MEMORIU DE PREZENTARE

conform Legii 292/2018 (anexa 5E)

#### CAP.I. DENUMIREA PROIECTULUI

Amenajarea unui AVENTURA PARC

#### CAP.iI. TITULAR

- numele;

COMUNA MONEASA – jud. Arad

- adresa poștală;

Sediul: Primaria Comunei Moneasa, str. Principala nr.71, judeţul Arad

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

tel: 0257313010 ; fax:0257313026 ; Cod fiscal 3520164

E-mail: primariamoneasa@gmail.com, WEB: www.primariamoneasa.ro

- numele persoanelor de contact:

Herbei Ioan – Nutu - primar

responsabil pentru protecția mediului.

#### CAP.iI. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) un rezumat al proiectului;

Proiectul presupune realizarea urmatoarelor obiective:

- Parc de agrement;

- Echipamente de protectie;

- Tiroliene;

- Unitate administrativa, prim ajutor  si depozit echipamente – tip container (2buc.);

- Utilitati;

- Alpine Coaster avand o lungime totala de cca.1000m si 35 boburi.

- Realizarea unui parc de agrement

Prin implementarea prezentului proiect se propune realizarea unui parc de agrement. Acesta reprezinta o activitate sportiva si recreativa in aer liber, un mod foarte placut de a petrece timpul liber cu prietenii si familia. Parcul de agrement va fi impartit in mai multe zone, in functie de gradul de dificultate astfel :

a)   zona  pentru  copii  cu  varsta intre 3-7 ani, avand o inaltime de aproximativ 1,5m si un numar de 3 jocuri. Aceste trasee dispun de un sistem de siguranta fara manipularea carabinierelor, pentru maximum de securitate

b)   zona  pentru  copii  cu  varsta intre    8-11    ani,    avand    o inaltime de aproximativ 3-4m si un  numar de 5 de jocuri;

c)   zona pentru copii cu inaltimea peste 1.4m, avand o inaltime de aproximativ 3-6m si un numar de 5  de jocuri;

d)   zona pentru experti, avand o inaltime de aproximativ 8m si un numar de 2 jocuri.

Zona reprezinta un cadru potrivit pentru realizarea si amenajarea parcului de aventura. In parcul de aventura sportul se imbina armonios cu distractia, timpul putand fi petrecut alaturi de familie sau de prieteni, de copii incepand de la varsta de 3 ani si pana la adolescenti si adulti.

Pentru unii dintre participanti activitatile desfasurate in cadrul parcului vor fi o modalitate de a-si invinge frica de inaltime, de a obtine increderea in sine si o modalitate ingenioasa de a capata noi abilitati precum: atentie distributiva si concentrare sporita, capacitate de reactie marita etc. Toate aceste abilitati ne sunt absolut utile in viata de zi de zi, crescandu-ne eficienta si performanta in activitatile desfasurate.

- Achizitionarea de echipamente de protectie

Pentru ca siguranta turistilor este prioritatea numarul 1, toata distractia se va desfasura la cel mai inalt grad de siguranta. Fiecare participant la aventura primeste  pe  langa  un  echipament  de securitate cu doua carabiniere si instruirea necesara pentru a le folosi.

Prin proiect se propune achizitionarea a 100 de echipamente de protectie pentru copii si 50 de echipamente de protectie pentru adulti.

- Realizarea unor tiroliene

Folosita initial ca mijloc de transfer al bunurilor si echipamentelor peste locuri greu accesibile, tiroliana a devenit in ultimul timp o forma de exaltare nemarginita pentru cei care o incearca.

Tiroliana reprezinta traversarea pe corzi intre doua puncte fixe, cu un anumit grad de inclinatie, la o inaltime variabila, folosind tehnici si echipamente specifice (corzi, scripeti, carabiniere, hamuri, casti, manusi).

Prin prezentul proiect se propune realizarea a 3 sisteme de tiroliana, in functie de gradul de dificultate astfel:

- pentru copii cu varsta peste 6 ani, avand o lungime de 30m si o inaltime la plecare de 2m;

- pentru copii cu inaltimea peste 1.4m, avand o lungime de 90m si o inaltime la plecare de 5m;

- pentru experti, avand o lungime de 300m si o inaltime la plecare de 10m

- Unitate administrativa, prim ajutor  si depozit echipamente – tip container (2buc.)

Se propun doua containere de 6,00 x 2,40m cu urmatoarea compartimentare:

- Container nr. 1 – doua birouri si un grup sanitar pentru administratie si cabinet de prim ajutor;

- Container nr. 2 – doua compartimente pentru depozitare si intretinere.

Containerele se vor aseza pe o platforma din beton armat de 20cm pe pat de balast compactat de 25cm.

- Realizarea unui Alpine Coaster

Ideea de Alpine Coaster a apărut de la dorinţa de a crea oportunităţi de distracţie în staţiunile montane şi în perioada fără precipitaţii solide, astfel să se folosească la capacitate maximă resursele turistice din zonă. Alpine Coaster-ul  are avantajul de a putea fi folosit atât pe timpul iernii cât şi pe perioada de vară, oferind vizitatorilor zonei de agrement posibilitatea de a practica un sport în orice perioadă a anului.

Conceptul    de  “Alpine  Coaster”  a  venit  de  la renumitul bob folosit la Jocurile Olimpice, însă diferenţa constă în faptul că aici nu este nevoie de zăpadă, ci de o şină confecţionată de obicei din oţel sau fibră, iar bobul folosit pentru cursă este manipulat în întregime de pilot, care are posibilitatea de a controla inclusiv viteza bobului.

Bobul este pus în funcţiune cu ajutorul forţei gravitaţionale şi poate prinde o viteză de până la 40 de km/h.

Vehiculele sunt proiectate pentru a transporta doi vizitatori (max. 140 kg) în confort, dar pot fi manipulate cu uşurinţă de unul singur. Piloții pot controla viteza, iar acest lucru este o experienţă “hands-on” unică pentru mulţi, încurajând astfel vizitele repetate.

Bobul  este  controlat  cu  ajutorul  unei  manete, reprezentând  o frână de mână situată între picioarele celui care stă în partea frontală a bobului. Acţionând maneta se acţionează frânele de pe părţile laterale ale bobului, astfel determinând încetinirea bobului până la oprire. Plimbarea poate fi unică având în vedere că pilotul are controlul total asupra vitezei bobului. Cu acest control pilotului îi revine şi responsabilitatea de a asigura o coborâre în siguranţă, de aceea bobul este prevăzut cu centuri de siguranţă. Un alt dispozitiv de siguranţă a piloţilor este o bandă de frânare obligatorie la capătul pistei, astfel evitând orice fel de accidente.

Sistemul de alunecare al bobului este format din 2 şine, cu o structură de susţinere format din estacade din profile metalice, eforturile statice si dinamice fiind transmise la fundaţii izolate din beton monolit. Sinele au distanţe variate faţă de sol, prezentând curbe şi valuri, astfel putând urma curbele de nivel ale terenului, pentru a depăşi nivelul zăpezilor pe timp de iarnă dar şi pentru o senzaţiei mai plăcută oferită vizitatorilor.

Lungimea totală a traseului parcurs de Alpine Coaster este de minimum 1.000 m, destul cât să poată oferii adrenalină celor ce iubesc senzaţiile tari.

Bob-coaster-urile sunt confortabile şi pot oferi vizitatorilor şi o plimbare la deal cu ajutorul unui sistem “UpLift” al Alpine Coaster-ului.

Ecartamentul oferit de şinele tubulare garantează o stabilitate optimă în curbe, oferind o alunecare netedă şi un sentiment de confort, în condiţii de siguranţă pentru piloţi.

Viteza de top poate fi setată cu frâne centrifuge [de până la 40 km/h] şi poate funcţiona şi pe timpul iernii.

Prin prezentul studiu de fezabilitate se propune realizarea unui alpine coaster care se va putea utiliza atat de copii cat si de adulti pe tot parcursul anului, atat pe timp de vara cat si iarna avand urmatoarele caracteristici :

- lungime coborare : 650 ml

- lungime urcare : 350 ml

- lungime totala : 1.000 ml

- panta : aproximativ 12 - 13%

- viteza maxima : 40km/h

- boburi : minimum 35 bucati

- capacitate bob : un adult + un copil; maxim 140kg

- Realizarea utilitatilor

Nu este nevoie decat de alimentare cu energie electrica, care se va realiza conform unui ATR emis de Enel.

Se vor folosi toalete ecologice inchiriate atat pentru personal cat si pentru clienti.

b) justificarea necesității proiectului;

În contextul strategiilor europene dezvoltate în ultimii ani şi pe baza unei coordonări consolidate a politicilor economice care se vor concentra pe domeniile cheie în care sunt necesare acțiuni în vederea stimulării potenţialului de creștere durabilă și de competitivitate, economia României a înregistrat o creștere puternică, cu o rată medie de creștere a PIB ului real de 6,3 %,(perioada 2003-2008) care depășea nivelul creșterii potențiale. Această creștere economică a fost determinată în principal de cererea internă, în condițiile în care evoluția rapidă a creditului și a salariilor a impulsionat consumul și investițiile private.

Muntele a fost din totdeauna cea mai sugestiva dovada a maretiei naturii, de aceea el a devenit astazi una dintre principalele destinatii de vacanta fiind considerat in esenta pentru multe popoare ca un simbol al spiritualitatii.

Dezvoltarea de ansamblu a turismului in general si transformarea lui intr-o miscare de masa a facut ca muntele sa se impuna tot mai mult prin atentia investitorilor si promotorilor turismului montan.

Astfel in prezent efectele dezvoltarii turismului montan in plan ecomonic, social si cultural desi sunt foarte greu de cuantificat, sunt tot mai mult apreciate datorita importantei lor.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului (HG) nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice Moneasa este încadrată în categoria staţiunilor turistice de interes naţional.

Desi efectul apelor tamaduitoare de la Moneasa dainuieste de pe vremea romanilor, statiunea propriu-zisa are peste un veac de existenta. La 13 mai 1886, Ministerul de Interne Imperial de la Viena a atribuit pentru Moneasa statutul de statiune balneara.

Staţiunea balneo-climaterică Moneasa, supranumită `Perla Apusenilor`, a intrat în circuitul turistic de peste un veac. Aşezare pitorească, aflată la 100 km de mun.Arad, înconjurată de culmile muntoase calcaroase ale masivului Codru Moma, străbătută de cursuri de apă limpede, de păduri şi pajişti naturale întinse, localitatea este cunoscută pentru izvoarele sale tămăduitoare încă de pe vremea romanilor.

-1865: a avut loc prima analiză chimică a apelor;

-1886: localitatea a devenit oficial staţiune balneară;

-cea mai întinsă rezervaţie mixtă din judeţ unde sunt întrunite condiţiile naturale necesare formării unei concentraţii ridicate de microioni negativi, cu efect curativ asupra sistemului nervos;

-ape semitermale (24-33 grade Celsius), bicarbonatate, calcice, magneziene, sodice, hipotone recomandate în tratarea afecţiunilor sistemului locomotor, nervos, a glandelor endocrine, a bolilor ginecologice şi de nutritive;

-climat blând pe tot parcursul anulu;

-trasee turistice accesibile şi marcate;

-structuri de cazare diverse - hoteluri, pensiuni, vile şi camping;

Strategia de dezvoltare a judetului Arad are ca obiective asociate: Dezvoltarea turismului, dezvoltarea agriculturii și protecția mediului – Axa prioritara –Valorificarea potentialului turistic al judetului.

Scopul acestei axe prioritare este strâns legat de creşterea atractivităţii judeţului Arad, reducerea cât mai mult a sezonalităţii şi prelungirea duratei de sejur prin diversificarea ofertei de servicii turistice și valorificarea patrimoniului material și imaterial, în vederea oferirii de alternative viabile pentru petrecerea timpului liber, dezvoltarea diferitelor tipuri de agrement practicabile atât în aer liber (outdoor), cât şi cele de interior (indoor), activităţi de natură sportivă, culturală sau agremental-recreativă, balnear și de tratament, atragerea de noi tipuri de turiști interesați de practicarea acestor forme de turism.

Măsurile propuse pentru realizarea Axei prioritare:

- Promovarea obiectivelor, locaţiilor, arealelor şi zonelor naturale şi antropice cu potenţial turistic ridicat şi includerea acestora în circuitul turistic naţional şi internaţional prin intermediul unor campanii de conştientizare a publicului larg despre existenţa şi valoarea obiectivelor naturale vizate;

- Încurajarea protecţiei resurselor hidrominerale în vederea valorificării prin intermediul turismului balnear şi de agrement (reabilitarea şi modernizarea staţiunilor balneoclimaterice, organizarea de centre medicale și de diagnostic medical, dotarea cu aparatură, diversificarea gamei de servicii oferite pentru înfrumuseţare, etc).

Hotărârea nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism cuprinde lista cu proiectele de investitii in turism, la punctual B Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de interes național și local, II. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță locală se regaseste si comuna Moneasa cu 2 investitii.

c) valoarea investiției;

Finantarea investitiei este prevazuta a fi facuta prin accesarea unei finantari nerambursabile prin intermediul Hotărârii nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism in vederea realizarii unei zonei de agrement de tip aventura parc.

Valoarea estimata a investitiei este in jur de 4,5 – 5,0 milioane euro.

d) perioada de implementare propusă;

perioada de implementare propusa este intre 2020 – 2021.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Profilul investitiei este agrement, sport, activitati in aer liber.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Investitia va fi racordata doar la reteaua electrica din zona, conform avizului tehnic de racordare (ATR)  emis de furnizor (ENEL)

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se va realiza un acces nou in zona, care va pleca din Dj798B.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu este cazul.

- metode folosite în construcție/demolare;

Nu este cazul.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

#### CAP.iV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Se va realiza un acces nou in zona, care va pleca din Dj798B.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

#### CAP.V. Descrierea amplasării proiectului

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

#### CAP.VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale

#### proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Nu este cazul.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Nu este cazul.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu este cazul.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Nu este cazul.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul.

- planul de gestionare a deșeurilor;

-tipuri si cantitati de deseuri de orice natura pe amplasament:

In executie: deseuri specifice lucrarilor de constructii,

In exploatare : gunoi menajer.

-modul de gospodarire a deseurilor

In timpul executiei, deseurile specifice activitatii constructorilor, se vor depozita temporar in  containere si vor fi transportate in locurile aprobate de consiliul local.

In exploatare, gunoiul menajer se va depozita in pubele si se vor goli periodic prin intermediul unei firme specializate de salubritate  pe baza unui contract.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

#### CAP.VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod

#### semnificativ de proiect

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Prezenta investitie are un impact nesemnificativ asupra mediului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

#### CAP.VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

#### CAP.IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri /programe /strategii /

#### documente  de  planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

#### CAP.X. Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea santierului se va face in faza de executie pe baza unei documentatii OS, conform graficului si resurselor financiare prevazute prin proiect.

- localizarea organizării de șantier;

Lot- CF 300727 – Moneasa - AR

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Nu este cazul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Executia lucrarilor implica folosirea de utilaje specifice, ceea ce poate conduce la aparitia unor surse de poluanti caracteristici; aprovizionarea cu materiale implica utilizarea de autovehicule pentru transport ce genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Verificarea periodica a utilajelor/mijloacelor de transport, intretinerea corespunzatoare, punere in functiune numai in buna stare de utilizare.

#### CAP.XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de

#### accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste

#### informații sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

#### CAP.XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- Plan de situatie;

- Mobilare, profile.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

#### CAP.XII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din

#### Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor

#### naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei

#### sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu

#### modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu

#### următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Proiectul presupune realizarea urmatoarelor obiective:

- Parc de agrement;

- Echipamente de protectie;

- Tiroliene;

- Unitate administrativa, prim ajutor  si depozit echipamente – tip container (2buc.);

- Utilitati;

- Alpine Coaster avand o lungime totala de cca.1000m si 35 boburi.

Investitia se va realiza in interiorul ariei protejate Codru Moma. Obiectivul propus va fi amplasat pe terenul cu nr. cadastral 300727 , CF nr.300727 - Moneasa, situat în extravilanul comunei Moneasa, judeţul Arad, teren neproductiv, care are o suprafaţă de 75.780 mp.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Codru Moma  (Codul sitului: ROSCI0042)

Suprafata sitului:  24631.60 ha

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

## Date privind aria naturala protejata, parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000, - Situl de importanta comunitara ROSCI 0042 Codru Moma

### Localizarea sitului

- Coordonatele caracteristice:

    - Latitudine: N 46°32'49"

    - Longitudine: E 22°17”27'

- Suprafata sitului: 24 631,60 ha;

- Altitudine med /max/ min :624/1102/219.

- Regiune biogeografica: continentala;

- Regiunile administrative:

| Judet | Pondere (%) |
| --- | --- |
| RO061 - Bihor | 82.00 |
| RO051 - Arad | 16.00 |

Informatii generale

- Tip sit : B

- Cod: ROSCI0042

- Tip de proprietate: proprietate de stat si privata.

Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea lor

| Cod hab. | Denumire habitat | Acoperire % | Reprez. | Supr.rel. | Conservare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9130 | Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum beech forests | 40.0 | A | B | B | B |
| 8220 | Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci silicioase Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation | 0.01 | C | C | C | B |
| 91V0 | Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion) | 15.0 | B | C | B | B |
| 9160 | Paduri subatlantice si medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli | 1.0 | B | B | B | B |
| 9180* | Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene Tilio-Acerion forest of slopes screes and ravines | 0.5 | B | B | B | B |
| 91E0* | Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion Alnion incanae Salicion albae) | 0.5 | B | B | B | B |
| 6110* | Comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifite din Alysso-Sedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi | 1.0 | B | C | C | C |
| 8210 | Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation | 0.01 | C | C | C | B |
| 9110 | Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum beech forests | 5.0 | B | C | B | B |
| 91Y0 | Paduri dacice de stejar si carpen | 3 | B | C | B | B |

| Cod | % | Clase de habitat |
| --- | --- | --- |
| N14 | 11,17 | Pasuni |
| N15 | 0,89 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 87,52 | Paduri de foioase |
| N23 | 0,11 | Alte terenuri artificiale |
| N26 | 0,31 | Habitate de paduri |

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE specii enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Specie |  | Populatia | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canis lupus | C | B | C | B |
| Lutra lutra | C | B | C | B |
| Lynx lynx | C | B | B | C |
| Ursus arctos | C | C | B | C |
| Triturus vulgaris ampelensis | C | B | A | B |
| Triturus cristatus | C | B | C | B |
| Cobitis taenia | C | C | C | C |
| Vertigo angustior | B | B | C | B |

Alte specii importante de flora si fauna existente in sit

| Categorie | Specie | Populatia | Motiv |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Allium ursinum | P | D |
| P | Alnus glutinosa | C | D |
| P | Aposeris foetida | V | D |
| P | Aristolochia pallida | P | D |
| P | Arum maculatum | P | D |
| P | Asarum europaeum | C | D |
| P | Asplenium ruta-muraria | P | D |
| P | Asplenium scolopendrium | C | D |
| P | Asplenium septentrionale | P | D |
| P | Asplenium trichomanes | P | D |
| P | Atropa belladonna | P | D |
| P | Blechnum spicant | R | D |
| P | Cephalanthera longifolia | R | A |
| P | Ceterach officinarum ssp. officinarum | R | D |
| P | Cystopteris fragilis | C | D |
| P | Dactylorhiza maculata | R | A |
| P | Dactylorhiza sambucina | R | A |
| P | Daphne mezereum | P | D |
| P | Dianthus carthusianorum | P | D |
| P | Erythronium dens-canis | P | D |
| P | Euonymus europaeus | P | D |
| P | Festuca valesiaca | C | D |
| P | Galium odoratum | C | D |
| P | Gladiolus imbricatus | R | D |
| P | Gymnadenia conopsea | R | A |
| P | Hepatica nobilis | P | D |
| P | Hieracium praealtum ssp. bauhinii | P | D |
| P | Huperzia selago | P | D |
| P | Juniperus communis ssp. communis | P | D |
| P | Lathyrus vernus | P | D |
| P | Lilium martagon | P | D |
| P | Listera ovata | V | A |
| P | Lunaria rediviva | C | D |
| P | Lysimachia nummularia | P | D |
| P | Menyanthes trifoliata | R | A |
| P | Neottia nidus-avis | R | A |
| P | Orchis militaris | R | A |
| P | Paeonia officinalis | R | A |
| P | Peucedanum oreoselinum | P | D |
| P | Platanthera bifolia | R | A |
| P | Poa nemoralis | C | D |
| P | Ranunculus flammula | R | D |
| P | Ruscus aculeatus | R | A |
| P | Ruscus hypoglossum | R | A |
| P | Salix purpurea | C | D |
| P | Sanicula europaea | C | D |
| P | Sesleria rigida ssp. rigida | C | D |
| P | Silene nutans | P | D |
| P | Silene nutans ssp. dubia | R | A |
| P | Tamus communis | R | D |

Populatie:

C – specie comuna

R – specie rara

V – specie foarte rara

P – specie prezenta

Evaluare(populatie):

A – 100 ≥ p> 15%

B– 15 ≥ p> 2%

C – 2 ≥ p> 0%

D – nesemnificativa

Evaluare(conservare):

A - excelenta

B - buna

C – medie sau redusa

Evaluare(izolare):

A: populatie (aproate) izolata

B: populatie neizolata, dar in limita ariei de distributie;

C: populatie neizolata, cu o arie de distributie extinsa.

Evaluare(globala):

A: o stare de conservare a speciei, la nivelul sitului, excelenta;

B: valoarea sitului pentru conservarea specie este buna;

C: valoarea sitului pentru conservarea specie este considerabila.

1.2.3	Alte specii de interes conservativ identificate pe suprafata RO SCI 0042- Codru

In afara tipurilor de habitate incluse in Natura 2000, in situl Codru Moma mai sunt prezente si alte tipuri de habitate, dintre care mentionam:

R4130 Paduri dacice de gorun (Quercus petraea) si fag (Fagus sylvatica) cu Lembotropis nigricans.

Asociatie vegetalaCytiso-Quercetum petraeae Pauca 1941 (Syn.: Querceto-Cytisetum nigricantis Pauca 1941)Compozitie floristica: Quercus petraea, Lembotropis nigricans, Genista tinctoria, Chamaecytisus hirsutus, Fragaria viridis, Campanula persicifolia, Trifolium medium, Anthemis triumfetti, Potentilla micrantha, Vincetoxicum hirundinaria, Sedum maximum.

Asociatie vegetala Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika 1932 Compozitie floristica: Quercus petraea, Genista tinctoria, Luzula albida, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Galium verum, Viscaria vulgaris, Cytisus nigricans, Festuca heterophylla, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Hieracium umbellatum, Pteridium aquilinum.

PAL. HAB. 87.2 Ruderal communities. R8702 Comunitati antropice cu Onopordum acanthium, Carduus nutans si Centaurea calcitrapa Asociatie vegetala Onopordetum acanthii Br.-Bl. et al. 1936 Compozitie floristica: Onopordon acanthium, Carduus acanthoides, Hyoscyamus niger, Artemisia absinthium, Beteroa incana, Echium vulgare, Anthemis arvensis, Ballota nigra, Verbena officinalis.

Asociatii vegetale ce pot fi incluse tot la comunitati ruderale:

Sclerantho – Trifolietum arvensis Morariu 1943 (Syn.: Kickxieto – Scutellarietum hastifoliae Pauca 1941) Compozitie floristica: Trifolium arvense, Scleranthus annus, Viola arvensis, Filago arvensis, Arenaria serpyllifolia, Medicago lupulina

Xanthietum strumarii Pauca 1941 Compozitie floristica: Xanthium strumarium, Xanthium spinosum, Descurainia Sophia, Artemisia absinthium, Cirsium arvense, Onopordon acanthium, Arctium minus, Carduus acanthoides, Arctium lappa, Cirsium vulgare.

R8706 Comunitati sud-est carpatice cu Calamagrostis arundinacea, Epilobium angustifolium si Atropa bella-donna Asociatie vegetala Epilobietum angustifolii Rübel 1930 em. Oberd 1973 (Syn.: Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii R. Tx. 1937) Compozitie floristica: Senecio sylvaticus, Epilobium angustifolium, Digitalis grandiflora, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Fragaria vesca, Rubus idaeus, Myosotis arvensis, Verbascum thapsus, Spiraea chamaedryfolia, Hypericum hirsutum, Cirsium vulgare, Sambucus ebulus, Calamagrostis arundinacea, Gnaphalium sylvaticum, Rumex acetosella, Galeopsis speciosa.

Dintre speciile de flora si fauna prezentate anterior putem nu au fost zarite nicio specie de animale, pesti sau melci. In ceea ce priveste flora s-au gasit in cantitate nesemnificativa pe suprafata care se va realiza investitia urmatoarele plante: cystopsteris fragilis, daphne mezereum, gymnadenia conopsea, lysimachia nummularia, sanicula europaea.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Obiectivele de conservare a unei arii naturale protejate de interes comunitar au in vedere mentinerea si restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare trebuie sa se faca tinandu-se cont de caracteristicile fiecarei arii naturale protejate de interes comunitar, in general, prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Pentru pastrarea integritatii ariilor naturale protejate autoritatile locale ale localitatii Moneasa, precum si autorii documentatiilor care au stat la baza intocmirii proiectului de investitie , au tinut cont, au recomandat si urmeaza sa se aplice o serie de masuri:

- Sa nu aibe impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Sa nu produca modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Starea de conservare a ariilor naturale protejate este data de totalitatea factorilor ce actioneaza asupra sa si asupra speciilor caracteristice si care ii poate afecta pe termen lung raspandirea, structura si functiile, precum si supravietuirea speciilor caracteristice. Aceasta stare se considera „favorabila” atunci cand sunt indeplinite conditiile:

- arealul natural al habitatului si suprafetele pe care le acopera in cadrul acestui areal sunt stabile sau in crestere;

- habitatul are structura si functiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea mentinerii acestora in viitorul previzibil este mare;

- speciile care ii sunt caracteristice se afla intr-o stare de conservare favorabila (asa cum aceasta este definita in continuare);

- habitatele prioritare specifice sitului nu vor fi fragmentate avand in vedere ca obiectivele planului sunt amplasate in afara habitatelor prioritare.

Habitatele identificate in zona de implementare a proiectului nu sunt de interes comunitar, iar speciile de flora si fauna din zona dezvoltarii investitiei sunt cantitativ nesemnificative..

Pentru mentinerea, refacerea sau imbunatatirea starii de conservare favorabila, se vor lua cele mai potrivite masuri respectand insa realitatile economice, sociale si culturale specifice zonei.

In urma monitorizarii arealului implicat in implementarea proiectului si a habitatelor invecinate specifice se constata o stare de conservare favorabila a speciilor de interes conservativ pe fondul factorilor ce actioneaza asupra integritatii ariei naturale protejate si care pot influenta pe termen lung raspandirea si abundenta populatiilor speciei respective la nivel comunitar.

- Starea se considera „favorabila” deoarece sunt indeplinite conditiile:

- datele privind dinamica populatiilor speciei indica faptul ca aceasta se mentine si are sanse sa se mentina pe termen lung, ca o componenta viabila a habitatului natural;

- arealul natural al speciei nu se reduce si nu exista riscul sa se reduca in viitorul apropiat;

- exista un areal suficient de vast pentru ca populatiile speciilor caracteristice sa se mentina pe termen lung.

Putem concluziona astfel ca implementarea planului nu va avea un efect direct asupra habitatelor prioritare si speciilor protejate din compozitia ariilor natural protejate. De asemenea obiectivele prevazute in prezentul plan nu va produce fragmentari ale habitatelor. Suprafetele efectiv afectate de implementarea planului nu reprezinta habitate de interes comunitar, au o valoare de conservare redusa si o capacitate de regenerare mare datorita prolificitatii speciilor.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Impactul produs de realizarea investitiei, asupra biodiversitatii este unul direct, prin executarea fizica a investitiilor cat si unul indirect asupra zonelor invecinate.

Impactul – chiar daca se va incadra in limitele legale - , va conduce la:

- Cresterea nivelului local de zgomot;

- Cresterea nivelului local de vibratii;

- Cresterea nivelului concentratiilor de gaze arse rezultate de la motoarele cu ardere interna ale utilajelor folosite in constructii;

- Cresterea nivelului concentratiei de pulberi, in atmosfera, datorate activitatilor de constructii si a cresterii traficului auto.

In acest caz se poate apreciade existent unui impact direct desfasurat pe durata derularii activitatilor din cadrul amplasamentelor supuse investitiilor si un impact negativ indirect. Specificam, ca impactul se poate desfasura – cu intermitente -, pe termen lung  (5-10 ani) si se va regasi in:

- constructia si amenajarea drumurilor de acces, de interes international, national si local;

- deschiderea de santiere pentru constructia de locuinte;

- deschiderea de santiere pentri constructii edilitare diverse, etc.

Impactul indirect. Acest impact se refera la modul cum biodiversitatea din zonele invecinate perimetrului de investitii va fi influentata de activitatile caracteristice programului.

Toate speciile de animale (insecte, toate vertebratele) care nu s-au observat in zona de realizare a investitiei se vor retrage in zonele invecinate obiectivului, cauzate de lucrarile de santier, existand posibilitatea ca acestea sa revina temporar in zona de lucru in perioadele de pauza, sau la inceierea acestora.

Alti factori cu impact asupra vegetatiei si faunei din perimetrul investitiei:

- turismul de weekend, observat in sectoarele silvice;

- impactul antropic, factor de stres reprezentat de circulatia persoanelor, autovehiculelor, utilajelor in zona;

- imprejmuirea terenurilor private si realizarea diverselor constructii etc.

Avand in vedere structura vegetatiei de pe perimetrele viitoarelor investitii, precum si componenta faunistica (in principal, specii comune), apreciem ca impactul asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ, pe durata derularii investitiei si pe perioada operarii acesteia.

In concluzie consideram ca impactul produs asupra biodiversitatii prin realizarea obiectivelor prevazutede investitie nesemnificativ, fara urmari pe termen lung asupra florei si faunei locale si nu va avea un impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea unei stari favorabile de conservare a celor doua situri naturale protejate.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Pentru alte informatii relevante privind ariile naturale protejate de interes comunitar din zona de amplasament a investitieil, se vor consulta toate documentatiile care au stat la baza intocmirii acestuia.

#### CAP.XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,

#### memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din

#### Planurile de management bazinale, actualizate

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

#### CAP.V. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea

#### impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în

#### considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în

#### conformitate cu punctele III-XIV

Nu este cazul

Semnătura și ștampila  -  arh. Simon Imre