ANEXA Nr.5.E        la procedură

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA OLARI, JUDETUL ARAD

II. Titular:

- numele;

COMUNA OLARI

- adresa poștală;

Adresa: Principală, nr. 315, 317225, Județ: Arad, Romania

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Telefon: 0257-377132

Fax: 0257-377011

www.comunaolari.ro

- numele persoanelor de contact:  Răuț Petru

 director/manager/administrator;  Răuț Petru– PRIMAR

 responsabil pentru protecția mediului.

NU ESTE CAZUL.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

La baza alegerii soluţiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

Prezentul proiect urmareste infiintarea retelei de canalizare in localitatea Olari, apartinatoare comunei Olari.

- Suprafaţa de teren ocupată temporar (in timpul executiei lucrarilor) este de 15322 mp.

- Suprafaţa de teren ocupată definitiv (reprezentand amplasamentul statiei de epurare) este de 1000 mp.

Dupa terminarea lucrarilor de executie, terenul va fi adus la starea initiala.

- justificarea necesității proiectului;

- Scopul proiectului:

Proiectul reprezinta dorinta autoritatii publice locale de a realiza obiectivele strategice prezentate in documentele de programare nationale si regionale romanesti, inclusiv

in strategia locala de dezvoltare, pentru sectorul de mediu, respectiv pentru domeniul

gospodaririi apelor si apelor uzate, cu impact direct si major asupra factorului social, astfel:

- este necesar pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de mediu si conformarea cu standardele europene in domeniul protectiei mediului, asigurandu-se in acest fel dezvoltarea durabila a localitatilor.

- „diminuarea efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate asupra apelor de suprafata si subterane provenite din comuna si protejarea sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman” este tinta proiectului si este in concordanta prevederile strategiei de dezvoltare a comunei.

- este necesara protejarea calitatii apei freatice, avand in vedere ca apa de mica adancime este poluata, tocmai datorita in principal evacuarilor necontrolate de ape menajere

- raspunde cerintelor Planului de implementare a Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate orasenesti: “in zonele sensibile sa fie prevazut un sistem de colectare a apei uzate orasenesti; apele uzate sa fie epurate inainte de descarcare”, transpusa in legislatia romaneasca prin HG 188/2002.

- este in concordanta cu prevederile Strategiei locale de dezvoltare, care prevede ca toti

locuitorii comunei sa beneficieze in mod egal de alimentare cu apa/canalizare si epurare.

Ca urmare implementarea proiectului este necesara si pentru ca:

- toti cetatenii sa poata beneficia de aceste servicii in mod egal;

- sa se elimine pericolul de crestere a gradului de poluare a apei freatice;

- eliminarea disparitatilor sociale locale generate de un acces inegal la facilitati ale infrastructurii;

- scaderea ratei de saracie sub 22% cat este in prezent

Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei comunităţi depinde in mare măsură de nivelul echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării in condiţii optime a activităţilor de comerţ şi industrie şi atragerii de noi membri in comunitate, potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viaţă.

Localitatea studiata deţine un potenţial uman şi natural care poate asigura o frumoasă perspectivă in ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială.

Problema asigurarii retelelor canalizare in mediul rural este in ultima perioadă tot mai des dezbătută, in vederea găsirii unor solutii tehnice si a unei finantari concrete, care să asigure pentru locuitori posibilitatea de bransare la retelele de apa potabila, respectiv de racordare la un sistem de canalizare.

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investitii rezultă din necesitatea de a se asigura premisele unei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social, pentru a lăsa generatiilor următoare un mediu propice dezvoltării.

Datorită lipsei sistemelor edilitare corespunzătoare se constată scăderea alarmantă a populaţiei in zonă, in special a populaţiei tinere.

Accesul la apă curentă şi canalizare, accesul la electricitate, la gaze naturale, servicii de salubritate, apropierea de furnizorii de servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi sociale etc., toate acestea tind să formeze un tot unitar care dau o măsură a calităţii locuirii prin accesul la utilităţi publice – asigură un trai de o calitate superioară.

Una din nevoile elementare ale omului o reprezintă accesul la apă potabilă, calitatea locuirii fiind grav afectată de absenţa acesteia, fapt datorat in special lipsei posibilităţilor de branşare la reţelele de utilităţi publice a zonelor de locuinţe.

Ca un aspect esential ce trebuie subliniat in vederea sustinerii necesitatii investitiei, se subliniaza stadiul de poluare, (in special a solului si subsolului), ca urmare a inexistentei a unui minim de dotari specifice colectarii si epurarii apelor uzate. In gospodariile populatiei apele sunt deversate direct pe sol, ajungand in panza freatica.

Lucrarile proiectate au drept scop colectarea apelor uzate menajere de la gospodăriile aferente localitatii Olari, apartinatoare comunei Olari, in scopul prestarii de servicii de gospodarire comunala catre populatie, necesare asigurarii unor conditii normale de viata la nivelul actual.

- OPORTUNITATEA  INVESTITIEI:

Proiectul reprezinta dorinta autoritatii publice locale de a realiza obiectivele strategice prezentate in documentele de programare nationale si regionale romanesti, inclusiv

in strategia locala de dezvoltare, pentru sectorul de mediu, respectiv pentru domeniul

gospodaririi apelor si apelor uzate, cu impact direct si major asupra factorului social, astfel:

- este necesar pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de mediu si conformarea cu standardele europene in domeniul protectiei mediului, asigurandu-se in acest fel dezvoltarea durabila a localitatilor.

- „diminuarea efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate asupra apelor de suprafata si subterane provenite din comuna si protejarea sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman” este tinta proiectului si este in concordanta prevederile strategiei de dezvoltare a comunei.

- este necesara protejarea calitatii apei freatice, avand in vedere ca apa de mica adancime este poluata, tocmai datorita in principal evacuarilor necontrolate de ape menajere

- raspunde cerintelor Planului de implementare a Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate orasenesti: “in zonele sensibile sa fie prevazut un sistem de colectare a apei uzate orasenesti; apele uzate sa fie epurate inainte de descarcare”, transpusa in legislatia romaneasca prin HG 188/2002.

- este in concordanta cu prevederile Strategiei locale de dezvoltare, care prevede ca toti

locuitorii comunei sa beneficieze in mod egal de alimentare cu apa/canalizare si epurare.

c) valoarea investiției;

Valoarea estimativă a lucrărilor este de cca 15,431,637.21 lei.

d) perioada de implementare propusă;

perioada de implementare propusa – 36 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

PLAN DE SITUATIE PROPUS

Sunt anexate documentatiei :

A.01 Plan de asamblare in zona

A.02 Plan de situatie

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Prezentul proiect urmareste infiintarea retelei de canalizare in localitatea Olari, apartinatoare comunei Olari.

- Suprafaţa de teren ocupată temporar (in timpul executiei lucrarilor) este de 15322 mp.

- Suprafaţa de teren ocupată definitiv (reprezentand amplasamentul statiei de epurare) este de 1000 mp.

Dupa terminarea lucrarilor de executie, terenul va fi adus la starea initiala.

Sistemul centralizat de canalizare al localitatii Olari va fi compus din următoarele obiecte:

- reţele de colectare a apelor uzate menajere, cu funcționare gravitațională, din tuburi compacte, cu perete omogen, din PVC, SDR34, SN 8, conform SR EN 13476-1/2007;

- reţele de canalizare pentru transportul apei uzate menajere, cu funcționare sub presiune, din PE100HD, SDR17, Pn10;

- 4 buc. stații de pompare ape uzate

- Statie de epurare de 2250 L.E.

Se vor realiza și racordurile individuale până la limitele de proprietate.

Sunt prevazute, 4 statii de pompare ape uzate.

Lungimea totala a sistemului de canalizare gravitational, proiectat este L =  16208.00 ml; PVC Dn = 250 mm.

Lungimea retelelor sub presiune aferente statiilor de pompare propuse in localitatea Olari (datorita configuratiei terenului), este urmatoarea:

- conducta refulare aferenta SP 1 –		L=461m, PEHD Dn =90 mm.

- conducta refulare aferenta SP 2 –		L=520m, PEHD Dn =75 mm.

- conducta refulare aferenta SP 3 –		L=35m, PEHD Dn =63 mm.

- conducta refulare aferenta SP 4 –		L=1209m, PEHD Dn =140 mm.

Total = 2225 ml

Proiectul va cuprinde si racordurile gospodariilor pâna la limita de proprietate, constituind astfel o puternica stimulare a consumatorilor de a-si moderniza evacuarea apelor uzate.

Numarul total de racorduri este de 660 buc.

Prin prezentul proiect se prevede implementarea unei statii de epurare (zonale) compacta pentru 2250 LE, cu un debit de ape uzate Quz zi med = 269.62 m3/zi; Quz zi max = 350.05 m3/zi, care va avea capacitatea sa deserveasca toata populatia comunei Olari. Statia de epurare este mecano-biologica, iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine. Statia de epurare este echipata si cu sistem pentru precipitare a fosforului.

Alimentarea cu apa a statiei de epurare se va realiza de la sistemul de apa existent. Conducta se va realiza din PE 100 HD, SDR 17, DN=50 mm, L=720m.

Emisarul care va prelua apa epurata este Paraul Rit.

Coducta de evacuare a efluentului stației se va realiza din PE 100 HD, SDR 17mm, DN=90 mm iar lungimea acesteia este L= 54m.

Apele uzate colectate de la gospodarii sunt dirijate spre statia de epurare proiectata.

Descriere constructiva

Lucrarile proiectate au drept scop colectarea apelor uzate menajere de la gospodăriile aferente localitatii Olari, apartinatoare comunei Olari, in scopul prestarii de servicii de gospodarire comunala catre populatie, necesare asigurarii unor conditii normale de viata la nivelul actual.

Sistemul de canalizare proiectat este de tip divizor (separativ).

Sistemul de canalizare proiectat, are rolul de a prelua apele menajere uzate de la consumatori si de a-l transporta spre statia de epurare, unde se va realiza epurarea apelor uzate pana la parametrii impusi prin avizul de gospodarirea apelor, inainte de deversarea in emisar.

Colectoarele gravitationale

Se vor realiza din tuburi PVC compacte, imbinate cu inele din cauciuc, ceea ce le confera o etanseitate deosebita. Se vor folosi tuburi PVC SDR34, SN8, conform SR EN 1401, cu diametrul Dn = 250x7,3mm, iar lungimea tuburilor va fi de 5 – 6m pentru fiecare tub; conductele din PVC se vor proteja cu nisip cu min 15 cm acoperire pe toate partile.

Pentru imbinarea cu inel din cauciuc a tuburilor din PVC se va folosi lubrifiant, pentru ca imbinarea sa fie facuta usor si îngrijit. Pentru eliminarea riscurilor de colmatare, prin proiect s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare, conductele vor fi rezemate pe toată lungimea generatoarei, pentru ca sarcinile sa fie distribuite uniform, in acest sens executantul trebuie sa execute gropi de mufa in dreptul acestora in mod obligatoriu. Zona conductei se va compacta numai cu mai de mana, pana la un grad de compactare de 98%. Numai realizarea acestei faze de lucrari asigura o rezistenta si stabilitate ceruta pentru canalizarile din tuburi din PVC. Aceasta cerinta a fost subliniata deoarece este totalmente ignorata in general, de constructori, dar este secretul functionarii in bune conditii a retelelor. In caz contrar, neavand asigurata o presiune pasiva in “buzunare”, la incarcarea cu pamantul de umplutura deasupra, tuburile se ovalizeaza, isi pierd etanseitatea si se introduc tensiuni care prin oboseala duc la ruperea tuburilor.

Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, compactarea pe o inaltime de minimum 1m deasupra generatoarei superioare a conductei se va realiza in mod obligatoriu numai manual. De la acest nivel, se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 1m imprastierea se va realiza manual, cu lopata, iar compactarea cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea in acelasi timp, lovind simultan in aceeasi sectiune transversala, de o parte si alta a sectiunii.

Caminele s-au prevazut din elemente prefabricate din beton, Dn 800. Caminele vor fi acoperite cu capace din fonta ductila, cu inchidere antifurt, vor fi carosabile (40to) si vor avea orificii de aerisire.

Capacele vor fi protejate de o placa din beton armat prefabricat Dn 1.04x0,15m. Sub aceasta placa din beton se va realiza in mod obligatoriu o perna de balast compactat 100% pentru a servi ca fundatie.

Lungimea retelelor de canalizare menajera gravitationala este L =  16208.00 m; PVC Dn = 250 mm.

Camine de intersectie si vizitare

- 363 buc Camine de vizitare din elemente de beton prefabricate, Dn = 800 mm

Statii de pompare apa uzata.

Pentru sistemul de canalizare al localitatii Olari, este necesara implementarea a 4 statii de pompare ape uzate astfel:

- statiile de pompare apa uzata vor fi prefabricate, cu dimensiunile la interior:

SP 1:		 	Dint = 2.00m; Hi = 6.00m,

SP 2:		 	Dint = 2.00m; Hi = 5.50m,

SP 3:		 	Dint = 2.00m; Hi = 5.50m,

SP 4:		 	Dint = 2.00m; Hi = 5.00m,

Lungimea retelelor sub presiune aferente statiilor de pompare propuse in localitatea Olari (datorita configuratiei terenului), este urmatoarea:

- conducta refulare aferenta SP 1 –		L=461m, PEHD Dn =90 mm.

- conducta refulare aferenta SP 2 –		L=520m, PEHD Dn =75 mm.

- conducta refulare aferenta SP 3 –		L=35m, PEHD Dn =63 mm.

- conducta refulare aferenta SP 4 –		L=1209m, PEHD Dn =140 mm.

Total = 2225 ml

Statiile de pompare apa uzata se prevad prefabricate. Baza statiei de pompare se aşează pe un strat suport din pietris bine compactat, de 10 cm grosime. Montarea elementelor care compun statiile de pompare se face cu macaraua. La asamblarea elementelor, se folosesc garnituri pentru etanseizare pre-lubrifiate, care permit centrarea cu uşurinţă a elementelor. Garnitura se potriveste pe cepul elementului de bazin (bază sau elemente drepte) şi se fixează prin tragerea din câteva puncte. Se centrează elementul următor (element drept) şi se asamblează.

După realizarea racordărilor la reţeaua de canalizare si a conductei de refulare, se execută umplutura cu balast in jurul bazinului statiei.

Umplutura se realizează în straturi de maxim 15 cm grosime, pe tot conturul bazinului pentru statia de pompare, compactarea realizându-se pe fiecare strat, astfel încât să se realizeze un grad minim de compactare de 98%.

Statiile de pompare vor fi dotate cu 1+1 pompe. Fiecare statie de pompare va fi prevazuta cu ventilatie cu filtru anti-miros.

Caracteristicile statiilor de pompare vor fi urmatoarele:

SP 1:		 	Q= 3.30 l/s, H= 15.00 mcA;

SP 2:		 	Q= 1.70 l/s, H= 13.00 mcA;

SP 3:		 	Q= 1.60 l/s, H= 10.00 mcA;

SP 4:		 	Q= 8.20 l/s, H= 20.00 mcA;

Statiile de pompare vor avea debite cel puțin egale cu debitele stabilite prin calcul, pentru tronsoanele aferente respectivelor statii de pompare. Inaltimile de pompare s-au calculat pentru acoperirea diferentelor de nivel intre pompe si viitoarea cumpana a apelor pe traseul colectoarelor spre statia de epurare, la care s-au adaugat pierderile de sarcina longitudinale si locale, plus adancimea nivelului minim al apei in bazinele de retentie. Pompele vor fi automatizate in functie de nivelele de apa din bazinul de retentie. Pompele si instalatiile electrice ale pompelor vor fi toate antiex.

Conductele de refulare se vor  executa din tevi din polietilena  PE 100- HD SDR17. Este interzis a se realiza conducte din tevi in colaci. Conductele se vor realiza din bare rectilinii de maximum 18 m lungime. Conductele de refulare se vor proteja cu nisip cu minim 10 cm acoperire pe toate partile. Imbinarile se vor realiza prin sudura cu electrofuziune deoarece sudurile cap la cap produc bavuri interioare care pot  produce obstacole ce duc la infundari greu de depistat.

Lânga statiile de pompare apa uzata se va construi cate un camin de vane din beton in care se vor monta clapetele de retinere si vanele de separare de pe fiecare refulare a celor doua pompe submersibile. Aceasta rezolvare va conferi o siguranta mai mare in caz de interventii de reparatii a armaturilor din instalatia hidraulica. Clapetele de retinere vor fi in mod obligatoriu cu bila iar robinetele de separatie vor fi robinete sertar pana cauciucata cu tija neascendenta. Imbinarile se vor realiza cu flanse.

Diametrul caminelor de langa statiile de pompare este Di = 2,0 m si Hi = 2,0 m.

Subtraversari drum asfaltat

Se vor realiza 7 subtraversari de drumuri.

Subtraversarea se va realiza prin foraj dirijat in tub de protectie din otel. Conductele vor fi pozate la adancimea minima de 1.5 m + diametrul tubului de protectie.

Subtraversare drum, cu retea de canalizare

| Drum | Subtraversare nr. | Dn conducta [mm] | Lungime subtraversare [m] | Dn tub de protectie [mm] | Tip subtraversare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drum | 1 | 250 PVC | 25.00 | OL, Dn355.6x7.1 | Foraj dirijat |
| Drum | 2 | 250 PVC | 14.00 | OL, Dn355.6x7.1 | Foraj dirijat |
| Drum | 3 | 250 PVC | 25.00 | OL, Dn355.6x7.1 | Foraj dirijat |
| Drum | 4 | 75 PEHD | 12.00 | OL, Dn219.1X4.9 | Foraj dirijat |
| Drum | 5 | 63 PEHD | 10.00 | OL, Dn219.1X4.9 | Foraj dirijat |
| Drum | 6 | 90 PEHD | 21.00 | OL, Dn219.1X4.9 | Foraj dirijat |

Racorduri de canal la imobile

Prin proiect, s-a prevazut racordarea imobilelor din cele doua localitati pe traseul retelelor colectoare proiectate. Racordurile se vor executa cu pante de 1 - 4%, din tevi PVC SDR41 (SN4) conform SR EN 1401, D = 160x3,6mm, conform GP106-04. Racordurile caselor se vor realiza, acolo unde este posibil, in caminele de interventie, iar intre acestea, direct pe tub, prin prevederea solutiei celei mai ieftine, prin ramificatie 250/160x45°. Racordurile se vor executa pana la limita de proprietate, unde se va prevedea un camin de racordare. In acest mod se definitiveaza interventiile de desfacere a trotuarelor si a carosabilului strazilor si se evita interventii individuale si neprofesionale pentru racordari ulterioare. Pentru montajul caminelor se va respecta prezenta documentatie precum si instructiunuile de montaj oferite de furnizorul caminelor.

Numarul total de racorduri este de 660 buc.

Statia de epurare

Capacitatea statiei de epurare este proiectata pentru 2250 LE (LE = locuitori echivalenti).

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

CBO5 	 	  60 g / pers / zi

Suspensii 	  70 g / pers / zi

CCOCr	 	120 g / pers / zi.

Avand in vedere capacitatea statiei de epurare si tipul apelor care se vor epura s-a ales varianta optima din punct de vedere tehnologic pentru a obtine calitatea dorita a efluentului conform normativelor in vigoare. Din punct de vedere economic s-a tinut  cont atat de costul investitiei finale, cat si de costul de exploatare al statiei. Este cunoscuta si sub denumirea de schema de epurare cu predenitrificare, amplasarea celor doua zone, anoxica (de denitrificare) si aeroba (de nitrificare), fiind facuta invers fata de schema Wuhrmann, folosindu-se ca sursa externa de carbon chiar apa uzata bruta. Aprovizionarea cu nitrati a zonei anoxice se realizeaza prin recirculare de namol activat din decantorul secundar în capatul amonte al zonei respective.

Astfel, statiile de epurare   ce au la baza schema mai sus prezentata sunt proiectate pentru o epurare eficienta a apelor uzate imbinand costurile minime de operare, incluzand consumul de energie electrica, cu timpii de operare redusi.

Construirea statiei de epurare nu necesita niciun fel de cerinte speciale din punct de vedere structural. Statia de epurare are componente subterane si supraterane si o cladire de operare. Pozitionarea golurilor bazinelor precum si componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice si de conditiile de amplasament. Bazinele din beton trebuie sa fie obligatoriu impermeabile (hidroizolate).

Incadrarea cladirii

Nu este cazul

ALEI PIETONALE

Nu este cazul.

SPATII VERZI

Nu este cazul

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Profilul de productie:

Prezentul proiect urmareste infiintarea retelei de canalizare in localitatea Olari, apartinatoare comunei Olari.

Capacitatea de productie

nu este cazul

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul. Investitia nu prevede procese de productie.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Motorina, benzina etc.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, antreprenorului îi revine obligativitatea refacerii mediului natural.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul la amplasamentul lucrarilor se va face, prin intermediul drumurilor de interes local existente în zona.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Pietris, nisip, balast etc.

- metode folosite în construcție/demolare;

Metodele folosite in constructie sunt cele normale cu respectarea normativelor in vigoare. Prin proiect nu se propun constructii speciale.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

La terminarea lucrarii si efectuarii procesului verbal de predare-primire a constructiei proiectantul are obligatia sa prezinte beneficiarului caietul de sarcini privind urmarirea comportarii in timp a constructiei si regurile de utilizare cu instructiuni de exploatare si intretinere a acestuia.

Recepţia finală a lucrărilor

- Recepţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de Recepţie a Lucrărilor de Construcţii şi Instalaţiilor Aferente Acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 din 14.06.1994 cu modificările si completările ulterioare.

- Înainte de a solicita recepţia finală a lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta de pe şantier toate utilajele, lucrările provizorii, surplusul de materiale, deşeuri etc. procedând la efectuarea unei curăţenii generale.

-Procesul final de recepţie finală va fi semnat de Investitor şi Consultant, pe baza documentelor din cartea construcţiei şi a observaţiilor directe care atestă că lucrările au fost executate conform proiectului, contractului, prevederilor caietului de sarcini şi dispoziţiilor Consultantului.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa de amplasament

Alternativa propusă este soluția prezentată prin proiect, soluție ce îmbină în mod armonios ce trei elemente ale dezvoltării durabile, și anume mediul înconjurător, economia și elementul social. În această variantă amenajările propuse, se concentrează pe utilizarea spațiului astfel încât construcțiile să nu se constituie ca un ansamblu compact, ci ca unul aerisit care permite perspective complete asupra peisajului. Prin acest concept s-a creat un echilibru între factorul mediu, factorul economic și cel social.

Criteriile care au stat la baza alegerii amplasamentului au fost: alternativele posibile pentru mediu, începând de la amplasament, proiectare, construcție/execuție, resurse, acces la utilități.

Alternativă de proiectare

Soluțiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea construcțiilor, regimul volumelor, regimul desfășurării pe orizontală și pe verticală a obiectelor componente,sunt menite să asigure funcționalitate, durabilitate construcțiilor. Se consideră că soluția aleasă va oferi eficienta sporită sub raport preț – eficientă și că îndeplinește condițiile tehnice necesare.

Alternativă de construcție/execuție

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Se vor obtine avizele si autorizatiile solicitate prin certificatul de urbanism.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul. Proiectul nu prevede activitati de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

În zona în care se doreşte a se realiza investiţia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de reabilitarea cailor rutiere. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui să asume responsabilitatea ca în cazul în care prin lucrările de execuţie va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de altă natură, care, potenţial, prezintă interes din punct de vedere al moştenirii istorice, arheologice şi culturale să întrerupă desfăşurarea acestor lucrări, să înştiinţeze autorităţile competente în acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a măsurilor de conservare necesare, respectiv asupra derulării în continuare a lucrărilor.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosință a terenului din zona este intravilan. Dupa finalizarea lucrărilor terenul afectat va fi readus la categoria de folosinţă iniţială.

 politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul.

 arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| COORDONATE RETEA |  |
| --- | --- |
| X= | Y= |
| 548848.5635 | 235278.1235 |
| 549241.4755 | 235083.2700 |
| 549234.3573 | 235090.5549 |
| 547923.9325 | 234611.1761 |
| 548664.5712 | 235184.1901 |
| 548609.2096 | 233563.2132 |
| 548640.2195 | 233546.3058 |
| 549570.8487 | 234146.6279 |
| 549485.1876 | 234296.3802 |
| COORDONATE STATII DE POMPARE |  |
| SP 1 |  |
| X= | Y= |
| 548664.5712 | 235184.1901 |
| SP 2 |  |
| X= | Y= |
| 548011.6217 | 234466.4151 |
| SP 3 |  |
| X= | Y= |
| 548820.1518 | 234084.4964 |
| SP 4 |  |
| X= | Y= |
| 549189.0347 | 234216.2717 |
| COORDONATE STATIE DE EPURARE |  |
| X= | Y= |
| 550099.8073 | 234327,1885 |
| COORDONATE EVACUARE EFLUENT |  |
| X= | Y= |
| 550119,8250 | 234273,8987 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Sursa de poluanti pentru ape este apa uzata menajera provenita de la obiectele sanitare aferente si apa uzata provenita de la obiectele sanitare aferente oficiului. Aceste ape uzate  se vor evacua in reteua de canalizare a comunei pe baza avizului de racordare.

Apele pluviale colectate de pe cladiri, platformele betonate sunt conventional curate si vor fi dirijate spre santurile si rigolele din zona.

Concentratiile poluantilor in apele uzate menajere si apele pluviale se vor incadra in normativele legale in vigoare.

Apele subterane pot fi impurificate prin scurgerea şi infiltrarea în sol a apelor uzate, datorită efectuării necorespunzătoare a lucrărilor de întreţinere şi exploatare şi apariţia unor eventuale neetanşeităţi în sistem.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Obiectivul de investiţii proiectat nu poluează aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante.

În timpul lucrărilor de executie, sursele de poluare ale aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie. Poluanţii produşi de aceste surse sunt emisii de ardere (gaze de eşapament).

Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului.

Sursa de poluare a aerului in perioada de executie a investitiei este :

-	traficul auto; poluantii specifici functionarii autovehiculelor ce tranziteaza zona contin oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, etc.

Perioada de construire

Toate activitățile desfășurate în faza de execuție a lucrărilor proiectate pentru pregătirea viitorului amplasament sunt surse de emisie fugitive de praf, precum și de poluanți specifici de gaze de eșapament, zgomote și vibrații: emisii fugitive de praf, poluanți din gazele de eșapament care includ NOx, CO, SO2, aldehide, pulberi în suspensie, VOC pentru motoarele pe motorină.

Sursele mobile de poluare a aerului în faza de construire vor fi reprezentate de:

- emisii de gaze de eșapament de la motoarele utilajelor angrenate în activitățile de sistematizare a terenului și de construcții-montaj;

- emisii de gaze rezultate la efectuarea operațiilor de sudură-tăiere (generatoare de acetilenă);

| Poluantul | U.M. | Val limita emisie OM nr. 462/1993 |
| --- | --- | --- |
| pulberi | mg/Nmc | 50 |
| monoxid de carbon(CO) | mg/Nmc | 250 |
| oxizi de sulf (SOx) (exprimați în SO2) | mg/Nmc | 2000 |
| oxizi de azot (NOx) (exprimați în NO2) | mg/Nmc | 500 |
| Substanțe organice exprimate în carbon total | mg/Nmc | 50 |

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare executiei lucrarilor, transportul şi manipularea materialelor, transportul personalului. Întrucât acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul situându-se în limite admise.

Pentru faza de construire sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilaje și mijloace de transport. Tipurile de utilajele care vor fi folosite și puterile acustice asociate sunt: buldozere Lw ≈ 115 dB(A); încărcătoare tip Wolla Lw ≈ 112 dB(A); excavatoare Lw ≈ 117 dB(A); compactoare Lw ≈ 105 dB(A); finisoare Lw ≈ 115 dB(A); basculante Lw ≈ 107 dB(A).

Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori:

- climatici - viteza și direcția vântului, gradientul de temperatură și de vânt;

- absorbția undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbția în aer, dependentă de presiune, temperatură, umiditatea relativă, componenta spectrală a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetație.

| Tip de poluare | Sursa de poluare | Poluare maxima permisa | Poluare prognozata si masuri de eliminare/reducere |  |  |  | Masuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | obiectivului | In zone de protecție | In zone rezidențiale, recreere, cu luarea in considerare a poluării de fond |  |  |
|  |  |  |  |  | Fără masuri de reducere/ eliminare | Cu implementarea masurilor |  |
| In perioada de construire |  |  |  |  |  |  |  |
| zgomot | Activitatea utilajelor, circulația auto | STAS 10009/1988 65 dB (A) | 85 – 117 dB (A) | <65 dB(A) | <50 dB(A) | <40 dB(A) pe timpul nopții | Sunt surse cu acțiune limitata, în timpul zilei. |
| In perioada de funcționare |  |  |  |  |  |  |  |
| zgomot | Utilaje si mijloace de transport | 45 dB (A) | 60-70dB(A) în incinta | <65 dB (A) | < 50 dB (A) | <40 dB (A) în timpul nopții | Sunt surse exterioare cu acțiune limitata, în timpul zilei |

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 - Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot și prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A).

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse de poluare Lucrarile de executie implica urmatoarele surse de zgomot si vibratii si anume: - Procesele tehnologice, pentru care este necesar sa functioneze unele grupuri de utilaje. Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot. - Circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului. - Functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul Organizarii de Santier. Nivelul sonor depinde in mare masura de urmatorii factori: - Fenomenele meteorologice si, in particular, viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant; - Absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol”; - Absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului; - Topografia terenului si vegetatia.

- Poluanti in perioada de execute: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada

executiei de la utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa frecvenja si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat.

Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica inconfortul locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fund organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort.

- Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populafiei.

- In perioada de exploatare, Asigurarea confortului acustic al zonelor invecinate se va face prin limitarea nivelului de zgomot echivalent la limita zonei functionale a constructiei sportive max. 90dB (A). Pentru asigurarea unui nivel de zgomot admisibil in cladirile de locuit aflate in jurul constructiilor sportive in aer liber, se vor lua masuri corespunzatoare astfel incat la 2,00m de fatada cladirii de locuit nivelul de zgomot sa nu depaseasca 50dB (A).

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul. In activitatea desfasurata nu se vor utiliza surse generatoare de radiatii si nici materiale radioactive.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

În perioada de realizare a lucrărilor de investiție și după punerea în funcțiune a acestuia, nu vor exista surse continue de poluare a solului.

În perioada de execuție, suprafața terenului va fi modificată prin executarea lucrărilor de amenajare, săpături și nivelare teren necesare pentru amplasarea subansamblelor construcției.

În vederea asigurării protecției solului și implicit a apelor subterane, prin proiect se prevăd

următoarele lucrări care reduc posibilitatea și sursele potențiale de poluare în perioada de funcționare:

- colectarea tuturor surselor de ape uzate pe categorii (ape uzate și pluviale);

- realizarea canalizării pe categorii de scurgeri.

Prognozarea impactului

Impactul asupra solului în timpul realizării lucrărilor de investiții va fi:

- important deoarece se va schimba situația existentă, prin valorificarea unei suprafețe de teren neutilizate, precum și prin schimbarea aspectului zonei;

- impactul se va resimți pe toată suprafața de teren afectată de lucrări, dar nu se va resimți în arealul înconjurător;

- impactul nu va afecta alți receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone protejate;

- impactul se va resimți pe termen scurt și temporar, pe perioada de realizare a lucrărilor;

- impactul va fi reversibil și remediabil, urmând ca suprafața neocupată să fie amenajată ca spațiu verde;

Impactul prognozat

Nu există surse continue de poluare a subsolului. Prin betonarea suprafețelor proiectate pentru realizarea construcției se apreciază că solul și subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri accidentale. Măsurile constructive care vor asigura protecția solului, vor asigura inclusiv și protecția subsolului. În ceea ce privește subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar puțin probabil prin măsurile de protecție luate prin proiect.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

## Biodiversitatea

Nu sunt disponibile date care să reflecte existenţa în zonă a unor specii de faună şi floră catalogate ca rare, pe cale de dispariţie sau ocrotite.

Ca urmare, este cert că zona nu prezintă potenţial ridicat din punct de vedere biologic, nu sunt raportate specii rare sau cu valoare deosebită.

În vecinătatea amplasamentului, pe zona ce ar putea fi influenţată de activitatea atelierului service nu sunt raportate ecosisteme terestre sau acvatice cu potenţial biologic deosebit.

În imediata vecinătate, nu sunt amenajate facilităţi turistice, recreaţionale sau de altă natură care ar putea fi afectate de funcţionarea acesteia.

Prin aspectul şi suprafaţa redusă ocupate în vederea exploatării, se estimează că impactul proiectului asupra cadrului natural este neglijabil.

Apele uzate rezultate nu afecteaza fauna si flora acvatica deoarece acestea se vor descarca in reteua de canalizare a comunei.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu exista impact pe termen lung, iar pe termen scurt, lucrările de construcţii montaj se vor desfasura in localitati şi in afara acestora, pe intervale scurte de timp, impactul fiind nesemnificativ.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor incidente tehnice sau accidente umane.

In zona studiata nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, sau alte zone aspura carora exista instituit un regim de restrictie, sau zone de interes national

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

In timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si igiena muncii in construcţii.

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca in organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena in construcţii si curaţenia astfel incât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hartie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantităţi mici, putând fi recuperate. În timpul funcţionării instalaţiei nu se produc deşeuri.

In detaliu, deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj a retelei de distributie a gazelor, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

- deşeuri din construcţii: cod 17

- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respect graficele de lucru;

- deşeuri metalice, în cantităţi rezultate din montajul conductelor şi altor subansamble, din activitatea de întreţinere a utilajelor de la organizarea de şantier cod 17 04;

-  deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20

- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01

01 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- deşeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier ;

- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02.

- deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16

- deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor electrice - cod 16 02;

- deşeuri de la baterii şi acumulatori - cod16 06;

Activitatea de mentenanţă poate genera deşeuri din întreţinerea sistemului de conducte, partii electrice. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- uleiuri uzate;

- degresanţi pentru întreţinerea echipamentelor;

- piese de schimb (mai rar);

- consumabile (filtre de aer şi ulei):

- materiale textile de curăţat;

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;

- ambalajele materialelor consumabile.

Deseurile rezultate pe parcursul lucrarilor de executie se transporta la centrele de colectare specializate, gropi de depozitare s.a.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deseuri menajere urbane

Vor fi colectate selectiv in containere speciale si transportate in locuri special amenajate si omologate de autoritatile competente. Se va incheia un contract cu o firma specializata in depozitarea si colectarea deseurilor.

Deseuri industriale:

Nu este cazul.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului- deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi transportate la groapa de gunoi a localitatii.

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale,lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deșeurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, după obţinerea în prealabil a acordului proprietarului acesteia.Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată. Celelalte deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate măsurile necesare. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate corespunzător.

Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

- Constructorul se va organiza si va avea un numar suficient de containere selective (pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. In acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

- Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la containere.

- Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

- Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din

constructie. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin tuburi sau jgheaburi speciale).

- Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele voluminoase si sa asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati pentru valorificarea acestora.

- Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii de santier (birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

- Igiena evacuarii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare, depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

- Gunoiul se colecteaza la un punct gospodaresc in incinta, dotat cu eurocontainere specializate pentru gunoi menajer, sticla, plastic, hartie.

- Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

- Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide - Conform art 39, cap V, Ordin 119/2014, Evacuarea deseurilor menajere de la locurile de producere si colectare la locul de neutralizare se face de preferinta zilnic

- Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate.

Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc).

- Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele, diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.

- Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a materialelor grele si/sau voluminoase.

- Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice).

- Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

In timpul executării lucrărilor se vor utiliza substanțe și preparate chimice periculoase:

- substanțe și preparate inflamabile (combustibili);

- substanțe și preparate periculoase pentru mediu – substanțe care utilizate în mediu ar putea prezenta risc pentru unul sau mai multe componente de mediu (ulei, etc.).

Pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediu, utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse în stare normală de funcționare, având efectuate reviziile tehnice și schimburile de ulei în unități service autorizate. Aceeași procedură se va aplica și pentru operațiile de întreținere și încărcare acumulatori auto.

In perioada de funcționare nu se vor utiliza substanțe chimice periculoase. Pe amplasament nu se vor depozita combustibili.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători și determinări  periodice ale poluanților caracteristici pentru un astfel de obiectiv:

Pentru factorul de mediu apă, se vor preleva probe; indicatorii urmăriți : pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, sulfuri și hidrogen sulfurat, ion amoniu, substanțe extractibile, detergenți sintetici biodegradabili. Valorile rezultate din măsurători se vor compara cu valorile limită de emisie prevăzute în HG nr. 188/2002, modificată și completată de HG nr.352/2005 – NTPA 002/2002.

Evidenta gestiunii deșeurilor va fi ținută lunar conform HG nr. 856/2002 și va conține următoarele informații : tipul deșeului, codul deșeului, sursa de proveniență, cantitatea produsă, data evacuării deșeului din depozit, modul de stocare, data predării deșeului, cantitatea predată către transportator, date privind expedițiile respinse, date privind orice amestecare a deșeurilor.

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor încadra în limitele stabilite prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 – Condiții de calitate privind protecția atmosferei și Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecția atmosferei.

Pentru factorul de mediu zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum și condițiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbană –limitele admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social – culturale admisibile și parametrii de izolare acustică, Ordinul MS nr. 537/1997, cu modificările și completările ulterioare.

- Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz si deseuri si va fi adus la starea initiala. Refacerea mediului dupa perioada afectata santierului se asigura prin amenajarea de alei, rigole, imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucrari care nu fac obiectul prezentei investitii.

Impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre

Nu este cazul . Situarea amplasamentului nu implica un impact asupra florei si faunei existente in acesta zona, intrucat imobilul nu este situat in sit Natura2000.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Toate lucrările prevăzute in Proiect se vor realiza pe terenurile aparţinând domeniului public, situat in intravilanul localităţii.

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect, care vor fi aduse pe amplasament de către constructori.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Ambalajele si deseurile de amabalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in functie de gradul de contaminare a acestora.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

Analiza impactului prognozat asupra mediului

Impactul in perioada de executie va fi negativ in cazul executiei lucrarilor, dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada limitata de timp;

Afectarea factorilor propriu-zisi de mediu este urmatoarea:

Aer

Perioada de constructie: impact negativ ca urmare a emisiilor de substante poluante de la traficul de santier;

Perioada de exploatare: impact nesemnificativ.

Solul, flora si fauna

Perioada de executie: solul si vegetatia pot fi afectate ca urmare a operatiilor de decopertare, depunerilor de substante poluante pe sol si pe plante. Executia lucrarilor nu va afecta arii protejate.

Perioada de exploatare: impact nesemnificativ.

Factorul uman

Perioada de executie: Impact pozitiv: crearea de locuri de munca;

Perioada de exploatare: impactul va fi pozitiv, ca urmare a dezvoltarii locale si regionale

1. Protectia calitatii apelor

2. Protectia aerului

Sursa de poluare a aerului in perioada de executie a investitiei este generate de :

- traficul auto; poluantii specifici functionarii autovehiculelor ce tranziteaza zona contin oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, etc.

Perioada de exploatare: impact nesemnificativ.

3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

Cresterea nivelului de zgomot in statia de epurare este cauzata de functionarea suflantelor care produc aer sub presiune necesar pentru procesul de oxidare-nitrificare si pentru stabilizarea aeroba a namolului. Deoarece suflantele sunt plasate in interiorul unei cladiri care reduce nivelul poluarii fonice exterioare, nu va fi depasit nivelul maxim de zgomot prevazut de lege.

4. Protectia împotriva radiatiilor

Nu este cazul.  In activitatea desfasurata nu se vor utiliza surse generatoare de radiatii si nici materiale radioactive.

5. Protectia solului si a subsolului

In timpul lucrarilor de constructii

Referitor la impactul pe care il poate avea activitatea studiata asupra solului si subsolului, se reaminteste faptul ca lucrarile vor avea o perioada de executie limitata in timp.

Odata cu decopertarea stratului fertil, cu depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. O parte a acesteia va fi reintegrata, acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a terenului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

Mentionam ca, elementele nutritive pierdute sunt continuturile de azot, fosfor si potasiu, existente in solul decopertat nu se vor pierde in totalitate datorita faptului ca ele se vor pastra in depozitele de sol vegetal, care vor fi folosite pentru ecologizarea ulterioara a terenului.

La realizarea acestui proiect sunt posibile decopertari minime, cu un impact redus asupra solului.

In timpul constructiei, impactul asupra solului va fi determinat de:

- degradarea solurilor ca urmare a depunerilor particulelor in suspensie rezultate pe parcursul excavarilor si a constructiilor. Vor fi afectate solurile de pe amplasament aflate in stare naturala;

- praful , diversele metale, uleiurile si lubrifiantii pot contamina solul din jurul zonei afectate si solul de-a lungul drumurilor de acces;

Intensitatea impactului prafului asupra solului depinde de mai multi factori printre care:

apropierea de sursele majore producatoare de praf, directia vanturilor dominante.

Impactul lucrarilor de constructie si amenajare a zonei consta, in principal, din pierderea totala sau temporara a partii superioare a solurilor de pe unele suprafete de teren, si in mod secundar prin depunerea prafului rezultat din diferitele activitati de excavare, constructie si transport pe suprafete de teren neafectate in mod direct de lucrarile de constructie.

In timpul functionarii obiectivului

Dupa construire, obiectivul nu produce poluare asupra solului si subsolului.

Sursele de poluanti pentru sol si subsol:

Poluarea solului poate apărea din depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitatea de exploatare şi întreţinere a cladirii studiate si din aparitia unor neetanşeităţi la nivelul circuitului instalatiilor de evacuare a apelor uzate.

Măsuri de diminuare a impactului produs asupra solului si subsolului

Colectarea si evacuarea periodica a deseurilor si reziduurilor de orice fel, reduce la minim posibilitatea de poluare a solului.

Deseurile de tip menajer vor fi colectate in pubelele ecologice din dotare, de unde vor fi evacuate periodic de catre o firma autorizata.

Diminuarea impactului se realizeaza prin evacuarea periodica a deseurilor menajere.

Apele uzate menajere si tehnologice vor fi evacuate in reteua de canalizare a comunei.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Apele uzate rezultate nu afecteaza fauna si flora acvatica deoarece acestea se vor descarca in reteua de canalizare stradala existenta.

Apele pluviale colectate de pe cladire si platforma betonata sunt conventional curate si vor fi dirijate spre santurile si rigolele din zona.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In zona studiata nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, sau alte zone aspura carora exista instituit un regim de restrictie, sau zone de interes national

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se va respecta legislaţia de protecţie a mediului în vigoare .

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători și determinări

periodice ale poluanților caracteristici pentru un astfel de obiectiv:

Pentru factorul de mediu apă, se vor preleva probe; indicatorii urmăriți :

pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, sulfuri și hidrogen sulfurat, ion amoniu, substanțe extractibile, detergenți sintetici biodegradabili. Valorile rezultate din măsurători se vor compara cu valorile limită de emisie prevăzute în HG nr. 188/2002, modificată și completată de HG nr.352/2005 – NTPA 002/2002.

Evidenta gestiunii deșeurilor va fi ținută lunar conform HG nr. 856/2002 și va conține următoarele informații : tipul deșeului, codul deșeului, sursa de proveniență, cantitatea produsă, data evacuării deșeului din depozit, modul de stocare, data predării deșeului, cantitatea predată către transportator, date privind expedițiile respinse, date privind orice amestecare a deșeurilor.

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor încadra în limitele stabilite prin

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 – Condiții de calitate privind protecția atmosferei și Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecția atmosferei.

Pentru factorul de mediu zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr.

1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum și condițiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbană –limitele admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social – culturale admisibile și parametrii de izolare acustică, Ordinul MS nr. 537/1997, cu modificările și completările ulterioare.

În analiza monitorizării este important să se facă distincţie între monitorizarea unei acţiuni şi monitorizarea sistemului de evaluare a impactului asupra mediului.

Se vor monitoriza factorii de mediu aer şi sol prin măsurători ale nivelului de poluare a aerului şi prin prelevări de probe de sol. Astfel se va stabili gradul de afectare a acestora în timpul excavaţiilor.

Evaluarea impactului asupra mediului reprezintă o prognoză, la un moment dat, a impactului pe care o acţiune proiectată îl generează asupra mediului. Odată acţiunea aprobată pot apare modificări ale parametrilor luaţi în analiză la momentul prognozei impactului, fie ca urmare a modificării tehnologiilor proiectate, fie ca urmare a unor probleme neaşteptate apărute în timpul exploatării.

Implementarea monitorizării implică, pe de o parte, verificarea acurateţei respectării aplicării proiectului conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în documentaţia care a stat la baza evaluării impactului şi, pe de altă parte, verificarea eficienţei măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (depozitarea deşeurilor, prezenţa unor depozite de materiale extrase) sau măsurători (asupra emisiilor), dacă se consideră că sunt necesare.

Principalul rol al monitorizării constă în a evidenţia că funcţionarea proiectului respectă condiţiile impuse la momentul aprobării sale.

Aplicarea monitorizării poate să nu fie necesară pentru orice proiect sau pentru oricare amplasament. În general cazurile semnificative în care monitorizarea efectelor prognozate este necesară sunt:

- proiectele care implică tehnologii noi sau neverificate;

- proiectele care implică măsuri de minimizare noi sau neverificate;

- proiecte familiare sau uzuale, propuse a se realiza în amplasamente cu condiţii de mediu având reacţii neverificate;

- analiza s-a bazat pe tehnici noi, pe modele sau există alte incertitudini asupra concluziilor;

- programul proiectului va putea fi modificat astfel că pot rezulta efecte semnificative asupra mediului.

Monitorizarea implementării proiectului

Nu este cazul

## SITUAŢII DE RISC

Analizând situaţiile potenţiale de risc se recomandă următoarele măsuri:

Măsurile ce ar trebui luate de către beneficiarul studiului pentru a se încadra în exigenţele impuse de legislaţia de mediu, aşa cum rezultă ele din concluziile prezentei documentaţii, pot fi realizate printr-o bună organizare a lucrărilor de exploatare, prin forţe proprii, neimpunându-se măsuri radicale, faţă de cele deja luate de societatea beneficiară, în acest domeniu.

În timpul desfăşurării activitatii spalatoriei auto nu sunt prognozate situaţii de risc, singurele posibilităţi fiind depozitarea temporară necorespunzătoare a deşeurilor.

 Măsuri privind protecţia factorilor de mediu

- obligarea antreprenorului la realizarea unei organizări de şantier corespunzătoare

- respectarea graficelor de lucru şi a orarelor de funcţionare autorizate;

- colectarea tuturor deşeurilor menajere rezultate pe amplasament;

 Măsuri pentru menţinerea unui cadru ambiental cât mai plăcut

- efectuarea curăţeniei zilnice în spaţiile de lucru;

- menţinerea în stare bună a tuturor dotărilor funcţionale şi de siguranţă aferente obiectivului cât şi a aspectului acestora;

- respectarea condiţiilor corespunzătoare de exploatare.

 Măsuri privind normele de protecţie şi igienă a muncii

- respectarea normelor de protecţie a muncii;

- respectarea normelor de medicina muncii.

Se vor respecta cerinţele tuturor AUTORIZAŢIILOR de funcţionare.

Situaţii de risc în perioada de execuţie

Nu este cazul.

Criterii şi obiective ale managementului riscului

Identificarea riscului. Identificarea riscului este parte integranta a analizei riscului şi creează scheletul aplicării sistematice a judecăţii inginereşti în managementul riscului.

Evitarea riscului. Evitarea riscului se realizează prin soluţii de proiectare tehnologică şi constructiva adecvate, prin controlul calităţii materiilor folosite şi al execuţiei prin exploatarea raţională şi întreţinere corespunzătoare, prin intervenţii corective prompte.

Micşorarea riscului. Reducerea probabilităţilor de apariţie sau creşterea siguranţei se poate realiza prin:

- execuţie îngrijită a tuturor lucrărilor; antreprenorul va lua toate măsurile pentru execuţia îngrijită şi conform prescripţiilor din proiect a tuturor obiectelor proiectului; obligativitatea urmăririi realizării acestora revine proprietarului;

- măsuri nonstructurale (restricţii în exploatare, organizarea unui sistem de urmărire automată a principalelor activităţi etc.);

## Situaţii de risc

###### Existenţa, exploatarea, funcţionarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activităţile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare şi întreţinere sunt respectate cu stricteţe.

###### Fiecare loc de muncă va fi asigurat cu norme clare de exploatare şi întreţinere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri rapide de intervenţie în cazul declanşării unor accidente sau avarii.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de exploatare nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente este necesar să se respecte toate prescripţiile tehnice de exploatare prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite pe durata execuţiei.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Conform deciziei etapei de evaluare initiala nr. 10445/26.06.2023, Proiectul propus intra sub incidenta:

-Legii nr.292/2018, anexa 2, pct.10, lit.b), proiecte de dezvoltare urbana si la pct. 11, lit.c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr.1;

-intra sub incidenta LegII apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art.48, lit. c) lucrari, constructii si instalatii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apelor: lucrari de canalizare si evacuare a apelor uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Investitia a fost aprobata in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PUG ,aprobat prin HCL nr. 30/2004 si prelungit prin HCL nr. 5/2015, respectiv prelungit  prin HCL nr. 44/2018.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

In executia acestui proiect nu sunt necesare lucrari speciale privind organizarea de santier (constructii definitive, dormitoare, cantine, etc.).

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier se va face in cadrul incintei care va intra in sarcina sefului de santier pe baza planului de situatie propus

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Organizarea de santier va intra in sarcina executantului, pe terenul pus la dispozitie de catre beneficiar.

Executantii potentiali se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispozitie de catre beneficiar. Nu sunt necesare lucrari speciale de organizare (constructii definitive, dormitoare, cantine, etc.). Pentru lucrarile care se vor executa si pentru asigurarea spatiilor de organizare de santier nu sunt necesare demolari si devieri de retele. Toate aceste lucrari nu au caracter definitiv, astfel incat la terminarea obiectivului trebuie sa fie dezafectata in totalitate iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate, aducerea terenului ocupat la starea initiala in conformitate cu normele si legile de protectia mediului.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

GOSPODARIREA DESEURILOR

Conform Hotararii Guvernului nr. 856 din martie 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase, antreprenorul, ca generator de deseuri, are obligatia, sa tina evidenta lunara a gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a acestei HG, pentru fiecare tip de deseu. In cadrul Anexa nr. 1 este prezentata modalitatea de raportare a datelor care constituie raportul privind “Evidenta gestiunii deseurilor” si anume: generarea deseurilor, stocarea provizorie, tratarea si transportul deseruilor, valorificarea deseurilor si eliminarea deseurilor. Antreprenorul va incheia un contract cu o firma specializata care va asigura transportul si tratarea deseurilor in instalatii autorizate sau depozitarea deseurilor in depozite ecologice.

Deseurile din constructii si demolari (inclusiv constructii de drumuri si poduri) sunt clasificate conform “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentate in Anexa nr. 2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantitatile de deseuri pot fi apreciate, global, dupa listele cantitatilor de lucrari.

• Surse de deseuri

In afara deseurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru lucrarile de constructie, se vor acumula deseuri specifice: uleiuri de motor de la intretinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparatiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt, etc.

De la Organizarile de santier vor rezulta deseuri menajere, cantitatile de deseuri menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de constructie. Deseurile menajere trebuie colectate in pubele tipizate si preluate periodic de serviciile de salubritate din zona.

Deseurile rezultate sub forma de reziduuri din rezervoarele de depozitare a carburantilor sunt combustibile si lipsite de sulf, putand fi colectate, ambalate in saci de plastic si transportate la unitatile care le pot prelua si incinera.

Reciclarea deseurilor

Tendinta actuala este de reducere a consumului de materiale, coraborata cu actiuni de recuperare, reciclare si refolosire a deseurilor. O parte din deseurile rezultate din lucrarile de constructie pot fi refolosite.

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

La executia lucrarilor se va necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste substante si materiale sunt:

Combustibili lichizi (motorina, benzina) – utilizati pentru functionarea echipamentelor si a unor mijloace de transport;

Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, solventi, tuburi fluorescente.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Ambalajele si deseurile de amabalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in functie de gradul de contaminare a acestora.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Evitarea amplasării organizării de santier în zone sensibile şi în rezervaţii naturale.

Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii,

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar.

Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice.

Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale. Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; Toate autovehiculele folosite la construcţii vor avea Inspecţie Tehnică autorizata;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Refacerea terenului afectat de lucrările de executie va fi suportat de catre beneficiar.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială, la aceeași categorie de folosință. Acestea sunt:

- eliberarea terenului de deșeuri metalice;

- împraștierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însamânţare acolo unde este cazul ;

- solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

- receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială semnate de proprietarul de teren si beneficiarul de investitie;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexate documentatiei

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic

- cursul de apă: v. Chiser cod: III 1.40a.01.00.00.0

v. Rit cod: III 1.40a.02.00.00.0

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului. . . . . . . . . .