MEMORIU DE PREZENTARE

întocmit conform conținutului cadru prevăzut în Anexa 5 E la Legea nr 292/2018 și a Ordinului nr 1682/2023 – Anexa 3 A

„Amplasare cabluri electrice suberane ”,

în jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana

Beneficiar: S.C. AGROVOLTAICS S.R.L.

Iunie 2024

Cuprins

I. Denumirea proiectului:

II. TITULAR

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

3.1. Amplasarea proiectului

3.2. Justificarea necesitatii proiectului:

3.3. Valoarea investiției:

3.4. Perioada de implementare propusă: luni de la obtinerea autorizatiei de construire

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

3.6. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

3.7.   Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

3.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

3.9. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

3.10.Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

3.11. Alimentare cu apa

3.13.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

3.14.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

3.15.Resursele naturale folosite în constructie si functionare

3.16.Metode folosite în constructie:

3.17. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

3.18.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

3.19.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

3.20. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

4.2.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

4.3.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

4.4.Metode folosite în demolare;

4.5.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

XII. Anexe - piese desenate:

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Denumirea proiectului :

„Amplasare cabluri electrice subterane.”, în jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana,

- Titularul proiectului  :   S.C. AGROVOLTAICS SRL , cu sediul in judetul Timiș, Strada Gheorghe Doja, 11, et 2, Biroul OG-12 Timișoara, înmatriculată sub nr. J35/1666/2021, CUI 44151218.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect :

  - Amplasarea proiectului

Încadrarea în localitate și zonă

Traseul de cabluri subterane, reprezentând traseul de racordare între parcul agro-fotovoltaic situat în UAT Șimand și punctul de conexiune la S.E.N. situat în UAT Sântana, se realizează pe teritoriul județului Arad, în extravilanul celor două UAT-uri: UAT Șimand și UAT Sântana pe următoarele terenuri:

UAT ȘIMAND:

CF 310558, 311037, 310552, 310537, 308943, 310996, 310701, 310773, 311540,

311541, 310803, 310746, 310414, 310417, 310416, 310415, 309122, 311328, 311240, 311329,

311340, 311570, 311556, 311557, 305896, 311550, 311551, CN 403, CN428, DE425- neîntabulat

UAT SÂNTANA:

CF 314286, 314291, 314302, 314324, 314323, 312844

Conform extrase CF mai sus amintite respectiv Certificat de Urbanism, funcțiunile actuale și destinațiile stabilite prin PUG-uri sunt: zonă drum național, drum județean, drumuri de exploatare, canale, arabil, curți construcții, teren neproductiv.

# Date privind proprietatea:

Traseul parcurge:

- terenuri proprietăți-domeniu public ale Comunei Șimand

- terenuri proprietăți-domeniu privat ale Comunei Șimand

- terenuri proprietăți-domeniu public orașului Sântana

- terenuri proprietăți – domeniu public ale Județului Arad

- terenuri proprietate Statul Român, în administrarea ANIF Arad și AN Apele Române ABA Crișuri

- terenuri în proprietatea Statului Român, în administrarea C.N.A.I.R

- terenuri în proprietatea Statului Român, în administrarea Agenția Domeniilor Statului

- terenuri private, pe care s-a constituit drept de superficie pentru beneficiar Agrovoltaics SRL

Suprafaţă, formă, dimensiuni, vecinătăţi:

Prin prezenta documentație se propune realizarea unui traseu cabluri electrice subterane care fac legătura între parcul agrofotovoltaic situat în UAT Șimand și punctul de conexiune la S.E.N. situat în UAT Sântana

Traseul este alcătuit dintr-o linie electrică subterană LES, amplasată între punctul de conexiune la rețea și parcul agro-fotovoltaic, parcursul fiind definit de:

UAT ȘIMAND: CF 310558, 311037, 310552, 310537, 308943, 310996, 310701, 310773, 311540, 311541, 310803, 310746, 310414, 310417, 310416, 310415, 309122, 311328, 311240, 311329, 311340, 311570, 311556, 311557, 305896, 311550, 311551, CN 403, CN428, DE425- neîntabulat.

UAT SÂNTANA: CF 314286, 314291, 314302, 314324, 314323, 312844

# Categoria de folosinţă:

Conform extrase CF mai sus amintite respectiv Certificat de Urbanism, funcțiunile actuale și destinațiile stabilite prin PUG-uri sunt: zonă drum național, drum județean, drumuri de exploatare, canale, arabil, curți construcții, teren neproductiv.

# Date privind proprietatea:

Traseul parcurge:

- terenuri proprietăți-domeniu public ale Comunei Șimand

- terenuri proprietăți-domeniu privat ale Comunei Șimand

Căi de acces public:

Traseul electric se va realiza în zona drumurilor publice, urmând traseul acestora pe parcursul mai sus amintit

Încadrarea în planurile de urbanism:

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 10 din data de 11.06.2023, emis de Consiliul Județean Arad.

# Proiectul propus nu contravine reglementărilor urbanistice.

Conform certificat de urbanism, traseul propus intersectează perimetrul de protecție hidrogeologică N Arad-Șimand, siturile Natura 2000 ROSCI0231- Nădab - Socodor - Vărșand si ROSPA0015 - Câmpia Crisului Alb si Crisului Negru, respectiv traseul proiectat al DX Arad-Oradea.

3.2  Justificarea necesității proiectului;

Scopul proiectului il reprezinta racordat la rețeaua de energie electrică,  producerea de energie verde în vederea livrării în Sistemul Energetic Național din vecinătatea sitului, linia electrică LEA 400 kV Arad - Nădab prin realizarea unei noi stații 33/4000 kV  Santana ", necesara pentru Parcul fotovoltaic ce se va construi de SC Agrovoltaics in intravilanul si extravilanul comunei Șimand.

Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) este motivată de câteva considerente esențiale: protecția mediului, creșterea independenței energetice  prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, precum și motive de ordin economic.

Varianta aleasă constă într-un sistem solar-fotovoltaic pentru obținerea energiei electrice și racordarea acestuia la rețeaua electrică de distribuție existentă conform legislației în vigoare. Această variantă a fost aleasă datorită faptului că energia electrică este produsă mai aproape de locul unde se consumă. În timp, sistemele conectate, vor reduce necesitatea creşterii capacităţii liniilor de transport şi distribuţie.

În prezent, la nivel internațional, piața energiei se află într-o perioadă de tranziție, din patru puncte de vedere: tehnologic, climatic, geopolitic și economic. Aceste evoluții au efecte asupra sectorului energetic atât la nivel european, cât și național. Astfel, România trebuie să se adapteze la aceste tendințe de pe piețele internaționale, dar și la reașezările geopolitice ce influențează parteneriatele strategice, având atât componente de securitate și investiții, cât și de comerț și tehnologie. Transformarea sectorului energiei electrice are loc în ritm accelerat,

prin extinderea ponderii surselor regenerabile de energie (SRE) și prin „revoluția” digitală, ce constă în dezvoltarea de rețele inteligente cu coordonare în timp real.

Necesitatea producerii de energie din surse regenerabile rezultă din politicile energetice, direcționate de Pactul climatic și Agenda climatică, dezbătute pe larg în numeroase foruri internationale și confirmate de Acordurile de la Paris, din 2015 și de la Glasgow din noiembrie  2021. Obiectivul global pe termen lung convenit este limitarea creșterii temperaturii medii globale la 2°C până în 2100, comparativ cu nivelul preindustrial.

La nivelul anului 2030, pentru statele member UE au fost stabilite următoarele ținte commune, care pot fi revizuite în sens crescător în 2023 în cazul în care din analizele CE va rezulta nevoia de a spori nivelul de ambiție:

- 40% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) față de nivelul anului 1990;

- 32% pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie;

- 32,5% îmbunătățire a eficienței energetice.

UE are obiectivul de creștere a cotei Surselor Regenerabile de Energie (SRE) și de a reduce până în 2050 emisiile de GES cu 80-95% față de nivelul anului 1990. Prin Pactul ecologic european, se propune revizuirea acestei ținte, anume o reducere de 50% spre 55% în 2030, respectiv atingerea unui nivel de emisii „net zero” în 2050.

Strategia Energetică a României pentru perioada 2020-2030 cu perspectiva anului 2050 are Obiectivul general de creștere a sectorului energetic în condiții de sustenabilitate și creștere economică, ținând cont de țintele UE la 2030, respectiv Pactul Ecologic European la 2050. Dezvoltarea sectorului energetic trebuie privită ca parte a procesului de dezvoltare a României.

La îndeplinirea obiectivului general vor contribui și cele opt obiective strategice care structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, cu respectarea reperelor naționale, europene și globale care influențează și determinările politice și deciziile în domeniul energetic.

Astfel, dezvoltarea unei noi centrale solare fotovoltaice contribuie direct la îndeplinireaobiectivelor asumate de România pentru 2030. În plus, orice nou proiect din surse nepoluante are avantajul de a reduce amprenta de carbon. Pe lângă acest avantaj predominant al centralelor solare fotovoltaice, decizia de investiție a ținut cont de următoarele avantaje:

• costurile de investiție competitive (RON/kW instalat), având în vedere inovațiile tehnologice și competitivitatea de pe piața fotovoltaică, în comparație, de exemplu, cu investițiile în proiecte de energie solară.

• costurile reduse de întreținere (materiale, echipamente și personal) în timpul

funcționării instalațiilor fotovoltaice.

• costurile reduse de dezafectare, deoarece echipamentele și sistemele componente ale centralelor fotovoltaice pot fi reciclate aproape în întregime.

• prioritatea pentru transportul sau distribuția de energie electrică din surse

regenerabile în SEN.

• impactul redus asupra terenului, prin capacitatea acestuia de a fi readus la starea

inițială după finalizarea lucrărilor de construcție și la sfârșitul duratei de viață

operaționale a centralei fotovoltaice (după faza de dezafectare).

• potențialul solar, în România fiind de aproximativ 210 zile însorite pe an și o

capacitate anuală de energie solară între 1.000kWh/m2 /an și 1.400kWh/m /an.2

• impactul redus asupra mediului, deoarece investițiile în centralele solare

fotovoltaice nu afectează semnificativ flora și fauna autohtonă, calitatea biodiversității putând reveni la parametrii inițiali după încetarea lucrărilor de construcție, nefiind astfel afectată rezistența acestora.

3.3 Valoarea investiției

1 400 000 euro

3.4 Perioada de implementare propusă;

2024 -2026

3.5  Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Plan de situație;

Plan de incadrare in zona

Se anexeaza prezentei documentatii.

3.6. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). - profilul și capacitățile de producție;

Se va face o descriere sumară a proiectului și a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia: Lucrările de amplasare cabluri electrice subterane, reprezentând racordul la SEN a parcurilor agro- fotovoltaice, având ca beneficiar SC AGROVOLTAICS SRL, se propun a fi realizate prin 30 rețele electrice LES 33 kV ce vor avea sectiuni de cablu cuprinse intre 3x300 si 3x500 mmp, până la viitoarea stație de transformare 400/33 kV (stație ce va fi tratată in cadrul unui alt proiect si care se va conecta in LEA 400 kV Arad-Nădab).

Parcul agro-fotovoltaic, respectiv punctul de conexiune la S.E.N. (stația de transformare) nu fac obiectul proiectului de față.

Rețelele electrice LES 33 kV se doresc a fi îngropate in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul comunei Șimand, in zona drumului judetean DJ 792C, in zona drumului național DN 79, respectiv in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul orașului Sântana.

Lucrările propuse pentru realizarea racordului / traseului de cabluri electrice subterane se vor executa in zona drumurilor identificate in tabelul  de mai jos:

Rețelele electrice LES 33 kV vor fi pozate intr-un șanț cu o lățime cuprinsă intre 0,6 - 2,00 m, la adâncimea de 1-1,50 m. Cablurile de fibra optica vor fi montate in tub D40 deasupra tuburilor de cabluri de medie tensiune. Cablurile vor fi asezate pe un pat de nisip de 10 cm și se acoperă cu un alt strat de nisip de 20 cm, peste care se aseaza o folie cu însemne de cabluri sub tensiune. La intersectia cablurilor electrice cu retele de cabluri se vor pastra distantele minime de siguranta conform normativelor in vigoare. De regula cablul de branșament va supratraversa cablul cu tensiune mai mare, cu conditia mentinerii adancimilor de pozare. Lucrările de săpatură se vor executa cu excavatoare și nu trebuie să depășească, in nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. In acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului săpăturii, diferența executându-se manual.

Se vor lua următoarele masuri pentru menținerea stabilității malurilor:

- terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibrații;

- pământul rezultat din săpătura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1,00 m de la marginea transeii; pentru săpături pana la 1,00 m adâncime distanta se poate lua egala cu adâncimea săpăturii;

- se vor lua masuri de înlăturarea rapida a apelor de precipitații sau provenite accidental;

Șanțurile cu pereți verticali nesprijiniți se pot executa cu adâncimi pana la:

- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;

- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;

- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.

După executarea săpăturilor la cotele din proiect, fundul santului trebuie să fie neted, fără pietre si rădăcini, patul de pozare pentru cablurile electrice din nisip, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad compactare 90%). Grosimea stratului de nisip/material granular este de min. 10 cm sub generatoarea inferioara. Langa si deasupra cablurilor se pune un strat de nisip/material granular de min. 20 cm grosime. Zona de acoperire se va face in straturi de 20 cm, care vor fi compactate, astfel ca densitatea umpluturii sa fie de min. 95% din densitatea maxima uscata Proctor Normal.

In timpul lucrărilor de execuție va fi afectata doar zona drumurilor mentionate mai sus, alte elemente intersectate pe traseul rețelei electrice, de tipul (podețe, canale de irigații, drumuri laterale modernizate) nu vor fi afectate, acestea urmând a fi subtraversate prin foraj orizontal dirijat. După finalizarea lucrărilor de umplutură a șanțurilor, terenul va fi readus la starea initială.

Subtraversările vor fi realizate prin forare orizontală dirijată în afara zonei de protecției a elementelor intersectate. După terminarea forări directe a subtraversărilor aceste gropi vor fi umplute și compactate pentru aducerea terenului la starea inițială. Forarea se va realiza prin intermediul unor utilaje ghidate topografic prin coordonate astfel încât să se respecte detaliile din planșele cu privire la subtraversarea prin foraj orizontal dirijat și cu asigurarea adâncimii de protecție.

Prin tehnologia de foraj dirijat se pot poza conducte înlocuind săpătura deschisă și excavarea acestora. Este o metodă rapidă, exactă, igienică și economică.

Tehnologia de foraj dirijat presupune 3 etape :

1) Forajul pilot - Acesta presupune introducerea prăjinilor de foraj în pământ și stabilirea traseului subtraversării. Se realizează cu ajutorul capului de forare care cu ajutorul suspensiei deforare și jeturilor de înaltă presiune formează un tunel . Localizarea capului de forare se bazează pe unde electromagnetice emise de un emițător aflat în capul de forare și preluate de un detector de la suprafață, care le transforma în coordonate, localizând astfel adâncimea, poziția și înclinația în acel moment.

2) Faza a doua constă în lărgiri succesive cu freze lărgitoare, până la obținerea unui tunel cu 20% mai mare decât al conductei ce urmează a fi pozate . Menținerea intactă a tunelului se face cu ajutorul suspensiei de foraj, care conține bentonită, aceasta umplând golurile rămase și formând o turtă de colmatare în jurul tunelului, evitând astfel infiltrațiile din sol în tunel și implicit surparea acestuia . Alt rol al bentonitei, prin proprietățile ei, fiind acela de a acționa ca un mijloc de ungere a produsului de pozat .

3) Faza a treia constă în pozarea conductei în tunelul deja obținut. Secțiunea circulară între conducta și marginea tunelului este umplută de un amestec de bentonită și sol dezlocuit, care în timp datorită adiționării moleculelor de apă de către bentonită, se întărește formând o protecție suplimentară conductei ce a fost pozată.

Avantajele tehnologiei:

- NU dislocă terenul și NU se produc tasări;

- NU creează goluri sau prăbușiri în timpul lucrului sau după execuție;

- Precizia lucrărilor prin urmărirea de la suprafață a întregului proces;

- Scurtarea timpilor de execuție în raport cu alte tehnologi;

- Ocuparea unui teren redus pentru montarea echipamentelor și execuție;

- Fiabilitatea lucrărilor de foraj dirijat este similară cu durata de viață a produsului îngropat; Zgomot redus în timpul execuției , comparativ cu alte tehnologii de foraj.

Prin lucrările care fac obiectul prezentei documentații, nu se evacuează în mediul ambiant substanțe reziduale sau toxice care să altereze într-un fel calitatea apei, aerului, și subsolului, deci nu influențează negativ mediul înconjurător.

În timpul execuției lucrărilor constructorul are obligația să ia toate măsurile pentru reducerea noxelor eliminate Ia alimentarea și funcționarea utilajelor.

Organizare de șantier

Organizarea de santier va fi amplasata pe acelasi teren cu terenul aferent lucrarilor  , in imediata vecintate a acesteia si consta in amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare echipamente si materiale, atelier electro-mecanic, vestiare, birou sef de lucrare, depozitare scule si aparate necesare lucrarilor de montaj, parcare autovehicule, precum si depozitarea documentatiei tehnico-economica.

De asemenea, se va avea in vedere asigurarea utilitatilor pe amplasament: curent electric, apa proaspata, apa menajera, spatiu stocare deseuri, spatiu stocare componente cabluri,  iluminat, paza, etc.

Organizarea de santier va fi in suprafata de pana la 3000 mp..

Executantul va respecta cele prevăzute în: Ordonanța de Urgentă 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 107/1996 ”Legea apelor" cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 860/2002 — Ordin al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu cu modificările și completările ulterioare.

Număr locuri de parcare:

Nu este cazul, nu sunt necesare locuri de parcare.

3.7. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existene pe amplasament (dupa caz )

Lucrările de amplasare cabluri electrice subterane, reprezentând racordul la SEN a parcurilor agro- fotovoltaice, având ca beneficiar SC AGROVOLTAICS SRL  în etapa de execuție a lucrărilor din șantier principalele acțiuni care vor avea loc sunt prezentate în lista următoare:

- Excavații

- Depozitare pământ din excavații

- Transportul materialelor de construcții

- Armături și confecții metalice

- Împrăștiere și compactare balast pentru drumuri și platforme

- Fundarea cu piatră spartă pentru drumuri de acces

- Umpluturi cu pâmânt și nivelări la finalizarea lucrărilor de construcții.

Cantitățile de pământ care vor rezulta din excavații, cantitățile de betoane, fier beton,  confecții metalice și agregate minerale ce vor fi folosite vor fi detaliate în proiectul tehnic de execuție

## 3.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Energia electrica produsa de parcul de energie regenerabila este colectata si evacuate printr-o retea electrica subterana MT, pana in substatia electrica de transformare MT/33 kV aferenta parcului de energie regenerabila, dupa care printr-o linie electrica subterana de 33 kV se conecteaza la Statia electrica de transformare si racordare 33 /400kV Santana .

Dupa ridicarea nivelului de tensiune de la 33kV la 400kV, energia este evacuata prin liniile electrice de 400kV pana in LEA 750kV (400kV) în LEA 400 kV Arad – Nădab, apartinand CNTEE Transelectrica S.A.

Energia electrica este transportata prin  traseul de cabluri subterane, reprezentând traseul de racordare între parcul agro-fotovoltaic situat în UAT Șimand și punctul de conexiune la S.E.N. situat în UAT Sântana.

## 3.9. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

În perioada de construcţie  se  utilizează materii prime si materiale precum: beton, piatra, agregate minerale, nisip,  profile metalice, carburanti, etc, pentru:

După executarea săpăturilor la cotele din proiect, fundul santului trebuie să fie neted, fără pietre si rădăcini, patul de pozare pentru cablurile electrice din nisip, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad compactare 90%). Grosimea stratului de nisip/material granular este de min. 10 cm sub generatoarea inferioara. Langa si deasupra cablurilor se pune un strat de nisip/material granular de min. 20 cm grosime. Zona de acoperire se va face in straturi de 20 cm, care vor fi compactate, astfel ca densitatea umpluturii sa fie de min. 95% din densitatea maxima uscata Proctor Normal.

În perioada de funcţionare nu se utilizează materii prime.

Prin natura proiectului, investiția reprezintă soluția de racordare a parcului agro-fotovoltaic la SEN; nu este necesară alimentare suplimentară cu energie electrică

Se mai adaugă, atunci când este cazul, carburanţi pentru vehicule de transport şi utilaje necesare în activităţile de mentenanta - întreţinere şi reparaţii.

## 3.10.Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apa

Nu este cazul. Obiectivul nu necesită alimentare cu apă.

Canalizare menajera

3.11 Alimentarea cu agent termic

Canalizare ape menajere:

- Obiectivul propus nu necesită racordarea la canalizarea menajera. Canalizarea pluvială:

-	Nu se modifică sistemele existente – unde este cazul

.

3.12 Alimentarea cu energie electrica

Prin natura proiectului, investiția reprezintă soluția de racordare a parcului agro-fotovoltaic la SEN; nu este necesară alimentare suplimentară cu energie electrică

.

## 3.13.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu vor fi afectate terenuri colaterale celor prevazute in proiectul de executie. Lucrarile se vor derula strict pe suprafetele aferente entitatilor constructive mentionate la Cap. III.

Finalizarea investitiei va impune evacuarea de pe amplasament a surplusului de pamant rezultat din excavatii si constructii, terenul se reface prin depunerea unui strat de pamânt compactat.

## 3.14.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu e cazul.

## 3.15.Resursele naturale folosite în constructie si functionare

La lucrarile de construire a traseul de cabluri subterane, reprezentând traseul de racordare între parcul agro-fotovoltaic situat în UAT Șimand și punctul de conexiune la S.E.N. situat în UAT Sântana ,se vor folosi agregate minerale provenind din cariere autorizate si produse de balastiera achizitionate de asemenea din surse autorizate. Materialul terigen rezultat din excavari va fi utilizat pentru lucrari de nivelare a suprafetelor ce constituie traseul viitoarelor cai de circulatie modernizate.

In perioada de constructie se vor folosi agregate (nisip, pietris, etc)

In perioada de functionare, energia folosita pentru producerea de energie electrica este energie din surse regenerabile si nepoluante.

Nu se vor utiliza combustibili fosili sau alte materii prime pentru producerea de energie electrica.

## 3.16.Metode folosite în constructie/demolare:

Nu se vor executa lucrari de demolare.

Amplasamentul nu cuprinde obiective care sa necesite acest lucru.

Realizarea obiectivelor specificate la Cap.III, lit. a) se va face conform metodelor si tehnicilor aferente edificarii lucrarilor de ingropare retele cabluri.

Metodele folosite in constructie vor utiliza operatiuni de constructii-montaj specifice, fara a exista etape de constructie cu folosire de mijloace, substante sau materiale care sa agreseze mediul.

Categoriile de lucrari implicate pentru edificarea proiectului sunt:

Organizarea de santier va cuprinde:

• imprejmuirea amplasamentului si semnalizarea acestuia;

• amenajare spatii/amplasare bene pentru stocare temporara deseuri;

• semnalizare zone cu risc de accidente.

• amplasare toaleta ecologica.

• amenajare platforma pietruita pentru parcare utilaje si autovehicole.

• amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare materiale,

• asigurarea utilitatilor pe amplasament (curent electric, apa proaspata, apa menajera).

- Amenajare ețelele electrice LES 110 kV vor fi pozate intr-un șanț cu o lățime cuprinsă intre 1,00 - 2,00 m, la adâncimea de 1,30 m.

- Cablurile vor fi asezate pe un pat de nisip de 15 cm și se acoperă cu un alt strat de nisip de 15 cm, peste care se aseaza o folie cu însemne de cabluri sub tensiune.

- La intersectia cablului electric cu retele de cabluri se va face o separare printr-un strat de pământ de cel puțin 50 cm. Aceasta distanta poate fi redusa pana la 25 cm. De regula cablul de branșament va supratraversa cablul cu tensiune mai mare, cu conditia mentinerii adancimilor de pozare. Lucrările de săpatură se vor executa cu excavatoare și nu trebuie să depășească, in nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. In acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului săpăturii, diferența executându-se manual.

Se vor lua următoarele masuri pentru menținerea stabilității malurilor:

- terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibrații;

- pământul rezultat din săpătura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1,00 m de la marginea transeii; pentru săpături pana la 1,00 m adâncime distanta se poate lua egala cu adâncimea săpăturii;

- se vor lua masuri de înlăturarea rapida a apelor de precipitații sau provenite accidental;

Șanțurile cu pereți verticali nesprijiniți se pot executa cu adâncimi pana la:

- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;

- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;

- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare

La incheierea tuturor lucrarilor pentru care este utilizata organizarea de santier se procedeaza astfel:

• retragerea autovehiculelor de transport si a utilajelor;

• dezafectarea organizarii de santier;

• refacerea terenului ocupat temporar.

S-au stabilit urmatoarele zone de restrictie conform prevederilor Normei tehnice ANRE privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice cu toate modificarile si/sau completarile ulterioare:

## 3.17. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

Termenul de punere in functiune a investitiei este conditionat de fazele de reglementare pe linie de mediu si urbanism a investitiei in cauza si de perioada de executie a lucrarilor, dependenta de factorii climatici.

Lucrarile de realizare a traseul de cabluri subterane, reprezentând traseul de racordare între parcul agro-fotovoltaic situat în UAT Șimand și punctul de conexiune la S.E.N. situat în UAT Sântana parcurg urmatoarele etape:

• pregatirea organizarii de santier;

• amenajarea drumurilor noi de acces pentru transportul utilajelor si componentelor.

• construirea fundatiilor si platformelor de montaj;

• refacerea zonelor din interiorul amplasametului folosite temporar;

• dezafectarea organizarii de santier;

• refacerea stratului de pamant vegetal.

La incheierea duratei de exploatare se va decide daca se va continua activitatea de producere a energiei electrice si a retelei de claburi necesare transportului de energies au  va fi dezafectata. In cazul in care se decide continuarea activitatii vor fi necesare urmatoarele lucrari:

- verificarea tehnica a instalatiilor si echipamentelor

• verificarea tehnica a platformelor pe care sunt instalate constructiile;

• consultarea proiectantilor si modernizarea componentelor, sistemelor sau refacerea constructiilor, dupa caz.

În cazul dezafectării retelelor de cabluri , se vor executa următoarele lucrări:

• desfiintarea retelelor de clabluri  instalaţiilor aferente;

• transportarea deşeurilor în afara amplasamentului;

• refacerea ampasamentului terenului astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară realizării retelei de cabluri

3.18.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Prezentul proiect de traseul de cabluri subterane, reprezentând traseul de racordare între parcul agro-fotovoltaic situat în UAT Șimand și punctul de conexiune la S.E.N. situat în UAT Sântana, face parte dintr un proiect mare de amenajare a unui parc fotovoltaic la Simand  care este un proiect de importanta locala, zonala si de interes national si strategic, asigurand o capacitate investitionala majora. Aceasta se va realiza pentru a conecta la SEN parcurile de energie regenerabila ce urmeaza a se dezvolta in zona.

## 3.19.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu e cazul.

## 3.20. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințte, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

## Nu e cazul.

3.21.Alte autorizatii cerute pentru proiect – conform prevederilor Certificatul de Urbanism nr 10 din 11 .06 .2023 s-au mai solicitat:

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

4.1 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- nu este cazul.

4.2.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- nu este cazul.

## 4.3.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu e cazul

## 4.4.Metode folosite în demolare;

- nu e cazul

## 4.5.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu e cazul

## 4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

- nu e cazul

# V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Distatanta minima fata de frontiera de stat a amplasamentului este de circa 20 km.

Avand in vedere rezultatele evaluarii de impact asupra factorilor de mediu, se poate observa ca majoritatea efectelor se vor manifesta la scara locală, astfel incat nu se pun in discutie efecte potentiale transfrontiere negative asupra factorilor de mediu.

Un efect potential pozitiv ar fi contributia indirecta la scaderea emisiilor de dioxid de carbon prin inlocuirea combustibililor traditionali cu sursele de energie.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Conform Listei Naționale a Monumentelor Istorice actualizată în anul 2015, publicată de Ministerul Culturii în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 113 bis/15.II.2016, pe teritoriul administrativ al comunei Șimand se află următoarele obiective cu valoare de patrimoniu:

Tabel:  Lista monumentelor istorice localizate în vecinătatea zonei studiate pentru proiect

| Nr. crt. | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | AR-I-s-B-00453 | Asezare | Oras SANTANA | Dambul Popilor | Neolitic Cultura Tisa |
| 84 | AR-I-s-B-00454. | Situla rheologic de la Santana punct Cetatea Veche | Oras SANTANA | Cetatea Veche |  |
| 85 | AR-I-s-B-00454.01 | Asezare | Oras SANTANA | Cetatea Veche | Epoca medievala timpurie |
| 86 | AR-I-s-B-00454.02 | Asezare | Oras SANTANA | Cetatea Veche | Hallstatt |
| 87 | AR-I-s-B-00454.03 | Fortificatie | Oras SANTANA | Cetatea Veche | Hallstatt |
| 88 | AR-I-s-B-00455 | Asezarea si Necropolă daco- romana de la Santana | Oras SANTANA | La 1 km E de gara in dreptul bifurcatie liniilor ferate Arad-Oradea si Arad- Vrad, in livada | Sec II-IIIp Chr Epoca daco-romana |
| 89 | AR-I-m-B-00455.01 | Asezare | Oras SANTANA | La 1 km E de gara in dreptul bifurcatie liniilor ferate Arad-Oradea si Arad- Vrad, in livada | Sec II-IIIp Chr Epoca daco-romana |
| 90 | AR-I-m-B-00455.02 | Necropola | Oras SANTANA | La 1 km E de gara in dreptul bifurcatie liniilor ferate Arad-Oradea si Arad- Vrad, in livada | Sec II-IIIp Chr Epoca daco-romana |

Tabel:  Lista monumentelor istorice localizate în vecinătatea zonei studiate pentru proiect.

| Nr. crt. | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | AR-I-s-B-00459 | Situl arheologic de la Şimand | sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND | "Grozdoaia” |  |
| 102 | AR-I-m-B-00459.01 | Necropolă | sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND | "Grozdoaia” | sec. V - VI, Epoca migraţiilor |
| 103 | AR-I-m-B-00459.02 | Aşezare | sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND | "Grozdoaia” | sec. II - III p. Chr., Epoca daco-romană |
| 104 | AR-I-m-B-00459.03 | Necropolă | sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND | "Grozdoaia” | sec. II - III p. Chr., Epoca daco-romană |

Nici un obiectiv cu valoare de patrimoniu cultural sau arheologic nu va fi afectat de implementarea proiectului.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia -

- areale sensibile –amplasamentul  proiectului se suprapune urmatoarele   ariile naturale protejate :

- Situl de Protecție Specială ROSPA0015 - Câmpia Crisului Alb si Crisului Negru.

- Sitului de Importanta Comunitara  ROSCI (SAC)  0231Nădab Socodor Vârșand

detalii privind orice varianta  de amplasament care a fost luata în considerare – nu a fost luata în considerare altă variantă de amplasament.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Tabel coordonate Stereo 1970

Coordonatele stereo 70 sunt prezentate in Anexa 1.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

## A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

## A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

1. Protecția calitatii apelor: - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– nu este cazul, nu vor exista surse potențiale de impurificare a apelor de suprafață sau subterane. Pe amplasament se va instala o toaletă ecologică.

Pentru a evita poluarea apelor subterane cu produse petroliere, alimentarea utilajelor și a mijloacelor de transport se va realiza în stații distribuție carburanți autorizate. De asemenea,  schimburile de ulei și reparațiile mecanice se vor realiza în ateliere autorizate.

2. Protecția aerului: - sursele de poluanți pentru aer, poluanți rezultați

In etapa de constructie, sursele de poluanti vor fi reprezentate de motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de constructie. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc. In etapa de exploatare, nu se intrevad surse de poluare ale aerului .

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Perioada de execuție va fi limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului va fi de scurtă durată și strict local neafectând zonele învecinate.

Masurile propuse în vederea reducerii emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului:

- minimizarea emisiilor de noxe în aer, prin dotarea utilajelor cu tobe de eșapament și filtre.

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zonele de exploatare vor fi întreținute în mod corespunzător.

- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor în zona de amplasament a proiectului;

- materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate iar drumurile vor fi udate periodic;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- Sursele de zgomot si de vibratii:

In etapa de construire, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati vor avea un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă va fi determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

-Amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Pentru evitarea disconfortului asupra receptorilor din zona, lucrarile se vor executa doar pe perioada de zi. Se vor folosi utilaje performante care nu vor genera un nivel ridicat de zgomot.

La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie în vigoare.

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de mijloace de transport cu dotări care să reducă nivelul de zgomot și astfel încât acești indicatori să se încadreze în limitele admise de legislația de mediu în vigoare, să nu producă disconfort locuitorilor din zonă.

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se vor stabili  în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- diminuarea la minimum a înălţimilor de descărcare  a materialelor;

- stabilirea zonelor de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cat mai departe de zonele de locuit astfel incat disconfortul creat de acestea sa fie cat mai mic;

- se vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau zgomot;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de zgomot si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice în vigoare;

4. Protectia împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotarile pentru protecția împotriva radiațiilor: nu este cazul, nu vor exista surse de radiații.

5. Protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de construcție pot fi reprezentate  de:

-scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor perioada de execuție a lucrărilor.

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

-verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

-alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament;

-schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

-depozitarea tuturor deșeurilor rezultate pe perioada implementării proiectului în containere/pubele acoperite, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora prin societăți autorizate;

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de construcție nu se vor produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului.

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul la faza de PUZ a parcurs procedura de evaluare adecvata si a fost estimat impactul asupra habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna din siturile Natura 2000 in care este amplsat proiectul.

Proiectul  propus,  este amplasat  in urmatoarele   ariile naturale protejate :

- Situl de Importanță Comunitară ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad

- Situl de Protecție Specială ROSPA0015 - Câmpia Crisului Alb si Crisului Negru.

Incadrarea fata de siturile Natura 2000 ROSCI 0231 si ROSPA 0015

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele stereo 70 sunt prezentate in Anexa 1.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

## A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

1. Protecția calitatii apelor

In perioada de construire:

Principalele surse de poluare a apei, pe durata construirii obiectivului pot fi:

• Scurgeri accidentale de combustibil, ulei sau de alte substante/materii prime utilizate in faza de executie a lucrarilor;

• Depozitarea necontrolata a materialelor si a deseurilor de constructii;

• Afectarea dinamicii naturale a apei de pe terenurile invecinate prin modificarea nivelului freatic datorita excavatiilor ce vor fi efectuate in vederea amplasarii in teren a turbinelor eoliene.

Măsurile de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa in faza de constructie a obiectivului sunt:

• Manipularea combustibililor astfel incat să se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa;

• Depozitarea materialelor sau a altor substante utilizate se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si/sau antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

• Amenajarea unor spatii de depozitare temporara a deseurilor, in conformitate cu

reglementarile in vigoare;

• Reducerea la minim a interventiilor constructive care ar putea duce la modificari ale nivelului freatic pe amplasament;

- In cazul unor deversari accidentale pe sol a unor substante poluante se vor lua masuri imediate de colectare, depozitare si eliminare prin firme autorizate, pentru evitarea ajungerii poluantilor in apele de suprafata si in cele freatice cu deprecierea calitativa a acestora.

• Pe amplasament vor fi montate toalete ecologice si vestiare ecologice care vor fi descarcate periodic de catre societati autorizate.

In perioada de functionare:

Cablurile fiind ingropate nu se va genera nic un impact asupra factorului de mediu apa.

2. Protecția aerului: - sursele de poluanți pentru aer, poluanți rezultați

In perioada de construire:

Sursele de poluare a aerului in faza de constructie a obiectivului sunt cele specifice santierelor, in principal:

• Gazele de combustie (NOx, SO2, CO) rezultate de la rularea autovehiculelor si combustia carburantilor in motoarele autovehiculelor si a utilajelor;

• Pulberile in suspensie antrenate de circulatia autovehiculelor si de activitatile de excavare,transvazare si depozitare pamant.

Masurile de reducere a impactului asupra factorului aer in faza de amenajare a cablurilor ingropate sunt:

• Stropirea cu apa, prin intermediul camioanelor cisterna a depozitelor de materiale (pamant,

agregate minerale) si a drumurilor de acces la amplasament;

• Impunerea unor limitari de viteza a vehiculelor de tonaj mare;

• Utilizarea de vehicule si utilaje performante;

• Utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf;

In perioada de functionare:

Cablurile fiind ingropate nu se va genera nici un impact asupra factorului de mediu aer,  astfel incat proiectul nu induce impact direct asupra factorului de mediu aer.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer in perioada de construire a proiectului, sunt:

• imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

• utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

• pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

• umectarea cailor de circulatie ( dupa caz) a utilajelor;

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

In perioada de construire:

Procesele tehnologice de executie a obiectivului implica folosirea unor utilaje cu functii specifice, care pot fi grupate in doua categorii de zgomot:

- Zgomotul din fronturile de lucru produs de functionarea utilajelor de constructii (utilizate la realizarea fundatiilor etc);

- Circulatia vehiculelor grele care transporta materialele necesare executiei lucrarilor;

In ceea ce priveste receptorii sensibili, respectiv cele mai apropiate locuinte, se mentioneaza faptul ca disconfortul generat de organizarea de santier va fi minim, avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in afara zonei locuite.

Principalele masuri de reducere a impactului produs de zgomot in etapa de construire al proiectului sunt:

• Identificarea unor solutii optime privind accesul utilajelor de lucru spre amplasament in vederea diminuarii tranzitului acestora prin localitati;

• Nederularea lucrarilor de constructii in timpul noptii;

• Utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci cand acest lucru este imperativ.

In perioada de functionare:

Cablurile fiind ingropate nu se va genera nici un impact asupra factorului de mediu  datorat zgomotului..

4.  Protecția solului și a subsolului:

In perioada de construire:

Potenţialele efecte de poluare pe perioada activităţilor desfăşurate în etapa de amenajare teren,

construire-montaj a ingroparii cablurilor  pot fi generate de următoarele activităţi:

• scurgeri accidentale de produse petroliere;

• decopertarea – zona constructiilor fundatiilor si drumurilor de acces.

Pe perioada efectuării lucrărilor de investiţie se produc modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavaţiilor prevăzute a se executa, proiectantul prevăzând o serie de măsuri compensatorii pentru protecţia solului şi subsolului:

- utilizarea la maximum a traseului drumului actual, concomitent cu respectarea condiţionărilor pentru drumurile noi de acces ale echipamentelor şi ale utilajelor tehnologice;

- refacerea stratului de pamant vegetal.

Beneficiarul va amenaja căile de acces pe amplasamentul analizat în sensul îmbunătăţirii părţilor carosabile, precum şi refacerea infrastructurii, astfel încât să fie posibil accesul utilajelor implicate în construcţie, dar şi întreţinerea facilă pentru accesul personalului de întreţinere pe toată durata de funcţionare.

De asemenea exista posibilitatea aparitiei unor surse de poluare, cum ar fi:

• Pierderile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie sau de la

autovehiculele ce asigura transporul de materii prime, materiale etc;

• Depozitarea necontrolata a unor materii prime sau deseuri de construcii direct pe sol.

In scopul reducerii impactului asupra solului si subsolului in etapa  lucrarilor de ingropare a cablurilor vor fi luate urmatoarele masuri:

• Reducerea la minim a suprafetelor destinate organizarii de santier si a constructiilor;

• Refacerea, acolo unde este posibil, a invelisului de sol vegetal pe suprafetele afectate de activitatea de santier, in special a celui indepartat in vederea saparii canalului in care vor fi ingropate liniile de transmitere a energiei electrice catre punctul de preluare;

• Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa;

• Manipularea si depozitarea materialelor sau substantelor toxice utilizate se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

• Management adecvat al deseurilor de constructii pe amplasament, stabilirea spatiilor de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare.

In perioada de functionare:

Cablurile fiind ingropate nu se va genera nici un impact asupra factorului de mediu sol.

Având în vedere cele menționate anterior, impactul global asupra solului și subsolului pentru perioada de realizare a investiției, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local.

5.  Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul  propus,  este amplasat  in urmatoarele  ariile naturale protejate :

- Situl de Protecție Specială ROSPA0015 - Câmpia Crisului Alb si Crisului Negru.

6. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora exista instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.:

Rețelele electrice LES 33 kV se doresc a fi îngropate in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul comunei Șimand, in zona drumului judetean DJ 792C, in zona drumului național DN 79, respectiv in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul orașului Sântana.

Lucrările propuse pentru realizarea racordului / traseului de cabluri electrice subterane se vor executa in zona drumurilor existente si nu se va crea un disconfort asupra zonelor de locuit.

lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

Deoarece suprafata pe care vor fi realizate lucrările propuse pentru realizarea racordului / traseului de cabluri electrice subterane se vor executa in zona drumurilor existente problema asigurarii dotarilor si masurilor pentru protectia aşezarilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public este lipsita de elementele de referinta a analizei in cauză.

8. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

In perioada constructiei:

Se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri, in cantitati diverse (nu se pot estima la acest moment):

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje – (cod 15 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje de plastic, (cod 15.01.02) - se vor preda la operatori autorizati

- lemn (cod 17 02 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje metalice (cod 15 01 04) - se vor preda la operatori autorizati

- beton (cod 17 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

Intretinerea obiectivului de utilaje, echipamente si mijloace de transport necesare realizarii proiectului se va face  in unitati de profil autorizate, astfel incat, in cadrul organizarii de santier nu vor fi generate deseuri specifice (anvelope uzate, acumulatori uzati, ulei uzat, filtre de ulei etc).

Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul lucrarilor de constructie a retelei de cabluri electrice va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase”, prezentate in Anexa 2 a H.G. nr. 856/2002.

In perioada functionarii :

Din activitatea de mentenanţă a obiectivului  se pot genera deşeuri din întreţinerea echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare.

Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- piese de schimb;

- consumabile;

- materiale textile de curăţat;

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;

- ambalaje de la materiale consumabile.

Obiectivele stabilite prin Programul de prevenire și reducere a cantitatilor de deșeuri generate sunt:

 prevenirea generarii deseurilor;

 reducerea cantitatilor de deseuri generate;

 pregatirea pentru reutilizare

reciclarea deseurilor;

 valorificarea deseurilor;

 eliminarea deseurilor;

 asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.

Firma constructoare va incheia contracte pentru predarea deseurilor generate, cu operatori autorizati pentru colectare/valorificare/eliminare deseuri. Transportul deseurilor catre operatori autorizati pentru colectare/valorificare/ eliminare se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008. Planul va avea un caracter temporar intrucat lucrarile de implementare a proiectului se vor desfasura pe durata determinata.

Management deseuri generate in perioada derularii lucrarilor de construire

Management deseuri generate in perioada de functionare

9. Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: - substanțele și amestecurile chimice periculoase utilizate și/sau produse

Nu se vor  utiliza substante periculoase pe amplasament.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
- nu e cazul

## B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

In procesul de edificare a obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale ale solului, a terenului, a apei și a biodiversitati.

La realizarea lucrarilor de constructie se vor utiliza materiale uzuale de constructie

achizitionate din comert: piatra de diferite sorturi, nisip, beton armat, lemn, apa.

Se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Acestea vor fi achizitionate de la societati de profil.

Materialele de constructie utilizate, sunt materiale durabile, avand o buna comportare in timp si cu o rezistenta scazuta la uzura..

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

O scurtă  descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- impactul asupra populatiei

– indirect, pe termen scurt, proiectul fiind amplasat la o distanță suficient de mare față de cea mai apropiată zonă de locuințe aparținătoare localitatii Santana si Simand,  zgomotul produs de utilaje în timpul realizării obiectivului, va fi perceptibil doar în vecinătatea  acestuia și se va încadra în cerințele legale în vigoare

- impactul asupra sanatatii umane - indirect, temporar, doar în perioada de realizare a obiectivului. Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului.

- impactul asupra faunei si florei – Impactul este tratat in capitol XIII, deoarece proiectul se suprapune pe ariile natuarle portejate ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru si ROSCI 0231 Nădab – Socodor -Vărșad

- impactul asupra solului – direct, temporar, pe perioada de realizare a obiectivului, datorită posibilității apariției de poluări accidentale prin  pierderi de carburanți de la motoarele utilajelor de construcții sau mijloacelor de transport. În cazul unor poluări accidentale, constructorul va lua imediat mĂsuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale  absorbante.

- impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin creșterea potențialului de dezvoltare a zonei;

- impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei – fără impact, neexistând surse de poluare a apelor;

- impactul produs de  zgomot și vibrații – direct, pe termen scurt, la nivelul incintei amplasamentului, doar pe perioada de execuție a lucrărilor de construcție.

- impactul asupra peisajului și mediului vizual – impact direct, permanent, nesemnificativ.

- impactul asupra patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente –  fără impact

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimează o extindere a impactului asupra zonei geografice, populației din zonă și din localitățile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus, la nivel local.

- magnitudinea și complexitatea impactului -  impact redus, limitat la incinta sau la zona imediat învecinată;

- probabilitatea impactului – probabilitate redusă.

- durata, frecvența și reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului. Impact nesemnificativ pe perioada de exploatare.

- natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

- Nu este cazul, deoarece amenajarea traseuluid e cabluri  nu genereaza emisii de poluanti în mediu.

# IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

## B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Conform certificatului de urbanism, proiectul urmează a se implementa conform reglementărilor documentațiie de urbanism pentru care s-a mai emis un Certificat de urbanism nr 10 din 11.06. 2024 in scopul– aprobarii construirii „„AMPLASARE CABLURI ELECTRICE SUBTERANE”, jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana.”

# X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Activităţile de realizare a noii investitii  vor consta în săpături pentru instalatii, montarea panourilor şi aparaturii și realizarea lucrărilor de împrejmuire a amplasamentului.

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  proiectului şi va cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, toaleta ecologica;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor;

- localizarea organizării de șantier

Organizarea de santier se va realiza pe suprafata aflata in folosinta investitorului conform contractului de superficie incheiate cu proprietarul, acesta fiind situat pe teritoriul administrativ al comunei Santana si Șimand  .

Se va asigura imprejmuirea terenului; amplasarea de panou informativ cu informatii privind denumirea proiectului, numar autorizatie de construire, valabilite autorizatie; se vor amplasa container cu functiune de birou si vestiar pentru personalul ce va deservi santierul, toaleta ecologica, spatiu depozitare material, spatiu stocare component turbine, parcare autovehicule, iluminat, paza.

Se vor amenaja spatii speciale si se vor amplasa bene/recipienti, pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati; rampa de spalare a rotilor vehiculelor/utilajelor utilizate pe santier, amplasata la intrarea in incinta organizarii de santier; platforma pietruita pentru parcare utilaje/vehicule, si depozitare

materiale de constructie.

Se vor lua masuri de restrictionare a accesului persoanelor neautorizate si de semnalizare a zonele cu risc de accidente.

Paza amplasamentului se va face 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.

Minim doua persoane vor fi de paza simultan la amplasament.

La intrarea pricipala se va gasi o ghereta.

De pe aceasta suprafata se va indeparta solul fertil si vegetatia existenta care va fi depozitata in vecinatatea acestei suprafete.

Zona va fi nivelata si compactata si va fi acoperita cu piatra sparta.

La finalizarea lucrarilor, ansamblul organizarii de santier va fi dezafectat..

De pe această suprafață se va indepărta solul fertil si vegetatia existenta care va fi depozitata in vecinatatea acestei suprafete. Zona va fi nivelata si compactata si va fi acoperita cu piatra sparta. La finalizarea lucrărilor, ansamblul organizării de șantier va fi dezafectat, inclusiv platforma de piatra sparta, unde solul va reveni la amenajarea inițială naturală.

Zonele de protectie ale drumurilor sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului. In cazul drumurilor nationale, distanta de la marginea exterioara a zonei de siguranta pana la marginea zonei drumului este de 22 m, in timp ce, pentru drumurile judetene, distanta de la marginea exterioara a zonei de siguranta pana la marginea zonei drumului este de 20 m.

Dat fiind faptul terenurile reglementate se afla in interiorul zonelor protejate Natura 2000 (ROSPA 0015 si ROSCI 0231 ), se vor aplica toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru reducerea la minim sau eliminarea poluarii mediului in zona.

Propunerile si măsurile de interventie - tehnice, juridice, urbanistice etc. - privesc in executie urmatoarele categorii de probleme analizate distinct in studiul de specialitate: -Nu se vor utiliza substante chimice, capcane respectiv dispozitive sonore pentru a combate avifauna, fauna terestra si temporar acvatică din perimetrul studiat.

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare : este nevoie de utilaje gen buldozer,  a autoutilitarelor  de transport materiale de constructie

- sursele de energie : deoarece uneltele electrice folosite in timpul santierului sunt de mare si mic voltaj , acestea vor fi alimentate de la reteaua electrica

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar :muncitorii vor folosi toalete ecologice vidanjabile ce vor fi inchiriate si amplasate pe amplasament, iar apa potabila va fi adusa imbuteliata

- grafice de execuţie a lucrărilor : lucrarile vor dura aproximativ 24 luni.

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor: toate materialele de constructie vor fi depozitate intr-o zona special amenajata si consta in realizarea unei zone pietruite, cu pietris concasat cu o grosime minima de 15 cm cu o panta de scurgere de min 2 grade; pe aceasta platforma se vor monta un nr. de min 3 containere din care unul va avea functiunea de birou si vestiar , unul pentru de depunerea deseurilor provenite din constructie, selectate pe categorii, si unul pentru pastrarea in siguranta a uneltelor de mana. Tot in aceasta zona se vor depune materialele de constructie de mari dimensiuni .

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare): - transmiterea vibratiilor - nu e cazul de a se lua masuri de preventie, distantele pana la vecinatati sunt mari

- degajari mari de praf: se va monta perimetral o plasa pentru retinerea prafului

- asigurarea acceselor necesare: se vor realiza drumuri de incinta provizorii , cu cu pamant compactat si pietris concasat

- -localizarea organizarii de santier – santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse.

- -descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier – impact temporar redus pe perioada executarii proiectului. -surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier - motoarele utilajelor si ale masinilor de transport a materialelor utilizate reprezinta sursele de poluanti; nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediului în timpul organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus.

- -dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu –folosirea unor utilaje cu motoare cu emisii reduse de poluanti. Emisiile vor fi de durată scurtă şi nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea sau dispersia acestora.

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

In faza de executie nu este necesara refacerea amplasamentului intrucat acesta va fi amenajat in intregime. In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante pentru interventie.

- Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

- Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

- Desemnarea de personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate;

- Valorificarea deşeurilor rezultate prin  firme specializate;

- Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

- În caz de poluare accidentală se va proceda  la limitarea propagării şi se va anunţa Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

- La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În caz de poluari accidentale, personalul va fi  instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu e cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu e cazul

# XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Plan de situație și plan de încadrare în zonă.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu e cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; Nu e cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. Nu e cazul

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Capitolul XIII va fi elaborat conform cerințelor prevăzute Ordinului M.M.A.P.  nr. 1682 din 23 iunie  2023 pentru aprobarea Ghidului metodologie privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar Anexa nr 3 A, ca urmare a  Deciziei de Evaluare Initiala Nr 10963 din 21.06.2024.

- Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de ANPIC

- Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

- Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului

- Se precizează dacă PP-ul propus are legătură directă cu sau este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

- Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

E.1 Identificarea şi estimarea impactului

E.2 Identificarea incertitudinilor

- Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de Aria Naturală Protejată de interes Comunitar

Denumire: „AMPLASARE CABLURI ELECTRICE SUBTERANE”, jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana.”

Amplasament:     UAT  Comuna  SANTANA  si UAT Comuna Șimand, Județul Arad

Suprafata de implementare :  Lungime LES m: 16710.50 pe UAT Șimand si 2075.50 pe UAT Sântana , total 18 786.00 m

Beneficiar:          S.C.  AGROVOLTAICS S.R.L.

mun. Timișoara, str. Gheorghe Doja, nr. 11, birou OG 6-12, et. II, Jud. Timiș

Renato Doicaru ,

Faza:                 PROIECT

Descrierea proiectului propus:

Proiectul propus este alcătuit din următoarele obiecte de investiție

Lucrările de amplasare cabluri electrice subterane, reprezentând racordul la SEN a parcurilor agro- fotovoltaice, având ca beneficiar SC AGROVOLTAICS SRL, se propun a fi realizate prin 30 rețele electrice LES 33 kV ce vor avea sectiuni de cablu cuprinse intre 3x300 si 3x500 mmp, până la viitoarea stație de transformare 400/33 kV (stație ce va fi tratată in cadrul unui alt proiect si care se va conecta in LEA 400 kV Arad-Nădab).

Parcul agro-fotovoltaic, respectiv punctul de conexiune la S.E.N. (stația de transformare) nu fac obiectul proiectului de față.

Rețelele electrice LES 33 kV se doresc a fi îngropate in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul comunei Șimand, in zona drumului judetean DJ 792C, in zona drumului național DN 79, respectiv in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul orașului Sântana.

Lucrările propuse pentru realizarea racordului / traseului de cabluri electrice subterane se vor executa in zona drumurilor .

Rețelele electrice LES 33 kV vor fi pozate intr-un șanț cu o lățime cuprinsă intre 0,6 - 2,00 m, la adâncimea de 1-1,50 m. Cablurile de fibra optica vor fi montate in tub D40 deasupra tuburilor de cabluri de medie tensiune. Cablurile vor fi asezate pe un pat de nisip de 10 cm și se acoperă cu un alt strat de nisip de 20 cm, peste care se aseaza o folie cu însemne de cabluri sub tensiune. La intersectia cablurilor electrice cu retele de cabluri se vor pastra distantele minime de siguranta conform normativelor in vigoare. De regula cablul de branșament va supratraversa cablul cu tensiune mai mare, cu conditia mentinerii adancimilor de pozare. Lucrările de săpatură se vor executa cu excavatoare și nu trebuie să depășească, in nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. In acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului săpăturii, diferența executându-se manual.

Se vor lua următoarele masuri pentru menținerea stabilității malurilor:

- terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibrații;

- pământul rezultat din săpătura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1,00 m de la marginea tranșeii; pentru săpături pana la 1,00 m adâncime distanta se poate lua egala cu adâncimea săpăturii;

- se vor lua masuri de înlăturarea rapida a apelor de precipitații sau provenite accidental;

Șanțurile cu pereți verticali nesprijiniți se pot executa cu adâncimi pana la:

- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;

- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;

- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.

După executarea săpăturilor la cotele din proiect, fundul santului trebuie să fie neted, fără pietre si rădăcini, patul de pozare pentru cablurile electrice din nisip, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad compactare 90%). Grosimea stratului de nisip/material granular este de min. 10 cm sub generatoarea inferioara. Langa si deasupra cablurilor se pune un strat de nisip/material granular de min. 20 cm grosime. Zona de acoperire se va face in straturi de 20 cm, care vor fi compactate, astfel ca densitatea umpluturii sa fie de min. 95% din densitatea maxima uscata Proctor Normal.

Subtraversările vor fi realizate prin forare orizontală dirijată în afara zonei de protecției a elementelor intersectate. După terminarea forări directe a subtraversărilor aceste gropi vor fi umplute și compactate pentru aducerea terenului la starea inițială. Forarea se va realiza prin intermediul unor utilaje ghidate topografic prin coordonate astfel încât să se respecte detaliile din planșele cu privire la subtraversarea prin foraj orizontal dirijat și cu asigurarea adâncimii de protecție.

Tabelul nr  1 Descrierea Proiectului   şi distanţa faţă de

ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și a Crișului Negru

ROSCI 0231 Nădab Socodor Vârșand

| Nr. crt | Tip de intervenție în perioada deconstrucție/operare/dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea intervenţiilor principale/secundare și conexe proiectului-ului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea față de ANPIC (distanță) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Rețelele electrice LES 33 kV îngropate in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul comunei Șimand, in zona drumului judetean DJ 792C, in zona drumului național DN 79, respectiv in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul orașului Sântana. | Etapa de execuție : Intervenții principale : - organizare de șantier. - indepartarea vegetatiei - decopertarea stratului de pamant vegetal si depozitarea acestuia in vederea reutilizarii; - realizarea sapaturilor aferente; Intervenții principale : - organizare de șantier. - indepartarea vegetatiei - decopertarea stratului de pamant vegetal si depozitarea acestuia in vederea reutilizarii; - Rețelele electrice LES 110 kV vor fi pozate intr-un șanț cu o lățime cuprinsă intre 1,00 - 2,00 m, la adâncimea de 1,30 m. Cablurile vor fi asezate pe un pat de nisip de 15 cm și se acoperă cu un alt strat de nisip de 15 cm, peste care se aseaza o folie cu însemne de cabluri sub tensiune. La intersectia cablului electric cu retele de cabluri se va face o separare printr-un strat de pământ de cel puțin 50 cm - Subtraversările vor fi realizate prin forare orizontală dirijată în afara zonei de protecției a elementelor intersectate - lucrari de refacere a terenului in zonele folosite temporar - lucrări in terasamente (nivelarea terenului,) - lucrări de reabilitare a terenului la finalizare - lucrari de refacere a terenului in zonele folosite temporar - lucrări in terasamente (nivelarea terenului,) - lucrări de reabilitare a terenului la finalizare Etapa de funcționare: - Desfășurarea activității de tranport curent in retele electrice - Activități de intreținere Etapa de dezafectare: - Realizarea organizărilor de şantier; - Lucrări de demolare/ dezafectare/ abandonare; Lucrări de refacere a suprafeţelor şi redarea lor în circuitul natural sau economic. | Proiectul propus este situat în ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și a Crișului Negru Și ROSCI 0231 Nădab Socodor Vârșand |

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

# Amplasarea proiectului- A fost detaliat in capitolul I

Coordonatele stereo 70 se regasesc si in anexa 1 tabel Xcell.

B. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Planul propus,  este amplasat partial  in urmatoarele  ariile naturale protejate :

- Situl de Protecție Specială ROSPA0015 - Câmpia Crisului Alb si Crisului Negru.

- Situl de Importanță Comunitară ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad

Situl de importantă comunitară ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad, a fost declarat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulteioare.

Acesta se suprapune și pe ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, declarat prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Cele doua arii naturale protejate de interes comunitar au planuri de management aprobate, astfel:

- Planul de Management  integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe, ROSCI 0231 Nădab-Socodor- Vârșand, ROSCI0350 Lunca Teuzului excluzând suprafața suprapusă. ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, 2.97 rezervația cu Soluri Sărăturate SOCODOR, 2.98. Arboretul Macea VI:1. Pădurea Lunca Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor Colonie de Stârci,  aprobat prin Ordinul Ministrului Apelor și Pădurilor nr:1181 din 27.07.2016.

Aria naturală protejată ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Câmpia Crișului Negru este un sit Natura 2000 de tip Arie de Protecţie Specială Avifaunistică care are  o suprafața  de  39 158,60 ha si are ca scop principal conservarea speciilor de păsări de importanţă comunitară listate în formularul standard Natura 2000 al sitului, respectiv:

- Identificarea Ariei Naturale protejate de interes comunitar intersectate de PP . Analiza se realizează pe baza  Principalei  forme de impact avută în vedere este pierderea de habitate (habitate Natura 2000 sau habitatele speciilor de interes comunitar).

Proiectul este amplasat partial in sitului ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Câmpia Crișului Negru si in ROSCI ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad.

Faptul ca lucrarile vor fi ingropate si sunt amplasate de-a lungul drumurlor putem spune ca nu ocupa si nu conduc la pierderi de habitate naturales au zone de hranire sau cuibarit pentru speciile de păsări.

- Identificarea Siturilor Natura 2000  învecinate (aflate în zona de influenţă a Proiectului )

b.1. Zona de influența directă

Lucrările de amplasare cabluri electrice subterane.”, atat in perioada de amenajare cat si in perioada de functionare nu genereaza vibratii , zgomote , poluanți atmosferici care depasesc limitele maxim admise și pot determina  efecte directe asupra speciilor de flora si fauna pentru care au fost desemnate Siturile Natura 2000 ROSPA 0015 si ROSCI 0231 Nădab – Socodor -Vărșad.

De asemenea  suprafata habitatelor specifice  afectate de constructie este f mica in comparatie cu suprafata declarata tinta pentru habitatele speciilor de pasari .

Situl Natura 2000 ROSCI 0231 este traversat partial si pe limita de lucrarile propuse, de-a lungul drumurilor existente, astfel incat nu este afectat nici un habitat natural sau habitatul vreunei specii de flora sau fauna salbatica.

Prin lucrarile de amenajare  nu vor fi afectate prin utilizarea terenului de constructii  deoarece  cablurile vor fi ingropate iar in perioada de functionare este zona verde ceea ce permite utilizarea acestea ca zona de hranire, cuibarire, odihna pentru pasari.

Tabelul 2 Informații privind 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Câmpia Crișului Negru potențial afectate de Proiect

| Codul si Numele ANPIC | Intersectata Da/Nu | Obiective de conservare Da/Nu | Plan de Management Da/Nu | ANPIC Inclusa in zona de influenta a PP (Da/Nu/ Justificare) | ANPIC gazduiește specii de fauna care se pot deplasa în zona PP (Da? Nu / justificare) | ANPIC conectata din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/ Nu/ Justificare) |  | Masuri restrictive din PM? Act normativ/ act administrative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Câmpia Crișului Negru | Da | Da | Da | Nu- Desi situl Natura 2000 se suprapune partial cu amplasamentul proiectului, habitatele specifice pentru pasari nu vor fi ocupate deoarece cablurile sunt ingropate si nu vor ocupa teren | Nu in zona de implementare aproiectului nu sunt habitate specifice potential favorabil pentru speciile de pasari Lucrarile se realizeaza de-a lungul drumurilor. . | Da – Proiectul prevede lucrari de ingropare a cablurilor iar dupa construirea lucrarilor proiectului Conectivitatea se pastreaza |  | Marcarea firelor electrice de inalta tensiune cu balize vizibile - reducerea pana la anulare a activitatilor umane daca sunt identificate teritorii sigure de cuibarire ale speciei pe intregul interval al perioadei de cuibarit - limitarea folosirii substantelor chimice remanente - plantarea pe cabluri a unor izolatori care sa fereasca pasarile de electrocutare - stoparea colmatarii bazinelor acvatice naturale sau artificiale - limitarea extinderii cuturilor agricole - cositul manual al fanetelor in afara perioadei de cuibarit - interzicerea cu strictete a incendierii stufului si vegetatiei in general. - pastrarea tufarisurilor de-a lugul drumurilor si la liziera padurilor, precum si intre parcelele agricole |
| ROSCI 0231 Nădab – Socodor -Vărșad. | Da | Da | Da | Nu- Desi situl Natura 2000 se suprapune partial cu amplasamentul proiectului, habitatele specifice pentru pasari nu vor fi ocupate deoarece cablurile sunt ingropate si nu vor ocupa teren | Nu in zona de implementare a proiectului nu sunt habitate naturales au habitate specifice potential favorabile. Lucrarile se realizeaza de-a lungul drumurilor. . |  | Da – Proiectul prevede lucrari de ingropare a cablurilor iar dupa construirea lucrarilor proiectului Conectivitatea se pastreaza | Marcarea firelor electrice de inalta tensiune cu balize vizibile - reducerea pana la anulare a activitatilor umane daca sunt identificate teritorii sigure de cuibarire ale speciei pe intregul interval al perioadei de cuibarit - limitarea folosirii substantelor chimice remanente - plantarea pe cabluri a unor izolatori care sa fereasca pasarile de electrocutare - stoparea colmatarii bazinelor acvatice naturale sau artificiale - limitarea extinderii cuturilor agricole - cositul manual al fanetelor in afara perioadei de cuibarit - interzicerea cu strictete a incendierii stufului si vegetatiei in general. - pastrarea tufarisurilor de-a lugul drumurilor si la liziera padurilor, precum si intre parcelele agricole |

C.Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului se realizează prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 3).

Specii de păsări din ROSPA0015:

Habitatul sp. Aquila pomarina			Habitatul sp. Aquila heliaca

Habitatul si distrib Circaetus gallicus                            Habitatul si distrib Circus cyaneus

Habitatul si distrib Falco vespertinus 		Habitatul si distrib Falco columbarius

Habitatul si distrib Falco peregrinus 		      Habitatul si distrib Hieraetus pennatus

Habitatul si distrib Lanius collurio			Habitatul si distrib Milvus migrans

Habitatul si distrib Pernis apivorus 	Habitatul si distrib Dendrocopus syriacus

Habitatul si distrib Anthus campestris 	                 Habitatul si distrib Falco cherrug

Habitatul si distrib Turdus merula 		Habitatul si distrib Turdus viscivorus

Habitatul si distrib Anthus spinoletta		Habitatul si distrib Miliaria callandra

Habitatul si distrib Hirundo rustica 		Habitatul si distrib Saxicola rubetra

Habitatul si distrib Saxicola torquata  		   Habitatul si distrib Sturnus vulgaris

Habitatul si distrib Sylvia atricapila 		     Habitatul si distrib Sylvia corruca

Habitatul si distrib Falco tinnunculus

Tabel  3 Prezenta și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comnitar sitului ROSPA 0015  Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

| Codul și Numele ANPIC | Denumire științifică specie/ habitat | Suprafața/ populație | Locația față de PP (intersectat Da/ Nu- Distanță față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (imbunatațirea/ menținerea stării de conservare ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | A293 Acroephalus melanopogon | 4 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Marimea populatiei : cel putin 4 perechi Imbunatatirea starii de conservare Tendintele populației de pasaj : stabila sau in creștere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 78,32 |
|  | A229 Alcedo athis | 20-30 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei : cel putin 30 indivizi Tendintele populației de pasaj : stabila sau in creștere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 2408,25 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa B Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa B |
|  | A255 Anthus campestris | 30-60 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Menținerea stării favorabile de conservare Marimea populatiei : cel putin 45 indivizi Tendintele populației de pasaj : stabila sau in creștere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 32368,5 ha |
|  | A404 Aquila heliaca | 1-3 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3 Tendintele populației de pasaj trebuie definite Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha |
|  | A089 Aquila pomarina | 1-2 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 2 perechi Tendintele populației stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha Zone de protective stricta (raza de 100 m in jurul cuibului) 3,14 ha X nr de cuiburi Zone de tampon (raza de 300 m in jurul cuibului) 28,26 haX nr de cuiburi |
|  | A029 Ardea purpurea | 10-15 perechi cuibaritoare Numar indivizi cel 20-40 in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 15 perechi cuibaritoare Cel putin 40 indivizi in migratie Tendintele populației de pasaj trebuie definite Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa 2 |
|  | A029 Ardeola ralloides | 3-5 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila -rea | stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 5 Tendintele populației stabila sau in cre;tere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa 2 |
|  | A222 Asio flammeus | 2 perechi cuibaritoare 5-15 indivizi in perioada de iernare | Da. Specia a fost observata in la 200 m de amplasament | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila (B- buna) | Menținerea stării favorabile de conservare Marimea populatiei : cel putin 2 perechi cuibaritoare si cel putin 10 indivizi in migratie. Tendintele populației de pasaj : stabila sau in creștere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 32446,82 ha |
|  | A060 Aythya nyroca | 18-22 perechi cuibaritoare Si 70-100 indivizi migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 22 perechi cuibaritoare Cel putin 85 indivizi in migratie. Tendintele populației stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa 2 |
|  | A021 Botaurus stellaris | 5-6 perechi indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 10 perechi Tendintele populației stabila sau in cretere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 78,32 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2 |
|  | A403 Buteo rufinus | 1-3 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Menținerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3 perechi Tendintele populației de pasaj : stabila sau in creștere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 19 536,23 ha |
|  | A224 Caprimulgus europaeus | 7-8 perechi cuibaritoare | Da. Specia a fost observata in la 100 m de amplasament | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 8 perechi cuibaritoare Tendinta marimii populației de stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderi semnificative a tiparului spatial, temporal altele decat cele rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 36350,93 ha Abundenta si suprafata poienilor in paduri nr/100 ha – trebuie definite Abundenta si suprafata zonelor umede in paduri nr/100 ha – trebuie definite Structuri de biodiveristate in habitat – procent tufisuri pe f\anete % ha cel putin 10 |
|  | A196 Chlidonias hybridus | 20- 120 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Menținerea stării de conservare. Marimea populatiei : cel putin 70 perechi Tendintelemarimii populației : stabila sau in creștere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa 2 |
|  | A197 Chlidonias niger | 3 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Menținerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3 perechi cuibaritoare. Tendinta marimii populației : stabila sau in creștere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa 2 |
|  | A031 Ciconia ciconia | 20-25 perechi cuibaritoare | Da . Au fost observate pe amplasamentul proiectului | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 25 perechi cuibaritoare Tendintele populației de pasaj trebuie definite Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 32446,82 ha |
|  | A030 Ciconia nigra | 3-4 perechi cuibaritoare 100 de indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3 perechi cuibaritoare si cel putin 95 indivizi in migratie Tendintele populației de pasaj trebuie definite Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha |
|  | A080 Circaetus gallicus | 1 pereche cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 500 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 1 perechi cuibaritoare Tendintele populației stabila sau in crestere. Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa altele decat cele rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 32446,82 ha Zone de protective stricta (raza de 100 m in jurul cuibului).3,14 ha x nr de cuiburi. Zone de tampon (raza de 300 m in jurul cuibului). 28,26 haxnr de cuiburi |
|  | A081 Circus aeruginosus | 8-10 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 10 perechi cuibaritoare Tendintele populației stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 32446,82 ha Zone de protective stricta (raza de 100 m in jurul cuibului).3,14 ha x nr de cuiburi. Zone de tampon (raza de 300 m in jurul cuibului). 28,26 haxnr de cuiburi |
|  | A082 Circus cyaneus | 40-60 indivizi | Da . Au fost observate pe amplasamentul proiectului | De la Nord la Sud 100 m . | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 50 indivizi. In iernare Tendintele populației stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 32 446,83 ha |
|  | A084 Circus pygargus | 6-9 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 8 perechi cuibaritoare Tendintele populației de stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii, altele decat cele rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 32446,82 ha Zone de protective stricta (raza de 100 m in jurul cuibului).3,14 ha x nr de cuiburi. Zone de tampon (raza de 300 m in jurul cuibului). 28,26 haxnr de cuiburi |
|  | A231 Coracias garrulus | 20-30 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 25 perechi Suprafata habitatului : cel putin 32368,50ha Tendintele marimii populației stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor. Rupturi de mal > Numar de locatii . Trebuie definite in 2 ani |
|  | A122 Crex crex | 20-30 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 30 Tendintele marimii populației % scgimbare – stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat utilizarii habitatelor fiecarei specii Suprafata habitatului : cel putin 32446,82 ha |
|  | A238 Dendrocopos medius | 40-80 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 60 perechi Tendintele marimii populației- Schimbare %i stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha Prezenta arborilor maturi / batrani in habitate de paduri , cel putin 5/ ha Lemn mort pe picior și la sol , cel putin 20 mc/ ha |
|  | A429 Dendrocopos syriacus | 15-25 perechi rezidente | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 25 perechi Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha Arbori de biodiversitate > numar de arbori maturi/ ha, cel putin 5 Volum lemn mort mc/ ha cel putin 20. . |
|  | A236 Dryocopus martius | 6-8 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin8 Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 3982.43 ha Arbori de biodiversitate > numar de arbori maturi/ ha, cel putin 5 Volum lemn mort mc/ ha cel putin 20. |
|  | A027 Egretta alba | 30-80 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 55 indivizi in pasaj Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa 2 |
|  | A026 Egretta garzetta | 22-27 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 30 perechi cuibaritoare i Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin calasa 2 |
|  | A511 Falco cherrug | 1-3 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 3 Suprafata habitatului : cel putin 32368,5 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A098 Falco columbarius | 3-6 indivizi | Nu Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 6 Suprafata habitatului : cel putin 36429,25 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A103 Falco peregrinus | 1-2 indivizi | Nu Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 2 Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A097 Falco vespertinus | 100-300 indivizi 53-68 perechi cuibaritoare | Da . Au fost observate pe amplasamentul proiectului | De la Nord la Sud 100 m . | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 200 indivizi si cel putin 60 perechi cubaritoare Suprafata habitatului : cel putin 32368,5 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A002 Gavia arctica | 15-20 indivizi in iernare | Nu . Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 20 Suprafata habitatului : cel putin 2408,25 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2 |
|  | A001 Gavia stellata | 8-10 indivizi in iernare | Nu Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 10 Suprafata habitatului : cel putin 2408,25 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2 |
|  | A097 Grus grus | 10-40 indivizi in migratie | Nu Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 40 indivizi Suprafata habitatului : cel putin 1243,29 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A075 Haliacetus albicilla | 2-5 indivizi in iernare | Nu . Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 1 nr de perechi si cel putin5 indivizi in iernare. Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin6469,00 ha Zone de protective stricta (raza de 100 m in jurul cuibului ha ) 3,14 ha xnr de cuiburi Zone de tampon (raza de 300 m in jurul cuibului ha) 28,26 ha x nr de cuiburi |
|  | A092 Hieraatus pennatus | 1-2 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 2 perechi Suprafata habitatului : cel putin 36 350,93 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Zone de protective stricta (raza de 100 m in jurul cuibului ha ) 3,14 ha xnr de cuiburi Zone de tampon (raza de 300 m in jurul cuibului ha) 28,26 ha x nr de cuiburi |
|  | A131 Himantopus himantopus | 5-22 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 30 perechi Suprafata habitatului : cel putin 1243,29 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A022 Ixobrychus minutus | 30-70 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 50 indivizi Suprafata habitatului : cel putin 78,32 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A338 Lanius collurio | 200-400 indivizi | Da . Au fost observate pe amplasamentul proiectului | De la Nord la Sud 100 m . | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 300 indivizi Suprafata habitatului : cel putin 32368,50 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A339 Lanius minor | 300-400 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 350 indivizi Suprafata habitatului : cel putin 32368,50 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A176 Larus melanocephalus | 1-5 indivizi in migratie | Nu Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 5 indivizi Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A246 Lullula arborea | 20-30 perechi cuibaritoare | Nu Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 30 indivizi Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale. Vegetatie arbustiva/ arborescenta pe pajisti.Acoperire %Intre 5-20. |
|  | A272 Luscinia svecica | 1-2 perechi cuibaritoare | Nu Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 2 perechi cuibaritoare Suprafata habitatului : cel putin 78,32 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A068 Mergus albellus | 8-20 indivizi | Nu . Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 14 Suprafata habitatului : cel putin 2408,25 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A073Milvus migrans | 2-3 perechi cuibaritoare | Nu . Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3 Suprafata habitatului : cel putin 4060,75 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale. |
|  | A023 Nycticorax nycticorax | 80-120 perechi cuibaritoare | NuNu Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 2000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 100 perechi cuibaritoare Suprafata habitatului : cel putin 2486,57 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A094 Pandion halliaetus | 6-10 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 10 indivizi in migratie Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 2408,25 ha |
|  | A072 Pernis apivorus | 2-3 perechi | Da . Au fost observate pe amplasamentul proiectului | De la Nord la Sud 100 m . | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3 nr de perechi. Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha Zone de protective stricta (raza de 100 m in jurul cuibului ha ) 3,14 ha xnr de cuiburi Zone de tampon (raza de 300 m in jurul cuibului ha) 28,26 ha x nr de cuiburi |
|  | A393 Phalacrocorax Pygmaeus | 1 pereche cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 1 pereche cuibaritoare Suprafata habitatului : cel putin 6469,00 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2 |
|  | A151 Philomachus pugnax | 2000-10 000 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 6000 indivizi in migratie Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Suprafata habitatului : cel putin 33601,99 ha |
|  | A234 Picus canus | 2-5 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 5 perechi Suprafata habitatului : cel putin 3982,43 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Prezenta arborilor de biodiversitate , nr arbori maturi / ha , cel putin 5. Lemn mort, cel putin 20 mc/ ha |
|  | A034 Platalea leucorodia | 11 perechi cuibaritoare 30-60 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 11perechi si cel putin 45 indivizi in pasaj. Suprafata habitatului : cel putin 78,32 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A032 Plegadis falcinellus | 6 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 6 perechi Suprafata habitatului : cel putin 78,32 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A120 Porzana parva | 3-6 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 6 perechi cuibaritoare Suprafata habitatului : cel putin 78,32 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A132 Recurvirostra avosetta | 20-60 perechi cuibaritoare 80-150 de indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 40 perechi cuibaritoare si 115 indivizi Suprafata habitatului : trebuie definite in 2 ani Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A032 Sterna hirundo | 20-100 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 10 perechi cuibaritoare si cel putin 60 de indivizi in migratie. Suprafata habitatului : cel putin 2408,25 ha Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2. |
|  | A307 Sylvia nisoria | 20-40 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | IMentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 30 perechi cuibaritoare Suprafata habitatului : trebuie definite in 2 ani Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
|  | A166 Tringa glareola | 300-800 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 550 indivizi Suprafata habitatului : trebuie definite in 2 ani Tendintele marimii populației % schimbare : stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Altele decat rezultate din variatii naturale |
| Specii de pasari migratoare neincluse in Anexa 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | A054 Anas acuta | 100-600 indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 350 indivizi in pasaj |
|  | A056 Anas clypeata | 500 -1000 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 750 indivizi in pasaj |
|  | A052 Anas crecca | 3000-5000 indivizi aflati in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 4000 indivizi in pasaj |
|  | A050 Anas Penelope | 800-1500 indivizi aflati in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 1150 indivizi in pasaj |
|  | A 053 Anas platyrhynchos | 8000- 12 000 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 10 000 indivizi in pasaj |
|  | A055 Anas querquedula | 700-1000 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 700 indivizi in pasaj |
|  | A051 Anas strepera | 100-300 indivizi 5-8 perechi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 200 indivizi in pasaj si cel putin 8 perechi . |
|  | A059 Aythya ferina | 100-150 perechi cuibaritoare 2000-5000 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 125 perechi . si cel putin 3500 indivizi in migratie. |
|  | A061 Aythya fuligula | 500-1000 indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 750 indivizi in pasaj. |
|  | A067 Bucephala clangula | 200-300 indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 250 indivizi in pasaj. |
|  | A036 Cygnus olor | 6-12 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 6 indivizi in pasaj. |
|  | A125 Fulica atra | 4000-6000 indivizi 300-500 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 400 perechi cuibaritoare si 5000 de indivizi in pasaj. |
|  | A459 Larus cachinnans | 400-800 indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 600 de indivizi in pasaj. |
|  | A182 Larus canus | 400-1000 indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 700 de indivizi in pasaj. |
|  | A183 Larus fuscus | 6-20 indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 20 de indivizi in pasaj. |
|  | A179 Larus ridibundus | 3000-5000 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 4000 de indivizi in pasaj. |
|  | A070 Mergus merganser | 10-20 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 20 de indivizi in migratie |
|  | A017 Phalacrocorax carbo | 300-600 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 450 de indivizi in migratie |
|  | A005 Podiceps cristatus | 40-60 perechi cuibaritoare si 150-300 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 50 de perechi si cel putin 225 indivizi in migratie |
|  | A005 Podiceps grisegena | 8-16 indivizi in migratie si 2-4 indivizi in perioada reproducer | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 16 indivizi in migratie si cel putin 4 indivizi in reproducere . |
|  | A005 Podiceps nigricollis | 6-12 indivizi perioada reproducer | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 12indivizi in reproducere . |
|  | A004 Tachybaptus ruficollis | 300-500 indivizi in migratie 20-40 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 400 indivizi in rmigratie si cel putin 40 perechi . |
|  | A048 Tadorna tadorna | 4-8 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 8 indivizi in rmigratie |
| Tendintele populatiei pentru fiecare specie: Schimbare in % : tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere Tipar de distributie: spatial si temporal intensitatea utilizarii habitatelor : fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale . Suprafata habitatelor acvatice deschise cel putin 2408,25 ha Suprafata stufarisului si a vegetatiei palustre : cel putin 78,32 ha Vegetatie lemnoasa in zona litorala si in apropierea corpurilor de apa trebuie definite in termen de 2 ani. Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico- chimici (regimul de oxygen nutrienti saliitate, metale, micro- poluanti organici si inorganici)- clasa de calitate a apei calitativ ecologic : cel putin clasa de calitate 2 cel putin calitativul stare ecologica buna B Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici (macronevertebrate fitobentos fitoplancton) clasa de calitate a apei calitativ ecologic : cel putin clasa de calitate 2 cel putin calitativul stare ecologica buna B |  |  |  |  |  |  |
| Specii associate cu habitate de stufaris |  |  |  |  |  |  |
|  | A028 Ardea cinerea | 150-300 indivizi in pasaj 200-250 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Men’inerea starii de conservare Marimea populatiei : cel putin 175 indivizi in pasaj si 225 perechi cuibaritoare |
|  | A123 Gallinula chloropus | Nedefinite | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : nedefinita |
|  | A291 Locustella fuviliatilis | 100-180 indivizi in reproducere | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 140 indivizi in pasaj |
|  | A292 Locustella luscinoides | Nedefinite | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : nedefinita |
|  | A290 Locustela naevia | 4-8 indivizi in reproducere | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 8 indivizi in pasaj |
|  | A270 Luscinia luscinia | Nedefinite | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : nedefinita |
|  | A271 Luscinia megarhynchos | Nedefinite | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : nedefinita |
|  | A260 Motacilla flava | Nedefinite | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : nedefinita |
|  | A118 Rallus aquaticus | Nedefinite | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : nedefinita |
|  | A336 Remiz pendulinus | Nedefinite | Nu | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoascuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare |
| Tendintele populatiei pentru fiecare specie: Schimbare in % : tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere Tipar de distributie: spatial si temporal intensitatea utilizarii habitatelor : fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale . Suprafata stufarisului si a vegetatiei palustre : cel putin 78,32 ha Vegetatie lemnoasa in zona litorala si in apropierea corpurilor de apa trebuie definite in termen de 2 ani. Nivelul apei : m : Fara fluctuatii rapide Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico- chimici (regimul de oxygen nutrienti saliitate, metale, micro- poluanti organici si inorganici)- clasa de calitate a apei calitativ ecologic : cel putin clasa de calitate 2 cel putin calitativul stare ecologica buna B Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici (macronevertebrate fitobentos fitoplancton) clasa de calitate a apei calitativ ecologic : cel putin clasa de calitate 2 cel putin calitativul stare ecologica buna B |  |  |  |  |  |  |
| Specii associate cu habitate acvatice litorale |  |  |  |  |  |  |
|  | A149 Calidris alpina | 300-600 indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei : cel putin 450 indivizi in pasaj |
|  | A147 Calidris ferruginea | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A146 Calidris temminekii | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A137 Charadrius hiaticula | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A136 Charadrius dubius | 25-40 Numar de perechi cuibaritoare 50-80 de indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila rea | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei : cel putin 40 de perechi cuibaritoare si cel putin 65 indivizi in pasaj |
|  | A153 Gallinago gallinago | 15 Numar de perechi cuibaritoare 200-400 de indivizi in pasaj | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei : cel putin 15 de perechi cuibaritoare si cel putin 300 indivizi in pasaj |
|  | A150 Limicola falcinellus | 2-6 exemplar | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei : cel putin 6 indivizi in pasaj |
|  | A156 Limosa limosa | 500-1500 indivizi 10 perechi cuiibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei : cel putin 10 de perechi cuibaritoare cel putin 1000 indivizi |
|  | A160 Numenius arquata | 400-1000 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : 700 |
|  | A158 Numenius phaeopus | 2000-4000 indivizi | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nu a fost stabilita de administrator sau ANANP | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3000 |
|  | A141 Pluvialis squatarola | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A161 Tringa erythropus | 200-300 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Nefavorabila | Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 3000 |
|  | A164 Tringa nebularia | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A165 Tringa ochropus | - | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Suprafata habitatului : cel putin 3200 ha Tendintele populației pe termen lung a populatiei stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2 |
|  | A162 Tringa totanus | 10-40 indivizi ce cuibaresc | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani , Cel putin 40 de indivizi in perioada de reproducere |
|  | A142 Vanellus vanellus | 125 perechi in periada de reproducere 2000-4000 indivizi in perioada de migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : ani , Cel putin 125 perechi cuibaritoare |
| Tendintele populatiei pentru fiecare specie: Schimbare in % : tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere Tipar de distributie: spatial si temporal intensitatea utilizarii habitatelor : fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale . Nivelul apei : m : Stabila Fara fluctuatii rapide Habitate litorae cu apa putin adanca mai putin de 20 cm – trebuie definite in 2 ani Surpari de mal , rupture de substrat nisipos trebuie definite in termen de 2 ani |  |  |  |  |  |  |
| Specii associate cu habitate deschise , terenuri Agricole utilizate in mod extensiv |  |  |  |  |  |  |
|  | A348 Corvus frugilegus | 800- 1000 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 900 perechi cuibaritoare Cel putin 125 perechi cuibaritoare |
|  | A096 Falco tinnunculus | 60-80 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 70 perechi cuibaritoare |
|  | A041 Anser albifrons | 250-2000 indivizi care ierneaza | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 1125 Suprafata habitatului : cel putin 3200 ha Tendintele populației pe termen lung a populatiei stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici , clasa de calitate cel putin clasa 2 Calitatea apei pe baza indicatorilo ecologici cel putin clasa 2 |
|  | A259 Anthus spinoletta | 8-20 indivizi care ierneaza | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : cel putina 14indivizi Cel putin 125 perechi cuibaritoare Suprafata habitatului : cel putin 21 069,40ha Tendintele populației pe termen lung a populatiei stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor Suprafata pajistilor cel putin 21069,4 ha |
|  | A208 Columba palumbus | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A113 Coturnix coturnix | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A212 Cuculus canorus | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A299 Hippolais icterina | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A233 Jynx torquilla | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A366 Miliaria calandra | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A262 Motacilla alba | 300-400 perechi cuibaritoare | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud 100 m . | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 350 Suprafata habitatului : cel putin 35615 ha Suprafata habitatelor de pajisti utilizate extensive 21 069,4 ha Tendintele populației pe termen lung a populatiei stabila sau in crestere Tipar de distributie : fara scaderea semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor |
|  | A277 Oenanthe Oenanthe | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A337 Oriolus oriolus | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A249 Riparia riparia | 200-800 indivizi in migratie | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea populatiei : cel putin 500 |
|  | A275 Saxicola rubetra | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
| . | A210 Streptopelia turtur | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A351 Sturnus vulgaris | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A310 Sylvia borin | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A232 Upupa epops | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
| Tendintele populatiei pentru fiecare specie: Schimbare in % : tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere Tipar de distributie: spatial si temporal intensitatea utilizarii habitatelor : fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale . Suprafata habitatelor terestre deschise (terenuri Agricole utilizate in mod extensiv) ha: trebuie definite in 2 ani Suprafata habitatelor cu vegetatie de tufaris ha trebuie definite in 2 ani |  |  |  |  |  |  |
| Specii associate cu habitate de padure tufaris; |  |  |  |  |  |  |
|  | A373 Coccothraustes coccothraustes | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A207 Columba oenas | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A319 Muscicapa striata | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A274 Phoenicurus phoenicurus | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A340 Phylloscopus collybita | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A314 Phylloscopus sibilatrix | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A361 Serinus serinus | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A249 Sylvia atricapilla | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A308 Sylvia curruca | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A283 Turdus merula | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A285 Turdus philomelos | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A287 Turdus viscivorus | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
| Tendintele populatiei pentru fiecare specie: Schimbare in % : tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere Tipar de distributie: spatial si temporal intensitatea utilizarii habitatelor : fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale . Suprafata habitatelor terestre deschise (terenuri Agricole utilizate in mod extensiv) ha: trebuie definite in 2 ani Suprafata habitatelor de padure ha trebuie definite in 2 ani |  |  |  |  |  |  |
| Specii associate cu habitate urbane |  |  |  |  |  |  |
|  | A253 Delichon urbica | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A251 Hirundo rustica | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
|  | A273 Phoenicurus ochruros | Trebuie definite in 2 ani | Nu. Specia nu a fost observata pe amplasamentul proiectului . Distanta fata de proiect al habitatulu favorabil este de peste 1000 m | De la Nord la Sud diferenta 100 m | Necunoscuta | Mentinerea sau Imbunatatirea stării de conservare Marimea populatiei : Trebuie evaluate in 2 ani |
| Tendintele populatiei pentru fiecare specie: Schimbare in % : tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere Tipar de distributie: spatial si temporal intensitatea utilizarii habitatelor : fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale . Cladiri care adapostesc cuiburi ale acestor specii numar cladiri : necunoscuta |  |  |  |  |  |  |

Tabel  3 Prezenta și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comnitar sitului  ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad,

| Codul și Numele ANPIC | Denumire științifică specie/ habitat | Suprafața/ populație | Locația față de PP (intersectat Da/ Nu- Distanță față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (imbunatațirea/ menținerea stării de conservare ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI 0231 Nădab – Socodor -Vărșad | 1530 * Mlaștini și stepe sărăturate panonice | 3660 ha | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m | De la Nord la Sud aproximativ 200 m | Nefavorabila -inadecvata | Imbunatațirea stării de conservare Suprafata trebuie definite in termen de 2 ani Abundenta specii edificatoare : procent acoperire /25 mp cel putin 35 % Numar specii edificatoare / caracteristice : numar specii/25 mp , cel putin 3 Acoperire vegetație arbustivă : procent acoperire/ ha : mai putin de 20 % Abundenta specii alohtone (invazive): procent acoperire/ ha : mai putin de 1 % Abundență specii indicatoare , procent acoperire/ ha , mai putin de 5 % Suprafață de sol erodat/ neacoperit de vegetație: procent acoperire/ ha, cel mult 20 % Interval inaltime vegetatie cm, intre 30-50 |
|  | 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii | 114,25 | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m |  | Nefavorabila | Imbunatațirea stării de conservare Suprafata trebuie definite in termen de 2 ani Abundenta specii edificatoare : procent acoperire /25 mp cel putin 35 % Numar specii edificatoare / caracteristice : numar specii/25 mp , cel putin 3 Acoperire vegetație arbustivă : procent acoperire/ ha : mai putin de 3 % Abundenta specii alohtone (invazive): procent acoperire/ ha : mai putin de 1 % Abundență specii indicatoare , procent acoperire/ ha , mai putin de 5 % Suprafață de sol erodat/ neacoperit de vegetație: procent acoperire/ ha, cel mult 20 % Interval inaltime vegetatie cm, intre 30-50 |
|  | 1428 Marsilea quadrifolia | 5 000- 10 000 exemplare | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m |  | Nefavorabila-rea | Imbunatațirea starii de conservare Marimea popualatiei : trebuie definite in termen de 2 ani Distributia specie : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Suprafata habitatului : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Abundenta specii alohtone : procent acoperire / ha , mai putin de 1 % Abundenta specii indicatoare pentru perturbari , procent acperire / ha , mai putin de 5 % Numarul și procentul populațiilor cu tendinta pozitiva , numar de populatii , trebuie definite in termen de 2 ani % din numar total de populati, 100 % |
|  | 4081 Cirsium Brachycephalum | 910-1250 exemplare | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m | 300 m d ela Nord- la Sud | Nefavorabila-inadecvata | Imbunatațirea starii de conservare Marimea popualatiei : trebuie definite in termen de 2 ani Distributia specie : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Suprafata habitatului : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Abundenta specii alohtone : procent acoperire / ha , mai putin de 1 % Abundenta specii indicatoare pentru perturbari , procent acperire / ha , mai putin de 5 % Numarul și procentul populațiilor cu tendinta pozitiva , numar de populatii , trebuie definite in termen de 2 ani % din numar total de populati, 100 % |
|  | 1166 Triturus cristatus |  | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m | - | - | Nedefinita |
|  | 1993 Triturus dobrogicus | 600-800 exemplare | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m | 200-300 m de la nord la sud | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea popualatiei : trebuie definite in termen de 2 ani Densitatea specie : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Suprafata habitatului : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Distributia specie trebuie definiat in urmatorii 2 ani Densitatea și numarul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce in mod regulat , larvele ajung la stadiul de metamorfoza : numarul de habitate de reproducere/ kmp , cel putin 4 Prezenta habitatelor terestre cu vegetație naturala in jurul habitatelor de reproducere intr-o raza de 500 m fata de aceasta : % din acoperirea suprafetei . cel putin 75 % |
|  | 1188 Bombina bombina | 8000- 10 000 exemplare | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m |  | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea popualatiei : trebuie definite in termen de 3 ani Densitatea specie : trebuie definiat in urmatorii 3 ani Suprafata habitatului : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Distributia specie trebuie definiat in urmatorii 2 ani Densitatea și numarul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce in mod regulat , larvele ajung la stadiul de metamorfoza : numarul de habitate de reproducere/ kmp , cel putin 4 Prezenta habitatelor terestre cu vegetație naturala in jurul habitatelor de reproducere intr-o raza de 500 m fata de aceasta : % din acoperirea suprafetei . cel putin 75 % |
|  | 1220 Emys orbicularis | 800-1000 de exemplare | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m | 100-200 de la Nord la Sud | Favorabila | Mentinerea stării de conservare Marimea popualatiei : trebuie definite in termen de 2 ani Densitatea specie : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Suprafata habitatului : trebuie definiat in urmatorii 2 ani Distributia specie trebuie definiat in urmatorii 2 ani Prezenta structurilor de expunere la soare I zona litorala de exemplu trunchiuri de arbori in zona de mal/ ape putin adanci cel ăutin 1 Vegetatie ripariana naturala cu latime de cel putin 10 m trebuie definite in 2 ani |
|  | 2633 Mustela eversmanii | 2-8 exemplare | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m | 100-200 de la Nord la Sud | Nefavorabila | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei trebuie definite in 3 ani Suprafata habitatului : cel putin 4000 ha Distributia specie trebuie definiat in urmatorii 3 ani Densitatea populatiei trebuie definiat in urmatorii 3 ani Graduld e acoperirea cu arbusti al habitatului % din suprafata habitatului , mai putin de 25 % |
|  | 1335 Spermophilus citellus | 80-120 exemplare | Nu . Distanta la care sse gaseste fata de proiect este de aproximativ 10 000 m | 100-200 de la Nord la Sud | Nefavorabila- inadecvata | Imbunatatirea starii de conservare Marimea populatiei cel putin 200 indivizi Suprafata habitatului : cel putin 4200 Distributia specie trebuie definiat in urmatorii 3 ani Gradul de acoperire cu arbusti % din suprafata habitatului , mai putin de 25 Inaltimea stratului ierbos a habitatului mai puitn de 20 |

- Se precizează dacă PP-ul propus are legătură directă cu sau este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

Proiectul  propus nu are legătură nu este necesar pentru managementul conservării ariilor  naturale protejate de interes comunitar.

- Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad, ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru   au fost desemnate

E.1 Identificarea şi estimarea impactului

- Identificarea și cuantificarea efectelor

În cazul proiectului de faţă resursele naturale necesare implementării proiectului sunt reprezentate de pamant,  balast,  nisip piatra. .

Activitatea ce se va desfașura nu va avea efecte semnificative asupra factorilor de mediu. In timpul realizarii proiectului și functionarii vor fi emisii și zgomot si poluare de la utilajele și mijloacele de transport in limitele admise.

Lucrarile ce urmeaza a fi executate pentru realizarea proiectului precum și activitatea desfașurata in cadrul acestuia la funcționare, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu. Proiectul se suprapune  siturilor   ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad, ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Deșeurile rezultate se colecteaza selectiv in pubele și se evacueaza la intervale regulate prin contract cu o firma de salubrizare. Amenajarea stradala pentru accesele la parcare nu vor afecta mediul existent. În urma construirii și organizarii de șantier pentru obiectivul propus, la finalizarea lucrarilor, zonele vecine afectate se vor reamenaja și se vor readuce la starea initiala.

| Materii prime/auxiliare | Provenienţă | Mod de depozitare | Grad de periculozitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustibili | Staţii de carburanţi | Se depozitează temporar în autocisterne la nivelul perimetrului; alimentarea se face direct din acestea, în zona fronturilor de lucrăr | Periculos |
| Lubrifianţi şi alte produse petroliere | Distribuitori specializaţi | Magazii amenajate în acest scop în incinta perimetrului, pe durata construirii | Periculos |
| Elemente și module prefabricate, metalice | Distribuitori specializaţi | Depozitare direct pe sol | Nepericulos |

Modul de asigurare cu combustibil şi uleiuri minerale.

Aprovizionarea cu combustibil: se va executa pe baze contractuale de către un distribuitor autorizat. Aprovizionarea cu uleiuri minerale hidraulice şi de ungere: se va realiza prin aducerea periodică a acestora de către un distribuitor autorizat care va asigura şi colectarea uleiurilor uzate.

. În cadrul șantierului poluarea fizică sau chimică este determinată de:

• pulberi în suspensie, gaze de eşapament (SOx, CO2, CO, CH4, COV, etc) datorate activităţilor surselor fugitive şi dirijate de pe amplasamentul obiectivului;

• scăpările accidentale de produse petroliere (motorină, ulei de motor, ulei hidraulic, etc.);

• depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor (material inert excavat, ulei uzat, ambalaje ulei, fier, lemn, cauciucuri uzate, acumulatori uzati, filtre uzate de motorină, filtre uzate de ulei, ambalaje, hartie, PET-uri, gunoi menajer, etc.);

• zgomot şi vibratii.

Pentru minimizarea impactului vor fi însoţite de măsuri de diminuare la executarea lucrărilor necesare.

Lucrările de reconstrucţie ecologică şi de integrare în peisaj, ce urmează a se implementa vor avea ca obiectiv nu numai refacerea factorilor de mediu afectaţi de către proiect, ci şi atenuarea unor efecte ale impactului anterior.

Pe amplasament nu se produc ape uzate, şi în consecinţă poluarea potenţială a cursurilor de ape rămâne improbabilă.

Zgomotul, vibraţiile şi emisiile de gaze de eşapament vor fi scazute, producerea lor fiind discontinuă, pe perioade de timp reduse, fiind relativ scăzute ca amploare şi intensitate dată fiind extinderea limitată a șantierului, respectiv dată de eșalonarea lucrărilor. Temporar, zonele afectate de derocări şi excavaţii vor duce la modificarea biocenozelor în direcţia unei sărăciri temporare, prin înlăturarea completă a biostratelor.

Protecția aerului

Poluarea aerului este posibila doar in etapa de construire datorita degajarilor de noxe ale motoarelor utilajelor și/ sau autoutilitarelor precum si datorita prafului ridicat de autoutilitarele care se deplaseaza. Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul materialelor de constructie. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta, in functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

De asemenea se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor ti utilizate la construirea apartamentelor. alimentarea acestora cu carburanți care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie.

In timpul executiei investitiei, ca urmare a numarului mic de utilaje folosite si a dispersiei in spatiu a lucrarilor, noxele emanate prin gazele de esapament nu afecteaza calitatea aerului din zona.

Dupa realizarea investitiei practic nu exista surse de emisie de noxe in aer:

Protecția solului și subsolului

In timpul executiei investitiei, prin lucrarile de nivelare a terenului, solul va fi partial atectat.

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

-posibilitatea apelor tehnologice impure provenite din amestecurile de materiale de constructii de a ajunge pe sol se va limita cantitativ si nu vor contine agenti daunatori pentru mediul inconjurator.

- in timpul derulării lucrarilor de construire, sursa de poluare a solului poate fi depozitarea necorespunzatoare a deșeurilor.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului: - de~curile de construqie rezultate vor fi depozitate 1n loc special amenajat; - alimentarea cu carburant a mijloacelor auto, reparaliile ~i schimburile de ulei sc vor face numai la societati autorizate. Se vor respecta prevederile legale in vigoare cu privire la depozitare și manipulare a fiecareii categorii de materiale de constuctii.

La montarea echipamentelor impactul asupra solului poate fi semnificativ dar de scurta durata, doar pe suprafetele afectate de constructii, incastrare tarusilor si pe suprafetele unde se pozitionează sistemul de prindere..

In timpul exploatării, impactul produs asupra solului si subsolului. daca acesta a fost bine stabilizat si inierbat. in zonele afectate de lucrarile de constructii montaj va fi. practic, inexistent.

Protecția asupra apelor

In timpul realizarii lucrarilor de investiții substantelor care ar putea polua local si doar temporar apele si solul sunt combustibili, lubrefianti si reziduurile acestora care pot fi manevrate depozitate sau deversate neglijent in timpul functionarii utilajelor si autovehiculelor pentru transportul materialelor.

lnterventiile propuse nu vor afecta, nici in faza de constructie, nici în faza de exploatare calitatea apelor din mediul inconjurator. Sursele de ape uzate de pe amplasament sunt generate de grupurile sanitare si apele pluviale. Nu necesita realizarea de instalatii de epurare sau pre epurare ape uzate.

Protecția impotriva zgomolului și vibrațiilor:

In timpul procesului de construire, sursele de zgomot și de vibratii vor fi date de echipamentele agregate utilizate in activilatea de construire. Amenajarile și dotarile pentru protectia zgomotului și a vibratiilor constau în faptul ca, lucrarile se vor desfașura zilnic, intr-un interval orar rezonabil, pana la terninare, pentru a evita o eventuala poluare fonica a zonei. Pe căile de acces se va rula cu viteza scazuta pentru a se evita producerea zgomotului.

În general, utilajele folosite în mod frecvent într-un șantier au următoarele puteri acustice asociate (tabelul următor).

Generarea de vibraţii este favorizată de calitatea căilor de acces din zonă. Pe baza datelor privind puterile acustice asociate utilajelor se estimează că în şantier vor exista nivele de zgomot de până la 100 dB(A) pentru scurte intervale de timp.

Se vor opri motoarele utilajelor și/ sau autoutilitarelor pe durata pauzelor pentru diminuarea poluarii fonice și a aerului. Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante în timpul functionarii și care nu genereaza zgomot peste limitele admise;

Prolectia impotriva radiatiilor

lnvestitia de fata nu implica surse de radiatii .

Prevenirea si gestiunea  deșeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului.

În timpul exploatării. Inclusiv  eliminarea:

Deseurile din timpul executiei cat si cele din timpul folosintei vor fi colectate in containere etanse din plastic cu capac, amplasate pe platforme special amenajate si vor fi periodic evacuate la rampa de gunoi a ticcarei zonei de catre tirme specializate.

Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul executiei va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Evidenla gestiunii deseurilor se va tine pe baza Listei cuprinzand deseurile, inclusiv descurilc periculoase, prezentate in ancxa 2 a H.G. 856/2002. Penlru asigurarea unui grad inalt de valoriticare, in perioada de executie, se vor colecta separat, in containere specifice, cel putin urmatoarele categorii de deșeuri: hartie, metal, plastic și sticla, iar apoi vor ft preluate de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

Operatorul local va avea in vedere urmatoarea ierarhie de prioritati.

in ordinea mentionata: reutilizarea, reciclare, alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică si eliminarea.

Modul de gospodărire a deşeurilor

Prin modul de gestionare a deşeurilor, se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.

Vor fi respectate prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor şi va fi păstrată evidenţa cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcție, se vor amenaja facilităţi corespunzătoare.

Deseurile menajere produse în perioada de construcție vor fi depozitate în containere specializate şi se vor prelua de catre operatorul de salubritate din zona, cu care se va încheia un contract. Daca vor rezulta deșeuri de hartie, metal sau plastic, firma care va construi va trebui să predea aceste deșeuri unei firme specializate.

Pentru etapa de executie a lucrărilor, se recomanda urmatoarele masuri, aplicate de antreprenorul de lucrări:

      - inventarul tipurilor și cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

      - evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, în special a tipurilor de deseuri periculoase sau toxice;

| Nr crt | Sursa deșeu | Cod deşeu (conf. HG 856/2002) | Denumirea deşeului | Mod de depozitare temporară | Mod de gestionare (eliminare/valorificare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizare de șantier | 17 09 04 | Deșeuri din construcție provenite din organizarea de șantier | Depozitarea temporară în recipienți adecvați pe amplasamentul organizării de șanțier | Reutilizat la realizarea umpluturilor |
| 2 | Lucrari ingropare cabluri | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea reţelei electrice subterane | Depozitar e temporară ȋn recipienţi pe amplasam entul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
| 3 |  | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 | Deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase | Depozitar e temporară ȋn recipienţi adecvaţi pe amplasam entul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
| 4 |  | 17 04 05 | Deşeuri metalice rezultate din asamblarea cablurilor pentru a fi ingropate | Depozitar e temporară ȋn recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantie | Valorificate prin firme autorizate |
| 5 |  | 17 04 07 | Amestecuri metalice | Depozitar e temporară ȋn recipienţi adecvaţi pe amplasam entul organizării de şantier | Valorificate prin firme autorizate |
| 6 | Activităţi auxiliare (ale personalului) atȃt ȋn perioada de execuţie, cȃt şi ȋn perioada de funcţionare | 20 03 01 | Deşeuri menajere | Se depozitea ză ȋn pubele ȋn spaţiu separat de celelalte deșeuri | Se elimină prin firmă de salubritate autorizată, pe bază de contract. |

Pentru înlăturarea poluărilor accidentale care pot apărea în perioada de construcție prin pierderi de carburanti, care mai apoi pot ajunge în reteaua de canalizare, titularul se va asigura că poate avea la dispoziţie, în cel mai scurt timp posibil, material absorbant şi baraje absorbante.

Tabelul 4: Identificarea relatiilor cauza -efecte-impacturi

| Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad, ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rețelele electrice LES 33 kV îngropate in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul comunei Șimand, in zona drumului judetean DJ 792C, in zona drumului național DN 79, respectiv in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul orașului Sântana. Etapa de execuție : Intervenții principale : - organizare de șantier. - indepartarea vegetatiei - decopertarea stratului de pamant vegetal si depozitarea acestuia in vederea reutilizarii; - Rețelele electrice LES 110 kV vor fi pozate intr-un șanț cu o lățime cuprinsă intre 1,00 - 2,00 m, la adâncimea de 1,30 m. Cablurile vor fi asezate pe un pat de nisip de 15 cm și se acoperă cu un alt strat de nisip de 15 cm, peste care se aseaza o folie cu însemne de cabluri sub tensiune. La intersectia cablului electric cu retele de cabluri se va face o separare printr-un strat de pământ de cel puțin 50 cm - Subtraversările vor fi realizate prin forare orizontală dirijată în afara zonei de protecției a elementelor intersectate - lucrari de refacere a terenului in zonele folosite temporar - lucrări in terasamente (nivelarea terenului,) - lucrări de reabilitare a terenului la finalizare Etapa de funcționare: - Desfășurarea activității de tranport curent in retele electrice - Activități de intreținere Etapa de dezafectare: - Realizarea organizărilor de şantier; - Lucrări de demolare/ dezafectare/ abandonare; Lucrări de refacere a suprafeţelor şi redarea lor în circuitul natural sau economic. | Zgomot Emisii pulberi în suspensie, gaze de eşapament (SOx, CO2, CO, CH4, COV, etc) datorate activităţilor surselor fugitive şi dirijate de pe amplasamentul obiectivului | Mai mari de 100 dB Mai mari 50 dB | Pertur bari Perturbari | Lungime LES m: 16710.50 pe UAT Șimand si 2075.50 pe UAT Sântana , total 18 786.00 m | ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad, ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru |

- Identificarea și cuantificarea formelor de impact

Avand in vedere tipologia lucrarilor ca sunt efectuate de-a lungul drumurilor existente , faptul ca lucraile consta in ingroparea cablurilor si nu va fi manifestat un impact in perioada de functionare ci doar un deranj in etapa de construire, putem aprecia ca nu sunt afectate obiectivele de conservare ale  elementelor criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor Natura 2000, prin  următoarele aspecte:

- Proiectul se suprapune partial  pe siturile, ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru si ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad dar realizarea amenajărilor nu va conduce la pierderi  de habitate specifice  şi nu va afecta în mod direct nici un fel de habitat criteriu pentru conservare;

- Realizarea amenajărilor nu va afecta habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor  considerate obiective de conservare ;

- Realizarea amenajărilor nu este în măsură a induce o fragmentare a habitatelor de interes comunitar;

- Realizarea amenajărilor nu este în măsură a perturba speciile de inters comunitar ce au stat la baza desemnării siturilor ;

- realizarea amenajărilor nu va conduce la schimbări ale densităţiilor populaţiilor de specii de interes comunitar;

Prezenţa unui impact cumulativ, inclusiv a unor efecte asociate impactului cumulativ rezidual au determinat un impact nesemnificativ. În aceste condiţii estimăm că nivelul şi semnificaţia impactului datorate amenajărilor rămân extrem de limitate, punctiforme şi lipsite de relevanţă asupra elementelor criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor.

Un impact semnificativ este caracterizat de afectarea majoră a speciilor şi populaţiilor locale, cu şanse minime de refacere a echilibrului iniţial chiar şi pe termen lung, având deci un puternic caracter de ireversibilitate.

Impactul de tip moderat presupune o afectare semnificativă a speciilor şi a populaţiilor locale a acestora, a cărui caracter de ireversibilitate este scăzut, refacerea stării iniţiale a mediului fiind posibilă însă de-a lungul unei perioade îndelungate.

Impactul nesemnificativ presupune o alterare minimă a componentelor naturale, inclusiv a speciilor şi populaţiilor locale, pe termen scurt, cu un puternic caracter de reversibilitate, astfel încât refacerea stării iniţiale are loc de la sine, pe o perioadă mică de timp, fără eforturi suplimentare.

In urma evaluarii in teren pe suprafata studiata aferenta proiectului habitatetele de interes comunitar nu au fost identificate.

Impactul potențial al proiectului  „Amplasare cabluri electrice subterane”, în jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana,   propus se poate manifesta doar in faza de amenajare a reteleor prin perturbari daatorat zgomotului si emisiilor de parf dar nu vor afecta speciile  de flora si fauna salbatica si nici habitatele naturale si habitatele specifice.

În urma implementării proiectului impactul ce poate fi generat este clasificat astfel:

În faza de construcție:

- Deranj/părăsirea zonei: această formă de impact poate fi exercitată speciilor de, păsări.

În faza de operare:

- Nu va fi generat impact asupar speciilor de fauna si flora salbatica si nici asupra habitatelor naturale si specifice , cablurile fiind ingropate

În estimarea impactului potențial generat de implementarea proiectului au fost avute în vedere atât obiectivele de conservare specifice pentru care au fost declarate siturile ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru si a ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad  precum și întreg spectrul de specii de interes conservativ identificate la nivelul amplasamentului.

Impact generat in faza de dezafectare

In aceasta faza , impactul este determinat de masurile stabilite prin proiectul de

dezafectare .Un proiect de dezafectare trebuie sa cuprinda macar urmatoarele lucrari :

-  dezmembrarea instalatii  si cladiri  , indepartarea de pe amplasament si valorificarea prin

societati specializate si autorizate ;

- dezafectarea si eliminarea deseurilor rezultate, fierul va fi recuperat si valorificat prin unitati specializate

- lucrari de terasamente pentru dezafectarea drumurilor de acces in situatia in care autoritatile competente o solicita ;

- lucrari de nivelare si refacere a covorului vegetal , cu speciile specifice habitatului din zona .

Impactul preconizat in aceasta faza este direct, pe termen scurt , nu este rezidual si nici cumulativ. După finalizarea lucrarilor de dezafectare impactul este pozitiv, refacerea habitatului este rapida , dupa un an biologic ( maxim doi ) . În faza de dezafectare, impactul va fi temporar asupra habitatelor prezente in zona amplasamentelor turbinelor care vor fi dezafectate . Amplasamentele vor fi supuse unui proces de renaturare avand in vedere capacitatea de regenerare foarte mare a vegetatiei si pentru care apreciem ca se poate reface in maxim 2 ani.

Impactul Rezidual

Pentru păsări:

-impactul rezidual se preconizeaza a fi nesemnificativ , avand in vedere ca proiectul este amplasat de-a lungul drumurilor existene si consta in ingroparea cablurilor,  nu vor fi afectate zone  folosite cel mai intens ca teritorii de hrănire de diferite specii de pasari; de asemenea nu este  amplasat în zona unde s-a constat ca fiind traversată mai activ de specii  în timpul migrației.

c)Stabilirea posibilității afectare a parametrilor OC.

Stabilirea afectarii parametrilor obiectivelor de conservare sunt atasate in ANEXA 5C la prezentul Memoriu.

Prin implementarea Proiectului  „Amplasare cabluri electrice subterane”, în jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana, nu vor fi afectate obiectivele de conservare ale Sitului Natura 2000 nici integritatea  ariilor  naturale protejate , ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru si ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

| Denumire ANPIC | Specie / habitat | Parametru afectat de PP analizat | Tinta parametru | Stare de conservare | Forma de impact | Justificarea Semnificatiei impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | A229 Alcedo athis | Nu este afectat nici unul din parametrii | 30 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A293 Acroephalus melanopogon | Nu este afectat nici unul din parametrii | 4 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A229 Alcedo athis | Nu este afectat nici unul din parametrii | 30 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A255 Anthus campestris | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 45 indivizi | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A404 Aquila heliaca | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3 | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A089 Aquila pomarina | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 2 perechi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A029 Ardea purpurea | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 15 perechi cuibaritoare Cel putin 40 indivizi in migratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A029 Ardeola ralloides | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 5 | Nefavorabila -rea | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A222 Asio flammeus | Habitatul specie | cel putin 2 perechi cuibaritoare si cel putin 10 indivizi in migratie. | Favorabila (B- buna) | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A060 Aythya nyroca | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 22 perechi cuibaritoare Cel putin 85 indivizi in migratie | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A021 Botaurus stellaris | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 10 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A403 Buteo rufinus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3 perechi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A224 Caprimulgus europaeus | Habitatul specie | cel putin 8 perechi cuibaritoare | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A196 Chlidonias hybridus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 70 perechi | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A197 Chlidonias niger | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3 perechi cuibaritoare. | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A031 Ciconia ciconia | Habitatul specie | cel putin 25 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A030 Ciconia nigra | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3 perechi cuibaritoare si cel putin 95 indivizi in migratie | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A080 Circaetus gallicus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 1 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A081 Circus aeruginosus | Nu este afectat nici unul din parametrii | : cel putin 10 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A082 Circus cyaneus | Habitatul specie | cel putin 50 indivizi. In iernare | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A084 Circus pygargus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 8 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A231 Coracias garrulus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 25 perechi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A122 Crex crex | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 30 | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A238 Dendrocopos medius | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 60 perechi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A429 Dendrocopos syriacus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 25 perechi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A236 Dryocopus martius | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin8 | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A027 Egretta alba | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 55 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A026 Egretta garzetta | Nu este afectat nici unul din parametrii | : cel putin 30 perechi cuibaritoare | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A511 Falco cherrug | Nu este afectat nici unul din parametrii | : cel putina 3 | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A098 Falco columbarius | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 6 | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A103 Falco peregrinus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 2 | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A097 Falco vespertinus | Habitatul specie | cel putin 200 indivizi si cel putin 60 perechi cubaritoare | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A002 Gavia arctica | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 20 | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A001 Gavia stellata | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 10 | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A097 Grus grus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 40 indivizi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A075 Haliacetus albicilla | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 1 nr de perechi si cel putin5 indivizi in iernare | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A092 Hieraatus pennatus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 2 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A131 Himantopus himantopus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 30 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A022 Ixobrychus minutus | Nu este afectat nici unul din parametrii | : cel putin 50 indivizi | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A338 Lanius collurio | Habitatul specie | cel putin 300 indivizi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A339 Lanius minor | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 350 indivizi | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A176 Larus melanocephalus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 5 indivizi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A246 Lullula arborea | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 30 indivizi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A272 Luscinia svecica | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 2 perechi cuibaritoare | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A068 Mergus albellus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 14 | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A073Milvus migrans | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3 | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A023 Nycticorax nycticorax | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 100 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A094 Pandion halliaetus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 10 indivizi in migratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A072 Pernis apivorus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3 nr de perechi. | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A393 Phalacrocorax Pygmaeus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 1 pereche cuibaritoare | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A151 Philomachus pugnax | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 6000 indivizi in migratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A234 Picus canus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 5 perechi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A034 Platalea leucorodia | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 11perechi si cel putin 45 indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A032 Plegadis falcinellus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 6 perechi | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A120 Porzana parva | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 6 perechi cuibaritoare | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A132 Recurvirostra avosetta | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 40 perechi cuibaritoare si 115 indivizi | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A032 Sterna hirundo | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 10 perechi cuibaritoare si cel putin 60 de indivizi in migratie. | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A307 Sylvia nisoria | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 30 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A166 Tringa glareola | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 550 indivizi Suprafata habitatului : trebuie definite in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
| Specii de pasari migratoare neincluse in Anexa 1 |  |  | Nu este afectat nici unul din parametrii |  |  | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza pe o suprafata mica la limita sitului, nu vor fi lucrari cu impact semnificativ ceea ce nu va conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de ndivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A054 Anas acuta | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 350 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A056 Anas clypeata | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 750 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A052 Anas crecca | Nu este afectat nici unul din parametrii | : cel putina 4000 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A050 Anas Penelope | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 1150 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A 053 Anas platyrhynchos | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 10 000 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A055 Anas querquedula | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 700 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A051 Anas strepera | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 200 indivizi in pasaj si cel putin 8 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A059 Aythya ferina | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 125 perechi . si cel putin 3500 indivizi in migratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A061 Aythya fuligula | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 750 indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A067 Bucephala clangula | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 250 indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A036 Cygnus olor | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 6 indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A125 Fulica atra | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 400 perechi cuibaritoare si 5000 de indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A459 Larus cachinnans | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 600 de indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A182 Larus canus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 700 de indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A183 Larus fuscus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 20 de indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A179 Larus ridibundus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 4000 de indivizi in pasaj. | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A070 Mergus merganser | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 20 de indivizi in migratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A017 Phalacrocorax carbo | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 450 de indivizi in migratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A005 Podiceps cristatus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 50 de perechi si cel putin 225 indivizi in migratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A005 Podiceps grisegena | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 16 indivizi in migratie si cel putin 4 indivizi in reproducere . | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A005 Podiceps nigricollis | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 12indivizi in reproducere . | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A004 Tachybaptus ruficollis | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 400 indivizi in rmigratie si cel putin 40 perechi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A048 Tadorna tadorna | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 8 indivizi in rmigratie | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A028 Ardea cinerea | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 175 indivizi in pasaj si 225 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A123 Gallinula chloropus | Nu este afectat nici unul din parametrii | nedefinita | Necunos cuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A291 Locustella fuviliatilis | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 140 indivizi in pasaj | Necunos cuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A292 Locustella luscinoides | Nu este afectat nici unul din parametrii | nedefinita | Necunoas cuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A290 Locustela naevia | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 8 indivizi in pasaj | Necunoas cuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A270 Luscinia luscinia | Nu este afectat nici unul din parametrii | nedefinita | Necunoas cuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A271 Luscinia megarhynchos | Nu este afectat nici unul din parametrii | nedefinita | Necunoas cuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A260 Motacilla flava | Nu este afectat nici unul din parametrii | nedefinita | Necunoascuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A118 Rallus aquaticus | Nu este afectat nici unul din parametrii | nedefinita | Necunoascuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A336 Remiz pendulinus | Nu este afectat nici unul din parametrii | nedefinita | Necunoascuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A149 Calidris alpina | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 450 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A147 Calidris ferruginea | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A146 Calidris temminekii | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A137 Charadrius hiaticula | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A136 Charadrius dubius | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 40 de perechi cuibaritoare si cel putin 65 indivizi in pasaj | Nefavorabila rea | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A153 Gallinago gallinago | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 15 de perechi cuibaritoare si cel putin 300 indivizi in pasaj | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A150 Limicola falcinellus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 6 indivizi in pasaj | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A156 Limosa limosa | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 10 de perechi cuibaritoare cel putin 1000 indivizi | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A160 Numenius arquata | Nu este afectat nici unul din parametrii | 700 indivizi | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A158 Numenius phaeopus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3000 | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A141 Pluvialis squatarola | Nu este afectat nici unul din parametrii | : Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A161 Tringa erythropus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3000indivizi in migrati | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A164 Tringa nebularia | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A165 Tringa ochropus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 3200 ha | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A162 Tringa totanus | Nu este afectat nici unul din parametrii | Cel putin 40 de indivizi in perioada de reproducere | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A142 Vanellus vanellus | Nu este afectat nici unul din parametrii | Cel putin 125 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
| Specii associate cu habitate deschise , terenuri Agricole utilizate in mod extensiv |  |  |  |  |  |  |
|  | A348 Corvus frugilegus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 900 perechi cuibaritoare Cel putin 125 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A096 Falco tinnunculus | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 70 perechi cuibaritoare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A041 Anser albifrons | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 1125 | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A259 Anthus spinoletta | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putina 14indivizi Cel putin 125 perechi cuibaritoare | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A208 Columba palumbus | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A113 Coturnix coturnix | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A212 Cuculus canorus | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A299 Hippolais icterina | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A233 Jynx torquilla | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A366 Miliaria calandra | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A262 Motacilla alba | Nu este afectat nici unul din parametrii | cel putin 350 | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A277 Oenanthe Oenanthe | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A337 Oriolus oriolus | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A249 Riparia riparia | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A275 Saxicola rubetra | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A210 Streptopelia turtur | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A351 Sturnus vulgaris | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A310 Sylvia borin | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A232 Upupa epops | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A373 Coccothraustes coccothraustes | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A207 Columba oenas | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A319 Muscicapa striata | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A274 Phoenicurus phoenicurus |  | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |  |
|  | A340 Phylloscopus collybita | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A314 Phylloscopus sibilatrix | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A361 Serinus serinus | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A249 Sylvia atricapilla | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A308 Sylvia curruca | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A283 Turdus merula | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A285 Turdus philomelos | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A287 Turdus viscivorus | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
| Tendintele populatiei pentru fiecare specie: Schimbare in % : tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere |  |  |  |  |  |  |
|  | A253 Delichon urbica | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A251 Hirundo rustica | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |
|  | A273 Phoenicurus ochruros | Nu este afectat nici unul din parametrii | Trebuie evaluate in 2 ani | Necunoscuta | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei | Nesemnificativ |

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad.

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat | Tinta parametru | Stare conservare | Forma de impact | Semnificatie impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad | 1530 * Mlaștini și stepe sărăturate panonice | Nu este afectat nici unul din parametrii | Suprafata habitat 3660ha | Nefavorabila -inadecvata | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 10 0000 m de habitatul natural . Nu se va produce fragmentare sau pierdere de habitat. | Nesemnificativ |
|  | 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii | Nu este afectat nici unul din parametrii | Suprafata habitat : 114,25 ha | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 10 0000 m de habitatul natural . Nu se va produce fragmentare sau pierdere de habitat. | Nesemnificativ |
| Specii |  |  |  |  |  |  |
| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat | Tinta parametru | Stare conservare | Forma de impact | Semnificatie impact |
| ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad | 1428 Marsilea quadrifolia | Nu este afectat nici unul din parametrii | 5 000- 10 000 exemplare | Nefavorabila-rea | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |
|  | 4081 Cirsium | Nu este afectat nici unul din parametrii | 910-1250 exemplare | Nefavorabila-inadecvata | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |
|  | 1166 Triturus cristatus | Nu este afectat nici unul din parametrii |  | - | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |
|  | 1993 Triturus dobrogicus | Nu este afectat nici unul din parametrii | 600-800 exemplare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |
|  | 1188 Bombina bombina | Nu este afectat nici unul din parametrii | 8000- 10 000 exemplare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |
|  | 1220 Emys orbicularis | Nu este afectat nici unul din parametrii | 800-1000 de exemplare | Favorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |
|  | 2633 Mustela eversmanii | Nu este afectat nici unul din parametrii | 2-8 exemplare | Nefavorabila | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |
|  | 1335 Spermophilus citellus | Nu este afectat nici unul din parametrii | 80-120 exemplare | Nefavorabila- inadecvata | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in situl Natura 2000 si la o distanta de peste 5 0000 m de habitatul speciei. Nu se va produce pierdere de indivizi sau din habitatul specie considerate valori tinta . | Nesemnificativ |

- Evaluarea impacturilor cumulative generate de PP care afectează obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor , inclusiv presiuni și amenințări prevăzute in planul de management al ANPIC.

Siturile Natura 2000, ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad  au  plan de management aprobat.

## Impactul generat asupra speciilor de păsări.

## Din toate speciile de pasari considerate obiective de conservare penstru situl Natura 2000 ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, pe amplasament in timpul observatiilor nu  au fost observate specii, de-a lungul drumurilor fiind circulatie pasarile nuau zone de liniste.   De asemenea traseul nu parcurge zone cu habitate naturales u habitate si zone de distributie ale speciilor din ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad

## In ceea ce priveste impactul cumulativ cu alte proiecte din zona .

## Daca este sa analizam impactul cumulativ cu cea mai apropiata presiune si amenintare este transportul auto in zona drumului judetean DJ 792C, in zona drumului național DN 79, respectiv in zona mai multor drumuri de exploatare aflate în extravilanul orașului Sântana.cat si  activitaile agricole pe terenurile din zona, dar doar in perioada e amenajare . In perioada de functionare nu estimam un impact rezidual ceea ce cumulat cu activitatile adiacente sa genereze un impcat cumulativ asupra speciilor de pasari, si a speciilor de fauna salbatica..

## In perioada de constructie se produce un deranj la nivelul speciilor de pasari , dar avand in vedere ca proiectul este amplasat partial si pe limta siturilorconsideram ca nu va fi impact asupra speciilor si habitatelor naturale si specifice pentru care au fost declarate celor doa Situri Natura 2000.

## Nu au fost observate cuiburi sau zone de cuibarit pentru aceste specii.

## Astfel consideram ca nu se produce un impact semnificativ si nici cumulativ pentru nici una din speciile de pasari considerate obiective de conservare pentru ROSPA 0015  si nici pentru speciile si habitatele naturale din ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad .

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ

| Denumire ANPIC | Specie / habitat | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni amenintari , alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificatia impactului cumulat | Justificarea Semnificatiei impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | A229 Alcedo athis | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A293 Acroephalus melanopogon | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A229 Alcedo athis | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A255 Anthus campestris | H Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A404 Aquila heliaca | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A089 Aquila pomarina | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A029 Ardea purpurea | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A029 Ardeola ralloides | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A222 Asio flammeus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A060 Aythya nyroca | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A021 Botaurus stellaris | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A403 Buteo rufinus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A224 Caprimulgus europaeus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A196 Chlidonias hybridus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A197 Chlidonias niger | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A031 Ciconia ciconia | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A030 Ciconia nigra | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A080 Circaetus gallicus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A081 Circus aeruginosus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A082 Circus cyaneus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A084 Circus pygargus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A231 Coracias garrulus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A122 Crex crex | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A238 Dendrocopos medius | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A429 Dendrocopos syriacus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A236 Dryocopus martius | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A027 Egretta alba | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A026 Egretta garzetta | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A511 Falco cherrug | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A098 Falco columbarius | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A103 Falco peregrinus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A097 Falco vespertinus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A002 Gavia arctica | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A001 Gavia stellata | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A097 Grus grus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A075 Haliacetus albicilla | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A092 Hieraatus pennatus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A131 Himantopus himantopus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A022 Ixobrychus minutus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A338 Lanius collurio | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A339 Lanius minor | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A176 Larus melanocephalus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A246 Lullula arborea | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A272 Luscinia svecica | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A068 Mergus albellus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A073Milvus migrans | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A023 Nycticorax nycticorax | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A094 Pandion halliaetus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A072 Pernis apivorus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A393 Phalacrocorax Pygmaeus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A151 Philomachus pugnax | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A234 Picus canus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A034 Platalea leucorodia | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A032 Plegadis falcinellus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane .”, | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A120 Porzana parva | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A132 Recurvirostra avosetta | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A032 Sterna hirundo | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A307 Sylvia nisoria | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A166 Tringa glareola | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
| Specii de pasari migratoare neincluse in Anexa 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | A054 Anas acuta | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A056 Anas clypeata | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A052 Anas crecca | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A050 Anas Penelope | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A 053 Anas platyrhynchos | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A055 Anas querquedula | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A051 Anas strepera | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A059 Aythya ferina | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A061 Aythya fuligula | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A067 Bucephala clangula | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A036 Cygnus olor | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A125 Fulica atra | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A459 Larus cachinnans | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A182 Larus canus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A183 Larus fuscus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A179 Larus ridibundus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A070 Mergus merganser | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A017 Phalacrocorax carbo | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A005 Podiceps cristatus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A005 Podiceps grisegena | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A005 Podiceps nigricollis | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A004 Tachybaptus ruficollis | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A048 Tadorna tadorna | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
| Specii associate cu habitate de stufaris |  |  |  |  |  |  |
|  | A028 Ardea cinerea | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A123 Gallinula chloropus | F Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A291 Locustella fuviliatilis | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A292 Locustella luscinoides | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A290 Locustela naevia | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A270 Luscinia luscinia | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A271 Luscinia megarhynchos | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A260 Motacilla flava | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A118 Rallus aquaticus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A336 Remiz pendulinus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
| Specii associate cu habitate acvatice litorale |  |  |  |  |  |  |
|  | A149 Calidris alpina | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A147 Calidris ferruginea | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A146 Calidris temminekii | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A137 Charadrius hiaticula | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A136 Charadrius dubius | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A153 Gallinago gallinago | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A150 Limicola falcinellus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A156 Limosa limosa | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A160 Numenius arquata | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A158 Numenius phaeopus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A141 Pluvialis squatarola | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A161 Tringa erythropus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A164 Tringa nebularia | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A165 Tringa ochropus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A162 Tringa totanus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A142 Vanellus vanellus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
| Specii associate cu habitate deschise , terenuri Agricole utilizate in mod extensiv |  |  |  |  |  |  |
|  | A348 Corvus frugilegus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A096 Falco tinnunculus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A041 Anser albifrons | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A259 Anthus spinoletta | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A208 Columba palumbus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A113 Coturnix coturnix | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A212 Cuculus canorus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A299 Hippolais icterina | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A233 Jynx torquilla | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A366 Miliaria calandra | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A262 Motacilla alba | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A277 Oenanthe Oenanthe | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A337 Oriolus oriolus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A249 Riparia riparia | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A275 Saxicola rubetra | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A210 Streptopelia turtur | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A351 Sturnus vulgaris | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A310 Sylvia borin | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A232 Upupa epops | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
| Specii associate cu habitate de padure tufaris; |  |  |  |  |  |  |
|  | A373 Coccothraustes coccothraustes | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A207 Columba oenas | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A319 Muscicapa striata | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A274 Phoenicurus phoenicurus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A340 Phylloscopus collybita | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A314 Phylloscopus sibilatrix | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A361 Serinus serinus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A249 Sylvia atricapilla | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A308 Sylvia curruca | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A283 Turdus merula | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A285 Turdus philomelos | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A287 Turdus viscivorus | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
| Specii associate cu habitate urbane |  |  |  |  |  |  |
|  | A253 Delichon urbica | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A251 Hirundo rustica | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |
|  | A273 Phoenicurus ochruros | Marime populatie Habitat de hranire | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra speciei prin pierdere de indivizi sau pierdere din suprafata habitatului speciei |

| Denumire ANPIC | Specie / habitat | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni amenintari , alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificatia impactului cumulat | Justificarea Semnificatiei impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad | 1530 * Mlaștini și stepe sărăturate panonice | Suprafata habitatului | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului prim fragmentare sau pierdere din suprafata habitatului |
|  | 6440 Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii | Suprafata habitatului | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului prim fragmentare sau pierdere din suprafata habitatului |
|  | 1428 Marsilea quadrifolia | Suprafata habitatului specie si numar indivizi | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului specie sau prin pierdere de indivizi |
|  | 4081 Cirsium | Suprafata habitatului specie si numar indivizi | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului specie sau prin pierdere de indivizi |
|  | 1166 Triturus cristatus | Suprafata habitatului specie si numar indivizi | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului specie sau prin pierdere de indivizi |
|  | 1993 Triturus dobrogicus | Suprafata habitatului specie si numar indivizi | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului specie sau prin pierdere de indivizi |
|  | 1188 Bombina bombina | Suprafata habitatului specie si numar indivizi | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului specie sau prin pierdere de indivizi |
|  | 1220 Emys orbicularis | Suprafata habitatului specie si numar indivizi | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului specie sau prin pierdere de indivizi |
|  | 1335 Spermophilus citellus | Suprafata habitatului specie si numar indivizi | Amplasare cabluri electrice subterane | 0 | Nesemnificativ | Lucrarile din cadrul proiectului se vor realiza de-a lungul drumurilor existente, partial in siturile Natura 2000 . De asemena in perioada de operare deoarece retelele de cabluri sunt ingropate nu vor conduce la impactul asupra habitatului specie sau prin pierdere de indivizi |

e)Stabilirea posibilității de apariției a unui impcat semnificativ sau incert se realizeză prin completarea Tabelului de evaluare a impactului , Anexa nr 3 C.

Anexa 3 C este atasata la prezentul Memoriu.

Din analiza impactului prezentat in Anexa 3 C rezulta ca prin implementarea, proiectului : „Amplasare cabluri electrice subterane.”, în jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana,   situate partial  pe teritoriul sitului Natura 2000 rezulta ca nu se genereaza un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare a sitului Natura ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru si ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad si se menține integritatea acestora.

E2. Identificarea incertitudinilor .

Tabel 7 incertitudini identificate :

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu au fost identificate |
| Presiuni și amenintari identificate de ANPIC | Proiectul nu geneeaza presiuni si amenintari la nivelul sitului Natura 2000. A fost posibil sa fie identificat impactul asupra speciilor de pasari si habitatelor specifice cat si a habitatelor naturale si speciile de flora si fauna salbatica pentru care au fost declarate cele doua situri. Nu au fost identificate incertitudini. |
| Localizarea habitatului/ speciei faţă de PP | Pentru majoritatea speciilor de pasari si speciile de flora si fauna salbatica si habitatele acestora dar si pentru habitatele naturale au fost identificate localizarile exacte doar pentru o parte dintre acestea nu este cunoscută localizarea exactă (date spaţiale în format vectorial) a habitatelor Natura 2000 şi a habitatelor speciilor de interes comunitar, pe întreaga suprafaţă a sitului Natura 2000, aceastea urmand a fi definitite in urmatorii 2-3 ani . |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | Nu sunt disponibile informaţii cantitative privind suprafaţa habitatelor, mărimea populaţiilor, şi altele pentru toate habitatele si toate speciile . Acestea urmeaza a fi realizate in 2-3 ani conform Deciziei Nr 191/13.04.2022 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice , de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și a Crișului Negru si a a Deciziei Nr 449/14.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului mediului Apelor si Padurilor nr 1181/2016 privind aprobarea Planului de management si regulamentul sitului Natura 2000......... ROSCI 0231 Nâdab – Socodor Vârșand . Pentru un număr mic de specii de pasari exista incertitudini legate de Mărimea populație, dar aceste specii nu au fost observate pe amplasamentul proiectului sau in apropiearea acestuia. Nu sunt incertitudini daca ne referim la speciile si habitatele observate pe amplasamentul proiectului . |
| Starea de conservare | Pentru majoritatea speciilor este cunoscuta starea de conservare. Pentru putine specii de pasari este necunoscuta si genereaza o incertitudine, dar aceste specii nu au fost observate pe amplasamentul proiectului sal nu au habitat specific in zona de implementare a proiectului . |
| Valoare ţintă parametru | Sunt stabilite valorile tinta pnetru toate speciile de pasari si habitatele acestora cat si pentru habitatele naturale si specile de flora si fauna salbatica. |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | In cazul, proiectului Amplasare cabluri electrice subterane.”, în jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana, nu exista riscul ca unii parametrii sa fie afectati, deoarece in functie de localizarea acestuia raportat la obiectivele de conservare s-a constat ca nu este un potential impact negativ semnificativ. Pentru parametrii a caror tinte nu sunt inca stabilite , acestea nu au fost identificate pe amplasamentul proiectului . De asemenea faptul ca lucrarile se efectueaza de-a lungul drumurilor si sunt lucrari ingropate nu se genereaza decat un deranj in perioada de constructie iar in perioada de functionare nu exista impact negativ semnificativ. |
| Cuantificarea impacturilor | Pentru speciile care au fost observate pe amplasament a fost cuantficat impactul . Pentru habitate nu este cazul deoarece pe am plsamentul proiectului nu au fost identificate habitate naturae care constituie obiective de conservare. Cuantificarea s-a putut realiza . Nu este cazul de incertitudine . |

E.3 Concluziile referitoare la descrierea și cuantificarea impacturilor precum și motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată

1.  Din punct de vedere a pierderii de habitat , prin implementarea Amplasare cabluri electrice subterane.”, în jud. Arad, UAT Șimand și UAT Sântana , putem spune ca nu se produce pierdere pentru nici unul din habitatele naturale avand in vedere ca proiectul se implementeaza partial in Siturile Natura 2000 Rosci 0231 si Rospa 0015 si nu intersecteaza habitate naturale din ROSCI 0231 dar niic habitate specifice.

2. In ceea ce priveste habitatul de reproducere , hranire , odihna pentru specii , in perioada de amenajare a proiectului poate fi un deranj pentru speciile de pasari , doar ca acest deranj este pe termen  scurt si nesemnificativ . In zona nu au fost identificate cai de migrare pentru speciile care migreaza.

3.  Prin implementarea proiecului nu se vor produce modificari structurale la nivelul biocenozei care sa conduca la pierderea numarului de indivizi pentru speciile pentru care s-au stabilit obiective de conservare astfel incat sa fie modificate populatiile speciilor.

4. Atat in perioada de amenjare cat si in perioada de fnctionare nu se produc emisii de substante toxice, de deseuri sau alte forme de impcat ce ar putea conduce la alterarea / degradarea habitatelor de reproducere, hranire si odihna a speciilor.

5.Implementarea proiectului nu conduce la modificari,   stramutari sau modificari de comportamental ale speciilor criteriu pentru care au fost declarate siturile  ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru si ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad

6. Nu exista riscul producerii de mortalitati directe pentru specii. Fragmentarea habitatului (garduri, drumuri de acces): nu este exercitată  asupra speciilor de herpetofaună și mamifere..

Prin implementarea proiectului se estimeaza ca nu vor fi reduceri sau pierderi din efectivele populatiilor speciilor pentru care a fost de clarat situl . Astfel consideram ca amenajarea proiectului , nu va conduce la  un impact negativ semnificativ asupra habitatelor si speciilor de fauna pentru care au  fost declarate siturile  ROSPA 0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru si ROSCI0231 Nădab – Socodor -Vărșad

7.  In urma analizei privind evaluarea categoriilor de impact s-a ajuns la concluzia ca nu se generează un impact semnificativ care sa duca la reducerea efectivelor populaționale, nici in faza de construcție si nici in faza de funcționare. De asemenea  se estimează  ca implementarea proiectului nu duce la pierderea indivizilor prin mortalități, care sa determine modificari ale populațiilor acestora .  In perioada de amenajare poate sa existe un deranj pe amplasament ceea ce determina o migrare a speciilor in scopul evitării zonei, dar după finalizarea lucrărilor multe specii pot reveni pe amplasament, deoarece sunt create condiții de deplasare pentru acestea.

8. Modificările directe ale mediului in perioada de construcție care consta in  ocuparea terenului prin organizarea de șantier si apoi prin implementarea proiectului  nu generează impact indirect semnificativ doar impact nesemnificativ si de scurta durata Zonele verzi din perimetrul proiectului  vor fi întreținute. Evaluarea habitatelor naturale din zona proiectului a evidentiat ca  nu se produc degradări ale vegetației  existente.

9. Prin analiza pe urmatoarele  componenete : descrierea PP, pesiuni și amenintari identificate de ANPIC, localizarea habitatului/ speciei faţă de PP, informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare, starea de conservare, vloare ţintă parametru, posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP, cuantificarea impacturilor s-a  ajuns la concluzia ca nu exista incertitudini din punct de vedere al implementarii proiectului.

Intocmit Carmen Sorescu Expert mediu

14. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este aplicabil.

Semnătura şi ştampila titularului

Iulie 2024

Semnătura titular

Renato Doicaru

Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050; http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia%20Energetica%20a%20Romaniei_aug%202020.pdf

Sur11.sa: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-AR.pdf