MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei 5E a Ordinului 135/2010

I. Denumirea proiectului:

„EXTINDERE HALA DEPOZITARE”, în Mun. Arad, Zona Industriala Vest, str. I, nr. 8

II. Titular

- nume titular

S.C. NDB LOGISTICA ROMANIA S.R.L , Mun. Arad, Zona Industriala Vest, str. I, nr. 8, CUI 12244254, J02/457/1999, tel: 0257 227 302

Împuternicit: arh. Mircea Şoima tel. 072469251, e-mail studiom.arad@yahoo.com

- adresa poștală:

Sediul social -  Mun. Arad, Zona Industriala Vest, str. I, nr. 8

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet (împuternicit)

C. STUDIO M ȘOIMA S.R.L. CUI 36441261 J2/1045/2016 Bl. Revoluției nr. 56, Arad, tel: 0724692511

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

În mun. Arad, pe amplasamentul situat in Zona Industriala Vest, str. I, nr. 8, înscris in CF nr. – Arad, se propune autorizarea lucrărilor de EXTINDERE HALA DEPOZITARE. 	Amplasamentul studiat este compus din 3 terenuri având următoarele suprafețe, categorii de folosință:

- CF nr. 335397-Arad, suprafața 17 753 mp, categorie de folosință - intravilan curți construcții.

- CF nr. 335399-Arad, suprafața 7 052 mp, categorie de folosință - intravilan curți construcții.

- CF nr. 335398- Arad, suprafața 52 695 mp, categoria de folosință - intravilan curți construcții.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. STUDIO M ȘOIMA S.R.L. CUI 36441261 J2/1045/2016 Bl. Revoluției nr. 56, Arad, tel: 0724692511

- Numele persoanelor de contact:

Împuternicit Mircea Șoima mobil 0724 692511 e-mail studiom.arad@yahoo.com

Burlat Eric, Administrator

- Administrator

Burlat Eric

- Responsabil pentru protecția mediului

Burlat Eric, Administrator

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Un rezumatul proiectului

In momentul de față pe terenul înscris in CF nr. 335398-Arad, se află un corp de clădire – C1, înscris in CF nr. 335398-C1, cu regim de înălțime P+E parțial, SC = 26 907 mp, SCD = 27 657mp. Corpul C1 este compus din 2 apartamente: apartament 1, construit in baza AC nr. 1384/19.11.1999 – „Construire hala prefabricată, depozit logistic, drumuri, platforme si utilități”, apartament 2, construit in baza AC nr. 1913/09.12.2005 – „Extindere depozit NDB Logistica Romania SRL Arad (extindere hala depozitare, construire corp administrativ P+1E, anexe tehnologice parter, anexe sociale in hala existenta P+1) drumuri si platforme in incinta.

Terenurile înscrise in CF nr. 335397-Arad si 335399-Arad, sunt libere de construcții.

Suprafața totală a terenului studiat este de  este de 77 500mp. Parcela are o formă neregulata, având lungimi totale de:  latura sudica 200 ml (la frontul stradal de unde se realizează accesul existent), latura nordica - 194.09 ml, latura vestica – 400.28 ml și latura estica de 400.98 ml.

Accesul pe parcelă se va face de pe latura sudică, din strada I, acces existent, amenajat.

Terenul ce face obiectul prezentului proiect are vecinătăți după cum urmează:

- Nord – strada III

- Sud –   strada I – de unde se realizează accesul

- Est – strada II

- Vest – terenuri proprietate privata înscrise, nr. cad. 335432 si 335401.

Terenurile pentru care urmează a se realiza investiția propusa sunt proprietate privată, fiind înregistrate cu CF nr. 335397, 335399, 335398-Arad, proprietar fiind SC NDB LOGISTICA ROMANIA SRL, având categoria de folosință intravilan curti construcții.

A. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Incinta studiată este înscrisă in CF nr. 335397,335399,335398-Arad, ocupa o suprafața totala de 77 500 mp, având categoria de folosință intravilan curți construcții, proprietate privata S.C. NDB LOGISTICA ROMANIA S.R.L.

In momentul de fata, pe amplasament se afla o construcție – corp C1, incinta fiind împrejmuita pe toate laturile şi amenajată cu platforme în incintă, parcări şi spații verzi.

Descrierea obiectivelor existente pe amplasament:

- CORP C1 înscris in CF nr 335398-C1 este compus din 2 apartamente: apartament 1, construit in baza AC nr. 1384/19.11.1999 – „Construire hală prefabricată, depozit logistic, drumuri, platforme şi utilități”, apartament 2, construit în baza AC nr. 1913/09.12.2005 – „Extindere depozit NDB Logistica România SRL Arad (extindere hală depozitare, construire corp administrativ P+1E, anexe tehnologice parter, anexe sociale in hala existenta P+1) drumuri si platforme in incinta.

Caracteristici clădire corp C1:

Regim de înălțime : P+1partial

SC: 26 907mp

SCD: 27 657mp; S.et – 750mp

Dimensiuni maxime în plan : L=288.00m, l=153.54m.

Înălțimea maximă a construcției: apartament nr. 1 – 8.00m, apartament nr.2 – 12.15m

Sistem constructiv existent: fundații izolate sub stâlpi de tip pahar, grinzi fundare si soclu perimetral din BA, structura in cadre din prefabricate de beton (stâlpi, grinzi, pane acoperiș), închideri laterale din panouri termoizolante, învelitoare panouri termoizolante, planșee intermediare din prefabricate de beton, pereți de compartimentare din zidărie si ghips-carton, tâmplării uși, ferestre PVC, metal, geam termopan, porți secționale.

- AMENAJĂRI EXTERIOARE SI UTILITĂȚI

In momentul de față, incinta este amenajată, existând pe amplasament spatii verzi, platforme carosabile din beton rutier, parcări din beton si piatra sparta, precum si 2 lagune impermeabilizate pentru colectarea apelor pluviale.

Accesul pe amplasament este existent si amenajat, se realizează din partea de sud a terenului din strada I. Accesul are o lățime de 9.90m si este prevăzut cu o poartă metalică culisantă şi o barieră.

Incinta este împrejmuită pe toate laturile cu gard din soclu de beton cu panouri confecții metalice.

Amplasamentul este racordat la rețeaua de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica şi gaze naturale ale municipiului Arad. Pe amplasament există instalații de stingere a incendiilor.

Distante minime între clădirea existentă şi limitele de proprietate:

- Distanta minima fata de limita proprietății din Nord este de 111.87m

- Distanta minima fata de limita proprietății din Sud este de 0.55m

- Distanta minima fata de limita proprietății din Est este de 37.48m

- Distanta minima fata de limita proprietății din Vest este de 6.89m

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT :

SUPRAFAȚĂ TEREN: 77 500mp

SC: 26 907 mp

SCD: 27 657 mp

SU: 26 275 mp

POT: 34.72%					CUT: 0.36

B. INTERVENȚII, MODIFICĂRI PROPUSE

Prin prezentul proiect se propune realizarea următoarelor modificări:

B.1 Extinderi:

- Pe latura nordica a clădirii existente (corp C1, apartament 2) se propune extinderea halei prin alipire.  Structura extinderii va fi una independenta si se va realiza la o distanta de 1 m fata de clădirea existentă fără afectarea acesteia.

Funcțiunea principală a zonei extinse – Corp C2 va fi de depozitare si in interior se vor amenaja 2 zone administrative, regim de înălțime P+1 parțial. Suprafața construită a extinderii propuse va fi de 12 111mp, Suprafața construită desfășurată de 12 386 mp (S. Etaj – 275 mp).

- La clădirea existentă – corp C1, în peretele exterior de pe latura nordică se vor realiza două goluri de ușă cu dimensiuni de 4.00x4.50m şi se vor monta  tâmplării tip rulou cu deschidere rapida pentru asigurarea circulației intre cele două compartimente  (corp C1-corp C2).

In urma modificărilor realizate  se modifica suprafața construită, suprafața construită desfășurată, suprafața utila, POT, CUT.

B.2. Amenajări exterioare

- Se propune realizarea unui acces pe latura nordica, din strada III. Acesta va avea lățimea de 7.00m pe limita de proprietate si lățimea totala a racordului la partea carosabila a străzii III de 16.00m. In incinta proprietății in zona accesului se va monta o poarta metalică culisantă.

- Se propune retrasarea zonei de parcare amplasata in partea de sud-est a terenului pentru realizarea unui număr de 75 locuri de parcare pentru autoturisme.

- Se propunere refacerea parcării din piatra sparta prin amenajarea unei zone destinata parcării autoturismelor, realizata din dale înierbate, care va asigura un număr total de 132 locuri.

- Pe platforma existenta, lângă hala existenta, zona centrala se propune amenajarea unui număr total de 33 locuri de parcare pentru autoturisme. În vecinătatea acestora se vor amenaja 16 locuri de parcare destinate camioanelor.

- In partea de nord-est a terenului in dreptul extinderii propuse se vor amenaja 20 locuri de parcare pentru autoturisme, realizare din dale înierbate.

- In dreptul acceselor pietonale in incinta extinderii clădirii se vor amenaja alei pietonale din pavaje.

- In incinta se vor amenaja spații verzi in procent de 20 % din suprafața terenului.  Acestea vor fi organizate astfel : spatii verzi la nivelul solului in procent de 14.20%, parcări dale înierbate in procent de 0.82%, si structuri verticale vegetale ca masuri compensatorii alcătuite din gard verde perimetral, perete vegetal pe fațadă care vor asigura un procent de 4.98%.

- In partea de nord-vest a terenului in vecinătatea noii extinderi se va realiza casa pompe si bazin suprateran de apa pentru stingerea incendiilor. Aceasta vor ocupa o suprafața construită de 95mp.

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - D.T.A.C., P.Th.

Prin prezenta documentație se propune extinderea halei depozitare.

C.1 Teren, căi de acces, distanțe, înălțimi

C.1.1 Terenul

Terenul studiat este înscris in CF nr. CF nr. 335397,335399,335398-Arad,, ocupă o suprafață totala de 77 500mp , având categoria de folosință intravilan curți construcții, proprietate privata S.C. NDB LOGISTICA ROMANIA S.R.L.

Parcela are o formă neregulata, având lungimi totale de:  latura sudica 200 ml (la frontul stradal de unde se realizează accesul existent), latura nordica - 194.09 ml, latura vestica – 400.28 ml și latura estica de 400.98 ml. Accesul pe parcelă se va face de pe latura sudica, din strada I, existent amenajat.

Terenul este sistematizat având CTS 105.80 NMN.

C.1.2 Căi de acces

Accesul pe amplasament este existent si amenajat, se realizează din partea de sud a terenului din strada I. Accesul are o lățime de 9.90m si este prevăzut cu o poarta metalica culisantă si o bariera.

Se propune realizarea unui acces pe latura nordica, din strada III. Acesta va avea lățimea de 7.00m pe limita de proprietate si lățimea totala a racordului la partea carosabila a străzii III de 16.00m. In incinta proprietății in zona accesului se va monta o poarta metalica culisantă

C.1.3 Distanțe

Distanțele minime de la clădiri față de limitele de proprietate perimetrale ale parcelei:

- fata de limita de proprietate din nord – 15.57m

- fata de limita de proprietate din sud – 24.16m

- fata de limita de proprietate din est – 34.92m

- fata de limita de proprietate din vest – 6.89m

Distanțele minime de la clădiri de pe amplasament fata de construcțiile învecinate:

- nord – clădiri industriale : 50.85 m

- sud – Expo Arad : 159.05 m

- vest – clădiri industriale : 38.73 m

- est – clădiri industriale : 66.62 m

C.1.4 Înălțimi

Înălțimea maximă a clădirii va fi de + 14.65 m, având cota ± 0.00 cu 1.10 cm mai ridicata decât terenul sistematizat.

C.2 Descriere imobil + organizarea funcțională

C.2.1 Extindere hala depozitare – corp C2.

Extinderea propusă spre autorizare – corp C2, va avea funcțiunea de depozitare cu două zone administrative in interior, amplasate in partea de nord a clădirii.

Corpul C2 va fi realizat ca extindere a clădirii existente in partea de nord a acesteia. Structura va fi independentă si va fi realizata la o distanta de 1.00m fata de peretele exterior al clădirii existente. In spațiul dintre cele doua corpuri de clădire pe fațade se vor realiza închideri din panouri tip sandwich montate pe structura metalica cu prindere in stâlpii de beton.

În urma extinderii, corpul C2, va avea următoarele caracteristici, capacități:

Dimensiuni maxime in plan : L= 125.35 m, l = 96.25 m

Regim de înălțime : P+1E parțial

Suprafața Construita : 12 228mp

Suprafața Construita Desfășurată :  12 503mp, S. etaj : 275mp

Suprafața Utila :  12 007mp

Înălțime maxima clădire : 14.65 m

Organizare funcțională – Corp C2, regim înălțime P+E parțial:

Parter cota ± 0,00.

- Depozit– cota ± 0,00, pard. beton elicopterizat, supr. 11 376.12 mp. cu acces direct din exterior. Pe latura estica vor fi prevăzute 13 porți pentru acces marfa si 2 usi pietonale pentru evacuare persoanelor. Pe latura vestica vor fi prevăzute 13 porți pentru acces marfa si 2 uși pietonale pentru evacuare persoanelor.

In zona cuprinsa intre axele  ex2’ si ex3’  respectiv ex11 si ex11’  se vor  realiza 2 culoare cu lățimea de 3.00m care va asigura accesul in hala existenta – corp C1. In aceste zone se vor monta porți culisante cu dim. de 4.00x4.50m rezistenta la foc EI 90 min cu comanda automata de la CDI. In zona culoarelor de circulației  intre noua structura si peretele existent al corpului C1, amplasat in axul notat EX, se vor realiza închideri etanșe din zidărie până la nivelului

învelitoarei, cota +12.36m. In peretele clădirii existente – corp C1 in dreptul culoarelor se vor realiza 2 goluri de ușă in care se vor monta uși rulou rapide cu dim. de 4.00x4.50m

In interiorul depozitului se vor amenaja culoare de circulație si zone de depozitare pe rafturi in zona centrala, iar intre axele O-Q si 7-21 se va amenaja zona de depozitare vrac. Pe lateralele depozitului, in dreptul porților pentru marfa se vor amenaja zone pentru pregătire încărcat marfa. In dreptul zonei administrative 2 (vecinătatea axului P) se va amenaja stație pentru încărcare stivuitor Li-ion .

- Zona administrativa 1 si anexe tehnologice  - cota ± 0,00 si -1.00, amplasata intre axele N-Q si 20-25, regim de înălțime parter, va avea următoarele spații cu funcțiuni:

- BIROU LOGISTICA 2  - cota ± 0,00, pard. covor PVC, supr. 37.94mp, cu acces din depozit.

- BIROU TRANSPORT 2  - cota ± 0,00, pard. covor PVC, supr. 32.17mp, cu acces din depozit.

- T.E.G. - cota ± 0,00, pard. beton, supr. 18.31mp, cu acces din exterior – fațada nord.

- A.C.S. - cota ± 0,00, pard. beton, supr. 27.11mp, cu acces din exterior – fatada nord.

- CASA POMPE - cota -1.00, pard. beton, supr. 38.40mp, cu acces din exterior – fatada nord.

- BAZIN SUPRATERAN REZERVA APA STINGERE INCENDII - cota -1.00, capacitate 485 mc.

- Zona administrativa 2 - cota ± 0,00, amplasata intre axele O-Q si 1-7, regim de înălțime P+1, va avea următoarele spaţii:

- Parter:

- HOL 1+SCARA - cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 20.50mp, cu acces din exterior – fațada est.

- ȘEDINȚE - cota ± 0,00, pard. covor PVC, supr. 13.28mp, cu acces hol 1+scara.

- BIROU LOGISTICA - cota ± 0,00, pard. covor PVC, supr. 34.61mp, cu acces din hol 1+scara.

- CORIDOR 1 - cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 25.24mp, cu acces din hol 1+scara.

- BIROU TRANSPORT 1 - cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 47.63mp, cu acces din coridor 1.

- GRUP SANITAR BARBATI - cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 6.58mp, cu acces din coridor 1.

- GRUP SANITAR FEMEI- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 7.22mp, cu acces din coridor 1.

- SALA MESE- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 37.59mp, cu acces din coridor 1.

- HOL 2- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 11.05mp, cu acces din exterior – fațada nord si din depozit.

- VESTIAR BĂRBAȚI +DUŞ- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 10.72mp, cu acces din hol 2.

- GRUP SANITAR BĂRBAȚI- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 5.66mp, cu acces din hol 2.

- GRUP SANITAR FEMEI- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 4.25mp, cu acces din hol 2.

- BOXA IGIENIZARE- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 3.54mp, cu acces din hol 2.

- VESTIAR FEMEI + DUȘ - cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 5.85mp, cu acces din hol 2.

- SPAȚIU TEHNIC POMPĂ DE CĂLDURĂ- cota ± 0,00, pard. gresie, supr. 7.46mp, cu acces din depozit.

- Etaj:

- SCARA - cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 15.30mp, cu acces de la parter prin intermediul unei scari in doua rampe din beton armat.

- BIROU ADMINISTRATOR - cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 18.67mp, cu acces din scara.

- SALĂ ȘEDINȚE - cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 34.65mp, cu acces din scara.

- CORIDOR 2 - cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 38.15mp, cu acces din scara.

- CAMERA SERVER - cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 8.89mp, cu acces din coridor 2.

- BIROU CONTABILITATE - cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 38.09mp, cu acces din coridor 2.

- GRUP SANITAR BARBATI - cota +4.00, pard. gresie, supr. 6.58mp, cu acces din cor. 2.

- GRUP SANITAR FEMEI- cota +4.00, pard. gresie, supr. 7.22mp, cu acces din coridor 2.

- BIROU AUXILIAR- cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 36.03mp, cu acces din coridor 2.

- ARHIVA- cota +4.00, pard. covor PVC, supr. 33.65mp, cu acces din coridor 2.

C.2.5. Amenajări exterioare

- Se propune realizarea unui acces pe latura nordică, din strada III. Acesta va avea lățimea de 7.00m pe limita de proprietate si lățimea totală a racordului la partea carosabila a străzii III de 16.00m. In incinta proprietății in zona accesului se va monta o poarta metalica culisantă.

- Se propune retrasarea zonei de parcare amplasata in partea de sud-est a terenului pentru realizarea unui număr de 75 locuri de parcare pentru autoturisme.

- Se propunere refacerea parcării din piatra sparta prin amenajarea unei zone destinate parcării autoturismelor, realizată din dale înierbate, care va asigura un număr total de 132 locuri.

- Pe platforma existenta, lângă hala existenta, zona centrala se propune amenajarea unui număr total de 33 locuri de parcare pentru autoturisme. In vecinătatea acestora se vor amenaja 16 locuri de parcare destinate camioanelor.

- În partea de nord-est a terenului in dreptul extinderii propuse se vor amenaja 20 locuri de parcare pentru autoturisme, realizare din dale înierbate.

- În dreptul acceselor pietonale in incinta extinderii clădirii se vor amenaja alei pietonale din pavaje.

- În incintă se vor amenaja spatii verzi in procent de 20 % din suprafața terenului.  Acestea vor fi organizate astfel : spatii verzi la nivelul solului in procent de 14.20%, parcări dale înierbate in procent de 0.82%, si structuri verticale vegetale ca masuri compensatorii alcătuite din gard verde perimetral, care vor asigura un procent de 4.98%.

- In partea de nord-vest a terenului in vecinătatea noii extinderi se va realiza casa pompe şi bazin suprateran de apă pentru stingerea incendiilor. Aceasta vor ocupa o suprafața construită de 95mp, bazinul rezerva de apă va avea o capacitate de 485 mc.

C.3 Tabel Indici Caracteristici

C.3.1 Suprafață construită, Suprafață construită desfășurată, Suprafața utila, P.O.T., C.U.T.

| Construcții | Suprafața construită | Suprafața construita desfășurată | Suprafața utila |
| --- | --- | --- | --- |
| Existente – corp C1 hală | 26 907 mp | 27 657 mp | 26 275 mp |
| Menținute | 26 907 mp | 27 657 mp | 26 275 mp |
| Propus – extindere hala depozitare | 12 228 mp | 12 503 mp | 12 007mp |
| TOTAL | 39 135 mp | 40 160 mp | 38 283 mp |

| S. Teren = 77 500mp | POT propus = 50.50% | CUT propus = 0.52 |
| --- | --- | --- |

C.3.2 Suprafețe pe nivele

| NIVELE | S. construita | S utilă |
| --- | --- | --- |
| HALA DEPOZITARE - PARTER | 12 111 mp | 11 736.90 mp |
| BAZIN SUPRATERAN REZERVA PSI 485 mc | 95.00 mp | 36.00 mp |
| ETAJ PARȚIAL | 275 mp | 237.30 mp |

C.3.3 S spații exterioare

| SPAȚII EXTERIOARE | SUPRAFEȚE |
| --- | --- |
| Zonă Verde - propusa | 15 500 mp - 20% |
| Platforme beton | 23 160 mp – 29.89% |
| Parcări dale înierbate | 2553 mp – 3.30 % |
| Pavaje pietonale | 1 026 mp – 1.32 % |

C.3.4 Înălțimi, nr. nivele

| ÎNĂLȚIMI | Cota | H. util | H. liber |
| --- | --- | --- | --- |
| Parter - depozit | ± 0,00 - 106.90 N.M.N. | 12.00m | 12.00 m |
| Parter zona administrativa | ± 0,00- 106.90 N.M.N. | 3.00 m | 3.90 m |
| Etaj 1 parțial | +4.00 - 110.90 N.M.N. | 3.00 m | 3.90 m |

| NR. NIVELE | P+1 PARTIAL |
| --- | --- |
| H. TOTAL | 14.65 m |

C.3.5 Volum

| VOLUM | M.cub |
| --- | --- |
| CORP C – existent | 267 472 mc |
| CORP C2 – propus | 163 775 mc |

Amenajarea exterioara si sistematizarea pe verticala

| ± 0,00 | C.T.S | C.T.N |
| --- | --- | --- |
| 106.90 N.M.N | 105.75 N.M.N (- 1.10) | 105.80 N.M.N (- 1.10) |

Parcela va dispune de:

- Platforme betonate, cota 105.80 NMN, în suprafață de 23 167mp (29.89%).

- Parcări din dale înierbate, cota 105.80 NMN, în suprafață de 2537mp, asigurând astfel o suprafață verde de 634mp (0.82%).

- Alei pietonale din pavaje, cota 105.80NMN, in suprafață de 1030mp (1.33%).

- Spatii verzi amenajate, cota 105.80 NMN, in suprafață de 10 988mp (14.18%)

- Structuri verticale vegetale amplasate lângă împrejmuirea perimetrala (înălțime 3.5m), ca măsura compensatorie, în suprafață de 3874 mp (5.00%).

In incinta se vor amenaja spatii verzi in procent de 20 %, astfel : parcări dale înierbate – 0.82%, structuri verticale – gard verde perimetral

C.5 Sistemul constructiv

Propus:

- Fundații izolate sub stâlpi tip pahar

- Grinzi fundare din beton si soclu beton

- Structura cadre din prefabricate de beton : stâlpi, grinzi, pane acoperiș

- Planșeu parțial peste parter si etaj parțial din prefabricate de beton

- Închideri exterioare perimetrale panouri termoizolante

- Învelitoare tablă-vata-membrana hidroizolanta.

- Perete din zidărie BCA – spre clădirea existentă

- Pereți de compartimentare din zidărie si ghips-carton

Finisaje interioare : placări cu ghips-carton, tavane case

- tate, vopsea lavabila, pardoseli din gresie, covor PVC, placări cu faianță la pereți.

- uși, ferestre tâmplărie PVC, metalica, geam termopan, porți secționale.

C.6.  Dotări și instalații

În prezent, pe amplasamentul studiat există branșamente la rețeaua de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale ale municipiului Arad.

Alimentarea cu apă se realizează de la branșamentul existent la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Arad in baza contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 190/12.11.2018.

Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul branșamentului existent la rețeaua municipiului Arad, in baza contractului de furnizare energie electrică nr. 1000383215/2024.4/031311/0.

Alimentare cu gaze naturale se realizează prin intermediul branșament existent la rețeaua municipiului Arad, in baza contractului de furnizare gaze naturale nr. 1000383215/2024.4/031309/0.

Iluminatul spatiilor interioare la corpul C2 se va realiza natural prin intermediul luminatoarelor si artificial cu ajutorul corpurilor de iluminat.

Încălzirea spatiilor interioare la corpul C2 se va realiza cu ajutorul pompelor de căldură, iar pe acoperișul clădirii se vor monta panouri fotovoltaice.

Deșeurile vor fi colectate și evacuate cu ajutorul serviciului local de salubritate. Exista contracte de prestarea serviciului de salubritate cu Retim, nr. contract 1ARD0000040/15.04.2024 si contract cu Ind ECO contract prestări servicii nr. 400/19.02.2021.

Extinderea propusa prin prezentul proiect va fi racordata la utilitățile existente pe amplasament. Nu se vor modifica și nici nu se vor realiza branșamente noi, altele decât cele existente.

Cele mai apropiate construcții fata de clădirea studiată se găsesc după cum urmează :

- nord – clădiri industriale : 50.85 m

- sud – Expo Arad : 159.05 m

- vest – clădiri industriale : 38.73 m

- est – clădiri industriale : 66.62 m

Față de amplasamentul studiat, cele mai apropiate construcții de locuințe se află în partea de est la o distanta de 860 ml , respectiv in partea de vest la o distanta de 1000 ml.

Pentru curățirea, dezinfectarea şi păstrarea curățeniei s-au propus  o boxă de igienizare amplasată în zona administrativă 2 la parter. Aceasta va fi dotată cu chiuvetă pentru mop şi sifon de pardoseală.

Capacități, nr. persoane :

Logistică : total de 45 angajați în 3 schimburi:

- schimb 1 şi 2 = 20 angajați

- schimb 3 = 5 angajați

Administrativ   : Total de 19 angajați în 2 schimburi

- Schimb 1 = 14 angajați

- Schimb 2 = 5 angajați.

Total angajați/schimb = 34

Dotarea cu obiecte sanitare:

Parter  – zona administrativă :

- Grup sanitar bărbați : 1 toaletă, 1 pisoar, 2 lavoare

- Grup sanitar femei : 2 toalete, 2 lavoare

- Sala mese : 1 chiuvetă

- Vestiar bărbați + duș  : 1 cabină duș

- Grup sanitar bărbați : 1 toaletă, 1 pisoar, 2 lavoare

- Grup sanitar femei : 1 toaletă, 1 chiuvetă

- Vestiar femei + duș : 1 cabină duș

- Boxa igienizare : sifon pardoseală, chiuvetă pentru mop.

Regim de funcționare: logistică : 3 schimburi, administrativ 2 schimburi.

Alimentarea cu apă se va realizează de la branșamentul existent pe amplasament, clădirea existentă fiind racordată la rețeaua CAA.

Eliminarea apelor uzate menajere se va realizează in rețeaua de canalizare a municipiului Arad – branșament existent.

Alimentarea cu energie electrica se realizează prin intermediul branșamentului existent la rețeaua municipiului Arad.

Iluminatul spatiilor se realizează natural şi artificial cu ajutorul corpurilor de iluminat.

Agentul termic se va asigura prin utilizarea pompelor de căldura, amplasate in spațiul special destinat acestora amplasat la parter. Pe învelitoarea clădirii se vor monta panouri fotovoltaice.

Ventilarea spatiilor va fi asigurata natural si prin intermediul unui sistem de ventilare.

Coordonatele, în format STEREO 70 al amplasamentului sunt următoarele:

b) justificarea necesității proiectului;

Proiectul este necesar pentru a asigura în zonă o clădire birouri şi extindere spații de depozitare

c) valoarea investiției;

Valoare estimată prin SF:  800.000 RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare este  2024-2025

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele).

Prezentat în capitolele anterioare

- profilul şi capacitățile de producție;

Birouri – exclusiv activități administrative.

Restul – depozitare materiale nepericuloase,

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materia primă constă:

- la birouri – hârtie, cartușe imprimantă şi copiatoare

- la depozite – utilaje pentru manipulare EPAL etc.

UTILITĂȚI

Sursa de apă utilizată exclusiv în scop exclusiv igienico-sanitar şi pentru udat spațiu verde este rețeaua zonală a Companiei de apă Arad.

Receptorul temporar pentru apele uzate, exclusiv menajere, este un rețeaua de canalizare a CAA, iar cel final Stația de Epurare Arad administrată de către Compania de Apă Arad

- Canalizarea pluvială

- Canalizarea pluvială constă din trei componente diferite:

- 1. Apa colectată de pe acoperișuri, care se colectează parțial în bazinul rezervă PSI

- 2. Apa care se infiltrează în sol, din spațiul verde şi din suprafețele cu piatră spartă

- 3. Apa de pe căile de acces şi platformele betonate, care ajunge în rețeaua CAA din zonă

  - Alimentare cu energie electrică

    - Zona este deservită de rețele edilitare de energie electrică aeriană LEA 20 kV de la care vor fi alimentate construcțiile propuse prin intermediul unui post de transformare 20 kV/0,4 kV în anvelopă. Cablul electric va fi pozat subteran.

  - Construcțiile vor fi dotate cu instalații de protecție: instalații de împământare generală, echipotenţializare şi de protecție contra loviturilor de trăsnet.

  - Alimentare cu energie termică

  - Încălzirea incintei se va realiza cu o pompă de căldură tip split, cu puterea de 8 kW (încălzire) şi respectiv 7,1 kW (răcire). Pentru spațiile care nu necesită răcire, încălzirea se va asigura cu ventilo-convertoare electrice.

- Alimentare cu gaz natural

- Nu este necesară

- Telefonizare

- Nu este necesară. Se vor folosi telefoane mobile.

- Salubritate

- Contract cu RETIM SA sau similar

Activitatea şi dotări

- Activitatea de birotică

Întocmire de documente specifice, facturări, OP, documente de transport etc.

Dotări:

- birouri

- dulapuri

- calculatoare

- copiatoare

- scannere

- rafturi

- Activitatea de depozitare

Manipulări interne în depozit cu utilaje specifice

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pe parcelă se va face de pe latura sudica, din strada I, acces existent amenajat.

Accesul pietonal numai în incintă.

- Resursele naturale folosite în construcție şi funcționare

Resurse naturale utilizate în etapa de construcție: nisip, pietriș şi cantități reduse de apă.

După darea în folosință nu se vor utiliza resurse naturale.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul de construcție se definitivează în cadrul proiectului tehnic. Planșe anexate.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Alt proiecte similare în zonă este chiar depozitul NDB ce urmează a fi extins.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternative luate în considerare:

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea terenului existent şi restrângerea capacității de stocare şi de birotică

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă implică cheltuieli suplimentare, inclusiv de achiziționare de terenuri noi şi cu vecini îndepărtați față de zona actuală.

Alternativa realizării proiectului propus. Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul existent actual din incintă, creându-se capacități de înmagazinare şi de birotică

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

La finalizarea proiectului - vor apare activități de logistică şi birotică.

- Alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu sunt

Deșeuri

În etapa de construcție vor rezulta:

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.

- deșeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoanele existente şi care se ridică de către societate autorizată (RETIM).

- deșeuri cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*” se vor depune de către constructor în locurile precizate de către Primăria Arad.

Deșeuri potențiale, după darea în funcțiune

NOTĂ – În această etapă nu se pot estima exact cantitățile generate

Toate tipurile de deșeuri se vor colecta distinct, urmând  ca să fie predate, pe bază de contract, la colectori autorizați

| Denumire | Cod deșeu |
| --- | --- |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 |
| Ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |
| Ambalaje din lemn (EPAL) | 15 01 03 |

Alte autorizații cerute pentru proiect (se anexează)

Certificat de urbanism nr. 828 din 29.05.2024.

Decizia etapei de evaluare inițială nr. 14057/19.05.2024

Localizarea proiectului

Investiția este situată în intravilanul orașului Arad., în zona industrială Vest

V. Descrierea amplasării proiectului:

Distanță față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanța minimă față de frontiera cu Ungaria este, în linie dreaptă, de cca. 20  km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În zona de amplasare a investiției nu există obiective din patrimoniul cultural sau din Repertoriul arheologic național.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informații privind:

Plan de situație anexat la Notificare

Folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Actualmente teren utilizat parțial de către un obiectiv similar existent, tot spaţii de depozitare şi birouri ale NDB LOGISTIC ROMMÂNIA

Politici de zonare şi de folosire a terenului;

Zona este una cu destinație „industrii” şi „servicii”

arealele sensibile;

Nu există areale sensibile în zonă (v. Coordonate de contur)

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu există altă variantă fezabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

Caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

Impactul asupra populației, sănătății umane, faunei şi florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul va fi exclusiv local şi va fi redus. El se va localiza în interiorul incintei punctului de lucru al societății.

Zgomotul motoarelor mașinilor de aprovizionare şi a mașinilor clienților va fi perceptibil exclusiv în zona de acces

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcții sunt minimale.

Nu există populație în imediata apropiere

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Prin realizarea obiectivului propus nu va fi afectată populația din zonă şi nici fauna, flora, apele subterane, apele de suprafață, solul sau subsolul. Zona de impact se va localiza exclusiv în zona punctului de lucru.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul este nesemnificativ şi localizat exclusiv la incintă.

Probabilitatea impactului

Având în vedere natura şi anvergura proiectului propus se consideră că probabilitatea afectării factorilor de mediu este redusă.

Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului

Prin realizarea proiectului propus vor fi afectați suplimentar factorii de mediu, dar în mică măsură. Durata impactului va fi permanentă

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru reducerea impactului asupra mediului s-au luat următoarele măsuri:

- în etapa de construcție – depozitarea deșeurilor/căzăturilor de la materialele de construcție - în deponeu ecologic FCC Arad sau alt loc indicat de Primăria Arad

- după darea în funcțiune vor fi deșeuri rezultate din activitate, atât de la birotică, cât şi, mai ales, din activitatea de logistică. Se va asigura colectarea selectivă a acestora, în vederea valorificării unui procent cât mai mare din deșeuri.

Natura transfrontieră a impactului.

Până la frontiera cu Ungaria este o distanță de peste 20 km, deci nu există posibilitatea vreunui efect transfrontieră datorită naturii şi anvergurii activității propuse.

A. SURSE DE POLUANȚI ŞI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

1. Protecția calității apelor

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

După punerea în funcționare vor rezulta ape uzate menajere şi pluviale.

Apele uzate menajere vor ajunge în rețeaua de canalizare a CAA, şi, în final, la Stația de Epurare Arad, administrată de către Compania de Apă Arad.

- Apele pluviale de pe suprafețele înierbate se vor infiltra în sol

      - Toate apele pluviale deversate în șanțurile din zonă vor respecta parametrii din NTPA 001/2005.

Stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute stații sau instalații de epurare

2. Protecția aerului:

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți rezultați

Principala sursă de poluanți pentru aer o constituie motoarele TIR-urilor, a mașinilor

care asigură aprovizionarea, respectiv ale mașinilor clienților.

Poluanți potențiali – gaze de ardere: oxizi de azot, oxid de carbon, pulberi.

Instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă.

Nu sunt prevăzute

3. Protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

Sursele de zgomot şi de vibrații;

În etapa de construcție sursele de zgomot sunt motoarele utilajelor de construcție şi al vehiculelor de manipulare/transport.

În exploatare, va exista zgomot de la motoarele TIR-urilor, a mașinilor care asigură aprovizionarea, respectiv ale mașinilor clienților.

Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor.

La limita receptorilor protejați zgomotul produs pe amplasament va fi redus. Se va respecta limita admisă prin STAS 10009 la limita incintelor industriale, respectiv 65 dB(A).

4. Protecția împotriva radiațiilor

Sursele de radiații;

se folosesc surse de radiații ori materiale radioactive.

Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu sunt necesare amenajări şi dotări împotriva radiațiilor.

5. Protecția solului şi a subsolului:

Sursele de poluanți pentru sol, subsol şi ape freatice

Surse cu potențial poluant pentru sol ar putea fi pierderile de ulei şi alte produse petroliere de la vehiculele de transport.

Lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului

Se va prevedea pardoseală betonată şi va fi dotată cu absorbanți pentru reținerea eventualelor scurgeri de lichide (ulei, antigel etc.)

6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu există areale sensibile în zonă

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu sunt necesare, neexistând în zona viitoarei investiții astfel de probleme.

7. Protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.

Distanța față de zona locuită este de cca. 3 km. În rest obiective industriale

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Zgomotul produs pe amplasament va fi practic imperceptibil la nivelul receptorilor protejați. Nu vor exista emisii de poluanți în aer, altele decât gazele de la motoare şi, în foarte mică măsură, de la sudură.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Tipurile şi cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate

În etapa de construcție

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.

- deșeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi care se ridică de către societate autorizată.

- deșeuri cod 17 05 04 „pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*” se vor depune de către constructor în locurile precizate de către Primăria Arad.

După terminarea construcției,

Deșeuri produse / colectate şi predate - Conform tabel prezentat anterior

Modul de gospodărire a deșeurilor

Deșeurile de materiale de construcții se vor depune, prin grija constructorului, în locurile desemnate de Primăria Arad.

După terminarea investiției, deșeurile rezultate din activitate se vor preda, conform contractelor, la societăți de colectare autorizate propuse.

9. Gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

Substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Funcționarea obiectivului nu implică utilizarea de substanțe periculoase.

Modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației

Nu vor fi substanțele şi preparatele periculoase

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra calității aerului va fi foarte redus şi limitat la gazele de ardere ale  vehiculelor.

(a) importanța şi extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată) – nesemnificativ,   local, numai în  zona de lucru

- natura impactului – în perioada de execuție: impact pozitiv prin crearea unor noi locuri de muncă, în perioada de exploatare: impact asupra mediului, ca urmare utilizării combustibililor fosili la vehiculele care vin la punctul de lucru

(c) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul.

(d) intensitatea şi complexitatea impactului - medie.

(e) probabilitatea impactului – zilnică

(f) debutul, durata, frecvența şi reversibilitatea preconizate ale impactului

La organizarea de șantier- impactul temporar, variabil,  reversibil în zona frontului de lucru.

După punerea în funcțiune impactul va fi permanent

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Nu este cazul

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Respectarea măsurilor şi condițiilor impuse prin memoriu de prezentare, respectarea condițiilor din avizele emise de alte autorități conduc la reducerea impactului asupra factorilor de mediu.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Nu se justifică determinarea emisiilor de poluanți. După darea în funcțiune nu vor exista emisii de ape uzate sau emisii în atmosferă, care sa necesite monitorizare

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEȘEURILOR ETC.)

Proiectul nu se încadrează în nici una dintre prevederile legale respective.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi minimală. Ea nu va implica decât racorduri la rețeaua electrică existentă în zonă.

Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi exclusiv pe terenul viitoarei investiții.

Materialele de construcție (beton, oțel – beton, panouri,  etc.) se pregătesc la firme de specialitate şi se aduc la fața locului exclusiv pentru montare, respectiv turnare beton.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

În timpul organizării șantierului impactul este redus, datorită folosirii unor utilaje şi vehicule de transport, ce respectă ultimele norme de poluare ale UE..

Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Singurele surse de poluanți din timpul organizării de șantier sunt motoarele utilajelor şi ale mașinilor de transport. Nu sunt necesare instalații de reținere / dispersie poluanți.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu sunt necesare astfel de dotări

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității

Zonele verzi vor fi plantate cu gazon şi arbori

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de funcționare nu se prevede vreo poluare accidentală semnificativă.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Investiția este prevăzută a lucra minim 40 de ani. Dacă după această perioadă se ia o hotărâre de demolare, componentele se pot valorifica prin vânzare la societăți autorizate. Platformele betonate existente se pot utiliza în alte scopuri.

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Din punct de vedere al reutilizării terenului în scopul cultivării de plante, nu se întrevăd

șanse, zona rămânând definitiv una urbanizată.

Bineînțeles, construcția şi utilajele se pot demonta, revinde sau dacă e cazul, preda la colectori autorizați.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane.

Apele pluviale ajung, prin intermediul șanțurilor din zonă şi a spațiului verde în freatic. Ele se încadrează în parametrii din NTPA 001/2005.

Apele menajere la grupurile sanitare în rețeaua zonală de ape uzate municipale, în final, ajung la Stația de Epurare Arad, administrată de către Compania d Apă Arad.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat realizării de spații de depozitare mărfuri nepericuloase.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

În zonă există obiective similare. Poluarea cu gaze de ardere şi praf, respectiv zgomot se va cumula cu acestea.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a

biodiversității;

Solul este utilizat minimal, pentru construcția obiectivului.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Tabel prezentat anterior

e) poluarea și alte efecte negative;

În perioada execuției poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune, poluarea este medie, cauzată mai ales de către vehiculele care se vin la depozit.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice

Riscuri legate de cutremure de pământ

Riscurile seismice, în general, nu pot fi prevenite decât prin măsuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind lipsite de eficacitatea economica a posibilității oferirii unor măsuri de intervenție imediată, astfel că în aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse măsuri preventive înaintea producerii catastrofelor naturale, decât în ceea ce privește dimensionarea stabilității construcțiilor.

Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 şi perioada de colţ Tc = 0.7sec.

Riscuri legate de inundații (la subtraversarea cursurilor de apa)

Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundații pot fi prognozate şi ameliorate prin măsuri preventive anterioare înafara celor constructive, iar aceste tipuri de măsuri vizează, în general, managementul resurselor de apă şi o activitate sistematică de gospodărire a apelor, în special la traversarea cursurilor de apă.

În cazul obiectivului analizat, nu există astfel de riscuri.

Riscuri legate de alunecări de teren

În general, alunecările de teren sunt  dezastre naturale induse de activitatea antropică neadecvata, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a dovedit dificila, mai ales

acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de fenomene.

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil.

Riscurile de exploatare,  ca fază de funcționare anormală,

În cazul obiectivului analizat, nu există astfel de riscuri.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

În cazul obiectivului analizat, nu există astfel de riscuri.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică în zonă.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului este una locală.

b) natura impactului;

Emisii de dioxid de carbon şi alte gaze de ardere (SO2, NOx,}, pulberi PM10, zgomot de la motoarele TIR-urilor şi a mașinilor de aprovizionare etc.

c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu există efect transfrontalier

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Intensitate minimă şi locală

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este de 100%, după punerea în funcțiune a investiției.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a investiției  impactul va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective similare din zonă

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Impactul fiind minim, nu este cazul ca să fie redus.

Anexe - piese desenate

Extras CF , Certificat de urbanism, Plan de amplasament avizat , Plan de situație

Administrator

Burlat Eric