# MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA NR. 5. E

# Pentru

”Construire ansamblu de locuinte colective si funcțiuni complementare (SAD) în regim de S+P+4E+Er, accese auto, branșamente la utilități, amenajare teren incintă- conform PUZ aprobat prin HCLM 152/2016”

I. Denumirea proiectului:                        ” Construire ansamblu de locuinte colective

si funcțiuni complementare (SAD) în regim de

S+P+4E+Er, accese auto, branșamente la utilități,

amenajare teren incintă- conform PUZ aprobat prin

HCLM 152/2016”

II. Titular

Numele companiei  :                                  SC SMART DOWNTOWN  SRL

Adresa postala:	                               Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5

jud. Arad

Numar de telefon, fax :                              tel/fax: 0256244986; 0722133617

( office@expert-prest.ro )

Numele persoanelor de contact :               Colojoara Dorina, arh. Palade Roxana

director/manager/administrator      :

Responsabil pentru protectia mediului     :

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

### a) un rezumat al proiectului

Prezenta documentație s-a întocmit în vederea obținerii autorizației de construire pentru realizarea unui ansamblu de locuinte colective si fuctiuni complementare ( SAD ) in Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.14, pe terenul identificat in CF nr. 351395, nr. Topo 351395, regim maxin de inaltime S+P+4E+Er.

Terenul pe care se doreşte implementarea proiectului are o suprafaţa totală de 10895 mp, conform extras de carte funciară.

Ansamblul va fi compus din 4 corpuri principale,  în regim de S+P+4E+Er, grupate două câte două, orientate cu laturile lungi pe direcțiile E-V și un corp de legătură cu funcțiuni complementare, în regim de înălțime P, poziționat spre frontul stradal la Calea Aurel Vlaicu. Tot spre Calea Aurel Vlaicu vor fi amplasate două totemuri, unul publicitar dedicat spațiilor publice aflate în ansamblu, respectiv unul publicitar dedicat investiției.

La nivelul subsolului se va realiza o parcare subterană, amenajată cu parcaje auto împreună cu zone de depozitare/boxe și spații tehnice. Locurile de parcare subterane sunt completate  cu  locuri de parcare la nivelul solului. Numărul total de locuri de parcare pe întregul teren, parcaje subterane si supraterane, este 283. Acestea sunt calculate conform PUZ aprobat prin HCLM 152/2016

La nivelurile inferioare în corpurile principale sunt propuse spații cu funcțiuni complementare (SAD-uri), iar la nivelurile superioare sunt poziționate apartamente (apartamente propuse 210).

Accesele în spațiile cu funcțiuni complementare se vor realiza de pe latura sudică (dinspre Calea Aurel Vlaicu), respectiv de pe drumul colector propus la limita estică a incintei, dar și din curtea interioară nou propusă.

Accesele în casele de scară se vor realiza din curtea interioară pentru corpurile amplasate pe latura estică a parcelei. Pentru corpurile amplasate pe partea vestică a incintei, accesele în casele de scară se vor realiza dinspre zona verde de parc.

Accesele în spațiile publice amplasate la nivelul parterului fiecărui corp propus, se vor realiza dinspre Clea Aurel Vlaicu, dinspre strada colectoare, dar și din curtea interioară propusă, respectiv dinspre zona verde parc.

Accesele publice pietonale ce duc spre parcarea subterană se vor realiza prin intermediul a două case de scara poziționate in corpul C2, rspectiv corpul C4. Acestea sunt folosite și pentru evacuare.

Spațiile destinate funcțiunilor complementare propuse, sunt amplasate la nivelurile inferioare ale clădirilor și vor funcțiunea de unități de prestari servicii, unități comerciale,  care nu creaza riscuri pentru sănătatea, sau disconfort populației (conform OMS 119/2014, cap I, art. 6).

Spațiile destinate cu funcțiunea de unități de prestări servicii, unități comerciale, vor fi predate clienților nefinisate, necompartimentate și fără a fi dotate.

Pentru accesul în construcții se vor realiza alei pietonale.

Amenajarea terenului incintă va dispune de zone pavate și spații verzi amenajate. Latura vestică a terenului va avea o suprafață de verde compactă - deep green, amenajată cu spații înierbate, plantații de arbori, locuri de stat, loc de joacă pentru copii și locuri de recreere pentru rezidenți. Această fâșie verde amplasată formata din arbori pe latura vestică a terenului joacă rolul de perdea de protecție a vecinătăților. Amenajarea curții interioare se va face prin poziționarea unor jardiniere cu zone verzi cu vegetație, precum și prin realizarea unor alei/ zone pietonale care vor face posibil accesul în spațiile cu funcțiuni complementare de la nivelul parterului și în casele de scară.

În incintă vor fi amenajate la nivelul terenului locuri de parcare  necesare funcțiunilor complementrare . Acestea vor fi poziționate în două calupuri, amplasate la nivelul parterului pe latura sudică, spre Calea Aurel Vlaicu și în partea de nord a parcelei. Ele vor fi completate in partea de est de locuri de parcare poziționate de-a lungul drumului colector. Amenajarea  acceselor rutiere în cele două parcări de la nivelul solului cât și în spațiul subteran, se vor realiza dinspre Calea Aurel Vlaicu, prin intermediul drumului colector de la limita estică a incintei.

Propunerea are în vedere o serie de măsuri pentru protecția mediului impuse prin legislația în vigoare pentru reducerea la minim a consumului de energie și implicit a poluării. Vor fi utilizate o serie de surse de energie regenerabilă, pompe de căldură pentru apartamentele aflate la etajele retrase, amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș și asigurare energiei termice parțial de la CET local.

Autorizarea proiectului se va face în două etape. Autorizare Etapa 01 zona Nord, respectiv Autorizare Etapa 02 zona Sud.

Etapa 01 zona Nord – locuințe colective, SAD-uri și parcări aferente:

-realizarea a două corpuri de clădire amplasate pe partea de nord a terenului;

-realizarea parcărilor subterane și supraterane pe zona de nord cu toate spațiile adiacente ei și amenajarile terenului aferent;

-fiecare clădire fiind recepționată și întabulată distinct.

Etapa 02 zona Sud – locuințe colective, SAD-uri și parcări aferente:

-realizarea a două corpuri de clădire amplasate pe partea sudică a terenului, precum și a corpului ce leagă cele două corpuri principale;

-realizarea parcărilor subterane și supraterane pe zona de sud și cu toate spațiile adiacente ei și amenajarea terenului aferent;

-fiecare clădire fiind recepționată și întabulată distinct.

Bilantul teritorial propus:

| SUPRAFETE EDIFICATE | SITUATIA EXISTENTA |  | SITUATIA PROPUSA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP | % | MP | % |
| SUPRAFATA CONSTRUITA | 0 | 0 | 4389.62 | 40.29 |
| SUPRAFATA SPATII VERZI | 0 | 0 | 2589.35 | 23.77 |
| SUPRAFATA CAROSABIL | 0 | 0 | 596.19 | 5.47 |
| SUPRATATA PARCAJE LA SOL | 0 | 0 | 750.06 | 6.88 |
| SUPRAFATA ALEI PIETONALE | 0 | 0 | 2569.78 | 23.59 |
| TOTAL TEREN | 10895.00 | 100.00 | 10895.00 | 100.00 |

POT maxim = 40,00%

CUT maxim = 2.4

Regimul maxim de inaltime : + 22 m.

Bilant de suprafete:

| BILANT DE SUPRAFEȚE construite |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPA 1- C2 | NIVEL | SUPRAFATA (mp) |
|  | PARTER | 1235.34 |
|  | ETAJ 1 | 1235.34 |
|  | ETAJ 2 | 1222.34 |
|  | ETAJ 3 | 1235.34 |
|  | ETAJ 4 | 1222.34 |
|  | ETAJ R | 960 |
| CORP 1 TOTAL |  | 7110.7 |
| ETAPA 1- C1 | NIVEL | SUPRAFATA (mp) |
|  | PARTER | 720 |
|  | ETAJ 1 | 720 |
|  | ETAJ 2 | 707 |
|  | ETAJ 3 | 720 |
|  | ETAJ 4 | 707 |
|  | ETAJ R | 545 |
| CORP 2 TOTAL |  | 4119 |
| ETAPA 1- parcare | NIVEL | SUPRAFATA (mp) |
|  | SUBSOL | 4810.4 |
| TOTAL ETAPA 1 |  | 16040.1 |
| ETAPA 2- C3 | NIVEL | SUPRAFATA (mp) |
|  | PARTER | 1121.31 |
|  | ETAJ 1 | 842.2 |
|  | ETAJ 2 | 827.2 |
|  | ETAJ 3 | 842.2 |
|  | ETAJ 4 | 827.2 |
|  | ETAJ R | 640.7 |
| CORP 3 TOTAL |  | 5100.81 |
| ETAPA 2- C4 | NIVEL | SUPRAFATA (mp) |
|  | PARTER | 1224.41 |
|  | ETAJ 1 | 1141.72 |
|  | ETAJ 2 | 1128.72 |
|  | ETAJ 3 | 1141.72 |
|  | ETAJ 4 | 1128.72 |
|  | ETAJ R | 772.23 |
| CORP 2 TOTAL |  | 6537.52 |
| ETAPA 2- parcare | NIVEL | SUPRAFATA (mp) |
|  | SUBSOL | 4675.56 |
| TOTAL ETAPA 1 |  | 16313.89 |

DATE ŞI IN

b) justificarea necesitatii proiectului

Obținerea unei autorizații de construire, în două etape: etapa 01 zona Nord și etapa 02 zona Sud, cu posibilitatea recepției, respectiv întabularea distinctă pentru fiecare imobil, ce face obiectul proiectului, sus mentionat.

c) valoarea investitiei:

d) perioada de implementare propusa: 2 ani de la obtinerea autorizatiei de constructie

e)planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de situatie si amplasamente )

Au fost atasate plansele proiectului ”Construire ansamblu de locuinte colective si funcțiuni complementare (SAD) în regim de S+P+4E+Er, accese auto, branșamente la utilități, amenajare teren incintă- conform PUZ aprobat prin HCLM 152/2016”, aferente proiect apartinand SC PARAITE STUDIO SRL din Timisoara.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Nu este cazul, avand in vedere caracterul rezidential al cladirilor propuse.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

La nivelurile inferioare în corpurile principale sunt propuse spații cu funcțiuni complementare (SAD-uri).

La nivelurile superioare sunt poziționate apartamente (nr. aprox. de apartamente propuse 210).

Numărul total de locuri de parcare de 283: 230 locuri de parcare în incinta parcării de la subsol și 53 locuri de parcare în parcările prevăzute la sol.

Pentru etapa 1 se vor realiza 147 locuri de parcare, iar pentru etapa 2 - 136 locuri de parcare.

Aceste locuri de parcare sunt calculate conform PUZ aprobat prin HCLM 152/2016 care precizează că este necesară asigurarea unui loc de parcare/ apartament și a unui loc de parcare/ 50mp de SAD.

Vor fi amplasate două totemuri, unul publicitar dedicat spațiilor publice aflate în ansamblu, respectiv unul publicitar dedicat investiției.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Construcțiile propuse sunt amplasate în interiorul limitei de proprietate impuse prin HCLM 152 din 26 mai 2016.

Se va păstra aliniamentul stradal spre Calea Aurel Vlaicu, cu o retragere de 15,00 m față de limita de proprietate.

În ceea ce privește amenajarea terenului incintă, acesta va dispune de zone pavate și spații verzi amenajate. Latura vestică a terenului va avea o suprafață de verde compactă - deep green, amenajată cu spații înierbate, plantații de arbori, locuri de stat, loc de joacă pentru copii și locuri de recreere pentru rezidenți. Această fâșie verde amplasată formată din arbori pe latura vestică a terenului joacă rolul de perdea de protecție a vecinătăților.

Amenajarea curții interioare se va face prin poziționarea unor zone verzi cu vegetație amplasate pe placa de la subsol, precum și prin realizarea unor alei/ zone pietonale care vor face posibil accesul în spațiile cu funcțiuni complementare de la nivelul parterului și în casele de scară.

În incintă vor fi amenajate la nivelul terenului o serie locuri de parcare  necesare funcțiunilor complementrare. Acestea vor fi poziționate în două calupuri, amplasate la nivelul parterului pe latura sudică, spre Calea Aurel Vlaicu și în partea de nord a parcelei. Ele vor fi completate in partea de est de locuri de parcare poziționate de-a lungul drumului colector.

Propunerea are în vedere o serie de măsuri pentru protecția mediului impuse prin legislația în vigoare pentru reducerea la minim a consumului de energie și implicit a poluării.	Autorizarea proiectului se va face în două etape:

-autorizare Etapa 01 zona Nord cuprinzând corpurile de clădire C1 și C2, parcările si spațiile comune și publice adiacente;

-autorizare Etapa 02 zona Sud cuprinzând corpurile de clădire C3, C4 parcările si spațiile comune și publice adiacente.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime şi materialele necesare realizari constructiei si amenajarilor aferente intregii parcele vor fi specifice etapei de implementare a proiectului, respectiv de realizare a imobilului, drumurilor si  aleilor de incinta, parcarilor si spatiului verde .

Asigurarea materialelor necesare se realizeaza in baza dispozitiilor beneficiarului si a antreprenorului general , de la unitati autorizate in furnizarea acestora.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă potabilă a construcţiilor se va realiza de la reţeaua de apă PE-HD PE100, Pn6, Dn 200mm existentă pe Calea Aurel Vlaicu, printr-o conductă de polietilenă de înaltă densitate. Debitul de apa necesar este de 5,43 l/s.

Se va realiza un cămin de bransament, complet echipat cu contor de apa, clapeta de sens și robineti de inchidere, prevăzut cu o conducta de bransament de Dn100, din PEHD PE100 De110 PN10.

Pentru reteaua de alimentare cu apa se vor utiliza urmatoarele tipo-dimensiuni de conducte:

- PEHD De110 PN10 L=118 m

- PEHD De90 PN10 L=194 m

Distribuţia în interior a apei reci se va face de la căminul de apometru proiectat la limita de proprietate a incintei studiate, la fiecare clădire. În căminul de apometru se propune montarea unui distribuitor de apă rece care va alimenta fiecare clădire în parte prin intermediul a câte unui contor de apa rece.

B. Evacuarea apelor reziduale menajere

Apele menajere sunt colectate printr-un sistem de canalizare separat faţă de cel de canalizare pluvială.

Pentru conductele de canalizare se vor utiliza ţevi PVC-KG în exteriorul clădirilor precum şi cele colectoare de la coloane, iar în interior se vor utiliza  conducte din PP. Apele menajere de la întreg obiectivul se vor deversa la căminul de racord, existent pe Calea Aurel Vlaicu.

Tuburile de canalizare se pozează în șant la adâncime variabila, respectând adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de 10 cm grosime conform STAS 816/80 pentru a asigura stabilitatea în plan a tubului.

- Evacuarea apelor pluviale

Pentru preluarea apelor pluviale de pe clădiri și platforme betonate se vor realiza doua retele de canalizare pluviale. O rețea de canalizare pluviale care va prelua apele de pe platformele betonate (parcari, drumuri, etc.) și o rețea care va prelua apele de pe acoperișurile imobilelor.

Apele de imobile se vor colecta printr-un sistem de colectare tip gravitational cu receptoare de terasa și apoi se vor descarca în reteaua exterioara și bazinele de retentie ape pluviale.

Apele de pe zonele betonate se vor colecta prin retele formate din rigole, guri de scurgere, camine de vizitare, conducte de PVC KG SN4 pentru cele pozate pe spatii verzi, conducte de PEHD PE100 pentru cele pozate în parcarea de la subsol sub platforma și separator de hidrocarburi.

Pentru epurarea apelor colectate de pe platforma se va prevedea un separator de hidrocarburi (SH), ce va avea debitul nominal de 10/100 l/s si urmatoarele caracteristici:

-separator de lichide ușoare cu by-pass conf. SR EN 858;

-cuva din plastic armat cu fibră de sticlă, material robust și usor, design compact, cu trapă de namol integrată, fără debit de apă pe conducta de by-pass până la atingerea debitului nominal, fără încastrare în beton la instalare;

-rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1 pentru o concentrație de ulei măsurată în efluent de maxim 5 mg/l

-acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm3

-debit nominal: 10 l/s Debit total: 100 l/s

-cantitate ulei utilizată la testare: 60 litri

-capacitate trapă nămol: 2000 litri

-capacitate depozitare lichide ușoare: 412 litri

-capacitate totală: 2799 litri

-greutate cuvă: 320 kg

Caminele de vizitare vor fi din beton prefabricat.

Toate camine cu adancimea mai mare de 1,50m vor fi echipate cu scari de acces.

Capacele caminelor de vizitare vor avea clasa de sarcina D250, pentru cele montate pe spatiul verde și D400 pentru cele montate pe zona carosabila.

Se va monta un bazin de retentie ape pluviale, în care se vor descarca apele pluviale colectate de pe clădiri și cele colectate de pe platformele betonate, va avea un volum minim util de 75 mc si va fi prevazut cu pompe submersibile pentru golirea lor. Se vor monta 3 pompe submersibile, doua pompe active și una de rezerva. Debitul de evacuare aferent fiecarei pompe va fi de 7 l/s  la o înălțime de pompare de 35 mCA.                                       	Din bazinul de retentie, apele vor fi descarcate în reteaua publica de canalizare de pe Calea Aurel Vlaicu, prin intermediul unui cămin de linistire conectat la căminul de racord.

Reteaua de canalizare pluviala propusa pentru descarcarea apelor pluviale din bazinul de retentie în canalizare va fi realizata din tevi de PEHD PE100 PN10 De110.

Separatorul de hidrocarburi propus vor respecta atat Normele Europene EN858-1 cat si alte prevederi si standarde germane si europene in vigoare, iar parametrii rezultati vor respecta prevederile normativului NTPA 001/2005 si Anexele publicate in Monitorul Oficial nr. 187 din 20 martie 2002.

D. Asigurarea agentului termic

Agentul termic necesar pentru incalzirea apartamentelor se va produce cu ajutorul unui sistem format din pompe de caldura și agent termic primar furnizat de către CET Arad (CET Lignit Arad și CET Hidrocarburi Arad).

CORP C1

Pentru a acoperi necesarul de căldura în valoare de 254925 W aferent corpului C1 și necesarul de putere pentru producerea de apa calda menajera de 126160 W, se va realiza o centrala termica formata din trei (3) pompe de căldura de tip Aer-Apa, având fiecare o capacitate de 89,5 kW, pe lângă care se va monta un schimbator de căldura în placi cu o putere termica de 178,5 kW  alimentat cu agent termic primar de la CET Arad.

În centrala termica se va amplasa un acumulator de căldura tip Puffer cu un volum de 2000 litri la care vor fi conectate cele trei pompe de căldura și circuitul secundar de la schimbatorul de căldura. Din acumulatorul de căldura se va distribui agentul termic apa calda 45/40 °C către statiile de pardosea radiante aferente fiecarui apartament.

Pentru a acoperi necesarul de apa calda menajera se vor amplasa doua (2) boilere, având fiecare un volum de 3000 litri. Puterea necesara pentru a incalzi volumul de apa calda menajera este de 126,16 kW. Agentul termic pentru producerea de apa calda menjera va fi produs, în sezonul rece, cu ajutorul pompelor de căldura și a agentului termic furnizat de către CET Arad. În sezonul cald, agentul termic necesar producerii apei calde menajere necesar se va realiza 100% cu ajutorul pompelor de căldura.

Caracteristicile tehnice aferente unei pompe de căldura Aer-Apa 90 kW:

- putere termica min/max: 28,2 – 89,5 kW

- consum electric min/max: 8,2 – 28,3 kW

- temperatura ambientala de funcționare în mod încălzire min/max: -25 - +45 °C

- nivel zgomot: 69  dBA

- ventilator: 2buc, debit de aer 2x13500 mc/h

- refrigerant: R410A, cantitate 2x8kg

- Dimensiuni LxDxH: 2180x1220x1750 mm

- Greutate: 680 kg

CORP C2

Pentru a acoperi necesarul de căldura în valoare de 440652 W aferent corpului C2 și necesarul de putere pentru producerea de apa calda menajera de 216600 W, se va realiza o centrala termica formata din cinci (5) pompe de căldura de tip Aer-Apa, având fiecare o capacitate de 89,5 kW, pe lângă care se va monta un schimbator de căldura în placi cu o putere termica de 308,46kW alimentat cu agent termic primar de la CET Arad.

În centrala termica se vor amplasa doua acumulatoare de căldura tip Puffer cu un volum de 2000 litri fiecare, la care vor fi conectate cele cinci pompe de căldura și circuitul secundar de la schimbatorul de căldura. Din acumulatorul de căldura se va distribui agentul termic apa calda 45/40 °C către statiile de pardosea radiante aferente fiecarui apartament.

Pentru a acoperi necesarul de apa calda menajera se vor amplasa doua (2) boilere, având fiecare un volum de 5000 litri. Puterea necesara pentru a incalzi volumul de apa calda menajera este de 216,6 kW. Agentul termic pentru producerea de apa calda menjera va fi produs, în sezonul rece, cu ajutorul pompelor de căldura și a agentului termic furnizat de către CET Arad. În sezonul cald, agentul termic necesar producerii apei calde menajere necesar se va realiza 100% cu ajutorul pompelor de căldura.

Caracteristicile tehnice aferente unei pompe de căldura Aer-Apa 90 kW:

- putere termica min/max: 28,2 – 89,5 kW

- consum electric min/max: 8,2 – 28,3 kW

- temperatura ambientala de funcționare în mod încălzire min/max: -25 - +45 °C

- nivel zgomot: 69 dBA

- ventilator: 2buc, debit de aer 2x13500mc/h

- refrigerant: R410A, cantitate 2x8kg

- Dimensiuni LxDxH: 2180x1220x1750 mm

- Greutate: 680 kg

CORP C3

Pentru a acoperi necesarul de căldura în valoare de 298463W aferent corpului C3 și necesarul de putere pentru producerea de apa calda menajera de 136210W, se va realiza o centrala termica formata din patru (4) pompe de căldura de tip Aer-Apa, având fiecare o capacitate de 89,5kW, pe lângă care se va monta un schimbator de căldura în placi cu o putere termica de 208,92kW alimentat cu agent termic primar de la CET Arad.

În centrala termica se vor amplasa doua acumulatoare de căldura tip Puffer cu un volum de 2000 litri fiecare, la care vor fi conectate cele patru pompe de căldura și circuitul secundar de la schimbatorul de căldura. Din acumulatorul de căldura se va distribui agentul termic apa calda 45/40 °C către statiile de pardosea radiante aferente fiecarui apartament.

Pentru a acoperi necesarul de apa calda menajera se vor amplasa doua (2) boilere, având fiecare un volum de 3000 litri. Puterea necesara pentru a incalzi volumul de apa calda menajera este de 136,21kW. Agentul termic pentru producerea de apa calda menjera va fi produs, în sezonul rece, cu ajutorul pompelor de căldura și a agentului termic furnizat de către CET Arad. În sezonul cald, agentul termic necesar producerii apei calde menajere necesar se va realiza 100% cu ajutorul pompelor de căldura.

Caracteristicile tehnice aferente unei pompe de căldura Aer-Apa 90 kW:

- putere termica min/max: 28,2 – 89,5 kW

- consum electric min/max: 8,2 – 28,3 kW

- temperatura ambientala de funcționare în mod încălzire min/max: -25 - +45 °C

- nivel zgomot: 69 dBA

- ventilator: 2buc, debit de aer 2x13500 mc/h

- refrigerant: R410A, cantitate 2x8 kg

- Dimensiuni LxDxH: 2180x1220x1750 mm

- Greutate: 680 kg

CORP C4

Pentru a acoperi necesarul de căldura în valoare de 398423 W aferent corpului C4 și necesarul de putere pentru producerea de apa calda menajera de 204320 W , se va realiza o centrala termica formata din cinci (5) pompe de căldura de tip Aer-Apa, având fiecare o capacitate de 89,5 kW, pe lângă care se va monta un schimbator de căldura în placi cu o putere termica de 278,896 kW alimentat cu agent termic primar de la CET Arad.

În centrala termica se vor amplasa doua acumulatoare de căldura tip Puffer cu un volum de 2000 litri  fiecare, la care vor fi conectate cele cinci pompe de căldura și circuitul secundar de la schimbatorul de căldura. Din acumulatorul de căldura se va distribui agentul termic apa calda 45/40 °C către statiile de pardosea radiante aferente fiecarui apartament.

Pentru a acoperi necesarul de apa calda menajera se vor amplasa doua (2) boilere, având fiecare un volum de 5000 litri. Puterea necesara pentru a incalzi volumul de apa calda menajera este de 204,32 kW. Agentul termic pentru producerea de apa calda menjera va fi produs, în sezonul rece, cu ajutorul pompelor de căldura și a agentului termic furnizat de către CET Arad. În sezonul cald, agentul termic necesar producerii apei calde menajere necesar se va realiza 100% cu ajutorul pompelor de căldura.

Caracteristicile tehnice aferente unei pompe de căldura Aer-Apa 90 kW:

- putere termica min/max: 28,2 – 89,5  kW

- consum electric min/max: 8,2 – 28,3  kW

- nivel zgomot: 69  dBA

- ventilator: 2buc, debit de aer 2x13500 mc/h

- refrigerant: R410A, cantitate 2x8 kg

- Dimensiuni LxDxH: 2180x1220x1750 mm

- Greutate: 680 kg

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Toate lucrarile propuse conform planurilor prezentate in prezenta documentatie, nu vor afecta zona in care este amplasat obiectivul. Toate lucrarile propuse concura, de fapt,  la mobilarea intregului amplasament, in concordanta cu prevederile Documentatiilor de urbanism , faza PUZ, aprobata prin HCLM Arad nr. 152/2016, in scopul de a-i pune la maxim in valoare potentialul.

Realizarea noului obiectiv implică modificarea totală a fiziografiei amplasamentului studiat. Prin constructiile propuse întreg amplasamentul va deveni funcţional.

La finalizarea lucrarilor intreaga zona se va amenaja conform planurilor prezentate, realizarea investitiei nu va afecta negativ zona .

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

La terminarea investitiei se vor realiza lucrari de amenajare pentru intreg amplasamentul studiat ( realizare alei, platforme pentru parcari si spatiu verde amenajat ).

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesele în spațiile cu funcțiuni complementare se vor realiza de pe latura sudică (dinspre Calea Aurel Vlaicu), respectiv de pe drumul colector propus la limita estică a incintei, dar și din curtea interioară nou propusă.

Accesele în casele de scară se vor realiza din curtea interioară pentru corpurile amplasate pe latura estică a parcelei. Pentru corpurile amplasate pe partea vestică a incintei, accesele în casele de scară se vor realiza dinspre zona verde de parc.

Accesele în spațiile publice amplasate la nivelul parterului fiecărui corp propus, se vor realiza dinspre Clea Aurel Vlaicu, dinspre strada colectoare, dar și din curtea interioară propusă, respectiv dinspre zona verde parc.

Accesele publice pietonale ce duc spre parcarea subterană se vor realiza prin intermediul a două case de scara poziționate in corpul C2, rspectiv corpul C4. Acestea sunt folosite și pentru evacuare.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

Nu este cazul.

- metode folosite în construcție/demolare;

Structura corpurilor ce alcătuiesc ansamblul va fi realizata din beton armat.

Sistemul de fundare va fi realizat din radier general, cu o grosime de 80 cm.

Suprastructura tuturor corpurilor va fi compusă din stalpi lamelari cu grosimi de 30x150 cm la nivelul subsolului si al parterului, respectiv 25x100 cm la etajul 1,2,3,4 si etaj retras; si pereți din beton armat.

Planseele vor fi de tip dala, avand o grosime de 25 cm. Pereții de inchidere si compartimentare sunt realizati din zidarie, avand o grosime de 25 cm.  Acoperisul este de tip planseu necirculabil.

Cele 4 corpuri principale ale ansamblului sunt așezate cu deschiderile spre S, E, N, respectiv V. Spațiile importante ale clădirilor sunt orientate spre curtea interioară generată, spre strada colectoare, sau spre zona verde de pe latura vestică a amplasamentului. Spațiile comerciale amplasate la nivelurile inferioare ale ansamblului, pot fi accesate de pe toate laturile ansamblului.

În vederea realizării acetui proiect s-au avut în vedere respectarea retragerilor impuse atât în CU, cât și în HCLM 152 din 26 mai 2016, precum și respectarea indiciilor urbanistici.

În zona obiectivului, există pe o rază de 1500m următoarele:

- la o distanta de aproximativ 640 m Cimitirul Eternitatea

- la o distanta de  aproximativ 20 m linii de tramvai

- la o distanta de aproximativ 320 m terenul de fotbal UTA

- la o distanta de aproximativ 30 m restaurant tip fast-food

- la o distanta de aproximativ 210 m spații comerciale

- la o distanta de aproximativ 60 m zona industriala (hale)

- la o distanta de aproximativ 770 m Gara de Nord din Arad (linii de cale ferata)

- la o distanta de aproximativ 360 m Antrepozitul Andrényi (conform OMS 119/2014, cap I, art. 5, 11)

Clădirile propuse, cu destinația de dotări comerciale/servicii și locuințe colective, asigură însorirea spțiilor  pe o durată de minim 1 1/2 ore la solstitiul de iarnă, atât a încăperilor de locuit din interiorul ansamblului propus, cât și din locuințele învecinate, conform OMS 119/2014, cap I, art. 3.

Încăperile de locuit și bucătăriile sunt prevăzute cu deschideri directe către aer liber- uși, ferestre, care permit ventilația naturală a spațiilor. Iluminarea naturală în camere și bucătării permit desfășurare activitățăiilor zilnice fără a se recurge la lumină artificială. Sistemul de încălzire asigură temperatura minima de 20ºC în camerele de locuit, cu diferențe în funcție de destinația încăperii.

Spațiilor interioare din apartamente au avut în vedere dimensionarea corespunzatoare astfel încât să asigure circulația comodă a tuturor persoanelor, având dimensiuni minime de 1,20 m. Căile de circulație publică au fost dimensionate și ele astfel încât să asigure o circulație comodă- holurile de distribuire în apartamente având o lățime de 1.65m. Casele de scară sunt doate cu ascensoare dimensioante astfel încât să suporte o capacitate de minim 8 persoane. Scările sunt compuse din rampe cu lățimi de 1.20m, dotate cu mână curentă – h=1.00m. Nu au for propuse trepte inutile între camere, planuri înclinate sau iluminate insuficient. S-a avut în vedere de asemenea ca proiectul să asigure separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor sau vaporilor.

Spațiile destinate funcțiunilor complementare, sunt amplasate la nivelurile inferioare ale clădirilor și vor avea funcțiunea de unități de prestari servicii, unități comerciale,  care nu creaza riscuri pentru sănătatea, sau disconfort populației (conform OMS 119/2014, cap I, art. 6).

Spațiile destinate cu funcțiunea de unități de prestări servicii, unități comerciale, vor fi predate clienților nefinisate, necompartimentate și fără a fi dotate.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Proiectantul si beneficiarul pun la dispozitia  executantului , inaintea inceperii lucrarilor de constuctie, o schita de plan continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite sau in apropierea carora va trece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere,  etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii.

De asemenea daca vor fi depistate instalatii subterane in apropierea locului unde se executa lucrarile, executantul va opri lucrul, va stabili precis natura instalatiilor subterane si felul cum sunt amplasate, dupa care conducatorul procesului de munca va lua masuri pentru evitarea avarierii acestor instalatii si pentru eliminarea pericolelor de accidente si poluarea a mediului. De asemenea se va asigura de prezenta pe santier a reprezentantilor societatilor a caror retele au fost descoperite.

Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul lucrarilor de constructie toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia mediului, muncii, de siguranta circulatiei si PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatile locale de specialitate (detinatorii de retele subterane si aeriene, organe de politie mediu sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul lucrarilor de constructie.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul lucrarilor de constructie, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane existente.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul demolarii constructiilor prezentate.

In afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenire a incendiilor prevazute , executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor. De asemenea va intocmi fise tehnologice pentru fiecare operatiune in parte, in care va specifica modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, precum si masurile pentru protectia mediului, protectia muncii, PSI.

Antreprenorul general trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate , mediu si sanatate pe durata realizarii lucrarii.

Executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor acestor masuri.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Lucrarile propuse sunt in concordanta cu Regimul tehnic al parcelei studiate stabilit prin PUZ  si RLU pentru „ Complex rezidential si de servicii”, Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, aprobat prin HCL 152/2016.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul. Au fost studiate la etapa PUZ aprobat.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul. Chiar lucrarea propusa are ca efect cresterea numarului de locuinte  .

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1201/31.07.2023 emis către Primăria Municipiului Arad, situaţia terenului pe care se va realiza proiectul se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism faza PUZ aprobată prin HCLM  nr. 152/2016:

- Regimul juridic: terenul este situat în intravilanul municipiului Timişoara, fiind proprietatea SC SMART DOWNTOWN  SRL.

- Regimul economic: destinatia actuala teren in intravilan, destinatia conform PUZ : „Complex rezidential si de servicii”.

- ●    Avize cerute : alimentare cu apa si canalizare,  securitate la incendiu, alimentare cu energie electrica, alimentarea cu energie termica.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul. Terenul pe care urmeaza a se amplasa viitorul complex rezidential si de servicii este liber de constructii.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu există vegetație importantă pe parcela proiectului. Vegetația propusă pentru curtea interioară este una de dimensiuni medii ornamentală- amplasată în jardiniere și care nu împiedică vizibilitatea sau însorirea parcelei sau parcelelor învecinate.

În partea vestică a parcelei va fi amplasată zona verde deep-green, unde este propusă o zonă verde amenajată cu plantații de arbori care crează o perdea vegetală spre vecini.

Intreg amplasamentul se va mobila conform propunerilor prezentate, rezultand un spatiu conform planurilor si proiectelor prezentate.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Accese auto se vor pastra din Calea Aurel Vlaicu.

- metode folosite în demolare:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):

- Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

S-au atasat plansele  amplasamentului pe care urmeaza a se amplasa obiectivul.

folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Proiectul se va realiza pe un teren liber de constructii.

politici de zonare și de folosire a terenului:

Proiectul se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism faza PUZ aprobată prin HCLM nr. 152/2016.

arealele sensibile:

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| INVENTAR DE COORDONATE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Pct | X | Y |
| 1002 | 527841.850 | 215808.305 |
| 1003 | 527666.742 | 215735.251 |
| 1004 | 527887.840 | 215742.326 |
| 1005 | 527896.075 | 215745.268 |
| 1006 | 527894.677 | 215748.974 |
| 1007 | 527897.225 | 215749.669 |
| 1008 | 527897.119 | 215750.058 |
| 1009 | 527950.989 | 215763.148 |
| 1010 | 527976.604 | 215769.190 |
| 1011 | 527976.925 | 215766.039 |
| 1012 | 527989.254 | 215770.775 |
| 1013 | 528001.805 | 215773.620 |
| 1014 | 527975.667 | 215852.977 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Au fost studiate in cazul PUZ aprobata prin HCLM Arad nr. 152/23.04.2016.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

### Ape uzate rezultate în etapa de construcţie a obiectivului

Ape uzate rezultate din lucrări de execuţie a construcţiei

Apa va avea o utilizare limitată în perioada de construire, deoarece cea mai mare parte a materialelor utilizate vor fi preparate în afara amplasamentului. Apa utilizată în cadrul amplasamentului pentru prepararea unor materiale de construcţie va fi înglobată în acestea. Din această activitate nu vor rezulta ape uzate.

Ape uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului

Pe perioada desfăşurării etapei de construire apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate fecaloid – menajere rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului ce concura la realizarea investitiei. Vor fi instalate grupuri sanitare in incinta organizarii de santier.

In perioada santierului constructorul va utiliza bransamentele de energie electrica, apa potabila si canalizare existente din organizarea de santier.

Ape uzate rezultate în etapa de funcţionare a obiectivului

Ape uzate rezultate de la activităţi de întreţinere a  parcarilor

Aceste ape pot avea in  conţinut substante petroliere. Igienizarea spaţiilor din cadrul obiectivului se va efectua cu ajutorul echipamentelor profesionale care se vor achizitiona.

Aceste ape uzate vor fi directionate in reteaua de canalizare ape pluviale posibil impurificate cu produse petroliere sunt trecute prin-un separatorul de produse petroliere, dupa care sunt directionate intr-un bazin de retentie  ( V = 75 mc ) si  directionate in canalizarea municipala.

Valorile concentraţiilor poluanţilor specifici din apele uzate rezultate din funcţionarea obiectivului analizat se vor încadra în limitele prevăzute pentru poluanţii relevanţi din HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005, respectiv Normativul NTPA – 001 din 2005.

Apele uzate rezultate din activităţile ce se vor desfăşura în cadrul viitorului obiectiv vor genera un impact indirect nesemnificativ asupra calităţii apelor din reteaua de canalizarea municipala, dupa trecerea prealabila prin separatorul de produse petroliere.

Ape uzate menajere rezultate din activităţile igienico – sanitare ale locatilor si a personalului ce isi va desfasura activitatea in SAD-uri.

Pe perioada darii in folosinta a imobilului apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate fecaloid – menajere  ale locuitorilor imobilului si personalul din SAD-uri. Acestea vor fi evauate direct in reteaua de canalizare municipala si se vor încadra în limitele prevăzute pentru poluanţii relevanţi din HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005, respectiv Normativul NTPA – 002 din 2005.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri:

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

Sursele principale si poluanţii atmosferici caracteristici perioadei de desfăşurare a lucrărilor de constructie vor fi reprezentate de:

- lucrările de manevrare a materialelor de constructie utilizate– poluanţi: particule;

-manevrarea deşeurilor de materiale de construcţii – poluanţi: particule;

-funcţionarea echipamentelor utilizate pentru realizarea lucrărilor de constructie şi

transportul materialelor – poluanţi: NOx, SO2, CO, particule, COV.

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi surse de suprafaţa, deschise, libere. Funcţionarea acestora va fi intermitenta, în funcţie de programul de lucru (maximum 8-10 ore/zi, 5 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor. Durata lucrărilor de constructie este estimată la 2 ani. După finalizarea lucrărilor de  constructie şi evacuarea materialelor din amplasament, sursele menţionate mai sus vor dispărea. Lucrările de constructie vor fi realizate cu utilaje moderne.

Se estimează că transportul materialelor va implica în traficul de incintă un număr mediu de 10 vehicule/zi.

Măsurile de reducere  si ameliorare a emisiilor şi a nivelurilor de poluare vor fi atât tehnice, cât şi operaţionale şi vor consta în:

-realizarea lucrărilor de constructie pe tronsoane, materialele  urmând a fi achizitionate treptat ;

-folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

-reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

-stropirea cu apă a pământului excavat depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii;

-diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

-oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

-oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor.

Magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul asupra calitatii aerului datorat activitatilor de constructie  a imobilului descris , este nesemnificativ . Atat activitatea de constructie a cladiri , a amenajarilor propuse precum si cea de gestionare a deseurilor generate se va realiza cu respectarea tuturor normelor impuse de legislatia in vigoare, astfel incat impactul asupra calitatii aerului este de foarte scurta durata , fiind  temporar si nesemnificativ pe perioada lucrarilor de constructie.

Nu se pune problema reversibilitatii impactului.

Probabilitatea impactului;

Activitatile prezentate nu sunt generatoare de impact asupra mediului .

Toate posibilele surse de poluare a mediului au fost si vor fi  analizate cu atentie urmarindu-se in paralel reducerea la minim a acestora, atat prin echipamentele utilizate in activitatea de construire, organizarea de santier si  disciplina tehnologica impusa de catre beneficiarul obiectivului.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații:

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Principalele surse de zgomot specifice etapei de construire vor fi constituite de:

-funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor ;

-traficul de incintă al vehiculelor pentru transportul materialelor;

-manevrarea materialelor.

Lucrările se vor desfăşura pe intervale de timp zilnice de 8 – 10 ore, în perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale există posibilitatea creşterii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade scurte de timp, în interiorul incintei .

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale şi anume:

Adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

Folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări  necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

Folosirea de utilaje care să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Diminuarea la minimum a înălţimilor de descărcare a materialelor;

Oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor.

Principala sursă de zgomot specifică etapei de funcţionare va fi constituită de traficul produs de persoanele ce vor locui in imobilele propuse cat si de  personalul care isi desfasoara activitatea in SAD-uri. Se apreciază că aportul acestei activităţi la nivelurile de zgomot existente în zonă va fi redus, evidentiindu-se amplasarea obiectivului in proximitatea uneia din cele mai tranzitate artere a municipiului Arad.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații:

Nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de constructie pot fi date de:

-scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de constructie;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de constructie;

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

-verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

-alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament;

-schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

-depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

-depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

-eliminarea deşeurilor de construcţie prin operatori autorizaţi;

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de constructie nu se vor produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului.

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul functionarii anterioare.

In timpul realizării lucrărilor de constructie sursele posibile de afectare si contaminare ale solului si subsolului , pot fi:

- traficul autovehiculelor si utilajelor in timpul lucrului si transporturilor, prin degajarea prafului si noxelor gazoase si depunerea lor pe sol;

- scurgerile de combustibili, ulei sau de diverse materiale (moloz, pămant vegetal,ciment, balast, etc) in timpul transportului si lucrarilor;

-gestionarea defectuoasa a deseurilor rezultate din constructie.

Astfel deseurile generate in urma activitatii de constructie vor fi depozitate pe sorturi, in recipienti etansi ( daca este cazul ) si vor fi predate  agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate ( colectare si preluare ).

Prin tehnologiile de constructie prevazute nu se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau in subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale periculoase direct pe sol, deci nu exista surse continue de poluare a solului.

Pentru evitarea unei poluari accidentale a solului evacuarea deseurilor rezultate din constructie se va face progresiv de pe santier.

In cazul unor poluari accidentale ( datorate scurgerilor de motorina, uleiuri ), pamantul contaminat va fi escavat si preluat pentru tratare sau eliminare de catre firme autorizate.

Printre masurile propuse pentru protectia solului si subsolului se impune:

-accesul si parcarea auto a mijloacelor de transport implicate in transportul deseurilor rezultate in urma constructiei se va realiza doar pe suprafetele  cu aceasta destinatie;

-zonele amenajate pentru stocarea temporara a deseurilor ( daca este cazul ) se vor asigura impotriva imprastierii.

In concluzie, eventualul impact negativ a activitatii de constructie este temporar si nesemnificativ  atat timp cat toate masurile si sistemele pentru protectia mediului sunt respectate si functionale.

În cazul desfăşurării activităţii de constructie în condiţii normale, la parametrii de funcţionare proiectaţi factorul de mediu sol nu va fi afectat . Dupa realizarea lucrarilor propuse solul va avea calitatea reglementata prin legislatie OM 756/1997.

Poluanţii eliberaţi de sursele de poluare , datorită măsurilor de reducere a emisiilor luate, debitele masice si concentraţiile acestora se vor situa sub limita maxim admisă in normativele

specifice in vigoare, putandu-se estima că impactul produs de acesti poluanţi asupra solului este temporar  si nesemnificativ.

Impactul vizual  datorat lucrarilor de constructie este temporar si nesemnificativ fiind de scurta durata iar organizarea de santier propusa face ca acesta sa fie usor de tolerat de catre receptorii sensibili.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nu este cazul.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:

Nu este cazul.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Nu este cazul.

Lucrările de constructie, cu toate activitatile conexe de organizare de santier si transport a deseurilor, nu afectează decât strict zona din imediata vecinătate, fără a crea disconfort pentru populaţie, activitatile fiind realizate intr-un timp foarte scurt.

Din cele prezentate anterior rezulta că lucrările de construire a obiectivului propus nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, impactul fiind nesemnificativ si de scurta durata.

În timpul derulării lucrărilor perimetrul incintei va fi împrejmuit.

Agenţii de poluare ce pot afecta aşezările umane si populatia sunt :

- imisia de poluanţi gazoşi

- nivelul zgomotului si vibraţiilor

Conform celor prezentate anterior, imisia de poluanti gazosi nu ridica probleme legate de protecţia aşezărilor umane si a populatiei, avand in vedere masurile organizatorice propuse.

Activitatile din timpul lucrarilor  vor avea un impact nesemnificativ si de scurta durata asupra factorului de mediu AER, atat timp cat sunt respectate toate masurile adoptate pentru protectia mediului, iar in aceste conditii impactul asupra calitatii aerului se va situa in limite admisibile.

Influenta zgomotului asupra organismului uman depinde de o serie de factori ca:

- intensitatea,

- frecvenţa,

- timpul de acţiune,

- caracterul zgomotului.

- vârsta,

- activitatatea,

- starea fizică,

- obişnuinţa,

- sensibilitatea individuală

- mediul în care are loc acţiunea,

- dimensiunea spaţiului,

- configuraţia terenului.

Acţiunea zgomotului asupra urechii

- tulburări acute sau accidentale determinate de zgomote foarte puternice şi în general de scurtă durată,

- tulburări cronice care apar cu precădere în mediul industrial, ca scăderea acuităţii auditive

Acţiuni asupra întregului organism – este mult mai complexă pătrunderea zgomotului realizându-se nu numai pe calea nervului auditiv ci şi prin piele, muşchi, oase, articulaţii. La baza acestei acţiuni stă influenţa asupra sistemului nervos central.

Efecte :

- modificări ale sistemului hipotalamohipofizar

- aparatul cardiovascular reacţionează prin accelerarea pulsului şi creşterii tensiunii arteriale

- aparatul respirator se manifestă prin creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiraţiei şi a consumului de oxigen

- aparatul digestiv prezintă modificări inhibitorii ale secreţiei şi motilităţii gastrice şi intestinale

- sistemul endocrin – apar tulburări asupra glandei tiroide şi a glandelor suprarenale

- scoarţa cerebrală reacţionează prin scăderea atenţiei, apariţia insomniei, a oboselii rapide

Nivelele maxime ale zgomotului comparativ cu limitele reglementate prin STAS 10009 – 1988, sint cele din tabelul urmator :

| Punctul de calcul | Nivel de zgomot admisibil |
| --- | --- |
| La limita incintei obiectivului | 65 |
| La limita zonei protejate | 50 |

Se preconizeaza ca valoarea nivelului de zgomot admisibil la limita zonei se v-a incadra pe parcursul derulari activitatii, în lipsa altor surse de zgomot din zonă.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

- planul de gestionare a deșeurilor: 
Tipul deseurilor posibil a fi generate ( conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor ),la lucrarea de reabilitare a cladirii si se vor incadra in urmatoarele categorii :

| Cod deşeu | Denumire |
| --- | --- |
| 17 01 02 | Cărămizi |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 01 | Lemn |
| 17 02 03 | Materiale plastice |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă |
| 17 04 05 | Fier şi oţel |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
| 17 08 02 | Materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |

Descrierea modului de gestionare a deseurilor generate

În etapa de constructie vor rezulta cantităţi semnificative de deşeuri . Vor fi generate, in special,  următoarele tipuri de deşeuri:

-Material plastic PEID, PVC

-Capete conductori - neferoase cu izolaţii

-Deşeuri materiale de construcţie inerte

-Deşeuri metalice din dezafectare

Depozitarea finală a deşeurilor se va face numai în spaţii aprobate de municipalitate.

Toate materialele cu potenţial valorificabil ( metal, materiale plastice ) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi;

Depozitarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor şi a apei freatice.

Deşeurile menajere şi asimilabile rezultate în cadrul organizării de şantier  vor fi colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul municipal de servicii de salubritate (S.C. RETIM ECOLOGIC SERCICE S.A.), cu care beneficiarul va  incheia contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat. Destinatia deseurilor rezultate din constructii va fi cea stabilita de catre operatorul de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERCICE SA.

Deşeurile de materiale  vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

Recipientele utilizate pentru precolectarea deseurilor sunt in functie de amploarea fiecarei lucrari contractate si se incadreaza in urmatoarele categorii :

-tomberoane;

-containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau 10 mc. Acestea vor fi inchiriate de catre beneficiarul lucrarilor in functie de etapa lucrarilor ce se for executa.

-tarcuri.

Denumirea si adresa transportatorului deseurilor.

De regula transportul deseurilor va fi realizat de catre societatea locala de salubritate SC RETIM ECOLOGIC SERCICE SA, cu care majoritatea operatorilor economici de pe raza municipiului au incheiate contracte de colaborare.

In cazul deseurilor recuperabile , pentru cantitati semnificative,  transportul acestora spre unitatile colectoare si reciclatoare se realizeaza de catre societatile autorizate cu care se vor incheia contracte de colaborare.

In cazul societatilor ce detin mijloace de transport autorizate pentru transportul deseurilor si sunt autorizate pentru aceasta activitate , se vor utiliza serviciile acestora.

Deseurile reciclabile vor fi directionate spre punctele de colectate autorizate ale societatilor abilitate in colectarea si gestionarea acestora.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse:

În etapa de constructie singurele substanţe toxice şi periculoase (îndeosebi inflamabile şi iritante – lacuri, vopsele, adezivi) ce vor fi utilizate pe amplasament vor fi încorporate în materialele de construcţii. Acestea vor fi utilizate/aplicate în cadrul amenajarilor propuse în proiect.

În etapa de funcţionare

Se preconizeaza ca in etapa de functionare nu vor fi utilizate substante toxice si periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):

Singurele activităţi care pot afecta populaţia din vecinătatea obiectivului sunt cele generatoare de zgomot şi cele generatoare de emisii de poluanţi atmosferici, categorie în care sunt incluse şi mirosurile. Se apreciază că, în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile, în etapa de constructie pot să apară situaţii episodice de depăşire a limitelor legale la limita amplasamentului obiectivului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate):

Nu este cazul.

- magnitudinea și complexitatea impactului:

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului:

Nu este cazul.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului:

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Implementarea proiectului care face obiectul prezentei documentaţii nu implică modificarea sistemului actual de monitorizare a calităţii factorilor de mediu .

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele):

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

PUZ aprobata prin HCLM Arad nr. 152/2016 .

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

Pentru realizarea organizarii de santier se vor avea in vedere urmatoarele:

- Gardul de la marginea proprietatii va avea h=2(m), iar gardurile din incinta cu rol de ghidaj/atentionare aprox. h=1.2 (m)

- Containere dimensiuni 3X6 (m2) : 2 buc;

Componentele principale ale organizarii de santier sunt:

-1 panou de identificare al investitiei;

-1 cabina poarta;

-1 grup sanitar, toaleta ecologica

-1 platforma depozitare materiale

-1 magazie scule

-1 punct P.S.I.

- vestiare

Racorduri: energia electrica si alimentarea cu apa si canalizarea apelor reziduale vor fi furnizata de la retelele publice.

-Suprafata terenului ocupat datorata organizarii de santier : 400  mp.

Pe toata durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricaror accidente de munca, in conformitate cu prevederile H.G. nr.300 / 2006.

Se va intocmi  proiectul de organizare de santier (P.O.E.)  inainte de inceperea executiei amenajarii. 
            Astfel, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi va prevede obligatoriu si realizarea  unei organizari de santier (Proiect de Organizare Santier) care va cuprinde :
- caile de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;
- sursele de energie ;
- vestiare, apa potabila, grup sanitar ;
- grafice de executie a lucrarilor ;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;
- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Anumite materialele de constructie , se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de amenajare în incinta magazinului existent. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :
- platou depozitare materiale.

Proiectantul si beneficiarul pun la dispozitia  executantului , inaintea inceperii lucrarilor de executie schitele de plan continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite sau in apropierea carora va trece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere,  etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii.

Masurile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia mediului, muncii, de siguranta circulatiei si PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatile locale de specialitate (detinatorii de retele subterane si aeriene, organe de politie mediu sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul demolarii.

La executarea lucrarilor de organizare de santier, executantul si beneficiarul vor respecta toate celelalte prevederi specifice naturii lucrarilor ce se executa

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul organizarii de santier, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane existente.

Lucrarile periculoase vor fi semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul demolarii constructiilor prezentate.

In afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenire a incendiilor prevazute , executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor.

Se  vor intocmi fise tehnologice pentru fiecare operatiune in parte, in care va specifica modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, precum si masurile pentru organizarea de santier, protectia mediului, protectia muncii, PSI.

Antreprenorul general aa desemna un coordonator in materie de securitate , mediu si sanatate pe durata realizarii lucrarii.

Executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor  masurilor.

- localizarea organizării de șantier:

Organizarea de santier se va realiza in incinta proprie,  numai în limitele incintei deţinute de titular, fara a afecta domeniul public.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

Avand in vedere amploarea redusa aferenta organizari de santier , aceasta nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

Nu este cazul.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

Intreg amplasamentul va fi amenajat ( conform proiect ). Lucrarile propuse au fost prezentate si constau in realiazarea acceselor, parcarilor si spatiilor verzi.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

- Persoana care observa  fenomenul -poluarea accidentala anunta imediat conducerea santierului

- Conducerea santierului dispune:

- anuntarea persoanelor sau a colectivelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona

- anuntarea imediata a  gestionarului retelei de canalizare locala si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

- Persoanele sau colectivele din santier , cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru :

  - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;

  - limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

  - indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

  - colectarea , transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vedere respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

- Se solicita sprijin la unitatile cu care s-a stabilit ( societatea Compania de Apa Arad, ) in prealabil, relatii de colaborare in acest scop, in cazul in care se constata ca fortele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt suficiente pentru  sistarea poluarii si/sau eliminarea efectelor acesteia.

- In cazul in care cu toate masurile interne luate , exista pericolul ca poluarea sa se extinda catre surse de apa de suprafata inediat, va fi avertizat sistemul de gospodarire a apelor din zona (societatea Compania de Apa Arad) , asupra situatiei deosebite create.

- Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea pericolului raspandirii substantelor poluante in unitati sau in zone adiacente , conducerea unitatii sau a sectiei va informa sistemul de gospodarire a apelor asupra sistarii fenomenului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

Nu este cazul.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

In acest moment amplasamentul este liber de constructii, terenul fiind liber de constructii.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

Au fost atasate plansele.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare:

S-a atasat plansa de echipare edilitara ( ce prezinta echipamentele ce urmeaza a fi montate : separator de produse petroliere si bazin de retentie ape pluviale epurate ).

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare deseuri in incinta apartamentelor

↓

Stocare temporara in pubelele amplasate pe spatiul special construit ( platforma pubele ). Pubelele vor fi destinate atat deseurilor menajere cat si deseurilor reciclabile ( hartie, carton, plastic, metal , sticla )

↓

Transport deseuri de catre societatea de salubritate la statia de sortare sau deponeul teritorial

↓

Preluare deseuri la statia de sortare sau deponeul teritorial .

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Se vor prezenta in cazul in care se  solicita.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic:

Nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral:

Nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod:

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz:

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Pentru semnatura titularului

Ing. Dorina COLOJOARA