MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„ZONĂ DE PRELUCRARE AGREGATE MINERALE, STAȚIE DE SORTARE PERIMETRUL FELDIOARA VEST V EXTRAVILAN ZIMANDU NOU”

- Titular:

##### SC  ZET AGREGATE SRL

##### sediul Arad, str. Czigler Antoniu , nr. 2, jud. Arad,

##### CIF: 42137802; J2/59/2020

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Situația existentă

În prezent, pe teren există o balastieră autorizată, fără a avea în dotare o stație de sortare

Situația propusă

Se propune realizarea unei stații de sortare-spălare a agregatelor.

Se vor realiza

- Magazie 2 S = 6,49 mp

- Recuperator nisip S = 3,11 mp

- Buncăr alimentare 35 mc S = 10,85 mp

- Ciur S =18,77 mp

- Cabină comandă 1 S = 6 mp

- Decantor D1 S = 49,49 mp

- Decantor D2 S = 88,01 mp

- Bazin sursă de apă BZ (freatic + recirculat din cele două decantoare succesive D1 şi D2) S = 100 mp

- WC ecologic S = 2,25 mp

- Bandă transportoare agregate 1 buc

- Benzi transportoare sorturi 4 buc

Caracteristici detaliate:

1. Buncăr piramidal de alimentare, cu o capacitate de aprox. 35 mc, oțel zincat la cald;

2. Alimentator electro-vibrant, prevăzut cu pâlnie din oțel anti abraziune, P=.1,1  kW

3. Bandă transportatoare staționară pentru agregate, cu dimensiuni de aprox.800 mm x 25m, prevăzută cu modul de bază, motor şi bandă cu pasarelă. P=5,5 kW

4.Ciur inclinat cu 4 etaje, etajele să fie echipate cu site de sortare ,iar primele două sunt dotate cu sistem de spălare P=22 kW

5.Recuperator de nisip cu cupe şi ciur vibrant desicator, capacitate de operare min 100 t/h. P=5  kW

Pentru transport sorturi

6.Bandă transportoare cu dimensiuni de aprox.500mm x 12m (0/4mm) prevăzută cu modul de bază, motor şi bandă. P=4 kW

7.Bandă transportatoare cu dimensiuni de aprox.500 mm x 12m (4/8mm) prevăzută cu modul de baza ,motor şi bandă. P= 4 kW

8.Bandă transportoare cu dimensiuni de aprox.500 mm x 12m (8/16mm) prevăzută cu modul de bază, motor şi bandă P=.4 kW

9.Bandă transportoare cu dimensiuni de aprox.500mm x12 m (16/32mm) prevăzută cu modul de bază ,motor şi bandă. P= 4 kW

Următoarele obiective vor fi comune cu balastiera existentă:

- Magazie 1 S = 14,96 mp

- Cântar S = 74,86 mp

- Birou cântar S = 14,97 mp

- Foraj 1 (de observație) S = 1 mp

- Foraj 2 (de observație) S = 1 mp

Amplasament

Amplasamentul studiat se află în extravilan localitatea Zimandu Nou CF  nr 307384 Zimandu Nou

Vecinătăți

- - la N CF 308296, teren agricol

- - la S CF 307363, teren agricol

- - la E CF 307383, teren agricol

- - la V CF 307389, teren agricol şi HCN 351

Distanța până la granița cu Ungaria este de 20 km.

Distanța până la sit-ul Natura 2000 „Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru”  (SiteCode: ROSPA0015) este de 3 km. Nu are influențe asupra acestuia.

Coordonatele perimetrului

Amplasamentul studiat se află în extravilan localitatea Zimandu Nou CF  nr 307384 Zimandu Nou

| Nr. punct | Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 535.488 | 225..896 |
| 2 | 535.081 | 226.263 |
| 3 | 535.025 | 226.207 |
| 4 | 535.421 | 225.815 |

Excavarea agregatelor minerale (nisipuri şi pietrișuri) se efectuează pe o suprafață de 39.720 mp, delimitată de următoarele coordonate STEREO 70, delimitata de următoarele coordonate STEREO 70:

| Nr. punct | Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 535.481,525 | 225..870,068 |
| 2 | 535.080,630 | 226.257.314 |
| 3 | 535.030,203 | 226.207,310 |
| 4 | 535.430,124 | 225.820,597 |

Stația de sortare se va realiza pe terenul balastierei. Coordonatele STEREO 70 ale punctelor extreme ale diferitelor obiecte componente sunt trecute în Planul de situație.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier va fi una locală, constând din magazie d materiale şi scule specifice. În magazie vor fi ținute cantități minime de motorină, necesară utilajelor greu deplasabile.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă se va face cu apă îmbuteliată

Asigurarea apei tehnologice

Apa tehnologică este asigurată din pânza freatică. şi din recirculare.

Sistem descris la capitolul 3.3. Procesarea apelor uzate”

Procesarea apelor uzate

Apele uzate de la spălarea agregatelor sunt recirculate, neajungând în vre-un emisar.

Ele se vor colecta în două decantoare succesive D1 şi D2, ajungând apoi în bazinul de alimentare cu apă BA, de unde se vor reintroduce în circuitul productiv cu ajutorul unui sistem pompă – contor.

Decantoarele constau din suprafețe îngrădite, acoperite cu balast . Nămolul se depune din apa provenită de la spălări în D1, iar apa decantată trece în decantorul următor D, apoi în bazinul de alimentare cu apă. Nămolul este îndepărtat, din când în când, şi depus pe taluz. Apa decantată + 20-25% din apa provenind din pânza freatică este reintrodus în circuitul tehnologic.

Pompă tip Pedrollo F50/200 AR

Pmotor = 22 kW la 380-400V

Q = 400...1800 litri/min (5,67......30 l/sec);  24.....108 mc/h la H = 69...53 mCA

Contor tip WOLTMAN WDE-K50 Dn= 100mm, Q max = 180mc/oră

Contorul măsoară debitul de apă total utilizat, din care 75-80% constă din apă recirculată, restul provenind din pânza freatică

Apele uzate tip menajer se vor colecta în bazinul vidanjabil aferent WC-ului ecologic.

Asigurarea apei PSI

Apa pentru stingerea unor eventuale incendii se asigură din bazin prelevare apă freatică şi din decantoare. Nu se prevede altă rezervă de incendiu.

| Specificația | Sursa | Cantități | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă tehnologică | Apa freatică | din freatic 1280 mc.zi dar prin recirculare scade la 488 mc/zi | m3 / zi |
| Apă potabilă | Apă îmbuteliată | 0,05 | m3 / zi |
| Energie electrică | LEA 20 kV | 2500 | kWh/lună |
| Combustibil | D Depozit PECO din localitate şi parţial canistre magazie epozit PECO din localitate | 400 | l/an |
| Lubrifianți | Depozit PECO din localitate | 200 | l/an |

c) valoarea investiției;

Valoare estimată: 9.000.000 RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare 2024-2025

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Anexat

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

Amplasamentul studiat se află în extravilan localitatea Zimandu Nou CF  nr 307384 Zimandu Nou

balastiera Feldioara V

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

La ora actuală există exclusiv instalații de extragere a balastului şi respectiv un cântar auto.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Produsele actuale - balast nesortat 249.000 mc/an

Produse viitoare – balast sortat aprox 210.000 mc/an, pierderi aprox 39.000 mc/an pămânr, argilă etc.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii intrate:

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică | Destinație utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | nisip şi pietriș | materie primă | 249.000 | mc/an | dioxid de siliciu, depozite cuaternare | după selectare, la construcții | Depozitat temporar pe sol, apoi livrat | Nu |
| Amestecuri | motorină | Combust. | 400 | l/an | hidrocarburi + aditivi | alimentare utilaje | Butoi, canistre |  |
| Amestecuri | uleiuri | Lubrefiant | 200 | l/an | hidrocarburi + aditivi | Lubrifiere utilaje | Butoi metalic | Neclasificar |

| Specificația | Sursa | Cantități | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă tehnologică | Apa freatică | din freatic 1280 mc.zi dar prin recirculare scade la 488 mc/zi | m3 / zi |
| Apă potabilă | Apă îmbuteliată | 0,05 | m3 / zi |
| Energie electrică | LEA 20 kV | 2500 | kWh |
| Combustibil | Depozit PECO din localitate şi parțial canistre magazie | 400 | l/an |
| Lubrifianți | Depozit PECO din localitate | 200 | l/an |

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

racord la rețeaua locală de 20 kV şi stație de transformare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu sunt necesare astfel de lucrări

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu sunt prevăzute căi noi de acces

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

Vor fi folosite agregate minerale (nisip, pietriș).

- metode folosite în construcție/demolare;

Turnare fundații beton şi montare utilaje

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Plan de situație anexat

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Practic, din dotările existente nu se va putea reutiliza decât terenul şi utilajele de extracție a balastului

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea potențialului balastierei

Alternativa amplasării în altă zonă:

În cazul amplasării în alte locații, va fi necesară achiziția de teren. Nu se va realiza procesarea nisipului şi a balastului extras în exploatarea actuală

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul actual din incintele propuse, creându-se capacități de procesare a agregatelor exploatate. Totodată se asigură realizarea obiectivelor cu cheltuieli minime.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

Se asigură procesarea agregatelor extrase în balastieră

- alte autorizații cerute pentru proiect.

În această etapă există aviz ANRM.

Există şi Aviz AN „Apele Române”, Direcția Apelor „Crișuri” Oradea anexat.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrări de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Neexistând demolări, nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu sunt necesare astfel de lucrări

- metode folosite în demolare;

Neexistând demolări, nu este cazul

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Neexistând demolări, nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Neexistând demolări, nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de garnițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Neavând efect poluant major, nu este relevantă distanța față de granițe, distanță care este de peste 25 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În  comuna Zimandu Nou sau în apropierea acesteia nu există situri arheologice sau monumente istorice

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale privind:

Plan de situație anexat

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

La ora actuală extravilan, teren împrejmuit,

- arealele sensibile;

În imediata apropiere nu există sit-uri NATURA 2000. Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru  (SiteCode: ROSPA0015) se găsește la 5 km mai la nord de locație

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Nr. punct | Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 535.488 | 225..896 |
| 2 | 535.081 | 226.263 |
| 3 | 535.025 | 226.207 |
| 4 | 535.421 | 225.815 |

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

După cum s-a arătat anterior, nu există altă variantă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În etapa de execuție a lucrărilor

În etapa de execuție va exista WC ecologic. Nu vor fi alte ape uzate.

În etapa de exploatare

stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu sunt necesare astfel de instalații. Conținutul WC-urilor ecologice va ajunge la stația de epurare, operație efectuată de societatea care le închiriază.

Apa utilizată la spălarea agregatelor este decantată la faţă locului şi reutilizată

b) protecția aerului:

sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

b1)În etapa de construcție

Surse de poluanți pentru aer vor fi, în primul rând gazele de eșapament de la utilajele de construcție. Deoarece acestea sunt conforme normelor EURO de poluare actuale, nu vor exista probleme deosebite.

În această etapă sunt inerente şi degajări de praf, dar se vor lua măsuri punctuale

b2)În etapa de exploatare

În etapa de exploatare, poluarea aerului este cauzată de utilajele şi instalațiile de transport.

Instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă;

În etapa de construcție se va condiționa, în contractul cu constructorul selectat, folosirea exclusivă a unor utilaje a căror motoare să îndeplinească condițiile specificațiilor Euro, valabile la data executării.

Sudurile se execută în aer liber, neexistând soluții de reținere / evacuare.

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

c1)În etapa de construcție

Utilajele de construcție constituie principala sursă de zgomot şi vibrații. Deoarece acestea sunt conforme normelor EURO de poluare actuale, nu vor exista probleme deosebite.

c2)În etapa de exploatare

Sursele de zgomot sunt exclusiv motoarele utilajelor şi ale pompelor. Acestea, practic, nu vor fi peste normele aprobate.

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Utilajele folosite vor fi dotate cu dispozitive adecvate de insonorizare.

- protecția împotriva radiațiilor:

sursele de radiații;

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de exploatare nu se vor folosi surse de radiații.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt necesare

e) protecția solului şi a subsolului:

sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

e1)În etapa de construcție

Sursele potențiale de poluare a solului sunt: manipularea şi utilizarea carburanților şi a lubrifianților;

De asemenea, pot să existe scurgeri accidentale  de ulei sau motorină. Acestea se vor colecta cu un absorbant, care se va preda la o societate autorizată

e2)În etapa de exploatare

Nu sunt surse de poluare a solului, altele decât de la utilajele de extracție şi de transport.

lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Nu sunt necesare lucrări pentru protecția solului

- protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu sunt arii sensibile în apropiere

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Datorită distanței mari față de acestea, nu sunt necesare

g) protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Nu există monumente istorice, arhitecturale sau arheologice în zonă.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul de măsuri de protecție în timpul funcționării. În etapa de construcție se vor folosi utilaje şi tehnici de lucru care să deranjeze minimal zona.

h) prevenirea şi gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

h1)În etapa de construcție

Vor rezulta -„deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, de la personalul de exploatare. Estimat 0,5 mc/lună, colectat în pubele. Vor fi predate societății de salubritate din zonă.

Deșeul de pământ excedentar cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune pe terenul propriu.

Eventualul deșeu cod 15 02 02* se vor preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

h2)În etapa de exploatare

Vor rezulta -„deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, de la personalul de exploatare. Estimat 0,5 mc/lună, colectat în pubele. Vor fi predate societății de salubritate din zonă.

Deșeul de pământ excedentar cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune pe terenul propriu.

Eventualul deșeu cod 15 02 02* se vor preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este necesar un astfel de program

- planul de gestionare a deșeurilor;

În etapa de construcție

Deșeul de pământ excedentar cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune de către constructor pe terenul proprie.

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 030 01, se vor colecta în tomberoane puse la dispoziție de către societatea autorizată pentru colectarea acestor deșeuri în localitatea Zimandu Nou.

În etapa de exploatare

| Cod deșeu | Denumire deseu | Sursa generatoare | Cantitate | U.M. | Operațiune Valorificare/ Eliminare | Cod operațiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 10 | Deseuri metalice | De la utilaje defecte | variabil | To/ an | Valorificare | R12 | Schimb deșeuri pentru operațiuni R1-R11 |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, transmisie si ungere | Întreținere autovehicule si utilaje | 300 | l/ an | Valorificare | R12 |  |
| 15 01 01 | Ambalaj hârtie si carton | Angajați | variabil | Mc/ an | Valorificare | R12 | Schimb deseuri pentru operatiuni R1-R11 |
| 15 01 02 | Ambalaj materiale plastice | Angajați | variabil | Mc/ an | Valorificare | R12 | Schimb deseuri pentru operatiuni R1-R11 |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Întreținere autovehicule | variabil | Buc/ an | Valorificare | R12 | Schimb deseuri pentru operatiuni R1-R11 |
| 16 01 07* | Filtre de ulei | Întreținere autovehicule sau utilaje | variabil | Buc/ an | Eliminare | D15 | Stocare inaintea operatiune D1-D14 |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Angajații unității | 10 | Mc/ an | Eliminare | D5 | Depozit special construit |
| 01 01 02 | Deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere | Decopertare, spălare | 40.000 | Mc/ an | Eliminare | D12 | Stocarea permanentă |

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În etapa de șantier

În etapa de exploatare

Singurul preparate periculos utilizat este motorina folosite de utilaje

| Categorie | Denumire | Consum | Periculozitate | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustibil | Motorină | 400 L/an | GHS02, GHS07, GHS08, GHS09, H226, H304, H315H332, H351, H373, H411, P201, P210, P260, P273, P280, P301+ P310, P331, P501 | La PECO sau în magazine |

- modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației.

  - Alimentarea mijloacelor de transport se va face la PECO. Pentru utilajele la care deplasarea este dificilă, se va ţine în magazie motorină, în canistre, pe pardoseală din beton.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității.

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se amplasează componentele stației de sortare şi respectiv apa freatică utilizată la spălarea balastului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra calității aerului va fi unul puțin semnificativ, cauzat de gazele de eșapament ale utilajelor şi vehiculelor de transport.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul, va fi exclusiv unul local

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul va fi unul local va fi preponderent asupra aerului, prin gazele de eșapament ale motoarelor

- probabilitatea impactului;

Impactul va avea o probabilitate de 100%, atât pe durata construcției, cât şi în timpul exploatării. Impactul maxim va fi asupra aerului, prin gazele de eșapament ale motoarelor.

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi permanent, zilnic şi ireversibil.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Impact negativ poate să apară în etapele de construcție şi cea de exploatare. Constructorul desemnat va fi responsabil cu respectarea normelor de siguranță în etapa de execuție a lucrărilor şi cu managementul deșeurilor în această etapă. Tot el va trebui să ia măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului.

Datorită distanței de aprox. 21 km de cea mai apropiată graniță, nu există impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea calității apei freatice se face prin cele două foraje de observație

Coordonate STEREO 70 ale forajelor de monitorizare:

| Foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 535434,670 | 225818,244 |
| F2 | 535468,204 | 225836,307 |

.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu se încadrează în actele normative respective

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul este o investiție proprie.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi făcută pe terenul actual al balastierei.. Ea va consta  din magazie şi WC ecologic.

- localizarea organizării de șantier;

Terenurile pentru organizările de șantier vor fi amplasamentele centralei termice şi a forajului de exploatare, respectiv terenul forajului de reinjecţie.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Cu excepția gazelor de la suduri, a prafului, a gazelor de eșapament şi a zgomotelor de la motoarele utilajelor de construcții şi al vehiculelor de transport, nu vor fi alte impacturi asupra factorilor de mediu. Se vor folosi utilaje de ultimă generație, pentru a se reduce la minim impactul asupra factorilor de mediu.

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Surse de poluanți vor fi de la gazele de la suduri, praf, zgomot şi vibrații, gazele de la eșapament ale utilajelor şi vehiculelor utilizate în etapa de construcție.

Scurgerile accidentale de combustibili sau ulei vor fi strânse cu material absorbant şi predate la societăți abilitate pentru neutralizare.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Cu excepția menținerii parametrilor de funcționare a motoarelor utilajelor şi vehiculelor şi a respectării orelor de liniște, nu sunt necesare alte măsuri. Se vor lua măsuri ca durata lucrărilor de șantier sa fie redusă la minim.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

Lucrările de refacere se limitează la refacerea terenului

De asemenea, se vor lua măsuri de curățire şi de îndepărtare a deșeurilor.

Se vor executa, de către constructor specializat,, lucrări de refacere a spațiilor verzi.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluări accidentale se pot produce numai în caz de scurgeri de ulei sau de combustibil de la utilajele folosite sau de la vehiculele de transport. Ca mod de răspuns se prevede achiziționare de absorbanți pentru produse petroliere şi colectarea ulterioară a absorbanților în recipienţi metalici. Absorbanții utilizați urmează a fi predați spre eliminare la o societate autorizată.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

În caz de dezafectare a instalației, prin grija proprietarului aceasta va fi dusă la o altă destinație, eventual instalată acolo sau predată ca şi deșeu metalic.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dacă se va ajunge la dezafectarea utilajelor, acestea se ridică de pe teren, eventual se nivelează zona pentru a putea fi utilizată cu altă destinație.

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Planuri anexate la etapa de „Notificare”.  Plan actualizat, atașat

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Etapele procesului tehnologic sunt:

  - - extragere balast brut

  - - transport la instalația de sortare

  - - sortare

  - - spălare agregate

  - - decantare apă de spălare şi reutilizare

  - - transport pământ (nămol) rezultat, urmat de stocare pe terenul propriu

  - - transport la beneficiar a agregatelor sortate

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare – stocare temporară . În cazul deșeurilor menajere– predare la societăți autorizate.

Deşeurile de pământ, stocate pe teren

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu sunt solicitate alte piese  desenate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Lucrările nu se vor desfășura în sit-uri Natura 2000 sau în apropierea acestora

a)descrierea succintă a proiectului şi distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

SC  ZET AGREGATE SRL,  va instala o Stație de Sortare agregate minerale rezultate din excavarea  în limitele perimetrului de exploatare (pentru care există Autorizație de gospodărire a apelor nr. 139/03.05 2023), situat în partea de nord-est a localității Zimandu Nou , comuna Zimandu Nou , județul Arad, pe o suprafață totală de 45.000 mp conform CF 307384   Zimandu Nou.

| Nr. punct | Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 535,488 | 225,896 |
| 2 | 535,081 | 226,263 |
| 3 | 535,025 | 226,207 |
| 4 | 535,421 | 225,815 |

Nu există în zonă arie  naturală protejată Natura 2000.

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu există în apropiere zonă arie  naturală protejată Natura 2000

- prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Obiectivele din proiect sunt în extravilanul localității, neexistând specii protejate în zonă.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el producând emisii poluante minore.

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el producând emisii poluante minore.

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu sunt necesare

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, aflate în administrarea AN „Apele Române”.

- Localizarea proiectului:

Amplasament obiectiv :. La limita dintre B.H. Ier cod IV-4 şi B.H. Militar, cod III-1.40a3, pe zona de protecție hidrogeologică a captării “Nord” de alimentare cu apă a microzonalului ARAD,  în zona Feldioara, în extravilanul comunei Zimandu Nou-Feldioara, la cca.10 km nord – est de municipiul Arad

Bazin Hidrografic Mureș, cod IV-1.000.00.00.00.00.mal drept

Corp de apă de suprafață:  MUREȘ, conf. Șoimoș - confl. Zădărlac, cod RORW4.1_B10, corp de apă permanent, având tipologie R010a, care conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mureș 2016-2021 este corp de apă puternic modificat, în stare chimică BUNĂ și la potențial ecologic BUN. Pe acest corp de apă NU au fost impuse măsuri suplimentare.

| Curs de apă | Denumire corp de apă | Cod corp de apă | Tipologie | Categ. CA | Stare chimică / potențial ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUREȘ | conf. Șoimoș - conf. Zădărlac | RORW4.1_B10 | R010a | CAPM | BUNĂ / BUN |

- Corpuri de apă subterane:

Amplasamentul investiției se suprapune peste corpurile de apă subterane:

| - DENUMIRE CORP DE APĂ | - COD CORP DE APĂ |
| --- | --- |
| - Corpul de apă subterană – conul aluvial Mureș (Pleistocen superior – Holocen) | - ROMU 20 |
| - Corpul de apă subterană – conul aluvial Mureș (Pleistocen inferior – mediu) | - ROMU 22 |

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Bună / moderată

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu privind corpul de apă subteran utilizat – evitarea poluării cu petroliere.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul are legătură cu corpurile de apă subterane, dar nu şi cu apele de suprafață, aflate în administrarea AN „Apele Române”.

Localizarea proiectului:

Amplasament obiectiv :. La limita dintre B.H. Ier cod IV-4 şi B.H. Militar, cod III-1.40a3, pe zona de protecție hidrogeologică a captării “Nord” de alimentare cu apă a microzonalului ARAD,  în zona Feldioara, în extravilanul comunei Zimandu Nou-Feldioara, la cca.10 km nord – est de municipiul Arad

Bazin Hidrografic Mureș, cod IV-1.000.00.00.00.00.mal drept

Corp de apă de suprafață:  MUREȘ, conf. Șoimoș - confl. Zădărlac, cod RORW4.1_B10, corp de apă permanent, având tipologie R010a, care conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mureș 2016-2021 este corp de apă puternic modificat, în stare chimică BUNĂ și la potențial ecologic BUN. Pe acest corp de apă NU au fost impuse măsuri suplimentare.

| Curs de apă | Denumire corp de apă | Cod corp de apă | Tipologie | Categ. CA | Stare chimică / potențial ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUREȘ | conf. Șoimoș - conf. Zădărlac | RORW4.1_B10 | R010a | CAPM | BUNĂ / BUN |

- Corpuri de apă subterane:

Amplasamentul investiției se suprapune peste corpurile de apă subterane:

| - DENUMIRE CORP DE APĂ | - COD CORP DE APĂ |
| --- | --- |
| - Corpul de apă subterană – conul aluvial Mureș (Pleistocen superior – Holocen) | - ROMU 20 |
| - Corpul de apă subterană – conul aluvial Mureș (Pleistocen inferior – mediu) | - ROMU 22 |

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Conform „Planului de management al bazinului râului Crișul Alb”, calitatea apelor freatice din zonă este  corespunzătoare.

În apele freatice nu vor ajunge poluanți.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Apa uzată, provenită de la instalația de spălare, va ajunge în același strat din care provine.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat procesării balastului extras din cariera existentă, funcțională, ce deține Autorizație de mediu.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Proiectul este legat de cariera existentă, funcțională, ce deține Autorizație de mediu.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Solul este utilizat minimal, amplasamentul stației de sortare a agregatelor este chiar în incinta autorizată pentru carieră.. Resursa naturală utilizată este apa freatică, care ajunge exact în stratul de proveniență, cu excepția unei mici cantități ce rămâne în sorturile supuse spălării.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

În etapa de construcție rezultă deșeuri menajere cod 20 03 01, provenite de la personal

În etapa de exploatare, deșeuri menajere cod 20 03 01, provenite de la personal care vor fi în volum maxim de 0,5 mc/lună şi cantități variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03, de la spălare. Acestea se vor stoca pe terenul propriu.

e) poluarea și alte efecte negative;

În perioada execuție - montaj poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune, poluarea este cauzată de mașinile de transport a sorturilor.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice

Riscuri legate de cutremure de pământ

Riscurile seismice, în general, nu pot fi prevenite decât prin măsuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind lipsite de eficacitatea economica a posibilității oferirii unor măsuri de intervenție imediată, astfel că în aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse măsuri preventive înaintea producerii catastrofelor naturale, decât în ceea ce privește dimensionarea stabilității construcțiilor.

Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 şi perioada de colț Tc = 0.7sec.

Riscuri legate de inundații (la subtraversarea cursurilor de apă)

Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundații pot fi prognozate şi ameliorate prin măsuri preventive anterioare înafara celor constructive, iar aceste tipuri de măsuri vizează, în general, managementul resurselor de apă şi o activitate sistematică de gospodărire a apelor, activitate coordonată de către AN „Apele Române”, Direcția Apelor „Crișuri” Oradea.

Zona nu este una inundabilă.

Riscuri legate de alunecări de teren

În general, alunecările de teren sunt dezastre naturale induse de activitatea antropică neadecvată, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a dovedit dificilă, mai ales acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de fenomene.

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil.

Riscuri de exploatare,  în fază de funcționare anormală,

Nu există astfel de riscuri.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

Apa de spălare nu are cum să fie poluată. Pot să existe riscuri de accidente mecanice, cauzate de neatenția personalului.  Nu sunt riscuri pentru sănătatea populației, acesta neexistând în zonă.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică. Rezerva de apă se va reface permanent, datorită reintroducerii apei utilizate la spălare în același strat din care s-a extras inițial..

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului este una locală. Nu există populație care să poată fi afectată..

b) natura impactului;

Nu rezultă poluare de la stația de sortare. Poluarea provine de la mașinile de transport.

c) natura transfrontalieră a impactului;

În măsură în care actualele gaze de ardere de la motoarele mașinilor de transport trec frontiera, acest impact va rămâne aproximativ constant.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Intensitatea impactului este exclusiv dată de către mijloacele de transport.

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului cauzat de mijloacele de transport este de 100%, după punerea în funcțiune a sistemului.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a sistemului, impactul va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Cumulări cu impactul cauzat de alte obiective – cumulare cu impactul cauzat de partea de exploatarea a balastului, de exemplu la transportul materialelor.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Fiind vorba de o investiție nouă, au fost luate măsuri ca impactul să fie cât mai redus posibil, de exemplu prin recircularea apei de spălare.

Administrator

Pop Ciprian