Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

# ACORD DE MEDIU

Nr. ** din 08.02.2022

PROIECT

Ca urmare a cererii adresată de SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 1A, Bucharest Business Park, Clădirea C2, Etaj 1-4,  înregistrată la APM Arad cu nr. 2326/R/13336/27.10.2020, în baza prevederilor:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„EXTINDERE PERIMETRU DE EXPLOATARE PRIN SCOATERE DEFINITIVĂ DIN FOND FORESTIER CU TEREN OFERIT ÎN COMPENSARE”

care urmează a fi realizat în în extravilanul localităţii Lipova, FN (UA 7B şi UA 8B), jud. Arad,

titular SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în:

- anexa nr. 2 pct.1 lit.d) – împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului,

- anexa 2 pct. 2, lit. a) – „cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”

- anexa 2 la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi deja autorizate, executate sau aflate în curs de executie,

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 54, lit a) – lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente…

# I.2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicile lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate

Suprafața efectivă afectată de ,,Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare” din cariera Șoimoș, județul Arad, pentru care se solicitǎ acord de mediu este de 18999 mp – u.a. 7B (0,9799 ha şi 8B (0,9200 ha) din CF 145 Lipova).

Terenul propus pentru exploatare este un teren forestier, nu există clădiri sau alte structuri pentru care să se solicite documente de construire/demolare.

Pentru extinderea carierei este necesară scoaterea din fondul forestier, a suprafeței de 18999 mp. Defrișarea în scopul schimbării destinației terenului se va efectua în baza scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier național în suprafață de 18999 mp, cu teren oferit în compensare cu suprafața de 100000 mp (10 ha) amplasat în Lipova – CF nr. 305689.

Pe suprafața de teren care face obiectul prezentei documentații este un arboret de gorun, cer şi arțar. După defrișarea arboretului și valorifcarea acestuia se va proceda la scoaterea cioatelor din pământ.

Terenul oferit în compensare se află în Lipova – CF 305689 şi se află în proprietatea SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA. Terenul va fi oferit în comensare pentru împădurire.

După schimbarea destinației terenului, suprafața de teren va avea destinația de carieră şi se va începe decopertarea terenului. Cantitatea de decopertă va fi depusă pe halda de steril a carierei existente, fiind folosită la refacerea finală a mediului după închiderea carierei. După decopertare, se vor deschide treptele carierei. Deschiderea carierei se va realiza prin procedeul de forare de găuri de foreză şi pușcare. Materialul rezultat în urma pușcării se va transporta cu mijloace de transport pe stația de prelucrare a carierei, existentă. Pentru cariera actuală și stația de prelucrare există Autorizația de mediu nr. 102/21.08.2019, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Arad.

Pe amplasamentul unde se solicită ,,Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare” din cariera Șoimoș, județul Arad” nu vor exista instalații tehnologice, suprafața de 18999 mp va fi folosită pentru extracția rocii utile. Cariera actuală dispune de flux tehnologic pentru producerea de sorturi de carieră. Piatra brută rezultată în urma oparațiilor de forare pușcare, se poate livra ca atare, dar de regulă se prelucrează pe staţia existentă.

Căi de acces - accesul la terenul respectiv în suprafață de 18999 mp, unde se vor desfășura activitățile de exploatare se va face pe drumurile interioare de exploatare deja existente și întreținute de societate.

Resursa naturală ce rezultă din exploatare este dioritul. Din punct de vedere geomorfologic, zăcământul de roci utile Şoimoş, aparţine Masivului Highiş-Drocea din sudul  Munţiilor Zarand.

Extinderea suprafeței de 18999 mp face parte din suprafața de teren atribuită de Agenţia Națională pentru Resurse Minerale București prin Licența de concesiune pentru exploatare nr. 3297/12.04.2002 de 12,3247 ha. În prezent terenul este încadrat la categoria de folosință forestier. Pe această suprafață nu există areale sensibile sau zone de interes.

Pentru acest proiect nu este necesar racordarea la utilități, cariera fiind activă, iar extinderea zonei de extracție nu necesită alte utilități.

Coordonatele extinderii, în sistem STEREO 70 sunt următoarele:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 516988.806 | 249322.665 |
| 2 | 516940.228 | 249321.421 |
| 3 | 516947.159 | 249258.463 |
| 4 | 516933.353 | 249196.718 |
| 5 | 516943.807 | 249129.742 |
| 6 | 516930.076 | 249061.739 |
| 7 | 516916.124 | 249022.643 |
| 8 | 516842.381 | 249002.584 |
| 9 | 516843.897 | 248966.159 |
| 10 | 516907.172 | 249002.111 |
| 11 | 516988.239 | 248995.287 |
| 12 | 516988.795 | 249131.395 |
| Suprafața extindere 18999 mp |  |  |

Terenul oferit în compensare, suprafața este de 100000 mp (10 ha), iar coordonatele terenurilor oferite în compensare în sistem STEREO 70 sunt următoarele:

| Nr.punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 517138.578 | 250114.172 |
| 2 | 517049.174 | 250075.777 |
| 3 | 517001.799 | 250088.231 |
| 4 | 517001.725 | 250086.080 |
| 5 | 517008.360 | 250061.239 |
| 6 | 517058.124 | 250012.161 |
| 7 | 517086.291 | 249938.465 |
| 8 | 517137.639 | 249871.195 |
| 9 | 517234.176 | 249871.794 |
| 10 | 517269.924 | 249877.759 |
| 11 | 517323.864 | 249866.118 |
| 12 | 517386.148 | 249837.721 |
| 13 | 517436.309 | 249816.494 |
| 14 | 517484.857 | 249801.137 |
| 15 | 517571.964 | 249805.850 |
| 16 | 517585.764 | 249839.241 |
| 17 | 517581.260 | 249969.216 |
| 18 | 517575.311 | 250005.243 |
| 19 | 517568.043 | 250015.028 |
| 20 | 517556.792 | 250010.627 |
| 21 | 517537.578 | 249998.150 |
| 22 | 517520.148 | 249988.727 |
| 23 | 517479.550 | 249987.922 |
| 24 | 517459.051 | 249995.166 |
| 25 | 517438.953 | 250007.640 |
| 26 | 517412.824 | 250032.187 |
| 27 | 517395.541 | 250041.844 |
| 28 | 517365.908 | 250048.536 |
| 29 | 517333.586 | 250047.924 |
| 30 | 517307.267 | 250039.611 |
| 31 | 517286.312 | 250030.076 |
| 32 | 517194.058 | 250057.872 |
| 33 | 517159.184 | 250092.786 |
| Suprafață totală oferită la schimb 100.000 mp |  |  |

În extinderea carierei Șoimoș, pe suprafața de 1,89 ha, în baza unui program de cercetare cu foraje, a fost calculată cantitatea totală de 2.167 mii tone resurse exploatabile de roci dioritice.

Pentru extragerea resurselor calculate au fost prevazute lucrări de decopertare constând din excavații În volum de cca. 106 mii mc de sol și rocă alterată.

Pentru exploatarea resurselor de roci dioritice lucrările de extracție se vor derula în continuarea celor deja executate, prin extinderea celor 4 trepte existente, deschise în perioada de activitate anterioară, din care se programeaza extragerea urmatoarelor cantitati de resurse de roci dioritice:

| Treapta | Unitatea de măsură | Resurse de roci exploatabile în carieră |
| --- | --- | --- |
| Treapta I (+180 m) | mii tone | 110 |
| Treapta II ( + 160 m) | mii tone | 891 |
| Treapta III (+145 m) | mii tone | 668 |
| Treapta IV (+ 135 m) | mii tone | 498 |
| Total extindere cariera | mii tone | 2.167 |

Societatea își propune să exploateze din perimetrul situat în extinderea carierei Șoimoș o cantitate de 150.000 t/an roci dioritice, care asigură un grad de funcționare pentru o perioada de 14 ani.

Lucrarile miniere specifice constau in:

- Lucrari de deschidere a zacamantului;

- Lucrari de pregatire;

- Lucrari de exploatare;

- Lucrari de protectie a zacamantului si a lucrarilor de suprafata.

Lucrările de deschidere vor consta din:

- defrișarea şi degajarea terenului de material vegetal/lemnos şi de roca de la baza versantului;

- lucrari auxiliare;

Lucrări de pregătire

Lucrările de pregătire specifice metodei de exploatare prin lucrări miniere la zi, în carieră, în trepte drepte descendente, constau în lucrări de descopertare şi lucrări pentru asigurarea accesului utilajelor la fronturile de exploatare. Lucrările de descopertare a zăcământului se realizează prin excavarea şi evacuarea stratului de steril, format din sol vegetal, pământ argilos, și argile omogene, compacte şi o masă de filite alterate şi fisuri existente deasupra rocilor utile din zăcământ.

Lucrările de descopertare a zăcământului se realizează etapizat, în avans faţă de lucrările de exploatare, prin excavarea şi evacuarea stratului de steril, format din sol vegetal si diorite alterate supergen.

Lucrari de exploatare

Metoda de exploatare folosită pentru tot zăcămîntul este: “Metoda de exploatare cu trepte drepte extrase în ordine descendentă, derocarea cu explozivi amplasați în găuri de foreză, cu transportul sterilului la halde exterioare”.

Derocarea se va realiza prin lucrări de forare – pușcare, după caz, folosindu-se și metoda derocării prin piconare cu excavatorul.

Dislocarea rocii din masiv se face prin procedeul de perforare-împuşcare cu explozivi plasaţi în găuri de foreză şi cuprinde următoarele etape:

- forarea găurilor de sondă;

- încărcarea găurilor forate;

- împuşcarea;

- controlul frontului de lucru şi rănguirea;

- puşcarea secundară;

- încărcarea în mijloacele de transport şi transportul la staţia de prelucrare.

Activitatea de perforare–împuşcare este executată de către firme terţe specializate, pe bază de contract de prestări servicii.

Lucrări de prelucrare

O anumită cantitate de piatra brută extrasă se poate livra ca atare, dar cea mai mare parte se prelucrează pe staţia existentă din incinta carierei.

Cariera Şoimoş are în dotare o staţie de prelucrare a pietrei amplasată la nivelul actual al vetrei cota +145 m în partea sud estică a perimetrului de exploatare.

Staţia de prelucrare este compusă dintr-o treaptă de preconcasare şi o treaptă de concasare şi sortare pentru producerea de cribluri şi de piatră spartă pentru construcţii drumuri.

Lucrări de haldare

Rocile sterile rezultate din lucrările de descopertare a zăcământului în frontul vestic sunt transportate şi depozitate la halda situată în afara perimetrului cu rezerve omologate, amplastă la extremitea sud-vestică a perimetrului minier între cotele +165 m şi +145 m, pe un teren în pantă, impropriu altor destinaţii, concesionat de la Primăria Lipova.

Prin extinderea acestei halde înspre vest şi nord-vest, până la limita terenului concesionat, capacitatea finală de depozitare s-a estimat la cca. 117.000 m3. Volumul haldat până în prezent este de cca. 34.000 m3. Halda (finală), va avea o singură treaptă, cu înălţimea sub 30 m, unghiul de taluz natural al rocilor haldate este de 380. Suprafața aceastei halde este de 1,3 ha.

Haldarea rocilor sterile rezultate din exploatarea zăcământului în frontul estic se face pe halda de steril situată în extremitatea sud-estică a carierei între cotele +150 m şi +130 m pe un teren neutilizabil (în pantă). Prin extinderea acestei halde înspre est şi nord-est, până la limita terenului concesionat (delimitat de viroaga ce brăzdează coasta de deal din extremitatea estică a perimetrului minier), capacitatea finală de depozitare s-a estimat la cca.150.000 m3. Volumul haldat până în prezent este de cca.106.000 m3. Halda va avea o singură treaptă, cu înălţimea sub 30 m, unghiul de taluz natural al rocilor haldate este de 380. Această haldă are suprafața de 2.14 ha.

Sterilul este transportat cu autobasculante pe platforma superioară a depozitelor de haldă (unde există spaţiu suficient de manevră) şi este basculat în imediata apropiere a taluzului haldei, pe toata lungimea buzei superioare, după care, cu încărcătorul frontal se nivelează prin împingere pe taluz.

Pentru exploatarea și prelucrarea rocilor dioritice în perimetrul situat în extinderea carierei Șoimoș, se vor folosi dotările și amenajarile existente în cariera aflată în funcțiune.

Conform Avizului nr. 1245/05.07.2021 emis de Ocolul Silvic Privat Codrii Zărandului SRL predarea/primirea terenului în compensare se va face conform Legii 46/2008 – Codul Silvic republicat, cu modificările ulterioare care va asigura administrarea/serviciile silvice.

# II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Modul de încadrare în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului:

Perimetrul de exploatare se situează, în extinderea perimetrului de exploatare instituit prin licență,  pe teritoriul localității Şoimoş, jud. Arad. Rocile dioritice care se intenționează să fie valorificate se găsesc la partea superioară a carierei (zăcământului).

Activitatea de valorificare a rocilor dioritice se va desfășura la partea superioară a zăcământului Șoimoș, în extinderea perimetrului instituit prin licența de exploatare nr. 3297/2002, prin extinderea celor 4 trepte existente, pe teren în proprietatea HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A.

Din punct de vedere geografic, cariera Șoimoș este situată în partea sud-estică a Munţilor Highiş-Drocea, pe versantul sudic al dealului Cioaca Banişului Mic, la cca. 3 km est de localitatea Şoimoş. La cca. 100 m sud de frontul carierei curge râul Mureş, iar între râu şi incinta carierei se află traseul D.N.7 şi calea ferată de pe magistrala dublă electrificată 400 dintre Deva şi Arad.

Administrativ, perimetrul carierei propriu-zise se află pe teritoriul oraşului Lipova, județul Arad.

Suprafața efectiv afectată de ,,Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare" din cariera Șoimoș, judeul Arad, pentru care se solicita Acord de Mediu este de 18999 mp.

Terenul în suprafață de 18999 mp, unde va avea loc proiectul propus este un teren forestier, nu există clădiri sau alte structuri pentru care să se solicite documente de construire/demolare.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Proiectantul general a studiat mai multe variante, după cum urmează:

Alternativa 0 - neimplementare a proiectului, s-a realizat pe baza gradului actual de cunoaştere şi a metodelor de evaluare existente cu privire la starea componentelor de mediu şi tendinţele evoluţiei acestora.

Alternativa 1 - realizarea proiectului

In cazul celei de-a doua variante, în ceea ce privește situația socio-economica, se consideră că activitatea de exploatare a dioritelor în carieră, creeaza posibilitatea unor locuri de muncă şi generand altele noi pentru populaţia din zonă.

Calitatea mediului, în această situaţie va avea de suferit, din punct de vedere al decapări unor suprafeţe de teren necesare pentru exploatare dupa care, la inchiderea acesteia, suprafeţele de teren afectate, prin grija beneficiarului, vor fi reecologizate fiind introduse la categoria de folosinţă avută anterior exploatării .

În abordarea acestui proiect s-au mai avut in vedere aspectele privind:

- activitatea de exploatare fiind legată de rezerva geologică identificată;

- soluţiile tehnice şi tehnologice (tehnologia utilizată, numărul de trepte de exploatare;

- existenţa drumului de acces în perimetru.

Din prezentarea alternativelor rezultă că cea mai eficientă atât din punct de vedere economic cât şi a protecţiei mediului este exploatarea dioritelor în carieră.

Investiția de bază „Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare" din cariera Șoimoș, judeul Arad” se realizează astfel:

- Lucrările care se vor executa sunt lucrări cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări. Forarea găurilor de foreză, precum și operațiunea de pușcare se vor efectua cu firmă specializată, cu care există încheiat contract de prestări servicii. Materialul derocat (rocă alterată în amestec cu pământ) va fi încărcat cu un excavator termic în autobasculante, transportat pe drumurile tehnologice din carieră și depus în zonele amenajate pentru haldare din carieră. După excavare, se va realiza și o nivelare cu buldozerul. Accesul la zona de execuție a platformelor se va realiza din drumul tehnologic amplasat pe teren în proprietatea HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A. Atât pentru încărcarea materialului cât și transportul tehnologic la stația de prelucrare sau halda de steril se vor efectua cu firme specializate pe bază de contract prestări servicii.

Perioada de implementare este 10 ani, în funcție de cantitatea de rocă ce se va extrage, precum și de numărul de beneficiari ce vor solicita și pune în manoperă sorturile rezultate din extracția și procesarea pietrei de diorit din cariera Soimos.

Terenul în suprafață de 18999 mp, unde va avea loc ,, Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare" din cariera Șoimoș, judeţul Arad este un teren forestier, categorie de folosință specificat in extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, nu există clădiri sau alte structuri pentru care să se solicite documente de construire/demolare.

- Pe amplasamentul unde se solicită ,,Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare" din cariera Șoimoș, judeul Arad nu vor exista instalații sau fluxuri tehnologice, suprafața de 18999 mp va fi folosită pentru extracția rocii utile. Cariera dispune de flux tehnologic pentru producerea de sorturi de carieră, flux tehnologic ce nu se supune acestei proceduri. Piatra brută rezultată în urma oparațiilor de forare pușcare, rezultată se poate livra ca atare, dar de regulă se prelucrează pe staţia existentă.

Piatra brută este încărcată cu încărcătorul frontal cu cupă de 4 mc în autobasculante şi transportată pe o distanţă de cca. 1 km la staţia de prelucrare. Staţia de prelucrare prin sfărâmare-sortare cuprinde trei linii de utilaje care pot funcţiona independent.

- Metoda de exploatare folosită pentru tot zăcămîntul este: “ de exoploatare cu trepte drepte extrase în ordine descendentă, derocare cu explozivi amplasați în găuri de foreză, cu transportul sterilului la halde interioare și exterioare”.

Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile: - nu este cazul, nu intra sub incidenta anexei I din legea 278/2013.

Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în:

- anexa nr. 2 pct.1 lit.d) – împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului,

- anexa 2 pct. 2, lit. a) – „cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”

- anexa 2 la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi deja autorizate, executate sau aflate în curs de executie,

Gestionarea deşeurilor care vor rezulta din activităţile de extracţie a agregatelor minerale se va face în conformitate cu legislaţia europeană privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă (Directiva 2006/21/CE sau Directiva deşeurilor miniere), transpusă în reglementări naţionale prin HG 856/2008.

Titularul va respecta prevederile din următoarele acte normative:

- Directiva 2006/12/CE privind deşeurile: evidenta cantităţii de deşeuri, frecvenţa colectării, modul de colectare si eliminare. Titularul va respecta gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Directiva privind responsabilitatea pentru prevenire şi remediere daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa în legislaţia naţionala prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare: un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului.

Respectarea zonelor de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.:

- proiectul se află la o distanţă de cca. 3 km est de localitatea Şoimoş;

- perimetrul se afla în afara zonei de protecţie sanitara şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa;

- nu au fost identificate areale sensibile în perimetrul amplasamentului care pot fi afectate de proiect.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului evidenţiază următoarele SURSE DE POLUARE:

Aer

În activitatea din perimetrul supus exploatării au fost identificate următoarele surse de poluare a aerului:

- noxele din gazele de eşapament care se vor resimţi doar în proximitatea căilor de rulare:

- pulberile generate de activitatea de excavare a agregatelor minerale;

- praful rezultat în urma rulării mijloacelor de transport pe drumul de acces în perimetru se va resimţi în apropierea căii de rulare;

Apă

- în perioada de exploatare exista posibilitatea producerii unor poluări accidentale prin scurgeri de uleiuri minerale sau combustibili cauzate de funcţionarea mijloacelor auto şi a utilajelor folosite în procesul de exploatare şi transport a materialelor minerale către beneficiari sau spre staţia de sortare-concasare.

Sol şi subsol

- În perioada de deschidere/exploatare se va produce cel mai mare impact asupra solului, întrucât va fi afectata întreaga suprafaţă a terenului din care se va extrage agregatele minerale. Defrisarea pentru descopertarea zacamantului se face într-o singura etapă care dureaza cca 7 zile de lucru.

Vegetaţia şi fauna

Impactul proiectului asupra vegetaţiei şi faunei poate proveni din următoarele motive:

- defrişarea unei suprafeţe de 18999 mp pe amplasament aflându-se arboret de gorun, cer şi arțar;

- impactul asupra calităţii aerului generat de activitatea de exploatare;

- afectarea florei prin depunerea pulbrilor pe vegetaţia din zonă;

- afectarea faunei datorita zgomotului;

Compatibilitatea proiectului cu obiectivele de protecţie a sitului Natura 2000, după caz:

Proiectul nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad

În zona analizată nu au fost identificate habitate naturale rare, endemice, cu valoare de conservare mare, mijlocie sau mică.

Biocenoza rural-urbană locală (localitatea Lipova) constă din următoarele habitate, cu anumite specii caracteristice:

- Habitate ruderale (afectate) – cu comunități de specii ruderale, care apar ca rezultat al activităților umane, cum ar fi: construcții (drumuri, clădiri etc.) sau lucrări agricole;

- Habitate agricole – cu un număr redus de specii de cultură rezistente (secară, orz, ovăz, porumb, grâu, lucernă, mazăre, fasole, soia, cartofi, roșii, ceapă, ardei, vinete, sfeclă de zahăr, pepeni, etc.); specii ornamentale; pomi fructiferi (măr, prun, păr, etc.); animale domestice (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline, canine, feline etc.); și păsări de curte (găini, rațe, gâște, curcani, bibilici, porumbei etc.);

- Pajiști– cu iarbă și strat de subarboret;

- Vegetație lemnoasă;

- Păduri de foioase .

Flora

Vegetația din zona de amplasare a proiectului este tipică pentru zona de dealuri subcarpatice, și este formată din păduri de foioase și pășuni și fânețe naturale.

Vegetaţia zonală este reprezentată de:

- Cer, gârniţă, gorun, stejar pedunculat şi specii de amestec frasin, carpen, ulm şi tei, ce se întâlnesc în Munţii Zărandului şi Dealurile Lipovei

- Azonal apare vegetaţia de lunca compusă din salcie, plop, stuf, rogoz, vegetaţia de silvostepă din Lunca Mureşului.

Această zonă face trecerea de la pajiştile stepice la păduri, cuprinzând o alternanţă de suprafeţe mai mici sau mai mari de stepă cu păduri.

Fauna

Caracteristice pădurilor sunt mamifere precum căprioara, mistrețul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, râsul, viezurele, iepurele. Între păsări se remarcă găinușa de alun, ciocănitoarea, cucul, fazanul, prepelița, șoimul şi bufnița.

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Proiectul pentru care se solicită acord de mediu este în extinderea unui perimetru de exploatare existent. Suprafaţa totală - carieră+extindere este de 14,2147 ha. Pentru cariera actuală și stația de prelucrare există Autorizație de mediu nr. 102/21.08.2019, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Arad.

Proiecte/activităţi derulate în zonă:

- la cca. 1,5 Km de amplasamentul carierei Şoimoş se află perimetrul carierei Şoimoş Est;

-  adiacent carierei Şoimoş este în derulare proiectul de „Reabilitare liniei de cale ferată Frontiera – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 Km/h”

Din punct de vedere al impactului cumulat generat de celelalte proiecte cu impactul cumulat produs de proiectul analizat, se estimează că va exista un impact moderat, local, temporar, ca urmare a lucrarilor de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări.

Aceste lucrări se vor realiza în perioade diferite, astfel că nu se înregistra un impact cumulat între celelalte proiecte în perioada de implementare a acestora.

# III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora:

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol, ce pot rezulta pe perioada derulării proiectului;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrările de realizare a proiectului;

- se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren. Solul vegetal va fi depozitat astfel încât să poată fi folosit la reconstrucţia zonelor afectate;

Rocile sterile rezultate din lucrările de descopertare a zăcământului în frontul vestic vor fi transportate şi depozitate la halda situată în afara perimetrului cu rezerve omologate, amplastă la extremitea sud-vestică a perimetrului minier între cotele +165 m şi +145 m, pe un teren în pantă, impropriu altor destinaţii, concesionat de la Primăria Lipova.

Haldarea rocilor sterile rezultate din exploatarea zăcământului în frontul estic se va face pe halda de steril situată în extremitatea sud-estică a carierei între cotele +150 m şi +130 m pe un teren neutilizabil (în pantă). Prin extinderea acestei halde înspre est şi nord-est, până la limita terenului concesionat (delimitat de viroaga ce brăzdează coasta de deal din extremitatea estică a perimetrului minier), capacitatea finală de depozitare s-a estimat la cca.150.000 m3. Volumul haldat până în prezent este de cca.106.000 m3. Halda va avea o singură treaptă, cu înălţimea sub 30 m, unghiul de taluz natural al rocilor haldate este de 380. Această haldă are suprafața de 2.14 ha.

Vor fi respectate prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor completată prin H.G. 210/2007;

- eventualele deşeuri reciclabile se vor preda la centrele de colectare autorizate;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier se vor depozita într-un spaţiu special amenajat, urmând a fi predate la unităţi autorizate;

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

Protecţia calităţii apelor:

Impactul prognozat

Lucrările care se vor executa sunt lucrări cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări folosesc materiale inerte, nepericuloase din punct de vedere al poluării apelor. Soluţia propusă este nepoluantă pentru apele subterane.

O poluare a apei de suprafata în perioada de lucrări cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări se poate produce numai în cazuri de accidente cu pierderi semnificative de carburanţi, ulei de motor sau alte substanţe periculoase.

Daca nu se iau masuri imediate de remediere, este posibil ca apele pluviale care spala vatra carierei sa deverseze apele poluate, prin intermediul rigolelor drumului national, în raul Mures.

Măsuri de reducere/eliminare a impactului asupra apelor de suprafaţă.

- platformele pentru depozitele de materiale să fie închise sau acoperite si prevazute cu sanţuri perimetrale de garda astfel neexistând pericolul împrăştierii în atmosferă şi depunerii pe sol şi în apă a particulelor fine. Se elimina astfel riscul infiltrării acestor particule în apele subterane prin intermediul apei de ploaie, sau scurgerea în apa râului Mureş.

- întreţinerea corespunzatoare a utilajelor şi efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

- pentru lucrările cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări, masurile organizatorice sunt singurele în masura sa reduca la minimum impactul acestor lucrari asupra apelor de suprafata.

Măsurile de reducere a impactului apelor reziduale pot fi grupate în 2 categorii: măsuri constructive şi măsuri de exploatare/operare.

Măsurile constructive, adoptate prin proiect, cuprind:

- transportul rocilor se va face cu autocamioane acoperite, astfel neexistând pericolul împrăştierii în atmosferă şi depunerii pe sol, infiltrarea acestora în apele subterane prin intermediul apei pluviale fiind exclusă;

- carburanţii şi produsele chimice vor fi stocate în celule etanşe;

- cdoptarea de măsuri privind bunul management al deşeurilor, respectiv colectarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor;

- drumuri de acces intretinute;

- rigole de colectare a apelor din precipitaţii;

- bazin de decantare şi separator de produse petroliere amplasat pe rigola de evacuare a apelor tehnologice;

Protecţia aerului:

Impactul prognozat

Emisiile din timpul desfasurarii lucrărilor cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări sunt asociate în principal cu mişcarea pamântului, manevrarea şi transportul rocilor dioritice şi a sterilului, lucrarile de umplutură, execuţia propriu-zisa a lucrarilor. Emisiile de praf variază adesea în mod substantial de la o zi la alta, functie de operaţiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Execuţia lucrărilor cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări necesită folosirea unui parc de utilaje care sunt surse de poluare a aerului.

Substanţele poluante specifice sunt CO, NOx, SO2, COV (compuşi organici volatili), CH4, CO2, etc. rezultaţi din arderea carburanţilor în motoare şi pulberi rezultate din circulaţie şi din vehicularea materialelor.

Degajarea prafului în atmosfera mai are loc în timpul activitatilor de puscare, manipulare a pietrei brute în depozite, precum si în timpul transportului acesteia. Cantitatea de praf eliberata depinde foarte mult de calitatea anrocamentelor, si anume daca acestea contin praf, murdarii sau sunt distruse la manipulare.

Pentru reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din gazele de eşapament, măsurile eficiente se referă la:

- folosirea, atât pe timpul desfăşurării lucrărilor cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări în activităţile de încărcare, descărcare şi transport mărfuri/materiale, a unor utilaje şi mijloace de transport performante, adecvate ca eficienţă şi cu consumuri specifice reduse de carburant;

- starea tehnică a utilajelor şi mijloacelor de transport trebuie verificată periodic;

- pe căile de acces, pe unde circulă autocamioanele, se va realiza ciclic o stropire în vederea reducerii până la anulare, a poluării cu praf a zonei.

Ppentru reducerea poluării aerului cu pulberi, în suspensie şi/sau sedimentabile, se vor adoptarea următoarelor măsuri:

- folosirea camioanelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt;

- folosirea prelatelor este indicată şi pentru protecţia temporară a unor depozite de acţiunea vântului;

Pentru materiale inerte, stropirea cu apă reprezintă o soluţie de reducere a antrenării de vânt a particulelor fine;

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Protecţia solului şi a subsolului:

Impactul prognozat

Amplasamentul perimetrului Şoimoş  este un teren forestier, categorie de folosință specificat în extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad.

În zona perimetrului Şoimoş nu se cunosc depăşiri ale concentraţiilor de substanţe poluante în sol sau cazuri de poluari accidentale. In consecinta se apreciaza ca substantele poluante se situează în vecinătatea valorilor normale cf. prevederilor Ordinului 756/1997 pentru Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului.

Lucrarile cu caracter de deschidere și pregătire minieră, respectiv derocări cu explozivi în găuri de foraj și excavări preconizate în etapa de execuţie vor avea doar un impact mecanic asupra solului,  fara a favoriza aparitia eroziunilor sau şiroirilor.

Măsuri pentru prevenirea unor evecte semnificative asupra solului/subsolului:

- materialul steril va fi depozitate în halda de steril;

- pamântul vegetal va fi depus într-un depozit provizoriu pentru a putea fi reutilizat la lucrările de refacere a mediului;

- pentru eliminarea pericolului infestarii cu produse petroliere a solului este necesara întretinerea corespunzatoare a utilajelor şi efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în staţii speciale pentru astfel de operatii.

- depozitarea carburanţilor se va face în rezervoare metalice amplasate în cuve de retenţie.

Protecţia biodiversităţii:

Impactul prognozat

- defrişarea unei suprafeţe de 18999 mp pe amplasament aflându-se arboret de gorun, cer şi arțar;

- afectarea florei prin depunerea pulbrilor pe vegetaţia din zonă;

- afectarea faunei datorita zgomotului;

Măsuri pentru protecţia biodiversităţii

- respectarea prevederilor din documentaţia tehnică, privind natura şi amplasamentul lucrărilor fără intervenţii în alte zone prin modificări fizice şi distrugerea vegetaţiei;

- lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentul proiectului (NU se vor ocupa inutil alte suprafețe de teren);

- lucrările se vor executa eșalonat în timp și spațiu, conform graficului de execuție, astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

Zgomot şi vibraţii:

- se va respecta limita de greutate la încărcare în mijloacele de transport impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale;

- utilizarea unor scheme de puşcare cu întârziere – respectarea valorilor limită legale pentru poluarea fonică şi vibraţii;

Peisajul:

- geometrizarea armonioasă a schimbărilor geomorfologice;

- corelarea lucrărilor de pregătire, exploatare şi refacere a mediului;

- respectarea graficului lucrărilor de refacere a mediului.

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente special destinate acestui scop, urmând a fi preluate de societăţi autorizate care asigură salubrizarea;

- se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

Rocile sterile rezultate din lucrările de descopertare a zăcământului în frontul vestic vor fi transportate şi depozitate la halda situată în afara perimetrului cu rezerve omologate, amplastă la extremitea sud-vestică a perimetrului minier între cotele +165 m şi +145 m, pe un teren în pantă, impropriu altor destinaţii, concesionat de la Primăria Lipova.

Haldarea rocilor sterile rezultate din exploatarea zăcământului în frontul estic se va face pe halda de steril situată în extremitatea sud-estică a carierei între cotele +150 m şi +130 m pe un teren neutilizabil (în pantă). Prin extinderea acestei halde înspre est şi nord-est, până la limita terenului concesionat (delimitat de viroaga ce brăzdează coasta de deal din extremitatea estică a perimetrului minier), capacitatea finală de depozitare s-a estimat la cca.150.000 m3. Volumul haldat până în prezent este de cca.106.000 m3. Halda va avea o singură treaptă, cu înălţimea sub 30 m, unghiul de taluz natural al rocilor haldate este de 380. Această haldă are suprafața de 2.14 ha.

Vor fi respectate prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor completată prin H.G. 210/2007;

Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

Pentru acest proiect nu este necesar racordarea la utilități, cariera fiind activă, iar extinderea zonei de extracție nu necesită alte utilități.

Factorul de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă şi pentru protecţia calităţii apelor se vor lua urmatoarele măsuri:

- pentru evacuarea apelor meteorice care spală câmpul tehnologic al carierei şi pentru evitarea infiltraţtiilor de apă, va fi realizata, cu ajutorul buldozerului, o panta de cca. 10o/oo a vetrei carierei, pentru asigurarea scurgerii naturale; se vor executa canale drenoare pentru evacuarea apelor de pe berme. Apele vor fi preluate de un canal de gardă, situat pe conturul vetrei carierei, si vor debusa într-un bazin decantor (prevazut cu filtru de nisip).

Apele pluviale evacuate de pe platforma carierei se vor încadra calitativ în prevederile HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare - Normativul NTPA 001.

Factoul de mediu aer

În carieră, se vor adopta măsuri tehnico- organizatorice pentru reducerea la maxim a poluării atmosferei, constand în:

- întretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodică şi inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament sub limitele admise, prin asigurarea functionarii motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- utilizarea la operatiunile de forare a unor foreze hidropneumatice cu sapă, prevazute cu captator de praf;

- udarea periodica a drumurilor care constituie potentiale surse de praf (mai ales în perioadele secetoase). Vatra carierei, bermele de circulatie precum şi materialul extras, care urmează a fi încarcat, vor fi umezite periodic cu ajutorul unui autostropitor şi a unor pulverizatoare pentru reducerea concentratiei de praf, sub CMA;

- diminuarea concentraţiei de gaze emise în momentul exploziei, prin diminuarea cantităţilor de exploziv şi prin reevaluarea schemelor de puscare;

La limita perimetrului aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie;

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Factorul de mediu sol/subsol

- pentru diminuarea raspândirii prafului şi pulberilor în atmosferă bermele de circulatie, materialul încărcat în mijloacele de transport şi vatra carierei vor fi udate, ori de cate ori se va considera necesar. De asemenea, roca concasata va fi pulverizata cu apă, la prelucrare şi transport;

- drumurile care vor fi amenajate vor fi prevazute cu şanţuri de scurgere;

- solul impregnat accidental cu hidrocarburi va fi recuperat, depozitat în conteinere metalice şi predat la unităţi autorizate;

- pentru protejarea masivului din zona adiacenta perimetrului de exploatare se vor lua măsuri de evitare a activării şi dezvoltării fisurilor naturale preexistente, precum şi măsuri pentru reducerea posibilităţii de apariţie a noi fisuri. în acest sens se vor intreprinde urmatoarele:

- se va evita supraîncarcarea artificiala a bermei superioare;

- se vor elimina şocurile seismice date de exploziv, controlând derocările prin adaptarea schemelor de puşcare;

- se vor limita vibraţiile produse de utilaje, la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

- se va menţine în permanenţă panta taluzurilor în limite normale de siguranţă.

Factorul de mediu biodiversitate

- se interzice capturarea, distrugerea sau uciderea faunei care ar putea ajunge pe amplasament;

- se vor defrişa numai porţiuni strict necesare în cadrul perimetrelor avizate. Este interzisă arderea vegetatiei;

- la terminarea lucrărilor şi închiderea carierei se vor planta specii de plante specifice zonei;

- este interzis depozitarea deseurilor de orice fel pe suprafaţa sau în vecinatatea exploatarii, în alte locuri decât cele special amenajate,

- desolificările în perimetru se vor face toamna, la încheierea ciclului vegetal;

Gospodărirea deşeurilor:

Deşeurile rezultate pe amplasament în timpul realizării proiectului ,,Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare” din cariera Șoimoș, județul Arad” sunt reprezentate de:

- deșeurile de la excavarea minereurilor nemetalifere (cod 01 01 02) în cantitate de 600 tone/lună vor fi depuse pe halda carierei, vor fi nivelate și se vor folosi la refacerea finală a mediului după închiderea carierei. Având în vedere că grosimea stratului de descopertă este cuprinsă între 0,1-1,5 m, cantitatea de deșeu va varia în funcție de progresul frontului de exploatare, deschiderea treptelor ducând la reducerea progresivă a acestui tip de deșeu. Planul de prevenire și minimizare a cantității de deșeuri  generate în punctele de lucru Divizia Agregate cuprinde aceste tipuri de deșeuri ce vor fi generate pe perioada acestui proiect, nefiind necesară o revizuire a acestuia. Deasemenea Planul de gestionare a deșeurilor din industria extractivă cuprinde  deșeurile de la excavarea minereurilor nemetalifere, iar haldele aflate în carieră acoperă capacitatea de depozitare a deșeurilor ce vor rezulta din activitatea de extracție de dioritelor.

- deşeurile menajere (cod 20 03 01), în cantitate de 1 mc/lună care vor fi preluate de către societatea de salubrizare pe bază de contract de prestări servicii.

Vor fi respectate prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor completată prin H.G. 210/2007;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

In etapele terminale şi dupa epuizarea resurselor aferente perimetrului se vor efectua următoarele lucrări de refacere a mediului:

- corelarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică în zona vetrei carierei, cu lucrări de reabilitare ecologică a ecosistemului în forma sa originală, în zonele unde acest lucru este posibil, în funcţie de nivelul de degradare;

- taluzele şi bermele finale vor fi geometrizate, nivelate prin depunere de steril de la concasare şi din filtrele de curatare a apei şi se vor resolifica;

- în cadrul lucrarilor de refacere a mediului se va folosi numai solul din zonă, nefiind permise aporturi de sol străin şi introducerea de specii alohtone.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

Măsurile prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor emis cu A.N. Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Mureş:

Măsuri în timpul realizării proiectului:

- evacuarea apelor pluviale cu suspensiile pe care le antrenează, de pe perimetrul de exploatare se va face prin rigole de colectare, amplasate pe marginea drumurilor de acces la platformele de lucru;

Apele pluviale colectate, parte din ele se infiltrează în sol, şi cealaltă parte subtraversează DN 7 şi calea ferată – conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 38/06.03.2020 – emisă de S.G.A. Arad

Măsuri în timpul exploatării:

- respectarea proiectului prezentat şi efectuarea lucrărilor propuse, avizate şi acceptate prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 37/04.06.2021 emis de S.G.A. Arad;

- beneficiarul este obligat să ia măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale de pe amplasament, survenite în momentul începerii/în timpul lucrărilor.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare:    -

# IV. Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor emis cu A.N. Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Mureş:

- În timpul realizării proiectului:

Condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare):

Lucrările de defrişare pentru suprafaţa de 18999 mp vor fi efectuate sub îndrumarea personalului silvic al ocolului silvic în administrarea căruia se găseşte perimetrul proiectului, cu respectarea legislaţiei silvice în viguare.

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare agregate minerale astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei din zona de exploatare să fie cât mai redus.

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în perimetrul lucrărilor executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorităţii competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare – respectiv APM Arad.

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecţiune / explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

În momentul în care se ia decizia de sistare sau încetare a activităţii de exploatare, se va notifica APM Arad în vederea efectuării unei verificări în scopul de a constata realizarea tuturor lucrărilor de refacere a mediului şi pentru a stabilii necesitatea monitorizării factorilor de mediu atât în momentul încetării activităţii cât şi postînchidere.

Condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

Masuri pentru protectia zacamantului

Pentru   protejarea   masivului   din   zona   perimetrului   de   exploatare   se   vor   lua   măsuri   de   evitare   a   activării   şi dezvoltării fisurilor naturale existente, precum şi pentru eliminarea posibilitatii de aparitie de noi fisuri. In acest sens:

- se va evita supraîncărcarea cu utilaje a bermei superioare;

- se vor folosi scheme de puşcsre cu întarziere şi se va utiliza puşcarea de prefisurare;

- se vor limita vibraţiile produse de utilaje la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

- se va mentine în permanenţă panta taluzurilor în limite normale de siguranta;

- se va asigura unui unghi de taluz al frontului de cariera activ (cu hmax = 10 m), de maxim   750 (în cazul semitreptelor de 5,0 m înaltime,  de 800);

- se vor evita infiltraţiile de apă pluvială, prin execuţia unor drenuri pe conturul vetrei carierei şi va fi realizată o pantă a vetrei carierei de cca. 10o/oo , pentru asigurarea scurgerii naturale.

Protectia taluzurilor si a bermelor de cariera

La taluzurile treptei în exploatare se vor lua urmatoarele masuri:

Se vor respecta cu strictete elementele geometrice ale carierei, stabilite în proiect şi anume:

- înaltimea maximă a treptei de exploatare;

- laţimile minime ale bermelor treptei de excavare (de lucru, de transport şi de siguranţă);

- unghiul de taluz maxim;

- se va urmari periodic stabilitatea taluzurilor definitive, atât vizual, cât şi prin ridicări topografice (acest lucru se va face periodic şi ori de cate ori este necesar);

- în cazul constatării unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua măsuri de stabilizare cu ancore şi cabluri.

Condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- amplasarea pe şantier a toaletelor ecologice şi gestionarea apelor uzate astfel încât să se evite poluarea solului şi apelor;

- investiţia se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a avizelor de specialitate menţionate în Certificatul de urbanism nr. 75/12.10.2020, eliberat de Primăria Oraşului Lipova;

- pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua  toate măsurile şi se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii solului şi apelor subterane precum şi pentru prevenirea poluării accidentale;

- se vor realiza spaţii special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte de construcţii, deşeuri de ambalaje), în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

- respectarea Avizului de gospodărirea apelor emis de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş – SGA Arad precum şi a altor acte de reglementare/administrative emise de ANRM şi Garda Forestieră Oradea;

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol, ce pot rezulta pe perioada derulării proiectului;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrările de realizare a proiectului;

- se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren. Solul vegetal va fi depozitat astfel încât să poată fi folosit la reconstrucţia zonelor afectate;

- eventualele deşeuri reciclabile se vor preda la centrele de colectare autorizate;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport silenţioase.

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor

- evacuarea apelor pluviale cu suspensiile pe care le antrenează, de pe perimetrul de exploatare se va face prin rigole de colectare, amplasate pe marginea drumurilor de acces la platformele de lucru;

Apele pluviale colectate, parte din ele se infiltrează în sol, şi cealaltă parte subtraversează DN 7 şi calea ferată – conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 38/06.03.2020 – emisă de S.G.A. Arad

În timpul exploatării:

Condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- lucrările de defrişare pentru suprafaţa de 18999 mp vor fi efectuate sub îndrumarea personalului silvic al ocolului silvic în administrarea căruia se găseşte perimetrul proiectului, cu respectarea legislaţiei silvice în viguare;

- beneficiarul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului şi apei pentru produse petroliere deversate accidental;

- exploatarea substanţei minerale utile în conformitate cu normativele în vigoare;

- respectarea metodologiei de exploatare;

- asigurarea stabilităţii treptelor prin respectarea pilierilor de protecţie şi a unghiurilor de taluz;

- amenajarea haldei pentru depozitarea şi păstrarea solului vegetal în exteriorul zonei de exploatare;

- se va  respecta programul de funcţionare şi restricţiile de viteză impuse de autorităţile publice locale pe drumul de acces în balastieră.

Condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

- lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral. În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecţiune/ explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

- luarea celor mai eficiente măsuri de gospodărire a apelor pluviale şi a celor menajere (toalete ecologice);

- amenajarea corespunzătoare a haldelor de depozitare temporară a solului vegetal şi a argilei rezultate din decopertare;

- amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea deşeurilor, altele decât cele minerale;

În cazul unui ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Arad şi C.J. – GNM Arad   conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării: - nu este cazul.

Respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii:

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţă de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 856/2002, cu completările şi modificările ulterioare,  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- Ordinul nr. 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- SR nr. 10009/2017 privind acustica urbană;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

- respectarea proiectului prezentat şi efectuarea lucrărilor propuse, avizate şi acceptate prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 37/04.06.2021 emis de S.G.A. Arad;

- beneficiarul este obligat să ia măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale de pe amplasament, survenite în momentul începerii/în timpul lucrărilor.

În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

Condiţii necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

După finalizarea activităţi de excavare, titularul de activitate va avea în vedere executarea unor lucrări de refacere a mediului şi încadrare peisagistică, după cum urmează:

Închiderea lucrărilor de exploatare

Lucrarile de refacere a mediului, dupa epuizarea rezervelor de roci utile în anumite sectoare, vor începe din momentul în care avansarea lucrarilor va permite aceasta (dupa cativa ani de exploatare în cadrul Licentei). Astfel, o parte a lucrarilor de refacere a mediului se vor realiza înca din faza de exploatare, în zonele în care rezerva a fost epuizata şi taluzurile fronturilor şi bermele de acces au căpătat formele geometrice finale.

Dezafectarea

La finalizarea lucrărilor de excavare se vor avea în vedere următoarele lucrări:

- retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor si instalaţiilor (utilaje, etc);

- transportarea tuturor deşeurilor provenite din activitatea de amenajare a bazinului piscicol nevidabil prin lucrări de excavare şi depozitarea corespunzătoarea a acestora;

- dezafectarea amenajărilor şi instalaţiilor pentru protecţia factorilor de mediu pe perioada efectuării lucrărilor de excavare.

Postînchidere

După finalizarea activităţi de excavare, titularul de activitate va avea în vedere executarea următoarelor lucrări:

- taluzele şi bermele finale vor fi geometrizate, nivelate prin depunere de steril de la concasare şi din filtrele de curatare a apei şi se vor resolifica;

- în cadrul lucrarilor de refacere a mediului se va folosi numai solul din zonă, nefiind permise aporturi de sol străin şi introducerea de specii alohtone.

Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

- corelarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică în zona vetrei carierei, cu lucrările de reabilitare ecologică a ecosistemului în forma sa originală, în zonele unde acest lucru este posibil, în funcţie de nivelul de degradare;

La încetarea activităţii de extracţie, după epuizarea rezervei de rocă utilă, diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice şi asupra vegetaţiei se va realiza prin reconstrucţia vetrei carierei şi a zonei înconjurătoare şi repunerea păturii superficiale de sol în poziţia iniţială pentru refacerea solului. Vor fi plantaţi arbuşti şi arbori cu creştere rapidă specifici zonei.

Pentru minimizarea impactului vizual se va realizarea în jurul perimetrului o perdea de protecţie care are rol de integrare în peisajul zonei şi este  folosită şi ca metodă de reducere a impactului asupra factorului de mediu aer.

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: -

# V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (participante în comisiile de analiză tehnică):

La şedinţele comisiilor de analiză tehnică (CAT) au fost invitate următoarele autorităţi: Garda Naţională de Mediu – C.J. Arad, Garda Forestieră Oradea şi Direcţia Agricolă Arad .

Agenţia pentru protecţia Mediului Arad a efectuat următoarele activităţi:

- a înaintat Memoriului depus de titular membrilor CAT în vederea exprimării punctului de vedere, însoţit de adresa nr. 4433/25.03.2020;

- a afişat pe site-ul APM Arad Memoriului depus de titular;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere în şedinţa de încadrare a proiectului, consemnate în Procesul verbal nr. 6367/28.04.2021;

- a afişat pe site-ul APM Arad Decizia etapei de încadrare nr. 7671 din 24.05.2021;

- a înaintat membrilor CAT informaţiile depuse de titular (aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului înaintate de Rotar Cătălin şi Liviu Ioniţă în calitate de persoane fizice înscrise în Lista experţilor care elaborează studii de mediu) însoţite de adresa nr. 9186/17.06.2021, pentru înaintarea unui punct de vedere;

- a afişat pe site-ul APM Arad Îndrumarul eliberat sub nr. 10181/07.07.2021;

- a înaintat membrilor CAT Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, însoţit de adresa nr. 12142/13.08.2021, pentru emiterea unui punct de vedere;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere în şedinţa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, consemnate în Procesul verbal nr. 15055/13.10.2021.

S-au primit de la membrii CAT, în scris, următoarele:

- adresă nr. 1007/OM/26.02.2021 eliberată de A.N. Apele Române  - A.B.A. Mureş SGA Arad, privind solicitarea avizului de gospodărirea apelor;

- adresă nr. 1007/OM/003.03.2021 eliberată A.N. Apele Române  - A.B.A. Mureş SGA Arad care decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- adresă nr. 367/30.03.2021 emisă de Garda Forestieră Oradea, prin care se avizează favorabil realizarea proiectului;

- adresă nr. R11977/18.11.2021, emisă de Garda Forestieră Oradea prin care se avizează favorabilrealizarea proiectului „Extindere perimetru de exploatare prin scoaterea definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare” din Cariera Şoimoş, jud. Arad

- adresă nr. 6321/11.05.2021 emisă de Direcţia Agricolă a Judeţului Arad reprezentând punctul de vedere privind realizarea proiectului;

- adresă nr. 2086/CJ Arad/23.06.2021, eliberată de GNM – CJ Arad reprezentând punctul de vedere privind realizarea investiţiei;

# VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Depunerea solicitării:

- anunţ în ziarul “Jurnalul Arădean”- 31.03.2021

- anunţ pe pagina de internet a APM Arad din 26.03.2021

Etapa de încadrare:

- anunţ în ziarul “Jurnalul Arădean”- 07.05.2021

- site-ul APM Arad

- proiectul deciziei etapei de încadrare – 12.05.2021

- anunţ public privind decizia etapei de încadrare – 12.05.2021

- îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nr. 1018/07.07.2021

Dezbaterea publică:

- site-ul APM Arad – anunţ din 13.08.2021

- anunţ în ziarul “Jurnal Arădean”- 19.08.2021

- anunţ Primăria Oraşului Lipova – 18.08.2021

- Proces verbal-minută încheiată sub nr. 14033/23.09.2021 la Primăria Oraşului Lipova

Decizia de emitere a acordului:

- anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul “Jurnalul Arădean” din 15.12.2021

- anunţ Primăria Oraşului Lipova din 15.12.2021

- afişare pe site-ul APM Arad proiectului de acord de mediu: 09.02.2022

- deciziei de emitere a acordului de mediu: 09.02.2022

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe site-ul APM Arad până la şedinţa de dezbatere publică;

- nu s-au înregistrat observaţii sau propuneri din partea publicului pe parcursul procedurii.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

- nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

- nu au fost solicitate completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului deoarece nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii, nu au fost solicitate informaţii suplimentare de către membrii CAT.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: -

# VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

În timpul realizării proiectului

| Măsură | Responsabil | Perioadă |
| --- | --- | --- |
| Realizarea etapelor lucrărilor în conformitate cu documentaţia tehnică prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Respectarea limitelor de exploatare | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face pe o platformă impermeabilă | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Interzicerea circulaţiei autovehiculelor în afara drumurilor pentru care nu sunt incheiate acorduri. Stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile balastate. Evitarea pierderilor de sorturi în timpul transportului. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Eliberarea în mediu lor natural a exemplarelor din speciile de interes comunitar pentru conservare extrase accidental împreună cu rocile minerale. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Utilizarea de utilaje noi, bine echipate, cu sistemul de combustie verificat astfel încât poluarea aerului va fi minimă. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Restrângerea la minimul posibil a suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Nerealizarea de lucrări de întreţinere şi / sau reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul amplasamentului; personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Respectarea nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/1988. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Asigurarea apei potabile pentru angajaţi | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Interzicerea abandonării deșeurilor de orice fel. Organizarea depozitării adecvate şi a unui transport controlat al deșeurilor menajere produse de angajați. Amenajarea, întreținerea şi vidanjarea regulată a toaletelor ecologice. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Limitarea poluării sonice prin utilizarea alternative de diverse utilaje în timpul optim de lucru; sistarea lucrărilor in carieră în intervalul de timp 20.00 - 8.00. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |
| Asistarea persoanelor împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control şi punerea la dispoziţie a evidenţei măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante; facilitarea controlului activităţilor precum şi a prelevării de probe. | Titularul planului şi Șeful de şantier | Pe perioada de realizare a exploatării |

Titularul proiectului are obligaţia întocmirii evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu rezultat în timpul lucrărilor de construire, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi să o transmită la cerere agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

În timpul exploatării proiectului

Managementul de mediu

| Extindere perimetru de exploatare prin scoatere definitiva din fond forestier cu teren oferit in compensare |  |
| --- | --- |
| Categorie | Măsuri |
| Zgomot şi vibratii | Lucrări în perimetru Şoimos |
|  | Adoptarea de tehnici de exploatare în vederea respectării limitelor de zgomot |
|  | Întretinerea lunară a drumurilor de acces tehnologice prin astuparea gropilor, completări şi nivelari |
| Eliminarea deşeurilor | Lucrări în perimetru Şoimoş |
|  | Instalarea de toalete ecologice |
|  | Eliminarea deşeurilor cu predarea la unităţi autorizate |
| Ape de suprafaţă, ape subterane, sol | Lucrări în perimetru Şoimoş |
|  | Organizarea şi managementul santierului |
|  | Prevenirea scurgerilor accidentale de combustibili. Amenajarea platformelor pentru alimentarea cu carburant |
|  | Interzicerea spălării utilajelor de-a lungul cursurilor de apa: râuri, pârâuri. |
|  | Reducerea infiltratiilor în apele subterane prin amplasarea de platforme acolo unde sunt necesare |
|  | Eliminarea poluării produsă de apele pluviale şi reziduale |
|  | Prevenirea scurgerilor accidentale de substante periculoase (uleiuri minerale, alte substanţe periculoase) |
| Aer | Lucrări in perimetru Şoimoş |
|  | Folosirea de sisteme speciale în vederea reţinerii particulelor |
|  | Întreţinerea drumurilor şantierului şi a bazei, prin activitati de curăţare şi spălare periodică |
|  | Întretinerea corespunzatoare a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru activitatile din cariere |
|  | Monitorizarea nivelului de emisii în aer conform prevederilor legale |
| Flora si fauna | Lucrări în perimetru Şoimoş |
|  | Lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentul proiectului (nu se vor ocupa inutil alte suprafețe de teren) |
|  | Urmărirea strictă a lucrului pentru asigurarea că lucrările se desfăşoară conform proiect (suprafaţa afectată să nu fie mai mare decât cea precizată în proiect) |
| Peisajul | Reabilitarea suprafeţelor de teren afectate dupa perioada de exploatare |

Rezultatele analizelor fizico-chimice se vor compara cu probele martor efectuate la începutul exploatării pentru a putea urmării evoluţia în timp.

Titularul are obligaţia întocmirii evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu rezultat în timpul lucrărilor de construire, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi să o transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

Deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi clasificate şi codificate potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Deciziei Comisiei 2000/532/CE şi Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, incluse în evidenţa gestiunii deşeurilor şi valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

- deşeurile rezultate din activitate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spaţii special amenajate, în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului,

- valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

În timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere

- retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor si instalaţiilor (utilaje, etc);

- transportarea tuturor deşeurilor provenite din activitatea de amenajare a bazinului piscicol nevidabil prin lucrări de excavare şi depozitarea corespunzătoarea a acestora;

- dezafectarea amenajărilor şi instalaţiilor pentru protecţia factorilor de mediu pe perioada efectuării lucrărilor de excavare.

- taluzele şi bermele finale vor fi geometrizate, nivelate prin depunere de steril de la concasare şi din filtrele de curatare a apei şi se vor resolifica;

- în cadrul lucrarilor de refacere a mediului se va folosi numai solul din zonă, nefiind permise aporturi de sol străin şi introducerea de specii alohtone.

Monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor

- nu au fost stabilite prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 37/04.06.2021 emis de A.N. Apele Române – ABA Mureş – SGA Arad

Documentaţia depusă:

- Notificarea elaborată de titularul proiectului înregistrată la APM Arad cu nr. 2326/R/13336 din 27.10.2020;

- Certificat de înregistrare nr. 10640589 din data de 08.06.1998, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 13714/04.11.2020, încheiat de reprezentaţii APM Arad;

- Autorizaţie de mediu nr. 102/21.08.2019 emisă de APM Arad pentru Cariera Şoimoş;

- Certificat de urbanism nr. 75/12.10.2020 eliberat de Primăria Oraşului Lipova;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 145 Lipova, eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Lipova;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 305689 Lipova, eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Lipova;

- Hotărârea nr. 14/20.03.2021 a Asociaţiei Pădure Composesorat Şoimoş prin care se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a suprafeţei de 1,8999 ha teren aflat în proprietatea Asociaţiei de Pădure Composesorat Şoimoş prin compensare cu suprafeţe de teren din afara fondului forestier (CF nr. 305689 în suprafaţă de 100.000 mp) proprietatea SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA;

- Declaraţia Asociaţie Pădure Composesorat Şoimoş reprezentată de Vuculescu Ioan Mihai prin care se declară că sunt deacord cu scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a suprafeţei de 1,8999 ha teren aflat în proprietatea Asociaţiei de Pădure Composesorat Şoimoş prin compensare cu suprafeţe de teren din afara fondului forestier (CF nr. 305689 în suprafaţă de 100.000 mp) proprietatea SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA – Încheiere de autentificare nr. 1072/19.07.2021;

- Notă de constatare nr. 7/12.08.2021 încheiată de Garda Forestieră Oradea privind verficarea documentaţiei tehnice depuse de SC SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a unui teren în suprafaţă de 1,8999 ha;

- Plan topografic şi Plan de încadrare în zonă a suprafeţelor de teren (supusă exploatării şi teren oferit în compensare);

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 13763/05.11.2020 emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare elaborat de SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA;

- adresă nr. 1007/OM/26.02.2021 eliberată de A.N. Apele Române  - A.B.A. Mureş SGA Arad, privind solicitarea avizului de gospodărirea apelor;

- adresă nr. 1007/OM/003.03.2021 eliberată A.N. Apele Române  - A.B.A. Mureş SGA Arad care decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- adresă nr. 367/30.03.2021 emisă de Garda Forestieră Oradea, prin care se avizează favorabil realizarea proiectului;

- adresă nr. R11977/18.11.2021, emisă de Garda Forestieră Oradea prin care se avizează favorabil realizarea proiectului „Extindere perimetru de exploatare prin scoaterea definitivă din fond forestier cu teren oferit în compensare” din Cariera Şoimoş, jud. Arad

- adresă nr. 6321/11.05.2021 emisă de Direcţia Agricolă a Judeţului Arad reprezentând punctul de vedere privind realizarea proiectului;

- adresă nr. 2086/CJ Arad/23.06.2021, eliberată de GNM – CJ Arad reprezentând punctul de vedere privind realizarea investiţiei;

- Procesul verbal nr. 6367/28.04.2021 încheiat de APM Arad cu ocazia şedinţei CAT de încadrare a proiectului;

- Decizia etapei de încadrare nr. 7671/24.05.2021 emisă de APM Arad;

- Declaraţia dată de Cătălin Rotar şi Liviu Ioniţă în calitate de persoane fizice înscrise în lista experţilor care elaborează studii de mediu;

- Aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului înaintate de SC TELLUS GEOSCIENCE SRL prin ing. Cătălin Rotar şi ing. Liviu Ioniţă;

- Înaintarea informaţiilor depuse membrilor CAT însoţite de adresa nr.9186/17.06.2021, pentru înaintarea unui punct de vedere;

- Îndrumarul eliberat de APM Arad sub nr. 10181/07.07.2021 (afişat pe site-ul APM Arad);

- Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, elaborat de SC TELLUS GEOSCIENCE SRL;

- Adresa APM Arad nr. 12142/13.08.2021 de înaintare a studiului membrilor CAT;

- Proces verbal minută nr. 14033/23.09.2021 încheiat la Primăria oraşului Lipova cu ocazia dezbaterii publice a proiectului;

- Procesul verbal nr. 15055/13.10.2021, încheiat de APM Arad cu ocazia şedinţei CAT de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 37/04.06.2021, emis de A.N. Apele Române  - A.B.A. Mureş – SGA Arad;

- Aviz nr. 1245/05.07.2021 emis de Ocolul Silvic Privat Codrii Zărandului SRL în care se precizează că predarea/primirea terenului în compensare se va face conform Legii 46/2008 – Codul Silvic republicat, cu modificările ulterioare care va asigura administrarea/serviciile silvice

- Adresă nr. LM-181/07.05.2021 emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Compartimentul Teritorial Inspecţie Resurse Minerale Timişoara;

- Ordin de plată nr. 3101/26.10.2020, Ordin de plată nr. 1103/17.05.2021, Ordin de plată nr. FN/28.05.2021, Ordin de plată nr. 4311/06.08.2021, dovada achitării tarifelor aferente etapelor procedurale;

- Declaraţia Domnului Orbeci Claudiu în calitate de reprezentant al SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA prin care se declară că societate nu se încadrează în prevederile art. 25, alin (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Proiectul acordului de mediu elaborat de APM Arad.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor şi înainte de punerea în funcţiune se va anunţa APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord.

Înainte de începerea activităţii titularul investiţiei are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu pentru obiectiv.

Prezentul Acord de Mediu conţine 25 de pagini şi a fost redactat în 3 exemplare originale.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica Dănoiu

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Adina Orăşan

Întocmit,  Emil Husăraş