AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 20.06.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA OLARI cu sediul în Olari, str. Narciselor, nr. 21, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 3278/R/16258 din 25.10.2022, și completările ulterioare înregistrate cu nr. 2764/R/13294 din 21.08.2024, nr. 3259/R/15442 din 28.09.2024, nr. 20253 din 28.12.2023, nr. 2306/R/10363 din 17.06.2024 şi nr. 10809 din 19.06.2024, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.10.2023 și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 10809 din 19.06.2024 că proiectul „Realizarea unui sistem centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice pentru clădiri publice din comuna Olari, jud. Arad, utilizând surse regenerabile de energie geotermală” propus a fi realizat în intravilanul localităţii Olari (CF nr. 305558 – forajul  de extracţie apă geotermală şi clădire centrală termică; CF nr. 305356 – forajul de reinjecţie apă geotermală; străzi proprietate publică), jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 2, lit. d (1) – „foraje geotermale”; anexa 2, pct. 3, lit. (a) – „instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” şi anexa nr. 2, pct. 3, lit (b) – „instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde”.

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Se propune realizarea unui sistem de producere și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în comuna Olari, utilizând energie geotermală, având ca beneficiari clădiri publice, respectiv: clădire primărie, școala gimnazială, dispensarul uman Olari, căminul cultural, vestiare teren sport și grădinița P.N. Olari.

Amplasamentul este în intravilanul și extravilanul comunei Olari, Jud. Arad, terenuri și străzi aflate exclusiv în domeniul public:

- Foraj de exploatare apă geotermală: CF 305558 - proprietar comuna Olari

- Foraj de reinjecţie apă geotermală: CF 305356 - proprietar comuna Olari

- Centrala termică: CF 305558 - proprietar comuna Olari

Forajul de exploatare apă geotermală (CF 305558 Olari) şi forajul de reinjecţie (CF 305356)

Pentru asigurarea energiei termice necesare, se va realiza un foraj de extracție a apei geotermale. Forajul de extracție va fi echipat cu pompă submersibilă, în vederea asigurării unui debit constant necesar.

| X | Y |
| --- | --- |
| FORAJ DE EXTRACȚIE |  |
| 234354,474 | 548737,127 |
| CENTRALA TERMICĂ |  |
| 234373,277 | 548732,932 |
| REȚEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE |  |
| 234374,570 | 548728,113 |
| 234217,067 | 548694,367 |
| 234897,367 | 548318,161 |
| REȚEA DE TRANSPORT APĂ GEOTERMALĂ UZATĂ TERMIC |  |
| 234366,481 | 548724,185 |
| 234232,407 | 548160,014 |
| FORAJ DE REINJECŢIE |  |
| 234186,238 | 548102,690 |

Pentru rezolvarea problemelor cu deversarea apei uzate termic apărute şi pentru regenerarea stratelor colectoare se va realiza şi un foraj de reinjecţie identic cu cel de extracție. Reinjecţia apei geotermale uzate termic se va realiza cu ajutorul unei pompe montate în apropierea forajului.

Se vor realiza

- un foraj de mare adâncime, în vederea exploatării apelor geotermale cu o adâncime de cca. 1100 m.

- amplasarea unui degazor şi realizarea unei construcții cu funcțiunea principală de centrală termică în imediata apropiere a forajului de exploatare propus.

- apa geotermală este extrasă din forajul de exploatare/extracție, având o temperatură de aproximativ 600C, după care este trecută printr-un schimbător de căldură.

- în schimbătorul de căldură se realizează o separație între circuitul geotermal (circuit primar) şi circuitul cu apă tratată (circuit secundar), astfel apa geotermală se răcește de la 60 0C la 52 0C, iar apa tratată se încălzește de la 50 0C (retur) la 58 0C (tur).

- deoarece temperatura apei după schimbătorul de căldură va fi insuficientă, se propune, suplimentar, o pompă de căldură este de tip apă-apă, cu funcționare geotermală şi electrică, având un COP minim 4. Astfel, apa geotermală (circuitul primar), înainte de a fi dirijată spre forajul de reinjecţie este trecută prin pompa de căldură, unde este extrasă în continuare căldura, de la 52 0C la 420C, iar la apa tratată (circuitul secundar) temperatura este ridicată de la 58 0C la 70 0C.

- apa geotermală (circuitul primar), după ce s-a preluat căldura prin schimbătorul de căldură şi pompa de căldură, este dirijată spre forajul de reinjecţie.

- o rețea de distribuție a agentului termic către consumatori. Aceasta vor utiliza conducte preizolate montate subteran.

- un foraj de reinjecţie a apei geotermale, uzate termic cu o adâncime de cca. 1100 m.

- o conductă de transport a apei geotermale uzate termic de la centrala termică spre forajul de reinjecţie. Aceasta se va realiza din conducte preizolate montate subteran.

- realiza puncte de racord la consumatori şi schimbătoare de căldură locale.

- un sistem de monitorizare şi control al întregului sistem, prin care se va asigura inclusiv monitorizarea întregii rețele de conducte de scurgeri accidentale.

Organizarea de șantier

Uzual, organizarea de șantier necesită o suprafața totală a terenului care va fi ocupat temporar de circa 4.724 m2, din care:

- 145 m2 – platformă betonată pentru amplasarea instalației de foraj, din care doar beciul sondei (4 m2) reprezintă o construcție permanentă

- 850 m2 – platforme carosabile/acces

- 135 m2 – locuri de parcare

- 3.784 m2 – careul sondei, respectiv construcțiile temporare ale instalației de foraj, inclusiv instalația propriu-zisă, containere (birouri, spații comune, grupuri sociale, depozite materiale, deșeuri), zone de depozitare echipamente (prăjini de foraj, garnituri, burlane, etc.), habe colectare deșeuri, depozit carburanți, etc.

- 500 m2 – bazin etanș de colectare temporară a apei de testare.

În cazul în care se optează ca organizarea de șantier să fie în totalitate în terenul din CF 404026, este posibilă reducerea semnificativă a suprafeței necesare prin utilizarea unor facilități existente actualmente în școală (renunțarea la container administrativ şi la grupurile sociale, utilizare parcări şi căi de acces existente etc.)

Centrala termică - din punct de vedere funcțional clădirea va fi compusă din următoarele spații: încăpere utilaje 69,79 mp, camera tehnică 15,00 mp, hol 2,28 mp, grup sanitar 4,56 mp, vestiar 6,75 mp.

Proiectul prevede realizarea unui sistem de distribuție a energiei geotermale pentru apă caldă şi consum și construirea unei clădiri care să adăpostească utilajele tehnologice pentru sistemul de distribuție.

Centrala termică va fi echipata cu utilaje si echipamente tehnologice:

| 1 | Pompă de căldură apă - apă |
| --- | --- |
| 2 | Schimbător de căldură |
| 3 | Vase de expansiune |
| 4 | Sistem de pompare agent termic |
| 5 | Pompa de reinjecţie apă geotermală |
| 6 | Stație de dedurizare apă de umplere |
| 7 | Contor apă geotermala extrasă |
| 8 | Contor apa geotermala injectată |
| 9 | Contor energie termică distribuită |
| 10 | Tablou electric general |
| 11 | Generator de urgență |
| 12 | Paratrăsnet |
| 13 | Sistem de monitorizare şi control |

Rețeaua de distribuție a energiei termice

Se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice (tur-retur), utilizând conducte de oțel preizolate montate subteran. Traseul rețelei de distribuție a energiei termice va fi de la centrala termică, către consumatorii propuși.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 100/200 | 2 x 1110 |

Conductele de transport a apei geotermale

Se va realiza o conducta de transport a apei geotermale uzate termic, utilizând conducte de oțel preizolate montate subteran. Traseul conductei de transport a apei geotermale uzate termic va fi de la centrala termică, către forajul de reinjecţie.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 100/200 | 820 |

În perioada de execuție a lucrărilor vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

Apa pentru consum tehnologic: se asigură de la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii, sau prin transport cu cisterne.

Apa pentru consumul tehnologic se depozitează în habe metalice cu capacităţi diferite, montate pe dale din beton.

- Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea personalului care executa lucrările la forajul de reinjecţie  (provin de la grupul sanitar), în organizarea de șantier, care este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal .

Apa reziduală rezultată din spălarea şi întreținerea instalației de foraj şi a suprafeței de lucru din sondă şi de la gura puțului (beciul sondei, instalația de prevenire a erupțiilor) va fi colectată în beciul betonat al sondei, de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrată în fluxul tehnologic. Apa tehnologică reziduală are practic aceleași calități fizice şi chimice ca şi ale apei folosite în procesul tehnologic.

- Scurgerile accidentale tehnologice din interior, se colectează printr-o rigola prefabricată având lungimea de 40 m, ce se descarcă în bazinul colector de reziduuri, bazin (habă metalică) care se va goli periodic cu vidanja.

b)Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În zonă, până la data realizării prezentului proiect, nu sunt cunoscute alte proiecte existente sau planificate. Impactul asupra mediului se va manifesta preponderent în faza de construcție a obiectivului, pe parcursul executării lucrărilor de construire, care vor avea o durată și o extindere în timp cât mai redusă.

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

- Sursa primară de energie este apa geotermală având un debit estimat de 25 mc/h. Adâncimea forajelor estimată este de cca. 1100 m.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

În faza de construcţie

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri inerte autorizat;

- namoluri şi deseurile de foraj se vor colecta în container metalic şi se va preda unităţilor autorizate în vederea valorificării/eliminării;

- deşeurile rezultate se vor colecta în containere separate şi se vor preda societăţilor autorizate.

e)Poluarea şi alte efecte negative

Apă: în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie;

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- manipularea şi punerea în operă sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (beton, bitum, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construire;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizării de şantier (gestionarea asugurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizaţi);

Aer: în perioada de execuţie a lucrărilor de realizare a proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, pietriş,etc.) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- grupurile electrogene pentru asigurarea alimentării cu energie – sursă staţionară dirijată.

- activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate (poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);

- sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Sol/subsol: în etapa de construire sursele potenţiale de poluare/ degradare a solului vor fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

- degradarea calităţii solului prin manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a materialului decopertat/excavat;

- depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţie;

- gestionarea neadecvată a fluidului de foraj, detritusului şi a apelor reziduale, scurgerile accidentale de carburanti, lubrifianti şi substanţe chimice utilizate şi accidente în timpul forajului şi a exploatarii pierderi de circulatie de fluid, erupții libere care au drept urmare deversarea de hidrocarburi sau ape reziduale, gaze libere.

Zgomot: în etapa de construire sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, manifestate local şi intermitent. Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

- funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

f)Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Proiectul nu generează efecte majore și nu poate fi afectat semnificativ de dezastre naturale.

- Riscurile pentru sănătatea umană

Proiectul se realizează în zonă rezidențială, zgomotul produs de utilaje în timpul realizării lucrărilor, va fi perceptibil în vecinătatea acestuia. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot care ar putea să aibă un impact asupra populației, la execuția lucrărilor se vor lua o serie de măsuri tehnice și operaționale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfășurare a lucrărilor la necesitățile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

- utilizarea de echipamente și utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor și vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor;

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor;

- viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată, va fi marcată prin indicatoare rutiere, respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- materialele rezultate din construcție vor fi depozitate controlat în zona spațiilor libere a platformei, unde nu sunt amplasate locuințe;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cât mai departe de zonele de locuit astfel încât disconfortul creat la pornire sa fie cât mai mic.

Pentru proiect Direcția de Sănătate Publică Arad a emis punctul de vedere nr. 6324/09.10.2023  în care se precizează că ”suntem de acord cu proiectul propus”.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Situaţie teren: intravilanul şi extravilanul localităţii Olari

Folosinţa actuală a terenului: teren intravilan, curți construcții (CF nr. 305536 Olari, 305558 Olari), străzi, zonă Drum Județean, conform Certificatului de urbanism nr. 13/03.10.2022, emis de Primăria Comunei Olari.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Terenul aparţine domeniului public

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor

Proiectul este amplasat în Bazinul hidrografic: Crișul Alb

Corp de apă subterană freatică: ROCR01 – Oradea (Câmpia de Vest)

Corp de apă subterană de adâncime: ROCR07 – Crișuri (Câmpia de Vest)

Corp de apă subterană de adâncime: ROCR08 – Arad-Oradea-Satu Mare

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes national, comunitar sau international;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este propus a se realiza în intravilanul localităţii;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

În perioada de execuţie și de funcționare proiectul nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului și nu va reprezenta un risc asupra sănătății populației/pentru locuitorii din zonă.

b) Natura impactului

În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi relativ redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate anterior la punctul I.1.e.

Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă atât a substanțelor și materialelor folosite, cât și a deșeurilor ce vor rezulta.

c) natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea nr. 22/2001, lista pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului

În cazul proiectului analizat, impactul se poate împărți în două etape:

- în etapa de construcție, natura impactului este temporară cu efecte negative reduse asupra populației și biodiversității datorită emisiilor atmosferice și a zgomotului;

- în etapa de funcționare, natura impactului devine permanentă, cu aceleași efecte negative reduse asupra populației și a biodiversității, dar cu efecte pozitive prin îmbunătățirea condițiilor.

Pentru niciuna din formele de impact identificate nu se preconizează atingerea unui nivel semnificativ, se preconizează că impactul nu va fi unul important, practic acesta nu va fi resimțit în afara amplasamentului dacă sunt respectate toate măsurile de protecție a mediului.

e) Probabilitatea impactului

Impactul cu caracter local, manifestat în special prin zgomot se va manifesta pe durata executării lucrărilor proiectului, în zilele lucrătoare. Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestându-se în zona frontului de lucru şi a organizării de şantier. Impactul este caracterizat ca nesemnificativ, local pe termen scurt. Impactul execuţiei lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuţie, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum şi printr-o execuţie îngrijită şi o organizare atentă a acestora.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor se va manifesta în perioada de construcţie/implementare aferentă acestui obiectiv de investiţii. Se apreciază că impactul nu va fi semnificativ negativ și va avea o frecvenţă variabilă (în funcţie de programul de execuţie şi tipul lucrărilor executate).

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:

Impactul cumulativ în perioada de execuție a proiectului se poate manifesta doar în condițiile în care lucrările de execuție se vor suprapune ca timp cu alte lucrări programate. Impactul asupra mediului se va manifesta, preponderent, în faza de construcție a obiectivului, pe parcursul executării lucrărilor de realizare, care vor avea o durată și o extindere în timp cât mai redusă.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Lucrările prevăzute se vor desfășura numai pe suprafețele destinate, cuprinse în proiect, fără afectarea unor suprafețe suplimentare de teren.

Pe întreaga perioadă de realizare a proiectului, se va acorda o atenţie deosebită măsurilor de protecţie a mediului prin utilizarea vehiculelor şi utilajelor aflate în stare bună de funcţionare.

Vor fi adoptate soluţiile care să afecteze cât mai puţin populaţia şi factorii de mediu.

Măsuri de evitare a impactului:

- se va asigura, respecta graficul de lucrări;

- se vor utiliza suprafeţele de teren alocate lucrărilor astfel încât să nu fie ocupate suprafeţe suplimentare, pentru a se proteja vegetaţia specifică amplasamentului;

- evitarea decopertării inutile a stratului vegetal;

- nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate (vegetaţie, pământ, etc.);

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului nu este situat în arie naturală protejată de interes comunitar, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentație.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Administraţia Naţională Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 30/05.03.2024

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi şi a legislaţiei în vigoare;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus.

Se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă poluări ale factorilor de mediu; orice fel de poluare va fi adusă imediat la cunoştinţă autorităţilor implicate în vederea luării măsurilor care se impun pentru limitarea şi eliminarea efectelor negative.

Măsuri pentru protecţia calităţii apelor:

În vederea prevenirii impactului accidental şi pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă, sunt prevazute următoarele măsuri:

- montarea unei bazin etanș vidanjabil sau toaletă ecologică în organizarea de şantier pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile. Aceasta va fi golită prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la statia de epurare care deserveste zona;

- montarea instalatiei de foraj pe o platforma dalată;

- vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii a deşeurilor. Stocarea deşeurilor se va face în recipienţi adecvaţi tipului de deşeu.

Pentru preîntâmpinarea impactului negativ şi protectia calității apelor subterane, se vor prevedea următoarele măsuri de protecţia mediului, care au în vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- săparea primului interval în zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante pe baza de apa dulce;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- programul de tubaj şi cimentare al coloanelor va asigura izolarea stratelor întâlnite în procesul de foraj, fiind astfel eliminate orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă;

- în perioada de realizare a forajelor, platforma tehnologică va fi prevazută cu pantă de scurgere către rigola prefabricată de colectare scurgeri.

Pentru protecția apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:

- respectarea disciplinei tehnologice în timpul operatiei de foraj;

- păstrarea curaţeniei în careul sondei, pentru evitarea formarii solutiilor poluante, din materiale imprastiate, in timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanseităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversări de substanțe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:

- închiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului (în masura in care acesta este posibil);

- limitarea intinderii poluarii cu ajutorul digurilor.

Măsuri pentru protectia aerului în perioada de execuţie a proiectului

- verificarea tehnică riguroasa a autovehiculelor implicate in procesul tehnologic;

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapidă a eventualelor neetanseitati sau defectiuni şi interventia imediată pentru eliminarea cauzelor;

- udarea căilor de transport pe care circula autocamioanele, în vederea reducerii până la anulare a poluarii cu praf;

- respectarea strică a tehnologiei de forare;

- se va realiza asigurarea sondei impotriva unor erupții sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzatoare presiunilor estimate;

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să se asigure parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuţi de Legea nr. 104/2011, respectiv STAS 12574/87;

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi ale STAS 10009/1988 – Acustică urbană.

Protecţia solului şi a subsolului:

- aşezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier şi a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate.

- toate suprafeţele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje se vor plasa pe platforme dalate, betonate.

- utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru circulaţia de suprafaţă a fluidului de foraj astfel încât acesta să aibă caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele şi vor fi preluate de un operator autorizat;

Deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri nepericuloase solide autorizat;

- nămolurile şi deşeurile de foraj se vor colecta în container metalic şi se va preda unităţilor autorizate în vederea valorificării/eliminării în condiţii ecologice;

Deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

În conformitate cu art. 17 (alin 4 şi 7) şi art. 49 din OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deșeurilor:

- Art. 17, alin (4) „Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Art. 17, alin (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Art. 49, alin (9) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări […] trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) […].”

e) Protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

- terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea ințială de folosință și se va reface vegetația afectată;

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- STAS 10009/1988 privind nivelul zgomotului;

- SR nr. 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- Legea nr. 360/2003 completată şi modificată prin Legea 254/2011 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

Alte condiţii:

- respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnalul Cotidian Național” (din 27.09.2023), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 01.09.2023);

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Jurnalul Cotidian Național” (din 19.06.2024), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de **.06.2024).

Documentaţia cuprinde:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu înregistrată la APM Arad cu nr. 3278/R/16258 din 25.10.2022;

- Certificat de Urbanism nr. 13/03.10.2022, eliberat de Primăria comunei Olari;

- Certificat înregistrare fiscală (C.I.F.) nr.3520113 din 12.03.1993, emis Ministerul Finanțelor Publice;

- Plan de situație și plan de încadrare în zonă a proiectului;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 305558 Olari, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad Biroul de Cadastru şi Publicitate Immobiliară Chişineu Criş;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 305356 Olari, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad Biroul de Cadastru şi Publicitate Immobiliară Chişineu Criş;

- Decizia de evaluare inițială nr.16643/02.11.2022 din 24.10.2023 emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR"), dată de reprezentantul societății în data de 10.08.2023;

- Consimțământ expres, conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al beneficiarului serviciului public, dat de reprezentantul Primăriei Olari în data de 10.08.2023;

- Licență dde dare în administrare pentru explorare nr. 26559/2023 emisă de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru Perimetrul Olari;

- Adresă nr. 14011/I.O./28.09.2023 emisă A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri privind necesitatea reglementării din punct de vedere al gospodăririi apelor;

- Adresă nr. 1159/04.03.2024 emisă de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri în care se precizează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 30/05.03.2024, emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri;

- Punct de vedere nr. 6324/09.10.2023, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad, iar autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2), lit. ii) “Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Prezenta decizie cuprinde 11 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

- Director Executiv

- Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Husăraş Emil

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Lacsan Maria