AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 09.10.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC GREEN GRID ONE SRL cu sediul în București, str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, et. 4, Biroul nr. 2, Sectori 1, înregistrată la APM Arad cu nr. 1264/R/6210 din 04.04.2024 și completările ulterioare înregistrate cu nr. 6978 din 17.04.2024, nr. 1578/R/7578 din 25.04.2024, nr. 10823 din 19.06.2024, nr. 2877/R/13133 din 30.07.2024, nr. 3110/R/14166 din 20.08.2024, nr. 3539/R/16009 din 17.09.2024, nr. 16256 din 20.09.2024 şi nr.3677/R/16627 din 26.09.2024, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.09.2024 că proiectul “Realizare parc fotovoltaic, utilităţi aferente, împrejmuire, staţie de transformare, creare acces şi racord la SEN” ca urmare a solicitării de reactualizare a Acordului de mediu nr. 6/31.07.2023, propus a fi realizat intravilanul orașului Sebiș, FN, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

Titularul proiectului „REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC, UTILITĂȚI AFERENTE, ÎMPREJMUIRE, STAȚIE DE TRANSFORMARE, CREARE ACCES ȘI RACORD LA SEN”, pentru care Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad a emis Acordul de mediu nr. 06 din 31.07.2023, consideră oportună modificarea proiectului iniţial.

Modificările  aduse proiectului se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a) –„Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”.

Modificările propuse:

Centrala electrică fotovoltaică se va amplasa pe terenul proprietate privată, din localitatea Sebiș, intravilan FN, înscris în CF nr. 301223, nr. 301224, nr. 301228, nr. 301222, nr. 301251, județul Arad, pe o suprafață măsurată de 945.667 mp (94,57 ha). Modificările aduse proiectului sunt următoarele: extinderea suprafeţei totale propuse pentru realizarea proiectului de la 690.812 mp (69,08 ha), la 945.667 mp (94,57 ha), prin adăugarea unei parcele suplimentare identificate prin Numărul Cadastral 301223 (Tarla 39, Parcela 350) cu o suprafață de 254.855 mp (25,49 ha), suprafaţă situată tot în intravilanul localităţii Sebiş, având categoria de folosinţă păşune, conform Certificatului de Urbanism nr. 6 din 23.02.2024.

Suprafața de teren vizată de proiect se află în intravilanul orașului Sebiș, localitatea Prunișor, județul Arad. Destinația actuală a terenului este de pășune.

Destinația stabilită prin Documentația de urbanism cu nr. 260/2012 faza P.U.Z., apobată prin HCL Sebiș nr. 27/2013, a întregii suprafeţe pe care se propune implementarea proiectului, cu modificările propuse, (945.667 mp) este de Zonă industrială – fermă solară de producere a energiei electrice.

Soluția tehnică prevedea realizarea parcului fotovoltaic cu module amplasate într-o structură de tip landscape având câte 3 module, cu o putere unitară de 525 Wp, totalizând un număr de 120.000 module și cu invertoare amplasate centralizat; utilizarea a 17 invertoare centrale cu puterea unitară de 3125 kW, de tip outdoor, fiecare invertor fiind deservit de tablouri de cc și de cutii de joncțiune pe partea de curent continuu de tip stringbox; CEF cu o putere totală instalată de 63,00 MWp, respectiv 53,125 MW putere totală evacuată. Producția totală era estimată la 91.560 MWh/an. Se propune modificarea soluției tehnice prin: instalarea de module amplasate într-o structură de tip trackers având câte 2 module, totalizând un număr de 121.187 panouri cu o putere unitară de 590 W și cu invertoare tip string; utilizarea a 190 invertoare string cu puterea unitară de 300 kW, de tip outdoor, fiecare invertor fiind deservit de tablouri de cc și de cutii de joncțiune pe partea de curent continuu de tip stringbox; CEF cu o putere totală instalată de 71,5 MWp, respectiv 57,125 MW putere totală evacuată. Producția totală estimată va fi de 105,6 GWh/an.

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prezentarea comparativă a modificărilor caracteristicilor tehnice ale proiectului faţă de versiunea iniţială pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023

| Caracteristică/ Atribut | Varianta iniţială a proiectului pentru care s-a obţinut Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023 | Modificări propuse (2024) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţă totală ocupată de proiect (mp) | 690.812 | 945.667 | Diferență: +254.855 mp |
| Număr total de panouri | 120.000 | 121.187 | Diferență: +1.187 |
| Model panouri | Modul cu o față Tip N Mono-cristalin | Modul cu două fețe Tip N Mono-cristalin |  |
| Putere panou (W/panou) | 525 | 590 | Diferență: +65 W/panou |
| Suprafaţă panou (mp) | 2,556048 | 2,583252 |  |
| Suprafaţă totală ocupată de panouri (mp) | 2,556048 * 120.000 = 306.057,6 mp | 2,583252*121.187 = 313.056,56 | Diferență: +6.998,96 mp |
| Grad de ocupare panouri (%) | 44,3% | 33,10% | Diferență: -11,2% |
| Sistem de fixare panouri | Structură metalică fixă, cu patru picioare per masă de panouri | Structură metalică tracker, cu două picioare per masă de panouri | Structura fixă asigură umbrirea permanentă a terenului, în timp ce structura tracker asigură umbrire alternativă. |
| Număr total de stâlpi de fixare panouri (buc.) | 60.000 buc. Sigma sau Omega (1 la 2 panouri) | 6.990 buc. 2.330 buc HEA + 4.660 buc Sigma 1HEA+2Sigma / modul 52 panouri | Diferență: -53.010 buc. |
| Suprafața ocupată de fiecare stâlp de fixare panouri (mp) | 0,01 mp profile sigma sau omega | max. 0,04 mp pentru profil HEA / 0,01 mp pentru profil sigma |  |
| Suprafaţa totală ocupată definitiv de sistemul de fixare al panourilor (mp) | 600 | 139,80 | Diferență: -460,2 mp |
| Număr rânduri panouri | 187 (lungime rând, max. 690 m) | 453 (lungime rând, max. 290) |  |
| Poziție cardinală rând | E-V | N-S |  |
| Distanţa dintre rândurile panourilor (m) | 6,4 | 6,15 | Se observă că deși distanța dintre rânduri s-a micșorat cu 0,25 m faţă de proiectul inițial, lățimea rândurilor (meselor) s-a micșorat în sensul că inițial erau prevăzute mese cu o lățime de 6,78 m, iar acum lățimea meselor este de 4,58 m, de unde rezultă că lățimea meselor a fost micșorată cu 2,20 m. Ceea ce asigură un grad de ocupare mai redus a terenului. |
| Lățimea rândurilor panourilor(m) | 6,78 | 4,58 | Diferență: -2,2 m |
| Putere totală instalată | 63 MWp | 71,5 MWp | Diferență: +8,5 MWp |
| Putere totală evacuată | 53,125 MW | 57,125 MW | Diferență: + 3,875 MW |
| Lungime totală drum de acces parc fotovoltaic (m) | 647 | 647 |  |
| Lăţime drum de acces parc fotovoltaic (m) | 4 | 4 |  |
| Lungime totală drumuri de incintă (m) (inclusiv înierbat) | 6.207 | 9.768 | Diferență: +3.561 m (din care 2958 m drum înierbat) |
| Lungime drum înierbat în încintă (m) | 0 | 2.958 | Diferență: +2.958 m |
| Lăţime drum de incintă (m) | 3 (5 stație ridicătoare) | 3 - 4 (5 stație ridicătoare) |  |
| Suprafaţa totală ocupată de drumurile de incintă (mp) | 18.819 | 33.957 (din care înierbat 8.874 mp) | Diferență: +15,138 mp |
| Lungime totală drumuri de exploatare existente (m) | 1.995 | 3.355 | Aceste drumuri sunt situate în exteriorul parcului fotovoltaic și nu sunt afectate de lucrări. |
| Lăţime drumuri de exploatare existente (m) | 3 (4 & 5 pe anumite porțiuni) | 3 (4 & 5 pe anumite porțiuni) |  |
| Suprafaţă totală drumuri de exploatare existente (mp) | 9.042 | 11.762 | Drumurile de exploatare existente sunt amplasate în afara parcului fotovoltaic. |
| Lungime totală drumuri de incintă noi propuse (m) | 6.207 | 9.768 | Diferență: +3.561 m |
| Lăţime drumuri de incintă noi propuse (m) | 3 & 4 & 5 | 3 & 4 & 5 |  |
| Suprafaţă totală drumuri de incintă noi propuse (mp) | 18.819 | 33.957 (din care înierbat 8.874 mp) | Diferență: +15,138 mp (din care înierbat 8.874 mp) |
| Tip suprafaţă cale de rulare drumuri de incintă | balast | pământ |  |
| Tip suprafaţă cale de rulare drumuri de exploatare/ acces | ușor balastat/pământ | ușor balastat/pământ |  |
| Volum pământ excavat (mc) | 4.892,94 | 8.828,82 | Diferență: + 3.935,88 mc |
| Valorificare pământ excavat (mc) | 1.468 | 2.649 |  |
| Suprafață spații verzi raportat la proiecția la sol a panourilor (mp) | 384.782,28 | 632.651,22 | Diferență: +247.868,94 mp |
| Procent spații verzi raportat la proiecția la sol a panourilor (%) | 55,69% | 66,89% | Diferență: +11,2% |
| Suprafață spații verzi raportat la structura metalică de susținere a panourilor (mp) | 690.212,00 | 945.527,20 | Diferență: +255.315,2 mp |
| Procent spații verzi raportat la structura metalică de susținere a panourilor (%) | 99,913% | 99,985% | Diferență: +0,072% |
| Suprafaţă zonă amenajare staţie ridicătoare (mp) | 2.461 | 3.896,05 | Deși crește suprafața zonei de amenajare a stației ridicătoare, suprafata construita aferentă containerelor de comandă și conexiuni, precum și a transformatorului, ramane acceași. |
| Tip staţie ridicătoare | Stație Transformare 110/20 kv + subansamblurile și echipamentele aferente | Stație Transformare 110/20 KVA + subansamblurile și echipamentele aferente |  |
| Caracteristici tehnice staţie ridicătoare | Stație de transformare 20/110 kV cu putere 53,125MW + transformator 63MVA și celulă de 110kV cu întrerupător și dispozitive de protecție | Stație de transformare 20/110 kV cu putere 57,125MW + transformator 63MVA și celulă de 110kV cu întrerupător și dispozitive de protecție | Deși puterea evacuate crește de la 53,125MW la 57,125MW, echipamentele stației ridicătoare sunt identice. |
| Lungime totală canale desecare/ irigare (m) | 1.221,63 | 1.315,55 | Amplasate în afara parcului fotovoltaic. |
| Lăţime canale desecare/irigare (m) | variabilă: 5,75 m - 4,36 m | variabilă: 5,75 m - 4,36 m |  |
| Număr total podeţe | 5 | 7 |  |
| Număr podeţe existente | 2 | 3 |  |
| Număr podeţe noi propuse | 3 | 4 |  |
| Lungime podeţe (m) | 8 | 5 |  |
| Lăţime podeţe (m) | 2 | 2 |  |
| Caracteristici constructive podeţe | Ф800; L= 8 m | Ф800; L= 5-8 m |  |
| Suprafaţă ocupată temporar de organizarea de şantier (mp) | 1.569,59 | 10.358,24 | Diferență: +8.788,65 mp |
| Tip gard perimetral | gard din stâlpi țeavă rectangulară sau rotundă + plasă de sârmă | gard din stâlpi țeavă rectangulară sau rotundă + plasă de sârmă |  |
| Număr panouri gard perimetral | 1.851 | 2.981 |  |
| Număr porţi de acces auto | 1 | 1 |  |
| Dimensiune porţi de acces auto | 5,00 x 2,00 m | 5,00 x 2,00 m |  |
| Număr stâlpi porţi acces auto | 2 | 2 |  |
| Dimesiune stâlpi porţi auto | 8x8x0,5x290 cm | 8x8x0,5x290 cm |  |
| Număr porţi de acces pietonal | 1 | 1 |  |
| Dimensiune porţi de acces pietonal | min. 1,10x2,00 m | min. 1,10x2,00 m |  |
| Dimensiune stâlpi porţi acces pietonal | 8x8x0,5x290 cm | 8x8x0,5x290 cm |  |
| Număr stâlpi porţi access pietonal | 2 | 2 |  |
| Utilităţi existente pe amplasament | 0 | 0 |  |
| Utilităţi necesare/propuse pe amplasament | alimentare cu apă prin racordare la rețeaua publică; stație de transformare și racord la SEN; toaletă ecologică vidanjabilă | alimentare cu apă prin racordare la rețeaua publică; stație de transformare și racord la SEN; toaletă ecologică vidanjabilă |  |
| Mod utilizare apă curentă | în scop igienico-sanitar | în scop igienico-sanitar |  |
| Mod evacuare ape menajere | toaleta ecologică vidanjabilă | toaleta ecologică vidanjabilă |  |
| Sistem canalizare | nu e cazul | nu e cazul |  |
| Volum ape evacuate în sistemul de canalizare | nu e cazul | nu e cazul |  |
| Alimentare cu energie electrică | stație de transformare și racord la SEN | stație de transformare și racord la SEN |  |
| Spaţii amenajate pentru personal | nu e cazul | nu e cazul |  |
| Lucrări de demolare necesare | nu e cazul | nu e cazul |  |
| Lucrări de amenajare necesare | Parc fotovoltaic; stație de transformare; drumuri, platforme, podețe; împrejmuiri; utilități (energie electrică) | Parc fotovoltaic; stație de transformare; drumuri, platforme, podețe; împrejmuiri; utilități (energie electrică) |  |
| Suprafața totală ocupată de proiect (mp) | 690.812 mp | 945.667 mp | creștere +254.855 mp |
| Suprafață spații verzi raportat la proiecția la sol a panourilor (mp) | 384.782,28 mp | 632.651,22 mp | creștere +247.868,94 mp |
| Suprafață spații verzi raportat la structura metalică de susținere a panourilor (mp) | 690.212,00 mp | 945.527,20 mp | creștere +255.315,2 mp |
| Procent spații verzi raportat la proiecția la sol a panourilor (%) | 55,69 % | 66,89 % | creștere +11,2% |
| Procent spații verzi raportat la structura metalică de susținere a panourilor (%) | 99,913 % | 99,985 % | creștere +0,072% |

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică. În varianta inițială, structura metalică era compusă din cadru metalic înclinat/fix ( aprox. 6.032 m lățime), pe care se montau panourile fotovoltaice + stâlpi metalici susținere cadru dispuși pe două rânduri (distanța între stâlpi aprox. 3.412 m). Se propune modificarea structurii metalice astfel: picioare metalice ce susțin un ax central prevăzut cu sistem de rotire. Față de varianta inițială, unde pentru fiecare masă erau patru picioare montate, în varianta propusă vor fi doar două picioare montate. Structura inițială fixă ar fi asigurat umbrirea permanentă a terenului, în timp ce structura tracker propusă asigură umbrire alternativă.

Față de varianta inițială, crește suprafața totală ocupată de panouri cu 6.998,96 mp, de la 30,61 ha la 31,31 ha.

Alte modificări aduse proiectului se referă la:

- Construirea unei stații de transformare 20/110 kV dedicată CEF Prunișor cu o putere evacuată de 57,125 MW, aceasta având un spor de putere de 4MW față de cea inițială, respectiv de la 53,125 MW la 57,125 MW. Aceasta va menține, ca și la stația inițială, montarea unui transformator de putere de 63 MVA și unei celule de 110 kV cu întreruptor și dispozitive de protecție;

- Realizarea unei Linii Electrice de Înaltă Tensiune (LES) de 110 kV între noua celulă de 110 kV din Stația Sebiș și stația CEF Prunișor, pe o distanță aproximativă de 10 km, respectiv cu 0,4 km mai mult față de proiectul inițial. Aceasta va implica montarea unui cablu de LES, împreună cu fibra optică, pe o lungime de aproximativ 400 metri în UAT Buteni și aproximativ 9.600 metri în UAT Sebiș, suprafața ocupată efectiv va fi de 4.906 metri pătrați - UAT Sebiș și 397 metri pătrați - UAT Buteni;

- Cablul LES 110kV va fi plasat într-un șanț cu o adâncime de 120 cm (mai mult cu 40 cm față de adâncimea inițială) și o lățime de 50 cm (se menține conform proiectului inițial), aceste dimensiuni asigurând protecția corespunzătoare a cablului și vor permite accesul pentru lucrări de întreținere și reparații. Traseul cablului a fost stabilit astfel încât să minimizeze impactul asupra ecosistemului și să evite zonele sensibile din punctul de vedere al mediului.

- Drumurile proiectate în incintă pentru amplasarea panourilor fotovoltaice și apoi pentru întreținerea instalațiilor vor avea lățimea de 3 - 4 m (5 m stație ridicătoare). Drumul perimetral va fi amenajat la o distanţă de 3,0 m faţă de limita de proprietate.

Lungime totală drumuri de incintă (m) (inclusiv înierbat): 9.768 (creștere cu 3.561 m față de varianta inițială, din care 2.958 înierbat).

Suprafaţa totală ocupată de drumurile de incintă (mp) va fi de 33.957 (creștere cu 15.138 mp față de varianta inițială, din care înierbat 8.874).

Având în vedere traficul foarte redus, drumurile din incintă doar se vor balasta, grosimea stratului de balast fiind de 30 cm. În profil transversal, drumurile tehnologice vor avea forma de streaşină, cu panta unică, cu valori de 4 % spre spaţiul verde adiacent sau canalele de desecare. Platformele carosabile din incintă nu vor fi destinate circulaţiei publice şi vor fi de categorie tehnică IV, asigurând un trafic doar pe perioada de montare a panourilor fotovoltaice. În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic, traficul rutier va fi alcătuit doar din vehiculele (autoturismele) personalului care va asigura întreţinerea instalaţiilor. Scurgerea apelor de pe platformele carosabile ale drumurilor proiectate se va face spre canalele de desecare existente în zonă sau spre spațiul verde/terenul viran. Pentru continuitatea canalelor de desecare existente sunt prevăzute 7 podețe tubulare dintre care 3 sunt existente pe amplasamentul proiectului, iar 4 sunt propuse pentru a fi construite în faza de implementare a proiectului.

Construcții temporare ale organizării de șantier:

Biroul constructorilor și al reprezentanților titularului se va amenaja într-un container prefabricat de organizare de şantier.

De asemenea organizarea de santier va mai cuprinde:

− grup sanitar (o toaletă ecologică),

− punct sanitar de prim ajutor şi punct PSI,

− platformă depozitare echipamente (balastată),

− un generator electric cu funcționare pe motorină.

Parcul fotovoltaic va fi împrejmuit cu gard de plasă de sârmă fixată pe stâlpi metalici. Plasa de sârmă va fi fixată la o înălţime de 10 – 158 cm de la cota terenului.

Asigurarea cu utilități:

Apa-canal: alimentarea cu apă necesară în scop igienico-sanitar se va realiza prin conectarea la rețeaua publică existentă în zonă iar evacuarea apelor se va realiza într-o toaletă ecologică vidanjabilă.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Terenul propus pentru realizarea proiectului este situat în intravilanul orașului, regimul tehnic al terenului, stabilit prin P.U.Z, fiind zonă industrială-fermă solară de producere a energiei electrice. Terenul este agricol, fără alte construcții sau aplicații, suprafaţa propusă pentru realizarea proiectului fiind utilizată sporadic ca păşune. Accesul la teren se face pe drumuri de exploatare locale, racordate la DJ 793 Sebiș-Beliu.

Terenul  are următoarele vecinătăți:

- la Nord –terenuri agricole;

- la Nord-Est – parc fotovoltaic SC Delta&Zeta Energy SRL (CF nr. 301200), SC Gama&Delta Energy SRL, CF nr. 301201;

- la Est – canal ANIF, terenuri agricole;

- la Sud –terenuri agricole;

- la Vest – terenuri agricole.

Distanțe față de arii naturale protejate:

În raport cu rețeaua ariilor naturale protejate, proiectul este situat parțial (930247 mp) în cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, în zona estică a acestuia, 15420 mp fiind în afara ariei naturale protejate.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pentru executarea lucrărilor se vor folosi utilaje specifice alimentate cu motorină și curent electric.

| Materii prime/ energie/ combustibili | Necesar (estimare anuală) | Modul de asigurare |
| --- | --- | --- |
| Materiale de construcții, inclusiv beton | -fără deviz de lucrări | Furnizate de societăți autorizate. Antreprenorul lucrărilor o să aducă materialele în organizarea de șantier. Betonul se aduce cu CIFA în santier. Material mineral excedentar rezultat din săpături. |
| Combustibili | - fără estimare, în funcție de numărul de autovehicule/utilaje implicate și de durata fazei de execuție | Alimentare în stații de distribuție carburanți. |
| Apa pentru angajații din șantier | -fără estimare, în funcție de numărul de angajați și durata lucrărilor | Apă potabilă îmbuteliată |
| Energie electrică | -fără estimare | Din branșamentul care se va realiza |

În etapa de operare:

Panourile fotovoltaice convertesc lumina soarelui direct în energie electrică. Când lumina este absorbită de aceste materiale, energia solară este transformată într-un flux de electroni care produce electricitate. Acest proces de conversie a Iuminii în energie electrica se numeste efect fotovoltaic.

Parcul fotovoltaic cuprinde panouri fotovoltaice ce generează o putere evacuată de 57,125 MW (față de 53,125 MW în varianta inițială).

Exploatare - funcționarea parcului nu presupune activitate umană cu urmărire directă la fața locului. Urmărirea producției și a bunei functionări a parcului se va face prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, camerelor video de supraveghere.

Caracteristicile procesului de producție - procesul de producție se descrie ca fiind o transformare a energiei solare în energie electrică.

Capacitatea de productie - în conformitate cu datele tehnice, capacitatea de producție a parcului fotovoltaic este de 57,125 MW (față de 53,125 MW în varianta inițială) și este asigurat prin montarea și punerea în functiune a modulelor fotovoltaice. Energia electrică furnizată de aceste panouri asigură alimentarea cu energie a zonelor și locurilor de producție din zona adiacentă.

Produse obtinute - singurul produs obținut din exploatarea parcului fotovoltaic este energia electrică. Întreaga cantitate de energie va fi injectată în SEN.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Vor exista deşeuri generate de centrala fotovoltaică atât în perioada de execuţie a proiectului cât și în faza de funcționare – mentenanță. Acestea se vor stoca temporar în europubele şi se vor preda în vederea valorificării/eliminării către operatorii economici autorizaţi. Transportul materialelor şi deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcţii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru a preveni împraştierea acestora.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate estimată | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA DE EXECUȚIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 02 01 | lemn | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 02 03 | materiale plastice | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 05 04 | pământ şi pietre | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 DEȘEURI DE AMBALAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | deșeuri menajere (deșeuri municipale amestecate) | activitate | var | t | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |

Deșeuri generate în perioada de construcție și funcționare

- titularul proiectului/activității are obligaţia ca deşeurile rezultate atât în timpul implementării proiectului cât în timpul funcționării să fie predate operatorilor autorizați în vederea gestionării acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să aplice o metodă de valorificare ca opţiune prioritară înaintea eliminării. Aplicarea ierarhiei deşeurilor are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;

Deșeurile rezultate din această activitate sunt: echipamente electronice și electrice casate, piese de schimb și componente ale panourilor 16 02 14*; resturi de cabluri și conductori - 17 04 11;

Perioada de construcție

Deșeurile metalice feroase și neferoase vor fi colectate și stocate temporar în incinta organizării de șantier, pe o suprafață impermeabilizată și acoperită și vor fi valorificate prin operatori economici.

Resturi de cabluri, conductori și materiale izolatoare vor fi stocate în incinta organizării de șantier și vor fi predate unui operator economic autorizat.

Deșeurile de ambalaje identificate în perioada de construire, sunt reprezentate de: lemn, metal, plastic, hârtie vor fi valorificate prin societăți autorizate.

Deșeurile menajere care rezultă de la personalul implicat în implementarea proiectului, vor fi colectate în containere tip europubelă, în incinta organizării de șantier, de unde vor fi predate unui operator economic autorizat.

Perioada de exploatare

Deșeurile rezultate în urma activităților de întreținere a parcului fotovoltaic nu vor fi depozitate pe sol. Acestea vor fi colectate în recipiente speciale și valorificate/eliminate prin operatori autorizați.

Notă: Orice alte deşeuri necodificate prin prezentul act de reglementare şi generate ca urmare a implementării proiectului se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG 85/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- lucrări de manevrare a maselor de pământ (săpături, nivelări etc.);

- pierderi accidentale de carburanţi sau uleiuri pe sol provenite de la utilajele necesare desfăşurarii lucrărilor.

Lucrările proiectate nu necesită execuţia de reţele de canalizare, epurare sau evacuări de ape uzate. În organizarea de șantier se asigură un WC ecologic care se vidanjează de o firmă autorizată.

Protecţia aerului

Potențiale surse de poluare a aerului sunt praful și emisiile generate în etapa de execuţie a lucrărilor prin:

- activităţi de manevrare a maselor de pământ, a unor materiale de construcţie şi a deşeurilor de construcţie (poluanţi pulberi);

- amenajarea terenului şi transportul materialelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor (poluanţi NOx, SOx, CO, pulberi).

Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pe perioada execuției lucrărilor:

- zgomotul şi vibraţiile generate de utilajele și echipamentele de lucru utilizate (generând efecte locale pe perioadă limitată și numai în timpul zilei).

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Toate echipamentele de lucru vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor; de asemenea, se va stabili un program strict de lucru.

Protecția solului şi a subsolului

Sursele potenţiale de contaminare a solului sunt reprezentate de:

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor, precum şi cele menajere generate de personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la utilajele implicate în realizarea lucrărilor.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

- amenajarea platformelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor;

- asigurarea cu pubele ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

- transportul periodic de pe amplasament al acestora până la punctul în care sunt predate operatorilor autorizați cu care societatea a încheiat contracte pentru valorificare/eliminare în conformitate cu reglementările în vigoare;

- în cazul producerii de scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la vehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor se va interveni imediat prin colectarea cantităţilor contaminate şi eliminarea de pe amplasament ca deşeu periculos prin intermediul unui operator autorizat.

Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice

Proiectul este situat parțial (930.247 mp) în cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, în zona estică a acestuia, 15.420 mp fiind în afara ariei naturale protejate.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Execuția proiectului nu afectează obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate ROSPA0014 Câmpia Cermeiului.

Menținerea unui ecosistem corespunzător în zonă se va realiza prin respectarea prevederilor legale în vigoare în toate aspectele ce privesc activitatea desfășurată, mentenanța echipamentelor/instalațiilor, gestiunea deșeurilor generate, protecția muncii etc.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Proiectul nu poate fi afectat de accidente major/dezastre naturale deoarece nu este situat în apropierea de cursuri de apă sau obiective SEVESO.

- Riscurile pentru sănătatea umană

Zona rezidențială a localității Prunișor este situată la cca. 562 m în est față de amplasamentul proiectului.

Având în vedere distanțele până la zonele rezidențiale, nu sunt prognozate poluări sau situații de disconfort în zona receptorilor sensibili. Cu toate acestea, în timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse ca urmare a lucrărilor realizate (zgomot, praf, vibrații) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, ș.a..

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Terenul propus pentru realizarea proiectului este situat în intravilanul orașului, regimul tehnic al terenului, stabilit prin P.U.Z, fiind zonă industrială-fermă solară de producere a energiei electrice. Terenul este agricol, fără alte construcții sau aplicații, suprafaţa propusă pentru realizarea proiectului fiind utilizată sporadic ca păşune. Accesul la teren se face pe drumuri de exploatare locale, racordate la DJ 793 Sebiș-Beliu.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Regimul tehnic al terenului propus pentru realizarea proiectului, stabilit prin P.U.Z, este de zonă industrială-fermă solară de producere a energiei electrice. Terenul este agricol, fără alte construcții sau aplicații, suprafaţa propusă pentru realizarea proiectului fiind utilizată sporadic ca păşune. Accesul la teren se face pe drumuri de exploatare locale, racordate la DJ 793 Sebiș-Beliu.

Atât în faza de implementare (construcţie) cât şi în faza de operare (funcţionare) a proiectului, impactul potenţial al proiectului va fi unul limitat ca extindere, manifestarea impactului fiind limitată la perimetrul amplasamentului proiectului situat în NE Depresiunii Sebiş, în intravilanul UAT Sebiş. Caracteristicile tehnice ale proiectului, atât în faza de construcţie cât şi în cea de operare nu sunt de natură să genereze o extindere a impactului potenţial, chiar nesemnificativ, în afara amplasamentului proiectului. Ca urmare a limitării a posibilităţii de extindere spaţială a impactului potenţial, modificările proiectului,  atât în faza de construcţie cât şi în cea de operare nu vor genera impact negativ asupra populaţiei umane. De asemenea, nu se va înregistra vreo formă de impact asupra habitatelor de interes conservativ, niciun tip de habitat de interes conservativ nefiind identificat în zona de influenţă a proiectului. În ceea ce priveşte impactul asupra speciilor de interes conservativ, aceste informaţii au fost prezentate pe larg în capitolul XIII al memoriului de prezentare.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordând o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverine sau guri ale râurilor.

- zone costiere şi mediul marin

Nu este amplasat în acest tip de zone.

- zonele montane şi forestiere

Nu este amplasat în acest tip de zone.

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional

Proiectul pentru care se solicită reactualizarea Acordului de mediu nr. 6/31.07.2023, emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, se va implementa parţial în cadrul ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

În raport cu rețeaua ariilor naturale protejate, proiectul este situat parțial (930247 mp) în cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, în zona estică a acestuia, 15420 mp fiind în afara ariei naturale protejate.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri

Nu sunt date privind poluarea terenurilor în zonă.

- zonele cu o densitate mare a populaţiei

Zona rezidențială a localității Prunișor este situată la cca. 562 m în est față de amplasamentul proiectului.

Având în vedere distanțele până la zonele rezidențiale, nu sunt prognozate poluări sau situații de disconfort în zona receptorilor sensibili.

Atât pe perioada montării cât şi pe cea a funcţionării parcul fotovoltaic nu are impact negativ asupra aşezărilor umane.

- peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica

Amplasamentul propus se află în afara siturilor istorice, de arhitectură sau care prezintă interes tradiţional sau turistic.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

Atât în faza de implementare (construcţie) cât şi în faza de operare (funcţionare) a proiectului, impactul potenţial al proiectului va fi unul limitat ca extindere, manifestarea impactului fiind limitată la perimetrul amplasamentului proiectului situat în NE Depresiunii Sebiş, în intravilanul UAT Sebiş. Caracteristicile tehnice ale proiectului, atât în faza de construcţie cât şi în cea de operare nu sunt de natură să genereze o extindere a impactului potenţial, chiar nesemnificativ, în afara amplasamentului proiectului. Ca urmare a limitării a posibilităţii de extindere spaţială a impactului potenţial, modificările proiectului,  atât în faza de construcţie cât şi în cea de operare nu vor genera impact negativ asupra populaţiei umane. De asemenea, nu se va înregistra vreo formă de impact asupra habitatelor de interes conservativ, niciun tip de habitat de interes conservativ nefiind identificat în zona de influenţă a proiectului. În ceea ce priveşte impactul asupra speciilor de interes conservativ, aceste informaţii au fost prezentate pe larg în capitolul XIII al memoriului de prezentare.

b) Natura impactului

Proiectul, atât în faza de construcţie cât şi în faza de operare, va genera un impact nesemnificativ, cu manifestare punctiformă limitată la zonele de intervenţie în diferitele etape de construcţie şi cu o complexitate şi magnitudine redusă.

In faza de executie impactul va fi redus, lucrarile in cauza fiind de complexitate mică, nefiind necesare tehnici si echipamente complexe de executie.

In faza de functionare impactul va fi nesemnificativ, cantitatea de deseuri rezultata va fi minimizata, intrucat kiturile de panouri fotovoltaice reprezinta o tehnologie moderna de productie energie electrica, fara emisii directe ori indirecte, fara surse de zgomot si vibratii si fara a afecta apele de suprafață sau subterane.

c) Natura transfrontieră a impactului

Proiectul de investiţii nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului

Luând în considerare atât caracteristiciele tehnice al proiectului iniţial dar şi ale modificărilor propuse, amplasarea spaţială a proiectului, probabilitatea de apariţie şi manifestare a impactului este redusă.

În faza de execuție ținând cont de complexitatea redusă a proiectului și de tehnica de realizare a lucrărilor, simplă și minim invazivă asupra mediului, datorită utilizării de produse prefabricate și doar montate la fata locului, impactul va fi redus.

În faza de funcționare a proiectului activitatea propriu zisă desfășurată pe amplasament și faptul că deșeurile rezultate sunt nepericuloase genereaza un impact nesemnificativ asupra mediului.

e) Probabilitatea impactului

In faza de executie impactul va fi pe termen scurt, de la data începerii lucrărilor și va avea un caracter temporar, pe durata execuției anumitor lucrări. Impactul este reversibil fără a solicita măsuri speciale.

In faza de funcționare impactul va fi nesemnificativ prin activitatea de producție energie verde din energie solara, soluţia tehnică propusă reprezintă o tehnologie modernă de producție a energiei electrice, fără emisii directe sau indirecte, fără surse de zgomot și vibrații și fără a afecta apele de suprafață sau subterane.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor se va manifesta în perioada de construcţie/implementare aferentă acestui obiectiv de investiţii. Se apreciază că impactul nu va fi semnificativ negativ și va avea o frecvenţă variabilă (în funcţie de programul de execuţie şi tipul lucrărilor executate).

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:

Impactul cumulativ în perioada de execuție a proiectului se poate manifesta doar în condițiile în care lucrările de execuție se vor suprapune ca timp cu alte lucrări programate în zonă. Impactul asupra mediului se va manifesta, preponderent, în faza de construcție a obiectivului, pe parcursul executării lucrărilor de realizare, care vor avea o durată și o extindere în timp cât mai redusă.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Deoarece, aşa cum s-a arătat, atât în cadrul Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de impact asupra mediului pe baza cărora a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, cât şi în cadrul Memoriului de prezentare pentru reactualizarea Acordului de mediu nr. 6/31.07.2023, ca urmare a propunerii modificării soluţiilor tehnice iniţiale, implementarea poriectului nu va genera impact negativ semnificativ asupra mediului. Ca urmare, nu sunt necesare măsuri speciale pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului semnificativ asupra mediului, altele decât cele propuse în cadrul Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de impact asupra mediului pe baza cărora a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, măsurile propuse nefiind modificate.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvate sunt următoarele:

Proiectul, atât în varianta iniţială pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, cât şi în versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, prin suprapunerea parţială peste ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului, intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Motivele pentru care considerăm că nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, s-au detaliat pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos:

- Pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

Implementarea proiectului propus, atât în forma iniţială pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, cât şi în versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, nu va determina o pierdere directă prin reducerea suprafeţei acoperite cu habitate de interes comunitar, deoarece ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului a fost declarată pentru conservarea speciilor de păsări din Anexa I a Directivei Păsări şi a speciilor de păsări cu migraţie regulată, nu pentru conservarea habitatelor de interes comunitar. Mai mult decât atât, pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului nu a fost identificată prezenţa niciunui habitat Natura 2000, structura covorului vegetal fiind caracteristică pârloagelor şi pajiştilor degradate ca urmare a managementului neadecvat.

- Pierderea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Aşa cum s-a constatat şi în cadrul Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de impact asupra mediului pe baza cărora a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru versiunea iniţailă a proiectului, în cadrul studiilor şi observaţiilor pe teren, efectuate atât pentru proiectul iniţial cât şi pentru versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, s-a constatat că amplasamentul proiectului este reprezentat de un teren suboptim speciilor de păsări Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Falco vespertinus, Milvus migrans și Pernis apivorus.

În ceea ce privește speciile Anthus campestris și Lanius collurio, implementarea proiectului poate genera un impact minor și nesemnificativ doar în perioada de construire a acestuia, generând o retragere spațială ușoară, în timp ce în perioada de funcționare impactul să fie total nesemnificativ, aceste specii putând utiliza suprafețele verzi din perimetrul parcului fotovoltatic pentru hrănire (Lanius collurio) sau hrănire și ocazional reproducere (Anthus campestris).

Având în vedere cele menționate anterior, se constată că, datorită localizării amplasamentului proiectului într-o zonă nefavorabilă habitării avifaunei de interes conservativ ca urmare a degradării printr-un amestec de suprapășunat, subpăşunat şi abandon, impactul direct și/sau indirect al implementării proiectului va fi inexistent sau minor și nesemnificativ, după caz, asupra tuturor speciilor de păsări sălbatice vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0014 - Câmpia Cermeiului.

Mai mult decât atât, luînd în calcul suprafaţa totală construită de 2,91 ha (staţie ridicătoare, sistem fixare panouri şi drumuri de incintă pietruite), pierderea de habitat de hrănire a speciilor de interes comunitar potenţial prezente reprezintă doar 0,012% din suprafaţa totală a habitatului acestora, impactul fiind nesemnificativ. De asemenea, luînd în calcul impactul pozitiv al măsurilor de reducere a impactului, aşa cum au fost recomandate în EA şi RIM pentru versiunea iniţială a proiectului şi pentru care a fost emis actul de reglementare, măsuri care nu se modifică şi se vor aplica în continuare şi pentru versiunea pentru care se solicită reactualizarea Acordului de mediu nr. 6/31.07.2023, se poate afirma că impactul implementării proiectului asupra obiectivelor de conservare, în faza de operare, va fi unul pozitiv.

- Alterarea/degradarea prin deteriorarea calităţii habitatului, care conduce la o abundenţă redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (structura specifică - sinstructura):

Implementarea proiectului propus, atât în forma iniţială pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, cât şi în versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, nu va determina o pierdere directă prin reducerea suprafeţei acoperite cu habitate de interes comunitar, deoarece ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului a fost declarată pentru conservarea speciilor de păsări din Anexa I a Directivei Păsări şi a speciilor de păsări cu migraţie regulată, nu pentru conservarea habitatelor de interes comunitar. Mai mult decât atât, pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului nu a fost identificată prezenţa niciunui habitat Natura 2000, structura covorului vegetal fiind caracteristică pârloagelor şi pajiştilor degradate ca urmare a managementului neadecvat.

- Alterarea/degradarea prin deteriorare a habitatelor de reproducere, hrănire şi odihnă a speciilor:

Aşa cum s-a constatat şi în cadrul Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de impact asupra mediului pe baza cărora a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru versiunea iniţailă a proiectului, în cadrul studiilor şi observaţiilor pe teren, efectuate atât pentru proiectul iniţial cât şi pentru versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, s-a constatat că amplasamentul proiectului este reprezentat de un teren suboptim speciilor de păsări Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Falco vespertinus, Milvus migrans și Pernis apivorus.

În ceea ce privește speciile Anthus campestris și Lanius collurio, implementarea proiectului poate genera un impact minor și nesemnificativ doar în perioada de construire a acestuia, generând o retragere spațială ușoară, în timp ce în perioada de funcționare impactul să fie total nesemnificativ, aceste specii putând utiliza suprafețele verzi din perimetrul parcului fotovoltatic pentru hrănire (Lanius collurio) sau hrănire și ocazional reproducere (Anthus campestris).

Având în vedere cele menționate anterior, se constată că, datorită localizării amplasamentului proiectului într-o zonă nefavorabilă habitării avifaunei de interes conservativ ca urmare a degradării printr-un amestec de suprapășunat, subpăşunat şi abandon, impactul direct și/sau indirect al implementării proiectului va fi inexistent sau minor și nesemnificativ, după caz, asupra tuturor speciilor de păsări sălbatice vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0014 - Câmpia Cermeiului.

- Perturbarea prin schimbarea condiţiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Aşa cum s-a constatat şi în cadrul Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de impact asupra mediului pe baza cărora a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru versiunea iniţailă a proiectului, în cadrul studiilor şi observaţiilor pe teren, efectuate atât pentru proiectul iniţial cât şi pentru versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, s-a constatat că amplasamentul proiectului este reprezentat de un teren suboptim speciilor de păsări Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Falco vespertinus, Milvus migrans și Pernis apivorus.

În ceea ce privește speciile Anthus campestris și Lanius collurio, implementarea proiectului poate genera un impact minor și nesemnificativ doar în perioada de construire a acestuia, generând o retragere spațială ușoară, în timp ce în perioada de funcționare impactul să fie total nesemnificativ, aceste specii putând utiliza suprafețele verzi din perimetrul parcului fotovoltatic pentru hrănire (Lanius collurio) sau hrănire și ocazional reproducere (Anthus campestris).

Având în vedere cele menționate anterior, se constată că, datorită localizării amplasamentului proiectului într-o zonă nefavorabilă habitării avifaunei de interes conservativ ca urmare a degradării printr-un amestec de suprapășunat, subpăşunat şi abandon, impactul direct și/sau indirect al implementării proiectului va fi inexistent sau minor și nesemnificativ, după caz, asupra tuturor speciilor de păsări sălbatice vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0014 - Câmpia Cermeiului.

Singura formă de impact, dar cu intensitate redusă, strict localizată, pentru o perioadă de timp mică şi reversibilă, este perturbarea activităţilor diurne ale specii de pe amplasamnetul proiectului, dar fără pierderi de efective populaţionale şi modificări comportamentale care să afecteze starea de conservare ale speciilor ţintă.

- Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcţional sau prin împărţirea acestora în fragmente mai mici şi mai izolate:

Implementarea proiectului propus, atât în forma iniţială pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, cât şi în versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, nu va determina o pierdere directă prin reducerea suprafeţei acoperite cu habitate de interes comunitar, deoarece ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului a fost declarată pentru conservarea speciilor de păsări din Anexa I a Directivei Păsări şi a speciilor de păsări cu migraţie regulată, nu pentru conservarea habitatelor de interes comunitar. Mai mult decât atât, pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului nu a fost identificată prezenţa niciunui habitat Natura 2000, structura covorului vegetal fiind caracteristică pârloagelor şi pajiştilor degradate ca urmare a managementului neadecvat. De asemena, nu vor fi executate niciun fel de lucrări de natură să ducă la fragmentarea habitatelor speciilor de interes comunitar sau să creeze bariere fizice sau comportamentale care să determine izolarea genetică a populaţiilor acestor specii.

- Reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Implementarea proiectului propus, atât în forma iniţială pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, cât şi în versiunea pentru care se solicită reactualizarea acordului de mediu, nu vor determina o reducere a efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generate de proiect sau ca urmare a celorlalte forme de impact. Mai mult decât atât, prin implementarea acţiunilor de reducere a impactului proiectului asupra obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate, propuse în cadrul Studiului de evaluare adecvată şi a completărilor solicitate în cadrul procedurii de reglementare în urma căreia a fost emis actul de reglementare pentru versiunea iniţială a proiectului, măsuri de reducere a impactului care rămân valabile şi nu se modifică, impactul pe termen mediu şi lung asupra acestor specii şi a efectivelor lor populaţionale va fi unul pozitiv.

- Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calităţii mediului:

Ca urmare a implementării proiectului, covorul vegetal de pe anumite suprafeţe vor fi afectate de lucrări în faza de construcţie, dar chiar şi în absenţa implementării proiectului, covorul vegetal existent pe amplasamentul proiectului se caracterizează printr-o alterare a structurii, funcţiilor şi dinamicii acestuia, ca urmare a unui mod de folosinţă neadecvat. Prin măsurile de refacere a covorului vegetal şi reintroducerea/ajustarea unui management tradiţional adecvat se urmăreşte o îmbunătăţire a caracteristicilor structurale şi funcţionale ale acestuia, prin creşterea fitodivesităţii (bogăţiei specifice) şi echitabilităţii distribuţiei speciilor componente, în directă corelaţie cu caracteristicile staţionale de pe amplasamentul proiectului. Refacerea covorului vegetal se va face atât prin utilizarea rezervei de seminţe din banca de seminţe din sol cât şi prin reînsămânţări/supraînsămânţări (dacă este cazul) cu seminţe ale speciilor autohtone locale provenite din pajiştile învecinate.

Obiectivele acţiunilor de refacere a covorului vegetal şi reintroducere/ajustare a măsurilor de management tradiţional sunt:

- Creşterea biodiversităţii locale prin promovarea şi conservarea diversităţii specific (inclusiv a speciilor de neveratebrate şi micromamifere care reprezintă baza trofică a unor specii de păsări de interes conservativ pentru care a fost declarată aria natural protejată);

- Crearea funcţiilor specifice habitatelor de pajişti (producţie, protecţie, mediogenă, sanogenetică şi de conservare);

- Protecţia împotriva eroziunii solului;

- Conservarea resurselor genetice locale;

- Creşterea capacităţii de rezilienţă a habitatului de pajişte.

În consecinţă, prin respectarea şi implementarea măsurilor de reducere a impactului implementării proiectului asupra obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului, aşa cum au fost propuse în cadrul Studiului de evaluare adecvată şi a completărilor solicitate în cadrul procedurii de reglementare în urma căreia a fost emis Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, pentru versiunea iniţială a proiectului, măsuri de reducere a impactului care rămân valabile şi nu se modifică, impactul pe termen mediu şi lung asupra acestor specii şi a efectivelor lor populaţionale va fi unul pozitiv. Mai mult decât atât, se poate vorbi de un impact pozitiv care excede, prin efectele sale, obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate.

- Incertitudinile identificate:

Nu au fost identificate incertitudini, aria naturală protejată ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului, pe teritoriul căreia se suprapune parţial şi amplasamentul proiectului pentru care se solicită reactualizarea actului de reglementare emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, în cadrul cărora se vor efectua lucrările propuse, şi la nivelul căreia se va manifesta impactul potenţial al proiectului, are plan de management aprobat, care conține suficiente detalii despre speciile (efective populaţionale, distribuţie, stare de conservare etc.) și habitatele speciilor de interes comunitar (distribuţie, suprafeţe, caracteristici ecologice etc.), care au permis o identificare şi evaluare obiectivă a impacturilor potenţiale atât asupra obiectivelor de conservare ale acestor arii naturale protejat, cât şi asupra stării de conservare a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu are legătură cu apele.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase.

Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol.

Protecţia calităţii aerului:

Limitarea emisiilor de particule generate de manevrare a materialelor se va realiza prin:

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

Gestionarea deşeurilor:

- titularul proiectului/activității are obligaţia ca deşeurile rezultate atât în timpul implementării proiectului cât în timpul funcționării, să fie predate operatorilor autorizați în vederea gestionării acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să aplice o metodă de valorificare ca opţiune prioritară înaintea eliminării. Aplicarea ierarhiei deşeurilor are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

- colectarea deşeurilor se va realiza selectiv, sstocarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajată pentru organizarea de șantier. În incintă se va amenaja o platformă specială destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi stocării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă. Stocarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat stocării va fi etichetat cu codul corespunzător al deşeului, conform HG 856/2002. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu;

- toate deşeurile rezultate din activitatea de construire vor fi încărcate, transportate şi valorificate/eliminate în conformitate cu pprevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic:

- deşeurile rezultate din activităţile de mentenanţă vor fi transportate cu autovehicule aparţinând operatorilor autorizați (care activează în domeniu deșeurilor) și predarea acestora către operatori autorizaţi în vederea gestionării acestora în conformitate cu prevederile legale.

Protecţia biodiversităţii:

**

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006  cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- ORDIN nr. 1180/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0014 Campia Cermeiului  si ariile naturale protejate conexe;

- H.G nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 462/1993 condiţii tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobata prin Legea 17/2023 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- OUG nr. 196/2005 privin Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- SR nr. 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- Ordinul nr. 756/1997 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

precum și ale altor acte normative care reglementează această categorie de proiecte.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare modificare proiect conform prevederilor art. 20, alin (1) a Legii nr. 292/2018 – Anexa 5S, înregistrat la APM Arad cu nr. 1264/R/6210 din 04.04.2024;

- Notificare modificare proiect conform prevederilor art. 20, alin (1) a Legii nr. 292/2018 – Anexa 5S, refăcută, înregistrat la APM Arad cu nr. 1578/R/7578 din 25.04.2024;

- Certificat de Urbanism nr. 06/23.02.2024, eliberat de Primăria Orașului Sebiș;

- Adresă nr. 362/26.01.2024 emisă de Primăria Orașului Sebiș prin care se solicită la SC GREEN GRID ONE SRL renunțarea la executarea lucrărilor în baza autorizației de construire nr. 13/02.11.2023;

- Plan de situație și plan amplasare în zonă;

- Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023 emis de APM Arad cu documentele premergătoare acestuia respectiv – Studiu de evaluare adecvată și Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

- Declarație dată de SC GREEN GRID ONE SRL prin administrator Georgescu Octavian prin care se declară că societatea nu mai intenționează să utilizeze și nu va utiliza Autorizația de Construire nr. 13/02.10.2023 cu Încheierea de autentificare nr. 286/12.04.2024;

- Declarație dată de SC GREEN GRID ONE SRL prin administrator Zoltan Jozsef Joo prin care se declară că societatea nu mai intenționează să utilizeze și nu va utiliza Autorizația de Construire nr. 13/02.10.2023 cu Încheierea de autentificare nr. 1668/12.04.2024;

- Adresă nr. 3107/22.04.2024 emisă de Primăria Orașului Sebiș privind revocarea Autorizației de Construire nr. 13/02.10.2023;

- Proces verbal CAT nr. 8948/22.05.2024 pentru analiza solicitării de reactualizare a Acordului de mediu nr. 6/31.07.2023 emis de APM Arad;

- Memoriu de prezentare înregistrat la APM Arad cu nr. 2877/R/13133 din 30.07.2024, întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E pentru reactualizare Acord de mediu nr. 6/31.07.2023;

- Punct de vedere nr. 3669/S.T.AR/26.08.2024 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Arad;

- Proces verbal CAT nr. 15630/11.09.2024 și Listele de control pentru etapa de încadrare;

- Aviz nr. 52/20.09.2024 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Arad;

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţ privind depunerea solicitării de reactualizare a acordului de mediu publicat în ziarul “Ziarul Anunț de Mediu” din 19.08.2024 și la Primăria Orașului Sebiș înregistrat cu nr. 6053/19.08.2024;

- anunț privind depunera solicitării de reactualizare a acordului de mediu postat pe pagina de internet a APM Arad în data de 13.08.2024;

- anunţ privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Ziarul Anunț de Mediu” din 25.09.2024 și la Primăria Orașului Sebiș înregistrat cu nr. 6988/25.09.2024;

- anunț privind decizia etapei de încadrare postat pe pagina de internet a APM Arad în data de 10.10.2024.

Notă: pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare nu au fost înregistrate din partea publicului/publicului interesat observații referitoare la proiect.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei

prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a

respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

Prezenta decizie își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform Art. 16, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea  nr. 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu înainte de începerea activităţii, în conformitate cu Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu Anexa nr.1.

Prezenta decizie este valabilă împreună cu Acordul de mediu nr. 6/31.07.2023 emis de APM Arad.

Prezenta decizie cuprinde 19 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

- Director Executiv

- Potrea Nicoleta Daniela

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Husăraş Emil

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Șerban Diana