AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din xx.07.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC PIATRĂ BALAST IMPEX SRL cu sediul în comuna Săvârșin, str. Gării, FN, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 1990/R/9200 din 27.05.2024, cu completările înregistrate la nr. 2313/R/10643 din 17.06.2024, nr. 2443/R/11319 din 27.06.2024 şi nr. 2741/R/12584 din 18.07.2024, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2024 că proiectul „EXPLOATAREA NISIP ȘI PIETRIȘ ȘI AMENAJARE LACURI DE AGREMENT (NR. 1 ȘI 2) ÎN PERIMETRUL VLADIMIRESCU TERASĂ, COM. VLADIMIRESCU, JUD. ARAD” propus a fi realizat în extravilanul comunei Vladimirescu  (CF nr. 335811- Vladimirescu), jud. Arad, se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluări adecvate şi se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 2, lit. a) – cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

În urma analizării documentaţiei, a consultărilor din şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică şi în baza criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018 s-a decis că procedura va continua conform prevederilor din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

SITUAŢIA EXISTENTĂ

Terenul ocupat de perimetrul Vladimirescu Terasă, pe o suprafaţă de 171.120 mp, având categoria de folosință neproductiv în extravilan înscris în  CF 335811 – Vladimirescu, cu suprafața totală de 249.400 mp și este proprietatea Nicula Marius Petrișor și Nicula Corina, cu care titularul proiectului, S.C. PIATRĂ BALAST IMPEX S.R.L., are încheiat contract de constituire a dreptului superficie.

Perimetrul Vladimirescu Terasă este situat în teritoriul cadastral extravilan al comunei Vladimirescu, pe malul stâng al râului Mureş, la cca. 100 m de râu, se află la distanţe, relative, mari de localitățile din zonă:localitatea Cicir la cca. 758 m aval, localitatea Mândruloc la cca. 1090 m NE de perimetru, Comuna Frumușeni se găsește la cca. 2880 m SV de perimetrul de exploatare, Satul Aluniș se găsește la cca. 3230 m sud de amplasamentul investiției, Comuna Vladimirescu este situată la cca. 5340 m NV, peste râul Mureș, de perimetrul de exploatare.

Proiectul presupune realizarea, în cadrul perimetrului de exploatare ”Vladimirescu Terasă” având o suprafață de 171120 mp = 0,171 kmp, a două lacuri de agrement prin extracția agregatelor minerale Lacul 1 cu o suprafață a luciului de apă de 82504 mp și un volum de ape de 392042 mc și Lacul 2 cu o suprafață a luciului de ape de 56865 mp și un volum de ape de 253709 mc.

SITUAŢIA PROIECTATĂ

Lucrările de deschidere

Accesul în perimetru se face din drumul județean Arad – Zăbrani, pe un drum de exploatare pietruit cu lungimea de 3250 m, care se ramifică spre nord din DC 705 la intrarea în localitatea Frumușeni.

Deschiderea zăcământului pentru exploatare este deja efectuată, ea trebuind menţinută în timp prin repararea şi întreţinerea drumurilor de acces existente.

Lucrările de pregătire

Pregătirea pentru exploatare înseamnă, lucrările de îndepărtare a solului și a sterilului de pe suprafața zonei de exploatare, cu ajutorul buldozerului și a unui excavator. Pregătirea zăcământului pentru exploatare a fost făcută parțial, în baza permisului de exploatare aflat în funcțiune, nr. 26637/25.07.2023 și urmează să continue prin noile permise de exploatare care vor fi solicitate pentru amenajarea lacurilor de agrement. Sterilele provenite din decopertă vor fi utilizate la construirea digurilor de protecție împotriva inundațiilor, dispuse pe laturile sudică, estică și nordică a lacurilor de agrement proiectate. Volumul total de sol vegetal și steril care vor fi decopertate de pe suprafața perimetrului  de exploatare, pe o grosime medie de cca. 0,6 m, va fi de cca. 86588 mc din care 42872mc au fost deja decopertați în baza permisului aflat vigoare.

Lucrările necesare pentru realizarea accesului la perimetrul de exploatare sunt realizate în totalitate, urmând ca titularul de activitate să le întrețină în mod corespunzător. Rampele de acces între suprafaţa terenului şi perimetrul balastierei proiectate, care vor avea o lungime de 15 m, lăţimea  de cca. 5 m, o înclinare de 5 %, și vor fi realizate din balastul exploatat şi nivelat cu buldozerul.

Caracteristicile constructive cumulate ale lacurilor de agrement nr.1 și 2 vor fi:

- suprafața exploatabilă totală = 168.882 m2;

- volum de copertă                   = 94330 m3;

- volum de agregate minerale exploatabile = 1.279.000 m3

- Suprafața luciului de apă = 139.369 m2;

- Volumul apei în lacuri =645.751 m3:

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate topogeodezice:

| Nr. puncte | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 520876 | 227334 |
| 2 | 520980 | 227808 |
| 3 | 520886 | 227810 |
| 4 | 520884 | 227924 |
| 5 | 520926 | 228042 |
| 6 | 520817 | 228186 |
| 7 | 520732 | 228212 |
| 8 | 520719 | 228132 |
| 9 | 520710 | 227976 |
| 10 | 520652 | 227793 |
| 11 | 520588 | 227790 |
| 12 | 520627 | 227709 |
| 13 | 520724 | 227556 |
| 14 | 520762 | 227471 |

Suprafaţa  = 171120 mp = 0,171 kmp

În perimetrul de exploatare a nisipului și pietrișului delimitat de coordonatele de mai sus se vor amenaja 2 lacuri de agrement delimitate de următoarele coordonate:

Lacul nr. 1

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 520875,695 | 227334,308 |
| 2 | 520979,994 | 227807,517 |
| 3 | 520885,589 | 227810,117 |
| 10 | 520652,430 | 227792,635 |
| 11 | 520588,183 | 227789,716 |
| 12 | 520627,395 | 227709,099 |
| 13 | 520723,545 | 227555,703 |
| 14 | 520761,620 | 227471,006 |

S = 98819 m2

Lacul nr. 2

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 15 | 520885,450 | 227820,116 |
| 4 | 520884,019 | 227923,600 |
| 5 | 520926,450 | 228042,084 |
| 6 | 520816,607 | 228186,058 |
| 7 | 520731,744 | 228212,473 |
| 8 | 520718,998 | 228132,265 |
| 9 | 520709,878 | 227975,558 |
| 16 | 520655,426 | 227802,176 |

S = 70063 m2

Solul vegetal va fi decapat cu buldozerul, transportat și depozitat în apropierea balastierei, pentru a fi utilizat la lucrarile de reconstructie ecologica a zonelor afectate. Separat vor fi depozitate temporar rocile sterile, care vor fi folosite la rambleerea partiala a golului de excavare, pe masura avansarii lucrarilor de exploatare, precum şi la construirea unui dig de protecție în jurul golului de excavare.

Decopertarea se va face progresiv și anticipat pentru trimestrul care urmează.

Lucrări de exploatare

Metoda de exploatare preconizată va fi ”Balastieră cu trepte drepte extrase în ordine descendentă, derocare cu excavator tip lopată mecanică inversă, draglină şi dragă absorbant-refulantă, cu transportul hidromasei prin conducte metalice”. Prin natura lor, acumulările de nisipuri şi pietrişuri din perimetrul ”Vladimirescu Terasă”, constituie un depozit de agregate minerale relativ omogen din punct de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice.

Extracţia substanţei minerale utile din zăcământ cuprinde următoarele faze tehnologice: derocarea utilului, încărcarea în mijloacele de transport, transportul la staţia de prelucrare sau la diverși beneficiari.

Derocarea utilului din treapta I (emersă) de exploatare se face cu excavatoare acţionate termic tip lopată mecanică amplasate pe berma inferioară a treptei, iar din treapta II (submersă) cu draglină hidromecanică DHM 1800 amplasată pe platforma superioară a treptei, sau cu draga prin subminarea stratului de balast situat deasupra nivelului apei.

Din treapta III (submersă), extracţia balastului se va realiza cu o dragă cu dislocare hidraulică absorbant – refulantă.

Extracția agregatelor minerale se va realiza pe o înălțime de 17,6 m, din care decoperta are o grosime de 0,60 m (86588 m3 din care 42872 au fost déjà decopertați ), iar utilul 17 m (1.279.000 mc). Extracţia agregatelor minerale se vor realiza prin metoda de exploatare clasică, adică prin trepte descendente. Fâşiile vor fi paralele şi egale, iar lăţimea lor vor fi de cca. 3 – 5 m, acordându – se grijă deosebită menţinerii stabilităţii malului în zona de lucru, urmărindu – se ca panta taluzului la finalizarea exploatării să fie de 1:1 şi să se realizeze o racordare corespunzătoare a malurilor balastierei la drumul de acces.

Excavarea agregatelor minerale conduce la modificarea raportului uscat/ape, exploatarea efectuându – se până la adâncimea de – 12 m sub nivelul hidrostatic al acviferului  (+ 96 m). Suprafața ocupată de ape va crește cu cca. 13,94 ha.

Caracteristicile constructive ale lacului de agrement nr.1 Vladimirescu Terasă:

- Cota medie a terenului natural: + 113,60 m;

- distanțele față de talvegul superior al malului stâng al răului Mureș: 111,50 – 151,74 m;

- suprafața exploatabilă = 98819 mp;

- volum de agregate minerale exploatabile = 814.000 mc

- Cota medie a nivelului hidrostatic;    + 108 m;

- Adâncimea excavației = 17,60 m

- Adâncimea apei sub nivelul hidrostatic: 12 m;

- Unghiurile de taluzuri ale lacului: ..........300;

- Suprafața taluzurilor =40.354 m2 din care taluzuri emerse:16315 mp

- Suprafața luciului de apă = ......................82504 mp;

- Volumul apei în lac = ..............................392042 mc:

Caracteristicile constructive ale lacului de agrement nr.2 Vladimirescu Terasă:

- Cota medie a terenului natural: + 113,60 m;

- distanța minimă față de talvegul superior al malului stâng al răului Mureș: 100 – 120 m;

- suprafața exploatabilă = 70.063 mp;

- volum de agregate minerale exploatabile = 465.000 mc

- Cota medie a nivelului hidrostatic;   + 108 m;

- Adâncimea excavației = 17,6 m

- Adâncimea apei sub nivelul hidrostatic: 12 m;

- Unghiurile de taluzuri ale lacului: 300;

- Suprafața taluzurilor =32517 m2 din care taluzuri emerse:13.198 mp

- Suprafața luciului de apă = 56865 mp;

- Volumul apei în lac = 253709 mc:

Caracteristicile constructive cumulate ale lacurilor de agrement nr.1 și 2 Vladimirescu Terasă:

- suprafața exploatabilă totală = 168.882 mp;

- volum de agregate minerale exploatabile = 1.279.000 mc

- Suprafața taluzurilor =72.871 m2 din care taluzuri emerse:29.513 mp

- Suprafața luciului de apă = 139.369 mp;

- Volumul apei în lac =645.751 mc:

Materialul excavat se încarcă în mijloacele de transport auto şi se transportă la stația de sortare – spălare amplasată în partea nordică a perimetrului de exploatare.

Pilierii de siguranţă:

- față de taluzul superior al malului stâng al râului Mureș de minim 100 m;

- față de vecinătăți pilierul are 5 m, iar între lacuri se va lăsa un pilier cu lățimea de 10 m.

- panta taluzurilor va fi de 1:1 (300) pentru asigurarea stabilităţii acestora;

- cota de fund a balastierei va fi de + 96,00 mdMN;

- exploatarea se va face conform profilelor transversale fără a coborî sub cota de +96 mdMN;

- pe parcursul lucrărilor se interzice degradarea terenurilor limítrofe.

Organizarea de şantier pentru punctul de lucru ”Vladimirescu Terasă” va fi dispusă pe un teren aparținând titularului de activitate, respectiv platforma staţiei de sortare – spălare şi va consta din asigurarea utilităţilor (grupuri sanitare, vestiar, birou, etc), amplasate în mai multe containere, bazin metalic tip cisternă cu capacitatea de 9000 l dotată cu pompă dealimentare și furtun flexibil.

Dotări cu utilaje și echipamente

Echipamentele şi utilajele folosite pentru lucrări de pregătire, extracţie, încărcare şi transport tehnologic, a agregatelor minerale din perimetrul ”Vladimirescu Terasă”, vor fi:

- excavator având cupa cu capacitatea de 1,2 mc;

- draglină;

- roată desecatoare tip E 6511 H STICHWEH.

- dragă absorbant-refulantă, cu transportul hidromasei prin conducte metalice ;

-  încărcător frontal pe pneuri Volvo

- buldozer

- autobasculante Volvo  de 28 tone

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare materii prime. Energia electrică provine din rețeaua națională de distribuție prin intermediul unei linii de medie tensiune și a unui transformator cu puterea de 0,4/200KVA. În apropierea perimetrului s–a amenajat un parc fotovoltaic constituit din 11 celule dispuse pe o suprafață de 2000 mp. Combustibilii utilizați sunt reprezentați de motorina folosită pentru ardere în motoarele termice de la utilajele în dotare. Uleiurile de motor și hidraulice vor fi folosite la utilajele de încărcare și transport agregate minerale. În zona obiectivului de investiții proiectat nu se vor amenaja depozite de conbustibil. Alimentarea utilajelor se vor face din bazinul metalic (cisterna) cu capacitatea de 9.000 l, dotat cu pompă tip pistol, amplasat în încinta organizării de șantier, lângă cântarul auto.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Amplasamentul pe care se propune a se realiza investiția este situat în Bazinul hidrografic Mureș, administrat de Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală Mureș. Terenul este proprietatea Nicula Marius Petrișor și Nicula Corina, cu care titularul proiectului, S.C. PIATRĂ BALAST IMPEX S.R.L., are încheiat contract de constituire a dreptului superficie.

Obiectivul de investiții va fi în relație directă cu proiectul ”Exploatare nisip și pietriș și montare stație de sortare – spălare în perimetrul Vladimirescu Terasă” aflat în vecinătate.

Vecinătăţile amplasamentului perimetrului Vladimirescu Terasă sunt: râul Mureș, terenuri neproductive extravilan.

- Utilizarea resurselor naturale

Realizarea proiectului presupune excavarea agregatelor minerale – nisip şi pietriş, care vor fi folosite ca materii prime în proiectele de construcții industriale și infrastructură.

Scopul principal al proiectului este utilizarea resurselor naturale, a solului, a terenului, a apei și biodiversității.

d)Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Solul din descopertă (01 01 02) – 86588 mc se va decapa şi depozita separat, urmând să fie utilizat la reconstrucţia stratului de sol pe suprafaţa taluzurilor balastierei și a digurilor de protecție;.

Reziduurile petroliere (13 02 08*) - 120 kg/an – sunt colectate în recipienţi închişi şi apoi transportate la unităţi specializate în colectarea şi valorificarea acestor deşeuri;

Deşeurile menajere (20 03 01) (240 kg/an)– sunt colectate în containere omologate, urmând să fie evacuate periodic, la depozitul de deşeuri menajere omologat al localităţilor din zonă.

Anvelope scoase din uz (16 01 03) – 120 kg/an) – constituite din anvelopele uzate, care vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi valorificate periodic prin unităţi specializate.

Deşeurile menajere vor fi colectate într-o pubelă, amplasată la limita perimetrului, de unde vor fi preluate de către firme specializate şi autorizate, în vederea eliminării.

Depozitarea deșeurilor de extracție se va face pe pilierii de protecție din jurul balasterei pentru realizarea digului de coronament. Solul fertil, acoperit cu strat vegetal, cu o grosime medie de 0,6 m se va depune înainte de începerea lucrărilor de exploatare într-un depozit  separat pe conturul perimetrului de exploatare, pe berme. O parte din solul fertil va fi utilizată la acoperirea taluzurilor care încadrează viitoarea amenajare a lacurilor iar restul cantităţii va fi utilizată în cadrul altor lucrări de amenajare a terenului din jurului lacurilor (spatii vezi, etc).

e) Poluarea şi alte efecte negative

Prin implementarea proiectului posibilele efecte asupra factorilor de mediu sunt:

- există riscul ca standardele de mediu să fie încălcate;

- creşterea evaporaţiei la suprafaţa luciilor de apă create artificial şi a vulnerabilităţii la poluare a apei subterane din freatic datorită lisei stratelor acoperitoare;

- amenajarea bazinului piscicol, poate determina o creştere a conţinutului de materii organice în acviferul freatic;

- subsolul va fi afectat de activitatea de implementare a proiectului prin apariţia unui luciu de apă în urma lucrărilor de excavare;

- impactul cumulat al activităţilor generate de implementarea proiectului asupra biodiversităţii va consta în modificarea suprafeţelor biotopului de pe amplasament ca urmare a schimbării categoriei de folosinţă a terenului;

- impact negativ la scară locală, prin modificarea reliefului, respectiv apariţia unui relief negativ (zona excavată);

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice - este necesară identificarea oricărui risc de accident asociat proiectului propus.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - vor fi identificate prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului riscurile pentru sănătatea umană ca urmare a implementării proiectului.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Folosinţa actuală a terenului conform Certificatului de urbanism nr. 126/22.04.2024 emis de Primăria Comunei Vladimirescu este neproductiv în extravilan în suprafață totală de 249.400 mp.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia.

Agregatele minerale care se doresc a se exploata – nisip şi pietriş.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Din punct de vedere hidrogeologic investiția este amplasată pe următoarele corpuri de apă subterană:

- freatic: Conul Mureşului (Pleistocen superior – Holocen), cod ROMU20 – corp de apă subterană freatic, care se află la RISC din punct de vedere calitativ şi în stare cantitativă BUNĂ.

- de adâncime:  Conul aluvial al Mureşului (Pleistocen inferior – mediu) cod ROMU22 – corp de apă subterană, care se află în stare calitativă şi cantitativă BUNĂ.

Conform adresei nr. 14962/ASN/35226/18.06.2024 emisă de AN Apele Române – ABA Mureş pentru proiectul propus este necesară elaborarea SEICA pentru corpurile de apă subterană.

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în acest tip de zone;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat în câmpia de vest, în zonă fără vegetaţie forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes national, comunitar sau internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplastat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – Localitatea Cicir la cca. 758 m aval

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

- afectarea locuitorilor din localitatea Aluniş, situată la aprox. 3 km

- există riscul ca standardele de mediu să fie incălcate;

b) Natura impactului

Posibil impact negativ asupra mediului prin:

- creşterea evaporaţiei la suprafaţa luciilor de apă create artificial şi a vulnerabilităţii la poluare a apei subterane din freatic datorită lisei stratelor acoperitoare;

- amenajarea bazinului piscicol, poate determina o creştere a conţinutului de materii organice în acviferul freatic;

- subsolul va fi afectat de activitatea de implementare a proiectului prin apariţia unui luciu de apă în urma lucrărilor de excavare;

- impactul cumulat al activităţilor generate de implementarea proiectului asupra biodiversităţii va consta în modificarea suprafeţelor biotopului de pe amplasament ca urmare a schimbării categoriei de folosinţă a terenului;

- impact negativ la scară locală, prin modificarea reliefului, respectiv apariţia unui relief negativ (zona excavată);

c) Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului - este necesară evaluarea impactului asupra florei/faunei, asupra solului, asupra calităţii aerului şi apelor subterane.

e) Probabilitatea impactului – posibil impact asupra factorilor de mediu pe perioada de funcţionare a exploatării.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - trebuie evaluată dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs de exploatarea agregatelor minerale.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Este necesară analiza impactului cumulativ cu al celorlalte proiecte şi activităţi de exploatare existente în zonă.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – vor fi identificate prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi prin studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele - proiectul propus nu este amplasat în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Conform adresei nr. 14962/ASN/35226/18.06.2024 emisă de AN Apele Române – ABA Mureş pentru proiectul propus este necesară elaborarea SEICA pentru corpurile de apă subterană.

Din punct de vedere hidrogeologic investiția este amplasată pe următoarele corpuri de apă subterană:

- freatic: Conul Mureşului (Pleistocen superior – Holocen), cod ROMU20 – corp de apă subterană freatic, care se află la RISC din punct de vedere calitativ şi în stare cantitativă BUNĂ.

- de adâncime:  Conul aluvial al Mureşului (Pleistocen inferior – mediu) cod ROMU22 – corp de apă subterană, care se află în stare calitativă şi cantitativă BUNĂ.

Această stare trebuie păstrată, iar proiectele care se vor implementa vor trebui să prevadă toate măsurile care să asigure conservarea acestei stări.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin(3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie cuprinde 7 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

- Director Executiv

- Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Vulpe Valentin

Șef birou C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Lacsan Maria