AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xx din xx.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC TRECON LOGISTIC SRL cu sediul în orașul Ineu, str. Avram Iancu, nr. 26, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 420/R/2002 din 06.02.2024 și completările ulterioare înregistrate cu nr. 2115/R/9785/04.06.2024; 2213/R/10223/11.06.2024; 2737/R/12580/18.07.2024; 2867/R/13123/30.07.2024 în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în cadrul ședinței din data de 03.07.2024, că proiectul „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, DRUM DE INCINTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” propus a fi realizat în extravilan oraș Ineu, str. Șoseaua Centură Sud Ineu, km 0+600m, identificat prin CF 308632, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a) –„Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice”.

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Terenul studiat se află în extravilanul orașului Ineu, la limita intravilanului în partea sudică, teren în suprafață de 111.180 mp conform CF 308632 Ineu, teren proprietate a orașului Ineu, dat în concesiune pe 25 ani către SC TRECON LOGISTIC SRL, în vederea realizării unui parc fotovoltaic și a unei zone prestări servicii, terenul fiind limitrof unei căi majore de circulație DJ 792 D, centura Ineu, drum important de legătură a nordului județului Arad cu Municipiul Arad. Terenul este neconstruit actualmente, este de formă neregulată, pășune în extravilan, reglementat prin PUZ aprobat.

Modulele fotovoltaice vor fi fixate pe suporți special proiectați, care respectă azimutul și înclinarea necesară, precum și cerințele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice și de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, chiciura. Suportul întregului câmp fotovoltaic este astfel proiectat încât poate fi adaptat la un număr diferit de module fotovoltaice și este demontabil. Pentru o valorificare optimă a suprafeței disponibile se propune gruparea înseriată a panourilor în stringuri a câte 36 module fotovoltaice.

Această parte se va racorda la rețeaua de medie tensiune Mocrea, existentă în partea vestică a terenului printr-un punct de conexiune.

Accesul la incintă se face direct din DJ 792D, centura Ineu, printr-o intersecţie simplă dar și dinspre zona edificată de la est (cartier locuințe) și vest (zona servicii/producție, proprietate proprie).

Parcul fotovoltaic are următoarea structură:

- panouri fotovoltaice amplasate pe sisteme de susținere respectiv rame metalice;

- invertoare care fac conversia din curent continuu, furnizat de panourile fotovoltaice, în curent alternativ;

- posturi de transformare;

- cutia de joncțiuni DC si AC;

- tablou electric de racord (TGD-PV);

- traseele de cabluri;

- împrejmuire și porti acces;

- realizare drumuri acces.

Centrala fotovoltaică va avea o putere instalată de 3,84 MWp și va fi compusă din:

- 6.912 panouri fotovoltaice, vor fi fixate pe ramele speciale din oțel zincat prin cleme de aluminiu furnizate de producătorul întregii structuri;

- invertoare care fac conversia din curentul continuu, furnizat de panourile fotovoltaice, în curentul alternative – 38  buc;

- posturi de transformare 2 buc;

- cutia de joncțiuni DC si AC;

- tablou electric de racord (TGD-PV);

- traseele de cabluri.

Racordarea la rețelele utilitare:

Alimentarea cu apă - nu este necesară branșarea amplasamentului la rețeaua de apă a localității.

Ape uzate menajere - proiectul/activitatea nu necesită racordare la rețeaua de canalizare menajeră. Apele pluviale de pe zona aferentă parcului fotovoltaic vor fi deversate în spațiul verde dintre panourile fotovoltaice.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate

Terenul este neconstruit actualmente, este de formă neregulată, pășune în extravilan, reglementat prin PUZ aprobat.

Terenul este amplasat în partea de sud a orașului Ineu şi este limitrof cu:

- pășune/fâneață la est - (CF 308634 UAT orașul Ineu)

- curți construcții/zonă locuințe la nord-est (Tredeco)

- curţi construcţii, zonă servicii şi depozitare la vest (diverși proprietari)

- DJ 792D la sud – centura Ineu

În zona ampalsamentului nu sunt în derulare alte proiecte. Cumularea investiției propuse cu activitățile din vecinătatea amplasamentului propus nu va amplifica impactul asupra mediului.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Se va ocupa o suprafață de teren de 111.180 mp.

Principalele resurse naturale utilizate în cadrul proiectului în perioada de execuție sunt reprezentate de agregatele minerale (balast, nisip, piatră spartă). Agregatele minerale vor fi achiziţionate de la furnizori autorizaţi. Nu vor fi executate lucrări de demolare.

O altă resursă naturală importantă utilizată este reprezentată de teren. Proiectul se implementează terenuri aflate în extravilan, având categoria de folosinţă pășune.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deșeuri rezultate fie în timpul executării lucrărilor de construcții fie în perioada de funcționare:

| Coduri de deseu conform Decizie nr.2000/532/CE | Denumirea si tipul de deseu | Mod de depozitare temporara | Modalitati propuse de gestionare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | Stocare temporară pe amplasament | Reutilizare la realizarea umpluturilor |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | Stocare temporară in recipienți pe amplasament | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Stocare temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Stocare temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
| 20 03 01 | deșeuri amestecate municipale | Se depozitează în pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri | Se elimină prin firma de salubritate autorizată |

Orice alte deşeuri necodificate prin prezentul act de reglementare şi generate ca urmare a implementării proiectului se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE, cu modificările și completările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015, ale Deciziei Comisiei 2000/532/CE codificarea ambalajelor (inclusiv a deşeurilor de ambalaje colectate separat) se va realiza pe codurile 15 01.

Codul operaţiunii de valorificare/eliminare a deşeurilor generate (R/D), se stabileşte conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea operatorilor economici autorizaţi, contractanţi.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Aer: Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri - emisiile din timpul realizării obiectivului de investiţie propus sunt asociate în principal cu mişcarea pământului, manevrarea unor materiale, construirea în sine a unor facilități specifice.

Având în vedere specificul lucrărilor propuse și caracteristicile amplasamentului, impactul asupra aerului nu va fi semnificativ. Acesta se va manifesta strict în amplasamentul proiectului și pe durata de lucru, dar este temporar și reversbil. La finalizarea lucrărilor, mediul va reveni la starea inițială, fără afectarea calității aerului.

În perioada de operare a obiectivului propus prin prezentul proiect, activitatea desfășurată nu se va constitui în sursă de poluare a aerului. Se apreciază ca în perioada de implementare a proiectului nivelurile concentrațiilor de poluanți în perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influențate de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului și se vor situa cu mult sub valorile limită prevăzute de legislația în vigoare.

Tehnologia fotovoltaică nu generează surse de poluanţi pentru aer, ca urmare nu este necesară prevederea în cadrul investiţiei de dotări/echipamente de tipul instalaţiilor pentru epurarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor, pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă.

Sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele).

Apă: Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de construcţie şi dezafectare a parcului fotovoltaic sunt:

- activităţile igienico-sanitare ale personalului;

- întreţinerea şi igienizarea spaţiilor administrative aferente organizării de şantier.

Apele uzate vor fi transportate de o firmă specializată la cea mai apropiată staţie de epurare sau vor fi deversate în reţeaua de canalizare locală.

Funcţionarea parcului fotovoltaic nu necesită apă tehnologică, ca urmare nu vor rezulta ape uzate

Sol/subsol: Proiectul nu conţine surse de poluare a solului.

În etapele de construcţie şi dezafectare a parcului fotovoltaic sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibili şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei freatice sunt:

-	scurgeri accidentale de ulei de la transformatoarele din posturile de transformare;

-	scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehiculele folosite pentru întreţinerea parcului fotovoltaic

Transformatoarele sunt montate în posturi de transformare prevăzute cu cuve de retenţie a uleiului. În momentul schimbării uleiului de transformator vor fi luate toate măsurile necesare pentru a preveni scurgerea acestuia pe sol.

Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.

Periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere.

Zgomot: În perioadele de construcţie a parcului fotovoltaic, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie, montaj şi dezafectare. Vor fi utilizate vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, care corespund cerinţelor de mediu privind emisiile acustice.

În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic nu există surse de zgomot şi vibraţii.Producția de energie verde prin captarea și conversia energiei solare nu generează nici un fel de zgomot.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Luând în considerare caracteristicile proiectului şi amplasamentul acestuia, nu se vor genera efecte majore și proiectul nu poate fi afectat de dezastre naturale.

Contribuţia la schimbările climatice prin emisii de gaze cu efect de seră, pe perioada execuției investiţiei va avea impact negativ nesemnificativ. Funcționarea parcului fotovoltaic va contribui la atenuarea schimbărilor climatice.

- Riscurile pentru sănătatea umană

Amplasamentul parcului fotovoltaic propus se afla in partea de Sud a orașului Ineu, pe un teren pășune în extravilan.  Parcelele de locuințe cele mai apropiate de amplasamentul studiat se află la o distanță de aprox. 500  m de amplasament.

Atât pe perioada montării cât şi pe cea a funcţionării, parcul fotovoltaic nu are impact negativ asupra aşezărilor umane. Amplasamentul propus se află în afara siturilor istorice, de arhitectură sau care prezintă interes tradiţional sau turistic.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Folosinţa actuală a terenului, conform CF Nr. 308632 este de pășune în extravilan, cu suprafața de 111.180,00 mp. În conformitate cu Certificatul de urbanism Nr. 54 din 07.08.2023 eliberat de Primăria orașului Ineu folosința planificată este aceea de Zonă de servicii și Parc fotovoltaic

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Proiectul se implementează într-o zonă preponderent agricolă iar amplasamentul se află în situl de importanţă avifaunistică ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: - amplasamentul supus analizei nu este desemnat prin act legislativ, ca și ZONĂ UMEDĂ DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ (SIT RAMSAR) și nu se află situat în interiorul sau apropierea unor zone umede de importanță internațională;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat în câmpia de vest fără vegetaţie forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: - toate elementele constructive ale proiectului se vor realiza în situl de importanţă avifaunistică ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; - toate elementele constructive ale proiectului se vor realiza în situl de importanţă avifaunistică ROSPA0014 Câmpia Cermeiului.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţialistoric, cultural sau arheologic

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

În perioada de execuţie proiectul nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului și nu va reprezenta un risc asupra sănătății populației/pentru locuitorii din zonă.

- Natura impactului

În etapa de construcţie natura impactului este temporară cu efecte negative reduse asupra populaţiei şi mediului.

- Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea nr. 22/2001, lista pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

- Intensitatea şi complexitatea impactului

Proiectul vizează amenajarea unei zone care va avea funcțiunea de producere de energie electrică din surse regenerabile iar activitatea desfășurată nu generază un impact semnificativ negativ asupra mediului.

- Probabilitatea impactului

În perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. În perioada de funcţionare impactul asupra factorilor de mediu va fi redus.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Luând in considerare destinația terenului impactul implementării proiectului propus este unul pozitiv. Impactul pe termen scurt este negativ, generator de praf în perioada de constructie, însă pe termen lung, efectele cumulative sunt pozitive actualei folosințe a terenului.

Durata formelor de impact (nesemnificativ) corespunde atât în perioada de construcţie cât şi perioadei de viaţă (operare) instalației fotovoltaice.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

În zona proiectului nu sunt în derulare alte proiecte

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Lucrările de construire se vor desfășura numai pe suprafețele destinate, cuprinse în proiect, fără afectarea unor suprafețe suplimentare de teren.

Pe întreaga perioadă de realizare a proiectului, se va acorda o atenţie deosebită măsurilor de protecţie a mediului prin utilizarea de vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare.

Vor fi adoptate soluţiile care să afecteze cât mai puţin populaţia şi factorii de mediu:

- se va asigura, respecta graficul de lucrări;

- evitarea decopertării inutile a stratului vegetal;

- nu se vor depozita necontrolat materiale/deșeuri rezultate prin implementarea proiectului.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

- Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări, întru-cât proiectul se suprapune cu situl de importanţă avifaunistică ROSPA0014 Câmpia Cermeiului.

Având în vedere informațiile furnizate în:

- documentația proiectului propus;

- memoriul de prezentare care dezvoltă capitotul XIII din Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/2018 și întocmit în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificări și completări prin Ordinul nr. 2452/2023;

- puncte de vedere exprimate de celelalte autorități consultate pentru parcursul derulării procedurii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului consemnate în PV;

-  lista de control întocmită ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare din cadrul procedurii de  evaluare adecvată;

a rezultat că nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată în vederea emiterii actului de reglementare.

Pentru sit este aprobat Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului și ale ariilor naturale protejate conexe prin Ordinul nr. 1180/2016. Planul de management este un document care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariilor naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management.

Obiectivele de conservare specifice sitului sunt definite prin  Decizia ANANP nr. 68/07.02.2022 pentru completarea Deciziei nr.163/19.04.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la ordinul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr.1180/2016 privind aprobarea planului de management și a regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și ale ariilor naturale protejate conexe, ROSCI0350 Lunca Teuzului, cu obiectivele de conservare specifice sitului ROSCI0218 Dealu Mocrei-Rovina-Ineu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei conform cap.XIII din memoriul de prezentare sunt următoarele:

1.Crieriu pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Lucrările propuse se vor realiza pe suprafețe clar delimitate. Având în vedere că în zonă se practică pășunatul și suprafața analizată este cuprinsă între localitatea Ineu și șoseaua de centură, se poate aprecia că speciile de avifaună sunt obișnuite cu zgomotul generat de traficul auto și al utilajelor. Utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât avifauna care zboară aproape de sol să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Lucrările propuse vor fi temporare, limitate la perioada construcție. Situl nu a fost desemnat pentru habitate de interes comunitar. Apreciem că prin realizarea proiectului nu se vor pierde suprafețe de habitat.

2.Criteriu pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Proiectul se suprapune peste ROSPA0014, ocupând o suprafață de 11,1180 ha. Posibile perturbări pot apărea doar în perioada de execuție a lucrărilor de construire, însă acestea sunt reversibile și vor fi limitate prin implementarea măsurilor de reducere și programare a lucrărilor în afara perioadelor de maximă sensibilitate (martie-septembrie). Păsările au o mobilitate ridicată și se pot retrage ușor din calea surselor de stres.

Nu va conduce la afectarea rutelor de migrație a speciilor de păsări sau a zonelor de reproducere, hrănire, odihnă importante pentru acestea.

3. Criteriu alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

Păşunatul intensiv determină sărăcirea compoziţiei floristice a pășunilor, instalarea speciilor de pipirig, urzică, ştevie, alături de alte specii higro- sau hidrofile, în funcţie de nivelul umidităţii solului.

Prin reralizarea proiectului, amplasamentul nu va mai suferi din cauza unui pășunat intensiv.

4.Criteriu alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor:

În faza de constructie a parcului fotovoltaic impactul generat asupra terenului agricol va fi direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu va fi rezidual și nici cumulativ. Factorul de mediu sol nu va fi afectat semnificativ prin implementarea planului, panourile fotovoltaice nu generează poluanți chimici în mediu.

Prin implementarea planului de amenajament pastoral, nu se va produce deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire, odihna a speciilor, amplasamentul acestuia fiind amplasat pe o suprafata de teren care are ca regim economic – pașune/fâneață, supus periodic lucrarilor agricole.

5. Crieteriu perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Se apreciază că impactul potențial asupra avifaunei va fi nesemnificativ având în vedere că acestea prezintă ușurința în deplasare și se vor retrage către terenuri învecinate cu funcții ecologice asemănătoare.

În ceea ce privește creșterea nivelului de zgomot în timpul lucrărilor de construcție și întreținere, se apreciază că, nivelul de zgomot (maxim 65 dB) va respecta limitele de zgomot impuse de legislație astfel încât apreciem că impactul asupra păsărilor va fi nesemnificativ.

Păsările reacționează la surse de zgomot intermitente și de scurtă durată, retrăgându-se din fața pericolului.

6.Criteriu fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Avand în vedere ca în perimetrul proeictului terenurile sunt în special terenuri intravilane de tipul pășuni ruderalizate, pe amplasamentul analizat și vecinatatea acestuia, nu exista conditii de dezvoltare a unor habitate de interes conservative sau distrugerea acestora.

Se apreciază că impactul potențial asupra avifaunei va fi nesemnificativ având în vedere că acestea prezintă ușurința în deplasare și se va retrage către terenuri învecinate cu funcții ecologice asemănătoare. Nu se pune problema fragmentării habitatelor.

7.Criteriu reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Păsările au o mobilitate ridicată și se pot retrage ușor din calea surselor de stres.

8. Criteriu alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

În faza de constructie a parcului fotovoltaic, impactul generat asupra terenului va fi direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu va fi rezidual și nici cumulativ. Factorul de mediu sol nu va fi afectat semnificativ prin implementarea poiectului, panourile fotovoltaice nu generează poluanți chimici în mediu.

9. Criteriu incertitudinile identificate: Incertitudinile identificate în procesul de analiză a proiectului, a efectelor şi impacturilor sunt prezentate prin completarea tabelului următor

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu au fost identificate incertitudini. - localizarea exactă a proiectului este cunoscută. - proiectul se suprapune peste ROSPA0014, apartinand retelei ecologice europene Natura 2000, ocupând o suprafață de 11,1180 ha din totalul de 24481,6 ha și se află la o distanță considerabilă de ROSCI 0218. - nu se utilizează substanțe și amestecuri periculoase, cu exceptia carburantilor, lubrifiantilor si uleiurilor necesare funcționarii utilajelor/vehiculelor folosite la întreținerea. - alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va realiza în stații de distribuție și nu pe amplasament, iar schimbul de ulei se va face in unități specializate. - pe perioada implementarii proiectului nu va fi necesar nici un consum de apa in scop tehnologic, astfel nu vor rezulta ape uzate tehnologice. - sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în perioada de implementare vor fi surse libere, deschise și punctuale. -utilajele și echipamentele utilizate pentru execuția lucrărilor propuse vor respecta limitele de zgomot si vibratii impuse de legislatia în vigoare. - deșeurile rezultate vor fi gestionate cu respectarea legislatiei in vigoare. |
| Alte PP | Nu este cunoscuta localizarea spatiala a altor pp ce genereaza impact asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar din ANCPI. |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Nu au fost identificate alte presiuni și amenintari pentru ANPIC, decât cele prevăzute în formularele standard (Păşunatului intensiv și stagnarea prelungită a turmelor de animale, tasarea solului, ruderalizarea pajiştilor). |
| Localizarea habitatului/ speciei faţă de PP | In memoriu sunt precizate distantele aproximative ale speciilor și habitatelor față de plan. |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | Valorile parametrilor obiectivelor de conservare pentru fiecare specie nu vor suferi un impact. |
| Starea de conservare | Prin implemenatre starea de conservarea a speciilor și habitatelor pentru care au fost desemnate cele două situri nu va fi afectată. |
| Valoare ţintă parametru | Nu au fost stabilite valori țintă pentru toți parametrii obiectivelor de conservare. |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Proiectul analizat nu contribuie la afectarea valorilor țintă pentru parametrii obiectivelor de conservare. |
| Cuantificarea impacturilor | Implementarea planului: - nu conduce la pierderi de habitat; - nu conduce la suprafețe de habitat alterate; - nu conduce la reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității unor speci; - nu va conduce la afectarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă utilizate de speciile protejate; - nu conduce la perturbarea speciilor și/sau îndepartare a unor indivizi din habitatele actuale. - Impact nesemnificativ. |
| Altele |  |

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, proiectulnu are legătură cu apele.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Condiţiile la faza de realizare a proiectului:

De ordin legislativ:

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 21, alin (4) ”Respectarea planurilor de management și al regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătateaarie naturale protejate”.

Art. 33, alin (1) ”Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane,

prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B, cu exceptia speciilor de păsări şi care trăiesc atât în ariile naturale

protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”

Art. 33, alin (2) ”Fără a se aduce atingere art. 33, alin(3) şi (4) şi art. 38 din prezenta Ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. 17, art. 19, alin (5), art.20, 22, 24 şi art. 26, alin (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălelor din natură;

c) culegerea ouălelor din natură şi păstrarea acestora chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;

e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

f) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea uşor de identificat.”

- OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 55, alin. (1) „Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale”.

Art. 65 „Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu”.

Art. 94  alin (1) punctul n) ”nu ard miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă”;

- Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 1 alin (1) ”Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi

eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.”

alin. (2) „În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităţilor publice locale, lucrări de întreţinere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.”

De ordin general:

- - nu se vor utiliza substante chimice, capcane respectiv dispozitive sonore pentru a combate avifauna, fauna terestră și temporar acvatică  din perimetrul studiat;

- - împrejmuirea să nu fie conectata la o sursă de curent electric deoarece pot exista mortalități în rîndul faunei terestre respectiv faunei temporar acvatice (in perioada de migratie);

- titularul proiectului propus are obligația să nu se reducă suprafața habitatelor și numărul speciilor de importanță comunitară din cadrul siturilor peste care se suprapune intergal;

- în ceea ce privește habitatele marginale/fragile (liziere, zone umede etc.), se recomandă protejarea acestora şi a vegetaţiei limitrofe, după caz, pentru menţinerea condiţiilor specifice în vederea protejării biodiversităţii caracteristice acestor suprafeţe;

- ori de câte ori se observă elemente din floră sau faună remarcabile/valoroase, care pot să facă obiectul conservării/protecției, zonele în care acestea se află să se individualizeze terenul în subparcele aparte, urmând a i se aplica un regim de gospodărire favorabil protejării elementelor respective şi a habitatului lor;

- se interzice incendierea voluntară a vegetației ierboase, miriștilor, litiera pădurii, stuful, tufărișurile;

- prevenirea răspândirii și controlul speciilor invazive (plante sau animale), pe suprafețele de teren unde se impune, chiar și în afara ariilor naturale protejate.;

- se vor respecta perioadele de migraţie şi reproducere a speciilor de interes conservativ în lunile aprilie – iunie și septembrie, să nu fie deranjați de anumite lucrări în perioadele de sosire primăvara, clocirea/creșterea puilor și perioada de pregătire la migrația de toamnă;

- proprietarii/administratorii de terenuri din suprafețele situate în ariile naturale protejate vor informa în cel mai scurt interval de timp posibil, autorităţile abilitate în domeniul protecției mediului (Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Arad, Garda Forestieră Oradea, APM Arad) în cazul depistării incidentelor cu impact negativ semnificativ asupra elementelor de conservare (floră, faună, habitate);

- - interzicerea poluării, deteriorării habitatelor, speciilor  pentru care au fost declarate siturile;
- protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar pentru care au fost declarat siturile de importanţă comunitară;

- - facilitarea plantării cu arbori sau arbuşti a unor noi suprafeţe, pentru a asigura locuri de cuibărire;

- asigurarea permeabilității speciilor de faună. Pentru asigurarea permeabilității speciilor de faună după implementarea proiectului și limitarea accesului prădătorilor de dimensiuni mari (câini hoinari, vulpi), recomandăm ca în partea inferioară a gardului, între gard și pământ să fie lăsată o fantă de 20 de cm liberă sau ochiurile gardului să aibă 20 de cm lungime;

- întreaga activitate și lucrările propuse prin proiectul se vor realiza respectând prevederile stabilite prin Avizul nr.35/29.07.2024 emis de către ANANP - Serviciul Teritorial Arad.

Condiţii privind gestiunea deşeurilor

- titularul autorizaţiei de construire emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (conform prevederilor art 17, alin 4 din OUG nr 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023);

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a  Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1) la OUG nr.92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023, privind regimul deşeurilor;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrările de realizare a proiectului;

- pentru deşeurile generate se va ţine o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi o va pune la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora,

sau a unui deţinător anterior;

- stocarea deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări se va realiza în grămezi sau containere

de metal de capacitate corespunzătoare;

- deşeurile reciclabile vor fi stocate în containere metalice de capacitate în zonele libere;

- se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să se asigure un container separat;

- se va păstra o evidenţă a deşeurilor livrate, pe categorii, către unităţile de valorificare/tratare;

- încărcarea deşeurilor rezultate din construcţii, în mijloacele de transport, se face cu mijloace mecanizate adecvate (încărcătoare frontale, echipamente de ridicat etc.);

- la efectuarea operaţiilor de descărcare/încărcare trebuie să se evite împrăştierea deşeurilor pe sol. În caz că aceasta apare accidental, deşeurile sunt imediat adunate manual şi încărcate în container, respectiv mijlocul de transport;

- toate categoriile de deşeuri periculoase şi nepericuloase vor fi predate operatorilor autorizaţi în transportul/valorificarea/eliminarea acestora. Predarea acestor deşeuri se va face în baza unor documente justificative (formulare de încărcare/descărcare respectiv expediție/transport întocmite conform prevederilor legale în vigoare (HG 1061/2008).

Se vor utiliza numai vehicule adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emisii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formulare pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formulare de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase (generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formulare de expediţie/transport conform anexei 3 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri nepericuloase generate.

Se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările;

- O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;

- H.G. nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările prin H.G. nr. 971/2011;

- Ordinul nr.1180/2016 privind aprobarea privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Campia Cermeiului si ale ariilor naturale protejate conexe;

- Decizia ANANP nr. 68/07.02.2022 pentru completarea Deciziei nr.163/19.04.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la ordinul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr.1180/2016 privind aprobarea planului de management și a regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și ale ariilor naturale protejate conexe, ROSCI0350 Lunca Teuzului, cu obiectivele de conservare specifice sitului ROSCI0218 Dealu Mocrei-Rovina-Ineu;

- Regulamentul UE nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare privind intenția de realizare a proiectului, întocmită de titular;

- Certificat de Urbanism nr. 54 din 07.08.2023 eliberat de Primăria Orașului Ineu;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") dată de reprezentantul societății în data de 06.02.2024;

- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dat de reprezentantul societății în data de 06.02.2024;

- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 2823/19.02.2024, emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E de către titular;

- Lista de control;

- Contract de comodat nr. 367/12.04.2023 între Cosma Mihaela Cristina și SC Trecon Logistic SRL cu privire la spațiul unde este amplasată organizarea de șantier;

- Aviz favorabil nr. 35 din 29.07.2024 emis de ANANP Serviciul Teritorial Arad;

- Punct de vedere  favorabil nr. 4500/28.06.2024, emis de Direcţia de Sănătate Publică Arad;

- Proces verbal nr. 11660/03.07.2024 privind întrunirea Comisiei de Analiză Tehnică, întocmit de reprezentantul APM Arad;

- Dovada achitării tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- Anunţ privind solicitarea acordului de mediu publicat în “Jurnal Arădean” din 10.06.2024;

- Anunț privind solicitarea acordului de mediu postat pe pe site-ul APM Arad în data de 06.06.2024;

- Anunţ privind decizia etapei de încadrare publicat în “Jurnal Arădean” din xx.xx.2024;

- Anunț privind decizia etapei de încadrare postat pe pe site-ul APM Arad în data de 05.08.2024.

Notă: pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare nu au fost înregistrate observații din partea publicului/publicului interesat referitoare la proiect.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Arad, iar autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Prezenta decizie poate fi contestată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă, prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile, prevăzută la art. 22 alin. (1), este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2) lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea solicitarii autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform Art. 16, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea  nr. 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie cuprinde 12 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

- DIRECTOR EXECUTIV

- Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Vulpe Valentin

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Câlb Cătălin