Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  data de 13.04.2022

Ca urmare a notificării adresată de SC ENGESER SRL  cu sediul în Oras Lipova, str Calea Timisorii, nr. 125, jud ARAD, înregistrată la APM Arad cu nr. 616/R/3216/03.02.2022 și completările ulterioare înregistrate cu nr. 849/R/5603/11.05.2020; 1249/R/7611/25.06.2020; 743/R/3884/15.03.2022, 836/R/4456/24.03.2022; 1650/R5600/11.04.2022; în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.04.2022 că proiectul “MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE HALĂ EXISTENTĂ, EXTINDERE HALĂ PARTER ȘI PLATFORME CAROSABILE, DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE ȘI AMENAJARE TEREN, ORGANIZARE ȘANTIER” din oraș Oras Lipova, str Calea Timișorii, nr. 125, jud Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluări adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,(amplasamentul proiectului se află în intravilanul orașului, având ca destinație  - zonă industrială);

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 54 alin. 1 lit. a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; (proiectul nu are legătură cu apele).

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Profilul de activitate al investitorului S.C. ENGESER S.R.L. este producția de circuite și subansambluri electrice pentru aparaturi utilizate în domeniul diverselor servicii (medicale, alimentație publică, etc.). Materia primă utilizată sunt conductoare de cupru izolate în PVC, mufe, conectoare plastic, cuple, spliteri, etc.

Datorită necesității de a crește capacitatea de producție, beneficiarul ENGESER S.R.L. a optat pentru extinderea halei existente, cu menținerea acelorași elemente constructive, finisaje, regim de înălțime, etc. pentru extinderea propusă. Practic, interaxul "L" al halei existente – ax de margine devine interaxul median al halei rezultate în urma extinderii.

Investiția presupune construcția următoarelor obiective/obiecte:

Hală Producție

- zona administrativă (Sc 395,10 mp) cu birouri vestiare, grupuri sanitare, sală mese pentru muncitorii din zona de producție

- zona de producție (Sc 2.387,50 mp),

- zona de depozitare materie primă și produse finite (Sc  1.192,20 mp)

- zona de andocare (Sc 520,20 mp), zonă acoperită, cu 2 laturi deschise

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Pe acest amplasament au fost autorizate prin Autorizația de Construire nr. 40/08.11.2017 și Autorizația de Construire nr. 42/25.10.2018, executate și recepționate în anii 2017-2019 următoarele obiecte și amenajări: hală producție (parter) Sc2.279 mp; rezervă supraterană incendiu și stație pompe Sc  41 mp + 14 mp; amenajare teren cu bazin retenție ape pluviale, platforme carosabile și parcaje, pietonale, cabină poartă; împrejmuire teren; amenajare acces și ieșire carosabile din DJ 682.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Alimentare cu apă – Alimentarea cu apă potabilă este asigurată printr-o extindere de rețea de apă, pe o distanță de aproximativ 270 m de la ultimul cămin de vane de pe DJ 682, dinspre orașul Lipova, conform Studiului de soluție elaborat de Compania de Apă Arad S.A.

Apa caldă menajeră necesară este preparata local, în centrala termică proprie, cu funcționare pe pompe de căldură. Sunt  alimentate obiectele sanitare din zona de luat masa, grupuri sanitare și dușuri.

Evacuare ape uzate – Apele uzate menajere de la clădire sunt colectate printr-o rețea de cămine și conducte din incintă și se deverseaza gravitațional într-o stație de pompare proprie. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt pompate printr-o conductă pe o distanță de aproximativ 270 m, în rețeaua de canalizare menajeră existentă pe DJ 682, înspre orașul Lipova.Conducta de refulare este montată pe carosabilul drumului de acces la amplasamentul studiat.

Apele pluviale de pe acoperişul halei sunt evacuate prin jgheaburi şi burlane şi dirijate spre bazinul de retenție în zona sud-estică a incntei, cu un volum de 300 mc, care constituie și rezervă de incendiu pentru funcționarea hidraților interiori și exteriori.

Alimentarea cu energie termică se  realizeaza prin soluții locale, și anume centrala termica de tip pompe de căldură. În zona administrativă (20 ÷ 21°C) se va realiza încălzire prin pardoseală, iar în zona de producție (20 ÷ 21°C) se va introduce aer cald cu ajutorul suflantelor.

Alimentarea cu energie electrică se realizeaza de la linia de medie tensiune (20 kV) existentă în incintă, prin intermediul unui post de transformare în anvelopă.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;

- deşeuri metalice deşeuri feroase care vor rezulta în principal, în urma execuţiei structurilor şi a fundaţiilor;

- deşeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcţii confecţionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);

- deşeurile de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcţii ce vor fi furnizate în organizările de şantier;

- deşeurile de materiale de construcţie reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcţie (bucăţi de cărămizi, rigips, diverse materiale de finisaj etc.);

- deşeuri de electrozi de sudură rezultate în urma lucrărilor de sudură la elemente metalice;

- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavaţii.

Colectarea deşeurilor menajere se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajate în organizările de şantier. În incinta organizărilor de şantier, antreprenorul va amenaja o platformă specială destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă.Stocarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deşeului, conform HG 856/2002. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Apă: în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie (cariere, balastiere);

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- manipularea şi punerea în operă sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (beton, bitum, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizărilor de şantier, gestionarea asugurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizaţi;

- spălarea utilajelor şi a mijloacelor de transport la nivelul organizării de şantier.

Aer: în perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol fertil, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, pietriş, balast) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- grupurile electrogene pentru asigurarea alimentării cu energie – sursă staţionară dirijată.

- activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate (poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);

- sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Zgomot: în etapa de construcţie sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, manifestate local şi intermitent. Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

- funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

Sol/subsol: în etapa de construcţie sursele potenţiale de poluare/ degradare a solului vor fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

- degradarea calităţii solului prin manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a materialului decopertat/excavat;

- depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţie;

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

- este necesară identificarea oricărui risc de accident asociat proiectului propus.

- Riscurile pentru sănătatea umană

Amplasamentul se află la o distanţă de 1000 m faţă de zona rezidențială.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului:curți construcții în intravilan zona industrială

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: zona unde se impelemntează proiectul are caracter industrial.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor amplasamentul proiectului nu se află în nici una din zonele enumerate

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat în câmpia de vest fără vegetaţie forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – amplasamentul proiectului nu se suprapune în Situl Natura 2000.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat la o distanţă de 1000 m faţă de localitate.

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi  dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

În perioada de execuţie proiectul, nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului pentru locuitorii din zonă.

Impactul nu este semnificativ negativ, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

- natura impactului – posibil impact cumulat asupra factorilor de mediu pe perioada de functionare;

- natura transfrontalieră a impactului – proiectul de investiţii nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea 22/2001 lista pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.;

- intensitatea şi complexitatea impactului – activitatea desfășurată nu generază un impact semnificativ negativ asupra mediului.

- probabilitatea impactului – activitatea desfășurată nu generază un impact semnificativ negativ asupra mediului.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - posibil impact asupra factorilor de mediu cu preponderență aer pe perioada funcţionării;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

- în zona amplasamentului se desfășoară activități de producție.

- nu sunt în derulare alte proiecte

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 54 alin. 1 lit. a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile de realizare a proiectului:

Respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi şi a legislaţiei în vigoare;

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Alimentare cu apă – Alimentarea cu apă potabilă este asigurată printr-o extindere de rețea de apă, pe o distanță de aproximativ 270 m de la ultimul cămin de vane de pe DJ 682, dinspre orașul Lipova, conform Studiului de soluție elaborat de Compania de Apă Arad S.A.

Apa caldă menajeră necesară este preparata local, în centrala termică proprie, cu funcționare pe pompe de căldură. Sunt  alimentate obiectele sanitare din zona de luat masa, grupuri sanitare și dușuri.

Evacuare ape uzate – Apele uzate menajere de la clădire sunt colectate printr-o rețea de cămine și conducte din incintă și se deverseaza gravitațional într-o stație de pompare proprie. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt pompate printr-o conductă pe o distanță de aproximativ 270 m, în rețeaua de canalizare menajeră existentă pe DJ 682, înspre orașul Lipova.Conducta de refulare este montată pe carosabilul drumului de acces la amplasamentul studiat.

Protecţia calităţii aerului: sursele de poluanți pentru aer sunt următoarele:

Sursele de poluanti pentru mediu datorate organizarii de santier sunt date de stationarea si traficul mijloacelor auto de transport prin generare de pulberi și noroi, precum și de depozitarea temporară a materialelor de construcții și a deșeurilor din construcții, precum și din condiționarea cerealelor.

La limita incintei condiţiile de calitate ale aerului se vor încadra în prevederile STAS 12574/87 “Aer din zonele protejate” şi anume: pulberi în suspensie 0,15 mg/mc/zi şi pulberi sedimentabile 17 g/mp/lună;

Nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009/1988 ,,Acustica urbană”;

Pentru realizarea lucrărilor, sursele de poluanti pentru aer sunt poluanţii specifici utilizării maşinilor şi echipamentelor rutiere şi nerutiere necesare efectuării lucrărilor de construire, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2.

De asemenea pot exista emisii de pulberi în aer, rezultate la execuţia lucrărilor de excavare a pământului și așternerii nisipului, pe terenul supus circulatiei interne .

Protecţia solului şi a subsolului

Stocarea deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări se va realiza în grămezi sau containere de metal de capacitate corespunzătoare.

Deşeurile reciclabile vor fi stocate în containere metalice de capacitate în zonele libere, betonate.

Se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să se asigure un container separat

Elementele de construcţii se vor fragmenta la dimensiuni de gabarit corespunzătoare mijloacelor de ridicat  şi transport din dotarea firmei de execuţie  a lucrării.

În perimetrul fiecărei zone pentru stocarea temporară se vor stabili reguli privind desfăşurarea activităţii, controlul şi supravegherea acesteia, inclusiv a bunei funcţionări a echipamentelor tehnologice prin asigurarea întreţinerii acestora.

În situaţia identificării unor deşeuri periculoase, acestea trebuie îndepărtate imediat (dacă este posibil) de pe amplasamentul de stocare, colectate separat, în recipienti (containere) special destinate respectivei categorii de deşeuri periculoase.

Se va păstra o evidenţă a deşeurilor livrate, pe categorii, către unităţile de valorificare/tratare.

Încărcarea deşeurilor rezultate din construcţii, în mijloacele de transport, se face cu mijloace mecanizate adecvate (încărcătoare frontale, echipamente de ridicat etc.).

La efectuarea operaţiilor de descărcare/încărcare trebuie să se evite împrăştierea deşeurilor pe sol. În caz că aceasta apare accidental, deşeurile sunt imediat adunate manual şi încărcate în container, respectiv mijlocul de transport.

Toate categoriile de deşeuri periculoase şi nepericuloase vor fi predate operatorilor autorizaţi în transportul / valorificarea/ eliminarea acestora. Predarea acestor deşeuri se va face în baza unor documente justificative (formulare de de încărcare/descărcare respectiv transport întocmite conform prevederilor legale în vigoare (HG 1061/2008).

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul

Abandonarea deşeurilor este interzisă pe amplasament sau în afara acestuia.

Se vor utiliza numai vehicule adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permmită împrăștierea deșeurilor și emisii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

Se vor anunţa autorităţile de mediu în legătură cu apariţia oricăror forme de poluare

Documentația conține:

- Notificare întocmită conform Legii 292/2018

- Certificat de Urbanism nr.96 din 16.12.2022 emis de Primăria orașului Lipova;

- Ordin de plată din 02.03.2022 achitarea tarifului privind evaluarea initțială;

- Ordin de plată din 15.03.2022 achitarea tarifului privind analiza memoriului de prezentare;

- Plan amplasament, Planșe cu situația existentă, Planșe situația propusă,

- Extras carte funciară nr. top 302636; eliberat de OCPI Lipova

- Memoriu de prezentare întocmit conform anexa 5 E din L292/2018

- Certificat CUI 35338137 eliberat de ORC Arad

- Proces verbal nr. 5279/06.04.2022 privind întrunirea Comisiei de Analiză Tehnică (etapă încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului)

- Notificare nr. 80/14.03.2022 eliberată de DSP Arad;

- Aviz de amplasament nr. 192/20.01.2022 eliberat de SC Compania de Apă Arad S.A

Informarea și participarea publicului s-a realizat astfel:

- Anunț publicat în Jurnalul Arădean din 18.03.2022 privind solicitarea acordului de mediu

- Anunț postat pe site-ul APM Arad în 18.03.2022 privind solicitarea acordului de mediu;

- Anunț publicat în Jurnalul Arădean din 11.04.2022 privind decizia etapei de încadrare

- Anunț postat pe site-ul APM Arad în 13.04.2022 privind decizia etapei de încadrare

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Decizia etapei de încadrare, se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului este interzisă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare (O.M 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu) și ținând cont de prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare la finalizarea acestui proiect se va solicita revizuirea autorizației de mediu nr. 119 din 07.07.2020.

În conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare la terminarea lucrărilor de construcții și înainte de punerea în funcțiune, titularul investiției are obligația să notifice in scris Agenția pentru Protecția Mediului Arad Arad în vederea verificării respectări condițiilor din prezenta decizie.

Decizia etapei de încadare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. Prezenta decizie conține 9 pagini și a fost emisă în 2 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu A.A.A

Orăşan Adina

Întocmit

Bociort Claudiu

Șef birou C.F.M

Potrea Nicoleta

Întocmit

Bogdan Ciprian