AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 2 din 26.02.2018

Revizuită în 01.03.2019

Revizuită în 04.10.2023

Revizuită în xx.xx.2024

Titularul autorizaţiei: SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL

Locaţia activităţii: Municipiul Arad, Zona CET-Şoseaua Centura Nord, FN, județul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NOSE – P | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4 | Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozi-tarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte | 109.06 | 0904 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.d | Depozitele de deseuri, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone |

Coduri CAEN rev.2:

3821 Tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

3521 Producţia gazelor (generarea gazului din depozit)

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (din parcul auto propriu)

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor chioşcurilor şi pieţelor (vânzarea de pubele către populaţie)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile nca

Emisă de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Conform Legii nr. 219/2019 de modificare şi completare a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Art. I, pct. 2, alin. (2^1) „Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.”

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 – Anexa 1, Art. 5, alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:

Art. 5, alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea

vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu iniţială sau este necesară aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior și copia prezentei autorizaţii de mediu, precum și a deciziei de aplicare a vizei anuale emisă pentru anul anterior.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

Adresa:	Municipiul Arad, Zona CET-Şoseaua Centura Nord, FN, județul Arad

telefon: 	0357-130920

fax:				0357-130921

e-mail:	office@fcc-group.ro

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de autorizare din 2017, adresată de SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL (actuală SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL), cu sediul în municipiul Arad, Şoseaua de Centura Nord, FN, județul Arad, înregistrată la APM Arad sub nr. 2047/R/7892 din 31.05.2017, precum şi a completărilor depuse ulterior la documentaţie,

Ca urmare a cererii de revizuire nr. 1 din 2018, adresată de SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul Arad, Şoseaua de Centura Nord, FN, județul Arad, înregistrată la APM Arad sub nr. 2477/R/8757 din 05.06.2018, precum şi a completărilor depuse ulterior la documentaţie,

Ca urmare a cererii de revizuire nr. 2 din 2022, adresată de SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul Arad, Şoseaua de Centura Nord, FN, județul Arad, înregistrată la APM Arad sub nr. 584/R/2964 din 28.02.2022, precum şi a completărilor depuse ulterior la documentaţie,

Ca urmare a cererii de revizuire nr. 3 din 2024 adresată de SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul Arad, Şoseaua de Centura Nord, FN, județul Arad, înregistrată la APM Arad sub nr. 3854/R/18054 din 13.11.2023, precum şi a completărilor depuse ulterior la documentaţie, în baza:

- analizării documentaţiei de susţinere a cererii de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu;

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului nr. 169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru funcționarea instalației: SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL amplasată  în Municipiul Arad, Zona CET-Şoseaua Centura Nord, FN, județul Arad

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordinul nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- OM nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

# - Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliul;

- HG nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- OM nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordinul comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Comun MM/ME 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 117/2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor

metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare;

- Ordinul nr. 1399/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori;

- OAP nr. 1422/2016 pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;

- OUG  nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020;

- HG nr. 942 din 20 decembrie 2017, privind aprobarea Planului Naţional de Gestionare a deşeurilor;

- OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, cu completările şi modificările

ulterioare;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare;

- HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- Legea nr. 101/2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- OUG nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu completările şi modificările ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 107/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- HG nr. 236/2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

precum şi a altor acte normative care reglementează activitatea autorizată prin prezenta.

Până la modificarea legislaţiei orice trimitere la Legea nr. 211/2011, va fi înţeleasă ca şi trimitere la prevederile OUG nr. 98/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea deşeurilor pe amplasament până la depozitarea finală a acestora, închiderea depozitului şi monitorizarea post închidere, inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

Activitatea cuprinsă în Anexa I a Legii nr. 278/2013:

„5.4. Depozitele de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte.”

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | LB1 (sectoarele 1-15)- 2029620 LB2 (sectoarele 16-17) - 238262 | mc mc |

Depozitul se încadrează în clasa b-depozit de deșeuri nepericuloase, conform clasificării din Ordonanța nr. 2/2021 (art.4).

Depozitul de deşeuri din Arad a fost pus în funcţiune în noiembrie 2003 şi este exploatat în conformitate cu prevederile Contractului de concesiune nr. 6863/25.07.2002 şi a actelor adiţionale ulterior semnate.

Incinta de depozitare a deşeurilor este compusă din:

- Corpul de depozitare deșeuri LB1, expoatat în prezent :

Acesta este compus din 15 sectoare (compartimente) din care primele 9 sunt în prezent închise, sectoarele 10-11 sunt în fază de recultivare, sectorul 12 se află în faza de stabilizare, iar sectoarele 13-15 sunt în faza de exploatare.

Corpul LB1 are suprafaţă totală de o suprafață totală de 9,9438 ha şi o capacitate totală de deşeuri, la momentul pregătirii pentru recultivare, de 2029620 mc (cca 2950000 tone).

Înălţimea depozitului va fi de 30 m după închiderea şi stabilizarea  corpului depozitului.

- Corpul de depozitare deșeuri LB2, extindere:

Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2) reprezintă extinderea cu încă 13 sectoare de exploatare (sectoarele 16-28) a actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad (LB1, care cuprinde sectoarele 1-15), sectoare ce vor avea o capacitate de 1504000 mc, fiind estimate 2105600 tone. Sectoarele se vor construi treptat, în funcție de nevoile operatorului. În prima etapă se vor construi primele 2 sectoare, respectiv 16-17.

Primele sectoare de depozitare, 16-17, ocupă o suprafață de 1,44 ha și au o capacitate de 238262 mc (333356 t).

Programul de funcţionare:

- de luni până vineri: 	07:00 – 23:00

- sâmbătă: 			07:00 – 15:00

- duminică: 			08:00 – 10:00

Programul poate fi modificat în funcţie de necesităţi (evenimente, sărbători legale, etc.) – astfel încât să fie asigurată eliminarea deşeurilor municipale colectate, în condiţii optime.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITÃRII. SCOPUL

Documentaţia în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Raport de amplasament elaborat de SC ARGIF PROIECT SRL;

- Dovada publicităţii privind depunerea solicitării din ziarul Glasul Aradului, apărut în 26.05.2017;

- Proces verbal de constatare nr. 7892 din 31.05.2017;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1377603, CUI 14822567, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru ASA SERVICII ECOLOGICE SRL;

- Contract de concesiune nr. 6863 din 26.07.2002 (înregistrat la titular sub nr. 1/25.07.2002), încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Arad şi actele adiţionale nr. 1/24.04.2003, nr. 2/20.12.2004, nr. 3/FD, nr. 4/21.12.20015, nr. 5/2006, nr. 6/14.08.2009, nr. 7/14.08.2009, nr. 8/2009, nr. 9/22.02.2011, nr. 10.02.2013, nr. 11/28.05.2013, nr. 12/23.05.2014, nr. 13/09.01.2017, nr. 14/10.07.2017;

- Extras de carte funciară pentru informare din CF nr. 338901 Arad, eliberat ca urmare a cererii nr. 1958 din 11.01.2017 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Copia Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 27 din 16.07.2007 revizuită în 14.05.2014;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 87 din 19.09.2008, emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 558822 din 07.12.2002, emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

-  Contract nr. 575 din 24.10.2003 (cod 919170), încheiat cu Regia Autonomă Apă Canal Arad pentru alimentare cu apă;

- Contract de prestări servicii nr. 8873 din 20.04.2015, încheiat cu Compania de Apă Arad SA pentru

vidanjarea apelor uzate;

- Contract de prestări servicii nr. 2014.05.060 din 06.05.2014, încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, pentru evacuarea apelor pluviale;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4717 din 27.01.2017, încheiat cu ENEL;

- Contract de prestări servicii nr. 121 din 02.02.2011, încheiat cu PRO AIR CLEAN SA pentru eliminarea deşeurilor, Anexa nr. 1 la contract, actele adiţionale la contract – nr. 9 din 28.01.2016, nr. 11 din 31.01.2017, 12 din 07.07.2017;

- Contract de prestări servicii încheiat cu DEMECO SRL - 216/28.11.2014 pentru eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase şi Anexa nr. 1 la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. I-VC-071-AV0/25.05.2011, încheiat cu INDECO GRUP SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 2033 din 25.02.2016, încheiat cu BRIOTHERMXPS SRL pentru polistiren expandat şi ambalaje 15 01 02, Actul adiţional nr. 1 la contract;

- Contract de vânzare nr. 76 din 12.10.16, încheiat cu GREENTECH SA pentru deşeuri reciclabile (plastic) şi Anexele nr. 1, 2, 3 la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare din 01.01.2012 încheiat cu HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL pentru ambalaje de hârtie, carton, plastic, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S150200859/01.06.2015, încheiat cu NEW REAL PAL pentru deşeuri de lemn şi paleţi;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1636/28.04.2015, încheiat cu PASSAGER SRL pentru deşeuri de plastic;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 478/19.08.2011, încheiat cu REMAT MG SA pentru cabluri, deşeuri aluminiu, cositor, fier; anexele 1, 2, 10 şi 11 la contract; Act adiţional nr. 1 la contract, Act adiţional nr. 3/10.07.2017 la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 206 din 22.03.2012, încheiat cu THERMO RECYCLING SRL;

- Contract nr. 415 din 12.09.017, încheiat cu GREENWEEE INTERNATIONAL SRL, pentru deşeuri de sticlă, baterii şi acumulatori, Anexa 1 la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri de ambalaje de sticlă nr. 253 din 08.09.2017, încheiat cu GREENGLASS RECYCLING SA, Anexele nr. 1 şi 2 la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 835 din 01.09.2017, încheiat cu TOTAL RECOVER SRL pentru ambalaje din plastic şi din sticlă, Anexa nr. 1 din 05.09.2017 la contract;

- Contract de prestări servicii nr. S172500161 din 01.08.2017, încheiat cu DATA AR PLAST SRL pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje din plastic;

- Adresa nr. 2695/22.09.2017 înaintată de către titular, cu precizări referitoare la stropirea depozitului în perioadele secetoase;

- Fişele cu date de securitate ale acidului sulfuric, hidroxidului de sodiu, uleiurilor lubrifiante folosite;

- Ordin de plată din 30.05.2017, tarif de evaluare a documentaţiei;

- Plan topografic, elaborat de S.C. XcsYecZet SRL;

- Plan cu etapele de exploatare a depozitului, elaborat de titular;

- Profil longitudinal şi profile transversale prin depozit – elaborat în decembrie 2016 de titular;

- Planşa privind rezervorul de levigat, elaborată de SC VULCAN VEST SRL;

- Planşa privind recultivarea sectoarelor 1,2,3, elaborată de PROIECT ARAD SA;

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă uzată (menajeră, spălare roţi, spălare auto);

- Rapoarte de încercări ale probelor de permeat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de levigat;

- Buletine de analiză şi rapoarte de încercări ale probelor de apă din forajele de observaţie;

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă prelevate din canalul Ier;

- Anexe – Lista deşeurilor nepericuloase acceptate la depozitare şi Lista deşeurilor reciclabile valorificate, cu modificările lor ulterioare;

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie;

- Plan de intervenţie avizat de ISU „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor nr. 111 din 15.06.2017, eliberată de A.N. Apele Române pentru ASA SERVICII ECOLOGICE SRL;

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor nr. 148 din 21.08.2017, eliberată de A.N. Apele Române pentru FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL;

- Ordin de plată din 04.07.2017, tarif de analiză a documentaţiei;

- Proces verbal nr. 9874 din 05.07.2017, încheiat cu ocazia şedinţei CAT de analiză a documentaţiei depuse;

- Anunţ afişat la Primăria Municipiului Arad, pe site-ul APM Arad şi publicat în ziarul ”Glasul Aradului” din 10.07.2017, privind dezbaterea publică;

- Raport de analiză nr. 10621 din 17.07.2017;

- Proces verbal-minută, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Rezoluţia nr. 11119 din 31.07.2017, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad privind FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL;

- Certificat Constatator, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere nr. 58453 din 28.07.2017 de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3519003, CUI 14822567, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL;

- Extras de carte funciară pentru informare din CF 338901-Arad, eliberat ca urmare a cererii nr. 82723 din 23.08.2017 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Proces verbal nr. 11556 din 02.08.2017, încheiat cu ocazia şedinţei CAT de analiză a documentaţiei şi completărilor depuse;

- Notificarea referitoare la schimbarea denumirii societăţii, nr. 2248/07.08.2017;

- Raport de analiză nr. 11833 din 08.08.2017;

- Cantităţi de ambalaje depozitate în anul 2016 şi în primele 5 luni din 2017;

- Cantităţi de deşeuri depozitate în anul 2016 şi în primele 6 luni din 2017;

- Cantităţi de deşeuri reciclabile gestionate în anul 2016;

- Cantităţi de deşeuri reciclabile gestionate în anul 2017;

- Cantităţi de deşeuri tratate în anul 2016 şi 7 luni din anul 2017;

- Raportul întocmit de SENSOR SRO în mai 2016, urmare a verificării integrităţii geomembranei;

- Proces verbal nr. 14437 din 20.09.2017 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de analiză a documentaţiei şi completărilor depuse;

- Adresa RAIFFEISEN BANK nr. 5523/28.09.2006 referitoare la garanţia financiară privind siguranţa depozitului şi la contul privind recultivarea/închiderea/postînchiderea depozitului de deşeuri;

- Extrase de cont din 01.08.2017 şi 04.09.2017 eliberate de RAIFFEISEN BANK - fondul de recultivare;

- Extrase de cont din 01.08.2017 şi 04.09.2017 eliberate de RAIFFEISEN BANK – garanţia de operare în siguranţă;

- Ordinele nr. 682 din 11.11.2005 şi nr. 372 din 24.10.2017 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice pentru eliberarea Licenţei Clasa I;

- Licenţa nr. 3482 din 31.08.2017 acordată FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL.

Documentaţia depusă în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu la data de 01.03.2019 cuprinde:

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu;

- Raport de amplasament elaborat de SC ARGIF PROIECT SRL;

- Dovada publicităţii privind depunerea solicitării din ziarul „Jurnal Arădean” apărut în 31.05.2018;

- Ordin de plată nr. 1505 din 29.05.2018, tarif de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu;

- Adresa nr. 41902/T7/05.06.2018 transmisă de Municipiul Arad-Direcţia Tehnică privind gradul de ocupare a depozitului;

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 10682 din 02.07.2018 redactat de reprezentanţii APM Arad;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3519003 cu CUI 14822567 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat pentru sistemul de management conform OHSAS 18001:2007 nr. 20116141374263 eliberat de TUV Austria Cert GMBH;

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015 nr. 20100141374265 eliberat de TUV Austria Cert GMBH;

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 nr. 20104141374264 eliberat de TUV Austria Cert GMBH;

- Contract de concesiune nr. 6863 din 26.07.2002 (înregistrat la titular sub nr. 1/25.07.2002) încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Arad;

- Extras de carte funciară pentru informare din CF 338901-Arad, eliberat ca urmare a cererii nr. 82723 din 23.08.2017 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Copia Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 2 din 26.02.2018 emisă de APM Arad;

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 148/21.08.2017 emisă sub nr.

73 din 08.03.2018 de A.N. Apele Române;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 87 din 19.09.2008 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 558822 din 07.12.2002 emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Declaraţie de conformitate a staţiei de osmoză inversă pentru purificarea levigatului din depozitele de deşeuri eliberată de ROTREAT Abwasserreinigung GmbH;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4717 din 27.01.2017 încheiat cu ENEL;

- Contract de prestări servicii nr. 2014.05.060 din 06.05.2014 încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare pentru evacuarea apelor pluviale;

- Contract de prestări servicii nr. 8873 din 20.04.2015 încheiat cu Compania de Apă Arad SA pentru vidanjarea apelor uzate;

-  Contract nr. 575 din 24.10.2003 (cod 919170) încheiat cu Regia Autonomă Apă Canal Arad pentru alimentare cu apă;

- Contract de prestări servicii nr. 121 din 02.02.2011 încheiat cu PRO AIR CLEAN SA pentru eliminarea deşeurilor, Anexa nr. 1 la contract, actele adiţionale la contract;

- Contract de prestări servicii încheiat cu DEMECO SRL - 216/28.11.2014 pentru eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase şi Anexa nr. 1 la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. I-VC-071-AV0/25.05.2011 încheiat cu INDECO GRUP SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 2033 din 25.02.2016 încheiat cu BRIOTHERMXPS SRL pentru polistiren expandat şi ambalaje 15 01 02, Actul adiţional nr. 1 la contract;

- Contract de vânzare nr. 76 din 12.10.16 încheiat cu GREENTECH SA pentru deşeuri reciclabile (plastic) şi Anexele la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare din 01.01.2012 încheiat cu HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL pentru ambalaje de hârtie, carton, plastic, Anexa la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S150200859/01.06.2015 încheiat cu NEW REAL PAL pentru deşeuri de lemn şi paleţi;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1636/28.04.2015 încheiat cu PASSAGER SRL pentru deşeuri de plastic;

- Contract nr. 415 din 12.09.017 încheiat cu GREENWEEE INTERNATIONAL SRL pentru deşeuri de sticlă, baterii şi acumulatori; Anexa la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri de ambalaje de sticlă nr. 253 din 08.0.2017 încheiat cu GREENGLASS RECYCLING SA, Anexele la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 835 din 01.09.2017 încheiat cu TOTAL RECOVER SRL pentru ambalaje din plastic şi din sticlă, Anexa la contract;

- Contract de prestări servicii nr. S172500161 din 01.08.2017 încheiat cu DATA AR PLAST SRL pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje din plastic;

- Fişele cu date de securitate ale degresanților (Antiscalant, Cleaner S), acidului clorhidric, acidului sulfuric, hidroxidului de sodiu, uleiurilor lubrifiante folosite, motorină;

- Plan topografic elaborat de SC XcsYecZet SRL;

- Plan cu etapele de exploatare a depozitului, elaborat de titular;

- Profil longitudinal şi profile transversale prin depozit – elaborat în decembrie 2017;

- Planşa privind rezervorul de levigat, elaborată de SC VULCAN VEST SRL;;

- Planşa privind recultivarea sectoarelor 1,2,3, elaborată de PROIECT ARAD SA;

- Planul staţiei noi de epurare levigat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de permeat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de levigat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de concentrat;

- Buletine de analiză şi rapoarte de încercări ale probelor de apă din forajele de observaţie;

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă prelevate din canalul Ier;

- Rapoarte de analiză a compoziţiei biogazului;

- Utilizarea biogazului generat în 2017,pentru producţia de energie electrică şi concentraţia în gaz metan a biogazului;

- Anexe – Lista deşeurilor nepericuloase acceptate la depozitare şi Lista deşeurilor reciclabile valorificate, cu modificările lor ulterioare;

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie;

- Plan de intervenţie avizat de ISU „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Procese verbale nr. 11357 din 11.07.2018, nr. 14467 din 05.09.2018 şi nr. 17745 din 31.10.2018 încheiate cu ocazia şedinţelor CAT de analiză a documentaţiei şi completărilor depuse;

- Raport de analiză nr. 11867 din 18.07.2018;

- Anunţ afişat la Primăria Municipiului Arad, pe site-ul titularului şi a APM Arad şi publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 20.09.2018 privind dezbaterea publică;

- Proces verbal-minută nr. 15580/24.09.2018 întocmit cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

Documentaţia depusă în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu la data de 04.10.2023 cuprinde:

- Cerere de revizuire a autorizației integrată de mediu nr. 584/R/2964 din 28.02.2022;

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu și completările depuse sub nr. 1661/R/8661 din 02.06.2022, nr. 2531/R/12851 din 25.08.2022, nr. 19591 din 27.12.2022, nr. 668/R/3431 din 27.02.2023;

- Compararea instalaţiei cu toate prevederile OM 757/2004;

- Schema flux de acceptare a deşeurilor la depozitare;

- Contract de concesiune nr. 6863 din 26.07.2002 (înregistrat la titular sub nr. 1/25.07.2002) încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Arad şi actele adiţionale nr. 1/24.04.2003, 2/20.12.2004, 3/FD, 4/21.12.20015, 5/2006, 6/14.08.2009, 7/14.08.2009, 8/2009, 9/22.02.2011, 10/19.02.2013, 11/28.05.2013, 12/23.05.2014, 13/09.01.2017, 14/10.07.2017, 15/28.07.2017, 16/22.09.2017, 17/29.01.2019, 18/27.01.2020, 19/18.06.2020, 20/09.03.2022;

- Angajament semnat între Primăria Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad și ASA Servicii Ecologice Arad SRL, înregistrat la CJ Arad sub nr. 11742 din 24.09.2009;

- Extras de cont din 31.03.2022, deschis la banca RAIFFEISEN BANK;

- Confirmarea depozitelor deschise la banca RAIFFEISEN BANK, în vederea efectuării lucrărilor de operare, închidere depozit și monitorizare postînchidere;

- Dovada publicităţii privind depunerea solicitării de revizuire în ziarul „Jurnal Arădean”, apărut în 31.05.2022;

- Ordin de plată nr. 126 din 22.02.2022, tarif de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu;

- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 4747 din 29.03.2022, întocmit de reprezentanţii APM Arad;

- Proiectul tehnic de închidere și monitorizare post-închidere a depozitului Arad, depus la Administrația Fondului pentru Mediu cu nr. 3091/18.01.2023, elaborat de ECO MED DESIGN SRL;

- Copia Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 2 din 26.02.2018 revizuită în 01.03.2019 de APM Arad;

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220/08.10.2019, emisă sub nr. 50 din 22.08.2022 de A.N. Apele Române (valabilă până la 31.10.2024);

- Punct de vedere transmis de Municipiul Arad sub nr. 2441/A5/19.01.2023;

- Formulare de expediție/transport uleiuri 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 08*, ambalaje contaminate 15 01 10* din 23 03 2022, 25 03 2022 cu descărcare la INDECO GRUP SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 1964/07.10.2019, încheiat cu GEOCYCLE (Romania) SRL pentru deșeuri reciclabile (03 01 05, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 19, 19 02 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39), anexe la contract;

- Act adițional nr. 11 din 16.09.2019 la Contractul de prestări servicii nr. 2436/20.12.2013, încheiat cu GEOCYCLE (Romania) SRL pentru deșeuri reciclabile (04 02 09, 04 02 22, 07 02 13, 15 01 05, 15 02 03, 19 02 03, 19 12 04, 15 01 02, 03 01 05, 04 02 21, 15 01 01, 19 12 12, 16 01 19, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39), Act adițional nr. 2/01.02.2023 la contract;

- Act adițional nr. 2/01.02.2023 la Contractul de vânzare-cumpărare nr. 36/01.04.2020 încheiat cu COM ABM SRL pentru tratare anaerobă deșeuri (02 05 02, 02 07 04, 02 07 99, 19 08 12);

- Contract de prestări servicii nr. 206 din 22.03.2012, încheiat cu THERMO RECYCLING SRL pentru deșeuri nepericuloase 02 01 04/07; 03 01 01/05; 03 03 01/07/08/10, 04 02 09/21/22, 07 02 13/99; 12 01 05, 15 01 01/02/03/05/06/09, 15 02 03, 16 01 03/19, 17 02 01/03, 17 09 04, 19 10 04/06, 19 12 01/04/07/08/10/12, 20 01 01/10/11/38/39/99, 20 03 07;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S220300282 din 23.09.2022, încheiat cu ISOLINE SRL pentru deșeuri de vată minerală (17 06 04);

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S210900226 din 26.11.2021, încheiat cu SYMREC TOTAL SRL pentru deșeuri de hârtie și carton (20 01 01);

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 96 din 11.06.2019, încheiat cu DEVALEX SRL pentru deșeuri reciclabile (menționate în Autorizația de mediu nr. 432/19.11.2012 rev 2018, 2019 și 04.08.2021 emisă de APM Argeș);

- Autorizația de mediu nr. 432/19,11.2012, rev în 15,01,2018, rev. în 04.08.2021, emisă pentru Devalex SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S213501299 din 04.01.2021, încheiat cu CALEX SRL pentru deșeuri de plastic (15 01 02, 20 01 39);

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S220900252 din 06.04.2022, încheiat cu ECOREC TIM SRL pentru deșeuri metalice (12 01 01, 12 01 03, 16 01 18, 16 01 17, 17 04 02, 17 04 07, 20 01 40);

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 49 AR din 01.05.2016, încheiat cu REMATINVEST SRL pentru deșeuri metalice feroase sau neferoase, ambalaje metalice, ambalaje carton;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 362/AR din 04.12.2018, încheiat cu REMATINVEST SRL pentru deșeuri metalice sau nemetalice;

- Contract de prestări servicii de valorificare a deșeurilor de ambalaje nr. 362/A/AR din 04.12.2018, încheiat cu REMATINVEST SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S180900130 din 01.02.2018, încheiat cu REMAT MG S.A., în prezent MGG RECYCLING SA, pentru deșeuri metalice (12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 22, 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 17, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40), cabluri (17 04 11), DEEE, baterii și acumulatori, anexe la contract;

- Contract de prestări servicii nr. S180900131 din 01.02.2018, încheiat cu REMAT MG SA pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje (15 01 04, 20 01 40, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07) anexe la contract;

- Act adițional nr. 25 din 12.04.2021 la Contractul de vânzare nr. S183501265 din 29.01.2018, încheiat cu VRANCART SA pentru deșeuri de ambalaje din carton 15 01 01 și 20 01 01;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri de plastic reciclabile nr. 173 din 08.06.2018, încheiat cu TOTAL RECYCLING SRL (15 01 02, 07 02 13), anexe la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S220900246 din 05.04.2022, încheiat cu TOTAL RECOVER SRL pentru deșeuri de plastic (15 01 02, 20 01 39), anexa la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S210900211 din 21.04.2021, încheiat cu societatea ECO RECYCLING CNE SRL pentru deșeuri de plastic și metal (07 02 13, 15 01 02, 16 01 17, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39, 20 01 40), Anexa la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S220900241 din 01.03.2022, încheiat cu societatea C&C GIVACO SRL pentru deșeuri de plastic (07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 19 12 04, 20 01 39), Anexa la contract;

- Plan topografic din 06.2022;

- Plan rețea captare gaz elaborat de titular;

- Plan sistem de colectare levigat, elaborat de titular,

- Plan cu etapele de exploatare a depozitului, elaborat de titular,

- Rapoarte de încercări biogaz din puțurile de degazeificare;

- Rapoarte de încercări ale probelor de levigat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de permeat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă din forajele de observaţie

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă pluvială deversată în canalul Ier;

- Anexe – Lista deşeurilor nepericuloase acceptate la depozitare şi Lista deşeurilor reciclabile valorificate, cu modificările lor ulterioare;

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie, elaborat de titular;

- Plan de urgență în cazul apariției unui incendiu în cadrul depozitului, elaborat de titular;

- Procese verbale nr. 5779 din 13.04.2022, nr. 10332 din 06.07.2022, nr. 17419 din 16.11.2022, nr. 811 din 18.01.2023, nr. 4533 din 15.03.2023, nr. 6566 din 19.04.2023, nr. 12814 din 09.08.2023, încheiate cu ocazia şedinţelor CAT de analiză a documentaţiei, completărilor depuse şi proiectului autorizației integrate revizuite;

- Rapoarte de analiză nr. 6733 din 03.05.2022, nr. 11083 din 20.07.2022, 18031 din 25.11.2022, nr. 1026 din 25.01.2023;

- Raportul anual de mediu, elaborat de titular pentru anul 2021;

- Anunţ afişat la Primăria Municipiului Arad, pe site-ul titularului şi a APM Arad şi publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 22.03.2023 privind dezbaterea publică;

- Proces verbal-minută nr. 5783/04.04.2023, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

Documentaţia depusă în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu la data de xx.xx.2024 cuprinde:

- Cerere de revizuire a autorizației integrată de mediu înregistrată cu nr. 3854/R/18054 din 13.11.2023;

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu și completările depuse sub nr. 596/R/3066 din 22.02.2024, nr. 1501/R/7286 din 22.04.2024

- Raport de amplasament elaborat de SC ARGIF PROIECT SRL;

- Ordin de plată nr. 815 din 06.11.2023, tarif de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu;

- Dovada publicităţii privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu, apărută în data de 24.11.2023;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR"), dată de reprezentantul societății în data de 24.11.2023;

- Consimțământ expres, conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al beneficiarului serviciului public, SC FCC Environment România SRL, dat de reprezentantul societății în data de 24.11.2023;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3519003, CUI 14822567, J2/648/19.08.2002, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 58453 din 28.07.2017 de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Contract de concesiune nr. 6863 din 26.07.2002 (înregistrat la titular sub nr. 1/25.07.2002) şi Act adiţional nr. 20/09.03.2022, 21/10.08.2022, 22/29.09.2023, 23/29.09.2023, încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Arad;

- Contract de delegare nr. 5430/29.12.2023 încheiat cu ADI SIGD, privind gestiunea serviciului de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad;

- Extras de cont din 03.02.2024, deschis la Banca Comercială Română SA;

- Extrase de Carte funciară nr. 338901 Arad, nr. 356277 Arad, nr. 356278 Arad, nr. 360157 Arad, nr. 359981 Arad, nr. 360156 Arad, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

- Copia Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 2 din 26.02.2018 revizuită în 04.10.2023 de APM Arad;

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220/08.10.2019, emisă sub nr. 35 din 22.04.2024 de A.N. Apele Române (valabilă până la 31.10.2024);

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 87 din 19.09.2008, emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 558822 din 07.12.2002, emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 din 29.05.2023, emis de TUV Austria Cert GMBH;

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015 din 29.05.2023, emis de TUV Austria Cert GMBH;

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 45001:2018 din 29.05.2023, emis de TUV Austria Cert GMBH;

- Fișă tehnică și Declarație de  performanță geocompozit (Bentonită NSP 6000);

- Depunerea Proiectului tehnic închidere și monitorizare depozit deșeuri Arad către Administrația Fondului pentru Mediu și înregistrat cu nr.3091/18.01.2023;

- Organigrama FCC Environment România SRL;

-  Contract nr. 575 din 24.10.2003 (cod 919170), încheiat cu Regia Autonomă Apă Canal Arad pentru alimentare cu apă;

- Contract de furnizare energie electrică nr. 1003966139/2023.10/000004/0 și Anexe, încheiat cu SC E-On Energie SA;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S150200859/01.06.2015 și Anexa la contrat, încheiat cu NEW REAL PAL pentru deşeuri de lemn şi paleţi;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 49 AR/01.05.2016, încheiat cu REMATINVEST SRL pentru deșeuri metalice feroase sau neferoase, ambalaje metalice, ambalaje carton;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 362/AR din 04.12.2018 și Anexele 1-10, încheiat cu REMATINVEST SRL pentru deșeuri metalice sau nemetalice;

- Contract de prestări servicii de valorificare a deșeurilor de ambalaje nr. 362/A/AR din 04.12.2018, încheiat cu REMATINVEST SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 206/22.03.2012, încheiat cu THERMO RECYCLING SRL pentru deșeuri nepericuloase;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S213501299/04.01.2021 și Anexa nr.1, încheiat cu CALEX SRL pentru deșeuri de plastic (15 01 02, 20 01 39);

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 96/11.06.2019, încheiat cu DEVALEX SRL pentru deșeuri reciclabile (menționate în Autorizația de mediu nr. 432/19.11.2012 rev 2018, 2019 și 04.08.2021 emisă de APM Argeș);

- Contract de prestări servicii nr. 1964/07.10.2019 și Anexe, încheiat cu GEOCYCLE (Romania) SRL pentru deșeuri reciclabile (03 01 05, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 19, 19 02 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39);

- Act adițional nr. 11 din 16.09.2019 la Contractul de prestări servicii nr. 2436/20.12.2013, încheiat cu GEOCYCLE (Romania) SRL pentru deșeuri reciclabile (04 02 09, 04 02 22, 07 02 13, 15 01 05, 15 02 03, 19 02 03, 19 12 04, 15 01 02, 03 01 05, 04 02 21, 15 01 01, 19 12 12, 16 01 19, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39);

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri de plastic reciclabile nr. 173/08.06.2018 și Anexe, încheiat cu TOTAL RECYCLING SRL (15 01 02, 07 02 13);

- Act adițional nr. 25 din 12.04.2021 la Contractul de vânzare nr. S183501265 din 29.01.2018, încheiat cu VRANCART SA pentru deșeuri de ambalaje din carton 15 01 01 și 20 01 01;

- Act adițional nr. 2/01.02.2023 la Contractul de vânzare-cumpărare nr. 36/01.04.2020, încheiat cu COM ABM SRL pentru tratare anaerobă deșeuri (02 05 02, 02 07 04, 02 07 99, 19 08 12);

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S180900130/ 01.02.2018 și Anexe, încheiat cu REMAT MG S.A., în prezent MGG RECYCLING SA, pentru deșeuri metalice (12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 22, 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 17, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40), cabluri (17 04 11), DEEE, baterii și acumulatori, anexe la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S220900241 din 01.03.2022 și Anexă, încheiat cu societatea C&C GIVACO SRL pentru deșeuri de plastic (07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 19 12 04, 20 01 39);

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S210900211 din 21.04.2021 și Anexe, încheiat cu societatea ECO RECYCLING CNE SRL pentru deșeuri de plastic și metal (07 02 13, 15 01 02, 16 01 17, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39, 20 01 40);

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S210900226 din 26.11.2021 și Anexe, încheiat cu SYMREC TOTAL SRL pentru deșeuri de hârtie și carton (20 01 01);

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S220900252 din 06.04.2022 și Anexe, încheiat cu ECOREC TIM SRL pentru deșeuri metalice (12 01 01, 12 01 03, 16 01 18, 16 01 17, 17 04 02, 17 04 07, 20 01 40);

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S220300282 din 23.09.2022 și Anexe, încheiat cu ISOLINE SRL pentru deșeuri de vată minerală (17 06 04);

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S220900246 din 05.04.2022 și Anexe, încheiat cu TOTAL RECOVER SRL pentru deșeuri de plastic (15 01 02, 20 01 39);

- Certificat de conformitate stație de epurare ROTREAT;

- Rapoarte de încercări biogaz din puțurile de degazeificare;

- Rapoarte de încercări ale probelor de levigat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de permeat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă subterane din forajele de observaţie

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă pluvială deversată în canalul Ier;

- Anexe – Lista deşeurilor nepericuloase acceptate la depozitare şi Lista deşeurilor reciclabile valorificate, cu modificările lor ulterioare;

- Fișe cu date de securitate privind substanțele/amestecurile utilizate în activitate;

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie și Anexe, elaborat de titular;

- Plan de intervenție Depozit de deșeuri nepericuloase, elaborat de titular;

- Planul privind operarea Depozitului de deșeuri actualizat, elaborat de titular;

- Plan de urgență în cazul apariției unui incendiu în cadrul depozitului, elaborat de titular;

- Graficul de execuție a lucrărilor pentru Corpul de depozitare deșeuri LB2;

- Schema procedurii de acceptare a deșeurilor;

- Formulare de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase și Avize de însoțire  a mărfurilor predate de pe amplasament de FCC Environment România SRL (către SC C&C Givaco SRL, SC DS Smith Paper Zărnești SRL, SC Devalex SRL, SC New Real SRL, SC MGG Recycling SRL, SC Holcim România SA, SC Ecorec Tim SRL

- Proces verbal nr.19217/07.12.2023 de verificare a amplasamentului, încheiat de APM Arad;

- Procese verbale nr. 412 din 10.01.2024, nr. 4361 din 13.03.2024, nr. 8034 din 08.05.2024, nr. 9353 din 29.05.2024 încheiate cu ocazia şedinţelor CAT de analiză a documentaţiei, completărilor depuse; - Proces verbal-minută nr. 9022/23.05.2024, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

- Proces verbal nr. 13616 din 07.08.2024 privind analiză proiect autorizație intergrată de mediu;

- Rapoarte de analiză nr. 904 din 17.01.2024, nr. 5265 din 22.03.2024;

- Raportul anual de mediu pentru anul 2023 și completări, elaborat de titular;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat la Primăria Municipiului Arad (în 09.05.2024), pe site-ul APM Arad (în 09.05.2024), pe site-ul titularului (în 13.05.2024) şi publicat în publicația „Jurnal Arădean” din 10.05.2024;

- Punct de vedere nr. xx al Serviciului CFM din cadrul APM Arad;

Anexe:

- Plan de incadrare în zonă Depozit conform pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad

- Plan de situație corp depozit LB1;

- Plan de situație corp depozit LB2;

- Plan exploatare depozit conform deșeuri – LB1;

- Plan rezervor levigat – LB1;

- Profil longitudinal și profile transversale depozit conform pentru deșeuri FCC – LB1;

- Secțiune longitudinală – LB2;

- Secțiune transversală – LB2;

- Plan sistem de colectare și transfer levigat – LB2;

- Profil longitudinal sistem colectare levigat – LB2

- Plan de situatie amplasament stație de epurare RO - zona LB2;

- Planșe stație de epurare cu osmoză inversă;

- Plan de situație-închidere + sistem colectare biogaz;

SCOPUL

Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 2/26.02.2018 s-a revizuit în 01.03.2019 ca urmare a intenției de punere în funcţiune a noii staţii de epurare a levigatului, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare.

Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 2/26.02.2018 s-a revizuit în 04.10.2023 în vederea  extinderii corpului depozitului în zona sectoarelor 14 și 15, punerii în funcțiune a staţiei de epurare a levigatului cu capacitatea de 150 mc/zi, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare.

Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 2/26.02.2018 s-a revizuit în XX.XX.2024 datorită extinderii actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad (LB1 - sectoarele 1 - 15) cu noul corp de depozitare pentru deșeuri nepericuloase –  LB2, cu încă 13 sectoare de exploatare (sectoarele 16 - 28). Sectoarele se vor construi treptat, în funcție de nevoile operatorului. În prima etapă se vor construi primele 2 sectoare, respectiv 16-17.

Autorizaţia integrată de mediu revizuită este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuită.

Conform Art. 17, alin. (2) din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării - Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

În conformitate cu prevederile Art. 21, alin. (7) şi (8) din Legea nr. 278/2013:

alin. (7) “Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei

integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

alin. (8) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.”

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

Operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, şi fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITÃŢII

Localităţile arondate depozitului

Toate localităţile din judeţul Arad, respectiv un municipiu, 9 oraşe şi 68 de comune cu satele aferente sunt arondate direct sau prin staţii de transfer la depozitul pentru deşeuri solide nepericuloase, precum și a actelor încheiate cu municipiul Arad.

Titularul are implementat şi certificat Sistemul integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

5.1. Acţiuni de control

Titularul activităţii va controla ca activitatea de depozitare deşeuri să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi prevederile actelor normative în vigoare.

Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA evaluează toate operaţiunile şi revizuieşte toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, minimizării deşeurilor şi utilizării eficiente a energiei.

Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

Titularul activităţii va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele auditurilor;

- rezultatele analizelor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

Titularul va lua toate măsurile care să asigure că nu va fi cauzată nici o poluare.

În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Arad;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Arad o consideră necesară pentru restabilirea

conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

Titularul activităţii va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora.

5.2.	Conştientizare şi instruire

Titularul activităţii va stabili şi va menţine proceduri de evaluare a necesităţii de pregătire a personalului şi va efectua instruirea potrivită, utilizând cele mai bune tehnici de instruire, pentru personalul a cărui activitate poate avea un efect semnificativ asupra factorilor de mediu.

Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pe depozitele de deşeuri. Toate activităţile de administrare a unui depozit de deşeuri se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii. Instruirea trebuie să se realizeze pentru următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor de funcţionare ale depozitului, atât pentru funcţionarea normală, cât şi pentru accidente sau cazuri de urgenţă;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (utilaje, cântar, curăţarea anvelopelor etc.).

Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat la apariţia de noi legi, aprobări şi reglementări legate de funcţionarea depozitului:

- organizarea activităţilor pe depozit (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă etc.);

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă;

- construcţiile şi instalaţiile, în special cele pentru depozitare se proiectează, amenajează, funcţionează şi se verifică conform normelor legale şi standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

5.3.	Responsabilităţi

Titularul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (Art. 94 lit. e, f, g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul depozitului de deşeuri este răspunzător financiar pentru prevenirea şi repararea prejudiciilor asupra mediului, aşa cum sunt definite la Art. 2, pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, provocate de activităţile de administrare a depozitului de deşeuri, inclusiv în perioada de monitorizare postînchidere.

În cazul producerii unor evenimente cu impact asupra mediului costurile de remediere sunt suportate de operatorul economic.

Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului aprobă sau respinge măsurile de remediere propuse de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului.

În cazul în care agenţia judeţeană pentru protecţia mediului respinge măsurile de remediere, operatorul depozitului are obligaţia transmiterii unor noi propuneri de măsuri în termen de 5 zile de la comunicarea respingerii.

5.4. Raportări

Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportările solicitate în capitolul 14 ”Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizaţiei integrate de mediu va depune la APM Arad, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele agenției. Acest raport va include obligatoriu cel puţin informaţiile menţionate în Tabelul 14.1.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

Titularul depozitului este obligat să raporteze APM Arad şi GNM - Comisariatul Judeţean Arad, conform graficului de raportare (semestrial), datele înregistrate în urma monitorizării depozitului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare.

Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligaţia să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 şi ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document. Contribuţia la (EPRTR) va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi raportată în format electronic şi pe suport hârtie, anual până la 30 aprilie anul n+1 - considerând n = anul de raportare.

5.5. Documentaţia

Titularul Autorizaţiei va menţine un sistem propriu de management al documentelor.

5.6. Notificarea autorităţilor

Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (conform prevederilor OUG nr. 68/2007, Art.10)

- În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

- Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor, conform prevederilor alin. (1), se referă la:

a) datele de identificare ale operatorului;
b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;
c) elementele de mediu posibil a fi afectate;
d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
e) alte informaţii considerate relevante de operator.

- Măsurile preventive prevăzute la alin. (1) trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform OUG nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an;

- reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a parcurge parţial sau integral procedura de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atât în ce priveşte cantităţile, cât şi modul de depozitare.

Lista  deşeurilor acceptate la depozitare în depozitul FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL Arad se regăseşte în Anexa 1.

Lista  deşeurilor reciclabile valorificate se regăseşte în Anexa 2.

Alte tipuri de materii prime şi auxiliare utilizate pentru desfăşurarea activităţii sunt menţionate în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

| Materii prime | Proces tehnologic/ activitate | Natura chimică/ Compoziţia | Cantitati anuale | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol steril | Săpătura executată în zona compartimentelor viitoare ale depozitului | Material inert1 | 8000 t/an | 100% înglobat în depozit | Pe amplasament: în halda de sol rezultat din săpătura care este executată în zona compartimentelor viitoare ale depozitului | Nu |
| Piatră spartă | Căi de acces | Material inert1 | 907,72 t/an | 100% înglobat în depozit | Pe amplasament | Nu |
| Refuz de ciur | Puţuri de captare gaze | Material inert1 | 192 t/an | 100% înglobat în construcţia puţurilor de captare gaze | Pe amplasament | Nu |
| Apă | Spălare autovehicule şi utilaje (inclusiv spălare roţi) | Apa potabilă | max. 0,73 mii m3 | Operaţiuni de spălare utilaje | Reţeaua municipiului Arad | Nu |
|  | Rezerva pentru caz de incendii | Apa industrială | Volum util 500 m3 | Rezervă intangibilă | Bazin pentru rezerva de incendiu de 500 m3 (inclusiv sporul de volum) | Nu |
|  | Apa potabilă şi utilizată în scop igienico-sanitar | Apa potabilă | max 1,64 mii m3 | Consum menajer | Reţeaua municipiului Arad | Nu |
| NaOH | Epurare levigat | Soluţie NaOH 30-35% | 0 kg | Staţie epurare | Rezervor 250 l din PEHD | GHS05 H290, H314, H318 |
| HCl | Epurare levigat 2 | Acid clorhidric soluţie 30-38% | 186124 l/an | Staţie epurare | Rezervor V=3 mc | GHS05, GHS07 H290, H314, H335 |
| Cleaner A | Spălare membrane în cadrul staţiei de epurare | NaOH 2-5% | 6548 kg/an | Stație epurare | Cubitainere 1000 l | GHS05 H314 |
| Cleaner S | Spălare membrane în cadrul staţiei de epurare | Acid citric | 100 kg/an | Stație epurare | Recipienți speciali în cadrul SE | GHS 07 H319 |
| Anti scalant | Prevenirea colmatării filtrului cu nisip din cadrul staţiei de epurare | ## 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed ## Etidronic acid ## 2-Propenoic acid, telomer with sodium 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonate (1:1) and sodium phosphinite (1:1) | 855 kg/an | Stație epurare | Recipienți speciali în cadrul SE | GHS07, H318 |
| Energie electrică | Iluminat interior și exterior, funcţionare electropompe | - | 494000 kW | - | - | - |
| Energie termică | Apă caldă şi încălzire |  | 120000 kW | Apă caldă şi încălzire | - | - |
| Uleiuri şi lubrifianţi | Gresarea utilajelor | Uleiuri minerale | 3802 l/an | Consum utilaje/ autovehicule | Butoaie metalice de 200 l în spaţiu amenajat prevăzut cu cuve de retenţie (tăvi metalice), recipienţi din plastic | H304, H412 |
| Aditiv ADBlue | Alimentare utilaje | Uree | 31837 l/an | Consum utilaje/auto-vehicule pentru reducerea emisiilor de la motoarele diesel | Cubitainer 1000 l | Nu |
| Antigel | Alimentare utilaje | Etandiol >85%, tolytriazole 0,1-0,3%, inhibitori, colorant | 377 l/an | Consum | Recipient plastic 200 l | H302, H373 |
| Soluție parbriz | Alimentare utilaje | Alcool etilic <5%; etoxilati 0,005-0,2% | 1500 l/an | Curatare parbriz autovehicule | Cubitainer 1000 l | Nu |
| Motorină | Alimentare utilaje | Combustibil diesel | 116729 l/an | Carburant | În staţia proprie de distribuţie carburanţi, îngrădită, în rezervor cu pereţi dubli | H226, H332 H315, H351 H373, H304 H411 |
| Benzină | Alimentare utilaje | Benzină, aditivi, marcheri | 489 l/an | Carburant | Nu se stochează pe amplasament, se achiziţionează de la staţii de distribuţie carburanți, autorizate | H224, H315 H350, H361 H336, H371 H373, H304 H411 |
| Gaz de depozit | Obţinere energie electrică şi apă caldă (menajeră şi pentru încălzirea sediului) | CH4, CO2, O2, H2, N2 | cca 140 mc/h | Ardere în staţia de cogenerare aflată în proprietatea şi operată de SC Renewable Power SRL (AM nr. 243 / 22.12.2022) | - | Periculos |

Nota 1

Conform OM nr. 95/2005 – secţiunea 5 pct. 1.2.2 – deşeurile inerte pot fi eliminate alternativ în depozite pentru deşeuri nepericuloase prevăzute să întrunească criteriile corespunzătore.

Conform Normativului tehnic anexă la OM nr. 757/2004, 4. Operare și monitorizare, pct. 4.2.2.2. – Acoperirea deşeurilor/a celulelor de depozitare: „Drept material pentru acoperire se pot utiliza deşeuri solide minerale, cum ar fi sol, deşeuri din construcţii şi demolări, cenușă, compost. Deşeurile prăfoase nu pot fi utilizate.”

Conform OM nr. 95/2005, pct 2.1.4. „expresia deşeuri sortate din construcţii şi demolări înseamnă deşeuri din construcţii şi demolări cu conţinut cât mai mic posibil de alte tipuri de materiale (metale, plastic, pământ, materiale organice, lemn, cauciuc etc.). Originea deşeului trebui să fie cunoscută. Nu se acceptă deşeuri din construcţii şi demolări contaminate cu substanţe organice sau anorganice periculoase (ex: materiale provenite din construcţii, sol poluat, stocarea şi utilizarea pesticidelor sau altor substanţe periculoase de la demolări din zone contaminate) decât dacă se atestă că deşeul este contaminat nesemnificativ. Nu se acceptă deşeuri din construcţii şi demolări tratate, acoperite sau vopsite cu materiale conţinând substanţe periculoase, în cantităţi semnificative.”

Ca urmare materialul inert folosit în depozit pentru lucrări de acoperire, fundare etc. poate conţine şi deşeuri inerte cu codurile 10 11 03 deşeuri din fibră de sticlă (numai deşeuri care nu conţin lianţi sticlă organici, 17 01 01 beton (numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări), 17 01 02 cărămizi (numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări), 19 12 05 sticlă (provenită de la tratarea mecanică a deşeurilor), 20 01 02 sticlă, 20 02 02 pământ şi pietre – numai în limita cantităţilor anuale necesare.

Nota 2

La corecţia pH-ului în locul H2SO4 se poate utiliza şi HCl din motive de protecție împotriva corodării pieselor staţiei de preepurare, dar şi în funcţie de anotimp (de ex. în sezonul cald se dezvoltă microorganisme care pot afecta randamentul staţiei).

Operatorul economic utilizează precursorii de droguri categoria 3 (acidul clorhidric şi acidul sulfuric), folosiţi în procesul de epurare levigat pentru care vor fi respectate prevederile enunţate în Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri.

Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite:

Substanţele/amestecurile periculoase utilizate de către titularul de activitate sunt prezentate la tabelul 6.1.

Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a Anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi preparatelor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme).

Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.

Se vor utiliza detergenţi ai căror agenţi tensioactivi conţinuţi trebuie să corespundă criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul 648/2004.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecuri periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art 28):

b) să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

c) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

d) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

7.1.1. Alimentarea cu apă

În conformitate cu prevederile Autorizaţiei de gospodărirea apelor nr. 35/22.04.2024, modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”, alimentarea cu apă se face în felul următor:

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă:

Pentru depozitul LB1:

S-a realizat prin racordare la reţeaua de apă a municipiului Arad. Apa potabilă este utilizată în scop igienico-sanitar.

Volume de apă potabilă autorizate: zilnic maxim 4,54 mc/zi (anual maxim 1,64 mii mc), zilnic mediu 3,21 mc/zi (anual mediu 1,17 mii mc), zilnic minim 2 mc/zi (anual minim 0,73 mii mc).

Funcţionarea este permanentă - 365 zile/an.

Nu există instalaţii pentru înmagazinare apă potabilă.

Pentru depozitul LB2:

Consumul de apă potabilă pentru personalul angajat se asigură folosind apă îmbuteliată

7.1.1.2. Alimentarea cu apă industrială:

Pentru depozitul LB1:

Sursa - reţeaua de apă potabilă a municipiului Arad

Volume de apă autorizate: zilnic maxim 2 mc/zi (anual maxim 0,73 mii mc), zilnic mediu 1,5 mc/zi (anual mediu 0,55 mii mc), zilnic minim 0,5 mc/zi (anual minim 0,18 mii mc),

Funcţionarea este permanentă - 365 zile/an.

Apa este utilizată pentru spălare mijloace de transport (inclusiv sistemul de spălare roţi).

Pentru depozitul LB2:

Alimentarea cu apă de consum a obiectivelor de pe amplasament se realizează din rețeaua de stingere a incendiilor, alimentată din subteran prin 2 puțuri forate (F1 și F2), amplasate la o distanță de cca 121 m unul față de celălalt.

Punctele de alimentare cu apă necesare sunt: container administrativ pentru cântar, zona rezervor și stație epurare levigat, umplere bazin curățare roți.

7.1.1.3. Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor:

Pentru depozitul LB1:

Pentru stingerea incendiilor este prevăzut un hidrant având ca sursă de alimentare reţeaua de apă orăşenească.

Suplimentar s-a amplasat un inel subteran împrejurul depozitului. Inelul este alimentat dintr-un bazin impermeabilizat tip lagună, având capacitatea de Vutil=500 mc, prin intermediul unei staţii de pompare.

Rezerva intangibilă este asigurată dintr-un puţ strategic PSI (H=40 m, D=160 mm).

În conformitate cu calculul rezervei de incendiu bazinul asigură rezerva de incendiu de 432 mc, inclusiv sporul de volum pentru acoperirea volumului de apă pierdut prin evaporare sau îngheţ.

Pentru depozitul LB2:

Pentru alimentarea cu apă a rezervei intangibile pentru stingerea incendiilor și pentru alimentarea cu apă a clădirilor care vor fi realizate în etape viitoare sunt folosite două foraje (F1 și F2).

7.1.2. Evacuarea apelor uzate și pluviale

În conformitate cu prevederile Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019, emisă sub nr. 35 din 22.04.2024 de Administraţia Naţională „Apele Române”, evacuarea apelor se face în felul următor:

Tabelul 7.1.2.1.

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat |  |  |  |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) |  |  |  |  | Anual (mii mc) |  |
|  |  | Maxim |  | Mediu - 2023 | Minim |  |  |  |
| Scurgere din depozit (levigat acumulat în rezervor de levigat*) | Staţia nouă de epurare levigat prin osmoză inversă | 150** levigat 70,5 permeat 79,5 concentrat |  | 104 levigat 48,9 permeat 55,1 concentrat | 50 levigat 23,5 permeat 26,5 concentrat |  | 54,75 levigat 25,75 permeat 29 concentrat | Apa epurată (permeatul) este descărcată în bazinul de incendiu sau: - descărcată în staţia de epurare a municipiului Arad; - folosită la stropirea spaţiilor verzi, rampei de deşeuri - în funcţie de valorile indicatorilor de calitate va fi evacuată în canalul Ier |
|  | Staţia veche de epurare levigat prin osmoză inversă | 24*** levigat 11,3 permeat 12,7 concentrat |  |  |  |  | 18,25 levigat 8,58 permeat 9,67 concentrat |  |
| Ape pluviale | Canal Ier | Qcalcul=183 l/s**** |  |  |  |  |  |  |
| Ape tehnologice-rampă spălare roţi | LB1 Cuvă retenţie | 1 | 0,75 |  |  | 0,25 | 0,37-0,09 | cuva de retenţie (V = 3,5 mc) se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad |
|  | LB2 Canal desecare S | Quz orar max = 4,33 mc/h = 1,2 l/s |  |  |  |  |  | apele din rampa de spălare LB2 (V=13 mc) sunt descărcate o dată pe săptămână în canalul de desecare, după ce trec prin separatorul de hidrocarburi SH2 |
| Ape tehnologice platforma de spălare auto | LB1 decantor | 1 | 0,75 |  |  | 0,25 | 0,37-0,09 | decantorul (V=24 mc) se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad |
| Ape uzate menajere | LB1 bazin betonat | 5 | 3,2 |  |  | 2 | 1,83-0,73 | bazinul (V=25 mc) se vidanjează; vidanja se descarcă în stația de epurare a municipiului Arad |
|  | LB2 bazin betonat | 1,2 | 1 |  |  | 0,8 | 0,44-0,3 | bazinul (V=3,5 mc) se vidanjează; vidanja se descarcă în stația de epurare a municipiului Arad |

* pornirea/oprirea staţiei de epurare levigat se face automatizat în funcţie de cantitatea de levigat acumulată în rezervorul de levigat

** Qproiectat= 6,25 mc/h

*** Qproiectat= 1 mc/h

**** debitul de dimensionare al sistemului de colectare ape pluviale.

Utilizarea permeatului ca apă de stropire a spațiilor verzi din incinta depozitului se face doar în condiţiile în care se obţin avizele pedologice şi agrochimice de la instituțiile competente.

Permeatul se poate descărca în receptor natural – canalul Ier doar dacă îndeplineşte condiţiile de calitate stabilite în NTPA 001 din HG nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Apele pluviale

Apele pluviale rezultate de pe platforme, drumuri şi acoperişul clădirilor sunt colectate prin două colectoare pluviale și conduse gravitaţional către 2 separatoare de ulei și produse petroliere. Efluentul separatoarelor este descărcat în canalul de desecare existent la marginea incintei şi din acesta în canalul Ier. Sistemul de colectare al pluvialului este dimensionat pentru Qpl=183,11 l/s.

Apele pluviale necontaminate de pe terenurile nebetonate se infiltrează în sol.

Apele pluviale necontaminate de pe zonele recultivate sunt îndepărtate în 2 moduri:

- acolo unde zona recultivată se învecinează cu drumul de serviciu este executat un şanţ colector din elemente prefabricate din beton (l=0,5 m) aşezate pe un pat de nisip, şanţ cu o lungime de 151 m şi o înclinaţie de 0,5%. După traversarea drumului de acces (prin intermediul unor tuburi din PVC) şanţul continuă pe o lungime de cca 10 m pentru a conduce apa pluvială colectată la marginea parcelei deponeului, cu descărcare în canalul Ier;

- acolo unde zona recultivată este mărginită de digul periferic al deponeului, care se învecinează cu terenul natural, apa din precipitaţii nu este colectată şi este drenată în terenul din împrejurime prin descărcarea difuză, fără preluare de rigole/canale.

Apele pluviale de pe drumuri și de pe acoperișul clădirilor, considerate convențional curate, sunt colectate printr-o rețea de canalizare internă și descărcate în canalul de desecare existent Cn 1599 aflat la marginea de sud a incintei și din acesta în canalul Ier.

Apele pluviale de pe drumul de acces de sud și platforma betonată aferentă stației de epurare se colectează prin guri de scurgere:

- apa pluvială colectată prin gura de scurgere GS1 se descarcă în căminul de canalizare pluvială impurificată, de unde trece prin separatorul de hidrocarburi SH1, apoi în căminul de canalizare apă pluvială curată, iar ulterior se evacuează în canalul de desecare;

- apa pluvială colectată prin gurile de scurgere GS2 și GS3 se evacuează direct în canalul de desecare;

Apele tehnologice

Apele uzate tehnologice provenite de la depozitul LB1:

- apele uzate de la rampa de spălare roţi sunt trecute printr-un separator de produse petroliere și apoi colectate într-o cuvă de retenție cu Vutil=3,5 mc, cuva de retenţie se vidanjează de către beneficiar și vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad;

- platforma de spălare auto se colectează printr-o rigolă deschisă şi sunt conduse către un decantor de nămol (V=25 mc) de unde se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a mun. Arad.

Apele uzate tehnologice provenite de la depozitul LB2:

- apele uzate de la rampa de spălare roţi sunt trecute printr-un separator de produse petroliere (SH2) și apoi evacuate în canalul de desecare de la sud de amplasament.

Apele uzate igienico-sanitare:

Pentru depozitul LB1:

Apele uzate rezultate de la grupurile sociale sunt colectate printr-o reţea internă de canalizare din tuburi PVC şi dirijate gravitațional către un bazin betonat vidanjabil, cu capacitatea de 25 mc. Bazinul se vidanjează de către beneficiar și vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

Pentru depozitul LB2:

Apele uzate rezultate de la grupul social din zona cântarului sunt colectate printr-o rețea internă de canalizare și dirijate gravitațional către un bazin betonat vidanjabil, cu capacitatea de 3,5 mc. Bazinul se vidanjează de către beneficiar și vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

7.2.1. Energie electrică

Alimentare cu energie electrică – s-a realizat prin branşament la reţeaua de înaltă tensiune. Cablul de alimentare subtraversează linia ferată Arad-Oradea, drumul tehnologic al CET Arad, precum şi calea ferată uzinală a CET Arad, de unde intră în incintă şi se racordează la transformator. De la punctul de transformare are loc distribuţia de curent electric la fiecare clădire, precum şi distribuția pentru acţionarea echipamentelor electrice şi iluminatul exterior.

Biogazul colectat este folosit în staţia de cogenerare aflată în proprietatea şi operată de  SC Renewable Power SRL (Autorizaţia de mediu nr. 243/22.12.2022) pentru obţinere de energie electrică (livrată în sistemul naţional) şi energie termică achiziționată prin compensare de la această societate (utilizată pentru obţinerea apei calde menajere şi încălzire).

Titularul autorizaţiei trebuie sa identifice şi sa aplice toate oportunităţile pentru reducerea consumului de energie al echipamentelor rulante din depozitul controlat de deşeuri, pentru asigurarea unei eficienţe energetice mari şi a unor emisii scăzute; acesta se va realiza prin respectarea unor grafice judicioase de reparaţii și întreţinere a fiecarei piese de echipament.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o dată la trei ani se va realiza un

audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de Management al Autorizaţiei şi vor fi transmise spre ştiinţă APM Arad şi GNM – CJ Arad.

7.2.2. Energie termică

Încălzirea spaţiilor de lucru se realizează cu energia termică (tabel 6.1.) rezultată de la staţia de cogenerare operată de SC Renewable Power SRL (AM nr. 243/22.12.2022).

Suplimentar există și două centrale electrice pe amplasament, care se folosesc doar ca supliment în caz de necesitate, pe lângă agentul termic provenit de la Stația de cogenerare, astfel:

- centrală electrică marca Ecotermal, model Electric boiler MX 60KW - 001, putere de 60 kW – pentru clădirea administrativă;

- centrală electrică marca Dakon, model PTE24, putere de 24 kW – pentru clădire atelier.

7.3. Utilizare combustibil lichid

Combustibilul lichid (motorină şi benzină) este folosit pentru alimentarea autovehiculelor şi utilajelor din dotare.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Terenul pe care se află Depozitul conform pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad, cu cele două corpuri de depozitare – LB1 și LB2, se află în proprietatea Municipiului Arad și în proprietatea FCC Environment România și ocupă o suprafață totală de 383367 mp, din care:

- Zona de depozitare LB1 și facilitățile conexe ale acesteia – se află pe un teren proprietatea Municipiului Arad (care a aprobat prin HCL nr. 289/08.10.2002 PUD “Rampa de gunoi - municipiul Arad” pe actualul amplasament), CF nr. 338901 Arad, măsoară 134457 mp, din care 99438 mp sunt rezervați depozitului propriu-zis, iar 35019 mp reprezintă facilitățile conexe;

- Zona de depozitare LB2, facilitățile conexe acesteia și zona de extindere viitoare - se va realiza pe terenul desfășurat pe 3 parcele proprietatea FCC Environment România SRL Arad și Municipiul Arad astfel, CF nr. 356278 proprietatea FCC Environment România SRL (S=167715 mp), CF nr. 359981 proprietatea FCC Environment România SRL (S=1464 mp), CF nr. 360157 proprietatea FCC Environment România SRL (S=113 mp),  CF nr. 360156 (S=2818 mp) și CF nr. 356277 proprietatea Municipiului Arad (S=87800 mp, zona unde se dezvoltă depozitul propriu-zis).

Din întreaga suprafață alocată viitoarei dezvoltări a depozitului pentru deșeuri nepericuloase (St=248910 mp), suprafață ocupată de extinderea Depozitului pentru deșeuri nepericuloase – corp LB2 și facilitățile conexe acestuia (aferente actualei faze de dezvoltare) este de 103924 mp, din care:

- Depozit pentru deșeuri nepericuloase solide propriu-zis (suprafața totală ocupată de incintă de depozitare, inclusiv diguri perimetrale și rigola perimetrală): 90618 mp;

- Facilități conexe (cabină poartă și cabină cântar, cântar, zona aferentă tratării levigatului, bazin spălare roți, drumuri de acces interioare, facilități pentru stingerea incendiilor):  13306,7 mp.

- Zonă verde și zonă extindere viitoare: 144986 mp.

Amplasamentul depozitului pentru deşeuri nepericuloase este situat la circa 2,5 km nord-nord-est de teritoriului administrativ al municipiului Arad, în imediata vecinatate a batalului de cenuşă şi zgură aparţinând CET Arad, mai exact între calea ferată Arad-Oradea şi taluzul exterior al batalului amintit.

La cca 1,5  km sud de amplasament se află şoseaua de centură Nădlac-Deva.

La cca 50 m nord de amplasament se află canalul Ier care are rol de colectare şi evacuare a apelor pluviale, drenând astfel terenurile agricole din jur.

Tabelul 8.1.1. Coordonate geografice STEREO 70 pentru întreg amplasamentul și pentru corpul depozitului de deșeuri nepericuloase – LB1+LB2

| Inventar coordonate corp depozitare LB1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Pct. | X (Est) | Y (Nord) |
| 1 | 218455,249 | 531963,883 |
| 2 | 218417,593 | 531965,270 |
| 3 | 218417,718 | 531974,946 |
| 4 | 218421,571 | 532066,695 |
| 5 | 218428,163 | 532071,875 |
| 6 | 218429,451 | 532081,852 |
| 7 | 218422,926 | 532088,102 |
| 8 | 218425,069 | 532157,140 |
| 9 | 218426,046 | 532188,635 |
| 10 | 218429,234 | 532279,359 |
| 11 | 218430,845 | 532304,498 |
| 12 | 218435,718 | 532380,556 |
| 13 | 218438,760 | 532446,422 |
| 14 | 218441,684 | 532502,386 |
| 15 | 218443,630 | 532539,633 |
| 16 | 218446,611 | 532541,278 |
| 17 | 218456,241 | 532547,032 |
| 18 | 218560,734 | 532607,163 |
| 19 | 218597,363 | 532618,439 |
| 20 | 218635,650 | 532630,217 |
| 21 | 218651,912 | 532596,765 |
| 22 | 218674,778 | 532544,226 |
| 23 | 218695,501 | 532491,881 |
| 24 | 218705,750 | 532426,535 |
| 25 | 218705,716 | 532380,954 |
| 26 | 218705,703 | 532380,194 |
| 27 | 218705,092 | 532367,305 |
| 28 | 218698,282 | 532305,032 |
| 29 | 218692,678 | 532271,463 |
| 30 | 218683,453 | 532240,624 |
| 31 | 218673,979 | 532218,071 |
| 32 | 218661,257 | 532193,287 |
| 33 | 218634,937 | 532149,410 |
| 34 | 218633,921 | 532147,716 |
| 35 | 218619,572 | 532132,433 |
| 36 | 218574,387 | 532086,319 |
| 37 | 218545,618 | 532057,228 |
| 38 | 218518,558 | 532028,166 |
| 39 | 218504,368 | 532014,181 |
| 40 | 218455,249 | 531963,883 |

| Inventar coordonate corp depozit de deșeuri nepericuloase – LB2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Pct. | X (Est) | Y (Nord) |
| 1 | 532894,115 | 218412,201 |
| 2 | 532863,294 | 218503,237 |
| 3 | 532775,577 | 218762,329 |
| 4 | 532715,195 | 218732,659 |
| 5 | 532703,068 | 218724,616 |
| 6 | 532686,828 | 218711,583 |
| 7 | 532672,754 | 218692,585 |
| 8 | 532661,212 | 218664,729 |
| 9 | 532647,858 | 218625,395 |
| 10 | 532635,948 | 218581,261 |
| 11 | 532630,255 | 218562,694 |
| 12 | 532620,938 | 218537,111 |
| 13 | 532597,814 | 218506,486 |
| 14 | 532580,612 | 218471,820 |
| 15 | 532578,157 | 218466,872 |
| 16 | 532569,041 | 218449,059 |
| 17 | 532545,297 | 218417,475 |
| 18 | 532588,788 | 218378,267 |
| 19 | 532595,592 | 218369,414 |
| 20 | 532603,164 | 218354,197 |
| 21 | 532623,085 | 218306,708 |
| 22 | 532633,189 | 218284,096 |
| 23 | 532639,776 | 218229,602 |
| 24 | 532642,384 | 218206,794 |
| 25 | 532645,192 | 218196,452 |
| 26 | 532645,574 | 218195,284 |
| 27 | 532647,616 | 218189,049 |
| 28 | 532649,891 | 218183,157 |
| 29 | 532651,136 | 218179,254 |
| 30 | 532658,578 | 218160,240 |
| 31 | 532662,374 | 218152,661 |
| 32 | 532673,282 | 218131,389 |
| 33 | 532682,332 | 218132,418 |
| 34 | 532692,357 | 218112,446 |
| 35 | 532705,076 | 218068,121 |
| 36 | 532706,183 | 218059,014 |
| 37 | 532696,787 | 218057,946 |
| 38 | 532702,565 | 218035,131 |
| 39 | 532703,269 | 218032,350 |
| 40 | 532710,210 | 218011,269 |
| 41 | 532713,705 | 218001,596 |
| 42 | 532719,706 | 217991,490 |
| 43 | 532723,427 | 217987,250 |
| 44 | 532729,821 | 217980,350 |

Depozitul are următoarele vecinătăţi:

- la nord - teren agricol A1691, proprietate privată, respectiv canalul de desecare CN 1688;

- la sud - canalul de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil în extravilan, depozit de zgură și cenușă aparținând CET Arad, De 1702/2, linia de cale ferată;

- la est - canalul de desecare CN 1595, respectiv terenul agricol proprietate privată și drumul de acces auto spre stația CFR;

- la vest - teren aparținând FCC Environment România (zona de dezvoltare a viitoarelor facilități de tratare a deșeurilor), drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 (Ier), depozitul de zgură și cenușă aparținând CET Arad și terenuri arabile în extravilan.

Distanța faţă de case este de cca 1,5 km - municipiul Arad şi 2,5 km - localitatea Livada.

Terenul aferent dezvoltării depozitului a fost liber de construcţii, neamenajat şi în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Depozitul de deşeuri este situat în bazinul hidrografic Mureş-Canal Ier, corp de apă de suprafaţă RORW4.4_B1, pe corpurile de apă subterane ROMU20 (pentru apa freatică) şi ROMU22 (pentru apa subterană de adâncime).

Accesul la amplasament se face dinspre șoseaua Centura Nord, prin intermediul drumurilor De 1712/1, De 1702/3 și De 1702/2, continuându-se cu drumul de acces actual la depozitul conform pentru deșeuri al FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL, drum ce se prelungește pe amplasamentul  drumului de exploatare situat între depozitul de cenușă CET și actualul corp de depozit (LB1) până la joncțiunea cu drumul de incintă ce va fi construit pe terenul proprietatea FCC, identificat cu CF nr. 356278 Arad.

8.2 Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

## Obiectivul cuprinde atât amenajări pentru depozitarea deşeurilor, care reprezintă activitatea de bază desfăşurată pe amplasament, cât şi dotări, instalaţii şi spaţii de depozitare materiale necesare desfăşurării activităţilor conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum şi instalaţii de protecţie şi de monitorizare a calităţii mediului.

Amplasamentul este împărţit în două părți distincte, una denumită “zona de depozitare” (cuprinde zonele de depozitare LB1 și LB2) şi cealaltă numită “aria de servicii”.

Având în vedere faptul că noul corp de depozitare deșeuri – LB2 va forma un corp comun de depozitare cu actualul depozit conform - LB1, capacitatea totală de depozitare și durata totală estimată de exploatare pentru întreg depozitul de deșeuri nepericuloase, sunt conform celor prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 8.2.1. Capacități de depozitare si durata estimată de functionare a întregului depozit conform pentru deșeuri (LB1+LB2)

| Corp de depozitare deșeuri | Capacitate |  | Durata de funcționare estimată |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mc | t |  |
| Depozit conform actual – LB1 (sectoarele 1-15) | 2029620,00 | 2841468,00 | 20 ani |
| Extindere depozit conform – LB2 doar sectoarele 16-17 care fac obiectul revizuirii) | 238262,00 | 333356,00 | 2,15 ani |
| TOTAL DEPOZIT | 2267882,00 | 3174824,00 | 22,15 ani |

Zona de depozitare deșeuri LB1 (depozitul existent) - cuprinde:

- terasamente;

- aria de depozitare

- sistemul de etanşare - pentru impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului;

- sistemul  de drenare a levigatului;

- rezervorul pentru levigat;

- staţia veche de epurare a levigatului (în rezervă);

- staţia de epurare (ROTREAT) a levigatului;

- bazinul pentru rezerva de incendiu;

- sistemul de colectare pentru biogaz;

- staţia de pompare a biogazului;

- staţia de cogenerare;

- sistemul de închidere a sectoarelor ajunse la cota finală de umplere;

- sistemul de monitorizare;

- drum de acces la amplasament;

- drum de serviciu.

- cabina cântar şi platforma electronică de cântărire;

- rampa de curăţare şi bazin spălare roţi;

- portal radioactivitate;

- hala de spălare autovehicule.

Aria de servicii – cuprinde facilități existente în aria actualului depozit ecologic pentru deșeuri nepericuloase LB1 de care va beneficia și noul corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase LB2:

- clădire administrativă;

- atelierul de reparaţii auto, magazia care deserveşte atelierul şi cea care deserveşte depozitul;

- hala materiale reciclabile, platformă procesare și stocare deșeuri reciclabile;

- atelier reparații;

- șopron depozitare anvelope și cort provizoriu;

- staţie de alimentare cu combustibil (motorină);

- depozit uleiuri;

- platformă pentru deshidratarea nămolului provenit de la automături;

- împrejmuire;

- spaţii verzi;

- paratrăsnet;

- utilități (alimentare cu apă potabilă, canalizare ape uzate, energie electrică, energie termică, iluminat exterior, conectare la rețeaua telefonică, monitorizare video).

Zona de depozitare deșeuri LB2 (extinderea actualului depozit conform pentru deșeuri):

Pentru construirea fiecărui sector de depozitare vor fi urmate aceleași etape constructive și se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

- lucrări de sistematizare;

- impermeabilizare bază celulă și taluz interior;

- sistem de drenaj levigat LB2;

- sistem de pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2;

- sistem de colectare apă pluvială;

- sistem de colectare a biogazului.

La proiectarea și construirea sectoarelor de depozitare s-au respectat cerințele legislației in vigoare, respectiv prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA nr. 757/2004 și a Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Tabelul 8.2.2. Paralelă între prevederile Ordinului 757/2004 – Normativ tehnic privind depozitarea  deșeurilor și realizarea/funcționarea depozitului (corpurile de depozitare – LB1 și LB2)

| Ordinul nr. 757/2004 - Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor | Prevederi privind corp depozitare deșeuri LB1 | Prevederi privind corp depozitare deșeuri LB2 |
| --- | --- | --- |
| Imperneabilizare operare: Bariera GEOLOGICĂ naturală | Conform studiu geotehnic sunt îndeplinite condițiile pentru bariera geologică naturală | Conform studiu geotehnic Geosond nu sunt îndeplinite condițiile pentru bariera geologică naturală |
| 3.1.6. Cerințe privind impermeabilizarea baza depozit: |  |  |
| Impermeabilizare bază depozit var. I: Distanța freatic ≥1 m, Barieră naturală kf≤1*10-7 m/s, grosime 1 m Impermeabilizare minerală 3*25 cm (al treilea strat doar sub dren) Folie HPDE≥2 mm care trebuie sudată continuu Strat din nisip și bentonită Folie PEHD ≥ 2 mm Geotextil protectie folie G≥1000 gr/m2 Folie izolantă PEHD grosime≥1 mm Strat drenaj din PIETRIȘ 16/32, carbonat de calciu<30%, d≥50 cm | Impermeabilizare bază depozit și taluzuri interiorare: Distanță freatic max 1,94 Barieră naturală grosime 1 m, conform studiului geodezic Impermeabilizare minerală 2*25 Folie HDPE 2 mm sudată continuu strat de nisip și bentonită geotextil de protecție Folie izolantă PEHD 1.5 mm Strat drenaj sort 16/32 mm,50 cm | Impermeabilizare bază și taluzuri interioare - pachet etanșare: Distanță freatic ˃1,31 m Barieră naturală grosime 0,5 – 1,40 m Impermeabilizare minerală 2*25 cm Sistem monitorizare etanșeitate cu senzori Strat geocompozit cu bentonită (Bentofix) care corespunde unei grosimi de 0,625 m de etanșare minerală cu permeabilitate 1 x 10-9 m/s. Folie HDPE 2 mm sudată continuu - Geotextil de protecție, Secutex PP R1001 de 1000 g/m2 Strat drenaj sort 16/32 mm, d=50 cm |
| Impermeabilizare bază depozit var. II: Distanța freatic ≥1 m Impermeabilizare minerală 4*25 cm Folie HPDE ≥ 2 mm Strat nisip/bentonită Folie PEHD ≥ 1,5 mm Pietriș ≥ 2000g/m2, strat drenant d≥50 cm, kf≥1*10-3, conținut de carbonat de calciu <10% |  |  |
| 3.2.5. Conducte de drenaj pentru levigat |  |  |
| Conducte de drenaj: - perforate pe 2/3 din secțiunea transversală, PEHD, Lmax=200m/ramură rețea, diametrul nominal ≥250 mm - panta: minim 1% în lungul conductelor de drenaj și minim 3% în secțiune transversală | Conducte drenaj la mijlocul fiecărui sector PEHD cu diametrul de 225 mm PN 10 perforate | Conducte drenaj din PEID Dn 250 mm. Sistemul de drenaj este compus dintr-un tronson pentru fiecare sector de depozitare. Panta în lungul drenurilor este de 1% de la nord-est către sud-vest, iar panta în sens transversal de 3%. Lungimea conductelor de drenaj perforate este cuprinsă între 200 ml și 217 ml |
| 3.3. Colectarea levigatului |  |  |
| Sistemul de colectare a levigatului cuprinde și: |  |  |
| Conducta de colectare levigat PEHD (legătura între conducta de drenaj și cămine, respectiv cămine și rezervor), diametru nominal≥200 mm | Tronson A și B (S1-S8 și S8-S15) țeavă PEHD cu diametru de 315 mm Tronson C (S7-S8) țeavă PEHD 225 mm | Colector levigat din PEHD Dn 315 mm este amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului și are o lungime de 310 m. |
| Cămine pentru levigat | Camin principal de colectare levigat cu diametrul de 3.5 m, volum max 31.7 mc | Căminele vor fi prefabricate, din PEHD, cu diametrul de 1500 mm; 12 buc. |
| Stația de pompare | Două pompe în căminul de colectare S8 | Cămin pompare etanșat cu folie PEHD, echipat cu 2 pompe |
| Rezervor subteran (PEHD, beton) sau suprateran (beton/hotel izolate) | Rezervor suprateran din oțel pe fundație de beton de 700 mc | Rezervorul pentru levigat este îngropat, din beton armat, etanșat cu geomembrană cu grosimea de 2mm, împărțit în 2 camere. |
| Conducta de eliminare pentru levigat, DN ≥200 mm, PEHD pentru transport la instalația de tratare | Conducta de alimentare a stației de tratare din PEHD subterană cu diametru de 200 mm | Conducte de alimentare a stației de tratare din PEHD subterană cu DN 315 mm |
| Sistem de control pentru detectare scurgeri – amplasate în zone unde există risc rupere conducte | Sistem de senzori pentru detectare scurgeri, sub membrană PEHD a fiecărui sector, posibilitate de monitorizare permanentă | Sistem de senzori pentru detectare scurgeri, sub membrană PEHD a fiecărui sector, posibilitate de monitorizare permanentă |
| 3.4. Tratarea levigatului |  |  |
| Instalație de tratare proprie depozitului care să permită evacuarea direct în receptorul natural (NTPA 001/2005) Instalație de preepurare a levigatului pentru evacuarea într-o stație de epurare a apelor uzate orășenești | Stație tratare levigat prin osmoză inversă proprie depozitului cu capacitate tratare de 150 mc/zi; evacuare apa epurată la parametrii de calitate NTPA 001/2005 | Statie tratare levigat prin osmoză inversă proprie depozitului cu capacitate tratare de 150 mc/zi; evacuare apa epurată la parametrii de calitate NTPA 001/2005 |
| 3.5. Sistem colectare biogaz |  |  |
| Puțuri de extracție gaz: cca. 50 m între ele; montarea când se ajunge la o grosime de 4 m deșeuri; formate din filtru vertical din pietriș sau criblură cu d˃80 cm; conducta de drenaj cu d≥200 mm, perforată, prevăzută cu sistem de înfiletare. În forma sa finală puțul este prevăzut cu un dispozitiv de acoperire și închidere | Puțuri de extractie gaz (până în prezent 44) aflate la 50 m între ele începând cu 4 m deșeuri, conductă drenaj 100 mm, perforatp, filtru vertical din sort 32-60 mm. Capătul puțului are un teu și pe o parte este o flanșă de capăt, iar pe cealaltă un robinet | Puțurile (63 buc.) vor fi executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate în interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm și lungimea de 3,0 m, umplut cu piatră spartă și pietriș. La partea superioară este montat un capac metalic. |
| Conducte de captare gaz (de colectare) conectate la fiecare puț de extracție. Panta cel puțin 5%. Diametrul conductei de captare ≥90mm. | Există rețea de conducte de captare gaz din puțuri cu diametru de 90 conectate la conducta principală cu diametru de 160 mm ce duce la stația de ardere. | Conducte de captare gaz din puțuri cu diametru de 90 mm conectate la conducta principală cu diametru de 160 mm ce duce la stația de ardere. |
| Stații de colectare gaz: cilindru de colectare și echipamente de măsură. Construite în afara zonei impermeabilizate. Pot fi mai multe în funcție de dimensiune depozit și numărul de puțuri. | Extern: Renewable Power Există o singură stație de colectare gaz în afara zonei impermeabilizate în apropiere de stația de cogenerare ce primește gazul și îl transferă către aceasta cu ajutorul unei pompe de presiune | Extern: Renewable Power Există o singură stație de colectare gaz în afara zonei impermeabilizate – LB1, în apropiere de stația de cogenerare, ce primește gazul și îl transferă către aceasta cu ajutorul unei pompe de presiune |
| Conducta principală de eliminare gaz (conducta perimetrală de gaz), în afara zonei de impermeabilizare. Conectare mai multe stații de colectare gaz între ele. | Conducta principală de eliminare / transportare gaz la stația de cogenerare / facla este din PEHD de dimensiuni 250x12,8 mm. | Conducta principală de eliminare / transportare gaz la stația de cogenerare / facla este din PEHD de dimensiuni 250x12,8 mm. |
| Separator de condensat, instalat în conducta principală de eliminare gaz, în cămine subterane, compus din: conducta pentru extragere condensat, robinet, pompă, rezervor cu apă, conductă pentru eliminarea condensului, dispozitiv pentru citire nivel, ștuț pentru umplere rezervor | Condensul este extras cu ajutorul unei pompe într-un IBC aflat în apropierea rezervorului subteran de condens de unde este extras cu vidanja și introdus în rețeaua de cămine de levigat | Între stația de pompare și stația de cogenerare este prevăzut un separator de condens. Condensul rezultat din pomparea biogazului este colectat într-un cămin separator/colector PEHD de 500 litri, de unde cu o pompă submersibilă cu plutitor, se pompează într-un IBC, iar periodic este descărcat, prin vidanjare, la stația de epurare levigat proprie. |
| Rezervor pentru condensat la care sunt conectate toate separatoarele de condensat | Rezervorul pentru condens este sub separatorul de condens | Rezervorul pentru condens este dedesubtul separatorului de condens |
| 3.6. Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit |  |  |
| După ultimul cămin de separare a condensului se instalează exhaustorul și instalația de ardere sau de valorificare a gazului. | Extern: Renewable Power Stația de cogenerare este prevăzută cu 4 exhaustoare: două superioare și două inferioare | Extern: Renewable Power Stația de cogenerare este prevăzută cu 4 exhaustoare: două superioare și două inferioare |
|  | Există instalație de ardere controlată, BYOPLIN model VTP60.0/300 | Există instalație de ardere controlată, BYOPLIN model VTP60.0/300 |
|  | Stație de cogenerare (producere energie electrică) cuplată la rețeaua de 20 kV | Stație de cogenerare (producere energie electrică) cuplată la rețeaua de 20 kV |
| 3.7.2. Cerințe pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase clasa b |  |  |
| Varianta I Strat de susținere (suport): 50–100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4 m/s, d≥50 cm Impermeabilizare argilă d≥50 cm (2 straturi a câte≥25 cm), kf≤1*10-9 m/s Geotextil protecție ≥400 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietriș sau balast. Alternativ saltea drenantă cu filtru pe ambele părți și folie protecție Geosintetici permeabili, (PEHD) Strat de pământ argilos cu nisip/pietriș, d≥85cm Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Notă: Saltea drenantă cu fitru pe ambele părți și folie de protecție sau alt geocompozit cu protecție similară | S-a aplicat varianta II | Se va aplica Varianta III |
| Varianta a-II-a Strat de susținere (suport): 50–100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4m/s, d≥30cm Impermeabilizare sintetică PEHD ≥2 mm Geotextil protecție ≥1000 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietriș sau balast. Alternativ saltea drenantă cu filtru pe ambele părți. Geotextil permeabil Strat de pământ argilos, nisip și pietriș, d≥85cm, necompactat Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părți și folie de protecție sau alt geocompozit cu protecție similară | Straturi de închidere pentru depozit deșeuri: strat de nivelare portant - grosimea de 0,30 m, construit din deșeuri corespunzătoare sau din sol strat de drenare a gazului - geocompozit de drenare (GSE FabriNet ST-E, geotextil cu două fețe 200 g/mp + plasă / armătură / rețea) strat de etanșare cu pat de bentonită dispus pe toată suprafața, pe calotă și taluzuri strat de drenare a apei - geocompozit (GSE FabriNet ST-E, geotextil cu două fețe 200 g/mp + plasă) - acoperire completă; strat de sol cu grosimea de 0,85 m strat fertil cu grosimea de 0,15 m. | Se va aplica Varianta III |
| Varianta a-III-a Strat de susținere (suport): 50–100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4 m/s, d≥30cm Impermeabilizare cu geocompozit, greutate ≥6000 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietriș Alternativ saltea drenantă cu filtru pe ambele părți și folie protecție Geotextil permeabil Strat de pământ argilos cu nisip / pietriș, d≥85cm Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părți și folie de protecție sau alt geocompozit cu protecție similară | S-a aplicat varianta II | Straturi de închidere pentru depozit deșeuri: Strat suport, d=50 cm Geocompozit de drenaj pentru colectarea gazelor (material geosintetic k>1x10-4 m/s) Geocompozit bentonitic (GCL), g= 6.000 g/mp Strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, k>1x10-3 m/s. Strat de recultivare din pământ necompactat (h=0,85 m); Strat din pământ vegetal cu grosimea de 0,15 m; Înierbări cu specii perene rezistente la eroziune |
| Berme (l = 5 m) | Existența bermelor cu lățimea de 5 m | Sunt prevăzute berme cu lățimea de 5 m |
| 3.8. Colectarea apelor de pe suprafețele acoperite |  |  |
| Strat drenaj direct peste geotextil sau PEHD –mineral grosime min. 30 cm (pietriș sau criblură 8-32 mm), kf≥1*10-3m/s. Panta stratului de drenaj trebuie să fie de cel puţin 5%, panta maximă admisă este de 33%. La o pantă mai mare de 10% trebuie să fie prezentată dovada stabilităţii stratului în funcţie de caracteristicile efective ale materialelor din care este alcătuit. În cazul depozitelor cu suprafaţa mare, pantă mică şi timp lung de scurgere a apei din precipitaţii, se amenajează conducte de scurgere în stratul de drenaj, pentru ca apa să poată fi evacuată direct în rigola perimetrală. Panta conductelor de scurgere trebuie să fie > 1,5%, după stingerea tasărilor. Între stratul de recultivare şi stratul de drenaj trebuie să nu existe pericolul de sufoziune, astfel încât în stratul de drenaj să nu ajungă granule sau particule foarte fine, care să modifice valoarea permeabilităţii. După caz se aplică un geotextil de filtrare pe stratul de drenaj. Rigola pe margine interioară berme Rigola perimetrală la baza taluzului (dale sau criblură/nisip, izolație); Decantor, după caz Bazin colectare ape din precipitații, după caz Rigola de evacuare Punct de evacuare în apa de suprafață sau scurgere în apa freatică | Strat drenaj peste geotextil Conducte de scurgere în stratul de drenaj PVC cu diametru de 110 mm cu conexiune în rigola perimetrală Rigole pe margini interioare berme Dale perimetrale la baza taluzului Rigole de evacuare | Strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, k>1x10-3 m/s (deasupra stratului de impermeabilizare sintetic menționat antrior) Rigolă perimetrală din beton cu o lungime totală de cca 1050 ml care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri și va colecta apele pluviale curate scurse de pe depozitul închis (suprafață depozit închis: 85732 mp). Apele pluviale colectate de această rigolă vor fi descărcate prin intermediul unor cămine cu vane și guri de vărsare în canalul de desecare CN1688 (la nord de LB2) și în canal de desecare CN 1599 (la sud de LB2). Descărcarea apelor pluviale din rigolele perimetrale se va face prin conducte îngropate din PVC, Dn 315 mm, prin intermediul unor cămine cu vane, Dn 1000 mm (CV) și a unor guri de vărsare (GV). |
| 3.9. Instalatii monitorizare |  |  |
| Sistem de monitorizare apă freatică – 1 puț în amonte și 2 foraje în aval | 5 puțuri monitorizare 2 în amonte și 3 in aval | 5 puțuri monitorizare 2 în amonte și 3 în aval |
| Instalații de monitorizare a lasarilor si deformarilor sistemului de izolare a bazei depozitului precum si a corpului depozitului | Extern cu laboratoare specializate acreditate | Extern cu laboratoare specializate acreditate Monitorizarea factorilor de mediu, atât în faza de exploatare, cât și post-închidere se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, astfel: - Date meteorologice: Cantitatea de precipitații medii, temperatura minimă, maximă, la ora 15.00, direcția și viteza dominantă a vântului, evaporare, umiditate atmosferică (AN Meteorologie Banat) - Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit Volumul și compoziția levigatului Compoziția permeatului Calitatea apei pluviale evacuate în emisar Compoziția gazelor de depozit evacuate (CH4, CO2, H2S, H2) - la stația de biogaz - Caracterizarea apelor subterane: nivelul apei subterane și compoziția apei subterane (prin intermediul celor 5 puțuri de monitorizare) - Topografia depozitului: comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului, structura și compoziția depozitului. Prin firme specializate. |
| Instalatie monitoriare levigat, a apelor acumulate la suprafata depozitului si a precipitatiilor | Se execută zilnic măsurători a nivelului de levigat în unul din căminele principale Levigatul este contorizat la intrarea în stația de tratare și în acest mod se află cantitatea de levigat tratată lunar. Atât apele acumulate, cât și cantitatea de levigat acumulată se monitorizează cantitativ prin calcul tabelar lunar, folosindu-se următorii indicatori: - cantitatea de deșeuri depozitată - cantitatea de precipitații lunară (de la ANM Banat) - cantitatea evaporărilor - gradul de umiditate din deșeuri - suprafața nerecultivată Datele meteo se monitorizează extern prin AN Meteorologie Banat |  |
| Instalatii monotirizare a datelor meteo – precipitații, temperatură, vânt, evaporarea apei |  |  |
| 3.10. Criterii pentru instalațiile din dotare |  |  |
| În vederea unei funcţionări corespunzătoare a unui depozit, sunt necesare următoarele instalaţii şi echipamente principal: Zona de acces cu: - zona de livrare a cantităţilor mici de deşeuri – max 1 mc, în zona de acces, spatiu special amenajat pentru acest scop, dotat cu containere - cântare şi echipament de înregistrare a cantităţii de deşeuri, cabina operatorului responsabil cu preluare deșeuri - echipament pentru controlul vizual al deseurilor | Există zona de livrare a cantităților mici de deșeuri în apropierea cântarului dotat cu containere pentru acest scop - există 2 cântare: unul suprateran de 40 t, cu lungime de 10 m și unul subteran de 60 t, cu lungime 18 m, ambele cu lățime de 3 m; - există o persoană responsabilă cu vizualizarea deșeurilor, care stabilește conformitatea acestora cu codul de deșeu înscris în documente - există implementat un sistem de camere video și deasupra cabinei cântar - există zona de staționare în imediata apropiere a cabinei cântar - amplasamentul este împrejmuit cu gard de protecție de 2 m înălțime perimetral - gardul este din plasă de sârmă cu ochiuri foarte mici - la intrarea pe cântar există portal de verificare a radioactivității deșeurilor - există drum de acces perimetral, drum între poartă și zona de acces, precum și două drumuri ce duc la zonele de depozitare - există garaj, un atelier pentru reparații, un loc de cca 3000 mp pentru parcare containere și utilaje - la întoarcerea de pe depozit există un echipament static de curățare a roților utilajelor de transport – un bazin în pantă, din beton, cu dimensiuni de 4,2x21 m - există o clădire de birouri administrative, vestiare pentru muncitori și grupuri sanitare - rețea perimetrală de hidranți alimentați dintr-un bazin de incendiu de 500 mc cu ajutorul a trei pompe cu debit mare | Pentru corp depozit LB2 instalațiile și dotările prevăzute sunt: - se vor folosi facilitățille conexe existente în zona de depozitare LB1 și anume: - garaj, un atelier pentru reparații, un loc de cca 3000 mp pentru parcare containere și utilaje - clădire de birouri administrative, vestiare pentru muncitori și grupuri sanitare - hală materiale reciclabile - șopron depozitare anvelope și cort provizoriu pentru materiale reciclabile - stație alimentare combustibil - depozit uleiuri - platformă deshidratare nămoluri - Facilități conexe LB2: - zona cabină poartă, cabină cântar și cântare auto (2 buc.) - zona de livrare a cantităților mici de deșeuri în apropierea cântarului dotat cu containere pentru acest scop (la comun cu LB1) - există o persoană responsabilă cu vizualizarea deșeurilor, care stabilește conformitatea acestora cu codul de deșeu înscris în documente - sistem de camere video și deasupra cabinei cântar - zona de staționare în imediata apropiere a cabinei cântar - amplasamentul este împrejmuit cu gard de protecție de 2 m înălțime perimetral - gardul este din plasă de sârmă, cu ochiuri foarte mici - la intrarea pe cântar există portal de verificare a radioactivității deșeurilor - drum exterior din partea sudică, va avea L = 408,00 m - drumuri de acces interior LB2 (acces pe latura nordică și acces pe latura sudică) - drum de legătură între platformele nordică și sudică ale extinderii deponeului ecologic LB2 realizând astfel un circuit complet în jurul noului deponeu - împrejmuire și poartă de acces auto (prevăzută cu barieră) și acces pietonal. Lungimea totală a împrejmuirii este de 2305,72 ml. - spații verzi, S=157620,00 mp - plantație vegetală de protecție, L= 2305,72 ml - utilități (alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, alimentare cu energie electrică) - Facilități pentru stingerea incendiilor compuse din: - Bazin apă incendiu (S=289 mp, V=750 mc) pentru asigurarea rezervei intangibile de apă contra incendiilor Stație pompare (S=19,37 mp) pentru asigurarea pompării apei în sistemul de conducte și hidranți pentru stingere incendiu, dotată cu grup pompare (1 motopompă diesel q = 40l/s, P=8 bar + 1 motopompă rezervă q = 1l/s, P=8 bar, precum și o pompă pilot q=1l/s) - conductă incendiu PEHD 200, L=1428 ml - hidranți de incendiu – 18 buc. - pichet de incendiu echipat |
| - zona de staţionare - echipamente de verificare şi prelevare a probelor de deşeuri - echipament pentru testare rapidă deșeuri - zona de securitate – 200 mp cu margini din beton sau suprafata întărită cu pietriș și containere închise pentru depozitare - echipamente de monitorizare a radioactivităţii: monitoare portabile de detecţie a radiaţiilor tip radiodebitmetru sau contaminometru |  |  |
| Îngrădire completă a amplasamentului depozitului |  |  |
| Drumuri în incinta depozitului: - drumul perimetral care asigura accesul catre celule - drumul de acces între poartă și zona de acces - accesul către zona de depozitare |  |  |
| Garaje, ateliere şi locuri de parcare pentru utilaje |  |  |
| Echipament de curăţare a roţilor utilajelor de transport |  |  |
| Birouri administrative, vestiare şi grupuri sanitare Unitate PSI |  |  |
| Utilaje: buldozer, încărcător, compactor picior de oaie, compactor cu role, scraper, excavator hidraulic, tocător | Utilaje disponibile: - buldoexcavator - 1 buc. - încarcator frontal – 1 buc. - compactor picior de oaie - 2 buc. | Utilaje disponibile: - buldoexcavator - 1 buc. - încarcator frontal – 1 buc. - compactor picior de oaie - 2 buc. |

8.2.1. Zona de depozitare LB1 (depozitul existent) – are în componență:

Terasamente – după sistematizare s-a realizat un strat de umplutură din material local cu grosimi de 1,5–3,0 m pentru a asigura distanța minimă de 1 m față de nivelul maxim al pânzei freatice.

Aria de depozitare LB1 - este formată din 15 sectoare de depozitare a deşeurilor solide nepericuloase, cu suprafaţa totală de 9,9438 ha şi o capacitate totală de deşeuri, la momentul pregătirii pentru recultivare de 2029620 mc (estimat 2841468 tone). Exploatarea s-a realizat şi se realizează astfel:

- sectoarele 1-3 au fost puse în funcţiune în 2003 şi închise în anul 2009;

- sectorul 4 a fost pus în funcţiune în 2006;

- sectoarele 5 și 6 au fost puse în funcţiune în 2007;

- sectoarele 4 și 5 au fost închise în 2012;

- sectorul 7 a fost pus în funcţiune în 2008;

- sectoarele 6-7 au fost închise în 2017;

- sectoarele 8 şi 9 au fost construite în 2010 și 2011 şi au fost închise în 2018-2019;

- sectoarele 10 si 11, au fost construite în anul 2015, au fost închise în 2021 și sunt în recultivare;

- sectorul 12 a fost construit în anul 2018, în prezent este în curs de stabilizare;

- sectorul 13, a fost construit în anul 2019, în prezent este în perioada de exploatare;

- sectorul 14, a fost construit în 2021, în prezent este în perioada de exploatare;

- sectorul 15 a fost construit în anul 2022, în prezent este în perioada de exploatare.

Acoperirea corpului depozitului va fi executată în conformitate cu prevederile OM nr. 757/2004.

Deşeurile destinate eliminării, vor fi depozitate în corpul depozitului şi acoperite continuu.

Tabelul 8.2.1.1. Situaţia depozitului LB1 după extindere:

| Sector | Suprafaţa (mp) | Volum sectoare la momentul pregătirii pentru recultivare (mc) | Volum după tasare, la închiderea completă a depozitului (mc) | Volum strat recultivare (mc) | Volum total depozit la închiderea completă (mc) | Stadiul actual (la data emiterii autorizaţiei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17494,00 | 220000,00 | 172960,00 | 18753,60 | 191713,60 | închis/ recultivat |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13106,00 | 296000,00 | 234752,00 | 14049,60 | 248801,60 | închis/ recultivat |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6727,00 | 155000,00 | 125300,00 | 7211,30 | 132511,30 | închis/recultivat |
| 7 | 6717,00 | 161500,00 | 131350,00 | 7200,60 | 138550,60 | închis/recultivat |
| 8 | 6853,00 | 161500,00 | 133025,00 | 7346,40 | 140371,40 | închis/recultivat |
| 9 | 6985,00 | 162500,00 | 136500,00 | 7487,90 | 143987,90 | închis/recultivat |
| 10 | 7038,00 | 162500,00 | 140450,00 | 7544,70 | 147994,70 | în recultivare |
| 11 | 6935,00 | 162000,00 | 141850,00 | 7434,30 | 149284,30 | în recultivare |
| 12 | 6743,00 | 155500,00 | 137800,00 | 7228,50 | 145028,50 | în curs de stabilizare |
| 13 | 6475,00 | 140000,00 | 128000,00 | 6941,20 | 134941,20 | în exploatare |
| 14 | 6225,00 | 155332,00 | 126855,70 | 6992,00 | 133847,70 | în exploatare |
| 15 | 8140,00 | 97788,00 | 79860,98 | 7426,00 | 87286,98 | în exploatare |
| TOTAL | 99438,00 | 2029620,00 | 1688703,67 | 105616,10 | 1794319,77 |  |

Înălţimea maximă a stratului de deșeuri, în punctul cel mai înalt al depozitului va fi de 30 m după închiderea şi stabilizarea corpului depozitului.

În vederea asigurării accesului în zona de recultivare, pentru monitorizarea şi întreţinerea depozitului, profilul drumului folosit pentru operare se menţine şi după impermeabilizarea acestuia.

Sistemul de etanşare - pentru impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului

Prezintă următoarea succesiune a straturilor:

- două straturi de argilă bine compactată, cu grosimea de 0,25 m fiecare şi permeabilitatea 10-9 m/s;

- sistem de geosenzori pentru monitorizarea integrităţii stratelor de etanşare geosintetică (geocompozit şi geomembrană). Aceşti senzori sunt legaţi la un panou de control, putându-se efectua verificări periodice ale integrităţii foliei de PEHD. Fiecare senzor acoperă o suprafaţă circulară cu diametrul de 8 m;

- geocompozit cu bentonită de 6000 g/m2 şi k = 10-11 m/s;

- geomembrană din HDPE cu grosimea de 2,00 mm;

- geotextil de protecție - 800 g/m2.

Sistem de drenare a levigatului

Drenurile absorbante au fost montate la baza coamelor, în stratul de pietriş. Drenurile absorbante (din PEHD 225 mm PN 10, perforate) se descarcă gravitaţional în drenul colector (din PEHD PN 10, neperforate), prin cămine de vizitare. Drenul colector este împărţit în 3 tronsoane:

- tronsonul A (aferent sectoarelor 1-8) construit din HDPE, între drenurile S1 şi S8, are lungimea de 224,38 m, panta 0,8% şi diametrul exterior de 315 mm;

- tronsonul B (aferent sectoarelor 9-15) construit din HDPE, între drenurile S8 şi S15, are lungimea de 217,32 m, panta 0,8% şi diametrul exterior de 315 mm;

- tronsonul C construit din HDPE, între drenurile S7 şi S8, va avea lungimea de 44,20 m, panta 1% şi diametrul exterior de 225 mm.

Căminul S8 are diametrul interior de 3,5 m, volumul de operare de 18,3 mc şi volumul de acumulare de 31,7 mc. De aici, levigatul este pompat în rezervorul pentru levigat, prin intermediul a două pompe submersibile.

Rezervorul pentru levigat

Are rolul de a asigura stocarea levigatului drenat din depozit, în condiţii de siguranţă. Acesta este amplasat pe latura de vest a depozitului şi are capacitatea utilă de 700 mc. Acesta este un recipient metalic, cilindric vertical, închis, cu pereţi şi parte inferioară duble. Rezervorul este poziţionat pe fundaţie de beton.

Între pereții rezervorului este prevăzut un sistem de senzori hidrometrici, rezervorul fiind echipat astfel:

- scara laterală de acces, gura de vizitare la partea superioară, stuţ de aerisire la partea superioară, precum și balustrada de protecţie şi platforma pietonală până la gura de vizitare prevăzute tot la partea superioară;

- lateral, partea superioară - racord de umplere pentru alimentarea cu levigat;

- lateral, partea inferioară - racord de evacuare (pentru aducţiune la staţia de epurare);

- lateral, partea inferioară - racord de evacuare (adaptabil la stuţ pentru vidanjă, pentru eventualele cazuri de avarie);

- toate racordurile sunt prevăzute cu stuţ filetat;

- strat anticoroziv interior-exterior.

Din rezervor, levigatul este pompat către staţia nouă de epurare cu osmoză inversă.

Stația veche de epurare levigat (capacitate 24 mc/zi), în rezervă – tratează levigatul în două trepte: mecano/chimică (în care are loc o reducere a valorii pH-ului și o prefiltrare) și tratarea propriu-zisă prin osmoză inversă.

Stația nouă de epurare levigat (capacitatea de 150 mc/zi): funcționează tot pe principiul osmozei inverse, de tip ROTREAT și realizează tratarea levigatului în trei trepte de epurare: prefiltrare, epurare propriu-zisă și degazeificare. Apa epurată – permeatul – îndeplinește caracteristicile NTPA 001/2005. Această stație, în prezent, nu este relocată în zona de tratare levigat de pe amplasamentul noului corp de depozit deșeuri nepericuloase – LB2.

Statia de epurare ROTREAT conține următoarele componente:

- Sistemul de control - stația de epurare este controlată de către un sistem de automatizare industrială tip PLC (programabile logic controler).

- Dozare acid - în bazinul de levigat valoarea pH-ului din levigat este reglat dozând controlat cu acid concentrat H2SO4 (acid sulfuric) sau HCl (acid clorhidric). Motivul controlării pH-ului este de a preveni precipitarea sărurilor sub formă de peliculă pe suprafața membranelor, care trebuie evitată pe parcursul procesului.

- Pre-filtrarea - levigatul provenit din depozite de deșeuri este pre-filtrat de către un filtru multimedia, care este compus dintr-un filtru cu nisip, urmat apoi de filtru tip sac/cartuș cu o filtrare

până la particule de 10 µm.

- Treapta 1 (RO1): treapta de epurare levigat RO RCDT XXL 38, conține 38 module Rotreat și

este implementată pe o construcție modulară secțională pe un cadru din inox. Unitatea de epurare este instalată în interiorul unui container standardizat.

Treapta de epurare levigat conține următoarele componente:

- cabinetul de control;

- distribuire de joasă tensiune;

- echipamente de măsurare;

- pompa de înaltă presiune;

- secțiunea bloc de module cu pompă liniară;

- regulator de presiune;

- bazinul de spălare cu pompă de clătire;

- valve de control pneumatice (manuale);

- conductele din unitate (material de presiune joasă: PVC, material presiune înaltă: oțel INOX);

- infrastructură cu aer comprimat;

- sistem de dozare soluție de spălare bazică tip “Cleaner A”;

- sistem de dozare soluție de spălare acidă tip „Cleaner S”;

- Treapta 2 (RO2): treapta de epurare RO 2 permeat compusă din RO RCDT XXL 10, care conține 10 module RCDT, este instalată pe un cadru din inox identic ca și în treapta de levigat. În ceea ce privește conceptul, proiectarea și controlul toate treptele implicate sunt controlate ca un întreg de către treapta de levigat.

Componentele principale sunt:

- pompa de înaltă presiune;

- sistemul bloc de module;

- valve de control pneumatice;

- echipamente de măsură.

- Unitatea de degazificare

Ca urmare a procesului de filtrare cu membrane de tip osmoză inversă, împotriva unor gaze dizolvate care trec prin membrane și ajung în permeat este necesară o tratare ulterioară, deoarece în levigat există concetrație mare de NH4 și H2S.

Degazificatorul 1 (FE193) - are rolul de îndepărtare a H2S și CO2 prezent în permeat, după treapta finală RO2.

Unitatea de degazificare CO2 și H2S conține următoarele componente:

- turn degazificare permeat (montat deasupra bazinului B193, înainte de bazin pH 5,5-6, aceasta este valoarea pH după RO2);

- sistem de dozare NaOH (pompa de dozare, bazin stocare NaOH, pompa de dozare);

- bazin de condiționare pH permeat B193 (va ridica de la 5,5-6 pH la 10,5 prin adăugare de NaOH);

- pompa de recirculare/amestecare.

Degazificatorul 2 (FE195) - are rolul de îndepărtare a NH4 prezent în permeat după treapta finală RO2.

Unitatea de stripare amoniac conține următoarele componente:

- bazin condiționare pH permeat B195;

- pompa de recirculare;

- turn stripare permeat RO2 (montat deasupra bazinului de permeat B195);

- sistem de dozare acid (H2SO4 sau HCl, pentru scăderea pH-ului de la 10,5 la 6,5-8,5)

- Sistemul de bazine – este redat mai jos:

| Funcție | Codificare în planșa P&ID | Bucăți | RO RCDT XXL 18/5 Vol. [ litri ] | Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin de condiționare levigat | B 122 | 1 | 3000 | HDPE perete simplu |
| Rezervor de acid | B 101 | 1 | Existent în incintă client | HDPE pereți dubli |
| Sistem de dozare sol. spălare tip “Cleaner A” | B 112 | 1 | 250 | HDPE perete simplu |
| Sistem de dozare sol. spălare tip “Cleaner S” | B 113 | 1 | 250 | HDPE perete simplu |
| Sistem de dozare antiscalant | B114 | 1 | 100 | HDPE perete simplu |
| Bazin permeat 1 (permeat RO2) | B 193 | 1 | 1100 | HDPE perete simplu |
| Turn degazificare 1 | FE 193 | 1 |  | HDPE |
| Bazin permeat 2 (permeat evacuare) | B 195 | 1 | 2500 | HDPE perete simplu |
| Turn degazificare 2 | FE 195 | 1 |  | HDPE |
| Sistem de dozare NaOH | B 194 | 1 | 250 | HDPE perete simplu |

- Container - unitatea este instalată încă din fabrică într-un container izolat, cu dimensiunile 12,120 m x 2,438 m x 2,891 m și prevăzut cu sistem de încălzire.

Bazinul pentru rezerva de incendiu - este un bazin impermeabilizat cu geomembrană, tip lagună, împrejmuit cu balustradă metalică, având un volum de 500 mc.

Sistemul de colectare pentru biogaz

Se bazează pe sistemul activ de colectare a biogazului, prin intermediul puțurilor de biogaz (în prezent 49 de puțuri), distribuite până în prezent, astfel:

- sector 1 și 2 - 4 puțuri de biogaz;

- sector 3 - 5 puțuri de biogaz;

- sector 4 - 4 puțuri de biogaz;

- sector 5 - 4 puțuri de biogaz;

- sector 6 - 4 puțuri de biogaz;

- sector 7 - 5 puțuri de biogaz;

- sector 8 - 5 puțuri de biogaz;

- sector 9 - 5 puțuri de biogaz;

- sector 10 - 5 puțuri de biogaz;

- sector 11 - 5 puțuri de biogaz;

- sectoarele 12-13 - 3 puțuri de biogaz;

- sectoarele 14-15 - sectoare în operare, puțurile de biogaz vor fi construite pe măsură ce avansează depozitarea.

Puțurile sunt executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate în interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm și lungimea de 3,0 m, umplut cu piatră spartă și pietriș. La partea superioară este montat un capac metalic. Fiecare puț are o fundație circulară din beton de 0,50 m grosime și 1,10 m diametru, în care este încastrată o țeavă metalică care prin flanșe se leagă de o țeavă PEHD perforată. Fundația din beton este plasată pe stratul drenant din pietriș peste care este așternut un geotextil de protecție de 200 g/mp. Înălțimea totală a puțurilor de colectare a gazului de depozit, când celulele ajung la cota maximă, variază între 14-30 m, datorită formei depozitului.

Staţia de pompare a biogazului

Preia biogazul din depozit şi-l pompează către unitatea de cogenerare (în proprietatea şi operată de SC Renewable Power SRL), pentru a fi transformat în energie electrică sau direct la ardere la temperatura înaltă prin flacără. Staţia se compune dintr-o suflantă de aer, unitatea de izolare, analizator biogaz plasat într-un container tehnologic. Staţia de degazeificare a fost pusă în funcţiune în luna decembrie 2009.

Staţia de cogenerare

Este închiriată de catre SC Renewable Power SRL, pentru activitatea căreia s-a emis Autorizația de mediu nr. 243/22.12.2022. Construcția este realizată în apropierea zonei de recultivate a depozitului de deșeuri (partea de degazeificare) și pe suprafața recultivată a depozitului de deșeuri (partea tehnologică).

Sistemul de închidere a sectoarelor ajunse la cota finală de umplere

Constă în impermeabilizarea suprafeţei (taluzurilor şi coronamentului) depozitului astfel:

- strat de nivelare portant – grosimea 0,3 m, costruit din deşeuri corespunzătoare sau din sol;

- strat de drenare a gazului – geocompozit de drenare (GSE FabriNet ST-E, geotextil cu două feţe 200g/mp + plasă/armatură/reţea);

- strat de etanşare cu pat de bentonită dispus pe toata suprafaţa, pe calotă şi taluzuri;

- strat de drenare a apei – geo-compozit (GSE FabriNet ST-E, geotextil cu două feţe 200g/mp+plasă) – acoperire completă;

- strat de sol cu grosimea 0,850 m;

- strat fertil cu grosimea 0,15 m.

În anul 2009 s-a efectuat prima etapă de închidere a sectoarelor 1-3, în anul 2012 s-au închis sectoarele 4-5, sectoarele 6-7 au fost închise în anul 2017, sectoarele 8-9 au fost închise în anii 2018-2019, sectoarele 10-11 au fost închise în 2021 și sunt în recultivare, sectorul 12 este în curs de stabilizare, iar sectoarele 13-15 sunt în exploatare.

Sistemul de monitorizare

Cuprinde următoarele instalaţii:

- 5 foraje (M1–M5), două în amonte şi trei în aval, pentru monitorizarea calităţii apei subterane, conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019,

emisă sub nr. 35 din 22.04.2024 de Administraţia Naţională „Apele Române”;

- sistemul de senzori pentru verificarea integrităţii straturilor de etanşare;

- platforma electronică de cântărire auto pentru monitorizarea cantităţii de deşeuri primită în instalaţie;

- apometru pentru determinarea consumului de apa potabilă;

- apometru pentru determinarea cantităţii de permeat rezultată.

Drum de acces la amplasament

Este în continuarea drumului împietruit care asigură accesul la depozitul CET Arad până la amplasamentul depozitului conform FCC Arad. Există două intrări separate în incintă: prima asigură accesul spre clădirea administrativă şi parcarea adiacentă şi a doua permite accesul direct la cântar şi respectiv la depozit. Drumul are următoarele caracteristici:

- două benzi, de 3 m lăţime fiecare, cu un acostament de 0,25 m;

- lăţimea totală de 6,50 m;

- panta transversală unică de 3 % spre stânga pentru asigurarea scurgerii apelor din precipitaţii în canalul de gardă;

- este realizat din beton asfaltic.

Drum de serviciu

Asigură circulaţia autogunoierelor spre depozit. Punctul de început al drumului este la poarta 2 şi are o lungime de 300,64 m. Până la km 108,75 drumul are 3 benzi, fiecare având lățimea de 3,00 m și, în continuare, are două benzi cu lățimea de 3,00 m și acostamente. Acostamentul este rigid, pe latura dinspre depozit acesta are lățimea de 1,00 m și pe lângă gard are lățimea de 0,50 m.

Cabina cântar şi platforma electronică de cântărire

Depozitul este dotat cu două cântare electronice cu capacitatea de 60 t (lungime 18,00 m şi lăţime 3,00 m) şi de 40 t (lungime 10 m şi lăţimea de 3 m). Datele provenite din cântărire sunt scanate şi evaluate de către un operator, în cabina cântarului (o construcţie metalică tip container, cu o suprafaţă de 13,95 mp, amplasată astfel încât să permită comunicarea între operator şi şoferul autogunoierei, precum şi schimbul de documente între aceştia). Sistemul de cântărire şi înregistrare a vehiculelor este controlat cu un program special pe calculatorul principal.

Rampa de curăţare şi bazin spălare roţi

Scopul acesteia este de a spăla roţile şi partea inferioară a autogunoierelor ce ies din incintă. Dimensiunea bazinului, inclusiv intrările de la drum, este de 4,2 x 21,0 m. Bazinul este situat pe partea dreaptă a drumului ce duce la ieşirea din incintă. Bazinul este realizat din beton, în pantă. Apa este vidanjată şi transportată la staţia de epurare a municipiului, după care bazinul este spălat, în vederea îndepărtării sedimentelor (care se depozitează pe platforma de deshidratare) şi reumplut cu apă până la nivelul necesar.

Portal radioactivitate

Este utilizat pentru detectarea prezenței materialelor radioactive sau contaminate radioactiv în vechiculele încărcate cu deșeuri. Portalul detectează  radiații gama de la o energie de 40 keV până la 2MeV.

Sistemul de măsurare este compus din:

- detectori de scintilație de sensibilitate înaltă: 2 bucăti, fiecare cu un volum de 25 litri;

- blocul logic de control  și operare – cu alarmă integrată; în cazul detectării unor depășiri ale pragului de alarmare prestabilit se declanșează semanlul sonor și luminos;

- celulele cu IR infraroșu – pentru sesizarea prezenței autovehiculului și începerea scanării.

Procesul de verificare al vehiculelor de transport deșeuri este automatizat și nu necesită prezența unui operator decât în cazul producerii unor evenimente sau pentru tipărirea buletinului de măsurare, dacă este cazul.

Hala de spălare autovehicule

Aceasta este lipită pe una din laturile mari de magazia de materiale care deservește depozitul și are suprafața de 72,00 mp. Structural clădirea este formată din cadre metalice (stâlpi metalici încastrați în fundație de beton și rigle metalice transversale). Învelitoarea și pereții laterali sunt realizați din policarbonat dublu strat de 10 mm. Pardoseala este betonată și etanșată cu geomembrană din HDPE. Apa murdară este colectată într-un rezervor etanșat cu geomembrană HDPE. Rezervorul este divizat în 3 compartimente și lucreaza ca un tanc de sedimentare și separator de ulei.

Apa rezultată se vidanjează periodic.

Alimentarea cu apă este asigurată din sistemul de alimentare cu apă al depozitului. Capacitatea proiectată a acestui spațiu este de 4 vehicule pe oră. Rezervorul, cu cele 3 compartimente, are

o capacitate de 24 mc.

8.2.2. Aria de servicii

Aria de servicii - cuprinde facilități existente în zona actualului depozit ecologic pentru deșeuri nepericuloase LB1 de care va beneficia și noul corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase LB2. Această zonă de servicii este amplasată în sudul ariei de depozitare şi are în alcătuire următoarele construcţii:

Clădire administrativă

Este o clădire formată din două corpuri care comunică între ele, unul pe structura uşoară P+M (suprafaţa 105 mp) şi un corp construit din cărămidă P+E+M (suprafaţa 223 mp). Acesta este centrul controlului operaţional şi este destinată activităţilor operatorilor rampei. Clădirea include grupuri sanitare, vestiare, birouri.

Furnizarea apei se face de la reţeaua de alimentare cu apă a oraşului prin intermediul unui cămin de apometru în zona de intrare a CET Arad. Apa reziduală este colectată într-un bazin etanş vidanjabil, care este vidanjat periodic.

Încălzirea clădirilor se face cu ajutorul apei de răcire de la motoarele termice ale staţiei de cogenerare. Astfel, la ieşirea din motoarele termice care ard biogazul, există un schimbător de căldură care transferă căldura şi o stochează într-un rezervor de 2000 litri, de unde se face alimentarea instalaţiei interioare de încălzire (calorifere). În faţa clădirii administrative este amenajată o parcare pentru vehiculele clienţilor şi angajaţilor.

Atelierul de reparaţii auto, magazia care deserveşte atelierul şi cea care deserveşte depozitul

Sunt amplasate între hala de reciclabile şi hala de spălare. Este o construcţie din cărămidă, susţinută de stâlpi din beton, cu suprafaţa totală este de 128,62 mp. Înăltimea maximă a garajului este de 7,20 m. Atelierul de reparaţii este destinat întreţinerii şi reparaţiei maşinilor şi utilajelor proprii. Atelierul este compartimentat, având o parte operaţională şi o parte folosită ca şi magazii. Magaziile de materiale sunt despărţite printr-un perete rezistent la incendiu. Duşumeaua ambelor spaţii este realizata din ciment, coborâtă cu 5 cm în garaj, peste care s-a aplicat o vopsea pentru impermeabilizare. Posibila stocare a produselor din ulei în aceasta zona trebuie să respecte reguli speciale de operare a stocării şi de manipulării produselor din ulei (depozit de ulei).

Hala materiale reciclabile, platformă procesare şi stocare deșeuri reciclabile

Hala de reciclabile s-a construit lângă atelierul de reparaţii. Din suprafaţa totală de 591 mp, 400 mp se utilizează pentru valorificarea deşeurilor reciclabile din hârtie, carton, folie şi materiale plastice, iar 191 mp se utilizează pentru stocarea baloţilor. Pentru balotarea deşeurilor reciclabile colectate se utilizează o presă cu capacitatea de 30 baloţi/8h.

Platforma procesare și stocare deșeuri reciclabile are o suprafață de cca 980 mp și se utilizează pentru valorificarea și stocarea deșeurilor reciclabile din materiale plastice, textile etc.

Atelier reparații

Atelierul de reparații este destinat întreținerii și reparației mașinilor și utilajelor proprii. Atelierul este compartimentat, având o parte operațională si o parte folosită ca magazie. Pentru accesul sub vehicule este construit un canal de beton. Lumina este asigurată din două surse, una naturală prin luminatoare și alta artificială prin tuburi fluorescente. Sursa de caldură este asigurată de stația de cogenerare.

Şopron depozitare anvelope și cort provizoriu

Spronul pentru depozitarea anvelopelor de iarnă/vară pentru parcul auto propriu - este o construcţie metalică uşoară, cu acoperiş din panouri sandwich, fără alte închideri în plan vertical. Suprafaţa de depozitare este din pietriş. Acesta ocupă o suprafaţa de 79,53 mp şi este amplasat lângă hala de spălare.

Cortul provizoriu este realizat dintr-o structura metalică, fiind închis cu membrană de vinil armat cu poliester. Acesta este amplasat pe platforma betonată din faţa halei de reciclare, ocupă o suprafaţă de 178,37 mp şi este destinat stocării  deşeurilor din hârtie.

Staţia de alimentare cu combustibil (motorină)

Constă dintr-un  rezervor monocompartimentat cu pereţi dubli, capacitatea 20 mc, montat pe suporţi de rezemare metalici şi dotat cu gură de vizitare cu capac etanş, racord 3” încărcare rezervor dotată cu supapă de limitare a umplerii la 90% din capacitate şi cuplă etanşa cu închidere rapidă, racord, aspiraţie, racord aerisire cu filtru şi opritor de flăcări.

Stația este amplasată pe platformă betonată și este dotată cu distribuitor motorină uniprodus, cu un pistol şi debit de 68 litri/min/furtun și instalaţie detecţie scurgeri din rezervorul cu pereţi dubli.

Depozit uleiuri

Constă într-o cabină din oţel uşor, construită pe travei de oţel, destinată stocării uleiurilor şi uleiurilor uzate în butoaie de 200 l. Cabina este prevăzută cu cuve de retenţie (2 tăvi de retenţie pentru 4 butoaie) pentru scurgerile accidentale de uleiuri.

Platformă pentru deshidratarea nămolului provenit de la automături

Nămolul (deşeul stradal) provenit de la automături este descarcat pe o platforma betonată cu suprafața de 18 mp, amplasat lângă rezervorul de levigat, în vederea deshidratării. După deshidratare deşeul stradal este depozitat în zona activă a depozitului.

Împrejmuire

Sunt realizate următoarele tipuri de împrejmuire:

- perimetral, pe tot conturul amplasamentului. Gardul este realizat din plasă de sârmă fixată pe stâlpi metalici, cu înălţimea de 2 m, incluzând şi o linie de sârmă  ghimpată;

- un gard mobil cu înălţimea de 1,5 m, din plasă de sârmă fixată pe stâlpi metalici cu talpa din beton. Acest gard se instalează pe platforma activă de depozitare, pe direcţia vântului.

Spaţii verzi

În partea de sud a amplasamentului, în cadrul ariei de servicii s-au amenajat spaţii verzi cu rol peisagistic şi de protecţie. Pe această suprafaţa s-au plantat arbori din categoria foioase, Ptelea trifolia (salcâm), care este recomandat pentru zone industriale şi care are o înălţime maximă de creştere de 8,00 m. Pe lângă gardul de împrejmuire a amplasamentului s-au realizat plantaţii de aliniament din acelasi tip de arbori, plantaţi la distanţă de cca. 6,00 m între ei.

Paratrăsnetul

Are rolul de a proteja împotriva trăznetului și este amplasat pe un stâlp de iluminat exterior.

Iluminat exterior

Depozitul propriu–zis şi zonele de acces din incinta sunt iluminate cu lămpi tub vacuum plasate pe stâlpi metalici.

Monitorizare video amplasament - sunt montate 2 camere de supraveghere cu termoviziune care monitorizează zona activă a depozitului.

8.2.3. Zona de depozitare deșeuri LB2 (extinderea actualului depozit conform pentru deșeuri) -

va asigura spațiu de depozitare finală pentru:

- deșeurile nepericuloase colectate din județul  Arad, respectiv un municipiu, 9 orașe și 68 de comune cu satele aferente, care sunt arondate direct sau prin stațiile de transfer la depozitul  pentru deșeuri solide nepericuloase, precum și a actelor încheiate cu municipiul Arad;

- refuzuri tehnologice provenite din instalațiile de tratare/valorifciare a deșeurilor reciclabile existente pe teritoriul județului Arad.

Zona de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2 este compusă (în prima faza de extindere) din:

- Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (sectoarele 16–17 - LB2 - extinderea depozitului existent);

- Zona de tratare a levigatului (rezervor pentru levigat și stație de epurare levigat prin osmoză inversă)

În prezent pe amplasamentul zonei de depozitare deșeuri LB2 nu există construcții.

Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC ARAD (LB2)

Corpul de depozit pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2) reprezintă extinderea cu încă 13 sectoare de exploatare (sectoarele 16-28) a actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad (LB1 - sectoarele 1-15). Sectoarele se vor construi treptat, în funcție de nevoile operatorului. În prima etapă se vor construi primele 2 sectoare, respectiv 16-17.

În tabelul următor sunt prezentate volumele, suprafețele și durata de funcționare pe fiecare sector și etape de dezvoltare a depozitului de deșeuri – LB2.

Tabelul 8.2.3.1. Volumele, suprafețele aferente și durata de funcționare a fiecărui sector de dezvoltare noului depozit (LB2)

| Sector | Volum (mc) |  | Volum (to) |  | Suprafață (mp) |  | Durata estimativă de funcționare* (ani) |  | Stadiul actual (la data emiterii autorizaţiei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare |  |
| 16 | 129274 | 238262 | 180983,6 | 333356,8 | 8140 | 14483 | 1,17 | 2,15 | Pregătite pentru exploatare |
| 17 | 108988 |  | 152583,2 |  | 6343 |  | 0,98 |  |  |
| 18 | 121749 | 244852 | 170448,6 | 342793,0 | 6433 | 12459 | 1,10 | 2,21 | nerealizat |
| 19 | 123103 |  | 172344,2 |  | 6026 |  | 1,11 |  | nerealizat |
| 20 | 107784 | 273949 | 150897,6 | 383529,0 | 5485 | 14315 | 0,97 | 2,47 | nerealizat |
| 21 | 166165 |  | 232631,0 |  | 8830 |  | 1,50 |  | nerealizat |
| 22 | 94898 | 322820 | 132857,2 | 451948,0 | 5448 | 17632 | 0,86 | 2,92 | nerealizat |
| 23 | 108516 |  | 151922,4 |  | 5979 |  | 0,98 |  | nerealizat |
| 24 | 119406 |  | 167168,4 |  | 6205 |  | 1,08 |  | nerealizat |
| 25 | 123252 | 424116 | 172552,8 | 593762,4 | 6205 | 24138 | 1,11 | 3,83 | nerealizat |
| 26 | 123736 |  | 173230,4 |  | 6205 |  | 1,12 |  | nerealizat |
| 27 | 117065 |  | 163891,0 |  | 6205 |  | 1,06 |  | nerealizat |
| 28 | 60063 |  | 84088,2 |  | 5523 |  | 0,54 |  | nerealizat |
| 16-28 | 1504000 |  | 2105600,0 |  | 83027 |  | 13,58 |  | nerealizat |

*Durata de funcționare este estimativă, în funcție de cantitatea de deșeuri anuală depozitată preconizată (110714 mc/an). Odată cu dezvoltarea facilităților de sortare/tratare a deșeurilor, cantitatea anuală de deșeuri depozitată va scădea, astfel încât durata de funcționare a LB2 va crește.

Dezvoltarea spațiului de depozitare se va realiza treptat, pe sectoare de lucru. De asemenea, etapizat, se vor executa și alte investiții aferente zonei propriu-zise de depozitare, care vor face obiectul altor documentații.

Astfel, în prima etapa de dezvoltare a noului corp de depozitare deșeuri LB2, se vor executa:

- sectoarele 16 și 17 de depozitare cu sistemul de drenaj levigat aferent acestora;

- zona de tratare a levigatului;

- se va reloca stația de epurare cu osmoză inversă în perimetrul alocat acesteia din zona corpului de  depozitare deșeuri LB2;

- forajele de monitorizare a calității apelor subterane;

- alimentarea cu energie electrică - rețea iluminat (7 stâlpi).

- Sectoarele 16 și 17 de depozitare cu sistemul de drenaj levigat aferent acestora

Fiecare sector de depozitare se va realiza urmând aceleași etape constructive.

Pentru construirea fiecărui dintre sectoarele de depozitare s-au realizat/se vor realiza următoarele lucrări:

- lucrări de sistematizare;

- impermeabilizare bază celulă și taluz interior;

- sistem de drenaj levigat LB2;

- sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2;

- sistem colectare apa pluvială;

- sistem de colectare a biogazului.

Lucrările de sistematizare constau în:

- profilarea bazei celulei prin lucrări de săpătură;

- umpluturi și compactarea umpluturii pentru digul perimetral.

- Săpătura

Stratul de sol superior de pe zona supusă construcției va fi îndepărtat și depozitat separat de alte materiale de sol, în partea de vest a sectorului 28. Celula de depozitare se va executa în săpătura deschisă, cu adâncimi cuprinse între 0,0–1,4 m, în funcție de topografia terenului, și taluzuri cu înclinarea de 1:3. Volumul de săpătură estimat: 10000 mc.

- Umplutura

Umpluturile se vor realiza din pământ corespunzător din groapa de împrumut (zona Șoseaua de Centura Nord, FN, precum și din achiziționarea de sol din decopertări de pe raza teritorială a UAT Arad și împrejurimi). Digurile vor avea o înălțime variabilă (în funcție de topografia terenului), cu un coronament de 2 m și taluzuri de 1:3. Volumul de pământ necesar pentru realizarea digurilor este de cca. 70000 mc.

Impermeabilizare bază celulă și taluz interior

Suprafața sistematizată a depozitului este impermeabilizată în bază și pe taluzurile interioare cu un pachet de etanșare format din:

- Etanşarea minerală din argilă

Acesta este realizat prin așternerea de două straturi de etanșare minerală de 25 cm grosime fiecare. Materialul pentru etanșarea minerală se procură din groapa de împrumut situată la cca. 1,5 km depărtare față de amplasamentul depozitului.

- Etanşare cu bentofix

Stratul este format din saltele bentonitice care acoperă suprafața cu suprapuneri (conform recomandării producătorului). Ancorarea saltelelor este asigurată în șanțuri de ancorare de-a lungul perimetrului depozitului de deșeuri. Îmbinările benzilor individuale este sigilată cu pulbere sau pastă de bentonită.

Parametrii principali de calitate ai geocompozitului cu bentonită (bentofix) sunt:

Hidroizolația depozitului de deșeuri este monitorizată de un sistem care funcționează pe principiul impulsurilor electromagnetice și ecourile acestora. Este o metodă care permite identificarea cu suficientă precizie a locurilor în care, pe durata construcției, dar și ulterior, pe durata funcționării (după 2 m înălțime), s-a deteriorat stratul de etanșare și ar putea fi implementate măsuri corective înainte ca subsolul să fie contaminat.

Componentele sistemului de monitorizare sunt instalate sub salteaua de etanșare cu bentonită deasupra stratului de etanșare minerală.

- Geomembrana PEID de 2 mm protejată împotriva deteriorărilor mecanice la partea superioară cu geotextil.

Pentru etanșarea bazei și taluzurilor depozitului este folosită o folie de etanșare din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu stabilitate mecanică, chimică și biologică.

Sistem de drenaj levigat LB2

Deasupra geotextilului este construit un strat de drenaj cu pietriș cu grosimea de 50 cm. Stratul de drenaj este construit din pietriș de râu cu fracțiune de 16–32 mm, granule ovale.

Sistemul de conducte de drenaj și transport levigat este compus din:

- Conducte perforate (la baza depozitului) de drenaj din PEID Dn 250 mm, cu o lungime totală de 475 ml. Sistemul de drenaj este compus dintr-un tronson pentru fiecare sector de depozitare. Panta în lungul drenurilor este de 1% de la nord-est către sud-vest, iar panta în sens transversal de 3%.

- Colector levigat din PEID Dn 315 mm, amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului și care este format din două tronsoane ce se întâlnesc în căminul de pompare PS23, astfel:

- tronsonul B1 construit între căminele S16 și PS 23, cu o lungime de 160 m.

- tronsonul B2 construit între căminele PS 23 și S28, cu o lungime de 150 m.

În prima etapa se va construi tronsonul B1.

Părțile individuale ale conductei principale de colectare vor fi construite treptat odată cu extinderea corpului depozitului de deșeuri LB2.

Levigatul, din căminul PS 23, este pompat în rezervorul de levigat prin conducta sub presiune.

- Căminul de pompare PS23 - proiectat dintr-o structură de beton și secțiune transversală pătrată, cu dimensiunea interioară a căminului de 3x3 m, grosimea peretelui de 0,3 m și înălțimea de 6,0 m.

- Conductă sub presiune de la PS 23 la rezervorul de levigat - va transporta levigatul de la PS 23 la rezervorul de levigat unde va fi stocată înainte de tratare.

- Conductă sub presiune către depozitul de deșeuri LB2

Conducta de presiune va transporta levigat fie din PS 23, fie din rezervorul de levigat în depozitul de deșeuri LB2. Conducta va fi folosită atunci când, din motive de întreținere/service sau avarie, apa trebuie evacuată din PS 23/rezervorul de levigat.

- Cămine de manipulare (MS) – 4 buc.

Căminele de manipulare vor fi utilizate pentru reglarea direcției curgerii apei prin conducta de presiune folosind supape/vane. Căminele vor fi instalate pe ambele conducte de evacuare - pe linia înspre rezervorul de levigat și pe conducta de evacuare a apei de levigat înspre corpul depozitului de deșeuri.

- Cămine levigat – 12 buc.

Căminele vor fi construite pe canalul principal de colectare în fiecare intersecție a canalului principal și scurgerile din sectoare individuale. Scopul principal al căminelor este de a permite accesul la supapa/vana, care închide fluxul de intrare din sectorul depozitului de deșeuri. De asemenea, căminul permite inspecția și curățarea canalului principal de colectare.

În prima etapă, pentru sectoarele de depozitare 16-17, se vor realiza 2 cămine de levigat (S16 și S17).

Sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2

Acesta se execută odată cu relocarea stației de epurare cu osmoză inversă din locația actuală (zona corp depozitare LB1) în zona aferentă corpului de depozitare LB2. Levigatul captat în sistemul LB1 va fi retrimis în sistemul de levigat al LB2 prin pompare. Pompa va fi amplasată fie în rezervorul de levigat LB1, fie în căminul pompei S8. Acest sistem va funcționa temporar până când LB1 va fi eliberat de orice levigat.

Sistem de colectare apă pluvială

Sistemul de colectare al apelor pluviale din zona aferentă noului corp de depozit de deșeuri și din zona drumului de acces (de sud) și platforma betonată aferentă stației de epurare va fi format din:

- Rigole perimetrale din beton cu o lungime totală de cca. 1050 ml care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri și va colecta apele pluviale curate scurse de pe depozitului închis (suprafață depozit închis: 85.732 mp).

- Evacuarea apelor pluviale de pe drumul de acces de sud și platforma betonată aferentă stației de epurare se va face prin pantele în profil transversal de 1,5-2% și dirijarea lor spre 3 guri de scurgere.

Sistem de colectare a biogazului

Sistemul de colectare pentru biogaz – se bazează pe sistemul activ de colectare a biogazului, prin intermediul puțurilor de biogaz (total puțuri preconizate pe întreg LB2: 63 buc.). Pentru sectoarele  16-17 se preconizează 12 puțuri de biogaz.

Puțurile vor fi executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate în interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm și lungimea de 3,0 m, umplut cu piatră spartă și pietriș. La partea superioară este montat un capac metalic.

Înălțimea totală a puțurilor de colectare a gazului de depozit, când celulele ajung la cota maximă, variază în funcție de forma depozitului.

Pentru preluarea biogazului din depozit și pomparea acestuia către unitatea de cogenerare este prevăzută o stație de pompare a biogazului. Stația se compune dintr-o suflantă de aer, unitatea de izolare, analizator biogaz plasat intr-un container tehnologic. Ea funcționează pe amplasamentul LB1, iar după construirea în totalitate a primelor puțuri colectoare pe LB2, se vor face conexiunile dintre acestea și stația de pompare biogaz.

Zona de tratare a levigatului

Acesta este formată din:

- Rezervor pentru levigat

Rezervorul de levigat este construit complet în faza inițială a extinderii corpului depozitului de deșeuri și va stoca levigatul provenit din noul corp de depozit – LB2, cât și levigatul provenit din vechiul corp de depozit LB1 (până la epuizarea acestuia; odată cu strămutarea stației de epurare din zona LB1 în zona LB2).

Rezervorul pentru levigat este îngropat, din beton armat, etanșat cu geomemnbrană cu grosimea de 2 mm, împărțit în 2 camere. Acesta este acoperit cu panouri din beton prevăzute cu 2 deschideri (1,35 x 1,35 m), prevăzute cu capac de oțel pentru fiecare cameră.

Acesta are un volum total de 2947 mc, împărțit în două compartimente, fiecare cu un volum util de 1326,5 mc. Din rezervor levigatul este pompat în stația de epurare cu osmoză inversă.

- Stație de epurare a levigatului prin osmoză inversă:

Stația de epurare este un model Rotreat - RO RCDT XXL 38/10-IEX cu osmoză inversă și are o capacitate netă de 150 mc/zi. Aceasta este stația de epurare existentă pe amplasamentul actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad – LB1, care se relocă în zona de tratare levigat de pe amplasamentul noului corp de depozit deșeuri nepericuloase – LB2.

- Rezervor concentrat

Acesta este o construcție subterană, din beton armat, etanșat cu geomembrană cu grosimea de 2 mm, cu un volum de 237 mc. Practic rezervorul de concentrat face corp comun cu rezervorul de levigat, fiind a treia cameră a acestuia.

Concentratul în exces va fi descărcat în corpul depozitului prin intermediul unei conducte de presiune.

- Rezervor pentru permeat

În vederea asigurării unui rezervor tampon pentru permeatul evacuat spre canalul de desecare CN1599  s-a prevăzut un rezervor din PEHD  cu pereți simpli, cu un volum de 10 mc. Descărcarea permeatului se face gravitațional în canalul de desecare CN1599 situat la sud de amplasament.

În zona gurii de descărcare în canalul de desecare existent s-au montat dale de beton pentru evitarea erodării malurilor.

- Foraje de monitorizare a calității apelor subterane - au fost prevăzute 5 foraje (F1, F3, F4, F5 și F6), trei în amonte (F3, F4 și F1) și două în aval (F5 și F6).

Facilitățile conexe noului corp de depozit LB2

Aceste investiții se vor realiza treptat, conform unui grafic de realizare a investițiilor, în următoarele etape de dezvoltare ale corpului de depozitare deșeuri LB2. Până la realizarea acestora se vor folosi facilitățile exitente în zona corpului de depozitare LB1.

Acestea vor consta în:

- Zona cabina poartă, cabina cântar și cântare auto

Cabina poartă (S=7,32 mp) și cabina cântar (S=14,82 mp) sunt containere prefabricate necesare monitorizării accesului pe amplasament, cât și recepționării deleurilor acceptate la depozitare. Pentru monitorizarea cantităților de deșeuri intrate în depozit s-au prevăzut 2 cântare auto, precum și un portal de detecție radiații (cel existent care se va muta din zona LB1 în zona acces LB2).

- Bazin spălare roți (S=86,56 mp) – este o facilitate pentru curățarea roților autogunoierelor care ies din incinta de depozitare deșeuri.

- Facilități stingerea incendiilor, compuse din:

- bazin apă incendiu (S=289 mp, Vtot = 750 mc) pentru asigurarea rezervei intangibile pentru apă incendiu;

- stație pompare (S=19,37 mp) pentru asigurarea pompării apei în sistemul de conducte și hidranți pentru stingere incendiu;

- conductă incendiu PEHD 200, L=1428 ml;

- hidranți de incendiu – 18 buc.;

- pichet de incendiu echipat.

- Drum exterior din partea sudică va avea L=408,00 m

Accesul rutier la depozitul ecologic existent se realizează prin intermediul DC 1697/3 (format din DE 1712/1, DE 1702/1, DE 1702/2), drum situat în sudul depozitului de deșeuri existent care face legătura între acesta și centura de nord a municipiului Arad (DN 7). Viitorul drum de acces exterior la LB2, în lungime de 408 m va avea lățimea părții carosabile de 4,00 m (S=1632 mp), fiind prevăzut cu o singură bandă de circulație, s-au prevăzut de-a lungul acestuia o platformă de întâlnire cu lungimea de 35,00 m și suprafata de 125 mp.

- Drumuri de acces interior LB2

În vederea asigurării accesului la LB2 se vor realiza următoarele variante de acces:

- acces pe latura nordică a perimetrului, se va realiza un drum în lungime de 154,40 m în continuarea drumului interior existent perimetral laturii nordice a deponeului existent.

- acces interior pe latura sudică a perimetrului în lungime de 395 m. Acest drum la intrarea în perimetru este prevăzut pe partea stângă cu o platformă de parcare pentru autoturisme (165 mp), apoi cu o platformă de cântărire (295 mp), după care, în capătul vestic al acestuia o platformă de întoarcere; Suprafata totala este de 4865 mp.

- drum de legătură - va asigura legătura între platformele nordică și sudică ale extinderii deponeului ecologic LB2, realizând astfel un circuit complet în jurul noului deponeu. Este în lungime de 734,40 m va avea lățimea părții carosabile de 4,00 m (platformă de 6,00 m), având structura rutieră alcătuită dintr-o pietruire.

- Împrejmuire și poartă de acces auto (prevăzută cu barieră) și acces pietonal. Lungimea totală a împrejmuirii este de 2305,72 ml.

- Spații verzi - vor fi asigurate pe o suprafață de 157620,00 mp.

- Plantație vegetală de protecție – va avea o lungime de 2305,72 ml și va consta în însămânțarea terenului cu iarbă și plantarea de arbuști și arbori din speciile arborilor cu creștere rapidă la o înălțime de 10 m, și anume: tei, platan, plop.

8.3. Descrierea activităţilor şi proceselor

Ordonanţa nr. 2 din 2021 privind depozitarea deşeurilor, Art. 8 prevede:

alin. (2) „În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:
a) deşeuri municipale, în conformitate cu alin. (6);

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare riteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.

alin. (4) “Se interzice operatorilor depozitelor de deşeuri amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.”

alin.  (6) „Depozitarea deşeurilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta ordonanţă.”

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei nr. 2 din 2021 Art. 8, alin. (6), operatorul economic aplică următoarea schemă:

| Nr. crt. | Numele procesului | Descrierea | Capacitate maximă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Depozitarea propriu-zisă a deşeurilor | Descărcarea la locul de depozitare; Nivelarea și compactarea, pentru reducerea volumului, în zona activă de lucru; Aşternerea de straturi de acoperire, periodic; Menţinerea tuturor instalaţiilor în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi (colectarea și pomparea levigatului către rezervorul colector și de aici în staţia de pre-epurare, stocarea apei epurate (permeat) în bazinul pentru permeat, funcționarea sistemului de colectare și pompare biogaz etc.) | Total depozit: 3533620 mc, din care: - LB1: 2029620 mc, din care operaționale sectoarele 13-15 (Capacitate: 356075,88 mc) - LB2: 1504000 mc, din care sectoarele 16-17 cu o capacitate de 238262 mc |
| 2. Activităţi din cadrul ariei de servicii |  |  |  |
| a. | Recepţie, cântărire deşeuri și operaţiuni de control, verificare și acceptare a deşeurilor pe amplasament | Se realizează imediat după accesul în amplasament, în dreptul cabinei poartă, unde se află și podul de cântărire. Aici are loc verificarea documentelor de transport al deşeurilor, cântărirea deşeurilor, inspecţia vizuală a deşeurilor, scanare radioactivitate deșeuri. Platforma electronică de cântărire auto este controlată printr-un sistem pe calculator, cu un software specializat, care asigură și înregistrarea datelor, tipărirea rapoartelor și a chitanţelor de greutate. | Cântar de 60 t și cântar 40 t, inclusiv softul operaţional |
| b. | Spălarea roţilor vehiculelor care ies de pe amplasament | La ieşirea din amplasament, mașinile trec prin bazinul pentru spălare a roţilor. | - |
| c. | Spălare mașini | Spălarea autovehiculelor, prevăzută cu sistem de alimentare cu apă, rezervor etanșat cu geomembrană - 24 mc, divizat în 3 compartimente, care funcționează ca un bazin de sedimentare și separator de ulei. | 4 vehicule /oră |
| d. | Reparații autovehicule | Activitatea de reparații și întreținere autovehicule se desfășoară în atelierul de reparații, dotat corespunzător acestei activități. | - |
| e. | Valorificarea deșeurilor reciclabile | Activitatea constă în: - primirea deșeurilor reciclabile - fracțiuni de hârtie, carton, plastic, polistiren în Hala de reciclabile; - presarea și balotarea acestora; - depozitarea în vederea valorificarii. | Cantitate deșeuri reciclabile valorificate (2023): 2557 t/an Capacitate presare /balotare: - presă balotat: 30 baloți/8h - presă balotat: 1,5 to/h - presă polistiren: 250 kg/8h |
| c. | Activități administrative | Coordonarea activităţii generale și pe sectoare, evidență deşeuri, arhivarea tuturor documentelor, activități de contabilitate, de marketing, dispunerea de efectuare a lucrărilor curente de reparaţii si întreţinere. | - |
| 3. Activități de protecție a mediului și monitorizare |  |  |  |
| a. | Epurarea levigatului – în cadrul stației de tratare | Pretratarea levigatului în cadrul stației cu osmoză inversă; | 150 mc/zi |
| b. | Captarea și arderea controlată a gazului de depozit | Prin sistemul de colectare biogaz, stație de pompare biogaz, arderea și valorificarea acestuia în stație cogenerare (activitate externalizată care face obiectul unei alte autorizații de mediu) | >140 mc/h |
| c. | Activitati de monitorizare | Monitorizarea proceselor, a cantităţilor și a tipurilor de deşeuri, a calităţii apelor care intră și ies din staţia de pre-epurare, a factorilor de mediu (apă, aer), a tasărilor și deformărilor corpului depozitului, monitorizare date meteorologice. | - |

Tehnologia de depozitare va respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat cu Ordinul MAPM nr. 757/2004

- Ordinul MAPM nr. 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifica unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

Toate documentele, informaţiile şi instrucţiunile care se referă la activităţile de la un depozit (începând cu faza de proiect până la reconstrucţia ecologică) se păstrează într-un registru de funcţionare.

Registrul constă din:

a) documentele de aprobare;

b) planul organizatoric;

c) instrucţiunile de funcţionare;

d) manualul de funcţionare;

e) jurnalul de funcţionare;

f) planul de intervenţie;

g) planul de funcţionare/de depozitare;

h) planul stării de fapt.

Planul de funcţionare conţine un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv împărţirea celulelor de depozitare în zone de maximum 2500 mp. Mărimea celulelor de depozitare trebuie să fie cât se poate de mică, pentru a reduce cantitatea de levigat formată.

Dacă se depozitează tipuri de deşeuri diferite (nepericuloase, periculoase tratate, deşeuri cu azbest etc.), atunci aceste informaţii trebuie să fie cuprinse în planul de depozitare.

Registrul de funcţionare se realizează în forma scrisă şi în formă electronică şi se prezintă, la cerere, autorităţii competente pentru protecţia mediului. Documentele registrului se completează în timp.

## Inventarul ieşirilor

Depozitul conform

Obiectivul nu presupune o activitate de producţie. Prin urmare în urma activităţii desfăşurate nu rezultă produse.

Hala de reciclabile

Capacitățile de presare/balotare pentru deșeurile reciclabile intrate în hala de reciclabile sunt:

- presă balotat: 30 baloți/8 h;

- presă balotat: 1,5 t/h;

- presă polistiren: 250 kg/8h;

## Obs: nu toate tipurile de deșeuri reciclabile necesită presare și balotare și pot fi valorificate direct către valorificator, fără a mai ajunge pe amplasament. Cantitățile de deșeuri reciclabile sunt influențate de cantitățile de deșeuri contractate de la clienți.

Diagrama proceselor principale care au loc pe amplasamentul Depozitului pentru deşeuri din Arad sunt prezentate în figura de mai jos.

DA

Înapoiere deşeuri către client

Se decide acţiunea corespunzătoare

Deşeuri nepericuloase  sosite la instalaţia Arad

Verificarea documentelor de provenienţă

Documente corespunzătoare

Reţinerea documentelor şi direcţionarea maşinii către zona de parcare

Se informează administratorul depozitului

Se ia legătura cu producătorul şi/sau autorităţile competente

Se înregistrează neconformarea

Cântărire

Transport şi descarcare în celula de depozitare

Verificare vizuală

Necesită verificări suplimentare

Modelare şi compactare cu utilajele depozitului

Izolarea deşeuri, reîncarcarea lor şi refuz depozitare

DA

NU

DA

NU

Acoperire zilnică cu material inert

NU

Se acceptă depozitarea

DIAGRAMA PROCEDURII DE ACCEPTARE A DEŞEURILOR LA DEPOZITARE

Activitatea de tratare a deşeurilor reciclabile constă în :

- primirea deşeurilor reciclabile, pe tipuri de deşeuri;

- verificarea calităţii deşeurilor primite;

- descărcarea acestora în cortul provizoriu/hala de reciclabile;

- îndepărtarea eventualelor deşeuri neconforme (care nu aparţin categoriei de deşeu primită sau deşeuri din aceiasi categorie, dar perimate);

- balotarea deşeurilor pe fracţiuni de deşeuri;

- livrarea către valorificatori.

SCHEMA TEHNOLOGICĂ – PROCESAREA DEŞEURILOR RECICLABILE

Lista deşeurilor reciclabile valorificate este menţionată în Anexa  2.

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1 Emisii dirijate în atmosferă

- se asigură colectarea gazului de depozit;

- gazul de depozit colectat va fi ars în instalaţia de cogenerare operată de SC Renewable Power SRL (Autorizaţia de mediu nr. 243/22.12.2022);

- conform OM nr. 757/2004, planul de functionare al depozitului trebuie să conţină un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv împărţirea celulelor de depozitare în zone de maximum 2500 mp;

- sunt plantate perdele vegetale de protecţie;

- au fost închise şi recultivate sectoarele 1÷9 şi sunt în curs de recultivare sectoarele 10-11;

- au fost însămânţate cu iarbă şi a fost stimulată regenerarea naturală a zonelor libere de clădiri sau instalaţii;

- utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;

- materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată;

- se reduce riscul împrăştierii particulelor de praf şi a mirosurilor în atmosferă prin acoperirea zilnică a deşeurilor depozitate cu pământ sau materiale inerte;

- imediat după umplerea  unui sector, se aplică un sistem de impermeabilizare pe suprafaţa nivelată şi se trece la închiderea acestuia conform cerinţelor din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor nr. 757/2005;

- se interzice utilizarea directă a levigatului pentru stingerea incendiilor.

9.2. Apa - surse de ape uzate

Activităţile desfăşurate în cadrul Depozitului SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL generează ape uzate:

- din aria de servicii

- apa menajeră: de la grupurile sanitare

- tehnologică: din bazinul pentru spălat roţi, hala de spălare şi curăţarea depozitului de containere

- din depozitul propriu-zis

- levigat

- din staţia de epurare a levigatului

- permeat/concentrat

9.2.1. Apa menajeră

Apele uzate rezultate din activităţile igienico–sanitare ale angajaţilor sunt colectate în reţeaua de canalizare menajeră din incintă şi stocate într-un bazin betonat vidanjabil, cu capacitatea de 25 mc. Prin natura acestor ape şi prin colectarea acestora într-un bazin etanş, se reduce la minim pericolul poluării solului de adâncime de la această sursă.

9.2.2. Apa tehnologică

Apele de la rampa de spălare roţi sunt colectate în cuvă de retenţie (V=3,5 mc) care se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

Apele de la platforma de spălare auto se colectează printr-o rigolă deschisă şi sunt conduse către un decantor/separator de uleiuri (V=24 mc) de unde se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

9.2.3. Levigatul

Datorită sistemului de impermeabilizare a bazei şi a taluzurilor depozitului, este prevenită infiltrarea levigatului în sol/subsol. Prin sistemul de conducte de drenaj şi colectare a levigatului, sistem realizat în fiecare sector al depozitului, se asigură evacuarea controlată a levigatului din depozit şi transportul acestuia către staţia de epurare a acestuia.

Levigatul brut colectat de sistemele de drenaj construite din tuburi perforate de PEHD şi montate în fiecare sector operaţional al depozitului este transportat printr-un dren colector, confecţionat tot din PEHD, la căminul S8 şi apoi pompat în rezervorul  de colectare a levigatului.

Debitul de levigat generat este gestionat prin pompare în rezervorul colector pentru levigatul brut. Din rezervor, levigatul va fi pompat în staţia nouă de epurare prin procedeul de osmoză inversă.

Rezervorul pentru levigat – LB1 este un recipient metalic, cilindric vertical, închis, cu pereți și parte inferioară duble. Din rezervor, levigatul este tratat în stația de epurare cu osmoză inversă.

Stația de epurare cu care a fost dotat depozitul este o stație produsă de firma ROTREAT, care funcționează pe principiul osmozei inverse, cu două trepte succesive de tratare. Osmoza inversă reprezintă, pentru nivelul actual de dezvoltare a tehnicilor de epurare, cea mai eficientă metodă de îndepărtare a tuturor categoriilor de contaminanți din levigat.

Stația este modulară, tip container și este livrată de producător complet echipată. Capacitatea de epurare a stației este de 150 mc/zi levigat.

Concentratul rezultat ca urmare a epurării levigatului în stația de epurare este colectat într-un rezervor din cadrul stației și apoi se evacuează în depozit (cu condiția respectării condițiilor legale).

Pentru sectoarele cu care se va extinde depozitul – zona LB2, colectarea levigatului se face tot cu sistemele de drenaj construite din tuburi perforate de PEHD și montate în fiecare sector operațional al depozitului este transportat printr-un dren colector, confecționat tot din PEHD, la rezerevoarele de levigat și apoi către stația de epurare cu osmoză inversă.

Conform OM nr. 757/2004, pentru a reduce cantitatea de levigat formată este necesară împărţirea celulelor de depozitare în zone de maximum 2500 mp.

Este interzisă recircularea levigatului în corpul depozitului.

9.2.4. Apele uzate de la staţia de epurare

Permeatul (levigatul preepurat) va fi colectat într-un rezervor din incinta staţiei şi va fi gestionat în conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărirea apelor (pct. 8.2.1.)

Concentratul va fi gestionat funcţie de compoziţia sa (conform prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, cu modificările şi completările ulterioare).

Titularul are obligația de a minimiza producerea de levigat.

9.2.5. Apele pluviale

Apa  pluvială din zona activă a depozitului

Apele pluviale care penetrează masa de deşeuri se transformă în levigat. Acesta este colectat prin sistemul de drenaj şi dirijat în rezervorul pentru levigat, cu capacitatea de 700 mc.

De pe suprafața activă a depozitului se evacuează zilnic maxim 150 mc de levigat, care este dirijat spre stația de epurare proprie. Surplusul de levigat este reținut în corpul depozitului.

Apa pluvială colectată de pe suprafața amenajată și inactivă a depozitului

Soluția tehnică permite separarea apei curate de levigat, prin modelarea bazei depozitului în coame ce permit divizarea în sectoare. Aceasta măsură permite dirijarea apei pluviale de pe sectoarele curate în canalul de desecare, prin intermediul unor conducte cu diametrul Dn 300 mm, amplasate sub drumul de serviciu.

. Apa pluvială din zona închisă a depozitului (zonele recultivate)

Acolo unde zona recultivată se învecinează cu drumul de serviciu este executat un şanţ colector din elemente prefabricate din beton aşezate pe un pat de nisip, şanţ cu o lungime de 151 m şi o înclinaţie de 0,5%. După traversarea drumului de acces (prin intermediul unor tuburi din PVC) şanţul continuă pe o lungime de cca 10 m pentru descărcarea apei în canalul Ier,

Acolo unde zona recultivată este mărginită de digul periferic al deponeului, care se învecinează cu terenul natural, apa din precipitaţii nu este colectată şi este drenată în terenul din împrejurime prin descărcarea difuză, fără preluare de canale.

Apa pluvială colectată de pe drumuri, platforme, alei şi acoperişul clădirilor

Apele pluviale rezultate de pe drumuri, platforme şi de pe acoperişul clădirilor sunt colectate prin două colectoare pluviale, conduse gravitaţional către doua separatoare de ulei şi produse petroliere, cu capacitatea de 40 l/s fiecare.

Efluentul  separatoarelor este descărcat în canalul  de desecare existent la marginea incintei. Gura de vărsare în canalul de desecare este prevăzută din beton, iar malul canalului este placat cu dale de beton în amonte şi aval. Din canalul de desecare apele pluviale ajung în canalul Ier.

Întreţinerea separatoarelor de produse petroliere se realizează prin:

- îndepartarea produselor petroliere din separator;

- aspirarea noroiului din bazinul de sedimentare;

- curăţarea scurgerii în canal.

9.3. Emisii în sol

Pentru protecţia solului la depozitarea deşeurilor se execută următoarele:

Lucrări de terasamente pentru sectoarele de depozitare

- decopertare pe 0,70 m;

- scarificarea, nivelarea şi compactarea bazei depozitului;

- s-a realizat un strat de umplutură din material local cu grosimi de 1,5–3,0 m pentru a asigura distanţa minimă de 1 m faţă de nivelul maxim al pânzei freatice;

- sistem de etanşare – pentru impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului. Acesta are următoarea stratificație:

- 2 straturi de argilă bine compactată, cu grosimea de 0,25 m fiecare şi permeabilitate 10-9 m/s;

- sistem de geosenzori, pentru monitorizarea integrităţii stratelor de etanşare geosintetică (geocompozit şi geomembrană). Aceşti senzori sunt legaţi la un panou de control, putându-se efectua verificări periodice ale integrităţii foliei PEHD. Fiecare senzor acoperă o suprafaţă circulară cu diametrul de 8 m;

- geocompozit cu bentonită de 6000 g/m2   si k = 10-11 m/s;

- geomembrană din HDPE cu grosimea de 2,00 mm;

- geotextil de protecţie - 800 g/m2;

- aria de depozitare are în prezent o forma regulată şi compactă, având o latură mai mare şi rotunjită, de aproximativ 220 x 450 m, cu o latură mai lată orientată aproximativ spre nord. Întreaga locaţie a corpului depozitului este înconjurată de dig periferic, iar la est este amenajat drumul de serviciu. Baza sectoarelor de depozitare este realizată în coame cu panta de 3%, cu distanţa între axe de 30 m şi panta longitudinală de 1%. Baza depozitului este realizată astfel încât să se asigure distanţa minimă între zona de depozitare a deşeurilor şi nivelul apei freatice de 1,5 m.

Pentru protecţia solului în zona de servicii:

- depozit uleiuri este prevăzut cu pardoseală betonată, cuve de retenţie amplasate sub rezervoare, materiale absorbante;

- atelier reparaţii – este prevăzut cu pardoseală betonată;

- hala pentru spălarea autovehiculelor este prevăzută cu pardoseală betonată, impermeabilizată, apa uzată fiind colectată în bazin impermeabilizat, cu trei compartimente pentru sedimentarea nămolului şi separarea produselor petroliere;

- rezervor motorină – este prevăzut cu pereţi dubli, amplasat pe platformă betonată;

- hala pentru deşeurile reciclabile – este prevăzută cu pardoseală betonată;

- rampa de spălare roţi este prevăzută cu bazin betonat.

9.4. Zgomot

#### Prin amplasare, unitatea se află la o distanţă de 1,5 km faţă de receptori sensibili care ar putea fi afectaţi.

#### Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire

În prezent sursele de zgomot din zona analizată sunt reprezentate cu precădere de traficul rutier pe drumul de acces către depozit.

Sursele de zgomote şi vibraţii generate de pe amplasamentul depozitului de deşeuri menajere sunt următoarele:

- hala deşeuri reciclabile prin: presa de balotare, inclusiv utilajele care o deservesc;

- vehiculele care transportă deşeurile spre celula de depozitare şi utilajele care deservesc depozitul: buldozerul, compactorul.

Tabelul 9.4.1.

| Sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii | Natura zgomotului sau vibraţiei | Acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot |
| --- | --- | --- |
| Traficul rutier de pe artera de circulaţie (drum de acces) | Traficul auto | Oprirea motoarelor în timpul staţionării |
| Zona operaţională | Funcţionarea utilajelor de compactare şi nivelare deşeuri | Oprirea motoarelor în timpul staţionării |
| Zona viitorului compartiment de depozitare deşeuri | Funcţionarea utilajelor de amenajare | Oprirea motoarelor în timpul staţionării |

9.5. Mirosuri

#### Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire

Amplasarea depozitului de deşeuri este la o distanţă mai mare de 1,5 km faţă de cea mai apropiată zonă rezidenţială.

Principala sursă de mirosuri neplăcute asociată depozitului de deşeuri o reprezintă levigatul generat de depozit.

Deşeurile menajere aflate în descompunere aduse la depozit reprezintă o altă sursă majoră de mirosuri neplăcute.

Toate celelalte activităţi desfăşurate pe amplasament (administrative, staţia de carburanţi (motorină), lucrări curente de întreţinere pentru utilaje) se încadrează în categoria activităţilor care nu generează miros.

Tabelul 9.5.1.

| Nr. | Sursa | Tehnici de control al emisiilor de mirosuri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levigatul | - stocarea levigatului în rezervor închis; - epurarea levigatului într-o staţie compactă, amplasată într-un spaţiu închis (container metalic) prin procedeul de osmoză inversă, cu o eficienţă de reţinere a poluanţilor deosebit de ridicată, - respectarea tehnologiei de epurare |
| 2 | Deşeurile descărcate şi depozitate în cursul zilei, până la acoperirea periodică cu strat de pământ | - compactarea imediată a deşeurilor şi acoperirea periodică a acestora cu material inert mai frecvent în anotimpul cald - restricţionarea la depozitare a unor deşeuri cu potenţial crescut de emitere de mirosuri neplăcute, prin neincluderea acestora pe lista de deşeuri acceptate în depozit |
| 3 | Acoperirea periodică a deşeurilor cu strat de pământ | Împărţirea celulelor de depozitare în zone de maximum 2500 mp |
| 4 | Perdele vegetale de protecţie | Realizarea, pe lângă gardul de împrejmuire a amplasamentului a unei plantații de aliniament de arbori. |

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Emisii dirijate în atmosfera  surse punctiforme de poluare a atmosferei

Se va determina compoziția gazului de depozit înainte de a fi furnizat operatorului care deţine staţia de cogenerare, în conformitate cu prevederile OM nr. 757/2004, fiind determinată compoziţia în CH4, CO2, O2, H2S, H2, N2.

Centralele termice existent pe amplasament și utilizate în mod suplimentar pentru încălzirea spațiilor administrative și a atelierului sunt cu funcționare pe energie electrică și nu generează emisii.

Titularul activităţii se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, în afara limitelelor admise ale amplasamentului.

## 10.2. Emisii în apă

10.2.1. Evacuări în ape de suprafaţă şi canalizări

| Nr. crt. | Sursa de ape uzate | Mod de tratare/colectare | Natura efluentului | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levigat | Epurare prin staţia de epurare modulară pe principiul osmozei inverse | Ape epurate | Permeatul rezultat va fi gestionat astfel: - descărcat în bazinul de incendiu - descărcat în staţia de epurare a municipiului Arad - folosit la stropirea spaţiilor verzi, rampei de deşeuri - în funcţie de valorile indicatorilor de calitate va fi evacuat în canalul Ier |
| 2 | Ape pluviale | Preepurate prin separatoare de produse petroliere | Ape convenţional curate | Infiltrare in sol Evacuate în canal Ier după preepurare |
| 3 | Ape tehnologice de la bazin de spălare roți | Cuva de retenţie (3,5 mc) | Ape uzate | Transportate periodic cu vidanja la staţia de epurare a municipiului Arad |
| 4 | Ape tehnologice de la spălarea autovehiculelor (platforma spălare auto) | Preepurate / colectate în decantor (24 mc) | Ape uzate | Transportate periodic cu vidanja la staţia de epurare a municipiului Arad |
| 5 | Ape menajere de la pavilionul administrativ | Colectare în bazin betonat vidanjabil (25 mc) | Ape uzate | Transportate periodic cu vidanja la staţia de epurare a municipiului Arad |

Permeatul tratat se va elimina din incinta amplasamentului conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019, emisă sub nr. 35 din 22.04.2024 de Administraţia Naţională „Apele Române”.

Permeatul poate fi evacuat în canalul Ier numai dacă indicatorii de calitate se încadrează în  prevederile legale în vigoare - stabilite în NTPA 001 din HG nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar este transportat la stația de epurare a municipiului Arad,

întrunind condițiile de calitate stabilite de NTPA 002 din HG nr. 188/2002, cu modificările și

completările ulterioare.

10.2.2. Emisii fugitive în apele de suprafaţă, subterane şi pe sol

| Nr. | Sursa | Natura emisiei | Cantitate | Echipament de control/ mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exfiltraţii din reţeaua de canalizare | Apa uzată | Accidental | S-au folosit materiale de constructie noi şi teoretic impermeabile. Conductele au fost pozate sub adâncimea de îngheţ, pe pat de nisip. S-a efectuat proba de presiune şi etanşeitate. Măsuri de prevenire: control periodic vizual pentru depistarea eventualelor deteriorari ale pereţilor şi fundului rezervoarelor şi canalelor. |
| 2 | Exfiltraţii din bazinele colectoare (staţia de preepurare şi separatorul de produse petroliere) | Apa uzată | Accidental | Bazinul de levigat este metalic cu pereţi dubli. Bazinele separatoarelor de produse petroliere sunt construite din beton armat protejat cu geomembrana, asigurandu-se astfel impermeabilizarea. |
| 3 | Ape meteorice căzute pe suprafaţa platformei tehnologice, ce urmează a fi amenajată în vederea depozitării deşeurilor reciclabile | Apa convenţional curată | În funcţie de cantitatea de precipitaţii | În prezent apa se infiltrează în sol |
| 4 | Apele provenite din precipitaţii, căzute pe drumuri, platforme şi de pe acoperişul clădirilor sunt preluate de două colectoare, trecute prin două separatoare de produse petroliere | Apa convenţional curată | În funcţie de cantitatea de precipitaţii | Gravitaţional la canalul de desecare Ier existent în partea de est a incintei |

10.2.3. Valori de referinţă pentru emisii în apă

10.2.3.1. Apele uzate (ape tehnologice şi ape provenite din cadrul grupurilor sociale) – indicatorii de calitate se vor încadra în prevederile HG nr. 188/2002 - NTPA 002.

Pentru utilizări pe amplasament permeatul va respecta valorile din NTPA 001/2002, analizele efectuîndu-se cu frecvenţa stabilită în Tabelul 13.1.3.4.:

| Indicatorii de calitate ai permeatului utilizat pe amplasament | Valori maxim admise cf. HG nr. 188 /2002 Anexa nr.3 – NTPA-001/2002 | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 | Probele se recoltează înaintea fiecărei utilizări, la ieşirea din rezervorul de permeat şi se analizează pentru a se stabilii încadrarea în limitele NTPA 001/2002 |
| CCOCr | 125 mg/l |  |
| CBO5 | 25 mg/l |  |
| Materii în suspensie | 60 mg/l |  |
| Azot total | 10 mg/l |  |
| Fosfor total | 1 mg/l |  |
| Produse petroliere | 5 mg/l |  |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20 mg/l |  |

10.2.3.2. Apele pluviale

În conformitate cu HG nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare, valorile substanţelor poluante din apele pluviale rezultate de pe amplasament nu vor depăşi NTPA 001/2002 fiind cuprinse în următoarele limite:

| Categoria apei | Indicatorii de calitate | Valori maxim admise cf. HG nr. 188/2002 Anexa nr.3 NTPA-001/2002 cu modificările şi completările ulterioare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Apele pluviale | pH | 6,5-8,5 | Probele se recoltează la ieşirea din separatoarele de produse petroliere, în perioade ploioase. |
|  | Materii în suspensie | 60 mg/l |  |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20 mg/l |  |
|  | CBO5 | 25 mg/l |  |
|  | produse petroliere | 5 mg/l |  |
|  | reziduu fix | 2000 mg/l |  |

10.2.3.3. Apele prelevate din forajele de control

Conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019, emisă sub nr. 35 din 22.04.2024 de Administraţia Naţională „Apele Române”, pentru monitorizarea calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului, s-au realizat câte 5 foraje de control pentru fiecare din corpurile de depozitare LB1 și LB2, câte 2 în amonte de depozite şi câte 3 în aval de depozite, amplasate pe directia de curgere a apelor subterane astfel:

Tabelul 10.2.3.3.1. Foraje de monitorizare pentru depozitul LB1

| Nr.crt. | Poziţionare | Foraj | Adâncime (m) | Amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latura vest | M1 | 25 | Amonte |
| 2 | Latura vest | M2 | 25 | Amonte |
| 3 | Latura est | M3 | 25 | Aval |
| 4 | Latura est | M4 | 25 | Aval |
| 5 | Latura est | M5 | 12 | Aval |

Tabelul 10.2.3.3.2. Foraje de monitorizare pentru depozitul LB2

| Nr.crt. | Poziţionare | Foraj | Adâncime (m) | Amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latura nord | F1 | 18 | Amonte |
| 2 | Latura sud-vest | F3 | 10 | Amonte |
| 3 | Latura sud | F4 | 10 | Aval |
| 4 | Latura sud-est | F5 | 10 | Aval |
| 5 | Latura nord-est | F6 | 10 | Aval |

Pentru probele de apa prelevate din forajele de control se efectuează analize chimice pentru următorii indicatori (cu frecvenţa semestrială menţionată în tabelul 13.1.3.1):

Tabelul 10.2.3.3.3.

| Categoria apei | Indicatori de calitate |
| --- | --- |
| Ape prelevate din forajele de control | pH |
|  | CCO-Cr |
|  | CBO5 |
|  | substanțe extractibile |
|  | cloruri |
|  | fosfor total (P) |
|  | fenoli (indice fenolic) |
|  | sulfaţi (SO42-) |
|  | reziduu total uscat la 105oC |
|  | azot amoniacal (NH4+) |
|  | azotaţi (NO3-) |
|  | azotiti (NO2-) |
|  | zinc |
|  | arsen |
|  | cadmiu |
|  | plumb |
|  | mercur |
|  | nivelul apei freatice |

Pentru corpul de depozitare LB1, valorile determinate ca valorile de referinţă (proba martor) pentru indicatorii de calitate a apei din forajele de monitorizare (M1, M2, M3, M4 și M5) sunt prezentate mai jos:

| Foraje monitorizare | M1 Amonte | M2 Amonte | M3 Aval | M4 Aval | M5 Aval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori/valori/UM |  |  |  |  |  |
| pH (unit.pH) | 6,82 | 7,19 | 7,52 | 7,51 |  |
| Azot amoniacal (mg/l) | 1,03 | 0 | 0 | 0,62 |  |
| Azotaţi (mg/l) | 0,014 | 0,014 | 0,002 | 0,15 |  |
| Azotiţi (mg/l) | 7,02 | 2,03 | 1,17 | 0,89 |  |
| Sulfaţi (mg/l) | 1500 | 1200 | 1350 | 1495 |  |
| Cloruri (mg/l) | 248 | 319 | 284 | 319 |  |
| Cadmiu (µg/l) | <1(5) | <1(5) | <1(5) | <1(5) | <1(2) |
| Plumb (µg/l) | <10(5) | <10(5) | <10(5) | <10(5) | <10(2) |
| Fosfati (mg/l) | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,018(3) |
| Reziduu filtrabil la 105oC (mg/l) | 1314(4) | 1435(4) | 1312(4) | 1521(4) | 1214(4) |
| Arsen (µg/l) | <0,2(6) | <0,2(6) | <0,2(6) | <0,2(6) | <0,2(6) |
| Pesticide organoclorurate (µg/l) | <0,005(6) | <0,005(6) | <0,005(6) | <0,005(6) | <0,005(6) |
| CCO-Cr (mgO2/l) | <30(7) | <30(7) | <30(7) | <30(7) | <30(7) |
| CBO5 (mgO2/l) | <1(7) | <1(7) | <1(7) | <1(7) | 5,8 |
| Substanţe extractibile (mg/l) | <20(7) | <20(7) | <20(7) | <20(7) | <20(7) |
| Fenoli (indice fenolic) (mg/l) | <0,002(7) | <0,002(7) | <0,002(7) | <0,002(7) | <0,002(7) |
| Zinc (mg/l) | <0,06(7) | <0,06(7) | <0,06(7) | <0,06(7) | <0,06(7) |
| Mercur (µg/l) | <0,01(7) | <0,01(7) | <0,01(7) | <0,01(7) | <0,01(7) |

Nota (1) - Raport de încercare nr. 76/TIM din 02.05.2008

Nota (2) - Raport de încercare nr. 611/5  AI din 07.07.2008

Nota (3) - Raport de încercare nr. 353/TIM din 16.09.2008

Nota (4) - Raport de încercare nr. 3728/AI din 17.12.2013

Nota (5) - Raport de încercare nr. 826/1,2,3,4 AI din 13.11.2007

Nota (6) - Raport de încercare nr. 2126/4/AI din 05.10.2012

Nota (7) - Raport de încercare nr. 413-TIMI din 24.08.2023

Pentru urmărirea influenţei activităţii de depozitare a deşeurilor asupra calităţii apelor subterane, se vor compara rezultatele analizelelor efectuate (conform monitorizărilor stabilite în prezenta autorizație) cu probele martor realizate iniţial, la executarea forajelor și valorile de prag pentru ROMU20 specificate în  Ordin nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Pentru corpul de depozitare LB2, analizele de laborator pe probe de apă subterană prelevate din forajele F1, F3, F4, F5 și F6 se constituie ca probe de referință (martor).

Pentru corpul de depozitare LB2, valorile determinate în raport cu  calitatea corpului de apă subterană freatică ROMU20 - Conul Mureşului (ca valorile de referinţă - proba martor), pentru indicatorii de calitate a apei din forajele de monitorizare (F1, F3, F4, F5 și F6) sunt prezentate mai jos:

| Indicatori analizați | UM | Foraje de monitorizare |  |  |  |  | Valori de prag ROMU20 (Ordin nr. 621/2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 Amonte | F3 Amonte | F4 Aval | F5 Aval | F6 Aval |  |
| pH | Unit.pH | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | - |
| Azot amoniacal | mg/l | ˂0,028 | ˂0,028 | ˂0,028 | 7,25 | ˂0,028 | 1,9 |
| Azotați | mg/l | 35,7 | 4,94 | 4,64 | 4,72 | 1,49 | - |
| Azotiți | mg/l | 0,087 | ˂0,06 | ˂0,06 | 0,432 | ˂0,06 | 0,5 |
| Sulfați | mg/l | 119 | 236 | 237 | 57,4 | 45,0 | 250 |
| Cloruri | mg/l | 29,8 | 454 | 216 | 99,3 | 67,4 | 250 |
| Cadmiu | µg/l (mg/l) | ˂0,4 (˂0,0004) | ˂0,4 (˂0,0004) | ˂0,4 (˂0,0004) | ˂0,4 (˂0,0004) | ˂0,4 (˂0,0004) | - |
| Plumb | µg/l (mg/l) | ˂2,0 (˂ 0,002) | ˂2,0 (˂ 0,002) | ˂2,0 (˂ 0,002) | ˂2,0 (˂ 0,002) | ˂2,0 (˂ 0,002) | 0,02 |
| Fosfați | mg/l | 0,210 | 0,300 | 0,199 | 0,119 | 0,151 | 0,6 |
| Reziduu filtrabil la 1050C | mg/l | 558 | 2791 | 1344 | 604 | 492 | - |
| Arsen | µg/l | ˂2,0 | ˂2,0 | ˂2,0 | ˂2,0 | ˂2,0 | - |
| Pesticide organoclorurate | µg/l | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | - |
| Pesticide tirazinice | µg/l | ˂0,025 | ˂0,025 | ˂0,025 | ˂0,025 | ˂0,025 | - |
| Pesticide fosforice | µg/l | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | - |

Pentru urmărirea influenţei activităţii de depozitare a deşeurilor asupra calităţii apelor subterane, se vor compara rezultatele analizelelor efectuate (conform monitorizărilor stabilite în prezenta autorizație) cu probele martor realizate iniţial, la executarea forajelor și valorile de prag pentru ROMU20 specificate în  Ordin nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Rezultatele analizelor vor fi puse la dispoziţia APM Arad şi GNM-CJ Arad.

10.3. Zgomotul

10.3.1. Activităţile de pe amplasament  vor respecta următoarele limite ale nivelului de zgomot faţă de locaţiile sensibile:

- în timpul zilei - 50 dB(A), Cz 45

- în timpul noptii (orele 22-6) - 40 dB (A).

10.4. Controlul  emisiilor fugitive

Titularul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimaliza emisiile fugitive, în special prin structurile subterane.

Titularul trebuie să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

Pentru sistemele existente se va realiza un program de inspecție şi întreținere cel puţin o dată la 3 ani.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

Conform Ordonanței nr. 2/2021, Art. 6

Deşeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, aşa cum sunt acestea definite conform dispoziţiei naţionale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definită conform dispoziţiei naţionale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, precum şi alte substanţe chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învăţământ care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte negative asupra mediului sau sănătăţii umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcţii într-un depozit;

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;

f) deşeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) şi art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni ulterioare de tratare a deşeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privinţa mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

Cerinţele pentru pregătirea depozitului

Modul de realizare a bazei depozitului:

Cerinţele impuse terenului de fundare şi impermeabilizarii bazei depozitului se pot împărţi în trei categorii:

- cerinţe privind proprietăţile fizice: - materialul din care este constituit terenul de fundare trebuie să fie omogen să fie stabil, investigat în prealabil prin studii de teren şi determinări geotehnice de laborator, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. Stabilitatea terenului de fundare şi a taluzelor se calculează de către proiectanţi luând în considerare încărcările date de grosimea finală a stratului de deşeuri depozitate şi sarcina provenită din acoperirea finală a depozitului. Distanța dintre nivelul hidrostatic cel mai ridicat al apei subterane şi cel mai de jos punct al suprafeţei inferioare a stratului de izolare a bazei depozitului, nu trebuie să fie mai mică de 1,00 m.

Bariera naturală geologica, precum şi cea construită prin compactarea în straturi succesive a materialelor, trebuie să fie constituită din pământuri cu conţinut de argilă, după cum urmează:

- bariera naturală: conţinut de minimum 15% (masa) minerale argiloase cu d < 0,002 mm;

- bariera construită: conţinut de minimum 20% (masa) minerale argiloase cu d < 0,002 mm.

Bariera geologică a bazei şi taluzurilor depozitului va consta într-un strat mineral care satisface cerinţele de permeabilitate şi grosime cu un efect combinat din punctul de vedere al protecţiei solului, apei freatice şi de suprafaţă cel puţin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiţii:

- depozit pentru deşeuri nepericuloase: K </= 1,0 x 10^–9 m/s; grosime >/= 1 m;

Atât bariera naturala, cat şi cea construită, trebuie să aibă un conţinut de maximum 40% (masa) nisip şi pietriş cu diametrul particulelor cuprins între 0,06 şi 63 mm. Argila trebuie să conţină, în proporţie mai mare de 10%, minerale cu potenţial ridicat de reţinere a particulelor poluante din levigat şi cu capacitate mare de umflare (cum sunt mineralele smectice - illit, montmorilonit etc.).

- cerinţe privind proprietăţile chimice: - conţinutul de carbonaţi pentru materialul argilos ce constituie barierele geologice, (naturala şi construită) a depozitului trebuie să fie mai mic de 10% (masa), de materii organice pentru materialul argilos ce constituie bariera geologică, (naturală şi construită), a depozitului trebuie să fie mai mic de 5% (masa).

- cerinţe de ordin biologic: - este necesar a se lua măsuri de protecţie a barierelor construite, împotriva eventualelor degradări produse de acţiunea rădăcinilor plantelor, animalelor şi microorganismelor. Protecţia împotriva animalelor rozătoare se face prin acoperirea barierelor cu un strat de pietriş grosier.

În afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificială care îndeplineşte cerinţele de rezistenţă fizico-chimică şi de stabilitate în timp, corespunzătoare condiţiilor de etanşare cerute, şi cu un sistem etanş de colectare a levigatului pentru a se asigura că acumularea de levigat la baza depozitului se menţine la un nivel minim.

Sistemul de colectare a levigatului cuprinde: stratul de drenaj pentru levigat, conductele de drenaj pentru levigat, conductele de colectare pentru levigat, căminele, staţia de pompare, rezervorul de stocare, conducta de eliminare pentru levigat, instalaţia de transvazare.

Şanţurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafeţele învecinate depozitului.

Sistemul de colectare şi evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalaţii de prelucrare/valorificare.

Sistemul de degazare trebuie să fie construit astfel încât să se garanteze siguranţa construcţiei şi sănătatea personalului de operare, întregul sistem de colectare a gazului trebuie construit perfect etanş faţă de mediul exterior şi trebuie să fie amplasat izolat faţă de sistemele de drenaj şi evacuare a levigatului, respectiv a apelor din precipitaţii.

Poziţionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte echipamente, a stratului de bază ori a sistemului de acoperire al depozitului.

În cazul depozitelor nou construite se începe instalarea puţurilor de gaz după ce stratul de deşeuri a atins înălţimea de aproximativ 4 m. Baza puţului trebuie să fie amplasată la cel puţin 2 - 3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariţia unor forțe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat şi pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului.

Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului.

Operaţiile de depozitare

Operatorul depozitului trebuie să se asigure că deşeurile pe care le primeşte la depozitare se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu şi respectă cerinţele legate de protecţia mediului şi sănătatea umană.

În depozitul de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri municipale. Este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Ordonanța nr. 2/2021. Tratare - procesele fizice, termice, chimice şi/sau biologice, inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile deşeurilor pentru a reduce volumul sau natura periculoasă a acestora, pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a creşte gradul de recuperare;

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 din Ordonanța nr. 2/2021.

La primirea transportului de deşeuri se efectuează un control de recepţie. Controlul de recepţie poate fi efectuat numai de persoane specializate şi constă în:

- verificarea documentelor care însoţesc transportul de deşeuri: cantitatea, caracteristicile, sursa de provenienţa şi natura deşeurilor, conformarea cu analiza de declaraţie, date despre transportator;

- inspecţia vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deşeurilor (nămolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%) şi pentru verificarea conformării deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare;

- cântărirea deşeurilor;

- prelevarea probelor, dacă este cazul, şi efectuarea analizei de control (rapidă pentru deşeurile nepericuloase, respectiv completă pentru deşeurile periculoase), dacă este cazul;

- monitorizarea radiologică a deşeurilor.

Procedurile generale pentru caracterizarea şi testarea deşeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:

Nivelul 1: - caracterizare generală, realizată cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compoziţiei fizico-chimice a deşeurilor şi pentru testarea comportării la levigare şi/sau a variaţiei caracteristicilor deşeurilor pe termen scurt şi lung.

Nivelul 2: - testarea încadrării corecte a deşeurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate şi metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deşeu îşi menţine încadrarea în condiţiile din autorizaţie şi/sau criteriile

specifice de referinţă.

Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) şi pe comportarea identificată prin caracterizarea generală.

Nivelul 3: - verificarea la faţa locului, printr-un control rapid, pentru a confirma că deşeul depozitat este acelaşi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 şi că este cel descris în documentele de însoţire. Ea poate consta într-o inspecţie vizuală a încărcăturii de deşeuri, înainte şi după descărcarea la depozit.

Pentru a figura pe o listă de deşeuri acceptate într-o clasă de depozit, un deşeu este caracterizat la nivelul 1.

Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului, un deşeu se testează la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.

Toate încărcăturile de deşeuri ce intră într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare.

Alte condiții de exploatare a depozitului

Perioada de exploatare să fie de minimum 20 de ani.

Operatorul depozitului de deşeuri este obligat să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză, precum şi date privind identitatea producătorului/ generatorului sau a deţinătorului deşeurilor;

b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 2;

c) păstrarea, cel puţin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse în conformitate cu prevederile pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 2, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;

d) păstrarea unui registru electronic cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului, iar în cazul depozitelor de deşeuri periculoase, şi localizarea precisă a acestora în depozit.

În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care predă deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit, care să conţină informaţiile prevăzute mai sus.

Descărcarea unui transport de deşeuri este supravegheată şi controlată de o persoană instruită în acest scop. Dacă apar dubii în ce priveşte caracteristicile deşeurilor şi acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie să fie imediat informată asupra acestui fapt, astfel încât ea să poată lua măsurile necesare (reţinere în zona de securitate sau o nouă verificare).

Dacă în urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerinţelor pentru depozitare sau se constată că există diferenţe între documentele însoţitoare şi deşeurile livrate, atunci se efectuează o analiză de control, parametrii analizaţi fiind stabiliţi în funcţie de tipul şi aspectul deşeurilor. În cazurile în care se efectuează analize de control, se prelevează şi probe martor, care trebuie păstrate minimum 1 lună.

În situaţia în care deşeurile nu sunt acceptate într-un depozit, operatorul are obligaţia de a informa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile.

Toate aceste cazuri se înregistrează în jurnalul de funcţionare.

Dacă deşeurile livrate nu corespund cu documentele însoţitoare, însă ele se încadrează în cerinţele de acceptare şi sunt acceptate la depozitare, atunci acest lucru se menţionează în jurnalul de funcţionare. Generatorul deşeurilor şi autoritatea competentă trebuie să fie informate despre aceasta.

Primul strat de deşeuri de deasupra stratului de drenaj, în grosime de 1 m, se depune cu atenţie, fără compactare şi cu evitarea circulaţiei excesive a mijloacelor de transport pe acesta. Compactarea deşeurilor depozitate începe numai după ce stratul de deşeuri depăşeşte 1 m grosime. Primul metru de deşeuri depozitate trebuie să fie constituit din deşeuri menajere cu granulozitate medie. Deşeurile masive, voluminoase, cele sub forma semilichidă, mâloasă, nisipurile fine şi alte tipuri de deşeuri care pot penetra în sistemul de drenaj colmatându-l sunt interzise a se depune în primul metru de deşeuri deasupra drenajului.

Celulele de depozitare trebuie umplute repede, pentru a se putea aplica impermeabilizarea

suprafeţei, evitând astfel formarea levigatului.

Deşeurile se depun şi se distribuie în straturi cât se poate de subţiri - max. 1 m, apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/mc.

Deşeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilităţii se depun în amestec cu deşeuri stabile.

Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale, deşeuri voluminoase) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu deşeuri menajere.

Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10.

La viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecţie nu sunt suficiente (clasa b), iar deşeurile pot fi împrăştiate, se construiesc pe marginile zonei de depozitare suprainălțări din pământ cu o înălţime > 2 m peste nivelul deşeurilor, pentru a construi celula de depozitare.

Deşeurile descărcate şi compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcţie de condiţiile de operare şi de prevederile autorizaţiei de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăştierea de vânt a deşeurilor uşoare şi apariţia insectelor şi a pasărilor. Acoperirea are ca scop şi îmbunătăţirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se pot utiliza deşeuri solide minerale, cum ar fi sol, deşeuri din construcţii şi demolări, cenuşa, compost. Deşeurile prăfoase nu pot fi utilizate.

O acoperire a deşeurilor menajere nu este necesară, dacă în ziua următoare se continuă depozitarea. Acest lucru este valabil numai pentru acele celule de depozitare care au fost proiectate la dimensiuni cât se poate de mici. Proiectarea dimensiunilor celulei în operare ține cont de cantităţile de deşeuri livrate zilnic.

După umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, stratul de impermeabilizare a suprafeţei se aplică imediat. Depozitele de deşeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30 - 50 cm, pe el se plantează gazon.

Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia. Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deşeuri cuprind:

a) automonitorizarea tehnologică;

b) automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

Planul şi operaţiile de închidere şi operaţiile de urmărire postînchidere

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare. La punctulele 3.7.2., 3.8 din Ordinul nr. 757/2004 sunt prezentate cerinţele pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b) și colectarea apelor de pe suprafeţele acoperite. De asemenea, operatorul depozitului a depus Proiectul tehnic de execuție pentru închiderea și monitorizarea post închidere.

După încheierea umplerii unei celule de depozit se întocmeşte un plan al stării de fapt. Planul se prezintă într-un raster de 60 m x 60 m şi la o scara adecvată (M = 1:500).

Planul stării de fapt se înaintează autorităţii competente, la cel târziu 6 luni după încheierea umplerii celulei.

În Jurnalul de funcționare vor fi consemnate toate cazurile de neacceptare a deşeurilor la depozitare, inclusiv cauzele şi măsurile întreprinse.

Deşeurile tehnologice rezultate din activitatile de exploatare a depozitului vor fi gestionate în conformitate cu natura lor:

- deşeurile reciclabile vor fi recuperate şi revalorificate;

- deşeurile nevalorificabile nepericuloase vor fi depozitate pe depozit;

- deşeurile  nevalorificabile  periculoase,  provenite de  la  staţia de spălare auto (13 05 07* ape uleioase),  ateliere de reparaţii (13 02 08* uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere), vor fi eliminate în funcţie de natura lor, cu firme autorizate;

- deşeurile periculoase aduse accidental pe depozit vor fi izolate în containere şi gestionate similar deşeurilor periculoase generate pe depozit;

- se interzice eliminarea prin depozitare finală a DEEE;

- se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare;

- concentratul, va fi gestionat funcţie de compoziţia sa (conform prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, cu modificările şi completările ulterioare);

- depozitarea deşeurilor se va face în sectoare conform tabelului 8.2.1.1. și tabelului 8.2.3.1;

- deşeurile depozitate se vor acoperi periodic (minim o dată pe lună) cu un strat de materiale inerte

de aproximativ 10-20 cm;

- deşeurile se vor compacta imediat după depozitare, cu utilaje adecvate.

Gestionarea deşeurilor generate din activitate și a deșeurilor colectate de la generatori/deținători în vederea valorificării:

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare.”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.”

alin. (2) „Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin. (2) „Operatori economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător și de a le prelua separate și a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deșeuri sau material cu proprietăți diferite.”

alin (2^1) „Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.”

alin. (3) „Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare şi reciclare în temeiul art. 17 alin. (1)-(4) şi al art. 33, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 4.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.

alin. (2) „Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele obligaţii:

a) să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;

b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

c) să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, ANPM, după caz, şi să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.”

Art. 21, „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (3) „Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să efectueze operaţiuni de colectare de deşeuri au obligaţia să le predea numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea unei operaţiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 şi 7, cu respectarea prevederilor art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt  ambalate

şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 31, alin. (1) „Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.”

alin. (3) „Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.”

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau

industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

alin.(9) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1). ”

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 14, „Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operaţiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art. 20-24.”

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

Art. 7, alin. (15) „Deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare.”

Art. 10, alin. (1) „Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.”

- OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 1, alin. (1)  „Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a următoarelor categorii de metale feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora:

a) utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă sau de irigaţii şi desecări;

b) utilizate în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare;

c) utilizate în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere;

d) utilizate în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice;

e) de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, semnelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi;

f) obţinute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi conductorilor de orice fel. ”

alin. (1^1) “Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la

alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în

condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii. ”

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 16, alin. (14) „Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.”

Întrucât operatorul economic nu deţine dotările menţionate în Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, este interzis a se colecta vehicule scoase din uz sau vehiculele scoase din uz depoluate şi dezmembrate parţial, acestea fiind încadrate conform HG nr. 856/2002, pe un alt cod de deşeu decât cele specificate la cap. IV, pct.2.

11.1	. Deşeuri produse

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform cu prevederile Deciziei Comisiei 2000/532/CE, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje rezistente şi solide (pentru a se evita pierderea de conţinut), etichetate corespunzător şi predate operatorilor economici autorizaţi, care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor.

Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 cu modificările şi completările ulterioare, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod opera-țiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea personalului | 2000 | kg/an | eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | Activităţi de întreţinere, reparaţii autovehicule şi utilaje | 600 | l/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |  |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |  | 0 | kg/an schimbate la societăţi autorizate) |  |  |  |
| 16 06 01* | baterii cu plumb |  | 0 | kg/an(predate la societăţi autorizate) |  |  |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere |  | 300 | l/an |  |  |  |
| 13 01 10* | uleiuri hidraulice minerale neclorurate |  | 1100 | l/an |  |  |  |
| 16 01 07* | filtre de ulei |  | 150 | kg/an |  |  |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespeci ficate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase |  | 200 | kg/an |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |  | 1000 | Kg/an |  |  |  |
| 20 03 04 | nămolul din fosele septice | Bazin sedimentare ape pluviale | 40 | mc/an |  |  |  |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbră căminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | Activităţi de exploatare şi întreţinere staţie de epurare levigat | 180 | buc./an |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |  | 300 | buc./an |  |  |  |
| 19 08 14 | nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13 -concentrat |  | 20067 | mc/an |  |  |  |
| 19 08 02 | deșeuri de la deznisipatoare | Bazin spălare roţi | 3 | mc/an |  |  |  |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | Activitatea din hala de reciclabile | 228 t/an | t/an |  |  |  |

11.2. Deşeuri colectate

Lista  deşeurilor acceptate la depozitare în depozitul FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL Arad se regăseşte în Anexa 1.

Lista  deşeurilor reciclabile valorificate se regăseşte în Anexa 2.

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod opera-țiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2000 | kg/an | eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | 600 | l/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |  |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 0 | kg/an schimbate la societăţi autorizate) |  |  |  |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | 0 | kg/an (predate la societăţi autorizate) |  |  |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 300 | l/an |  |  |  |
| 13 01 10* | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 1100 | l/an |  |  |  |
| 16 01 07* | filtre de ulei | 150 | kg/an |  |  |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespeci ficate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase | 200 | kg/an |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 1000 | kg/an |  |  |  |
| 20 03 04 | nămolul din fosele septice | 40 | mc/an |  |  |  |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbră căminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 180 | buc./an |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 300 | buc./an |  |  |  |
| 19 08 14 | nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13 -concentrat | 20067 | mc/an |  |  |  |
| 19 08 02 | deșeuri de la deznisipatoare | 3 | mc/an |  |  |  |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 228 t/an | t/an |  |  |  |

11.3. Deşeuri stocate temporar

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2000 | kg/an | pubele |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | 600 | l/an | în recipiente adecvat pentru a se evita pierdea de conținut, etichetate corespunzător, in spațiu închis, prevăzut cu cuve de retenție |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 0 | kg/an | vrac |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | 0 | kg/an | predate la schimb societăţilor care le comercializează |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 300 | l/an | în recipiente adecvate pentru a se evita pierderea de conținut, etichetate corespunzător, in spatiu închis, prevăzut cu cuve de retenție |
| 13 01 10* | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 1100 | l/an |  |
| 16 01 07* | filtre de ulei | 150 | kg/an |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase | 200 | kg/an | în recipiente adecvate pentru a se evita pierderea de conținut, etichetate corespunzător |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 1000 | kg/an | vrac, în incinta amplasamentului |
| 20 03 04 | nămolul din fosele septice | 40 | mc/an | în bazinul pentru sedimentare apă pluvială |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 180 | buc./an | cartușele filtrante de la funcționarea staței de epuare |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 300 | buc./an | vrac, in incinta amplasamentului |
| 19 08 14 | nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13 | 20067 | mc/an | rezervorul din cadrul stației de epurare, cu o compoziție care demonstrează caracterul nepericulos |
| 19 08 02 | deșeuri de la deznisipatoare | 3 | mc/an | în bazinul pentru spălat roțile |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 228 t/an | t/an | vrac, în hala de reciclabile |

Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu va depășii 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.4. Deşeuri tratate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod opera-țiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2000 | kg/an | eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | 600 | l/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |  |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 0 | kg/an schimbate la societăţi autorizate) |  |  |  |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | 0 | kg/an (predate la societăţi autorizate) |  |  |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | 300 | l/an |  |  |  |
| 13 01 10* | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 1100 | l/an |  |  |  |
| 16 01 07* | filtre de ulei | 150 | kg/an |  |  |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespeci ficate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase | 200 | kg/an |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 1000 | kg/an |  |  |  |
| 20 03 04 | nămolul din fosele septice | 40 | mc/an |  |  |  |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbră căminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 180 | buc./an |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 300 | buc./an |  |  |  |
| 19 08 14 | nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13 -concentrat | 20067 | mc/an |  |  |  |
| 19 08 02 | deșeuri de la deznisipatoare | 3 | mc/an |  |  |  |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 228 t/an | t/an |  |  |  |

Lista  deşeurilor acceptate la depozitare în depozitul FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL Arad se regăseşte în Anexa 1.

Lista  deşeurilor reciclabile valorificate se regăseşte în Anexa 2.

11.5. Deşeuri transportate

Operatorul deține mijloacele de transport necesare pentru transportul deșeurilor la depozit.

Transportul deşeurilor (atât a celor generate cât și a celor colectate de la generatori/deținători), se realizează fie cu mijloace de transport proprii adecvate naturii deşeurilor transportate, fie aparținând operatorilor economici care operează în domeniul transporturilor.

Operatorul economic deține Autorizația de mediu nr. 9/16.11.2020 unde este reglementată și transportul rutier de mărfuri.

Fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform HG nr. 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a HG nr. 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a HG nr. 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor,

o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor;

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Prin capacitatea de stocare a substanțelor chimice periculoase, unitatea nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 care transpune Directiva SEVESO.

Activitatea legată de exploatarea depozitului se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor şi procedura în caz de accidente.

Procedura în caz de accidente, parte din managementul securităţii, este parte componentă a managementului general al societăţii. Managementul securităţii va cuprinde:

- planurile şi măsurile generale pentru limitarea riscului unor accidente;

- măsuri de transmitere a informaţiilor autorităţilor responsabile;

- măsuri privind pregătirea personalului pentru prevenirea oricăror accidente, pentru intervenţia în cazul unui accident şi pentru limitarea consecinţelor acestuia.

Titularul va lua măsuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- luarea de măsuri pentru asigurarea stabilităţii masei de deşeuri, prin exploatarea depozitului conform legislaţiei în vigoare;

- interzicerea supraînălţării depozitului peste înălţimea maximă de umplere, punctul cel mai înalt al depozitului va fi de 30 m după închiderea şi stabilizarea corpului depozitului;

- asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, sisteme de avertizare asupra prezentei gazului de depozit, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotare cu mijloace de stingere a incendiilor, asigurarea echipamentelor de protecţie.

Titularul de activitate trebuie să  prevină şi să ia măsuri, în caz de accidente, urmând să raporteze orice accident şi situaţie de urgenţă care îşi poate avea originea în amplasament.

Activitatea de prevenire şi control a accidentelor se va desfăşura conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Este obligatorie întocmirea planurilor de intervenţie în caz de accidente, avarii, care pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător.

Operatorul depozitului are întocmit planulul de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie și planul de urgență în cazul apariției unui incendiu în cadrul depozitului conform.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate are obligaţia de a preleva probe, de a efectua analize, măsuratori, conform programelor de monitorizare şi automonitorizare stabilite în prezenta autorizaţie:

13.1. Automonitorizarea tehnologică a depozitului de deşeuri

Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionarii amenajărilor din depozitul FCC Environment România SRL, în scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:

Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului şi anume:

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării în zonele de ancorare;

- funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deşeuri – apă freatică şi levigat;

- funcţionarea drenurilor de gaze din masa deșeurilor;

- starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă;

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale şi a levigatului;

- functionarea instalaţiilor de epurare a levigatului;

- funcţionarea canalizării şi a instalaţiilor de vidanjare a apelor uzate menajere;

- funcţionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

- funcţionarea separatorului de produse petroliere;

- fucţionarea staţiei de tratare a levigatului.

- urmărirea gradului de tasare şi a stabilității depozitului:

- comportarea taluzurilor şi digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deșeuri.

- monitorizarea şi automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare a depozitului şi după închiderea acestuia.

13.1.1. Datele meteorologice

Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei sunt menţionate în tabelul 13.1.1.1.

Tabelul 13.1.1.1.

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii | Zilnic |
| Temperatura minimă, maximă, la ora 1500 | Zilnic |
| Direcţia şi viteza dominantă a vântului | Zilnic |
| Evaporarea | Zilnic |
| Umiditatea atmosferică la ora 1500 | Zilnic |

13.1.2.Topografia depozitului

Tabelul 13.1.2.1

| Nr.crt. | Parametri urmăriţi | Frecvenţa în faza de funcţionare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Structura și compoziția depozitului (date despre planul de situaţie al depozitului, supafaţa ocupată de deşeuri, volumul deşeurilor, calculul capacităţii remanente de depozitare). | anual |
| 2 | Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | anual |

13.2. Monitorizarea apei freatice

Din forajele de control:

Pe amplasament există câte 5 foraje de control pentru fiecare din corpurile de depozitare LB1 și LB2, câte 2 în amonte şi câte 3 în aval pentru fiecare corp de depozitare.

Pentru probele de apă prelevate din forajele de control se efectuează analize chimice pentru următorii indicatori:

Tabelul 13.1.3.1

| Indicatori de calitate ai apelor din forajele de control | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| pH | semestrial |
| CCO-Cr |  |
| CBO5 |  |
| substanțe extractibile |  |
| cloruri |  |
| fosfor total (P) |  |
| fenoli (indice fenolic) |  |
| sulfaţi (SO42-) |  |
| reziduu total uscat la 105oC |  |
| azot amoniacal (NH4+) |  |
| azotaţi (NO3-) |  |
| azotiti (NO2-) |  |
| zinc |  |
| arsen |  |
| cadmiu |  |
| plumb |  |
| mercur |  |
| nivelul apei freatice |  |

Apele pluviale

Tabelul 13.1.3.2.

| Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate de pe amplasament | Observaţii |
| --- | --- |
| pH | anual (o probă/an) probele se recoltează la ieşirea din separatoarele de produse petroliere, în perioade ploioase. |
| suspensii totale |  |
| extractibile |  |
| CBO5 |  |
| produse petroliere |  |
| reziduu fix |  |

Controlul calităţii levigatului şi a gazului de depozit

Tabelul 13.1.3.3.

| Parametrii urmăriţi | Observaţii |
| --- | --- |
| Volum levigat | lunar |
| Compoziție levigat (pH, Cloruri, Sulfați, Cupru, Cadmiu, Crom total, Nichel, Zinc, Plumb, Total Solide Dizolvate, DOC, Arsen, Conductivitate, Bariu, Mercur, Molibden, Stibiu, Seleniu, Floruri) | trimestrial |
| Emisii de gaz şi presiunea atmosferică (CH4, CO2, O2, H2S, H2)* | trimestrial |

* CH4, CO2, O2 - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie de compoziţia deşeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicile levigatului

Controlul calităţii permeatului

Tabelul 13.1.3.4.

| Indicatorii de calitate ai permeatului utilizat pe amplasament | Observaţii |
| --- | --- |
| pH | semestrial (de 2 ori pe an) probele se recoltează la ieşirea din staţia de preepurare. |
| CCOCr |  |
| CBO5 |  |
| Materii în suspensie |  |
| Amoniu |  |
| Fosfor total |  |
| Produse petroliere |  |
| Substanţe extractibile în eter de petrol |  |

Metodele de determinare/sondare vor fi cele standard, conform legislaţiei în vigoare.

Analizele şi determinările necesare pentru controlul calităţii componentelor mediului vor fi realizate de către laboratoare acreditate, pe probe prelevate de către reprezentanţii laboratorului care efectuează analiza (raportul de încercare) pe baza de contract, iar rezultatele vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare.

Titularul de activitate va asigura, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de control, protecţia necesară şi accesul permanent la:

- depozitul de deșeuri aflat pe suprafața amplasamentului;

- punctele de prelevare pentru monitorizarea aerului şi a apei;

- accesul în siguranţă pentru oricare alte puncte de prelevare a probelor şi monitorizări cerute de autoritatea de mediu.

13.3. Monitorizarea solului

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti în sol, pentru indicatorii din tabelul de mai jos, astfel :

| Nr. crt. | Element | Frecvența |
| --- | --- | --- |
| 1 | total hidrocarburi din petrol | o dată la 5 ani |
| 2 | cupru |  |
| 3 | zinc |  |
| 4 | plumb |  |
| 5 | nichel |  |
| 6 | cadmiu |  |

Se va analiza solul în patru puncte de la limita amplasamentului.

Se va preleva o probă de sol și din exteriorul amplasamentului, pe direcția predominantă a vântului.

Adâncimea de prelevare va fi de 5 și 30 cm pentru fiecare punct de recoltare.

## 13.4.  Monitorizarea deşeurilor și substanțelor chimice periculoase

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:

- Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- OM nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

# - Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliul;

- HG nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- OM nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordinul comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Comun MM/ME 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 117/2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor

metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare;

- Ordinul nr. 1399/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori;

- OAP nr. 1422/2016 pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;

- OUG  nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020;

- HG nr. 942 din 20 decembrie 2017, privind aprobarea Planului Naţional de Gestionare a deşeurilor;

- OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, cu completările şi modificările

ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- HG nr. 236/2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

13.4.1. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă.

13.5. Monitorizare zgomot

Toate utilajele și instalatiile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de functionare. Monitorizarea zgomotului se va face anual şi obligatoriu la orice modificare a instalațiilor existente. Monitorizarea anuală constă în măsurători privind zgomotul la limita incintei.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Limita incintei | dB | Anuală |

13.6 Mirosuri

Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptat de disconfort.

Se vor limita mirosurile utilizând tehnici eficiente de operare a depozitului sau alte măsuri de minimizare a emisiilor (când prevenirea nu este posibilă).

Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului, respectiv anumite tehnici/sisteme de depozitare a deşeurilor şi de reţinere a mirosului.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 64, „Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii în domeniu:

a) să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici;

b) să doteze instalaţiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare şi să asigure corecta lor funcţionare;

e) să asigure, la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activităţii generatoare de poluare.“

Art. 64^3, alin. (1) „Operatorul economic/titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.“

alin. (2) „În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător. “

13.7. Monitorizarea post-închidere a depozitului

Rezultatele activităţii de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul depozitului pe toată durata programului şi după încheierea acestuia, conform prevederilor actului de închidere finală.

Sistemul de monitorizare post-închidere cuprinde:

- determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale levigatului;

- determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale gazului de depozit;

- înregistrarea datelor meteorologice pentru stabilirea cantităţii de precipitaţii, a domeniului de temperatură şi a direcţiei dominante a vântului;

- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din punctele situate amonte, respectiv aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane;

- determinarea concentraţiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental din zona de influenţă a depozitului;

- determinarea concentraţiilor specifice de poluanţi în sol, în zona de influenţă a depozitului;

- urmărirea topografiei depozitului.

Utilizarea ulterioară a amplasamentului se va face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice impuse de existența depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului și a gradului de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană.

Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru şi se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

13.8. Alte obligaţii privind monitorizarea

- controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/autorităţi competente, cu echipamente de prelevare și analiză adecvate, folosind metode de lucru în vigoare;

- activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducătorul unităţii;

- titularul de activitate are obligaţia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informaţiile solicitate către autoritatea competentă, în conformitate cu OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului;

- titularul de activitate trebuie să respecte prevederile HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiului uzat;

- rezultatele măsurătorilor se înregistrează, se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea de mediu;

- se va ţine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi a măsurilor întreprinse;

- frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, după evaluarea rezultatelor testărilor;

- titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi monitorizare;

- probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate;

- toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţa;

- se va efectua reprezentarea grafică a evoluţiei parametrilor monitorizaţi pentru toţi factorii de mediu, având ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include în RAM.

14. RAPORTĂRI LA APM ARAD ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

- titularul de activitate trebuie să înregistreze în Registrul de funcționare toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsuratorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în aceasta autorizaţie;

- titularul de activitate trebuie să deţină buletine de analiză pentru deşeurile acceptate la depozitare, altele decât cele menajere sau similare acestora;

- registrul depozitului, precum şi rapoartele de încercare  vor  fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu  şi/sau autorităţii de control  pentru verificări;

- raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

Tabelul 14.1.

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se raportează |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu | anual | 31 martie a anului în curs pentru anul precedent. | APM Arad GNM-CJ Arad |
| Evidenţa gestiunii deşeurilor de baterii şi acumulatori, şi raportarea acestora pe tipuri aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul 669/1304/2009, respectiv conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1399/2032/2009. | anual | 28 februarie a anului în curs pentru anul precedent. La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM Arad |
| Evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje şi raportarea acestora conform anexei 3 din OM nr. 794/2012. Chestionar Anexa 3 operatori economici colectori/comercianţi de deşeuri de ambalaje | anual | 25 februarie a anului în curs pentru anul precedent | APM Arad |
| Evidența uleiurilor uzate generate din activitate Chestionar: 2.1 Generator uleiuri exclusiv serivce-urile și PFA | anual | conform OUG nr. 92/2021 în formatul solicitat de APM Arad | APM Arad |
| Statistica deșeurilor: Chestionar: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupă cu colectarea și/sau tratarea deșeurilor | anual | 1 februarie - 15 iunie | APM Arad |
| Statistica deșeurilor: Chestionar: TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare | anual | 1 februarie - 15 iunie | APM Arad |
| SCP Chimicale | anual | la solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM Arad |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu O.M. nr. 3299/2012 | anual | La termenele specificate de APM | Inventare locale de emisii |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), conform HG nr. 140/2008 | anual | 30 aprilie sau la solicitarea autorităţii de mediu | APM Arad |
| Reclamaţii (când ele există) | când există | în luna următoare primirii acesteia | APM Arad |
| Raportarea incidentelor semnificative | imediat ce se produc | la 24 de ore de la data producerii | APM Arad, GNM - CJ Arad, AN Apele Române |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | în cadrul RAM | APM Arad |
| Date înregistrate în urma monitorizării depozitului(levigat , concentrat, permeat, ape subterane, ape uzate evacuate, emisii în aer, zgomot) | anual | în cadrul RAM | APM Arad |

Operatorul depozitului este obligat să raporteze la APM ARAD şi GNM-CJ ARAD, după cum urmează:

a) semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul;

b) în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare.

Raportarea emisiilor se face în mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, în conformitate cu cerinţele HG nr. 140/2008.

Rapoartele finale vor fi depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Se va raporta grafic evoluția fiecărui parametru analizat în parte.

Raportul anual de mediu (RAM) este un document ce sintetizează toate informațiile privind desfășurarea activității în condiții normale și anormale de funcționare, impactul asupra mediului și modul de respectare a prevederilor autorizației integrate de mediu și va conține:

- date de identificare a titularului activității ;

- date privind desfășurarea activității în anul încheiat;

- utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare/consumuri specifice, măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice;

- măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice de apa, energie și gaze naturale (utilizarea eficientă a utilităților);

- impactul activității asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, pânzei freatice, nivelul zgomotului. Titularul va efectua reprezentarea grafică a evoluției parametrilor monitorizați pentru toți factorii de mediu, având ca plecare datele din documentația pentru obținerea autorizației integrate de mediu.

- raportarea PRTR;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor (atât pentru deșeurile generate cât și cele preluate în vederea eliminării prin operațiunea D5);

- reclamații, sesizări/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- măsuri dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu și modul de rezolvare a acestora;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă. Orice incident care poate conduce la contaminarea mediului se va prezenta în raportul care descrie pe scurt incidentul și trebuie depus şi ca parte a RAM.

Titularul autorizației trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea activității. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și să ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamații. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani și trebuie să fie disponibile pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate în orice moment.

Copii ale rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevărilor, analizelor, măsuratorilor, examinarilor, așa cum sunt ele menționate în prezenta Autorizatie trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite.

Toate procedurile scrise deținute de operator să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în autorizația integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad după evaluarea rezultatelor.

Titularul autorizației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publicului la sediul unității. Acest dosar trebuie să conțină minimum:

- Copii ale corespondenței (alta decât cea desemnată a fi confidențială) între APM Arad și titularul AIM;

- Autorizația integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale către APM Arad

- Alte aspecte pe care titularul autorizației le considera relevante.

Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la datele stabilite, rezultatele monitorizărilor conform cap. 13 după primirea lor de la laboratoarele atestate.

14.1. Notificare în cazul unor accidente

- titularul activității va lua măsuri de prevenire a poluărilor accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora;

- titularul activităţii va lua măsuri ca nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- titularul activităţii va anunţa autoritatea competentă pentru protecţia mediului, telefonic sau  prin fax, imediat după momentul producerii, în următoarele cazuri:

- orice  poluări accidentale pe amplasament sau în afara amplasamentului;

- orice incident care poate conduce la contaminarea mediului, a apelor de suprafaţă sau subterane, prezintă o ameninţare pentru atmosferă, apa sau sol, sau cele care necesită o intervenţie urgentă;

- persoanele autorizate de titularul activităţii vor notifica incidentul. În notificarea transmisă către autoritatea de mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimaliza emisiile şi a preveni repetarea acestora;

- în cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: A.N. ”Apele Române”, A.B.A. Mureş, SGA Arad și APM Arad;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al jud. Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică a jud. Arad.

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

- apa provenită din precipitaţii de pe suprafeţele acoperite poate fi redată circuitului natural în cursuri de apă (pârâuri şi râuri), în ape stătătoare (lacuri şi bălți), prin intermediul unui bazin decantor. Apa din precipitaţii evacuată în apele naturale, indiferent de natura lor, trebuie să fie nepoluată, cu caracteristici similare apelor naturale şi trebuie analizată înainte de evacuarea în apele naturale;

- după ploi abundente, decantorul trebuie verificat şi curăţat, în mod regulat, pentru asigurarea unei funcţionări corecte. În imediata vecinătate a decantorului nu trebuie să existe tufişuri sau copaci, pentru a evita acumularea de frunze în instalaţia de colectare şi evacuare a apei;

- actualizarea (modificarea) actelor de reglementare emise de alte autorităţi, care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, în perioada de valabilitate a prezentului act de reglementare, poate conduce la revizuirea autorizaţiei integrate de mediu de către APM Arad. Titularul autorizaţiei de mediu este obligat să prezinte în acest scop la APM Arad orice act de reglementare actualizat, în termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia;

- biogazul trebuie să fie captat la toate puţurile unde se înregistrează depăşiri a conţinutului de metan peste 20%. Cantitatea de metan evacuată prin puţuri va fi controlată lunar. Valorificarea metanului va fi o prioritate pentru operator. Dacă metanul nu poate fi valorificat, acesta va trebui incinerat în faclă (instalaţie de ardere catalitică).

- titularul are obligaţia de a anunţa Consiliul Local a Municipiului Arad şi APM Arad, înainte de  atingerea a 75% din capacitatea de operare a depozitului;

- titularul are obligația să notifice APM Arad cu 90 de zile înainte de orice modificare care afectează activitatea sau o parte din activitate;

- titularul are obligația de a reduce cantitatea de deşeuri biodegradabile la depozitare şi de a nu depozita deşeuri pentru care există tehnică de valorificare;

- protecţia cadrului natural şi vegetal:

- se va evita afectarea biotopurilor învecinate prin realizarea unei perdele verzi pe laturile depozitului, amenajată pe rânduri succesive de arbuşti şi arbori cu înălţimi şi coronamente diferite;

- în urma lucrărilor de închidere şi reamenajare se va reface vegetaţia şi se vor amenaja zone verzi în spaţiile care delimitează diferite activităţi din incintă;

- se vor recultiva cu plante ierboase terenurile eliberate de sarcini tehnologice;

- se vor contacta firme specializate pentru operaţiile de dezinsecţie şi deratizare.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizație de mediu conduce la suspendarea acesteia și la încetarea activității, după caz, conform art. 17 din OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată, precum și la sancționarea celor vinovați.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

- la epuizarea capacităţii de depozitare pe toate cele 17 sectoare existente (15 sectoare aparținând de corpul de depozitare LB1 și 2 sectoare apraținând de corpul de depozitare LB2), titularul are obligația de a deţine în cont întreaga sumă necesară tuturor lucrărilor de închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere. Suma necesară va fi estimată din timp de către titular, având în vedere faptul că sectoarele se închid etapizat după ce a fost atinsă capacitatea maximă de depozitare;

- la încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului unei activităţi, inclusiv prin vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare în condiţiile legii, este obligatorie notificarea autorităţii de mediu în vederea stabilirii obligaţiilor ce revin titularului (Legea nr. 265/2006, care aprobă OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);

Vor fi respectate prevederile Ordonanţei nr. 2/2021:

- închiderea depozitului de deşeuri se realizează utilizând „Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-închidere”. Fondul constituit până la un anumit moment de timp din durata de funcționare a depozitului poate fi utilizat pentru închiderea parţială (a unei celule cu capacitatea epuizată). Consumul Fondului se va face pe baza de situaţii de lucrări, ce vor fi întocmite o dată cu realizarea lucrărilor de închidere.

- Art. 11, alin. (1) „Solicitantul unei autorizaţii de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să facă dovada existenţei unei garanţii financiare, conform legislaţiei în vigoare, înainte de începerea operaţiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie. Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire postînchidere a depozitului.

- Art. 12, alin. (1) „Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere.”

alin. (2) „Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială. Dobânda obţinută constituie sursa suplimentară de alimentare a fondului.”

alin. (3) „Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, astfel:

a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcțiune a depozitului unde se realizează depozitarea deșeurilor pentru terța persoană;

b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deșeuri.”

alin. (4) „Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabilește inițial prin proiect și se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3).”

alin. (5) „Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încăsarilor contravalorii operațiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.”

alin. (6) „Consumul fondului se face pe baza situațiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părți a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situațiilor de lucrări justificative.”

alin. (7) „Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.”

alin. (8) „Controlul alimentării și utilizării fondului se realizează de către autoritățile competente ale administrației publice locale pentru finanțe publice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.”

Pentru realizarea cerinţelor de protecţie a mediului se impune:

- acoperirea finală a depozitelor în condiţii de siguranţă, luând în considerare utilizarea ulterioară a terenurilor şi de încadrare în peisaj;

- monitorizarea emisiilor în mediu dupa închiderea depozitului pe o durată de minimum 30 ani, până la stabilizarea completă a deşeurilor;

- realizarea formei finale a corpului depozitului;

- compactarea suprafeţei la cel mai mic nivel astfel încât panta minimă să fie de 5%, iar maximă de 1:3 (33%) după stabilizare;

- aplicarea straturilor de închidere şi impermeabilizare a suprafeţei conform Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- închiderea finală se va face numai în baza actului de reglementare emis de autoritatea de mediu, unde vor fi stabilite condiţiile tehnice.

Sistemul de impermeabilizare şi acoperire finală a depozitului conform are următoarele scopuri:

- să izoleze permanent şi stabil masa de deşeuri faţă de mediul înconjurător, constituind o barieră impermeabilă care să împiedice infiltrarea apelor de suprafaţă, favorizând o scurgere orizontală către exterior;

- să confere suprafeţei externe spaţiului de depozitare o conformație stabilă și durabilă în timp şi rezistenţă la fenomenele erozive; să constituie suportul pentru acoperirea cu teren vegetal;

- să creeze condiţiile pentru o refacere peisagistică finală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 85 pagini semnate şi ştampilate, a intrat în vigoare la data de xx.xx.2024 şi a înlocuit Autorizația Integrată de Mediu nr. 2 din 26.02.2018 revizuită în 01.03.2019 și în 04.10.2023.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

Bociort Claudiu

Întocmit,

Remeș Eugen Florin

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta Daniela

17. GLOSAR DE TERMENI

Tabelul 17.1

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad (APM) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspectie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Arad |
| 3 | Autoritatea centrală pentru protecţia mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 5 | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6 | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7 | EMAS | Schema de Audit și Management de Mediu |
| 8 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9 | RAM | Raport anual de mediu |
| 10 | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11 | IPPC | Prevenirea, Reducerea și Controlul Integrat al Poluarii |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionara, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa 1 a OUG nr. 152/2005, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării. |
| 13 | R | Fraza de risc este o fraza care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător, conform SR 13253/1996 |
| 14 | H | Proprietăți ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase, potrivit OUG nr. 78/2000, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 |
| 15 | Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| 16 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatură a surselor de emisie |
| 17 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18 | VLE | Valorile limită de emisii |
| 19 | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20 | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21 | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22 | TOC (COT) | Carbon organic total |
| 23 | Permeat | Lichid cu concentraţie scăzută, rezultat în urma filtrării prin osmoză inversă |
| 24 | Concentrat | Lichidul rezidual cu concentraţie ridicată, rezultat ca urmare a filtrării prin osmoză inversă |

ANEXA 1.a

LISTA DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE ACCEPTATE LA DEPOZITARE ÎN DEPOZITUL FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

Cu respectarea prevederilor din Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, Art. 8 alin (2) „În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: a) deşeuri municipale, în conformitate cu alin. (6);“

alin (4) „Se interzice operatorilor depozitelor de deşeuri amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.“

alin (5) „Autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului adoptă măsurile necesare astfel încât, până în anul 2035, cantitatea totală, exprimată în tone, a deşeurilor municipale eliminate anual prin depozitare să fie redusă la 10% sau mai puţin din totalul deşeurilor municipale generate.“

alin (6) „Depozitarea deşeurilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta ordonanţă.“

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Se recomandă aplicarea unei metode de valorificare (X) |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |  |
| 20 01 01 | Hârtie şi carton | X |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte | X |
| 20 01 11 | Textile | X |
| 20 01 25 | Uleiuri şi grăsimi comestibile | X |
| 20 01 28 | Vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27 | X |
| 20 01 30 | Detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29 |  |
| 20 01 32 | Medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 | X |
| 20 01 39 | Materiale plastice | X |
| 20 01 41 | Deşeuri de la curăţatul coşurilor |  |
| 20 02 03 | Alte deşeuri nebiodegradabile |  |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | X |
| 20 03 03 | Deşeuri stradale |  |
| 20 03 04 | Nămoluri din fosele septice |  |
| 20 03 06 | Deşeuri de la curăţarea canalizării |  |
| 20 03 07 | Deşeuri voluminoase | X |
| 20 03 99 | Deşeuri municipale, fără altă specificaţie |  |

Codul alocat operațiunii la care sunt supuse aceste deșeuri  conform OUG nr.92/2021 – cod D5,  Depozite special construite

ANEXA 1.b

LISTA  DEŞEURILOR  INDUSTRIALE ACCEPTATE  LA DEPOZITARE  ÎN DEPOZITUL FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

Cu respectarea prevederilor din Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, Art. 8
alin (2) „În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;“

alin (4) „Se interzice operatorilor depozitelor de deşeuri amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.“

alin (8) „Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE, şi prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.“

| Cod deșeu | # Denumire | Se recomandă aplicarea unei metode de valorificare (x) conform ord. 95/2005 |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |  |  |
| 01 03 06 | Reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04* și 01 03 05* |  |
| 01 03 09 | Nămoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07* |  |
| 01 04 11 | Deșeuri de la procesarea leșiei și rocilor care conțin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07* |  |
| 01 04 12 | Reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07* și 01 04 11 |  |
| 01 05 04 | Deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce | X |
| 01 05 07 | Noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06* |  |
| 01 05 08 | Noroaie de foraje și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 |  |
| Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |  |  |
| 02 01 01 | Nămoluri de la spălare și curățare | X |
| 02 01 04 | Deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | X |
| 02 01 07 | Deșeuri din exploatarea forestieră | X |
| 02 01 09 | Deșeuri agrochimice altele decât cele specificate la 02 01 08* | X |
| 02 02 01 | Nămoluri de la spălare și curățare | X |
| 02 02 03 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 02 04 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii |  |
| 02 03 01 | Nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare | X |
| 02 03 02 | Deșeuri de agenți de conservare |  |
| 02 03 03 | Deșeuri de la extracția cu solvenți |  |
| 02 03 04 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 03 05 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii |  |
| 02 04 01 | Nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr | X |
| 02 04 02 | Deșeuri de carbonat de calciu |  |
| 02 04 03 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii |  |
| 02 05 01 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 05 02 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii |  |
| 02 06 01 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 06 02 | Deșeuri de agenți de conservare |  |
| 02 06 03 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii |  |
| 02 07 01 | Deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime | X |
| 02 07 02 | Deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice | X |
| 02 07 03 | Deșeuri de la tratamente chimice |  |
| 02 07 04 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 07 05 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |  |
| Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |  |  |
| 03 01 01 | Deșeuri de scoarță și de plută | X |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* | X |
| 03 03 01 | Deșeuri de lemn și de scoarță | X |
| 03 03 02 | Nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) |  |
| 03 03 05 | Nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de recirculare a hârtiei |  |
| 03 03 07 | Deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate | X |
| 03 03 08 | Deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | X |
| 03 03 09 | Deșeuri de nămol de caustificare |  |
| 03 03 10 | Fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare | X |
| 03 03 11 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 |  |
| # Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |  |
| 04 01 01 | Deseuri de la seruire |  |
| 04 01 02 | Deseuri de la cenușărie |  |
| 04 01 04 | Flota de tăbăcire cu conţinut de crom | X |
| 04 01 05 | Flota de tăbăcire fără conţinut de crom |  |
| 04 01 06 | Nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incinta cu conținut de crom | X |
| 04 01 07 | Nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incinta fără conținut de crom |  |
| 04 01 08 | Deșeuri de piele tăbăcită (răzături, stuțuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | X |
| 04 01 09 | Deșeuri de la apretare și finisare |  |
| 04 02 09 | Deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | X |
| 04 02 10 | Materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) | X |
| 04 02 15 | Deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14* |  |
| 04 02 17 | Coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16* | X |
| 04 02 20 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19* |  |
| 04 02 21 | Deșeuri de fibre textile neprocesate | X |
| 04 02 22 | Deșeuri de fibre textile procesate | X |
| Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor |  |  |
| 05 01 10 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09* | X |
| 05 01 13 | Nămoluri de la cazanul apei de alimentare |  |
| 05 01 14 | Deșeuri de la coloanele de răcire |  |
| 05 01 16 | Deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului |  |
| 05 01 17 | Bitum | X |
| 05 06 04 | Deșeuri de la coloanele de răcire | X |
| 05 07 02 | Deșeuri cu conținut de sulf |  |
| 05 01 99 | Alte deșeuri nespecificate | X |
| 05 06 99 | Alte deșeuri nespecificate | X |
| # Deşeuri din procese chimice anorganice |  |  |
| 06 03 14 | Săruri solide şi soluţii altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13 |  |
| 06 03 16 | Oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15* |  |
| 06 05 03 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02* |  |
| 06 06 03 | Deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02* |  |
| 06 09 02 | Zgură fosforoasă |  |
| 06 09 04 | Deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03* |  |
| 06 11 01 | Deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |  |
| 06 13 03 | Negru de fum | X |
| # Deşeuri din procese chimice organice |  |  |
| 07 01 12 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11* |  |
| 07 02 12 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decat cele specificate la 07 02 11* |  |
| 07 02 13 | Deșeuri de materiale plastice | X |
| 07 02 15 | Deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14* | X |
| 07 02 16 | Deşeuri cu conţinut de silicon | x |
| 07 03 12 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11* |  |
| 07 04 12 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11* |  |
| 07 05 12 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11* |  |
| 07 05 14 | Deseuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13* |  |
| 07 06 12 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11* |  |
| 07 07 12 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decît cele specificate la 07 07 11* |  |
| Deşeuri de la producerea, prepararea, funizarea şi utilizarea (ppfu straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |  |  |
| 08 01 12 | Deșeuri de vopsele și lacuri, altele decit cele specificate la 08 01 11* | X |
| 08 01 14 | Nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13* | X |
| 08 01 16 | Nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15* | X |
| 08 01 18 | Deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17* | X |
| 08 02 01 | Deșeuri de pulberi de acoperire |  |
| 08 02 02 | Nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice |  |
| 08 03 07 | Nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri |  |
| 08 03 13 | Deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12* |  |
| 08 03 15 | Nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14* |  |
| 08 03 18 | Deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |  |
| 08 04 10 | Deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09* | X |
| 08 04 12 | Nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11* | X |
| 08 04 14 | Nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13* | X |
| # Deşeuri din industria fotografică |  |  |
| 09 01 07 | Film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint | X |
| 09 01 08 | Film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint | X |
| 09 01 10 | Camere de unică folosință fără baterii | X |
| # Deşeuri din procesele termice |  |  |
| 10 01 01 | Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04* ) |  |
| 10 01 02 | Cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui |  |
| 10 01 03 | Cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat |  |
| 10 01 05 | Deșeuri solide pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |  |
| 10 01 07 | Nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |  |
| 10 01 15 | Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14* |  |
| 10 01 17 | Cenușă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16* |  |
| 10 01 19 | Deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18* |  |
| 10 01 21 | Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20* |  |
| 10 01 24 | Nisipuri de la paturile fluidizate |  |
| 10 01 25 | Deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice | X |
| 10 01 26 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire |  |
| 10 02 01 | Deșeuri de la procesarea zgurii |  |
| 10 02 02 | Zgură neprocesată |  |
| 10 02 08 | Deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07* |  |
| 10 02 10 | Cruste de tunder |  |
| 10 02 12 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11* |  |
| 10 02 14 | Nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13* |  |
| 10 02 15 | Alte nămoluri și turte de filtrare |  |
| 10 03 02 | Resturi de anozi | X |
| 10 03 05 | Deșeuri de alumină |  |
| 10 03 16 | Cruste altele decât cele specificate la 10 03 15* |  |
| 10 03 18 | Deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17* | X |
| 10 03 20 | Praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19* |  |
| 10 03 22 | Alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21* |  |
| 10 03 24 | Deșeuri solide de la epurarea gazelor altele decât cele specificate la 10 03 23* |  |
| 10 03 26 | Nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25* |  |
| 10 03 28 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27* |  |
| 10 03 30 | Deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29* |  |
| 10 04 10 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09* |  |
| 10 05 01 | Zguri de la topirea primară și secundară |  |
| 10 05 04 | Alte particule și praf |  |
| 10 05 09 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08* |  |
| 10 05 11 | Scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10* |  |
| 10 06 01 | Zguri de la topirea primară și secundară |  |
| 10 06 02 | Scorii și cruste de la topirea primară și secundară |  |
| 10 06 04 | Alte particule și praf |  |
| 10 06 10 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09* |  |
| 10 07 01 | Zguri de la topirea primară și secundară |  |
| 10 07 02 | Scorii și cruste de la topirea primară și secundară |  |
| 10 07 03 | Deșeuri solide de la epurarea gazelor |  |
| 10 07 04 | Alte particule și praf |  |
| 10 07 05 | Nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |  |
| 10 07 08 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07* |  |
| 10 08 04 | Particule și praf |  |
| 10 08 09 | Alte zguri |  |
| 10 08 11 | Scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10* |  |
| 10 08 13 | Deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12* | X |
| 10 08 14 | Resturi de anozi | X |
| 10 08 16 | Praf și gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15* |  |
| 10 08 18 | Nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la 10 08 17* |  |
| 10 08 20 | Deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19* |  |
| 10 09 03 | Zgură de topitorie |  |
| 10 09 06 | Miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05* | X |
| 10 09 08 | Miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07* | X |
| 10 09 10 | Praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09* |  |
| 10 09 12 | Alte particule decât cele specificate la 10 09 11* |  |
| 10 09 14 | Deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13* |  |
| 10 09 16 | Deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor altele decât cele specificate la 10 09 15* |  |
| 10 10 03 | Zgură de topitorie |  |
| 10 10 06 | Miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05* | X |
| 10 10 08 | Miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07* | X |
| 10 10 10 | Praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09* |  |
| 10 10 12 | Alte particule, decât cele specificate la 10 10 11* |  |
| 10 10 14 | Deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13* |  |
| 10 10 16 | Deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor altele decât cele specificate la 10 10 15* |  |
| 10 11 10 | Deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09* |  |
| 10 11 14 | Nămoluri de șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13* |  |
| 10 11 16 | Deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15* |  |
| 10 11 18 | Nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 11 17* |  |
| 10 11 20 | Deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19* |  |
| 10 12 05 | Nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |  |
| 10 12 06 | Forme și mulaje uzate |  |
| 10 12 10 | Deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09* |  |
| 10 12 12 | Deșeuri de la smălțuire altele decât cele specificate la 10 12 11* |  |
| 10 12 13 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii |  |
| 10 13 04 | Deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului |  |
| 10 13 07 | Nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |  |
| 10 13 11 | Deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09* și 10 13 10 |  |
| 10 13 13 | Deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12* |  |
| Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă |  |  |
| 11 01 10 | Nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09* |  |
| 11 01 14 | Deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13* | X |
| 11 02 03 | Deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză |  |
| 11 02 06 | Deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05* |  |
| 11 05 01 | Zinc dur | X |
| 11 05 02 | Cenușă de zinc |  |
| Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |  |  |
| 12 01 02 | Praf și suspensii de metale feroase | X |
| 12 01 03 | Pilitură și șpan neferos | X |
| 12 01 04 | Praf și particule de metale neferoase | X |
| 12 01 05 | Pilitură și șpan de materiale plastice | X |
| 12 01 13 | Deșeuri de la sudură |  |
| 12 01 15 | Nămoluri de la masini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14* |  |
| 12 01 17 | Deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16* |  |
| 12 01 21 | Piese uzate de polizare mărunțite și materiale de polizare mărunțite altele decât cele specificate la 12 01 20* |  |
| Materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte |  |  |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02* | X |
| # Deşeuri nespecificate în altă parte |  |  |
| 16 01 19 | Materiale plastice | X |
| 16 01 22 | Componente fără altă specificație |  |
| 16 03 04 | Deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03* |  |
| 16 03 06 | Deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05* |  |
| 16 05 09 | Substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06*, 16 05 07* sau 16 05 08* |  |
| 16 08 01 | Catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07*) |  |
| 16 08 03 | Catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, fără alte specificații |  |
| 16 08 04 | Catalizatori uzați de la cracarea catalitică (cu excepția 16 08 07*) |  |
| 16 11 02 | Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procese metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01* |  |
| 16 11 04 | Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 03* |  |
| 16 11 06 | Materiale de căptușire și refractare din procese nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* |  |
| Deşeuri din construcţii şi demolari (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |  |  |
| 17 02 03 | Materiale plastice | X |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01* | X |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | X |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* și 17 06 03 * |  |
| 17 08 02 | Materiale de construcție pe bază de ghips, altele decât cele specificate la 17 08 01* |  |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* și 17 09 03* | X |
| Deşeuri de la instalaţii de la tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |  |
| 19 01 02 | Matriale feroase din cenușile de ardere |  |
| 19 01 12 | Cenuși de ardere și zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11* |  |
| 19 01 14 | Cenuși zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 13* |  |
| 19 01 16 | Praf de cazan, altul decât cel menționat la 19 01 15* |  |
| 19 01 18 | Deșeuri de piroliză, altele decât cele menționate la 19 01 17* |  |
| 19 01 19 | Nisipuri de la paturile fluidizate |  |
| 19 02 03 | Deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase | X |
| 19 02 06 | Nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05* |  |
| 19 02 10 | Deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08* și 19 02 09* | X |
| 19 03 05 | Deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04* |  |
| 19 03 07 | Deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06* |  |
| 19 04 01 | Deșeuri vitrificate |  |
| 19 05 01 | Fracțiunea necompostată din deșeurile municipale și asimilabile |  |
| 19 05 02 | Fracțiunea necompostată din deșeurile animaliere și vegetale |  |
| 19 05 03 | Compost fără specificarea provenienței |  |
| 19 06 04 | Faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale* | X |
| 19 06 06 | Faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale* | X |
| 19 08 01 | Deșeuri reținute pe site |  |
| 19 08 02 | Deșeuri de la deznisipatoare | X |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | X |
| 19 08 09 | Amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile | X |
| 19 08 12 | Nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11* |  |
| 19 08 14 | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13* |  |
| 19 09 01 | Deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site |  |
| 19 09 02 | Nămoluri de la limpezirea apei |  |
| 19 09 03 | Nămoluri de la decarbonatare |  |
| 19 09 04 | Cărbune activ epuizat | X |
| 19 09 05 | Rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate | X |
| 19 09 06 | Soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |  |
| 19 10 04 | Fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03* |  |
| 19 10 06 | Alte fracții decât cele specificate la 19 10 05* |  |
| 19 11 06 | Nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05* |  |
| 19 12 04 | Materiale plastice și de cauciuc |  |
| 19 12 08 | Materiale textile |  |
| 19 12 12 | Alte deșeuri |  |
| 19 13 02 | Deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01* | X |
| 19 13 04 | Nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03* | X |
| 19 13 06 | Nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05* |  |

Codul alocat operațiunii la care sunt supuse aceste deșeuri  conform OUG nr.92/2021 – cod D5,  Depozite special construite

Note:

Nota 1

Conform Ordinului nr. 95/2005

1.1. Caracterizarea generală a unui deşeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung, în condiţii de siguranţă. Caracterizarea generală se cere pentru fiecare tip de deşeu.

1.3. În cazul în care, în urma caracterizării generale a unui deşeu rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru o anumită clasă de depozit (a se vedea Secţiunea 2), se consideră că deşeul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectivă.

1.5. Operatorul depozitului păstrează înregistrări ale informaţiilor necesare pentru fiecare tip de deşeu, pentru o perioadă de timp stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 3 ani.

Ca regulă generală, informaţiile privind caracterizarea generală se obţin în urma testării deşeului. Pe lângă comportarea la levigare, compoziţia deşeului trebuie să fie cunoscută sau determinată prin analize.

3.1. În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu îndeplineşte criteriile de acceptare într-o anumită clasă de depozit, se procedează la teste ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deşeul respectiv este conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare, prezentate în Secţiunea 2.

3.2. Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deşeuri care vin la depozitare.

3.4. Testele şi analizele pentru verificarea conformării se realizează prin aceleaşi metode utilizate în cadrul caracterizării generale şi ele cuprind cel puţin un test de levigare discontinuă. Pentru acest scop se folosesc metodele listate în Secţiunea 3 sau orice alte metode care asigură o calitate ştiinţifică unitară.

3.6. Testele de verificare a conformării se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure că efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în conformitate cu scopul şi frecvenţa stabilite în cadrul caracterizării generale.

3.7. Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă de timp stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

4. Verificarea la locul de depozitare

4.1. Fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare.

4.2. Se verifică documentaţia însoţitoare.

4.4. Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit.

4.5. Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat, în acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de testare rapidă.

4.6. După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, pentru o perioadă de timp care este stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 lună,

Deşeurile de tip municipal, din categoria 20 pot fi acceptate la depozitare fără testare; celelalte deşeuri cuprinse în lista anexată pot fi acceptate doar dacă buletinul de analiză confirmă încadrarea în limitele maxime admise pentru indicatorii specifici levigatului conform tabelului 3.1 din Anexa Ordinului 95/2005.

- 20 03 01 - deşeurile biodegradabile care se colectează în pubela maro de către operatorul de salubritate vor fi destinate valorificării prin compostare,

Se va respecta ca ordine de prioritate în cadrul politicii de gestionarea a deşeurilor Ierarhia deşeurilor - eliminarea finală a deşeurilor (depozitarea) se va realiza numai în cazul în care deşeurile nu pot fi valorificate.

Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, nămoluri etc.) se vor respecta prevederile actelor normative corespunzătoare.

Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale, deşeuri voluminoase) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu deșeuri menajere.

Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporție de 1:10.

ANEXA  2

LISTA DEŞEURILOR RECICLABILE COLECTATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII CĂTRE OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI,

| Cod deșeu | Denumire | Cantitate estimată anual, tone/an | Cod operațiune alocat ca urmare a activității | Mod de stocare in incinta unității |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 04 | Deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | 500 | R12 | Pe platformă betonată exterioară |
| 02 07 04 | Materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 03 01 01 | Deșeuri de scoarță și de plută | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 03 01 05 | Rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 1000 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 03 03 01 | Deșeuri de scoarță și de lemn | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 03 03 08 | Deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | 500 | R12/R3 | În hala de reciclabile |
| 04 02 09 | Deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | 500 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 04 02 21 | Deșeuri de fibre textile neprocesate | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 04 02 22 | Deșeuri de fibre textile procesate | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 06 13 99 | Deșeuri nespecificate | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 07 02 13 | Deşeuri de materiale plastice | 2000 | R12 | Pe platforma din fața halei de reciclabile |
| 12 01 05 | Pilitură și șpan de materiale plastice | 500 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | 3000 | R12/R3 | În hala de reciclabile |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 2000 | R12 | Pe platformă betonată exterioară |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 1500 | R12/R3 | Pe platformă betonată exterioară |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 300 | R12 | În hala de reciclabile |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | 2000 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate | 1000 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticlă | 500 |  | Container/saci big bag, pe platformă betonată exterioară |
| 15 01 09 | Ambalaje din materiale textile | 2000 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 1000 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 16 01 17 | Metale feroase | 1000 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 16 01 18 | Metale neferoase | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 16 01 19 | Materiale plastice | 500 |  | Pe platforma betonată exterioară |
| 16 01 22 | Componente fără alte specificaţii | 500 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 16 06 04 | Baterii alcaline cu excepția 16 06 03* | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 16 06 05 | Alte baterii și acumulatoare | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 04 02 | Aluminiu | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 04 03 | Plumb | 500 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 04 04 | Zinc | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 04 05 | Fier și otel | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 04 06 | Staniu | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 19 10 01 | Deșeuri de fier și oțel | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 19 10 02 | Deșeuri neferoase | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 19 12 01 | Hârtie și carton | 1000 |  | în hala de reciclabile |
| 19 12 02 | Metale feroase | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 19 12 03 | Metale neferoase | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 19 12 04 | Materiale plastice și de cauciuc | 1000 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 19 12 07 | Lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06* | ..... |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 19 12 08 | Materiale textile | 500 |  | În hală de reciclabile |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (inclusiv amestecul de materiale) de la tratarea mecanică a deseurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* | 1000 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 20 01 01 | Hârtie și carton | 500 |  | În hala de reciclabile |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte | 500 |  | În hala de reciclabile |
| 20 01 11 | Textile | 500 |  | În hala de reciclabile |
| 20 01 34 | Baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 (2) | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* | 500 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 20 01 37 | Deșeuri voluminoase | 1000 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 500 | R12 | Container, pe platformă betonată exterioară |
| 20 01 40 | Metale | 500 |  | Container, pe platformă betonată exterioară |

Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor colectate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În conformitate cu OM nr. 669/2009:

- bateriile alcaline cu codul 16 06 04 sunt încadrate conform Anexei 2

- baterii portabile - categoriile 1 şi 2 - 1a alcaline;

- alte baterii şi acumulatori cu codul 16 06 05 şi 20 01 34 sunt încadrate conform Anexei 2:

- baterii portabile - categoriile 1 şi 2;

- 1g ansamblu de baterii;

- 1h altele;

- 2f altele;

- baterii auto - categoria 3

- 3c altele;

- baterii industriale - categoria 4

- 4c altele.