FORMULAR DE SOLICITARE

REVIZUIRE

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

nr.18/01.11.2017

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

Amplasament:  oras Mioveni, strada Uzinei, nr. 1,  judetul Arges

2021

Glosar de Termeni

| (An) | Referinţa la un punct de emisie în aer |
| --- | --- |
| (Ln) | Referinţa la un punct de emisie în apă |
| (Wn) | Referinţa la sursa de deşeuri |
| AEM | Agenţia Europeană de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Bună Opţiune de Mediu Practicabilă |
| BREF | Documentul de Referinţă BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeană |
| COV | Compuşi Organici Volatili |
| EIONet | Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit şi Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistică |
| EWC | Codul European al Deşeurilor |
| EWC | Catalogul European al Deşeurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Întrebări frecvente |
| IPPC | Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării |
| NACE | Nomenclatorul Activităţilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese |
| ONG | Organizaţii Non Guvernamentale |
| Program de conformare | Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare | Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de Management de Mediu |
| SCASO | Substanţe care afectează stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeană |
| VLEs | Valorile Limită de Emisie |
| PB | Producere biodiesel |
| BV | Bazin vidanjabil |
| HP | Hala productie |
| Rsupr | Rezervoare supraterane |
| Rsubt | Rezervoare subterane |
| CMA | Concentratie maxima admisa |

|  | CUPRINS | pag. |
| --- | --- | --- |
|  | Sectiunea 1: Rezumat Netehnic | 14 |
| 1 | Descriere | 14 |
| 1.1. | Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica | 47 |
| 1.2. | Alternative principale studiate de solicitant | 48 |
| 1.3. | Tehnici de management | 48 |
| 1.4. | Intrari de materiale | 49 |
| 1.5. | Cerinte BAT | 69 |
| 1.6. | Audit privind minimizarea deseurilor | 69 |
| 1.7. | Utilizarea apei | 70 |
| 1.7.1. | Alimentarea cu apa | 70 |
| 1.7.2. | Instalatii de masurare a volumelor de apa prelevate | 75 |
| 1.7.3. | Utilizarea apei pe faze | 75 |
| 1.7.4. | Evacuarea apelor uzate | 76 |
| 1.8. | Utilizarea combustibililor | 86 |
| 1.9. | Principalele activitati | 89 |
| 1.10 | Emisii si reducerea poluarii | 140 |
| 1.11. | Minimizarea deseurilor | 150 |
| 1.12. | Energie | 151 |
| 1.13. | Accidentele si consecintele lor | 152 |
| 1.14. | Zgomot si vibratii | 154 |
| 1.15. | Monitorizare | 154 |
| 1.16. | Dezafectare | 155 |
| 1.17 | Aspecte generale ale amplasamentului pe care se afla instalatia | 155 |
| 1.18. | Limitele de emisie | 156 |
| 1.19. | Impact | 156 |
| 1.20. | Programele de conformare si modernizare | 157 |
|  | Sectiunea 2: Tehnici de management | 157 |
| 2.1. | Sistemul de management | 157 |
| 2.2 | Cerinte BAT | 158 |
|  | Sectiunea 3: Intrari de materiale | 166 |
| 3.1. | Selectarea materiilor prime | 166 |
| 3.2. | Cerintele BAT | 195 |
| 3.3. | Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime) | 196 |
| 3.4. | Utilizarea apei | 197 |
| 3.4.1. | Consumul de apa | 197 |
| 3.4.2. | Compararea cu limitele existente | 197 |
| 3.4.3. | Cerintele BAT pentru utilizarea apei | 197 |
|  | Sectiunea 4: Principalele activitati | 199 |
| 4.1. | Inventarul proceselor, descriere capacitate maxima | 199 |
| 4.2. | Descrierea proceselor tehnologice, diagrame flux | 200 |
| 4.3. | Inventarul iesirilor (deseurilor) | 275 |
| 4.4. | Conditii anormale de functionare | 296 |
| 4.5. | Cerinte BAT specifice produsului de productie | 296 |
| 4.6. | Implementarea unui sistem eficient de management al mediului | 297 |
| 4.6.1. | Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta | 297 |
| 4.6.2. | Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos | 297 |
| 4.7. | Masuri de combatere a incendiilor | 298 |
|  | Sectiunea 5: Emisii si reducerea poluarii | 298 |
| 5.1. | Emisii si reducerea poluarii | 298 |
| 5.2. | Securitatea si sanatatea publica | 305 |
| 5.3. | Echipamente de depoluare | 306 |
| 5.4. | Studii de referinta | 306 |
| 5.5. | COV-uri | 307 |
| 5.6. | Studii privind efectul(impactul) emisiilor de COV | 308 |
| 5.7. | Eliminarea penei de abur | 308 |
| 5.8. | Minimizarea emisiilor fugitive in aer | 309 |
| 5.8.1. | Studii | 309 |
| 5.8.2. | Pulberi si fum | 309 |
| 5.8.3. | COV | 309 |
| 5.8.4. | Sisteme de ventilatie | 310 |
| 5.9. | Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare | 313 |
| 5.9.1. | Sursele de emisie | 313 |
| 5.9.2. | Minimizare | 314 |
| 5.9.3. | Separarea apei meteorice | 315 |
| 5.9.4. | Justificare | 316 |
| 5.9.4.1. | Studii | 316 |
| 5.9.5. | Compozitia efluentului | 316 |
| 5.9.6. | Studii | 316 |
| 5.9.7. | Toxicitate | 317 |
| 5.9.8. | Reducerea CBO | 317 |
| 5.9.9. | Eficienta statiei de epurare orasenesti | 317 |
| 5.9.10. | By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor oeasenesti | 317 |
| 5.9.11. | Epurarea pe amplasament | 317 |
| 5.10. | Pierderi si sgurgeri in apa de suprafata, canalizarea si apa subterana | 324 |
| 5.10.1. | Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza | 324 |
| 5.10.2. | Structuri subterane | 324 |
| 5.10.3. | Zone de poluare potentiala | 325 |
| 5.10.4. | Cuve de retentie | 327 |
| 5.10.5. | Alte riscuri asupra necontrolate in apa sau sol | 329 |
| 5.10.6. | Masuri de control si de service ale conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase | 330 |
| 5.11. | Miros | 330 |
| 5.11.1. | Separarea instalatiilor care nu genereaza miros | 330 |
| 5.11.2. | Receptori(inclusiv informatii referitaoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existentepentru monitorizarea impactului asupra mediului) | 330 |
| 5.11.3. | Surse/emisii nesemnificative | 330 |
| 5.11.3.1. | Surse de mirosuri (inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora) | 330 |
| 5.11.4. | Declaratie privind managementul mirosurilor | 330 |
| 5.12. | Tehnologii alternative de reducerea poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT | 330 |
|  | Sectiunea 6: Minimizarea si recuperarea deseurilor | 331 |
| 6.1. | Surse de deseuri | 331 |
| 6.2. | Evidenta deseurilor si zonelor de depozitare | 352 |
| 6.3. | Cerinte speciale de depozitare pentru deseuri sensibile | 352 |
| 6.4. | Cerintele BAT pentru recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi) | 353 |
| 6.5. | Deseuri de ambalaje | 354 |
|  | Sectiunea 7: Energie | 356 |
| 7.1. | Cerinte energetice de baza | 356 |
| 7.1.1. | Consumul de energie | 356 |
| 7.1.2. | Intretinere | 357 |
| 7.2. | Masuri tehnice | 358 |
| 7.2.1. | Masuri de service al cladirilor | 359 |
| 7.3. | Eficienta energetica | 359 |
| 7.3.1. | Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica | 359 |
| 7.4. | Alternative de furnizare a energiei | 360 |
|  | Sectiunea 8: Accidentele si consecintele lor | 361 |
| 8.1. | Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase- SEVESO | 361 |
| 8.2. | Plan de management al accidentelor | 361 |
| 8.3. | Tehnici de prevenire | 362 |
|  | Sectiunea 9: Zgomot vibratii | 363 |
| 9.1. | Receptori | 363 |
| 9.2. | Intretinere | 363 |
| 9.3. | Limite | 364 |
|  | Sectiunea 10: Monitorizare | 365 |
| 10.1. | Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | 365 |
| 10.2. | Monitorizarea emisiilor in apa | 380 |
| 10.3. | Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana | 398 |
| 10.4. | Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | 401 |
| 10.5. | Monitorizarea si raportarea deseurilor | 425 |
| 10.6. | Monitorizarea mediului | 425 |
| 10.6.1. | Contributia la poluarea mediului ambiant | 425 |
| 10.6.2. | Monitorizarea impactului | 426 |
| 10.7. | Monitorizarea variabilelor de proces | 426 |
| 10.8. | Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala | 426 |
|  | Sectiunea 11: Dezafectarea | 427 |
| 11.1. | Masuri de prevenire a poluarii luate inca de faza de proiectare | 427 |
| 11.2. | Planul de inchidere a instalatiei | 428 |
| 11.3. | Structuri subterane | 430 |
| 11.4. | Structuri supraterane | 430 |
| 11.5. | Lagune | 430 |
| 11.6. | Depozite de deseuri | 431 |
| 11.7. | Zone din care se preleveaza probe de sol/apa subterana | 431 |
|  | Sectiunea 12: Aspecte legate de amplasament | 432 |
| 12.1 | Sinergii | 432 |
|  | Sectiunea 13: Limite de emisie | 432 |
| 13.1. | Emisii de solventi | 432 |
| 13.1.1. | Emisii de dioxid de carbon la utilizarea energiei | 432 |
| 13.2 | Evacuari in reteaua de canalizare proprie | 433 |
| 13.3 | Emisii ape uzate in reteaua de canalizare oraseneasca(dupa preepurare) | 435 |
|  | Sectiunea 14: Impact | 436 |
| 14.1. | Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului | 436 |
| 14.2. | Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare | 437 |
| 14.2.1. | Identificarea receptorilor importanti | 438 |
| 14.3. | Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului | 438 |
| 14.4. | Managemetul deseurilor | 439 |
| 14.5. | Habitate speciale | 440 |
|  | Sectiunea 15: Programele de Conformare si Modernizare | 442 |

FORMULAR DE SOLICITARE

Date de identificare ale titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita revizuirea  autorizatiei integrate de mediu:

Numele instalatiei si amplasamentul

Intraga activitate desfasurata pe platforma Automobile Dacia S.A. ,,Proiectarea, producerea si comercializarea autovehiculelor, respectiv productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare auto)” amplasata in orasul Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, judeţul Argeş.

Numele solicitantului

S.C. Automobile Dacia S.A.

Sediul social:

orasul Mioveni, str. Uzinei, nr.1, judeţul Argeş CUI RO160796 J03/81/1991 Punct de lucru: orasul Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, judeţul Argeş

Activitatea sau activitatile conform Legii 278/2013, privind emisiile industriale

Anexa 1

-pct. 2.5.” Prelucrarea metalelor neferoase”

b) topirea, inclusiv alierea de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate si exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone/zi pentru plumb si cadmiu sau 20 tone/zi pentru celelalte metale"- Turnatorie Aluminiu;

- pct.2.6."Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3":Vopsire prin cataforeza-volum baie fosfatare-23 m3; Vopsire caroserii-volum baie fosfatare tricationica prin imersie-190 m3.

- pct. 6.7.”Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 Kg/ora sau mai mare de 200 tone/an"- Vopsire caroserii;Vopsire piese plastic;Vopsire prin cataforeza;

- pct.1.1.”Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW."- Centrala termica.

Incadrare conform Legii 278/2013- privind emisiile industriale, Anexa 7- Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile şi la activităţile care utilizează solvenţi organici –Partea a 2 a

- pct.8."Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei"

- Consum de solventi organici cu continut de compusi oerganici volatili >15 tone/an-   Vopsire piese plastic;

- Consum de solventi organici cu continut de compusi organici volatili intre 5-15 tone/an- Vopsire prin cataforeza.

Incadrare conform Legii 278/2013- privind emisiile industriale, Anexa 7- Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile şi la activităţile care utilizează solvenţi organici -Partea a 3 a

- Acoperirea de protectie a autovehiculelor noi din categoria M1 si din categoria N1, in situatia in care sunt acoperite in aceleasi instalatii ca si autovehiculele din categoria M1(Consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili >15 tone/an si productia anuala de produse acoperite >5000)- Vopsire caroserii.

Cod CAEN 2910- Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;

Cod CAEN 2932-Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

Cod CAEN 3822- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.

Numele si prenumele proprietarului:  S.C. Automobile Dacia S.A.

Persoana imputernicita sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de revizuire   a autorizatiei integrate de mediu: Nae Melania, telefon:  0758684903

Responsabil cu activitatea de protectie a mediului: Nae Melania, telefon:  0758684903

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam, prin prezenta, revizuirea  autorizatiei integrate  de mediu nr. 18/01.11.2017, conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea analizarii si demararii procedurii de revizuire.

Nume si Prenume: MIHAI BORDEANU

Functia: Reprezentant legal, prin imputernicit NAE MELANIA

Semnatura si stampila:

Data: decembrie  2021

INFORMATIA SOLICITATA DE ARTICOLUL 6 AL DIRECTIVEI IPPC

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare Sectiunea 4.2 |  |
| - materiile prime si auxiliare, alte substante si energia utilizata in sau generata de instalatie | Formularul de solicitare Sectiunea 3 |  |
| - sursele de emisii din instalatie | Formularul de solicitare Sectiunea 5 |  |
| - conditiile amplasamentului pe care se afla instalatia | Raportul de amplasament si Sectiunea 1.1 |  |
| - natura si cantitatile estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu, precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Formularul de solicitare Sectiunea 5 |  |
| - tehnologia propusa si alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie | Formularul de solicitare Sectiunea 5 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| - masuri suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale decurgand din obligatiile de baza ale operatorului, asa cum sunt ele stipulate in Art. 3 al Directivei: | - |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare Sectiunea 2 |  |
| (b) nu este cauzata poluare semnificativa; | Formularul de solicitare |  |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu Directiva 75/442/EEC din 15 Julie 1975 privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor; | Formularul de solicitare Sectiunea 8.2. |  |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare; | Formularul de solicitare Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunea1.3 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea IPPC | Anexa 1 punct 2.5 (b), pct.2.6, pct.6.7, pct.1.1 Anexa 7 pct.8 din Legea 278/2013 | DA |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a emiterii autorizatiei a fost achitata | copie OP |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare | DA |  |  |
| 4 | Rezumat netehnic | DA |  |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toti factorii de mediu | - |  |  |
| 6 | Raportul de amplasament | DA |  |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | - |  |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | DA |  |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | - |  |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Anexat la Raportul de amplasament |  |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare Sectiunea 1.2 |  |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Formularul de solicitare Sectiunea 1.1 |  |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | - |  |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substante periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Raport de amplasament |  |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea zgomot |  |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  |  |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 5 |  |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Raport de amplasament |  |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Anexat la Raportul de amplasament |  |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | - |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Nu e cazul |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | - |  |  |
| 23 | Bilantul de mediu- pentru instalatiile existente | Anexat |  |  |
| 24 | Raportul studiului de evaluare a impactului - pentru instalatiile noi | Nu e cazul |  |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea | - |  |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate | Anexate la Raportul de amplasament |  |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | - |  |  |
| 28 | Copie a anuntului public | anexat |  |  |

Secţiunea 1: Rezumat netehnic

## 1. Descriere

Numele procesului: Conform Legii 278/2013-privind emisiile industriale, Anexa 1, activitatile se incadreaza astfel:

-pct. 2.5.” Prelucrarea metalelor neferoase”

b) topirea, inclusiv alierea de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate si exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone/zi pentru plumb si cadmiu sau 20 tone/zi pentru celelalte metale"- Turnatorie Aluminiu;

- pct.2.6."Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3":Vopsire prin cataforeza-volum baie fosfatare-23 m3;Vopsire caroserii-volum baie fosfatare tricationica prin imersie-190 m3.

-pct. 6.7.”Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 Kg/ora sau mai mare de 200 tone/an"- Vopsire caroserii;Vopsire piese plastic;Vopsire prin cataforeza;

-pct.1.1.”Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW."- Centrala termica.

Incadrare conform Legii 278/2013- privind emisiile industriale, Anexa 7- Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile şi la activităţile care utilizează solvenţi organici –Partea a 2 a

- pct.8."Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei"

- Consum de solventi organici cu continut de compusi oerganici volatili >15 tone/an-   Vopsire piese plastic;

- Consum de solventi organici cu continut de compusi organici volatili intre 5-15 tone/an- Vopsire prin cataforeza.

Incadrare conform Legii 278/2013- privind emisiile industriale, Anexa 7- Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile şi la activităţile care utilizează solvenţi organici -Partea a 3 a

- Acoperirea de protectie a autovehiculelor noi din categoria M1 si din categoria N1, in situatia in care sunt acoperite in aceleasi instalatii ca si autovehiculele din categoria M1(Consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili >15 tone/an si productia anuala de produse acoperite >5000)- Vopsire caroserii.

Motivul revizuirii

Fata de conditiile din autorizatia integrata de mediu nr. 18/01.11.2017, a intervenit o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii si anume:

In anul 2018, societatea Automobile Dacia S.A:

-  a  obtinut decizia nr. 204/04.04.2018 pentru desfiintare partial hala presaj H102- C39;

- a  obtinut decizia nr. 205/04.04.2018 pentru desfiintare linie asamblaj cutii de viteza CV JH;

-  a  obtinut decizia nr. 262/03.05.2018 pentru extindere hala presaj- Linie prese XL-HS (regim de inaltime S+P);

- a obtinut decizia nr.843/28.12.2018 pentru extindere depozit PHF- C27(extindere caroserie);

- a  obtinut decizia nr. 842/28.12.2018 pentru extindere hala masini unelte C6.

In anul 2019, societatea Automobile Dacia S.A:

- a obtinut Clasarea notificarii nr.4712/27.02.2019 pentru construire depozit logistic Motor2;

- a  obtinut Clasarea notificarii nr. 5441/07.03.2019 pentru desfiintare statie CO2- C18;

- a  obtinut acordul de mediu nr. 5/19.03.2019 pentru extinderea capacitatii de productie vehicule Dacia, obiectiv:cladire vopsitorie;

- a  obtinut Clasarea notificarii nr. 7532/27.03.2019 pentru  construire gara rutiera zona poarta 8;

- a obtinut Clasarea notificarii nr. 13104/28.05.2019 pentru desfiintare gara rutiera monobloc 1- Motor General- C11;

- a  obtinut Decizia nr. 324/24.06.2019 prntru extindere anexa tehnica C36 in vederea maririi capacitatii de productie;

- a  obtinut Decizia nr. 290/04.06.2019 pentru construire sistem de alimentare cu GPL prin reamplasarea unui rezervor existent pe o structura metalica;

- a obtinut Decizia nr. 488/11.09.2019 pentru dezafectare partiala a 5 cuptoare de tratament termic din departamentul  cutii de viteza JH.

In anul 2020, societatea Automobile Dacia S.A:

- a obtinut Decizia nr. 431/29.07.2020  pentru extindere cladire montaj- 7100 mp, in vederea extinderii  capacitatii de productie;

- a obtinut Decizia nr. 515/22.09.2020 pentru realizarea a 15 foraje piezometrice pentru monitorizarea calitatii apei din subteran;

-  a modificat  autorizatia de gospodarire a apelor;

- a obtinut  Decizia etapei de evaluare initiala nr.21637/18.11.2020 pentru proiectul,,Construire platforma incinerator” in vederea implantarii unui incinerator (regenerativ) de compusi organici volatili in zona Vopsire Caroserii, cat si a unui schimbator de caldura aer/apa, avand ca scop   reducerea emisiilor de compusi organici volatili din procesul actual de vopsire caroserii 65 veh/h. Acesta va reduce emisiile de compusi organici volatili de la urmatoarele instalatii: etuva cataforeza, etuve apret, etuve lac, cabina aplicare apret (deconcentrare aer).

- a obtinut Decizia etapei  de incadrare nr. 126/10.03.2021 emisa de APM Arges pentru proiectul,,Construire platforma incinerator”, cu evaluare de impact asupra mediului;

- a primit adresa nr.21637/15.03.2021 emisa de APM Arges in vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluarii si de realizare a Raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul,,Construire platforma incinerator”

- a primit adresa nr. 21637/19.05.2021 emisa de APM Arges, in vederea parcurgerii etapei de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului,  se continua procedura de emitere a acordului de mediu  prin completarea documentatiei tehnice cu Raportul privind impactul asupra mediului.

- a primit adresa nr. 21637/04.08.2021 emisa de APM Arges, prin care s-a solicitat completarea Raportului privind impactul asupra mediului cu referinte la BAT/BREF(cele mai bune tehnici disponibile), BAT-ul de referinta, tehnica BAT adoptat, valori limita de emisie estimate si compararea acestora cu cele recomandate de BAT.

Situatia tuturor investiilor pe platforma Dacia in perioada 2017-2020 este urmatoarea:

| Investitii propuse si realizate in anul 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire proiect | Act de reglementare | Stadiu lucrare | Observatii |
| Construire copertina expeditie H606 Cortubi | Clasarea notificarii nr.22742/13.10.2017 | Receptionat 433/05.12.2018 | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Construire copertina autobuze Poarta 1 | Clasarea notificarii nr.21560/3.10.2017 |  | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Construire spalatoria auto parc POOL | Decizia nr.961/4.12.2017 | Receptionat 404/26.10.2018 | Nu este unitate de productie Investitie realizata |

| Investitii propuse si realizate in anul 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire proiect | Act de reglementare | Stadiu lucrare | Observatii |
| Copertina autobuze si platforma | Clasarea notificarii nr.1476/19.01.2018 | PVRTL.403/25.10.2018 | Nu este unitate de productie Inestitie realizata |
| Modificare traseu conducta ape pluviale pentru extindere Presaj | Clasarea notificarii nr. 2747/6.02.2018 | PVRTL.350/13.19.2018 | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Modificare traseu conducta gaze naturale pentru extindere Presaj | Clasarea notificarii nr.2746/6.02.2018 | PVRTL. 349/13.19. 2018 | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Construire post TRAFO in vederea extinderii Halei Presaj -Linie prese XL HS | Clasarea notificarii nr.2953/6.02.2018 | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Desfiintare partiala Hala Presaj H102-C39 | Decizie etapa incadrare nr.204/4.04.2018 | PVRTL.07/18.01.2019 | Investitie realizata |
| Desfiintare linie asamblaj CV JH | Decizie etapa incadrare nr.205/4.04.2018 |  | Investitie realizata |
| Extindere Hala Presaj -Linie prese XL HS (3 tuburi radiante cu cosuri individuale; putere termica nominala 0,37 MW /tub; incalzire hala Presaj -sezon rece) | Decizie etapa incadrare nr.262/3.05.2018 | Finalizat- receptie in curs | Unitate de productie |
| Construire gard perimetral peron de calatori si copertina metalica piata big | Clasarea notificarii nr.7661/11.04.2018 | PVRTL. 402/25.10.2018 | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Realizare Copertina B309-C63 | Clasarea notificarii nr.15784/20.07.2018 | Lucrarea nu se mai face |  |
| Construire cladire centrala termica ACI CATA (2 Cazane de apa fierbinte, Bosch Germania, un cazan in functionare/un cazan in rezerva, LOOS tip UT-M 26x10; cos evacuare gaze arse, individual, inox, izolat cu vata, H=11 m, D=360 mm) | Clasarea notificarii nr.16848/3.08.2018 | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Construire platforma betonata turnuri de racire si local de pompe extindere Presaj XL HS | Decizie etapa incadrare nr.607/20.09.2018 | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Desfiintare copertina B412-C64 | Clasare notificare | Finalizat | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Extindere depozit PHF –C27 (extindere caroserie) | Decizie etapa incadrare nr. 843/28.12.2018 | Finalizat- receptie in curs | Unitate de productie |
| Extindere hala Masini Unelte - C6 ( H401) | Decizie etapa incadrare nr.842/28.12.2018 | PVRTL. 216/11.06.2020 | Investitie realizata |
| Desfiintare sistem de alimentare cu GPL C 29 | Clasare notificare | Finalizat | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Construire gard perimetral piata BIG | Clasarea notificarii nr.7661/11.04.2018 |  |  |

| Investitii propuse si realizate in anul 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire proiect | Acte de reglementare | Stadiu lucrare | Observatii |
| Extindere capacitara vopsire caroserii 75 veh/h | Acord de mediu nr.5/19.03.2019 realizat constructie cladire | Stand-by | Unitate de productie |
| Acord de mediu construire legatura SQ52 | Clasarea notificarii nr.2200/31.01.2019 | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie |
| Acord de mediu extindere anexa tehnica C36 (extindere Motor 2) | Decizie etapa incadrare nr. 324/24.06.2019 | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) | Unitate de productie |
| Solicitare acord de mediu Pasaj de legatura gara rutiera receptie piese brute -Motor 2 | Clasarea notificarii nr. 4713/26.02.2019 | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) | Nu este unitate de productie |
| Solicitare acord de mediu Pasaj de legatura gara Hala Edile -Sectia Tamplarie | Clasarea notificarii nr. 4711/26.02.2019 | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) | Nu este unitate de productie |
| Construire copertina Motor 4-H401 | Clasarea notificarii nr. 4714/26.02.2019 | PVRTL.215/11.06.2020 | Nu este unitate de productie |
| Construire Depozit Logistic Motor 2 | Clasarea notificarii nr. 4712/27.02.2019 | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) |  |
| Construire pasaj de legatura Gara rutiera receptie piese brute -Motor 2 | Clasarea notificarii nr. 4713/26.02.2019 | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) | Impact redus asupra mediului |
| Desfiintare statie CO2 | Clasarea notificarii nr. 5441/7.03.2019 | PVRTL/27.06.2019 | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Sistem de alimentare cu GPL | Decizie etapa incadrare nr. 290/4. 06. 2019 | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie Investitie realizata |
| Realizare tunel de legatura Caroserie Vopsitorie | Clasarea notificarii nr. 5440/7.03.2019 | Nedemarat |  |
| Gara rutiera poarta 8 | Clasarea notificarii nr. 7532/27.03.2019 | Executie in curs | Nu este unitate de productie |
| Desfiintare gara rutiera Hala Motor C15 | Clasarea notificarii nr. 7533/22.03.2019 | Nedemarat |  |
| Construire punct termic cladire SPSU-T513 | Clasarea notificarii nr 9739/16 04 2019 | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) | Nu este unitate de productie |
| Dezinvestire cuptoare TTH CVJH | Decizie etapa incadrare nr.488/11.09.2019 | PV dezmembrare nr.2473/3.02.2020 |  |
| Desfiintare gara rutiera monobloc I-Montaj General-C11 | Clasarea notificarii nr.13104/28.05.2019 | Nedemarat |  |
| Realizare tunel de legatura Vopsitorie Montaj | Clasarea notificarii nr. 14247/14.06.2019 | Nedemarat |  |
| Construire copertina deseuri Montaj General | Clasarea notificarii nr. 13105/28.05.2019 | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie |
| Solicitare acord de mediu pt "Construire gara rutiera Logistica Montaj - 1600 mp" | Clasarea notificarii nr.13105/28.05.2019 | Nedemarat |  |
| Solicitare acord de mediu pt "Construire gara rutiera Logistica Montaj - 1149 mp" | Clasarea notificarii nr.13105/28.05.2019 | Nedemarat |  |
| Zid de sprijin si platforma betonata B307 | Clasare notificare | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie |
| Construire SAS B307 | Clasare notificare | Finalizat- receptie in curs | Nu este unitate de productie |
| Extindere linie asamblare Montaj-crestere capacitara 75 veh/h |  | Stand-by | Unitate de productie |
| Hala Depozit Logistic si gara rutiera Kranz1 Suprafata totala 5605 mp | Acord de mediu Krantz -activitate Automobile Dacia | Receptionat (chirie) | Activitate logistica Automobile Dacia |
| Cladire logistica Proiect 75 JPH, doua gari rutiere si pasaj _ Parc CLE zona C Kranz2 Suprafata totala 17479 mp | Acord de mediu Krantz -activitate Automobile Dacia | Receptionat (chirie) | Activitate logistica Automobile Dacia |
| Cladire logistica SQ52 si gara rutiera Kranz3 Suprafata totala 4210 mp | Acord de mediu Krantz -activitate Automobile Dacia | Receptionat (chirie) | Activitate logistica Automobile Dacia |
| Tunel de legatura (intre Cladirile logistice Kranz 1 si Kranz 2) Suprafata totala 1500 mp | Acord de mediu Krantz -activitate Automobile Dacia | Receptionat (chirie) | Activitate logistica Automobile Dacia |

| Investitii propuse si realizate in anul 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire proiect | Act de reglementare | Stadiu lucrare | Observatii |
| Extindere zona GPL in flux Dacia C60 | Clasarea notificarii nr.2419/17.02.2020 | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) | Nu este unitate de productie |
| Copertina expeditie vehicule rutiere zona pavilion MT1 | Clasarea notificarii nr.13141/26.06.2020 |  | Nu este unitate de productie |
| Parcare auto zona Omsan | Activitate care se va prelua de la Omsan | Lucrare in curs (nu s-a facut receptia) |  |
| Copertina de legatura Hala Monobloc II -Hala Logistica Proiect SQ52 | Clasarea notificarii nr.14972/27.07.2020 |  |  |
| Solicitare acord de mediu pt "Construire extindere cladire Montaj - 7100mp" | Decizia nr.431/29.07. 2020 | Nedemarat |  |
| Notificare construire piezometre Dacia | Decizie nr.515/22.09. 2020 | Nedemarat | S-a obtinut aviz gospodarire ape |
| Construire platforma incinerator Vopsire Caroserii | Decizia etapei de evaluare initiala nr. 21637/18.11.2020 Decizia etapei de incadrare nr.126/10.03.2021 cu evaluare de impact asupra mediului -continuarea procedurii pentru obtinerea acordului de mediu |  |  |
| Extindere cai ferate industriale Linia 10 si Linia 11 | Solicitare acord |  |  |

Destinatia terenului:

Suprafata totala a amplasamentului societatii este de 158,17 ha, iar terenul pe care este pozitionata societatea are o utilitate industriala. In cadrul societatii se desfasoara procese tehnologice si activitati la nivelul departamentelor, sectiilor si unitatilor elementare de lucru (UEL). In prezent, halele in care isi desfasoara activitatile de productie societatea Automobile Dacia S.A. sunt amplasate pe un teren care apartine societatii, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 2020/13.06.1995.

Constructii si instalatii

Constructii

Suprafata totala  a amplasamentului societatii este de 158,17 ha.

La momentul actual sunt executate, in baza autorizatiilor emise anterior, halele de productie, constructiile auxiliare si spatiile de amenajare necesare derularii activitatilor de productie si  activitatilor administrative, in conditii optime de productivitate, prevenire si protectie si protectia mediului.

Instalatii

A) Instalatii pentru retinere si dispersia poluantilor in atmosfera

Centrala Termica Departament Energie Mediu Prestatii Industriale

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Producere abur tehnologic in cazane Vitomax HS 200, 2 x7,66 MW | Sistem de evacuare emisii dirijate 2 cosuri de evacuare: C1a, C1b, 1/cazan, D=1,1 m, H=18000 mm. Arzatoare cu emisie scazuta de NOx, controlul arderii, contorizarea consumului de combustibil; Gaze arse:Q=20000 Nmc/h |
| Producere apa fierbinte pentru procese tehnologice 2 cazane ignitubulare 14 MW – LOOS UT-M-58x10 | Arzatoare cu emisie scazuta de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil. Sistem de evacuare emisii dirijate – 2 cosuri C1f, C1g D= 1,1 m si H=18000 mm Gaze arse: Q=22000 Nmc/h/cazan |
| Producere apa fierbinte pentru termoficare 5 cazane ignitubulare din care 4 cazane de 16,2 MW tip Witomax HW 200 si 1 cazan tip Vitomax HW 200 -7,5MW | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=18000 mm, 4xD=1,2 m; 1xD=1,1 m C1e,C1d,C1c,C1h,C1i Gaze arse: Q=20000 Nmc/h/cazan |
| Producere apa fierbinte pentru At Cataforeza, 2 cazane Bosch Germania, un cazan in functionare /un cazan in rezerva, LOOS tip UT-M 26x10 -3,5 MW/cazan | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil 2 cosuri evacuare gaze arse .Fiecare individual/cazan inox , izolat cu vata, H=11 m, D=360 mm |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona “prese inalte” | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (10 cosuri) |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona “prese medii” sau „prese mici „ | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (5 cosuri) |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona Logistica Presaj | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (5 cosuri) |
| Incalzire Extindere Hala Presaj 3 cu ajutorul tuburilor radiante | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (3 cosuri) |
| Centrala Termica Krantz | 3 cosuri |

Departament Aluminiu

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 3 cuptoare cu gaz 3,5 to/h STRIKO, tratarea metalului topit, afinare si degazare | 1 cos/cuptor H = 13,5 m, D = 800 mm, arzătoare cu emisii scăzute de Nox, monitorizare parametrii de proces(t, p, debit gaz) Gaze arse: Q1=11756 Nmc/h;Q2= 12298 Nmc/h;Q3=12118 Nmc/h |
| 2 cuptoare cu gaz 3,5 to/h BOTTA, tratarea metalului topit, afinare si degazare | 1 cos/cuptor H =13,5 m, D = 800 mm, arzătoare cu emisii scăzute de Nox, monitorizare parametrii de proces(t, p, debit gaz) Gaze arse Q1= 12298 Nmc/h;Q2=12118 Nmc/h |
| 1 instalatie rotor ject –tratare metal topit,afanare si degazare | 1 cos/ 2 instalatii de tratarea metalului topit, afinare si degazare H =13,5 m, D = 250 mm;Gaze arse:Q=392 Nmc/h |

Vopsitorie caroserii

Instalaţii evacuare noxe din activitatea de producţie

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Procese de tratamente de suprafata | 3 cosuri de evacuare H=14,5 m D=800 mm ( fosfati) |
| Procese de vopsire: |  |
| cabină apret + deconcentrare cabina de apret | 1 cos deconcentrare cabina apret ,12 000 Nm3/h H=21 m,D=1m, ( COV) |
| cabina aplicare mastic | 1 cos de evacuare H=21 m, D=1x1000mm, ( COV) |
| cabină ceara sub caroserie | 3 cosuri de evacuare H=21 m, D=2x3000 mm, 1x600 mm |
| cabină ceara interior | cos de evacuare H=11,5 m, D=1x1000 mm |
| cabină slefuire | 1 cos de evacuare H=22 m, D=1x1200 mm ( particule) |
| etuvă grund | Cc1(racordeaza cosurile C1- C2 C4) la incinerator H=14 m ,D=1m, 26000 Nm3/h ( COV) |
| etuva grund | 10 cosuri de evacuare H=14,5 m, D=10x250 mm (ardere gaz metan) |
| baie cataforeza | 1 cos de evacuare H=12,5 D=0,800 mm (COV) |
| etuvă apret1 | 3 cosuri de evacuare H=3x12,8m; D=3x550 mm (ardere gaz metan) |
| etuvă apret1 | Ce1(racordeaza cosurile C32,C34) la incinerator, H=14 m D=0.8 m ; 15000 Nm3/h, ( COV) |
| etuvă apret 2 | 3 cosuri de evacuare H=3x12,8 m; D=3x550 mm (ardere gaz metan) |
| etuvă apret 2 | Ce2(racordeaza cosurile C41, C42, C43) la incinerator H=14 m ,D=0.8 m, 22000 Nm3/h, ( COV) |
| etuvă apret 3 | 3 cosuri de evacuare H=1x21 m; H=2x13,5 m;D=300 m (ardere gaz metan) |
| etuvă apret 3 | Ce3(racordeaza cosurile C33, C35,C36), H=14 m ,D=0.8 m, 20000 Nm3/h , ( COV) |
| staţie vopsele | 4 cosuri de evacuare H=20 m, D=4x900mm (COV) |
| post retus | 1 cos H=12 m D=1x800 mm (COV) |
| post fix | 1 cos H=11,5 m D=1x1000 mm (COV) |
| reconditionare sanii | 1 cos H=1x13,5 m, D=1x800 (ardere gaz metan COV)) |
| cabina hidro baza 1 | 4 cosuri H = 22 m; D = 1800 mm (COV) |
| cabina hidro baza 1 | 1 cos H = 22 m; D = 550 mm (particule) |
| cabina hidro baza 2 | 4 cosuri H = 22 m; D = 1200 mm (COV) |
| cabina hidro baza 2 | 1 cos H = 22 m; D = 550 mm (particule) |
| cabina lac1 | 2 cosuri H=22 m; D = 1800 mm(COV) |
| cabina lac 2 | 2 cosuri H=22 m; D = 1800 mm(COV) |
| etuva hidro1 | 4 cosuri H=22 m; D =4x 600 mm (ardere gaz metan) |
| etuva hidro1 | Cl1(racordeaza cosurile C74,C77) H=22 m ,D=0.6 m, 15 000 Nm3/h ,( COV) |
| etuva hidro2 | 4 cosuri H=22 m; D =4x 600 mm (ardere gaz metan) |
| etuva hidro 2 | Cl2 (racordeaza cosurile C75,C76) ,H=22 m ,D=0.6 m 15 000 Nm3/h,( COV) |
| Incinerator de tip regenerativ RTO3 | 1 cos H=25 m; D =2.203 m (ardere gaz metan) (COV,formaldehida) |

Vopsitoria piese plastic (bare paraşoc)

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Incinerator gaze –oxidare termica regenerativa | 1 cos de evacuare H=15,5 m, D=0,80 m; Q=16000 Nmc/h |
| Cos evacuare gaze arse flamaj | 1 cos de evacuare H=13,5 m, D=1,20 m; Q=45700 Nmc/h |

Departament Sasiuri

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 1.Atelier Cataforeza Chassis |  |
| Linie TTS+Cataforeza (1 cos evacuare comun) | Cos evacuare H=10 m, D =0.60 m; Q=52000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva, uscare-intrare | Cos evacuare H=12 m, D =0.60 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva uscare-zona mediana | Cos evacuare H=12 m, 0,6 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva uscare-iesire | Cos evacuare H=10 m, D =0.60 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare generala gaze rezultate din proces | Cos evacuare H=12 m, D =0.80 m; Q=70000 Nmc/h |
| 2.Atelier Uzinaj Punti |  |
| Cos evacuare centrala de aspiratie praf (pulberi) (1 cos) | Cos evacuare H=13 m, D =0.8 m; Q=55000 Nmc/h |
| Cos evacuare cabina de vopsit si uscat disc(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.6 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare masina de vopsit si uscat tambur(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.6 m; Q=15000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de vopsit disc 3OP | Cos evacuare H=12 m, D =0.7 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de spalat tambur(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.4 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de spalat disc 3OP (1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.4 m; Q=5000 Nmc/h |
| 3.At Sudura si Ambutisaj Chassis |  |
| Evacuare gaze arse centrale aspiratie linii sudura (11 cosuri) | C1 Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=70000 mc/h C2 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=56000 mc/h C3 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=57000 mc/h C4 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=65000 mc/h C5 Cos evacuare H=15 m, D =1,2 m; Q=56000 mc/h C6 Cos evacuare H=13 m, D =1,2 m; Q=80000 mc/h C7 Cos evacuare H=15 m, D =1 m; Q=23000 mc/h C8 Cos evacuare H=14 m, D =1,2 m;Q=90000 mc/h C9 Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=60000mc/h C10 Cos evacuare H=12 m, D=1,25 m; Q=60000 mc/h C11 Cos evacuare H=12 m, 1.4x1.4 m; Q=70000 mc/h |

Departament Motoare

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 1.Atelier Motor 1 |  |
| Instalatie aspiratie vapori emulsie | Cos evacuare H=15 m, D =0.60 m; |
|  | Cos evacuare H=15 m, D =0.60 m; |
| 2.Atelier Motor2 |  |
| Aspiratie fum Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=11,8 m, D =0.65 m; Q=15000 mc/h |
| Aspiratie vapori ulei Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=11,4 m, D =0.550 m; Q=10500 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=12 m, D =1 m; Q=31500 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie Volant H4 | Cos evacuare H=12,7 m, D =0.80 m;Q=24000 mc/h |
| Biela H | C5M2 Cos evacuare H=8.55 m, D =0.650 m; Q=15000 mc/h |
| Capace palier,aspiratie vapori emulsie | Cos evacuare H=11,4 m, D =0.550 m;Q=10000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.800 m;Q=20000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.800 m;Q=20000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.300 m;Q=4000 mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| 3.Atelier Motor3 |  |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. | Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. |
| 4.Atelier Motor4 |  |
| Aspiratie vapori emulsie Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=14,4 m, D 1 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori ulei (honuire) Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=11,72 m, D 0,350 m; Q= 10000 mc/h |
| Aspiratie vapori lichid de spalare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,6 m; Q=15000 mc/h |
| Aspiratie vapori impregnare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,550 m; Q=11000 mc/h |
| Aspiratie vapori impregnare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,750 m; Q= 21000 mc/h |
| CCY HR 10 Aspiratie vapori ulei Rodage | Cos evacuare H=14.8 m, D 0,500 m; Q= 10000 mc/h |
| CCY HR 10 Aspiratie la sec AQUALINE | Cos evacuare H=10.5 m, D 0,600 m; Q= 10000 mc/h |
| CCY HR 10 aspiratie masina metalizat Heller 1/2/3 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,600 m; Q= 12000 mc/h |
| CCY HR 10 aspiratie Keller 4 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,450 m; Q= 4000 mc/h |
| 5.Atelier Motor5 (BR10 si Chiulasa) |  |
| Aspiratie vapori emulsie carter cilindri BR10 | Cos evacuare H=14.72 m, D 1,0 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie chiuloasa H4 | Cos evacuare H=14.72 m, D 1,1 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie utilaje Nagel | Cos evacuare H=14.72 m, D 0.375 m; Q=6000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie Aqualine uzinaj la sec | Cos evacuare H=20 m, D 0.6 m; Q=10000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie vapori ulei RODAGE | Cos evacuare H=20 m, D 0.45 m; Q=10000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie Keller 5 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,450 m; Q= 4000 mc/h |
| 6.Atelier Uzinaj Aluminiu |  |
| Aspiratie vapori emulsie Uzinaj Aluminiu | Cos evacuare H=11,67 m, D 0,95 m; Q=30000 Nmc/h -2 cosuri |

Departament Cutii Viteza JH

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| - At Cutii Viteza |  |
| Evacuare aerosoli de emulsie centrale de filtrare (5 cosuri) | Cos evacuare H=15 m, D 1 m; Q=50000 Nmc/h |
| 2.Atelier Tratament termic |  |
| Evacuare gaze arse linia de tratament termic Ipsen ( 1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=80000 Nmc/h |
| Evacuare gaze arse cuptor Aichelin 3 cosuri (zona preoxidare,zona carbonitrurare,manutanta) | Cos evacuare H1=15 m, D =0.35 m; Q=5500 Nmc/h Cos evacuare H2=15 m, D =0.5 m; Q=5500 Nmc/h Cos evacuare H3=15 m, D =0.35 m; Q=5500 Nmc/h |

Departament Caroserii

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Evacuare Ouvrants H79 C1 Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D =0,8 m; Q=11870 mc/h |
| Evacuare Ouvrants H79 C2 Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D =0.8 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare cadru lat. dr. H79 C3 Evacuare USI SP BJI/LJI Sudura in puncte/ masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0.8 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare asamblare generala H79 C4 Evacuare Unit BJI Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D=0.8 m; Q=53500mc/h |
| Evacuare prelli H79 C5 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=32400mc/h |
| Evacuare demibloc H79 C6 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10640mc/h |
| Evacuare unitate centrala H79 C7 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare esapament C8 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=12,3 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare esapament C9 Evacuare Esapament | Cos evacuare H=12,3 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare PRP C10 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=10,5 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare capote H79 C11 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=10,5 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare cadru lat. dr. parte fata H79 C12 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare asamblare L52* C13 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=32400mc/h |
| Evacuare asamblare BK52 C14 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=14,6 m, D=1,1 m; Q=53500mc/h |
| Evacuare finisare sudura C15 Evacuare AG FLUX C SR/Masticare | Cos evacuare H=14 m, D=0,8 m; Q=11870mc/h |
| Evacuare finisare sudura C16 Evacuare AT Esapament | Cos evacuare H=15,2 m, D=1,5 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare cadru lat. stg./dr. L52 C17 Evacuare Asamblare generala FLUX A | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare asamblare generala BK52 C18 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=15,2 m, D=1,5 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare asamblare L52 C19 Evacuare USI F BJI/LJI Sudura in puncte/Masticare | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare bloc fata L52 C20 Evacuare FLUX C1 Sudura in puncte | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C21 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=14,4 m, D=0,7 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C22 Evacuare Demibloc X52 si BJI/ SR/ SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare laborator 3D C23 Evacuare Demibloc HJD si UNIT C HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare final C24 Evacuare Cadru L L52 | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C25 Evacuare UNIT C HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare cadru lat. stg./dr. L52 C26 Evacuare Demibloc HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate spate L52 C27 Evacuare UNIT C si UNIT SP HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate spate BK52 C28 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate centrala BK52 C29 Evacuare UNIT C HJD SR | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C30 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C31 Evacuare Trav PL Bord SEFG | Cos evacuare H=11 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C32 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C33 Evacuare Asamblare generala FLUX A | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C34 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte/ Masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C35 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=14.2 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C36 Evacuare USI F BJI/LJI Sudura in puncte/Masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |

Departament Presaj

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Cos evacuare noxe operatii sudura zona SM2 (2 buc) | Cos evacuare H=2x 8 m, D =2x0,45x0,320 m; |

Departament Montaj General

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Cos evacuare bancuri rulaj verificare proces de ardere (2 cosuri) Cos evacuare noxe aer post reglare directie (2 cosuri) | Cos evacuare H=4x12 m, D=4x1000x800 m; Q=4x22000 Nmc/h |
| Evacuare compusi organici volatili aplicare ceara sub caroserie (4 cosuri) | Cos evacuare H=4X12 m, D=4X0.50 m; Q=4X30000 Nmc/h |
| Instalatie de umplere cu motorina | Cos evacuare H=12 m, D=0,400 m; Q=5000 Nmc/h |

Departament    DE – TM

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Standuri bancuri incercari motoare ( 10 cosuri) | Cos evacuare H=18 m, D =7x0.315 m; D=2x0,400 m; D=1x0,080 m Q=52000 Nmc/h |

Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punct de emisie | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicare apret | 1 cos deconcentrare cabina apret | particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare lac liniile 1 şi 2 | C70,C71,C72,C73 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare baza liniile 1 şi 2 | C54, C56, C57, C59, C60, C61, C62,C63 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Operatii de retuş | C31 | Particule vopsea | Filtru Amerglas la partea superioară a cabinei |
| Aplicare ceară aplicare grund 4330 | C49, C50, C51 | Particule vopsea | Filtru Rolomatic 8 buc |
| Aplicare bază hidro | C55, C58 | Particule | Filtre 2 buc |

## Atelier Cataforeză Chassis

| Faza de proces | Punctul de emisie | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Operatii de retus | Cabina retus | Filtru la partea superioara a cabinei |
| Atelier Cataforeza | vopsire cataforeica | Instalatie de ventilatie, care are ca scop realizarea unei suprapresiuni a aerului din interior, prin montarea unei centrale de tratare a aerului cu debit de 30000 mc/h |

Atelier Uzinaj Punti

| Faza de proces | Punctul de emisie | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Vopsire disc | Cabina vopsire disc | Filtru la partea superioara a cabinei |

B) Instalaţii de preepurare locală a apelor uzate industriale:

Apele uzate industriale sunt epurate local la sursa, printr-o serie de instalaţii de epurare (decantoare, separatoare de produse petroliere si staţii de neutralizare), înainte de a fi deversate in reţeaua de canalizare pluvial-industriala.

- Decantoare-separatoare de produse petroliere: toate decantoarele-separatoarele sunt de acelaşi tip (tricompartimentate), au aceeaşi capacitate (V=6,5 mc) si deservesc urmatoarele secţii:

| Nr. crt. | Utilizator/sectie | Amplasament/nr. constructii | Influent/debit maxim zilnic epurat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parc auto - poarta 2 | 1 buc. pe latura de sud -o constructie tricamerala (V=6,5 mc) | -ape de la spalari platforme, scapari accidentale uleiuri- capacitate de epurare, Qzi max.= 10 mc/zi |
| 2 | Aria stocare CV | 1 buc. pe latura de sud-vest - o constructie tricamerala (V=6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 3 | Centrala Termica | -1 buc. pe latura de N -1 buc. pe latura de S - sunt constructii tricamerale cu capacitatea V=6,5 mc | - apele de la purje si golirile de la cazanele CT |
| 4 | Gospodăria de pacura | -1 separator-pentru rezervorul suprateran de pacura - 2 separatoare inseriate | - ape pluviale si scapari accidentale de pacura din zonele unitatilor de epurare Qzi max.= 240 mc/zi |
| 5 | Aria stocare motor 2 | - 1 buc. pe latura de SV - o constructie tricamerala cu capacitate V=6,5 mc | - ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 6 | Poarta 6 | -1 buc. pe latura de SV -o constructie tricamerala cu capacitatea V=6,5 mc | - ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |

- Statia de tratare ape uzate- Vopsitorie

Statia de tratare este amplasata in subsolul halei Vopsitorie II caroserii si asigura epurarea apelor uzate rezultate din sectiile Vopsitorie.

Statia de epurare are in componenta:

- Linia (DCO) fizico-chimica si biologica pentru tratarea incarcarii organice, capacitatea de tratare, Q= 10 mc/h.

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- solutii concentrate alcaline de la degresare;

- ape uzate concentrate de la cataforeza;

- ape reziduale diluate de la cataforeza;

- ape uzate cu continut de vopsea de la hidrofilele cabinelor de vopsire;

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Linia de tratare fizico-chimica are in componenta:

- bazine stocare ape uzate (Vt= 875 mc);

- bazin pentru distrugere acida a emulsiilor;

- bazin dezuleiere statica;

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD982-floculare, var hidratat).

Linia de tratare biologica are in componenta:

- bazin neutralizare efluenti;

- reactor biologic cu pat fix scufundat (2 linii);

- 2 pompe (Q=100 mc/h) pentru recirculare interna a amestecului apa-namol activ;

- 2+1 suflante pentru asigurarea oxigenului necesar procesului de epurare biologica;

- ansamblu masurare oxigen in reactorul biologic;

- bazin coagulare, floculare;

- decantor secundar circular (S=15 mp);

- cuva apa epurata (V= 4 mc) prevazuta cu 1+1 pompe pentru evacuarea apei in canalizarea exterioara, debitmetru electromagnetic, senzori de nivel, ansamblu de masurare pH;

- instalatii pentru stocare si dozare reactivi (acid sulfuric, coagulant, floculant, var, antispumant) necesari procesului de epurare;

- instalatii pentru stocare si dozare nutrienti (acid fosforic 85%, azotat) necesari procesului de epurare biologica.

Apele tratate (epurate) sunt evacuate in canalizarea menajera a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia deshidratare namol (capacitate deshidratare 5 mc/h)

Pentru deshidratarea namolului fizico-chimic si a namolului in exces din treapta biologica s-a executat o unitate de deshidratare care cuprinde:

- bazin de conditionare (V= 1,0 mc);

- bazin ingrosare (V= 25 mc);

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme spacializate.

- Linia (METOX) pentru tratare metale grele, capacitatea de tratare, Q= 30 mc/h

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- ape uzate cu continut de metale;

- solutii concentrate de la baia de activare;

- solutii concentrate acide de la fosfatare;

- ape reziduale diluate de la spalarile dupa fosfatare;

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Linia de tratare are in componenta:

- bazine stocare ape uzate (Vt=300 mc);

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844- coagulare, bonderite SPD982- floculare, var hidratat).

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial – industriala a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia de tratare slamuri are in componenta:

- bazin de conditionare;

- bazin ingrosare;

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

- Statia de tratare fizico-chimica si biologica (Qzi max= 288 mc/zi) Departament Sasiuri - Atelier Montaj Osii Cataforeza

In aceasta statie sunt tratate apele uzate rezultate din procesele de tratamente termice de suprafata si vopsire cataforetica.

Statia are in componenta urmatoarele instalatii:

- Linia de tratare fizico-chimica:

- bazin de stocare ape rezultate din baile de degresare (V=25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q=1,5 mc/h, H= 10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- bazin de stocare a apelor rezultate din spalarea cuvelor de degresare (V= 25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q= 1,5 mc/h, H=10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- dulap de comanda a statiei;

- reactor de coagulare (V= 6 mc);

- reactor de neutralizare (V= 9 mc);

- reactor de floculare (V= 3 mc);

- decantor lamelar (V= 40 mc);

- instalatii de dozare coagulant si floculant.

- Linia de epurare biologica:

- bazin de preluare a apei decantate (V= 18 mc) echipat cu agitator cu elice;

- instalatie de dozare antispumant si nutrienti;

- electropompa de transvazare a apei in reactorul biologic (Q=12 mc/h);

- reactor biologic (V=132 mc);

- decantor secundar (V= 15 mc);

- filtru cu nisip (Dn=1,9 m, H=5,2 m).

- Linia namolului

- pompa de purjare a namolului (Q= 3 mc/h) din decantorul treptei fizico-chimice;

- bazin pentru stocare namol (V=23 mc) echipat cu agitator mecanic;

- pompa de namol (Q= 4 mc/h) pentru pomparea namolului in presa - filtru;

- presa filtru cu platouri.

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

- Galerii subsol Departament Presaj: apa uzata este transferata prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteze.

- Instalatie de tratare emulsii uzate-Turnatorie Aluminiu - asigura tratarea (evaporarea apei si concentrarea reziduurilor nevolatile) emulsiilor uzate provenite din operatia de lubrefiere matrite ale masinilor de turnat sub presiune; capacitatea de tratare Q=19 mc/h.

Instalatia de tratare are in componenta:

- 3 fose tricompartimentate pentru stocarea lichidului uzat (B01-25 mc, B02-30 mc, B03-25 mc);

- 2 separatoare de uleiuri (DPT 1500) cu filtru coalescent si cubitainer stocare ulei uzat;

- 2 bazine stocare lichid uzat dezuleiat (B14, B15, V = 20 mc fiecare);

- 3 tancuri pentru corectie pH, retinere ulei si sedimente (B25, B27, B29, V = 3 mc fiecare) si cubitainer stocare ulei uzat;

- 3 instalatii de tratare LOFT unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili; capacitatea de tratare 2x1400 l/h, 1x1000 l/h;

- sistem dozare antispumant;

- sistem automat de curatare instalatii de tratare LOFT;

- 3 instalatii de racire distilat tip AIRSTAR;

- bazin stocare distilat (B31, V = 20 mc);

- bazin stocare concentrat (B41, V = 12 mc).

Concentratul rezultat este transferat in rezervorul de polipropilena (B41), dupa care este transferat in cubitainere si preluat de o societate autorizata.

Distilatul (apa) este racit in AIRSTAR si retinerea eventualelor urme de ulei se realizeaza in separator coalescent ZPS 1000-D, (A36). Distilatul este transferat in rezervorul de polipropilena (B31), dupa care este evacuat in reteaua de canalizare menajera. Un debit de 80 l/h din distilatul rezultat pentru preparare/completare solutii acido-bazice (10% solutie) utilizate pentru realizare automentenanta instalatie.

- Instalatii de ultrafiltrare ape de spalare si lichide emulsionabile -Cutii Viteza JH asigura: tratarea apelor de la spalare piese, paviment si a lichidelor emulsionabile de pe Platforma Dacia; capacitatea de tratare Q = 19 mc/h.

Permeatul (apa) este evacuat in reteaua de canalizare menajera (cca. 5000 mc/an).

Deseurile generate (namoluri de la separatoarele de ulei/apa, ulei de la separatoarele de ulei/apa categ.2, materiale contaminate) sunt preluate de societati autorizate.

Instalatii de epurare finala

Apele uzate industriale, epurate in instalatii locale de epurare, si apele pluviale sunt preluate de canalizarea pluvial - industriala si sunt epurate mecanic prin instalatiile de epurare finala constituite din patru bazine de retentie si omogenizare (Dn= 45 m si Dn-25 m) si un separator final de produse petroliere.

- Bazinele de omogenizare si retentie (Dn= 45 m; Dn=25 m)

Cele doua bazine de omogenizare si retentie (Dn= 45 m) cu o capacitate de retentie de 4500 mc fiecare si cele doua bazine de omogenizare si retentie (Dn= 25 m) cu o capacitate de retentie de 2000 mc fiecare au rol de atenuare a debitelor de ape pluviale

(3900 l/s), de omogenizare a apelor, de uniformizare a debitelor evacuate, de decantare si de retinere a produselor petroliere.

Transportul apelor spre separatorul final se realizeaza astfel:

- din decantoarele (Dn= 45 m) printr-un colector ovoidal (900/1350 mm, L=1,4 km);

- din decantoarele (Dn= 25 m) printr-un colector circular (Dn=600 mm, L=0,6 km).

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Dn= 45 m) se realizeaza pe 8 paturi de deshidratare (Vt= 4800 mc) amplasate in imediata vecinatate a celor 2 bazine. Dupa deshidratare, namolul este transportat in depozitul controlat de deseuri industriale Davidesti.

Produsul petrolier este colectat intr-un separator de produs petrolier si este depozitat temporar in 2 containere metalice, de unde este preluat pe baza de contract de firme specializate.

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Dn=25 m) se realizeaza pe 5 paturi de deshidratare (Vt= 700 mc), amplasate in imediata vecinatate a celor doua bazine. Dupa deshidratare, namolul este transportat in depozitul controlat de deseuri industriale Davidesti.

Produsul petrolier este colectat intr-un bazin din beton (V=22 mc), de unde este preluat pe baza de contract  de firme specializate.

- Separatorul final de produse petroliere

Instalatia se compune din:

- 2 bazine de flotare;

- 2 camere de intrare-iesire aferente bazinelor de flotare;

- 2 stavilare pentru reglarea debitelor la intrare si iesire;

- 2 stavilare distribuitoare intre canalul de evacuare nou si cel vechi;

- un stavilar by- pass a instalatiei separatorului;

- 2 canale tip Parschall pentru masurarea debitelor;

- 4 suflante SRD 2;

- un rezervor pentru colectarea produselor petroliere (V= 100 mc).

Din separatorul final de produse petroliere apele sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare,,nou’’, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm (Q= 3,43 mc/s) in lungime de cca.2,0 km, la cca.150 m amonte de podul de pe drumul national  DN73 D Argeselu- Mioveni. In acest colector sunt evacuate si apele pluviale rezultate din incinta fosta Transporturi Dacia (Qc = 0,15 mc/s) si a A.I.L.N. (Qc = 1,4 mc/s).

Tot din separatorul final de produse petroliere, pentru situatii de ploi torentiale care depasesc debitul de calcul de 3,43 mc/s, apele sunt evacuate si prin canalul  de evacuare “vechi”. Acest canal este executat din tuburi ovoidale din beton (800/1200 mm, L = cca. 2,0 km) si are descarcare in raul Doamnei (mal stang), la cca. 10 m amonte de podul de pe drumul DN 73D Argeselu-Mioveni.

Instalatii de  recirculare apă:

| Instalatie recirculare (localizare si componenta) | Sectia deservita | Cap. medie instalata (mc/h) |
| --- | --- | --- |
| - 2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Motor 2 | 320 |
| - 8 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 7 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Aer comprimat | 1200 |
| - 5 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Caroserie | 1000 |
| - 2 turnuri VFLZ 483 MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Caroserie (SM2) | 320 |
| - 2 turnuri VXI 36-3R de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare); - 1 turn VXI 95-3 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q= 50 l/s); - 1 turn FVX 443 LR cu circuit inchis; statie de pomapre echipata cu o pompa (Q= 50 l/s); - 2 turnuri VXI 215-4 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata ci 0 pompa (Q= 50 l/s); - 1 turn VXI 145- 2XR fara apa, se lucreaza in regim ECO | Presaj | 300 |
| - 2 turnuri HLF 964 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | TL 4(MT 1) | 180 |
| - 3 turnuri FXV 4444 MR de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | RTR (DE-TM) | 300 |
| - 1 turn de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | RTR (Prototip) | In conservare |
| - 2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Vopsitorie II | 320 |
| - 3 VTL turnuri de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 2 turnuri de racireVXI 145 cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn HXI 662 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare) - 1 turn Jacir cu racire in placi | Turnatorie Aluminiu | 490 |
| - 1 turn EVAPCO, AT 19-96 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu o pompa (Q= 50 l/s) | Sasiuri | 150 |
| - 1 turn VFLZ- 483 MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q= 50 l/s fiecare) cu circuit inchis Baltimore VFLZ 483 MT cu bazin de apa rece(V=1mc fiecare turn) | Presaj (SM2) | 150 |
| TOTAL |  | 4730 mc/h |

Gradul de recirculare al apei raportat la consumatorii industriali este rmax. = 92% si rmed. 75%.

- Instalaţii de măsurare a volumelor de apă prelevate:

| Amplasament | Tip debitmetru | Montaj |
| --- | --- | --- |
| Priza Râului Târgului | 2 debitmetre electromagnetice, conducta 2 x Dn 600 mm | Pe cele 2 conducte de aducţiune de la priza râului Târgului |
| Staţia de potabilizare | Diametrul (Dn 600 mm) | Pe conducta de aducţiune, la intrarea în camera de amestec a staţiei de potabilizare. |

Contorizarea apei evacuate se realizeaza prin urmatoarele instalatii

| Amplasament | Tip debitmetru | Montaj |
| --- | --- | --- |
| Evacuare apa uzata tehnologic pluvial-industriala separator de grasimi | 1 contor Endress - Hauser, cu ultrasunete | Pe canalul de evacuare catre Raul Doamnei |
| Evacuare apa menajera | 1 contor Endress - Hauser, cu ultrasunete | Pe conducta Dn 500 mm, catre statia de epurare ADP Mioveni |

Instalatii de tratare a deseurilor rezultate in procesele tehnologice

Societatea dispune de unitati specializate de tratare a apelor uzate si deseurilor:

- ape tehnologice uzate:  statii de neutralizare;

- produse petroliere/grasimi: separatoare – decantoare;

- namoluri rezultate din procesele de epurare a apelor tehnologice;

- ape uzate, emulsii cu continut de uleiuri si ceara, solutii de spalare si uleiuri uzate: instalatii specializate si dedicate dupa tipul de deseuri, care sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr crt | Utilizator/ sectia | Componenta | Influent/debit/debit maxim zilnic de tratare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sectii mecanice (Cutii viteza, Motor, RMR) | Instalatie de ultrafiltrare ape de spalare si emulsii | Apele supuse tratarii sunt apele de spalare si emulsiile uzate, iar deseul rezultat in urma tratarii (namoluri de la separatoarele ulei/apa-13 05 02*) este evacuat prin firme autorizate. Capacitate de tratare 800 l/h |

- Conform Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021, deseul-13 05 02*, rezultat din Instalatiile de ultrafiltrare de pe amplasament este supus operatiunilor de valorificare R12/eliminare D9.

Descrierea instalatiei de ultrafiltrare

1. Rolul instalatiei de ultrafiltrare

Unitatea de ultrafiltrare este destinata tratarii emulsiilor si produselor de spalare/degresare rezultate din urmatoarele procese de productie:

- uzinarea pieselor metalice si nemetalice - lichide de racire;

- degresarea pieselor metalice si nemetalice in bai apoase cu continut de detergenti.

2. Principiul de functionare

2.1. Ciclul de munca

2.1.1. Prefiltrarea

Baile de tratare sunt mai intai prefiltrate prin filtru gravitar pentru a elimina toate particulele solide mai mari de 30µ.

2.1.2. Umplerea bacului de lucru

Scurgerile prefiltrate sunt deversate in bacul de lucru. Completarea cuvei este controlata prin cele doua nivele de jos si de sus. Imediat ce cererea de completare este efectiva, produsul murdar este transferat prin pompa de alimentare din cuva sa de stocare in filtrul de hartie, apoi se deverseaza in bacul de lucru.

2.1.3. Ultrafiltrarea

O pompa PG, cu un debit de 10 mc/h, transfera lichidul poluat din cuva de lucru spre bucla de concentrare UF. Dupa 5 minute de functionare, ce permite umplerea si degazarea pompei, pompa PC porneste si face sa circule lichidul cu mare viteza in bucla. O parte din acest concentrat este trimis spre cuva de lucru. Permeatul UF este trimis in continuare in reteaua de ape menajere. In cursul ciclului de lucru, concentratul se strange progresiv in bacul de lucru. In consecinta, debitul scade. Operatorul este avertizat in timpul pragului minim al permeatului. Acesta poate sa opereze la alegere:

- un ciclu de functionare fara schimbarea produsului: dupa concentrare, spalare si limpezire a buclei, unitatea UF porneste din nou asupra aceluiasi produs;

- un ciclu de concentrare cu schimbarea produsului. Dupa spalare si limpezire a buclei, unitatea UF reporneste asupra unui alt produs;

- o spalare fara concentrare: bacul de lucru nu este golit. Dupa spalare si  limpezire a buclei, unitatea UF porneste asupra unui produs din bacul de lucru.

2.2. Ciclul de concentrare

Completarea in cuva de lucru este oprita automat. Uleiurile se concentreaza pana la capacitatea maxima concentrata catre membrana (aproximativ 50 %). Sfarsitul ciclului este determinat de nivelul foarte scazut al bacului de lucru sau de debitul minim al permeatului dat de catre debitmetrul electromagnetic. Concentratul este evacuat prin pompa M2 si vana de evacuare YV.

2.3. Ciclul de pregatire spalare

Pregatirea pentru spalare care preceda un ciclu de spalare este lansata automat in urma ciclului de concentrare. Aceasta poate fi realizata manual daca debitul permeatului a scazut rapid in cursul unui ciclu de UF care atinge nivelul de jos.

Obiectivul este de a decolmata membranele UF printr-o spalare acida sau bazica, la temperatura ridicata. Dupa umplerea cuvei, apa este incalzita la temperatura consemnata.  O data temperatura atinsa, operatorul trebuie sa puna permeat in bac apoi sa-si valideze actiunea pe pupitrul operator.

2.4. Ciclul de clatire dupa UF (prin apa retelei)

Apa este trimisa direct in bucla UF. Numai pompa PA functioneaza. Pompa PC este oprita. Clatirea de 10 minute permite evacuarea concentratului obtinut printr-o durata determinata a filtrarii precedente.

2.5. Ciclul de spalare al buclei UF

Dupa adaugarea agentului de spalare in cuva si validarea aportului de agent de spalare printr-o apasare pe butonul,,validare aport produs”, baia de curatire este trimisa in bucla prin pompa PA. Dupa 5 minute de degazare, pompa PC este pusa in actiune. Permeatul (iesirea joasa a modulului) si concentratul sunt trimise spre cuva de spalare. Apar doua situatii:

- debitul nominal al permeatului este recuperat in mai putin de doua ore de spalare: unitatea trece automat in ciclul de clatire. Cuva de clatire este golita. Operatorul trebuie sa valideze reluarea ciclului.

- la capatul celor doua ore de spalare, debitul nominal al permeatului nu este recuperat. Unitatea trece automat in oprire ciclu. Operatorul reia un ciclu de spalare sau pregatire spalare si revalideaza agentul de spalare in timpul pregatirii spalarii.

2.6. Clatire dupa spalare

Cea de-a doua clatire functioneaza ca si prima, dar in acest caz produsele concentrate de spalare si permeatul sunt trimise spre bacul de spalare. Dupa 10 minute ciclul este oprit, cuva de spalare este oprita, operatorul relanseaza un ciclu UF.

Ciclul de filtrare

a) pregatire membrane: pompa de gavaj PG este pusa in lucru, produsul circula de la cuva de lucru de-a lungul modulelor de filtrare si se intoarce in aceasta. Circuitul premeatului este inchis, ceea ce permite introducerea membranelor fara risc de colmataj intempestiv.

b) filtrare: la capatul celor 10 minute, vana automata de reglare SD a debitului de permeat este pilotata si se deschide, astfel incat sa se obtina debitul consemnat.

c) colmatajul membranelor: La capatul ciclului membranele sunt colmatate. Debitul permeatului scade sub nivelul de atentionare. Centrala este oprita.

Descrierea procesului tehnologic de epurare a fluidelor uzate. Anomalii in  functionare si mobilitatea de remediere a acestora.

Procesul tehnologic de epurare a efluentilor uzati se realizeaza parcurgand urmatoarele faze tehnologice:

a) primirea materialelor se face prin golirea vidanjei in basele de intrare;

b) transvazarea lichidelor uzate din cele doua base de intrare in bazinele de stocare se face prin cele doua pompe submersibile aflate in base. In cazul colmatarii sitelor pompelor, acestea se demonteaza si se curata;

c) pornirea pompelor de dezuleiere se face atunci cand in bazinele de stocare apare o pelicula de ulei. In cazul in care pompele de dezuleiere nu functioneaza, se demonteaza capacele de la vasele de vid, se curata sitele, se monteaza capacele la loc, se amorseaza pompa, se porneste pompa si se urmareste procesul de dezuleiere;

d) din bazinele de stocare, lichidele uzate ajung in intermediul pompei de alimentare pe hartia de filtru, situata deasupra cuvei de lucru. Dupa ce trec prin hartie unde se mai face o filtrare a produsului, lichidele uzate ajung in cuva de lucru. In cazul in care deversarea lichidelor uzate nu se face uniform pe suprafata hartiei de filtru, se opreste procesul, se demonteaza sita de deasupra hartiei de filtru, se curata, dupa care se monteaza la loc si se porneste procesul tehnologic;

e) din cuva de lucru, prin intermediul  pompei de gavaj, lichidele uzate ajung in bucla de ultrafiltrare si de aici in membranele de ultrafiltrare situate de o parte si de alta a buclei de ultrafiltrare;

f) ajunse in bucla de ultrafiltrare, lichidele uzate sunt antrenate in interiorul membranelor de catre pompa de circulatie. Datorita presiunii create in interiorul membranelor de catre pompa de circulatie (7 atm), lichidele uzate elimina apa menajera aflata in componenta lor prin orificiile special create pe peretii membranelor;

g) apa menajera eliminata prin procesul de ultrafiltrare ajunge intr-un bazin de stocare, iar de aici, prin intermediul pompei de permeat, ajunge in reteaua de ape menajere;

h) lichidele uzate ramase in bucla de ultrafiltrare dupa eliminarea apei menajere se reintorc in cuva de lucru, de unde vor fi preluate din nou de pompa de gavaj si introduse in bucla de ultrafiltrare;

i) datorita functionarii continue a instalatiei, membranele din bucla de ultrafiltrare - filtrare ajung sa se colmateze, astupandu-se orificiile prin care iese apa menajera. In acest caz se pregateste instalatia pentru spalare. Spalarea se face cu detergent alcalin Ultrasil 9 l.  Pentru a face o spalare a instalatiei se umple cuva de spalare cu apa si se incalzeste la temperatura necesara unei spalari alcaline, se introduce detergentul in cuva in proportie de 8 l/400 l apa, se valideaza, dupa care se trece la oprirea instalatiei. Inainte de spalare se face o clatire a instalatiei, iar imediat dupa spalare se mai face o clatire. In cazul in care dupa o spalare alcalina instalatia nu porneste in parametri (min 2,5 atm pe evacuare permeat), se opreste si se face o noua spalare alcalina. Daca nici dupa a doua spalare instalatia nu functionaeaza in parametrii normali se face o spalare acida cu detergent Ultrasil 75 l. Daca nici dupa aceasta spalare instalatia nu functioneaza in parametri atunci i se face o spalare cu hipoclorit. Daca dupa spalarea cu hipoclorit presiunea se mentine scazuta se va trece instalatia in program de concentrare;

In cazul concentrarii, instalatia nu va mai primi solutii uzate din bazinele de stocare si va prelucra numai lichidele din cuva de lucru, pana ce nivelul  acestuia va ajunge la aproximativ 3,5-4 tone. Ajungand la acest nivel, instalatia se va opri automat, considerandu-se ca ceea ce a ramas neprelucrat in cuva de lucru se numeste deja concentrat.

j) concentratul se elimina din cuva de lucru prin intermediul pompei hidraulice de fund. Pe o perioada de o luna de zile se elimina aproximativ 4-8 tone de concentrat in functie de cantitatea de lichide uzate primite pentru prelucrare, dar si de calitatea acestora.

Uleiul uzat rezultat in urma procesului de dezuleiere se elimina tot cu ajutorul pompei hidraulice de fund. Cantitatea de ulei uzat este tot in functie de cantitatea si calitatea lichidelor uzate aduse. Apa menajera eliminata este functie de numarul de ore de functionare al instalatiei (800 litri x numarul de ore de functionare a instalatiei pe o anumita perioada de timp);

k) datorita anumitor elemente aflate in componenta lichidelor uzate, in timp pot apare mirosuri neplacute in incinta instalatiei de ultrafiltrare.  Pentru eliminarea acestor mirosuri si distrugerea culturilor de bacterii aparute se foloseste Biocid, o substanta care se pune in fosele de la intrarea lichidelor in instalatie. Concentratia este de 0,5 litri/1000 litri de solutii uzate.

Pentru buna functionare a instalatiei se urmaresc anumiti parametri care se inregistreaza pe fisele care se completeaza zilnic:

- data si ora - momentul in care se iau parametrii;

- debit permeat - debitul de apa menajera care iese din instalatie;

- debit minim UF - debitul minim de lichid uzat ce trece prin bucla UF;

- temperatura bac de lucru - temperatura lichidelor uzate aflate in bacul de lucru;

- temperatura maxima bucla - temperatura maxima admisa a lichidului uzat aflat in bucla de ultrafiltrare;

- temperatura spalare alcalina - temperatura optima a amstecului apa+ detergent pentru o spalare in cele mai bune conditii;

- timp spalare alcalina - timpul optim necesar pentru o spalare alcalina (12 minute);

- temperatura spalare acida - temperatura necesara apa+detergent acid pentru o spalare optima a membranelor UF;

- timp spalare acida - timpul necesar unei spalari acide (8 minute);

- pozitie de functionare - ultrafiltrare, spalare, concentrare;

- lichid tratat - emulsie sau baie de spalare;

- ore de functionare - cat a functionat de cand a fost pornita;

- presiune bucla - presiunea din bucla de UF;

- presiune permeat - presiunea apei menajere iesite din instalatie;

- temperatura bucla - temperatura instantanee din bucla de UF;

- debit permeat - debitul apei menajere iesite din instalatie;

- pozitie vana - deschiderea regulatorului de debit apa menajera;

- debit concentrat - debitul concentratului din bucla UF care trebuie reglat sa fie de 7 ori mai mare decat debitul apei menajere;

- volum lichid BS - cantitatea de solutie apoasa uzata adusa;

- volum emulsie - cantitatea totala de emulsie adusa;

- timp functionare PC - orele de functionare ale pompei de circulatie;

- timp functionare PG - orele de functionare ale pompei de gavaj;

- timp functionare motor filtru - orele de functionare ale motorului care ajuta la inaintarea hartiei de filru;

- timp de functionare PA - orele de functionare ale pompei de alimentare;

- timp de functionare dezuleietor emulsie - orele de functionare ale dezuleietorului aflat pe bazinul de stocaj emulsie;

- timp functionare dezuleietor BS - orele de functionare ale dezuleietorului aflat pe bazinul de stocaj baie de spalare;

- contor emulsie - cantitatea de emulsie transvazata din basa in bazin stocaj;

- contor BS - cantitatea de baie de spalare transvazata din basa in bazin stocaj;

- stare permeat - starea apei menajere iesita din instalatie dupa analiza de laborator.

Solutiile uzate aduse de pe platforma Dacia pentru prelucrare la UF sunt transportate cu vidanja sau cubitainerele (cu ajutorul stivuitorului), sunt primite pe baza de borderou de urmarire deseuri si contorizate la intrarea in statia de ultrafiltrare. Lunar se face o situatie cu cantitatile de lichide uzate primite de la fiecare sectie si se inainteaza la responsabilul pe probleme de mediu din cadrul DEFE.

Scopul tratarii

Scopul tratarii il constituie:

-  eliminarea uleiului strain prin procesul de dezuleiere;

- separarea mecanica a partii sedimentabile pe hartia de filtru;

- separarea mecanica a amestecului  uleios;

-  evacuarea permeatului (apa conventional curata) in reteaua de canalizare menajera dupa trecerea prin membranele ceramice.

Rezultatul tratarii

| Deseuri intrate in statia de tratare prin ultrafiltrare |  |  | Deseuri generate din tratare |  |  | Permeat evacuat in reteaua de canalizare menajera |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Cantitate totala 2019 (litri) | Cantitate totala 2020 (litri) | Denumire deseu conf. Deciziei 2014/955/CE | Cantitate totala anul 2019 (tone) | Cantitate totala anul 2020 (tone) | Cantitate totala anul 2019 (mc ) | Cantitate totala anul 2020 (mc ) |
| Solutii apoase (litri) Cod deseu 07 06 01* Emulsii uzate (litri) Cod deseu 12 01 09 * | 5 481 000 | 4 560 000 | Namoluri de la separatoarele ulei apa/ 13 05 02* | 186 | 172,54 | 5186,2 | 4250,8 |
|  |  |  | Ulei de la separat de ulei categ 2/ 13 05 06* | 140 | 136,6 |  |  |
|  |  |  | Materiale contaminate/ 15 02 02* | 0,18 | 0,44 |  |  |

In urma verificarilor efectuate rezulta alte tipuri de deseuri in urma tratarii si anume:

- namoluri de la separatoarele  ulei/apa -  cod deseu 13 05 02*

- ulei de la separatoarele ulei/apa  categ. 2 -  cod deseu 13 05 06*

- materiale contaminate – cod deseu 15 02 02*

Deseuri rezultate in urma procesului de tratare deseuri in instalatia de  ultrafiltrare

| Sursele de deseuri | Codul deseurilor conf Deciziei 2014/955/CE | Denumire deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cuantificare fluxuri deseuri anul 2019 (t/an) | Cuantificare fluxuri deseuri anul 2020 (t/an) | Modalitati de manipulare deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proces de tratare | 13 05 02* | Namoluri de la separatoarele ulei/apa | 186 | 172,54 | Container IBC |
| Proces de tratare | 13 05 06* | Ulei de la separatoarele ulei/apa categ. 2 | 140 | 136,6 | Container IBC |
| Preoces tratare | 15 02 02* | materiale contaminate | 0,18 | 0,44 | Container IBC |

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, societatea  are in dotare urmatoarele instalatii: 1253 hidranti interiori, 166 hidranati exteriori, 108 instalatii de stingere cu sprinklere, 5 instalatii de stingere cu spuma si 24 instalatii de stingere cu drencere.

Masuri specifice pentru prevenirea incendiilor

- utilizarea numai a sculelor care nu produc scantei;

- intretinerea in perfecta stare de functionare a instalatiilor si utilajelor;

- verificarea si curatirea utilajelor;

- se va asigura o ventilatie corespunzatoare a spatiilor;

- caile de acces vor fi libere si curatate permanent;

- verificarea periodica a instalatiilor de stingere a incendiilor;

- cunoasterea de catre tot personalul a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

1.1. Prezentarea condițiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Platforma Automobile Dacia este amplasata in partea nord-estica a intravilanului orasului Mioveni, judetul Arges, pe platoul de la poalele dealului Porcului, bazin hidrografic Arges, curs de apa raul Argesel, mal stang, cod cadastral X-1.017.08.10.00.0.

Platforma Automobile Dacia se afla la distanta 15 km de municipiul Pitesti si la aproximativ 120 km  de municipiul Bucuresti.

Suprafata totala a amplasamentului societatii este de 158,17 ha, iar terenul pe care este pozitionata societatea are utilitate industriala si  are urmatoarele vecinatati:

- Sud – Vest  localitatea Colibasi;

- Nord -   orasul Mioveni;

- Nord – Est, Nord si Est zona deluroasa, impadurita si campuri agricole;

- In partea de Vest zona invecinata este o zona joasa, strabatuta de raul Doamnei.

Platforma Automobile Dacia SA are in componenta:

- Incinta de baza (S = 158,17 ha) situata in partea estica a intravilanului orasului Mioveni, judetul Arges, pe platoul de la poalele dealului Porcului.

- Incinta (S = 15,1 ha) Directia Aliance International Logistics Network Romania (AILN) situata la intrarea in cartierul Mioveni, pe partea stanga a Bulevardului Dacia.

- Fosta incinta (S = 1,84 ha) Transporturi Dacia situata la intrarea in cartierul Mioveni, pe partea dreapta a Bulevardului Dacia, in vecinatatea Penitenciarului Colibasi, momentan spatiu Automobile Dacia SA.

Accesul  pe platforma Dacia se face din  DN 73 Pitesti - Brasov, apoi pe DJ 733 si pe DC 81.

Fig. nr.1. Localizarea amplasamentului

Situatia existenta

In prezent, halele in care isi desfasoara activitatile de productie societatea Automobile Dacia S.A. sunt amplasate pe un teren care apartine societatii, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 2020/13.06.1995.

Poluarea istorica

Pe amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluari semnificative ale terenului, apelor de suprafata sau subterane si nici poluari ale aerului. Activitatea desfasurata pe amplasament nu constituie un factor de risc privind declansarea unor accidente care sa afecteze populatia asezarilor umane din zona.

1.2. Alternative principale studiate de către Solicitant

Datorită faptului că unitatea funcţionează din anul 1966, nu au fost studiate alternative privind amplasamentul sau procesul tehnologic.

1.3. Tehnici de management

S.C. Automobile Dacia S.A. este certificata in  sistemul de management:

- SR EN ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015 - Sistem de Management  de Mediu

Certificat nr. HU09/4347 din 21.06.2020 valabil pana la 20.06.2023

1.4. Intrari de materiale

In cadrul S.C Automobile Dacia S.A. atat prin Sistemul de Management de Mediu cat si a compartimentelor specializate se mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate. Sunt implementate proceduri adecvate pentru utilizare materii prime cu impact mai redus asupra mediului cât şi controlul acestora.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

Principalele materii prime

| Nr crt. | Principalele materii prime/utilizari | Natura chimica/compozitie (Fraze de pericol)/Etichetare | cantitatii anuale | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarma Sudura FI 1,0 mm ROLA 16 KG Sarma de sudura fi 1,2 | - | 12150 kg/an 549000 kg/an | 60 role/palet Rola 15 Kg Butoi 250 si 500 kg |
| 2 | Piese brute uzinaj (tamburi, butuci, discuri, portfuzete) | - | 3.610.723 buc/an | Container SLI=160-400 buc=1tona (portfuzeta) Container SLI=160-400 buc.=1tona (butuc) Container ETM=60-130 buc.=1tona (tambur) Container ETM= 60-130 buc=1tona (disc) |
| 3 | Tabla Lingouri de aluminiu | - | 31.955 t/an 26.060 t/an | Balot grosime 2- 4,5 =greutate 10-15 tone Balot grosime 2-6 = greutate 2- 4 tone Balot 550 kg |
| 4 | Brate brute | - | 1.710.192 buc/an | Container SLI =150-280 buc = 0,115 tone |
| 6 | Detergent Divinol 1434 | Detergent alcalin cu surfactanti nonionici si cationici, agenti de complexare; fara fosfati si silicati 2-(2-butoxietoxi) etanol (112-34-5):1-<2.5%; C9-11 alcool etoxilat:68439-46-3:2.5-<5%; etoxilat de alchilamina cuaternara de coco(863679-20-3):1-<2.5%;2-metilendecanol(110-41-8):<0.1% Fraze H: H319/ GHS07: Iritant | 41.600 litri/an | Retentie Bidon PVC de 25 l |
| 7 | Oxygen tehnic | Gaz comprimat oxigen (07782-44-7) Fraze H: H270; H280 Eticheta: GHS03:Oxidant;GHS04:gaz sub presiune | 60 tub/an | Rastel |
| 8 | Acetilena tehnica | Gaz Acetilena (74-86-2 ) Fraze H: H280;H220;euh006 Eticheta: GHS02:Inflamabil;GHS04:gaz sub presiune | 40 tub/an | Rastel Tub de 6 kg |
| 9 | Unsoare Divinol G 421 | Unsoare pe baza de ulei mineral si sapun pe baza de litiu Fraze H: nu are Eticheta: nu are | 600 kg/an | Retentie |
| 10 | Vopsele alchidica pentru suprafete metalice | Vopsea pt metale: Vopsea alchid-uretan solvantat monocomponent hidrocarburi, C9-C12,n-alcan, isoalcan,ciclic, aromatic (64742-82-1):25-50%; solvent nafta (64742-95-6):5-10%; xilen(1330-20-7):2.5-5%;&-propanol (71-23-8):1-2.5%;2-butanone oxime (96-29-7)<0.5%; alcool gras C18 (162627-17-0)<0.5%; Zirconium 2-ethylhexanoate(22464-99-9)<0.5%; cobalt(II) octoate (136-52-7)<0.5%; 2-ethylhexanoic acid (149-57-5)<0.5% GHS02; GHS07; GHS08; GHS09 H226; H319; H336; H372; H411; EUH066; EUH208 | 4150 kg/an | Retentie Galeata tabla de 25 litri |
| 11 | Spray alb RAL 9003 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11(64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)<0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H: H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 eticheta: GHS02; GHS07 | 522 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 12 | Spray Bleu RAL 5002 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)<0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze fraze H: H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 eticheta: GHS02. | 153 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 13 | Spray Galben RAL 1028 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) <0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H:H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 | 357 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 14 | Spray Negru RAL 9005 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) <0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H:H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 | 745 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 15 | Spray Rosu RAL 3003 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobuta n(75-28-5):10-12.5%;white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)<0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H: H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 | 442 tub./an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 16 | Ulei Divinol GWA ISO 5 | nafta (ulei mineral) GHS08: sensibilizant respirator, CMR fraze H: H304;EUH066 | 60 litri/an | Retentie Bidon de PVC 20 l |
| 17 | Molikote 33 Medium | Unsoare siliconica fara fraze R/H | 540kg | Retentie Bidon metalic 10 l Bidon metalic 180kg |
| 18 | Bady HYD 100 gri | 100% acrilic pt etansare fara fraze R/H | 8.060kg | Retentie Bidon metallic 20kg |
| 19 | Revocol HMVP 307 | Mastic adeziv/oxid de zinc(1314-13-2):0.1-0.25%; distilat parafinic greu(petrol):(64742-65-0):10-20% fara fraze R/H | 93.800 kg | Paletier Butoi metalic 200kg |
| 20 | Unsoare Castrol Spheerol TN | Unsoare sintetica fara fraze R/H | 2.000 kg | Paletier Bidon metalic 50kg |
| 21 | Unsoare Die-Lubric CUP Cutie1KG PETROF | Unsoare//cupru(7440-50-8):5-10%;ditiofosfat de zinc(4259-15-8):1-2.5% fraze H: H319;H412// GHS07 | 80 kg | Retentie;Cutie metalica 1kg |
| 22 | BADY HYD 100 GRI | 100%acrilic pt etansare fara fraze R/H | 6 l | Retentie Flacon metallic 1 l |
| 23 | Safebrake 16 M (DOT 4)LV | Lichid de sinteza pe baza de polietilenglicoleteri si esterii lor borati de amine/amestec de polietielnglicoleteri si esterii borati, amine: 2-butoxietanol (161907-77-3):3%; 1,1'-iminodipropan-2-ol (110-97-4):2%/ fara fraze R/H | 176.000 l | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 24 | EFSEAM PS 1227 LV/AC | Mastic PVC solvantat/pvc; petrol:64742-48-9:max10%; oxid de calciu:1305-78-8:max5%; oxid de zinc:1314-13-2:max 1%; hidrocarburiC10-C13 (918--481-9)/ fraze H:H319; H412 GHS07 | 8.000 kg | Container metalic 1250 kg |
| 25 | Plastiflex LEX PO2 | Mastic PVC solvantat/PVC, plastifianti ftalati; max 2%; oxid de calciu (1305-78-8) max:5%; hidrocarburi C10-C13(918-481-9):max.2% fraze H:H319 GHS07 | 177.000 kg | fara retentii |
| 26 | Efcoat PB 1230 | Mastic PVC solvantat/PVC, plastifianti ftalati; max 2%; oxid de calciu (1305-78-8)max:5%; hidrocarburi C10-C13 (918-481-9):max.2%/H319 H412/GHS07 | 1.368.000 kg | fara retentii |
| 27 | Bonderite M-AD MN-2 | Lichid acid pe baza de compus cu mangan./acid nitric…%(7697-37-2):1-3%; azotat de mangan(10377-66-9):40-60% fraze H: H302;H314; H373; H412 GHS05; GHS08; GHS07 | 910 kg | Retentie Bidon PVC 45 kg |
| 28 | Bonderite M-AD 339 | Aditiv apos contine saruri anorganice /. bifluorura de potasiu (7789-29-9):7-25%/ H302; H314 GHS05; GHS07 | 10.170 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000 l |
| 29 | Bonderite M AD ZN 3 | lichid pe baza de acid si saruri de zinc in solutie apoasa/acid fosforic (7664-38-2):10-25%; zinc bis(dihidrogen fosfat): 13598-37-3:25-50% fraze H: H290; H302; H314; H400; H411;GHS05; GHS07; GHS09 | 2.000 l /sasiuri | Retentie Bidon plastic 25 l |
| 30 | Bonderite M -ZN 958 DA-3 | Lichid acid/diazotat de nichel (13138-45-9):1-5%;fosfat de zinc (13598-37-3):25-50%; acid fluorhidric..% (7664-39-3):0.1-1%; acid fosforic (7664-38-2):5-10%; bis (dihidrogen fosfat)de mangan (18718-07-5):5-10% fraze H: H290; H302; H312; H314; H317; H334; H341; H350i; H360D; H372;H410 GHS08; GHS05; GHS07; GHS09 | 196.000 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000 l |
| 31 | Bonderite C AK 1550 | Lichid degresant alcalin/hidroxid de potasiu (1310-58-3)>25%;pirofosfat de potasiu (7320-34-5):5-10%;silicat de potasiu(1312-76-1):1-5% fraze H: H290; H302; H314;GHS05; GHS07 | 265.200 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000l |
| 32 | Bonderite M AD 40110 | Lichid puternic alcalin pe baza de saruri anorganice in sol.apoasa/hidroxid de sodiu(1310-73-2):10-25%; carbonat de sodiu (497-19-8):1-5% fraze H: H290; H314; GHS05 | 460 l | Retentie Bidon plastic 26 l |
| 33 | Aditiv cationic NA114E | Solvent pe baza de hexilglicol/n-hexil glicol (112-25-4):95.41% fraze H:H302; H311; H314; GHS05; GHS06 | 4.000 l | Retentie Bidon plastic 200 l |
| 34 | Anticorit DFW6101 | Lichid pe baza de hidrocarburi alifatice/butilglicol (112-34-5):1-2,4; solvent de hidrocarburi desaromatizat 50-99% fraze H:H226; H304; H336; EUH208// GHS02; GHS07; GHS08 | 100 kg | Retentie Bidon tabla 20 l |
| 35 | Ulei ETL 8708 | ulei mineral rafinat (C15-C50):70-99% fara fraze R/H | 70.956 kg | Retentie;Cubitainer plastic 1000 l |
| 36 | Acetat de butyl glicol | acetat de 2-butoxietil (112-07-2):95-100% fara fraze H: H302+H312+H332 GHS07 | 15.200 kg | Retentie Bidon metallic 200 l |
| 37 | Betawipe VP 04604 | Solvent degresant pt parbriz /n-2-aminoetil-3-aminopropil-trimetoxisilan (1760-24-3):1-5%; mercaptopropiltrimetoxisilan (4420-74-0)<2.5%; 2propanol (67-63-0):90-100% fara fraze H: H225; H317; H319; H336; H412; GHS02; GHS07 | 96 l | Retentie Flacon metallic 1l |
| 38 | Ulei Finavestan A 3608 | ulei mineral alb:8042-47-5:100% fara fraze R/H | 220 kg | Retentie;Bidon plastic 25 l |
| 39 | Negru de Styl Sechage AIR | Vopsea solvantata pe baza de PVC (policlorura de vinil) si PVA (poliacetat de vinil)/acetat de n butil (123-86-4):65-75%; 4-metil-2-pentanona (108-10-1):7-10% fraze H: H226; H336; EUH066 GHS02; GHS07 | 1.280 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 40 | Aditiv acid | Aditiv acid solvantat/acetat de n butil (123-86-4):55-65%; acid p toluensulfonic (104-15-4):7-10%; n-butanol (71-36-3):15-20%;2-propanol (67-63-0):10-12.5% fraze H: H225; H315; H318; H335; H336; EUH066 GHS02; GHS05; GHS07 | 100 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 41 | Diluant D 172 | xilen (1330-20-7):35-45%; nafta (64742-95-6):25-35%; 1,2,4 trimetilbenzen (95-63-6):15-20%; etilbenzen (100-41-4):7-10%; mesitilen (108-67-8):3-5%; n-propilbenzen (103-65-1):1-2%; cumen (98-82-8):0.5-1% fraze H:H226; H304; H315; H319; H332; H335; H411; EUH066 GHS02; GHS08; GHS07; GHS09 | 19.040 l | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 42 | Vopsea color classic AC Blanc Glagier | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice/xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen(103-65-1):0.2-0.3%; mesitilen (108-67-8):0.3-0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):>1-2%; n-butanol (71-36-3):3-5%; isobutanol (78-83-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de butilglicol (112-07-2)>1-2%; 2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6):>1,0-2,0%; Alcool izotridecilic (27458-92-0):>0,1-0.2%; Izopropil benzen (98-82-8):> 0,1 –0.2%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic:64742-95-6:> 1,0 –2%; Nafta (din petrol) fractie grea dehidrosulfurata:64742-49-0:> 2,5 –3% fraze H: H226; H315; H318; H336; H412 GHS02; GHS05; GHS07 | 40.180 kg | Paletier Butoi metalic 200 kg |
| 43 | Diluant aromatic | xilen (1330-20-7):80-100%; etilbenzen (100-41-4):0-20% fraze H:H226; H304; H312; H315; H319; H332;H335; H373; H412 GHS02;GHS07;GHS08 | 7.310 l | Paletier;Butoi metalic 200l Butoi metalic 200 kg |
| 44 | Diluant pentru baze BT | xilen (1330-20-7):25-50%; etilbenzen (100-41-4):2.5-10%; acetat de n-butil (123-86-4):50-75% fraze H: H226; H304; H315; H319; H335; H336; H373; H412 GHS02;GHS07;GHS08 | 83.763 kg | Paletier; Butoi metalic 200l |
| 45 | GSEV INCOLORE (EVERGLOS VERNIS PU 2K) | Lac acrilic sistem poliuretan 2K / xilen (1330-20-7):5-7%etilbenzen:100-41-4:1-2%; mesitilen (108-67-8):1-2%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-5%; ciclohexanona (108-94-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):20-25%; acetat de butilglicol (112-07-2):7-10%; hidroxifenil-alchilbenzotriazol:127519-17-9:0.5-1%; Hidroperoxid de cumen (80-15-9):0.2-0.3%; piperidina derivate (82191-37-7):0.2-0.3%; Izopropilbenzen:98-82-8:> 0,5 –1,0%; sebacat:41556-26-7:>0.5-1%; nafta (64742-95-6):7-10%;2-metoxi-1-metiletil acetat:108-65-6:1-2% fraze H: H226; H315; H317; H318; H336; H412 GHS02;GHS05;GHS07 | 60.000 kg | Paletier Butoi metalic 160kg l |
| 46 | GLASSODUR HARDENER FARBLOS | Intaritor izocianat de sistem poliuretan 2K 2K./n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):2.5-3%; acetat de n-butil (123-86-4):7-10%; diizocianat de hexametilen (822-06-0):0.1-<0.2%; izopropilbenzen(98-82-8):0.3-<0.5%; polimer de HDI (hexametilen de diizocianat) (28182-81-2):50-<75%; oligomer HDI (trimer) (28182-81-2):15-<20% fraze H: H226; H317; H332; H335; H412; EUH204 GHS02; GHS07 | 23.400 kg | Retentie Bidon metalic 25 l |
| 47 | GLASURIT REDUCER 352-91 | Diluant/xilen (1330-20-7):12.5-15%; etilbenzen (100-41-4):2-2.5%; propilbenzen (103-65-1):1-2%; mesitile (108-67-8):1-2%; dipentena (138-86-3):2-2.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):50-75%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):3-5%; izopropilbenzen (98-82-8):0.5-1%; nafta (64742-95-6):5-7%; petrol (64741-69-1):7-10%; 2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6):5-7% fraze H: H226; H304; H315; H319; H335; H336; H373; H412 GHS02; GHS07; GHS08; GHS09 | 356 l | Retentie |
| 48 | GLASURIT HS-UV CLEAR 923-109 | Lac pt vopsea solvantata/ xilen (1330-20-7):10-12.5%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; izobutil metil cetona (108-10-1):1-2%; acetat de n-butil (123-86-4):10-12.5%; hidroxifenil-alchilbenzotriazol (127519-17-9):1-2%; metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperida, derivati (41556-26-7)(82919-37-7):0.1-0.2%; sebacat (41556-26-7)>0.3-0.5%; nafta (64742-49-0):5-7%/ R10; R52/53; R67; fraze H: H226; H315; H317; H319; H373; H412; EUH208;GHS02; GHS07; GHS08 | 116 l | Retentie |
| 49 | GLASURIT HS-INTARITOR 929-93 | Intaritor pe baza de izocianat/xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; acetat de n-butil (123-86-4):25-30%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):3-5%; hexametilen diizocianat (822-06-0):0.1-0.2%; tosil izocianat (4083-64-1):0.2-0.3%; acid benzoic (65-85-0):1-2%; polimer HDI (28182-81-2):30-50% fraze H: H226; H304; H315; H317; H319; H332; H335; H336; EUH204 GHS02; GHS07; GHS08 | 1.256 l | Retentie Bidon metallic 5 l |
| 50 | GLASURIT 541-5 | Lichid fluid solvantat pe baza de hidrocarburi /propilbenzen (103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.3-0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):1-2%; 2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6):3-5%; nafta (64741-69-1):75-100% fraze H: H226; H304; H336; H411; EUH066 GHS02; GHS07; GHS08; GHS09 | 305 l | Retentie |
| 51 | Color Clasic AC NOIR NACRE 71676 | xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen (103-65-1):0.3-0.5%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%; n-butanol (71-36-3):1-2%; isobutanol (78-83-1):5-7%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de butilglicol (112-07-2):2-2.5%; izopropilbenzen (98-82-8):0.2-0.3%; nafta (64742-95-6):2-2.5%; formaldehida (50-00-0):0.08% fraze H: H226; H315; H318; H335; H336; H412GHS02; GHS05; GHS07 | 6.580 Kg | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 52 | Color Clasic MS JAUNE TOURNRSOL 71377 | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice/trizinc bi (ortofosfat) (7779-90-0):0.1-1%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; propilbenzen(103-65-1):0.1-1%; mesitilen (108-67-8):0.1-1%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2.5%; n-butanol (71-36-3):1-2.5%; 2-(2-butoxietoxi) etanol (112-34-5):1-2.5%; izo-butanol (78-83-1):2.5-10%; Acetat de n-butil:123-86-4:> 25,0 –50,0%; Acetat de butilglicol:112-07-2:> 2,5 –10,0%; Izopropil benzen:98-82-8:>0,1–1,0%; Alcool izotridecilic:27458-92-0:>1,0–2,5%; Solvent nafta (petrol) uşor:64742-95-6:> 1,0 –2,5% fraze H: H226; H318; H336; H412; EUH066; H226; H318; H336; H412; EUH066/GHS02; GHS05; GHS07 | 280 Kg | Paletier Bidon metalic 22 kg |
| 53 | EVOX ICE-CRISTAL- 40 | Lichid spalare geam/etanol (64-17-5):55%; izopropanol (67-63-0):5%; monoetilenglicol (107-21-1):3% fraze H:H226; GHS02 | 222.740 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000l |
| 54 | Apret retus 10022 GRIS | Apret de retus pe baza de rasini epoxi si de solventi /trizinc bi(ortofosfat) (7779-90-0):2.5-3%; xilen (1330-20-7):3-5%; propanol (71-23-8):15-20%; izo-butanol (78-83-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):20-25%; compus epoxidic aromatic,M<700 (25036-25-3):3-5%; 2-metoxi-1-metiletil acetate (108-65-6):7-10% fraze H:H226; H315; H317; H318; H336; H411; EUH205; GHS02; GHS05; GHS07; GHS09 | 355 l | RETENTIE Bidon metalic 5 kg |
| 55 | Color Clasic MS BLEU NAVY D42 | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice/ xilen(1330-20-7):1-2.5%;n-propilbenzen(103-65-1):0.1-1%; mesitilen (108-67-8):0.1-1%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2.5%; butildiglicol (112-34-5):1-2.5%; izobutanol (78-83-1):2.5-10%; formaldehida (50-00-0):0.1-1%; acetat de n-butil (123-86-4):25-50%; acetat de butilglicol (112-07-2):> 2,5 –10,0%; Izopropil benzen:98-82-8:> 0,1 –1,0%; Solvent nafta (petrol) uşor:64742-95-6:> 1,0 –2,5% fraze H: H226; H319; H336; H412; EUH066; GHS02; GHS05; GHS07 | 560 kg | Retentie Bidon metalic 200 kg |
| 56 | GLASURIT REDUCER 352-450 | Diluant pe baza de solventi organici/xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%;n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):1-2%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):5-7%; metilizobutilcetona (108-10-1):10-12.5%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de butilglicol (112-07-2):2-2.5%; nafta (64742-95-6):7-10% fraze H:H226; H304; H315; H319; H335; H336; H412; EUH208 GHS02; GHS07; GHS08 | 315 l | Retentie |
| 57 | UNIBLOC 6203AF07 MOYEN GRIS | Apret solvantat pe baza de rasini poliester-epoxi-poliuretan-melamina//.ciclohexan (110-82-7):0.1-0.2%; xilen (1330-20-7):5-7%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-3%; n-butanol (71-36-3):2-2.5%; 2-butoxietanol (111-76-2):2-2.5%; acetat de n-butil (123-86-4):3-5%; Acetat de 2-butoxietil (112-07-2):5-7%; Izopropilbenzen (98-82-8):0.3-0.5%; nafta (64742-94-5):3-5%; nafta (64742-95-6):3-5% fraze H: H226; H315; H319; H412 GHS02; GHS07 | 154.320 kg | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 58 | EFCOAT WB 523-B1 | Ceara solvantata de protectie anticoroziva cavitati vehicul /nafta (64742-48-9):10-25%; distilat (64742-65-0):5-10% fraze H: H226; H336; EUH066 GHS02; GHS07 | 193.600 kg | Big-bag 1000 l |
| 59 | GSUN UNIGLOS 6210/81035 | Lac solvantat pe baza de rasini acrilic-poliuretan-melamina //xilen (1330-20-7):10-12.5%; etilbenzen (100-41-4):2-2.5%; n-propilbenzen(103-65-1):1-2%; mesitilen (108-67-8):2-2.5%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):7-10%; naftalen (91-20-3):0.3-0.5%; n-butanol:71-36-3:7-10%; acetat de n-butil (123-86-4):>1-2%; Acetat de butilglicol:112-07-2:2.5 – 3%; Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-pipiperidina,derivati:82919-37-7:> 0,1 –0.2%; Izopropil benzen:98-82-8> 0,3 –0.5%; Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat:41556-26-7:> 0,5 –1,0%; Solvent nafta (petrol),aromatic greu:64742-94-5:3-5%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic:64742-95-6:> 10.0 –12.5%; formaldehida:50-00-0:0.09% fraze H: H226; H315; H317; H318; H335; H336; H411 GHS02; GHS05; GHS07; GHS09 | 1.017.400 kg | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 60 | Color Clasic BLEU D AZURITE | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice//xilen (1330-20-7):5-7%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2-2.5%; izobutanol (78-83-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de 2-butioxietil (112-07-2):5-7%; izopropilbenzen (98-82-8):0.2-0.3%nafta (64742-95-6):3-5%; nafta (64742-82-1):0.2-0.3%; formaldehida (50-00-0):0.07% fraze H: H226; H315; H318; H335; H336; H412; EUH208 GHS02; GHS05; GHS07 | 21.600 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 61 | Monopropilen Glycol | Propandiol-1,2 (Propilenglicol) (57-55-6):100%//fara fraze R/H | 1.600 l | Retentie Bidon plastic 20 l |
| 62 | COLORFIT LAQUE NOIR | Vopsea solvantata//xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen (103-65-1):0.3-0.5%; mesitilen (108-67-8):1-2%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):3-5% metilizobutilcetona (108-10-1):5-7%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; derivat de metil si pentametil piperidina (82919-37-7):0.1-0.2%; bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat (41556-26-7):0.3-0.5%; nafta (64742-95-6):5-7%; dilaurat de dibutil staniu (77-58-7)<0.1%// H226; H315; H317; H319; H335; H336; H412 GHS02;GHS07 | 420 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 63 | Color Clasic MS GRIS COMETA 71 | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice// xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen (103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):2.5-3%; n-butanol (71-36-3):1-2%; isobutanol (78-83-1):7-10%; Acetat de n-butil:123-86-4: 30,0 –50,0%; Acetat de butilglicol:112-07-2:> 5 –7%; Izopropil benzen:98-82-8:> 0,3 –0.5%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic:64742-95-6:> 3 –5%; nafta (64742-82-1):0.1-0.2% fraze H: H226; H315; H318; H335; H336; H412GHS02; GHS05; GHS07 | 134.100 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 64 | UNIBLOC PRM 71 IC | Apret solvantat pe baza de rasini alchidice // xilen (1330-20-7):50-<75%; etilbenzen (100-41-4):7-<10%; n-propilbenzen(103-65-1):0.5-<1%; mesitilen (108-67-8):1-<2%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-<5%; naftalina (91-20-3):0.5-<1%; acetat de n-butil(123-86-4):1-<2%; izopropilbenzen (98-82-8):0,2-<0.3%; Solvent nafta (din petrol), aromatic greu:64742-94-5:3-<5%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic (64742-95-6):2-<2.5%; Nafta (din petrol) fractie grea dehidrosulfurata, pct inf > 550C (64742-82-1):0.5-<1%; p-tert-butilfeni-1-(2,3-epoxi) propil-eter:3101-60-8:0.1-<0.2% fraze H: H226; H315; H317; H319; H332; H335; H373; H412 GHS02; GHS07;GHS08 | 43.680 kg | Paletier Butoi metalic 160 kg |
| 65 | UNIBLOC 6203 AF07 CLAIR PRIMER | Apret solvantat pe baza de rasini poliester-epoxi-poliuretan-melamina// ciclohexan (110-82-7):0.1-0.2%; xilen (1330-20-7):5-7%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-3%; n-butanol(71-36-3):2.5-3%; 2-butoxietanol(111-76-2):2-2.5%; acetat de n-butil(123-86-4):3-5%; Acetat de 2-butoxietil (112-07-2):5-7%; Izopropilbenzen(98-82-8):0.3-0.5%; nafta (64742-94-5):3-5%; nafta (64742-95-6):3-5% fraze H: H226; H315; H319;H412 | 146.880 kg | Paletier Butoi metalic 240 kg |
| 66 | UNIBLOC 6203 AF07 | Apret gri caroserii//ciclohexan(110-82-7):0.1-0.2%;xilen(1330-20-7):5-7%;n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%;mesitilen(108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-3%;n-butanol(71-36-3):2-2.5%;2-butoxietanol(111-76-2):2-2.5%;acetat de n-butil(123-86-4):3-5%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):5-7%;izopropilbenzen(98-82-8):0.3-0.5%;nafta(64742-94-5):3-5%;nafta(64742-95-6):3-5% fraze H: H226; H315; H319; H412//GHS02;GHS07 | 100.560 kg | Paletier Butoi metalic 240 kg |
| 67 | ULEI SK-RN PSF | Lubrifiant pe baza de ulei mineral aditivat fara fraze R/H | 16.500 l | Retentie Rezervor metalic 3t |
| 68 | VERNIS BLENDING CLEAR 55- B 500 | xilen (1330-20-7):2.5-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2.5%; propilbenzen(103-65-1):0.1-1%; mesitilen (108-67-8):1-2.5%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-10%; izobutil metil cetona (108-10-1):2.5-10%; acetat de n-butil (123-86-4):25-50%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):2.5-10%; nafta (64742-95-6):2.5-10% GHS02;GHS07 fraze H: H226;H315;H319;H335; H336;H412 | 24 l | Retentie Bidon metalic 1 l |
| 69 | GLASURITT | xilen (1330-20-7):10-25%; etilbenzen(100-41-4):1-2.5%; zobutil metil cetona (108-10-1):10-25%; acetat de n-butil (123-86-4):25-50%// fraze H: H226; H315; H319; H335; H336; H373 | 3552 l | Retentie Bidon metalic 1 l Bidon metalic 3,5 l |
| 70 | GLASURIT REDUCER 352-91 | xilen (1330-20-7):12.5-15%; etilbenzen (100-41-4):2-2.5%; propilbenzen (103-65-1):1-2%; mesitilen (108-67-8):1-2%; dipentena (138-86-3):2-2.5%;1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):50-75%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):3-5%; izopropilbenzen (98-82-8):0.5-1%; nafta (64742-95-6):5-7%; petrol (64741-69-1):7-10%; 2-metoxi-1-metiletil acetate (108-65-6):5-7% fraze H: H226; H304; H315; H319; H335; H336; H373; H412 GHS02;GHS07;GHS08;GHS09 | 1.780 l | Retentie Bidon metalic 5 l |
| 71 | Pasta cationica POWERNICS | 1-metoxi-2-propanol(107-98-2) <15%; 3-butoxi-2-propanol (5131-66-8):1-5%; oxid de dioctilstaniu (DOTO):870-08-6:3-<5%; poli(oxi-1,2-etandi),alfa-2,4,6-tri(1-feniletil)fenil)-omega-hidroxi (99734-09-5):0.25-2.5% fraze H: H361D; H373, GHS08 | 503.000 l | Retentie Cubitainer plastic 1250 l |
| 72 | LOCTITE 518 | Adeziv acrylic//acid acrilic(79-10-7):1-5% hidroperoxid de cumen (80-15-9):1-<3% etandiol (107-21-1):1-5% metacrilat de 2-hidroxietil (868-77-9):0,1-1% cumen (98-82-8):0,1-1% fraze H: H315; H319; H335; H412 GHS07 | 150 l | Retentie Flacon plastic 10 l |
| 73 | LOCTITE 121078 (300ml) | ADEZIV ACRILIC// acid acrylic (79-10-7):5-10%; metacrilat de 2-hidroxipropil (27813-02-1):5-10%; hidroperoxid de cumen (80-15-9):1-<2.5%; acid acetic, 2-fenilhidrazida (114-83-0):0.1-<1%; acid metacrilic (79-41-4):0.1-0.5% fraze H: H315; H317; H318; H335; H412 GHS05; GHS07 | 150L ( Fl. 250ml) si 526L (Cutie 2l) | Retentie Flacon plastic 250 ml 2l |
| 74 | BETAGUARD PF 250 | MASTIC//oxid de zinc (1314-13-2):2.5-10%; sulf (7704-34-9):<10%; disulfura de di(benzotiazol-2-il) (120-78-5:1-2.5%; benzimidazol-2-tiol (583-39-1):0.1-1%; distilat de petrol (64742-65-0):10-20%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10%//H317; H411 GHS07;GHS09 | 64.000 kg | Retentie Bidon metalic 50 kg |
| 75 | BETAFILL 10200 | MASTIC//xilen (1330-20-7):1-10%; C9-C12 izoalcani (90622-57-4)<5%; etilbenzen (100-41-4)<5%; 4,4'-metilendifenil diizocianat (101-68-8):0.1-1%; homopolimer de diizocianat de 4,4'-metilendifenil (25686-28-6):0.1-<1% GHS08;fraze H: H334 | 8.184 l | Retentie Bidon metalic 22 l |
| 76 | BONDERITE M-AC 50CF | HEDP-Na4 (3794-83-0):10-20%; Ti-oxid sulfat(13825-74-6):1-5% fraze H: H315; H319; GHS07 | 7225 kg | Retentie Sac plastic 25 kg |
| 77 | BONDERITE M-AD 134 | azotit de sodiu (7632-00-0):25-50%; azotat de sodiu (7631-99-4):1-5% fraze H: H302; H400; EUH031 | 32.790 kg | Retentie Cubitainer plastic 1270l |
| 78 | TB 1133 EC | ETANSANT//metacrilat de 2-fenoxietil (10595-06-9):10-25%; metacrilat de isobomyl (7534-94-3):10-25%; metacrilat de 2-hidroxietil (868-77-9):2.5-10%; hidroxid de alfa, alfa-dimetilbenzil (80-15-9) < 2.5% fraze H: H315; H319; H317; H335; GHS07 | 25,42 l | Retentie Flacon plastic 12 kg |
| 79 | ADITIV CATIONIC NA 101E | SOLVENT//2-butoxietanol (111-76-2):100%// fraze H: H302; H312; H332; H315; H319; GHS07 | 2.600 l | Retentie Butoi metalic 200kg |
| 80 | BETAMATE 1044 | MASTIC// produs de reactie:bifenol-A-(epiclorhidrina)(25068-38-6)NLP:40-50%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10%; neodecanoat de glicidil (26761-45-5):0.1-1%; limonene (5989-27-5):0.25-1% GHS05;GHS07;GHS09 fraze H: H315; H317; H318; H411 | 10.400 kg | Retentie Bidon metalic 50 kg |
| 81 | COLORBRITE BLANC GLASIER | VOPSEA HIDRO//n-butanol (71-36-3):1-2%; 2-butoxietanol(111-76-2):2-2.5%; 2-(2-butoxietoxi) etanol (112-34-5):1-2%; n-hexilglicol (112-25-4):3-5%; triizobutil fosfat (126-71-6):2.5-3%; nafta (64741-65-7):3-5%; 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (126-86-3):0.1-0.2%; nafta (64741-65-7):3-5%; rasina melamin-formaldehidica (68002-25-5):5-7% fraze H: H315; H317; H318 GHS05;GHS07 | 232.200 kg | Retentie Container inox 1000 kg |
| 82 | TB 1215 L | etansant siliconic// 2-butanona…(2224-33-1)<5%; 2-butanona…(22984-54-9):2.5-10%; 2-butanona-oxima (96-29-7):<1.5% GHS05;GHS07;GHS08 fraze H: H351; H318; H317 | 1.500 kg | Retentie Galeata plastic 25 kg |
| 83 | COLORBRITE NOIR NACRE | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):2-2.5%; 2-butoxietanol (111-76-2):5-7%; 3-butoxipropanol-2 (5131-66-8):2.5-3%; 2-etilhexanol (104-76-7):3-5%; triizobutil-fosfat (126-71-6):2-2.5%; melamina, formaldehida polimer (68036-97-5):5-7%// H315; H317; H319 GHS07 | 73.800 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 84 | COLORBRITE BLEU NAVY | VOPSEA HIDRO// metanol (67-56-1):0.1-<0.2%; n-butanol (71-36-3):1-2%; 2-butoxietanol (111-76-2):7-10%; 2-etilhexanol (104-76-7):2-2.5%; triizobutil-fosfat(126-71-6):1-<2%; 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (126-86-3):0.5-1% fraze H: H315; H317; H319 GHS07 | 47.700 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 85 | ANTIGEL FREECOR NRC | ANTIGEL//etilenglicol(107-21-1):60-100%; 2-etilhexanoat de sodiu (19766-89-3):1-4.9% GHS07;GHS08 fraze H: H302; H373 | 802.800 kg | Retentie Cubitainer plastic 1115kgl |
| 86 | BONDERITE C-AD 1580 | terpen EO/PO (174955-61-4):15-25%; dodecanol etoxilat propoxilat (37311-00-5):10-20%; alc gras C13 etoxilat (9043-30-5):5-15% GHS05;GHS07 fraze H: H302; H318 | 48.480 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000 l |
| 87 | BETAFILL 10200 ALB | MASTIC//xilen(1330-20-7):1-10%; C9-C12 izoalcani (90622-57-4)<5%; etilbenzen(100-41-4)<5%; 4,4'-metilendifenil diizocianat (101-68-8):0.1-1%; homopolimer de diizocianat de 4,4'-metilendifenil (25686-28-6):0.1-<1% GHS08 fraze H: H334 | 7,2 l | Retentie Flacon plastic 330 ml |
| 88 | COLORBRITE BLEU D AZURITE 61 RPL | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):2-2.5%; 2-butoxietanol (111-76-2):5-7%; 3-butoxipropanol-2 (5131-66-8):2.5-3%; 2-etilhexanol (104-76-7):2-2.5%; 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (126-86-3):0.1-0.2% GHS07 fraze H: H315; H319; EUH208 | 47.700 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 89 | LOCTITE 480 | ADEZIV //etil cianoacrilat (7085-85-0):65-95% GHS07 fraze H: H315; H319; H335; EUH202 | 1,76 kg | Retentie Tub de PVC 20 g |
| 90 | LOCTITE 121078 (2L) | ADEZIV ACRILIC// acid acrilic (79-10-7):5-10%; metacrilat de 2-hidroxipropil (27813-02-1):5-10%; hidroperoxid de cumen(80-15-9):1-<2.5%; acid acetic, 2-fenilhidrazida (114-83-0):0.1-<1%; acid metacrilic(79-41-4):0.1-<0.5%// fraze H: H315; H317; H318; H335; H412 GHS05;GHS07 | 438 l | Retentie Punga plastic 2 l |
| 91 | Betaguard RB 70 BV | oxid de zinc (1314-13-2):2.5-10%; sulf (7704-34-9):<10%; disulfura de di (benzotiazol-2-il) (120-78-5):2.5-10%; distilat de petrol (64742-65-0):5-15%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10% fraze H: H317; H411 GHS07; GHS09 | 57.900 kg | Retentie butoi metalic 200 l |
| 92 | Betaguard RB 70 | oxid de zinc (1314-13-2):2.5-10%;sulf (7704-34-9):<10%; disulfura de di (benzotiazol-2-il) (120-78-5:2.5-10%; distilat de petrol (64742-65-0):5-15%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10% fraze H: H317; H411 GHS07;GHS09 | 4.400 kg | Retentie butoi metalic 200 l |
| 93 | COLORBRITE GRIS COMETA KNA | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):2.5-10%;2-butoxietanol (111-76-2):2.5-10%; 3-butoxipropanol-2 (5131-66-8):1-2.5%; 2-etilhexanol (104-76-7):1-2.5%; triizobutil-fosfat (126-71-6):0.1-1%; melamin-formaldehida (68036-97-5):2.5-10% fraze H: H315; H319 | 134.100 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 94 | COLORBRITE JAUNE TOURNESOL 51377 | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):1-2%; 2-butoxietanol (111-76-2):3-5%; n-hexilglicol (112-25-4):3-5%; nafta (64741-65-7):3-5%; rasina melamin-formaldehidica (68002-25-5):5-7%; 1-metoxi-2-propanol (107-98-2):1-2%;dipropilenglicol-metil-eter (34590-94-8):1-2% GHS05 fraze H: H315; H318 | 6.300 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 95 | ULEI CV-R100770782 | ULEI MINERAL fraze H: H412; EUH208 | 372.749 kg | Retentie Butoi metalic 200 l |
| 96 | POWERNICS ADDITIVE FA50 | acid formic (64-18-6):50-100% fraze H: H314; EUH071 GHS05 | 12.246 kg | Retentie container plastic de 1mc |
| 97 | Solutie de curatare proces CATA (509-0-007) Bollig&Kemper | 2-butoxietanol (111-76-2):65-70%; acid lactic (79-33-4):30-35% fraze H: H318; H302; H312; H332; H315; GHS05; GHS07 | 13.000 l | Retentie container plastic de 1mc |
| 98 | VOPSEA PAVIMENT | VOPSEA PAVIMENT//nafta (64742-95-6):50-100%; C9 (64742-95-6):50-100% fraze H: H226; H335; H336; H411; EUH066 GHS02;GHS07;GHS09 | 60.000 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 99 | BENZINA STANDARD 95 | benzina (86290-81-5) <=100%// fraze H: H224; H304; H315; H336; H340; H350; H361FD; H373; H410 GHS02;GHS07;GHS08;GHS09 | 97.210 l | Stocator Rezervor metalic 40t |
| 100 | MOTORINA STANDARD | motorina C9-C20:(68334-30-5):100%// fraze H: H226, H304, H315, H332, H373, H351, H373, H411 GHS02;GHS07;GHS08;GHS09 | 132.446 l | Stocator Rezervor metalic 40t |
| 101 | PROPAN COMERCIAL | GPL (68476-85-7)>99% fraze H: H220; H280; H340; H350// GHS02; GHS04; GHS08 | 1.064.362 l | Rezervor metalic 5000 l |
| 102 | AIERBUL | AEROSOL// sare monosodica (93820-52-1):2,5-10%; oxid de dimetilamina (30%):2,5-10%; oxid nitros (10024-97-2) <2,5% fraze H: H229; H319; H317/GHS07 | 1.417 l | Dulap metalic Spray 300 ml |
| 103 | Azot lichid | Azot lichid refrigerat/azot(7727-37-9):100% ( H281) GHS04 | 1.773.398mc | Rezervor cilindric vertical 2x50 mc |
| 104 | COLORBRITE ORANGE ARIZONA | 2-butoxietanol:111-76-2:5-7%;2-propanol, 1-propoxi:1569-01-3:2.5-3%;n-butanol:71-36-3:2.5-3%;3-butoxipropanol-2:5131-66-8:2-2.5%;2-etilhexanol:104-76-7:1-2%;izopropanol:67-63-0:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol:126-86-3:0.1-0.2%;2-metilizotiazolinonă / H315;H317; H319 / GHS07 | 900 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 105 | Colorclassic ORANGE ARIZONA 65ENZ | acetat de n-butil:123-86-4:30-50%;xilen:1330-20-7:5-7%;izobutanol:78-83-1:3-5%;acetat de 2-butoxietil:112-07-2:3-5%;nafta:64742-95-6:2.5-3%;1,2,4-trimetilbenzen:95-63-6:1-2%;n-butanol:71-36-3:1-2%;etilbenzen:100-41-4:1-2%;nafta:64742-48-9:1-2%;formaldehida:50-00-0:0.06% / H226; H315; H318;H336;H412 / GHS02;GHS05;GHS07 | 0 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 106 | COLORBRITE ROUGE FUSION 61NPI | Melamine, formaldehyde polymer, butylated, methylated(68036-97-5):5-7%;2-propanol, 1-propoxi-(1569-01-3):2-2.5%;2-butoxietanol(111-76-2):5-7%;2-etilhexanol(104-76-7):1-2%;n-butanol(71-36-3):2-2.5%;3-butoxipropanol-2(5131-66-8):2-2.5%;2-dimetilaminoetanol(108-01-0):0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol(126-86-3):0.3-0.5%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208 / GHS07 | 46.800 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 107 | COLORCLASSIC MS ROUGE FUSION 71NPI | acetat de n-butil(123-86-4):50-75%;izobutanol(78-83-1):5-7%;xilen(1330-20-7):3-5%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;solvent nafta(64742-95-6):1-2%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;formaldehida:50-00-0:<0.1% / H226; H315; H318; H336; H412/ GHS02;GHS05;GHS07 | 7.040 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 108 | COLORCLASSIC GRIS MOONSTONE 71KQF | acetat de n-butil:123-86-4:30-50%;xilen:1330-20-7:7-10%;izobutanol:78-83-1:3-5%;acetat de 2-butoxietil:112-07-2:3-5%;nafta:64742-95-6:3-5%;1,2,4-trimetilbenzen:95-63-6:2.5-3%;n-butanol:71-36-3:1-2%;etilbenzen:100-41-4:1-2%;acizi grasi C14-C18 si C16-C18 nesaturati:288-306-2:0.2-0.3%;anhidrida maleica:108-31-6:<0.1%;formaldehida:50-00-0:<0.1% / H226;H315; H317; H318; H335; H336; H412 / GHS02;GHS05;GHS07 | 396 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 109 | COLORBRITE GRIS MOONSTONE 61KQF | 2-butoxietanol:111-76-2:7-10%;n-butanol: 71-36-3:2.5-3%;2-propanol, 1-propoxi:1569-01-3:2-2.5%;3-butoxipropanol-2: 5131-66-8:2-2.5%;2-etilhexanol:104-76-7:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319 / GHS07 | 3.600 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 110 | COLORBRITE GRIS HIGHLAND 61KQA (FW30-7KQA) | Melamine, formaldehyde polymer, butylated, methylated(68036-97-5):5-7%;2-propanol, 1-propoxi-(1569-01-3):2-2.5%;2-butoxietanol(111-76-2):5-7%;2-etilhexanol(104-76-7):1-2%;n-butanol(71-36-3):2-2.5%;3-butoxipropanol-2(5131-66-8):2-2.5%;2-dimetilaminoetanol(108-01-0):0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol(126-86-3):0.3-0.5%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208/ GHS07 | 88.200 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 111 | COLORCLASSIC MS GRIS HIGHLAND 71KQA (FE31-7KQA) | acetat de n-butil(123-86-4):50-75%;izobutanol(78-83-1):5-7%;xilen(1330-20-7):3-5%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;solvent nafta(64742-95-6):1-2%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H318;H335;H336;H412;EUH208/ GHS02;GHS05;GHS07 | 11.858 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 112 | COLORBRITE BLEU IRON 61RQH (FW30-5RQH) | 2-butoxietanol:111-76-2:5-7%;2-propanol, 1-propoxi-:1569-01-3:2.5-3%;n-butanol:71-36-3:2.5-3%;3-butoxipropanol-2:5131-66-8:2.5-3%;2-etilhexanol:104-76-7:2-2.5%;1-metoxi-2-propanol:107-98-2:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol:126-86-3:0.1-0.2%;28654-73-1:0.1-0.2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208/ GHS07 | 82.800 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 113 | COLORCLASSIC MS BLEU IRON 71RQH (FE31-5RQH) | acetat de n-butil:123-86-4:30-50%;xilen:1330-20-7:5-7%;izo-butanol:78-83-1:5-7%;acetat de 2-butoxietil:112-07-2:3-5%;nafta:64742-95-6:3-5%;1,2,4-trimetilbenzen:95-63-6:1-2%;n-butanol:71-36-3:1-2%;etilbenzen:100-41-4:1-2%;anh.maleica:108-31-6:<0.1%; formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H317;H318;H336;H412/ GHS02;GHS05;GHS07 | 10.494 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 114 | Colorbrite brun vison 61CNM (FW30-8CNM) | 2-butoxietanol:111-76-2:5-7%;Melamine, formaldehyde polymer, butylated, methylated:68036-97-5:5-7%;n-butanol:71-36-3:2-2.5%;1-Propoxy-2-propanol:1569-01-3:2-2.5%;3-butoxipropanol-2:5131-66-8:2-etilhexanol:104-76-7:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol:126-86-3:0.1-0.2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208/ GHS07 | 40.500 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 115 | Colorclassic brun vison 71 CNM ref.FE31-8CNM | acetat de n-butil(123-86-4):30-50%;xilen(1330-20-7):5-7%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;izobutanol(78-83-1):3-5%;solvent nafta(64742-95-6):2.5-3%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;nafta(64742-49-0):1-2%;n-butanol(71-36-3):1-2%;etilbenzen(100-41-4):1-2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H318;H336;H412;EUH208/ GHS02;GHS05;GHS07 | 5.170 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 116 | Colorbrite orange Atacama 61EPY (FW30-2EPY) | 2-propanol:67-63-0:1-2%;formaldehida:50-00-0:0.04%;1-butanol:71-36-3:2-2.5%;2etil-1-hexanol:104-76-7:1-2%;2-butoxietanol:111-76-2:7-10%;2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol:126-86-3:0.2-0.3%;2-Propanol, 1-propoxy-:1569-01-3:2-2.5%;3-butoxi-2-propanol:5131-66-8:2-2.5%;2-metilizotiazolinonă:2682-20-4:<0.1%/ H315;H317;H319/ GHS07 | 77.400 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 117 | Colorclassic MS orange Atacama 71EPY (FE31-2EPY) | acetat de n-butil(123-86-4):30-50%;xilen(1330-20-7):7-10%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;izobutanol(78-83-1):3-5%;nafta(64742-95-6):3-5%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;n-butanol(71-36-3):1-2%;nafta(64742-49-0):1-2%;etilbenzen(100-41-4):1-2%;nafta(64742-48-9):1-2%;alcool izotridecilic(27458-92-0):0.1-0.2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H318;H336;H412/ GHS02;GHS05;GHS07 | 9.460 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 118 | Diluant BT | xilen(1330-20-7):25-50%;etilbenzen(100-41-4):2.5-10%;acetat de n-butil(123-86-4):50-75%/ H226;H304;H315;H319;H335;H336;H373;H412 / GHS02;GHS07;GHS08 | 83.130 kg | Paletier, retentie metalica Butoi metalic,170kg |
| 119 | Diluant D570 | xilen(1330-20-7):35-45%;nafta(64742-95-6):25-35%;1,2,4 trimetilbenzen(95-63-6):15-20%;etilbenzen(100-41-4):7-10%;mesitilen(108-67-8):3-5%; n-propilbenzen(103-65-1):1-2%;toluen(108-88-3):0.2-<0.25%/ H226;H304;H315;H319;H332;H335;H336;H411;EUH066/ GHS02;GHS08;GHS07;GHS09 | 18.700 kg | Paletier,retentie metalica, Butoi metalic, 170 kg |
| 120 | SV41-040F Thinners | xilen(1330-20-7):25-50%;etilbenzen(100-41-4):2.5-10%;acetat de n-butil(123-86-4):50-75%/H226;H304;H315;H319; H335;H336;H373;H412/ GHS02;GHS07;GHS08 | 210 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 30kg |
| 121 | Bonderite M-ZN 958 CF/17 | Bis (dihidrogen fosfat) de zinc:13598-37-3:20-40%;bis(dihidrogen fosfat) de mangan(18718-07-5)<5%;diazotat de nichel(13138-45-9):1-<5%;acid fosforic(7664-38-2):1-<5%;/ H290;H302;H314;H317;H334;H341;H350i;H360D;H372;H410 / GHS08;GHS05;GHS07;GHS09 | 40.300 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 30kg |
| 122 | Bonderite M-AD MN-2 | acid nitric…%(7697-37-2):0.1-<1%; azotat de mangan(10377-66-9):40-60%/H302;H314; H373; H412/ GHS05;GHS08;GHS07 | 45 kg | Retentie Bidon plastic 26 l |
| 123 | Bonderite C-AD 1580 | terpen EO/PO(174955-61-4):20-40%;dodecanol etoxilat propoxilat(37311-00-5):10-20%;alc gras C13 etoxilat(9043-30-5):10-20%/H302;H318/ GHS05;GHS07 | 7.070 kg | Retentie plastic Cubitainer plastic 1000L |
| 124 | Bonderite M-AD 134 | azotit de sodiu(7632-00-0):25-41%;azotat de sodiu(7631-99-4):1-5%/H302;H319;H400/ GHS07;GHS09 | 8.610 kg | Retentie plastic Cubitainer plastic 1000L |
| 125 | Bonderite M-AC 50 CF | HEDP-Na4(3794-83-0):10-20%;Ti-oxid sulfat(13825-74-6):1-5%/H315;H319/ GHS07 | 975 kg | Retentie |
| 126 | Bonderite M-AD 339L | bifluorura de potasiu(7789-29-9):10-20%/H302;H314/ GHS05;GHS07 | 2.220 kg | Retentie plastic Cubitainer plastic 1000L |
| 127 | Bonderite M-ZN 9520M | acid fosforic(7664-38-2):10-20%;Bis (dihidrogen fosfat) de zinc(13598-37-3):10-20%;dinitrat de Nichel(13138-45-9):1-<5%;Acid fluorhidric…%(7664-39-3):0,1-<0.5%; acid azotic:7697-37-2:0.1-<1%/ H350i;H360D; H290; H302;H312; H314;H317;H334;H341;H372; H412/ GHS08;GHS05;GHS07 | 570 kg | Retentie Bidon plastic 30 l |
| 128 | CHEM TREND SL 7824 | Solutie de poteyere H412,P273 | 142 t | Retentie Cubitainer 1000kg |

1.5. Cerinte BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | NU | - |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | NU, deoarece tehnologia nu se poate modifica in privinta inlocuirii materiilor prime | Management de Varf |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | DA, toate documentele relevante sunt in gestionarea S.C Automobile Dacia S.A. | Management de Varf |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica, in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA, este si o cerinta absoluta a Sistemului de Management Integrat (SMI) | Reprezentantul Managementului |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | DA, este si o cerinta absoluta a Sistemului de Management Integrat (SMI) – | Reprezentantul Managementului |

1.6. Audit privind minimizarea deseurilor

| Cerinta caracteristica BAT | raspuns | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor?Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. | Da – audit intern RENAULT Audit comisari curte conturi KPMG Franta Audit triere deseuri Autoevaluare lunara mediu TQM | Responsabil cu activitatea de protectie a mediului |
| Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Conform raport audit intern Renault Conform plan de actiuni PDCA anexat | Responsabil cu activitatea de protectie a mediului |
| Acolo unde un astfel de audit a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | nu este cazul | Responsabil cu activitatea de protectie a mediului |
| Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | anual | Responsabil cu activitatea de protectie a mediului |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | da | Responsabil cu activitatea de protectie a mediului |

1.7. Utilizarea apei

Sistemul de alimentare

Pe amplasamentul societatii, apa potabila se utilizeaza pentru urmatoarele scopuri:

- in scop igienico sanitar;

- in procesul tehnologic;

- pentru stingerea incendiului.

1.7.1. Alimentarea cu apa

Necesarul de apa este asigurat din 2 surse (sursa de suprafata si sursa subterana).

1) Sursa de suprafata

Sursa de suprafata este exploatata prin priza de apa Clucereasa, amplasata pe raul Targului (Cod RW 10.1.17.8_ B3), la cca. 1,5 km amonte de podul de pe DN73 Pitesti-Brasov din localitatea Clucereasa si doua statii de pompare. Priza de apa (baraj deversor, priza de captare mal stang, camera de desnisipare, camera de incarcare, camera de absorbtie) si cele doua statii de pompare sunt in administrarea Administratiei Bazinale a Apelor Arges-Vedea, a fost pusa in functiune in anul 1968 si are capacitatea de 700 l/s.

Amplasamentul prizei in sistem STEREO 70 este urmatorul: X= 386 598, Y= 495 114

Cele doua statii de pompare sunt echipate astfel:

- statia veche echipata cu 4+2 electropompe (Qp=138 l/s, H= 65 mCA);

- statia noua  echipata cu 2+2 electropompe (Qp=138 l/s, H= 65 mCA).

2) Sursa subterana

Sursa subterana este exploatata prin 3 foraje (H= 180 m) individuale (Corp de apa ROAG12)  amplasate in incinta de baza, in urmatoarele locatii:

| Nr. Foraj | Amplasament | STEREO 70 |  | Qexpl (mc/h) | Consumatori deserviti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| P1 | In partea de N a zonei Presaj | 383 228 | 494 622 | 0,38 | Presaj |
| P2 | In partea de S a zonei Motor 4 | 382 821 | 494 468 | 0,65 | Motor 4 |
| P3 | In zona de NE a zonei SM2 | 382 272 | 494 147 | 0,55 | SM2 |

Cele trei foraje sunt amenajate ca fantani publice, captarea apei realizandu-se prin sistem air-lift, apa neconsumata scurgandu-se continuu in reteaua de canalizare pluviala.

Aductiunea apei

Aductiunea apei brute prelevate din raul Targului se realizeaza prin 2 fire de conducte (Dn 800 mm, L= 4,2 km).

Instalatii de tratare

Statie de tratare (potabilizare) apa bruta

Apa bruta prelevata din raul Targului este tratata si potabilizata printr-o statie de tratare (capacitatea de tratare 472 l/s), care are in componenta urmatoarele constructii si instalatii:

- camera de amestec cu reactivi;

- bazin de omogenizare prevazut cu 2 agitatoare;

- gospodaria  de var compusa din:

- statia de preparare si dozare var;

- depozit var (V = 100 t);

- gospodaria de coagulanti, compusa din:

- rezervoare (V = 3x20 mc) stocare sulfat de aluminiu lichid;

- rezervoare (V = 2x 20 mc) stocare polihidroxiclorura de aluminiu ( PAX 18);

- statie de clorinare, cu doua linii paralele si depozit de clor lichid (V = 3x800 l);

- statie de neutralizare si instalatie de dozare clor (2 aparate pentru clorinare 1-4 kg/h; 2 aparate pentru post clorare (dezinfectie) 1-4 kg/h);

- instalatie de preparare si dozare polimer (cuve de preparare si 3 pompe de dozare);

- camera de distributie (un distribuitor pentru cele 4 decantoare);

- decantoare radiale ( Dn = 30 m, 4 buc. din care   3 functionale, Q = 100 l/s fiecare);

- statie filtre rapide (St = 250 mp, Q = 700 mc/h) - 11 filtre cu nisip cuartos,  din care 5 filtre  functionale;

- rezervoare tampon (V = 2x500 mc), stocare apa filtrata si apa pentru spalare;

- statie de pompare pentru spalarea filtrelor – 2+2 pompe (Q = 700 mc/h);

- statie de pompare apa tratata - 4 pompe (Q = 580 mc/h, H = 55 mCA);

- statie suflante - 2 turbosuflante (Q = 1200 mc/h);

- laborator pentru monitorizarea calitatii apei brute, a apei potabilizate (LAP) si a apei uzate evacuate (LAU).

Statia de demineralizare (Vopsitorie caroserii) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de tratament de suprafata, grunduire si pentru cele 5 turnuri de racire cu circuit inchis - Caroserii.

Statia de demineralizare (RMR-MT1) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de fosfatare antigripanta (Cutii viteza si MT1), completari la centrala de filtrare ulei solubil.

Statia de dedurizare (Centrala termica) pentru apa utilizata la producerea aburului tehnologic si a apei fierbinti.

Statia de degazare pentru diminuarea concentratiei de gaze din apa dedurizata.

Statie de demineralizare (Chassis) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru atelierul de cataforeza.

Ministatie dedurizare apa punct termic Cataforeza -completare apa cazan.

Instalatii de inmagazinare

- 2 rezervoare R1,2 (V= 5000 mc fiecare) si un rezervor R3 (V= 10000 mc) pentru inmagazinarea apei potabile, amplasate la cca. 400 m S-E de statia de tratare, pe dealul din imediata vecinatate; aductiunea apei la rezervoare se realizeaza prin 2 linii de transport (Dn= 600 mm, l= 450 m);

- 2 rezervoare R4,5 (V= 2000 mc fiecare) pentru stocarea rezervei de incendiu (instalatiile de sprinklere) amplasate in vecinantatea centralei termice.

Distributia apei

Distributia apei in incinta de baza se realizeaza gravitational, printr-o retea de distributie de tip multiinelar, executata din conducte PEHD (Dn = 150 – 500 mm), in lungime de cca. 20,8  km.

Distributia apei pentru alimentarea instalatiilor de sprinklere se realizeaza prin pompare printr-o retea din PEHD (Dn= 315- 355 mm), pomparea asigurandu-se cu 2 grupuri Diesel (Q= 680 mc/h, 105 mCA) care aspira din rezervoarele R4,5.

Distributia apei catre consumatorii externi se realizeaza astfel:

- pentru orasul Mioveni printr-o conducta (Dn= 500 mm) care pleaca din cele 3 rezervoare de inmagazinare;

- pentru fosta incinta Transporturi Dacia, Vama Dacia, Viator Vektor Ro (fosta incinta Transporturi Dacia) printr-o conducta din PEHD (Dn= 200 mm) cu ramificatii (Dn= 100-150 mm) spre utilizatori;

- pentru Directia AILN Romania printr-o conducta PEHD (Dn= 180 mm).

Alimentarea cu apa a  zonei fosta incinta Transporturi Dacia

Sursa de apa

Necesarul de apa este asigurat din sistemul de alimentare cu apa al incintei de baza Automobile Dacia printr-un bransament (Dn = 100 mm, L = 155 m), caminul de racord fiind amplasat la 155 m S-E  de fosta incinta.

Distributia apei se realizeaza printr-o retea (L = 395 m) de tip inelar executata din teava de otel laminat (Dn = 100 mm). Pe aceasta retea sunt montati si hidrantii de incendiu exterior.

Alimentarea cu apa a incintei A.I.L.N. Mioveni

Sursa de apa

Necesarul de apa pentru consum potabil si interventie in caz de incendiu este asigurat din reteaua de distributie a Automobile Dacia, conducta (Dn = 180 mm) care distribuie apa catre fosta Transporturi Dacia S.A. Caminul de racord este amplasat in imediata vecinatate a intersectiei dintre linia C.F. uzinala si drumul de acces (b-dul Dacia) in localitate.

Aductiunea apei la gospodaria de apa se realizeaza prin conducta PEHD (Dn = 180 mm, L = 1280 m).

Constructii de inmagazinare: un rezervor (V = 1450 mc) ingropat, din beton, pentru inmagazinarea rezervei de incendiu, amplasat pe latura vestica a incintei.

Distributia apei:

Distributia apei pentru consum menajer se realizeaza printr-o retea de distributie (L = 239 m) executata din conducta PEHD (Dn = 90 mm).

Distributia apei pentru alimentarea hidrantilor de incendiu exteriori si interiori se realizeaza prin pompare, printr-o retea de distributie (Lt = 1761 m) de tip  inelar executata din conducta PEHD (Dn = 250 mm, L = 1299 m) si conducta OL (Dn = 219 mm, L = 462 m).

Distributia apei pentru alimentarea instalatiilor de sprinklere se realizeaza prin pompare, printr-o retea de distributie (L = 4770 m) executata din conducta PEHD (Dn = 150 mm).

Statia de pompare care asigura alimentarea cu apa a retelelor de incendiu este echipata cu urmatoarele echipamente de pompare:

- 2 electropompe (Qp = 350 mc/h, Hp = 90 mCA);

- 1 electropompa (Qp = 60 mc/h, Hp = 90 mCA);

- 1 electropompa (Qp = 4 mc/h, Hp = 90 mCA);

- 1 motopompa (Qp = 700 mc/h, Hp = 90 mCA);

-    1 electropompa de epuisment (Qp = 30 mc/h, Hp = 10 mCA).

Debite si volume de apa prelevate autorizate

Necesarul de apa

|  | Subteran | Suprafata |
| --- | --- | --- |
| Qzilnic maxim | 59 mc/zi (0,683 l/s) | 65 147 mc/zi (754,0 l/s) |
| Qzilnic mediu | 45 mc/zi (0,525 l/s) | 50 112 mc/zi (580 l/s) |
| Qzilnic minim | 29 mc/zi (0,335 l/s) | 29 722 mc/zi (344,0 l/s) |
| Van mediu | 16425 mc | 18 290 880 mc |

din care:

- Automobile Dacia

|  | Subteran incinta de baza ADSA | Suprafata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Incinta ADSA | Incinta AILN | Incinta fosta Transporturi Dacia |
| Qzi max mc/zi (l/s) | 59 (0,683) | 58 816 (680,74) | 19 (0,22) | 6 (0,07) |
| Qzi med mc/zi (l/s) | 45 (0,525) | 45 243 (523,646) | 14 (0,162) | 5 (0,058) |
| Qzi min mc/zi (l/s) | 29 (0,335) | 26 558 (307,384) | 9 (0,104) | 3 (0,035) |
| Van med mc | 16 425 | 16 513 695 | 5 110 | 1 825 |

b)  Abonati externi (Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL, Transgaz):

| Debite si volume | Total | subteran | Suprafata |
| --- | --- | --- | --- |
| Q zilnic maxim | 6 305 mc/zi (72,97 l/s) | - | 6 305 mc/zi (72,97 l/s) |
| Q zilnic mediu | 4 850 mc/zi (56, 134 l/s) | - | 4 850 mc/zi (56, 134 l/s) |
| Q zilnic minim | 3 152 mc/zi (36, 481 l/s) |  | 3 152 mc/zi (36, 481 l/s) |
| Van mediu | 1 770 250 mc | - | 1 770 250 mc |

Timp de functionare: 24 ore/zi, 365 zile/an.

Cerinta de apa

|  | Subteran | Suprafata |
| --- | --- | --- |
| Qzilnic maxim | 66 mc/zi (0,764 l/s) | 12960 mc/zi (149,427 l/s) |
| Qzilnic mediu | 51 mc/zi (0,59 l/s) | 9931 mc/zi (114,942 l/s) |
| Qzilnic minim | 33 mc/zi (0,382 l/s) | 6456 mc/zi (74,722 l/s) |
| Van mediu | 18615 mc | 3624815 mc |

din care:

a) Automobile Dacia

|  | Subteran incinta de baza ADSA | Suprafata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Incinta ADSA | Incinta AILN | Incinta fosta Transporturi Dacia |
| Qzi max mc/zi (l/s) | 66 (0,764) | 5737( 66,4) | 22 (0,254) | 7 (0,081) |
| Qzi med mc/zi (l/s) | 51 (0,59) | 4414 (50,88) | 16 (0,185) | 6 (0,069) |
| Qzi min mc/zi (l/s) | 33 (0,382) | 2871 (33,229) | 10 (0,116) | 4 (0,046) |
| Van med mc | 18615 | 1611110 | 5840 | 2190 |

b) Abonati externi (Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL, Transgaz):

| Debite si volume | Total | subteran | Suprafata |
| --- | --- | --- | --- |
| Q zilnic maxim | 7144 mc/zi (82,685 l/s) | - | 7144 mc/zi (82,685 l/s) |
| Q zilnic mediu | 5495 mc/zi (63,6 l/s) | - | 5495 mc/zi (63,6 l/s) |
| Q zilnic minim | 3571 mc/zi (41,331 l/s) | - | 3571 mc/zi (41,331 l/s) |
| Van mediu | 2005675 mc | - | 2005675 mc |

1.7.2. Instalatii de masurare a volumelor de apa prelevate

| Amplasament | Tip debitmetru | Montaj |
| --- | --- | --- |
| Evacuare apa uzata pluvial-industriala | 1contor ENDRESS-HAUSER, cu ultrasunete | Pe canalul de evacuare catre Raul Doamnei |
| Evacuare apa uzata menajera | 1contor ENDRESS-HAUSER, cu ultrasunete | Pe conducta Dn500, catre statia de epurare Mioveni |

1.7.3.  Utilizarea apei pe faze

- pentru consum menajer;

- pentru consum tehnologic;

- pentru interventie in caz de incendiu.

Apa pentru stingerea incendiilor

Pentru sistemul de hidranti interior si exteriori

- Volumul intangibil este de 7000 mc din care: 4000 mc este asigurat in rezervorul R3 (V = 10000 mc) si 3000 mc in rezervorul R1 (V = 5000 mc);

- Timpul de refacere dupa un incendiu este de 24 ore;

- Debitul necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 81 l/s asigurat din sursa de suprafata.

Pentru sistemul de sprinklere

Sistemul de alimentare cu apa al instalatiilor de sprinklere are in componenta:

- 2 rezervoare (V = 2000 mc fiecare) alimentate cu apa din reteaua de distributie interioara;

- 2 grupuri de pompare Diesel (Q = 680 mc/h, H = 105 mCA);

- retea de distributie catre instalatiile de sprinklere (Dn = 315-355 mm).

Pentru interventie in caz de incendiu, in incinta de baza sunt in functiune urmatoarele instalatii: 1253 hidranti interiori, 166 hidranati exteriori, 108 instalatii de stingere cu sprinklere, 5 instalatii de stingere cu spuma si 24 instalatii de stingere cu drencere.

Program de lucru

Personalul de deservire este format din 12680  salariati.

Programul de funcţionare: 24 ore/zi (trei schimburi),  47 saptamani /an.

1.7.4. Evacuarea apelor uzate

Colectarea apelor rezultate din incinta Automobile Dacia se realizeaza in sistem divizor prin urmatoarele constructii si instalatii:

- retea de canalizare ape uzate menajere;

- retea de canalizare ape uzate industriale si ape pluviale;

- instalatii de epurare locala;

- instalatii finale de epurare - 2 bazine de retentie (Dn = 45 m) si 2 bazine de retentie (Dn = 25 m) care au rolul de regularizare a debitelor de apa pluviala, de desnisipare si separare a produsului petrolier;

- separator final de produs petrolier.

Reteaua de canalizare menajera

Aceasta retea (Lt = 10,5 km) colecteaza toate apele uzate menajere din incinta platformei Dacia, apele epurate rezultate din linia tratare DCO a statiei de tratare Vopsitorie, apele evacuate de la instalatia de tratare LOFT Turnatorie Aluminiu, apele evacuate de la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza JH, fiind compusa din patru colectoare principale (Dn = 200 - 400 mm). Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca Mioveni, printr-un colector final (Dn = 500 mm, L = 1,2 km) pe baza de contract.

- Reţeaua de canalizare pluvial – industrială

Aceasta retea (Lt = 13,5 km) colecteaza apele uzate din sectii dupa o epurare in instalatiile locale de epurare, apele pluviale si apele rezultate de la spalarea filtrelor statiei de potabilizare, fiind compusa din 6 colectoare principale executate din tuburi circulare (Dn = 300-1000 mm) si tuburi ovoidale din beton (Ov = 500/750, 1500/2250).

Colectoarele nr.1 si 2 descarca apele in cele 2 bazine de retentie (Dn = 45 m).

Transportul apelor de la bazinele de retentie (Dn = 45 m) la separatorul final de produse petroliere se realizeaza printr-un colector ovoid (Ov = 900/1350 mm), in lungime de cca. 1,4 km.

Colectoarele nr. 3, 4, 5 descarca apele in cele 2 bazine de retentie (Dn = 25 m).

Transportul apelor de la bazinele de retentie (Dn = 25 m) la separatorul final de produse petroliere se realizeaza printr-un colector din tuburi de beton (Dn = 600 mm, L =  640 m).

Colectorul nr. 6 descarca apele in conducta de evacuare din bazinele de retentie (Dn = 25 m), amonte cca. 300 m de separatorul final de produs petrolier.

Instalatii de epurare locala  a apelor uzate industriale

Apele uzate industriale sunt epurate local, la sursa, printr-o serie de instalatii de epurare (decantoare-separatoare de produse petroliere si statii de epurare fizico-chimica si biologica) inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare pluvial-industriala sau menajera a platformei Dacia.

Decantoare-separatoare de produse petroliere

| Nr.crt. | Utilizator/sectie | Amplasament/nr.constructii | Influent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parc auto-poarta 2 | 1 buc. pe latura de sud - o constructie tricamerala (V = 6,5 mc) | -ape de la spalari autovehicule, scapari accidentale uleiuri (Qzi max = 10 mc/zi) |
| 2. | Aria stocare CV | 1 buc. pe latura de sud-vest - o constructie tricamerala (V = 6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 3. | Centrala Termica | -1 buc pe latura de N -1 buc pe latura de S -sunt constructii tricamerale cu capacitate (V = 6,5 mc) | - apele de la purje si golirile de la cazanele CT |
| 4. | Gospodaria de pacura | -1 separator - pentru rezervorul suprateran de pacura - 2 separatoare inseriate | -ape pluviale si scapari accidentale de pacura din zonele unitatilor de epurare Qzi max = 240 mc/zi |
| 5. | Aria stocare Motor 2 | -1 buc pe latura de SV -o constructie tricamerala cu capacitate (V = 6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 6. | Poarta 6 | -1 buc pe latura de SV -o constructie tricamerala cu capacitate (V = 6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide; |

Statia de tratare ape uzate -Vopsitorie

Statia de tratare este amplasata in subsolul halei Vopsitorie II caroserii si asigura epurarea apelor uzate rezultate din sectiile Vopsitorie.

## Statia de tratare are in componenta:

a) Linia (DCO) fizico-chimica si biologica pentru tratarea incarcarii organice (Q = 10 mc/h)

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- solutii concentrate alcaline de la degresare

- ape uzate concentrate de la cataforeza

- ape reziduale diluate de la cataforeza

- ape uzate cu continut de vopsea de la hidrofiltrele cabinelor de vopsire

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului

Linia de tratare fizico-chimica are in componenta:

- bazine stocare ape uzate  (Vt = 875 mc);

- bazin pentru distrugere acida a emulsiilor;

- bazin dezuleiere statica;

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD982-floculare, var hidratat).

Linia de tratare biologica are in componenta:

- bazin neutralizare efluenti;

- reactor biologic cu pat fix scufundat (2 linii);

- 2 pompe (Q = 100 mc/h) pentru recirculare interna a amestecului apa-namol activ;

- 2+1 suflante pentru asigurarea oxigenului necesar procesului de epurare biologica;

- ansamblu masurare oxigen in reactorul biologic;

- bazin coagulare, floculare;

- decantor secundar circular (S = 15 mp);

- cuva apa epurata (V = 4 mc) prevazuta cu 1+1 pompe pentru evacuarea apei in canalizarea  exterioara, debitmetru electromagnetic, senzori de nivel, ansamblu de masurare pH;

- instalatii pentru stocare si dozare reactivi (acid sulfuric, coagulant, floculant, var, antispumant) necesari procesului de epurare;

- instalatii pentru stocare si dozare nutrienti (acid fosforic 85%, azotat) necesari procesului de epurare biologica.

Apele tratate (epurate) sunt evacuate in canalizarea menajera a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia deshidratare namol (capacitate deshidratare 5 mc/h)

Pentru deshidratarea namolului fizico-chimic si a namolului in exces din treapta biologica s-a executat o unitate de deshidratare care cuprinde:

- bazin conditionare (V = 1,0 mc);

- bazin ingrosare (V = 25 mc);

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

b) Linia (METOX) pentru tratare metale grele (Q = 30 mc/h)

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- ape uzate cu continut de metale

- solutii concentrate de la baia de activare

- solutii concentrate acide de la fosfatare

- ape reziduale diluate de la spalarile dupa fosfatare

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului

Linia de tratare are in componenta:

- bazine stocare ape uzate  (Vt = 300 mc);

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD982-floculare,var hidratat).

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial-industriala a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia tratare slamuri are in componenta:

- bazin conditionare;

- bazin ingrosare;

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

Statia de tratare fizico-chimica si biologica (Qzi max = 288 mc/zi) Departament Sasiuri-Atelier Montaj Osii Cataforeza

In aceasta statie sunt tratate apele uzate rezultate din procesele de tratamente termice de suprafata si vopsire cataforetica.

Statia are in componenta urmatoarele instalatii:

a) Linia de tratare fizico-chmica:

- bazin de stocare ape rezultate din baile de degresare (V = 25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q = 1,5 mc/h, H = 10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- bazin de stocare a apelor rezultate din spalarea cuvelor de degresare (V = 25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q = 1,5 mc/h, H = 10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- dulap de comanda a statiei;

- reactor de coagulare (V = 6 mc);

- reactor de neutralizare (V = 9 mc);

- reactor de floculare (V = 3 mc);

- decantor lamelar (V = 40 mc);

- instalatii de dozare coagulant si floculant.

b) Linia de epurare biologica:

- bazin de preluare a apei decantate (V = 18 mc) echipat cu agitator cu elice;

- instalatie de dozare antispumant si nutrienti;

- electropompa de transvazare a apei in reactorul biologic (Q = 12 mc/h);

- reactor biologic (V = 132 mc);

- decantor secundar (V = 15 mc);

- filtru cu nisip (D = 1,9 m, H = 5,2 m);

c) Linia namolului:

- pompa de purjare a namolului (Q = 3 mc/h) din decantorul treptei fizico-chimice;

- bazin pentru stocare namol (V = 23 mc) echipat cu agitator mecanic;

- pompa de namol (Q = 4 mc/h) pentru pomparea namolului in presa-filtru;

- presa filtru cu platouri.

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

Galerii subsol Departament Presaj: apa uzata este transferata prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteze.

Instalatie de tratare emulsii uzate -Turnatorie aluminiu – asigura tratarea (evaporarea apei si concentrarea reziduurilor nevolatile) emulsiilor uzate provenite din operatia de lubrefiere matrite ale masinilor de turnat sub presiune.

Instalatia de tratare are in componenta:

- 3 fose tricompartimentate pentru stocarea lichidului uzat (B01-25 mc, B02-30 mc, B03-25 mc);

- 2 separatoare de uleiuri (DPT 1500) cu filtru coalescent si cubitainer stocare ulei uzat;

- 2 bazine stocare lichid uzat dezuleiat (B14, B15, V = 20 mc fiecare);

- 3 tancuri pentru corectie pH, retinere ulei si sedimente (B25, B27, B29, V = 3 mc fiecare) si cubitainer stocare ulei uzat;

- 3 instalatii de tratare LOFT unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili; capacitatea de tratare 2x1400 l/h, 1x1000 l/h;

- sistem dozare antispumant;

- sistem automat de curatare instalatii de tratare LOFT;

- 3 instalatii de racire distilat tip AIRSTAR;

- bazin stocare distilat (B31, V = 20 mc);

- bazin stocare concentrat (B41, V = 12 mc).

Concentratul rezultat este transferat in rezervorul de polipropilena (B41), dupa care este transferat in cubitainere si preluat de o societate autorizata.

Distilatul (apa) este racit in AIRSTAR si retinerea eventualelor urme de ulei se realizeaza in separator coalescent ZPS 1000-D, (A36). Distilatul este transferat in rezervorul de polipropilena (B31), dupa care este evacuat in reteaua de canalizare menajera. Un debit de 80 l/h din distilatul rezultat pentru preparare/completare solutii acido-bazice (10% solutie) utilizate pentru realizare automentenanta instalatie.

Instalatia de ultrafiltrare ape de spalare si lichide emulsionabile - Cutii Viteza JH asigura: tratarea apelor de la spalare piese, paviment si a lichidelor emulsionabile de pe Platforma Dacia; capacitatea de tratare Q = 19 mc/h.

Permeatul (apa) este evacuat in reteaua de canalizare menajera (cca. 5000 mc/an).

Deseurile generate (namoluri de la separatoarele de ulei/apa, ulei de la separatoarele de ulei/apa categ.2, materiale contaminate) sunt preluate de societati autorizate.

Instalatie de tratare emulsii uzate cu continut de uleiuri si solutii de spalare-RMR, Motoare, Uzinaj Aluminiu–asigura tratarea (evaporarea apei si concentrarea reziduurilor nevolatile) emulsiilor uzate si a solutiilor uzate de spalare provenite din operatiile de prelucrari mecanice si spalari piese in faze intermediare. Evacuarea se face in reteaua de canalizare menajera.

Instalatii de epurare finala

Apele uzate industriale, epurate in instalatii locale de epurare, si apele pluviale sunt preluate de canalizarea pluvial - industriala si sunt epurate mecanic prin instalatiile de epurare finala constituite din patru bazine de retentie si omogenizare (Dn= 45 m si Dn= 25 m) si un separator final de produse petroliere.

Bazinele de omogenizare si retentie

Cele doua bazine de omogenizare si retentie (Ø = 45 m), cu o capacitate de retentie de 4500 mc fiecare si cele doua bazine de omogenizare si retentie (Ø = 25 m), cu o capacitate de retentie de 2000 mc fiecare au rol de atenuare a debitelor de ape pluviale (3900 l/s), de  omogenizare a apelor, de uniformizare a debitelor evacuate, de decantare si de retinere a produselor petroliere.

Transportul apelor spre separatorul final se realizeaza astfel:

- din decantoarele (Ø = 45 m) printr-un colector ovoidal (900/1350 mm, L = 1,4 km);

- din decantoarele (Ø = 25 m) printr-un colector circular (Dn = 600 mm, L = 0,6 km).

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Ø = 45 m) se realizeaza pe 8 paturi de deshidratare (Vt = 4800 mc) amplasate in imediata vecinatate a celor 2 bazine. Dupa deshidratare namolul este tratat pe filiere de tratare.

Produsul petrolier este colectat intr-un separator de produs petrolier si este depozitat temporar in 2 containere metalice, de unde este preluat pe baza de contract de firme specializate.

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Ø = 25 m) se realizeaza pe 5 paturi de deshidratare (Vt = 700 mc), amplasate in imediata vecinatate a celor 2 bazine. Dupa deshidratare namolul este tratat pe filiere de tratare.

Produsul petrolier este colectat intr-un bazin din beton (V = 22 mc), de unde este preluat pe baza de contract de firme specializate.

Separatorul final de produse petroliere

Instalatia se compune din:

- 2 bazine de flotare;

- 2 camere de intrare – iesire aferente bazinelor de flotare;

- 2 stavilare pentru reglarea debitelor la intrare si iesire;

- 2 stavilare distribuitoare intre canalul de evacuare nou si cel vechi;

- un stavilar by-pass a instalatiei separatorului;

- 2 canale tip Parschall pentru masurarea debitelor;

- 4 suflante SRD 2;

- un rezervor pentru colectarea produselor petroliere ( V = 100 mc ).

Din separatorul final de produse petroliere apele sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare “nou”, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm (Q = 3,43 mc/s) in lungime de cca. 2,0 km, la cca. 150 m amonte de podul de pe drumul DN 73D Argeselu-Mioveni. In acest colector sunt evacuate si apele pluviale rezultate din incinta fosta Transporturi Dacia (Qc = 0,15 mc/s) si a A.I.L.N. (Qc = 1,4 mc/s).

Tot din separatorul final de produse petroliere, pentru situatii de ploi torentiale care depasesc debitul de calcul de 3,43 mc/s, apele sunt evacuate si prin canalul de evacuare “vechi”. Acest canal este executat din tuburi ovoidale din beton (800/1200 mm, L = cca. 2,0 km) si are descarcare in raul Doamnei (mal stang), la cca. 10 m amonte de podul de pe drumul DN 73D Argeselu-Mioveni.

Sistemul de canalizare al A.I.L.N. Mioveni

Sistemul de canalizare cuprinde:

- retea de canalizare ape uzate menajere;

- retea de canalizare ape pluviale neimpurificate;

- retea de canalizare ape pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi;

- canal de evacuare a apelor pluviale in emisar.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 600 m)  executata din conducta PVC-SN4 (Dn = 250 mm) si sunt evacuate in colectorul orasenesc (Dn = 800 mm) existent pe latura sudica a incintei.

Apele pluviale cazute pe acoperisuri (Qc = 605 l/s) si apele pluviale cazute pe platformele betonate (epurate prin separatoare de hidrocarburi) si pe spatiile verzi (Qc = 464 l/s) sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din conducte PVC-SN4 (Dn = 200-600 mm, L = 860 m) si conducte PAFS (Dn = 700-800 mm, L = 582 m).

Reteaua de canalizare ape pluviale de pe platformele betonate se compune din 7 ramuri (Lt = 2108 m, Dn = 160-400 mm) prevazute, fiecare, la capatul aval cu un separator de hidrocarburi. Separatoarele de hidrocarburi sunt de tip AS-TOP cu debite cuprinse intre 65 l/s si 125 l/s.

Canal de evacuare

Apele pluviale sunt evacuate printr-un colector general (L = 873 m, Q = 1407 l/s, i = 0,35-0,5 %)  in colectorul pluvial general (nou) al Automobile Dacia S.A., cu sectiune clopot 900/1350 mm. Colectorul este executat din conducta PAFS (Dn = 1000 mm).

Sistemul de canalizare al incintei fosta Transporturi Dacia

Apele pluviale din zona halei de reparatii si a platformei de parcare auto situate in partea sudica a incintei sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 390 m) executata din tuburi de beton (Dn = 300-600 mm), fiind dirijate catre un separator de produse petroliere (Q = 160 l/s). Apele epurate sunt evacuate printr-un canal general (Dn = 600 mm, L = 400 m) in colectorul pluvial general al Automobile Dacia S.A. cu sectiune clopot 900/1350 mm.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 320 m) executata din tuburi de beton (Dn = 200 mm) si sunt evacuate in colectorul orasenesc din b-dul Dacia (DN 73D).

Receptorii apelor evacuate

Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca printr-un colector final (Dn = 500 mm, L = 1,2 km).

Purjele rezultate de la decantoarele statiei de potabilizare sunt evacuate in r. Argesel prin intermediul canalului de garda existent pe latura estica a incintei si o vale necadastrata, gura de deversare in raul Argesel fiind amplasata la urmatoarele coordonate in sistem STEREO 70: X = 384730, Y = 494585.

Codul corpului de apa la evacuare: RW10.1.17.8.10_B2 –Argesel: localitatea Namaiesti- confluent Targului.

Apele pluviale si industriale sunt evacuate in R. Doamnei prin canalul de evacuare nou, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm (Q = 3,43 mc/s) in lungime de cca. 2,0 km, gura de deversare in raul Doamnei fiind amplasata la urmatoarele coordonate in sistem STEREO 70: X = 382643, Y = 492279.  Codul corpului de apa la evacuare: RW10.1.17_B3-R. Doamnei: loc. Slatina-intrare ac. Maracineni.

Debitele si volumele de apa evacuate

Ape uzate menajere si industriale evacuate in statia de epurare Mioveni

|  | Incinta de baza Automobile Dacia | Incinta A.I.L.N. Romania | incinta fosta Transporturi Dacia |
| --- | --- | --- | --- |
| Qzi max. mc/zi (l/s) | 1678 (19,421) | 19 (0,22) | 6 (0,07) |
| Qzi med. mc/zi (l/s) | 1291 (14,942) | 14 (0,162) | 5 (0,058) |
| Qorar max. mc/h (l/s) | 175 (48,553) | 2 (0,555) | 0,6 (0,166) |
| Van med mc | 471215 | 5110 | 1825 |

Ape uzate industriale evacuate in raul Doamnei

- Qzi max. = 3992 mc/zi (46,2 l/s)

- Qzi med. = 3071 mc/zi (35,544 l/s)

- Qorar max. = 416 mc/h (115,555 l/s)

- Van med    = 1120915 mc

Ape pluviale evacuate in raul Doamnei (conform regimului pluviometric inregistrat in anii 2019)

|  | Incinta de baza Automobile Dacia | Incinta A.I.L.N. Romania | incinta fosta Transporturi Dacia |
| --- | --- | --- | --- |
| Qzi max. mc/zi (l/s) | 14120 (163,4) | 520 (6,018) | 190 (2,2) |
| Qzi med. mc/zi (l/s) | 3508 (40,6) | 130 (1,5) | 43 (0,5) |
| Van med mc | 1280420 | 47450 | 15695 |

Debitele ploii de calcul pentru cele 2 incinte sunt:

- Incinta de baza Automobile Dacia: Qc = 3900 l/s;

- Incinta A.I.L.N. Romania: Qc = 1069 l/s;

- Incinta fosta Transporturi Dacia: Qc = 162,7 l/s.

Purje decantoare statia de tratare apa bruta, evacuate in raul Argesel

- Qzi max = 430 mc/zi (4,977 l/s);

- Qzi med =  270 mc/zi (3,125 l/s);

- Van med = 98550 mc.

1.8. Utilizarea combustibililor

Lubrifiantii si combustibilii sunt aprovizionati in rezervoare, depozitati in depozitele special amenajate, cu pardoseala betonata, basa de colectare a eventualelor scurgeri accidentale, recipienti cu materiale absorbante (nisip, rumegus).

Depozite de combustibili si carburanti:

| Nr. crt. | Denumire depozit | Material depozitat | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozit Mecanica Motor II | Motorina + Benzina | 1 rezervor metalic suprateran cu 2 compartimente unul de 10 t pentru motorina si unul de 15 t pentru benzina |
|  |  |  | 1 rezervor metalic, capacitatea V=50 t, suprateran |
| 2 | Depozit Transport Intern | Motorina | 1 rezervor metalic, capacitatea V=39,5 m3, subteran, camin betonat |
|  |  | Benzina | 1 rezervor metalic, capacitatea V=39,5 m3, subteran, camin betonat |
|  |  |  | 2 rezervoare metalice, subterane, camin betonat neutilizate |
| 3 | Depozit Montaj General | Motorina | 1 rezervor metalic, capacitatea V=4,8 m3, subteran, camin betonat 1 rezervor metalic de 40.9 m3, suprateran |
|  |  | Benzina | 2 rezervoare metalice, capacitatea 1x9,66 m3 si 1x10,3 m3 supraterane, forma cilindrica |
|  |  | Uree | 1 rezervor metalic, capacitatea 2x50 m3 suprateran, forma cilindrica |
| 4 | DEMPP | Pacura | 1 rezervor metalic suprateran de capacitate 2000 m3 1 rezervor subteran, betonat de capacitate 2500 m3 |
| 5 | MAP RTR | Benzina+Motorina | 2 rezervoare metalice, semiingropate in cuve betonate cu 3 compartimente, de capacitate 10.71 m3, respectiv 5.10 m3 |

Staţii GPL:

- 4 statii in zona Uzina Vehicule Dacia prevazute cu 6 rezervoare (6x5000 l) pentru stocare GPL;

- o statie in zona Motor 2 prevazuta cu 3 rezervoare (3x5000 l) pentru stocare GPL.

Depozit gaze comprimate

| Nr. crt | Amplasament | Materiale depozitate | Mod de ambalare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | In vecinatatea depozitului central de carburanti | Argon | Recipienti, capacitate 5 si 10 m3 | Depozitarea se face pe podeaua betonata, conditii de ventilatie naturala, utilizare in toate sectiile |
|  |  | Bioxid de carbon | Recipienti, capacitate 30si 37,5 kg |  |
|  |  | Acetilena | Recipienti, capacitate 5,1 m3 |  |
|  |  | Oxigen | Recipienti, capacitate 6-10mc |  |
|  |  | Azot | Recipienti, capacitate 6 si 8 m3 |  |
|  |  | Freon | Recipienti, capacitate 53 l | Depozitare in rastel |
|  |  | Argon 5,5 | Recipienti, capacitate 50 l |  |
|  |  | Acetilena | Recipienti, capacitate 6 m3 |  |
|  |  | Bioxid de amestec sudura (chit) | Recipienti, capacitate 120 m3 |  |
|  |  | Baterie de Azot (cadre) | Recipienti, capacitate 120 m3 |  |
|  |  | GAZE SPECIALE |  |  |
|  |  | Amoniac | Recipienti, capacitate 25 kg |  |
|  |  | Oxigen 5.0 | Recipienti, capacitate 50 l |  |
|  |  | Azot 5.0 | Recipienti, capacitate 50 l |  |
|  |  | Aer sintetic | Recipienti, capacitate 10 m3 |  |
|  |  | Amestec gaz analiza | Recipienti, capacitate 10 l |  |
|  |  | Freon 407 | Recipienti, capacitate 13,5 m3 |  |
|  |  | Heliu Hidrogen | Recipienti, capacitate 10 m3 |  |
|  |  | Hidrogen 6.0 | Recipienti,capacitate 9 m3 |  |
|  |  | Heliu 5.0 | Recipienti,capacitate 9,1 m3 |  |

Depozit central chimicale

In componenta depozitului se găsesc magaziile de reactivi, acizi si agenţi de fosfatare, respectiv vase de laborator.

Materiile prime sunt stocate in ambalaje originale si depozitate in rastele de lemn pe suprafaţă betonata sau pe bancuri de retenţie.

1. Depozit produse chimice PHF

Depozitarea produselor chimice se face in ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Stocarea se face pe compatibilitati, pentru fiecare culoare de stocare sunt camere separate cu ziduri din beton, fiecare camera fiind prevazuta cu rigola si basa de colectare a apelor rezultate de la spalarea pavimentelor si a eventualelor scurgeri accidentale.

Apele uzate sunt vidanjate si transportate in statia de tratare Vopsitorie.

2.  Depozit produse chimice POE

Depozitarea produselor chimice (vopsea,ulei, mastic, diluant, apret, antigel, lichid spalare geam, emulsie, pasta de grunduire) se face pe compatibilitatiin ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie sau numai pe bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Apele de spalare paviment si eventualele scapari accidentale de produse, datorate manevrarilor, manipularilor si transportului necorespunzator ale recipientilor, sunt colectate in canale colectoare pe tipuri de culori si apoi sunt vidanjate, respectiv transportate spre neutralizare in statia de tratare ape uzate de la Vopsire Caroserii.

Magazia de stocare acizi este dotata cu un ventilator lateral, in vederea evacuarii in atmosfera exterioara a scaparilor de vapori de acizi.

In celelalte incaperi, ventilatia se realizeaza prin circulatia naturala a aerului prin ferestre si usi.

Gospodaria de ulei -Tratament termic RMR (CVJH, CVTL)

Depozitul este alcatuit din urmatoarele rezervoare betonate, astfel:

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor calde;

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor reci;

- 1 rezervor (1x27,5 mc) metalic, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor uzate (in conservare);

- 1 rezervor (2x31,5 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru golire rapida a uleiurilor;

- 2 rezervoare (1x10,0 mc, 1x5,0 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

1.9. Principalele activitati

Realizarea productiei de autovehicule, respectiv a productiei de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare auto, are la baza urmatoarele activitati/procese tehnologice principale repartizate pe uzine si departamente, astfel:

Directia Uzina Vehicule Dacia

1. Directia Tehnica UVD

-Departament Inginerie Vehicule Descentralizate

-UEL Proiecte noi

2. Directia Fabricatie Vehicule Dacia:

- Departament Presaj

- Departament Caroserii

- Departament Vopsitorii

- Departament Montaj General

- Departament Logistica Industriala

3. Dep. Calitate UVD

4. Dep. Performanta Platforma

5. Departament Program IFA Platforma

Directia Mecanica  si Chassis Dacia

- Directia Fabricatie

- Departament Aluminiu (Turnatorie Aluminiu si Uzinaj Piese Aluminiu)

- Departament Motor (Motor 1, Motor 2, Motor 3, Motor 4, Motor 5)

- Departament Cutii de Viteza

- Departament Sasiuri - (Atelier Montaj Osii Cataforeza, Uzinaj Punti, Sudura-Presaj)

- Departament Logistica

- Directia Tehnica UMCD

- Departament Mentenanta Centrala

- Departament Energie Mediu si Prestatii Industriale

- Statia de potabilizare a apei

- Instalatii de inmagazinare si distributie a apei

- Instalatii de recirculare a apei

- Centrala termica

- Retelele de canalizare ale societatii

  - Serviciul Mediu Group Renault Romania

  - Serviciul Prestatii Industriale

  - Serviciul Productie si Distributie Agenti Energetici

- Departament Calitate

Directia Logistica Centrala

- Departament Audit si Organizare Procese

- Departament Transport Vehicule si Receptie Administrativa

- Departament Logistica Tertiara, PHF si Receptie Administrativa

- Depozit gaze comprimate - Departament Logistica Tertiara PHF si Reparatii ambalaje

- Depozit produse chimice PHF - Departament Logistica Tertiara PHF si Reparatii ambalaje

- Depozit produse chimice POE

- Depozite de combustibili, carburanti si uleiuri

- Rezervor stocare pacura centrala termica

- Linie ferata industriala a Automobile Dacia S.A.

Aliance International Logistics Network (AILN) Romania

Directia Uzina Vehicule Dacia

- Directia Tehnica

- Directia Fabricatie UVD

- Departament Calitate UVD

- Departament Performanta Platforma

- Departament Program IFA Platforma

Directia Fabricatie UVD

- Departament Logistica Industriala

- Departament Presaj

- Departament Montaj

- Departament Vopsitorii

- Departament Caroserii

- UZINA DE VEHICULE DACIA

- Departament presaj

- Presajul reprezintă începutul procesului de fabricaţie a unui vehicul şi constă în transformarea materiei prime, tabla, livrata sub formă de foi de tablă (în baloţi) sau bobine, în piese de caroserie. Piesele astfel obţinute sunt trimise în departamentul Caroserie sau către alte uzine din Grupul Renault, prin intermediul centrului logistic AILN.

- 60% din tabla uttilizata in departamentul Presaj este tabla galvanizata, restul de piese fiind fabricate din tabla neagra

-  48% din activitatea Presajului este dedicată realizării de piese pentru celelalte uzine Renault care fabrică Logan, Sandero şi Duster, dar nu au un departament de Presaj propriu.

Departamentul  Presaj are o suprafaţă de 56 014 m².

Efectivul este de aproximativ 837 salariati.

Consumul zilnic de tablă: 900 de tone. Producţia zilnică: 350.000 de piese. Departamentul Presaj este format din ateliere de fabricaţie şi două ateliere de Mentenanţă matriţe şi prese. Departamentul Presaj include si zona extindere cu presa MAP, linia de prese TGSE,linia de prese HS  si instalatiile aferente, cat si atelierul din zona SM2.

Presajul este împărţit în patru mari zone:

- zonă de fabricaţie (2 ateliere fabricatie) ce cuprinde 4 linii de prese manuale, 9 linii robotizate( inclusiv liniile de prese TGSE si HS), presa MAP, 5 instalatii de debitare (decuparea tablei) automata si semiautomata (ETG, FAGOR,PAL si doua DIMECO)  si 2 ghilotine manuale.

- zona SM2 (un atelier) – operatii de sudura;

- un atelier de mentenanta prese si matrite;

- o  magazie de tablă;

- o magazie de piese finite.

In Departamentul Presaj a fost integrata si activitatea punctului de lucru SC Automobile Dacia SA din str. Depozitelor nr. 39, municipiul Pitesti, judetul Argeș (fosta Presate Dacia), avand obiectul de activitate Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 2932, cu implantarea utilajelor atat in departamentul Presaj (prese, ghilotina, stante si matrite), cat si in atelierul din zona SM2  (masini fixe de sudura) care apartine de Presaj.

Obiect de activitate: fabricarea pieselor de tabla de marime mare/medie si mici (de structura si aspect), pe prese mecanice universale (de la 63 tf pana la 2500 tf).

Procese tehnologice principale: debitari, deformari (presare) plastice (mecanice) la rece.

Procese secundare:

-  mentenanta autonoma nivel 1 (operatori UEL fabricatie), mentenanta nivel 2 (ATU - UEL  fabricatie), mentenanta nivel 3 (operatorii de mentenanta prese si matrite), mentenanta nivel 4 (specialistii si GATM);

- operatii spalare  paviment sectie si paviment  galerie subsol.

Avand in vedere ca matritele sunt prevazute cu circuit electric si cu un senzor prezenta piesa, acestea nu se mai spala, doar se sterg de eventuale urme de ulei.

Operatie spalare paviment sectie

Pavimentul sectiei este spalat cu ajutorul masinilor de spalat, apa uzata este stocata intr-o basa-poarta nr. 3 si este transferata prin vidanjare la statia de ultrafiltrare Cutii Viteze

Operatie spalare  paviment galerii subsol Depart Presaj

Spalarea pavimentului subsolului se realizeaza cu masini de spalat tip Karcher cu un debit de 1 mc/h, cu detergent Divinol Clear (1 l detergent la 1000 l apa).

Galerii subsol in departamentul Presaj

Dotarile tehnice din galeriile subsol care au legatura cu apele sunt:

- rigole de colectare ape brute in subsol pentru preluare ape cu ulei provenite de la prese, sau de la spalarea pavimentului;

- rigolele sunt acoperite cu gratare metalice, sunt  captusite cu tabla pentru prevenirea infiltrarii apei in sol;

- bazin (subsol) de preluare ape din rigole;

- pompe submersibile in bazin comandate de semnalizatoare de nivel minim-maxim, apele fiind dirijate spre bazinul de ape brute.

Apa uzata este transferata prin vidanjare la statia de ultrafiltrare Cutii Viteze Q = 19 mc/h

- subsol zona veche Presaj - apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate in 11 base (capacitate aprox 1 mc/basa), sunt transferate prin pompare intr-un bazin (capacitate 8 tone), bazinul fiind prevazut cu senzor de nivel, situat la capatul liniei de prese 16- 1 bis

Din bazin, apele sunt transferate prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza.

- subsol presa MAP – apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate de rigola de colectare apa bruta si stocata temporar in basa din subsol (capacitate aprox 2 mc),prevazuta cu senzor de nivel.

Din basa interioara  apa este transferata prin pompare in basa exterioara -poarta nr. 3. Din basa exterioara, apele sunt transferate prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza.

- subsol linia prese TGSE

- In subsolul extinderii Halei Presaj linia de prese TGSE, apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate prin intermediul unui canal central care comunica cu o basa interioara(capacitate aprox 2,5 mc). Din basa interioara prin intermediul  unor pompe submersibile apele brute sunt transferate prin pompare intr-un bazin (capacitate 8 tone), bazinul fiind prevazut cu senzor de nivel, situat la capatul liniei de prese 16- 1 bis;

- Din bazin, apele sunt transferate prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza.

-subsol linia prese XL-HS

- in subsolul extinderii Halei Presaj linia de prese XL-HS, apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate prin doua  canale centrale care au  legatura cu trei  base interioare (volum total aproximativ 9 mc);

- apele de pardoseala cu continut de ulei sunt evacuate din basele interioare prin intermediul  unor pompe submersibile intr-o fosa de colectare  ape brute, exterioara portii nr. 3  (pereti, radier, placa beton) cu dimensiunile  4.00 x 3.50 x - 4.00 m. Apele brute sunt vidanjate  si tratate in Statia de tratare ape uzate Dacia  prin UF la  CV JH.

Departamentul presaj mai cuprinde 8 turnuri de racire:

- un turn  VXI 95-3 cu circuit inchis, un bazin colectare apa rece (V = 1,5 mc); statie de pompare echipata cu  2 pompe (Q = 50 l/s fiecare);

- doua turnuri VXI 36-3R cu circuit inchis, un bazin colectare apa rece;  statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s);

- un turn FXV 443LR cu circuit inchis, un bazin colectare apa rece; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s).

- doua turnuri VXI 215-4 turn cu circuit inchis Baltimore, bazin apa rece (volum aproximativ 3 mc/bazin); statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q=50 l/s)-doua active, o pompa rezerva;

- un turn VXI 145 - 2XR  fara apa, se lucreaza in regim ECO (consum mic de apa si energie);

- Zona SM2- un turn VFLZ -483 MT turn cu circuit inchis Baltimore, bazin apa rece (volum aproximativ 1 mc/bazin); statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q=50 l/s)-doua active, o pompa rezerva.

Turnurile de racire cu circuit inchis sunt dotate cu:

- instalatie de tratare apa anti-legionella

- pompe circulatie apa

- pompe mentinere sub presiune instalatie

- armaturi

- vas de expansiune

- tot echipamentul este montat intr-un local tehnic.

Deşeuri rezultate:

- deşeuri de tabla  preluate de firma specializata

- alte deşeuri feroase si neferoase rezultate din debitări si prelucrări (şpan de otel, aluminiu, cupru, bronz), valorificate prin firme specializate

- ulei uzat  - valorificat prin firme specializate

- deşeuri menajere  preluate de firma specializata

- ambalaje lemn si hârtie preluate de firme specializate.

Apele uzate cu continut de produse petroliere si suspensii provenite de la spalarea pavimentului sectiei, pavimentul  subsolului sunt  evacuate in statia de ultrafiltrare Cutii Viteze Q = 19 mc/h.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala a societatii.

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Departament CAROSERII

Caroseria este a doua etapă a procesului de producţie a unui vehicul: fabricarea caroseriilor prin sudarea şi asamblarea pieselor ambutisate.

Caroseriile iau formă pe linia de asamblare generală, iar pe linia de Feraj sunt echipate cu elementele mobile (uși, capote).

Departamentul Caroserie ocupă o suprafaţă de peste 53.500 m².

Efectiv: 1940 salariati

Departamentul Caroserie este format din:

•	2 fluxuri de fabricaţie: Fluxul A ( pe care se sudeaza  Sandero Stepway, Logan,Taliant, Duster 4x2 Logan MCV);  Fluxul C ( Duster 4x2, Duster 4x4);

•	1 atelier Feraj/Finisare;

•	1 atelier elemente mobile (Ouvrantes - usi, capote);

•	1 atelier Mentenanţă;

•	1 atelier de Eşapament si Traversa Plansa Bord;

- Extindere Caroserie - UEL Ouvrants.

In Departamentul Caroserie a fost integrata si activitatea punctului de lucru S.C. Automobile Dacia S.A. din  str. Depozitelor nr. 39, municipiul Pitești, judetul Argeș (fosta Presate Dacia) –  avand ca obiect de activitate: Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 2932, prin transferul clestilor de sudura.

În Caroserie există peste 800 de cleşti de sudură, 470 roboţi,din care 270 roboti FANUC si 196 roboti ABB, care fac operaţii de sudura, masticare, sertizare şi manipulare.  În medie, pentru o caroserie sunt necesare 4.500 de puncte de sudură. 54%  din operatiile de sudura propriu-zisa sunt manuale si aproximativ 46% sunt robotizate.

Obiect de activitate: asamblarea caroseriilor pentru toate tipurile de autovehicule aflate in fabricatie, asamblarea elementelor de exterior (usi, aripi, capote, etc) si fabricarea pieselor de schimb caroserii/CKD.

Procese tehnologice principale: operatii de sudura, retus, masticare, sertizare.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier), operatii de racire a clestilor de sudura prin intermediul celor 5 turnuri de racire, cu circuit inchis, cu tratare bio-chimica.

Deseuri rezultate: deseuri feroase/neferoase (table, tunder, span, etc), mastic, uleiuri uzate, deseuri de cauciuc (cabluri de sudura), materiale impregnate, rezultate din operatiile de mentenanta la posturile de lucru, valorificate prin firme specializate;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare.

Sectia este impartita in trei amplasamente distincte. Sursele de poluanti datorate activitatillor desfasurate pe aceste amplasamente sunt:

- sudura (emisii de fum cu continut de oxizi metalici CO, SO2, NOx);

- operatii de finisare retus(emisii de pulberi).

In departamentul caroserie sunt 5 turnuri Baltimore VXI 195-4 cu circuit inchis, 5 bazine apa racire (V = 3 mc), statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare).

Apele uzate rezultate din spalarea pardoselilor sunt transferate din rezervoarele masinilor de spalat in cubitainere, care sunt transportate pentru tratare in statia de ultafiltrare Atelier CV JH.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial- industriala a societatii.

Departament Vopsitorii

A treia etapă a procesului de fabricaţie, Vopsitoria, are rolul de a proteja caroseria împotriva coroziunii şi de a-i da aspectul final, conform exigenţelor de calitate. După tratamentul anticoroziv prin imersie, masticul este aplicat pe joncţiunile tablei (etanşare şi insonorizare). Un strat de apret si bază colorată şi lac sunt aplicate cu scopul de a obţine aspectul final al vehiculului, înainte de injectarea cu ceară în zonele goale ale caroseriei.

Productia zilnica de caroserii vopsite in acest departament asigura si livrarile de caroserii vopsite catre uzina Renault de la Oran (Algeria), prin intermediul cladirii <CKD Algeria>, adiacenta departamentului Vopsire Caroserii.

Procesul de vopsire presupune urmatoarele etape:

•	Tratament de suprafaţă: degresare, fosfatare prin imersie;

•	Cataforeză: depunerea electrochimică a unui strat de grund, prin imersie;

•	Masticare: aplicarea masticului pentru lipire, etanşare, antigravionaj (contra loviturilor de pietre). Aplicarea masticului sub caroserie se realizează cu roboţi;

•	Aplicare vopsea intermediară: apret (robotizat);

•	Aplicare baze hidrosolubile şi lac (robotizat);

•	Ceruire: aplicare ceară în corpurile goale (protecţie anticorozivă);

•	Aplicare baza hidrosolubila la interior.

Departamentul Vopsitorii are o suprafaţă de peste 53.000 m² si dispune de linii robotizate pentru aplicarea lacului şi a masticului sub caroserie.

Vopsitoria are şi propriul atelier de vopsire piese plastic (bare faţă şi spate), unde se vopsesc barele in sistem robotizat.

Componenta departamentului vopsitorii este urmatoarea:

A)  Vopsitorie caroserii

a. Vopsitoria propriu-zisa: amplasament: parter cladire, suprafata ocupata: 34.000 mp, obiect de activitate: vopsire caroserii.

Procese tehnologice principale:

-tratament de suprafata (fosfatare prin imersie, degresare prin imersie si aspersie, clatire);

-vopsire, care cuprinde: grunduire (instalatie grunduire cataforetica), aplicare vopsea intermediara (cabina sealler), aplicare baza vopsea+lac (cabina lac 1 si cabina lac 2), aplicare mastic strat protectie (cabina antigravionaj), aplicare vopsea retus (cabina retus), slefuire, aplicare ceara, uscare (in etuve asociate cabinelor, unde se desfasoara procesele de grunduire, aplicare apret, aplicare baza+lac, ceara).

Cabinele de uscare din cadrul liniilor de proces sunt alimentate cu gaz metan (P=8.500 kcal/kg).

De asemenea, liniile de proces au in dotare instalatii de evacuare a aerului impurificat, grupuri de introducere aer proaspat si recirculare aer, amplasate la etajul tehnic al cladirii.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier), reconditionare sanii, racire grund prin intermediul celor 2 turnuri de racire cu circuit deschis.

Apele uzate rezultate din proces sunt evacuate in canalizarea interna, dupa epurarea prealabila in statiile de tratare ape.

b. Statia de demineralizare - amplasament: subsol tehnic cladire, obiect de activitate: prepararea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de tratament de suprafata, grunduire si pentru cele 5 turnuri de racire cu circuit inchis ale departamentului Caroserie.

Procese tehnologice principale: demineralizarea apei brute prin retinerea sarurilor minerale si partial a substantelor organice.

Procese secundare: spalarea filtrelor din dotarea statiei si mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele uzate rezultate in urma operatiilor de spalare filtre sunt evacuate in canalizarea interna pluvial industriala, dupa o prealabila epurare in statia de tratare ape uzate.

c. Statia de tratare ape uzate - amplasament: in subsolul tehnic al cladirii, obiect de activitate: tratarea apelor uzate rezultate in urma proceselor tehnologice de la Vopsitorie caroserii si Vopsitorie Piese Plastic.

Procese tehnologice principale:

- Linia pentru tratarea incarcarii organice (DCO), capacitatea de tratare C=10 mc/h, randament r=96%.

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- solutii concentrate alcaline de la degresare (stadiile 1-3);

- ape uzate concentrate de la cataforeza;

- ape reziduale diluate de la cataforeza;

- ape uzate cu continut de vopsea de la hidrofiltrele cabinelor de vopsire;

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Procesul de tratare cuprinde: colectarea apelor uzate in bazinele de stocare, tratarea in bazine dedicate, unde se dozeaza reactivii (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD 982 - floculare, var hidratat). Dupa dozarea reactivilor, apele trec intr-un decantor lamelar pentru separarea gravitationala a namolului. Dupa epurare si limpezire, apele sunt evacuate in statia de tratare biologica, aferenta sectiei Vopsire caroserii, iar namolul este colectat in containere IBC de 1.200 l, dupa care este evacuat prin firme specializate.

- Statie de  tratare biologica

In anul 2012, societatea a realizat o noua linie de tratare a apelor uzate pentru vopsitorie;

Statia de tratare biologica este amplasata in subsolul halei Vopsitorie si are ca scop transformarea si eliminarea in parte a fluxului poluant dizolvat (DCO) sub forma de apa si gaz, cu transformarea carbonului adus de poluare in materie celulara.

Efluenti admisi in statia de tratare biologica:

Efluenti tratati pe linia fizico-chimica DCO;

Debit nominal 10 mc/h;

Debit maxim 15 mc/h.

Tratamentul efluentilor se face cu ajutorul urmatoarelor instalatii:

- O statie de tratare biologica a efluentilor liniei DCO

- O unitate de conditionare, de concentrare si de deshidratare a namolurilor provenite de la filiera DCO si tratamentul biologic

Caracteristici principale:

Capacitate hidraulica tratament biologic:10 mc/h

Reactivii chimici utilizati sunt: Aditiv P, synergic MW 140 antispumant, uree BT FERT 25

–nutriment pentru bacterii la statia biologica

Capacitate de deshidratare namoluri produse de linia DCO si tratament biologic:

maxim 5 mc/h.

Filtrul presa de 670 litri, extensibil pana la 800 litri.

- Linia pentru metale grele (METOX), capacitatea de tratare c=30 mc/h, randament, r=96%

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- ape uzate cu continut de metale;

- spalare cu apa dupa degresare (stadiu 4);

- solutii concentrate de la baia de activare (stadiu 5);

- solutii concentrate acide de la fosfatare (stadiu 6);

- ape reziduale diluate de la spalarile dupa fosfatare (stadiile 7-9);

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Apele de la filiera METOX sunt tratate astfel: coagulare, neutralizare, floculare, decantare. Reactivii utilizati sunt: acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD 982-floculare, var hidratat.

Dupa epurare si limpezire, apele sunt evacuate in canalizarea interna pluvial industriala a societatii.

- Unitate de conditionare, de ingrosare si de deshidratare a slamului provenit din cele 2 statii de tratare ape - capacitate de deshidratare max 5 mc/h.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele tehnologice epurate si limpezite rezultate de la cele 3 linii de tratare sunt evacuate in canalizarea societatii.

Namolul rezultat va fi colectat si evacuat prin firme autorizate.

Analizele referitoare la calitatea apelor evacuate de la cele trei linii de tratare sunt efectuate de catre laboratorul de ape din cadrul Serviciului Mediu.

-linia pentru metale grele (METOX): frecventa 1 data/saptamana pe proba medie, iesire statie de tratare: pH, CCOCr, azot total, fosfor total, hidrocarburi, nichel, zinc, fier;

-linia DCO frecventa 1 data/saptamana pe proba medie, iesire statie de tratare: pH, CCOCr, materii in suspensie, amoniu, fosfor total, hidrocarburi, nichel, zinc, fier;

- linia tratare biologica frecventa 2 ori /saptamana: intrare, puncte intermediare: CCOCr, iesire: CCOCr, fosfor total, carbon total si azot total.

Punct prelevare cu  prelevatoare automate probe, stabilit la iesirea din sectie pentru cele doua linii de tratare (linia METOX si DCO).

Deseuri rezultate:  solventi uzati, materiale impregnate, deseuri de lemn, hartie si carton, mase plastice, ulei de la separatoarele ulei/apa; ambalaje metalice si nemetalice contaminate; ceruri si grasimi; deseuri de mastic fara clor; namol cu continut de fosfati; namol de tratare fizico-chimic; namol de vopsitorie cu solventi; namol vopsitorie hidro; vopsele reziduale materiale plastice impregnate, deseuri menajere, eliminate pe baza de contract  prin firme autorizate.

Apele uzate rezultate din proces sunt evacuate in canalizarea interna, dupa epurarea prealabila in statiile de tratare.

B) Vopsitoria piese plastic (bare parasoc)

Obiect de activitate: vopsire piese de schimb cu vopsea pe baza de solventi organici.

Procese tehnologice principale:

- linii de relargaj;

- recircularea apei epurate in bazinele de acumulare a apei cu apreturi, vopsele;

- lacuri, coagulate in namoluri;

- dozarea coagulantilor;

- evacuarea namolurilor;

- linii tehnologice automatizate;

- pregatirea suprafetelor barelor parasoc;

- aplicarea apretului, vopselelor si lacurilor;

- polimerizarea si uscarea straturilor de apreturi, vopsele si lacuri in etuva de convectie;

- linii tehnologice cu incinerator de gaze;

- arderea COV-urilor rezultati in procesele de vopsire;

- stingerea incendiilor in caz de necesitate;

- linii robotizate;

- pregatirea suprafetelor barelor antisoc;

- aplicarea straturilor de apreturi, vopsele si lacuri;

- sudura bare subtiri la suportii de bare. Suprafata constructie 35 mp.

Operatia de sudura este electrica, se realizeaza ocazional (o operatie de sudura/zi). Aceasta consta in examinarea vizuala a barelor pentru a se constata daca sunt prezente deformari ale acestora, dupa care se trece la inlocuirea barelor deformate si sudarea alteia. Exista un aspirator cu hota si filtru, de putere mica, pentru preluarea gazelor de la sudura.

Procese secundare: evacuarea si incinerarea COV-urilor din cabine, evacuarea namolurilor, mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele tehnologice uzate cu continut de vopsea solventi se vidanjeaza si se trateaza in statia de tratare din Vopsitorie caroserii – 1 data/an, in perioada de reparatii capitale.

Namolul de vopsea cu solventi se colecteaza si se evacueaza prin firme autorizate.

Deseuri rezultate: namol de vopsea, solventi uzati, materiale impregnate, deseuri de lemn, hartie cerata si carton, butoaie metalice goale, materiale plastice impregnate, eliminate pe baza de contract prin firme autorizate; deseuri menajere.

C) Vopsitorie caroserii strat intermediar (vopsea solvatata); final vopsea pe baza de apa si lacuire (vopsea solvatata)

Obiect de activitate: vopsire caroserie.

Procese tehnologice principale:

-vopsire manuala la interior;

-linie de vopsire automatizata si robotizata la interior capote;

-linie de vopsire automatizata si robotizata la exterior:

-aplicare strat vopsea intermediara (vopsea pe baza de solvent);

-aplicare strat final de vopsea pe baza de apa;

-aplicare strat lac pe baza de solvent.

-demineralizare apa introdusa in proces (statie de demineralizare prin osmoza inversa).

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele uzate cu continut de vopsea solvatata si hidrosolubila sunt deversate si epurate in statia de tratare ape uzate vopsire caroserii.

Namolul de vopsea solvatata si hidrosolubila este colectat si apoi evacuat prin firme autorizate.

Departamentul este deservit de 2 turnuri VXT 135 de racire tip Baltimore cu circuit deschis; un bazin colectare apa calda (V= 20 mc); un bazin colectare apa rece (V=20 mc); statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q=50 l/s fiecare).

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Departament Montaj General

Montajul este ultima etapă a procesului de fabricaţie a unei maşini.

In Montaj, caroseriei vopsite i se monteaza grupul moto-propulsor (GMP) şi componentele interioare şi exterioare şi devine un vehicul.

Înainte de a părăsi uzina şi a pleca spre alti beneficiari, maşinile trec printr-o serie de teste şi controale statice şi dinamice menite să asigure o calitate 100% conformă.

Departamentul are o suprafaţă de 45.000 m² şi este organizat astfel:

- o linie de montaj cu o lungime de 1,2 km (cu o capacitate instantanee de 270 de vehicule);

- linie de asamblare incluzand linia pentru transferul saniilor montata in fosa skillet;

- linie de manutanta aeriana  si montajul echipamentelor pe vehicul;

- fosa lift manutantiune  si structuri de sustinere platelaj;

- sapte ateliere de fabricaţie, din care un atelier de echipare a usilor si un atelier de kitting/picking in afara benzii de montaj;

- instalatie de umplere cu freon R134A pentru masinile furnizate in afara Uniunii Europene;

- instalatie de umplere cu freon HFO -1234 yf pentru masinile furnizate in Uniunea Europeana;

- instalatie de umplere cu uree a automobilului pentru reducerea emisiilor de NOx;

- un atelier Proiect;

- un atelier de Mentenanţă.

Obiect de activitate: pregatirea pieselor si subansamblelor pentru montaj si echiparea caroseriilor vopsite.

Procese tehnologice principale: montare diverse subansamble pe benzi de echipare (montare conducte frana, planse bord, panouri de usi, pavilion, parbriz), montare motopropulsoare si punte fata/spate pe benzi aeriene (montare roti, scaune, baterii, umplere instalatii aferente automobilului cu ulei, freon, lichid de frina, antigel, lichid spalare parbriz, uree, benzina, motorina), montare diverse subansamble si operatii de umplere instalatii cu fluide si combustibili pe benzi la sol.

- verificarea etanseitatii automobilului - in atelier exista doua cabine de incercari la etanseitate a automobilelor.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier).

Deseuri rezultate:

- ambalaje din lemn/carton, folie plastic, uleiuri uzate de la operatiile de mentenanta, diluant rezidual, antigel, deseuri de mastic. Toate deseurile sunt preluate de firme specializate, in vederea valorificarii;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare.

In atelier exista doua cabine de incercari la etanseitate a automobilelor.

Apele uzate rezultate de la verificarea etanseitatii automobilelor sunt colectate in 2 bazine subterane si puse in paturile de uscare.

Analiza calitatii apelor evacuate este realizata de catre Serv Mediu - Laboratorul Apa.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Depozit pneuri – deserveste Departamentul Montaj General

Activitate principala: stocare pneuri, necesare Liniei de montaj; descarcare pneuri din TIR (de la beneficiarii externi); receptie pneuri in gara rutiera; stocare pneuri in containere metalice (40 - 45 pneuri/container); transport container in depozit; stivuire containere max  4 containere  pe verticala si transport container in linia de asamblat roti Montaj General.

Deseuri generate: deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Zona stocaj produs lichid refrigerant HFO vehicule, solutie tip FAP- Montaj General

Obiect de activitate: climatizare automobil

Zona cuprinde o platforma betonata (15.00 x 4.00 m) pe care este amplasata o zona de stocaj lichid refrigerant HFO vehicule - container maritim FAP. Toti peretii pe cele trei laturi sunt antifoc. Freonul HFO -1234 yf a inlocuit freonul R134a numai pentru masinile furnizate in Uniunea Europeana si are Potentialul de degradare a Stratului de ozon - zero, GWP 4, de aproximativ 357 ori mai mic decat GWP R-134."

Cantitate stocata- 3 rezervoare FAP goale;

- 3 rezervoare FAF 3x846 kg.

Din rezervoarele de stocare, freonul este trimis cu ajutorul sistemului de pompare prin conducte in sectie pentru umplerea instalatiei de climatizare a automobilului.

Langa platforma sunt amenajate doua zone:

-una cu dimensiunea de 3,00 x 2,500 m, pe care este amplasat un compresor si un container de pilotaj;

-a doua zona cu dimensiunea de 1,00 x 0,70 m, pe care este amplasat un tun fix de stins incendiu.

Aceste doua zone deservesc zona de stocaj lichid refrigerant.

In zona de stocaj exista sistem pentru stingere incendii cu detectie de flacara.

Cabina aplicare ceara sub caroseria autovehicolului, pozitionata in interiorul cladirii Montaj Mini pista

Obiect de activitate: aplicare ceara sub caroseria autovehicolului - aceasta cabina este prevazuta cu doua celule de aplicare ceara, ambele celule sunt prevazute cu cate 2 roboti/ celula;

-sistem video electronic care pozitioneaza masina fata de roboti;

-cabina va fi prevazuta cu perdele de aer intrare – iesire; structuri tip sandwich; izolatie termica;

-sistem de aspiratie la nivelul rotilor masinii, prevazut cu hote. Compusii organici volatili sunt evacuati din cabina prin intermediul unui sistem fortat de evacuare (capacitate 30000 mc/h) si cos de evacuare;

-sistem de introducere aer proaspat pentru a compensa aerul extras (ventilator melc, elicoidal). Acesta trage aer cald din hala – in anotimpul iarna, sau aer rece vara din exteriorul halei. Exista o clapeta de sens, controlata electric pentru a selecta admisia aerului;

-hotele de aspiratie sunt prevazute cu filtre;

-adiacent fosei post P2 este o cabina in care se gaseste pompa de aplicare ceara si cele 2 butoaie de tabla cu ceara (greutate neta /butoi 220 kg), pentru alimentarea robotilor.

Procese tehnologice principale: aplicare ceara sub caroserie.

Procese secundare: mentenanta nivel 1.

Deseuri generate:

- butoaie metalice, deseuri de ceara, materiale impregnate preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

-deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Tuneluri mini pista fac legatura intre Hala Montaj General si Mini pista

Scopul acestor investitii este de a separa fluxurile tehnologice  astfel:

- masinile finite care ies din Montaj General spre mini pista circula prin aceste tuneluri subterane;

- mijloacele de transport locale cu fluxurile de piese circula pe deasupra tunelurilor.

Un tunel este dublu sens

In aceasta zona se realizeaza tur-retur masini finite intre mini pista si Montaj General:

-iesire masini finite din Hala Montaj General in mini pista;

-realizare tur minipista;

-intrare masini finite in Hala Montaj General  - zona finisari pentru retus.

Al doilea tunel este unisens

Aici se realizeaza urmatoarele operatii:

- masinile finite vin din Hala Montaj General - zona finisari – retus;

- intrare prin tunelul subteran unisens;

- aplicare ceara sub caroserie in cabina P2;

- intrare masini finite in zona Stoc CLE.

Mini-pista incercari auto

Mini-pista este folosita pentru verificarea controlului dinamic al automobilului pe portiuni cu pavele de diferite dimensiuni, asfalt si trotuar.

Atelier Mentenanta Montaj- amplasat atat in Hala Minipista cat si in Depozit Pneuri

In Hala Mini pista sunt amenajate  doua zone: Atelier sudura–Reparatii mecanice/electrice de intretinere si activitati KAIZEN  si magazie lubrifianti.

In Hala Depozit pneuri este amenajata la parter o magazie de mentenanta si un atelier. Accesul se  face din Hala Montaj General.

Obiect de activitate:  asigura mentenanta si furnizarea produselor chimice de mentenanta  in Departartamentul  Montaj General.

Procese tehnologice principale: operatii de polizare, gaurire, sudura electrica,                                                      stocare produse chimice, in principal lubrifianti pentru: operatii de mentenanta in Atelierul Montaj General.

Deseuri generate: -materiale impregnate, deseuri metalice, ulei uzat categoria I, deseuri ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (metalice +plastic) preluate de firme specializate in vederea valorificarii; deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii (pozata in panta) sunt colectate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor de colectare existente  si conduse prin coloanele pluviale la sistemul de canalizare pluviala al S.C. Automobile Dacia S.A. si ulterior in separatorul final de hidrocarburi.

Depozit Logistica Montaj General

Obiect de activitate: asigura furnizarea pieselor in linia de montaj din Departament  Montaj General.

Procese tehnologice principale: stocare motoare, cutii de viteze, demaroare, alternatoare, piese POE, etc.

Spatiu tehnic cu functiunea de hala logistica, prevazuta cu urmatoarele compartimente: hala logistica, grupuri sanitare, vestiare, cabina de receptie marfa, local IT, local tablou electric, camera ACS. Inaltimea maxima a rafturilor de stocare este de 5.0 m

Hala logistica este prevazuta cu o gara rutiera (suprafata 828,24 mp) care asigura descarcarea/incarcarea camioanelor cu piesele de logistica destinate liniilor de montaj.

Deseuri generate:

-carton, plastic, lemn, preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

-deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare;

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Rezervor stocare uree

Obiect de activitate: carburant pentru vehiculele “diesel” vandute in Europa, pentru respectarea normei europene Euro6Dtemp ( incepand cu anul 2018), care impune un nivel al emisiilor NOx de 80 g/km.

Procese tehnologice principale: asigura injectarea unei solutii “AdBlue “ (solutie apoasa pe baza de uree) in linia de esapament pentru eliminarea oxizilor de azot de la motoarele diesel.

Mijloace de stocaj uree instalate in exteriorul Montajului:

- Cuve duble pentru stocaj uree de 100 mc (2x50 mc), pozitionate pe o dala de beton, prevazuta cu fosa de preluare scurgeri accidentale;

- Local tehnic pentru instalarea pompelor (pompele de transvazare camion si pompele

pentru distributie uree catre linia de montaj ME5, prevazut cu fosa pentru preluarea scurgerilor accidentale);

- Retea de distributie uree catre ME5.

Mijloace de umplere uree instalate in Montaj

- Pistolet de umplere uree pe platforma mobila pentru umplere carburant;

- Dulap de distributie hidraulic;

- 2 Cuve (1000 l) pentru mers degradat (pozitionare verticala).

Alimentare automobile cu gaz metan (GNC)

Obiect de activitate: alimentarea cu gaz a autovehiculelor din incinta Uzinei Dacia. Capacitate de umplere 10 masini/zi.

Componenta statiei de umplere cu gaz metan a automobilului:

- statie de reglare  si masurare gaze SRM;

-conducte de transport gaze;

-tablou electric de alimentare a statiei;

-tablou electric de comanda a statiei;

-statia propriu zisa de alimentare a vehiculelor cu gaz (zona de stocare, compresor si distribuitor).

Apele pluviale vor fi colectate din canalele tehnologice prin intermediul unui sifon de pardoseala si dirijate la caminul de canalizare existent in zona.

Cladire Showroom BVP Poarta 2

Suprafata platforma drumuri si parcare =380 mp.

Obiect de activitate: Spatiu amenajat in cadrul acestei constructii, cu functiunea de  prezentare si expunere in vederea vanzarii de automobile si accesorii.

Deseuri: deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

- UZINA MECANICA SI CHASSIS DACIA

- DEPARTAMENT ALUMINIU

Componenta departamentului este urmatoarea:

1. Turnatoria de aluminiu propriu-zisa - suprafata ocupata: aproximativ 11.060 mp, obiect de activitate: operatii de turnare in cadrul liniilor tehnologice pe masini de turnare de la 660 tf la 2500 tf. Capacitate de productie: 28000 de tone.

Procese tehnologice principale: turnare piese aluminiu, gaurire, sablare.

Procese secundare: operatii de racire circuite prin intermediul turnurilor de racire:

-  Turn racire grup 1, format din 3 turnuri cu circuit deschis model Baltimore, tip VLT 185/Q =145x3= 435 mc/h, cu 4 pompe Wilo NP 65/250, presiune 3 bari;

-  Turn racire grup 2, format din 2 turnuri cu circuit  inchis tip VXI 145-4/ Q= 90x2=180 mc/h, cu 3 pompe Wilo IL 80/200/22, presiune 3 bari, pus in functiune in 2009 pentru cresterea capacitatii de racire a Turnatoriei Cartere BV + piese mot.

-  Turn racire grup 3, format dintr-un turn inchis tip HXI 662 / Q=120 mc/h cu 2 pompe Wilo IL 80/170-15/2 (de rezerva).

-   1 Turn racire grup 4. Turn Jacir cu racire in placi.

•Evacuare gaze de ardere, mentenanta nivel 1 (atelier).

Deseuri rezultate: Deseuri rezultate: zgura, alte reziduuri cu continut de substante periculoase, span de aluminiu, deseuri feroase si neferoase cu evacuare si valorificare prin firme specializate, piese de polizare, lemn, carton, deseuri menajere; mase plastice; deseuri materiale contaminate; materiale izolante, echipamente electrice si electronice;

-namoluri de la separatoarele ulei/apa; ulei uzat; deseuri de materiale de sablare cu continut de deseuri periculoase; solutii apoase uzate (statie tratare prin ultrafiltrare).

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala a societatii.

Apele uzate (distilate) de la EVAPORATOR sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

2. Depozit piese aluminiu -suprafata ocupata: 660 mp.

Procese tehnologice principale: depozitare piese de aluminiu.

Procese secundare: livrare piese aluminiu catre uzinaj.

3. Hala Uzinaj Piese Aluminiu (Cladire Segmenti) include urmatoarele ateliere:

- Atelier uzinaj piese motor;

- Atelier uzinaj cartere;

- Atelier mentenanță.

Obiect de activitate: operatii de uzinaj piese de aluminiu.

Procese tehnologice principale: prelucrari prin aschiere pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale si conectate la centralele de filtrare lichide de racire, ulei intreg, bai spalare.

Procese secundare:

- filtrare lichide de racire (emulsie) si filtrare solutie spalare – 4 centrale de filtrare – evacuare emulsie uzata/solutie spalare in cuve stocaj si tratate in EVAPORATOR propriu si la Statia de ultrafiltrare Cutii Viteza JH.

- apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii;

- apele pluviale de la nivelul invelitorii, sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala a societatii.

Deseuri generate: span aluminiu; deseuri materiale impregnate; namol separatoare ulei/ apa; ulei uzat categoria 2; solutii emulsionabile (emulsie uzata) si solutii apoase uzate (statie tratare prin ultrafiltrare).

Centralele de filtrare din cadrul Halei Uzinaj Piese Aluminiu  sunt:

CF uzinaj HS -  carteres  JH/TL/H  - VC 220 m3;

CF rectificare HS -  culbutor - VC 6 mc / VC 7 m3;

CF spalare cartere TL/TOGLIATI   -  VC 10 m3;

Osmozor si evaporator;

Cuve stocatocare.

Legenda:

HS – ulei solubil, emulsie;

HE- ulei intreg 100%;

AS- emulsie sintetica;

L – solutie spalare.

Tunel Uzinaj Aluminiu

Tunelul face legatura intre Hala Turnatorie Aluminiu H507 si Hala Uzinaj Aluminiu H516. Acest tunel protejeaza de intemperii fluxul tehnologic. Functiunea acestui tunel este de circulatie flux piese.

4. Evaporator Loft

Obiect de activitate: tratare solutie uzata de spreiere (emulsie uzata de poteyere),  provenita de la operatia de lubrefiere matrite ale masinilor de turnat sub presiune, capacitate instalatie tratare -2x1400 l/h si 1x1000 l/h.

Procese tehnologice principale:

-Colectare emulsii uzate din tavile masinilor, prin canalele tehnice, in fosele subterane de stocare;

-Operatie de separare ulei;

-Transferare efluent in rezervorul  suprateran (capacitate 20 mc);

-Transvazare efluent in tancul separator de ulei pentru corectie  pH (7-10 unit. pH),retinere ulei  si sediment;

-Transferare efluent in instalatia de tratare Destimat LE 1000, unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili;

-Transferare concentrat in rezervorul de polipropilena (capacitate de stocare 12 mc);

-Racire distilat in AIRSTAR;

-Retinere eventuale urme de ulei in separatorul coalescent ZPS 1000-D, (A36);

-Transfer distilat in rezervorul de polipropilena B31 (capacitate stocare 20 mc);

-Evacuare distilat in reteua de colectare ape menajere.

Procese secundare: spalare generala a instalatiilor in cadrul operatiilor de mentenanta nivel 1.

Apa uzata: distilatul este evacuat in reteua de colectare ape menajere.

Deseuri rezultate: concentrat, ulei categoria 2, deseuri impregnate.

Capacitate de tratare:

Caracteristici tehnice şi de performanţă ale instalatiei Evaporator(Loft DESTIMAT) –3 buc:

Debit orar de distilare [l/h]                                                        aproximativ 1400x2; 1x1000;

Temperatură de evaporare [°C]	                                           aproximativ 87;

Temperatură de evaporare a produsului distilat [°C]	          aproximativ 45 – 55;

Timp de demarare a instalaţiei [minute]	                                aproximativ 45;

Valori a pH admisibile pentru apa uzată	                                >7.

Solutia uzata de spreiere (poteyere) generata in timpul procesului de turnare este colectata in fosele masinilor de turnat si dirijate prin canalele existente in Hala Turnatorie Aluminiu si colectate in trei fose de stocare existente.

Fosa subterana de stocare (B01) prevazuta cu trei compartimente (decantare, linistire si separare ulei).In aceasta fosa sunt colectate solutiile uzate rezultate de la masinile de turnat care produc piese de cutii viteze si motor. Solutiile uzate sunt preluate cu doua pompe (una activa, una in rezerva) pentru trecerea acestora prin separator coalescent DPT 1500 de ulei. Capacitate fosa: 25 mc. Fosa subterana de stocare (B02) prevazuta cu trei compartimente (decantare, linistire si separare ulei). In aceasta fosa sunt colectate solutiile uzate rezultate de la masinile de turnat care produc piese de cutii viteze si motor. Solutiile uzate sunt preluate cu doua pompe (una activa, una in rezerva) pentru trecerea acestora prin separator coalescent DPT 1500 de ulei. Capacitate fosa: 30 mc. Fosa subterana intermediara de colectare (B03) prevazuta cu trei compartimente (decantare, linistire si separare ulei). In aceasta fosa sunt colectate solutiile uzate rezultate de la masinile de turnat care produc piesele bloc motor, transferul solutiei uzate in fosa de stocare B02, se realizeaza cu doua pompe (una activa, una in rezerva), amplasate in interiorul Halei Turnatorie, zona masini de turnat bloc motor. Capacitate fosa: 25 mc.

Dupa operatia de separare ulei, efluentul este transferat cu ajutorul a doua pompe (una activa, una in rezerva) in rezervorul suprateran de polipropilena B14 (capacitate de stocare 20 mc).

Efluentul este transvazat in tancul separator de ulei B27 pentru, corectie pH, retinere ulei si sedimente (filtrare) (capacitate 3 mc), pelicula de ulei este colectata in cubitainer, iar efluentul este transferat in instalatia de tratare Destimat LE 1000, unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili. Vaporii sunt condensatii si parasesc instalatia sub forma de apa distilata.

Concentratul rezultat este transferat in rezervorul de polipropilena B41 (capacitate de stocare 12 mc). Acest rezervor este vidanjat periodic, deseurile de concentrat sunt transferate in containere IBC, stocate pe retentii, in zona de regrupare deseuri, de unde sunt preluate pe baza de contract de firme specializate in vederea valorificarii/ eliminarii. Distilatul este racit in AIRSTAR si retinerea eventualelor urme de ulei se realizeaza in separator coalescent ZPS 1000-D, (A36). Distilatul este transferat in rezervorul de polipropilena B31 (capacitate stocare 20 mc), dupa care este evacuat in reteaua de colectare ape menajere.

Un debit de 80 l/h din distilatul rezultat este utilizat pentru preparare/completare solutii acido-bazice (10%solutie) utilizate pentru realizare automentenanta instalatie. Capacitate bazine solutii de spalare (B55/BB56): 1000 l

Instalatia de tratare lichide uzate de spreiere LOFT 3 (DESTIMAT LE 1000) lucreaza in tandem cu cele doua istalatii de tratare existente LOFT 1 si LOFT2 (DESTIMAT LE 1400).

Periodic se fac analize de catre Laboratorul Ape din cadrul Serviciului Mediu, in vederea respectarii parametrilor de lucru recomandaţi de furnizorii instalatiilor si  produselor chimice. Frecventa de prelevare: 1 data/saptamana iesire din instalatie (inainte de evacuare in reteaua de canalizare menajera) pentru parametrii: pH, CCOCr, hidrocarburi, materii in suspensie, reziduu filtrabil).

Evacuarea apelor uzate (distilat) rezultate din instalatiile de tratare (EVAPORATOR Loft DESTIMAT), se face in reteaua de canalizare menajera a societatii.

- DEPARTAMENT MOTOR

Activitatea departamentului se desfăşoară în cinci clădiri, pe o suprafaţă de 44.550 m2 si cuprinde: Motor K7 si Motor H4.

Activitatea departamentului este organizata in ateliere de fabricatie: Asamblare motoare K7 si H4, Uzinaj piese motoare H4 si K7, Uzinaj cartere cilindri H si Mentenanta, Preuzinaj si Uzinaj carter cilindri BR 10, Uzinaj chiulasa Hxx, Uzinaj biela Hxx, Uzinaj chiulasa K.

Principalele linii de fabricatie din departament sunt:

- asamblare  motoare K7;

- asamblare motoare H4;

- uzinaj/asamblare biele K7;

- uzinaj arbori cotiti K7 si H4;

- uzinaj axe cu came K7;

- uzinaj colectori de evacuare;

- uzinaj axe culbutori K7;

- uzinaj volanti K7/H4;

- uzinaj biele K/H4;

- uzinaj chiulase K7 si H4;

- uzinaj si preuzinaj cartere cilindri H4;

- uzinaj capace palier H4;

- uzinaj chiulasa Hxx;

- uzinaj biela Hxx;

- preuzinaj si uzinaj carter cilindri BR10;

- tratamente termice electrice;

- Linie Uzinaj Vilo BR10- linie de fabricatie arbore cotit BR10

Linia de fabricatie a fost adaptata pentru o capacitate anuala de 450.000 de motoare.

Pentru a se asigura calitatea motorului se fac testari atat pe standul de incercari la rece, cat si la finalul procesului de fabricatie, pe standurile de testare la cald.

Procese tehnologice principale: prelucrari prin aschiere, uzinaj pe centre de uzinaj, operatii de spalare, asamblare, incercari motoare; tratament termic electric, operatie de impregnare, operatii de control piese.

Procese secundare:

- racire lichide de racire, variatoare de caldura prin intermediul celor 2 turnuri de racire exterioare cladirilor cu circuit deschis;

- filtrare lichide de racire (emulsie, ulei) respectiv lichide de spalare  in centralele de filtrare:

Motor 1 - 1 CF emulsie HS;

Motor 2 - 5 CF emulsie HS; 1 CF ulei HE;

Motor 4 - 2 CF emulsie HS/AS; 2CF spalare; 2 CF ulei;

Motor 5 - 1 CF emulsie HS;

Motor 2- linie arbore cotit BR10.

  - operatii de spalare piese, mentenanata nivel 1 (atelier);

  - racire lichide de racire, variatoare de caldura prin intermediul celor 2 turnuri de racire exterioare cladirilor cu circuit deschis.

Centrale de filtrare

Centrala de filtrare din cadrul Atelier Motor 1

CF uzinaj chiulasa-VC - 100 mc.

Centrale de filtrare din cadrul Atelier Motor 2 (motor K/H) sunt:

CF rectificare HS axe culbutori K/Biela H - VC 35 m3                                                                                                     CF strunjire HS   VILO( vibrochen) K,H / AàC K - VC 25 m3;

CF rectificare HS   VILO( vibrochen) H - VC 37  m3;

CF rectificare HS  VILO ( vibrochen)K/AàC K- VC 70 m3;

CF rectificare  HE  VILO( vibrochen)H / AàC K - VC 45 m3;

CF Uzinaj Biela HS- BR 10- VC 7,5 m3.

Prelucrare pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale, ulei intreg, bai spalare.

Centrale de filtrare din cadrul Atelier Motor 4 (motor  H) sunt:

CF uzinaj bi material ( aluminiu+fonte)  HS Ccyl H - VG 105 m3;

CF honuire  HS - Ccyl H - VC  45 m3;

CF spalat SATIL CONCEPT- VC  45 m3;

CF honuire HE, ECOFLUID- VC 7 m3;

CF honuire HE, ECOFLUID- VC 25 m3;

CF Spalare Cartere Cyl BR/CHIULASA H-VC 75 m3;

Osmoszor 1,5 mc/h;

Evaporator 200 l/h;

Cuve stocare;

Prelucrare pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale, ulei intreg, bai spalare.

Legenda: HS – ulei solubil, emulsie; HE- ulei intreg 100%.

Centrale de filtrare din cadrul Atelier Motor 5 sunt:

CF Uzinaj Carter cilindru, BR10, Chiulasa H- VC 210 m3;

Legenda: HS – ulei solubil, emulsie; HE- ulei intreg 100%; AS- emulsie sintetica; L – solutie spalare.

Deseuri rezultate din atelierele Departartament Motoare:

- deseuri feroase/neferoase, uleiuri uzate, ambalaje de lemn/hartie/folii de plastic, piatra abraziva, preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

- namol uzinaj valorificare prin firme specializate;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare;

- solutii de spalare uzate care se colecteaza si se trimit la statia de ultrafiltrare de la At Cutii Viteza JH;

- solutii emulsionabile (emulsii uzate) care se colecteaza si se trimit la statia de ultrafiltrare de la Atelier Cutii Viteza JH;

- materiale impregnate, deseuri de span de otel, fonta si aluminiu; ulei uzat; deseuri menajere.

Apele  uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Apa uzata provenita de la spalarea pavimentului este stocata in cubitainere si transferata la statia de tratare prin UF CVJH in vederea tratarii.

Instalatia de azot

Obiect de activitate: furnizare azot ce constituie atmosfera protectoare la masinile Heller, pentru procesul tehnologic- integrare diversitate Carter Cilindru H4 generatia 2 - Proces de depunere otel pe camasi.

Procese tehnologice principale: furnizare azot presiune 18 bari, 120 mc/h, din cele doua rezervoare de capacitate 2x50 mc, greutate 2x70 tone, diametru 3,00 m, situate pe o platforma betonata cu dimensiunea de 8,00x10,00 m. Instalatia de azot deserveste Hala H401 - Motoare, legatura se face prin intermediul unei estacade la cota de + 4.50 m.

Procese secundare: operatii de mentenanta.

Apele pluviale sunt colectate prin sistemul de canalizare pluvial-industriala a S...C Automobile Dacia S.A.

Extindere Motor 4

Obiect de activitate: depunerea otelului pe corpul de aluminiu al camasii, prin intermediul masinilor de metalizare Heller.

Procese tehnologice principale: Topirea otelului cu ajutorul masinii de metalizare Heller si depunerea acestuia pe corpul de aluminiu al camasii. Pentru a elimina riscul de explozie, in masina Heller se introduce azot ca atmosfera protectoare. Furnizarea azotului se realizeaza din cele doua rezervoare exterioare de capacitate 2 x 50 mc, greutate 2 x 70 tone, diametru 3,00 m, situate pe o platforma betonata cu dimensiunea de 8.00 x 10.00 m, la presiunea de 18 bari, 120 mc/h. Legatura intre rezervoarele de azot si Hala H401- Motoare se face prin intermediul unei estacade la cota de + 4.50 m. Prin intermediul unei instalatii de aspiratie prevazuta cu filtru (Keller), se evacueaza la cos: azot +aer+particule fine metalice, iar la bena de evacuare var in amestec cu particule metalice de marimea alicelor.

Procese secundare:  operatii de mentenanta.

Deseuri rezultate: menajere si asimilabile, mase plastice impregnate (saci folie), particule metalice + var

Apele pluviale de pe cladire sunt colectate prin sistemul de canalizare pluvial –industriala  a S.C. Automobile Dacia S.A.

Anexa si tunel de legatura- Motor 5

Obiect de activitate: tunel de legatura - fluidizare si imbunatatire proces tehnologic ce se desfasoara in halele Motor 4 si Motor 5.

cabina CGO  -    masurare, reglare si echibrare scule necesare procesului tehnologic;

cabina 3D      -    masurare  cote piese.

Tunelul de legatura face legatura intre halele Motor 4 si Motor 5 si este prevazut cu o usa rapida si cu o usa pietonala. Acesta asigura fluxul logistic intre cele doua hale.

Functiunile ce se gasesc in anexa sunt: Post Trafo (prevazut cu 4 boxe), Cabina 3D, cabina CGO;

- in Cabina CGO sunt montate utilaje care masoara, regleaza si echilibreaza scule necesare procesului. Sunt implantate utilaje pentru control scule (Zoller, banc de lucru);  baie spalare Karcher; baie spalare Wynns.

- in Cabina 3D sunt montate utilaje care masoara cotele pieselor, pentru a asigura calitatea procesului. Sunt implantate utilaje de control (Zeiss, Mahr, Masa control), masini de masura 3D si rugozimetre.

- DIRECTIA INGINERIE TESTE SI SERVICII (DE TM CESAR)

Obiect de activitate: incercari motor/organe motor, analiza gazelor de evacuare.

Procese tehnologice principale: verificari motor/organe motor pe standuri specializate, dezvoltare motoare, masuratori de depoluare.

Procese secundare: racire circuite standuri incercat motoare – 3 turnuri FXV 4444 MR (zona CESAR) cu bazin colectare apa rece (V=3 mc); statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q=50 l/s fiecare).

-1 turn VXI 36 2XR zona Prototip turn cu circuit inchis cu bazin de apa rece (V=2,3 mc); statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q=50 l/s fiecare).

Deseuri rezultate: uleiuri uzate, antigel uzat, amestec carburant (benzina + motorina),  colectate in butoaie metalice si valorificate prin firme specializate; deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare;

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii;

Apele pluviale de la nivelul invelitorii, sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii;

Ape industriale golire si purjare turnuri de racire sunt colectate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

- DEPARTAMENT CUTII DE VITEZA

Atelier Cutii Viteza JH - obiect de activitate: activitati de tratamente termice, activitati de uzinaj si logistica interioara.

Procese tehnologice principale: tratamente termice de calire, revenire, carbonitrurare piese grup motopropulsor, prelucrari prin aschiere, spalari, fosfatare (in conservare) si neutralizare.

Procese secundare:

-filtrare lichide de racire (emulsie) in instalatii specializate (7 centrale), din care:

- centrale filtrare lichide de racire Cutii Viteza (emulsie): (5 buc.), q=2.500 mc/h, mentenanta nivel 1.

VC 165 mc – strunjire cutie dif JH/TL;

VC 10 mc- rectificare cutie dif JH;

VC 12 mc- rectificare planetare JH;

VC 18 mc – strunjire planetare;

VC 6,5 mc – rectificare cutie dif TL.

- centrale filtrare lichide de racire linia care deserveste RMR (emulsii)  VC 165 m3 si VC 6,5 m3: (2 buc), q=2.500 mc/h ( 2 buc), mentenanta nivel 1.

- filtrare lichide de racire (ulei) in instalatii specializate (2 centrale) din care:

- centrale filtrare ulei rodaj cutie viteza (ulei) (1 buc.), q=3 mc/h(1 buc), mentenanta nivel 1 amplasata la Montaj CV – Cutii Viteza in conservare

- instalatie  filtrare lichide de racire (ulei) (1 buc), q=3 mc/h(1 buc), mentenanta nivel 1  amplasata la Montaj Cutie Diferential JH

- instalatie  filtrare lichide de racire (ulei) (1 buc), mentenanta nivel 1 rectificare coroana TL;

- prelucrare pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale, ulei intreg, bai spalare - evacuare emulsie uzata la Statia de ultrafiltrare Atelier Cutii Viteza JH;

- operatii de spalare piese in bai cu bazine individuale - evacuare solutie uzata la Statia de   ultrafiltrare Atelier Cutii Viteze.

Deseuri rezultate:  deseuri feroase/neferoase, uleiuri uzate, ambalaje de lemn/carton/folii de plastic, span aluminiu, fonta si otel, namoluri metalice uzinaj, materiale impregnate, preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare;

- solutiile de spalare uzate si emulsiile uzate  se colecteaza  in cuve si  se trimit la statia de ultrafiltrare de la Atelier Cutii Viteza JH;

Apele uzate menajere  sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii, sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Statia de fosfatare antigripanta Cutii deViteza JH -  este in conservare.

- Atelier Montaj Sincron si Cataforeza (Departament Sasiuri)

Obiect de activitate: productia de piese si accesorii pentru autovehicule

Procese tehnologice:

-montaj semipunti fata, osii preasamblate si punti spate pentru autoturisme;

- operatie de vopsire cu vopsea pe baza de solventi si pe baza de apa.

Statie de tratare efluenti poluati- Atelier Montaj Osii Cataforeza

Statia de neutralizare ape uzate

Obiect de activitate: Staţia de tratare fizico-chimica si biologica are ca scop tratarea efluenţilor poluati rezultaţi de la linia TTS si vopsire prin cataforeza a pieselor pentru automobile cu rolul de a reduce incarcarea in substante organice si anorganice a efluentilor poluati rezultati in urma procesului de cataforeza, iar eliberarea acestora in mediu trebuie sa indeplineasca conditii de calitate.

Obiectivul tratărilor apelor reziduale este in obţinerea rezultatelor următoare la refuzuri:

Debit = 12 m3/h

Parametrii globali:

pH                  cuprins intre 6,5 si 8,5

CCOCr                     125 mg/l

MES                        35 mg/l

Metale:

Fier                     1,5 mg/l

Zinc                  0,5 mg/l

Nichel                 0,1 mg/l

Alţi poluanţi:

Fosfor                       1 mg/l

Tratarea efluentilor rezultati de la Cataforeza cuprinde 2 trepte:

a)Treapta fizico-chimica care are rolul de a precipita substantele anorganice, randamentul asteptat fiind de 40%.

b) Treapta biologica are rolul de elimina mare parte din continutul de materii organice, randamentul fiind de aprox. 80%.

Principiu de functionare

- Treapta fizico-chimica are ca etape:

- Coagularea

- Neutralizarea

- Flocularea

- Decantarea

  - Filtrul presa

  - Efluentii limpeziti

- Treapta biologica are ca etape:

1.Tratarea biologica

2.Reluarea inaintea filtrarii

3.Filtrarea-filtrul de nisip

4.Control final inaintea deversarii

Etapele treptei fizico-chimica

1. Coagularea

Coagularea are ca scop destabilizarea materiilor coloidale, fiind realizata prin injectarea unui coagulant mineral trivalent cu pH de aprox. 4-5.

2. Neutralizarea

Efluentii coagulati trec in neutralizare, unde se creeaza legaturile intre compusi (crearea unui macrocompus), prin injectarea de lapte de var. Laptele de var este preparat separat cu apa industriala, varul  fiind furnizat sub forma de pulbere. Aceasta operaţie este realizata de un reactor 3 m3 (timp de aşteptare minim 15 min.). Acest reactor este echipat cu un agitator cu viteza lenta, care asigura amestecul de poly-electrolit.

3. Flocularea

Are ca scop transformarea sarurilor solubile in saruri insolubile, aglomerarea lor in particule mari care pot sedimenta prin dozarea unui agent de floculare. Agentul de floculare se prepara cu apa industriala, el fiind furnizat sub forma de granule.

4. Decantarea

Efluentii floculati deverseaza gravitational intr-un decantor. Namolul se recupereaza in conuri, de unde este extras de o pompa prin cuva de namol spre filtrul presa, iar partea  limpezita merge in vasul de efluenti limpeziti.

- Filtrul presa

Are rolul de a retine in panzele filtrante materiile solide si de a elibera lichidul care se intoarce in neutralizare si se reia circuitul. Turtele (namolul retinut) obtinute in filtru trebuie sa aiba o consistenta ridicata, pentru a da randament ridicat la incinerarea ulterioara.

- Efluentii limpeziti sunt stocati intr-un bazin, unde se dozeaza un agent antispumant pentru reducerea spumei formate si se imbogateste cu nutrient necesar bacteriilor. De aici efluentii tratati fizico-chimic trec spre treapta biologica de tratare.

Etapele treptei biologice

1. Tratarea biologica

Procedeul biologic care transforma si elimina in parte fluxul poluant (CCO-Cr) sub forma de apa si gaz. Reactorul utilizeaza populatie bacteriana aeroba care se hraneste cu materiile organice din apa. Bacteriile aerobe au nevoie de lumina, aer si  hrana precum si un mediu de trai si anume un suport pe care sa traiasca. De aceea,  in reactor exista perii pe de-a lungul carora s-au dezvoltat culturile de bacterii.

2. Reluarea inaintea filtrarii

Apa recuperata la supravarsarea reactorului biologic soseste gravitational in cuva de reluare, de unde este dirijata spre filtrul de nisip.

3. Filtrarea- filtrul de nisip

Se realizeaza in filtrul de nisip vertical, unde se retin materiile in suspensie (bacterii  moarte) antrenate in fluxul de apa, iar apa limpezita pleaca spre control final.

4. Control final inaintea deversarii

Apa epurata este evacuata intr-un canal cu prag numit control final, unde daca pH-ul este in limitele admise se deverseaza in canalizarea pluvial–industriala, iar daca pH-ul nu este in limitele admise se opreste automat pompa de alimentare a filtrului de nisip.

Analize pe care le efectueaza rapid Laboratorul de proces: pH, din reactor- frecventa zilnica.

Controlul calitatii apei evacuate din statie este realizat si de catre Laboratorul Ape (acreditat) RENAR -Serviciul  Mediu.

- 1 data/saptamana: CCO, azot amoniacal, Ni, materii in suspensie, CBO5, fosfor total, Cr total, Zn;

- 2 ori / luna: extractibile cu solventi, Cd, Pb.

Puncte de prelevare: control final si prelevator.

Apele tratate si limpezite se evacueaza in canalizarea pluvial-industriala a societati.

Namolul fizico-chimic este predat la gestiunea de deseuri si eliminat prin firme specializate.

Apele uzate provenite de la reactorul biologic sunt depuse pe paturile de uscare  (frecventa de 2 ori/saptamana).   O data la 4 ani se curata si se reface biomasa treptei de tratare biologica prin insamantare cu produs organic nou.

Deseuri rezultate in proces sunt: namol cu continut de fosfati, namol tratare fizico-chimica, solutie acida de fosfatare, solventi uzati hidro, ambalaje metalice si nemetalice contaminate, materiale impregnate; substanțe chimice de laborator cu continut de substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator, sunt tratate pe filiera externa, iar solutiile apoase uzate la Statia de tratare  prin ultrafiltrare interna.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele epurate rezultate din statia de tratare se evacueaza in canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Linia  preparare apa osmozată

Are ca scop obţinerea de apa osmozată necesara in Linia automata de cataforeza.

Apa osmozată este o apa pura lipsita de materii in suspensie, săruri,  si ioni, de aceea ea se mai numeşte si apa demineralizata. Obţinerea ei are la bază principiul osmozei inverse.

Caracteristicile ei sunt: conductivitate < 10 µS/cm si pH: 6,5 – 8,5, iar debitul minim pe care trebuie sa-l asigure instalaţia este de 5 m3/h.

Apa osmozata produsă este stocată intr-un vas tampon cu un volum de 30 mc înainte de a ajunge la consumatori. Rolul acestuia este de a asigura apa osmozată necesară in linia automata de cataforeză pentru minim 6 ore de funcţionare in condiţii normale a liniei automate de cataforeza. Producerea apei osmozate este comandată automat de nivelul apei osmozate din vasul tampon (pentru un nivel scăzut al apei osmozate se începe producerea acesteia, pentru un nivel ridicat al apei se opreşte producerea acesteia).

Principiul osmozei inverse.

Osmoza este un fenomen natural care se produce atunci când 2 soluţii de salinitate diferite sunt separate de o membrana semipermeabilă: apa migrează lent de la soluţia mai slab salina către soluţia concentrată, până la echilibrarea presiunii osmotice in cele 2 soluţii. Osmoza inversă este un procedeu care permite separarea sărurilor disociate in apă prin aplicarea unei presiuni superioare presiunii osmotice. Astfel, obţinem de-o parte a membranei apa osmozată (demineralizată) si de partea cealaltă o soluţie salină concentrată. Apa osmozată merge câtre vasul tampon, iar soluţia concentrată este trimisă catre  bazinul de reluare al reactorului biologic.

Apa osmozată este obţinută din apa industrială prin parcurgerea următoarelor etape:

- filtrarea cu nisip pentru reţinerea materiilor in suspensie;

- acidificare cu ajutorul unui produs chimic pentru decarbonatarea apei;

- filtrarea fină pentru reţinerea clorului liber şi  reţinerea materiilor în suspensie mai mari de 1 μm;

- dedurizare pentru reţinerea ionilor care ar putea precipita pe membranele de osmoză inversa, reducând astfel capacitatea acesteia de a produce apa osmozată;

- osmoză inversă pentru reţinerea ionilor din apă, astfel încât, la ieşire, apa osmozată sa aibă caracteristicile aşteptate;

- stocare in vasul tampon.

Linia preparare apa osmozată are echipamente care asigura: indicare nivel apa osmozată in vasul tampon;  alimentarea cu apa industriala, dozarea produşilor chimici utilizaţi pentru preparare, urmărire parametri si transfer apă osmozată câtre consumatori.

- Atelier uzinaj punti

Obiect de activitate: prelucrarea pieselor brute din fonta si otel pentru organe mecanice auto.

Procese tehnologice:

- uzinaj (prelucrari prin frezare, strunjire, rectificare, gaurire, filetare, alezare, honuire, ascutire, calire, degresare);

- spalare piese;

- vopsire cu vopsele pe baza de apa si solvent.

Deseuri rezultate:

- deseuri feroase si neferoase rezultate din  prelucrari (span de otel, fonta) si rebuturi tehnologice - valorificate prin firme specializate;

- ulei uzat si slam de uzinare - valorificat prin firme specializate;

- deseuri menajere si asimilabile - preluate de firma specializata;

- lichide de spalare si emulsii uzate - tratate in instalatia de ultrafiltrare emulsii uzate Cutii de viteze;

- lemn, carton, folie, materiale impregnate; deșeuri de material de sablare, cu continut de substante periculoase.

- Sector sudura osii si cadre si ambutisare (departament sasiuri), include urmatoarele ateliere:

-  Atelier Presaj - Curbare/ Formare/ Spalare;

-  2 Ateliere de sudura Cadre si Osii  (H79/Edison si  X52/K52/[LB52] )

Obiect de activitate: productia de piese si accesorii pentru autovehicule

Procese tehnologice: ambutisare la rece, spalare si sudura prin puncte si cu gaz, plus operatii de frezare cap osie,  pentru brate, osii si cadre.

In cadrul sectorului Sasiuri Sudura si presaj exista un turn AT 19-96 cu circuit deschis cu bazin apa rece (V = 5 mc).

Deseuri rezultate:

- deseuri feroase rezultate din prelucrari (span de otel) - valorificate prin firme specializate;

- deseuri feroase (tabla, otel) si neferoase (piese consumabile - rebuturi tehnologice) - valorificate prin firme specializate;

- ulei uzat - valorificat prin firme specializate;

- butoaie metalice - valorificate prin firme specializate;

- deseuri de carton si lemn - valorificate prin firme specializate;

- deseuri folie si protectori plastic - eliminate prin firme specializate;

- deseuri menajere si asimilabile - preluate de firma specializata;

- lichide de spalare (spalare piese +spalare paviment)- tratate in instalatia de ultrafiltrare emulsii uzate de la Cutii de viteze;

- deseuri impregnate cu substante periculoase;

- deseuri de echipamente electrice si electronice.

DEPARTAMENT SASIURI

Departamentul Şasiuri desfășoară diverse activități în patru clădiri, pe o suprafaţă de 58000 m². Organizat în cinci ateliere de fabricație și unul de mentenanță, departamentul Șasiuri reunește șase tipuri de activități distincte: uzinaj, montaj, sudură, presaj, curbare-formare și vopsire cataforetica.

Cadenta zilnica de piese realizate este de: 1400 PTAV, 1600 Osii, 2300 Cadre, in total 12 000 organe.

Activitatea de Uzinaj se desfășoară pe patru linii de producție: uzinaj tambur, uzinaj butuc, uzinaj disc și uzinaj port-fuzeta faţă/spate. Prelucrarea acestora se face pe centre de uzinaj cu comenzi numerice pentru vehiculele din gamele: Global Acces (Sandero, Logan, Square, Duster ), Gama Renault (Clio, Zoe).

Activitatea de Montaj se desfășoară în trei clădiri și cuprinde asamblaj punte față, osie spate, cadru față și cadru spate. Aceste ansamble sunt dedicate vehiculelor din gama Global Acces (Logan, Sandero, Duster, Square ), Global Renault (Twingo ) Global Daimler (Smart). Produsele rezultate din activitatea de montaj sunt livrate Uzinei Vehicule Dacia şi a altor uzine Renault din lume.

Activitatea de sudura osii și cadre se realizeaza pe 15 linii de fabricatie, continand posturi de sudura robotizate şi manuale. Osiile și cadrele sudate sunt montate pe modelele din Gama Acces in Uzina Vehicule Dacia, cat si in alte uzine ale Grupului Renault, Gama Renault (Twingo), Gama Daimler (Smart).

Sectorul Presaj este format din patru linii de prese de 250, MP 400 transfer, 800 de tone(ROTEM 1/ROTEM 2) şi o presă progresivă pe care se realizează 64 de referinţe. Sectorul are ca activitate asigurarea necesarului de piese presate pentru liniile de sudură şi subansamble pentru Rusia, Iran, Tanger, Columbia, Brazilia şi India.

Sectorul Curbare – Formare este constituit din doua linii robotizate de curbare si patru linii robotizate de formare a braţelor care echipează puntea spate pentru gama Global Acces (Duster) si Global Renault ( Clio si Zoe).

Departamentul Șasiuri deține propriul proces de Cataforeză, unde o instalaţie automată realizează protecţia prin vopsire cataforetică a pieselor sudate venite din sectorul Sudură și a pieselor de prim montaj (Uzina Vehicule Dacia). În medie, aici se vopsesc săptămânal aproximativ 300.000 de piese.

Departament Logistica UMCD

Instalatie de spalat ambalaje ce deserveste UMCD si RMR.

Departament Logistica UMCD

Obiect de activitate: spalare ambalaje piese de diverse dimensiuni si termoformate din material plastic

Procese tehnologice:

- Spalare termoformate pe masina ICOM (masina de spalare cu bazin integrat - capacitate 3 t);

- Spalare ambalaje metalice si baze rulante cu masina Karcher;

- Degresare ambalaje pe masina de degresat;

- Spalare protectori recuperati de la UVD.

Apele uzate cu caracter alcalin si cu continut de emulsii (uleiuri) sunt  deversate in bazinul exterior subteran (capacitate 30 t), bazin fara legatura cu instalatia de canalizare. Acesta se vidanjeaza cand se umple si solutia de spalare uzata se transfera la Statia de Ultrafiltrare Cutii Viteza pentru tratare.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Depozite de combustibili, carburanti, uleiuri, produse chimice

- Depozit carburanti si uleiuri Motor 2:

- 2 rezervoare (1x10 mc, 1x15 mc) metalice, cu pereti dubli, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei;

- 2 rezervoare (V = 35,6 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

- Depozit carburanti si uleiuri Motor 3:

- 1 rezervor (V = 30 mc) metalic, cu pereti dubli, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea benzinei;

- 2 rezervoare (V = 40 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

- Depozit carburanti Logistica Tertiara PHF-UEL Produse Chimice:

- 2 rezervoare (1x39,434 mc, 1x39,545 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei;

- 2 rezervoare (1x11,33 mc, 1x16,982 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei (in conservare).

- Depozit carburanti si uleiuri, uree si freon Montaj General:

- 3 rezervoare (1x40,0 mc, 1x10,316 mc, 1x96,98 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei;

- 2 rezervoare (1x15,0 mc, 1x35,0 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor;

- 1 rezervor (V = 2x50 mc) metalic, montat suprateran in cuva din beton, pentru stocarea ureei;

- 3 rezervoare FAP goale si 3 rezervoare FAP (3x846 kg): in zona de stocaj lichid refrigerant HFO vehicule-container maritim FAP.

- Depozit carburanti MAP (CESAR):

- 2 rezervoare (2x10,716 mc, 2x5,102 mc, 2x5,596 mc) metalice tricompartimentate, montate semiingropat in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei

- Gospodarie de uleiuri-Tratament termic RMR (CVJH, CVTL)

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor calde;

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor reci;

- 1 rezervor (1x27,5 mc) metalic, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor uzate (in conservare);

- 1 rezervor (2x31,5 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru golire rapida a uleiurilor;

- 2 rezervoare (1x10,0 mc, 1x5,0 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

- Depozit carburanti A.I.L.N. Romania

- 2 rezervoare (1x5,0 mc, 1x20,0 mc) metalice, montate suprateran in cuva metalica de retentie, pentru stocarea motorinei; 1 rezervor metalic (1x1500 l)-anexa tehnica pentru alimentare motopompa;

- 3 rezervoare (3x5000 l) metalice pentru stocare GPL.

- Depozit amoniac, metanol, azot

- metanol: 2 rezervoare (2x10000 l) supraterane, deservesc At. Tratament termic CV MT1;

- amoniac: 8 butelii x 20 kg, deservesc At. Tratament termic CV MT1;

- amoniac: 1 rezervor (1x5000 l) suprateran, deserveste At. Tratament termic CV JH;

- azot lichid: 1 rezervor (1x12000 l) suprateran, deserveste At. Tratament termic CV MT1 si At. Tratament termic CV JH.

- Statii GPL

- 4 statii in zona Uzina Vehicule Dacia prevazute cu 6 rezervoare (6x5000 l) pentru stocare GPL;

- o statie in zona Motor 2 prevazuta cu 3 rezervoare (3x5000 l) pentru stocare GPL.

- Depozit gaze comprimate

- argon: 2 recipienti (1x6 mc, 1x10 mc);

- dioxid de carbon: 2 recipienti (1x20 mc, 1x30 mc);

- acetilena: recipienti (V = 5,1 mc);

- oxigen: recipienti (V = 9,3 mc);

- azot: 2 recipienti (1x6 mc, 1x8 mc);

- freon: recipenti (V = 53 l) depozitati in rastel.

- Depozit produse chimice PHF

Depozitarea produselor chimice se face in ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Stocarea se face pe compatibilitati, pentru fiecare culoare de stocare sunt camere separate cu ziduri din beton, fiecare camera fiind prevazuta cu rigola si basa de colectare a apelor rezultate de la spalarea pavimentelor si a eventualelor scurgeri accidentale.

Apele uzate sunt vidanjate si transportate in statia de tratare Vopsitorie

- Depozit produse chimice POE

Depozitarea produselor chimice (vopsea,ulei, mastic, diluant, apret, antigel, lichid spalare geam, emulsie, pasta de grunduire) se face pe compatibilitati in ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie sau numai pe bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Apele de spalare paviment si eventualele scapari accidentale de produse, din cauza manevrarilor, manipularilor si transportului necorespunzator ale recipientilor, sunt colectate in canale colectoare pe tipuri de culori si apoi sunt vidanjate, respectiv transportate spre neutralizare in statia de tratare ape uzate de la Vopsire Caroserii.

- Rezervor stocare pacura- Centrala termica

Este un rezervor (V = 400 t) metalic, cilindric, vertical, pozitionat suprateran in cuva din beton si dig perimetral din pamant.

Apele pluviale cazute in interiorul incintei rezervorului sunt epurate local prin 3 decantoare-separatoare inainte de a fi evacuate in canalizarea pluviala.

- DIRECTIA TEHNICA UMCD

- Departament Mentenanta Platforma

Obiect de activitate: mentenanta nivel 3 si 4 la utilajele de ridicat, retele  electrice, retele pluviale si hidro-termice,  AMC-uri.

Deseuri rezultate: deseuri feroase/neferoase diverse, uleiuri uzate, deseuri menajere, tuburi fluorescente, preluate de firme specializate in vederea valorificarii/depozitarii.

- Deparatamentul Energie Mediu si Prestatii Industriale

Obiect de activitate:

- gestionarea mediului la nivelul platformei Dacia si puncte de lucru;

- asigurarea conformitatii activitatii prestatarilor la nivelul platformei Dacia si puncte de lucru;

- preluare, transformare şi distribuţie  energie electrica (110/20/0,4 kV);

- producere si distribuire apa potabila;

- gestionarea evacuarii apelor uzate de pe platforma Dacia;

- producere si distribuire aer comprimat in platforma Dacia;

- preluare, transformare şi distribuţie gaz natural pentru platforma Dacia;

- producere, transport şi distribuţie fluide termoenergetice (abur tehnologic, apă fierbinte tehnologică şi de termoficare, condensat, apă caldă menajeră);

- intretinere echipamente ISCIR: poduri rulante, elevatoare;

- asigura mentenanta instalatiilor: sisteme ventilatie, turnuri de racire, interventii asupra retelelor fluidelor industriale;

- prestatii interne: patrimoniu;

- gestionare lucrari N1-N4 cu furnizori exteriori.

- Serviciul Mediu Group Renault Romania

Obiect de activitate:

- activitate de management mediu;

- gestionare deseuri pe amplasamentele S.C Automobile Dacia S.A., Depozitul de deseuri Davidesti si puncte de lucru;

- elaborare, realizare si aplicare politica si obiective de mediu ale Grupului Renault Romania;

- colectare si tratare deseuri lichide industriale;

- Toxicologie, Laboratoare ape.

- Statia de potabilizare (tratare a apei brute)

Apa bruta prelevata din raul Targului este tratata si potabilizata intr-o statie de tratare (capacitate de tratare  472 l/s)  care are in componenta urmatoarele constructii si instalatii:

- camera de amestec cu reactivi;

- bazin de omogenizare prevazut cu 2 agitatoare;

- gospodaria de var compusa din:

- statia de preparare si dozare var;

- depozit var (V = 100 t);

- gospodaria de coagulanti, compusa din:

- rezervoare (V = 3x20 mc) stocare sulfat de aluminiu lichid;

- rezervoare (V = 2x 20 mc) stocare polihidroxiclorura de aluminiu ( PAX 18);

- statie de clorinare, cu doua linii paralele si depozit de clor lichid (V = 3x800 l);

- statie de neutralizare si instalatie de dozare clor (2 aparate pentru clorinare 1-4 kg/h; 2 aparate pentru postclorare (dezinfectie) 1-4 kg/h);

- instalatie de preparare si dozare polimer (cuve de preparare si 3 pompe de dozare);

- camera de distributie (un distribuitor pentru cele 4 decantoare);

- decantoare radiale ( Dn = 30 m, 4 buc. din care   3 functionale, Q = 100 l/s fiecare);

- statie filtre rapide (St = 250 mp, Q = 700 mc/h)- 11 filtre cu nisip cuartos  din care 5 filtre  functionale;

- rezervoare tampon (V = 2x500 mc), stocare apa filtrata si apa pentru spalare;

- statie de pompare pentru spalarea filtrelor – 2+2 pompe (Q = 700 mc/h);

- statie de pompare apa tratata - 4 pompe (Q = 580 mc/h, H = 55 mCA);

- statie suflante - 2 turbosuflante (Q = 1200 mc/h);

- laborator pentru monitorizarea calitatii apei brute, a apei potabilizate (LAP) si a apei uzate evacuate (LAU).

Instalatii de inmagazinare si distributie

Procese tehnologice principale: stocare, alimentare si distributie apa potabila in sistemul de alimentare catre consumatori.

a) Inmagazinare apa

- 2 rezervoare R1,2 (V = 5000 mc fiecare) si un rezervor R3 (V = 10000 mc) pentru inmagazinarea apei potabile, amplasate la cca. 400 m S-E de statia de tratare, pe dealul din imediata vecinatate; aductiunea apei la rezervoare se realizeaza prin 2 linii de transport (Dn = 600 mm, L = 450 m);

- 2 rezervoare R4,5 (V = 2000 mc fiecare) pentru stocarea rezervei de incendiu (instalatiile de sprinklere) amplasate in vecinatatea centralei termice.

b) Conducte coborare gravitationala apa potabila

-2x Dn 600 mm x 500 m, material PHD

c) Retele de distributie apa potabila

Distributia apei in incinta de baza se realizeaza gravitational printr-o retea de distributie de tip multiinelar, executata din conducte PEHD (Dn = 150 – 500 mm) in lungime de cca. 20,8  km.

Distributia apei pentru alimentarea instalatiilor de sprinklere se realizeaza prin pompare printr-o retea din PEHD (Dn = 315-355 mm), pomparea asigurandu-se cu 2 grupuri Diesel (Q = 680 mc/h, 105 mCA) care aspira din rezervoarele R4,5.

Distributia apei catre consumatorii externi se realizeaza astfel:

- pentru orasul Mioveni printr-o conducta (Dn = 500 mm) care pleaca din cele 3 rezervoare de inmagazinare (R1,2) si R3;

- pentru fosta incinta Transporturi Dacia, Vama Dacia, Dacia Center printr-o conducta din PEHD (Dn = 200 mm) cu ramificatii (Dn = 100-150 mm) spre utilizatori;

- pentru Directia AILN Romania printr-o conducta PEHD (Dn =180 mm).

d) Instalatii de recirculare a apei

Obiect de activitate: alimentarea consumatorilor cu apa necesara racirii masinilor si utilajelor printr-o retea cu circuit inchis, separata de reteaua de apa potabila.

Procese tehnologice principale: racirea apei calde primita de la sectii prin supunerea acesteia unui proces de aerare, reintroducerea apei reci obtinute in circuitul de racire, transportul apei reci catre consumatori.

Procese secundare: mentenanta; curatire-dezinfectie, prevenire legionella cu firme specializate, pe baza de contract.

| Instalatie recirculare (componenta) | Sectia deservita | Cap. medie instalata (mc/h) |
| --- | --- | --- |
| -2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Motor 2 | 320 |
| -8 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 7 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Aer Comprimat | 1200 |
| -5 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Caroserie | 1000 |
| - 2 turnuri VFLZ 483MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Caroserie (SM2) | 320 |
| - 2 turnuri VXI 36-3R de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn VXI 95-3 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s); - 1 turn FVX 443 LR cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s); - 2 turnuri VXI 215-4 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompe (Q = 50 l/s); - 1 turn VXI 145-2XR fara apa, se lucreaza in regim ECO | Presaj | 300 |
| - 2 turnuri HLF 964 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | TL4(MT1) | 180 |
| -3 turnuri FXV 4444 MR de racire circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | RTR (DE-TM) | 300 |
| -1 turn de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | RTR (Prototip) | In conservare |
| - 2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q = 50 l/s fiecare); | Vopsitorie II | 320 |
| - 3 VTL turnuri de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 2 turnuri VXI 145 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn HXI 662 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn Jacir cu racire in placi | Turnatorie aluminiu | 490 |
| -1 turn EVAPCO, AT 19-96 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu o pompa (Q = 50 l/s) | Sasiuri | 150 |
| - 1 turn VFLZ-483MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Presaj (SM2) | 150 |
| TOTAL |  | 4730 mc/h |

Gradul de recirculare a apei raportat la consumatorii industriali este rmax. = 92% si rmed. 75%.

- Serviciul Producere Agenti Energetici

UEL Exploatare Incalzire

- Preluare, transformare şi distribuţie gaz natural pentru platforma;

-  Producere, transport şi distribuţie fluide termoenergetice (abur tehnologic, apă fierbinte tehnologică şi de termoficare, condensat, apă caldă menajeră);

- Preluare, stocare, preîncălzire şi transport păcura la cazane;

- Exploatare centrale de ventilatie si puncte termice.

Centrala Termica

a. Centrala termica propriu-zisa

Obiect de activitate: producerea agentilor termici.

Procese tehnologice principale: producerea agentilor termici (abur tehnologic – doua cazane abur Viesman tip Vitomax 200 HS-7,66 MW, apa fierbinte pentru termoficare  –patru cazane de apa fierbinte Vitomax 200 HW 16,2 MW, un cazan de apa fierbinte Vitomax 200 HW -7,5 MW, apa fierbinte tehnologica- doua cazane LOOS UT-M 58 x 10,14 MW), distributia agentilor termici la consumatori prin retele proprii asigura functionarea punctelor termice, asigura preluarea si distributia gazelor naturale la consumatori.

Procese secundare: executa lucrari de intretinere si reparatii la utilajele proprii si a instalatiilor pentru tratarea apei din incinta centralei termice.

Deseuri rezultate: deseuri metalice feroase, menajere, etc, colectate si evacuate prin firme specializate.

b. Statia de demineralizare prin osmoza inversa si ministatie de dedurizare

Statia de demineralizare (Vopsitorie caroserii) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de tratament de suprafata, grunduire si pentru cele 5 turnuri de racire cu circuit inchis - Caroserii.

Statia de demineralizare (RMR-MT1) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de fosfatare antigripanta (Cutii viteza si MT1), completari la centrala de filtrare ulei solubil.

Statie de demineralizare (Chassis) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru atelierul de cataforeza.

Statia de dedurizare (Centrala termica) pentru apa utilizata la producerea aburului tehnologic si a apei fierbinti.

Ministatie dedurizare apa (punct termic Cataforeza) – asigura completare apa cazan.

c. Statia de degazare

Obiect de activitate: pentru diminuarea concentratiei de gaze din apa dedurizata.

Procese tehnologice principale: diminuarea concentratiei de gaze dizolvate (oxigen si dioxid de carbon).

Procese secundare: Lucrari de intretinere si reparatii utilaje – statia de degazare.

Analizele sunt efectuate de care laboratorul din cadrul UEL Exploatare Incalzire.

d. Gospodaria de pacura

Procese tehnologice principale: preluarea, inmagazinarea si distributia combustibilului catre centrala termica. Pacura se utilizeaza in Centrala Termica numai in caz de stricta necesitate.

Procese secundare: colectarea si transportul scaparilor accidentale catre decantorul separator de produse petroliere.

Apa limpezita este evacuata in  canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Anliza calitatii apei evacuate este efectuata de catre laboratorul din cadrul Serviciului Mediu inainte de deversarea acesteia in reteaua de canalizare pluvial - industriala.

Sisteme de incalzire a halelor

Asigura urmarirea in functionare a tuburilor radiante care constituie solutia de incalzire a Halei Presaj,  de la incalzirea cu agent termic la incalzirea cu tuburi radiante.

Tuburile radiante sunt impartite pe trei zone: sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil. Fiecare cos individual are H=21000 mm, D=0,200 m (in total sunt 20 de cosuri).

Asigura urmarirea in functionare a make-uprilor - 3 buc in Hala Presaj si 4 buc in Hala Motor 5 (2 pentru linia Chiulasa, 2 pentru linia BR10).

Asigura urmarirea in functionare a sistemului de incalzire pentru Hala Monobloc 1, centrale de ventilatie de ultima generatie.

Deseuri rezultate:

Deseuri de materiale impregnate, alti solventi si amestecuri de solventi; ambalaje contaminate; hartie si carton; deseuri menajere; materiale izolante (izolare conducte); materiale plastice; materiale plastice si de cauciuc; metale feroase; namoluri uleioase de la curatirea rezervoarelor; substante chimice de laborator continand substante chimice periculoase.

-Scaparile accidentale de pacura (sub denumirea de deseuri cu continut de titei de la curatirea rezervoarelor, decantoarelor) sunt colectate si transportate catre un sistem de  decantoare separatoare de grasimi, unde are loc decantarea si separarea pacurii, urmata de colectarea pacurii in recipienti metalici si evacuarea acesteia prin firme specializate.

Analiza calitatii apei evacuate este efectuata de care laboratorul din cadrul Serviciului Mediu inainte de deversarea acesteia in reteaua de canalizare pluvial- industriala.

UEL Exploatare statii si retele electrice

- Preluare, transformare şi distribuţie energie electrica (110/20/0,4 kV) pentru platforma industrială Dacia;

- Exploatare statii si retele electrice medie tensiune;

- Exploatare posturi transformare 110/20/0,4 kV;

- Exploatare retele de iluminat exterior.

Deseuri rezultate: deseuri materiale impregnate, deseuri metalice feroase si neferoase, ulei uzat rezultat din activitatea de schimb ulei; deseuri menajere; deseuri de hartie si carton; lemn; deseuri de baterii; tuburi fluorescente; materiale plastice; deseuri de echipamente electrice si electronice.

UEL Potabilizare apa

Obiect de activitate:

- Producere si distribuire apa potabila in platforma Dacia si orasul Mioveni;

- Gestionare a sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate de pe platforma  Dacia si a evacuarilor apoase din depozitul de deseuri de la Davidesti.

UEL Gestiune si Asistenta Tehnica

Obiect de activitate

-  Bugetare, gestionare si urmarire a consumurilor de energie electrica si fluide energetice;

- Asigurare legatura intre furnizorii de energie electrica si fluide energetice si consumatorii din platforma;

- Elaborare documente in vederea tinerii sub control a capacitatilor de productie si distributie fluide/evacuari ape uzate si a capacitatilor de transformare si distributie energie electrica.

UEL Producere Aer Comprimat

Obiect de activitate: producere, distributie si transport aer comprimat la utilizatorii din platforma Dacia.

Procese tehnologice principale: producere, uscare, filtrare aer comprimat in cele 9 compresoare aferente serviciului,  5 grupuri de uscare- filtrare.

Procese secundare: racire compresoare prin cele 7 turnuri cu circuit inchis cu tratare bio-chimica; proces de racire.

Deseuri rezultate: deseuri  materiale impregnate, deseuri metalice, ulei uzat rezultat din activitatea de schimb ulei; deseuri menajere; deseuri de hartie si carton; ambalaje contaminate.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Departament Logistica Industriala UVD

Depozite materiale pe amplasament

Departament Logistica Industriala - Serviciul Flux-Fizic (Atelier Flux CPL, Centre piese logistic,  Atelier Flux Presaj/Caroserie).

Procese tehnologice principale: depozitarea si distribuirea pieselor pe fluxurile de fabricatie.

Procese secundare: mentenanta.

Deseuri rezultate: deseuri de cauciuc, carton, folie, lemn, deseuri echipamente electronice, baterii si acumulatori, deseuri menajere, deseuri impregnate, deseuri de sticla, deseuri metalice si nemetalice, tuburi fluorescente, etc.

Direcţia Logistică Centrală Dacia

Direcţia Logistică Centrală Dacia asigură legătura între Direcţia Comercială, a cărei misiune este vânzarea de vehicule şi Uzinele Vehicule şi Mecanica şi Şasiuri, care au ca misiune fabricarea de vehicule şi de componente mecanice.

Direcţia Logistică include următoarele entităţi:

I. Departamentul Audit şi Organizare Procese

II. Departamentul Transport Vehicule şi Recepţie Administrativă

III. Departament Logistica Tertiara PHF si Reparatii Ambalaje

IV. Departament Program Monozukuri Logistică

V. Directia AILN Mioveni (Alliance International Logistics Network)

Entitatile de la I la IV sunt amplasate pe platforma Dacia, AILN este amplasat in orasul  Mioveni, B-dul Dacia, nr 148.

I. Departamentul Audit şi Organizare Procese

Departamentul asigură şi animă Planificarea şi Programarea Sistemelor Industriale Dacia şi la furnizori, pentru a satisface cererea comercială privind disponibilitatea produselor, a volumelor, a diversităţii şi termenelor de livrare către clienţi pentru vehicule noi şi derivate.

II. Departamentul Transport Vehicule şi Recepţie Administrativă

II 1. Centrul de Expediţii Vehicule ( CLE)

După ce vehiculul nou iese din procesul de fabricaţie, acesta trece prin mai multe etape logistice (MADC sau Mise A Disposition Commerciale – recepţie, stocare, rapgardare, programare, destocare, documente expediţii, distribuţie; MADT –control, transfer de responsabilitate; Transport – rutier, feroviar, maritim – port de tranziţie; Concesionar). Fiecare etapă este măsurată printr-o serie de indicatori de Cost, Calitate, Termene, (CQD) cum ar fi: cost de funcţionare, calitatea la MADC – stocare - MADT,  fiabilitate MADA, rata de avarii. Stocajul standard de vehicule noi în parcul de expediţii Dacia este de  7.271 de vehicule.

CLE cuprinde doua activităţi: Atelierul Flux Vehicule şi Serviciul CLE.

Săptămânal, din parcul de expediţii sunt expediate peste 550 de camioane şi 14-18 trenuri încărcate cu vehicule. Capacitatea de încărcare a unui camion este între 6 şi 10 vehicule, iar a unui tren între 200-300 de vehicule, în funcţie de ţara de destinaţie, dar şi de tipul de vehicul.

II 2. Serviciul Transport  Recepţie administrativă

- Exploatează fluxurile de transport aval AILN normale şi în urgenţă (depanare) pentru clienţii AILN.

- Asigură programarea, organizarea şi transportul mărfurilor din perimetrul ZIF cu aproximativ 4.000 de camioane/lună şi returul de ambalaje dedicate pentru furnizorii POE.

- Efectuează planificarea descărcării camioanelor în gările rutiere şi recepţia administrativă pentru mărfurile POE şi POI,  pentru clienții: UVD, UMCD şi RMR.

- Asigură tratarea litigiilor transport/Platforma Furnizori. Dirijează fluxul de camioane pentru clienţii: UVD, UMCD, AILN, JCR, VALEO, EAPS, RMR.

- Asigura transportul pieselor PHF necesare pentru Inginerie Proiecte, conform termenelor solicitate.

- Asigura receptia, stocarea si preluarea pieselor PHF de catre responsabiliii de Ateliere Inginerie Proiecte pentru introducerea lor in fluxurile de montaj.

- Coordonează activitatea de tractare mărfuri pe calea ferată, asigurând transportul amonte şi aval. Acest compartiment asigură coordonarea şi transportul pe calea ferată a 500 de containere cu marfă pe lună pentru AILN şi 3.000 de tone de tablă pe lună, sub formă de baloţi standard şi bobine.

Linie ferata industriala  modernizata a S.C Automobile Dacia S.A.

Linia ferata industriala (LFI) a SC Automobile Dacia S.A. se racordeaza la infrastructura feroviara publica, prin linia de garaj nr 14 - proprietate privata a Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR “ SA, la linia curenta Ciumesti-Stalpeni.

Procese tehnologice principale:

-transport Cai Ferate intermitent produse diverse, containerizate, catre platformele paralele cu soseaua Colibasi- Mioveni;

-tractiune din Ciumesti in Dacia prin intermediul fronturilor de incarcare-descarcare vagoane;

-tractiune din Dacia in Ciumesti prin intermediul fronturilor de incarcare-descarcare vagoane;

-manevre de introducere si scoatere vagoane in/din Dacia.

Procese secundare:

-descarcare tabla din vagoane (pod rulant 35 t, 2 buc);

-incarcare deseuri de tabla in vagoane (banda transportoare 1 buc);

-incarcare vehicule pe vagoane specializate (rampa auto 2 buc);

-mentenanta  cale ferata cu firme autorizate, prin contract.

Deseuri: Deseuri menajere.

III. Depozit Logistica tertiara PHF si Reparatii Ambalaje

Serviciul Gestionare şi Reparaţii Ambalaje

Obiect de activitate: Asigură gestionarea fluxurilor de ambalaje standard, dedicate şi specifice pentru furnizorii POE şi POI, urmărind respectarea livrărilor de ambalaje conform solicitărilor de la furnizori. Efectuează reparaţii şi ambalaje specifice Dacia pentru clienţii UVD, UMCD, ILN, APS, RMR, JCR, ambalaje standard Renault pentru furnizorii POE/POI şi pentru fluxurile Sincron (baze rulante). Atelierul pentru reparaţii îşi desfăşoară activitatea pe o suprafata de aproximativ 480 m² şi execută operaţii de spălare şi mecano-sudură în cadrul aceluiaşi atelier.

Deseuri: Apele uzate rezultate din spalarea ambalajelor sunt stocate intr-o fosa de 2m3 si vijandate in vederea tratarii lor la statia de ultrafiltare CV JH.

Exploatare CKD Algeria - cladire adiacenta departamentului Vopsire Caroserii

Obiect de activitate: conditionare caroserie vopsita, incarcare in transcontainere maritime, incarcare in tir si transfer in zona Expeditii CKD Algeria.

Deseuri generate:

-folie plastic, carton, lemn preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

-deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Expeditii CKD Algeria

Platforma betonata stocare racket Algeria + zona incarcare transcontainere maritime Algeria (in zona spate Motor 5).

Obiect de activitate: depozitare ambalaje si suporti metalici (rackuri) pe care se pozitioneaza caroseria care este introdusa in transcontainerele metalice pentru Algeria;

-incarcare/descarcare pe/din tren a transcontainerelor maritime catre uzina Renault de la Oran (Algeria). Acestea sunt incarcate cu ajutorul unei macara de 40 tf proprietate Mobilift, ce se alimenteaza cu motorina din rezervoarele Automobile Dacia;

-transfer transcontainere si suporti metalici in zona Exploatare CKD Algeria.

Deseuri generate: deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apele sunt colectate prin intermediul unei rigole amplasată pe platforma betonata de stocare rackuri şi a unei başe conectata la sistemul de canalizare aflat în zona.

- Directia Imobiliare Serv Generale Romania-Cladire parc protocol-Automobile Dacia

Cladire birouri, grupuri sanitare, mici interventii automobile de serviciu, statie de spalare auto prevazuta cu decantor–separator de grasimi.

Serviciu Privat pentru situatii de urgenta Pitesti–asigura activitatea privind situatiile de urgenta din platforma Dacia.

Serviciu Transport Personal si Restauratie–asigura transportul salariatilor.

Serviciu Paza si Protectie–asigura paza societatii.

Serviciile Conceptie si Implementare Proiecte–asigura implementarea proiectelor.

- Parcare autoturisme - inchiriere de la S.C. Omsan Logistica S.R.L.

Societatea  Automobile Dacia S.A a inchiriat de la S.C. Omsan logistica S.R.L. o parcare cu dotarile aferente necesare pentru parcare/stocare autoturisme  noi  iesite din productia  Fabricii Dacia. Terenul  in suprafata de 65800 mp este situat in UTR 1, subzona cu unitati industriale.

Terenul in suprafata totala de 65800 mp are o suprafata betonata =  38910 mp(59,1%); suprafata dale inierbate= 25450 mp(38,7 %) si suprafata spatii verzi= 1440 mp (2,2%).

Parcarea are 2543 locuri din care:

- 2138 locuri pe suprafata betonata;

- 225 locuri pe dale inierbate.

Locurile de parcare sunt amplasate sub un unghi de 60 grade fata de caile de rulare si au o latime de 2,68 m si o lungime de 4,95 m (masurata perpendicular pe calea de circulatie). Caile de circulatie cu sens unic au o latime de 4.00 m iar caile de circulatie cu dublu sens au o latime de 6.00 m. Locurile de parcare, sensurile de circulatie  precum si alte elemente  sunt marcate cu vopsea rutiera pe baza de solvent de culoare alba. Parcarea este dotata si cu indicatoare rutiere conform legislatiei in vigoare.

Apele pluviale de pe suprafata zonelor cu pavaj ecologic tip dale inierbate se vor colecta prin intermediul unui sistem de drenaj subteran realizat din tuburi PVC ø110 tip G neted, perforat si invelit in geotextil.

Apele pluviale de pe suprafata platformelor betonate se vor colecta prin intermediul rigolelor, gurilor de scurgere si a unui sistem de conducte ingropate.

Inainte de deversare, toate apele pluviale vor trece in prealabil printr-un separator de hidrocarburi si de aici vor fi directionate gravitational catre canalul colector existent amplasat la limita de vest a proprietatii (intre str. Constantin Stroe si terenul inchiriat), conform acordului de deversare ape pluviale emis de S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. nr. 20538 din 08.10.2019.

Incalzirea cabinei de la poarta se va realiza cu ajutorul unui convector electric.

Energia electrica se va asigura din reteaua electrica existenta in zona.

1.10. Emisii si reducerea poluarii

Surse de emisie ale instalatiei

Pentru activitatile desfasurate în instalatia de platforma AutomobileDacia, posibilele surse de emisie sunt:

- in aer

- Surse mobile – emisii de gaze de esapament în incinta si drumurile conexe.

- Surse fixe – emisii din instalatiile tehnologice.

- zgomot si vibratii

Principala sursa de zgomot şi vibratii în perioada operatională ar fi reprezentata de circulatia autovehiculelor in interiorul incintei. Acestea se suprapun cu cele rezultate de la circulatia rutieră locală, pe drumurile existente in zona.

- in apa

- ape uzate menajere;

- ape pluviale;

- ape uzate tehnologice.

- pe sol

Posibile surse de poluare a solului pe amplasamentul studiat vor fi reprezentate de:

- deversari de ape uzate in sol datorita defectiunilor la retelele de canalizare;

- gestionarea incorecta a deseurilor colectate sau a celor provenite din activitatile de productie;

- gestionarea incorecta a substantelor chimice periculoase.

Reducerea poluarii

- pentru aer

Pe platforma Automobile Dacia se regasesc urmatoarele instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Centrala Termica Departament Energie Mediu Prestatii Industriale

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Producere abur tehnologic in cazane Vitomax HS 200, 2 x7,66 MW | Sistem de evacuare emisii dirijate 2 cosuri de evacuare: C1a, C1b, 1/cazan, D=1,1 m, H=18000 mm. Arzatoare cu emisie scazuta de NOx, controlul arderii, contorizarea consumului de combustibil; Gaze arse:Q=20000 Nmc/h |
| Producere apa fierbinte pentru procese tehnologice 2 cazane ignitubulare 14 MW – LOOS UT-M-58x10 | Arzatoare cu emisie scazuta de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil. Sistem de evacuare emisii dirijate – 2 cosuri C1f, C1g D= 1,1 m si H=18000 mm Gaze arse: Q=22000 Nmc/h/cazan |
| Producere apa fierbinte pentru termoficare 5 cazane ignitubulare din care 4 cazane de 16,2 MW tip Witomax HW 200 si 1 cazan tip Vitomax HW 200 -7,5MW | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=18000 mm, 4xD=1,2 m; 1xD=1,1 m C1e,C1d,C1c,C1h,C1i Gaze arse: Q=20000 Nmc/h/cazan |
| Producere apa fierbinte pentru At Cataforeza, 2 cazane Bosch Germania, un cazan in functionare /un cazan in rezerva, LOOS tip UT-M 26x10 -3,5 MW/cazan | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil 2 cosuri evacuare gaze arse .Fiecare individual/cazan inox , izolat cu vata, H=11 m, D=360 mm |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona “prese inalte” | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (10 cosuri) |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona “prese medii” sau „prese mici „ | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (5 cosuri) |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona Logistica Presaj | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (5 cosuri) |
| Incalzire Extindere Hala Presaj 3 cu ajutorul tuburilor radiante | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (3 cosuri) |
| Centrala Termica Krantz | 3 cosuri |

Departament Aluminiu

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 3 cuptoare cu gaz 3,5 to/h STRIKO, tratarea metalului topit, afinare si degazare | 1 cos/cuptor H = 13,5 m, D = 800 mm, arzătoare cu emisii scăzute de Nox, monitorizare parametrii de proces(t, p, debit gaz) Gaze arse: Q1=11756 Nmc/h;Q2= 12298 Nmc/h;Q3=12118 Nmc/h |
| 2 cuptoare cu gaz 3,5 to/h BOTTA, tratarea metalului topit, afinare si degazare | 1 cos/cuptor H =13,5 m, D = 800 mm, arzătoare cu emisii scăzute de Nox, monitorizare parametrii de proces(t, p, debit gaz) Gaze arse Q1= 12298 Nmc/h;Q2=12118 Nmc/h |
| 1 instalatie rotor ject –tratare metal topit,afanare si degazare | 1 cos/ 2 instalatii de tratarea metalului topit, afinare si degazare H =13,5 m, D = 250 mm;Gaze arse:Q=392 Nmc/h |

Vopsitorie caroserii

Instalaţii evacuare noxe din activitatea de producţie

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Procese de tratamente de suprafata | 3 cosuri de evacuare H=14,5 m D=800 mm ( fosfati) |
| Procese de vopsire: |  |
| cabină apret + deconcentrare cabina de apret | 1 cos deconcentrare cabina apret ,12 000 Nm3/h H=21 m,D=1m, ( COV) |
| cabina aplicare mastic | 1 cos de evacuare H=21 m, D=1x1000mm, ( COV) |
| cabină ceara sub caroserie | 3 cosuri de evacuare H=21 m, D=2x3000 mm, 1x600 mm |
| cabină ceara interior | cos de evacuare H=11,5 m, D=1x1000 mm |
| cabină slefuire | 1 cos de evacuare H=22 m, D=1x1200 mm ( particule) |
| etuvă grund | Cc1(racordeaza cosurile C1- C2 C4) la incinerator H=14 m ,D=1m, 26000 Nm3/h ( COV) |
| etuva grund | 10 cosuri de evacuare H=14,5 m, D=10x250 mm (ardere gaz metan) |
| baie cataforeza | 1 cos de evacuare H=12,5 D=0,800 mm (COV) |
| etuvă apret1 | 3 cosuri de evacuare H=3x12,8m; D=3x550 mm (ardere gaz metan) |
| etuvă apret1 | Ce1(racordeaza cosurile C32,C34) la incinerator, H=14 m D=0.8 m ; 15000 Nm3/h, ( COV) |
| etuvă apret 2 | 3 cosuri de evacuare H=3x12,8 m; D=3x550 mm (ardere gaz metan) |
| etuvă apret 2 | Ce2(racordeaza cosurile C41, C42, C43) la incinerator H=14 m ,D=0.8 m, 22000 Nm3/h, ( COV) |
| etuvă apret 3 | 3 cosuri de evacuare H=1x21 m; H=2x13,5 m;D=300 m (ardere gaz metan) |
| etuvă apret 3 | Ce3(racordeaza cosurile C33, C35,C36), H=14 m ,D=0.8 m, 20000 Nm3/h , ( COV) |
| staţie vopsele | 4 cosuri de evacuare H=20 m, D=4x900mm (COV) |
| post retus | 1 cos H=12 m D=1x800 mm (COV) |
| post fix | 1 cos H=11,5 m D=1x1000 mm (COV) |
| reconditionare sanii | 1 cos H=1x13,5 m, D=1x800 (ardere gaz metan COV)) |
| cabina hidro baza 1 | 4 cosuri H = 22 m; D = 1800 mm (COV) |
| cabina hidro baza 1 | 1 cos H = 22 m; D = 550 mm (particule) |
| cabina hidro baza 2 | 4 cosuri H = 22 m; D = 1200 mm (COV) |
| cabina hidro baza 2 | 1 cos H = 22 m; D = 550 mm (particule) |
| cabina lac1 | 2 cosuri H=22 m; D = 1800 mm(COV) |
| cabina lac 2 | 2 cosuri H=22 m; D = 1800 mm(COV) |
| etuva hidro1 | 4 cosuri H=22 m; D =4x 600 mm (ardere gaz metan) |
| etuva hidro1 | Cl1(racordeaza cosurile C74,C77) H=22 m ,D=0.6 m, 15 000 Nm3/h ,( COV) |
| etuva hidro2 | 4 cosuri H=22 m; D =4x 600 mm (ardere gaz metan) |
| etuva hidro 2 | Cl2 (racordeaza cosurile C75,C76) ,H=22 m ,D=0.6 m 15 000 Nm3/h,( COV) |
| Incinerator de tip regenerativ RTO3 | 1 cos H=25 m; D =2.203 m (ardere gaz metan) (COV,formaldehida) |

Vopsitoria piese plastic (bare paraşoc)

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Incinerator gaze –oxidare termica regenerativa | 1 cos de evacuare H=15,5 m, D=0,80 m; Q=16000 Nmc/h |
| Cos evacuare gaze arse flamaj | 1 cos de evacuare H=13,5 m, D=1,20 m; Q=45700 Nmc/h |

Departament Sasiuri

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 1.Atelier Cataforeza Chassis |  |
| Linie TTS+Cataforeza (1 cos evacuare comun) | Cos evacuare H=10 m, D =0.60 m; Q=52000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva, uscare-intrare | Cos evacuare H=12 m, D =0.60 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva uscare-zona mediana | Cos evacuare H=12 m, 0,6 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva uscare-iesire | Cos evacuare H=10 m, D =0.60 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare generala gaze rezultate din proces | Cos evacuare H=12 m, D =0.80 m; Q=70000 Nmc/h |
| 2.Atelier Uzinaj Punti |  |
| Cos evacuare centrala de aspiratie praf (pulberi) (1 cos) | Cos evacuare H=13 m, D =0.8 m; Q=55000 Nmc/h |
| Cos evacuare cabina de vopsit si uscat disc(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.6 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare masina de vopsit si uscat tambur(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.6 m; Q=15000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de vopsit disc 3OP | Cos evacuare H=12 m, D =0.7 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de spalat tambur(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.4 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de spalat disc 3OP (1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.4 m; Q=5000 Nmc/h |
| 3.At Sudura si Ambutisaj Chassis |  |
| Evacuare gaze arse centrale aspiratie linii sudura (11 cosuri) | C1 Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=70000 mc/h C2 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=56000 mc/h C3 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=57000 mc/h C4 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=65000 mc/h C5 Cos evacuare H=15 m, D =1,2 m; Q=56000 mc/h C6 Cos evacuare H=13 m, D =1,2 m; Q=80000 mc/h C7 Cos evacuare H=15 m, D =1 m; Q=23000 mc/h C8 Cos evacuare H=14 m, D =1,2 m;Q=90000 mc/h C9 Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=60000mc/h C10 Cos evacuare H=12 m, D=1,25 m; Q=60000 mc/h C11 Cos evacuare H=12 m, 1.4x1.4 m; Q=70000 mc/h |

Departament Motoare

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 1.Atelier Motor 1 |  |
| Instalatie aspiratie vapori emulsie | Cos evacuare H=15 m, D =0.60 m; |
|  | Cos evacuare H=15 m, D =0.60 m; |
| 2.Atelier Motor2 |  |
| Aspiratie fum Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=11,8 m, D =0.65 m; Q=15000 mc/h |
| Aspiratie vapori ulei Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=11,4 m, D =0.550 m; Q=10500 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=12 m, D =1 m; Q=31500 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie Volant H4 | Cos evacuare H=12,7 m, D =0.80 m;Q=24000 mc/h |
| Biela H | C5M2 Cos evacuare H=8.55 m, D =0.650 m; Q=15000 mc/h |
| Capace palier,aspiratie vapori emulsie | Cos evacuare H=11,4 m, D =0.550 m;Q=10000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.800 m;Q=20000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.800 m;Q=20000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.300 m;Q=4000 mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| 3.Atelier Motor3 |  |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. | Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. |
| 4.Atelier Motor4 |  |
| Aspiratie vapori emulsie Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=14,4 m, D 1 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori ulei (honuire) Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=11,72 m, D 0,350 m; Q= 10000 mc/h |
| Aspiratie vapori lichid de spalare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,6 m; Q=15000 mc/h |
| Aspiratie vapori impregnare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,550 m; Q=11000 mc/h |
| Aspiratie vapori impregnare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,750 m; Q= 21000 mc/h |
| CCY HR 10 Aspiratie vapori ulei Rodage | Cos evacuare H=14.8 m, D 0,500 m; Q= 10000 mc/h |
| CCY HR 10 Aspiratie la sec AQUALINE | Cos evacuare H=10.5 m, D 0,600 m; Q= 10000 mc/h |
| CCY HR 10 aspiratie masina metalizat Heller 1/2/3 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,600 m; Q= 12000 mc/h |
| CCY HR 10 aspiratie Keller 4 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,450 m; Q= 4000 mc/h |
| 5.Atelier Motor5 (BR10 si Chiulasa) |  |
| Aspiratie vapori emulsie carter cilindri BR10 | Cos evacuare H=14.72 m, D 1,0 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie chiuloasa H4 | Cos evacuare H=14.72 m, D 1,1 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie utilaje Nagel | Cos evacuare H=14.72 m, D 0.375 m; Q=6000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie Aqualine uzinaj la sec | Cos evacuare H=20 m, D 0.6 m; Q=10000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie vapori ulei RODAGE | Cos evacuare H=20 m, D 0.45 m; Q=10000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie Keller 5 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,450 m; Q= 4000 mc/h |
| 6.Atelier Uzinaj Aluminiu |  |
| Aspiratie vapori emulsie Uzinaj Aluminiu | Cos evacuare H=11,67 m, D 0,95 m; Q=30000 Nmc/h -2 cosuri |

Departament Cutii Viteza JH

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| - At Cutii Viteza |  |
| Evacuare aerosoli de emulsie centrale de filtrare (5 cosuri) | Cos evacuare H=15 m, D 1 m; Q=50000 Nmc/h |
| 2.Atelier Tratament termic |  |
| Evacuare gaze arse linia de tratament termic Ipsen ( 1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=80000 Nmc/h |
| Evacuare gaze arse cuptor Aichelin 3 cosuri (zona preoxidare,zona carbonitrurare,manutanta) | Cos evacuare H1=15 m, D =0.35 m; Q=5500 Nmc/h Cos evacuare H2=15 m, D =0.5 m; Q=5500 Nmc/h Cos evacuare H3=15 m, D =0.35 m; Q=5500 Nmc/h |

Departament Caroserii

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Evacuare Ouvrants H79 C1 Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D =0,8 m; Q=11870 mc/h |
| Evacuare Ouvrants H79 C2 Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D =0.8 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare cadru lat. dr. H79 C3 Evacuare USI SP BJI/LJI Sudura in puncte/ masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0.8 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare asamblare generala H79 C4 Evacuare Unit BJI Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D=0.8 m; Q=53500mc/h |
| Evacuare prelli H79 C5 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=32400mc/h |
| Evacuare demibloc H79 C6 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10640mc/h |
| Evacuare unitate centrala H79 C7 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare esapament C8 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=12,3 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare esapament C9 Evacuare Esapament | Cos evacuare H=12,3 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare PRP C10 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=10,5 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare capote H79 C11 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=10,5 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare cadru lat. dr. parte fata H79 C12 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare asamblare L52* C13 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=32400mc/h |
| Evacuare asamblare BK52 C14 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=14,6 m, D=1,1 m; Q=53500mc/h |
| Evacuare finisare sudura C15 Evacuare AG FLUX C SR/Masticare | Cos evacuare H=14 m, D=0,8 m; Q=11870mc/h |
| Evacuare finisare sudura C16 Evacuare AT Esapament | Cos evacuare H=15,2 m, D=1,5 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare cadru lat. stg./dr. L52 C17 Evacuare Asamblare generala FLUX A | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare asamblare generala BK52 C18 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=15,2 m, D=1,5 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare asamblare L52 C19 Evacuare USI F BJI/LJI Sudura in puncte/Masticare | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare bloc fata L52 C20 Evacuare FLUX C1 Sudura in puncte | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C21 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=14,4 m, D=0,7 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C22 Evacuare Demibloc X52 si BJI/ SR/ SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare laborator 3D C23 Evacuare Demibloc HJD si UNIT C HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare final C24 Evacuare Cadru L L52 | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C25 Evacuare UNIT C HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare cadru lat. stg./dr. L52 C26 Evacuare Demibloc HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate spate L52 C27 Evacuare UNIT C si UNIT SP HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate spate BK52 C28 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate centrala BK52 C29 Evacuare UNIT C HJD SR | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C30 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C31 Evacuare Trav PL Bord SEFG | Cos evacuare H=11 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C32 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C33 Evacuare Asamblare generala FLUX A | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C34 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte/ Masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C35 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=14.2 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C36 Evacuare USI F BJI/LJI Sudura in puncte/Masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |

Departament Presaj

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Cos evacuare noxe operatii sudura zona SM2 (2 buc) | Cos evacuare H=2x 8 m, D =2x0,45x0,320 m; |

Departament Montaj General

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Cos evacuare bancuri rulaj verificare proces de ardere (3 cosuri) Cos evacuare noxe aer post reglare directie (2 cosuri) | Cos evacuare H=5x12 m, D=5x1000x800 m; Q=5x22000 Nmc/h |
| Evacuare compusi organici volatili aplicare ceara sub caroserie (4 cosuri) | Cos evacuare H=4X12 m, D=4X0.50 m; Q=4X30000 Nmc/h |
| Instalatie de umplere cu motorina | Cos evacuare H=12 m, D=0,400 m; Q=5000 Nmc/h |

Departament    DE – TM

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Standuri bancuri incercari motoare ( 10 cosuri) | Cos evacuare H=18 m, D =7x0.315 m; D=2x0,400 m; D=1x0,080 m Q=52000 Nmc/h |

Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punct de emisie | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicare apret | C44, C45, C46 | particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare lac liniile 1 şi 2 | C70,C71,C72,C73 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare baza liniile 1 şi 2 | C54, C56, C57, C59, C60, C61, C62,C63 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Operatii de retuş | C31 | Particule vopsea | Filtru Amerglas la partea superioară a cabinei |
| Aplicare ceară aplicare grund 4330 | C49, C50, C51 | Particule vopsea | Filtru Rolomatic 8 buc |
| Aplicare bază hidro-şlefuire | C55, C58 | Particule | Filtre 2 buc |

## Atelier Cataforeză Chassis

| Faza de proces | Punctul de emisie | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Operatii de retus | Cabina retus | Filtru la partea superioara a cabinei |
| Atelier Cataforeza | vopsire cataforeica | Instalatie de ventilatie, care are ca scop realizarea unei suprapresiuni a aerului din interior, prin montarea unei centrale de tratare a aerului cu debit de 30000 mc/h |

Atelier Uzinaj Punti

| Faza de proces | Punctul de emisie | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Vopsire disc | Cabina vopsire disc | Filtru la partea superioara a cabinei |

Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul centralei termice DEMPI. In cladirea centralei termice sunt amplasate 9 cazane:

  - 2 cazane abur Viesman tip Vitomax 200 HS-7,66 MW, fiecare, pentru producerea aburului tehnologic;

  - 4 cazane apa fierbinte Vitomax 200 HW 16,2 MW, fiecare;

  - 1 cazan apa fierbinte Vitomax 200 HW-7,5 MW;

  - 2 cazane apa fierbinte tehnologica LOOS UT- M58x10,14 MW, fiecare.

Distributia agentilor termici la consumatorii din incinta Dacia prin retele proprii DEMPI  asigura functionarea punctelor termice din platforma si preluarea si distributia gazelor naturale la consumatorii care le folosesc in procesele tehnologice.Toate cazanele sunt alimentate cu gaze naturale sau pacura.

- zgomot si vibratii

UEL sunt construite si exploatate astfel incat, prin functionare, sa nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanatatea sau linistea vecinatatilor.

- in apa

Reteaua de canalizare pluvial – tehnologica de pe platforma Automobile Dacia colecteaza in amestec apele pluviale si apele tehnologice uzate de pe amplasament, dupa o prealabila epurare in instalatiile locale de epurare.

Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca printr-un colector final (Dn=500 mm, L= 1,2 km).

Apele uzate menajere  provenite de la A.I.L.N Mioveni, sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 600 m)  executata din conducta PVC-SN4 (Dn = 250 mm) si sunt evacuate in colectorul orasenesc (Dn = 800 mm) existent pe latura sudica a incintei.

Apele pluviale  din incinta A.I.L.N Mioveni cazute pe acoperisuri (Qc = 605 l/s) si apele pluviale cazute pe platformele betonate (epurate prin separatoare de hidrocarburi) si pe spatiile verzi (Qc = 464 l/s) sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din conducte PVC-SN4 (Dn = 200-600 mm, L = 860 m) si conducte PAFS (Dn = 700-800 mm, L = 582 m)

Reteaua de canalizare ape pluviale de pe platformele betonate se compune din 7 ramuri (Lt = 2108 m, Dn = 160-400 mm) prevazute, fiecare, la capatul aval cu un separator de hidrocarburi.

Apele uzate menajere (din incinta fosta Transporturi Dacia), sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 320 m) executata din tuburi de beton ( Dn = 200 mm ) si sunt evacuate in colectorul orasenesc din b-dul Dacia (DN 73D)

Apele pluviale (din incinta fosta Transporturi Dacia), din zona halei de reparatii si a platformei de parcare auto situate in partea sudica a incintei sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 390 m) executata din tuburi de beton (Dn = 300-600 mm), fiind dirijate catre un separator de produse petroliere (Q = 160 l/s). Apele epurate sunt evacuate printr-un canal general (Dn = 600 mm, L = 400 m) in colectorul pluvial general al Automobile Dacia S.A. cu sectiune clopot 900/1350 mm.

- pe sol

Zonele destinate proceselor de productie, cat si zonele destinate colectarii deseurilor sunt betonate si protejate antiacid. In conditii normale de functionare si in conditii de avarii previzibile, impactul creat de activitate asupra factorului de mediu sol este nesemnificativ.

1.11. Minimizarea deseurilor

Sursele de deseuri sunt reprezentate de activitatile desfasurate pe amplasament.

Deseurile sunt industriale si menajere si se prezinta sub forma solida, lichida si semilichida.

Din punct de vedere al periculozitatii, deseurile rezultate sunt deseuri nepericuloase si periculoase.

Getionarea deseurilor cuprinde: colectarea, transportul intern, tratarea, depozitarea temporara si evacuarea sau valorificarea prin intermediul firmelor specializate, pe baza de contract/ comanda.

Evidenta deseurilor cuprinde o serie de informatii referitoare la cantitate, natura, origine, destinatie, frecventa de coletare, modul de tansport si metoda de tratare.

Deseurile sunt colectate in unitati de colectare adecvate: recipienti metalici, cubitainere, butoaie metalice, ambalaje de plastic sau sticla, saci, etc.

Depozitarea temporara se realizeaza in zone speciale de deseuri industriale si menajere.

Evidenţa deşeurilor

Evidenta deşeurilor se va tine în continuare în conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 si va fi disponibilă inspectorilor de mediu autorizaţi. Registrul de evidentă trebuie să conţină un

minimum de detalii referitoare la:

- Cantităţile de deşeuri (în tone), pe categorii, eliminare/recuperate în afara amplasamentului;

- Numele agentului si transportatorului de deşeuri si detaliile lor de autorizare (să includă

detaliile instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor si caracterul său adecvat pentru acceptarea fluxului de deşeuri încredinţate, să includă detaliile autorizaţiei sale si autoritatea emitentă); Confirmarea scrisă privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricăror transporturi.

1.12. Energie

Pentru alimentarea cu energie electrica, societatea este racordata la reteaua existenta din zona. Alimentarea cu energie electrica  este asigurata de S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. conform contractului nr. A47N0R 902021.

S.C. Automobile Dacia S.A. are implementat un program de minimizare al consumului de energie electrica, avand ca rezultat scaderea consumului specific pe vehicul.

Consumul anual de energie electrica in anul 2020 a fost de 266851.750 MWh/an.

Energia termica sub forma de abur tehnologic si apa supraincalzita este produsa in Centrala termica proprie, utilizand drept combustibil gaze naturale si pacura (numai in situatii de deficit gaze naturale in magistrala nationala).

Automobile Dacia are implementat un program de minimizare al consumului de energie termica avand ca rezultat scaderea consumului specific pe vehicul

Consumul  anual de gaze naturale in anul 2020 a fost de 278832.09 MWh/an.

Incalzirea spatiilor si alimentarea cu apa calda

Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul centralei termice DEMPI. In cladirea centralei termice sunt amplasate 9 cazane:

- 2 cazane abur Viesman tip Vitomax 200 HS-7,66 MW pentru producerea aburului tehnologic;

- 4 cazane apa fierbinte Vitomax 200 HW 16,2 MW;

- 1 cazan apa fierbinte Vitomax 200 HW-7,5 MW;

- 2 cazane apa fierbinte tehnologica LOOS UT- M58x10,14 MW.

Distributia agentilor termici la consumatorii din incinta Dacia, prin retele proprii DEMPI,  asigura functionarea punctelor termice din platforma si preluarea si distributia gazelor naturale la consumatorii care le folosesc in procesele tehnologice.

Toate cazanele sunt alimentate cu gaze naturale sau pacura.

Pentru furnizarea gazelor naturale societatea are incheiat contract cu S.C.ENGIE Romania  S.A.

Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei si de reducere a consumului de agent termic a determinat societatea sa implementeze masuri si tehnologii eficiente energetic, astfel:

- minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei;

- izolatia buna (cladiri, conducte si instalatie);

- amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare;

- optimizarea fazelor pentru motoarele cu comanda electronica;

- masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere (preincalzirea aerului/ combustibilului, excesul de aer, etc).

1.13. Accidentele si consecintele lor

Amplasarea unitatii S.C Automobile Dacia S.A  se afla in zona industriala din orasul Mioveni, iar  instalatiile si echipamentele din dotare sunt proiectate si concepute astfel incat imprejurimile si zonele de interes traditional sa nu fie afectate.

Utilizand recomandarile prevazute de BAT, ca lista de verificare pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra factorului de mediu – apa, prezentam tabelar scenariile de accidente si modul de actiune in eventualitate producerii lor, astfel:

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Cauzele si consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de poducere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. At Cataforeza - Statia de neutralizare ape uzate |  |  |  |  |
| - Evacuarea in canalizarea interna a apelor tehnologice tratate incorect - Fisurarea peretilor bazinelor statiei, a podelei betonate - Aparitia scaparilor accidentale de ape uzate | redusa | Cauze -exploatare defectuoasa -lipsa de reactivilor -avarii la instalatii -calamitati naturale -nesupravegherea starii tehnice a rezervoarelor si podelei statiei -aparitia neetanseitatilor si fisurilor in sistemul de transport al apei de alimentare, reactivilor si apelor de evacuare Consecinte -poluarea apelor uzate/solului cu poluanti de tipul: variatia pH; materii in suspensii cu continut de metale grele (;Ni,) si azot amoniacal | -respectarea instructiunilor si procedurilor de exploatare si interventie -asigurarea frecventei de alimentare cu reactivi in functie de cerintele procesului de productei -asiguarea alimentarii tehnologice cu reactivi -supravegherea starii tehnice a rezervoarelor, cuvelor/decantoarelor si retelelor de alimentare/distributie si evacuare -supravegherea starii podelei betonate -statia este dotata cu podea betonata si sifon de scurgere scapari accidentale -asigurarea reactivilor de neutralizare: | Colectarea scaparilor accidentale, limitarea raspandirii si eliminarea posibilitatii de infiltrare in canalizare si in sol a apelor uzate |
| 2.At.Vopsitorie I) – Statii de neutralizare ape uzate |  |  |  |  |
| - Evacuarea in canalizarea interna a apelor tehnologice, tratate incorect - Fisurarea peretilor bazinelor statiei, a podelei betonate. - Aparitia scaparilor accidentale de ape uzate acido-alcaline | redusa | Cauze -exploatare defectuoasa -lipsa de reactivilor -avarii la instalatii -calamitati naturale -nesupravegherea starii tehnice a rezervoa relor si podelei statiei -aparitia neetanseitatilor si fisurilor in sistemul de transport al apei de alimentare, reactivilor si apelor de evacuare Consecinte -poluarea apelor uzate/solului cu poluanti de tipul: variatia pH; materii in suspensii cu continut de metale grele (Ni;) | -respectarea instructiunilor si procedurilor de exploatare si interventie -asigurarea frecventei de alimentare cu reactivi in functie de cerintele procesului de productei -asiguarea alimentarii tehnologice cu reactivi -supravegherea starii tehnice a rezervoa relor, cuvelor/decantoarelor si retelelor de alimentare/distributie si evacuare -supravegherea starii podelei betonate -statia este dotata cu podea betonata si sifon de scurgere scapari accidentale -asigurarea reactivilor de neutralizare: , acid sulfuric,,bonderite SPD844(coagulant),bonderite SPD982(floculant),var hidratat | Colectarea scaparilor accidentale, limitarea raspandirii si eliminarea posibilitatii de infiltrare in canalizare si in sol a apelor uzate |

1.14. Zgomot si vibratii

Nu este cazul producerii disconfortului fonic la receptorii sensibili aflati in vecinatatea obiectivului.

Sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de productie si de mijloacele de transport intern si transportul extern de aprovizionare cu materii prime.

Echipamentele generatoare de zgomot si vibratii sunt situate in interiorul UEL.

UEL sunt construite si exploatate astfel incat, prin functionare, sa nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanatatea sau linistea vecinatatilor Toti angajatii beneficiaza de echipament de protectie adecvat. De asemenea, utilajele opereaza in incaperi inchise, care limiteaza propagarea zgomotului.

Limitarea zgomotului generat de transporturile de materii prime s-a realizat prin aplicarea urmatoarelor masuri:

- închiderea usilor incintei;

- reducerea livrarilor si/sau buna gestionare a perioadelor de livrare: livrari in intervalul 7,00 – 15,00;

- masuri tehnice de control al zgomotului, atunci când este necesar, respectiv instalarea amortizoarelor de zgomot la ventilatoarele mari: covoare de cauciuc (amortizoare) pe suprafata de pozitionare a ventilatoarelor,

- exercitarea unei mentenante adecvate a echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce la cresterea zgomotului;

- amplasarea deschiderilor halelor de productie s-a realizat spre drumul de acces interior pe platforma industriala;

- impunerea de limite de viteza mijloacelor auto pe caile de acces, de 5 km/h.

Zona este amplasata suficient de departe,  de cea mai apropiata locuinta, astfel incat nivelul zgomotului, situat sub limita maxima admisibila < 65 dB(A), nu reprezinta un factor de disconfort pentru rezidenti.

1.15. Monitorizare

Beneficiarul se va conforma restrictiilor impuse de: protectia calitatii apelor, protectia aerului protectia impotriva zgomotului si vibratiilor, protectia impotriva radiatiilor, protectia solului si subsolului, protectia asezarilor umane, gospodarirea deseurilor, gospodarirea substantelor toxice si periculoase, lucrari de reconstructie ecologica, etc.

1.16. Dezafectare

Operaţiile de dezafectare vor avea la baza un proiect de dezafectare, ce va avea toate avizele și autorizaţiile impuse de reglementările legale în vigoare.

Activitatea de dezafectare cuprinde:

- definirea zonelor care trebuie dezafectate;

- identificarea riscurilor pentru mediu si pentru angajati sau alte parti interesate si definirea metodelor de control;

- monitorizarea tehnologica;

- monitorizarea emisiilor si calitatii mediului in zona;

- paza si supravegherea;

- reciclarea, valorificarea, depozitarea finala a deseurilor rezultate.

1.17. Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalaţia

Platforma Automobile Dacia este amplasata in partea nord-estica a intravilanului orasului Mioveni, judetul Arges, pe platoul de la poalele dealului Porcului, bazin hidrografic Arges, curs de apa raul Argesel, mal stang, cod cadastral X-1.017.08.10.00.0.

Platforma Automobile Dacia se afla la distanta 15 km de municipiul Pitesti si la aproximativ 120 km  de municipiul Bucuresti.

In prezent, halele in care isi desfasoara activitatile de productie societatea Automobile Dacia S.A. sunt amplasate pe un teren care apartine societatii, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 2020/13.06.1995.

Suprafata totala a amplasamentului societatii este de 158,17 ha, iar terenul pe care este pozitionata societatea are o utilitate industriala. In cadrul societatii se desfasoara procese tehnologice si activitati la nivelul departamentelor, sectiilor si unitatilor elementare de lucru (UEL).

Platforma Automobile Dacia SA are in componenta:

- Incinta de baza (S = 158,17 ha) situata in partea estica a intravilanului orasului Mioveni, judetul Arges, pe platoul de la poalele dealului Porcului.

- Incinta (S = 15,1 ha) Directia Aliance International Logistics Network Romania (AILN) situata la intrarea in cartierul Mioveni, pe partea stanga a Bulevardului Dacia.

- Fosta incinta (S = 1,84 ha) Transporturi Dacia situata la intrarea in cartierul Mioveni, pe partea dreapta a Bulevardului Dacia, in vecinatatea Penitenciarului Colibasi, momentan spatiu Automobile Dacia SA.

Suprafetele libere sunt reprezentate de platforme betonate si zona verde, impuse de normele si masurile tehnologice de exploatare in siguranta, prezentand usoare inclinari spre locurile de colectare (camine) a apelor pluviale, care se deverseaza in  raul Doamnei prin canalul de evacuare nou, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm (Q = 3,43 mc/s) in lungime de cca. 2,0 km.

Distantele pana la cele mai apropiate arii protejate sunt:

- 8,4 km fata de limita sud-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Bascov);

- 9,3 km fata de limita nord-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Pitesti);

-12,5 km fata de limita  sudica a sitului ROSCI 0326 Muscelele Argesului;

-13,2 km fata de limita sudica a sitului ROSCI 0316  Lunca raului Doamnei.

1.18. Limitele de emisie

Pentru ape uzate: HG 352/05 - NTPA 002 privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor; NTPA 001, pentru apele pluviale.

Pentru apele subterane: Valori prag conform Ord.621/2014

Pentru sol: Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea

poluarii mediului

Pentru aer la imisie: Legea 104/2011 " Aer atmosferic din mediul inconjurator - Conditii de calitate"

Pentru aer la emisie: Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici; Hotarârea nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, activitate aflata sub incidenta prevederilor Legii 278/2013.

1.19. Impact

Impacturile potenţiale pentru mediu, datorate activitatilor desfasurate pe amplasament, sunt:

- riscul potenţial minim de poluare a resurselor de apă;

- riscul potenţial minim de poluare a solului;

- impactul minim asupra biodiversitaţii:

- impactul minim negativ si pozitiv asupra componentei de mediu peisaj;

- impactul minim pozitiv si negativ asupra mediului social si economic.

Conform concluziilor investigatiilor realizate pe amplasament, rezulta ca nivelul de poluare asupra mediului datorat activitatii  pentru factorii de mediu sol, aer, apa este redus.

1.20. Programele de conformare si modernizare

Planul de masuri obligatorii si programul de monitorizare trebuie sa aiba in vedere recomandarile prezentate in Raportul de Amplasament.

Secţiunea 2:  Tehnici de management

2.1. Sistemul de management

S.C. Automobile Dacia S.A. este certificata in  sistemul de management:

- SR EN ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015 - Sistem de Management  de Mediu

Certificat nr. HU09/4347 din 21.06.2020 valabil pana la 20.06.2023.

Nota: in cadrul S.C. Automobile Dacia S.A.,reprezentantul Managementului (functie solicitata de standardele ISO sus-mentionate) cumuleaza functiile de Coordonator Mediu, Securitate si Sanatate in Munca si Sistem de Management Integrat

2.2. Cerinte BAT

| Activitatea in cadrul instalatiei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Responsabil pentru protectia mediului desemnat pe instalatie |  |  |  |
| Director executiv |  | Da | - |
| b) Proceduri de lucru scrise |  |  |  |
| Exista proceduri de lucru scrise | Instructiuni scrise privind proceduri de lucru | Da | - |
| c) Training |  |  |  |
| Personalul este instruit pentru exploatarea instalatiei Director executiv raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de securitate si sanatate in munca | Un plan (in scris) pentru activitati de instruire pe probleme de protectia mediului. | Da | Procedurile de urgenta isi pastreaza valabilitatea, acestea au fost prezentate personalului S.C. Automobile Dacia S.A. care a fost instruit cu privire la exploatarea instalatiilor. |
| d) Inregistrari / evidente / monitoring |  |  |  |
| e) Planuri de urgenta: Incendii |  |  |  |
| In curs de elaborare pentru instalatia de producere a pieselor din spuma poliuretanica prin injectare in matrite. | Plan (in scris) pentru prevenirea incendiilor. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. | Da | Organizarea apararii impotriva incendiilor este afisat la loc vizibil la fiecare punct de lucru; personalul este instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se pastreaza de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |
| f) Plan de urgenta: Risc de poluare |  |  |  |
| Societatea va actualiza Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare cu cerintele noii instalatii. | Plan de actiune in caz de poluare accidentala Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. | Da | Masurile de prevenire si combatere a poluarilor acidentale sunt afisate la loc vizibil la fiecare punct de lucru; personalul este instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se pastreaza de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |
| g) Programe de intretinere/mentenanta |  |  |  |
| Programul de mentenanta a instalatiilor prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a utilajelor si echipamentelor | Implementarea programului de intretinere si reparatii care sa asigure mentinerea starii bune de functionare a echipamentelor si a curateniei in instalatii. | Da | Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor si programul de intretinere curenta si planificata a celorlalte utilaje este pastrat la fiecare punct de lucru; personalul este instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se pastreaza de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | ##### Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ##### 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da | Raport de reuniune Comitet de directie | Serviciul Sisteme Mediu |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da | Program mentenanta preventiva | Serviciul Mentenanta Centrala |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Program mentenanta preventiva | Serviciul Mentenanta Centrala |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | AUTOSURVEIANCE | Serviciul Sisteme Mediu |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | Sistem de management de Mediu certificat ISO 14001:2004 | Serviciul Sisteme Mediu |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/ acuratetei? | Da | Sistem de management de Mediu certificat ISO 14001:2004 | Serviciul Sisteme Mediu |
| 7 | Daca raspunsul de mai sus este DA, listati indicatorii dumneavoastra principali | - | - Consumul de energie si apa - Cantitatea de deseuri - COV - Materii in suspensie - Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | Serviciul Sisteme Mediu |
| 8 | Instruire - Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza ehipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: - constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; - constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; - prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | J20000-01-001PQ-“Elaborarea si aplicarea planului anual de formare” -Plan anual de formare -Rapoartele de reuniuni saptaminale cu coordonatorii si corespondentii de mediu -revista de mediu ECOTON -Integrarea mediului in standardizarea proceselor S.C. Automobile Dacia S.A. are un sistem de management integrat (calitate-mediu-securitate si sanatate ocupationale) procedurile de sistem adresandu-se tuturor standardelor. | Director Formare Resurse Umane -Serviciul Sisteme Mediu |
| 9 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Nomenclatorul de meserii si functii Dacia | DRH |
| 10 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Da | SPR(standardizare productie Renault) | Plan-Progres |
| 11 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Da | Procedura de sistem: -F208.00-04-006-PE Tratarea anomaliilor si neconformitatilor de mediu Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale Instrucţiuni de lucru | Serviciul Sisteme Mediu |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | Procedura de sistem: F208 00-05-022ME Manual de mediu Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale | Serviciul Sisteme Mediu |
| 13 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Da | -F208 00-05-022ME Manual de mediu -F208.00-04-007IE Audit de autoevaluare sector UEL -65934-2000-P01 Audit de sistem de Management de mediu (RENAULT) -Audit de supraveghere SGS -Audit tablou de Bord de Mediu Ernest Young | -Serviciul Sisteme Mediu -RENAULT |
| 14 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Anual, unul din cele enumerate mai sus | Serviciul Sisteme Mediu -RENAULT |
| 15 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | Comitete ale Directiei Generale | Directia Tehnica |
| 16 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Rapoartele de reuniune ale Directiei Generale | Directia Tehnica |
| 17 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: | Da | -100100-05-03PA Gestionare investitii - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | Directia Financiara Directia Tehnica DIV |
|  | - controlul schimbarii procesului in instalatie; | Da | -100100-05-03PA Gestionare investitii - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | DIV Directia Tehnica |
|  | - proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | Da | -100100-05-03PA Gestionare investitii - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | DIV Directia Tehnica |
|  | - aprobarea de capital; | Da | -100100-05-03PA Gestionare investitii - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | Directia Financiara |
|  | - alocarea de resurse; | Da | -100100-05-03PA Gestionare investitii - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | Director General |
|  | - planificarea si programarea; | Da | -100100-05-03PA Gestionare investitii - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | Director General Director Comercial Reprezentantul Managementului de Mediu |
|  | - includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | Da | -100100-05-03PA Gestionare investitii - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | Reprezentantul Managementului de Mediu |
|  | - politica de achizitii; | Da | - F122.20-05-1334D Caiet de sarcini general | Director General Reprezentantul Managementului de Mediu |
|  | - evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Înregistrări contabile | Director Economic Reprezentantul Managementului de Mediu |
| 18 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: | Da | Rapoarte de reuniuni cu APM Pitesti,Apele Romane | Serviciul Sisteme Mediu |
|  | - informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare | Da | Raportări şi înregistrări către Autoritatea de mediu Buletine de analiză | Serviciul Sisteme Mediu |
|  | - eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | Comitet de mediu DG | Serviciul Sisteme Mediu |
| 19 | Se fac rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Declaratia de mediu Tablou de bord mediu | Serviciul Sisteme Mediu |

| ##### Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentatia de management si evidentele Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Originalul la Serviciul Sisteme Mediu | Politica in domeniul mediului- document | Responsabilul de mediu |
| Responsibilitati | Fise misiuni | In fisele posturilor- document | Responsabilul de mediu |
| Tinte | Obiective de mediu aprobate in Comitetul de Directie General | Sunt definite in obiectivele de management - document | Responsabilul de mediu |
| Evidentele de intretinere | Mentenanta centrala | Identificarea conform codului fiecărui utilaj Fişe de Mentenanta Planuri de mentenanţă | Directia Tehnica |
| Proceduri generale, proceduri de sistem si proceduri operationale | Lista procedurilor si instructiunilor utilizate in SMM | Lista procedurilor SMI Codurile fiecărei proceduri sunt înscrise pe pagina de gardă a fiecărui document | Responsabilul de mediu |
| Registrele de monitorizare: analiza materii prime, analiza materii auxiliare, incercari pe flux, analiza produse finite, evidente livrari, monitorizare aspecte de mediu | Pe activitati si instalatii | Lista înregistrărilor din SMI Sistemul informatizat de gestionare a analizelor de laborator - LIMS | Responsabilii de activitati |
| Rezultatele auditurilor | Rapoarte de audit | Dosarele auditurilor interne. Dosare pentru fiecare audit intern în care se regăsesc: - planul de desfăşurare a auditului; =; - raportul de audit care include raportul de neconformităţi şi acţiuni corective – preventive, evaluarea eficacităţii auditurilor anterioare; - evaluarea eficienţei sistemului. | Responsabilul de mediu |
| Rezultatele revizuirilor | Lista de documente | Document | Serviciul Sisteme Mediu |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Documente | Sesizările sunt primite şi înregistrate fie pe site-ul www.automobile dacia.ro fie de catre punctele de lucru (in cazul incidentelor) de unde se activeaza planurile de interventie conform procedurilor de sistem Situatii de urgenta si capacitate de raspuns | Directia Tehnica |
| Evidentele privind instruirile | Rapoarte de instruire | Dosare personale de instruire. Dosare pentru fiecare instruire care conţin: - materialul care face obiectul instruirii; - chestionar de evaluare a instruirii; - evaluarea instruirii. Formulare înregistrări: Program anual de instruire Fise colective de instruire, Fise de Instruire Individuala | Responsabilul de mediu |

Secţiunea 3:  Intrari de materiale

3.1. Selectarea materiilor prime si auxiliare

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze H) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ) tone | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea Error: Reference source not found |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clor | H270, H331, H335, H315, H319, H400 | 2,030 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | 2 rezervoare metalice sub presiune de 0,8 mc Depozitare in magazia de substante chimice. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Amestec Hidrogen/Heliu | H220 | 0,0006 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | o butelie de 50 l Depozitare in magazia de substante chimice. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Gaze lichefiate extrem de inflamabile(GPL, GN..) | H220 | 20,16 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 9 rezervoare supraterane de 5 mc (2,24 t/ rezervor).Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| HFO | H220 | 3,726 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | 6 butelii de 57 Kg 4 rezervoare de 846 Kg.Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Amoniac anhidru | H331, H221, H414, H400 | 2,76 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 1 rezervor 5 mc, cu limitator de umplere la capac de 80% 8 butelii de 20 Kg Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Produse derivate din petrol c) Motorina | H226, H411 | 76,4454 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | 6 rezervoare metalice, 3 subterane si 3 supraterane.Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Produse derivate din petrol a) Benzine | H340, H350, H361, H224, H410 | 122,608 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | 8 rezervoare, 6 subterane si 2 supraterane. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Produse derivate din petrol c) Pacura | H 410 | 392,000 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | Rezervor metallic, suprateran. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Eter de petrol | H225, H411 | 0,02345 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | Bidon 1l si bidon 2,5l. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Vopsele bare solvantate Colorclassic | H226 | 27,377 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Cuve de lucru din inox si butoaie metalice de 140 kg Depozitare in magazia de substante chimice. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Aerosoli inflamabili | H222 | 0,3 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Spray. Depozitare in magazia de substante chimice. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Oxigen | H270 | 0,243 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | 8 butelii de 20 Kg.Depozitare in magazia de substante chimice. Materialul depozitat nu poate constitui un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata. |
| Acetilena | H220 | 0,09 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | 15 butelii metalice de 6 Kg( b40L).. In depozitul de vopsele, depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Toner 134 | H400 | 3,69 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | 3 containere de 1230 Kg, recipient mari vrac IBC In depozitul de vopsele, depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Apret solvantat | H226 | 49,902 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | Cuve de lucru din inox si butoaie metalice. In depozitul de vopsele, depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Lacuri solvantate caroserie | H226, H411 | 35,612 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | Cuve de lucru din inox si butoaie metalice 140 kg In depozitul de vopsele, depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Lacuri solvantate bare | H 226 | 4,38 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Cuve de lucru din inox si butoaie metalice 140 kg In depozitul de vopsele, depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Diluanti solvantati | H226 | 27,682 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Nu exista nici o alternativa | Cuve de lucru din inox si butoaie metalice In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Hipoclorit (9,5% clor active) | H400 | 0,010 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Bidon 5 l In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Bonderite (Aditiv ZN3) | H400 | 0,36 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 8 bidoane de 45 Kg In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Fixodine | H411 | 0,250 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 10 saci x25 Kg In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Castrol Rustillo | H411 | 0,324 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 2 butoaie x162,2 Kg In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Intaritor | H226 | 2,519 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 2 bidoane x 3,8 l In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Betamate 1044 | H411 | 0,15 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | butoi 50 l In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Saruri de Ni | H400 | 6,86 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 1000 l recipient mari vrac IBC-RMV In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Hidrex 7900 | H410, H330 | 0,05 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 10 bidoane de 5 Kg In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Lichid spalare geamuri | H226 | 24,84 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 27 containere 920 KG In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Granostarter N Bonderite M-AD ZN2 | H272, H400 | 0,023 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | 2 bidoane de 43 Kg In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Betawipe VP 04604 | H225 | 0,087 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Bidon 1l In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Betaclean 3350 | H225,H410 | 0,021 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Bidon 1l In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Betaguard PF250 | H411 | 3,000 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Butoi 50 Kg In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Betaguard RB70 si RB70 BV | H411 | 2,5 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Butoi 50 Kg In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Anticorit DFW6101 | H226 | 0,050 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Bidon 60 l In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Alcool izopropilic | H226 | 0,137 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Bidon 5 l In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Eter de petrol | H225, H411 | 0,023 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Bidon 2,5. In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |
| Efcoat WB 523 | H226 | 19 | Fara informatii | Conform punctului 2.5 din Raportul de amplasament | Se pastreaza pe amplasament doar cantitati mici sau foarte mici, strict necesare activitatii productive | Butoaie de 220L In magazia de depozitare in ambalajele originale, se achizitioneaza in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung |

A - Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet-îngrădită (ii);

B - Există un sistem de evacuare a aerului;

C - Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare;

D - Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

Principalele materii prime

| Nr crt. | Principalele materii prime/utilizari | Natura chimica/compozitie (Fraze de pericol)/Etichetare | cantitatii anuale | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarma Sudura FI 1,0 mm ROLA 16 KG Sarma de sudura fi 1,2 | - | 12150 kg/an 549000 kg/an | 60 role/palet Rola 15 Kg Butoi 250 si 500 kg |
| 2 | Piese brute uzinaj (tamburi, butuci, discuri, portfuzete) | - | 3.610.723 buc/an | Container SLI=160-400 buc=1tona (portfuzeta) Container SLI=160-400 buc.=1tona (butuc) Container ETM=60-130 buc.=1tona (tambur) Container ETM= 60-130 buc=1tona (disc) |
| 3 | Tabla Lingouri de aluminiu | - | 31.955 t/an 26.060 t/an | Balot grosime 2- 4,5 =greutate 10-15 tone Balot grosime 2-6 = greutate 2- 4 tone Balot 550 kg |
| 4 | Brate brute | - | 1.710.192 buc/an | Container SLI =150-280 buc = 0,115 tone |
| 6 | Detergent Divinol 1434 | Detergent alcalin cu surfactanti nonionici si cationici, agenti de complexare; fara fosfati si silicati 2-(2-butoxietoxi) etanol (112-34-5):1-<2.5%; C9-11 alcool etoxilat:68439-46-3:2.5-<5%; etoxilat de alchilamina cuaternara de coco(863679-20-3):1-<2.5%;2-metilendecanol(110-41-8):<0.1% Fraze H: H319/ GHS07: Iritant | 41.600 litri/an | Retentie Bidon PVC de 25 l |
| 7 | Oxygen tehnic | Gaz comprimat oxigen (07782-44-7) Fraze H: H270; H280 Eticheta: GHS03:Oxidant;GHS04:gaz sub presiune | 60 tub/an | Rastel |
| 8 | Acetilena tehnica | Gaz Acetilena (74-86-2 ) Fraze H: H280;H220;euh006 Eticheta: GHS02:Inflamabil;GHS04:gaz sub presiune | 40 tub/an | Rastel Tub de 6 kg |
| 9 | Unsoare Divinol G 421 | Unsoare pe baza de ulei mineral si sapun pe baza de litiu Fraze H: nu are Eticheta: nu are | 600 kg/an | Retentie |
| 10 | Vopsele alchidica pentru suprafete metalice | Vopsea pt metale: Vopsea alchid-uretan solvantat monocomponent hidrocarburi, C9-C12,n-alcan, isoalcan,ciclic, aromatic (64742-82-1):25-50%; solvent nafta (64742-95-6):5-10%; xilen(1330-20-7):2.5-5%;&-propanol (71-23-8):1-2.5%;2-butanone oxime (96-29-7)<0.5%; alcool gras C18 (162627-17-0)<0.5%; Zirconium 2-ethylhexanoate(22464-99-9)<0.5%; cobalt(II) octoate (136-52-7)<0.5%; 2-ethylhexanoic acid (149-57-5)<0.5% GHS02; GHS07; GHS08; GHS09 H226; H319; H336; H372; H411; EUH066; EUH208 | 4150 kg/an | Retentie Galeata tabla de 25 litri |
| 11 | Spray alb RAL 9003 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11(64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)<0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H: H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 eticheta: GHS02; GHS07 | 522 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 12 | Spray Bleu RAL 5002 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)<0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze fraze H: H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 eticheta: GHS02. | 153 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 13 | Spray Galben RAL 1028 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) <0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H:H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 | 357 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 14 | Spray Negru RAL 9005 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobutan (75-28-5):10-12.5%; white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6) <0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H:H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 | 745 tub/an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 15 | Spray Rosu RAL 3003 Decoration | Combinatie de rasini sintetice modificate in aerosol acetona (67-64-1):25-50%; propan (74-98-6):12.5-20%; butan (106-97-8):10-12.5%; izobuta n(75-28-5):10-12.5%;white-spirit (64742-82-1):5-10%; hidrocarburi, C9-C11 (64742-48-9):1-2.5%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; nafta (64742-95-6):0.5-1%; nafta (64742-49-0):0.5-1%; nafta (92045-53-9)<0.5%; propilendiamina (40027-38-1)<0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6)<0.5%; (222716-38-3):<0.5% fraze H: H225; H319; H336; H412; EUH066; EUH208 | 442 tub./an | Dulap securizat Tub de tabla 400 ml |
| 16 | Ulei Divinol GWA ISO 5 | nafta (ulei mineral) GHS08: sensibilizant respirator, CMR fraze H: H304;EUH066 | 60 litri/an | Retentie Bidon de PVC 20 l |
| 17 | Molikote 33 Medium | Unsoare siliconica fara fraze R/H | 540kg | Retentie Bidon metalic 10 l Bidon metalic 180kg |
| 18 | Bady HYD 100 gri | 100% acrilic pt etansare fara fraze R/H | 8.060kg | Retentie Bidon metallic 20kg |
| 19 | Revocol HMVP 307 | Mastic adeziv/oxid de zinc(1314-13-2):0.1-0.25%; distilat parafinic greu(petrol):(64742-65-0):10-20% fara fraze R/H | 93.800 kg | Paletier Butoi metalic 200kg |
| 20 | Unsoare Castrol Spheerol TN | Unsoare sintetica fara fraze R/H | 2.000 kg | Paletier Bidon metalic 50kg |
| 21 | Unsoare Die-Lubric CUP Cutie1KG PETROF | Unsoare//cupru(7440-50-8):5-10%;ditiofosfat de zinc(4259-15-8):1-2.5% fraze H: H319;H412// GHS07 | 80 kg | Retentie;Cutie metalica 1kg |
| 22 | BADY HYD 100 GRI | 100%acrilic pt etansare fara fraze R/H | 6 l | Retentie Flacon metallic 1 l |
| 23 | Safebrake 16 M (DOT 4)LV | Lichid de sinteza pe baza de polietilenglicoleteri si esterii lor borati de amine/amestec de polietielnglicoleteri si esterii borati, amine: 2-butoxietanol (161907-77-3):3%; 1,1'-iminodipropan-2-ol (110-97-4):2%/ fara fraze R/H | 176.000 l | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 24 | EFSEAM PS 1227 LV/AC | Mastic PVC solvantat/pvc; petrol:64742-48-9:max10%; oxid de calciu:1305-78-8:max5%; oxid de zinc:1314-13-2:max 1%; hidrocarburiC10-C13 (918--481-9)/ fraze H:H319; H412 GHS07 | 8.000 kg | Container metalic 1250 kg |
| 25 | Plastiflex LEX PO2 | Mastic PVC solvantat/PVC, plastifianti ftalati; max 2%; oxid de calciu (1305-78-8) max:5%; hidrocarburi C10-C13(918-481-9):max.2% fraze H:H319 GHS07 | 177.000 kg | fara retentii |
| 26 | Efcoat PB 1230 | Mastic PVC solvantat/PVC, plastifianti ftalati; max 2%; oxid de calciu (1305-78-8)max:5%; hidrocarburi C10-C13 (918-481-9):max.2%/H319 H412/GHS07 | 1.368.000 kg | fara retentii |
| 27 | Bonderite M-AD MN-2 | Lichid acid pe baza de compus cu mangan./acid nitric…%(7697-37-2):1-3%; azotat de mangan(10377-66-9):40-60% fraze H: H302;H314; H373; H412 GHS05; GHS08; GHS07 | 910 kg | Retentie Bidon PVC 45 kg |
| 28 | Bonderite M-AD 339 | Aditiv apos contine saruri anorganice /. bifluorura de potasiu (7789-29-9):7-25%/ H302; H314 GHS05; GHS07 | 10.170 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000 l |
| 29 | Bonderite M AD ZN 3 | lichid pe baza de acid si saruri de zinc in solutie apoasa/acid fosforic (7664-38-2):10-25%; zinc bis(dihidrogen fosfat): 13598-37-3:25-50% fraze H: H290; H302; H314; H400; H411;GHS05; GHS07; GHS09 | 2.000 l /sasiuri | Retentie Bidon plastic 25 l |
| 30 | Bonderite M -ZN 958 DA-3 | Lichid acid/diazotat de nichel (13138-45-9):1-5%;fosfat de zinc (13598-37-3):25-50%; acid fluorhidric..% (7664-39-3):0.1-1%; acid fosforic (7664-38-2):5-10%; bis (dihidrogen fosfat)de mangan (18718-07-5):5-10% fraze H: H290; H302; H312; H314; H317; H334; H341; H350i; H360D; H372;H410 GHS08; GHS05; GHS07; GHS09 | 196.000 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000 l |
| 31 | Bonderite C AK 1550 | Lichid degresant alcalin/hidroxid de potasiu (1310-58-3)>25%;pirofosfat de potasiu (7320-34-5):5-10%;silicat de potasiu(1312-76-1):1-5% fraze H: H290; H302; H314;GHS05; GHS07 | 265.200 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000l |
| 32 | Bonderite M AD 40110 | Lichid puternic alcalin pe baza de saruri anorganice in sol.apoasa/hidroxid de sodiu(1310-73-2):10-25%; carbonat de sodiu (497-19-8):1-5% fraze H: H290; H314; GHS05 | 460 l | Retentie Bidon plastic 26 l |
| 33 | Aditiv cationic NA114E | Solvent pe baza de hexilglicol/n-hexil glicol (112-25-4):95.41% fraze H:H302; H311; H314; GHS05; GHS06 | 4.000 l | Retentie Bidon plastic 200 l |
| 34 | Anticorit DFW6101 | Lichid pe baza de hidrocarburi alifatice/butilglicol (112-34-5):1-2,4; solvent de hidrocarburi desaromatizat 50-99% fraze H:H226; H304; H336; EUH208// GHS02; GHS07; GHS08 | 100 kg | Retentie Bidon tabla 20 l |
| 35 | Ulei ETL 8708 | ulei mineral rafinat (C15-C50):70-99% fara fraze R/H | 70.956 kg | Retentie;Cubitainer plastic 1000 l |
| 36 | Acetat de butyl glicol | acetat de 2-butoxietil (112-07-2):95-100% fara fraze H: H302+H312+H332 GHS07 | 15.200 kg | Retentie Bidon metallic 200 l |
| 37 | Betawipe VP 04604 | Solvent degresant pt parbriz /n-2-aminoetil-3-aminopropil-trimetoxisilan (1760-24-3):1-5%; mercaptopropiltrimetoxisilan (4420-74-0)<2.5%; 2propanol (67-63-0):90-100% fara fraze H: H225; H317; H319; H336; H412; GHS02; GHS07 | 96 l | Retentie Flacon metallic 1l |
| 38 | Ulei Finavestan A 3608 | ulei mineral alb:8042-47-5:100% fara fraze R/H | 220 kg | Retentie;Bidon plastic 25 l |
| 39 | Negru de Styl Sechage AIR | Vopsea solvantata pe baza de PVC (policlorura de vinil) si PVA (poliacetat de vinil)/acetat de n butil (123-86-4):65-75%; 4-metil-2-pentanona (108-10-1):7-10% fraze H: H226; H336; EUH066 GHS02; GHS07 | 1.280 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 40 | Aditiv acid | Aditiv acid solvantat/acetat de n butil (123-86-4):55-65%; acid p toluensulfonic (104-15-4):7-10%; n-butanol (71-36-3):15-20%;2-propanol (67-63-0):10-12.5% fraze H: H225; H315; H318; H335; H336; EUH066 GHS02; GHS05; GHS07 | 100 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 41 | Diluant D 172 | xilen (1330-20-7):35-45%; nafta (64742-95-6):25-35%; 1,2,4 trimetilbenzen (95-63-6):15-20%; etilbenzen (100-41-4):7-10%; mesitilen (108-67-8):3-5%; n-propilbenzen (103-65-1):1-2%; cumen (98-82-8):0.5-1% fraze H:H226; H304; H315; H319; H332; H335; H411; EUH066 GHS02; GHS08; GHS07; GHS09 | 19.040 l | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 42 | Vopsea color classic AC Blanc Glagier | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice/xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen(103-65-1):0.2-0.3%; mesitilen (108-67-8):0.3-0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):>1-2%; n-butanol (71-36-3):3-5%; isobutanol (78-83-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de butilglicol (112-07-2)>1-2%; 2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6):>1,0-2,0%; Alcool izotridecilic (27458-92-0):>0,1-0.2%; Izopropil benzen (98-82-8):> 0,1 –0.2%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic:64742-95-6:> 1,0 –2%; Nafta (din petrol) fractie grea dehidrosulfurata:64742-49-0:> 2,5 –3% fraze H: H226; H315; H318; H336; H412 GHS02; GHS05; GHS07 | 40.180 kg | Paletier Butoi metalic 200 kg |
| 43 | Diluant aromatic | xilen (1330-20-7):80-100%; etilbenzen (100-41-4):0-20% fraze H:H226; H304; H312; H315; H319; H332;H335; H373; H412 GHS02;GHS07;GHS08 | 7.310 l | Paletier;Butoi metalic 200l Butoi metalic 200 kg |
| 44 | Diluant pentru baze BT | xilen (1330-20-7):25-50%; etilbenzen (100-41-4):2.5-10%; acetat de n-butil (123-86-4):50-75% fraze H: H226; H304; H315; H319; H335; H336; H373; H412 GHS02;GHS07;GHS08 | 83.763 kg | Paletier; Butoi metalic 200l |
| 45 | GSEV INCOLORE (EVERGLOS VERNIS PU 2K) | Lac acrilic sistem poliuretan 2K / xilen (1330-20-7):5-7%etilbenzen:100-41-4:1-2%; mesitilen (108-67-8):1-2%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-5%; ciclohexanona (108-94-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):20-25%; acetat de butilglicol (112-07-2):7-10%; hidroxifenil-alchilbenzotriazol:127519-17-9:0.5-1%; Hidroperoxid de cumen (80-15-9):0.2-0.3%; piperidina derivate (82191-37-7):0.2-0.3%; Izopropilbenzen:98-82-8:> 0,5 –1,0%; sebacat:41556-26-7:>0.5-1%; nafta (64742-95-6):7-10%;2-metoxi-1-metiletil acetat:108-65-6:1-2% fraze H: H226; H315; H317; H318; H336; H412 GHS02;GHS05;GHS07 | 60.000 kg | Paletier Butoi metalic 160kg l |
| 46 | GLASSODUR HARDENER FARBLOS | Intaritor izocianat de sistem poliuretan 2K 2K./n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):2.5-3%; acetat de n-butil (123-86-4):7-10%; diizocianat de hexametilen (822-06-0):0.1-<0.2%; izopropilbenzen(98-82-8):0.3-<0.5%; polimer de HDI (hexametilen de diizocianat) (28182-81-2):50-<75%; oligomer HDI (trimer) (28182-81-2):15-<20% fraze H: H226; H317; H332; H335; H412; EUH204 GHS02; GHS07 | 23.400 kg | Retentie Bidon metalic 25 l |
| 47 | GLASURIT REDUCER 352-91 | Diluant/xilen (1330-20-7):12.5-15%; etilbenzen (100-41-4):2-2.5%; propilbenzen (103-65-1):1-2%; mesitile (108-67-8):1-2%; dipentena (138-86-3):2-2.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):50-75%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):3-5%; izopropilbenzen (98-82-8):0.5-1%; nafta (64742-95-6):5-7%; petrol (64741-69-1):7-10%; 2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6):5-7% fraze H: H226; H304; H315; H319; H335; H336; H373; H412 GHS02; GHS07; GHS08; GHS09 | 356 l | Retentie |
| 48 | GLASURIT HS-UV CLEAR 923-109 | Lac pt vopsea solvantata/ xilen (1330-20-7):10-12.5%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; izobutil metil cetona (108-10-1):1-2%; acetat de n-butil (123-86-4):10-12.5%; hidroxifenil-alchilbenzotriazol (127519-17-9):1-2%; metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperida, derivati (41556-26-7)(82919-37-7):0.1-0.2%; sebacat (41556-26-7)>0.3-0.5%; nafta (64742-49-0):5-7%/ R10; R52/53; R67; fraze H: H226; H315; H317; H319; H373; H412; EUH208;GHS02; GHS07; GHS08 | 116 l | Retentie |
| 49 | GLASURIT HS-INTARITOR 929-93 | Intaritor pe baza de izocianat/xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; acetat de n-butil (123-86-4):25-30%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):3-5%; hexametilen diizocianat (822-06-0):0.1-0.2%; tosil izocianat (4083-64-1):0.2-0.3%; acid benzoic (65-85-0):1-2%; polimer HDI (28182-81-2):30-50% fraze H: H226; H304; H315; H317; H319; H332; H335; H336; EUH204 GHS02; GHS07; GHS08 | 1.256 l | Retentie Bidon metallic 5 l |
| 50 | GLASURIT 541-5 | Lichid fluid solvantat pe baza de hidrocarburi /propilbenzen (103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.3-0.5%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):1-2%; 2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6):3-5%; nafta (64741-69-1):75-100% fraze H: H226; H304; H336; H411; EUH066 GHS02; GHS07; GHS08; GHS09 | 305 l | Retentie |
| 51 | Color Clasic AC NOIR NACRE 71676 | xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen (103-65-1):0.3-0.5%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%; n-butanol (71-36-3):1-2%; isobutanol (78-83-1):5-7%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de butilglicol (112-07-2):2-2.5%; izopropilbenzen (98-82-8):0.2-0.3%; nafta (64742-95-6):2-2.5%; formaldehida (50-00-0):0.08% fraze H: H226; H315; H318; H335; H336; H412GHS02; GHS05; GHS07 | 6.580 Kg | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 52 | Color Clasic MS JAUNE TOURNRSOL 71377 | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice/trizinc bi (ortofosfat) (7779-90-0):0.1-1%; xilen (1330-20-7):1-2.5%; propilbenzen(103-65-1):0.1-1%; mesitilen (108-67-8):0.1-1%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2.5%; n-butanol (71-36-3):1-2.5%; 2-(2-butoxietoxi) etanol (112-34-5):1-2.5%; izo-butanol (78-83-1):2.5-10%; Acetat de n-butil:123-86-4:> 25,0 –50,0%; Acetat de butilglicol:112-07-2:> 2,5 –10,0%; Izopropil benzen:98-82-8:>0,1–1,0%; Alcool izotridecilic:27458-92-0:>1,0–2,5%; Solvent nafta (petrol) uşor:64742-95-6:> 1,0 –2,5% fraze H: H226; H318; H336; H412; EUH066; H226; H318; H336; H412; EUH066/GHS02; GHS05; GHS07 | 280 Kg | Paletier Bidon metalic 22 kg |
| 53 | EVOX ICE-CRISTAL- 40 | Lichid spalare geam/etanol (64-17-5):55%; izopropanol (67-63-0):5%; monoetilenglicol (107-21-1):3% fraze H:H226; GHS02 | 222.740 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000l |
| 54 | Apret retus 10022 GRIS | Apret de retus pe baza de rasini epoxi si de solventi /trizinc bi(ortofosfat) (7779-90-0):2.5-3%; xilen (1330-20-7):3-5%; propanol (71-23-8):15-20%; izo-butanol (78-83-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):20-25%; compus epoxidic aromatic,M<700 (25036-25-3):3-5%; 2-metoxi-1-metiletil acetate (108-65-6):7-10% fraze H:H226; H315; H317; H318; H336; H411; EUH205; GHS02; GHS05; GHS07; GHS09 | 355 l | RETENTIE Bidon metalic 5 kg |
| 55 | Color Clasic MS BLEU NAVY D42 | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice/ xilen(1330-20-7):1-2.5%;n-propilbenzen(103-65-1):0.1-1%; mesitilen (108-67-8):0.1-1%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2.5%; butildiglicol (112-34-5):1-2.5%; izobutanol (78-83-1):2.5-10%; formaldehida (50-00-0):0.1-1%; acetat de n-butil (123-86-4):25-50%; acetat de butilglicol (112-07-2):> 2,5 –10,0%; Izopropil benzen:98-82-8:> 0,1 –1,0%; Solvent nafta (petrol) uşor:64742-95-6:> 1,0 –2,5% fraze H: H226; H319; H336; H412; EUH066; GHS02; GHS05; GHS07 | 560 kg | Retentie Bidon metalic 200 kg |
| 56 | GLASURIT REDUCER 352-450 | Diluant pe baza de solventi organici/xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%;n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):1-2%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):5-7%; metilizobutilcetona (108-10-1):10-12.5%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de butilglicol (112-07-2):2-2.5%; nafta (64742-95-6):7-10% fraze H:H226; H304; H315; H319; H335; H336; H412; EUH208 GHS02; GHS07; GHS08 | 315 l | Retentie |
| 57 | UNIBLOC 6203AF07 MOYEN GRIS | Apret solvantat pe baza de rasini poliester-epoxi-poliuretan-melamina//.ciclohexan (110-82-7):0.1-0.2%; xilen (1330-20-7):5-7%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-3%; n-butanol (71-36-3):2-2.5%; 2-butoxietanol (111-76-2):2-2.5%; acetat de n-butil (123-86-4):3-5%; Acetat de 2-butoxietil (112-07-2):5-7%; Izopropilbenzen (98-82-8):0.3-0.5%; nafta (64742-94-5):3-5%; nafta (64742-95-6):3-5% fraze H: H226; H315; H319; H412 GHS02; GHS07 | 154.320 kg | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 58 | EFCOAT WB 523-B1 | Ceara solvantata de protectie anticoroziva cavitati vehicul /nafta (64742-48-9):10-25%; distilat (64742-65-0):5-10% fraze H: H226; H336; EUH066 GHS02; GHS07 | 193.600 kg | Big-bag 1000 l |
| 59 | GSUN UNIGLOS 6210/81035 | Lac solvantat pe baza de rasini acrilic-poliuretan-melamina //xilen (1330-20-7):10-12.5%; etilbenzen (100-41-4):2-2.5%; n-propilbenzen(103-65-1):1-2%; mesitilen (108-67-8):2-2.5%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):7-10%; naftalen (91-20-3):0.3-0.5%; n-butanol:71-36-3:7-10%; acetat de n-butil (123-86-4):>1-2%; Acetat de butilglicol:112-07-2:2.5 – 3%; Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-pipiperidina,derivati:82919-37-7:> 0,1 –0.2%; Izopropil benzen:98-82-8> 0,3 –0.5%; Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat:41556-26-7:> 0,5 –1,0%; Solvent nafta (petrol),aromatic greu:64742-94-5:3-5%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic:64742-95-6:> 10.0 –12.5%; formaldehida:50-00-0:0.09% fraze H: H226; H315; H317; H318; H335; H336; H411 GHS02; GHS05; GHS07; GHS09 | 1.017.400 kg | Paletier Butoi metalic 200 l |
| 60 | Color Clasic BLEU D AZURITE | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice//xilen (1330-20-7):5-7%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2-2.5%; izobutanol (78-83-1):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; acetat de 2-butioxietil (112-07-2):5-7%; izopropilbenzen (98-82-8):0.2-0.3%nafta (64742-95-6):3-5%; nafta (64742-82-1):0.2-0.3%; formaldehida (50-00-0):0.07% fraze H: H226; H315; H318; H335; H336; H412; EUH208 GHS02; GHS05; GHS07 | 21.600 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 61 | Monopropilen Glycol | Propandiol-1,2 (Propilenglicol) (57-55-6):100%//fara fraze R/H | 1.600 l | Retentie Bidon plastic 20 l |
| 62 | COLORFIT LAQUE NOIR | Vopsea solvantata//xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen (103-65-1):0.3-0.5%; mesitilen (108-67-8):1-2%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):3-5% metilizobutilcetona (108-10-1):5-7%; acetat de n-butil (123-86-4):30-50%; derivat de metil si pentametil piperidina (82919-37-7):0.1-0.2%; bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-sebacat (41556-26-7):0.3-0.5%; nafta (64742-95-6):5-7%; dilaurat de dibutil staniu (77-58-7)<0.1%// H226; H315; H317; H319; H335; H336; H412 GHS02;GHS07 | 420 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 63 | Color Clasic MS GRIS COMETA 71 | Vopsea solvantata pe baza de rasini acrilice-poliester-CAB-melamina pt plastice// xilen (1330-20-7):7-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen (103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):2.5-3%; n-butanol (71-36-3):1-2%; isobutanol (78-83-1):7-10%; Acetat de n-butil:123-86-4: 30,0 –50,0%; Acetat de butilglicol:112-07-2:> 5 –7%; Izopropil benzen:98-82-8:> 0,3 –0.5%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic:64742-95-6:> 3 –5%; nafta (64742-82-1):0.1-0.2% fraze H: H226; H315; H318; H335; H336; H412GHS02; GHS05; GHS07 | 134.100 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 64 | UNIBLOC PRM 71 IC | Apret solvantat pe baza de rasini alchidice // xilen (1330-20-7):50-<75%; etilbenzen (100-41-4):7-<10%; n-propilbenzen(103-65-1):0.5-<1%; mesitilen (108-67-8):1-<2%; 1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-<5%; naftalina (91-20-3):0.5-<1%; acetat de n-butil(123-86-4):1-<2%; izopropilbenzen (98-82-8):0,2-<0.3%; Solvent nafta (din petrol), aromatic greu:64742-94-5:3-<5%; Solvent nafta (petrol) uşor aromatic (64742-95-6):2-<2.5%; Nafta (din petrol) fractie grea dehidrosulfurata, pct inf > 550C (64742-82-1):0.5-<1%; p-tert-butilfeni-1-(2,3-epoxi) propil-eter:3101-60-8:0.1-<0.2% fraze H: H226; H315; H317; H319; H332; H335; H373; H412 GHS02; GHS07;GHS08 | 43.680 kg | Paletier Butoi metalic 160 kg |
| 65 | UNIBLOC 6203 AF07 CLAIR PRIMER | Apret solvantat pe baza de rasini poliester-epoxi-poliuretan-melamina// ciclohexan (110-82-7):0.1-0.2%; xilen (1330-20-7):5-7%; etilbenzen (100-41-4):1-2%; n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%; mesitilen (108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-3%; n-butanol(71-36-3):2.5-3%; 2-butoxietanol(111-76-2):2-2.5%; acetat de n-butil(123-86-4):3-5%; Acetat de 2-butoxietil (112-07-2):5-7%; Izopropilbenzen(98-82-8):0.3-0.5%; nafta (64742-94-5):3-5%; nafta (64742-95-6):3-5% fraze H: H226; H315; H319;H412 | 146.880 kg | Paletier Butoi metalic 240 kg |
| 66 | UNIBLOC 6203 AF07 | Apret gri caroserii//ciclohexan(110-82-7):0.1-0.2%;xilen(1330-20-7):5-7%;n-propilbenzen(103-65-1):0.5-1%;mesitilen(108-67-8):0.5-1%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-3%;n-butanol(71-36-3):2-2.5%;2-butoxietanol(111-76-2):2-2.5%;acetat de n-butil(123-86-4):3-5%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):5-7%;izopropilbenzen(98-82-8):0.3-0.5%;nafta(64742-94-5):3-5%;nafta(64742-95-6):3-5% fraze H: H226; H315; H319; H412//GHS02;GHS07 | 100.560 kg | Paletier Butoi metalic 240 kg |
| 67 | ULEI SK-RN PSF | Lubrifiant pe baza de ulei mineral aditivat fara fraze R/H | 16.500 l | Retentie Rezervor metalic 3t |
| 68 | VERNIS BLENDING CLEAR 55- B 500 | xilen (1330-20-7):2.5-10%; etilbenzen (100-41-4):1-2.5%; propilbenzen(103-65-1):0.1-1%; mesitilen (108-67-8):1-2.5%; 1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):2.5-10%; izobutil metil cetona (108-10-1):2.5-10%; acetat de n-butil (123-86-4):25-50%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):2.5-10%; nafta (64742-95-6):2.5-10% GHS02;GHS07 fraze H: H226;H315;H319;H335; H336;H412 | 24 l | Retentie Bidon metalic 1 l |
| 69 | GLASURITT | xilen (1330-20-7):10-25%; etilbenzen(100-41-4):1-2.5%; zobutil metil cetona (108-10-1):10-25%; acetat de n-butil (123-86-4):25-50%// fraze H: H226; H315; H319; H335; H336; H373 | 3552 l | Retentie Bidon metalic 1 l Bidon metalic 3,5 l |
| 70 | GLASURIT REDUCER 352-91 | xilen (1330-20-7):12.5-15%; etilbenzen (100-41-4):2-2.5%; propilbenzen (103-65-1):1-2%; mesitilen (108-67-8):1-2%; dipentena (138-86-3):2-2.5%;1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6):3-5%; acetat de n-butil (123-86-4):50-75%; acetat de 2-butoxietil (112-07-2):3-5%; izopropilbenzen (98-82-8):0.5-1%; nafta (64742-95-6):5-7%; petrol (64741-69-1):7-10%; 2-metoxi-1-metiletil acetate (108-65-6):5-7% fraze H: H226; H304; H315; H319; H335; H336; H373; H412 GHS02;GHS07;GHS08;GHS09 | 1.780 l | Retentie Bidon metalic 5 l |
| 71 | Pasta cationica POWERNICS | 1-metoxi-2-propanol(107-98-2) <15%; 3-butoxi-2-propanol (5131-66-8):1-5%; oxid de dioctilstaniu (DOTO):870-08-6:3-<5%; poli(oxi-1,2-etandi),alfa-2,4,6-tri(1-feniletil)fenil)-omega-hidroxi (99734-09-5):0.25-2.5% fraze H: H361D; H373, GHS08 | 503.000 l | Retentie Cubitainer plastic 1250 l |
| 72 | LOCTITE 518 | Adeziv acrylic//acid acrilic(79-10-7):1-5% hidroperoxid de cumen (80-15-9):1-<3% etandiol (107-21-1):1-5% metacrilat de 2-hidroxietil (868-77-9):0,1-1% cumen (98-82-8):0,1-1% fraze H: H315; H319; H335; H412 GHS07 | 150 l | Retentie Flacon plastic 10 l |
| 73 | LOCTITE 121078 (300ml) | ADEZIV ACRILIC// acid acrylic (79-10-7):5-10%; metacrilat de 2-hidroxipropil (27813-02-1):5-10%; hidroperoxid de cumen (80-15-9):1-<2.5%; acid acetic, 2-fenilhidrazida (114-83-0):0.1-<1%; acid metacrilic (79-41-4):0.1-0.5% fraze H: H315; H317; H318; H335; H412 GHS05; GHS07 | 150L ( Fl. 250ml) si 526L (Cutie 2l) | Retentie Flacon plastic 250 ml 2l |
| 74 | BETAGUARD PF 250 | MASTIC//oxid de zinc (1314-13-2):2.5-10%; sulf (7704-34-9):<10%; disulfura de di(benzotiazol-2-il) (120-78-5:1-2.5%; benzimidazol-2-tiol (583-39-1):0.1-1%; distilat de petrol (64742-65-0):10-20%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10%//H317; H411 GHS07;GHS09 | 64.000 kg | Retentie Bidon metalic 50 kg |
| 75 | BETAFILL 10200 | MASTIC//xilen (1330-20-7):1-10%; C9-C12 izoalcani (90622-57-4)<5%; etilbenzen (100-41-4)<5%; 4,4'-metilendifenil diizocianat (101-68-8):0.1-1%; homopolimer de diizocianat de 4,4'-metilendifenil (25686-28-6):0.1-<1% GHS08;fraze H: H334 | 8.184 l | Retentie Bidon metalic 22 l |
| 76 | BONDERITE M-AC 50CF | HEDP-Na4 (3794-83-0):10-20%; Ti-oxid sulfat(13825-74-6):1-5% fraze H: H315; H319; GHS07 | 7225 kg | Retentie Sac plastic 25 kg |
| 77 | BONDERITE M-AD 134 | azotit de sodiu (7632-00-0):25-50%; azotat de sodiu (7631-99-4):1-5% fraze H: H302; H400; EUH031 | 32.790 kg | Retentie Cubitainer plastic 1270l |
| 78 | TB 1133 EC | ETANSANT//metacrilat de 2-fenoxietil (10595-06-9):10-25%; metacrilat de isobomyl (7534-94-3):10-25%; metacrilat de 2-hidroxietil (868-77-9):2.5-10%; hidroxid de alfa, alfa-dimetilbenzil (80-15-9) < 2.5% fraze H: H315; H319; H317; H335; GHS07 | 25,42 l | Retentie Flacon plastic 12 kg |
| 79 | ADITIV CATIONIC NA 101E | SOLVENT//2-butoxietanol (111-76-2):100%// fraze H: H302; H312; H332; H315; H319; GHS07 | 2.600 l | Retentie Butoi metalic 200kg |
| 80 | BETAMATE 1044 | MASTIC// produs de reactie:bifenol-A-(epiclorhidrina)(25068-38-6)NLP:40-50%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10%; neodecanoat de glicidil (26761-45-5):0.1-1%; limonene (5989-27-5):0.25-1% GHS05;GHS07;GHS09 fraze H: H315; H317; H318; H411 | 10.400 kg | Retentie Bidon metalic 50 kg |
| 81 | COLORBRITE BLANC GLASIER | VOPSEA HIDRO//n-butanol (71-36-3):1-2%; 2-butoxietanol(111-76-2):2-2.5%; 2-(2-butoxietoxi) etanol (112-34-5):1-2%; n-hexilglicol (112-25-4):3-5%; triizobutil fosfat (126-71-6):2.5-3%; nafta (64741-65-7):3-5%; 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (126-86-3):0.1-0.2%; nafta (64741-65-7):3-5%; rasina melamin-formaldehidica (68002-25-5):5-7% fraze H: H315; H317; H318 GHS05;GHS07 | 232.200 kg | Retentie Container inox 1000 kg |
| 82 | TB 1215 L | etansant siliconic// 2-butanona…(2224-33-1)<5%; 2-butanona…(22984-54-9):2.5-10%; 2-butanona-oxima (96-29-7):<1.5% GHS05;GHS07;GHS08 fraze H: H351; H318; H317 | 1.500 kg | Retentie Galeata plastic 25 kg |
| 83 | COLORBRITE NOIR NACRE | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):2-2.5%; 2-butoxietanol (111-76-2):5-7%; 3-butoxipropanol-2 (5131-66-8):2.5-3%; 2-etilhexanol (104-76-7):3-5%; triizobutil-fosfat (126-71-6):2-2.5%; melamina, formaldehida polimer (68036-97-5):5-7%// H315; H317; H319 GHS07 | 73.800 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 84 | COLORBRITE BLEU NAVY | VOPSEA HIDRO// metanol (67-56-1):0.1-<0.2%; n-butanol (71-36-3):1-2%; 2-butoxietanol (111-76-2):7-10%; 2-etilhexanol (104-76-7):2-2.5%; triizobutil-fosfat(126-71-6):1-<2%; 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (126-86-3):0.5-1% fraze H: H315; H317; H319 GHS07 | 47.700 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 85 | ANTIGEL FREECOR NRC | ANTIGEL//etilenglicol(107-21-1):60-100%; 2-etilhexanoat de sodiu (19766-89-3):1-4.9% GHS07;GHS08 fraze H: H302; H373 | 802.800 kg | Retentie Cubitainer plastic 1115kgl |
| 86 | BONDERITE C-AD 1580 | terpen EO/PO (174955-61-4):15-25%; dodecanol etoxilat propoxilat (37311-00-5):10-20%; alc gras C13 etoxilat (9043-30-5):5-15% GHS05;GHS07 fraze H: H302; H318 | 48.480 kg | Retentie Cubitainer plastic 1000 l |
| 87 | BETAFILL 10200 ALB | MASTIC//xilen(1330-20-7):1-10%; C9-C12 izoalcani (90622-57-4)<5%; etilbenzen(100-41-4)<5%; 4,4'-metilendifenil diizocianat (101-68-8):0.1-1%; homopolimer de diizocianat de 4,4'-metilendifenil (25686-28-6):0.1-<1% GHS08 fraze H: H334 | 7,2 l | Retentie Flacon plastic 330 ml |
| 88 | COLORBRITE BLEU D AZURITE 61 RPL | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):2-2.5%; 2-butoxietanol (111-76-2):5-7%; 3-butoxipropanol-2 (5131-66-8):2.5-3%; 2-etilhexanol (104-76-7):2-2.5%; 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (126-86-3):0.1-0.2% GHS07 fraze H: H315; H319; EUH208 | 47.700 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 89 | LOCTITE 480 | ADEZIV //etil cianoacrilat (7085-85-0):65-95% GHS07 fraze H: H315; H319; H335; EUH202 | 1,76 kg | Retentie Tub de PVC 20 g |
| 90 | LOCTITE 121078 (2L) | ADEZIV ACRILIC// acid acrilic (79-10-7):5-10%; metacrilat de 2-hidroxipropil (27813-02-1):5-10%; hidroperoxid de cumen(80-15-9):1-<2.5%; acid acetic, 2-fenilhidrazida (114-83-0):0.1-<1%; acid metacrilic(79-41-4):0.1-<0.5%// fraze H: H315; H317; H318; H335; H412 GHS05;GHS07 | 438 l | Retentie Punga plastic 2 l |
| 91 | Betaguard RB 70 BV | oxid de zinc (1314-13-2):2.5-10%; sulf (7704-34-9):<10%; disulfura de di (benzotiazol-2-il) (120-78-5):2.5-10%; distilat de petrol (64742-65-0):5-15%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10% fraze H: H317; H411 GHS07; GHS09 | 57.900 kg | Retentie butoi metalic 200 l |
| 92 | Betaguard RB 70 | oxid de zinc (1314-13-2):2.5-10%;sulf (7704-34-9):<10%; disulfura de di (benzotiazol-2-il) (120-78-5:2.5-10%; distilat de petrol (64742-65-0):5-15%; oxid de calciu (1305-78-8):5-10% fraze H: H317; H411 GHS07;GHS09 | 4.400 kg | Retentie butoi metalic 200 l |
| 93 | COLORBRITE GRIS COMETA KNA | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):2.5-10%;2-butoxietanol (111-76-2):2.5-10%; 3-butoxipropanol-2 (5131-66-8):1-2.5%; 2-etilhexanol (104-76-7):1-2.5%; triizobutil-fosfat (126-71-6):0.1-1%; melamin-formaldehida (68036-97-5):2.5-10% fraze H: H315; H319 | 134.100 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 94 | COLORBRITE JAUNE TOURNESOL 51377 | VOPSEA HIDRO// n-butanol (71-36-3):1-2%; 2-butoxietanol (111-76-2):3-5%; n-hexilglicol (112-25-4):3-5%; nafta (64741-65-7):3-5%; rasina melamin-formaldehidica (68002-25-5):5-7%; 1-metoxi-2-propanol (107-98-2):1-2%;dipropilenglicol-metil-eter (34590-94-8):1-2% GHS05 fraze H: H315; H318 | 6.300 kg | Retentie Container inox 900 kg |
| 95 | ULEI CV-R100770782 | ULEI MINERAL fraze H: H412; EUH208 | 372.749 kg | Retentie Butoi metalic 200 l |
| 96 | POWERNICS ADDITIVE FA50 | acid formic (64-18-6):50-100% fraze H: H314; EUH071 GHS05 | 12.246 kg | Retentie container plastic de 1mc |
| 97 | Solutie de curatare proces CATA (509-0-007) Bollig&Kemper | 2-butoxietanol (111-76-2):65-70%; acid lactic (79-33-4):30-35% fraze H: H318; H302; H312; H332; H315; GHS05; GHS07 | 13.000 l | Retentie container plastic de 1mc |
| 98 | VOPSEA PAVIMENT | VOPSEA PAVIMENT//nafta (64742-95-6):50-100%; C9 (64742-95-6):50-100% fraze H: H226; H335; H336; H411; EUH066 GHS02;GHS07;GHS09 | 60.000 kg | Retentie Bidon metalic 20 kg |
| 99 | BENZINA STANDARD 95 | benzina (86290-81-5) <=100%// fraze H: H224; H304; H315; H336; H340; H350; H361FD; H373; H410 GHS02;GHS07;GHS08;GHS09 | 97.210 l | Stocator Rezervor metalic 40t |
| 100 | MOTORINA STANDARD | motorina C9-C20:(68334-30-5):100%// fraze H: H226, H304, H315, H332, H373, H351, H373, H411 GHS02;GHS07;GHS08;GHS09 | 132.446 l | Stocator Rezervor metalic 40t |
| 101 | PROPAN COMERCIAL | GPL (68476-85-7)>99% fraze H: H220; H280; H340; H350// GHS02; GHS04; GHS08 | 1.064.362 l | Rezervor metalic 5000 l |
| 102 | AIERBUL | AEROSOL// sare monosodica (93820-52-1):2,5-10%; oxid de dimetilamina (30%):2,5-10%; oxid nitros (10024-97-2) <2,5% fraze H: H229; H319; H317/GHS07 | 1.417 l | Dulap metalic Spray 300 ml |
| 103 | Azot lichid | Azot lichid refrigerat/azot(7727-37-9):100% ( H281) GHS04 | 1.773.398mc | Rezervor cilindric vertical 2x50 mc |
| 104 | COLORBRITE ORANGE ARIZONA | 2-butoxietanol:111-76-2:5-7%;2-propanol, 1-propoxi:1569-01-3:2.5-3%;n-butanol:71-36-3:2.5-3%;3-butoxipropanol-2:5131-66-8:2-2.5%;2-etilhexanol:104-76-7:1-2%;izopropanol:67-63-0:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol:126-86-3:0.1-0.2%;2-metilizotiazolinonă / H315;H317; H319 / GHS07 | 900 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 105 | Colorclassic ORANGE ARIZONA 65ENZ | acetat de n-butil:123-86-4:30-50%;xilen:1330-20-7:5-7%;izobutanol:78-83-1:3-5%;acetat de 2-butoxietil:112-07-2:3-5%;nafta:64742-95-6:2.5-3%;1,2,4-trimetilbenzen:95-63-6:1-2%;n-butanol:71-36-3:1-2%;etilbenzen:100-41-4:1-2%;nafta:64742-48-9:1-2%;formaldehida:50-00-0:0.06% / H226; H315; H318;H336;H412 / GHS02;GHS05;GHS07 | 0 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 106 | COLORBRITE ROUGE FUSION 61NPI | Melamine, formaldehyde polymer, butylated, methylated(68036-97-5):5-7%;2-propanol, 1-propoxi-(1569-01-3):2-2.5%;2-butoxietanol(111-76-2):5-7%;2-etilhexanol(104-76-7):1-2%;n-butanol(71-36-3):2-2.5%;3-butoxipropanol-2(5131-66-8):2-2.5%;2-dimetilaminoetanol(108-01-0):0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol(126-86-3):0.3-0.5%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208 / GHS07 | 46.800 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 107 | COLORCLASSIC MS ROUGE FUSION 71NPI | acetat de n-butil(123-86-4):50-75%;izobutanol(78-83-1):5-7%;xilen(1330-20-7):3-5%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;solvent nafta(64742-95-6):1-2%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;formaldehida:50-00-0:<0.1% / H226;H315;H318;H336;H412 / GHS02;GHS05;GHS07 | 7.040 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 108 | COLORCLASSIC GRIS MOONSTONE 71KQF | acetat de n-butil:123-86-4:30-50%;xilen:1330-20-7:7-10%;izobutanol:78-83-1:3-5%;acetat de 2-butoxietil:112-07-2:3-5%;nafta:64742-95-6:3-5%;1,2,4-trimetilbenzen:95-63-6:2.5-3%;n-butanol:71-36-3:1-2%;etilbenzen:100-41-4:1-2%;acizi grasi C14-C18 si C16-C18 nesaturati:288-306-2:0.2-0.3%;anhidrida maleica:108-31-6:<0.1%;formaldehida:50-00-0:<0.1% / H226; H315;H317; H318;H335;H336;H412 / GHS02;GHS05;GHS07 | 396 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 109 | COLORBRITE GRIS MOONSTONE 61KQF | 2-butoxietanol:111-76-2:7-10%;n-butanol: 71-36-3:2.5-3%;2-propanol, 1-propoxi:1569-01-3:2-2.5%;3-butoxipropanol-2: 5131-66-8:2-2.5%;2-etilhexanol:104-76-7:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319 / GHS07 | 3.600 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 110 | COLORBRITE GRIS HIGHLAND 61KQA (FW30-7KQA) | Melamine, formaldehyde polymer, butylated, methylated(68036-97-5):5-7%;2-propanol, 1-propoxi-(1569-01-3):2-2.5%;2-butoxietanol(111-76-2):5-7%;2-etilhexanol(104-76-7):1-2%;n-butanol(71-36-3):2-2.5%;3-butoxipropanol-2(5131-66-8):2-2.5%;2-dimetilaminoetanol(108-01-0):0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol(126-86-3):0.3-0.5%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208/ GHS07 | 88.200 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 111 | COLORCLASSIC MS GRIS HIGHLAND 71KQA (FE31-7KQA) | acetat de n-butil(123-86-4):50-75%;izobutanol(78-83-1):5-7%;xilen(1330-20-7):3-5%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;solvent nafta(64742-95-6):1-2%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H318;H335;H336;H412;EUH208/ GHS02;GHS05;GHS07 | 11.858 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 112 | COLORBRITE BLEU IRON 61RQH (FW30-5RQH) | 2-butoxietanol:111-76-2:5-7%;2-propanol, 1-propoxi-:1569-01-3:2.5-3%;n-butanol:71-36-3:2.5-3%;3-butoxipropanol-2:5131-66-8:2.5-3%;2-etilhexanol:104-76-7:2-2.5%;1-metoxi-2-propanol:107-98-2:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol:126-86-3:0.1-0.2%;28654-73-1:0.1-0.2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208/ GHS07 | 82.800 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 113 | COLORCLASSIC MS BLEU IRON 71RQH (FE31-5RQH) | acetat de n-butil:123-86-4:30-50%;xilen:1330-20-7:5-7%;izo-butanol:78-83-1:5-7%;acetat de 2-butoxietil:112-07-2:3-5%;nafta:64742-95-6:3-5%;1,2,4-trimetilbenzen:95-63-6:1-2%;n-butanol:71-36-3:1-2%;etilbenzen:100-41-4:1-2%;anh.maleica:108-31-6:<0.1%; formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H317;H318;H336;H412/ GHS02;GHS05;GHS07 | 10.494 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 114 | Colorbrite brun vison 61CNM (FW30-8CNM) | 2-butoxietanol:111-76-2:5-7%;Melamine, formaldehyde polymer, butylated, methylated:68036-97-5:5-7%;n-butanol:71-36-3:2-2.5%;1-Propoxy-2-propanol:1569-01-3:2-2.5%;3-butoxipropanol-2:5131-66-8:2-etilhexanol:104-76-7:1-2%;2-dimetilaminoetanol:108-01-0:0.3-0.5%;2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol:126-86-3:0.1-0.2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H315;H319;EUH208/ GHS07 | 40.500 kg | Retentie Container inox,900KG |
| 115 | Colorclassic brun vison 71 CNM ref.FE31-8CNM | acetat de n-butil(123-86-4):30-50%;xilen(1330-20-7):5-7%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;izobutanol(78-83-1):3-5%;solvent nafta(64742-95-6):2.5-3%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;nafta(64742-49-0):1-2%;n-butanol(71-36-3):1-2%;etilbenzen(100-41-4):1-2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H318;H336;H412;EUH208/ GHS02;GHS05;GHS07 | 5.170 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 116 | Colorbrite orange Atacama 61EPY (FW30-2EPY) | 2-propanol:67-63-0:1-2%;formaldehida:50-00-0:0.04%;1-butanol:71-36-3:2-2.5%;2etil-1-hexanol:104-76-7:1-2%;2-butoxietanol:111-76-2:7-10%;2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol:126-86-3:0.2-0.3%;2-Propanol, 1-propoxy-:1569-01-3:2-2.5%;3-butoxi-2-propanol:5131-66-8:2-2.5%;2-metilizotiazolinonă:2682-20-4:<0.1%/ H315;H317;H319/ GHS07 | 77.400 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 117 | Colorclassic MS orange Atacama 71EPY (FE31-2EPY) | acetat de n-butil(123-86-4):30-50%;xilen(1330-20-7):7-10%;acetat de 2-butoxietil(112-07-2):3-5%;izobutanol(78-83-1):3-5%;nafta(64742-95-6):3-5%;1,2,4-trimetilbenzen(95-63-6):1-2%;n-butanol(71-36-3):1-2%;nafta(64742-49-0):1-2%;etilbenzen(100-41-4):1-2%;nafta(64742-48-9):1-2%;alcool izotridecilic(27458-92-0):0.1-0.2%;formaldehida:50-00-0:<0.1%/ H226;H315;H318;H336;H412/ GHS02;GHS05;GHS07 | 9.460 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 22kg |
| 118 | Diluant BT | xilen(1330-20-7):25-50%;etilbenzen(100-41-4):2.5-10%;acetat de n-butil(123-86-4):50-75%/ H226;H304;H315;H319;H335;H336;H373;H412 / GHS02;GHS07;GHS08 | 83.130 kg | Paletier, retentie metalica Butoi metalic,170kg |
| 119 | Diluant D570 | xilen(1330-20-7):35-45%;nafta(64742-95-6):25-35%;1,2,4 trimetilbenzen(95-63-6):15-20%;etilbenzen(100-41-4):7-10%;mesitilen(108-67-8):3-5%; n-propilbenzen(103-65-1):1-2%;toluen(108-88-3):0.2-<0.25%/ H226;H304;H315;H319;H332;H335;H336;H411;EUH066/ GHS02;GHS08;GHS07;GHS09 | 18.700 kg | Paletier,retentie metalica, Butoi metalic, 170 kg |
| 120 | SV41-040F Thinners | xilen(1330-20-7):25-50%;etilbenzen(100-41-4):2.5-10%;acetat de n-butil(123-86-4):50-75%/ H226;H304;H315;H319;H335;H336H373;H412/ GHS02;GHS07;GHS08 | 210 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 30kg |
| 121 | Bonderite M-ZN 958 CF/17 | Bis (dihidrogen fosfat) de zinc:13598-37-3:20-40%;bis(dihidrogen fosfat) de mangan(18718-07-5)<5%;diazotat de nichel(13138-45-9):1-<5%;acid fosforic(7664-38-2):1-<5%;/ H290;H302;H314;H317;H334;H341;H350i;H360D;H372;H410 / GHS08;GHS05;GHS07;GHS09 | 40.300 kg | Retentie metalica Bidon metallic, 30kg |
| 122 | Bonderite M-AD MN-2 | acid nitric…%(7697-37-2):0.1-<1%; azotat de mangan(10377-66-9):40-60%/H302;H314; H373; H412/ GHS05;GHS08;GHS07 | 45 kg | Retentie Bidon plastic 26 l |
| 123 | Bonderite C-AD 1580 | terpen EO/PO(174955-61-4):20-40%;dodecanol etoxilat propoxilat(37311-00-5):10-20%;alc gras C13 etoxilat(9043-30-5):10-20%/H302;H318/ GHS05;GHS07 | 7.070 kg | Retentie plastic Cubitainer plastic 1000L |
| 124 | Bonderite M-AD 134 | azotit de sodiu(7632-00-0):25-41%;azotat de sodiu(7631-99-4):1-5%/H302;H319;H400/ GHS07;GHS09 | 8.610 kg | Retentie plastic Cubitainer plastic 1000L |
| 125 | Bonderite M-AC 50 CF | HEDP-Na4(3794-83-0):10-20%;Ti-oxid sulfat(13825-74-6):1-5%/H315;H319/ GHS07 | 975 kg | Retentie |
| 126 | Bonderite M-AD 339L | bifluorura de potasiu(7789-29-9):10-20%/H302;H314/ GHS05;GHS07 | 2.220 kg | Retentie plastic Cubitainer plastic 1000L |
| 127 | Bonderite M-ZN 9520M | acid fosforic(7664-38-2):10-20%;Bis (dihidrogen fosfat) de zinc(13598-37-3):10-20%;dinitrat de Nichel(13138-45-9):1-<5%;Acid fluorhidric…%(7664-39-3):0,1-<0.5%; acid azotic:7697-37-2:0.1-<1%/ H350i;H360D; H290; H302;H312; H314;H317;H334;H341;H372; H412/ GHS08;GHS05;GHS07 | 570 kg | Retentie Bidon plastic 30 l |
| 128 | CHEM TREND SL 7824 | Solutie de poteyere H412,P273 | 142 t | Retentie Cubitainer 1000kg |

3.2. Cerintele BAT

Alte cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabile pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediul şi impactul materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Există documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile. Pe măsura apariţiei de noi tehnologii, acestea vor fi implementate, ţinând seama de balanţa cost –beneficiu. | Responsabilul cu protecţia mediului |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare. | NU | - |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?3) | DA Evidente contabile Electronice Urmarire consumuri specifice | Birou contabilitate Logistica |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA Buletine de calitate pentru materiale si echipamente Fise de securitate | Birou aprovizionare |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | DA Identificare, control si trasabilitate produs Receptie produse aprovizionate – cod procedura Obiective de mediu si calitate Buletine de analiza date de furnizori | Responsabil Management Sisteme Integrate Responsabil mediu Analize efectuate de laboratorul propriu |

3) Pentru întrebările de mai jos:

Dacă "Da, ne conformăm pe deplin" - faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificată pe

amplasament.

Dacă "Nu, nu ne conformăm (sau doar în parte)" - indicaţi data la care va fi realizată pe deplin

conformarea.

3.3. Audit privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

| Nr. crt. | Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. | Conform raport audit intern Renault Conform plan de actiuni PDCA anexat | Responsabilul cu protecţia mediului Departamentele de productie |
| 2. | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Nu au fost recomandari | - |
| 3. | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | - |  |
| 4. | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | anual | Responsabilul cu protecţia mediului |
| 5. | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da | Responsabilul cu protecţia mediului |

3.4. Utilizarea apei

3.4.1. Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apă (de ex. Râu, ape, subterane, reţea urbană) | Volum de apă captat (m3/an) | Utilizări pe faze ale procesului | % de recirculare a apei pe faze ale procesului | % apă reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesarul de apa este asigurat din 2 surse (sursa de suprafata si sursa subterana). | Volumele de apă autorizate până în prezent sunt: -16425 mc/an din subteran; - 18 290 880 mc /an sursa de suprafata | Utilizare în scop igienico sanitar, tehnologic si hidranti | - | - |

Timpul de functionare a folosintei de apa va fi de 24 h/zi, 365 zile/an.

3.4.2. Compararea cu limitele existente

Utilizarea apei pentru curățenie conform BAT:

| Planul reţelelor de alimentare cu apă este anexat la Raportul de amplasament | Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 466/18.12.2020 emisa de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, valabila pana la 31.12.2025. |
| --- | --- |

3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Audit comisari curtea de conturi KPMG Franta privind utilizarea eficienta a apei | Responsabil mediu |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | Nu este cazul | Responsabil mediu |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Da Audituri de pierderi de apa in platforma Dacia Reutilizarea apei in procesele de tratament termic de suprafata Vopsire Caroserii Istoric -inlocuire conducte apa bruta si potabila modernizare statie tratare apa potabila | Depart Vopsire Caroserii |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Audituri de pierderi de apa in platforma Dacia | - |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | Nu este cazul | - |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi că şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. |  | Responsabil mediu |

Secţiunea 4:  Principalele activitati

## 4.1. Inventarul proceselor, descriere capacitate maxima

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descrierea proceselor si subproceselor | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatiile de presaj | Nu este cazul | fabricarea pieselor din tabla de mărime mare si medie pe prese mecanice universale:debitări;deformări la rece; ambutisări | 2.5 t/h |
| Operatiile de presaj Sasiuri | Nu este cazul | fabricarea pieselor din tabla de mărime mare si medie pe prese mecanice universale: debitări; deformări la rece; ambutisări | 20,60 t/h |
| Departament caroserii | Nu este cazul | asamblarea caroseriilor pentru toate tipurile de automobile aflate in fabricaţie, asamblarea elementelor de exterior (uşi, aripi, capote), piese de schimb caroserii, stocare caroserii asamblate | 1392 caroserii/h |
| Departament montaj general | Nu este cazul | pregătirea pentru montaj a pieselor si subansamblelor şi echiparea caroseriilor vopsite prin: -operatii de finisare pe linia de finisare -operaţiile principale sunt: montare conducte frâna, planşe bord, panouri de uşi, pavilion, parbriz realizate pe benzile de echipare; montare grup motopropulsor şi punte fata-spate pe benzi aeriene; montare roti, scaune, baterii, umplere, instalaţii aferente automobilului cu ulei, freon, lichid de frâna, antigel, lichid spălare parbriz, benzina, motorina pe benzi la sol | 65 veh/h |
| Operatii de vopsire | Nu este cazul | 1).vopsitoria caroserii propriu-zisa: fosfatare, grunduire, aplicare vopsea intermediara, aplicare emailuri, aplicare apret, aplicare vopsea retus 2).vopsitorie piese plastic (bare paraşoc): se desfăşoară activităţi de vopsire piese de schimb cu vopsea pe bază de solvenţi organici 3).vopsitorie caroserii strat final vopsea pe bază de apă | 65 veh/h |
| Departament turnatorie aluminiu | Nu este cazul | turnare piese aluminiu, gaurire, sablare | 3.75 t/h |
| Uzinaj Punti Sasiuri | Nu este cazul | prelucrari prin frezare, strunjire, rectificare, gaurire, filetare, alezare, honuire, ascutire, calire, lacuire piese, degresare | 771 piese brute /h |
| Operatiile de sudura Sasiuri | Nu este cazul | rectificare,frezare,strunjire,gaurire,sudura electrica si in puncte | 103 osii /h |
| Operatii de Tratament de Suprafata+ Cataforeza Sasiuri | Nu este cazul | -procesul tehnologic de tratare de suprafata – cuprinde operatii de degresare (3 succesive), spalari in cascada, dupa degresare, afanare, fosfatare, spalari dupa fosfatare (3 succesive, in cascada) -procesul tehnologic de vopsire cataforetica –cuprinde operatii de vopsire cataforetica, spalari cu ultrafiltrat - uscarea in etuva la temperatura de 1900C -racire in suprafata de racire timp de 15 min. la temperatura ambientala | 314,82 mp/h suprafata vopsita |
| Operatii de Tratament de Suprafata+ Cataforeza | Nu este cazul | -procesul tehnologic de tratare de suprafata – cuprinde operatii de degresare (3 succesive), spalari in cascada, dupa degresare, afanare, fosfatare, spalari dupa fosfatare (3 succesive, in cascada) -procesul tehnologic de vopsire cataforetica –cuprinde operatii de vopsire cataforetica, spalari cu ultrafiltrat - uscarea in etuva la temperatura de 1900C -racire in suprafata de racire timp de 15 min. la temperatura ambientala | 65 veh/h |

4.2. Descrierea proceselor tehnologice, diagrame flux

Realizarea productiei de autovehicule, respectiv a productiei de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare auto, are la baza urmatoarele activitati/procese tehnologice principale repartizate pe uzine si departamente, astfel:

Directia Uzina Vehicule Dacia

1. Directia Tehnica UVD

-Departament Inginerie Vehicule Descentralizate

-UEL Proiecte noi

2. Directia Fabricatie Vehicule Dacia:

- Departament Presaj

- Departament Caroserii

- Departament Vopsitorii

- Departament Montaj General

- Departament Logistica Industriala

3. Dep. Calitate UVD

4. Dep. Performanta Platforma

5. Departament Program IFA Platforma

Directia Mecanica  si Chassis Dacia

- Directia Fabricatie

- Departament Aluminiu (Turnatorie Aluminiu si Uzinaj Piese Aluminiu)

- Departament Motor (Motor 1, Motor 2, Motor 3, Motor 4, Motor 5)

- Departament Cutii de Viteza

- Departament Sasiuri - (Atelier Montaj Osii Cataforeza, Uzinaj Punti, Sudura-Presaj)

- Departament Logistica

- Directia Tehnica UMCD

- Departament Mentenanta Centrala

- Departament Energie Mediu si Prestatii Industriale

- Statia de potabilizare a apei

- Instalatii de inmagazinare si distributie a apei

- Instalatii de recirculare a apei

- Centrala termica

- Retelele de canalizare ale societatii

  - Serviciul Mediu Group Renault Romania

  - Serviciul Prestatii Industriale

  - Serviciul Productie si Distributie Agenti Energetici

- Departament Calitate

Directia Logistica Centrala

- Departament Audit si Organizare Procese

- Departament Transport Vehicule si Receptie Administrativa

- Departament Logistica Tertiara, PHF si Receptie Administrativa

- Depozit gaze comprimate - Departament Logistica Tertiara PHF si Reparatii ambalaje

- Depozit produse chimice PHF - Departament Logistica Tertiara PHF si Reparatii ambalaje

- Depozit produse chimice POE

- Depozite de combustibili, carburanti si uleiuri

- Rezervor stocare pacura centrala termica

- Linie ferata industriala a Automobile Dacia S.A.

Aliance International Logistics Network (AILN) Romania

Directia Uzina Vehicule Dacia

- Directia Tehnica

- Directia Fabricatie UVD

- Departament Calitate UVD

- Departament Performanta Platforma

- Departament Program IFA Platforma

Directia Fabricatie UVD

- Departament Logistica Industriala

- Departament Presaj

- Departament Montaj

- Departament Vopsitorii

- Departament Caroserii

- UZINA DE VEHICULE DACIA

- Departament presaj

- Presajul reprezintă începutul procesului de fabricaţie a unui vehicul şi constă în transformarea materiei prime, tabla, livrata sub formă de foi de tablă (în baloţi) sau bobine, în piese de caroserie. Piesele astfel obţinute sunt trimise în departamentul Caroserie sau către alte uzine din Grupul Renault, prin intermediul centrului logistic AILN.

- 60% din tabla uttilizata in departamentul Presaj este tabla galvanizata, restul de piese fiind fabricate din tabla neagra

-  48% din activitatea Presajului este dedicată realizării de piese pentru celelalte uzine Renault care fabrică Logan, Sandero şi Duster, dar nu au un departament de Presaj propriu.

Departamentul  Presaj are o suprafaţă de 56 014 m².

Efectivul este de aproximativ 837 salariati.

Consumul zilnic de tablă: 900 de tone. Producţia zilnică: 350.000 de piese. Departamentul Presaj este format din ateliere de fabricaţie şi două ateliere de Mentenanţă matriţe şi prese. Departamentul Presaj include si zona extindere cu presa MAP, linia de prese TGSE,linia de prese HS  si instalatiile aferente, cat si atelierul din zona SM2.

Presajul este împărţit în patru mari zone:

- zonă de fabricaţie (2 ateliere fabricatie) ce cuprinde 4 linii de prese manuale, 9 linii robotizate (inclusiv liniile de prese TGSE si HS), presa MAP, 5 instalatii de debitare (decuparea tablei) automata si semiautomata (ETG, FAGOR, PAL si doua DIMECO)  si 2 ghilotine manuale.

- zona SM2 (un atelier) – operatii de sudura;

- un atelier de mentenanta prese si matrite;

- o  magazie de tablă;

- o magazie de piese finite.

In Departamentul Presaj a fost integrata si activitatea punctului de lucru S.C. Automobile Dacia S.A. din str. Depozitelor nr. 39, municipiul Pitesti, judetul Argeș (fosta Presate Dacia), avand obiectul de activitate Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 2932, cu implantarea utilajelor atat in departamentul Presaj (prese, ghilotina, stante si matrite), cat si in atelierul din zona SM2  (masini fixe de sudura) care apartine de Presaj.

Obiect de activitate: fabricarea pieselor de tabla de marime mare/medie si mici (de structura si aspect), pe prese mecanice universale (de la 63 tf pana la 2500 tf).

Procese tehnologice principale: debitari, deformari (presare) plastice (mecanice) la rece.

Procese secundare:

- mentenanta autonoma nivel 1 (operatori UEL fabricatie), mentenanta nivel 2 (ATU - UEL  fabricatie), mentenanta nivel 3 (operatorii de mentenanta prese si matrite), mentenanta nivel 4 (specialistii si GATM);

- operatii spalare  paviment sectie si paviment  galerie subsol.

Avand in vedere ca matritele sunt prevazute cu circuit electric si cu un senzor, prezenta piesa, acestea nu se mai spala, doar se sterg de eventuale urme de ulei.

Operatie spalare paviment sectie

Pavimentul sectiei este spalat cu ajutorul masinilor de spalat, apa uzata este stocata intr-o basa-poarta nr. 3 si este transferata prin vidanjare la statia de ultrafiltrare Cutii Viteze

Operatie spalare  paviment galerii subsol Depart Presaj

Spalarea pavimentului subsolului se realizeaza cu masini de spalat tip Karcher cu un debit de 1 mc/h, cu detergent Divinol Clear (1 l detergent la 1000 l apa).

Galerii subsol in departamentul Presaj

Dotarile tehnice din galeriile subsol care au legatura cu apele sunt:

- rigole de colectare ape brute in subsol pentru preluare ape cu ulei provenite de la prese, sau de la spalarea pavimentului;

- rigolele sunt acoperite cu gratare metalice, sunt  captusite cu tabla pentru prevenirea infiltrarii apei in sol;

- bazin (subsol) de preluare ape din rigole;

- pompe submersibile in bazin comandate de semnalizatoare de nivel minim-maxim, apele fiind dirijate spre bazinul de ape brute.

Apa uzata este transferata prin vidanjare la statia de ultrafiltrare Cutii Viteze Q = 19 mc/h

- subsol zona veche Presaj - apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate in 11 base (capacitate aprox 1 mc/basa), sunt transferate prin pompare intr-un bazin (capacitate 8 tone), bazinul fiind prevazut cu senzor de nivel, situat la capatul liniei de prese 16- 1 bis

Din bazin, apele sunt transferate prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza.

- subsol presa MAP – apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate de rigola de colectare apa bruta si stocata temporar in basa din subsol (capacitate aprox 2 mc),prevazuta cu senzor de nivel.

Din basa interioara  apa este transferata prin pompare in basa exterioara -poarta nr. 3. Din basa exterioara, apele sunt transferate prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza.

- subsol linia prese TGSE

- In subsolul extinderii Halei Presaj linia de prese TGSE, apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate prin intermediul unui canal central care comunica cu o basa interioara (capacitate aprox 2,5 mc). Din basa interioara, prin intermediul  unor pompe submersibile, apele brute sunt transferate prin pompare intr-un bazin (capacitate 8 tone), bazinul fiind prevazut cu senzor de nivel, situat la capatul liniei de prese 16- 1 bis;

- Din bazin, apele sunt transferate prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza.

-subsol linia prese XL-HS

- in subsolul extinderii Halei Presaj linia de prese XL-HS, apele de pardoseala cu continut de ulei sunt colectate prin doua  canale centrale care au  legatura cu trei  base interioare (volum total aproximativ 9 mc);

- apele de pardoseala cu continut de ulei sunt evacuate din basele interioare prin intermediul unor pompe submersibile intr-o fosa de colectare ape brute, exterioara portii nr. 3  (pereti, radier, placa beton) cu dimensiunile  4.00 x 3.50 x - 4.00 m. Apele brute sunt vidanjate si tratate in Statia de tratare ape uzate Dacia  prin UF la  CV JH.

Departamentul presaj mai cuprinde 8 turnuri de racire:

- un turn  VXI 95-3 cu circuit inchis, un bazin colectare apa rece (V = 1,5 mc); statie de pompare echipata cu  2 pompe (Q = 50 l/s fiecare);

- doua turnuri VXI 36-3R cu circuit inchis, un bazin colectare apa rece; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s);

- un turn FXV 443LR cu circuit inchis, un bazin colectare apa rece; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s).

- doua turnuri VXI 215-4 turn cu circuit inchis Baltimore, bazin apa rece (volum aproximativ 3 mc/bazin); statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q=50 l/s)-doua active, o pompa rezerva;

- un turn VXI 145 - 2XR  fara apa, se lucreaza in regim ECO (consum mic de apa si energie);

- Zona SM2- un turn VFLZ -483 MT turn cu circuit inchis Baltimore, bazin apa rece (volum aproximativ 1 mc/bazin); statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q=50 l/s)-doua active, o pompa rezerva.

Turnurile de racire cu circuit inchis sunt dotate cu:

- instalatie de tratare apa anti-legionella

- pompe circulatie apa

- pompe mentinere sub presiune instalatie

- armaturi

- vas de expansiune

- tot echipamentul este montat intr-un local tehnic.

Deşeuri rezultate:

- deşeuri de tabla  preluate de firma specializata

- alte deşeuri feroase si neferoase rezultate din debitări si prelucrări (şpan de otel, aluminiu, cupru, bronz), valorificate prin firme specializate

- ulei uzat  - valorificat prin firme specializate

- deşeuri menajere  preluate de firma specializata

- ambalaje lemn si hârtie preluate de firme specializate

Apele uzate cu continut de produse petroliere si suspensii provenite de la spalarea pavimentului sectiei, pavimentului  subsolului sunt evacuate in statia de ultrafiltrare Cutii Viteze Q = 19 mc/h.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala a societatii.

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Departament CAROSERII

Caroseria este a doua etapă a procesului de producţie a unui vehicul: fabricarea caroseriilor prin sudarea şi asamblarea pieselor ambutisate.

Caroseriile iau formă pe linia de asamblare generală, iar pe linia de Feraj sunt echipate cu elementele mobile (uși, capote).

Departamentul Caroserie ocupă o suprafaţă de peste 53.500 m².

Efectiv: 1940 salariati

Departamentul Caroserie este format din:

•	2 fluxuri de fabricaţie: Fluxul A ( pe care se sudeaza  Sandero Stepway, Logan,Taliant, Duster 4x2 Logan MCV);  Fluxul C ( Duster 4x2, Duster 4x4);

•	1 atelier Feraj/Finisare;

•	1 atelier elemente mobile (Ouvrantes - usi, capote);

•	1 atelier Mentenanţă;

•	1 atelier de Eşapament si Traversa Plansa Bord;

- Extindere Caroserie - UEL Ouvrants.

In Departamentul Caroserie a fost integrata si activitatea punctului de lucru S.C. Automobile Dacia S.A. din  str. Depozitelor nr. 39, municipiul Pitești, judetul Argeș (fosta Presate Dacia) –  avand ca obiect de activitate: Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 2932, prin transferul clestilor de sudura.

În Caroserie există peste 800 de cleşti de sudură, 470 roboţi,din care 270 roboti FANUC si 196 roboti ABB, care fac operaţii de sudura, masticare, sertizare şi manipulare.  În medie, pentru o caroserie sunt necesare 4.500 de puncte de sudură. 54%  din operatiile de sudura propriu-zisa sunt manuale si aproximativ 46% sunt robotizate.

Obiect de activitate: asamblarea caroseriilor pentru toate tipurile de autovehicule aflate in fabricatie, asamblarea elementelor de exterior (usi, aripi, capote, etc) si fabricarea pieselor de schimb caroserii/CKD.

Procese tehnologice principale: operatii de sudura, retus, masticare, sertizare.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier), operatii de racire a clestilor de sudura prin intermediul celor 5 turnuri de racire, cu circuit inchis, cu tratare bio-chimica.

Deseuri rezultate: deseuri feroase/neferoase (table, tunder, span, etc), mastic, uleiuri uzate, deseuri de cauciuc (cabluri de sudura), materiale impregnate, rezultate din operatiile de mentenanta la posturile de lucru, valorificate prin firme specializate;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare.

Sectia este impartita in trei amplasamente distincte. Sursele de poluanti datorate activitatillor desfasurate pe aceste amplasamente sunt:

- sudura (emisii de fum cu continut de oxizi metalici CO, SO2, NOx);

- operatii de finisare retus(emisii de pulberi).

In departamentul caroserie sunt 5 turnuri Baltimore VXI 195-4 cu circuit inchis, 5 bazine apa racire (V = 3 mc), statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare).

Apele uzate rezultate din spalarea pardoselilor sunt transferate din rezervoarele masinilor de spalat in cubitainere, care sunt transportate pentru tratare in statia de ultafiltrare Atelier CV JH.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial- industriala a societatii.

Departament Vopsitorii

A treia etapă a procesului de fabricaţie, Vopsitoria, are rolul de a proteja caroseria împotriva coroziunii şi de a-i da aspectul final, conform exigenţelor de calitate. După tratamentul anticoroziv prin imersie, masticul este aplicat pe joncţiunile tablei (etanşare şi insonorizare). Un strat de apret si bază colorată şi lac sunt aplicate cu scopul de a obţine aspectul final al vehiculului, înainte de injectarea cu ceară în zonele goale ale caroseriei.

Productia zilnica de caroserii vopsite in acest departament asigura si livrarile de caroserii vopsite catre uzina Renault de la Oran (Algeria), prin intermediul cladirii <CKD Algeria>, adiacenta departamentului Vopsire Caroserii.

Procesul de vopsire presupune urmatoarele etape:

•	Tratament de suprafaţă: degresare, fosfatare prin imersie;

•	Cataforeză: depunerea electrochimică a unui strat de grund, prin imersie;

•	Masticare: aplicarea masticului pentru lipire, etanşare, antigravionaj (contra loviturilor de pietre). Aplicarea masticului sub caroserie se realizează cu roboţi;

•	Aplicare vopsea intermediară: apret (robotizat);

•	Aplicare baze hidrosolubile şi lac (robotizat);

•	Ceruire: aplicare ceară în corpurile goale (protecţie anticorozivă);

•	Aplicare baza hidrosolubila la interior.

Departamentul Vopsitorii are o suprafaţă de peste 53.000 m² si dispune de linii robotizate pentru aplicarea lacului şi a masticului sub caroserie.

Vopsitoria are şi propriul atelier de vopsire piese plastic (bare faţă şi spate), unde se vopsesc barele in sistem robotizat.

Componenta departamentului vopsitorii este urmatoarea:

A)  Vopsitorie caroserii

a. Vopsitoria propriu-zisa: amplasament: parter cladire, suprafata ocupata: 34.000 mp, obiect de activitate: vopsire caroserii.

Procese tehnologice principale:

-tratament de suprafata (fosfatare prin imersie, degresare prin imersie si aspersie, clatire);

-vopsire, care cuprinde: grunduire (instalatie grunduire cataforetica), aplicare vopsea intermediara (cabina sealler), aplicare baza vopsea+lac (cabina lac 1 si cabina lac 2), aplicare mastic strat protectie (cabina antigravionaj), aplicare vopsea retus (cabina retus), slefuire, aplicare ceara, uscare (in etuve asociate cabinelor, unde se desfasoara procesele de grunduire, aplicare apret, aplicare baza+lac, ceara).

Cabinele de uscare din cadrul liniilor de proces sunt alimentate cu gaz metan (P=8.500 kcal/kg).

De asemenea, liniile de proces au in dotare instalatii de evacuare a aerului impurificat, grupuri de introducere aer proaspat si recirculare aer, amplasate la etajul tehnic al cladirii.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier), reconditionare sanii, racire grund prin intermediul celor 2 turnuri de racire cu circuit deschis.

Apele uzate rezultate din proces sunt evacuate in canalizarea interna, dupa epurarea prealabila in statiile de tratare ape.

b. Statia de demineralizare - amplasament: subsol tehnic cladire, obiect de activitate: prepararea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de tratament de suprafata, grunduire si pentru cele 5 turnuri de racire cu circuit inchis ale departamentului Caroserie.

Procese tehnologice principale: demineralizarea apei brute prin retinerea sarurilor minerale si partial a substantelor organice.

Procese secundare: spalarea filtrelor din dotarea statiei si mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele uzate rezultate in urma operatiilor de spalare filtre sunt evacuate in canalizarea interna pluvial industriala, dupa o prealabila epurare in statia de tratare ape uzate.

c. Statia de tratare ape uzate - amplasament: in subsolul tehnic al cladirii, obiect de activitate: tratarea apelor uzate rezultate in urma proceselor tehnologice de la Vopsitorie caroserii si Vopsitorie Piese Plastic.

Procese tehnologice principale:

- Linia pentru tratarea incarcarii organice (DCO), capacitatea de tratare C=10 mc/h, randament r=96%.

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- solutii concentrate alcaline de la degresare (stadiile 1-3);

- ape uzate concentrate de la cataforeza;

- ape reziduale diluate de la cataforeza;

- ape uzate cu continut de vopsea de la hidrofiltrele cabinelor de vopsire;

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Procesul de tratare cuprinde: colectarea apelor uzate in bazinele de stocare, tratarea in bazine dedicate, unde se dozeaza reactivii (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD 982 - floculare, var hidratat). Dupa dozarea reactivilor, apele trec intr-un decantor lamelar pentru separarea gravitationala a namolului. Dupa epurare si limpezire, apele sunt evacuate in statia de tratare biologica, aferenta sectiei Vopsire caroserii, iar namolul este colectat in containere IBC de 1.200 l, dupa care este evacuat prin firme specializate.

- Statie de  tratare biologica

In anul 2012, societatea a realizat o noua linie de tratare a apelor uzate pentru vopsitorie;

Statia de tratare biologica este amplasata in subsolul halei Vopsitorie si are ca scop transformarea si eliminarea in parte a fluxului poluant dizolvat (DCO) sub forma de apa si gaz, cu transformarea carbonului adus de poluare in materie celulara.

Efluenti admisi in statia de tratare biologica:

Efluenti tratati pe linia fizico-chimica DCO;

Debit nominal 10 mc/h;

Debit maxim 15 mc/h.

Tratamentul efluentilor se face cu ajutorul urmatoarelor instalatii:

- O statie de tratare biologica a efluentilor liniei DCO

- O unitate de conditionare, de concentrare si de deshidratare a namolurilor provenite de la filiera DCO si tratamentul biologic

Caracteristici principale:

Capacitate hidraulica tratament biologic:10 mc/h

Reactivii chimici utilizati sunt: Aditiv P, synergic MW 140 antispumant, uree BT FERT 25

–nutriment pentru bacterii la statia biologica

Capacitate de deshidratare namoluri produse de linia DCO si tratament biologic:

maxim 5 mc/h.

Filtrul presa de 670 litri, extensibil pana la 800 litri.

- Linia pentru metale grele (METOX), capacitatea de tratare c=30 mc/h, randament, r=96%

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- ape uzate cu continut de metale;

- spalare cu apa dupa degresare (stadiu 4);

- solutii concentrate de la baia de activare (stadiu 5);

- solutii concentrate acide de la fosfatare (stadiu 6);

- ape reziduale diluate de la spalarile dupa fosfatare (stadiile 7-9);

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Apele de la filiera METOX sunt tratate astfel: coagulare, neutralizare, floculare, decantare. Reactivii utilizati sunt: acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD 982-floculare, var hidratat.

Dupa epurare si limpezire, apele sunt evacuate in canalizarea interna pluvial industriala a societatii.

- Unitate de conditionare, de ingrosare si de deshidratare a slamului provenit din cele 2 statii de tratare ape - capacitate de deshidratare max 5 mc/h.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele tehnologice epurate si limpezite rezultate de la cele 3 linii de tratare sunt evacuate in canalizarea societatii.

Namolul rezultat va fi colectat si evacuat prin firme autorizate.

Analizele referitoare la calitatea apelor evacuate de la cele trei linii de tratare sunt efectuate de catre laboratorul de ape din cadrul Serviciului Mediu.

-linia pentru metale grele (METOX): frecventa 1 data/saptamana pe proba medie, iesire statie de tratare: pH, CCOCr, azot total, fosfor total, hidrocarburi, nichel, zinc, fier;

-linia DCO frecventa 1 data/saptamana pe proba medie, iesire statie de tratare: pH, CCOCr, materii in suspensie, amoniu, fosfor total, hidrocarburi, nichel, zinc, fier;

- linia tratare biologica frecventa 2 ori /saptamana: intrare, puncte intermediare: CCOCr, iesire: CCOCr, fosfor total, carbon total si azot total.

Punct prelevare cu  prelevatoare automate probe, stabilit la iesirea din sectie pentru cele doua linii de tratare (linia METOX si DCO).

Deseuri rezultate:  solventi uzati, materiale impregnate, deseuri de lemn, hartie si carton, mase plastice, ulei de la separatoarele ulei/apa; ambalaje metalice si nemetalice contaminate; ceruri si grasimi; deseuri de mastic fara clor; namol cu continut de fosfati; namol de tratare fizico-chimic; namol de vopsitorie cu solventi; namol vopsitorie hidro; vopsele reziduale materiale plastice impregnate, deseuri menajere, eliminate pe baza de contract  prin firme autorizate.

Apele uzate rezultate din proces sunt evacuate in canalizarea interna, dupa epurarea prealabila in statiile de tratare.

B) Vopsitoria piese plastic (bare parasoc)

Obiect de activitate: vopsire piese de schimb cu vopsea pe baza de solventi organici.

Procese tehnologice principale:

- linii de relargaj;

- recircularea apei epurate in bazinele de acumulare a apei cu apreturi, vopsele;

- lacuri, coagulate in namoluri;

- dozarea coagulantilor;

- evacuarea namolurilor;

- linii tehnologice automatizate;

- pregatirea suprafetelor barelor parasoc;

- aplicarea apretului, vopselelor si lacurilor;

- polimerizarea si uscarea straturilor de apreturi, vopsele si lacuri in etuva de convectie;

- linii tehnologice cu incinerator de gaze;

- arderea COV-urilor rezultati in procesele de vopsire;

- stingerea incendiilor in caz de necesitate;

- linii robotizate;

- pregatirea suprafetelor barelor antisoc;

- aplicarea straturilor de apreturi, vopsele si lacuri;

- sudura bare subtiri la suportii de bare. Suprafata constructie 35 mp.

Operatia de sudura este electrica, se realizeaza ocazional (o operatie de sudura/zi). Aceasta consta in examinarea vizuala a barelor pentru a se constata daca sunt prezente deformari ale acestora, dupa care se trece la inlocuirea barelor deformate si sudarea alteia. Exista un aspirator cu hota si filtru, de putere mica, pentru preluarea gazelor de la sudura.

Procese secundare: evacuarea si incinerarea COV-urilor din cabine, evacuarea namolurilor, mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele tehnologice uzate cu continut de vopsea solventi se vidanjeaza si se trateaza in statia de tratare din Vopsitorie caroserii – 1 data/an, in perioada de reparatii capitale.

Namolul de vopsea cu solventi se colecteaza si se evacueaza prin firme autorizate.

Deseuri rezultate: namol de vopsea, solventi uzati, materiale impregnate, deseuri de lemn, hartie cerata si carton, butoaie metalice goale, materiale plastice impregnate, eliminate pe baza de contract prin firme autorizate; deseuri menajere.

C) Vopsitorie caroserii strat intermediar (vopsea solvatata); final vopsea pe baza de apa si lacuire (vopsea solvatata)

Obiect de activitate: vopsire caroserie.

Procese tehnologice principale:

-vopsire manuala la interior;

-linie de vopsire automatizata si robotizata la interior capote;

-linie de vopsire automatizata si robotizata la exterior:

-aplicare strat vopsea intermediara (vopsea pe baza de solvent);

-aplicare strat final de vopsea pe baza de apa;

-aplicare strat lac pe baza de solvent.

-demineralizare apa introdusa in proces (statie de demineralizare prin osmoza inversa).

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier).

Apele uzate cu continut de vopsea solvatata si hidrosolubila sunt deversate si epurate in statia de tratare ape uzate vopsire caroserii.

Namolul de vopsea solvatata si hidrosolubila este colectat si apoi evacuat prin firme autorizate.

Departamentul este deservit de 2 turnuri VXT 135 de racire tip Baltimore cu circuit deschis; un bazin colectare apa calda (V= 20 mc); un bazin colectare apa rece (V=20 mc); statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q=50 l/s fiecare).

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Departament Montaj General

Montajul este ultima etapă a procesului de fabricaţie a unei maşini.

In Montaj, caroseriei vopsite i se monteaza grupul moto-propulsor (GMP) şi componentele interioare şi exterioare şi devine un vehicul.

Înainte de a părăsi uzina şi a pleca spre alti beneficiari, maşinile trec printr-o serie de teste şi controale statice şi dinamice menite să asigure o calitate 100% conformă.

Departamentul are o suprafaţă de 45.000 m² şi este organizat astfel:

- o linie de montaj cu o lungime de 1,2 km (cu o capacitate instantanee de 270 de vehicule);

- linie de asamblare incluzand linia pentru transferul saniilor montata in fosa skillet;

- linie de manutanta aeriana  si montajul echipamentelor pe vehicul;

- fosa lift manutantiune  si structuri de sustinere platelaj;

- sapte ateliere de fabricaţie, din care un atelier de echipare a usilor si un atelier de kitting/picking in afara benzii de montaj;

- instalatie de umplere cu freon R134A pentru masinile furnizate in afara Uniunii Europene;

- instalatie de umplere cu freon HFO -1234 yf pentru masinile furnizate in Uniunea Europeana;

- instalatie de umplere cu uree a automobilului pentru reducerea emisiilor de NOx;

- un atelier Proiect;

- un atelier de Mentenanţă.

Obiect de activitate: pregatirea pieselor si subansamblelor pentru montaj si echiparea caroseriilor vopsite.

Procese tehnologice principale: montare diverse subansamble pe benzi de echipare (montare conducte frana, planse bord, panouri de usi, pavilion, parbriz), montare motopropulsoare si punte fata/spate pe benzi aeriene (montare roti, scaune, baterii, umplere instalatii aferente automobilului cu ulei, freon, lichid de frina, antigel, lichid spalare parbriz, uree, benzina, motorina), montare diverse subansamble si operatii de umplere instalatii cu fluide si combustibili pe benzi la sol.

- verificarea etanseitatii automobilului - in atelier exista doua cabine de incercari la etanseitate a automobilelor.

Procese secundare: mentenanta nivel 1 (atelier).

Deseuri rezultate:

- ambalaje din lemn/carton, folie plastic, uleiuri uzate de la operatiile de mentenanta, diluant rezidual, antigel, deseuri de mastic. Toate deseurile sunt preluate de firme specializate, in vederea valorificarii;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare.

In atelier exista doua cabine de incercari la etanseitate a automobilelor.

Apele uzate rezultate de la verificarea etanseitatii automobilelor sunt colectate in 2 bazine subterane si puse in paturile de uscare.

Analiza calitatii apelor evacuate este realizata de catre Serv Mediu - Laboratorul Apa.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Depozit pneuri – deserveste Departamentul Montaj General

Activitate principala: stocare pneuri, necesare Liniei de montaj; descarcare pneuri din TIR (de la beneficiarii externi); receptie pneuri in gara rutiera; stocare pneuri in containere metalice (40 - 45 pneuri/container); transport container in depozit; stivuire containere max  4 containere  pe verticala si transport container in linia de asamblat roti Montaj General.

Deseuri generate: deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Zona stocaj produs lichid refrigerant HFO vehicule, solutie tip FAP- Montaj General

Obiect de activitate: climatizare automobil

Zona cuprinde o platforma betonata (15.00 x 4.00 m) pe care este amplasata o zona de stocaj lichid refrigerant HFO vehicule - container maritim FAP. Toti peretii pe cele trei laturi sunt antifoc. Freonul HFO -1234 yf a inlocuit freonul R134a numai pentru masinile furnizate in Uniunea Europeana si are Potentialul de degradare a Stratului de ozon - zero, GWP 4, de aproximativ 357 ori mai mic decat GWP R-134."

Cantitate stocata- 3 rezervoare FAP goale;

- 3 rezervoare FAF 3x846 kg.

Din rezervoarele de stocare, freonul este trimis cu ajutorul sistemului de pompare prin conducte in sectie pentru umplerea instalatiei de climatizare a automobilului.

Langa platforma sunt amenajate doua zone:

-una cu dimensiunea de 3,00 x 2,500 m, pe care este amplasat un compresor si un container de pilotaj;

-a doua zona cu dimensiunea de 1,00 x 0,70 m, pe care este amplasat un tun fix de stins incendiu.

Aceste doua zone deservesc zona de stocaj lichid refrigerant.

In zona de stocaj exista sistem pentru stingere incendii cu detectie de flacara.

Cabina aplicare ceara sub caroseria autovehicolului, pozitionata in interiorul cladirii Montaj Mini pista

Obiect de activitate: aplicare ceara sub caroseria autovehicolului - aceasta cabina este prevazuta cu doua celule de aplicare ceara, ambele celule sunt prevazute cu cate 2 roboti/ celula;

-sistem video electronic care pozitioneaza masina fata de roboti;

-cabina va fi prevazuta cu perdele de aer intrare – iesire; structuri tip sandwich; izolatie termica;

-sistem de aspiratie la nivelul rotilor masinii, prevazut cu hote. Compusii organici volatili sunt evacuati din cabina prin intermediul unui sistem fortat de evacuare (capacitate 30000 mc/h) si cos de evacuare;

-sistem de introducere aer proaspat pentru a compensa aerul extras (ventilator melc, elicoidal). Acesta trage aer cald din hala – in anotimpul iarna, sau aer rece vara din exteriorul halei. Exista o clapeta de sens, controlata electric pentru a selecta admisia aerului;

-hotele de aspiratie sunt prevazute cu filtre;

-adiacent fosei post P2 este o cabina in care se gaseste pompa de aplicare ceara si cele 2 butoaie de tabla cu ceara (greutate neta /butoi 220 kg), pentru alimentarea robotilor.

Procese tehnologice principale: aplicare ceara sub caroserie.

Procese secundare: mentenanta nivel 1.

Deseuri generate:

- butoaie metalice, deseuri de ceara, materiale impregnate preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

-deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Tuneluri mini pista fac legatura intre Hala Montaj General si Mini pista

Scopul acestor investitii este de a separa fluxurile tehnologice  astfel:

- masinile finite care ies din Montaj General spre mini pista circula prin aceste tuneluri subterane;

- mijloacele de transport locale cu fluxurile de piese circula pe deasupra tunelurilor.

Un tunel este dublu sens

In aceasta zona se realizeaza tur-retur masini finite intre mini pista si Montaj General:

-iesire masini finite din Hala Montaj General in mini pista;

-realizare tur minipista;

-intrare masini finite in Hala Montaj General  - zona finisari pentru retus.

Al doilea tunel este unisens

Aici se realizeaza urmatoarele operatii:

- masinile finite vin din Hala Montaj General - zona finisari – retus;

- intrare prin tunelul subteran unisens;

- aplicare ceara sub caroserie in cabina P2;

- intrare masini finite in zona Stoc CLE.

Mini-pista incercari auto

Mini-pista este folosita pentru verificarea controlului dinamic al automobilului pe portiuni cu pavele de diferite dimensiuni, asfalt si trotuar.

Atelier Mentenanta Montaj- amplasat atat in Hala Minipista cat si in Depozit Pneuri

In Hala Mini pista sunt amenajate  doua zone: Atelier sudura–Reparatii mecanice/electrice de intretinere si activitati KAIZEN  si magazie lubrifianti.

In Hala Depozit pneuri este amenajata la parter o magazie de mentenanta si un atelier. Accesul se  face din Hala Montaj General.

Obiect de activitate:  asigura mentenanta si furnizarea produselor chimice de mentenanta  in Departartamentul  Montaj General.

Procese tehnologice principale: operatii de polizare, gaurire, sudura electrica,                                                      stocare produse chimice, in principal lubrifianti pentru: operatii de mentenanta in Atelierul Montaj General.

Deseuri generate: -materiale impregnate, deseuri metalice, ulei uzat categoria I, deseuri ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (metalice +plastic) preluate de firme specializate in vederea valorificarii; deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii (pozata in panta) sunt colectate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor de colectare existente  si conduse prin coloanele pluviale la sistemul de canalizare pluviala al S.C. Automobile Dacia S.A. si ulterior in separatorul final de hidrocarburi.

Depozit Logistica Montaj General

Obiect de activitate: asigura furnizarea pieselor in linia de montaj din Departament  Montaj General.

Procese tehnologice principale: stocare motoare, cutii de viteze, demaroare, alternatoare, piese POE, etc.

Spatiu tehnic cu functiunea de hala logistica, prevazuta cu urmatoarele compartimente: hala logistica, grupuri sanitare, vestiare, cabina de receptie marfa, local IT, local tablou electric, camera ACS. Inaltimea maxima a rafturilor de stocare este de 5.0 m

Hala logistica este prevazuta cu o gara rutiera (suprafata 828,24 mp) care asigura descarcarea/incarcarea camioanelor cu piesele de logistica destinate liniilor de montaj.

Deseuri generate:

-carton, plastic, lemn, preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

-deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare;

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Rezervor stocare uree

Obiect de activitate: carburant pentru vehiculele “diesel” vandute in Europa, pentru respectarea normei europene Euro6Dtemp ( incepand cu anul 2018), care impune un nivel al emisiilor NOx de 80 g/km.

Procese tehnologice principale: asigura injectarea unei solutii “AdBlue “ (solutie apoasa pe baza de uree) in linia de esapament pentru eliminarea oxizilor de azot de la motoarele diesel.

Mijloace de stocaj uree instalate in exteriorul Montajului:

- Cuve duble pentru stocaj uree de 100 mc (2x50 mc), pozitionate pe o dala de beton, prevazuta cu fosa de preluare scurgeri accidentale;

- Local tehnic pentru instalarea pompelor (pompele de transvazare camion si pompele

pentru distributie uree catre linia de montaj ME5, prevazut cu fosa pentru preluarea scurgerilor accidentale);

- Retea de distributie uree catre ME5.

Mijloace de umplere uree instalate in Montaj

- Pistolet de umplere uree pe platforma mobila pentru umplere carburant;

- Dulap de distributie hidraulic;

- 2 Cuve (1000 l) pentru mers degradat (pozitionare verticala).

Alimentare automobile cu gaz metan (GNC)

Obiect de activitate: alimentarea cu gaz a autovehiculelor din incinta Uzinei Dacia. Capacitate de umplere 10 masini/zi.

Componenta statiei de umplere cu gaz metan a automobilului:

- statie de reglare  si masurare gaze SRM;

-conducte de transport gaze;

-tablou electric de alimentare a statiei;

-tablou electric de comanda a statiei;

-statia propriu zisa de alimentare a vehiculelor cu gaz (zona de stocare, compresor si distribuitor).

Apele pluviale vor fi colectate din canalele tehnologice prin intermediul unui sifon de pardoseala si dirijate la caminul de canalizare existent in zona.

Cladire Showroom BVP Poarta 2

Suprafata platforma drumuri si parcare =380 mp.

Obiect de activitate: Spatiu amenajat in cadrul acestei constructii, cu functiunea de  prezentare si expunere in vederea vanzarii de automobile si accesorii.

Deseuri: deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

- UZINA MECANICA SI CHASSIS DACIA

- DEPARTAMENT ALUMINIU

Componenta departamentului este urmatoarea:

1. Turnatoria de aluminiu propriu-zisa - suprafata ocupata: aproximativ 11.060 mp, obiect de activitate: operatii de turnare in cadrul liniilor tehnologice pe masini de turnare de la 660 tf la 2500 tf. Capacitate de productie: 28000 de tone.

Procese tehnologice principale: turnare piese aluminiu, gaurire, sablare.

Procese secundare: operatii de racire circuite prin intermediul turnurilor de racire:

-  Turn racire grup 1, format din 3 turnuri cu circuit deschis model Baltimore, tip VLT 185/Q =145x3= 435 mc/h, cu 4 pompe Wilo NP 65/250, presiune 3 bari;

-  Turn racire grup 2, format din 2 turnuri cu circuit  inchis tip VXI 145-4/ Q= 90x2=180 mc/h, cu 3 pompe Wilo IL 80/200/22, presiune 3 bari, pus in functiune in 2009 pentru cresterea capacitatii de racire a Turnatoriei Cartere BV + piese mot.

-  Turn racire grup 3, format dintr-un turn inchis tip HXI 662 / Q=120 mc/h cu 2 pompe Wilo IL 80/170-15/2 (de rezerva).

-   1 Turn racire grup 4. Turn Jacir cu racire in placi.

•Evacuare gaze de ardere, mentenanta nivel 1 (atelier).

Deseuri rezultate: Deseuri rezultate: zgura, alte reziduuri cu continut de substante periculoase, span de aluminiu, deseuri feroase si neferoase cu evacuare si valorificare prin firme specializate, piese de polizare, lemn, carton, deseuri menajere; mase plastice; deseuri materiale contaminate; materiale izolante, echipamente electrice si electronice;

-namoluri de la separatoarele ulei/apa; ulei uzat; deseuri de materiale de sablare cu continut de deseuri periculoase; solutii apoase uzate (statie tratare prin ultrafiltrare).

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Apa uzata menajera este evacuata in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala a societatii.

Apele uzate (distilate) de la EVAPORATOR sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

2. Depozit piese aluminiu -suprafata ocupata: 660 mp.

Procese tehnologice principale: depozitare piese de aluminiu.

Procese secundare: livrare piese aluminiu catre uzinaj.

3. Hala Uzinaj Piese Aluminiu (Cladire Segmenti) include urmatoarele ateliere:

- Atelier uzinaj piese motor;

- Atelier uzinaj cartere;

- Atelier mentenanță.

Obiect de activitate: operatii de uzinaj piese de aluminiu.

Procese tehnologice principale: prelucrari prin aschiere pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale si conectate la centralele de filtrare lichide de racire, ulei intreg, bai spalare.

Procese secundare:

- filtrare lichide de racire (emulsie) si filtrare solutie spalare – 4 centrale de filtrare – evacuare emulsie uzata/solutie spalare in cuve stocaj si tratate in EVAPORATOR propriu si la Statia de ultrafiltrare Cutii Viteza JH.

- apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii;

- apele pluviale de la nivelul invelitorii, sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala a societatii.

Deseuri generate: span aluminiu; deseuri materiale impregnate; namol separatoare ulei/ apa; ulei uzat categoria 2; solutii emulsionabile (emulsie uzata) si solutii apoase uzate (statie tratare prin ultrafiltrare).

Centralele de filtrare din cadrul Halei Uzinaj Piese Aluminiu  sunt:

CF uzinaj HS -  carteres  JH/TL/H  - VC 220 m3;

CF rectificare HS -  culbutor - VC 6 mc / VC 7 m3;

CF spalare cartere TL/TOGLIATI   -  VC 10 m3;

Osmozor si evaporator;

Cuve stocatocare.

Legenda:

HS – ulei solubil, emulsie;

HE- ulei intreg 100%;

AS- emulsie sintetica;

L – solutie spalare.

Tunel Uzinaj Aluminiu

Tunelul face legatura intre Hala Turnatorie Aluminiu H507 si Hala Uzinaj Aluminiu H516. Acest tunel protejeaza de intemperii fluxul tehnologic. Functiunea acestui tunel este de circulatie flux piese.

4. Evaporator Loft

Obiect de activitate: tratare solutie uzata de spreiere (emulsie uzata de poteyere),  provenita de la operatia de lubrefiere matrite ale masinilor de turnat sub presiune, capacitate instalatie tratare -2x1400 l/h si 1x1000 l/h.

Procese tehnologice principale:

-Colectare emulsii uzate din tavile masinilor, prin canalele tehnice, in fosele subterane de stocare;

-Operatie de separare ulei;

-Transferare efluent in rezervorul  suprateran (capacitate 20 mc);

-Transvazare efluent in tancul separator de ulei pentru corectie  pH (7-10 unit. pH),retinere ulei  si sediment;

-Transferare efluent in instalatia de tratare Destimat LE 1000, unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili;

-Transferare concentrat in rezervorul de polipropilena (capacitate de stocare 12 mc);

-Racire distilat in AIRSTAR;

-Retinere eventuale urme de ulei in separatorul coalescent ZPS 1000-D, (A36);

-Transfer distilat in rezervorul de polipropilena B31 (capacitate stocare 20 mc);

-Evacuare distilat in reteua de colectare ape menajere.

Procese secundare: spalare generala a instalatiilor in cadrul operatiilor de mentenanta nivel 1.

Apa uzata: distilatul este evacuat in reteua de colectare ape menajere.

Deseuri rezultate: concentrat, ulei categoria 2, deseuri impregnate.

Capacitate de tratare:

Caracteristici tehnice şi de performanţă ale instalatiei Evaporator(Loft DESTIMAT) –3 buc:

Debit orar de distilare [l/h]                                                        aproximativ 1400x2; 1x1000;

Temperatură de evaporare [°C]	                                           aproximativ 87;

Temperatură de evaporare a produsului distilat [°C]	          aproximativ 45 – 55;

Timp de demarare a instalaţiei [minute]	                                aproximativ 45;

Valori a pH admisibile pentru apa uzată	                                >7.

Solutia uzata de spreiere (poteyere) generata in timpul procesului de turnare este colectata in fosele masinilor de turnat si dirijate prin canalele existente in Hala Turnatorie Aluminiu si colectate in trei fose de stocare existente.

Fosa subterana de stocare (B01) prevazuta cu trei compartimente (decantare, linistire si separare ulei).In aceasta fosa sunt colectate solutiile uzate rezultate de la masinile de turnat care produc piese de cutii viteze si motor. Solutiile uzate sunt preluate cu doua pompe (una activa, una in rezerva) pentru trecerea acestora prin separator coalescent DPT 1500 de ulei. Capacitate fosa: 25 mc. Fosa subterana de stocare (B02) prevazuta cu trei compartimente (decantare, linistire si separare ulei). In aceasta fosa sunt colectate solutiile uzate rezultate de la masinile de turnat care produc piese de cutii viteze si motor. Solutiile uzate sunt preluate cu doua pompe (una activa, una in rezerva) pentru trecerea acestora prin separator coalescent DPT 1500 de ulei. Capacitate fosa: 30 mc. Fosa subterana intermediara de colectare (B03) prevazuta cu trei compartimente (decantare, linistire si separare ulei). In aceasta fosa sunt colectate solutiile uzate rezultate de la masinile de turnat care produc piesele bloc motor, transferul solutiei uzate in fosa de stocare B02, se realizeaza cu doua pompe (una activa, una in rezerva), amplasate in interiorul Halei Turnatorie, zona masini de turnat bloc motor. Capacitate fosa: 25 mc.

Dupa operatia de separare ulei, efluentul este transferat cu ajutorul a doua pompe (una activa, una in rezerva) in rezervorul suprateran de polipropilena B14 (capacitate de stocare 20 mc).

Efluentul este transvazat in tancul separator de ulei B27 pentru, corectie pH, retinere ulei si sedimente (filtrare) (capacitate 3 mc), pelicula de ulei este colectata in cubitainer, iar efluentul este transferat in instalatia de tratare Destimat LE 1000, unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili. Vaporii sunt condensatii si parasesc instalatia sub forma de apa distilata.

Concentratul rezultat este transferat in rezervorul de polipropilena B41 (capacitate de stocare 12 mc). Acest rezervor este vidanjat periodic, deseurile de concentrat sunt transferate in containere IBC, stocate pe retentii, in zona de regrupare deseuri, de unde sunt preluate pe baza de contract de firme specializate in vederea valorificarii/ eliminarii. Distilatul este racit in AIRSTAR si retinerea eventualelor urme de ulei se realizeaza in separator coalescent ZPS 1000-D, (A36). Distilatul este transferat in rezervorul de polipropilena B31 (capacitate stocare 20 mc), dupa care este evacuat in reteaua de colectare ape menajere.

Un debit de 80 l/h din distilatul rezultat este utilizat pentru preparare/completare solutii acido-bazice (10%solutie) utilizate pentru realizare automentenanta instalatie. Capacitate bazine solutii de spalare (B55/BB56): 1000 l

Instalatia de tratare lichide uzate de spreiere LOFT 3 (DESTIMAT LE 1000) lucreaza in tandem cu cele doua istalatii de tratare existente LOFT 1 si LOFT2 (DESTIMAT LE 1400).

Periodic se fac analize de catre Laboratorul Ape din cadrul Serviciului Mediu, in vederea respectarii parametrilor de lucru recomandaţi de furnizorii instalatiilor si  produselor chimice. Frecventa de prelevare: 1 data/saptamana iesire din instalatie (inainte de evacuare in reteaua de canalizare menajera) pentru parametrii: pH, CCOCr, hidrocarburi, materii in suspensie, reziduu filtrabil).

Evacuarea apelor uzate (distilat) rezultate din instalatiile de tratare (EVAPORATOR Loft DESTIMAT), se face in reteaua de canalizare menajera a societatii.

- DEPARTAMENT MOTOR

Activitatea departamentului se desfăşoară în cinci clădiri, pe o suprafaţă de 44.550 m2 si cuprinde: Motor K7 si Motor H4.

Activitatea departamentului este organizata in ateliere de fabricatie: Asamblare motoare K7 si H4, Uzinaj piese motoare H4 si K7, Uzinaj cartere cilindri H si Mentenanta, Preuzinaj si Uzinaj carter cilindri BR 10, Uzinaj chiulasa Hxx, Uzinaj biela Hxx, Uzinaj chiulasa K.

Principalele linii de fabricatie din departament sunt:

- asamblare  motoare K7;

- asamblare motoare H4;

- uzinaj/asamblare biele K7;

- uzinaj arbori cotiti K7 si H4;

- uzinaj axe cu came K7;

- uzinaj colectori de evacuare;

- uzinaj axe culbutori K7;

- uzinaj volanti K7/H4;

- uzinaj biele K/H4;

- uzinaj chiulase K7 si H4;

- uzinaj si preuzinaj cartere cilindri H4;

- uzinaj capace palier H4;

- uzinaj chiulasa Hxx;

- uzinaj biela Hxx;

- preuzinaj si uzinaj carter cilindri BR10;

- tratamente termice electrice;

- Linie Uzinaj Vilo BR10- linie de fabricatie arbore cotit BR10.

Linia de fabricatie a fost adaptata pentru o capacitate anuala de 450.000 de motoare.

Pentru a se asigura calitatea motorului se fac testari atat pe standul de incercari la rece, cat si la finalul procesului de fabricatie, pe standurile de testare la cald.

Procese tehnologice principale: prelucrari prin aschiere, uzinaj pe centre de uzinaj, operatii de spalare, asamblare, incercari motoare; tratament termic electric, operatie de impregnare, operatii de control piese.

Procese secundare:

- racire lichide de racire, variatoare de caldura prin intermediul celor 2 turnuri de racire exterioare cladirilor cu circuit deschis;

- filtrare lichide de racire (emulsie, ulei) respectiv lichide de spalare  in centralele de filtrare:

Motor 1 - 1 CF emulsie HS;

Motor 2 - 5 CF emulsie HS; 1 CF ulei HE;

Motor 4 - 2 CF emulsie HS/AS; 2CF spalare; 2 CF ulei;

Motor 5 - 1 CF emulsie HS;

Motor 2 -linie arbore cotit BR10.

  - operatii de spalare piese, mentenanata nivel 1 (atelier);

  - racire lichide de racire, variatoare de caldura prin intermediul celor 2 turnuri de racire exterioare cladirilor cu circuit deschis.

Centrale de filtrare

Centrala de filtrare din cadrul Atelier Motor 1

CF uzinaj chiulasa-VC - 100 mc.

Centrale de filtrare din cadrul Atelier Motor 2 (motor K/H) sunt:

CF rectificare HS axe culbutori K/Biela H - VC 35 m3                                                                                                     CF strunjire HS   VILO( vibrochen) K,H / AàC K - VC 25 m3;

CF rectificare HS   VILO( vibrochen) H - VC 37  m3;

CF rectificare HS  VILO ( vibrochen)K/AàC K- VC 70 m3;

CF rectificare  HE  VILO( vibrochen)H / AàC K - VC 45 m3;

CF Uzinaj Biela HS- BR 10- VC 7,5 m3.

Prelucrare pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale, ulei intreg, bai spalare.

Centrale de filtrare din cadrul Atelier Motor 4 (motor  H) sunt:

CF uzinaj bi material ( aluminiu+fonte)  HS Ccyl H - VG 105 m3;

CF honuire  HS - Ccyl H - VC  45 m3;

CF spalat SATIL CONCEPT- VC  45 m3;

CF honuire HE, ECOFLUID- VC 7 m3;

CF honuire HE, ECOFLUID- VC 25 m3;

CF Spalare Cartere Cyl BR/CHIULASA H-VC 75 m3;

Osmoszor 1,5 mc/h;

Evaporator 200 l/h;

Cuve stocare;

Prelucrare pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale, ulei intreg, bai spalare.

Legenda: HS – ulei solubil, emulsie; HE- ulei intreg 100%.

Centrale de filtrare din cadrul Atelier Motor 5 sunt:

CF Uzinaj Carter cilindru, BR10, Chiulasa H- VC 210 m3;

Legenda: HS – ulei solubil, emulsie; HE- ulei intreg 100%; AS- emulsie sintetica; L – solutie spalare.

Deseuri rezultate din atelierele Departartament Motoare:

- deseuri feroase/neferoase, uleiuri uzate, ambalaje de lemn/hartie/folii de plastic, piatra abraziva, preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

- namol uzinaj valorificare prin firme specializate;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare;

- solutii de spalare uzate care se colecteaza si se trimit la statia de ultrafiltrare de la At Cutii Viteza JH;

- solutii emulsionabile (emulsii uzate) care se colecteaza si se trimit la statia de ultrafiltrare de la Atelier Cutii Viteza JH;

- materiale impregnate, deseuri de span de otel, fonta si aluminiu; ulei uzat; deseuri menajere.

Apele  uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Apele industriale golire si purjare turnuri de racire sunt evacuate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

Apa uzata provenita de la spalarea pavimentului este stocata in cubitainere si transferata la statia de tratare prin UF CVJH in vederea tratarii.

Instalatia de azot

Obiect de activitate: furnizare azot ce constituie atmosfera protectoare la masinile Heller, pentru procesul tehnologic- integrare diversitate Carter Cilindru H4 generatia 2 - Proces de depunere otel pe camasi.

Procese tehnologice principale: furnizare azot presiune 18 bari, 120 mc/h, din cele doua rezervoare de capacitate 2x50 mc, greutate 2x70 tone, diametru 3,00 m, situate pe o platforma betonata cu dimensiunea de 8,00x10,00 m. Instalatia de azot deserveste Hala H401 - Motoare, legatura se face prin intermediul unei estacade la cota de + 4.50 m.

Procese secundare: operatii de mentenanta.

Apele pluviale sunt colectate prin sistemul de canalizare pluvial-industriala a S...C Automobile Dacia S.A.

Extindere Motor 4

Obiect de activitate: depunerea otelului pe corpul de aluminiu al camasii, prin intermediul masinilor de metalizare Heller.

Procese tehnologice principale: Topirea otelului cu ajutorul masinii de metalizare Heller si depunerea acestuia pe corpul de aluminiu al camasii. Pentru a elimina riscul de explozie, in masina Heller se introduce azot ca atmosfera protectoare. Furnizarea azotului se realizeaza din cele doua rezervoare exterioare de capacitate 2 x 50 mc, greutate 2 x 70 tone, diametru 3,00 m, situate pe o platforma betonata cu dimensiunea de 8.00 x 10.00 m, la presiunea de 18 bari, 120 mc/h. Legatura intre rezervoarele de azot si Hala H401- Motoare se face prin intermediul unei estacade la cota de + 4.50 m. Prin intermediul unei instalatii de aspiratie prevazuta cu filtru (Keller), se evacueaza la cos: azot +aer+particule fine metalice, iar la bena de evacuare var in amestec cu particule metalice de marimea alicelor.

Procese secundare:  operatii de mentenanta.

Deseuri rezultate: menajere si asimilabile, mase plastice impregnate (saci folie), particule metalice + var

Apele pluviale de pe cladire sunt colectate prin sistemul de canalizare pluvial –industriala  a S.C. Automobile Dacia S.A.

Anexa si tunel de legatura- Motor 5

Obiect de activitate: tunel de legatura - fluidizare si imbunatatire proces tehnologic ce se desfasoara in halele Motor 4 si Motor 5.

cabina CGO  -    masurare, reglare si echibrare scule necesare procesului tehnologic;

cabina 3D      -    masurare  cote piese.

Tunelul de legatura face legatura intre halele Motor 4 si Motor 5 si este prevazut cu o usa rapida si cu o usa pietonala. Acesta asigura fluxul logistic intre cele doua hale.

Functiunile ce se gasesc in anexa sunt: Post Trafo (prevazut cu 4 boxe), Cabina 3D, cabina CGO;

- in Cabina CGO sunt montate utilaje care masoara, regleaza si echilibreaza scule necesare procesului. Sunt implantate utilaje pentru control scule (Zoller, banc de lucru);  baie spalare Karcher; baie spalare Wynns.

- in Cabina 3D sunt montate utilaje care masoara cotele pieselor, pentru a asigura calitatea procesului. Sunt implantate utilaje de control (Zeiss, Mahr, Masa control), masini de masura 3D si rugozimetre.

- DIRECTIA INGINERIE TESTE SI SERVICII (DE TM CESAR)

Obiect de activitate: incercari motor/organe motor, analiza gazelor de evacuare.

Procese tehnologice principale: verificari motor/organe motor pe standuri specializate, dezvoltare motoare, masuratori de depoluare.

Procese secundare: racire circuite standuri incercat motoare – 3 turnuri FXV 4444 MR (zona CESAR) cu bazin colectare apa rece (V=3 mc); statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q=50 l/s fiecare).

-1 turn VXI 36 2XR zona Prototip turn cu circuit inchis cu bazin de apa rece (V=2,3 mc); statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q=50 l/s fiecare).

Deseuri rezultate: uleiuri uzate, antigel uzat, amestec carburant (benzina + motorina),  colectate in butoaie metalice si valorificate prin firme specializate; deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare;

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii;

Apele pluviale de la nivelul invelitorii, sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii;

Ape industriale golire si purjare turnuri de racire sunt colectate in canalizarea pluvial industriala a societatii.

- DEPARTAMENT CUTII DE VITEZA

Atelier Cutii Viteza JH - obiect de activitate: activitati de tratamente termice, activitati de uzinaj si logistica interioara.

Procese tehnologice principale: tratamente termice de calire, revenire, carbonitrurare piese grup motopropulsor, prelucrari prin aschiere, spalari, fosfatare (in conservare) si neutralizare.

Procese secundare:

-filtrare lichide de racire (emulsie) in instalatii specializate (7 centrale), din care:

- centrale filtrare lichide de racire Cutii Viteza (emulsie): (5 buc.), q=2.500 mc/h, mentenanta nivel 1.

VC 165 mc – strunjire cutie dif JH/TL;

VC 10 mc- rectificare cutie dif JH;

VC 12 mc- rectificare planetare JH;

VC 18 mc – strunjire planetare;

VC 6,5 mc – rectificare cutie dif TL.

- centrale filtrare lichide de racire linia care deserveste RMR (emulsii)  VC 165 m3 si VC 6,5 m3: (2 buc), q=2.500 mc/h ( 2 buc), mentenanta nivel 1.

- filtrare lichide de racire (ulei) in instalatii specializate (2 centrale) din care:

- centrale filtrare ulei rodaj cutie viteza (ulei) (1 buc.), q=3 mc/h(1 buc), mentenanta nivel 1 amplasata la Montaj CV – Cutii Viteza in conservare

- instalatie  filtrare lichide de racire (ulei) (1 buc), q=3 mc/h(1 buc), mentenanta nivel 1  amplasata la Montaj Cutie Diferential JH

- instalatie  filtrare lichide de racire (ulei) (1 buc), mentenanta nivel 1 rectificare coroana TL;

- prelucrare pe masini unelte cu bazine de emulsie individuale, ulei intreg, bai spalare - evacuare emulsie uzata la Statia de ultrafiltrare Atelier Cutii Viteza JH;

- operatii de spalare piese in bai cu bazine individuale - evacuare solutie uzata la Statia de   ultrafiltrare Atelier Cutii Viteze.

Deseuri rezultate:  deseuri feroase/neferoase, uleiuri uzate, ambalaje de lemn/carton/folii de plastic, span aluminiu, fonta si otel, namoluri metalice uzinaj, materiale impregnate, preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

- deseuri menajere preluate de firme specializate in vederea eliminarii prin depozitare;

- solutiile de spalare uzate si emulsiile uzate  se colecteaza  in cuve si  se trimit la statia de ultrafiltrare de la Atelier Cutii Viteza JH;

Apele uzate menajere  sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii, sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Statia de fosfatare antigripanta Cutii deViteza JH -  este in conservare.

- Atelier Montaj Sincron si Cataforeza (Departament Sasiuri)

Obiect de activitate: productia de piese si accesorii pentru autovehicule

Procese tehnologice:

-montaj semipunti fata, osii preasamblate si punti spate pentru autoturisme;

- operatie de vopsire cu vopsea pe baza de solventi si pe baza de apa.

-Statie de tratare efluenti poluati- Atelier Montaj Osii Cataforeza

Statia de neutralizare ape uzate

Obiect de activitate: Staţia de tratare fizico-chimica si biologica are ca scop tratarea efluenţilor poluati rezultaţi de la linia TTS si vopsire prin cataforeza a pieselor pentru automobile cu rolul de a reduce incarcarea in substante organice si anorganice a efluentilor poluati rezultati in urma procesului de cataforeza, iar eliberarea acestora in mediu trebuie sa indeplineasca conditii de calitate.

Obiectivul tratărilor apelor reziduale este in obţinerea rezultatelor următoare la refuzuri:

Debit = 12 m3/h

Parametrii globali:

pH                  cuprins intre 6,5 si 8,5

CCOCr                     125 mg/l

MES                        35 mg/l

Metale:

Fier                     1,5 mg/l

Zinc                  0,5 mg/l

Nichel                 0,1 mg/l

Alţi poluanţi:

Fosfor                       1 mg/l

Tratarea efluentilor rezultati de la Cataforeza cuprinde 2 trepte:

a)Treapta fizico-chimica care are rolul de a precipita substantele anorganice, randamentul asteptat fiind de 40%.

b) Treapta biologica are rolul de elimina mare parte din continutul de materii organice, randamentul fiind de aprox. 80%.

Principiu de functionare

- Treapta fizico-chimica are ca etape:

1.Coagularea

2.Neutralizarea

3.Flocularea

4.Decantarea

- Filtrul presa

- Efluentii limpeziti

- Treapta biologica are ca etape:

1.Tratarea biologica

2.Reluarea inaintea filtrarii

3.Filtrarea-filtrul de nisip

4.Control final inaintea deversarii

Etapele treptei fizico-chimica

1. Coagularea

Coagularea are ca scop destabilizarea materiilor coloidale, fiind realizata prin injectarea unui coagulant mineral trivalent cu pH de aprox. 4-5.

2. Neutralizarea

Efluentii coagulati trec in neutralizare, unde se creeaza legaturile intre compusi (crearea unui macrocompus), prin injectarea de lapte de var. Laptele de var este preparat separat cu apa industriala, varul  fiind furnizat sub forma de pulbere. Aceasta operaţie este realizata de un reactor 3 m3 (timp de aşteptare minim 15 min.). Acest reactor este echipat cu un agitator cu viteza lenta, care asigura amestecul de poly-electrolit.

3. Flocularea

Are ca scop transformarea sarurilor solubile in saruri insolubile, aglomerarea lor in particule mari care pot sedimenta prin dozarea unui agent de floculare. Agentul de floculare se prepara cu apa industriala, el fiind furnizat sub forma de granule.

4. Decantarea

Efluentii floculati deverseaza gravitational intr-un decantor. Namolul se recupereaza in conuri, de unde este extras de o pompa prin cuva de namol spre filtrul presa, iar partea  limpezita merge in vasul de efluenti limpeziti.

- Filtrul presa

Are rolul de a retine in panzele filtrante materiile solide si de a elibera lichidul care se intoarce in neutralizare si se reia circuitul. Turtele (namolul retinut) obtinute in filtru trebuie sa aiba o consistenta ridicata, pentru a da randament ridicat la incinerarea ulterioara.

- Efluentii limpeziti sunt stocati intr-un bazin, unde se dozeaza un agent antispumant pentru reducerea spumei formate si se imbogateste cu nutrient necesar bacteriilor. De aici efluentii tratati fizico-chimic trec spre treapta biologica de tratare.

Etapele treptei biologice

1. Tratarea biologica

Procedeul biologic care transforma si elimina in parte fluxul poluant (CCO-Cr) sub forma de apa si gaz. Reactorul utilizeaza populatie bacteriana aeroba care se hraneste cu materiile organice din apa. Bacteriile aerobe au nevoie de lumina, aer si  hrana precum si un mediu de trai si anume un suport pe care sa traiasca. De aceea,  in reactor exista perii pe de-a lungul carora s-au dezvoltat culturile de bacterii.

2. Reluarea inaintea filtrarii

Apa recuperata la supravarsarea reactorului biologic soseste gravitational in cuva de reluare, de unde este dirijata spre filtrul de nisip.

3. Filtrarea- filtrul de nisip

Se realizeaza in filtrul de nisip vertical, unde se retin materiile in suspensie (bacterii  moarte) antrenate in fluxul de apa, iar apa limpezita pleaca spre control final.

4. Control final inaintea deversarii

Apa epurata este evacuata intr-un canal cu prag numit control final, unde daca pH-ul este in limitele admise se deverseaza in canalizarea pluvial–industriala, iar daca pH-ul nu este in limitele admise se opreste automat pompa de alimentare a filtrului de nisip.

Analize pe care le efectueaza rapid Laboratorul de proces: pH, din reactor- frecventa zilnica.

Controlul calitatii apei evacuate din statie este realizat si de catre Laboratorul Ape (acreditat) RENAR -Serviciul  Mediu.

- 1 data/saptamana: CCO, azot amoniacal, Ni, materii in suspensie, CBO5, fosfor total, Cr total, Zn;

- 2 ori / luna: extractibile cu solventi, Cd, Pb.

Puncte de prelevare: control final si prelevator.

Apele tratate si limpezite se evacueaza in canalizarea pluvial-industriala a societati.

Namolul fizico-chimic este predat la gestiunea de deseuri si eliminat prin firme specializate.

Apele uzate provenite de la reactorul biologic sunt depuse pe paturile de uscare  (frecventa de 2 ori/saptamana).

O data la 4 ani se curata si se reface biomasa treptei de tratare biologica prin insamantare cu produs organic nou.

Deseuri rezultate in proces sunt: namol cu continut de fosfati, namol tratare fizico-chimica, solutie acida de fosfatare, solventi uzati hidro, ambalaje metalice si nemetalice contaminate, materiale impregnate; substanțe chimice de laborator cu continut de substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator, sunt tratate pe filiera externa, iar solutiile apoase uzate la Statia de tratare  prin ultrafiltrare interna.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele epurate rezultate din statia de tratare se evacueaza in canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Linia  preparare apa osmozată

Are ca scop obţinerea de apa osmozată necesara in Linia automata de cataforeza.

Apa osmozată este o apa pura lipsita de materii in suspensie, săruri,  si ioni, de aceea ea se mai numeşte si apa demineralizata. Obţinerea ei are la bază principiul osmozei inverse.

Caracteristicile ei sunt: conductivitate < 10 µS/cm si pH: 6,5 – 8,5, iar debitul minim pe care trebuie sa-l asigure instalaţia este de 5 m3/h.

Apa osmozata produsă este stocată intr-un vas tampon cu un volum de 30 mc înainte de a ajunge la consumatori. Rolul acestuia este de a asigura apa osmozată necesară in linia automata de cataforeză pentru minim 6 ore de funcţionare in condiţii normale a liniei automate de cataforeza. Producerea apei osmozate este comandată automat de nivelul apei osmozate din vasul tampon (pentru un nivel scăzut al apei osmozate se începe producerea acesteia, pentru un nivel ridicat al apei se opreşte producerea acesteia).

Principiul osmozei inverse.

Osmoza este un fenomen natural care se produce atunci când 2 soluţii de salinitate diferite sunt separate de o membrana semipermeabilă: apa migrează lent de la soluţia mai slab salina către soluţia concentrată, până la echilibrarea presiunii osmotice in cele 2 soluţii. Osmoza inversă este un procedeu care permite separarea sărurilor disociate in apă prin aplicarea unei presiuni superioare presiunii osmotice. Astfel, obţinem de-o parte a membranei apa osmozată (demineralizată) si de partea cealaltă o soluţie salină concentrată. Apa osmozată merge câtre vasul tampon, iar soluţia concentrată este trimisă catre  bazinul de reluare al reactorului biologic.

Apa osmozată este obţinută din apa industrială prin parcurgerea următoarelor etape:

- filtrarea cu nisip pentru reţinerea materiilor in suspensie;

- acidificare cu ajutorul unui produs chimic pentru decarbonatarea apei;

- filtrarea fină pentru reţinerea clorului liber şi  reţinerea materiilor în suspensie mai mari de 1 μm;

- dedurizare pentru reţinerea ionilor care ar putea precipita pe membranele de osmoză inversa, reducând astfel capacitatea acesteia de a produce apa osmozată;

- osmoză inversă pentru reţinerea ionilor din apă, astfel încât, la ieşire, apa osmozată sa aibă caracteristicile aşteptate;

- stocare in vasul tampon.

Linia preparare apa osmozată are echipamente care asigura: indicare nivel apa osmozată in vasul tampon;  alimentarea cu apa industriala, dozarea produşilor chimici utilizaţi pentru preparare, urmărire parametri si transfer apă osmozată câtre consumatori.

- Atelier uzinaj punti

Obiect de activitate: prelucrarea pieselor brute din fonta si otel pentru organe mecanice auto.

Procese tehnologice:

- uzinaj (prelucrari prin frezare, strunjire, rectificare, gaurire, filetare, alezare, honuire, ascutire, calire, degresare);

- spalare piese;

- vopsire cu vopsele pe baza de apa si solvent.

Deseuri rezultate:

- deseuri feroase si neferoase rezultate din  prelucrari (span de otel, fonta) si rebuturi tehnologice - valorificate prin firme specializate;

- ulei uzat si slam de uzinare - valorificat prin firme specializate;

- deseuri menajere si asimilabile - preluate de firma specializata;

- lichide de spalare si emulsii uzate - tratate in instalatia de ultrafiltrare emulsii uzate Cutii de viteze;

- lemn, carton, folie, materiale impregnate; deșeuri de material de sablare, cu continut de substante periculoase.

- Sector sudura osii si cadre si ambutisare (departament sasiuri), include urmatoarele ateliere;

-  Atelier Presaj - Curbare/ Formare/ Spalare;

-  2 Ateliere de sudura Cadre si Osii  (H79/Edison si  X52/K52/[LB52] )

Obiect de activitate: productia de piese si accesorii pentru autovehicule

Procese tehnologice: ambutisare la rece, spalare si sudura prin puncte si cu gaz, plus operatii de frezare cap osie,  pentru brate, osii si cadre.

In cadrul sectorului Sasiuri Sudura si presaj exista un turn AT 19-96 cu circuit deschis cu bazin apa rece (V = 5 mc).

Deseuri rezultate:

- deseuri feroase rezultate din prelucrari (span de otel) - valorificate prin firme specializate;

- deseuri feroase (tabla, otel) si neferoase (piese consumabile - rebuturi tehnologice) - valorificate prin firme specializate;

- ulei uzat - valorificat prin firme specializate;

- butoaie metalice - valorificate prin firme specializate;

- deseuri de carton si lemn - valorificate prin firme specializate;

- deseuri folie si protectori plastic - eliminate prin firme specializate;

- deseuri menajere si asimilabile - preluate de firma specializata;

- lichide de spalare (spalare piese +spalare paviment)- tratate in instalatia de ultrafiltrare emulsii uzate de la Cutii de viteze;

- deseuri impregnate cu substante periculoase;

- deseuri de echipamente electrice si electronice.

DEPARTAMENT SASIURI

Departamentul Şasiuri desfășoară diverse activități în patru clădiri, pe o suprafaţă de 58000 m². Organizat în cinci ateliere de fabricație și unul de mentenanță, departamentul Șasiuri reunește șase tipuri de activități distincte: uzinaj, montaj, sudură, presaj, curbare-formare și vopsire cataforetica.

Cadenta zilnica de piese realizate este de: 1400 PTAV, 1600 Osii, 2300 Cadre, in total 12 000 organe.

Activitatea de Uzinaj se desfășoară pe patru linii de producție: uzinaj tambur, uzinaj butuc, uzinaj disc și uzinaj port-fuzeta faţă/spate. Prelucrarea acestora se face pe centre de uzinaj cu comenzi numerice pentru vehiculele din gamele: Global Acces (Sandero, Logan, Square, Duster ), Gama Renault (Clio, Zoe).

Activitatea de Montaj se desfășoară în trei clădiri și cuprinde asamblaj punte față, osie spate, cadru față și cadru spate. Aceste ansamble sunt dedicate vehiculelor din gama Global Acces (Logan, Sandero, Duster, Square ), Global Renault (Twingo ) Global Daimler (Smart). Produsele rezultate din activitatea de montaj sunt livrate Uzinei Vehicule Dacia şi a altor uzine Renault din lume.

Activitatea de sudura osii și cadre se realizeaza pe 15 linii de fabricatie, continand posturi de sudura robotizate şi manuale. Osiile și cadrele sudate sunt montate pe modelele din Gama Acces in Uzina Vehicule Dacia, cat si in alte uzine ale Grupului Renault, Gama Renault (Twingo), Gama Daimler (Smart).

Sectorul Presaj este format din patru linii de prese de 250, MP 400 transfer, 800 de tone(ROTEM 1/ROTEM 2) şi o presă progresivă pe care se realizează 64 de referinţe. Sectorul are ca activitate asigurarea necesarului de piese presate pentru liniile de sudură şi subansamble pentru Rusia, Iran, Tanger, Columbia, Brazilia şi India.

Sectorul Curbare – Formare este constituit din doua linii robotizate de curbare si patru linii robotizate de formare a braţelor care echipează puntea spate pentru gama Global Acces (Duster) si Global Renault ( Clio si Zoe).

Departamentul Șasiuri deține propriul proces de Cataforeză, unde o instalaţie automată realizează protecţia prin vopsire cataforetică a pieselor sudate venite din sectorul Sudură și a pieselor de prim montaj (Uzina Vehicule Dacia). În medie, aici se vopsesc săptămânal aproximativ 300.000 de piese.

Departament Logistica UMCD

Instalatie de spalat ambalaje ce deserveste UMCD si RMR.

Departament Logistica UMCD

Obiect de activitate: spalare ambalaje piese de diverse dimensiuni si termoformate din material plastic

Procese tehnologice:

- Spalare termoformate pe masina ICOM (masina de spalare cu bazin integrat - capacitate 3 t);

- Spalare ambalaje metalice si baze rulante cu masina Karcher;

- Degresare ambalaje pe masina de degresat;

- Spalare protectori recuperati de la UVD.

Apele uzate cu caracter alcalin si cu continut de emulsii (uleiuri) sunt  deversate in bazinul exterior subteran (capacitate 30 t), bazin fara legatura cu instalatia de canalizare. Acesta se vidanjeaza cand se umple si solutia de spalare uzata se transfera la Statia de Ultrafiltrare Cutii Viteza pentru tratare.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Depozite de combustibili, carburanti, uleiuri, produse chimice

- Depozit carburanti si uleiuri Motor 2:

- 2 rezervoare (1x10 mc, 1x15 mc) metalice, cu pereti dubli, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei;

- 2 rezervoare (V = 35,6 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

- Depozit carburanti si uleiuri Motor 3:

- 1 rezervor (V = 30 mc) metalic, cu pereti dubli, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea benzinei;

- 2 rezervoare (V = 40 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

- Depozit carburanti Logistica Tertiara PHF-UEL Produse Chimice:

- 2 rezervoare (1x39,434 mc, 1x39,545 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei;

- 2 rezervoare (1x11,33 mc, 1x16,982 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei (in conservare).

- Depozit carburanti si uleiuri, uree si freon Montaj General:

- 3 rezervoare (1x40,0 mc, 1x10,316 mc, 1x96,98 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei;

- 2 rezervoare (1x15,0 mc, 1x35,0 mc) metalice, montate suprateran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor;

- 1 rezervor (V = 2x50 mc) metalic, montat suprateran in cuva din beton, pentru stocarea ureei;

- 3 rezervoare FAP goale si 3 rezervoare FAP (3x846 kg): in zona de stocaj lichid refrigerant HFO vehicule-container maritim FAP.

- Depozit carburanti MAP (CESAR):

- 2 rezervoare (2x10,716 mc, 2x5,102 mc, 2x5,596 mc) metalice tricompartimentate, montate semiingropat in cuva din beton, pentru stocarea motorinei si a benzinei

- Gospodarie de uleiuri-Tratament termic RMR (CVJH, CVTL)

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor calde;

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor reci;

- 1 rezervor (1x27,5 mc) metalic, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor uzate (in conservare);

- 1 rezervor (2x31,5 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru golire rapida a uleiurilor;

- 2 rezervoare (1x10,0 mc, 1x5,0 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

- Depozit carburanti A.I.L.N. Romania

- 2 rezervoare (1x5,0 mc, 1x20,0 mc) metalice, montate suprateran in cuva metalica de retentie, pentru stocarea motorinei; 1 rezervor metalic (1x1500 l)-anexa tehnica pentru alimentare motopompa;

- 3 rezervoare (3x5000 l) metalice pentru stocare GPL.

- Depozit amoniac, metanol, azot

- metanol: 2 rezervoare (2x10000 l) supraterane, deservesc At. Tratament termic CV MT1;

- amoniac: 8 butelii x 20 kg, deservesc At. Tratament termic CV MT1;

- amoniac: 1 rezervor (1x5000 l) suprateran, deserveste At. Tratament termic CV JH;

- azot lichid: 1 rezervor (1x12000 l) suprateran, deserveste At. Tratament termic CV MT1 si At. Tratament termic CV JH.

- Statii GPL

- 4 statii in zona Uzina Vehicule Dacia prevazute cu 6 rezervoare (6x5000 l) pentru stocare GPL;

- o statie in zona Motor 2 prevazuta cu 3 rezervoare (3x5000 l) pentru stocare GPL.

- Depozit gaze comprimate

- argon: 2 recipienti (1x6 mc, 1x10 mc);

- dioxid de carbon: 2 recipienti (1x20 mc, 1x30 mc);

- acetilena: recipienti (V = 5,1 mc);

- oxigen: recipienti (V = 9,3 mc);

- azot: 2 recipienti (1x6 mc, 1x8 mc);

- freon: recipenti (V = 53 l) depozitati in rastel.

- Depozit produse chimice PHF

Depozitarea produselor chimice se face in ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Stocarea se face pe compatibilitati, pentru fiecare culoare de stocare sunt camere separate cu ziduri din beton, fiecare camera fiind prevazuta cu rigola si basa de colectare a apelor rezultate de la spalarea pavimentelor si a eventualelor scurgeri accidentale.

Apele uzate sunt vidanjate si transportate in statia de tratare Vopsitorie

- Depozit produse chimice POE

Depozitarea produselor chimice (vopsea,ulei, mastic, diluant, apret, antigel, lichid spalare geam, emulsie, pasta de grunduire) se face pe compatibilitati in ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie sau numai pe bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Apele de spalare paviment si eventualele scapari accidentale de produse, din cauza manevrarilor, manipularilor si transportului necorespunzator ale recipientilor, sunt colectate in canale colectoare pe tipuri de culori si apoi sunt vidanjate, respectiv transportate spre neutralizare in statia de tratare ape uzate de la Vopsire Caroserii.

- Rezervor stocare pacura- Centrala termica

Este un rezervor (V = 400 t) metalic, cilindric, vertical, pozitionat suprateran in cuva din beton si dig perimetral din pamant.

Apele pluviale cazute in interiorul incintei rezervorului sunt epurate local prin 3 decantoare-separatoare inainte de a fi evacuate in canalizarea pluviala.

- DIRECTIA TEHNICA UMCD

- Departament Mentenanta Platforma

Obiect de activitate: mentenanta nivel 3 si 4 la utilajele de ridicat, retele  electrice, retele pluviale si hidro-termice,  AMC-uri.

Deseuri rezultate: deseuri feroase/neferoase diverse, uleiuri uzate, deseuri menajere, tuburi fluorescente, preluate de firme specializate in vederea valorificarii/depozitarii.

- Deparatamentul Energie Mediu si Prestatii Industriale

Obiect de activitate:

- gestionarea mediului la nivelul platformei Dacia si puncte de lucru;

- asigurarea conformitatii activitatii prestatarilor la nivelul platformei Dacia si puncte de lucru;

- preluare, transformare şi distribuţie  energie electrica (110/20/0,4 kV);

- producere si distribuire apa potabila;

- gestionarea evacuarii apelor uzate de pe platforma Dacia;

- producere si distribuire aer comprimat in platforma Dacia;

- preluare, transformare şi distribuţie gaz natural pentru platforma Dacia;

- producere, transport şi distribuţie fluide termoenergetice (abur tehnologic, apă fierbinte tehnologică şi de termoficare, condensat, apă caldă menajeră);

- intretinere echipamente ISCIR: poduri rulante, elevatoare;

- asigura mentenanta instalatiilor: sisteme ventilatie, turnuri de racire, interventii asupra retelelor fluidelor industriale;

- prestatii interne: patrimoniu;

- gestionare lucrari N1-N4 cu furnizori exteriori.

- Serviciul Mediu Group Renault Romania

Obiect de activitate:

- activitate de management mediu;

- gestionare deseuri pe amplasamentele S.C Automobile Dacia S.A., Depozitul de deseuri Davidesti si puncte de lucru;

- elaborare, realizare si aplicare politica si obiective de mediu ale Grupului Renault Romania;

- colectare si tratare deseuri lichide industriale;

- Toxicologie, Laboratoare ape.

- Statia de potabilizare (tratare a apei brute)

Apa bruta prelevata din raul Targului este tratata si potabilizata intr-o statie de tratare (capacitate de tratare  472 l/s)  care are in componenta urmatoarele constructii si instalatii:

- camera de amestec cu reactivi;

- bazin de omogenizare prevazut cu 2 agitatoare;

- gospodaria de var compusa din:

- statia de preparare si dozare var;

- depozit var (V = 100 t);

- gospodaria de coagulanti, compusa din:

- rezervoare (V = 3x20 mc) stocare sulfat de aluminiu lichid;

- rezervoare (V = 2x 20 mc) stocare polihidroxiclorura de aluminiu ( PAX 18);

- statie de clorinare, cu doua linii paralele si depozit de clor lichid (V = 3x800 l);

- statie de neutralizare si instalatie de dozare clor (2 aparate pentru clorinare 1-4 kg/h; 2 aparate pentru postclorare (dezinfectie) 1-4 kg/h);

- instalatie de preparare si dozare polimer (cuve de preparare si 3 pompe de dozare);

- camera de distributie (un distribuitor pentru cele 4 decantoare);

- decantoare radiale ( Dn = 30 m, 4 buc. din care   3 functionale, Q = 100 l/s fiecare);

- statie filtre rapide (St = 250 mp, Q = 700 mc/h)- 11 filtre cu nisip cuartos  din care 5 filtre  functionale;

- rezervoare tampon (V = 2x500 mc), stocare apa filtrata si apa pentru spalare;

- statie de pompare pentru spalarea filtrelor – 2+2 pompe (Q = 700 mc/h);

- statie de pompare apa tratata - 4 pompe (Q = 580 mc/h, H = 55 mCA);

- statie suflante - 2 turbosuflante (Q = 1200 mc/h);

- laborator pentru monitorizarea calitatii apei brute, a apei potabilizate (LAP) si a apei uzate evacuate (LAU).

Instalatii de inmagazinare si distributie

Procese tehnologice principale: stocare, alimentare si distributie apa potabila in sistemul de alimentare catre consumatori.

a) Inmagazinare apa

- 2 rezervoare R1,2 (V = 5000 mc fiecare) si un rezervor R3 (V = 10000 mc) pentru inmagazinarea apei potabile, amplasate la cca. 400 m S-E de statia de tratare, pe dealul din imediata vecinatate; aductiunea apei la rezervoare se realizeaza prin 2 linii de transport (Dn = 600 mm, L = 450 m);

- 2 rezervoare R4,5 (V = 2000 mc fiecare) pentru stocarea rezervei de incendiu (instalatiile de sprinklere) amplasate in vecinatatea centralei termice.

b) Conducte coborare gravitationala apa potabila

-2x Dn 600 mm x 500 m, material PHD

c) Retele de distributie apa potabila

Distributia apei in incinta de baza se realizeaza gravitational printr-o retea de distributie de tip multiinelar, executata din conducte PEHD (Dn = 150 – 500 mm) in lungime de cca. 20,8  km.

Distributia apei pentru alimentarea instalatiilor de sprinklere se realizeaza prin pompare printr-o retea din PEHD (Dn = 315-355 mm), pomparea asigurandu-se cu 2 grupuri Diesel (Q = 680 mc/h, 105 mCA) care aspira din rezervoarele R4,5.

Distributia apei catre consumatorii externi se realizeaza astfel:

- pentru orasul Mioveni printr-o conducta (Dn = 500 mm) care pleaca din cele 3 rezervoare de inmagazinare (R1,2) si R3;

- pentru fosta incinta Transporturi Dacia, Vama Dacia, Dacia Center printr-o conducta din PEHD (Dn = 200 mm) cu ramificatii (Dn = 100-150 mm) spre utilizatori;

- pentru Directia AILN Romania printr-o conducta PEHD (Dn =180 mm).

d) Instalatii de recirculare a apei

Obiect de activitate: alimentarea consumatorilor cu apa necesara racirii masinilor si utilajelor printr-o retea cu circuit inchis, separata de reteaua de apa potabila.

Procese tehnologice principale: racirea apei calde primita de la sectii prin supunerea acesteia unui proces de aerare, reintroducerea apei reci obtinute in circuitul de racire, transportul apei reci catre consumatori.

Procese secundare: mentenanta; curatire-dezinfectie, prevenire legionella cu firme specializate, pe baza de contract.

| Instalatie recirculare (componenta) | Sectia deservita | Cap. medie instalata (mc/h) |
| --- | --- | --- |
| -2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Motor 2 | 320 |
| -8 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 7 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Aer Comprimat | 1200 |
| -5 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Caroserie | 1000 |
| - 2 turnuri VFLZ 483MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Caroserie (SM2) | 320 |
| - 2 turnuri VXI 36-3R de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn VXI 95-3 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s); - 1 turn FVX 443 LR cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q = 50 l/s); - 2 turnuri VXI 215-4 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompe (Q = 50 l/s); - 1 turn VXI 145-2XR fara apa, se lucreaza in regim ECO | Presaj | 300 |
| - 2 turnuri HLF 964 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | TL4(MT1) | 180 |
| -3 turnuri FXV 4444 MR de racire circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | RTR (DE-TM) | 300 |
| -1 turn de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | RTR (Prototip) | In conservare |
| - 2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q = 50 l/s fiecare); | Vopsitorie II | 320 |
| - 3 VTL turnuri de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 2 turnuri VXI 145 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn HXI 662 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn Jacir cu racire in placi | Turnatorie aluminiu | 490 |
| -1 turn EVAPCO, AT 19-96 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu o pompa (Q = 50 l/s) | Sasiuri | 150 |
| - 1 turn VFLZ-483MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q = 50 l/s fiecare) | Presaj (SM2) | 150 |
| TOTAL |  | 4730 mc/h |

Gradul de recirculare a apei raportat la consumatorii industriali este rmax. = 92% si rmed. 75%.

- Serviciul Producere Agenti Energetici

UEL Exploatare Incalzire

- Preluare, transformare şi distribuţie gaz natural pentru platforma;

-  Producere, transport şi distribuţie fluide termoenergetice (abur tehnologic, apă fierbinte tehnologică şi de termoficare, condensat, apă caldă menajeră);

- Preluare, stocare, preîncălzire şi transport păcura la cazane;

- Exploatare centrale de ventilatie si puncte termice.

Centrala Termica

a. Centrala termica propriu-zisa

Obiect de activitate: producerea agentilor termici.

Procese tehnologice principale: producerea agentilor termici (abur tehnologic – doua cazane abur Viesman tip Vitomax 200 HS-7,66 MW, apa fierbinte pentru termoficare  –patru cazane de apa fierbinte Vitomax 200 HW 16,2 MW, un cazan de apa fierbinte Vitomax 200 HW -7,5 MW, apa fierbinte tehnologica- doua cazane LOOS UT-M 58 x 10,14 MW), distributia agentilor termici la consumatori prin retele proprii asigura functionarea punctelor termice, asigura preluarea si distributia gazelor naturale la consumatori.

Procese secundare: executa lucrari de intretinere si reparatii la utilajele proprii si a instalatiilor pentru tratarea apei din incinta centralei termice.

Deseuri rezultate: deseuri metalice feroase, menajere, etc, colectate si evacuate prin firme specializate.

b. Statia de demineralizare prin osmoza inversa si ministatie de dedurizare

Statia de demineralizare (Vopsitorie caroserii) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de tratament de suprafata, grunduire si pentru cele 5 turnuri de racire cu circuit inchis - Caroserii.

Statia de demineralizare (RMR-MT1) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru procesele de fosfatare antigripanta (Cutii viteza si MT1), completari la centrala de filtrare ulei solubil.

Statie de demineralizare (Chassis) - asigura producerea apei demineralizate (prin osmoza) pentru atelierul de cataforeza.

Statia de dedurizare (Centrala termica) pentru apa utilizata la producerea aburului tehnologic si a apei fierbinti.

Ministatie dedurizare apa (punct termic Cataforeza) – asigura completare apa cazan.

c. Statia de degazare

Obiect de activitate: pentru diminuarea concentratiei de gaze din apa dedurizata.

Procese tehnologice principale: diminuarea concentratiei de gaze dizolvate (oxigen si dioxid de carbon).

Procese secundare: Lucrari de intretinere si reparatii utilaje – statia de degazare.

Analizele sunt efectuate de care laboratorul din cadrul UEL Exploatare Incalzire.

d. Gospodaria de pacura

Procese tehnologice principale: preluarea, inmagazinarea si distributia combustibilului catre centrala termica. Pacura se utilizeaza in Centrala Termica numai in caz de stricta necesitate.

Procese secundare: colectarea si transportul scaparilor accidentale catre decantorul separator de produse petroliere.

Apa limpezita este evacuata in  canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Anliza calitatii apei evacuate este efectuata de catre laboratorul din cadrul Serviciului Mediu inainte de deversarea acesteia in reteaua de canalizare pluvial - industriala.

Sisteme de incalzire a halelor

Asigura urmarirea in functionare a tuburilor radiante care constituie solutia de incalzire a Halei Presaj,  de la incalzirea cu agent termic la incalzirea cu tuburi radiante.

Tuburile radiante sunt impartite pe trei zone: sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil. Fiecare cos individual are H=21000 mm, D=0,200 m (in total sunt 20 de cosuri).

Asigura urmarirea in functionare a make-uprilor - 3 buc in Hala Presaj si 4 buc in Hala Motor 5 (2 pentru linia Chiulasa, 2 pentru linia BR10).

Asigura urmarirea in functionare a sistemului de incalzire pentru Hala Monobloc 1, centrale de ventilatie de ultima generatie.

Deseuri rezultate:

Deseuri de materiale impregnate, alti solventi si amestecuri de solventi; ambalaje contaminate; hartie si carton; deseuri menajere; materiale izolante (izolare conducte); materiale plastice; materiale plastice si de cauciuc; metale feroase; namoluri uleioase de la curatirea rezervoarelor; substante chimice de laborator continand substante chimice periculoase.

-Scaparile accidentale de pacura (sub denumirea de deseuri cu continut de titei de la curatirea rezervoarelor, decantoarelor) sunt colectate si transportate catre un sistem de  decantoare separatoare de grasimi, unde are loc decantarea si separarea pacurii, urmata de colectarea pacurii in recipienti metalici si evacuarea acesteia prin firme specializate.

Analiza calitatii apei evacuate este efectuata de care laboratorul din cadrul Serviciului Mediu inainte de deversarea acesteia in reteaua de canalizare pluvial- industriala.

UEL Exploatare statii si retele electrice

- Preluare, transformare şi distribuţie energie electrica (110/20/0,4 kV) pentru platforma industrială Dacia;

- Exploatare statii si retele electrice medie tensiune;

- Exploatare posturi transformare 110/20/0,4 kV;

- Exploatare retele de iluminat exterior.

Deseuri rezultate: deseuri materiale impregnate, deseuri metalice feroase si neferoase, ulei uzat rezultat din activitatea de schimb ulei; deseuri menajere; deseuri de hartie si carton; lemn; deseuri de baterii; tuburi fluorescente; materiale plastice; deseuri de echipamente electrice si electronice.

UEL Potabilizare apa

Obiect de activitate:

- Producere si distribuire apa potabila in platforma Dacia si orasul Mioveni;

- Gestionare a sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate de pe platforma  Dacia si a evacuarilor apoase din depozitul de deseuri de la Davidesti.

UEL Gestiune si Asistenta Tehnica

Obiect de activitate

-  Bugetare, gestionare si urmarire a consumurilor de energie electrica si fluide energetice;

- Asigurare legatura intre furnizorii de energie electrica si fluide energetice si consumatorii din platforma;

- Elaborare documente in vederea tinerii sub control a capacitatilor de productie si distributie fluide/evacuari ape uzate si a capacitatilor de transformare si distributie energie electrica.

UEL Producere Aer Comprimat

Obiect de activitate: producere, distributie si transport aer comprimat la utilizatorii din platforma Dacia.

Procese tehnologice principale: producere, uscare, filtrare aer comprimat in cele 9 compresoare aferente serviciului,  5 grupuri de uscare- filtrare.

Procese secundare: racire compresoare prin cele 7 turnuri cu circuit inchis cu tratare bio-chimica; proces de racire.

Deseuri rezultate: deseuri  materiale impregnate, deseuri metalice, ulei uzat rezultat din activitatea de schimb ulei; deseuri menajere; deseuri de hartie si carton; ambalaje contaminate.

Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a societatii.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Departament Logistica Industriala UVD

Depozite materiale pe amplasament

Departament Logistica Industriala - Serviciul Flux-Fizic (Atelier Flux CPL, Centre piese logistic,  Atelier Flux Presaj/Caroserie).

Procese tehnologice principale: depozitarea si distribuirea pieselor pe fluxurile de fabricatie.

Procese secundare: mentenanta.

Deseuri rezultate: deseuri de cauciuc, carton, folie, lemn, deseuri echipamente electronice, baterii si acumulatori, deseuri menajere, deseuri impregnate, deseuri de sticla, deseuri metalice si nemetalice, tuburi fluorescente, etc.

Direcţia Logistică Centrală Dacia

Direcţia Logistică Centrală Dacia asigură legătura între Direcţia Comercială, a cărei misiune este vânzarea de vehicule şi Uzinele Vehicule şi Mecanica şi Şasiuri, care au ca misiune fabricarea de vehicule şi de componente mecanice.

Direcţia Logistică include următoarele entităţi:

I. Departamentul Audit şi Organizare Procese

II. Departamentul Transport Vehicule şi Recepţie Administrativă

III. Departament Logistica Tertiara PHF si Reparatii Ambalaje

IV. Departament Program Monozukuri Logistică

V. Directia AILN Mioveni (Alliance International Logistics Network)

Entitatile de la I la IV sunt amplasate pe platforma Dacia, AILN este amplasat in orasul  Mioveni, B-dul Dacia, nr 148.

I. Departamentul Audit şi Organizare Procese

Departamentul asigură şi animă Planificarea şi Programarea Sistemelor Industriale Dacia şi la furnizori, pentru a satisface cererea comercială privind disponibilitatea produselor, a volumelor, a diversităţii şi termenelor de livrare către clienţi pentru vehicule noi şi derivate.

II. Departamentul Transport Vehicule şi Recepţie Administrativă

II 1. Centrul de Expediţii Vehicule ( CLE)

După ce vehiculul nou iese din procesul de fabricaţie, acesta trece prin mai multe etape logistice (MADC sau Mise A Disposition Commerciale – recepţie, stocare, rapgardare, programare, destocare, documente expediţii, distribuţie; MADT –control, transfer de responsabilitate; Transport – rutier, feroviar, maritim – port de tranziţie; Concesionar). Fiecare etapă este măsurată printr-o serie de indicatori de Cost, Calitate, Termene, (CQD) cum ar fi: cost de funcţionare, calitatea la MADC – stocare - MADT,  fiabilitate MADA, rata de avarii. Stocajul standard de vehicule noi în parcul de expediţii Dacia este de  7.271 de vehicule.

CLE cuprinde doua activităţi: Atelierul Flux Vehicule şi Serviciul CLE.

Săptămânal, din parcul de expediţii sunt expediate peste 550 de camioane şi 14-18 trenuri încărcate cu vehicule. Capacitatea de încărcare a unui camion este între 6 şi 10 vehicule, iar a unui tren între 200-300 de vehicule, în funcţie de ţara de destinaţie, dar şi de tipul de vehicul.

II 2. Serviciul Transport  Recepţie administrativă

- Exploatează fluxurile de transport aval AILN normale şi în urgenţă (depanare) pentru clienţii AILN.

- Asigură programarea, organizarea şi transportul mărfurilor din perimetrul ZIF cu aproximativ 4.000 de camioane/lună şi returul de ambalaje dedicate pentru furnizorii POE.

- Efectuează planificarea descărcării camioanelor în gările rutiere şi recepţia administrativă pentru mărfurile POE şi POI,  pentru clienții: UVD, UMCD şi RMR.

- Asigură tratarea litigiilor transport/Platforma Furnizori. Dirijează fluxul de camioane pentru clienţii: UVD, UMCD, AILN, JCR, VALEO, EAPS, RMR.

- Asigura transportul pieselor PHF necesare pentru Inginerie Proiecte, conform termenelor solicitate.

- Asigura receptia, stocarea si preluarea pieselor PHF de catre responsabiliii de Ateliere Inginerie Proiecte pentru introducerea lor in fluxurile de montaj.

- Coordonează activitatea de tractare mărfuri pe calea ferată, asigurând transportul amonte şi aval. Acest compartiment asigură coordonarea şi transportul pe calea ferată a 500 de containere cu marfă pe lună pentru AILN şi 3.000 de tone de tablă pe lună, sub formă de baloţi standard şi bobine.

Linie ferata industriala  modernizata a S.C Automobile Dacia S.A.

Linia ferata industriala (LFI) a SC Automobile Dacia S.A. se racordeaza la infrastructura feroviara publica, prin linia de garaj nr 14 - proprietate privata a Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR “ SA, la linia curenta Ciumesti-Stalpeni.

Procese tehnologice principale:

-transport Cai Ferate intermitent produse diverse, containerizate, catre platformele paralele cu soseaua Colibasi- Mioveni;

-tractiune din Ciumesti in Dacia prin intermediul fronturilor de incarcare-descarcare vagoane;

-tractiune din Dacia in Ciumesti prin intermediul fronturilor de incarcare-descarcare vagoane;

-manevre de introducere si scoatere vagoane in/din Dacia.

Procese secundare:

-descarcare tabla din vagoane (pod rulant 35 t, 2 buc);

-incarcare deseuri de tabla in vagoane (banda transportoare 1 buc);

-incarcare vehicule pe vagoane specializate (rampa auto 2 buc);

-mentenanta  cale ferata cu firme autorizate, prin contract.

Deseuri: Deseuri menajere.

III. Depozit Logistica tertiara PHF si Reparatii Ambalaje

Serviciul Gestionare şi Reparaţii Ambalaje

Obiect de activitate: Asigură gestionarea fluxurilor de ambalaje standard, dedicate şi specifice pentru furnizorii POE şi POI, urmărind respectarea livrărilor de ambalaje conform solicitărilor de la furnizori. Efectuează reparaţii şi ambalaje specifice Dacia pentru clienţii UVD, UMCD, ILN, APS, RMR, JCR, ambalaje standard Renault pentru furnizorii POE/POI şi pentru fluxurile Sincron (baze rulante). Atelierul pentru reparaţii îşi desfăşoară activitatea pe o suprafata de aproximativ 480 m² şi execută operaţii de spălare şi mecano-sudură în cadrul aceluiaşi atelier.

Deseuri: Apele uzate rezultate din spalarea ambalajelor sunt stocate intr-o fosa de 2m3 si vijandate in vederea tratarii lor la statia de ultrafiltare CV JH.

Exploatare CKD Algeria - cladire adiacenta departamentului Vopsire Caroserii

Obiect de activitate: conditionare caroserie vopsita, incarcare in transcontainere maritime, incarcare in tir si transfer in zona Expeditii CKD Algeria.

Deseuri generate:

-folie plastic, carton, lemn preluate de firme specializate in vederea valorificarii;

-deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apele pluviale de la nivelul invelitorii sunt colectate cu sifoane de terasa cu parafrunzare si conduse prin coloane pluviale la sistemul de canalizare pluvial-industriala al societatii.

Expeditii CKD Algeria

Platforma betonata stocare racket Algeria + zona incarcare transcontainere maritime Algeria (in zona spate Motor 5).

Obiect de activitate: depozitare ambalaje si suporti metalici (rackuri) pe care se pozitioneaza caroseria care este introdusa in transcontainerele metalice pentru Algeria;

-incarcare/descarcare pe/din tren a transcontainerelor maritime catre uzina Renault de la Oran (Algeria). Acestea sunt incarcate cu ajutorul unei macara de 40 tf proprietate Mobilift, ce se alimenteaza cu motorina din rezervoarele Automobile Dacia;

-transfer transcontainere si suporti metalici in zona Exploatare CKD Algeria.

Deseuri generate: deseuri menajere preluate de firme specializate, in vederea eliminarii prin depozitare.

Apele sunt colectate prin intermediul unei rigole amplasată pe platforma betonata de stocare rackuri şi a unei başe conectata la sistemul de canalizare aflat în zona.

- Directia Imobiliare Serv Generale Romania-Cladire parc protocol-Automobile Dacia

Cladire birouri, grupuri sanitare, mici interventii automobile de serviciu, statie de spalare auto prevazuta cu decantor–separator de grasimi.

Serviciu Privat pentru situatii de urgenta Pitesti–asigura activitatea privind situatiile de urgenta din platforma Dacia.

Serviciu Transport Personal si Restauratie–asigura transportul salariatilor.

Serviciu Paza si Protectie–asigura paza societatii.

Serviciile Conceptie si Implementare Proiecte–asigura implementarea proiectelor.

- Parcare autoturisme - inchiriere de la S.C. Omsan Logistica S.R.L.

Societatea  Automobile Dacia S.A a inchiriat de la S.C. Omsan logistica S.R.L. o parcare cu dotarile aferente necesare pentru parcare/stocare autoturisme  noi  iesite din productia  Fabricii Dacia. Terenul  in suprafata de 65800 mp este situat in UTR 1, subzona cu unitati industriale.

Terenul in suprafata totala de 65800 mp are o suprafata betonata =  38910 mp(59,1%); suprafata dale inierbate= 25450 mp(38,7 %) si suprafata spatii verzi= 1440 mp (2,2%).

Parcarea are 2543 locuri din care:

- 2138 locuri pe suprafata betonata;

- 225 locuri pe dale inierbate.

Locurile de parcare sunt amplasate sub un unghi de 60 grade fata de caile de rulare si au o latime de 2,68 m si o lungime de 4,95 m (masurata perpendicular pe calea de circulatie). Caile de circulatie cu sens unic au o latime de 4.00 m iar caile de circulatie cu dublu sens au o latime de 6.00 m. Locurile de parcare, sensurile de circulatie  precum si alte elemente  sunt marcate cu vopsea rutiera pe baza de solvent de culoare alba. Parcarea este dotata si cu indicatoare rutiere conform legislatiei in vigoare.

Apele pluviale de pe suprafata zonelor cu pavaj ecologic tip dale inierbate se vor colecta prin intermediul unui sistem de drenaj subteran realizat din tuburi PVC ø110 tip G neted, perforat si invelit in geotextil.

Apele pluviale de pe suprafata platformelor betonate se vor colecta prin intermediul rigolelor, gurilor de scurgere si a unui sistem de conducte ingropate.

Inainte de deversare, toate apele pluviale vor trece in prealabil printr-un separator de hidrocarburi si de aici vor fi directionate gravitational catre canalul colector existent amplasat la limita de vest a proprietatii (intre str. Constantin Stroe si terenul inchiriat), conform acordului de deversare ape pluviale emis de S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. nr. 20538 din 08.10.2019.

Incalzirea cabinei de la poarta se va realiza cu ajutorul unui convector electric.

Energia electrica se va asigura din reteaua electrica existenta in zona.

Instalatii

A) Instalatii pentru retinere si dispersia poluantilor in atmosfera

Centrala Termica Departament Energie Mediu Prestatii Industriale

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Producere abur tehnologic in cazane Vitomax HS 200, 2 x7,66 MW | Sistem de evacuare emisii dirijate 2 cosuri de evacuare: C1a, C1b, 1/cazan, D=1,1 m, H=18000 mm. Arzatoare cu emisie scazuta de NOx, controlul arderii, contorizarea consumului de combustibil; Gaze arse:Q=20000 Nmc/h |
| Producere apa fierbinte pentru procese tehnologice 2 cazane ignitubulare 14 MW – LOOS UT-M-58x10 | Arzatoare cu emisie scazuta de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil. Sistem de evacuare emisii dirijate – 2 cosuri C1f, C1g D= 1,1 m si H=18000 mm Gaze arse: Q=22000 Nmc/h/cazan |
| Producere apa fierbinte pentru termoficare 5 cazane ignitubulare din care 4 cazane de 16,2 MW tip Witomax HW 200 si 1 cazan tip Vitomax HW 200 -7,5MW | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=18000 mm, 4xD=1,2 m; 1xD=1,1 m C1e,C1d,C1c,C1h,C1i Gaze arse: Q=20000 Nmc/h/cazan |
| Producere apa fierbinte pentru At Cataforeza, 2 cazane Bosch Germania, un cazan in functionare /un cazan in rezerva, LOOS tip UT-M 26x10 -3,5 MW/cazan | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil 2 cosuri evacuare gaze arse .Fiecare individual/cazan inox , izolat cu vata, H=11 m, D=360 mm |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona “prese inalte” | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (10 cosuri) |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona “prese medii” sau „prese mici „ | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (5 cosuri) |
| Incalzire Hala Presaj cu ajutorul tuburilor radiante zona Logistica Presaj | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (5 cosuri) |
| Incalzire Extindere Hala Presaj 3 cu ajutorul tuburilor radiante | Sistem de evacuare emisii dirijate, arzătoare cu emisie scăzută de NOx, controlul arderii, contorizare consum combustibil Fiecare, cos individual H=21000 mm, D=0,200 m (3 cosuri) |
| Centrala Termica Krantz | 3 cosuri |

Departament Aluminiu

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 3 cuptoare cu gaz 3,5 to/h STRIKO, tratarea metalului topit, afinare si degazare | 1 cos/cuptor H = 13,5 m, D = 800 mm, arzătoare cu emisii scăzute de Nox, monitorizare parametrii de proces(t, p, debit gaz) Gaze arse: Q1=11756 Nmc/h;Q2= 12298 Nmc/h;Q3=12118 Nmc/h |
| 2 cuptoare cu gaz 3,5 to/h BOTTA, tratarea metalului topit, afinare si degazare | 1 cos/cuptor H =13,5 m, D = 800 mm, arzătoare cu emisii scăzute de Nox, monitorizare parametrii de proces(t, p, debit gaz) Gaze arse Q1= 12298 Nmc/h;Q2=12118 Nmc/h |
| 1 instalatie rotor ject –tratare metal topit,afanare si degazare | 1 cos/ 2 instalatii de tratarea metalului topit, afinare si degazare H =13,5 m, D = 250 mm;Gaze arse:Q=392 Nmc/h |

Vopsitorie caroserii

Instalaţii evacuare noxe din activitatea de producţie

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Procese de tratamente de suprafata | 3 cosuri de evacuare H=14,5 m D=800 mm ( fosfati) |
| Procese de vopsire: |  |
| cabină apret + deconcentrare cabina de apret | 1 cos deconcentrare cabina apret ,12 000 Nm3/h H=21 m,D=1m, ( COV) |
| cabina aplicare mastic | 1 cos de evacuare H=21 m, D=1x1000mm, ( COV) |
| cabină ceara sub caroserie | 3 cosuri de evacuare H=21 m, D=2x3000 mm, 1x600 mm |
| cabină ceara interior | cos de evacuare H=11,5 m, D=1x1000 mm |
| cabină slefuire | 1 cos de evacuare H=22 m, D=1x1200 mm ( particule) |
| etuvă grund | Cc1(racordeaza cosurile C1- C2 C4) la incinerator H=14 m ,D=1m, 26000 Nm3/h ( COV) |
| etuva grund | 10 cosuri de evacuare H=14,5 m, D=10x250 mm (ardere gaz metan) |
| baie cataforeza | 1 cos de evacuare H=12,5 D=0,800 mm (COV) |
| etuvă apret1 | 3 cosuri de evacuare H=3x12,8m; D=3x550 mm (ardere gaz metan) |
| etuvă apret1 | Ce1(racordeaza cosurile C32,C34) la incinerator, H=14 m D=0.8 m ; 15000 Nm3/h, ( COV) |
| etuvă apret 2 | 3 cosuri de evacuare H=3x12,8 m; D=3x550 mm (ardere gaz metan) |
| etuvă apret 2 | Ce2(racordeaza cosurile C41, C42, C43) la incinerator H=14 m ,D=0.8 m, 22000 Nm3/h, ( COV) |
| etuvă apret 3 | 3 cosuri de evacuare H=1x21 m; H=2x13,5 m;D=300 m (ardere gaz metan) |
| etuvă apret 3 | Ce3(racordeaza cosurile C33, C35,C36), H=14 m ,D=0.8 m, 20000 Nm3/h , ( COV) |
| staţie vopsele | 4 cosuri de evacuare H=20 m, D=4x900mm (COV) |
| post retus | 1 cos H=12 m D=1x800 mm (COV) |
| post fix | 1 cos H=11,5 m D=1x1000 mm (COV) |
| reconditionare sanii | 1 cos H=1x13,5 m, D=1x800 (ardere gaz metan COV)) |
| cabina hidro baza 1 | 4 cosuri H = 22 m; D = 1800 mm (COV) |
| cabina hidro baza 1 | 1 cos H = 22 m; D = 550 mm (particule) |
| cabina hidro baza 2 | 4 cosuri H = 22 m; D = 1200 mm (COV) |
| cabina hidro baza 2 | 1 cos H = 22 m; D = 550 mm (particule) |
| cabina lac1 | 2 cosuri H=22 m; D = 1800 mm(COV) |
| cabina lac 2 | 2 cosuri H=22 m; D = 1800 mm(COV) |
| etuva hidro1 | 4 cosuri H=22 m; D =4x 600 mm (ardere gaz metan) |
| etuva hidro1 | Cl1(racordeaza cosurile C74,C77) H=22 m ,D=0.6 m, 15 000 Nm3/h ,( COV) |
| etuva hidro2 | 4 cosuri H=22 m; D =4x 600 mm (ardere gaz metan) |
| etuva hidro 2 | Cl2 (racordeaza cosurile C75,C76) ,H=22 m ,D=0.6 m 15 000 Nm3/h,( COV) |
| Incinerator de tip regenerativ RTO3 | 1 cos H=25 m; D =2.203 m (ardere gaz metan) (COV,formaldehida) |

Vopsitoria piese plastic (bare paraşoc)

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Incinerator gaze –oxidare termica regenerativa | 1 cos de evacuare H=15,5 m, D=0,80 m; Q=16000 Nmc/h |
| Cos evacuare gaze arse flamaj | 1 cos de evacuare H=13,5 m, D=1,20 m; Q=45700 Nmc/h |

Departament Sasiuri

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 1.Atelier Cataforeza Chassis |  |
| Linie TTS+Cataforeza (1 cos evacuare comun) | Cos evacuare H=10 m, D =0.60 m; Q=52000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva, uscare-intrare | Cos evacuare H=12 m, D =0.60 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva uscare-zona mediana | Cos evacuare H=12 m, 0,6 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare gaze proces si ardere gaz metan etuva uscare-iesire | Cos evacuare H=10 m, D =0.60 m; Q=3000 Nmc/h |
| Evacuare generala gaze rezultate din proces | Cos evacuare H=12 m, D =0.80 m; Q=70000 Nmc/h |
| 2.Atelier Uzinaj Punti |  |
| Cos evacuare centrala de aspiratie praf (pulberi) (1 cos) | Cos evacuare H=13 m, D =0.8 m; Q=55000 Nmc/h |
| Cos evacuare cabina de vopsit si uscat disc(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.6 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare masina de vopsit si uscat tambur(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.6 m; Q=15000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de vopsit disc 3OP | Cos evacuare H=12 m, D =0.7 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de spalat tambur(1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.4 m; Q=5000 Nmc/h |
| Cos evacuare noxe aer masina de spalat disc 3OP (1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =0.4 m; Q=5000 Nmc/h |
| 3.At Sudura si Ambutisaj Chassis |  |
| Evacuare gaze arse centrale aspiratie linii sudura (11 cosuri) | C1 Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=70000 mc/h C2 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=56000 mc/h C3 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=57000 mc/h C4 Cos evacuare H=13.5 m, D =1,25 m; Q=65000 mc/h C5 Cos evacuare H=15 m, D =1,2 m; Q=56000 mc/h C6 Cos evacuare H=13 m, D =1,2 m; Q=80000 mc/h C7 Cos evacuare H=15 m, D =1 m; Q=23000 mc/h C8 Cos evacuare H=14 m, D =1,2 m;Q=90000 mc/h C9 Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=60000mc/h C10 Cos evacuare H=12 m, D=1,25 m; Q=60000 mc/h C11 Cos evacuare H=12 m, 1.4x1.4 m; Q=70000 mc/h |

Departament Motoare

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| 1.Atelier Motor 1 |  |
| Instalatie aspiratie vapori emulsie | Cos evacuare H=15 m, D =0.60 m; |
|  | Cos evacuare H=15 m, D =0.60 m; |
| 2.Atelier Motor2 |  |
| Aspiratie fum Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=11,8 m, D =0.65 m; Q=15000 mc/h |
| Aspiratie vapori ulei Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=11,4 m, D =0.550 m; Q=10500 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie Arbore Cotit H4 | Cos evacuare H=12 m, D =1 m; Q=31500 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie Volant H4 | Cos evacuare H=12,7 m, D =0.80 m;Q=24000 mc/h |
| Biela H | C5M2 Cos evacuare H=8.55 m, D =0.650 m; Q=15000 mc/h |
| Capace palier,aspiratie vapori emulsie | Cos evacuare H=11,4 m, D =0.550 m;Q=10000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.800 m;Q=20000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.800 m;Q=20000 mc/h |
| VILO BR10 -Aspiratie AQUALINE(proces flexibil sec, emulsie, spalari ) | Cos evacuare H=17,4 m, D =0.300 m;Q=4000 mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare | Cos evacuare H=12 m, D =0,2 m;Q=900mc/h |
| 3.Atelier Motor3 |  |
| Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. Aspiratie gaze arse bancuri incercari motoare. | Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. Cos evacuare H=12 m, D =0,25 m;Q=900mc/h. |
| 4.Atelier Motor4 |  |
| Aspiratie vapori emulsie Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=14,4 m, D 1 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori ulei (honuire) Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=11,72 m, D 0,350 m; Q= 10000 mc/h |
| Aspiratie vapori lichid de spalare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,6 m; Q=15000 mc/h |
| Aspiratie vapori impregnare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,550 m; Q=11000 mc/h |
| Aspiratie vapori impregnare Carter cilindri H4 | Cos evacuare H=15,9 m, D 0,750 m; Q= 21000 mc/h |
| CCY HR 10 Aspiratie vapori ulei Rodage | Cos evacuare H=14.8 m, D 0,500 m; Q= 10000 mc/h |
| CCY HR 10 Aspiratie la sec AQUALINE | Cos evacuare H=10.5 m, D 0,600 m; Q= 10000 mc/h |
| CCY HR 10 aspiratie masina metalizat Heller 1/2/3 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,600 m; Q= 12000 mc/h |
| CCY HR 10 aspiratie Keller 4 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,450 m; Q= 4000 mc/h |
| 5.Atelier Motor5 (BR10 si Chiulasa) |  |
| Aspiratie vapori emulsie carter cilindri BR10 | Cos evacuare H=14.72 m, D 1,0 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie chiuloasa H4 | Cos evacuare H=14.72 m, D 1,1 m; Q=50000 mc/h |
| Aspiratie vapori emulsie utilaje Nagel | Cos evacuare H=14.72 m, D 0.375 m; Q=6000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie Aqualine uzinaj la sec | Cos evacuare H=20 m, D 0.6 m; Q=10000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie vapori ulei RODAGE | Cos evacuare H=20 m, D 0.45 m; Q=10000 mc/h |
| Carter cilindrii HR10 Aspiratie Keller 5 | Cos evacuare H=11.5 m, D 0,450 m; Q= 4000 mc/h |
| 6.Atelier Uzinaj Aluminiu |  |
| Aspiratie vapori emulsie Uzinaj Aluminiu | Cos evacuare H=11,67 m, D 0,95 m; Q=30000 Nmc/h -2 cosuri |

Departament Cutii Viteza JH

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| - At Cutii Viteza |  |
| Evacuare aerosoli de emulsie centrale de filtrare (5 cosuri) | Cos evacuare H=15 m, D 1 m; Q=50000 Nmc/h |
| 2.Atelier Tratament termic |  |
| Evacuare gaze arse linia de tratament termic Ipsen ( 1 cos) | Cos evacuare H=12 m, D =1,25 m; Q=80000 Nmc/h |
| Evacuare gaze arse cuptor Aichelin 3 cosuri (zona preoxidare,zona carbonitrurare,manutanta) | Cos evacuare H1=15 m, D =0.35 m; Q=5500 Nmc/h Cos evacuare H2=15 m, D =0.5 m; Q=5500 Nmc/h Cos evacuare H3=15 m, D =0.35 m; Q=5500 Nmc/h |

Departament Caroserii

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Evacuare Ouvrants H79 C1 Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D =0,8 m; Q=11870 mc/h |
| Evacuare Ouvrants H79 C2 Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D =0.8 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare cadru lat. dr. H79 C3 Evacuare USI SP BJI/LJI Sudura in puncte/ masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0.8 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare asamblare generala H79 C4 Evacuare Unit BJI Sudura in puncte | Cos evacuare H=16 m, D=0.8 m; Q=53500mc/h |
| Evacuare prelli H79 C5 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=32400mc/h |
| Evacuare demibloc H79 C6 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10640mc/h |
| Evacuare unitate centrala H79 C7 Finisare sudura si Unit SP Sudura in puncte si SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare esapament C8 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=12,3 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare esapament C9 Evacuare Esapament | Cos evacuare H=12,3 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare PRP C10 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=10,5 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare capote H79 C11 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=10,5 m, D=1,1 m; Q=37400mc/h |
| Evacuare cadru lat. dr. parte fata H79 C12 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare asamblare L52* C13 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=32400mc/h |
| Evacuare asamblare BK52 C14 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=14,6 m, D=1,1 m; Q=53500mc/h |
| Evacuare finisare sudura C15 Evacuare AG FLUX C SR/Masticare | Cos evacuare H=14 m, D=0,8 m; Q=11870mc/h |
| Evacuare finisare sudura C16 Evacuare AT Esapament | Cos evacuare H=15,2 m, D=1,5 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare cadru lat. stg./dr. L52 C17 Evacuare Asamblare generala FLUX A | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare asamblare generala BK52 C18 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=15,2 m, D=1,5 m; Q=22320mc/h |
| Evacuare asamblare L52 C19 Evacuare USI F BJI/LJI Sudura in puncte/Masticare | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare bloc fata L52 C20 Evacuare FLUX C1 Sudura in puncte | Cos evacuare H=15,9 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C21 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=14,4 m, D=0,7 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C22 Evacuare Demibloc X52 si BJI/ SR/ SEFG | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare laborator 3D C23 Evacuare Demibloc HJD si UNIT C HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare final C24 Evacuare Cadru L L52 | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare usi X52 C25 Evacuare UNIT C HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare cadru lat. stg./dr. L52 C26 Evacuare Demibloc HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate spate L52 C27 Evacuare UNIT C si UNIT SP HJD | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate spate BK52 C28 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| Evacuare unitate centrala BK52 C29 Evacuare UNIT C HJD SR | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C30 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C31 Evacuare Trav PL Bord SEFG | Cos evacuare H=11 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C32 Evacuare NBS Sudura in puncte si masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C33 Evacuare Asamblare generala FLUX A | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C34 Evacuare AT Ouvrants Sudura in puncte/ Masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C35 Evacuare Esapament Sudura SEFG | Cos evacuare H=14.2 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |
| C36 Evacuare USI F BJI/LJI Sudura in puncte/Masticare | Cos evacuare H=16 m, D=0,8 m; Q=10030mc/h |

Departament Presaj

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Cos evacuare noxe operatii sudura zona SM2 (2 buc) | Cos evacuare H=2x 8 m, D =2x0,45x0,320 m; |

Departament Montaj General

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Cos evacuare bancuri rulaj verificare proces de ardere (3 cosuri) Cos evacuare noxe aer post reglare directie (2 cosuri) | Cos evacuare H=5x12 m, D=5x1000x800 m; Q=5x22000 Nmc/h |
| Evacuare compusi organici volatili aplicare ceara sub caroserie (4 cosuri) | Cos evacuare H=4X12 m, D=4X0.50 m; Q=4X30000 Nmc/h |
| Instalatie de umplere cu motorina | Cos evacuare H=12 m, D=0,400 m; Q=5000 Nmc/h |

Departament    DE – TM

| Linia din proces | Instalatie de evacuare |
| --- | --- |
| Standuri bancuri incercari motoare ( 10 cosuri) | Cos evacuare H=18 m, D =7x0.315 m; D=2x0,400 m; D=1x0,080 m Q=52000 Nmc/h |

Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punct de emisie | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicare apret | C44, C45, C46 | particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare lac liniile 1 şi 2 | C70,C71,C72,C73 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare baza liniile 1 şi 2 | C54, C56, C57, C59, C60, C61, C62,C63 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Operatii de retuş | C31 | Particule vopsea | Filtru Amerglas la partea superioară a cabinei |
| Aplicare ceară aplicare grund 4330 | C49, C50, C51 | Particule vopsea | Filtru Rolomatic 8 buc |
| Aplicare bază hidro-şlefuire | C55, C58 | Particule | Filtre 2 buc |

## Atelier Cataforeză Chassis

| Faza de proces | Punctul de emisie | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Operatii de retus | Cabina retus | Filtru la partea superioara a cabinei |
| Atelier Cataforeza | vopsire cataforeica | Instalatie de ventilatie, care are ca scop realizarea unei suprapresiuni a aerului din interior, prin montarea unei centrale de tratare a aerului cu debit de 30000 mc/h |

Atelier Uzinaj Punti

| Faza de proces | Punctul de emisie | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Vopsire disc | Cabina vopsire disc | Filtru la partea superioara a cabinei |

B) Instalaţii de preepurare locală a apelor uzate industriale:

Apele uzate industriale sunt epurate local la sursa, printr-o serie de instalaţii de epurare (decantoare, separatoare de produse petroliere si staţii de neutralizare), înainte de a fi deversate in reţeaua de canalizare pluvial-industriala.

- Decantoare-separatoare de produse petroliere: toate decantoarele-separatoarele sunt de acelaşi tip (tricompartimentate), au aceeaşi capacitate (V=6,5 mc) si deservesc urmatoarele secţii:

| Nr. crt. | Utilizator/sectie | Amplasament/nr. constructii | Influent/debit maxim zilnic epurat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parc auto - poarta 2 | 1 buc pe latura de sud -o constructie tricamerala (V=6,5 mc) | -ape de la spalari platforme, scapari accidentale uleiuri- capacitate de epurare, Qzi max.= 10 mc/zi |
| 2 | Aria stocare CV | 1 buc pe latura de sud-vest - o constructie tricamerala (V=6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 3 | Centrala Termica | -1 buc pe latura de N -1 buc pe latura de S - sunt constructii tricamerale cu capacitatea V=6,5 mc | - apele de la purje si golirile de la cazanele CT |
| 4 | Gospodăria de pacura | -1 separator-pentru rezervorul suprateran de pacura - 2 separatoare inseriate | - ape pluviale si scapari accidentale de pacura din zonele unitatilor de epurare Qzi max= 240 mc/zi |
| 5 | Aria stocare motor 2 | - 1 buc pe latura de SV - o constructie tricamerala cu capacitate V=6,5 mc | - ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 6 | Poarta 6 | -1 buc pe latura de SV -o constructie tricamerala cu capacitatea V=6,5 mc | - ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |

- Statia de tratare ape uzate - Vopsitorie

Statia de tratare este amplasata in subsolul halei Vopsitorie II caroserii si asigura epurarea apelor uzate rezultate din sectiile Vopsitorie.

Statia de epurare are in componenta:

a) Linia (DCO) fizico-chimica si biologica pentru tratarea incarcarii organice, capacitatea de tratare, Q= 10 mc/h.

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- solutii concentrate alcaline de la degresare;

- ape uzate concentrate de la cataforeza;

- ape reziduale diluate de la cataforeza;

- ape uzate cu continut de vopsea de la hidrofilele cabinelor de vopsire;

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Linia de tratare fizico-chimica are in componenta:

- bazine stocare ape uzate (Vt= 875 mc);

- bazin pentru distrugere acida a emulsiilor;

- bazin dezuleiere statica;

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD982-floculare, var hidratat).

Linia de tratare biologica are in componenta:

- bazin neutralizare efluenti;

- reactor biologic cu pat fix scufundat (2 linii);

- 2 pompe (Q=100 mc/h) pentru recirculare interna a amestecului apa-namol activ;

- 2+1 suflante pentru asigurarea oxigenului necesar procesului de epurare biologica;

- ansamblu masurare oxigen in reactorul biologic;

- bazin coagulare, floculare;

- decantor secundar circular (S=15 mp);

- cuva apa epurata (V= 4 mc) prevazuta cu 1+1 pompe pentru evacuarea apei in canalizarea exterioara, debitmetru electromagnetic, senzori de nivel, ansamblu de masurare pH;

- instalatii pentru stocare si dozare reactivi (acid sulfuric, coagulant, floculant, var, antispumant) necesari procesului de epurare;

- instalatii pentru stocare si dozare nutrienti (acid fosforic 85%, azotat) necesari procesului de epurare biologica.

Apele tratate (epurate) sunt evacuate in canalizarea menajera a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia deshidratare namol (capacitate deshidratare 5 mc/h)

Pentru deshidratarea namolului fizico-chimic si a namolului in exces din treapta biologica s-a executat o unitate de deshidratare care cuprinde:

- bazin de conditionare (V= 1,0 mc);

- bazin ingrosare (V= 25 mc);

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

b) Linia (METOX) pentru tratare metale grele, capacitatea de tratare Q= 30 mc/h

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- ape uzate cu continut de metale;

- solutii concentrate de la baia de activare;

- solutii concentrate acide de la fosfatare;

- ape reziduale diluate de la spalarile dupa fosfatare;

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului.

Linia de tratare are in componenta:

- bazine stocare ape uzate (Vt=300 mc);

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844 - coagulare, bonderite SPD982 - floculare, var hidratat).

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial – industriala a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia de tratare slamuri are in componenta:

- bazin de conditionare;

- bazin ingrosare;

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

- Statia de tratare fizico-chimica si biologica (Qzi max= 288 mc/zi) Departament Sasiuri - Atelier Montaj Osii Cataforeza

In aceasta statie sunt tratate apele uzate rezultate din procesele de tratamente termice de suprafata si vopsire cataforetica.

Statia are in componenta urmatoarele instalatii:

a) Linia de tratare fizico-chimica:

- bazin de stocare ape rezultate din baile de degresare (V=25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q=1,5 mc/h, H= 10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- bazin de stocare a apelor rezultate din spalarea cuvelor de degresare (V= 25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q= 1,5 mc/h, H=10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- dulap de comanda a statiei;

- reactor de coagulare (V= 6 mc);

- reactor de neutralizare (V= 9 mc);

- reactor de floculare (V= 3 mc);

- decantor lamelar (V= 40 mc);

- instalatii de dozare coagulant si floculant.

b) Linia de epurare biologica:

- bazin de preluare a apei decantate (V= 18 mc) echipat cu agitator cu elice;

- instalatie de dozare antispumant si nutrienti;

- electropompa de transvazare a apei in reactorul biologic (Q=12 mc/h);

- reactor biologic (V=132 mc);

- decantor secundar (V= 15 mc);

- filtru cu nisip (Dn=1,9 m, H=5,2 m).

c) Linia namolului

- pompa de purjare a namolului (Q= 3 mc/h) din decantorul treptei fizico-chimice;

- bazin pentru stocare namol (V=23 mc) echipat cu agitator mecanic;

- pompa de namol (Q= 4 mc/h) pentru pomparea namolului in presa - filtru;

- presa filtru cu platouri.

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

- Galerii subsol Departament Presaj: apa uzata este transferata prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteze.

- Instalatie de tratare emulsii uzate-Turnatorie Aluminiu-asigura tratarea (evaporarea apei si concentrarea reziduurilor nevolatile) emulsiilor uzate provenite din operatia de lubrefiere matrite ale masinilor de turnat sub presiune; capacitatea de tratare Q=19 mc/h.

Instalatia de tratare are in componenta:

- 3 fose tricompartimentate pentru stocarea lichidului uzat (B01-25 mc, B02-30 mc, B03-25 mc);

- 2 separatoare de uleiuri (DPT 1500) cu filtru coalescent si cubitainer stocare ulei uzat;

- 2 bazine stocare lichid uzat dezuleiat (B14, B15, V = 20 mc fiecare);

- 3 tancuri pentru corectie pH, retinere ulei si sedimente (B25, B27, B29, V = 3 mc fiecare) si cubitainer stocare ulei uzat;

- 3 instalatii de tratare LOFT, unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili; capacitatea de tratare 2x1400 l/h, 1x1000 l/h;

- sistem dozare antispumant;

- sistem automat de curatare instalatii de tratare LOFT;

- 3 instalatii de racire distilat tip AIRSTAR;

- bazin stocare distilat (B31, V = 20 mc);

- bazin stocare concentrat (B41, V = 12 mc).

Concentratul rezultat este transferat in rezervorul de polipropilena (B41), dupa care este transferat in cubitainere si preluat de o societate autorizata.

Distilatul (apa) este racit in AIRSTAR si retinerea eventualelor urme de ulei se realizeaza in separator coalescent ZPS 1000-D (A36). Distilatul este transferat in rezervorul de polipropilena (B31), dupa care este evacuat in reteaua de canalizare menajera. Un debit de 80 l/h din distilatul rezultat pentru preparare/completare solutii acido-bazice (10% solutie) utilizate pentru realizare automentenanta instalatie.

- Instalatii de ultrafiltrare ape de spalare si lichide emulsionabile - Cutii Viteza JH asigura: tratarea apelor de la spalare piese, paviment si a lichidelor emulsionabile de pe Platforma Dacia; capacitatea de tratare Q = 19 mc/h.

Permeatul (apa) este evacuat in reteaua de canalizare menajera (cca. 5000 mc/an).

Deseurile generate (namoluri de la separatoarele de ulei/apa, ulei de la separatoarele de ulei/apa categ.2, materiale contaminate) sunt preluate de societati autorizate.

Instalatii de epurare finala

Apele uzate industriale, epurate in instalatii locale de epurare, si apele pluviale sunt preluate de canalizarea pluvial - industriala si sunt epurate mecanic prin instalatiile de epurare finala constituite din patru bazine de retentie si omogenizare (Dn= 45 m si Dn-25 m) si un separator final de produse petroliere.

- Bazinele de omogenizare si retentie (Dn= 45 m; Dn=25 m)

Cele doua bazine de omogenizare si retentie (Dn= 45 m) cu o capacitate de retentie de 4500 mc fiecare si cele doua bazine de omogenizare si retentie (Dn= 25 m) cu o capacitate de retentie de 2000 mc fiecare au rol de atenuare a debitelor de ape pluviale

(3900 l/s), de omogenizare a apelor, de uniformizare a debitelor evacuate, de decantare si de retinere a produselor petroliere.

Transportul apelor spre separatorul final se realizeaza astfel:

- din decantoarele (Dn= 45 m) printr-un colector ovoidal (900/1350 mm, L=1,4 km);

- din decantoarele (Dn= 25 m) printr-un colector circular (Dn=600 mm, L=0,6 km).

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Dn= 45 m) se realizeaza pe 8 paturi de deshidratare (Vt= 4800 mc) amplasate in imediata vecinatate a celor 2 bazine. Dupa deshidratare, namolul este transportat in depozitul controlat de deseuri industriale Davidesti.

Produsul petrolier este colectat intr-un separator de produs petrolier si este depozitat temporar in 2 containere metalice, de unde este preluat pe baza de contract de firme specializate.

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Dn=25 m) se realizeaza pe 5 paturi de deshidratare (Vt= 700 mc), amplasate in imediata vecinatate a celor doua bazine. Dupa deshidratare, namolul este transportat in depozitul controlat de deseuri industriale Davidesti.

Produsul petrolier este colectat intr-un bazin din beton (V=22 mc), de unde este preluat pe baza de contract  de firme specializate.

- Separatorul final de produse petroliere

Instalatia se compune din:

- 2 bazine de flotare;

- 2 camere de intrare-iesire aferente bazinelor de flotare;

- 2 stavilare pentru reglarea debitelor la intrare si iesire;

- 2 stavilare distribuitoare intre canalul de evacuare nou si cel vechi;

- un stavilar by- pass a instalatiei separatorului;

- 2 canale tip Parschall pentru masurarea debitelor;

- 4 suflante SRD 2;

- un rezervor pentru colectarea produselor petroliere (V= 100 mc).

Din separatorul final de produse petroliere apele sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare,,nou’’, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm (Q= 3,43 mc/s) in lungime de cca.2,0 km, la cca.150 m amonte de podul de pe drumul national  DN73 D Argeselu- Mioveni. In acest colector sunt evacuate si apele pluviale rezultate din incinta fosta Transporturi Dacia (Qc = 0,15 mc/s) si a A.I.L.N. (Qc = 1,4 mc/s).

Tot din separatorul final de produse petroliere, pentru situatii de ploi torentiale care depasesc debitul de calcul de 3,43 mc/s, apele sunt evacuate si prin canalul  de evacuare “vechi”. Acest canal este executat din tuburi ovoidale din beton (800/1200 mm, L = cca. 2,0 km) si are descarcare in raul Doamnei (mal stang), la cca. 10 m amonte de podul de pe drumul DN 73D Argeselu-Mioveni.

Instalatii de  recirculare apă:

| Instalatie recirculare (localizare si componenta) | Sectia deservita | Cap. medie instalata (mc/h) |
| --- | --- | --- |
| - 2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Motor 2 | 320 |
| - 8 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 7 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Aer comprimat | 1200 |
| - 5 turnuri de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Caroserie | 1000 |
| - 2 turnuri VFLZ 483 MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Caroserie (SM2) | 320 |
| - 2 turnuri VXI 36-3R de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare); - 1 turn VXI 95-3 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 1 pompa (Q= 50 l/s); - 1 turn FVX 443 LR cu circuit inchis; statie de pomapre echipata cu o pompa (Q= 50 l/s); - 2 turnuri VXI 215-4 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata ci 0 pompa (Q= 50 l/s); - 1 turn VXI 145- 2XR fara apa, se lucreaza in regim ECO | Presaj | 300 |
| - 2 turnuri HLF 964 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | TL 4(MT 1) | 180 |
| - 3 turnuri FXV 4444 MR de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | RTR (DE-TM) | 300 |
| - 1 turn de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | RTR (Prototip) | In conservare |
| - 2 turnuri VXT 135 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 3 pompe (Q= 50 l/s fiecare) | Vopsitorie II | 320 |
| - 3 VTL turnuri de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 2 turnuri de racireVXI 145 cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare); - 1 turn HXI 662 de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 5 pompe (Q = 50 l/s fiecare) - 1 turn Jacir cu racire in placi | Turnatorie Aluminiu | 490 |
| - 1 turn EVAPCO, AT 19-96 de racire cu circuit deschis; statie de pompare echipata cu o pompa (Q= 50 l/s) | Sasiuri | 150 |
| - 1 turn VFLZ- 483 MT de racire cu circuit inchis; statie de pompare echipata cu 2+1 pompe (Q= 50 l/s fiecare) cu circuit inchis Baltimore VFLZ 483 MT cu bazin de apa rece(V=1mc fiecare turn) | Presaj (SM2) | 150 |
| TOTAL |  | 4730 mc/h |

Gradul de recirculare al apei raportat la consumatorii industriali este rmax. = 92% si rmed. 75%.

- Instalaţii de măsurare a volumelor de apă prelevate:

| Amplasament | Tip debitmetru | Montaj |
| --- | --- | --- |
| Priza Râului Târgului | 2 debitmetre electromagnetice, conducta 2 x Dn 600 mm | Pe cele 2 conducte de aducţiune de la priza râului Târgului |
| Staţia de potabilizare | Diametrul (Dn 600 mm) | Pe conducta de aducţiune, la intrarea în camera de amestec a staţiei de potabilizare. |

Contorizarea apei evacuate se realizeaza prin urmatoarele instalatii

| Amplasament | Tip debitmetru | Montaj |
| --- | --- | --- |
| Evacuare apa uzata tehnologic pluvial-industriala separator de grasimi | 1 contor Endress - Hauser, cu ultrasunete | Pe canalul de evacuare catre Raul Doamnei |
| Evacuare apa menajera | 1 contor Endress - Hauser, cu ultrasunete | Pe conducta Dn 500 mm, catre statia de epurare ADP Mioveni |

Instalatii de tratare a deseurilor rezultate in procesele tehnologice

Societatea dispune de unitati specializate de tratare a apelor uzate si deseurilor:

- ape tehnologice uzate:  statii de neutralizare;

- produse petroliere/grasimi: separatoare – decantoare;

- namoluri rezultate din procesele de epurare a apelor tehnologice;

- ape uzate, emulsii cu continut de uleiuri si ceara, solutii de spalare si uleiuri uzate: instalatii specializate si dedicate dupa tipul de deseuri, care sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr crt | Utilizator/ sectia | Componenta | Influent/debit/debit maxim zilnic de tratare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sectii mecanice (Cutii viteza, Motor, RMR) | Instalatie de ultrafiltrare ape de spalare si emulsii | Apele supuse tratarii sunt apele de spalare si emulsiile uzate, iar deseul rezultat in urma tratarii (namoluri de la separatoarele ulei/apa-13 05 02*) este evacuat prin firme autorizate. Capacitate de tratare 800 l/h |

- Conform Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021, deseul-13 05 02*, rezultat din Instalatiile de ultrafiltrare de pe amplasament este supus operatiunilor de valorificare R12/eliminare D9.

Descrierea instalatiei de ultrafiltrare

1. Rolul instalatiei de ultrafiltrare

Unitatea de ultrafiltrare este destinata tratarii emulsiilor si produselor de spalare/degresare rezultate din urmatoarele procese de productie:

- uzinarea pieselor metalice si nemetalice - lichide de racire;

- degresarea pieselor metalice si nemetalice in bai apoase cu continut de detergenti.

2. Principiul de functionare

2.1. Ciclul de munca

2.1.1. Prefiltrarea

Baile de tratare sunt mai intai prefiltrate prin filtru gravitar pentru a elimina toate particulele solide mai mari de 30µ.

2.1.2. Umplerea bacului de lucru

Scurgerile prefiltrate sunt deversate in bacul de lucru. Completarea cuvei este controlata prin cele doua nivele de jos si de sus. Imediat ce cererea de completare este efectiva, produsul murdar este transferat prin pompa de alimentare din cuva sa de stocare in filtrul de hartie, apoi se deverseaza in bacul de lucru.

2.1.3. Ultrafiltrarea

O pompa PG, cu un debit de 10 mc/h, transfera lichidul poluat din cuva de lucru spre bucla de concentrare UF. Dupa 5 minute de functionare, ce permite umplerea si degazarea pompei, pompa PC porneste si face sa circule lichidul cu mare viteza in bucla. O parte din acest concentrat este trimis spre cuva de lucru. Permeatul UF este trimis in continuare in reteaua de ape menajere. In cursul ciclului de lucru, concentratul se strange progresiv in bacul de lucru. In consecinta, debitul scade. Operatorul este avertizat in timpul pragului minim al permeatului. Acesta poate sa opereze la alegere:

- un ciclu de functionare fara schimbarea produsului: dupa concentrare, spalare si limpezire a buclei, unitatea UF porneste din nou asupra aceluiasi produs;

- un ciclu de concentrare cu schimbarea produsului. Dupa spalare si limpezire a buclei, unitatea UF reporneste asupra unui alt produs;

- o spalare fara concentrare: bacul de lucru nu este golit. Dupa spalare si  limpezire a buclei, unitatea UF porneste asupra unui produs din bacul de lucru.

2.2. Ciclul de concentrare

Completarea in cuva de lucru este oprita automat. Uleiurile se concentreaza pana la capacitatea maxima concentrata catre membrana (aproximativ 50 %). Sfarsitul ciclului este determinat de nivelul foarte scazut al bacului de lucru sau de debitul minim al permeatului dat de catre debitmetrul electromagnetic. Concentratul este evacuat prin pompa M2 si vana de evacuare YV.

2.3. Ciclul de pregatire spalare

Pregatirea pentru spalare care preceda un ciclu de spalare este lansata automat in urma ciclului de concentrare. Aceasta poate fi realizata manual daca debitul permeatului a scazut rapid in cursul unui ciclu de UF care atinge nivelul de jos.

Obiectivul este de a decolmata membranele UF printr-o spalare acida sau bazica, la temperatura ridicata. Dupa umplerea cuvei, apa este incalzita la temperatura consemnata.  O data temperatura atinsa, operatorul trebuie sa puna permeat in bac apoi sa-si valideze actiunea pe pupitrul operator.

2.4. Ciclul de clatire dupa UF (prin apa retelei)

Apa este trimisa direct in bucla UF. Numai pompa PA functioneaza. Pompa PC este oprita. Clatirea de 10 minute permite evacuarea concentratului obtinut printr-o durata determinata a filtrarii precedente.

2.5. Ciclul de spalare al buclei UF

Dupa adaugarea agentului de spalare in cuva si validarea aportului de agent de spalare printr-o apasare pe butonul,,validare aport produs”, baia de curatire este trimisa in bucla prin pompa PA. Dupa 5 minute de degazare, pompa PC este pusa in actiune. Permeatul (iesirea joasa a modulului) si concentratul sunt trimise spre cuva de spalare. Apar doua situatii:

- debitul nominal al permeatului este recuperat in mai putin de doua ore de spalare: unitatea trece automat in ciclul de clatire. Cuva de clatire este golita. Operatorul trebuie sa valideze reluarea ciclului.

- la capatul celor doua ore de spalare, debitul nominal al permeatului nu este recuperat. Unitatea trece automat in oprire ciclu. Operatorul reia un ciclu de spalare sau pregatire spalare si revalideaza agentul de spalare in timpul pregatirii spalarii.

2.6. Clatire dupa spalare

Cea de-a doua clatire functioneaza ca si prima, dar in acest caz produsele concentrate de spalare si permeatul sunt trimise spre bacul de spalare. Dupa 10 minute ciclul este oprit, cuva de spalare este oprita, operatorul relanseaza un ciclu UF.

Ciclul de filtrare

a) pregatire membrane: pompa de gavaj PG este pusa in lucru, produsul circula de la cuva de lucru de-a lungul modulelor de filtrare si se intoarce in aceasta. Circuitul premeatului este inchis, ceea ce permite introducerea membranelor fara risc de colmataj intempestiv.

b) filtrare: la capatul celor 10 minute, vana automata de reglare SD a debitului de permeat este pilotata si se deschide, astfel incat sa se obtina debitul consemnat.

c) colmatajul membranelor: La capatul ciclului membranele sunt colmatate. Debitul permeatului scade sub nivelul de atentionare. Centrala este oprita.

Descrierea procesului tehnologic de epurare a fluidelor uzate. Anomalii in  functionare si modalitatea de remediere a acestora.

Procesul tehnologic de epurare a efluentilor uzati se realizeaza parcurgand urmatoarele faze tehnologice:

a) primirea materialelor se face prin golirea vidanjei in basele de intrare;

b) transvazarea lichidelor uzate din cele doua base de intrare in bazinele de stocare se face prin cele doua pompe submersibile aflate in base. In cazul colmatarii sitelor pompelor, acestea se demonteaza si se curata;

c) pornirea pompelor de dezuleiere se face atunci cand in bazinele de stocare apare o pelicula de ulei. In cazul in care pompele de dezuleiere nu functioneaza, se demonteaza capacele de la vasele de vid, se curata sitele, se monteaza capacele la loc, se amorseaza pompa, se porneste pompa si se urmareste procesul de dezuleiere;

d) din bazinele de stocare, lichidele uzate ajung in intermediul pompei de alimentare pe hartia de filtru, situata deasupra cuvei de lucru. Dupa ce trec prin hartie, unde se mai face o filtrare a produsului, lichidele uzate ajung in cuva de lucru. In cazul in care deversarea lichidelor uzate nu se face uniform pe suprafata hartiei de filtru, se opreste procesul, se demonteaza sita de deasupra hartiei de filtru, se curata, dupa care se monteaza la loc si se porneste procesul tehnologic;

e) din cuva de lucru, prin intermediul  pompei de gavaj, lichidele uzate ajung in bucla de ultrafiltrare si de aici in membranele de ultrafiltrare situate de o parte si de alta a buclei de ultrafiltrare;

f) ajunse in bucla de ultrafiltrare, lichidele uzate sunt antrenate in interiorul membranelor de catre pompa de circulatie. Datorita presiunii create in interiorul membranelor de catre pompa de circulatie (7 atm), lichidele uzate elimina apa menajera aflata in componenta lor prin orificiile special create pe peretii membranelor;

g) apa menajera eliminata prin procesul de ultrafiltrare ajunge intr-un bazin de stocare, iar de aici, prin intermediul pompei de permeat, ajunge in reteaua de ape menajere;

h) lichidele uzate ramase in bucla de ultrafiltrare dupa eliminarea apei menajere se reintorc in cuva de lucru, de unde vor fi preluate din nou de pompa de gavaj si introduse in bucla de ultrafiltrare;

i) datorita functionarii continue a instalatiei, membranele din bucla de ultrafiltrare - filtrare ajung sa se colmateze, astupandu-se orificiile prin care iese apa menajera. In acest caz se pregateste instalatia pentru spalare. Spalarea se face cu detergent alcalin Ultrasil 9 l.  Pentru a face o spalare a instalatiei se umple cuva de spalare cu apa si se incalzeste la temperatura necesara unei spalari alcaline, se introduce detergentul in cuva in proportie de 8 l/400 l apa, se valideaza, dupa care se trece la oprirea instalatiei. Inainte de spalare se face o clatire a instalatiei, iar imediat dupa spalare se mai face o clatire. In cazul in care dupa o spalare alcalina instalatia nu porneste in parametri (min 2,5 atm pe evacuare permeat), se opreste si se face o noua spalare alcalina. Daca nici dupa a doua spalare instalatia nu functioneaza in parametrii normali se face o spalare acida cu detergent Ultrasil 75 l. Daca nici dupa aceasta spalare instalatia nu functioneaza in parametri atunci i se face o spalare cu hipoclorit. Daca dupa spalarea cu hipoclorit presiunea se mentine scazuta se va trece instalatia in program de concentrare;

In cazul concentrarii, instalatia nu va mai primi solutii uzate din bazinele de stocare si va prelucra numai lichidele din cuva de lucru, pana ce nivelul  acestuia va ajunge la aproximativ 3,5-4 tone. Ajungand la acest nivel, instalatia se va opri automat, considerandu-se ca ceea ce a ramas neprelucrat in cuva de lucru se numeste deja concentrat.

j) concentratul se elimina din cuva de lucru prin intermediul pompei hidraulice de fund. Pe o perioada de o luna de zile se elimina aproximativ 4-8 tone de concentrat, in functie de cantitatea de lichide uzate primite pentru prelucrare, dar si de calitatea acestora.

Uleiul uzat rezultat in urma procesului de dezuleiere se elimina tot cu ajutorul pompei hidraulice de fund. Cantitatea de ulei uzat este tot in functie de cantitatea si calitatea lichidelor uzate aduse. Apa menajera eliminata este functie de numarul de ore de functionare a instalatiei (800 litri x numarul de ore de functionare a instalatiei pe o anumita perioada de timp);

k) datorita anumitor elemente aflate in componenta lichidelor uzate, in timp pot apare mirosuri neplacute in incinta instalatiei de ultrafiltrare.  Pentru eliminarea acestor mirosuri si distrugerea culturilor de bacterii aparute se foloseste Biocid, o substanta care se pune in fosele de la intrarea lichidelor in instalatie. Concentratia este de 0,5 litri/1000 litri de solutii uzate.

Pentru buna functionare a instalatiei se urmaresc anumiti parametri care se inregistreaza pe fisele care se completeaza zilnic:

- data si ora - momentul in care se iau parametrii;

- debit permeat - debitul de apa menajera care iese din instalatie;

- debit minim UF - debitul minim de lichid uzat ce trece prin bucla UF;

- temperatura bac de lucru - temperatura lichidelor uzate aflate in bacul de lucru;

- temperatura maxima bucla - temperatura maxima admisa a lichidului uzat aflat in bucla de ultrafiltrare;

- temperatura spalare alcalina - temperatura optima a amestecului apa + detergent pentru o spalare in cele mai bune conditii;

- timp spalare alcalina - timpul optim necesar pentru o spalare alcalina (12 minute);

- temperatura spalare acida - temperatura necesara apa+detergent acid pentru o spalare optima a membranelor UF;

- timp spalare acida - timpul necesar unei spalari acide (8 minute);

- pozitie de functionare - ultrafiltrare, spalare, concentrare;

- lichid tratat - emulsie sau baie de spalare;

- ore de functionare - cat a functionat de cand a fost pornita;

- presiune bucla - presiunea din bucla de UF;

- presiune permeat - presiunea apei menajere iesite din instalatie;

- temperatura bucla - temperatura instantanee din bucla de UF;

- debit permeat - debitul apei menajere iesite din instalatie;

- pozitie vana - deschiderea regulatorului de debit apa menajera;

- debit concentrat - debitul concentratului din bucla UF care trebuie reglat sa fie de 7 ori mai mare decat debitul apei menajere;

- volum lichid BS - cantitatea de solutie apoasa uzata adusa;

- volum emulsie - cantitatea totala de emulsie adusa;

- timp functionare PC - orele de functionare ale pompei de circulatie;

- timp functionare PG - orele de functionare ale pompei de gavaj;

- timp functionare motor filtru - orele de functionare ale motorului care ajuta la inaintarea hartiei de filru;

- timp de functionare PA - orele de functionare ale pompei de alimentare;

- timp de functionare dezuleietor emulsie - orele de functionare ale dezuleietorului aflat pe bazinul de stocaj emulsie;

- timp functionare dezuleietor BS - orele de functionare ale dezuleietorului aflat pe bazinul de stocaj baie de spalare;

- contor emulsie - cantitatea de emulsie transvazata din basa in bazin stocaj;

- contor BS - cantitatea de baie de spalare transvazata din basa in bazin stocaj;

- stare permeat - starea apei menajere iesita din instalatie dupa analiza de laborator.

Solutiile uzate aduse de pe platforma Dacia pentru prelucrare la UF sunt transportate cu vidanja sau cubitainerele (cu ajutorul stivuitorului), sunt primite pe baza de borderou de urmarire deseuri si contorizate la intrarea in statia de ultrafiltrare. Lunar se face o situatie cu cantitatile de lichide uzate primite de la fiecare sectie si se inainteaza la responsabilul pe probleme de mediu din cadrul DEFE.

Scopul tratarii

Scopul tratarii il constituie:

- eliminarea uleiului strain prin procesul de dezuleiere;

- separarea mecanica a partii sedimentabile pe hartia de filtru;

- separarea mecanica a amestecului uleios;

-  evacuarea permeatului (apa conventional curata) in reteaua de canalizare menajera, dupa trecerea prin membranele ceramice.

Rezultatul tratarii

| Deseuri intrate in statia de tratare prin ultrafiltrare |  |  | Deseuri generate din tratare |  |  | Permeat evacuat in reteaua de canalizare menajera |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Cantitate totala 2019 (litri) | Cantitate totala 2020 (litri) | Denumire deseu conf. Deciziei 2014/955/CE | Cantitate totala anul 2019 (tone) | Cantitate totala anul 2020 (tone) | Cantitate totala anul 2019 (mc ) | Cantitate totala anul 2020 (mc ) |
| Solutii apoase (litri) Cod deseu 07 06 01* Emulsii uzate (litri) Cod deseu 12 01 09 * | 5 481 000 | 4 560 000 | Namoluri de la separatoarele ulei apa/ 13 05 02* | 186 | 172,54 | 5186,2 | 4250,8 |
|  |  |  | Ulei de la separat de ulei categ 2/ 13 05 06* | 140 | 136,6 |  |  |
|  |  |  | Materiale contaminate/ 15 02 02* | 0,18 | 0,44 |  |  |

In urma verificarilor efectuate rezulta alte tipuri de deseuri in urma tratarii si anume:

- namoluri de la separatoarele  ulei/apa -  cod deseu 13 05 02*

- ulei de la separatoarele ulei/apa  categ. 2 -  cod deseu 13 05 06*

- materiale contaminate – cod deseu 15 02 02*

Deseuri rezultate in urma procesului de tratare deseuri in instalatia de  ultrafiltrare

| Sursele de deseuri | Codul deseurilor conf Deciziei 2014/955/CE | Denumire deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cuantificare fluxuri deseuri anul 2019 (t/an) | Cuantificare fluxuri deseuri anul 2020 (t/an) | Modalitati de manipulare deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proces de tratare | 13 05 02* | Namoluri de la separatoarele ulei/apa | 186 | 172,54 | Container IBC |
| Proces de tratare | 13 05 06* | Ulei de la separatoarele ulei/apa categ. 2 | 140 | 136,6 | Container IBC |
| Preoces tratare | 15 02 02* | materiale contaminate | 0,18 | 0,44 | Container IBC |

4.3. Inventarul iesirilor (deseurilor)

Ordonanta de Urgenta  Nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, emitent Guvernul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 820 din 26 august 2021, are ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri:

a) de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a acestora;

b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor;

c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esenţiale pentru asigurarea tranziţiei către o economie circulară şi a garanta competitivitatea pe termen lung.

Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare) conform Deciziei Comisiei nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei  liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a parlamentului European si a Consiliului

Deseuri generate

| Sursele de deseuri | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cuantificare fluxuri deseuri (t/an) | Modalitati de manipulare deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 06 10 99 | deșeuri nespecificate (uree) | 0,32 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | 347 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 07 06 01 * | lichide apoase de spalare si solutii muma | 25 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 11 * | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 50 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 13 * | namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 315 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 15* | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 368 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 19 * | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 438 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 04 09 * | deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 57 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 04 10 | deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09 | 5 | Cutie, big-bag |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 10 10 03 | zgură de topitorie | 686 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 10 10 11* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 168 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 11 01 05 * | acizi de decapare | 63 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 11 01 08 * | namoluri cu continut de fosfati | 79 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 11 01 09* | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 906 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 01 | pilitura si span feros | 8244 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 03 | pilitura si span neferos | 1308 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 09 * | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 1295 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 12 * | ceruri si grasimi uzate | 66 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 14 * | nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase | 18 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 17 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | 26 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 18 * | namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei | 170 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 21 | piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20 | 2 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 01 10 * | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 35 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 05 02 * | namoluri de la separatoarele ulei/apa | 549 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 05 06 * | ulei de la separatoarele ulei/apa | 149 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 07 03 * | alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 5 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 14 06 03 * | alti solventi si amestecuri de solventi | 144 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | 3610 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 854 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 03 | ambalaje de lemn | 3211 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 04 | ambalaje metalice | 10 | container |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | 117 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 10 * | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 114 | Container IBC, vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 02 02 * | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 459 | Container IBC, vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 69 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 10 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 07 * | filtre de ulei | 1 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 08 * | componente cu continut de mercur | 0,01 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 14 * | fluide antigel cu continut de substante periculoase | 32 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 17 | metale feroase | 80616 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 18 | metale neferoase | 102 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 19 | materiale plastice | 104 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 20 | sticla | 31 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 22 | alte componente nespecificate | 5 | container |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 03 04 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | 121 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 05 04 * | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase | 1 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 05 06 * | substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator | 2 | Recipient origine |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 06 01 * | baterii cu plumb | 10 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 06 05 | alte baterii si acumulatoare | 5 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 08 01 | catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina(cu exceptia 16 08 07 ) | 3 | vrac |
| Proiecte noi | 17 01 01 | beton | 2917 | vrac |
| Dezinvestire | 17 02 02 | sticlă | 9 | vrac |
| Asfaltare | 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 458 | vrac |
| Proiecte noi | 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 53267 | vrac |
| Dezinvestire | 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 35 | vrac |
| Dezinvestire | 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 25 | vrac |
| Tratare ape uzate Davidesti | 19 08 11 * | nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale | 0,02 | depozitare |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 01 | hârtie și carton | 2 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 11 | materiale textile | 8 | vrac |
| Mentenanta | 20 01 21 * | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 1 | Cutie carton |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 33* | baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii | 1 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | 60 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 666 | vrac |
| Mentenanta | 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii | 238 | Container IBC |

Deseurile nepericuloase rezultate in urma activitatilor de productie din anul  2020

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,46 | solida | container |
| 2 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,12 | solida | container |
| 3 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 5,7 | solida | vrac |
| 4 | metale feroase | 16 01 17 | 68,57 | solida | container |
| 5 | metale neferoase | 16 01 18 | 17,25 | solida | container |
| 6 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | 16 03 04 | 0,74 | solida | container |
| 7 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 13,88 | solida | container |
| 8 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 10,56 | solida | container |
| 9 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 3,59 | solida | pubela |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 2,62 | solida | container |
| 2 | zgura de topitorie | 10 10 03 | 686,3 | solida | vrac |
| 3 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 574,82 | solida | vrac |
| 4 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | 12 01 17 | 24,41 | solida | butoi |
| 5 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 61,68 | solida | container |
| 6 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 10,86 | solida | container |
| 7 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 201,14 | solida | vrac |
| 8 | metale feroase | 16 01 17 | 554,43 | solida | container |
| 9 | metale neferoase | 16 01 18 | 5,9 | solida | container |
| 10 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 2,25 | solida | container |
| 11 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 52,92 | solida | pubela |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 82,24 | solida | container |
| 2 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 86,2 | solida | vrac |
| 3 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,6 | solida | container |
| 4 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 49,36 | solida | vrac |
| 5 | metale feroase | 16 01 17 | 191,93 | solida | vrac |
| 6 | metale neferoase | 16 01 18 | 0,4 | solida | container |
| 7 | sticla | 17 02 02 | 1,49 | solida | container |
| 8 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 14,5 | solida | container |
| 9 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 7,93 | solida | container |
| 10 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 50,11 | solida | pubela |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 6,18 | solida | container |
| 2 | pilitură și șpan feros | 12 01 01 | 5300,48 | solida | bena |
| 3 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 2,9 | solida | bena |
| 4 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 233,37 | solida | container |
| 5 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50,59 | solida | container |
| 6 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 203,12 | solida | bena |
| 7 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 1,01 | solida | vrac |
| 8 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | 18,11 | solida | container |
| 9 | metale feroase | 16 01 17 | 9892,83 | solida | bena, vrac |
| 10 | metale neferoase | 16 01 18 | 2,22 | solida | container |
| 11 | materiale plastice | 16 01 19 | 0,78 | solida | container |
| 12 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 1,88 | solida | container |
| 13 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 9,74 | solida | container |
| 14 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 31,01 | solida | pubela |

Deseurile periculoase rezultate in urma activitatilor de productie sunt:

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,69 | lichida | cubitainer |
| 2 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02* | 172,54 | lichida | cubitainer |
| 3 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 136,6 | lichida | cubitainer |
| 4 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 0,87 | solida | vrac |
| 5 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 * | 0,67 | solida | cubitainer |
| 6 | substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator | 16 05 06* | 1,42 | lichida | recipiente originale |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 10 10 11* | 168,61 | solida | vrac |
| 2 | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 12 01 09* | 1259,64 | lichida | cubitainer |
| 3 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10 * | 0,16 | lichida | cubitainer |
| 4 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02 * | 269,44 | lichida | cubitainer |
| 5 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 4,38 | lichida | cubitainer |
| 6 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 23,78 | solida | cubitainer |
| 7 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 48,98 | solida | cubitainer |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | 50 | lichida | cubitainer |
| 2 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 314,08 | solida | cubitainer |
| 3 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 15* | 285,78 | solida | cubitainer |
| 4 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 48,26 | lichida | cubitainer |
| 5 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08* | 53,5 | solida | cubitainer |
| 6 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 773,66 | solida | cubitainer |
| 7 | ceruri și grăsimi uzate | 12 01 12* | 65,34 | solida | cubitainer |
| 8 | nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase | 12 01 14* | 5 | solida | cubitainer |
| 9 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 7,28 | lichida | cubitainer |
| 10 | alți solvenți și amestecuri de solvenți | 14 06 03* | 144,94 | lichida | butoi tabla |
| 11 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 22,18 | solida | vrac |
| 12 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 215,47 | solida | cubitainer |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lichide apoase de spălare și soluții-mamă | 07 06 01* | 14,56 | lichida | cubitainer |
| 2 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 1,32 | solida | cubitainer |
| 3 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 223,22 | lichida | cubitainer |
| 4 | acizi de decapare | 11 01 05* | 59,24 | lichida | cubitainer |
| 5 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08 * | 25,62 | solida | cubitainer |
| 6 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 132,36 | solida | cubitainer |
| 7 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,34 | lichida | cubitainer |
| 8 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 14,26 | solida | vrac |
| 9 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 43,63 | solida | cubitainer |
| 10 | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,26 | solida | container |

Deseuri valorificate

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,46 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 5,7 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | metale feroase | 16 01 17 | 68,57 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale neferoase | 16 01 18 | 17,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 10,56 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,69 | periculos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02* | 172,54 | periculos | valorificare firme |
| 9 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 136,6 | periculos | valorificare firme |
| 10 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 * | 0,67 | periculos | valorificare firme |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgura de topitorie | 10 10 03 | 686,3 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 574,82 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 61,68 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 10,86 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 201,14 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale feroase | 16 01 17 | 554,43 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale neferoase | 16 01 18 | 5,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 2,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 10 10 11* | 168,61 | periculos | valorificare firme |
| 10 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10 * | 0,16 | periculos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02 * | 269,44 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 4,38 | periculos | valorificare firme |
| 13 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 48,98 | periculos | valorificare firme |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 82,24 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 86,2 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,6 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 49,36 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale feroase | 16 01 17 | 191,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale neferoase | 16 01 18 | 0,4 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 7,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 314,08 | periculos | valorificare firme |
| 9 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 15* | 285,78 | periculos | valorificare firme |
| 10 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 48,26 | periculos | valorificare firme |
| 11 | ceruri și grăsimi uzate | 12 01 12* | 65,34 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 7,28 | periculos | valorificare firme |
| 13 | alți solvenți și amestecuri de solvenți | 14 06 03* | 144,94 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 215,47 | periculos | valorificare firme |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pilitură și șpan feros | 12 01 01 | 5300,48 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 2,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 233,37 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50,59 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 203,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 1,01 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale feroase | 16 01 17 | 9892,83 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | metale neferoase | 16 01 18 | 2,22 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | materiale plastice | 16 01 19 | 0,78 | nepericulos | valorificare firme |
| 10 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 9,74 | nepericulos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 1,32 | periculos | valorificare firme |
| 12 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 223,22 | periculos | valorificare firme |
| 13 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,34 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 43,63 | periculos | valorificare firme |
| 15 | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,26 | periculos | valorificare firme |

Deseuri tratate

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,46 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 5,7 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | metale feroase | 16 01 17 | 68,57 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale neferoase | 16 01 18 | 17,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 10,56 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,69 | periculos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02* | 172,54 | periculos | valorificare firme |
| 9 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 136,6 | periculos | valorificare firme |
| 10 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 * | 0,67 | periculos | valorificare firme |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgura de topitorie | 10 10 03 | 686,3 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 574,82 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 61,68 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 10,86 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 201,14 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale feroase | 16 01 17 | 554,43 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale neferoase | 16 01 18 | 5,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 2,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 10 10 11* | 168,61 | periculos | valorificare firme |
| 10 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10 * | 0,16 | periculos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02 * | 269,44 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 4,38 | periculos | valorificare firme |
| 13 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 48,98 | periculos | valorificare firme |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 82,24 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 86,2 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,6 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 49,36 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale feroase | 16 01 17 | 191,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale neferoase | 16 01 18 | 0,4 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 7,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 314,08 | periculos | valorificare firme |
| 9 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 15* | 285,78 | periculos | valorificare firme |
| 10 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 48,26 | periculos | valorificare firme |
| 11 | ceruri și grăsimi uzate | 12 01 12* | 65,34 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 7,28 | periculos | valorificare firme |
| 13 | alți solvenți și amestecuri de solvenți | 14 06 03* | 144,94 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 215,47 | periculos | valorificare firme |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pilitură și șpan feros | 12 01 01 | 5300,48 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 2,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 233,37 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50,59 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 203,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 1,01 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale feroase | 16 01 17 | 9892,83 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | metale neferoase | 16 01 18 | 2,22 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | materiale plastice | 16 01 19 | 0,78 | nepericulos | valorificare firme |
| 10 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 9,74 | nepericulos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 1,32 | periculos | valorificare firme |
| 12 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 223,22 | periculos | valorificare firme |
| 13 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,34 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 43,63 | periculos | valorificare firme |
| 15 | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,26 | periculos | valorificare firme |

Deseuri eliminate

EMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | 16 03 04 | 0,74 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 13,88 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 3,59 | nepericulos | depozitare |
| 4 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 0,87 | periculos | tratare firme |
| 5 | substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator | 16 05 06* | 1,42 | periculos | tratare firme |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 2,62 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | 12 01 17 | 24,41 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 52,92 | nepericulos | depozitare |
| 4 | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 12 01 09* | 1259,64 | periculos | tratare firme |
| 5 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 23,78 | periculos | tratare firme |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sticla | 17 02 02 | 1,49 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 14,5 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 50,11 | nepericulos | depozitare |
| 4 | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | 50 | periculos | tratare firme |
| 5 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08* | 53,5 | periculos | tratare firme |
| 6 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 773,66 | periculos | tratare firme |
| 7 | nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase | 12 01 14* | 5 | periculos | tratare firme |
| 8 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 22,18 | periculos | tratare firme |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 6,18 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | 18,11 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 1,88 | nepericulos | tratare firme |
| 4 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 31,01 | nepericulos | depozitare |
| 5 | lichide apoase de spălare și soluții-mamă | 07 06 01* | 14,56 | periculos | tratare firme |
| 6 | acizi de decapare | 11 01 05* | 59,24 | periculos | tratare firme |
| 7 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08 * | 25,62 | periculos | tratare firme |
| 8 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 132,36 | periculos | tratare firme |
| 9 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 14,26 | periculos | tratare firme |

Pe amplasamentul S.C. Automobile Dacia S.A. exista doua fluxuri tehnologice care au operatie de compactare –balotare deseuri de hartie si carton  si anume:

- Fluxul tehnologic care se desfasoara in Departamentul Montaj General, deservit de o presa pentru hartie si carton;

- Fluxul tehnologic de montaj motor, desfasurat in Motor 2, deservit de o presa pentru hartie si carton.

- O presa care desfasoara operatia de compactare - balotare deseuri de hartie si carton ce deservesc fluxurile tehnologice in Departamentul Montaj General. Capacitatea de prelucrare 250 t/luna carton balotat, respectiv 900 kg/zi.

- O presa de compactare deseu hartie cerata si hartie cu insertie cu o capacitate de 1000kg/zi ce deserveste fluxurile tehnologice din departamentul Presaj.

Deseuri generate de la compactare-balotare

| Sursele de deseuri/cod deseu supus tratarii (compactarii) | Codul deseurilor generate in urma procesului de compactare conf Deciziei 2014/955/CE | Denumire deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cuantificare fluxuri deseuri | Modalitati de manipulare deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesul de compactare (Montaj General) | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 250 t/luna carton balotat | motostivuitor |
| Procesul de compactare (Presaj) | 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | 1000 kg/zi | motostivuitor |

Pe amplasamentul S.C. Automobile Dacia S.A. exista o operatie de separare magnetica  span fonta de span aluminiu, care deserveste fluxul tehnologic din Hala Motor 4, in principal format din linii de preuzinaj si uzinaj.

Utilajul de separare span il constituie un separator magnetic cu tamburi, inclus in cadrul centralei de filtrare VG 105 mc, care deserveste liniile tehnologice din Hala Motor 4.            Amestecul de span de fonta si aluminiu vine din draga uscata din centrala de filtrare,  prin intermediul unui snec intr-o centrifuga. Aici are loc separarea eventualelor urme de emulsie, care prin intermediul unui furtun sunt dirijate inapoi in centrala de filtrare. Spanul  cade din centrifuga intr-un elevator si este transferat in separatorul magnetic cu tamburi, unde are loc separarea spanului de fonta de cel de aluminiu.  Dupa separare  fiecare categorie de span cade intr-o bena dedicata si este transportata la zona intermediara de stocare deseuri.

| Cantitate de amestec de span de fonta si aluminiu prelucrata de separatorul magnetic in anul 2020 (tone) | Span de aluminiu Separat ( 12 01 03) (tone) | Span de fonta Separat (12 01 01) (tone) |
| --- | --- | --- |
| 1188 | 569 | 619 |

Depozite deseuri

Societatea are implementat un sistem de gestionare a deseurilor eliminate sau recuperate, rezultate din procesul de productie: cantitatea, natura, originea (acolo unde este relevant), destinatia (daca sunt trimise in afara amplasamentului), frecventa de colectare si modul de transport.

Depozitarea desurilor se realizeaza pe zone, pe tipuri de deseu, in boxe inscriptionate cu denumirea si codul deseului, prevazute cu rigola si basa de colectare a apelor rezultate de la spalarea pavimentelor si a eventualelor scurgeri accidentale. Lichidul rezultat este vidanjat si transportat la  statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza JH.

- Zonele de stocare temporara a deseurilor

Zona de regrupare deseuri P6

- depozit 1 - deseurile (solutie acida fosfatare si acumulatori; materiale impregnate, butoaie tabla si presa butoaie; ulei cat. I si II; namoluri de uzinare si deseuri lichide; concentrat ultrafiltrare si tuburi fluorescente) sunt depozitate in 5 boxe (10x10x1,8 m);

- depozit 2- deseurile (folie balotata si carton balotat; maculatura, carton vrac, hartie cerata si hartie cu insertie; plastice impregnate; materiale impregnate) sunt depozitate in 4 boxe (6x10x1,8 m);

- depozit 3 - mijloace de colectare deseuri si curatenie sunt depozitate intr-o magazie (6x10x1,8 m);

- depozit 4 - deseurile (piatra abraziva si praf alice sablare; cauciuc; deseuri menajere si asimilabile; mase plastice; echipamente electrice si electronice casetate; motoare electrice; conductori aluminiu; conductori cupru; deseuri aluminiu; deseuri fonta; deseuri oteluri) sunt depozitate in 11 boxe (4,5x5x1,8 m);

- depozit 5 - deseurile (span neferos, inox, ambalaje, amestec carburanti, vopsea expirata, vopsea reziduala si ambalaje metalice contaminate) sunt depozitate intr-o boxa (10x20x1,8 m);  deseurile (vaselina, mastic cu continut de clor si fara clor sticla; diluant, alti solventi si amestecuri  de solventi; lichid de frana, antigel si emulsie uzata; apa reziduala; namol fizico-chimc, namol fosfatare si namol petrolier; solvent spalare hidrodiluabil) sunt depozitate in 7 boxe (10x10x1,8 m); deseurile (materiale neferoase si pretioase) sunt depozitate intr-o magazie (10x15x4 m);

- depozit 6 - deseurile (materiale neferoase) sunt depozitate intr-o magazie (10x15x4 m);

- depozit 7- deseurile (zona dezmembrari, anvelope, bene span aluminiu) sunt depozitate in 4 boxe (22x43x1,8 m);

Zona stocare deseuri Turnatorie Aluminiu

Deseurile (zgura aluminiu, span otel, butoaie tabla, hartie filtranta si ambalaje contaminate, span aluminiu, alte reziduuri cu continut de substante periculoase,emulsie uzata,materiale impregnate, namol uzinare, lemn, carton, plastic) sunt depozitate in 9 boxe (4x4 m).

Zona stocare deseuri Motor 3

Deseurile (menajer, carton si lemn) sunt depozitate intr-o boxa (8x5x1,8 m); deseurile

(deseu plastic; materiale impregnate, ulei uzat) sunt depozitate in 2 boxe (4x5x1,8 m);

Zona de stocare deseuri Cutii Viteza JH

Deseurile (deseu menajer; carton ondulat, lemn si folie; deseu metal, containere IBC plastic si butoaie tabla; namoluri, super solvent, ulei uzat si materiale impregnate) sunt depozitate in 6 boxe (5x5x1,8 m).

Zona colectare span fonta si span otel in bene Cutii Viteze JH

Colecteaza spanul de fonta si spanul de otel in bene metalice din Hala Cutii Viteze JH.

Zona stocare deseuri Motor 1-Montaj General

Deseurile (materiale impregnate, solutie apoasa, namol uzinare si ulei uzat; span aluminiu; baloti folie si deseu plastic) sunt depozitate in 3 boxe (4x9x1,8 m).

Zona stocare deseuri Motor 2

Deseurile (menajere, materiale impregnate si carton) sunt depozitate intr-o singura boxa.

Zona colectare span fonta si span otel in bene Motor 2

Colecteaza spanul de fonta si spanul de otel in bene metalice din Hala Motor 2.

Zona stocare deseuri Atelier Uzinaj Punti

Deseurile (deseu menajer; vopsea reziduala, cutii si bidoane impregnate; emulsii uzate si solutii apoase uzate; containere IBC goale; materiale impregnate si ulei uzat) sunt depozitate in 5 boxe (5x4,8x1,8 m, 5x7,8x1,8 m, 5x6,5x1,8 m, 5x10x1,8 m, 5x9,8x1,8 m).

Deseul de span fonta si otel este colectat in doua boxe.

Zona stocare deseuri Sasiuri Sudura

Deseurile (deseu menajer; vopsea reziduala, cutii si bidoane impregnate;  solutii apoase uzate; materiale impregnate, ulei uzat, deseu carton, folie, lemn, deseuri feroase, neferoase, deseu tabla).

Zona stocare deseuri Motor 4 si 5

Deseurile (deseu menajer; deseu carton, folie, lemn si fier; namol uzinare, materiale impregnate, deseu span) sunt depozitate in 4 boxe (5x4x1,8 m).

Zona stocare deseuri Logistica UMCD

Deseurile (deseu carton, folie, lemn ) sunt depozitate in intr-o singura  boxa (10x4 m).

Zona de stocare deseuri Cataforeza

Deseurile (deseu carton, folie, lemn, plastic, menajer, materiale impregnate, plastic impregnat, namoluri de fosfatare, namoluri fizico – chimice, solutii de fosfatare, solutii apoase uzate, etc).

Zona de stocare deseuri Presaj (doua zone) Deseurile (menajer, folie, carton lemn, silicagel, plastic, polistiren, metal contaminat, plastic contaminat) sunt depozitate pe doua platforme betonate (6x2 m).

Zone de stocare deseuri Vopsire Piese Plastic (o zona de stocare iesire vopsitorie piese plastic si o zona statie de preparat vopsele)

Deseurile (hartie cerata, menajer, materiale impregnate) sunt depozitate pe o platforma betonata (6x6 m) in zona de stocare iesire vopsitorie piese plastic;

Deseurile (butoaie de tabla, namol vopsea) sunt depozitate pe o platforma betonata (6x6 m), in zona statiei de preparat vopsele.

Zona de stocare deseuri Vopsire Caroserii (o zona de stocare -cantina si o zona de stocare cale ferata)

Deseurile (menajer, carton, folie, materiale impregnate, deseuri de echipamente electrice si electronice, lemn) sunt stocate pe o platforma betonata  (10x3 m) in zona cantinei;

Deseurile (deseurile metalice, carton, folie, materiale impregnate) sunt stocate pe o platforma betonata (20x3 m) in zona caii ferate.

Zona de stocare deseuri Caroserii

Deseurile (menajere, plastic, deseuri feroase, materiale impregnate,mastic, ulei uzat, tuburi fluorescente, folie si carton) sunt stocate pe o platforma betonata (20x3 m).

Zona stocare deseuri Cesar

Deseurile (deseu menajer; cutii si bidoane impregnate; materiale impregnate, deseuri carton, lemn, feroase).

Zona stocare deseuri IFA

Deseurile (deseu menajer, materiale impregnate, deseuri carton).

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare.

Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

Titularul este obligat să gestioneze deşeurile conform legislaţiei în vigoare, HG nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Transportul deşeurilor se  face în conformitate cu HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

4.4. Conditii anormale de functionare

O politica generala adecvata de prevenire, alerta si actiune in caz de accidente industriale se bazeaza pe principiul prevenirii. Acest lucru inseamna ca instalatiile sunt  construite si exploatate in asa fel incat sa poata fi prevenite eventuale disfunctionalitati si reduse consecintele accidentelor.

4.5. Cerinte BAT specifice procesului de productie

Tehnici de management

Tehnicile folosite in activitatile de  proiectare, producerea si comercializarea autovehiculelor, respectiv productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare auto vor respecta cerintele BAT(cele mai bune tehnici disponibile) in conformitate cu cerintele autoritatilor pentru protectia mediului.

4.6. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

S.C. Automobile Dacia S.A. este certificata in  sistemul de management:

- SR EN ISO 14001:2015/ ISO 14001:2015 - Sistem de Management  de Mediu

Certificat nr. HU09/4347 din 21.06.2020 valabil pana la 20.06.2023.

Pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu s-au intocmit planuri de management de mediu, monitorizandu-se stadiul realizarii, cu obiectivele generale si specifice, termene si mijloace de realizare.

4.6.1. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situatiilor de urgenta

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns |
| --- | --- |
| A fost implementat Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ? | Da Planul prevede măsuri corespunzătoare situaţiilor de urgenţă. |

Planul  de prevenire si combatere a poluarilor accidentale cuprinde:

- modul de acţionare;

- lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale;

- fişa poluantului potenţial;

- programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- componenţa echipelor de intervenţie;

- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- instruirea personalului;

- lista unităţilor care acordă sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale.

4.6.2. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

Nu este cazul

## 4.7. Masuri de combatere a incendiilor

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, societatea  are in dotare urmatoarele instalatii: 1253 hidranti interiori, 166 hidranati exteriori, 108 instalatii de stingere cu sprinklere, 5 instalatii de stingere cu spuma si 24 instalatii de stingere cu drencere.

Masuri specifice pentru prevenirea incendiilor

- utilizarea numai a sculelor care nu produc scantei;

- intretinerea in perfecta stare de functionare a instalatiilor si utilajelor;

- verificarea si curatirea utilajelor;

- se va asigura o ventilatie corespunzatoare a spatiilor;

- caile de acces vor fi libere si curatate permanent;

- verificarea periodica a instalatiilor de stingere a incendiilor;

- cunoasterea de catre tot personalul a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Secţiunea 5:  Emisii si reducerea poluarii

### 5.1 Surse si emisii principale

Sursele de poluare a aerului în cazul unitatii studiate vor fi reprezentate de:

- emisii de noxe rezultate de la traficul intern;

- emisii de noxe de la Cutii viteza JH;

- emisii de noxe rezultate de la Centrala termica;

- emisii de noxe rezultate de la  turnatorie de aluminiu;

- emisii de noxe rezultate de la Vopsire caroserii;

-  emisii d noxe rezultate de la Vopsire piese plastic;

- emisii de noxe rezultate de la  	Atelier Cataforeza Chassis;

- emisii de noxe rezultate de la  Atelier Uzinaj Punti;

- emisii de noxe rezultate de la  Departament Sudura si Ambutisaj Chassis.

Pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, pentru tipurile de noxe generate de activităţile desfăşurate pe amplasament valorile limită admisibile sunt următoarele:

| Nr. Crt. |  | Punct de emisie | Indicatori |  | V.L.E. |  | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cutii viteza JH- Tratament termic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | -Cosuri de evacuare (1buc) linia Ipsen -CuptorAichelin (3 buc) (gazmetan) | - pulberi -CO -NOx -SO2 - acroleina |  | 5 100 350 35 20 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/mc |  |
| Motor 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Cosuri de evacuare gaze arse bancurii ncercari motoare( 6 buc.) (benzina) | - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 50 170 450 1700 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| Motor 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | -Cosuri de evacuare gaze arse bancuri incercat motoare( buc) (benzina) | - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 50 170 450 1700 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| Motor 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Cosuride evacuare vapori instalatie impregnare | COV |  | 100 |  | mg/mc |  |
| 5 |  | Cos de evacuare instalatie de metalizare Heller | Pulberi totale |  | 5 |  | mg/Nmc |  |
| Montaj General |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | -Cos evacuare bancrulaj( 3buc.) -Cos evacuare post reglare directie( 1buc.) (benzina sau motorina) | - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 50 170 450 1700 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 6 |  | -Cos evacuare aplicare ceara sub caroserie (1 buc.) | -COV g/mp |  | Bilant de masa |  | - |  |
| Departament Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | -Cosuri evacuare gaze arse cuptoare de topire StrikoWesthofen(3 buc.) (gaz metan) | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 -fluorul si compusii sai |  | 50 100 350 35 5 |  | mg/mc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/mc |  |
| 8 |  | -Cosuri de evacuare gaze arsecuptoare de topire Botta( 2 buc) (gaz metan) | - pulberitotale -CO -NOx -SO2 -fluorul si compusii sai |  | 50 100 350 35 5 |  | mg/mc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/mc |  |
| 9 |  | Cos evacuare gaze arse rotor ject (1cos) Gaz metan | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 -fluorul si compusii sai |  | 50 100 350 35 5 |  | mg/mc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/mc |  |
| Vopsire caroserii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Cos evacuare emisii din activitati tehnologice si ardere gaz metan (cate un cos din fiecare grupa) -etuva grund -etuva apret nr. 1 -etuva apret nr.2 -etuva apret nr. 3 -conditionare sanii -etuva uscare lac nr. 1 -etuva uscare lac nr. 2 | - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 11 |  | Cos evacuare linie tratamente de suprafata( fosfatare) | -fosfati |  | - |  | - |  |
| 12 |  | Cosuri evacuare emisii compusi organici volatili -Statie preparat vopsele -Baie cataforeza -Cabina aplicare apret -Cabina aplicare baza hidro nr.1 -Cabina aplicare baza hidro nr. 2 -Cabina aplicare lac nr. 1 -Cabina aplicare lac nr. 2 -Cabina aplicare mastic -Etuva uscare grund -Etuva apret nr.1 -Etuva apret nr.2 -Etuva apret nr.3 -Etuva uscare lac nr.1 -Etuva uscare lac nr.2 -Extensie zona stocare caroserii -Finisare, retus caroserii -Statie preparat vopsele | - COV in kg/veh; g/mp determinate prin bilant de masa |  | Emisia totala 45 g/mp sau 1,3kg/caroserie + 33 g/mp (Legea 278/2013) |  |  |  |
| Departament DE TM- (CESAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Incercari motoare Cosuri de evacuare –banc incercari motoare (10 buc) Benina /motorina | - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 50 170 450 1700 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| Vopsire piese plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Cos de evacuare noxe cu instalatie de incinerare-emisi din activitatea de vopsire piese plastic (bare parasoc) -1 cos Cos de evacuare noxe instalatie flamaj-1 cos (ardere gaz metan) | - pulberi -CO -NOx -SO2 -COV (mgC/Nmc) - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 20 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mgC/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 15 |  | Cos de evacuare noxe cu instalatie de incinerare-emisii din activitatea de vopsire piese plastic (bareparasoc) -1 cos | - COV, g/mp. |  | Bilant de masa Legea 278/2013 |  | - |  |
| Departament CAROSERII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Cosuri evacuare gaze arse posturi finisare sudura caroserii (29 cosuri) | - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| Departament SUDURA PRESAJ/Atelier MontajPunti/Cataforeza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Cos evacuare gaze–Linie proces vopsire cataforetica TTS+CATA (cos comun pentru toate operatiile aferente procesului tehnologic) | -pulberi totale -vapori cu continut de H3PO4 -Vapori cu continut de NaOH -Zn si compusii sai -Ni si compusii sai -COV (in mgC/ Nmc) |  | 50 - - - 1 100 |  | mg/mc mg/mc mgC/Nmc mgC/Nmc |  |
| 18 |  | Cos evacuare generala atelier Gaz metan | - pulberi -CO -NOx -COV(in mg C/ Nmc) |  | 5 100 350 100 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mgC/Nmc |  |
| 19 |  | Cos evacuare gaze, etuva uscare-intrare Gazmetan | -COV (in mgC/ Nmc) - pulberi - CO -NOx -SO2 |  | 100 5 100 350 35 |  | mgC/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 20 |  | Cos evacuare gaze etuva uscare- zona mediana Gaz metan | -COV(in mgC/Nmc) - pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 100 5 100 350 35 |  | mgC/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 21 |  | Cos evacuare gaze etuva uscare-iesire Gaz metan | -COV(in mgC/ Nmc) -pulberi -CO -NOx -SO2 |  | 100 5 100 350 35 |  | mgC/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| Departament Sasiuri /Atelier Uzinaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Cos evacuare centrala de aspirati epraf (pulberi)- 1 cos | Pulberi totale |  | 5 |  | mg/mc |  |
| 23 |  | Cos evacuare cabina de vopsit si uscat 1 disc (1 cos) | -COV -Acetat de butil glycol (acetat de butil) |  | 100 |  | mg/mc mg/mc |  |
| 24 |  | Cos evacuare cabina de vopsit si uscat 2 disc (1 cos) | -COV -Acetat de butil glycol (acetat de butil) |  | 100 150 |  | mg/mc mg/mc |  |
| 25 |  | Cos evacuare cabine de vopsit si uscattambur (1 cos) | -COV -Acetat de butil glycol (acetat de butil) |  | 100 150 |  | mg/mc mg/mc |  |
| 26 |  | Cos evacuare cabina de vopsit disc (1 cos) | -COV |  | 100 |  | mg/mc |  |
| 27 |  | Cos evacuare masina de spalat disc VORTEX | -Fosfati |  | - |  |  |  |
| 28 |  | Cos evacuare masina de spalat butuc (1 cos) | -Fosfati |  | - |  |  |  |
| Departament Sasiuri /At.SUDURA PRESAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Centrala aspiratie Cadru X90/X52 si Bifil X90 Centrala 1-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 30 |  | Centrala aspiratie Osie PT1; Cadruspate H79;BI H79.X52.X90 Centrala 2-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 31 |  | Centrala aspiratie Osie X90;X52;X44;X65 Centrala 3-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 32 |  | Centrala aspiratie Osie RF/H79 si Palier H79 Centrala 4 -1 cos | - pulberitotale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 33 |  | Centrala aspiratie Osie RF/H79 L3(demilinie) Centrala 5-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 34 |  | Centrala aspiratie Bifil H79 (L1, L2, L3) Cadru H79 AV 1 instalatie de filtrare-Centrala 6-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 35 |  | Centrala aspiratie Osie K52 Centrala 7-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 36 |  | Centrala aspiratie OSIE EDISON X07 Centrala 8-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 37 |  | Centrala aspiratie Cadru Edison X07 L1,L3 (Vest) Centrala 9-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| 38 |  | Centrala aspiratie Cadru Edison X07 L2,L4(Est) Centrala 10-1 cos | - pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| Departament Presaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Cosuri operatii de sudura zona SM2 – 2 cosuri | Pulberi totale -CO -NOx -SO2 |  | 5 100 350 35 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |  |
| Centrala termica DEMPI Automobile Dacia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Cosuri 1a, 1b-cazane abur Vitomax 200HS (2cazane; 1 cos/cazan) |  | Pulberi totale -CO -NOx -SO2 | Gaz metan 5 100 350 35 |  | Pacura 50 170 450 1700 |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
| 41 | Cosuri 1c, 1d, 1e, 1h, 1i- cazane apa fierbinte termoficareVitomax 200 HW (5cazane; 1cos/cazan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cosuri 1f, 1g - cazane apa fierbinte tehnologica tip LOOS UT-M 58x10 (2 cazane; 1 cos/cazan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Incalzire zona «LogisticaPresaj» cu tuburi radiante 5 cosuri Gaz metan |  | Pulberi totale -CO -NOx -SO2 | 5 100 350 35 |  |  |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
| 44 | Incalzire «zona Prese mici» cu tuburi radiante 5 cosuri Gaz metan |  | Pulberi totale -CO -NOx -SO2 | 5 100 350 35 |  |  |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |
| 45 | Incalzire «zona Prese mici» cutuburi radiante 10 cosuri Gaz metan |  | Pulberi totale -CO -NOx -SO2 | 5 100 350 35 |  |  |  | mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc |

Emisii de COV

a) Atelier  Cataforeză Chassis

- Conform prevederilor Legii 278/2013 - privind emisiile industriale Anexa 7 - Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile şi la activităţile care utilizează solvenţi organici, Partea a 2 a, activitatea se încadrează la pct. 8 şi emisiile din activităţile desfăşurate în această secţie se vor conforma cu prevederile acesteia (consumul de solvenţi între 5-15).

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

I - Activităţi în instalaţii existente

II - Activităţi în instalaţii noi

| Nr. crt | Activitate (Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili, in t/an) | Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili (tone/an) | Valorile limita de emisie compusi organici volatili in gazele reziduale (mgC/Nm3) | Valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili (procent din cantitatea de solvent utiilizata) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II |
| pct. 8, conf.Legii 278/2013 | Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice > 5 | 5-15 | 100* | 25 |  |

Dispozitii speciale

* Valoarea limita de emisie se aplica proceselor de acoperire si de uscare desfasurate in conditii controlate.

b) Secţia Vopsitorie piese plastic (bare paraşoc), emisii COV captate într-un singur cos cu incinerator:

Conform prevederilor Legii 278/2013 - privind emisiile industriale, Anexa 7 Partea a 2 a activitatăţile se încadrează la pct. 8. Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei (Consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili >15 tone/an).

Pentru instalaţii care sunt echipate cu incinerator COV  valoarea limită de emisie pentru emisii din gaze reziduale, conform BAT este 20 mg C/Nmc.

Valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili: 20(%din cantitatea de solvent utilizată).

Valorile limită se bazează pe compoziţia gazelor reziduale uscate în stare normală (T=273K, P=101,3 kPa).

Temperatura din camera de ardere va fi măsurată şi înregistrata în mod continuu în vederea controlului funcţionării corespunzătoare.

Conform Legii 278/2013, Anexa 7, Partea a-3-a, valorile limită ale emisiei totale de compuşi organici volatili în activitatea de acoperire de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor se exprimă prin masa totală de compuşi organici volatili /mp de suprafaţă totală a produsului tratat sau prin masa totală a compuşilor organici volatili / caroserie.

Valorile limită, conform Legii 278/2013, Anexa 7, Partea a 3 a, pentru masa totală de compuşi organici volatili din activitatea desfăşurată la Vopsitoria caroserii sunt:

| - Activitate | Valoarea limita pentru emisiile totale de compusi organici volatili |
| --- | --- |
| Vopsitorie Caroserii | 45 g/m2 sau 1,3 kg/caroserie +33 g/m2 Activitati in instalatii noi |

5.2. Securitatea si sănătatea publică

Angajatii S.C. Automobile Dacia S.A. sunt instruiti cu privire la securitatea si sanatatea in munca si metodele de control specifice riscurilor intalnite in activitatea unitatii. Orice vizitator sau lucrator tert, dupa caz, este instruit inainte de efectuarea vizitei sau inceperea lucrului pe teritoriul S.C. Automobile Dacia S.A.

Echipamentul individual de protectie este obligatoriu in afara ariei marcata drept „zona verde – libera de riscuri”. Echipamentul individual de protectie este acordat potrivit unui normativ aprobat  de catre Consiliul de Securitate si Sanatate in Munca, format din reprezentantii salariatilor si a managementului, acoperind necesitatile muncii in cadrul platformei S.C. Automobile Dacia S.A.

Emisiile masurate in mod repetat pe platforma S.C. Automobile Dacia S.A. nu sunt de natura sa puna in pericol sanatatea lucratorilor sau a publicului.

Pentru depozitarea si transportul substantelor chimice sunt utilizati recipienti speciali, utilizarea acestor substante fiind facuta de personal special instruit.

5.3. Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punct de emisie | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicare apret | C44,C45, C46 | particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare lac liniile 1 şi 2 | C70,C71,C72,C73 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Aplicare baza liniile 1 şi 2 | C54,C56,C57,C59,C60,C61,C62,C63 | Particule vopsea | Filtre Rolomatic 22 buc |
| Operatii de retuş | C31 | Particule vopsea | Filtru Amerglas la partea superioară a cabinei |
| Aplicare ceară aplicare grund 4330 | C49,C50,C51 | Particule vopsea | Filtru Rolomatic 8 buc |
| Aplicare bază hidro-şlefuire | C55, C58 | Particule | Filtre 2 buc |

## Atelier Cataforeză Chassis

| Faza de proces | Punctul de emisie | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Operatii de retus | Cabina retus | Filtru la partea superioara a cabinei |
| Atelier Cataforeza | vopsire cataforeica | Instalatie de ventilatie care are ca scop realizarea unei suprapresiuni a aerului din interior, prin montarea unei centrale de tratare a aerului cu debit de 30000mc/h |

5.4. Studii de referinţă

| Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| nu este cazul | - |

5.5. COV-uri

a) Atelier  Cataforeză Chassis

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, emisiile din activităţile desfăşurate în această secţie se vor conforma cu prevederile acesteia (consumul de solvenţi între 5-15).

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

I - Activităţi în instalaţii existente

II - Activităţi în instalaţii noi

| Nr. crt | Activitate (Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili, in t/an) | Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili (tone/an) | Valorile limita de emisie compusi organici volatili in gazele reziduale (mgC/Nm3) | Valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili (procent din cantitatea de solvent utiilizata) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II |
| pct. 8, conf.Legii 278/2013 | Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice > 5 | 5-15 | 100* | 25 |  |

Dispozitii speciale

* Valoarea limita de emisie se aplica proceselor de acoperire si de uscare desfasurate in conditii controlate.

b) Secţia Vopsitorie piese plastic (bare paraşoc), emisii COV captate într-un singur cos cu incinerator:

Conform prevederilor Legii 278/2013 - privind emisiile industriale, Anexa 7 Partea a 2 a activitatăţile se încadrează la pct. 8. Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei (Consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili >15 tone/an).

Pentru instalaţii care sunt echipate cu incinerator COV  valoarea limită de emisie pentru emisii din gaze reziduale, conform BAT este 20 mg C/Nmc.

Valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili: 20(%din cantitatea de solvent utilizată).

Valorile limită se bazează pe compoziţia gazelor reziduale uscate în stare normală (T=273K, P=101,3 kPa).

Temperatura din camera de ardere va fi măsurată şi înregistrata în mod continuu în vederea controlului funcţionării corespunzătoare.

Conform Legii 278/2013, Anexa 7, Partea a-3-a, valorile limită ale emisiei totale de compuşi organici volatili în activitatea de acoperire de protecţie a suprafeţelor autovehiculelor se exprimă prin masa totală de compuşi organici volatili /mp de suprafaţă totală a produsului tratat sau prin masa totală a compuşilor organici volatili / caroserie.

Valorile limită, conform Legii 278/2013, Anexa 7, Partea a 3 a, pentru masa totală de compuşi organici volatili din activitatea desfăşurată la Vopsitoria caroserii sunt:

| - Activitate | Valoarea limita pentru emisiile totale de compusi organici volatili |
| --- | --- |
| Vopsitorie Caroserii | 45 g/m2 sau 1,3 kg/caroserie +33 g/m2 Activitati in instalatii noi |

5.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| nu este cazul | - |

5.7. Eliminarea penei de abur

Nu este cazul

5.8. Minimizarea emisiilor fugitive în aer

Nu este cazul

5.8.1. Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

5.8.2. Pulberi şi fum

Nu este cazul

5.8.3. COV

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor/comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Statii de preparare vopsele Dozare din butoaiele de stocare prin pompare pe circuite, in recipientii de preparat vopsele | Recipienti de preparat vopsele | Solventi Vopsele de diverse tipuri | Apar in situatii accidentale (rasturnari si deteriorari recipienti, neetanseitati) Produsele de acoperire si solventii sunt depozitati in recipienti etansi si inchisi Intensificarea recuperararii solventilor Urmarirea minimizarii emisiilor de solventi prin bilant de masa |
| Recipienti de preparat vopsele Transport produse de aplicare prin intermediul circuitelor de dozare | Cabinele de aplicare vopsea | Solventi Vopsele de diverse tipuri | Apar in situatii accidentale la circuitele de transport( deteriorari,neetanseitati) Apar in cabinele de aplicare in cursul procesului tehnologic In prezent, se utilizeaza perdele de protectie care minimizeaza frecventa curatirii cu solvent a pistoalelor de aplicare si implicit reducerea consumului de solvent de curatire Intensificarea recuperararii solventilor Urmarirea minimizarii emisiilor de solventi prin bilant de masa |
| Dozare din cuvele de stocare prin pompare pe circuite, in cuva de cataforeza Dozare din cuvele de stocare prin pompare pe circuite la pistoalele de aplicare mastic | Cuva de cataforeza Incinta atelierului | solventi, grunduri Mastic | Apar in cuva de cataforeza a atelierului in cursul procesului tehnologic Intensificarea recuperararii solventilor Urmarirea minimizarii emisiilor de solventi prin bilant de masa |
| Cuva cataforeza Cabine aplicare | Etuve | Solventi, grunduri | Apar in etuva de uscare in cursul procesului tehnologic Intensificarea recuperararii solventilor Urmarirea minimizarii emisiilor de solventi prin bilant de masa |
| Etuva | Suprafata de racire | Solventi, grunduri | Apar in etuva de uscare, in cursul procesului tehnologic Urmarirea minimizarii emisiilor de solventi prin bilant de masa |
| Cabina cataforeza Etuve apret 1,2,3 Etuve lac 1, lac2 | Incinerator vopsire caroserii | Solventi | Apar in etuva de uscare, in cursul procesului tehnologic Urmarirea minimizarii emisiilor de solventi prin bilant de masa |

Nota

La toate locatiile specificate exista si un traseu de evacuare a COV-urilor de la locatie in exteriorul cladirilor printr-o evacuare naturala sau fortata (ventilatoare).

5.8.4. Sisteme de ventilare

S.C Automobile Dacia  S.A.  dispune de instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

| # Identificarea sistemului de ventilatie | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |  |
| --- | --- | --- |
| Degresare-stadiul 1si 2 Sistem de evacuare emisii dirijate 1 ventilatoar 1x25.000 mc/h, si un cos de evacuare comun C20 D 800, h=14500 | Grup aer proaspat stadiul 1 si 2. un ventilator 1x15000 mc/h |  |
| Degresare stadiul 3 Spalare-stadiul 4 Afanare-stadiul 5 Sistem de evacuare emisii dirijate 1 ventilatoar 1x20.000 mc/h, 1 cos de evacuare comun C21,D 800 m h=14500 | Grup aer proaspat stadiul 3,4,5. un ventilator 1x15000 mc/h |  |
| Fosfatare-stadiul 6 Spalare –stadiul 7,8,9 Sistem de evacuare emisii dirijate 1 ventilatoar 1x20.000 mc/h, 1 cos de evacuare comun C22,D 800 m h=14500 | Grup aer proaspat stadiul 6,7,8. un ventilator 1x15000 mc/h |  |
| Cataforeza Sistem de evacuare emisii dirijate 1 ventilatoar 1x31.000 mc/h, 1 cos de evacuare C2 D800 h=12500 | Introducere aer proaspat un ventilator 1x |  |
| Uscare-etuva Sistem de evacuare emisii dirijate prin 5 ventilatoare V1x155000 mc/h, V2x25.000 mc/h V3x106000 mc/h V5x106000 mc/h V6x155000 mc/h si 5 Cosuri de evacuare C1,C3,C4,C5 D1450 D3800,D4450,D5450,h=14500 | Introducere aer proaspat –perdea intrare intrare aer nou-8500 kg/h iesire aer suflat 15500 mc/h Perdea iesire aer proaspat intrare aer nou-8500 kg/h iesire aer suflat 15500 mc/h 3 grupuri de recirculare ( aer de proces de recirculare) debit secundar(aspiratie)35 000 kg/h,2x32000 kg/h aer de recirculare(suflare)44 000mc/h,2x 40000mc/h - grupuri de recirculare ( aer proaspat de recirculare) Circuit suflare debit secundar(aspiratie)3x 32 000 kg/h aer de recirculare(suflare)3x 40 000mc/h, Aer nou debit secundar(aspiratie)3x1500 kg/h aer de recirculare(suflare)3x 1800mc/h - grupuri de recirculare-mentinere ( aer proces de recirculare) Circuit suflare debit secundar(aspiratie)2x 32 000 kg/h aer de recirculare(suflare)2x 40 000mc/h, |  |
| Arderea gazului metan-etuva Sistem de evacuare emisii dirijate 10 ventilatoare 10x400 mc/h, 10 Cosuri de evacuare C10-C19,D250,h=14500 |  |  |
| Antigravionaj (Insonorizare) Sistem de evacuare emisii dirijate 1 ventilator 1x3.000 mc/h, C23 D300,h=14500,1x100 000 mc/h,C24 D1000,h=21000 |  |  |
| Aplicare apret Sistem de evacuare emisii dirijate 6 ventilatoare 1x2x80.000 mc/h, 1x2x160.000 mc/h 1x2x160 000 mc/h si 3 cosuri de evacuare C44,C45,C46 D441800,D453000,D463000,,h=21000, | Filtre Rolomatic 22 buc |  |
| Uscare-etuva Sistem de evacuare emisii dirijate 2 ventilatoare V27x13857 kg/h la 160°C, P=11 kW V26x6928 kg/h la 160°C.P=11 kW si 2 Cosuri de evacuare C26,C27 D26700,D27700,h=13000 |  |  |
| Arderea gazului metan-etuva Sistem de evacuare emisii dirijate.1x29848 kg/h la 200°C,P=30kW,3x55965 kg/h la 200°C, P=55 kW 9 Cosuri de evacuare, C25,C26,C27,C28,C29,C30,C38,C39,C40 3X0,550m(C25-C27);3x0,550m(C28-C30m),3x0,300m(C38-C40),h=14,5m |  |  |
| Aplicare baza hidro 1 si baza hidro 2 C54,C56,C57,C59 C60,C61,C62,C63 D=1,8m/cos,H=21,4m/cos debit evacuat 8x x129000mc/h C55,C58 D=0,550m/cos,h=21,7m debit 312vacuate 2x12000 mc/h |  |  |
| Aplicare lac1 si lac2 Sistem de evacuare emisii dirijate 2 ventilatoare/cabina 4x138000mc/h, doua cosuri de evacuare/ cabina C70,C71,C72,C73 D=1,8m/cos, H=21,7m./cos |  |  |
| Uscare-etuve lac Sistem de evacuare emisii dirijate cate 2 ventilatoare/etuva (1x9000 mc/h, 1x42960 mc/h)/etuva - cosuri de evacuare C74,C75,C76,C77 D=0,800m/cos(C74,C75),H=22m; D=1,2m/cos(C76,C77),H=22m |  |  |
| Arderea gazului metan-etuve lac Sistem de evacuare emisii dirijate 8 ventilatoare 8 Cosuri de evacuare C78,C79,C80,C81,C82,C83,C84,C85 D=0,600m/cos;H=22m |  |  |
| Operatii de retus Sistem de evacuare emisii dirijate 2 ventilatoare 1x82.000 mc/h, si un cos de evacuare C46 D461000,h=11500 | Filtru Amerglas la partea superioara a cabinei |  |
| Aplicare ceara Aplicare grund 4330 Sistem de evacuare emisii dirijate 1x8.000 mc/h, 1x15.000 mc/h C52,C53 D=0,8m/cos H=14m | Filtre Rolomatic 8 buc |  |

5.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

5.9.1. Sursele de emisie

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape de la spalarea osmozoarelor –instalatie preparare apa demineralizata (solutii slab acide) | -Contorizare -Respectarea graficului de curatire instalatie demineralizare osmoza inversa | Transfer in statia de tratare fízico –chimica pentru neutralizare si reglare PH (linia METOX) | Bazinul final de ape limpezite de pe linia de neutralizare a apelor acidoalcaline. dupa care se evacueaza in canalizarea SC Automobile Dacia SA - Pitesti |
| -Spalare stadii 4-8 TTS. -basa 100 din subsol vopsitorie-scurgeri de pardoseala din zona Filtrare fosfatare si dozare reactivi | Etanseitati ale instalatiilor Optimizarea proceselor de tratament de suprafata -mentenanta preventiva a instalatiei | Tratare fízico-chimica (linia METOX) | Bazinul final de ape tratate dupa care in canalizarea SC Automobile Dacia SA - Pitesti |
| -Ape uzate concentrate si diluate de la cataforeza -ape cu continut de vopsea de la hidrofiltrele aferente cabinelor de vopsire -solutii concentratae alcaline de la golirea stadiilor de degresare 1-3 -scurgeri de pardoseala dein basele subsolului | Etanseitati ale instalatiilor Optimizarea proceselor de tratare a apelor in instalatia de denaturare ape cu continut de vopsea ( baza hidro) | Tratare fízico-chimica (linia DCO) | Canalizare generala menajera a SC Automobile Dacia |

5.9.2. Minimizare

Consumul de apa pentru instalatia IPPC este conform prevederilor BAT - BREF.

Cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea consumului de apa sunt:

- înregistrarea consumului de apa;

- detectarea si eliminarea scurgerilor de apa.

5.9.3. Separarea apei meteorice

Colectarea si evacuarea apelor pluvial- industriale peplatforma Automobile Dacia

Aceasta retea (Lt = 13,5 km) colecteaza apele uzate din sectii dupa o epurare in instalatiile locale de epurare, apele pluviale si apele rezultate de la spalarea filtrelor statiei de potabilizare, fiind compusa din 6 colectoare principale executate din tuburi circulare (Dn = 300-1000 mm) si tuburi ovoidale din beton (Ov = 500/750, 1500/2250).

Colectoarele nr.1 si 2 descarca apele in cele 2 bazine de retentie (Dn = 45 m).

Transportul apelor de la bazinele de retentie (Dn = 45 m) la separatorul final de produse petroliere se realizeaza printr-un colector ovoid (Ov = 900/1350 mm), in lungime de cca. 1,4 km.

Colectoarele nr. 3, 4, 5 descarca apele in cele 2 bazine de retentie (Dn = 25 m).

Transportul apelor de la bazinele de retentie (Dn = 25 m) la separatorul final de produse petroliere se realizeaza printr-un colector din tuburi de beton (Dn = 600 mm, L =  640 m).

Colectorul nr. 6 descarca apele in conducta de evacuare din bazinele de retentie (Dn = 25 m), amonte cca. 300 m de separatorul final de produs petrolier.

Sistemul de canalizare al A.I.L.N. Mioveni

Apele pluviale cazute pe acoperisuri (Qc = 605 l/s) si apele pluviale cazute pe platformele betonate (epurate prin separatoare de hidrocarburi) si pe spatiile verzi (Qc = 464 l/s) sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din conducte PVC-SN4 (Dn = 200-600 mm, L = 860 m) si conducte PAFS (Dn = 700-800 mm, L = 582 m)

Reteaua de canalizare ape pluviale de pe platformele betonate se compune din 7 ramuri (Lt = 2108 m, Dn = 160-400 mm) prevazute, fiecare, la capatul aval cu un separator de hidrocarburi.  Separatoarele de hidrocarburi sunt de tip AS-TOP cu debite cuprinse intre 65 l/s si 125 l/s.

Canal de evacuare

Apele pluviale sunt evacuate printr-un colector general (L = 873 m, Q = 1407 l/s, i = 0,35-0,5 %)  in colectorul pluvial general (nou) al Automobile Dacia S.A. cu sectiune clopot 900/1350 mm. Colectorul este executat din conducta PAFS (Dn = 1000 mm).

Sistemul de canalizare al  incintei fosta Transporturi Dacia

Apele pluviale din zona halei de reparatii si a platformei de parcare auto situate in partea sudica a incintei sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 390 m) executata din tuburi de beton (Dn = 300-600 mm), fiind dirijate catre un separator de produse petroliere (Q = 160 l/s). Apele epurate sunt evacuate printr-un canal general (Dn = 600 mm, L = 400 m) in colectorul pluvial general al Automobile Dacia S.A. cu sectiune clopot 900/1350 mm.

Receptorul apelor evacuate

Apele pluviale si industriale sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare nou, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm ( Q = 3,43 mc/s ) in lungime de cca. 2,0 km, gura de deversare in raul Doamnei fiind amplasata la urmatoarele coordonate in sistem STEREO 70: X = 382643, Y = 492279.  Codul corpului de apa la evacuare: RW10.1.17_B3-R. Doamnei: loc. Slatina-intrare ac. Maracineni.

5.9.4. Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat, prezentati o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat.

Nu este cazul

5.9.4.1. Studii

| Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

5.9.5. Compozitia efluentului

| Component (în special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinaţie (ce se întâmplă cu ea în mediu) |
| --- | --- | --- |
| Încărcătura organică a apelor menajere | canalul colector orasenesc | statia epurare oraseneasca |

5.9.6. Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu şi impactul acestor evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul intocmirii unui studiu pentru a stabili destinatia in mediu si impactul acestor evacuari. | - |

5.9.7. Toxicitate

Nu s-au realizat studii

5.9.8. Reducerea CBO

Evacuarea apelor uzate generate de societate nu se efectueaza direct in apa de suprafata, apele menajere  sunt evacuate in canalizarea oraseneasca.

5.9.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti

Nu se cunoaste

5.9.10. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Nu este cazul.

5.9.11. Epurarea pe amplasament

Instalatii de epurare locala a apelor uzate industriale

Apele uzate industriale sunt epurate local, la sursa, printr-o serie de instalatii de epurare (decantoare-separatoare de produse petroliere si statii de epurare fizico-chimica si biologica) inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare pluvial-industriala sau menajera a platformei Dacia.

Decantoare-separatoare de produse petroliere

| Nr.crt. | Utilizator/sectie | Amplasament/nr.constructii | Influent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parc auto-poarta 2 | 1 buc. pe latura de sud - o constructie tricamerala (V = 6,5 mc) | -ape de la spalari autovehicule, scapari accidentale uleiuri (Qzi max = 10 mc/zi) |
| 2. | Aria stocare CV | 1 buc. pe latura de sud-vest - o constructie tricamerala (V = 6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 3. | Centrala Termica | -1 buc pe latura de N -1 buc pe latura de S -sunt constructii tricamerale cu capacitate (V = 6,5 mc) | - apele de la purje si golirile de la cazanele CT |
| 4. | Gospodaria de pacura | -1 separator - pentru rezervorul suprateran de pacura - 2 separatoare inseriate | -ape pluviale si scapari accidentale de pacura din zonele unitatilor de epurare Qzi max = 240 mc/zi |
| 5. | Aria stocare Motor 2 | -1 buc pe latura de SV -o constructie tricamerala cu capacitate (V = 6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide |
| 6. | Poarta 6 | -1 buc pe latura de SV -o constructie tricamerala cu capacitate (V = 6,5 mc) | -ape pluviale si scapari accidentale din deseuri lichide; |

Statia de tratare ape uzate -Vopsitorie

Statia de tratare este amplasata in subsolul halei Vopsitorie II caroserii si asigura epurarea apelor uzate rezultate din sectiile Vopsitorie.

## Statia de tratare are in componenta:

a) Linia (DCO) fizico-chimica si biologica pentru tratarea incarcarii organice (Q = 10 mc/h)

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- solutii concentrate alcaline de la degresare

- ape uzate concentrate de la cataforeza

- ape reziduale diluate de la cataforeza

- ape uzate cu continut de vopsea de la hidrofiltrele cabinelor de vopsire

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului

Linia de tratare fizico-chimica are in componenta:

- bazine stocare ape uzate  (Vt = 875 mc);

- bazin pentru distrugere acida a emulsiilor;

- bazin dezuleiere statica;

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD982-floculare, var hidratat).

Linia de tratare biologica are in componenta:

- bazin neutralizare efluenti;

- reactor biologic cu pat fix scufundat (2 linii);

- 2 pompe (Q = 100 mc/h) pentru recirculare interna a amestecului apa-namol activ;

- 2+1 suflante pentru asigurarea oxigenului necesar  procesului de epurare biologica;

- ansamblu masurare oxigen in reactorul biologic;

- bazin coagulare, floculare;

- decantor secundar circular (S = 15 mp);

- cuva apa epurata (V = 4 mc) prevazuta cu 1+1 pompe pentru evacuarea apei in canalizarea  exterioara, debitmetru electromagnetic, senzori de nivel, ansamblu de masurare pH;

- instalatii pentru stocare si dozare reactivi (acid sulfuric, coagulant, floculant, var, antispumant) necesari procesului de epurare;

- instalatii pentru stocare si dozare nutrienti (acid fosforic 85%, azotat) necesari procesului de epurare biologica.

Apele tratate (epurate) sunt evacuate in canalizarea menajera a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia deshidratare namol (capacitate deshidratare 5 mc/h)

Pentru deshidratarea namolului fizico-chimic si a namolului in exces din treapta biologica s-a executat o unitate de deshidratare care cuprinde:

- bazin conditionare (V = 1,0 mc);

- bazin ingrosare (V = 25 mc);

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

b) Linia (METOX) pentru tratare metale grele (Q = 30 mc/h)

Apele supuse tratarii sunt urmatoarele:

- ape uzate cu continut de metale

- solutii concentrate de la baia de activare

- solutii concentrate acide de la fosfatare

- ape reziduale diluate de la spalarile dupa fosfatare

- scurgeri si ape de spalare pardoseli din basele subsolului

Linia de tratare are in componenta:

- bazine stocare ape uzate  (Vt = 300 mc);

- bazin coagulare;

- bazin neutralizare;

- bazin floculare;

- decantor;

- instalatii de preparare si dozare reactivi (acid sulfuric, bonderite SPD844-coagulare, bonderite SPD982-floculare,var hidratat).

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial-industriala a societatii, iar slamul este pompat in cuva de conditionare a instalatiei de tratare slamuri.

Linia tratare slamuri are in componenta:

- bazin conditionare;

- bazin ingrosare;

- filtru presa;

- bazin stocare apa de filtru.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

Statia de tartare fizico-chimica si biologica (Qzi max = 288 mc/zi) Departament Sasiuri-Atelier Montaj Osii Cataforeza

In aceasta statie sunt tratate apele uzate rezultate din procesele de tratamente termice de suprafata si vopsire cataforetica.

Statia are in componenta urmatoarele instalatii:

a) Linia de tratare fizico-chmica:

- bazin de stocare ape rezultate din baile de degresare (V = 25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q = 1,5 mc/h, H = 10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- bazin de stocare a apelor rezultate din spalarea cuvelor de degresare (V = 25 mc);

- electropompa de preluare a efluentilor (Q = 1,5 mc/h, H = 10 mCA);

- debitmetru de reglaj;

- dulap de comanda a statiei;

- reactor de coagulare (V = 6 mc);

- reactor de neutralizare (V = 9 mc);

- reactor de floculare (V = 3 mc);

- decantor lamelar (V = 40 mc);

- instalatii de dozare coagulant si floculant.

b) Linia de epurare biologica:

- bazin de preluare a apei decantate (V = 18 mc) echipat cu agitator cu elice;

- instalatie de dozare antispumant si nutrienti;

- electropompa de transvazare a apei in reactorul biologic (Q = 12 mc/h);

- reactor biologic (V = 132 mc);

- decantor secundar (V = 15 mc);

- filtru cu nisip (D = 1,9 m, H = 5,2 m);

c) Linia namolului:

- pompa de purajare a namolului (Q = 3 mc/h) din decantorul treptei fizico-chimice;

- bazin pentru stocare namol (V = 23 mc) echipat cu agitator mecanic;

- pompa de namol (Q = 4 mc/h) pentru pomparea namolului in presa-filtru;

- presa filtru cu platouri.

Apele epurate sunt evacuate in canalizarea pluvial-industriala a societatii.

Apa de filtru este reintrodusa in reactorul de coagulare al liniei DCO, iar slamul deshidratat este stocat in containere metalice si evacuat prin firme specializate.

Galerii subsol Departament Presaj: apa uzata este transferata prin vidanjare la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteze.

Instalatie de tratare emulsii uzate -Turnatorie aluminiu – asigura tratarea (evaporarea apei si concentrarea reziduurilor nevolatile) emulsiilor uzate provenite din operatia de lubrefiere matrite ale masinilor de turnat sub presiune.

Instalatia de tratare are in componenta:

- 3 fose tricompartimentate pentru stocarea lichidului uzat (B01-25 mc, B02-30 mc, B03-25 mc);

- 2 separatoare de uleiuri (DPT 1500) cu filtru coalescent si cubitainer stocare ulei uzat;

- 2 bazine stocare lichid uzat dezuleiat (B14, B15, V = 20 mc fiecare);

- 3 tancuri pentru corectie pH, retinere ulei si sedimente (B25, B27, B29, V = 3 mc fiecare) si cubitainer stocare ulei uzat;

- 3 instalatii de tratare LOFT unde are loc procesul de evaporare si concentrarea compusilor nevolatili; capacitatea de tratare 2x1400 l/h, 1x1000 l/h;

- sistem dozare antispumant;

- sistem automat de curatare instalatii de tratare LOFT;

- 3 instalatii de racire distilat tip AIRSTAR;

- bazin stocare distilat (B31, V = 20 mc);

- bazin stocare concentrat (B41, V = 12 mc).

Concentratul rezultat este transferat in rezervorul de polipropilena (B41), dupa care este transferat in cubitainere si preluat de o societate autorizata.

Distilatul (apa) este racit in AIRSTAR si retinerea eventualelor urme de ulei se realizeaza in separator coalescent ZPS 1000-D, (A36). Distilatul este transferat in rezervorul de polipropilena (B31), dupa care este evacuat in reteaua de canalizare menajera. Un debit de 80 l/h din distilatul rezultat pentru preparare/completare solutii acido-bazice (10% solutie) utilizate pentru realizare automentenanta instalatie.

Instalatia de ultrafiltrare ape de spalare si lichide emulsionabile - Cutii Viteza JH asigura: tratarea apelor de la spalare piese, paviment si a lichidelor emulsionabile de pe Platforma Dacia; capacitatea de tratare Q = 19 mc/h.

Permeatul (apa) este evacuat in reteaua de canalizare menajera (cca. 5000 mc/an).

Deseurile generate (namoluri de la separatoarele de ulei/apa, ulei de la separatoarele de ulei/apa categ.2, materiale contaminate) sunt preluate de societati autorizate.

Instalatie de tratare emulsii uzate cu continut de uleiuri si solutii de spalare-RMR, Motoare, Uzinaj Aluminiu– asigura tratarea (evaporarea apei si concentrarea reziduurilor nevolatile) emulsiilor uzate si a solutiilor uzate de spalare provenite din operatiile de prelucrari mecanice si spalari piese in faze intermediare. Evacuarea se face in reteaua de canalizare menajera.

Instalatii de epurare finala

Apele uzate industriale, epurate in instalatii locale de epurare si apele pluviale sunt preluate de canalizarea pluvial - industriala si sunt epurate mecanic prin instalatiile de epurare finala constituite din patru bazine de retentie si omogenizare (Dn= 45 m si Dn= 25 m) si un separator final de produse petroliere.

Bazinele de omogenizare si retentie

Cele doua bazine de omogenizare si retentie (Ø = 45 m), cu o capacitate de retentie de 4500 mc fiecare si cele doua bazine de omogenizare si retentie (Ø = 25 m), cu o capacitate de retentie de 2000 mc fiecare au rol de atenuare a debitelor de ape pluviale (3900 l/s), de  omogenizare a apelor, de uniformizare a debitelor evacuate, de decantare si de retinere a produselor petroliere.

Transportul apelor spre separatorul final se realizeaza astfel:

- din decantoarele (Ø = 45 m) printr-un colector ovoidal (900/1350 mm, L = 1,4 km);

- din decantoarele (Ø = 25 m) printr-un colector circular (Dn = 600 mm, L = 0,6 km).

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Ø = 45 m) se realizeaza pe 8 paturi de deshidratare (Vt = 4800 mc) amplasate in imediata vecinatate a celor 2 bazine. Dupa deshidratare namolul este tratat pe filiere de tratare.

Produsul petrolier este colectat intr-un separator de produs petrolier si este depozitat temporar in 2 containere metalice de unde este preluat pe baza de contract de firme specializate.

Purjarea namolului din cele doua decantoare (Ø = 25 m) se realizeaza pe 5 paturi de deshidratare (Vt = 700 mc) amplasate in imediata vecinatate a celor 2 bazine. Dupa deshidratare namolul este tratat pe filiere de tratare.

Produsul petrolier este colectat intr-un bazin din beton (V = 22 mc) de unde este preluat pe baza de contract de firme specializate.

Separatorul final de produse petroliere

Instalatia se compune din:

- 2 bazine de flotare;

- 2 camere de intrare – iesire aferente bazinelor de flotare;

- 2 stavilare pentru reglarea debitelor la intrare si iesire;

- 2 stavilare distribuitoare intre canalul de evacuare nou si cel vechi;

- un stavilar by-pass a instalatiei separatorului;

- 2 canale tip Parschall pentru masurarea debitelor;

- 4 suflante SRD 2;

- un rezervor pentru colectarea produselor petroliere (V = 100 mc).

Din separatorul final de produse petroliere apele sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare “nou”, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm (Q = 3,43 mc/s) in lungime de cca. 2,0 km, la cca. 150 m amonte de podul de pe drumul DN 73D Argeselu-Mioveni. In acest colector sunt evacuate si apele pluviale rezultate din incinta fosta Transporturi Dacia (Qc = 0,15 mc/s) si a A.I.L.N. (Qc = 1,4 mc/s).

Tot din separatorul final de produse petroliere, pentru situatii de ploi torentiale care depasesc debitul de calcul de 3,43 mc/s, apele sunt evacuate si prin canalul canalul de evacuare “vechi”. Acest canal este executat din tuburi ovoidale din beton (800/1200 mm, L = cca. 2,0 km) si are descarcare in raul Doamnei (mal stang), la cca. 10 m amonte de podul de pe drumul DN 73D Argeselu-Mioveni.

Receptorul apelor evacuate

Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca printr-un colector final (Dn = 500 mm, L = 1,2 km).

Purjele rezultate de la decantoarele statiei de potabilizare sunt evacuate in raul Argesel prin intermediul canalului de garda existent pe latura estica a incintei si o vale necadastrata, gura de deversare in raul Argesel fiind amplasata la urmatoarele coordonate in sistem STEREO 70: X = 384730, Y = 494585. Codul corpului de apa la evacuare: RW10.1.17.8.10_B2 –Argesel: localitatea Namaiesti- confluent Targului.

5.10. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

Numai în cazul unor avarii.

5.10.1. Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| infundarea unei conducte de transport ape uzate | ape uzate menajere |  | Este posibilă evacuarea pe sol a unei cantităţi, până la remedierea avariei |

5.10.2. Structuri subterane:

| Cerinţa caracteristică a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinţă | Dacă nu vă conformaţi acum, data până la care vă veţi conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizaţi planul (planurile) de amplasament care identifică traseul tuturor drenurilor, conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de depozitare subterane din instalaţie. (Dacă acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceţi o simplă referire la acestea). | Da | Plan reţele de alimentare cu apă şi canalizare -anexat la Raportul de amplasament | - |
| Pentru toate conductele si canalele confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: - izolaţie de siguranţă - detectare continuă a scurgerilor - un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). | Exista canale pluviale de colectare a apelor rezultate din intemperii, ape ce se colecteaza in aceste canele ce sunt complet izolate de cladiri. Exista un program de inspectii si intretinere; verificarea materialelor (documente atasate la cartea tehnica a constructiei). | Plan de întreţinere şi reparaţii | - |

5.10.3. Zone de poluare potenţială

Punctele critice unde pot apărea situaţii de poluare accidentală au fost identificate şi este disponibilă şi lista poluanţilor potenţiali. De asemenea, în cadrul Planului de prevenire şi interventii in caz de poluări accidentale sunt prevăzute măsuri privind prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor poluărilor accidentale pentru punctele unde acestea pot apărea.

| Nr. crt. | Locul de unde poate preveni poluarea accidentala | Cauzele posibile ale poluarii | Poluantii potentiali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | statia de neutralizare ape uzate Vopsitorie- At. Vopsitorie II | Evacuare ape incorect tratate in reteaua de canalizare, din cauza: - exploatrii defectuoase; - lipsei de reactivi; - avariilor la instalatii; - calamitatilor naturale | pH; Materii in suspensii cu continut de metale grele: Ni2+; Fe2+ |
| 2. | Rampa descarcare pacura si rezervoare stocare pacura At. termoenergetic | Evacuare ape incorect tratate in reteaua de canalizare, din cauza: - exploatrii defectuoase; - lipsei de reactivi; - avariilor la instalatii; - calamitatilor naturale | produs petrolier |
| 3. | Bazine retentie Ø25m, Ø45m Separator final grasimi; Serv Producere Agenti Energetici | Evacuare ape incorect tratate in reteaua de canalizare, din cauza: - exploatrii defectuoase; - lipsei de reactivi; - avariilor la instalatii; - calamitatilor naturale; debite instantanee depasite de ape meteorice; seism | produs petrolier; materii in suspensie; substante organice. |
| 4. | Decantoare separatoare de produs petrolier | Evacuare de produs petrolier din cauza: - nerespectarii programului de curatire a instalatiei; - calamitatilor naturale; seism | produs petrolier |
| 5. | Statie carburanti UVD; UMCD | Evacuare ape incorect tratate in reteaua de canalizare, din cauza: - exploatrii defectuoase; - lipsei de reactivi; - avariilor la instalatii; - calamitatilor naturale | produs petrolier |
| 6. | Cabine de vopsitorie- Vopsitorie II | Evacuare ape incorect tratate in reteaua de canalizare, din cauza: - exploatrii defectuoase; - lipsei de reactivi; - avariilor la instalatii; - calamitatilor naturale | vopsea |
| 7. | Cuve de golire rapida ulei UEL Tratament termic | Evacuare ape incorect tratate in reteaua de canalizare, din cauza: - exploatrii defectuoase; - lipsei de reactivi; - avariilor la instalatii; - calamitatilor naturale | produs petrolier |
| 8. | canale colectare ape pluviale | Evacuare ape incorect tratate in reteaua de canalizare, din cauza: - exploatrii defectuoase; - lipsei de reactivi; - avariilor la instalatii; - calamitatilor naturale | produs petrolier |

5.10.4. Cuve de retentie

Depozit central chimicale

In componenta depozitului se găsesc magaziile de reactivi, acizi si agenţi de fosfatare, respectiv vase de laborator.

Materiile prime sunt stocate in ambalaje originale si depozitate in rastele de lemn pe suprafaţă betonata sau pe bancuri de retenţie.

1. Depozit produse chimice PHF

Depozitarea produselor chimice se face in ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Stocarea se face pe compatibilitati, pentru fiecare culoare de stocare sunt camere separate cu ziduri din beton, fiecare camera fiind prevazuta cu rigola si basa de colectare a apelor rezultate de la spalarea pavimentelor si a eventualelor scurgeri accidentale.

Apele uzate sunt vidanjate si transportate in statia de tratare Vopsitorie.

2.  Depozit produse chimice POE

Depozitarea produselor chimice (vopsea,ulei, mastic, diluant, apret, antigel, lichid spalare geam, emulsie, pasta de grunduire) se face pe compatibilitati in ambalaje originale pe paletieri cu bacuri de retentie sau numai pe bacuri de retentie asezate pe suprafete betonate.

Apele de spalare paviment si eventualele scapari accidentale de produse, datorate manevrarilor, manipularilor si transportului necorespunzator ale recipientilor, sunt colectate in canale colectoare pe tipuri de culori si apoi sunt vidanjate, respectiv transportate spre neutralizare in statia de tratare ape uzate de la Vopsire Caroserii.

Magazia de stocare acizi este dotata cu un ventilator lateral, in vederea evacuarii in atmosfera exterioara a scaparilor de vapori de acizi.

In celelalte incaperi, ventilatia se realizeaza prin circulatia naturala a aerului prin ferestre si usi.

Gospodaria de ulei -Tratament termic RMR (CVJH, CVTL)

Depozitul este alcatuit din urmatoarele rezervoare betonate, astfel:

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor calde;

- 1 rezervor (2x18,0 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor reci;

- 1 rezervor (1x27,5 mc) metalic, montat subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor uzate (in conservare);

- 1 rezervor (2x31,5 mc) metalic bicompartimentat, montat subteran in cuva din beton, pentru golire rapida a uleiurilor;

- 2 rezervoare (1x10,0 mc, 1x5,0 mc) metalice, montate subteran in cuva din beton, pentru stocarea uleiurilor.

5.10.5. Alte riscuri necontrolate in apa sau  sol

| Sursa | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari | Componenta | Metoda de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Canalizarea menajera | Intretinerea curenta si planificarea conform planurilor de reparatii. In caz de defectiuni accidentale, se aplica remedieri imediate | - | Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca printr-un colector final (Dn = 500 mm, L = 1,2 km). Purjele rezultate de la decantoarele statiei de potabilizare sunt evacuate in raul Argesel prin intermediul canalului de garda existent pe latura estica a incintei si o vale necadastrata. |
| Canalizarea pluviala |  | - | Apele pluviale si industriale sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare nou, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm ( Q = 3,43 mc/s ) in lungime de cca. 2,0 km |
| - statii de epurare -separator de hidrocarburi (posibile pierderi datorate fisurilor in peretii constructiilor/instalatiilor, conductelor de transport si neetanseitatilor la imbinarile fixe) | Supravegherea starii tehnice a instalatiilor/constructiilor de epurare | - | - |
|  | Identificarea si localizarea scurgerilor |  |  |
|  | Remedierea fisurilor in peretii instalatiilor/constructiilor de epurare |  |  |
|  | Acoperiri de protectie ale peretilor instalatiilor/constructiilor de epurare |  |  |
|  | Asigurarea etanseitatii la imbinarile conductelor de transport |  |  |

5.10.6. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase.

În cazul unor pierderi de apă, sunt controlate traseele şi remediate defecţiunile. Se verifica permanent sistemele de colectare si evacuare a a apelor uzate. Se  curăţă periodic canalele de ape pluviale. In cazul in care o zona este afectata prin deversari accidentale, se aplica pasii din Planul de combatere a poluarilor accidentale. In bugetul de venituri si cheltuieli sunt alocate sume pentru intretinerea si reparatia instalatiilor, traseelor de conducte, canalizarilor, etc.

5.11. Miros

5.11.1.Separarea instalaţiilor care nu generează miros

Nu este cazul.

5.11.2. Receptori (inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la

reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

| Identificaţi şi descrieţi zona afectată de prezenţa mirosurilor | Au fost realizate evaluări ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizează o monitorizare de rutină? | Prezentare generală a sesizărilor primite | Au fost aplicate limite sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nu este cazul | - | - | - | - |

5.11.3. Surse/emisii nesemnificative

Nu este cazul.

5.11.3.1. Surse de mirosuri (inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau

minimizarea acestora)

Nu este cazul.

5.11.4. Declaraţie privind managementul mirosurilor

Nu este cazul.

5.12. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT.

Nu este cazul.

Secţiunea 6: Minimizarea si recuperarea deseurilor

6.1. Surse de deşeuri

Ordonanta de Urgenta  Nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, emitent Guvernul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 820 din 26 august 2021, are ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri:

a) de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a acestora;

b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor;

c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esenţiale pentru asigurarea tranziţiei către o economie circulară şi a garanta competitivitatea pe termen lung.

Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate

Pe amplasamentul instalatiei IPPC vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

- deseuri menajere si asimilabile;

- deseuri tehnologice (rezultate din procesele de productie).

Deşeurile vor fi colectate separat, pe categorii, in locuri amenajate special, evidenta lor realizându-se in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002.

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare) conform Deciziei Comisiei nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei  liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a parlamentului European si a Consiliului.

Deseuri generate

| Sursele de deseuri | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cuantificare fluxuri deseuri (t/an) | Modalitati de manipulare deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 06 10 99 | deșeuri nespecificate (uree) | 0,32 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | 347 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 07 06 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma | 25 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 50 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 13* | namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 315 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 15* | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 368 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 438 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 04 09* | deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 57 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 08 04 10 | deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09 | 5 | Cutie, big-bag |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 10 10 03 | zgură de topitorie | 686 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 10 10 11* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 168 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 11 01 05* | acizi de decapare | 63 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 11 01 08* | namoluri cu continut de fosfati | 79 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 11 01 09* | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 906 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 01 | pilitura si span feros | 8244 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 03 | pilitura si span neferos | 1308 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 1295 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate | 66 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 14* | nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase | 18 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 17 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | 26 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 18* | namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei | 170 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 21 | piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20 | 2 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 12 01 99 | deșeuri nespecificate (placute amovibile) | 1 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 35 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | 549 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa | 149 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 13 07 03* | alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 5 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi | 144 | Butoi |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | 3610 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 854 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 03 | ambalaje de lemn | 3211 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 04 | ambalaje metalice | 10 | container |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | 117 | vrac |
| Activitate personal | 15 01 07 | ambalaje de sticlă | 2 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 114 | Container IBC, vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 459 | Container IBC, vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 69 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 10 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 06 | vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase | 10 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 07* | filtre de ulei | 1 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 08* | componente cu continut de mercur | 0,01 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase | 32 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 17 | metale feroase | 80616 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 18 | metale neferoase | 102 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 19 | materiale plastice | 104 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 20 | sticla | 31 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 01 22 | alte componente nespecificate | 5 | container |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 20 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 03 04 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | 121 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase | 1 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 05 06* | substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator | 2 | Recipient origine |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 06 01* | baterii cu plumb | 10 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 06 05 | alte baterii si acumulatoare | 5 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 16 08 01 | catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina(cu exceptia 16 08 07 ) | 3 | vrac |
| Proiecte noi | 17 01 01 | beton | 2917 | vrac |
| Dezinvestire | 17 02 02 | sticlă | 9 | vrac |
| Asfaltare | 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 458 | vrac |
| Dezinvestire, mentenanta | 17 04 05 | fier și oțel | 2000 | vrac |
| Dezinvestire, mentenanta | 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 10 | vrac |
| Proiecte noi | 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 53267 | vrac |
| Dezinvestire | 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 35 | vrac |
| Dezinvestire | 17 09 04 | deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 25 | vrac |
| Tratare ape uzate Davidesti | 19 08 11* | nămoluri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din epurarea biologică a apelor reziduale industriale | 0,02 | depozitare |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 01 | hârtie și carton | 2 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 11 | materiale textile | 8 | vrac |
| Mentenanta | 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 1 | Cutie carton |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 33* | baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii | 1 | Container IBC |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | 60 | vrac |
| Proces de fabricatie, mentenanta | 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 666 | vrac |
| Mentenanta | 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii | 238 | Container IBC |

Deseurile nepericuloase rezultate in urma activitatilor de productie din anul  2020

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,46 | solida | container |
| 2 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,12 | solida | container |
| 3 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 5,7 | solida | vrac |
| 4 | metale feroase | 16 01 17 | 68,57 | solida | container |
| 5 | metale neferoase | 16 01 18 | 17,25 | solida | container |
| 6 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | 16 03 04 | 0,74 | solida | container |
| 7 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 13,88 | solida | container |
| 8 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 10,56 | solida | container |
| 9 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 3,59 | solida | pubela |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 2,62 | solida | container |
| 2 | zgura de topitorie | 10 10 03 | 686,3 | solida | vrac |
| 3 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 574,82 | solida | vrac |
| 4 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | 12 01 17 | 24,41 | solida | butoi |
| 5 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 61,68 | solida | container |
| 6 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 10,86 | solida | container |
| 7 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 201,14 | solida | vrac |
| 8 | metale feroase | 16 01 17 | 554,43 | solida | container |
| 9 | metale neferoase | 16 01 18 | 5,9 | solida | container |
| 10 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 2,25 | solida | container |
| 11 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 52,92 | solida | pubela |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 82,24 | solida | container |
| 2 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 86,2 | solida | vrac |
| 3 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,6 | solida | container |
| 4 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 49,36 | solida | vrac |
| 5 | metale feroase | 16 01 17 | 191,93 | solida | vrac |
| 6 | metale neferoase | 16 01 18 | 0,4 | solida | container |
| 7 | sticla | 17 02 02 | 1,49 | solida | container |
| 8 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 14,5 | solida | container |
| 9 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 7,93 | solida | container |
| 10 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 50,11 | solida | pubela |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an ) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 6,18 | solida | container |
| 2 | pilitură și șpan feros | 12 01 01 | 5300,48 | solida | bena |
| 3 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 2,9 | solida | bena |
| 4 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 233,37 | solida | container |
| 5 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50,59 | solida | container |
| 6 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 203,12 | solida | bena |
| 7 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 1,01 | solida | vrac |
| 8 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | 18,11 | solida | container |
| 9 | metale feroase | 16 01 17 | 9892,83 | solida | bena, vrac |
| 10 | metale neferoase | 16 01 18 | 2,22 | solida | container |
| 11 | materiale plastice | 16 01 19 | 0,78 | solida | container |
| 12 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 1,88 | solida | container |
| 13 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 9,74 | solida | container |
| 14 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 31,01 | solida | pubela |

Deseurile periculoase rezultate in urma activitatilor de productie sunt:

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,69 | lichida | cubitainer |
| 2 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02* | 172,54 | lichida | cubitainer |
| 3 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 136,6 | lichida | cubitainer |
| 4 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 0,87 | solida | vrac |
| 5 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 * | 0,67 | solida | cubitainer |
| 6 | substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator | 16 05 06* | 1,42 | lichida | recipiente originale |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 10 10 11* | 168,61 | solida | vrac |
| 2 | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 12 01 09* | 1259,64 | lichida | cubitainer |
| 3 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10 * | 0,16 | lichida | cubitainer |
| 4 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02 * | 269,44 | lichida | cubitainer |
| 5 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 4,38 | lichida | cubitainer |
| 6 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 23,78 | solida | cubitainer |
| 7 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 48,98 | solida | cubitainer |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | 50 | lichida | cubitainer |
| 2 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 314,08 | solida | cubitainer |
| 3 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 15* | 285,78 | solida | cubitainer |
| 4 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 48,26 | lichida | cubitainer |
| 5 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08* | 53,5 | solida | cubitainer |
| 6 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 773,66 | solida | cubitainer |
| 7 | ceruri și grăsimi uzate | 12 01 12* | 65,34 | solida | cubitainer |
| 8 | nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase | 12 01 14* | 5 | solida | cubitainer |
| 9 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 7,28 | lichida | cubitainer |
| 10 | alți solvenți și amestecuri de solvenți | 14 06 03* | 144,94 | lichida | butoi tabla |
| 11 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 22,18 | solida | vrac |
| 12 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 215,47 | solida | cubitainer |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Stare fizica deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lichide apoase de spălare și soluții-mamă | 07 06 01* | 14,56 | lichida | cubitainer |
| 2 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 1,32 | solida | cubitainer |
| 3 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 223,22 | lichida | cubitainer |
| 4 | acizi de decapare | 11 01 05* | 59,24 | lichida | cubitainer |
| 5 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08 * | 25,62 | solida | cubitainer |
| 6 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 132,36 | solida | cubitainer |
| 7 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,34 | lichida | cubitainer |
| 8 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 14,26 | solida | vrac |
| 9 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 43,63 | solida | cubitainer |
| 10 | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,26 | solida | container |

Deseuri valorificate

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,46 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 5,7 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | metale feroase | 16 01 17 | 68,57 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale neferoase | 16 01 18 | 17,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 10,56 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,69 | periculos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02* | 172,54 | periculos | valorificare firme |
| 9 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 136,6 | periculos | valorificare firme |
| 10 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 * | 0,67 | periculos | valorificare firme |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgura de topitorie | 10 10 03 | 686,3 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 574,82 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 61,68 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 10,86 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 201,14 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale feroase | 16 01 17 | 554,43 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale neferoase | 16 01 18 | 5,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 2,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 10 10 11* | 168,61 | periculos | valorificare firme |
| 10 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10 * | 0,16 | periculos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02 * | 269,44 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 4,38 | periculos | valorificare firme |
| 13 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 48,98 | periculos | valorificare firme |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 82,24 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 86,2 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,6 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 49,36 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale feroase | 16 01 17 | 191,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale neferoase | 16 01 18 | 0,4 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 7,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 314,08 | periculos | valorificare firme |
| 9 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 15* | 285,78 | periculos | valorificare firme |
| 10 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 48,26 | periculos | valorificare firme |
| 11 | ceruri și grăsimi uzate | 12 01 12* | 65,34 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 7,28 | periculos | valorificare firme |
| 13 | alți solvenți și amestecuri de solvenți | 14 06 03* | 144,94 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 215,47 | periculos | valorificare firme |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pilitură și șpan feros | 12 01 01 | 5300,48 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 2,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 233,37 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50,59 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 203,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 1,01 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale feroase | 16 01 17 | 9892,83 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | metale neferoase | 16 01 18 | 2,22 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | materiale plastice | 16 01 19 | 0,78 | nepericulos | valorificare firme |
| 10 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 9,74 | nepericulos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 1,32 | periculos | valorificare firme |
| 12 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 223,22 | periculos | valorificare firme |
| 13 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,34 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 43,63 | periculos | valorificare firme |
| 15 | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,26 | periculos | valorificare firme |

Deseuri tratate

DEMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an ) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,46 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 5,7 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | metale feroase | 16 01 17 | 68,57 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale neferoase | 16 01 18 | 17,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 10,56 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,69 | periculos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02* | 172,54 | periculos | valorificare firme |
| 9 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 136,6 | periculos | valorificare firme |
| 10 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 * | 0,67 | periculos | valorificare firme |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgura de topitorie | 10 10 03 | 686,3 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 574,82 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 61,68 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 10,86 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 201,14 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale feroase | 16 01 17 | 554,43 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale neferoase | 16 01 18 | 5,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 2,25 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | 10 10 11* | 168,61 | periculos | valorificare firme |
| 10 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10 * | 0,16 | periculos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | 13 05 02 * | 269,44 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 4,38 | periculos | valorificare firme |
| 13 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 48,98 | periculos | valorificare firme |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 82,24 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 86,2 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,6 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 49,36 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | metale feroase | 16 01 17 | 191,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | metale neferoase | 16 01 18 | 0,4 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 7,93 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 314,08 | periculos | valorificare firme |
| 9 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 15* | 285,78 | periculos | valorificare firme |
| 10 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 48,26 | periculos | valorificare firme |
| 11 | ceruri și grăsimi uzate | 12 01 12* | 65,34 | periculos | valorificare firme |
| 12 | ulei de la separatoarele ulei/apă | 13 05 06* | 7,28 | periculos | valorificare firme |
| 13 | alți solvenți și amestecuri de solvenți | 14 06 03* | 144,94 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 215,47 | periculos | valorificare firme |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pilitură și șpan feros | 12 01 01 | 5300,48 | nepericulos | valorificare firme |
| 2 | pilitură și șpan neferos | 12 01 03 | 2,9 | nepericulos | valorificare firme |
| 3 | ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 233,37 | nepericulos | valorificare firme |
| 4 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50,59 | nepericulos | valorificare firme |
| 5 | ambalaje de lemn | 15 01 03 | 203,12 | nepericulos | valorificare firme |
| 6 | ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | 1,01 | nepericulos | valorificare firme |
| 7 | metale feroase | 16 01 17 | 9892,83 | nepericulos | valorificare firme |
| 8 | metale neferoase | 16 01 18 | 2,22 | nepericulos | valorificare firme |
| 9 | materiale plastice | 16 01 19 | 0,78 | nepericulos | valorificare firme |
| 10 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | 9,74 | nepericulos | valorificare firme |
| 11 | nămoluri care provin din vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 13* | 1,32 | periculos | valorificare firme |
| 12 | suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 19* | 223,22 | periculos | valorificare firme |
| 13 | uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 13 01 10* | 5,34 | periculos | valorificare firme |
| 14 | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 43,63 | periculos | valorificare firme |
| 15 | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,26 | periculos | valorificare firme |

Deseuri eliminate

EMPI

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | 16 03 04 | 0,74 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 13,88 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 3,59 | nepericulos | depozitare |
| 4 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 0,87 | periculos | tratare firme |
| 5 | substanțe chimice de laborator constând din substanțe periculoase sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator | 16 05 06* | 1,42 | periculos | tratare firme |

Turnatorie Aluminiu

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 2,62 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | 12 01 17 | 24,41 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 52,92 | nepericulos | depozitare |
| 4 | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 12 01 09* | 1259,64 | periculos | tratare firme |
| 5 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 23,78 | periculos | tratare firme |

Vopsitorii

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie(t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sticla | 17 02 02 | 1,49 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 14,5 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 50,11 | nepericulos | depozitare |
| 4 | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* | 50 | periculos | tratare firme |
| 5 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08* | 53,5 | periculos | tratare firme |
| 6 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 773,66 | periculos | tratare firme |
| 7 | nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase | 12 01 14* | 5 | periculos | tratare firme |
| 8 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 22,18 | periculos | tratare firme |

Departament Sudura si Ambutisare, Atelier Cataforeza, Atelier Uzinaj Punti

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei 2014/955/UE | Cod deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cantitate medie (t/an) | Tip deseu | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deșeuri de materiale plastice | 07 02 13 | 6,18 | nepericulos | tratare firme |
| 2 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | 18,11 | nepericulos | tratare firme |
| 3 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 17 06 04 | 1,88 | nepericulos | tratare firme |
| 4 | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 31,01 | nepericulos | depozitare |
| 5 | lichide apoase de spălare și soluții-mamă | 07 06 01* | 14,56 | periculos | tratare firme |
| 6 | acizi de decapare | 11 01 05* | 59,24 | periculos | tratare firme |
| 7 | nămoluri cu conținut de fosfați | 11 01 08 * | 25,62 | periculos | tratare firme |
| 8 | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | 11 01 09* | 132,36 | periculos | tratare firme |
| 9 | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 14,26 | periculos | tratare firme |

Pe amplasamentul S.C. Automobile Dacia S.A. exista doua fluxuri tehnologice care au operatie de compactare –balotare deseuri de hartie si carton  si anume:

- Fluxul tehnologic care se desfasoara in Departamentul Montaj General, deservit de o presa pentru hartie si carton;

- Fluxul tehnologic de montaj motor, desfasurat in Motor 2, deservit de o presa pentru hartie si carton.

- O presa care desfasoara operatia de compactare - balotare deseuri de hartie si carton ce deservesc fluxurile tehnologice in Departamentul Montaj General. Capacitatea de prelucrare 250 t/luna carton balotat, respectiv 900 kg/zi.

- O presa de compactare deseu hartie cerata si hartie cu insertie cu o capacitate de 1000kg/zi ce deserveste fluxurile tehnologice din departamentul Presaj.

Deseuri generate de la compactare-balotare

| Sursele de deseuri/cod deseu supus tratarii (compactarii) | Codul deseurilor generate in urma procesului de compactare conf Deciziei 2014/955/CE | Denumire deseuri conf Deciziei 2014/955/CE | Cuantificare fluxuri deseuri | Modalitati de manipulare deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesul de compactare (Montaj General) | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 250 t/luna carton balotat | motostivuitor |
| Procesul de compactare (Presaj) | 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | 1000 kg/zi | motostivuitor |

Pe amplasamentul  S.C. Automobile Dacia S.A. exista o operatie de separare magnetica  span fonta de span aluminiu, care deserveste fluxul tehnologic din Hala Motor 4, in principal format din linii de preuzinaj si uzinaj.

Utilajul de separare span il constituie un separator magnetic cu tamburi, inclus in cadrul centralei de filtrare VG 105 mc, care deserveste liniile tehnologice din Hala Motor 4.            Amestecul de span de fonta si aluminiu vine din draga uscata din centrala de filtrare,  prin intermediul unui snec intr-o centrifuga. Aici are loc separarea eventualelor urme de emulsie, care prin intermediul unui furtun sunt dirijate inapoi in centrala de filtrare. Spanul  cade din centrifuga intr-un elevator si este transferat in separatorul magnetic cu tamburi, unde are loc separarea spanului de fonta de cel de aluminiu.  Dupa separare  fiecare categorie de span cade intr-o bena dedicata si este transportata la zona intermediara de stocare deseuri.

| Cantitate de amestec de span de fonta si aluminiu prelucrata de separatorul magnetic in anul 2020 (tone) | Span de aluminiu Separat ( 12 01 03) (tone) | Span de fonta Separat (12 01 01) (tone) |
| --- | --- | --- |
| 1188 | 569 | 619 |

Depozite deseuri

Societatea are implementat un sistem de gestionare a deseurilor eliminate sau recuperate, rezultate din procesul de productie: cantitatea, natura, originea (acolo unde este relevant), destinatia (daca sunt trimise in afara amplasamentului), frecventa de colectare si modul de transport.

Depozitarea desurilor se realizeaza pe zone, pe tipuri de deseu, in boxe inscriptionate cu denumirea si codul deseului, prevazute cu rigola si basa de colectare a apelor rezultate de la spalarea pavimentelor si a eventualelor scurgeri accidentale. Lichidul rezultat este vidanjat si transportat la  statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza JH.

- Zonele de stocare temporara a deseurilor

Zona de regrupare deseuri P6

- depozit 1 - deseurile (solutie acida fosfatare si acumulatori; materiale impregnate, butoaie tabla si presa butoaie; ulei cat. I si II; namoluri de uzinare si deseuri lichide; concentrat ultrafiltrare si tuburi fluorescente) sunt depozitate in 5 boxe (10x10x1,8 m);

- depozit 2- deseurile (folie balotata si carton balotat; maculatura, carton vrac, hartie cerata si hartie cu insertie; plastice impregnate; materiale impregnate) sunt depozitate in 4 boxe (6x10x1,8 m);

- depozit 3 - mijloace de colectare deseuri si curatenie sunt depozitate intr-o magazie (6x10x1,8 m);

- depozit 4 - deseurile (piatra abraziva si praf alice sablare; cauciuc; deseuri menajere si asimilabile; mase plastice; echipamente electrice si electronice casetate; motoare electrice; conductori aluminiu; conductori cupru; deseuri aluminiu; deseuri fonta; deseuri oteluri) sunt depozitate in 11 boxe (4,5x5x1,8 m);

- depozit 5 - deseurile (span neferos, inox, ambalaje, amestec carburanti, vopsea expirata, vopsea reziduala si ambalaje metalice contaminate) sunt depozitate intr-o boxa (10x20x1,8 m);  deseurile (vaselina, mastic cu continut de clor si fara clor sticla; diluant, alti solventi si amestecuri  de solventi; lichid de frana, antigel si emulsie uzata; apa reziduala; namol fizico-chimc, namol fosfatare si namol petrolier; solvent spalare hidrodiluabil) sunt depozitate in 7 boxe (10x10x1,8 m); deseurile (materiale neferoase si pretioase) sunt depozitate intr-o magazie (10x15x4 m);

- depozit 6 - deseurile (materiale neferoase) sunt depozitate intr-o magazie (10x15x4 m);

- depozit 7- deseurile (zona dezmembrari, anvelope, bene span aluminiu) sunt depozitate in 4 boxe (22x43x1,8 m);

Zona stocare deseuri Turnatorie Aluminiu

Deseurile (zgura aluminiu, span otel, butoaie tabla, hartie filtranta si ambalaje contaminate, span aluminiu, alte reziduuri cu continut de substante periculoase, emulsie uzata, materiale impregnate, namol uzinare, lemn, carton, plastic) sunt depozitate in 9 boxe (4x4 m).

Zona stocare deseuri Motor 3

Deseurile (menajer, carton si lemn) sunt depozitate intr-o boxa (8x5x1,8 m); deseurile

(deseu plastic; materiale impregnate, ulei uzat) sunt depozitate in 2 boxe (4x5x1,8 m);

Zona de stocare deseuri Cutii Viteza JH

Deseurile (deseu menajer; carton ondulat, lemn si folie; deseu metal, containere IBC plastic si butoaie tabla; namoluri, super solvent, ulei uzat si materiale impregnate) sunt depozitate in 6 boxe (5x5x1,8 m).

Zona colectare span fonta si span otel in bene Cutii Viteze JH

Colecteaza spanul de fonta si spanul de otel in bene metalice din Hala Cutii Viteze JH.

Zona stocare deseuri Motor 1-Montaj General

Deseurile (materiale impregnate, solutie apoasa, namol uzinare si ulei uzat; span aluminiu; baloti folie si deseu plastic) sunt depozitate in 3 boxe (4x9x1,8 m).

Zona stocare deseuri Motor 2

Deseurile (menajere, materiale impregnate si carton) sunt depozitate intr-o singura boxa.

Zona colectare span fonta si span otel in bene Motor 2

Colecteaza spanul de fonta si spanul de otel in bene metalice din Hala Motor 2.

Zona stocare deseuri Atelier Uzinaj Punti

Deseurile (deseu menajer; vopsea reziduala, cutii si bidoane impregnate; emulsii uzate si solutii apoase uzate; containere IBC goale; materiale impregnate si ulei uzat) sunt depozitate in 5 boxe (5x4,8x1,8 m, 5x7,8x1,8 m, 5x6,5x1,8 m, 5x10x1,8 m, 5x9,8x1,8 m).

Deseul de span fonta si otel este colectat in doua boxe.

Zona stocare deseuri Sasiuri Sudura

Deseurile (deseu menajer; vopsea reziduala, cutii si bidoane impregnate;  solutii apoase uzate; materiale impregnate, ulei uzat, deseu carton, folie, lemn, deseuri feroase, neferoase, deseu tabla).

Zona stocare deseuri Motor 4 si 5

Deseurile (deseu menajer; deseu carton, folie, lemn si fier; namol uzinare, materiale impregnate, deseu span) sunt depozitate in 4 boxe (5x4x1,8 m).

Zona stocare deseuri Logistica UMCD

Deseurile (deseu carton, folie, lemn ) sunt depozitate in intr-o singura  boxa (10x4 m).

Zona de stocare deseuri Cataforeza

Deseurile (deseu carton, folie, lemn, plastic, menajer, materiale impregnate, plastic impregnat, namoluri de fosfatare, namoluri fizico – chimice, solutii de fosfatare, solutii apoase uzate, etc).

Zona de stocare deseuri Presaj (doua zone) Deseurile (menajer, folie, carton lemn, silicagel, plastic, polistiren, metal contaminat, plastic contaminat) sunt depozitate pe doua platforme betonate (6x2 m).

Zone de stocare deseuri Vopsire Piese Plastic (o zona de stocare iesire vopsitorie piese plastic si o zona statie de preparat vopsele)

Deseurile (hartie cerata, menajer, materiale impregnate) sunt depozitate pe o platforma betonata (6x6 m) in zona de stocare iesire vopsitorie piese plastic;

Deseurile (butoaie de tabla, namol vopsea) sunt depozitate pe o platforma betonata (6x6 m), in zona statiei de preparat vopsele.

Zona de stocare deseuri Vopsire Caroserii (o zona de stocare -cantina si o zona de stocare cale ferata)

Deseurile (menajer, carton, folie, materiale impregnate, deseuri de echipamente electrice si electronice, lemn) sunt stocate pe o platforma betonata  (10x3 m) in zona cantinei;

Deseurile (deseurile metalice, carton, folie, materiale impregnate) sunt stocate pe o platforma betonata (20x3 m) in zona caii ferate.

Zona de stocare deseuri Caroserii

Deseurile (menajere, plastic, deseuri feroase, materiale impregnate,mastic, ulei uzat, tuburi fluorescente, folie si carton) sunt stocate pe o platforma betonata (20x3 m).

Zona stocare deseuri Cesar

Deseurile (deseu menajer; cutii si bidoane impregnate; materiale impregnate, deseuri carton, lemn, feroase).

Zona stocare deseuri IFA

Deseurile (deseu menajer, materiale impregnate, deseuri carton).

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare.

Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

Titularul este obligat să gestioneze deşeurile conform legislaţiei în vigoare, HG nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Transportul deşeurilor se  face în conformitate cu HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6.2.  Evidenta deseurilor si zonele de depozitare

Evidenta deseurilor produse este tinuta lunar, conform HG. 856/2002.

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | Da |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) |  |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi - dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

6.3.  Cerinte speciale de depozitare pentru deseuri  sensibile

Pentru produsele chimice toxice au fost intreprinse actiuni de suprimare, inlocuire, diminuare a acestora (precum tricloretilena, benzenul, diluantii cu benzen, vopselurile cu crom si plumb, eterii de glicol), la fel si procesele tehnologice toxice (de exemplu, sudurile cu plumb, curatarea cu benzina de extractie, white spirit). Se interzice sistematic intrarea produselor chimice toxice. Se aleg inca din faza de conceptie produsele chimice care permit o buna reciclare.

Substantele si preparatele chimice cu regim special sunt tinute sub control (stocate in ambalaje originale depozitate in magazii), păstrându-se o evidenţă strictă a cantităţilor existente în magazii şi utilizate în procesul tehnologic, respectiv laboratoare, respectându-se instrucţiunile de lucru şi legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, evidenţa făcându-se în:

- Registrul pentru evidenţa mişcărilor produselor şi substanţelor toxice în fabrică, laboratoare, depozite, subdepozite;

- Registrul pentru evidenţa mişcărilor zilnice a precursorilor la operatori.

| Deseuri | Categorie deseuri | Este zona de depozitare acoperita (DA/NU) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (DA/NU) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (DA/NU) | Exista protectie impotriva inundatiilor/patrundrii apei de la stingerea incendiilor (DA/NU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri substante periculoase (ambalaje care contin substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase, deseuri de izocianati) | A | DA | Nu este cazul | Nu este cazul | DA |

A - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spații acoperite.

AA - Aceste categorii necesita în mod normal depozitare în spații împrejmuite.

B - Aceste materiale este probabil să degaje pulberi și să necesite captarea aerului și direcționarea lui către o instalație de filtrare.

C - Sunt posibile reacții cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

6.4. Cerintele BAT pentru recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

În incintă sunt folosiți recipienți securizați de depozitare deșeuri, pubele, conform cerintei BAT pentru  categoria de deșeuri.

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: • prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; • inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | Da Da |
| Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | Da. |

6.5. Deseuri de ambalaje

Deseuri de ambalaje SC Automobile Dacia -generate la nivelul anului 2020

| Material | Deseuri ambalaje generate | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material t/an | Alte forme de reciclare | Total reciclare t/an | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii deincinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
| Sticla | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastic | Ambalaje de materiale plastice | 854 total din care 59 folie SC ECOMATADOR 432 folie S.C.STADY PRODUCT JR S R L 363 plastic din ambalaje S.C.STADY PRODUCT JR S R L | - | 854 total din care 59 folie SC ECOMATADOR 432 folie S.C.STADY PRODUCT JR S R L 363 plastic din ambalaje S.C.STADY PRODUCT JR S R L | - | - | - | - |
| Hartie carton | Ambalaje hartie si carton | 3611.11 total carton vrac+balotat+hartie maculatura, din care : 971.78 S.C.STADY PRODUCT JR S R L 13.56 hartie S.C.STADY PRODUCT JR S R L 1242.44 S.C. AMBRO SA SUCEAVA 1142.66 DS Smith Paper Zarnesti 240.67 Metal Impex | - | 3611.11 total carton vrac+balotat+hartie maculatura, din care : 971.78 S.C.STADY PRODUCT JR S R L 13.56 hartie S.C.STADY PRODUCT JR S R L 1242.44 S.C. AMBRO SA SUCEAVA 1142.66 DS Smith Paper Zarnesti 240.67 Metal Impex | - | - | - | - |
| Metal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lemn | Ambalaje de lemn | 3211.98 din care 418.3 SC ANDY EX SILVA SRL MICESTI 499.86 SC ANEPAL AMBALAJE SRL 2293 ;82 Palet Logistic |  | 3211.98 din care 418.3 SC ANDY EX SILVA SRL MICESTI 499.86 SC ANEPAL AMBALAJE SRL 2293 ;82 Palet Logistic | - | - | - | - |
| Altele | Ambalaje metalice care contin o matrita poroasa | - | - | - | - | - | - | - |
| Altele | Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase | - |  |  |  |  |  | - |
| Total | - |  |  |  |  |  |  |  |

# Nota

Atributiile de valorificare si reciclare de deseuri de ambalaje sunt  preluata de catre SC ECOMATADOR SRL, S.C.STADY PRODUCT  JR S.R.L. , S.C. AMBRO S.A.  SUCEAVA , DS Smith Paper Zarnesti, Metal Impex, S.C. ANDY EX SILVA S.R.L. MICESTI, S.C. ANEPAL AMBALAJE S.R.L , Palet Logistic , conform contractelor incheiate

Secţiunea 7:  Energie

7.1. Cerinte energetice de baza

7.1.1. Consumul de energie

Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum anual de energie anul 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizata | Primara | % din total |
| Electricitatea din reteaua publica | 266851.750 MWh/an | 0 | - |
| Electricitate din alta sursa (* | - | - |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament | - | - |  |
| Gaze | 25579.109 mii mc 278832.09 MWh/an | Nu se aplica | - |
| Petrol | NU | Nu se aplica | - |
| Carbune | NU | Nu se aplica | - |
| Altele (Operatorul/titularul activitatii trebuie sa specifice) | NU | - | - |

*) Specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară.

Energia electrica este preluata din sistemul national de distributie.

S.C. Automobile Dacia S.A. are implementat un program de minimizare al consumului de energie electrica, avand ca rezultat scaderea consumului specific pe vehicul.

Furnizorul de energie electrica este S.P.E.E.H Hidroelectrica  S.A. conform contractului nr.A47 N0R902021.

Consumul anual de energie electrica in anul 2020 a fost de 266851.750 MWh/an.

Energia termica sub forma de abur tehnologic si apa supraincalzita este produsa in Centrala termica proprie, utilizand drept combustibil gaze naturale si pacura (numai in situatii de deficit gaze naturale in magistrala nationala).

Automobile Dacia are implementat un program de minimizare al consumului de energie termica avand ca rezultat scaderea consumului specific pe vehicul

Consumul  anual de gaze naturale in anul 2020 a fost de 278832.09 MWh/an.

Alimentarea cu gaze naturale

Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul centralei termice DEMPI. In cladirea centralei termice sunt amplasate 9 cazane:

- 2 cazane abur Viesman tip Vitomax 200 HS-7,66 MW pentru producerea aburului tehnologic;

- 4 cazane apa fierbinte Vitomax 200 HW 16,2 MW;

- 1 cazan apa fierbinte Vitomax 200 HW-7,5 MW;

- 2 cazane apa fierbinte tehnologica LOOS UT- M58x10,14 MW.

Distributia agentilor termici la consumatorii din incinta Dacia, prin retele proprii DEMPI,  asigura functionarea punctelor termice din platforma si preluarea si distributia gazelor naturale la consumatorii care le folosesc in procesele tehnologice.

Toate cazanele sunt alimentate cu gaze naturale sau pacura.

Pentru furnizarea gazelor naturale societatea are incheiat contract cu S.C. ENGIE Romania S.A.

7.1.2. Intretinere

In documentul GHID UTILIZARE APLICATIE SIMON RPIFROMEE20200011 Vers.1.0, sunt cuprinse cerinte necesare pentru buna functionare  si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic a utilajelor si  instalatiilor de pe amplasamentul studiat

Prezentul ghid descrie :

-	modul de utilizare a aplicatiei SIMON in asigurarea mentenantei preventive si corective;

-	modul de tratare mentenantei corective si curative;

-	modul de documentare a Ordinelor de lucru corective.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, sisteme de racire) | Da | - | Cartile tehnice ale instalatiilor - Verificarea periodică a scurgerilor, etanşărilor, temperaturilor de lucru pentru sistemele de climatizare. Unele analize de laborator trebuie facute in conditii specifice de temperatura. |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  | Cartile tehnice ale instalatiilor - Reparare şi întreţinere în conformitate cu Planul de reparaţii şi întreţinere |
| Sisteme de aer comprimat (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu |  | - |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  | -Plan de mentenanta programata -Instructiuni de exploatare |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da | - | Cartile tehnice ale instalatiilor - Supraveghere continuă. Verificarea periodică a parametrilor de funcţionare. |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Nu | - |  |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | - | - | - |

7.2. Măsuri tehnice

| Confirmaţi că următoarele măsuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încălzirii excesive sau pierderilor din procesul de răcire pentru următoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (termenele prevăzute pentru aplicarea măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a recipienţilor şi conductelor încălzite | Da |  | permanent |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii – Izolarea halelor cu material rezistent la temperatură | Da |  | permanent |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | Da |  | Permanent, termostate caldura |
| Alte măsuri adecvate |  | x |  |

7.2.1. Măsuri de service al clădirilor

| Confirmaţi că următoarele măsuri de service al clădirilor sunt implementate pentru următoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenul de punere în practică/aplicare a măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic | Da |  | Desfasurator consum energie electrica. Permanent se fac monitorizari, reparatii si se propun investitii pentru monitorizare |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Încălzirea spaţiilor Apă caldă Controlul temperaturii Ventilaţie Controlul umidităţii | Da Da Da Da Nu |  |  |

7.3. Eficienta energetica

In cadrul societatii se urmaresc consumurile energetice (electric, apa,  etc).

7.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este utlizata aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie (DA/NU) | Daca NU, explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor | Nu este cazul | - |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesara uscarii | Da | - |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei | Da | - |
| Izolatia buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatie) | Da | - |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare | Da | - |
| Optimizarea fazelor pentru motoarelor cu comanda electronica | Da | - |
| Utilizarea apelor de racire reziduale, care au o temperatura ridicata, pentru recuperarea caldurii | Nu este cazul | - |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi aceasta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Nu e cazul | - |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere (preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer, etc) | Nu este cazul | - |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Da, sunt evitate opririle neprevazute, importanta speciala acordata mentenantei preventive | - |
| Valve automate | Nu este cazul | - |
| Valve de returnare a condensului | Nu este cazul | - |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | nu este cazul | - |
| Altele | Nu este cazul | - |

7.4. Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | Nu | Prin proiect nu au fost prevazute unitati de cogenerare a energiei |
| Recuperarea energiei din deseuri; | Nu este cazul |  |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | Da/gaze naturale, in loc de pacura | - |

Secţiunea 8: Accidentele si consecintele lor

8.1.Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | ### Da/Nu |  | ### Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor Legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | ### Nu | ### Dacă da, aţi depus raportul de securitate? | ### - |
| ### Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor Legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | ### Nu | ### Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | ### - |

8.2. Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport, incarcare, descarcare a substantelor chimice | In caz de transport, incarcare, descarcare recipienti cu substante chimice | Poluarea solului/apei | - verificarea periodica a recipientilor substantelor chimice | - instruirea personalului pentru absorbtia substantei chimice |

In cadrul S.C. Automobile Dacia S.A. a fost elaborat si implementat Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare, intocmit in conformitate cu prevederile ordinului MMDD 278/1997, cu completarile si modificarile ulterioare.

Manualul Sistemului de Management de Mediu cuprinde o procedură distinctă privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. Procedura stabileşte cadrul general de management şi intervenţie într-o asemenea situaţie, definind responsabilităţile cu privire la pregătirea şi organizarea intervenţiei.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale cuprinde:

- surse potenţiale de poluare;

- modul de acţionare;

- lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale;

- fişa poluantului potenţial;

- programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- componenţa echipelor de intervenţie;

- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- responsabilităţile conducătorilor;

- lista unităţilor care acordă sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale;

- lista folosinţelor din aval care pot fi afectate.

În vederea prevenirii şi stingerii incendiilor, societatea are implementate proceduri şi instrucţiuni privind modul de acţionare în situaţii de urgenţă şi de comunicare a evenimentelor către serviciile de urgenta.

8.3. Tehnici de prevenire

| TEHNICI PREVENTIVE | Răspuns |
| --- | --- |
| Inventarul substanţelor | Da, exista un inventar al substantelor utilizate pe amplasament |
| Trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident | Da, in cadrul documentarii si implementarii sistemului de management de mediu. Depozitarea materialelor auxiliare se bazează pe informaţiile furnizate de Fişele de securitate ale produselor. |
| Depozitare adecvată | Da |
| Rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Sunt stabilite prin planurile de intervenţie |
| Proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice | Regulamente interne |
| Compozitia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata înainte de epurare sau eliminare |  |
| Canalele de drenaj, trebuie echipate cu o alarma, de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura nivelurile |  |
| Colectoarele sunt mereu menţinute la o valoare minima în mod obişnuit ca metoda primara de control al nivelului |  |
| Acţiuni de minimizare a efectelor |  |
| Îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Planurile de prevenire şi combatere menţionate |
| Căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă |  |

Secţiunea 9: Zgomot si vibratii

9.1. Receptori

| Identificaţi şi descrieţi fiecare locaţie sensibilă la zgomot, care este afectată | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Există un punct de monitorizare specificat care are legătură cu receptorul? | Frecvenţa monitorizării? | Care este nivelul zgomotului când instalaţia/sursa (sursele) funcţionează? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distantele de la platforma Dacia pana la cele mai apropiate locuinteeste de cca. 600m spre nord-est | Sub limitele admise | Da | periodic | - | - |

9.2. Intretinere

|  | Da/Nu | Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor/măsurilor |
| --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |

9.3. Limite

| Receptor sensibil |  | Limite dB(A) |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | În cazul în care nivelul zgomotului de-paseste limitele fie justificati situatia fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona rezidentiala | Zi | 65 | Fara trafic auto | - | - închiderea usilor incintei; - reducerea livrarilor si/sau buna gestionare a perioadelor de livrare: livrari in intervalul h7,00 – h15,00); - masuri tehnice de control al zgomotului, atunci când este necesar, respectiv instalarea amortizoarelor de zgomot la ventilatoare mari: covoare de cauciuc (amortizoare) pe suprafata de pozitionare a ventilatoarelor, -exercitarea unei mentenante adecvate a echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce la cresterea zgomotului - amplasarea deschiderilor halelor de productie s-a realizat spre drumul de acces interior pe platforma industriala - impunerea de limite de viteza mijloacelor auto pe caile de acces, de 5 km/h. |
|  |  |  | Cu trafic auto | - |  |
|  | Noapte | 65 | Fara trafic auto | - |  |
|  |  |  | Cu trafic auto | - |  |

Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- utilaje de ridicat, precum benzi transportoare sau ascensoare

Masuri implementate prin:

Actiunea asupra sursei

- utilizarea echipamentelor silentioase;

- casarea instalatiilor, care sunt identificate ca fiind sursele predominante;

- programarea orelor de functionare, cu numar minim de deplasare (daca este posibil).

Actiunea asupra caii de propagarea sunetului

- utilizarea panourilor fonoizolante/fonoabsorbante: pereti despartitori

Actiunea asupra receptorilor

- placarea exterioara, fonoabsorbanta a cladirilor;

- înlocuirea ferestrelor vechi cu ferestre, având grad ridicat de izolare fonicǎ.

- deplasarea motostivuitoarelor

Masuri implementate prin:

- limitarea vitezei de circulatie (se poate reduce cu cca 4−5 dB);

- interzicerea circulatiei pe anumite trasee in hale si pe amplasament si la anumite ore.

Secţiunea10:  Monitorizare

10.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

Pentru monitorizarea emisiilor din procesul de productie, au fost efectuate masuratori prin Laboratorul de analize mediu al societatii ECOIND S.R.L., acreditat RENAR (nr. certificat acreditare LI 941).

Locul de prelevare: centrale termice - cos evacuare, str. Uzinei, nr.1, Mioveni.

Raport de incercare

nr.38-1/PA din 18.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx

Data prelevarii probelor: 05.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 40C, presiune barometrica 1008 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan Vitomax HW 200 nr.1/apa fierbinte termoficare | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,78 | ± 0,11 | 14,2 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 2,83 | ± 0,31 | 45,5 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 57,91 | ± 6,08 | 929 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,31 | ± 1,03 | 53,2 | 35 |
|  | O2 | % | 5,08 | ± 0,38 | - | - |
| Cazan Vitomax HW 200 nr.2/apa fierbinte termoficare | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,08 | ± 0,15 | 23,4 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 6,10 | ± 0,66 | 116 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 55,51 | ± 5,83 | 1055 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,33 | ± 1,03 | 63,3 | 35 |
|  | O2 | % | 5,15 | ± 0,31 | - | - |
| Cazan Vitomax HW 200 nr.3/apa fierbinte termoficare | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,95 | ± 0,13 | 15,8 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 4,70 | ± 0,51 | 68,1 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 56,85 | ± 5,97 | 823 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,39 | ± 1,05 | 49,1 | 35 |
|  | O2 | % | 5,43 | ± 5,43 | - | - |
| Cazan Vitomax HW 200 nr.4/apa fierbinte termoficare | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,87 | ± 0,12 | 18,2 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 6,83 | ± 0,74 | 124 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 54,79 | ± 5,75 | 998 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,37 | ± 1,04 | 61,5 | 35 |
|  | O2 | % | 5,35 | ± 0,32 | - | - |
| Cazan Vitomax HW 200 nr.5/apa fierbinte termoficare | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,90 | ± 0,13 | 18,1 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 2,2 | ± 0,24 | 44,1 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 63,18 | ±6,63 | 1066 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,47 | ± 1,08 | 58,6 | 35 |
|  | O2 | % | 5,8 | ± 0,35 | - | - |
| Cazan Vitomax HW 200 nr.1/abur | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,11 | ± 0,15 | 13,6 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 2,47 | ± 0,27 | 26,8 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 67,05 | ± 7,04 | 728 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,30 | ± 1,02 | 35,9 | 35 |
|  | O2 | % | 5,03 | ± 0,30 | - | - |
| Cazan Vitomax HW 200 nr.2/abur | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,92 | ± 0,13 | 11,9 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 4,51 | ± 0,49 | 48,4 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 68,23 | ± 7,16 | 731 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,52 | ± 1,09 | 37,7 | 35 |
|  | O2 | 3 | 6,0 | ± 0,30 | - | - |
| Cazan Loos UT-M58*10 nr.1/apa fierbinte tehnologica | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,79 | ± 0,11 | 11,4 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 4,15 | ± 0,45 | 50,0 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 66,71 | ± 7,00 | 803 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,53 | ± 1,09 | 42,6 | 35 |
|  | O2 | % | 6,08 | ± 0,36 | - | - |
| Cazan Loos UT-M58*10 nr.1/apa fierbinte tehnologica | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,10 | ± 0,15 | 17,3 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 3,63 | ± 0,39 | 48,9 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 56,01 | ± 5,88 | 755 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,41 | ± 1,06 | 45,9 | 35 |
|  | O2 | % | 5,51 | ± 0,33 | - | - |

Locul de prelevare: cutii de viteze-tratament termic, str. Uzinei, nr.1, cos de evacuare gaze arse.

Raport de incercare

nr.38/2/PA din 18.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx, acroleina

Data prelevarii probelor: 04.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 70C, presiune barometrica 1006 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1/ cuptor Aichelin | pulberi | mg/Nmc | 3,11 | ± 0,39 | 7,43 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 17,50 | ± 1,89 | 41,78 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 47,70 | ± 5,01 | 114 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 7,00 | 35 |
|  | C3H4o* | mg/Nmc | 0,3 | ± 0,03 | 0,72 | 20 |
| C2/ cuptor Aichelin | pulberi | mg/Nmc | 2,33 | ± 0,29 | 0,59 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 18,80 | ± 2,03 | 4,75 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 12,80 | ± 1,34 | 3,25 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 5,10 | ± 1,58 | 1,30 | 35 |
|  | C3H4o* | mg/Nmc | 0,1 | ± 0,01 | 0,03 | 20 |
| C3/ cuptor Aichelin | pulberi | mg/Nmc | 2,71 | ± 0,34 | 3,75 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 18,81 | ± 2,03 | 24,59 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 36,90 | ± 3,87 | 50,23 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 5,13 | ± 1,59 | 7,08 | 35 |
|  | C3H4o* | mg/Nmc | 0,2 | ± 0,02 | 0,28 | 20 |

Pentru masuratorile efectuate la: Centralele termice 1, 2 si 3 _Logistic Kranz si centralele termice Cutii viteza- Tratament termic sunt anexate Rapoartele de incercare  nr. 332/28 PAER/29.09.2021;  nr. 332/ 29 PAER/29.09.2021; nr. 332/30 PAER/29.09.2021 si nr.332/31 PAER/29.09.2021.

Locul de prelevare: Motor 2, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/3/PA din 19.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx,

Data prelevarii probelor: 04.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 70C, presiune barometrica 1006 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 1,05 | ± 0,13 | 1,06 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 95,31 | ± 10,29 | 96,4 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 160,90 | ± 16,89 | 163 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 23,4 | ± 7,25 | 23,7 | 1700 |
| C2/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 1,15 | ± 0,14 | 1,13 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 109,38 | ± 11,81 | 108 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 175,30 | ± 18,41 | 173 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 27,80 | ± 8,62 | 27,5 | 1700 |
| C3/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 0,98 | ± 0,12 | 0,89 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 107,81 | ±11,64 | 97,0 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 130,70 | ± 13,72 | 118 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 31,50 | ± 9,77 | 28,4 | 1700 |
| C4/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 0,98 | ± 0,12 | 0,96 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 104,06 | ± 11,24 | 101,80 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 126,60 | ± 13,29 | 123,8 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 22,00 | ± 6,82 | 21,50 | 1700 |
| C5/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 1,00 | ± 0,13 | 0,83 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 82,19 | ± 8,88 | 68,19 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 132,20 | ±13,88 | 109,70 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 29,30 | ± 9,08 | 24,31 | 1700 |
| C6/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 1,19 | ± 0,15 | 1,28 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 113,44 | ± 12,25 | 121,78 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 96,90 | ± 10,17 | 103,9 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 24,60 | ± 8,18 | 28,31 | 1700 |
| CV 2 | pulberi | mg/Nmc | 1,73 | ± 0,22 | 1,21 | 50 |
| CV 3 | pulberi | mg/Nmc | 1,16 | ± 0,15 | 1,16 | 50 |

Locul de prelevare: Motor 3, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/4/PA din 25.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx,

Data prelevarii probelor: 04.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 120C, presiune barometrica 1007 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 0,52 | ± 0,07 | 0,67 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 88,75 | ± 9,59 | 116 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 139,4 | ± 14,64 | 181 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 28,6 | ± 8,87 | 37,2 | 1700 |
| C2/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 0,78 | ± 0,10 | 0,92 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 110 | ± 11,88 | 130 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 131,7 | ± 13,83 | 156 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 30,8 | ± 9,55 | 36,3 | 1700 |
| C3/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 0,52 | ± 0,07 | 0,70 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 117,8 | ±12,72 | 158 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 147,1 | ± 15,45 | 198 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 31,5 | ± 9,77 | 42,4 | 1700 |
| C4/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 2,08 | ± 0,26 | 2,77 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 52,50 | ± 5,67 | 70,1 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 72,30 | ± 7,59 | 96,4 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 13,2 | ± 4,09 | 17,6 | 1700 |
| C5/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 1,68 | ± 0,21 | 1,79 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 59,06 | ± 6,38 | 63,1 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 66,10 | ±6,94 | 70,6 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 13,2 | ± 4,09 | 14,1 | 1700 |
| C6/bancuri incercari motoare | pulberi | mg/Nmc | 1,05 | ± 0,13 | 1,12 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 60,63 | ± 6,55 | 65,0 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 114,3 | ± 12,00 | 123 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 7,30 | ± 2,26 | 7,86 | 1700 |

Pentru masuratorile efectuate la bancurile de incercari motoare- Motor 3 este anexat raportul de incercare nr. 332/4 PAER din 30.09.2021.

Locul de prelevare: Motor 4, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/5/PA din 20.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: COV(compusi organici volatili sub forma de Carbon Organic Total- TOC)

Data prelevarii probelor: 03.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 120C, presiune barometrica 1007 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4- instalatie impregnare | COV | mgC/Nmc | 3,15 | ± 0,24 | 11,7 | 100 |
| C5- instalatie impregnare | COV | mgC/Nmc | 2,80 | ± 0,21 | 11,5 | 100 |

Locul de prelevare: Motor 4- instalatie metalizare C1, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/6/PA din 20.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi

Data prelevarii probelor: 03.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 120C, presiune barometrica 1007 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatie metalizare Heller C1 | pulberi | mg/Nmc | 1,15 | ± 0,14 | 8,63 | 5 |

Locul de prelevare: Motor 4- instalatie metalizare C2, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/7/PA din 20.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi

Data prelevarii probelor: 03.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 120C, presiune barometrica 1007 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatie metalizare Heller C2 | pulberi | mg/Nmc | 1,37 | ± 0,17 | 14,1 | 5 |

Pentru masuratorile efectuate la Motor 4- Instalatie metalizare Heller C1 si C2 sunt anexate Rapoartele de incercare nr. 332/1 si 332/2 PAER din 30.09.2021.

Locul de prelevare: Motor 5- instalatie metalizare C1, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.332/3 PAER din 30.09.2021

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx

Data prelevarii probelor: 13.09.2021

Conditii de prelevare:  temperatura 240C, presiune barometrica 1015 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-Instalatie metalizare Heller 332/3 | pulberi | mg/Nmc | 2,12 | ± 0,72 | 7,59 | 50 |

Qm- debit masic

Locul de prelevare: Turnatorie neferoase, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/8/PA din 23.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx,fluoruri

Data prelevarii probelor: 06.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 100C, presiune barometrica 1006 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnatorie neferoase |  |  |  |  |  |  |
| Cuptoare Striko C1 | pulberi | mg/Nmc | 2,98 | ± 0,38 | 16,0 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 52,25 | ± 5,64 | 275 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 49,20 | ± 5,17 | 264 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 15,7 | 35 |
|  | fluoruri | mg/Nmc | 0,55 | ± 0,067 | 2,95 | 5 |
| Cuptoare Striko C2 | pulberi | mg/Nmc | 3,54 | ± 0,45 | 19,4 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 56,56 | ± 6,11 | 309 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 59,50 | ± 6,25 | 325 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 5,10 | ± 1,58 | 28,1 | 35 |
|  | fluoruri | mg/Nmc | 0,19 | ± 0,023 | 1,04 | 5 |
| Cuptoare Striko C3 | pulberi | mg/Nmc | 2,58 | ± 0,33 | 15,1 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 32,81 | ± 3,54 | 192 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 51,30 | ± 5,39 | 299 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 17,1 | 35 |
|  | fluoruri | mg/Nmc | 0,27 | ± 0,033 | 1,57 | 5 |
| Turnatorie neferoase |  |  |  |  |  |  |
| Cuptoare Botta C4 | pulberi | mg/Nmc | 1,94 | ± 0,24 | 11,3 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 23,44 | ± 2,53 | 136 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 48,20 | ± 5,06 | 280 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 8,10 | ± 2,51 | 46,9 | 35 |
|  | fluoruri | mg/Nmc | 0,31 | ± 0,038 | 1,80 | 5 |
| Cuptoare Botta C5 | pulberi | mg/Nmc | 2,65 | ± 0,33 | 18,3 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 31,25 | ± 3,38 | 215 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 34,30 | ± 3,60 | 237 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 8,80 | ± 2,73 | 60,0 | 35 |
|  | fluoruri | mg/Nmc | 0,34 | ± 0,041 | 2,34 | 5 |
| Instalatie rotorject | pulberi | mg/Nmc | 1,73 | ± 0,22 | 0,45 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 19,06 | ± 2,06 | 4,93 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 41,50 | ± 4,36 | 10,7 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 5,10 | ± 1,58 | 1,33 | 35 |
|  | fluoruri | mg/Nmc | 0,40 | ± 0,049 | 0,10 | 5 |

Pentru masuratorile efectuate la Turnatorie neferoase sunt anexate Rapoartele de incercare nr. 332/12 si 332/13 PAER din 30.09.2021.

Locul de prelevare: Montaj general, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/9/PA din 20.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx

Data prelevarii probelor: 06.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 100C, presiune barometrica 1006 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montaj general |  |  |  |  |  |  |
| Banc rulaj C1.1 | pulberi | mg/Nmc | 0,97 | ± 0,07 | 18,6 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 10,00 | ± 9,59 | 13,3 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 41,51 | ± 14,64 | 55,1 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 5,13 | ± 8,87 | 6,81 | 1700 |
| Banc rulaj C1.2 | pulberi | mg/Nmc | 1,26 | ± 0,10 | 21,0 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 7,81 | ± 11,88 | 10,2 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 46,64 | ± 13,83 | 60,8 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 5,13 | ± 9,55 | 6,68 | 1700 |
| Banc rulaj C1.3 | pulberi | mg/Nmc | 1,04 | ± 0,07 | 19,94 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 5,94 | ±12,72 | 6,05 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 38,44 | ± 15,45 | 39,16 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 5,13 | ± 9,77 | 5,22 | 1700 |
| Post reglare directie C2.1 | pulberi | mg/Nmc | 0,89 | ± 0,26 | 20,35 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 9,38 | ± 5,67 | 10,57 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 42,54 | ± 7,59 | 47,96 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 4,09 | 3,30 | 1700 |

Locul de prelevare: Montaj general, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/10/PA din 19.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate: Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx

Data prelevarii probelor: 06.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 70C, presiune barometrica 1006 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montaj general |  |  |  |  |  |  |
| Post reglare directie C2.2 | pulberi | mg/Nmc | 0,89 | ± 0,11 | 19,6 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 0,75 | ± 0,85 | 10,6 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 35,88 | ± 3,77 | 43,6 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 3,56 | 1700 |

Pentru masuratorile efectuate la Montaj general sunt anexate Rapoartele de incercare nr. 332/20; nr. 332/21 si nr.332/22  PAER din 29.09.2021.

Locul de prelevare: Vopsitorie piese plastic- incinerator, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/11/PA din 23.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate: Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx, COV

Data prelevarii probelor: 06.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 100C, presiune barometrica 1006 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 2,04 | ± 0,28 | 28,3 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 20,44 | ± 2,21 | 194 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 93,9 | ± 9,86 | 895 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 8,51 | ± 2,64 | 81,1 | 35 |
|  | COV | mg/Nmc 3% O2 | 4,3 | ± 0,32 | 41,1 | 20 |
|  | O2 | % | 8,60 | ± 0,52 | - | - |

Pentru masuratorile efectuate la Vopsitorie piese plastic-incinerator este anexat Raportul de incercare nr. 332/17  PAER din 29.09.2021.

Locul de prelevare: Vopsitorie piese plastic- cos flambaj, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/12/PA din 23.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate: Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx,

Data prelevarii probelor: 05.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 100C, presiune barometrica 1006 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos flambaj | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,57 | ± 0,22 | 62,7 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 13,6 | ± 1,47 | 363 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 22,9 | ±2,40 | 613 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 4,39 | ± 1,36 | 117 | 35 |
|  | O2 | % | 8,98 | ± 0,54 | - | - |

Pentru masuratorile efectuate la Vopsitorie piese plastic-cos flambaj este anexat Raportul de incercare nr. 332/18  PAER din 30.09.2021.

Locul de prelevare: Vopsitorie caroserii, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/12/PA din 23.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate: Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx, COV, fosfati

Data prelevarii probelor: 05.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 50C, presiune barometrica 1008 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20- Tratament de suprafata | Fosfati* | mg/Nmc | 0,17 | ± 0,02 | 2,52 |  |
| C10- Etuva grund | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,99 | ± 0,14 | 0,49 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 9,52 | ± 1,03 | 4,45 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 44,2 | ± 4,64 | 4,45 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,08 | ± 0,95 | 4,45 | 35 |
|  | O2 | % | 3,88 | ± 0,52 | - | - |
| C25- Etuva apret | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,15 | ± 0,16 | 3,35 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 8,22 | ± 0,89 | 21,9 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 43,3 | ± 4,55 | 115 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,21 | ± 1,00 | 8,55 | 35 |
|  | O2 | % | 4,58 | ± 0,27 | - | - |
| C30- Etuva apret | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,40 | ± 0,19 | 3,96 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 11,41 | ± 1,23 | 29,2 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 59,3 | ± 6,23 | 152 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,24 | ± 1,00 | 8,28 | 35 |
|  | O2 | % | 4,70 | ± 0,28 |  | - |
| C38- Etuva apret | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,54 | ± 0,21 | 1,43 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 35,3 | ± 3,81 | 23,1 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 54,3 | ± 5,70 | 35,6 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 7,23 | ± 2,24 | 4,74 | 35 |
|  | O2 | % | 8,26 | ± 0,28 | - | - |
| Reconditionare sanii | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,94 | ± 0,13 | 2,69 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 19,25 | ±2,08 | 48,6 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 61,3 | ± 6,44 | 8,43 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,34 | ± 1,04 | 8,43 | 35 |
|  | COV | mg/Nmc 3% O2 | 4,6 | ± 0,28 | 11,6 | 100 |
|  | O2 | % | 5,23 | ± 0,73 | - | - |
| C84- Uscare lac 1 | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,44 | ± 0,20 | 4,49 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 8,91 | ± 0,96 | 24,4 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 50,24 | ±5,28 | 137 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 4,16 | ± 1,29 | 11,4 | 35 |
|  | O2 | % | 5,20 | ± 0,31 | - | - |
| C84- Uscare lac 2 | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,35 | ± 0,19 | 4,42 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 8,34 | ± 0,9 | 25,6 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 50,33 | ±5,28 | 154 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,13 | ± 0,97 | 9,63 | 35 |
|  | O2 | % | 4,15 | ± 0,25 | - | - |

Pentru masuratorile efectuate la Vopsire caroserii este anexat Raportul de incercare nr. 332/19  PAER din 30.09.2021.

Locul de prelevare: Sudura si ambutisaj, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/13/PA din 18.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx, COV

Data prelevarii probelor: 02.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 70C, presiune barometrica 1009 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departament sudura si ambutisaj |  |  |  |  |  |  |
| C1 | pulberi | mg/Nmc | 1,86 | ± 0,07 | 18,6 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 2,81 | ± 9,59 | 13,3 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 3,08 | ± 14,64 | 55,1 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 8,87 | 6,81 | 1700 |
| C2 | pulberi | mg/Nmc | 0,71 | ± 0,10 | 21,0 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 3,13 | ± 11,88 | 10,2 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 3,08 | ± 13,83 | 60,8 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 9,55 | 6,68 | 1700 |
| C3 | pulberi | mg/Nmc | 1,12 | ± 0,07 | 19,94 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 3,13 | ±12,72 | 6,05 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 4,61 | ± 15,45 | 39,16 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 9,77 | 5,22 | 1700 |
| C4 | pulberi | mg/Nmc | 1,72 | ± 0,26 | 20,35 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 5,31 | ± 5,67 | 10,57 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 4,61 | ± 7,59 | 47,96 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 4,09 | 3,30 | 1700 |
| C5 | pulberi | mg/Nmc | 1,10 | ± 0,07 | 18,6 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 3,44 | ± 9,59 | 13,3 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 4,10 | ± 14,64 | 55,1 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 8,87 | 6,81 | 1700 |
| C6 | pulberi | mg/Nmc | 1,15 | ± 0,10 | 21,0 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 4,06 | ± 11,88 | 10,2 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 4,61 | ± 13,83 | 60,8 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 9,55 | 6,68 | 1700 |
| C7 | pulberi | mg/Nmc | 1,28 | ± 0,07 | 19,94 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 1,88 | ±12,72 | 6,05 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 4,61 | ± 15,45 | 39,16 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 9,77 | 5,22 | 1700 |
| C8 | pulberi | mg/Nmc | 1,39 | ± 0,26 | 20,35 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 1,88 | ± 5,67 | 10,57 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 4,10 | ± 7,59 | 47,96 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 4,09 | 3,30 | 1700 |
| C9 | pulberi | mg/Nmc | 0,96 | ± 0,07 | 19,94 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 3,44 | ±12,72 | 6,05 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 3,59 | ± 15,45 | 39,16 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 9,77 | 5,22 | 1700 |
| C10 | pulberi | mg/Nmc | 1,29 | ± 0,26 | 20,35 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 4,38 | ± 5,67 | 10,57 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 3,59 | ± 7,59 | 47,96 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 4,09 | 3,30 | 1700 |

Pentru  masuratorile efectuate la cosurile de la Departamentul sudura si ambutisaj este anexat Raportul de incercare nr. 332/5 pAER din 30.09.2021.

Locul de prelevare: Vopsitorie caroserii prin rotatie, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/14/PA din 19.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx, COV

Data prelevarii probelor: 05.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 50C, presiune barometrica 1008 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20- Tratament de suprafata | Fosfati* | mg/Nmc | 0,17 | ± 0,02 | 2,52 |  |
| C10- Etuva grund | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,99 | ± 0,14 | 0,49 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 9,52 | ± 1,03 | 4,45 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 44,2 | ± 4,64 | 4,45 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,08 | ± 0,95 | 4,45 | 35 |
|  | O2 | % | 3,88 | ± 0,52 | - | - |
| C25- Etuva apret | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,15 | ± 0,16 | 3,35 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 8,22 | ± 0,89 | 21,9 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 43,3 | ± 4,55 | 115 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,21 | ± 1,00 | 8,55 | 35 |
|  | O2 | % | 4,58 | ± 0,27 | - | - |
| C30- Etuva apret | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,40 | ± 0,19 | 3,96 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 11,41 | ± 1,23 | 29,2 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 59,3 | ± 6,23 | 152 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,24 | ± 1,00 | 8,28 | 35 |
|  | O2 | % | 4,70 | ± 0,28 |  | - |
| C38- Etuva apret | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,54 | ± 0,21 | 1,43 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 35,3 | ± 3,81 | 23,1 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 54,3 | ± 5,70 | 35,6 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 7,23 | ± 2,24 | 4,74 | 35 |
|  | O2 | % | 8,26 | ± 0,28 | - | - |
| Reconditionare sanii | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 0,94 | ± 0,13 | 2,69 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 19,25 | ±2,08 | 48,6 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 61,3 | ± 6,44 | 8,43 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,34 | ± 1,04 | 8,43 | 35 |
|  | COV | mg/Nmc 3% O2 | 4,6 | ± 0,28 | 11,6 | 100 |
|  | O2 | % | 5,23 | ± 0,73 | - | - |
| C84- Uscare lac 1 | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,44 | ± 0,20 | 4,49 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 8,91 | ± 0,96 | 24,4 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 50,24 | ±5,28 | 137 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 4,16 | ± 1,29 | 11,4 | 35 |
|  | O2 | % | 5,20 | ± 0,31 | - | - |
| C79- Uscare lac 2 | pulberi | mg/Nmc 3% O2 | 1,35 | ± 0,19 | 4,42 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc 3% O2 | 8,34 | ± 0,9 | 25,6 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc 3% O2 | 50,33 | ±5,28 | 154 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc 3% O2 | 3,13 | ± 0,97 | 9,63 | 35 |
|  | O2 | % | 4,15 | ± 0,25 | - | - |

Locul de prelevare: DETM- bancuri incercare, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/15/PA din 20.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx,

Data prelevarii probelor:11.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 80C, presiune barometrica 1012 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP- bancuri incercare |  |  |  |  |  |  |
| Incercari motoare ULEMM- C6 | pulberi | mg/Nmc | 0,88 | ± 0,11 | 1,07 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 6,25 | ± 0,68 | 7,61 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 31,80 | ± 3,34 | 38,7 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 3,57 | 1700 |
| Incercari motoare ULEMM- C4 | pulberi | mg/Nmc | 0,66 | ± 0,08 | 1,50 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 10,63 | ± 1,15 | 24,3 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 27,70 | ± 2,91 | 6,70 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 6,70 | 1700 |
| Incercari motoare ULEDP- C9 | pulberi | mg/Nmc | 0,85 | ± 0,11 | 2,50 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 8,75 | ±0,95 | 25,9 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 4,60 | ± 0,48 | 13,6 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 8,66 | 1700 |
| Incercari motoare ULEDP- C5 | pulberi | mg/Nmc | 0,86 | ± 0,11 | 1,00 | 50 |
|  | CO | mg/Nmc | 8,13 | ± 0,88 | 9,44 | 170 |
|  | NOx | mg/Nmc | 27,20 | ± 2,86 | 31,6 | 450 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 3,40 | 1700 |

Pentru masuratorile efectuate la DETM- bancuri incercare este anexat Raportul de incercare nr. 332/23  PAER din 30.09.2021.

Locul de prelevare: Caroserii, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/16/PA din 19.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi, CO, SO2, NOx,

Data prelevarii probelor:11.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 110C, presiune barometrica 1013 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caroserii |  |  |  |  |  |  |
| C5- sudura in punct + masticare | pulberi | mg/Nmc | 1,32 | ± 0,17 | 14,6 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 8,75 | ± 0,95 | 96,4 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 49,71 | ± 5,22 | 548 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 32,3 | 35 |
| C6- sudura in punct + masticare | pulberi | mg/Nmc | 1,49 | ± 0,19 | 16,8 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 16,88 | ± 1,82 | 189 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 50,23 | ± 5,27 | 563 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 33 | 35 |
| C7- sudura in punct + masticare | pulberi | mg/Nmc | 0,72 | ± 0,09 | 6,84 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 13 | ± 1,40 | 128 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 48,69 | ± 5,11 | 464 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 4,395 | ± 1,36 | 41,9 | 35 |
| C31- sudura in punct + masticare | pulberi | mg/Nmc | 0,90 | ± 0,11 | 9,91 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 13,75 | ± 1,49 | 152 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 57,91 | ± 6,08 | 639 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 32,3 | 35 |
| C13- sudura in punct + masticare | pulberi | mg/Nmc | 0,91 | ± 0,11 | 13,2 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 5,94 | ±0,64 | 86,7 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 43,56 | ± 4,57 | 636 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 42,8 | 35 |
| C20- sudura in punct + masticare | pulberi | mg/Nmc | 1,08 | ± 0,14 | 11,1 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 8,13 | ± 0,88 | 83,8 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 49,71 | ± 5,22 | 513 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 30,2 | 35 |
| C17- sudura in punct + masticare | pulberi | mg/Nmc | 1,40 | ± 0,18 | 14,2 | 5 |
|  | CO | mg/Nmc | 13,44 | ± 1,45 | 136 | 100 |
|  | NOx | mg/Nmc | 44,08 | ± 4,63 | 446 | 350 |
|  | SO2 | mg/Nmc | 2,93 | ± 0,91 | 29,6 | 35 |

Locul de prelevare: Cos mentenanta centrala, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.38/19/PA din 19.03.2020

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Emisii: pulberi

Data prelevarii probelor:11.03.2020

Conditii de prelevare:  temperatura 110C, presiune barometrica 1013 mbari.

Concentratia poluantilor in emisiile sursei fixe

| Sursa | poluant | UM | Concentratie medie | Incertitudinea extinsa pt.K=2 | Qm (g/h) | AIM 18/01.11.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos mentenanta centrala | pulberi | mg/Nmc | 1,12 | ± 0,1 | 1,27 | 10 |

Pentru masuratorile efectuate la Cos mentenanta -Punti, este anexat Raoprtul de incercare  nr.332/27 PAER/ 29.09.2021.

- monitorizarea imisiilor

Pentru monitorizarea imisiilor de poluanti in aerul inconjurator au fost efectuate masuratori prin Laboratorul de analize mediu al societatii Ecoind, acreditat RENAR (nr. certificat acreditare LI 941).

Locul de prelevare: Vopsire Caroserii- usa acces hala, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.332/24/RA din 30.09.2021

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Imisii: masurari de scurta durata in aer, la nivelul solului pentru: COV sub forma de carbon organic total

Data prelevarii probelor:16.09.2021

Conditii de prelevare:  temperatura 250C, presiune barometrica 1015 mbari.

Concentratia poluantilor in aerul inconjurator (imisii)

| Denumire punct de prelevare | poluant | perioada | UM | Concentratia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vopsire caroserii- usa acces hala | COV sub forma de carbon oarganic total* (TOC) | 10:20-10:50 | mgC/m3 | 0,922 |

Locul de prelevare: Vopsire piese plastic - usa acces hala, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.332/25/RA din 30.09.2021

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Imisii: masurari de scurta durata in aer, la nivelul solului pentru: COV sub forma de carbon organic total

Data prelevarii probelor:16.09.2021

Conditii de prelevare:  temperatura 250C, presiune barometrica 1015 mbari.

Concentratia poluantilor in aerul inconjurator (imisii)

| Denumire punct de prelevare | poluant | perioada | UM | Concentratia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vopsire piese plastic- usa acces hala | COV sub forma de carbon oarganic total* (TOC) | 14:00-14:30 | mgC/m3 | 0,638 |

Locul de prelevare: Cataforeza - usa acces hala, str. Uzinei, nr.1, Mioveni

Raport de incercare

nr.332/26/RA din 30.09.2021

Beneficiar: S.C. Automobile Dacia S.A.

Incercari executate:Imisii: masurari de scurta durata in aer, la nivelul solului pentru: COV sub forma de carbon organic total

Data prelevarii probelor:16.09.2021

Conditii de prelevare:  temperatura 250C, presiune barometrica 1015 mbari.

Concentratia poluantilor in aerul inconjurator (imisii)

| Denumire punct de prelevare | poluant | perioada | UM | Concentratia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cataforeza- usa acces hala | COV sub forma de carbon oarganic total* (TOC) | 10:45-11:15 | mgC/m3 | 0,423 |

10.2. Monitorizarea emisiilor în apa

Monitorizarea apelor din panza freatica de suprafata

Monitorizarea apelor din panza freatica de suprafata s-a efectuat prin cele 4 foraje de observatie, pozitionate pe amplasamentul societatii (Piezometru Segmenti, Piezometru MT1, Piezometru Batal 1 si Piezometru Batal 2).

Calitatea apelor subterane este determinata prin automonitorizare la urmatorii parametrii: pH, extractibile cu solventi, CCOCr, azotiti, azotati (frecventa de monitorizare semestrial) respectiv prin monitorizarea cu firme specializate acreditate RENAR, cu care societatea are relatii contractuale, la parametrii urmatori: 	BTEX total (benzen, toluen, etilbenzen, xileni), COV (tetracloretilena).

Frecventa de monitorizare prin intermediul firmelor specializate este de 1 data/an.

Raport de incercare

nr.1612/5/1612/6/AI din 02.06.2020

Data primirii probelor: 27.05.2020

Data executarii incercarilor: 27.05.2020- 2.06.2020

Date de identificare a probelor:

3110 – Batal 1-DAC – apa piezometru Batal 1 – Automobile Dacia –

3111– Batal 2-DAC – apa piezometru Batal 2 – Automobile Dacia –

Incercari executate: benzen, toluen, etilbenzen, (o,m,p)-xileni, tetracloretilena

| Nr.crt. | Incercare executata | U.M. | Simbol proba/Valori determinate |  | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3110 | 3111 |  |
| 1 | Benzen | µg/l | <0.1 | <0.1 | SR ISO 20595;2018 (E) |
| 2 | Toluen | µg/l | <0.1 | <0.1 |  |
| 3 | Etilbenzen | µg/l | <0.1 | <0.1 |  |
| 4 | (o,m,p)-xileni | µg/l | <0.1 | <0.1 |  |
| 5 | Tetracloretilena | µg/l | <0.1 | <0.1 | SR ISO 20595;2018 (E) |

Observatie: rezultatele notate cu “<” reprezinta valorile situate sub limita de determinare a metodei.

Modul de prelevare si conservare a probelor: probele au fost prelevate de client. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului.

Monitorizarea calitatii apelor subterane de suprafata se efectueaza de laboratorul de specialitate al societatii, acreditat RENAR (Serv Mediu Laborator apa potabila) cu frecventa semestriala pentru indicatorii: pH, substante extractibile, CCOCr, azotiti, azotati.

Monitorizarea calitatii apelor subterane de suprafata  se efectueaza de catre un laborator exterior, acreditat RENAR, cu frecventa anuala pentru indicatorii BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, xileni), tetracloretilena.

Valorile indicatorilor de calitate inregistrate la apa

piezometrelor in anul 2019

| Indicator de calitate | Metoda | Luna | CMA* | P Batal 1 | P Batal 2 | P - MT1 | P- Segmenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | Electrometrica | MAR | 6,5-9,5 | 7,29 | 7,27 | 6,79 | 6,91 |
|  |  | SEPT | 6,5-9,5 | 7,26 | 7,38 | 7,33 | 7,25 |
| Extractibile cu solventi | Gravimetrica | MAR | _ | <20 | <20 | <20 | <20 |
|  |  | SEPT | _ | <20 | <20 | <20 | <20 |
| CCO-Cr | Spectrofotometrica | MAR | _ | <15 | <15 | <15 | <15 |
|  |  | SEPT | _ | <15 | <15 | <15 | <15 |

CMA* - concentratie maxim admisa

Valorile indicatorilor de calitate inregistrate la apa

piezometrelor in semestrul I 2020

| Indicator de calitate | Metoda | Luna | CMA* | P Batal 1 | P Batal 2 | P - MT1 | P- Segmenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | Electrometrica | APR | 6,5-9,5 | 7,12 | 7,1 | 6,91 | 7,04 |
|  |  |  | 6,5-9,5 |  |  |  |  |
| Extractibile cu solventi | Gravimetrica | APR | _mg/l | <20 | <20 | <20 | <20 |
|  |  |  | _ mg/l |  |  |  |  |
| CCO-Cr | Spectrofotometrica | APR | _ mg/l | <15 | <15 | <15 | <15 |
|  |  |  | _ mg/l |  |  |  |  |
| Nitriti | Spectrofotometrica | APR | 0.5 mg/l | 0,059 | 0,051 | 0,046 | 0,045 |
|  |  |  | 0.5 mg/l |  |  |  |  |
| Azotati | Spectrofotometrica | APR | 50 mg/l | <0.18 | 0,276 | <0.18 | 0,364 |
|  |  |  | 50 mg/l |  |  |  |  |
| *CMA-- Concentratie maxim admisa |  |  |  |  |  |  |  |

D. Apa bruta. Monitorizare locala

- Automonitoring

Parametrii de calitate: pH, turbiditate, culoare, Indice de oxidabilitate, cloruri, amoniu, fenoli, cianura, sulfati, fier, oxigen, conductivitate, azotiti, CCOCr, reziduu filtrat la 105° C, sunt monitorizati prin prelevare si analiza probelor de apa bruta din raul Targului la intrarea in statia de tratare, cu frecventa - o data/zi.  Probele sunt analizate de specialistii societatii (Serv Mediu/ Laborator apa potabila acreditat RENAR).

Frecventa de determinare a calitatii apelor brute intrate este de o data/zi si din 3 in 3 ore PH, Turbiditate, substante organice, amoniu.

|  | Valori indicatori apa de suprafata -Raul Targului 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | pH(upH) | Oxidabilitate(mg O2/l) | Turbiditate (NTU) | Cloruri (mg/l) | Amoniu (mg/l) | Oxigen (mg/l) | Azotati (mg/l) | Fier (mg/l) | Conductivitate (µS/cm) | Cianura mg/L | CCO-Cr (mg/l). | Reziduu filtrabil (mg/l) | Sulfati (mg/l) | Crom (mg/l) | Fenoli (mg/l) |
| CMA conf HG100/2002 | 5.5 - 9 |  | - | 200 mg/l | 1.5 mg/l | - | 50 mg/l | 2 mg/l | 1000 µS/cm | 0.05mg/l | 20 mg/l | - | 250 mg/l | 0.05mg/l | 0.005mg/l |
| 01,01,2020 | 8,17 | 2,41 | 11,78 | 22,22 | 0,096 | 8,06 | 4,61 | 0,12 | 348 | <0.008 | <15 | 249 | 18,36 | <0.002 | <0.002 |
| 02.01.2020 | 8,45 | 2,21 | 10,12 | 20,03 | 0,061 | 8,11 | 4,49 | 0,12 | 269 | <0.008 | <15 | 254 | 22,95 | <0.002 | <0.002 |
| 03.01.2020 | 8,2 | 2,5 | 16,18 | 18,54 | 0,062 | 8,03 | 4,07 | 0,11 | 288 | <0.008 | <15 | 272 | 20,08 | <0.002 | <0.002 |
| 04.01.2020 | 8,15 | 2,43 | 11,26 | 22,22 | 0,079 | 8,12 | 2,66 | 0,1 | 348 | <0.008 | <15 | 249 | 24,5 | <0.002 | <0.002 |
| 05.01.2020 | 8,43 | 2,64 | 11,24 | 21,44 | 0,072 | 9,14 | 2,88 | 0,11 | 343 | <0.008 | <15 | 245 | 17,56 | <0.002 | <0.002 |
| 06.01.2020 | 8,34 | 3,29 | 12,86 | 24,65 | 0,067 | 9,06 | 3,318 | 0,1 | 358 | <0.008 | <15 | 256 | 17,56 | <0.002 | <0.002 |
| 07.01.2020 | 8,31 | 2,82 | 15,21 | 17,72 | 0,1 | 8,08 | 6,29 | 0,1 | 326 | <0.008 | <15 | 308 | 18,76 | <0.002 | <0.002 |
| 08.01.2020 | 7,93 | 2,49 | 10,36 | 19,06 | 0,041 | 8,12 | 4,63 | 0,11 | 284 | <0.008 | <15 | 203 | 21,99 | <0.002 | <0.002 |
| 09.01.2020 | 7,92 | 2,64 | 10,12 | 18,5 | 0,043 | 8,26 | 5,19 | 0,11 | 303 | <0.008 | <15 | 216 | 22,06 | <0.002 | <0.002 |
| 10.01.2020 | 7,72 | 2,46 | 18,31 | 14,95 | 0,11 | 8,11 | 2,94 | 0,11 | 280 | <0.008 | <15 | 265 | 17,56 | <0.002 | <0.002 |
| 11.01.2020 | 7,74 | 2,57 | 18,3 | 19,2 | 0,109 | 8,14 | 3,96 | 0,12 | 310 | <0.008 | <15 | 294 | 17,56 | <0.002 | <0.002 |
| 12.01.2020 | 7,76 | 2,53 | 18,1 | 19,06 | 0,14 | 8,2 | 4,42 | 0,11 | 311 | <0.008 | <15 | 295 | 19,25 | <0.002 | <0.002 |
| 13,01,2020 | 8,18 | 2,45 | 14,38 | 17,92 | 0,093 | 8,24 | 2,64 | 0,1 | 285 | <0.008 | <15 | 270 | 21,46 | <0.002 | <0.002 |
| 14.01.2020 | 7,79 | 2,64 | 11,2 | 17,99 | 0,076 | 8,21 | 6,35 | 0,12 | 276 | <0.008 | <15 | 261 | 22,94 | <0.002 | <0.002 |
| 15.01.2020 | 7,75 | 2,6 | 13,26 | 18,62 | 0,103 | 8,46 | 5,29 | 0,1 | 288 | <0.008 | <15 | 272 | 23,93 | <0.002 | <0.002 |
| 16.01.2020 | 7,84 | 2,54 | 12,88 | 17,84 | 0,079 | 8,26 | 5,25 | 0,12 | 287 | <0.008 | <15 | 272 | 23,36 | <0.002 | <0.002 |
| 17.01,2020 | 7,8 | 2,66 | 11,28 | 18,62 | 0,043 | 8,84 | 3,38 | 0,11 | 278 | <0.008 | <15 | 263 | 20,22 | <0.002 | <0.002 |
| 18.01.2020 | 7,96 | 2,38 | 10,74 | 29,02 | 0,096 | 8,46 | 4,1 | 0,1 | 300 | <0.008 | <15 | 284 | 18,67 | <0.002 | <0.002 |
| 19.01.2020 | 7,79 | 0,98 | 17,18 | 17,89 | 0,075 | 8,33 | 6,03 | 0,11 | 282 | <0.008 | <15 | 267 | 19,1 | <0.002 | <0.002 |
| 20.01.2020 | 7,88 | 2,91 | 13,48 | 17,99 | 0,079 | 8,42 | 3,88 | 0,11 | 296 | <0.008 | <15 | 280 | 19,46 | <0.002 | <0.002 |
| 21.01.2020 | 7,9 | 2,52 | 13,01 | 21,44 | 0,072 | 8,28 | 2,99 | 0,1 | 290 | <0.008 | <15 | 274 | 23,11 | <0.002 | <0.002 |
| 22.01.2020 | 7,92 | 2,57 | 12,73 | 19,26 | 0,1 | 8,16 | 2,94 | 0,1 | 306 | <0.008 | <15 | 289 | 23 | <0.002 | <0.002 |
| 23.01.2020 | 7,68 | 2,4 | 24,9 | 17,99 | 0,09 | 8,12 | 2,75 | 0,11 | 320 | <0.008 | <15 | 303 | 19,34 | <0.002 | <0.002 |
| 24.01.2020 | 7,81 | 2,4 | 20,4 | 18,62 | 0,098 | 8,13 | 3,01 | 0,12 | 311 | <0.008 | <15 | 295 | 19,88 | <0.002 | <0.002 |
| 25.01.2020 | 7,98 | 2,54 | 14,61 | 17,14 | 0,083 | 8,21 | 3,18 | 0,11 | 296 | <0.008 | <15 | 280 | 22,53 | <0.002 | <0.002 |
| 26.01.2020 | 8,01 | 2,54 | 13,96 | 17,92 | 0,092 | 8,24 | 3,15 | 0,09 | 286 | <0.008 | <15 | 271 | 21,93 | <0.002 | <0.002 |
| 27.01.2020 | 8,07 | 2,43 | 12,47 | 19,76 | 0,095 | 8,12 | 3,15 | 0,1 | 288 | <0.008 | <15 | 272 | 19,37 | <0.002 | <0.002 |
| 28.01.2020 | 8,12 | 2,36 | 13,24 | 19,06 | 0,077 | 7,96 | 4,31 | 0,08 | 319 | <0.008 | <15 | 302 | 18,62 | <0.002 | <0.002 |
| 29.01.2020 | 8,07 | 2,26 | 12,82 | 17,67 | 0,1 | 7,93 | 5,33 | 0,08 | 307 | <0.008 | <15 | 290 | 19,34 | <0.002 | <0.002 |
| 30.01.2020 | 7,96 | 2,33 | 10,61 | 17,8 | 0,069 | 8,23 | 5,34 | 0,12 | 295 | <0.008 | <15 | 279 | 21,99 | <0.002 | <0.002 |
| 31.01.2020 | 7,78 | 2,44 | 10,99 | 17,74 | 0,076 | 8,12 | 8,08 | 0,09 | 309 | <0.008 | <15 | 293 | 23,81 | <0.002 | <0.002 |

E. Apa potabila distribuita. Monitorizare locala

a. Automonitoring

Parametrii de calitate: clor liber rezidual, turbiditate, culoare, miros, gust, pH, indice de permanganat, cloruri, amoniu, azotati, cianura, sulfati, fier, aluminiu, oxigen, conductibilitate, duritate, azotati, sunt prelevati la iesirea apei potabile din statia de tratare, catre consumatori.

Probele sunt analizate de specialistii societatii (UEL Toxicologie si Laborator apa).

Frecventa de determinare a calitatii apei potabile distribuite este de 3 ori/zi

o data/zi aluminiu, fier, sulfati, conductivitate, duritate; azotati.

Raport de incercare

nr.215/ 22.06.2020

Tip proba: Apa potabila

Client (nume si adresa): uel Potabilizare-automobile dacia

Comanda nr:  01/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare:  Robinet iesire statie Potabilizare

Data si ora prelevarii: 18.06.2020/07:00

Data si ora receptiei probei:18.06.2020/07:00

Data/perioada executării: 18.06.2020- 21.06.2020

Cod proba  pe teren   - / in laborator   R07:00; Fisa prelevare nr.:-

Volum:   2,5 l; Nr.esantioane/marime esantion: 1 bacteriologic x 0.5 litri; chimic.2x1 litri;

Proba prelevata conform metoda: SR ISO 5667-5:2017* si ISO 19458:2007 (E)* de  personalul laboratorului in recipienti apartinand Laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor: LAP/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor: 21,0°C.

Observatii: La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii.

Rezultate incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2. Nivel incredere 95% | Valori Impuse cf. Lege 458/2002 |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valoare minima | Valoare maxima |  |
| Determinari organoleptice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Miros | - | SR EN 1622:2007 | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| 2* | Gust | - | SR EN 1622:2007 | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| Determinari fizico-chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Determinarea pH-ului (la 21,0°C) | Unit. pH | SR EN ISO 10523:2012 Psa-01 | 7,40 | 3% | 6.5 | 9.5 | - |
| 4 | Determinarea conductivitatii electrice (la 21,0°C) | S/cm | SR EN 27888:1997 PSa-11 | 468 | 4,2% | - | 2500 | - |
| 5* | Culoare reală / aparentă | mg Pt/l | SR EN ISO 7887:2012 PSa-13 | <5 (Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala) | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| 6 | Determinarea turbiditatii apei | FNU | SR EN ISO 7027-1:2016 PSa-05 | <1,0 | - | - | 5 | LQ=1 FNU |
| 7 | Determinarea continutului de amoniu (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1:2001 PSa-03 | <0,06 | - | - | 0.5 | LQ= 0,06 mg/l |
| 8 | Determinarea continutului de azotaţi (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-3:2000 PSa-06 | 2,04 | 13% | - | 50 | - |
| 9 | - Determinarea continutului azotiţi (NO2-) | mg/l | SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006 PSa-07 | 0,013 | 15% | - | 0.5 | - |
| 10 | Determinarea continutului de cloruri (Cl-) | mg/l | SR ISO 9297:2001 PSa-02 | 22,62 | 15% | - | 250 | - |
| 11* | Determinarea duritatii totale | Grade germane | SR ISO 6059:2008 PSa-12 | 11,23 | 14% | 5 | - | - |
| 12* | Determinarea fierului total | g/l | SR ISO 15586:2004 | 100 | 28% | - | 200 | - |
| 13* | Sulfaţi (SO42-) | mg/l | STAS 3069/1987 PSa-04 | 110,0 | 20% | - | 250 | - |
| 14 | Determinarea indicelui de permanganat | mg/l O2 | SR EN ISO 8467:2001 PSa-08 | 1,5 | 20% | - | 5 | - |
| 15* | Determinarea continutului de aluminiu (Al3+) | g/l | SR ISO 12020:2001 | 163 | 32% | - | 200 | - |
| 16 | Determinarea clorului rezidual (Cl2) | mg/l | SR EN ISO 7393-1:2002 PSa-10 | 0,17 | 24% | 0,1 | 0,5 | - |
| Determinari Bacteriologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Număr total de colonii la 360 C | UFC/ ml | SR EN ISO 6222:2004 PSa-17 | 0 | - | Nicio modificare anormala | - | - |
| 18 | Număr total de colonii la 22 0C | UFC/ ml | SR EN ISO 6222:2004 PSa-17 | 0 | - | Nicio modificare anormala | - | - |
| 19 | Bacterii coliforme | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 PSa-15 | 0 | - | - | 0 | - |
| 20 | Escherichia coli | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 PSa-15 | 0 | - | - | 0 | - |
| 21 | Enterococi intestinali | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002 PSa-18 | 0 | - | - | 0 | - |
| 22 | Clostridium perfringens | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 14189:2017 PSa-16 | 0 | - | - | 0 | - |

NOTA: Laboratorul Apa Potabila este inregistrat la Ministerul Sanatatii, nr. Certificat 522/25.02.2019

NOTA: Incertitudinea de masurare este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2 care pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de 95%

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Raport de incercare

nr.225/ 29.06.2020

Tip proba:Apa potabila

Client (nume si adresa): uel Potabilizare-automobile dacia

Comanda nr:  01/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare:  Robinet iesire statie Potabilizare

Data si ora prelevarii: 25.06.2020/07:00

Data si ora receptiei probei:25.06.2020/07:00

Data/perioada executării: 25.06.2020- 28.06.2020

Cod proba  pe teren -/ in laborator   R07:00;

Fisa prelevare nr.:-

Volum:   2,5 l;

Nr.esantioane/marime esantion: 1 bacteriologic x 0.5 litri; chimic.2x1 litri;

Proba prelevata conform metoda: SR ISO 5667-5:2017* si ISO 19458:2007 (E)* de  personalul laboratorului in recipienti apartinand Laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor:LAP/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor: 20,0°C

Observatii: La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii.

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | - Valori obţinute | Incertit extinsa k=2. Nivel incredere 95% | Valori Impuse cf. Lege 458/2002 |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valoare minima | Valoare maxima |  |
| Determinari organoleptice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Miros | - | SR EN 1622:2007 | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| 2* | Gust | - | SR EN 1622:2007 | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| Determinari fizico-chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Determinarea pH-ului (la 20,0°C) | Unit. pH | SR EN ISO 10523:2012 Psa-01 | 7,51 | 3% | 6.5 | 9.5 | - |
| 4 | Determinarea conductivitatii electrice (la 20,0°C) | S/cm | SR EN 27888:1997 PSa-11 | 368 | 4,2% | - | 2500 | - |
| 5* | Culoare reală / aparentă | mg Pt/l | SR EN ISO 7887:2012 PSa-13 | <5 (Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala) | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| 6 | Determinarea turbiditatii apei | FNU | SR EN ISO 7027-1:2016 PSa-05 | <1,0 | - | - | 5 | LQ=1 FNU |
| 7 | Determinarea continutului de amoniu (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1:2001 PSa-03 | 0,06 | 18% | - | 0.5 | - |
| 8 | Determinarea continutului de azotaţi (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-3:2000 PSa-06 | 1,79 | 13% | - | 50 | - |
| 9 | - Determinarea continutului azotiţi (NO2-) | mg/l | SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006 PSa-07 | <0,01 | - | - | 0.5 | LQ= 0,01 mg/l |
| 10 | Determinarea continutului de cloruri (Cl-) | mg/l | SR ISO 9297:2001 PSa-02 | 15,63 | 15% | - | 250 | - |
| 11* | Determinarea duritatii totale | Grade germane | SR ISO 6059:2008 PSa-12 | 10,11 | 14% | 5 | - | - |
| 12* | Determinarea fierului total | g/l | SR ISO 15586:2004 | 120 | 28% | - | 200 | - |
| 13* | Sulfaţi (SO42-) | mg/l | STAS 3069/1987 PSa-04 | 190,0 | 20% | - | 250 | - |
| 14 | Determinarea indicelui de permanganat | mg/l O2 | SR EN ISO 8467:2001 PSa-08 | 0,78 | 20% | - | 5 | - |
| 15* | Determinarea continutului de aluminiu (Al3+) | g/l | SR ISO 12020:2001 | 186 | 32% | - | 200 | - |
| 16 | Determinarea clorului rezidual (Cl2) | mg/l | SR EN ISO 7393-1:2002 PSa-10 | 0,27 | 24% | 0,1 | 0,5 | - |
| Determinari Bacteriologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Număr total de colonii la 360 C | UFC/ ml | SR EN ISO 6222:2004 PSa-17 | 0 | - | Nicio modificare anormala | - | - |
| 18 | Număr total de colonii la 22 0C | UFC/ ml | SR EN ISO 6222:2004 PSa-17 | 0 | - | Nicio modificare anormala | - | - |
| 19 | Bacterii coliforme | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 PSa-15 | 0 | - | - | 0 | - |
| 20 | Escherichia coli | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 PSa-15 | 0 | - | - | 0 | - |
| 21 | Enterococi intestinali | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002 PSa-18 | 0 | - | - | 0 | - |
| 22 | Clostridium perfringens | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 14189:2017 PSa-16 | 0 | - | - | 0 | - |

NOTA: Laboratorul Apa Potabila este inregistrat la Ministerul Sanatatii, nr. Certificat 522/25.02.2019

NOTA: Incertitudinea de masurare este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2 care pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de 95%

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Raport de incercare

nr.237/ 06.07.2020

Tip proba:Apa potabila

Client (nume si adresa): uel Potabilizare-automobile dacia

Comanda nr:  01/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare:  Robinet iesire statie Potabilizare

Data si ora prelevarii: 02.07.2020/07:00

Data si ora receptiei probei:02.07.2020/07:00

Data/perioada executării: 02.07.2020- 05.07.2020

Cod proba  pe teren   - / in laborator   R07:00; Fisa prelevare nr.:-

Volum:   2,5 l; Nr.esantioane/marime esantion: 1 bacteriologic x 0.5 litri; chimic.2x1 litri;

Proba prelevata conform metoda: SR ISO 5667-5:2017* si ISO 19458:2007 (E)* de  personalul laboratorului in recipienti apartinand Laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor: LAP/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor: 21,0°C

Observatii: La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | - Valori obţinute | Incertit extinsa k=2. Nivel incredere 95% | Valori Impuse cf. Lege 458/2002 |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valoare minima | Valoare maxima |  |
| Determinari organoleptice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Miros | - | SR EN 1622:2007 | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| 2* | Gust | - | SR EN 1622:2007 | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| Determinari fizico-chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Determinarea pH-ului (la 21,0°C) | Unit. pH | SR EN ISO 10523:2012 Psa-01 | 7,53 | 3% | 6.5 | 9.5 | - |
| 4 | Determinarea conductivitatii electrice (la 21,0°C) | S/cm | SR EN 27888:1997 PSa-11 | 316 | 4,2% | - | 2500 | - |
| 5* | Culoare reală / aparentă | mg Pt/l | SR EN ISO 7887:2012 PSa-13 | <5 (Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala) | - | Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala | - | - |
| 6 | Determinarea turbiditatii apei | FNU | SR EN ISO 7027-1:2016 PSa-05 | <1,0 | - | - | 5 | LQ=1 FNU |
| 7 | Determinarea continutului de amoniu (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1:2001 PSa-03 | 0,067 | 14% | - | 0.5 | - |
| 8 | Determinarea continutului de azotaţi (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-3:2000 PSa-06 | 2,32 | 13% | - | 50 | - |
| 9 | - Determinarea continutului azotiţi (NO2-) | mg/l | SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006 PSa-07 | <0,01 | - | - | 0.5 | LQ= 0,01 mg/l |
| 10 | Determinarea continutului de cloruri (Cl-) | mg/l | SR ISO 9297:2001 PSa-02 | 23,56 | 15% | - | 250 | - |
| 11* | Determinarea duritatii totale | Grade germane | SR ISO 6059:2008 PSa-12 | 8,42 | 14% | 5 | - | - |
| 12* | Determinarea fierului total | g/l | SR ISO 15586:2004 | 50 | 28% | - | 200 | - |
| 13* | Sulfaţi (SO42-) | mg/l | STAS 3069/1987 PSa-04 | 40,57 | 20% | - | 250 | - |
| 14 | Determinarea indicelui de permanganat | mg/l O2 | SR EN ISO 8467:2001 PSa-08 | 0,89 | 20% | - | 5 | - |
| 15* | Determinarea continutului de aluminiu (Al3+) | g/l | SR ISO 12020:2001 | 74 | 32% | - | 200 | - |
| 16 | Determinarea clorului rezidual (Cl2) | mg/l | SR EN ISO 7393-1:2002 PSa-10 | 0,2 | 24% | 0,1 | 0,5 | - |
| Determinari Bacteriologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Număr total de colonii la 360 C | UFC/ ml | SR EN ISO 6222:2004 PSa-17 | 0 | - | Nicio modificare anormala | - | - |
| 18 | Număr total de colonii la 22 0C | UFC/ ml | SR EN ISO 6222:2004 PSa-17 | 0 | - | Nicio modificare anormala | - | - |
| 19 | Bacterii coliforme | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 PSa-15 | 0 | - | - | 0 | - |
| 20 | Escherichia coli | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 PSa-15 | 0 | - | - | 0 | - |
| 21 | Enterococi intestinali | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 7899-2:2002 PSa-18 | 0 | - | - | 0 | - |
| 22 | Clostridium perfringens | UFC/ 100 ml | SR EN ISO 14189:2017 PSa-16 | 0 | - | - | 0 | - |

NOTA: Laboratorul Apa Potabila este inregistrat la Ministerul Sanatatii, nr. Certificat 522/25.02.2019

NOTA: Incertitudinea de masurare este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2 care pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de 95%

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

10.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană

Monitorizarea apelor din acviferul de adancime

Monitorizarea apelor din panza freatica de adancime s-a efectuat prin cele 3 foraje de mare adancime, pozitionate pe amplasamentul societatii, dupa cum urmeaza:

-  in partea de N a zonei (Presaj), in partea de NE a zonei (SM2), in partea de sud a zonei (Motor 4), cu adancimi cuprinse intre 30 si 80 m.

Calitatea apelor subterane este determinata prin automonitorizare la urmatorii parametrii: pH, CCOCr, cloruri, azotiti, azotati, amoniu, fier, crom, zinc, cupru, germeni UFC la 360C, coliformi, E.coli, enterococi.

Monitorizarea calitatii apelor subterane de adancime se efectueaza de laboratorul de specialitate al societatii, acreditat RENAR  (Serv Mediu Laborator apa potabila) cu frecventa semestrial.

Valorile indicatorilor de calitate inregistrate la apa puturilor de adancime

in anul 2019

| Indicator de calitate | Metoda | Luna | CMA*** | Presaj | SM2 | Motor 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | Electrometrica | mar | 6,5-9,5 | 8,28 | 8,29 | 8,25 |
|  |  | sept | 6,5-9,5 | 8,88 | 8,16 | 8,12 |
| CCO-Cr | Spectrofotometrica | mar | - | <15 | <15 | <15 |
|  |  | sept | - | <15 | <15 | <15 |
| Cloruri | Volumetrica | mar | 250 mg/l | <5 | <5 | <5 |
|  |  | sept | 250 mg/l | 5,60 | 5,28 | <5 |
| Azotiti | Spectrofotometrica | mar | 0,1 mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  |  | sept | 0,1 mg/l | 0,0115 | 0,0115 | 0,0125 |
| Azotati | Spectrofotometrica | mar | 50 mg/l | 1,24 | 1,03 | 0,97 |
|  |  | sept | 50 mg/l | 1,26 | 0,91 | 0,92 |
| Amoniu | Spectrofotometrica | mar | 0,5 mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
|  |  | sept | 0,5 mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Fier | Spectrofotometrica | mar | 0,2 mg/l | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
|  |  | sept | 0,2 mg/l | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Crom | Spectrofotometrica | mar | 0,05 mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
|  |  | sept | 0,05 mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Zinc | Spectrofotometrica | mar | 5 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|  |  | sept | 5 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Cupru | Spectrofotometrica | mar | 0,1 mg/l | 0,011 | 0,012 | 0,010 |
|  |  | sept | 0,1 mg/l | <0,003 | 0,008 | 0,009 |
| Germeni UFC /ml la 36°C | Bacteriologica | mar | _ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | sept | _ | 0 | 0 | 0 |
| Coliformi / 100 ml | Bacteriologica | mar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | sept | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.coli / 100 ml | Bacteriologica | mar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | sept | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococi /100 ml | Bacteriologica | mar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | sept | 0 | 0 | 0 | 0 |

***CMA-concentratie maxim admisa

Valorile indicatorilor de calitate inregistrate la apa puturilor de adancime

in semestrul I 2020

| Indicator de calitate | Metoda | Luna | CMA*** | Presaj | SM2 | Motor 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | Electrometrica | IUN | 6,5-9,5 | 8 | 8,10 | 8 |
|  |  |  | 6,5-9,5 |  |  |  |
| CCO-Cr | Spectrofotometrica | IUN | - | <15 | <15 | <15 |
|  |  |  | - |  |  |  |
| Cloruri | Volumetrica | IUN | 250 mg/l | <5 | <5 | <5 |
|  |  |  | 250 mg/l |  |  |  |
| Azotiti | Spectrofotometrica | IUN | 0,1 mg/l | 0,011 | 0,01 | 0,011 |
|  |  |  | 0,1 mg/l |  |  |  |
| Azotati | Spectrofotometrica | IUN | 50 mg/l | 1,27 | 1,27 | 1,28 |
|  |  |  | 50 mg/l |  |  |  |
| Amoniu | Spectrofotometrica | IUN | 0,5 mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
|  |  |  | 0,5 mg/l |  |  |  |
| Fier | Spectrofotometrica | IUN | 0,2 mg/l | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
|  |  |  | 0,2 mg/l |  |  |  |
| Crom | Spectrofotometrica | IUN | 0,05 mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
|  |  |  | 0,05 mg/l |  |  |  |
| Zinc | Spectrofotometrica | IUN | 5 mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|  |  |  | 5 mg/l |  |  |  |
| Cupru | Spectrofotometrica | IUN | 0,1 mg/l | 0,011 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  | 0,1 mg/l |  |  |  |
| Germeni UFC/ml la 36°C | Bacteriologica | IUN | _ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | _ |  |  |  |
| Coliformi/ 100 ml | Bacteriologica | IUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| E.coli/ 100 ml | Bacteriologica | IUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| Enterococi /100 ml | Bacteriologica | IUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |

***CMA-concentratie maxim admisa conform Legii 458/2002 si Legii 311/2004.

10.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în rețeaua de canalizare

Informatii privind monitorizarea apelor menajere si tehnologice

Planul de monitorizare cuprinde locatiile de prelevare probe de apa, indicatorii calitativi urmariti, frecventa de prelevare si laboratorul de analiza, astfel:

A. Ape tehnologice. Monitorizare finala

1) Racordul de evacuare R1 (receptor raul Doamnei)

Caminul de control CR1 (aval de separatorul final)

a. Automonitoring

1. Parametrii pH, materii totale in suspensie, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenti, sulfati, cloruri, reziduu filtrat la 105°C, produs petrolier, substante extractibile, cianuri, fier total ionic, zinc, crom total, cupru, nichel si compusi, plumb si compusi, cadmiu si compusi sunt monitorizati pe racordul R1 (receptor raul Doamnei), in caminul de control CR1, in aval de separatorul final prin intermediul unor sisteme de monitorizare specializate.

Zilnic, personalul calificat din cadrul laboratorului de analiza al societatii (Serv Mediu Laborator apa-laborator acreditat RENAR) efectueaza prelevari de probe si analize fizico-chimice pentru determinarea calitatii apelor uzate tehnologice la parametrii mentionati. Valorile concentratiilor parametrilor reprezinta o medie a masuratorilor efectuate pentru fiecare parametru, dupa cum urmeaza: pH, materii totale in suspensie, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenti, sulfati, cloruri,reziduu filtrat la 105°C, produs petrolier, substante extractibile, cianuri, fier total ionic – frecventa 1 data/zi.

Zinc, crom total, cupru, nichel si compusi, plumb si compusi, cadmiu si compusi, triclorbenzen (suma), diclormetan(DCM) - frecventa lunara.

2. Parametrii Zinc, crom total, cupru, nichel si compusi, plumb si compusi, cadmiu si compusi sunt determinati in aceleasi conditii de personalul specializat din cadrul societatii, cu o frecventa de 1 data/luna.

Raport privind situatia calitativa si cantitativa -Evacuare finala Dacia

anul 2019

| Denumire indicator calitate | Concentratie medie (mg/l) 2019 | Cantitate (t/an ) 2019 | Volum apa evacuata 2019 (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.717 | 0 | 1048095 mc Debit ape uzate 33,23 l/s |
| Materii in suspensie | 18.934 | 19.8448054 |  |
| Produse petroliere | 3.217 | 3.37137225 |  |
| CCO-Cr | 49.267 | 51.6360597 |  |
| CBO5 | 15.792 | 16.5515162 |  |
| Extract. cu solventi |  |  |  |
| Azot total | 7.822 | 8.19784973 |  |
| Fosfor total | 0.637 | 0.66737449 |  |
| Reziduu filtrat la 105°C | 594.240 | 622.819449 |  |
| Cadmiu |  |  |  |
| Nichel | 0.013 | 0.01362524 |  |
| Plumb |  |  |  |
| Crom | 0.002 | 0.00175556 |  |
| Cupru | 0.017 | 0.01806217 |  |
| Zinc | 0.040 | 0.0423378 |  |
| Fier | 0.447 | 0.46824518 |  |
| Detergenti mg/l (Agenti de suprafata anionici) | 0.220 | 0.23084292 |  |
| SulfatI | 43.661 | 45.7607011 |  |
| Cloruri | 126.049 | 132.11089 |  |

b. monitorizare cu ajutorul laboratoarelor specializate de analize si acreditate RENAR

Pe baza de contract/comanda cu laboratoarele de analize, specializate si acreditate RENAR, se efectueaza monitorizarea calitatii apelor evacuate final din separatorul general de grasimi, la urmatorii indicatori: -tricloretilena, (benzo(a)piren, benzo(b) fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(g,h,i)perilen indeno (1,2,3-cd) piren diclormetan (DCM) triclorbenzen (suma),tricloretilena - frecventa 1 data/an.

Raport de incercare

Nr. 198/5/AI din 06.07.2020

Data primirii probelor: 25.06.2020

Data executarii incercarilor: 25.06.2020- 3.07.2020

Date de identificare a probelor: – 3905 apa uzata evacuare finala Dacia

Modul de prelevare si conservare a probelor: probele au fost prelevate de client. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului.

| Nr.crt. | Incercare executata | U.M. | Simbol proba/ valori determinate | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3905 |  |
| 1. | Benzo(b)fluoranten | µg/l | <0.0006 | SR EN ISO 17993:2004 |
|  | Benzo(k)fluoranten | µg/l | <0.0006 |  |
|  | Benzo(a)piren | µg/l | <0.0006 |  |
|  | Benzo(ghi)perilen | µg/l | <0.0006 |  |
|  | Indeno (1,2,3,-cd) piren | µg/l | <0.0006 |  |
| 2. | 1,2,3-Triclorbenzen | µg/l | <0.1 | SR EN ISO 20595:2018(E) |
| 3. | Diclormetan | µg/l | <0.1 | SR EN ISO 20595:2018(E) |
|  | tricloretilena | µg/l | <0.1 |  |

2) Racordul de evacuare R2 (receptor raul Argesel)

Caminul de control CR2 (aval de statia de potabilizare)

a. Automonitoring

Parametrii: pH, materii in suspensie, CCOCr, reziduu filtrat la 105°C, aluminiu sunt monitorizati pe racordul R2 (receptor raul Argesel), in caminul de control CR2, in aval de statia de potabilizare prin intermediul unor sisteme de monitorizare specializate, cu o frecventa de 1 data/zi si ori de cate ori se face purjarea decantoarelor radiale.

Valori indicatori  de calitate - Apa deversata in raul Argesel IANUARIE 2020

| Data/Decantor | pH | Materii in suspensie mg/l | CCO-Cr mg/l | Reziduu filtrat la 105°C mg/l | Aluminiu mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5-8,5 | 100 | 70 | 750 | 3 |
| 03.01.2020/Decantor nr.3 | 7,34 | 79 | <15 | 286 | 0,265 |
| 04.01.2020/Decantor nr.1 | 7,4 | 77 | <15 | 299 | 0,269 |
| 06.01.2020/Decantor nr.2 | 7,42 | 80 | <15 | 237 | 0,272 |
| 07.01.2020/Decantor nr.3 | 7,48 | 80 | <15 | 256 | 0,281 |
| 09.01.2020/Decantor nr.1 | 7,46 | 75 | <15 | 250 | 0,283 |
| 13.01.2020/Decantor nr.2 | 7,2 | 88 | <15 | 274 | 0,29 |
| 14.01.2020/Decantor nr.3 | 7,22 | 76 | <15 | 276 | 0,293 |
| 15.01.2020/Decantor nr.1 | 7,21 | 88 | <15 | 277 | 0,291 |
| 18.01.2020/Decantor nr.2 | 7,29 | 80 | <15 | 280 | 0,279 |
| 20.01.2020/Decantor nr.3 | 7,3 | 80 | <15 | 279 | 0,289 |
| 21.01.2020/Decantor nr.1 | 7,32 | 77 | <15 | 280 | 0,292 |
| 27.01.2020/Decantor nr.2 | 7,34 | 78 | <15 | 284 | 0,29 |
| 28.01.2020/Decantor nr.3 | 7,35 | 77 | <15 | 286 | 0,293 |
| 29.01.2020/Decantor nr.1 | 7,39 | 76 | <15 | 285 | 0,288 |
| Medie | 7,34 | 79,36 | <15 | 274,93 | 0,28 |

Valori indicatori  de calitate - Apa deversata in rau Argesel FEBRUARIE 2020

| Data/Decantor | pH | Materii in suspensie mg/l | CCO-Cr mg/l | Reziduu filtrat la 105°C mg/l | Aluminiu mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5-8,5 | 100 | 70 | 750 | 3 |
| 04.02.2020/Decantor nr.2 | 7,42 | 75 | <15 | 276 | 0,28 |
| 05.02.2020/Decantor nr.3 | 7,36 | 78 | <15 | 282 | 0,279 |
| 06.02.2020/Decantor nr.1 | 7,4 | 77 | <15 | 280 | 0,281 |
| 09.02.2020/Decantor nr.2 | 7,41 | 79 | <15 | 279 | 0,284 |
| 10.02.2020/Decantor nr.3 | 7,44 | 80 | <15 | 282 | 0,278 |
| 11.02.2020/Decantor nr.1 | 7,45 | 78 | <15 | 284 | 0,28 |
| 17.02.2020/Decantor nr.2 | 7,4 | 78 | <15 | 277 | 0,29 |
| 18.02.2020/Decantor nr.3 | 7,39 | 77 | <15 | 278 | 0,288 |
| 19.02.2020/Decantor nr.1 | 7,39 | 76 | <15 | 280 | 0,287 |
| 24.02.2020/Decantor nr.2 | 7,48 | 76 | <15 | 279 | 0,281 |
| 25.02.2020/Decantor nr.3 | 7,46 | 73 | <15 | 277 | 0,279 |
| 26.02.2020/Decantor nr.1 | 7,45 | 74 | <15 | 275 | 0,276 |
| Media | 7,42 | 76,75 | <15 | 279,08 | 0,28 |

Valori indicatori  de calitate - Apa deversata in rau Argesel MARTIE 2020

| Data/Decantor | pH | Materii in suspensie mg/l | CCO-Cr mg/l | Reziduu filtrat la 105°C mg/l | Aluminiu mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5-8,5 | 100 | 70 | 750 | 3 |
| 02.03.2020/Decantor nr.2 | 7,37 | 49 | <15 | 278 | 0,279 |
| 03.03.2020/Decantor nr.3 | 7,4 | 50 | <15 | 277 | 0,275 |
| 04.03.2020/Decantor nr.1 | 7,44 | 55 | <15 | 279 | 0,277 |
| 05.03.2020/Decantor nr.2 | 7,46 | 80 | <15 | 298 | 0,211 |
| 09.03.2020/Decantor nr.3 | 7,38 | 79 | <15 | 285 | 0,249 |
| 12.03.2020/Decantor nr.1 | 7,18 | 88 | <15 | 253 | 0,277 |
| 16.03.2020/Decantor nr.3 | 7,21 | 78 | <15 | 255 | 0,281 |
| 17.03.2020/Decantor nr.2 | 7,22 | 80 | <15 | 257 | 0,275 |
| 23.03.2020/Decantor nr.3 | 7,26 | 81 | <15 | 260 | 0,271 |
| 24.03.2020/Decantor nr.1 | 7,28 | 81 | <15 | 262 | 0,27 |
| 25.03.2020/Decantor nr.2 | 7,31 | 78 | <15 | 264 | 0,28 |
| 30.03.2020/Decantor nr.1 | 7,30 | 80 | <15 | 266 | 0,27 |
| MEDIA | 7,32 | 73,25 | <15 | 269,50 | 0,27 |

Valori indicatori  de calitate - Apa deversata in rau Argesel APRILIE 2020

| Data/Decantor | pH | Materii in suspensie mg/l | CCO-Cr mg/l | Reziduu filtrat la 105°C mg/l | Aluminiu mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5-8,5 | 100 | 70 | 750 | 3 |
| 01.04.2020/Decantor nr.2 | 7,28 | 80 | <15 | 272 | 0,266 |
| 02.04.2020/Decantor nr.3 | 7,29 | 78 | <15 | 270 | 0,268 |
| 06.04.2019/Decantor nr.1 | 7,18 | 79 | <15 | 267 | 0,266 |
| 07.04.2020/Decantor nr.2 | 7,2 | 77 | <15 | 268 | 0,264 |
| 08.04.2020/Decantor nr.3 | 7,21 | 76 | <15 | 266 | 0,259 |
| 13.04.2020/Decantor nr.2 | 7,16 | 78 | <15 | 253 | 0,268 |
| 15.04.2020/Decantor nr.3 | 7,28 | 77 | <15 | 282 | 0,263 |
| 20.04.2020/Decantor nr.1 | 7,29 | 78 | <15 | 279 | 0,261 |
| 21.04.2020/Decantor nr.2 | 7,2 | 70 | <15 | 294 | 0,286 |
| 23.04.2020/Decantor nr.3 | 7,40 | 79 | <15 | 256 | 0,31 |
| 27.04.2020/Decantor nr.1 | 7,37 | 78 | <15 | 293 | 0,29 |
| 28.04.2020/Decantor nr.2 | 7,45 | 75 | <15 | 239 | 0,29 |
| 29.04.2020/Decantor nr.3 | 7,50 | 74 | <15 | 240 | 0,29 |
| MEDIA | 7,29 | 76,85 | <15 | 267,62 | 0,28 |

Valori indicatori  de calitate - Apa deversata in rau Argesel MAI 2020

| Data/Decantor | pH | Materii in suspensie mg/l | CCO-Cr mg/l | Reziduu filtrat la 105°C mg/l | Aluminiu mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5-8,5 | 100 | 70 | 750 | 3 |
| 04.05.2020/Decantor nr.1 | 7,62 | 90 | <15 | 238 | 0,305 |
| 06.05.2020/Decantor nr.2 | 7,5 | 84 | <15 | 239 | 0,3 |
| 07.05.2020/Decantor nr.3 | 7,44 | 81 | <15 | 242 | 0,298 |
| 11.05.2020/Decantor nr.1 | 7,49 | 79 | <15 | 283 | 0,288 |
| 12.05.2020/Decantor nr.2 | 7,5 | 77 | <15 | 291 | 0,29 |
| 13.05.2020/Decantor nr.3 | 7,52 | 75 | <15 | 286 | 0,294 |
| 19.05.2020/Decantor nr.1 | 7,5 | 74 | <15 | 284 | 0,297 |
| 20.05.2020/Decantor nr.2 | 7,4 | 78 | <15 | 283 | 0,296 |
| 21.05.2020/Decantor nr.3 | 7,41 | 79 | <15 | 285 | 0,298 |
| 22.05.2020/Decantor nr.1 | 7,35 | 96 | <15 | 282 | 0,30 |
| 23.05.2020/Decantor nr.2 | 7,25 | 98 | <15 | 272 | 0,34 |
| 25.05.2020/Decantor nr.3 | 7,10 | 95 | <15 | 263 | 0,33 |
| 27.05.2020/Decantor nr.1 | 6,99 | 88 | <15 | 251 | 0,30 |
| 28.05.2020/Decantor nr.2 | 6,98 | 80 | <15 | 252 | 0,30 |
| MEDIA | 7,36 | 83,86 | <15 | 267,92 | 0,30 |

Valori indicatori  de calitate - Apa deversata in rau Argesel IUNIE 2020

| Data/Decantor | pH | Materii in suspensie mg/l | CCO-Cr mg/l | Reziduu filtrat la 105°C mg/l | Aluminiu mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5-8,5 | 100 | 70 | 750 | 3 |
| 02.06.2020/Decantor nr.2 | 7,1 | 91 | <15 | 282 | 0,297 |
| 03.06.2020/Decantor nr.3 | 7,08 | 90 | <15 | 284 | 0,298 |
| 04.06.2020/Decantor nr.1 | 7 | 88 | <15 | 285 | 0,301 |
| 06.06.2020/Decantor nr.2 | 7,07 | 85 | <15 | 286 | 0,293 |
| 08.06.2020/Decantor nr.3 | 7,01 | 80 | <15 | 294 | 0,29 |
| 16.06.2020/Decantor nr.1 | 7,3 | 99 | <15 | 283 | 0,303 |
| 16.06.2020/Decantor nr.2 | 7,29 | 98 | <15 | 283 | 0,305 |
| 16.06.2020/Decantor nr.3 | 7,31 | 99 | <15 | 291 | 0,304 |
| 17.06.2020/Decantor nr.1 | 7,32 | 98 | <15 | 279 | 0,31 |
| 18.06.2020/Decantor nr.2 | 7,68 | 97 | <15 | 340 | 0,31 |
| 18.06.2020/Decantor nr.3 | 7,70 | 97 | <15 | 343 | 0,31 |
| 19.06.2020/Decantor nr.1 | 7,99 | 99 | <15 | 357 | 0,33 |
| 20.06.2020/Decantor nr.2 | 8,00 | 97 | <15 | 365 | 0,33 |
| 22.06.2020/Decantor nr.3 | 8,01 | 96 | <15 | 360 | 0,34 |
| 22.06.2020/Decantor nr.1 | 8,00 | 95 | <15 | 359 | 0,34 |
| 22.06.2020/Decantor nr.2 | 8,00 | 95,00 | <15 | 358,00 | 0,33 |
| 23.06.2020/Decantor nr.1 | 7,98 | 97,00 | <15 | 321 | 0,32 |
| 24.06.2020/Decantor nr.2 | 8,1 | 99,00 | <15 | 340 | 0,425 |
| MEDIA | 7,55 | 94,44 | <15 | 317,22 | 0,318 |

B. Ape tehnologice. Monitorizare locala

Evacuare in canalizarea interna pluvial - tehnologica

1. Aval de statia de neutralizare Atelier Vopsitorie II (racord de evacuare Rvop II., camin de control CVop.II)

a. Automonitoring

Analizele referitoare la calitatea apelor evacuate de la liniile de tratare sunt efectuate atat de catre laboratorul rapid al sectiei cat si de catre laboratorul de ape din cadrul Serv Mediu.

C. Ape menajere. Monitorizare finala

Evacuare in canalizarea interna menajera

1. Racord de evacuare RAM. Caminul de control (CAM.), evacuare finala ape menajere.

a. Automonitoring

Parametrii de calitate: pH, CCOCr, CBO5, materii in suspensie, azot amoniacal, fosfor total, extractibile cu solventi, detergenti, fenoli, sunt monitorizati prin prelevare si analiza probelor de apa menajera uzata evacuata, din canalul final de evacuare in canalizarea oraseneasca, spre statia de epurare mecano – biologica Mioveni

Probele sunt analizate de specialistii societatii (Serv Mediu/UEL Toxicologie Laborator Ape).

Frecventa de determinare a calitatii apelor menajere evacuate este de o data/zi.

- pH, CCOCr, amoniu, materii in suspensie, fosfor total – frecventa o data/zi;

- extractibile cu solventi, fenoli – zilnic zile lucratoare);

- CBO5 – saptamanal.

| UAM Ianuarie 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DATA | pH | CCOCr | NH4 | MTS | Ptot | Extr.cu solv | Deterg. | CBO5 | Fenoli |  |
|  | Val max admise cf NTPA002 | 8,5 | 500 | 20 | 350 | 5 | 30 | 25 | 300 | 30 |  |
|  | 01.01.2020 | 7,8 | 126,73 | 5,13 | 32 | 1,198 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 7,68 | 111,52 | 5,51 | 26 | 0,684 | 4,3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7,51 | 134,08 | 3,59 | 39 | 0,664 | 4,8 | 1,875 | 80,4 | 0,129 |  |
|  | 4 | 7,48 | 100,98 | 15,57 | 34 | 1,216 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 7,45 | 320,55 | 28,82 | 64 | 3,72 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 7,58 | 754,58 | 79,12 | 124 | 5,7 | 21,4 | 1,35 |  | 0,174 |  |
|  | 7 | 7,38 | 769,8 | 79,98 | 163 | 4,95 | 29,7 | 5,2 |  | 0,195 |  |
|  | 8 | 7,65 | 951,48 | 77,88 | 171 | 6,58 | 29,5 | 4,09 |  | 0,204 |  |
|  | 9 | 7,46 | 774,7 | 84,1 | 166 | 5,07 | 29,8 | 5,13 |  | 0,213 |  |
|  | 10 | 7,47 | 778,4 | 84,32 | 134 | 5,28 | 30 | 5,08 |  | 0,207 |  |
|  | 11 | 7,36 | 212,3 | 25,98 | 120 | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 7,4 | 741 | 31,91 | 80 | 3,47 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 7,46 | 1270,88 | 42,69 | 158 | 6,09 | 29,8 | 5,35 |  | 0,213 |  |
|  | 14 | 7,38 | 1346,2 | 83,84 | 166 | 4,52 | 29,3 | 6,62 |  | 0,21 |  |
|  | 15 | 7,33 | 1057,2 | 77,04 | 168 | 6,46 | 27,4 | 6,01 | 266,4 | 0,219 |  |
|  | 16 | 7,12 | 2049,36 | 60,36 | 162 | 5,62 | 28,6 | 5,82 |  | 0,216 |  |
|  | 17 | 7,21 | 974 | 72,54 | 141 | 4,48 | 28,4 | 5,94 |  | 0,213 |  |
|  | 18 | 7,29 | 991,6 | 44,96 | 92 | 3,62 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 7,31 | 506,5 | 30,46 | 53 | 3,19 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 7,36 | 1431,7 | 60,12 | 157 | 4,93 | 21,9 | 4,68 |  | 0,201 |  |
|  | 21 | 7,29 | 1783,8 | 72,36 | 168 | 5,86 | 27,6 | 4,89 |  | 0,21 |  |
|  | 22 | 6,74 | 2387,35 | 81,64 | 164 | 4,54 | 30,1 | 4,96 |  | 0,216 |  |
|  | 23 | 7,21 | 927,54 | 61,08 | 139 | 5,13 | 29,4 | 6,44 | 244,2 | 0,219 |  |
|  | 24 | 7,33 | 852,9 | 34,8 | 123 | 3,76 | 23,7 | 5,08 |  | 0,213 |  |
|  | 25 | 7,36 | 587,9 | 23,74 | 90 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 7,4 | 487,19 | 34,1 | 107 | 5,74 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 7,42 | 996,28 | 85,08 | 209 | 4,91 | 22,5 | 4,97 |  | 0,222 |  |
|  | 28 | 7,05 | 963,57 | 49,52 | 151 | 5,06 | 21,8 | 5,59 |  | 0,21 |  |
|  | 29 | 7,11 | 1257,4 | 63,62 | 172 | 5,05 | 26,3 | 5,68 | 262,6 | 0,21 |  |
|  | 30 | 7,27 | 1337 | 68,9 | 152 | 5,25 | 27,4 | 6,52 |  | 0,23 |  |
|  | 31 | 7,24 | 1046,5 | 41,24 | 142 | 5,59 | 28,3 | 6,15 |  | 0,22 |  |
|  | MEDIA | 7,36 | 904,23 | 51,94 | 124,74 | 4,36 | 25,09 | 5,12 | 213,40 | 0,21 |  |

| UAM Februarie 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DATA | pH | CCOCr | NH4 | MTS | Ptot | Extr.cu solv | Deterg. | CBO5 | Fenoli |  |
|  | Val max admise cf NTPA002 | 8,5 | 500 | 20 | 350 | 5 | 30 | 25 | 300 | 30 |  |
|  | 01.02.2020 | 7,45 | 824,3 | 38,83 | 104 | 6,04 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 7,21 | 283,9 | 20,22 | 78 | 4,47 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 7,11 | 1047,16 | 62,24 | 137 | 4,46 | 27,9 | 5,58 |  | 0,207 |  |
|  | 4 | 7,02 | 950,8 | 67,34 | 163 | 6,62 | 29,9 | 6,4 |  | 0,216 |  |
|  | 5 | 7,39 | 889,16 | 88,56 | 171 | 5,99 | 30,1 | 6,81 | 266,2 | 0,213 |  |
|  | 6 | 7,41 | 2208,64 | 55,26 | 158 | 7,41 | 29,5 | 6,15 |  | 0,222 |  |
|  | 7 | 7,45 | 968 | 76,72 | 151 | 6,03 | 29,7 | 6,39 |  | 0,213 |  |
|  | 8 | 7,42 | 998,8 | 39,06 | 116 | 3,79 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 7,11 | 827,6 | 45,66 | 108 | 4,37 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 7,05 | 1271,76 | 65,88 | 146 | 7,13 | 30,1 | 6,24 |  | 0,204 |  |
|  | 11 | 7,13 | 1552,4 | 74,84 | 138 | 5,87 | 32,5 | 5,21 |  | 0,21 |  |
|  | 12 | 7,28 | 1313,06 | 87,04 | 153 | 5,97 | 30,6 | 5,66 |  | 0,219 |  |
|  | 13 | 7,31 | 855,38 | 59,76 | 149 | 5,91 | 31,4 | 5,43 | 242,6 | 0,225 |  |
|  | 14 | 7,28 | 893,8 | 81,4 | 140 | 5,61 | 29,5 | 5,45 |  | 0,222 |  |
|  | 15 | 7,3 | 831,3 | 46,3 | 104 | 3,01 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 7,27 | 696 | 34,05 | 92 | 2,64 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 7,3 | 1066,04 | 63,02 | 133 | 4,96 | 22,6 | 5,46 |  | 0,216 |  |
|  | 18 | 7,26 | 1485,06 | 83,56 | 149 | 5,68 | 28,3 | 5,8 |  | 0,21 |  |
|  | 19 | 7,11 | 1188,4 | 58,6 | 158 | 6,06 | 32,4 | 5,73 |  | 0,219 |  |
|  | 20 | 7,21 | 657,32 | 51,48 | 146 | 4,17 | 31,8 | 6,13 | 170,8 | 0,225 |  |
|  | 21 | 7,24 | 704,8 | 50,42 | 120 | 4,91 | 29,6 | 6,82 |  | 0,213 |  |
|  | 22 | 7,25 | 563,5 | 26,2 | 93 | 4,86 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 6,95 | 572,86 | 27,19 | 86 | 5,03 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 7,2 | 761,72 | 73,72 | 139 | 6,73 | 28,7 | 5,27 |  | 0,207 |  |
|  | 25 | 7,23 | 781,94 | 59,76 | 152 | 6,02 | 31,4 | 6,43 | 182,4 | 0,219 |  |
|  | 26 | 7,01 | 1492,88 | 67,14 | 168 | 6,03 | 29,6 | 5,93 |  | 0,216 |  |
|  | 27 | 7,12 | 1482,48 | 59,16 | 196 | 5,75 | 29,2 | 5,37 |  | 0,228 |  |
|  | 28 | 7,34 | 968,90 | 52,08 |  | 0,50 | 28,80 | 6,14 |  | 0,21 |  |
|  | MEDIA | 7,2289 | 1004,93 | 57,7 | 135,11 | 5,215 | 29,68 | 5,92 | 215,5 | 0,2159 |  |

UAM martie 2020

| DATA | pH | CCOCr | NH4 | MTS | Ptot | Extr.cu solv | CBO5 | Deterg. | Fenoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val max admise cf NTPA002 | 8,5 | 500 | 20 | 350 | 5 | 30 | 300 | 25 | 30 |
| 01.03.2020 | 7,28 | 1555,18 | 25,36 | 179 | 3,42 |  |  |  |  |
| 2 | 7,3 | 994,48 | 59,58 | 156 | 7,15 | 30,4 |  | 6,77 | 0,222 |
| 3 | 7,01 | 771 | 56,62 | 164 | 4,67 | 31,5 |  | 6,77 | 0,21 |
| 4 | 7,34 | 1170 | 54,02 | 159 | 4,06 | 32,3 | 214,2 | 5,58 | 0,225 |
| 5 | 7,36 | 589,04 | 61,96 | 143 | 4,25 | 30,1 |  | 6,77 | 0,213 |
| 6 | 7,31 | 765,4 | 59,19 | 128 | 3,83 | 31,2 |  | 7,22 | 0,207 |
| 7 | 7,3 | 705,6 | 41,33 | 107 | 2,98 |  |  |  |  |
| 8 | 7,35 | 277 | 20,51 | 96 | 2,01 |  |  |  |  |
| 9 | 7,45 | 505,4 | 39,82 | 114 | 2,74 | 24,6 |  | 6,91 | 0,201 |
| 10 | 7,11 | 1112,24 | 57,96 | 162 | 6,84 | 27,7 |  | 5,02 | 0,204 |
| 11 | 7,06 | 927,08 | 58,94 | 137 | 6,2 | 31,4 | 206,8 | 5,49 | 0,219 |
| 12 | 7,16 | 1018,5 | 77,12 | 149 | 6,29 | 32,5 |  | 6,99 | 0,213 |
| 13 | 7,18 | 707,48 | 63,86 | 132 | 4,99 | 31,7 |  | 4,93 | 0,219 |
| 14 | 7,47 | 441,26 | 27,83 | 110 | 2,04 |  |  |  |  |
| 15 | 7,39 | 225,7 | 16,41 | 91 | 2,26 |  |  |  |  |
| 16 | 7,26 | 941,7 | 69,18 | 128 | 5,33 | 30,5 |  | 4,89 | 0,204 |
| 17 | 7,23 | 720,6 | 68,72 | 139 | 5,19 | 30,1 |  | 6,52 | 0,216 |
| 18 | 7,19 | 639,5 | 69,8 | 121 | 4,16 | 33,5 | 136,5 | 6,34 | 0,207 |
| 19 | 7,23 | 347,2 | 28,52 | 96 | 1,95 | 28,1 |  | 3,06 | 0,198 |
| 20 | 7,25 | 297,4 | 23,09 | 76 | 1,46 | 19,6 |  | 3,195 | 0,192 |
| 21 | 7,2 | 274,2 | 19,48 | 64 | 0,965 |  |  |  |  |
| 22 | 7,46 | 229,9 | 5,96 | 51 | 0,6 |  |  |  |  |
| 23 | 7,4 | 175,5 | 7,12 | 43 | 2,505 | 12,3 |  | 1,033 | 0,117 |
| 24 | 7,38 | 182,35 | 8,51 | 35 | 1,13 | 7,1 |  | 0,748 | 0,102 |
| 25 | 7,4 | 205,35 | 8,82 | 46 | 0,715 | 8,2 | 86,6 | 0,702 | 0,105 |
| 26 | 7,39 | 218,2 | 10,07 | 40 | 0,6 | 8,6 |  | 0,856 | 0,084 |
| 27 | 7,42 | 163,52 | 8,63 | 22 | 0,755 | 4,2 |  | 0,733 | 0,078 |
| 28 | 7,45 | 157,68 | 8,39 | 21 | 0,7 |  |  |  |  |
| 29 | 7,38 | 154,02 | 8,33 | 24 | 0,745 |  |  |  |  |
| 30 | 7,34 | 163,84 | 10,26 | 20 | 0,932 | 4 |  | 0,639 | 0,075 |
| 31 | 7,36 | 172,68 | 15,94 | 32 | 0,908 | 3,9 |  | 0,632 | 0,072 |
| MEDIA | 7,30 | 542,23 | 35,20 | 96,29 | 2,98 | 22,43 | 161,00 | 4,17 | 0,17 |

UAM aprilie 2020

| DATA | pH | CCOCr | NH4 | MTS | Ptot | Extr.cu solv | Deterg. | Fenoli | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val max admise cf NTPA002 | 6.5-8.5 | 500 | 20 | 350 | 5 | 30 | 25 | 30 | 300 |
| 01.04.2020 | 7,33 | 178,66 | 30,98 | 26 | 0,559 | 3,6 | 0,713 | 0,081 | 27,5 |
| 2 | 7,35 | 166,02 | 27,3 | 17 | 0,582 | 3,4 | 0,569 | 0,078 |  |
| 3 | 7,37 | 167,12 | 18,65 | 20 | 0,55 | 3,5 | 0,598 | 0,084 |  |
| 4 | 7,4 | 160,72 | 15,82 | 18 | 0,557 |  |  |  |  |
| 5 | 7,37 | 155,16 | 10,21 | 19 | 0,52 |  |  |  |  |
| 6 | 7,39 | 162,92 | 10,29 | 22 | 0,519 | 3,7 | 0,683 | 0,087 |  |
| 7 | 7,41 | 175,5 | 9,91 | 21,5 | 0,529 | 4,2 | 0,711 | 0,078 |  |
| 8 | 7,49 | 153,38 | 11,2 | 25,5 | 0,564 | 4,1 | 1,066 | 0,072 | 50,8 |
| 9 | 7,53 | 171,06 | 11,48 | 23,5 | 0,529 | 4,3 | 0,278 | 0,063 |  |
| 10 | 7,48 | 132,76 | 8,65 | 21 | 0,616 | 4 | 0,691 | 0,069 |  |
| 11 | 7,47 | 127,94 | 8,33 | 18,5 | 0,618 |  |  |  |  |
| 12 | 7,45 | 128,12 | 8,54 | 17,5 | 0,449 |  |  |  |  |
| 13 | 7,44 | 166,62 | 8,18 | 22 | 0,455 | 4,1 | 0,592 | 0,075 |  |
| 14 | 7,47 | 159,58 | 10,62 | 25 | 0,517 | 3,7 | 0,676 | 0,081 |  |
| 15 | 7,43 | 169,88 | 8,49 | 23 | 0,633 | 3,4 | 0,668 | 0,078 | 46,9 |
| 16 | 7,4 | 161,94 | 9,05 | 21 | 0,636 | 3,8 | 0,664 | 0,075 |  |
| 17 | 7,49 | 161,46 | 10,17 | 20 | 0,512 | 2,1 | 0,183 |  |  |
| 18 | 7,45 | 161,08 | 9,6 | 19 | 0..484 |  |  |  |  |
| 19 | 7,29 | 145,4 | 7,87 | 23 | 0,416 |  |  |  |  |
| 20 | 7,34 | 158,5 | 10,32 | 20 | 0,438 | 3,2 | 0,211 |  |  |
| 21 | 7,42 | 163,64 | 11,39 | 18,5 | 0,644 | 3,7 | 0,527 | 0,072 |  |
| 22 | 7,44 | 174,84 | 17,67 | 16 | 0,658 | 3,9 | 0,657 | 0,081 | 47,1 |
| 23 | 7,43 | 185,9 | 25,51 | 17 | 0,694 | 4,2 | 0,658 | 0,093 |  |
| 24 | 7,44 | 177,22 | 24,86 | 23 | 0,726 | 4,9 | 0,75 | 0,087 |  |
| 25 | 7,41 | 165,14 | 25,45 | 18 | 0,717 |  |  |  |  |
| 26 | 7,56 | 198,92 | 53,92 | 24,5 | 0,806 |  |  |  |  |
| 27 | 7,51 | 173,98 | 13,8 | 26 | 0,942 | 12,7 | 0,648 | 0,174 |  |
| 28 | 7,52 | 286,63 | 17,26 | 22 | 1,34 | 20,3 | 0,693 | 0,18 |  |
| 29 | 7,59 | 791,04 | 21,6 | 37 | 1,366 | 25,2 | 1,3 | 0,21 | 247 |
| 30 | 7,52 | 72,08 | 14,38 | 24 | 0,902 | 16,1 | 1,17 | 0,213 |  |
| MEDIE | 7,44 | 185,11 | 15,72 | 21,62 | 0,65 | 6,46 | 0,67 | 0,10 | 83,86 |

UAM mai 2020

| DATA | pH | CCOCr | NH4 | MTS | Ptot | Extr.cu solv | Deterg. | CBO5 | Fenoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val max admise cf NTPA002 | 8,5 | 500 | 20 | 350 | 5 | 30 | 25 | 300 | 30 |
| 01.05.2020 | 7,51 | 66,55 | 8,7 | 29,5 | 0,497 | <20 | 1,562 | - | 0,198 |
| 2 | 7,49 | 68,26 | 7,54 | 19,5 | 0,903 | - | - | - | - |
| 3 | 7,59 | 63,66 | 9,21 | 34 | 1,443 | - | - | - | - |
| 4 | 7,58 | 386,3 | 17,01 | 29 | 4,21 | <20 | 1,93 | - | 0,198 |
| 5 | 7,53 | 231,6 | 22,97 | 27,5 | 2,68 | 20,2 | 1,784 | - | 0,204 |
| 6 | 7,58 | 303,09 | 45,09 | 87 | 3,26 | 20,9 | 3,72 | 153,7 | 0,213 |
| 7 | 7,5 | 432,55 | 51,16 | 101 | 4,89 | 25,4 | 4,12 | - | 0,21 |
| 8 | 7,52 | 370,2 | 32,38 | 116 | 1,83 | 20,7 | 3,03 | - | 0,207 |
| 9 | 7,54 | 300,8 | 25,34 | 76 | 2,25 | - | - | - | - |
| 10 | 7,52 | 233,53 | 18,71 | 79 | 2,27 | - | - | - | - |
| 11 | 7,5 | 263,86 | 42,8 | 82 | 4,91 | 23,7 | 5,61 | - | 0,201 |
| 12 | 7,79 | 507,94 | 53,46 | 118 | 4,32 | 25,9 | 6,44 | - | 0,213 |
| 13 | 7,51 | 632,13 | 45,68 | 136 | 4,44 | 28,6 | 5,33 | 203 | 0,21 |
| 14 | 7,53 | 616,36 | 55,45 | 144 | 4,92 | 29,3 | 6,74 | - | 0,207 |
| 15 | 7,5 | 624,18 | 43,91 | 66 | 2,51 | <20 | 5,02 | - | 0,201 |
| 16 | 7,52 | 500,02 | 33,37 | 45 | 1,95 | - | - | - | - |
| 17 | 7,49 | 255,35 | 26,29 | 56 | 2,55 | - | - | - | - |
| 18 | 7,5 | 373,9 | 67,56 | 93 | 3,66 | <20 | 4,52 | - | 0,216 |
| 19 | 7,54 | 438,1 | 57,78 | 118 | 4,26 | 21,7 | 5,29 | - | 0,219 |
| 20 | 7,43 | 187,93 | 26,57 | 107 | 2,46 | 24,5 | 4,2 | 75,4 | 0,198 |
| 21 | 7,68 | 308,44 | 53,71 | 116 | 3,75 | 26,9 | 4,76 | - | 0,207 |
| 22 | 7,69 | 368,7 | 55,32 | 38 | 5,11 | 24,7 | 2,79 | - | 0,21 |
| 23 | 7,65 | 430,5 | 37,4 | 47 | 4,12 | - | - | - | - |
| 24 | 7,58 | 182,3 | 28,04 | 61 | 2,01 | - | - | - | - |
| 25 | 7,55 | 423,4 | 53,94 | 76 | 3,97 | <20 | 4,48 | - | 0,204 |
| 26 | 7,79 | 474,2 | 54,81 | 107 | 3,47 | 23,6 | 4,97 | - | 0,198 |
| 27 | 7,6 | 538,53 | 78,94 | 130 | 3,48 | 25,3 | 4,97 | 178 | 0,207 |
| 28 | 7,54 | 487,95 | 63,5 | 156 | 3,18 | 27,2 | 5,76 | - | 0,201 |
| 29 | 7,55 | 444,1 | 44,69 | 126 | 2,57 | 23,9 | 4,43 | - | 0,21 |
| 30 | 7,56 | 303,4 | 29,87 | 86 | 2,44 | - | - | - | - |
| 31 | 7,48 | 231,76 | 16,22 | 54 | 1,3 | - | - | - | - |
| MEDIA | 7,56 | 356,44 | 38,95 | 82,60 | 3,08 | 24,53 | 4,36 | 152,53 | 0,21 |

UAM iunie 2020

| DATA | pH | CCOCr | NH4 | MTS | CBO5 | Ptot | Extr.cu solv | Deterg. | Fenoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val max admise cf NTPA002 | 6.5-8.5 | 500 | 20 | 350 | 300 | 5 | 30 | 25 | 30 |
| 01.06.2020 | 7,45 | 157,19 | 8,79 | 46 |  | 1,8 | 21 | 4,33 | 0,177 |
| 02.06.2020 | 7,49 | 211,9 | 41,1 | 108 |  | 2,27 | 25,1 | 4,82 | 0,189 |
| 03.06.2020 | 7,69 | 330,39 | 84,68 | 144 | 110,2 | 3,29 | 27,9 | 4,19 | 0,195 |
| 04.06.2020 | 7,68 | 386,53 | 61,52 | 166 |  | 4,05 | 29,5 | 4,48 | 0,213 |
| 05.06.2020 | 7,65 | 223,2 | 50,96 | 144 |  | 4,32 | 27,6 | 3,47 | 0,207 |
| 06.06.2020 | 7,7 | 250 | 17,03 | 96 |  | 1,45 |  |  |  |
| 07.06.2020 | 7,69 | 248,05 | 11,64 | 69 |  | 2,29 |  |  |  |
| 08.06.2020 | 7,49 | 260,42 | 11,27 | 78 |  | 2,14 | 21,2 | 3,12 | 0,204 |
| 09.06.2020 | 7,54 | 382,7 | 48,9 | 109 |  | 4,47 | 25,7 | 4,8 | 0,204 |
| 10.06.2020 | 7,58 | 299,37 | 47,28 | 117 | 97,8 | 3,67 | 26,4 | 4,31 | 0,213 |
| 11.06.2020 | 7,57 | 452,64 | 59,76 | 149 |  | 4,5 | 24,6 | 5,38 | 0,21 |
| 12.06.2020 | 7,65 | 455,4 | 42,96 | 142 |  | 4,39 | 25,4 | 4,25 | 0,204 |
| 13.06.2020 | 7,58 | 422,45 | 23,53 | 92 |  | 1,83 |  |  |  |
| 14.06.2020 | 7,51 | 256,52 | 18,02 | 53 |  | 3,28 |  |  |  |
| 15.06.2020 | 7,46 | 353,98 | 31,57 | 99 |  | 2,62 | 20,2 | 4,3 | 0,21 |
| 16.06.2020 | 7,54 | 605,7 | 47,56 | 129 |  | 4,78 | 22,6 | 5,43 | 0,219 |
| 17.06.2020 | 7,71 | 409,36 | 39,88 | 137 | 136,3 | 2,97 | 26,9 | 5,32 | 0,213 |
| 18.06.2020 | 7,84 | 395,13 | 42,4 | 109 |  | 3,11 | 29,7 | 4,67 | 0,222 |
| 19.06.2020 | 7,73 | 311,8 | 30,47 | 81 |  | 4,34 | 26,2 | 4,71 | 0,213 |
| 20.06.2020 | 7,64 | 260,3 | 31,96 | 63 |  | 2,56 |  |  |  |
| 21.06.2020 | 7,14 | 159,27 | 6,79 | 76 |  | 5,79 |  |  |  |
| 22.06.2020 | 7,19 | 188,35 | 36,82 | 103 |  | 2,89 | 29,2 | 4,64 | 0,204 |
| 23.06.2020 | 7,31 | 393,9 | 48,69 | 119 |  | 3,36 | 30,7 | 5,33 | 0,216 |
| 24.06.2020 | 7,36 | 621,95 | 61,2 | 114 | 205,9 | 3,72 | 31 | 5,46 | 0,201 |
| 25.06.2020 | 7,84 | 638,69 | 70,94 | 130 |  | 4,47 | 30,9 | 4,27 | 0,216 |
| 26.06.2020 | 7,66 | 946,6 | 61,72 | 102 |  | 4,97 | 28,9 | 4,36 | 0,22 |
| 27.06.2020 | 7,61 | 992,4 | 42,33 | 87 |  | 3,14 |  |  |  |
| 28.06.2020 | 7,69 | 981,5 | 41,22 | 98 |  | 2,88 |  |  |  |
| 29.06.2020 | 7,9 | 1033,86 | 67,38 | 179 |  | 5,43 | 29,4 | 4,7 | 0,20 |
| 30.06.2020 | 7,89 | 1063,14 | 75,58 | 184 |  | 5,75 | 28,1 | 6,83 | 0,20 |
| MEDIE | 7,59 | 456,42 | 42,13 | 110,77 | 137,55 | 3,55 | 26,74 | 4,69 | 0,21 |

De asemenea se monitorizeaza calitatea apelor menajere evacuate si pentru AILN.

Raport de incercare

nr.14/ 03.02.2020

Tip proba:Apa uzata

Client (nume si adresa): AILN

Comanda  nr:  19/03.01.2020

Adresa si sectiune esantionare: evacuare finala APA MENAJERA- Ailn

Data si ora esantionarii:27.01.2020 / 08:00

Data si ora receptiei probei: 27.01.2020 / 08:35

Data/perioada executării: 27.01.2020-01.02.2020

Cod proba  pe teren   95/ in laborator 35; Raport esantionare nr.: 95

Volum:1,5 L; Nr.esantioane/marime esantion: 1 x.1 litri+ 0,5litri;

Proba esantionata conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului.

Locul de desfasurare a incercarilor:LAU/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  20,2°C

Observatii:La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii.

Rezultatele incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă cf. NTPA 002/2002 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea pH-lui ( la 19,9°C)* | upH | SR EN ISO 10523:2012 PS-01** | 7,51 | 3% | 6,5-8,5 | - |
| 2* | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 114 PS-03** ed.V/rev. 0 | 205,95 | 9% | 500 | - |
| 3* | Determinarea continutului de Amoniu | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 303 PS-05** ed. VI/rev. 0 | 21,51 | 10% | 30 | - |
| 4* | Determinarea continutului de Fosfor total | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 349 PS-07** ed. V/rev. 0 | 0,600 | 10% | 5 | - |
| 5 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-06** | 127,0 | 13% | 350 | - |
| 6* | Determinarea continutului de detergenti anionici | mg/l | Metoda Hach LCK 332 PS-08**Ed.V/rev.0 | 4,37 | 7% | 25 | - |
| 7* | Determinarea Consumului Biochimic de Oxigen | mg/l | Metoda Hach BOD Trak II PS-13** ed. V/rev. 0 | 59,8 | 17% | 300 | - |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Raport de incercare

nr.75/ 02.06.2020

Tip proba:Apa uzata

Client (nume si adresa): AILN

Comanda  nr:  19/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare: evacuare finala APA MENAJERA- Ailn

Data si ora prelevarii:27.05.2020/08:50

Data si ora receptiei probei: 27.05.2020 / 09:00

Data/perioada executării: 27.05.2020-01.06.2020

Cod proba  pe teren   528/ in laborator 208; Fisa prelevare nr.: 528

Volum:  1,5 L; Nr.esantioane/marime esantion: 1 x.0.05 litri+ 0,5litri+ 0,7litri+ 0,2litri;

Proba prelevata conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor: LAU /conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  20,2°C

Observatii: La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii.

Rezultatele incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă cf. NTPA 002/2002 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea pH-lui ( la 20,1°C)* | upH | SR EN ISO 10523:2012 PS-01** | 7,41 | 3% | 6,5-8,5 | - |
| 2* | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 114 PS-03** ed.V/rev. 0 | 265,03 | 9% | 500 | - |
| 3* | Determinarea continutului de Amoniu | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 303 PS-05** ed. VI/rev. 0 | 21,93 | 10% | 30 | - |
| 4* | Determinarea continutului de Fosfor total | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 349 PS-07** ed. V/rev. 0 | 1,21 | 10% | 5 | - |
| 5 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-06** | 121,0 | 13% | 350 | - |
| 6* | Determinarea continutului de detergenti anionici | mg/l | Metoda Hach LCK 332 PS-08**Ed.V/rev.0 | 3,43 | 7% | 25 | - |
| 7* | Determinarea Consumului Biochimic de Oxigen | mg/l | Metoda Hach BOD Trak II PS-13** ed. V/rev. 0 | 87,0 | 17% | 300 | - |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR

Raport de incercare

nr.87/10.06.2020

Tip proba:Apa uzata

Client (nume si adresa): AILN

Comanda  nr:  18/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare: evacuare finala - Ailn

Data si ora prelevarii:09.06.2020/ 15:25

Data si ora receptiei probei: 09.06.2020/16:00

Data/perioada executării: 09.06.2020

Cod proba  pe teren   584/ in laborator 233; Fisa prelevare nr.: 584

Volum:  0,85 L; Nr.esantioane/marime esantion: 1 x.0,7 litri+ 1x0,05litri+1x0,1litri

Proba PRELEVATA conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor: LAU/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  21,6°C

Observatii:La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii.

Rezultatele incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă cf. A.G.A. nr. 262/2017 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 314 PS-03** ed.V/rev. 0 | 17,4 | 13% | 125 | - |
| 2 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-01 | 16 | 18% | 60 | - |
| 3* | Determinarea continutului de Hidrocarburi totale | mg/l | Metoda HORIBA PS-12** ed. IV/rev. 0 | 0,7 | 17% | 5 | - |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Raport de incercare

nr.103/27.06.2020

Tip proba:Apa uzata

Client (nume si adresa): AILN

Comanda  nr:  19/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare: evacuare finala APA MENAJERA- Ailn

Data si ora prelevarii:22.06.2020 / 08:30

Data si ora receptiei probei: 22.06.2020 / 08:55

Data/perioada executării: 22.06.2020-27.06.2020

Cod proba  pe teren   638/ in laborator 257; Fisa prelevare nr.: 638

Volum:  1,5 L; Nr.esantioane/marime esantion: 1 x.0.05 litri+ 0,5litri+ 0,7litri+ 0,2litri;

Proba prelevata conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor:LAU/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  21,5°C

Observatii: La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii.

Rezultate incercari

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă cf. NTPA 002/2002 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea pH-lui ( la 20,5°C)* | upH | SR EN ISO 10523:2012 PS-01** | 7,45 | 3% | 6,5-8,5 | - |
| 2* | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 114 PS-03** ed.V/rev. 0 | 220,54 | 9% | 500 | - |
| 3* | Determinarea continutului de Amoniu | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 303 PS-05** ed. VI/rev. 0 | 19,83 | 10% | 30 | - |
| 4* | Determinarea continutului de Fosfor total | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 349 PS-07** ed. V/rev. 0 | 1,13 | 10% | 5 | - |
| 5 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-06** | 128,0 | 13% | 350 | - |
| 6* | Determinarea continutului de detergenti anionici | mg/l | Metoda Hach LCK 332 PS-08**Ed.V/rev.0 | 3,83 | 7% | 25 | - |
| 7* | Determinarea Consumului Biochimic de Oxigen | mg/l | Metoda Hach BOD Trak II PS-13** ed. V/rev. 0 | 73,2 | 17% | 300 | - |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

De asemenea se monitorizeaza calitatea apelor pluviale  evacuate in colectorul final din incinta AILN   si evacuare separator de hidrocarburi Transporturi - MADCOM cu frecventa semestriala

Raport de incercare

nr.87/10.06.2020

Tip proba:Apa uzata

Client (nume si adresa): AILN

Comanda  nr:  18/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare: evacuare finala - Ailn

Data si ora prelevarii:09.06.2020/ 15:25

Data si ora receptiei probei: 09.06.2020/16:00

Data/perioada executării: 09.06.2020

Cod proba  pe teren   584/ in laborator 233; Fisa prelevare nr.: 584

Volum:  0,85 L; Nr.esantioane/marime esantion: 1 x.0,7 litri+ 1x0,05litri+1x0,1litri

Proba PRELEVATA conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor:LAU/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  21,6°C

Observatii: La receptia in Laborator, proba a fost integra si a corespuns pentru efectuarea incercarii.

Rezultate incercari

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă cf. A.G.A. nr. 262/2017 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 314 PS-03** ed.V/rev. 0 | 17,4 | 13% | 125 | - |
| 2 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-01 | 16 | 18% | 60 | - |
| 3 | Determinarea continutului de Hidrocarburi totale | mg/l | Metoda HORIBA PS-12** ed. IV/rev. 0 | 0,7 | 17% | 5 | - |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

Raport de incercare

nr.15/29.01.2020

Tip proba: Apa uzata

Client (nume si adresa): MADCOM

Comanda  nr:  21/03.01.2020

Adresa si sectiune esantionare: Evacuare separator de hidrocarburi Transporturi -Madcom

Data si ora esantionarii: 27.01.2020/8:15

Data si ora receptiei probei: 27.01.2020/8:35

Data/perioada executării: 27.01.2020-28.01.2020

Cod proba  pe teren   96/ in laborator 36; Raport esantionare nr.:96

Volum: 2.3 L; Nr.esantioane/marime esantion: 2 x.1 litri; 1 x 0.2litri +  1x 0,1litri

Proba esantionata conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor:LAU/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  20,2°C.

Rezultate incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă AGA nr 262/2017 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea pH-lui ( la 19,9°C)* | u.pH | SR EN ISO 10523:2012 PS-01** | 7,86 | 3% | 6,5-8,5 | - |
| 2* | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 314 PS-03** ed.V/rev. 0 | 37,49 | 16% | 125 | - |
| 3* | Determinarea continutului de Detergenti anionici | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 332 PS-08** ed. V/rev. 0 | 0,354 | 10% | 0,5 | - |
| 4 | Determinarea Reziduului filtrabil uscat la 105°C | mg/l | STAS 9187:1984 PS-09** | 487 | 6% | 1000 | - |
| 5 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-06** | 23 | 13% | 60 | - |
| 6* | Determinarea Hidrocarburilor | mg/l | Metoda HORIBA PS-12** ed. IV/rev. 0 | 1,7 | 17% | 5 | - |
| 7 | Determinarea Substantelor extractibile cu solventi | mg/l | SR 7587:1996 PS-10** | <20 | - | - | ***LQ=20 mg/l |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Raport de incercare

nr.74/ 29.05.2020

Tip proba: Apa uzata

Client (nume si adresa): MADCOM

Comanda  nr:  21/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare: Evacuare separator de hidrocarburi Transporturi Madcom

Data si ora prelevarii:27.05.2020/8:40

Data si ora receptiei probei: 27.05.2020/9:00

Data/perioada executării: 27.05.2020-28.05.2020

Cod proba  pe teren   527/ in laborator 207; Raport esantionare nr.:527

Volum: 2.3 L; Nr.esantioane/marime esantion: 2 x1 litri; 1 x 0.2litri +  1x 0,1litri

Proba prelevata conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor:LAU/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  20,1°C.

Rezultate incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă AGA nr 262/2017 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea pH-lui ( la 20,0°C)* | u.pH | SR EN ISO 10523:2012 PS-01** | 8,16 | 3% | 6,5-8,5 | - |
| 2* | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 314 PS-03** ed.V/rev. 0 | 40,04 | 16% | 125 | - |
| 3* | Determinarea continutului de Detergenti anionici | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 332 PS-08** ed. V/rev. 0 | 0,281 | 10% | 0,5 | - |
| 4 | Determinarea Reziduului filtrabil uscat la 105°C | mg/l | STAS 9187:1984 PS-09** | 554 | 6% | 1000 | - |
| 5 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-06** | 23 | 13% | 60 | - |
| 6* | Determinarea Hidrocarburilor | mg/l | Metoda HORIBA PS-12** ed. IV/rev. 0 | 2,1 | 17% | 5 | - |
| 7 | Determinarea Substantelor extractibile cu solventi | mg/l | SR 7587:1996 PS-10** | <20 | - | - | ***LQ=20 mg/l |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Raport de incercare

nr.88/10.06.2020

Tip proba: Apa uzata

Client (nume si adresa): MADCOM

Comanda  nr:  20/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare: evacuare canal general pluvial Transporturi

Data si ora esantionarii: 09.06.2020/15:30

Data si ora receptiei probei: 09.06.2020/16:00

Data/perioada executării: 09.06.2020

Cod proba pe teren 585 / in laborator 234; Raport esantionare nr. 585

Volum:  0,85 L; Nr.esantioane/marime esantion: 1x.0,7 litri +1x0,05 litri+1x0,1 litri

Proba esantionata conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor:LAU /conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  21,6°C.

Rezultate incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă AGA nr 262/2017 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 314 PS-03** ed.V/rev. 0 | 16,1 | 13% | 125 | - |
| 2 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 | 15 | 18% | 60 | - |
| 3 | Determinarea Hidrocarburilor | mg/l | Metoda HORIBA PS-12** ed. IV/rev. 0 | 0.9 | 17% | 5 | - |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

Raport de incercare

nr.102/ 23.06.2020

Tip proba:Apa uzata

Client (nume si adresa): MADCOM

Comanda  nr:  21/03.01.2020

Adresa si sectiune prelevare: Evacuare separator de hidrocarburi Transporturi Madcom

Data si ora prelevarii:22.06.2020/8:20

Data si ora receptiei probei: 22.06.2020/8:55

Data/perioada executării: 22.06.2020-23.06.2020

Cod proba  pe teren   637/ in laborator 256; Raport esantionare nr.637

Volum:  2.3 L; Nr.esantioane/marime esantion: 2 x.1 litri; 1 x 0.2litri +  1x 0,1litri

Proba prelevata conform metoda: SR EN ISO 5667-3:2018* de personalul laboratorului in recipienti apartinand laboratorului

Locul de desfasurare a incercarilor:LAU/conditii de mediu la desfasurarea incercarilor:  21,5°C.

Rezultate incercarii

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Metoda de lucru | Valori obţinute | Incertit extinsa k=2 Nivel incredere 95% | Valoare impusă AGA nr 262/2017 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea pH-lui ( la 20,8°C)* | u.pH | SR EN ISO 10523:2012 PS-01** | 7,70 | 3% | 6,5-8,5 | - |
| 2* | Determinarea Consumului Chimic de Oxigen | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 314 PS-03** ed.V/rev. 0 | 22,31 | 16% | 125 | - |
| 3* | Determinarea continutului de Detergenti anionici | mg/l | Metoda HACH LANGE LCK 332 PS-08** ed. V/rev. 0 | 0,268 | 10% | 0,5 | - |
| 4 | Determinarea Reziduului filtrabil uscat la 105°C | mg/l | STAS 9187:1984 PS-09** | 527 | 6% | 1000 | - |
| 5 | Determinarea continutului de Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872:2005 PS-06** | 23 | 13% | 60 | - |
| 6* | Determinarea Hidrocarburilor | mg/l | Metoda HORIBA PS-12** ed. IV/rev. 0 | 0,6 | 17% | 5 | - |
| 7 | Determinarea Substantelor extractibile cu solventi | mg/l | SR 7587:1996 PS-10** | <20 | - | - | ***LQ=20 mg/l |

** PS-xx: Procedura Specifica – numar

*** LQ – Limita de cuantificare

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

10.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor se ține conform HG. 856/2002, pentru fiecare tip de deşeu.

| Parametru | U.M. | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea: generată, valorificată, eliminată, aflata în stoc | tone/luna |  | lunar | date contabile |
| Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor |  |  |  |  |
| Valorificarea deşeurilor |  |  |  |  |
| Eliminarea deşeurilor |  |  |  |  |

10.6. Monitorizarea mediului

10.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant

Nu este cazul.

10.6.2. Monitorizarea impactului

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost trase) |
| --- | --- | --- |
| CO - aer | Monitorizari periodice de catre firme specializate | Nu s-au efectuat monitorizari |
| NOx - aer |  |  |
| SO2 - aer |  |  |
| Pulberi in suspensii - aer |  |  |
| pH – apa uzata | Analize ape uzate | Se vor incadra in limitele maxime admisibile, impuse de autorizatia de gospodarire a apelor |
| Materii in suspensie– apa uzata |  |  |
| CBO5 – apa uzata |  |  |
| CCO-Cr– apa uzata |  |  |
| Fosfor total – apa uzata |  | Se incadreaza in limitele maxime admisibile, impuse de autorizatia de gospodarire a apelor |
| Sulfuri- apa uzata |  |  |
| Substante extractibile– apa uzata |  |  |
| Zinc – apa uzata |  |  |
| Fier total- apa uzata |  |  |
| Crom hexavalent – apa uzata |  |  |
| Nichel – apa uzata |  |  |
| Crom total – apa uzata |  |  |
| Mangan- apa uzata |  |  |
| Reziduu filtrat la 1050C-apa uzata |  |  |
| Deseuri | Gestionarea deseurilor in conformitate cu normele in vigoare | Cantitati/categorii de deseuri generate, stocate, valorificate/eliminate |
| Nivel de zgomot | Monitorizari periodice firme specializate | Nu s-au inregistrat depasiri |

10.7. Monitorizarea variabilelor de proces

| Variabile de proces care necesita monitorizare | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| Materiile prime trebuie monitorizate din punct de vedere al poluantilor, atunci cand informatiile de la furnizor sunt necorespunzatoare | Se verifica calitatea materiei prime, conform buletinelor de analize eliberate de furnizori, a fiselor tehnice de securitate si a standardelor de calitate |
| Eficienta instalatiei cand este important pentru mediu | Eficienta instalatiei este data de randamentul de productie |
| Consumul de energie la instalatie | Monitorizarea consumului de energie electrica in scopul minimizarii acesteia |
| Calitatea fiecarei clase de deseuri generate | Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile |

10.8. Monitorizarea apelor pe perioadele de functionare anormala

Monitorizarea se stabileste prin autorizatia de gospodarire a apelor.

Secţiunea 11: Dezafectarea

Activitatea de dezafectare va cuprinde:

- definirea zonelor care trebuie dezafectate;

- identificarea riscurilor pentru mediu si pentru angajati sau alte parti interesate si definirea metodelor de control;

- monitorizarea tehnologica;

- monitorizarea emisiilor si calitatii mediului in zona;

- paza si supravegherea;

- reciclarea, valorificarea, depozitarea finala a deseurilor rezultate.

## 11.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

- Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);

- Conductele de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate: sunt realizate în construcţie etanşă

- - este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

Inainte de demolare se vor curăţa canalele apelor uzate menajere și canalele de evacuare a  apelor pluviale.

-lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi

- închidere;

- Se vor elimina toate deşeurile de pe amplasament, conform codurilor acestora.

- izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

- Da

- materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte

- obiective de mediu).

Materialele refolosibile pot fi reutilizate în instalaţii similare. Molozul va fi depozitat în depozite de deşeuri inerte. Metalele vor fi reciclate. Materialele izolante vor fi depozitate funcţie de codul acestora sau vor fi incinerate în instalaţii autorizate. Materialele plastice vor fi recuperate şi dacă acest lucru nu este posibil vor fi depozitate sau incinerate în instalatii autorizate.

## 11.2. Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea revizuirii autorizatiei integrate de mediu a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

Plan de inchidere/dezafectare

| Nr. crt. | Activitatea | Operații | Resurse finanaciare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activități preliminare | a)Elaborarea studiilor pentru stabilirea impactului asupra factorilor de mediu a activității desfășurate - elaborarea unui bilanţ de mediu şi un raport de amplasament pentru a se stabili prin analize calitatea terenului, gradul de poluare al solului şi apelor freatice. În functie de rezultatul analizelor terenului se va stabili ce destinatie poate sa i se dea sau daca sunt necesare interventii pentru a se atinge calitatea initială a terenului. b)Elaborarea proiectului de închidere și dezafectare. Proiectul va stabili ordinea operațiilor de dezafectare/ demolare pentru a preântâmpina/reduce impactul asupra mediului generat de operațiile de dezafectare /demolare. Proiectul va cuprinde: - un plan al tuturor conductelor și construcțiilor subterane; - un plan al tuturor conductelor și construcțiilor supraterane; - metode de demolare a construcțiilor supraterane și a structurilor subterane. c) Obținerea certificatului de urbanism, a acordului de mediu și a autorizației de demolare. | Resurse proprii |
| 2 | Activitatea de demontare utilaje și echipamente | - verificarea stării fizice a utilajelor și echipamentelor; - verificarea întreruperii alimentării cu energie electrică a utilajelor și echipamentelor; - demontarea ehipamentelor și utilajelor și conservarea/valorificarea acestora. | Resurse proprii |
| 3 | Activitatea de conservare | În funcție de destinația ulterioară a terenului, clădirile pot fi parțial sau total conservate sau demolate. Activitatea de conservare va presupune verificarea periodică a stării fizice a construcțiilor pentru a se preveni deteriorarea ca urmare a fenomenelor meteorologice ( degradarea acoperișurilor având ca urmare infiltrații de apă, degradarea zidăriei, etc). | Resurse proprii |
| 4 | Activitatea de demolare | Operațiile de demolare se vor executa în ordinea stabilită prin proiect și vor fi executate de firme specializate. Clădirile se vor demola cu valorificarea elementelor de constructie utilizabile. Deșeurile rezultate vor fi eliminate conform legislației în vigoare. | Resurse proprii |
| 5 | Activitatea de aducere a terenului la starea initial | După efectuarea tuturor demolărilor în funcție de rezultatul analizelor se vor executa lucrări de înlocuire a solului poluat, de completări ale solului dacă este cazul și nivelare. | Resurse proprii |

Cele de mai jos pot alcatui fundamentul unui plan de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat, daca circumstantele se modifica. Orice revizuire trebuie trimisa Autoritatii de Reglementare.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane, sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | A se vedea Planul retelelor de alimentare si canalizare anexat la Raportul de Amplasament |
| --- | --- |

## 11.3. Structuri subterane

## Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| canalizare menajera | Ape uzate menajere | Golire |
| canalizarea pluvial- industriala | ape meteorice si ape uzate tehnologic | Golire si curatare |

## 11.4. Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana, identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest), pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare, orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Corpuri cladiri administrative | Nu | Nu |
| Hale de productie | Nu | Nu |
| Cladiri activitati anexe | Nu | Nu |
| Instalatia de fabricare a pieselor auto prin injectare in matrite cu spuma poliuretanica | Conform fiselor de securitate | Nu |

## 11.5. Lagune

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificati toate lagunele | nu este cazul |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? | - |
| Cum va fi eliminata apa? | - |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? | - |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? | - |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? | - |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? | - |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? | nu este cazul |

## 11.6. Depozite de deseuri

Nu sunt depozite definitive de deşeuri pe amplasament.

| Depozite de deseuri | Nu sunt depozite definitive de deşeuri pe amplasament, numai spatii de stocare temporara |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Nu este cazul |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Nu este cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Platforma inclinata si directionare ape pluviale catre reteaua pluviala |

11.7. Zone din care se prelevează probe de sol/apa subterana

| Zone/locaţii în care se prelevează probe de sol/apă subterană | Motivaţie |
| --- | --- |
| Probe de sol şi apă subterană din punctele prezentate în Raportul de amplasament. | Stabilirea aportului funcţionarii instalaţiilor la poluarea factorilor de mediu |

| Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Termen(anul şi luna) |
| Nu este cazul | - |

Secţiunea 12: Aspecte legate de amplasament

## 12.1. Sinergii

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca Da, treceti la Sectiunea 13 | Da |
| --- | --- |

Secţiunea 13: Limite de emisie

13.1. Emisii de solvenți

| Activitate | Emisie | Puncte de emisie | Unitati de masura | Nivel limita | Tehnici care pot a fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita-faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vopsire caroserii | 3.29 kg/veh 32.14 g/mp anul 2020 | apa aer aer ambiental deseuri | kg/veh sau g/m2 | 45 g/m2 sau 1,3 kg/caroserie +33 g/m2 | Urmarirea minimizarii emisiilor de solventi prin bilant de masa In prezent, se utilizeaza perdele de protectie care minimizeaza frecventa curatirii cu solvent a pistoalelor de aplicare si implicit reducerea consumului de solvent de curatire Intensificarea recuperararii solventilor | Nu este cazul |

13.1.1. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

Instalaţia intră în categoria activităţilor şi instalaţiilor cuprinse în Anexa 1 a HG 780/2006 cu modificarile si completarile in vigoare privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

| ### Sursa de energie | ### Emisii anuale de CO2 în mediu (tone) |
| --- | --- |
| ### Electricitate din reteaua publică | ### - |
| ### Electricitate din alta sursa*) | ### - |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa ### fierbinte*) | ### - |
| ### Gaz | ### 49971 t CO2 anul 2020 |
| ### Petrol | ### - |
| ### Total | ### 49971 t CO2 anul 2020 |

Nota:

* specificati sursa si factorul pentru emisiile de CO2.

- procese de ardere co SNAP 2 0406

- factor de emisie EF CO2 = 56,244 t CO2/TJ

13.2. Emisii in reteaua de canalizare proprie

Descrierea sistemului de canalizare

Sistemul de canalizare de pe amplasamentul S.C. Automobile Dacia S.A. este un sistem divizor, cu retea de canalizare menajera si retea de canalizare pluvial- industriala.

a. Reteaua de canalizare menajera

Aceasta retea (Lt = 10,5 km) colecteaza toate apele uzate menajere din incinta platformei Dacia, apele epurate rezultate din linia tratare DCO a statiei de tratare Vopsitorie, apele evacuate de la instalatia de tratare LOFT Turnatorie Aluminiu, apele evacuate de la statia de tratare prin ultrafiltrare Cutii Viteza JH, fiind compusa din patru colectoare principale (Dn = 200 - 400 mm). Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca Mioveni, printr-un colector final (Dn = 500 mm, L = 1,2 km) pe baza de contract.

b. Reteaua de canalizare pluvial-industriala

Aceasta retea (Lt = 13,5 km) colecteaza apele uzate din sectii dupa o epurare in instalatiile locale de epurare, apele pluviale si apele rezultate de la spalarea filtrelor statiei de potabilizare, fiind compusa din 6 colectoare principale executate din tuburi circulare (Dn = 300-1000 mm) si tuburi ovoidale din beton (Ov = 500/750, 1500/2250).

Colectoarele nr.1 si 2 descarca apele in cele 2 bazine de retentie (Dn = 45 m).

Transportul apelor de la bazinele de retentie (Dn = 45 m) la separatorul final de produse petroliere se realizeaza printr-un colector ovoid (Ov = 900/1350 mm), in lungime de cca. 1,4 km.

Colectoarele nr. 3, 4, 5 descarca apele in cele 2 bazine de retentie (Dn = 25 m).

Transportul apelor de la bazinele de retentie (Dn = 25 m) la separatorul final de produse petroliere se realizeaza printr-un colector din tuburi de beton (Dn = 600 mm, L =  640 m).

Colectorul nr. 6 descarca apele in conducta de evacuare din bazinele de retentie (Dn = 25 m), amonte cca. 300 m de separatorul final de produs petrolier.

Sistemul de canalizare al A.I.L.N. Mioveni

Sistemul de canalizare cuprinde:

- retea de canalizare ape uzate menajere;

- retea de canalizare ape pluviale neimpurificate;

- retea de canalizare ape pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi;

- canal de evacuare a apelor pluviale in emisar.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 600 m)  executata din conducta PVC-SN4 (Dn = 250 mm) si sunt evacuate in colectorul orasenesc (Dn = 800 mm) existent pe latura sudica a incintei.

Apele pluviale cazute pe acoperisuri (Qc = 605 l/s) si apele pluviale cazute pe platformele betonate (epurate prin separatoare de hidrocarburi) si pe spatiile verzi (Qc = 464 l/s) sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din conducte PVC-SN4 (Dn = 200-600 mm, L = 860 m) si conducte PAFS (Dn = 700-800 mm, L = 582 m)

Reteaua de canalizare ape pluviale de pe platformele betonate se compune din 7 ramuri (Lt = 2108 m, Dn = 160-400 mm) prevazute, fiecare, la capatul aval cu un separator de hidrocarburi. Separatoarele de hidrocarburi sunt de tip AS-TOP cu debite cuprinse intre 65 l/s si 125 l/s.

Canal de evacuare

Apele pluviale sunt evacuate printr-un colector general (L = 873 m, Q = 1407 l/s, i = 0,35-0,5 %)  in colectorul pluvial general (nou) al Automobile Dacia S.A. cu sectiune clopot 900/1350 mm. Colectorul este executat din conducta PAFS (Dn = 1000 mm).

Sistemul de canalizare al  incintei fosta Transporturi Dacia

Apele pluviale din zona halei de reparatii si a platformei de parcare auto situate in partea sudica a incintei sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 390 m) executata din tuburi de beton (Dn = 300-600 mm), fiind dirijate catre un separator de produse petroliere (Q = 160 l/s). Apele epurate sunt evacuate printr-un canal general (Dn = 600 mm, L = 400 m) in colectorul pluvial general al Automobile Dacia S.A. cu sectiune clopot 900/1350 mm.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare (L = 320 m) executata din tuburi de beton (Dn = 200 mm) si sunt evacuate in colectorul orasenesc din B-dul Dacia (DN 73D).

Receptorii apelor evacuate

Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca printr-un colector final (Dn = 500 mm, L = 1,2 km).

Purjele rezultate de la decantoarele statiei de potabilizare sunt evacuate in raul Argesel prin intermediul canalului de garda existent pe latura estica a incintei si o vale necadastrata, gura de deversare in raul Argesel fiind amplasata la urmatoarele coordonate in sistem STEREO 70: X = 384730, Y = 494585. Codul corpului de apa la evacuare: RW10.1.17.8.10_B2 –Argesel: localitatea Namaiesti- confluent Targului.

Apele pluviale si industriale sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare nou, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm ( Q = 3,43 mc/s ) in lungime de cca. 2,0 km, gura de deversare in raul Doamnei fiind amplasata la urmatoarele coordonate in sistem STEREO 70: X = 382643, Y = 492279.  Codul corpului de apa la evacuare: RW10.1.17_B3-R. Doamnei: loc. Slatina-intrare ac. Maracineni.

13.3. Emisii  ape uzate in reteaua de canalizare oraşeneasca (dupa preepurare)

Nu este cazul.

Intretinerea corespunzatoare a sistemelor de canalizare interne

In prezent, societatea aplica un plan de verificare si control a retelelor de canalizare pentru instalatiile de canalizare cu o frecventa de o data/an. Verificarile constau in inspectarea structurilor constructive, caminelor de acces, identificarea zonelor colmatate si supravegherea functionarii aparaturii de contorizare a debitelor si volumelor de alimentare.

Secţiunea 14: Impact

14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra  mediului

Generalitati

Cei mai semnificativi factori de mediu pentru instalatiile de proiectare, producere si comercializare autovehicule, respectiv productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare auto sunt: evaluarea instalatiei,  consumul de materii prime, utilizarea eficienta a materiilor prime, emisiile de poluanti si productia de deseuri periculoase.

Evaluarea instalatiei

BAT este stabilirea normelor de referinta (sau a valorilor de referinta), care permit monitorizarea instalatiei in permanenta, precum si in raport cu valorile de referinta externe. Domeniile esentiale pentru stabilirea valorilor de referinta sunt:

- consumul de energie;

- consumul de materii prime.

In cadrul instalatiei se monitorizeaza permanent consumurile de:

- energie electrica;

-  substante chimice.

Aceste consumuri sunt importante in stabilirea costurile de productie.

Monitorizarea consumurilor de utilitati permite compararea valorilor parametrilor monitorizati si gasirea nivelelor de reducere a consumurilor. Datele sunt inregistrate la serviciul tehnic.

Functionarea instalatiiilor are la baza un calcul teoretic al intrarilor si iesirilor facut de specialistii firmei.

In cadrul perioadei de probe tehnologice s-a facut verificarea concordantei dintre calculele teoretice si rezultatele practice.

Emisii în aer

Nivelul emisiilor de poluanti  de la centralele termice se incadreaza in nivelul de emisii specificat de BREF si de legislatia  romaneasca privitoare la calitatea aerului.

Emisii pe sol, în subsol si în apa subterana

Emisiile pe sol, în subsol si în apa subterana se vor monitoriza conform planului de monitorizare.

Pentru reducerea emisiilor in sol/ subsol, apa freatica s-au realizat urmatoarele

lucrari:

o apele uzate sunt colectate;

o poluantii evacuati respecta limitele reglementate;

o platformele sunt betonate.

Emisii în apa de suprafata

Nu sunt emisii in apa de suprafata. Apele uzate menajere sunt transportate in statia de epurare oraseneasca printr-un colector final (Dn = 500 mm, L = 1,2 km).

Emisii de zgomot

Zgomotul aferent functionarii instalatiilor analizate nu poate constitui un factor de disconfort pentru zonele din imediata vecinatate a obiectivului analizat.

14.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare

| Tip receptor important si sensibil | Localizarea receptorilor | Impactul asupra receptorilor |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Soluri sensibile | - langa centralatermica, zona bazin retentie, zona pavilion, uzina mecanica | Conform buletinelor de analiza, indicatorii analizati se situeaza sub valorile de alerta penrtu soluri cu folosinta mai putin sensibila |
| Comunitati (scoli, spitale, proprietati invecinate) | - locatie de monitorizare: perimetrul societatii - emisii zgomote generate de activitatile de pe amplasament - monitorizare anuala | Nivelul de zgomot se situaza sub valoarea limita admisibila, in conformitate cu STAS 10.009 – 88 Impact nesemnificativ, |
| Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa prin Legea 462/2001, aflate la distante de pana la 10 km de instalatie | Distantele pana la cele mai apropiate arii protejate sunt: - 8,4 km fata de limita sud-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Bascov); - 9,3 km fata de limita nord-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Pitesti); -12,5 km fata de limita sudica a sitului ROSCI 0326 Muscelele Argesului; -13,2 km fata de limita sudica a sitului ROSCI 0316 Lunca raului Doamnei | - nu este cazul, avand in vedere inexistenta acestor tipuri de habitate in vecinatatea amplasamentului instalatiei clasificate |
| Rezervatii stiintifice, aflate la distante de pana la 2 km de instalatie |  | - nu este cazul, avand in vedere inexistenta unor rezervatii stiintifice in vecinatatea amplasamentului instalatiei clasificate |
| Rezervatii stiintifice care pot fi afectate de instalatie |  | - nu este cazul, nu exista in vecinatatea instalatiilor un astfel de tip de rezervatie stiintifica |

14.2.1. Identificarea receptorilor importanți si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor afectat de emisiile instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Plan de incadrare in zona | zona rezidentiala din nord-estul platformei | Emisii de gaze de ardere de la centrala termice Zgomot | Emisiile de la sistemele de incalzire se inscriu in limitele admisibile date de Ord. 462/1993 Evaluarea teoretica a nivelului de zgomot indica incadrarea acestuia in valorile prevazute de STAS 1009/88, impactul asupra receptorilor din zona fiind nesemnificativ |
|  | Apa de suprafaţă | Emisii de ape pluviale | Apele pluviale si industriale sunt evacuate in raul Doamnei prin canalul de evacuare nou, executat din tuburi ovoidale din beton 900/1350 mm ( Q = 3,43 mc/s ) in lungime de cca. 2,0 km |

Receptorii sensibili

Platforma S.C. Automoibile Dacia S.A. este situata in partea nord-estica a intravilanului orasului Mioveni, judetul Arges, zona industriala iar  distanta pana la cele mai apropiate locuinte este de cca. 600m spre nord-est

14.3. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor

| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex cele în care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM (* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate: daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)*) |
| --- | --- | --- |
| Nu exista evacuari semnificative de substante in aer si apa > 1% din SCM | - | - |
| 0 | 1 | 2 |
| AER | Se monitorizeaza poluanti in emisie din procesul tehnologic.Nu sunt necesare alte modelari in detaliu. |  |
| CO |  |  |
| NOX, |  |  |
| SO2, |  |  |
| Pulberi in suspensie |  |  |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

14.4. Managementul deseurilor

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: | Deşeurile sunt valorificate sau eliminate prin societăţi autorizate. |
| -risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau | Există numai dacă nu sunt respectate conditiile de depozitare temporara |
| -cauzarea disconfortului zgomot si mirosuri; sau | Posibil miros resimţit în perioadele defavorabile dispersiei. |
| -afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu |

b) implementare, cât mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare | Faceti observatii asupra gradului în care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Planul local de actiune pentru deseuri | Masuri la nivelul societatii pentru realizare tintelor planului: - colectarea selectiva a deseurilor - realizarea cantitatii de deseuri colectate - realizarea gradului de reutilizare, reciclare si valorificare |

14.5. Habitate speciale

| Cerinţă | Răspuns (Da/Nu/identificaţi/confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? | Distantele pana la cele mai apropiate arii protejate sunt: - 8,4 km fata de limita sud-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Bascov); - 9,3 km fata de limita nord-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Pitesti); -12,5 km fata de limita sudica a sitului ROSCI 0326 Muscelele Argesului; -13,2 km fata de limita sudica a sitului ROSCI 0316 Lunca raului Doamnei. |
| Ați furnizat anterior informații legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? |  |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate (D/N, vă rugăm enumerați) |  |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitățile dumneavoastră apropiate de, sau depășesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitați să luați în considerare nivelul de fond și emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. |  |

Harta  biodiversitate

Amplasamentul instalatiei IPPC nu se află în interiorul ariilor naturale protejate declarate prin acte normative.

Mentionam faptul ca terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici  ca SIT de Importanta Avifaunistica, ceea ce rezulta ca proiectul propus nu intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Distantele pana la cele mai apropiate arii protejate sunt:

- 8,4 km fata de limita sud-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Bascov);

- 9,3 km fata de limita nord-estica a sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Arges (Lacul Pitesti);

-12,5 km fata de limita  sudica a sitului ROSCI 0326 Muscelele Argesului;

-13,2 km fata de limita sudica a sitului ROSCI 0316  Lunca raului Doamnei.

Secţiunea 15: Programele de conformare si Modernizare

Instalatiile sunt conforme la data autorizarii.

Se solicita revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 18/01.11.2017.

Director General,		            	            Responsabil Protectia Mediului,

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor