AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.................. din ....................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC FIN-ECO SA prin administrator Berdelea Sica,  cu sediul în jud. Brașov, localitatea Ghimbv, strada Hermann Oberth, nr. 25, înregistrată la APM Brașov cu nr. 15282 din 14.11.2023 și completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.02.2024, că proiectul „ÎNCHIDERE DEFINITIVĂ A CELULEI 3 DIN CADRUL DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRAȘOV”, propus a fi realizat în  jud. Brasov, municipiul Săcele, str. Rampei, FN, CF nr. 115004 Săcele; 100060 Săcele; 100042 Săcele, nr. cad/top. 115004; 100060, 100042, conform Certificatului de Urbanism nr. 595 din 27.10.2023 emis de Primăria Municipiului Săcele, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, la pct. 11, lit. b) instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1  coroborat cu pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

c) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

d) în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situația existentă:

Celula 3 este parte componenta a Depozitului Ecologic Zonal Brasov. Celula 3 din cadrul depozitului ecologic zonal Brasov este amplasata pe terenul inscris in CF nr. 115004 Săcele, CF nr. 100060 Săcele si CF nr. 100042 Săcele apartinand S.C. FIN ECO S.A.

Dotări existente pe amplasamentul depozitului:

-Celula I - capacitate epuizată, închisă definitiv;

-Celula 2 - capacitate epuizată, închisă definitiv;

-Celula 3 – activitate sistată-face obiectul prezentului proiect pentru realizarea lucrărilor de închidere definitivă; Pe celula 3 au fost executate lucrari de inchidere temporara, conform obligatiilor de mediu stabilite prin adresa emisă de APM cu nr.  10490/06.10.2022.

-Celula 4 –în exploatare;

- -platforma tehnologica pentru servicii generale, care cuprinde dotări administrative,  dotări tehnologice și edilitare specifice depozitului și pentru activitățile sortarea deșeurilor, colectarea și tratarea levigatului, captarea, colectarea și tratarea gazului de depozit, monitorizarea tehnologică și a factorilor de mediu;

- Situația propusă:

- Necesitatea implementarii acestui proiect rezulta din faptul ca celula 3 a Depozitului Ecologic Zonal a ajuns la capacitatea finala de depozitare.

Proiectul pentru inchiderea definitiva a celulei 3 a Depozitului Ecologic Zonal Brasov constă în realizarea:

- Sistemului de colectare  a gazului de depozit in vederea degazarii;

- Sistemului de impermeabilizare a suprafetei celulei;

- Sistemului de colectare a apelor de pe suprafetele acoperite;

- Monitorizării activitatii pe perioada de executie a lucrarilor de inchidere a celulei 3 si monitorizarea post inchidere;

- Suprafata totala celula 3 ce va fi impermeabilizata este de: S = cca. 2,2 ha (21.827 mp).

A) Sistemul de colectare a gazului de depozit in vederea degazarii:

A.1 Finalizarea lucrarilor la cele 9 puturi de captare existente (realizarea de capete de puț):

Pe celula 3 au fost realizate, la începutul exploatării, 9 puțuri de captare gaz care, în prezent, sunt  legate la statia de reglare existentă SR1.

Avand in vedere faptul că, prin proiectul de inchidere finală, se propune realizarea a încă 9 puturi de captare gaz de depozit si ca vor avea loc lucrari de modelare grosiera a celulei 3, in vederea asternerii stratului de regularizare, prin prezentul proiect s-a propus debransarea celor 9 puturi de degazare captate de la statiile de reglare SR1 si SR6 si rebransarea acestora la doua noi statii de reglare propuse prin proiect, respectiv SR7 si SR8.

Pentru forajele existente pe celula 3 si forajele nou executate pe celula 3 se vor realiza 18 buc. capete de put, dupa cum urmeaza:

- instalarea capului putului, dotat corespunzator cu: flansa oarba, robinet de control si monitorizare a temperaturii, presiunii si compozitiei gazului (punct de masura), racord flexibil pentru conducte, la care se va conecta conducta de captare a biogazului.

A.2 Executarea de foraje noi de captare gaz de depozit pe celula 3 - 9 buc., pozitionate la distante de cca. 50 m unul fata de celalalt (3 buc. pe taluzurile inferioare – PD 3.10, PD 3.11 si PD 3.18 cu adancimea de cca.12 m, 1 buc. pe taluzul superior in imediata apropiere a platformei superioare PD3.17 cu adancimea de cca. 28 m si 5 buc.  la partea superioara cu adancimea de cca. 28 m);

A.3 Realizarea retelei de captare si a statiilor intermediare cu reglare a presiunii pentru gaz de depozit - 2 buc.:

Gazul extras din cele 18 puturi va fi dirijat si transportat catre statiile de colectare – reglare presiune gaz de depozit, printr-o reţea de transport orizontală. In prima etapa de executie acestea vor fi instalate la partea inferioara a stratului de pamant de regularizare folosit la acoperirea temporara a celulei 3, la cca. 90 cm adancime, respectiv deasupra deseurilor sistematizate. Dupa executia lucrarilor de impermeabilizare, conductele de transport gaz de depozit se vor repozitiona la partea inferioara a stratului de recultivare cu panta spre statiile de reglare a presiunii. La trecerile conductelor pe sub drumuri si berme s-au prevazut conducte de protectie din polietilena corugată.

S-au prevazut 2 buc. staţii intermediare de colectare a gazului de depozit, fiecare statie, avand   9 intrări active și 1 intrare de rezerva pentru puturile de colectare gaz de depozit. La fiecare statie de reglare s-a prevazut cate un port suplimetar   de preluare a gazului de depozit necesar in activitatea de exploatare a depozitului, respectiv odata cu captarea puturilor de caz existente in celula 4.

Lungimea si numarul intrarilor in fiecare statie este urmatorul:

-Statia de regalare SR7: 10 intrari (9A+1R);

-Statia de regalare SR8: 10 intrari (9A+1R);

La fiecare statie de reglare individuala sunt prevazute rezervoare de condensat montate ingropat, cu capacitatea totala de cca. 2,4 mc si capacitatea utila de min. 1 mc, pentru colectarea condensatului.

A.4 Stratul de drenaj al gazelor:

Deasupra stratului de susţinere se va aplica un strat de drenaj al gazelor  ce este alcatuit dintr-un geocompozit drenant pentru drenajul gazelor.

A.5 Realizarea legaturii dintre statiile de reglare si instalatia existenta de transport si ardere gaz de depozit:

Conexiunile intre staţiile intermediare de reglare SR7 si SR8 si conductele perimetrale principale, existente, care transporta gazul de depozit spre instalatia de aspiratie si ardere, vor fi realizate prin conducte de transport biogaz din PEHD De 200 x 18,2 mm SDR 11, PE 100 ce vor fi montate ingropat sub adancimea de inghet. Lungimea totala a conductelor principale de transport gaz de depozit provenit din celula 3 catre instalatiile existente va fi de cca. 226 m. La traversarile drumului perimetral, conductele principale de transport biogaz vor fi amplasate in tuburi de protectie din polietilena corugata.

B) Sistemul de impermeabilizare a suprafetei celulei:

Sistemul de impermeabilizare propus in cadrul proiectului de inchidere al celulei 3 este compus din urmatoarele  straturi de acoperire (de jos in sus):

- Strat 1 : Strat de sustinere compus din pamant excavat cu grad de permeabilitate >= 1 x 10-4  m/s, grosime de min. 50 cm.

Considerente privind nivelarea  stratului de deseuri:

Avand in vedere faptul ca in prezent celula 3 a fost amenajata temporar, cu pamant de regularizare, este necesar ca inainte de inceperea asternerii stratului de sustinere sa fie realizate lucrari de nivelare a suprafetelor depozitului, astfel incat asternerea straturilor de inchidere sa fie realizata in concordanta cu celula 1 si 2 si cu pante suficiente pentru ca apele din precipitatii sa ajunga in rigola perimetrala si de aici in paraul Durbav.

Este de mentionat faptul ca, in perioada de exploatare si odata cu inchiderea temporara a celulei 3, au fost conturate doua berme intermediare si un drum de acces catre platforma superioara a celulei, cu o latime variabila cuprinsa intre 5 – 7 m, necesar in exploatarea celulei 4 active.

Nivelarea stratului de deseuri, se va realiza astfel incat sa se pastraze, pe cat posibil, pozitia in plan a bermelor si drumului de acces, astfel incat panta taluzelor sa fie cel putin 1:3, eliminand astfel riscul unor surpari ulterioare ale acestora si asigurand astfel stabilitatea acestuia.

Avand in vedere cele prezentate, nivelarea celulei 3 si a taluzelor se va realiza astfel:

- nivelarea platformei superioare a celulei 3 cu panta longitudinala dinspre S-E spre N-V si panta transversala de cca. 2,5 % pe directia V – E;

- nivelarea taluzurilor sudic si nordic cu panta de 1 : 3 (α=18,4 °);

- nivelarea bermelor existente cu panta longitudinala si panta transversala de min. 2,5 % spre interiorul depozitului unde se va pozitiona rigola de la nivelul bermei;

- reamenajarea drumului perimetral la baza celulei, cu o latime de min. 3 m pentru circulatie pe un singur sens, cu panta transversala de 2,5% spre rigola peimetrala amplasata la baza celulei;

Stratul de susţinere va fi omogen şi va avea rezistenţă la eforturi constante. În partea superioară a stratului, suprafaţa va fi neteda şi nivelată cu pante corespunzatoare de scurgere.

Materialul din care se va executa stratul de sustinere, va fi pamant excavat rezultat din sapatura celulelor si nu va contine particule cu dimensiunea mai mare decat 0,10 m.

Operatiunile de depunere, imprastiere si compactare se vor face pe tronsoane distincte, dupa o schema adecvata, conform succesiunii operatiilor:

-depunerea se va face in gramezi, la volumele necesare pentru imprastierea in straturi plane de circa 20 cm, nivelarea stratului se va efectua cu buldozerul;

-compactarea se va realiza cu ruloul compresor pana la obtinerea unui grad de compactare minim 95%. In perioadele calde, umiditatea materialului supus compactarii se va corecta prin stropire pentru aducere la umiditatea optima;

-operatia de finisare a taluzelor se va exeecuta prin pereere cu cupa excavatoruli cu brat telescopic;

-compactarea taluzurilor reprezintă o operaţie care ridica probleme tehnologice. Aceasta se va executa cu un utilaj specializat, prevăzut cu 2 cilindri compactori.

- Strat 2: Strat de drenaj pentru gaz compus dintr-un geocompozit fabricat dintr-un miez drenant rezistent la compresiune, fabricat dintr-un polimer unic, polipropilenă sau polietilenă, nedegradabil în contact cu lichidele și fluidele cu care va veni în contact în structura în care este încorporat, echipat cu filtre geotextile nețesute pe ambele parti. Filtrele geotextile trebuie să fie sudate termic pe ambele fețe ale miezului drenant.

Stratul getotextil ca strat separator face parte din geocompozitul de drenaj pentru gaz. Geotextilul amplasat la partea superioara a sistemului de drenaj gaz are rol de protectie a geomembranei propusa ca strat de impermeabilizare. Geotextilul amplasat la partea inferioara a sistemului de drenaj gaz pemite patrunderea gazului de depozit in miezul drenant si impiedica patrunderea componentelor din stratul de sustinere in miezul drenant.

- Strat 3: Strat de impermeabilizare sintetic (echivalent la stratul mineral de impermeabilizare) compus din geomembrană HDPE texturată pe ambele fețe cu grosimea de 2,0 mm.

- Strat 4: Strat de drenaj pentru apa din precipitatii compus dintr-un geocompozit fabricat dintr-un miez drenant rezistent la compresiune, fabricat dintr-un polimer unic, polipropilenă sau polietilenă, nedegradabil în contact cu lichidele și fluidele cu care va veni în contact în structura în care este încorporat, echipat cu filtre geotextile nețesute pe ambele parti. Filtrele geotextile trebuie să fie sudate termic pe ambele fețe ale miezului drenant.

- Strat 5 : Geotextile ca strat separator  - stratul getotextil ca strat separator face parte din geocompozitul de drenaj pentru apa din precipitatii. Geotextilul amplasat la partea superioara a sistemului de drenaj ape pluviale pemite patrunderea apei in miezul drenant si impiedica patrunderea componentelor din stratul de recultivare in miezul drenant . Geotextilul amplsat la partea inferioara a sistemului de drenaj are rol de protectie a geomembranei propusa ca strat de impermeabilizare.

- Strat 6: Stratul de recultivare – strat  necompactat, realizat in grosime totala de 1,0 m  din care (de jos in sus):

  - Strat de retinere a apei in grosime de 0,85 m realizat din nisip puţin coeziv şi pietriş.

  - Strat de sol vegetal in grosime de 0,15 m realizat din sol vegetal  ce va fi inierbat pe intreaga suprafata aferenta celulei 3, cu exceptia drumurilor de exploatare si a bermelor care vor avea un sistem rutier adecvat.

Pentru controlul eroziunii de suprafață se va utiliza o saltea   ce va fi amplsata la partea superioara a stratului de sol vegetal.

    - Sistemul de colectare a apelor de pe suprafetele acoperite:

Sistemul de colectare a apei provenite din precipitatii se compune din:

- strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare cu geocompozit descris anterior;

- rigole pe marginea interioarã a bermelor ce se leaga la rigolele existente pe celula 1+2. Rigolele prevazute la nivelul bermelor si a drumurilor de acces preiau apele meteorice ce se scurg pe suprafata finita a celulelor amenajate ale depozitului (platforme, berme, drumuri de acces, taluzuri). Rigolele prevazute la nivelul bermelor si drumurilor de acces pe depozit, sunt rigole prefabricate tip R8, asezate pe un strat de nisip cu grosime de 10 cm dupa compactare, cu forma trapezoidala avand dimensiunile 500x660x350 mm. Lungimea totala a rigolelor de pe berme va fi de cca. 243 m;

- rigola perimetrala la baza taluzului ce se leaga de rigola perimetrala existenta realizata odata cu inchiderea definitiva a celulai 1+2. În profil transversal rigola perimetrala are forma trapezoidală. Lungimea totala ce se va amenaja in aceasta etapa va fi de cca. 123 m. Rigola perimetrala extinsa se va racorda la rigola perimetrala existenta (realizata odata cu inchiderea celulei 1 si 2);

La capătul aval al rigolei perimetrale este prevăzută o cameră de cădere, prin care se face legătura cu conducta de evacuare în emisar, pârâul Durbav, prin gura de vărsare existentă.

In ceea ce priveste instalatia de colectare/tratare levigat mentionam urmatoarele:

- levigatul provenit din celula 3  este colectat de pe fundul celulei , prin intermediul sistemului de drenaj si a conductelor de drenaj levigat, transportat apoi catre statia de pompare levigat si pompat prin intermediul conductei de refulare catre bazinul de omogenizare-aerare al statiei de preepurare. Din instalația de preepurare (bazinul de recepție ape preepurate) levigatul este pompat către stația de epurare cu osmoză inversă care are capacitatea de 165 mc/h . Dupa tratarea acestuia apa epurata este deversata in paraul Durbav, iar concentratul este pompat in depozit.

- toate instalatiile de colectare-tratare levigat sunt existente si sunt realizate odata cu deschiderea celulelor de depozitare.

In urma realizarii proiectului de inchidere a celulei 3 apele pluviale nu se vor mai infiltra in corpul depozitului.

- Sistem de urmarire a tasarilor:

In vederea masurarii deformatiilor si tasarilor ce pot aparea in corpul depozitului amenajat, s-a prevazut montarea pe fiecare latura a depozitului amenajat, cate 3 borne de control. (total 6 buc.)

Bornele se vor monta la marginea exterioara a bermelor, respectiv a platformei superioare ale celor doua celule.

Bornele de vizare se vor executa din beton armat C25/30 si va avea dimensiuniele fundatiei de 1,00 x 1,00 m cu grosimea de 0,50 si ale stalpisorului ce va fi centrat pe fundatie de 0,40 x 0,40 m. cu inaltimea de 1,00 m. Inaltimea totala rezultata a bornei va fi de 1,50 m. Fundarea se va realiza la cca. 0.80 cm fata de cota terenului amenajat.

Toate lucrările de închidere a celulei 3 vor respecta, în integralitate,  cerințele tehnice impuse de OM nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

Lucrările de închidere vor respecta graficul de execuție transmis în procedura de obținere a acordului de mediu.

Se va păstra acoperirea provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasari, se vor   face masuratori topografice care vor reflecta starea depozitului in ceea ce priveste tasarile, iar aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţa se va  realiza numai atunci când tasarile corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem, dar nu mai târziu de 4 ani de la sistarea depozitarii pe celula 3, asftfel încât recepția finală a lucrărilor de închidere să se realizeze in termen de maxim 5 ani de la sistarea depozitării.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să fie rezistent pe termen lung şi etans faţă de gazul de depozit,

- sa retina şi să asigure scurgerea apei din precipitatii,- sa formeze o baza stabilă şi rezistenta pentru vegetaţie,

- să prezinte siguranţa împotriva deteriorarilor provocate de eroziuni,

- să fie rezistent la variatii mari de temperatura (inghet, temperaturi ridicate),

- sa împiedice înmulţirea animalelor (soareci, cartite),

- să fie circulabil,

- să fie uşor de întreţinut.

    - Monitorizarea activitatii pe perioada de executie a lucrarilor de inchidere a celulei 3 si monitorizarea post inchidere;

Asigurarea cu utilități: în perioada de execuție și monictorizare postînchidere se vor utiliza utilitățile (alimentare cu apă, evacuare apă uzată menajeră, energie electrică) existente pe amplasamentul depozitului.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Organizarea de şantier, se va desfăşura pe o suprafaţa de aproximativ 1500 m2.

Dotările necesare:

-containere mobile, dotate cu grupuri sanitare / spălător si dus pentru :

- desfăşurare activităţi administrative;

- depozitare materiale / echipamente protecţie;

- desfăşurare activităţi igienico-sanitare;

- platforma pentru intervenţii curente la utilaje;

- pichete complete P.S.I.

Suprafaţa va fi împrejmuita provizoriu cu gard din plasa de sarma;

- bazin/rezervor vidanjabil apa uzata menajeră;

Incinta organizarii de santier se va racorda  racordat la utilităţile existente pe amplasamentul depozitului.

Terenurile afectate de organizarea de santier se vor readuce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- localizarea organizării de șantier

Organizarea de santier se va face la intrarea în amplasament pe latura sudica a depozitului.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității: terenurile afectate de organizarea de santier se vor readuce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – pe amplasament funcționează  Depozitul ecologic zonal brașov de deșeuri nepericuloase clasa ”b” (celula 4) cu activitate IED încadrată în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 5.4. și activități non-IED (sortarea deșeurilor, colectarea și tratarea levigatului, captarea, colectarea și tratarea gazului de depozit, monitorizarea  celulelor 1 și 2-post-închidere și monitorizarea celulei 3-activitate sistată) în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011, revizuită la data de 19.06.2019, revizuită la data de 18.01.2022;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative –

- pentru protectia calitatii APELOR:

Pentru asigurarea prevenirii poluarii apelor vor fi luate urmatoarelele masuri in perioada de executie:

-in cadrul organizarilor de santier pentru uzul personalului se recomanda a fi prevazute containere sanitare si containere echipate cu un rezervor de inmagazinare a apei potabile, urmand ca apa uzata sa fie colectata intr-un bazin etans vidanjabil;

-apa necesara umectarii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi asigurata prin aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizata, asigurarea acesteia intrand in sarcina contractorului;

-se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor poluari  accidentale cu uleiuri sau produse petroliere;

-in cadrul organizarii de santier se vor asigura pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor similare celor menajere; deseurile generate va fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

-la finalizarea lucrarilor pamantul de excavatie in exces si alte materiale de constructii vor  fi transportate in locatii indicate de autoritatea locala;

-toti recipientii si rezervoarele utilizate pentru depozitarea combustibililor, dacă este caz vor fi amplasate in interiorul unor zone indiguite, impermeabile, proiectate sa retina 100% din volumul rezervorului;

-se va asigura cu societati autorizate intretinerea corespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor pentru transport materiale.

Se va respecta  programul  de monitorizare din perioada de execuție a lucrărilor de închidere a depozitului. Dacă se constata neconformități, se aplică de urgenta măsuri de remediere.

Pentru asigurarea prevenirii poluarii apelor vor fi luate urmatoarelele masuri in perioada postînchidere:

Nu este prognozat impact negativ asupra factorului de mediu APA. Se asteapta o imbunatatire a calitatii apei freatice si de suprafata dupa realizarea inchiderii depozitului de deseuri. Prin masurile luate din punct de vedere al impermeabilizarii depozitului si al sistemului de colectare ape pluviale, prezentate anterior, nu este afectata calitatea apelor de suprafata sau subterane. Se va respecta  programul  de monitorizare din perioada post-închidere a depozitului. Dacă se constata neconformități, se aplică de urgenta măsuri de remediere.

- pentru protectia calitatii AERULUI:

Pentru asigurarea prevenirii poluarii aerului in perioada de executie și postînchidere vor fi luate urmatoarele masuri:

-transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelata;

-in perioadele secetoase, pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera se va asigura stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul organizarii de santirer, a drumurilor  de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru;

-curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarilor de santier si punctelor de lucru (indepartarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni formarea prafului;

-se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor; la realizarea lucrarilor for fi utilizate utilaje si autovehicule performante care asigura respectarea legislatiei in vigoare privind  emisiile de noxe;

-se va asigura optimizarea  traseelor de  transport material, evitandu-se pe cat posibil zonele rezidentiale;

-realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor;

-se va reduce viteza de circulatie  pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

-se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera  emisii de particule;

-respectarea programului de monitorizare din perioada de execuție a închiderii depozitului. Dacă se constata neconformități, se aplică de urgenta măsuri de remediere.

Impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus deoarece perioada de constructie este relativ scurta iar echipamentele si utilajele utilizate vor fi performante, corespunzatoare si moderne.

-întreținerea amplasamentului se va realiza numai cu utilaje verificate tehnic.

-respectarea programului de monitorizare din perioada post-închidere a depozitului.

-se vor respecta normele de igienă și de securitate pentru întreținerea zonei și pentru utilajele folosite în acest scop;

- pentru protectia calitatii SOLULUI si SUBSOLULUI:

Pentru asigurarea prevenirii poluarii vor fi luate urmatoarele masuri de reducere a poluarii solului și subsolului in perioada de executie și postînchidere:

-se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare;

-la finalizarea lucrarilor se va asigura curatarea amplasamentelor, readucerea la folosinta initiala a terenurilor ocupate temporar de organizarea de santier, refacerea aleilor/drumurilor interioare si reamenajarea spatiilor verzi, in vederea aducerii la starea initiala, dupa caz;

-reparatiile si intretinerea utilajelor si a autovehiculelor de transport si schimbul de ulei se vor realiza  cu societati autorizate;

-parcarea autovehiculelor se va face doar in cadrul organizarii de santier;

-se vor asigura materiale absorbante pentru situatiile de poluare accidentala cu carburanti sau uleiuri de la mijloacele de transport sau de la utilaje.

-dupa finalizarea lucrarilor se vor realiza lucrari de refacere in scopul aducerii la starea initiala a amplasamentului proiectului.

-insecticidele și raticidele se vor folosi doar in cazuri extreme cu respectarea prevedrilor legislative specifice aplicabile;

-se vor respecta prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate și ale Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului pentru stabilirea destinatției viitoare a amplasamentului.

-se va respecta  programul  de monitorizare a depozitului. Dacă se constata neconformități, se aplică de urgenta măsuri de remediere.

- pentru asigurarea prevenirii poluarii vor fi luate urmatoarele masuri de reducere a ZGOMOTULUI si VIBRATIILOR in perioada de executie:

-se va asigura, in cazul efectuarii operatiilor de intretinere si reparatii, reducerea la minim a traficului utilajelor si mijloacelor de transport in zonele locuite;

-efectuarea lucrarilor de intretinere a utilajelor la timp pentru ca deteriorarile pieselor in miscare sa nu mareasca nivelul de zgomot;

-folosirea unor utilaje (suflante, pompe, motoare etc) si autovehicule silentioase, cu niveluri reduse de zgomot si vibratii;

-toate echipamentele mecanice  vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform HG nr. 1.756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

-programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea  graficului de executie.

- pentru protectia populației și sănătații umane in perioada de executie și postînchidere-se vor respecta prevederile Adresei nr. 1676/19.02.2024, înregistrată la APM Brașov cu nr. 2309/19.02.2024 emisă de DSPJ Brașov, în procedura de obținere a acordului de mediu  pentru acest proiect, respectiv:

<< Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei realizat de SC EUROTOTAL COMP SRL:

Recomandări si masuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ si maximizarea celui pozitiv:

„ Depozitul trebuie sa-si monitorizeze in continuare emisiile de gaze, sa respecte tipul de deșeuri acceptate in depozit si modul de depozitare, astfel:

- depozitarea doar pe zona activă stabilită pentru depozitarea deșeurilor;

- acoperirea periodică (1-3 zile) cu un strat de 15-20 cm a zonei active de depozitare si obligatoriu zilnic in perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă;

- menținerea  zonei exploatate sub 2500 mp;

- nivelarea și compactarea deșeurilor cu mijloace mecanice;

- mentinerea in parametrii indicati de functionare a instalatiei de ardere;

- asigurarea protecţiei la explozie la utilizarea echipamentelor pe amplasamentul depozitului (ex:aparatele electrice prevăzute cu protecţie anti-ex şi asigurarea ventilaţiei mecanice anti-ex, etc.);

- interzicerea depozitării deşeurilor reprezentate de refuzul de sortare mai mare de 80 mm în spaţii deschise pe amplasamentul staţiei de sortare;

- utilizarea unui sistem adecvat de reducere a mirosului,inclusiv a unui sistem odor-control;

- asigurarea funcţionării corespunzătoare a biofiltrelor pe amplasament;

- verificarea permanentă a biofiltrelor și înlocuirea imediat a acestora la finalizarea duratei de viață sau atingerea limitei de epuizare, conform prescripțiilor tehnice specifice;

- întreţinerea drumurilor interioare;

- întreținerea corespunzătoare a perdelei vegetale de protecţie care împrejmuieşte depozitul sieventual indesirea acestora;

- stropirea cailor de acces in vederea eliminarii formarii de particule in suspensie;

- umectarea deseurilor in perioadele caniculare pentru evitarea autoaprinderii;

- urmarirea integritatii cosurilor si functionarea exhaustoarelor de la statia de sortare pentru a asigura o buna dispersie a poluantilor in aer.”

„Managementul poluarii sonore:

- Mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor folosite

- Utilizarea de echipamente performante, care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin zgomotul produs.

- Plantarea unei perdele de vegetatie pe toate laturile cu receptori sensibili

- în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav;

- pentru a nu depăși limita de zgomot societatea va trebui sa mentina limita de 5km/ora impusa atât pentru mijloacele auto ce deservesc funcțiunea cat si pentru mijloacele auto ale beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare în interiorul incintei;

- respectarea programului de lucru”.

CONDIȚII SI RECOMANDĂRI

„Se recomandă:

- Continuarea efectuării monitorizărilor factorilor de mediu (aer, apa, sol, zgomot) conform frecventei impuse de actele de reglementare;

- Exploatarea depozitului in deplină siguranță, astfel încât sa nu aducă prejudicii mediului si  sănătății populației, prin respectarea legislației in vigoare;

- Se va respecta periodicitatea acoperirii suprafeței active de depozitare cu pământ sau material inert în vederea reducerii mirosurilor si a antrenării de către vânt a deșeurilor ușoare;

- Vor fi acceptate la depozitare doar deșeurile prezente în lista prevăzută in Autorizația Integrată de Mediu;

- Se va asigura buna funcționare a tuturor instalațiilor prezente pe amplasament;

- Se va efectua stropirea cailor de acces în vederea eliminării formarii de particule in suspensie;

- In perioadele de vară, se vor umecta deșeurile depozitate în vederea prevenirii riscurilor de autoaprindere a depozitului;

- Monitorizarea zgomotului ambiental, anual, la limita receptorilor sensibili cei mai apropiați de Depozit;

- Monitorizarea puțurilor de biogaz si a faclei conform frecvenței impusă în autorizația integrată de mediu;

- Acoperirea bazinelor de levigat cu un sistem de acoperire plutitor, pentru reducerea emisiei;

- Mărirea suprafeței plantate prin continuarea completării perdelei vegetale, pe cele 3 laturi ale amplasamentului cu dispunere pe 2-3 rânduri;

- Urmărirea integrității coșurilor si funcționarea exhaustoarelor de la stația de sortare pentru a asigura o buna dispersie a poluanților în aer.

- Intreținerea drumurilor interioare, prin repararea stratului de  protecție;

- Intreținerea sistemului de colectare a apelor rezultate de la spălarea vehiculelor care părăsesc incinta depozitului și conducerea lor către decantorul de nămol și separatorul de uleiuri de unde sunt vidanjate.

- Intretinerea biofitrelor de la puturile de biogaz.

- Interzicerea depozitării deşeurilor reprezentate de refuzul de sortare mai mare de 80 mm în spaţii deschise pe amplasamentul staţiei de sortare;

- Respectarea planului de gestionare a disconfortului olfactiv;

- Asigurarea corespunzătoare a  managementului problemei animalelor dăunătoare şi a insectelor prin  efectuarea dezinsecţiei şi deratizării, de către firme specializate.

- Pentru statia de sortare stabilirea clara si nedepasirea capacitatii maxime de stocare temporara a deseurilor, tinandu-se seama de caracteristicile deseurilor si de capacitatea de stocare si tocare;

- Monitorizarea regulata a cantitatii de deseuri stocate temporar, in raport cu capacitatea maxima permisa, urmarindu-se, de principiu, introducerea acestora in instalatii, pentru a nu depasi maximum 5 zile calendaristice de la intrarea pe amplasament;

- Reducerea la minimum a timpului de stationare a deseurilor (potential) mirositoare in sistemele de manipulare (de exemplu, in conducte, rezervoare, containere), din statia de sortare, in special in conditii anaerobe;

- Componenta organica rezultata din sortarea deseurilor se va transporta, intr-un termen de maxim 5 zile calendaristice de la intrarea pe amplasament, depozitul apartinand SC FIN-ECO SA.”>>

PLANUL/PROGRAMUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂŢII, A PARAMETRILOR ŞI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

-perioada de urmărire/monitorizare postînchidere a celulei 3, după închidere, va avea o durată minimă de 30 ani, conform Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificările și completările ulterioare și conform Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare-Proceduri de control și urmărire a depozitelor de deșeuri şi poate fi prelungită dacă, prin programul de monitorizare postinchidere, se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu;

-în cazul în care se constata efecte negative asupra mediului, operatorul depozitului de deşeuri este obligat sa informeze autoritatea de mediu competenţa în mod operativ.

-valorile obţinute pentru fiecare factor de mediu se compara cu cele prevăzute de normele legislative în vigoare.

-analizele şi determinarile necesare pentru auto-monitorizarea emisiilor şi controlul calităţii factorilor de mediu se realizează conform cu cerinţele legale în vigoare, iar rezultatele se înregistrează/păstrează pe toată perioada de monitorizare.

-operatorul are obligaţia, la termenele stabilite, să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului (APM Brașov și GNM-CJ Brașov) conform prezentei decizii de încadrare;

-monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta decizie de încadrare, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

-prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

-echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

-operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

-operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

-monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta decizie de încadrare.

-toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile din prezenta decizie de încadrare şi valorile limită de emisie  stabilite.

-titularul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

-operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii de implementare a proiectului și postînchidere.

-frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

-se va continua și respecta programul de monitorizare,  pentru toți factorii de mediu,  așa cum este prevăzut în Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011, revizuită la data de 19.06.2019, revizuită la data de 18.01.2022;

- PLANUL/PROGRAMUL DE MONITORIZARE  pentru celula 3:

- Monitorizarea factorului de mediu APĂ: Conform Avizului de gospodărire a apelor nr………………………… emis de ABA Olt:

- Monitorizarea activității pe perioada de execuție a lucrărilor:

În perioada de execuție a lucrărilor de închidere şi ecologizare se va monitoriza:

- stabilitatea depozitului prin observații vizuale;

- calitatea apei pr. Durbav, în secțiunea amonte și aval de zona depozitului, cât și calitatea apei din puțurile de monitorizare, cu frecvență semestrială, pentru următorii parametrii: pH, CBO5, CCOCr, amoniu, azotați, azotiți, substanțe extractibile, cadmiu, crom total, nichel, plumb, zinc şi fosfor total.

- Monitorizarea postînchidere pe o perioadă de 30 ani:

- se va monitoriza calitatea apei pr. Durbav, în secțiunea amonte și aval de zona depozitului, cât și calitatea apei din puțurile de monitorizare, cu frecvență semestrială, pentru următorii parametrii: pH, CBO5, CCOCr, amoniu, azotați, azotiți, substanțe extractibile,  cadmiu, crom total, nichel, plumb, zinc si  fosfor total;

- efectuarea de măsurători ale nivelului hidrostatic la puțurile de monitorizare. Rezultatele obținute în urma analizelor și a celorlalte observații efectuate în timpul prelevării probelor de apa, vor fi consemnate într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluției calității apei.

-  verificarea sistemului de impermeabilizare: exfiltrații prin stratul de etanșare, izvorâri pe taluzele depozitului. Dacă apar asemenea fenomene se iau măsuri de oprire a exfiltrațiilor și izvorârilor și de remediere a acestora;

- urmărirea stării stratului vegetal de pe suprafață depozitului si de pe taluzuri, completându-se eventualele zone deteriorate din cauza eroziunii prin însămânțare. Iarba va fi cosită de 1 – 2 ori/an;

- urmărirea stării sistemului de drenaj și a rigolelor de colectare ape pluviale. Se va verifica starea lucrărilor (fisuri, tasări, deplasări, colmatări)  și se va interveni pentru remediere;

- verificarea cantităților de apă evacuată (din precipitații și din drenaj) și a calității acesteia, cu o frecvențăa semestrială;

- urmărirea topografiei depozitului prin efectuarea unei măsurători topo/an  Dacă se constată abateri de peste 1cm/an în primii 10 ani, se va mări frecvența la 4 măsurători/an.

Valorile și situațiile constatate se vor consemna într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării stabilității depozitului și a stării vegetației după realizarea lucrărilor de reconstrucție ecologică.

La cerere, registrul conținând datele obținute din monitorizarea factorilor de mediu - atât în perioada de garanție cat si în perioada post-garanție, va fi pus la dispoziția autorităților teritoriale pentru protecția mediului sau de gospodărire a apelor.

- Sistemul de control și urmărire a calității factorilor de mediu  în faza de urmărire postînchidere cuprinde:

- Datele meteorologice:

Datele meteorologice servesc la realizarea balanței apei din depozit și implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.

Datele necesare întocmirii balanței apei se colectează de la cea mai apropiată stație meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecvența urmăririi atât în faza de exploatare, cât și în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul următor:

| Parametri urmăriţi | Frecvenţa de analiză în faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii medii | Zilnic, dar şi ca valori lunare |
| Temperatura minimă, maximă, la ora 1500 | Medie lunară |
| Direcţia şi viteza dominantă a vântului | Nu este necesar |
| Evaporare (lizimetru sau prin alte metode adecvate) | Zilnic, dar şi ca valori lunare medii |
| Umiditatea atmosferică, la ora 1500 | Medie lunară |

- Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit:

-Controlul gazului de depozit și frecvența de prelevare și analizare se realizează conform tabelului următor:

| Puncte de monitorizare | Parametru | Frecvenţa de analiză în faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- |
| Puţuri (pe corpul depozitului de deşeuri) - un punct de monitorizare pe hectar pe celula 3 | Metan, dioxid de carbon, oxigen, gaze odorizante (H2S,NH3 şi NMVOC), CO, N2, H2, presiune atmosferică, temperatură, umiditate gaz, debit gaz | la 6 luni |
| Puţurile de captare/extracție/ captare de pe celula 3 (18 buc.) | Metan, dioxid de carbon, N2, oxigen, debit | la 6 luni |
| Emisii difuze, de suprafaţă pe celula 3 | Metan, gaze odorizante (H2S, NH3 şi NMVOC) | la 6 luni |

-Controlul apei de suprafață, al levigatului și frecvența de prelevare și analizare se realizează conform tabelului următor:

| Parametrii urmăriți | Frecvența |
| --- | --- |
| Volum levigat | la 6 luni |
| Compoziție levigat | la 6 luni |
| Volumul și compoziția apei de suprafață | la 6 luni |

- Protecția apei subterane:

Urmărirea calității apei subterane, prin puțurile de monitorizare existente și frecvența de prelevare și analizare se realizează conform tabelului următor:

| Parametrii urmăriți | Frecvența de analiză în faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- |
| Nivelul apei subterane | la fiecare șase luni |
| Compoziția apei subterane | frecvența în funcție de viteza de curgere |

Automonitorizarea tehnologică va avea în vedere verificarea periodică a stării și funcționării amenajărilor din depozit în scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:

- urmărirea permanentă a stării de funcționare a tuturor componentelor depozitului și anume:

  - starea drumului de acces și a drumurilor din incintă;

  - starea impermeabilizării în zonele de ancorare;

  - funcționarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deșeuri – prin monitorizarea calității apei freatice și a levigatului;

  - funcționarea drenurilor de gaze din masa deșeurilor, a sistemelor de captare, utilizarea acestora în condiții de siguranță pentru personal și mediu;

  - starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă;

  - funcționarea instalațiilor de epurare a levigatului;

  - functionarea rețelei de canalizare și a instalațiilor de vidanjare a apelor uzate menajere;

  - funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale și a levigatului;

  - funcționarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

- urmărirea gradului de tasare și a stabilității depozitului:

  - comportarea taluzurilor și digurilor;

  - apariția unor tasări diferențiate și stabilirea măsurilor de prevenire a acestora;

  - aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilității – modul corect de depunere a straturilor de deșeuri.

- Topografia depozitului:

Urmărirea topografiei depozitului  se realizează conform datelor înscrise în tabelul urmator.

| Parametru | Faza post-inchidere |
| --- | --- |
| Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului-6 borne de control | semestrial în perioada în care au loc cele mai mari tasari ( 4 ani de la sistarea activității de depozitare) și anual după stingerea celor mai mari tasari |

- Alte măsuri de asigurare pe termen lung (recomandate prin Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat cu OUG 757/2004, Anexa 2 Program de măsurare și control pentru realizarea auto-monitorizarii depozitelor de deșeuri):

- Capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a suprafeței depozitului de deșeuri:

Capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a suprafeței depozitului se controlează regulat. Dacă se constata exfiltratii, se aplică de urgenta măsuri de remediere. Aplicându-se măsurile de remediere, porțiunea afectată a stratului de impermeabilizare se eliberează și se verifica calitatea și starea materialelor de impermeabilizare.

- Deformarea sistemului de etansare la suprafața al depozitului de deșeuri:

Deformarea sistemului de etansare la suprafața al depozitului de deșeuri se determina la intervale de un an.

- La intervale de jumătate de an se executa inspecții ale depozitului scos din funcțiune. Se urmăresc în   special următoarele:

a) Starea stratului vegetal

Eventualele deteriorări provenite în urma eroziunii trebuie îndepărtate. Sistemul de drenare de pe depozitele închise trebuie să fie întreținut permanent (se eliberează de plantele ce au prins rădăcini și care împiedica scurgerea apei).

b) Starea sistemului de drenaj

Dacă apar băltiri sau scurgeri de apa pe rambleu, sistemul de drenaj se controlează și se remediază.

c) Destinația post-închidere

Trebuie să se asigura faptul ca vegetația și utilizarea ulterioară corespund celor admise de legislația în vigoare;

- Capacitatea de funcționare a sistemului de monitorizare a depozitului se controlează regulat. Dacă se constata neconformități, se aplică de urgenta măsuri de remediere.

- Gestionarea apei din precipitatii colectate de pe suprafeţele acoperite

Cantitatea de apa colectata prin sistemul de impermeabilizare a suprafeţei depozitului şi intensitatea evaporarii de pe depozit se va reprezenta în cadrul programului de măsurare. Se va întocmi balanţa apei în sistem.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice –

- -lucrarile de construire vor fi asigurate cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;

-prin proiect sunt luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident.

g) riscurile pentru sănătatea umană – sunt prezentate în Adresa nr. 1676/19.02.2024, înregistrată la APM Brașov cu nr. 2309/19.02.2024 emisă de DSPJ Brașov, în procedura de obținere a acordului de mediu  pentru acest proiect, după cum urmează:

<< Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei realizat de SC EUROTOTAL COMP SRL:

Avand in vedere cele prezentate, considerăm ca trebuie mentinuta zona deprotectie sanitara a depozitului la 1000 m.

Concluzia studiului este ca atat timp cat vor fi respectate prevederile autorizatiei de integrate de mediu, recomandarile autoritatilor si recomandarile din acest studiu, impactul Depozitului Ecologic BRAȘOV, jud BRAȘOV, asupra sănătății populației si asupra mediului este nesemnificativ”.

„FIN- ECO nu este un potential poluator al zonei Liziera”.

„Concentratiile de hidrogen sulfurat din aerul ambiental prezentate in rapoartele de monitorizare nu produc efecte adverse asupra starii de sanatate a populatiei.

Concentratiile de hidrogen sulfurat din aerul ambiental prezentate in rapoartele de monitorizare sunt susceptibile de a produce reclamatii din partea populatiei expuse cu privire la miros dar pe baza datelor existente la data prezentei se poate concluziona ca nu rezulta efecte asupra sanatatii.

Nu este necesara cresterea frecventei de monitorizare a indicatorilor/parametrilor monitorizati si a punctelor de monitorizare pentru a evalua si gestiona impactul activitatilor desfasurate pe amplasamentul SC Fin-Eco SA asupra mediului si starii de sanatate a populatiei.” >>

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Conform Certificatului de urbanism 595 din 27.10.2023 emis de Primăria Municipiului Săcele:

-folosința actuală-rampa ecologică Brașov și teren arabil în suprafață de 51131 mp;

-destinația-conform PUZ Rampa ecologică Zonală aprobat prin HCL nr. 22/25.03.2002-zonă rampă ecologică de colectare deșeuri menajere; .

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acetuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei –proiectul se va derula pe pe amplasamentul depozitului ecologic zonal.

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată –  conform Adresei nr. 1676/19.02.2024, înregistrată la APM Brașov cu nr. 2309/19.02.2024 emisă de DSPJ Brașov, în procedura de obținere a acordului de mediu  pentru acest proiect:

<< Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei realizat de SC EUROTOTAL COMP SRL-trebuie mentinuta zona deprotectie sanitara a depozitului la 1000 m; >>

b) natura impactului - directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – Se estimeaza un impact redus, local, limitat la perioada de executie a lucrarilor; în perioada postînchidere, prin implementarea proiectului și respectarea măsurilor de monitorizare și reducere propuse impactul asupra mediului se va îmbunătății considerabil;

e) probabilitatea impactului – impactul este redus, temporar, limitat la perioada de realizare a proiectului, local, variabil si este reversibil.

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – prin implementarea proiectului și respectarea măsurilor de monitorizare și reducere propuse;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi  intră sub incidența art 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de gospodarire a apelor nr. .................., emis de ABA Olt:

<<   Atât beneficiarul cat si proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute in documentația tehnică de fundamentare.

Beneficiarul este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul postînchidere a depozitului, care vor fi efectuate conform Procedurilor de control și urmărire a depozitelor de deșeuri prevăzute în Ordonanța 2/2021. Monitorizarea post închidere se va face conform anexei 3 din Ordonanța 2/2021.

În cazul în care, pe timpul execuției apar noi elemente, neprecizate în documentația tehnică de fundamentare, beneficiarul va anunța orice modificare față de prevederile prezentului aviz la autoritatea teritoriala de gospodărire a apelor, implicit Administrația Bazinală de Apă Olt și va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator.

Toate măsurătorile și observațiile vor fi consemnate în registre speciale și păstrate de beneficiar.

În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu și a zonelor apropiate, se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată în documentație, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, constructorul (constructorii) au obligația legală de a întocmi Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție.

Se interzice deversarea de ape uzate neepurate, sau aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă, sau pe malurile acestora.

Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției, cauzate de viituri sau alte fenomene naturale, intră în sarcina beneficiarului.

Se vor realiza măsurile de asigurare pe termen lung și anume: starea stratului vegetal și starea sistemului de colectare a apelor din precipitații.

Pantele rezultate în urma lucrărilor de închidere a suprafețelor vor respecta prescripțiile proiectantului în vederea asigurării stabilității zonelor.

Indicatorii de calitate urmăriți în cadrul activității de monitorizare postînchidere pentru caracterizarea apelor subterane vor fi: pH, CBO5, CCOCr, amoniu, azotați, azotiți, substanțe extractibile,  cadmiu, crom total, nichel, plumb, zinc și  fosfor total. Frecvența de monitorizare va fi semestrială.

Pantele rezultate în urma lucrărilor de închidere a suprafețelor vor respecta prevederile Ordinului MMGA nr. 757/2004.

Beneficiarul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ la Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov și APM Brașov orice accident ecologic survenit până la începerea lucrărilor, în timpul și după terminarea acestora și să respecte decizia privind măsurile de remediere impuse.

Calitatea apelor evacuate de pe amplasamentul obiectivului propus pentru închidere, în apele de suprafață, se va încadra in limitele impuse de H.G. 570/2016 și H.G. 352/2005.

Prezentul aviz nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrărilor propuse.

Beneficiarul va urmări comportarea in timp a lucrărilor executate .

Beneficiarul este obligat sa obțină toate acordurile și avizele legale necesare promovării lucrărilor de investiție.

Beneficiarul are obligația,conform legislației in vigoare, de a solicita, după terminarea lucrărilor de închidere,  autorizație de gospodărire a apelor pentru monitorizare postînchidere.

Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuția lucrărilor respective nu a început în acest interval, cu excepția cazului în care proiectul deține autorizație de construire aflată în termen de valabilitate. Posesorul uni aviz de gospodărire a apelor are obligația să anunțe emitentului, în scris, data de începere a execuției, cu 10 zile înainte de aceasta.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea administrativa după caz , precum si răspunderea civila  sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.>>

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Se vor respecta prevederile Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Activitatea in incinta depozitului ecologic zonal nu va fi perturbata sau intrerupta pe perioada de executie a lucrarilor de inchidere a celulei 3;

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Decizie de încadrare, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului;

- Prelevarea probelor şi analizarea acestora se vor realiza numai prin intermediul unor laboratoare acreditate. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă;

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute, calibrate conform standardelor naţionale astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările;

- Se vor respecta în integralitate conditiile impuse de Avizul de gospodarire a apelor  nr. ................ emis de ABA Olt;

- Pantele rezultate in urma lucrarilor de inchidere a suprafetelor vor respecta prescriptiile proiectantului in vederea asigurarii stabilitatii taluzurilor depozitului;

- Beneficiarul este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul post inchidere a depozitului, care va fi efectuata conform Procedurilor de control si urmarire a depozitelor de deseuri prevazute in Ordonanța nr. 2 din 2021, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta toate prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Conform art. 29 din Ordonanța nr. 2 din 2021, cu modificările și completările ulterioare, suprafețele care au fost ocupate de depozite de deșeuri se înregistrează în registrul de cadastru și se intabulează.

- Vor fi respectate, în integralitate, prevederile legale aplicabile, stipulate de Ordonanța nr. 2 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește constituirea fondului de mediu și prevederile impuse de Administrația Fondului pentru Mediu;

- Operatorul depozitului de deșeuri este răspunzător financiar pentru prevenirea și repararea prejudiciilor asupra mediului, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, provocate de activitățile de administrare a depozitului de deșeuri, inclusiv în perioada de monitorizare postînchidere.(2) În cazul producerii unor evenimente cu impact asupra mediului costurile de remediere sunt suportate de operatorul economic;

- Se vor asigura condiţii care asigură stabilitatea şi durabilitatea depozitului şi măsuri privind monitorizarea postînchidere. Soluția tehnologică care va fi adoptată pentru lucrările de închidere este opțiunea proiectantului, în limita prevederilor Ordonanței nr. 2/2021, cu modificările și completările ulterioare  și a cerințelor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare, acesta asumându-și răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu și pentru sănătatea populației.

- Colectarea, tratarea și folosirea gazului de depozit se efectuează astfel încât să nu producă pagube sau distrugerea mediului și să reducă riscurile pentru sănătatea populației.

- Titularul depozitului este responsabil de controlul acumulării și migrării gazului de depozit;

- Titularul depozitului este obligat să anunţe imediat agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu în cazul producerii unor efecte negative asupra mediului şi să respecte măsurile stabilite pentru astfel de situaţii prin prezentul act de reglementare aferent perioadei de monitorizare postînchidere;

- La finalizarea lucrarilor de executie titularul are obligatia sa notifice APM Brașov, in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private și a Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Titularul depozitului are obligatia ca, la finalizarea implementării proiectului, în vederea monitorizării postînchidere,  sa aibă asigurata dotarea tehnică și/sau financiară care să asigure monitorizarea postînchidere pe întreaga perioadă de monitorizare post închidere;

- Executarea lucrarilor de constructie se va face conform proiectului tehnic aprobat de catre autoritatea competenta cu atributiuni specifice, cu respectarea prevederilor prezentei decizii de încadrare si a prevederilor/conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de catre toate autoritatile competente, cu atributiuni specifice;

- Este obligatorie realizarea lucrărilor de închidere la termenele asumate și este interzisă abandonarea acesora;

- La limita receptorilor protejati zgomotul datorat lucrarilor de constructie nu va depasi nivelul admis si se va conforma prevederilor Ordinului nr. 119/2014, actualizat  2018 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

-utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor deșfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

-pe spațiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepărtat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetația va fi replantată;

-minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

-se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

-curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, , aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Toate lucrările de închidere și monitorizare postînchidere se vor  executa cu respectarea  prevederilor legale referitoare la protecția muncii și prevenirea incendiilor;

- Toate lucrările de închidere a celulei 3 vor respecta, în integralitate,  cerințele tehnice impuse de OM nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor și a Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Lucrările de închidere vor respecta graficul de execuție transmis în procedura de obținere a acordului de mediu.

- Se va păstra acoperirea provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasari, se vor   face masuratori topografice care vor reflecta starea depozitului in ceea ce priveste tasarile, iar aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţa se va  realiza numai atunci când tasarile corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem, dar nu mai târziu de 4 ani de la sistarea depozitarii pe celula 3, asftfel încât recepția finală a lucrărilor de închidere să se realizeze in termen de maxim 5 ani de la sistarea depozitării.

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Săcele, în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

La finalizarea proiectului, titularul va solicita și obține revizuirea  autorizaţiei integrate de mediu existente, dup caz.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU  A.A.A,                                                              ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                                Mirela Moisa

ÎNTOCMIT:                                                                               ÎNTOCMIT:

Consilier Daniela BIRĂU                                                         Consilier Viorel MAREAN