Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ... din ....2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PASTRAV DE FAGARAS SRL, cu sediul in jud.Brasov, mun.Brasov, str.Iuliu Maniu, nr.47, înregistrată la APM Brașov cu nr. 20264 din 24.11.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 286/10.01.2023, nr. 2730/28.02.2023, nr.3326/13.03.2023, nr.4521/03.04.2023, nr.4474/03.04.2023 nr.4522/03.09.2023, nr.4523/03.04.2023, nr.4455/31.03.2023, nr.5255/19.04.2023 si nr.5917/04.05.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.04.2023, că proiectul „Extindere si modernizare Pastravaria Dejani”, propus a se realiza in judetul Brasov, com.Recea, sat.Dejani, amplasament identificat prin extrasele CF nr.101186, 100835, 101187, 100836, 101189, 101188, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situaţia existentã:

Amplasamentul proiectului în suprafață de 17.665 mp, se află în proprietatea persoanei fizice Stroia E. Ilie, este atribuit în concesiune pe o perioadă de 49 de ani către S.C. Păstrăv de Făgăraș S.R.L., se identifică prin CF nr. 101186, 100835, 101187, 100836, 101189, 101188 și se află în intravilanul localității Dejani, comuna Recea. Terenul nu prezintă interdicții de construire, nu este de interes public și nu este grevat de servitute. Categoria de folosință actuală este curți construcții. Destinația zonei conform PUZ aprobat este de păstrăvărie.

Terenul se afla in zona sudica a localitatii Dejani, in intravilanul acesteia, respectiv in amonte fata de centrul localitatii, pe malul stâng al paraului Dejani.

Pe latura estică, pastravaria se invecineaza cu albia paraului Dejani, in timp ce pe intreaga latura vestică, proprietatea se invecineaza cu drumul de exploatare De 2000.

La nord se gaseste un drum de exploatare din pamant, fata de care amplasamentul este separat de o fasie de teren, proprietate privata, Nr. cad.100487, in timp ce la sud se gaseste un teren intravilan, proprietate privată, FL 1996/21.

Accesul în cadrul păstrăvăriei se face din drumul de exploatare De 2000.

Pe suprafața de teren vizată de proiect există construcții edificate, anexe și bazine piscicole, conform tabelelor următoare:

Construcții existente pe suprafața de teren vizată de proiect:

| Nr. | Cod cad. (CF) | Denumire construcție | Suprafața (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100189 | Corp C1 | 114 |
| 2. | 100189 | Corp C2 | 33 |
| 3. | 100189 | Corp C3 | 21 |
| 4. | 100835 | C5 – Cutie metalică | 33 |
| 5. | 100835 | C1 – Anexă de beton | 50 |
| 6. | 100835 | C2 – Cutie metalică | 65 |
| 7. | 100835 | C3 – Anexă de beton | 32 |
| 8. | 100835 | C4 – Anexă de beton | 13 |
| Total |  |  | 361 |

Bazine existente pe suprafața de teren vizată de proiect

| Nr. | Cod cad. (CF) | Denumire bazin | Suprafața (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 101186 | C2 bazin neutilizat | 826 |
| 2. | 101186 | C1 bazin neutilizat | 557 |
| 3. | 101187 | C1 bazin neutilizat | 359 |
| 4. | 101187 | C2 bazin neutilizat | 367 |
| 5. | 101188 | C1 bazin neutilizat | 395 |
| 6. | 100836 | C1 bazin piscicol | 462 |
| 7. | 100836 | C2 bazin piscicol | 175 |
| 8. | 100189 | C1 bazin neutulizat | 84 |
| 9. | 101186 | C3 bazin piscicol | 662 |
| 10. | 101186 | C4 bazin piscicol | 429 |
| 11. | 101186 | C5 bazin piscicol | 153 |
| 12. | 100189 | C12 bazin piscicol | 422 |
| 13. | 100189 | C11 bazin piscicol | 473 |
| 14. | 100189 | C10 bazin piscicol | 207 |
| 15. | 100189 | C8 bazin piscicol | 84 |
| 16. | 100189 | C9 bazin piscicol | 112 |
| 17. | 100189 | C7 bazin piscicol | 80 |
| Total |  |  | 5.847 |

Situatia propusa:

Prin proiect se propune realizarea următoarelor amenajări și construcții:

- 6 bazine piscicole;

- 3 bazine de filtrare;

- 1 corp pentru birouri și depozitare.

Construcții/clădiri:

| Nr. | Cod | Existent | Desființat | Propus (mp) | Rezultat (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuse |  |  |  |  |  |
| 1. | Depozit/ Administrație |  |  | 208 | 208 |

Bazine:

| Nr. | Cod | Existent | Desființat | Propus (mp) | Rezultat (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuse |  |  |  |  |  |
| 1. | BF1 (bazin filtrare) |  |  | 168 | 168 |
| 2. | CN1 (canal) |  |  | 7,4 | 7,4 |
| 3. | BP1 (bazin piscicol) |  |  | 395,8 | 395,8 |
| 4. | CN2 (canal) |  |  | 7,85 | 7,85 |
| 5. | BP2 (bazin piscicol) |  |  | 393,7 | 393,7 |
| 6. | CN3 (canal) |  |  | 7,05 | 7,05 |
| 7. | BP3 (bazin piscicol) |  |  | 398,35 | 398,35 |
| 8. | CN4 (canal) |  |  | 7,85 | 7,85 |
| 9. | BP4 (bazin piscicol) |  |  | 393,6 | 393,6 |
| 10. | CN5 (canal) |  |  | 22,7 | 22,7 |
| 11. | BF2 (bazin filtrare) |  |  | 158,6 | 158,6 |
| 12. | CN6 (canal) |  |  | 7 | 7 |
| 13. | BP5 (bazin piscicol) |  |  | 662,4 | 662,4 |
| 14. | BP6 (bazin piscicol) |  |  | 623,75 | 623,75 |
| 15. | CN7 (canal) |  |  | 6,8 | 6,8 |
| 16. | BF3 (bazin filtrare) |  | 175 | 175 |  |

Fluxul tehnologic si principalele capacitati

- Cultura piscicolă

Cresterea culturilor de peste, in functie de varsta si categorie, in bazinele BP 2, 3, 4, 5 si 6.

Pestele va creste in bazine cu flux permanent de apa, asigurat de curgerea gravitationala a apei captate.

La trecerea dintre fiecare cuplu de bazine, apa este reimprospatata prin eliminarea materiei in suspensie si a nitratilor, in bazinele de filtrare.

Prin realizarea programului de investitii productia de pastrav de consum va ajunge la circa 180 - 200 tone/an păstrav, realizandu-se ciclul: aducerea puietului de la Pastravaria Valea Stanii – cresterea pastravului de consum – valorificare.

Hranirea pestelui se va face cu hrana solida, granulara. Hrana se depozitează in saci, in depozitul nou construit si va fi livrata periodic in fiecare bazin, manual, de catre angajati.

- Fluxul apei

Pastravaria este autorizată pentru preluarea apei printr-o instalație de captare existentă, formata dintr-o priza de mal cu dimensiunile de 1,1x1,1x1 m (figura nr. 11), amplasata pe malul stang al paraului Dejani în dreptul pragului antierozional existent (figura nr. 12) si evacuarea apelor in paraul Dejani, aval de captare.

De asemenea, in cadrul pastravariei este autorizat pentru alimentarea din punct de vedere igienico-sanitar un puț subteran sapat cu H=4,0 m si Dn60 mm - amplasat in demisolul cladirii - echipat cu instalatie hidrofor ce pompeaza apa prin conducta HPDE De 32mm si lungime de pana la 5,0 m.

Dimensionarea luciului de apa pentru modernizarea pastravariei, s-a stabilit in functie de cerintele pastravilor fata de conditiile de mediu, determinate de necesarul de apa, necesarul de oxigen, de densitatile de crestere a pastravului la metrul cub de apa si de specificul zonal in care se afla pastravaria.

Implementarea proiectului vizează, printre altele, captarea apei tehnologice prin preluarea apei uzinate în cadrul microhidrocentralei de pe Dejani, aflată în proprietatea S.C. Elcata MHC S.R.L. Captarea apei nu se va realiza direct din albia pârâului Dejani

Noua aducțiune de apă va fi realizată din conducta PPR ce va fi ingropată la marginea drumului de exploatare De 2000 (aflat în proprietatea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și a Comunei Recea). Distanța între secțiunea de captare a apei și amplasaentul păstăvăriei este de circa 1.100 m.

Captarea de apă a păstrăvăriei existentă în prezent, care nu prezintă scară de pești, dar care deține acte de reglementare valabile, va fi utilizată strict în caz de avarie în cadrul microhidrocentralei Dejani și nu mai mult de 8 ore.

Apa uzata evacuata dintr-un bazin anterior va parcurge un bazin de oxigenare care va contine:

- filtre mecanice din folii de plastic amprentat presate;

- instalatie de oxigenare;

- sistem de detectare a nivelului de oxigen si a celui de nitrati din apa, conectate la instalatia BMS a amplasamentului.

Apa odata tratata este deversata in bazinul urmator, parcurgand un traseu similar pana la bazinul cu cota cea mai joasă.

La evacuarea de pe amplasament se prevede un ultim bazin de filtrare care are rolul de a reda apei puritatea necesara inaintea deversarii in emisar.

Evacuarea apelor uzate se face in paraul Dejani, in aval de amnajare, printr-o conducta cu diametru 300 mm si lungimea de cca. 30 m.

Pentru situatii deosebite cu precipitatii abundente care determina cresterea debitului de compensare, amenajarea piscicola dispune de evacuari in bazinele vechi.

Intre bazine se prevad conducte subterane de bypass, ce permit devierea fluxului apei in situatii in care este necesara interventia la un bazin sau la izolarea unora dintre culturile piscicole.

Descrierea tehnica a constructiilor si amenajărilor propuse

- Reteaua de cuve piscicole

Reteaua de cuve asigura curgerea lenta a apei, fiind structurata pe paliere succesive de nivel, cu diferente de aproximativ 80 cm intre fiecare grup de bazine piscicole.

Bazinele piscicole cauta sa imite in mod cat mai fidel mediul natural al pestelui, avand o inaltime optima a apei de 1.35 m, si o viteza de curgere de aproximativ 1 m/secunda. Latimea bazinelor, de aproximativ 5 – 5.5 m, raportat la lungimea acestora, canalzieaza fluxul de apa si nu permite formarea de curenti transversali ori zone statice, pestele aflandu-se permanent contra curentului.

Filtrarea se asigura prin flux ascendent, apa fiind fortata sa parcurga, pe principiul vaselor comunicante, zona cu filtre lamelare, ce retin inclusiv impuritatile plutitoare, de tipul hranei solide. Apa ajunge practic curata in urmatorul sector piscicol. Bazinele de filtrare au un prim compartiment, cu adancime de aproximativ 2.7 metri, din care apa este fortata sa curga pe la partea inferioara a peretelui ce separa primul compartiment de compartimentuld e filtrare propriu zis. Majoritatea impuritatilor plutitoare raman  in primul bazin, fiind culese periodic, in tmp ce impuritatile in suspensie sunt retinute de filtru.

Apar astfel doua cupluri de bazine orientate perpendicular pe limita de proprietate, unde terenul are o latime mai mare, si un cuplu de bazine amplasat unul in continuarea celuilalt, in paralel cu drumul de exploatare, in zona nordica, unde terenul disponibil se ingusteaza.

Bazinele piscicole  sunt structurate in trei sectoare, separate de bazinele de filtrare:

- sectorul 1 – bazinele 1 si 2

- sectorul 2 – bazinele 3 si 4

- sectorul 3 – bazinele 5 si 6

Fiecare bazin piscicol este divizat in doua compartimente paralele, printr-un perete axial. Acestea comunica prin compartimentele de capat.

- Corp personal si depozitare

Pentru economisirea spatiului disponibil se propune ca spatiile pentru personal si cele de depozitare sa fie adapostie intr-un corp comun.

Zona de depozitare va fi orientata catre ansamblul de bazine si va fi compusa din patru compartimente, cu suprafete intre 13 si 28 mp, ce vor servi pentru pastrarea hranei pentru populatia piscicola si a ustensilelor de lucru.

Zona pentru personal va contine:

- un spatiu de primire / comun, ce va servi pentru odihna si pentru primirea vizitatorilor, partenerilor de afaceri, personalului de control, etc.

- doua birouri administrative;

- un vestiar cu dus;

- un grup snaitar pentru personal;

- un birou dedicat medicului veterinar, dotat cu grup sanitar propriu.

Cladirea va avea regim de inaltime parter si va masura aproximativ 200 mp.

3.Instalatii de incintă

In zona aferenta noii amenajari se prevede instalarea a aproximativ 6 stalpi de iluminat, ce asigura un nivel suficient de iluminare la cota de circulatie pentru a se permite supravegherea intregii instalatii. Stalpii de iluminat vor fi prefabricati, cu inaltime recomandata de 8 metri, corpuri de iluminat LED. Acestia sunt prevazuti cu fundatii izolate proprii, tablou electric montat la baza, sistem de impamantare local. Distributa electrica in incinta se va face ingropat.

Pentru protejarea incintei impotriva descarcarilor atmosferice se prevad doua puncte de protectie, cu sisteme de amorsare tip PDA, sustinute de catarge dispuse in prelungirea stalpilor de iluminat.

4.Drumuri si platforme

Este necesara asigurarea accesibilitatii amenajarii piscicole in orice conditii meteorologice, motiv pentru care se propune realizarea noi retele de trasee pietonale amenajate, precum si a unui traseu capabil sa suporte circulatia vehiculelor de mici dimensiuni.

Suprafata finita, in ambele cazuri, va fi din dale prefabricate din ciment presat. Suprafetele pietonale se vor reliza prin simpla asezare a dalelor pe pat de nisip, in timp ce, pentru traseele rutiere, se prevede si un strat de balast cilindrat de aproximativ 20 cm. Suprafata pamantului, sub amprenta noilor trasee de circulatie, va fi, in prealabil, batatorita.

Suprafetele amenajate cu dale vor fi delimitate, catre spatiul verde, cu dale prefabricate, asternute pe suportul unei fundatii continue din beton nearmat.

Traseele pietonale se amenajeaza perimetral tuturor bazinelor piscicole. Traseul auto va conecta accesul existent, accesul nou propus in zona corpului de birouri si ultimul bazin din seria de cuve nou realizate – bazinul de filtrare 3.

In zona de acces nou realizat, in sudul proprietatii, se prevede si o platforma de parcare, cu patru locuri pentru autoturisme.

- Imprejmuire si accese

Incinta beneficiaza de gard din panouri prefabricate. Se prevede un acees nou dinspre drumul de exploatare De 200, in sudul proprietatii, aici fiind posibila amenajarea parcarii pentru angajati si vizitatori, precum si manevrarea vehiculelor ce acceseaza incinta.

Poarta de acces nou realizata va fi de tip batant, cu latime utila de minimum 3 metri, si va fi realizata cu structura metalica vopsita in camp electrostatic, ori zincata.

Organizarea de șantier:

Organizarea de șantier va fi amplasată pe terenul adiacent proiectului, pe o suprafață restrânsă.

Lucrarile de organizare santier vor consta in amenajari care sa asigure spatiul necesar pentru parcarea utilajelor, depozitarea materialelor care se pun in opera pe durata executiei lucrarilor.

Se vor asigura conditii pentru necesitatile igienice si de servire a mesei ale personalului de executie.

La iesirile din santier vor fi prevazute instalatii de curatat rotile camioanelor. Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.

După terminarea lucrărilor de construcții se vor realiza lucrări de reabilitare ecologica și readucerea la starea inițială a zonelor ocupate de organizarea de șantier.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – Pastravaria Dejani;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – Deșeurile rezultate în timpul realizării investiției se vor colecta pe categorii și se vor valorifica/elimina prin operatori autorizaţi. Acestea vor fi gestionate de către executantul lucrărilor de investiție, ținându-se cont de prevederile OUG 92/2021 referitoare la obligațiile titularilor de autorizații de construire.

e) poluarea și alte efecte negative –

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Amplasamentul investitiei este situat in intravilanul comunei Recea, avand categoria de folosinta – curti constructii – S= 17.665 mp, in conformitate cu C.U. nr.369 din 21.10.2021, (cu termen de valabilitate 24 luni) emis de Consiliul Judetean Brasov.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

vi) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – proiectul propus se va implementa in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0098 Piemontul Fagaras si  in vecinatatea sitului de importanta comunitara ROSAC0122 Muntii Fagaras (ROSCI0122 Muntii Fagaras);

vii) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

viii) zone cu densitate mare a populatiei –  nu este cazul;

ix) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata – Nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – Pastravaria Dejani;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii adecvate, sunt următoarele:

- proiectul propus se va implementa in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0098 Piemontul Fagaras si  in vecinatatea sitului de importanta comunitara ROSAC0122 Muntii Fagaras (ROSCI0122 Muntii Fagaras);

- Memoriul de prezentare anexat documentaţiei nu relevă impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate din următoarele considerente:

- Proiectul se implementeaza in perimetrul construit Comunei Recea.

- Proiectul nu include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri, etc.).

- Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele pentru care ariile naturale protejate au fost  desemnate.

- Nu se vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele pentru care ariile naturale protejate au fost  desemnate.

- Implementarea proiectului nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire /reproducere /migraţie.

- Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unui(unor) habitat(e) natural(e) şi nu duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

- Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor.

- Pentru implementarea proiectului a fost obtinut Aviz Favorabil nr. ..../S.T. BV din .... emis de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate;

- Biroul CFM din cadrul APM Brasov a emis punct de vedere favorabil nr. ..../.....2023;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si nu intra sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr.114 din 07.07.2022, emis de Administratia Bazinala Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita.

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr.114 din 07.07.2022, emis de Administratia Bazinala Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita:

- Prezentul aviz nu se refera la siguranta si stabilitatea lucrarilor propuse.

- Prezentul aviz se emiste pentru realizarea lucrarilor mai sus mentionate.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

- Beneficiarul raspunde de realizarea si functionarea corespunzatoare a obiectului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata si de anuntare in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau – Ialomita.

- In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea in albie a materialelor folosite sau rezultate care ar crea pericol de inundare in aval, la viituri, prin obturarea sectiunii de curgere a apei si nu se va afecta stabilitatea malurilor si a terenurilor riverane.

- Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform si trebuie respectat ca atare de catre beneficia, proiectant si constructor.

- Atat pe parcusul executiei cat si al exploatarii, se vor lua toate masurile necesare pentru protectia sistemului de alimentare cu apa si canalizare a comunei Vama Buzaului.

- Beneficiarul si constructorul au obligatia ca, pe parcursul executiei si exploatarii, sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata, revenindu-le obligatia de a respecta integral prevederile prezentului aviz. In cazul producerii poluarilor accidentale sa anunte Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau si Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita. Beneficiarul este direct raspunzator pentru eventualele poluari produse.

- Conform Ordinului 828/2019 “Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrire in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- Posesorul avizului de gospodarire a apelor este obligat sa anunte in scris Administratia Bazinala de Apa  Buzau – Ialomita de inceperea executiei lucrarilor, cu 10 zile inainte de aceasta.

- Nu se vor depozita in albiile cursurilor de apa, materialele rezultate sau folosite la construire.

- Este interzisa exploatarea de agregate minerale din albiile cursurile de apa, fara actele de reglementare corespunzatoare.

- Beneficiarul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru punerea in siguranta a conductei pe zona subtraversarilor, daca va fi cazul. In cazul contrar, ii revine integral raspunderea in situatia deteriorarii conductei.

- Este interzisa amplasarea organizarii de santier in albia unui curs de apa sau in zone inundabile ale acestora.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Se vor respecta conditiile impuse prin avizul favorabil nr...../ S.T. BV din ........ eliberat de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Lg. nr.49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu cele consemnate în memoriu tehnic (organizarile de santier, depozitele de materiale, zonele de depozitare a deseurilor se vor face in afara ariei protejate); se interzice afectarea suprafețelor din vecinătate sau a altor suprafețe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Se recomandă stropirea zonei de lucru cand aceasta se impune pentru a preintampina ridicarea prafului in atmosfera; Realizarea lucrarilor se va face din aproape in aproape pentru a diminua disturbarea elementelor de biodiversitate.

- Dotarea punctelor de lucru cu materiale de interventie absorbante in cazul deversarii accidentale de produse petroliere (carburanți);

- Nu se va afecta vegetația forestieră/arbustivă/erbacee din vecinătatea amplasamentului care poate fi utilizată ca loc de hrănire/adăpost de către păsări şi mamifere mici; Suprafețele afectate temporar de organizarea de șantier vor fi refăcute și redate folosințelor inițiale;

- Lucrările de construcție se vor  desfășura pe cât posibil astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor de păsări, în special cuibaritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

- Folosirea utilajelor adecvate,dotate cu sisteme de retinere a poluantilor si cu atenuatori de zgomot, care să respecte normele de poluare în vigoare, pentru a evita perturbarea speciilor rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezenţa acestora;

- La sfarsitul lucrarilor de constructie terenul din zona limitrofa drumului va fi refacut astfel incat vegetatia caracteristica zonei sa se poata reinstala pe terenurile afectate de sapaturi .

- Se interzic următoarele:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare si de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intenţionată a cuiburilor si/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Se vor respecta conditiile impuse prin actele de reglementare ale unor terte autoritati implicate in procedura, inclusiv condițiile stipulate in avizele favorabile ale  custozilor și administratorilor ariilor naturale protejate implicate.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu/ autorizatia de mediu revizuita, dupa caz.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF  SERVICIU A.A.A,                                                ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruta SAUCA                                                                  Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:

Consilier  Costel BUCATARU