MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea  proiectului :

- CONSTRUIRE HALĂ DEPOZIT APE MINERALE ȘI SUCURI in MUN. BUCUREȘTI, BD. BUCUREȘTII NOI, NR 52, SECTOR 1

- Titular

- ROMAQUA GRUP S.A. cu sediul social in Str. Carpați, nr 46,                                       Borsec, jud Harghita si  punct de lucru (amplasament):Bd Bucureștii Noi, nr 52, mun.București, sector 1;

- Adresa de corespondenta : Bd Bucureștii Noi, nr 52, mun.București, sector 1

- Telefon: 021.668.74.57 sau 0756.099.329

- Fax: 021.667.34.92

- Adresa email: resources@romaqua.ro

- www.romaqua-group.ro

- Numele persoanelor de contact: Petrescu Cornel – Director constructii, Patruti

Emilia – Director Mediu si Resurse Minerale

III. Descrierea proiectului

Compania Romaqua Group SA va construi o hala depozit pentru apa minerala si sucuri avand in vedere cresterea continua a volumelor de apa minerala naturala si sucuri imbuteliate.

Incadrare în localitate și zonă:

Obiectivul este situat în intravilanul municipiului București, sector 1, zona A2a, subzona unităților predominant industriale.

- descrierea terenului (parcelei):

Categoria de folosință: teren construibil zona A2a, subzona unităților predominant industriale, utilizări admise: activități industriale productive de diferite profiluri având în general mărimi mari și mijlocii; parcaje; stații de întreținere auto; comerț, alimentație publică; locuințe de serviciu.

Suprafața: 	20.605 mp conform extras CF nr 221834

Forma: poligonală, plană

Dimensiuni: maxime ale terenului: cca 283,44 m x 89,46 m

Vecinătăți:

- N – pr. privată Fabrica Pajura, Secția 5 Politie, front cumulat 325,37 m

- S – pr. privată Kaufland, Patriarhia Ortodoxa Rom., front cumulat 283,44 m

- V – Bd Bucureștii Noi, front 59,66 m

- E – pr. privată Petrom, domeniul public, front 57,68 m

Căi de acces public: acces direct din Bd Bucureștii Noi

Condițiile de amplasare si de realizare ale construcțiilor: conform PUG 269/2000, cu valabilitatea prelungita și RLU aprobate ale municipiului București, sector 1, Codul Civil si Certificatul de Urbanism nr. 427/54/B9824 din 27.03.2018, emis de Primăria Sector1 a Municipiului București.

Relația cu construcțiile învecinate:

- Cca 0,03 m spre Nord Est față de construcție – Hala, GRF II, cat PI: E

- Cca 16,50 m spre Nord Vest față de construcție – Birouri, GRF II, cat risc incendiu: mare

- Cca 24,19 m spre Sud Vest față de construcție – Post trafo, GRF I, cat risc incendiu: mic

- Cca 30,40 m spre Sud Est față de construcție – Supermagazin Kaufland, GRF II, cat risc incendiu: mare.

Daca exista rețele edilitare care traversează terenul: conform planului coordonator rețele

Modul de asigurare a utilităților: există toate utilitățile – conform certificat urbanism.

I.03 - Caracteristicile construcției propuse : Hală depozitare apă minerală și sucuri

- funcțiunea: 	depozitare lichide neinflamabile

- Dimensiunile max la sol 		19,38 x 75,10 m

- Suprafața construită			Sc = 1455,44 mp

- Suprafața utilă				Su = 1406,67 mp

- Înălțimea maximă coamă		Hmax = + 6,80 m

- Înălțimea streașină			Hs      = + 5,50 m

Bilanț teritorial:
					Existent		Propus

Suprafața teren St		  20605,00 		20605,00 mp

Suprafața construită Sc		  9296,00		10744,00 mp (52,14%)

Suprafața desfășurată Sd	           11804,00		13252,00 mp

Alei, drumuri, platforme:				  7960,00 mp (38,63%)

Spații verzi:						  1901,00 mp (9,23%)

POT 				45,11 %		52,14 %

CUT				0,57			0,64

CUT	vol			5,1			5,3

Construcția proiectata se încadrează la:

CATEGORIA “ C ” DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) si la

CLASA " III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

I.04 - Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata aliniament (limita de proprietate dinspre strada) si celelalte limitele de proprietate, precizarea cotei 0,00 in cote RMN sau in raport cu elemente fixe din teren:

Construcția este amplasată la:

Hala depozit apă:

- 2,00 m fată de limita de SE – propr privată Kaufland

- 41,81 m fată de limita de SV – Bd Bucureștii Noi

- 39,13 m fată de limita de NV – Secția 5 Poliție București

- 158,79 m fată de limita de NE – domeniul public

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA

Proiectul propune construirea unei hale de depozitare apă și sucuri cu regim de înălțime P.

Hala depozit apă și sucuri – va deservi nevoile societății comerciale de depozitare a produselor.

- lista spatiilor interioare (încăperilor) si suprafețele utile a acestora, grupate pe niveluri; înălțimea spatiilor interioare;

| Nr crt | Hala depozitare cereale | Aria utila (mp) | A. constr. (mp) | Finisaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parter | 1406,67 | 1445,44 | Volum = 8925 mc |
| 1 | Depozit 2 | 1396,67 |  | Pard beton elicopterizat, panouri sandwich aparente, învelitoare panouri tabla sandwich aparente. |
| 2 | Cabina gestionar | 10,00 |  | Idem |

- circulația verticala: nu este cazul;

Capitolul III – SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

III.01 - Sistemul constructiv - conform memoriului de structură; fundații izolate sub stâlpi tip pahar, stâlpi prefabricați BA și grinzi prefabricate metalice, șarpantă grinzi prefabricate metalice.

III.02 - Închiderile exterioare si compartimentările interioare

Hala depozitare

- Închideri exterioare

În planul parterului închideri din soclu prefabricat BA pana la cota +0,30 iar peste aceasta panouri metalice sandwich 6 cm, gri deschis, certificare foc Bs 3d0, învelitoarea panouri metalice sandwich 10 cm, gri deschis certificare foc Bs 3d0.

- Compartimentări interioare

Panouri metalice sandwich 6 cm, certificare foc Bs 3d0

III.03 - Finisajele interioare

Hală depozitare

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Soclu prefabricat BA, respectiv panouri tablă tip sandwich, gri deschis.

III.04 - Finisajele exterioare

Hală depozitare

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Soclu prefabricat BA pana la cota +0,30 iar peste aceasta panouri metalice sandwich 6 cm, gri deschis, certificare foc Bs 3d0, învelitoarea panouri metalice sandwich 10 cm, gri deschis certificare foc Bs 3d0.

III.05 - Acoperișul si invelitoarea

Șarpantă în 2 ape realizată pe structură de grinzi metalice cu zăbrele. Învelitoarea realizată din panouri metalice tip sandwich gri deschis, cu scurgerea apelor pluviale la jgheaburi și burlane din tablă Zn albastru închis.

III.06 - Împrejmuire: terenul este deja împrejmuit, nu se prevăd alte lucrări.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)

IV.01 Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE (după caz se va preciza subcerinta corespunzătoare tipului de structura) - conform prevederilor din memoriu tehnic de structura.

IV.02 Cerința «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE –

### SIGURANTA  CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA

- Alunecare (pardoseli): se vor monta doar suprafețe antiderapante

- Împiedicare (denivelări mici și neanunțate): nu este cazul

- Contactul cu proeminențe joase: nu este cazul

- Contactul cu elemente verticale laterale pe căile de circulație: elementele verticale sunt vizibile, nu intervin in axele principale de circulație și nu necesită semnalizare specială

- Contactul cu suprafețe transparente (uși, ferestre și pereți din sticlă cu parapet având h<0,9m sau fără parapet): se vor marca cu folie adezivă

- Siguranța cu privire la deschiderea ușilor (loc pentru deschidere): toate ușile se deschid corespunzător și nu intră în conflict cu alte uși sau circulații

- Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri funcționale): nu este cazul

- Siguranța cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la înălțime, la nivelul pardoselii, la nivelul inferior circulației): se trasează pe pardoseală zone de circulație în siguranță pentru deplasarea personalului în hală.

- Separarea circulației pietonale de cea a vehiculelor: circulațiile se vor reglementa în incintă conform codului rutier

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

- necesitatea, înălțimea și alcătuirea parapetelor: nu este cazul

- balcoane, ferestre, galerii: nu este cazul

- denivelări: nu există denivelări mai mari de 15 cm

### SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE

- Oboseala excesiva (dimensionare trepte, panta rampe, podeste odihna): nu este cazul

- Cădere (balustrade): nu este cazul

- Alunecare (materiale pentru suprafața de călcare): suprafețe antiderapante

- Împiedicare: prin dimensionare se asigură vizibilitatea eventualelor denivelări.

- Lovire ,coliziune – nu este cazul

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT

- Întreruperea alimentării cu energie electrică in caz de avarii: iluminat de siguranță

- Evitarea sau limitarea fenomenului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre): nu este cazul

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE – nu este cazul

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII

- Electrocutare: panourile electrice vor fi semnalizate corespunzător.

- Arsura, opărire, degerare: operarea utilajelor  cu potențial de accidente se va face conform instrucțiunilor de utilizare

- Explozie – se aplică normativele SSM

- Intoxicare – se aplică normativele SSM

- Contaminare si otrăvire -  se aplică normativele SSM

- Contact cu elemente de instalații – toate elementele de instalații vor fi izolate corespunzător

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate întreținere) – lucrările de întreținere curente se vor asigura de personal specializat care va respecta toate normativele în vigoare

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI INSECTELOR

- Împiedicarea forțării din afară – nu este cazul

- Grile și plase – nu este cazul

### ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR CU HANDICAP

- Prin tema de proiectare nu se solicită rezolvări speciale pentru persoanele cu handicap, fiind un obiectiv privat, fără interes public

IV.03 Cerinta «C» SECURITATEA LA INCENDIU-

Conform scenariului de securitate la incendiu, parte componentă a acestei documentații. Clădirea se va încadra la Grad rez foc II, cat de risc incendiu E.

IV.04 Cerinta «D» IGIENA ,SANATATE SI MEDIU

ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

1. Protecția calității apelor:

Nu sunt folosite surse de apă în cadrul obiectivului.

-sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

NU este cazul

-stațiile si instalațiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate prevăzute.

NU este cazul

2. Protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți; 	Specificul funcțional al halei de depozitare nu face necesară izolarea termică si nici folosirea unor surse de caldura (ex.centrale termice).

NU sunt emisii

3. Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor:

- precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulație, industrii, altele): nu sunt surse de zgomot.

MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLĂDIRII.

-nu este cazul

MĂSURI DE PROTECŢIE ACUSTICĂ ÎN INTERIOR,  ZGOMOTE AERIENE.

- nu este cazul

MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ, ZGOMOT STRUCTURAL.

Zgomot de impact:

-determinarea indicilor de izolare – nu există zgomot de impact

Precizarea altor surse de zgomot structural: - nu este cazul

PRECIZAREA SPAŢIILOR DE AUDIŢIE: - nu este cazul

4. Protecția împotriva radiațiilor:

NU există surse de radiații

5. Protecția solului si a subsolului:

NU există activități potențial poluatoare la nivelul solului și al subsolului.

6. Protecția ecosistemelor terestre si acvatice:

NU se afectează areale sau zone protejate

7. Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu se prevăd lucrări speciale de protecție.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

-tipurile si cantitățile de deșeuri de orice natura rezultate: deseurile rezultate din activitatea de constructie vor fi predate unor operatori economici autorizati.

-modul de gospodărire a deșeurilor.

Se aplică legislația referitoare la evidența gestiunii deșeurilor (HG 856/2002). Deșeurile generate se colectează și se depozitează temporar până la predarea acestora unor agenți autorizați pentru colectarea acestora.

Transportul deseurilor se va face in conformitate cu prevederile Ord. 821/2006 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei.

9. Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase:

- substanțele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

NU este cazul

Capitolul V -  MASURILE DE PROTECTIE CIVILA (daca nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat) – construcția nu este prevăzută cu subsol. Nu se impun măsuri de protecție civilă

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (daca se autorizează cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentații distincte)

- alei pietonale si carosabile: conform planului de situație

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER (daca nu face obiectul unei documentații distincte sau nu a fost cuprinsa in partea de structura) SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Organizarea de șantier se va face pe proprietatea beneficiarului, conform Plan organizare de șantier.

Pe zona Sud Vestica a terenului se va amplasa o baraca de șantier ce va conține minim doua compartimente distincte si anume: vestiar muncitori si birou si o baraca in care se vor depozita materialele perisabile si speciale, inclusiv scule si dispozitive necesare pe șantier.

De asemenea se va amenaja o platforma provizorie pentru depozitarea materialelor.

SURSE DE BRANSAMENT SI ALIMENTARE UTILITATI

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din branșamentul existent in zona.

Alimentarea cu apa, pentru apa tehnologica necesara pe șantier precum si cea sanitara pentru personal - branșament din rețeaua existentă.

Încălzire - pentru organizarea de șantier nu este cazul

Sanitare - personalul de pe șantier va folosi un grup sanitar tip „toaleta ecologica”, pentru care va încheia un contract de prestări servicii cu firma de salubritate din localitate.

CAI DE ACCES PROVIZORII/CAI ACCES DEFINITIVE

Nu este cazul

Exista cale de acces in incinta direct din Bd Bucureștii Noi, fiind căi de acces definitive. La ieșirea din șantier se vor curăța anvelopele vehiculelor.

Nu sunt necesare alte cai de acces provizorii.

TRASAREA LUCRARILOR

Conform plan situație.

PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR IN SANTIER

Pe parcursul execuției, materialele perisabile sau de valoare vor fi protejate in baraca de depozitare alocata acestui scop si pentru care se va asigura securizare.

Celelalte materiale de construcție vor fi depozitate pe o platforma amenajata la care se va asigura pe timpul nopții iluminat.

Se va realiza o delimitare a zonei de lucru din amplasament cu bandă de semnalizare sau plasă textilă de protecție.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative privind protecția muncii in construcții:

- Legea 90/1996 privind protecția muncii;

- Ord. MMPS  578/1996 privind norme generale de protecția muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția si igiena muncii in construcții -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor in construcții si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificării tehnice pentru cerința A și Cc, Ci. Beneficiarul în acord cu colectivul de proiectare consideră că celelalte verificări nu sunt necesare, având în vedere specificul funcțional al obiectivului și categoria de importanță, colectivul de proiectare asumându-și responsabilitatea pentru implementarea cerințelor de calitate.

Prezenta documentație, in faza de proiect pentru autorizația de construire, este un extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor in construcții si a normativelor tehnice in vigoare.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALUL INVESTITIEI

Nu se prevad lucrari speciale la finalul constructiei depozitului, ci doar lucrari de ecologizare, eliminare a deseurilor rezultate din activitatea de constructie.

Întocmit

Emilia Patruti

Director Mediu si Resurse Minerale

arh Cordoș Tudor Emilian