MEMORIU DE PREZENTARE

În vederea realizării obiectivului de investiţie - Autorizație de desfiintare  a constructiilor din strada Popa Nan nr. 82, Sector 2, Bucuresti, după cum este identificat în documentele cadastrale, cu numerele cadastrale 201828, 201831, 201832, 201833, 201834  și în planșele anexate.

CUPRINS-CONTINUT CADRU

I.	DENUMIRE PROIECT:

II.	TITULAR:

NUMELE

ADRESA POSTALA

NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT

III.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a)     DESCRIERE PROIECT

b)     JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

c)     VALOAREA INVESTITIEI

d)     PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

e)   PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)

f)       DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT, FORME FIZICE ALE PROIECTULUI

IV.         DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

PLANUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE SI FOLOSIRE ULTERIOARA A TERENULUI

DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE, DUPA CAZ

METODE FOLOSITE IN DEMOLARE

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A DEMOLARII ( DE EXEMPLU, ELIMINAREA DESEURILOR)

V.        DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMINIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

(A) SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUARE SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

a)       PROTECTIA CALITATII APELOR:

- SURSE DE POLUANTI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL

- STATIILE SI INSTALATIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE PREVAZUTE

b)         PROTECTIA AERULUI:

-

SURSE DE POLUANTI PENTRU AER, POLUANTI, INCLUSIV SURSE DE MIROSURI

- INSTALATIILE PENTRU RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN ATMOSFERA

c)         PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR:

-SURSELE DE ZGOMOT SI DE VIBRATII

-AMENAJARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

d)         PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

- SURSELE DE RADIATI

- AMENAJARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

e)         PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI:

- SURSELE DE POLUANTI PENTRU SOL, SUBSOL, APE FREATICE SI DE ADANCIME

- LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

f)         PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE:

- IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT

-LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA BIODIVERSITATII, MONUMENTELOR NATURII SI ARIILOR PROTEJATE

g)        PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

- IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANTA FATA DE ASEZARILE UMANE, RESPECTIV FATA DE MONUMENTE ISTORICE SI DE ARHITECTURA, ALTE ZONE ASUPRA CAROREA EXISTA INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICTIE, ZONE DE INTERES TRADITIONAL SI ALTELE

- LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A OBIECTIVELOR PROTEJATE SI/SAU DE INTERES PUBLIC.

h)         PREVENIREA SI GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT IN TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI/IN TIMPUL EXPLOATARII, INCLUSIV ELIMINAREA:

- LISTA DESEURILOR ( CLASIFICATE SI CODIFICATE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLATIEI EUROPENE SI NATIONALE PRIVIND DESEURILE), CANTITATI DE DESEURI GENERATE.

- PROGRAMUL DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

- PLANUL DE GESTIONARE DESEURILOR

i)         GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

- SUBSTANTELE SI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE SI/SAU PRODUSE

- MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE SI ASIGURAREA CONDITIILOR DE PROTECTIE A FACTORILOR DE MEDIU SI A SANATATII POPULATIEI.

(B) UTILIZAREA RESURSELOR  NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII.

VII.      DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI, SANATATII UMANE, BIODIVERSITATII (ACORDAND O ATENTIE SPECIALA SPECIILOR SI HABITATELOR PROTEJATE), CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI A FAUNEI SALBATICE, TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITATII AERULUI, CLIMEI ( DE EXEMPLU, NATURA SI AMPLOAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA), ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI MEDIULUI VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA INTERACTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI ( NATURA IMPACTULUI DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PERMANENT SI TEMPORAR, POZITIV SI NEGATIV)

-EXTINDEREA IMPACTULUI ( ZONA GEOGRAFICA, NUMARUL POPULATIEI/HABITATELOR/SPECIILOR AFECTATE)

-   MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

- DURATA FRECVENTA SI REVERSIBILIUTATEA IMPACTULUI

- MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORAREA IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

- NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# DENUMIRE PROIECT:

DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE PE TEREN, ÎN VEDEREA ELIBERĂRII AMPLASAMENTULUI

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI/ BENEFICIARULUI PROIECTULUI:

## denumirea titularului

S.C. SINATEX S.A.

## adresa titularului

Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Popa Nan, nr. 82, identificata cu RO 574 si J40/156/05.02.1991.

## reprezentanti legali/imputerniciti

S.C. El CON CONSTRUCTII SERVICII S.R.L., cu sediul in Bucuresti , Sector2, Soseaua Colentina, Nr.55, Camera Nr. 4, Bloc 83, Sc. A, Etaj 11, Ap. 52, inregistrata la Registrul Comertului cu RO3749797 si J40/7964/18.03.1993.

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

a) DESCRIERE PROIECT:

Pe terenul situat in Str.  Popa Nan nr. 82, Sector 2, București, în suprafata de 13.931

mp, cu constructiile edificate pe acesta, este in proprietatea S.C. SINATEX S.A. si se

propune spre demolare totala.

## In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1136/181,,P"/16.07.2019 se pot desfiinta in vederea eliberarii amplasamentului corpurile aflate in proprietatea petentei, cu luarea masurilor de protejare a constructiilor invecinate, dupa expertiza prealabila a situatiei existente.

## Conform Listei Monumentelor Istorice, imobilul nu se gaseste in raza de protectie a vreunui monument istoric.

## Prezentare existent:

### Scurt istoric

La momentul actual, clădirile situate pe teren se incadreaza in ”curti constructii”. Imobilele ce formeaza obiectul prezentului proiect au facut parte la origine din complexul industrial Matasea Populara, situat in Bucuresti, Str. Popa Nan, Nr. 82, Sector 2.

Imobilele ce formeaza obiectul prezentului proiect au facut parte la origine din complexul industrial Matasea Populara. Ulterior cele mai multe din cladirile industriale, hale, au fost dezafectate sau inchiriate pentru depozite de materiale de constructii, studiouri de fotografie, ateliere de sudura si de croitorie, showroom-uri de mobilier, depozite de materiale textile, de produse farmaceutice,  atelier prelucrare sticla , sali de fittnes si box, etc.

Exemplu: “The Home”-  showroom si depozit de mobilier,

- b) JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI:

Lucrarile de demolare sunt lucrari ce se impun ca urmare a restructurarii activitatii ce se desfasura in complexul industrial Matasea Populara. In urma restructurarii activitatii, o mare parte din constructii si instalatii si-au pierdut functionalitatea. Avand in vedere acest lucru se propune in aceasta etapa demolarea acestora.

Investigarea si remedierea terenurilor ramase in urma dezafectarii constructiilor, fac obiectul unui alt proiect. Astfel, dupa terminarea executiei lucrarilor prevazute in prezentul proiect, beneficiarul poate trece la demararea procedurilor necesare in vederea executiei lucrarilor de ecologizare si amenajare a acestor terenuri afectate in vederea redarii lor in circuitul economic la un potential cat mai apropiat de cel avut anterior.

Impactul asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier este nesemnificativ, redus numai in zona de lucru, pe perioada executiei lucrarilor de dezafectare/demolare.

c) VALOAREA INVESTITIEI:

Valoarea estimata a investitiei este de 3,014,248.8‬ ron

- d) PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Perioada de implementare a proiectului propus de de 3 luni.

e)     PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)

f) DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT, FORME FIZICE ALE PROIECTULUI ( PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCTIE SI ALTELE)

### DATE GENERALE

Imobilul este situat pe Strada Popa Nan, Nr. 82,  ( NC 201828, NC  201831, NC 201832, NC 201833, NC 201834) , Municipiul Bucuresti, Sector 2, are vecinatatile:

- la N-E:  Propietati private /Domeniu Public – Strada Popa Nan

- la N-V:  Propietati private

- la S-V:  Propietati private

- la S-E:  Propietati private

###### Parcela are o suprafaţa de S  = 13931 mp (cf. Acte)

Incadrarile construcţiilor existente: Folosinta actuala – curti constructii industriale si edilitare

La momentul actual clădirile situate pe teren se incadreaza in ”curti constructii”. Imobilele ce formeaza obiectul prezentului proiect au facut parte la origine din complexul industrial Matasea Populara situat in Bucuresti, Str. Popa Nan, Nr. 82, Sector 2.

Cladirile ce urmeaza a se demola sunt urmatoarele:

Corp : C1 - Fabrica,    S.construita = 1984 mp, Regim de inaltime = P+2

- Sistem structural cadre din beton armat si zidarie caramida

- Fundații  simple din beton  și beton armat

- Acoperiș sarpanta cu invelitoare din tabla, dala din beton armat cu armare suplimentara.

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie si  gips-carton.

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment - în stare de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli - în stare de degradare

•	TAVANE:

- vopsitorii, tencuieli, gips-carton - în stare de degradare

•	TAMPLARIE

- metalica sau MDF melaminat

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare gri, alba, tablă fălțuită zincată

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- Mare parte din tâmplăria exterioara este metalica, aflata în stare de degradare, si respectiv din lemn.

•	ACOPERIS

  - de tip sarpanta  cu invelitoare din tabla

Corp : C2    S construita = 157 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural zidarie portanta cu samburi din beton armat

- Fundații  simple din beton  și beton armat

- Acoperiș sarpanta cu grinzi metalice zabrelite si invelitoare din tabla

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidarie.

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șapa de beton, ciment

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli

•	TAVANE:

- tavan fals din gips-carton , pe alocuri

•	TAMPLARIE

-  tamplarie din lemn

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii- culoare gri, alba

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- tamplarie ferestre din lemn si usa acces cu structura metalica placata cu panouri din MDF

•	ACOPERIS

- de tip sarpanta cu invelitoare usoara din tabla ondulata

Corp : C3     S construita = 199,63 mp, Regim de inaltime = P+3

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie din caramida

- Fundații simple din beton și beton armat

- Acoperiș tip terasa cu invelitoare din membrana bituminoasa

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie si gips-carton

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șapa de beton, ciment

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli

•	TAVANE:

- vopsitorii, tencuieli

•	TAMPLARIE

-  tamplarie din PVC

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii - culoare gri, alba

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- tamplarie ferestre din PVC si usa acces metalica

Corp : C4    S construita = 457 mp, Regim de inaltime = S+P+1

- Sistem structural cadre din beton armat si zidarie caramida

- Fundații  din beton  și beton armat

- Acoperiș de tip terasa necirculabila din prefabricate din beton armat, cu sistem de grinzi din beton armat si izolatie bituminoasa

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment – în stadiu avansat de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli - în stadiu avansat de degradare

•	TAVANE:

- vopsitorii, tencuieli - în stadiu avansat de degradare

•	TAMPLARIE

- metalica - în stadiu avansat de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare maro si alba

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- tamplarie metalica

•	ACOPERIS

-Acoperiș de tip terasa necirculabila din prefabricate din beton armat, cu sistem de grinzi din beton armat si izolatie bituminoasa

Corp : C5     S construita = 66 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structura metalica

- Fundații simple din beton și beton armat

- Acoperiș sarpanta cu grinzi metalice, invelitoare din azbociment

Corp : C6     S construita = 42 mp

- Platforma  instalații aer comprimat

Corp : C7     S construita = 73 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structura metalica

- Fundații simple din beton și beton armat

- Acoperiș sarpanta cu grinzi metalice zabrelite si invelitoare din tabla

Corp : C8     S construita = 57 mp

- depozit subteran CLU

Corp : C9    S construita = 260 mp  , Regim de inaltime = P

- Sistem structural zidarie portanta cu samburi de beton armat

- Fundații simple  din beton și beton armat

- Acoperiș de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment- în stadiu avansat de degradare.

•	PERETI:

- vopsitorii– în stadiu avansat de degradare

•	TAVANE

- vopsitorii, tencuieli -  în stadiu avansat de degradare

•	TAMPLARIE

- lemn - în stadiu avansat de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare galbena

•	TAMPLARII EXTERIOARE

-tâmplăriile exterioare sunt din lemn, aflate în stare de degradare.

•	ACOPERIS

- de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata

Corp : C10 - Magazie, S.construita = 469 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural cadre din beton armat , zidarie caramida si structura metalica

- Fundații  din beton  și beton armat

- Acoperiș sarpanta din dale prefabricate din beton armat, cu sistem de grinzi prefabricate si  sarpanta cu grinzi metalice zabrelite , cu invelitoare usoara din policarbonat

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment

•	PERETI:

- nu prezinta nici un fel de finisaj

•	TAVANE:

- nu prezinta nici un fel de finisaj

•	TAMPLARIE

- tamplarie metalica

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare galben

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- tamplarie metalicasi din lemn

•	ACOPERIS

- sarpanta din dale prefabricate din beton armat, cu sistem de grinzi prefabricate si sarpanta cu grinzi metalice zabrelite , cu invelitoare usoara din policarbonat

Corp C11 - Tesatorie, imprimarie, birouri; alcatuit din 5 cladiri ;

S construita ( C11B + C11C + C11D ) = 1762 mp

Cladire C11B, Regim de inaltime = P+2:

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple din beton și beton armat

- Acoperiș tip terasa din placa beton armat si izolatie bituminoasa

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie si gips-carton.

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

-  șape de beton, ciment, o parte din ele fiind in stare de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli – în stare de degradare

•	TAVANE:

- vopsitorii, tencuieli, plafoane de gips-carton – în stare de degradare

•	TAMPLARIE

- metalica, PVC - în stadiu de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare rosie si alba

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- tâmplăria este din PVC si metalica

•	ACOPERIS

- acoperiș tip terasa din placa de beton armat si izolatie bituminoasa

Cladire C11C, Regim de inaltime = S+P+2:

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple din beton și beton armat

- Acoperiș de tip sarpanta, cu invelitoare din tabla zincata, si izolatie bituminoasa

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie si gips-carton.

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment, o parte din ele fiind in stare de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli – în stare de degradare

•	TAVANE:

- vopsitorii, tencuieli, plafoane de gips-carton – în stare de degradare

•	TAMPLARIE

- metalica, PVC si lemn-  în stadiu de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare rosie si alba

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

-  tâmplăria este din PVC , metalica si lemn

•	ACOPERIS

- acoperiș de tip sarpanta, cu invelitoare din tabla zincata, si izolatie bituminoasa

Cladire C11D, Regim de inaltime = P+1:

- Sistem structural din cadre din beton armat și zidarie portanta

- Fundații  din beton și beton armat

- Acoperiș tip terasa necirculabila cu placa de beton armat si izolatie bituminoasa

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment

•	TAMPLARIE

- metalica - în stadiu de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- pe peretele din zona de acces depozit, finisaj pe baza de ciment, restul fatadei  nu prezinta nici un fel de finisaj

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- tamplarie metalica

•	ACOPERIS

- de tip sarpanta cu izolatie bituminoasa si invelitoare din tabla zincata in zona de acces depozit și acoperiș tip terasa necirculabila cu placa de beton armat si izolatie bituminoasa

S construita (C11A + C11E) = 752,74 mp

Cladire C11A, Regim de inaltime = P+2:

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple din beton și beton armat

- Acoperiș tip terasa din dala de beton armat si membrana bituminoasa

- Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie si gips-carton.

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

-  șape de beton, ciment, o parte din ele fiind in stare de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii – în stare de degradare

•	TAVANE:

- vopsitorii, tencuieli, plafoane de gips-carton – în stare de degradare

•	TAMPLARIE

- metalica, în stadiu de degradare, PVC si lemn

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare rosie si alba

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

- tâmplăria este din lemn, metalica si PVC - în stare de degradare.

•	ACOPERISURI

-acoperiș tip terasa din dala de beton armat si membrana bituminoasa

Cladire C11E, Regim de inaltime = S+P+2:

- Sistem structural zidarie portanta cu samburi de beton armat

- Fundații simple  din beton și beton armat

- Acoperiș de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment

•	PERETI:

- vopsitorii– pe alocuri în stadiu mare de degradare

•	TAVANE

- vopsitorii, tencuieli,  – pe alocuri în stare de degradare

•	TAMPLARIE

- lemn  si PVC

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare alba

•	TAMPLARII EXTERIOARE

- lemn , în stadiu avansat de degradare si PVC

•	ACOPERIS

- de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata

Corp : C12, S.construita = 106 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple  din beton și beton armat

- Acoperiș de tip terasa cu invelitoare din membrana bituminoasa

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli,

•	TAVANE

- vopsitorii, tencuieli

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare rosie si alba- in stare de degradare

•	TAMPLARII EXTERIOARE

-  tamplarie metalica- in stare de degradare

•	ACOPERIS

- acoperiș de tip terasa cu invelitoare din membrana bituminoasa

Corp : C13, S.construita  = 69 mp

- Subsol tehnic

Corp : C14, S.construita  = 3 mp

- Statie pompare combustibil

Corp : C15, S.construita  = 62 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple  din beton și beton armat

- Acoperiș de tip terasa cu invelitoare din membrana bituminoasa

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment - in stare de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli - in stare de degradare

•	TAVANE

- vopsitorii, tencuieli - in stare de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare rosie si alba- in stare de degradare

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

-  tamplarie metalica si PVC

•	ACOPERIS

- acoperiș de tip terasa cu invelitoare din membrana bituminoasa

Corp : C16, S.construita = 12 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple  din beton și beton armat

- Acoperiș cu structura din lemn si invelitoare din policarbonat

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment - in stare avansata de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli - in stare avansata de degradare

•	TAVANE

- vopsitorii, tencuieli - in stare avansata de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare rosie si alba- in stare avansata de degradare

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

-  tamplarie metalica – in stare de degradare

•	ACOPERIS

-acoperiș cu structura din lemn si invelitoare din policarbonat

Corp : C17     S construita = 24 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple  din beton și beton armat

- Acoperiș cu structura din lemn si invelitoare din policarbonat

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment - in stare avansata de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli - in stare avansata de degradare

•	TAVANE

- vopsitorii, tencuieli - in stare avansata de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare rosie si alba- in stare avansata de degradare

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

-  tamplarie metalica – in stare de degradare

•	ACOPERIS

-acoperiș cu structura din lemn si invelitoare din policarbonat

Corp  C17, S.construita = 72 mp

- Instalatii apa

Corp : C18, S.construita = 89 mp

- instalatii apa

Corp : C19, S.construita = 48 mp

- Remiza PSI

Corp : C20, S.construita = 1 mp

- Put apa

Corp : C21 - Vopsitorie,S.construita= 1910 mp, Regim de inaltime = P+3:

- Sistem structural pe cadre din beton armat

- Fundații din beton armat

- Acoperiș de tip terasa , placa beton armat cu izolatii bituminoase

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment, toate fiind înt-un stadiu avansat de degradare.

•	PERETI:

- vopsitorii– în stare de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	TAMPLARII EXTERIOARE

- tâmplăriile exterioare sunt metalice,PVC si de lemn, aflate în stare de degradare.

•	ACOPERIS

- de tip terasa, placa beton armat cu izolatii bituminoase

Corp : C22     S construita = 33 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural metalic

- Fundații simple din beton și beton armat

- Acoperiș  pe structura metalica , invelitoare din tabla cutata

Corp : C23      S construita = 20 mp, Regim de inaltime = P

- Sistem structural pe cadre din beton armat cu zidarie caramida

- Fundații simple  din beton și beton armat

- Acoperiș de tip terasa cu izolatii bituminoase

FINISAJE INTERIOARE

•	PARDOSELI

- șape de beton, ciment - in stare de degradare

•	PERETI:

- vopsitorii, tencuieli - in stare de degradare

•	TAVANE

- vopsitorii, tencuieli - in stare de degradare

FINISAJE EXTERIOARE

•	FATADE

- tencuieli și vopsitorii culoare alba- in stare de degradare

•	TAMPLARIE EXTERIOARA

-  tamplarie metalica - in stare de degradare

•	ACOPERIS

-  de tip terasa cu izolatii bituminoase

Corp  C24      S construita = 140 mp

- Rezervoare apa - beton

Corp  C25      S construita = 10 mp

- depozit subteran combustibil

Conform procesului verbal de receptie Nr. 69 din 22.11.2010, bazinul si instalatiile aferente acestuia au fost scoase din functiune, totodata prin procesul verbal nr.71 din 27.05.2010, mijloacele fixe si echipamentele energetice ale centralei termice au fost casate conform comisiei de casare.

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA CE URMEAZA A SE DEMOLA = 8878.37 mp

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CE URMEAZA A SE DEMOLA = 251189.74mp

IV.         DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

PLANUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE SI FOLOSIRE ULTERIOARA A TERENULUI:

Desfiintarea constructiilor existente pe teren se va face cu respectarea prevederilor cuprinse in "Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor" indicativ NP 55-88 si “Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat” indicativ GE 022-1997.

Demolarea constructiilor se va face in trei etape succesive:

1.organizarea santierului;

2.dezechiparea constructiei;

3.demolarea propriu-zisa a acesteia.

Etapa I - ORGANIZAREA DE SANTIER

Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori contractati, specializati si autorizati  pentru acest gen de lucrari.

Organizarea de santier se va asigura in incinta, pe domeniul public doar daca este necesar (si numai printr-un acord intre firma executanta si PRIMARIA SECTORULUI 5 (ADPS5) pe toata durata santierului), fara a bloca caile de acces in imobil.

Pentru organizarea de santier, va fi utilizata ca platforma de depozitare zona betonata din incinta.

Se vor asigura:

- cai de acces atat pentru utilajelor mici cat si pentru cele mari;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

- sursele de energie ;

- vestiare, apa potabila, grup sanitar ecologic;

- grafice de executie a lucrarilor de demolare;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, inclusiv containere pentru colectarea selectiva a meterialelor din constructii in vederea recuperarii.

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau în delimitarea platformei pt depozitarea materialelor, amplasarea containererelor vestiar si a grupulurilor sanitare ecologice.

Materialele cum sunt tigla, caramizile, materiale feroase, sticla, betoane, se vor putea depozita temporar în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

În acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

- grup sanitar ecologic

Lucrarile necesare organizarii de santier, se vor realiza cu respectarea cu Legii 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare si constau in realizarea imprejmuirii si accesului provizoriu, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie si a containerelor pentru organizarea de santier, respectiv a toaletelor ecologice.

Executantul va efectua toate demersurile necesare pe langa autoritatile in domeniu pentru organizarea si impunerea reglementarilor.

Se va realiza imprejmuirea zonei amenajate ca organizare de santier si inscriptionarea adecvata din punct de vedere al avertizarii de securitate, cu scopul asigurarii securitatii persoanelor care circula in zona sau in apropierea santierului .

Accesul in zona de organizare de santier se va face tinand cont de sensul de circulatie in incinta.

Santierul va fi prevazut cu instalatie de alimentare cu energie electrica de organizare de santier (bransament provizoriu de organizare de santier daca este cazul).

In vederea executarii demolarilor si a recuperarii in cat mai mare masura a materialelor rezultate, in spijinul si in cadrul dispozitiilor legale (Legea 50/1991), se dau mai jos urmatoarele indrumari tehnologice privind desfasurarea operatiilor de dezmembrare si demolare a cladirilor:

1.Dezechiparea si dezmembrarea constructiilor trebuie sa se faca sub conducerea directa a unui cadru tehnic, care raspunde de instruirea muncitorilor ce executa operatii legate de demolare si respectarea fazelor de lucru prevazute in procesul tehnologic, cat si de asigurarea recuperarii materialelor refolosibile.

2. Inainte de inceperea operatiilor de demolare, intregul personal care ia parte la executie trebuie sa fie instruit asupra procesului tehnologic privind succesiunea fazelor de lucru si asupra masurilor de protectia muncii prevazute in proiectele tehnice elaborate.

3. In toate cazurile, inaintea inceperii oricaror demolari, se iau masuri de debransare a apei, a gazului, a curentului electric, a telefonului si a altor racorduri si bransamente.

4. Demolarile se vor executa de regula la lumina zilei.

5. Nu este permis accesul personalului neinstruit sau a altor cetateni in zona de demolare. Zona periculoasa din apropierea constructiilor trebuie imprejmuita si prevazuta cu indicatoare-avertizoare, vizibile atat ziua cat si noaptea.

6. Partile de constructie care prezinta pericol iminent de prabusire vor fi asigurate in prealabil impotriva desprinderilor accidentale si se vor demola cu prioritate.

7. Nu este permisa demolarea prin desfacerea elementelor de la baza cladirii care se demoleaza. Demolarea se va face numai de sus in jos, fiind interzisa demolarea a doua sau mai multe niveluri pe acceasi verticala, respectandu-se cu strictete prevederile proiectului tehnic.

8. Conducatorul tehnic al lucrarii va stabili locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolare, pana la transportarea lor la depozitele fixate la inceperea lucrarilor.

9. Materialele de dimensiuni mici (caramizi, tigle, etc) vor fi evacuate prin jgheaburi, cele de dimensiuni mari (tocuri de usa , ferestre, scanduri , grinzi, etc. ) vor fi legate in pachete bine intarite si vor fi evacuate cu ajutorul scripetilor, sau macarale, iar obiectele sanitare, electrice, s.a. prin purtare directa.

Etapa II de demolare – DEZECHIPARE SI DEZMEMBRARE

Dupa ce:

- au fost intrerupte instalatiile

- au fost montate schelele si jgheaburile

- au fost montate imprejmuiri si semne de avertizare pentru pietoni si vehicule

- muncitorii au fost instruiti in legatura cu masurile de securitatea muncii se poate incepe demolarea in ordinea de mai jos:

1. Se demoleaza cu grija tablourile electrice, intrerupatoarele, prizele, care se strang in saci de plastic

2. Se demonteaza corect armaturile sanitare daca exista.

3. Se demonteaza obloanele sau ramele metalice

4. Se scot cercevelele de la usi si ferestre, demontand gemurile, care se pun in lazi, pe niveluri. Acestea se vor cobori cu atentie. La usi si ferestre se va scoate feroneria (drucare, broaste, cremoane), ce se va pune intr-un sac sau lada si se va cobora imediat.

5. Se scot tocurile usilor si ferestrelor, se demonteaza pervazurile, apoi cu panza de bonfaier se taie cuiele care fixeaza tocurile. Acestea se numeroteaza cu acelasi simboluri ca si cercevelele, respectiv foile de usi, si se coboara cu franghia prin purtare directa. Se demonteaza lambriurile de la nivelurile unde exista.

6. Se demonteaza sobele

7. Se demonteaza coloanele de gaze, sanitare, electrice, aparente sau din nise, de catre instalator, eventual ajutat de un necalificat. Coloanele inglobate in tencuieli vor fi recuperate pe masura demolarii.

8. Se scot pardoselile si suportul pardoselilor, se sorteaza pe tipuri si dimensiuni, se leaga in pachete si se evacueaza din cladire.

9. Se demonteaza cu dalta placajele si pardoselile de faianta, gresie, ceramica. De regula se porneste de la locul care prin ciocanire, arata a fi mai slab prins. Materialele se curata sumar, se sorteaza si se evacueaza din cladire.

Etapa III – DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR

In aceasta etapa, cand in imobile au ramas doar peretii, planseele, scarile, sarpanta si invelitoarea se procedeaza astfel:

1. Demolarea invelitorii se incepe intotdeauna prin demontarea tinichigeriei-jgheaburi, glafuri si partea de sus a burlanelor.

1.1. Invelitorile de tabla - tabla se scoate in fasii, dupa desfacerea falturilor si a incheieturilor, se taie marginea fiecarei foi de-a lungul indoiturii, se leaga in pachete cu sarma si se evacueaza.

1.2. Invelitorile de tigla sau olane - se incepe prin evacuarea coamelor, apoi se desfac tiglele sau olanele de la coama spre poale, bucata cu bucata, evacuandu-se prin jgheaburi. Ele se depoziteaza in stive cu sipci de lemn intre randuri. Lucrarile se efectueaza de catre tinichigii, lacatusi sau dulgheri.

2. Astereala din scanduri se demonteaza cu grija, cu tesle sau rangi scurte, prin scoaterea cuielor si se sorteaza pe dimensiuni, legandu-se apoi cu sarma in pachete.

3. Sarpanta de demonteaza in urmatoarea ordine: capriori, pane, grinda de coama, cosoroabe, clesti, contravantuiri si popi. Materialul se sorteaza pe dimensiuni si pe cat posibil pe lungimi, se leaga in pachete si se evacueaza. Lucrarile se efectueaza de dulgheri si lacatusi, ajutati de necalificati instruiti.

4. Se demonteaza apoi zidaria din pod si zidaria cosurilor de fum. Caramida se evacueaza pe jgheaburi sau prin purtare directa pe brate.

5. Se demonteaza planseele.

a. Daca sunt din lemn, se scoate mai intai umplutura, se desface tencuiala si se scoate podina dintre grinzi. Se demonteaza apoi grinzile de lemn, se evacueaza din cladire si se stivuiesc.

c. Daca sunt din beton, se va folosi picamerul procedandu-se ca la terase.

6. Terasele se taie de-a lungul peretelui scurt cu ajutorul picamerelor, in bucati a caror greutate sa fie mai mica decat capacitatea de ridicare a macaralei. Se leaga de catre legatori de sarcini autorizati, cu cabluri verificate si se agata in carligul macaralei. Se comanda macaragiului ridicarea carligului pana se intind cablurile, apoi incepe taierea armaturilor. Terasa se evacueaza astfel bucata cu bucata. Lucrarile se executa de personal calificat.

7. Dupa evacuarea planseului, se trece la demolarea zidariilor etajelor respective, cu ajutorul schelelor pe capre asezate la sol pentru cladiri cu regimul de inaltime parter.

8. Demolarea zidurilor se face pe inaltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de nivel de cel mult 1 metru, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid.

9. Caramizile nu vor fi depozitate pe schele sau plansee, ci se vor evacua imediat prin jgheaburi, la sol, unde se curata si se stivuiesc.

10. Se demoleaza apoi fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor

11.Dupa demolarea totala, se evacueaza restul de materiale existente pe santier in locuri special amenajate

12.Evacuarea materialelor se va face, selectiv, in containere speciale, furnizate de societatea specializata cu preluarea deseurilor din constructii.

13Dupa demolarea totala, se evacueaza restul de materiale inca existente pe santier.

Se demonteaza imprejmuirile si panourile de avertizare, se reda drumul circulatiei normale, se desfac si se evacueaza jgheaburile pentru o eventuala reutilizare pe alt santier.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI:

La finalul perioadei de demolare vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. Platforma organizarii de santier va fi dezafectata, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa ulterioara. Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Dupa terminarea executiei lucrarilor prevazute in prezentul proiect, beneficiarul poate trece la demararea procedurilor necesare in vederea executiei lucrarilor de ecologizare si amenajare a acestor terenuri afectate.

CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE, DUPA CAZ:

Pe amplasamentul studiat se vor propune noi cai de acces conform Planului Urbanistic Zonal ce se afla in curs de avizare,  dar acestea se vor realiza dupa finalizarea lucrarilor de demolare din prezentul proiect.

METODE FOLOSITE IN DEMOLARE:

Toate lucrările de demolare prevăzute de prezentul proiect se vor face in soluţia „bucată cu bucată”, „element cu element de sus în jos”, „nivel cu nivel”, începând cu acoperisul, fiind cu totul interzisă demolarea concomitentă pe două sau mai multe niveluri de pe aceeasi verticală sau inceperea demolării de la baza construcţiei.

Aceste lucrări de demolare se vor realiza de regulă in ordinea inversă de realizare a construcţiei existente.

Scule, dispozitive, unelte si utilaje:

Personalul va fi dotat potrivit operatiilor pe care le executa cu urmatoarele scule:

- ciocane, tesle, toporisti

- dalti de diferite dimensiuni

- rangi scurte si normale

- clesti de cuie

- clesti pentru taiat sarma si tuburi

- jgheaburi metalice refolosibile

- scari simple si duble

- schele interioare pe capre dotate cu balustrada de protectie

- macarale de ferestra si scripeti

- targi de lemn pentru transportul materialelor

- lazi de diferite dimensiuni

Utilaje pentru demolare: Excavator cu picon hidraulic si foarfeca de demolare, concasor daca este cazul.

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE:

Nu au fost luate in considerare alte alternatice privind demolarea constructiilor.

ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A DEMOLARII ( DE EXEMPLU, ELIMINAREA DESEURILOR):

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Evacuarea materialelor se va face cu autocamioane sau in containere furnizate de Compania de Salubritate.

Materialele dezafectate vor fi evacuate zilnic.

V.        DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

DISTANTA FATA DE GRANITE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENTA CONVENTIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT TRANSFRONTIERA, ADOPTATA LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991, RECTIFICATA PRIN LEGEA NR.22/2001, CU COMPLETARILE ULTERIOARE:

Amplasamentul studiat nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera.

LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI IN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, APROBATA PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR.2314/2004, CU MODIFICARILE ULTERIOARE SI REPERTORIULUI ARHEOLOGIC NATIONAL PREVAZUT DE ORDONANTA GUVERNULUI NR.43/2000 P[RIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC SI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NATIONAL, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE:

Conform Listei Monumentelor Istorice, imobilul nu se gaseste in raza de protectie a monumentelor de interes local.

HARTI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERI INFORMATII PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATAT NATURALE, CAT SI ARTIFICIALE SI ALTE INFORMATII PRIVIND:

- FOLOSINTELE ACTUALE SI PLANIFICATE ALE TERENULUI ATAT PE AMPLASAMENT, CAT SI PE ZONE ADIACENTE ACESTUIA:

- POLITICI DE ZONARE SI DE FOLOSIRE A TERENULUI:

- AREALELE SENSIBILE

- COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, CARE VOR FI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU REFERINTA GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA 1970.

In momentul de fata este in curs de elaborare un Plan Urbanistic Zonal

DETALII PRIVIND ORICE VARIANTA DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATA IN CONSIDERARE:

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament.

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMINIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

(A) SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUARE SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

a)       PROTECTIA CALITATII APELOR:

SURSE DE POLUANTI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL

STATIILE SI INSTALATIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE PREVAZUTE

Ape uzate sunt: apele menajere si apa rezultata din procesul tehnologic utilizata pentru stropirea deseurilor rezultate din demolarea constructiilor aferenta fazei de demolare.

In scopul reducerii/eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri:

-	pentru stocarea deseurilor periculoase (azbociment, materiale bituminoase) se vor folosi recipienti etansi.

-	aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale care includ:

delimitarea zonelor de depozitare temporara pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor si pentru deseurile menajere;

operatiile de intretinere a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii cu dotari adecvate;

orice materiale sau depuneri in zona canalizarii, datorate lucrarilor de demolare vor fi indepartate imediat pentru a se evita obturarea acesteia.

b)         PROTECTIA AERULUI:

- SURSE DE POLUANTI PENTRU AER, POLUANTI, INCLUSIV SURSE DE MIROSURI

- INSTALATIILE PENTRU RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN ATMOSFERA

Pentru limitarea fenomenului de dispersie a pulberilor in suspensii in atmosfera pe timpul realizarii lucrarilor de constructii se va efectua stropirea cu apa a deseurilor de constructie depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitatii.

Pentru perioada de dezafectare, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti:

-	intretinerea corespunzatoare a aechipamentelor utilizate in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

-	prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire;

-	reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;

-	curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului;

c)         PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR:

-SURSELE DE ZGOMOT SI DE VIBRATII

-AMENAJARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor din zona prin limitarea generarii de zgomot, praf si vibratii.

Zgomotul si vibratiile produse de functionarea echipamentelor si utilajelor vor inregistra valori intre 75 si 90 dB. Nu se vor executa lucrari de demolare in timpul noptii.

Zgomotul provenit de la lucrarile de desfiintare va fi atenuat prin prevederea unor spatii tampon intre sursa de zgomot si zona afectata, prin dispunerea intre acestea a zonelor de depozitare, a zonelor de containere.

d)         PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

- SURSELE DE RADIATI

- AMENAJARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

In cadrul activitatii desfasurate nu exista surse de radiatii si nu au loc emisii de radiatii in mediu.

e)         PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI:

SURSELE DE POLUANTI PENTRU SOL, SUBSOL, APE FREATICE SI DE ADANCIME

LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Desfiintarea bazinului de combustibil se va face respectand legislatia in vigoare, in momentul de fata fiind nefunctional, astefel incat nu reprezinta o sursa de poluare conform proceselor verbale nr. 71 din 27.05.2010, 69 din 22.11.2010, respectiv 1013 din 06.12.2010   de dezafectare, scoatere din functiune si casare a instalatiilor si echipamentelor energetice pentru centrala termica

Sursele de poluanti pentru sol subsol si ape freatice pot fi reprezentate de deseuri menajere rezultate din activitatile de executie lucrari de demolare desfasurate in incinta.

Subsolul sau apele freatice ar putea fi poluate in cazul unor defectiuni ale utilajelor folosite la demolare. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele metalice, amplasate intr-un loc special amenajat si care vor fi evacuate in mod repetat prin intermediul serviciilor de salubritate (conform contractului de salubritate).

Colectarea si evacuarea periodica a deseurilor si reziduurilor provenite din activitatea santierului reduce la minimum posibilitatile de poluare a solului. Se va colecra selectiv deseurile din lemn, metal si sticla. Caramizilese vor recupera in proportide de min 30%.

f)         PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE:

IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT

LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA BIODIVERSITATII, MONUMENTELOR NATURII SI ARIILOR PROTEJATE

Mentinerea cladirilor intr-o faza de degradare permanenta reprezinta o sursa posibila de afectare a ecosistemului de aceea se impune demolarea acestora.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu vor fi afectate spatiile verzi, nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

g)        PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

- IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANTA FATA DE ASEZARILE UMANE, RESPECTIV FATA DE MONUMENTE ISTORICE SI DE ARHITECTURA, ALTE ZONE ASUPRA CAROREA EXISTA INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICTIE, ZONE DE INTERES TRADITIONAL SI ALTELE

- LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A OBIECTIVELOR PROTEJATE SI/SAU DE INTERES PUBLIC.

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrarile proiectate nu influenteaza negativ mediul in ansamblul sau. Se vor lua masuri de protectie, in special pentru limitarea zgomotului, a vibratiilor si a limitarii suspensiilor de praf.

h)         PREVENIREA SI GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT IN TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI/IN TIMPUL EXPLOATARII, INCLUSIV ELIMINAREA:

- LISTA DESEURILOR ( CLASIFICATE SI CODIFICATE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLATIEI EUROPENE SI NATIONALE PRIVIND DESEURILE), CANTITATI DE DESEURI GENERATE.

- PROGRAMUL DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE

- PLANUL DE GESTIONARE DESEURILOR

Tipurile si cantitatile de deşeuri de orice natură rezultate:

Deşeurile generate pe amplasament in perioada de realizare a proiectui sunt:

Beton, caramizi, tigle si material ceramic, amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle si material ceramic fara continut de substante periculoase, fier si otel, amestecuri metalice, lemn, sticla, alte deseuri din constructii, inclusiv amestecuri, deseuri de cauciuc, deseuri textile, deseuri de natura menajera deseuri din constructii, cat si cele rezultate de la ambalaje: hartie, carton, materiale plastic diverse ambalaje polietilena, lemn, materiale izolante etc.

Antreprenorul va tine o evidenta stricta privind tipul şi cantitatea deşeurilor generate pe santier (conform Legii 211/2011/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase)

Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate amplasate pe terenul proprietate si vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare

- betonul, caramizile, materialele ceramice, amestecurile sau fractiile separate de beton, caramizi sau materiale ceramice, amestecurile de deseuri, etc. se vor precolecta in containere cu capacitatea de 7 mc inchiriate de la firme specializate si vor fi amplasate pe terenul proprietate privata;

Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere cu capacitatea de 7mc, 22 mc amplasate in incinta santierului, pe terenul proprietate;

Va fi amenajat un spatiu special pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere pe timpul organizarii de santier.

Dupa finalizarea proiectului activitatea desfasurata nu genereaza deseuri.

Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate din constructii:

Deseurile generate pe amplasament in perioada de realizare a proiectui vor fi colectate selectiv si reciclate (se vor încheia contracte cu firme specializate de preluare si reciclare a deseurilor de acest tip).

i)         GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

SUBSTANTELE SI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE SI/SAU PRODUSE

MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE SI ASIGURAREA CONDITIILOR DE PROTECTIE A FACTORILOR DE MEDIU SI A SANATATII POPULATIEI.

(B) UTILIZAREA RESURSELOR  NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII.

Obiectivul nu produce deseuri toxice.

Datorită faptului că în unitate nu există factori de poluare nu se impun dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi pentru monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului.

Personalul va fi instruit corespunzător. Activitatea se va desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse de instituţiile de avizare.

VII.      DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI, SANATATII UMANE, BIODIVERSITATII (ACORDAND O ATENTIE SPECIALA SPECIILOR SI HABITATELOR PROTEJATE), CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI A FAUNEI SALBATICE, TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITATII AERULUI, CLIMEI ( DE EXEMPLU, NATURA SI AMPLOAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA), ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI MEDIULUI VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA INTERACTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI ( NATURA IMPACTULUI DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PERMANENT SI TEMPORAR, POZITIV SI NEGATIV)

Asa cum se observa si din dosarul fotografic al terenului, vegetatia crescuta pe intreaga suprafata a terenului se incadreaza la vegetatie de tip spontana. Incinta ansamblului va fi amenajata in proportie de aproximativ 30% ca spatiu verde (pe placa sau pe teren natural), accesibil personalului si vizitatorilor ansamblului.

Activitatile desfasurate nu vor avea impact negativ asupra sanatatii umane.

Efectele ca urmare a desfasurarii activitatilor desfasurate vor fi minime si reversibile.

Impactul din timpul lucrarilor de demolare va fi local, cu efecte minime la nivelul vecinatatilor, cu indeplinirea urmatoarelor prevederi:

• Desfasurarea lucrarilor de demolare va avea loc in interiorul proprietatii.

• Transportul materialelor de constructie si a deseurilor rezultate se va face pe cat posibil pe trasee stabilite in afara zonelor locuite;

• In timpul executiei, pe zona de lucru se vor asigura prelate de protectie, pentru a se evita eliberarea in atmosfera a particulelor fine;

• Zgomotul provenit de la lucrarile de desfiintare va fi atenuat prin prevederea unor spatii tampon intre sursa de zgomot si zona afectata, prin dispunerea intre acestea a zonelor de depozitare, a zonelor de containere.

• Dupa terminrea lucrarilor, terenul va fi amenajat conform prevederilor din proiect.

EXTINDEREA IMPACTULUI ( ZONA GEOGRAFICA, NUMARUL POPULATIEI/HABITATELOR/SPECIILOR AFECTATE):

Populatia, habitatele, si speciile nu vor fi afectate de lucrarile de demolare de pe amplasamentul studiat, drept urmare nu exsita un impact si o extindere a acestuia.

MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI:

Impactul produs de lucrarile de demolare este redus.

DURATA, FRECVENTA SI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI:

Durata lucrarilor de executie va fi de 3 luni.

Impactul acestor lucrari este limitat si va fi ireversibil.

MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORAREA IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI:

Pentru evitarea contaminarii solului si a panzei de apa freatica cu produse petroliere, alimentarea cu carburant a utilajelor se va face de la statiile PECO;

• utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor de demolare, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

• in perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI:

Amplasamentul studiat nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA

In timpul executiei lucrarilor de demolare se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului.

REGLEMENTARI GENERALE:

• Ordonanta de urgenta nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protectiei mediului, aprobata cu Legea Nr. 265 / 2006 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 • Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale; Factor de mediu aer

• Ordin nr. 462/1993 privind protectia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare cu modificarile si completarile ulterioare.

• Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

FACTOR DE MEDIU APA:

• LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006.

• LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2006. Factor de mediu sol • Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului (valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol). Protectia contra zgomotului si vibratiilor

• HOTARARE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

• STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

• STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.

• STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului tn constructii civile si social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica

TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR:

• Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor

• HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

• HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

• HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

• HOTARARE nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

• HOTARARE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

• HOTARARE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.

• HOTARARE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

• HOTARARE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

(A) JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE: DIRECTIVA 2010/75/UE (IED) A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 24 NOIEMBRIE 2010 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII), DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 4 IULIE 2012 PRIVIND CONTROLUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE CARE IMPLICA SUBSTANTE PERICULOASE, DE MODIFICARE SI ULTERIOR DE ABROGARE A DIRECTIVEI 96/82/CE A CONSILIULUI, DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 23 OCTOMBRIE 2000 DE STABILIRE A UNUI CADRU DE POLITICA COMUNITARA IN DOMENIUL APEI, DIRECTIVA-CADRU AER 2008/50/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 21 MAI 2008 PEIVIND CALITATEA AERULUI INCONJURATOR SI UN AER MAI CURAT PENTRU EUROPA, DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 19 NOIEMBRIE 2008 PRIVIND DESEURILE SI DE ABROGARE A ANUMITOR DIRECTIVE SI ALTELE):

Proiectul nu cade sub incidenţa prevederilor altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară, cum sunt: Directiva IPPC, Directiva SEVESO, Directiva Solvenţi (COV), etc.

(B)SE  VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE SIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDINCAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT:

Nu este cazul momentan

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori contractati, specializati si autorizati  pentru acest gen de lucrari.

Organizarea de santier se va asigura in incinta, pe domeniul public doar daca este necesar (si numai printr-un acord intre firma executanta si PRIMARIA SECTORULUI 5 (ADPS5) pe toata durata santierului), fara a bloca caile de acces in imobil.

Pentru organizarea de santier, va fi utilizata ca platforma de depozitare zona betonata din incinta.

Se vor asigura:

- cai de acces atat pentru utilajelor mici cat si pentru cele mari;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

- sursele de energie ;

- vestiare, apa potabila, grup sanitar ecologic;

- grafice de executie a lucrarilor de demolare;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, inclusiv containere pentru colectarea selectiva a meterialelor din constructii in vederea recuperarii.

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau în delimitarea platformei pt depozitarea materialelor, amplasarea containererelor vestiar si a grupulurilor sanitare ecologice.

Materialele cum sunt tigla, caramizile, materiale feroase, sticla, betoane, se vor putea depozita temporar în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

În acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

- grup sanitar ecologic

Lucrarile necesare organizarii de santier, se vor realiza cu respectarea cu Legii 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare si constau in realizarea imprejmuirii si accesului provizoriu, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie si a containerelor pentru organizarea de santier, respectiv a toaletelor ecologice.

Executantul va efectua toate demersurile necesare pe langa autoritatile in domeniu pentru organizarea si impunerea reglementarilor.

Se va realiza imprejmuirea zonei amenajate ca organizare de santier si inscriptionarea adecvata din punct de vedere al avertizarii de securitate, cu scopul asigurarii securitatii persoanelor care circula in zona sau in apropierea santierului .

Accesul in zona de organizare de santier se va face tinand cont de sensul de circulatie in incinta.

Santierul va fi prevazut cu instalatie de alimentare cu energie electrica de organizare de santier (bransament provizoriu de organizare de santier daca este cazul).

Lucrarile de organizare de santier vor cuprinde:

Toate materialele, instalatiile si dispozitivele, sistemele de control necesare executiei, in conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini si normativele in vigoare.

Pentru asigurarea derulării activităţilor de executie, societatea de construcţii care va contracta lucrările va fi responsabilă de organizarea de şantier şi de zonele de stocare materiale.

LOCALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER:

Identificarea amplasamentului pentru amplasarea organizării de şantier se va face în funcţie de disponibilitatea terenului, de distanţa faţă de traseu. După finalizarea etapei de executie, organizarea de şantier va fi dezafectată, iar terenul din amplasamentul acesteia va fi reabilitat.

DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANIZARII DE SANTIER:

Impactul pe care organizarea de santier il va avea asupra mediul va fi minim intrucat executantul va avea obligatia respectarii normelor legislative in vigoare privind protectia mediului.

Lucrările de amenajare a organizării de şantier vor genera următoarele forme de impact potenţial asupra factorilor de mediu din perimetrul acesteia şi din jur:

- poluarea accidentală a solului prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, carburanţi) impact temporar, cu extindere redusă, reversibil;

- creşterea concentraţiilor de particule, NOx, SO2, CO în aerul înconjurător, ca urmare a manevrării pământului, funcţionării utilajelor, traficului vehiculelor – impact strict local, temporar şi reversibil, concentraţii de poluanţi în aerul din zonele exterioare sub valorile limită legale în cazul în care se implementează măsurile de diminuare a impactului specifice;

- creşterea nivelurilor de zgomot – impact local, temporar şi reversibil, niveluri de zgomot sub valorile limită în zonele cu receptori sensibili, în cazul în care amplasamentul este localizat la distanţe rezonabile.

Calitatea apelor de suprafaţă sau subterane nu va fi afectată nici în timpul amenajării şi nici în timpul activităţilor curente. Luând în considerare instalaţiile, dotările şi măsurile pentru eliminarea/diminuarea poluării mediului în cadrul organizării de şantier, impactul asupra factorilor de mediu generat de aceasta va fi redus.

SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU IN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER

In perioada de executie sursele posibile de poluare a apelor sunt: executia propriu-zisa a lucrarilor, traficul de santier si organizarea de santier.

Traficul greu, specific santierului, determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera NOx, CO, SOx (caracteristice carburantului motorina), particule in suspensie etc. De asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este si ea spalata de ploi, astfel incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol etc)

POLUANTILOR IN MEDIU IN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER:

• praful ridicat de pe caile de acces din santier si cel produs de camioanele transportatoare de materiale;

• ape uzate generate pe santierul de demolare;

• deseuri;

• zgomotul produs de utilaje si echipamentele de demolare;

• perturbarea traficului adiacent;

• contaminarea/poluarea apei si solului prin lucrari de demolare, deseuri rezultate in urma activitatii umane, deversari carburanti si ape uzate.

DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU:

Pentru evitarea contaminarii solului si a panzei de apa freatica cu produse petroliere, alimentarea cu carburant a utilajelor se va face de la statiile PECO;

• utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor de demolare, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

• in perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

• Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la respectarea tehnologiei de executie, precum si a graficului de realizare a lucrarilor de interventie.

• Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la securitatea si sanatatea in munca, in scopul prevenirii accidentelor si/sau incidentelor pe perioada executiei lucrarilor de organizare a executiei dar si a lucrarilor de construct i si instalatii aferente.

• Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la paza si siguranta contra incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

• Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la protectia mediului inconjurator

• Asigurarea protectiei vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, etc.)

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt urmatoarele:

• Imprejmuirea santierului printr-un gard din panouri metalice din tabla si stalpi metalici fixati in prefabricatele din beton cu H=2,00 m.

• Amplasarea in zona accesului a unei cabine poarta.

• Amenajarea unei platforme pentru depozitare materiale in aer liber (prefabricate, armatura, panouri cofraj). Platforma are strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice;

• Amenajarea unei platforme pentru containere (birouri, containere vestiar, container spalator, container depozit scule de mica mecanizare si materiale- 1 buc, sopron pentru depozitare materiale, toalete ecologice). Platforma are strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice;

• Amenajarea unei platforme pentru containere colectare deseuri constructii. Platforma are strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII:

La finalul perioadei de demolare vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. Platforma organizarii de santier va fi dezafectata, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa ulterioara. Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Dupa terminarea executiei lucrarilor prevazute in prezentul proiect, beneficiarul poate trece la demararea procedurilor necesare in vederea executiei lucrarilor de ecologizare si amenajare a acestor terenuri afectate.

Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE:

In organizarea de santier s-a tinut cont de respectarea unor conditii functional formale prin care sa se evite eventualele poluari accidentale.

Nu este cazul.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA INSTALATIEI:

Inaintea inceperii oricaror demolari, se iau masuri de debransare a apei, a gazului, a curentului electric, a telefonului si a altor racorduri si bransamente.

MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE  A TERENULUI:

După dezafectarea tuturor structurilor şi curăţarea terenului se vor efectua lucrări de reabilitare a amplasamentului. Terenul va fi nivelat in urma dezafectarii constructiilor.

XII. ANEXE-PIESE DESENATE

1. PLANUL DE INCADRARE IN ZONA A OBIECTIVULUI SI PLANUL DE SITUATIE CU MODUL DE PLANIFICARE A UTILIZARII SUPRAFETELOR, FORME FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCTIE SI ALTELE), PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUORAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA TEMPORAR ( PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)

2. SCHEMELE-FLUX PENTRU PROCESUL TEHNOLOGIC SI FAZELE ACTIVITATII, CU INSTALATIILE DE DEPOLUARE.

• Desfasurarea lucrarilor de demolare va avea loc in interiorul proprietatii.

• Transportul materialelor de constructie si a deseurilor rezultate se va face pe cat posibil pe trasee stabilite in afara zonelor locuite;

• In timpul executiei, pe zona de lucru se vor asigura prelate de protectie, pentru a se evita eliberarea in atmosfera a particulelor fine;

• Zgomotul provenit de la lucrarile de desfiintare va fi atenuat prin prevederea unor spatii tampon intre sursa de zgomot si zona afectata, prin dispunerea intre acestea a zonelor de depozitare, a zonelor de containere.

• Dupa terminrea lucrarilor, terenul va fi amenajat conform prevederilor din proiect

3. SCHEMA-FLUX A GESTIONARII DESEURILOR.

4. ALTE PIESE DESENATE, STABILITE DE AUTORITATEA PUBLICA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI.

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART.28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE:

a) DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI SI DISTANTA FATA DE ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR, PRECUM SI COORDONATELE GEOGRAFICE ( STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR FI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU REFERINTA GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970, SAU DE TABEL IN FORMAT ELECTRONIC CONTINAND COORDONATELE CONTURULUI (X,Y) IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA 1970.

b) NUMELE SI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR.

c) PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE DE INTERES COMUNITAR IN ZONA PROIECTULUI.

d) SE VA PRECIZA DACA PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGATURA DIRECTA CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

e) SE VA ESTIMA IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR

f) ALTE INFORMATII PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE

Proiectul de fata nu intra sub incindenta prevederilor art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINELE, ACTUALIZATE:

1. LOCALIZAREA PROIECTULUI

- BAZINUL HIDROGRAFIC

- CURSUL DE APA: DENUMIREA SI CODUL CADASTRAL

- CORPUL DE APA ( DE SUPRAFATA SI/SAU SUBTERAN): DENUMIRE SI COD.

2. INDICAREA STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC SI STAREA CANTITATIVA SI STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA.

Lucrarile de desfiintare nu se vor efectua pe apa sau in adiancenta unor bazine hidrografice.

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Intocmit,

Arh. Teodorescu Cezar

Verificat,

Arh. Dana Chetea