MEMORIU DE PREZENTARE

EXECUTIE PATRU FORAJE PENTRU INSTALARE                                              SISTEM POMPE DE CALDURA

Amplasament:	 Bucuresti, Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 44, sector 3

Beneficiar:

S.C. ANTILOPA S.A.

### - februarie 2020 -

BORDEROU

| - Denumirea proiectului | 3 |
| --- | --- |
| - Titularul, beneficiarul si proiectantul general | 3 |
| - Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect | 3 |
| III.1. Rezumatul proiectului | 3 |
| III.2. Justificarea necesitatii proiectului | 3 |
| III.3. Valoarea investitiei | 3 |
| III.4. Perioada de implementare propusa | 3 |
| III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 4 |
| III.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) | 4 |
| III.7. Profilul si capacitatile de productie | 5 |
| III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) | 6 |
| III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea | 6 |
| III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora | 6 |
| III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona | 7 |
| III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei | 7 |
| III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente | 8 |
| III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare | 8 |
| III.15. Metode folosite in constructie | 8 |
| III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara | 8 |
| III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate | 9 |
| III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare | 9 |
| III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului | 9 |
| III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect | 9 |
| - Descrierea lucrarilor de demolare necesare | 10 |
| - Descrierea amplasarii proiectului | 10 |
| V.1. Date hidrogeografice | 10 |
| V.2.. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 | 11 |
| V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural | 11 |
| V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii | 12 |
| V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 | 12 |
| V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 13 |
| - Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu | 13 |
| VI.1. Protectia calitatii apelor | 13 |
| VI.2. Protectia aerului | 13 |
| VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 14 |
| VI.4. Protectia impotriva radiatiilor | 14 |
| VI.5. Protectia solului si a subsolului | 14 |
| VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 15 |
| VI.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 15 |
| VI.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament | 16 |
| VI.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase | 16 |
| - Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | 16 |
| - Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect | 17 |
| - Prevederi pentru monitorizarea mediului | 17 |
| - Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 17 |
| - Justificarea incadrarii proiectului | 17 |
| - Lucrari necesare organizarii de santier | 17 |
| - Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile | 18 |

I.  DENUMIREA PROIECTULUI

EXECUTIE PATRU FORAJE PENTRU INSTALARE SISTEM POMPE DE CALDURA

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL

Numele titularului: S.C. ANTILOPA S.A.

Beneficiar: S.C. ANTILOPA S.A.

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 44, sector

CUI: 349117, Nr. R.C.: J40/88/1991

Numar de telefon: 0722.254.332

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune executia a patru foraje, din care doua foraje pentru extractie si doua foraje pentru restitutie, necesare functionarii unui sistem de pompe de caldura.

Imobilul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea S.C. ANTILOPA S.A. si pe care se propune executia a patru foraje ca sursa suplimentara de alimentare cu apa pentru pompe de caldura, se afla in intravilanul municipiului Bucuresti sector 3 si are functiunea curti constructii.

Sistemul de incalzire pentru care este necesara executia celor patru foraje este prevazut pentru o cladire cu suprafata de 5.163 mp, existenta pe amplasament, compusa din corp fabricate - unitatea 2, atelier mecanic.

Incalzirea spatiilor se va realiza prin sistem de incalzire cu pompe de caldura tip TCMN 36 (capacitate de racire 31 kw si capacitate de incalzire 36 kw) si TCMN 48 (capacitate de racire 40 kw si capacitate de incalzire 48 kw).

Nu se intervine asupra sistemelor existente de alimentare cu apa si canalizare.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Oportunitatea acestui proiect este sustinuta de urmatoarele aspecte:

- costuri reduse pentru asigurarea climatizarii spatiilor

- folosirea unor resurse regenerabile (apa)

- posibilitatea utilizarii aceleiasi instalatii, printr-o simpla inversare a ciclului, pentru racire in anotimpul calduros

- in timpul functionarii nu rezulta emisii in atmosfera.

III.3. Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitiei este 15.000 euro.

III.4. Perioada de implementare propusa

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 10 zile calendaristice.

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi de 8 h/zi, 7 zile/saptamana.

Regim de functionare: 12 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Obiectivul in incinta caruia se propun lucrarile este situat in intravilanul municipiului Bucuresti, in partea de nord a sectorului 3, cu functiunea curti constructii, pe un teren in suprafata de 10.789,00 mp, având nr. cadastral 222785, si constructia edificata pe acesta, cu nr. cadastral 222785-C1, conform documentatiei P.U.Z. Sector 3 al Municipiului Bucuresti aprobata prin Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - HCGMB nr. 49/31.01.2019.

Conform RLU aferent PUZ-S3 aprobat, amplasamentul se afla in UTR CB3 - subzona polilor urbani principali.

Imobilul este proprietatea S.C. ANTILOPA S.A., conform extrasului de Carte Funciara pentru informare nr. 222785 emis de ANCPI.

Vecinatatile amplasamentului (cladirea pentru care se propune sistemul de incalzire cu pompe de caldura)

- la nord: Soseaua Garii Catelu

- la vest: post trafo

- la sud: cladiri din incinta Antilopa

- la est: spatiu depozitare – PGA Electric.

Coordonate STEREO 70 ale zonei unde se vor executa forajele

| Punct contur amplasament | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 327310 | 595187 |
| 2 | 327292 | 595215 |
| 3 | 327270 | 595202 |
| 4 | 327289 | 595173 |

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

III.6.1. Situatia existenta

Folosinta actuala: curti constructii - constructie având nr. cadastral 222785-C1 - constructie cu suprafata la sol de 5163 mp, compusa din: corp fabricatie - unitatea 2, atelier mecanic, corp fabricatie.

III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse

Sistemul de incalzire pentru care este necesara executia celor patru foraje este prevazut pentru o cladire cu suprafata de 5.163 mp, existenta pe amplasament, compusa din corp fabricate - unitatea 2, atelier mecanic.

Organizarea de santier

Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate si dimensiunile reduse aferente operatiunilor de foraj, in cadrul obiectivului nu vor fi executate lucrari de organizare de santier, acestea suprapunandu-se activitatii de executie a forajului si de pregatirea a activitatii de exploatare a apei subterane de adancime.

Incadrarea obiectivului

- categoria „C” pericol de incendiu

- gradul III de rezistenta la foc.

- clasa de importanta IV conform STAS 4273/1983

Bilant teritorial propus

- suprafata totala teren: S = 10.789 mp

- suprafata construita (corp C1): St =  5.163 mp

Indicatori urbanistici conform Regulamentului PUZ S3 pentru UTR CB3:

- P.O.T. max = 70 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie de 80% cu cladiri cu maxim 2 niveluri (H max. = 8m) pentru diferite utilizari

- C.U.T. max = 4,5 mp ADC/mp. teren

Prin implementarea proiectului nu se modifica indicatorii urbanistici ai actuali ai amplasamentului.

III.7. Profilul si capacitatile de productie

Pentru incalzirea si racirea spatiilor, beneficiarul doreste punerea in functiune a unei pompe de caldura cu urmatoarele caracteristici:

- capacitate de incalzire de 48 kW

- capacitate de racire 40kW

- necesare de apa pentru incalzire  1,7 l /s

- necesar de apa pentru racire 2,3 l/s

Necesar total = 2.3 + 1.7 = 4 l/s

Pentru functionarea pompelor de caldura se propune, conform studiului hidrogeologic preliminar si referatului de expertiza INHGA nr. 992/2019, executia a 2 foraje FC1, FC2 pentru captare si 2 foraje absorbante FA1 si FA2  cu urmatoarele caracteristici:

FC1, FC2

- adancime foraj: H = 25 m

- debit foraj: qf =  2,0 l/s/foraj.

- diametru coloana tehnica de exploatare: Ø 160 mm

- nivel hidrostatic: Nhs = 4,0 m

- nivel hidrodinamic: Nhd = 5,0 m

- denivelare: s = 1 m

- adancimea recomandata de pozare a pompei in put: cca. 20 m.

- Coordonate stereo 70 prezumtive:

  - FC1: X = 327260, Y = 595190;

  - FC2: X = 327252, Y = 595200

FA1, FA2

- adancime foraj: H = 25 m

- debit maxim injectabil: qi =  2,0 l/s/foraj.

- diametru coloana tehnica de exploatare: Ø 180 mm

- Coordonate stereo 70 prezumtive:

  - FA1: X = 327255, Y = 595193;

  - FA2: X = 327246, Y = 595209

Debitul necesar instalatiei de incalzire este de 172 mc/zi – pentru racire (150 zile/an) si 147 mc/zi  - pentru incalzire (150 zile/an).

Reteaua de alimentare de la foraje la pompa de caldura va fi realizata din conducte din material PEHD, cu diametrul Dn 50 mm si o lungime de 50 m.

III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Sistemul de incalzire pentru care este necesara executia celor patru foraje este prevazut pentru o cladire cu suprafata de 5.163 mp, existenta pe amplasament, compusa din corp fabricate - unitatea 2, atelier mecanic.

III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea lucrarilor sunt necesare urmatoarele materii prime:

- tubulatura PVC pentru echipare foraje

- pietris margaritar, bentonita si ciment

- energie electrica

- combustibili utilaje.

Pentru funtionarea instalatiei pompei de caldura sunt necesare urmatoarele resurse:

- apa – preluata din subteran (pentru incalzire  1,7 l /s; pentru racire 2,3 l/s)

- energie electrica – preluata din reteaua interna a obiectivului.

III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Pentru realizarea prezentului proiect nu este necesara racordare nouala retelele utilitare existente.

Energia electrica necesara functionarii intregului sistem de incalzire cu pompa de caldura va fi preluata din reteaua interna a obiectivului. Nu se vor realiza bransamente noi la sistemul public de energie electrica.

III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje, depasiri ale nivelului de zgomot in zona utilajelor in functiune, deranjarea temporara a circulatiei pe reteaua stradala unde se pozeaza obiectivele.

Pentru fiecare obiectiv implementat se vor prevede lucrari de refacere a starii initiale prin refacerea stratului vegetal.

Dupa terminarea lucrarilor de construire a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura, se va realiza o sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantatii si se vor marca toate arterele de circulatie.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a obiectivelor viitoare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului. In cazul suprafetelor ce au prezentat vegetatie in fata initiala se vor va aplica un proces de revegetare, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Durata de viata difera de la caz la caz in functie de tipul fiecarui obiectiv. Astfel, se vor prevedea masuri de interventie la sfarsitul duratei de viata, pentru consolidarea / demoalrea / demontarea si igienizarea zonei respective, astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala sau sa poata fi dat in folosinta spre dezvoltarea unui alt proiect.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru evaluarea nivelului de poluare a solului si subsolului si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Pentru executia acestor lucrari, nu se vor realiza accese noi, vor fi folosite caile de acces existente in zona.

III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: nisip, beton, balast, metal, etc. Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare sunt necesare resurse naturale constituite din apa.

III.15. Metode folosite in constructie

Tehnologia de realizare a lucrarilor de executie a forajelor cuprinde urmatoarele etape generale:

- lucrari de amenajare a terenului, decopertare

- montarea instalatiei de forare

- executia lucrarilor de forare

- lucrari de tubare a coloanei de exploatare

- impachetarea coloanei de exploatare

- decolmatarea forajului

- desnisiparea forajului

- efectuarea pomparilor experimentale

- echiparea forajului

- indepartarea materialelor si utilajelor / echipamentelor ramase pe amplasament.

Lucrari de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind :

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri

- eliminarea / valorificarea deseurilor si resturilor de materiale prin societati autorizate

- nivelarea terenului.

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de constructie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a obiectivului. In perioada de garantie a lucrarilor se vor desfasura lucrarile de remediere a terenului.

Lucrarile de realizare a obiectivului parcurg urmatoarele faze:

- amenajarea accesului

- executia forajelor

- realizarea retelelor

- montarea echipamentelor

- efectuarea probelor de functionare

- refacerea zonei respective.

III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu e cazul. Implementarea proiectului nu va afecta alte proiecte viitoare. In cadrul obiectivului nu se prevad alte proiecte ce pot afecta sau implica prezentul proiect.

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizarii proiectului au fost luate in considerare utilaje/echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic activitatii propuse, fiind aleasa varianta optima.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste conditiile tehnice de calitate prevazute in standardele si normele in vigoare.

III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente:

- certificat de urbanism, inclusiv anexe (copie)

- dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii (copie legalizata - intabulat), sau dupa caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de Carte Funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

- Certificat de rol fiscal D.G.I.T.L. Sector 3 - in original

- documentatie tehnica – DT (D.T.A.C + D.T.O.E) – 2 exemplare, insotita de referate verificare si devize lucrari

- Avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism:

- avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura

  - aviz privind alimentarea cu apa si canalizare

  - aviz privind gazele naturale

  - aviz privind alimentare cu energie electrica

  - aviz privind alimentarea cu energie termica

  - salubritate

- avize si acorduri privind:

  - aviz sanatatea populatiei

- alte acorduri/declaratii:

  - declaratie notariala pe proprie raspundere a tuturor proprietarilor din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti

- avizele si acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

  - aviz Administratia Nationala a Apelor Române

- studii de specialitate – documentatie cadastrala

- actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr. 1, S.6, Bucuresti)

- dovada privind achitarea taxelor legale (taxa DTAC/DTOE, taxa timbru OAR).

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Pentru realizarea lucrarilor propuse prin proiect nu este necesara dezafectarea altor obiective.

Titularul activitatii va intocmi un Plan de refacere a terenului in cazul in care investitia propusa ar fi sau ar trebui sa fie dezafectata, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- modul de conservare / casare a forajelor

- metode de dezafectare a instalatiei de incalzire

- modul de consemnare a tuturor actiunilor desfasurate la incetarea activitatii intr-un registru special.

Toate activitatile cuprinse in planul de inchidere vor avea drept scop reconstructia ecologica a amplasamentului. Se vor mentiona resursele necesare pentru punerea in practica a planului de inchidere, indiferent de situatia financiara a titularului activitatii.

Precizam faptul ca aceasta investitie este proiectata pentru a functiona pe termen lung.

V. Descrierea amplasarii proiectului

V.1. Date hidrogeografice

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona

- Bazin hidrografic: Arges

- Cursul de apa: Raul Colentina (cod cadastral: X-1.025.17)

- Localitate: Bucuresti, sector 3

Terenul pe care se doreste realizarea investiei se afla in partea de nord a sectorului 3 al mun. Bucuresti si apartine societatii Antilopa S.A. conform extrasului de carte funciara pentru informare nr. 222785 emis de ANCPI ANCPI in baza cererii nr. 89969/08.10.2019.

Imobilul nu are inscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice actualizata, nu se afla in PUZ - Zone construite protejate si nu se afla in zona de protectie a unor monumentelor istorice izolate, stabilita prin PUZ S3.

Municipiul Bucuresti se afla in sud-estul tarii, intre Ploiesti si Giurgiu, pe malurile raului Dambovita, ce se varsa in Arges, afluent al Dunarii. Orasul se afla in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului.

Campia Bucurestiului, subunitate a Campiei Vlasiei, se extinde in N-E si E pana la Valea Pasarea, in S-E si S pana la Campul Calnaului si Lunca Arges-Sabar, in S-V tot pana la Lunca Arges-Sabar, iar in N-V pana la Campia Titu.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 100-115 m, in partea nord-vestica, si 50-60 m, in cea sud-estica, in lunca Dambovitei. Orasul propriu-zis se desfasoara intre 58 m si 90 m altitudine. Peste 50% din suprafata sa se incadreaza in intervalul hipsometric de 80-100 m, iar pantele nu depasesc valoarea de 2°. Fragmentarea este mai accentuata in jumatatea estica, unde se ajunge la 1-1,5 km/km2.

Clima in capitala este specifica Romaniei, respectiv temperat-continentala. Sunt specifice patru anotimpuri, iarna, primavara, vara si toamna. Iernile in Bucuresti sunt destul de blande cu putine zapezi si temperaturi relativ ridicate, in timp ce in ultimii ani verile sunt foarte calde, chiar caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pana la 40 de grade la umbra) si cu putine precipitatii. Aceasta face ca diferentele de temperatura iarna - vara sa fie de pana la 60 de grade.

Apele. Bucurestiul se afla situat pe malurile raului Dambovita, ce se varsa in Arges, afluent al Dunarii. Mai multe lacuri se intind de-a lungul raului Colentina, in perimetrul orasului, precum Lacul Herastrau, Lacul Floreasca, Lacul Tei sau Lacul Colentina. Si in centrul orasului exista un lac, in Parcul Cismigiu. Acest lac, fosta balta in vechiul oras medieval, este inconjurat de Gradina Cismigiu, inaugurata in 1847 dupa planurile arhitectului german Carl F. W. Meyer. Pe langa Cismigiu in Bucuresti mai exista si alte parcuri mari:  Parcul Herastrau (cu Muzeul Satului) si Gradina Botanica (cea mai mare din Romania si care cuprinde peste 10.000 de specii de plante inclusiv exotice), Parcul Tineretului, Parcul Alexandru Ioan Cuza (cunoscut si ca Parcul Titan sau Parcul IOR), precum si multe parcuri mai mici si spatii verzi amenajate de primariile de sector. De remarcat este prezenta nenumaratilor maidanezi in parcurile si pe strazile capitalei.

Ape subterane: Corpul de apa - subteran de mare adâncime; Stratele de Fratesti (orizonturile A, B si C) - ROAG12, caracterizat conform Ordinului M.M.S.C. nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa subterane din România.

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala: curti constructii.

Prin implementarea proiectului nu se modifica folosinta actuala a terenului.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Se vor respecta indicatorii de urbanism specifici zonei.

- Arealele sensibile

Nu este cazul.

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 ale zonei unde se vor executa forajele

| Punct contur amplasament | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 327310 | 595187 |
| 2 | 327292 | 595215 |
| 3 | 327270 | 595202 |
| 4 | 327289 | 595173 |

Coordonate STEREO 70 prezumtive ale forajelor propuse

- Foraje de captare propuse

- FC1: X = 327260, Y = 595190;

- FC2: X = 327252, Y = 595200

- Foraje absorbante propuse

- FA1: X = 327255, Y = 595193

- FA2: X = 327246, Y = 595209

V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul. Tinand cont de obiectivul propiectului propus, incinta aleasa reprezinta singura alternativa de dezvoltare a prezentului proiect.

VI. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

VI.1. Protectia calitatii apelor

Surse de poluare

In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje. De asemenea, se pot genera deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

Pe perioada de functionare nu exista surse de poluare a apelor provenite de la obiectivul propus.

Apele tehnologice provenite de la pompa de caldura vor fi injectate in cele 2 foraje absorbante.

Masuri de prevenire

- evacuarea apelor menajere si pluviale conform contractelor incheiate cu S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- instruirea periodica a personalului administrativ pentru interventii in caz de poluare accidentala

- dotarea in permanenta cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala.

Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

- identificarea sursei de poluare

- eliminarea sursei de poluare

- limitarea zonei afectate

- interventia pentru indepartarea poluantului

- remedierea problemelor care au cauzat poluarea

- urmarirea cauzei pentru evitarea repetarii situatiei.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

- colectarea / indepartarea deseurilor de pe zona afectata

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor.

VI.2. Protectia aerului

Surse de poluare

In timpul executiei, se pot inregistra ca surse de poluare emisii de pulberi si noxe de la masini si utilaje. Calitatea aerului va fi modificata in mod nesemnificativ prin activitatea instalatiei de foraj, pentru o perioada scurta de timp.

In perioada de functionare nu exista surse de poluare a aerului provenite de la obiectivul propus.

Sursele de poluare a aerului pot proveni de la celelalte activitati derulate in incinta, si pot consta in:

- deseuri

- alte echipamente, instalatii existente pe amplasament

Masuri de prevenire

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- instruirea periodica a personalului pentru interventii in caz de poluare accidentala

- dotarea in permanenta cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala.

In timpul executarii lucrarilor, se vor lua masuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de constructie.

VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse de poluare

In timpul executiei se pot inregistra depasiri ale nivelului de zgomot si vibratii, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarilor.

In perioada de functionare, nivelul de zgomot si vibratii generate in cadrul obiectivului va fi nesemnificativ.

Masuri de prevenire

In timpul executarii lucrarilor de constructie, se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor si de traficul generat de lucrari. Lucrarile se vor executa doar ziua.

Zona unde se vor efectua lucrarile este cu specific industrial si comercial.

Masuri de interventie

Nu este cazul.

VI.4. Protectia impotriva radiatiilor

Surse de poluare

Nu este cazul.

Masuri de prevenire

Nu este cazul.

Masuri de interventie

Nu este cazul.

VI.5. Protectia solului si a subsolului

Surse de poluare

Pe perioada de executie pot sa apara poluari accidentale ale solului cu carburanti, proveniti de la utilaje.

De asemenea, pot fi generate deseuri din activitatea de constructie si deseuri menajere.

Impactul asupra solului si subsolului va fi unul redus, solul fiind descopertat si refolosit la redarea in circuitul initial iar subsolul va fi utilizat la rambleierea santului in care va fi pozata conducta de racord de la foraj catre obiective.

In timpul functionarii, obiectivul in sine nu genereaza surse de poluare.

Masuri de prevenire

- pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

- deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate selectiv de la producere pâna la eliminare/ valorificare cu respectarea legislatiei in vigoare

- administratia imobilului are obligatia verificarii / remedierii eventualelor fisuri sau sparturi ale suprafetelor betonate, in scopul prevenirii poluarii solului si subsolului

- instruirea periodica a personalului pentru interventii in caz de poluare accidentala si dotarea cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala.

Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

- identificarea sursei de poluare

- eliminarea sursei de poluare

- limitarea zonei afectate

- interventia pentru indepartarea poluantului

- remedierea problemelor care au cauzat poluarea

- urmarirea cauzei pentru evitarea repetarii situatiei.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

- colectarea / indepartarea deseurilor de pe zona afectata

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor.

VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Surse de poluare

Nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

Masuri de prevenire

- utilizarea numai de materiale de constructii insotite de certificate de calitate

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne.

Masuri de interventie

Nu este cazul.

VI.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Surse de poluare

Nu este cazul. Prin specificul sau si prin masurile constructive, obiectivul studiat nu afecteaza locuitorii din oras.

Efectuarea lucrarilor va avea un impact minim asupra populatiei din zona, atat datorita activitatii reduse de timp desfasurate (pentru activitatea de foraj), a modului de exploatare, a circulatiei reduse a mijloacelor de transport si a folosirii, in perioade scurte de timp a utilajului de foraj.

In ceea ce priveste sanatatea umana, activitatea desfasurata nu va avea un impact negativ avand in vedere distanta fata de amplasament, faptul ca in cursul procesului de productie nu se emit noxe importante.

Nota: In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

VI.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Colectarea deseurilor menajere se va efectua selectiv in containere tip europubela amplasate pe suprafata betonata. Eliminarea va fi asigurata prin predarea lor catre o societate autorizata in domeniul salubrizarii.

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Gestionarea deseurilor se va realiza unitar pentru toata activitatea desfasurata pe amplasament. Obiectivul analizat nu reprezinta o sursa de sine statatoare de generare deseuri.

Tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul executiei:

- deseuri menajere – cod CAEN 20 03 01

- posibil, deseuri reciclabile de ambalaje – bidoane de apa, ulei, etc. (coduri 15.01.01 -15.01.09)

- deseuri rezultate in urma activitatii derealizare a forajului, reprezentate prinnoroiul de foraj

Manevrarea, stocarea şieliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentelor. Antreprenorul lucrarilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare.

Deseurile vor fi preluate de catre o firma autorizata in baza contractului de salubritate incheiat pentru aceste lucrari.

Tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul exploatarii:

Pe perioada de functionare a sistemului de incalzire cu pompa de caldura nu se vor genera deseuri.

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc si nu se utilizeaza substante si amestecuri de substante periculoase.

VII. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale folosite in realizarea si functionarea forajelor sunt, in primul rand, cele constituite de catre apa subterana de adancime, care constituie materia prima ce urmeaza a fi exploatata si valorificata.

VIII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Nu este cazul.

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul. Acest capitol examineaza potentialul de producere a unui impact de transfontiera ce poate rezulta din construirea, functionarea si inchiderea proiectului.

IX.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata, nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnice depuse precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor mentionate in Certificatul de urbanism.

Se vor avea in vedere:

- monitorizarea volumelor de apa prelevate din subteran

- monitorizarea restitutiei apei uzate.

Beneficiarul va anunta Autoritatea de mediu (APM Bucuresti) asupra oricarei modificari in structura unitatii, functionarea obiectivului in alte conditii decat cele prezentate in documentatie si impuse prin conditiile de protectie a factorilor de mediu.

X. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Nu este cazul.

XI.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

XII.  Lucrari necesare organizarii de santier

Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate si dimensiunile reduse aferente operatiunilor de foraj, in cadrul obiectivului nu vor fi executate lucrari de organizare de santier, acestea suprapunandu-se activitatii de executie a forajelor si de pregatire a activitatii de exploatare.

Prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrări de eliberare de amplasament.

Pentru nevoile fiziologice ale personalului se vor folosi grupurile saniatre din incinta obiectivului.

Durata de executie este de scurta durata.

XIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

In urma realizarii acestei investitii nu se produc lucrari de distrugere a mediului inconjurator. De asemenea, nu va fi taiat niciun arbore. La finalizarea lucrarilor amplasamentul va fi adus la aspectul de dinantea inceperii acestora, terenul ocupat de lucrari provizorii va fi nivelat si curatat.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini, deranjarea temporara a circulatiei pe reteaua stradala unde se pozeaza obiectivul. Se vor prevedea lucrari de refacere a starii initiale prin refacerea stratului vegetal.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a obiectivelor viitoare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Durata de viata difera de la caz la caz in functie de tipul fiecarui obiectiv. Astfel, se vor prevedea masuri de interventie la sfarsitul duratei de viata, pentru consolidarea / demoalrea / demontarea si igienizarea zonei respective, astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala sau sa poata fi dat in folosinta spre dezvoltarea unui alt proiect.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru evaluarea nivelului de poluare a solului si subsolului si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Intocmit,

Ing. Cristian Petre