________________________ S.C. ART BOX S.R.L.

J40/4739/16.04.2014, CUI 33073378

Arh. SIMONA IOANA SANDA

Str. Erou Scortan Ion,  Nr.28A

Sector 2   Bucuresti

Mobil : 0723.924.179

E-mail : artboxro@gmail.com

CONSTRUIRE

4 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE D+P+8E+9Er,

cu parter comercial partial la 2 imobile,

Amenajare accese, Imprejmuire, Organizare de santier

Aviz mediu

Adresa:

Bucuresti, Sectror 4, Str. Orastie, Nr 41

Beneficiar:

SC SOFTEL RESIDENCE srl,

SC AVRAS IMOB BUSSINES srl,

SC MUFTY CONSTRUCT srl

2020

CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE D+P+8E+9Er,

cu parter comercial partial la 2 imobile,

Amenajare accese, Imprejmuire, Organizare de santier

Adresa: Bucuresti, Sectror 4, Str. Orastie, Nr 41

Beneficiar: SC SOFTEL RESIDENCE srl, SC AVRAS IMOB BUSSINES srl, SC MUFTY CONSTRUCT srl

Memoriu PREZENTARE

- DATE GENERALE

# Denumirea  obiectului de investitii

CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE D+P+8E+9Er, cu parter comercial partial la 2 imobile, Amenajare accese, Imprejmuire, Organizare de santier

Adresa: Bucuresti, Sectror 4, Str. Orastie, Nr 41, lot 2

# BENEFICIAR:

SC SOFTEL RESIDENCE srl, SC AVRAS IMOB BUSSINES srl, SC MUFTY CONSTRUCT srl

Bucuresti, S4, B-dul Metalurgiei, Nr 57-59, lot 1, bloc 1, P, Ap 16

# 1.3 Amplasament

Terenul, in suprafata de 8111mp, este situat in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti si este identificat prin numarul cadastral  230359. Se propun locuinte colective organizate in patru imobile, cu urmatoarele retrageri fata de vecinatati:

- limite: min 5.00m -- spre fata, Str. Orastie, Sud

min H/3 -- spre proprietatea din dreapta, Str. Intrarea Cascioarelor, Est

min H/3 -- spre proprietatea din stanga, Vest

min H/3 sau 10.00m -- spre proprietatea din spate, Nord

CAILE DE CIRCULATIE EXISTENTE

Strada Orastie si Intrarea Cascioarelor.

2. DATE  TEHNICE

  - SITUATIA JURIDICA

# Terenul apartine lui SC SOFTEL RESIDENCE srl, SC AVRAS IMOB BUSSINES srl,                                              SC MUFTY CONSTRUCT srl, conform tuturor actelor juridice, notariale si administrative asa cum sunt inscrise in extrasul de Carte Funciara nr 230359 eliberat de OCPIB sector 4, in data de 27.09.2019 sub nr 64545.

  - REGIMUL TEHNIC si ECONOMIC

Prezenta documentatie a fost intocmita pentru faza D.T.A.C.

Actuala folosinta a terenului este teren  intravilan construit.

Prezenta documentatie a fost intocmita pentru obtinerea Autorizatiei de Construire – conform cerintelor Certificatului de Urbanism nr 173 emis de Primaria Municipiului Bucuresti la data de 06.02.2020.

Conform PUZ- Zona de sud a sectorului 4, aprobat cu HCGGMB  nr 443/2018, terenul este incadrat in Zona M - zona mixta continand institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri, restaurante, recreere) activitati productive mici nepoluante si locuinte - subzona M2 - subzona functiuni mixte situata in afara limitelor zonei protejate, cu cladiri inalte si foarte inalte, cu accente, avand regim de construire continuu sau discontinuu; POT maxim 70% si CUT maxim 3 ADC/mp.

3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI

3.1 DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

La acest moment, terenul este liber de orice constructii. Terenul nu prezintă copaci.

3.2  PROPUNERE

Se propune realizarea pe amplasament a urmatoarelor constructii si amenajari:

CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE D+P+8E+9Er, cu parter comercial partial la 2 imobile, Amenajare accese, Imprejmuire, Organizare de santier

3.3 DESCRIERE

Se propun patru imobile locuinte colective, identice, numite in continuare Imobil A, B, C si D, cu regim de inaltime D+P+8E+9Er. Asezarea pe teren se va face oglindit doua cate doua imobile, intre ele pastranduse o distanta de aproximativ 12.00m. Demisolul deschis va fi cuplat pentru cate doua imobile (A cu B, si C cu D), adapostind locuri de parcare, parterul si el deschis va fi cuplat pentru cate doua imobile (A cu B, si C cu D), adapostind locuri de parcare si cate un nod de circulatie vertical alcatuit din scara si lifturi, iar ca si suprastructura E1-E8-E9r imobilele vor fi independente, fiind organizate in apartamente de 3camere, 2camere si garsoniere, toate apartamentele vor fi decomandate, fiecare dintre ele beneficiind de balcoane sau logii.

Doua dintre imobile – Imobil A si Imobil C, care au fatada principala la Str. Orastie se vor completa partial in parter cu zone comerciale.

Avand in vedere pozitionarea pe lot, se vor putea folosi toate cele patru fatade, astfel incat sa se poata distribui favorabil toate golurile. Ferestrele cu parapet normal si usile de balcon vor contribui la rezolvarea luminarii si ventilarii naturale. Acoperirea se va face in terasa.

Bilantul teritorial propus:

- suprafata lot: 8111.00mp,

- suprafata desfasurata constuita: 24 057 mp,

- suprafata construita clădiri: 2 788 mp;

- suprafata construită platforme betonate, circulatii auto și pietonale, parcaje auto: 2 889 mp;

- suprafata totala spatii verzi pe sol natural: 2 434 mp, adica 30% din suprafața lotului;

- se asigura 315 locuri parcare din care: 98 masini in demisol, 84 masini in parter si 133 masini in exterior la sol.

- se vor planta minim 1 copac pentru 4 locuri de parcare, respectiv 100 copaci

4 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE D+P+8E+9Er

S teren = 8111.00mp

Sup construita TOTALA = 2 788 mp

Sup desfasurata TOTALA = 24 057mp

*sup desfasurata totala nu include si demisolul deschis folosit ca parcare

POT existent = 0.00%

POT propus = 34.38 %

CUT existent = 0.00

CUT propus = 2.97

Sup construita demisol Imobil A+B = 1431.40 mp

Sup construita demisol Imobil C+D = 1431.40 mp

Sup construita parter Imobil A/C = 776.25 mp

Sup construita parter Imobil B/D = 617.90 mp

Sup construita etaj curent 1-8 Imobil A/B/C/D = 622.45 mp

Sup construita etaj 9 retras Imobil A/B/C/D = 337.45 mp

IMOBIL A - D+P+8E+9Er

Demisol – Imobil A cuplat cu Imobil B - parcare 49 locuri

Parter - nod de circulatie vertical si parcare auto pt. 25 masini

Etaj current 1-8 - 9 apartamente/nivel, din care:  1ap x 3 cam si 5ap x 2 cam si 3 garsoniere

Etaj 9retras - 2 apartamente/nivel, din care:  2ap x 3 cam

Total 74 apartamente, din care : 10ap x 3 cam si 40ap x 2 cam si 24 garsoniere

IMOBIL B - D+P+8E+9Er

Demisol – Imobil A cuplat cu Imobil B - parcare 49 locuri

Parter - nod de circulatie vertical si parcare auto pt. 25 masini

Etaj current 1-8 - 9 apartamente/nivel, din care:  1ap x 3 cam si 5ap x 2 cam si 3 garsoniere

Etaj 9retras - 2 apartamente/nivel, din care:  2ap x 3 cam

Total 74 apartamente, din care : 10ap x 3 cam si 40ap x 2 cam si 24 garsoniere

IMOBIL C - D+P+8E+9Er

Demisol – Imobil A cuplat cu Imobil B - parcare 49 locuri

Parter - nod de circulatie vertical si parcare auto pt. 25 masini

Etaj current 1-8 - 9 apartamente/nivel, din care:  1ap x 3 cam si 5ap x 2 cam si 3 garsoniere

Etaj 9retras - 2 apartamente/nivel, din care:  2ap x 3 cam

Total 74 apartamente, din care : 10ap x 3 cam si 40ap x 2 cam si 24 garsoniere

IMOBIL D - D+P+8E+9Er

Demisol – Imobil C cuplat cu Imobil D - parcare 49 locuri

Parter - nod de circulatie vertical si parcare auto pt. 25 masini

Etaj current 1-8 - 9 apartamente/nivel, din care:  1ap x 3 cam si 5ap x 2 cam si 3 garsoniere

Etaj 9retras - 2 apartamente/nivel, din care:  2ap x 3 cam

Total 74 apartamente, din care : 10ap x 3 cam si 40ap x 2 cam si 24 garsoniere

Total 296 apartamente, din care:

40ap x 3cam (sup. utila 70.35mp)

160ap x 2cam (sup. utila intre 40.85mp - 51.10mp)

96ap x 1cam (sup. utila 35.70mp – 36.15mp)

Se asigura in total 315 locuri parcare din care: 98 masini in demisol, 84 masini in parter si 133 masini in exterior la sol.

Accesele auto, din domeniul public, se vor securiza cu bariera.

Pentru amenajarea spațiilor verzi se vor folosi plante tolerante la seceta: Verbascum sp.- lumanarica; specie autohtona frecventa in zonele de deal, nisipoase si pietroase care necesita insorire si soluri usoare, aluvionare; se sadeste prin semninte. Asociatia de proprietari va incheia contract cu firma specializata in realizarea de spații verzi, in vederea intretinerii acestora.

3.5. PROFIL SI CAPACITATI DE PRODUCTIE:

Nu este cazul, se proiecteza un imobil cu locuinte.

3.6.RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA:

In zona exista toate retelele publice de utilitati la care urmeaza a se face bransarea. Alimentarea cu apa-RETEAUA PUBLICA APA-NOVA. Evacuarea apelor uzate- RETEAUA PUBLICA APA-NOVA, apele uzate nu prezinta risc fata de mediu. Asigurarea apei tehnologice, un este cazul. Asigurarea agentului termic-DISTRIGAZ S.A.

3.7.CAI DE ACCES:

Terenul se invecineaza cu doua cai de circulatie carosabila - Str. Orastie care in prezent are un profil transversal de 8.50m-9.00m, in dreptul terenului nostru, acest profil se va modifica la 10.00m (impartit in 7.00m carosabil, 2x1.50m trotuar). A doua cale de circulatie este strada Cascioarelor care in prezent are un profil transversal de 9.00m-10.00m, in dreptul terenului nostru, acest profil se va modifica la 8.50m (impartit in 6.00m carosabil, un trotuar de 1.50m si celalalt trotuar de 1.00m).

Se propun doua accese auto din cele doua strazi (terenul fiind un lot de colt). In interiorul lotului circulatia se va organiza in dublu sens si in sens unic, conform planurilor atasate.

Accesele de intrare / iesire in incinta se realizeaza cu latimea de 5.50m.

Se vor prevedea bariere la accesul in proprietate.

3.8.RESURSE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE SI FUNCTIONARE:

Nu este cazul

3.9.METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE:

STRUCTURA SI INFRASTRUCTURA

- Infrastructura se realizează în soluţia radier general de beton armat cu o grosime de 90 cm. Armarea radierului general de beton armat se va face în câmp,  longitudinal şi transversal, atât la partea inferioară cât și la partea superioară cu bare Ø18/15 cm din oţel BST500 C. Suplimentar, sub elementele verticale puternic solicitate vor fi dispuse plase suplimentare la partea inferioară de Ø16/15 cm din oţel BST500 C. Protecţia la partea inferioară a radierului general se va realiza dintr-un strat de hidroizolaţie, un strat de beton de egalizare de 10 cm.

- În radierul general se vor monta mustăţi pentru ancorarea stâlpilor şi pereţilor din beton armat.

Materialele utilizate în fundaţii vor fi: beton simplu C8/10 (Bc10) în stratul de egalizare, respectiv C25/30 (Bc 30 - clasă de expunere XC3+XD3+XM1 (RO), diametrul maxim Dmax=32 mm, Ciment CEM II/A-S 32.5 N) în radierul general şi oţel BST 500 clasă de ductilitate C.

Suprastructura se va realiza în soluția duală - cadre și pereți din beton armat - cu planșee din beton armat alcătuite din grinzi cu secțiunea de 30x60 cm și 25x60 cm și plăci cu grosimea de 20 cm peste demisol și 15 cm peste etaje.

Materialele utilizate în suprastructură vor fi: beton armat clasă C30/37 (Bc 37 - clasă de expunere XC1, diametrul maxim Dmax=16 mm, Ciment CEM II/A-S 32.5 N) şi oţel BST 500 clasă de ductilitate C.

Inchiderile perimetrale si de acoperis

- Pentru  inchiderile perimetrale se propun :

- pereti zidarie din caramida de 25 cm dublata la exterior de termosistem 10cm (tenc. ext., adeziv, dibluri, polistiren expandat din clasa de reactie la foc minimum B-s2,d0); pentru zona de soclu se va hidroizola si termoizola cu polistiren extrudat.

- Acoperis tip terasa.

- Aticele, mainile curente de la parapetele teraselor exterioare din parter, etaje si glafurile ferestrelor vor fi protejate si finisate cu  sorturi (glafuri) de P.V.C. Apele pluviale vor fi captate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor si dirijate catre reteaua de colectare ape pluviale, la reteaua de canalizare. Toate racordurile ce tin de rezolvarea acestor detalii precum si toate strapungerile prin acoperis ale diverselor instalatii, vor fi izolate corespunzator cu silicon (conform detaliilor furnizorilor de materiale).

- NOTA privind anvelopa termoizolanta, in ceea ce privește masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade:

Parapetii asigurati constructiv sub golurile de fereastra asigura, in eventualitatea producerii unui incendiu, limitarea propagarii acestuia pe verticala cladirii (zonele rezistente la foc, care alterneaza cu zonele vitrate, au o inaltime mai mare de 1,20 m pe verticala). Balcoanele, precum si ecranul de cantonare a fumului, din axul ușii de acces auto in parcaj, constituie, deasemenea, elemente de intarziere a propagarii focului pe fatadele cladirii.

In conformitate cu dispozitiile art. 2.3.21  din Normativul P118/1999, la placarea cu materiale combustibile a peretilor C0 (A1 / A2 s1, d0) rezistenti la foc, se vor lua masurile corespunzatoare de protectie, cum sunt: tratare cu substante ignifuge, intreruperi locale ale continuitatii materialelor combustibile, prevederea instalatiilor automate de stingere etc., conform reglementarilor tehnice; potrivit prevederilor art. 3.3.3 din acelasi act normativ, prin modul de alcatuire si realizare, elementele de constructie utilizate nu trebuie sa propage focul cu usurinta.

Astfel, se vor folosi sisteme de izolare termica, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de constructii compatibile tehnic, care indeplinesc caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice in vigoare aplicabile si care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

- se realizeaza in baza unui referential - standard/agrement tehnic – aplicabil;

- se incadreaza in clasa de reactie la foc, in mod corespunzator regimului de inaltime al cladirii de locuinte pentru care se propune aplicarea sistemului de izolare termica;

- produsele de constructii utilizate sunt compatibile tehnic, iar caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice aplicabile.

Anvelopa termoizolanta a cladirii se va realiza cu sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) avand ca elementele componente: adeziv, material termoizolant, dibluri, masa de spaclu pentru armare, plasa din fibre de sticla, accesorii (profile de colt, profile de soclu, profile pentru rosturi etc.), tencuiala decorativa (acrilica, siliconica, silicatica). Sistemele/materialele vor respecta prevederile referitoare la cerinta fundamentala de securitate la incendiu (pentru materiale si sisteme tehnologice prevederile privind clasa de reactie la foc).

Punerea in opera corecta a sistemului compozit de izolare termica la exterior (ETICS) se va face conform standardelor europene in vigoare: SR EN 13499 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de polistiren expandat. Specificatie; SR EN 13500 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala. Specificatie.

Este deosebit de important sa se utilizeze exclusiv componentele unui singur sistem, pentru a avea garantia ca acestea sunt compatibile.

Sistemele compozite de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minimum B-s2,d0.

Atunci cand se utilizeaza termoizolatii din clasa de reactie la foc cel putin B-s2,d0, ferestrele si usile inchiderilor se bordeaza pe toate laturile exterioare cu materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, cu latimea de minimum 0,30 m si aceeasi grosime cu a materialului termoizolant al fatadei. In varianta alternativa aceste bordari ale golurilor din peretii exteriori, pot fi inlocuite cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioara a inchiderii perimetrale;

Tamplaria exterioara si  interioara

- Se propune o solutie moderna pentru rezolvarea tamplariei si anume o alcatuire de tamplarie pvc/al, cu rupere de punte termica si geam termopan, reflectiv de 1,4 K. Se prevede un raport optim intre ochiurile mobile si cele fixe pentru a se realiza o cat  mai buna aerisire si ventilare, precum si buna intretinere prin curatire manuala usoara.

- Usa de acces  se va realiza din acelasi tip de tamplarie ca si ferestrele.

- Usile interioare  vor fi celulare din lemn si inlocuitori, pline si cu geam simplu acolo unde este cazul.

- Usile de acces in apartamente vor fi de tip metalic.

- Compartimentari interioare

- Compartimentarile interioare sunt realizate din:

- parter si etaje - holuri de distributie, casa scarii si intre apartamente - pereti zidarie din caramida de 30/25/20cm grosime, tencuiti cu m100t 25cm grosime finala, finisati cu glet si vopsea lavabila

- etaje - spatii uscate interioare apartamentelor - pereti zidarie din caramida 11.5cm grosime, tencuiti cu m100t 15cm grosime finala, finisati cu glet si vopsea lavabila

- etaje - spatii umede interioare apartamentelor - pereti zidarie din caramida 11.5cm grosime, tencuiti cu m100t 15cm grosime finala, finisati cu glet, placati cu faianta ceramica pana sub planseu

-ghenele de instalatii vor fi protejate cu cochilii de fibra de sticla, izolate cu vata minerala semirigida G80 pt. protectie si inchise cu ghips carton hidrofug pe structura  metalica; golurile din jurul conductelor se vor obtura la trecerea acestora prin planșee cu materiale incombustibile, din clasa A1 de reacție la foc, cu rezistențe la foc similare elementelor traversate (EI 60).

Finisaje

- La exterior,

- Finisajele vor consta din tencuieli exterioare diferite texturi, pe termoizolatie de polistiren expandat cu nuante de culoare alb\gri.

- Balustradele exterioare ale logiilor vor fi realizate din parapeti de 100cm zidarie caramida, cu glaf din pvc. Intrarea va fi placata cu gresie antiderapanta si rezistenta la inghet.

- Trotuarele vor fi realizate din beton pe pat de balast si placate cu dale din beton si  piscoturi de beton autoblocante.

La interior,

Pardoseli:

- placi ceramice portelanate rezistente la uzura, antiderapante, calibrate, pentru holuri si pentru treptele scarilor, iar pentru contratrepte, placi ceramice portelanate calibrate

- Placi ceramice-gresie, antiderapante zona bucatariilor, bailor, holulurilor

- pardoseli din parchet laminat (folie, adeziv, plad parchet).

- Pereti:

- vopsele acrilice tip VINAROM, in aproape toate spatiile

- placajelor de  faianta in cazul bailor, pana sub plafon, si a bucatariilor intre h 0.80m – sub plafon

- Plafoane

- toate plafoanele  vor fi tencuite cu M100t 2.5cm, finisat cu glet si vopsea lavabila.

- Forma si imbracamintea peretilor si a elementelor de structura va respecta prevederile normelor de protectie sanitara,  precum si normele P.S.I.

Izolatia termica, hidrofuga si acustica

Termoizolatii

Pentru micsorarea pierderilor de caldura si marirea confortului termic  se prevad urmatoarele izolatii:

- termoizolatie polistiren extrudat 5-10 cm la terase

- termoizolatie de 10cm pe intreaga fatada si sub planseul de peste parter

Fonoizolatii

-vata minerala 5/7 cm, in placarile de  ghene de instalatii.

Hidroizolatii

Se vor realiza  izolatii rigide si flezxibile, de tip bituminos, simplex, sika, hidroizolatii fixate la rece, la cald si prin procedee chimice.

IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1.Protectia calitatii apelor:

In proiectul propus nu exista surse de poluare a apei.

Instalatia de canalizare contine: 	instalatii de evacuare a apei uzate menajere de la obiectele sanitare; instalatii de evacuare a apei uzate de pe pardoseli; instalatii de evacuare a apelor pluviale de pe acoperisul cladirii ;

Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate in grupurile sanitare si baile  aferente cladirii la ambele blocuri , sunt colectate si evacuate prin curgere libera la reteaua oraseneasca exterioara de canalizare aferenta cladirii .

Apele pluviale de pe acoperise sunt colectate prin receptoare de terasa si evacuate prin curgere libera la reteaua exterioara oraseneasca de canalizare ele impreuna cu debitul de ape menajere nu depasesc valoarea de 10 l/s conform aviz APA NOVA .

Apele pluviale de pe partea carosabila vor fi colectate cu geigere , trecute printr-un separator de hidrocarburi si apoi deversate prin curgere libera la reteaua exterioara de canalizare aferenta cladirii.

Pentru ridicarea presiunii apei menajere de consum conform aviz de la compania furnizoare de apa APA NOVA s-a proiecta o gospodarie de apa pentru consum menajer si una pentru combaterea incendiului , aceste gospodarii formate din grup de pompare , rezervoare tampon si rezervoare de hidrofor sunt amplasate intr-o camera si deservesc fiecare dintre blocuri.

2.Protectia aerului:

In proiectul propus nu exista surse de poluare a aerului.

Prin natura lor, construcţiile propuse a se executa nu constituie surse poluante pentru aer.

Principalele surse de impurificare a atmosferei sunt surse aferente procesului tehnologic şi sunt nepermanente, ele apărând numai în perioada de realizare a obiectivului.

Pot fi reţinute ca surse de emisii în atmosferă atât gazele provenite de la eşapamentul mijloacelor de transport şi utilajele necesare activităţii, care sunt dotate cu motoare cu aprindere prin compresie, cât şi praful şi pulberile rezultate din săpături sau din transportul pământului.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor folosi utilaje de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic.

Apreciem că prin activitatea ce se va desfăşura, impactul produs de aceste condiţii asupra aerului este nesemnificativ şi nu poate depăşi limitele prevăzute de STAS 12574/1987, şi anume:

- NO2 = 0,75 mg/m3;

- Compuşi organici = 0,3 mg/m3;

- Particule = 0,5 mg/m3.

În aceste condiţii nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu se produc zgomote si nici vibratii peste limitele admise de normativele in vigoare. Nu exista surse de poluare.

Construcţiile propuse a se executa nu se constituie într-o sursă de zgomot şi vibraţii, care să depăşească nivelul admisibil stabilit prin norme (STAS 6161/1-89).

Se pot reţine ca surse de zgomot şi vibraţii temporare, doar pe perioada executiei obiectivului, motoarele cu care sunt dotate mijloacele de transport şi utilajele specifice domeniului constructiilor.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

Având în vedere că executia obiectivului este nu este o stare permanentă, apreciem că:

- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia;

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

4.Protectia impotriva radiatiilor:

Nu se folosesc substante toxice sau radioactive in nici unul dintre corpurile propuse, respectiv in exercitarea functiunii propuse. Nu exista surse de poluare.

5.Protectia solului si a subsolului:

Solul si subsolul nu vor fi afectate de propunerile facute. Nu exista surse de poluare.

Pe perioada realizării obiectivului poate să existe o poluare a solului, aceasta fiind consecinţa unor obiceiuri neigienice sau a unor practici necorespunzătoare în îndepărtarea şi depozitarea reziduurilor solide şi lichide.

Aceste reziduuri pot fi:

- resturi metalice;

- resturi rezultate din activitatea omului;

- utilizarea necorespunzătoare a unor substanţe poluante la exploatarea utilajelor;

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului

Măsurile necesare a fi luate pentru protecţia solului şi subsolului  atât în perioada de construire, cât şi în perioada de funcţionare obiectivului

- evitarea scurgerilor accidentale de motorină şi uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor;

- strângerea şi valorificarea resturilor  rezultate din activităţile efectuate în perimetrul de lucru;

- resturile rezultate din activitatea de execuţie a lucrărilor, vor fi depozitate în spaţii special amenajate

Reglementările ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse în Ordinul 756/1997 pentru aprobarea „Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, iar prin respectarea acestuia se apreciază că impactul produs asupra factorilor de mediu sol şi subsol este neglijabil.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Avand in vedere functiunea propusa, si faptul ca ea este nepoluanta, locatia si pozitia geografica a imobilului propus, nu este afectat nici ecosistemul terestru nici cel acvatic.

Identificare arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Executarea proiectului şi exploatarea obiectivelor realizate nu sunt de natură să afecteze ecosistemele terestre şi acvatice.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Terenul pe care este amplasat obiectivul de studiu, nu se află în zonă protejată sau interzisă.

7.Protectia asezamintelor umane si a altor obiective de interes public:

Identificare obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie

Nu este cazul.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Obiectivul analizat nu are efect negativ asupra aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Se va dota, in total,  cu 36 recipiente de colectare selactiva a desurilor menajere. Acestea vor fi pozitionate pe platforme din beton armat periat, acoperite si imprejmuite, dotate cu punct de apa si sifon de scurgere pentru asigurarea igienizarii. Platformele pentru depozitare europubele se gasesesc la mai mult de 10.00m distanta fata de orice fereastra de camera de locuit, atat a imobilelor proprii cat si a imobilelor invecinate. Mentionam ca nu se gaseste nici o constructie vecina la mai putin de 10m fata de limitele de proprietate ale lotului propriu.

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor toxice si pericloase:

Nu se folosesc in activitatile supuse avizarii nici substante toxice nici substante periculoase. Nu exista surse de poluare.

V.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu se prevad in cadrul acestui proiect, astfel de actiuni.

VI.JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

.................................................................................................

VIII.LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Nu exista un risc potential care sa implice lucrari de refacere sau restaurare de amplasament. Nu se prevad in cadrul acestui proiect, lucrari de reconstructie ecologica.

Intocmit,

arh. Sanda Simona Ioana