# Memoriu DE PREZENTARE

# pentru obtinerea

# ACORDULUI DE MEDIU

Obiectiv: CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNEA

DE LOCUINTE COLECTIVE  CU REGIM DE INALTIME P+6E+7E Retras

Beneficiar: GHEORGHE FLORIAN MELTI

# - 2020 -

MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

Memoriul de prezentare pentru obtinerea Acordului de Mediu a fost realizat în conformitate cu Ordinul 292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, Anexa nr. 5 la metodologie – Continutul cadru al memoriului de prezentare.

I.DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE  IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+6E+7R

Adresa:

strada DRUMUL DEALU FERULUI, NR.94-98-106-108, SECTOR 4, BUCURESTI.

Vecinatati:

Vecinatati ansamblu :

- La Nord/Est             – pe o latură de 129,50 ml  – IE 231370-230737-227212-

227214-223905 ;

- La Nord/Vest           – pe o latură de 53,60 ml  – IE 215566-213338

STRADA PROPUSA 133 CONFORM PUZ ZONA DE  SUD S4 ;

- La Sud/Est                – pe o latură de 53,00 ml  – Drumul Dealu Ferului / IE   220367  ;

- La Sud/Vest              – pe o latură de 126,50 ml  – IE 221373-220367

Descrierea amplasamentului:

Imobilul are un acces auto si pietonal din str. Drumul Dealu Ferului si din strazile propuse prin PUZ zona de sud Sector 4, in incinta, se vor asigura parcari, circulatii auto, pietonale, si spatii verzi.

Parcela are o forma regulata. In plan vertical terenul nu prezinta denivelari accentuate, panta naturala a terenului putand fi considerata de 0,00 %.

II.TITULAR

- numele companiei: GHEORGHE FLROIAN MELTI

- adresa postala: Aleea Resita, nr.2,bl.43,sc.1,ap.5, Sector 4, Bucuresti.

- numarul de telefon, de fax 0732 596 719 si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

mhl.proiectare@gmail.com

- numele persoanelor de contact: MIHALACHE LAURENTIU

- director/manager/administrator: -

- responsabil pentru protectia mediului: NU ESTE CAZUL

III.DESCRIEREA PROIECTULUI:

- un rezumat al proiectului:

Conform temei de proiectare intocmite de catre beneficiar, se va realiza un proiect de constructie  format dintr-un imobil de locuinte colective P+7E(in certificatul de urbanism s-a cerut construirea a unei cladiri Ds+P+7E, in proiect este fara demisol) si imprejmuire. Astfel, din punct de vedere al configurarii spatiilor si functiunilor se vor realiza urmatoarele:

- 1 imobil ce va adaposti apartamente de una, doua si trei camera

- parcare in parterul imobilelor

- spatiu verde

Functiunea propusa se incadreaza la categoría “C” de importanta (conform HGR nr.766/1997), la clasa “III” de importanta (conform Codului de proiectare seisimca P100/1 - 2006).

Dimensiunile maxime la nivelul terenului a imobilelor propuse:

- Imobil tip – P+4E: 49,50 m x 16,00 m

Regim de inaltime: 		P+6E+7R

H maxim :				23,80 m fata de cota ±0.000

Suprafata construita la sol 	= 792,00 mp

Edificabilul propus are urmatoarele retrageri minime fata de limitele de proprietate:

- De la latura de Nord-Est               -10,50 m faţă de IE 231370-230737-227212-

227214-223905

- De la latura de Nord-Vest             -11,00 m faţă de IE 215566-213338;

5,00 m faţă de str. PROPUSA 133

- De la latura de Sud-Est                 - 15,00 m faţă de Drumul Dealu Ferului / IE    220367

- De la latura de Sud-Vest              - 27,00 m faţă de IE 221373-220367;

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI 1(FARA TEREN EXPROPRIAT):

Suprafata TEREN  =  4187.00 mp

Suprafata TEREN M2 =  2467.20 mp (reprez. 100 %)

Suprafata TEREN V5 =  1719,80 mp

Suprafata TEREN CEDATA-EXPROPRIATA CONF.PUZ=  321,75 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL TOTALA =   		792,00 mp(32,10%)

SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA =   			6040,20 mp

P.O.T. = 									32,10 %

C.U.T. = 									2,45

SPATII VERZI LA SOL NATURAL=                                   752,50 mp (30,50%)

din care:

- COPACI = 60 buc.

- PLANTE ORNAMENTALE CONIFERE (tuia) = 200 buc.

- NR. LOCURI DE PARCARE LA SOL = 99 locuri(33 SISTEME KLAUSS)

- CIRCULATII AUTO SI PIETONALE S = 922,70mp (reprez. 37,40 %)

Prin prezentul proiect NU se vor realiza defrisari.

INCINTA

In incinta vor fi prevazute:

- drumuri de acces/iesire cu dublu sens si latime de 5,00 m ce vor fi amplaste pe limitele laterale si posterioara de proprietate si care vor deservi mai multe loturi

- drumuri de incinta cu dublu sens si latime de 5,00 m

- trotuare si alei pietonale de min. 1, 00 m latime

- parcaje auto la sol  de dimensiuni min. 2,30 x 5,00 m

- spatii verzi si plantate

Imobilul proiectat va avea în total 8 Nivele.

Circulatia verticala se asigura printr-o scara din beton cu rampa de 1,20 m si un lift de 4 persoane pentru fiecare bloc.

In total complexul de imobile cu locuinte colective si parcari la parter va avea 86 locuinte:8 garsoniere, 62 ap. cu 2 camera, 16 ap. cu 3 camere.

PARTER:1 garsoniera, 8 ap. cu 2 camere, 2 ap. cu 3 camere

S. CONSTRUITA/DESFASURATA=792,00mp

ETAJ 1: 1 garsoniera, 8 ap. cu 2 camere, 2 ap. cu 3 camere

S. DESFASURATA=792,00mp

ETAJ 2: 1 garsoniera, 8 ap. cu 2 camere, 2 ap. cu 3 camere

S. DESFASURATA=792,00mp

ETAJ 3: 1 garsoniera, 8 ap. cu 2 camere, 2 ap. cu 3 camere

S. DESFASURATA=792,00mp

ETAJ 4: 1 garsoniera, 8 ap. cu 2 camere, 2 ap. cu 3 camere

S. DESFASURATA=792,00mp

ETAJ 5: 1 garsoniera, 8 ap. cu 2 camere, 2 ap. cu 3 camere

S. DESFASURATA=792,00mp

ETAJ 6: 1 garsoniera, 8 ap. cu 2 camere, 2 ap. cu 3 camere

S. DESFASURATA=792,00mp

ETAJ 7 RETRAS: 1 garsoniera, 5 ap. cu 2 camere, 3 ap. cu 3 camere

S. DESFASURATA=650,00mp

SISTEM CONSTRUCTIV

Suprastructura - : sistem dual format din cadre si diafragme din beton armat.

Fundatii – radier general din beton armat.

Elementele structurale vor fi astfel dimensionate si conformate incat sa asigure:

- inaltimea minima libera a parterului si etajelor de 2,65 m;

- structura va fi astfel conformata, incat sa permita o organizare cat mai flexibila a spatiilor interioare ale cladirii;

- justificarea necesitatii proiectului:

Oportunitatea investitei solicitate se justifica prin:

-  conditiile de amplasament - zona Bucuresti, accesibilitate sporita datorita infrastructurii

- necesitatea de locuinte noi. Conform estimarilor Patronatului Societatilor din Constructii (PSC), cererea de locuinte la nivel national este de circa un milion de unitati, cerere care ar putea fi acoperita abia in 30 de ani, in urma unor investitii care ar putea atinge un nivel de 70-100 de miliarde de euro, la preturile actuale.

- accesibilitate crescuta la achizitia de locuinte noi prin programele de tip "Prima Casa".

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Conform plansei anexate

- formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Conform plansei anexate

Solutii constructive si de finisaj:

Peretii de inchidere exterioara vor fi realizati din zidarie de caramida cu goluri verticale, de 25 cm grosime. Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem din polistiren expandat 10 cm grosime, finisat cu tencuiala din masa de spaclu armata cu fibra de sticla de 5 mm grosime, si vopsea structurata de granulatie 1.5 mm, culoare ALB sau termosistem din polistiren extrudat 8 cm grosime, finisat cu tencuiala din masa de spaclu dublu armata cu fibra de sticla de 8 mm grosime . Soclul va fi izolat termic cu polistiren extrudat de 4 cm si finisat cu tencuiala din masa de spaclu dublu armata cu fibra de sticla de 8 mm grosime si vopsea structurata de granulatie 1.5 mm, culoare GRI.

Tamplariile vor fi din PVC culoare ALB cu geam dublu termoizolant; glafurile interioare sunt din PVC iar cele exterioare din Aluminu extrudat;

- Usa de acces in imobil este in doua canate avand 1,50x2,60 cm – 2 si este din tamplarie PVC, culoare GRI  cu geam dublu termoizolant; usile de acces in apartamente au 90 cm latime si 210 cm inaltime si sunt cu toc si foaie metalice, usile interioare au inaltimea de 210 cm si latimi de 90 sau 80 cm, intr-un canat  si sunt usi celulare din MDF laminat cu toc, captuseala si pervaz, culoare fag deschis.

- Acoperisul are urmatoarea alcatuire (de la exterior catre interior):

-  Acoperisul va fi tip sarpanta in 4 ape  din tabla ondulata culoare gri.

Apa pluvială se va colecta prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la câmp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi şi burlane din materiale plastice (PVC etc.). Apa pluvială se va colecta în interiorul incintei.

- Balcoanele sunt finisate cu gresie de exterior antiderapanta culoare gri inchis si sunt protejate impotriva caderii in gol cu parapeti plini din zidarie de inaltime minim 90 cm sau balustrada de fier vopsit. De asemenea se ia in considerare posibilitatea inchiderii acestora cu tamplarie PVC culoare ALBA cu geam dublu termoizolant.

Compartimentarile interioare se vor realiza din:

- pereţi interiori din zidarie de caramida de 25 cm la inchiderile apartamentelor catre casa scarii si intre apartamente;

- pereti interiori din zidarie de caramida de 11.5 cm

- placari de gips-carton pentru mascarea coloanelor de inslatii ce se vor finisa la interior cu vopsitorii acrilice. Panourile din gips carton folosite in spatiile umede vor fi rezistente la umezeala.

- Pardoselile vor fi din piatra compozita sau gresie ceramica in bucatarii, grupuri sanitare, holuri si vestibule; in camerele de zi si dormitoare, pardoseala  va fi executata din parchet laminat.

- Peretii interiori si plafoanele se vor acoperi cu zugraveli lavabile; pe peretii incaperilor umede se vor monta placi din faianta;

- Usile interioare vor fi realizate din panouri celulare, furniruite.

Pentru scara se vor folosi placari cu  gresii ceramice cu finisaj antiderapant, atat pe trepte cat si pe contratrepte, si vopsea lavabila pentru pereti si plafon.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Imobilul nu este destinat adapostirii unui flux tehnologic – productiei, profilul fiind strict locuirea.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

NU ESTE CAZUL

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

NU ESTE CAZUL

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

NU ESTE CAZUL

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

- Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin bransament la reteaua de apa existenta in strada Drumul Dealu Ferului.

- Apele menajere provenite de la corpurie de cladiri sunt evacuate in reteaua de canalizare din incinta si dirijate catre reteau existenta in strada Drumul Dealu Ferului .

- Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin bransament la reteaua existenta in strada Drumul Dealu Ferului.

- Alimentarea cu enegie electrica se va realiza prin bransament la reteaua existenta in strada Drumul Dealu Ferului.

- Apele pluviale  vor fi colectate si transportate intr-un separator de hidrocarburi si deversate in bazinele de retentie ape pluviale , iar apa in exces va fi deversata in reteau existenta in strada Drumul Dealu Ferului.

- Pentru evacuarea apelor din zonele de parcare se vor dispune separatoare de hidrocarburi calculate si dimensionate conform "Ghidului pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare in retele de canalizare" indicativ GP 074-2002 si amplasate inaintea evacuarii in reteaua de canalizare .

- Incalzirea se va face prin centrale termice cu tiraj fortat cu functionare pe gaze montate in fiecare apartament.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei:

La finalizarea lucrarilor se vor amenaja spatii plantate la nivelul solului cu arbusti, arbori, plante decorative si flori.

In cazul unor scurgeri accidentale de la produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; in acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere.

Se recomanda amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea controlata a deseurilor produse pentru a evita riscul ca aceste deseuri sa ajunga pe terenurile invecinate sau sa fie depozitate necontrolat in incinta obiectivului.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Accesele si iesirile principale se vor realiza din Drumul Dealu Ferului.

In plus fata de acestea, in incinta se mai propun:

- drumuri de acces/iesire cu dublu sens ce vor fi amplaste pe limitele laterale si posterioara de proprietate si care vor deservi mai multe loturi

- drumuri de incinta cu dublu sens

- resursele naturale folosite in constructie si functionare:

NU ESTE CAZUL

- metode folosite in constructie:

Constructiile se vor executa tinand cont de urmatorii pasi: realizarea sapaturii, cofrarea, armarea si turnarea betoanelor in fundatii si in placa de sub parter apoi cofrarea, armarea si turnarea betoanelor in stilpi, grinzi si placi pentru fiecare etaj urmand zidariile de inchidere si interioare, realizarea terasei, apoi tencuielile, tamplaria si finisajele exterioare si interioare

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Planul de executie precum si punerea in functiune se vor realiza etapizat, incepand cu blocul 1 si continuand cu urmatorul  imobil, fiecare constructie avand urmatoarele faze de executie:

- trasarea cladirii

- stabilirea cotei 0,00 m

- executie infrastructura

- executie suprastructura

- inchideri interioare si exterioare

- montarea tamplariei interioare si  exterioare

- verificarea realizarii anvelopei termoizolante

- executia finisajelor interioare si exterioare (pardoseli, tavane, pereti, etc)

La finalizarea celor 4 imobile si a totemului publicitar se vor amenaja drumurile, trotuarele si aleile pietonale precum si spatiile verzi si plantate.

In perioada de exploatare si folosire ulterioara a constructiilor se va avea in vedere urmarirea comportarii in timp a constructiiilor ce are ca scop asigurarea cerintelor de siguranta structurala, functionala si de confort in conformitate cu destinatia constructiei si a fiecarei parti componente.

Urmarirea curenta se realizeaza prin revizii periodice (bianuale, anuale) sau revizii operative in caz de necesitate dupa evenimente speciale ca urmare a fenomenelor naturale (cutremur, furtuni, precipitatii abundente, inundatii, etc). Reviziile bianuale (primavara si toamna) se vor face in mod special pentru invelitoare, iar cele anuale pentru inchideri si compartimentari, tamplarie, finisaje interioare si exterioare, patforme si trotuare.

Investitorul va organiza activitatea de urmarire a comportarii printr-un specialist propriu, responsabil cu aceasta activitate.	Rezultatul observatiilor se consemneaza in Jurnalul evenimentelor din Cartea tehnica.

Organul de control are obligativitatea observarii atente si detaliate a starii constructiei si a instalatiilor aferente si va stabili masurile ce trebuie luate, cu caracter urgent si de perspectiva pentru remedieri, in functie de importanta degradarilor sau avariilor semnalate si de cauza care le-a provocat (necesitatea unor lucrari de intretinere, de reparatii curente sau necesitatea unor expertize tehnice).

Daca deficientele sau avariile constatate au un caracter evolutiv sau sunt de natura sa provoace acceidente, se vor lua masuri pentru punerea in siguranta a constructiei respective si a vietii oamenilor si pentru limitarea efectelor avariei (oprirea functionarii unor instalatii si echipamente, salvarea unor bunuri materiale).

Stabilirea solutiilor de remediere si interventiile asupra constructiei pentru cazul cand este afectata structura de rezistenta se va face de un expert tehnic atestat sau de catre proiectantul initial al constructiei

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- La Nord/Est             – pe o latură de 129,50 ml  – IE 231370-230737-227212-

227214-223905 ;

- La Nord/Vest           – pe o latură de 53,60 ml  – IE 215566-213338

STRADA PROPUSA 133 CONFORM PUZ ZONA DE  SUD S4 ;

- La Sud/Est                – pe o latură de 53,00 ml  – Drumul Dealu Ferului / IE   220367  ;

- La Sud/Vest              – pe o latură de 126,50 ml  – IE 221373-220367

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Din punct de vedere functional nu au fost luate alte alternative in considerare deoarece incadrarea in planurile urbanistice aprobate nu permite alta utilizare a terenului decat cea de locuinte colective:

- conform P.U.Z. Zona de Sud Sector 4, terenul studiat este incadrat in zona M2

.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

In urma realizarii prezentei investitii va creste numarul de locuinte colective, a traficului auto in zona si implicit, a numarului de locuri de parcare.

- alte autorizatii cerute pentru proiect:

In cazul imobilelor de locuit se elibereaza Autorizatie de Construire de catre Primaria Sector 4, ce are ca baza avize si acorduri ale institutiilor abilitate.

Localizarea proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

NU ESTE CAZUL

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Conditii de clima:

Imobilul se incadreaza in zona “III” pentru temperatura de calcul vara (+34°C) si in zona “II” pentru temperatura de calcul iarna (-14°C).

Zona seismica de calcul:

Zona seismica de calcul cf. P100/2013, acc. Terenului ag=0.30, perioada de colt Tc=1,6s

Particularitati geotehnice ale terenului:

Conform studiului geotehnic .

Conditii de amplasare:

Cladirile respecta retragerile impuse de regulamentul local de urbanism

- De la latura de Nord-Est               -10,50 m faţă de IE 231370-230737-227212-

227214-223905

- De la latura de Nord-Vest             -11,00 m faţă de IE 215566-213338;

5,00 m faţă de str. PROPUSA 133

- De la latura de Sud-Est                 - 15,00 m faţă de Drumul Dealu Ferului / IE    220367

- De la latura de Sud-Vest              - 27,00 m faţă de IE 221373-220367;

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

Terenul este destinat constructiilor de locuit, intreaga zona fiind destinata in marea ei majoritate locuirii.

- politici de zonare si de folosire a terenului:

Zone rezidentiale.

- arealele sensibile:

NU ESTE CAZUL

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

NU ESTE CAZUL

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei şi florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

Executia imobilelor de locuinte are un impact benefic asupra populatiei prin marirea si diversificarea fondului locativ si nu are nici un fel de repercursiuni asupra celorlalte componente.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor/speciilor afectate):

Mareste numarul populatiei in zona studiata

- magnitudinea si complexitatea impactului:

NU ESTE CAZUL

- probabilitatea impactului:

NU ESTE CAZUL

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului:

NU ESTE CAZUL

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: NU ESTE CAZUL

- natura transfrontiera a impactului:

NU ESTE CAZUL

IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1.Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din reteaua orasaneasca existenta in zona iar evacuarea apelor uzate se va face reteau existenta in zona.

Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

* in perioada executarii lucrarilor:

- imprejmuirea organizarii de santier

- in cadrul organizarii de santier se va utiliza un numar suficient de toalete ecologice prevazute cu lavoare

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier se va face numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate)

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului

- depozitarea materialor de constructii necesare si a deseurilor generate se va realiza numai in spatii special amenajate. Se recomanda ca materialele de constructii sa fie aduse pe santier numai in cantitatile necesare executarii lucrarilor zilnice, iar deseurile generate sa fie zilnic indepartate din zona santierului

- se interzice spalarea, efectuarea de reparatii sau lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului

*in perioada functionarii obiectivului

- obiectivul se va bransa la reteaua oraseneasca de alimentare cu apa si de canalizare

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta conditiile de calitate conform NTPA 002/2005

. scurgerea apelor pluviale se va realiza integral in incinta proprietatii intr-un bazin de retentie .

- pentru evacuarea apelor din zonele de parcare se vor dispune separatoare de hidrocarburi calculate si dimensionate conform "Ghidului pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare in retele de canalizare" indicativ GP 074-2002 si amplasate inaintea evacuarii in reteaua de canalizare .

- se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Pentru evacuarea apelor din zonele de parcare se vor dispune separatoare de hidrocarburi calculate si dimensionate conform "Ghidului pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare in retele de canalizare" indicativ GP 074-2002 si amplasate inaintea evacuarii in reteaua de canalizare .

2.Protectia aerului:

In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista obiective industriale care sa reprezinte surse semnificative de poluare a aerului.

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

In perioada executiei, principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport si functionarea utilajelor, principalii poluanti fiind SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile de amenajare a obiectivului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, se recomanda:

-  imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere  tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare

- curatarea si stropirea perioadica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera

- incarcarea pamantului excavat in mijloace de transport se va face astfel incat distanta dintre cupa excavatorului si bena autocamionului sa fie cat mai mica, evitandu-se astfel imprastierea particulelor fine de pamant in zonele adiacente

- materialul excavat va fi incarcat imediat dupa excavare in mijloace de transport corespunzatoare si transportat in vederea utilizarii ca material de umplutura

In perioada de functionare a obiectivului, principalele surse de emisii vor fi reprezentate de traficul auto.

In ceea ce priveste sistemele de ventilatie, se recomanda dotarea obiectivului cu aparate de aer conditionat de ultima generatie ce utilizeaza ca agent de racire freonul ecologic.

Pentru obtinerea energiei termice se vor monta centrale individuale in condensatie in fiecare unitate locativa.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii

Sursele de zgomot din zona analizata sunt cele specifice zonelor urbane: traficul rutier, activitati comerciale si conexe.

In perioada executiei lucrarilor se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de:

- intensificarea traficului in zona, ca urmare a necesitatii de aprovizionare a santierului cu echipamente, materiale si utilaje

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier ce presupun producerea unor zgomote puternice

- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investiei se vor lua masuri precum:

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere  tehnic,   de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs

- se va proceda la oprirea motoarelor utilajelor in perioadele de inactivitate precum si oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor

- se va avea in vedere folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi realizare, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de zgomot, precum si utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului de la surse (motoare utilaje, pompe etc.)

In perioada de exploare si functionare activitatea ca fi una specifica zonelor de locuit iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/88 Acustica urbana.

4.Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii:

NU ESTE CAZUL

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

NU ESTE CAZUL

5.Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

Atat in perioada de executie cat si in perioada de functionare a obiectului, principalele surse de poluarea a solului sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite

- depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat in afara spatiilor special amenajate din zona obiectivului

- deficiente in sistemul de colectare a apelor uzate ce pot conduce la scurgeri sau infiltratii cu efecte negative asupra calitatii solului.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Principalele masuri de diminarea a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol ce vor trebui avute in vedere sunt:

- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situatie

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor prevazute prin proiect (deseuri din constructii si deseuri menajere) si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la colectarea lor de catre societati autorizate

- interzicerea depozitarii temporare a deseurilor, imediat dupa producere, direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant

- se va verifica periodic integritatea constructiei si starea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru evitarea infiltrarilor de ape in sol sau scurgerilor necontrolate de ape uzate, ce pot afecta atat integritatea terenurilor, dar pot determina si aparitia unor fenomene de poluarea a solului, subsolului, apelor freatice.

Dupa terminarea lucrarilor de  construire , masurile care se vor lua pentru protectia solului si subsolului sunt:

- plantarea de arbori ;

- amenajare de spatii verzi ;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma activitatii curente , depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederiloriîn vigoare;

Reglementarile ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse în Ordinul 756/1997 pentru aprobarea „Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului”, iar prin respectarea acestuia se apreciaza ca impactul produs asupra factorilor de mediu sol si subsol este neglijabil.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat nu este situat in incinta unei arii naturale protejate iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

NU ESTE CAZUL

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc:

Nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie sau zone de interes traditional in imediata vecinatate a amplasamentului.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

NU ESTE CAZUL

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

In perioada de executie a lucrarilor se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri menajere - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea lor de catre serviciul de salubritate din zona

- resturi de materiale de constructii - se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari.

In perioada de exploatare si functionare se vor genera cu precadere deseuri menajere.

- modul de gospodarire a deseurilor:

In perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri ca deseurile sa nu fie depozitate in alte locuri decat cele special amenajate in incinta organizarii de santier. Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

In perioada de exploatare se va implementa un sistem de colectare selectiva a deseurilor iar inainte de punerea in functiune se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor.

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:

NU ESTE CAZUL

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

NU ESTE CAZUL

V.Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

NU SUNT PREVAZUTE IN ACEASTA ETAPA

VI.JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

NU ESTE CAZUL

VII.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

- localizarea organizarii de santier

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului si nu va afecta domeniul public.

Terenul pe care se va realiza organizarea de santier se afla in incinta, cu intrare din strada Drumul Dealu Ferului.

-terenul va fi delimitat cu panouri hidrofuge din OSB 3 mm 1.25 x 2.50 m, montate pe stalpi metalici din teava patrata 50 x 50 mm, h = 2.50m

- Investitorul este obligat sa asigure parapeti si semnalizoare in jurul tuturor transeilor si excavatiilor deschise, sa construiasca podete provizorii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita accidentele de munca si pentru a permite accesul personalului de lucru si al vehiculelor de fiecare parte a santurilor.

-  Nu se admite atacarea lucrarilor fara realizarea imprejmuirii santierului.

- Investitorul este obligat la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina proprie.

- Acces

-   Accesul se asigura printr-o poarta  de 5 m latime, in scopul asigurarii unui control eficient asupra circulatiei in santier din str. Drumul Dealu Ferului.

- Constructii provizorii:

- baraci prefabricate din panouri sandwich cu spuma rigida de poliuretan de 40mm, dimensiuni 6,16x2,44x2,67m; echipata electric cu 2 prize si iluminat 2x36W.

- cabine wc ecologice vidanjabile

- tablou electric trifazic racordat la reteaua existenta

- sigurante tripolara 32 A

- prize trifazice - 380 V

- prize monofazice- 220 V

VIII.  LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

La finalizarea lucrarilor se vor amenaja spatii plantate la nivelul solului cu arbusti, arbori, plante decorative si flori.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

In cazul unor scurgeri accidentale de la produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; in acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere.

Se recomanda amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea controlata a deseurilor produse pentru a evita riscul ca aceste deseuri sa ajunga pe terenurile invecinate sau sa fie depozitate necontrolat in incinta obiectivului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

In cazul demolarii, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii

- toate materialele ce rezulta in diferite etape ale activitatii de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora

- materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz, eliminate in depozite autorizate care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005

- se va realiza separarea deseurilor de materiale cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generarii acestora

- se va reface amplasamentul la starea initiala (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare constructie, in functie de destinatia ulterioara a terenului

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul, la momentul luarii deciziei privind desfiintarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

IX.   ANEXE - PIESE DESENATE

1.  Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitată pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

2.  Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare:NU ESTE CAZUL

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

X. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Din analiza coordonatelor rezulta ca amplasamentul pe care se va realiza obiectivul este pozitionat in afara oricarei arii naturale protejate de interes comunitar.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

f) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Semnatura

Arh . Estera Gospodaru