MEMORIU DE PREZENTARE

CONSTRUIRE PUT FORAT – APA PENTRU IRIGATII

Amplasament:

Bucuresti, sector 2, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 5, bd. Dimitrie Pompei, nr. 6, nr. cad. 241468

Beneficiar:

S.C. NOVO PARC TREI S.R.L.

### - iulie 2023  -

BORDEROU

| - Denumirea proiectului | 3 |
| --- | --- |
| - Titularul, beneficiarul si proiectantul general | 3 |
| - Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect | 3 |
| III.1. Rezumatul proiectului | 3 |
| III.2. Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| III.3. Valoarea investitiei | 4 |
| III.4. Perioada de implementare propusa | 4 |
| III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 4 |
| III.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) | 6 |
| III.6.1. Situatia existenta | 6 |
| III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse | 6 |
| III.7. Profilul si capacitatile de productie | 7 |
| III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) | 7 |
| III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea | 7 |
| III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora | 7 |
| III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona | 7 |
| III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei | 8 |
| III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente | 9 |
| III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare | 9 |
| III.15. Metode folosite in constructie | 9 |
| III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara | 9 |
| III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate | 10 |
| III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare | 10 |
| III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului | 10 |
| III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect | 10 |
| - Descrierea lucrarilor de demolare necesare | 11 |
| - Descrierea amplasarii proiectului | 11 |
| V.1. Date hidrogeografice | 11 |
| V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 | 15 |
| V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural | 15 |
| V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii | 15 |
| V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 | 17 |
| V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 17 |

| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile | 17 |
| --- | --- |
| VI.1. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu | 17 |
| VI.1.1. Protectia calitatii apelor | 17 |
| VI.1.2. Protectia aerului | 17 |
| VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 18 |
| VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor | 19 |
| VI.1.5. Protectia solului si a subsolului | 19 |
| VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 19 |
| VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 20 |
| VI.1.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament | 20 |
| VI.1.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase | 21 |
| VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | 21 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect | 21 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului | 22 |
| IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 23 |
| IX.1. Justificarea incadrarii proiectului | 23 |
| IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. | 23 |
| X. Lucrari necesare organizarii de santier | 23 |
| XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile | 23 |
| XII. Anexe - piese desenate | 24 |
| XIII. Informatii specifice proiectelor care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare | 24 |
| XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale | 24 |
| XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV. | 25 |

I.  DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta lucrare reprezinta Memoriul de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE PUT FORAT – APA PENTRU IRIGATII”,  dezvoltat de S.C. NOVO PARC TREI S.R.L.

In urma parcurgerii etapei de evaluare initiala, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bucuresti a emis Decizia etapei de evaluare initiala nr. 109 / 03.07.2023, conform careia:

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 2d (3) foraje pentru alimentare cu apa;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, APM Bucuresti a decis necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire put forat – apa pentru irigatii”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 5, bd. Dimitrie Pompei, nr. 6, nr. cad. 241468, prin continuarea procedurii cu depunerea memoriului de prezentare, insotit de dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare.

Memoriul de prezentare este elaborat conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL

Titular: S.C. NOVO PARC TREI S.R.L.

Beneficiar: S.C. NOVO PARC TREI S.R.L.

Sediu social:  Bucureşti, str. Preciziei, nr. 24, sector 6

CUI: 19408176, Nr. R.C: J40/20075/2006

Reprezentant:

Telefon:

Proiectant: S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L.

Str. Bogdan Gh. Tudor, nr. 7, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 13, Sector 3, Bucuresti

CUI: RO 29372720, Nr. R.C.: J40/139931/2011

Tel. 0746.061.906	Fax:  031.432.22.97

email: office@vireo.ro.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune executia unui foraj de alimentare cu apa, cu adancimea H = 30 m si debit Qf = 1,5 l/s, in vederea utilizarii pentru irigarea spatiilor verzi din incinta.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Pentru acest amplasament a fost eliberata autorizatia de construire nr. 458/25”F” / 26.11.2021 pentru „Executarea lucrarilor de construire pentru: interventii la corpul G(G1+G2), identificat in CF cu nr. cadastral C1-241468 (rezultat din comasare), constand in amenajari interioare cu schimbare de destinatie (alimentatie publica, centru de sali multifunctionale, birouri, aparthotel), reconfigurare acces dinspre sos. Fabrica de Glucoza, amenajare restaurant la etajul tehnic si interventii pe fatada pentru legaturi functionale si modificari/desfiintari locale structurale si constructive pentru acomodarea noilor functiuni; amenajari exterioare: constructii pentru ateliere de creatie, constructii usoare, amenajare parc cu spatii verzi, alei, scari, rampe, pasarele si oglinzi de apa, amfiteatru in aer liber acoperit + anexe, pod pietonal, terasa la nivelul demisolului corpului G, casa poarta, totem, semnalistica si retele exterioare; organizare de santier”.

Proiectul se afla in curs de executie.

In prezent, alimentarea cu apa se face din reteaua publica de apa, conform contractului nr. ANB2105411 / 03.09.2010 incheiat cu Apa Nova Bucuresti S.A., prin intermediul a doua brasamente.

Apa preluata din reteaua publica este utilizata in scop igienico-sanitar.

Prin proiect se propune executia unui foraj de alimentare cu apa, fiecare cu adancimea H = 30 m si debit Qf = 1,5 l/s, pe terenul cu suprafata de 17.978 mp, in vederea utilizarii pentru irigarea spatiilor verzi din incinta.

III.3. Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitiei este 20.000 lei – C + M.

III.4. Perioada de implementare propusa

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 2 zile.

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi maxim 8 h/zi.

Regim de functionare obiectiv: 180 zile/an

III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Terenul cu suprafata 17.978 mp, pe care se propune executia forajului de apa, este situat in intravilanul mun. Bucuresti, conform PUG al Mun. Bucuresti, aprobat cu HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu valabilitatea prelungita si PUZ Sector 2, Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 339/13.08.2020, in partea de nord-vest a sectorulu 2, la aprox. 400 m de malul stang al raului Colentina (Ac. Tei).

Terenul se incadreaza in subzona CB3.1 – subzona polilor urbani principali care grupeaza functiuni complexe, conform PUZ Sector 2 aprobat cu HCGMB nr. 339 / 13.08.2020.

Terenul este inscris cu nr. cad. 241468 in Cartea Funciara nr. 241468.

Terenul este proprietatea societatii NOVO PARC TREI S.R.L. conform Actului de alipire autentificat cu nr. 1293 / 26.07.2021 de SPN Magister.

Folosinta actuala a terenului este curti constructii.

Accesul pe amplasament se va face din Soseaua Fabrica de Glucoza, pe latura de sud a terenului.

Bilantul teritorial – situatie existenta:

- suprafata totala teren: St = 17.978 mp

- suprafata construita: Sc = 6.543,41 mp

- suprafata betonata (pietonal si carosabil): Sb = 7.905,39 mp

- suprafata luciu de apa: Sla = 242,28 mp

- suprafata spatii verzi la sol: Ssv = 3.286,92 mp (la care se adauga 412,90 mp - spatiu verde pe terasa)

Suprafete ocupate pentru implementarea proiectului:

- suprafata ocupata temporar = 10 mp

- suprafata ocupata definitiv = 1 mp

Vecinatatile amplasamentului

- la nord: terenuri proprietate privata nr. cad. 241465 si 241072

- la est: terenuri proprietate privata nr. cad. 215849 si 217207

- la sud: Soseaua Fabrica de Glucoza – nr. cad. 235254

- la vest: terenuri proprietate privata nr. cad. 234035 si 237280.

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

Suprafata de teren, alocata pentru executia forajului, este amenajata cu gazon.

III.6.1. Situatia existenta

In prezent, pe amplasament se afla in curs de implementare proiectul „Executarea lucrarilor de construire pentru: interventii la corpul G(G1+G2), identificat in CF cu nr. cadastral C1-241468 (rezultat din comasare), constand in amenajari interioare cu schimbare de destinatie (alimentatie publica, centru de sali multifunctionale, birouri, aparthotel), reconfigurare acces dinspre sos. Fabrica de Glucoza, amenajare restaurant la etajul tehnic si interventii pe fatada pentru legaturi functionale si modificari/desfiintari locale structurale si constructive pentru acomodarea noilor functiuni; amenajari exterioare: constructii pentru ateliere de creatie, constructii usoare, amenajare parc cu spatii verzi, alei, scari, rampe, pasarele si oglinzi de apa, amfiteatru in aer liber acoperit + anexe, pod pietonal, terasa la nivelul demisolului corpului G, casa poarta, totem, semnalistica si retele exterioare; organizare de santier”, in baza autorizatiei de construire nr. 458/25”F” / 26.11.2021, emisa de Primaria Sectorului 2.

In prezent, alimentarea cu apa se face din reteaua publica de apa, conform contractului nr. ANB2105411 / 03.09.2010 incheiat cu Apa Nova Bucuresti S.A., prin intermediul a doua brasamente.

III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse

Prin proiect se propune:

- executia unui foraj de alimentare cu apa in vederea utilizarii pentru irigarea spatiilor verzi din incinta, cu urmatoarele caracteristici, conform studiului hidrogeologic preliminar si a Referatului de expertiza hidrogeologica intocmit de INHGA Bucuresti:

| Foraj | FP1 |
| --- | --- |
| adancime foraj: | H = 30 m |
| debit foraj: | qf = 1,5 l/s |
| nivel hidrostatic: | Nhs = 8 m |
| nivel hidrodinamic: | Nhd = 10 m |
| denivelare: | 2 m |
| coordonate stereo 70 prezumtive: | X = 331552 Y = 588671 |

Apa preluata din forajul propus va fi folosita doar pentru irigat spatiile verzi din incinta.

Forajul va fi echipat cu o pompa submersibila, cu Qexpl = 1 l/s.

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul va fi echipate cu apometru certificat metrologic.

- montarea unui rezervor de inmagazinare din PVC, suprateran, cu V = 3 mc, pentru inmagazinarea apei din foraj, folosita pentru intretinerea spatiilor verzi din incinta

- executie sistem de irigare a spatiilor verzi cu aspersoare, montate pe o conducta din PEHD cu diametrul Dn = 25 mm si lungimea L = 300 m.

Incadrarea constructiilor

- clasa "IV" de importanta, conform STAS 4273-83.

III.7. Profilul si capacitatile de productie

Forajul va fi echipat cu o pompa submersibila, cu Qexpl = 1,5 l/s.

III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Pentru exploatare, forajul va fi echipat cu electropompa submersibila.

Apa va fi preluata din foraj prin intermediul pompei submersibile cu care se va echipa forajul si va fi folosita la irigarea spatiilor verzi din incinta obiectivului.

III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru exploatare forajul va fi echipat cu pompa submersibila ce se va alimenta cu energie electrica de la reteaua electrica din incinta.

III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa

In prezent, alimentarea cu apa se face din reteaua publica de apa, conform contractului nr. ANB2105411 / 03.09.2010 incheiat cu Apa Nova Bucuresti S.A., prin intermediul a doua brasamente.

Apa preluata din reteaua publica este utilizata in scop igienico-sanitar.

Prin specificul sau proiectul propus reprezinta o sursa de apa.

Evacuarea apelor uzate menajere

Nu este cazul. De la exploatarea putului forat pentru irigatii nu rezulta ape uzate menajere.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale cazute pe zona forajului se scurg liber la teren.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura de la reteaua electrica din zona.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei

Suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea acestora, urmand a fi aduse la starea initiala.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masinile de transport a instalatiei de forare. Nivelul de zgomot in zona instalatiei de forare nu va fi ridicat si nu va crea disconfort.

Dupa executia si echiparea forajului se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a forajului se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Dupa executia forajului, acesta se va folosi pentru irigarea spatiilor verzi din incinta si pentru consum menager in hala 2.

Daca, la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii forajului, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare a acestuia.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Dupa executia forajului se vor efectua lucrari de refacere pentru aducerea terenului la cota si la starea initiala.

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Pentru executia forajului, nu se vor realiza accese noi, ci vor fi folosite caile de acces existente in zona.

III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua publica din zona.

III.15. Metode folosite in constructie

Procesul de executie a forajului cuprinde urmatoarele etape generale:

- executie sapatura

- tubare foraj

- montare piesa decantor

- realizare umplutura coroana pietris margaritar

- executie dop de ciment si argila

- realizare umplutura coroana de balast si argila

- executie pompari experimentale

- executie cabina / camin de protectie

- conexiune la reteaua de energie electrica

- echipare foraj

- realizare conexiune la reteaua de distributie apa.

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri

- indepartarea echipamentelor / utilajelor de forare

- nivelarea terenului.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de executie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a forajului.

Lucrarile de executie vor include urmatoarele faze:

- identificarea si delimitarea terenului

- pregatirea organizarii de santier

- aducerea si montarea echipamentelor / utilajelor de forare

- executia forajului

- realizarea conexiunii la reteaua electrica

- realizarea pomparilor experimentale

- echiparea forajului

- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Prin proiect se propune executia unui foraj suplimentar, cu adancimea H = 30 m si debit Qf = 1,5 l/s, in vederea utilizarii pentru irigarea spatiilor verzi din incinta.

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizarii proiectului au fost luate in considerare instalatii / echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic obiectivului propus, fiind aleasa varianta optima.

Pentru executia forajului au fost luate in considerare recomandarile studiului hidrogeologic preliminar si ale referatului de expertiza INHGA, din punct de vedere al solutiei optime de captare a apei subterane cantonata in stratul acvifer si asigurarii debitului necesar beneficiarului.

Alegerea intervalului captat se va face pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda.

Fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria stratelor acvifere intalnite.

III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Obiectul proiectului reprezinta in sine o noua sursa de apa. Detaliile au fost prezentate in cadrul capitolelor anterioare.

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Pentru proiectul propus a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 667 / 15.05.2023, emis de Primaria Sectorului 2.

Certificatul de urbanism prevede lista avizelor / acordurile ce trebuie obtinute pentru in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente:

- certificat de urbanism

- dovada, in copie conforma cu originalul, a titlului asupra imobilului, extrasul de plan cadastral si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi

- documentatie tehnica – D.T.A.C., D.T.O.E.

- avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism:

  - avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

    - salubritate

  - avize si acorduri privind :

    - sanatatea pupulatiei

  - avize / acorduri / alte documente specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

    - aviz A.N. Apele Romane

  - studii de specialitate:

    - studiu geotehnic

- actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului

V.1. Date hidrogeografice

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona

- Bazin hidrografic: Arges

- Cursul de apa: Raul Colentina (cod cadastral: X-1.025.17)

- Localitate: Bucuresti, sector 2

Caracteristici geografice ale zonei

Municipiul Bucuresti se afla in sud-estul tarii, intre Ploiesti si Giurgiu, pe malurile raului Dambovita, ce se varsa in Arges, afluent al Dunarii. Orasul se afla in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului.

Campia Bucurestiului, subunitate a Campiei Vlasiei, se extinde in N-E si E pana la Valea Pasarea, in S-E si S pana la Campul Calnaului si Lunca Arges-Sabar, in S-V tot pana la Lunca Arges-Sabar, iar in N-V pana la Campia Titu. S-a format prin retragerea treptata a lacului cuaternar, ca urmare a miscarii de inaltare a Carpatilor si Subcarpatilor si a intenselor aluvionari. In Pleistocenul superior aluviunile au fost acoperite cu loess si depozite loessoide, iar la inceputul Holocenului depresiunea era complet exondata. In acest timp raurile isi prelungesc cursurile si isi intensifica eroziunea liniara in patura groasa de loess, fragmentand astfel campia.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 100-115 m, in partea nord-vestica, si 50-60 m, in cea sud-estica, in lunca Dambovitei. Orasul propriu-zis se desfasoara intre 58 m si 90 m altitudine. Peste 50% din suprafata sa se incadreaza in intervalul hipsometric de 80-100 m, iar pantele nu depasesc valoarea de 2°. Fragmentarea este mai accentuata in jumatatea estica, unde se ajunge la 1-1,5 km/km2.

Relieful campiei este constituit dintr-o succesiune de campuri (interfluvii) si vai (cu terase si lunci) care se succed de la nord catre sud:

- Campul Baneasa (sau Otopeni), situat la nord de Valea Colentinei, are altitudini de 90-95 m si densitatea fragmentarii mai mare in sectorul sudic, de 0,5-1 km/km2. La contactul cu versantul Vaii Colentina, pantele pot depasi 5°.

- Valea Colentinei este asimetrica (datorita versantului drept mai abrupt) si puternic meandrata. La intrarea in Bucuresti are latimea de 0,5 km, iar la iesire, de 1,5 km. In lungul ei apar doua terase joase (de 2-3 m si de 4-6 m) si martori desprinsi din campuri sau din terase. Lunca este larga si bine dezvoltata pe ambele maluri, insa din cauza lucrarilor de regularizare a fost acoperita de apele lacurilor de acumulare. Se mai pastreaza doar cateva popine sub forma unor insule: Plumbuita, Ostrov, Dobroesti si Pantelimon.

- Campul Colentinei (sau Giulesti-Floreasca), cuprins intre raul omonim si Dambovita, acopera circa 36% din teritoriul Municipiului, avand o inclinare usoara pe directa NV-SE (intre 80 si 60 m altitudine). Densitatea fragmentarii are valori cuprinse intre 0 si 1 km/km2.

- Valea Dambovitei este sapata in loess, avand malul drept mai abrupt si inalt (aproximativ 10-15 m), iar cel stang mai coborat (intre 4-5 m in amonte si 7-8 m in aval). Terasele sunt dezvolte, predominant, pe partea stanga a raului si sunt in numar de patru. Pana la amenajarea cursului, in lunca se gaseau piscuri, popine, renii, grinduri, ostroave si maluri abrupte. In prezent se mai pastreaza o serie de piscuri (Uranus-Mihai Voda) si popine (Dealul Mitropoliei, Colina Radu Voda, Movila Mare).

- Campul Cotroceni-Berceni (sau Cotroceni-Vacaresti) se desfasoara intre Valea Dambovitei, la nord, si de raul Sabar, la sud. Scade in altitudine de la vest (90 m) spre est (60 m), predominand treptele hipsometrice de 70-80 m si 80-90 m, iar densitatea fragmentarii ajunge pana la 0,5-1 km/km2.

Clima in capitala este specifica Romaniei, respectiv temperat-continentala. Sunt specifice patru anotimpuri, iarna, primavara, vara si toamna. Iernile in Bucuresti sunt destul de blande cu putine zapezi si temperaturi relativ ridicate, in timp ce in ultimii ani verile sunt foarte calde, chiar caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pana la 40 de grade la umbra) si cu putine precipitatii. Aceasta face ca diferentele de temperatura iarna - vara sa fie de pana la 60 de grade.

Caracteristici hidrografice

Reteaua hidrografica a Bucurestiului este alcatuita din raurile Dambovita si Colentina precum si din salba de lacuri de pe acest rau.

Raul Dambovita izvoraste din Muntii Fagaras, de pe verantul muntelui Curmatura Oticului, de la circa 1800 m altitudine si se varsa in raul Arges la circa 43 m altitudine. Bazinul sau hidrografic este de 643 kmp iar altitudinea medie de 180 m, conform Atlasului Cadastrului Apelor din Romania, editia 1992.

Raul strabate municipiul Bucuresti pe o distanta de aproximativ 22 km, parcurgand orasul de la nord-vest la sud-est. Desi este principala sursa de apa in alimentarea Bucurestiului, raul a ridicat de-a lungul timpului diverse probleme, din cauza fenomenelor hidrologice rezultate din traversarea orasului: inundatii, inmlastiniri. Ca urmare a acestor fenomene, cursul raului a suferit o serie de amenajari, in prezent intregul sau curs fiind canalizat. La trecerea prin municipiul Bucuresti, raul a fost barat pentru a forma Lacul Morii. In aval de acest lac, cursul raului a fost canalizat pe toata portiunea de albie care strabate capitala. In aval de Bucuresti, Dambovita primeste ca afluent raul Colentina.

Raul Colentina, organism fluviatil de origine autohtona, izvoraste din extremitatea sudica a conului aluvionar de la Targoviste, pe raza comunei Nucet, de la o altitudine de 179 m. Dupa ce strabate o distanta de 101 km, dintre care 37,4 km pe aria Municipiului Bucuresti, se varsa in raul Dambovita in dreptul localitatii Balaceanca (comuna Cernica) la 52 m altitudine absoluta. Suprafata de bazin aferenta acestui rau este de 759 kmp. In cursul sau, Colentina preia apele a doi afluenti cu dimensiuni reduse si anume, paraul Baranga, cu o lungime de 31 km si paraul Crevedia, cu o lungime de 30 km.

Pe acest rau, din amonte spre aval, in sistem de salba, intre Buftea si Cernica au fost amenajate 15 lacuri (Buftea, Buciumeni, Mogosoaia, Chitila, Straulesti, Grivita, Baneasa, Herastrau, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, Pantelimon I, Pantelimon II si Cernica), dintre care 10 sunt pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti.

Pana la confluenta cu valea Saulei (lac Plumbuita) are o lungime de 98 km, o suprafata de bazin de 593 kmp si o altitudine medie a bazinului hidrografic de 185 m. Raul Colentina are o panta medie de sub 1‰, un coeficient de sinuozitate de 1.56 iar suprafata ocupata cu paduri din suprafata bazinului hidrografic este de 15.2% (9748 ha). Densitatea retelei hidrografice in bazinul Colentinei este de 0,25 km/kmp, sub media pe tara. In cursul mijlociu si inferior gradul de meandrare este foarte accentuat, ccea ce face ca viteza curentului de apa sa fie extrem de redusa. In zona Capitalei, Colentina prezinta meandre cu gatuiri, brate si belciuge, iar in interiorul lor se remarca in relief, popinele.

Lacurile de pe raul Colentina, intre Buftea - Pantelimon I - Cernica au rolul de a compensa debitele folosite pentru irigatii si alimentarea cu apa industriala a zonei din NE capitalei (Pantelimon - Cernica).

Se mentioneaza ca apa derivata din Dambovita ajunge in Ilfov prin derivatia Vacaresti si de aici ajunge in Colentina prin derivatia Bolovani, unde se foloseste si sursa Arges (canalul Crivina - Rosu si derivatia Dragomiresti – Chitila). Apa derivata este folosita pentru improspatarea apei lacurilor de pe raul Colentina, ca apa pentru irigatii si ca apa industriala.

Caracteristici hidrogeologice

Conform Planului de management al bazinului hidrografic Arges Vedea, teritoriul administrativ al municipiului Bucuresti se suprapune pe zona a doua corpuri de ape subterane, unul freatic (ROAG03) si doua de adancime (ROAG11 si ROAG12).

Corpul de apa ROAG03 Colentina

Corpul este de tip poros permeabil, cantonat in depozitele Pleistocenului superior (Pietrisurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietrisuri si nisipuri se dezvolta in interfluviul Arges – Dambovita – Sabar – Pasarea.

Pe masura deplasarii catre nord se remarca o reducere a orizontului de pietrisuri si nisipuri, astfel incat la nord de linia Otopeni – Stefanesti – Afumati acest orizont nu mai poate fi identificat.

Depozitele superficiale trec pe rapid intr-un nisip fin ruginiu si apoi intr-un nisip roscat cu numeroase resturi organice. In adancime, granulometria nisipurilor se mareste, acestea trecand in general la pietrisuri. Intregul orizont acvifer prezinta o sedimentare in lentile, ale caror dimensiuni cresc catre patul stratului indiferent daca materialul este constituit din nisip fin sau pietris grosier. Acestea dovedesc ca pietrisurile din baza s-au depus intr-un regim torential.

Pietrisurile de Colentina sunt intercalate intre depozitele loessoide si reprezinta aluviunile vechi ale raului Arges.

Conform datelor unor foraje sapate in acest orizont acvifer, pe dreapta Dambovitei, argila care acopera nisipurile cu pietrisuri nu are dezvoltare continua ramanand, pe alocuri, sub forma de lentile.

Pe o linie cu directia NV – SE, care trece prin centrul orasului Bucuresti, acest orizont are o usoara inclinare, patul acestuia plasandu-se de la cota de 42 m in nord-vestul capitalei la cota de 32 m, in sectorul est – sud-est.

Corpul ROAG11 Bucuresti-Slobozia

Acest corp de apa de medie adancime este de tip poros permeabil, sub presiune, si este cantonat in Nisipurile de Mostistea, de varsta pleistocen superioara.

Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri fine, micacee de culoare vanata-cenusie, uneori cu intercalatii ruginii. Constitutia petrografica este caracterizata prin absenta elementelor calcaroase si pare sa corespunda cu a nisipurilor din Formatiunea de Fratesti.

Acest orizont se dezvolta, in terasa din stanga Dambovitei, sub forma unui strat de 10-15 m grosime, dar in multe amplasamente din cuprinsul orasului Bucuresti are aspectul unei succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase, a carei dezvoltare nu depaseste uneori cativa metri.

In terasa din dreapta Dambovitei acest orizont acvifer de nisipuri prezinta intercalatii frecvente de pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu Pietrisurile de Colentina.

Acest orizont acvifer este situat in zona orasului Bucuresti la adancimi cuprinse intre 20 m si 42 m, avand niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adancime. Conductivitatile hidraulice au valori de 5-15 m/zi, iar transmisivitatile nu depasesc 150 mp/zi.

Aria de raspandire a acestui acvifer se extinde mult la est de Bucuresti pana in zona luncii Dunarii, la Fetesti si la vest de Bucuresti pana la Olt, ocupand aproape in intregime Campia Vlasiei si partial Campia Gavanu-Burdea. In aceste ultime doua subunitati morfologice Nisipurile de Mostistea au nivel liber. Aceasta diferenta este imprimata de caracterul miscarilor neotectonice (miscari tectonice care s-au produs in Cuaternar): pozitive in Domeniul Getic si negative in Domeniul oriental. In acest fel Nisipurile de Mostistea de la vest de Arges se gasesc la adancimi ce nu depasesc 25 m, in timp ce la est de Arges, Nisipurile de Mostistea se situeaza la adancimi cuprinse intre 35-50 m, avand caracter se strat sub presiune (strat acvifer de medie adancime).

Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostistea, care se dezvolta la est de Arges se face in mod deosebit prin drenanta ascendenta din Formatiunea de Fratesti.

Corpul ROAG12 Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta Romanian–pleistocen inferioara. La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniu Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzona este aceea care corespunde dezvoltarii Formatiunii de Candesti de varsta Romanian medie-pleistocen inferioara, situata in partea de nord a Depresiunii Valahe.

b) cea de-a doua subzona, este zona centrala care corespunde dezvoltarii formatiunilor Romanian si pleistocen inferioare situate in domeniul de maxima subsidenta si maxima grosime (500 m) a depozitelor Romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase si marnoase. In aceasta subzona acviferele puse in evidenta pana la adancimea de circa 400 m au un potential de debitare redus si o mineralizare ridicata, care le exclude din categoria apelor potabile in proportie de peste 50%.

c) cea de-a treia subzona este cea a dezvoltarii Formatiunii de Fratesti, de varsta Romanian superior-pleistocen inferioara, situata in partea de sud a domeniului considerat.

Aceste acvifere de adancime prezinta vulnerabilitate redusa la poluare, dar suporta in unele cazuri sprasolicitari cantitative cum este cazul unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu apa a unor mari aglomerari urbane.

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala a terenului: curti constructii.

Folosinta viitoare a terenului: curti constructii - executie foraj de alimentare cu apa.

Folosinte ale zonei adiacente amplasamentului: locuinte si servicii complementare.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul cu suprafata 17.978 mp, pe care se propune executia forajului de apa, este situat in intravilanul mun. Bucuresti, conform PUG al Mun. Bucuresti, aprobat cu HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu valabilitatea prelungita si PUZ Sector 2, Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 339/13.08.2020.

- Arealele sensibile

Nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imobilul nu se afla amplasat in zonele construite protejate reglementate prin PUZ - „Zone Construite Protejate”, aprobat prin HCGMB nr. 279/21.12.2000 si nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice 2015 - Municipiul Bucuresti, anexa la Ordinul MC nr. 2828/2015, sau in raza/zona de protectie a acestora stabilite conform art. 9 sau art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Terenul se incadreaza in subzona CB3.1 – subzona polilor urbani principali care grupeaza functiuni complexe si care se propun prin PUZ – Sector 2.

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 prezumtive ale forajului propus:

- X = 331552

- Y = 588671

V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul. Pentru realizarea proiectului s-a ales un amplasament care sa fie adecvat din punct de vedere tehnic, dar si pentru a facilita irigarea spatiilor verzi.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

VI.1.1. Protectia calitatii apelor

- Surse de poluare

In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi:

- poluari accidentale cu carburanti de la masini si instalatii de forare

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

Exploatarea forajului nu genereaza surse de poluare a calitatii apelor.

- Masuri de prevenire

Etapa de executie

- alimentarea cu carburanti si lubrifianti se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului evitandu-se in acest fel pierderile accidentale, in unitati autorizate

- intretinerea utilajelor conform cartii tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare

- interventiile la utilajele / instalatiile de forare, respectiv mijloacele de transport materiale, daca va fi cazul, se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru aceasta activitate

Etapa de functionare

Pentru evitarea unor posibile poluari ale panzei freatice, forajul se va proteja cu cabina / camin de protectie, care va limita accesul la acestea.

- Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

Nu este cazul. In timpul exploatarii forajului nu rezulta ape uzate.

- Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

Nu este cazul.

VI.1.2. Protectia aerului

- Surse de poluare

In timpul lucrarilor de executie, sursele de poluare a aerului pot consta in:

- emisii de pulberi si praf generate de lucrari

- transportul materialelor

- noxe de la masini si utilaje (gaze de esapament)

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

In perioada de functionare nu exista surse de poluare a aerului provenite de la obiectivul propus.

- Masuri de prevenire

- reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de constructie

- controlarea emisiilor de praf prin limitarea vitezei de deplasare a utilajelor

- evitarea executarii lucrarilor in perioadele cu vanturi puternice

- intretinerea utilajelor conform cartilor tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare

- verificari tehnice periodice ale autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor

- diminuarea emisiilor de gaze de ardere, prin oprirea motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare pe durata pauzelor

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor.

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Surse de poluare

In timpul executiei, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarilor, se va genera un nivel redus de zgomot si de vibratii. Se mentioneaza ca vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de terenuri agricole.

In timpul exploatarii, nivelul de zgomot generat de electropompa cu care se va echipa forajul este nesemnificativ.

In perioada de functionare, nu se genereaza vibratii.

- Masuri de prevenire

In timpul executarii lucrarilor, se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor si de traficul generat de lucrari.

- limitarea functionarii utilajelor si autovehiculelor la programul stabilit de lucru, in timpul zilei.

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze reduse si pe rute cat mai la distanta posibil de zonele locuite

- asigurarea in permanenta a unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport

- efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje.

Nu sunt necesare amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

- Surse de poluare

In cadrul activitatilor desfasurate la executia proiectului, precum si in perioada de operare, nu se vor utiliza sau vehicula substante cu caracter radioactiv.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul. Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

VI.1.5. Protectia solului si a subsolului

- Surse de poluare

Pe perioada de executie se pot lua in considerare urmatoarele surse de poluare:

- poluari accidentale ale solului cu carburanti, proveniti de la utilaje

- deseuri din activitatea de constructie si deseuri menajere.

In timpul functionarii, obiectivul nu genereaza surse de poluare a solului.

- Masuri de prevenire

- pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje / mijloace de transport

- alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului, in unitati specializate, luandu-se toate masurile de protectie impuse de legislatia in vigoare

- deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate selectiv de la producere pana la eliminare/ valorificare cu respectarea legislatiei in vigoare

- nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri; deseurile se vor depozita separat pe categorii si vor fi predate unui operator de salubritate.

- in cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ eliminata in functie de tipul de contaminare;

La finalizarea lucrarilor, terenurile afectate vor fi aduse la starea initiala.

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Surse de poluare

In timpul executiei, nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

In perioada de functionare, exploatarea forajului nu genereaza surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice.

- Masuri de prevenire

- utilizarea de materiale de constructii insotite de certificate de calitate

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne.

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Surse de poluare

Nu este cazul.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul.

Nota: In aria propusa pentru lucrari nu sunt semnalate obiective de interes public, situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Se vor avea in vedere:

- reducerea la sursa si selectarea deseurilor in vederea valorificarii materialelor

- inregistrarea cantitatilor si tipurilor de deseuri

- planificarea inca din fazele initiale ale organizarii lucrarilor si santierelor prin estimarea cantitatilor si tipurilor de deseuri generate

In perioada de executie sunt generate deseuri specifice proceselor de forare, respectiv sol vegetal, pamant si material excavat, resturi de beton.

Exploatarea forajului nu genereaza deseuri pe amplasament.

Toate rezidurile de materiale, deseurile si altele asemenea, rezultate in timpul executiei lucrarilor, se vor colecta si se vor elimina pe baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Principalele tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul executiei:

| Denumire material | Cod deseu | Denumire deseu | Mod de depozitare pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| sol vegetal |  |  | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| pamant si material excavat | 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| beton | 17 01 01 | beton | eliminare prin operatori autorizati |

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc si nu se utilizeaza substante si amestecuri de substante periculoase pentru functionarea obiectivului.

In faza de executie, se utilizeaza motorina, necesara functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor.

Clasificarea si codificarea substantelor periculoase utilizate in etapa de construire - conform Reg (CE) 1272-2008:

| Denumirea materiei prime/ substantei chimice/ preparatului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Categorie | Periculozitate. Fraze de risc conform fisei cu date de securitate |  |
| Motorina | Periculos | Lichid inflamabil, categoria 3 Poate fi letal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Toxicitate acuta, categoria 4 inhalare Corodarea/ iritarea pielii, categoria 2 Susceptibil provocare cancer, categoria 2 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetate, categoria 2 Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata | H226 H304 H332 H315 H351 H373 H 411 |

Carburantii si uleiurile necesare functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor nu se vor stoca pe amplasamente.

VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

In cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua din incinta.

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul se va echipa cu apometru verificat metrologic.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind procesul de forare, echipamentele utilizate si mijloacele de transport. Prin exploatarea sa, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | I | S | S | R | 0 |
| Sanatate umana | I | S | S | R | 0 |
| Flora si fauna | I | S | S | R | 0 |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | D | C | L | I | N |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | D | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | - | - | - | - | - |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

In perioada de operare, proiectul nu prezinta impact asupra factorilor de mediu. Prin exploatarea sa, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul exploatarii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | C | L | R | P |
| Sanatate umana | D | C | L | R | P |
| Flora si fauna | - | - | - | - | - |
| Sol | I | S | L | R | 0 |
| Apa | D | C | L | R | 0 |
| Aer | I | S | L | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | L | I | P |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In urma lucrarilor de executie si echipare a forajului, factorii de mediu, apa, aerul, solul si subsolul nu sunt afectati semnificativ astfel incat sa duca la poluari sau afectari semnificative ale mediului.

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul se va echipa cu apometre verificate metrologic.

Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnice depuse precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor mentionate in Certificatul de urbanism.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Nu este cazul.

IX.1.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul reprezinta o investitie privata, prin care se asigura necesarul de apa pentru irigarea spatiilor verzi.

Proiectul nu reprezinta o masura a unui plan / program / strategie  sau documentul de programare / planificare a autoritatilor public.

X.  Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier reprezinta un proces foarte retrans avand in vedere ca lucrarile de executie a forajului se vor desfasura pe o perioada foarte scurta (de maxim 2 zile) si se va amenaja in incinta imobilului.

Dat fiind volumul redus al lucrarilor, nu este necesara elaborarea unei documentatii speciale de organizare de santier in ceea ce priveste prevenirea poluarii mediului.

Prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrari de eliberare de amplasament.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

In urma realizarii acestei investitii nu se produc lucrari de distrugere a mediului inconjurator. De asemenea, nu va fi taiat niciun arbore. La finalizarea lucrarilor amplasamentul va fi adus la aspectul de dinantea inceperii acestora, terenul ocupat de lucrari provizorii va fi nivelat si curatat.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masinile de transport a instalatiei de forare. Nivelul de zgomot in zona instalatiei de forare nu va fi ridicat si nu va crea disconfort.

Dupa executia si echiparea forajului se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a forajului se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Dupa realizarea forajului, acesta se va folosi pentru irigarea spatiilor verzi de pe amplasament.

Daca, la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii forajului, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare a acestuia.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Dupa executia forajului se vor efectua lucrari de refacere pentru aducerea terenului la cota si la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate

- planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie

- schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare – NU ESTE CAZUL

- schema-flux a gestionarii deseurilor – NU ESTE CAZUL

XIII. Informatii specifice proiectelor care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale

Proiectul este amplasat in Bazinul hidrografic Arges, pe cursul de apa Colentina (cod cadastral: X-1.25.17).

Proiectul se suprapune pe corpul de apa subterana ROAG03 Colentina.

Conform Planului de management bazinal actualizat, Corpul de apa ROAG03 Colentina se afla in interdependenta cu corpurile de apa de suprafata ROLW10-1-25-17_B1 Colentina si RORW10-1-25-18_B1 Pasarea.

Ambele corpuri de apa subterana au stare cantitativa buna si stare chimica buna.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Pe baza criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018, APM Bucuresti va analiza documentatia in vederea stabilirii necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul propus.

Intocmit,

ing. Marina Petre