AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 04.06.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, judetul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10933 din 10.08.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 14.05.2024, că proiectul ”Lucrari in cadrul proiectului cu denumirea ,,Creșterea mobilității urbane prin realizarea unui HUB de transport și autobază”, prin reconfigurarea tramei stradale în zona de Sud-Est a municipiului Buzău” propus a fi amplasat în municipiul Buzau, Soseaua Brailei TR2_2, Soseaua Brailei TR2_1, Soseaua Buzau- Braila (DN2B) – T37, P682, jud. Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale, si lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice;

b)  - lucrările ce urmeaza a se executa in cadrul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul municipiului Buzau. Terenul respectiv este încadrat la categoria actuală de folosință a terenurilori dentificate prin CF nr. 72695 și CF nr. 72696 este arabil, respectiv CF nr. 67094 este drum domeniu public, conform Certificatului de urbanism;

c) amplasamentul a parcurs procedura de plan urbanistic zonal, conform predederilor H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, obtinandu-se DECIZIE FINALĂ - DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE Nr. 34 din data de 05.12.2023;

d) - proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, nefiind necesar obtinerea avizul de gospodarire a apelor, conform adresei nr. 8252/ML/09.05.2024, emisa de catre A.B.A. Buzau Ialomita ;

e) - proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la deteriorarea habitatelor,  perturbarea speciilor și nu vor afecta în mod negativ integritatea siturilor de interes comunitar ROSAC0103 Lunca Buzăului și ROSPA 0160 Lunca Buzăului. A fost obtinut Aviz nr. 2/15.01.2024, emisa de A.N.A.N.P – ST. Buzau.

f) - autorităţile care au participat la şedinţa colectivului de analiză tehnică nu au făcut observații cu privire la informaţiile prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului care să conducă la continuarea procedurii. Până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului;

g) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- proiectul analizat propune construirea unei clădiri cu regim de înălțime Parter și un etaj, ce va adăposti sala de așteptare, locul pentru achizitionarea tichetelor pentru transport, zone de asteptare, grupuri sanitare, zonă de relaxare, birouri și alte funcțiuni conexe.

Accesul în cladire: Accesul dinspre parcare se va realiza pe latura de Sud-Est. Accesul dinspre

statia de autobuz se va realiza pe latura de Nord-Vest prin trei accesuri. Accesul pentru zona de Blke-Sharing se va realiza prin latura de Sud-Vest. Accesul pentru zona de birouri de la etajul 1 se va realiza prin latura de Nord-Est dinspre parcarea destinata personalului. Sala de asteptare este formata dintr-un spațiu deschis pe doua niveluri.

Circulațiile pietonale verticale interioare se vor realiza printr-o scara din beton armat prevazuta cu

platforma liftanta pentru circulatia persoanelor cu dizabilitati.

Cladirea este organizata astfel: la parter se desfasoara sala de asteptare cu scaune pentru pasageri care se dezvolta pe doua niveluri, receptia cu casieria, trei zone de asteptare, zonă de relaxare, grupuri sanitare și spatii pentru circulatii orizontale și verticale. La etaj se vor realiza birourile cu functiunile anexe – grupuri sanitare, oficiu cu sala de mese, sala pentru sedinte.

Parametri urbanistici:

Suprafata construita parter: 540 mp

Suprafata construita Etaj 1: 183.00 mp

Suprafata desfasurata: 723 mp

Regim de inaltime: P+1E

Inaltime maxima: 9.60m

Structura funcționala

Functiunea principala este de sala de asteptare și birouri pentru administratie.

Functiuni secundare și conexe: zone de asteptare, zonă de relaxare, casa de bilete cu casierie,

spatii tehnice, circulatii verticale și orizontale.

Copertinele se vor realiza pentru adapostirea pasagerilor în timpul de asteptare pentru transportul

cu autobuzul catre diferite destinatii, în oras sau în judet.

Invelitoarea va fi realizata din tabla atat la partea superioara cat și la partea inferioara. Intradosul

se va placa cu tabla de cupru lucioasa tip oglinda.

Suprafata construita parter: 627.00 mp

Suprafata desfasurata: 627.00 mp

Regim de inaltime: Parter

Inaltime maxima: 8.30m

C2: PARCARE PARK&RIDE: Se propune construirea unei părcari supraetajate de tip „Park&Ride” cu regim de înalțime P+2E+ETh ce va cuprinde minim 200 locuri de parcare și funcțiunile conexe.

Construcția va fi conformată astfel: Structura va fi realizată din stâlpi, grinzi și planșee din

beton armat. Acoperirea se va realiza în sistem tip terasă circulabilă pe care se vor amenaja, de asemenea, locuri de parcare.

Accesul în cladire: Accesul auto al parcarii se va realiza pe latura de Sud-Vest, în imediata vecinatate a rampei auto. Accesul principal pietonal se va realiza pe latura de Nord-Vest, prin C1 -

Terminal.

Circulațiile pietonale verticale se vor realiza prin cele doua scari care fac legatura între parter și

terasa și printr-un lift. Circulatia autovehiculelor intre niveluri se va realiza printr-o rampa din beton armat.

Parametri urbanistici:

Suprafata construita Parter 1 712,00 mp

Suprafata construita desfasurata 5 148.20 mp

Regim de inaltime: P+2E+ETh

Inaltime maxima: 13.80m

Numar locuri parcare: minim 200

Structura funcționala

Functiunea de baza este de parcare supraetajata.

DISPECERAT. Cuprinde funcțiunea de monitorizare a autobazei, dormitor de serviciu și grupuri sanitare. Accesul în cladire: Accesul dinspre platforma parcarii se va realiza pe latura de Sud-Est prin terasa acoperita. Cladirea este organizata astfel:

Din holul de acces se face distributia catre zona de odihna și catre zona de lucru.

Zona de odihna este formata dintr-un dormitor cu grup sanitar.

Zona de lucru este formata din birou, chicineta și grup sanitar.

Parametri urbanistici:

Suprafata construita parter: 127.80 mp

Suprafata desfasurata: 127.80 mp

Regim de inaltime: Parter

Inaltime maxima: 5.00m

Structura funcționala

Functiunea principala este de birouri pentru managementul traficului și dispecerat.

ATELIER REPARATII SI ITP.  Cuprinde ITP public, atelier vopsitorie, un atelier pentru aer condiționat, un atelier pentru geometrie roți, 2 ateliere pentru service cu canal, ateliere și funcțiuni conexe. Accesul autobuzelor se face pe latura de Sud – Vest iar iesirea se face pe latura de Nord Est prin usi industriale sectionale din panouri metalice cu fata dubla, termoizolata, destinata circulatiei autobuzelor.

Accesul pietonal se face prin usile sectionale și prin usile pietonale în spatiile anexe.

Parametri urbanistici:

Suprafata construita: 2068.40mp

Suprafata desfasurata: 2068.40mp

Regim de inaltime: Parter

Inaltime maxima: 10.20 m

Structura funcționala

Functiunile principale sunt de ateliere de reparatii, vopsitorie și ITP.

Functiuni conexe: depozitare, birouri, grupuri sanitare, vestiare, oficii, spatii tehnice

CLADIRE ADMINISTRATIVA. Se propune construirea unei clădiri administrative cu regim de înaltime P+2E ce va cuprinde sala de conferințe, birouri, sali de ședințe, vestiare cu grupuri sanitare, cabinete, săli de mese, oficii și alte funcțiuni conexe.

Accesul în cladire: Accesul principal pentru zona de birouri dinspre parcare se va realiza pe latura de Nord-Vest. Accesul principal în zona aferenta muncitorilor se va realiza pe latura de Nord-Est.

Accesul secundar dinspre Hubul pentru transport se va realiza prin latura de Sud-Est, prin culoarul ce desparte zona administrativa de zona destinata muncitorilor și personalului operativ.

Cladirea este organizata astfel:

Parterul este impartit în doua zone majore:

- zona muncitorilor și personalului operativ compusa din vestiare, grupuri sanitare, chicineta, sala

de mese, biroul maistrilor, spatii tehnice și oficiu pentru curatenie

- zona administrativa compusa din hol acces, receptie, casierie, arhiva, sala de conferinte cu foyer

și oficiu, grupuri sanitare și cabinetele de psihologie cu sala de asteptare

La etajele superioare se vor realiza birourile cu functiunile anexe – grupuri sanitare, oficiu cu sala

de mese, sali pentru sedinte

Parametri urbanistici:

Suprafata construita parter: 916.00 mp

Suprafata desfasurata: 2 187.00 mp

Regim de inaltime: P+2E

Inaltime maxima: 14.50m

Structura funcționala

Functiunea principala este de centru administrativ cu birouri pentru deservirea autobazei.

Functiuni secundare și conexe: sala conferinte, cabinete psihologie, casierie, grupuri sanitare,

vestiare, chicinete, locuri de luat masa, spatii tehnice, zone de odihna.

C6: STATIE CARBURANTI

Copertinele se vor realiza pentru adapostirea soferilor în timpul alimentarii autobzelor cu

carburanti.

Suprafata construita parter: 660.00 mp

Suprafata desfasurata: 660.00 mp

Regim de inaltime: Parter

Inaltime maxima: 5.90m

SPALATORIE INTERIOARA

Se propune construirea unei clădiri cu funcțiunea de spălătorie pentru autobuze cu regim de

înaltime Parter ce va cuprinde spălătoria pentru interior și alte funcțiuni conexe.

Accesul autobuzelor se face pe latura de Sud – Vest unde sunt amplasate echipamentele cu perii

automate pentru splare exterioara iar iesirea se face pe latura de Nord Est prin usi industriale sectionale din panouri metalice cu fata dubla, termoizolata, destinata circulatiei autobuzelor

Accesul pietonal se face prin usile sectionale și prin usile pietonale în spatiile anexe.

Parametri urbanistici:

Suprafata construita: 621.20mp

Suprafata desfasurata: 621.20mp

Regim de inaltime: Parter

Inaltime maxima: 7.40m

Structura funcționala

Functiunile principale sunt de spalatorie auto.

Functiuni conexe: depozitare, birouri, grupuri sanitare, spatii tehnice

COPERTINE PARCARE AUTOBUZE.  Parcări acoperite pentru aproximativ 84 autobuze – copertine cu structura metalică. Copertinele se vor realiza pentru adapostirea autobuzelor în timpul gararii.

Copertinele cu orientare catre sud-est vor fi acoperite cu panouri fotovoltaice.

Suprafata construita parter: 6890.40 mp

Suprafata desfasurata: 6890.10 mp

Regim de inaltime: Parter

Inaltime maxima: 8.50m

AMENAJARE EXTERIOARĂ

Amenajare circulații autobuze, circulații autovehicule mici, parcări.

Stații de Bike Sharing cu piste de biciclete pentru legătura cu orașul.

Principalele caracteristici tehnice ale investiției – amenajări exterioare sunt:

 obiectul 1 – Autobază și HUB Transport

• 190 spații de parcare pentru mijloacele de transport public

• 51 spații de parcare pentru personal dintre care 4 spații de parcare pentru persoanele cu

dizabilități

• 9 spații de parcare pentru zona de “pick up and drop off”

• 4 spații de parcare pentru microbuze

 obiectul 2 – Piste de biciclete și extindere rețea de alimenatare cu apă și canalizare

• realizarea unei piste de biciclete în lungime de 1284 m

 obiectul 3 – Amenajare exterioară

• Reconfigurarea intersecției dintre șoseaua Brăilei și bretelele pasajului peste calea ferată prin

crearea unui sensul giratoriu ce va permite realizarea tuturor legăturilor rutiere necesare în zona de acces

în incinta autobazei de transport cât și cu rețeaua existentă de drumuri;

• Realizarea unui drum colector cu sens unic pentru ieșirea mijloacelor de transport public din

interiorul autobazei cât și ieșirea autoturismelor din clădirea Park & Ride

• Realizarea unui acces de intrare în clădirea Park & Ride.

Drumul colector va avea o lungime de 120 m și o latime a părții carosbile cuprinsă intre 4.00 -

5.00 m urmând a fi încadrat cu borduri prefabricate din beton.

Lucrări de infrastructură rutieră

a. Lucrări de drumuri

OBIECTUL 1 – AUTOBAZĂ ȘI HUB TRANSPORT

Accesurile publice și private de tip auto, velo și pietonale se vor realiza prin latura de sud-vest a

terenului, din Șoseaua Brăilei. Pentru accesele de intrare și ieșire s-au prevăzut patru accese după cum urmează:

• Acces 1 – realizat din viitorul sens giratoriu de pe Șoseaua Brăilei (DN 2B) – km 8+500 partea

stângă – acces rutier intrare – ieșire autobază.

• Acces 2 – realizat pe Șoseaua Brăilei (DN 2B) – km 8+575 - partea stângă - acces rutier de ieșire din autobază (acces cu circulație în sens unic spre DN2B), utilizat doar de personalul autobazei.

• Acces 3 – realizat către viitorul drum colector - acces rutier de ieșire din autobază utilizat doar

de mijloacele de transport public;

• Acces 4 – realizat pe Șoseaua Brăilei (DN 2B) – zona km 8+700 – 8+730 partea stângă se va

crea un acces rutier nou de intrare către clădirea park&ride, accesul de ieșire din clădire urmând a fi reprezentat de către drumul colector (vezi obiect 3). Accesul va fi controlat cu bariere de acces cu 2 căi de intrare și una de ieșire.

Accesul în incintă (acces 1) va avea o cale de intrare cu lățimea de 5,50 m și o cale de ieșire cu

lățimea de 4,50 m delimitate de o insula separatoare. Dupa intrarea in incinta pe partea dreapta se poate accesa curtea special amenajata pentru autoturismele personalului angajat ce vor utiliza spatiile de parcare (37 de locuri din care 4 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati) si pentru autobuzele din autobaza pentru efectuare ITP si service la cladirea C4.

Fluxul de circulație în incintă continuă prin curtea amenajata pentru autobaza unde va fi construită statia de carburanti (cladirea C6), spalatoria exterioara tip portal cu perii automate (cladirea C7)

si spalatoria interioara.

Accesul autobuzelor catre locurile de parcare se face dintr-o alee principala cu o lățime de 4.00m, din care se desprind cele 7 alei secundare (circulatie in sens unic).

Aleile secundare au urmatoarele latimi, dupa cum urmeaza:

• Alee 1 si Alee 2 – 8.00 m latime + 1.00 m spatiu destinat circulatiei pietonale

• Alee 3 - 6.50 m latime + 1.00 m spatiu destinat circulatiei pietonale

• Alee 4, Alee 5, Alee 6, Alee 7 - 6.00 m latime + 1.00 m spatiu destinat circulatiei pietonale.

Intre aleile secundare 2 si 7 vor fi realizate 5 insule de separare pe toata lungimea acestora.

Înainte de ieșirea mijloacelor de transport public din incintă (acces 3) s-au prevăzut 3

peroane după cum urmează:

• peronul 1 - plecari va fi folosit doar pentru imbarcarea pasagerilor.

• peronul 2 - plecari va fi folosit doar pentru imbarcarea pasagerilor.

• peronul 3 - sosiri va fi folosit doar pentru imbarcarea pasagerilor.

Peroanele vor fi incadrate cu borduri din piatră naturală 20x25 cm si borduri din piatră naturală

20x50 cm pe fundații din beton de ciment clasa C16/20 cu lumina cuprinsă între 15 și 27 cm in

conformitate cu plansele de detaliu din prezenta documentatie.

Accesul 2, acces destinat iesirii din incinta a personalului autobazei va fi cu circulație în sens unic

(către Șoseaua Brăilei) și va avea o lățime a părții carosabile de 5,00 m, fiind încadrat cu borduri

prefabricate din beton 20x25 cm pozate pe fundații din beton de clasă C16/20 și pantă unică în profil transversal de 2,00%.

Accesul 4 – realizat pe Șoseaua Brăilei (DN 2B) – zona km 8+700 – 8+730 partea stângă se va

crea un acces rutier nou de intrare către clădirea park&ride, accesul de ieșire din clădire urmând a fi reprezentat de către drumul colector (vezi obiect 3). Accesul va fi controlat cu bariere de acces cu 2 căi de intrare și una de ieșire.

Intre cladirea Park & Ride si drumul national DN 2B a fost prevazuta o zona cu 4 locuri pentru

microbuze, 9 locuri PICK UP and DROP-OFF cu timp limitat de stationare la maxim 10 minute și spatii separate fizic pentru TAXI. Din punct de vedere al declivităților din incintă, aleile și platformele din incintă au valori cuprinse 0.30 % si 2.94 % cu excepția aleilor 4, 5, 6 și 7 unde panta în profil longitudinal este de 0,00% (pentru montarea copertinelor – C8 la aceiași cotă).

Structura rutieră

• platforme și drumuri interioare

- 23 cm strat de uzura din beton rutier BcR 4.5, conform SR 183 – 1:1995;

- folie din polietilena;

- 3 cm strat de nisip pilonat;

- 20 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

- minim 30 cm strat inferior de fundatie din balast, conform STAS 6400/84;

-20 cm strat de forma din balast.

• Trotuare și spații de delimitare locuri de parcare cuprinse între aleile 2 - 7

- 4 cm strat de beton asfaltic tip BA8 conform AND 605;

- 10 cm beton de ciment C16/20

- minim 10 cm fundatie de balast;

Trotuarele sunt delimitate de partea carosabila de borduri prefabricate 20 x 25 cm din beton

C30/37 si borduri prefabricate 10 x 15 cm din beton C30/37 pe fundații din beton de ciment clasa C16/20. Scurgerea apelor pluviale din interiorul incintei se va face prin rigole carosabile si guri de

scurgere noi.

OBIECTUL 2 – PISTE DE BICICLETE

Pistele de biciclete asigura legatura dintre zona cimitirului Sfântul Gheorghe și HuB Transport

Buzau. Acest traseu de piste de biciclete a fost prevăzut a se realiza bidirectional fiind amplasat pe

Soseaua Brailei pe partea stangă (pe direcția de mers dinspre cimiti către HUB Transport) dupa cum

urmeaza:

a. intre km 0+000 – km 0+ 448, L= 448 m si intre km 0+787 – km 1+029, L = 242 m pistele de

biciclete vor fi amplasate pe Șoseaua Brăilei fiind poziționate denivelat față de partea carosabilă cu 15 cm. Acestea vor incadrate cu borduri prefabricate noi 20 x 25 cm din beton C30/37 spre carosabil si cu borduri prefabricate noi 10 x 15 cm din beton C30/37 pe fundații din beton de ciment clasa C16/20 către proprietăți.

Latimea pistei va fi de 2 x 1,00m + 0,50 zona de siguranta (pentru montarea stalpisorilor de

delimitare).

Structura pistei de biciclete pe aceste tronsoane va avea urmatoarea alcatuire:

• 4 cm strat de beton asfaltic tip BA8 – de culoare verde;

• 10 cm beton de ciment C16/20

• 10 cm fundatie de balast;

Având în vedere că pentru realizarea pistelor de biciclete se va înlocui și bordura de încadrare a

carosabilului, pentru prevenirea infiltrării apelor de suprafață între carosabil și bordura nou montată (fapt ce va duce la degradarea infrastructurii existente) se va reface pe 1,00 m lațime stratul de uzură al carosabilului.

b. Tronsonul de pista de biciclete cuprins intre km 0+448 – 0+787, L= 339 m se va executa pe

Șoseaua Brăilei în cadrul lățimii părții carosabile (urmând ca aceasta să se reducă de la 10,00 m la 7,00 m). Pista de biciclete va o latime de 2,00m + 1.00 m zona de siguranta pentru montarea stalpisorilor de delimitare.

Structura pistei de biciclete pe acest tronson va avea urmatoarea alcatuire:

- Frezare mixtura asfaltica existenta 4 cm;

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70– de culoare verde.

Pe acest tronson se vor păstra cotele existente ale părții carosabile în profil longitudinal și transversal.

De la Km 1+029 pista se va continua pe o lungime de 255 m pana in zona HUB transport Buzau unde a fost prevazut un rastel de biciclete, astfel lungimea totala a acesteia urmând a fi 1.284,00 m.

Stalpișorii ce se vor monta pe spațiul de siguranță destinat pistei de biciclete vor avea înălțimea

de 0,75 m.

OBIECTUL 3 – AMENAJARE EXTERIOARĂ

Intre partea stanga a drumului national si hub transport a fost prevazut un drum colector cu o

latime cuprinsa intre 4.00- 5.00 m si o lungime de 120 m. Acest drum colector va prelua autoturismele care ies din cladirea Park & Ride, autoturismele care ies din zona amenajata PICK UP and DROP-OFF, cat si autobuzele care ies din zona peroanelor.

Pentru accesul rutier spre/din HUB Buzău (acces 1) s-a propus amenajarea unei intersecții

giratorii pe DN 2B – km 8+500.

Prin realizarea acestei intersecții giratorii se va asigura circulația rutieră la noul acces rutier HUB

Buzău pe toate direcțiile.

Inelul de siguranta al giratiei va avea urmatoarea alcatuire:

• 10 cm pavele autoblocante;

• 3 cm mortar de poza;

• 20 cm beton de ciment, C25/30;

• 30 cm fundatie de piatra sparta;

• 7 cm nisip.

Intersectia giratorie va avea 4 ramuri :

• Ramura 1 – acces intrare/ieșire Șoseaua Brăilei (bretea ce asigură legatura cu DN2 Focșani -

Suceava), accesul urmând a fi delimitat de insula separatoare;

• Ramura 2 – acces intrare/ieșire reconfigurare bretea pasaj peste Șoseaua Brăilei și legătura cu

Bulevardul Industriei (bretea ce asigură legatura cu DN1B – Ploiești și DN2 Urziceni - București),

accesul urmând a fi delimitat de o insulă separatoare;

Pentru asigurarea creșterii capacității de circulație în zona sensului giratoriu s-au menținut

următoarele două bretele, bretele ce nu vor accede sensului giratoriu:

• breteaua ce asigură coborârea de pe pasajul peste calea ferată din direcția Bulevardul

Industriilor către strada Horticolei;

• breteaua ce asigură coborârea de pe pasajul peste calea ferată din direcția Bulevardul

Industriilor către Brăila;

Pe breteaua de legatură cu Bulevardul Industriei se va realiza un acces rutier ce va deservi doar

autospeciale I.S.U. catre viitorul edificiu. Lățimile benzilor de acces intrare/iesire vor fi de 4.00m, iar razele de racordare cu breteaua de legatură vor fi de 12.00m.

Structurile proiectate pentru amenajarile exterioare sunt:

• structură rutieră nouă pentru zonele unde sensul giratoriu și ramurile acestuia nu se suprapun cu

amplasamentul actual al drumului național DN2B:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic MAS 16 rul 50/70;

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70

- 8 cm strat de baza din anrobat bituminos AB 31.5 baza 50/70;

- 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

- 30 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 20 cm strat de forma din balast;

• Ranforsare structura rutiera existenta pentru zonele unde sensul giratoriu și ramurile acestuia se

suprapun cu amplasamentul actual al drumului național DN2B:

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic MAS 16 rul 50/70;

• 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70

• min 8 cm strat de baza din anrobat bituminos AB 31.5 baza 50/70 + preluare denivelari din

acelasi material

• 10 cm frezare straturi asfaltice existente;

• structura rutiera existenta – se mentine cu reparatii

Intre structura rutiera existenta si structura rutiera noua va fi montat un geocompozit antifisura,

L=2.20 m montat simetric intre acestea.

• pentru drumul colector

- 23 cm strat de uzura din beton rutier BcR 4.5, conform SR 183 – 1:1995;

- folie din polietilena;

- 3 cm strat de nisip pilonat;

- 20 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;

- 30 cm strat inferior de fundatie din balast, conform STAS 6400/84;

__- 20 cm strat de forma din balast.

Aplicabilitatea tipurilor de structuri rutiere pentru obiectivul de investitie se regaseste in partea

desenata.

Zone de odină și amenajare peisageră.

Amenajarea spatiilor verzi este o artă aplicativă, cu reguli proprii si maniere stilistice diferite,

teoretizate de diferiti creatori si concretizate în numeroasele grădini si parcuri. Îmbinarea arhitecturii si peisajului exprimă obiectul si mijloacele acestei stiinte: organizarea si construirea după anumite principii si tehnici a spatiilor exterioare prin asocierea elementelor naturale de peisaj (teren, roci, ape, vegetatie) cu elementele artificiale (circulatii, constructii decorative si utilitare, mobilier s.a.) în vederea îndeplinirii anumitor functiuni ale acestor spatii.

Spațiile verzi din localităţile urbanizate au o influenţă majoră asupra calităţii vieţii cetăţenilor.

Spaţiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localitati. Prin amenajarea spaţiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor să intre în contact cu specii din flora locala, astfel încât aceasta interacţiune sa conducă si la creşterea constientizarii problemelor de mediu.

Zonele verzi reprezinta in mare parte delimitarea traseelor de circulatie, insule de verde in zona

obiectelor principale de desfasurare a activitatii. Aceste zone vor fi amenajate cu gazon combinate cu arbori si arbusti. In vedera ingrijirii spatiilor verzi s-a proiectat un sistem de irigat cu aspersoare;

Spatiul verde studiat este impartit in 2 tipuri de zone distincte, deservind doua tipuri de functii

diferite. Amenajare de tip stradal, care se regaseste in insulele verzi de mici dimensiuni rezultate din trasarea circulatiei din cadrul parcarii, are functie de umbrire si de sporire a calitatii peisajului intregii  autobaze. Amenajarea de tip parc/gradina verde, care se regaseste in cele 2 spatii verzi cu suprafete mai mari din interiorul curtii, are functie atat de sporire a calitatii peisajului cat si de promenada si sedere.

Amenajarea de tip stradal este formata din aliniamente de arboiri si tipuri de plantari unitare, cu

varietati de plante reduse. Cu ajutorul acestui tip de amenajare se creeaza linii vizuale si ziduri vegetale ce sunt menite sa separe ambiental peisajul din interiorul autobazei de cel exterior. In selectia plantelor pe acest tip de zone s-a tinut cont de varietatea cromatica si varietatea taliilor plantelor pentru a crea o dinamica vizuala. Aliniamentul din zona de nord a autogarii este realizat din conifere si are functie de perdea vizuala fata de proprietatea alaturata.

Amenajarea de tip parc este realizata intr-un mod mai liber si cu mix variat de plante. Intentia

acestui tip de amenajare este aceea de a crea doua spatii placute de sedere/recreere intr-un cadru

predominant construit, pentru a imbunatati calitatea experientei persoanelor ce folosesc autobaza. In realizarea acestui tip de amenajare sunt propuse circulatii, principale si secundare. Circulatiile deserves functia de promenada. Cele principale sunt realizate din dale de piatra iar cea secundara este realizata din pietris. Totodata, pe suprafata celor doua spatii verzi de tip gradina, sunt propuse 3 zone de sedere, formate fiecare din 3 module din beton, in forme organice si 3 banci din beton cu sezut din lemn, fiecare dintre ele compuse tot din 3 module.

Ambele tipuri de spatii verzi au denivelari artificiale, in linii organice si cu inaltimi reduse (50

cm) ce vor conferii dinamica amenajarii. In unele zone, denivelarile vor fi intrerupte de circulatii iar sectiunea acestora se va realiza cu ajutorul unor placi metalice.

Compoziția peisagistică are la bază caracteristicile și specificul zonei si a reliefului. Tipurile de

plante alese sunt adaptate conditiilor de mediu locale. Sunt propuse plante perene de diferite habitusuri si talii. Vegetatia aleasa este gandita pentru a avea impact decorativ pe tot timpul anului.

ARBORI:

- Aesculus carnea „Briottii”

- Betula pendula multitulpinal

- Platanus hybrida

- Prunus cerassifera „Nigra”

- Cupressus leylandii

- Picea pungens

- Liquidambar styraciflua

ARBUSTI:

- Prunus laurocerassus

- Lonicera pileata

- Rhus typhina

- Juniperus horizontalis

- Cotoneaster dammeri

- Tamarix gallica

- Forsythia x intermedia

- Syringa vulgaris

- Philladelphus coronarius

Vegetatia aleasa este pe trei niveluri de inaltimi care, prin suprapunere, creaza perdele vegetale.

In amenajarea peisagistica s-a urmarit o suprapunere cromatica dinamica, un joc de contraste si de forme,

de lumini si de umbre. Amenajarea realizata confera un cadru mai placut autobazei sporind valoarea sa vizuala. In proiect sunt prevazute si spatii de sedere, atat pe suprafata spatiilor verzi. Cu ajutorul vegetatiei si a zonelor de sedere sunt create zone de recreere cu o puternica valoare vizuala.

ÎMPREJMUIRE

Se va realiza o împrejmuire cu gard metalic transparent cu h = 2.00m din care soclul de beton va

avea h = 60 cm cu finisaj beton aparent.

- profilul și capacitățile de producție: având în vedere specificul activităților care se vor desfășura dupa realizarea lucrărilor analizate în prezentul proiect, practic nu va fi obținută o producție, însă poate fi considerată producție crearea infrastructurii. Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi locuitorii din Municipiul Buzau cat si din localităţile învecinate.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament: având în vedere specificul investiţiei nu se poate vorbi de procese de producţie şi de capacitatea instalaţiei neexistând produse sau subproduse obţinute.

Având în vedere specificul activităților care se vor desfășura dupa realizarea lucrărilor analizate în prezentul proiect, practic nu va fi obținută o producție, însă poate fi considerată producție crearea infrastructurii. Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi locuitorii din Municipiul Buzau cat si din localităţile învecinate.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970: Localizarea proiectului în raport cu localitățile traversate este prezentată sintetic în tabelul de mai jos:

Coordonate STEREO 70

| Nr. crt | X(Nord) | Y(Est) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 646301 | 405395 |
| 2 | 646465 | 405260 |
| 3 | 646608 | 405130 |
| 4 | 646407 | 405760 |

- Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea urbanistica propusa va completa ansamblul existent si va duce la imbunatatirea fondului construit. Functiunea propusa va genera o cresterea a nivelului calitatii serviciilor, cresterea economica si cresterea competitivitatii.

- Asigurearea utilitatilor:

Alimentarea cu apa: Conform adresei eliberate de Compania de Apa S.A. Buzau, in zona nu exista retele publice de alimentare cu apa, cel mai apropiat punct de conectare aflandu-se in zona Soseaua Brailei nr. 15. Prin prezentul proiect se propune extinderea retelei publice de alimentare cu apa cu o conducta de serviciu PE Ø110mm, din zona Soseaua Brailei nr. 15 si pana in dreptul amplasamentului investitiei mai sus mentionate. Aceasta conducta se va alimenta printr-o legatura la conducta PE Ø110mm existenta care, conform adresei eliberate de Compania de Apa S.A. Buzau, asigura un debit de 10 l/s la o presiune de 2,2 atm.

Se propune ca pe conducta de serviciu PE Ø110mm, proiectata, sa se amplasese hidranti subterani

de incendiu Dn 80mm. Distanta dintre doi hidranti nu va depasi 100 m. Conductele de bransament pentru fiecare hidrant vor fi PE Ø90mm si se vor prevedea cu vane de izolare.

La Parcare Park&Ride, Dispecerat, Atelier reparatii ITP, Cladire administrative, Spalatorie interioara, alimentarea cu apa rece se realizează de la rețeaua publică prin interemediul unui branșament prevăzut cu cămin de apometru, care se ramifică și alimentează cu apă rece toate clădirile din zona studiată și rezerva de apă pentru incendiu. Alimentarea cu apă rece al Parcare Park&Ride se realizează prin interemediul unei conducte din PEHD Pn 10 De 50 care intră în clădire în centrala termică unde este prevăzut un robinet de închidere cu sferă Dn 40.

Evacuarea apelor uzate: Conform temei de proiectare, din cadrul investitiei mai sus mentionate, se vor evacua urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere, in limita a 5,75 l/s;

- ape meteorice, in limita a 24,0 l/s.

Conform adresei eliberate de Compania de Apa S.A. Buzau, in zona nu exista retele publice de canalizare, cel mai apropiat punct de conectare aflandu-se in zona Soseaua Brailei nr. 15.

Din cauza diferentelor mari intre cotele terenului din zona investitiei si din zona unde se poate realiza conectarea la reteaua publica, se propune evacuarea apelor uzate cu ajutorul unei statii de

pompare.

Stația de pompare pentru ape uzate va fi alcatuita din:

a. Bazinul de recepție pentru primirea apelor uzate înmagazinarea acestora si adăpostirea pompelor (imersate). Construcția bazinului de recepție va fi din beton armat si va avea un volum util de 7,7 m3.

b. Echipamentul tehnologic de bază, alcătuit din pompe. Se vor monta 4 electro-pompe submersibile pentru ape uzate, 3 (trei) in functiune si 1 (una) de rezerva, fiecare cu capacitatea de 8,0 l/s la o inaltime de pompare de 12,0 mH2O. Pompele vor fi prevăzute cu sisteme de glisare pe verticală, astfel încât revizia, repararea sau înlocuirea pompelor să se facă cu ușurință.

c. Echipament electric, compus din instalațiile de forță, instalațiile de automatizare a funcționării,

dispozitive de comunicare de la distanță.

d. Gratar cos, pentru cernerea apelor uzate menajere.

Canalizarea pluviala

Apele pluviale provenite de pe drumuri parcari si cai de acces se vor colecta printr-un sistem

centralizat de canalizare din conducte de PVC-KG De 160, 200, 250, 315, 41, 500 si 630 mm si guri de scurgere si rigole prevăzute pe intreaga suprafață a drumurilor si parcarilor din incintă. Pe traseul reţelei de canalizare sunt dispuse cămine de trecere şi curăţire executate din beton prevăzute la suprafaţă cu capac carosabil de vizitare. La această rețea de canalizare se vor racorda și apele pluviale preluate de pe acoperișurile tip terasă și parcări.

După preluarea apelor pluviale de pe platforme acestea sunt trecute prin intermediul unui separatoar de nisip si hidrocarburi cu un un debit de 350 l/s. După preluarea apelor pluviale de pe

platforme de la spatiile de servicii acestea vor fi deversate într-un mod controlat in canalizarea oraseneasca, deversarea controlată se face printr-un sistem alcatuit din trei rezervoare ingropate din polstiv cu volumul util de 100 mc prevazute cu două pompe submersibile. Sistemul de stocare este prevăzute cu conductă de preaplin care este legată gravitațional la canalizarea oraseneasca.

Canalizarea menajera

Din cadrul grupurile sanitare de la obiectivele studiate se vor evacua apele uzate prin intermediul

conductelor din PVC-KG De 200 legate între ele cu mufe şi garnituri de cauciuc, în montaj îngropat la cel puţin 1,10 m şi vor avea pantele ce indicată pe proiectulde situaţie pentru asigurarea curgeri

gravitaţionale. Acestea vor fi deversate in colectorul stradal ce se va construi in zona

Alimentarea cu energie termica: asigurarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor pe perioada rece a anului, a preparării a.c.c. dar si a producerii agentului frigorific (apă răcită) pentru racirea spatiilor pe perioada calda a anului de va face de la o stație termică echipată cu două pompe de căldură sol/apă având puterea nominală de 42,8 kW.

Alimentarea cu energie electrica: bransament la reteaua publica LEA, cu ajutorul tablourilor electrice;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (balast, nisip, pietriș, apa), iar pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea; se vor gestiona selectiv de către titular; deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construire/funcţionare a obiectivului se vor colecta selectiv şi vor fi predate firmelor autorizate spre valorificare/eliminare;

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitate se va face conform prevederilor OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17 /2023;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfăşura în general la distanță de zonele rezidențiale, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de discomfort; în condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane; conform punctuli de vedere inregistrat cu nr. 6783/07.05.2024 privind asistență de specialitate în sănătate publică, emisă de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzau, investiția este în concordanță cu normele de igienă și sănătate publică;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasat in intravilanul municipiului Buzău. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință: arabil, proprietate publica – destinația stabilita prin planuruile de urbanism:  ID unitatilor industriale si depozitare, subzona ID1, conform UTR nr. 27 si 18.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de fundații și alte structuri conexe; în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: -amplasamentul proiectului este situat la o distanță de 550m față de aria specială de conservare ROSAC0103

Lunca Buzăului și sitului de protecție avifaunistică ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin HG nr. 685/2022 respectiv HG nr. 663/2016;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- amplasamentul proiectului se află în intravilanul satului Cilibia, în vecinătatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSAC0103 Lunca Buzăului și ROSPA 0160 Lunca Buzăului;

- proiectul nu este amplasat în zonele naturale protejate de interes național înscrise în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a;

-proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: proiectul respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, conform punctului de vedere inregistrat cu nr. 6783/07.05.2024, emisa de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

a) importanța și extinderea spațială a impactului – local, impactul asupra mediului va fi nesemnificativ, atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare;

b) natura impactului – impactul asupra mediului va fi de scurtă durată și nesemnificativ, pe perioada de implementare a proiectului;

c) natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului va fi nesemnificativ și local, în perioada de construire a proiectului, dar şi în perioada de funcţionare a obiectivului.

e) probabilitatea impactului - impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece prin măsurile prevăzute de proiect lucrările nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizată ale impactului - reduse datorită naturii proiectului, duratei reduse de execuție şi măsurilor prevăzute de acesta;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul, deoarece lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară stabilirea unor măsuri de reducere a impactului, dar prin proiect a fost stabilit un set de măsuri de prevenire și anume:

-circulația utilajelor se va face numai prin zonele prestabilite;

-utilajele vor fi întreținute în condiții optime de funcționare;

-dirijarea traficului de șantier, astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări;

-limitarea vitezei vehiculelor la max 20km/h;

-folosirea de utilaje care să respecte prevederile legislative în vigoare;

-utilizarea echipmentelor și vehiculelor într-o maniera corespunzătoare din punct de vedere al minimizării nivelului de zgomot, incluzând selectarea de utilaje silențioase, întreținerea regulată și utilizarea amortizoarelor de zgomot;

-deșeurile vor fi colectate și stocate temporar pe categorii în șantier și vor fi predate operatorilor economici autorizați pentru valorificare sau eliminare, după caz.

-se va urmări realizarea unor izolații acustice adecvate în zonele tehnice în care sunt amplasate utilaje.

- după finalizarea proiectului lucrări de refacere a amplasamentului constau în evacuarea tuturor deşeurilor rezultate in urma construcţiilor de către executatul lucrării;

- deşeurile valorificabile (metal, plastic, lemn, etc.) vor fi predate către unităţi specializate autorizate; deşeurile menajere vor fi transportate de către operatorul de salubritate în vederea depozitării acestora într-un depozit de deşeuri autorizat.

În urma parcurgerii etapei de încadrare prin analiza documentaţiei, verificarea amplasamentului, analiza în şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică, A.P.M. Buzau consideră că prin lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu se vor afecta semnificativ factorii de mediu (apă, aer, sol, aşezări umane, etc.);

- pe parcursul lucrărilor nu vor avea loc deversări de substanţe poluante în cursurile de apă sau pe sol.

- de asemenea:

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Municipiului Buzau) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Punctului de vedere nr. 834/24.11.2023 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

-amplasamentul proiectului se află la o distanță de aproximativ 550 m faţă de cele mai apropiate situri de interes comunitar, ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, situri desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

-activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost declarate;

-în zonele limitrofe drumurilor existente, în care se vor desfășura lucrările de construcție și funcționare a proiectului nu au fost identificate specii și habitate de interes conservativ, conform memoriului de prezentare;

-implementarea proiectului nu va afecta în mod negativ integritatea sitului de interes comunitar, deoarece:

- nu va conduce la pierderi de habitate de interes comunitar;

- nu va afecta habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar;

- nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar ce au stat la baza desemnării sitului;

- nu va conduce la fragmentarea și deteriorarea habitatelor;

- nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariilor naturale protejate;

- prin proiect, pentru toate etapele sale (construcţie, funcţionare, dezafectare), au fost stabilite în sarcina titularului măsuri pentru menţinerea condiţiilor de protecţie şi conservare pe termen lung a speciilor determinante.

Titularu are obligatia respectarii tuturor conditiilor prevazute in Aviz nr. 02/15.01.2024.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) nu este necesar a se obtine act de reglementare, conform punctului de vedere inregistrat la A.P.M. Buzau cu nr. 6965/09.05.2024, emisa de catre Administratia Nationala ,,Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomit. Titularul are obligata respactarii conditiilor din adresa ABA Buzau –Ialomita nr. 8252/ML/09.05.2024.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

d) Pentru protecția ariilor naturale protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse prin Avizul favorabil nr 32/28.06.2024  emis de administratorul ariilor naturale protejate, A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, titularul având totodată și următoarele obligații:

• Să respecte toate condițiile și măsurile de diminuare a potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

• Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariilor naturale protejate.

• Să nu realizeze organizări de șantier pe terenuri din interiorul ariilor naturale protejate.

• Traversarea cu autovehicule a ariilor naturale protejate să se realizeze doar pe drumurile existente.

• Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18,

alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații               p. Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Mirela MARIN                                                    Ioana DIACONESCU

Întocmit,

Simona PĂUNA