PROIECT AL DECIZIEI   ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Afisat in data de 06.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT MIHAILESTI cu sediul în com. Mihailesti, sat. Mihailesti, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 15188 din 14.11.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 31.01.2023, că proiectul ,, Înfiintare sistem de alimentare cu apă si sistem de canalizare in comuna Mihăilesti, judetul Buzau” propus a fi amplasat în  com. Mihailesti, satele: Mihailesti, Mărgineanu, Coltăneni, Satu Nou si com. Glodeanu Sarat, nr. cad. 24670, T6, P17( sat. Pitulicea, com. Glodeanu Sarat), intravilan si extravilan, judetul Buzau.

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 lit. a).

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Prin prezentul proiect se propune înființarea sistemelor edilitare pentru a deservi locuitorii comunei Mihăilești, fiind compus din următoarele obiective:

- 1 – Înființare sistem de alimentare cu apă;

- 2 – Înființare sistem de canalizare menajeră.

Comuna Mihăilești va fi alimentată din Frontul de captare Lipia, prin intermediul unei conducte de aducțiune din localitatea Câmpeni, comuna Amaru, conducta de aducțiune din          PEID 100 PN10 De 125 mm. Conectarea fiind propusă a se executa în căminul de racord 1 (CR4) aflat în ampriza drumului DC36. Aceasta componenta a sistemului nu face obiectul prezentului proiect.

Canalizarea menajeră propusă a se realiza prin prezenta investiție va descărca apele uzate menajere în stația de epurare a comunei Glodeanu Sărat.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

Prin prezentul proiect se propune înființarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în comuna Mihăilești, fiind compuse din următoarele obiective:

- 1 – Înființare sistem de alimentare cu apă:

− sursă de apă – comuna Mihăilești va fi alimentată din Frontul de captare Lipia, prin intermediul unei conducte de aducțiune din localitatea Câmpeni, comuna Amaru, conducta de aducțiune din PEID 100 PN10 De 125 mm. Conectarea fiind propusă a se executa în căminul de racord 1 (CR4) aflat în ampriza drumului DC36. Aceasta componenta a sistemului nu face obiectul prezentului proiect.

− gospodăria de apă:

• stație de tratare;

• rezervor înmagazinare V = 2 x 250 mc;

• împrejmuiri pentru zona de protecție sanitară a gospodăriei de apă;

− rețea de distribuție apă:

• conductă distribuție – PEID PE100, SDR 17, PN 10, De 63÷140 mm – 24.513,00 m;

• Volume și debite de apă pentru dimensionarea rețelei de distribuție:

Q zi max = 295,26 mc/zi = 3,42 l/s;

Q zi max + Qri = 413,85 mc/zi = 4,79 l/s.

• cămine de vane – 89 buc.;

• cămine de branșament – 809 buc.;

• hidranți de incendiu – 20 buc.

- 2 – Înființare sistem de canalizare menajeră:

- rețea de canalizare menajeră:

• conductă de colectare – PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, L = 11.663,50 m;

• Volume și debite de apă pentru dimensionarea rețelei de canalizare:

Qcalcul rețea canalizare = Q uzat or maxim + Q inf = 15,99 mc/zi = 4,44 l/s.

• cămine de vizitare – 299 buc.;

• cămine de racord – 250 buc.;

- stații de pompare ape uzate menajere:

• SPAU-uri prefabricate din beton armat – 10 buc. (SPAU 1 ÷ SPAU 10);

• conductă de refulare – PEID De 63÷140 mm – 4.846,00 m.

ALIMENTAREA CU APĂ

Lucrările propuse a se executa în vederea înființării sistemului de alimentare cu apă sunt amplasate în intravilanul și extravilanul satelor Mihăilești, Mărgineanu, Colțăneni și Satu Nou, sunt următoarele:

Conductă de aducțiune

Comuna Mihăilești va fi alimentată din Frontul de captare Lipia, prin intermediul unei conducte de aducțiune din localitatea Câmpeni, comuna Amaru, conducta de aducțiune din PEID 100 PN10 De 125 mm. Conectarea fiind propusă a se executa în căminul de racord 1 (CR4) aflat în ampriza drumului DC36. Aceasta componenta a sistemului nu face obiectul prezentului proiect.

Debitul necesar de apă pentru comuna Amaru se va asigura din conducta magistrală de aducțiune a operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, conform adresei nr. 32793/11.07.2024, prin care se menționează că există în execuție un sistem de transport apă potabilă din sursă proprie (numit Apeduct) care va livra apă potabilă în       7 U.A.T.-uri din sudul județului Buzău (Ulmeni, Breaza, Săhăteni, Amaru, Mihăilești, Movila Banului.

În adresa nr. 32793/11.07.2024 se menționează faptul că la dimensionarea conductelor respective s-a luat in considerare și debitul necesar funcționării sistemului de distribuție a apei potabile, pentru U.A.T. Amaru.

Conducta de aducțiune propusă va transporta debitul de apă tratată, direct în rezervorul de înmagazinare, propus în Gospodăria de Apă din localitatea Mărgineanu.

Gospodăria de apă

În cadrul gospodăriei de apă, se propun următoarele obiective:

− rezervor de apă din panouri din tablă din oțel structural (construcții supraterane) cu un volum de înmagazinare de V = 2 x 250 mc;

− stație de tratare apă;

− cămin debitmetru intrare;

− cămin debitmetru ieșire spre consumatori;

− împrejmuire incintă;

− sistematizare verticală și drum de acces;

− grup electrogen.

Rețea de distribuție apă

Rețeaua de distribuție în lungime de 24.513 m este realizată din conducte de polietilenă de înaltă densitate (PEID) PE100, PN10, cu diametrul exterior De 63÷140 mm, prevăzute cu toate accesoriile necesare: cămine de vane, reductoare de presiune, hidranți de incendiu subterani, aerisitoare-dezaerisitoare, goliri.

Pe traseul retelelor de distributie se vor realiza subtraversări prin foraj orizontal, in tub de protectie din OL, în lungime totală de 222 m.

Cămine de vane

Pe rețeaua de distribuție s-au prevăzut 89 cămine de vane în principalele noduri ale acesteia.

Cămine de branșament

Se vor executa 809 branșamente pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

Hidranți de incendiu

Pe traseul rețelei de distribuție apă se va dispune montarea a 20 hidranți subterani de incendiu cu Dn 80 mm amplasați în aliniamente la distanțe de maximum 400 m.

Volume și debite de apă pentru dimensionarea rețelei de distribuție:

Q zi max = 295,26 mc/zi = 3,42 l/s;

Q zi max + Qri = 413,85 mc/zi = 4,79 l/s.

EVACUAREA APELOR UZATE

În ceea ce privește sistemul de canalizare menajeră, se înființează sistemul de canalizare menajeră în comuna Mihăilești, satele Mihăilești și Satu Nou și transportul apelor uzate printr-o conductă de refulare în rețeaua de canalizare a localității Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat și de aici ajung în statia de epurare a comunei Glodeanu Sărat, avizată prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 38/02.04.2024, emis de către Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, pentru „Înființare sistem de canalizare în comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzau”:

Rețea de colectare apă uzată

Rețeaua de canalizare gravitațională se va realiza în satele Satu Nou și Mihăilești, și va avea o lungime totală de 11.663,5 m și se va realiza din tuburi din PVC-KG, SN8, Dn 250 mm.

Pe traseul rețelei de canalizare gravitațională s-au prevăzut 299 cămine de vizitare amplasate la maximum 60,00 m distanță între ele în aliniament.

Stație de pompare ape uzate

Se vor monta 10 stații de pompare prefabricate a apelor uzate menajere, din beton armat, complet echipate cu: pompe, ventilator, capac fontă carosabil, instalație de iluminat, tablou de comandă și automatizare, pozate pe un radier din beton.

| Inventar de coordonate Statii de pompare ape uzate menajere |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Coordonata X | Coordonata Y | L refulare [m] | De refulare [mm] |
| SPAU1 | 631775,5668 | 381264,1471 | 141 | 90 |
| SPAU2 | 631953,9034 | 381443,4381 | 98 | 90 |
| SPAU3 | 632666,9712 | 381377,8302 | 143 | 90 |
| SPAU4 | 632983,2476 | 381333,9688 | 126 | 90 |
| SPAU5 | 631792,4344 | 381138,9637 | 389 | 90 |
| SPAU6 | 632276,6800 | 380943,1820 | 2785 | 140 |
| SPAU7 | 632442,8210 | 381178,4946 | 345 | 90 |
| SPAU8 | 632821,7560 | 381065,2531 | 205 | 90 |
| SPAU9 | 633286,6469 | 381071,9183 | 429 | 90 |
| SPAU10 | 632199,0922 | 380536,3355 | 185 | 90 |

Conductele de refulare au o lungime totală de 4.846 m din PEHD, PE100, PN10,                         De 90÷140 mm, și vor transporta apa uzată menajeră de la stațiile de pompare care deservesc satele Satu Nou și Mihăilești la stația de epurare a comunei Glodeanu Sărat.

Stație de epurare

Apele uzate menajere colectate de pe teritoriul satelor Satu Nou și Mihăilești vor fi epurate la stația de epurare a comunei Glodeanu Sărat. Stația de epurare mecano-biologică va fi compusă din două linii de epurare și va avea un debit total de 1.519,42 mc/zi.

Volume și debite de apă pentru dimensionarea rețelei de canalizare:

Qcalcul rețea canalizare = Q uzat or maxim + Q inf = 15,99 mc/zi = 4,44 l/s.

traversĂri de cursuri de apĂ

Rețelele de distribuție apă potabilă vor subtraversa două cursuri de apa: Sărata si Glaveș:

- subtraversare curs de apă Sărata (SR1) – cu foraj orizontal, conducta PEID De 140 mm, în conductă de protecție Dn 300, L = 100 m.

Conducta este pozată la o adâncime mai mare față de adâncime de afuiere                          (hafuiere = 0,40 m).

Coordonate STEREO 70: X = 383673,9079; Y = 630.553,2291.

- subtraversare curs de apa Glaveș (SR2) – cu foraj orizontal, conducta PEID De 140 mm, în conductă de protecție Dn 300, L = 167 m.

Conducta este pozată la o adâncime mai mare față de adâncime de afuiere                          (hafuiere = 0,31 m).

Coordonate STEREO 70: X = 383261,1877; Y = 631.541,7893.

Cota generatoarei inferioare a conductei de protecție va fi deasupra nivelului apelor extraordinare.

Resurse naturale: piatra sparta, pietris, nisip, apa, lemn;

Materiale utilizate: otel beton, cabluri electrice, pavimente, elemente de beton armat prefabricat, tâmplărie PVC cu sticlă termoziolantă, altele;

Combustibili: motorina, benzina necesare functionarii masinilor si utilajelor folosite pentru realizarea investitiei;

Utilitati:

Alimentarea cu apă  in scop potabil va fi asigurata din surse imbuteliate  din comert iar in scop igienico-sanitar la organizarea de santier se va asigura din surse autorizate, prin grija beneficarului;

Evacuarea apelor uzate: la organizarea de santier vor fi amplasate toalete ecologice care vor fi vidanjate periodic prin grija antreprenorului si evacuate intr-o statie de epurare autorizata;

Alimentarea cu energie electrica: energia electrica va fi asigurata de un generator electric;

- Valoarea totala de investitie a proiectului este : 24.889.483,46 Lei (fara TVA).

Durata de realizare a lucrarilor este estimata la 60 de luni  calendaristice( din care 3 luni proiectare);

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate;  agregatele minerale necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toaleta ecologica amplasata în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată;utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul proiectului este extravilan si intravilan proprietate publica, folosinta actuala: domeniu public( drumuri), arabil, destinatia terenului –stabilita prin D.U.A.T- zona comunicatie rutiera si amenajari aferente, zona constructii aferente lucrarilor edilitare, conform destinatiei terenului;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mica nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul este situat in vecinatatea limitelor ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0112 Câmpia Gheorghitei, arie desemnata prin HG 971/2011;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, si nu  va avea un impact supra corpurilor de apa de suprafata sau subteran in conformitate cu punctul de vedere  ABA Buzau – Ialomita transmis cu adresa  nr. 389/ML/10.01.2023  si s-a emis aviz de gospodarire a apelor nr. 87/26.07.2024 .

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în extravilan   si intravilan com. Mihailesti si com. Glodeanu Sarat  si respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei conform punctului de vedere DSP Buzau nr. 462/12.01.2023.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic, conform memoriului de prezentare intocmit de titular, nu s-a emis un punct de vedere de catre Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Mihailesti si Glodeanu Sarat) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului este situat in vecinatatea limitelor ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0112 Câmpia Gheorghitei, arie desemnata prin HG 971/2011; activitatile  nu au impact semnificativ asupra speciilor de interes comunitar pentru care aria a fost declarata deoarece lucrarile prevazute in vecinatatea ariei de protectie avifaunistica se desfasoara de-a lungul drumului DJ 203C, drum ce se situeaza intre limitele ariei si amplasamentul proiectului.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române - ABA Buzău-Ialomița, nu este necesară elaborarea SEICA, si in conformitate cu Avizul de gospodarire a apelor nr. 87/26.07.2024 beneficiarul trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

-Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru irigaţii, în baza unui studiu şi cu condiţia monitorizării acestor ape;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător.

- Conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,      art. 19, și H.G. 714/2022, racordarea la sistemul public de alimentare cu apă prin branșamente individuale și realizarea de rețele sanitare interioare este condiționată de racordarea la rețeaua de canalizare sau de existența sau realizarea concomitentă de bazine etanșe vidanjabile/ sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate până la extinderea rețelei de canalizare și în zona respectivă.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

- Avizul se emite în vederea avizarii “Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în comuna Mihăilești, județul Buzău”.

-  Prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrărilor sus-menționate, și nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse.

- Organizarea de șantier nu se va amplasa în zone inundabile sau în albiile cursurilor de apă.

- Nu se vor exploata agregate minerale din albiile cursurilor de apă fară actele de reglementare în domeniul gospodăririi apelor.

- Conform H.G. 930/2005, se va respecta:

● art. 31 - (1) La intersectia aducțiunilor de apă potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru îmbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducțiunile de apă potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanță între ele de minimum 0,40 m pe verticală.

- (2) În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aducțiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersecție.

● art. 32 - (1) În cazul în care reţelele de apă potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apă potabilã se va așeza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea înghețului.

- (2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care să previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

● art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apă potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabilă, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanșeității.

● art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apă potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Se vor respecta zonele de protecție ale cursurilor de apă conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și zonele de protecție sanitară ale surselor de alimentare cu apă potabilă conform H.G. nr. 930/2005.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

● art. 51 ”Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

● art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor iși pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuția lucrărilor respective nu a început în acest interval, cu excepția cazului în care proiectul deține autorizație de construire aflată în termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligația să anunțe emitentului, în scris, data de începere a execuției, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- Conform Ordinului nr. 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.”

- În conformitate cu art. 81, al. (3^4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul investiției, COMUNA MIHAILEȘTI are obligația achitării tarifului instituit pentru utilizarea domeniului public în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de Administrația Națională „Apele Române”.

- COMUNA MIHAILEȘTI are obligația înființării și întreținerii unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și/sau epurare a apelor uzate din unitatea administrației teritorială conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) – (5).

- Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legatură cu apele se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor. Aceasta se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pe baza unei documentații tehnice întocmite de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor.

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

-  Nu se vor realiza construcții pe hotar.

- Beneficiarul răspunde de realizarea și funcționarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmărirea și prevenirea poluării apelor subterane și de suprafață și de anunțarea în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău și a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița.

- În cazul apariției unor modificări de soluție pe perioada execuției lucrărilor, se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator al prezentului aviz.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, vizată spre neschimbare, face parte integrantă din prezentul aviz de gospodărire a apelor. Un exemplar din avizul de gospodărire a apelor s-a transmis solicitantului.

Răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv VEST INSTAL S.R.L., şi beneficiarului COMUNA MIHAILEȘTI.

Conditiile de realizare a proiectului :

a) Lucrările de investiţii  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;

Titularul autorizației de construire are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7).

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c)  În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

  - pentru evitarea disconfortului olfactiv produs ca urmare a intreruperii  accidentale cu energie electrica a containerului frigo, se va asigura o sursa alternativa de alimentare cu energie electrica;

f) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                       Întocmit,

Mirela MARIN                                                                Viorica STEFANICA