AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 14.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de TÂRLĂ AURELIAN, cu domiciliul în municipiul București, sector 3, Int. Sectorului, nr. 9, bl. D3, ap. 16, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7971  din 31.05.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 13.08.2024, că proiectul ,, Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, beneficiar Târlă Aurelian” propus a fi amplasat în extravilan comuna Padina, nr. cad. 23279, T 38, P317 – 4,1748 ha, nr. cad. 30349, T38, P 305, P 306 – 1,4287 ha, nr. cad. 30471, T38, P306 – 4,438 ha, judeţul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 1, lit. d);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul prevede realizarea unei plantații forestiere, pe un teren agricol situat într-o zonă vulnerabilă climatic, cu secete prelungite prin împădurirea unei suprafețe de 10.041 ha deţinută Târlă Aurelian, în extravilanul Comunei Padina, din judeţul Buzău.

Suprafaţa propusă pentru împădurire  este repartizată astfel:

| Nr. crt. | Judetul | U.A.T. | Tarla | Parcela | Nr. cadastral | Poligon | Suprafata (ha) | Suprafata efectiva de plantat (ha) | Categoria de folosinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buzau | Padina | 38 | 305,306 | 30349 | 1 | 1,4287 | 1,4287 | arabil |
| 2 |  | Padina | 38 | 306 | 30471 | 3 | 4,4380 | 4,438 | arabil |
| 3 |  | Padina | 38 | 317 | 23279 | 2 | 4,1748 | 4,175 | arabil |
|  |  | Total |  |  |  |  | 10,0415 | 10,0415 |  |

- Folosinţa actuală a terenurilor pe care se vor executa lucrările de împădurire este teren arabil;

- Starea actuală a amplasamentelor – teren ocupat cu culurile agricole de toamna; Ecosisteme agricole  create de om cu scopul obtinerii de productii agricole.

- Distanţa până :

  - la cea mai apropiată pădure :0,38 km ;

  - Zone de locuit : Localitatea Padina– 1,70 km ;

Accesul la obiectivul de investiţii se poate face pe drumurile de pământ din zonă;

Perioada de execuţie a lucrǎrilor:

Compoziţia 50 Sc (Gl) 50 Ml (Dd;Sl,Lc,Cd) – 3 ani ;

Limitarea şi stoparea în totalitate a fenomenului de eroziune a solului în cazul suprafeţelor este împădurirea.

Vegetaţia forestieră în arborete compacte realizează într-un grad ridicat funcţiile: retenţia superficială a apelor, drenajul apelor în sol, absorbţia apelor din solurile cu exces de apă, protecţia solului împotriva eroziunii, consolidarea terenurilor nestabile, fixarea aluviunilor, refacerea şi ridicarea productivităţii solului, reducerea poluării atmosferice prin sechestrarea emisiilor de dioxid de carbon, etc.

Soluţia tehnica pentru împădurirea terenurilor au fost stabilita în raport cu forma de degradare a terenului:

| Poligon | Unitatea Stațională | Grupa Stațională | Tip de Stațiune | Tip de vegetație | Suprafaţa (ha) | Compoziţia de împădurire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3. | U.S. 1 | G.S. 79 b Dune joase, terenuri plane si interdune medii, formate pe nisipuri stabile si semistabile | NH2C - Staţiune din silvostepa, campie plana și expoziție insorita | 5NH2 - Salcamet in amestec cu foioase xerofite pe nisipuri, terenuri plane | 10.041 | 50 Sc (Gl) 50 Ml (Dd;Sl,Lc,Cd) |

- Speciile din paranteze se pot introduce în funcţie de puieţii disponibili la pepinierele din zonă.

- Plantaţia se va efectua pe rânduri dispuse la distanţa 2,0 m unul de altul iar pe rând puieţii se vor planta la 1.0 m unul faţă de celălalt, rezultând un număr de 5 000 puieţi la hectar. Raportat la suprafaţa de împădurit de 10.041 ha se vor planta 50 mii buc. puieţi.

- Durata până la reuşita definitivă s-a stabilit la trei ani (36 luni) pentru G.S. 79 b.

Schemele de plantare vor fi următoarele:

| Compoziția: 50 Sc (Gl) 50 Ml (Dd;Sl,Lc,Cd), 5 000 puieti/ha, 2 x 1 m; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |  |
| Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am | Am |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc |  |
| 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Simbolurile folosite pentru formula de împădurire, reprezintă:

|  | Compoziţia: 50 Sc (Gl) 50 Ml (Dd;Sl,Lc,Cd) |
| --- | --- |
| 1 | Salcâm - Robinia pseudoacacia Sc |
| 2 | Glădiță - Gleditsia triacanthos Gl |
|  | Specii de amestec - Am |
| 3 | Mălin - Prunus padus Ml |
| 4 | Dud - Morus alba (nigra) Dd |
| 5 | Sălcioară (Eleagnus angustifolia) Sl |
| 6 | Lemn câinesc - Ligustrum vulgare Lc |
| 7 | Corcoduș - Prunus cerasifera Cd |

Speciile forestiere pe baza cărora s-au stabilit compoziţiile de împădurire au fost stabilite conform „Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” si Anexei 3 LISTA SPECIILOR FORESTIRE DE ARBORI ŞI ARBUŞTI utilizate în lucrările de împăduriri din „ GHIDUL SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE P.N.R.R./2022/C2/ I.1.A, COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, Subinvestiția I.1.A"SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI”

Lucrările de înfiinţare a plantaţiei se vor executa astfel (anul I):

  - pregătirea terenului şi a solului se va face mecanizat, printr-o arătură şi douǎ discuiri;

  - puieţii folosiţi vor fi de talie mică cu rădăcinile nude şi se vor achiziţiona de la pepinierele autorizate din zonă;

  - anterior începerii plantării se va picheta terenul cu picheţi, rândurile vor fi paralele cu latura lungă a terenului;

  - plantarea se va face în gropi executate manual sau mecanizat;

  - după plantare se va executa receparea (retezarea tulpinii) puieţilor;

Lucrările de întreţinere a plantaţiei se vor executa astfel ( 2+2+1):

Anul I – douǎ praşile manuale în jurul puieţilor şi douǎ praşile mecanizate pe rândul de puieţi;

Anul II – completări pierderi evaluate la 20%;

- revizuirea plantaţiilor;

- douǎ praşile manuale în jurul puieţilor şi douǎ praşile mecanizate pe rândul de puieţi;

Anul III – completări pierderi evaluate la 10%;

– o praşilă manuală în jurul puieţilor şi o praşilă mecanizată pe rândul de puieţi;

Numǎrul lucrǎrilor de întreţinere este minim, la nevoie se pot face suplimentar lucrari.

Lucrările de plantare se vor executa toamna (lunile octombrie şi noiembrie). În măsura în care condiţiile meteorologice nefavorabile sau organizarea şantierelor de împădurire nu poate fi realizată la parametrii necesari, plantaţiile se pot executa şi primăvara cu condiţia ca acestea să se facă în mustul zăpezii.

Pentru pierderi mai mari decât aceste procente constatate cu ocazia controlului anual, se pot întocmi acte de calamitate dacă aceste pierderi sunt cauzate ca urmare a unor factori de această natură, lucrările aferente refacerilor putând fi refinanţate după aprobarea documentaţiilor conform legii ;

Numǎrul lucrǎrilor de întreţinere este minim, la nevoie se pot face suplimentar lucrari.

Revizuirea plantaţiilor.  Se execută in anul 1 atunci când puieţii au  avut de suferit în urma unor fenomene meteorologice, deşosare, culcare, mâlire, acoperire cu diferite resturi vegetale, etc.

Prin revizuire se urmăreşte aducerea lor în starea normală. Se acoperă cu pământ rădăcinile puieţilor deşosaţi prin tragerea solului în jurul puieţilor, se îndreaptă puieţii culcaţi, se despotmolesc cei împotmoliţi şi se îndepărtează din jurul lor orice resturi vegetale aduse de apă, lucrarea se execută numai dacă şi acolo unde asemenea fenomene s-au întâmplat şi este nevoie de înlăturarea efectelor.

Lucrari de intreținere a plantației :

Intreținerea plantației constă în mobilizarea manuală a solului pe rȃndul de puieți și/sau in jurul puietului pentru a elimina concurența la rezervele de apă și substanțe nutritive și a preveni pierderea apei prin evapotranspirație.

Epoca de execuție:  Lucrările de intreținere a culturilor se execută imediat după inceperea sezonului de vegetație a speciilor ierboase, din luna aprilie-mai pȃnă in iulie-august; perioadele sunt orientative, acestea putȃnd fi facute in devans sau mai tarziu, in funcție de dezvoltarea vegetației ierboase.

Mobilizarea solului în plantații: Lucrările se fac manual pe rȃndul de puieți pe o suprafaţă de 30% din suprafaţă; lucrarea se execută cu sapa pe o adȃncime de 10 cm, tăindu-se radacinile speciilor ierboase și in jurul puieților se execută mușuroirea cu scopul de a stopa evaporarea apei din zona adiacentă rădăcinilor puieților.

Mobilizarea solului între rândurile de puieţi se va executa mecanizat cu plugul purtat pe tractor, pe 70% din suprafaţă. Dacă situaţia din teren o permite lucrările de întreţinere cu plugul se pot înlocui cu lucrari de întreţinere prin discuire.

Descrierea lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului pe unităţi amenajistice şi pe formule de împădurire:

- Lucrări de pregătire a terenului și a solului;

Lucrarea de pregătire integrală a solului constă arat şi discuirea arăturii.

Epoca  de execuţie  – pregătirea solului începe în primul an de execuţie a proiectului şi se  termină  obligatoriu cu  cel  puţin  două – trei  săptămâni  înainte  de  plantarea puieţilor.

Aratul – lucrarea se execută cu tractor în agregat cu plug cu trei brăzdare de tip PP3– 30M sau echivalent, de preferinţă reversibil.

Lucrarea presupune parcurgerea suprafeţelor cu plugul purtat pe tractor şi realizarea arăturii la adâncimea minimă de 30 cm.

Perioada optimă de execuţie este toamna, sau primăvara înainte de plantare. Arătura de toamnă distruge rădăcinile buruienilor şi permite apei din precipitaţii să pătrundă în  sol,  iar  fenomenul de îngheţ  – dezgheţ favorizează mărunţirea  bolovanilor şi aşezare mai bună a particulelor de sol. Brazdele trebuie să fie executate, acolo unde este cazul, perpendicular pe linia de cea mai mare pantă pentru reducerea spălării solului în timpul ploilor sau a topirii zăpezii.

Discuitul – lucrarea se execută cu tractor  în agregat cu grapă disc GD 3,2 sau echivalent. Discuitul arăturii se realizează pe toată suprafaţa, iar în urma executării acestei lucrări solul trebuie să fie bine mărunţit pe adâncimea de 10 – 15 cm, astfel încât să creeze condiţii pentru evitarea pierderii prin evaporarea apei înmagazinate în sol. Discuirea se realizează după arat şi înainte de plantat.

Centralizatorul propunerilor de lucrari:

| Nr. poligon | Compozitie | G.S. | Suprafaţa (ha) | Trup de padure / Perdea forestiera | Nr. puieti (mii buc / ha) | Imprejmuire (ml) | Tip staţional | Tehnologia de pregatire a terenului şi solului (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Arat+Discuit (ha) |
| 1 | 50 Sc (Gl) 50 Ml (Dd;Sl,Lc,Cd) | 79 b | 1,429 | Trup de padure | 5,00 | 445,300 | I | 1,43 |
| 3 | 50 Sc (Gl) 50 Ml (Dd;Sl,Lc,Cd) | 79 b | 4,438 | Trup de padure | 5,00 | 790,640 | I | 4,44 |
| 2 | 50 Sc (Gl) 50 Ml (Dd;Sl,Lc,Cd) | 79 b | 4,175 | Trup de padure | 5,00 | 898,880 | I | 4,17 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 10,042 |  |  | 2134,82 |  | 10,04 |

Tipul de împrejmuire propus:

Varianta I: Împrejmuire cu gard de Plasa ȋmpletită sau innodata pe bulumaci din lemn de 2,20 m înǎlţime cu diametrul de 10 - 14 cm, distantaţi la 3.0 m şi contafişe din 5 în 5 stalpi ; Plasa innodata H 150 cm grosime 2,0 mm 150/15/14.

Lungime rola: 50 m, Inalțime: 150 cm, Grosimea sârmei: 2.0 mm, Grosimea sârmei de întindere: 2,0 mm, Număr de sârme pe orizontala: 14, Distanța dintre sârme pe verticală: 15 cm, Dimensiune ochi: lățimea ochiurilor de 15 cm, înălțimea crescând progresiv, de la 5 cm până la 20 cm, (4x5cm,4x10cm,2x15cm,3x20cm);

Varianta II: Împrejmuire cu gard de sârmǎ ghimpatǎ pe bulumaci din lemn de 2,20 m înǎlţime cu diametrul de 10 - 14 cm , distantaţi la 3.0 m şi contafişe din 5 în 5 stalpi, sârma ghimpatǎ pe 5 rânduri şi 2 diagonale. Rândurile de sârma ghimpată se fixează la următoarele distanțe față de nivelul terenului: 20 cm rândul I, 50 cm rândul II, 80 cm rândul III, 110 cm rândul IV și 150 cm rândul V. Diagonalele se fixează de la rândul I la rândul V al stâlpului următor.

Stâlpii de lemn pot fi ȋnlocuiți la nevoie de șpalieri de beton sau fier;

Justificarea realizararii imprejmuirii:

Asigurarea integritǎţii proprietǎţii împǎdurite împotriva unor amenințări de distrugere a plantației prin pășunat, lucrări agricole mecanizate în vecinătatea plantației, animale sălbatice și altele. Se are în vedere cǎ existǎ o practicǎ în fiecare toamnǎ ca suprafeţele de pe care s-au recoltat produsele agricole sǎ fie cutreierate de turmele de oi şi capre din zonǎ;

Împiedicarea animalelor sǎlbatice sǎ între în perimetru, acestea de obicei mǎnâncǎ mugurele terminal al puieţilor;

Propuneri de lucrări:

Alegerea speciilor şi stabilirea schemelor de plantare s-a făcut după următoarele criterii:

- să corespundă din punct de vedere staţional;

- să aibă o creştere cât mai rapidă;

- să fie longevive şi să asigure o bună regenerare naturală;

- să nu adăpostească dăunători ai culturilor agricole din suprafeţele învecinate;

- să aibă o ramificaţie bogată şi frunziş des;

Pădurea înfiinţată este menită să conducă la creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a terenurilor şi a solurilor, protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunatori, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative pe baza rolului multifuncţional al acesteia. Definirea obiectivelor ecologice, economice şi sociale şi stabilirea funcţiilor pădurii noi create se va face de comun acord şi cu interesele beneficiarului. Potrivit compoziţiei de împadurire adoptată şi a compoziţiei-ţel la exploatare, regenerarea pădurii noi create se va face adoptând regimul crȃngului, regenerare din lastari.

Potrivit normelor tehnice pentru amenajarea padurilor, vârsta  exploatabilităţii  stabilită în raport cu caracteristicile pădurii noi create si funcţiile atribuite acesteia  este de 25 ani pentru compoziţia cu salcȃm.

Beneficiile aduse prin implementarea proiectului:

- reducerea poluării atmosferice prin sechestrarea emisiilor de dioxid de carbon (pădurea este cea mai importantă formă de vegetaţie capabilă să reducă bioxidul de carbon nociv şi să pună în libertate oxigenul indispensabil vieţii);

- diminuarea şi reducerea simţitoare a proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea progresivă a capacitaţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;

- asigurarea liniştei şi protecţiei aşezărilor omeneşti şi a obiectivelor socio-economice situate în aval de perimetru;

- ameliorarea peisajului local şi în general al landsaftului, foarte sensibil şi expus procesului de degradare;

- valorificarea mai eficientă prin împădurire în interesul comunităţii a terenurilor: lărgirea bazei melifere, obţinerea de masă lemnoasă, crearea de locuri de muncă, ameliorarea condiţiilor de mediu prin reducerea amplitudinii temperaturii, creşterea umidităţii solului şi a aerului, reducerea vitezei vânturilor;

- îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea carbonului;

- refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului;

- refacerea echilibrului hidrologic;

- reducerea vitezei vǎntului;

- micşorarea amplitudinii temperaturilor;

- reducerea evapotransiraţiei;

- protejarea culturilor agricole din vecinǎtatea acestora;

- dezvoltarea apiculturii;

- furnizarea de fructe de pǎdure;

- sporirea efectivelor de vânat;

- asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii;

- combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea deşertificării;

- protecţia solului, diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor;

- asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, naturali şi antropici;

- îmbunătăţirea aspectului peisagistic;

Principalele efecte ale pădurii asupra mediului se referă  la ameliorarea efectului produs de schimbările climatice, prevenirea eroziunii solurilor, creşterea biodiversităţii ş.a.

Ameliorarea efectelor schimbărilor climatice:

Temperatura. În urma realizării investiţiei se va crea un mediu specific diferit în interiorul pădurii de exterior, mai moderat şi protejat de extreme termice. Acesta ca urmare a rolului de izolator jucat  de coronamentul  arboretului a cărei  suprafaţă superioară se încălzeşte şi se răceşte cel mai puternic în funcţie de variaţia regimului termic. În acest fel în interiorul pădurii temperatura va fi cu 0,5  - 1°C mai redusă decât în teren descoperit pe perioada de vară şi mai ridicată în perioada de iarnă, temperaturile  extreme  şi  amplitudinile  termice   vor  fi  moderate,  maximele  şi minimele diurne se vor realiza cu un anumit decalaj.

În interiorul pădurii, datorită încălzirii de sus în jos, invers faţă de terenul descoperit, nu se înregistrează practic arşiţe la sol, îngheţuri timpurii sau târzii.

Precipitaţii. Pădurea generează modificări ale regimului de umiditate atmosferică şi edafică în mediul propriu şi în exteriorul acestuia, cunoscut fiind faptul că precipitaţiile căzute în pădure sau la marginea ei sunt cu 3 – 6% mai mari ca pe terenurile descoperite. Acest efect se datorează unor condiţii fitoclimatice specifice cum ar fi cantităţi sporite de vapori de apă în atmosfera pădurii, temperaturi mai coborâte  ale  aerului în  perioada sezonului vegetativ, turbulenţa  atmosferică  mai redusă.

Zona vizată pentru amplasarea investiţiei este una extrem de aridă, iar pădurea care se va  crea  va conduce la o ameliorare efectivă a climatului general, cu influenţă asupra regimului de umiditate în sensul creşterii cantităţilor anuale de precipitaţii.

Sporul de umiditate şi ameliorarea regimului termic  al zonei conduc la creşterea valorii indicelui de ariditate de Martonne cu efect pozitiv şi asupra câmpului agricol din vecinătate.

Vântul. În condiţiile instalării vegetaţiei forestiere, plantaţia constituie un obstacol activ şi modificator asupra vitezei şi direcţiei vântului. În apropierea pădurii aerul în urcare îşi reduce viteza şi îşi schimbă direcţia. Dincolo de limita pădurii el coboară treptat spre sol recăpătându-şi viteza iniţială la o distanţă care obişnuit depăşeşte de 20 ori înălţimea arboretului principal. În pădure viteza vântului scade treptat proporţional cu distanţa faţă  de lizieră ceea ce conduce la reducerea evapotranspiraţiei, deci la mărirea favorabilităţii regimului de umiditate.

Rezultă deci că pădurea exercită influenţe pozitive asupra vântului atât în interiorul său  cât  şi  pe terenul  din  apropiere, acţionând  ca  un  ecran  de protecţie  a  unor obiective economico-sociale sau a zonelor cu folosinţă agricolă.

Prevenirea eroziunii solurilor:

Biocenoza pădurii influenţează evoluţia, structura şi însuşirile solului, iar această influenţă este în general favorabilă, solul fiind supus în permanenţă unui proces de ameliorare.  Acţiunea pozitivă a pădurii se  manifestă prin descompunerea permanentă a materiei organice (vegetală şi animală)  moartă  care  acţionează ca factor pedogenetic hotărâtor, alături de climatul intern al pădurii şi de materialul parental. De asemenea, datorită absorbţiei sistemului radicelar se aduc la suprafaţă cantităţi însemnate de elemente minerale, care intră în circuit biologic.

Efectele benefice ale pădurii sunt cu atât mai însemnate cu cât pădurea este mai bine constituită  şi  formată  din amestecuri  de specii  care  asigură o  calitate  mai  bună litierei, aşa cum s-a urmărit în asocierea speciilor.

Influenţa benefică a pădurii se va face simţită şi în diminuarea procesului de deflaţie (eroziunea eoliană),  în  limitarea  procesului de aridizare pedologică. Deflaţia este prezentă mai ales în zonele fără vegetaţie cât şi în sectoarele afectate de supradrenare ce se întâlnesc cu precădere în zonele vântuite.

Ameliorarea calităţii solurilor este un rezultat al interacţiunii dintre biocenoza forestieră,  materialul  parental  şi  microclimatul  pădurii. În  mod evident sporirea calităţii solului are o importanţă covârşitoare pentru pădure, dar şi pentru activitatea microorganismelor reducătoare care măresc considerabil diversitatea biologică a zonei.

La contactul rădăcinilor cu soluţia de sol şi cu faza solidă a acestuia, au loc toate procesele  de  absorbţie  şi  schimb  de  elemente,  ceea  ce  constituie  baza  nutriţiei minerale a plantelor.

Capacitatea solului de a pune la dispoziţia plantelor substanţele nutritive, apa şi aerul de care acestea au nevoie pentru creştere şi dezvoltare, în ansamblul satisfacerii şi a celorlalţi factori de vegetaţie, reprezintă însuşirea de bază numită fertilitate asupra căreia pădurea are influenţa cea mai însemnată.

Promovarea biodiversităţii:

Pădurea prezintă una dintre  cele  mai  complexe  structuri  de  ecosisteme  din  care decurge o  structură  trofică  bogată,  cu  4 - 5  lanţuri  trofice  incluzând producători, erbivore şi carnivore de ordin 1-3 la care se pot adăuga 2–3  lanţuri la nivelul consumatorilor şi descompunătorilor de necromasă.

În  constituirea  pădurii participă numeroase specii de microorganisme vegetale şi multe specii animale, de la mamifere mari până la microorganismele din sol.

Existenţa pădurii conduce la instalarea pe scoarţa arborilor de muşchi, licheni şi alge, în litieră şi în sol o floră descompunătoare specifică şi unele organisme cu nutriţie chimiotrofă. Dintre acestea din urmă un rol deosebit îl joacă ciupercile de micoriză care trăiesc în simbioză cu rădăcinile unor specii de arbori, precum şi actinomicete şi ciuperci care se găsesc în nodozităţile aceloraşi specii.

Insectele  sunt legate numeric şi funcţional de vegetaţia forestieră  (de scoarţă,  de lemn, de rădăcină) care la rându-le atrag anumite specii de păsări, sporind biodiversitatea, dependentă de structura şi starea pădurii.

Existenţa pădurii creează condiţii de hrană, adăpost şi odihnă cu mult mai prielnice decât  în  teren  descoperit pentru mamifere.  Numărul speciilor nu  va creşte  prin instalarea pădurii decât în condiţii de favorabilitate create şi de alte componente ale mediului, însă numărul exemplarelor din speciile existente se va înscrie pe un trend ascendent.

Instalarea vegetaţiei forestiere va reda teritoriului un aspect mult ameliorat şi mai apropiat de aspectul natural pe care l-a deţinut anterior.

În concluzie realizarea investiţiei propuse prin proiect va influenţa calitatea factorilor de mediu în sens pozitiv şi se apreciază că pe perioada de existenţă a pădurii nici unul din factorii de mediu nu vor fi influenţaţi în sens negativ. Efectele asupra mediului înconjurător  generate de existenţa  vegetaţiei forestiere  propusă prin proiect sunt directe, cumulative, pe termen lung, permanente, zonale şi întotdeauna pozitive.

Finalitatea socială a proiectului

Absența pădurilor din zona determină aici o sărăcie a centrelor de condensare pentru vaporii de apa din atmosferă (lipsa totală a aerosolilor forestieri și a particolelor de uleiuri volatile), ceea ce anulează ploile locale și determină acel deficit anual de precipitații situate in jur de 500 de mm/an.

Consecința deficitului de precipitații din semestrul cald este productivitatea agricolă scazută, uscarea pășunilor, alimentarea deficitară a zootehniei și in final, potențialul economic scăzut al zonei.

Inceperea unei activitați de impădurire in acest spațiu reprezintă astăzi – fară exagerare – o necesitate vitală, indiferent de mărirea costurilor și a eforturilor. Numai in acest fel se va putea opri și repsectiv ameliora procesul de continentalizare climatică ce evolueaza constant in zona respectivă.

Finalizarea proiectului va avea ca efect principal oprirea proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea progresivă a acestora, sub efectul direct al culturilor forestiere de protecţie, atenuarea adversităţilor climatice, la care se adaugă efectele producţiei culturilor instalate: masa lemnoasă, baze melifere şi alte produse accesorii ale pădurii. Culturile forestiere de protecţie îşi manifestă multiplele lor influenţe asupra mediului înconjurător prin: reducerea vitezei vântului, micşorarea amplitudinilor temperaturilor, reducerea evapotranspiraţiei, acumularea apei din precipitaţii, îmbunătăţirea condiţiilor de fertilizare şi de conservare a solului, regularizarea scurgerile de suprafaţă, prevenirea infiltraţiilor concentrate şi subminarea versanţilor, coborȃrea și reducerea gradului de salinizare, realizarea coeziunii dintre straturile de sol şi rocă, ridicarea valoarei economico-socială a terenului, protejarea culturilor agricole din vecinătate, furnizarea de material lemnos, de fructe de pădure, dezvoltarea apiculturii, sporirea efectivelor de vânat, crearea unor condiţii mai bune de muncă în câmp ş.a. Oportunitatea investiţiei rezultă din efectele benefice imediate şi de perspectivă ale lucrărilor de împădurire asupra terenurilor în cauză, a celor limitrofe şi a mediului înconjurător.

Organizarea de santier va fi realizată pe amplasamentul fiecărei din suprafețe ce urmează a fi împădurită și va cuprinde:

- toalete tip ecologice,

- utilajele si mijloacele de transport folosite la lucrările de pregătire a terenului și plantării puieților nu vor fi garate pe amplasamentul organizării de șantier, acestea fiind dislocate de la sediul societății.

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitării degradărilor;

- masuri specifice privind protecția si securitatea muncii (PSI), precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor si tehnologiilor de construcție cuprinse in documentația de execuție a obiectivului;

- puieții forestieri folosiți la plantat vor fi depozitați temporar în terenul care urmează a se împăduri.

- se vor folosi muncitori localnici angajați pe perioada executării lucrărilor și vor fi tranportați zilnic în localitatea de domiciliu; materialele folosite la executarea lucrărilor se folosesc în ziua aducerii lor pe terenurile care urmează a se împăduri/împrejmui;

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

- puieții forestieri: 50.000 buc.

- plasa de sârmă ȋmpletită sau înnodată și sârmă de întindere sau sârmǎ ghimpatǎ;

- stâlpi din lemn/ șpalieri de beton sau fier

- carburanți, lubrifianți pentru utilajele si mijloacele de transport folosite;

- apa

- Valoarea investiției: neprecizată.

- Perioada de execuție a proiectului propusă:  3 ani, cu durata de realizare a lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei în perioada 15.11.2024 – pȃnă la 15.04.2025, în funcţie de condiţiile meteo

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil va fi asigurată cu apă îmbuteliată iar în scop menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic ( plantarea puieților, umectarea drumurilor, etc.) va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de șantier şi preluate în vederea valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului și realizarea lucrărilor de întreținere a suprafețelor ce vor fi împădurite, vor fi colectate selectiv la sediul social al societății unde vor fi garate utilajele şi/sau mijloacele de transport utilizate, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologic al căror conținut va fi vidanjat și evacuat întro stație de epurare autorizată; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, în atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  agricolă, având folosința actuală de teren agricol;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în timpul realizării proiectului a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se într-o zonă  agricolă,  la o distanță de cca. 10200 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0006 – ,, Balta Tătaru”; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă  agricolă, la o distanță de cca. 1700 m față de zona rezidențială – sat Padina, comuna Padina, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor  și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Padina) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propune lucrări ce se vor realiza la aproximativ 10200 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0006 – ,, Balta Tătaru”;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT nu este necesară elaborarea SEICA și nu este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor;

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului asupra mediului în timpul realizării proiectului:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul proiectului are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construire, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de colectare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul proiectului trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- prin proiect vor fi respectate prevederile specifice cu privire la adoptarea de soluții tehnice care să conducă la păduri reziliente climatic, iar investiția respectă regulile obligatorii pentru împădurire stabilite prin Strategia Națională Forestieră 2020 – 2030 precum și a normelor tehnice actualizate în conformitate cu aceasta

- pentru prevenirea și diminuarea pierderilor provocate vegetației forestiere de fenomene meteorologice periculoase, pe perioada de implementare a proiectului se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare și aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea.

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- deșeurile colectate din activitatea de mentenanță și stocate temporar spațiile special amenajate propuse prin proiect sau preluate de societățile ce asigură mentenanța, vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate în baza unor contracte ce vor fi încheiate cu aceste societăți;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ

- în