PROIECT ACORD DE MEDIU

Nr.       din 16.02.2024

Ca urmare a cererii adresate de SC VIS CAMPI  SRL cu sediul  în comuna Glodeanu Silistea ., jud. Buzau pentru modificari privind capacitatea (cresterea numarului de capete)fara modificari aduse constructiilor sau instalatiilor pentru proiectul avizat cu decizia etapei de incadrare nr.179/29.11.2022, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 15345 din 24.11.2023în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, avand in vedere adresa ANPM nr.1/3546/LAF/19.10.2022 - Circulara privind tratarea  cu celeritate a solicitarilor beneficiarilor de obtinere a actului de reglementare d.p.d.v al protectiei mediului pentru investitiile  finantate prin Programul de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol,a notificarii DSVSA Buzau nr.23966/06.12.2023 –Serviciul Control Oficial Sanatate si Bunastare animala privind calculul capacitatii maxime de populare in suprafata construita pentru care s-a emis decizia etapei de incadrare nr.179/29.11.2022, se emite:

- ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: ,,Construire fermă de reproducție adulte pui” propus a fi amplasat în comuna Glodeanu Silistea, nr. Cad.26675 T8 P 37, judetul Buzău

Proiectul aflat in implementare  va avea urmatoarea capacitate:

11204 capete gaini /hala in conditiile in care greutatea pasarilor este de 3 kg,  total 89630 capete in 8 hale sau 8406 capete gaini/hala in conditiile in care greutatea pasarilor este de 4 kg , total 67250 capete in 8 hale

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. I la pct. 17, lit. a

b) - activitatea prevazuta de implementarea proiectului se incadreaza in prevederile  Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,  pct 6.6, lit. a pentru care se va emite Autorizaţia Integrată de Mediu;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Principalele obiecte ale investitiei sunt:

- Hale-opt  hale de crestere adulte femele  cu dimensiuni maxime 14,6 m x 100 m si o suprafata construita de 1.460 mp /hala complet echipate pentru cresterea adulte.suprafata totala 11680

- Filtru sanitar –destinat asigurarii biosecuritatii in ferma in ceea ce priveste accesul persoanelor. Filtru sanitar destinat biosecuritatii in ferma este de doua feluri:

      - Un filtru sanitar Uscat amplasat la intrarea in ferma, destinat schimbarii hainelor si incaltamintei de strada.

      - Doua filtre sanitare Umede amplasate la intrarea fiecarui sector de hale, destinat dusului si imbracarea echipamentelor dedicate pentru lucru in sector.

- Stocare furaje- 8 buc amplasate pe sectoare ( cate 4 pe sector) pe platforme betonate intre hale 1-2 si halele 3-4 cate un buncar mare pentru femele si un buncar mai mic pentru masculi.

- Remiza utilaje – destinata pastrarii echipamentelor zootehnice in perioadele de repaos;

- Spatiu tehnic - necesar centralelor termice care vor function ape gaz/peleti,care asigura incalzirea apei folosite la  echipamentele ce asigura incalzirea halelor de crestere a pasarilor reproducatoare.

- Panouri fotovoltaice montate pe acoperisul halelor,pentru completarea ncesarului de energie,in sistem alternativ

Platforme carosabile, Alei pietonale, Imprejmuire si Bazin dezinfectant roti auto pentru asigurarea circulatiilor in incinta si a biosecuritatii in privinta accesului mijloacelor de transport. Pe amplasament se realizează platforme și alei carosabile, dimensionate corespunzător traficului auto și pietonal, și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată.

Accesul și ieșirea autovehiculelor din incinta fermei se realizează numai prin sistemul de dezinfecție.

Pentru eliminarea apei de pe platformele carosabile, accesul carosabil și zona sistematizată au fost create pante pentru scurgerea apelor pluviale dinspre interiorul incintei spre drumurile laterale sau spre zonele verzi pentru infiltrare în sol.

- Sistematizare verticală

Lucrările de sistematizare verticală în vederea realizării de accese,  circulaţii pietonale şi carosabile optime în incinta fermei, a clădirilor și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată. La elaborarea soluţiei de sistematizare verticală s-au avut în vedere următoarele criterii:

- Stabilirea pentru clădiri a unor cote verticale convenabile, corelate cu cele ale terenului amenajat

- Asigurarea de accese şi circulaţii pietonale şi carosabile fluente

- Reducerea volumului de lucrări de săpături şi sistematizare verticală a terenului, pe cât posibil

- Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafaţă

- Imprejmuire: Ferma de Reproductie Adulte va fi imprejmuita cu gard incastrat in beton pe toata suprafata gardului.

- Filtru Rutier: Filtru Rutier amplasat la intrarea in ferma este compus din dezinfector rutier si Instalatie dezinfectie auto.

- Sala Necropsie si camera depozitare SNCU: Sala Necropsie si camera depozitare SNCU sunt amplasate la intrarea in ferma, la limita gardului  pentru a facilita transbordarea directa in afara fermei a cadravelor.

- Sala de necropsie este dotata cu chiuveta cu apa curenta, masa necropsie si instrumentar adecvat necesar.

- Camera de depozitare SNCU este amplasata imediat langa sala de necropsie si este dotata cu lada frigorifica.

- Gospodarie de apa – pentru asigurarea unei rezerve de apa necesara pentru adaparea efectivelor de pasari din ferma.

- Platforma grup electrogen - pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in perioadele de avarie a retelei publice.

- Retele exterioare, respectiv retea de alimentare cu apa si put forat, retea de canalizare si retea de alimentare cu energie electrica.

- Echipamente si utilaje specific pentru desfasurarea activitatii in cadrul fermei zootehnice.

Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului

Regim de lucru

Ferma va funcţiona 24 h/zi, timp de 365 zile/an.

In cadrul fermei se vor desfăşoară următoarele activităţi:

»	procese biologice de creştere a greutăţii corporale a animalelor care se bazează pe procesele metabolice

»	activităţi de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

-	adăpostire si curăţarea halelor

-	colectarea si transferul dejecţiilor

-	administrarea hranei

-	administrarea apei de băut

-    colectare/ livrare oua

-	asistenta medicala de specialitate

»	activităţi eliminare a dejecţiilor

Etapele fluxului tehnologic in ferma de creştere adulte  sunt:

-	aprovizionarea cu puicute de 20-24 saptamani de la ferma de tineret

-    aprovizionare cu furaje

-	creşterea pasărilor (îngrijirea zilnica a animalelor)

-	hrănire / administrare corecta a reţetei de furaje, in concordanta cu stadiul de dezvoltare a pasărilor (in funcţie de vârsta)

-	adăpare

-	supraveghere stare generala de sănătate a pasarilor

-	administrare vitamine

-	supraveghere sistem ventilaţie hala

-colectare oua in sistem organizat

-	pregătire depopulare hala la 308 zile/ciclu (44 saptamani)

-	supraveghere  evacuare dejecţii

-	transport pasări adulte varsta de 60-64 saptamani,dupa depopulare catre abatorizare

-	pregătire hala pentru un nou ciclu de producţie

-	curăţare, dezinfecţie, verificare funcţionare instalaţii.

Este necesara aplicarea cu atenţie a tehnologiei de creştere astfel încât sa se realizeze maximul de oua fertile cu un consum minim de furaje.

Halele de creştere a pasarilor se compun dintr-un coridor tampon la intrare, in care se va amplasa panoul de control instalaţii tehnice si sistem colectare oua după care urmează spaţiul de creştere propriu-zis. Acestea vor fi bine izolate termic pentru a evita pierderile inutile de energie termica, cât şi pentru menţinerea constantă a factorilor de microclimat.

Suprafeţele din interiorul halelor vor fi uşor lavabile pentru a permite o decontaminare uşoara şi eficientă a spaţiului.

Amenajarea adăpostului

Stabilirea sistemului de echipamente tehnice necesar s-a realizat in funcţie de mărimea adăpostului si ţinându-se cont de suprafaţa necesară de cazare. Acesta se compune din: sistem furajare in linie, sistem adăpare cu picurător, sistem transport de la buncăr la sistemul de furajare, stocare furaj (buncăr furaj), utilaje pentru încălzire si ventilaţie, precum si instalaţiile aferente.

Pentru asigurarea frontului de furajare si adăpare a pasarilor sunt necesare hrănitori si adaptori adecvate. Suprafaţa ocupata de hrănitori si adăpători este de cca. 15% din suprafaţa halei, diferenţa de spaţiu fiind alocata pasărilor.

Pregătirea adăpostului

Una din cele mai importante măsuri pentru menţinerea stării de sănătate a efectivelor de păsări este pregătirea adăpostului pentru populare.

In acest sens, cea mai importanta măsura profilactica nespecifică este decontaminarea adăpostului în perioada de odihnă a acestuia, respectiv intre seriile de pui.

In momentul efectuării curăţeniei si decontaminării nu vor fi omise tubulatura instalaţiei de admisie si evacuare a aerului din hala, pereţii si tavanul halei, toate componentele instalaţiilor de adăpare si hrănire, camera tampon, podeaua, perimetrul din exteriorul halei, controlul insectelor, etc.

Aplicarea aşternutului

Aşternutul are rolul de a nu permite contactul direct al pasarilor cu pardoseala, de a menţine o temperatura constanta si de a absorbi umiditatea provenita din dejecţii. Din punct de vedere calitativ trebuie sa fie curat si sa nu conţină germeni patogeni. De aceea, in adăpostul aerisit şi curat se va introduce un strat de aşternut de minimum 10 cm, pe toată suprafaţa halei. Acesta trebuie să fie întins uniform, curat, uscat, sa nu fie infectat cu mucegai si nici prea mărunt pentru a preveni ingerarea. Ca aşternut se va folosi rumeguşul de paie, cu o putere de absorbţie şi biodegradare bună si contaminare scăzută sau paie tocate.

Aşternutul se va introduce în adăpost cu cca. o săptămâna  înainte de populare in vederea decontaminării cu formol sub forma de aerosoli.

Microclimatul in adăpost

a. Ventilaţia, curenţii de aer, umiditatea

Circulaţia aerului în adăpostul de creştere se va face în presiune negativă, adică admisia liberă şi evacuarea forţată. La temperaturile situate în limitele confortului termic, curenţii de aer de o anumită viteză nu influenţează negativ sănătatea puilor.

Umiditatea relativă a aerului se va încadra în valorile de 60-70%. Umiditatea provine din respiraţia păsărilor, lichidele de spălare, materie fecală etc.

b. Temperatura în adăpost şi intensitatea luminoasă

Factorii de microclimat sunt deosebit de importanţi pentru obţinerea performanţei. Pentru economisirea resurselor energetice şi termice se va asigura automatizarea tuturor proceselor tehnologice. Căldura necesara pentru menţinerea temperaturii in limitele impuse de tehnologia de creştere se realizează cu ajutorul aparatelor de încălzit ce funcţionează cu apa calda si sunt complet automatizate.

c. Programul de lumină

Lumina are un rol deosebit in stimularea organismului. Pentru realizarea unui iluminat corect se vor avea in vedere următoarele: adăpătorile si hrănitorile sa fie iluminate foarte bine, iar fluxul luminos sa fie uniform la nivelul întregului adăpost. Asigurarea programului de lumina este complet automatizat prin echipamentele prevăzute in proiect.

Perioadele de creştere şi lucrările ce trebuie efectuate

- halele trebuie să fie curăţate, spălate, dezinfectate şi deratizate, iar utilajul de furajare, adăpare, ventilaţie şi iluminat să fie reasamblat;

- în hale trebuie să existe un strat de aşternut permanent, gros de 10cm;

- după introducerea aşternutului, halele se gazează cu vapori de formol;

- temperatura de sub eleveuze sau temperatura din hală trebuie să fie asigurată cu 24 de ore înainte de populare;

- în situaţia când demarajul se va face în toată hala, fără eleveuze, temperatura la nivelul puilor va fi reglată conform tabelului de mai jos. În ambele situaţii, temperatura  din hală se va reduce treptat, în funcţie de comportamentul puilor, până când se va realiza o temperatură de 20-220C

Oscilaţiile de temperatură nu trebuie să depăşească 70C, iar diferenţa între temperatura din hală şi temperatura din timpul nopţii să nu depăşească 100C. În acest caz, temperatura de operare în hală se determină ca temperatură minimă plus 2/3 din diferenţa dintre temperatura maximă şi temperatura minimă din hală.Temperatura minimă 160C;	Temperatura maximă 280C;	Temperatura de operare = 16  +  [2/3 x (28 -16) ] = 24 0C.

Umiditatea relativă (U%) trebuie să fie între 50 şi 60%. Umiditatea sub 40% în timpul perioadei de demaraj are efecte negative asupra dezvoltării, viabilităţii şi uniformităţii  puilor.

Pregătirea adăpostului

Înainte cu 48 de ore de populare adăpostul se va încălzi la temperatura de 18-20°C, iar înainte cu 4 ore de la populare se va pune apă în adăpători pentru ca temperatura acesteia in momentul popularii sa atingă temperatura aerului din hala. Pasarile consuma in fiecare zi o cantitate de apa mult mai mare in raport cu greutatea lor corporala, de aceea trebuie asigurat in permanenta consumul de apa atât cantitativ cat si calitativ. Din punct de vedere a calităţii apei trebuie urmărite doua direcţii si anume:

- caracteristicile chimice prin efectuarea analizelor la fiecare început de serie si, in mod obligatoriu, la deschiderea unei noi surse de apa;

- caracteristicile biologice care trebuie analizate la ieşirea din sursa, dar si la nivelul adăpătorilor din halele de producţie.

Apa necesara procesului de producţie va fi asigurata din putul forat existent pe amplasament.

Popularea adăpostului se va face cu puicute de 20-24 saptamani de la ferma tineret care vor fi exploatate pana la 60-64 saptamani -un ciclu de 44 saptamani,prin crestere la sol pe asternut.

Pentru toată perioada de ouat, deci şi pentru perioada de vârstă după 23 de săptămâni, se recomandă:

- densitatea păsărilor va fi corelată cu sistemul de întreţinere ; pentru creştere pe aşternut permanent se practică 3,5 - 5,5 cap/m2, iar pentru creştere pe aşternut permanent 40% şi paturi 60% se recomandă          4,8 - 6 cap/m2;

- frontul de furajare trebuie să fie de minim 15cm/cap de pasăre;

- frontul de adăpare va fi de minimum 2,5 cm/cap de pasăre. În cazul în care se folosesc nipluri, se va repartiza 1 niplu pentru 6 -10 cap, iar atunci când se folosesc cupe, o cupă se va repartiza pentru 15 -20 de păsări;

- cuibarele vor avea dimensiunea de 30cm lărgime, 35 cm adâncime şi 25 cm înălţime. Pentru fiecare 4 păsări se va repartiza 1 cuibar.

Perioada de creştere de la 23 la 30 de săptămâni este perioada în care femelele trebuie să continue creşterea şi să se înscrie pe curba de ouat. De asemenea, la vârsta de 30 de săptămâni, păsările trebuie să atingă maturitatea fiziologică. Pentru a realiza aceste obiective, păsările trebuie să fie corect stimulate prin programele de furajare şi de lumină.

Cheia succesului în această perioadă foarte importantă constă în corelarea evoluţiei greutăţii corporale, a uniformităţii lotului şi a stimulului furajer şi luminos. Păsările vor fi furajate în funcţie de valoarea coeficientului de variabilitate la 20 de săptămâni şi de procentul de ouat. Astfel, un lot uniform  la 20 de săptămâni va primi cel dintâi stimul furajer atunci când procentul de ouat este de numai 5%, pe când un lot neuniform la 20 de săptămâni, (CV>15%) va primi întâiul stimul furajer la un procent de ouat de 15 %.	Când lotul atinge vârful de ouat, păsările ar trebui să consume între           450-500 Kcal energie metabolizabilă în condiţiile unui microclimat optim.

FORMAREA LOTURILOR DE REPRODUCŢIE

Formarea loturilor de reproducţie se face la vârsta de 18 - 20 de săptămâni, odată cu transferul păsărilor din halele de tineret în halele de adulte. În situaţia în care se practică tehnologii monociclice (aceeaşi hală de la o zi la 64 săptămâni) cu prilejul formării loturilor de reproducţie se selectează pasăre cu pasăre şi se procedează la îmbunătăţirea calităţii aşternutului din hală. De asemenea, se dimensionează corect utilajul necesar perioadei de adult.

O atenţie deosebită se va acorda selecţiei masculilor, care trebuie să fie uniformi ca greutate corporală, cu picioare şi degete puternice, fără defecte de conformaţie şi penaj.

Pentru a asigura o bună fertilitate, este necesar să se asigure un raport de sexe corespunzător, care să fie corectat cu vârsta păsărilor.

Raport de sexe practicat în perioada de ouat

| Vârsta în săptămâni | Număr de masculi / 100 femele |
| --- | --- |
| 20-22 | 9,0 - 8,5 |
| 30 | 8,5 - 8,0 |
| 35 | 8,0 - 7,5 |
| 40 | 7,5 - 7,0 |
| 45-50 | 7,0 - 6,5 |
| 55 | 6,5 - 6,0 |
| 60 | 6,0 - 5,5 |

Raportul de sexe  va trebui ajustat în funcţie de condiţiile locale şi de performanţele păsărilor.

Se  recomandă la vârsta de 20 săptămâni un raport de sexe de 8,5 - 9 masculi la 100 de femele iar la 25 de săptămâni, 8,5 masculi la 100 de femele se consideră suficienţi pentru o fertilitate corectă.

PERIOADA DE CREŞTERE 30 - 64 DE SĂPTĂMÂNI

Obiectivele acestei perioade sunt:

- Realizarea unei bune persistenţe a ouatului;

- Realizarea unor curbe bune de fertilitate şi eclozionabilitate;

- Realizarea unui procent bun de ouă incubabile.

Atingerea acestor obiective se poate face printr-o supraveghere corectă a furajării, atât din punct de vedere al calităţii cât şi al cantităţii de furaje administrate zilnic. Evoluţia greutăţii corporale şi a greutăţii oului sunt indicatori importanţi în obţinerea performanţelor dorite. 	După atingerea maturităţii fiziologice (30-31 săptămâni) păsările continuă să câştige în greutate, dar prin depunere de grăsime. Acest lucru este mai puţin dorit, deoarece influenţează negativ producţia de ouă după vârful de ouat, care se realizează la 30 -31 săptămâni. După atingerea vârfului de ouat, la 3-4 săptămâni (33-34 săptămâni) se realizează şi vârful masei-ou.

Transportul de la furnizor la ferma se va face cu mijloace de transport specializate si autorizate care sa asigure temperatura (28-300C ), ventilaţia si condiţiile de igiena necesare.

Se monitorizează fiecare transport cu privire la ferma de provenienţa, destinaţia si traseul mijlocului de transport.Descărcarea puilor din mijlocul de transport trebuie efectuata pe cat posibil pe întuneric, iar intensitatea luminii din zona de creştere si temperatura sa fie reglate corespunzător.

După trei ore de la populare va fi introdus şi furajul în hrănitori.

Mortalitatea normală variază între 1 şi 8 % din efectiv pe toată perioada de creştere dacă sunt respectate măsurile profilactice specifice si nespecifice sanitar – veterinare.

Cadavrele puilor morţi vor fi evacuate si colectate in dulapurile frigorifice pana la expedierea unitatile specializate si autorizate pentru valorificarea sau distrugerea lor.

- Aprovizionarea cu medicamente/dezinfectante:

Aprovizionarea se va face de la furnizorii autrizati in baza notei de comanda emis de medicul veterinar. Depozitarea produselor se va face intr-un loc special amenajat in incinta fermei.

- Microclimatul:

Microclimatul este asigurat cu suflante care functioneaza cu apa calda.

a. Pregătirea adăpostului

Hrănitorile şi adăpătorile sunt aceleaşi ca şi cele prezentate in perioada de demaraj.

b. Microclimatul

Temperatura, programul de lumină si intensitatea luminoasă recomandate in această perioadă sunt specificate în tabelul de mai jos.

Temperatura recomandata şi intensitatea luminoasă:

| Nr. crt. | Perioada (zile) | Intensitatea luminoasa (lucşi) | Temperatura °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140-308 | 20-30 | 21 |

Programul de lumină practicat, fie în perioada de creştere fie în perioada de adult, urmăreşte de fapt aceleaşi obiective şi anume:

- controlul maturităţii sexuale;

- asigurarea unei producţii cât mai mari;

- obţinerea unor ouă cu greutate optimă în vederea realizării unui procent maxim de ecloziune şi a unor pui de calitate şi greutate corespunzătoare.

Regulile de bază ale unui program de iluminat sunt:

- în perioada de creştere, programul de lumină să nu crească niciodată;

- în perioada de adult, programul de lumină să nu scadă niciodată;

- intensitatea luminoasă în perioada de adult să fie superioară perioadei de creştere.

Intensitatea luminoasă recomandată este de 20 lucşi/m2 pentru perioada 0 - 2 săptămâni, 5 lucşi/m2 de la 2 la 20 săptămâni şi 20-30 lucşi/m2 pentru perioada de adult.

Se recomandă însă, pentru perioada de adult, o intensitate mult mai mare, ajungând la 60 lucşi/m2, cu influenţă pozitivă asupra numărului de ouă şi activităţii masculilor.

Modificarea duratei zilei-lumină, pe toată perioada, de la o zi la 64 de săptămâni, este o problemă ce ţine de tipul hibridului şi nu vom insista asupra ei. Durata maximă a zilei lumină  în perioada de ouat nu trebuie să depăşească 15-15,5 ore/zi, pentru că lumina în exces s-a dovedit nebenefică.

c. Consum de apă şi nutreţ combinat

| Nr. Crt. | Categorie/Tip de consum | Nr. consumat | Debit specific [qs] | C o e f . | Coef. | Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kzi | Kor | QZI MED | QZI MAX | QORAR MAX |
|  |  |  | L/OM ZI |  |  | MC/ZI | MC/ZI | MC/H |
| 1 | Tesa | 5 | 30 | 1.3 | 2.8 | 0.15 | 0.20 | 0.02 |
| 2 | muncitori - producţie | 5 | 75 | 1.3 | 2.8 | 0.375 | 0.49 | 0.06 |
| 3 | gaini | 59000 | 0.26 | 1.3 | 2.8 | 17.1054 | 22.24 | 2.59 |
| 4 | spălat suparfeţe/hala | 1 | 9092 | 1.3 | 2.8 | 9.092 | 11.82 | 1.38 |
| 5 | ă thnologic stropire/cura' | 1 | 4000 | 1.3 | 2.8 | 4 | 5.20 | 0.61 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 30.72 | 39.94 | 4.66 |
|  | TOTAL [l/s] |  |  |  |  | 0.36 | 0.46 | 1.29 |

Consumuri* de nutreţuri combinate pentru 1000 pui si per cap de pui in perioada de creştere

| Perioada | Tip furaj | Cantitatea | Kg. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /1000 pui | /pui |
| Saptamana 20 Creştere | C.P.M.V. | 267 | 0.267 |
|  | Porumb | 770 | 0.770 |
|  | TOTAL | 1037 | 1,037 |
| Saptamana 30 crestere | C.P.M.V. | 373 | 0.373 |
|  | Porumb | 1065 | 1,065 |
|  | TOTAL | 1438 | 1,438 |
| Saptamana 40-44 | CPMV | 640 | 0.640 |
|  | Porumb | 1835 | 1,835 |
|  | TOTAL | 2475 | 2,475 |

*Componenta nutreţului combinat este de:  35% C.P.M. V  şi 65% porumb.

Perioada de finisare 308 zile

a. Pregatirea adapostului

Adăpostul se amenajează identic cu cel din perioada de creştere. Hrănitorile şi adăpătorile sunt aceleaşi ca şi in perioada de creştere.

În această perioada nu se vor efectua tratamente decât daca este absolut necesar.

În caz de apariţie a unui caz de boala va fi contactat medicul veterinar.

Nutreţul combinat in aceasta perioada este conform normelor date de furnizorul de genetica.

b. Microclimat

Alimentaţia pasarilor reproducatoare:

Nutreţurile combinate ce se utilizează în alimentaţia acestei categorii de pasări trebuie să conţină substanţe nutritive necesare, la nivelul cerinţelor pasărilor, pentru a se obţine un procent de oua

Furajarea împreună a masculilor şi femelelor din categoria găinilor pentru carne afectează negativ atât consumul de furaje cât şi performanţele de reproducţie. Masculii cu genele lor direcţionate pentru viteză de creştere şi cu apetit foarte dezvoltat, sunt predispuşi la îngrăşare, cea ce creează numeroase probleme, cum ar fi:

- apariţia pododermatitelor;

- probleme fiziologice;

- boli ale inimii şi ficatului (ficatul gras);

- neuniformitatea lotului.

Toate aceste probleme conduc la creşterea mortalităţii, scăderea fertilităţii şi creşterea consumului de furaj.

Pentru a împiedica apariţia acestor aspecte,. a fost pusa la punct o nouă tehnică de furajare a păsărilor de reproducţie rase grele, prin furajarea separată a masculilor şi femelelor. În principiu, tehnica de furajare separată a celor două sexe constă în asigurarea unor echipamente adecvate pentru a evita ca masculii să consume din linia de furajare a femelelor şi invers. Modalitatea de realizare a acestor echipamente poate lua diverse forme, în funcţie de posibilităţile financiare ale fiecărei ferme. Pentru masculi se folosesc, de regulă, hrănitori tip tronconic, reglate la o înălţime la care să nu ajungă femelele. Pentru fiecare tronconic se recomandă un număr de 10 masculi. Dispozitivul de restricţie pentru masculi acţionează la dimensiunea capului - masculii nu pot pătrunde cu ciocul în hrănitorul femelelor, având capul mai mare decăt femelele (o pot face doar când au vârste mici). La vârsta de 26 săptămâni, peste 90% din cocoşi trebuie să mănânce din sistemul de furajare separată.

Pentru acest sistem de furajare se recomandă ca masculii să fie transferaţi cu 5-7 zile înaintea femelelor. Dacă există posibilitatea, se pot administra reţete speciale pentru masculi, care să conţină 0,9% calciu şi 12% proteină. Furajarea specială a masculilor urmăreşte, de fapt, menţinerea greutăţii masculilor în limite tehnologice, cu efecte benefice după vârsta de 40 de săptămâni, asupra curbei de fertilitate. Menţinerea greutăţii corporale la nivel optim, pentru maximizarea fertilităţii, se face de cele mai multe ori prin reducerea cantităţii de furaje pe cap de mascul, deci, limitarea consumului la o cantitate recomandată de tehnologie şi corelată cu evoluţia greutăţii corporale.

Perioada de productie este de 308 zile

Livrarea PASARILOR REPRODUCATOARE

La sfârşitul perioadei de finisare, respectiv 64 săptămâni (308 de zile), gainile isi incheie perioada de exploatare  si  se livrează către abatorizare.Se asigura condiţii optime pe durata transportului efectuat cu mijloace de transport specializate si autorizate. Astfel, se încheie ciclul de producţie si se încep pregătirile necesare pentru reluarea unui nou ciclu de producţie.In vederea reluării ciclului de producţie se îndepărtează aşternutul permanent in amestec cu dejecţiile, după care se recurge la aplicarea si respectarea tuturor operaţiunilor tehnologice in succesiunea descrisa anterior.

Evacuarea aşternutului

Din punct de vedere al evacuării aşternutului (amestecat cu dejecţii) acesta se va scoate mecanizat din adăpost cu ajutorul încărcătorul frontal si va fi transportat la platforma de dejectii a unei societati  din grupul de firme ,care detine platforma de compost situata in afara fermei ,cu ajutorul tractorului in tandem cu remorca.

Evacuarea aşternutului folosit se realizează la sfârşitul fiecărei serii, după care se reiau operaţiunile de amenajare si pregătire a adăpostului in vederea repopulării cu o noua serie de pui si respectiv reluarea ciclului de producţie.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

| Nr. crt | Materii prime | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrica | Se preia din sistemul Energetic Naţional |
| 2 | Apa | Se preia din put forat |
| 3 | Motorina transport | Se preia de la distribuitori autorizati |

Consumurile de materii prime pentru proiectul propus:

| Nr crt | Specificare | Total necesar materii prime kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe an |  |
|  |  | total | Achizitie terti |
| 1 | Porumb boabe | 497.802,94 | 497.802,94 |
| 2 | Grau comun | 348.462,06 | 348.462,06 |
| 3 | Premix | 49.780,29 | 49.780,29 |
| 4 | Soia | 49.780,29 | 49.780,29 |
| 5 | Floarea soarelui | 49.780,29 | 49.780,29 |
| TOTAL Materie prima (1-5) |  | 995.605,88 | 995.605,88 |

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

      - Alimentarea cu apă:

- Captarea apei - Put forat

Alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si tehnologic se va realiza din sursa subterană proprie, constituită dintr-un foraj executat în incinta obiectivului de investiţii.

Forajul proiectat va testa si exploata acviferul cantonat in formatiunile poros-permeabile, primul strat acvifer care va fi deschis cu filtre va fi situate sub adancimea de 30 m.

Forajul va avea caracter de explorare – exploatare.

Forajul se va executa in sistem rotativ, cu circulatie inversa si se va sapa cu sapa cu lame, astfel:

| Forajul | Diametru de sapare(mm) | Intervale (m) |
| --- | --- | --- |
| F propus | 610 | 0.00 - 10.00 |
|  | 444.5 | 10.00-70 |

Forajul  va fi echipat cu coloana de exploatare Ø 200 mm din PVC rigid, prevazuta cu filtre Ø 200 mm tip VALPLAST.

Coloana va fi impachetata cu pietris margaritar sort 0–4 mm pana la 5 m deasupra filtrului superior, dupa care, in spatiul inelar din spatele coloanei, se va plasa un dop de argila si se va cimenta un interval de aproximativ 10 m, pentru a izola acviferele superioare. Dupa efectuarea operatiilor de decolmatare – denisipare in sistem aer – lift cu pompa Mamouth si testare hidrogeologica in regim stabilizat a forajului, in scopul stabilirii parametrilor hidrogeologici si a debitului optim de exploatare, se vor recolta probe de apa, care vor fi analizate din punct de vedere fizico–chimic si bacteriologic in laboratoare de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei. In functie de rezultatele obtinute, se va avea in vedere tratarea apei pentru folosirea ei in scop potabil.

Forajul va fi amplasat astfel incat, dupa executie, sa poata fi instituite zonele de protectie sanitara. Dupa finalizarea executiei se va intocmi documentatia tehnica a forajului care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestuia (parametrii tehnici ai lucrarii, adancime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice si date de exploatare (debit de exploatare, raza de influenta, denivelare la exploatare, regim de functionare).

La executia forajului se va tine cont de urmatoarele precizari si recomandari din Referatul de expertiza hidrogeologica nr. 1315/ 24.11.2022 emis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor:

- Forajul se va executa in sistem hidraulic cu circulatie inversa  avand caracter de explorare-exploatare  care va capta acviferul cu nivel ascensional la partea superioara a depozitelor de varsta romanian-pleistocen inferior;

- Daca la adancimea proiectata talpa forajului se va afla intr-un orizont poros-permeabil, se va continua saparea forajului pana la traversarea acestuia si interceptarea unui orizont impermeabil;

- Pe baza investigatiei geofizice si a probelor recoltate in timpul saparii se va stabili modul de definitivare al forajului; adancimea de tubare, intervalele ce urmeaza a fi captate si intervalele care se vor izola prin cimentare;

- Tipul de filtre si sortul de pietris margaritar vor fi stabilite pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda, a probelor de sita si a analizelor granulometrice de laborator efectuate pe acestea;

- Stratele acvifere superioare primului orizont acvifer captat se vor izola prin cimentare;

- Se vor executa pompari experimentale pe trei trepte de debit pentru determinarea parametrilor hidrogeologici ai acviferului si a parametrilor optimi de functionare;

- Se va recolta o proba de apa ce va fi analizata din punct de vedere chimic si bacteriologic, si daca va fi cazul se vor lua masuri de potabilizare a acesteia.

Instalaţii de captare

Foraj de medie adâncime, cu următoarele caracteristici tehnice estimate: H=  70 m, Q = 1-2 l/s, NHs = 5-8 m, NHd = 10-11 m. Forajul va fi echipat cu o pompă submersibilă cu Hp=70 mCA. Forajul va fi echipat cu apometru.

Coordonate Stereo 70 foraj propus: X =375918; Y = 640261.

Aductiunea si inmagazinarea apei

Aductiunea apei de la foraj la rezervorul de inmagazinare se face prin intermediul unei retele formata din conducte PEID, Dn = 75 mm, L = 38 m.

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor suprateran cu V = 100 m3.

Reteaua de distributie

Distribuţia apei din rezervor catre utilizatorii interni ai fermei, se va face  prin pompare, printr-o reţea de conducte din PEID cu Dn = 63-110 mm, L = 872 m.

Apa pentru stingerea incendiilor

Se va asigura din sursa subterană proprie, in rezervorul de înmagazinare a apei cu capacitatea de 100 m3. Rezerva intangibila pentru stingerea incediilor este de 54 m m3. Distributia apei pentru stingerea incendiilor se va face printr-o retea de conducte din PEID, Dn = 110 mm, L = 505 m.

Volume şi debite de apă pentru ferma de reproductie adulte pui sunt:

Vzilnic max = 18,8 m3;

Vzilnic med = 15,71 m3;

Vzilnic min. = 13,08 m3.

Regim de functionare: 24 ore/zi, 365 zile/an.

Volume de apă asigurate în sursa

În regim nominal:                 Vzilnic =  18,8 m3/zi………...... Vanual = 6,86 mii m3;

În regim minim:                    Vzilnic =  13,08 m3/zi ………....Vanual = 4,75 mii m3.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere vor fi colectate in doa bazine vidanjabile cu V = 15 m3 fiecare, prin intermediul unei retele de canalizare formate din  conducte PVC cu Dn = 110 - 160 mm.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea spatiilor  vor fi colectate într-un bazin vidanjabil cu V = 100 m3, prin intermediul unei retele de canalizare formate din  conducte PVC cu Dn = 160 – 
200 mm.

Periodic, vor fi vidanjate de catre Ecoaqua Sucursala Urziceni, conform acord nr.3272/ 16.11.2022.

Asternutul de dejectii va fi preluat direct din hale de o societate autorizata (pe amplasamentul fermei nu va exista o platforma de depozitare a dejectiilor in vederea mineralizarii acestora).

Apele pluviale cazute pe acoperisuri si suprafata betonata a fermei vor fi  dirijate pe terenurile adiacente ale fermei.

Ape uzate menajere, Qm:                            Ape uzate tehnologice, Qt:

V zilnic maxim = 0,64 m3;                                       V zilnic maxim = 0,45 m3;

V zilnic mediu =  0,53 m3;                                       V zilnic mediu =  0,38 m3;

V zilnic minim  =  0,44 m3;                                      V zilnic minim = 0,31 m3;

V anual = 0,193 mii m3.           	                          V anual =  0,138 mii m3.

Beneficiarul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea si protectia calitatii apelor subterane si de suprafata din zona de influenta a punctului de lucru.

Organizare de santier

Pe parcursul executiei lucrarilor, alimentarea cu apa in scop potabil se va efectua din comert.  Pentru apele uzate menajere provenite de la personalul de execuţie a lucrării, s-a prevăzut o toaleta ecologice, amplasata în zona unde se execută lucrările de investiţie. Acesta va fi vidanjata, periodic de către o firmă autorizată, iar apele uzate menajere vor fi transportate la cea mai apropiata staţie de epurare. Pe parcursul realizarii proiectului nu rezulta ape uzate tehnologice.

ZONE DE PROTECTIE SI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE

Nu se vor executa constructii ( cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc.) in zonele de protectie:ale surselor  si sistemelor de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005;

- ale cursurilor de apa conform Legii Apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in zonele inundabile ale cursurilor de apa.

- Rezervorul de apă:

S-a prevăzut rezervor de apă pentru consum menajer respectiv tehnologic şi stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori.

Durata de stingere cu apă de la hidranţi exteriori conform normativ P118/2-2013 cu modificărilor în vigoare, articol 6.19, litera b) este de 180 minute.

      - Alimentarea cu energie electrica:

Faza constructie

In faza de executie alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la tabloul electric general existent pe amplasament.

Faza exploatare

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea investiei la tabloul electric general existent pe amplasament, fiind completata cu energia obtinuta de la panourile fotovoltaice propuse prin proiect.

      - Evacuarea apelor uzate:

Faza constructie

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in bazin betonat vidanjabil  care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Faza exploatare

Apele uzate provenite din igienizarea adaposturilor vor fi colectate si deversate prin curgere libera in bazinul vidanjabil construit propus prin proiect. Capacitate 100 mc

Apele uzate provenite de la lavoarele din filtre vor fi colectate si deversate in bazin vidanjabil ape menajere amplasate in imediata apropiere a filtrelor sanitare. Apele uzate menajere se stochează în bazin vidanjabil BV1 şi BV2 proiectate, cu volum de 15 m3 fiecare.

Apele uzate tehnologice se stochează în bazin vidanjabil BV3 proiectat, cu volum de 100 m3.

Apele meteorice se colectează prin intermediul burlanelor, a rigolelor de suprafaţă şi vor fi deversate spre şanţul din apropiere şi spaţiile verzi.

      - Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul:

Alimentarea cu apa pentru igienizarea adaposturilor se va realiza prin racordarea la gospodaria de apa de pe amplasament.

      - Asigurarea agentului termic:

Nu este cazul,  in faza de constructie .

In vederea asigurarii microclimatului din cadrul adaposturilor de pasari se folosesc echipamente de incalzire cu functionare pe centrale pe gaz/peleti.

      - Evacuarea dejectiilor animale:

Faza constructie Nu este cazul.

Faza exploatare dejectiile se vor evacua la platforma de compost a altei societati din cadrul grupului de firme,nu se vor depozita pe amplasament

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria comunei Glodeanu Silistea din județul Buzau.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul pe amplasament se va face de pe limita de est a terenului, din Drum.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Materii prime si auxiliare utilizate in perioada de functionare a investitiei:

  - pui

  - furaje

  - medicamente, antibiotice, vaccinuri

  - apa potabila

  - produse pentru igienizare adapost

- Metode folosite în construcţie/demolare

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii

Vor fi respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997.

Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P 118 – 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

In proiectarea obiectivului s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului.Nu vor fi executate lucrari de demolare.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare. Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

Perioada de execuție a proiectului:  perioada de executie a lucrarilor va fi de cca. 18 luni aceasta perioada de executie se poate prelungi in functie de conditiile concrete din teren si de conditiile atmosferice.

Valoarea investiției ( fără TVA):  Valoarea lucrarilor propuse este de 4582530 euro, fara TVA

- Justificarea necesității proiectului.

Proiectul este depus pentru finantare conform ORDIN nr. 249 din 18 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019 si se incadreaza in obiectivele pentru perioada 2021-2024 ale Programului de guvernare -SECTOR AVICOL - echilibrarea balanței comerciale pe segmentul carne de pasăre și ouă de consum. În prezent, producția internă de carne de pasăre realizată, nu acoperă necesarul de consum al populației, valoarea importurilor fiind mult superioară exporturilor, .Producția de ouă consum este deficitară în fermele comerciale, numărul de găini ouătoare crescut în fermele comerciale raportat la numărul de locuitori din țara noastră, reprezintă 0,45 găini/cap locuitor, față de 0,78 găini/cap locuitor, media UE. Pentru producția realizată în fermele comerciale și pentru gospodăriile populației, din cauza lipsei de capacități de reproducție, în anul 2019, s-a importat un număr de 129 milioane capete pui carne de o zi și cca. 60 milioane ouă de incubație. Pentru a acoperi acest deficit este necesar să se crească efectivele de găini de reproducție cu cca. 850.000 capete. Astfel, lipsa capacităților de reproducție face ca necesarul de material biologic destinat fermelor de creștere să fie asigurat din producția națională în proporție de cca. 60 – 70 % din necesar. Astfel  în vederea echilibrării balanței comerciale aferente sectorului avicol este necesara creșterea numărului de găini de reproducție în vederea acoperirii necesarului de ouă de incubat prin măsuri specific si anume  înființarea de ferme noi de reproducție, extinderea capacității de reproducție din fermele existente, înființarea de stații de incubație noi, în scopul accelerării și creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

- Etapa de executie

Proiectul nu presupune lucrari de demolare.  Lucrarile de construire a obiectivului propus se vor desfasura pe o perioada estimata de 18 luni si vor consta in:

- Lucrari de sistematizare verticala

Lucrările de sistematizare verticală sunt necesare în vederea realizării de accese,  circulaţii pietonale şi carosabile optime în incinta fermei, a clădirilor și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată. La elaborarea soluţiei de sistematizare verticală s-au avut în vedere următoarele criterii:

- stabilirea pentru clădiri a unor cote verticale convenabile, corelate cu cele ale terenului amenajat;

- asigurarea de accese şi circulaţii pietonale şi carosabile fluente;

- reducerea volumului de lucrări de săpături şi sistematizare verticală a terenului, pe cât posibil;

- 	asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafaţă.

În cadrul amplasamentului studiat s-a propus amenajarea de spaţii verzi în suprafaţa rămasă după amenajarea acceselor și a platformelor necesare traficului și clădirilor, spaţii ce se propun a fi însămânțate cu gazon rezistent la uzură.

- In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

- Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

- Datorita echipamentelor performante propuse, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

- Lucrari de montaj si legaturi conducte

In cadrul lucrarilor de montaj si legaturi conducte se realizeaza:

- montaj utilaje/echipamente;

- executare de legaturi conducte pentru realizarea fluxului tehnologic şi asigurarea cu utilitati;

- interconectări conducte utilitati la retelele existente.

- Lucrari de automatizare

In cadrul lucrarilor de automatizare se realizeaza dotarea fermei cu:

- sistem de automatizare (pentru controlul sistemului de hranire, adapare, ventilatie, microclimat si iluminat);

- Lucrari de instalatii electrice

Prin proiect s-au prevazut lucrari de completare pentru:

- instalatie de alimentare cu energie electrica din reteaua existenta;

- instalatie de control al motoarelor pompelor;

- instalatie de iluminat pentru drumul de acces, hale productie,

- instalatie de legare la pamant a utilajelor, echipamentelor, structurilor metalice, conductelor tehnologice si de utilitati, precum si protectia impotriva descarcarilor electrice atmosferice (paratrazanet)

- panouri fotovoltaice amplasate pe acoperisul halelor

- Lucrări P.S.I.

Amplasamentul fermei  va fi deservit de o reteaua de hidranti, montati subteran sub adancimea de inghet, pe care sunt amplasati hidranti supraterani

- Lucrari de apa si canalizare

-	executia forajului  de alimentare cu apa;

- 	executia retelei de alimentare cu apa a obiectivelor din cadrul fermei;

- 	amplasare bazin vidanjabil pentru apa uzata  capacitate 100 mc ;

-    executia retelei de canalizare industriala si menajera.

- Etapa de functionare

Functionarea fermei va influenta in primul rand calitatea aerului in zona amplasamentului, prin mirosurile pe care le genereaza adapostirea animalelor.Stocarea dejectiilor si imprastierea lor pe terenurile agricole nu se vor realiza in cadrul fermei . Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii a unei societati din cadrul grupului de firme din care ferma face parte,fara a fi depozitate pe amplasament, in vederea compostarii.Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei

Realizarea proiectului propus presupune insa un impact net pozitiv asupra mediului socio-economic al zonei, zona aflata in regers economic si social, pentru ca va conduce la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea economica si sociala a zonei. Trebuie mentionata si nota generala favorabila conferita de contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.

Tinand cont de cele de mai sus, se poate aprecia ca nu vor exista efecte semnificativ negative asupra mediului in etapa de construire si in timpul functionarii proiectului propus.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Obiectivul propus se afla in aceeasi  sfera de activitate cu Ferma de pasari aflata in teritoriul administrativ al comunei Glodeanu Silistea ,dar nu in imediata vecinatate a amplasamentului , apartinand aceleiasi societati situata in comuna Glodeanu Silistea care detine autorizatie integrata de mediu pentru ferma crestere pui.

Conform Autorizatiei integrate de mediu pe care aceasta o detine , sursele si emisiile de poluanti in cadrul fermei de crestere intensiva a pasarilor sunt reprezentate de:

- cresterea pasarilor in hale – emisii de NH3, H2S, pulberi;

- functionarea aerotermelor cu gaz– emisii de CO, SO2, NOx, pulberi;

- functionarea centralelor termice cu gaz – emisii de CO, NOx, SO2, pulberi;

- depozitarea temporara a dejectiilor – emisii de NH3, CH4, H2S, mirosuri.

Pentru reducerea emisiilor în aer şi diminuarea mirosurilor, in cadrul fermei se aplică urmatoarele:

- tehnici nutritionale acceptate la nivel national prin care sa se reduca cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit a mirosului;

- controlul climatului in hale;

- tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- îndepartarea regulata a patului uzat cu continut de dejectii si resturi de furaje;

- evitarea depozitarii necorespunzatoare a dejectiilor in etapa de curatare a halelor si transportarea imediata a acestora cu monitorizarea cantitatilor;

- exploatarea la parametrii optimi a centralelor .

Conform  Autorizatiei integrate de mediu, din punct de vedere al emisiilor difuze şi al mirosurilor se apreciază că impactul produs de activitatea de crestere a pasărilor asupra populaţiei localităţilor este redus, datorita amplasării fermei intr-o zona deschisa departe de localitati, in care curentii de aer favorizeaza dilutia mirosurilor.

Functionarea obiectivului propus la distanta de ferma  de pasari existent nu  va conduce la cumularea principalelor emisii de poluanti rezultate din cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, reprezentate de amoniac si mirosuri de la depozitarea dejectiilor.

In anotimpul calduros, predominanta vantului este in directia opusa intravilanului celei mai apropiate localitati.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:  terenul pe care se va amplasa constructia ,va fi arabil extravilan,alimentarea cu apa se va realiza din foraj propriu,amplasamentul nu este propus a se amplasa in si nici in vecinatatea unor arii natural protejate

Etapa de functionare

Lucrarile de executie a obiectivului propus se vor desfasura strict pe terenul detinut de societate. Organizarea de santier se va amplasa in interiorul acestui teren .Metodele de constructie implica utilizarea de resurse naturale de tipul: nisip, pietris, apa. Solul fertil decopertat de pe suprafetele ocupate de constructii va fi utilizat pentru inierbarea suprafetei libere de teren ramasa la finalizarea obiectivului. Solul excavat va fi utilizat in limita necesarului pentru sistematizarea terenului.

Apa necesara in timpul executiei va fi procurata prin grija antreprenorului general al lucrarilor, din fondul pietii pentru apa potabila si prin amplasarea de cubitainere care vor fi umplute periodic cu cisterna, pentru lucrarile care necesita utilizarea apei, in scop igienico-sanitar si pentru umectarea suprafetelor in periodele secetoase sau cu vant puternic.

Practic, in perioada de executie nu vor fi utilizate resurse naturale de pe terenul pe care va fi amplasata ferma.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Faza de constructive In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale pe sol.Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in bazin betonat vidanjabil care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

Faza de functionare Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane la nivelul solului.

Apele pluviale de pe platforma carosabila propusa prin proiect se vor evacua la nivelul solului.

Apele uzate provenite din igienizarea adaposturilor vor fi colectate si deversate prin curegere libera in bazinul vidanjabil construit propus prin proiect cu capacitatea de 100 mc .Apele uzate provenite de la lavoarele din adaposturi vor fi colectate si deversate in bazinul vidanjabil.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

- Protecția aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Faza de constructive In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot). Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii/montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura. O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi. Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Faza de functionare

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei zootehnice, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

In vederea neutralizarii gunoiului de grajd, societatea va valorifica gunoiul de grajd catre o societate cu platforma compostare gunoi. Acesta din urma va utiliza gunoiul de grajd ca si ingrasamant natural pentru fertilizarea culturilor proprii. Dejectiile nu se vor depozita pe amplasament.Platforma de dejecții asigura depozitarea dejecțiilor rezultate. După procedura de compostare, gunoiul fermentat/mineralizat poate fi administrat in teren agricol. Dejecțiile rezultate de la pasări sunt colectate cu ajutorul incarcatorului frontal iar apoi sunt transportate si stocate pe platforma compost a unei societati autorizate din cadrul grupului de firme. .

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Faza de constructive In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Faza de functionare

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea investitiei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus. Centralele care vor functiona pe gaz/peleti vor fi de ultima generatie,automatizate,in condensare sau cu ardere completa.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

- Sursele de zgomot si de vibratiii;

Faza de constructive In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului. Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista zone rezidentiale.

Faza de functionare

Nivelul de zgomot la limita incintei se va incadra in valoarea admisa conform normelor in vigoare (SR 2017), respectiv 65 dB.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul. Atat in faza de construire cat si in faza de functionare, zgomotul si vibratiile se incadreaza in limitele normate.

- Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiatii;Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Protecția solului si subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Faza de constructive In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

Faza de functionare

Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra in containere speciale metalice si/sau din material plastic si in saci din material plastic pana in momentul preluarii pe baza de contract de catre firme specializate in acest sens. Natura si specificul procesului tehnologic nu presupune eliminarea de poluanti care poate ajunge în sol sau subsol.Sunt prevăzute cai de acces, platforme de manevra si spatii de aşteptare a mijloacelor de transport.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Faza de constructive Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului.

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- stocarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin OUG 92/2021

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii). Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

Faza de functionare

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin OUG 92/2021

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Nu se vor depozita dejectii si nici asternut in incinta fermei.Nu este prevazuta platforma de depozitare a dejectiilor,acestea vor fi transportate ,dupa terminarea seriei de crestere la o societate autorizata ,pentru compostare.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având in vedere faptul ca amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unei astfel de zone.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Deşeurile rezultate de la lucrările de construire (moluz, pământ de la săpături, deşeuri metalice de la lucrările de montaj utilaj şi conducte etc.) se vor gestiona de către societate, conform aceloraşi principii şi metode.

Infrastructura de drumuri şi reţele cu care societatea este legată va permite preluarea fluxului de materiale şi va asigura desfăşurarea fără probleme a investiţiei. Mijloacele de transport utilizate vor fi inchise sau prevazute cu prelata.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respective fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictive, zone de interes traditional si altele;

Faza de constructive In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa avand in vedere amplasarea proiectului si faptul ca in imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale (prima locuinta se afla la o distanta de 3 km), nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

Faza de functionare Procesul tehnologic nu este generator de aer viciat ce se evacueaza in atmosfera.

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane. Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. In zona nu exista obiective de interes public.Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si fermele de păsări, cu o capacitate mai mare de 10.000 de capete, sunt de minim 1.000,00 m. Prima locuinta se afla la o distanta de 3  km fata de amplasamentul studiat.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Nu e cazul. Prima locuinta se afla la o distanta de 3 km fata de amplasamentul studiat.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea;

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Faza de constructive In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare/eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii;

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea.

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de depozitare temporara.

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Beton | Întreaga unitate | 1 mc | solida | Cifa |
| 2 | 17 04 05 | Fier şi otel | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere |
| 3 | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Întreaga unitate | 0,50 t | solida | Containere |
| 4 | 17 02 03 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 100 kg | solida | Containere |
| 5 | 20 01 01 | Hartie/carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 6 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate din activitatea personalului | Întreaga unitate | 50kg | solida | Containere/saci plastic |

Deşeurile rezultate din faza de constructie se stochează in containere /saci din plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Faza de functionare Ca urmare a activității de crestere a pasarilor prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr crt | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Mod de depozitare | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 06 | Dejecții | Activitatea de creștere a pasărilor | Platforma de dejecții a unui operator autorizat | Livrare către producătorii agricoli pentru a fi utilizate ca fertilizant natural |
| 2 | 20 01 02 | Sticla | Întreaga unitate | Containere/saci plastic | Livrare către firme specializate in vederea valorificării |
| 3 | 20 01 01 | Hartie si carton | Întreaga unitate | Containere/saci plastic | Livrare către firme specializate in vederea valorificării |
| 4 | 15 01 | Ambalaje | Întreaga unitate | Containere/saci plastic | Livrare către firme specializate in vederea valorificării |
| 5 | 20 03 01 | Deseuri menajere si asimilabile | Personalul fermei | Containere/saci plastic | Livrare către firma salubritate locala in vederea eliminării prin depozitare |

Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Alte deseuri nespecifice, reprezentate de pulberile si corpurile straine nevalorificabile rezultate din procesul de conditionare si depozitare a cerealelor, ambalate in lazi sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme specializate si autorizate, pe baza de contract.

Dezinsectia se face de catre o firma autorizata pe baza de contract.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate

Angajatii unitatii vor fi instruiti pe parcursul exploatarii pentru a reduce cantitatile de deseuri generate.

- Planul de gestionare a deseurilor;

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Faza de constructive Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati. Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri.Substantele reziduale-fecaloide din bazinul betonat vidanjabil se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Faza de functionare In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Faza de constructive Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului. Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Faza de functionare Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase. Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase  (SEVESO III).

Instalația nu intră sub Directiva SEVESO.

Prin natura activităţii, în cadrul fermei pot apare situaţii de urgenţă generate de incendii, calamităţi, întreruperea energiei, îmbolnăviri în rândul păsărilor.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

- Operatorul va gestiona substanțele și produsele periculoase de pe amplasament conform fișelor tehnice de securitate ale acestora.

- Operatorul va întocmi Instrucțiuni pentru gestionarea substanțelor și produselor periculoase utilizate sau rezultate pe amplasament și va instrui personalul.

- Ferma nu intra in domeniul de aplicare a legislatiei privind  controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

- e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: Amplasamentul este inconjurat de terenuri agricole, cea mai apropiata zona rezidentiala se afla la 2,5 km distanta sud-vest de limita terenului, fiind reprezentata de intravilanul localitatii Glodeanu Silistea.

In vecinatatea terenului nu exista zone rezidentiale si de agrement, cai ferate, cursuri de apa, arii naturale protejate si nici obiective care sa faca parte din patrimoniul culural. Mentionam ca in teritoriul administrativ al localitatii exista ferma de pasari si ferma de bovine apartinand SC VIS AGRI SRL ,precum si ferme de porci apartinand grupului de firme Fatrom dar nu se afla in vecinatatea acestui amplasament.

Societatea va elabora urmatoarele documente pentru respectarea procedurilor in caz de urgenta:

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Plan de interventie in caz de incendiu

- Plan tehnic de inchidere si refacere a zonelor afectate

Prin elaborarea documentelor mai sus mentionate odata cu implementarea proiectului propus si respectarea tehnologiilor specifice, orice risc pentru sanatatea umana si mediu va fi identificat si gestionat corespunzator in conditii normale.

Conditiile anormale care pot genera riscuri in functionarea oricarui obiectiv sunt reprezentate de:

- 	riscul seismic;

-  	fenomenele geomorfologice de risc (tasari, scufundari, alunecari de teren);

- 	fenomene hidrice de risc (inundatii);

-	fenomene climatice de risc (ploi torentiale, temperaturi extreme, inversiuni termice, descarcari electrice, incendiile naturale.

Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori se prezintă astfel :

180 min pentru hidranţi exteriori : 5 l/s* 180*60 min =54.000,00 1=54,00 m3 Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi păstrat întru-un rezervor de acumulare suprateran adiacent staţiei de pompe, fiind calculat in conformitate cu cerinţele STAS 1478 - 90. Caracteristicile rezervorului de apă:

- volum de apă necesar pentru consum menajer: 96,00 m3

- volum de apă necesar stingerii incendiilor cu hidranţi exteriori: 54,00 m3

- volum rezervor de apă: 100 m3 din care rezervă intangibilă pentru incendiu minim 54,00m3

- durata de refacere a rezervei de incendiu: max 6,75 ore

Conform P118/2-2013, tabel 12.1 timpul de refacere a rezervei de apă pentru construcţii de producţie şi depozitare cu risc mic, este de 48 ore, deci se verifică condiţia impusă de normativ.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: Executia si functionarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.). Obiectivul va fi amplasat la 2,4 km de limita intravilanului celei mai apropiate localitati, respectând prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat si completat cu Ordin nr. 994/2018  si anume 1000 m

Ferma va crea locuri de munca in zona, un numar semnificativ fata de populatia localitatii care au o populatie redusa si in scadere.

Din punct de vedere economic si social, functionarea fermei va genera avantaje evidente:

- crearea de noi locuri de munca pentru populatia locala, in conditiile in care comuna se afla in regres economic;

- aport la bugetul local prin cresterea veniturilor din impozite;

- stimularea initiativelor si a mediului de afaceri local.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului:

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament sunt următoarele:

. Proiectul este depus pentru finantare conform ORDIN nr. 249 din 18 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019 si se incadreaza in obiectivele pentru perioada 2021-2024 ale Programului de guvernare -SECTOR AVICOL - echilibrarea balanței comerciale pe segmentul carne de pasăre și ouă de consum. În prezent, producția internă de carne de pasăre realizată, nu acoperă necesarul de consum al populației, valoarea importurilor fiind mult superioară exporturilor, .Producția de ouă consum este deficitară în fermele comerciale, numărul de găini ouătoare crescut în fermele comerciale raportat la numărul de locuitori din țara noastră, reprezintă 0,45 găini/cap locuitor, față de 0,78 găini/cap locuitor, media UE. Pentru producția realizată în fermele comerciale și pentru gospodăriile populației, din cauza lipsei de capacități de reproducție, în anul 2019, s-a importat un număr de 129 milioane capete pui carne de o zi și cca. 60 milioane ouă de incubație. Pentru a acoperi acest deficit este necesar să se crească efectivele de găini de reproducție cu cca. 850.000 capete. Astfel, lipsa capacităților de reproducție face ca necesarul de material biologic destinat fermelor de creștere să fie asigurat din producția națională în proporție de cca. 60 – 70 % din necesar. Astfel  în vederea echilibrării balanței comerciale aferente sectorului avicol este necesara creșterea numărului de găini de reproducție în vederea acoperirii necesarului de ouă de incubat prin măsuri specific si anume  înființarea de ferme noi de reproducție, extinderea capacității de reproducție din fermele existente, înființarea de stații de incubație noi, în scopul accelerării și creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

- a fost emis proiectul Avizul de gospodarire a apelor  si avizul de gospodarire a apelor nr. 201/29.11.2022 emisa de A.B.A. Buzau Ialomița;, fara a fi necesara parcurgerea procedurii SEICA cu urmatoarele conditii Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

- Avizul se emite in vederea avizarii “Construire ferma reproductie adulte pui, comuna Glodeanu Silistea, T 8, P 37, nr. cad. 26675, judetul Buzau”.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita pe baza unei documentatii tehnice intocmite de un proiectant atestat, conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii. Aceasta va avea anexata obligatoriu fisa forajului cu coordonatele STEREO 70 ale forajului, coloana litologica, calitatea apei si procesul verbal de receptie, buletin de analiza pentru reper “0”.

- Dupa finalizarea executiei forajului, beneficiarul este obligat sa monteze aparat pentru masurarea volumelor de apa captata pe conducta de refulare a pompei, cu care se va echipa forajul si sa transmita catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau, tipul, seria si buletinul de verificare metrologica a acestuia.

- Dupa finalizarea executiei se va intocmi documentatia tehnica a forajului care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestuia (parametrii tehnici ai lucrarii, adancime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice si date de exploatare (debit de exploatare, raza de influenta, denivelare la exploatare, regim de functionare). Un exemplar din aceasta documentatie va fi transmis la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor — Sectia de Studii Hidrogeologice, pentru completarea fondului national de date hidrogeologice.

- La sfarsitul executarii forajului, beneficiarul va lua masuri pentru efectuarea dimensionarii zonelor de protectie sanitara, in conformitate cu H.G. nr. 930/2005 si pentru instituirea acestora pe teren, in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor. In acest scop, se va elabora studiul hidrogeologic pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

-  Nu se vor realiza constructii pe hotar.

- Se vor respecta zonele de protectie sanitara si de protectie hidrogeologica, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005.

- Conform prevederilor H.G. 930/2005, se vor respecta urmatoarele:

- art. 31: (1) „La intersectia aductiunilor de apa potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.”

(2) „În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersectie.”

- art. 32: (1) „În cazul în care reţelele de apa potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apa potabilã se va aseza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.”

(2) „Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.”

- art. 33 „La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.”

- art. 34 „Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.”

- Beneficiarul raspunde de realizarea si functionarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata si de anuntarea in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

- Reteaua de canalizare interna a obiectivului se va racorda obligatoriu la reteaua de canalizare a comunei, cand aceasta se va realiza in zona.

- Colectarea apelor uzate se va realiza intr-un sistem individual adecvat, care va respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) si titularul are obligatia raportarii la Autoritatea publica locala pentru actualizarea registrului de evidenta a sistemelor individuale adecvate din unitatea administratiei teritoriala conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) - (5).

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- Pentru diminuarea impactului asupra mediului, pe parcursul lucrarii se vor respecta prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor, astfel:

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

Obligații conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

d) Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

e) Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

După realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

- procesul tehnologic, sistemul de reproducție propus, tipurile de echipamente şi modul de colectare, evacuare şi tratare a dejecţiilor sunt în concordanţă cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în documentele de referinţă BAT/BREF;

- încadrarea consumului de apă în cerinţele BAT/BREF;

- încadrarea consumului de energie electrică în cerinţele BAT/BREF;

- sunt respectate cerinţele Directiva 2010/75/UE (IED) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- tehnicile de nutriţie propuse respectă cerinţele BAT/BREF în acest fel asigurându-se dejecţii cu un conţinut scăzut de azot şi fosfor.

    - Încadrarea în BAT, BREF/ conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile: Sistemul de creştere şi adăpostire, modul de colectare, evacuare şi tratare a dejecţiilor respectă cerinţele BAT/BREF. Ferma de reproductie suine Stalpu  se incadreaza si respecta Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, conformandu-se la concluziile generale privind BAT: a adoptat Sisteme de management de mediu, detine o buna organizare internă, managementul nutrițional, utilizarea eficientă a apei, monitorizare emisii provenite din ape uzate, utilizarea eficientă a energiei, emisii de zgomot, emisii de pulberi, emisiile de mirosuri, emisiile provenite din întregul proces de producție, monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces;

Conform  Deciziei de punere în aplicare 2017/302 (UE) a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici diponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European șia Consiliului, pentu creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cerințele sunt cuprinse în tabelel de mai jos.

Tabel nr. 5: Comparatia tehnicilor aplizate in cadrul fermei cu preverile concluziilor privind cele mai bunte tehnici disponibile BAT.

| CERINTELE DECIZIEI DE STABILIRE A CONCLUZIILOR BAT |  |  |  | APLICABILITATE IN CADRUL FERMEI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU |  |  |  |  |  |
| BAT 1.Pentru a îmbunatati performanta de mediu globala a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu(EMS) care încorporeaza toate caracteristicile urmatoare: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include îmbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; 3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, în corelare cu planificarea financiara si cu investitiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor 5. verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie speciala: (a) monitorizarii si masurarii (b) masurilor corective si preventive; (c) pastrarii evidentelor; (d) auditului intern sau extern independent 6. revizuirea de catre conducerea superioara a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii continue a acestuia; 7. urmarirea dezvoltarii unor tehnologii mai curate 10. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului 11. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a mirosului |  |  |  | Cerinta BAT indeplinita: La nivelul societatii sunt stabilite proceduri ce au ca obiective imbunatatirea continua a performantei de mediu a fermei. Verificarea performantei se realizeaza prin efectuarea de audituri interne si punere in aplicare a diverselor planuri. Sunt stabilite responsabilitati care raspund de implementarea si mentinerea cerintelor de mediu. Exista personal desemnat in calitate de responsabil de mediu. Prin fisele postului sunt stabilite atributii si responsabilitati. Verificarea performantei si luarea de masuri corective se va realiza prin efectuare de monitorizari, masurari, cantariri, pastrarea evidentelor, aplicare de masuri de preventie si corective in cazul identificarii unor situatii critice. - Masurile de prevenire, modalitatile control in caz de situatie accidentala sunt cuprinse in Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta; - Se va intocmi Registrul de evidenta a accidentelor/incidentelor de mediu, in care se va consemna orice eveniment aparut pe amplasamentul fermei, indicand momentul si cauza aparitiei, modul de interventie – echipamente, materiale, efectele evenimentului, etc. - Se vor monitoriza variabilelor de proces cu transmitere in cadrul RAM - Se vor intocmi si pune in aplicare: - Plan de management al dejectiilor; - Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta; - Plan de management al mirosului; - Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie; - Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; - Raport audit minizare deseuri; - Raport audit utilizare apa; - Va fi realizat audit privind eficienta energetica. - Rapoarte de analiza monitorizare aer, apa, sol. |  |
| BUNA ORGANIZARE INTERNA |  |  |  |  |  |
| BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a îmbunatati performanta globala a) Amplasarea corespunzatoare a instalatiei si o buna amenajare spatiala a activitatilor b) Educarea si formarea personalului, in special pentru: — reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; —transportul si împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere; — planificarea activitatilor; — planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; — repararea si întretinerea echipamentelor. c) Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa. d) Verificarea, repararea si întretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, e)Depozitarea animalelor moarte astfel încat sa se previna sau sa se reduca emisiile. |  |  |  | Cerinta BAT indeplinita : Accesul la obiectiv se realizeaza din drum de acces amenajat, printr-un filtru sanitar, in conformitate cu normele igienico-sanitare specifice fermelor de crestere a pasarilor. Amplasarea halelor s-a efectuat tinandu-se cont de normele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, exigentelor sanitar-veterinare, etc. Incinta fermei este impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul spre zona curata facandu-se dupa ce masinile trec prin rampa de spalare si dezinfectare. Se vor stabili proceduri privind cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor, transportul si împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere, planificarea activitatilor, planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta, repararea si întretinerea echipamentelor, toate conform tehnologiilor si prevederilor legislative in vigoare si se va realiza instruirea documentata a personalului angajat cu privire la acestea. Din punct de vedere administrativ obiectivul apartine comunei Glodeanu Silistea, si este localizat in extravilanul acesteia, la cca 2,4 km de zona locuita. La nivelul fermei va fi elaborat Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta care contine Planul de situatie a retelelor edilitare cu identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei, evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile, Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor, amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de urgenta. A fost intocmit un Registru de evidenta a accidentelor/incidentelor de mediu, in care se va consemna orice eveniment aparut pe amplasamentul fermei, indicand momentul si cauza aparitiei, modul de interventie – echipamente, materiale, efectele evenimentului, etc. Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase Depozitarea deseurilor de tesuturi animaliere se va realiza intr-o camera frigorifica amplasata pe platforma betonata, urmand a fi predate pentru eliminare unei firme autorizate pentru neutralizarea acestora |  |
| MANAGEMENT NUTRITIONAL |  |  |  |  |  |
| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. - Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. - Hranirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie - Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute - Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: a)Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie-general aplicabila b) Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totala de fosfor excretat ( de ex. Fitaza) c) Utilizarea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor conventionale de fosfor din furaje ” Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”2017 nu contine referinte pentru pentru categoria tineret rase grele si adulte rase grele cu privire la consumul de furaj si nivelele de proteina, fosfor sau aminoacizi utilizati in retete. Pentru a avea totusi o comparatie s-au folosit informatiile referitoare la categoria Layers din tabelul 3.3. Aprecierea nivelurilor de proteine ​​si lizina si a domeniului de aplicare pentru nivelurile recomandate pentru aminoacizi si proteine, din documentul de referinta: Faza 1 Proteina – 15.4-20 % lizina – NI Faza 2 : Proteina – 15.5-19% lizina – NI Faza 3 : Proteina – 15-17% lizina – NI Faza 4: Proteina – 15-17% lizina – NI Faza 5: Proteina – 13-16% lizina – NI La fel, pentru comparatie, indicarea ratei de conversie a hranei pentru animale si a consumului de furaje s-au utilizat datele raportate pentru pentru categoria heavy broilers. Conform tabelului Tabelului 3.2: Indication of feed conversion ratio and feed consumption per poultry category din ,,Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs,, consumurile de furaj indicate pentru categoria laying hens 34-47kg/pasare/an, iar pentru heavy broilers22.6-33 kg/pasare/an |  |  |  | La nivelul fermei hrănirea păsărilor se va realiza cu un furaj ale cărui principale componente sunt: - cereale (porumb, grau), srotul de soia, concentrat proteinic din soia, ulei vegetal, aminoacizi, premix mineralo-vitaminic si aditivi furajeri aprobati conform Reg. CE 1831/2003, inclusiv cei care contribuie la cresterea digestibilitatii proteinei si a fosforului (fitaza). Ca sursa de fosfor se utilizeaza fosfat anorganic cu o digestibilitate mai mare a fosforului ( fosfat monocalcic). Cantitatea de hrană administrată păsărilor, precum și ponderea diferitelor componente în furajul administrat păsărilor vor fi corelate cu vârsta acestora. Furajul utilizat la hrănire se va depozita în buncăre metalice amplasate în exteriorul halelor. Consumul de furaje : Se estimeaza un consum de furaje de aproximativ 3000 t la o productie de capete capete 89630 gaini, insemanand aproximativ 33 kg/furaj/pasare/an |  |
| Azotul total excretat si fosfor total excretat asociat BAT-Monitorizarile aferente sunt prevazute in BAT 24 |  |  |  |  |  |
| Azotul total excretat, exprimat ca N este precizat doar pentru speciile : Categorie de animale; Azot total excretat asociat BAT(1)(2)(kg de N excretat/spatiu pentru animal/an). Pui de carne; 0.2-0.6. Gaini ouatoare; 0.4-0.8. curcani; 1.0-2.3. Fosfor total excretat asociat BAT este precizat doar pentru speciile: Categorie de animale; Fosfor total excretat asociat BAT(1)(2) (kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an). Pui de carne; 0.05-0.25. Gaini ouatoare; 0.10-0.45. curcani; 0.15-1.0. 4.10.1. Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat - Reducerea conţinutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesităţile de energie şi aminoacizi digestibili: reducerea exceselor în ceea ce priveşte furnizarea de proteine brute, prin asigurarea faptului că nu depăşesc recomandările privind furajele. Regimul alimentar al animalelor este echilibrat pentru a răspunde nevoilor animalelor în ceea ce priveşte aportul de energie şi aminoacizi uşor digerabili. - Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerinţelor specifice perioadei de producţie: Amestecul de furaje răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce priveşte aportul de energie, aminoacizi şi mineralele, în funcţie de greutatea animalului şi/sau etapa de producţie. - Adăugarea unei cantităţi controlate de aminoacizi esenţiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. O anumită cantitate de furaje bogate în proteine este înlocuită cu furaje cu un conţinut scăzut de proteine, în scopul reducerii suplimentare a conţinutului de proteine brute: regimul alimentar este completat cu aminoacizi sintetici (de exemplu lizină, metionină, treonină, triptofan, valină), astfel încât să nu existe nicio deficienţă în profilul aminoacizilor. - Utilizarea de aditivi furajeri autorizaţi care reduc azotul total excretat: se adaugă în furaje sau în apă substanţe, microorganisme sau preparate autorizate [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului(1)], cum ar fi enzimele (de exemplu enzime NSP, proteaze) sau probioticele, pentru a îmbunătăţi eficienţa hranei pentru animale, de exemplu prin ameliorarea digestibilităţii furajelor sau prin influenţarea florei gastrointestinale. 4.10.2. Tehnici de reducere a fosforului excretat - Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerinţelor specifice perioadei de producţie: hrana este alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce priveşte aportul de fosfor, în funcţie de greutatea animalului şi/sau etapa de producţie. - Utilizarea de aditivi furajeri autorizaţi care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitază): se adaugă în furaje sau în apă substanţe, microorganisme sau preparate autorizate [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003], cum ar fi enzimele (de exemplu fitaza), pentru a îmbunătăţi eficienţa hranei pentru animale, de exemplu prin ameliorarea digestibilităţii fosforului fitic sau prin influenţarea florei gastrointestinale . | In Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din febr 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) limitele privind N si P excretat sunt prevazute numai pentru categoriile pui de carne, gaini ouatoare si curcan;beneficiarul proiectului va creste adulte rase grele, categorie de pasari pentru care nu sunt specificate limite sau factori de emisie. Din acest motiv se va lua ca referinta valorile prevazute pentru alte categorii de pasari. Beneficiarul va urmari in formularea retetelor echilibrarea acestora in ce proveste azotul si fosforui. Hranirea va fi etapizate conform cerintelor hibridului. Hrănirea păsărilor se va realiza cu un furaj ale cărui principale componente vor fi: - cereale (porumb, grau), srotul de soia, concentrat proteinic din soia, ulei vegetal, aminoacizi, premix mineralo-vitaminic si aditivi furajeri aprobati conform Reg. CE 1831/2003, inclusiv cei care contribuie la cresterea digestibilitatii proteinei si a fosforului (fitaza). Ca sursa de fosfor se va utiliza fosfat anorganic cu o digestibilitate mai mare a fosforului ( fosfat monocalcic). Cantitatea de hrană administrată păsărilor, precum și ponderea diferitelor componente în furajul administrat păsărilor vor fi corelate cu vârsta acestora. |
| UTILIZAREA EFICIENTA A APEI |  |  |  |  |  |
| BAT 5.Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a)Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. b)Detectarea si repararea scurgerilor de apa c)Utilizarea aparatelor de curatare cu înalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor d)Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, în acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e) verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile f)reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie In “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs” nu sunt incluse informatii cu privire la consumurile de apa pentru categoriile tineret si adulte reproductie rase grele. Pentru alte categorii de pasari, conform “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”.tabel 3.11 Water consumption of different poultry species per cycle and per year : Conform tabel 3.12 Estimated water use for cleaning of poultry housing: |  |  |  | Cerinta BAT este indeplinita: Alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si tehnologic se va realiza din sursa subterană proprie, constituită dintr-un foraj executat în incinta obiectivului de investiţii. Foraj de medie adâncime, cu următoarele caracteristici tehnice estimate: H= 70 m, Q = 1-2 l/s, NHs = 5-8 m, NHd = 10-11 m. Forajul va fi echipat cu o pompă submersibilă cu Hp=70 mCA. Forajul va fi echipat cu apometru. Coordonate Stereo 70 foraj propus: X =375918; Y = 640261. Aductiunea si inmagazinarea apei Aductiunea apei de la foraj la rezervorul de inmagazinare se face prin intermediul unei retele formata din conducte PEID, Dn = 75 mm, L = 38 m. Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor suprateran cu V = 100 m3. Reteaua de distributie Distribuţia apei din rezervor catre utilizatorii interni ai fermei, se va face prin pompare, printr-o reţea de conducte din PEID cu Dn = 63-110 mm, L = 872 m. Apa pentru stingerea incendiilor Se va asigura din sursa subterană proprie, in rezervorul de înmagazinare a apei cu capacitatea de 100 m3. Rezerva intangibila pentru stingerea incediilor este de 54 m m3. Distributia apei pentru stingerea incendiilor se va face printr-o retea de conducte din PEID, Dn = 110 mm, L = 505 m. Distributia apei in hale se va face prin conducte prevazute cu adapatori. La nivelul societatii se vor utiliza tehnici performante de adapare a pasarilor cu pierderi cat mai reduse de apa: - sistemul de adapat consta din instalatii prevazute linii cu picurator cu niplu si cupita recupertoare pentru fiecare hala, prevazute cu dozatoare pentru medicamente, filtre si regulator presiune. - pentru curatarea halelor la final de ciclu se utilizeaza instalatii de apa cu presiune -prin realizarea unui audit de utilizare a apei coroborat cu Planul de intretinere a echipamentelor si instalatiilor se va inspecta periodic instalatiei de aductiune si distributie a apei pentru detectare a scurgerilor si remedierea acestora La nivelul fermei volumele si debitele de apa propuse pentru autorizare sunt: Vzilnic max = 18,8 m3;. Vzilnic med = 15,71 m3;. Vzilnic min. = 13,08 m3.. Regim de functionare: 24 ore/zi, 365 zile/an.. Consumurile de apa ale fermei se inscriu in cerintele BAT incluse pentru alte categorii de pasari, pentru categoria reproductiei rase grele acestea nefiind specificate. Astfel, consumul de apa estimat in ferma este de 91 l/cap pasare/an la adulte Pentru igienizarea halelor de pasari se estimeaza ca se vor utiliza 0.013 mc/mp/an la adulte. -se va inregistra consumul lunar de apa . |
| EMISII PROVENITE DIN APE UZATE |  |  |  |  |  |
| BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a)Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. b)Reducerea la minimum a consumului de apa. c)Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. |  |  |  | Cerinta BAT este indeplinita avand in vedere faptul ca dupa golirea halelor urmeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune . Apele uzate menajere vor fi colectate in doa bazine vidanjabile cu V = 15 m3 fiecare, prin intermediul unei retele de canalizare formate din conducte PVC cu Dn = 110 - 160 mm. Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea spatiilor vor fi colectate într-un bazin vidanjabil cu V = 30 m3, prin intermediul unei retele de canalizare formate din conducte PVC cu Dn = 160 – 200 mm. Periodic, vor fi vidanjate de catre Ecoaqua Sucursala Urziceni, conform acord nr.3274/16.11.2022 Asternutul de dejectii va fi preluat direct din hale de catre SC Extreme Construct SRL conform contract nr. 140/02.11.2022(pe amplasamentul fermei nu va exista o platforma de depozitare a dejectiilor in vederea mineralizarii acestora). Apele pluviale cazute pe acoperisuri si suprafata betonata a fermei vor fi dirijate pe terenurile adiacente ale fermei. Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii a unei societati din cadrul grupului de firme din care ferma face parte,fara a fi depozitate pe amplasament, in vederea compostarii.Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei . |  |
| BAT 7.Pentru a reduce emisiile în apa provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a)Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. b)Epurarea apelor uzate 4.1. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate - Reducerea la minimum a consumului de apă: volumul apelor uzate poate fi redus prin utilizarea unor tehnici cum ar fi curăţarea prealabilă (de exemplu curăţarea mecanică uscată) şi curăţarea la presiune ridicată. - Separarea apei de ploaie de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate: separarea se efectuează prin punerea în aplicare a colectării separate sub formă de sisteme de canalizare proiectate şi întreţinute în mod adecvat. - Epurarea apelor uzate: epurarea poate fi realizată prin sedimentare şi/sau tratare biologică. Pentru apele uzate cu o încărcare scăzută de poluanţi, epurarea poate fi realizată prin intermediul şesurilor mlăştinoase, a iazurilor, a mlaştinilor construite, a bazinelor de depozitare a apelor uzate etc. Un prim sistem de spălare sub presiune poate fi utilizat pentru separare înainte de tratarea biologică. - Împrăştierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigaţii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăştiere: fluxurile de ape uzate pot fi stocate, de exemplu în rezervoare sau lagune, înainte de a fi împrăştiate pe teren. Fracţiunea solidă rezultată poate fi împrăştiată, de asemenea, pe sol. Apa poate fi pompată din depozite şi direcţionată printr-o conductă care este conectată, de exemplu, la un aspersor sau la o stropitoare mobilă, care împrăştie apa pe sol la o rată redusă de aplicare. Irigarea poate fi efectuată, de asemenea, prin utilizarea unor echipamente cu aplicare controlată pentru a asigura o traiectorie redusă (tipar cu dispersie pe distanţă mică) şi picături de apă de mari dimensiuni. |  |  |  |  |  |
| UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI |  |  |  |  |  |
| BAT 8.Pentru utilizarea eficienta a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a)Sisteme de încalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. b)Optimizarea sistemelor de încalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. 4.2. Tehnici de utilizare eficientă a energiei - Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire şi de ventilaţie şi gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului: Aceasta ia în considerare cerinţele privind bunăstarea animalelor (de exemplu concentraţia de poluanţi atmosferici, temperaturile corespunzătoare) şi poate fi obţinută printr-o serie de măsuri ca: automatizarea şi reducerea fluxului de aer, menţinând în acelaşi timp zona de confort termic pentru animale; ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; rezistenţa fluxului este menţinută la un nivel cât mai redus posibil; convertoare de frecvenţă şi motoare comutate electronic; ventilatoare cu un consum redus de energie în funcţie de concentraţia de CO2 din adăposturi; distribuirea corectă a echipamentelor de încălzire/răcire şi de ventilaţie, senzori de temperatură şi zone încălzite separat. - Izolarea pereţilor, a podelelor şi/ sau a plafoanelor adăposturilor: Materialul izolant poate fi impermeabil în mod natural sau poate fi prevăzut cu un strat impermeabil. Materialele permeabile sunt prevăzute cu o barieră împotriva vaporilor, întrucât umiditatea reprezintă o cauză principală a deteriorării materialului izolant. O variantă de material izolant pentru fermele de păsări pot fi acoperitorile reflectoare de căldură, care constau în folii de plastic laminat utilizate pentru protejarea adăpostului împotriva pierderilor de aer şi a umidităţii. -Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic: Un iluminat mai eficient din punct de vedere energetic poate fi obţinut prin: înlocuirea becurilor cu tungsten convenţionale sau a altor becuri cu eficienţă redusă cu surse de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi becurile fluorescente, lămpile cu vapori de sodiu şi LED- urile; utilizarea unor dispozitive pentru ajustarea frecvenţei intensităţii luminoase mici, regulatoare ale intensităţii luminoase care să ajusteze iluminatul artificial, senzori sau întrerupătoare la intrarea în încăperi pentru controlarea iluminatului; permiterea pătrunderii în mai mare măsură a luminii naturale, de exemplu prin utilizarea orificiilor de aerisire sau a lucarnelor. Lumina naturală trebuie să compenseze potenţialele pierderi de căldură; aplicarea unor sisteme de iluminat, prin utilizarea unei perioade variabile de iluminat. - Utilizarea unor sisteme care asigură transferul de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: aer-aer; aer-apă; aer-sol: prin utilizarea unui sistem care asigură schimbul de căldură de tip aer-aer, aerul care intră absoarbe căldura aerului care iese din instalaţie. Acesta poate fi format din plăci din aluminiu anodizat sau ţevi PVC. Prin utilizarea sistemului de tip aer-apă, apa trece prin aripioare din aluminiu situate în conductele de evacuare şi absoarbe căldura din aerul evacuat. Prin utilizarea sistemului de tip aer-sol, aerul proaspăt este transportat prin conducte îngropate (de exemplu la o adâncime de aproximativ doi metri), valorificând variaţiile scăzute de temperaturi sezoniere ale solului. - Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii.: căldura este absorbită din diferite medii (apă, noroi, sol, aer etc.) şi este transferată în altă locaţie prin intermediul un fluid care străbate un circuit închis prin utilizarea principiului ciclului de refrigerare inversă. Căldura poate fi utilizată pentru a produce apă epurată sau pentru a alimenta un sistem de încălzire sau de răcire. Tehnica poate funcţiona prin absorbţia căldurii în diverse circuite, cum ar fi sistemele de răcire a dejecţiilor lichide, energia geotermală, apa utilizată pentru spălare, reactoare pentru tratarea biologică a dejecţiilor lichide sau gazele de evacuare ale motorului cu biogaz -Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu aşternut prevăzute cu sistem de încălzire şi răcire (sistem „combideck‖): un circuit de apă închis este instalat sub podea, iar un alt circuit este construit la un nivel mai jos pentru stocarea căldurii în exces sau pentru a o redirecţiona spre adăpostul de păsări atunci când este necesar. O pompă de căldură asigură legătura între cele două circuite de apă. La începutul perioadei de creştere, podeaua este încălzită prin căldura stocată pentru a păstra aşternutul uscat prin prevenirea condensării; în timpul celui de al doilea ciclu de creştere, păsările produc un exces de căldură care este conservat în circuitul de stocare, în timp ce podeaua este răcită, ceea ce reduce descompunerea acidului uric prin reducerea activităţii microbiene. -Utilizarea unei ventilaţii naturale: ventilaţia naturală în adăpostul pentru animale este cauzată de efectele termice şi/sau vânt. Adăposturile pentru animale pot avea orificii în coama acoperişului şi, dacă este necesar, pe frontoane, pe lângă deschiderile controlabile din pereţii laterali. Deschiderile pot fi prevăzute cu plase de protecţie împotriva vântului. Pe timpul condiţiilor meteorologice cu temperaturi ridicate, pot fi utilizate, de asemenea, ventilatoare . | Cerinta BAT este indeplinita: In scopul atingerii unor valori cat mai reduse de consum de energetic Alimentarea cu energie electrica realizeazape baza de contract. Principalele procese consumatoare de energie: sistemul de iluminat, climatizare, ventilatie si functionare a instalatiilor pentru halele de crestere a pasarilor. Halele de crestere sunt bine etanse. In fiecare hala, iluminarea optima, conform cerintele se asigura prin intermediul becurilor economice. Pentru asigurarea unui microclimat optim pentru pasari si dispersia in bune conditii a noxelor ventilarea se efectueaza la parametrii optimi, prin intermediul unui sistem automatizat, comandat de un calculator care comanda admisiile, ventilatoare si sistemul de racire. Halele sunt dotate cu senzori de control ai microclimatului si cu alarme . |  |  |  |  |
| EMISII DE ZGOMOT |  |  |  |  |  |
| BAT 9. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea si punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include urmatoarele elemente: (i) un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune în aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiza a incidentelor sonore anterioare si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. BAT 10 Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate sau a unei combinatii a acestora: a)asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ferma si receptorii sensibili b)amplasarea echipamentelor avand ca scop reducerea nivelurilor de zgomot prin marirea distantei intre emitator si receptor, sau reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor sau amplasarea recipientelor si a solozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la maxim circulatia vehiculelor in cadrul fermei c)masuri optionale ce constau in :inchiderea usilor si a orificiilor principale ale cladirii, in special in perioada hranirii, in cazul in care este posibil;utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta;evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfarsit de saptamana, in cazul in care este posibil;masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere;operarea conveierelor si a transportatoarelor elicoidale pline cu furaje , in cazul in care este posibil;efectuarea a cat mai putine lucrari de terasamente in zonele aflate in aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapa d)echipamante silentioase :ventilatoare cu randament ridicat, in caul in care ventialtaia naturala nu este posibila sau nu este suficienta;pompe si compresoare e) echipamente de control al zgomotului , acestea includ: reductoare de zgomot,izolarea surselor de vibratii;amplasarea in spatii inchise a echipamnetelor care fac zgomot;izolarea fonica a cladirilor f)reducerea zgomotului :propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obsatacole intre emitatori si receptori |  |  |  | Aplicabilitate BAT 9 – prevederile sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. Ferma este situata la o distanta mai mult de 2 km fata de localitati. Operatorul va aplica masuri pentru controlul zgomotului, ca de exemplu utilizarea ventilatoarelor silentioase, operatiile de igienizare in hala se produc in interior, operatiile care implica un nivel ridicat de zgomot-utilizarea mijloacelor de transport, aprovizionarea cu furaje, populare-depopulare ,incarcare oua –statia de incubatie , transport deseuri, se desfasoara doar in timpul zilei. |  |
| EMISII DE PULBERI |  |  |  |  |  |
| BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. - Reducerea formarii pulberii în interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinatie între urmatoarele tehnici: - aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana); - alimentarea ad libitum - utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti în sistemele de furajare uscate; - montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice; -proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost 4.3. Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi - Ceaţă de apă - apa se pulverizează prin duze la o presiune ridicată pentru a produce picături fine care absorb căldura şi cad sub forţa gravitaţiei pe podea, umezind particulele de pulberi, care devin la rândul lor suficient de grele pentru a cădea pe podea. Este necesar să se evite aşternutul umed. - Ionizare- în adăpost se creează un câmp electrostatic pentru a produce ioni negativi liberi. Particulele de pulberi din aer aflate în mişcare se încarcă cu ioni negativi; particulele se adună pe podea şi pe suprafeţele încăperii sub acţiunea forţei gravitaţionale şi a atracţiei câmpului electrostatic. - Pulverizare cu ulei- uleiul vegetal pur se pulverizează prin duze în interiorul adăpostului. Pentru pulverizare se poate utiliza, de asemenea, un amestec de apă şi aproximativ 3 % ulei vegetal. Particulele de pulberi aflate în mişcare sunt prinse de picăturile de ulei şi se depun în aşternut. Se aplică, de asemenea un strat subţire de ulei vegetal pe aşternut pentru a preveni emisiile de pulberi. Este necesar să se evite aşternutul umed. |  |  |  | Cerinta BAT este indeplinita avand in vedere : Reducerea formarii pulberilor in interiorul halelor se realizeaza astfel: -sistemul de adapostire este sistem de crestere la sol, pe asternut uscat, podeaua acoperita integral cu asternut. -sistemul de furnizare apa si liniile de furajare garanteaza disponibilitatea acestora ad libitum: - In halele de pasari furajarea se efectueaza automatizat - ventilatia va fi controlata prin computer asigurandu-se circulatia optima a curentilor de aer care sa fie benefica pasarilor si sa nu permita circulatia pulberilor. Sistemul de racire a aerului va contribui la reducerea emisiilor de pulberi |  |
| EMISIILE DE MIROSURI |  |  |  |  |  |
| BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: a.Asigurarea unei distante adecvate intre ferma si receptorii sensibili b Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune în aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora: -mentinerea asternutului uscat si în conditii aerobe în sistemele cu asternut e 2 Amplasarea depozitului, luand în considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului în jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale) |  |  |  | Masurile sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare la nivelul receptorilor sensibili. Operatorul va gestiona activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv tinand cont si de conditiile atmosferice cu scopul prevenirii cresterii intensitatii mirosului sau transportul mirosului la distante mari. In acest sens la nivelul societatii se aplica tehnici nutritionale conform BAT prin care se reduc nutrientii din dejectii avand ca scop scaderea nivelului emisiilor de mirosuri din halele de crestere a pasarilor. Astfel: -la administrarea furajului se va avea in vedere mentinerea asternutului uscat urmare a sistemului de adapare prevazut cu cupite recuperatoare . La nivelul societatii se va realiza un plan de management al mirosurilor care sa aiba ca masuri utilizarea de furaj de calitate, care sa asigure un regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili si utilizarea unor aditivi furajeri care reduc azotul excretat. Hranirea se va efectua in mai multe etape cu retete adaptate cerintelor fiecarei faze de productie -managementul asternutului : Se va asigura un strat de asternut suficient pentru absorbtia si fixarea azotului din dejectii; se vor monitoriza parametrii de microclimate si se vpr mentine in valorile optime pentru a asigura un asternut uscat; Se va ajusta inaltimea adapatorilor ori de cate ori este nevoie si se va verifica functionalitatea lor zilnic pentru a evita scurgerile de apa pe asternut; Se va improspata asternutul cand este necesar; Se va asigura asistenta medicala pasarilor, astfel incat acestea sa se mentina sanatoase. -managementul ventilatiei: Se va verifica periodic functionalitatea ventilatoarelor si se va programa si realiza lucrari de intretinere ale acestora;Se va mari capacitatea de ventilatie in perioadele cand emisiile de amoniac in hala tind sa creasca; Se va curata periodic intreg sistemul de ventilatie - managementul asternutului uzat: Dupa depopularea halelor se va scoate asternutul uzat din hale si se va transporta la societatea care le va valorifica prin intermediul instalatiei de compostare . -gunoiul de grajd se va livreaza pe baza de contract de colaborare, transportul va se realza cu mijloace auto autorizate detinute de beneficiar-colaborator. Operatiunile de manipulare si transport a gunoiului de grajd se vor programa tinand cont si de conditiile de vreme, evitandu-se perioada week-end-urilor si a sarbatorilor legale. |  |
| EMISIILE PROVENITE DIN DEPOZITAREA DEJECTIILOR SOLIDE |  |  |  |  |  |
| BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. - Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide - Acoperirea gramezilor de dejectii solide - Depozitarea dejectiilor uscate solide intr-un hambar |  |  |  | Cerinta BAT este indeplinita: Dejectiile solide impreuna cu asternutul uzat din 8 hale vor colectate mecanizat la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, cu ajutorul utilajelor specifice si vor fi transportate direct pe platforma de stocare dejectii in vederea fermentarii. Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei |  |
| BAT 15.Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, în urmatoarea ordine de prioritate: a)depozitarea dejectiilor uscate intr-un hambar b) utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejectiilor solide c) Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor. d) Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibila împrastierea pe sol a acestora. |  |  |  |  |  |
| IMPRASTIEREA PE SOL A DEJECTIILOR ANIMALIERE |  |  |  |  |  |
| BAT 20 Pentru a preveni sau pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene in sol si apa provenite din imprastierea pe sol, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicileor indicate mai jos: a)evaluarea terenului pe care sunt imprastiate dejectiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luand in considerare: -tipul de sol, conditii si panta terenului; -conditiile climatice -drenarea si irigarea terenului -rotatiile culturilor -resursele de apa si zonele de apa protejate b) mentinerea unei distamte suficiente intre terenurile pe care sunt imprastiate dejectiile animaliere si zonele in care exista un risc de scurgere de apa, cum ar fi cursurile de apa,izvoare, puturi, etc ;sau de proprietatile invecinate(inclusiv imprejmuirile) c)evitarea imprastierii pe sol a dejectiilor atunci cand riscul de scurgere poate fi semnificativ d)adaptarea freventei de imprastiere pe sol a dejectiilor animaliere animaliere luand in considerare continutul de azot si fosfor al dejectiilor animaliere si caracteristicile solului e)sincronizarea imprastierii pe sol cu cererea de nutrienti a culturilor f) verificarea la intervale a terenurilor pe care sunt imprastiate dejectiile animaliere pentru identificarea oricaror semne de scurgere si intr=erventia atunci cand este cazul g) asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii animaliere si efectuarea in mod eficace a incarcarii dejectiilor animaliere fara a avea loc scurgeri h)Verificarea utilajelor pentru imprastierea pe sol a dejectiilor astfel incat acestea sa fie in stare buna de functionare si sa fie configurate la o rata de aplicare adecvata. BAT 21Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăştierea pe sol a dejecţiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinaţii a acestora. |  | Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. . |  |  |  |
| BAT 22.Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau in incorporarea dejectiilor animaliere in sol cat mai repede posibil Intervalul de timp asociat BAT cuprins intre imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere si incorporarea acestora pe sol 0-4 ore |  | Nu este cazul, imprastierea pe sol a dejectiilor nu face obiectul de activitate a societatii. |  |  |  |
| MONITORIZAREA EMISIILOR SI A PARAMETRILOR DE PROCES |  |  |  |  |  |
| BAT 23 Pentru a reduce emisile de amoniac provenite din intregul proces de productie BAT constau in estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de intregul proces de productie care utilizeaza BAT disponibile puse in aplicare in cadrul fermei BAT 24 BAT constau în monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos. a)Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. b) Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor total. O data pe an pentru fiecare categorie de animale. |  | Societatea va monitoriza anual cantitatile de azot si fosfor excretat prin utilizarea uneia din tehnicile indicate in BAT. |  |  |  |
| BAT 25.BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos. a)Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere.. c) Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  | Estimarea emisiilor de amoniac se va face conform recomandarilor BAT o data pe an pentru fiecare categorie de animale prin utilizarea uneia din tehnicile descrise in BAT. Pentru estimareaemisiei de amoniac in aer s-aufolosit factorii indicati in table 3.9 Default Tier 2 NH3-N EFs and associated parameters for the Tier 2 methodology for the calculation of the NH3-N emissions from manure management. Code; Livestock; Housing period d a-1; Nex; Proportion of TAN; Manure type; EF housing; EFyard; EF storage; EFspreading; EF grazing/ outdoor. 3B4gii; broilers (broilers and parents); 365; 0.36; 0.7; Solid; 0.21; NA; 0.30; 0.38; NA. AAP= 89630*(1-57/365)= 75289 capete Emisia de amoniac: Epollutant_animal = AAPanimal X EFpollutant_animal EF poluant= Nex X Proportion of TAN x Efhousingstorage Emisie amoniac 0,21 x 0,252 = 0,053 kg/cap,an; 0,053 kg/cap,an x 75289 capete = 3990,3 kg/an 3990,3 kgNH3/an/114000 locuri=0.04 kg NH3/loc/an |
| BAT 26 BAT constau in monitorizarea periodica a emisilor de mirosuri in aer |  | Aplicabilitate in cazurile in care se preconizeaza si/s-au dovedit neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |  |  |  |
| BAT 27 Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu o frecventa indicata mai jos: - Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta o data pe an sau; - Estimare prin utilizarea factorilor de mediu |  | Monitorizarea emisiilor de pulberi s-a realizat prin estimare prin utilizarea factorilor de mediu CORINAIR 2019: conform table Table 3.5 Default Tier 1 estimates of EF for particle emissions from livestock husbandry (housing) factorul de emisie pentru TSP pentru categoria de pasari : Broilers (broilers and parents) este de 0.04 kg AAP–1 a–1) Emisia pulberi : 0.04 kg AAP–1 a–1 x 75289capete= 3012 kg TSP/an In cadrul fermei, o data pe an, se vor monitoriza emisiile de amoniac prin una din tehnicile descrise in BAT. |  |  |  |
| BAT 29.BAT constau în monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului, cel putin o data pe an. a)Consumul de apa. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apa din adaposturile pentru animale (curatarea, hranirea etc.) pot fi monitorizate separat. b)Consumul de energie electrica. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrica al adaposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalatii din ferma. Principalele procese consumatoare de energie din adaposturile pentru animale (încalzire, ventilatie, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. c)Consumul de combustibil Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau a facturilor. d)Numarul de animale care intra si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile în cazul în care este relevant. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. e)Consumul de furaje Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. g) Generarea de dejectii animaliere Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente |  | In cadrul societatii se va pastra o evidenta a consumurilor de apa, energie, combustibili. Se inregistreaza numarul de pasari care intra (materie prima) si cel care ies (productie) De asemenea, se inregistreaza mortalitatile, consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere . Se inregistreaza toate cantitatile de dejectii generate si valorificate . Toate aceste informatii se mentin si se raporteaza catre APM Buzau conform actului de reglementare. |  |  |  |
| CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA ÎN SISTEM INTENSIV |  |  |  |  |  |
| Emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru pasari de curte |  |  |  |  |  |
| Nu se face referire in mod specific referire la categoria de gaini reproductie rase grele. BAT 31. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adapost pentru gaini ouatoare, pui de carne sau puicute, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. General aplicabila: Uscare fortata a asternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafata solida cu asternut adanc). BAT 32 Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru pui de carne, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora: -ventilatie fortat si un sistem de adapare anti-scurgere(in cazul unei podele solide cu asternut adanc) -sistem de uscare fortata a litierei prin utilizarea aerului din interior ( in cazul unei podele solide cu asternut adanc) -ventilatie naturala echipata cu un sistem de adapare antiscurgere ( in cazul unei podele solide cu asternut adanc) -asternut pe banda pentru dejectiile animaliere si uscarea fortata in aer( in cazul sistemelor cu podele pe niveluri) -podea cu asternut prevazuta cu sistem de incalzire si racire(in cazul sistemelor combideck) -utilizarea unui sistem de purificarea aerului |  |  | Sistemul de crestere in halele de gaini adulte este cu asternut , fara fosa pentru dejectii, in care asternutul este uscat fortat.Temperatura optima in hale este asigurata prin interemediul centralelor termice. Pentru asigurarea unui microclimat optim ventilarea se efectueaza cu ventilatoare care asigura evacuarea aerului uzat catre exterior .Halele sunt bine izolate , cu podea din beton care previne condensul.Sistemul de adapare este cu picurator, prevazut cu cupite recuperatoare care au rol de prevenire a scurgerilor de apa in asternut. Intregul sistem este astfel conceput incat sa reduca pe cat posibil umiditatea asternutului cu dejectii, deziderat de altfel foarte important si pentru sanatatea si bunastarea efectivului de pasari. Dejectiile solide sunt evacuate la sfarsitul ciclului de productie. |  |  |

In vederea utilizarii eficiente a energiei se vor aplica urmatoarele masuri recomandate BAT:

- Izolarea corespunzatoare a cladirilor;

- Functionarea optima a sistemului de climatizare a aerului in halele de crestere a pasarilor;

- Curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea;

- Iluminarea spatiilor cu sisteme de iluminat care asigura un consum redus de energie;

- Contorizarea consumului, inregistrarea, in vederea analizei periodice a eficientei energetice.

Documentul de referinta BREF, Codul bunelor practici agricole precum si legislatia privind reducerea poluarii cu nitrati:

- Ord. 242/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ord.296/2005 – Programul cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, stabilesc criterii pentru reducerea emisiilor in domeniul managementului dejectiilor.

Dejectiile uscate de pasare au urmatorul continut de nutrienti (Documentul BREF, tab. 3.26):

| Specia | Sistemul de adapostire | Productia de dejectii Kg/loc/an | Nutrienti (%din greutatea uscata) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total N | NH4-N | Acid uric-N | P | K | Mg | S |
| Pui adulti | Asternut absorbant | 10-17 | 2,6-10,1 | 0,1-2,2 | <0,1-1,5 | 1,1-3,2 | 1,2-3,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,8 |

Pentru calculul emisiilor s-a folosit metodologia CORINAIR .

Factorii de emisie luati in considerare conform CORINAIR 2009, tab. 3.8 pentru amoniac:

| Cod | Tip animal | Perioada in adapost | Nex | Proportie din TAN | Tip dejectie | EF adapost | EF stocare | EF imprastiere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100908 | Pui adulti | 365 | 0,36 | 0,7 | solid | 0,28 | 0,17 | 0,66 |

TAN – total azot amoniacal

TAN = 0,36 x 0,7 = 0,252kg/an.

Azotul total excretat asociat BAT Parametru Categorie de animale Azot total excretat asociat BAT ( 1) ( 2) (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) Azotul total excretat, exprimat ca N Găini ouătoare 0,4-0,8 Pui de carne 0,2-0,6

Fosfor total excretat asociat BAT Parametru Categorie de animale Fosfor total excretat asociat BAT (1) ( 2) (kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an) Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 Găini ouătoare 0,10-0,45 Pui de carne 0,05-0,25

Asigurarea monitorizării conținutului de azot și fosfor din dejecțiile rezultate, conform BAT 24, corelat cu regimul alimentar/strategia nutrițională aplicată în vederea conformării cu valorile de azot și fosfor totat excretat asociate BAT3 și BAT4 (conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul 0(2017)688);

| parametru | Categoria de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat, exprimat ca N | Gaini ouatoare | 0,4 - 0,8 |
| Azot total excretat, exprimat ca N | Pui de carne | 0,2 - 0,6 |
| parametru | Categoria de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an) |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Gaini ouatoare | 0,10 - 0,45 |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Pui de carne | 0,05 – 0,25 |

- Reducerea emisiilor de mirosuri

- Evitarea manipulării dejecţiilor in perioade defavorabile dispersiei(inversiuni termice, ceaţă), cand mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi.

- Crearea unei perdele vegetale.

- Pentru  reducea mirosului peretii  utilizati pentru a imprejmui depozitul de dejectii vor  servi ca panouri anti-vant, cu deschiderea depozitului pe partea ferita de vant.

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac din halele de productie;

- emisii secundare de H2S care, in adaposturi conforme cu cerintele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

Impactul generat de mirosuri

Impactul advers cel mai frecvent incriminat in legatura cu fermele de cresterea animalelor este mirosul neplacut, datorat in special amoniacului dar si altor compusi ca de ex. hidrogenul sulfurat. In tara noastra nu exista inca legislatie pentru mirosuri. Ordinul nr. 119/2014 emis de Ministerul Sanatatii recomanda o distanta de minim 1,0 km intre localitati si fermele pasari,distanta care se respecta -2400 m pana la zona locuita.

Reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umiditatii in hale, cat si prin dotarea acestora cu sisteme de ventilatie prevazute cu tubulaturi si ventilatoare de  exhaustare, cat si sistemul de incalzire hale, nu vor permite fermentarea dejectiilor in hale, conducand la reducerea concentratiei noxelor evacuate cu valori situate in limitele  impuse prin reglementarile in vigoare.

Mirosul rezultat din cresterea efectivului de pasari genereaza diferite componente, in conditii anaerobe fiind identificate peste 200 de substante precum acizi grasi volatili, alcooli, hidrogen sulfurat si derivati, amoniac si alti compusi cu azot. Exista o larga variatie in proportii si concentratii pentru fiecare substanta.

Se vor avea in vedere si prevederi  BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri

Nivelul mirosurilor este asociat cu nivelul concentratiilor de nutrienti din bălegar.

Un continut mare de nutrienti în dejectii determină valori ridicate ale mirosului.

Aplicarea unor tehnici nutritionale de reducere a continutului de azot si fosfor din bălegar conduc si la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de crestere si din exteriorul acestora. Pentru ca mirosul emis  să fie cât mai putin perceput de receptorii din vecinătatea fermei, evacuarea aerului din hale trebuie să se facă pe directii si la înăltimi, fată de cota terenului, care să asigure o bună diluare a aerului evacuat din hale. Ecranele situate pe directia de evacuare a aerului din halele de crestere contribuie si ele, prin turbulentele pe care le generează, la o mai bună diluare a aerului evacuat.

La amplasarea halelor de crestere pe un teren, la orientarea halelor, respectiv la amplasarea ventilatoarelor cu care se face aerarea, este recomandat să se tină cont de existenta receptorilor care ar putea fi deranjati de mirosurile din halele de crestere si, implicit de directia predominantă a vântului.

Ventilarea fortată a halelor de crestere duce la o diluare a mirosurilor. Debitele prea mari de ventilare pot duce la cresteri semnificative ale concentratiilor de pulberi în aerul evacuat si la consumuri sporite de energie pentru ventilatie si pentru încălzirea halelor.

In cazul depasirii valorilor limita admise de legislatia in vigoare, cat si in cazul unor reclamatii se recomanda masuri suplimentare pentru diminuarea mirosului:

- acoperirea platformei de stocare dejectii;

- utilizarea aditivilor cu pondere in sezonul cald pentru reducerea emisiilor de compusi gazosi –amoniac si hidrogen sulfurat.

Prevederi ale BREF/BAT  pentru reducerea emisiilor pe sol, in subsol si in apa subterana

  - aplicarea unor tehnici nutritionale care să minimizeze cantitatea de fosfor si de azot din dejectii;

  - existenta pardoselilor impermeabile în halele de crestere a animalelor;

  - depozitarea dejectiilor solide în asa fel încât să se prevină umectarea acestora;

  - existenta unor bazine de colectare a exfiltratiilor din dejectiile solide depozitate si tratarea părtii lichide colectate;

  - planificarea operatiilor de verificare si întretinere/reparare a instalatiilor din fermă;

Sunt prevăzute măsuri mai severe de urmărire a calitătii solului în zonele în care există o densitate mare de ferme si în care s-a constatat o presiune a activitătilor de cresterea animalelor asupra calitătii factorilor de mediu. În aceste zone există obligativitatea ca fermierii să conducă un registru în care să fie consemnate cantitătile de azot si fosfor evacuate din ferme. Informatiile pot fi utilizate pentru optimizarea cantitătilor de minerale din hrana animalelor, în corelatie cu cantitătile de minerale din dejectii care ajung pe terenurile agricole.

În unele ferme se estimează cantitătile de nutrienti din sol, iar dejectiile se aplică în functie de cerintele solului si a culturilor practicate. Precizia acestei metode depinde de modul în care este evaluat continutul de nutrienti din sol si din dejectii, precum si de experienta celui care stabileste modul în care se fertilizează terenurile.

    - Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Atat la nivel de proiectare, cat si la nivel de executie se respecta prevederile legislatiei nationale care transpun legislatia europeana privind protectia calitatii factorilor de mediu, respectiv actele normative ale Comunitatii Europene:

•	Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării),

Proiectul prevede generarea unei activități care se încadrează astfel, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: „6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităţi de peste:c) 750 de locuri pentru scroafe;

•	Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Proiectul NU generează activități care să SE ÎNCADREZE în prevederile Legii 59/2016, care transpune Directiva SEVESO III.

Pe toată durata realizării proiectului şi a desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: acte normative care sunt în concordanță cu Directivele Uniunii Europene:

•	O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

•	Legea nr. 278/2014 privind emisiile industriale;

•	Ordinul M.A.P.A.M. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

•	Ordinul M.A.P.A.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul M.M.G.A. nr.1158/2005 şi Ordinul MAPAM nr. 3970/2012;

•	Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG  nr. 195/2005 privind protecția mediului;

•	Ordinul MMAP nr. 1150/ 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

•	Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu;

•	H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

•	O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 105/2006;

•	O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 15/2009;

•	OUG 92/2021  privind regimul deșeurilor;oug 2/2021 privind depozitarea deseurilor

•	Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului;

•	H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

•	•	H.G. nr. 1l32/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care contin substante periculoase, rnodificata si completată de H.G. nr. 1079/2011;

•	H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

•	Ordinul M.M.P. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi  deşeuri de ambalaje;

•	Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje;

•	Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

•	Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

•	Ordonanta nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările ulterioare;

•	Ordonanta nr 24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, modificata si completata de Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

•	Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

•	Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

•	Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

•	STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

•	Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 aprobata prin Legea nr. 252/2011  privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului  ( CE ) nr. 1005 / 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon;

•	Ordinul M.M.G.A. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

•	SR ISO 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

•	Hotărârea nr. 674/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

•	Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare;

•	Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 2011;

•	H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor, cu modificările ulterioare;

•	H.G. nr. 53/2009 completată cu H.G. nr. 449/2013 privind Planul de protectie a apelor subterane;

•	H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi  proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H.G. nr. 1360/2005;

•	Ordinului MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;

•	H.G. nr. 930 /2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

•	H.G. nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

•	Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

•	Ordinul M.M.G.A./M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004 pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare;

•	Ordinul M.M.G.A. nr. 242/2005 comun cu Ordinul MAPDR nr. 197/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

•	Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

•	H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

•	O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

•	Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, cu modificările ulterioare;

•	Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

•	Ordinul Autoritatii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor;

•	H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare activității de transport rutier de mărfuri periculoase in Romania;

•	Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

•	Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora;

•	H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

•	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

•	H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

•	Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

•	Regulamentul CE 1069/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002 ( Jurnalul Oficial al UE 300/14.11.2009 );

•	Regulamentului CE nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 (Jurnalul Oficial al UE 54/26.02.2011);

•	Documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (BREF/BAT ediția 2017);

•	Codul bunelor practici agricole pentru  protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul M.M.G.A. / M.A.P.D.R. nr. 1182/1270/2005;

•	Codul bunelor practici în fermă aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1234/2006.

•	Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 din 15.02.2017 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

•	Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului privind disconfortul olfactiv

    - Cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitară, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;

Conform Ordinului MS nr. 119/2014, distanta zonei de protectie sanitara intre teritoriile protejate si ferma de pasari ,distanta intre limita amplasamentului si limita intravilanului localitatilor limitrofe  este de peste 1000 m. Se vor respecta conditiile din avizele:aviz sanitar veterinar de principiu nr.24114/15.11.2022;aviz-notificare DSP nr.7/13976/11.11.2022;aviz gospodarire a apelor nr.201/29.11.2022.....

5.    Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000:

o	Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: proiectul se afla  la o distanta de aprox. 13  km de situl de interes comunitar ROSPA0112 ”Câmpia Gherghiței” si nu se incadreaza in procedura de evaluare adecvata;

- schimbarea destinației terenului și activităţile care urmează să se desfăşoare nu pot avea un impact semnificativ asupra speciilor de păsări de interes comunitar pentru care a fost instituit regimul de protecție.

6.  Proiectul a luat în considerare impactul direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă, având în vedere modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici proveniţi din activitatea fermei de pasari şi ţinând cont de tipul, capacitatea şi valoarea emisiei de amoniac din activitatea  fermelor zootehnice din zona comunei Glodeanu Silistea , judetul Buzău.

Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/sau aprobate

În zona propusă pentru implementarea proiectului analizat există următoarele proiecte:-fermă de pui de carne  apartinand SC VIS AGRI SRL ;

- la nivel local: proiectul propus vine in intampinarea obiectivelor majore stabilite la nivel local, de catre Primaria Comunei Glodeanu Silistea , prin Planul de actiuni al unitatilor administrativ-teritoriale ale judetului Buzau. O parte din obiectivele propuse cu care proiectul relationeaza sunt:

- infiintarea si modernizarea fermelor agricole;

- cresterea valorii adaugate a produselor agricole;

- imbunatatirea si perfectionarea competentelor profesionale a persoanelor adulte care activeaza in domeniul agriculturii si industriei agro-alimentare;

- calificarea si recalificarea, instruirea si perfectionarea persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta;

- prevenirea cresterii numarului de persoane implicate in agricultura de subzistenta.

- sustinerea initiativelor asociative pentru cresterea eficientei economice a exploatatiilor agricole, cresterea puterii de negociere pe pietele de desfacere si a capacitatii de valorificare superioara a productiei.

- la nivel judetean si regional: in vederea adoptarii solutiei optime in derularea proiectului propus si pentru a evita aparitia unor stari teritoriale conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost analizate planurile si programele de dezvoltare din aceeasi arie de interes cu cea a proiectului analizat la nivelul judetului Buzau. Astfel, au fost urmarite corelatiile si interferentele cu Strategia si planul de dezvoltare durabila a judetului Buzau .Conform strategiei de dezvoltare judeteana ,obiectivul  general este „cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de  viata a comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciiilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic”. Viziunea strategica se bazeaza pe recunoasterea faptului ca fiecare regiune trebuie sa isi maximizeze potentialul economic si social de dezvoltare astfel incat sa contribuie la cresterea economica nationala. Dezvoltarea socio-economica a regiunilor trebuie sa se construiasca pe experienta si cunostintele existente la nivel local/regional, precum si pe intelegerea nevoilor si a prioritatilor locale, in functie de potentialul si resursele proprii fiecarei regiuni (in sensul valorificarii experientei acumulate deja).

Proiectul este depus pentru finantare conform ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019 si se incadreaza in obiectivele pentru perioada 2021-2024 ale Programului de guvernare -SECTOR AVICOL.

7.     Evaluarea Impactului

- Singurul impact potential semnificativ este cel asupra calitatii aerului si se datoreaza in special emisiei de amoniac din halele de productie şi din stocarea dejectiilor. Pe langa efecte asupra sanatatii receptorilor umani, amoniacul conduce si la producerea mirosurilor neplacute. Datorita amplasarii fermei, la 2 km de sat (departe de zonele locuite), impactul asupra calitatii aerului in zonele locuite este nesemnificativ. Ca urmare a crearii de noi locuri de munca si crearea unor oportunitati de dezvoltare ulterioara a unor alte proiecte, impactul construirii fermei este unul pozitiv.

- În faza de construcţie se vor genera niveluri reduse de pulberi şi zgomot. Impactul unitatii analizate asupra poluarii fonice este nesemnificativ. Se apreciaza ca nivelul sonor in jurul perimetrului se inscrie in prevederile SR ISO 10.009/2017.

- Nu vor fi afectate apele de suprafaţă şi subterane, atât în perioada de construcţie cât şi după punerea în exploatare, nu vor exista surse dirijate de poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă;

- Emisiile rezultate de la motoarele utilajelor implicate în lucrările de realizare a obiectivelor nu vor implica depăşirea concentraţiilor maxime admisibile pentru zonele protejate;

- Din modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici proveniţi din activitatea fermei a rezultat că nivelurile de concentraţii generate de ferma propusă împreună cu celelalte ferme existente în comuna Glodeanu Silistea , se vor situa sub valoarea limită de emisie. Concentraţia maximă de NH3 în aer calculată se va situa sub valoarea limită de emisie de 100 µg/mc.

- Impactul fermei asupra solului si subsolului este pozitiv in conditiile:

- etanseizarii retelei de canalizare, rezervoarelor de depozitare a dejectiilor;

- folosirii dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentare;

- analizarii dejectiilor inainte de a fi folosite ca ingrasamant pentru a vedea pentru ce tipuri de culturi si terenuri se preteaza;

- efectuarii unui studiu pedologic pe terenurile unde urmeaza a fi aplicate ingrasaminte naturale.

- Proiectul propus nu va avea un impact asupra vegetației, peisajului și asupra așezărilor umane.

  - Impactul acestei investiţii în ceea ce priveşte mediul social şi economic va fi pozitiv, se vor crea noi locuri de munca.

- In etapa de executie a proiectului impactul este redus, temporar si local, tinand cont de specificul activitatilor (constructii-montaj) si de locatie, care se afla la distante mari de zone rezidentiale. Nu se impune monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie, decat daca vor exista sesizari referitoare la un posibil disconfort cauzat.

- In etapa de functionare a obiectivului propus se apreciaza ca impactul se va manifesta difetit asupra factorilor de mediu:

- aer – influenta negativa de nivel mediu asupra aerului din zona amplasamentului,   principalele surse de poluare fiind adapostirea animalelor si depozitarea dejectiilor;

- apa – influenta negativa de nivel redus, manifestata asupra regimului cantitativ al apei subterane, prin executia si exploatarea puturilor de alimentare cu apa;

- sol, subsol – influenta negativa de nivel redus, manifestata prin ocuparea definitiva a unor suprafete de teren;

- biodiversitate – nu va fi influentata, terenul nu prezinta elemente valoroase de biodiversitate;

- mediul socila si economic – influenta pozitiva de nivel mediu, prin crearea a 45 locuri de munca intr-o zona slab dezvoltata economic.

- In vecinatatea amplasamentului exista ferma de crestere pui de carne  ,situatie care creeaza premisele manifestarii unui impact cumulat, in special asupra calitatii aerului din zona.

- Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza conform reglementarilor in vigoare si prevederilor referitoare la cele mai bune tehnici BAT.

- Se recomanda respectarea masurilor si prevederilor referitoare la tehnologii si protectia mediului si sanatatii adoptate prin proiectul tehnic si recomandate de studiile de specialitate.

Pe teritoriul administrativ al comunei Glodeanu Silistea exista ferma de pasari si ferma de bovine apartinand SC VIS AGRI SRL ,precum si ferme de porci apartinand grupului de firme Fatrom, dar nu se afla in vecinatatea amplasamentului propus.

In zona se desfasoara periodic activtati/lucrari agricole.

Impactul  cumulativ reprezinta -  impact care actioneazaimpreuna cu alt impact (incluzand impactele altor planuri / proiecte / activitati), afectand acelasi factor de mediu sau receptor.

Impactul  cumulat reprezinta categoria de impact care este  responsabila  de  generarea  unor efecte insumate, multiplicate sau sinergice in masura a afecta structura sau functionarea unuia sau mai multor ecosisteme.

- impactul manifestat prin deranjul provocat, la nivelul amplasamentului, de utilajele care vor executa lucrarile, in faza de construire;

- deranjul provocat de transportul materialelor si muncitorilor la frontul de lucru;

- deranjul va fi amplificat de circulatia autovehiculelor drumurile existente.

- Lucrarile propuse prin proiect sunt temporare;

Impactul cumulat asupra aerului atmosferic:

Prin arderea combustibililor in motoarele cu ardere interna ale vehiculelor care transporta materiile prime si ale utilajelor implicate in desfasurarea procesului tehnologic rezulta gaze de esapament si emisii care sunt eliminate in atmosfera.

Un alt impact care se poate cumula, in special la nivel local, prin utilizarea in comun a unor cai de acces, este antrenarea de pulberi in atmosfera prin deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de acees.

Zona fiind larga deschidere, are loc o buna dispersie a acestora.

Un impact mai semnificativ poate rezulta din emisiile de poluanti rezultati din procesele metabolice si din depozitarea dejectiilor de la fermele de animale existente la nivelul comunei. Ferma propusa a fi construita prin proiect nu se afla in vecinatatea celorlalte exploatatii zootehnice de pe raza comunei, astfel incat prin respectarea bunelor practici agricole si a bunelor practici de crestere a pasarilor se poate spune ca impactul poate fi mic.

Impactul cumulat asupra apei si solului

Ca urmare a functionarii defectuoase a utilajelor/echipamentelor pot sa apara poluari accidentale ale apei freatice, cu hidrocarburi sau uleiuri minerale, situatie in care trebuie luate urmatoarele masuri:

- interventia imediata cu substante absorbante/neutralizatoare;

- remedierea imediata a defectiunii prin operatori economici specializati.

Desfasurarea activitatilor dupa implementarea proiectului, nu determina modificarea parametrilor chimici ai apei, in conditii normale de functionare.

In conditiile unei exploatari corespunzatoare, impactul cumulat al fermelor asupra factorului de mediu apa este determinat de evacuarile de ape uzate in vederea epurarii intr-o instalatie terta. Acest serviciu se executa pe baza de contract, acceptarea de apa uzata in instalatie fiind la latitudinea operatorului statiei in functie de caracteristicile apei uzate si de incarcarea instalatiei de tratare. Astfel, in timpul desfasurarii normale a activitatii in fermele zootehnice din zona comunei Glodeanu Silistea, nu exista evacuari in apele de suprafata sau subterane, iar impactul cumulat al acestora asupra factorului de mediu apa este negativ, nesemnificativ.

Avand in vedere masurile luate in cadrul fiecarui amplasament in ceea ce priveste gestionarea dejectiilor, apelor uzate si a altor tipuri de deseuri, se apreciaza ca fermele nu vor avea impact nici individual si nici cumulat asupra solului. in conditiile:  etanseizarii retelei de canalizare, rezervoarelor de depozitare a dejectiilor, folosirii dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentare,  analizarii dejectiilor inainte de a fi folosite ca ingrasamant pentru a vedea pentru ce tipuri de culturi si terenuri se preteaza,  efectuarii unui studiu pedologic pe terenurile unde urmeaza a fi aplicate ingrasaminte naturale.

Se estimeaza ca efectul  cumulativ asupra apei, aerului si solului/subsolului, va fi:

- PE TERMEN SCURT – NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, TEMPORAR,  REVERSIBIL;

- PE TERMEN MEDIU si LUNG – NEUTRU;

- PE TERMEN MEDIU si LUNG – NEUTRU.

III. Mǎsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

- Mǎsuri în timpul realizǎrii proiectului

Pentru factorul de mediu aer:

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare execuţie a lucrărilor, acestea să se încadreze în prevederile legale în vigoare.;

- gestionarea conformă a deşeurilor pentru a evita depozitarea deşeurilor menajere pe suprafaţa amplasamentului sau pe suprafeţele adiacente şi fermentarea acestora cu eliberarea de compuşi volatili în atmosferă.

Pentru factorul de mediu apă:

- Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectivă, transportul şi eliminarea în conformitate cu reglementările în vigoare şi prin operatori economici specializaţi şi autorizaţi, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de funcţionare.

- În perioada de construcţie pământul rezultat din excavaţiile realizate pe suprafaţa amplasamentului va fi depozitat astfel încât să nu fie antrenat de apele pluviale.

- Amplasarea unei toalete ecologice în perioada de construcţie a fermei de păsări.

- Utilajele care vor realiza construcţia obiectivelor au obligaţia efectuării cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice, astfel încât să se încadreze în prevederile legale în vigoare.

- Realizarea unui sistem de colectare, transport şi stocare a apelor menajere etanş.

- Realizarea platformei de depozitare a gunoiului impermeabilizată, cu perete perimetral cu înălţimea de 2 m şi dotată cu rigole pentru colectarea levigatului din gunoi conectate la reţeaua de colectare a apelor uzate menajere.

- Menţinerea zonelor de protecţie sanitară faţă de obiectivele reţelei de alimentare cu apă de pe suprafaţa amplasamentului fermei:

- Verificarea etanşeităţii conductelor de aducţiune a apei şi reglarea sistemului de adăpare pentru a preveni pierderile de apă.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- respectarea cotelor de fundare şi de amplasare a reţelelor de utilităţi stabilite prin proiect;

- respectarea planului de execuţie în vederea limitării suprafeţelor afectate de excavaţiei şi decopertări;

- materialul pământos rezultat din lucrările de excavare şi decopertare va fi utilizat la amenajarea spaţiilor verzi din incintă;

- gestionarea deşeurilor rezultate în această perioadă pentru a nu produce poluări ale suprafeţelor de pe amplasament sau de pe terenurile învecinate;

- depozitarea judicioasă a materialelor de construcţii cu ocuparea unei suprafeţe cât mai reduse sol;

- stabilirea de trasee pentru deplasarea utilajelor şi autocamioanelor în perioada de construcţie pentru a reduce suprafaţa afectată de traficul greu.

Pentru zgomot, vibraţii, radiaţii:

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi nu vor depăși limitele legale;

Pentru deşeuri:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv şi depozitate temporar corespunzător prevederilor legislaţiei specifice în spaţii special amenajate, în vederea eliminării/valorificării prin societăți autorizate;

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către societăţi autorizate;

- deşeurile refolosibile vor fi valorificate;

Deşeurile generate în perioada de construcţie vor fi gestionate conform tabelului:

| Denumire deseu | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- |
| gunoi menajer | 20 03 01 | Colectate selectiv în europubele amplasate pe o platformă betonată şi preluate de către o firmă specializată pe bază de contract . |
| sol rezultat din lucrări de excavare | 17 05 04 | Valorificat ca material de umplutura -amenajarea drumurilor de acces sau depozitat în zone indicate de primăria comunei Boldu |
| deşeuri metalice | 17 04 07 | Stocare selectivă pe amplasament intr-un spatiu special amenajat , valorificare printr-o firma autorizata pentru valorificare. |
| Ambalaje materiale plastice(pet) | 15 01 02 | Stocare selectivă pe amplasament intr-un spatiu special amenajat , valorificare printr-o firma autorizata pentru valorificare |

Pentru protecţia  biodiversităţii

Amplasamentul  nu se afla în  interiorul  vreunui situl de importanță comunitară.

Pentru factorul de mediu sănătatea populaţiei:

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi nu vor depăși limitele legale;

Pentru patrimoniu cultural şi istoric

În zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de implementarea proiectului

- Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora

Pentru factorul de mediu aer :

- aplicarea tehnicilor de hrănire conform BAT-BREF pentru reducerea conţinutului de azot și fosfor din dejecţii şi care asigură reducerea emisiilor de amoniac;

- utilizarea de procedee de producţie, a mijloace tehnice adecvate(automatizări, etanşeizări, echipamente individuale de protecţie) şi respectarea tehnologiei de preparare a hranei şi hrănire a puilor (respectarea compoziţiei şi cantităţii de furaje oferite, respectarea proiectului în ceea ce priveşte stocarea şi eliminarea de pe amplasament a gunoiului);

- hrănirea diferenţiată pe etape de creştere are ca efect scăderea emisiilor de azot;

- măsuri organizatorice (întreţinerea în bună stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi de ventilaţie, evitarea împrăştierii pulberilor);

- ferma va fi amplasată în extravilanul localităţii la o distanţă de 2,4 Km faţă de cea mai apropiată locuinţă va avea ca scop protejarea zonelor cu locuinţe;

- pentru reducerea emisiilor din timpul stocării dejecţii vor fi realizate rigole se scurgere a apei de infiltraţie;

- curăţarea căilor de acces pentru a evita producerea prafului.

- ventilarea corespunzătoare a halelor de creştere a puilor;

- evitarea umezirii aşternutului - situaţie care determină creşterea emisiilor din hale;

- reducerea emisiilor de amoniac din hale prin controlul umidităţii cu ajutorul sistemelor de ventilaţie şi de încălzire nu permit fermentarea dejecţiilor şi contribuie la reducerea concentraţiei noxelor sub limitele valorilor impuse prin legislaţia în vigoare,

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi materiilor prime astfel încât prin descompunere anaerobă să nu producă gaze cu efect poluant;

- menţinerea curăţeniei la nivelul amplasamentului pentru a evita antrenarea în atmosferă de compuşi gazoşi rezultaţi din fermentarea gunoiului depozitat neconform;

- gunoiul depus pe suprafaţa platformei va fi acoperit cu un strat de 10 -15 cm material pământos în scopul reducerii emisiilor în atmosferă în perioada de mineralizare;

- plantarea unei perdele de vegetaţie care să înconjure perimetrul fermei care are ca scop reducerea cantităţilor de poluanţi care sunt eliminaţi de pe suprafaţa amplasamentului;

- eliminarea la interval de 4 - 6 luni conform Codului bunelor practici agricole a gunoiului de pe platformă în vederea asigurării spaţiului de depozitare pentru cantităţile rezultate din fluxul tehnologic;

- încorporarea în sol a gunoiului după împrăştierea pe terenurile agricole reduce eliminarea de NH4, CH4 şi miros;

Pentru factorul de mediu apă:

- Monitorizarea cantităţilor de apă prelevate din forajul care asigură alimentarea.

- Verificarea etanşeităţii conductelor de aducţiune a apei şi reglarea sistemului de adăpare pentru a preveni pierderile de apă.

- Vidanjarea bazinelor de stocare a apelor uzate menajere ori de câte ori este necesare în baza contractului de prestări servicii încheiat cu cu societate autorizata pe baza de contract.

- Apele uzate menajere şi tehnologic vor fi deversate în staţia de epurare autorizata.

- Colectarea apelor pluviale de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate şi dirijarea acestora către spatiile verzi din incintă.

- În cazul în care, din cauza întreruperii etanşeităţii sistemului de transport şi stocare a apelor uzate menajere, apar potenţiale poluări ale apelor de suprafaţă prin antrenarea poluanţilor către cursul râului Buzău (foarte puţin probabil datorită distanţei), mai expuse la poluările accidentale fiind însă corpurile de apă subterane care pot fi impurificate prin antrenarea poluanţilor miscibili cu apă prin straturile de sol de către apele meteorice. Pentru a reduce impactul poluărilor accidentale trebuie luate următoarele masuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate şi a cantităţilor deversate;

- colectarea poluantului, în măsura în care aceasta este posibil;

- limitarea întinderii poluării, prin mijloace specifice.

- Menţinerea zonelor de protecţie sanitară faţă de obiectivele reţelei de alimentare cu apă de pe suprafaţa amplasamentului fermei:

- Pentru a evita poluarea corpurilor de apă supraterană şi subterană, în conformitate cu „Codul bunelor practici agricole” privind împrăştierea pe terenurile agricole a fertilizanţilor naturali vor fi luate următoarele măsuri:

- pentru a reduce riscul de poluare a apelor subterane, îngrăşămintele organice de la animale şi alte deşeuri organice trebuie aplicate la o distanţă de 50 m de izvoare, fântâni sau foraje din care se alimentează cu apă potabilă sau pentru uzul fermelor de animale. În anumite situaţii această distanţă trebuie să fie mai mare, în special dacă izvorul este pe pantă sau fântâna este puţin adâncă (la suprafaţă). Trebuie avute în vedere toate sursele de apă din vecinătatea terenului (proprietăţii).

- terenurile pe care se aplică îngrăşăminte organice trebuie alese astfel încât să nu se producă băltiri sau scurgeri în cursuri de apă. Riscul de producere a scurgerilor de suprafaţă pe un teren pe care s-a aplicat un îngrăşământ organic variază cu tipul de îngrăşământ, fiind mai mare în condiţii similare la cele sub formă lichidă. Îngrăşămintele organice lichide, dacă nu sunt aplicate corect, pot produce poluare în mod direct. Orice ploaie intervenită curând după aplicarea lor va mări riscul de poluare.

- se va evita administrarea fertilizantului rezultat prin fermentarea gunoiului din hale pe timp de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă, de asemeni nu se recomandă să fie aplicarea fertilizantului lichid dacă:

- solul este puternic îngheţat;\

- solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură;

- câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

- pentru aplicarea fertilizanţilor pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă se impune păstrarea unei fâşii de protecţie faţă de aceste ape, late de cel puţin 30 m pentru cursuri de apă şi de 100 m pentru captări de apă potabilă;

- în zonele de protecţie sanitară nu se aplică şi nu se vehiculează îngrăşăminte.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- realizarea unor îmbinări etanşe ale tronsoanelor care alcătuiesc reţeaua de canalizare;

- asigurarea etanşeităţii sistemului de stocare a apelor uzate;

- asigurarea etanşeităţii bazinului vidanjabil care deserveşte pavilionul administrativ;

- asigurarea vidanjării în condiţii bune pentru a evita eventualele scurgeri ale apelor uzate pe suprafeţele betonate şi de aici pe terenurile învecinate;

- colectarea deşeurilor produse pe suprafaţa fermei în europubele etanşe;

- se vor respecta perioadele de aplicare a îngrăşămintelor organice;

- gunoiul de grajd nu va fi distribuit pe sol îngheţat sau cu exces de umiditate;

- înainte de administrarea de gunoi de grajd pe terenurile agricole vor fi efectuate analize pedologice şi va fi obţinută aprobarea OSPA

Pentru zgomot, vibraţii, radiaţii:

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura făra  depăși limitele legale;

Pentru deşeuri:

- deşeurile generate ca urmare a desfăşurării activităţii vor fi colectate selectiv şi stocate  temporar, corespunzător prevederilor legislaţiei specifice, în spaţiile special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- asigurarea unei capacităţi de stocare suficiente a dejecţiilor în cadrul platformei de stocare temporară a aşternutului cu dejecţii;

- depozitarea corespunzătoare a cadavrelor de pasări în pungi de material plastic, în containere etanşe în spaţiu frigorific;

Deşeurile generate în perioada de funcţionare vor fi gestionate conform tabelului:

| Pentru siguranta instalaţiei. Cresterea pasarilor | Dejectii animaliere | 02 01 06 | Depozitare temporara pana la stabilizare pe platforma betonata, dupa care se vor distribui pe terenurile agricole in baza contractelor incheiate cu utilizatorii dejectiilor fermentate |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea pasarilor | Deseuri de tesuturi animale | 02 01 02 | Stocate temporara in camera frigorifica urmand a fi preluate in vederea eliminarii sau valorificarii intr-o instalatie de biogaz de catre o societate autorizata. |
| Gestionare materii prime | Deseuri de ambalaje hartie carton | 15 01 01 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Gestionare materii prime | Deseuri de ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Cresterea pasarilor | Deşeuri de echipamente de protecţie | 15 02 03 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Activitati gospodaresti | Deseuri menajere | 20 03 01 | Depozitat in pubele de deseuri menajere si ridicate zilnic de catre o firma de salubritate |
| Activitati veterinare | Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | Stocate in spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata in vederea eliminarii |

Societatea va  întocmi Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNN – Comisariatul Judeţean Buzău, APM Buzău,  ANAR Administraţia Bazinală Buzău - Ialomiţa.

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare şi efectul implementării acestora

Se va elabora Planul de închidere a instalației în vederea aducerii amplasamentului la stadiul de funcţionalitate avut anterior, bazat pe următoarele elemente:

- punerea în siguranţă a instalaţiei,

- oprirea alimentării cu energie electrică, energie termică  şi apă,

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin societăți autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane;

- la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- evitarea traseului de transport a materialelor de construcţii sau a deşeurilor generate în urma activităţii de dezafectare în interiorul localităţii, în zona locuită;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Buzău şi G.N.M. Comisariatul Judeţean Buzău.

- În timpul dezafectării/demolării proiectului

În vederea dezafectării obiectivelor şi demolării construcţiilor de pe amplasament sunt prevăzute a fi luate următoarele măsuri:

  - Interzicerea depozitării dezorganizate sau neautorizate în incinta amplasamentului şi în jurul amplasamentului, a deşeurilor generate din lucrările de dezafectare şi demolare, va conduce la diminuarea riscului de poluare a aerului, solului, subsolului, apei subterane şi a apelor de suprafaţă;

  - Depozitarea temporară a deşeurilor generate din lucrările de dezafectare şi demolare şi a altor materiale, substanţe şi preparate periculoase  în locurile special amenajate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apei subterane ;

- În timpul lucrărilor de demolare a obiectivelor existente pe amplasament se va avea în vedere ca pulberile – care potenţial pot fi antrenate în atmosferă – să fie reţinute la sol prin stropire cu apă a terenului aferent lucrărilor de demolare. Aceste pulberi vor fi adunate prin măturare şi aspirare mecanică şi vor urma drumul către depozitul de deşeuri menajere şi inerte. Traseele parcurse de către mijloacele de transport care vor transporta materialele ( utilaje valorificabile, deşeuri, etc.) rezultate din dezafectare şi demolări vor fi întreţinute periodic prin măturare şi stropire, pentru a se împiedica antrenarea în atmosferă a pulberilor. La ieşirea de pe amplasament anvelopele autovehiculelor vor fi spălate pe o platformă betonată special amenajată dotată cu rigole şi un microdecantor/separator de produse petroliere care va reţine suspensiile din apa de spălare, apele uzate fiind evacuate într-o staţie de epurare autorizată, va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apelor subterane.

- Întreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activităţii de dezafectare şi demolare a construcţiilor şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele şi cerinţele proiectului, va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apelor subterane.

- Finalizarea execuţiei proiectului de dezafectare şi demolare în perioade cât mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari, va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apelor subterane;

- Realizarea lucrărilor de dezafectare şi demolare prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitaţii conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi a apelor subterane;

- Depozitarea temporară a deşeurilor generate ( deşeuri de demolare, deşeuri menajere, etc.), se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele meteorice, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane ;

- Utilizarea unor utilaje şi transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii poluante în gazele de eşapament, fără scurgeri accidentale de motorină şi lubrifianţi conduce la un efect pozitiv asupra calităţii solului, subsolului şi a apei subterane ;

- Utilizarea unor utilaje şi transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de zgomot va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor ;

- Desfăşurarea activităţilor de şantier pentru activităţile de dezafectare şi demolare a construcţiilor în limitele parametrilor normali de lucru va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Lucrările de demolare a construcţiilor care produc pulberi ( praf) vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va asigura o umectare a suprafeţelor pe care se desfăşoară lucrările respective ; drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă sau lianţi chimici pe bază de apă pentru reducerea prafului, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a aerului.

- Toate suprafeţele pe care vor fi amplasate echipamentele, instalaţiile sau utilajele dezafectate vor fi betonate sau acoperite cu dale de beton, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi apelor subterane.

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri - scăpaţi accidental de la autovehiculele de transport deşeuri de construcţii - şi utilizarea acestora în caz de nevoie, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi apelor subterane.

- Circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea restricţiilor de viteză şi tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibraţiilor  datorate traficului existent pe perioada  realizării dezafectării şi demolării construcţiilor; se va urmări – permanent – ca deplasările autovehiculelor grele să se facă numai în intervalul orar de 7-19; se va limita viteza de deplasare a vehiculelor grele pe străzile localităţii la 15 km/h, iar in incinta amplasamentului la 5 km/h; se vor monta indicatoare de circulaţie/avertizoare cu limitare de viteză pe tot parcursul menţionat, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Utilajele de transport  vor fi dotate cu prelate de protecţie, contra antrenării pulberilor de deşeuri de construcţii; Circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea  restricţiilor de viteză  pentru a respecta  nivelul de zgomot echivalent măsurat conform SR 10009-2017 corabotat cu Ordinul nr. 119/2014;

- Spălarea utilajelor sau a autovehiculelor se va face numai în unităţi autorizate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Repararea şi întreţinere utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei se va face numai în locuri special amenajate sau în unităţi autorizate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane şi la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor se vor efectua pe amplasament în locaţii cu dotări adecvate, ceea ce va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane.

- Stocarea motorinei sau a uleiurilor proaspete şi uzate se va face numai în recipienţi omologaţi şi depozite amenajate ceea ce va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Amplasamentul organizărilor de şantier privind lucrările de dezafectare şi demolare a construcţiilor şi traseul drumurilor de acces la amplasaament vor fi astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural ceea ce va conduce la un risc minim de afectare a biodiversităţii (florei şi faunei prezente în zona amplasamentului);

- Suprafaţa de teren ocupată temporar în perioada de execuţie a  lucrările de dezafectare şi demolare a construcţiilor trebuie limitată la strictul necesar ceea ce va conduce la un risc minim de afectare a biodiversităţii ( florei şi faunei prezente în zona amplasamentului);

- În timpul refacerii mediului

Măsurile care se impun în timpul refacerii mediului în vederea retrocedării terenului, către proprietari sunt următoarele:

- Reconstrucţia  ecologică a terenurilor ocupate sau afectate temporar în timpul construcţiei va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Utilajele folosite pentru reconstrucţia ecologică vor acţiona strict pe terenul amplasamentului şi a căilor de acces la acesta, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane şi la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Impactul cumulativ, rezidual și transfrontalier

In zona propusa pentru extinderea capacitatii fermei de crestere a puilor de carne, prin implementarea proiectului propus, nu se regasesc proiecte in implementare sau activitati in desfasurare, care sa genereze efecte cumulative.

In zona se desfasoara periodic activtati/lucrari agricole.

Impactul  cumulativ reprezinta -  impact care actioneazaimpreuna cu alt impact (incluzand impactele altor planuri / proiecte / activitati), afectand acelasi factor de mediu sau receptor.

În condiţiile funcţionării obiectivelor existente în zona de implementare a proiectului calitatea factorului de mediu aer nu a suferit impurificări care să determine depăşiri ale valorilor limită admise prin legislaţia în vigoare (cap. IV.2.1. Date generale despre calitatea aerului şi climă) şi în condiţiile respectării valorilor de emisii din hale conform BAT/BREF şi a emisiilor de la arderea gazului metan în limitele ordinului 462/1993 funcţionarea fermei nu va determina impurificări semnificative ale factorului de mediu aer.

Din punct de vedere a sănătăţii populaţiei ferma este amplasată la 1,98 km faţă de limita celui mai apropiat intravilan respectând Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 conform căruia distanţa minimă de amplasare este de 1000 m dacă nu se stabileşte alta prin studiul de impact.

Prezenţa unui număr mare de unităţi industriale şi agricole în această zonă nu a determinat depăşiri ale concentraţiilor poluanţilor în atmosferă conform statisticilor APM Buzău. Funcţionarea fermei, în condiţiile respectării tehnicilor BAT şi a condiţiilor din actele de reglementare nu va determina poluări semnificative ale atmosferei.

Emisiile din ferma propusă de SC VIS CAMPI  SRL   cumulate cu cele de la activitatile agricole  din zonă nu vor genera un impact cumulat negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer în condiţiile respectării prevederilor din actele de reglementare. Pe amplasamentul fermei nu există instalaţii de stocare gaze cu efect poluant care prin accidente şi împreună cu celelalte surse de poluare din zonă să producă efecte cumulative negative asupra factorului de mediu aer.

De asemenea un efect secundar care poate cumula cu alte evenimente este utilizarea gunoiului ca îngrăşământ pentru terenurile agricole. Pentru a evita efectul cumulat determinat de administrarea de gunoi de grajd în asociaţie cu alte îngrăşăminte (chimice sau organice) se recomandă analiza biochimică a solurilor şi respectarea prevederilor Codului bunelor practici agricole.

Impactul rezidual

În etapa de construcţie impactul rezidual asupra factorilor de mediu este negativ nesemnificativ şi se manifestă prin:

- creşterea emisiilor de gaze de eşapament în atmosferă ;

- afectarea pe termen scurt a peisajului.

În etapa de funcţionare impactul rezidual asupra factorilor de mediu este negativ nesemnificativ, fiind datorat în special emisiilor de la halele de creştere a puilor.

Evaluarea efectelor potenţiale transfrontaliere

Obiectivul se află la mai mult de 100 km de cea mai apropiată graniţă .Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

1.În timpul realizării proiectului

- Proiectul de realizare a fermei privind colectarea/evacuarea apelor uzate menajere şi respectiv apelor uzate tehnologice ( dejecţii şi ape de spălare), evacuarea şi dispersia emisiilor în atmosferă,  sistemul de control şi protecţia factorilor de mediu, organizarea tehnică a fermei şi asigurarea utilităţilor, instrucţiunile de exploatare, procedura de închidere, sistemul de control şi de supraveghere, măsurile de siguranţă în timpul exploatării, măsuri pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, măsuri de protecţie a muncii, va asigura echivalenţa cu sistemul impus de prevederile legislative (Legea Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004, Hotărârea Guvernului României nr. 930/11.08.2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, Legea nr. 112/2006 şi OUG nr. 12/2007, H.G. nr. 188/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Normele de limitare generală a emisiilor de poluanţi în atmosferă şi O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,  cu modificările și completările ulterioare, Legea 278/2013 privind emisiile industriale);

- Condiţiile de realizare a halelor de adăpostire, respectă cerinţele Directivei 2007/43/CE  şi BAT/BREF: halele vor fi etanşe, cu podea betonată, ventilate forţat, dotate cu sisteme de alimentare cu apă fără scurgeri. Podeaua va fi acoperită în totalitate cu aşternut vegetal (paie mărunţite, talaj sau hârtie mărunţită);

- Se vor respecatate condițiile din Avizul de Gospodărirea apelor emis de ANAR ABA Buzău Ialomița;

b) Condiţii necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- amplasarea tuturor echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor care sunt necesare organizării de şantier şi a echipamentelor necesare executării obiectivului numai în interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate; toate barăcile şi containerele vor fi amplasate pe traverse de beton sau lemn; organizarea de şantier se va amplasa în incinta fermei la o distanta cât mai mare fata de zonele rezidentiale;

- organizarea de şantier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp şi pe o suprafaţă limitată;

- organizarea de şantier se va amplasa în incinta fermei la o distanţă cât mai mare faţă de zonele rezidenţiale;

- organizarea de şantier nu se va amplasa în zonele de protecţie sanitară a forajelor de alimentare cu apă;

- se vor folosi materiale şi utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

- circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

- operaţiile de întreţinere, alimentare cu combustibil sau curăţare a vehiculelor şi utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locaţii cu dotări adecvate;

- muncitorii dacă vor locui în barăci,   încălzirea acestora se va realiza electric pentru a nu exista emisii de poluanţi în aer;

- barăcile vor fi aşezate pe suprafeţe betonate, deşeurile menajere vor fi precolectate în europubele, apele uzate menajere se vor colecta în toalete ecologice cu bazine vidanjabile;

- titularul are obligaţia de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuţie a investiţiei;

- vor fi luate măsuri de depozitare separată a substanţelor periculoase (uleiuri, lubrifianţi) care să asigure managementul eficient al acestora şi protecţia mediului;

- se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesarǎ;

- gestiunea deşeurilor se va realiza cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare;

- apa necesară lucrărilor de şantier se va aproviziona numai din surse proprii – foraje propuse sau surse autorizate;

- respectarea strictă a proiectului şi a tehnologiei de construcţii-montaj;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încat să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale), spaţiul verde şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- apele uzate menajere ce vor fi generate pe amplasamentul organizării de şantier aferent amplasamentului proiectului vor fi colectate în toalete tip cabine ecologice.

- pentru apele uzate menajere care vor rezulta din şantier se va impune respectarea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate într-o staţie de epurare autorizată, concentraţiile maxime admise vor fi cele stabilite de NTPA-002/2002;

- circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea restricţiilor de viteză  şi tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibraţiilor  datorate traficului existent pe perioada  realizării investiţiei; utilajele de transport  vor fi dotate cu prelate de protecţie, contra antrenării pulberilor de materiale de construcţii; circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea  restricţiilor de viteză  pentru a respecta  nivelul de zgomot echivalent măsurat conform SR 10009/2017 corabotat cu Ordinul nr. 119/2014;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective în baza unor contracte, cu precizarea că   deşeurile reciclabile vor fi predate la unităti specializate în vederea valorificării; deşeurile rezultate din lucrări de construcţie vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract, Primăria indicând amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor, modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii poluante în gazele de eşapament, fără scurgeri accidentale de motorină şi lubrifianţi ;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de zgomot;

- desfăşurarea activităţilor de şantier în limitele parametrilor normali de lucru;

- dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri - scăpaţi accidental de la autovehiculele de transport materiale de construcţii şi deşeurile rezultate din lucrările de demolare şi construcţii - şi utilizarea acestora în caz de nevoie;

- este strict interzisă aruncarea deşeurilor pe sol; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse; refacerea solului (dacă este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă iniţială;

- spălarea utilajelor sau a autovehiculelor se va face numai în unităţi autorizate;

- repararea şi întreţinere utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei se va face numai în locuri special amenajate sau în unităţi autorizate;

- respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

- stocarea motorinei sau a uleiurilor proaspete şi uzate se va face numai în recipienţi omologaţi şi depozite amenajate; nu se vor crea depozite de carburanţi în cadrul organizărilor de şantier.

- organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

- planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2006 şi a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, titularul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice;

- să raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării în forma stabilită.

În mod curent, în unitatea zootehnică, vor exista înregistrări ale tuturor articolelor achiziţionate.

În cadrul fermei zootehnice se vor urmări  înregistrările pentru:

- toate componentele de nutriţie;

- electricitate: cu ajutorul contoarelor electrice;

- apa potabilă: cu ajutorul contoarelor de apa;

- climatul interior: cu ajutorul computerelor destinate controlului.

Regulat, se va face controlul depozitelor de dejecţii, pentru a se observa orice potenţiale semne de coroziune sau de scurgere si pentru a găsi orice alta potenţială defecţiune, care trebuie remediata. Verificarea va avea loc după fiecare golire completa a depozitului.

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII CONFORM BAT

În fermă se va ţine o evidenţă riguroasă a următoarelor aspecte

- număr de animale;

- creşterea în greutate;

- consum de hrană;

- compoziţie hrană;

- consum de apă;

- consum de energie;

- cantitate de deşeuri şi compoziţia acestora.

DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor va ţinută lunar conform HG. 856/2002cu modificările și completările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului; codul deşeului; instalaţia producătoare; cantitatea produsă; data evacuării deşeului din instalaţie; modul de stocare; data predării deşeului; cantitatea predată către transportator; date privind expediţiile respinse; date privind orice amestecare a deşeurilor; minimalizarea cantităţii de deşeuri – prin întocmirea procedurii de gestionare deşeuri interne şi colectare selectivă a acestora.

FACTORUL DE MEDIU APĂ

Calitatea apei potabile extrase, din forajul propriu, de mare adâncime, va fi monitorizată/confirmată prin determinări specifice executate de către unităţile de sănătate publica judeţene. Probele prelevate trebuie să respecte prevederile Legii nr. 458/28.06.2002, privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/28.06.2004.Pe amplasament nu se vor executa foraje de observatie deoarece nu va exista platforma de depozitare a dejectiilor in incinta fermei.Dupa depopulare asternutul cu dejectii va fi transportat la instalatia de compost aflata in vecinatate.

FACTORUL DE MEDIU AER

Uzual, nu se face monitorizarea emisiilor în aer, dar dacă este necesar, aceasta trebuie executată, în mod specific,  ca rezultat al reclamaţiilor provenite din vecinătăţi, sau ca urmare a controalelor executate de către organele competente. Pentru prelevarea probelor de aer va trebui să se utilizeze tehnicile de adsorbţie-desorbţie, urmate de determinarea componentelor cu ajutorul HPLC şi a GC cuplate cu spectrometre de masă.

Se va urmări identificarea calitativă şi apoi determinarea cantitativă de:

- amoniac (NH3);

- hidrogen sulfurat (H2S);

- substanţe organice volatile (uleiuri volatile).

FACTORUL DE MEDIU SOL

Se vor realiza sondaje, în vecinătatea halelor pentru a monitoriza următorii parametri: pH, conductivitate, N total, P total, carbon organic total, Cu şi Zn.

PLAN DE MONITORIZARE

Ferma va functiona in baza unei autorizatii Integrate de mediu, prin care se va impune un program de monitorizare a activitatii:

• Monitorizarea intrarilor si a iesirilor din instalatie: consumuri de materii prime, materii auxiliare si utilitati; evidenta reviziilor si reparatiilor efectuate In instalatii; ape uzate, dejectii, deseuri; consumuri specifice;

• Monitorizarea calitatii apei potabile se va face la solicitarea autoritatilor sanitare si sanitar – veterinare;

• Monitorizarea apelor uzate tehnologice evacuate se va face, de exemplu, la indicatorii: pH, MTS, CBO5, CCOCr, P total, Reziduu fix, Detergenti sintetici, SESO, Amoniu, Sulfuri si H2S. CMA-urile sunt conform NTPA 002/2005 sau NTPA001/2005, dupa caz, functie de obligatiile prevazute in Autorizatia de gospodarire a apelor, a acordului de deversare a acestor ape in statia de epurare;

• Monitorizarea calitatii solului se face cel putin o data la 3 ani prin analiza de probe de sol prelevate din puncte reprezentative la indicatorii: pH, Cu, Zn, Mn, Cd. Probele se vor recolta din 2 puncte amplasate in vecinatatea  platformei de stocare temporara a dejectiilor solide, amonte si aval.

• Primul buletin de analiza se va constitui in proba martor functie de care se vor analiza buletinele de analiza ulterioare

• Monitorizarea deseurilor se face conform HG 856/2002.

Datele monitorizare vor fi raportate catre autoritatile competente prin Raportul anual de mediu si celelalte raportari obligatorii, conform legii.

Suplimentar, se vor impune urmatoarele masuri de monitorizare pentru a raspunde concluziilor BAT:

• Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din Intregul proces de productie pentru cresterea porcilor si pasarilor, trebuie estimata sau calculata reducerea emisiilor de amoniac generate de Intregul proces de productie care utilizeaza BAT disponibile puse In aplicare In cadrul fermei. Emisiile de referinta sunt cele calculate la prima autorizare a fermei, In raportul de amplasament. Pentru orice retehnologizare sau modificare tehnologica facutaIn virtutea respectarii BAT-urilor, se vor calcula emisiile de amoniac comparativ cu situatia de referinta.

• Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa anuala, pentru fiecare categorie de animal:

- Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor.

- Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor total.

• Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa anuala pentru fiecare categorie de animal:

- Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent In fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere.

- Estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

• Monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului, cel putin o data pe an:

- Consumul de apa;

- Consumul de energie;

- Consumul de combustibil;

- Numarul de animale care intra si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile in cazul In care este relevant;

- Consumul de furaje;

- Generarea de dejectii animaliere.

* când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se va constata atingerea unui prag de alertă, se va repeta prelevarea şi se reia determinările efectuate; dacă nivelul de poluare va fi confirmat, va trebui să fie urmat planul de intervenţie;

Determinările prevăzute mai sus se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

2. În timpul exploatării

a) Condiţii necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- capacitatea proiectată pe fiecare sector de producţie va respecta prevederile Directivei 2007/43/CE care stabileşte standardele minime pentru protecţia puilor, transpusǎ prin Ord. ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne;

- sistemul constructiv al halelor va respecta cerinţele BAT/BREF;

- sistemul de evacuare al dejecţiilor din halele de producţie va respecta cerinţele BAT/BREF;

- gestionarea aşternutului cu dejecţii, a levigatului colectat din aria platformei de depozitare a dejecţiilor, a apelor tehnologice uzate şi a nămolului rezultat în urma preepurării apelor uzate menajere şi tehnologice se va realiza în conformitate cu prevederile:

  - Ordinului MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare, aşa cum este precizat în Avizul de gospodărire a apelor nr. 80/20.06.2017 emis de către ANAR Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa

  - Ordinului M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 şi Ordin 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

  - Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat de Ord. MMGA nr. 1182/ 2005;

  - STAS nr. 9450/88 - Apă pentru irigarea culturilor agricole;

- fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza Planului de fertilizare întocmit  de OSPA şi numai după perioada de mineralizare (3- 6 luni);

- se vor respecta perioadele şi condiţiile optime de împrăştiere stabilite în Codul de bune practici agricole;

- generatorul de dejecţii are obligaţia sǎ furnizeze utilizatorului de dejecţii, cu regularitate, informaţii privind disponibilul de dejecţii şi caracteristicele dejecţiilor, conform indicatorilor de caracterizare prevǎzuţi în Ord. MMGA nr. 344/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi să realizeze studiul OSPA  pentru terenul pe care se va aplica nǎmolul;

- generatorul de dejecţii are obligaţia sǎ realizeze analiza dejecţiilor şi a fracţiei lichide înainte de împrǎştierea acestora pe terenurile agricole;

- generatorul de dejecţii va deţine un borderou pentru fiecare livrare externă a dejecțiilor, care să cuprindă producătorul, destinatarul, cantitatea livrată, tipul și provenienţa dejecțiilor, data livrării. (Ordin comun MMGA/MAPDR 296/2005, privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, art. 2.1.).

- titularul/operatorul activitǎţii are obligaţia de a asigura teren suficient pentru împrǎştierea dejecţiilor şi de a încheia contract cu OSPA, în vederea cartǎrii pedologice şi agrochimice a terenurilor şi realizǎrii planului de fertilizare;

b) Condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

- la orientarea halelor, respectiv la amplasarea ventilatoarelor cu care se face aerarea, este recomandat să se ţină cont de existența receptorilor care ar putea fi deranjați de mirosurile din halele de crestere şi, implicit de direcţia predominantă a vântului;

- este necesară realizarea unei perdele vegetale de protecţie perimetrale din arbori şi arbuşti repede crescători din specii specifice zonei.

c) Cerinţe BAT

- studierea permanentǎ a progreselor în domeniul creşterii puilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- existența pardoselilor impermeabile în halele de crestere a animalelor;

- izolarea corespunzǎtoare a clǎdirilor;

- iluminarea halelor cu sisteme care utilizeazǎ un consum redus de energie;

- funcţionarea şi întreţinerea eficientǎ a sistemului de ventilaţie a halelor în scopul asigurǎrii microclimatului optim;

- utilizarea de instalaţii automatizate pentru controlul microclimatului;

- folosirea sistemelor de adǎpare cu pierderi cât mai reduse,

- calibrarea periodică a instalaţiilor pentru apa de bǎut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- respectarea tehnicilor de nutriţie care ţin seama de vârsta animalelor;

- aplicarea unor tehnici nutriţionale care să minimizeze cantitatea de fosfor şi de azot din dejecţii;

- evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- contorizarea consumului de apǎ ;

- reducerea consumului de apǎ prin utilizarea apei sub presiune la igienizarea halelor;

- depozitarea dejectiilor solide în aşa fel încât să se prevină umectarea acestora;

- reducerea pierderilor de apǎ prin neetanşeitǎţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- planificarea operaţiilor de verificare şi întretinere/reparare a instalaţiilor din fermă;

- existenţa unor bazine de colectare a exfiltraţiilor din dejecţiile solide depozitate și tratarea părţii lichide colectate;

- respectarea Codului de Practici Agricole,

- depozitarea dejecţiilor pe o platformǎ de stocare cu capacitate suficientǎ pentru perioadele când acestea nu se pot aplica pe teren.

d) Respectarea normelor impuse prin legslaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot

Emisiile de poluanţi în factorul de mediu apă - indicatori de calitate a apelor uzate menajere şi tehnologice preepurate în instalația de  preepurare se vor încadra în valorile limită admisibile prevăzute în NTPA 002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 cu modificările ulterioare înainte de descărcarea într-o stație de epurare autorizată.

Calitatea solului

Valorile concentraţiilor poluanţilor specifici activităţii, prezenţi în solul din incinta societăţii şi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele prevăzute în Ordinul MAPPM  756/1997, pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor.

Zgomotul produs de activitǎţile de pe amplasament nu trebuie sǎ depǎşeascǎ  limitele prevǎzute de SR 10009/2017

e) Planul de monitorizare a mediului:

Ferma va functiona in baza unei autorizatii Integrate de mediu, prin care se va impune un program de monitorizare a activitatii:

• Monitorizarea intrarilor si a iesirilor din instalatie: consumuri de materii prime, materii auxiliare si utilitati; evidenta reviziilor si reparatiilor efectuate In instalatii; ape uzate, dejectii, deseuri; consumuri specifice;

• Monitorizarea calitatii apei potabile se va face la solicitarea autoritatilor sanitare si sanitar – veterinare;

• Monitorizarea apelor uzate tehnologice evacuate se va face, de exemplu, la indicatorii: pH, MTS, CBO5, CCOCr, P total, Reziduu fix, Detergenti sintetici, SESO, Amoniu, Sulfuri si H2S. CMA-urile sunt conform NTPA 002/2005 sau NTPA001/2005, dupa caz, functie de obligatiile prevazute in Autorizatia de gospodarire a apelor, a acordului de deversare a acestor ape in statia de epurare;

• Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii a unei societati din cadrul grupului de firme din care ferma face parte,fara a fi depozitate pe amplasament, in vederea compostarii.Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei prin urmare nu se vor realiza foraje de observatie .

• Monitorizarea calitatii solului se face cel putin o data la 3 ani prin analiza de probe de sol prelevate din puncte reprezentative la indicatorii: pH, Cu, Zn, Mn, Cd. Probele se vor recolta din 2 puncte amplasate in vecinatatea  platformei de stocare temporara a dejectiilor solide, amonte si aval.

• Primul buletin de analiza se va constitui in proba martor functie de care se vor analiza buletinele de analiza ulterioare

• Monitorizarea deseurilor se face conform HG 856/2002.

Datele monitorizare vor fi raportate catre autoritatile competente prin Raportul anual de mediu si celelalte raportari obligatorii, conform legii.

Suplimentar, se vor impune urmatoarele masuri de monitorizare pentru a raspunde concluziilor BAT:

• Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din Intregul proces de productie pentru cresterea porcilor si pasarilor, trebuie estimata sau calculata reducerea emisiilor de amoniac generate de Intregul proces de productie care utilizeaza BAT disponibile puse In aplicare In cadrul fermei. Emisiile de referinta sunt cele calculate la prima autorizare a fermei, In raportul de amplasament. Pentru orice retehnologizare sau modificare tehnologica facutaIn virtutea respectarii BAT-urilor, se vor calcula emisiile de amoniac comparativ cu situatia de referinta.

• Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa anuala, pentru fiecare categorie de animal:

- Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor.

- Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor total.

• Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa anuala pentru fiecare categorie de animal:

- Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent In fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere.

- Estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

• Monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului, cel putin o data pe an:

- Consumul de apa;

- Consumul de energie;

- Consumul de combustibil;

- Numarul de animale care intra si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile in cazul In care este relevant;

- Consumul de furaje;

- Generarea de dejectii animaliere.

* când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se va constata atingerea unui prag de alertă, se va repeta prelevarea şi se reia determinările efectuate; dacă nivelul de poluare va fi confirmat, va trebui să fie urmat planul de intervenţie;

Determinările prevăzute mai sus se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

# Monitorizarea va fi realizată de SC VIS CAMPI  SRL , prin mijloace proprii sau prin specialişti angajaţi, societatea fiind responsabilă pentru respectarea frecvenţei şi raportării anuale a datelor monitorizate.

V. Informaţii cu privire la participarea publicului în procedura derulată:

-notificarea titularului nr.15344/24.11.2023 privind modificari aduse capacitatii maxime de populare in suprafata construita pentru care s-a emis decizia etapei de incadrare nr.179/29.11.2022

- notificarea DSVSA Buzau nr.23966/06.12.2023 –Serviciul Control Oficial Sanatate si Bunastare animala privind calculul capacitatii maxime de populare in suprafata construita pentru care s-a emis decizia etapei de incadrare nr.179/29.11.2022, -indrumar nr.15576/29.11.2023 de definire a domeniului ;raport la studiul de impact nr.19/03.01.2024;

- Anunţul privind şedinţa de dezbatere publică a fost publicat în ziarul ,, Viata Buzaului ” , din data de 12-18.01.2024, la sediul Primǎriei Comunei Glodeanu SILISTEA ,  judeţul Buzău în data de 10.01.2024;

- A.P.M. Buzău a afişat pe site-ul propriu anunțul privind depunerea solicitării SI   anunţul privind şedinţa de dezbatere publică în data de 08.01.2024

- Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primariei Glodeanu Silistea    în data de 09.02.2024.  În perioada de 60 minute alocată şedinţei de dezbatere publică nu s-au prezentat persoane fizice şi juridice interesate de proiect;

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

- Raportul privind impactul asupra mediului, a fost afişat pe site-ul A.P.M. Buzău. Pânǎ la data deciziei nu au fost înregistrate observaţii/propuneri din partea publicului.

- Anunţul privind emiterea acordului de mediu a fost afişat la   pe site-ul APM Buzău  în data de 14.02.2024, a fost publicat în ziarul Viata Buzaului ” din data de 16.02.2024 şi a fost afişat la sediul Primăriei Comunei Glodeanu Silistea  , judeţul Buzău în data de 16.02.2023.

La finalizarea investiției titularul are obligația săsolicite efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Acordului de mediu în conformitate cu prevederile art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018 şi   înainte de începerea activitatii  să solicite şi să obţină autorizaţie integrate de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Răspunerea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a acordului de mediu , revine în totalitate elaboratorului documentaţiei tehnice precum şi elaboratorului Raportului la studiul de impact asupra mediului.

În cazul în care proiectul suferǎ modificǎri, titularul este obligat sǎ notifice în scris autoritatea publicǎ pentru protecţia mediului emitentǎ asupra acestor modificǎri.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatǎ perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea condiţiilor prezentului acord constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotǎrârii Guvernului nr. 445/2009, cu modificările ulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

Director Executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,                                                         Întocmit,

Mirela MARIN                                                                              Elena BADII