HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)

privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 20 februarie 2003

Data intrarii in vigoare : 20 februarie 2003

----------

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 20 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 31 ianuarie 2013, cu modificările şi completările aduse de: <LLNK 12006   734 20 301   0 34>HOTĂRÂREA nr. 734 din 7 iunie 2006; <LLNK 12007   210 20 301   0 39>HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al <LLNK 12000   200180 302  36 66>art. 36 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12001   451 10 201   0 18>Legea nr. 451/2001,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) În vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a prevenirii, reducerii şi controlului poluarii mediului cu azbest, activităţile privind comercializarea şi utilizarea azbestului se reglementează conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Aceste prevederi se referă la:

a) prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest;

b) restrictii la comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest;

c) etichetarea produselor care conţin azbest.

ART. 2

În sensul prezentei hotărâri, semnificatia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 3

Prevederile prezentei hotărâri se aplica azbestului, astfel cum este definit în anexa nr. 1, atât în stare bruta, cat şi produselor care conţin azbest.

CAP. II

Prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest

ART. 4

(1) Utilizarea azbestului se face în condiţiile aplicării unor măsuri şi proceduri care sa asigure atât reducerea la sursa, cat mai mult posibil, a emisiilor de azbest în aer sau în mediul acvatic şi a cantităţilor de deşeuri solide care conţin azbest, cat şi prevenirea apariţiei unor astfel de emisii.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie sa aibă în vedere utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive, inclusiv utilizarea operaţiilor de recirculare şi epurare a apelor uzate în toate situaţiile în care acestea sunt posibile.

(3) Adaptarea instalaţiilor existente la cele mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive se face progresiv, pe baza strategiilor elaborate de titularii activităţilor şi a măsurilor cuprinse în programele pentru conformare, cu luarea în considerare a următoarelor aspecte:

a) caracteristicile tehnice ale instalaţiilor existente;

b) rata utilizării instalaţiilor şi perioada rămasă pentru funcţionare;

c) volumul şi natura emisiilor poluante;

d) analiza costurilor şi evaluarea acestora ţinându-se seama de situaţia economică a fiecărei întreprinderi;

e) termenele prevăzute la art. 12 şi 13.

ART. 5

(1) Măsurile prevăzute la art. 4 alin. (3) trebuie sa asigure ca nivelul emisiilor de azbest în aer, generate la utilizarea azbestului, nu depăşesc valoarea limita admisibilă de 0,1 mg/mc de aer evacuat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) instalaţiile de la care se evacueaza gaze reziduale cu un debit mai mic de 5.000 mc/ora şi ale căror emisii de azbest în aer sunt mai mici decât 0,5 g/ora în orice moment al operarii instalaţiei în condiţii normale.

ART. 6

(1) Efluentii aposi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se recircula.

(2) În cazul în care activitatea prevăzută la alin. (1) nu este posibila din punct de vedere economic, evacuarea efluentilor aposi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a azbocimentului se face cu respectarea valorii limita admisibile a suspensiilor totale de azbest în efluentul apos de 30 g/mc.

ART. 7

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot stabili, pentru fiecare titular al activităţii de fabricare a azbocimentului, în funcţie de situaţia locală, condiţii specifice privind cantităţile de suspensii totale evacuate pentru o tona de produs, astfel încât sa nu se producă poluarea mediului acvatic cu azbest.

ART. 8

(1) Efluentii aposi rezultaţi din procesul tehnologic de fabricare a cartonului sau hârtiei care conţine azbest se recircula.

(2) Se admite evacuarea efluentului apos rezultat în timpul operaţiilor curente de curatare şi de întreţinere a instalaţiilor pentru fabricarea cartonului sau hârtiei care conţine azbest, cu condiţia sa nu se depăşească valoarea limita admisibilă a suspensiilor totale de azbest în efluentul apos de 30 g/mc .

ART. 9

(1) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot stabili, în funcţie de situaţia locală, valori limita mai severe decât cele prevăzute la art. 5-8, pentru suspensiile totale de azbest în efluentii evacuati din activităţile care implica prezenta azbestului, astfel încât sa fie respectate prevederile legale în vigoare privind încărcarea cu poluanti cu proprietăţi cancerigene a efluentilor evacuati în atmosfera, în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare ale localităţilor, precum şi în receptorii naturali.

(2) Titularii activităţilor care implica prezenta azbestului au obligaţia de a efectua în mod regulat măsurători asupra emisiilor de azbest în aer şi în apa.

(3) Supravegherea şi controlul respectării de către titularii activităţilor care implica prezenta azbestului a limitelor admisibile impuse acestor emisii se fac de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului.

ART. 10

Metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 11

Titularii activităţilor care implica prezenta azbestului sunt obligaţi sa ia măsuri pentru a se asigura ca:

a) activităţile care implica lucrări cu produse ce conţin azbest nu reprezintă o sursa semnificativă de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;

b) demolarea clădirilor, a structurilor şi instalaţiilor care conţin azbest şi îndepărtarea azbestului sau a materialelor care conţin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest;

c) transportul şi depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest nu sunt însoţite de emisii de praf şi/sau fibre de azbest în aer şi nici de împrăştierea de lichide care conţin fibre de azbest;

d) depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, astfel încât sa se prevină poluarea mediului cu azbest.

CAP. III

Restrictii privind importul, comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest

ART. 12

(1) În scopul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului, de la 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest.

(2) Lista cu produse care se încadrează în prevederile alin. (1) şi care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise la comercializare şi utilizare, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) diafragmele care conţin crisotil pentru instalaţiile de electroliza existente, care pot fi utilizate pana la încheierea ciclului de viata al acestor diafragme sau pana când se obţin produse de înlocuire adecvate, fără conţinut de azbest, termenul considerat fiind cel dintâi la care se materializeaza una dintre cele doua optiuni.

ART. 13

Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pana la încheierea ciclului de viata al acestora.

CAP. IV

Etichetarea azbestului şi a produselor care conţin azbest

ART. 14

(1) Pentru prevenirea contaminarii cu azbest a populaţiei şi a mediului azbestul şi toate produsele care conţin azbest se eticheteaza.

(2) Modul de etichetare a azbestului şi a produselor care conţin azbest este prezentat în anexa nr. 3.

(3) Reponsabilitatea etichetarii azbestului şi a produselor care conţin azbest revine celor care produc şi/sau celor care comercializează azbest şi produse care conţin azbest.

CAP. V

Sancţiuni

ART. 15

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea următoarelor prevederi din prezenta hotărâre:

a) nerespectarea de către titularii de activităţi care implica prezenta azbestului a obligaţiei de a efectua, în mod regulat, măsurători asupra emisiilor de azbest în aer şi în apa, prevăzută la art. 9 alin. (2);

b) nerespectarea de către cei care produc sau comercializează azbest ori produse care conţin azbest a obligaţiei de a eticheta aceste produse, prevăzută la art. 14 alin. (1).

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 40.000.000 lei la 120.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 12 şi 13, referitoare la restrictionarea comercializării şi utilizării azbestului şi a produselor care conţin azbest.

ART. 16

Contravenţiilor prevăzute la <LLNK 12001     2130 302  15 72>art. 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

ART. 17

(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 15 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului.

(2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 15, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

CAP. VI

Dispoziţii finale

ART. 18

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 18^1

(1) România are obligaţia să notifice Comisiei Europene metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu, împreună cu informaţiile relevante necesare evaluării pertinente a acestor metode.

(2) La intervale de 3 ani, România trebuie să transmită Comisiei Europene informaţii privind stadiul implementării prevederilor prezentei hotărâri, sub forma unui raport sectorial care trebuie să acopere şi alte directive din domeniu. Acest raport se întocmeşte pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE.

Chestionarul sau schema se transmite statelor membre cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport.

(3) Atunci când este necesar, având în vedere evoluţia cunoştinţelor în domeniul medical şi progresul tehnologic, Comisia Europeană trebuie să transmită în continuare propuneri care au în vedere prevenirea şi reducerea poluării datorate azbestului, în interesul protecţiei sănătăţii umane şi a mediului.

ART. 19

Prezenta hotărâre intra în vigoare la 12 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 85/1987.

ANEXA 1

SEMNIFICATIA

termenilor specifici utilizaţi

1. Azbest înseamnă următorii silicati fibrosi:

- crocidolit - CAS nr. 12001-28-4 (cunoscut şi ca azbest albastru);

- actinolit - CAS nr. 77536-66-4;

- antofilit - CAS nr. 77536-67-5;

- crizotil - CAS nr. 12001-29-5 (cunoscut şi ca azbest alb);

- amozit - CAS nr. 12172-73-5 (cunoscut şi ca azbest brun);

- tremolit - CAS nr. 77536-68-6.

2. Azbest brut este produsul rezultat din concasarea primara a minereului de azbest.

3. Utilizarea azbestului înseamnă activităţi care implica manipularea unei cantităţi mai mari de 100 kg de azbest brut pe an şi care se referă la:

- producerea minereului de azbest brut, exclusiv orice proces asociat direct cu extractia minereului;

- fabricarea şi finisarea industriala a următoarelor produse la care se utilizează azbest brut: azbociment sau produse din azbociment, produse de frictiune, filtre, textile, hârtie şi carton, garnituri, materiale pentru ambalare şi pentru armare, captuseli pentru pardoseala, materiale de etansare.

4. Lucrări cu produse care conţin azbest înseamnă alte activităţi decât cele referitoare la utilizarea azbestului şi de la care se emite azbest în mediu.

5. Deşeuri de azbest înseamnă orice substanta sau obiect cu conţinut de azbest care este considerat deseu în conformitate cu prevederile anexei nr. IA la <LLNK 12000    78180 301   0 45>Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12001   426 10 201   0 18>Legea nr. 426/2001.

ANEXA 2

LISTA

cu produse care conţin azbest şi care trebuie avute în vedere

în mod deosebit, fiind interzise la comercializare şi utilizare

a) Jucarii

b) Materiale sau preparate pentru aplicare prin pulverizare

c) Produse finite comercializate către populaţie sub forma de pulberi

d) Articole pentru fumat, ca de exemplu pipe sau porttigarete

e) Filtre catalitice şi dispozitive izolatoare ce se incorporeaza în incalzitoarele cu catalizator şi care utilizează gaz lichefiat

f) Lacuri şi vopsele

g) Filtre pentru lichide

h) Material de acoperire pentru drumuri, în cazul în care conţinutul de fibre de azbest al acestuia depăşeşte 2%

i) Mortar, acoperiri de protecţie, umpluturi, etansari, compuşi de imbinare, mastic, cleiuri, pulberi şi finisaje decorative

j) Materiale izolatoare termice şi acustice cu densitatea sub 1 g/cmc

k) Filtre de aer şi filtre folosite în transportul, distribuţia şi utilizarea gazului natural, inclusiv în reţeaua de distribuţie municipala

l) Captuseli pentru pardoseli şi plăci din plastic pentru acoperit pereţi

m) Textile finisate în forma în care vor fi furnizate utilizatorului, cu excepţia celor tratate pentru evitarea eliberarilor de fibre

n) Carton asfaltat.

ANEXA 3

ETICHETAREA

azbestului şi a produselor care conţin azbest

1. Formatul etichetei

Toate produsele care conţin azbest trebuie sa poarte o eticheta a carei macheta este prezentată în fig. 1.

a) Eticheta are înălţimea (H) de 5 cm şi lăţimea (L) de 2,5 cm.

b) Eticheta consta din doua părţi:

● partea superioară (h(1) = 40% H) include litera "a" scrisă cu alb pe fond negru;

● partea inferioară (h(2) = 60% H) include fraze-tip scrise cu alb sau cu negru pe fond roşu.

c) Dacă produsul conţine crocidolit, fraza-tip este "conţine crocidolit/azbest albastru".

d) Dacă produsul se comercializează numai în România, pe eticheta se scrie "conţine azbest".

e) Dacă eticheta este obţinută prin imprimarea directa pe produs, este suficienta o singura culoare care sa contrasteze cu fondul.

2. Eticheta se ataşează produselor care conţin azbest, respectându-se următoarele cerinţe:

a) se fixează pe cea mai mica unitate de produs furnizat care conţine azbest;

b) dacă un produs are mai multe componente pe baza de azbest, este suficienta pentru toate aceste componente o singura eticheta;

c) eticheta poate sa nu fie aplicată pe cea mai mica unitate de produs dacă dimensiunile reduse ale acesteia sau ambalajul inadecvat face imposibila etichetarea acesteia.

3. Etichetarea produselor ambalate care conţin azbest

3.1. În cazul etichetarii produselor ambalate care conţin azbest, pe ambalaj trebuie înscrise lizibil următoarele elemente, care sa nu poată fi şterse:

a) simbolul şi indicaţiile relevante de pericol, conform prevederilor <LLNK 12002   490 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12000   200180 301   0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

b) instrucţiuni de securitate care pot fi alese în concordanta cu ceea ce este prevăzut în aceasta anexa şi care sa fie relevante pentru un anumit produs.

Când sunt prezentate informaţii suplimentare pe ambalaj, acestea nu trebuie sa fie în contradictie cu informaţiile prevăzute la lit. a) şi b).

3.2. Etichetarea în concordanta cu prevederile pct. 3.1 se efectuează astfel:

- eticheta este bine fixată pe ambalaj;

- eticheta este ataşată în mod sigur de ambalaj;

- eticheta se tipareste direct pe ambalaj.

3.3. Produsele care conţin azbest şi care se comercializează ambalate numai în invelis de material plastic ce se deteriorează la înlăturarea ambalajului sunt considerate produse ambalate şi se eticheteaza ca un produs ambalat în concordanta cu prevederile pct. 3.2. Dacă produsele sunt comercializate după îndepărtarea unui asemenea ambalaj, fiecare produs comercializat, pana la cea mai mica unitate, trebuie etichetat în conformitate cu prevederile pct. 3.1.

4. Etichetarea produselor cu conţinut de azbest care nu sunt ambalate

Pentru produsele neambalate care conţin azbest etichetarea se face în conformitate cu prevederile pct. 3.1, după cum urmează:

- eticheta este bine fixată pe produsul care conţine azbest;

- eticheta este ataşată în mod sigur de produsul care conţine azbest;

- eticheta se tipareste direct pe produsul care conţine azbest.

Dacă modalitatea de etichetare de mai sus nu este posibila din cauza dimensiunilor prea mici ale produsului, acesta trebuie însoţit de o dovada scrisă care conţine informaţiile prevăzute pentru etichetare, conform prevederilor pct. 3.1.

5. În cazul unor produse care conţin azbest şi sunt supuse prelucrării sau finisarii, eticheta poate conţine unele instrucţiuni de securitate adecvate produsului, cum ar fi:

- recomandarea ca operatia sa se execute, dacă este posibil, în spaţii deschise sau bine ventilate;

- recomandarea utilizării în mod preferenţial a uneltelor de mana sau a uneltelor taietoare cu viteza mica de prelucrare şi care dispun, dacă este necesar, de dispozitive pentru reţinerea prafului;

- recomandarea, în cazul în care se utilizează unelte cu viteza mare de prelucrare, ca acestea sa fie echipate cu dispozitive pentru reţinerea prafului, umezirea prafului şi reţinerea acestuia în mod sigur;

- recomandarea de umezire a produselor care conţin azbest înainte de gaurire sau tăiere.

6. În cazul produselor care conţin azbest, destinate sectorului casnic, care nu sunt prevăzute la pct. 5 şi care la utilizare pot emite fibre de azbest, se recomanda menţionarea pe eticheta acestor produse a următoarei instrucţiuni: "îndepărtare după utilizare".

------------