AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Nr. 767 / xx.06.2024

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 1 din 11.06.2019

Actualizată la data de 19.07.2021

Actualizată la data de xx.xx.2024

Operator: RDE Harghita SRL

Adresa: mun. Odorheiu Secuiesc, Platoul Cekend, nr. 0, jud. Harghita

Punct de lucru: RDE Harghita SRL

Locaţia activităţii: mun. Odorheiu Secuiesc, Platoul Cekend, nr.0, jud. Harghita

Categoria de activitate conform:

- Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4. | Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte | 6.A | 0904 |

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.(d) | Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa dezafectare ceruta de autoritatile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri |

- Clasificării activităţilor din economia naţională cod CAEN:

3821-Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase prin depozitare,

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: 11.06.2019

Data actualizării: xx.xx.2024

Prezenta autorizație de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în carebeneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu completările si modificările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația integrată de mediu pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația iniţială, conform prevederilor Ordinului 1150/2020, art. 5, alin.4, anexă la procedură.

Prin prezenta Autorizația integrată de mediu Nr. 1 din 11 iunie 2019 Actualizată la data de 19.07.2021, emisă de APM Harghita își pierde aplicabilitatea.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  RDE Harghita SRL

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, Platoul Cekend, nr. 0

Certificat de înregistrare: Seria B 3014766

Cod unic de înregistrare: 6582234

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J19/1157/1994

Motivul actualizării în anul 2021: De la emiterea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1/11.06.2019, pe amplasamentul analizat au intervenit următoarele modificări:

- amenajarea celulei nr. 3 pentru depozitarea deşeurilor;

- realizarea unui drum de acces la celula nr. 3, cu L=235 m;

- amenajarea unui bazin pentru colectarea levigatului din celula nr. 3, cu V=1200 mc (dimensiuni 38,5x14,5 m);

- amplasarea unei staţii de epurare levigat prin osmoză inversă (capacitate 84,3 mc/zi)

Motivul revizuirii în anul 2024:

- A fost amenajat un bazin provizoriu pentru colectarea levigatului, cu V=11458 mc (suprafață de cca 7250,4 mp). Proiectul „Construire bazin de levigat provizoriu la depozitul de deșeuri menajere și industriale nepericuloase” a fost reglementat prin Decizia etapei de încadrare nr. 10/24.02.2022 emisă de APM Harghita, respectiv Avizul de gospodărire a apelor nr. 20/07.02.2022, emis de ANAR- ABA Mureş.

- Lucrările de închidere provizorie a celulelor 1 şi 2, conform proiectului reglementat de APM Harghita prin Acordul de mediu nr. 1/30.01.2023, nu s-au finalizat.

- Nu se vor accepta la depozitare deșeuri pentru care este obligatorie tratarea anterioară , în sensul art. 8(6) din Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

- Modificări legislative

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de RDE Harghita S.R.L., înregistrată la APM Harghita cu 3653/09.05.2018, a solicitărilor de actualizare nr. 1567 /18.02.2021 și 767/29.01.2024.

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma anunțurilor publice repetate şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: din data de: 27.03.2019, 26.04.2021 și din data de27.05.2024;

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţii ale publicului

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Ordin nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu;

- în baza O.U. nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- în baza O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat și completat de OM nr. 1230/2005 și Ord. MM nr. 415/2018;

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Ordinul MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul MMAP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- SR 10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- OU nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- O.M. nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordinul comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMP nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- Legea Nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000,

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations – august 2018

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu,

se  emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU ACTUALIZATĂ

# Pentru funcţionarea depozitului: RDE Harghita SRL

Amplasată în: Odorheiu Secuiesc, Platoul Cekend, nr. 0

Operator: RDE Harghita SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii, altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Denumirea instalaţiei IPPC :Depozit de deşeuri nepericuloase din Municipiul Odorheiu Secuiesc, Platoul Cekend, nr. 0

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

- 5.4 „Depozite de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte”

Activităţi direct legate tehnic/conexe fluxului tehnologic şi alte activităţi:

Suprafaţa totala construită pentru depozit este de 11,5 ha, pe un teren cu suprafaţa de 19,9 ha

În etapa I de punere în funcţiune a depozitului a fost realizată o celulă cu o suprafață totală de 20000 mp și arie de serviciu cu o suprafață de 35000 mp,  având  infrastructura și instalațiile speciale  necesare funcţionării depozitului.

În etapa a II-a s-a realizat celula 2 şi închiderea parţială şi provizorie a celulei 1.

În etapa a  III- s-a realizat celula 3, bazin levigat şi drum de acces la celula nr. 3

Date despre depozit conform proiectului de execuţie:

- Capacitate totală de depozitare: 931700 mc

- Volum util de depozitare: 702100 mc

- Suprafața totală a amplasamentului: 19,91 ha

- Suprafața totală a depozitului, incluzând construcțiile aferente: 11,5 ha

- Număr celule de depozitare: 4 (dintre care trei celule sunt construite)

- Suprafața celulelor de depozitare: 8 ha (câte 2 ha pentru fiecare din cele 4 celule)

- Suprafața construită, în afara suprafeței destinate celulelor de depozitare: 3,5 ha, cuprinzând: staţia de compostare a deșeurilor biodegradabile, clădire administrativă, drumuri interioare, spălătorie auto, locuri de parcare, suprafaţă de depozitare containere, staţie de alimentare cu carburanți, sisteme de drenare, sistem de monitorizare a  exfiltrațiilor și a  calității apelor subterane, utilități, gard de protecție, stație de preepurare levigat.

- Suprafața spațiilor verzi și a plantației de protecție: 8,4 ha

- Clasa depozitului: depozit pentru deşeuri nepericuloase- clasa b.

- Perioada de exploatare a depozitului-minim 20 de ani

Autorizaţia integrată de mediu se referă la instalaţia delimitată conform planului de situație, anexă la documentaţia de solicitare.

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- 4.1. Documentația inițială pentru obținerea autorizației integrată de mediu în anul 2018/2019 conține:

Documentaţia de solicitare înaintată de RDE HARGHITA S.R.L., în baza căreia a fost emisă autorizaţia integrată de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare, întocmit de Mabeco S.R.L. Cluj Napoca

- Raport de amplasament elaborat de Beu Mihaela Teodora înscris în Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 487 și evaluatorul MABECO S.R.L. Cluj Napoca;

- Documente doveditoare privind mediatizarea repetată a solicitării autorizaţiei integrate şi a etapelor procedurii de autorizare.

-Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la APM Harghita la nr. 4662 din 14.06.2018……

- Completări solicitate prin Raportul de analiză CAT, înregistrate la APM Harghita cu nr. 6766/11.09.2018

- Puncte de vedere referitoare la draftul autorizației integrate de mediu înaintate de: GNM-Comisariatul Județean Harghita, Consiliul Județean Harghita și Municipiul Odorheiu Secuiesc;

Anexe:

- Plan de amplasare în zonă; Plan de situație,

- Documentație topografică, întocmită de I.I. Molnár Zoltán-József

- Certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita având CUI 6582234 -

- Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita;

- Contractului de asociere nr. 9843/14.11.2005 încheiat între Municipiul Odorheiu - Secuiesc şi S.C. Auto –Press SIMO SRL cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Recoltei, nr.1/5, respectiv Incheierii nr.400/2007 a judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita privind schimbarea denumirii firmei din Auto –Press SIMO SRL în AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL;

- Licența ANRSCUP nr 4378/06.09.2018, valabilă până la 06.09.2023;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 2 din 08 ianuarie 2018, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” Bucureşti;

- Certificat – Eupont Cert privind îndeplinirea cerințelor standardului EN ISO 9001:2015

- Certificat –Eupont Cert privind îndeplinirea cerințelor standardului EN ISO 14001:2015

- Certificat –Eupont Cert privind îndeplinirea cerințelor standardului EN ISO 18001:2015

- Organigrama unităţii;

- Contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ODJ Nr. 57 din 26/04/2018 încheiat cu Harviz S.A. Miercurea Ciuc;

- Contract de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili noncasnici nr. 1322/07.03.2017, încheiat între cu ”Electrica Furnizare” S.A., cu acte adiționale.

- Documentație topografică elaborate în vederea determinării volumului de deșeuri menajere din depozitul regional-celula nr. 1 și celula nr. 2 efectuat de I.I. Molnár Zoltán József pe data de 05.03.2018;

- Plan de intervenție;

- Plan de închidere – Depozit de deșeuri menajere și industrial nepericuloase;

- Contracte privind eliminarea deșeurilor transportate din județul Harghita încheiate cu unitățile administrativ teritoriale și operatorii economici de salubrizare autorizați pentru colectarea deșeurilor municipale amestecate.

- Dovada existenței fondului pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere;

- Dovada existenței garanției financiare;

- Rapoarte de încercare pentru levigat, pentru permeat rezultat din stația de preepurare, pentru apa prelevată din puțurile de monitorizare și pentru indicatori ai calității solului;

- Dovada achitării tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu:	-analiza preliminară cu OP nr. 1545/25.10.2018 – 1000RON

-analiza detailată a documentației OP nr. 2173/12.06.2018 – 5000RON

- 4.2. Documentația pentru obținerea autorizației integrată de mediu actualizată în anul 2021 conține:

- Cerere pentru revizuirea Autorizației integrate de mediu nr. 1/11.06.2019;

- Formular de solicitare, întocmit de Mabeco S.R.L. Cluj Napoca

- Raport de amplasament elaborat de Beu Mihaela Teodora înscris în Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 487 și evaluatorul MABECO S.R.L. Cluj Napoca;

- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării revizuirii autorizaţiei integrate de mediu.

-Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la APM Harghita la nr. 2325 din 12.03.2021

-Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației integrate de mediu OP nr. 916 -2500 RON;

- Completări solicitate prin Raportul de analiză CAT, înregistrate la APM Harghita cu nr. 1567/24.03.2021;

- Plan de situație actualizat;

- Autorizație de construire nr. 254 din 24.12.2019 emisă de Primăria Municipiului Odoirheiu Secuiesc emisă de „Amenajare depozit de deșeuri menajere și industriale nepericuloase – Odorheiu Secuiesc etapa 3”

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 110 din 30.03.2021 modificatoare a Autorizației de gospodărire a apelor nr. 65/22.02.2020 emisă de Administrația Naționbală Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Mureș;

- Fișa cu date de securitate: Acid clorhidric tehnic de sinteză min. 33%, Hidroxid de sodiu soluție, Antiscalant 260, Cleaner 420S, Cleaner 442 A, Ulei sintetic de motor Diesel, Ulei hidraulic

- Descrierea tehnică pentru stația de epurare tip Osmoză Inversă cu Pre-Filtrare, 1 Treaptă levigat RO, permeat RO2 automatizată pentru purificarea levigatului di depozite de deșeuri RO RCDT XXL 34/SW7

- Dovada existenței fondului pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere;

- Dovada existenței garanției financiare;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1792 din 16.07.2021;

- Puncte de vedere referitoare la draftul autorizației integrate de mediu înaintate de: GNM-Comisariatul Județean Harghita, Consiliul Județean Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” Harghita și Direcția de Sănătate Publică Harghita;

- 4.3. Documentația pentru obținerea autorizației integrată de mediu actualizată în anul 2024 conține:

- Cerere pentru revizuirea Autorizației integrate de mediu nr. 1/11.06.2019 actualizată la data de 19.07.2021;

- Formular de solicitare, întocmit de Mabeco S.R.L. Cluj Napoca

- Raport de amplasament elaborat de Beu Mihaela Teodora înscris în Registrul expertilor atestati pentru elaborarea de studii de mediu Certificat de atestare seria RGX nr. 001/05.08.2021;

- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării revizuirii autorizaţiei integrate de mediu.

-Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la APM Harghita la nr.

1836 din 28.02.2024;

-Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației integrate de mediu OP nr. 360 /25.01.2024-2500 RON;

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 203 din 17.07.2023 Valabilitate până la 17.07.2028 emis de Administrația Bazinală de Mureș;

- Proces –verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 19 01.2023 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Construire bazin de levigat provizoriu la depozitul de deșeuri menajere și industriale nepericuloase, Odorheiu Secuiesc;

- Completări solicitate prin Raportul de analiză CAT, înregistrate la APM Harghita cu nr. 3761/25.04.2024;

- Memoriu tehnic de închidere cu acoperire finală și monitorizare post închidere a depozitului de deșeuri menajere și industriale nepericuloase-Odorheiu Secuiesc;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Grafic trimestrial privind completarea fondului de închidere și monitorizare postînchidere a depozitului de deșeuri menajere și industriale nepericuloase Odorheiu Secuiesc platoul Cekend;

- Dovada constituirii garanției financiare;

- Plan de situație actualizat;

- Puncte de vedere referitoare la draftul autorizației integrate de mediu înaintate de: GNM-Comisariatul Județean Harghita, Consiliul Județean Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul”Harghita și Direcția de Sănătate Publică Harghita;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Operatorul are implementat:

- Sistemul integrat de management al calitatii şi mediului, conform EN ISO 9001: 2015 şi EN ISO 14001:2015 - nr. RX 1198 23/28.02.2023

- Sistem de management al securiţăţii şi sănătăţii în muncă OHS 45001:2018 - nr. RX 1198.23/28.02.2023

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Harghita;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

Documente/Registru de funcţionare:

Toate documentele, informaţiile care se referă la activităţile depozitului (începând cu faza de proiect până la reconstrucţia ecologică) se păstrează într-un registru de funcţionare. Registrul de funcţionare constă din:

a) documentele de aprobare – avize, acorduri şi autorizaţii;

b) planul organizatoric - nume şi responsabilităţile fiecărei persoane;

c) instrucţiunile de funcţionare – prevederi relevante pentru siguranţă şi ordine, afişate la loc vizibil, în zona de acces;

d) manualul de funcţionare – măsuri pentru funcţionare în stare normală, pentru întreţinere şi pentru cazuri anormale de funcţionare (corelate cu planul de intervenţie);

e) jurnalul de funcţionare;

f) planul de intervenţie;

g) planul de funcţionare/de depozitare;

h) planul stării de fapt.

Registrul de funcţionare se realizează în formă scrisă şi în formă electronică şi se prezintă, la cerere, autorităţii pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile O.M. 757/2004.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Persoanalul angajat trebuie să fie instruit corespunzător în ceea ce privește Protecția muncii și prevenirea incendiilor. Instruirea se va realiza pentru următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor de funcţionare ale depozitului și instalației de tratare;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă.

5.2.4. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual (sau la intervale mai mici) în următoarele domenii:

- organizarea activitatilor pe depozit și în facilitățile de tratare;

- modificarea obligațiilor și responsabilităților ce revin fiecărui angajat, în vederea asigurării condițiilor de protectie a mediului;

- modul de comportare și acțiune în caz de accidente și în cazuri de urgență;

- schimbările survenite prin apariția de noi reglementări în domeniu.

5.2.5. În conformitate cu prevederile OU 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 alin. (4) titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

5.2.6. Un exemplar din prezenta autorizaţie integrata de mediu trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Responsabilităţi

5.3.3. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”. Se vor respecta prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

În cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG 68/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, operatorul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Harghita, Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului;

c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;

d) cauzele care au generat prejudiciul;

e) elementele de mediu afectate;

f) măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;

g) alte informaţii considerate relevante de operator.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform OUG 68/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze A.P.M. Harghita, Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu.

Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor se referă la:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienţa măsurilor luate, APM Harghita, Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.4. Notificarea autorităţilor

5.4.1. Operatorul are obligaţia anunţării A.P.M. Harghita, G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.4.2. Operatorul trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea incidentului, operatorul trebuie să depună la sediul A.P.M. Harghita raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Harghita, ca parte a RAM.

5.4.3. În cazul unor situaţii de urgenţă, se vor respecta prevederile art. V din OUG nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgentă precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005. Va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, in conformitate cu prevederile art.14 alin (1) din O.U.G. 21/2004.

5.4.4. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare scrisă către A.P.M. Harghita si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea activităţii provizorie a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea operatorului instalaţiei;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.4.5. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare sau concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15, alin. (2), lit. a) se aplică în mod corespunzător.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris către A.P.M. Harghita si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite în cadrul procedurilor au caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

5.4.6. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a fi reglementată conform prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

5.5. Titularul de activitate are obligația să respecte contractele/licențele/autorizațiile/avizele valabile în momentul desfășurării activității, emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri | Deșeuri municipale amestecate și industriale nepericuloase | Deșeu | Conf. Listei cu deșeuri acceptate la depozitare |  | Eliminare | În celula nr. 3 | Nepericulos |
| Deșeuri | Deșeuri nepericuloase de la exploatarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor | Deșeu | 15000 | To/an | Acoperire periodică a deșeurilor depozitate | În celula nr. 3 | Nepericulos |
| Deșeuri | Deșeuri din construcții și demolări | Materie primă | 2500,00 | Tone/an | Acoperire periodică a deșeurilor depozitate | Valorificare ca strat de acoperire | Nepericulos |
| Alte materii | Sol steril-acoperiri zilnice a stratului de deșeu | Material inert | 15000,00 | Mc/an | Strat de acoperire | Înglobat în celule100% | Nepericulos |
| Alte materii | Argilă | Pentru izolare , la închiderea finală celule | 10000,00 | Mc/celula închisă | Pentru izolare, la închiderea finală a unei celule | Înglobat în celule100% | Nepericulos |
| Alte materii | Piatră spartă | Amenajare sistem de captare gaze de depozit | 6,00 | Metru cub/celulă | La sistemul de captare gaze | Înglobat în depozit 100% | Nepericullos |
| Alte materii | Anvelope uzate | Materie auxiliară | 13000,00 | Bucati | La construirea celulei | În celule | Nepericulos |
| Alte materii | Soluție spălare roți autovehicule | Materie auxiliară | 80,00 | Litri/an | Întreținerea mijloacelor de transport | În depozit | Nepericulos |
| Alte materii | Chimicale stație de preepurare | Materie auxiliară | 80 | Mc/an | În stația de preepurare |  | Periculos |
| Alte materii | Motorină | Materie auxiliară | 240 | To/an | Autovehicule | Stație de alimentare carburanți | Periculos |
| Alte materii | Uleiuri și lubrifianți | Materie auxiliară | 500 | l/an | Mijloacele de transport și utilajele în lucru |  | Periculos |
| Alte materii | Peleți | Organic/celuloză | 7 | To/an | Combustibil centrală termică |  | nepericulos |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea deșeurilor, materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| substanta | Acid clorhidric | 75,5 | Mc/an | H290, H 314, H335 |
| amestec | Cleaner 442 A | 3 | mc/an | H302, H314; H318 |
| amestec | Cleaner 420 S | 0,25 | mc/an | H314, H318 |
| amestec | Antiscalant 260 | 0,35 | mc/an | H290, H315, H319 |
| substanta | Hidroxid de sodiu (soluție) | 0,05 | mc/an | H314; H290; |
| amestec | Motorina | 240 | t/an | H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411, |

6.8. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 203 din 17.07.2023 valabilitate până la 17.07.2028, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Mureș;

7.1.1  Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului odorheiu Secuiesc, din str. Recoltei, conform contractului nr. 57/2018 încheiat cu societatea Harviz SA Miercurea Ciuc. Apa potabilă este pompată de o staţie de pompare echipată cu instalații de pompare corespunzătoare care să asigure buna funcționare a sistemului. Conducta de aducţiune are o lungime totală L=6020 m şi este realizată din tuburi de polietilenă cu Dn 35 mm şi Dn 63 mm. Apa pompată ajunge într-un cămin de 1 mc, care este instalat în clădirea administrativă din incinta depozitului, de unde este pompată în reţeaua interioară a obiectivului, în funcţie de necesităţi.

Apa potabilă prelevată de la reţea se foloseşte în scop igienico-sanitar şi pentru spălarea suprafeţelor, a utilajelor şi a autospecialelor.

| Scop |  | Necesar zilnic mediu (mc/zi) | Necesar zilnic maxim (mc/zi) | Necesar orar maxim (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnologic | Spălare autovehicule | 3,7 | 6 | 2,6 |
|  | Spălare roți, igienizări | 0,9 | 0,9 |  |
| Igienico - sanitar |  | 1,9 | 2,3 |  |
| Total |  | 6,5 | 9,2 |  |

Apa tehnologică, necesară pentru desprăfuire drumuri, întreţinere spaţii verzi şi rezerva de apă pentru incendii, se asigură din rezervorul de colectare a apei pluviale, cu V = 400 mc, prin hidranţi exteriori.

| Scop | Necesar zilnic mediu (mc/zi) | Necesar zilnic maxim (mc/zi) | Necesar orar maxim (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desprăfuire drumuri, întreținere, spații verzi, rezervă incendiu | 13,6 | 17,2 | 5 |

Cerința totală de apă (potabilă și tehnologică)

| Qzi med (mc/zi) | Qzi max (mc/zi) | Qzi mid (mc/zi) |
| --- | --- | --- |
| 20,1 | 26,4 | 6,5 (când nu sunt necesare stropiri |

Instalaţii de captare şi transport: Conducta de alimentare cu apă are o lungime totală de 6020,00 m și este realizată din tuburi de polietilenă Dn 35mm și Dn 63mm.

Instalaţii de înmagazinare: Apa pompată ajunge într-un cămin de 1 mc, de unde este pompată în rețeaua interioară funcție de necesități.

Apa pentru stingerea incendiilor: Apele pluviale (conventional curate) de pe suprafețele din incintă  sunt colectate in bazin cu V=400 mc pentru rezerva de incendiu.

- volum intangibil: 200mc;

7.1.2  Ape subterane

Monitorizarea apelor subterane se realizează prin 4 puțuri de observație amplasate două puțuri în amonte și două puțuri în aval de depozit pe direcția de curgere a apelor freatice.

Amplasamentul forajelor de control pentru prelevarea de probe de apă subterană, este următorul:

| Nr. crt. | Coordonate stereo |  |
| --- | --- | --- |
|  | x | y |
| 1 | 529503,32 | 534100,06 |
| 2 | 529533,85 | 533819,36 |
| 3 | 529083,95 | 533977,00 |
| 4 | 529159,97 | 533689,33 |

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Alimentarea cu energie electrică se asigură din sistemul național prin intermediul unui transformator 20/0,4kW în incinta unității și este utilizată la: clădire pod basculă, clădire administrativă, spălătorie auto, hală compactor, hale de depozitare, stație de preepurare, pompe pentru levigat, pompe pentru ape pluviale, pompă pentru ape uzate menajere, stație de alimentare cu carburanți, iluminare drumuri din incintă.

Puterea electrică instalată este 250 Kw.

Energia termică pentru clădirea administrativă se realizează cu ajutorul unei centrale termice, model Ecofaber RPM 35, cu putere termică de 29kW, cu combustibil solid.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, peleți) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Unitatea nu utilizează gaze naturale.

Consumul de peleți în anul 2023 a fost de aprox. 6,75 tone.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul depozitului de deșeuri menajere și industriale nepericuloase este situat în partea sud-estică a Munților Harghita, pe culmea Homorodul Mare, pe platoul Cekend, la est de municipiul Odorheiu Secuiesc, altitudinea de 880m, în afara albiilor majore ale cursurilor de apă din zonă, în bazinul hidrografic Mureș și Olt, pe tarlaua 32, parcelele PS 763/3, PS 763/4 şi PS 763/5, terenul fiind o păşune cu pantă lină.

Distanţa dintre municipiul Odorheiu Secuiesc (str. Recoltei) până la amplasament este de cca 6,2 km, în linie dreaptă.

Accesul la amplasament se realizează din municipiul Odorheiu Secuiesc, de pe DN 13 A până la km 93+700, iar în continuare (9km) pe un drum de interes local- drum vicinal, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Odorheiu Secuiesc şi al comunei Satu Mare, conform declaraţiilor operatorului RDE Harghita.

Amplasamentul se situează în afara zonei de protecţie hidrogeologică a apelor minerale Homorodul Mare.

Terenul este situat în corpul de apă subterană ROMU05, conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 46,306004889974034 | 529481,537 |
| Latitudine | 25,380886210548624 | 534103,352 |

Terenurile din vecinătatea depozitului de deşeuri sunt terenuri libere, păşuni şi păduri.

Amplasare în teritoriu: jud. Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, platoul Cekend, nr. 0-extravilan

Vecinătăţi: terenuri agricole, pășune

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Depozitul este situat la o distanţă de aprox. 2,2 km de limita sitului Natura 2000 “Dealurile Homoroadelor”, ROSPA 0027.

Unităti structurale pe amplasament:

Capacitatea proiectată depozitului de deșeuri este de 931.700 mc volum total de depozitare, din care volumul util reprezintă 702100 mc (175525 mc/celulă), iar volumul materialor inerte de umplutură 229.600 mc, distribuită în 4 celule de depozitare (total 232.925 mc/celulă).

Depozitarea deşeurilor se face în celula nr. 3. Cantitatea de deşeuri depozitată în celula 3 în anul 2023 este de 76691,4 tone, iar cantitatea totală de la începerea depozitării în celula 3 este de 175159,86 tone.

Conform ridicărilor topografice realizate de GEOTOP SRL Odorheiu Secuiesc, volumul total al deşeurilor în celula 3 la 06.11.2023 era de 127328,6 m3. Densitatea de compactare este de 1,375 to/mc (calculată).

Volumul deşeurilor în celulele 1 şi 2, care au sistat depozitarea, era de 569745,7 mc la 06.11.2023 (faţă de 580500,5 mc în 2021).

Închiderea provizorie a celulelor 1 şi 2 se va realiza la cota de +902 m, ceea ce corespunde unei înălțimi de 24 m a deșeurilor în deposit.

Înălțimea maximă de depozitare a celulei nr. 3 este: 17 m.

Celulele 1, 2 şi 3 de depozitare s-au înfiinţat, conform proiectului inițial, într-un debleu, prin amenajări de teren păstrând echilibrul săpături-umpluturi. Fiecare celulă de depozitare, având protecţia tehnică adecvată, este împărţită în 3 compartimente independente prin executarea unor umpluturi-rambleu în direcţia nord-sud. In aceste compartimente colectarea apelor se face independent. Fundul compartimentelor are pantă de 1 % spre marginea depozitului, după direcţia axelor longitudinale. Umpluturile rambleu de separare a compartimentelor sunt de fapt nişte fâşii de folie PEID de 50 cm înălţime sprijinite şi protejate dinspre cele două feţe cu umplutură de pietriş sortat.

Sistemul de impermeabilizare, conform proiectului inițial, a fost realizat pornind de sus în jos:

- strat de separaţie geotextil (200g/ mp)

- strat de drenaj din pietriş sortat (50cm)

- strat de protecție geotextil (1200g/mp)

- izolaţie din folie PEID de 2,5 mm grosime, realizat prin sudare dublă la suprapuneri şi verificate calitativ pe parcursul execuţiei

- sistem geofizic cu senzori (celula 1) La celula 1, peste straturile de argilă, a fost montat un sistem electronic de monitorizare (senzori amplasaţi în formă de pătrate, la fiecare 8 m), care să semnalize, în cazul în care geomembrana este perforată. Sistemul a functionat o perioadă de cca 3 ani după inceperea depozitării. La această dată nu mai funcţionează (soft-ul nu mai comunică cu sistemul de senzori și nu poate prelua date).

La celulele 2 şi 3 nu s-a montat sistem de senzori.

- strat  de argilă, realizat în două straturi de 25 cm, bine compactate K<5x10-10 m/s

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

| Numele procesului | Nr.pro-cesului | Descrierea | Capacitate max |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de recepție a deșeurilor Zilnic | 1 | - Verificarea documentatiei privind caracteristile si originea, -inspectie vizuala în vederea controlului stării de agregare a deşeurilor (nămolul de la epurarea apelor uzate poate avea umiditatea de cel mult 65%) şi pentru verificarea conformării deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare (scară mobilă cu platformă) -controlul radiologic al fiecărui transport -cu detector de radiaţii portabil (tip identiFINDER R100) - cântărirea deşeurilor - prelevarea probelor, dacă este cazul şi efectuarea analizei de control (rapidă, pentru deşeurile nepericuloase)-operatorul utilizeaza recipienti de plastic de 80 sau 120 l, saci de plastic de diferite volume, lopeti şi echipamente individuale de protectie. - Pastrarea probelor cel putin o lună in registrul determinărilor - Păstrarea unui registru cu date sau inregistrare electronică -Confirmarea scrisă a transportului - In cazul neacceptării deșeurilor la receptie (din motive intemeiate) se anunţă autoritătile de mediu deşeurile se stochează temporar în incintele desemnate (şoproane). | volumul util: 702100 mc volum ocupat la 06.11.2023: 569745,7mc (celulele 1 și 2)+127328,6mc (celula 3) |
| Compostarea deșeurilor permanent | 2 | Pe platforma amenajată deșeurile biodegradabile se depun în brazde, deșeurile organice fiind descompuse aerob in urma activității microbiene in compost. Temporar, până la deschiderea stației de transfer a deșeurlor de la Corund, 80% din suprafața platformei de compostare din incintă va fi utilizat ca punct de transbordare a deșeurilor municipale amestecate colectate cu autogunoiere, cu încărcare în containere abroll sau camioane cu walking floor, pentru eficientizarea transportul acestora la depozitul din cadrul Centrului de Management Integrat al deșeurilor de la Remetea. În acest sens se va ține o evidență clară a deșeurilor tranzitate. | 2500 to/an compost S=1740 mp 2023: 504,64to |
| Depunerea zilnică a deșeurilor in caseta si compactarea lor Zilnic | 3a | Depozitarea deșeurilor în celula de depozitare pe baza unui plan secvential in caseta activa. Deșeurile impinse cu buldozer in straturi de 2 m se compacteaza cu compactorul | Cantitate de deșeu depusă zilnic |
| Acoperirea zilnica a stratului de deșeu | 3b | Acoperire zilnica a deșeurilor depuse se asigura cu material steril, in grosime de cca 20 cm |  |
| Descompunerea anaeroba a deșeurilor permanent | 3c | Descompunerea substanţelor organice şi formarea gazului de depozit are loc în câteva faze cu o tranziţie fluidă de la o fază la alta. Acest proces depinde de durata de depozitare şi de condiţiile de mediu. Principalele componente ale gazului de depozit sunt metanul şi dioxidul de carbon, şi mai poate conţine oxigen şi azot precum şi alte gaze de descompunere, în funcţie de natura deșeurilor. Cantitatea de gaz produsa poate fi apreciata cu precizie redusă. În general rezulta o cantitate de circa 120 -400 mc gaz deponie din 1 tona deșeu depozitat. Compoziţia gazelor: în mod normal gazul de depozit contine 45-60% CH4 si 40-55 % CO2 şi în procent sub 01% CO, amoniac, azot | Cantitatea de gaz deponie degajat cca 120x30000 Nmc /an |
| Construirea (inaltarea) sistemului de colectare gaze periodic | 3d | Pentru colectarea gazului de depozit se folosesc foraje verticale cu diametru variabil între 600 şi 800 mm; în axul forajelor sunt plasate conducte perforate de PVC având orificii în partea inferioară. Spaţiul între conducta colectoare şi perete exterior este umplut cu pietriş spălat şi nisip în partea superioară Forajele sunt echipate cu cămine cu racorduri flexibile, sistem de măsura a debitului, sistem închidere şi suport prelevare probe. Conducta generală perimetrală de colectare a gazului are diametru de 200 mm şi va fi amplasată în exteriorul depozitului pe teren stabil. Într-o celulă sunt instalate cȃte 6 coșuri de colectare. La celulele 1 și 2 s-au realizatt 4, respectiv 3 puțuri suplimentare. |  |
| Colectarea a levigatului Permanent | 3e | Fiecare compartiment al depozitului are câte trei colectoare de apă proprie. De la aceste colectoare apa se scurge prin tuburi de drenaj montate în şanţuri. Tuburile Dn200 mm de drenaj traversează izolaţia din folie ca un canal închis, şi se racordează la câte un cămin de schimbare a direcţiei, situat la capăt. Levigatul colectat de pe suprafaţa izolată a depozitului este condus apoi într-un canal colector, și curge în direcţia căminelor de pompare. Din aceste cămine apa uzată decantată este pompată în bazinele de stocare levigat. Din căminul de schimbare a direcţiei, având diametru de 1,4 m, se poate efectua verificarea prin sistemul televiziune-canal precum şi curăţirea eventual chiar şi repararea acestora. | Levigar preepurat 2023: 12677mc |
| Colectarea si evacuarea apelor uzate Permanent | 3f | Surse de ape uzate reprezintă - apele uzate menajere provenite de la instalații sanitare, se evacuează direct în canalizarea centralizată, fără preepurare - ape uzate tehnologice rezultate de la sistemul de drenaj instalat la baza depozitului de deșeuri – apa din deșeuri şi ape meteorice infiltrate prin deșeuri -levigat; - ape uzate tehnologice provenite de la curăţarea zonelor tehnice - ape uzate provenite de la spălarea autovehiculelor și containere - ape de la spălătorul de roți pentru vehicule - ape de la spălătorul de roți pentru vehicule - ape pluviale potențial impurificate de la stația de alimentare cu carburanți - levigat /apă pluvială de pe platforma de compostare, colectate în cămin de 1*1m, vidanjat periodic Aceste ape uzate (cu excepția levigatului), trec prin separatorul de produse petroliere, ajung în bazinele pentru levigat (bazinele 2 și 3, respectiv bazinul provizoriu) și intră în stația cu osmoză inversă pentru preepurare. Staţia de tratare cu osmoză inversă are capacitatea de 84,3 mc/zi. Cantitatea de levigat (ape uzate) intrat în stația de tratare în anul 2023 a fost de 26776mc. Concentratul se colectează în bazinul nr. 1, de unde ajunge în sistemul de redistribuire concentrat. | 2 bazine *1200 mc, 1 bazin provizoriu *11458 mc - pentru levigat/ ape uzate; 1 bazin*1200 mc - pentru concentrat |
| Alimentare cu apa Permanent | 3g | Alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică se realizează din reţeaua de alimentare a municipiul Odorheiu Secuiesc, prin intermediul unei staţii de pompare subterană, echipată cu (1A+1R) electropompe (Q=3,8 mc/h, Hmax.=394 mCA,P=4kW) Conducta de alimentare cu apă are o lungime totală 6020,00 m şi este realizată din tuburi de polietilenă Dn 35 mm şi Dn 63 mm. Apa pompată ajunge într- un camin de 1 mc, de unde este pompată în reţeaua interioară în funcţie de necesităţi. |  |
| Evacuarea apelor uzate Permanent | 3h | - Ape uzate menajere și apele tehnologice preepurate sunt evacuate în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Odorheiu Secuiesc, conform contractului 57/2018 încheiat cu societatea Harviz S.A Miercurea Ciuc. |  |
| Colectarea si evacuarea apelor pluviale ocazional | 3i | O parte din apele pluviale din incintă, colectate prin reţeaua de şanţuri, se infiltrează în sol, iar o altă parte sunt colectate în bazinul de ape pluviale; acesta are capacitatea de 400 mc, din care 200 mc constituie rezerva de incendiu, iar restul de 200 mc poate fi utilizat pentru stropire în depozit sau intreţinere spaţii verzi. Apele pluviale de pe drumuri de incintă (amenajate cu o pantă unilaterală de 2,5%) se colectează în şanţul marginal de evacuare /infiltrare în sol al drumului de acces, spre depozitul de deşeuri. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale din depozit se face într-un sistem de colectare din tuburi PEID D200 mm, montat paralel cu cel de colectare levigat, iar direcţionarea apei se face către un cămin de pompare (AO3). La acest cămin se racordează sistemul de colectare a apelor pluviale de pe cele două laturi ale depozitului, sistemul de colectare ape pluviale de la clădirea administrativă şi platforma de depozitare containere. Prin conducta de refulare de la pompe, apele ajung în bazinul decolectare ape pluviale V=400 mc. Apele pluviale de pe platforme (platforma parcare camioane, platforma de compost) se colectează printr-un sistem de rigole și ajung în bazinele de levigat. Apele pluviale din zona de acces autovehicule se colectează separat şi se dirijează spre separatorul de produse petroliere (Q=6-10 l/sec), de unde se pompează în bazinele de levigat. |  |
| Spălarea autovehiculelor si containerelor . Zilnic | 4 | Spălarea propriu zisă se execută manual (sub presiune) Alimentarea cu apă a sistemului se asigură din hidraţii montaţi pe reţea de apă a depozitului de deșeuri. Apele rezultate de la spălare sunt dirijate în separatorul produse petroliere şi deznisipator amplasat sub staţia de spălare maşini. În jurul spălătorului şi pentru despărţirea posturilor de staţionare este montat un perete din policarbonat transparent. |  |
| Spălarea si dezinfectia roţilor autovehiculelor ce părăsesc depozitul Zilnic | 5 | Mijloacele de transport care pornesc spre drumul public trec cu viteză redusă (max 5 km/h) prin apa de spălare de la sistemul de spălare a roţilor (care poate fi amestecată şi cu soluţie dezinfectată) şi astfel anvelopele se curăţă de murdăria depusă peste ele. |  |
| Închiderea finala a celulei la cota finala La epuizarea capacității de depozitare a celulei | 6 | Pentru realizarea cerinţelor de protecție a mediului se se vor realiza: - acoperirea finală a depozitului în condiţii de siguranţă, strat de sustinere, strat de impermeabilizare, strat de recultivare, ținând cont de utilizarea ulterioară a terenurilor si de încadrare în peisaj - aplicare strat de drenare a gazului - realizare strat de drenaj pentru apa - monitorizarea emisiilor in mediu după închiderea depozitului pe o durata de minimum 30 ani, până la stabilizarea complete în peisaj. |  |
| Automonitorizare tehologică a depozitului | 7 | Pentru verificarea şi depistarea eventualelor degradări ale sistemului de izolare la depozitul de deşeuri şi la celelalte obiective şi pentru cunoaşterea efectului acestora asupra solului şi a apei subterane. - 4 puţuri de hidroobservaţie pentru urmărirea calității apei freatice - sistem geofizic de senzori montat sub fundul izolat al depozitului de deşeuri nepericuloase şi al bazinului de colectare a functionat o perioadă de cca 3 ani după inceperea depozitării (celula 1). Sistemul nu mai functionează la această dată. La celula 2 și 3 nu s-a montat sistem de senzori. |  |
| Automonitorizare factorilor de mediu | 8 | - Automonitorizare factorilor de mediu in faza de exploatare se referă la: - date meteorologice, cantitate de precipitaţii, temperatură, direcţia predominantă a vântului. - levigat/ape tehnologice uzate debitmetru electromagnetic la intrare în stația de epurare - -compoziția (pH, CBO5, CCOCr, substanţe extractibile, nitraţi, nitriţi, sulfuri şi hidrogen sulfurat, azot amoniacal, sulfati, fosfaţi, metale grele) - indicatorii de calitate ai apelor uzate preepurate, in conformitate cu NTPA 002/2005 şi cerinţele din autorizatia de ape şi cea integrată de mediu - indicatorii de calitate ape subterane din puţurile forate din amonte şi aval de depozit: pH, conductibilitate, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, sulfaţi, fosfaţi, cloruri, cianuri, indicatori biologici, metale grele. - monitorizarea emisiilor difuze de gaze de depozit, determinând: CH4, CO2, H2S, COVNM |  |

| Nr | Prescriptii din normativ şi Ordonanţa 2/2021 privind depozitarea deşeurilor | Modul de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prescriptii referitoare la instalațiile si echipamentele din componenta depozitului de deșeuri si la amplasarea acestora | Instalaţia are urmatoarele componente - Depozit de deșeuri (proiectat cu 4 celule) - la această dată cu 2 celule ocupate 100% şi celula 3 în care se realizează depozitarea - instalaţii pentru colectarea, preepurarea şi drenarea levigatului - instalaţii pentru colectarea, înmagazinarea şi drenarea apei de precipitaţii - birouri şi clădire socială pentru angajaţi - şopron pentru compactor - staţie de alimentare cu carburanţi - hale pentru depozitare, incinte pentru stocare temporară a deşeurilor care nu pot fi acceptate la depozitare - drumuri de legătură - platforma de compostare - structuri de sprijin din pământ armat - taluzuri consolidate antierozional, mecanic și prin înierbare - perdea de protectie vegetala în jurul depozitului. |
| 2. | Impermeabilizare celule depozit | - La baza celulelor s-a realizat o umplutură din două straturi de argilă, fiecare având grosimea de 25 cm. Apoi s-a aşternut geomembrana din folie PEID, având grosimea de 2,5 mm, cu 0,5 mm mai mult decât cea proiectată iniţial, asigurând astfel o mai bună impermeabilizare a depozitului. Peste geomembrană s-a aşternut geotextilul de 1200 g/m2 care are rolul de a proteja geomembrana. - Taluzurile interioare sunt impermeabilizate cu bentonită, peste care este folia PEHD de 2,5 mm, care este acoperită cu geotextil. Pentru reţinerea pe taluz a stratului de pietriş sortat, se aseaza anvelope uzate. Înălţimea medie a digului perimetral este de 3,2 m, lăţime coronament 2 m,Taluzul exterior 1: 2,5. Taluzul interior 1: 2,5. - Digurile interioare au următoarele dimensiuni: înălţimea medie a digului 1 m. Lăţime coronament 2 m ,Taluzul exterior 1: 2,5,Taluzul interior 1: 2,5. - Sistemul de monitorizare.Peste straturile de argilă este montat un sistem de monitorizare( celula1). Sistemul de monitorizare constă dintr- un sistem electronic cu ajutorul căruia se dorea verificarea etanşeitatii foliei. Sistemul a functionat o perioadă de cca 3 ani după inceperea depozitării. La această dată nu mai funcţionează. La celulele 2 şi 3 nu s-a montat sistemul de senzori. |
| 3. | Sistemul de drenare si evacuare a levigatului | - Sistemul de drenarea levigatului. Peste geotextil sunt pozate tuburile de drenaj tip ACOSTRABUSIL Dn 200 mm înglobate într-un start de piatră sortată de 50 cm grosime. Tuburile de dren sunt poziţionate perpendiculare pe direcţia longitudinală a celulei. - tuburile de dren sunt acoperite cu piatră sortată de 16- 32 mm, având grosimea de 50 de cm, peste care sa aşterne geotextil 400 g/m2; - lungimea totală a drenurilor de colectare levigat în cele patru celule va fi de cca 1252,5 m; - într-o celulă sunt amplasate trei rânduri de drenuri; - înclinarea terenului spre drenuri este de 3 %; - panta longitudinală a drenurilor este de 1 %; - distanţa dintre drenuri este de 60 m; Levigatul colectat este evacuat prin canale de colectare în stația de prepreepurare |
| 4 | Sistemul de captare a gazului rezultat din descompunerea anaeroba a deșeurilor | - Celulele au foraje verticale pentru colectarea gazului de depozit, cu diametru variabil intre 600 şi 800 mm, în axul forajelor sunt plasate conducte perforate de PVC având orificii în partea inferioara. Spaţiul intre conducta colectoare şi perete exterior este umplut cu pietriş spălat. Forajele vor fi echipate cu cămine cu racorduri flexibile, sistem de măsura a debitului, sistem închidere şi suport pt prelevare probe. Conductele de legătură pentru colectarea gazului sunt asezate în startul de pietriș acoperitor, fără a fi încă conectate la puţuri, pȃnă la realizarea capetelor pentru conectare la acestea. In fiecare celulă activă (celula 1 și celula 2) sunt amplasate căte 6 puţuri de gaze. In anul 2020 au mai fost realizate 3 puțuri verticale la celula 1 şi 4 la celula 2. La celula 3 sunt 6 puţuri pentru biogaz. Gazul colectat va fi ars în instalații speciale de ardere, pentru detoxifierea totala a gazelor (hidrocarburi, mirosuri neplăcute). |
| 5 | Preepurarea levigatului şi a apelor uzate | Staţia de epurare prin osmoză inversă utilizează tehnologia RCDT şi este dimensionată pentru epurarea unui debit de Q = 84,3 mc/zi. Din bazinele de colectare ape uzate tehnologice/levigat (V= 2*1200 mc şi 1*11458 mc-provizoriu), apele uzate sunt pompate spre fluxul de epurare. Etapele epurării sunt următoarele - Pre-filtrare levigat: cu un sistem automatizat de filtrare, compus dintr-un filtru cu nisip şi un filtru tip sac, echipat cu instalaţie de reglare a pH-ului (6÷6,8). - Sistem de epurare RO1 - treapta 1 Levigatul este pompat prin intermediul unei pompe de înaltă presiune (dimensionată pentru asigurarea sistemului de epurare), în linia de distribuţie, de unde este preluat de pompa liniară, cu rol de alimentare a blocurilor de module (sistem RO1). Treapta de epurare 1 este alcătuită din 48 module tip RCDT XXL, asigurând astfel o suprafaţă necesară de membrane pentru a trata levigatul. Pompa de înaltă presiune şi pompa liniară asigură transferul levigatului prin linia de distribuţie în modulele RCDT. Levigatul care a parcurs blocul de module devine concentrat de levigat; acesta este evacuat din linia de distribuţie şi se colectează în bazinul nr. 1 cu volum de 1200 mc, de unde ajunge în sistemul de redistribuire concentrat. Permeatul rezultat din treapta 1 de epurare (RO1) este trimis în treapta 2 de epurare (RO2). Concentratul rezultat din treapta 1 - RO1 – din bazinul nr. 1 este trimis (printr-o conductă PEÎD DN 50 mm) în sistemul de redistribuire concentrat, fiind distribuit uniform pe suprafața depozitului, prin pompare, pentru a menţine umiditatea depozitului şi pentru a menţine curba de producţie biogaz. Permeatul rezultat din treapta 1 de epurare (RO1) este trimis în treapta 2 de epurare (RO2). - Sistem de epurare RO2 - treapta 2 Treapta 2 de epurare - sistem de epurare RO2, este necesară dacă calitatea apelor uzate epurate rezultate - permeat, după tratarea în RO1, nu îndeplineşte criteriile de calitate pentru evacuare în reţeaua de canalizare/staţia de epurare a municipiului Odorheiu Secuiesc. Permeatul din treapta 1 (RO1) va alimenta direct treapta 2 de epurare RO2, prin intermediul unei pompe de înaltă presiune. Treapta 2 de epurare (RO2) este alcătuită din sistem de filtrare prin membrane (7 module tip RCDT XXL). Concentratul rezultat din treapta 2 de epurare (RO2) se reintroduce în treapta 1 de epurare. Permeatul rezultat (apa epurată) merge la instalaţia de degazeificare permeat. - Degazeificare permeat. Permeatul de la treapta 2 de epurare (RO2) trece printr-un turn de stripare, apoi se colectează într-un bazin, unde este condiţionat cu soluţie de hidroxid de sodiu până la încadrarea pH-ului în intervalul 6,5-8,5. Permeatul din acest bazin se evacuează în canalizarea/staţia de epurare Odorheiu Secuiesc. Sistemul de spălare a staţiei de epurare. Sistemul de epurare este echipat cu un circuit intern de spălare, care poate fi activat manual sau automat, pentru îndepărtarea depunerilor de pe suprafaţa membranelor modulelor RCDT. Reactivii de spălare (soluţie de acid clorhidric, soluţie de RO-Cleaner) se alimentează printr-o instalaţie de dozare. Apele de spălare uzate se evacuează în bazinele de colectare levigat. Cu acest sistem de tratare a levigatului se asigura respectarea prevederilor NTPA 002, referitoare la condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare orăşeneşti. Precizăm că staţia de preepurare cu nămol activ este în conservare, cu excepţia bazinului de 1200 mc aferent staţiei (bazinul 1), care se foloseşte pentru stocarea concentratului generat de la staţia cu osmoză inversă. Conducta de legatura a bazinului 1 cu bazinele 2 si 3 s-a desfiinţat. |
| 6 | Spalatoria auto | Spaţiul de spălare este o suprafaţă betonată, cu borduri ridicate, având pantă de curgere spre şanţul de la mijloc acoperit cu grătar. Pe laturile de legătură cu îmbrăcămintea drumului s-a facut o separare cu elemente K de margine, iar pe celelalte 2 laturi ssunt montate borduri ridicate. Scurgerea apelor uzate este asigurată de adâncimea de min 5 cm a acestora. Spălarea propriu zisă se execută manual, cu apa sub presiune Apa uzată va fi dirijată în separatorul de produse petroliere şi deznisipator amplasat sub staţia de spălare maşini. |
| 7 | Stația de alimentare cu carburanți | Rezervorul de otel cu pereti dubli, bicompartimentat de 30 mc este amplasat în aer liber, suprateran pe o cuva de beton (eşafodaj prevăzut cu margini pentru evitarea împrăştierii stropilor de combustibil în mediu.) Eşafodajul este un obiect de beton cu bordură ridicată, lângă care este amplasată platforma de alimentare a maşinilor, de 15m lungime. Aceasta platformă are margini închise cu element K şi cu borduri ridicate şi este o albie de beton care împiedică curgerea şi răspândirea lichidelor. Suprafaţa are o pantă spre un colector de apă, care împreună cu colectorul containerului dirijează apa printr-un canal Dn160 de KPE spre separatorul de produse petroliere şi deznisipator |
| 8 | Instalatie pentru preepurarea apelor uzate de la spalatoria auto | Apele uzate colectate de la stația de alimentare cu carburanți, de la staţia de spălare a roţilor şi de la staţia de spălare maşini trebuie să treacă prin separatorul de produse petroliere şi deznisipator înainte ca să intre în staţia de preepurare. Tipul separatorului produse petroliere şi deznisipator: ACO PASSAVANT ACO Oleopator-KNG-6-10 recepţie 50mg/l; capac canal Dn 400.Spaţiu pentru nămol: 2,50 mc; tub de racord Dn 150; cota scurgerii 98,12m. Apa din separator de produse petroliere şi deznisipator este dirijată în căminul de pompare ape uzate A01. |
| 9 | Pod bascula | Este amplasat un pod bascula de 60 tone. Întrucât pentru cantităţile de deşeuri transportate trebuie să existe o evidenţă la zi, sistemul de cântărire este legat de computerul amplasat în clădirea podului basculă. Pe baza datelor de cântărire, operatorul eliberează notă cântar sau factură. |
| 10 | Statie compostare | Pentru realizarea compostării s-a adoptat metoda de compostare in brazde. Staţia de compost necesita platformă amenajată S = 1740 mp, impermeabilizată cu amenajări specifice care sa permită colectarea levigatului format, si a surplusului de apa, bazin de retenţie a levigatului, sistem de udare a brazdelor de compost. In vederea realizării compostării materialul se depune pe platforme sub forma de brazde de lungime mare unde are loc compostare intr-o perioada de 12 săptămâni cu întoarcerea brazdelor in funcţie de temperatura si umiditate. Urmează o maturare timp de 6 săptămâni perioada in care materialul se stochează pe platforme speciale sub forma de grămezi mari, fiind necesara aerarea. După maturare compostul se valorifica ca material de acoperire a deșeurilor depozitate, sau în scopuri agricole. Dotarea cu utilaje: tocător și incarcator frontal pentru mutarea deșeurilor intre diferite zone de lucru si pentru depunerea compostului in brazde. Capacitatea staţiei de compostare este de cca 2.500 to/an |
| 11 | Echipamente mobile | Utilaje folosite in obiectiv: - Autovehicule de transport - Compactor picior tăvălug de oaie tip Hanomag CD 230 - Buldozer LIEBHERR LR634 |
| 12 | Elemente pe conturul depozitului | #### Drumuri din incintă Reţea de drumuri din incinta depozitului de deșeuri înconjoară in trei laturi depozitul propriu zis, pe latura 4-a dintre Est se află terenul de rezervă. Reţea interioară este formată din 5 căi separate, care sunt următoarele: drumul “A” – de la poarta din N-E a terenului duce lângă latura de E a depozitului de deşeuri, apoi se întoarce spre vest şi se termină la colţul din S-V al depozitului printr-o buclă de întoarcere. Ultimul tronson al drumului „A” pe latura sudică a depozitului nu este asfaltat. Sistemul rutier va fi finalizat după terminarea digului de protecție al celulei 2. - drumul “B” – porneşte din primul tronson al drumului „A”,de la latura N-E a împrejmuirii, paralel cu aceasta până la mijlocul laturii de Nord a depozitului, de unde printr-o curbă ajunge pe rambleul depozitului. - drumul “B1” –porneşte tot din primul tronson al drumului “A” trece între platforma de depozitare containere şi drumul “B”, paralel cu acestea şi se termină intrând în drumul “B” - drumul “C” – porneşte din primul tronson al drumului “A” , trece între platforma de depozitare containere şi drumul „B”, paralel cu acestea şi se termină racordându-se în drumul “B”. - drumul “D” – drumul compactorului, porneşte de la latura din Vest a remizei de compactare şi ocolind spre Est ajunge pe rambleul depozitului de gunoi. - drumul „E” – accesul la celula 3 de depozitare deșeuri se asigură pe un drum de legătură cu lungimea de cca 235 m şi lăţime de 6 m. Cota drumurilor interioare variază între cotele de nivel 108,32 şi 113,90. Structura drumurilor: - 4 cm asfalt de uzură AB, 12,6 cm strat asfalt binder JU, 20,8 cm piatră spartă 8-16 - 6 cm piatră spartă 8-32,30 cm piatră brută fundaţie drum, 30 cm piatra brută fundaţie drum Straturile de asfalt trebuie sunt aşternute şi finisate cu utilaj complex de asfaltare. Lăţimea căii este în general de 6m. Curgerea apei pe aceste drumuri se realizează cu o pantă unilaterală şi ca urmare printr-un şanţ executat numai pe acea latură a drumului. Aceste şanţuri dirijează apa în sistemul de evacuare a apelor meteorice. Imprejmuirea şi poarta. Depozitul de deșeuri este delimitat perimetral cu un dig de contur de protecție si plantaţie de protecție cu o latime de 15 m. Întreaga suprafaţă a depozitului de deșeuri este împrejmuită urmărind limita proprietăţii. Intrarea principala este prevăzută cu o poarta de acces metalică, culisanta automat cu sistem de inchidere cu comandă la distanta si prevazuta cu sistem de declansare alarma in caz de acces neautorizat. Pe amplasament exista sistem de supraveghere video cu 3 camere avand rezolutia HD si un DVR cu HDD de 2 Tb cu posibilitate de pastrare a inregistrarilor pana la 3 luni de zile. Pe perimetrul amplasamentului sunt camere mobile cu rezolutie de 12 MP cu stocare decard SD. La intrare pe amplasament sunt montate panouri de avertizare cu mesajele: ”Accesul persoanelor neautorizate pe suprafata depozitului este interzisa” si „Dispozitiv supravegheat video”. Incinta este iluminată pe timp de noapte. |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Sistemul de receptie a deșeurilor | Transportul deșeurilor menajere se realizează cu vehicule speciale. La recepţie deșeurile sunt diferentiate în grupuri tarifare după compoziţie (menajer, industrial, inert etc). Dupa intrare, mijlocul de transport este dirijat pe podul basculă pentru cântărire. Toate datele sunt prelucrate introduse si stocate de calculator. Datele vor fi arhivate, fiind disponibile in orice moment. După cântărire, mijlocul de transport este dirijat la celula activă de depozitare, unde se efectuează verificarea vizuala a deşeurilor care urmează a fi depozitate. Deşeurile care nu pot fi recepţionate vor fi reîncărcate pe autovehicol şi reintoarse la sursă. Toţi conducătorii auto sunt obligaţi să se supună dispoziţiilor primite privind traseul şi locul de depozitare, după descărcare vor părăsi locul de descărcare, realizând cântărirea goală pe podul basculă Faze : - verificarea documentației privind caracteristicile si originea, cântărirea pe pod basculă - inspectie vizuală , la intrare și la descărcare - descărcare, spălare roti, cântărire - păstrarea probelor cel putin o lună - păstrarea unui registru cu date sau înregistrare electronică - confirmarea scrisă a transportului - în cazul neacceptării deșeurilor la receptie (din motive intemeiate) se anunță autoritățile |
| --- | --- |
| Compostarea deșeurilor | Pentru compostare sunt folosite deșeurile biodegradabile care sunt colectate separat la punctele de colectare a deșeurilor din municipiul Odorheiu Secuiesc, reducând volumul de deșeuri verzi ce ar fi depuse în depozit (crengi, pomi de crăciun, frunze, iarbă). La gestionarea şi recepţia deșeurilor biodegradabile se urmăreşte calitatea deșeurilor recepţionare, care este verificată iniţial la cântar, şoferul vehiculului având obligaţia să informeze despre originea deșeului. După înregistrarea la cântar vehiculul este îndrumat spre locul de descărcare, unde angajatul de la stația de compostare va arăta locaţia exactă de descărcare şi va inspecta din nou deşeul. In cazul în care deşeul nu respectă condiţiile impuse pentru compostare, angajatul informează şeful depozitului, care va decide ce se poate face cu deşeurile respective. Cantitatea materialului recepţionat la stația de compostare se înregistrează la podul bascula. Etapele procesului de compostare: Pregătirea: deşeurile biodegradabile trebuie selectate şi mărunţite, pentru a obţine o granulaţie a materiei compostabile cât mai mică şi uniformă Aşezarea materialelor compostabile: materialul compostabil mărunţit se aşează în prisme de 3-3,2 m lăţime, 1,4-1,8 m înălţime şi 20-25 m lungime cu incărcătorul frontal.In prima atapă –aerobă-a procesului de compostare prismele trebuie învârtite la 7-8 zile pentru aerisire, iar când temperatura interioară ajunge la 50-65 0C şi procesul aerob începe, învârtirea prismelor se face o dată la 2 săptămâni verificarea maturării: faza de maturare se poate stabili pe baza temperaturii măsurate. La o săptămnă de la începerea compostării , temperatura prismelor trebuie să ajungă la 550C şi, timp de 10-14 zile , trebuie să urce la 600C, pentru distrugerea microorganismelor patogene din compost. Durata de maturare a compostului este de minim 1,5 luni. In a patra săptămână materialul îşi schimbă culoarea şi capătă o structură mai fină -gestiunea compostului generat: stocare în zona amenajată din incinta depozitului, cu suprafaţa de 6000 mp, până la valorificare către diverşi benefiaciari -gestiunea levigatului de compost: se colectează prin sistemul de captare levigat şi este evacuat în bazinul de preepurare levigat, prin vidanjare. Compostarea se realizează intr-o perioadă de 12 săptămâni, cu întoarcerea brazdelor pentru a asigura aerarea, temperatura şi umiditatea necesară. Urmează o maturare timp de 6 săptămni, perioadă în care materialul se stochează , sub formă de grămezi mari, nefiind necesară aerarea.după maturare compostul se valorifică ca material de acoperire a deșeurilor depozitate. Suprafaţa spaţiului de compostare este de 1740 mp. Ca alternativă la compostarea deșeurilor biodegradabile, operatorul are opţiunea de a preda deşeurile biodegradabile selectate şi mărunţite fabricilor de producere peleţi cu care are încheiate contracte. Deșeuri supuse compostării: deșeuri verzi, biodegradabile |
| Depunerea zilnica a deșeurilor in caseta si compactarea | Depozitarea deșeurilor, pe baza unui plan secvential, in caseta activă. Deșeurile împinse de compactor în straturi de 2 m se compactează cu compactorul. |
| Acoperirea zilnica a stratului de deșeu | Acoperirea zilnica a deșeurilor depuse se asigură cu material steril sau pământ in grosime de cca 10 cm, care este pregatit in acest sens din materialele inerte aduse la depozit sau pământul rezultat de la construirea celulei. |
| Descompunerea anaeroba a deșeurilor | Descompunerea substanţelor organice şi formarea gazului de depozit are loc în câteva faze cu o tranziţie fluidă de la o fază la alta Acest proces depinde de durata de depozitare, de tipul deșeurilor şi de condiţiile de mediu. Principalele componente ale gazului de depozit sunt metanul şi dioxidul de carbon, şi mai pot rezulta şi alte gaze ca oxigen şi azot. Cantitatea de gaz produsa poate fi apreciata cu precizie redusa. Compoziţia gazelor de depozit: metan, dioxid de carbon, CO, amoniac |
| Construirea (inaltarea) sistemului de colectare a gazului | Pentru colectarea gazului de depozit se folosesc foraje verticale cu diametru variabil intre 600 şi 800 mm, în axul forajelor sunt plasate conducte perforate de PVC având orificii în partea inferioara. Spaţiul intre conducta colectoare şi perete exterior va fi umplut cu pietriş spălat şi nisip în partea superioara. Forajele se echipează cu cămine cu racorduri flexibile, sistem de măsura a debitului, sistem închidere şi suport pt prelevare probe. Conductele de legătură pentru colectarea gazului sunt asezate în startul de pietriș acoperitor, fără a fi încă conectate la puţuri, până la realizarea capetelor pentru conectare la acestea. In celule 1 şi 2 sunt instalate cȃte 6 cosuri de colectare. Pentru celula 3 sunt prevăzute tot 6 puţuri pentru biogaz. Gazul colectat va fi ars în instalaţii speciale de ardere, pentru detoxifierea gazelor (hidrocarburi, mirosuri neplăcute). Compoziţia gazului de la rampa variază în funcţie de vârsta rampei, producerea de CO2 începând imediat după depozitare, iar formarea metanului dupa o faza de fermentare anaeroba acida. - Incinerarea sau valorificarea gazului de depozit poate fi realizata la scara industriala numai după atingerea fazei de metan stabile. Intrarea în faza de metan stabila este caracterizata de obţinerea raportului CH4/CO2 > =1. |
| Colectarea a levigatului | Celula de depozitare cuprinde trei rânduri de dren pentru colectarea levigatului. Tuburile Dn200 mm de drenaj traversează izolaţia din folie ca un canal închis, şi se racordează la câte un cămin de schimbare a direcţiei, situat la capăt. Apa colectată de pe suprafaţa izolată a depozitului este condusă apoi într-un canal colector, si curge în direcţia căminului de pompare. Din acest cămin levigatul este pompat în bazinul de prepreepurare. Din căminul de schimbare a direcţiei, având diametru de 1,4 m, se poate efectua verificarea prin sistemul televiziune-canal, precum şi curăţirea eventual chiar şi repararea acestora Descărcarea deșeurilor în compartimentele depozitului este delimitată prin rambleurile de separare şi astfel în faza de început a funcţionării compartimentele acoperite cu deşeuri şi cele încă neafectate pot fi uşor separate. După începerea încărcării compartimentelor cu deșeuri aceste drenuri colectează deja apa uzată din deșeul depozitat şi ca urmare din acest moment această apă trebuie să fie condusă în bazinul de acumulare a apei uzate.In scopul evitări dirijării eronate a apei colectate, căminul are o alcătuire specială, care numai în faza premergătoare face posibilă dirijare spre reţeaua de colectare a apei (stadiu 1 de funcţionare). Modificarea este posibilă numai o singură dată sub control riguros, prin montarea unor plombe. După această dată apa se va scurge totdeauna spre bazinul de colectare a levigatului Colectarea levigatului precum şi a apelor meteorice infiltrate în masa de deșeuri pe parcursul exploatării se realizează printr-o reţea de drenuri absorbante dispuse în celule de colectare, prin colectorul principal apele uzate sunt conduse la stația de preepurare. Cantitatea de levigat generat în cadrul depozitului închis se apreciază că va fi în medie 0,35 mc/ha/zi. Cantitatea de levigat preepurat evacuat în anul 2020 a fost de 8715,5 mc. |
| Colectarea si evacuarea apelor uzate | ### Surse de ape uzate: ape uzate menajere provenite de la instalaţii sanitare; levigat; ape uzate provenite de la spălarea containere, autovehicule, spălător roti. Se colectează și se tratează pe circuite specifie, prezentate anterior. Levigatul și apele tehnologice uzate se colectează în bazinele 2 și 3 de 1200mc fiecare |
| Prepreepurarea apelor uzate | Apele uzate de la spălătorul de containere, autovehicule şi statia de alimentare cu carburanti (platforma) sunt preepurate în separatorul de ulei şi nisip, amplasat lângă staţia de spălare autovehicule, apoi sunt evacuate în bazinele de colectare pentru a intra în stația de preepurare. Levigatul colectat din depozit și apele tehnologice uzate, după trecerea prin separatorul de produse petroliere, se tratează în stația cu osmoză inversă din incinta amplasamentului depozitului de deşeuri, Q = 84,3 mc/zi. Concentratul se colectează în bazinul nr. 1 cu volum de 1200 mc, de unde este trimis (printr-o conductă PEÎD DN 50 mm) în sistemul de redistribuire concentrat, fiind distribuit uniform pe suprafața depozitului, prin pompare, pentru a menţine umiditatea depozitului şi pentru a menţine curba de producţie biogaz. |
| Evacuarea apelor uzate | - Ape uzate menajere – provenite de la grupurile sanitare- sunt preluate prin rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Odorheiu Secuiesc, prin canalul de evacuare al apelor uzate preepurate, iar de aici în staţia de epurare, conform contractului 57/202018 încheiat cu societatea Harviz SRL Miercurea Ciuc. Levigatul de pe platforma de compostare este dirijat spre colţul de nord-est al platformei, unde se colectează într-un cămin de 1x1 m. Acest cămin se vidanjează periodic, levigatul fiind transportat la bazinele de levigat. Apele uzate de la spălătorul de autovehicule și containere, de la spălătorul de roți respectiv apele pluviale de pe prcarea autocamioane și containere și platforma stației de alimentare carburanți trec prin separatorul de ulei și nisip și sunt evacuate în bazinele de levigat. |
| Colectarea si evacuarea apelor pluviale | O parte din apele pluviale din incintă, colectate prin reţeaua de şanţuri, se infiltrează în sol, iar o altă parte sunt colectate în bazinul de ape pluviale; acesta are capacitatea de 400 mc, din care 200 mc constituie rezerva de incendiu, iar restul de 200 mc poate fi utilizat pentru stropire în depozit sau intreţinere spaţii verzi. Apele pluviale de pe drumuri de incintă (amenajate cu o pantă unilaterală de 2,5%) se colectează în şanţul marginal de evacuare /infiltrare în sol al drumului de acces, spre depozitul de deşeuri. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale din depozit se face într-un sistem de colectare din tuburi PEID D200 mm, montat paralel cu cel de colectare levigat, iar direcţionarea apei se face către un cămin de pompare (AO3). La acest cămin se racordează sistemul de colectare a apelor pluviale de pe cele două laturi ale depozitului, sistemul de colectare ape pluviale de la clădirea administrativă şi platforma de depozitare containere. Prin conducta de refulare de la pompe, apele ajung în bazinul decolectare ape pluviale V=400 mc. Apele pluviale de pe platforme (platforma parcare camioane, platforma stației de carburanți) se colectează prin de rigole, trec prin separatorul de produse petroliere și ajung în bazinele de levigat/ape uzate. |
| Inchiderea finala a celulei la cota finala | Inchiderea finală a celulelor la cota finală cuprinde măsuri de redare in circuit a suprafeţelor de teren după epuizarea capacităţii de depozitare şi de stabilitate a taluzurilor De la punerea în funcţiune a depozitului de deșeuri a fost constituit şi fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post-închidere, conform legislaţiei în vigoare. |

8.2.2. Activităţi conexe

| Alimentare cu apa | Racordul de alimentare cu apa se realizează din reţeaua Mun. Odorheiu Secuiesc, din strada Recoltei, în zona de protecţie a străzii, printr-un cămin de pompare. |
| --- | --- |
| Spalarea autovehiculelor si containerelor | Spălarea propriu zisă se face manual (cu apa sub presiune) Alimentarea cu apă a sistemului se asigură din hidraţii montaţi pe reţea de apă a depozitului de deșeuri. Apa uzată este dirijată în separatorul de produse petroliere şi deznisipator amplasat sub staţia de spălare maşini. |
| Spalarea /dezinfectia roti autovehicule | Mijloacele de transport care ies din depozit trec cu viteză redusă (max 5 km/h) prin apa din sistemul de spălare a roţilor (care poate fi amestecată şi cu soluţie dezinfectată) şi astfel anvelopele se curăţă de murdăria depusă pe ele. |
| Alimentare cu carburanți | Pentru mijloacele auto din depozit se face dintr-un rezervor de oţel cu pereţi dubli, bicompartimentat de 30 mc, amplasat suprateran pe o suprafaţă betonată prevăzută cu borduri (eşafodaj prevăzut cu margini pentru evitarea împrăştierii stropilor de combustibil în mediu.) Eşafodajul este din beton cu bordură ridicată, lângă care este amplasată platforma de alimentare a maşinilor, de 15m lungime. Aceasta platformă are margini închise cu borduri ridicate şi este o albie de beton care împiedică curgerea şi răspândirea lichidelor. Suprafaţa are o pantă spre un colector de apă care dirijează apa printr-un canal Dn160 de KPE spre separatorul produse petroliere şi deznisipator |

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Pe parcursul desfăşurării activităţilor la depozit, pot fi considerate condiţii anormale de funcţionare următoarele situaţii:

- Deteriorări ale sistemelor de colectare a levigatului și poluarea accidentală a solului, posibile infiltrații în freatic -remediere: Izolarea părților defecte, repararea acestora, colectarea solului afectat, monitorizare post accident.

- Incendiu la depozitare deşeuri datorat acumularilor de gaze din deșeuri –remediere: Intervenția cu pământ, apă și materiale anti incendiu, monitorizarea emisiilor

- Nefuncționarea sistemului de colectare a gazelor de depozit –remediere: Identificarea și evacuarea gazelor din depozit

- Funcționarea defectuoasă a instalației de preepurare ape uzate și evacuări de ape uzate poluate în canalizarea menajeră –remediere: Oprirea temporară a evacuării levigatului din deponie, remedierea defecțiunilor:

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

În perioada de operare a depozitului de deșeuri vor fi respectate prevederile europene privind depozitarea deșeurilor (Directiva Consiliului 1999/31/CEE privind depozitarea deșeurilor-Directiva depozitării deșeurilor) precum și transpunerea acestora în legislația românească (OU nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor și Ordinul 757/2004 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Minimizarea impactului produs de accidente și de avarii printr - un plan de prevenire și management al situațiilor de urgență.

Societatea are implementat un sistem eficient de management al mediului.

În perioada de operare a depozitului de deșeuri vor fi respectate prevederile europene privind depozitarea deșeurilor (Directiva Consiliului 1999/31/CEE privind  depozitarea deșeurilor-Directiva depozitării deșeurilor) precum și transpunerea acestora în legislația românească (OU nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, Ordinul 757/2004 actualizat al MMGA pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Minimizarea impactului produs de accidente și de avarii printr-un plan de prevenire și management  al situațiilor de urgență.

Societatea are implementat un sistem eficient de management al mediului.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Gazele de ardere de la centrala termică pe peleți sunt evacuate printr-un coş de dispersie H=7,5 m şi D=0,140m.

Colectarea și arderea gazului de depozit se va face după închiderea fiecărei celule prin sistemul de colectare descris la cap.8.2.

9.1.2. Emisii difuze

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Mijloace de transport intern şi extern | Gaze de ardere rezultate din combustia motorinei | Urmărirea stării tehnice a vehiculelor, pentru încadrarea în parametrii înscrişi în cartea tehnică |
| Diverse faze de transferare a materialelor de la un loc la altul şi din exploatarea depozitului | Pulberi, materiale pulverulente | Eliminarea tuturor posibilităţilor de imprăştiere a deşeurilor şi materialelor pulverulente pe sol, căi de acces, platforme şi eliminarea posibilităţilor de antrenare a pulberilor de vânt, stropirea cu apă a deşeurilor pulverulente, stropirea drumurilor |
| Depozitarea deşeurilor-descompunerea deşeurilor | CH4, CO2,H2S, NH3 | Colectarea şi arderea gazului de depozit, după închiderea fiecărei celule |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Harghita şi GNM - Comisariatul Judeţean Harghita, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate menajere din clădirea administrativă sunt evacuate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului Odorheiu Secuiesc.

Levigatul de la operaţia de compostare este dirijat spre colțul de nord-est a platformei, de unde se colectează într-un cămin de 1*1m. Acest cămin se vidanjează periodic, levigatul fiind transportat la bazinele de levigat.

Levigatul colectat din depozit şi preepurat prin instalația de osmoză inversă, satisface parametrii apelor uzate preepurate cu respectarea NTPA 002/2005.și a Autorizației de gospodărire a apelor nr. 203/17.07.2023 emisă de ANAR, Administrația Bazinală de Apă Mureș

Apele uzate de la spălătorul de autovehicule şi parcare auto trec prin separatorul de hidrocarburi şi nisip şi sunt evacuate în bazinele de levigat.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 203/17.07.2023, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române Administrația Bazinală de Apă Mureș, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat |  |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic |  | Anual mediu (mc) |  |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |  |
| Menajere | Canalizarea menajeră | 2,3 | 1,9 |  |  |  |
| Tehnologice care necesitã epurare | Canalizarea menajeră |  |  | În anul 2023: Levigat intrat în stația de preepurare:26776mc Permeat rezutat din stația de preepurare: 12677mc |  |  |

9.2.3. Pretratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Separatorde nisip și produse petriliere tip ACO PASSAVANT Oleopator KNG 6-10 | Preepurează apa pluvială potential impurificată cu hidrocarburi provenită de la stația de alimentare carburanți, parcare pentru autovehicule și apa uzată provenită de la spălătoria auto și stația de spălare a roților |
| Stația de preepurare ape uzate cu osmoză inversă RCDTXXI 34/Sw7-capacitatea 84,3mc/zi | Staţia de preepurare prin osmoză inversă utilizează tehnologia RCDT - prefiltrare levigat - epurare propriu-zisă prin osmoză inversă, cu 2 trepte - degazeificare permeat. |

9.2.4. Tratare

Nu este cazul.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Obligatii ale operatorului:

- Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

- Operatorul are obligaţia de a exploata construcţiile şi instalaţiile de folosire, preepurare, evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

- Operatorul trebuie să reactualizeze, ori de câte ori este necesar, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materialele necesare de intervenţie, operative, în caz de poluare accidentală şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

- În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere sau încetare provizorie sau definitivă a utilizării surselor de apă trebuie înştiinţate autoritatea de gospodărire a apelor şi autoritatea pentru protecţia mediului.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Ca surse potentiale de poluare a solului și subsolului pot fi avute în vedere următoarele:

- Zona depozitului de deșeuri, în cazul apariției unor fisuri în straturile de impermeabilizare, prin infiltratii de levigat

- Instalaţiile de canalizare și drenare a levigatului, în situatia apariției unor fisuri ale pereților conductelor sau caminelor de vizitare, prin infiltratii sau scurgeri ale apelor uzate, respectiv meteorice, în apele freatice.

- Stația de preepurare, bazinele colectoare pentru levigat și concentrat.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- menţinerea levigatului în corpul depozitului la un nivel minim.

- rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de functionare.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Emisiile se vor stabili după realizarea sistemului de captare a biogazului.

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 203/17.07.2023, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH |  |  |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Total materii solide in suspensie | 350,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5 | 300,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO_Cr^-) | 500,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Amoniu | 30,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Fosfor total | 5,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Detergenti sintetici | 30,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | 30,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Fier total ionic (Fe2+, Fe3+) antrenabili cu vapori de apa | 5,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Substante extractibile cu solvent organici | 30,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Plumb si compusi (exprimati în Pb) | 0,50 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Cadmiu si compusi(exprimati în Cd) | lipsă | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Mangan (Mn2+) | 2,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Crom si compusi (exprimati în Cr) | 1,50 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Cupru si compusi (exprimati în Cu) | 0,20 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Zinc si compusi (exprimati în Zn) | 2,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Sulfuri și hidrogen sulfurat (S2-) | 1,00 | Miligrame/l |
| Înainte de evacuare în canalizarea localității | Reziduu fix | 2000 | Miligrame/l |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană, conform Ordinului MMSC nr.621/2014-prin puţurile de apă subterană se exploatează corpul de apă subterană ROMU05

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele patru puțuri de observație | Amoniu | 0,80 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Cloruri (exprimate în Cl total) | 250,00 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Sulfati | 250,00 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Azotiti | 0,50 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Fosfati | 0,50 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Crom si compusi (exprimati în Cr) | 0,05 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Nichel si compusi (exprimati in Ni) | 0,02 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Cupru si compusi (exprimati în Cu) | 0,10 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Zinc si compusi (exprimati în Zn) | 5,00 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Cadmiu si compusi(exprimati în Cd) | 0,005 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Mercur si compusi (exprimati in Hg) | 0,001 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Plumb si compusi (exprimati în Pb) | 0,01 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Arsen si compusi (exprimati în As) | 0,01 | Miligrame/Litru |
| Cele patru puțuri de observație | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | 0,002 | Miligrame/Litru |

Valorile de referință pentru calitatea apei subterane în anul 2009

| Indicatori | UM | Rezultate determinări (raport de încercare 9570/2009; 9622/2009) |  |  |  | Valori de prag Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1aval | P2aval | P3amonte | P4amonte |  |
| pH |  | 5,48 | 5,75 | 5,75 | 5,44 | - |
| Reziduu filtrabil la 1050C | mg/dmc | 172 | 82 | 84 | 131 | - |
| CCOCr | mgO2/dmc | <30 | <30 | <30 | 67,1 | - |
| CBO5 | mgO2/dmc | <3,00 | <3,00 | 14,7 | 28,6 | - |
| Substanţe extractib. | mg/dmc | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | - |
| Azot amoniacal | mg/dmc | 0,091 | 0,127 | 0,115 | 0,060 | 0,8 |
| Azotiţi | mg/dmc | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Azotati | mg/dmc | 20 | <5,0 | <5,0 | <5 | - |
| Fosfor total | mg/dmc | 0,044 | 0,107 | 0,433 | 0,192 | 0,5 |
| Cadmiu | mg/dmc | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0,1- |
| Cupru | µm/dmc | <6 | <6 | <6 | <6 | 0,05- |
| crom total | µm/dmc | <5 | <5 | <5 | <5 | 0,01 |
| fier total | µm/dmc | 30,9 | 14,2 | 5830 | 2,05 | 0,005 |
| Plumb | µm/dmc | 40,5 | <5 | <5 | <5 | 0,01 |
| Zinc | µm/dmc | 18 | 12 | 15 | 17 | 5,0- |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) |  | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Sulfati | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Arsen si compusi (exprimati în As) | 15 | 25 | 25 | 50 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Cadmiu si compusi(exprimati în Cd) | 3 | 5 | 5 | 10 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Crom si compusi (exprimati în Cr) | 100 | 300 | 300 | 600 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Cupru si compusi (exprimati în Cu) | 100 | 250 | 200 | 500 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Mercur si compusi (exprimati in Hg) | 1 | 4 | 2 | 10 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Nichel si compusi (exprimati in Ni) | 75 | 200 | 150 | 500 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Plumb si compusi (exprimati în Pb) | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Zinc si compusi (exprimati în Zn) | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6-conform plan de situație-probă martor | 30,00 | Mangan si compusii sai exprimati in Mangan | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita zonei functionale, nu va depăşi nivelul de zgomot de 65 dB, conform SR 10009/2017.

10.5.2. Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai în zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

10.5.3. Înainte de instalarea unor utilaje şi echipamente noi operatorul va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

# 10.5.4. În emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Procedura de acceptare a deşeurilor

11.1.1. Este permisă depozitarea următoarelor categorii de deşeuri nepericuloase:

a) deşeuri municipale;

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3 din H.G. 349/2005 și în lista cuprinsă în Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005;

Deșeurile, codificate conform H.G. 856/2002, acceptate pentru depozitare sunt enumerate în anexă, a prezentei autorizații.

Este strict interzis eliminarea deșeurilor nepericuloase generate în afara teritoriului administrativ al României..

Nu se acceptă depozitarea deșeurilor lichide. Deşeurile nepericuloase lichide se tratează în vederea deshidratării, solidificării, etc. Deşeurile periculoase stabilizate se depozitează în celule separate faţă de deşeurile nepericuloase biodegradabile.

11.1.2. Operatorul depozitului trebuie să se asigure că deşeurile pe care la primeşte la depozitare se încadrează în condiţiile impuse în prezenta autorizaţie şi respecta condiţiile legate de protecţia mediului şi a sănătăţii umane.

11.1.3. Deşeurile acceptate la depozitare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să se regăsească în lista deşeurilor acceptate pe depozit;

- să fie livrate numai de transportori autorizaţi, cu excepţia transportorilor particulari care aduc deşeuri în cantităţi mici (sub 1 mc);

- să fie însoţite de documente doveditoare, în conformitate cu prevederile Normativului tehnic O.M. 757/2004 (pct.4.2.1.4) şi criteriilor de recepţie prevăzute de operatorul depozitului (pct.4.2.1.3).

11.1.4. La primirea transportului de deşeuri se efectuează un control de recepţie. Controlul de recepţie poate fi efectuat numai de persoane specializate și constă în:

      - Verificarea documentaţiei privind caracteristile şi originea, cântărirea pe pod bascula de 60 tone, inspectia vizuală şi controlul radiologic, la intrare în incinta depozitului

      - Păstrarea probelor cel puțin o lună, în registrul determinărilor: păstrarea unui registru cu date sau inregistrare electronică, confirmarea scrisă a transportului, iar în cazul neacceptării deşeurilor la recepţie (din motive intemeiate) se anunţă  autorităţile competente.

Toate rezultatele controalelor de recepţie se înregistrează în Jurnalul de funcţionare (în formă electronică sau scrisă) şi va fi pus la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

Jurnalul de funcţionare conţine datele pentru funcţionarea zilnică a depozitului, în special:

- date despre deşeurile preluate (determinarea greutăţii, stabilirea tipului de deşeuri inclusiv codul deşeurilor, rezultatele controalelor vizuale şi ale analizelor efectuate);

- formularul de înregistrare (confirmarea de primire) pentru recepţia deşeurilor;

- cazurile de neacceptare a deşeurilor la depozitare, inclusiv cauzele şi măsurile întreprinse;

- rezultatele controalelor proprii şi a celor efectuate de autorităţi;

- evenimente deosebite, în special defecţiuni de funcţionare, inclusiv cauzele şi măsurile întreprinse;

- programul de funcţionare al depozitului;

- rezultatele programului de monitorizare.

Jurnalul de funcţionare se realizează în forma electronică şi trebuie să fie asigurat împotriva accesului neautorizat. Jurnalul trebuie să fie controlat periodic de conducătorul depozitului, până la sfârşitul perioadei de monitorizare post-închidere.

O sinteză a datelor înregistrate în Jurnalul de funcţionare se va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu.

11.1.5. Procedura de acceptare a deşeurilor va fi adaptată schimbărilor legislative care sunt impuse de strategia naţională privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile aduse spre depozitare.

11.2. Deşeurile tehnologice rezultate din activităţile de exploatare a depozitului vor fi gestionate în conformitate cu natura lor:

- deşeurile reciclabile vor fi recuperate şi valorificate;

- deşeurile nevalorificabile, nepericuloase vor fi depozitate pe depozit;

- deşeurile nevalorificabile periculoase vor fi eliminate în funcţie de natura lor, prin firme autorizate;

Deșeurile generate pe amplasament sunt:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Personal | 2,88 | Metri cubi/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 15 01 01 | ambalaje ele hârtie si carton | Activități de producție | 192,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Activități de producție | 148,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | Întreținere | 800,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

11.3. Depunerea deseurilor

Deşeurile se depun astfel încât pe timpul întregii perioade de funcţionare să aibă influenţe reduse asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane.

- Deşeurile se depun şi se distribuie în straturi cât se poate de subţiri, maxim 1 m, apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 t/m3.

- Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării se depun numai amestecate cu deşeuri menajere. Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10.

- Deşeurile pot fi descărcate numai dupa indicaţiile operatorului de la locul de descărcare. Către zona de descărcare vor fi dirijate numai atâtea utilaje care transportă deşeuri, încât acestea să nu reprezinte un pericol pentru personal, iar toate deşeurile descărcate să poată fi distribuite, controlate şi compactate imediat.

- Toate deşeurile se controlează vizual la intrarea în depozit şi la descărcare.

- Descărcarea unui transport de deşeuri trebuie supravegheată şi controlată de o persoană instruită în acest scop.

- Operatorii din zona de descărcare trebuie să poarte echipament de protecţie colorat, uşor de recunoscut. În zona de descărcare se montează panouri pentru interzicerea fumatului.

11.4. Operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat la punctele 11.1., 11.2. şi 11.3 şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil A.P.M. Harghita şi fără acordul scris al acesteia.

11.6. Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.7. Operatorul depozitului trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscriptionările obligatorii.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor OU nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- pentru deşeurile produse, deţinute, comercializate, aveţi obligaţia să ţineți o evidenţă cronologică lunară, să publicați în format tabelar şi să puneți la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control;

Alte acte normative ce vor fi respectate la gestiunea deşeurilor:

- O.M.M.G.A. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. Valorificarea deşeurilor industriale reciclabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii, colectate separat, se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- Ordin comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Legea nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare.

11.10. Gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte:

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje cu modificările și completările ulterioare.

11.11. Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor.

11.12. Recipienţii vor fi inscriptionaţi, verificaţi periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.1

Operatorul trebuie să deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

Titularul autorizaţiei, RDE HARGHITA SRL este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin R.A.M, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

## 13.2. AUTOMONITORIZAREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU PENTRU     FAZA DE EXPLOATARE

| Nr. crt. | Natura indicatorilor urmăriţi şi modul de monitorizare | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date meteorologice (nota 1) - cantitatea de precipitaţii medii, - temperatura minimă, maximă la ora 15,00 - direcţia şi viteza dominantă a vântului - evaporare (lizimetru) - umiditatea atmosferică, la ora 15 | Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic |
| 2 | Levigat - volumul pentru fiecare punct de evacuare din depozit - compoziţie levigat: - pH, CBO5, CCOCr, NH4+, sulfuri, suspensii totale - substanţe extractibile cu solvenţi organici, Cadmiu, Mn total, Cupru, Plumb, Zinc, Cr total, Ni şi compuşii, - triclorbenzen, hexaclorbenzen | lunar trimestrial semestrial anual |
| 3 | Posibile emisii de gaz și presiune atmosferică CH4, CO2, H2S H2 | la fiecare 6 luni |
| 4 | Nivelul apei subterane | semestrial |
| 5 | Compoziţia apei subterane - prin cele 4 foraje ( nota 2) | anual |
| 6 | Topografia depozitului - structura şi compoziţia depozitului (nota 3) - comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | anual anual |

Notă:

1. Datele meteorologice servesc la realizarea balanţei apei din depozit şi implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.

Datele necesare întocmirii balanţei apei se pot colecta de la cea mai apropiată staţie meteorologică sau prin monitorizarea depozitului.

2. Când prin determinările efectuate se constată atingerea unui prag de alertă se reiau determinările efectuate şi dacă este nevoie se aplică planul de intervenţie.

3. Date pentru planul de situaţie al depozitului, suprafaţa ocupată de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor metode de depozitare, timpul şi durata depozitării, calculul capacităţii remanente de depozitare.

Determinările se vor efectua de laboratoare acreditate, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

## 13.3. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.3.1. Monitorizarea calităţii apelor freatice

Pe amplasament se află patru puţuri de observaţie: două în aval şi două în amonte de depozit.

Pentru evidenţierea influenţei depozitului asupra stratului freatic, se impune efectuarea de analize din cele patru puţuri conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor 203/17.07.2023 emisă de ANAR, Adminisrația Bazinală de Apă Mureș, indicatorii de monitorizați vor fi:

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| din cele 4 puţuri forate | Nivelul apei freatice | Discontinua | semestrial | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Azot amoniacal (NH4+) | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Azotiți (NO2-) | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Cloruri | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Sulfaț (SO42-) | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Fosfați (PO4-) | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Substanțe active din pesticide, inclusiv metaboliți, produșii de degradare și de reacție relevanți | Discontinuă | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Azotați (NO3-) | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | pH | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | As2+ | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Cd2+ | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Pb2+ | Discontinua | anual | standard |
| din cele 4 puţuri forate | Reziduu filtrat la 105 C | Discontinua | anual | standard |

13.3.2. Monitorizarea emisiilor în apă la evacuare în canalizarea localităţii.

| Indicatorii de calitate | Frecvenţa de monitorizare | Observaţii | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Lunar din proba momentană (12 probe/an) | Operatorul canalizării/staţiei de epurare a municipiului Odorheiu Secuiesc are dreptul de a modifica/completa lista indicatorilor de calitate care trebuie urmăriţi, valorile limită ale acestora precum şi frecvenţa de monitorizare | SR ISO 10523-97 |
| Suspensii totale |  |  | STAS 6953-81 |
| CCOC-Cr |  |  | SR ISO 6060-1996 |
| CBO5 |  |  | SR ISO 5815-98 |
| Amoniu(NH+4) |  |  | STAS 8683-70 |
| Fosfor total(Ptotal) |  |  | STAS 10064-75 |
| Substanţe extractibile |  |  | SR 7587-96 |
| Detergenţi | semestrial din proba momentană (2 probe/an) |  | SR ISO 7875:1996 SR EN 903:2003 |
| Fenoli |  |  | STAS 7167-92 |
| Fier total ionic (Fe2+, Fe3+) |  |  | SR ISO 6332-96 |
| Crom total (Cr6+, Cr3+) |  |  | SR ISO 9174-98 |
| Cadmiu (Cd2+) |  |  | SR EN ISO 5961-93 |
| Mangan (Mn2+) |  |  | SR ISO 6333-96 |
| Cupru (Cu2+) |  |  | STAS 7795-80 |
| Plumb (Pb2+) |  |  | STAS 8637-79 SR ISO 8288:2001 |
| Zinc (Zn2+) |  |  | STAS 8314-87 |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat(S2-) |  |  | SR ISO 10530-97 |
| Reziduu fix |  |  | STAS 9187-84 |

13.3.3. Operatorul are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de captare şi folosire a apei, instalaţiile şi lucrările pentru transportul, depozitarea şi evacuarea apelor uzate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare a depozitului.

13.3.4. Operatorul are obligaţia să întreţină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă.

13.3.5. Operatorul are obligaţia să întreţină permanent zona forajelor de observaţie;

13.3.6. Operatorul are obligaţia să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

13.3.7. Efluentul staţiei de preepurare înainte de descărcarea în canalizarea oraşului Odorheiu Secuiesc se va supune în mod obligatoriu dezinfecţiei.

13.3.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.3.9. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimaliza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

13.3.10. Operatorul trebuie să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor şi echipamentelor, cu teste de presiune şi/sau de etanşeitate, pentru siguranţa exploatării şi pentru detectarea scurgerilor.

13.3.11. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă  sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe  amplasament sau din afara acestuia.

13.3.12. În eventualitatea în care orice analize sau observaţii relevă contaminarea apelor pluviale din orice sursă, titularul autorizaţiei are obligaţia să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului;

- să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului cât mai curând posibil.

13.4. Monitorizarea solului

| .... Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, P2, P3, P4, P5 și P6 vezi 10.4.2 | 30 | pH, arsen, cadmiu,crom, cupru, mercur, nichel, plumb, zinc, | discontinua | O data la 10 ani | standard |

Rezultatele monitorizarilor viitoare pentru urme de poluanti in sol se vor compara cu valorile de referinta, prevazute la punctul 10.4.2. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de remediere. Rezultatele monitorizarii vor fi transmise ca parte a RAM.

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

- verificarea parmanentă a calităţii materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a produselor finite;

- monitorizare eficientă a instalaţiilor tehnologice;

- monitorizarea parametrilor fluxului tehnologic (temperatura, presiune, debit);

- monitorizarea consumului de energie şi de utilităţi (curent electric, apa);

- controlul periodic al echipamentelor de depoluare;

- monitorizarea capacitatii de productie a instalatiei;

- calitatea fiecărei clase de deşeuri generate.

13.6. Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Deşeuri tehnologice

13.6.1.1 Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să transmite agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

13.6.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Harghita, ca parte a RAM.

13.7. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje:

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Nu este cazul.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.9.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.10. Monitorizarea post – închidere pentru depozitul de deşeuri – se va realiza conform celor arătate la "PROCEDURI SPECIFICE DE CONTROL ŞI URMĂRIRE A DEPOZITELOR DE DEŞEURI"

13.10.1. În cazul încetării definitive a activităţii pentru celelalte facilităţi de tratare de pe amplasament vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Harghita şi GNM – Comisariatul Judeţean Harghita, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Harghita.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea de depozitare a deșeurilor (5.d.) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 74-82-2 | Metan (CH4) | 100 000 |  |  |
| 124-38-9 | Dioxid de carbon (CO2) | 100 Milioane |  |  |
|  | Fosfor total |  | 5 000 |  |
|  | Carbon organic total (TOC) (ca C total sau COD/3) |  | 50000 |  |
|  | Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) (1) |  | 5 |  |
|  | Crom și compuși (exprimați în Cr) (1) |  | 50 |  |
|  | Cupru și compuși (exprimați în Cu) (1) |  | 50 |  |
|  | Nichel și compuși (exprimați în Ni) (1) |  | 20 |  |
|  | Plumb și compuși (exprimați în Pb) (1) |  | 20 |  |
|  | Zinc și compuși (exprimați în Zn) (1) |  | 100 |  |
|  | Carbon organic total (COT) (în C total sau COD/3) |  | 50000 |  |

(1) Toate metalele se raportează ca masa totală a elementului în toate formele chimice prezente în emisie.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul de mediu  va fi transmis la APM Harghita.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM/Autoritatea la care se face raportareaa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport Anual de Mediu (RAM) conform Legii 278/2013 și OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare. (RAM include datele de la pct. 14.4) | anual | 31 martie a anului următor anului de referinţă | Registrul Integrat: IPPC APM Harghita |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 – Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu - Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | http://raportare.anpm.ro Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportarea situației gestiunii deșeurilor conform OU 92/2021 cu completările și modificările ulterioare | anual | 15 martie pentru anul de raportare n-1 | Aplicații SIM |
| 5 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 martie | Inventare locale de emisii |
| 6 | Statistica deseurilor: Chestionar 2: MUN – completat de operatorii care colecteaza deseuri municipale. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 2: MUN – completat de operatorii care colecteaza deseuri municipale. |
| 7 | Statistica deseurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. | anual | 1 februarie – 15 iunie | Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. |
| 8 | Reclamații (dacă ele există), confirm OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare. Un raport privind reclamațiile de mediu va fi inclus și în cadrul RAM. | De câte ori apar | Luna următoare primirii reclamației (max 10zile de la începutul lunii) | APM Harghita |
| 9 | Notificări încetare/reluare activitate | Cu 48 de ore înainte | Cu 48 de ore înainte | APM Harghita |
| 10 | Raportare avarie/incident/accident, conform Legii 278/213, art 7 | Notificare Raport | -imediat (max 1h) -cel mai scurt timp posibil | APM Harghita GNM-Serviciul CJ Harghita |
| 11 | Raport situații de funcționare altele decât cele normale | Când este cazul. | -cel mai scurt timp posibil | APM Harghita GNM-Serviciul CJ Harghita |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Harghita.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Harghita, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Harghita.

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Harghita şi GNM – CJ Harghita prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Mureș.. ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltul al Județului Harghita;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică Harghita, Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea RDE Harghita SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu cu toate modificările și completările ulterioare, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Harghita sau/şi la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Harghita Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr. 18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate pe amplasament, Planul de închidere conţine şi elementele prevăzute pentru închiderea depozitelor de deşeuri şi urmărirea acestora în faza de post – închidere, în conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi a Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004.

16.2.1 Închiderea depozitului de deşeuri

  - Închiderea temporară a taluzurilor exterioare pe măsura ce o celula a ajuns la cota de umplere, prin acoperirea cu un strat de pământ (pământ cu o permeabilitate mare, deșeuri inerte din construcţii mărunţite sau produs similar compostului provenit din statia de compostare). Se vor realiza berme de acces pe depozit.

  - Când s-a ajuns la cota de umplere finală, se procedează la închiderea definitiva a celulei/depozitului.

Capacul de închidere va avea stratificaţia prevăzută ca pentru un depozit de deşeuri nepericuloase clasa b, în conformitate cu reglementările Ordonanţei 2/2021 și ale Ordinului 757/2004 al MAPAM - Normativ tehnic privind depozitarea deșeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri.

Închiderea provizorie a celulelor/depozitului se realizează pe măsura exploatării, etapizat și presupune compactarea energică a ultimului strat de deşeuri depus şi aşternerea stratului de formă.

Proiectul de închidere provizorie a celulelor 1 şi 2 ale depozitului a fost reglementat de APM Harghita prin Acordul de mediu nr. 1/30.01.2023, respectiv de ABA Mureş prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 55/11.03.2022 şi curinde:

- lucrări de reprofilare/sistematizare deșeuri în celule

- sistem colectare și evacuare ape de precipitații

- monitorizare și intervenții la lucrările realizate.

Tehnologia de închidere definitiva se implementează în baza unui proiect de închidere și în principiu  parcurge următoarele etape:

- aşternerea straturilor de etanşare, inclusiv stratul de pământ de acoperire și pământ vegetal

- executarea sistemului orizontal pentru transportul biogazului

- însămânţarea întregii suprafeţe cu un amestec de ierburi perene

- instalarea de indicatoare de avertizare

Sistemul de colectare - transport - depozitare temporară şi tratare a levigatului trebuie menţinut funcţional pe toată durata de viața a depozitului și încă cel puţin 30 ani post închidere.

16.2.2 Dezafectarea clădirilor – se va aplica metoda clasică cu mijloace manuale şi cu utilaje nespecifice. Prima fază – întreruperea utilităţilor. Apoi de vor scoate uşile şi ferestrele, demolarea propriu zisă făcându-se de sus în jos. Deşeurile rezultate vor fi sortate şi gestionate pe amplasament, apoi valorificate prin terţi sau folosite la lucrările de închidere a depozitului. Suprafaţa dezafectată va fi la sfârşit ecologizată şi refăcută conform destinaţiei ulterioare.

16.2.3 Dezafectare conducte, utilaje, echipamente – se face după identificarea celor care se demolează total/parţial şi a celor care rămân, metoda folosită va fi aleasă funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a bunului dezafectat. Gruparea bunurilor dezafectate va fi de asemenea făcută funcţie de destinaţia ulterioară, iar gestionarea până la livrare către terţi, valorificare, eliminare, se va face pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Harghita şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în (3) exemplare, fiecare exemplar având un număr șaizeci (60) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ing. DOMOKOS László József

ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Ing. BOTH Enikő

Întocmit,

ABOS Judit

# 17. Anexe

ANEXA 1

- LISTA DEȘEURILOR ACCEPTATE PENTRU ELIMINARE FINALĂ ÎN DEPOZIT

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Se recomandă aplicarea unei metode de valorificare (X) |
| --- | --- | --- |
| 01 Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |  |  |
| 01 01 | Deseuri din excavarea minereurilor |  |
| 01 01 01 | Deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere |  |
| 01 01 02 | Deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere |  |
| 01 03 | Deşeuri de la procesarea fizica si chimica a mineralelor nemetalifere |  |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04* şi 01 03 05* |  |
| 01 03 08 | deseuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |  |
| 01 03 09 | nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07* |  |
| 01 04 | deşeuri de la procesarea fizica si chimica a mineralelor ne metalifere |  |
| 01 04 08 | deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele mentionate la 01 04 07 |  |
| 01 04 09 | deşeuri de nisip şi argilă |  |
| 01 04 10 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele mentionate la 01 04 07 |  |
| 01 04 11 | deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07* |  |
| 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07* şi 01 04 11 |  |
| 01 04 13 | Deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, , altele decât cele mentionate la 01 04 07 |  |
| 01 05 | noroaie de foraj si alte deseuri de la forare | X |
| 01 05 04 | deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce |  |
| 01 05 07 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05* şi 01 05 06* |  |
| 01 05 08 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05* şi 01 05 06* |  |
| 02 Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |  |  |
| 02 01 | Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit |  |
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare | X |
| 02 01 03 | deşeuri de ţesuturi vegetale | X |
| 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) | X |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestieră | X |
| 02 01 09 | deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08* | X |
| 02 01 10 | deşeuri metalice | X |
| 02 02 | deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala |  |
| 02 02 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare | X |
| 02 02 03 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 02 04 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii |  |
| 02 03 | Deseuri de la prepararea si procesarea fructelor,legumelor,cerealelor,uleiurilor comestibile, pulberi de cacao, cafelei,ceaiului, si tutunului, producerea conservelor, prepararea si fermantarea drojdiei si extractului de drojdie si melasa |  |
| 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare | X |
| 02 03 02 | deşeuri de agenţi de conservare |  |
| 02 03 03 | deşeuri de la extracţia cu solvenţi |  |
| 02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 03 05 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii |  |
| 02 04 | deseuri de la procesarea zaharului |  |
| 02 04 01 | nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr | X |
| 02 04 02 | deşeuri de carbonat de calciu |  |
| 02 04 03 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii |  |
| 02 05 | Deseuri din industria produselor lactate |  |
| 02 05 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |  |
| 02 05 02 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii |  |
| 02 06 | Deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie |  |
| 02 06 02 | deşeuri de agenţi de conservare |  |
| 02 06 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |  |
| 02 06 03 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii |  |
| 02 07 | deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice |  |
| 02 07 01 | deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime | X |
| 02 07 02 | deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice | X |
| 02 07 03 | deşeuri de la tratamente chimice |  |
| 02 07 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | X |
| 02 07 05 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incintă |  |
| 03 Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |  |  |
| 03 01 | deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei |  |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarţă şi de plută | X |
| 03 01 05 | rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* | X |
| 03 03 | Deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi a cartonului |  |
| 03 03 01 | deşeuri de lemn şi de scoarţă | X |
| 03 03 02 | nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) |  |
| 03 03 07 | deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate | X |
| 03 03 08 | deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării | X |
| 03 03 09 | deşeuri de nămol de caustificare |  |
| 03 03 10 | fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de umplutură, cretare | X |
| 03 03 11 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 |  |
| 04 Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |  |
| 04 01 | Deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei |  |
| 04 01 01 | deşeuri de la şeruire |  |
| 04 01 02 | deşeuri de la cenuşărire |  |
| 04 01 04 | flota de tăbăcire cu conţinut de crom | X |
| 04 01 05 | flota de tăbăcire fără conţinut de crom |  |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la preepurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de crom | X |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la preepurarea efluenţilor în incintă, fără conţinut de crom |  |
| 04 01 08 | deşeuri de piele tăbăcită (răzături, ştuţuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom | X |
| 04 01 09 | deşeuri de la apretare şi finisare |  |
| 04 02 | Deşeuri din industria textilă |  |
| 04 02 09 | deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | X |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) | X |
| 04 02 15 | deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14* |  |
| 04 02 17 | coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16* | X |
| 04 02 20 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19* |  |
| 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate | X |
| 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate | X |
| 05 Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor |  |  |
| 05 01 | Deşeuri de la rafinarea petrolului |  |
| 05 01 10 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09* | X |
| 05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare |  |
| 05 01 14 | deşeuri de la coloanele de răcire |  |
| 05 01 16 | deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului |  |
| 05 01 17 | bitum | X |
| 05 06 | Deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor |  |
| 05 06 04 | deşeuri de la coloanele de răcire | X |
| 05 07 | Deşeuri de la purificarea şi transportul gayelor naturale |  |
| 05 07 02 | deşeuri cu conţinut de sulf |  |
| 06 Deşeuri din procese chimice anorganice |  |  |
| 06 03 | Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea sărurilor, a soluţiilor lor şi a oxizilor metalici |  |
| 06 03 14 | săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11* şi 06 03 13* |  |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15* |  |
| 06 05 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |  |
| 06 05 03 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02* |  |
| 06 06 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare si desulfurare |  |
| 06 06 03 | deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02* |  |
| 06 09 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produselor chimice cu fosfor şi de la procesele chimice cu fosfor |  |
| 06 09 02 | zgura fosforoasă |  |
| 06 09 04 | deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03* |  |
| 06 11 | Deşeuri de la producerea pigmenţilor anorganici şi a opacizanţilor |  |
| 06 11 01 | deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |  |
| 06 13 | Deseuri de la procese chimice anorganice fără alte specificatie |  |
| 06 13 03 | negru de fum | X |
| 07 Deşeuri din procese chimice organice |  |  |
| 07 01 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produşilor chimici organici de bază |  |
| 07 01 12 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11* |  |
| 07 02 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU)materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale |  |
| 07 02 12 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11* |  |
| 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice | X |
| 07 02 15 | deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14* | X |
| 07 03 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia 06 11...) |  |
| 07 03 12 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11* |  |
| 07 04 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU)produselor de protectie a instalaţiilor( cu excepţia 02 01 080şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului (cu excepţia 03 02) şi altor biocide |  |
| 07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11* |  |
| 07 05 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU)produselor farmaceutice |  |
| 07 05 12 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11* |  |
| 07 05 14 | deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13* |  |
| 07 06 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) grasimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice |  |
| 07 06 12 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11* |  |
| 07 07 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produselor chimice innobilate şi a produselor chimice nespecificate in lista |  |
| 07 07 12 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11* |  |
| 08 Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |  |  |
| 08 01 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) vopselelor şi lacurilor şi indepartarea acestora |  |
| 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11* | X |
| 08 01 14 | nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13* | X |
| 08 01 16 | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 0115* | X |
| 08 01 18 | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17* | X |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19* | X |
| 08 02 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice) |  |
| 08 02 01 | deşeuri de pulberi de acoperire |  |
| 08 02 02 | nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice |  |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice |  |
| 08 03 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) cernelurilor tipografice |  |
| 08 03 07 | nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri |  |
| 08 03 08 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri |  |
| 08 03 13 | deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12* |  |
| 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14* |  |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17* | X |
| 08 04 | Deşeuri de la producerea,prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) adezivilor şi cleiurilor |  |
| 08 04 10 | deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 | X |
| 08 04 12 | nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11* | X |
| 08 04 14 | nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13* | X |
| 08 04 16 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15* | X |
| 09 Deşeuri din industria fotografică |  |  |
| 09 01 | Deşuri din industria fotografica |  |
| 09 01 07 | film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint | X |
| 09 01 08 | film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint | X |
| 09 01 10 | camere de unică folosinţă fără baterii | X |
| 09 01 12 | camere de unică folosinţă cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11* | X |
| 10 Deşeuri din procesele termice |  |  |
| 10 01 | Deşeuri de la centralele termiceşi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19) |  |
| 10 01 01 | cenuşa de vatră, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificaţia 10 01 04*) |  |
| 10 01 02 | cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui |  |
| 10 01 03 | cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat |  |
| 10 01 05 | deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |  |
| 10 01 07 | nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |  |
| 10 01 15 | cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14* |  |
| 10 01 17 | cenuşa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16* |  |
| 10 01 19 | deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18* |  |
| 10 01 21 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20* |  |
| 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22* |  |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |  |
| 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice | X |
| 10 01 26 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire |  |
| 10 02 | Deşuri din industria metalurgică |  |
| 10 02 01 | deşeuri de la procesarea zgurii |  |
| 10 02 02 | zgura neprocesată |  |
| 10 02 08 | deşeuri solide de la preepurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07* |  |
| 10 02 10 | cruste de ţunder |  |
| 10 02 12 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11* |  |
| 10 02 14 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13* |  |
| 10 02 15 | alte nămoluri şi turte de filtrare |  |
| 10 03 | Deşeuri din metalurgia termică a aluminiului |  |
| 10 03 02 | resturi de anozi | X |
| 10 03 05 | deşeuri de alumină |  |
| 10 03 16 | cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15 |  |
| 10 03 18 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17* | X |
| 10 03 20 | praf din azelle de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19* |  |
| 10 03 22 | alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21* |  |
| 10 03 24 | deşeuri solide de la preepurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23* |  |
| 10 03 26 | nămoluri şi turte de filtrare de la preepurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25* |  |
| 10 03 28 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27* |  |
| 10 03 30 | deşeuri de la preepurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29* |  |
| 10 04 | Deşeuri din metalurgia termică a plumbului |  |
| 10 04 10 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09* |  |
| 10 05 | Deşeuri din metalurgia termică a zincului |  |
| 10 05 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |  |
| 10 05 04 | alte particule şi praf |  |
| 10 05 09 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08* |  |
| 10 05 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10* |  |
| 10 06 | Deşeuri din metalurgia termică a cuprului |  |
| 10 06 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |  |
| 10 06 02 | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |  |
| 10 06 04 | alte particule şi praf |  |
| 10 06 10 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09* |  |
| 10 07 | Deşeuri din metalurgia termică a argintului, aurului şi platinei |  |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |  |
| 10 07 02 | scorii şi cruste de la topirea primara şi secundara |  |
| 10 07 03 | deşeuri solide de la preepurarea gazelor |  |
| 10 07 04 | alte particule şi praf |  |
| 10 07 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la preepurarea gazelor |  |
| 10 07 08 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07* |  |
| 10 08 | Deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase |  |
| 10 08 04 | particule şi praf |  |
| 10 08 09 | alte zguri |  |
| 10 08 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10* |  |
| 10 08 13 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12* | X |
| 10 08 14 | resturi de anozi | X |
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15* |  |
| 10 08 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la preepurarea gazelor de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17* |  |
| 10 08 20 | deşeuri de la preepurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19* |  |
| 10 09 | Deşuri de la turnarea pieselor feroase |  |
| 10 09 03 | zgură de furnal |  |
| 10 09 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05* | X |
| 10 09 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07* | X |
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09* |  |
| 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11* |  |
| 10 09 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13* |  |
| 10 09 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15* |  |
| 10 10 | Deşuri de la turnarea pieselor neferoase |  |
| 10 10 03 | zgură de furnal |  |
| 10 10 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05* | X |
| 10 10 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07* | X |
| 10 10 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09* |  |
| 10 10 12 | alte particule, decât cele specificate la 10 10 11* |  |
| 10 10 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13* |  |
| 10 10 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15* |  |
| 10 11 | Deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă |  |
| 10 11 03 | deşeuri din fibre de sticla |  |
| 10 11 05 | particule de praf |  |
| 10 11 10 | deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09* |  |
| 10 11 14 | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13* |  |
| 10 11 16 | deşeuri solide de la preepurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15* |  |
| 10 11 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la preepurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17* |  |
| 10 11 20 | deşeuri solide de la preepurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19* |  |
| 10 12 | Deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de constructie |  |
| 10 12 03 | particule şi praf |  |
| 10 12 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la preepurarea gazelor |  |
| 10 12 06 | forme şi mulaje uzate |  |
| 10 12 08 | deseuri ceramice, de cărămizi, tigle şi materiale de construcţie (după procesare termică) |  |
| 10 12 10 | deşeuri solide de la preepurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09* |  |
| 10 12 12 | deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11* |  |
| 10 12 13 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii |  |
| 10 13 | Deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsu;lui, a articolelor si produselor derivate din ele |  |
| 10 13 01 | deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice |  |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |  |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) |  |
| 10 13 07 | nămoluri şi turte de filtrare de la preepurarea gazelor |  |
| 10 13 10 | deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09* |  |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09* şi 10 13 10 |  |
| 10 13 13 | deşeuri solide de la preepurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12* |  |
| 10 13 14 | deseuri de beton şi nămoluri cu beton |  |
| 11 Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă |  |  |
| 11 01 | Deşeuri de la tratarea chimică de suprafaţă şi acoperirea |  |
| 11 01 10 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09* |  |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11* |  |
| 11 01 14 | deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13* | X |
| 11 02 | Deşeuri de procesele de hidrometalurgie neferoasa |  |
| 11 02 03 | deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie |  |
| 11 02 06 | deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05* |  |
| 11 05 | Deşeuri de la procesele de galvanizare la cald |  |
| 11 05 01 | zinc dur | X |
| 11 05 02 | cenuşă de zinc |  |
| 12 Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |  |  |
| 12 01 | Deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice |  |
| 12 01 01 | pilitura şi şpan feros | X |
| 12 01 02 | praf şi suspensii de metale feroase | X |
| 12 01 03 | pilitură şi şpan neferos | X |
| 12 01 04 | praf şi particule de metale neferoase | X |
| 12 01 05 | pilitura şi şpan de materiale plastice | X |
| 12 01 13 | deşeuri de la sudură |  |
| 12 01 15 | nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14* |  |
| 12 01 17 | deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16* |  |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20* |  |
| 15 Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |  |  |
| 15 01 | Ambalaje (separate deşeurile de ambalaje municipale colectate separate) |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | X |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | X |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | X |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | X |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | X |
| 15 01 06 | ambalaje de materiale amestecate | X |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |  |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile | X |
| 15 02 | Absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie |  |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | X |
| 16 Deşeuri nespecificate în altă parte |  |  |
| 16 01 | Vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusive maşini de teren) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi de la întreţinerea vehiculelor (cu excepţia celor de la capitolele 13,14 şi secţiunile 16 06 şi 16 08) |  |
| 16 01 19 | materiale plastice |  |
| 16 01 20 | sticlă |  |
| 16 01 22 | alte componente nespecificate |  |
| 16 02 | Deşeuri de la echipamentele electrice şi electronice |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09*la 16 02 13* |  |
| 16 03 | Grupe nespecificate şi produse neobisnuite |  |
| 16 03 04 | deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03* |  |
| 16 03 06 | deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05* |  |
| 16 08 | Catalizatori uzați |  |
| 16 08 01 | catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07*) |  |
| 16 08 03 | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii |  |
| 16 08 04 | catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07*) |  |
| 16 11 | Deşeuri de căptusire şi refractare |  |
| 16 11 02 | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01* |  |
| 16 11 04 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03* |  |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* |  |
| 17 Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |  |  |
| 17 02 | Lemn, sticlă şi materiale plastice |  |
| 17 02 01 | lemn | X |
| 17 02 03 | materiale plastice | X |
| 17 03 | Amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate |  |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01* | X |
| 17 04 | Metale si aliajele lor |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | X |
| 17 06 | Materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest |  |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* şi 17 06 03* |  |
| 17 08 | Materiale de construcţie pe bază de gips |  |
| 17 08 02 | materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01* |  |
| 17 09 | Alte deşeuri de la construcţii |  |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* | X |
| 19 Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de preepurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial |  |  |
| 19 01 | Deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşurilor |  |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenuşile de ardere |  |
| 19 01 12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11* |  |
| 19 01 14 | cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13* |  |
| 19 01 16 | praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15* |  |
| 19 01 18 | deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17* |  |
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate |  |
| 19 02 | Deseuri de la tratarea fizico-chimica a deşeurilor ( inclusiv de cromare, decianurare, neutralizare) |  |
| 19 02 03 | deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase | X |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05* |  |
| 19 02 10 | deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09* | X |
| 19 03 | Deşeuri stabilizate/solidificate |  |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04* |  |
| 19 03 07 | deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06* |  |
| 19 05 | Deşeuri de la tratarea aerobă a deseurilor solide |  |
| 19 05 01 | fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile |  |
| 19 05 02 | fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale |  |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienţei |  |
| 19 06 | Deşeuri de la tratarea anaerobă a deseurilor |  |
| 19 06 04 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale | X |
| 19 06 06 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale | X |
| 19 08 | Deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale |  |
| 19 08 01 | deşeuri reţinute pe site |  |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare | X |
| 19 08 05 | nămoluri de la preepurarea apelor uzate orăşeneşti | X |
| 19 08 12 | nămoluri de la preepurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11* |  |
| 19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de preepurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13* |  |
| 19 09 | Deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial |  |
| 19 09 01 | deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site |  |
| 19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei |  |
| 19 09 03 | nămoluri de la decarbonatare |  |
| 19 09 04 | cărbune activ epuizat | X |
| 19 09 05 | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate | X |
| 19 10 | Deseuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale |  |
| 19 10 01 | deşeuri de fier şi oţel | X |
| 19 10 02 | deşeuri neferoase | X |
| 19 10 04 | fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03* |  |
| 19 10 06 | alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05* |  |
| 19 11 | Deşeuri de la regenerarea uleiurilor |  |
| 19 11 06 | nămoluri de la preepurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05* |  |
| 19 12 | Deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor |  |
| 19 12 01 | hârtie şi carton | X |
| 19 12 02 | metale feroase | X |
| 19 12 03 | metale neferoase | X |
| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc | X |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06* | X |
| 19 12 08 | materiale textile | X |
| 19 12 10 | deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili) | X |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* |  |
| 19 13 | Deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane |  |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01* | X |
| 19 13 04 | nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03* | X |
| 19 13 06 | nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05* |  |
| 20 Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |  |
| 20 01 | Fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01) |  |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine | X |
| 20 01 41 | deşeuri de la curăţatul coşurilor |  |
| 20 02 | Deşeuri din gradini şi parcuri |  |
| 20 02 02 | pământ şi pietre |  |
| 20 02 03 | alte deşeuri nebiodegradabile |  |
| 20 03 | Alte deşeuri municipale |  |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |  |
| 20 03 06 | deşeuri de la curăţarea canalizării |  |

- DEȘEURI ACCEPTATE PENTRU COMPOSTARE

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Se recomandă aplicarea unei metode de valorificare (X) |
| --- | --- | --- |
| 03 01 | deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei |  |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarţă şi de plută | X |
| 03 01 05 | rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* | X |
| 03 03 | Deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi a cartonului |  |
| 03 03 01 | deşeuri de lemn şi de scoarţă | X |
| 20 01 | Fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01) |  |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* |  |
| 20 02 | Deşeuri din gradini şi parcuri |  |
| 20 02 01 | deşeuri biodegradabile | X |
| 20 03 | Alte deşeuri municipale |  |
| 20 03 02 | deşeuri din pieţe | X |

Note

Deșeurile din categoria 15 01 - Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte - se pot accepta pentru eliminare finală pe depozit doar cu condiţia justificării că nu s-au putut valorifica.

Deșeurile din categoria 19 12 – Deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor - se pot accepta pentru eliminare finală pe depozit doar cu condiţia justificării că nu s-au putut valorifica

Deșeurile cod 16 01 03 - anvelope scoase din uz – se vor accepta doar pentru a fi utilzate la amenajarea celulelor de depozitare

# 18. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita Str. Márton Áron, nr. 43, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita Str. Márton Áron, nr. 43, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului APELOR ȘI PĂDURILOR B-dul Libertății, nr. 2, sector 5, București Agenția Națională pentru Protecția Mediului Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6 |
| 4 | Operatorul | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei ori a instalaţiei de ardere sau a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | ###### CAT | Colectiv de Analiză Tehnică |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | EPRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | ###### Prejudiciu | Efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre; |
| 17 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 18 | ###### Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Harghita | Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Harghita al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| ##### 1 | ##### DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | ##### 2 |
| --- | --- | --- |
| ##### 2 | ##### TEMEIUL LEGAL | ##### 2 |
| ##### 3 | ##### CATEGORIA DE ACTIVITATE | ##### 5 |
| ##### 4 | ##### DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | ##### 6 |
| ##### 5 | ##### MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | ##### 9 |
| ##### 6 | ##### MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | ##### 14 |
| ##### 7 | ##### RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | ##### 16 |
| ##### 7.1 | ##### Apa | ##### 16 |
| ##### 7.2 | ##### Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | ##### 18 |
| ##### 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE ##### EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 18 |
| ##### 8.1 | ##### Descrierea amplasamentului | ##### 18 |
| ##### 8.2 | ##### Descrierea principalelor activităţi | ##### 20 |
| ##### 8.3 | ##### Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | ##### 31 |
| ##### 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA ##### POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 31 |
| ##### 9.1 | ##### Emisii în atmosferă | ##### 31 |
| 9.2 | ##### Emisii în apă | ##### 33 |
| 9.3 | ##### Emisii în sol, ape subterane | ##### 34 |
| 10 | ##### CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 35 |
| 10.1 | ##### Aer | ##### 35 |
| 10.2 | ##### Calitatea aerului | ##### 35 |
| 10.3 | ##### Apă | ##### 35 |
| 10.4 | ##### Sol | ##### 37 |
| 10.5 | ##### Zgomot | ##### 38 |
| 11 | ##### GESTIUNEA DEŞEURILOR | ##### 39 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 44 |
| 13 | ##### MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | ##### 45 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU ##### PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 51 |
| 15 | ##### OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | ##### 56 |
| 16 | ##### MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | ##### 58 |
| 17 | ##### ANEXE | ##### 61 |
| 18 | ##### DICŢIONAR DE TERMENI | ##### 78 |
| 19 | ##### ABREVIERI | ##### 79 |
| 20 | ##### CUPRINS | ##### 81 |