Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. DRAFT dinxx .06.2022

Titularul activități: TISA IMPEX S.R.L.

Adresa: comuna Lăzarea, sat Lăzarea, nr. 1471, județul Harghita

Punct de lucru:  TISA IMPEX S.R.L.

Locația activității: comuna Lăzarea, sat Lăzarea, nr. 1471, județul Harghita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1610 | Tăierea și rîndeluirea lemnului | 91 | 2010 | Tăierea și rîndeluirea lemnului |  |  |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții | 93 | 2030 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții |  |  |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: xx.06.2022

Data expirării: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarului acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de TISA IMPEX S.R.L. cu punctul de lucru din comuna Lăzarea, sat Lăzarea, nr.1471, județul Harghita, înregistrată la A.P.M. Harghita cu nr.1758 din 23.02.2022, completată cu nr. 2748/22.03.2022 conform deciziei luate cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică din data de 10.05.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, de către Jánosi Teréz Rozália , în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

# AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru TISA IMPEX SRL, cu punctul de lucru din comuna Lăzarea, sat Lăzarea, nr. 1471, județul Harghita,

Documentaţia conţine:

- Cerere, formulată de administrator Gabor Ladislau;

- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de Gabor Ladislau;

- Anunţ public apărut în ziarul Szekelyhon  din data de 10.02.2022 şi afişat la Primăria comunei Lăzarea la nr.852/06.02.2022;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.2713/21.03.2022;

- Decizie de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 1758 din 10.05. 2022 emisă de A.P.M. Harghita;

- Dovada achitării tarifului –OP din 22.03.2022 - 500RON;

următoarele acte de reglementare, emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare nr. J19/305/1993, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita seria B nr. 1847136;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, eliberat pe baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 14556 din 03.06.2021;

şi contracte/alte acte:

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 50210  Lăzarea emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gheorgheni;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 50175  Lăzarea emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gheorgheni;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 50209  Lăzarea emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gheorgheni;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 1240/18.03.2019 încheiat cu Administrația Națională * Apele Române* Direcția Apelor Mureș  cu sediul în Târgu Mureș utilizarea/exploatarea resurselor de apă de suprafață și/sau subterane, sau a potențialului hidroenergetic;

-  Notificarea de punere în funcțiune emis de ABA Mureș nr. 64/24.09.2018 , Valabilitate până la 24.09.2022 pentru SC. TISA IMPEX SRL cu sediul în comuna Lăzarea ;

- Act Adițional nr. 1/2019  la - Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 1240/2019 încheiat cu Administrația Națională * Apele Române* Direcția Apelor Mureș  cu sediul în Târgu Mureș;

- Formular de contract Persoane juridice nr. 766/08.02.2022 încheiat cu SC. RDE Huron SRL pentru deșeuri;

- Contract  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 26 din data 30.10.2009 încheiat cu SC. REDISZA SA cu sediul în comuna Remetea;

- Anexa 1 la Contract  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 26 din data 30.10.2009 încheiat cu SC. REDISZA SA cu sediul în comuna Remetea;

- Anexa 2 la Contract  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 26 din data 30.10.2009 încheiat cu SC. REDISZA SA cu sediul în comuna Remetea;

- Anexa 3 la Contract  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 26 din data 30.10.2009 încheiat cu SC. REDISZA SA cu sediul în comuna Remetea;

Puncte de vedere primite de la autorități competente în urma transmiterii Fișei de prezentare:

- Punct de vedere nr. 3.006.531/06.04.2022 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Oltul“ al județului Harghita pentru “Atelierul de prelucrare a lemnului“;conform căruia este obligatoriu obținerea avizului și/sau autorizației de Securitate la incendiu;

- Punct de vedere nr. 381/28.03.2022 emis de Garda Națională de Mediu- Serviciul Comisariatul Județean Harghita, pentru “Atelierul de prelucrare a lemnului“;

-  Punct de vedere emis de Comuna Lăzarea cu nr. înreg. 2255/31.03.2022 pentru activitate atelier de prelucrare a lemnului ;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

Implementarea unui program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, în baza unui audit de deșeuri, conform art. 44 al OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor.

- reducerea la minim a cantităţilor de deşeuri, valorificarea subproduselor tehnologice, evitarea formării de stocuri;

- se interzice depozitarea rumeguşului şi resturilor din lemn în spaţii necorespunzătoare; pe malul cursurilor de apă, pe drumurile publice şi în incinta obiectivului în afara depozitului intermediar de rumeguş amenajat

- Titularul activității are obligația conform prevederilor art. 15 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificat și completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu sau la necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfășurarea oricărui activități care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare  se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

- În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizații vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, titularul de autorizație are obligația de as se conforma acestora pentru intrare în legalitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

- O.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de prelucrare a materialului lemnos.;

- Hotărârea Guvernului. nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Hotărârea Guvernului. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

- Dotări: Unitatea economică este amplasată pe o suprafaţă totală de 14730,00 mp din care:

- Spații libere		                   12602,60 mp;

- Suprafaţa construită de                         2127,40 mp, este compusă din:

- Atelier de prelucrare                       553,00 mp

- Atelier de tâmplărie                        293,00   mp;

- Magazie  de produs finit                   98,00   mp;

- Siloz				                 10,00   mp;

- Magazie și atelier de ascuțit pânză   32,40  mp;

- Atelier  de prelucrarea primară a lemnului 91,00 mp;

- Birouri și vestiar                                70,00   mp;

- Magazie cherestea uscată                  100,00 mp;

- Grajd pt. vaci de lapte                       480,00 mp;

- Depozit siloz		                 220,00 mp;

11.Depozit  pt. furaj                               180,00 mp;

Instalații și utilaje:

Fierăstrău panglică orizontală tip Mebor	1 buc;

Mașina de rândeluit		                     1 buc;

Circular multilamă				 1 buc;

Ferestrău circular dublu			 1 buc;

Ferestrău circular tip radial			 1 buc;

Mașină de chertat    				 1 buc;

Circular unic combinat cu freză                 1 buc;

Circular de retezat tip Back                        1 buc;

Freză de îmbinat în dinți Stehle                  1 buc;

Mașina de șlefuit                                         1 buc;

Ferestrău circular pentru tăieri înclinare    1 buc;

Ferestrău panglică de tâmplărie                  1 buc;

Mașină de șlefuit cu bandă                          1 buc;

Mașină de aplicat adeziv                             1 buc;

Presă de  îmbinat                                         1 buc;

Mașină de frezat pe 4 fețe			  1 buc;

Uscător pentru cherestea SEBA                  1 buc;

IFRON						  1 buc;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime:         50 mc/lună bușteni, cherestea;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- Alimentarea cu apă potabilă este realizată din fântână proprie, foraj 35 m,  Qzi med=1,7 mc/zi;

- Evacuarea apelor uzate menajeră sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare a comunei Lăzarea ;

- Încălzirea este realizată cu centrala termică cu două cazane, un cazan  Celsius 30 kW ,un cazan de apă caldă MTN tip C600  necesarul de combustibil lemnos pentru funcționarea centralei( deșeu lemn+rumeguș) este 200 kg/h pentru uscătorul de cherestea și 40 mc/an Cazan Celsius;

- Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul naţional existent în zonă, cantitate de consum este cca. 5000-8000 kW/lună;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- Achiziționarea, transportarea și depozitarea materiilor prime în cadrul amplasamentului;

- Debitarea, tivirea lemnului;

- Sortarea produselor;

- Depozitarea temporară  și comercializarea produselor finite;

- Gestionarea deşeurilor generate;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

- Nu este cazul.

5. Produsele şi subprodusele obţinute:

Produse finite: cca. 50 mc/lună  produse finite din lemn și elemente de casă din lemn;

Subproduse:		    Cca.10 mc/lună lăturoaie și rumeguș;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi), producţie:

Energia termică necesară pentru încălzirea birouri și a atelierului este asigurată de la două cazane pe bază de lemne, de tip Celsius 30 kW  și un cazan de apă caldă MTN tip C600 , utilizând combustibil solid cca.120 mc/an. Gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă prin două coșuri  de fum : H=6,00 m , D=0,25 cm și H=20,00 m, D=0,40 cm;

Încălzirea , utilizând combustibil deșeuri lemnoase și rumeguș;

7. Alte activităţi desfăşurate pe amplasament şi în afara acestuia(Coduri CAEN, care nu intră pe procedură):

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0141 | Creșterea bovinelor de lapte | 2 | 0121 | Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui |  |  |

Lângă activitatea de fabricarea de elemente de dulgherie și tăierea lemnului, conform certificatului constatator  are și o activitate de creșterea bovinelor de lapte, conform Cod CAEN 0141. Numărul bovinelor în data de 10.02.2022 este de 65 capete .

8. Programul de funcţionare –ore /zi, zile /săptămână, zile /an:

Unitatea funcţionează:	- 8 ore/zi; 5 zile/ săptămână, 255 zile/an;

Nr personal: 8 angajați;

II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

- Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- Gazele de ardere de la centrala termică cu două cazane de tip Celsius 30 kW  și un cazan cu apă caldă MTN tip C600, necesarul de combustibil lemnos pentru funcționarea centralei( deșeu lemn+rumeguș) este 200 kg/h. Gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă prin două coșuri  de fum : H=6,00 m , D=0,25 cm și H=20,00 m, D=0,40 cm;

Încălzirea , utilizând combustibil deșeuri lemnoase și rumeguș;

- Apele uzate sunt evacuate în sistemul de canalizare menajeră al comunei Lăzarea;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- Aerisirea încăperilor se realizează pe cale naturală, iar exhaustarea prafului și rumegușului se realizează într-un spațiu închis de depozitare rumeguș, amenajat , alipit de atelier;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

3.1.a. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere în cazul utilizării combustibilului solid ,nu vor depăşi valorile limită preventive de emisie stabilite prin Ordinul nr. 462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr. 2, şi anume:

-pulberi								:   100 mg/mcN

- monoxid de carbon (CO)					:   250 mg /mcN

- oxizi de sulf							:  2000 mg /mcN

- oxizi de azot							:500 mg /mcN

- substanţe organice (exprimat în carbon total)		:  50 mg /mcN,

la un conţinut de 6 % volum oxigen al efluentului gazos şi la încadrarea nivelului acestor poluanţi în aerul înconjurător sub valorile limită prevăzute prin Legea 104/2011;

Este interzisă folosirea deşeurilor de cauciuc, a maselor plastice şi a lemnelor de foc acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse de conservare, drept combustibil pentru încălzit.

3.1.b Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfășurate pe amplasament nu trebuie să depășească 50 mg /mc la un debit masic de  0,5kg/h.

3.2.a. Concentraţiile maxime momentane de poluanţi evacuaţi prin apele uzate menajere, care sunt măsurate în punctul de control stabilit în contractul de abonament  pentru serviciul de preluare a apelor uzate în staţia de epurare, se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2.a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002 modificat şi completat cu H.G.R. nr. 352/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2005.

3.2.b. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în prevederile NTPA 001/2005.

3.3. Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale;

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte;

L ech = 50 dB(A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială;

##### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- Pentru condiţii de funcţionare normale: nu sunt prevăzuţi indicatori de monitorizat prin măsurători

- În caz de accident/incident sau reclamaţie aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz.

- Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

##### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

- Deşeurile produse, colectate, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | de la angajați | 1,5 | Mc/lună | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate |

- Deşeuri colectate

Nu este cazul.

- 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

- 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deșeurile pe amplasament.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile municipale amestecate sunt transportate de unitatea specializată și autorizată pentru această categorie de lucrare la un depozit de deșeuri nepericuloase conform autorizat.

- Mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate,astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

- Respectarea prevederilor din H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Titularul activităţii are obligaţia de a realiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr.1 a H.G. nr. 856/2002.

- 7. Ambalaje folosite

- Folie stretch  cca. 100 kg/an;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele sunt utilizate pentru ambalarea produselor finite și sunt comercializate împreună cu acesta.

Operatorul fiind producător de bunuri ambalate, are obligația  să vireze la Fondul de mediu taxa după ambalajele introduse pe piața națională, conform art.9 al Ordonanţei de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare.

##### V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE:

- Nu este cazul.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

- Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 şi conform  O.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor va fi înaintat în format letric-la solicitare

-Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

-Aplicații SIM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor:Chestionar 4 PRODDES-completat de Producători de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4 : PRODDES –completat De producători de deșeuri |

- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare

Prezenta autorizație de mediu conține zece (10) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare

DIRECTOR EXECUTIV,						ŞEF SERVICIU AAA

DOMOKOS László József  						ing. BOTH Enikő

Întocmit,

JÁNOSI Teréz-Rozália