Nr. 3404 din xx august 2022

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

#### Nr. xx din xx august 2022

Titularul activității: SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Adresa: mun. Toplița, Str. Victor Babeș, Nr. 3, Județul Harghita

Punct de lucru: SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Locația activității: mun. Toplița, Str. Victor Babeș, Nr. 3, Județul Harghita Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.10 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8610 | Activități de asistență spitalicească | 275 | 8511 | Activități de asistență spitalicească și sanatorială |  |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: xx.08.2022

Prezenta autorizație de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu completările si modificările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL MUNICIPAL TOPLIŢA - cu sediul în municipiul Topliţa, str. Victor Babeş, nr. 3 jud. Harghita, tel. 0266-342432, fax. 0266-342835,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita cu nr. 3404/08.04.2022, completată la nr. 4731/26.05.2022 şi la nr. 5475/22.06.2022;

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării efectuate de către ing. Abos Judit, în urma deciziei finale a APM Harghita cu consultarea Colectivului de Analiză Tehnică interdisciplinară din data de 05.07.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru funcționarea „Spitalului Municipal Toplița”, realizată de Spitalul Municipal Topliţa, în judeţul Harghita, municipiul Topliţa, str. Victor Babeş, nr. 3, care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi conform

Cod CAEN ( rev.2.): 8610 Activități de asistență spitalicească;

Activitatea se desfăşoară pe un teren cu suprafaţa totală de 13545,00 mp, din care

- spital cuplat cu ambulatoriu						2666 mp

- laborator de analize –birouri administrative			215mp

- construcții de locuințe							118mp

- centrală termică-post trafo-grup electrogen, ateliere	362mp

- stația de oxigen-arhiva-magazia					350mp

- cabina poartă ambulanța						192mp

- rezervor apă 200mc							88mp

- stația de oxigen +arhiva+depozit					1200mp

Capacitate: 163 paturi

  - Nr angajaţi: 232 persoane

Documentaţia conţine :

- Cerere de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Fişă de prezentare şi declaraţie, întocmită de Moraru Dorina, șef birou administrativ;

- Fişe tehnice de securitate pentru detergent dezinfectant pe bază de oxigen, detergent Delta Magic Light, detergent Eurodet Tex.CP., Detergent Hipoclorit de sodium;

- Raport de încercare 2116018/1/04.08.2021 efectuat de Wessling România S.R.L. Târgu Mureș privind calitatea apelor uzate menajere evacuate;

- Raport de încercare 2116019/1/04.08.2021 efectuat de Wessling România S.R.L. Târgu Mureș privind calitatea apelor uzate menajere evacuate;

- Raport de încercare 2116020/1/04.08.2021 efectuat de Wessling România S.R.L. Târgu Mureș privind calitatea apelor uzate menajere evacuate;

- Raport de încercare 2116021/1/04.08.2021 efectuat de Wessling România S.R.L. Târgu Mureș privind calitatea apelor uzate menajere evacuate;

- Dovada publicării anunţului public apărut în ziarul „Informaţia Harghitei” în data de 08.03.2022, privind solicitarea autorizaţiei de mediu;

- Dovada achitării tarifului  OP nr. 50/31.03.2022-500 Ron;

- Planul de situaţie şi planul de  încadrare în zonă;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi, contracte:

- Certificat de Acreditare Spitalul Municipal Toplița seria ANMCS nr. 2-195 emis de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate;

- Certificat de înregistrare ISO 9001:2008 pentru asistență medicală spitalicească, asistență medicală ambulatorie, servicii medicale paraclinice și activități de radiologie și ecografie emis de URS, UKAS și IAF;

- Certificat de înregistrare fiscală seria A nr.0158135, cod de înregistrare fiscală 4367400,  emis de ANAF.

- Autorizație sanitară de funcționare nr. 3046/1512/E din 09.03.2017 (actualizat la 24.03.2022) emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita;

- Autorizația sanitară pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare nr. 41/20.09.2021 emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita;

- Autorizație de funcționare nr. 4616/EN 5905 din 02.06.2008 emisă de Ministerul Sănătății Publice;

- Certificat de înregistrare pentru autorizarea desfășurării de activități în domeniul nuclear nr. CI RI 507/2022 cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2;

- Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. SP 799/2018 emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare cu Anexa nr. 1 și nr. 2;

- Proces verbal de control înregistrat cu nr. 840/26.01.2022 întocmit de Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante;

- Contract de prestări Servicii încheiat cu Institutul Național de Sănătate Publică nr. 13515/22.12.2021 privind supravegherea dozimetrică individuală pentru un nr. de 13 expuși profesional la radiații ionizante;

- Buletin de verificare, aparat rontgendiagnostic fix scopie grafie nr. 5 din 23.02.2022 realizat de Centrul Județean de Aparatură Mureș;

- Buletin de verificare, aparat rontgendiagnostic fix scopie grafie nr. 4 din 23.02.2022 realizat de Centrul Județean de Aparatură Mureș;

- Buletin de verificare pentru instalații RX-Diagnostic mobil nr. 994 Data: 11.10.2021 realizat de Santimpex S.R.L. Deva;

- Buletin de verificare pentru instalații RX utilizate în mamografie nr. 300106600 Data: 02.09.2021 realizat de Siemens Healthcare S.R.L. București;

- Buletin de verificare periodică pentru dispozitivele medicale nr. 448 din 5.08.2021 efectuat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

- Raport de încercări nr. SUN –E 733/5 august 2021 pentru șorț greu/0,5 mm Pb efectuat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

- Raport de încercări nr. SUN –E 734/5 august 2021 pentru șorț greu/0,35 mm Pb efectuat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

- Raport de încercări nr. SUN –E 735/5 august 2021 pentru șorț de pacient pentru gonade/0,5 mm Pb efectuat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

- Raport de încercări nr. SUN –E 736/5 august 2021 pentru șorț de pacient pentru gonade/0,5 mm Pb efectuat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

- Raport de încercări nr. SUN –E 737/5 august 2021 pentru guler pentru tiroidă/0,5 mm Pb efectuat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 19/20/SU-HR din 26 martie 2020 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltul al județului Harghita;

- Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii nr. 693/1999, emisă de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Protecţia Muncii al judeţului Harghita.

- Document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru unităţile de vânzare cu amănuntul nr. VA 0973/2007, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

- Acord cadru de furnizare agent termic nr. 12611 data 02.12.2021 încheiat cu Polytehnic Sieta S.A. Cluj Napoca;

- Contract de subsecvent de furnizare agent termic pe bază de combustibil solid pentru Spitalul Municipal Toplița nr. 12612 din 02.12.2021 încheiat cu Polytehnic Sieta S.A. Cluj Napoca.

- Contract de servicii nr. 216 din data 11.01.2022 încheiat cu Centrul Județean de Aparatură Medicală Mureș - Târgu Mureș;

- Contract de servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase nr. 6305/01.02.2021 încheiat cu AKSD Romania S.R.L. Chirileu;

- Act adițional

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 290/12.02.2019 încheiat cu Serviciul Public de Salubrizare Toplița;

- Contract de achiziţie nr. 27/2010 încheiat cu S.C. FEROCOLECT S.R.L. Reghin, privind colectarea deşeurilor reciclabile.

- Hotărâre nr. 13/2003 privind acordarea în folosinţă gratuită a terenurilor şi clădirilor din domeniul public al municipiului Topliţa Spitalului Topliţa în vederea desfăşurării activităţii sale specifice, luată de Consiliul Local al Municipiului Topliţa.

- Hotărâre 87/2006 privind transferul valoric la Spital Municipal Toplița a terenurilor și clădirilor predate în administrare cu folosință gratuită conf. HCL 13/2003;

- Raport de specialitate privind transferul valoric la Spital Municipal a terenurilor și clădirilor predate în administrare cu folosință gratuită conf. HCL 13/2003;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 43/2008, încheiat cu SPAAC Topliţa.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii speciale impuse:

Respectarea prevederilor următoarelor acte normative în domeniul protecţiei mediului, relevante pentru activităţile desfăşurate  :

- Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

- Legea nr. 111/1996 republicată privind privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare cu completările și modificările ulterioare;

- O.G. nr. 11/2003, privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive aprobat prin Legea nr. 320/2003, modificată şi completată.

- OU Nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

- Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

- HGR nr. 1.132 /2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

- O.U.G. nr. 196/2006 aprobată prin L 105/2006 privind Fondul pentru mediu şi a Ordinul M.M.G.A. nr. 549/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi Ordinul M.M.P. nr. 794/2012, privind raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

- H.G. nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate.

- O.U. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu toate modificările și completările ulterioare

- O.U. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu toate modificările și completările ulterioare;

- conform art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, în baza rezultatelor unui audit de deșeuri, operatorul este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a operatorului și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului;

- Ordinul MAPPM  nr. 462/1993- condiţii tehnice privind protecţia atmosferei.

- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător în cazul declanşării de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului a planului de acţiune pe termen scurt în municipiul Topliţa, titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri urgente şi eficace de reducere a emisiilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valorii-limită ale poluanţilor.

- Titularul activităţii are obligaţia conform prevederilor art. 15 din OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, de a notifica APM Harghita daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum si asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menţinerea autorizaţiei de mediu sau la necesitatea revizuirii acesteia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisa desfasurarea oricărei activităţi care ar rezulta in urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 164/2008 se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizaţii vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului, titularul de autorizaţie are obligaţia de a se  conforma acestora pentru intrarea în legalitate.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz în conformitate cu art. 17 alin. 3 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificări şi completări ulterioare.

I.  ACTIVITATEA    AUTORIZATĂ

- Dotări:

În cadrul spitalului funcţionează următoarele secţii şi compartimente:

  - secția medicină internă 			72 paturi

  - secţia obstetrică-ginecologie		28 paturi

  - secţia pediatrie					25 paturi

  - secția chirurgie generală			30 paturi

  - compartiment ATI				8 paturi

Total						163 paturi

  - spitalizare de zi 				10 paturi

  - centru de evaluare

  - farmacie

  - bloc operator

  - sterilizare

  - unitate de transfuzie sanguine

  - laborator de analize

  - laborator de radiologie şi imagistică medicală

  - laborator de anatomie patologică

  - compartiment explorări funcţionale

  - cabinet planificare familială

  - cabinet diabet-zaharat, nutriție și boli metabolice

  - compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

  - dispensar TBC

  - ambulatoriu integrat cu cabinet în specialităţile: medicină internă, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ORL, pediatrie, psihiatrie, ortopedie și traumatologie, medicina muncii, gastroenterologie, cardiologie, pneumologie, urologie,

  - aparat funcțional-birouri-ateliere-bucătărie-spălătorie

Utilaje şi instalaţii:

  - staţie de compresoare 				1 buc.

  - staţie de producere a oxigenului 		1 buc.

  - staţie hidrofoare					1 buc.

  - grup electrogen 130 KVA-DOOSAN	1 buc.

  - mașină de spălat HF 185				3 buc.

  - mașină de spălat rufe				2 buc.

  - uscător de rufe IMESA – DR.35		2 buc.

  - uscător de rufe cu abur				2 buc.

  - calandru pt. călcat rufe CI1650/325		1 buc.

  - utilaje pentru prepararea hranei electrică	2 buc.

  - utilaje frigorifice					9 buc.

  - instalație de apă rece

  - instalație de apă caldă

  - instalație de  hidranți interior și exterior

  - instalație de canalizare menajeră

  - instalație de canalizare pluvială

  - instalație de fluide medicale

  - instalație electrică

  - instalație de acces în unitate

  - instalație de telefonie fixă interioară instalație de internet instalație de culegere, stocare și tr5ansmitere date IT

  - instalație de pază cu cameră de luat vederi

Mașini:

- mașină de curățat cartofi

- mașină de gătit cu patru plite și cuptor

- malaxor

- tigaie basculantă

Aparatură:

- aparatură de radiologie

- aparatură de imagistică medicală

- aparatură pentru sterilizare

- aparatură pentru diagnostic

- aparatură pentru sălile de operație

- aparatură pentru obstetrică și ginecologie

- aparatură pentru analize medicale de laborator

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

### Materii prime si auxiliare :

- Materiale sanitare eliberate prin magazia spitalului;

- Materiale de curăţenie si de dezinfectare;

- Materiale de intreţinere;

- Alimente eliberate prin magazia de alimente;

- Substanţe chimice utilizate în laboratoare;

- Casete, filme sau plăci fotosensibile;

- Rechizite eliberate prin magazia spitalului;

- Obiecte consumabile şi de inventar;

Carburanți:

- benzina, motorina, utilizate de mijloace de transport ale unităţii şi la grupul electrogen;

Mod de depozitare:

Depozitarea materiilor prime şi auxiliare se realizează în depozite de materiale, în magaziile secţiilor, laboratoarelor, în farmacie şi în depozitul bucătăriei.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

a. Asigurarea unui debit total lunar de apă potabilă Q med.= 1000 mc /lună se realizează de la reţeaua de apă potabilă existentă în zonă. Spitalul dispune şi de un rezervor de stocare a apei având capacitate de 200 mc.

Debitele de apă preluată se utilizează pentru :

- consum igienico- sanitar:

- consum tehnologic (la bloc alimentar, spălătorie, centrală termică):

- scopuri P.S.I.

b. Apele uzate menajere şi cele rezultate din tehnologie: Q med = 800 mc/lună sunt evacuate în reţeaua de canalizare menajeră municipală, după realizarea  preepurării  printr-o instalaţie cu 3 compartimente, având capacitate de 10 mc (separator de grăsimi separator de spumă, separator de nisip).

Apele pluviale rezultate din  incintă sunt colectate şi deversate într-o reţea separată care este racordată la  reţeaua de canalizare pluvială a oraşului.

c. Energia electrică este asigurată din reţeaua naţională, consumul lunar de energie electrică este 36500 kW/lună.

Pentru asigurarea producerii energiei electrice în caz de avarii unitatea are în dotare un grup electrogen de 130 KW.

d. Energia termică necesară pentru prepararea hranei este asigurată electric.

Necesarul de energie termică pentru încălzirea spaţiilor și prepararea apei calde menajere este asigurată de către S.C. Polytehnik Sieta S.R.L. Cluj Napoca, prin contractul încheiat în acest sens.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- desfăşurarea serviciilor medicale precum şi a activităţilor conexe în cadrul următoarelor secţii: medicină internă, secţia chirurgie generală, secţia obstetrică-ginecologie, secţia pediatrie-neonatologie, compartiment ATI, compartiment dermatovenerologie, camerele de gardă, farmacia cu circuit închis punct de sterilizare, punct de transfuzie, laborator de analize medicale, laborator de radiologie şi imagistică medicală, laborator de anatomie patologică, compartiment explorări funcţionale, ambulatoriu integrat cu cabinete în mai multe specialităţi

-desfăşurarea serviciilor auxiliare în următoarele secţii: Bloc alimentar, Spălătorie;

- asigurarea stocării oxigenului lichid.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie :

- Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:

Centrala termică, este dotată cu

-1 buc. cazan abur J.P. -IGNITUBULAR cu capacitate de 0,233 MW în conservare

- 1 buc. cazan tip Metalica cu capacitate de 0,7 MW/h în conservare,

- 1 buc. cazan abur joasă presiune tip PBL-15-06 cu capacitate de 0,775MW în conservare

- 1 buc. cazan abur/apa caldă/apă fierbinte tip REX 85 cu capacitate de 0,682MW în conservare

Unitatea dispune de 2 buc. rezervoare subterane pentru combustibil CLU cu capacităţi de câte 20 mc.

7. Alte date specifice activităţii( cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- Nu sunt.

8. Programul de funcţionare:

24 ore/zi, 7 zile/săptămână,  365 zile/an;

- INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A  MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Emisii în aer:

- Centrala termică proprie în conservare este dotat cu un coş de evacuare a gazelor arse cu caracteristicile: H=17,0 m, D=450 mm.

Emisii în apă:

  - Apele uzate menajere provenite din consumul igienico-sanitar  sunt evacuate în canalizarea de ape uzate menajere a municipiului. Apele uzate de la bucătărie şi spălătorie sunt  preepurate  într-o instalaţie de preepurare a apei uzate  constând din separator de spumă, de grăsimi şi de nisip având capacităţi de câte 10 mc înainte de evacuarea acestora în reţeaua de ape uzate menajere a municipiului.

- Apele meteorice rezultate de pe amplasament se evacuează în canalizarea de ape pluviale a municipiului.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

-  Fiecare aparat RTG este prevăzut cu diafragma antidifuzare,  geamurile la încăperile laboratoarelor RTG sunt cu folie de plumb până la înălțimea de 50cm, uşile sunt placate cu tablă de plumb de 2 mm pentru stoparea iradierii zonelor din vecinătate, iar tencuielile din interior sunt cu barită.

- Întreţinerea şi repararea agregatelor frigorifice se realizează de operatori economici autorizaţi specializaţi, în acest domeniu de activitate, fiind astfel exclus evacuarea în aer a poluanţilor tip CFC;

- Utilizarea în instalaţii frigorifice a agenţilor de răcire tip R600A în cantitate totală de 450 g.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

1. Emisii în aer:

La limita incintei obiectivului nu este permisă sesizarea olfactivă a mirosurilor dezagreabile şi persistente.

2. Emisii în ape de suprafaţă

Concentraţiile maxime momentane de poluanţi evacuaţi prin apele uzate menajere, precum şi prin cele tehnologice preepurate care vor fi măsurate în punctul de control stabilit în contractul de abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate în reţeaua de canalizare menajeră a localităţii şi în staţia de epurare, se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002 modificat şi completat prin H.G.352/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002.

- suspensii		           		                            :  350 mg/l

- CBO5						                     :  300 mg/l

- CCO –Cr                                                             :  500 mgO2/l

- Azot amoniacal                                                    :   30 mg/l

- Fosfor total                                                          :    5 mg/l

- substante extractibile cu solvenţi organici:             :   30 mg/l

- detergenţi sintetici biodegradabili	                      :   25 mg/l

- clor rezidual liber                                                  :  0,5 mg/l

- pH						                             :  6,5-8,5

Conform art. 6 din Normativul NTPA 002/2005 – apele uzate provenite de la unităţile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală care  prin specificul activităţii lor produc contaminare cu agenţi patogeni ( microbi, virusuri, ouă de paraziţi ) – pot fi evacuate in reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea următoarelor

- La unităţile medicale: realizarea măsurilor de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi conform legislaţiei sanitare in vigoare;

- La laboratoarele care lucrează cu produse patologice : realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice conform legislaţiei sanitare in vigoare.

Aveţi obligaţia certificării perodice a realizării prin buletine de analiză , eliberate de  inspectoratele de sănătate publică teritorială , comunicării periodice sau la cerere operatorului de servicii publice care are in administrare şi exploatare reţeaua centralizată de canalizare şi staţia de epurare a localităţii a buletinelor de analiză.

Concentraţiile momentane maxime pentru substanţele poluante evacuate prin apele pluviale, măsurate în punctul de control, se vor încadra în valorile prevăzute prin NTPA –001/2005.

Nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT, nu va depăși limita admisă pentru Zone funcționale (spații de recreere și odihnă, de tratament medical și balneo - climatic), de 45 dB(A), conform SR 10009/2017

Emisii în sol:

Concentraţiile de total hidrocarburi aromatice polinucleare ( HAP) în solul incintei trebuie să se încadreze sub valorile pragului de alertă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru solul cu folosinţă sensibilă şi anume: 7,5 mg/kg substanţă uscată.

III.MONITORIZAREA  MEDIULUI

1. Indicatorii  fizico-chimici,  bacteriologici şi  biologici emişi, emisii de  poluanţi,  frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- asigurarea auto-monitorizării este obligaţia titularului de activitate prin laborator propriu sau prin terţi,

- auto-monitorizarea se poate considera şi monitorizare de control în cazuri în care acestea sunt realizate prin laboratoare acreditate;

A. Pentru funcţionare în condiţii normală:

- Indicatori de calitate ai apelor uzate preepurate evacuate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului : temperatura, pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, substanţe extractibile cu solvenţi organici, detergenţi sintetici biodegradabili, clor rezidual liber.

- frecvenţa determinării: semestrial;

- secţiunea de control: racordul conductei de evacuare la reţeaua de canalizare menajeră municipală;

- rapoartele de analiză cu rezultatele obţinute vor fi păstrate în dosarul de mediu al unităţii.

- Produse patologice evacuate cu apele uzate:

- frecvenţa determinării: anual;

- secţiunea de control: racordul conductei de evacuare la reţeaua de canalizare municipală;

- rapoartele de analiză cu rezultatele obţinute, eliberate de inspectoratul de sănătate publică teritorială, vor fi păstrate în dosarul de mediu al unităţii.

- Indicatori de calitate ai apelor pluviale evacuate de pe amplasament în reţeaua de canalizare pluvială a municipiului: pH, materii totale în suspensie, CCO-Mn, CCOCr, substanţe extractibile cu solvenţi organici, produse petroliere

- frecvenţa determinării : anual

- secţiunea de control: ultimul cămin la ieşirea conductei de evacuare a apelor pluviale;

- rapoartele de analiză cu rezultatele obţinute vor fi păstrate în dosarul de mediu al unităţii.

B. În caz de accident/incident sau reclamaţie aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în capitolul nr.II pct.3., după caz.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea :

Conform prevederilor art. 14 alin .(4) al O.U.G. nr. 195/2005, aprobat şi modificat prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile publice teritoriale competente pentru protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi, precum şi cu privire la accidente sau pericole de accidente.

Astfel vor fi raportate:

- Datele conform art. 27 din Regulamentul CE nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon - anual , până la 31 martie

- Calitatea apelor uzate menajere şi tehnologice  – anual

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 al H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 48 alin (1) al OUG nr. 92/2021 va fi transmisă către  APM Harghita în format letric la cerere.

- Orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare.

IV.MODUL DE GOSPODARIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

1. Deşeurile produse:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Personal | 106,63 | t/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 18 01 01 | Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) | Activitate | 1085 | Kg/an | Eliminare | D9 | Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte , care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12 |
| 18 01 02 | Fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge conservat (cu excepția 18 01 03) | Activitate | 840 | kg/an | Eliminare | D9 | Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte , care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12 |
| 18 01 03* | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | Activitate | 18700 | kg/an | Eliminare | D9 | Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte , care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12 |
| 18 01 09 | Medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 06 | Activitate | 22 | Kg/an | Eliminare | D9 | Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte , care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12 |
| 20 01 01 | hârtie și carton | Activitate | 50 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 02 | sticla | Activitate | 6 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 39 | Material plastic | Activitate | 50 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 40 | Metale | Activitate | 0,5 | t/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 20 01 36 | Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 |  |  |  | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

- Deşeurile colectate:

Nu se colectează deșeuri.

- Deşeurile stocate temporar:

Nu se stochează deșeuri.

- Deşeurile valorificate:

- Deşeurile reciclabile sunt transportate prin grija titularului activităţii şi preluate de către operatori economici autorizaţi în valorificarea acestora.

- Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

- Cele municipale amestecate şi cele asimilabile cu deşeurile menajere vor fi transportate de către  unitatea de specialitate autorizată să desfăşoare activităţi de colectare a acestora.

- Deşeurile periculoase şi nepericuloase vor fi transportate numai de către firme autorizate pentru transportarea acestora.

Transportul deşeurilor  proprii generate  trebuie realizată cu:

- mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător.

- respectarea prevederilor din HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloasă pe teritoriul României,

- Transportul deşeurilor periculoase în cadrul incintei se realizează pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor, în recipiente închise, de către personalul medical consemnat pentru efectuarea acestei operaţii, conform planului propriu de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

- Modul de eliminare al deşeurilor:

- Deşeurile medicale generate sunt predate la operatori autorizați pentru colectare și eliminare.

- Deșeurile municipale amestecate (cod 20 03 01) se colectează în container /pubele și se elimină la un depozit de deșeuri reglementat prin operator de salubrizare autorizat.

7.  Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Titularul activităţii va organiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr. 1 a HG nr. 856/2002.

8.  Ambalaje folosite- tipuri şi cantităţi:

Ambalaje folosite

- cutii carton infecțioase 40l			300 buc./an

- cutii carton infecțioase 7,5l		300 buc./an

- cutii carton infecțioase cu sac 20 l	300 buc./an

- saci galbeni pericol biologic 20 l	600buc./an

- saci galbeni pericol biologic 240 l	600buc./an

- saci galbeni pericol biologic 40 l	600buc./an

- saci galbeni pericol biologic 120 l	3.600buc./an

- saci menajeri negri 120l			1400 role/an

- saci menajeri transparenți 120 l		173 role

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:

- Ambalajele în care se face colectarea deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea medicală sunt de unică folosinţă, vor fi predate către unităţi economice autorizate pentru colectarea şi transportul acestora în vederea eliminării acestora odată cu conţinutul.

- Se vor respecta prevederi impuse prin Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului M.M.P. nr. 794/2012, privind raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE

      - Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantităţi):

  - În cadrul obiectivului se utilizează următoarele amestecuri periculoase:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | Dezinfectant înălbitor lichid pentru rufe-Aquosil | 390 | kg/an | H271, H314, H302, H332, H226, H410, H335, H242, H400, H312 |
| Amestec | Detergent Delta Magic Light | 320 | Kg/an | H225, H226, H290, H302, H304, H314, H315, H317, H318, H319, H336, H400, H410H412, EUH 208 |
| Amestec | Detergent Eurodet Tex.Cp. | 875 | Kg/an | H314 |
| Amestec | Detergent Hipoclorit de sodium | 906 | Kg/an | H318, H290, H314, H335, EUH031, H400 |

1.2. Medicamente-în funcție de prescripțiile medicale

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: În ambalaje originale ale producătorilor,

  - transport: Cu mijloace auto autorizate.

  - depozitare: în spațiu special amenajat pe categorii de produse.

  - folosire/comercializare: Produsele periculoase folosite se vor gestiona conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se vor respecta cele prevăzute în fișele cu date de securitate.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile privind substanţele şi preparatele periculoase

- activităţile privind fabricarea, introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare;

- să ţină evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

- să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică;

- să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare

Soluţionarea litigiilor:

Conform art. 18 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, litigiile generate de emiterea prezentului act de reglementare se soluţionează de instanţa de contencios administrativ competentă a Tribunalului Harghita.

Cererea în acest sens se poate depune în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului în urma parcurgerii procedurii prealabile.

Procedura prealabilă:

În conformitate cu prevederile art. 1. alin. (1) şi art. 7 alin. (1), (2), (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, înainte de a vă adresa instanţei de contencios administrativ competentă, dacă vă consideraţi vătămat într-un drept sau într-un interes legitim prin prezentul act de reglementare emis, vă puteţi adresa instituţiei noastre în termen de 30 zile de la data comunicării prezentului act, solicitând revocarea în tot, sau în  parte, a acestuia.

Plângerea se poate adresa în egală măsură şi organului ierarhic superior.

Prezenta autorizație de mediu conține optsprezece (18) pagini și a fost eliberată în (3) exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

ing. DOMOKOS László József

ŞEF SERVICIU AAA,

ing. BOTH Enikő

Întocmit,

ing. ABOS Judit