Nr.4493/ 03.05.2023

DECIZIA DE  ÎNCADRARE

Nr. ………/ 03.05. 2023

PROIECT

- Ca urmare a notificării adresate de SZABÓ GELLÉRT cu domiciliul în com. Ditrău, str. Mureșului, nr.3, județul Harghita, privind Planul Urbanistic Zonal pentru zonificarea funcțională a subzonei 2.1 din UTR 8-Trup Gheorgheni, situate în Mun. Gheorgheni, amplasament delimitat de str. Nicolae Bălcescu –DN12 (E578), str. Câmpului, zona de locuit și drumul de ocolire propus care va face legătura între DN12 și str.Câmpului, jud. Harghita înregistrată la APM Harghita cu nr.4493/18.05.2022, completată la nr.4697/25.05.2022, 1619/20.02.2023, nr.3826/19.04.2023, nr……….

în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- HG nr. 43/2020 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita

  - ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 03.05.2023, a completărilor depuse la documentaţie;

  - în conformitate cu prevederile art. 11 alin.1 şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  - în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:

# Planul Urbanistic Zonal pentru zonificarea funcțională a subzonei 2.1 din UTR 8-Trup Gheorgheni, situate în Mun. Gheorgheni, amplasament delimitat de str. Nicolae Bălcescu –DN12 (E578), str. Câmpului, zona de locuit și drumul de ocolire propus care va face legătura între DN12 și str. Câmpului, jud. Harghita nu necesită efectuarea evaluării de mediu, se va supune adoptării fără aviz de mediu.

I. Motivele care au stat la baza deciziei conform Anexei nr.1 din H.G. 1076/2004

sunt următoarele:

1. Caracteristicile Planului Urbanistic Zonal cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

# Planul Urbanistic Zonal pentru zonificarea funcțională a subzonei 2.1 din UTR 8-Trup Gheorgheni, situate în Mun. Gheorgheni, amplasament delimitat de str. Nicolae Bălcescu –DN12 (E578), str. Câmpului, zona de locuit și drumul de ocolire propus care va face legătura între DN12 și str. Câmpului, jud. Harghita creează cadrul pentru proiecte care sunt listate în ANEXA 2 din Legea nr.292/2018 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Suprafața studiată S=391.776 mp din care Suprafața reglementată S=57.728 mp.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În Zona rezidențială și  Zona multifuncțională spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, platforme de parcare şi trotuare de gardă, vor fi înierbate minim 10% din suprafaţa parcelei şi plantate cu minimum un arbore la fiecare 100 mp.

Descrierea obiectivelor de investiție prin PUZ

ZONA MULTIFUNCŢIONALĂ (CO-comerț, S-servicii, I-industrie și depozitare)

- Zona grupează construcțiile specifice activităților de comerț, servicii, industrie și depozitare, amplasate izolat (în parcele/incinte individuale), în regim de înălțime de P/P+M/P înalt echivalent 2 niveluri/maximum P+1 și vor fi de regulă de tip ”hală industrială”

ZONA REZIDENŢIALĂ (LM-locuințe, clădiri și spații de utilitate publică)

- Zona grupează într-un ansamblu, clădiri de locuit individuale, amplasate izolat (în

parcele individuale) în regim de P/P+M/maxim P+1. Clădirile și spațiile de utilitate

publică pot fi amplasate izolat/cuplat (în parcele individuale/amplasament unic) și vor fi corespunzătoare funcțional și arhitectural activităților pe care le adăpostesc.

b) gradul în care planul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

- Conform PUG aprobat cu HCL Gheorgheni nr.137/2018 terenul aferent PUZ se află în intravilanul municipiului  Gheorgheni.

Folosința actuală: arabil.

-  Scopul PUZ – lui este încetarea interdicției temporară de construire respectiv reglementarea terenului din punct de vedere urbanistic.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

-Alimentarea cu apă potabilă: va fi asigurată din sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă al municipiului Gheorgheni după extinderea acesteia în zona amplasamentului.

- Canalizarea menajeră: evacuarea apelor uzate fecaloid menajere se va realiza provizoriu în bazine betonate etanșe vidanjabile dimensionate corespunzător până la

extinderea rețelei de canalizare în zona amplasamentului.

- Canalizarea apelor pluviale: apele pluviale convențional curate și apele pluviale potențial încărcate de produse petroliere provenite din zona parcărilor trecute în prealabil printr-un separator de produse de petroliere dimensionat corespunzător se vor deversa în canalizarea pluvială a localității.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Nu e cazul.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu;

Prin asigurarea racordului la sistemul centralizat de canalizare menajeră municipală a apelor uzate rezultate în cadrul zonei studiate se va asigura implementarea prevederilor Directivei cadru  Apă precum şi a legislaţiei naţionale din acest domeniu.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Prin măsurile prevăzute nu apare efect remanent asupra mediului.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nu e cazul.

c) natura transfrontieră a efectelor;

- Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită

accidentelor);

  - Se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire  a Apelor nr.26/06.02.2023 emis de SGA Mureș.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate;

În vecinătatea terenului studiat sunt: terenuri agricole, DN12-str. Nicolae

Bălcescu, UTR10, str. Câmpului, drum de ocolire propus, stație pompe –

aducțiune apă Joseni.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

- Nu este cazul.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

  - Se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire  a Apelor nr.26/06.02.2023 emis de SGA Mureș.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Nu este cazul.

- g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional;

Terenul studiat nu se situează în arie naturală protejată la nivel național sau comunitar declarată prin acte normative, se află la cca.615 m față de ROSPA0033

Depresiunea și Munții Giurgeului.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

În urma apariţiei anunţului public privind depunerea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal solicitând parcurgerea etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu (apărut în ziarele Informația Harghitei din 20.05.2022, 24.05.2022, respectiv în Hargita Népe din 20.05.2022, din 24.05.2022 și la pagina de web a APM Harghita) nu s-au înregistrat la A.P.M. Harghita  comentarii şi propuneri din partea publicului.

Obligaţiile titularului:

  - Înainte de realizarea proiectelor propuse în plan se va notifica APM Harghita conform legislaţiei de mediu în vigoare.

  - Respectarea legislației de mediu în vigoare.

  - Titularul planului are obligaţia conform prevederilor art. 15 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificat şi completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

  - Potrivit prevederilor art. 21 alin 4 din O.U.G. nr. 195/2005 aprobată de Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia APM Harghita şi a publicului revine titularului planului.

  - Se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire  a Apelor nr.26/06.02.2023 emis de SGA Mureș.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV                                                                    ŞEF SERVICIU A.A.A.

ing. DOMOKOS László József                                                            ing. BOTH Enikő

ÎNTOCMIT

ing. MÁTYÁS - BARTA Rita

Decizia de încadrare s-a emis în 2 exemplare

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679