Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

- DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

- Nr. …………din ………2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA, cu sediul în Str. BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 1, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, prin D-l Carol Nagy , cu adresa nr. 1087/17.05.2017, înregistrată la APM Hunedoara electronic cu nr. 245/17.05.2017, şi pe format de hârtie cu nr. 4365/19.05.2017,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.06.2017, că proiectul "DEMOLARE REZERVOR PĂCURĂ NR. 4 ŞI A CLĂDIRILOR ADIACENTE, DIN INCINTA FABRICII DE CIMENT CHIŞCĂDAGA ALE HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA" propus a fi amplasat în localitatea Chişcădaga, str. Principală nr. 1, judeţul Hunedoara  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a;

b) proiectul se va desfăşura pe terenul proprietate privată aparţinând HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA SA – Fabrica de ciment Chişcădaga. Obiectivul acoperit de proiect este situat în partea de sud a amplasamentului, înscris în CF 62413, iar clădirile sunt înregistrate sub codurile C86, C94, C95, C96;

c) În şedinţa CAT din 13.06.2017 s-a hotărât continuarea procedurii, cu emiterea deciziei etapei de încadrare, după depunerea completărilor la documentaţia iniţială.

d) În conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului.

Proiectul de demolare propus, are drept scop demolarea  imobilelor care şi-au pierdut funcţionalitatea şi ecologizarea zonelor aferente.

Construcţiile şi legăturile tehnologice existente între ele care sunt propuse pentru demolare, datează din anii 1990-1993, sunt în conservare din anul 2004, iar utilizarea lor în viitor este puţin probabilă. În timp au apărut fenomene de degradare, ca urmare operatorul economic a hotărât demolarea acestora.

Celelalte construcţii/amenajări de pe amplasament nu vor fi afectate de acest proiect, deoarece în zona de lucru nu există fluxuri tehnologice aferente activităţii desfăşurate de operator.

În timpul desfăşurării proiectului se va ţine cont de caracterul specific al elementelor componente şi de funcţionalitatea anterioară, respectiv instalaţii de stocare/alimentare cu păcură (combustibil) a arzătoarelor de la cuptorului de clincher.

În rezervorul de păcură nr. 4 mai există un stoc mort de combustibil de aproximativ 400 tone, care trebuie extras.

Zidul de protecţie din beton aferent rezervorului de păcură nu se va demola, urmând ca după dezafectarea rezervorului (şi ecologizarea zonei daca este cazul), spaţiul din interiorul zidului să primească altă destinaţie (stocare temporară anvelope uzate).

a) Mărimea proiectului:  proiectul "DEMOLARE REZERVOR PĂCURĂ NR. 4 ŞI A CLĂDIRILOR ADIACENTE, DIN INCINTA FABRICII DE CIMENT CHIŞCĂDAGA ALE HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA" se execută pentru o suprafaţă construită de 1 100  mp.

Proiectul de demolare presupune dezafectarea clădirilor, reţelelor şi a altor dotări aferente care au fost necesare funcţionării obiectivului, după cum urmează:

- Staţie pompare păcură (C86);

- Rezervor păcură şi clădire pompe (C94);

- Decantor (C95);

- Staţie spumă chimică (C96);

- Vane, reţele de conducte, pompe, electropompe, reţea termică de conducte, terasamente de beton, cuve.

Din punct de vedere al tipului constructiv, clădirile se situează în:

- Clasa de importanţă III;

- Categoria de importanţă "C";

- Regimul de înălţime P, S+P.

Utilităţi:

- Pe amplasament există utilităţile necesare şi instalaţiile de alimentare aferente, respectiv energie electrică, apă, agent termic, care au deservit rezervorul de păcură pe timpul funcţionării;

- înainte de începerea lucrărilor de demolare, se va face debranşarea obiectivului supus demolării de la utilităţi;

- se va asigura dacă este necesar, iluminarea artificială de la o reţea electrică provizorie, bine izolată şi fără posibilitatea de rupere de către elementele demolate;

Lucrări de demolare

- Demolarea construcţiilor se va realiza în funcţie de structura de rezistenţă  din care este alcătuit fiecare corp, începând de sus în jos cu elementele nestructurale, astfel încât să nu se producă prăbuşiri necontrolate, dar numai după debranşarea de la utilităţi, golirea şi curăţarea rezervorului de păcură şi a instalaţiilor aferente, demontarea instalaţiilor interioare funcţionale, demontarea tâmplăriei interioare şi exterioare;

- Se va respecta următoarea ordine de demolare: elementele de acoperiş, elementele laterale de închidere, pereţii interiori de compartimentare, structura de rezistenţă, pardoselile şi elementele de fundare (până la 1 m sub cota terenului);

- Lucrările se vor desfăşura în timpul zilei;

Lucrări de extragere şi eliminare a deşeurilor de păcură

Rezervor de păcură nr. 4:

- Se vor extrage reziduurile de păcură cu pompa specială sau cu vidanja specială;

- Dacă este necesar se face în prealabil o încălzire pentru fluidizarea păcurii folosind un generator de abur;

- Transportul reziduurilor de păcură în vederea valorificării/eliminării la operatorii autorizaţi, se va face cu mijloace de transport speciale, autorizate, cu respectarea legislaţiei referitoare la mărfurile/deşeurile periculoase;

- După golire, rezervorul va fi curăţat de resturile rămase cu un produs cu proprieţi degresante – denumire comercială EQMSOLV;

Decantor păcură (şi alte incinte care au venit în contact cu păcura)

- Vor fi respectate prevederile aplicate pentru rezervorul de păcură.

Conductele de legătură (alimentare rezervor păcură, alimentare cuptor)

- se extrage rezidiul prin vidanjare;

- se curăţă depunerile cu abur;

- se degresează cu EQMSOLV.

Se estimează un consum de cca 60 litri EQMSOLV. Produsul va fi adus pe amplasament numai în momentul operării şi va fi utilizat strict de personalul instruit al operatorului autorizat care execută operaţiile de curăţare.

Soluţia rezultată în urma degresării se colectează împreună cu deşeurile de păcură.

În timpul procesului de demolare:

- Vor fi respectate tehnologiile stabilite pentru fiecare operaţiune/clădire în parte;

- Vor fi respectate pe tot parcursul operaţiunilor de demolare  normele de protecţie a muncii;

b) Cumularea cu alte proiecte – proiectul este de sine stătător (nu se dezvoltă în paralel cu alte proiecte);

c) Utilizarea resurselor naturale – nu este cazul.

d) Deşeuri

- deşeuri generate: - deşeuri păcură - cod 13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri) – cca - 400 t, cod 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06* - cca 222 mc, cod 17 04 05 deşeuri fier -  cca 256 t, cod 17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* şi 17 06 03* - cca 35 t, cod 17 03 03* gudron de huila si produse gudronate – 2,2 t, cod 15 02 02* absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei făă alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase – cca 0,02 t, cod 20 03 01 deşeuri municipale amestecate – cca 0,05 t.

Gestionarea deşeurilor

- se va face cu respectarea prevederilor art. 4 şi art. 20 ale Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- se vor respecta pentru fiecare tip de deşeu rezultat din demolări prevederile specifice pentru stocarea temporară pe amplasament; vor fi amenajate şi marcate zone distincte pentru stocarea temporară/tratarea deşeurilor; nu se admite amestecarea deşeurilor periculoase cu cele nepericuloase;

- numai deşeurile din construcţii şi demolări nepericuloase pot fi tratate pe amplasament în vederea utilizării ulterioare la lucrările de rambleiere/ecologizare;

- se pot depozita pe halda de steril din cariera de argilă numai deşeurile din construcţii şi demolări inerte;

- valorificarea/eliminarea finală pentru celelalte tipuri de deşeuri nepericuloase va fi făcută numai prin operatori autorizaţi;

- deşeurile de păcură rezultate în urma golirii rezervorului/decantorului, conductelor, nu vor fi stocate pe amplasament; se va respecta un regim ritmic de dirijare a acestora spre facilităţile de tratare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la etichetare, transport, trasabilitate, asigurarea securităţii;

- deşeurile din construcţii şi demolări periculoase, contaminate, sau suspecte de contaminare, vor fi gestionate numai prin operatori autorizaţi; este interzisă tratarea acestora pe amplasament sau depozitarea pe halda de argilă;

- titularul activităţii este responsabil de gestionarea deşeurilor rezultate în urma realizarii proiectului în conformitate cu prevederile art. 23 al Legii 211/2011;

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Aer –

1) Poluant: - emisii de pulberi care apar în diferite faze ale operaţiilor de demolare, la tratarea deşeurilor prin măcinare, în timpul transportului. În scopul diminuării impactului acestora asupra aerului operatorul va lua măsuri de umectare şi/sau acoperire, în timpul demolării, stocării, transportului, descărcării.

- emisii de noxe da la funcţionarea maşinilor de transport;

2) Poluant:  zgomot – zgomotul este generat de maşinile care transportă utilajele necesare desfăşurării operaţiilor de demolare şi a celor care transportă deşeurile rezultate. Zgomotul produs în această perioadă este discontinuu şi temporar, încetând la finalizarea proiectului;

- zgomotul emis de utilajele folosite la tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe amplasament (concasare cu utilaj mobil);

Sol –

Poluanţi: - goliri/scurgeri accidentale în timpul operaţiilor de golire, încărcare, transport  a deşeurilor de păcură, scurgeri accidentale de carburanţi de la utilajele utilizate la operaţiunile de demolare, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor.

Pentru evitarea poluării factorilor de mediu în timpul executării proiectului, se va organiza activitatea astfel încât:

- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor, stropiri periodice cu apă, evitarea funcţionării în gol a utilajelor, întreţirea utilajelor conform reviziilor planificate;

- alimentarea, verificarea, reparaţia utilajelor, să se facă numai în unităţi autorizate, înafara amplasamentului;

- stocarea temporară a deşeurilor periculoase să se organizeze numai pe suprafeţe betonate;

- se va interveni cu materiale absorbante pentru curăţarea scurgerilor accidentale de carburanţi, uleiuri, deşeuri de păcură;

- se va proceda la descopertarea solului poluat şi eliminarea/tratarea acestuia prin operatori autorizaţi.

După terminarea lucrărilor de extragere a deşeurilor de păcură, dezafectare/demolare a construcţiilor, vor fi prelevate probe conform standardelor în vigoare pentru efectuarea de analize în vederea determinării contaminării solului, din următoarele zone:

- amplasamentul rezervorului de păcură (zona aflată sub cuva rezervorului);

- amplasamentul decantorului de păcură;

Dacă rezultatul determinărilor indică poluarea solului, se va executa îndepărtarea/tratarea stratului infestat prin operatori autorizaţi. Executarea lucrărilor finale de refacere a amplasamentului se va începe doar după îndepărtarea solului contaminat.

După terminarea lucrărilor de demolare, îndepărtarea tuturor deşeurilor, îndepărtarea stratului de sol poluat (dacă este cazul) se vor executa lucrări de rambleiere a golurilor rezultate la demolarea fundaţiilor şi de modelare a suprafeţei solului prin lucrări de nivelare.

Apa – în timpul desfăşurării proiectului nu se generează ape uzate tehnologice;

Aşezările umane – se estimează că proiectul propus nu va genera efecte asupra aşezărilor umane având în vedere faptul că amplasamentul proiectului este poziţionat la o distanţa faţă de locuinţe de cca 300 m.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: -

- pot să apară accidente având în vedere proprietăţile periculoase ale deşeurilor de păcură, dacă nu va fi respectată tehnologia de extragere şi curăţare aprobată;

- lucrările de extragere a reziduurilor şi curăţarea spaţiilor contaminate, vor fi obligatoriu executate cu operatori autorizaţi care dispun de echipamente adecvate de intervenţie şi personal instruit;

- nu vor fi utilizate substanţe incompatibile (oxidanţi);

- vor fi respectate indicaţiile din fişele cu date de securitate aplicabile în caz de accident.

- vor fi respectate cu stricteţe prevederile legale de protecţia muncii şi PSI.

2. Localizarea proiectului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 29/08.05.2017 emis de Primăria Comunei Şoimuş: imobilul (teren+construcţii), este situat în intravilanul  satului Chişcădaga, comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara. Este proprietate a persoanei juridice HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA SA, conform CF nr. 62413, regimul economic – zonă unităţi de producţie industrială.

Vecinătăţi:

- nord – amplasament Fabrica de ciment Chişcădaga;

- sud – teren viran;

- vest – teren HeidelbergCement, cale ferată incintă;

- est – DJ 706 A.

3. Caracteristicile impactului potenţial – având în vedere că lucrările ce vor fi executate pe parcursul desfăşurării proiectului vor fi realizate prin operatori autorizaţi, poziţionarea amplasamentului este la cca 300 m faţă de zona locuită, faptul că amplasamentul nu se află în imediata vecinătate a ariilor naturale protejate, se estimează că impactul produs va fi redus şi se va manifesta doar pe timpul lucrărilor de demolare, fără a produce efecte ireversibile.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Se vor respecta: proiectul tehnic propus şi prevederile actelor de reglementare emise de alte autorităţi. Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate şi prezentate în documentaţia depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara. Vor fi respectate fazele prescrise în vederea demolării şi regulile pentru executarea operaţiilor de demolare.

Organizarea de şantier - va avea loc în incinta fabricii de ciment, în colţul sudic al amplasamentului, în imediata vecinătate a rezervorului de păcură şi se va realiza conform Protocolului de predare/primire încheiat între titular şi executant. Şantierul va fi semnalizat conform normelor în vigoare şi vor fi luate măsurile necesare în vederea restricţionării accesului persoanelor străine. Vor fi amplasate construcţii provizorii pentru asigurarea facilităţilor administrative şi de personal, magazii pentru depozitarea materialelor.  Vor fi stabilite locurile pentru amplasarea vehiculelor şi echipamentelor. Se vor efectua împrejmuirile provizorii necesare şi vor fi amplasate panouri de avertizare.

Se vor lua măsurile preventive necesare şi se vor informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara şi Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Titularul va asigura capacităţile de stocare temporară a tuturor categoriilor de deşeuri rezultate pe amplasament, în vederea gestionării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare precum şi valorificarea/eliminarea lor prin agenţi economici autorizaţi.

Vor fi respectate în special prevederile:

- Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor modificată prin OUG 68/2016; titularul proiectului este responsabil de realizarea obiectivelor cuprinse în anexa nr. 6 la Legea 211/2011 care prevede "obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale" (aceste obligaţii revin persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare) Ţinta stabilită pentru anul 2017 este de minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii.

- condiţiile stipulate la celelalte capitole din prezentul act de reglementare.

c) Titularul de proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării; Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile iniţiale de acordare;

d) Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea acestuia, după caz;

e) În timpul lucrărilor de execuţie a proiectului se va respecta legislaţia din domeniul protecţiei mediului, cu accent pe reducerea poluării generate de activitate. Vor fi respectate limitele impuse pentru poluarea factorilor de mediu:

- Aer - încadrarea indicatorilor de calitate ai aerului în limitele impuse prin Legea 104/2011 şi STAS 12574/1987;

- Zgomot - încadrarea zgomotelor în limitele impuse prin STAS 10009/1988;

- Sol – prevederile Ordinului 756/1997;

f) La finalizarea proiectului operatorul va notifica APM Hunedoara în vederea încheierii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Director Executiv                                                  ŞEF SERVICIU

- Viorica Georgeta BARABAŞ                              Avize, Acorduri, Autorizaţii

- Lucia Doina COSTINAŞ

Întocmit,

Viorica Rusu