FIȘA DE CONTROL A DOCUMENTULUI

| Numărul proiectului: |  | 1045/2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titlul Contractului: |  | „LUCRĂRI DE AMENAJARE A PÂRÂULUI SILVAȘ, ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII SILVAȘU DE SUS, PENTRU REDUCEREA RISCULUI LA INUNDAȚII, JUD. HUNEDOARA” |  |
| Autoritatea Contractantă: |  | ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ |  |
| Prestator: |  | S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L. |  |
| Document: |  | MEMORIU DE PREZENTARE AL PROIECTULUI conform ANEXA 5E a Legii 292/2018 |  |
| Direcor general, ing. Dan SĂCUI |  |  |  |  |  |
|  |  | Pregătit/Revizuit de: |  | Verificat de: |  |
| Prestator Data: Martie 2023 |  | Nume/pozitie și semnătură: - Nicoleta Sumuțiu – ing. mediu - Flaviu Cernucan – ing. mediu - Raluca Chiș – ing. mediu - Alexandra Son – ing. construcții hidrotehnice - Dragoș Părian – ing. construcții hidrotehnice |  | Nume și semnătură: Ing. Dragoș Gros – Șef proiect de specialitate Adela Pop – ing.ec. construcții |  |

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	7

II. TITULAR: NUME, ADRESĂ POȘTALĂ, NUMĂR DE TELEFON, DE FAX ȘI ADRESA DE MAIL, ADRESA PAGINII DE INTERNET, NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT	8

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	8

a) un rezumat al proiectului	8

b) justificarea necesității proiectului	10

c) valoarea investiției	16

d) perioada de implementare propusă	16

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar	17

f) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului	17

f.1) descrierea lucrărilor	17

f.2) materiile prime, energia și combustibili utilizați cu modul de asigurare a acestora	26

f.3) racordarea la rețelele utilitare existente în zonă	29

f.4) descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției	29

f.5) căi noi de acces sau shimbări ale celor existente	29

f.6) resurse naturale folosite în construcție și în funcționare	29

f.7) metode folosite în construcție/demolare	29

f.8) planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcționare, exploatare, refacere și folosire ulterioară	32

f.9) relația cu alte proiecte existente sau planificate	32

f.10) detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	32

f.11) alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului	33

f.12) alte autorizații cerute pentru proiect	33

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	33

a) planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și de folosire ulterioară a terenului	33

b) descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	33

c) căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	33

d) metode folosite în demolare	33

e) detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	34

f) alte activități care pot apărea ca urmare a demolării	34

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	34

a) distanța față de granițe pentru proiecte care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupramediului în context transfrontalieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare	34

b) localizarea amplasamentului, în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și cmpletările ulterioare	34

c) hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât și artificiale	35

c.1) folosințele actuale ale terenului atât pe amplasament cât și în zonele adiacente acestuia	35

c.2) politici de zonare și de folosire a terenului	35

c.3) caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât și artificiale	36

c.4) arealele sensibile	47

d) coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stero 1970	47

e) detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	49

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE	49

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	49

a) protecția calității apelor	49

b) protecția aerului	50

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	51

d) protecția împotriva radiațiilor	52

e) protecția solului și subsolului	52

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice	54

g) protecția așezărilor umane și a altor obictive de interes public	56

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	57

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	59

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	60

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	60

a) natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)	60

b) extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/ habitatelor/ speciilor afectate)	61

c) magnitudinea și complexitatea impactului	61

d) probabilitatea impactului	62

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului	62

f) măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	62

g) natura transfrontalieră a impactului	63

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	64

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME/ STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE	64

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene	64

B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.	64

X LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	65

a) descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier	65

b) localizarea organizării de șantier	66

c) descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier	67

d) surse de poluare și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier	67

e) dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu	67

XI LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE	68

a) lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității	68

b) aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale	69

c) aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalației	69

d) modalități de refacere a stării inițiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului	69

XII ANEXE – piese desenate	70

XIII PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVARE HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE	70

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului	70

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar	72

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului	72

d) se va preciza dacă proiectul propus are legătură cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar	75

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală	75

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare	75

XIV PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE	75

1. Localizarea proiectului: bazinul hidrografic, cursul de apă: denumirea și codul cadastral, corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod	75

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă	76

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz	76

INDEX FIGURI

Figura 1 – ST1.1 Secțiune casetată (B=3.30 m, H=2.00 m)	19

Figura 2 – ST1.2 Casetă acoperită asfaltată (B=3.30 m, H=2.00 m)	20

Figura 3 – ST1.3 Casetă acoperită acces (B=3.20 m, H=2.00 m)	20

Figura 4 – ST1.4 Casetă acoperită (B=3.30 m, H=2.00 m)	21

Figura 5 – ST2 Zid de sprijin din zidărie de piatră (H=2 m)	22

Figura 6 – ST2 Zid de sprijin din zidărie de piatră (H=2 m)	22

Figura 7 – ST4 Prism din anrocamente + pereu uscat (H=2 m)	23

Figura 8 – Grindă casete	23

Figura 9 – Grindă cădere casetă	24

Figura 10 – ST5 Prag de fund	24

Figura 11 – ST6 Cădere din lemn	25

Figura 12 – ST7 Prag de retenție	25

Figura 13 – Plan localizare Repertoriu Arheologic Național (RAN) pe teritoriul localității Silvașu de Sus, (Sursa: Srver Cartografic pentru Patrimoniu Cultural Național)	35

Figura 14 – Județul Hunedoara cu evidențierea zonei studiate	36

Figura 15 – Localitatea Silvașu de Sus cu evidențierea amplasamentului lucrărilor	37

Figura 16 – Temperatura medie anuală în regiunea vest (Sursa: PDR Vest – ADR VEST	39

Figura 17 – Precipitațiile medii anuale în regiunea vest (Sursa: PDR Vest – ADR VEST)	39

Figura 18 - Amplasamentul secțiunii de calcul și bazinul hidrografic aferent	41

Figura 19 – Încadrarea amplasamentului în cadrul localității Silvașu de Sus, jud. Hunedoara	42

Figura 20 – Harta geologică a regiunii (Harta geologică a României, sc. 1:200000, foaia Deva)	42

Figura 21 – Zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheţ (STAS 6054-77)	45

Figura 22 – Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani	46

Figura 23 – Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), Tc a spectrului de răspuns	46

Figura 24 – Localizarea organizării de șantier	67

INDEX TABELE

Tabel 1 – Situația actuală a riscului la inundații pe râul Silvaș, în localitatea Silvașu de Sus	10

Tabel 2 – Pagube înregistrate 2019	14

Tabel 3 – Pagube înregistrate 2019	14

Tabel 4 – Pagube înregistrate 2020	15

Tabel 5 – Pagube înregistrate 2020	15

Tabel 6 – Pagube înregistrate 2021	16

Tabel 7 – Pagube înregistrate 2022	16

Tabel 8 – Pagube înregistrate 2022	16

Tabel 9 – Indicatori fizici	17

Tabel 10 – Categorii de lucrări propuse	17

Tabel 11 – Materii prime utilizate în etapa de realizare a investiției	27

Tabel 12 – Materii prime utilizate în etapa de exploatare a investiției	28

Tabel 13 – Grafic de realizare a investiției	32

Tabel 14 – Repertoriu Arheologic Național (RAN)	34

Tabel 15 – Date privind cursul de apă	40

Tabel 16 – Date privind bazinul hidrografic	40

Tabel 17 – Elementele morfometrice și valoarea debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1% în secțiunea solicitată pe pârâul Silvaș	41

Tabel 18 – Categoria geotehnică	Error! Bookmark not defined.

Tabel 19 – Coordonatele geografice ale amplasamnetului proiectului în sistem de proiecție națională Stereo 1970	47

Tabel 20 – Tipuri de deșeuri generate pe amplasament în etapa de realizare a investiției	58

Tabel 21 – Tipuri de deșeuri generate pe amplasament în etapa de funcționare a investiției	58

Tabel 22 – Substanțe chimice periculoase folosite în etapa de realizare a investiției	59

Tabel 23 – Materii prime utilizate în etapa de exploatare a investiției	59

Tabel 21 – Specii de floră și faună din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului	74

Tabel 25 – Starea / Potențialul ecologică/ecologic a corpului de apă (conform PMBH Mureș)	76

Tabel 26 – Obiectivele de mediu ale corpului de apă de suprafață potential afectat de proiect (conform PMBH Mureș)	76

ANEXE

Anexa 1: Certficat de urbanism nr. 6 din 26.01.2023

Anexa 2: Decizia etapei de evaluare inițială nr. 2.517 din 20.03.2023

Anexa 3. Parte desenată

- Plan de ansamblu											Pl. Nr. 1

- Plan de situație											Pl. Nr. 2.1– 2.4

- Secțiuni tip												Pl. Nr. 5.1 – 5.6

MEMORIU DE PREZENTARE AL PROIECTULUI

conform ANEXA 5E a Legii 292/2018

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus are denumirea „Lucrări de amenajare a pârâului Silvaș, în intravilanul localității Silvașu de Sus, pentru reducerea riscului la inundații, jud. Hunedoara”. Acest memoriu de prezentare a fost realizat pentru conformarea cu cerințele Deciziei etapei de evaluare inițială cu nr. 2.517/20.03.2023 a Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Hunedoara (Anexa nr. 5D), conform căreia este necesară declanșarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus și este întocmit în conformitate cu conţinutul - cadru prevăzut în anexa nr. 5E la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și ale anexelor II A și III din Directiva 2014/52/CE de modificare a Directivei 2011/92/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Pentru proiectul de faţă, titularul, Administrația Națională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureș, a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara Notificarea privind intenţia de realizare a proiectului, în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 5A la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Proiectul are drept scop apărarea împotriva inundațiilor a localității Silvașu de Sus, în vederea atingerii exigențelor de calitate, intervențiile asupra cursului de apă Silvaș (denumire locală Silvuț, Tău) în localitatea Silvașu de sus se vor realiza astfel încât să fie îndeplinite prevederile Hotărârea Guvernului nr. 846 din 2010 – pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, și presupune realizarea lucrărilor hidrotehnice care au scopul de a proteja localități la debitul de calcul cu probabilitatea de depășire de Q1%.

Finanțarea obiectivului de investiție se face din fondurile proprii ale beneficiarului, fondurile bugetului de stat, precum și din alte surse legal constituite, conform programului de investiții publice aprobat potrivit legii.

# II. TITULAR: NUME, ADRESĂ POȘTALĂ, NUMĂR DE TELEFON, DE FAX ȘI ADRESA DE MAIL, ADRESA PAGINII DE INTERNET, NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”

cu adresa de corespondență: strada: Ion Câmpineanu, nr. 11, sector 1, cod poștal: 010031, București, telefon: +40213110146.

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

cu sediul în municipiul Tg. Mureș, str. Koteles Samuel nr.33 - cod poștal 540057, județul Mureș, telefon/fax: +40 265 261 303 / +40 265 867 955.

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

## a) un rezumat al proiectului

După analiza documentației în cadrul APM Hunedoara s-a emis Deciziei etapei de evaluare inițială cu nr. 2.517/20.03.2023, conform căreia este necesară declanșarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus, având în vedere că:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2 la pct. 10 f) – Proiecte de infrastructură – Construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor.

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare: proiectul propus se suprapune în totalitate peste RONPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

- Proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 (1) lit. e) și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul are drept scop apărarea împotriva inundațiilor a localității Silvașu de Sus. În vederea asigurării protecției la inundații a populației din localitatea Silvașu de Sus, lucrările propuse au fost proiectate la un debit de calcul cu probabilitatea de depășire de 1%, conform prevederilor Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată prin HG 846/2010.

Lucrările hidrotehnice propuse vor fi amplasate pe cursul de apă Silvaș (denumire locală Silvuț, Tău), cod cadastral IV-1.117.16, afluent de stânga al râului Strei (cod cadastral IV-1.117), în bazinul hidrografic Mureș. Din punct de vedere administrativ, investiția este amplasată în localitatea Silvașu de Sus, unitatea administrativ teritorială Hațeg, județul Hunedoara.

Se va realiza un ansamblu unitar care va asigura nivelul de calcul, stabilitatea albiei, și punerea în siguranță a construcțiilor din vecinătatea cursului, în vederea evitării pagubelor potențiale rezultate în urma viiturilor pentru probabilitatea de producere de Q1% care va cuprinde amenajarea albiei pe lungimea de 1820 m.

În vederea stopării fenomenului de eroziune dezvoltat pe maluri s-au proiectat preponderent consolidări de mal sub formă de secțiuni casetate, ziduri de sprijin și prism din anrocamente cu pereu uscat cu diferite dimensiuni astfel încât secțiunea proiectată să asigure scurgerea debitului de calcul. S-a optat pentru secțiuni casetate acolo unde acestea sunt prevăzute deoarece spațiul limitat al lățimii albiei minore (2.00 – 4,0 m) nu a permis utilizarea altor tipuri de consolidări, dată fiind amplasarea construcțiilor riverane la nivelul cotei superioare a malului drept și drumul comunal pe malul stâng.Unde albia minoră se lărgește (în zona din aval) atingând lățimi cuprinse între 5.00 și 10.00m s-a optat pentru zid de sprijin și prism din anrocamente+pereu uscat întrucat spațiul albiei ne permite utilizarea acestor consolidări.

Suprafața terenului ocupată de lucrările de apărare împotriva inundațiilor este de 11,500 mp.

Dimensiunile în plan sunt date de forma structurilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor propuse. Amplasamentul, dimensiunile, percum și alte caracteristici ale acestora se regăsesc în Anexa 3 ,,Parte desenată” la prezenta documentație.

Terenul pe care sunt propuse a fi aplasate lucrările aparține atât domeniului privat cât și domeniului public - Statului Român, administrat de:

- Administrația Națională ,,Apele Române” (ANAR) prin Administrația Bazinală de Apă Mureș;

- Comuna Sântămăria-Orlea.

Oportunitatea investiției este conturată în jurul atingerii obiectivelor proiectului. Obiectivul general al proiectului este de apărare împotriva inundațiilor a localității Silvașu de Sus.

Obiectivele specifice ale proiectului de investiții:

- Protejarea împotriva inundațiilor a unui număr de aproximativ 226 de locuitori;

- Protejarea împotriva inundațiilor a gospodăriilor, obiectivelor socio-economice, culturale, a infrastructurii de transport și de telecomunicații;

- Reducerea riscului producerii de pagube și pierderi de vieți omenești;

- Îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea riscului de producere al inundațiilor și diminuarea pagubelor potențiale din aria studiată;

- Dezvoltarea potențialului economic și a bunăstării sociale prin reducerea pagubelor produse ca urmare a inundațiilor și prin îmbunătățirea infrastructurii în zona de implementare;

- Creșterea atractivității zonei pentru potențiali investitori;

- Îmbunătățirea cadrului vizual al albiei râului Silvaș;

- Reducerea poluării cauzate de inundații;

## b) justificarea necesității proiectului

Scara spațială relevantă pentru proiectul propus: Zona beneficiară a măsurilor de protecție împotriva inundațiilor și a beneficiilor complementare ce derivă din acestea în urma implementării proiectului este localitatea Silvașu de Sus.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea investiției este îmbunătățire a calității vieții oamenilor prin amenajarea cursului de apă în localitatea Silvașu de Sus, în vederea reducerii riscului de inundare, normalizarea regimului hidraulic al cursului de apă, cu evitarea efectelor negative, în special pe perioada viiturilor, a degradării albiei și prin oprirea pierderilor de teren datorate eroziunilor de mal și adâncirii talvegului albiei, fenomene active în prezent și nu în ultimul rând evitarea pagubelor şi creşterea gradului de apărare a localităţilor vor crea condiţii pentru dezvoltarea durabilă a zonei, prin încurajarea investiţiilor.

Tabel 1 – Situația actuală a riscului la inundații pe râul Silvaș, în localitatea Silvașu de Sus

| Indicatori de risc de inundații | Unitate | Risc existent pentru 1% |
| --- | --- | --- |
| Proprietățile expuse riscului (case-inclusiv anexele aferente, spații comerciale) | Nr. prop | 106 |
| Populația expusă riscului (expusă indirect/direct) | Nr. | 334/226 |
| Suprafața terenurilor aflate în pericol | Ha | 10.49 |
| Lungime de infrastructuri de transporturi la risc | km | 1.58 |
| Poduri rutiere/ podețe al risc | buc | 5 |
| Bunurile aparținând patrimoniului cultural în pericol | obiective | 1 |

*Case inclusiv anexe exprimă faptul că fiecare casă este considerată cu anexele aferente și reprezintă o unitate de măsură (o proprietate). Anexele nu sunt luate separat față de case în considerare ca și număr.

Astfel este supusă riscului la inundații, în mod indirect o populație de 334 locuitori (luând în considerare toată populația din localitatea Silvașu de Sus), și în mod direct o populație de 226 locuitori (67%).

Valoarea medie anuală a pagubelor potențiale a fost evaluate la aproximativ 1,4 milioane de lei.

Analiza fenomenelor hidro – meteorologice în aria studiată

În bazinul hidrografic al râului Silvaș se poate observa formarea viiturilor în toate anotimpurile anului, dar cele mai remarcabile sunt în sezonul de iarnă, primăvară și vară, în funcție de aportul de umezeală adus de către masele de aer.

Geneza viiturilor este legată, în primul rând, de condițiile climatice. Ele se produc ca urmare a unor ploi torențiale cu intensități și strate de ape mari (viituri pluviale) a topirii rapide a zăpezii (viituri nivale) sau din cauze mixte (viituri pluvio-nivale). În funcție de distribuția în timp a precipitațiilor, viiturile sunt simple sau singulare (caracterizate printr-un singur vârf) prezentând creșteri bruște și descreșteri mai lente. În perioadele de îngheț, scurgerile de sloiuri pot provoca baraje naturale care blochează scurgerea, generând creșteri de nivel în spatele acestora sau scurgeri puternice în momentul ruperii.

Trebuie remarcat că există o zonă caracteristică de formare a viiturilor, la altitudini nu foarte mari, într-o fâșie de maxim pluviometric sau/și de creștere accentuată a temperaturilor de primavară.

Concentrarea rapidă a apei în albie și propagarea sunt favorizate de dezvoltarea bazinului în sectorul inferior, panta mare a versanților și panta accentuată a profilului longitudinal.

Se pot evidenția diverse tendințe de evoluție a modificărilor morfologice a albiei minore, cum sunt colmatări și erodări succesive și mobilități ale patului albiei în comparație cu stabilitatea malurilor.

Un element semnificativ în producerea inundaţiilor este tendinţa generală, observată în ultimii ani, de aridizare a climei în partea central - estică a Europei, un prim efect constituindu-l creşterea gradului de torenţialitate a precipitaţiilor şi scurgerii apei. Modificările în circulaţia generală a atmosferei, determinate de tendinţele ciclurilor naturale ale climei peste care se suprapun efectele activităţilor antropice (despăduriri excesive în bazinele de recepţie ale cursurilor de apă şi poluare, determinând efectul de seră) au dus la o intensitate deosebită a fenomenelor hidrometeorologice. De asemenea, lipsa lucrărilor de corectare a torenţilor şi de combatere a eroziunii solului care au determinat reducerea capacităţii de transport a albiilor (datorită transportului masiv de aluviuni de pe versanţi la precipitaţii torenţiale locale), iar amplasarea de locuinţe şi obiective social - economice în zone inundabile ale cursurilor de apă, depozitarea pe malurile cursurilor de apă a materialului lemnos şi a altor deşeuri, provenite din gospodăriile cetăţenilor a determinat creșterea riscului la inundații asupra populației și bunurilor.

La baza producerii acestor fenomene este atât repartiția neuniformă a precipitațiilor în decursul anului cât și caracterul torențial al principalelor cursuri de apă în zonele superioare, determinat de mișcarea relativ bruscă a pantei de scurgere la trecerea de la zona de munte la cea de câmpie, ceea ce duce la micșorarea capacității de transport a albiei minore.

Cauzele locale ale producerii inundațiilor se referă la:

- căderea unor cantități importante de precipitații care în perioada de primăvară s-au suprapus peste stratul de zapada existent

- secțiune insuficientă de scurgere a debitului de calcul caracterizată prin înălțimi ale malurilor reduse precum și lățimi reduse ale albiei minore

- colmatarea locală a albiei minore cu dezvoltarea unei vegetaţii abundente ce a mărit rugozitatea de scurgere în albia minoră având ca efect creşterea nivelului, în regim natural precum şi înălţimea redusă a malurilor naturale.

- erodarea locală a malurilor și a talvegului datorită dinamicii râului

- panta medie accentuată a bazinului hidrografic care favorizează apariția viiturilor rapide

Conform celor redate în rapoartele operative privind efectele fenomenelor hidrmeteorologice periculoase produse în anii 2019 și 2022, realizate de structurile locale/județene abilitate inundațiile provocate au condus la degradări puternice ale străzilor ale căror traseu se suprapune cu albia majoră a pârâului, au apărut colmatări cu aluviuni a secțiunii de scurgere și inundarea gospodăriilor situate în imediata apropiere a albiei. Rapoartele de sinteză din perioada menționată mai sus relevă faptul că pagubele produse de pârâul Silvaș sunt de ordinul sutelor de mii de lei, fiind afectate drumuri, străzi, anexe gospodărești, teren arabil, podețe tubulare și traversări pietonale și locuințe. Principalele cauze care au condus la apariția pagubelor au fost următoarele: scurgeri de pe versanți, revărsarea pârâului Silvaș, precipitații abundente.

Un rezumat al deficiențelor majore identificate în managementul riscului la inundații pe pârâul Silvaș cu efecte asupra localității Silvașu de Sus, se prezintă astfel:

- pe sectorul de pârâu aflat în intravilanul localității Silvașu de Sus albia minoră este reprezentată de lățimi cuprinse între 3,00 – 5,0 m, înălțimi ale malurilor care alternează între 0,3 – 2,0 m, pantă medie 2,40% și viteze de 1.30-2,50 m/s. De altfel, majoritatea gospodăriilor sunt amplasate pe ambele maluri ale cursului de apă studiat iar accesul oamenilor și a vehiculelor la proprietăți se face prin apă, în loc de poduri sunt create vaduri de trecere;

- secțiune insuficientă de scurgere având capacitatea albiei naturale de tranzitare a unui debit de 5 mc/s, sub debitul pentru asigurarea de Q10% (20 mc/s), reprezentând 10% din debitul pentru asigurarea de Q1% (47,9 mc/s);

- la debitul de calcul în regim natural pentru probabilitatea de depășire de Q1% rezultă o depășire a nivelului malurilor cuprinsă între 0.80 m-1.50 m;

- colmatarea locală a albiei minore a pârâului Silvaș cu dezvoltarea unei vegetaţii abundente a mărit rugozitatea de scurgere în albia minoră având ca efect creşterea nivelului în regim natural precum şi înălţimea redusă a malurilor naturale, care alternează cu erodarea locală a malurilor și a talvegului;

- conform celor redate în rapoartele de sinteză referitoare la pagubele produse de inundațiile din anii 2019 și 2022 inundațiile provocate relevă faptul că pagubele produse de pârâul Silvaș, sunt de ordinul sutelor de mii de lei, fiind afectate drumuri, poduri, străzi, locuințe, terenuri și anexe gospodărești;

- starea actuală a cursului de apă nu respectă normele de proiectare a structurilor de apărare împotriva inundațiilor, aprobate prin HG 846 / 11 august 2010 a Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung care stabileşte ca obiectiv pe termen lung asigurarea protecţiei localităţilor pentru viituri cu o valoare implicită a probabilităţi anuale de depăşire de 1%;

- natura fenomenelor de inundare și probabilitatea de producere asociată acestora, gradul de expunere - mărimea pagubelor potențiale: valoarea economică a bunurilor, a infrastructurii, a mediului înconjurător și al activităților umane care pot fi afectate, rezultate pentru viituri cu probabilitatea de depășire de 1%, definește vulnerabilitatea crescută a localiății Silvașu de Sus în ceea ce privește riscul la inundații existent.

Starea cursului de apă

Localitatea Silvașu de Sus situată într-o zonă colinară, cu altitudine medie de 400 m deasupra nivelului mării, este dezvoltată în formă liniară de-a lungul cursului de apă, astfel, unele străzi sunt paralele cu pârâul Silvaș, altele se suprapun peste albia majoră a pârâului. De altfel, pe sectorul de pârâu aflat în intravilanul localităților, majoritatea gospodăriilor sunt amplasate pe ambele maluri ale cursului de apă studiat iar accesul oamenilor și a vehiculelor la proprietăți se face prin apă, în loc de poduri sunt create vaduri de trecere. În această situație sunt aproximativ 40 de gospodării.

Astfel, la ploi torențiale care aduc debite însemnate, din cauza coexistenței albiei pârâului cu traseul străzii, apa inundă gospodăriile aflate în vecinătatea cursului de apă și face zona circulabilă impracticabilă, situație care se repetă de cel puțin două ori pe an.

Traseul pârâului Silvaș la baza unei coline pe care este amplasată una din bisericile satului, din localitatea Silvașu de Sus, erodează puternic versantul astfel fiind pusă în pericol rezistența și stabilitatea bisericii.

Conform celor redate în rapoartele de sinteză referitoare la pagubele produse de inundațiile din
anii 2019 și 2022, realizate de structurile locale/județene abilitate (vezi Anexa 3) inundațiile provocate au condus la degradări puternice ale străzilor ale căror traseu se suprapune cu albia majoră a pârâului, au apărut colmatări cu aluviuni a secțiunii de scurgere și inundarea gospodăriilor situate în imediata apropiere a albiei.

Procesul verbal nr. 3462/10.07.2019 privind evaluarea și validarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 20 iunie 2019 în orașul Hațeg, raport de sinteză nr. 12908/02.07.2019 privind fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în perioada 20 iunie în orașul Hațeg, proces verbal nr. 2974 din 08.07.2020 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații în orașul Hațeg din perioada 03.07-05.07.2020, raport operativ nr. 11652/05.07.2020 privind efectul fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 4.07.2020-5.07.2020, raport operativ nr. 14408 și 14443 /20.07.2021 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 19.07.2021-20.07.2021, raport operativ nr. 11652/02.06.2022 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 01.06.2022, raport operativ nr. 14286/03.06.2022 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 02.06.2022 relevă faptul că pagubele produse de pârâul Silvaș, sunt de ordinul sutelor de mii de lei, fiind afectate drumuri, poduri, străzi, locuințe, terenuri și anexe gospodărești.

În intravilanul localității Silvașu de Sus deschiderea albiei pârâului Silvaș este cuprinsă între 3,00 – 5,0 m și înălțimi ale malurilor care alternează între 0.30 – 2,0 m. Sectorul studiat este caracterizat printr-o pantă medie de 2.40% și viteze de 1.30-2.50 m/s tranzitând un debit de 5 mc/s, sub debitul pentru asigurarea de Q10% (20 mc/s), reprezentând 10% din debitul pentru asigurarea de Q1% (47,9 mc/s).

Cele mai recente inundații ale localității Silvașu de Sus din revărsarea râului Silvaș

- Anul 2019

Conform « Procesul verbal nr. 3462/10.07.2019 privind evaluarea și validarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 20 iunie 2019 în orașul Hațeg» luna iulie a anului 2019 a fost caracterizată printr-o instabilitate accentuată a vremii, alternând perioadele cu ploi torențiale cu perioade fără precipitații. Pagubele înregistrate în această perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 2 – Pagube înregistrate 2019

| Nr. crt. | Comuna, localități aparținătoare | Obiective afectate |  | Caracteristici ale viiturii | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizic | Valoric lei |  |  |
| 1 | Sat Silvașu de Sus | -platformă drum spălată -Corp drum avariat -Podețe tubulare avariate -Rigolă carosabilă cu grătar metalic avariată | -107100 -9600 -8000 -6500 | -viitură naturală | scurgeri de pe versanți |
| TOTAL |  |  | 131200,00 lei |  |  |

- Anul 2019

Conform « Raport de sinteză nr. 12908/02.07.2019 privind fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în perioada 20 iunie 2019 orele 19-20 » cauzele inundațiilor au fost revărsarea pârâului Silvaș și producerea de torente de pe râul Silvaș.Pagubele înregistrate în această perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 3 – Pagube înregistrate 2019

| Nr. crt. | Comuna, localități aparținătoare | Obiective afectate |  | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizic | Valoric lei |  |
| 1 | Sat Silvașu de Sus | -drumuri disjuncte DJ 687K, respectiv drumuri sătești -din dreptul casei nr.85 până la dreptul casei nr 82 -pe o distanță de 66 metri cu o lățime de 4 metri din totalul drumului de 130 m -podețe din dreptul caselor nr.85 și nr.82 -din dreptul casei nr 28 până în dreptul casei nd 14 -pe o distanță de 200m cu o lățime a drumului de 4 metri precum și un drum secundar peo distanță de 10 m cu o lățime de 4m -din dreptul casei nr 13 până în dreptul casei nr 3 -pe o distanță de 34m pe o lățime de 3.5m |  | -revărsare pârâu Slivuț și producerea de torente de pe văile raului -averse torențiale, intensificări ale vântului -blocaje de aluviuni lamai multe podețe și dislocarea acestora -băltire ape interne pe o suprafață de 20/mp din drumul secundar și inundarea a 4 anexe gospodărești. |
| TOTAL |  |  | 140.000 lei |  |

- Anul 2020

Conform « proces verbal nr. 2974 din 08.07.2020 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații în orașul Hațeg din perioada 03.07-05.07.2020» cauzele inundațiilor au fost:

- revărsare pârâu Slivuț și producerea de torente de pe văile râului;

- averse torențiale, intensificări ale vântului;

- blocaje de aluviuni la mai multe podețe și dislocarea acestora;

- băltire ape interne pe o suprafață de 20/mp din drumul secundar și inundarea a 4 anexe gospodărești.

Pagubele înregistrate în această perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 4 – Pagube înregistrate 2020

| Nr. crt. | Comuna, localități aparținătoare | Obiective afectate |  | Caracteristici ale viiturii | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizic | Valoric lei |  |  |
| 1 | Sat Silvașu de Sus | -case/locuințe nr 96, nr. 14, -drum vicinal de la casa nr.97 până la casa nr.14 -teren arabil(grădină), nr 14 | -1400,700 -312,000 -2600 | Viitură naturală | Depășirea capacității de transport a albiei |
| TOTAL |  |  | 316,700 lei |  |  |

- Anul 2020

Conform « raport operativ nr 10143/16.06.2020 privind efectul fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 13.06.2020-16.06.2020» cauzele inundațiilor au fost depășirea pragurilor precipitații, revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanți care au adus aluviuni blocând astfel podețele și reversându-se pe drum inundând gospodăriile oamenilor.

Pagubele înregistrate în această perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 5 – Pagube înregistrate 2020

| Nr. crt. | Comuna, localități aparținătoare | Obiective afectate |  | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizic | U.M. |  |
| 1 | Sat Silvașu de Sus | -poduri -canal -rigolă -case afectate -anexe gospodărești -parapeți -drum comunal -gard -grădină -anexe gospodărești -gard -drumuri agricole | 7 1 1 20 5 15 30m 1.3 km 35m 0.15ha | -scurgere de pe versanți -reversarea pârâului Slivuț și pâraie fără denumire -colmatare -incapacitatea de preluare a rețelei de canalizare Precipitații importante -ieșire din albie a pârâului Slivuț |

- Anul 2021

Conform «rapoarte operative nr. 14408 și 14443 /20.07.2021 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 19.07.2021-20.07.2021» cauzele inundațiilor au fost depășirea pragurilor precipitații, revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanți care au adus aluviuni blocând astfel podețele și reversându-se pe drum inundând gospodăriile oamenilor.

Pagubele înregistrate în această perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 6 – Pagube înregistrate 2021

| Nr. crt. | Comuna, localități aparținătoare | Obiective afectate |  | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizic | U.M. |  |
| 1 | Sat Silvașu de Sus | -podețe și traversări pietonale -străzi -străzi | -nr.3 -0.2 km -0.2 km | -staționare |

- Anul 2022

Conform «raport operativ nr. 11652/02.06.2022 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 01.06.2022» cauzele inundațiilor au fost depășirea pragurilor precipitații, revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanți care au adus aluviuni blocând astfel podețele și reversându-se pe drum inundând gospodăriile oamenilor.

Pagubele înregistrate în această perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 7 – Pagube înregistrate 2022

| Nr. crt. | Comuna, localități aparținătoare | Obiective afectate |  | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizic | U.M. |  |
| 1 | Sat Silvașu de Sus | -poduri -parapeți susținere drum -drum comunal neasfaltat și o parte asfaltat | -4 nr.85, nr.94, nr.13, nr.14 -40m, nr94 și nr.96 -70 m între nr.84 albie pe drum până la nr.14 | -scurgere de pe versanți -Revărsare pârâu Silvaș -săpare abie în parapeți de susținere a drumului |

- Anul 2022

Conform «raport operativ nr. 14286/03.06.2022 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 21.06.2022» cauzele inundațiilor au fost depășirea pragurilor precipitații în 24h, revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanți care au adus aluviuni blocând astfel podețele și reversându-se pe drum inundând gospodăriile oamenilor.

Pagubele înregistrate în această perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 8 – Pagube înregistrate 2022

| Nr. crt. | Comuna, localități aparținătoare | Obiective afectate |  | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizic | U.M. |  |
| 1 | Sat Silvașu de Sus | -poduri -parapeți susținere drum | 2 buc 30m | -scurgere de pe versanți -Revărsare pârâu Silvaș -erodare și prăbușire în albie drum afectat |

## c) valoarea investiției

Valoarea totală estimată a investiției este de 22,806,187 lei cu TVA.

## d) perioada de implementare propusă

Durata estimată pentru realizarea restului de executat al obiectivului de investiție este de 12 luni.

## e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Lucrările hidrotehnice propuse vor fi amplasate pe cursul de apă Silvaș (denumire locală Silvuț, Tău), cod cadastral IV-1.117.16, afluent de stânga al râului Strei (cod cadastral IV-1.117), în bazinul hidrografic Mureș. Din punct de vedere administrativ, investiția este amplasată în localitatea Silvașu de Sus, unitatea administrativ teritorială Hațeg, județul Hunedoara.

Distribuția lucrărilor și suprafețele de teren ocupate de lucrările propuse se regăsesc în planurile de situație anexate memoriului de prezentare (Anexa nr. 3). Suprafețele de teren ocupate temporar sunt cele ale organizărilor de șantier necesare realizării proiectului propus și cele aferente fronturilor de lucru. Cerințele legate de amplasarea organizărilor de șantier și caracteristicile acestora sunt prezentate în cadrul capitolului X. Lucrări necesare organizării de șantier.

## f) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

### f.1) descrierea lucrărilor

Se va realiza un ansamblu unitar care va asigura nivelul de calcul, stabilitatea albiei, și punerea în siguranță a construcțiilor din vecinătatea cursului, în vederea evitării pagubelor potențiale rezultate în urma viiturilor pentru probabilitatea de producere de Q1% care va cuprinde amenajarea albiei pe lungimea de 1820 m.

În vederea stopării fenomenului de eroziune dezvoltat pe maluri s-au proiectat preponderent consolidări de mal sub formă de secțiuni casetate, ziduri de sprijin și prism din anrocamente cu pereu uscat cu diferite dimensiuni astfel încât secțiunea proiectată să asigure scurgerea debitului de calcul. S-a optat pentru secțiuni casetate acolo unde acestea sunt prevăzute deoarece spațiul limitat al lățimii albiei minore (2.00 – 4,0 m) nu a permis utilizarea altor tipuri de consolidări, dată fiind amplasarea construcțiilor riverane la nivelul cotei superioare a malului drept și drumul comunal pe malul stâng.Unde albia minoră se lărgește (în zona din aval) atingând lățimi cuprinse între 5.00 și 10.00m s-a optat pentru zid de sprijin și prism din anrocamente+pereu uscat întrucat spațiul albiei ne permite utilizarea acestor consolidări.

Tabel 9 – Indicatori fizici

| Nr. crt. | Denumire | Lungime | U.M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albie amenajată | 1820 | m |

Tabel 10 – Categorii de lucrări propuse

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | UM | Cantit. |
| --- | --- | --- | --- |
| Amenajarea terenului |  |  |  |
| 1 | Pregătire teren pentru lucrări hidrotehnice | ha | 1.54 |
| 2 | Demolare construcții neautorizatre | mc | 40.00 |
| Amenajări pentru protecția mediului |  |  |  |
| 1 | Igienizare zonă | ha | 2.67 |
| 2 | Protecții vegetative | smp | 9.03 |
| Terasamente |  |  |  |
| 1 | Terasamente albie – săpătură | smc | 223.27 |
| 2 | Terasamente albie – umplutură | smc | 13.30 |
| 3 | Batardou | m | 335.00 |
| 4 | Drum de acces | m | 590.00 |
| Construcții |  |  |  |
| 1 | ST1.1 - Secțiune casetată b=3.30m, h=2.00m | m | 880.00 |
| 2 | ST1.2 - Casetă acoperită asfaltată b=3.30 m, h=2.00m | m | 165.00 |
| 3 | ST1.3 - Casetă acoperită acces b=3.30m, h=2.00m | m | 35.00 |
| 4 | ST1.4 - Casetă acoperită b=3.30m, h=2.00m | m | 260.00 |
| 5 | ST2 - Zid de sprijin din zidărie de piatră h=2.00m | m | 676.00 |
| 6 | ST3 - Zid de sprijin încastrare casetă h=2.000m | m | 10.00 |
| 7 | ST4 - Prism din anrocmanete + pereu uscat h=2.00m | m | 600.00 |
| 8 | ST5 - Prag de fund | m | 15.00 |
| 9 | ST6 - Cădere din lemn | m | 5.00 |
| 10 | ST7 - Prag de retenție | buc | 5.00 |
| 11 | Grindă casete 1.00 x 1.50m | m | 16.40 |
| 12 | Grindă cădere casetă | m | 49.20 |
| 13 | Rampă acces | buc | 20.00 |
| 14 | Parapet rutier | m | 400.00 |
| 15 | Parapet metalic | m | 130.00 |
| 16 | Anrocament | mc | 275.00 |
| Organizare de șantier |  |  |  |
| 1 | Platformă balastată | buc | 1.00 |
| 2 | Împrejmuire | buc | 1.00 |
| 3 | Obiective social administrative | buc | 1.00 |

Dimensionarea secțiunii albiei pârâului Silvaș pentru a asigura tranzitarea debitului de calcul cu probabilitatea de depășire de Q1% (57,90 m3/s) s-a realizat verificând capacitatea albiei naturale și caracteristicile unei secțiuni stabile pe lungimea de 1820 m. Noua secțiune, acolo unde este cazul, se va obține prin lucrări de consolidare sub formă de secțiuni casetate, casete acoperite, ziduri de sprijin și prism din zidărie de piatră + pereu uscat.

Prin dimensionarea secțiunii de scurgere la o formă cât mai apropiată de caracteristicile geometrice ale albiei naturale rezultă necesitatea asigurării linie de apărare și de tranzitare a debitului în condiții de siguranță. În vederea amenajării împotriva inundațiilor se propun următoarele soluții:

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor/asigurare a nivelului de calcul pentru debitul cu probabilitatea de depășire de Q1% în localitatea Silvașu de Sus

ST1.1 - Secțiune casetată b= 3.30 m, h= 2.00 m. Secțiunea proiectată, este formată dintr-o casetă (dreptunghiulară) de lățime 3.30 m la bază și 2.00 m înălțime liberă, cu pereți cu grosimea de 40 cm și radier cu grosimea de 35 cm, din beton armat clasa C30/37, fundată pe un strat de beton de egalizare clasa C8/10 în grosime de 10 cm și un strat de balast de 20 cm. Pentru eliminarea presiunii apei din infiltrații s-au prevăzut barbacane cu diamentrul de Ø110 în pereții laterali si în radier. Caseta se va realiza pe tronsoane cu lungimea de 5.00 m. Armarea canalului betonat se va realiza cu bare de oțel B500C. Sub rostul dintre ploturile de 5 m, se va executa o grindă din beton simplu clasa C30/37 cu dimensiunile 0.30 x 0.25 m pe toată lățimea canalului. În vederea asigurării siguranței de circulație s-a prevăzut parapet rutier sau parapet metalic la nivelul coronamentului secțiunii acolo unde secțiunea casetată este în vecinătatea drumului sau a caselor riveranilor.

Figura 1 – ST1.1 Secțiune casetată (B=3.30 m, H=2.00 m)

ST1.2 - Casetă acoperită asfaltată b=3.30 m, h=2.00 m. Secțiunea proiectată este formată dintr-o casetă (dreptunghiulară) de lățime 3.30 m la bază și 2.00 m înălțime liberă, cu pereți cu grosimea de 40 cm și radier cu grosimea de 35 cm, din beton armat clasa C30/37, fundată pe un strat de beton de egalizare clasa C8/10 în grosime de 10 cm și un strat de balast de 20 cm. Pentru eliminarea presiunii apei din infiltrații s-au prevăzut barbacane cu diamentrul de Ø110 în pereții laterali și în radier. Armarea canalului betonat se va realiza cu bare de oțel B500C. Sub rostul dintre ploturile de 5 m, se va executa o grindă din beton simplu clasa C30/37 cu dimensiunile 0.30 x 0.25m pe toată lățimea canalului. Canalul se va acoperi cu dale din beton precomprimat tip elevație D3 (3.90 x 0.79 x 0.40m ) iar pentru evitarea infiltrațiilor peste această dală se va așterne o hidroizolație de 1 cm grosime și o protecție hidroizolație de 2 cm grosime. Caseta se va realiza pe tronsoane cu lungimea de 5.00 m. Pentru asigurarea unei secțiuni corespunzătoare de calcul și pentru evitarea exproprierilor s-a prevăzut desfacerea drumului comunal existent. Refacerea drumului comunal existent se va face prin transformarea casetei acoperite într-o zonă carosabilă și completarea drumului cu următoarele structure rutiere:

- 4 cm strat de uzură BA16, rul 50/79;

- 6 cm strat de legătură BAD22.4, leg 50/70;

- Strat de piatră spatră 25 cm;

- Strat de fundație din ballast 30 cm;

Straturile de uzură și legătură sunt prevăzute atât pe zona de casetă cât și pe zona de refacere a drumului.

Figura 2 – ST1.2 Casetă acoperită asfaltată (B=3.30 m, H=2.00 m)

ST1.3 - Casetă acoperită acces b=3.30 m, h=2.00 m. Pentru a se asigura accesul în gospodăriile care sunt amplasate pe malul pârâului și pentru a se asigura o secțiune corespunzătoare de tranzitare a debitului de calcul de Q1%, s-a prevăzut o casetă din beton (traversare) acoperită. Caseta se va realiza din beton armat C30/37 după o secțiune trapezoidală cu baza B= 3.30 m, înălțime liberă H=2.00 m. Grosimea plăcii este de g= 0.40 m și va fi realizată din beton armat C30/37. Radierul se va realiza din beton armat C30/37, având grosimea g= 0.35 m și se va așeza pe un strat de beton de egalizare C8/10 cu grosimea g= 10 cm și un strat de balast de grosime g= 20 cm. Pentru colectarea apelor provenite din infiltrații și evacuare lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) la 1.00 m distanţă în pereți cât și în radierul casetei. Caseta se va realiza pe tronsoane cu lungimea de 5.00 m. Armarea canalului betonat se va realiza cu bare de oțel B500C. Sub rostul dintre ploturile de 5 m, se va executa o grindă din beton simplu clasa C30/37 cu dimensiunile 0.30 x 0.25m pe toată lățimea canalului.

Figura 3 – ST1.3 Casetă acoperită acces (B=3.20 m, H=2.00 m)

ST1.4 - Casetă acoperită b=3.30 m, h=2.00 m. Secțiunea proiectată este formată dintr-o casetă (dreptunghiulare) de lățime 3.30 m la bază și 2.00 m înălțime liberă, cu pereți cu grosimea de 40 cm și radier cu grosimea de 35 cm, din beton armat clasa C30/37, fundată pe un strat de beton de egalizare clasa C8/10 în grosime de 10 cm și un strat de balast de 20 cm. Pentru eliminarea presiunii apei din infiltrații s-au prevăzut barbacane cu diamentrul de Ø110 în pereții laterali și în radier. Canalul se va acoperi cu dale din beton precomprimat tip elevație D3 (3.90 x 0.79 x 0.40 m). Caseta se va realiza pe tronsoane cu lungimea de 5.00 m. Armarea canalului betonat se va realiza cu bare de oțel B500C. Sub rostul dintre ploturile de 5 m, se va executa o grindă din beton simplu clasa C30/37 cu dimensiunile 0.30 x 0.25 m pe toată lățimea canalului.

Figura 4 – ST1.4 Casetă acoperită (B=3.30 m, H=2.00 m)

ST2 - Zid de sprijin din zidărie de piatră h= 2.00m. Proiectat din zidărie de piatră, după o secţiune dreptunghiulară, cu lăţimea la coronament de 0.70 m, parament vertical interior prevăzut cu dren din piatră spartă având grosimea 0.50 m şi parament vertical și spre apă, pe fundaţie din beton clasa C30/37 cu adâncimea de fundare 1.00-1.50 m (talpă înclinată) şi lăţimea de 1.90 m. Pentru colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) la 1.00 m distanţă. În spatele drenului zidului de sprijin se prevede geotextil de filtrare-separare.

Figura 5 – ST2 Zid de sprijin din zidărie de piatră (H=2 m)

ST3 - Zid de sprijin încastrare casetă beton h= 2.00m. Proiectat din beton clasa C30/37, după o secţiune dreptunghiulară, cu lăţimea la coronament de 0.40 m, parament vertical interior prevăzut cu dren din piatră spartă având grosimea 0.30 m şi parament vertical și spre apă, pe fundaţie din beton clasa C30/37 cu adâncimea de fundare 1.00-1.20 m şi lăţimea de 1.90 m. Pentru colectarea apelor din incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) la 1.00 m distanţă. În spatele drenului zidului de sprijin se prevede geotextil de filtrare-separare.

Figura 6 – ST2 Zid de sprijin din zidărie de piatră (H=2 m)

ST4 - Prism din anrocamente + pereu uscat h= 2.00m. Secțiunea compusă din prism de anrocamente și pereu uscat din piatră brută se va executa astfel: prismul din anrocamente se va realiza după o secțiune trapezoidală, cu înălţimea de h= 2,00m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, taluzul spre mal este vertical și lăţimea la coronament de 50 cm. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g ≥ 1030kg/buc, care se va împăna îngrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se va îngropa în talveg pe adâncimea de 75 cm.

Figura 7 – ST4 Prism din anrocamente + pereu uscat (H=2 m)

Lucrări de stabilizare a talvegului

Grindă casete – 1.00 x 1.50 m. Pentru stabilizarea ansamblului secțiunii casetate se vor realiza grinzi din beton simplu C30/37 având dimensiunile 1.00 x 1.50 m, amplasate sub cota radierului, alternativ pe distanțe acolo unde panta talvegului se modifică.

Figura 8 – Grindă casete

Grindă cădere casete. Pentru stabilizarea ansamblului secțiunii casetate acolo unde este prevăzută căderea de 30 cm se vor realiza grinzi din beton armat C30/37.

Figura 9 – Grindă cădere casetă

ST5 - Prag de fund. Pragul de fund se va realiza îngropat, din anrocamente g ≥ 1030 kg/buc., având lungimea de 5.50 m la nivelul talvegului și adâncimea de 1.50 m. În prag se va încastra și o grindă din beton armat C30/37 cu dimensiunile de 1.50 x 1.00 m.

Figura 10 – ST5 Prag de fund

ST6 - Cădere din lemn. Pragul deversor şi disipatorul s-au proiectat din grinzi de lemn, fixate în talveg cu ţăruşi din lemn, iar rizberma din piatră brută. Suprafaţa udată este realizată din material lemnos cu grosimea de g= 0,10m, aşezat pe un strat drenant din balast. Căderea, realizată dintr-o singură treaptă cu lăţimea grinzii deversoare de 1.30 m și înălțimea de 0.30 m, va avea bazinul disipator cu lungimea de 3.50 m, iar rizberma, alcătuită din piatră brută, se va realiza cu lungimea de 4.00 m.

Figura 11 – ST6 Cădere din lemn

ST7 - Prag de retenție. Alcătuit din elevaţie din zidărie de piatră după o secţiune trapezoidală, cu lățimea la coronament de 0,50 m și înălţimea de 1.20 m, pe o fundaţie din beton clasa C30/37 cu adâncimea de 1,00 m și lățimea de 1,30 m. Pentru descărcarea debitelor mici se prevăd goluri în elevație, cu ajutorul barbacanelor. Aval de prag de retenţie, albia se amenajează cu anrocamente pe talveg și maluri.

Figura 12 – ST7 Prag de retenție

Lucrări auxiliare pentru realizarea lucrărilor hidrotehnice

Terasamente albie: săpătură și umplutură. În vederea aducerii albiei la secțiunea de calcul proiectată, precum și pentru amplasarea consolidărilor de mal, sunt necesare lucrări de terasamente de tipul săpăturilor și umpluturilor.

Pregătire teren pentru construcții hidrotehnice. Aceste acțiuni sunt lucrări premergătoare realizării lucrărilor din cadrul obiectivului de investiție. Se vor realiza lucrări de tipul: degajarea terenului de frunze și crengi, strângerea în grămezi și arderea lor supravegheată; defrișarea mecanică și manuală a suprafețelor de tufișuri sau arbuști, scoaterea cioatelor, etc.

Igienizare zonă. Reprezintă activitatea de curățire a malurilor în vederea începerii lucrărilor de execuție.

Batardou. Este construcția provizorie care asigură delimitarea incintei izolate de lucru la nivelul malurilor și totodată asigură accesul dinspre albie spre mal în vederea realizării lucrărilor hidrotehnice.

Drum de acces. În zonele în care albia râului se îndepărtează de drumul comunal se vor realiza drumuri de acces din piatră spartă.

Protecții vegetative. Aceste acțiuni sunt localizate a fi implementate pe malurile pârâului Silvaș, în spatele lucrărilor hidrotehnice, cu rol de aducere a terenului la o stare ecologică mai bună în urma realizării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor. Aceste lucrări sunt necesare pentru a creea un ansamblu unitar al amenajării, în acest mod evitându-se și urmări negative apărute asupra vegetației de la nivelul malului rezultate în urma realizării lucrărilor la nivelul acestora. În acest mod sunt ecologizate malurile și totodată oferă un aspect estetic natural la nivelul zonei de lucru.

Demolare construcții neautorizate. Au fost prevăzute lucrări de demolare a construcțiilor existente, neautorizate.

Lucrări aferente organizării de șantier

Platformă balastată (900 mp) – este folosită în vederea depozitării materialelor, utilajelor, obiectivelor social -administrative.

Împrejmuire (120) – este folosită în vederea delimitării organizării de șantier, creând un cadru propice de lucru și siguranță pentru antreprenor.

Obiective social - administrative – sunt formate în principal din: baracă, birou, container, șopron, magazie, WC ecologic, recipiente metalice, remiză PSI, panou PSI, panou de identificare, asigurând desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

### f.2) materiile prime, energia și combustibili utilizați cu modul de asigurare a acestora

Principalele materiale de construcție/echipamente necesare pentru lucrările de amenajare a albiilor sunt: apă tehnologică, pământ/ material local, piatra brută/anrocamente, piatră spartă, pietriș, nisip, balast, beton, armături, elemente metalice,, folie geotextil.

Pentru realizarea lucrărilor de amenajare a albiilor, se estimează că se vor utiliza: încărcătoare tip Wolla/buldozer; excavatoare; autocamioane,etc. Pentru realizarea lucrărilor propuse se vor utiliza și alte utilaje/dotări specifice, dacă se va impune (malaxor de preparare beton, pompe apă, containere, etc.).

În cele ce urmează se vor prezenta materiile prime utilizate în etapa de execuție lucrărilor, destinația pentru care sunt utilizate, proveniența acestora și modul lor de gestionare. Cantitățile evidențiate s-au aproximat pentru restul de realizat, volumele de materiale estimate urmând a fi definitivate în etapa de realizare a Proeictului tehnic:

Tabel 11 – Materii prime utilizate în etapa de realizare a investiției

| Nr. crt. | Materii prime | Destinație | Proveniență | Mod de depozitare | UM | Canti-tate | Periculo-zitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcții |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pământ | Protecții vegetative Umplutură | De la gropi de împrumut din zonă | Se descarcă direct la fronturile de lucru | smc | 236 | N |
| 2 | Amestec semințe de iarbă | Protecții vegetative | De la furnizori specializați | În Organizarea de șantier | smp | 9,03 | N |
| 3 | Piatră brută / anrocamente | ST4 – Prism din anrocamente + pereu uscat h=2.00m ST5 – Prag de fund ST6 – Cădere din lemn | De la exploatări agregate minerale din zonă | Direct la fronturile de lucru / În Organizarea de șantier | kg | 29948 | N |
| 4 | Beton | ST1.1 – Secțiune casetată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.2 – Casetă acoperită asfaltată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.3 – Casetă acoperită acces B=3.20 m, h=2.00 m ST1.4 – Casetă acoperită B=3.30 m, h=2.00 m ST2 Zid de sprijin de piată H=2.00 m ST3 – Zid de sărijin încastrare casetă H=2.00 m ST5 – Prag de fund ST7 – Prag de retenție Grindă casete Rampă de acces gospodări Grindă cădere casetă | De la furnizor conform cu specificațiile Caietelor de Sarcini | Direct la fronturile de lucru | mc | 26 | N |
| 5 | Piatră spartă / balast/ | ST1.1 – Secțiune casetată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.2 – Casetă acoperită asfaltată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.3 – Casetă acoperită acces B=3.20 m, h=2.00 m ST1.4 – Casetă acoperită B=3.30 m, h=2.00 m ST2 - Zid de sprijin de piată H=2.00 m ST3 – Zid de sărijin încastrare casetă H=2.00 m ST4 – Prism din anrocamente + pereu uscat h=2.00m ST5 – Prag de fund ST6 – Cădere din lemn | De la exploatări agregate minerale din zonă | Direct la fronturile de lucru / În Organizarea de șantier | mc | 369 | N |
| 7 | Armătură (oțel beton ) plasă sudată | ST1.1 – Secțiune casetată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.2 – Casetă acoperită asfaltată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.3 – Casetă acoperită acces B=3.20 m, h=2.00 m ST1.4 – Casetă acoperită B=3.30 m, h=2.00 m ST2 Zid de sprijin de piată H=2.00 m ST3 – Zid de sărijin încastrare casetă H=2.00 m ST5 – Prag de fund ST7 – Prag de retenție Grindă casete Rampă de acces gospodări Grindă cădere casetă | De la furnizori specializați | În Organizarea de șantier | kg | 1621 | N |
| 11 | Geotextil | ST1.1 – Secțiune casetată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.2 – Casetă acoperită asfaltată B=3.30 m, h= 2.00 m ST1.3 – Casetă acoperită acces B=3.20 m, h=2.00 m ST1.4 – Casetă acoperită B=3.30 m, h=2.00 m ST2 Zid de sprijin de piată H=2.00 m ST3 – Zid de sărijin încastrare casetă H=2.00 m ST5 – Prag de fund | De la furnizori specializați | În Organizarea de șantier | mp | 31 | N |
| Combustibili |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Motorină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament | l | 500 l/ lună | P |
| 13 | Benzină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament | l | 500 l / lună | P |
| 14 | Ulei hidraulic | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament | l | 20 l / lună | P |
| 15 | Ulei de motor | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament | l | 30 l / lună | P |

*N=nepericulos; P=periculos

În cele ce urmează se vor prezenta materiile prime utilizate în etapa de exploatare a investiției, destinația pentru care sunt utilizate,  proveniența acestora și modul lor de gestionare.

Tabel 12 – Materii prime utilizate în etapa de exploatare a investiției

| Nr. crt. | Materii prime | Destinație | Proveniență | Mod de depozitare | Periculo-zitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcții |  |  |  |  |  |
| 1 | Piatră brută / anrocamente | La eventualele reparații, completări ale lucrărilor executate, rezultate din uzura fizică, pe măsura depășirii duratei de viață a lucrărilor sau după trecerea viiturilor, dacă este cazul. | De la exploatări agregate minerale din zonă | Nu se depozitează în amplasament | N |
| 2 | Beton | La eventualele reparații, completări ale lucrărilor executate, rezultate din uzura fizică, pe măsura depășirii duratei de viață a lucrărilor sau după trecerea viiturilor, dacă este cazul. | De la furnizori specializați | Nu se depozitează în amplasament | N |
| 3 | Confecții metalice | La eventualele reparații, completări ale lucrărilor executate, rezultate din uzura fizică, pe măsura depășirii duratei de viață a lucrărilor sau după trecerea viiturilor, dacă este cazul. | De la furnizori specializați | Nu se depozitează în amplasament | N |
| Combustibili |  |  |  |  |  |
| 4 | Motorină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament | P |
| 5 | Benzină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament | P |
| 6 | Ulei hidraulic | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament | P |
| 7 | Ulei de motor | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament | P |

*N=nepericulos; P=periculos

Energia electrică la execuția lucrărilor va fi asigurată prin generatoare electrice, nefiind necesară realizarea de racorduri noi. Apa potabilă asigurată va fi cea îmbuteliată, iar cea tehnologică va fi furnizată din surse locale. Încălzirea va fi asigurată prin radiatoare electrice în zona birourilor din organizarea de șantier.

În perioada execuţiei lucrărilor, se vor utiliza carburanți și lubrifianți pentru mijloace auto și utilaje. Pe amplasamentul investiției nu sunt prevăzute amenajări de spaţii şi dotarea cu instalaţii pentru depozitare de substanţe periculoase. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto, schimburile de ulei, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor auto şi utilajelor, se vor face la staţii de distribuţie carburanţi auto şi în ateliere specializate.

Dacă este necesar, utilajele folosite la execuţia lucrărilor vor fi alimentate cu motorină cu cisterne metalice omologate, iar uleiuri vor fi folosite doar pentru completare. Motorina şi uleiurile vor fi aprovizionate pe măsura consumului, fără a fi necesară realizarea de stocuri/depozite.

### f.3) racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Pentru obiectivul de investiție nu este necesar a fi asigurată racordarea la rețelele utilitare în etapa de exploatare.

### f.4) descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:

- aducerea la cadrul natural existent a tronsoanelor de râu afectate temporar prin desființarea lucrărilor provizorii, nivelarea rambleurilor și acoperirea excavațiilor cu material local;

- îndepărtarea tuturor resturilor materiale de pe maluri sau din albie și transportul deșeurilor pe amplasamente autorizate;

- în zonele de execuție a lucrărilor directe cu deviere de debite, albia râului va fi readusă obligatoriu la stadiul inițial;

- se vor reface zonele afectate de lucrări de decopertare, prin reducerea terenului în starea inițială, inclusiv cu reinstalarea vegetației acolo unde este afectată, prin aşternerea unui orizont de sol fertil la suprafaţă şi asigurarea regenerării naturale cu specii de plante locale.

- suprafeţele de teren destinate organizării de şantier vor fi eliberate şi redate cadrului natural, în stare nealterată.

Readucerea terenului la starea sa inițială se va face progresiv, pe măsură ce fronturile de lucru se închid.

### f.5) căi noi de acces sau shimbări ale celor existente

Nu sunt prevăzute realizarea de căi noi de acces sau schimbări căilor de acces existente. Pentru accesul la organizările de șantier și la fronturile de lucru vor fi folosite căile de acces existente. Accesul în localitatea Silvașu de Sus se realizează din drumul județean DJ 687K. În interiorul localității circulația se realizează pe străzile adiacente drumului județean și pe drumul comunal DC 105.

### f.6) resurse naturale folosite în construcție și în funcționare

Pentru realizarea lucrărilor propuse rest de executat și pentru prepararea materialelor necesare, dintre resursele naturale se utilizează apă tehnologică, pământ/ material local, piatră brută/anrocamente, piatră spartă, pietriș, nisip, balast. Aceste materiale au fost descrise la capitolul III.f.2) materiile prime, energia și combustibili utilizați cu modul de asigurare a acestora.

### f.7) metode folosite în construcție/demolare

Rezistenţa, stabilitatea şi permeabilitatea terasamentelor, depind de proprietăţile pământului din corpul său. În acest mod terasamentele se aduc de la starea afânată la starea îndesată, reducându-se porozitatea, prin umplerea golurilor.

Pentru recalibrarea albie

- eliminarea obstacolelor din albie (crengi căzute, deșeuri, etc.);

- săpătură mecanică / manuală, după caz cu descărcarea în autovehicul și / sau depozit, astfel încât să fie asigurată tranzitarea debitelor cu probabilitatea de depășire de Q1%, cu intervenție mecanică minimă;

- transportul excavațiilor în afara amprizei, în vederea refolosirii;

Pentru execuția zidurilor de sprijin

- pentru realizarea gropii de fundare pentru fundației de beton se va utiliza un excavator, care va opera de pe mal, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se va permite accesul acestuia în albia râului, cu utilizarea unor batardouri, devieri ale cursului de apă, etc. în vederea asigurării unei incinte uscate;

- fundația se va realiza din beton de clasă C 30/37 cu înălțimea de 1.20 m de la cota talvegului proiectat, de formă trapezoidală cu lățimea de 1.90 m; turnarea betonului se va face din betoniere, pompă de beton care vor reduce semnificativ impactul asupra biodiversității în zona albiei; turnarea betonului în fundaţii se va realiza pe tronsoane de 20 m, cu rosturi executate din 4.00 m în 4.00 m;

- peste această fundație de beton se va executa elevația din beton de clasă C 30/37 cu înălțime de 1.90 m, prevăzută la partea superioară cu rebord din beton cu grosime de 20 cm; la partea superioară lațimea elevației este de 70 cm, iar la partea inferioară lățimea este de 118 cm;

- în partea dinspre mal, în spatele elevației este prevazut cu un dren din piatră spartă cu grosime de 30 cm și înălțime de 1.30 m prevăzut la partea superioară cu dop de argilă compactat; între drenul de piatră spartă și mal s-a prevăzut geotextile;

- la baza drenului, pentru evacuarea apelor din spatele zidului, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) la 1.00 m distanță.

Pentru execuția ST5 Prag de fund

- la execuția pragului de fund curgerea apei nu va fi întreruptă, realizarea acestuia având loc în două etape, iar incintele uscate fiind delimitate prin intermediul batardourilor;

- se vor realiza săpăturile aferente amprizei pragului manual, reducând astfel impactul local exercitat asupa substratului albiei;

- se va realiza grinda de beton clasa 30/37 armată cu înălțimea de 1.50 m și lățimea de 1.00 m

- aval de grindă se va realiza o umplutură din anrocamente cu greutatea pietrei g>1030 kg/buc, de formă trapezoidală pe lungimea de 4.00 m.

- amonte de grindă se va realiza o umplutură din anrocamente cu greutatea pietrei g>1030 kg/buc, de formă trapezodală pe lungimea de 1.50 m.

Pentru execuția Secțiunilor casetate

- spațiul limitat existent pentru realizarea traversărilor cursului de apă de acest tip, aflându-se în zona locuită a localității Silvașu de Sus, cu construcții amplasate pe ambele maluri, nu implică lucrări semnificative de terasamente, decât finisarea taluzurilor în vederea cofrării secțiunii casetate;

- se realizează secțiunea casetată din beton clasa C30/37 armat, așezându-se pe un strat de beton de egalizare C8/10 cu grosime de 10 cm și un strat de pietriș de grosime de 20 cm;

- pentru evacuarea apelor provenite din infiltrații se vor poziționa barbacane la baza secțiunii și în pereții acesteia cu diametru Ø 110, și drenuri din nisip și pietriș paralel cu pereți secțiunii, prevăzuți la partea siperioară cu dop de argilă cu dimensiunile de 30x20 cm.

- în vederea asigurării siguranței circulației se va realiza un parapet metalic

Pentru execuția Prism din anrocamente + pereu uscat

- pentru realizarea gropii de fundare pe înălțimea de 70 cm față de cota talvegului proiectat, se va utiliza un excavator, care va opera de pe mal, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se va permite accesul acestuia în albia râului, cu utilizarea unor batardouri, devieri ale cursului de apă, etc. în vederea asigurării unei incnte uscate;

- se vor finisa taluzele la o pantă de 1:1.25 și se va clădi prismul de anrocamente cu greutatea pietrei g≥ 1030 kg/buc, având lățimea de 1,62 m, înălţimea de h=2.00 m, panta taluzului spre apă de 1:1.25, panta taluzului spre mal 1:0.75 şi lăţimea la coronament de 1.00 m. Piatra astfel clădită se va împăna îngrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea.

- după realizarea prismului din anrocamente se executa pereu pe balast de 10 cm, panta taluzului este de 1:1.5 cu lungimea de 1.8 m.

Pentru execuția demolărilor

- se va realiza demolarea propriu-zisă a structurilor degradate;

- materialele se vor sorta în vederea revalorificării resurselor, iar cele pentru care nu există această posibilitate se vor transporta la depozite specializate.

Pentru igienizarea zonei

- după închiderea fiecărui front de lucru se va igieniza zona prin lucrări de curățire a malurilor, colectarea deșeurilor

Pentru realizare protecțiilor vegetative

- pe maluri, în spatele lucrărilor execuate, precum și pe taluzele neconsolidate este prevăzută înierbare suprafețelor.

### f.8) planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcționare, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Planul de execuție pentru lucrările sunt evidențiate în graficul de eșalonare expus mai jos, durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.

Tabel 13 – Grafic de realizare a investiției

În perioada de funcționare, exploatarea și întreținerea lucrărilor realizate prin proiect vor fi efectuate de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin structurile sale specializate de funcționare. Dacă pe durata funcționării lucrărilor, în unele cazuri de peste 30 de ani, sunt semnalate procese de degradare sau semne de uzură, vor fi făcute demersuri în vederea restaurării lor, astfel încât eventualul impact al degradării lor asupra factorilor de mediu să fie prevenit sau remediat.

### f.9) relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu au fost identificate alte proiecte existente sau planificate în zona aferentă dezvoltării investiției.

### f.10) detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alternativa studiată în vederea realizării investiției a presupus înlocuire ST2 – Zid de sprijin din zidărie de piatră (h=2.00 m) cu ST4 – Prism din anrocamente + pereu uscat (h=2.00 m).

### f.11) alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

Odată ce etapa de execuție a lucrărilor va fi încheiată, lucrările propuse prin proiect vor fi edificate și vor contribui la:

- Protejarea împotriva inundațiilor a unui număr de aproximativ 226 de locuitori;

- Protejarea împotriva inundațiilor a gospodăriilor, obiectivelor socio-economice, culturale, a infrastructurii de transport și de telecomunicații;

- Reducerea riscului producerii de pagube și pierderi de vieți omenești;

- Îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea riscului de producere al inundațiilor și diminuarea pagubelor potențiale din aria studiată;

- Dezvoltarea potențialului economic și a bunăstării sociale prin reducerea pagubelor produse ca urmare a inundațiilor și prin îmbunătățirea infrastructurii în zona de implementare;

- Creșterea atractivității zonei pentru potențiali investitori;

- Îmbunătățirea cadrului vizual al albiei râului Silvaș;

- Reducerea poluării cauzate de inundații;

### f.12) alte autorizații cerute pentru proiect

Conform Certificatului de urbanism nr. 6/26.01.2023 au fost solicitate următoarele avize / acorduri, pentru care s-au realizat demersurile în vederea obținerii acestora, unele dintre ele fiind obținute:

Alte avize/acorduri:

- Protecția mediului.

# IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

## a) planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și de folosire ulterioară a terenului

Planul de execuție al lucrărilor de demolare este prezentat la capitolul III. f.8) planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcționare, exploatare, refacere și folosire ulterioară, împreună cu cel de construcție, au fost prevăzute lucrări de demolare a consolidărilor existente.

## b) descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Demolare construcții neautorizate. Au fost prevăzute lucrări de demolare a construcțiilor existente, neautorizate.

## c) căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu sunt prevăzute realizarea de căi noi de acces sau schimbări căilor de acces existente. Pentru accesul la organizările de șantier și la fronturile de lucru vor fi folosite căile de acces existente.

## d) metode folosite în demolare

Așa cum a fost prezentat și în capitolul III. f.7) metode folosite în construcție/demolare pentru execuția demolărilor:

- se va realiza demolarea propriu-zisă a structurilor degradate;

- materialele se vor sorta în vederea revalorificării resurselor, iar cele pentru care nu există această posibilitate se vor transport ala depozite specializate.

## e) detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alternativa studiată în vederea realizării investiției a presupus înlocuire ST2 – Zid de sprijin din zidărie de piatră (h=2.00 m) cu ST4 – Prism din anrocamente + pereu uscat (h=2.00 m).

## f) alte activități care pot apărea ca urmare a demolării

Odată ce etapa de demolare și reabilitare a lucrărilor de apărare va fi încheiată, aceste vor contribui la:

- Protejarea împotriva inundațiilor a gospodăriilor, obiectivelor socio-economice, a infrastructurii de transport și de telecomunicații și a rețelelor de utilități din amplasament

- Reducerea riscului producerii de pagube și pierderi de vieți omenești din amplasament

- Îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea riscului de producere al inundațiilor și diminuarea pagubelor potențiale din amplasament

- Dezvoltarea potențialului economic și a bunăstării sociale prin reducerea pagubelor produse ca urmare a inundațiilor și prin îmbunătățirea infrastructurii din amplasament

- Reducerea poluării cauzate de inundații;

- Îmbunătățirea cadrului vizual din amplasament;

- Creșterea atractivității zonei pentru potențiali investitori;

# V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

## a) distanța față de granițe pentru proiecte care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupramediului în context transfrontalieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Amplasamentul lucrărilor propuse se află la o distanță de 117 de km față de granița sudică - vestică a țării cu Bulgaria, la 252 km față de granița nord-vestică cu Ungaria, 163 km față de Serbia în vest și 409 km de Moldova în est, măsurate în linie dreaptă. Proiectul nu prezintă, așadar, potențial impact în context transfrontalier.

## b) localizarea amplasamentului, în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și cmpletările ulterioare

În prezent pe teritoriul localității Silvașu de Sus, din orașul Hațeg, se află înscrise în Repertoriul Arheologic Național (RAN) următoarele situri și așezări.

Tabel 14 – Repertoriu Arheologic Național (RAN)

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Județ | Localitate | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87610.01 | Situl bisericii Sf. Treime a Mănăstirii Prislop de la Silvașu de Sus. Situl se află pe valea Silvașului, la 7 km depărtare de sat. | cult | Edificu religios | HD | Silvașu de Sus, Oraș Hațeg | Epoca medievală/sec.XVIII, 1564, sec. XIV-XV |
| 87610.02 | Așezare preistorică de la Silvașu de Sus-Prislop. Așezarea se află pe platoul de la sud-est de Mănăstirea Prislop, la sud de intersecția drumului forestier ce coboară la mănăstire cu cel care vine din satul Livezi. | locuire | așezare | HD | Silvașu de Sus, Oraș Hațeg | Ecopa bronzului, neolitic |

Figura 13 – Plan localizare Repertoriu Arheologic Național (RAN) pe teritoriul localității Silvașu de Sus, (Sursa: Srver Cartografic pentru Patrimoniu Cultural Național)

Se va avea în vedere ca fronturile de lucru care sunt situate în vecinătatea obiectivelor cu valoare de patrimoniu să nu producă perturbații asupra acestora.

## c) hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât și artificiale

### c.1) folosințele actuale ale terenului atât pe amplasament cât și în zonele adiacente acestuia

Folosința actuală: curs de apă situat în intravilanul localității.

Lucrările se vor executa pe o lungime de aproximativ 1150 m prin intravilanul localității Silvașu de Sus. Pe acest sector pârâul are o pantă de 2,5%, astfel ca viitura se propagă cu viteză mare, distructiv accentuat. Accesul se face de pe drumul județean DJ 687.

### c.2) politici de zonare și de folosire a terenului

Amplasamentul este situat în: intravilanul localității.

Regimul proprietății: proprietate publică a Administrației Naționale Apele Române și Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Utilizări permise: lucrări pentru prevenirea și combaterea acțiunilor distructive a apelor.

### c.3) caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât și artificiale

#### c.3.1) zona și amplasamentul

Lucrările hidrotehnice propuse vor fi amplasate pe cursul de apă Silvaș (denumire locală Silvuț, Tău), cod cadastral IV-1.117.16, afluent de stânga al râului Strei (cod cadastral IV-1.117), în bazinul hidrografic Mureș. Din punct de vedere administrativ, investiția este amplasată în localitatea Silvașu de Sus, unitatea administrativ teritorială Hațeg, județul Hunedoara.

Județul Hunedoara este un județ aflat în regiunea Transilvania, așezat pe cursul mijlociu al râului Mureș, în vecinatatea Munților Apuseni (N), Orăștie și Șureanu (S-E), Retezat-Godeanu, Vâlcan și Parâng (S) și Poiana Ruscă (S-V). Cele mai importante râuri care îl traversează sunt Mureș, Strei, Râul Mare, Crișul Alb și Jiul. Suprafața județului este de 7 063 km2 (2,9% din teritoriul României) având o populație de cca. 400.000 de locuitori. Județul Hunedoara este bogat în resurse minerale. Aici se extrag minereuri auro-argentifere, cărbuni. Alte industrii bine reprezentate sunt cea constructoare de mașini, chimia, a energiei electrice, de mobilă, a materialelor de construcții. Tot aici se găsesc stațiunile cu apă termală Geoagiu și Călan.

Figura 14 – Județul Hunedoara cu evidențierea zonei studiate

UAT Hațeg, oraș în județul Hunedoara, situat în depresiunea omonimă, pe râul Galbena, la 300 m altitudine. Din punct de vedere administrativ are în componență următoarele localități: Hațeg-reședință administrativă, Silvașu de Sus, Silvașu de Jos și Nălățvad.

Orașul este centrul ținutului istoric și etnografic Țara Hațegului.Orașul Hațeg se învecinează astfel: în partea de nord și nord-est cu comuna Bretea Română, în partea de vest cu comuna Toplița, în partea de est și sud cu comuna Sântămărie Orlea.

Localitatea Silvașu de Sus, din orașul Hațeg ce aparține de județul Hunedoara, se situează într-o zonă colinar deluroasă și este străbătut de la vest la est de pârâul Silvaș, practic satul fiind dezvoltat în lungul acestui pârâu.Accesul se face pe DJ 687 pe traseul spre cunoscuta mănăstire Prislop.

Are o populație de 334 de locuitori, cu o istorie străveche, un relief pitoresc, fiind ultima așezare înaintea mănăstirii, existând numeroase spații de cazare destinate turiștilor și pelerinilor care vizitează această mănăstire.

Figura 15 – Localitatea Silvașu de Sus cu evidențierea amplasamentului lucrărilor

Spațiul hidrografic Mureș este situat în partea centrală şi de vest a României, ocupând o suprafață de 27.890 km² reprezentând 11,7% din teritoriul național.

Râul Mureș (cod cadastral: IV.1) are izvorul propriu-zis în sudul Depresiunii Giurgeului, la o altitudine de 850 m, lângă comuna Izvorul Mureșului și se varsă în Tisa în dreptul localității Szeged de pe teritoriul Ungariei. Mureșul curge în cea mai mare parte pe teritoriul țării noastre pe o lungime de 761 km.

Rețeaua hidrografică codificată însumează 798 cursuri de apă și 10.861 km (din care 61 km canalul Ier care nu este în administrarea ABA Mureș) reprezentând 13,7% din lungimea totală a rețelei codificată a țării).

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Mureș cuprinde integral județele Mureș și Alba, parțial județele Harghita, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Arad, Timiș și mici suprafețe din județele Brașov, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin Severin (fără localități) și Bihor (fără localități). Bazinul hidrografic Mureș se situează în regiunea de dezvoltare Vest (25,19%), Nord Vest (4,69%) și Centru (54,03%).

Bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Mureș are formă alungită și se încadrează între următoarele coordonate: longitudine: 200 11' - limita vestică; 250 44' - limita estică și latitudine: 450 14' - limita sudică și 47008' - limita nordică.

Bazinul hidrografic Mureș se învecinează la nord cu spațiile hidrografice Crișuri și Someș-Tisa, la sud cu spațiul hidrografic Banat, bazinele hidrografice Jiu și Olt, la est bazinul hidrografic Siret, iar la vest granița cu Ungaria.

Râul Strei (cod cadastral IV-1.117) este un curs de apă, afluent de stânga al râului Mureș. Râul are o lungime de 93 km și o suprafață a bazinului hidrografic de 1983 km2. Cursul de apă se formează la confluența dintre brațele Pârâul Cald și Pârâul Rovinei.

Râul Strei este unul dintre cei mai importanți afluenți ai râului Mureș, cu un debit de 27,8 m3/s (876,7 mil. m3/an), reprezentând 14,9% din valoarea debitului Mureşului în secţiunea Nădlac.

Munții Ţarcu-Godeanu-Retezat constituie principala zonă de alimentare a Streiului. Morfologic, sunt munţi înalţi, adânc fragmentaţi, cu relief glaciar puternic dezvoltat şi suprafeţe de denudaţie puţin extinse. Altitudinile maxime depăşesc 2500 m în masivul Retezat (Peleaga 2509 m), iar în Ţarcu şi Godeanu sunt de aproximativ 2200 m, cele medii fiind de 1300 - 1400 m. Energia de relief are valori de peste 500 m, în zona înaltă depăşind 1000 m. Panta medie a suprafeţei bazinului are valori în jur de 400 m/km.

Silvaș (cod cadastral IV-1.117.16) face parte din bazinul hidrografic al râului Mureș și este afluent de stânga a râului Strei. Pârâul Silvaș are o lungime cadastrală de 20 km, un bazin hidrografic de 38 kmp și o altitudine medie de peste 400 m și curge pe o lungime de aproximativ 1150 m prin intravilanul satului Silvașu de Sus. Pe acest sector pârâul are o pantă medie de 2.5%.

#### c.3.2) clima

Clima județului Hunedoara este temperat - continentală, cu unele diferenţieri marcate de etajarea formelor de relief – fiind mai umedă şi răcoroasă în zonele montane şi mai caldă şi mai puţin umedă în regiunile depresionare. Iernile sunt, în general, moderate, iar verile răcoroase. Temperatura medie anuală variază între 10°C pe valea Mureşului, la Deva, şi –2°C în M-ţii Parâng şi Retezat. Temperatura maximă absolută (39,7°C) s-a înregistrat la Deva (16 aug. 1952), iar minima absolută (– 31,6°C) tot la Deva (24 ian. 1963).

Figura 16 – Temperatura medie anuală în regiunea vest (Sursa: PDR Vest – ADR VEST

Precipitațiile atmosferice sunt repartizate neuniform pe teritoriul județului, cantitatea medie anuală oscilând între 530 mm în depresiuni și 1400 mm în zonele montane înalte.

Figura 17 – Precipitațiile medii anuale în regiunea vest (Sursa: PDR Vest – ADR VEST)

Vânturile dominante bat cu o frecvență mai mare dinspre V (14 – 15%) și dinspre N și NV (12 – 14%), cu viteze medii anuale ce variază între 2 și 4 m/s în depresiuni și între 4 și 6 m/s pe crestele înalte ale munților.

#### c.3.3) rețeaua hidrografică

Studiul hidrologic s-a întocmit la comanda S.C AQUA PROCIV PROIECT S.R.L, Municipiul Cluj și a fost înregistrat la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor cu nr. 153.

Obiectivul lucrării îl reprezintă calculul debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1% pe pârâul Silvaș, jud. Hunedoara, regim natural de curgere pentru obiectivul de investiție “Lucrări de amenajare a pârâului Silvaș în intravilanul localității Silvașu de Sus, pentru reducerea riscului la inundații, jud. Hunedoara”.

Tabel 15 – Date privind cursul de apă

|  | Poziția confluenței | Lungimea [km] | Altitudinea [m] |  | Panta medie [‰] | Coeficient de sinuozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | amonte | aval |  |  |
| Silvaș (cod cadastral IV-1.117.16) | stânga | 20 | 897 | 268 | 31 | 1,34 |

Tabel 16 – Date privind bazinul hidrografic

|  | Suprafața [km2] | Altitudinea medie [m] | Suprafața fondului forestier [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Silvaș (cod cadastral IV-1.117.16) | 36 | 445 | 1534 |

Identificarea secțiunii de calcul s-a efectuat pe baza coordonatelor STEREO 70 transmise de beneficiar și sunt situate pe pârâul Silvaș (X-336200/Y-463600) cod cadastral IV-1.117.16 fiind afluent al râului Strei, cod cadastral IV-1.117.

În vederea calculării parametrului hidrologic solicitat a fost necesară determinarea principalelor elemente morfometrice, respectiv suprafața bazinului de recepție F(km2), altitudinea medie Hmed(m) și panta medie bazinală (Ibaz - %) în secțiunea solicitată. Determinarea acestora s-au făcut pe baza hărților topografice la scara 1:25.000 în format G.I.S.

Valoarea solicitată se referă la debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% pe pârâul Silvaș și a fost calculat pentru regimul natural de curgere, în situația actuală a folosirii terenului și nu include sporul de siguranță.

Metodologia de calcul al debitului maxim a fost adoptată ținându-se cont de mărimea bazinului hidrografic aferent secțiunii de calcul. Având în vedere faptul că suprafața bazinală este mică (F<100 km2), debitul maxim a fost determinat, conform metodologiei în vigoare, cu ajutorul formulelor genetice de calcul.

Formulele genetice folosite sunt cele prevăzute în instrucțiunile de calcul al INHGA și se bazează pe intensitatea maximă a ploii de calcul (i%) și pe coeficientul de scurgere evaluat în funcție de panta bazinului, textura solului și gradul de acoperire cu vegetație precum și natura acestuia.

Tabel 17 – Elementele morfometrice și valoarea debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1% în secțiunea solicitată pe pârâul Silvaș

| Cursul de apă/cod cadastral | Coordonate Stereo 70 | F (km2) | Hmed (m) | Ibmed % | Debitul maxim 1% (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pârâul Silvaș IV-1.117.16 | X=336200 Y=463600 | 8.19 | 656 | 23.3 | 47.9 |

Figura 18 - Amplasamentul secțiunii de calcul și bazinul hidrografic aferent

#### c.3.4) date geotehnice

Localitatea Silvașu de Sus aparține de orașul Hațeg și este situată în centrul jumătății sudice a județului Hunedoara pe valea Silvașului. Din punct de vedere geomorfologic, amplsamentul corespunde zonei de albie a văii Silvașului, în Depresiunea Hunedoarei.

Figura 19 – Încadrarea amplasamentului în cadrul localității Silvașu de Sus, jud. Hunedoara

Date geologice generale

Din punct de vedere geologic, zona este dominată de prezența depozitelor tortoniene, alcătuite din pietrișuri, marne și tufuri, acoperite de depozite cuaternare aluvionare, formate din pietrișuri și nisipuri.

Figura 20 – Harta geologică a regiunii (Harta geologică a României, sc. 1:200000, foaia Deva)

Date hidrografice și climatice

Clima în general întrunește caracteristicile zonei depresionare intramontane cu caracter temperat – continental submontan. Diferențele dintre temperaturile medii ale sezonului rece și ale sezonului cald sunt moderate. Regimul precipitațiilor este destul de bogat fiind caracteristic zonelor de la poalele munților. Vânturile dominate sunt determinate de poziția geografică a comunei, predominant din direcția vest. Temperaturile medii anuale sunt de 8°C. Media precipitațiilor anuale este de 800 mm, cu un număr de 130-140 de zile cu precipitații, din care 25-30 de zile cu ninsoare.

Stabilitatea terenului

La data executării lucrărilor de teren, pe tronsonul propus spre regularizare se observau fenomene de eroziune a malurilor. Fenomene de instabilitate locale pot să apară ca urmare a activităților antropice. Toate săpăturile se vor executa sprijinit cu elemente calculate. Se vor lua măsuri de protecție a malurilor, în special în exteriorul meandrelor, unde eroziunea este favorizată.

Condiții referitoare la vecinătăți

Amplasamentul este situat într-o zonă populată cu imobile de locuit – locuințe particulare. Nu se vor executa săpături nesprijinite în apropierea construcțiilor învecinate.

Încadrarea obiectivului în “zone de risc” (Lege 575 – secțiunea v – zone de risc natural)

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, în interiorul cărora exista un potențial de producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.

| Localitate | Cutremure de pământ |  | Inundații |  | Alunecări de teren |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr de locuitori | Intensitatea seismică MSK | Pe curs de apă | Pe torenți | Potențial de producere |  |
|  |  |  |  |  | Primară | Reactivă |
| Hațeg | 1858 | 6 | Da | - | - | - |

Categoria geotehnică – conform normativ NP 074-14:

| Condiții de teren | Apa subterană | Categoria de importanță | Zona seismică | Vecinătăți | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terenuri bune | Cu epuismente normale | Normală | ag=0,10 | Risc moderat |  |
| 2 pct | 2 pct | 3 pct | 1 pct | 3 pct | 11 pct |

Risc geotehnic: moderat

Categoria geotehnică: 2

Prezentarea informațiilor geotehnice

Metode de investigare a terenului

Cercetările de teren corespund prevederilor Normativului NP 074-2014, conform categoriei geotehnice rezultate și cuprind: observații pe amplasament și foraje geotehnice, poziția fiecărei lucrări fiind redată în planul ampasare foraje.

Stratificația terenului

Pe baza a 3 foraje geotehnice executate pe amplasament, precum și a materialului de arhivă, s-a pus în evidență următoarele stratificație caracteristică:

S1 (± 0.00m = cota talveg + 0.50 m)

Strat 1 ±0.00 – 0.20 m – Sol vegetal;

Strat 2 -0.20 – 3.00 m – Nisip cenușiu, afânat, cu intercalații de mâl și rar pietriș;

Strat 3 -3.00 – 4.00 m – Pietriș cu nisip cafeniu/cenușiu, cu îndesare medie, saturat.

S2 (±0.00 m = cota talveg =0.50 m)

Strat 1 ±0.00 – 0.60 m – Umplutură necoezivă;

Strat 3 -0.60 – 1.80 m – Pietriș cu nisip cafeniu/cenușiu, cu îndesare medie, saturat

Strat 4 -1.80 – 4.00 m – Argilă cenușie/verzuie, tare (tug parțial alterat).

S3 (± 0.00 m = cota talveg + 0.60 m)

Strat 1 ±0.00 m – 0.40 m – Umplutură necoezivă;

Strat 2a -0.40 – 0.90 m – Nisip cafeniu roșcat, afânat;

Strat 3 -0.90 – 2.10 m – Pietriș cu nisip cafeniu/cenușiu, cu îndesare medie, saturat;

Strat 4 -2.10 – 4.00 m – Argilă cenușie/verzuie, tare (tuf parțial alterat).

Apa subterană a fost întâlnită în forajele executate la cote cuprinse între -0.30 m (S1, S2) și -0.60 m (S3) și corespunde nivelului apei din valea Silvaș. Se vor lua măsuri de prevenire a infiltrării apelor de suprafață în terenul de fundare. Apa nu prezintă agresivitate chimică față de betoane.

Condiții de fundare

Din punct de vedere al stabilității, au fost puse în evidență zone cu eroziune de mal. Din punct de vedere al succesiunii sedimentare, zona este dominată de depozite de terasă, formate din nisipuri și pietrișuri saturate, pe un strat de bază format din tufuri cenușii/verzui, parțial alterate.

Sprijinirile de mal existente se vor verifica, luând în calcul și adâncirea văii, în cazul în care se vor executa lucrări de decolmatare. Nu se admite fundarea structurilor de sprijin pe stratele 1, 1a, 2 și 2a, datorită caracteristicilor mecanice slabe ale acestora.

Pentru predimensionarea fundațiilor se vor lua în considerare următoarele convenționale de bază pentru fiecare strat:

| Strat | Denumire strat | pconv[kPa] |
| --- | --- | --- |
| 3 | Pietriș cu nisip cafeniu/cenușiu, cu îndesare medie, saturat | 350 |
| 4 | Argilă cenușie/verzuie, tare (tuf parțial alterat) | 400 |

Valoarea presiunii se va corecta în conformitate cu prevederile NP112-2014.

Clasificarea pământurilor după modul de comportare la săpare

Strat 1 – Sol vegetal. Categorie de teren ușor I, nr. crt.3.

Strat 1a – Umplutură necoezivă. Categorie de teren mijlociu, II, nr. crt. 18.

Strat 2 – Nisip cenușiu, afânat, cu intercalații de mâl și rar pietriș. Categorie de teren ușor I, nr. crt 11.

Strat 2a – Nisip cafeniu roșcat, afânat. Categorie de teren ușor, I, nr. crt.11.

Strat 3 – Pietriș cu nisip cafeniu/cenușiu, cu îndesare medie, saturat. Categorie de teren tare, II, nr. crt. 18.

#### c.3.5) adânicmea de îngheț

Adâncimea maximă de îngheț, conform STAS 6054-1977 este de 0.80 - 0.90 m.

Figura 21 – Zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheţ (STAS 6054-77)

#### c.3.6) zona seismică

Din punct de vedere seismic, zona studiată se caracterizează prin valoare de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,10 g având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani, conform Reglementării tehnice ,,Cod de proiectare seismică – Partea I – P100-1/2013”. Condiţiile locale de teren sunt descrise de o valoare a perioadei de colţ Tc= 0,7 sec.

Figura 22 – Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani

Figura 23 – Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), Tc a spectrului de răspuns

### c.4) arealele sensibile

Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare: proiectul propus se suprapune în totalitate peste RONPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

## d) coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stero 1970

Tabel 18 – Coordonatele geografice ale amplasamnetului proiectului în sistem de proiecție națională Stereo 1970

| Nr.pct. | x | y |
| --- | --- | --- |
| C1 | 334.612,131 | 462.373,477 |
| C2 | 334.619,719 | 462.385,588 |
| C3 | 334.633,154 | 462.401,654 |
| C4 | 334.640,011 | 462.427,125 |
| C5 | 334.656,963 | 462.450,912 |
| C6 | 334.675,445 | 462.468,901 |
| C7 | 334.688,892 | 462.492,582 |
| C8 | 334.708,640 | 462.530,174 |
| C9 | 334.741,348 | 462.573,472 |
| C10 | 334.768,421 | 462.605,555 |
| C11 | 334.786,057 | 462.650,000 |
| C12 | 334.812,116 | 462.685,833 |
| C13 | 334.828,743 | 462.713,108 |
| C14 | 334.854,856 | 462.741,177 |
| C15 | 334.871,926 | 462.753,019 |
| C16 | 334.889,889 | 462.765,939 |
| C17 | 334.896,348 | 462.788,101 |
| C18 | 334.915,436 | 462.803,454 |
| C19 | 334.944,601 | 462.818,405 |
| C20 | 334.952,764 | 462.832,461 |
| C21 | 334.961,188 | 462.856,806 |
| C22 | 334.985,394 | 462.865,662 |
| C23 | 335.010,976 | 462.869,838 |
| C24 | 335.051,844 | 462.881,651 |
| C25 | 335.077,801 | 462.889,450 |
| C26 | 335.087,068 | 462.915,281 |
| C27 | 335.106,954 | 462.921,921 |
| C28 | 335.124,066 | 462.930,625 |
| C29 | 335.134,993 | 462.951,857 |
| C30 | 335.134,274 | 462.973,684 |
| C31 | 335.130,426 | 462.994,535 |
| C32 | 335.141,263 | 463.021,892 |
| C33 | 335.176,984 | 463.045,530 |
| C34 | 335.206,902 | 463.059,253 |
| C35 | 335.251,539 | 463.055,133 |
| C36 | 335.298,097 | 463.065,351 |
| C37 | 335.347,605 | 463.083,131 |
| C38 | 335.382,011 | 463.097,437 |
| C39 | 335.419,952 | 463.106,476 |
| C40 | 335.425,883 | 463.120,007 |
| C41 | 335.422,844 | 463.145,728 |
| C42 | 335.444,357 | 463.175,220 |
| C43 | 335.461,372 | 463.214,296 |
| C44 | 335.470,479 | 463.237,319 |
| C45 | 335.472,830 | 463.243,202 |
| C46 | 335.501,891 | 463.255,366 |
| C47 | 335.518,695 | 463.271,295 |
| C48 | 335.525,616 | 463.277,714 |
| C49 | 335.535,955 | 463.295,056 |
| C50 | 335.571,439 | 463.313,020 |
| C51 | 335.608,961 | 463.355,541 |
| C52 | 335.662,126 | 463.363,615 |
| C53 | 335.687,477 | 463.364,568 |
| C54 | 335.736,750 | 463.361,036 |
| C55 | 335.743,716 | 463.355,036 |
| C56 | 335.763,515 | 463.350,668 |
| C57 | 335.800,000 | 463.376,992 |
| C58 | 335.840,366 | 463.394,297 |
| C59 | 335.841,090 | 463.398,485 |
| C60 | 335.834,361 | 463.407,645 |
| C61 | 335.830,173 | 463.408,368 |
| C62 | 335.795,962 | 463.391,121 |
| C63 | 335.763,659 | 463.367,648 |
| C64 | 335.751,351 | 463.365,828 |
| C65 | 335.744,589 | 463.371,951 |
| C66 | 335.687,124 | 463.378,064 |
| C67 | 335.621,979 | 463.374,455 |
| C68 | 335.586,360 | 463.356,073 |
| C69 | 335.562,578 | 463.323,284 |
| C70 | 335.527,152 | 463.305,292 |
| C71 | 335.513,730 | 463.284,115 |
| C72 | 335.502,767 | 463.263,600 |
| C73 | 335.467,301 | 463.249,086 |
| C74 | 335.464,379 | 463.240,137 |
| C75 | 335.446,314 | 463.192,701 |
| C76 | 335.442,856 | 463.183,331 |
| C77 | 335.425,312 | 463.159,600 |
| C78 | 335.417,891 | 463.136,071 |
| C79 | 335.421,446 | 463.120,559 |
| C80 | 335.405,073 | 463.104,371 |
| C81 | 335.381,197 | 463.102,091 |
| C82 | 335.350,853 | 463.089,108 |
| C83 | 335.321,057 | 463.081,432 |
| C84 | 335.282,886 | 463.064,347 |
| C85 | 335.234,544 | 463.060,700 |
| C86 | 335.192,392 | 463.059,890 |
| C87 | 335.157,365 | 463.039,061 |
| C88 | 335.127,005 | 463.002,993 |
| C89 | 335.130,240 | 462.966,364 |
| C90 | 335.120,848 | 462.935,749 |
| C91 | 335.104,758 | 462.927,617 |
| C92 | 335.079,239 | 462.912,896 |
| C93 | 335.073,724 | 462.891,914 |
| C94 | 335.022,014 | 462.878,240 |
| C95 | 334.967,731 | 462.869,462 |
| C96 | 334.956,692 | 462.858,321 |
| C97 | 334.947,163 | 462.832,126 |
| C98 | 334.912,548 | 462.807,388 |
| C99 | 334.893,407 | 462.792,587 |
| C100 | 334.885,128 | 462.766,517 |
| C101 | 334.858,270 | 462.750,852 |
| C102 | 334.829,121 | 462.721,410 |
| C103 | 334.803,700 | 462.682,605 |
| C104 | 334.800,545 | 462.678,656 |
| C105 | 334.781,169 | 462.651,034 |
| C106 | 334.772,017 | 462.626,147 |
| C107 | 334.770,566 | 462.621,350 |
| C108 | 334.746,885 | 462.587,274 |
| C109 | 334.704,021 | 462.531,857 |
| C110 | 334.679,866 | 462.484,281 |
| C111 | 334.654,085 | 462.454,627 |
| C112 | 334.633,883 | 462.414,578 |
| C113 | 334.608,698 | 462.375,534 |
| C114 | 334.605,190 | 462.373,408 |

## e) detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

Datorită lucrărilor aferente proiectului, acestea pot avea, în special în perioada de execuție, un impact negativ asupra unor componente de mediu, dar în același timp unul pozitiv la finalul acestora. În următoarele subcapitole se evidențieaza potențialele surse de poluare și măsurile luate pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu.

## A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

În cadrul prezentului capitol sunt identificate potenţialele surse de poluare a factorilor de mediu şi principalele măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra acestora.

### a) protecția calității apelor

#### a.1) sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În etapa de realizare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt următoarele:

- depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea investiţiei;

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor de intervenție în caz de avarii;

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina factorul de mediu apă şi pot modifica proprietăţile fizico-chimice ale componentei hidrice;

- amplasarea necorespunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul organizării de șantier;

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, reversibil, local, pe termen scurt, de intensitate medie și cu probabilitate crescută de producere.

În etapa de funcţionare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt următoarele:

- eventuale avarii ale lucrărilor realizate și activitățile de intervenție pentru remedierea avariilor.

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, reversibil, local, temporar, de intensitate mică și cu probabilitate redusă de producere.

#### a.2) stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Pe perioada de realizare a investiţiei nu se vor utiliza instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, acest lucru nefiind necesar nici în etapa de funcționare a investiției.

#### a.3) măsuri pentru prevenirea / reducerea impactului

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor disfuncţionalităţi;

- gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare (depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta hidrică;

- întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a containerelor sanitare;

- utilizarea batardourilor în vederea devierii cursului de apă pentru realizarea lucrărilor pentru care este nevoie accesul în albie, astfel încât curgerea să nu fie întreruptă;

- evitarea deversării în cursul de apă a unor substanțe care ar putea degrada calitatea apelor de suprafață și subterane.

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât mai prompt în caz de degradare;

- intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor;

### b) protecția aerului

#### b.1) sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În etapa de realizare a investiției, sursele potenţiale de poluare a aerului sunt următoarele:

- emisiile de gaze rezultate din traficul auto generat de aprovizionarea cu materii prime a obiectivului şi de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului;

- antrenarea unor particule fine în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, transportul pământului excavat şi manipulării materiilor prime pe amplasament;

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul indirect, potenţial negativ, reversibil, local, temporar, de intensitate mică și cu probabilitate redusă de producere.

În etapa de funcţionare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului sunt următoarele:

- emisii de gaze şi antrenarea unor particule în suspensie rezultate din traficul auto generat ca urmare a activităţilor de mentenanţă sau de intervenţie în caz de avarii.

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul indirect, potenţial negativ, reversibil, local, temporar, de intensitate mică și cu probabilitate redusă de producere.

#### b.2) instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Pe perioada de realizare a investiţiei nu se vor utiliza instalaţii pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă, acest lucru nefiind necesar nici în etapa de funcționare a investiției.

#### b.3) măsuri pentru prevenirea / reducerea impactului

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu aer în perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor;

- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea/ieșirea de pe amplasament;

- pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în atmosferă (în cazul verilor secetoase), în special în cadrul organizării de șantier;

- depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea antrenării acestora în masele de aer, acoperirea cu folie PVC sau depozitare în container închis;

- vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale pe străzi şi vor avea roţile curăţate de noroi la ieşirea din zona şantierului;

- stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor de construcţie la locul de producere pentru a împiedica antrenarea lor de către vânt şi implicit poluarea aerului din zonă;

- respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea noxelor în norme;

- întreţinere corespunzătoare a utilajelor de construcţii pentru limitarea emisiilor în atmosferă provenite de la arderea carburanţiilor;

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu aer în perioada de funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport utilizate în cadrul activităţilor de mentenanţă;

### c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

#### c.1) sursele de zgomot și de vibrații

În etapa de realizare a investiției, sursele principale de zgomot și de vibrații sunt următoarele:

- transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei;

- manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora pe amplasament;

- lucrările desfăşurate la fronturile de lucru (excavarea solului, realizarea lucrărilor de consolidare, conduc la creşterea nivelului de zgomot în zona amplasamentului);

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul indirect, potenţial negativ, reversibil, local, temporar, de intensitate mică și cu probabilitate crescută de producere.

În etapa de funcționare a investiției, sursele principale de zgomot și de vibrații sunt următoarele:

- traficul autovehiculelor utilizate în activităţile de intervenţie în situaţii de avarie;

- funcţionarea utilajelor de intervenţie în situaţii de avarie;

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul indirect, potenţial negativ, reversibil, local, temporar, de intensitate mică și cu probabilitate redusă de producere.

#### c.2) amenajările și dotările pentru protecția zgomotului și vibrațiilor

Pe perioada de realizare a investiţiei nu se vor realiza amenajări și nu se vor procura dotări pentru protecția zgomotuui și vibrațiilor, acest lucru nefiind necesar nici în etapa de funcționare a investiției. Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv, după cum urmează.

#### c.3) măsuri pentru prevenirea / reducerea impactului

În vederea prevenirii şi reducerii zgomotului și vibrațiilor în perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- nederularea lucrărilor de construcţie pe timpul nopţii (între orele 22:00 şi 6:00), mai ales a celor care implică utilaje grele;

- se vor utiliza tehnologii extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este imperativ şi nu poate fi înlocuit cu o alternativă mai puţin nocivă din acest punct de vedere;

- traseele vehiculelor implicate în locurile de construcţie vor evita, acolo unde este posibil, zonele rezidenţiale.

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic;

- manipularea materialelor de construcţie în condiţii de atenţie sporită, în special la operaţiunile de descărcare a acestora;

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi.

În vederea prevenirii şi reducerii zgomotului și vibrațiilor în perioada de funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- limitarea vitezei autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi;

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic.

### d) protecția împotriva radiațiilor

#### d.1) sursele de radiații

Nu este cazul.

#### d.2) amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

### e) protecția solului și subsolului

#### e.1) sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În etapa de realizare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a:

- execuției lucrărilor de excavare pentru pregătirea malurilor în vederea execuției, consolidărilor de mal și a lucrărilor de amplasare a pragurilor de fund și de cădere;

- scurgerilor de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament; produsele petroliere (motorină, uleiuri minerale) se pot scurge pe amplasament de la motoarele autovehiculelor care transportă materiale de construcţie;

- contactului deşeurilor tehnologice rezultate cu componenta edafică; prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-chimice ale acestuia şi pot să apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică; în cazul unei depozitări necorespunzătoare direct pe sol, deşeurile rezultate (deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere) pot să deprecieze calitatea solului şi subsolului;

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, reversibil, local, pe termen scurt, de intensitate mică și cu probabilitate crescută de producere.

În etapa de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a:

- degradarea în timp a lucrărilor poate conduce la descompunerea materialelor din care acestea sunt realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului edafic;

- potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele folosite pentru intervenţie în situaţii de avarii;

- execuției lucrărilor de intervenţie la eventualele situaţii de avarii.

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, reversibil, local, temporar, de intensitate mică și cu probabilitate redusă de producere.

#### e.2) lucrările și dotările pentru protecția solului și subsolului

Pe perioada de realizare a investiţiei nu se vor realiza lucrări specifice și nu se vor procura dotări pentru protecția solului și subsolului, acest lucru nefiind necesar nici în etapa de funcționare a investiției. Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv, după cum urmează.

#### e.3) măsuri pentru prevenirea / reducerea impactului

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra solului și subsolului în perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, etc), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta edafică;

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, prin verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra solului și subsolului în perioada de funcționare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, astfel încât acestea să nu ajungă la o stare avansată de degradare și să contamineze mediul edafic;

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate;

- în cazul producerii unor astfel de scurgeri la utilajele de intervenție, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

### f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice

#### f.1) identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare: proiectul propus se suprapune în totalitate peste RONPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

Lucrările propuse sunt localizate în lungul cursului de apă Silvașu, pe sectorul care traversează intravilanul localității Silvașu de Sus. Astfel pot apărea efecte directe și indirecte asupra corpului de apă RORW4.1.117.16_B1 – Silvaș (Silvuț, Tău), în ceea ce privește zonele ripariene.

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat ecosistemelor terestre și acvatice în etapa de realizare a investiției, cu precădere pentru zonele ripariene (la nivelul malului) este unul direct, potenţial negativ, reversibil, local, pe termen scurt, de intensitate mică și cu probabilitate crescută de producere.

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat ecosistemelor terestre și acvatice în etapa de funcționare a investiției, cu precădere pentru zonele ripariene (la nivelul malului) în cazul în care vor fi necesare intervenții, este unul direct, potenţial negativ, reversibil, local, temporar, de intensitate mică și cu probabilitate redusă de producere.

#### f.2) lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Pe perioada de realizare a investiţiei nu se vor realiza lucrări sau măsuri specifice și nu se vor procura dotări pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate, acest lucru nefiind necesar nici în etapa de funcționare a investiției. Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv, după cum urmează.

#### f.3) măsuri pentru prevenirea / reducerea impactului

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra biodiversității în perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- lucrările se vor efectua pe cât posibil de pe malul cursului de apă;

- în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate autorităţile responsabile de protecţia mediului;

- intervențiile în albie, unde sunt permise și sunt strict necesare, se vor face în principal cu utilaje de mici dimensiuni;

- accesul utilajului în albia râului se va face într-o zonă cât mai apropiată de „zona de interes”, astfel încât lungimea tronsonului de albie ce va fi parcurs de utilaj să fie cât mai redus;

- deșeurile vor fi evacuate prin intermediul firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate;

- deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un operator specializat și autorizat;

- deșeurile observate pe amplasamentul și în proximitatea lucrărilor, vor fi colectate și transportate în depozite conforme;

- deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice;

- se vor alege cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute;

- mentenanța utilajelor nu se va face pe fronturile de lucru sau pe suprafața organizărilor de șantier pentru a preveni un potențial impact asupra biodiversității;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau afectarea biodiversității ca urmare a activităților generatoare de praf și/sau zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului;

- nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții;

- este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

- igienizarea cursurilor de apă din proximitatea și de pe amplasamentul lucrărilor.

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra biodiversității în perioada de funcționare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, astfel încât vegetația la nivelul malurilor să nu fie afectată pe durată mare de timp;

- igienizarea cursurilor de apă din proximitatea și de pe amplasamentul lucrărilor.

### g) protecția așezărilor umane și a altor obictive de interes public

#### g.1) identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de resticție, zone de interes tradiționale și altele

În etapa de realizare a investiţiei așezările umane și obiectivele de interes public din vecinătatea cursului de apă pot fi afectate ca urmare a:

- intensificării traficului din zona proiectului pe durata execuției lucrărilor, fapt care va genera un disconfort populației  locale și probabil turiștilor prin creșterea nivelului de zgomot, a pulberilor în suspensie și producerea de eventuale întârzieri datorită traficului suplimentar;

- comunitățile locale vor fi deranjate de traficul suplimentar al utilajelor și de emisiile fugitive ale acestora, în principal pulberi, dar și zgomot sau vibrații;

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat așezărilor umane și a altor obiective de interes public este unul direct, potenţial negativ, reversibil, local, pe termen scurt, de intensitate mică și cu probabilitate crescută de producere.

În etapa de funcţionare a investiţiei așezările umane și obiectivele de interes public din vecinătatea cursului de apă pot fi afectate ca urmare a:

- posibilelor avarii la nivelul lucrărilor care vor necesita intervenție imediată;

Odată cu punerea în funcțiune a obiectivului de investiție populația din localitatea Silvașu de Sus va fi protejată pentru inundații cu probabilitatea de depășire de Q1%, conform legislației în vigoare. De asemenea vor fi puse în siguranță locuințele, căile de comunicație, rețelele de utilități, obiectivele cu valoare de patrimoniu cultural, etc., diminuând riscul de inundații asupra vieților omenești și implicit îmbunătățirea calității vieții și creșterea potențialului economic al zonei.

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat așezărilor umane și a altor obiective de interes public este unul direct, pozitiv, reversibil, local, pe termen lung și cu probabilitate crescutăde producere.

#### g.2) lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Conceptul integral al proiectului este de apărare împotriva inundațiilor a localității Silvașu de Sus. Prin urmare toate lucrările prevăzute prin proiect creează un concept unitar în vederea atingerii acestui deziderat.

#### g.3) măsuri pentru prevenirea / reducerea impactului

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra așezărilor umane și obiectivelor de interes public în perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- desfăşurarea activităţilor pe timp de zi;

- limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea zgomotului;

- dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic;

- verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe amplasament;

- delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul populației este interzis;

- colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de excavare în afara zonelor de acces al populației;

- depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic doar pe amplasamentul lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul acestora  pe amplasamentul organizărilor de șantier pe timpul perioadelor nelucrătoare;

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra așezărilor umane și obiectivelor de interes public în perioada de funcționare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

- verificarea stării de funcționare a lucrărilor realizate;

- intervenția rapidă în cadrul constatării unor disfuncționalități la lucrările realizate;

### h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

#### h.1) lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În etapa de realizare a investiției, vor rezulta deșeuri pentru care vor trebui instituite măsuri privind  asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației, conform OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu completările ulterioare, astfel:

a) de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;

b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;

c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a garanta competitivitatea pe termen lung.

Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) Anexei nr. 4 din OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu completările ulterioare;

Principalele deşeuri codificate conform anexei la Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000, care vor rezulta pe parcursul execuţiei lucrărilor propuse sunt:

Tabel 19 – Tipuri de deșeuri generate pe amplasament în etapa de realizare a investiției

| Cod deșeu | Denumirea deșeului generat | Mod de depozitare temporară | Modalități de gestionare propuse | Cantități de deșeuri generate (estimate) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton (din demolări) | Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier | Se vor stoca provizoriu în incinta organizărilor de șantier; vor fi valorificate ca material de construcții sau vor fi eliminate în depozite autorizate pentru deșeuri din construcții. | 146 mc |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere provenite de la personalul care execută lucrările | Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier | Se vor stoca provizoriu în pubele, colectate selectiv şi vor fi preluate de operatorul de salubrizare din zonă, pe bază de contract. | 3,6 t |
| 17 07 03 | Deșeuri de la igienizarea malurilor care vor fi amenajate | Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier | Se vor colecta selectiv și vor fi preluate de de operatorul de salubrizare din zonă, pe bază de contract. | 22 t |

În conformitate cu numărul de angajaţi care îşi vor desfăşura activitatea în timpul execuţiei lucrărilor, cantitatea de deşeuri menajere rezultate va fi:

C deşeuri menajere = număr de persoane x 0,25 kg/persoană/zi;

Se presupune că vor lucra 30 persoane

C deşeuri menajere = 30 x 0,25 kg/persoană/zi = 7,5 kg/zi.

În etapa de funcționare a investiției, lucrările prevăzute prin proiect nu sunt generatoare de deșeuri. Lucrările de întreținere și mentenanță ale lucrărilor realizate vor fi punctuale și de scurtă durată, realizate de structurile specializate ale beneficiarului. Astfel, considerăm irelevantă estimarea unei cantități de deșeuri generate în perioada de funcționare deoarece nu se pot cunoaște tipurile de avarii care pot să apară, marimea sau frecvența acestora.

Principalele deşeuri codificate conform anexei la Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000, care se preconizaeză că pot să apară pe parcursul funcționării lucrărilor propuse sunt:

Tabel 20 – Tipuri de deșeuri generate pe amplasament în etapa de funcționare a investiției

| Cod deșeu | Denumirea deșeului generat | Mod de depozitare temporară | Modalități de gestionare propuse |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton (din demolări) | Nu se depozitează | Vor fi eliminate în depozite autorizate pentru deșeuri din construcții. |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere provenite de la personalul care execută lucrările de mentenanță | Nu se depozitează | Se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de operatorul de salubrizare din zonă. |
| 17 07 03 | Deșeuri de la igienizarea malurilor în perioada de funcționare | Nu se depozitează | Se vor colecta selectiv și vor fi preluate de de operatorul de salubrizare din zonă, pe bază de contract. |

#### h.2) programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Nu este cazul.

#### h.3) planul de gestionare a deșeurilor

Pe amplasamentul organizării de şantier, pe durata realizării lucrărilor prevăzute în cadrul acestui proiect, vor fi prevăzute spaţii amenajate corespunzător pentru colectarea şi stocarea preliminară a deşeurilor generate înaintea evacuării de pe aceste amplasamente. Aceste spaţii vor fi desfiinţate la momentul finalizării lucrărilor şi desfiinţării organizării de şantier.

Deșeurile care rezultă în urma activităţilor care se desfăşoară în cadrul şantierului sunt de tip menajer, reciclabile (resturi de ambalaje, hârtii, sticle, materiale plastice etc.), şi materiale de construcţie. În timpul desfăşurării lucrărilor în cadrul şantierului, deşeurile menajere sunt colectate în pubele şi transportate la cea mai apropiată rampă de deșeuri.

Substanţele reziduale - fecaloide - rezultate din toaletele ecologice amplasate în incinta organizării de şantier vor fi vidanjate și transportate la staţia de epurare care deserveşte zona, prin grija unui operator autorizat.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru (şeful de şantier) și monitorizată de către departamentul specializat al beneficiarului.

### i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

#### i.1) substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

În etapa de realizare a investiției, se vor folosi următoarele substanțe chimice cu caracter periculos în vederea asigurării funcționării utilajelor și echipamentelor necesare realizării lucrărilor:

Tabel 21 – Substanțe chimice periculoase folosite în etapa de realizare a investiției

| Nr. crt. | Materii prime | Destinație | Proveniență | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament |
| 2 | Benzină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament |
| 3 | Ulei hidraulic | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament |
| 4 | Ulei de motor | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament |

În etapa de exploatare a investiției, se vor folosi următoarele substanțe chimice cu caracter periculos în vederea asigurării funcționării utilajelor și echipamentelor necesare mentenanței / reparațiilor lucrărilor executate:

Tabel 22 – Materii prime utilizate în etapa de exploatare a investiției

| Nr. crt. | Materii prime | Destinație | Proveniență | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament |
| 2 | Benzină | Utilaje și echipamente | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează în amplasament |
| 3 | Ulei hidraulic | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament |
| 4 | Ulei de motor | Utilaje și echipamente | De la distribuitori specializați | Nu se depozitează în amplasament |

#### i.2) modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

În etapa de execuţie a lucrărilor și dacă este cazul în etapa de funcționare a investiției, se vor utiliza carburanți și lubrifianți pentru mijloace auto și utilaje. Pe amplasamentul investiției nu sunt prevăzute amenajări de spaţii şi dotarea cu instalaţii pentru depozitare de substanţe periculoase. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto, schimburile de ulei, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor auto şi utilajelor, se vor face la staţii de distribuţie carburanţi auto şi în ateliere specializate.

Dacă este necesar, utilajele folosite la execuţia lucrărilor vor fi alimentate cu motorină cu cisterne metalice omologate, iar uleiuri vor fi folosite doar pentru completare. Motorina şi uleiurile vor fi aprovizionate pe măsura consumului, fără a fi necesară realizarea de stocuri/depozite.

## B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Pentru realizarea lucrărilor propuse rest de executat și pentru prepararea materialelor necesare, dintre resursele naturale se utilizează apă tehnologică, pământ/ material local, piatra brută/anrocamente, piatră spartă, pietriș, nisip, balast. Aceste materiale au fost descrise la capitolul III.f.2) materiile prime, energia și combustibili utilizați cu modul de asigurare a acestora.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## a) natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Efectele potențiale de poluare a factorilor de mediu sunt cele asociate etapei de realizare a lucrărilor rest de execuatt din investiția propusă. Factorul de mediu susceptibil la a resimți un impact mai pronunțat ca urmare a realizării lucrărilor este apa. Caracterul potențial negativ al impactului pe durata realizării lucrărilor devine unul potențial pozitiv odată cu încheierea acestora. În cadrul capitolului VI. A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, sunt prezentate sursele, instalațiile, măsurile și caracterul impactului asupra tuturor factorilor de mediu.

Astfel, în etapa de realizare a lucrărilor din investiție, impactul asociat este:

- direct pentru apă, sol/subsol, vegetație la nivelul malului, așezări umane și indirect pentru aer și zgomot/vibrații

- potențial negativ pentru apă, sol/subsol, vegetație la nivelul malului, așezări umane, aer și zgomot/vibrații.

- pe termen scurt pentru apă, sol/subsol, vegetație la nivelul malului, așezări umane și temporar pentru aer și zgomot/vibrații

În etapa de funcționare a obiectivului de investiții, în cazul necesității realizării lucrărilor de mentenanță, impactul asociat este:

- direct pentru apă, sol/subsol, vegetație la nivelul malului, așezări umane și indirect pentru aer și zgomot/vibrații

- potențial negativ pentru apă, sol/subsol, vegetație la nivelul malului, aer și zgomot/vibrații și pozitiv pentru așezările umane prin reducerea riscului la inundații pentru probabilitatea de depășire de Q1%, conform legislației în vigoare

- temporar pentru apă, sol/subsol, vegetație la nivelul malului și temporar pentru aer și zgomot/vibrații și pe termen lung pentru așezările umane prin reducerea riscului la inundații pentru probabilitatea de depășire de Q1%, conform legislației în vigoare

## b) extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/ habitatelor/ speciilor afectate)

În etapa de realizare a lucrărilor din investiție, extinderea impactului se desfășoară la nivel local. Zona geografică se referă la vecinătățile cursului de apă Silvaș, în intravilaul localtății Silvașu de Sus. Impactul asociat proiectului este unul potențial negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de lucru și al organizărilor de șantier. În ceea ce privește lucrările realizate în albie, modificări ale turbidității, temperaturii sau ale gradului de oxigenare pot apărea și în aval de amplasamentele propriu-zise ale lucrărilor propuse. Cu privire la populație, impactul asociat realizării lucrărilor este unul ce se extinde în principal la nivelul și în imediata vecinătate a organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru și a căilor de acces spre organizările de șantier și spre fronturile de lucru.

În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi premise ale producerii unui impact asupra factorilor de mediu, investiția realizată nefiind de natură a genera poluare. Efectele asupra populației însă sunt unele benefice și care exced zona la nivelul cărora lucrările au fost amenajate, acoperind numărul populației din localitatea Silvașu de Sus.

## c) magnitudinea și complexitatea impactului

Magnitudinea impactului la nivelul întregului proiect este medie în etapa de realizare a lucrărilor.

În ceea ce privește factorii de mediu fizici impactul în perioada realizării lucrărilor, este temporar sau pe termen scurt asupra receptorilor (resurselor) fizici care se poate extinde la nivel local și poate produce modificarea calității sau funcționalității receptorului (resursei). Totuși, nu este afectată integritatea pe termen lung a receptorului (resursei) sau a oricărui receptor dependent.

Dacă ne referim la factorii de mediu biologici, impactul asupra vegetației la nivelul malurilor este local și reversibil odată cu reinstalarea vegetației, astfel nefiind afectată integritatea pe termen lung. Nu sunt afectate specii sau habitate și nici alte niveluri trofice.

În ceea ce privește magnitudinea impactului asupra factorilor de mediu sociali, respectiv comunitatea din localitatea Silvașu de Sus, asupra acesteia se previzionează un impact asupra unui grup din vecinătatea cursului de apă pe termen scurt dar nu afectează stabilitatea generală a grupurilor, comunităților sau a bunurilor materiale, care însă nu se extinde și nu generează perturbări ale populației sau resurselor.

Magnitudinea impactului la nivelul întregului proiect este mică (în cazul lucrărilor de întreținere și mntenanță) sau pentru majoritatea perioadelor nu se exercită vreun impact în etapa de funcționare a lucrărilor, cu excepția impactului pozitiv care se exercită pe perioadă lungă de timp în cazul factorilor de mediu sociali.

În ceea ce privește factorii de mediu fizici impactul în perioada realizării lucrărilor, este temporar asupra receptorilor (resurselor) fizici, localizabil și detectabil, care cauzează modificări peste variabilitatea naturală, fără a modifica funcționalitatea sau calitatea receptorului (resursei). Mediul revine la starea dinaintea impactului după încetarea activității care cauzează impactul

Dacă ne referim la factorii de mediu biologici, impactul asupra vegetației la nivelul malurilor este local și reversibil odată cu reinstalarea vegetației, astfel nefiind afectată integritatea pe termen lung. Nu sunt afectate specii sau habitate și nici alte niveluri trofice.

În ceea ce privește magnitudinea impactului asupra factorilor de mediu sociali, respectiv comunitatea din localitatea Silvașu de Sus, asupra acesteia se previzionează un impact pozitiv, pe trmen lung cu beneficii asupra comunității locale, îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții, prin reducerea vulnerabilității și riscului comunității la inundații cu probabilitatea de depășire de Q1%.

## d) probabilitatea impactului

În etapa de realizare a lucrărilor probabilitatea de apariție a unui impact potențial negativ asupra factorilor de mediu este crescută, dar odată finalizate lucrările, respectiv în perioada de funcționare a obiectivului de investiții, aceasta este redusă, cu excepția așezărilor umane unde se exercită un impact pozitiv cu o probablitate crescută de poducere.

## e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului

În perioada de realizare a lucrărilor:

- durata impactului asupra aerului și impactul zgomotelor/vibrațiilor este temporară, manifestându-se pe o durată scurtă de timp și cu frecvență redusă, eventual intermitent/ocazional, cu posibilitate de revenire într-un timp scurt la starea inițială – reversibil.

- durata impactului asupra apei, solului/subsolului, vegetației, așezărilor umane este pe termen scurt; impactul se preconizează că va fi activ pentru o perioadă limitată (perioada execuției lucrărilor), scurtă de timp și va înceta în totalitate la finalizarea activității care-l provoacă. De asemenea, impactul are o durată scurtă de timp, fiind redus prin măsuri adecvate, cu posibilitate de revenire într-un timp scurt la starea inițială – reversibil.

În perioada de funcționare a lucrărilor:

- durata impactului asupra apei, aerului, impactul zgomotelor/vibrațiilor, solului/subsolului și a vegetației la nivelul malurilor, este temporară, manifestându-se pe o durată scurtă de timp și cu frecvență redusă, eventual intermitent/ocazional, cu posibilitate de revenire într-un timp scurt la starea inițială – reversibil.

- durata impactului asupra așezărilor umane este pe termen lung și pozitivă; impactul se preconizează că va fi activ pentru o perioadă limitată, dar totuși lungă de timp (durata de viață a lucrărilor).

## f) măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

O serie de măsuri de reducere a impactului au fost expuse la nivelul capitolului VI. A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu pentru fiecare factor de mediu. Pentru o detaliere suplimentară, prezentăm următoarele măsuri de reducere a impactului aspura componentelor de mediu.

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative asupra mediului, în completarea celor de la capitolul VI sunt:

- se vor alege cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute;

- pentru prevenirea poluării apelor, lucrările de întreținere a utilajelor vor fi efectuate la ateliere specializate, deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate;

- deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un operator acreditat;

- deșeurile observate pe amplasamentul și în proximitatea lucrărilor, vor fi colectate și transportate în depozite conforme;

- nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții;

- igienizarea amplasamentului lucrărilor înainte de începerea lucrărilor și după finalizarea acestora;

- nu se vor efectua: producţie de betoane, topirea bitumului, lucrări de vopsire sau de protejare a construcţiilor metalice şi deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a apei;

- nu se vor folosi substanţe chimice toxice în albiile râurilor şi pe malurile acestora, deoarece prin deversare accidentală pot afecta fauna și flora din zonă, respectiv calitatea apelor de suprafață;

- nu se vor depozita materiale de construcţie şi deşeuri în albii;

- nu se vor crea depozite de materiale şi deşeuri în afara celor prevăzute în proiect. Depozitele se vor amenaja pe platforme dotate cu recipiente etanşe care să nu permită scurgeri sau prevăzute cu cuve de retenţie pentru eventuale deversări;

- toate echipamentele realizate din materiale pe bază de fier vor fi protejate anticoroziv;

- pentru execuţia lucrărilor de construcţie-montaj se vor folosi sisteme de protecţie anticorozivă, realizate de fabricanţi autorizaţi întreţinerea corespunzătoare a parcului de utilaje ce va deservi lucrarea (inspecţii periodice, reparaţii curente). Se vor folosi utilaje moderne, cu risc scăzut de poluare şi zgomot. Este interzisă folosirea de utilaje cu pierderi de ulei de motor sau de combustibil;

- mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare obiect al investiției în parte;

- alegerea şi folosirea drumurilor/traseelor optimale.

## g) natura transfrontalieră a impactului

Amplasamentul lucrărilor propuse se află la o distanță de 117 de km față de granița sudică - vestică a țării cu Bulgaria, la 252 km față de granița nord-vestică cu Ungaria, 163 km față de Serbia în vest și 409 km de Moldova în est, măsurate în linie dreaptă. Proiectul nu prezintă, așadar, potențial impact în context transfrontalier.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru a asigura protecția factorilor de mediu pe durata execuției lucrărilor va fi realizată o monitorizare, cu scopul identificării eventualelor efecte negative, stabilirii măsurilor de diminuare a impactului până la îndeplinirea cerințelor ecologice specifice. Astfel, pe durata execuției lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- monitorizarea stării terenurilor atât în perimetrul organizării de șantier, cât și în zonele adiacente;

- control permanent al stării de funcționare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, realizarea periodică a reviziilor și verificărilor acestora, conform prevederilor cărților tehnice și instrucțiunilor furnizate de producător;

- evidența tuturor deșeurilor utilizate (tip de deșeu, cod, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă) în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul de mediu emis pentru acest obiectiv;

- informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului înconjurător;

- instruirea corespunzătoare a personalului privitor la prevederile SSM, apărare împotriva incendiilor;

# IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME/ STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii are drept scop reducerea consecinţelor negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitate economică asociate inundaţiilor. În acest sens statele membre au obligativitatea identificării bazinelor hidrografice şi zonele costiere care prezintă risc la inundaţii, de a întocmi hărţi ale riscului la inundaţii şi de a elabora planuri de management a riscului la inundaţii pentru respectivele zone.

Directiva 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de acțiune comunitar în domeniul politicii apei are drept obiectiv a stabili un cadru pentru protecția apelor interioare de suprafață, a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a apelor subterane.

## B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

La nivel naţional legislaţia comunitară este transpusă prin Legea apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea nr. 846 din 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

Conform cerințelor Directivei privind evaluarea și managementul riscului la inundații, tuturor statelor membre le revine obligația să elaboreze Planurile de Management al riscului la inundații (cu raportare la CE-22 martie 2016), pentru toate zonele identificate cu risc potențial semnificativ la inundații, aflate sub incidența art. 5 al Directivei (raportate la CE  în martie 2012), pentru care, de altfel, s-au elaborat hărți de hazard și de risc la inundații, în conformitate cu Articolul 6 al Directivei (hărți raportate la CE în martie 2014).

Planurile de management al Riscului la Inundații au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 972 din 21 decembrie 2016 și publicată în Monitorul oficial nr. 106 din 7 februarie 2017.

# X LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

## a) descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pe perioada de desfăşurare a execuţiei lucrărilor este necesară realizarea une organizări de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execuţiei lucrărilor, deşeurile rezultate din execuţie şi unde vor fi amplasate containerul mobil pentru vestiar, containerul pentru portar, punctul PSI. La nivelul organizării de şantier va fi amenajată o zonă pentru gararea autovehiculelor şi utilajelor folosite la execuţia lucrărilor şi vor fi amplasate grupuri sanitare cu toalete ecologice.

Lucrările de construcții provizorii ale organizării de șantier cuprind următoarele componente și activități:

Platformă balastată (900 mp) – este folosită în vederea depozitării materialelor, utilajelor, obiectivelor social - administrative.

- Curățirea terenului de iarbă și buruieni;

- Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pământului în grămezi;

- Nivelarea terenului natural cu buldozer, prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului săpat;

- Pregătirea platformei de pământ în vederea aștenerii unui strat izolator sau de repartiție din nisip sau balast, prin nivelarea și compactarea cu rulou compresor static autopropulsat;

- Așternerea mecanică a stratului de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară;

- Transportul rutier al materialelor necesare pentru activitățile enumerate.

Împrejmuire (L=120 m) – este folosită în vederea delimitării organizării de șantier, creând un cadru propice de lucru și siguranță pentru antreprenor.

- Săpătură manuală a pământului, depozitarea acestuia asigurându-se zona liberă de la marginea săpăturii egală cu adâncimea ei, precum și îndreptarea fundului și pereților săpăturii în vederea amplasării stâlpilor prefabricați;

- Împrăștierea cu lopata a pământului afânat;

- Împrejmuirea cu sârmă, fixată pe stâlpi prefabricați din beton armat cu panouri de gard din ramă de oțel rotund, și împletitură din sârmă de oțel zincată, cu ochiuri pătrate, cu înălțimea la coamă de 2,05 m. Stâlpii vor fi plantați la 2,00 m interax, prin burare cu piatră spartă;

- Se vor monta porțile metalice cu rame de oțel profilat și cu împletitură din sârmă zincată, inclusiv accesoriile;

- Se va monta ușa metalică;

- Transportul rutier al materialelor necesare pentru activitățile enumerate.

Obiective social administrative – sunt formate în principal din: baracă birou, container, șopron, magazie, WC ecologic, recipiente metalice, remiză PSI, panou PSI, panou de identificare, asigurând desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Toate lucrările de organizare de șantier sunt lucrări provizorii, iar după desființarea acestora, la finalul execuției lucrărilor, terenul aferent acestora va fi adus la starea inițială și îmbunătățit prin lucrările de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială.

## b) localizarea organizării de șantier

Organizarea de şantier se va realiza în apropierea punctelor de lucru şi nu va afecta reţelele din zonă. Se va semnaliza perimetrul de lucru cu indicatoare. Amplasamentul va fi avizat de către autorităţile publice locale, înainte ca lucrările să fie demarate și se vor folosi suprafețe de teren care au servit acestui scop în trecut, pe cât posibil terenuri neproductive aparținând domeniului public. Amplasamnetul acesteia s-a stabilit într-o zonă care nu corespunde cu zona cu densitate maximă a populației, în avalul tronsonului amenajat, astfeș încât deranjul locuitorilor să fie minim.

La stabilirea organizării de șantier s-a avut în vedere reducerea la minimum a necesarului de suprafață acoperită, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului de execuție a proiectului, dirijarea și concentrarea activității în perimetrul vizat și utilizarea unor suprafețe minime ocupate în vederea depozitări materialelor de construcții.

Figura 24 – Localizarea organizării de șantier

## c) descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Principalele forme de impact ale lucrărilor aferente organizării de șantier sunt:

- îndepărtarea vegetației de pe suprafața organizării de șantier;

- modificarea structurii edafice prin decopertarea și acoperirea cu balast a suprafeței de teren aferentă organizării;

## d) surse de poluare și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Surse de poluanți asociate amenajării organizărilor de șantier sunt reprezentate de:

- pulberile în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea de acoperire a suprafețelor de teren cu balast;

- emisiile atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de șantier și pe durata funcționării acesteia;

- pulberile fine antrenate în procesul de manipulare și transport al materialelor folosite la realizarea lucrărilor;

- zgomotul și vibrațiile generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse.

## e) dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, vor fi luate următoarele măsuri pentru controlul poluanților pentru prevenirea/reducerea impactului la nivelul organizării de șantier:

- nu se vor executa alte tipuri de lucrări în albii decât cele prevăzute în proiect;

- lucrările vor fi realizate în afara perioadelor cu ape mari și în afara perioadelor de îngheț;

- intervențiile în cursul de apă vor fi efectuate astfel încât durata de timp să fie redusă la minimum;

- nu se vor efectua producție de betoane, topirea bitumului, lucrări de vopsire sau de protejare a construcțiilor metalice și deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a apei;

- nu se vor efectua deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a apei;

- nu se vor folosi substanțe chimice în albiile cursurilor de apă sau în imediata vecinătate a acestora ori în zona de mal;

- nu vor fi depozitate materiale de construcție și deșeuri în albii;

- în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi alte suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor;

- platforma destinată organizării de şantier va fi balastată;

- deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta și depozita temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme specializate şi autorizate;

- vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice din domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau de ulei de la motoarele acestora;

- pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier;

- lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport și utilajelor de lucru nu se vor executa la nivelul organizărilor de șantier, ci la ateliere de specialitate;

- va fi redusă la minimum durata de ocupare a suprafețelor de teren cu materialul excavat din albii, iar depozitarea temporară a acestuia se va realiza pe o perioadă foarte scurtă până la încărcarea în mijloacele auto;

- vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor periculoase (dacă este necesară utilizarea acestora) privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, iar personalul care utilizează materialele în cauză va fi instruit corespunzător pentru o gestionare eficientă a riscurilor;

- la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de organizarea de șantier vor fi readuse la starea naturală inițială;

După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile sanitare, containerele mobile pentru vestiar şi portar, va avea loc decopertarea stratului de balast de pe platformă, readucând suprafaţa de teren la starea iniţială.

# XI LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

## a) lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

La încetarea activității se va:

- Reface cadrul natural după terminarea lucrărilor: Protecții vegetative, 9.03 smp;

- Deființa organizarea de șantier;

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:

- aducerea la cadrul natural existent a tronsoanelor de râu afectate temporar prin desființarea lucrărilor provizorii, nivelarea rambleurilor și acoperirea excavațiilor cu material local;

- îndepărtarea tuturor resturilor materiale și a deșeurilor de pe maluri sau din albie și transportul deșeurilor pe amplasamente autorizate;

- în zonele de execuție a lucrărilor directe cu deviere de debite, albia râului va fi readusă obligatoriu la stadiul inițial;

- se vor reface zonele afectate de lucrări de decopertare, prin readucerea terenului la starea inițială, inclusiv cu reinstalarea vegetației acolo unde este afectată, prin aşternerea unui orizont de sol fertil la suprafaţă şi asigurarea regenerării naturale cu specii de plante locale;

- suprafeţele de teren destinate organizării de şantier vor fi eliberate şi redate cadrului natural, în stare nealterată.

Readucerea terenului la starea sa inițială se va face progresiv, pe măsură ce fronturile de lucru se închid.

## b) aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Se vor lua măsuri care să reducă la minimum probabilitatea de apariție a surselor de poluare accidentală de natură chimică pentru fiecare factor de mediu așa cum sunt prezentate în capitolul VI. A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu.

## c) aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalației

Nu este cazul.

## d) modalități de refacere a stării inițiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: Protecții vegetative:– Aceste acțiuni sunt localizate a fi implementate pe malurile pârâului Silvaș, în spatele lucrărilor hidrotehnice, cu rol de aducere a terenului la o stare ecologică mai bună în urma realizării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor. Aceste lucrări sunt necesare pentru a creea un ansamblu unitar al amenajării, în acest mod evitându-se și urmări negative apărute asupra vegetației de la nivelul malului rezultate în urma realizării lucrărilor la nivelul acestora. În acest mod sunt ecologizate malurile și totodată oferă un aspect estetic natural la nivelul zonei de lucru.

După terminarea lucrărilor, la organizarea de șantier, se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile sanitare, containerele mobile pentru vestiar şi portar, va avea loc decopertarea stratului de balast de pe platformă, readucând suprafaţa de teren la starea iniţială.

# XII ANEXE – piese desenate

Anexa 3. Parte desenată

- Plan de ansamblu															Pl. Nr. 1

- Plan de situație																Pl. Nr. 2.1– 2.4

- Secțiuni tip																	Pl. Nr. 5.1 – 5.6

# XIII PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVARE HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare: proiectul propus se suprapune în totalitate peste RONPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului.

## a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

Lucrările hidrotehnice propuse vor fi amplasate pe cursul de apă Silvaș (denumire locală Silvuț, Tău), cod cadastral IV-1.117.16, afluent de stânga al râului Strei (cod cadastral IV-1.117), în bazinul hidrografic Mureș.

Din punct de vedere administrativ, investiția este amplasată în localitatea Silvașu de Sus, unitatea administrativ teritorială Hațeg, județul Hunedoara.

În vederea atingerii exigențelor de calitate, intervențiile asupra cursului de apă Silvașu în localitatea Silvașu de Sus se vor realiza astfel încât să fie îndeplinite prevederile Hotărârea Guvernului nr. 846 din 2010 – pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, și presupune realizarea lucrărilor hidrotehnice care au scopul de a proteja localități la debitul de calcul de cu probabilitatea de depășire de Q1%.

Coordonatele Stereo 70 ale lucrărilor propuse pentru obiectivul de investiții față de aria naturală protejată RONPA 0929 se regăsesc în tabelul de mai jos:

| Nr.pct. | x | y |
| --- | --- | --- |
| C1 | 334.612,131 | 462.373,477 |
| C2 | 334.619,719 | 462.385,588 |
| C3 | 334.633,154 | 462.401,654 |
| C4 | 334.640,011 | 462.427,125 |
| C5 | 334.656,963 | 462.450,912 |
| C6 | 334.675,445 | 462.468,901 |
| C7 | 334.688,892 | 462.492,582 |
| C8 | 334.708,640 | 462.530,174 |
| C9 | 334.741,348 | 462.573,472 |
| C10 | 334.768,421 | 462.605,555 |
| C11 | 334.786,057 | 462.650,000 |
| C12 | 334.812,116 | 462.685,833 |
| C13 | 334.828,743 | 462.713,108 |
| C14 | 334.854,856 | 462.741,177 |
| C15 | 334.871,926 | 462.753,019 |
| C16 | 334.889,889 | 462.765,939 |
| C17 | 334.896,348 | 462.788,101 |
| C18 | 334.915,436 | 462.803,454 |
| C19 | 334.944,601 | 462.818,405 |
| C20 | 334.952,764 | 462.832,461 |
| C21 | 334.961,188 | 462.856,806 |
| C22 | 334.985,394 | 462.865,662 |
| C23 | 335.010,976 | 462.869,838 |
| C24 | 335.051,844 | 462.881,651 |
| C25 | 335.077,801 | 462.889,450 |
| C26 | 335.087,068 | 462.915,281 |
| C27 | 335.106,954 | 462.921,921 |
| C28 | 335.124,066 | 462.930,625 |
| C29 | 335.134,993 | 462.951,857 |
| C30 | 335.134,274 | 462.973,684 |
| C31 | 335.130,426 | 462.994,535 |
| C32 | 335.141,263 | 463.021,892 |
| C33 | 335.176,984 | 463.045,530 |
| C34 | 335.206,902 | 463.059,253 |
| C35 | 335.251,539 | 463.055,133 |
| C36 | 335.298,097 | 463.065,351 |
| C37 | 335.347,605 | 463.083,131 |
| C38 | 335.382,011 | 463.097,437 |
| C39 | 335.419,952 | 463.106,476 |
| C40 | 335.425,883 | 463.120,007 |
| C41 | 335.422,844 | 463.145,728 |
| C42 | 335.444,357 | 463.175,220 |
| C43 | 335.461,372 | 463.214,296 |
| C44 | 335.470,479 | 463.237,319 |
| C45 | 335.472,830 | 463.243,202 |
| C46 | 335.501,891 | 463.255,366 |
| C47 | 335.518,695 | 463.271,295 |
| C48 | 335.525,616 | 463.277,714 |
| C49 | 335.535,955 | 463.295,056 |
| C50 | 335.571,439 | 463.313,020 |
| C51 | 335.608,961 | 463.355,541 |
| C52 | 335.662,126 | 463.363,615 |
| C53 | 335.687,477 | 463.364,568 |
| C54 | 335.736,750 | 463.361,036 |
| C55 | 335.743,716 | 463.355,036 |
| C56 | 335.763,515 | 463.350,668 |
| C57 | 335.800,000 | 463.376,992 |
| C58 | 335.840,366 | 463.394,297 |
| C59 | 335.841,090 | 463.398,485 |
| C60 | 335.834,361 | 463.407,645 |
| C61 | 335.830,173 | 463.408,368 |
| C62 | 335.795,962 | 463.391,121 |
| C63 | 335.763,659 | 463.367,648 |
| C64 | 335.751,351 | 463.365,828 |
| C65 | 335.744,589 | 463.371,951 |
| C66 | 335.687,124 | 463.378,064 |
| C67 | 335.621,979 | 463.374,455 |
| C68 | 335.586,360 | 463.356,073 |
| C69 | 335.562,578 | 463.323,284 |
| C70 | 335.527,152 | 463.305,292 |
| C71 | 335.513,730 | 463.284,115 |
| C72 | 335.502,767 | 463.263,600 |
| C73 | 335.467,301 | 463.249,086 |
| C74 | 335.464,379 | 463.240,137 |
| C75 | 335.446,314 | 463.192,701 |
| C76 | 335.442,856 | 463.183,331 |
| C77 | 335.425,312 | 463.159,600 |
| C78 | 335.417,891 | 463.136,071 |
| C79 | 335.421,446 | 463.120,559 |
| C80 | 335.405,073 | 463.104,371 |
| C81 | 335.381,197 | 463.102,091 |
| C82 | 335.350,853 | 463.089,108 |
| C83 | 335.321,057 | 463.081,432 |
| C84 | 335.282,886 | 463.064,347 |
| C85 | 335.234,544 | 463.060,700 |
| C86 | 335.192,392 | 463.059,890 |
| C87 | 335.157,365 | 463.039,061 |
| C88 | 335.127,005 | 463.002,993 |
| C89 | 335.130,240 | 462.966,364 |
| C90 | 335.120,848 | 462.935,749 |
| C91 | 335.104,758 | 462.927,617 |
| C92 | 335.079,239 | 462.912,896 |
| C93 | 335.073,724 | 462.891,914 |
| C94 | 335.022,014 | 462.878,240 |
| C95 | 334.967,731 | 462.869,462 |
| C96 | 334.956,692 | 462.858,321 |
| C97 | 334.947,163 | 462.832,126 |
| C98 | 334.912,548 | 462.807,388 |
| C99 | 334.893,407 | 462.792,587 |
| C100 | 334.885,128 | 462.766,517 |
| C101 | 334.858,270 | 462.750,852 |
| C102 | 334.829,121 | 462.721,410 |
| C103 | 334.803,700 | 462.682,605 |
| C104 | 334.800,545 | 462.678,656 |
| C105 | 334.781,169 | 462.651,034 |
| C106 | 334.772,017 | 462.626,147 |
| C107 | 334.770,566 | 462.621,350 |
| C108 | 334.746,885 | 462.587,274 |
| C109 | 334.704,021 | 462.531,857 |
| C110 | 334.679,866 | 462.484,281 |
| C111 | 334.654,085 | 462.454,627 |
| C112 | 334.633,883 | 462.414,578 |
| C113 | 334.608,698 | 462.375,534 |
| C114 | 334.605,190 | 462.373,408 |

## b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

RONPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

## c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Conform deciziei etapei de evaluare inițială nr. 2.517 din 20.03.2023 proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare: proiectul propus se suprapune în totalitate peste RONPA 0929 Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului (RONPA0929) reprezintă un nou tip de arie naturală protejată, care îmbină conservarea geodiversității, a biodiversității, a patrimoniului cultural istoric cu activitățile de dezvoltare socio – economică. Acesta se întinde pe o suprafață de 102.392 ha, și cuprinde orașul Hațeg și 10 comune. El asigură protejarea, în principal, a siturilor cu resturi fosile de dinozauri pitici, unici în lume.

Geoparcul este o arie protejată de tip parc natural, declarat prin HG 2151/11/2004 și corespunde categoriei V IUCN. Geoparcul a primit avizul de înfiinţare al Consiliului Judeţean Hunedoara prin adresa nr 2181/12.05.2004, avizul Agenţiei de Protecţie a Mediului Hunedoara prin adresa nr 5040/17.05.2004, avizul Academiei Române, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, prin avizul nr 331/dm/26.07.2004 şi a fost recunoscut oficial ca arie protejată de tip parc natural prin HG 2151/30.11.2004 privind instituirea de noi arii protejate. Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România au fost declarate două situri de importanță comunitară, unul inclus în întregime în Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, respectiv ROSCI0236 Strei-Hațeg, iar cel de-al doilea, ROSCI0292 – Coridorul Rusca Montană-Țarcu-Retezat (doar parțial).

Pe teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului se regăsesc 8 rezervații naturale, declarate prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea III- Zone protejate, după cum urmează:

- Depozitele continentale de dinosaurieni de la Sînpetru, rezervaţie naturală cu profil paleontologic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 5 ha, situată pe teritoriul satului Sînpetru, Comuna Sântămăria Orlea.

- Mlaştina de la Peşteana, rezervaţie naturală cu profil botanic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 2 ha, este amplasată pe teritoriul satului Peşteana, Comuna Densuş.

- Calcarele de la Faţa Fetei rezervaţie naturală cu profil botanic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 1 ha, pe raza Comunei Râu de Mori.

- Vârful Poienii de la Ohaba de sub Piatră, rezervație naturală cu profil botanic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 0,8 ha, amplasat pe teritoriul Satului Ohaba de sub Piatră, Comuna Sălaşu de Sus.

- Pădurea Slivuţ, rezervaţie naturală cu profil botanic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 40 ha, situată pe teritoriul oraşului Haţeg.

- Depozitele continentale cretacic superioare cu ouă de dinosaurieni Tuştea, rezervație naturală cu profil paleontologic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 0,6 ha, situată pe teritoriul localităţii Tuştea, Comuna General Berthelot.

- Fâneţele cu narcise de la Nucşoara, rezervaţie naturală cu profil botanic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 20 ha, pe raza satului Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus.

- Fâneţele de la Pui, rezervaţie naturală cu profil botanic, categoria IV IUCN, în suprafaţă de 5 ha, pe raza Comunei Pui.

Prezența resturilor fosile cu oase de dinozauri pitici oferă o valoare mondială acestui teritoriu. Importanţa ştiinţifică şi atractivitatea au fost sporite prin descoperirile de cuiburi cu ouă şi embrioni de dinozauri şi a uriaşei reptile zburătoare Hatzegopteryx tambema. Patrimoniul natural este completat de existenţa unei biodiversităţi deosebite, caracterizată prin prezenţa a numeroase specii de plante şi animale, în cadrul unor habitate diverse. Patrimoniul istoric şi cultural este la fel de divers şi bogat, Țara Haţegului fiind considerată “inima României”.

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului are și statutul de geoparc internațional, devenind membru în Asociația Globală a Geoparcurilor și în Rețeaua Europeană a Geoparcurilor, începând cu anul 2005. Statutul de geoparc internațional este supus periodic unor procese de revalidare de către experţi UNESCO. Geoparcul a fost evaluat şi revalidat în anii 2008, 2010 şi 2014. Următoarea revalidare este prevăzută pentru anul 2018. În calitate de mebru al acestor rețele, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului trebuie să se conformeze anumitor prevederi cuprinse în Charta REG și în Recomandările UNESCO pentru geoparcurile globale. Elementele de bază ale acestor reglementări sunt: „Un geoparc european este un teritoriu ce integrează elementele de patrimoniu geologic în strategiile de dezvoltare teritorială susţinute de diferite programe europene. Geoparcul trebuie să aibă limite bine definite şi o suprafaţă suficient de mare pentru a putea asigura o dezvoltare economică reală”.

Din punct de vedere floristic Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului prezintă o diversitate foarte ridicată, cu peste 2.300 de specii, subspecii şi varietăţi de criptogame vasculare, ceea ce reprezintă 62% din totalul criptogamelor vasculare prezente la nivel naţional (Ciocârlan, 2000). Aceste specii, subspecii şi varietăţi aparţin unui număr de 99 de familii. Dintre speciile de floră de la nivelul Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului, 4 se regăsesc în anexa Directivei habitate, respectiv: Artemisia campestris lednicensis, Centaurea micranthos, Liparis loeselii, Cypripedium calceolus.

În ceea ce priveşte avifauna Ţării Haţegului, o importanţă deosebită o are specia Ciconia ciconia, relativ numeroasă în zonă, specie înscrisă şi în Directiva 79/409/EEC, Directiva Păsări. Pe listele acestei Directive mai sunt înscrise şi alte 4 specii de păsări periclitate pe plan european, care se întâlnesc şi în Ţara Haţegului: Glaucidium passerinum, Ficedula parva, Lanius collurio, Lanius minor. O altă specie reprezentativă pentru această regiune este Delichon urbica. Datorită cadrului natural geografic deosebit în care se găseşte Ţara Haţegului (dispusă la poalele masivului Retezat şi incluzând o mică parte din porţiunea nordică a acestuia), se poate vorbi şi de o varietate de specii de plante şi animale aparţinând zonelor biogeografice alpină şi continentală. Zona găzduieşte o comunitate complexă de mamifere, de la ierbivore mari Rupicapra rupicapra, Cervus elaphus, Capreolus capreolus şi carnivore mari Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, până la mamifere mici, mai ales rozătoare şi carnivore mici. De asemenea, cel puţin 15 specii de lilieci - chiroptere - au fost identificate. Printre acestea se găsesc şi: Rhinolophus ferrumequinum, ameninţat la nivel global, IUCN, Vespertilio murinus, Pipistrelus pygmaeus.

Speciile de faună (inclusiv păsări), de interes conservativ care se regăsesc pe teritoriul Geoparculului Dinozaurilor Ţara Haţegului sunt listate, în ordine alfabetică, în tabelul următor:

Tabel 23 – Specii de floră și faună din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului

| 1 Actitis hypoleucos 2 Aegithalos caudatus 3 Alcedo atthis 4 Anguis fragilis 5 Aquila chrysaetos 6 Aquila pomarina 7 Athene noctua 8 Austropotamobius torrentium 9 Aythya nyroca 11 Bombina variegata 12 Bufo bufo 13 Bufo viridis 14 Callimorpha quadripunctaria 15 Canis lupus 16 Carduelis sp 17 Carpodacus erythrinus 18 Chlidonias hybridus 19 Ciconia ciconia 20 Cinclus cinclus 21 Circus cyaneus 22 Coccothraustes coccothraustes 23 Coenagrion ornatum 24 Cordulegaster heros 25 Coronella austriaca 26 Corvus corax 27 Crex crex 28 Dendrocopos leucotos 29 Dryocopus martius 30 Egretta alba 31 Emberiza hortulana | 32 Eriogaster catax 33 Erithacus rubecula 34 Euphydryas aurinia 35 Euphydryas maturna 36 Falco peregrines 37 Falco subbuteo 38 Falco tinnunculus 39 Ficedula albicollis 40 Ficedula parva 41 Gavia arctica 42 Gavia stellata 43 Glaucidium passerinum 44 Hyla arborea 45 Ixobrychus minutus 46 Lacerta agilis 47 Lanius collurio 48 Lucanus cervus 49 Lullula arborea 50 Lutra lutra 51 Lycaena dispar 52 Lynx lynx 53 Maculinea arion 54 Merops apiaster 55 Miliaria calandra 56 Miramella ebneri 57 Morimus funereus 58 Muscardinus avellanarius 59 Muscicapa striata 60 Natrix tesselata 61 Nehalennia speciosa 62 Neptis sappho | 63 Nucifraga caryocatactes 64 Nycticorax nycticorax 65 Odontopodisma carpathica 66 Oriolus oriolus 67 Otus scops 68 Parnassius mnemosyne 69 Pernis apivorus 70 Phalacrocorax pygmaeus 71 Phoenicurus sp 72 Phylloscopus sp 73 Picoides tridactylus 74 Picus canus 75 Picus viridus 76 Proserpinus proserpina 77 Prunella sp 78 Rana dalmatina 79 Rana temporaria 80 Regulus sp 81 Rosalia alpina 82 Salamandra salamandra 83 Sitta europaea 84 Sterna hirundo 85 Tachybaptus ruficollis 86 Tetrao urogallus 87 Triturus alpestris 88 Triturus cristatus 89 Triturus vulgaris ampelensis 90 Triturus vulgaris vulgaris 91 Tyto alba 92 Upupa epops 93 Ursus arctos |
| --- | --- | --- |

Informațiile cuprinse în tabelul anterior sunt preluate din proiectul Planului de management al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, plan de management elaborat de Universitatea București – Unitatea de administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului (2015). Acest proiect nu este aprobat prin Ordin de ministru.

Lucrările propuse prin proiect nu se regăsesc în rezervațiile naturale, parte a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, acestea fiind propuse în zone seminificativ antropizate (intravilanul și extravilanul localității). Din acest motiv, considerăm că lucrările propuse prin proiect nu vor genera un impact negativ asupra habitatelor și speciilor menționate.

## d) se va preciza dacă proiectul propus are legătură cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

## e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală

Obiectivele de conservare se stabilesc pentru siturile Natura 2000 (rețea ecologică europeană) din care fac parte ariile protejate de interes comunitar (SCI și SPA) protecția speciilor și habitatelor (mediul de viață).

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului V.4. declarat arie naturală potejată de tip parc natural în anul 2004 prin Hotărârea nr. 2151/2004, cuprinde elemente naturale cu valoare deosebită, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice și sunt incluse 8 rezervații naturale: 2 paleontologice (Paleofauna reptiliană Tuștea, Locul fosilifer cu dinozauri Sânpetru) și 6 botanice (Mlaștina de la Peșteana, Vârful Poieni, Pădurea Slivuț, Fânațele cu narcise Nucșoara Fânațele de la Pui Calcarele de la Fața Feții).

## f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare

Nu este cazul.

# XIV PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

## 1. Localizarea proiectului: bazinul hidrografic, cursul de apă: denumirea și codul cadastral, corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod

Lucrările hidrotehnice propuse vor fi amplasate pe cursul de apă Silvaș (denumire locală Silvuț, Tău), cod cadastral IV-1.117.16, afluent de stânga al râului Strei (cod cadastral IV-1.117), în bazinul hidrografic Mureș. Din punct de vedere administrativ, investiția este amplasată în localitatea Silvașu de Sus, unitatea administrativ teritorială Hațeg, județul Hunedoara.

Obiectivul de investiție se suprapune cu corpul de apă de suprafață: RORW4.1.117.16_B1 – Silvaș (Silvuț, Tău) și se suprapune cu corpul de apă subteran ROMU16 – Depresiunea Hațeg.

## 2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

Tabel 24 – Starea / Potențialul ecologică/ecologic a corpului de apă (conform PMBH Mureș)

| Denumire corp apă | Categoria corpului de apă | Tipologie corp | Codul corpului de apă de suprafață | Stare/Potențial ( S/P ) | Stare ecologică/Potențial ecologic | Stare chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silvaș (Silvuț, Tău) | RW | RO18a | RORW4.1.117.16_B1 | S | B | B |

RW=râu natural

S=stare ecologică

B=stare ecologică bună

RO18a=Curs de apă nepermanent situat în zona de dealuri și podișuri

## 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Tabel 25 – Obiectivele de mediu ale corpului de apă de suprafață potential afectat de proiect (conform PMBH Mureș)

| B.h | Cursul de apă | Numele corpului de apă | Stare ecologică | Stare chimică | Atingerea obiectivului de mediu – starea ecologică/potențial ecologic | Atingerea obiectivului de mediu – starea chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PM II |  | 2015 |  |
| Mureș | Silvaș (Silvuț, Tău) | Silvaș, Silvuț Tău | 2 | 2 | DA | DA |