Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

- Nr. 5311/AAA/ 27.08.2018

- DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

- Nr. 5311 din 27.08.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SIB ROCK SRL, cu sediul in localitatea Orastie, str. Dominic Stanca, nr. 23, judetul Hunedoara, pentru proiectul: ,,Realizare helesteu prin excavare, lucrari de scoatere de sub inundabilitate si amplasare temporara statie mobila de sortare’’ in extravilanul municipiului Orastie – zona de confluenta a raului Orastie (malul drept) cu raul Mures (malul stang),  judetul Hunedoara,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 5311 din 29.06.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.08.2018, că proiectul: ,,Realizare helesteu prin excavare, lucrari de scoatere de sub inundabilitate si amplasare temporara statie mobila de sortare’’ in extravilanul municipiului Orastie – zona de confluenta a raului Orastie (malul drept) cu raul Mures (malul stang),  judetul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.2 lit. c) - extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină si pct. 1 lit. f) - crescatorii pentru piscicultura intensiva;

b) Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

c) Certificat de urbanism nr. 101 din 24.05.2018, emis de Primaria Municipiului Orastie, valabilitatea de 12 luni de la data emiterii;

d) Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 152 din 18.06.2017 – pentru ,, Statie mobila de sortare-spalare si Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 148 din 18.06.2017 – pentru ,,Realizare helesteu prin excavare, lucrari de scoatere de sub inundabilitate, in extravilanul municipiului Orastie, emis de Apele Române-ABA Mureş;

e) Punct de vedere  de C.F.M Domeniul Biodiversitate  din cadrul APM Hunedoara, obiectivul nu este situat in arie protejata ;

f) Decizie etapei de incadrare nr. 37 din 03.07.2017 pentru ,, Realizare heleșteu prin excavare si lucrări de scoatere de sub inundabilitate’’- faza PUZ, emisa de APM Hunedoara;

g) Hotararea nr. 94/2018 privind aprobarea PUZ si Regulamentul local aferent pentru obiectivul ,,Realizare helesteu prin excavare si lucrari de scoatere de sub inundabilitate in extravilanul municipiului Orastie;

h) Contracte de comodat din 11.06.2018, teren inscris in CF 62632;

i) Decizia etapei de incadrare nr. 37/03.07.2017 pt. PUZ  Realizare heleșteu prin excavare si lucrări de scoatere de sub inundabilitate- APM Hunedoara

l) Acord de reabilitare  nr. 10768 din 26.07.2018, utilizarea de catre SC Sib Rock SRL a drumurilor locale de acces in perimetrul Orastie – 2, aflate in administrarea Municipiului Orastie si obligatiile care revin acestei firme

m) Extrase CF nr. 62802 și 62632;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – obiectivul este situat pe malul stâng al râului Mureş, în zona confluenţei cu râul Orăştie, pe teritoriul administrativ al municipiului Orăştie (extravilan), fiind reprezentat de un teren cu suprafaţa totală de  70 194,0 mp, alcătuit din două parcele proprietate privată, astfel:

- parcela nr. cad. 62802 cu suprafața de 45 194,0 mp, apaține conform extras CF nr. 62802;

- parcela nr. cad. 62632 cu suprafața de 25 000 mp, aparține conform extras CF nr. 62632;

Situatia existenta:

- În scopul executării lucrărilor programate, proprietarii  terenului au încheiat cu firma Sib Rock

SRL Contracte de Comodat, separat  pentru fiecare parcelă specificată mai sus.

- In cadrul parcelei  CF nr. 62 632 cu suprafața de 25000 mp, situată în partea vestică a

amplasamentului, se află o o excavaţie veche, neamenajată, cu aspect de baltă, prevăzută cu un dig perimetral degradat, având următoarele caracteristici dimensionale:

- suprafaţa la coronamentul digului = 21 600 mp;

- suprafața la coronamentul taluzului = 18 500 mp

- suprafaţa luciului de apă = 17 000 mp;

- adâncime  apă = 0,8-1,5 m

- volum apă = cca 19 500 mc.

-Această excavație a fost executată în perioada 2012-2014 de firma Răzvy Trans Sprint SRL Orăștie, (actual radiată din Registrul Comerțului) având încheiat un Contract de Comodat cu proprietarii terenului nr. CF 62632 în scopul executării unui iaz piscicol prin exploatarea agregatelor minerale.

- În urma neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de către firma Răzvy Trans Sprint SRL, corelat cu intrarea în faliment și radierea ei din Registrul Comerțului, amenajarea corespunzătoare a iazului piscicol nu s-a finalizat astfel încât pe teren a rămas o excavație care s-a degradat în timp, iar proprietarii terenului nr. CF 62623 au reziliat contractul încheiat cu SC Răzvy Trans Sprint SRL.

- Excavația (balta) existentă în cadrul terenului nr. CF 62632, nu prezintă condiții de funcționare în siguranță ca bazin piscicol (există riscul de surpare a taluzurilor care nu au bermă de siguranță și nu au înclinarea care să asigure stabilitatea, este colmatată parțial, digul nu este amenajat corespunzător, etc.), terenul a fost pus la dispoziția firmei SIB ROCK S.R.L. prin Contractul de Comodat din 12.01.2017, în scopul executării lucrărilor de amenajare necesare.

Accesul - se va face pe drumurile de exploataţie agricole (de câmp) existente în zona ampasamentului care fac legătura atât cu municipiul Orăștie cât și cu localitățile Gelmar și Geoagiu.

Situaţia proiectată:

- Lucrările de execuție a bazinelor piscicole (inclusiv amenajarea și adâncirea bălții existente) se vor desfășura într-un perimetru de exploatare delimitat de următoarele puncte de coordonate STEREO 70

| nr. pct. | x | y | nr. pct. | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 488 460 | 359 224 | 10 | 488 026 | 359 140 |
| 2 | 488 325 | 359 270 | 11 | 488 035 | 359 098 |
| 3 | 488 212 | 359 308 | 12 | 488 062 | 359 070 |
| 4 | 488 179 | 359 214 | 13 | 488 080 | 359 060 |
| 5 | 488 155 | 359 144 | 14 | 488 141 | 359 053 |
| 6 | 488 143 | 359 110 | 15 | 488 198 | 359 058 |
| 7 | 488 119 | 359 120 | 16 | 488 287 | 359 096 |
| 8 | 488 147 | 359 200 | 17 | 488 365 | 359 150 |
| 9 | 488 141 | 359 214 |  |  |  |

- Proiectul prevede realizarea unui heleșteu format din patru bazine piscicole (din care, un bazin va

rezulta din amenajarea unei bălți existente iar trei bazine se vor construi prin excavarea în debleu a terenului), realizând un luciu total de apă = 3,85 ha şi amplasarea temporară (în perioada de executarea a lucrărilor) a unei staţii mobile de prelucrare a agregatelor minerale prin sortare - spălare care va fi alimentată cu apă tehnologică prelevată din freaticul local interceptat în excavaţia existentă (balta). Totodată se va amenaja un dig perimetral de protecție împotriva inundațiilor .

- După ce se va realiza și amenaja corespunzător, heleșteul va fi utilizat pentru creșterea peștelui în sistem tradițional în scopul comercializării, această etapă fiind de exploatare piscicolă.

Etapa de execuţie:

- În această etapă se vor executa şi amenaja bazinele piscicole (inclusiv bazinul nr. 4 rezultat din amenajarea bălții existente prin reprofilarea taluzurilor și adâncire pe maxim 2,0 m), lucrările necesare fiind următoarele:

- excavarea terenului, concomitent cu exploatarea agregatelor minerale;

- prelucrarea prin sortare-spălare a agregatelor minerale exploatate;

- transportul agregatelor minerale;

- amenajarea și sistematizarea excavaţiilor rezultate ca bazine piscicole.

Lucrările de excavare a terenului : se vor executa în debleu pe o adâncime maximă de 8,10 m, din care 2,85 m sub nivelul hidrostatic

- caracteristicile dimensionale ale perimetrului de exploatare:

- lungime = max. 290 m;  lăţime = 260,0 m ÷ 120,0m;

- suprafaţa  = 54 981,0 mp (0,05 kmp);

- rezerva agregate  minerale = 253 000 mc;

- volum copertă sol vegetal = 23 000 mc;

Procesul tehnologic: va avea caracter de exploatare în balastieră a agregatelor minerale, cuprinzând următoarele operaţii tehnologice care se vor executa succesiv:

- decopertarea solului vegetal;

- extragerea (exploatarea) agregatelor minerale;

- transportul agregatelor minerale excavate.

- decopertarea solului vegetal: se va executa prin decaparea cu ajutorul unui buldozer a stratului de sol vegetal care acoperă nivelul de agregate minerale.

- solul vegetal decopertat va fi depozitat temporar pe marginea perimetrului de exploatare, urmând a se utiliza la amenajarea digului perimetral de protecție împotriva inundațiilor precum și la compartimentarea, amenajarea și sistematizarea bazinelor piscicole.

- extragerea (exploatarea) agregatelor minerale : excavarea agregatelor minerale în debleu cu profil trapezoidal, în două trepte de exploatare având următoarele elemente caracteristice:

- înălţimea treptei 1 (superioare) = 4,0 m ÷ 4,10 m (din care 0,60 m coperta);

- înălţimea treptei 2 (inferioare) = 4,0 m (la adâncire baltă = max. 2,0 m);

- inclinarea taluzurilor = 1:1,5;

- excavarea agregatelor minerale se va face cu excavatoare, în fâşii transversale, cu lăţimea de 4-5 m (în functie de raza de acţiune a excavatorului).

- accesul utilajelor la punctul de excavare se va face pe rampe tehnologice provizorii având suprafaţa de lucru situată deasupra nivelului hidrostatic cu min. 1,0 m în scopul evitării poluării accidentale a freaticului; rampele tehnologice provizorii se vor amenaja la finalul lucrărilor de exploatare ca accese la luciul de apă.

Balta existentă se va amenaja prin reprofilarea corespunzătoare a taluzurilor și adâncire maximă cu 2,0 m prin excavarea agregatelor astfel încât, să se obțină un bazin cu destinație piscicolă.

- La executarea lucrărilor se va urmări ca între bazinul 3 și bazinul 4 (rezultat din amenajarea bălții existente)  să se păstreze o zonă neexploatată cu lățimea de 5,0 m, înălțimea de 4,0 m și înclinarea taluzurilor de 1:1,5 care va deveni dig de compartimentare între cele două unități.

Pilieri de siguranţă:

- pilier de siguranță pentru malul stâng al râului Mureș, lăţime = 45 m

- pilier de siguranță pentru malul drept al râului Orăștie, lăţime = 20 m

- zona de protecţie pentru terenurile învecinate, lăţime  = min. 1,5 m

În zonele de protecţie menţionate nu se vor executa lucrări de decopertare şi/sau de exploatare a agregatelor minerale.

Lucrările de prelucrare prin sortare- spălare a agregatelor minerale exploatate

- În scopul valorificării superioare a agregatelor minerale exploatate, acestea se vor prelucra prin sortare-spălare utilizându-se o stație mobilă, amplasată în zona nord-vestică a bazinului 3 pe o suprafață de 1 800 mp.

- Staţia mobilă pentru sortarea- spălarea agregatelor minerale este un agregat prevăzut cu sistem propriu de rulare, fiind echipatã cu:

- buncăr de alimentare cu grătar separator =1buc

- ciur vibrator echipat cu două site şi registru de spălare, suprafaţa de 7 mp = 1 buc

- benzi transportoare = 5 buc;

- pompă pentru alimentarea cu apă = 1 buc

- Capacitatea de producţie a staţiei mobile de sortare-spălare:

- maximă = 40 mc/oră; 80 000 mc/an;

- medie = 30 mc/oră; 60 000 mc/an

- Lângă platforma de poziţionare a staţiei mobile de sortare-spălare se va amenaja prin săpătură în teren un decantor bicompartimentat, având dimensiunile:

-  lungime = 15÷ 20 m,

-  lățime = 10,0 m

-  adancime = 3,0 m (talpa situată cu min. 2,0 m deasupra freaticului);

-  volum = cca. 500 mc

Procesul tehnologic de prelucrare: constă în alimentarea cu agregate minerale a ciurului vibrator din dotarea stației prevăzut cu două site suprapuse având ochiuri cu dimensiuni diferite și realizarea prin mișcarea acestuia a trecerii succesive prin site a agregatelor, având ca rezultat reținerea și evacuarea separată a fracțiilor granulometrice componente (sortarea).

- în timpul sortării, agregatele minerale sunt supuse continuu unei spălări intense cu apa tehnologică prelevată din freaticul local deschis în balta existentă.

- apa de spălare încărcată cu material levigabil se va evacua gravitaţional din coşul ciurului printr-o conductă PVC într-un decantor bicameral de unde, după limpezire este deversată prin intermediul unei conducte de golire în râul Orăștie, în amonte de confluența cu râul Mureş.

- sorturile obţinute în urma prelucrării prin sortare-spălare (0-16 mm; 16-24 mm şi 24-30 mm) sunt conduse cu benzi transportoare în depozite amenajate la sol de unde se încarcă în autobasculante cu ajutorul unui autoîncârcător frontal, fiind transportate la punctele de utilizare.

- înainte de finalizarea lucrărilor de execuţie a heleșteului, se va evacua în timp util staţia de sortare- spălare mobilă, iar suprafaţa de teren pe care a funcţionat (S = 1 800 mp, inclusiv decantorul) va fi excavată astfel încât, să fie realizată întreaga cuvetă a bazinului piscicol nr. 3 având suprafața de 12 860 mp.

Transportul agregatelor minerale excavate:

- transportul agregatelor minerale se va face cu autobasculante prevăzute cu bene etanşe care vor circula pe drum local amenajat ca dum tehnologic în baza acordului Primăriei Municipiului Orăștie.

Produse şi subproduse in etapa de executie:

- sol vegetal,  total = 23 000,0 mc; 5 750 mc/an;

- agregate minerale, total = 253 000 mc; 63 250 mc/an;

Aceste produse au următoarele destinaţii:

- solul vegetal: se va utiliza integral pt. amenajarea digului perimetral de protecție împotriva inundațiilor, la amenajarea și sistematizarea bazinelor piscicole şi a zonelor adiacente;

- agregatele minerale brute și prelucrate (sorturi) se vor utiliza în domeniul construcţiilor fiind transportate de pe amplasament la punctele de destinație cu mijloace auto.

Alimentarea cu apă : alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin aprovizionare cu apă

imbuteliata, iar alimentarea cu apa  a amenajarii piscicole se va realiza natural din subteran (panza freatica) si apele pluviale.Necesarul de apa pentru umplerea helesteuui: N =108,50 mii mc

- alimentarea cu apă tehnologică a stației mobile de sortare-spălare : se va face din freaticul local deschis în balta existentă cu ajutorul unei motopompe mobile prevăzută cu sorb cu clapetă, imersat sub nivelul liber al apei la cca 1,0 m adâncime, fiind pompată printr-o conductă în registrul de spălare montat deasupra ciurului vibrator prin intermediul căruia este dirijată sub presiune asupra agregatelor minerale.

Evacuarea apelor uzate:

- apele tehnologice uzate: aceste ape rezultate în urma spălării agregatelor minerale în stația de sortare-spălare, fiind deversate pentru limpezire într-un bazin decantor bicameral cu volum de 500 mc executat prin săpătură, din care se vor evacua gravitațional în râul Orăștie prin intermediul unei conducte PVC cu Dn 250 mm/L= 50 m; la evacuare în râul Orăștie, apa uzată evacuată se va încadra în parametrii de calitate stabiliți de NTPA 001/2002 aprobat prin HG 182/2002 cu modif. ulterioare, astfel:

- suspensii totale = 60 mg/l;

- produse petroliere = 5 mg/l.

-nămolul sedimentat în decantor se va evacua periodic cu utilajele din dotare fiind folosit ca material de umplutură în lucrări de construcții și la amenajarea digului perimetral.

- apele pluviale: se vor infiltra în teren şi se vor evapora în mod natural. În perioada de funcţionare piscicolă a heleşteului, aceste ape vor contribui la alimentarea acestuia.

-  apa menajeră: nu este necesară. Pentru nevoile fiziologice şi igienico -sanitare ale personalului se va amenaja un refugiu dotat cu wc ecologic.

- energie electrică: nu este necesară; iluminatul de noapte va fi asigurat cu surse fotovoltaice.

Modul de asigurare cu uleiuri şi combustibili:

- Se va monta în loc special amenajat un rezervor metalic pentru combustibil cu capacitatea de 10 000 l dotat cu o cuvă de retenție și sistem propriu de pompare, care se va folosi pentru alimentarea utilajelor terasiere care nu se pot deplasa de pe amplasament (excavatoare, buldozer).

- Aprovizionarea cu combustibil se va realiza pe baze contractuale de la un furnizor autorizat care va asigura transportul combustibilului pe amplasament cu ajutorul unei cisterne echipată special în acest scop.

- Motorina se va depozita în rezervorul cu capacitatea de 10 000 l prevăzut cu cuvă de retenție, montat în loc special amenajat. Transvazarea combustibilului în rezervorul cu capacitatea de 10 000 l se va face numai de către deserventul autocisternei furnizorului iar alimentarea periodică a utilajelor se va face de către o persoană instruită în acest scop.

- Colectarea şi îndepărtarea eventualelor pete de motorină se va face imediat, folosind materiale absorbante.

- Aprovizionarea cu uleiuri de ungere şi hidraulice folosite pentru completarea necesară bunei funcţionări a utilajelor se va realiza de la furnizori specializaţi care vor asigura şi transportul uleiurilor în recipienţi etanşi cu mijloace auto proprii şi totodată, efectuarea operaţiei de completare.

- Pe amplasament nu se vor face schimburi de uleiuri, acestea fiind făcute în perioadele de revizii generale şi reparaţii capitale când utilajele se vor deplasa la unităţi specializate.

-  Pe amplasament se vor alimenta cu combustibil şi vor necesita completări periodice de uleiuri numai utilajele folosite la extracţia agregatelor minerale care nu se deplasează de pe amplasament având sistem de rulare cu şenile (buldozer, excavatoare).

- Autobasculantele folosite la transport și autoâncărcătoarele frontale se vor  alimenta individual prin deplasare la o staţie de combustibil autorizată situată în exteriorul amplasamentului .

Lucrările de amenajare şi sistematizare a heleşteului: se vor executa atât pe parcursul execuției lucrărilor de excavare cât la terminarea acestora, astfel:

- pe parcursul execuției lucrărilor de excavare se va amenaja digul perimetral de protecţie împotriva

inundaţiilor, sistematizându-se totodată prin reprofilare și încadrare pe traseul proiectat în limitele terenului proprietate și digul vechi, degradat, situat actual la coronamentul bălții existente;

- caracteristicile digului perimetral de protecţie împotriva inundaţiilor:

- secţiune trapezoidală;

- înălţime = 1,50 m

- lăţime la coronament = 1,5 m;  lăţime la bază = 6,0m

- înclinarea taluzurilor = 1 :1,5

- la terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări de amenajare și sistematizare a bazinelor piscicole :

- se vor rectifica, finisa și compacta taluzurile excavaţiei nou formate la o inclinare de 1 : 1,5 și se va contura berma de siguranță cu lățimea de 3,0 m în scopul asigurării unei bune stabilităţi;

- excavația nou formată se va compartimenta cu două diguri de compartimentare amenajate din pământul rezultat din decopertare delimitându-se bazinele piscicole, astfel :

- un dig  cu lungimea de 172,0 m pentru delimitarea bazinului 3 de bazinele 2 și 1;

- un dig cu lungimea de 90 m, perpendicular pe cel descris anterior pt delim. bazinelor 1 şi 2;

- digurile de compartimentare prezentate mai sus, vor avea o secţiune trapezoidală :

- înălţime = 3,35

- lăţime la coronament = 1,5 m ;

- lăţime la bază = 11,5 m ;

- inclinarea taluzurilor = 1 :1,5.

- în corpul digurilor de compartimentare se vor încastra conducte metalice de trecere, amplasate aproape de baza digului astfel încât, să fie asigurată circulaţia în cascadă a apei.

- conductele de trecere vor fi prevăzute cu grătare metalice mobile, cu posibilitate de deschidere prin rotire astfel încât să permită şi trecerea peştilor dintr-un bazin în altul atunci când situaţia o va cere.

- La terminarea lucrărilor se vor înierba taluzurile bazinelor piscicole și taluzurile digului perimetral în scopul consolidării suplimentare. La inierbarea taluzurilor heleşteului se va avea în vedere faptul că îmbogăţirea apei cu oxigen se datorează şi activităţii biologice, astfel încât, se vor planta specii macrofite acvatice, amestecul recomadat de literatura de specialitate fiind următorul:

- nivelarea şi înierbarea zonele învecinate heleşteului;

- amenajarea de pontoane de lemn pentru staţionarea pescarilor şi accese la luciul de apă (scări din lemn);

- amenajarea unei împrejmuiri solide a amplasamentului prevăzută cu porţi de acces securizate;

Caracteristicile bazinelor şi ale heleşteului amenajat :

| Nr. bazin | suprafaţa la coronament - mp - | suprafaţa luciului de apă - mp - | adâncime maximă (de la CTN ) - m - | adâncime medie apă - m - | volum mediu apă - mc - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 950 | 9 300 | 8,10 | 2,85 | 24 000 |
| 2 | 11 060 | 7 800 | 8,10 | 2,85 | 20 000 |
| 3 | 12 850 | 8 700 | 8,10 | 2,85 | 22 000 |
| 4. (balta) | 19 121 | 17 000 |  |  | 42 500 |
| TOTAL HELEȘTEU | 54 981 | 42 800 | 8,10 | 2,85 | 108 500 |

- - După amenajare, heleşteul va fi populat cu specii de crap autohton care va fi crescut în sistem tradiţional, hrănirea peştelui făcându-se în mod natural cu hrana dezvoltată în heleşteu și periodic prin furajare cu un amestecuri ecologice formate din șroturi de cereale.

Lucrari necesare organizarii de santier:

- Organizarea de șantier se va amenaja în cadrul suprafeței pe care va funcționa stația de sortare- spălare fiind compusă din:

- modul birou și cabină pază;

- refugiu dotat cu toalete ecologice;

- rezervor de combustibil prevăzut cu cuvă de retenție, montat pe o platformă special amenajată pentru alimentarea utilajelor;

- cântar-basculă ( necesar pentru cântărirea agregatelor minerale expediate)

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

- La terminarea lucrărilor de excavare a terenului se vor executa următoarele lucrări de amenajare a excavației rezultate ca spaţiu de aqvacultură și pescuit:

- rectificarea şi finisarea taluzurilor excavaţiei la o inclinare de 1 : 1,5;

- îmbrăcarea cu pământ a taluzurilor prin folosirea solului vegetal provenit din decopertare;

- amenajarea zonelor adiacente excavației cu sol vegetal;

- inierbarea taluzurilor și a zonele adiacente heleşteului;

- realizarea unei perdele forestiere perimetrală heleşteului prin plantare de butaşi de salcie sau alte specii compatibile;

- amenajarea de pontoane de lemn pentru staţionarea pescarilor şi accese la luciul de apă (scări din lemn);

- amenajarea unei împrejmuiri solide a amplasamentului prevăzută cu porţi de acces securizate;

- amenajarea corespunzătoare a drumul local de acces.

Masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului

- exploatarea depozitului de agregate se va realiza în limita perimetrului de exploatare si la adancimea maxima stabilita;

- se vor evita pe cât posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura şi provenienţă. (alimentarea si reparatiile se vor face pe o platforma special amenajata);

- nu se vor face depozitări de reziduri menajere în excavatia realizată;

- in perioadele secetoase se vor stropi/umezi caile de acces;

- se va proiecta dren/sant de preluare a apelor pluviale.

Lucrarile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

- Dupa terminarea lucrarilor de exploatare sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial, astfel:

- corectare taluz: taluzul final rezultat din excavatii va conduce la reincadrarea zonei in peisajul initial

- se vor demonta si transporta eventualele constructii provizorii;

-  se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;

- se vor retrage utilajele.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale – se exploatează agregate minerale în baza permisului de exploatare ce va fi obţinut de la autorităţile competente, pentru utilizarea in domeniul construcţiilor de drumuri - infrastructura;

d)producţia de deşeuri –În perioada de exploatare a agregatelor minerale, se vor produce şi alte categorii de deşeuri : deşeuri menajere - cod 200301, uleiuri cod 130111* şi /sau cod 130205*, anvelope uzate – cod 160103, baterii şi acumulatori uzaţi - cod160601*deşeuri ce vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare; deseuri tehnologice - deşeuri, formate din roci alterate, pământ şi resturi vegetale - cod 01.04.99  cca. 23000 mc   rezultat din lucrarile de pregatire;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – în timpul execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale se vor produce emisii de noxe şi pulberi sedimentabile cu concentraţii mai mari decât cele admise, iar zgomotul şi vibraţiile pot depăşi pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate- proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor Certificatului de urbanism nr.  101 din 24.05.2018, emis de către Primăria Mun. Orăștie, faza (DTAC şi DTOE),  valabilitatea de 12 luni de la data emiterii;

Regimul juridic: terenul este situat in extravilanul municipiului Orastie, proprietate ptrivata;

Regimul economic:  folosinta actuală de "arabil", pe amplasament putând fi executate lucrări pentru îmbunătățiri funciare, construcții/amenajări pentru combaterea și prevenirea acțiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundații), anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole precum și construcții și amenajări speciale. Prin HCL Mun. Orăștie nr. 94/2018 pentru terenul destinat investiției a fost aprobat PUZ și RGU pentru ”Realizare heleşteu prin excavare şi lucrări de scoatere de sub inundabilitate în extravilanul Municipiului Orăştie”.

Regimul tehnic: respectarea conditiilor impuse in certificatul de urbanism.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică –nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential:

a)extinderea impactului : aria geografica şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b)natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus

d)probabilitatea impactului-redusă

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic şi a tehnologei de extracţie, care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c)După finalizarea lucrărilor, beneficiarul va solicita APM Hunedoara obţinerea autorizaţiei de mediu .

d) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

f) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

g)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

h)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

i)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, precum şi a principiului abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării:

j)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

1) Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de autoritatea competenta de gospodarire a apelor .

2) Efectuarea unor controale a utilajelor pentru ca acestea să fie in stare bună de funcţionare in timpul executării lucrărilor de excavare pentru evitarea eventualelor afectări ale calităţii apei.

Protecţia factorului de mediu SOL:

1)Luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în

timpul operaţiunilor de transport,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumul de acces existent, cu  mijloace  de transport corespunzătoare dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale sau de combustibil;

2)Evitarea  ocupării cu materiale de orice fel a terenurilor din vecinătate, in timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului.

3)Interzicerea folosirii de substanţe periculoase în zona amenajării pentru evitarea poluării solului şi subsolului.

Protecţia factorului de mediu AER:

1)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi în normele europene pentru mijloace de transport, pentru reducerea emisiilor de poluanţi gazoşi în atmosferă;

2)Luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate sau umectarea materialului transportat) pentru reducerea emisiilor de pulberi în timpul execuţiei lucrărilor de  încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

1)Execuţia lucrărilor se va desfăşura numai pe timp de zi.

2)Limitarea încărcăturii utile în autobasculantele dotate cu bene etanşe şi rularea cu viteze mici de trafic de 20-30 km/h în zona locuită.

3)Umectarea (stropirea ) materialului şi a drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor de excavare pentru diminuarea emisiilor de pulberi în timpul operaţiunilor, încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

4)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi de normele europene pentru diminuarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei şi a calităţii aerului.

5)Execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate de exploatare, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului, conform lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi planul de refacere a mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                                          Avize, Acorduri, Autorizatii,

Lucia Doina COSTINAŞ

INTOCMIT,

Eugenia Claudia AVRAM