AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

JUDEŢUL ILFOV

2021

I. CALITATEA  ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURATOR

Informaţiile prezentate în acest capitol provin în totalitate din rețeaua  de monitorizare a calităţii aerului aflat în administrarea APM Bucureşti( în regiunea București- Ilfov) şi din inventarul de emisii atmosferice întocmit de APM Ilfov.

I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

În Judeţul Ilfov calitatea aerului  este monitorizată la staţiile de măsurare în timp real, care fac parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului (RNMCA), pusă în funcțiune în anul 2004 printr-un program PHARE 2000.

Cele două stații sunt  amplasate una în  comuna Baloteşti (staţie de fond regional) şi cealaltă în oraşul Măgurele (staţie de fond suburban).

În anul 2021 au mai fost achizitionate și amplasate 2 staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului (Chiajna -B10), Bragadiru -B11) și 6 puncte de monitorizare a poluanților PM10, PM2,5: Sintești (B25), Pipera (B26), Voluntari (B27), Glina (B28), Otopeni (B29), Buftea (B30) gestionate de către APM Bucureşti. Acestea vor fi puse în funcțiune în anul 2022.

Datele măsurate la aceste stații se pot vedea pe site-ul www.calitateaer.ro.

Prezentare stații de monitorizare

1.Staţie de fond regional – Baloteşti- cod stație B8  - com. Baloteşti, jud. Ilfov

Staţia de monitorizare Balotești este amplasată în extravilanul comunei Baloteşti, judeţul Ilfov, pe un dâmb de pământ înalt de aproximativ 3 m, într-o mică pajişte cu diametrul de aproximativ 200 m, situată în pădurea  Baloteşti – incintă  unitatea militară Baloteşti.

Poluanţii măsuraţi

- SO2, NO2,NO,NOX, O3, PM 2,5, benzen, o-xilen,m,p-xilen,toluene, etilbenzen, 1,3-butadienă - cu  analizoare automate  - date medii orare

- PM 10, ,Pb,Cd, Ni -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

2.Staţie de fond suburban – Măgurele - cod stație B7-oraş Măgurele, jud. Ilfov

Staţia de monitorizare Măgurele este amplasată în incinta Facultăţii de Fizică  Măgurele, oraş  Măgurele, judeţul Ilfov, într-o zonă construită, la cca. 50 m de drumul judeţean Bucureşti - Măgurele.

Poluanţii măsuraţi

-  SO2, NO2, NOx, NO, O3,   - cu  analizoare automate  - date medii orare

-  PM 10, Pb, Cd, Ni -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

Limitele pentru protecţia sănătăţii umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător:

| Poluant | Criteriu | Perioadă de mediere | Valoare | Unitate de măsură | Numărul de depăşiri anuale permis (dacă există) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf, SO2 | Valoare limită | o oră | 350 | µg/m3 | 24 |
|  | Valoare limită | 24h | 125 | µg/m3 | 3 |
|  | Prag de alertă | 3 ore consecutiv | 500 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Particule în suspensie, PM10 | Valoare limită | o zi | 50 | µg/m3 | 35 |
|  | Valoare limită | an calendaristic | 40 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Dioxid de azot, NO2 | Valoare limită | o oră | 200 | µg/m3 | 18 |
|  | Valoare limită | an calendaristic | 40 | µg/m3 | Nu e cazul |
|  | Prag de alertă | 3 ore consecutiv | 400 | µg/m3 | Nu e cazul |
| # Benzen | Valoare limită | an calendaristic | 5 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Monoxid de Carbon, CO | Valoare limită | Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h | 10 | mg/m3 | Nu e cazul |
| Ozon, O3 | Valoare ţintă | Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h | 120 | µg/m3 | 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani |
|  | Pragul de informare | o oră | 180 | µg/m3 | - |
|  | Pragul de alertă | o oră | 240 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Plumb, Pb | Valoare limită | An calendaristic | 0,5 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Arsen, As | Valoare ţintă | An calendaristic | 6 | ng/mc | Nu e cazul |
| Cadmiu, Cd | Valoare ţintă | An calendaristic | 5 | ng/mc | Nu e cazul |
| Nichel, Ni | Valoare ţintă | An calendaristic | 20 | ng/mc | Nu e cazul |

I.1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător

I.1.1.1 Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător

Pulberi în suspensie - PM10

PM10 sunt definite, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, drept particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM10, SR EN 12341, cu un randament de separare de 50 % pentru un diametru aerodinamic de 10 μm.

Pulberile sunt  în general emise în procesele de combustie, din trafic și din alte activități. De asemenea pulberi sunt emise în atmosferă de locuri în construcție, drumuri nepavate, câmpuri sau incendii.

Prezenţa particulelor solide în atmosferă influenţează negativ transparenţa aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei parţi din căldura solară şi modifică regimul precipitaţiilor.

În general particulele au o acţiune iritantă asupra ochilor, sistemului respirator şi de scădere a organismului la infecţii. Toxicitatea particulelor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul <10 microni (PM10) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.

Figura I.1.1.1.

Concentraţiile medii anuale se încadrează în valorile limită iar pe parcursul anului 2021 nu s-au înregistrat mai mult de 35 zile de depăşire ale valorilor limită zilnice la PM10.

Ozonul

Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. Acesta este un puternic oxidant cu miros caracteristic, de culoare albăstruie şi foarte toxic. În atmosferă, se poate forma pe cale naturală în urma descărcărilor electrice şi sub acţiunea razelor solare, iar artificial ca urmare a reacţiilor unor substanţe nocive, provenite din sursele de poluare terestră. Ozonul format în partea inferioară a troposferei este principalul poluant în oraşele industrializate. Ozonul troposferic se formează din oxizii de azot (în special dioxidul de azot), compuşii organici volatili – COV, monoxidul de carbon în prezenţa razelor solare, ca sursă de energie a reacţiilor chimice.

Smogul fotochimic este o ceaţă toxică produsă prin interacţia chimică între emisiile poluante şi radiaţiile solare. Cel mai întâlnit produs al acestei reacţii este ozonul. În timpul orelor de vârf, în zonele urbane, concentraţia atmosferică a oxizilor de azot şi de hidrocarburi creşte rapid, datorită traficului intens. În acelaşi timp, cantitatea de dioxid de azot din atmosferă scade datorită faptului că lumina solară duce la descompunerea acestuia în oxid de azot şi atomi de oxigen. Atomii de oxigen combinaţi cu oxigenul molecular formează ozonul. Hidrocarburile se oxidează şi reacţionează cu oxidul de azot pentru a produce dioxidul de azot. Pe măsură ce se apropie mijlocul zilei, concentraţia de ozon devine maximă, cuplat cu un minimum de oxid de azot. Această combinaţie produce un nor toxic de culoare gălbuie cunoscut drept smog fotochimic.

Figura I.1.1.2.

Pentru acest poluant, pe parcursul anului 2021 nu s-au inregistrat mai mult de 25 zile depășire a valorii țintă în niciunul dintre punctele de monitorizare. Nu au fost depășite pragurile de informare sau alertă.

Dioxid de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înăbuşitor şi pătrunzător. Acesta este transportat la distanţe mari datorită faptului că se fixează uşor pe particulele de praf. În atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă formează acid sulfuric sau sulfuros, care conferă caracterul acid al ploilor. Oxizii de sulf (dioxidul si trioxidul de sulf) rezultă în principal din surse staţionare şi mobile, prin arderea combustibililor fosili.

Prezenţa dioxidului de sulf în atmosferă peste anumite limite are efecte negative asupra plantelor, animalelor şi omului. La plante, dioxidul de sulf induce în sistemul foliar, leziuni locale, care reduc fotosinteza. La om şi animale, în concentraţii reduse produce iritarea aparatului respirator, iar în concentraţii mai mari provoacă spasm bronşic. De asemenea, dioxidul de sulf produce tulburari ale metabolismului glucidelor şi a proceselor enzimatice. Efectul toxic al dioxidului de sulf este accentuat de prezenta pulberilor.

Principalele surse potenţiale de poluare cu dioxid de sulf la nivelul județului Ilfov sunt procesele de combustie şi traficul rutier.

Figura I.1.1.3.

# În cursul anului nu au fost depăşite valorile limită orare (350 µg/m3) sau zilnice (125 µg/m3) la niciuna dintre staţii

# Poluantul NO2

Dioxidul de azot este un gaz de culoare brună, rezultat din oxidarea monoxidului de azot cu aerul. În atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă se formează acid azotic sau azotos, care conferă ploilor caracterul acid.

Dioxidul de azot este un gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO), este produs din surse naturale, ca urmare a acţiunii bacteriilor la nivelul solului,  iar din surse antropice prin încălzirea rezidenţială şi trafic rutier.

Figura I.1.1.4.

Pe parcursul acestui an, nu au fost depăşite valorile limită orare pentru NO2 (40 µg/m3)

# Metale grele

Metalele grele (mercur, plumb, cadmiu, etc.) sunt compuşi care nu pot fi degradaţi pe cale naturală, având un timp îndelungat de remanenţă în mediu, iar pe termen lung sunt periculoşi deoarece se pot acumula în lanţul trofic.

Metalele grele pot provoca afecţiuni musculare, nervoase, digestive, stări generale de apatie; pot afecta procesul de dezvoltare a plantelor, împiedicând desfăşurarea normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei.

Metoda de referinţă pentru analiza plumbului este cea prevăzută în SR EN 14902 "Metoda standardizată pentru determinarea Pb, Cd, As, şi Ni în fracţia PM10 a particulelor în suspensie".

Reţinerea pe filtru a probelor este urmată de mineralizare şi de analiza prin spectrometrie cu absorbţie atomica (AAS).

Poluantul Ni

Pentru acest poluant nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane.

Figura I.1.1.5.

Plumb

Sursele potențiale de plumb sunt: noxele de la centrale termice şi industrie, combustia de orice fel, traficul.

Figura I.1.1.6.

# Cadmiu

# Principala poarta de intrare a cadmiului in mediu este prin aer. In aer cadmiul ajunge sub forma de particule material in urma emisiilor de la incinerarea deseurilor, emisiilor din metalurgie. Particulele de Cadmiu pot fi transportate pe distante lungi, astfel ca aria poluata se extinde foarte mult.

# FiguraI.1.1.7.

I.1.1.2  Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

Figura I.1.1.2.1

Figura I.1.1.2.2

Figura I.1.1.2.3

Pentru acest poluant nu există valoare limită pentru concentraţia medie  anuală.

Figura I.1.1.2.4.

Pentru acest poluant, tendinţa este de menţinere a concentraţiilor medii anuale, care au fost întotdeauna mult sub valorile limită.

Figura I.1.1.2.5.

Pentru cadmiu, tendinţa este de scădere a concentraţiilor medii anuale, acestea fiind mult  sub valorile limită.

Figura I.1.1.2.6.

Concentraţiile medii anuale pentru acest poluant sunt mult sub valorile limtă.

- Pentru evoluţia concentraţiilor medii anuale exprimate în µg/m3, ale poluanţilor atmosferici (NO2, SO2, PM10, Pb, Cd, Ni) înregistrate la staţiile de trafic, în raport cu valoarea limită anuală, nu dispunem de date deoarece nu exista statii de trafic.

I.1.1.3   Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului   înconjurător în zonele urbane

Deşi concentraţiile medii anuale se încadrează în valorile limită, pe parcursul anului 2021 s-au înregistrat  depăşiri ale valorilor limită zilnice (24h)  la PM10, staţia B8- Balotesti- 7 depăşiri şi staţia B7- Magurele-15 depăşiri.

Pentru ozon (O3), pe parcursul anului 2021 s-au inregistrat 4 depașiri pentru valoarea medie la 8 ore la stația B8- Balotești și 2 la stația B7- Măgurele. Pentru NO2 si SO2 nu au fost înregistrate depășiri a valorii țintă, așa cum este prevăzut în Legea 104/2011.

I.1.2  Efectele poluării aerului înconjurător

I.1.2.1     Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii

Conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se consideră că sunt înregistrate depăşiri ale valorilor limită/ţintă a concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător dacă:

- se depăşeşte valorea limită zilnică/anuală a concentraţiilor de PM10 înregistrate la staţiile de fond urbane - a 36 depăşire înregistrată ca medie zilnică la 24 de ore - 50μg/m3)/ca valoare limită anuală - 40μg/m3;

- se depăşeşte valorea limită orară/anuală a concentraţiilor de NO2 înregistrate la staţiile de fond urbane - a 19-a depăşire înregistrată ca valoare limită orară pe an (200μg/m3)/ca valoare limită anuală - 40μg/m3;

- se depăşeşte valorea limită zilnică/orară a concentraţiilor de SO2 înregistrate la staţiile urbane - a 4-a depăşire înregistrată ca medie zilnică la 24 de ore pe an (125μg/m3); a 25-a depăşire înregistrată ca medie orară (350μg/m3);

- se depăşeşte valorea limită anuală a concentraţiilor de C6H6 înregistrate la staţiile urbane - înregistrată ca medie anuală - 5μg/m3;

- se depăşeşte valorea limită maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a concentraţiilor de CO înregistrată la staţiile urbane - 10μg/m3;

- se depăşeşte valoarea limită anuală a concentraţiilor de Pb pentru protecţia sănătăţii umane înregistrată la staţiile urbane - 0,5μg/m3, se depăşeşte valoarea ţintă a concentraţiilor de As, Cd, Ni, pentru conţinutul total din fracţia PM10, mediata pentru un an calendaristic: 6ng/m3, 5ng/m3, 20ng/m3;

- se depăşeşte valoarea ţintă a concentraţiilor de O3 pentru protecţia sănătăţii umane înregistrată la staţiile urbane - 120μg/m3, maxima zilnică, medie orară la 8 ore, de mai mult de 25 de ori pe an calendaristic.

La nivelul judeţului Ilfov nu au fost înregistrate/raportate efecte ale poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii umane.

I.1.2.2    Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor

Cod indicator România: RO 05

Cod indicator AEM: CSI 05

Denumire:Expunerea ecosistemelor la acidifiere, eutrofizare şi ozon

Procentul populaţiei urbane potenţial expusă la concentraţii de poluanţi în aerul înconjutător  care depăşesc valoarea-limită pentru protecţia sănătăţii umane.

Pentru ozon nu a fost depăşită valoarea ţintă a AOT40 (18000 µg/m3xh medie pe 5 ani) la nicio staţie de monitorizare.şi nici obiectivul pe termen lung AOT 40 ( 6000 µg/m3xh)

I.1.2.3    Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei

La nivelul judeţului Ilfov nu au fost înregistrate/raportate efecte ale poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei.

I.2. Factori determinanţi şi presiunile care afecteaza starea de calitate a aerului înconjurator

Poluarea atmosferei poate fi definită ca orice schimbare în compoziţia acesteia cauzată de prezenţa unei cantităţi suficiente de substanţe chimice care poate altera compoziţia normală a atmosferei.

Învelişul gazos reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii esenţiali ai existenţei vieţii pe pământ. Aerul care nu conţine particule solide sau lichide în suspensie şi nici gaze diferite de cele care îl compun se numeşte “aer curat”. Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase.

Potenţial, poluarea atmosferică este una dintre cele mai grave probleme ale societăţii actuale, atât din punct de vedere temporal - are efecte atât pe termen scurt şi mediu cât şi pe termen lung, dar şi spaţial – mobilitatea şi suprafeţele afectate sunt mari.

Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităţilor antropice, altele datorându-se unor condiţii naturale de loc şi de climă.

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor, deoarece constituie suportul pe care are loc cel mai rapid transportul acestora în mediu, astfel că supravegherea calităţii atmosferei este pe primul loc în activitatea de monitorizare.

Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt determinaţi pe baza datelor din sistemul de monitorizare a calităţii aerului şi din inventarele de emisii şi au ca scop evaluarea situaţiilor concrete, comparativ cu ţintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare.

I.2.1. Emisiile de poluanţi atmosferici şi principale surse de emisie

Menţionăm că pentru anul 2016 s-au folosit pentru calculul emisiilor factorii de emisie din ultimul ghid pentru elaborarea inventarului de emisii (EMEP/EEA-Erair pollutant Emission Inventori Guide Book - 2009) ,cât şi alte surse, iar pentru perioada 2003 – 2008 s-au folosit factori de emisie din CORINAIR. Emisiile anuale provenite din traficul rutier sunt colectate şi procesate de către APM Bucuresti, nefiind incluse în raport.

Datele prezentate sunt pentru anul 2020, acestea fiind cu caracter provizoriu, urmand ca după finalizarea inventarului de emisii 2021 să se prezinte datele pentru anul 2021.

I.2.1.1.   Energia

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Denumire: Emisiile de substanţe acidifiante

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinându-se cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele(conform definiției din Ghidul de elaborare a raportului anual privind starea mediului conform cerințelor raportului european de stare a mediului - SOER).

Figura I.2.1.1.1.

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Denumire: Emisii de precursori ai ozonului

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor;agricultură, deșeuri și altele (conform definiției din Ghidul de elaborare a raportului anual privind starea mediului conform cerințelor raportului european de stare a mediului - SOER).

Figura I.2.1.1.2.

Pentru sectoarele, încalzirea spaţiilor din agricultură, silvicultură şi pescuit, rafinare/stocare, nu sunt activităţi.

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire: Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

Definiţie

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura  I.2.1.1.3.

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire:Emisii de metale grele

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.1.4

Pentru sectoarele, consum energetic în transportul naval,  nu sunt activităţi.

Cod indicator România: RO 39

Cod indicator AEM: APE 06

Denumire:Emisii de poluanţi organici persistenţi

Definiţie

Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.1.5.

I.2.1.2    Industria

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Denumire: Emisiile de substanţe acidifiante

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

Figura I.2.1.2.1

Pentru sectoarele de activitate procese industriale, agricultură ,deşeuri nu sunt date

Nu se desfasoara activităţi în cadrul judeţului pentru producţia de amoniac, producţia de acid azotic, producţia de fier si oţel, producţia de aluminiu producţia de sodă.

Figura I.2.1.2.2.

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Denumire:Emisii de precursori ai ozonului

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

Figura I.2.1.2.3.

Figura I.2.1.2.4.

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire:Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

Definiţie

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.2.5

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire:Emisii de metale grele

Definiţie

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.2.6

Figura I.2.1.2.7.

I.2.1.3   Transportul

Emisiile anuale provenite din traficul rutier nu sunt sunt disponibile la nivelul judeţului Ilfov.

I.2.1.4    Agricultura

Nu deţinem date

I.3. Tendinţe şi prognoze  privind poluarea aerului înconjurator

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Emisiile de substanţe acidifiante

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

.

Figura I.3.1.1

Valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă sunt direct proporţionale cu:

- nivelul producţiei realizate din diverse sectoare de activitate la nivel national;

- retehnologizarea instalaţiilor (tehnologii mai curate, cu emisii de substanţe poluante minime);

- înlocuirea instalaţiilor vechi, care nu se justifică economic şi financiar a fi retehnologizate, cu instalaţii noi, nepoluante;

- transpunerea legislaţiei europene în legislaţia românească astfel încât să se realizeze ţintele privind limitarea emisiilor de poluanţi în atmosferă , menţinerea şi îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a aerului.

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Emisiile de pecursori ai ozonului

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

Figura I.3.1.2

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire

Emisii de particule primare si precursori secundari de particule

Definiţie

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.3.1.3

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire

Emisii de particule metale grele

Definiţie

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.3.1.4

I.4. Politici, acţiuni, şi măsuri pentru îmbunătăţirea  calităţii aerului înconjurător

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Prin această lege au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005.

Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Legea prevede măsuri la nivel naţional privind:

a) definirea şi stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg;

b) evaluarea calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel european;

c) obţinerea informaţiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a sprijini procesul de combatere a poluării aerului şi a disconfortului cauzat de acesta, precum şi pentru a monitoriza pe termen lung tendinţele şi îmbunătăţirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel naţional şi european;

d) garantarea faptului că informaţiile privind calitatea aerului înconjurător sunt puse la dispoziţia publicului;

e) menţinerea calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta este corespunzătoare şi/sau îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri;

f) promovarea unei cooperări crescute cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii poluării aerului;

g) îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

### Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor este autoritatea cu rol de reglementare, decizie şi control în domeniul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării

Respectând criteriile de clasificare impuse de Uniunea Europeană, în scopul evaluării calităţii aerului, pe teritoriul României, au fost stabilite, conform prevederilor Anexei nr.2 din Legea nr. 104/2011 13 aglomerări și 41 zone, identificate la nivel de judeţ.

În scopul evaluării calităţii aerului, în fiecare zonă sau aglomerare, se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare (A, B sau C) în funcţie de pragurile superior şi inferior de evaluare. Regimurile de evaluare sunt prevăzute în art.25 din Legea nr.104/2011.

În scopul gestionării calităţii aerului, în fiecare zonă sau aglomerare, se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare (I sau II) în funcţie de rezultatul evaluării calităţii aerului înconjurător. Regimurile de gestionare sunt prevăzute în art.42 din Legea nr.104/2011.

Zona Județului Ilfov se încadrează în regimul de gestionare II - nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mici decât valorile-limită, prevăzute de lege.

În ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează planuri de menţinere a calităţii aerului. Conform art 56 din Lg 104/2011, Planul de menţinere a calităţii aerului se elaborează, de către consiliul judeţean, pentru unităţi administrativ-teritoriale aparţinând aceluiaşi judeţ, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.

Planul de menţinere a calităţii aerului conţine măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile.

În urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional oraşul Măgurele a fost ȋncadrat ȋn regimul de gestionare I urmand sa se elaboreze planul de calitate pentru zona Măgurele.

Principiile politicii care guvernează protecția calității aerului înconjurător sunt:

- sănătatea populaţiei primează; ea trebuie protejată în faţa pericolului de îmbolnăvire din cauza poluării atmosferei;

- aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”;

- conştientizarea și schimbarea comportamentului agenţilor economici referitor la promovarea celor mai bune tehnici disponibile și practici de bună gospodărire în scopul reducerii poluării atmosferei;

- sporirea conştientizării populaţiei.

Ameliorarea calităţii aerului în zonele industriale, prin achiziţionarea de noi seturi de elemente filtrante (saci şi casete) cu performanţe tehnologice superioare, precum şi  implementarea unui sistem de monitorizare trimestrială a calităţii aerului, prin măsurarea emisiilor de gaze de ardere, COV, pulberi în suspensie.

Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului în localităţile judeţului, prin extinderea reţelei de distribuţie a gazului metan conform strategiei judeţene de distribuţie a gazului metan.

Conştientizarea populaţiei privind participarea la procesul de reciclare a deşeurilor astfel încât să se evite arderea acestora în gospodării.

Dintre obiectivele şi măsurile avute în vedere a fi aplicabile pe teritoriul judeţului pentru reducerea zgomotului enumerăm:

- întocmirea planurilor de acţiune având ca scop prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental în zonele pentru care s-au întocmit hărţile de zgomot;

- punerea în aplicare a planurilor de acţiune deja elaborate;

- amplasarea noilor obiective industriale şi economice în afara zonelor de locuit;

- evitarea construirii de noi locuinţe în zonele  identificate cu un nivel ridicat de zgomot;

- utilizarea în construcţii a materialelor fonoabsorbante;

- monitorizarea zgomotului în incintele industriale, prin actele de reglementare emise din punct de vedere al protecţiei mediului.

Politici şi măsuri pentru eliminarea treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon

În conformitate cu prevederile  Regulamentului 2000/2037/CE substanţele la care s-a sistat producţia  sunt : CFC* – 11, CFC* – 12, CFC* – 113, CFC* -114, CFC* – 115 . (*- agenţi frigorifici de tipul carbofluorocarboni cunoscuţi sub denumirea de freoni – 11, 12, 113,114, 115). Aceste substanţe pot fi însă utilizate în condiţii de siguranţă pentru sănătatea mediului şi a populatiei, în instalaţii existente, până la înlocuirea acestora.

Având în vedere potenţialele mari de distrugere a stratului de ozon (în jur de cifra 1,0) este necesar să se procedeze, pe întreg teritoriul judeţului Ilfov, la actualizarea permanentă a:

- inventarierea agenţilor economici (persoane fizice sau juridice) care defăşoară activităţi de reparaţii ale apăraturii electrocasnice (frigidere, combine frigorifice, vitrine frigorifice, instalaţii de condiţionare aer, instalaţii de făcut gheaţă) pentru a se inventaria cantităţile de agenţi frigorifici (ce nu se mai produc), modul de stocare, modul de manipulare şi utilizare. În acest scop este necesar că aceste activităţi să fie autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului (în prezent aceste activităţi se desfasoară atât în  mediul urban cât şi în mediul rural dar pe baza unei declaraţii pe propria răspundere),

- inventarierea tuturor deţinătorilor de agenţi frigorifici (care nu se mai produc) - înmagazinaţi în instalaţii frigorifice mai vechi de anul 1996, inclusiv instalaţiile frigorifice montate pe mijloacele auto. Această inventariere trebuie luată în considerare întrucât cantităţile ce se vor înlocui cu alţi agenţi frigorifici reglementaţi de Regulamentul 20037/2000 trebuie distruse în instalaţii autorizate (în tară sau în alte ţări din UE),

- bromura de metil nu s-a mai utilizat în judeţul Ilfov începând cu data de 01.01.2005 Intrucât cantităţi de bromură de metil mai sunt încă permise a fi utlizate este necesar să se realizeze o strânsa cooperare cu unităţile descentralizate ale MAPDR - respectiv Direcţia Fitosanitară a judeţului Ilfov,

- în cazul halonilor (agenţi frigorifici de tipul: Halon-1211, 1301, 2402), identificaţi a fi utilizaţi pe aeronavele de transport – în extinctoare pentru stingerea incendiilor dar şi stocate se impune supravegherea modului cum sunt stocate cantităţile de haloni (1211, 1301) identificate la Compania Naţională – TAROM,

- având în vedere că pentru cantităţile înmagazinate pe aeronavele de transport (halon  1211 - 57 Kg, şi halon 1301-270 Kg) se prevede o perioadă de exploatare se impune luarea în considerare a acestor cantităţi – atunci când vor deveni deşeuri - pentru recuperare.

În concluzie, gestionarea substanţelor care epuizează stratul de ozon este de actualitate alături de substanţele care provin din activităţi antropice. Autoritatea care gestionează importul, exportul şi tranzitul substanţelor care epuizează stratul de ozon este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Autoritatea Vamală.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, supraveghează depozitele de substanţe ce epuizează stratul de ozon până la eliminarea lor (prin regenerare sau prin incinerare). De asemenea, este necesar să se identifice importatorii de substanţe ce fac obiectul Protocolului de la Montreal şi unităţile din judeţul Ilfov care utilizează astfel de produse.

O sarcină în plus pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov este şi identificarea prestatorilor de servicii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul utilizării substanţelor ce epuizează stratul de ozon şi determinarea acestora să obţină autorizaţia de mediu. Nu se poate permite ca manipularea substanţelor ce fac obiectul Protocolului de la Montreal să se facă cu instalaţii neomologate şi nesigure din punct de vedere a protecţiei stratului de ozon.

II. APA

La nivel mondial, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici şi aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Repartizarea cantităţii de apă şi aşa limitată, nu este în concordanţă cu necesităţile. Spre exemplu Europa dispune doar de 7% din rezervele de apă dulce ale lumii.

Informaţiile prezentate în acest capitol provin de la Administraţia Naţională Apele Române şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor fiind prezentate doar totalizat, la nivel national. Județul Ilfov face parte din Bazinul Hidrografic Argeș-Vedea.

II.1 Resursele de apă, cantități și debite

Resursele naturale de apă la nivelul anului 2021

Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și subterane ale unui teritoriu care pot fi folosite pentru diverse scopuri.

Resursa naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum acumulată în corpurile de apă într-un interval de timp dat, în cazul de față în cursul anului 2021.

Resursa teoretică este dată de stocul mediu anual reprezentând totalitatea resurselor naturale de apă atât de suprafață cât și subterane.

Resursa tehnic utilizabilă este cota parte din resursa teoretică care poate fi prelevată pentru a servi la satisfacerea cerințelor de apă ale economiei.

II.1.1. STARE, PRESIUNI ȘI CONSECINȚE

II.1.1.1 Resurse de apă potențiale și tehnic utilizabile (teoretică și utilizabilă)

INDICATOR CSI 18. UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ DULCE (RO 18)

| Anii | Resursa teoretică (mii m3) | Resursa utilizabilă (mii m3) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 134600000 | 38346760 |
| 2017 | 134600000 | 38346760 |
| 2018 | 134600000 | 38346760 |
| 2019 | 134600000 | 38346760 |
| 2020 | 134600000 | 38346760 |
| 2021 | 134600000 | 38346760 |

Figura II.1.1 Evoluția resursei de apă (teoretică și utilizabilă) in mii m3

Resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice,cuprinde şi resursa aferentă lacurilor litorale, precum şi resursa asigurată prin refolosire externă indirectă în lungul râului.

Resursele de apă de suprafață

Resursele de apă de suprafață ale României provin din 2 categorii de surse, respectiv:

- râurile interioare (inclusiv lacurile naturale)

- fluviul Dunărea

Pentru utilizatorii din România ponderea principală în asigurarea resursei necesare o au râurile interioare. Lacurile naturale au volume reduse de apă, cu excepția lacurilor litorale din sistemul lagunar Razelm – Sinoe care, deși dispun de volume apreciabile, au apă salmastră datorită legăturilor cu apele Mării Negre.

Fluviul Dunărea, deși deține întâietatea în ceea ce privește volumul total al resursei, fiind situat excentric față de teritoriul național, este mai puțin folosit ca sursă de apă utilizabilă. Până în prezent singura utilizare a resursei de apă oferită de Dunăre a fost în domeniul agricol (pentru irigații).

Resursa naturală de apă a anului 2021 provenită din râurile interioare a reprezentat un volum scurs de 39354*106m3 care îl situează cu 2,6% peste nivelul volumului mediu multianual calculat pentru o perioadă îndelungată, respectiv 38364 *106m3 și cu circa 6% mai mare față de resursa asigurată privind gradul de amenajare al bazinelor hidrografice care este de 37160 *106m3 determinată pentru anul 2021.

În acest context anul 2021 poate fi considerat un an normal.

Comparativ cu ultimii 5 ani (2016 – 2020), volumul scurs în anul 2021 este mai mare decât media multianuală a stocului anual (35516 * 106m3) scurs în intervalul amintit (vezi tabel nr. II.1.1  și figura 2.1.).

Tabelul nr. II.1.1. Resursele de apă ale anului 2021, comparativ cu perioada anterioară (2016-2020)

| Bazinul hidrografic | Parametrul | F (km2) | Q med anual (m3/s) |  |  |  |  |  |  | Q2021/Qmed (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | MED 2016-2020 | 2021 |  |
| TISA* | Q | 4540 | 62.2 | 74.57 | 70.7 | 65.87 | 62,1 | 67.1 | 73.8 | 110 |
|  | V |  | 1980 | 2352 | 2230 | 2077 | 1964 | 2121 | 2327 |  |
| SOMEȘ | Q | 17840 | 129.8 | 95.21 | 93.21 | 109.38 | 80,3 | 102 | 136,1 | 134 |
|  | V |  | 4105 | 3003 | 2939 | 3450 | 2539 | 3207 | 4290 |  |
| CRIȘURI | Q | 14860 | 90.4 | 64.92 | 81.48 | 79.88 | 52,1 | 73.8 | 87.6 | 119 |
|  | V |  | 2859 | 2047 | 2569 | 2519 | 1648 | 2328 | 2762 |  |
| MUREȘ | Q | 29390 | 176.4 | 116.1 | 159.4 | 139.2 | 135,2 | 145 | 161.4 | 111 |
|  | V |  | 5578 | 3661 | 5027 | 4391 | 4275 | 4586 | 5090 |  |
| BEGA – TIMIȘ - CARAȘ | Q | 13060 | 78.85 | 46.61 | 66.3 | 80.86 | 65,9 | 67.7 | 98,4 | 145 |
|  | V |  | 2487 | 1470 | 2091 | 2550 | 2084 | 2136 | 3103 |  |
| NERA - CERNA | Q | 2740 | 35.8 | 19.38 | 33.01 | 32.4 | 31,1 | 30.3 | 35,4 | 116 |
|  | V |  | 1132 | 611 | 1041 | 1022 | 983 | 958 | 1115 |  |
| JIU | Q | 10080 | 154 | 70.8 | 111 | 92.7 | 79,0 | 102 | 123,7 | 122 |
|  | V |  | 4870 | 2233 | 3500 | 2923 | 2498 | 3205 | 3901 |  |
| OLT | Q | 24050 | 162 | 134 | 205 | 156 | 135 | 158 | 189 | 119 |
|  | V |  | 5123 | 4226 | 6465 | 4920 | 4269 | 5001 | 5960 |  |
| VEDEA | Q | 5430 | 15.9 | 7.15 | 25.1 | 10.28 | 4,81 | 12.6 | 9.72 | 77,0 |
|  | V |  | 503 | 225 | 791 | 324 | 152 | 399 | 307 |  |
| ARGEȘ | Q | 12550 | 75 | 57.68 | 74.85 | 89.27 | 48,8 | 69.1 | 70,4 | 102 |
|  | V |  | 2372 | 1819 | 2361 | 2815 | 1543 | 2182 | 2221 |  |
| IALOMITA | Q | 10350 | 45.1 | 40.2 | 45 | 33 | 28,8 | 38.4 | 45.4 | 118 |
|  | V |  | 1426 | 1268 | 1419 | 1041 | 911 | 1213 | 1432 |  |
| DUNĂREA | Q | 34141 | 33.1 | 23.55 | 35.17 | 32.09 | 21,1 | 29.0 | 29,9 | 103 |
|  | V |  | 1047 | 743 | 1109 | 1012 | 667 | 916 | 943 |  |
| SIRET | Q | 42890 | 217 | 160.3 | 272.57 | 241.45 | 187,2 | 216 | 176,2 | 81.7 |
|  | V |  | 6862 | 5055 | 8596 | 7614 | 5920 | 6809 | 5560 |  |
| PRUT** | Q | 10990 | 7.39 | 13.72 | 15.16 | 15.363 | 6,86 | 11.7 | 9.55 | 81.6 |
|  | V |  | 234 | 433 | 478 | 484 | 217 | 369 | 301 |  |
| DOBROGEA | Q | 5480 | 4.88 | 2.63 | 3.34 | 1.67 | 1,12 | 2.728 | 1.33 | 48.8 |
|  | V |  | 154 | 82.8 | 105 | 53 | 35 | 86.0 | 42,0 |  |
| Total România fără fluviul Dunărea | Q | 238391 | 1288 | 926.83 | 1291.29 | 1179.45 | 939.39 | 1125 | 1247.9 | 111 |
|  | V |  | 40732 | 29228 | 40722 | 37195 | 29705 | 35516 | 39354 |  |

Notă:      Q - Debit Q (m3/s), V - volum total (106m3)

* - nu include debitul și volumul râului Tisa

** nu include debitul și volumul râului Prut, acesta fiind curs de apă de graniță

Figura II.1.1. Resursele de apă (volum 106 m3) ale anului 2021, comparativ cu perioada anterioară (2016-2020)

Extinzând analiza evoluției comparative a resursei aferente anului 2021 la nivelul bazinelor principale constatăm că la nivel național, volumul scurs în 2021 a fost cu circa 4% mai mare față de media multianuală a ultimilor 5 ani. Cea mai mică valoare a stocului mediu anual (sub 50% din media multianuală a ultimilor 5 ani) a fost înregistrată în spațiul hidrografic Dobrogea (48.8%) (vezi tabel nr. II.1.1). Bazinele hidrografice din vestul țării și anume Someș (134%), Crișuri (122%), Jiu (122%), Olt (119%), Ialomița (118%), Tisa (110%) și Bega – Timiș – Caraș (110%) au înregistrat valori ale stocului mediu multianual peste valorile stocului mediu multianual determinate pentru perioada 2015-2019, creșterile fiind cuprinse între 10% și 34%.

În concluzie, anul 2021 a fost un an normal spre ploios în ceea ce privește cuantumul resursei de apă totale provenită din râurile interioare.

Fluviul Dunărea prezintă o situație asemănătoare cu cea înregistrată pe cursurile râurilor interioare, volumul scurs la intrarea în țară (st. h. Baziaș) și cel înregistrat la ieșirea din țară (st. h. Isaccea) situându-se sub nivelul mediu calculat pe ultimii 5 ani (tabel nr. II.1.2.).

Resursa corespunzătoare fluviului Dunărea la intrarea în țară este de 80007 mid.m3 în anul 2021 (respectiv, 75624 mld. m3 în perioada 2016-2020), cu circa 6% mai mare față de media multianuală a fluviului care, pentru ultimii 60 ani, este de cca. 85 000 mld. m3 (valorile reprezintă 50% din volumele scurse pe Dunăre la intrarea în țară, aferente României, cealaltă jumătate revenind Republicii Serbia).

Tabelul nr. II.1.2. Resursele de apă ale fluviului Dunărea în anul 2021, comparativ cu perioada anterioară (2016-2020)

| Stații hidrometrice de control pe fluviul Dunărea | Param. | Q med anual (m3/s) |  |  |  |  |  |  | Q2021/Qmed (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | MED 2016-2020 | 2021 |  |
| Baziaș | Q | 5410 | 4530 | 5072 | 4813 | 4419 | 4849 | 5074 | 106 |
|  | V | 170610 | 142858 | 159950 | 151783 | 139738 | 152988 | 160015 |  |
|  | V 1/2 | 85305 | 71429 | 79975,3 | 75891,5 | 69869 | 75624 | 80007 |  |
| Isaccea | Q | 6470 | 5210 | 6499 | 5593 | 4893,5* | 5943 | 6022 | 105 |
|  | V | 204038 | 164303 | 204952 | 176381 | 154742 | 180883 | 189910 |  |

Notă:    Q - Debit Q (m3/s), V - volum total (106m3), V 1/2 - valorile reprezintă 50% din volumele scurse pe Dunăre la intrarea în țară, aferente României, cealaltă jumătate revenind Republicii Serbia

* - ca urmare a neconcludenței datelor de la stația hidrometrică Isaccea, resursa de apă a Dunării, la iesirea din țară, a fost determinată pentru anul 2020 prin însumarea stocului de apă determinat la stația hidrometrică Grindu de pe fluviul Dunărea cu însumarea stocului de apă al râului Prut determinat la stația hidrometrică Oancea.

Față de volumul total al resursei oferite de râurile interioare (39354*106m3), la ieșirea din țară (s.h. Isaccea), Dunărea a avut un volum scurs de circa 5 ori mai mare (189910*106 m3).

Resursa considerabilă pe care o reprezintă fluviul Dunărea este însă puțin accesibilă din cauza poluării apelor fluviului și a excentricității poziției sale față de utilizatorii potențiali din România.

Resursa medie la nivelul României este de circa 0,165 mil. m3/km2. În anul 2021 cea mai bogată reusursă de apă a revenit bazinelor Tisa,  Someș, Crișuri, Mureș, cele din spațiul hidrografic Banat, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, în timp ce râurile corespunzătoare spațiului Dobrogrean sunt cele mai deficitare din acest punct de vedere.

De asemenea, România a avut la nivelul anului 2021 o resursă specifică din râurile interioare de 2071m3/loc./an raportat la 19003002mil loc (populația României în anul 2021 conform https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/).

Extinzând analiza, a fost calculată, resursa specifică pe fiecare bazin hidrografic analizat. Astfel, prin tehnici GIS, a fost determinată populația corespunzătoare fiecărui bazin hidrografic pe baza shp-ului ”Localitățile”, câmpul ”Populația” realizat pe baza datelor obținute în urma Recensământului Populației și al Locuinței din anul 2011 (http://www.recensamantromania.ro/).

Datele obținute sunt prezentate în tabelul nr. II.1.3.

Tabelul nr. II.1.3. Resursa specifică calculată pe bazine hidografice pe baza datelor din Recensământul Populației și Locuinței din anul 2011

| Bazinul hidrografic | F (km2) | Volum med anual (mil.m3) | Nr. locuitori (2011) | Resursa specifică teoretică (m3/loc./an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TISA | 4540 | 2327 | 300747 | 7737 |
| SOMEȘ | 17840 | 4290 | 1505499 | 2850 |
| CRIȘURI | 14860 | 2762 | 853134 | 3237 |
| MUREȘ | 29390 | 5090 | 1902949 | 2675 |
| BEGA – TIMIȘ - CARAȘ | 13060 | 3103 | 874429 | 3549 |
| NERA - CERNA | 2740 | 1115 | 52651 | 21177 |
| JIU | 10080 | 3901 | 929184 | 4198 |
| OLT | 24050 | 5960 | 1892452 | 3149 |
| VEDEA | 5430 | 307 | 360155 | 852 |
| ARGEȘ | 12550 | 2221 | 3379628 | 657 |
| IALOMIȚA | 10350 | 1432 | 1279917 | 1119 |
| DUNĂREA | 34141 | 943 | 1537039 | 614 |
| SIRET | 42890 | 5560 | 3563802 | 1560 |
| PRUT | 10990 | 301 | 1072436 | 281 |
| DOBROGEA | 5480 | 42 | 617565 | 68,0 |
| Total România fără fluviul Dunărea | 238391 | 39354 | 20121587 | 1956 |

Notă: Valorile volumelor din anul 2021 au fost raportate la datele rezultate din Recensamântul Populației și al Locuinței din anul 2011

Resurse de apă subterană

Resursele de apă subterană reprezintă volumul de apă care poate fi extras dintr-un strat acvifer, deci volumul de apă exploatabilă. Această noţiune este complexă, deoarece cantitatea de apă ce poate fi furnizată de un strat acvifer depinde de volumul rezervelor şi este limitată de posibilităţile tehnice şi economice, de conservare şi protecţie a resurselor. Rezervele de apă subterană reprezintă volumul de apă gravitaţională ȋnmagazinată ȋntr-o anumită perioadă sau ȋntr-un anumit moment dat ȋntr-un acvifer sau rocă magazin. Rezervele sunt condiţionate astfel, de structura geologică, adică de geometria acviferului şi de porozitatea eficace sau coeficientul de ȋnmagazinare, factor care exprimă volumul de apă liberă ȋn roca magazin. Rezervele depind exclusiv de datele volumetrice şi se exprimă ȋn unităţi de volum (de regulă, ȋn m3).

Resursele totale de apă subterană din România au fost estimate la 9,68 mld. m3/an, din care 4,74 mld. m3/an apele freatice și 4,94 mld. m3/an de apă subterană de adâncime, reprezentând circa 25% din apa de suprafață.

În România, identificarea şi delimitarea corpurilor de apă subterană s-a făcut în concordanţă cu metodologia specifică de caracterizare a apelor subterane elaborată în cadrul INHGA, care a ţinut cont de prevederile Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC şi de Ghidurile elaborate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a DCA. Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a făcut pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. În restul teritoriului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei Cadru Apă. În România au fost identificate, delimitate şi caracterizate un număr de 143 de corpuri de apă subterană. Dintre acestea, un număr de 115 reprezintă corpuri de apă subterană freatică, iar 28 sunt corpuri de apă subterană de adâncime.

În general, apa subterană din primul orizont acvifer întâlnit în adâncime, este utilizată pentru irigaţii şi industrie, pentru alimentarea populaţiei fiind utilizată apa captată din izvoare şi foraje de adâncime. Calitatea apei este determinată de alcătuirea mineralogică şi chimică a rocii în care este localizată apa subterană, dar şi de evoluţia tectonică regională şi/sau locală. Astfel, există ape subterane de adâncime cu un grad ridicat de mineralizare, cum sunt cele din partea nordică a Moldovei (unde depozitele sunt alcătuite preponderent din argile nisipoase şi nisipuri fine, acviferele având capacitate redusă de debitare şi grosime mică), partea central-nordică a Depresiunii Transilvaniei sau ȋn zona de curbură a Carpaţilor (datorită diapirelor la zi sau la mică adâncime). Aceste aspecte calitative fac ca apa subterană să nu poată fi utilizată pentru alimentarea populaţiei. În Depresiunea Transilvaniei, Câmpia de Vest, vestul Olteniei, apele de adâncime au local, în mod natural, conţinuturi ridicate de amoniu, ceea determină caracterul nepotabil al acestora şi aplicarea unor măsuri de tratare.

Analiza evoluţiei nivelurilor apelor subterane de mică adâncime ȋn perioada 2016-2021

Datele zilnice (10 măsurători/lună) provenite de la un număr de 267 de foraje de monitorizare selectate ca reprezentative pentru Programul de transmisie lunară a Buletinului Hidrogeologic au fost prelucrate statistic şi reprezentate grafic pentru a evidenţia regimul de curgere subterană ȋn acviferele de mică adâncime ȋn anul 2021, comparativ cu perioada ultimilor cinci ani. Deoarece numărul punctelor de monitorizare reprezintă aproximativ 10% din Reţaua Hidrogeologică Naţională, această analiză are caracter informativ.

Ȋn anul 2021, comparativ cu perioada 2016-2020, frecvenţa scăderilor de niveluri medii lunare depăşeşte 50% la nivelul ȋntregii ţări şi atinge maximum, 70%, ȋn luna noiembrie (Figura II.1.2). Ȋn bazinele hidrografice situate ȋn partea de nord-vest şi centrală a ţării, intervalul februarie-mai al anului 2021 s-a caracterizat prin niveluri piezometrice excedentare faţă de perioada celor cinci ani precedenţi, ȋn conformitate cu hărţile de precipitaţii cumulate lunare (sursa: A.N.M.). Pentru restul teritoriului, această caracteristică s-a manifestat numai  local.

Figura II.1.2 – Frecvenţa de depăşire a adâncimii medii lunare ȋn anul 2021 comparativ cu perioada 2016-2020

Diferenţa, ȋn cm, ȋntre valorile medii ale anului 2021 şi valorile medii multianuale ale perioadei analizate este prezentată ȋn Figurile II.1.3 şi II.1.4. Astfel, valorile negative, care indică scăderea nivelului piezometric ȋn foraje, sunt reprezentate prin culoarea roşie şi evidenţiază circa 61% dintre situaţii.

Ecartul de valori se situează ȋntre -224 (b.h. al Mării Negre) cm şi 146 cm (b.h. Tisa). Situaţia comparativă este prezentată pe bazine/spaţii hidrografice ȋn Tabelul nr. II.1.4, ȋn care sunt evidenţiate valorile maxime şi minime ȋnregistrate şi ponderile creşterilor/scăderilor de nivel.

Tabelul nr. II.1.4 – Situaţia comparativă a diferenţelor valorilor medii anuale 2021 şi multianuale (2016-2020)

| Bazin hidrografic | Creşteri (cm)/ Localizare | Scăderi (cm)/ Localizare | Creşteri (%) | Scăderi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spaţiul hidrografic Someş-Tisa | 146 (Oar, C. Joasă a Someşului, ROSO01) | 50 (Reteag, Culoarele Someşelor Mic şi Mare, ROSO09) | 55 | 45 |
| Crişuri | 80 (Vărşand, C. Joasă a Crişurilor, ROCR01) | 90 (Oradea, C. Joasă a Crişurilor, ROCR01) | 45 | 55 |
| Mureş | 72 (Mihalţ, Culoarul Aiudului, ROMU03) | 67 (Nădlac, C. Nădlac, ROMU20) | 50 | 50 |
| Spaţiul hidrografic Banat | 37 (Silha, C. Timişanei, ROBA04) | 119 (Pişchia, C. Vingăi, ROMU02) | 19 | 81 |
| Jiu | 12 (Teleşti, Depresiunea Tg. Jiu, ROJI05) | 67 (Filiaşi, Culoarul Jiului, ROJI05) | 20 | 80 |
| Olt | 76 (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad, ROOT01) | 129 (Hoghiz, Olt superior, ROOT07) | 57 | 43 |
| Spaţiul hidrografic Argeş-Vedea | 44 (Ştefăneşti-Argeş, ROAG05) | 197 (Nana, C. Nana, ROAG03) | 41 | 59 |
| Ialomiţa | 18 (Cioranca, C. Urziceni, ROIL08) | 88 (Radila, Glacisul Valea Călugărească, ROIL15) | 5 | 95 |
| Siret | 74 (Girov, Culoarul Siretului, ROSI03) | 171 (Vipereşti, Depresiunea Cislău, ROIL10) | 31 | 69 |
| Prut | 93 (Băleni, Colinele Bălăbăneşti, ROPR06) | 100 (Moimeşti, Colinele Gloduri, ROPR07) | 38 | 62 |
| Dunăre | 101 (Viziru, C. Viziru, ROIL17) | 153 (Spanţov, C. Nana, ROIL17) | 32 | 68 |
| Dobrogea-Litoral |  | 224 (Techirghiol, Podişul Mangaliei, RODL10) |  | 100 |

Figura II.1..3  – Situaţia adâncimii medii lunare a nivelurilor piezometrice ȋn anul 2021 comparativ cu media multianuală a perioadei 2016-2020

Figura II.1.4  – Creşterile şi scăderile de nivel piezometric  ȋn anul 2021 comparativ cu perioada 2016-2020

Concluzii:

Analiza evoluţiei nivelurilor piezometrice ȋn perioada 2016-2021 a fost efectuată pe baza datelor provenite de la forajele reprezentative de monitorizare cantitativă din Programul de Transmisie lunară, care reprezintă aproximativ 10% din numărul total al forajelor gestionate de Administraţiile Bazinele de Apă, astfel ȋncât caracterul acesteia este informativ.

Conform rezultatelor sintetice prezentate ȋn acest raport, perioada analizată este caracterizată, din punct de vedere al tendinţei de evoluţie a nivelurilor piezometrice, prin scăderi pronunţate ȋn acviferele din bazinele şi spaţiile hidrografice Dobrogea-Litoral, Ialomiţa, Banat şi Jiu. Creşteri locale, dar semnificative s-au ȋnregistrat ȋn bazinele hidrografice Olt, Someş-Tisa, Crişuri şi Mureş.

Bazinele situate ȋn partea de nord şi est a României  prezintă, la nivelul ȋntregului an, o situaţie satisfăcătoare datorată cantităţilor cumulate din lunile iulie, august şi decembrie, ȋn cea mai mare parte depăşind 50 mm. Aceste valori au fost estimate ȋn forajele de monitorizare conform hărţilor Administraţie Naţionale de Meteorologie.

II.1.1.2 Utilizarea resurselor de apă

Tabelul II.1.1.2. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (mii m3)

| Sursa | Populație |  | Industrie |  | Agricultură |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat |
| Suprafață | 579424 | 536969 | 1690074 | 1244955 | 998258 | 888659 | 3267756 | 2670583 |
|  | 594990 | 535160 | 1707998 | 1350532 | 942300 | 1035709 | 3245288 | 2921401 |
|  | 593806 | 557945 | 1307286 | 1255395 | 1099659 | 951952 | 3000751 | 2765292 |
|  | 615797 | 612211 | 1730382 | 1322859 | 1120766 | 1028841 | 3466945 | 2963911 |
|  | 627178 | 593018 | 1909807 | 1155263 | 1171368 | 1135911 | 3708353 | 2884192 |
|  | 606789 | 663620 | 1735509 | 1219753 | 1271531 | 1396849 | 3613829 | 3280222 |
| Subteran | 472993 | 454977 | 166987 | 140553 | 40674 | 39518 | 680654 | 635048 |
|  | 482213 | 452958 | 162548 | 147014 | 44805 | 46458 | 689566 | 646430 |
|  | 498167 | 467129 | 167239 | 159826 | 55458 | 51737 | 720864 | 678692 |
|  | 521195 | 492378 | 184000 | 159092 | 60841 | 53341 | 766036 | 704811 |
|  | 539058 | 411372 | 195651 | 198892 | 67492 | 185296 | 802201 | 795560 |
|  | 598991 | 535101 | 201856 | 194748 | 87979 | 75896 | 888826 | 805745 |
| Dunăre | 69170 | 59187 | 2336364 | 2684657 | 363069 | 314452 | 2768603 | 3058296 |
|  | 67599 | 60042 | 2595753 | 2725887 | 387068 | 408583 | 3050420 | 3194512 |
|  | 68575 | 59876 | 2593468 | 2479875 | 502860 | 423146 | 3164903 | 2962897 |
|  | 67222 | 71904 | 2592137 | 2719039 | 467507 | 508740 | 3126866 | 3299683 |
|  | 68523 | 73362 | 2720136 | 2676840 | 599604 | 958882 | 3388263 | 3709084 |
|  | 80274 | 70729 | 2742255 | 2691300 | 801420 | 1007633 | 3623949 | 3769662 |
| Marea Neagră | 60 | 65 | 9503 | 9533 |  |  | 9563 | 9598 |
|  | 58 | 52 | 10287 | 10253 |  |  | 10345 | 10305 |
|  | 65 | 46 | 10179 | 9238 |  |  | 10244 | 9284 |
|  | 74 | 47 | 10339 | 6405 |  |  | 10413 | 6452 |
|  | 74 | 27 | 9602 | 7320 |  |  | 9676 | 7347 |
|  | 117 | 40 | 17297 | 7928 |  |  | 17414 | 7968 |
| TOTAL 2016 | 1121647 | 1051198 | 4202928 | 4079698 | 1402001 | 1242629 | 6726576 | 6373525 |
| TOTAL 2017 | 1144860 | 1048212 | 4476586 | 4233686 | 1374173 | 1490750 | 6995619 | 6772648 |
| TOTAL 2018 | 1160613 | 1084996 | 4078172 | 3904334 | 1657977 | 1426835 | 6896762 | 6416165 |
| TOTAL 2019 | 1204288 | 1176540 | 4516858 | 4207395 | 1649114 | 1590922 | 7370260 | 6974857 |
| TOTAL 2020 | 1234833 | 1077779 | 4835196 | 4038315 | 1838464 | 2280089 | 7908493 | 7396183 |
| TOTAL 2021 | 1286171 | 1269490 | 4696917 | 4113729 | 2160930 | 2480378 | 8144018 | 7863597 |

Tabelul II.1.1.2. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (%)

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

CARACTERIZAREA HIDROLOGICĂ A ANULUI 2021

I) RÂURI

În anul 2021 regimul hidrologic s-a situat la valori cuprinse între 80 – 100 % din mediile multianuale, mai mari (peste mediile multianuale) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, în bazinul superior al Arieşului şi în bazinul superior şi mijlociu al Ialomiţei şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Motru, Desnăţui, Olt inferior, Vedea, Argeş superior, Rm. Sărat, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei şi Trotuşului, pe cursul Siretului şi pe cursul Prutului, pe sectorul aval acumularea Stânca Costeşti. Cele mai mici valori ale debitelor medii s-au ȋnregistrat pe râurile din bazinele Jijiei (între 50 – 80% din mediile multianuale) şi Bârladului (sub 30%) (Figura II.1.1.3.1).

În cursul anului 2021 cele mai importante evenimente meteorologice şi hidrologice periculoase s-au înregistrat în lunile ianuarie, februarie, mai, iunie şi iulie 2021. Cele mai afectate bazine hidrografice au fost: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Jiu mijlociu şi inferior, Olt superior, Trotuş, Putna, Bârlad superior şi râurile din Dobrogea.

Ȋn cursul lunilor mai, iunie şi iulie 2021, datorită caracterului torenţial şi cantităţilor importante de precipitaţii ȋnregistrate în intervale scurte de timp, fenomenele hidrologice periculoase cu efecte de inundaţii locale au fost generate mai ales de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale.

În anul 2021, pe baza situaţiei hidrologice şi a prognozelor meteorologice, înaintea declanşării fenomenelor periculoase, au fost emise la nivel naţional 63 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE (61 COD PORTOCALIU şi 2 COD ROŞU), 47 ATENŢIONĂRI - COD GALBEN, 159 avertizări pentru fenomene imediate (din care 39 COD ROŞU) şi 296 atenţionări pentru fenomene imediate.

Figura II.1.1.3.1 Harta cu repartiţia coeficienţilor moduli anuali (raportul dintre debitul mediu anual şi debitul mediu multianual) pentru anul 2021, hidrograful debitelor medii lunare (             ) comparativ cu valorile  normale  lunare (             ),  debitul mediu  anual  2021 (         ),  debitul  mediu  multianual  (         ) la câteva staţii hidrometrice reprezentative pentru principalele zone din ţară.

Caracterizarea lunilor de iarnă 2021

În luna ianuarie 2021, regimul  hidrologic al  bazinelor hidrografice din România (figura 1) s-a situat la valori peste mediile lunare multianuale. Excepţie au făcut râurile din bazinul hidrografic al Bistriţei, cursul superior şi mijlociu al Siretului şi cursul inferior al Moldovei unde regimul hidrologic a avut valori cuprinse între 80–100% din normalele lunare, Târnavele cu valori cuprinse între 50-80%, iar cele mai mici valori s-au înregistrat pe râurile din bazinele Bârladului şi pe afluenţii Prutului (30-50%) (Figura II.1.1.3.2).

Figura II.1.1.3.2: Regimul debitelor medii lunare în luna ianuarie 2021

În primele două zile ale lunii ianuarie 2021 debitele au fost în creştere, datorită precipitațiilor căzute şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu superior şi Mureş inferior. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând cele din bazinul superior şi mijlociu al Mureșului și din Dobrogea unde au fost relativ staționare.

S-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bistra la stația hidrometrică Pădurea Neagră, iar pe râul Tur, ca urmare a deversărilor controlate pe sectorul îndiguit, nivelurile s-au situat peste COTA DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula şi peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice Călinești Oaș și Turulung.

În intervalul 3 – 4 ianuarie debitele au fost în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat şi vestul Transilvaniei şi relativ staţionare pe celelalte râuri.

În intervalul 5 – 6 ianuarie debitele au fost în creştere, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. Creşteri mai însemnate, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, s-au înregistrat îndeosebi în bazinele hidrografice ale Jiului şi Oltului inferior.

În acest inteval s-au situat peste:

- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Motru–Tirmingani, Lotru–Valea lui Stan şi Jiu–Răcari;

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Pogăniș–Valea Pai, Bârzava–Gătaia, Bulba–Baia de Aramă, Brebina–Brebina, Motru–Broşteni, Bistrița-–Teleşti, Orlea–Celei, Olteț–Nistoreşti, Sălătrucel–Berislăveşti, Olăneşti–Olăneşti Băi şi Olăneşti–Rm Vâlcea;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Talna–Pășunea Mare, Crasna–Domănești, Ier–Ghilești, Briheni–Şuştiu, Crișul Negru–Tinca, Cigher–Chier, Chizdia–Ghizela, Timiş–Teregova, Timiș–Lugoj, Sebeș–Turnu Ruieni, Tău–Soceni, Bârzava–Partoș, Caraș–Carașova, Gîrliște–Gîrliște, Ciclova–Vrăniuț, Bela Reca–Mehadia, Desnățui–Călugărei, Jiu–Iscroni, Jiu–Sadu, Jiu–Rovinari, Jiu–Filiași, Jiu-–Podari, Jaleş–Runcu, Jaleş–Stolojani, Jilţ–Turceni, Motruşor–Motruşor, Motru Sec–Motru Sec, Motru–Broşteni, Coşuştea–Corcova, Husnița–Strehaia, Gilort–Turburea, Lotru–Gura Latoriței, Cheia–Valea Cheii, Bistrița–Genuneni, Bistriţa–Băbeni, Topolog–Sălătruc, Pârâul Ursanilor–Horezu, Cerna–Măciuca, Olteț–Oteteliș şi Teleajen–Moara Domnească.

În intervalul 7 – 8 ianuarie debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari din vestul ţării unde au fost în creştere prin propagare. Precipitaţiile lichide căzute în acest interval au mai determinat creşteri de niveluri şi debite în prima zi pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bârzava, Suceava şi Bârlad şi în cea de-a doua zi pe râurile din bazinul superior al Argeşului şi pe cele din bazinul Ialomiței.

Prin propagarea viiturilor formate anterior, s-au situat peste cotele de COTELE DE INUNDAȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur–Micula, Crasna–Domănești şi Bârzava–Partoș şi peste COTELE DE ATENȚIE: Tur-Călinești Oaș, Tur-Turulung,  Crasna–Berveni, Crișul Alb–Vața de Jos, Crișul Alb–Chișineu Criș, Bega–Balinț, Bega–Chizătău, Gladna–Firdea, Timiș–Grăniceri, Pogăniș–Brebu, Moravița–Moravița și Caraș–Vărădia.

În intervalul 9 – 15 ianuarie debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, cele din bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi râurile din Dobrogea unde au fost în creştere, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide şi propagării. Creşteri izolate de niveluri şi debite, s-au mai înregistrat în prima zi a acestui interval pe Motru, Gilort, Putna, Bârlad şi Tazlău şi în intervalul 12 –13 ianuarie pe Bârzava, Moraviţa, Jiu şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.

În intervalul 9 – 12 ianuarie, ca urmare a propagării viiturii formată anterior pe râul Tur şi a deversărilor controlate din acumularea Călineşti Oaş, s-au menţinut peste COTELE DE APᾸRARE nivelurile la staţiile hidrometrice Călinești Oaș, Turulung şi Micula şi numai prin propagare, s-au menţinut, în general, peste COTELE DE ATENȚIE, cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Timiș, Bârzava, Moravița şi Jiu, iar în intervalul 13 – 15 s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râul Urlui la staţia hidrometrică Furculeşti şi râul Lotru la stația hidrometrică Valea lui Stan.

În intervalul 16 – 20 ianuarie debitele au fost în scădere, exceptând ultima zi, când au fost staţionare pe râurile din Oltenia, Muntenia, sudul Transilvaniei şi Dobrogea. În primele două zile ale acestui interval, s-a mentinut peste COTELE DE ATENȚIE râul Urlui  la staţia hidrometrică Furculeşti.

În intervalul 21 – 26 ianuarie debitele au fost în general în creştere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, pe râurile din Maramureş, Crişana şi Banat, iar în ultimele trei zile s-au înregistrat creşteri şi pe unele râuri din Oltenia, Transilvania, nordul Munteniei şi sudul Moldovei. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 25 – 26 ianuarie au fost depăşite COTELE DE ATENȚIE  pe râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Alb–Vața de Jos, Cigher–Tauţ, Cigher–Chier, Timercea–Tauţ, Valea Mare–Târnova, Chijic–Copăcel,  Orlea–Celei, Crasna–Domăneşti şi Jiu–Răcari.

În intervalul 27 – 31 ianuarie debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din Dobrogea unde, în primele două zile, au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide şi propagării. Prin propagare, s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Crişul Alb la staţia hidrometrica Chişineu Criş.

Începând din data de 25 ianuarie şi până la sfârşitul lunii, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călineşti Oaş, s-au situat peste COTELE DE APᾸRARE nivelurile la staţiile hidrometrice aflate aval de această acumulare.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna ianuarie 2021 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în Figura II.1.1.3.3.

Figura II.1.1.3.3: Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna ianuarie 2021

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în prima zi a lunii ianuarie 2021 numai în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei au fost în extindere şi intensificare în intervalul 9-20 ianuarie, când erau prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, apoi în intervalul 21-27 ianuarie au intrat într-un proces de diminuare, restrângere şi chiar eliminare pe râurile din vestul şi sudul ţării, apoi în ultimele zile ale lunii au fost în uşoară extindere şi intensificare pe râurile mici din nordul, centrul şi estul ţării.

În luna februarie 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.4) s-a situat la valori peste mediile lunare multianuale. Excepţie au făcut cursurile Siretului şi ale Prutului, Suceava, cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi cursurile inferioare ale Trotuşului şi Putnei, unde regimul hidrologic a avut valori cuprinse între 80–100% din normalele lunare, unii afluenţi ai Oltului inferior şi râurile din bazinul Vedea, cu valori cuprinse între 50-80%, iar cele mai mici valori s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice ale Rm. Sărat şi Bârladului şi pe afluenţii Prutului (sub 30%).

În primele două zile ale lunii februarie 2021 debitele au fost în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt şi pe cele din bazinele superioare ale râurilor: Vedea, Argeş, Ialomița, Buzău şi Prut, datorită precipitațiilor lichide şi propagării. Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare.

Creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe râurile din Banat, datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide, mai însemnate cantitativ, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.

Figura II.1.1.3.4:  Regimul debitelor medii lunare în luna februarie 2021

În acest interval s-au situat peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE, râurile la stațiile hidrometrice: Tur–Micula, Pogăniş–Valea Pai, Bârzava–Gătaia, Bârzava–Partoş şi Moravița–Moravița;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna–Domănești, Crasna–Berveni, Crişul Alb–Vața de Jos, Crişul Alb–Gurahonț, Cigher–Chier, Bega Veche–Pischia, Bega–Balinț, Bega–Chizătău, Chizdia–Ghizela, Ciclova–Vrăniuț, Gârlişte–Gârlişte, Vornic–Râmna, Tău–Soceni, Sebeş–Turnu Ruieni, Bistra–Obreja, Timiş–Lugoj, Timiș–Șag, Moravița–Şemlacul Mare, Caraș–Carașova, Caraş–Vărădia şi Nera–Sasca Montană.

În data de 3 februarie debitele au fost în scădere pe râurile din jumătatea vestică a ţării şi relativ staţionare pe celelalte râuri. Datorită propagării viiturilor formate anterior, s-au situat peste COTELE DE INUNDAȚIE: Tur–Micula şi Crasna–Domănești şi peste COTELE DE ATENȚIE: Crișul Alb–Chișineu Criș şi Timiș–Grăniceri.

În intervalul 4–8 februarie debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, iar în ultimele zile ale acestui interval s-au mai înregistrat creşteri şi pe râurile din bazinele superioare ale Jiului şi Oltului, pe afluenţii de dreapta ai Siretului, pe Jijia şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare.

Creșteri importante de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APᾸRARE, datorită precipitațiilor lichide însemnate cantitativ și cedării apei din stratul de zăpadă, s-au produs pe râurile din bazinele Tur și Lăpuș, iar prin propagarea viiturilor formate anterior pe cursurile inferioare ale râurilor Crasna, Crişul Alb, Timiş şi Moraviţa.

În acest interval s-au situat peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE: Tur–Micula, Tur–Turulung, Crasna–Domăneşti şi Lăpuș–Lăpușel;

- COTELE DE ATENȚIE: Iza–Vadu Izei, Ilva–Poiana Ilvei, Valea Rea–Huta Certeze, Firiza–Firiza, Lăpuș–Răzoare, Crasna–Berveni, Crișul Alb–Vața de Jos, Crișul Alb–Chișineu Criș, Bega Veche–Pischia, Timiş–Grăniceri, Bârzava–Partoş, Moravița–Moravița, Tur–Călinești Oaș, Someș–Beclean, Bistra–Obreja, Bistra– Voislova Gară, Sașa–Poieni şi Sebeș–Turnu Ruieni.

În intervalul 9–12 februarie debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în tot acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, nordul Transilvaniei şi al Moldovei, vestul Olteniei, iar în ultima zi şi pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare.

Creșteri mai importante de niveluri și debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRARE, datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, pe fondul unor niveluri și debite cu valori mari, s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureș, Crișana și Banat.

În acest interval s-au situat peste:

-  COTA DE PERICOL: Crasna–Domănești;

- COTELE DE INUNDAȚIE: Tur–Călinești Oaș, Tur–Turulung, Tur–Micula, Crasna–Berveni şi Someșul Mare–Valea Mare;

- COTELE DE ATENȚIE: Iza–Săcel, Iza–Strâmtura, Iza–Vadu Izei, Mara–Vadu Izei, Tur–Negrești Oaș, Valea Rea–Huta Certeze, Talna–Pășunea Mare, Someșul Mare–Rodna, Someșul Mare–Beclean, Cormaia–Sângeorz Băi, Ilva–Poiana Ilvei, Sălăuța–Romuli, Șieu–Șintereag, Bistrița–Bistrița, Firiza–Firiza, Chechet–Ghilești, Crasna–Craidorolț, Barcău–Marghita, Barcău–Sălard, Fânețelor–Sărsig, Chijic– Copăcel, Crişul Negru–Tinca, Crişul Negru–Talpoş, Crişul Negru–Zerind, Briheni–Şustiu, Valea Roșie–Pocola, Holod–Holod, Topa–Hidișel, Crișul Alb–Vața de Jos, Crișul Alb–Gurahonț, Moneasa–Moneasa, Cigher–Chier, Arieș–Scărișoara, Arieș–Câmpeni, Neagra–Vadu Moţilor, Mureș–Ocna Mureș, Bistra–Voislova Gară, Bistra–Obreja, Bega Veche–Pischia, Bega–Chizătău, Gladna–Firdea, Chizdia–Ghizela şi Jiu–Răcari.

În intervalul 13–23 februarie debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea de vest a ţării şi relativ staţionare pe cele din jumătatea estică. Creşteri izolate de niveluri şi debite, datorită precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, s-au înregistrat în zilele de 20 şi 21 februarie pe Someşul Mic, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Tazlău, pe cursul superior al Mureşului şi pe unele râuri mici din bazinul superior şi mijlociu al Oltului.

În intervalul 13–15 februarie, ca urmare a propagării viiturii formate anterior, s-au situat peste COTELE DE APᾸRARE nivelurile pe cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche şi Bârzava, iar în intervalul 16–23 februarie s-au menţinut peste aceste cote nivelurile pe cursurile inferioare ale râurilor Tur şi Crasna.

Începând din data de 24 februarie şi până la sfârşitul lunii, debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele Oltului superior şi mijlociu, din bazinul Siretului şi din bazinul superior al Prutului, unde au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, diminuării şi eliminării formaţiunilor de gheaţă şi propagării. În tot acest interval s-au menţinut peste COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe cursul inferior al Crasnei.

În luna februarie 2021, formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în prima zi a lunii pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Someșului Mic, în bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare în primele 6 zile ale lunii.

În intervalul 7–17 februarie formaţiunile de gheaţă au fost în extindere şi intensificare, apoi în următoarele 4 zile s-au menţinut fără modificări importante, fiind prezente pe majoritatea râurilor, exceptând unele râuri din Crișana, Banat şi vestul Olteniei.

Din data de 22 februarie şi până la sfârşitul lunii, formaţiunile de gheaţă au intrat într-un proces de diminuare şi restrângere, până la eliminare totală.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna februarie 2021 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în Figura II.1.1.3.5

.

Figura II.1.1.3.5: Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna februarie 2021

Caracterizarea sezonului de primăvară 2021

În primăvara anului 2021 regimul hidrologic al râurilor din România (Figura II.1.1.3.6) s-a situat în general la valori sub mediile multianuale sezoniere, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 80-100%, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu şi Crasna, şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt mijlociu şi inferior, Vedea, Argeş, Suceava, Moldova, Trotuş, Putna şi râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori ale debitelor medii sezoniere (sub 30%) s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Figura II.1.1.3.6:  Regimul debitelor medii în sezonul de primăvară 2021

În luna martie 2021, regimul hidrologic al  bazinelor  hidrografice  din  România (Figura II.1.1.3.7) s-a situat la valori cuprinse între 80–100% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Mureş mijlociu şi inferior, Jiu superior, Olt, Vedea, Argeş, Buzău, Suceava, pe cursul Ialomiţei şi pe cursurile superioare ale râurilor: Putna, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi Siret şi râurile din Dobrogea şi între 50–80% pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Rm. Sărat şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Putnei, Trotuşului, Bistriţei, Moldovei şi Siretului. Cele mai mari valori (peste mediile lunare multianuale) s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Prahova şi pe cursul Prutului, iar cele mai mici pe afluenţii Prutului (30–50% din normalele lunare) şi pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30%).

În intervalul 1-11 martie 2021 debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din Maramureş, Crişana, Banat şi nordul Moldovei unde au fost în general în scădere în intervalele 1-4, 7-8 şi 10-11 martie. Creşteri de niveluri şi debite, datorită precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, s-au înregistrat în prima zi a lunii pe cursurile superioare ale Mureşului şi Oltului, pe Buzău, Bahlui şi pe cursul superior al Prutului şi în data de 6 martie pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza şi Tur.

În intervalul 12-15 martie 2021 debitele au fost relativ staţionare. În acest interval s-au înregistrat creşteri, datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Suceava şi pe cursul superior al Jiului, iar în ultima zi şi pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, Moldova şi Prut superior.

În zilele de 16 şi 17 martie debitele râurilor au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. În acest interval, precipitaţiile mai însemnate cantitativ, înregistrate îndeosebi în Banat şi Oltenia şi parţial în nord-vestul ţării, au determinat scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Crișul Alb, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Olt inferior şi Vedea.

Figura II.1.1.3.7: Regimul debitelor medii lunare în luna martie 2021

În acest interval s-au situat peste:

-  COTELE DE INUNDAȚIE, râurile la stațiile hidrometrice: Pogăniș–Valea Pai şi Bârzava–Gătaia;

- COTELE DE ATENȚIE, râurile la stațiile hidrometrice: Crasna–Domănești, Cigher–Chier, Tău–Soceni, Bega Veche–Pischia, Bega–Făget, Bega–Chizătău, Bega–Balinț, Gladna–Firdea, Bârzava–Partoș, Vornic–Râmna, Moravița–Moravița, Sălătrucel–Berislăveşti, Cerna–Măciuca, Teslui–Teslui, Vedea–Buzești, Teleorman–Tătărești şi Urlui–Furculești.

În intervalul 18–22 martie debitele au fost în general în scădere, exceptând primele trei zile, când, pe râurile din Maramureş, Crişana şi Banat debitele au fost în general în creştere, datorită precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. De asemenea, în prima zi a acestui interval s-au mai înregistrat creşteri pe râurile din Dobrogea, pe cele din bazinul Prutului şi pe unii afluenţi ai Siretului (Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava) şi Prahovei (Cricovul Sărat), iar în următoarea zi pe Călmăţui, Neajlov şi Bârlad.

În acest interval, ca urmare a creşterilor rezultate din precipitaţii sau din propagarea viiturilor formate anterior, nivelurile s-au situat peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE pe râurile la stațiile hidrometrice: Crasna–Domănești, Bârzava–Gătaia şi Bârzava–Partoș;

- COTELE DE ATENȚIE pe râurile la stațiile hidrometrice: Crasna–Berveni, Pârâul Cainelui–Vârtoapele, Miletin–Şipote, Cricovul Sărat–Cioranii de Jos, Timiş–Grăniceri, Neajlov–Vadu Lat, Călmăţui–Cireşu, Jijia–Dângeni şi Miletin–Şipote.

În intervalul 23–26 martie debitele au fost în general în scădere, exceptând prima zi a intervalului când au fost în creştere, ca urmare a precipitaţiilor şi propagării, pe Călmățui, în bazinul superior al Vedei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului şi pe râurile din Dobrogea şi următoarele două zile când creşterile s-au inregistrat pe Olteţ şi Vedea. În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE  râul Urlui la stația hidrometrică Furculești şi râul Pârâul Câinelui la stația hidrometrică Vârtoapele şi s-au mentinut peste aceste cote, prin propagarea viiturilor formate anterior: Crasna–Domănești, Crasna–Berveni şi Bârzava–Partoș.

În intervalul 27–29 martie debitele au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe afluenţii de dreapta ai Siretului şi în bazinele superioare ale râurilor: Someșul Mare, Barcău, Crișul Repede, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Argeș, Olt, Prut şi în ultima zi şi pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna şi Barcău. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.

În ultimele două zile ale lunii martie debitele au fost relativ staţionare, exceptând Siretul, afluenţii săi de dreapta şi cursul superior al Prutului unde au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.

În luna martie 2021, formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în prima zi a lunii doar în bazinele superioare ale Bistriței, Moldovei și Jijiei au fost în uşoară diminuare și restrângere în primele cinci zile ale lunii.

În intervalul 6-11 martie formaţiunile de gheaţă (predominant gheaţă la maluri) au fost în uşoară extindere şi intensificare, astfel încât la sfârşitul acestui interval, erau prezente în bazinele superioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Mureș, Arieș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița şi Moldova.

Din data de 12 martie, odată cu creşterea temperaturilor, formaţiunile de gheaţă au fost în diminuare, restrângere şi eliminare totală spre sfârşitul lunii.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna martie 2021 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în Figura II.1.1.3.8.

Figura II.1.1.3.8:  Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna martie 2021

În luna aprilie 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.9) s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile lunare multianuale, mai mari (80–100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Prahova, Bistriţa şi Suceava, în bazinul superior şi mijlociu al Oltului, în bazinele superioare ale Buzăului, Putnei, Trotuşului, Moldovei şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe afluenţii Prutului şi pe râurile din bazinul Bârladului. Cele mai mari valori (peste mediile lunare multianuale) s-au înregistrat pe Crasna şi Barcău.

Figura II.1.1.3.9: Regimul debitelor medii lunare în luna aprilie 2021

În primele trei zile ale lunii aprilie 2021 debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Mureş, Bega, Timiş, pe cursul Siretului şi pe afluenții săi de dreapta, pe cursurile superioare ale Oltului şi Prutului, iar în ultima zi s-au mai înregistrat creşteri pe râurile din bazinul superior al Jiului şi pe cele din bazinul Ialomiţei. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 4-11 aprilie debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi cele din bazinul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost relativ staţionare. În prima zi a acestui interval s-au înregistrat creșteri, ca urmare a precipitațiilor, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, îndeosebi în bazinele superioare ale râurilor: Mureș, Bega, Timiş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș şi Prut, iar datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai importante cantitativ, înregistrate în bazinele superioare ale Mureșului şi Oltului, nivelurile s-au situat peste COTA DE PERICOL pe râul Nirajul Mic la stația hidrometrică Miercurea Nirajului şi peste COTELE DE ATENȚIE pe râul Niraj la stația hidrometrică Miercurea Nirajului și pe râul Olt la stația hidrometrică Hoghiz.

În intervalul 12-13 aprilie 2021 debitele au fost relativ staţionare. În acest interval s-au înregistrat creşteri, datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, în prima zi pe cursurile superioare ale Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului, iar în a doua zi pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, în bazinele superioare ale afluenţilor de dreapta ai Siretului şi pe cursul superior al Prutului.

În zilele de 14 şi 15 aprilie debitele râurilor au fost în creştere, ca efect combinat al precipitaţiilor căzute, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au fost staţionare.

În intervalul 16-20 aprilie 2021 debitele au fost în general în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi relativ staţionare pe cele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova. În prima zi a acestui interval s-au înregistrat creşteri pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş şi Nera, ca urmare a precipitațiilor căzute, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari şi pe cursul superior al Prutului.

Ȋn intervalul 21-23 aprilie 2021 debitele au fost în general staţionare. În acest  interval s-au înregistrat creşteri datorită precipitațiilor căzute, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării pe unele râuri din Maramureş, Crişana şi Moldova.

În intervalul 24-27 aprilie 2021 debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea de vest a ţării şi relativ staţionare pe cele din jumătatea sudică. Creşteri de niveluri şi debite s-au produs în prima zi pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Arieş, Suceava, Moldova, Bistriţa, pe cursurile superioare ale Mureşului şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi în ultima zi pe Someşul Mic, Arieş si pe cursurile superioare ale Jiului, Oltului şi Argeşului.

În ultimele zile ale lunii aprilie debitele au fost relativ staţionare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Timiș, Jiu, Olt superior şi mijlociu, Argeș şi Ialomița, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și propagării.

În luna mai 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.10) s-a situat la următoarele valori:

- peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş (exceptând Târnava Mare), Jiu superior, bazinul superior şi mijlociu al Ialomiţei şi bazinul superior al Bistriţei;

- între 80–100% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Olt superior şi mijlociu, pe râurile din Dobrogea şi în bazinul mijlociu şi inferior al Bistriţei;

- între 50–80% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Motru, Jiu inferior, Olt inferior, Vedea, Argeş, Buzău, pe cursul inferior al Ialomiţei şi pe cursul Prutului;

- între 30–50% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Trotuş, Putna şi pe cursul Siretului;

- sub 30% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice ale Râmnicului Sărat şi Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În primele trei zile ale lunii mai 2021 debitele au fost în general în creştere, ca efect combinat al precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montaană înaltă şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olt, Argeş, Prahova, Putna, Trotuş, Bistriţa şi pe cursul superior al Prutului, iar în ultima zi s-au mai înregistrat creşteri şi pe râurile din bazinul Buzăului. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 4-7 mai debitele au fost relativ staţionare pe râurile din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova şi în scădere uşoară pe cele din Maramureş, Crişana, Banat şi Transilvania. Mici creșteri de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă căzute în intervalul 5-6 mai, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someşul Mic, Crișul Negru, Arieş, Bega, Timiș, Bârzava, Nera, Jiu, Olt şi Argeș.

Figura II.1.1.3.10. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna mai 2021

În intervalul 8-12 mai debitele au fost în general în scădere. În prima şi în ultima zi a acestui interval s-au înregistrat creșteri, ca urmare a precipitațiilor, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş şi Someşul Mare.

În intervalul 13-15 mai debitele au fost în creştere pe râurile din jumătatea de vest a ţării şi staţionare pe cele din jumătatea estică. Creşteri mai însemnate, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, datorită precipitaţiilor, sub formă de aversă, importante cantitativ, cedării apei din stratul de zăpada din zona montană şi propagării, s-au înregistrat pe râul Crasna şi pe afluentul său, râul Maria, precum şi pe râul Fântâna Galbenă, afluent al Crişului Repede.

În intervalul 16-18 mai debitele râurilor au fost relativ staţionare, exceptând ultimele două zile când, ca efect combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării, s-au înregistrat creşteri pe unele râuri din nord-vestul şi sud-vestul ţării. În acest interval, datorită propagării viiturilor formate în amonte, s-au situat peste COTELE DE APᾸRARE nivelurile pe cursul inferior al Crasnei, iar în ultima zi s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE nivelurile în bazinul Bistrei, afluent al Timişului.

În intervalul 19-21 mai debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și propagării pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat şi în ultima zi şi pe cele din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În acest interval, datorită precipitaţiilor însemnate cantitativ, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş şi Timiş.

În intervalul 22-25 mai debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Siretului şi Prutului unde au fost relativ staţionare şi cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Tur, Crasna, Crişul Negru şi Crişul Alb unde au fost în creştere prin propagarea viiturilor formate anterior, cu situarea nivelurilor peste COTELE DE APᾸRARE.

În intervalul 26-27 mai debitele au fost în general în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Lăpuş, Jiu şi pe cele din bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei şi Prutului, iar pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.

În zilele de 28 şi 29 mai debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană şi propagării. Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, s-au înregistrat pe cursul superior al Ialomiţei şi pe unii afluenţi ai săi (Bizdidel, Cricovul Dulce, Prahova), pe Niraj şi pe Casimcea.

În ultimele două zile ale lunii mai debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor mari din sudul ţării unde au fost în creştere prin propagare. În prima zi a acestui interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Ialomiţa la staţia hidrometrică Siliştea Snagovului.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna mai 2021 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în Figura II.1.1.3.11.

Figura II.1.1.3.11: Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna mai 2021

Caracterizarea sezonului de vară 2021

În vara anului 2021 regimul hidrologic al râurilor din România (Figura II.1.1.3.12) s-a situat în general la valori sub mediile multianuale sezoniere, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 80-100%, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa, Rm. Sărat şi Putna şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Someş superior şi mijlociu, Mureş, Bega Veche, Bega, Jiu superior, Olt inferior, Bârlad, Prut şi pe cursul Siretului. Cele mai mici valori ale debitelor medii sezoniere (ȋntre 30-50%) s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş inferior, Crasna, Barcău, Crişuri, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui şi Jiu mijlociu şi inferior.

Figura II.1.1.3.12:  Regimul debitelor medii în sezonul de vară 2021

În luna iunie 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.13)   s-a situat la următoarele valori:

- peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Olt superior şi mijlociu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, pe cursul Siretului, pe Prutul superior şi pe râurile din Dobrogea;

- între 80–100% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinul hidrografic al Mureşului (exceptând Arieşul);

- între 50–80% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Arieş, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu, Olt inferior, Bârlad, Jijia şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului;

- între 30–50% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede şi Crişul Negru.

Figura II.1.1.3.13. Regimul debitelor medii lunare în luna iunie 2021

În primele trei zile ale lunii iunie 2021 debitele au fost în general în creştere, datorită precipitațiilor înregistrate, pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere. Creşteri mai însemnate, cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, datorită precipitaţiilor, sub formă de aversă, mai importante cantitativ, s-au înregistrat pe unele râuri din Oltenia (Teslui), Muntenia (Teleorman, Cricovul Dulce, Neajlov, Sabar, Ciorogârla) şi Dobrogea (Taiţa).

În intervalul 4-9 iunie debitele au fost în general în scădere, exceptând ultimele trei zile, când au fost relativ staţionare pe râurile din sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Transilvaniei. Creșteri de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor căzute în intervalul 6-7 iunie, s-au înregistrat pe râurile din bazinul hidrografic Buzău.

În intervalul 10-12 iunie debitele au fost relativ staţionare. În prima şi în ultima zi a acestui interval s-au înregistrat creșteri, ca urmare a precipitațiilor și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş şi Someşul Mare. În acest interval s-au înregistrat precipitaţii sub formă de aversă, care au determinat creşteri pe unele râuri din Maramureş, Transilvania, nordul Munteniei şi nordul Moldovei (Vișeu, Someșul Mare, Arieș, Târnave, cursurile superioare ale Argeşului, Buzăului, Bistriței, Moldovei, Siretului, Prutului şi Jijiei).

În intervalul 13-21 iunie, debitele au fost în creştere pe râurile din jumătatea de est a ţării şi în scădere uşoară pe cele din jumătatea vestică. Acest interval s-a caracterizat printr-o instabilitate atmosferică pronunţată, cu precipitaţii însemnate cantitativ, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, care s-au înregistrat zilnic în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei şi în Muntenia şi au determinat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din Dobrogea şi din bazinele Siretului, Prutului şi Oltului. Cele mai importante creşteri, cu depăşiri ale COTELOR DE PERICOL şi ale COTELOR DE INUNDAŢIE, s-au înregistrat în intervalul 18-21 iunie în bazinele râurilor Putna, Trotuş, Olt superior şi pe Teliţa.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna iunie 2021 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în Figura II.1.1.3.14.

Figura II.1.1.3.14: Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna iunie 2021

În intervalul 22-30 iunie debitele au fost în general în scădere. Datorită instabilităţii atmosferice ridicate, cu precipitaţii sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat şi în acest interval scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creșteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELE DE APᾸRARE, pe unele râuri din sudul Moldovei, Dobrogea, Muntenia şi Transilvania.

În luna iulie 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.15)   s-a situat la următoarele valori:

- peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mic, Arieş, Bistriţa şi pe cursurile superioare ale Putnei şi Moldovei;

- între 80–100% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someş (exceptând Someşul Mic), Argeş, Ialomiţa, Rm. Sărat, Bârlad, Suceava, în bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Târnavelor, Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Putnei şi Modovei, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 50–80% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş mijlociu şi inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Jiu superior, Olt mijlociu, Buzău, Trotuş mijlociu şi inferior, Jijia, Başeu şi pe cursul Siretului;

- între 30–50% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior şi Vedea.

Figura II.1.1.3.15: Regimul debitelor medii lunare în luna iulie 2021

În primele patru zile ale lunii iulie 2021 debitele au fost în general în creştere pe majoritatea râurilor, datorită precipitațiilor înregistrate şi propagării.

În acest interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal și munte din Maramureș, Muntenia, Moldova şi Dobrogea.

În intervalul 1–3 iulie 2021 s-au situat peste:

- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare, Topolița – Păstrăveni, Agapia – Filioara şi Bârlad – Negreşti;

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Rodna, Bolătău – Poiana Largului şi Taița – Hamcearca;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Firiza – Firiza, Cormaia – Sângeorz Băi, Sălăuța – Romuli, Cricovul Dulce – Moreni, Cricovul Dulce – Băltița, Teleajen – Moara Domnească, Cracău – Magazia, Valea Neagră – Secuieni, Tesna – Coșna, Durduc – Frenciugi, Sacovăț – Ţibana, Rebricea – Rateșu Cuzei, Casimcea – Cheia, Dunărea – Băltăgești şi Topolog – Saraiu.

În intervalul 5–12 iulie debitele au fost în general în scădere, exceptând ultimele trei zile, când au fost relativ staţionare pe râurile din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Transilvaniei.  Creșteri de niveluri și debite,  ca urmare a precipitațiilor căzute şi  propagării, s-au înregistrat în intervalul 6–7 iulie în bazinele superioare ale Bârladului, Putnei şi Buzăului şi pe unele râuri din Dobrogea, cu depăşirea COTEI DE ATENŢIE pe râul Topolog la staţia hidrometrică Saraiu, iar în intervalul 11–12 iulie s-au înregistrat creşteri pe unele râuri din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Crişul Alb, Bârzava, Moraviţa, Caraş şi Buzău, cu depăşirea COTEI DE PERICOL pe râul Iza la stația hidrometrică Săcel și a COTEI DE ATENȚIE pe râul Vișeu la stația hidrometrică Poiana Borșa.

În intervalul 13–19 iulie debitele au fost relativ staţionare pe râurile din sudul şi estul ţării şi în scădere uşoară pe celelalte râuri. Datorită instabilităţii atmosferice ridicate, manifestate îndeosebi în prima zi şi în ultimele zile ale acestui interval, datorită precipitaţiilor şi propagării, s-au înregistrat creșteri de niveluri şi debite, în prima zi pe unele râuri din Transilvania, Muntenia şi Moldova, cu depăşirea COTEI DE ATENȚIE pe râul Slănic la stația hidrometrică Vărbilău şi în ultimele zile pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Banat şi Moldova. Creşterile au fost mai însemnate în intervalul 16–17 iulie, când, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, au fost depăşite: COTA DE PERICOL pe râul Ocoliş la stația hidrometrică Ocoliş, COTA DE INUNDAȚIE pe râul Abrud la stația hidrometrică Câmpeni și COTELE DE ATENȚIE pe râul Arieș la stația hidrometrică Baia de Arieș și pe râul Moldova la stația hidrometrică Fundu Moldovei.

În zilele de 20 şi 21 iulie, debitele au fost în creştere, exceptând râurile din estul Olteniei, sudul Munteniei şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare. Datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din Banat, nordul Munteniei, estul Transilvaniei şi nordul Moldovei. În acest interval s-au situat peste:

- COTA DE PERICOL: Bolătău – Poiana Largului;

- COTELE DE INUNDAȚIE: Tău – Soceni, Râul Galben – Haţeg , Timiș – Dâmbu Morii, Bârsa – Zărnești, Râul Târgului – Voina şi Bughea – Bughea de Jos;

- COTELE DE ATENȚIE:  Abrud – Câmpeni, Cormoș – Brăduț, Lotru – Valea lui Stan, Ialomicioara – Runcu, Ialomicioara – Fieni, Azuga – Azuga, Dâmbovița – Podu Dâmboviței, Pluton – Pluton şi Schitu – Ceahlău.

În intervalul 22-28 iulie debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Transilvaniei unde au fost staţionare. Creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat în prima zi a acestui interval pe Putna, Râul Negru, Jijia şi pe cursurile superioare ale Vişeului, Buzăului, Bârladului şi Prutului.

În ultimele zile ale lunii iulie debitele au fost relativ staţionare. Datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai importante cantitativ şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creșteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zona de muntedin estul şi sudul ţării.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna iulie 2021 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în Figura II.1.1.3.16.

Figura II.1.1.3.16: Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna iulie 2021

În luna august 2021, regimul  hidrologic al  bazinelor  hidrografice din  România (Figura II.1.1.3.17) s-a situat în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile lunare multianuale, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului şi mai mari (peste mediile lunare multianuale) pe râurile din bazinele superioare ale Ialomiţei, Prahovei, Teleajenului şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu.

Figura II.1.1.3.17: Regimul debitelor medii lunare în luna august 2021

În primele două zile ale lunii august 2021 debitele au fost în general staţionare. Excepţie au făcut, în prima zi, râurile Vișeu şi Someșul Mare, unii afluenți din bazinul mijlociu al Oltului şi cursurile superioare ale Bistriței şi Putnei, iar în a doua zi râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede şi cursurile superioare ale Mureșului, Arieșului, Moldovei, Bistriței și Prutului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în acest interval și propagării.

În intervalul 3–13 august debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea de nord a ţării şi staţionare pe cele din jumătatea sudică, exceptând ziua de 6 august, când, precipitaţiile mai însemnate cantitativ căzute pe arii mai extinse, au determinat creşteri de niveluri şi debite pe râurile din bazinele hidrografice ale Vişeului, Siretului şi Prutului şi pe cele din bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor: Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Olt şi Jiu.

De asemenea, în intervalul 10–13 august, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri, îndeosebi din zona de munte din Muntenia şi Moldova.

În intervalul 14-17 august debitele au fost staţionare, exceptând ultima zi când au fost în creştere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur şi Lăpuş.

În zilele de 18 şi 19 august debitele au fost în creştere, datorită efectului combinat al precipitaţiilor şi propagării, în prima zi pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Târnave, Cibin, Lotru, Suceava, Moldova, Bistrița şi pe cursurile superioare ale râurilor: Jiu, Olt, Mureş, Siret şi Prut, iar în a doua zi pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Ialomița, Argeș, pe cele din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului şi Mureșului și pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare.

Ca urmare a precipitaţiilor importante cantitativ, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, căzute în acest interval, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici şi creşteri mai însemnate de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bughea la stația hidrometrică Bughea de Jos.

În intervalul 20-22 august debitele au fost relativ staţionare pe râurile din jumătatea vestică a ţării şi în scădere uşoară pe cele din jumătatea estică.

În intervalul 23-25 august debitele au fost relativ staţionare. Mici creşteri de niveluri şi debite, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, s-au înregistrat în prima zi pe cursul superior al Sucevei, pe unii afluenți ai Moldovei şi Trotuşului şi pe râul Șușița şi în ultima zi pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Suceava, pe unii afluenţi ai Bistriţei şi pe cursurile superioare ale Siretului, Prutului şi Jijiei.

În intervalul 25-26 august debitele au fost în creştere, datorită efectului combinat al precipitaţiilor şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza şi Tur, unde au fost în uşoară scădere, iar pe râurile din bazinele: Someşul Mic, Barcău, Vedea, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Prutului, pe cursurile inferioare ale Crasnei, Crişurilor, Timişului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.

În intervalul 27-28 august debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, bazinul superior al Argeşului, bazinul inferior al Ialomiței, cursul Bârladului şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute şi propagării.

În intervalul 29-30 august debitele au fost în creştere, datorită efectului combinat al precipitaţiilor şi propagării. Datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, ȋnsemnate cantitativ şi cu caracter torenţial s-au ȋnregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din bazinele superioare ale râurilor Argeş, Ialomiţa, Prahova şi Olt. Ȋn acest interval s-au situat peste:

- COTA DE PERICOL: râul Bughea la stația hidrometrică Bughea de Jos;

- COTA DE INUNDAȚIE: râul Valea Cerbului la stația hidrometrică Bușteni, râul Ghimbăşel la stația hidrometrică Râșnov;

- COTELE DE ATENȚIE: râurile la stațiile hidrometrice: Timiş – Dâmbu Morii, Ramura Mică– Babarunca, Târlung – Lunca Mărcușului, Bratia – Berevoieşti, Râul Târgului – Voina, Dâmbovița – Malu cu Flori, Bizdidel – Bezdead și Pucioasa, Prahova – Bușteni, Prahova – Prahova și Azuga – Azuga.

Ȋn ultima zi a lunii august debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, cele din Dobrogea, cursul mijlociu și inferior al Prutului unde au fost staționare, respectiv cursul mijlociu și inferior al Crișului Alb și cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Repede și Barcăului unde debitele au fost în creștere datorită propagării.

Caracterizarea sezonului de toamnă 2021

În toamna anului 2021 regimul hidrologic al râurilor din România (Figura II.1.1.3.18) s-a situat  la valori sub mediile multianuale sezoniere pe toate râurile, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 50-80%, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Rm. Sărat, Putna inferioară, Trotuş inferior, Siret superior, Bârlad, Prut, şi pe râurile din Dobrogea.

Figura II.1.1.3.18: Regimul debitelor medii în sezonul de toamnă 2021

În luna septembrie 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.19) s-a situat în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile lunare multianuale, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Arieş, Ialomiţa şi pe cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Rm. Sărat, Bârlad, Prut, pe cursul mijlociu şi inferior al Putnei şi pe râurile din Dobrogea.

În primele trei zile ale lunii septembrie 2021 debitele au fost în general în scădere, exceptând primele două zile când au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Olt, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș și pe cursul superior al Prutului. În prima zi a lunii septembrie s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Firiza la stația hidrometrică Firiza.

În intervalul 4–17 septembrie debitele au fost în general staţionare, exceptând intervalul 4–8 septembrie când au fost în scădere uşoară pe râurile din jumătatea nordică a ţării şi ultimele trei zile, când, precipitaţiile căzute în Maramureş, nordul Transilvaniei şi al Moldovei, au determinat creşteri de niveluri şi debite pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Arieş, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi pe cursurile superioare ale Mureşului, Oltului şi Prutului.

În zilele de 18 şi 19 septembrie debitele au fost în creştere, datorită efectului combinat al precipitaţiilor şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bistrița, Bega, Bârzava, Olt superior și mijlociu, Buzău, Moldova şi Jiu superior. Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare.

Figura II.1.1.3.19: Regimul debitelor medii lunare în luna septembrie  2021

În intervalul 20–30 septembrie debitele au fost relativ staţionare, exceptând primele cinci zile când pe râurile din Maramureş, Crişana şi Banat debitele au fost în scădere. Mici creşteri de niveluri şi debite, datorită precipitaţiilor slabe cantitativ, s-au înregistrat în primele două zile şi în ultimele două zile ale acestui interval pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Banat şi nordul Transilvaniei.

În luna octombrie 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.20) s-a situat în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile lunare multianuale, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Prut, pe cursul mijlociu şi inferior al Putnei şi pe râurile din Dobrogea.

În intervalul 1-8 octombrie 2021 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Crişana şi în primele două zile şi râurile din Banat şi Transilvania care au fost în scădere uşoară.

În intervalul 9–11 octombrie debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile, când, datorită precipitaţiilor căzute şi propagării, debitele au fost în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş superior şi mijlociu şi pe cele din Dobrogea.

În zilele de 12 şi 13 octombrie debitele au fost în creştere, datorită efectului combinat al precipitaţiilor şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior şi mijlociu şi în ultima zi şi pe râurile din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare.

În intervalul 14–17 octombrie debitele au fost în general în creştere pe râurile din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, ca urmare a precipitaţiilor căzute în jumătatea de sud a ţării. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând prima zi a acestui interval când au fost în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana şi Banat.

Figura II.1.1.3.20: Regimul debitelor medii lunare în luna octombrie  2021

Începând cu data de 18 octombrie şi până la sfârşitul lunii debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile când au fost în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia, iar în intervalul 23-24 octombrie s-au înregistrat creşteri pe râurile din Dobrogea, ca urmare a precipitaţiilor şi propagării.

În luna noiembrie 2021 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.21) s-a situat în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile lunare multianuale, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu, Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Prut, pe cursul Siretului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Vişeului şi Izei şi pe râurile din Dobrogea.

În primele patru zile ale lunii noiembrie 2021 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Timiş, Moraviţa, Caraş, Nera şi cursurile superioare ale Arieşului şi Jiului unde, în data de 3 noiembrie, debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în ziua anterioară.

În intervalul 5–10 noiembrie debitele au fost în general în creştere, datorită precipitaţiilor căzute şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Mureş mijlociu şi inferior, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, iar în ultimele două zile a acestui interval şi pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, Bârlad, pe cursul superior al Prutului şi pe unele râuri din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare.

În intervalul 11–13 noiembrie debitele au fost în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi vestul Moldovei şi relativ staţionare pe cele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi estul Moldovei.

În intervalul 14–21 noiembrie debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile ale acestui interval când au fost în scădere pe râurile din Maramureş şi Crişana şi ultimele două zile când, datorită precipitaţiilor lichide, s-au înregistrat creşteri de niveluri şi debite pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş şi izolat, pe cursurile superioare ale Moldovei şi Bistriţei.

Figura II.1.1.3.21: Regimul debitelor medii lunare în luna noiembrie 2021

În intervalul 22–26 noiembrie debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile ale acestui interval când au fost în scădere pe râurile din nord-vestul ţării.

În zilele de 27 şi 28 noiembrie debitele au fost în general în creştere, ca urmare a precipitaţiilor lichide căzute în acest interval şi propagării, pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi nordul Moldovei. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În ultimele zile ale lunii noiembrie debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Caraş, Nera, Cerna şi Jiu pe care s-au înregistrat creşteri, ca urmare a precipitaţiilor şi propagării.

În intervalele 12-22 şi 25-28 noiembrie 2021 au apărut şi s-au menţinut formaţiuni incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei, şi izolat, pe unii afluenţi ai Someşului şi Mureşului.

În luna decembrie 2021, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (Figura II.1.1.3.22) s-a situat la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, în bazinele superioare ale râurilor Iza, Jiu şi Olt şi în bazinul Mureşului - aval confluenţă Târnave. Pe celelalte râuri regimul hidrologic s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe Vişeu, pe cursul mijlociu şi inferior al Izei, pe râurile din bazinul Mureşului - amonte confluenţă Târnave şi pe cele din bazinul Oltului (pe sectorul aferent staţiilor hidrometrice Hoghiz - Cornet). Cele mai mici valori ( 30-50% din normalele lunare ) s-au înregistrat pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În primele două zile ale lunii decembrie 2021 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare şi Jiu superior unde au fost în scădere şi cele din bazinele hidrografice ale Crişului Repede, Crişului Alb şi Arieşului unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute şi propagării.

În zilele de 3 şi 4 decembrie debitele au fost în creştere, datorită precipitaţiilor căzute şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Timiş, Buzău, Bistriţa, Moldova, iar în ultima zi şi pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Bega, Ialomiţa, Târnave, Jiu, Olt şi Argeş. Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare.

În intervalul 5–6 decembrie debitele au fost în scădere pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat şi nordul Transilvaniei şi relativ staţionare pe cele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova şi sudul Transilvaniei. În ultima zi a acestui interval s-au înregistrat creşteri pe râurile Nera şi Cerna şi pe cursul superior al Prutului, ca urmare a precipitaţiilor căzute şi propagării.

Figura II.1.1.3.22: Regimul debitelor medii lunare în luna decembrie  2021

În zilele de 7 şi 8 decembrie debitele au fost în creştere, datorită precipitaţiilor lichide şi propagării, pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi pe cele din sudul Moldovei şi relativ staţionare pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Siretului şi din bazinul Prutului.

În intervalul 9–10 decembrie debitele au fost în general în scădere.

În intervalul 11-13 decembrie debitele au fost în general în creştere, ca urmare a precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. În acest interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Buzău.

În intervalul 14–24 decembrie debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Oltenia, sudul Munteniei şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.

Începând din data de 25 decembrie şi până în data de 28 decembrie, precipitaţiile lichide, importante cantitativ, căzute în jumătatea de vest a ţării şi în ultimele zile şi în jumătatea sudică, au determinat creşteri de niveluri şi debite pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat şi în ultimele două zile şi pe cele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Datorită precipitațiilor lichide mai însemnate cantitativ căzute în acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri de niveluri şi debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa şi izolat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someş, Barcău, Crişul Repede şi Olt.

În ultimele zile ale lunii decembrie debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul inferior al Oltului, cele din bazinele hidrografice Vedea, Siret şi Prut şi râurile din Dobrogea unde au fost în general staţionare şi cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari din vestul ţării unde au fost în creştere prin propagarea viiturilor formate anterior, cu menţinerea nivelurilor peste COTELE DE ATENŢIE pe cursurile inferioare ale Crişului Negru, Crişului Alb, Timişului, Bârzavei şi Moraviţei.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna decembrie 2021 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în Figura II.1.1.3.23.

Figura II.1.1.3.23:  Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna decembrie 2021

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) prezente în prima zi a lunii decembrie numai în bazinul superior şi mijlociu al râului Bistrița au fost în uşoară extindere şi intensificare în primele două decade ale lunii numai în bazinele superioare ale Bistriţei, Moldovei şi Sucevei.

Începând din 21 decembrie şi până în data de 24 decembrie, formaţiunile de gheaţă s-au extins şi intensificat, fiind prezente pe majoritatea râurilor (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă). Din 25 decembrie şi până la sfârşitul lunii, ca urmare a temperaturilor ridicate şi a precipitaţiilor lichide, formaţiunile de gheaţă s-au diminuat şi eliminat, cu excepţia celor prezente pe râurile din Moldova, unde au fost în extindere şi intensificare, asfel incât, în ultima zi a lunii, acestea erau prezente pe majoritatea râurilor din bazinele Siretului şi Prutului.

Dintre cele mai severe evenimente hidrologice periculoase care s-au înregistrat în anul 2021, viituri care au determinat depăşiri semnificative ale COTELOR DE PERICOL în secţiunile staţiilor hidrometrice şi au generat fenomene deosebit de severe de inundaţii la nivel local, se pot menţiona următoarele:

- Ianuarie 2021: Bazinul hidrografic superior şi mijlociu al Motrului (afluent al Jiului), judeţele: Gorj şi Mehedinţi.

- Mai 2021: Bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor.

- Iunie 2021: Bazinul hidrografic al Putnei, judeţul Vrancea.

- Iulie 2021: Bazinele hidrografice Ocoliş şi Abrud (afluenţi ai râului Arieş), judeţul Alba; bazinul superior al râului Bârlad, judeţele: Neamţ, Iaşi şi Vaslui; Topoliţa şi Agapia, afluenţi ai râului Moldova, judeţul Neamţ.

Aceste fenomene hidrologice periculoase au fost generate de precipitaţii deosebit de însemnate cantitativ, cu un caracter puternic torenţial, cantităţile de precipitaţii cumulate fiind cuprinse în general între 100 - 200 mm. Debitele maxime înregistrate în secţiunile staţiilor hidrometrice, respectiv debitele maxime reconstituite (în situaţiile când amploarea viiturilor nu a făcut posibilă înregistrarea valorilor maxime, în unele situaţii fiind distruse instalaţiile şi echipamentele hidrometrice de monitorizare), au avut în general valori cu o probabilitate medie de depăşire cuprinsă între 5% – 10% la nivelul suprafeţelor bazinale medii şi mari, iar la nivelul bazinelor hidrografice mici cele mai severe viituri au produs debite maxime cu o probabilitate medie de depăşire cuprinsă între 0.1% – 2%.

II) FLUVIUL DUNĂREA

În cursul anului 2021, debitele medii lunare înregistrate pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) s-au situat peste mediile multianuale lunare în lunile ianuarie şi februarie şi sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 67-93% din mediile multianuale lunare în  intervalul martie - decembrie 2021.

În Figurile II.1.1.3.24 - II.1.1.3.25 este prezentată evoluţia debitelor medii, maxime şi minime lunare pe Dunăre, la intrarea în ţară.

Figura II.1.1.3.24: Evoluţia debitelor medii lunare pe Dunăre, la intrarea în ţară, în anul 2021

Figura II.1.1.3.25: Evoluţia debitelor maxime şi minime lunare înregistrate pe Dunăre, la intrarea în ţară, ȋn anul 2021

Valoarea maximă a debitului Dunării la intrarea în ţară a fost de 10500 m3/s în data de 15 februarie 2021, iar valoarea minimă a fost de 2500 m3/s în data de 22 septembrie 2021.

Analizând evoluţia debitelor minime din acest interval, se constată o tendinţă crescătoare în intervalul ianuarie – februarie 2021 şi ȋn luna decembrie şi descrescătoare ȋn intervalul martie – noiembrie 2021. În ceea ce priveşte debitele maxime, acestea au prezentat o evoluţie crescătoare în intervalul ianuarie – februarie 2021 şi ȋn luna mai şi ȋn intervalul noiembrie - decembrie 2021 şi descrescătoare ȋn intervalele martie – aprilie şi iunie – octombrie 2021.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în sezonul de iarnă 2021

În sezonul de iarnă 2021 debitele medii la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) s-au situat peste mediile lunare multianuale, valori cuprinse între 131-170% din normalele lunare.

În luna ianuarie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 5400 m3/s în prima zi a lunii la valoarea maximă lunară de 7700 m3/s în data de 14 ianuarie, în scădere până la valoarea minimă lunară de 5000 m3/s înregistrată în zilele de 24 şi 25 ianuarie, apoi din nou în creştere până la valoarea de 7500 m3/s în ultima zi a lunii.

În luna februarie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 7700 m3/s în prima zi a lunii la valoarea maximă lunară de 10500 m3/s în data de 15 februarie, apoi în scădere până la valoarea minimă lunară de 7200 m3/s înregistrată în ultima zi a lunii.

Începând din data de 16 februarie, pe sectorul românesc al Dunării, nivelurile s-au situat peste FAZA I DE APĂRARE, la staţiile hidrometrice: Bechet (intervalul 16–21 februarie), Zimnicea (intervalul 17–21 februarie), Corabia, Tr. Măgurele (18 februarie) şi Isaccea (21-26 februarie).

Valoarea debitului maxim înregistrată pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în luna februarie 2021 (10500 m3/s) este apropiată de valorile maxime înregistrate în această lună şi reprezintă a şasea valoare din şirul de observaţii, valoarea maximă istorică fiind cea de 11700 m3/s din luna februarie 1978.

Valoarea debitului mediu ȋnregistrat ȋn luna februarie 2021 (9000 m3/s) este a doua valoare din şirul de observaţii, cea mai mare fiind de 10000 m3/s (1978).

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în primăvara anului 2021

În sezonul de primăvară 2021 debitele medii înregistrate pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au avut valori sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între 70-90%  din normalele lunare (Tabelul II.1.1.3.1).

Tabelul II.1.1.3.1: Valorile caracteristice ale lunilor martie, aprilie şi mai

| Valori caracteristice | Luna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Martie | Aprilie | Mai |
| Medii lunare multianuale | 6700 m3/s | 7900 m3/s | 7250 m3/s |
| Minime lunare 2021 | 5500 m3/s | 5000 m3/s | 5000 m3/s |
| Medii lunare 2021 | 5900 m3/s | 5500 m3/s | 6500 m3/s |
| Maxime lunare 2021 | 7000 m3/s | 5900 m3/s | 8300 m3/s |

În luna martie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 7000 m3/s în prima zi a lunii (valoarea maximă lunară) până la valoarea de 5200 m3/s în data de 16 martie, în creştere la valoarea de 6200 m3/s înregistrată în data de 24 martie, apoi în scădere până în ultima zi a lunii, la valoarea minimă lunară de 5100 m3/s.

În luna aprilie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 5100 m3/s în prima zi a lunii până la valoarea de 5900 m3/s în zilele de 10 şi 11 aprilie (valoarea maximă lunară), în scădere până la 5200 m3/s înregistrată în 15 şi 16 aprilie, în creştere uşoară la 5700 m3/s în intervalul 21-24 aprilie, apoi din nou în scădere până la valoarea minimă lunară de 5000 m3/s în ultimele zile ale lunii.

În luna mai 2020 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la  valoarea de 5200 m3/s în prima zi a lunii până la valoarea de 5000 m3/s în zilele de 4 şi 5 mai (valoarea minimă lunară), în creştere până la 6200 m3/s înregistrată în 11 mai, în scădere uşoară la valoarea de 6000 m3/s în zilele de 12 şi 13 mai, în creştere până la valoarea maximă lunară de 8300 m3/s înregistrată în zilele de 26 şi 27 mai, apoi din nou în scădere până la valoarea 7800 m3/s în ultima zi a lunii.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în vara anului 2021

În sezonul de vară 2021 debitele medii lunare ale Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) s-au situat sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 81-91%  (Tabelul II.1.1.3.2).

Tabelul II.1.1.3.2: Valorile caracteristice ale lunilor iunie, iulie şi august

| Valori caracteristice | Luna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iunie | Iulie | August |
| Medii lunare multianuale | 6400 m3/s | 5350 m3/s | 4300 m3/s |
| Minime lunare 2021 | 4200 m3/s | 3700 m3/s | 3300 m3/s |
| Medii lunare 2021 | 5650 m3/s | 4350 m3/s | 3920 m3/s |
| Maxime lunare 2021 | 7700 m3/s | 5500 m3/s | 4500 m3/s |

În luna iunie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în general în scădere de la valoarea de 7700 m3/s înregistrată în prima zi a lunii (valoarea maximă lunară), până la valoarea de 4300 m3/s (valoarea minimă lunară), înregistrată în ultima zi a lunii.

În luna iulie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 4300 m3/s înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 3700 m3/s înregistrată în intervalul 8-10 iulie (valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 5500 m3/s înregistrată în zilele de 26 şi 27 iulie (valoarea maximă lunară), apoi în scădere până la valoarea de 4600 m3/s în ultima zi a lunii.

În luna august 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 4500 m3/s înregistrată în prima zi a lunii (valoarea maximă lunară), până la valoarea de 3800 m3/s înregistrată în zilele de 6 şi 7 august şi apoi în creştere până la valoarea de 4500 m3/s, înregistrată în intervalul 13-15 august. În a doua jumătate a lunii debitele au fost în scădere până la valoarea 3400 m3/s înregistrată în zilele de 21 şi 22 august, în creştere uşoară până la valoarea de 3700 m3/s în 24 şi 25 august, în scădere până la valoarea minimă lunară de 3300 m3/s înregistrată în zilele de 28 şi 29 august, apoi din nou în creştere uşoară în ultimele două zile ale lunii, la valoarea de 3500 m3/s.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în toamna anului 2021

Debitele medii lunare ale Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) înregistrate în sezonul de toamnă al anului 2021 s-au situat sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între 67-85% (Tabelul II.1.1.3.3).

În luna septembrie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 3600 m3/s înregistrată în primele două zile ale lunii până la valoarea de 4400 m3/s înregistrată în zilele de 8 şi 9 septembrie (valoarea maximă lunară), în scădere până la valoarea de 2500 m3/s, înregistrată în data de 22 septembrie (valoarea minimă lunară), în creştere uşoară până la valoarea de 2700 m3/s în intervalul 25-28 septembrie, apoi în scădere uşoară în ultimele două zile ale lunii, la valoarea de 2600 m3/s.

Tabelul II.1.1.3.3: Valorile caracteristice ale lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie

| Valori caracteristice | Luna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Septembrie | Octombrie | Noiembrie |
| Medii lunare multianuale | 3800 m3/s | 3850 m3/s | 4650 m3/s |
| Minime lunare 2021 | 2500 m3/s | 2300 m3/s | 2200 m3/s |
| Medii lunare 2021 | 3260 m3/s | 2700 m3/s | 3100 m3/s |
| Maxime lunare 2021 | 4400 m3/s | 3400 m3/s | 4600 m3/s |

În luna octombrie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost staţionare în primele şase zile ale lunii, având valoarea de 2500 m3/s, în scădere uşoară până la valoarea de 2300 m3/s înregistrată în zilele de 9 şi 10 octombrie (valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 3400 m3/s, înregistrată în zilele de 16 şi 17 octombrie (valoarea maximă lunară) şi apoi în scădere până la valoarea de 2350 m3/s în ultimele patru zile ale lunii.

În luna noiembrie 2021 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere în primele trei zile ale lunii, de la valoarea de 2400 m3/s până la valoarea de 2200 m3/s înregistrată în intervalul 3-5 noiembrie (valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 4600 m3/s, înregistrată în zilele de 11 şi 12 octombrie (valoarea maximă lunară), în scădere până la valoarea de 2500 m3/s în data de 29 noiembrie şi apoi în creştere uşoară până la 2600 m3/s în ultima zi a lunii.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în luna decembrie 2021

Pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) debitul mediu realizat în luna decembrie 2021 a fost de 4900 m3/s, valoare situată la 94% din media multianuală lunară (5200 m3/s).

Debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 2700 m3/s (valoarea minimă lunară), până la valoarea de 6200 m3/s înregistrată în intervalul 11-14 decembrie (valoarea maximă lunară), apoi în scădere până la valoarea de 4200 m3/s în intervalul 26-28 decembrie şi apoi din nou în creştere până la valoarea de 5500 m3/s în ultima zi a lunii.

În anul 2021 debitul mediu înregistrat pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) s-a situat la 93% din media multianuală, valoare rezultată din faptul că debitele medii lunare realizate în zece luni din intervalul celor douăsprezece luni analizate au avut valori situate sub mediile lunare multianuale. De asemenea, din celelalte două luni în care s-au realizat valori ale debitelor medii peste normalele lunare, numai în luna februarie, valoarea medie de 9000 m3/s a fost cu mult peste normala lunară (170%).

O caracteristică aparte a regimului hidrologic al Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) o constituie faptul că în lunile de primăvară, luni caracterizate printr-o scurgere  bogată, s-a înregistrat un regim hidologic sub normalul lunilor respective, datorită deficitului pluviometric şi a aportului redus al afluenţilor din bazinul superior şi mjlociu al Dunării, rezultat din cedarea apei din stratul de zăpadă.

Valoarea debitului maxim înregistrată pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în luna februarie 2021 (10500 m3/s) este apropiată de valorile maxime înregistrate în această lună şi reprezintă a şasea valoare din şirul de observaţii, valoarea maximă istorică fiind cea de 11700 m3/s din luna februarie 1978.

II.1.1.4 Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.) sunt rezultatul prezenței presiunilor hidromorfologice care produc un impact asupra stării ecosistemelor acvatice şi pot contribui la neatingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Conform Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, corpurile de apă puternic modificate sunt acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită „alterărilor fizice” şi-au schimbat substanţial caracterul lor natural. Alterarea trebuie să fie la o scară largă a corpului de apă, profundă, permanentă Conform Art. 2.8 din Directiva Cadru a Apei, corpurile de apă artificiale sunt corpurile de apă de suprafaţă create prin activitatea umană.

Corpurile de apă puternic modificate si corpurile de apă artificiale au ca obiectiv atingerea unui „potenţial ecologic bun”, precum şi atingerea „stării chimice bune”.

Un corp de apă care nu este în stare ecologică bună, consecinţă a alterărilor hidromorfologice semnificative, au fost parcurse etapele testului de desemnare, conform cerințelor art. 4.3 al Directivei Cadru

Construcţiile hidrotehnice cu barare transversală (baraje, stavilare, praguri de fund) întrerup conectivitatea longitudinală a râurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de sedimente, dar mai ales asupra migrării biotei. Lucrările în lungul râului (îndiguirile, lucrări de regularizare şi consolidare maluri) întrerup conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile şi zonele de reproducere ce au ca rezultat deteriorarea stării ecologice. Prelevările şi restituţiile semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar şi asupra biotei.

Astfel, impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă se poate exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti migratori, declinul reproducerii naturale a populaţiilor de peşti, reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor, precum şi alterarea compoziţiei populaţiilor.

În tabelul următor se prezintă evoluţia procentuală a clasificării corpurilor de apă, la nivel naţional, pentru perioada 2004-2021, observându-se că predomină corpurile de apă naturale.

Numărul total al corpurilor de apă s-a modificat (Tabel II.1.1.4.1) având în vedere aplicarea criteriilor din Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, aprobate prin HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României.

Clasificarea corpurilor de apă la nivel național în perioada 2004-2020

| Anul | Categoria corpului de apă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % nr. corpuri de apă naturale | % nr. corpuri de apă artificiale | % nr. corpuri de apă puternic modificate | Total |
| 2004 | 76,91 | 2,07 | 21,03* | 100 |
| 2007 | 82,11 | 2,79 | 15,09 | 100 |
| 2012 | 80,86 | 3,01 | 16,13 | 100 |
| 2013 | 81,64 | 2,43 | 15,93 | 100 |
| 2015 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2016 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2017 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2018 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2019 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2020** | 81,32 | 2,28 | 16,40 | 100 |
| 2021** | 81,19 | 2,28 | 16,53 | 100 |

* inclusiv corpurile de apă considerate posibil a fi puternic modificate, conform nivelului de informații disponibile la acel moment (2004)

** potrivit Planului Național de management actualizat 2021 (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/planuri-de-management-nationale/)

Tabel II.1.1.4.1

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, rapoarte conform cerințelor art. 5 și 13 ale Directivei Cadru Apă 2000/60/CE)

Criteriile pentru identificarea presiunilor hidromorfologice utilizate în cadrul Planului de Management actualizat (definite în cadrul Proiectului Regional UNDP-GEF al Dunării), au fost utilizate și în  proiectul Planului de Management actualizat 2021, ținând cont de tipul de presiune, intensitatea presiunii, stabilită pe baza unor parametrii abiotici, precum și efectul acestora asupra biotei.

Astfel, în cadrul celui de-al treilea Plan Național de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România, au fost inventariate tipurile de presiuni hidromorfologice potențial semnificative identificate la nivel naţional (Tabel II.1.1.4.2), datorate următoarelor categorii de lucrări:

•	Lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă – de tip baraje, praguri de priză de alimentare cu apă, irigații, praguri de cădere sau rupere de pantă, praguri pentru corecție sau stabilizare talveg, cu efecte asupra regimului hidrologic, stabilității albiei, transportului sedimentelor și a migrării biotei și care întrerup conectivitatea longitudinală a corpului de apă;

•	Lucrări în lungul râului - de tip diguri, amenajări agricole și piscicole, lucrări de regularizare și consolidare maluri, tăieri de meandre - cu efecte asupra morfologiei albiei  si a zonei ripariene, a luncii inundabile, a vegetației din lunca inundabilă și a zonelor de reproducere și asupra profilului longitudinal al râului, structurii substratului și biotei, care conduc la pierderea conectivității laterale;

•	Prelevări și restituții/ derivații - prize de apă, restituții folosințe (evacuări), derivații cu efecte asupra curgerii minime, stabilității albiei și biotei;

•	 Șenale navigabile – cu efecte asupra stabilității albiei și biotei.

Aceste lucrări au fost executate pe corpurile de apă în diverse scopuri, și anume: protejarea populației împotriva inundațiilor, asigurarea cerinţei de apă, regularizarea debitelor naturale, producerea de energie prin hidrocentrale etc), cu efecte funcţionale pentru comunităţile umane.

Potrivit i Planului național de management actualizat 2021,  centralizarea la nivel naţional a presiunilor care afectează în mod semnificativ caracteristicile hidromorfologice ale corpurilor de apă este prezentată în continuare în Tabelul II.1.1.4.2 și Figurile II.1.1.4-5. Astfel, la nivel național s-au identificat 4950 presiuni hidromorfologice potențial semnificative. Se precizează că toate acest presiuni reprezintă presiuni punctuale de natură hidromorfologică, situate pe corpurile de apă, aproape in totalitatea lor caracterul potential semnificativ fiind dat de cumulul aceluasi tip de presiune la nivelul corpului de apă

În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative – alterări hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de către corpurile de apă de suprafață, la nivel național s-a identificat un număr de 407 presiuni hidromorfologice semnificative.

Presiuni hidromorfologice potențial semnificative ale corpurilor de apă

| Nr. crt. | Presiuni hidromorfologice |  | Număr | Lungime (km) | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă | Lacuri de acumulare a căror suprafaţă este mai mare de 0,5 km2 | 2653 |  | Baraje, praguri de priză de alimentare cu apă, irigații, praguri de cădere sau rupere de pantă, praguri pentru corecție sau stabilizare talveg, praguri de fund - care întrerup conectivitatea longitudinală a corpului de apă, cu efecte asupra regimului hidrologic, a stabilității albiei, transportului sedimentelor și a migrării biotei. |
| 2 | Lucrări în lungul cursurilor de apă | Îndiguiri | 1647 | 9.309 | tip diguri, amenajări agricole și piscicole, lucrări de regularizare și consolidare maluri, tăieri de meandre - care conduc la pierderea conectivității laterale, cu efecte asupra morfologiei albiei și a zonei ripariene, a luncii inundabile, a vegetației din lunca inundabilă și a zonelor de reproducere și asupra profilului longitudinal al râului, structurii substratului și biotei; luncile inundabile, în starea lor naturală, reprezintă o componentă ecologică importantă a ecosistemului: filtrează și stochează apă, funcționează ca protecție împotriva inundațiilor, asigură o bună funcționare a râurilor și ajută la conservarea biodiversității |
|  |  | Lucrări de regularizare |  | 10.002 |  |

| 3 | Lucrări de prelevare și restituție a apelor | Prelevări de apă | 501 |  | Pentru următoarele folosințe: prelevări de apă, având ca scop prelevări de apă pentru folosințe alimentare cu apă, hidroenergie, industrie, agricultură, alimentare cu apă pentru populație, apă de răcire, producere de energie electrică, ferme piscicole, altele. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Derivații și canale | 148 | 1162,62 | Derivații și canale având ca scop suplimentarea debitului afluent pentru anumite acumulări, asigurarea cerinţei de apă pentru folosinte de tip gospodărie comunală, industrie, agricultură |
| 4 | Canale navigabile |  |  |  | Fluviul Dunărea este principala rută navigabilă din România. Pe teritoriul românesc, calea navigabilă se împarte în Dunărea fluvială, de la intrarea în țară până la Tulcea, și Dunărea maritimă, de la Tulcea până la vărsarea în Marea Neagră. De asemenea, canalul Dunăre - Marea Neagră (CDMN) și canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari (CPAMN) asigură conexiunea cu Marea Neagră. Navigaţia pe canalul Bega nu se mai desfăşoară din anul 1967. În prezent, pe canalul Bega se desfăşoară doar navigaţie de agrement, foarte redusă şi doar pe tronsonul Timişoara – Frontieră. |

Tabel II.1.1.4.2

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021 (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/planuri-de-management-nationale/) )

Figura II.1.1.4.Lucrări hidrotehnice – presiuni hidromorfologice potențial semnificative

(diguri, regularizări și derivații) în anul 2021

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Figura II.1.1.5. Prelevările de apă de suprafață potențial semnificative la nivel național în anul 2021

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Pe lângă impactul produs de alterările hidromorfologice existente asupra stării corpurilor de apă, există o serie de proiecte aflate în diferite stadii de planificare şi implementare, care pot contribui la alterarea fizică a corpurilor de apă. Proiectele viitoare de infrastructură fac subiectul, în principal a următoarelor tipuri de activități:

- managementul riscului la inundații conform documentelor de planificare: Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații (SNMRI) pe termen mediu și lung, Planurile de Management al Riscului la Inundații actualizate 2021, proiecte POIM,  RO-FLOODS; se precizează că la nivel național se au în vedere un număr de 172 obiective de investiții pe anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, repartizate ANAR; tipurile de lucrări avute în vedere în cadrul obiectivelor de investiții sunt: punere în siguranță acumulări, acumulări nepermanente, consolidare faleze, îndiguiri, supraînălțări diguri, consolidări diguri, regularizări;

- producerea de energie prin centrale hidroelectrice, având în vedere prevederile Strategiei Energetice a României 2020 - 2030, cu perspectiva anului 2050);

- asigurarea apei pentru irigații potrivit Strategiei naţională de reabilitare și extindere a infrastructurii de irigații din România, Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii principale de Irigații, proiecte PNDR și Program Național Strategic pot CAP 2023-2027);

- asigurarea condițiilor de transport rutier, feroviar și navigație - Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, proiecte care au făcut/fac subiectul reglementării din punct de vedere al gospodăririi apelor, alte proiecte internaționale;

- reducerea eroziune costiere (proiectul Reducerea Eroziunii costiere Faza II, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020);

- infrastructura pentru alimentare cu apă și canalizare – epurare (Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Planul National de Reziliență 2021-2026, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Programul Național „Anghel Saligny” și viitoarea Strategie națională privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate urbane).

Directiva Cadru a Apei subliniază rolul esențial al cantităţii şi dinamicii apei ca suport al calităţii ecosistemelor acvatice şi îndeplinirii obiectivelor de mediu. Conform acesteia, lista elementelor de calitate aferentă obiectivelor de mediu pentru fiecare categorie de apă de suprafață cuprinde: elemente hidromorfologice și elemente fizico-chimice și poluanţi specifici care reprezintă suport pentru elementele biologice. Regimul hidrologic este inclus în categoria elementelor hidromorfologice. La nivel european, preocupările în ceea ce privește definirea unui debit ecologic au apărut ca urmare a cerințelor Directivei Cadru a Apei cu privire la stabilirea unui regim hidrologic care să reprezinte suport pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu („debit ecologic” – „ecological flow”).

Pentru a sprijini Statele Membre în identificarea unui regim hidrologic care să reprezinte suport pentru atingerea şi menţinerea stării bune a apelor sau pentru nedeteriorarea stării ecologice existente, la nivelul Comisiei Europene în cadrul Strategiei de Implementare Comună a Directivei Cadru a Apei a fost elaborat, în anul 2015, Ghidul nr. 31 - Debitele ecologice în implementarea Directivei Cadru a Apei/Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive - Guidance Document no. 31. Acest ghid prezintă noțiunea de „debit ecologic” în contextul implementării Directivei Cadru a Apei ca “un regim hidrologic care să asigure atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru a Apei pentru corpurile naturale de apă de suprafaţă, aşa cum se menţionează în articolul 4(1)”. Prin urmare, debitul ecologic trebuie să fie stabilit astfel încât să menţină, într-o anumită măsură, dinamica naturală a curgerii apei, adică să fie variabil în timp și spațiu. Debitele ecologice trebuie să conducă la atingerea şi menţinerea stării ecologice bune pentru corpurile de apă naturale sau nedeteriorarea stării ecologice acolo unde este cazul.

În calitate de Stat Membru, România trebuie să răspundă tuturor cerințelor Uniunii Europene şi implicit cerinţei de asigurare a unui debit ecologic. Astfel, în contextul atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă s-a introdus în Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, noțiunea de debit ecologic, definit în conformitate cu recomandările europene. Ulterior prin aprobarea Hotărârii de Guvern 148/2020 s-a stabilit modul de determinare și de calcul al debitului ecologic, ce a avut la bază cerințele Ghidului WFD CIS nr. 31 , legislația națională, rezultatele recente din literatura de specialitate, precum și de posibilitățile de implementare în operativ.

De asemenea, din perspectiva conformării cu prevederile Directivei Cadru Apă și a implementării și respectării legislației naționale specifice în vigoare, pentru protecția și conservarea stării apelor, viitoarele lucrări și activități pe ape sau care au legătură cu apele sunt evaluate din perspectiva posibilului impact al acestora asupra corpurilor de apă, în procesul de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

În acest sens prin Ordinul nr. 828/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor, a fost reglementat conținutul cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. În conținutul cadru, o etapă importantă în contextul protecției și nedeteriorării stării corpurilor de apă, o reprezintă identificarea şi stabilirea de măsuri suplimentare practice/realizabile de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat, pentru corpurile de apă cu risc de deteriorare a stării. În situația în care respectivul proiect sau cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/planificate conduce la deteriorarea stării corpului de apă, se aplică cerințele de conformare cu prevederile Articolului 4.7 al DCA, transpus în Legea Apelor prin Articolul 2.7.

Deteriorarea/riscul de deteriorare a stării ecologice a corpurilor de apă în relaţie cu proiectele noi de infrastructură este permisă  numai cu respectarea prevederilor Art. 4.7 al Directivei Cadru Apă. Deteriorarea stării (ecologice) a corpurilor de apă se analizează la nivel de element de calitate al stării, cu aplicarea principiului “celei mai defavorabile situaţii/one out - all out”, având în vedere prevederile din Anexa V a DCA.

În estimarea deteriorării/riscului de deterioare a stării ecologice, impactul potențial cumulat al viitoarelor proiecte de infrastructură (cât şi a celor existente) este luat în considerare.

De asemenea, pentru cazurile în care va avea loc modificarea obiectivului de mediu prin trecerea corpului de apă din categoria corpurilor de apă naturale în corpuri de apă puternic modificate, aceasta se realizează prin respectarea cerinţelor Art. 4.7 şi ale Art. 4.3 ale DCA.

II.1.2. Prognoze

II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea și deficitul de apă

Prognoza cerințelor de apă pentru folosinţe (populație, industrie, irigații, zootehnie, acvacultură/ piscicultură) pentru anul 2030

Prognoza cerinţelor de apă s-a elaborat în anul 2014 în cadrul temei: Actualizarea studiilor de fundamentare a P.A.B.H. - Evaluarea cerinţelor de apă (an de referinţă 2011) la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă, pentru orizontul de timp 2020 - 2030.

Pentru realizarea prognozei cerinţelor de apă pentru anul 2030 a fost aplicată „Metodologia de prognoză a cerinţelor de apă ale folosinţelor”, elaborată în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, metodologie aplicată în elaborarea Planului Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice, parte componentă a Schemei Directoare de Amenajare şi Management a Bazinelor Hidrografice.

Prognoza cerinţelor de apă s-a estimat prin metode specifice de prognoză pentru fiecare categorie de folosinţă de apă:

Populație;

Industrie;

Irigații;

Zootehnie;

Acvacultură/piscicultură.

În elaborarea prognozei cerințelor de apă pentru populație s-a ţinut cont de:

- datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică prin Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor realizat în anul 2011;

- datele statistice privind evoluţia populaţiei din România realizată de Organizaţia Naţiunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) în lucrarea „World Population Prospects: The 2012 Revision” publicată la 13 iunie 2013;

- repartiţia populaţiei pe medii de locuire;

- coeficientul de creştere a gradului de urbanizare pentru România (conform statisticii Organizaţiei Naţinunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) din lucrarea „World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. Average Annual Rate of Change the Percentage Urban by Major Area, Region and Country” publicată în octombrie 2012;

- prognoza evoluţiei populaţiei pentru anul 2030;

- rata de utilizare a apei pentru populaţie în zonele urbane/rurale, la nivelul României;

- prevederile Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU).

Prognoza cerinţelor de apă pentru populaţie s-a realizat pentru trei scenarii în funcţie de rata fertilităţii: scenariul minimal (rata scăzută a fertilităţii), scenariul mediu (rata medie a fertilităţii) şi scenariul maximal (rata ridicată a fertilităţii).

Prognoza cerințelor de apă pentru industrie s-a estimat prin metoda prelevărilor pe locuitor, având la bază:

- volumul de apă industrială prelevat la nivelul anului de referinţă, volum ce a fost preluat din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţională „Apele Române”;

- populaţia la nivelul anului de referinţă;

- evoluţia principalilor indicatori economico - sociali furnizată de Comisia Naţională de Prognoză, prin publicaţia "Proiecţia principalilor indicatori economico - sociali în profil teritorial până în 2016", publicat în iunie 2013.

Ca şi în cazul prognozei cerinţelor de apă pentru populaţie, prognoza cerinţelor de apă pentru industrie s-a realizat pentru trei scenarii de prognoză.

Pentru calculul prognozei cerințelor de apă pentru irigații s-au luat în considerare:

- volumele de apă prelevate pentru irigații în anii anteriori realizării calculului;

- suprafețele prognozate a fi irigate în conformitate cu Strategia Investiţiilor în Sectorul Irigaţiilor, elaborată de Fidman Merk at S.R.L. (Ianuarie 2011) pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Proiectul de Reabilitare şi Reformă a Sectorului de Irigaţii;

- suprafeţele prognozate a fi amenajate pentru irigaţii cu normele de udare aferente la nivel național, conform informaţiilor primite de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF).

Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză.

Prognoza cerințelor de apă pentru zootehnie se referă în mod exclusiv la cerința de apă necesară creșterii animalelor în regim industrial, pentru animalele crescute în gospodăriile poulației volumele de apă necesare s-au considerat a fi înglobate în cerința de apă pentru poluația din mediul rural.

Pentru calcul prognozei cerințelor de apă pentru zootehnie s-au luat în considerare:

- datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică ce cuprind efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe pentru anul de referinţă (2011);

- numărul populaţiei la nivelul anului de referinţă;

- prognoza evoluției numărului de locuitori pentru anul 2030 determinată anterior;

- cerinţa medie de apă pentru animalele crescute în regim industrial.

Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză în funcție de coeficienții estimați ai creșterii economice.

Prognoza cerințelor de apă pentru acvacultură/piscicultură s-a realizat luând în considerare:

- volumele de apă prelevate în anii anteriori pentru acvacultură/piscicultură, volume ce au fost preluate din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţională „Apele Române”;

- suprafeţele amenajărilor piscicole – pepiniere şi crescătorii potrivit Registrului Unităților de Acvacultură (RUA actualizarea martie 2014) a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză care prevăd o creștere ponderată a suprafețelor amenajate pentru acvacultură.

În tabelul II.1.2.1 este redată cerința de apă prognozată pe folosințe de apă, pentru anul 2030, în cazul scenariului mediu.

Tabelul II.1.2.1: Prognoza cerinței de apă pentru anul 2030

| Folosința de apă | Cerința de apă (mil. mc) |
| --- | --- |
|  | 2030 |
| Populație | 2.097 |
| Industrie | 7.383 |
| Irigații | 1.689 |
| Zootehnie | 164 |
| Acvacultură/piscicultură | 949 |
| Total România | 12.282 |

II.1.2.2.  Riscurile şi presiunile inundaţiilor

Inundaţiile reprezintă unul dintre hazardele principale din ţara  noastră, care prin intensitate şi amploare ameninţă populaţia, activitatea economică, mediul, valorile culturale şi de patrimoniu.

În România inundaţiile sunt posibile pe tot parcursul anului, acestea având ca sursă revărsări naturale ale cursurilor de apă, precipitaţiile abundente, topirea zăpezilor, blocajele datorate podurilor de gheaţă sau plutitorilor, etc.

Practica mondială a demonstrat că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, reprezentat de măsuri şi acţiuni menite sa contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.

În urma analizării și prelucrării hărților de hazard și de risc la inundații elaborate la nivelul fiecărui bazin/spaţiu hidrorafic din România, aferente  scenariului mediu, corespunzător debitului maxim cu probabilitatea de depășire 1%, respectiv inundații care se pot produce în medie o data la 100 de ani a rezultat, pentru teritoriul ţării, o serie de date şi informaţii care constituie o serie  indicatori care descriu consecinţele pe care inundaţiile le pot avea asupra populaţiei şi mediului înconjurător:

- Populaţia potențial afectată în acest scenariu se regăsește repartizată în aproximativ 3.547 de localități răspândite pe întreg teritoriul țării noastre si reprezintă cca. 4% (aproximativ 830.000 loc. din totalul populaţiei României); cele  mai  afectate  județe  din  punct  de  vedere  al  populației  situate  în interiorul zonelor inundabile sunt: Bihor, Mureș, Brașov și Cluj;

- 32 de instalaţii I.E.D (instalaţii privind emisiile industriale – desemnate prin Directiva „Industrial Emissions Directive”) sunt supuse riscului de a fi inundate pe teritoriul României;

- Siturile de importanţă comunitară SCI, ariile de protecţie specială avifaunistică SPA, habitate, zone vulnerabile; la nivelul ţării  469  de zone protejate se regăsesc în zone inundabile, detaliate astfel: 204 zone protejate pentru captarea apei  în scopul consumului uman; 79 de arii de protecţie specială avifaunistică (SPA), 86 de situri de importanta comunitară (SCI), şi 100 de arii naturale protejate  de interes national;

- Infrastructura afectată: aproximativ 700 km de cale ferată ar putea fi  afectată de inundaţii, 700 km de drum national/european; 1300 km de drum judeţean şi 1000 km de drum comunal;

- Patrimoniului cultural poate fi afectat de efectele negative ale inundaţiilor. În acest sens pentru România au fost luate în considerare bisericile, monumentele şi muzeele aflate în interiorul zonelor inundabile, rezultând astfel cca. 293 de biserici, 13 muzee şi 15 monumente culturale.

II.1.3.     Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

- Regimul hidrologic al râurilor României este direct influențat de precipitații, relief, soluri, vegetație și structura geologică, adică de mediul în care se formează, fapt deosebit de bine conturat în cadrul țării noastre. În afară de zonalitatea verticală a climei, o mare influență asupra regimului hidrologic o are zonalitatea climatică orizontală, în special regimul precipitațiilor și temperaturii aerului.

- Până în prezent studiile au arătat, de exemplu, că frecvența inundațiilor este mai mare în lunile de primăvară, martie-aprilie, și în cele de vară, iulie-august. Resursa de apă este mai redusă în lunile aprilie și septembrie și în acest caz eforturile de gestionare a acesteia trebuie orientate către asigurarea disponibilului de apă la sursă. O problemă actuală o reprezintă precipitațiile scurte de mare intensitate care conduc la creșterea numărului de hazarde de inundații de tip viituri rapide (flash flood).

În ceea ce privește resursa de apă subterană acviferele capabile să asigure debite importante pentru alimentarea cu apă a populației sunt cele acumulate în formațiunile cuaternare din luncile inundabile, terasele și conurile aluviale ale râurilor.

- Având în vedere caracterul limitat al resursei de apă subterană, direct dependentă de precipitații și de volumele exploatate, în general, apa freatică este utilizată pentru irigații și industrie iar pentru alimentarea populației sunt utilizate izvoare și apa subterană din acviferul de adâncime. Există zone unde acviferul freatic este folosit pentru alimentarea populației dar în procent scăzut. În situația în care resursa disponibilă este depășită de debitul anual captat pe termen lung, nivelul apelor subterane este supus modificărilor antropogenice care ar putea conduce la supraexploatare.

- Caracterul limitat al resurselor de apă precum și indispensabilitatea resurselor de apă subliniază necesitatea valorificării și protecției acestora împotriva epuizării și degradării.

Pentru a asigura disponibilul de apă la sursă în România ținând cont de distribuția (variabilitatea) în spațiu și timp a resurselor de apă, caracterul limitat al resurselor de apă, variația regimului de curgere, caracterul torențial al bazinelor hidrografice, variația spațio-temporală a calității apelor și schimbările climatice trebuie întreprinse următoarele măsuri:

Măsuri de adaptare pentru asigurarea disponibilului de apă la sursă:

- realizarea de noi infrastructuri de transformare a resurselor hidrologice în resurse socioeconomice: noi lacuri de acumulare, noi derivații interbazinale și altele asemenea;

- modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele a căror distribuție în timp se modifică ca urmare a schimbărilor climatice: supraînălțarea unor baraje, reechiparea cu noi uvraje și altele asemenea;

- proiectarea și implementarea unor soluții pentru colectarea și utilizarea apei din precipitații;

- extinderea soluțiilor de reîncărcare cu apă a straturilor freatice;

- realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: acumulări nepermanente laterale cursurilor de apă.

Măsuri de adaptare la folosințele de apă/utilizatori:

- utilizarea eficientă și conservarea apei prin reabilitarea instalațiilor de transport și de distribuție a apei și prin modificări tehnologice: promovarea de tehnologii cu consumuri reduse de apă;

- modificări în stilul de viață al oamenilor: reducerea cerințelor de apă, utilizarea pentru anumite activități a apei recirculate și altele asemenea;

- creșterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale;

- modificarea tipurilor de culturi agricole prin utilizarea acelora adaptate la cerințe reduse de apă;

- elaborarea și implementarea unor sisteme de prețuri și tarife pentru apă în funcție de folosința de sezon și de resursa disponibilă

- utilizarea pentru anumite destinații/folosințe a apelor de calitate inferioară;

- îmbunătățirea legislației de mediu.

Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic:

- actualizarea schemelor directoare de amenajare și de management, astfel încât să se ia în considerare atât scăderea disponibilului la sursă și creșterea cerinței de apă cât și efectele schimbărilor climatice;

- aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate și calitate;

- introducerea chiar de la proiectare în lacurile de acumulare care se vor construi, a unor volume de rezervă care să se utilizeze doar în situații excepționale sau realizarea unor lacuri de acumulare cu regim special de exploatare pentru a suplimenta resursele de apă disponibile în situații critice;

- transferuri interbazinale de apă pentru a compensa deficitele de apă în anumite bazine;

- stabilirea unor obiective privind calitatea apei și aplicarea unor criterii de calitate în scopul prevenirii, controlării și reducerii impactului transfrontalier, coordonarea reglementărilor și emiterii avizelor;

- îmbunătățirea tratării apei reziduale și menajere;

- armonizarea reglementărilor privind limitarea emisiilor de substanțe periculoase în apă;

- identificarea zonelor cu risc potențial la inundații, deficit de apă/secetă.

Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații:

- alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni;

- alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri;

- folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică;

- revizuirea periodică a unor elemente ale planurilor de gestionare a riscurilor de inundații și actualizarea acestora dacă este cazul, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor;

- creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul populației expuse, măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și altele asemenea;

- îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale cu atribuții în managementul situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.

Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta/deficitul de apă se vor lua în funcție de fazele de apariție a acesteia/acestuia:

- servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor la nivel național;

- diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei;

- măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie;

- cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei;

- planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și animalelor/ierarhizarea restricțiilor de folosire a apei în perioade deficitare;

- stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei;

- mărirea capacității de depozitare a apei;

- asigurarea calității apei pe timp de secetă.

- În ultima perioadă de timp se observă o variație descrescătoare a volumelor de apă prelevate. Această variație nu exprimă doar cerința efectivă de apă, ci poate exprima existența anumitor restricții în aprovizionarea cu apă, precum și efectele introducerii contorizării consumului de apă, reducerii pierderilor de apă pe rețelele de distribuție, etc.

- Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor schimbări de comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a apelor, cât și al utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu.

II.2.Calitatea apei

II.2.1..Calitatea apei: stare şi consecinţe

II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă

Cod indicator Ronânia : RO 67

Cod indicator AEM: WEC 04

Denumire:Scheme de clasificare ale cursurilor de apă

Schemele de clasificare a cursurilor de apă sunt concepute pentru a oferi o indicaţie privind gradul de poluare.

Clasificarea stării ecologice a râurilor naturale se face în 5 clase ecologice:

| Stare ecologică | Cod de culori |
| --- | --- |
| Foarte bună |  |
| Bună |  |
| Moderată |  |
| Slabă |  |
| Proastă |  |

Clasificarea potenţialului ecologic a râurilor puternic modificate şi artificiale se face în 3 clase ecologice:

| Potenţial ecologic | Cod de culori |
| --- | --- |
| Maxim |  |
| Bun |  |
| Moderat |  |

Starea ecologică/potenţial ecologică ce este caracterizată pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii,  a fost evaluată prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apă (Metodologiei preliminare de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă), luând în considerare:

- Elementele biologice :

- fitoplancton

- fitobentos

- macronevertebrate bentice

- fauna piscicola

- Elementele fizico-chimice generale suport:

- Conditii termice (temperatura apei)

- Conditii de oxigenare (oxigen dizolvat)

- Starea acidifierii (pH)

- Conditiile nutrientilor (N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P total )

- Poluantii specifici - alte substanţe identificate ca fiind evacuate in cantitati importante in corpurile de apă (Zn, Cu, As, Cr, fenoli, PCB, PAH).

II.2.1.1.1 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații / bazine hidrografice și la nivel național

Evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații / bazine hidrografice în anul 2021 (km)

Figura II.2.1.1.1 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații / bazine hidrografice în anul 2021 (km)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

*SE - stare ecologică / potenţial ecologic

Evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații / bazine hidrografice în anul 2021 (%)

Figura II.2.1.1.2 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații / bazine hidrografice în anul 2021 (%)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în anul 2021

Tabelul II.2.1.1.1 Evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în anul 2021

| Stare ecologică / Potenţial ecologic | 2021 |
| --- | --- |
| Foarte Bună și Bună (%) / Maxim şi Bun (%) | 37,77 |
| Moderată (%) / Moderat (%) | 53,69 |
| Slabă (%) | 7,76 |
| Proastă (%) | 0,78 |
| SE inferioară stării bune (%) | 62,23 |
| Lungime rețea de râu monitorizată (km) | 38874,173 |
| Numărul secțiunilor de monitorizare | 1166 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

COD INDICATOR

Cod indicator România: RO 65

Cod indicator AEM: VHS 02

DENUMIRE

SUBSTANŢELE PERICULOASE DIN CURSURILE DE APĂ

DEFINIŢIE

Indicatorul cuantifică concentraţiile (medii anuale) de substanţe periculoase prezente în cursurile de apă. Substanţele periculoase solicitate pentru raportare sunt cele listate în H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificată şi completată prin H.G. nr. 1038/2010.

II.2.1.1.2 SUBSTANȚELE PRIORITARE DIN CURSURILE DE APĂ

Pentru acest indicator s-a avut în vedere raportarea substanțelor prioritare din HG 570/2016 care stau la baza evaluării stării chimice a apelor de suprafață (mediul de investigare APĂ şi mediul de investigare BIOTA).

Evaluarea stării chimice are în vedere conformarea față de standardele de calitate a  mediului stabilite pentru valoarea mediei aritmetice (SCM-MA), cât şi pentru valoarea concentrației maxime admisibile (SCM-CMA) pentru mediul de investigare APĂ, precum şi conformarea față de standardele de calitate stabilite pentru mediul de investigare BIOTA (SCM Biota) (conform H.G. 570/2016).

Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații/bazine hidrografice în anul 2021

| Spaţiu / Bazin hidrografic | Lungime monitorizată (Km) | Secțiuni monitorizate (nr.) | Substanțe prioritare APA |  | Substanțe prioritare BIOTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Metale prioritare (nr.) | Micropoluanţi organici (nr.) | Metale prioritare (nr.) | Micropoluanţi organici (nr.) |
| Someș-Tisa | 4482,67 | 127 | 3 | 26 | 1 | 5 |
| Crișuri | 1503,35 | 60 | 3 | 28 | 0 | 2 |
| Mureș | 2793,64 | 68 | 3 | 28 | 1 | 5 |
| Banat | 2059,57 | 39 | 3 | 12 | 1 | 7 |
| Jiu | 2048,60 | 49 | 3 | 15 | 1 | 7 |
| Olt | 1456,00 | 65 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Argeș-Vedea | 531,32 | 18 | 3 | 30 | 1 | 7 |
| Buzău-Ialomița | 1134,00 | 52 | 3 | 28 | 1 | 7 |
| Siret | 1941,64 | 29 | 3 | 25 | 1 | 7 |
| Prut- Bârlad | 2453,98 | 55 | 3 | 26 | 1 | 7 |
| Dobrogea-Litoral | 1485,94 | 61 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| Total | 21890,72 | 623 | 3 | 30 | 1 | 7 |

Tabelul II.2.1.1.1 Substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații / bazine hidrografice în anul 2021 (nr.) – mediul de investigare APĂ şi mediul de investigare BIOTA

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Figura II.2.1.1.1 Substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații /bazine hidrografice în anul 2021 (nr.) – mediul de investigare APĂ

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Figura II.2.1.1.2. Substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații / bazine hidrografice în anul 2021 (nr.) – mediul de investigare BIOTA

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe prioritare monitorizate (nr.) | 36 | 42 | 33 | 35 | 42 | 42 | 41 |
| Secțiuni de monitorizare (nr.) | 435 | 392 | 385 | 615 | 611 | 628 | 623 |
| Ponderea secțiunilor cu concentrație mai mare decat SCM (%) | 3,44 | 3,82 | 5,71 | 6,67 | 4,75 | 7,64 | 7,70 |

Tabelul II.2.1.1.2. Ponderea secțiunilor de monitorizare cu concentrație mai mare decât SCM (%) în perioada 2015 - 2021

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Pentru acest indicator s-a avut în vedere raportarea substanțelor prioritare din HG 570/2016 care stau la baza evaluării stării chimice a apelor de suprafață (mediul de investigare APĂ şi mediul de investigare BIOTA).

Evaluarea stării chimice are în vedere conformarea față de standardele de calitate a  mediului stabilite pentru valoarea mediei aritmetice (SCM-MA), cât şi pentru valoarea concentrației maxime admisibile (SCM-CMA) pentru mediul de investigare APĂ, precum şi conformarea față de standardele de calitate stabilite pentru mediul de investigare BIOTA (SCM Biota) (conform H.G. 570/2016).

Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații/bazine hidrografice în anul 2020

| Spaţiu / Bazin hidrografic | Lungime monitorizată (Km) | Secțiuni monitorizate (nr.) | Substanțe prioritare APA |  | Substanțe prioritare BIOTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Metale prioritare (nr.) | Micropoluanţi organici (nr.) | Metale prioritare (nr.) | Micropoluanţi organici (nr.) |
| Someș-Tisa | 4482,67 | 121 | 3 | 24 | 1 | 6 |
| Crișuri | 1343,04 | 55 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| Mureș | 2857,62 | 71 | 3 | 24 | 1 | 6 |
| Banat | 2303,52 | 51 | 3 | 13 | 1 | 6 |
| Jiu | 1976,30 | 45 | 3 | 17 | 1 | 6 |
| Olt | 1537,00 | 67 | 3 | 28 | 1 | 4 |
| Argeș-Vedea | 508,86 | 19 | 3 | 29 | 1 | 6 |
| Buzău-Ialomița | 1223,00 | 57 | 3 | 29 | 1 | 6 |
| Siret | 2002,07 | 36 | 3 | 30 | 1 | 6 |
| Prut- Bârlad | 2430,16 | 57 | 3 | 25 | 1 | 6 |
| Dobrogea-Litoral | 1326,11 | 49 | 3 | 24 | 1 | 6 |
| Total | 21990,35 | 628 | 3 | 30 | 1 | 8 |

Tabelul II.2.1.1.2.1 Substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații / bazine hidrografice în anul 2020 (nr.) – mediul de investigare APĂ şi mediul de investigare BIOTA

Figura II.2.1.1.2. Substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații /bazine hidrografice în anul 2020 (nr.) – mediul de investigare APĂ

Figura II.2.1.1.3. Substanțe prioritare monitorizate în cursurile de apă pe spații / bazine hidrografice în anul 2020 (nr.) – mediul de investigare BIOTA

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe prioritare monitorizate (nr.) | 36 | 42 | 33 | 35 | 42 | 42 |
| Secțiuni de monitorizare (nr.) | 435 | 392 | 385 | 615 | 611 | 628 |
| Ponderea secțiunilor cu concentrație mai mare decat SCM (%) | 3,44 | 3,82 | 5,71 | 6,67 | 4,75 | 7,64 |

Tabel II.2.1.1.3 Ponderea secțiunilor de monitorizare cu concentrație mai mare decât SCM (%) în perioada 2015 - 2020

Cod indicator Ronânia : RO 19

Cod indicator AEM: CSI 19

Denumire:Substanţele consumatoare de oxigen din râuri

Nu deţinem date

Cod indicator România: RO 20

Cod indicator AEM: CSI 20

Denumire

Nutrienţi în apă

Indicator global al poluării cu substanţe nutritive a corpurilor de apă. Indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi azotaţii prezenţi în râuri, si este utilizat pentru a evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor de nutrienţi şi evoluţia lor în timp .

Nu deţinem date

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic se face conform DCA 2000/60/EEC, folosind Metodologia de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă,elaborate de ICIM, prin care se face încadrarea pe clase de calitate conform tabelelor următoare:

Cod indicator Ronânia : RO 66

Cod indicator WHS 03

Denumire:S II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

Pentru acest indicator s-a avut în vedere raportarea substanțelor prioritare din HG 570/2016 care stau la baza evaluării stării chimice a apelor de suprafață (mediul de investigare APĂ). De asemenea, prin depășiri față de SCM se înțelege atât depășirile față de SCM-MA, valoarea mediei aritmetice, cât și față de SCM-CMA, valoarea concentrației maxime admisibile (conform H.G. 570/2016).

Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2021

| Spaţiu / Bazin hidrografic | Secțiuni monitorizate (nr.) | Substanțe prioritare APA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metale prioritare (nr.) | Micropoluanţi organici (nr.) |
| Someș - Tisa | 22 | 3 | 10 |
| Crișuri | 0 | 0 | 0 |
| Mureș | 17 | 3 | 22 |
| Banat | 5 | 3 | 6 |
| Jiu | 6 | 3 | 9 |
| Olt | 14 | 3 | 9 |
| Argeș - Vedea | 1 | 2 | 7 |
| Buzău - Ialomița | 4 | 0 | 8 |
| Siret | 6 | 3 | 7 |
| Prut - Bârlad | 21 | 3 | 9 |
| Dobrogea – Litoral* | 14 | 3 | 5 |
| Total | 110 | 3 | 22 |

*include și lacul tranzitoriu lacustru Sinoe

Tabelul II.2.1.2.1 Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic  modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2021 – mediul de investigare APĂ

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Figura II.2.1.2.1 Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2021 – mediul de investigare APĂ

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

| Spațiu / Bazin hidrografic | Secțiuni de monitorizare (nr.) | Secțiuni de monitorizare cu concentrații mai mari decât SCM (nr.) | Ponderea secțiunilor de monitorizare cu concentrații mai mari decât SCM (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Someș - Tisa | 22 | 0 | 0 |
| Crișuri | 0 | 0 | 0 |
| Mureș | 17 | 0 | 0 |
| Banat | 5 | 0 | 0 |
| Jiu | 6 | 0 | 0 |
| Olt | 14 | 0 | 0 |
| Argeș - Vedea | 1 | 0 | 0 |
| Buzău - Ialomița | 4 | 0 | 0 |
| Siret | 6 | 0 | 0 |
| Prut - Bârlad | 21 | 0 | 0 |
| Dobrogea - Litoral* | 14 | 0 | 0 |
| Total | 110 | 0 | 0,00 |

*include si lacul tranzitoriu lacustru Sinoe

Tabelul II.2.1.2.2 Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații mai mari decât SCM (%) în anul 2021 pe spații/bazine hidrografice – mediul de investigare APĂ

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Evoluția secțiunilor de monitorizare cu concentrație mai mare decât SCM

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe prioritare monitorizate (nr.) | 31 | 37 | 26 | 18 | 32 | 32 | 25 |
| Secțiuni de monitorizare (nr.) | 71 | 95 | 55 | 111 | 107 | 104 | 110 |
| Ponderea secțiunilor cu concentrație mai mare decat SCM (%) | 2,81 | 3,15 | 1,82 | 0,90 | 1,87 | 2,88 | 0,00 |

Tabelul II.2.1.2.3 Ponderea secțiunilor de monitorizare cu concentrație mai mare decât SCM (%) în perioada 2015 - 2021

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

II.2.1.3. Calitatea apelor subterane

Evaluarea stării chimice a apelor subterane

Cod indicator România: RO 20

Cod indicator AEM: CSI 20

Nutrienţi în apă

Indicatorul cuantifică azotaţii prezenţi în apele subterane şi este utilizat pentru a evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor acestora şi evoluţia lor în timp

EVOLUȚIA NUMĂRULUI PUNCTELOR DE MONITORIZARE CU DEPĂȘIRI LA CONȚINUTUL DE NITRAȚI ÎN PERIOADA 2015 – 2021 (%)

Figura II.2.1.3.1 Evoluția punctelor de monitorizare cu depășiri ale concentrațiilor de nitrați  în  perioada 2015 - 2021 (%)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Cod indicator Ronânia : RO 64

Cod indicator AEM:VHS 01

Denumire: Pesticidele  din apele subterane

Indicatorul prezintă concentraţia unei substanţe active sau suma concentraţiilor substanţelor active din clasa pesticidelor determinate în apele subterane.

Distribuția numărului punctelor de monitorizare a pesticidelor pe spații/bazine hidrografice în anul 2021

| 2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spaţiu / Bazin hidrografic | Număr corpuri de apă monitorizate | Număr total de puncte de monitorizare | Număr de puncte în care sunt monitorizate pesticidele | Pesticide monitorizate (nr.) |
| Someș - Tisa | 15 | 133 | 1 | 2 |
| Crișuri | 9 | 133 | 1 | 3 |
| Mureș | 22 | 122 | 6 | 12 |
| Banat | 20 | 214 | 15 | 5 |
| Jiu | 8 | 95 | 69 | 2 |
| Olt | 14 | 137 | 12 | 13 |
| Argeș - Vedea | 11 | 163 | 120 | 27 |
| Buzău - Ialomița | 18 | 192 | 53 | 8 |
| Siret | 6 | 109 | 2 | 18 |
| Prut- Bârlad | 7 | 120 | 57 | 20 |
| Dobrogea - Litoral | 9 | 106 | 10 | 18 |
| TOTAL | 139 | 1524 | 346 | 28 |

Tabelul II.2.1.3.1 Pesticide monitorizate în anul 2021 (nr.)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L din numărul de foraje în care s-au monitorizat pesticidele în anul 2021

| Spaţiu / Bazin hidrografic | Puncte în care sunt monitorizate pesticidele (nr.) | Puncte de monitorizare cu conc. > 0,1 µg/L (nr.) | Puncte de monitorizare cu conc. > 0,1 µg/L (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Someș - Tisa | 1 | 0 | 0 |
| Crișuri | 1 | 0 | 0 |
| Mureș | 6 | 0 | 0 |
| Banat | 15 | 0 | 0 |
| Jiu | 69 | 0 | 0 |
| Olt | 12 | 0 | 0 |
| Argeș - Vedea | 120 | 1 | 0,83 |
| Buzău - Ialomița | 53 | 0 | 0 |
| Siret | 2 | 0 | 0 |
| Prut- Bârlad | 57 | 0 | 0 |
| Dobrogea - Litoral | 10 | 0 | 0 |
| Total | 346 | 1 | 0,29 |

Tabelul II.2.1.3.2 Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L din numărul de foraje în care s-au monitorizat pesticidele în anul 2021 (%)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Evoluția punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L pentru perioada 2015 - 2021 (%)

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr pesticide monitorizate | 19 | 20 | 21 | 23 | 30 | 28 | 28 |
| Număr total de puncte monitorizate | 1310 | 1523 | 1536 | 1535 | 1533 | 1487 | 1524 |
| Număr puncte în care se monitorizează pesticidele | 365 | 574 | 550 | 272 | 275 | 356 | 346 |
| Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1µg/L din nr. punctelor în care se monitorizează pesticidele (%) | 6,3 | 3,31 | 2,0 | 2,94 | 2,55 | 2,25 | 0,29 |

Tabelul II.2.1.3.3 Evoluția punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L pentru perioada 2015 - 2021 (%)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

| Nr. crt. | Pesticide | Nr. de puncte în care se monitorizează pesticide | Nr. puncte de monitorizare cu conc. > 0,1 µg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | alfa - Hexaclorciclohexan | 188 | 0 |
| 2 | beta - Hexaclorciclohexan | 188 | 0 |
| 3 | gama HCH - Lindan | 264 | 0 |
| 4 | alfa-Endosulfan | 273 | 0 |
| 5 | beta-Endosulfan | 273 | 0 |
| 6 | Trifluralin | 190 | 0 |
| 7 | Alaclor | 193 | 0 |
| 8 | Aldrin | 220 | 0 |
| 9 | Atrazin | 241 | 1 |
| 10 | Clorfenvinfos | 189 | 0 |
| 11 | Clorpirifos | 189 | 0 |
| 12 | Diclorvos (fosfat de 2.2-diclorovinil si dimetil) | 179 | 0 |
| 13 | Dieldrin | 251 | 0 |
| 14 | Diuron | 128 | 0 |
| 15 | Endrin | 220 | 0 |
| 16 | Isodrin | 221 | 0 |
| 17 | Izoproturon | 128 | 0 |
| 18 | Linuron (3-(3.4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree) | 120 | 0 |
| 19 | Mevinfos (fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil si dimetil) | 60 | 0 |
| 20 | Monolinuron (3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree) | 120 | 0 |
| 21 | orto-para DDT | 124 | 0 |
| 22 | para-para DDD | 120 | 0 |
| 23 | para-para DDE | 120 | 0 |
| 24 | para-para DDT | 263 | 0 |
| 25 | Simazin | 249 | 0 |
| 26 | Metoxiclor | 120 | 0 |
| 27 | Clorotoluron | 120 | 0 |
| 28 | Monuron | 120 | 0 |

Tabelul II.2.1.3.4. Numărul punctele monitorizate în care se monitorizează pesticidele și nr. punctelor cu concentrație mai mare de 0,1µg/L în anul 2021

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România  în anul 2021)

II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere

Cod indicator Ronânia : RO 22

Cod indicator AEM: CSI 22

Denumire: Calitatea apelor de îmbăiere

Din informaţiile furnizate de Direcţia de Sanatate Publica în anul 2021 nu s-au raportat cazuri de îmbolnaviri datorate scaldatului în lacurile aflate pe teritoriul judeţului Ilfov.

Rezultatele analizelor la indicatorii microbiologici şi fizico-chimici din zonele naturale de îmbăiere neamenajate dar utilizate în mod tradiţional in acest scop în anul 2021 sunt reflectate în tabelele de mai jos:

| Denumirea zonei: LACUL CLINCENI (Complex Belvedere) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 30.06.2021 | 28.07.2021 | 03.08.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 ml |  |  | 63 | 125 | 87 |  |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 ml |  |  | 45 | 54 | 62 |  |  |  |  |  |

Fig. II.2.1.4.1.

| Denumirea zonei: LACUL SNAGOV (Hotel Zimbru) Sos. Bucuresti-Ploiesti, 218 |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 29.06.2021 | 19.07.2021 | 09.08.2021 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 ml |  |  | 78 | 62 | 87 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 ml |  |  | 43 | 18 | 46 |  |  |  |  |

Fig. II.2.1.4.2.

| Denumirea zonei: LACUL SNAGOV (Club Snagov) Snagov, str. Nufarului, 1 |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 29.06.2021 | 19.07.2021 | 09.08.2021 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 ml |  |  | 95 | 45 | 73 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 ml |  |  | 82 | 12 | 54 |  |  |  |  |

Fig. II.2.1.4.3.

| Denumirea zonei: LACUL BUFTEA (Calul Balan) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 30.06.2021 | 13.07.2021 | 04.08.2021 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 ml |  |  | 128 | 138 | 143 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 ml |  |  | 49 | 76 | 87 |  |  |  |  |

Fig. II.2.1.4.4.

| Denumirea zonei: LACUL BUFTEA (Stavilar) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 30.06.2021 | 13.07.2021 | 04.08.2021 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 ml |  |  | 215 | 250 | 268 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 ml |  |  | 97 | 140 | 153 |  |  |  |  |

Fig. II.2.1.4.5.

II.2.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă in România

În conformitate cu cerinţele Directivei Cadru Apă, se consideră presiuni semnificative presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă studiat

După modul în care funcţionează sistemul de recepţie al corpului de apă se poate cunoaşte dacă o presiune poate cauza un impact. Această abordare corelată cu lista tuturor presiunilor și cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie conduce la identificarea presiunilor semnificative.

O alternativă este aceea ca înţelegerea conceptuală să fie sintetizată într-un set simplu de reguli care indică direct dacă o presiune este semnificativă. O abordare de acest tip este de a compara magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare limită relevantă pentru corpul de apă. În acest sens, Directivele Europene prezintă limitele peste care presiunile pot fi numite semnificative şi substanţele și grupele de substanţe care trebuie luate în considerare. Stabilirea presiunilor semnificative stă la baza identificării în continuare a legăturii dintre toate categoriile de presiuni – obiective – măsuri. S-a avut în vedere analiza presiunilor și a impactului pe baza utilizării conceptului DPSIR (Driver – Pressure – State – Impact - Response – Activitate Antropică – Presiune – Stare – Impact -  Răspuns).

Având în vedere noile cerințe ale Ghidului de raportare a Planului de Management, elaborat în cadrul CIS - DCA, s-a revizuit metodologia privind identificarea presiunilor semnificative şi evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de suprafaţă pentru aplicare în cadrul  celui de-al treilea ciclu de planificare.Pentru proiectul Planului de Management actualizat 2021, încadrarea presiunilor s-a realizat pe baza tipurilor de presiuni recomandate de Ghidul EU de raportare a Planului de Management actualizat 2021, respectiv: presiuni punctiforme, difuze, alterări hidromorfologice (inclusiv prelevări de apă), presiuni cantitative pentru apele subterane, alte presiuni antropice, presiuni necunoscute etc.

Aplicarea setului de criterii a condus la identificarea presiunilor semnificative punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de apă de suprafaţă:

- aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense;

- industria:

- instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013 cu modificările și completările ulterioare - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

- unităţile care evacuează substanţe prioritare/prioritar periculoase peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2008/105/CE modificată de Directiva 2013/39/UE, transpusă în legislația națională prin HG 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi), în mediul acvatic al Comunităţii;

- alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

- agricultura:

- fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED),  transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

- fermele care evacuează substanţe prioritare/prioritar periculoase peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2008/105/CE modificată prin Directiva 2013/39/UE, transpusă în legislația națională prin HG 570/2016, privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi) în mediul acvatic al Comunităţii);

- alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

În proiectul Planului Național de Management actualizat 2021 au fost inventariate la nivel naţional un număr total de 3.996 utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate, din care, ținând seama de criteriile menţionate mai sus, au rezultat un număr total de 2.346   surse punctiforme potențial semnificative (1.065  urbane, 816 industriale, 24 agricole, 252 acvacultură și 189 alte presiuni).

Ponderea presiunilor punctiforme potențial semnificative

Figura II.2.2.1.1

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor punctiforme este reprezentată de aglomerări umane, respectiv apele uzate evacuate de la sistemele de colectare și epurare a aglomerărilor urbane.

În ceea ce priveşte sursele difuze de poluare semnificativă, identificate cu referire la modul de utilizare al terenului, se pot menţiona:

- aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare, precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme;

- agricultura: ferme agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a dejecţiilor, localităţile care nu au sisteme de colectare centralizate/platforme individuale a gunoiului de grajd, unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în vigoare, alte unităţi/activităţi agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative;

- depozitele de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deşeuri neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale abandonate.

Presiunile difuze provenite din activităţile agricole sunt dificil de cuantificat. Totuşi, cantităţile de poluanţi emise de sursele difuze de poluare pot fi estimate prin aplicarea unor modele matematice.

Modelul MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems) este folosit pentru estimarea emisiilor de nutrienți provenind de la sursele de poluare punctiforme şi difuze. MONERIS necesită o varietate de date de intrare cuprinzând informații despre condiţiile hidro-climatice, geo-fizice și administrativ-demografice, care au fost actualizate pentru perioada de referință 2015-2018. Astfel, modelul poate estima distribuția regională a emisiilor de nutrienți care intră în apele de suprafață la scară de sub-bazin și poate determina cele mai importante surse și căi ale acestora cu o acuratețe rezonabilă. Mai mult, ținând cont de principalele procese de reținere în flux, pot fi calculate încărcările râului la capătul bazinului hidrografic, care pot fi apoi utilizate pentru calibrarea și validarea modelului.

În cazul surselor de poluare difuze, estimarea încărcărilor cu poluanţi a apelor este mai dificilă decât în cazul surselor punctiforme, având în vedere modul diferit de producere a poluării. Pe lângă emisiile punctiforme, modelul MONERIS ia în considerare următoarele moduri (căi) de producere a poluării difuze:

-	depuneri din atmosferă (pe apele de suprafață);

-	scurgerea de suprafaţă;

-	scurgerea din zone impermeabile orăşeneşti;

-	eroziunea solului/transportul sedimentelor;

-	scurgerea din reţelele de drenaje;

-	scurgerea subterană.

Rezultatele aplicării modelului îmbunătățit la nivelul districtului internaţional al Dunării, utilizând date actualizate pentru perioada de referință 2015-2018, au fost incluse atât în Planul de Management al Districtului Hidrografic Internațional al Fluviului Dunărea (2021) , cât și în Planul Național de Management actualizat 2021.

În Figurile II.2.2.1.2 şi II.2.2.1.3 se prezintă contribuţia modurilor de producere a poluării difuze cu azot şi fosfor pentru anul 2012, având în vedere căile prezentate mai sus.

Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu azot

Figura II.2.2.1.2

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu fosfor

Figura II.2.2.1.3

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”,  Planul Național de Management actualizat 2021

Modelul MONERIS cuantifică și contribuţia diverselor categorii de surse de poluare la emisia totală de nutrienţi. Astfel pentru sursele difuze de poluare, aceste categorii de surse sunt reprezentate de:

-	agricultura (teren arabil și pășuni);

-	așezările umane (cu tot ce înseamnă zona urbană);

-	zonele naturale (zone acoperite cu păduri, pajiști naturale, vegetație, arbuști, etc.);

-	zonele deschise (zone ocupate în principal de activități extractive - mine, cariere, balastiere, zone de depozitare - halde, depozite, zone construite, precum și alte zone de plaje, zone cu prezența redusă a vegetației);

-	zonele umede  și apele de suprafață.

De subliniat este faptul că, modelul MONERIS ia în considerare toate sursele de poluare şi nu numai pe acelea identificate ca fiind semnificative.

În Figurile  II.2.2.1.4  II.2.2.1.5 se prezintă emisiile de azot şi fosfor din surse difuze de poluare, având în vedere aportul fiecărei categorii de surse de poluare.

Distribuția surselor de emisii de azot

Figura II.2.2.1.4

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Distribuția surselor de emisii de fosfor

Figura II.2.2.1.5

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Se observă că cca. 35% din cantitatea de azot emisă de sursele difuze și aproximativ 46% din emisia totală difuză de fosfor se datorează activităţilor agricole, care produc o  emisie specifică de cca. 2,1 kg N/ha suprafaţă agricolă și 0,21 kg P/ha suprafaţă agricolă. De asemenea, 36% din cantitatea de azot și 44% din cantitatea de fosfor sunt emise de sursele difuze așezări umane (localităţi/aglomerăril umane).

La poluarea difuză contribuie un număr total de 12,675 presiuni potențial semnificative difuze pentru corpurile de apă care nu ating obiectivele de mediu, din care:

- 1.002 aglomerări mai mari de 2000 l.e. care nu nu sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate (inclusiv aglomerările unde în 55 sisteme de colectare / epurare se produc fenomene de revărsări de ape pe timp ploios);

- 5.510 aglomerări mai mici de 2000 l.e. fără sisteme de colectare;

- 4.844 presiuni difuze agricole;

- 428  unități industriale și

- 891 altele (activități piscicole, despăduriri, etc.).

În urmă aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative difuze cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă), s-a identificat un număr de 3,717  presiuni semnificative difuze (2.981 urbane, 539 agricole, 40 industriale, 152 piscicultură și 5 despăduriri).

O altă categorie importantă de presiuni semnificative este cea legată de presiunile hidromorfologice semnificative. Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.) provoacă impact asupra mediului acvatic, care poate contribui la neatingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. La nivel naţional s-a identificat un număr de 4.950 presiuni hidromorfologice potențial semnificative. În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative – alterări hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de către corpurile de apă de suprafață, la nivel naţional s-a identificat un număr de 407  presiuni hidromorfologice semnificative.

Concluzionând, în anul 2019 s-a identificat un număr total de 19.971 presiuni potențial semnificative, tipul și ponderea acestora fiind prezentate în Figura II.2.2.1.6. Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor potențial semnificative este reprezentată de presiunile difuze - aglomerări umane fără sisteme de colectare și agricultură, precum și de presiunile hidromorfologice.

În ceea ce privește presiunile semnificative a fost identificat un număr total de 4.522 presiuni semnificative, tipul acestora fiind prezentat în Figura II.2.2.1.14. Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor este reprezentată de presiunile difuze provenite, ca și în cazul presiunilor potențial semnificative, de la aglomerări umane fără sisteme de colectare și din agricultură.

Ponderea presiunilor potențial semnificative la nivel național

Figura II.2.2.1.6

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Ponderea presiunilor semnificative la nivel național

Figura II.2.2.1.7

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, proiectul Planului Național de Management actualizat 2021)

Riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă a fost evaluat având în vedere informațiile privind corpurile de apă, actualizarea informaţiilor privind presiunile semnificative şi impactul acestora asupra apelor, precum şi identificarea măsurilor de bază şi suplimentare care, aplicate pe o perioadă de 6 ani, ar putea conduce la atingerea obiectivelor de mediu în anul 2027. În procesul de evaluare a riscului s-a ţinut cont de presiunile potențial semnificative identificate şi de evaluarea impactului, respectiv de starea / potenţialul ecologic şi starea chimică şi s-au luat în considerare următoarele categorii de risc: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea cu substanţe periculoase şi alterările hidromorfologice, având în vedere că aceste 4 categorii de presiuni au fost identificate, atât la nivelul Districtului Internaţional al Dunării, cât şi la nivel naţional, ca fiind probleme importante de gospodărirea apelor.

Riscul total este compus din riscul ecologic şi riscul chimic, iar evaluarea este dată de cea mai proastă situaţie regăsită la cele 2 categorii de risc.

Din analiza efectuată rezultă că la nivel național,  dintr-un total de 3.025 corpuri de apă, au fost identificate ca fiind la risc în anul 2021 un număr total de 993 corpuri de apă (32,83 %). Se precizează că numărul de 993  corpuri de apă nu include cele 19 corpuri de apă pentru care se aplică excepţii de stabilire a unor obiective de mediu mai puțin severe (Art. 4.5), acestea fiind considerate că și-au atins obiectivul de mediu până în anul 2021.

Din cele 993 corpuri de apă la risc, 641  corpuri de apă au fost evaluate la risc pentru anul 2021. În ceea ce priveşte riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru anul 2027, rămân la risc un număr total de 352  corpuri de apă de suprafață, din care 351 corpuri de apă nu vor atinge starea ecologică bună/potențialul ecologic bun.

De asemenea, din cele 3025 corpuri de apă, 71 corpuri de apă sunt evaluate la risc de neatingere a obiectivului de stare chimică bună la nivelul anului 2021. Este de precizat ca 11 corpuri de apă vor atinge starea chimică bună în intervalul 2022-2027, astfel încât la nivelul anului 2027 ramân 60 corpuri de apă care nu ating starea chimică bună (Figura II.2.2.1.8).

Numărul corpurilor de apă la risc datorită presiunilor semnificative

Figura II.2.2.1.8

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Potrivit Sintezei calității apei elaborată de Administrația Națională „Apele Române”, la nivel naţional s-a identificat un număr de 1.853 utilizatori de apă ce pot produce poluări accidentale şi care şi-au elaborat Planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. În anul 2020, s-au înregistrat 72 poluări accidentale ale cursurilor de apă de suprafaţă, preponderent pe râurile interioare, cu:

-	țiței, hidrocarburi petroliere, produs petrolier, benzină;

-	ape de santină și ape uzate tehnologice neepurate (NH4, CCO-Cr);

-	rocă fosfatică, bauxită;

-	ape uzate fecaloid-menajere neepurate;

-	ape de mină neepurate și insuficient epurate;

-	ape uzate neepurate încărcate cu materii în suspensie din cauza antrenării de steril de la un iaz de decantare;

-	substanţe chimice organice şi anorganice;

-	materii în suspensie din aluviuni.

Se menționează că au fost înregistrate și poluări accidentale cu ape uzate menajere neepurate descărcate ilegal în resursele de apă sau pe sol, cu impact asupra stării apelor de suprafață și subterane și cu efecte de mortalitate pisciolă.

Fenomenele au avut impact local/bazinal, iar datorită duratei reduse a naturii poluantului, a lungimii tronsonului afectat şi a inerţiei comunităţilor din structura biocenozelor acvatice, efectele fenomenelor în discuţie s-au redus doar la modificarea pe plan local a valorilor indicatorilor fizico-chimici, fără ca pe termen lung acestea să inducă o modificare semnificativă a biodiversităţii acvatice.

În ceea ce privește tipul şi mărimea presiunilor antropice care pot afecta corpurile de apă subterană (conform Directivei Cadru 2000/60/EC – anexa II – 2.1), se au în vedere:

- surse de poluare punctiforme și difuze:

Un impact calitativ semnificativ asupra apelor subterane îl pot avea următoarele tipuri de poluări determinate de:

- poluarea punctuală determinată de depozitele de deşeuri neconforme;

- poluarea difuză determinată de activităţile agricole (ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare a dejecţiilor, depozite neconforme de fertilizanţi, utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor și pesticidelor);

- aglomerări umane fără sisteme de colectare şi staţii de epurare a apelor uzate;

- alte activităţi antropice potenţial poluatoare.

Cele mai frecvente surse de poluare care pot conduce la deteriorarea apelor subterane din punct de vedere calitativ, sunt sursele de poluare difuză datorate aglomerărilor umane fără sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate, precum şi presiunilor difuze cauzate de activităţile agricole. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că dinamica apelor subterane este mult mai lentă decât cea a apelor de suprafață, astfel încât efectul oricăror măsuri se face resimțit după o perioadă mai lungă de timp.

Din punct de vedere al impactului asupra stării cantitative a corpurilor de apă subterane, presiunile cantitative sunt considerate captările de apă semnificative, care pot depăşi rata naturală de reîncărcare a acviferului.

- prelevări de apă şi reîncărcarea corpurilor de apă subterană:

Conform prevederilor DCA, Anexa II – 2.3, criteriile de selecţie a captărilor de apă sunt considerate cele care au în vedere prelevările de apă >10 m3/ zi. În România, apa subterană este folosită în general în scopul alimentării cu apă a populaţiei, cât şi în scop industrial, agricol, etc. Din numărul total de captări (Figura II.2.2.1.9), la nivel naţional au fost identificate 26 exploatări semnificative de ape subterane, respectiv captări cu debite mai mari sau egale cu 1500 mii m3/an.

Reprezentarea grafică a tipurilor de utilizări ale apei subterane (mii mc/an)

Figura II.2.2.1.9

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Tendinţa generală de creştere a volumelor de apă subterană captată în ultimii ani poate fi pusă pe seama următoarelor cauze:

- utilizarea capacităţii fronturilor de captare (atât de către unii agenţi economici, dar în special pentru asigurarea apei în reţeaua de distribuţie orăşenească);

- creşterea numărului de utilizatori şi schimbarea profilului acestora, respectiv renunţarea la unele activităţi industriale şi orientarea spre diferite tipuri de activităţi agricole;

- creşterea numărului de localităţi dotate cu reţele de distribuţie a apei potabile și cu captări din surse subterane.

Reîncărcarea acviferelor în România se realizează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice.

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care conduce la evaluarea corpului de apă subterană din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare.

Din punct de vedere al impactului cantitativ, nu s-au semnalat presiuni semnificative care să conducă la degradarea stării cantitative bune (toate corpurile de apă subterană fiind în stare cantitativă bună).

La evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă subterană s-a ţinut cont de presiunile semnificative identificate, precum şi de evaluarea impactului acestora diferenţiat pe categorii: risc chimic şi risc cantitativ. Riscul a fost evaluat având ca obiectiv atingerea stării bune cantitative şi chimice aferente anului 2027.

Pentru evaluarea corpurilor de apă subterană care sunt la risc de neatingere a stării bune cantitative s-au avut în vedere următoarele:

-	starea cantitativă a apelor subterane - scăderea continuă a nivelurilor piezometrice, pe o durată de minim 10 ani, sub impactul unor exploatări;

-	deteriorarea stării calitative a apelor subterane prin atragerea de poluanţi;

-	starea ecosistemelor dependente de apele subterane ca urmarea a variaţiei nivelurilor.

Ca urmare a analizei de risc efectuate, toate cele 143 corpuri de apă subterană din România sunt clasificate ca fiind în stare cantitativă bună , respectiv fără risc din punct de vedere cantitativ.

Pentru determinarea riscului din punct de vedere chimic s-au avut în vedere următoarele:

    - corpul de apă subterană este considerat la risc dacă are depăşiri ale valorilor prag pe cel puţin 20 % din suprafaţa corpului de apă, cu condiţia să fie respectat indicele minim de reprezentativitate;

    - corpul de apă subterană nu este la risc calitativ dacă este total nepoluat, sau dacă, suprafaţa corpului de apă este afectată într-o proporţie mai mică de 20 % din suprafaţa întregului corp de apă.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor subterane au fost interpretate având ca reper valorile standard prevăzute de Directiva privind Apele Subterane pentru azotați şi pesticide şi valorile prag determinate, după caz, pentru fiecare corp de apă subterană, aprobate prin Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România şi a prevederilor Directivei 118/2006/EC cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul acestei analize a reliefat că în România există 12 corpuri de apă subterană care riscă să nu atingă starea bună (Figura II.2.2.1.10) din punct de vedere chimic, pentru indicatorul azotaţi. Riscul de neatingere a obiectivelor de mediu pentru aceste corpuri de apă subterană se datorează, în principal, emisiilor difuze cauzate de aglomerările umane, în special cele sub 2.000 l.e. care au grad scăzut de conectare la sistemele de canalizare şi la sistemele de epurare adecvate, surselor istorice reprezentate de unităţi sau complexe agrozootehnice care şi-au încetat sau redus activitatea, precum și activităților agricole.

Ca urmare a analizei din punct de vedere calitativ a rezultat că 8,39 % dintre corpurile de apă subterană au fost identificate la risc de neatingere a stării chimice bune (la nivelul anului 2027), faţă de 13,38 % determinate în primul Plan Naţional de Management 2009 şi 10,49 % în Planul Național de Management actualizat. Toate corpurile de apă subterane nu prezintă risc de neatingere a stării cantitative bune în anul 2027.

Corpurile de apă subterană la risc chimic

Figura II.2.2.1.10

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

II.2.2.2. Apele uzate şi reţelele de canalizare

Cod indicator Ronânia : RO 24

Cod indicator AEM: CSI 24

Denumire:Epurarea apelor uzate urbane

În raport cu provenienţa lor, apele uzate se clasifică astfel: ape uzate menajere, sunt cele care se evacuează după ce au fost folosite pentru nevoi gospodăreşti în locuinţe şi unităţi de folosinţă publică; ape uzate urbane, definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice şi ape uzate industriale, cele care sunt evacuate ca urmare a folosirii lor în procese tehnologice de obţinere a unor produse finite industriale sau agro-industriale.

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale (în general provenite din industria agro-alimentară) sunt colectate prin sisteme de canalizare şi preluate şi epurate în staţii de epurare.

Apele uzate neepurate din aglomerările umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele mai concentrate) contribuie la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea se datorează în principal următoarelor aspecte:

- Ratei reduse a racordării populaţiei echivalente la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate;

- Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente;

- Managementului necorespunzător al nămolurilor de la staţiile de epurare (produse secundare ale procesului de epurare a apelor uzate, considerate deșeuri biodegradabile);

- Dezvoltării zonelor urbane fără asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, care se reflectă apoi prin evacuările de ape neepurate în emisarii naturali, ceea ce duce la o

- protecţie insuficientă a resurselor de apă,

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată în mod direct de evacuările de ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole. Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de încărcarea acesteia cu substanţe poluante.

Poluarea apelor este un proces de alterare a calităţii fizice, chimice sau biologice a acesteia, produsă de o activitate umană, în urma căreia apele devin improprii pentru folosinţă. Se poate spune că o apă poate fi poluată nu numai atunci când ea prezintă modificări vizibile (schimbări de culoare, irizaţii de produse petroliere, mirosuri neplăcute) ci şi atunci când, deşi aparent bună, conţine, fie şi într-o cantitate redusă, substanțe toxice. Poluarea chimică rezultă din deversarea în ape a unor compuşi chimici de tipul: nitraţi, fosfaţi şi alte substanţe folosite în agricultură; unor reziduuri provenite din industria metalurgică, chimică, a lemnului, celulozei, din topitorii sau a unor substanţe organice (solvenţi, coloranţi, substanţe biodegradabile provenite din industria alimentară) etc..

Structura apelor uzate evacuate. Substanţe poluante şi indicatori de poluare ai apelor uzate

În conformitate cu rezultatele evaluării situației la nivel național, volumul total evacuat în anul 2021 a fost de 4196,49 milioane mc., din care 2362,14 milioane mc. (56,29%)  reprezintă  ape de răcire, ape încadrate la categoria de ape uzate care nu necesită epurare.

Situația privind volumele de ape uzate evacuate în anul 2021 este prezentată în Tabelul II.2.2.2.1 și Figura II.2.2.2.1.

Tabel II.2.2.2.1 Volume de ape uzate evacuate la nivel național în receptorii naturali în anul 2021 (mii mc.)

| Anul | Total Evacuat | Nu necesită epurare | Se epurează |  | Nu se epurează |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Corespunzător | Necorespunzător |  |
| 2021 | 4196790,83 | 2362142,95 | 1287626,81 | 385760,89 | 161260,17 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Figura II.2.2.2.1 Volume de ape uzate care necesită epurare, evacuate la nivel național în receptorii naturali în anul 2021 (mil. mc.)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România  în anul 2021)

În ceea ce privește ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali, pe activităţi din economia naţională, situația se prezintă în Tabelul II.2.2.2.2 și  Figura II.2.2.2.2.

Tabel II.2.2.2.2 Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2021 (%)

| Principalele activități economice | Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2021 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CBO5 | CCO-Cr | Azot total | Fosfor total | Amoniu | Materii în suspensie |  | Detergenţi sintetici | Substanţe extractibile |  |
| Colectarea și epurarea apelor uzate urbane | 68,49 | 71,48 | 96,26 | 95,36 | 96,91 | 40,09 | 81,78 |  | 67,95 |
| Fabricarea produselor chimice | 23,82 | 16,61 | 0,54 | 0,34 | 0,36 | 10,21 | 0,048 |  | 3,71 |
| Industria alimentară/fabricarea băuturilor | 1,09 | 1,08 | 0,59 | 1,12 | 0,43 | 0,42 | 0,075 |  | 0,91 |
| Ind.metalurgică / construcţii metalice | 2,21 | 3,48 | 0,043 | 0,037 | 0,68 | 3,47 | 16,28 |  | 7,46 |
| Producția și furn. energie electrică, termică, apă caldă | 1,66 | 3,67 | 0,005 | 0,02 | 0,37 | 18,34 | 0,007 |  | 16,77 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Figura II.2.2.2.2 Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în  receptorii naturali în anul 2021 (%)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Statisticile întocmite şi prezentate anual în ”Sinteza calităţii apelor din România” dovedesc faptul că dintre apele uzate care necesită epurare, cel mai mare impact îl au apele uzate provenite de la aglomerările urbane, în special în ceea ce priveşte poluarea cu substanţe organice (CBO5 şi CCO-Cr) şi nutrienţi (azot total şi fosfor total).

Tabele II.2.2.2.3 și II.2.2.2.4 evidențiază cele afirmate mai sus.

Tabel II.2.2.2.3 Volumul total de ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali în anul 2021 (mil. m3/an)

| Anul | Volum ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali (mil. m3/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Corespunzător epurate | Necorespunzător epurate | Nu se epurează |
| 2021 | 1154,418 | 777,517 | 326,886 | 50,015 |

Tabel II.2.2.2.4 Încărcarea cu poluanți (tone/an) a efluenților evacuaţi de la aglomerările urbane în receptorii naturali în anul 2021

| Poluant | Cantitatea de poluanţi (tone/an) |
| --- | --- |
|  | 2021 |
| CBO5 | 26159,61 |
| CCO-Cr | 82451,82 |
| Azot total | 11275,13 |
| Fosfor total | 1046,56 |
| Amoniu | 8590,93 |
| Materii în suspensie | 32482,09 |
| Detergenți sintetici | 792,78 |
| Substanțe exractibile | 3462,10 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România în anul 2021)

Nivelul de colectare și epurare a apelor uzate urbane

Apele uzate menajere şi industriale exercită o presiune semnificativă asupra mediului acvatic, datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienţi şi substanţe periculoase. Având în vedere procentul mare al populaţiei care locuieşte în aglomerări urbane, o parte semnificativă a apelor uzate este colectată prin intermediul sistemelor de canalizare şi transportate la staţiile de epurare. Nivelul de epurare, înainte de evacuare, şi starea apelor receptoare determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice.

Respectarea prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE), modificată şi completată de Directiva 98/15/EC în 27 februarie 1998, respectiv a tipurilor de  procese de epurare aplicate, sunt considerate indicatori reprezentativi pentru nivelul de îndepărtare a poluanților din apele uzate şi pentru îmbunătăţirea potenţială a mediului acvatic.

Progresul politicilor aplicate pentru reducerea poluării mediului acvatic cauzată de evacuarea apelor uzate se poate evidenția prin tendinţele şi procentul de populaţie conectată la staţiile de epurare (primare, secundare şi terţiare) a apelor uzate orăşeneşti.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2021, un număr de 11.012.187 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând cca. 57,4% din populaţia României. În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 10.792.650 persoane, reprezentând cca. 56,2% din populaţia ţării. De asemenea, gradele de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate diferențiate pe nivele de epurare sunt prezentate în Figura II.2.2.2.3.

Evoluţia gradului de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate în funcție de tipul procesului de epurare aplicat (Figura II.2.2.2.4) indică o creștere constantă a numărului populației care beneficiază de servicii de apă uzată, consecință a extinderii și construirii infrastructurii aferente. Se observă că în ultima perioadă a crescut îndeosebi proporția de sisteme de colectare cu epurare terțiară. Epurarea primară (mecanică) înlătură o parte a materiilor solide în suspensie (cca. 40-70%), în timp ce epurarea secundară (biologică) utilizează micro-organisme aerobe şi/sau anaerobe pentru a descompune o mare parte a substanţelor organice (cca. 50-80%), a îndepărta amoniul (cca. 75%) şi pentru a reţine o parte din nutrienţi (cca. 20-30%). Epurarea terţiară (avansată) înlătură eficient materiile organice, compuşii cu fosfor şi compuşii cu azot.

De asemenea, eficienţa programelor naţionale privind epurarea apelor uzate, eficienţa politicilor existente de reducere a evacuărilor de nutrienţi şi substanţe organice se evaluează prin stadiul implementării cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, modificată prin Directiva  98/15/CE. Ţintele propuse pentru implementarea prevederilor Directivei 91/271/CEE , 98/15/CE şi 2000/60/CE sunt:

  - creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare (de la 69,1% din locuitorii echivalenţi racordaţi în 2013, până la 80,2% în 2015 şi 100% în 2018);

  - creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de epurare prin construirea de noi staţii de epurare a apelor uzate şi prin reabilitarea și modernizarea celor existente, pentru a realiza o acoperire de 60,6% l.e. în 2013, 76,7% l.e. în 2015 şi 100% l.e. în 2018.

Se precizează faptul că noțiunea de „locuitor-echivalent” este un termen specific al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate care reprezintă unitatea de măsura pentru poluarea biodegradabilă şi stabileşte dimensiunea poluării provenită de la o aglomerare umană, respectiv poluarea rezultată atât de populație, cât și de la activitățile industriale care evacuează ape uzate în rețeaua de canalizare a aglomerării. Astfel „un locuitor echivalent (l.e.) înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu un  consum biochimic de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de grame de oxigen pe zi;

se exprimă ca media acelei poluări produsă de o persoană într-o zi.

Gradul de racordare al populației la sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, în anul 2021

Figura II. 2.2.2.3.

(Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro)

Evoluţia gradului de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate

Figura II.2.2.2.4.

(Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro)

În calitate de ţară membră a Uniunii Europene, România este obligată să îşi îmbunătăţească calitatea factorilor de mediu şi să îndeplinească cerinţele Acquis-ului european. În acest scop, România a adoptat o serie de Planuri şi Programe de acţiune atât la nivel naţional cât şi local, toate în concordanţă cu Documentul de Poziţie al României din Tratatul de Aderare, cap. 22, cele mai importante fiind: Programul Naţional de Reformă 2017, Planul de Dezvoltare Naţională, Planul de Dezvoltare Regională, Cadrul Strategic Naţional de referinţă pentru perioada de programare 2007-2013, Planul Național de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești, modificată prin Directiva 98/15/CE, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 și 2014-2020, Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM). De asemenea, la nivel regional au fost elaborate Planuri pentru Protecţia Mediului, iar la nivel local toţi agenţii economici au fost obligaţi să elaboreze şi să implementeze planuri de conformare.

Directiva privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE şi 98/15/CE) are ca scop protejarea mediului împotriva efectelor adverse ale evacuărilor de ape uzate urbane şi prevăd standarde/niveluri de epurare care trebuie atinse înainte de evacuarea acestor ape în receptori. În acest sens, directivele solicită statelor membre să asigure:

•	sisteme de colectare şi epurare secundară pentru toate aglomerările cu peste 2.000 de locuitori echivalenţi (l.e.) care au evacuare directă în resursele de apă;

•	sisteme de colectare şi epurare terţiară pentru toate aglomerările cu peste 10.000 l.e. care au evacuare în resursele de apă considerate zone sensibile.

Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre, cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Această decizie se concretizează în faptul că toate aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să asigure o infrastructură pentru epurarea apelor uzate urbane care să permită epurarea avansată, mai ales în ceea ce priveşte nutrienţii (azot total şi fosfor total). În ceea ce priveşte epurarea secundară (treaptă biologică), aplicarea acesteia este o regulă generală pentru aglomerările mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi.

Diminuarea poluării generate de diverse surse punctiforme şi difuze (în principal urbane, industriale şi agricole) realizată ca urmare a implementării Directivelor privind epurarea apelor uzate urbane şi a Directivei IPPC/IED trebuie considerate parte integrantă a programelor de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu prevăzute în Directiva Cadru a Apei (2000/60/CE), care are ca scop atingerea până în 2015 a stării chimice şi ecologice bune pentru toate corpurile de apă.

Directiva privind epurarea apelor uzate a fost transpusă integral în legislaţia românească prin HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Astfel, au fost introduse în legislaţia românească inclusiv cerinţele privind conformarea cu termenele de tranziţie negociate pentru sistemele de colectare şi epurare (asumate de România prin Tratatul de Aderare, Cap. 22 - Mediu, Calitatea apei), precum şi statutul de zonă sensibilă pentru întregul teritoriu al României. HG nr. 352/2005 include trei normative tehnice privind: colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (NTPA 011), condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (NTPA 002) şi limitele de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001).

Din datele Administrației Naționale “Apele Române”, referitoare la lucrările privind infrastructura de apă/apă uzată, la nivel naţional, nivelele de colectare şi epurare a încărcării organice biodegradabile (exprimat în %) din aglomerările umane cu mai mult de 2.000 l.e. a crescut în ultimii ani. În anul 2020, valorile nivelelor de colectare şi epurare a încărcării organice biodegradabile au fost de 66.2% pentru colectarea apelor uzate, respectiv 63,6% pentru epurarea apelor uzate.

Conform raportului realizat de Administraţia Naţională “Apele Române”, în aglomerările umane mai mari de 2000 l.e., gradul de racordare la sistemul de colectare a apelor uzate a înregistrat o creştere de cca. 26% la sfârşitul anului 2021 față de anul 2007 (Figura II.2.2.2.5). În ceea ce privește gradul de conectare la staţiile de epurare urbane, acesta a crescut cu cca. 35% în perioada 2007- 2021.

Evoluția nivelelor de colectare și epurare (%) a încărcărilor organice biodegradabile (l.e.) a apelor uzate  la nivel național în perioda  2007-2021

Figura II.2.2.2.5.

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane”)

Se observă o creștere a nivelelor naționale de colectare și epurare față de anul 2020 care are ca principală cauză redelimitarea aglomerărilor umane în baza unei noi metodologii elaborată în cadrul unui proiect național finanțat din fonduri europene („Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-20 (SIPOCA 588).  Rezultatele proiectului au avut în vedere, în primul rând, rezolvarea situației de infringement, acțiune declanșată de Comisia Europeana în constatarea neîndeplinirii obligațiilor ce revin României, ca stat membru UE, în temeiul articolelor 3, 4, 5, 10, 15 și secțiunilor A, B și D din anexa I la Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Aceasta acțiune este legată atât de implementarea prevederilor Directivei 91/271/EEC precum și de îmbunătățirea calității resurselor de apă prin reducerea poluării datorate descărcărilor de ape uzate neepurate provenite din aglomerările umane. De asemenea, aceste rezultate iau în considerare interdependența funcțională dintre alimentarea cu apa potabila și canalizarea, epurarea apelor uzate urbane si necesitatea unei planificări corelate a sistemelor de apă - canal. De asemenea, o altă cauză este modificarea numărului și dimensiunilor aglomerărilor, urmare a elaborării studiilor de fezabilitate pentru finanțare europeană în perioada 2014-2020. Astfel, modificarea nivelelor naționale de colectare și epurare are mai multe cauze, dintre care se menționează în principal:

- modificarea numărului și dimensiunilor aglomerărilor – se observă că numărul aglomerărilor mai mari de 2.000 l.e. a scăzut (de la 1815 în anul 2020 la 1136 în anul 2021), urmare a redelimitării aglomerărilor, pe baza reactualizării documentelor de planificare, respectiv: reactualizarea Planului național de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane în urma căruia se va realiza o planificare a necesarului de infrastructură de apă uzată în vederea prioritizării finanțării lucrărilor, Master Planurile Județene și aplicațiilor de finanțare pentru realizarea lucrărilor necesare pentru realizarea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate din aglomerări umane; de asemenea, la actualizarea dimensiunii aglomerărilor contribuie și scăderea numărului populației și a activităților economice, care a condus la modificarea încadrării aglomerărilor pe categorii de dimensiuni și implicit la modificarea numărului și dimensiunii acestora;

- nivelul de încredere scăzut al datelor și informațiilor transmise, datorat atât unor interpretări eronate ale cerințelor Directivei și a datelor solicitate pentru raportare, dar și a inconsecvenței informațiilor furnizate de către operatorii de servicii de apă și autoritățile locale; astfel, au fost identificate probleme serioase în interpretarea noțiunilor de aglomerare versus cluster, delimitarea și dimensiunea în locuitori echivalenți a aglomerărilor (confuzie între aglomerare și unitate administrativ teritorială), calculul gradului de conectare al locuitorilor echivalenți la sistemele centralizate de colectare și epurare (la calcularea gradului de conectare trebuie sa se ia în calcul nr. l.e. conectați efectiv la sistemul de canalizare și nu se ia in calcul rețeaua de canalizare realizată, și gradul se raportează la întreaga dimensiune a aglomerării). Aceste probleme au necesitat refacerea chestionarelor de colectarea datelor pentru raportare, în special a celor referitoare la aglomerările mai mari de 10.000 l.e., cu corecții conform recomandărilor reprezentanților Administrațiilor Bazinale de Apă. În condițiile în care la nivelul consultanților care fundamentează aplicațiile de finanțare nu este abordat corect modul de determinare a locuitorilor echivalenți, există o dinamică greu de înțeles în privința modificării localităților componente ale aglomerărilor. Acest lucru va avea implicații în permanență în evaluarea gradelor de colectare și epurare care va fi de regulă mai mic decât la raportările anterioare. În acest context, o metodologie aprobată pentru calculul locuitorilor echivalenți și pentru criterii de verificare a conformității privind colectarea epurarea și validarea datelor, ar fi utilă în surmontarea acestor probleme. În cadrul proiectului național menționat se dezvoltă o aplicație/platformă IT care va îmbunătăți procesul de colectare a datelor, precum și de procesarea și validarea informațiilor pentru raportările către Comisia Europeană și factorii de decizie naționali privind conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

În ceea ce privește profilul de activitate, majoritatea unităţilor agro-industriale se încadrează în domeniile de industrializare a cărnii şi laptelui, fabricarea băuturilor alcoolice, fabricarea produselor pe bază de legume şi fructe şi fabricarea şi îmbutelierea băuturilor nealcoolice (Figura II.2.2.2.6). Cea mai mare pondere procentuală a încărcării biodegradabile produsă de unităţile industriale agro-alimentare cu mai mult de 4000 l.e. la evacuare în resursele de apă a fost identificată pentru industria cărnii (cca.  52%) și industriei de prelucrarea laptelui (42%), iar unitățile din domeniul fabricării berii și îmbutelierea băuturilor nealcoolice fie sunt închise, fie şi-au redus foarte mult producţia (<4.000 l.e.) sau și-au sistat activitatea.

Ponderea încărcării biodegradabile produsă de unităţile industriale agro-alimentare cu mai mult de 4000 l.e. la evacuare în resursele de apă

Figura II.2.2.2.6.

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2020)

Implementarea cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane va conduce implicit şi la creşterea semnificativă a volumului de nămol rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate urbane. Din situația furnizată de Institutul Național de Statistică privind gestionarea nămolurilor din stațiile de epurare ubane la nivelul anului 2019  (Tabel II.2.2.2.5) se observă că, din cantitatea totală de nămol generată în stațiile de epurare cca. 18,89% a fost utilizată în agricultură.

Utilizarea la nivel național a nămolului de la staţiile de epurare urbane

în anul 2020

| Utilizări ale nămolului | Cantitate nămol (mii tone s.u./an) |
| --- | --- |
| Cantitate totală produsă | 254,22 |
| Utilizare în agricultură | 54,12 |
| Compostare şi alte aplicaţii | 5,03 |
| Depozitare pe platforme amenajate | 140,69 |
| Evacuare în mare | 0 |
| Incinerare (coincinerare) | 2,15 |
| Nămol tratat prin alte procedee | 52,22 |

Tabel II.2.2.2.5.

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online, www.insse.ro)

Conform primului Plan Naţional de  Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România (elaborat în 2009), s-a estimat că la sfârșitul perioadei de conformare (anul 2018) se va obţine o cantitate de nămol de cca. 520.850 tone substanţă uscată/an faţă de cca. 172.529 tone substanţă uscată/an obţinute în anul 2007 (Figura II.2.2.2.6). Această prognoză corespunde situației planificate privind conformarea aglomerărilor în anul 2004, potrivit Planului Național de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

Figura II.2.2.2.6.

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Planul Naţional de  Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România aprobat prin HG nr. 859/2016)

În Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare, elaborată în cadrul asistenței tehnice a POS Mediu, oferă un cadru pentru planificarea și implementarea măsurilor pentru gestionarea volumelor în creștere de nămol de la stațiile de epurare urbane existente, reabilitate și noi din România. Cantitățile viitoare estimate de nămol produs au fost evaluate conform Figurii II.2.2.2.7. Această prognoză corespunde situației planificate privind conformarea aglomerărilor  la nivelul anului 2011, având în vedere modificările produse în delimitarea aglomerărilor umane și a tipului de epurare necesar pentru conformare.

Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

Figura II.2.2.2.7.

(Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare - proiect POSM/6/AT/I.1.2010, "Elaborarea politicii naționale de gestionare a nămolului de epurare")

Din analiza comparativă a datelor din Tabelul II.2.2.2.5 și Figurile II.2.2.2.6 și II.2.2.2.7, scenariul planificării pentru anul 2018 este optimist, având în vedere că acesta a plecat de la ipoteza că aglomerările umane cu mai mult de 2.000 l.e. vor fi dotate toate cu stații de epurare corespunzătoare, ceea ce de fapt nu s-a realizat practic. Astfel, la nivelul anului 2020, cantitatea de nămol generată în stațiile de epurare urbană a atins valoarea planificată din anul 2015, valoare care se situează la cca. 48% din valoarea aferentă anului 2018.

În vederea accelerării procesului de conformare, Planul de conformare pentru implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane este în curs de actualizare, constituind unul dintre obiectivele proiectului de asistență tehnică, denumit „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.  Liderul de proiect este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională  „Apele Române” partener de implementare, iar consultanții Băncii Mondiale asigură asistență  tehnică pe durata celor 31 luni de desfășurare a proiectului (2019-2022).

Proiectul contribuie la fundamentarea și sprijinirea măsurilor ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin aquis-ul comunitar, respectiv conformarea acceleartă cu cerințele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate provenite de la aglomerări umane în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gospodăririi apelor. Obiectivele și activitățile specifice ale proiectului vizează în principal: reactualizarea Planului de Implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, pe baza unei noi metodologii de delimitare a aglomerărilor umane și de calcul al încărcării acestora; elaborarea Strategiei naționale privind alimentarea cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate urbane; dezvoltarea si implementarea la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” a unui sistem electronic de colectare, prelucrare si raportare a datelor; elaborarea și promovarea unui proiect de act normativ pentru definirea obligațiilor și responsabilitățile legate de colectarea și epurarea apelor uzate urbane.

Informații privind proiectul și derularea activităților de implementare pot fi accesate pe website-ul Administrației Naționale „Apele Române”, la adresa: https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-sipoca-588/, precum și pe cele ale Administrațiilor Bazinale de Apă.

Autoritățile române competente consideră că actualizarea Planului de implementare  accelerată este parte integrantă din memorandumului pentru evaluarea națională și planul de acțiune privind îndeplinirea condiției favorizante privind ”Planificarea actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor uzate”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune  pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR). De asemenea, în cadrul acestui proiect va fi dezvoltată, de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o Strategie națională privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate și revizuirea reglementărilor în vederea creșterii eficienței în aplicarea legislației specifice. În cadrul Strategiei naționale se va stabili modul în care vor continua planificarea, finanțarea și realizarea infrastructurii specifice. Autoritățile române competente estimează că Strategia națională va fi finalizată, similar cu Planul de conformare, la un termen corelat cu termenul ce se va stabili în cadrul memorandumului pentru evaluarea națională și planul de acțiune privind îndeplinirea condiției favorizante.

Proiectul mai sus menționat se va sprijini pe rezultatele obținute din alt proiect de asistență tehnică finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, implementat de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), sub asistența tehnică a  Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și în colaborare cu Ministerul Apelor și Pădurilor, Asociația Română a Apei și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Proiectul „Asistență tehnică pentru consolidarea Sectorului de apă și apă uzată în România” a cuprins:

- o analiză completă a sectorului de apă și apă uzată;

- opțiuni strategice privind dezvoltarea și consolidarea politicii de regionalizare;

- stabilirea acelorași tipuri de indicatori în contractul de delegare, calculați în baza unei metodologii comune;

- dezvoltarea actualei platforme de benchmarking;

- analiza și revizuirea contractului-cadru de delegare, inclusiv elaborarea unei metodologii de revizuire a acestuia la fiecare 5 ani;

- instruiri și seminarii regionale și naționale și vizite de studiu..

În cadrul proiectului a fost implementată acțiunea privind analiza sectorului de apă și apă uzată, precum și realizarea documentului privind opțiunile strategice, documente ce au fost circulate pentru observații și comentarii către toți factorii implicați în sectorul de apă. De asemenea, au fost realizate rapoartele privind metodologia de benchmarking si a avut loc serii de seminarii regionale având ca temă apa nefacturată, contractele pe bază de performanță, managementul activelor și managementul contractului de delegare, precum și îmbunătățirea relațiilor instituționale.

Principalele rezultate finale ale proiectului au constat în: elaborarea „Raportului privind optiunile strategice pentru consolidarea si dezvoltarea sectorului de apa din Romania 2020-2035”, actualizarea platformei de benchmarking (H2O BENCHMARK http://h2obenchmark.org/#!/Pages/Proiecte), raport privind metodologia de tarifare, etc.

II.2.3 Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de poluare aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile europene în domeniul apelor, în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor.

Planurile de management ale bazinelor hirografice reprezintă principalul instrument de implementare a Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE și a majorităţii prevederilor din celelalte directive europene din domeniul calităţii apei. Cele mai importante directive a căror implementare asigură reducerea poluării apelor uzate sunt Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele “fiice” 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE, Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

Directiva Cadru 2000/60/CE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene stricte pentru realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate și artificiale, pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”. Conform acestei Directive, Statele Membre din Uniunea Europeană trebuie să asigure atingerea stării bune a tuturor apelor de suprafaţă până în anul 2015, mai puţin corpurile de apă pentru care se cer excepţii de la atingerea obiectivelor de mediu.

În conformitate cu cerinţele art. 14(1b) al Directivei Cadru Apă, la 22 decembrie 2019 a fost publicat Documentul privind problemele importante de gospodărirea apelor realizat la nivel bazinal şi naţional, care a inclus și rezultatele procesului de informare şi consultare a publicului pe o durată de 6 luni (iunie - decembrie 2019).

(https://rowater.ro/wp-content/uploads/2020/12/Probleme-Importante-de-Gospodarire-a-Apelor-Sinteza-Nationala-2019.pdf).

Documentul își propune să evidențieze problemele importante de gospodărirea apelor în România - problematici cheie care stau la baza stabilirii măsurilor necesare atingerii obiectivelor de mediu. Problemele importante de gospodărirea apelor sunt tratate în relație cu presiunile exercitate asupra corpurilor de apă de suprafață și subterane pentru care există riscul neatingerii obiectivelor de mediu, precum şi a sectoarelor economice aferente acestor presiuni și sunt în concordanță cu problemele de gospodărire a apelor de la nivelul Districtului Internațional al Dunării în cadrul documentului Significant Water Management Issues 2019, elaborat de către  Comisia Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea (ICPDR), cu contribuția țărilor dunărene (https://www.icpdr.org/main/public-participation-interim-overview-swmi).

Următoarele problematici importante privind gospodărirea apelor care afectează în mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi apelor subterane, cu impact major în gestiunea resurselor de apă au fost identificate: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea cu substanţe periculoase și alterările hidromorfologice.

Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau indirecte de ape uzate insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din surse industriale sau agricole, și produce schimbări semnificative în balanţa oxigenului în apele de suprafaţă şi în consecinţă are impact asupra compoziţiei speciilor/populaţiilor acvatice şi respectiv, asupra stării ecologice a apelor.

O problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în special cu azot și fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce determină schimbarea compoziţiei și scăderea biodiversitatii speciilor, precum şi reducerea posibilității de utilizare a resurselor de apă în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi provin atât din surse punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient epurate), cât şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor, etc).

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (numită Directiva Nitrați) este principalul instrument comunitar care reglementează poluarea cu nitrați provenită din agricultură. Principalele obiective ale acestei directive sunt reducerea poluării produsă sau indusă de nitraţii proveniți din surse agricole, raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului şi prevenirea poluării apelor cu nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse în planuri de acţiune.

Conform planului de acțiune și articolelor 4 și 5 ale Directivei 91/676/EEC au fost elaborate şi aplicate Coduri de bune practici agricole, cât şi Programe de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Acestea s-au aplicat la început doar în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, desemnate în România încă din anul 2005. La prima desemnare zonele vulnerabile la nitrați (ZVN) din surse agricole ocupau 6,94% din teritoriul României. În anul 2008 ZVN au fost revizuite, extinzându-se  suprafaţa la 58% din teritoriul României. În anul 2013, în urma consultărilor cu Comisia Europeană s-a agreat ca România să nu mai desemneze zone vulnerabile la nitrați, ci să aplice prevederile Codului de Bune Practici Agricole și  măsurile din Programele de Acțiune pe întreg teritoriul țării, conform prevederilor articolului 3 (5) al Directivei. Noul Program de Acţiune a fost îmbunătăţit şi aprobat prin Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013, avand, în principal, în vedere aplicarea principiului de prevenire a poluării.

Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România prin Planul de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, aprobat prin HG 964/2000 și HG nr. 587/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, cu completările şi modificările ulterioare, survenite în urma deciziei de aplicare a Programului de Acțiune pe întreg teritoriul României.

Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.

În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut ca măsură generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de acţiune pe întreg teritoriul României.

Hotărârea de Guvern nr. 964/2000, prin care Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole a fost transpusă în legislația internă din România a suferit modificări ce au intrat în vigoare începând cu data de 4 iunie 2021, când HG nr. 587/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Cea mai importantă modificare, în ceea ce îi privește pe fermieri, se referă la obligațiile legale ale acestora, care sunt acum cuprinse în Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Programul de acțiune). Până la modificarea adusă de această Hotărâre de Guvern, prevederile obligatorii erau cuprinse în Codul de bune practici agricole. Prin separarea normelor obligatorii de recomandări se simplifică textul legislativ și, pe cale de consecință, se ușurează înțelegerea și aplicarea prevederilor legale.

Totodată, Codul de bune practici agricole a devenit un document consultativ pentru fermieri. Trebuie avut în vedere că aplicarea de agricultori în mod voluntar nu se referă și la acele măsuri care sunt cuprinse și în Programul de acțiune, acestea din urmă fiind obligatorii. De asemenea, în legătură cu codul de bune practici agricole, în cazul când prevederile acestuia sunt parte din cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), acestea sunt obligatorii în condițiile solicitării și aprobării oricărei forme de sprijin financiar.

De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin directiva 98/15/CE, contribuie la reducerea emisiilor de nutrienți.

La nivel național sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare punctiformă, măsuri pentru reducerea poluării difuze generate de ferme zootehnice, vegetale și asupra terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. Măsurile propuse sunt altele decât măsurile de bază pentru punerea în aplicare a Directivelor europene, în principal Directiva Consiliului 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole, Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor și Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/ CEE ale Consiliului.

În contextul actualizării legislației în ceea ce privește aplicarea Codului de bune practici agricole, prin HG nr. 587/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, la art. 5, aliniat (1), pct. a) al Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, se precizează că aplicarea Codului de bune practici agricole (CBPA)  se face în mod voluntar de către fermieri. În acest context, măsurile sub CBPA care în Planul Național de management actualizat, aprobat prin HG nr. 859/2016, erau considerate măsuri de bază pentru implementarea cerințelor Directivei Nitrați, începând cu 2021 devin măsuri suplimentare.

Măsurile suplimentare pentru activităţile agricole planificate pentru perioada 2022-2027 se referă în general la: reducerea eroziunii solului, aplicarea practicilor de cultivare pentru reducerea utilizării/poluării cu produse fitosanitare, protejarea corpurilor de apă împotriva poluării cu pesticide, aplicarea codului de bune practici agricole, respectiv alte măsuri decât cele din Programul de Acțiune (descrise în Anexa 9.4), aplicarea codului de bune condiţii agricole şi de mediu şi a altor coduri de bună practică în ferme, consultanță / instruiri pentru fermieri, conversia terenurilor arabile în păşuni, realizarea şi menţinerea zonelor tampon de-a lungul apelor la o distanță mai mare decât cea prevăzută în legislația în vigoare, aplicarea agriculturii organice, prevenirea și combaterea poluării din activitățile agricole în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, constrângeri naturale semnificative sau cu alte constrângeri specifice (de ex. conversia terenurilor arabile în păşuni).

Măsurile necesare a fi luate de către fermieri pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă pot fi finanţate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 (FEADR), în conformitate cu prevederile Regulamentelor Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală. Acest sprijin are la bază Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) care acoperă perioada 2014-2020 și care conţine domeniile de intervenție şi măsurile care răspund acestor domenii de intervenție, precum şi un plan de finanţare. Prin PNDR 2014-2020 se implementatează o serie de măsuri de mediu şi climă care contribuie direct sau indirect la Prioritatea 4 (P4) - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură, Domeniul de Intervenție 4B - Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor. În PNDR 2014-2020 este disponibilă finanțarea măsurilor agricole pentru protejarea corpurilor de apă, prin intermediul domeniilor de intervenție, care pot sprijini atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă.

Planul Național Strategic pentru PAC 2023-2027 (PNS), aflat în procedura de evaluare strategică de mediu, reunește obiectivele și activitățile țintă pentru îmbunătățirea performanței socio-economice și de mediu a sectorului agricol și a zonelor rurale. PNS acordă o atenție deosebită criteriilor de referință și cerințelor privind obiectivele legate de mediu și climă. În plus, Comisia Europeană recomandă să fie incluse și criterii solide privind schimbările climatice pentru a reflecta pe deplin obiectivele strategice din Pactul Ecologic European, cu referire în special la strategia „De la fermă la consumator”.  Introducerea cerințelor Directivei cadru Apă și a Directivei privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor în eco-condiționalitate sprijină punerea în aplicare și realizarea obiectivelor lor specifice. În plus, noul Cod de Bune Practici Agricole  ar putea avea un impact pozitiv asupra calității apei, prin optimizarea gestionării nutrienților la fermă, și a sechestrării dioxidului de carbon din soluri. Condiționalitatea îmbunătățită ar fi obligatorie pentru punere în aplicare și respectare de către fermierii care primesc plăți directe de la AFIR. Astfel, în cadrul obiectivului specific 5 - Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței de substanțe chimice, promovarea de practici agricole extensive prin intervenția de agro-mediu și climă contribuie, totodată, la atingerea obiectivelor de mediu în cadrul Directivei Cadru Apă, Directivei Nitraţi şi Directivei privind gestionarea durabilă a pesticidelor, prin reducerea poluării apelor și atenuarea efectelor negative ale viiturilor.

Una dintre măsurile suplimentare importante este construirea platformelor comunale de stocare a gunoiului de grajd. Prin intermediul proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienți din România” s-au realizat la nivel național costuri de investiții în perioada 2016-2021 pentru un număr de 79 platforme comunale de depozitare și managementul gunoiului de grajd în valoare de 33.200.575 Euro. Se precizează că pentru operarea și întreținerea platformelor comunale de stocare a gunoiului de grajd a fost estimat un cost mediu de cca. 25.000 euro/an/platformă. În perioada 2022-2027 sunt planificate să se realizeze 298 platforme comunale de depozitare și managementul gunoiului de grajd în valoare de 128.893.358 Euro costuri de investiții și alte costuri. Se menționează faptul că în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021-2026, sunt planificate să fie finanțate în perioada 2022-2026 măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii pentru gunoiul de grajd (platforme comunale și echipamente) și managementul deșeurilor agricole compostabile, în valoare de 255 milioane Euro (fără TVA).

Finanțarea măsurilor privind prevenirea și controlul poluării în agricultură va continua după anul 2022 în cadrul proiectului „Extinderea eforturilor de prevenire și reducere a poluării” (SUPPRES), care este continuatorul proiectului „ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” pe urm[tii ani, măsuri care vor spijini România pentru atingerea țintelor de reducere a poluării agricole stipulate în Strategia UE „De la fermă la consumator”. Sunt avute în vedere măsuri de management, monitorizare și raportare a poluanților agricoli (pesticide, plastic și microplastice, alți poluanți emergenți), precum și captarea deșeurilor plutitoare pe cursurile de apă, dezvoltarea rețelei naționale de transfer de cunoștințe (servicii de consultanță pentru fermieri privind ecoschemele și condiționalitatea PAC, agricultură ecologică și eco-inovație), campanii de consțientizare a publicului pentru prevenirea și redcuerea poluării din agricultură etc, în valoare de circa 27 milioane Euro.

Pentru a aborda provocările multidimensionale și pentru a atinge obiectivele ambițioase ale Directivei Cadru Apă și ale noii Politiici Agricole Comune, gestionarea apei agricultura și agricultura trebuie să fie bine aliniate prin strategii coordonate și acțiuni comune pentru a asigura atât protecția resurselor de apă, cât și mijloacele de trai economice a fermierilor și producția de alimente de înaltă calitate. În acest sens, un bun exemplu este  elaborarea la nivelul bazinului Dunării a unor documente de politică privind apa și agricultura și referitoare la aspecte practice, respectiv Documentul de politică privind Agricolă Comună după 2020 și Managementul Apei în Bazinul Fluviului Dunărea și Ghidul privind agricultură durabilă la nivelul bazinului Dunării (https://www.icpdr.org/main/issues/agriculture). Documentul oferă țărilor dunărene sprijin pentru pregătirea și implementarea politicilor naționale de agro-mediu, a Planurilor Strategice ale PAC și a strategiilor relevante ale Planurilor de Management ale Bazinelor/Spațiilor Hidrografice. Acesta va oferi un cadru politic potrivit cu un set de instrumente recomandate, care să faciliteze luarea deciziilor la nivel național în domeniul apei și al agriculturii și să identifice obiective comune, să stabilească politici adecvate și să implementeze acțiuni comune și măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor.

Potrivit Planului Național de management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, prin aplicarea modelului MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems) se pot realiza același tip de scenarii privind prognoza calității apelor, respectiv evaluarea emisiilor de nutrienți și a potențialul și efectului măsurilor de bază și suplimentare de reducere a nutrienților. Modelul MONERIS este folosit pentru estimarea emisiilor provenind de la sursele de poluare punctiforme şi difuze. Modelul a fost elaborat şi aplicat în Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr. 80/2011 și HG nr. 859/2016 pentru evaluarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) în mai multe bazine/districte hidrografice din Europa, printre care şi bazinul/districtul Dunării. În ultimul timp, modelul MONERIS a fost dezvoltat pentru a fi aplicat atât la nivel naţional (al statelor din Districtul internaţional al Dunării), cât şi la nivel de sub-bazine internaţionale (Tisa).

Poluarea cu nutrienți este cauzată de emisii punctiforme și difuze de azot și fosfor în mediul acvatic. Dintre sursele punctiforme luate în considerare în modelul MONERIS se menționează stațiile de epurare urbane, evacuările de ape uzate neepurate sau epurate de la sistemele de colectare din aglomerările urbane și de la unitățile industriale și fermele zootehnice care sunt înregistrate în E-PRTR. În ceea ce privește sursele de emisii  difuze, așezările umane, activitățile agricole, fondul natural și alte surse au fost considerate ca fiind importante în producerea poluării cu nutrienți.

Pentru estimarea modurilor (căilor) de producere a poluării difuze cu nutrienți și a emisiilor de nutrienți de la surse, precum și aportul acestora la emisiile totale, modelul MONERIS verisunea 3.0 (Venohr et al., 2017) a fost aplicat la nivelul întregului district internațional al Dunării și a avut în vedere condițiile hidrologice medii multianuale din perioada de referință 2015-2018. MONERIS necesită o varietate de date de intrare cuprinzând informații despre condiţiile hidro-climatice, geo-fizice și administrativ-demografice, care au fost actualizate pentru perioada de referință 2015-2018. Astfel, modelul poate estima distribuția regională a emisiilor de nutrienți care intră în apele de suprafață la scară de sub-bazin și poate determina cele mai importante surse și căi ale acestora cu o acuratețe rezonabilă. Mai mult, ținând cont de principalele procese de reținere în flux, pot fi calculate încărcările râului la capătul bazinului hidrografic, care pot fi apoi utilizate pentru calibrarea și validarea modelului.

Modelul MONERIS este utilizat pentru aplicarea scenariilor de bază pentru reducerea emisiilor de  nutrienți din surse punctiforme și difuze pentru orizontul de timp 2027. Scenariul utilizat are la bază condițiile hidrologice din perioada 2015-2018, iar datele utilizate privind încărcările de nutrienți au avut ca an de referință anul 2018. Astfel,  sunt stabilite viziuni și obiective de management care să conducă la reducerea emisiilor de nutrienți prin aplicarea de măsuri și pentru care s-au realizat scenariile, și anume:

-	scenariul de bază se referă în principal la implementarea până în anul 2027 a obligațiilor ce decurg din legislația europeană și națională (Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva Nitrați, Regulamentul E-PRTR,  măsuri de agromediu sprijinite prin programele de dezvoltare rurală ale Politicii Agricole Comune, măsuri privind reducerea surplusului de azot, controlul erroziunii solului, zone tampon/fâșii de protecție în lungul cursurilor de apă, etc.);

-	scenariul de viziune I – pe lângă scenariul de bază și măsurile aferente (mai sus descrise), sunt avute în vedere și alte tipuri de măsuri specifice, în funcție de sursele de emisii difuze și punctiforme (aglomerări, agricultură, industrie); de ex. utilizarea sistemelor individuale de colectare în diferite proporții, dezvoltarea agricolă durabilă și managementul echilibrat al nutrienților pentru realizarea țintelor din Pactul Ecologic European pentru nutrienți: reducere pierderi de nutrienți cu 50 %, până la o valoare medie a surplusului de azot la nivelul întregului bazin de 7,5 kg N/ha și an (plus depunerea atmosferică diferită la nivel regional), precum și pentru fosfor reducerea eroziunii solului până la maxim 1 tonă sol per hectar și an;

-	scenariul de viziune II – pe lângă scenariul de viziune I se adaugă îmbunătățirea capacității de retenție prin stabilirea zonelor ripariene/eficiente prin fâșii tampon/cu vegetație pentru 50 % din corpurile de apă de suprafață aflate în zonele vulnerabile la nitrați;

-	scenariul schimbări climatice (an cu ape mari și an secetos/„wet” și „dry”) ia în considerare efectele schimbărilor climatice prin calcularea emisiilor difuze de nutrienți pentru un regim hidrologic cu scurgere maximă (ape mari) și regim hidrologic cu scurgere minimă (ape mici), ambele luate ca extreme din ultimele două decenii, prin înlocuirea regimului hidrologic mediu cu precipitaţiile şi scurgerile anilor extremi şi presupunând implementarea măsurilor conform scenariului de viziune I.

Scenariul de bază pentru anul 2027 se axează pe asumări privind implementarea măsurilor pentru sectoarele ape uzate urbane, activități industriale și agricole, în principal măsurile care conduc la creșterea nivelurilor de colectare și epurare a apelor uzate, modificări ale utilizării terenurilor, îmbunătățirea practicilor de rotație a culturilor și schimbarea emisiilor specifice de fosfor pe locuitor.

S-a preconizat implementarea integrală a măsurilor de control la sursă pentru reducerea emisiilor de fosfor rezultate prin implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe destinați consumatorilor și în detergenții pentru mașini automate de spălat vase destinați consumatorilor, ceea ce se reflectă în reducerea emisiei specifice de fosfor pe persoană.

Astfel, se aplică o gamă largă de măsuri, inclusiv managementul nutrienților (de exemplu, calculul balanței de nutrienți, optimizarea fertilizării), modificarea metodelor de cultivare (conversia terenurilor arabile în pășuni, cultivarea terenurilor agricole fără utilizarea utilajelor), modificări în utilizare  terenurilor (întreținerea pajiștilor, realizarea benzilor tampon de-a lungul cursurilor de apă), conservarea solului (tehnici de control a eroziunii solului – rotația culturilor, eliminarea scurgerilor din rețele de drenaj de la ferme) și măsuri de retenție naturală a apei (zone umede, căi navigabile înierbate) și măsuri de protecție împotriva inundațiilor (de exemplu, refacerea și conservarea zonelor umede și a zonelor inundabile, stabilirea zonelor tampon riverane) au impact pozitiv asupra retenției de nutrienți în zonele adiacente ale cursurilor de apă.

Modificările emisiilor totale de azot în funcție de scenariile viitoare și căile de emisie, în comparație cu starea de referință, indică faptul că emisiile au scăzut cu:

-	13,9 % în scenariul de bază;

-	17,2 % în scenariul de viziune I;

-	19,4 % în scenariul de viziune II;

-	23,4 % în scenariul de viziune I - regim hidrologic cu scurgere minimă (ape mici).

În scenariul de viziune I - regim hidrologic cu scurgere maximă (ape mari), emisiile totale de azot au crescut cu 2 %.

De asemenea, modificările emisiilor totale de fosfor în funcție de scenariile viitoare, în comparație cu starea de referință, indică faptul că reducerea emisiilor cu:

-	5,4 % în scenariul de bază;

-	15,4 %în scenariul de viziune I;

-	26,8 % în scenariul de viziune II;

-	22,4 % în scenariul de viziune I - regim hidrologic cu scurgere minimă (ape mici).

În scenariul de viziune I - regim hidrologic cu scurgere maximă (ape mari), emisiile totale de fosfor aucrescut cu cca. 3 %.

Comparativ cu situația de referință pentru azot total, în anul 2027 (scenariu de bază) depunerile atmosferice rămân relativ constante, scurgerea de suprafață crește cu 9,53 %, iar scurgerea subterană scade cu 21,3 %. Aceste tendințe confirmă efectul implementării măsurilor de realizare a sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate care contribuie la scăderea scurgerii subterane.

Similar, comparativ cu situația de referință pentru fosfor total, în anul 2027 (scenariu de bază) se observă că eroziunea solului/transportul sedimentelor se reduce cu 10,8 %, scurgerea din zone impermeabile orășenești scade cu 52,1 %, în timp ce crește aportul surselor punctiforme cu 43,6 %, ceea ce confirmă reducerea poluării difuze și creșterea poluării punctiforme produsă în zonele urbane, urmare a construirii rețelelor de canalizare și stațiilor de epurare în zonele urbane.

În Figurile II.2.3.1 și II.2.3.2 sunt prezentate comparativ rezultatele aplicării scenariilor cu referire la căile de producere a poluării cu nutrienți.

De asemenea, din Figurile II.2.3.3 și II.2.3.4 se observă evoluția privind sursele de emisii totale de azot și fosfor până în anul 2027 (scenariu de bază) și după (scenarii de viziune). În ceea ce privește aplicarea scenariilor de bază pentru emisiile totale de nutrienți la nivel național, se observă modificarea cantităților de nutrienți emise în anul 2027, comparativ cu perioada 2015-2018, respectiv cu 12.341 tone N/an (scădere cu cca. 13,9 %) și cu 356,9 tone P/an (scădere cu cca. 5,5 %).

Evoluția emisiilor de azot total și a căilor de emisie în funcție de scenarii (exprimate în tone N pe an)

Figura II.2.3.1

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Evoluția emisiilor de fosfor total și a căilor de emisie în funcție de scenarii (exprimate în tone P pe an)

Figura II.2.3.2

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Evoluția emisiilor de azot total (pe surse) în funcție de scenarii (exprimate în tone N pe an)

Figura II.2.3.3

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Evoluția emisiilor de fosfor total (pe surse) în funcție de scenarii

(exprimate în tone P pe an)

Figura II.2.3.4

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Scenariul de viziune I, care presupune surplusuri scăzute pe termen lung și utilizarea pe scară largă a celor mai bune practice agricole, previzionează o scădere substanțială a emisiilor din agricultură în apele de suprafață. Conform simulările modelului MONERIS, scăderea emisiilor față de situația de referință cu 41 % (N) și 29 % (P) din emisiile surselor agricole ar putea fi realizată la nivel de bazin prin aplicarea unui management agricol adecvat. Cu toate acestea, regiunile cu surplus de azot foarte scăzut în prezent vor indica o creșterea emisiilor de azot din agricultură ca urmare a intensificării (surplus de nutrienți mai mare) activităților agricole în scenariul de viziune I (după anul 2027), comparativ cu scenariul de referință (2015-2018). Emisiile de fosfor vor scădea datorită aplicării măsurilor eficiente de protecţie a solului.

În ceea ce privește scenariile de viziune I pentru regimul hidrologic cu scurgere maximă (ape mari) și regimul hidrologic cu scurgere minimă (ape mici), acestea reprezintă impactul schimbării regimului hidrologic asupra emisiilor difuze. Pentru condițiile de ape mici (dry), sunt de așteptat emisii mai mici, prognozându-se o reducere a emisiilor cu 7,5 % (N) și 10 % (P) din totalul emisiilor de nutrienți în comparație cu scenariul de viziune I. Pe de altă parte, în anii cu scurgere maximă (ape mari), scurgerea și potențial eroziunea solului sunt mai importante, ducând la creșterea emisiilor. Astfel, în cazul condițiilor de scurgere maximă (wet), se preconizează o creștere față de scenariul de viziune I a emisiilor cu 23 % (N) și 20,2 % (P) din totalul emisiilor de nutrienți. Față de situația de referință (2015-2018), măsurile pentru scenariul de viziune I și impactul schimbărilor climatice (dry) ar putea reduce semnificativ emisiile difuze de nutrienți, în timp ce în anii ploioși emisiile ar putea fi similare cu valorile de referință.

Scenariul de viziune II ar conduce la o reducere mai mare a emisiilor față de scenariul de viziune I, de 44,5 % (N) și 40,3 % (P) din emisiile totale de nutrienți din agricultură, datorită aplicării măsurilor de retenție mai eficientă a nutrienților asigurată de zonele tampon riverane.

În Figurile II.2.3.5- II.2.3.8 sunt reprezentate comparativ distribuțiile spațiale ale emisiilor de nutrienți, la nivel de sub-bazine (unități analitice) și la nivel de utilizare a terenului, pentru situația de referință (2015-2018) și scenariul de bază (2027). Se observă o scădere a emisiilor totale de nutrienți din surse difuze și punctiforme (cu 14 %: N și 5,5 %: P).

Emisia specifică de azot total din surse punctiforme și difuze la nivel de sub-bazine hidrografice:situația de referință 2015-2018 (stânga) și scenariu de bază 2027 (dreapta)

Figura II.2.3.5

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Emisia specifică de azot total din surse punctiforme și difuze la nivel de utilizare a terenului:  situația de referință 2015-2018 (stânga) și scenariu de bază 2027 (dreapta)

Figura II.2.3.6

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Emisia specifică de fosfor total din surse punctiforme și difuze la nivel de sub-bazine hidrografice; situația de referință 2015-2018 (stânga)

și scenariu de bază 2027 (dreapta)

Figura II.2.3.7

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Emisia specifică de fosfor total din surse punctiforme și difuze la nivel de utilizare a terenului: situația de referință 2015-2018 (stânga)

și scenariu de bază 2027 (dreapta)

Figura II.2.3.8

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea corpurilor de apă și indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În conformitate cu prevederile directivelor europene în domeniul apelor, există 3 tipuri de substanțe chimice periculoase, și anume:

- substanțe prioritare – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ asupra mediului acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile;

- substanțe prioritare periculoase – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă același risc ca și cele precedente și în plus sunte toxice, persistente și bioacumulabile;

- poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți specifice unui anumit bazin hidrografic.

Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, metalele, hidrocarburile aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, etc. În vederea atingerii și menținerii stării bune a apelor este necesară conformarea cu standardele de calitate impuse la nivel european (Directiva 2013/39/CE), reducerea progresivă a poluării cauzate de substanțele prioritare și de poluanții specifici, cât și stoparea sau eliminarea emisiilor, descărcărilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.

În Figura II.2.3.9 este ilustrată evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă cuprinse în proiectul celui de-al treilea Plan de Management, comparativ cu cel de-al doilea Plan de Management, pentru cele două cicluri de planificare aferente.

Având în vedere rezultatele evaluării stării ecologice/potențialului ecologic și stării în cadrul Planului Național de Management actualizat 2021, comparativ cu evaluarea din Planul Național de management aprobat prin HG nr. 859/2016, se constată o ușoară scădere a numărului/procentului de corpuri în stare bună/potențial bun, respectiv la 65,72 % (Figura Figura II.2.3.9). Diferența este necesar a fi interpretată în contextul în care s-a realizat intercalibrarea metodelor de evaluare ale elementelor biologice, precum și s-a completat și dezvoltat sistemul național de evaluare a stării apelor.

Integrarea prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu alte politici sectoriale reprezintă un aspect important în scopul identificării și evidențierii sinergiilor şi  potenţialelor conflicte. Procesul este în derulare pentru a intensifica conlucrarea cu diferite sectoare precum hidroenergia şi agricultura, coordonarea dintre managementul cantitativ al resurselor de apă şi managementul inundaţiilor, în conformitate cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, precum şi mediul marin, prin Directiva privind Strategia Marină 2008/56 /EC. Acest fapt contribuie la elaborarea și completarea, strategiilor naționale și regionale, precum și la elaborarea Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice actualizate.

În cadrul Planului Național de management actualizat 2021 s-au stabilit măsuri pentru fiecare categorie de probleme importante de gospodărirea apelor, pe baza progreselor înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în primul și al doilea Plan de management, a rezultatelor privind caracterizarea bazinelor/spaţiilor hidrografice, impactului activitățílor umane și analizei economice a utilizării apei, atât pentru apele de suprafață, cât și pentru cele subterane, având în vedere cele mai noi informații disponibile. Proiectul celui de-al treilea plan de management include, în continuarea celui de-al doilea plan de management, măsuri de bază și suplimentare care se implementează până în anul 2027 și sunt stabilite, dacă este cazul, și măsuri pentru planificarea după anul 2027, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă –Planului Național de Management actualizat 2021 comparativ cu Planul Național de Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016

Figura II.2.3.9

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

Având în vedere actualizarea măsurilor planificate a se implementa în perioada 2016-2020, precum și evaluarea măsurilor implementate în perioada 2016-2018, s-au evaluat progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile implementate. În cadrul proiectului Planului Național de management actualizat 2021 s-a realizat evaluarea progreselor înregistrate în implementarea programului de măsuri stabilit pentru al doilea ciclu de planificare (2016-2020). În scopul evaluării stadiului implementării programului de măsuri s-a avut în vederea realizarea măsurilor de bază și suplimentare prevăzute în anexele Planului Național de Management actualizat  aprobat prin HG nr. 859/2016, cu termene planificate de realizare a măsurilor  în perioada 2016-2020. De asemenea, au fost luate în considerare și măsurile care erau planificate să se realizeze după anul 2021 și care au început să se implementeze în avans.

Măsurile monitorizate se adresează tuturor presiunilor potențial semnificative pentru care se implementează măsuri de reducere a poluării, în vederea conservării sau atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. De asemenea, măsurile suplimentare se adresează în special activităților agricole și aglomerărilor umane, în vederea atingerii obiectivelor de mediu, acolo unde implementarea măsurile de bază nu este suficientă.

Până la sfârșitul anului 2021, la nivel național s-au realizat măsuri de bază și suplimentare din cadrul programului de măsuri al primului ciclu de planificare, care, din punct de vedere financiar, se situează la valoarea cheltuielilor de investiții și alte costuri de circa 7.884  milioane Euro, ceea ce reprezintă cca. 55% din totalul planificat pentru perioada 2016-2021. De asemenea, au fost realizate costuri de operare – întreținere anuale în valoare de 438,6 milioane Euro, suportate de către utilizatorii de apă care au implementat măsuri.

Asigurarea finanţării măsurilor aferente întregului program de măsuri pentru perioada 2016-2020 s-a realizat în principal din:

- 68,39 % fonduri europene - Fonduri de Coeziune, Fondul Agricol European de Dezvoltare Rurală (FEADR), Fonduri Europene de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), Fonduri LIFE,  alte fonduri;

- 18,06 % fonduri naționale guvernamentale şi locale (buget stat, local, redevențe din contribuții etc.);

- 7,88 % surse proprii ale agentului economic;

- 0,04 % parteneriat Public-Privat;

- 5,07 % surse ale ANAR;

- 0,57 % alte surse.

În ceea ce privește situația realizării programului de măsuri la sfârșitul anului 2020 (Figura II.2.3.10), comparativ cu cea planificată în Planurile de management actualizate 2015 ale bazinelor /spațiilor hidrografice, se observă că cele mai multe costuri revin implementării măsurilor de bază şi suplimentare pentru aglomerările umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stații de epurare) și activitățile agro-zootehnice și industriale, precum și a altor măsuri de bază referitoare la reglementarea/autorizarea, controlul și monitorizarea surselor semnificative de poluare, precum și cele aferente alterărilor hidromorfologice.

De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate până în 2020 sau sunt în curs de implementare până la sfârșitul anului 2021, și anume:

- măsuri constructive și tehnice aplicate aglomerărilor umane, unităților industriale și activităților agricole; de exemplu: asigurarea unor limite ale concentrațiilor de poluanți mai stringente decât cele prevăzute în legislația în vigoare, construirea platformelor comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd sau aplicarea de măsuri peste cerințele directivelor europene în domeniul apelor (construirea de sisteme centralizate de colectare și epurare a apelor uzate în aglomerări umane mai mici de 2000 l.e.);

- măsuri tehnice pentru domeniul alterărilor hidromorfologice (ex. îndepărtarea obstacolelor pentru asigurarea conectivității longitudinale, restaurarea conectivității longitudinale și laterale a corpurilor de apă, reducerea eroziunii costiere);

Progrese înregistrate la nivel național în implementarea

Programului de măsuri 2016-2021

Figura II.2.3.10

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat 2021)

- studii de cercetare și proiecte menite să clarifice problemele și incertitudinile semnalate la elaborarea  Planului de Management aprobat prin HG nr. 859/20116 (debit ecologic, stare ecologică, monitorizarea suplimentară a substanțelor prioritare, monitoring investigativ pentru stabilirea fondului natural, etc.), măsuri în cadrul planurilor de management ale ariilor naturale protejate.

Pe baza analizei progresului în implementarea măsurilor de bază și suplimentare comparativ cu situația planificată în Planul Național de Management actualizat 2015, aprobat prin HG nr. 859/2016 s-a constatat faptul că:

- 44,31 % din măsurile planificate au fost implementate, din care:

- 38,76 % dintre măsuri sunt identice cu cele planificate;

- 4,53 % dintre măsuri sunt măsuri noi, neprevăzute în Planul Național de Management actualizat 2015, aprobat prin HG nr. 859/2016;

- 1,02 % din măsuri au fost modificate având în vedere noi informații privind eficiența măsurii etc.;

- 55,69 % din măsurile planificate nu au fost implementate, din care:

- 15,00 % nu au fost realiate din diferite motive;

- 4,43 % din măsuri nu au mai fost necesare datorită fie reducerii din diverse cauze obiective a poluării produse de presiunile semnificative (unele măsuri au fost abandonate, nemaifiind necesare, după reevaluarea situaţiei din unităţile economice (unităţi închise, în conservare) și atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă, fie alte măsuri implementate în paralel pe același corp de apă au condus deja la atingerea obiectivelor de mediu;

- 36,26 % din măsuri au fost transferate pentru implementare în al doilea ciclu de planificare.

În urma evaluării situaţiei împreună cu utilizatorii de apă şi autorităţile care implementează programul de măsuri în perioada 2016-2021, s-a constatat că, în unele cazuri, există probleme în ceea ce priveşte realizarea măsurilor la termenele stabilite, dintre care cele mai des întâlnite sunt următoarele:

•	capacitatea tehnică și instituțională insuficientă a autorităților pentru implementarea mecanismelor necesare realizării măsurilor;

•	alocarea cu întârziere a fondurilor necesare din cauza derulării cu întârziere a procedurilor de achiziții;

•	proceduri anevoioase de promovare a finanţării care conduc la depăşirea termenelor prevăzute pentru demararea proiectelor;

•	alocarea de fonduri insuficiente de la bugetul de stat și local pentru măsurile ce trebuiau realizate în al doilea ciclu de planificare, având în vedere contextul economic european și mondial;

•	dificultății în realizarea tehnică a lucrărilor de execuție de către contractanți (diminuarea potențialului pieței muncii în sectorul construcțiilor);

•	întârzieri în implementarea măsurilor din cauza problemelor legate de regimul juridic al terenurilor pe care se execută lucrările, etc.

În concluzie, principalele cauze care contribuie la nedemararea sau desfășurarea cu întârziere a anumitor măsuri de bază și suplimentare sunt atribuite în principal alocării cu întârziere a fondurilor necesare de la bugetul de stat sau insuficiența fondurilor de la bugetul local, dar și surselor limitate de finanțare europeană destinate implementării măsurilor specifice Directivei Cadru Apă.

Administrația Națională „Apele Române”, autoritatea competentă în domeniul managementul resurselor de apă, monitorizează în continuare stadiul implementării programului de măsuri, conform cerințelor Directivei Cadru Apă, și intervine, în măsura responsabilităților, pentru conștientizarea / impulsionarea utilizatorilor de apă în vederea realizării măsurilor planificate în cadrul Planurilor de Management actualizate (2021) ale bazinelor/spaţiilor hidrografice.

II.2.4 Politici, acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea stării de calitate a apelor

Măsurile impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene au ca obiectiv general conformarea cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul calităţii apei, prin îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi documentul “Poziţia Comună a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22 Mediu”. Documentele naţionale de aplicare cuprind atât planurile de implementare a directivelor europene în domeniul calităţii apei, cât şi documentele strategice naţionale care asigură cadrul de realizare a acestora.

Managementul resurselor de apă necesită o abordare integrată a prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu cele ale altor directive europene în domeniul apelor, precum și cu alte politici și strategii relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 2008/56/CE, sectorul hidroenergetic, protecția naturii, schimbările climatice, etc.

În ultima perioadă, Uniunea Europeană a adoptat o serie de strategii care stau la baza fundamentării activităților economice europene pentru viitor având în vedere și protecția mediului. Pactul ecologic European (Green Deal)  are ca scop  principal  să  facă Uniunea Europeană neutră din punct de vedere climatic până în 2050, prin stabilirea unor ținte specifice și a unor politici în domeniu. Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente. Astfel, fiecare stat membru UE va avea în vedere să implementeze noile prevederi ale Pactului Ecologic European, respectiv ale planurilor de acține specifice fiecărui domeniu.

Planului de acțiune „Către poluarea zero a aerului, apei și solului” are ca obiectiv principal oferirea unei orientări pentru includerea prevenirii poluării în toate politicile relevante ale UE, maximizarea sinergiilor într-un mod eficient și proporțional, intensificarea punerii în aplicare și identificarea posibilelor lipsurilor sau compromisuri. Planul stabilește obiective cheie pentru anul 2030 de reducere a poluării la sursă, în comparație cu situația actuală, la niveluri care nu mai sunt considerate dăunătoare sănătății și ecosistemelor naturale și care respectă limitele cu care planeta noastră poate face față, creând astfel un mediu fără toxicitate. Conform legislației UE, țintele Green Deal și în sinergie cu alte inițiative, până în anul 2030, se referă la îmbunătățirea calității apei prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nutrienți, cu 50 % a plasticelor eliberate în mare și cu 30 % a microplastice eliberate în mediu, precum și cu 50 % a deșeurilor municipale. Reutilizarea nămolului este adecvată pentru a contribui la realizarea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă prin reducerea poluării, economia circulară (valorificare), eficiența resurselor (recuperare fosfor), producția durabilă de alimente  (utilizare în agricultură) și reducerea emisiilor de GES.

În cadrul Pactului Ecologic European este promovat conceptul de „înverzirea politicii agricole commune” și se propune elaborarea Strategiei „De la fermă la consumator” care va consolida eforturile depuse de fermierii și pescarii europeni în vederea combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a conservării biodiversității. Planurile strategice naționale trebuie să fie elaborate în corelare cu obiectivele ambițioase ale Pactului ecologic european și ale strategiei „De la fermă la consumator”.

De asemenea, la nivelul UE Comisia a aprobat în februarie 2021 o nouă strategie privind adaptarea la schimbările climatice  care prezintă o viziune pe termen lung pentru ca UE să devină o societate rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice până în 2050. Activitatea privind adaptarea la schimbările climatice va continua să influențeze investițiile publice și private, inclusiv în ceea ce privește soluțiile inspirate de natură.

Prin aplicarea strategiilor și planurilor de acțiune se așteaptă ca funcțiile naturale ale apelor subterane și de suprafață să fie restabilite, fiind esențial pentru conservarea și refacerea biodiversității în lacuri, râuri, zonele umede și în apele costiere și marine, precum și pentru prevenirea și limitarea pagubelor provocate de inundații.

În acest context, Comisia a realizat un Plan de investiții pentru o Europă durabilă în vederea sprijinirii investițiilor durabile cu favorizarea investițiilor ecologice. Comisia a propus un obiectiv de 2% pentru integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în toate programele UE. În propunerile Comisiei privind Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2021-2027 se prevede că cel puțin 40 % din bugetul total al PAC și cel puțin 30 % din Fondul pentru pescuit și afaceri maritime ar trebui să contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

Acest cadru European ambițios va influența realizarea și atingerea obiectivelor în cadrul Planurilor de management actualizate ale bazinelor hidrografice (2022-2027).

Procesul de integrare a managementului resurselor de apă din districtul bazinului hidrografic al Dunării cu alte politici, este promovat de către Declarația Dunării din 2010 și de documentele Uniunii Europene pentru salvgardarea resurselor de apă ale Europei (Blueprint - 2012). Aceste documente sunt avute în vedere și de România, în calitate de stat semnatar al Convenției privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) și ca stat membru al Uniunii Europene.

Conform art. 13 al Directivei Cadru Apă, Statele Membre trebuie să realizeze un Plan de Management pentru fiecare district hidrografic, iar dacă sunt localizate într-un district internaţional, trebuie să asigure coordonarea pentru producerea unui singur Plan de Management. România, fiind localizată în bazinul Dunării (Figura II. 2.4.1), similar ciclurilor de planificare anterioare, contribuie la elaborarea Planului de Management al Districtului Hidrografic al Fluviului Dunărea – actualizarea 2021 ce se realizează sub coordonarea Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). În acest scop statele semnatare ale Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea au stabilit că Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunării să fie format din trei părţi (partea A, partea B și partea C). Informații privind structura Planului de Management al Districtului Hidrografic al Fluviului Dunărea 2015 au fost prezentate detaliat în Planul Național de Management actualizat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului Național de Management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României.

Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea

Figura II. 2.4.1

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de management actualizat 2021)

Similar ciclurilor de planificare anterioare, se menţionează că principalele probleme de gospodărire a apelor, obiectivele de management, precum şi măsurile aferente stabilite la nivelul Districtului Hidrografic Internaţional al Dunării ce sunt prezentate în Planul de Management actualizat 2021 al Districtului Hidrografic Internaţional al Dunării (partea A) sunt preluate la nivel naţional.

În România, elaborarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodăririi apelor, asigurarea coordonării pentru aplicarea reglementărilor interne și internaţionale din acest domeniu se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Managementul Resurselor de Apă. Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și aplicarea strategiei şi politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţiile Bazinale de Apă din subordinea acesteia. Cadrul legislativ pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă este asigurat prin Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În România conform Legii Apelor, Schema Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcatuită din Planul de amenajare a bazinului hidrografic (PABH) - componentă de gospodarire cantitativă şi Planul de management al bazinului hidrografic (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă. Schemele Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice se întocmesc în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 care aprobă Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare.

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în domeniul apelor. Având în vedere evoluția politicilor europene în domeniul managementului apelor, strategia de gospodărire a apelor este necesar a fi revizuită, procesul fiind în curs de realizare.

În prezent se urmăreşte gospodărirea durabilă a apelor pe baza aplicării legislaţiei Uniunii Europene şi în special a principiilor Directivei Cadru pentru Apă și Directivei Inundaţii, care au fost transpuse prin Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. În acest context, instrumentele de realizare a politicii şi strategiei în domeniul apelor includ Schema Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice, managementul integrat al apelor pe bazine hidrografice și adaptarea capacităţii instituţionale la cerinţele managementului integrat. Pentru realizarea fiecărui obiectiv specific propus au fost planificate numeroase acţiuni. Unele dintre acestea au fost realizate până în prezent, altele sunt în curs de realizare sau vor fi realizate în etapa următoare.

Acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane au fost stabilite în cadrul Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice, ca parte a Planului de Management al districtului internaţional al Dunării, întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa. Primele Planuri de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, precum și Planul Naţional de Management, au fost aprobate prin H.G. nr. 80/26.01.2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, Monitorul Oficial nr. 265/14.04.2011. Conform ciclului de planificare următor de 6 ani, România a elaborat și făcut public la 22 decembrie 2014 proiectul Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, pentru perioada 2016-2021. Ca și în cazul primului ciclu de planificare 2009-2015, în elaborarea proiectelor Planurilor de Management la nivel bazinal și național s-au luat în considerare recomandările ghidurilor și documentelor dezvoltate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă, precum și cerințele formulate în Ghidul de raportare a Directivei Cadru Apă 2016, elaborat de Comisia Europeană împreună cu Statele Membre în anul 2014.

La sfârşitul anului 2015, cele 11 Planuri de Management Bazinale, au fost avizate de către Comitetele de Bazin, și au fost publicate la 22 decembrie 2015 pe website-urile Administraţiilor Bazinale de Apă și al Administrației Naționale ”Apele Române”, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă. Planul Naţional de Management aferent porţiunii româneşti a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, precum și cele 11 Planuri de management ale bazinelor hidrografice, elaborate în conformitate cu cerinţele art. 13 al  Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, au fost actualizate și aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 859 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și publicat în Monitorul Oficial nr. 1.004 din 14 decembrie 2016.

Planul  Naţional de Management actualizat aferent porţiunii româneşti a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea a fost raportat în Sistemul European Informatic pentru Apă (WISE) și anvelopa de raportare a fost închisă (via Agenţia Europeană de Mediu - Reportnet) la data de 16 decembrie 2016. Versiunea finală a planului de management se regăsește  la adresa:  https://rowater.ro/wp-content/uploads/2020/12/Planul-National-de-Management-actualizat.pdf

Pentru următorul ciclu de planificare de 6 ani a fost pregătit Planul Național de Management actualizat 2021 aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României (denumit în continuare Planul Național de Management actualizat 2021) care este realizat în conformitate cu prevederile legale europene și naționale. Ca și în cazul primului și celui de-al doilea ciclu de planificare, în elaborarea Planurilor de Management actualizate 2021 la nivel bazinal și național s-au luat în considerare recomandările ghidurilor și documentelor dezvoltate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă și de recomandările Comisiei Europene din raportul privind evaluarea celui de-al doilea plan de management. De asemenea, s-a ținut cont inclusiv de cerințele formulate în Ghidul de raportare a Directivei Cadru Apă 2022, elaborat de Comisia Europeană împreună cu Statele Membre. În comparație cu planurile precedente, Planul de Management actualizat 2021 conține date și informații actualizate, precum și dezvoltări/îmbunătățiri ale metodologiilor utilizate și ale rezultatelor obținute și care sunt prezentate în cadrul capitolelor respective.

În conformitate cu Calendarul şi programul de lucru privind activităţile de participare a publicului în scopul realizării celui de-al 3-lea plan de management al bazinului/spaţiului hidrografic și celui de-al 2-lea plan de management al riscului la inundații (actualizat decembrie 2020), consultarea publicului cu privire la proiectele Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice şi a proiectului Planului Naţional de Management actualizat s-a realizat în perioada 30 iunie  - 30 decembrie 2021). Proiectul Planul Național de Management actualizat 2021 este publicat la următorul link: https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/planuri-de-management-nationale/.

Revizuirea proiectelor Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice şi a proiectului Planului Naţional de Management se realiează având în vedere și parcurgerea procedurii de aprobare și publicare. Ca și în cazul planurilor de management precedente, și al treilea Plan de Management va fi supus procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) şi de obţinere a avizului de mediu în vederea aprobării acestuia prin Hotărâre de Guvern.

Prin implementarea şi monitorizarea programelor de măsuri se vor atinge obiectivele de mediu pentru corpurile de apă, respectiv starea ecologică bună și potenţialul ecologic bun. În vederea evaluării stadiului implementării programului de măsuri stabilit în cadrul Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2016-2021) s-a avut în vederea realizarea măsurilor de bază și suplimentare prevăzute în anexele Planului Național de Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016, cu termene planificate de realizare a măsurilor în perioada 2016-2020.. De asemenea, au fost luate în considerare și măsurile care erau planificate să se realizeze după anul 2021 și care au început să se implementeze în avans.

În perioada 2016-2021 au fost realizate măsuri pentru reducerea presiunilor, cu precădere măsuri  de bază (art. 11.3.a) pentru aglomerări umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stațiile de epurare urbane) și pentru activitățile industriale și agro-zootehnice, precum și alte măsuri de bază (art. 11.3b-l) referitoare la aplicarea recuperării costurilor pentru servicii de apă, reglementarea/autorizarea, controlul și monitorizarea surselor semnificative de poluare și a alterărilor hidromorfologice.. De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate până în 2020 sau sunt în curs de implementare până la sfârșitul anului 2021. .

În vederea atingerii obiectivelor de mediu și menținerii stării bune a corpurilor de apă de suprafață și subterane, în perioada 2022-2027 se continuă implementarea măsurilor de bază și suplimentare pentru aglomerările umane, activitățile industriale și agricole, precum și pentru alterările hidromorfologice, al căror termen de realizare este perioada 2022-2027. Tipurile de măsuri sunt similare cu cele implementate pe parcursul celui de-al doilea ciclu de planificare, respectiv în principal măsuri pentru implementarea cerințelor directivelor europene, la care sunt adăugate noi tipuri de măsuri recomandate de Comisia Europeană în ghidurile Strategiei comune pentru implementarea Directivei cadru Apă (CIS WFD): măsuri de stocare naturală a apelor (NWRM), măsuri de reducere a pierderilor de apă, măsuri de reutilizare a apelor, măsuri în contextul schimbărilor climatice, etc.

Inundațiile reprezintă o amenințare la siguranța și sănătatea umană. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații și programul de acțiune al ICPDR cu privire la apărarea împotriva inundațiilor au stabilit cadrul pentru managementul inundațiilor în bazinul Dunării. Directiva Inundații este al doilea pilon de bază al legislației europene în domeniul apelor și are ca obiectiv reducerea riscurilor şi a consecinţelor negative pe care le au inundaţiile în Statele Membre. Instrumentul de implementare al Directivei Inundații, reglementat prin articolul 7 este reprezentat de Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI) și constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și nestructurale.

La nivel național prevederile Directivei Inundații au fost transpuse în legislația națională prin modificarea și completarea Legii Apelor. Primul Plan de management al riscului la inundații aferent celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României a fost aprobat prin HG nr. 972/2016.

Deși în conformitate cu prevederile legislative naționale Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt elaborate și aprobate ca documente separate, sunt realizate corelări între cele 2 tipuri de planuri (PMBH, PMRI). Măsurile pentru protecția împotriva  inundațiilor pot afecta starea apelor de suprafață (ex. diguri și poldere), însă unele măsuri pot sprijini atingerea obiectivelor Directivei Inundații, cât și ale Directivei Cadru Apă (de ex. prin reconectarea zonelor umede adiacente și a luncii inundabile). Pentru a asigura cele mai bune soluții posibile, este necesară o elaborare coordonată a celui de-al treilea plan de Management și al doilea Plan de management al riscului la inundații până în anul 2021.

În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea Directivei 60/2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, s-a elaborat Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobată prin H.G.  nr. 846/2010. Strategia are ca obiectiv principal prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi a mediului. Pe baza Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații s-au elaborat Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI), conform cerințelor Directivei 2007/60/CE  (Directiva Inundații), în scopul reducerii riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). Pe baza acestora se vor actualiza/dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de Management al Riscului la Inundaţii. De asemenea, Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung (SNMRI) promovează aplicarea măsurilor de restaurare a zonelor naturale inundabile în scopul reactivării capacităţii zonelor umede şi a luncilor inundabile de a reţine apa şi de a diminua impactul inundaţiilor, respectiv păstrarea zonelor inundabile actuale, cu vulnerabilitate scăzută, pentru atenuarea naturală a undelor de viitură, cu respectarea principiilor strategiei.

Având în vedere implementarea SNMRI, menționăm că se află în derulare proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în scopul implementării Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații (SNMRI) pe termen mediu și lung”. Obiectivul general al proiectului îl constituie fundamentarea și sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a HG 846/2010 privind aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, a HG 972/2016 privind aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații, precum și a cerințelor Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gospodăririi apelor și al managementului riscului la inundații.

Rezultatele proiectului constituie fundamentul deciziilor strategice ce vizează reducerea riscurilor de dezastre și, implicit, creșterea siguranței cetățeanului și a mediului de afaceri. Totodată se urmărește optimizarea cadrului legal și instituțional, identificarea suprapunerilor legislative dar și a lipsurilor legislatiei din domeniul managementului riscurilor, stabilirea rolurilor și competențelor autorităților publice centrale și locale. Termenul de finalizare al proiectului este Martie 2023.

În prezent este în curs de pregătire cel de-al doilea Plan de management al riscului la inundații 2021. Acesta se va realiza în cadrul proiectului finanțat prin POCA 2014-2020 „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”, lider de proiect fiind MMAP, ANAR participând în calitate de partener. Proiectul se desfășoară cu asistență tehnică din cadrul Băncii Mondiale.

De asemenea, proiectul RO-FLOODS va contribui esențial la atingerea țintelor stabilite și identificate în cadrul Strategiei de Management al Riscului la Inundații, în cadrul proiectului finanțat prin POCA 2014-2020 „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în scopul implementării Strategiei Naționale de Management la Inundații (SNMRI) pe termen mediu și lung”. În cadrul proiectului se va elabora o nouă Strategie privind managementul riscului la inundații.

În vederea realizării obiectivelor strategice anuale, Guvernul României elaborează și implementează Planul de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă (PNR) și a Recomandărilor Specifice de Ţară (RST). Programul Naţional de Reformă (PNR) constituie o platformă-cadru pentru definirea priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020, dar şi pentru definirea unor reforme structurale care să răspundă provocărilor identificate de Comisia Europeană pentru România. PNR 2017 a fost elaborat în conformitate cu orientările europene, cu priorităţile stabilite prin Analiza Anuală a Creşterii 2017 (AAC), fiind luate în considerare Recomandările Specifice de Ţară 2016 (RST), precum şi Raportul de ţară al României din 2017. În ceea ce privește managementul apelor, în PNR 2017 sunt monitorizate cu atenție aspectele referitoare la protecţia resurselor de apă, realizarea şi reabilitarea staţiilor de tratare, canalizare şi a staţiilor de epurare, precum și îmbunătăţirea sistemelor de protecţie împotriva riscului de inundaţii.

Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-Cadru „Strategia pentru mediul marin”) are scopul de a proteja mai eficient mediul marin în Europa, cu obiectivul de a obține o stare bună a apelor marine ale UE până în anul 2020. Acțiunile întreprinse în cadrul districtul bazinului hidrografic al Dunării vor reduce poluarea din sursele continentale și vor proteja ecosistemele din apele costiere și tranzitorii ale regiunii Mării Negre. Directiva Cadru Apă și Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin sunt strâns interconectate, ceea ce necesită o coordonare a activităților aferente.

În conformitate cu cerințele Directivei, transpusă prin  Ordonanța de Urgență nr. 71 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Legea nr. 6/2011 și Legea nr. 205/2013, statele membre trebuie să identifice și să pună în aplicare măsurile necesare menținerii și atingerii “Stării bune de mediu” în cadrul mediului marin. Aceste măsuri sunt necesar a fi elaborate pe baza evaluării inițiale a mediului marin și ținând cont de obiectivele de mediu.

La nivel național, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, pentru implementarea cerințelor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, respectiv măsurile care se adresează poluării corpurilor de apă costiere și tranzitorii cu substanțe periculoase, nutrienți și substanțe organice din surse punctiforme sau difuze, vor face parte integrantă din Programul de Măsuri actualizat aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin.

În perioada 2019-2022, Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) participă, în calitate de partener, alături de liderul de proiect Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la realizarea proiectului „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărirea integrată a zonei costiere”, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), cod SIPOCA 608.

Obiectivul general al proiectului îl constituie fundamentarea și sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a HG 846/2010 privind aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, a HG 972/2016 privind aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații, precum și a cerințelor Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gospodăririi apelor și al managementului riscului la inundații.

De asemenea, se vizează completarea lipsurilor în legatură cu implementarea cerințelor directivei identificate în rapoartele de evaluare conform art.12 (ciclul I de raportare încheiat în 2012 și ciclul II încheiat în 2018) într-un mod etapizat în relație cu posibilitățile tehnice, instituționale și organizatorice dezvoltate pe parcurs. Experiența implementării cerințelor directivei în România face dovada concretă a necesității unui proces continuu în care dialogul dintre Comisia Europeană și Statele Membre ajută la îmbunătățiri permanente ale abordărilor pentru noile criterii ale fiecărui descriptor.

Ca și rezultate finale, se are în vedere elaborarea unui program de măsuri pentru atingerea obiectivelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin, respectiv atingerea stării ecologice bune a Mării Negre; a unei Strategii naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere, inclusiv a Planului de gospodărire integrată a zonei costiere, precum și întocmirea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea programului de monitoring integrat al zonei costiere.

În vederea promovării adaptării la schimbările climatice, prevenirii și gestionării riscurilor, prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”, pentru reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră, se desfășoară proiectul “Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)”, prin care se realizează 30,54 km de plajă/ faleză protejată. Scopul acestui proiect este prevenirea eroziunii costiere, prin acțiuni specifice de limitare a efectelor negative ale acesteia asupra zonelor de coastă ale litoralului românesc. Se va sprijini astfel dezvoltarea unui mediu corespunzător creșterii valorii conservative a habitatelor marine în zonele proiectului, asigurarea condițiilor pentru păstrarea și susținerea dezvoltării viitoare a speciilor marine cu valoare conservativă mare.

La nivel internațional, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al Districtului Internațional al Dunării vor contribui în cea mai mare parte la reducerea aportului poluării zonei costiere și marine și vor fi luate în considerare la actualizarea Programul de Măsuri aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin. În decembrie 2012, Strategia Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) privind adaptarea la schimbările climatice a fost finalizată și adoptată, aceasta fiind actiualizată în anul 2018. Strategia are ca scop oferirea cadrului și orientărilor privind integrarea adaptării la schimbările climatice în procesele de planificare la nivelul bazinului hidrografic al Dunării. În România, Strategia naţională privind schimbările climatice a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2013-2020, prin implementarea acesteia urmărindu-se reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele negative, inevitabile ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și antropice. În prezent această strategie națională și planul de acțiune aferent se află în curs de actualzaire, pentru includerea obiectivelor privind schimbările climatice din cadrul Pactului Ecologic European.

Este de așteptat ca deficitul de apă și seceta să devină relevante în timp pentru  managementul resurselor de apă din bazinul hidrografic, în acest sens acordându-se o atenție sporită schimbărilor climatice. La nivelul țărilor dunărene, deficitul de apă și seceta nu sunt considerate ca fiind probleme importante de gospodărirea apei pentru majoritatea țărilor, dar o serie de țări le iau în considerare la nivel național. În România, potrivit datelor EUROSTAT, indicele de exploatare al apei WEI+ pentru România se află sub limita de 20% care constituie pragul de vertizare pentru deficitul de apă și cu mult sub 40% care constituie limita pentru deficitul sever de apă. Astfel, din datele transmise în perioada 1990-2017 de România la Eurostat și preluate de către Agenția Europenă de Mediu a reieșit faptul că la nivelul  României a fost identificat un stres/deficit relativ scăzut al apei, valoarea medie anuală a WEI+ situându-se în jurul unor valori minime de 1,6 % în anii 2005-2006 și o valoare maximă de 17,5 % în anul 1990 (Figura II. 2.4.2).

Evoluția WEI+ în România în perioada 1990-2017

Figura II. 2.4.2

Sursa datelor: EUROSTAT, Development of the water exploitation index plus (WEI+), https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/water-exploitation-index-plus#tab-chart_3

Seceta hidrologică se manifestă prin menținerea unui deficit al resurselor de apă pe o perioadă relativ îndelungată și continuă. Seceta hidrologică are ca efect scăderea debitelor râurilor fiind rezultatul acțiunii conjugate și simultane a unui complex de cauze (scăderea cantității de precipitații, creșterea temperaturii aerului, scăderea nivelului apelor freatice). Seceta hidrologică ia în considerare persistenţa debitelor mici, a volumelor mici de apă din lacurile de acumulare, a nivelurilor scăzute a apelor subterane din ultimele luni sau ani. Deşi seceta hidrologică este un fenomen natural, ea poate fi accentuată ca urmare a activităţilor umane. De regulă, seceta hidrologică este în strânsă legatură cu seceta meteorologică între care există o relaţie directă. Valorile tendințelor de secetă hidrologică în România, determinate pe baza indicelui Palmer (IPSS şi IPSH), pentru intervalul de timp 1961-2012, în România, sugerează existența unei tendințe de secetă de la moderată la extremă pe areale din vestul extrem, Câmpia Română, Bărăgan și nordul Dobrogei și a unei tendințe spre excedent (surplus de apă) de la moderat la extrem al resurselor de apă în regiuni din nord-vestul României și sudul Dobrogei, mai ales în vestul extrem și sud-vestul României.

Potrivit raportului Băncii Mondiale, ”dintre țările din bazinul Dunării, se preconizează că România va fi cea mai afectată de schimbările climatice în ansamblu. [...] este așteptată o creștere a frecvenţei și magnitudinii secetelor în mai multe zone ale ţării, în special în zona sud-estică, care are cea mai mare concentraţie de terenuri arabile și infrastructură de irigaţii în ţară. Un climat semi-arid se va instala treptat aici în următoarele două-trei decenii”.

Pe baza scenariilor climatice previzible pentru perioadele 2011-2040 şi 2021-2050 şi efectele cuantificabile asupra temperaturii medii multianuale şi precipitațiilor medii multianuale în România, bazinele hidrografice identificate ca fiind supuse, în mod frecvent, fenomenului de secetă hidrologică, atât în prezent cât și în viitor luând în considerare efectele schimbărilor climatice, sunt cele care se află  pe teritoriul Administrațiilor Bazinale de Apă Jiu, Olt, Argeş – Vedea,  Ialomiţa -Buzău, Siret, Prut – Bârlad şi Dobrogea – Litoral.

În România, în cadrul Strategiei naţionale privind reducerea efectelor secetei, prevenirea şi combaterea degradării terenurilor şi deşertificării, pe termen scurt, mediu şi lung sunt menţionate măsuri care să permită gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de secetă hidrologică. Scopul general al Strategiei este de a indica acţiunile de întreprins pe termen scurt, mediu şi lung, pentru a reduce vulnerabilitatea comunităţilor locale, ecosistemelor naturale şi a activităţilor socio-economice şi de a diminua efectele de ordin social, economic şi de mediu ale acestora.

Gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta hidrologică este stabilită prin Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrul administrației și internelor nr. 1422/192/2012, care prevede întocmirea unor Rapoarte operative ce cuprind: zona în care s-a impus introducerea restricțiilor, situația hidrometeorologică care a determinat introducerea restricțiilor, măsuri întreprinse pentru suplimentarea debitelor pe râuri din acumulările situate în zonă, programul de restricții, măsuri de raționalizare a folosinței apei și transmiterea de rapoarte  operative zilnice până la revenirea la situația normală. De asemenea, în cadrul Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinale și a regulamentelor – cadru pentru  exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare și prizelor de alimentare cu apă, aprobate prin Ordinul nr. 76/2006, sunt prevăzute măsuri operative care sunt prevăzute în Regulamentele de exploatare ale barajelor şi lacurilor de acumulare la ape mici.

Fiecare bazin/spațiu hidrografic întocmește “Planuri de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare“, cu termene și responsabilități, care se actualizează ori de câte ori este necesar. Planul de restricţii se elaborează conform Ordinului nr. 9/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. Planul de restricţii are ca scop stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective (secetă/calamităţi naturale) debitele de apă contractate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor.

Comisia Europeană a prezentat în anul 2018 o viziune asupra modalităților prin care se poate realiza neutralitatea climatică până în 2050 care ar trebui să constituie baza strategiei pe termen lung a UE. Pentru a stabili în mod clar condițiile de care depinde asigurarea unei tranziții eficiente și echitabile, pentru a le oferi investitorilor previzibilitate și pentru a asigura ireversibilitatea procesului de tranziție, UE a adoptat, în martie iunie 2021, primul act legislativ european privind clima, respectiv Legea europeană a climei. Pe lângă obiectivul de neutralitate climatică și al obiectivului ambițios al Uniunii de a depune eforturi pentru a obține emisii negative după 2050, legislația europeană privind clima stabilește un obiectiv obligatoriu al Uniunii în materie de climă de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră (emisii după deducerea absorbțiilor) cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu 1990. Prin actul legislativ privind clima se va asigura și faptul că toate politicile UE contribuie la obiectivul neutralității climatice și că toate sectoarele își îndeplinesc rolul care le revine în această privință.

De asemenea, la nivelul UE Comisia a aprobat în februarie 2021 o nouă strategie privind adaptarea la schimbările climatice care prezintă o viziune pe termen lung pentru ca UE să devină o societate rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice până în 2050. Activitatea privind adaptarea la schimbările climatice va continua să influențeze investițiile publice și private, inclusiv în ceea ce privește soluțiile inspirate de natură.

În acest context, Comisia a realizat un Plan de investiții pentru o Europă durabilă în vederea sprijinirii investițiilor durabile cu favorizarea investițiilor ecologice. În perioada 2021-2027 UE va investi  din valoarea totală a bugetului de minim 1000 miliarde Euro cca. 25% pentru acțiuni climatice și și legate de mediu efectuate în cadrul diferitelor programe de finanțare (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Orizont 2020, Programul LIFE) și fonduri private, un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca Europeană de Investiții. În propunerile Comisiei privind Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2021-2027 se prevede că cel puțin 40 % din bugetul total al PAC și cel puțin 30 % din Fondul pentru pescuit și afaceri maritime ar trebui să contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

Acest cadru european ambițios va influența realizarea și atingerea obiectivelor în cadrul Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2022-2027).

La nivelul districtului bazinului hidrografic al Dunării, cât și în România, sunt planificate sau sunt deja în curs de implementare măsuri specifice pentru adaptarea la schimbările climatice referitoare la deficitul de apă, cum ar fi: creșterea eficienței irigării, reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, cartografierea episoadelor de secetă și prognoză, educarea publicului cu privire la măsurile de economisire a apei, instrumente economice pentru plăți, reutilizarea apelor uzate, aplicarea de instrumente de stimulare (principiul utilizatorului plătește, penalități pentru consum excesiv), etc. În ceea ce privește managementul apelor și seceta, se are în vedere aplicarea de măsuri specifice la nivel national și bazinal, cum ar fi:

- îmbunătățirea cunoștințelor, creșterea schimbului de informații dintre comunitatea științifică și factorii de decizie din domeniul apelor;

- elaborarea studiilor de vulnerabilitate a resurselor de apă la impactul schimbărilor climatice;

- actualizarea evaluării disponibilității resurselor de apă pe baza programelor de monitorizare, în vederea stabilirii acțiunilor și măsurilor;

- dezvoltarea scenariilor pentru cerința de apă a sectoarelor economice și propunerea de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice;

- planificarea infrastructurii pentru managementul resurselor de apă considerând necesarul socio-economic și de mediu (debitul ecologic), inclusiv pentru surse de apă noi și diversificarea acestora;

- identificarea și aplicarea utilizării eficiente a apelor, economisirea apei și analiza unei posibile reutilizări a apei;

- promovarea și aplicarea măsurilor verzi de retenție naturală a apelor, acolo unde este posibil, pentru asigurarea în principal a cerințelor Directivei Cadru Apă, Directivei Inundații și Directivelor Habitate și Păsări;

- aplicarea rezultatelor proiectelor implementate la nivel internațional (DriDanube/Riscul secetei în regiunea Dunării, DIANA/Detecția și  evaluarea integrată a prelevărilor ilegale de apă, ViWA/Valorile virtuale ale apei);

- consolidarea colaborării dintre mediul academic, managementul apelor și sectoarele social-economice; un exemplu de îndrumări de bună practică se găsesc în documentul Ghidul privind agricultură durabilă la nivelul bazinului Dunării.

La nivel național, în vederea sprijinirii autorităților locale și operatorilor de servicii de apă și canal pentru asigurarea conformării aglomerărilor umane cu cerințele legislației în vigoare, începând cu anul 2017 s-au demarat acțiuni care au în vedere:

- modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, în principal în sensul monitorizării de către autoritățile locale a populației neconectate la rețeaua de canalizare și pentru acordarea de ajutoare sociale;

- reactualizarea Planului de conformare pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, prin intermediul unui proiect de asistență tehnică finanțat din programul Operațional Capacitate Administrativă, proiect care va fi implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor în colaborare cu Banca Mondială;

- realizarea de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare a Raportului privind opțiunile strategice de management al politicii de regionalizare în România, din perspectiva îndeplinirii angajamentelor de conformare, care va fi realizat prin intermediul unui proiect de asistență tehnică finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică.

Se menționează că investițiile pentru realizarea infrastructurii de apă și apă uzată sprijină îmbunătățirea accesului populației la servicii bune de apă, însă contribuie și la atingerea țintelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals - SDGs) stabilite de Natiunile Unite. SDG 6 se adresează întregului ciclu al apei, accesului universal și echitabil pentru toți cetățenii la apă potabilă de calitate sigură și la costuri suportabile, eficienței de utilizare a apei în diferite sectoare economice, managementului sustenabil și integrat al apelor și îmbunătățirii apei în relația cu starea ecosistemelor. Națiunile Unite consideră astfel că este imperioasa creșterea investițiilor în infrastrutura de apă pentru atingerea țintelor SDG 6. În România, politicile de management al apei urmează recomandările privind prioritizarea fondurilor pentru apă și sanitație, încurajează utilizarea durabilă a utilizării apelor și prevenirea pierderilor, prin utilizarea educației și dezvoltării tehnologiilor de tratare, prin stabilirea unui mediu în care inovația și parteneriatul pot contribui eficient în domeniu.

La nivelul Uniunii Europene a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind a intrat în vigoare cerințele minime pentru reutilizarea apei. Regulamentul stabilește cerințe minime de calitate a apei și de monitorizare pentru utilizare în special în agricultură  precum și dispoziții privind managementul riscului și utilizarea în siguranță a apelor recuperate, în contextul managementului integrat al apei. România trebuie să aplice Regulamentul începând cu 26 iunie 2023. Aplicarea viitoare a prevederilor regulamentului constituie o măsură specifică pentru gestionarea apei în condiții de secetă, apele uzate epurate devenind o sursă importantă de apă și nutrienți, în special pentru anumite culturil agricole.

În vederea stabilirii unor măsuri privind adaptarea la schimbările climatice în perioada 2022-2027 se vor realiza acţiuni importante referitoare la atenuarea și adaptarea managementului apelor la schimbările climatice. Astfel se continuă implementarea acţiunilor de adaptare la nivel naţional, regional și local stabilite în Strategiei Naționale a României privind Schimbările Climatice și a principalelor acţiuni incluse  în Planul Naţional de acțiune privind schimbările climatice pentru îmbunătăţirea rezistenţei la schimbările climatice în sectoarele legate de apă.

De asemenea, se implementează continuu programe de măsuri pentru gestionarea fenomenului de secetă, având în vedere și prevederile următoarelor documente principale în domeniu pentru planificarea și adoptarea unui sistem eficient de prevenire și protecție:

- Strategiei naţionale privind reducerea efectelor secetei, prevenirea şi combaterea degradării terenurilor şi deşertificării, pe termen scurt, mediu şi lung;

- Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice (seceta și lipsa apei);

- Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră;

- Planurilor pentru restricționarea utilizării apei în perioadele cu deficit de apă;

- Regulamentelor de exploatare ale barajelor, acumulărilor și captărilor de apă - regulamente de funcționare în caz de secetă.

Complementar se implementează șoi măsuri specifice pentru:

- creșterea eficienței irigării, prin utilizarea unor echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic și schimbarea surselor de energie, adoptarea de tehnologii și măsuri pentru economisirea apei;

- reducerea pierderilor pe rețeaua de distribuție a apei, prin adoptarea de măsuri tehnice pentru reabilitarea, înlocuirea și utilizarea de materiale noi pentru conductele de distribuție a apei;

- reutilizarea apelor uzate prin valorificarea în diverse scopuri (irigații, recuperare nutrienți etc.);

- cartarea și prognozarea secetei pe baza de mijloace moderne de modelare și detectare;

- educarea publicului cu privire la măsurile de economisire a apei, prin campanii de informare și conștientizare în mas-media și în cadrul proiectelor specifice;

- aplicarea de instrumente de stimulare (principiul utilizatorului plătește, penalități pentru consum excesiv).

Se menționază faptul că la nivelul Administrației Bazinale de Apă Jiu, în colaborare cu Administrația Națională ,,Apele Române" și Autoritatea de apă din Oland (Dutch Water Authority), se implementează în perioada 2019-2022 proiectul ,,Managementul integrat al resurselor de apă prin implicarea factorilor interesați-studiu de caz, seceta în Câmpia Olteniei", proiect finanțat prin programul BLUE DEAL. Unul dintre obiectivele acestui proiect este elaborarea unui set de măsuri specifice și aplicabile domeniului de gospodărire a apelor, care să reducă efectele secetei în zone afectate de acest fenomen din bazinul hidrografic Jiu, precum și în alte bazine din țară, care au probleme similare.

Referitor la protecția naturii, în ultimii ani reţeaua naţională de arii naturale protejate a fost completată cu desemnarea siturilor Natura 2000, iar legislaţia cuprinde prevederi specifice privind protecţia şi îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor sălbatice de interes comunitar. Pornind de la abordarea integrată a tuturor aspectelor relevante pentru resursele de apă, Directiva Cadru Apă menționează în cuprinsul său relația cu habitatele și speciile unde menținerea sau îmbunătățirea stării apei este un factor important în protecția lor. În acest sens, se prevede obligativitatea realizării și actualizării unui registru al zonelor protejate care să includă și această categorie de habitate și specii.

Efortul comun al utilizatorilor de apă, al factorilor interesaţi şi publicului larg, al autorităților de gospodărirea apelor, prin aplicarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile pentru gospodărirea integrată a resurselor de apă, va conduce la atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă, fiind în același timp o oportunitate pentru această generație, pentru oameni și organizații, de a lucra împreună în scopul îmbunătățirii mediului acvatic în toate aspectele lui.

III. SOLUL

Solul reprezintă stratul subţire de la suprafaţa scoarţei terestre format din particule minerale, materii organice (humus), apă, aer şi organisme vii.

Solul este un sistem dinamic, care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru desfăşurarea activităţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

Formarea solului (pedogeneza) este rezultatul acţiunii factorilor fizici, chimici, biologici şi proceselor antropice asupra rocilor cu formarea orizonturilor de sol iar compoziţia chimică a solurilor depinde de roca din care acestea au luat naştere.

Solul are o importanţă deosebită din punct de vedere socio-economic, cât şi pentru mediul înconjurător deoarece are rol de susţinere pentru activităţile umane, furnizând produse agricole, biomasă şi materii prime.

III.1. Calitatea solurilor: stare şi tendinţe

III.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de bonitare medie, pe ţară:

- clasa I  (foarte bună) - terenuri fară limitări în cazul utilizării ca arabil;

- clasa II (bună) - terenuri cu limitări reduse în cazul utilizării ca arabil;

- clasa III (mijlocie) - terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării ca arabil;

- clasa IV(slabă) - terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil;

- clasa V (foarte slabă) - terenuri cu limitări extrem de severe nepretabile la arabil, vii şi livezi.

Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosinţe agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune complexă de cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale.

În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul anului 2021 de 98986 ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi solurile neevoluate. Cele mai răspândite soluri sunt tot argilosolurile, celelalte clase fiind mai puţin reprezentate. Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună.

Figura III.1.1.1.

Ponderea terenurilor agricole pe clase de calitate în anul 2010

|  | Clasa I | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arabil | 4508 | 64360 | 23097 | 3873 | 1994 |
| Păşuni şi faneţe | 0 | 62.06 | 1643 | 281 | 45 |
| Vii | 148 | 1082 | 182 | 0 | 0 |
| Livezi | 0 | 733 | 34 | 80 | 0 |

Tabel III.1.1.1.

III.1.2.Terenuri afectate de diverşi factori limitativi

Cod indicator Ronânia : RO 55

Cod indicator AEM: CLIM 27

Denumire:Carbonul organic din sol

Nu deţinem  date

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Nu deţinem  date

III.2.1. Zone afectate de procese naturale

Nu deţinem  date

III.3.Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

III.3.1. Utilizare şi consumul de îngrăşăminte

Calitatea solului poate fi influenţată de folosirea neraţională a îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor.

Îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional, constituie premisa menţinerii şi sporirii fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole, însă cercetările efectuate au demonstrat că îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt folosite fără a lua în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor.

Utilizarea neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi care au un efect toxic asupra microflorei din sol şi conduce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente. Limita dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de natura plantelor şi de condiţiile de mediu.

Produsele pentru protecţia plantelor, care constituie astăzi cea mai eficace armă de protecţie a culturilor, nu trebuie deloc considerate ca acea metodă absolută de confruntare cu dăunătorii. Ele trebuie considerate întotdeauna ca o armă prin care se poate interveni suplimentar sau auxiliar.

Utilizarea acestora în agricultură, pe lângă avantajul obţinerii unor producţii sporite, prezintă dezavantajul poluării mediului, fiind cea mai periculoasă sursă de impurificare a acestuia, prin vastitatea suprafeţelor pe care se folosesc şi prin toxicitatea lor ridicată.

Îngrăşăminte folosite în agricultură sunt grupate în două categorii:

- chimice (minerale): mai folosite fiind cele pe bază de azot, fosfor, potasiu;

- naturale (organice): dejecţiile animaliere, atât solide cât şi lichide, după o fermentare prealabilă.

Cod indicator Ronânia : RO 25

Cod indicator AEM: CSI 25

Denumire:Balanţă brută a substanţelor nutritive

Situaţia utilizării îngrăşămintelor 2017-2021

| An | Îngrăşăminte chimice folosite (tone substanţe active) |  |  |  | N+P2O2+K20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | P205 | K20 | Total | Arabil | Agricol |
| 2017 | 3889 | 1450 | 490 | 5829 | 98080 | 101453 |
| 2018 | 4056 | 1673 | 432 | 6161 | 98028 | 100982 |
| 2019 | 4355 | 1821 | 451 | 6627 | 98028 | 100982 |
| 2020 | 4125 | 1781 | 450 | 6356 | 98028 | 100982 |
| 2021 | 4165 | 1777 | 463 | 6405 | 95463 | 98986 |

Tabel III.3.3.1

(Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură Ilfov și Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., www.insse.ro)

Figura  III.3.3.1.

III.3.2. Consumul de produse de protecţia plantelor

Produsele pentru protecţia plantelor (pesticidele) sunt substanţe sau combinaţii de substanţe chimice cu acţiune biologică deosebit de ridicată, utilizate pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură.

Acestea se împart în funcţie de acţiunea lor asupra agenţilor fitopatogeni în, bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide şi erbicide.

| An | Kg substanta activa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insecticide | Fungicide | Erbicide | Total |
| 2017 | 4863 | 36481 | 23125 | 64469 |
| 2018 | 4908 | 36815 | 3298 | 45021 |
| 2019 | 5264 | 39480 | 24995 | 69739 |
| 2020 | 5002 | 37519 | 23798 | 66319 |
| 2021 | 4986 | 37581 | 23853 | 66420 |

Tabel III.3.2.1.

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., www.insse.ro)

Figura III.3.2.1.

Figura III.3.2.2.

III.3.3. Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare

Irigaţiile reprezintă modalitatea tehnică prin care omul încearcă să corecteze repartiţia temporală şi spaţială inegală a apei pe terenurile agricole. Acestea reprezintă una din soluţiile eficiente de asigurare a unor producţii agricole mari şi constante, eliminând astfel dependenţa acestora faţă de condiţiile climatice, care constituie de fapt principala problemă legată de dezvoltarea irigaţiilor.

Cea mai gravă problemă legată de aplicarea irigaţiilor pe terenurile agricole o reprezintă, se pare, sărăturarea acestora şi, în consecinţă, scoaterea lor din circuitul agricol. Lipsa drenajului natural, folosirea unor ape cu conţinut ridicat în săruri, improprii irigaţiilor, apă în exces folosită în irigaţii, sunt doar câteva cauze ale acutizării acestui fenomen.

Mărirea continuă a cantităţii de apă folosită în irigaţii, folosirea apei în exces pentru culturile intensive, provoacă, de asemenea, degradări majore ale solului prin supra-saturare. În prezent, la nivel global, proiectele de extindere a suprafeţelor irigate sunt limitate.

Cauzele acestui regres sunt multiple: epuizarea suprafeţelor favorabile construirii acestor amenajări, costul ridicat al acestor proiecte, opoziţia cetăţenilor pentru astfel de lucrări, concurenţa puternică a altor sectoare economice pentru resurse de apă, interesul sporit acordat refacerii şi modernizării sistemelor existente etc; la toate acestea se adaugă presiunile ecologice la care este supusă extinderea suprafeţelor irigate.

În cursul anului 2021 nu au fost efectuate lucrări de ameliorare a stării de calitate a solurilor, în schimb au fost efectuate lucrări de decolmatări canale şi podeţe.

Figura III.3.3.1.

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., www.insse.ro)

III.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse pentru ameliorarea starii de calitate a solurilor

Agricultura ecologică este o stiinţă definită de un concept modern, ce are la bază cunostinţe străvechi, completate cu cele mai noi descoperiri umane din domeniul complex al înţelegerii naturii

Obiectul agriculturii ecologice îl constituie înţelegerea şi aplicarea legilor ecologiei astfel încât, acţionând asupra naturii şi mediului natural, să se marească producţia primară a plantelor şi secundară a animalelor, pentru satisfacerea nevoilor umane de hrană şi materii prime naturale.

Cod indicator Ronânia : RO 26

Cod indicator AEM: CSI 26

Denumire:Suprafaţă destinată agriculturii ecologice

| Nr. crt. | Specificare | Suprafață (ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Ecologic | 14,42 | 30,13 | 140,09 | 426,04 | 606,43 |
| 2. | Conversie an 1 | 113,57 | 131,37 | 1,13 | 29,30 | 31,07 |
| 3. | Conversie an 2 | 15,71 | 112,51 | 41,09 | 6,63 | 48,53 |
| 4. | Conversie an 3 | 0 | 0 | 0 | 19,22 | 7,41 |

Figura III.4.1.

IV. UTILIZAREA TERENURILOR

IV.1. Stare şi tendinţe

IV.1.1.  Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare

Fondul funciar reprezintă totalitatea suprafeţelor de teren cuprinse între graniţele ţării, inclusiv cele de sub ape, construcţii şi căi de comunicaţie, reprezentând condiţia de bază a existenţei unui popor sau stat.

După destinaţie, fondul funciar este alcătuit din:

- terenuri cu destinaţie agricolă (arabil, păşuni, fâneţe, pajişti naturale, vii, livezi);

- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră;

- construcţii, drumuri şi căi ferate;

- ape şi bălţi;

- alte suprafeţe

Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare, în anul 2021

| Categoria de acoperire/utilizare | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
| Terenuri agricole, din care: | ha | % |
|  | 98986 | 63,266 |
| Teren arabil | 95463 | 61,015 |
| Păşuni | 1952 | 1,2476 |
| Fâneţe | 217 | 0,138 |
| Vii şi pepiniere viticole | 686 | 0,4384 |
| Livezi şi pepiniere pomicole | 668 | 0,427 |
| Păduri şi altă vegetaţie forestieră, din care: | 24573 | 15,706 |
| Ape şi bălţi | 5398 | 3,450 |
| Construcţii | 21430 | 13,697 |
| Căi de comunicaţii şi căi ferate | 4881 | 3,119 |
| Terenuri degradate şi neproductive | 1190 | 0.760 |
| TOTAL | 156458 | 100 |

Tabel IV.1.1.1

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ilfov.

Figura IV.1.1.1.

Figura.IV.1.1.2

IV. 1.2  Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor

Nu deţinem  date

IV.2. Inpactul schimbarii utilizării terenurilor asupra mediului

IV.2.1.  Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole

Nu deţinem  date

IV.2.2. Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor

Cod indicator Ronânia : RO 44

Cod indicator AEM: SEBI 13

Denumire:fragmentarea arealelor naturale şi seni-naturale

Nu deţinem  date

IV.3. Factorii detrminanţi ai schimbării utilizării  terenurilor

IV.3.1.  Modificarea densităţii populaţiei

Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ – teritoriale.

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului

.

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabiliri de domiciliu în localitaţile judeţului | 22284 | 22048 | 21721 | 23209 | 23209 |
| Plecări cu domiciliul din localitaţile judeţului | 7009 | 7695 | 8904 | 9788 | 9268 |
| Soldul schimbărilor de domiciliu (spor migratoriu) * | 15275 | 14353 | 12817 | 13421 | 13941 |

Tabelul nr. IV.3.1.1

Sursa datelor:  Anuarul statistic al judeţului Ilfov 2022

IV.3.2. Expansiunea urbană

Cod indicator Ronânia : RO 14

Cod indicator AEM: SEBI 14

Denumire:Ocuparea terenului

Nu deţinem  date

Cod indicator Ronânia : RO 68

Cod indicator AEM: TERM 08

Denumire:Ocuparea terenului prin infrastructura de transport

Indicatorul prezintă terenul ocupat prin infrastructura de transport

.

Linia de cale ferată este ansamblul de construcţii speciale  compus din una sau mai multe căi cu instalaţii aferente destinat transportului de marfă şi pasageri, cu vehicule feroviare.

Lungimea liniilor de cale ferată

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungimea căilor ferate – total | 180 | 180 | 180 | 180 | 183 |
| din total căi ferate: electrificate | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Linie normală | 180 | 180 | 180 | 180 | 183 |
| din linie normală: cu o cale | 71 | 71 | 71 | 71 | 74 |
| din linie normală: cu 2 căi | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

Tabel nr.  IV.3.2.1

Sursa datelor:  Anuarul statistic al judeţului Ilfov ediţia 2022

Drumurile publice sunt căile de comunicaţie terestră, cu exceptia căilor ferate, special amenajate pentru traficul pietonal şi rutier deschise  circulaţiei publice.

Lungimea drumurilor publice ( km )

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drumuri publice | 784 | 799 | 806 | 806 | 809 |
| Din care -modernizate | 385 | 391 | 402 | 402 | 423 |
| -drumuri naţionale | 252 | 252 | 258 | 258 | 261 |

Tabel nr.   IV.3.2.2.

Sursa datelor:  Anuarul statistic al judeţului Ilfov ediţia 2022

IV.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor

Nu deţinem  date

V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

V.1. Amenintari pentru biodiversitate si presiuni exercitate asupra biodiversitatii

Judetul Ilfov se bucura de o valoare naturala de nepretuit atat datorita diversitatii florei si a faunei cat si a habitatelor naturale si a padurilor. Aceasta diversitate a bogatiei naturale trebuie apreciata si datorita faptului ca se gaseste la mica distanta de Bucuresti.

Principalele activitati cu impact asupra biodiversitatii sunt presiunile de ordin imobiliar si economic.

Astfel principalele probleme si amenintari sunt:

- dezvoltarea zonelor rezidentiale,

- dezvoltarea necontrolata a deseurilor de orice tip, inclusiv a celor provenite din agricultura,

- arderea stufului ( deseori in perioada de cuibarire) sau a vegetatie ierboase

(miristi si parloage),

- activitati de pescuit in zonele unde exista locuri de cuibarit

- sisteme invechite de epurare a deversarilor menajere care duc la poluarea apelor.

- la nivelul populatiei exista o slaba constientizare a avantajelor ce decurg din declararea zonei ca sit Natura 2000.  In majoritate, locuitorii considera acest lucru, ca avand implicatii negative asupra libertatii lor de utilizare a proprietatilor.

V.1.1  Specii invazive

Speciile invazive reprezintă o problemă actuală reprezentativă pentru întreaga lume.

Speciile invazive modifică ecosistemele naturale prin degradarea fertilităţii, prin modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale solului, prin degradarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale covorului vegetal ce fac concurenţă agresivă cu speciile native pentru apă, lumină, spaţiu.

Impactul plantelor invazive asupra ecosistemelor naturale:

- eliminarea  speciilor rare ori ameninţate din flora autohtonă de către speciile de plante adventive invazive;

- competiţia speciilor adventive cu vegetaţia nativă pentru spaţiu, lumină, apă şi nutrienţi;

- alterarea ciclurilor naturale ale nutrienţilor şi apei în ecosistemele invadate;

- afectarea fungilor micorizanţi, cu efecte directe asupra scăderii vitalităţii multora dintre speciile micorizante;

- schimbarea chimismului solurilor (eliminarea substanţelor alelopatice etc.), cu efect de modificare a structurii comunităţilor vegetale;

- deteriorarea habitatelor terestre şi acvatice;

- reducerea surselor de hrană pentru fauna autohtonă.

Specii invazive in judetul Ilfov:

Cele mai importante specii invazive din Aria Naturală Protejată Lacul Snagov sunt: Nelumbo nucifera - Nufărul indian, Dreissena polymorpha - Scoica zebrată, Lepomis gibbosus - bibanul soare și Carassius gibelio – carasul.

Printre speciile invazive prezente în Situl Natura 2000 Scrovistea se numară:  carasul (Carassius gibelio), bibanul soare (Lepomis gibbosus), Nufărul indian (Nelumbo nucifera), salcâmul (Robinia pseudoacacia).

Informaţiile au fost preluate din planurile de management ale ariei naturale protejate Lacul Snagov si Sitului Natura 2000 Scrovistea, planuri care au fost realizate in cadrul unor proiecte  POS Mediu si care au fost aprobate prin Ordin de ministru in anul 2016.

V.1. 2.  Poluarea si incarcarea cu nutrienti

Nutrientii sunt elemente chimice si compusi ai acestora care se gasesc in mediul inconjurator, de care plantele si animalele au nevoie pentru a creste sau supravietui. Din punctul de vedere al poluarii, nutrientii care prezinta interes sunt diversele forme ale azotului si fosforului (nitratii, nitritii, amoniul, azotul organic din resturile vegetale sau alti compusi organici si fosfatii).

Sursele nutrientilor din sol sunt atat nitratii si fosforul din surse naturale, cat si ingrasamintele chimice (anorganice) sau cele organice (ureea), organice naturale (provenite din sectorul zootehnic) sau  organice vegetale (provin de la plante verzi). Aplicarea ingrasamintelor pe terenurile agricole este indispensabila pentru completarea rezervelor de nutrienti din sol si asigurarea suplimentului necesar unor recolte mari, dar aplicarea incorecta sau excesiva conduce la poluarea mediului. Excesul de nutrienti, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spalare sau infiltratie in ape subterane, rauri, lacuri si mari.

Asa cum lipsa nutrientilor limiteaza capacitatea de dezvoltare a plantelor, prea multi nutrienti au un efect negativ, deoarece slabesc sistemul imunitar al plantelor, facandu-le mai vulnerabile la boli si daunatori. In acelasi timp, nutrientii in exces reduc rezistenta plantelor la caldura, seceta sau frig excesiv. Poluarea cu nutrienti conduce la dezvoltarea exploziva a organismelor acvatice. Algele, care pana la urma sunt forme de plante acvatice, raspund la cresterea continutului de nutrienti in acelasi fel ca si o cultura de grau sau de porumb, printr-o dezvoltare accelerata. Atunci cand aceasta populatie nenatural de mare de alge moare si incepe sa se descompuna, oxigenul din apa este consumat, iar pestii si alte specii dependente de oxigen mor. Fenomenul este  cunoscut sub numele de eutrofizare.

Practicarea activitaţilor de piscicultura/acvacultura poate constitui presiune asupra corpului de apa atunci când este crescuta producţia de peste fara asigurarea unor masuri de purificare specifice ale apei, când pot apare dejecţii sau scurgeri de substante organice si nutrienti conţinuti în hrana administrată pestilor;

Pe lângă presiunile punctiforme exercitate, activităţile agricole pot conduce la poluarea difuză a resurselor de apă.

În anul 2008 a fost aprobată lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, listă care a fost publicată în Ordinul 1552/2008 – pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole.

La nivelul judeţului Ilfov au fost identificate următoarele zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi:

.

Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din judeţul Ilfov

| Nr. Crt. | Judeţul | Localitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilfov | 1 Decembrie |
| 2 | Ilfov | Afumaţi |
| 3 | Ilfov | Baloteşti |
| 4 | Ilfov | Berceni |
| 5 | Ilfov | Bragadiru |
| 6 | Ilfov | Brăneşti |
| 7 | Ilfov | Buftea |
| 8 | Ilfov | Cernica |
| 9 | Ilfov | Chiajna |
| 10 | Ilfov | Chitila |
| 11 | Ilfov | Ciolpani |
| 12 | Ilfov | Ciorogârla |
| 13 | Ilfov | Clinceni |
| 14 | Ilfov | Copăceni |
| 15 | Ilfov | Corbeanca |
| 16 | Ilfov | Cornetu |
| 17 | Ilfov | Dărăşti-Ilfov |
| 18 | Ilfov | Dascălu |
| 19 | Ilfov | Dobroeşti |
| 20 | Ilfov | Domneşti |
| 21 | Ilfov | Dragomireşti-Vale |
| 22 | Ilfov | Găneasa |
| 23 | Ilfov | Glina |
| 24 | Ilfov | Grădiştea |
| 25 | Ilfov | Gruiu |
| 26 | Ilfov | Jilava |
| 27 | Ilfov | Măgurele |
| 28 | Ilfov | Moara Vlăsiei |
| 29 | Ilfov | Mogoşoaia |
| 30 | Ilfov | Nuci |
| 31 | Ilfov | Otopeni |
| 32 | Ilfov | Pantelimon |
| 33 | Ilfov | Periş |
| 34 | Ilfov | Petrăchioaia |
| 35 | Ilfov | Popeşti-Leordeni |
| 36 | Ilfov | Snagov |
| 37 | Ilfov | Ştefăneştii de Jos |
| 38 | Ilfov | Tunari |
| 39 | Ilfov | Vidra |
| 40 | Ilfov | Voluntari |

Tabel V.1.2.1

Tabelul cu zone vulnerabile este listat în cadrul Ordinului 1552/2008 – „Ordin pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole”

V.1.3.  Schimbarile climatice

Biodiversitatea este afectată de schimbările climatice, cu consecinţe negative pentru umanitate. În acelaşi timp, biodiversitatea, prin serviciile de ecosistem pe care le susţine, are o contribuţie importantă atât la atenuarea, cât şi la adaptarea la schimbările climatice. Cu alte cuvinte, conservarea şi gestiunea adecvată a biodiversităţii este o chestiune critică în privinţa schimbărilor  climatice.

Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucuresti-Afumati, pe intervalul 1961 – 2021 este de creştere (aproximativ 0,03°C pe an) (Figura 1). Pe acelaşi interval, tendinţa liniară de creştere a sumei anuale a precipitaţiilor este de 0,24 mm pe an (Figura 2). Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucuresti-Baneasa, pe intervalul 1961 – 2021  este de creştere (aproximativ 0,01°C pe an) (Figura 3). Pe acelaşi interval, tendinţa liniară de creştere a sumei anuale a precipitaţiilor este de 1,37 mm pe an (Figura 4). Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucuresti-Filaret, pe intervalul 1961 – 2021  este de creştere (aproximativ 0,03°C pe an) (Figura 5). Pe acelaşi interval, tendinţa liniară  este de crestere a sumei anuale a precipitaţiilor este de 0,42 mm pe an (Figura 6).

În ceea ce priveşte tendinţele viitoare, experimente numerice realizate cu un ansamblu de 10 modele climatice regionale din cadrul Programului EURO-CORDEX sugerează că în orizontul temporal 2021 – 2050, creşterea temperaturii medii anuale în județul Ilfov ar putea fi în jur de 1,2°, comparativ cu media multianuală a intervalui de referinţă 1971 – 2000, în conditiile scenariului moderat de crestere a concentratiei globale gazelor cu efect de sera RCP 4.5. În condițiile scenariului de creștere puternică a concentrației globale a gazelor cu efect de seră (RCP8.5) creşterea temperaturii medii anuale ar putea atinge valori în jur de 1,4°C. În cazul sumei anuale a precipitaţiilor, estimările realizate folosind rezultatele experimentelor numerice cu acelaşi ansamblu de 10 modele climatice regionale sugerează, pentru județul Ilfov, o crestere  a sumei anuale a precipitaţiilor între 2,5% şi 4,4 %, comparativ cu valorile intervalului de referinţă 1971-2000, în funcție de scenariul analizat (RCP 4.5 si RCP 8.5).  Ambele experimente analizate (RCP 4.5 și RCP 8.5), folosind același ansamblu de 10 modele regionale, sugerează o creștere de o zi a numărului mediu anual de zile cu precipitații abundente (cu cantitatea zilnică de precipitaii mai mare de 20l/m2) pentru orizontul de timp   2021-2050 față de 1971-2000.  În figura 7 sunt ilustrate diferențele medii multianuale în numărul de zile cu temperatura maximă mai mare de 35℃, a ansamblui de 10 modele climatice regionale din programul EURO-CORDEX, în intervalul 2021-2050 față de 1971-2000, în condițiile scenariului moderat de creștere a concentrației globale a gazelor cu efect de seră RCP 4.5 și a celui cu creștere puternică a concentrației globale a gazelor cu efect de seră RCP 8.5.

Tabel V.1.3.1. Date climatologice anuale de la staţiile meteorologice  Bucuresti -Bāneasa, Bucureşti -Afumaţi şi Bucureşti -Filaret temperatura medie(°C), temperatura minima(°C), temperatura maxima(°C), cantitaţi  totale de precipitaţii (l/m²) şi cantitatea maximā de precipitaţii în 24h(l/m²)  din perioada  2017- 2021.

ANUL 2017

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Temperatura minimă(°C)/Data | Temperatura maximă(°C)/Data | Cantități lunare de precipitații(mm) | Cantitatea maximă de precipitații în 24h(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucureşti- baneasaBăneasa | 11,3 | -21,7/10.01.2017 | 38,4/01.7.2017 | 785,0 | 80,2/03.07.2017 |
| Bucureşti-Filaret | 12,7 | -15,3/12.01.2017/ | 41,0/06.08.2017 | 768,2 | 69,5/03.07.2017 |
| Bucureşti-Afumați | - | -19,4/10.01.2017 | 38,1/06.08.2017 | - | 75,2/03.07.2017 |

ANUL 2018

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Temperatura minimă(°C)/Data | Temperatura maximă(°C)/Data | Cantități lunare de precipitații(mm) | Cantitatea maximă de precipitații în 24h(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucureşti- Băneasa | 11,8 | -21,7/01.03.2018 | 34,6/18.08.2018 | 673,2 | 48,0/28.06.2018 |
| Bucureşti-Filaret | 12,9 | -15,9/01.03.2018 | 35,7/13.06.2018 | 672,8 | 41,5/14.02.2018 |
| Bucureşti-Afumați | 12,3 | -19,7/01.03.2018 | 34,0/13.06.2018 | 617,7 | 41,0/14.02.2018 |

ANUL 2019

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Temperatura minimă(°C)/Data | Temperatura maximă(°C)/Data | Cantități lunare de precipitații(mm) | Cantitatea maximă de precipitații în 24h(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucureşti-Baneasa Băneasa | 12,3 | -15,5/13.01.2019 | 36,1/02.07.2019 | 648,5 | 39,0/13.04.2019 |
| Bucureşti-Filaret | 13,4 | -11,8/07.01.2019 | 36,8/02.07,25.08 | 547,2 | 34,8/13.04.2019 |
| Bucureşti-Afumați | 13,0 | -12,1/13.01.2019 | 36,4/02.07.2019 | 586,2 | 37,8/13.04.2019 |

ANUL 2020

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Temperatura minimă(°C)/Data | Temperatura maximă(°C)/Data | Cantități lunare de precipitații(mm) | Cantitatea maximă de precipitații în 24h(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucureşti- Băneasa | 12,4 | -13,4/08.02.2020 | 36,6/30.07.2020 | 700,9 | 84,9/21.06.2020 |
| Bucureşti-Filaret | 13,6 | -7,1/08.02.2020 | 38,1/31.07.2020 | 511,8 | 49,8/04.09.2020 |
| Bucureşti-Afumați | 13,3 | -8,5/08.02.2020 | 36,9/30.07.2020 | 454,5 | 42,5/20.07.2020 |

ANUL 2021

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Temperatura minimă(°C)/Data | Temperatura maximă(°C)/Data | Cantități lunare de precipitații(mm) | Cantitatea maximă de precipitații în 24h(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucureşti- Băneasa | 11,2 | -12,9/13.02.2021 | 38,1/02.08.2021 | 701,5 | 29,6/01.06.2021 |
| Bucureşti-Filaret | 12,1 | -9,6/19.01.2021 | 40,1/02.08.2021 | 703,1 | 33,5/20.05.2021 |
| Bucureşti-Afumați | 11,9 | 11,2/19.01.2021 | 39,0/02.08.2021 | 643,8 | 37,7/18.06.2021 |

Figura V.1.3.1. Evoluţia temperaturii medii anuale (în °C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Afumati, în intervalul 1961-2021.

Figura V.1.3.2. Evoluţia sumei anuale a precipitaţiilor (în mm) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Afumati, în intervalul 1961-2021.

Figura V.1.3.3. Evoluţia temperaturii medii anuale (în °C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Baneasa, în intervalul 1961-2020.

Figura V.1.3.4 . Evoluţia sumei anuale a precipitaţiilor (în mm) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Baneasa, în intervalul 1961-2021.

Figura V.1.3.5. Evoluţia temperaturii medii anuale (în °C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Filaret, în intervalul 1961-2021.

Figura V.1.3.6 Evoluţia sumei anuale a precipitaţiilor (în mm) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Filaret, în intervalul 1961-2021.

Figura V.1.3.7. Diferența medie multianuală în numărul de zile cu temperatura maximă mai mare de 35℃ a ansamblui de 10 modele climatice regionale din programul EURO-CORDEX, în intervalul 2021-2050 față de 1971-2000, în condițiile scenariului moderat de creștere a concentrației globale a gazelor cu efect de seră (RCP 4.5, stânga) și a celui cu creștere puternică a concentrației globale a gazelor cu efect de seră (RCP 8.5, dreapta).

V.1.4.   Modificarea habitatelor

Modificarea habitatelor implica alterarea acestora prin separarea spatiala a unitatilor de habitat fata de forma initiala, caracterizata de continuitate. Acest fenomen apare in mod natural in timp sau ca urmare a unor fenomene catastrofale, insa cea mai dramatica transformare a peisajului este produsa de activitatile umane, rezultatand fragmentarea habitatelor, reducerea biodiversitatii si intreruperea continuitatii productiei de resurse naturale.

Modificarea antropica a habitatelor are loc mai ales prin conversia terenurilor agricole, urbanizare, poluare, despaduriri.

Principalele cauze care determina modificarea structurilor habitatelor sunt reprezentate de:

- dezvoltarea zonelor rezidentiale,

-  tăieri ilegale de arbori,

- sisteme invechite de epurarea deversarilor menajere, care duc la poluarea apelor,

-  modificarea morfologiei terenurilor datorită activităţii de exploatare a unor resurse minerale,

- schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor (extinderea intravilanului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul silvic);

- aplicarea necorespunzătoare a tehnologiilor agricole;

-  folosirea pesticidelor;

- turismul necontrolat in zonele de agrement.

V.1.4.1. Fragmentarea ecosistemelor

Sub aspectul biodiversităţii, indicatorul are relevanţă furnizând informaţii cu privire la evoluţia suprafaţelor arealelor naturale şi semi-naturale pentru orice tip de ecosistem. Dacă suprafaţa arealului scade într-un mod semnificativ, aceasta va avea o influenţă negativă asupra tipurilor de habitate şi a speciilor dependente de aceste tipuri de habitate.

Concluziile raportului “Landscape fragmentation in Europe Joint EEA-FOEN report” arată totuşi o fragmentare mai redusă a teritoriului României în comparaţie cu alte ţări din UE, situaţia fiind similară cu cea din ţările nordice.

Evaluarea poate fi influenţată de lipsa tuturor datelor necesare.

La nivelul judeţului Ilfov, pentru toate planurile, proiectele si activiţatile se face o analiza riguroasă în cadrul procedurii de evaluare adecvată, astfel încat sa nu existe situaţii în care activităţile antropice să conducă la fenomenul de fragmentare a ecosistemelor.

V.1.4.2  Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale

Nu deţinem date cu privire la evoluţia cantitativă a expansiunii terenurilor urbane şi artificiale în detrimentul habitatelor naturale şi seminaturale pentru perioada 2017-2021.

V.1.5. Exploatare excesivă a resurselor naturale

Utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale este una ameninţările majore pentru biodiversitate şi apare cand consumul depaseste puterea de reproducere a plantelor si animalelor.

Pescuitul excesiv este foarte răspândit în regiunea pan-europeană: se pescuieşte cu 30% peste limita de siguranţă biologică, ceea ce nu mai permite refacerea.

Gestiunea forestieră nesustenabilă are un efect negativ asupra biodiversităţii pădurilor.

Agricultura intensiva, asa cum se practica în prezent în Europa, este concentrată pe monocultură, cu minimizarea speciilor asociate. Aceste sisteme oferă producţii mari pentru un singur produs, dar depind de utilizarea fertilizatorilor şi a pesticidelor. Presiunile asupra resursei de apă au crescut în ultimii ani din cauza dezvoltării agriculturii, sectorului energetic, industriei, alimentării cu apă şi a turismului. Cresterea volumelor de apa stocate artificial reduce apa alocata sistemelor naturale şi creşte fragmentarea din cauza barajelor. Extracţia excesiva de apa si perioadele prelungite de seceta au redus debitele râurilor, au redus nivelul lacurilor şi al apelor freatice si au secat zonele umede. Avand in vedere acestea, la nivelul judetului Ilfov, nu au fost inregistrare situaţii limită privind exploatarea excesivă a resurselor naturale.

V.1.5.1.Exploatarea forestieră

Pădurile administrate de Direcţia Silvică Ilfov sunt păduri încadrate în grupa I funcţională şi au de îndeplinit ca funcţie de protecţie cea corespunzătoare categoriei de agrement recreere. Anual din acestea se poate exploata masa lemnoasa in conformitate cu prevederile amenajamentelor in vigoare în conformitate cu posibilitatea decenală stabilita de amenajamentele silvice. Volumul de masă lemnoasă ce se poate extrage este stabilit functie de posibilitatea padurii, posibilitate consemnată în amenajamentete silvice. Posibilitatea anuala a pădurilor reactualizată pentru anul 2021  a fost de 68,7 mii mc din care 54,6 mii mc produse principale, 6,2 mii mc produse secundare si 7,9  mii mc produse de igiena. Recoltarea masei lemnoase ce rezultă din produsele principale se realizează prin aplicarea de tratamente intensive cu regenerare sub masiv, în cazul arboretelor de cvercinee şi prin aplicarea de tratamente  extensive pentru arboretele de crâng. Dintre tratamentele intensive cel mai reprezentativ şi des aplicat este tratamentul tăierilor progresive în ochiuri iar din cele extensive tratamentul tăierilor în crâng simplu  pentru zăvoaie şi salcâmete.

Valorificarea lemnului este o prestaţie foarte importantă a gestiunii pădurilor de pe raza Direcţiei Silvice Ilfov, cotele anuale de masă lemnoasă stabilite, au fost realizate integral si sunt in concordant cu posibilitatea pădurilor.

În anul 2021, 27,9 mii mc au fost valorificaţi conform volumului stabilit catre operatori economici ca masa lemnoasa pe picior, 16,9 mii mc către populaţie - masă lemnoasă exploatată în regie.

Din cele 18740 ha păduri proprietatea a statului de pe raza Judetului Ilfov s-au recoltat 42,9 mii mc masă lemnoasă din care: 19,9 mii m.c. stejar, 11,5 mii m.c. div tari si 13,4 mii m.c.  diverse specii moi.

| Nr. Crt. | Anul | Suprafata fondului forestierdin raza Decompetenta a D. S. Ilfov in raza jud. Ilfov Total (ha) | Volum recoltat Total (mii mc) | Revin mc/ha | din care |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Proprietatea statului (ha) | Volum recoltat (mii mc) | Proprietate particulara (ha) | Volum recoltat (mii mc) |
| 1. | 2017 | 22284 | 64,4 | 2,89 | 18785 | 62,8 | 3499 | 1,6 |
| 2. | 2018 | 22284 | 66,1 | 2,97 | 18785 | 62,1 | 3499 | 3,0 |
| 3. | 2019 | 22284 | 62,6 | 2,65 | 18785 | 59,0 | 3499 | 3,6 |
| 4. | 2020 | 22239 | 55,0 | 2,47 | 18785 | 52,4 | 3499 | 2,6 |
| 5. | 2021 | 22239 | 48,3 | 2,09 | 18740 | 44,8 | 3499 | 3,5 |

Tabelul  V.1.5.1

Figura V.1.5.1

V.2. Protectia naturii si biodiversitatea: prognoze si actiuni intreprinse

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esentiala a bogatiei naturale a judetului. Valorificarea acestor resurse determină în mare măsură stadiul de dezvoltare economică şi socială a judetului, starea mediului si conditiile de trai ale populatiei.

Avand in vedere importanta biodiversitatii la nivelului judetului si tinand cont de Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii, au fost intreprinse masuri concrete in acest sens  prin:

- realizarea planurilor de managemet pentru siturile Natura 2000: Scrovistea, (RO SCI 0224 si ROSPA0140), Gradistea-Caldarusani-Dridu (ROSPA 0044) si aria naturala protejata Lacul Snagov,

- stabilirea unui set de masuri minime de conservare pentru situl Natura 2000 Lacul si Padurea Cernica (ROSPA 0122 si ROSCI ),

- cresterea nivelului de informare, educare si constientizare a factorilor interesati cu privire la importanta si rolul ariilor naturale protejate/ siturilor Natura 2000 de la nivelul judetului,

- cresterea continua a gradului de educare si constientizare a comunitatilor si a elevilor

- includerea in actele de reglementare emise pentru investitiile din interiorul si/sau vecinatatea ariilor naturale protejate/situri Natura 2000 a unor masuri care sa asigure starea de conservare favorabila pentru specii salbatice si habitate pentru care au fost desemnate.

V.2.1.Reteaua de arii protejate

La nivelul judetului Ilfov exista 8 arii naturale protejate, din care:

- 3 arii naturale protejate de importanta nationala:

- Lacul Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000),

- Padurea Snagov (10 ha, declarată prin Legea 5/2000)

- Zona naturala protejata Scrovistea (se suprapune peste situl Natura 2000 Scroviştea ROSCI si ROSPA, declarata prin H.G. nr.792/1990)

- 5 arii naturale protejate de importanta comunitara:

- Lacul si Padurea Cernica – sit de importanta comunitara (ROSCI 0308) – 3267 ha, declarata prin Ordinul 2387/2011

- Lacul şi Pădurea Cernica  - arie de protecţie specială avifaunistică (ROSPA 0122) – 3744 ha, declarată prin HG 971/2011

- Grădiştea – Căldaruşani – Dridu - arie de protecţie specială avifaunistica (RO SPA 0044) – 6442 ha, declarată prin HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie speciala avifaunistică ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania

- Scrovistea - sit de importanta comunitara (ROSCI 0224) – 3391 ha, declarata prin Ordinul 1964/2007

- Scrovistea - arie de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0140 – 3356 ha, declarată prin HG 971/2011

Reteaua de arii protejate ILFOV

Arii naturale protejate desemnate la nivel naţional                                      Figura V.2.1.1

Indicator RO41: Arii naturale protejate desemnate la nivel naţional

Indicatorul ilustrează rata de creştere a numărului şi suprafaţei totale a ariilor protejate de interes naţional la nivelul judeţului Ilfov. Indicatorul este caracterizat în funcţie de categoriile IUCN: rezervaţii naturale, parc natural. Ariile naturale protejate de interes naţional sunt desemnate în baza legislaţiei naţionale.

Aria naturală protejată Padurea Snagov, este situată în judetul Ilfov, în cadrul comunei Snagov, pe raza teritorial-administrativă a Ocolului Silvic Snagov, trupul de padure Snagov-Parc. Principalul punct de acces în aria naturală protejată este în comuna Ciolpani, pe D.N.1 Bucuresti-Ploiesti.

Vegetaţia predominantă este cea forestieră.

Aria naturala protejata Pădurea Snagov a fost denumită rezervaţie naturalistică, geobotanică şi forestieră, având o suprafaţă de 10 ha.

Padurea Snagov este o arie protejată pentru conservarea unor arborete, cu destinaţie de cercetare stiinţifică, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect dendrologic, oferind posibilitatea cercetarii şi vizitarii în scopuri educative. A fost desemnată arie naturală protejată datorita existentei a 15 exemplare de fag (Fagus sylvatica), specie care în mod obisnuit este caracteristica zonelor de deal.

Dintre speciile de arbori existente, mai pot fi menţionate: Tilia cordata, Quercus robur, Quercus cerris. Printre arborii masivi se dezvoltă tufişuri de alun, catina, lemn câinesc şi soc, iar primavara înfloresc ghioceii, brandusele şi brebeneii, margaritarul şi crinul de pădure.

Aria naturală protejată Pădurea Sangov nu are elaborat plan de management.

Aria Naturală Protejată Lacul Snagov a fost desemnată rezervaţie naturală si este considerata o zonă umeda importantă, avand o suprafaţă de 100 ha. Snagovul este cel mai important lac de agrement din jurul capitalei, fiind cel mai pitoresc dintre atracţiile turistice din zonă, a carui frumuseţe este întregită de pădurile înconjuratoare. Este un liman fluvial al râului Ialomiţa.

Suprafaţa lui este de 5,75 km2, lungimea de 16 km, iar adâncimea maxima de 9 m (cel mai adânc lac din Campia Romana). Colectarea apei în lac se face din panza de ape subterane si doar în mica masura din apele de ploaie şi zapada. De aceea nivelul apei din Lacul Snagov este constant, cu exceptia primaverii si, adesea, a toamnei.

Forma lacului este alungita si foarte sinuoasa, cu multe golfuri, în partea din aval aflandu-se o insula pe care se gaseste Manastirea Snagov.

O mare parte din lac (100 ha) a fost declarata arie protejata prin Legea 5/2000, pentru protejarea faunei şi a florei care se dezvolta aici.

In urma studiilor realizate in perioada 2011-2012 pentru realizarea Planului de management al Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov au fost identificate pe teritoriul ANPLS urmatoarele habitate si specii de interes comunitar din Reteaua Natura 2000:

- 2 habitate: 3150 Lacuri eutrofe naturale - Speciile caracteristice şi dominante sunt: Lemna minor (Lintita), Spirodela polyrhiza, Salvinia natans (Pestisoara). Fitocenozele acestui habitat sunt natante, dar se întrepatrund cu stufaris sau papuris care pot ajunge la peste 2 m înaltime. Acoperirea realizata este de peste 95%. Habitatul 3150 este adecvat pentru Aldrovanda vesiculosa (Otraţel), planta care a fost identificata în trecut din mai multe zone ale lacului Snagov, dar care la acest moment a fost identificata doar la Silistea Snagovului, în afara ariei protejate ANPLS,

-  3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale) - Speciile caracteristice şi dominante sunt Nymphaea alba (Nufar alb), Nuphar luteum (Nufar galben) şi Potamogeton natans. Alte plante prezente în habitat sunt: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton crispus, Lemna minor. Nu au fost identificate specii rare, în schimb speciile caracteristice sunt concurate de Nelumbo nucifera (Lotus indian).

- 48 de specii protejate, dintre care:

- 18 specii de păsări salbatice, protejate prin Directiva Pasari 2009/147/CE (10 prin Anexa 1, 1 prin Anexa 2 şi 7 prin Anexa 3) si prin Lista Rosie locala (Romania), respectiv Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Corvus frugilegus, Ardeola ralloides, Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica atra, Gallinula chloropus, Ixobrychus minutus, Larus argentatus, Larus ridibundus, Larus minutus, Nycticorax nycticorax, Ficedula parva, Pica pica, Rallus aquaticus, Sterna hirundo, Turdus merula.

- 4 specii protejate prin OUG 57 / 2007 (aprobata şi modificata prin Legea 49 / 2011): 2 prin Anexa 3 şi 2 prin Anexa 4A, respectiv 1 reptila (Natrix tessellata), 1 insecta (Lucanus cervus), 2 amfibieni (Bombina bombina, Rana dalmatina)

- 26 specii de plante protejate prin Lista Roşie - RED LIST IUCN, respectiv Carex pseudocyperus, Carex riparia, Ceratophyllum demersum, Equisetum palustre, Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudacorus, Lemna minor, Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Lythrum salicaria, Myriophyllum spicatum, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Persicaria amphibia, Persicaria lapathifolia, Ranunculus repens, Ranunculus sceleratus, Rorippa amphibia, Rumex hydrolapathum, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Typha angustifolia, Typha latifolia, Urtica kioviensis, Vallisneria spiralis.

Planul de management al Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 652/31.03.2016, publicat în MO nr. 380 bis/18.05.2016.

Zona naturală protejată Scroviştea (declarată prin H.G. nr. 792/1990) se suprapune peste situl Natura 2000 Scroviştea ROSCI si ROSPA

Ca specii de floră şi faună, de importanţă biologică, în situl Natura 2000 Scroviştea se regăsesc: Quercus robur, Tillia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Polygonatum latifolium, Branchypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Lamiastrum galeobdolon, Lamiastrum galeobdolon, Carex pilosa, Dactylus glomerata, Lathyrus niger, Ligustrum vulgare, Ligustrum vulgare, Asarum europaeum, Melica uniflora, Nymphaea alba, Galanthus nivali, Sciurus vulgaris, Trapă natas, Nuphar luteum, Potomogeton natans, Crocus heuffelianus, Helix pomatia, Hirudo medicinalis, Capreolus capreolus, Lepus europaeus.

Figura V.2.1.2. Evoluţia numărului Ariilor naturale protejate de importantă natională

Indicator RO42: Arii naturale protejate de interes comunitar

Arii protejate de interes comunitar desemnate conform Directivei Habitate şi Păsări Indicatorul prezintă stadiul curent al aplicării directivei Habitate (92/43/CEE) și Păsări (2009/147/CE) de către Statele Membre prin evidenţierea tendinţelor de acoperire spaţială cu propuneri de situri Natura 2000.

Scroviştea RO SPA 0140 - Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 971/2011, care modifică HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, are suprafaţa de 3356 ha si se afla pe teritoriul localităţilor Ciolpani (26%), Periş (29%), Snagov (<1%).

Situl cuprinde partea nord–estica a văii Sticlăriei şi Lacul Scrovistea până în dreptul localităţii Piscu. De asemenea pădurile: Ciolpani, Cocioc şi Clogila.

Situl Scoviştea este important pentru populaţiile unor specii de păsări acvatice de interes conservativ precum: starc galben - ardeola ralloides, rata rosiatica - Aythya nyroca, egreta mica - egretta garzetta, starc pitic - Ixobrychus minutus, starc de noapte - Nycticorax nycticorax si cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus. De asemenea zona forestiera este importanta pentru populatiile cuibaritoare de uliu cu picioare scurte - Accipiter brevipes, ciocanitoare de stejar - dendrocopos medius, ciocanitoare de gradina - dendrocopos syriacus si silvie porumbaca - Sylvia nisoria.

Scroviştea  RO SCI 0224 - Sit de importanta comunitara – Sit Natura 2000 declarat prin Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificarile si completarile ulterioare, avand suprafata de 3391 ha se afla pe teritoriul localitatilor Ciolpani (27%), Peris (29%), Snagov (<1%) si este dat în custodie Consorţiului format din Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale şi Clubul Ecologic Unesco Pro Natura.

Zona Scroviştea are specii de flora şi faună de mare importanţă biologică (Quercus robur, tillia tomentosa, Carpenus betulus, Fraxinus excelsior, nyphaea alba, galanthus nivali, sciurus vulgaris, capreolus capreolus.

Habitate identificate in zona Scrovistea sunt:

- acvatice: - Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

- Lacuri distrofice şi iazuri

- forestiere: - Păduri dacice de stejar şi carpen

- Păduri galerii de salcie albă şi plop alb.

Pe teritoriul acestor habitate naturale îsi găsesc adapostul specii de animale si plante, care de asemenea sunt specii valoroase de interes comunitar. Între acestea foarte importante sunt:  broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), bombina bombina (Izvoraşul  de baltă cu burtă roşie), Broasca de pământ brună sau săpătoare (Pelobates fuscus) boarţă (Rhodeus amarus), ţipar (Misgurnus fossilis), caracudă (Carassius carassius), radasca (Lucanus cervus), croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo).

Acestora li se adaugă numeroase specii de pasari de balta si de padure, cum sunt starcul galben (Ardeola ralloides), rata rosie (Aythya nyroca), starcul de noapte (Nycticorax nycticorax), egreta mică (Egretta garzetta), lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), crestetul pestrit (Porzana porzana), crestesul cenusiu (Porzana parva), ciocanitoarea de gradina (Dendrocopos syriacus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), starcul pitic (Ixobrychus minutus), starcul rosu (Ardea purpurea), silvia porumbaca (Sylvia nisoria), ciocanitoarea de stejar (Dendrocopos medius), grangurul.

Padurile din zona Scrovistea sunt o parte din rămasitele Codrilor Vlasiei care candva a acoperit Campia Romana. Zona este bine conservata, situl prezentand un mozaic de habitate (padure, acvatic si pajistii).

Siturile Natura 2000 Scoviştea ROSCI şi ROSPA au plan de management care a fost aprobat prin Ordin Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 787/25.04.2016.

Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 – Arie de protectie speciala avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 971/2011, care modifica HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, avand  suprafata de 3744 ha, aflat pe teritoriul localitătilor Braneşti (4%), Cernica (5%), Găneasa (<1%), Pantelimon (48%).

Zona lacului Cernica este caracteristică padurilor de sleau cu specii forestiere sudice (meditaraneene), paduri care au devenit din ce în ce mai reduse din cauza exploatărilor forestiere.

Zonele stuficole fixate şi libere, precum şi padurea asociata, ofera acestei arii calitatea de sit ornitologic de o valoare deosebita pentru Campia Romana.

În aceasta zona au fost semnalate 118 specii de pasari, din care o parte se regasesc pe Directiva pasari, restul avand statut legal de protectie (prin lege si/sau protejate de alte conventii si acorduri internationale). Exista doar cateva specii de pasari care nu au un statut legal de protecţie.  În plus, mai exista si alte specii protejate de fauna, ce se regăsesc şi pe Directiva Habitate.

Situl Natura 2000 ROSPA0122 Lacul şi Pădurea Cernica s-a constituit pe baza existenţei a 12 specii de păsari, dintre care 10 sunt specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei     Pasari  si două specii de păsari cu migraţie regulata nemenţionate în Anexa I a Directivei Păsari.

Speciile de pasari pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Lacul şi Pădurea Cernica sunt:

a) Specii de păsari enumerate în Anexa I a Directivei Păsari

- cufundar polar (gavia artica)

- raţa rosiatica (aytia nyroca)

- dumbravenca (coracias garulus)

- ciocănitoare de gradini (Dendrocopos syriacus)

- cormoran mic (phalacrocorax pygmeus)

- sfrancioc cu frunte negră (Lanius minor)

- chira de baltă (Sterna hirundo)

- sfrancioc rosiatic (Lanius collurio)

- starc de noapte (Nycticorax nycticorax)

- muscar gulerat (Ficedula albicollis).

b) Specii de pasari cu migratie regulata nementionate în Anexa I a Directivei Păsari 
- Larus ridibundus

- Tyto alba

Lacul şi Pădurea Cernica RO SCI 0308 – Sit de importanta comunitara – Sit

Natura 2000 declarat prin Ordinul 2387/2011, care modifica Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie, avand  suprafata de  3267 ha, aflat pe teritoriul localitilor  Brăneşti (5%), Cernica (5%), Ganeasa (<1%), Pantelimon (41%).

Situl Lacul si Pădurea Cernica este important pentru habitatul de pşăduri balcano-panonice de cer şi gorun care reprezinta peste 40% din suprafata sitului.

Situl   Natura   2000   ROSCI0308   Lacul   şi   Pădurea   Cernica  s-a   constitut   pentru protectia  a  3   habitate  si  7 specii de   interes  comunitar, prezente în anexele Directivei Habitate, dintre care: 2 specii de amfibieni (Bombina bombina, Triturus cristatus),    1 specie de reptile (Emys orbicularis) şi 4 specii de pesti (Aspius aspius, Cobitis taenia, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri).

Tipuri  de habitate protejate prin Directiva  Habitate sunt urmatoarele:

91M0     Păduri balcano-panonice de  cer şi gorun 
91Y0      Păduri  dacice  de  stejar  şi  carpen 
3150   Lacuri  eutrofe  naturale  cu vegetaţie tip Magnopotamion şi Hydrocharition 
	Perimetrele celor două situri Natura 2000 Lacul si Padurea Cernica (SCI şi SPA) pornesc de la coltul Padurii Cernica din dreptul comunei Ganeasa, sunt marginite în partea estica de raul Pasărea, pe al cărui curs se află bazinele piscicole Găneasa, Pasarea, Cozieni, Branesti, Vadu Anei si Fundeni, iar în vest de raul Colentina, unde se afla Lacul Cernica. 
Siturile includ în totalitate Padurea Cernica si trupurile de padure Caldararu si Nisipistea si se continua pana la coada raului Pasarea, situata pe teritoriul satului Tanganu, apartinand comunei Cernica. 
Siturile Natura 2000 ROSPA0122 şi  ROSCI0308  sunt  situate  în regiunile biogeografice – Continentala si Stepica.

Conform Formularului standard Natura 2000, în aceste arii naturale protejate sunt întalnite urmatoarele clase de habitate: 

    Clase de habitate

| Clasa de habitate | ROSPA0122 |  | ROSCI0308 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Extindere% | Cod | Extindere% |
| Rauri, lacuri | N06 | 11 | N06 | 13 |
| Mlaştini, turbarii | N07 | 3 | N07 | 3 |
| Culturi (teren arabil) | N12 | 4 | N12 | 5 |
| Pasuni | N14 | 2 | N14 | 2 |
| Paduri de foioase | N16 | 80 | N16 | 77 |

Tabelul V.2.1.1.

Habitatele predominante din cele doua situri sunt cele de păduri de foioase, urmate de rȃuri, lacuri şi culturi agricole (terenuri arabile).

În afara speciilor identificate în urma studiilor realizate în zona Cernica, în complexul Mănăstirii Cernica se află doua exemplare seculare de Quercus robur declarate monumente ale naturii de catre Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.

Siturile Natura 2000 Lacul Şi Pădurea Cernica ROSCI şi ROSPA nu au Plan de management elaborat.

Gradiştea – Caldaruşani – Dridu  RO SPA 0044 - arie de protectie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie speciala avifaunistică parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, avand suprafata de 6442 ha, pe teritoriul localităţilor Gruiu (40%); Gradistea (19%), Moara Vlasiei (12%), Nuci (21%), Snagov (<1%).

Zona Caldaruşani reprezintă un mozaic de habitate (acvatic, padure şi pajişte), relativ izolat de presiunea antropica.

Situl Gradiştea - Caldaruşani - Dridu, ROSPA0044 cuprinde un complex de habitate care asigura mediul de viata pentru numeroase specii de pasări caracteristice pentru ţara noastră. Conform formularului standard pentru sit, sunt întalnite urmatoarele tipuri de habitate, caracteristice regiunii biogeografice continentale, respectiv stepice:

- paduri de foioase - 45%,

- culturi agricole - 26%,

- rauri, lacuri - 16%

- mlastini si turbarii - 2%,

- pasuni - 11%.

Habitatele naturale ocupate de speciile pentru care a fost desemnat situl, sunt cele din apropierea lacurilor Caldaruşani, Dridu şi Balta Neagra: stufărişul, papurisul, mlaştinile, copacii de la marginea lacurilor (salcii, arini), luciul de apa si terenurile agricole.

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de pasări protejate.

Speciile de pasări pentru care aria protejata a fost declarata Sit Natura 2000:

Himantopus himantopus – Piciorong, Ixobrychus minutus – Stârc pitic, Mergellus albellus (Mergus albellus) – Ferestraş mic, Nycticorax nycticorax – Stârc de noapte, Phalacrocorax pygmeus – Cormoran mic, Philomachus pugnax – Bătăuş, Porzana parva – Cresteţ cenusiu, Recurvirostra avosetta – Ciocîntors, Sterna hirundo – Chiră de baltă, Tringa glareola – Fluierar de mlaştină, Ardeola ralloides – Stârc galben, Botaurus stellaris – Buhai de baltă, Chlidonias niger – Chirighiţă neagră, Ciconia ciconia – Barza albă, Circus aeruginosus – Erete de stuf, Cygnus cygnus - Lebăda de iarnă, Egretta alba – Egreta mare, Egretta garzetta  - Egreta mică, Aythya nyroca – Raţa roşie.

Situl Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu are plan plan de management elaborat care a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 872/10.05.2016, publicat in MO nr. 472/24.06.2016, partea I.

Figura  V.2.1.3. Evoluţia numărului Ariilor naturale protejate de importanţă comunitară

Managementul ariilor naturale protejate din judeţul Ilfov

Managementul ariilor naturale protejate urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor tradiţionale ale populaţiei locale.

Managementul ariilor protejate presupune: implementarea măsurilor de protejare a speciilor şi habitatelor, cercetarea şi monitorizarea biodiversităţii, derularea activităţilor care să nu contravină obiectivelor declarate.

Administrarea/managementul ariilor protejate se face de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate prin structuri constituite atât la nivelul administraţiei centrale, locale cât şi de către persoane fizice sau juridice. Modalităţile de administrare a ariilor naturale protejate aflate sub un regim special de protecţie şi conservare se stabilesc având în vedere categoria ariei naturale protejate precum şi întinderea, complexitatea obiectivelor de management.

Situaţia planurilor de management pentru ariile naturale protejate din judetul Ilfov

| Nr. ctr. | Denumirea ariei protejate | Denumirea custodelui /administratorului si datele de contact | Managementul ariei protejate (elaborare Plan de management, Regulament) – in curs de elaborare, in curs de aprobare, aprobat, in curs de implementare | Actul legislativ prin care aria naturala protejata a fost propusa si confirmata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 – Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 Branesti (4%), Cernica (5%), Ganeasa (<1%), Pantelimon (48%) | Managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | Nu are plan de management | HG 971/2011 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania |
| 2 | Lacul şi Pădurea Cernica RO SCI 0308 – Sit de importanţă comunitară Branesti (5%), Cernica (5%), Ganeasa (<1%), Pantelimon (41%) | Managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Nu are plan de management | Ordin 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania |
| 3 | Grădiştea – Căldaruşani – Dridu RO SPA 0044 - Arie de protecţie specială avifaunistică Gruiu (40%), Gradistea (19%), Moara Vlasiei (12%), Nuci (21%), Snagov (<1%) | Managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Plan de management aprobat prin OM 872/10.05.2016, publicat in MO nr. 472/24.06.2016, partea I | HG 1284/2007 - privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania cu modificarile si completarile ulterioare |
| 4 | Scrovistea RO SPA 0140 - Arie de protectie speciala avifaunistica - Sit Natura 2000 Ciolpani (26%), Peris (29%), Snagov (<1%) | Managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Plan de management integrat aprobat prin OM 787/25.04.2016, publicat in MO nr. 412/01.06.2016, partea I | HG 971/2011 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania |
| 5 | Scrovistea RO SCI 0224 - Sit de importanta comunitara – Sit Natura 2000 Ciolpani (27%), Peris (29%), Snagov (<1%) | Magementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Plan de management integrat aprobat prin OM 787/25.04.2016, publicat in MO nr. 412/01.06.2016, partea I | Ordin 1964/2007 - privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 6 | Scrovistea Statiunea Agrosilvica Scrovistea - zona naturala protejata | Managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Se suprapune peste situl Natura 2000 (ROSCI si ROSPA) Scrovistea | Declarata prin H.G. nr.792/1990 |
| 7 | Lacul Snagov - Arie naturala protejata de importanta nationala comuna Snagov | Managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Aprobat prin OM 652/31.03.2016, publicat in MO nr. 380 bis/18.05.2016 | Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 8 | Pădurea Snagov - Arie naturală protejată de importanţă naţională comuna Snagov | Managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Nu are plan de management | Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, cu modificarile si completarile ulterioare |

Tabelul V.2.1.2.

# În conformitate cu prevederile art. 20 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice “Atributiile custozilor sunt preluate de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate prin structurile sale teritoriale”.

VI. PĂDURILE

VI.1. Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe

VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier

Fondul forestier cuprinde păduri și alte terenuri împădurite, clasificarea acestuia realizându-se în funcție de tipul de pădure și de disponibilitatea de furnizare a lemnului, la nivel național fiind reprezentat de totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a terenurilor cu destinație forestieră și neproductivă, cuprinse în amenajamentele silvice la 01.01.1990 sau incluse ulterior, în condițiile legii, indiferent de forma de proprietate;

Cod indicator Ronânia : RO 45

Cod indicator AEM: SEBI 017

Denumire: PĂDURI: fond forestier, cresterea şi recoltarea masei lemnoase

La data de 31.12.2021 Directia Silvică Ilfov din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA, administrează o suprafaţă totală de 19370 ha teren forestier proprietate publică a statului, din care în raza judeţului Ilfov o suprafaţă de 18740 ha, în raza Municipiului Bucuresti 353 ha, 190 ha  în judeţul Călăraşi şi 19 ha în județul Giurgiu 81ha  raza judeţului Ialomiţa. În raza  administrativă a judetului Ilfov o suprafaţă totală de 3499 ha reprezintă deasemeni terenuri forestiere proprietate privată, 194 ha reprezentȃnd păduri mănăstiresti şi restul reprezentȃnd proprietatea privata a persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în conformitate cu legile  fondului funciar: Legea 18/1991, Legea 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea 247/2005.

Suprafaţa totală de 18740 ha teren cu destinaţie forestiera proprietate publica a statului din raza judetului Ilfov, este repartizata pe categorii de folosinta astfel :

- 18436 ha categoria „pădure”;

- 990 ha alte terenuri din fond forestier, respectiv terenuri destinate administratiei silvice, terenuri care servesc cultura si productia silvica, terenuri afectate impaduririi (89 ha).

Fondulforestierproprietate publica a statului din razajudetuluiIlfovesteadministratprincele 3 ocoale din subordineaDirectieiSilviceIlfov, astfel :

- 4496 ha	Ocolul Silvic Bucureşti

- 9489 ha	Ocolul Silvic Snagov

- 4755 ha	Ocolul Silvic Brăneşti

Fondulforestier total de pe raza MunicipiuluiBucureşti este de 632 ha fiind amplasat

exclusiv pe raza sectorului 1 din care: 353 ha paduri proprietatea statului aflate  în administrarea Ocolului Silvic Bucureşti şi 259 ha păduri particulare aparţinȃnd persoanelor particulare. Din totalul celor 632 ha fond forestier 593 ha sunt ocupate de pădure, 40 ha  fiind terenuri destinate administratiei silvice.

Evoluţia suprafeţelor de fond forestier administrate de Direcţia Silvică Ilfov, ȋn perioada 2017-2021

| Fond |  | Anul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forestier –ha. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Total | 19426 | 19426 | 19426 | 19385 | 19370 |
| paduri | 18665 | 18436 | 18436 | 18579 |  |
| Alte terenuri | 904 | 990 | 990 | 804 |  |
| Ilfov | 18785 | 18785 | 18785 | 18740 | 18740 |
| Bucureşti | 374 | 374 | 374 | 353 | 374 |
| Călăraşi | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ialomiţa | 77 | 77 | 77 | 81 | 77 |
| Giurgiu |  |  |  | 19 | 19 |

Tabel VI.1.1.1.

Figura VI.1.1.1.

Tăierea arborilor în pădure se face cu respectarea unor reguli care au în vedere menţinerea habitatului şi în acelaşi timp să nu fie aduse vătămări arborilor rămaşi în picioare, puieţilor sau altor componente ale ecosistemului forestier.

Astfel, tăierea arborilor bătrâni, în vederea regenerării arboretului este prevăzută a se realiza prin amenajamentele silvice numai iarna, pe zăpadă, pentru a evita vătămarea puieţilor din care va rezulta noul arboret.

Tăierea arborilor tineri, la operaţiile de curăţiri sau rărituri este recomandat a se realiza în a doua parte a sezonului de vegetaţie, în cazul pădurilor de foioase, când nu există pericolul vătămării lujerilor tineri, în creştere şi este mai redus pericolul vătămării scoarţei.

Tăierea arborilor ce urmează a fi regeneraţi din lăstari este bine să se facă primăvara devreme, înainte de pornirea sevei, după ce nu mai există pericol de ger.

Figura VI.1.1.2.

Figura  VI.1.1.3.

VI.1.2. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

Pădurile aflate în administrarea Directiei Silvice Ilfov sunt situate în zona de câmpie forestiera, principală forma de relief întâlnită fiind cea de campie plana şi în mică măsură, în luncile interioare ale râurilor (Argeş, Ialomiţa). Altitudinea medie la care sunt amplasate padurile administrate de Direcţia Silvica Ilfov este de 80 m.

Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

100%

CAMPIE

Figura VI.1.2.1.

VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor

Cod indicator Ronânia : RO 46

Cod indicator AEM: SEBI 018

Denumire:lemn mort (uscat)

În anul 2021 pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare în pepiniere şi arboreta s-au executat lucrări de depistare a dăunătorilor, acţionându-se in sensul prevenirii sicombaterii diversilor dăunatori, în special atacurilor manifestate în plantaţiile si regenerarile în care specia forestiera stejar pedunculat participă în proportie de cel putin 60%. Aceasta specie forestiera reprezinta specia de baza in zona de campie, in regenerarile natural si artificial fiind predispusa, la varste mici, la atacul ciupercii Microsphaera alphitoides, denumita popular “fainareastejarului”. In anul 2021 s-au executat lucrarile de prevenire si combatere pe o suprafata de 89 ha in regenerari natural si artificial. In pepiniere suprafata totala pe care s-au aplicat lucrari de prevenire si combatere a fost de 15 ha.

VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate

În anul 2021 la nivelul  Direcţiei Silvice Ilfov s-au realizat 145 ha regenerări naturale și 40 ha împăduriri. Valoarea totală a lucrarilor a fost de 2466667 lei, fiind  asigurata din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit în baza prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic. Tot  în anul 2021 s-au executat lucrări de completari în plantaţii pe suprafată de 8 ha și refacerea culturilor calamitate pe suprafata de1 ha. Pentru întreținerea regenerărilor naturale şi artificiale s-au executat 497 ha  lucrări de îngrijire, iar pentru ajutorarea regenerarii naturale s-au executat lucrări pe 681 ha constand in semanaturi și plantatii sub masiv, lucrări pentru instalarea semitişului natural şi lucrări de întretinere.

Pentru lucrările menţionate s-au folosit în total 388 mii bucăți puieţi forestieri.

Pregătirea mecanizată integrală a terenului în vederea împăduririi s-a executat pe suprafată de 17 ha.

Evolutia suprafetelor regenerate in perioada 2017 – 2021

| Anul | # Reg. Naturale/ ha | # Împaduriri/ ha | # Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | # 95 | # 25 | 120 |
| 2018 | # 95 | # 21 | 116 |
| 2019 | # 74 | # 33 | 107 |
| 2020 | # 123 | # 40 | 136 |
| 2021 | # 145 | # 17 | 162 |

Tabel VI.1.4.1.

Sursa datelor: Direcţia Silvică Ilfov

Figura VI.1.4.1.

VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

Pădurile situate în raza administrativ teritorială a judeţului Ilfov se situeaza sub media pe tara de 27% privind ponderea padurilor. Ca urmare, se impune necesitatea împăduririi tuturor terenurilor degradate care nu mai pot fi date în producţie, dar si reinfiintarea perdelelor silvice de protecție a câmpurilor agricole, precum și marirea suprafetei cu vegetație forestieră care sa indeplinească rolul de ,, plămân verde “al Municipiului Bucuresti. Cele mai expuse fenomenelor de aridizare și secetei sunt zonele din partea de sud și est a judetului. De asemenea în lunca Argesului, ca urmare a amenajarilor privind Canalul Arges – Dunare, excavațiilor și balastierelor instalate, au dus la modificarea registrului hidric , apa freatică scazand cu 10-20m, ceea ce a dus la dispariția vegetației din vecinatatea sa, fiind necesare lucrări de recontrucție ecologică deosebit de dificile.

VI.2. Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor

VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri

Cod indicator Ronânia : RO 45

Cod indicator AEM: SEBI 017

Denumire:Păduri: fond forestier, creşterea şi recoltarea masei lemnoase

În anul 2021  în fondul forestier proprietatea statului, pentru recoltarea masei lemnoase aprobate au fost parcurse cu tăieri de regenerare o suprafata totala de 465 ha din care 216 ha cu tăieri progresive,3 ha cu tăieri rase, 10 ha cu tăieri de substituiri si refacere a arboretelor slab productive și degradate, 48 ha cu taieri de regenerare în crang si 199 ha cu taieri de conservare. Pentru asigurarea de condiţii optime de dezvoltare şi conducerea arboretelor tinere, pentru promovarea speciilor valoroase, în anul 2021 s-au executat lucrări de îngrijire pe o suprafaţă totala de 584ha din care : 46 ha degajări, 146 ha curăţiri și 392 ha rărituri. În cadrul acestor activităţi o atenţie deosebită o acordam promovării şi menţinerii stejarului în arealul sau natural. S-au mai parcurs deasemeni cu taieri de igiena în vederea extragerii arborilor uscaţi o suprafata de 1173 ha.

Suprafaţa parcursă de tăieri pe tipuri de tăieri

| Tipuri de tăieri | Suprafaţa parcursă cu tăieri (hectare) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Suprafaţa totală parcursă cu tăieri | 412 | 400 | 322 | 396 | 465 |
| Tăieri de regenerare în codru, din care: | 269 | 297 | 237 | 251 | 219 |
| - - tăieri succesive |  |  |  |  |  |
| - - tăieri progresive | 262 | 194 | 159 | 224 | 216 |
| - -tăieri grădinărite |  |  |  |  |  |
| - -tăieri rase | 7 | 9 | 8 | 27 | 3 |
| Tăieri de regenerare în crâng | 35 | 50 | 50 | 58 | 40 |
| Tăieri de substituiri-refacere a arboretelor slab productive şi degradate | 12 | 18 | 0 | 13 | 10 |
| Tăieri de conservare | 96 | 35 | 35 | 74 | 199 |

Tabel VI.2.1.1.

VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor

În anul 2021 în raza Direcţiei Silvice Ilfov a fos scos din fondul forestier național,  o suprafață de 1,51 ha suprafață ce a fost predată către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în vederea realizării obiectivelor „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București căntre A1-DN 7 și DN 2- A2” 1,26 ha. si 0.25 ha. pentru realizarea A0.

VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor

În anul 2021 în raza Direcției Silvice   Ilfov  nu s-au înregistrat fragmentări ale ecositemelor componente ale fondului forestier.

VI.2.3. Schimbările climatice

Administrarea în regim silvic asigură gestionarea durabilă a fondului forestier și este principalul atribut al administrației silvice actuale.

Menţinerea unui mediu sănătos şi stabil înseamnă menţinerea pădurilor în arealul lor natural, actual şi creşterea suprafeţelor acestora, aceasta însemnând şi principalul factor de stabilitate în natură. Schimbările climatice pot fi stopate şi atenuate prin menţinerea suprafeţelor aculale ale fondului forestier şi prin extinderea acestora pe ternurile neproductive ce sunt pe suprafeţe mari  actualmente. Dupa cum se ştie deasemeni pădurea reprezinta castelul apelor în natură, fapt pentru care rolul ei este şi mai important.

VI.3. Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor

Distrugerea componentelor biodiversităţii reduce opţiunile viitoare ale umanităţii şi ameninţă însăşi posibilitatea continuităţii societăţii umane. Printre cauzele care  duc la pierderea biodiversităţii se numără:

-Supraexploatarea resurselor, stimulată de creşterea exponentială a populaţiei umane şi de creşterea economică;

-Utilizarea unor tehnologii inadecvate;

-Distrugerea habitatelor, adică a condiţiilor fizice, chimice, biologice de care depinde supravieţuirea speciilor;

-Introducerea de specii exotice care afectează populaţiile native, ducând chiar la eradicarea lor;

-Poluarea genetică cu organisme modificate genetic;

-Poluarea prin modificarea factorilor de mediu;

-Defrişările şi distrugerea spaţilor verzi;

-Cosmetizarea arborilor din parcuri şi grădini a dus la dispariţia spaţiul de cuibărit;

-Creşterea suprafeţelor ocupate de instalaţii, suprafeţe construite, terenuri private etc.

Tăierile ilegale în ultimi ani au avut un trend descendent, scăzând considerabil. Pentru crearea unei conştiinţe forestiere în special în rândul generaţiei tinere anual, desfaşurăm acţiuni de plantare arbori cu elevii, în special primavara în cadrul ,,Lunii Plantării Arborilor’’, solicităm deasemeni spre publicare în mass-media  a unor articole pozitive pentru a proteja padurea. În diferite şcoli din Bucureşti organizam acţiuni de informare şi deplasare pe teren pentru a conştientiza rolul pădurii si al mediului în perioada ce o traversam.

Pentru a menţine o stare corespunzatoare în ceea ce priveşte igenizarea fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea Directiei Silvice Ilfov, sunt organizate permanent acţiuni de igenizare în zonele frecventate de cetăţeni (pădurea Băneasa, Snagov, Cernica, Pustnicu, Râioasa), acţiuni la care participă personalul silvic însoţit de diverse ONG uri, elevi din zona, firmă Romprest şi alte persoane atrase. Astfel în anul 2021 în fondul forestier aflat în raza administrative teritorială a judeţului Ilfov au fost desfăsurate mai puține acţiuni de igenizare și cu participare restrânsă datorită pandemiei de COVID-19 provocată de coronavirus. Deși acțiunile au fost mai puține și cu participare redusă s-au strâns tone de  resturi menajere care au fost transportate la rampa de gunoi.

Obiectivele ce se impun a fi luate în strategia privind administrarea corespunzatoare a fondului forestier sunt urmatoarele:

- creşterea suprafeţei fondului forestier naţional şi implicit a suprafeţei de pădure pe cap de locuitor, indicator care actualmente este sub media europeană;

- scăderea gradului de poluare a mediului înconjurator şi prevenirea fenomenului de deşertificare prognozat în contextul schimbărilor climaterice actuale;

- prevenirea fenomenelor naturale distructive: vânturi dominante, furtuni, tornade,  înzapeziri, eroziunea solului etc;

- interzicerea executării de construcţii în fondul forestier national;

Măsurile ce trebuiesc luate pentru a realiza obiectivele care le consideram oportune sunt:

- identificarea de terenuri degradate improprii altor folosinţe, în vederea preluării pentru a fi împădurite şi redate fondului forestier naţional;

- administrarea unitara a fondului forestier naţional de o singură instituţie care să asigure respectarea aplicării regimului silvic, indiferent de natura proprietăţii;

- creşterea suprafeţelor parcurse cu lucrări de regenerare şi aplicarea tratamentelor intensive cu regenerare sub adpost;

- creşterea numărului de puieti produşi în pepinierele silvice;

- dotarea administraţiei silvice cu sisteme de maşini performanţa în vederea executării integral mecanizate a lucărilor silvice specifice împăduririlor şi pregătirii solului;

- promovarea de acţiuni de conştientizarea şi educarea populaţiei şi în special a tinerei generaţii privind protecţia vegetaţiei forestiere;

- adoptarea unui cadru legislativ unitar, clar şi suplu privind legislaţia silvică inclusiv prin reactualizarea sancţiunilor privind încălcăriile de fond forestier, poluarea şi distrugerea fondului forestier;

VII. SURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE

VII.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze

Ca o consecinţă a pericolului epuizării resurselor neregenerabile datorită modelului existent încă de creştere a producţiei şi implicit a consumului trebuie luată în considerare problematica gestionării în condiţii durabile a DMS.

Luȃnd în considerare perspectivă ciclului de viaţă  privind resursele naturale  având în vedere problemele protecţiei factorilor de mediu ce apar în legătură cu producţia si consumul va trebui sa se abordeze  impactul  produs asupra factorilor de mediu, a esteticului, a  stării de confort a populaţiei, de cantitatea tot mai mare a deşeurilor generate. Este benefic să ne întrebăm unde producem bunuri de consum, unde consumăm bunuri, cum putem să folosim capitalul natural pentru a susţine dezvoltarea economică şi modelele de consum (care vor exista în continuare). În Europa ca şi în judeţul Ilfov generarea deşeurilor continuă să crească. Cantitatea mare de deşeuri generate, gradul mare de ocupare al forţei de muncă în sectorul gestionării deşeurilor a condus, la nivelul UE,  la decizia de a decupla  creşterea economică  pe baza resurselor naturale neregenabile de degradarea mediului datorată  unei gestionări defectuoase a deşeurilor.

Încă din anul 1970 s-au iniţiat politici  de mediu pentru gestionarea ecologic – raţională  a deşeurilor  punânandu-se accent pe reducerea generării deşeurilor, pe refolosirea şi reciclarea acestora. Mai recent s-a introdus, ca  mod de gândire,  considerarea ciclului de viaţă  al tuturor resurselor materiale . Analizarea ciclului de viaţă  a resurselor materiale cât şi a serviciilor, din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, conduce la evitarea sau minimizarea mutării sarcinii de mediu între diferite faze ale ciclului de viaţă. Privind deşeurile ca resurse materiale, pentru gestionarea lor ecologic–raţională, va fi posibilă introducerea instrumentelor de piaţă. În UE se urmăreşte ca gestionarea deşeurilor să se facă prin politici de utilizare a resurselor:

- Strategii tematice privind prevenirea generării deşeurilor, a reciclării lor atunci când apar, a refolosirii şi reutilizării;

- Strategii tematice privind utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Şi în judeţul Ilfov, este o constatare pozitivă, a început trecerea de la eliminarea deşeurilor  la reciclare, refolosire, reutilizare. Sortarea deşeurilor din DMS atât la sursă cât şi asupra celor “colectate la gramadă” este o realitate. A început să se puna accent pe prevenirea generării deşeurilor utilizând  din ce în ce mai mult  intrumente de planificare  dar şi  instrumente economico, financiare.

VII.1.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale

Deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi asimilabile generate in mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităti comerciale şi de la operatori economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, la care se adaugă şi deşeurile din construcţii şi demolari, deşeuri colectate de operatorii de salubritate.

În cadrul acestei secţiuni va prezentam următoarele informăţii şi date:

- cantităţile de deşeuri municipale generate în ultimii cinci ani la nivel judeţean;

- cantităţile principalelor categorii de deşeuri (deşeuri menajere şi asimilabile, deşeuri din servicii municipale, deşeuri din construcţii şi demolări, deşeuri municipale generate şi necolectate).

Deşeurile solide municipale şi asimilabile sunt în principal constituite din:

- deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale ( colectate separat, amestecate, deşeuri din pieţe, parcuri şi grădini, deşeuri stradale, deşeuri voluminoase, etc )

- deşeuri de ambalaje ( inclusiv deşeuri de ambalaje municipale colectate separat )

- deşeuri din construcţii şi demolări.

Gestionarea acestor deşeuri presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea lor, inclusiv  monitorizarea depozitelor de deşeuri dupa inchidere.

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, care,   în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare catre un operator economic autorizat, trebuie sa asigure colectarea, colectarea selectiva, transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea finala a acestor deseuri.

La nivelul judetului Ilfov gestionarea deseurilor municipale se realizeaza de catre operatori economici cu profil de activitate axat pe salubrizarea localitatilor sau de catre serviciile publice specializate ale consiliilor locale.

Cantitatile de deseuri municipale raportate anual cuprind deseuri menajere provenite de la populatie, deseuri menajere de la operatori economici si deseuri rezultate din alte servicii municipale ( stradale, din piete, gradini si spatii verzi ).

Pe teritoriul județului Ilfov au fost reglementațe 8 instalații de sortare.

Depozitarea deseurilor municipale in judetul Ilfov s-a realizat in depozitul conform:

- S.C. ECOSUD S.A. -  punct de lucru Comuna Vidra, sat Sinteşti, Jud Ilfov.

- deține Autorizație integrată de Mediu nr. 25/11.12.2018, actualizata la 27.08.2020

- Capacitatea de depozitare totala este de 11,5 milioane  mc.

În anul 2020, in judetul Ilfov, cantitatea de deşeuri municipale colectată prin intermediul serviciilor proprii specializate ale primăriilor sau ale firmelor de salubritate a fost de 248.398,8 tone.

Din cantitatea totală de deşeuri municipale colectată de operatorii de salubritate, 83.78 % este reprezentată de deşeurile menajere şi asimilabile.

Tabel VII.1.1.1 Deşeuri municipale colectate în anul 2020

| Deşeuri colectate | Cantitate colectată (tone) | Procent % |
| --- | --- | --- |
| deşeuri menajere si asimilabile | 208119.95 | 83.78 |
| deşeuri din servicii municipale | 26258.52 | 10.58 |
| deşeuri din construcţii/demolări | 14020.24 | 5.64 |
| TOTAL | 248.398,8 | 100.00 |

Tabel VII.1.1.2. Compoziţia procentuală, pe tip de material, a deşeurilor menajere şi asimilabile colectate în 2020

| Material | Procentaj |
| --- | --- |
| Hârtie şi carton | 16,2 |
| Metale | 2,6 |
| Materiale plastice | 12,5 |
| Sticlă | 6,5 |
| Lemn | 1,2 |
| Biodegradabile | 52,8 |
| Voluminoase | 0,1 |
| Inerte | 4,9 |
| Alte deseuri | 3,2 |
| Total | 100% |

Figura VII.1.1.3. Compoziţia procentuală a deşeurilor menajere şi asimilabile colectate în 2020

Gradul de conectare al populatiei ( rural+urban ) din județul Ilfov la serviciul de salubritate în perioada 2016 – 2020

| An | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad conectare (%) | 89.72 | 97.70 | 89.57 | 86.83 | 92.64 |

Tabel VII.1.1.1

Figura VII 1.1.1  Evoluția gradului de conectare al populatiei ( rural+urban ) în perioada 2016 – 2020

VII.1.2. Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale

Responsabilitatea gestionării deşeurilor industriale revine operatorilor economici generatori.

Aceştia asigură gestionarea deşeurilor conform prevederilor actelor de reglementare pe care le deţin, prin valorificare (reciclare şi coincinerare) sau eliminare finală (depozitare și incinerare).

Deșeurile provenite din activități industriale sunt deșeuri periculoase sau nepericuloase, conform clasificării din HG 856/2002.

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri de producţie au obligaţia să asigure prevenirea producerii la sursă, manipularea, stocarea, colectarea, transportul, tratarea si eliminarea în siguranţă a deşeurilor, fără să fie afectate negativ sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Tabel 1. Deşeurile nepericuloase generate pe principalele activităţi economice, în anul 2020, în judetul Ilfov

Mii tone

| Activitatea economică | 2020 |
| --- | --- |
| Industria prelucrătoare | 164406,4 |
| Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă | 174,636 |
| Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 107626,3 |
| Industria extractiva | 62444,01 |
| Alte activităţi | 79819,954 |
| Total | 414471,3 |

Prin natura lor, deşeurile periculoase au cel mai mare impact potenţial asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei. Având în vedere proprietăţile lor specifice (de exemplu: inflamabilitate, corozivitate, toxicitate etc.), gestionarea deşeurilor periculoase necesită o abordare specială.

Deşeurile periculoase sunt definite ca fiind acele deşeuri cu unul sau mai mulţi constituenţi cu proprietăţi explozive, oxidante, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infecţioase, teratogene, mutagene sau ecotoxice. Aceste proprietăţi le fac periculoase fie ca atare, fie în contact cu alte substanţe sau în cursul depozitării.

Tabel 2. Deşeurile periculoase generate pe principalele activităţi economice, în anul 2020, în judetul Ilfov

Mii tone

| Activitate economică | 2020 |
| --- | --- |
| Fabricarea substanţelor şi produselor chimice | 323,92 |
| Industria metalurgică | 278,3 |
| Industria de maşini şi echipamente, industria mijloacelor de transport | 15,8 |
| Alte activităţi | 19248,59 |
| Total | 19866,61 |

Deseuri medicale

În județul Ilfov, deșeurile medicale sunt colectate prin intermediul a 9 agenți economici autorizați și sunt tratate în cadrul a 3 instalații de sterilizare.

Deșeurile rezultate din activități sanitar veterinare sunt incinerate într-o instalație de incinerare (S.C. CARTOGATE GROUP S.R.L).

VII.1.3. Fluxuri speciale de deşeuri

VII.1.3.1.Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Deșeurile de echipamentele electrice și electronice sunt echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri.

Gestionarea acestora era reglementată de HG nr. 269/2019, prin care orice producător, distribuitor şi consumator de echipamente electrice şi electronice este obligat prin lege, ca la sfârşitul perioadei de viaţă a produsului, să predea aceste deşeuri la agenţi autorizaţi, fiind interzisă aruncarea acestor deşeuri împreună cu cele menajere.

În categoria deşeurilor de echipamente electrice şi electronice intră de la aparatele de uz casnic (frigidere, congelatoare, maşini de spălat, radiatoare electrice, aparate de aer condiţionat, aspiratoare etc.), echipamentele informatice (imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, telefoane etc.), echipamentele de larg consum (aparate radio, televizoare, camere video etc.), echipamentele de iluminat (lămpi fluorescente), la uneltele electrice, jucăriile electrice, dispozitivele medicale şi aşa mai departe.

Toate acestea conţin componente şi materiale care pot fi reutilizate pentru echipamente noi sau care pot fi reciclate (metale, plastic, sticlă etc.), precum şi o serie de substanţe deosebit de periculoase: mercur (în sistemul electronic al ceasurilor deşteptătoare), cloro-fluorocarburi (substanţe care depreciază stratul de ozon sau care sunt gaze cu efect de seră-în frigidere, congelatoare, aparate de aer condiţionat), metale grele (în telefoane mobile, calculatoare sau televizoare).

Principalele obiective ale legislaţiei în vigoare privind DEEE sunt:

- prevenirea apariţiei deșeurilor de echipamente electrice și electronice şi reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor tipuri de deșeuri, pentru a reduce, în cea mai mare măsură, cantitatea de deșeuri eliminate;

- îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al EEE (producători, distribuitori şi consumatori) şi în mod special a  agenţilor economici direct implicaţi în tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Ținta de colectare a DEEE-urilor este de cel puţin 4 kg deşeu/locuitor/an începând cu anul 2008

Menționăm că până în prezent nu a fost atinsă ţinta de colectare anuală de 4 kg/locuitor/an, deși au fost depuse toate eforturile de către autorităţi și operatorii economici  responsabili.

În vederea realizării unei rate medii de colectare selectivă la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an, producătorii de EEE şi organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantităţi de DEEE.

Acesta reprezentând rata procentuală anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare, care se aplică  cantităţii de EEE introduse pe piaţa naţională în anul respectiv.

Obligaţia de a calcula rata anuală revine Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, aceasta fiind exprimată în procente pe baza cantităţilor de EEE introduse pe piaţa naţională în ultimii 2 ani.

Pot introduce pe piaţă echipamente electrice și electronice numai producătorii înregistraţi în Registrul Producătorilor și Importatorilor de EEE, constituit la ANPM.

În anul 2021 numărul punctelor de gestionare a DEEE autorizate a ajuns la 89.

În vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE producătorii pot acţiona:

- individual, utilizând propriile resurse;

- prin transferarea acestor responsabilităţi, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit şi autorizat în acest sens.

DEEE-urile colectate sunt tratate atât în România, cât și în alte state membre UE.

La nivelul județului Ilfov sunt  autorizaţi să trateze DEEE-uri un număr de 20 agenti economici: SC TOTAL WASTE RECYCLING SRL, SC LEMATEC TRADE INTER  IMPEX SRL, SC ECO ELA IMPORT EXPORT SRL, SC CELLTECH MOBILE SERVICE SRL, SC ATRA ECO  SRL, SC TEHNOINVEST TRADE SRL, SC REMAT GREEN SRL, SC 3 R GREEN SRL, ECOSORTI SRL, ZOOM ECOLOGIC ACTIV SRL, ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL, GREEN PLAST SOLUTIONS SRL, RECICLARE URBANA SRL, WOOD EXPERT SOLUTIONS SRL, SPENDING ELEMENTS BEST SELECTION SRL, FUNDATIA PENTRU PROMOVAREA SANCTIUNILOR COMUNITARE, TYBET OKO SRL, SARECO BUSINESS INVEST SRL, SURAN TRADE & RECYCLING SRL.

Cod indicator România : RO 63

Cod indicator AEM: WASTE 003

Denumire:Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

Cantităţi de DEEE colectate la nivel judeţean, de operatorii economici autorizati

| Ani | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (t) | 2550 | 2831.71 | 2438.29 | 4583.686 | 2772.175 |

Tabel VII.1.3.1.1.

Figura VII.1.3.1.1.

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de DEEE tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în alt judet. În plus, o parte din DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţarii în vederea tratării.

VII.1.3.2.Deşeuri de ambalaje

Ambalajul este un produs a cărui funcţionalitate se încheie în momentul începerii utilizării produsului conţinut; astfel, trecerea de la stadiul de produs la cel de deşeu este rapidă şi impune luarea unor decizii importante cu privire la protecţia mediului.

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se realizează conform Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conform definiţiei din actul normativ menţionat, ambalajul orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pana la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Cod indicator România : RO 17

Cod indicator AEM: CSI  017

Denumire:Generarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje

Conform ord 794/2012 raportările sunt facute de producători, pentru sediul social  din judet, dar ambalajele pe care le pun pe piată sunt distribuite de cele mai multe ori în toată ţara prin urmare nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţi de ambalaje puse pe piată deoarece APM Ilfov nu dispune de astfel de informaţii.

Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitate organizatiilor de transfer de responsabilitate (OIREP), nu au obligaţie de raportare catre APM Ilfov, raportarile fiind realizate de catre OIREP-uri catre ANPM.

Cantitaţile de deşeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un judeţ, nu sunt reprezentative deoarece aceste deşeuri de ambalaje sunt generate şi in alte judeţe în care nu există reciclatori de astfel de deşeuri.

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că deşeurile colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare în alt judeţ. În plus, o parte din deşeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării.

Mai jos sunt prezentate cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate, la nivelul judetului Ilfov, în perioada 2015 – 2019

| An | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (t) | 109.000 | 125.077 | 250.923 | 333.372 | 182638 |

GRAFIC EVOLUTIA COLECTARII DESEURILOR DE AMBALAJE IN JUDETUL ILFOV PENTRU PERIOADA 2015-2019

VII.1.3.3.  Vehicule scoase din uz (VSU)

Gestionarea vehiculelor scoase din uz este reglementată de Legea 212/2015, în cadrul căreia sunt stabilite ţinte clare pentru reutilizarea, reciclarea şi valorificarea acestora, precum și condiţiile de funcţionare a agenţilor economici care colectează şi sau tratează acest tip de deşeu

Cod indicator România : RO 69

Cod indicator AEM: TERM 11

Denumire:Vehicule scoase din uz

În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare / valorificare, nu sunt relevante cifrele la nivel judeţean, avand în vedere faptul ca VSU colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare la un operator economic din alt judeţ. Au fost indeplinite ţintele conform tabelului de mai sus.

În ceea ce priveşte numarul vehiculelor scoase din uz colectate anual, sunt prezentate mai jos în tabel şi grafic, numărul acestora fiind influenţat şi de programul RABLA.

Tabel VII.1.3.3.1

| Anul | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. vehicule colectate | 1044 | 2222 | 3111 | 3126 | 3366 |

Figura VII.1.3.3.2

Operatorii economici implicaţi în gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt: producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurări, precum și operatorii care au ca obiect de activitate: tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor și materialelor acestora. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

- reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate înainte de 01 ianuarie 1980;

- reutilizarea și valorificarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate după 01 ianuarie 1980;

- reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate înainte de 01 ianuarie 1980;

- reutilizarea și reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate începând cu data de 01 ianuarie 1980.

Începând cu 1 ianuarie 2015, operatorii economici vor fi obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

- reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz;

- reutilizarea și reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz.

În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute mai sus, operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a raporta informaţii specifice. Datele centralizate la nivel naţional sunt prezentate în cele ce urmează.

VII.1.4.  Impacturi şi presiuni privind deşeurile

La nivelul Uniunii Europene există deja o gamă largă de instrumente menite să promoveze practici cu impact redus asupra mediului, precum şi să influenţeze opţiunile populaţiei pentru anumite produse, astfel încât să prefere acele variante „prietenoase cu mediul”. În această privinţă se poate spune că România este încă la început, dar are avantajul că poate beneficia de experienţa statelor membre mai vechi, abia în ultimii ani realizându-se trecerea la consumul de produse şi servicii ecologice, care să asigure durabilitate alegerilor pe care le face populaţia. În acest sens este nevoie de un efort comun, de acţiuni care necesită implicarea atât a sectorului public, cât şi a celui privat.

Scopul acestor strategii este reducerea impactului negativ asupra mediului exercitate de către deşeuri de-a lungul întregului ciclu de viaţă, de la producere până la eliminare.

Acest tip de abordare consideră că fiecare tip de deşeu este văzut nu numai ca o sursă de poluare care trebuie redusă, ci şi ca o potenţială resursă care poate fi exploatată. Aplicarea instrumentelor existente în legislaţia comunitară actuală, cum ar fi diseminarea celor mai bune tehnici sau eco-proiectarea produselor, este un factor important în realizarea acestor obiective.

Şi în România reciclarea deşeurilor a devenit în ultimul deceniu mai ales o adevărată industrie, stimulând dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi, implicit, a întregii economii. Activitatea de reciclare a deşeurilor oferă surse alternative de materii prime şi contribuie totodată la reducerea presiunii poluante a deşeurilor asupra mediului.

Totuşi, cu siguranţă este necesară o reducere suplimentară a acestei presiuni determinată de faptul că, în ciuda bunelor rezultate ale politicilor privind deşeurile, presiunea resurselor materiale asupra mediului este mult prea mare pentru a putea vorbi de o „societate durabilă”.

VII.1.5.  Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor

În ceea ce privește generarea deșeurilor pe raza județului, având în vedere fluctuațiile informațiilor (atât cantitativ, cât și calitativ) transmise de către operatorii economici, nu se pot realiza prognoze și/sau face aprecieri cu privire la tendințele în acest domeniu.

Politicile Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor se regăsesc în Strategia Naţională privind Gestionarea Deşeurilor și Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, care reprezintă instrumentele de bază prin care se asigură implementarea acestora, presupunând organizarea tuturor activităţilor legate de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare.

Elaborată în anul 2013 pentru perioada 2014-2020, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor îşi propune următoarele direcţii principale de acţiune:

- prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor;

- dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;

- creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;

- promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje;

- reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;

- încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate;

- organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de monitorizare;

- implementarea conceptului de ”analiză a ciclului de viaţă” în politica de gestiune a deşeurilor.

Totodată, se dorește o îmbunătăţire a serviciilor către populaţie şi sectorul de afaceri prin:

- încurajarea investiţiilor verzi;

- susţinerea iniţiativelor care premiază şi recompensează populaţia care reduce, reutilizează şi reciclează deşeurile din gospodării;

- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru creşterea eficienţei şi calităţii deşeurilor colectate, făcându-le mai uşor de reciclat;

- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul de afaceri pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare a deşeurilor.

VIII . MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII

VIII.1. Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe

VIII.1.1.Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii

Orașul Măgurele este incadrat în regimul de gestionare I pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM10), conform listei cu unitățile teritorial – administrative prevăzută în Anexa 1 din Ordinul 1206 / 2015, așa cum este definit la articolul nr. 42 lit.a.din Legea 104/2011 cu modificările ulterioare.

Încadrarea în regimul de gestionare I s-a realizat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării la nivel național, care a utilizat:

- Măsurări în puncte fixe, realizate cu stațiile de măsurare din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității aerului;

- Modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer.

- Conform Legii 104/2011, art.42 alin (1), lit.a) în regimul de gestionare I sunt clasificate ariile din zonele și aglomerările în care:

- Nivelurile pentru dioxid de azot (NO2, NOx), dioxid de sulf (SO2), particule în suspensie (PM10 și PM2,5), plumb (Pb), benzen (C6H6), monoxid de carbon (CO) sunt mai mari sau egale cu valorile limită plus marja de toleranță, acolo unde este aplicabilă, prevăzute la lit. B și poziția G5 din Anexa nr.3, Legea 104/2011;

- Nivelurile pentru arsen - As, cadmiu - Cd, nichel - Ni, particule în suspensie - PM2,5 sunt mai mari decât valorile țintă prevăzute la lit. C și poziția G4 din Anexa nr.3, Legea 104/2011

Primaria orasului Măgurele are ca atribuții elaborarea Planului de calitate a aerului în orașul Măgurele pentru indicatorul PM10 și realizarea măsurilor din plan.

Planul de calitate a aerului în orașul Măgurele a fost întocmit şi aprobat de Primăria Măgurele prin HCL 18/27.02.2019.

Județul Ilfov este încadrat în regimul de gestionare II ( cu excepția orașului Măgurele – pentru inidcatorul PM10), conform listei cu unitățile teritorial – administrative aprobate prin Ordinul 1206/11.08.2015 Anexa 2 , astfel cum este definit la art.42 lit b) din Legea 104/2011 cu modificările ulterioare.

Încadrarea în regimul de gestionare II s-a realizat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării la nivel național, care a utilizat:

- Măsurări în puncte fixe, realizate cu stațiile de măsurare din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității aerului;

- Modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer.

Prin definiție regimul de gestionare II (art.42, alin (1) lit b) Legea 104/2011) reprezintă ariile din zonele și aglomerările în care:

- Nivelurile pentru dioxid de azot ( NO2, NOx), dioxid de sulf ( SO2), particule în suspensie (PM10 și PM2,5) , plumb (Pb), benzen ( C6H6), monoxid de carbon (CO) sunt mai mici decât valorile limită prevăzute la lit. B și poziția G5 din Anexa nr.3, Legea 104/2011;

- Nivelurile pentru aresen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), particule în suspensie PM2,5 sunt mai mici decât valorile țintă prevăzute la lit. C și poziția G4 din Anexa nr.3, Legea 104/2011.

Județul Ilfov se încadrează în urma evaluării calității aerului la nivel național, conform Legii 104/2011, art.25 alin. (1) lit.a) , b) și c) și Ordinului MMAP nr. 36/2016 în:

- regimul de evaluare A (Legea 104/2011, art. 25 alin. (1) lit.a)) în care nivelul este mai mare decât pragul superior de evaluare – pentru indicatorii: particule în suspensie (PM10, PM2,5) și oxizi de azot (NO2/NOx),.

- regimul de evaluare C, (Legea 104/2011, art.25 alin. (1) lit.c)), în care nivelul este mai mic decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2), benzen (C6H6). monoxid de carbon (CO, nichel (Ni), plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As).

Conform prevederilor art.43 alin (1) și alin (2) din Legea 104/2011 cu modificările ulterioare:

În ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează planuri de menținere a calității aerului.

Consiliul Județean Ilfov, elaborează Planul de menținere a calității aerului în județul Ilfov cu excepția orașului Măgurele (pentru indicatorul PM10) și realizarea măsurilor din plan.

Planul de menținere a calității aerului se întocmește pe baza unui studiu de calitate a aerului elaborat conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, HG 257/2015.

Planul de menținere a calității aerului  cuprinde scenariile luate în considerare și măsurile identificate în studiul de calitate.

Planul va include măsuri care să conducă la menținerea / reducerea nivelului poluanţilor sub valorile limită, sau, după caz, valorile ţintă, conform Anexei nr.3 la Legea nr.104/2011.

Datele privind emisiile în județul Ilfov puse la dispoziție de APM Ilfov , sunt:

- indicatorii pentru care s-a realizat incadrarea în regimul de gestionare II ;

- perioada de timp pentru care a fost realizată evaluarea și încadrarea;

- nivelul sau cantitatea totală de emisii (t/an) pentru fiecare poluant și pe categorii de surse staționare, mobile și de suprafață

Pentru analiza emisiilor și categoriile de surse de emisie se folosesc datele raportate la nivelul anului 2014, an de referință pentru  plan.

Planul de menținere a calității aerului în județul Ilfov a fost în dezbatere publică în data de 24.07.2018 și a fost aprobat prin Hotărârea CJ Ilfov nr. 89/13.08.2019.

VIII .1.1.1.Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3  în anumite aglomerări urbane

Cod indicator Ronânia : RO 04

Cod indicator AEM: CSI 04

Denumire:Depăşirea  valorilor limită privind calitatea aerului în zonele urbane

Judeţul Ilfov nu este  aglomerare urbana,conform Legii 104/2011, anexa 2  este considerat zona de evaluare şi reprezintă delimitare administrativă.

Deşi concentraţiile medii anuale se încadrează în valorile limită, pe parcursul anului 2021 s-au înregistrat  depăşiri ale valorilor limită zilnice (24h)  la PM10, staţia B8- Balotesti- 7 depăşiri şi staţia B7- Magurele-15 depăşiri.

Pentru ozon (O3), pe parcursul anului 2021 s-au înregistrat 4 depasiri pentru valoarea medie la 8 ore la stația B8- Balotești și doua la stația B7- Măgurele.Pentru NO2 si SO2 nu au fost înregistrate depășiri a valorii țintă, așa cum este prevăzut în Legea 104/2011.

VIII 1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

VIII .1.2.1.Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori

Nu este cazul,în judeţul Ilfov nu sunt aglomerări urbane cu peste 250,000 locuitori.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov nu are laborator şi nu deţine sonometru.

VIII.1.3. Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii

Apa poate influenţa sănătatea populaţiei fie în mod direct prin calităţile sale biologice, chimice şi fizice, fie indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei stări insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, rezultând răspândirea unor afecţiuni digestive (dezinteria si hepatita endemică) a unor boli de piele, etc.

Principala sursă de poluare o constituie activitatea industrială în urmă căreia, datorită în special deficienţelor de funcţionare a instalaţiilor de preepurare, sunt deversate în emisarii naturali, odată cu apele uzate şi o mare diversitate de noxe chimice. Aceste noxe sunt de natură anorganică şi/sau organică şi poluează, după caz, fie apele de suprafaţă prin restituţie directă, fie prin intermediul reţelei de canalizare care nu dispune încă de o staţie de epurare finală, astfel încât o parte din cursurile de apă ale teritoriului prezintă indici de degradare calitativă.

Categorii de boli produse prin apa poluată:

Boli infecţioase produse prin apa poluată (epidemii - afectează un număr mare de persoane sau endemii - forma de îmbolnăvire care se găseşte permanent într-o zonă):
- bolile bacteriene

-febra tifoidă este determinată de bacilul tific (Salmonella typhy), poate fi combătută prin vaccinarea antitifică şi prin respectarea măsurilor de igienă
personală;

- dizenteria, produsă de Shigella sp., este extrem de periculoasă prin efectele sale de  deshidratare;
- holera, produsă de Vibrio holerae, considerată eradicată în unele zone, poate
reapărea, chiar pe arii extinse;

- bolile virotice:

-poliomielita, o boală invalidantă, poate fi prevenită prin vaccinare;
- hepatita epidemică este legată de transmiterea virusului prin apa contaminată, nu doar prin contactul cu omul bolnav;

- boli parazitare;

- lambliaza sau giardiaza se contratează prin consumarea apei infestate cu chişti;
- strongiloidoza este produsă de un parazit ce trăieşte în organismul uman;
- tricomoniaza este determinată de Trichomonas sp. (flagelat);
- fascioloza sau distomatoza.

Boli neinfecţioase produse prin apa poluată:

- intoxicaţia cu nitraţi (efect methemoglobinizant);

- intoxicaţia cu plumb (saturnism hidric);

-intoxicaţia cu mercur ce are ca semne şi simptome: dureri de cap, ameţeli, insomnie, anemie, tulburări de memorie şi vizuale, are de asemenea efecte teratogene
(produce malformaţii la făt);

- intoxicaţia cu cadmiu afectează ficatul (enzimele metabolice), duce la scăderea
eritropoiezei şi la anemie, scăderea calcemiei;

- intoxicaţia cu arsen (ce se acumulează ca şi mercurul în păr şi unghii) duce la
tulburări metabolice şi digestive, cefalee, ameţeli;

- intoxicaţia cu fluor are forme dentare, osoase şi renale;

- intoxicaţia cu pesticide are efecte hepatotoxice, neurotoxice, de reproducere.

Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii umane. În mod obişnuit, diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor continuă, chiar în concentraţii mai scăzute nu este lipsită de efecte nedorite.
De asemenea, sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea microbiologică a apei (bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi existente. Pentru apa potabilă o sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi utilizarea ei din puţuri/fântâni fără luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie. Având în vedere numărul locuitorilor expuşi, riscul este evaluat ca fiind semnificativ.

Din datele deţinute de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ilfov pe teritoriul judeţului  nu s-au inregistrat în cursul anului 2021 probleme de sanătate legate de consumul apei.

Neconformităţile ȋnregistrate ȋn cadrul monitorizării de audit a calităţii apei distribuiţa prin sistem centralizat ȋn anul 2021 ȋn judeţul Ilfov sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos.

| Nr. crt | Localitatea | Amoniu | Nitriti | Nitrati | Mn | Ni | Bacterii coliforme | Enterococi | Nr. colonii la 37ºC | Nr. colonii la 22ºC | E.Coli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popesti – Leordeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pantelimon |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Otopeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stefanestii de Jos | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Branesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Magurele | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Cornetu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bragadiru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ganeasa |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 10. | Balotesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ciorogarla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Domnesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dumitrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Berceni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 1 Decembrie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ciolpani | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mogosoaia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Afumati | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Gărădiștea |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Buftea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Voluntari | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Piscu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Moara Vlasiei | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Buftea |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Corbeanca |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Jilava |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Total | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabel VIII.1.3.1.

VIII 1.4   Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

VIII.1.4.1.   Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane

VIII.1.5.  Schimbările climatice şi efectele asupra mediului urban, sănătăţii şi calităţii vieţii

Substanţele chimice

Pesticidele utilizate în combaterea daunatorilor vegetali si a insectelor defoliatoare, în cadrul Direcţiei Silvice Ilfov, sunt omologate în silvicultură si agreate de Standardul de Certificare a Managementului forestier, în sensul utilizării de substanţe cu grad redus de poluare a mediului La folosirea substanţelor de combatere (inclusiv erbicide) se respecta normele de depozitare, aplicare si evidenta a acestora.

Strategia Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală are ca scop reducerea riscurilor pe care le comportă utilizarea pesticidelor asupra agriculturii, mediului şi consumatorilor în menţinerea productivităţii culturilor. Pentru viitor, se urmăreşte armonizarea nivelurilor maxime de reziduuri pentru pesticide. Principalul obiectiv este transferul şi actualizarea listei nivelurilor maxime de reziduuri şi a nivelurilor maxime de reziduuri temporare.

În anul 2021 la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu s-au raportat cazuri de intoxicaţie acută cu pesticide şi alte substanţe chimice.

Pesticidele perturbă procesele biologice esenţiale,de exemplu cele prin care sunt afectate transmisiile nervoase, sau producerea hormonilor.

Astfel, a crescut numărul de probleme referitoare la sănătatea umană, legate de expunerea prin intermediul apei, alimentelor, sau în imediata vecinătate a unor lichide pulverizate. Datorită proprietăţilor lor intrinseci, pesticidele pot fi, de asemenea, dăunătoare pentru organismele din mediul mai larg, inclusiv organismele din apa dulce.

Amestecurile de pesticide sunt comune, atât în aprovizionarea cu alimente umane, cât şi în mediul acvatic. Deşi evaluarea toxicităţii amestecului a fost o provocare, o singură abordare chimică este de natură să subestimeze riscul ecologic, inclusiv a efectelor amestecului de pesticide asupra peştilor şi amfibienilor.

Strategia tematică UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor stabileşte obiectivele de reducere la mínimum a pericolelor şi riscurilor pentru sănătate şi mediu care rezultă din utilizarea pesticidelor, precum şi îmbunătăţirea controalelor privind utilizarea şi distribuţia pesticidelor.

Implementarea completă a Directivei asociate pesticidelor va fi necesară pentru a sprijini realizarea unei stări chimice bune, în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa .

Informaţii cu privire la pesticide în apele de suprafaţă şi în cele subterane din Europa sunt limitate; cu toate acestea, nivelurile raportate, inclusive pesticidele clasificate ca substanţe prioritare, pot depăşi standardele de calitate a mediului. Unele efecte ale pesticidelor nu sunt puse în evidenţă explicit prin programe de monitorizare de rutină – de exemplu expunerea fatală a speciilor acvatice la contaminarea pe termen scurt, după evenimentele de aplicare pulverizată a pesticidelor pe terenurile agricole. Aceste limitări, combinate cu preocupările crescânde despre posibilele efecte adverse consolidează o abordare mai precaută a utilizării acestora în agricultură, horticultură şi pentru controlul creşterii plantelor nedorite în spaţiile publice, aproape de locul unde oamenii trăiesc.

Apa, aerul, alimentele, produsele de consum şi praful de interior pot juca un rol în expunerea umană la produse chimice, prin ingestie, prin inhalare sau contact cu pielea. De interes special sunt compuşii persistenţi şi bio-acumulativi, produsele chimice care afectează negativ funcţia endocrină şi metalele grele folosite în materiale plastice, textile, produse cosmetice, coloranţi, pesticide, produse electronice şi la ambalarea produselor alimentare. Expunerea la aceste substanţe chimice a fost asociată cu scăderea numărului de spermatozoizi, malformaţii genitale, tulburări neuronale şi dezvoltarea funcţiei sexuale, obezitate şi cancer.

Este îngrijorător, de asemenea, când produsele chimice din bunurile de consum devin deşeuri, pentru că multe produse chimice migrează cu uşurinţă către mediul înconjurător şi pot fi găsite şi în specii sălbatice,în aerul înconjurător, în praful de interior, în ape uzate şi nămoluri.

O relativ nouă îngrijorare, în acest context, sunt deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care conţin metale grele, substanţe ignifuge sau alte substanţe chimice periculoase. Substanţele ignifuge bromurate, ftalaţii, bisfenol A, şi perfluoraţii sunt cel mai adesea discutate din cauza efectelor lor suspectate asupra sănătăţii şi a prezenţei ubicuitare în mediul înconjurător şi la om.

Posibilele efecte combinate ale expunerii la un amestec de produse chimice găsite la niveluri scăzute în mediul înconjurător sau în bunuri de consum, mai ales la copiii vulnerabili tineri, primesc o atenţie deosebită.

În plus, unele boli la adulţi sunt legate de începutul vieţii sau chiar de expuneri prenatale. Înţelegerea ştiinţifică a toxicologiei amestecului a avansat semnificativ în ultima vreme, nu în ultimul rând ca urmare a cercetării finanţate de UE.

În timp ce preocupările legate de substanţe chimice sunt în creştere, datele despre apariţia şi soarta lor în mediul înconjurător, precum şi pentru expunerile şi riscurile asociate, rămân limitate. Rămâne necesitatea stabilirii unui sistem de informaţii privind concentraţiile de substanţe chimice în diferite compartimente de mediu şi la oameni. Noi abordări şi utilizarea tehnologiei informaţiei oferă domeniul de aplicare pentru a face acest lucru în mod eficient.

Dezvoltarea agriculturii este strans legata de introducerea tot mai accentuate a metodelor de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor. Acesti daunatori animali si vegetali distrug in medie 15-20 % din totalul recoltelor, iar in anumite conditii pagubele pot fi mult mai mari. Principalul mijloc de reducere a pierderilor cauzate de aceste organisme daunatoare ramane combaterea chimica. Nu trebuie neglijat faptul ca, in ultima vreme combaterea chimica a fost supusa unor critici multiple, datorita riscurilor pe care le prezinta utilizarea nerationala a unor substante cu actiune biologica ridicata. Trebuie avut insa in vedere  ca sortimentul de pesticide se schimba. Produsele cu toxicitate acuta foarte ridicata si cele foarte persistente sunt inlocuite cu altele tot asa de eficiente dar, mai putin toxice si cu persistenta redusa.

Impactul pesticidelor asupra mediului consta in efectul acestora asupra speciilor nevizate de acestea. Peste 98% din insecticidele pulverizate si 95% din erbicide ajung la o alta specie decat la speciile tinta, deoarece acestea sunt pulverizate pe terenuri agricole intregi. Pentru a se limita acest efect au fost implementate norme stricte referitoare la pulverizarea aeriana. Fenomenul de scurgere poate transporta pesticidele in medii acvatice, in timp ce vantul le poate transporta in alte domenii, cum ar fi zone de pasunat sau asezari umane. De-a lungul timpului, aplicarea repetata creste rezistenta daunatorilor,în timp ce efectele asupra altor specii pot facilita inmultirea daunatorilor ( cum ar fi eliminarea pradatorilor naturali).

Fiecare clasă de pesticide  vine cu un set specific de probleme de mediu. Astfel de reacţii adverse au facut ca  multe pesticide să fie interzise, în timp ce regulamentele au limitat  sau redus utilizarea altora. De-a lungul timpului, pesticide au devenit în general mai puțin persistente si cu tinta specifica mai clara, reducand amprenta lor asupra mediului. In plus cantitățile de pesticide aplicate la hectar au scăzut, în unele cazuri, cu 99%. Cu toate acestea, răspândirea globală a utilizării de pesticide, inclusiv utilizarea pesticidelor mai vechi   care au fost interzise în unele jurisdicţii, a crescut pe ansamblu .

## Agricultură şi mediu

Sosirea de oameni într-o zonă, de a trăi sau de a efectua agricultura, are în mod obisnuit un impact asupra mediului. Acestea variază de la modificarea ecosistemului prin reducerea biodiversitatii în favoarea anumitor specii necesare alimentatiei.  Utilizarea de produse chimice agricole cum ar fi îngraşămintele si pesticidele pot amplifica acest efect.

Aer

Pesticidele pot contribui la poluarea aerului.  Acest fenomen apare atunci cand pesticide suspendate în aer, ca particulele sunt transportate de vant la alte domenii pe care ar putea să le contamineze prezentand un pericol pentru viaţa salbatica  Starea vremii la momentul de aplicare, precum si temperatura si umiditatea relativă sunt factoei de care trebuie să se ţină cont pentru a împiedica  răspândirea de pesticide în aer. Un alt mod de a împiedica poluarea aerului este acela ca fermierii pot folosi o zonă tampon în jurul culturilor lor, constând în terenuri goale sau plante, cum ar fi non-cultură de copaci cu frunze permanent verzi  pentru a servi ca obstacol in calea vantului si de a absorbi pesticidele.

## Apă

În urma studiilor si cercetarilor,  reziduuri de pesticide au fost, de asemenea, găsite în fantani, apa de ploaie, rauri si apele subterane.  Impactul pesticidelor asupra sistemelor acvatice sunt adesea studiate . Există patru căi principale prin care pesticidele ajung in apă: ar putea să devieze în afara ariei atunci când este pulverizat, se poate filtra, sau leviga, prin sol, prin scurgeri  sau poate fi vărsat, de exemplu, accidental sau prin neglijenţă. De asemenea, pot ajunge in apa prin erodarea solului. Factorii care afectează capacitatea unui pesticid de a contamina apa includ  solubilitatea acestuia in apa , distanta de la un site de aplicaţie la un corp de apă, vreme, tipul de sol, prezenţa unei culturi în dezvoltare, precum si metoda utilizată pentru a aplica  tratamentul.

Uniunea Europeană reglementează  concentraţiile maxime de pesticide în apă.

## Sol

## Multe dintre substanţele chimice utilizate în pesticide sunt persistente  contaminanti de sol, al căror impact poate dura zeci de ani şi afectează în mod negativ fenomenul de conservare a solului.

Utilizarea pesticidelor scade in general biodiversitatea în sol. Se urmareşte o corelare în utilizarea pesticidelor şi calitatea solului. Un conţinut mai mic de materie organică în sol creste cantitatea de pesticide, care va părăsi zona de aplicare, deoarece materia organică se leagă şi ajută la descompunerea de pesticide.

Degradarea şi absorbţia sunt, de asemenea,  factori care influenţează persistenţa pesticidelor în sol. În funcţie de natura chimică a pesticidelor, astfel de procese  au control direct asupra  transportului de la sol la apă, si la rândul său, în aer si mâncarea noastră. Degradarea in substante organice, implică interacţiuni între microorganismele din sol. Absorbtia afectează bioacumularea pesticidelor, care sunt dependente de materie organică în sol. Acizii organici slabi s-au dovedit a fi slab absorbiţi de sol, datorită pH-ului şi mai ales structurii acide. Produse chimice absorbite s-au dovedit a fi mai puţin accesibile microorganisme.

## Efectul asupra plantelor (culturilor pulverizare)

Fixarea azotului, care este necesară pentru creşterea plantelor superioare , este împiedicată de anumite pesticide în sol , care s-a dovedit ca interferă cu leguminoase - Rhizobium .Reducerea acestor efecte in  fixarea azotului pot creşte randamentul culturilorprin reducerea necesarului de ingraşăminte sintetice cu azot.

Pesticidele pot ucide albinele şi sunt puternic implicate în declinul polenizator, pierderea de specii de plante care polenizează, inclusiv prin mecanismul de tulburare,  reducere  a activităţii albinelor lucratoare din stupi ( colonii).

Pe de altă parte, pesticidele au un efect nociv direct asupra plantelor, inclusiv prin dezvoltarea slabă a radicelelor, ducand la un fenomen de ingalbenire a plantelor.

## Efect asupra animalelor

Pesticidele afectează multe tipuri de animale, ceea ce a determinat multe ţări să reglementeze utilizarea pesticidelor si sa adopte planuri de biodiversitate.

Animalele, inclusiv oamenii pot fi otrăvite de reziduuri de pesticide care rămân în produsele alimentare, de exemplu, sau  atunci când animalele sălbatice intră domenii pulverizate sau zonele din apropiere la scurt timp după pulverizare.  Efectul mai apare cand se elimină surse esenţiale de alimente ale unor animale, provocând animalele să se mute, schimbarea dietei lor sau pieirea acestora prin foamete. Reziduurile de pesticide pot călători prin lanţul alimentar ; de exemplu, păsările pot avea de suferit atunci cand mănancă insecte şi viermi care au consumat pesticide.

Râmele digera materia organica si determinand cresterea conţinutul de nutrienţi în stratul superior de sol. Acestea pot proteja sănătatea umană prin ingerarea, descompunerea de gunoi si servind ca bioindicatori de activitate sol. Pesticidele au avut efecte dăunătoare asupra creşterii şi reproducerii ramelor.  Unele pesticide pot fi bioacumulate pană la niveluri toxice de organismele  care le consumă în timp; acesta este un fenomen care  are un mare impact asupra lanţului trofic al speciilor.

### Păsări

Reducerea populaţiilor de păsări s-a dovedit a fi asociată cu zonele în care sunt utilizate pesticide .Ca efect direct s-a constatat subţierea cojii de oua - acest fapt duce la scăderea reproducerii acestora. Alt e studii arată ca anumite fungicide au usor efect toxic asupra pasărilor dar, nociv pentru râme şi insectele cu care acestea se hranesc.

Unele pesticide sunt formulate sub forma de granule. Păsările pot consuma acestea, confundându-le cu boabe de produse alimentare, conducând la moartea acestora.S-a dovedit ca anumite pesticide pulverizate peste ouăle pasărilor din cuib pot provoca anumite tulburari de creştere la embrioni, reducând numarul puilor supravieţuitori.

De asemenea, erbicidele pot pune în pericol populaţiile de păsări prin reducerea habitatului lor.

Viaţa acvatică

Marjele de teren late  de-a lungul apelor  pot reduce ajungerea pesticidelor în râuri şi fluvii.

Peştii şi alte vietăţi acvatice pot fi afectaţi de  apa contaminată cu pesticide, în unele cazuri chiar letale. Plantele distruse de erbicide în mediul acvatic se degradează prin consum de oxigen, fapt ce poate duce la sufocarea peştilor. Expunerea repetată la doze subletale poate conduce la modificari fiziologice  şi comportamentale care reduc populaţiile de peşti,cum ar fi abandonul de cuiburi si puiet, scăderea imunităţii la boli şi a capacităţii de evitare a prădătorilor.

Aplicarea de erbicide pe ape poate duce la distrugerea habitatului peştilor, a zooplanctonului - principala sursă de hrană sau a insectelor din apa.

Insecticidele sunt de obicei mult mai toxice pentru mediul acvatic decât erbicidele şi fungicidele.

Amfibieni

În ultimele câteva decenii, populaţiile de amfibieni au scăzut în întreaga lume, din motive inexplicabile, care sunt considerate a fi variate, dar din care pesticidele pot fi o parte.  Amestecurile de pesticide par sa aiba un efect toxic cumulativ pe broaste si mormoloci  a caror metamorfoza este afectata, provocand anomalii comportamentale si de crestere. De exemplu, atrazinul poate transforma broastele de sex masculin in hermafroditi, scazand capacitatea lor de a se reproduce. Crocodilii, multe specii de testoase si unele soparle sunt afectati prin lipsa cromozomilor de sex distincti pana dupa fertilizare in timpul organogenezei, in functie de temperatura.

Pesticidele sunt implicate într-o serie de efecte asupra sănătăţii umane ca urmare a poluării

### Oamenii

### Pesticidele pot pătrunde în organism prin inhalare de aerosoli , praf  şi vapori care conţin pesticide; prin expunerea pe cale orală prin consumul de alimente / apă, şi  prin expunerea pielii prin contact direct.  Efectele pesticidelor asupra sănătăţii umane depinde de toxicitatea substanţei chimice, căt si de durata şi amploarea expunerii. Fiecare om conţine pesticide în celulele lui de grasime.

### Copiii sunt mai sensibili la pesticide deoarece sunt în creştere şi au un sistem imunitar mai slab decat adultii. De asemenea, pot fi mai expuşi datorită apropierii lor mai mult de sol, datorită tendinţei de a baga tot felul de obiecte în gura, inclusiv mâinile. Reziduurile toxice din alimente pot creşte expunerea unui copil; acestea pot bioacumula în timp.Efectele expunerii pot varia de la iritatii ale pielii usoare, pana la malformatii congenitale, tumori, modificari genetice, de sange sau tulburari nervoase, tulburarile endocrine, comă sau decese.

Recentele creşteri de cazuri de cancer la copii, cum ar fi leucemia, ar putea fi rezultatul unor mutaţii ale celulelor somatice. Utilizarea excesiva a insecticidelor destinate insectelor de disconfort pot avea efecte nocive asupra sistemului nervos la mamifere.

Pesticidele pot afecta fetusii in stadii incipiente de dezvoltare, in uter si chiar daca un parinte a fost expus inainte de conceptie. Perturbarea reproducerii se face prin reactivitate chimica si modificari structurale la mamifere.

## Eliminarea pesticidelor

Multe variante sunt disponibile pentru a reduce efectele pesticidelor asupra mediului. Alternativele includ îndepărtarea manuală, aplicarea de căldură, acoperirea buruienilor cu folii de plastic, plasarea de capcane si  momeli, eliminarea locurilor de reproducere a dăunătorilor, menţinând  soluri sănătoase care cresc plante sănătoase, mai rezistente, decuparea speciile indigene, care sunt în mod natural mai rezistente la dăunători şi de protejare a speciilor de biocontrol, cum ar fi păsările şi animalele de pradă a dăunătorilor.Alte măsuri de reducere a aplicarii pesticidelor constau în utilizarea de soiuri rezistente la boli şi utilizarea de feromoni şi a prădătorilor naturali.Biotehnologia poate fi, de asemenea o modalitate inovatoare de combatere a dăunătorilor, prin folosirea de tulpini modificate genetic pentru a creşte rezistenţa la dăunatori cât şi la efectul pesticidelor.

Factorul de mediu aer este supus unei poluări locale în acele zone unde s-a construit şi funcţionează unităţi industriale. De asemenea, poluarea aerului are loc şi în zonele cu trafic auto intens. În judeţul Ilfov, trafic auto intens este întâlnit pe arterele de circulaţie importante ca ieşiri din municipiul Bucureşti. Pe aceste artere circulaţia este foarte intensă, dar inexistenţa clădirilor înalte de-a lungul acestora, face ca dispersia poluanţilor să fie rapidă şi să nu afecteze aerul la nivel respirator. 
            În anul 2020  la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu au fost raportate cazuri de îmbolnăviri datorate poluării aerului în localităţile aflate pe teritoriul judeţului Ilfov.

Efectele aerului poluat asupra sănătăţii populatiei.

Influenţa directă a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei constă în modificările ce apar în organismul persoanelor expuse, ca urmare a contactului lor cu diferiţi poluanţi atmosferici. De cele mai multe ori, acţiunea directă a poluării aerului este rezultanta interacţiunii mai multor poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă şi numai arareori acţiunea unui singur poluant. Cei mai reprezentativi poluanţi din atmosferă sunt:

Poluanţi cu actiune iritantă:

- Pulberi (sedimentabile sau în suspensie) ce acţionează la nivelul cailor respiratorii care, deşi prezintă mecanisme de protecţie faţă de efectele nocive ale poluanţilor (mucus, epitelii ciliate, etc), pot fi afectate de inflamaţii, rinite, faringite, laringite, bronşite sau alveolite. Dacă acţiunea poluantului este de lungă durată pot apărea afecţiuni cronice ca broho-pneumopatia cronică nespecifică.

- Oxizii sulfului, ce apar în aer prin arderea combustibililor fosili sau din diferite procese industriale, au un grad mare de solubilitate, produc iritaţii ale căilor respiratorii ce se traduc prin salivaţie, expectoraţie, spasme şi dificultăţi in respiraţie, care permanentizate duc la apariţia bronşitei  cronice.

- Oxizii azotului , rezultă la fel ca cel ai sulfului şi produc la nivelul căilor respiratorii blocarea miscărilor cililor epiteliilor brohice şi traheale. La nivel sangvin, se combină cu hemoglobina rezultând methemoglobina care impiedică transportului gazelor respiratorii  (oxigenului) către ţesuturi.

Poluanţi cu acţiune asfixiantă:

- Oxidul de carbon, rezultat din arderi incomplete, se combină cu hemoglobina dând carboxi hemoglobină, generând fenomene de lipsa de oxigen cu consecinţe dintre cele mai grave asupra respiraţiei diferitelor ţesuturi şi celule, ce se manifestă clinic prin dureri de cap, ameţeli, somnolenţă, greaţă, aritmii, etc.

Poluanţi cu acţiune toxică sistemică

- Plumbul, eliminat în atmosferă sub formă de vapori care se condeanseaza relativ repede, poate pătrunde în organismul uman atât pe cale respiratorie (mai periculoasă pentru că ajunge direct în sânge) cât şi pe cale digestivă (ficatul are o mare putere de  detoxifiere a organismului). Acţiunea nocivă a plumbului se exercită la nivelul sângelului determinând apariţia de anemii, şi la nivelul sistemului nervos, provocând rămanerea în urma a dezvoltării intelectuale la copii.

Poluanţi cu acţiune cancerigena:

- Poluanţi organici ce rezulta din arderea incompletă a combustibililor solizi şi lichizi. Se concentreaza în organism în condiţiile unei expuneri prelungite.

- Arsenul, cromul, beriliul, cobaltul, seleniul, azbestul sunt Poluanţi anorganici, prezenţi mai ales în mediile industriale.

Poluanţi cu acțiune alergizanta:

- Pulberile minerale sau organice ca şi gazele (oxizi de azot, sulf, carbon) sau substanţele volatile din insecticide, detergenţi, mase plastice, medicamente produc rinite acute, traheite, astm sau manifestări oculare (conjunctivite şi blefarite) sau cutanate (exeme, urticarii, etc).

Poluanţi cu acţiune infectantă:

- Sunt reprezenţi de diversi germeni patogeni din atmosferă. Deşi  majoritatea germenilor ce cauzează boli infecţioase cu poartă de intrare respiratorie, ca: difteria, scarlatina, tusea convulsivă, rujeola, rubeola, varicela, variola, gripa, guturaiul, etc, au o rezistenţă scazută în aer datorită unor factori ca: uscăciunea, temperatura scazută, radiatiile ultraviolete,  totusi, contaminarea produsă prin aer este responsabilă pentru un număr mare de boli.

VIII.1.5.1. Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare  temperaturilor extreme în perioada de vară

Nu deţinem date.

VIII .1.5.2. Expunerea populaţiei din aglomerările urbane la riscul de inundaţii

În ultimul deceniu ca urmare a schimbărilor climatice și a intervențiilor antropice asupra mediului înconjurător s-au înregistrat intensificări ale fenomenelor de inundații.

În sprijinul Statelor Membre afectate de inundații, Uniunea Europeană a elaborat Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundații, cunoscută sub denumirea generică de Directiva Inundații 2007/60/CE.

Directiva2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundații, cunoscută pe scurt ca Directiva Inundații, are ca obiectiv general stabilirea unui cadru pentru evaluarea şi managementul riscului la inundaţii în scopul reducerii consecinţelor negative asupra sănătăţii umane, mediului, patrimoniului cultural şi a activităţilor economice.

Directiva asigură coordonarea acţiunilor din cadrul unui bazin/district hidrografic pentru implementarea a 3 etape principale, acesta fiind un proces ciclic cu repetabilitate la 6 ani. Fiecare ciclu cuprinde 3 etape, respectiv Evaluarea preliminară a riscului la inundații - etapa 1, Realizarea hărților de hazard și de risc la inundații - etapa 2, Realizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații - etapa 3. Ciclul I de implementare a fost finalizat în 22 martie 2016.

Informațiile prezentate în acest capitol sunt rezultate în urma procesului de implementare al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundații, ciclul II.

Evaluarea preliminară a riscului la inundații presupune identificarea inundațiilor istorice semnificative care au avut consecințe semnificative asupra: activității umane, mediului, patrimoniului cultural și activității economice, dar și delimitarea zonelor cu riscpotențial semnificativ la inundații A.P.S.F.R. (Areas with Potential Significant Flood Risk).

Inundațiile istorice semnificative au fost selectate în urma aplicării unor criterii hidrologice şi a unor criterii privind efectele negative ale inundaţiei asupra celor patru categorii de consecinţe menționate anterior.

Spre deosebire de ciclul I, când au fost analizate inundațiile istorice petrecute într-o perioadă mult mai îndepărtată (1970-2010) față de momentul prezent, pentru care nu au fost deținute informații foarte detaliate în legătură cu consecințele negative produse de acestea, în ciclul II informațiile referitoare la pagubele produse în perioada analizată, respectiv 2010 - 2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analiză mai amănunțită cu privire la consecințele negative semnificative produse de inundațiile istorice.

Astfel, în acest ciclu, ulterior aplicării criteriilor hidrologice şi criteriilor privind efectele negative ale inundaţiei, s-a realizat o analiză la un grad de detaliu mai mare, urmărindu-se localităţile şi sectoarele / tronsoanele de râu / afluenţii afectaţi de evenimentul semnificativ naţional / regional considerat.

Conform datelor furnizate de ANAR înperioada februarie- martie au avut loc  precipitaţii abundente sub formă de ploaie şi ninsoare,băltiri în localităţile Bragadiru, Măgurele, Popeşti-Leordeni,  Clinceni.

IX. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Radioactivitatea (lat. radius = rază, radiaţie) reprezintă fenomenul de emisie spontană de particule subatomice şi/sau radiaţii electromagnetice (fascicole de fotoni) de către radionuclizi (atomi cu nucleu instabil, care au proprietatea de a se dezintegra).

Practic, un nucleu poate suferi diferite tipuri de transformări nucleare care duc la apariţia de radiaţie ionizată, cele mai cunoscute fiind:

- dezintegrările ά(emisia spontană de helioni) care duc la apariţia de radiaţie Alfa. Principalul efect asupra sănătăţii corelat cu particulele alfa apare când materialele alfa-emiţătoare sunt ingerate sau inhalate iar energia particulelor alfa afectează ţesuturile interne, cum ar fi plămânii.

- dezintegrările β(emisie de electroni, pozitroni sau captură electronică) care duc la apariţia de radiaţie Beta. Efectele asupra sănătăţii asociate particulelor beta se manifestă în principal atunci când materialele beta-emiţătoare sunt ingerate sau inhalate.

- dezintegrările γ(emisie de cuante electromagnetice) din care rezultă radiaţia Gama. Radiaţia gama (raza gama) se prezintă sub formă de unde electromagnetice sau fotoni emişi din nucleul unui atom.

Radiaţia se află peste tot în natură. Ea poate fi radiaţie ne-ionizantă (undele radio, lumina, microundele) sau radiaţie ionizantă (razele X folosite în scopuri de diagnosticare medicală, razele gamma folosite în scopuri terapeutice).

Radioactivitatea naturală, componentă a mediului înconjurător, este determinată de prezenţa în sol, aer, apă, vegetaţie, organisme animale, precum şi în om a substanţelor radioactive de origine terestră. Fiecare dintre noi este expus radiaţiilor naturale, iar în funcţie de o serie de factori locali, doza este mai mare sau mai mică. În zone situate la altitudine mare  radioactivitate naturală  este crescută.

Radioactivitatea naturală terestră prezintă, în ultimele 4 – 5 decenii, modificări semnificative, datorate activităţilor omului: aducerea la suprafaţă a minereurilor radioactive, extracţia şi utilizarea cărbunelui şi apelor geotermale, etc.

Radiaţiile naturale şi artificiale nu sunt diferite nici ca tip, nici ca efect, dar indiferent de natura lor, ele sunt profund vătămătoare şi de aceea trebuie să ne protejăm. Efectele radiaţiilor care produc cea mai mare îngrijorare sunt bolile maligne provocate persoanelor expuse la radiaţii. Probabilitatea apariţiei oricărui efect provocat de radiaţii este legată de doza de radiaţie primită.

IX.1. Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediului

IX.1.1. Radioactivitatea aerului

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

În anul 2006, prin intermediul unui proiect Phare, a fost mărit numărul staţiilor automate care fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului în timp real, la nivelul întregii ţări, ajungându-se la un număr de 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gamma absorbită în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a radioactivităţii apei.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a primit în decembrie 2006,  prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.04.11.01 „Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului”, derulat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, o staţie de monitorizare a radioactivităţii mediului.

Programul Naţional de monitorizare a radioactivităţii mediului are ca scop supravegherea calităţii mediului din punct de vedere a radioactivităţii pe întreg teritoriul ţării.

Printre obiectivele acestui program la nivel local enumerăm:

- detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de radioactivitate a mediului;

- notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică;

- urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;

- furnizarea de informaţii către public.

Aşa cum am menţionat APM Ilfov deţine o staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer şi condiţiile meteorologice, cu transmitere în timp real a datelor către Centrul de Coordonare al Reţelei, care se află la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucureşti – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Această staţie face parte din Sistemul Naţional de Radioactivitate şi a fost

pusă în funcţiune în aprilie 2007.

Datele măsurate sunt transmise de la staţie la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin sat modem. În cazul în care modemul nu este conectat datele sunt transferate prin modemul GPRS.

Datele înregistrate sunt:

  - rata dozei gamma;

  - temperatura;

  - umiditatea;

  - viteza şi direcţia vântului;

  - presiunea atmosferică;

  - precipitaţii (cantitate);

  - puterea solară.

Din iunie 2007 de când sediul agenţiei s-a mutat staţia a rămas în stare de conservare la vechiul sediu.

În luna decembrie 2013 staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer a fost relocată şi pusă în funcţiune  la noul sediu al APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6,  datele fiind transmise  la ANPM prin GPRS.

Staţia automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer fiind amplasata în Bucureşti datele înregistrate nu sunt reprezentative pentru judetul Ilfov.

La nivelul anului 2021 în baza de date primară la stația de monitorizare a radioactivității aerului nu s-au înregistrat valori care să depăşească limita de atenţionare, care este de 0,250 μGy/h. Nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare şi nu s-au înregistrat evenimente de contaminare radioactivă a mediului.

Activitatea staţiei se desfăşoară conform OM 1978/2010, care cuprinde procedurile de lucru la Staţiile de Supraveghere a Radioactiviţii Mediului în situaţii normale şi în situaţii de urgenţă radiologică şi în baza Normativelor de dotare şi a specificaţiilor tehnice pentru echipamente stabilite de Serviciul Laborator Radioactivitate-Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – ANPM, în conformitate cu ROF-ANPM în vigoare.

Fluxul de date atât în situaţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă, este asigurat de către SSRM Bucureşti prin raportări zilnice, lunare şi anuale către LRM-ANPM, datele fiind introduse în Baza Naţională de date de radioactivitate a mediului din România, ce este conectată la sistemul informaţional al Uniunii Europene, realizându-se un transfer bidirecţional de date între România şi reţelele de supraveghere din UE, pe platfoma EURDEP (European Data Exchange Platform).

APM Ilfov nu deţine laborator.

IX.1.2. Radioactivitatea apelor

Nu sunt date

IX.1.3. Radioactivitatea solului

Nu sunt date

IX.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei

Nu sunt date

X. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
    X.1. Tendinţe în consum

Amprenta ecologică măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra biosferei, în funcţie de suprafaţa productivă (teren şi luciu de apă) a planetei necesară pentru furnizarea resurselor naturale pe care le consumă şi pentru neutralizarea deşeurilor pe care le generează locuitorii planetei. Amprenta ecologică a unei ţări include suprafaţa de terenuri cultivate, păşuni, păduri şi ariile piscicole necesare pentru producţia de fibre, materie lemnoasă şi alimente destinate consumului şi suprafeţele ocupate pentru neutralizarea deşeurilor generate.

Biocapacitatea reprezintă suma totală a ariilor productive. Diferenţa dintre amprenta ecologică şi biocapacitate arată dacă o ţară este debitor sau creditor ecologic.

Romania

-  Amprenta  ecologică

- Biocapacitatea

Sursa:  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/romania/

X.1.1. Alimente şi băuturi

Consumul (disponibilul de consum) mediu anual de produse alimentare și băuturi (în unităţi fizice) pe cap de locuitor, reprezintă cantitatea dintr-un produs sau grupă de produse agroalimentare (primare sau prelucrate) consumată anual de un locuitor, indiferent de sursa de aprovizionare (comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, restaurante, cantine, producţia proprie etc.), precum şi de locul unde se consumă (gospodării individuale, restaurante, cantine, cofetării, gospodării instituţionale etc.);

Date statistice privind consumul de alimente și băuturi se găsesc doar la nivel național, Direcția Județeană de Statistică Ilfov nedeținând informații referitoare la consumul de alimente și băuturi/locuitor la nivelul județului Ilfov.Datele sunt la nivelul anului 2019.

| Principalele produse alimentare şi băuturi | Unităţii de măsură | Ani |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 |
| Cereale şi produse din cereale în echivalent boabe | Kilograme | 211,2 | 208,4 | 208,2 | 205,4 | 204,3 |
| Cereale si produse din cereale în echivalent faina | Kilograme | 159,8 | 157,6 | 157,3 | 155,2 | 154,4 |
| Cartofi | Kilograme | 98,3 | 95,5 | 96,6 | 95,5 | 92,3 |
| Leguminoase boabe | Kilograme | 3,2 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 4 |
| Legume şi produse din legume în echivalent legume proaspete | Kilograme | 158,5 | 155,8 | 162,1 | 173,5 | 170,2 |
| Fructe şi produse din fructe în echivalent fructe proaspete | Kilograme | 87,8 | 96 | 96,1 | 110,8 | 111,3 |
| Zahar şi produse din zahăr în echivalent zahăr (inclusiv miere) | Kilograme | 25,6 | 25,3 | 25,7 | 25,4 | 25,6 |
| Carne şi produse din carne în echivalent carne proaspătă | Kilograme | 63,4 | 65,5 | 68,4 | 73,8 | 74,4 |
| Grăsimi vegetale şi animale (greutate brută) | Kilograme | 21,5 | 21,7 | 22,1 | 21,5 | 21,6 |
| Lapte şi produse din lapte în echivalent lapte 3,5% grăsime (exclusiv unt) | Kilograme | 250,7 | 253,6 | 251,4 | 258,3 | 259,8 |
| Oua | Bucăţi | 262 | 267 | 255 | 236 | 241 |
| Peste şi produse din peste în echivalent peste proaspăt | Kilograme | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7.8 |
| Vin şi produse din vin | Litri | 18,6 | 18 | 21,8 | 23,8 | 23,4 |
| Bere | Litri | 88,3 | 88,9 | 89,5 | 90,1 | 89,1 |
| Băuturi alcoolice distilate (alcool 100%) | Litri alcool pur (100%) | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| Băuturi nealcoolice | Litri | 179,3 | 188,6 | 213,2 | 209,8 | 213,6 |

Tabel X.1.1. Consumul mediu anual pe locuitor, la principalele produse alimentare şi băuturi

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online- statistici.insse.ro).

X.1.2. Locuinţe

Din punct de vedere teritorial-administrativ judeţul Ilfov  cuprinde 40 de localități: 8 oraşe şi 32 comune.

Număr total de locuințe din județ 282481

Număr de locuințe în mediul urban – 127436

Număr de locuințe în mediul rural – 155045

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., statistici.insse.ro)

Figura X.1.2.1

Populaţia după domiciliu  pe total judeţ Ilfov în perioada 2017-2020

| Ani | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total judeţ Ilfov ( personae) | 399602 | 407653 | 423527 | 437536 | 452027 |
| Urban | 179338 | 183580 | 192049 | 199430 | 206634 |
| Rural | 220264 | 224073 | 231478 | 238106 | 245393 |

Tabel X.1.2.1.

Datele sunt la nivelul anului 2020

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online statistici.insse.ro).

Figura X.1.2.1.

Figura X.1.2.2.

Cheltuieli de consum  medii pe o persoană, la nivel naţional, în perioada 2016-2020:

| Ani | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urban (lei) | 745,43 | 857,46 | 965,81 | 1062,72 | 1109,86 |
| Rural (lei) | 451,03 | 519,25 | 595,25 | 676,77 | 724,2 |
| Total (lei) | 609,12 | 700,85 | 794,54 | 884,52 | 931,93 |

Tabel X.1.2.2.

Figura X.1.2.3.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică -Baza de date TEMPO online -statistici.insse.ro.

- (date disponibile doar la nivel naţional)

X.1.3 Mobilitate

X.1.3.1. Transportul de pasageri

Principalele cauze care stau la baza creşterii cererii de transport de pasageri este creşterea veniturilor împreună cu o tendinţă de a cheltui mai mult sau mai puţin din procentul din venit pentru transport. Prin urmare, venitul suplimentar înseamnă buget suplimentar de călătorie, care permite călătorii mai frecvente, mai rapide, mai îndepărtate şi mai luxoase.

Activitatea de transport este una dintre principalele surse de emisii de gaze cu efect de seră şi, de asemenea, dă naştere la poluarea semnificativă a aerului şi la zgomot, care pot afecta grav sănătatea umană şi ecosistemele.

X.1.3.2.  Transportul de mărfuri

Transportul mărfurilor reprezintă o componentă esențială a procesului de producție și presupune deplasarea componentelor și a produselor atât în incinta fabricii, cât si de la o unitate la alta. Sistemul de transport reprezintă unul din elementele de bază pentru o creștere economică fundamentală. Transportul creează valoare și un anumit grad de utilitate (de loc și de timp)

Nu sunt date la nivelul Judeţului Ilfov

X.2. Factori care influenţează consumul

Consumul generează un impact negativ asupra mediului, în special alimentele, clădirile și transporturile, acesta fiind domeniul în care trebuie să se intervină cel mai rapid. Îmbunătățirea construcției și a utilizării clădirilor, de exemplu, ar putea reduce consumul final de energie și emisiile de gaze cu efect de seră precum și consumul de apă.

Factorii care influențează consumul sunt determinați de :

- Influenţele economice

- Influenţele demografice

- Tehnologia şi inovaţia

- Influenţele sociale şi culturale

- Tipurile de consumatori

X.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum

X.3.1.  Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial

Cod indicator Ronânia : RO 10

Cod indicator AEM: CSI 10

Denumire: Tendinţa emisiilor de gaze cu efect de seră

Învelişul gazos al planetei noastre este implicat într-un fenomen major numit efect de seră.  În acest înveliş, situat în troposferă, bogat în vapori de apă, se găsesc o serie de gaze provenite de pe Pământ: dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), oxid azotos (N2O), hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs) şi hexafluorura de sulfura (SF6), numite gaze cu efect de seră. Lumina solară străbate atmosfera şi ajunge pe pământ. Pământul o radiază sub formă de raze IR care, ajungând în învelişul gazos, trec în cantitate mică prin acesta, pierzându-se şi o parte infimă de caldură. Restul de raze IR, calde, ajung din nou pe Pământ, încălzindu-l. Se realizează astfel un efect de seră, care constă în încălzirea suprafeţei pământului pe seama radiaţiei solare.

Fără prezenţa acestor raze calde, pe Pământ temperatura medie a atmosferei ar fi de -150C în loc de +150C cât este în prezent; acesta este rezultatul benefic al efectului de seră însă, efectele negative – de poluare- sunt tot atât de importante ca cele pozitive.

Dintre gazele menţionate, dioxidul de carbon se află în cantitatea cea mai mare, fiind emis din procese de ardere în industrie, motoare, consumul casnic, etc. Instalaţiile de ardere şi gospodăriile particulare generează cam 30 % din total CO2 emis. Se apreciază că CO2 emis este implicat în proporţie de 50% în efectul de seră.

Efectul de seră a produs creşterea temperaturii medii anuale pe glob de la 14°C în anul 1880, la 15°C în anul 1980, previziunile pentru anul 2050 fiind de minim 17°C, maximum 20°C.

Consecinţele efectului de seră s-ar concretiza în: topirea gheţarilor şi creşterea nivelului apelor mărilor şi oceanelor cu 1 - 2 m, inundaţii, schimbări climatice (în regimul precipitaţiilor, al vânturilor), deplasarea zonelor climatice şi de vegetaţie.

România a ratificat Convenţia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 24/1994 şi Protocolul de la Kyoto la Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 3/2001.

Convenţia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice stabileste cadrul general al acţiunilor interguvernamentale de răspuns la provocarea reprezentată de schimbările climatice.

Grafic X.3.1.1.

Figura X.3.1.1.

X.3.2.  Consumul de energie pe locuitor

Consumul de energie pe locuitor evaluează gradul de dependenţă energetică la nivel de sector şi urmăreşte progresul realizat în reducerea consumului de energie în diferite sectoare de activitate. Indirect, arată progresul (sau lipsa progresului) în reducerea efectelor asupra mediului asociate producţiei de energie datorită economiilor de energie în sectoarele de utilizare finală (transporturi, industrie, servicii, gospodării). De asemenea, consumul de energie este util în monitorizarea progreselor înregistrate în punerea în aplicare a politicilor privind eficienţa energetică şi conservarea energiei.

Consumul final de energie acoperă cantităţile de energie furnizate consumatorului final în cele mai diverse scopuri energetice. Este calculat ca fiind suma consumului final de energie din toate sectoarele de activitate. Acestea sunt structurate astfel încât să cuprindă industria, transporturile, gospodăriile, serviciile şi agricultura. Nu sunt cuprinse cantităţile utilizate în scop neenergetic şi cele utilizate pentru producerea altor combustibili. De asemenea, nu se includ consumurile în sectorul energetic şi pierderile de transport şi distribuţie.

Indicatorul poate fi prezentat în termeni relativi sau absoluţi. Contribuţia relativă a unui anumit sector este măsurată prin ponderea dintre consumul final de energie al acelui sector şi consumul final total de energie calculat pentru un an calendaristic. Este un indicator util care evidenţiază nevoile sectoriale, în ceea ce priveşte cererea finală de energie.

Tendinţele înregistrate în consumul final de energie pe tip de combustibil şi pe sector de activitate furnizează o bună imagine asupra evoluţiei înregistrate în reducerea consumului final de energie şi a efectelor asupra mediului asociate, de către diferitele sectoare de utilizare finală (transporturi, industrie, servicii şi gospodării).

Tipul şi importanţa presiunilor determinate de consumul de energie asupra mediului (de exemplu, emisiile de GES, poluarea aerului, etc) depind de sursele de energie (şi de modul în care acestea sunt utilizate) şi de volumul total de energie consumată. O modalitate de a reduce presiunile determinate de consumul de energie asupra mediului este aceea de a utiliza mai puţină energie. Acest lucru se poate realiza prin reducerea consumului de energie în activităţile ce implică utilizarea energiei (ex. încălzire, transportul pasagerilor sau mărfurilor), sau prin utilizarea energiei într-un mod mai eficient (utilizând astfel mai puţină energie pe unitate de activitate), sau printr-o combinare a celor două soluţii.

X.3.3.  Utilizarea materialelor

Consumul intern de materiale (DMC – Domestic Material Consumption) – cuprinde cantitatea totală de materiale utilizate direct în economie (extracţia internă utilizată plus importurile). Componentele DMC sunt: Intrările directe de materiale (DMI) şi exportul de materiale.

Trebuie menținut un echilibru intre producție şi consum, astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă.

Toate produsele au o bază naturală. Economiile europene depind într-o mare măsură de resurse naturale. În cazul în care se mențin modelele actuale de dezvoltare, degradarea și epuizarea resurselor naturale vor continua, la fel ca și generarea de deșeuri. Gradul consumului actual de resurse este de o asemenea amploare încât pune în pericol șansele generațiilor viitoare – și ale țărilor în curs de dezvoltare – de a avea acces la partea lor echitabilă de resurse rare.

Utilizarea rațională a resurselor naturale a fost una dintre primele preocupări de mediu la baza primelor tratate europene.

Trebuie găsite modalități de a spori productivitatea resurselor și de a decupla creșterea economică de utilizarea resurselor și de impactul acesteia asupra mediului. Creșterea eficienței utilizării resurselor va fi esențială pentru asigurarea creșterii economice.

Reciclarea materialelor refolosibile reduce drastic consumul resurselor naturale (petrol, apă, energie) precum şi nivelul emisiilor nocive în aer: Faţă de alte metode ecologice, reciclarea este cea care presupune cel mai mic efort din partea societății. Deşeurile menajere trebuie însă sortate înainte de a le arunca în containere separate pe tipul de deşeu acceptat (plastic, sticlă, hârtie etc).

Dezvoltarea de noi concepte pentru utilizarea durabilă a resurselor primare şi materialelor prin educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea tuturor, în vederea formării unei mentalități proactive în domeniul protecției mediului va asigura viitorul generațiilor următoare.

X. 4. Prognoze, politici şi masuri privind consumul şi mediul

Noile politici de mediu propun o abordare integrată care să contribuie la un nivel mai înalt al calităţii vieţii şi al bunăstării sociale a cetăţenilor, prin asigurarea unui mediu în care nivelul poluării nu generează efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului. Abordările integrate pentru protejarea mediului duc la o planificare mai bună şi la rezultate semnificative.

Soluţiile trebuie să fie orientate spre viitor, să încorporeze aspecte legate de prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimbărilor climatice (de exemplu, creşterea pericolului de inundaţii) sau reducerea progresivă a dependenţei de combustibilii fosili. Iniţiativele locale de rezolvare a unor probleme pot genera probleme noi în alt domeniu şi pot fi în contradicţie cu politicile la nivel naţional sau regional.

Obligaţiile impuse la nivel local, regional, naţional sau european (de exemplu, utilizarea eficientă a terenului, reducerea zgomotului, creşterea calităţii aerului) pot fi implementate mai eficient la nivel local atunci când sunt integrate într-un cadru local de management strategic.

Definirea clară a obiectivelor şi a ţintelor, asumarea responsabilităţilor, a procedurilor de monitorizare a progreselor, consultarea publicului, verificarea rezultatelor, auditul şi raportarea sunt cruciale pentru implementarea efectivă a măsurilor de protecţie a mediului.

Evoluţia politicii de mediu şi schimbările înregistrate de aceasta de-a lungul timpului sunt reflectate nu numai de obiectivele şi priorităţile acesteia, ci şi de numărul - în continua creştere - al instrumentelor sale de implementare. Astfel, se poate vorbi de dezvoltarea a trei tipuri de instrumente: legislative, tehnice şi instrumente economico-financiare,.

Denominarea „eco” este un instrument ce are drept scop promovarea produselor cu un impact de mediu redus, comparativ cu alte produse din acelaşi grup. În plus, denominarea „eco” oferă consumatorilor informaţii clare şi întemeiate ştiinţific asupra naturii produselor, orientându-le astfel opţiunile. Această denominare are rolul evidenţierii produselor comunitare care îndeplinesc anumite cerinţe de mediu şi criterii „eco” specifice, criteria stabilite şi revizuite de Comitetul Uniunii Europene pentru Denominare Eco15 – responsabil de altfel şi pentru evaluarea şi verificarea cerinţelor referitoare la acestea. Produsele care au îndeplinit criteriile de acordare a acestei denominări pot fi recunoscute prin simbolul „margaretei”(logo-ul specific).

Politica integrată a produselor (PIP) are la bază Cartea verde a unei politici integrate a produselor  şi există ca strategie începând din iunie 2003, odată cu adoptarea de către Comisie a comunicării aferente. PIP urmăreşte să minimizeze degradarea pe care unele produse o cauzează mediului pe durata ciclului lor de viaţă şi propune o abordare voluntară în vederea „produselor verzi”22, precum şi o strânsă cooperare cu părţile interesate. Principiile de bază ale acestei strategii sunt:

1) gândirea în perspectiva ciclului de viaţă al produselor;

2) implicarea pieţei, prin crearea de stimulente în vederea încurajării cererii şi ofertei de “produse verzi”;

3) implicarea părţilor interesate;

4) actualizarea şi dezvoltarea continuă;

5) crearea de instrumente variate.

Această strategie are un potenţial ridicat de promovare a unei atitudini centrată pe preocuparea pentru mediu, atât din partea producătorilor cât şi a consumatorilor – ceea ce, pe termen lung, poate genera formarea unui mecanism autoreglabil de selecţie a tipurilor de produse aflate pe piaţă, în funcţie de potenţialul lor dăunător asupra mediului.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Pactul ecologic European, COM(2019) 640 final,  Brussels, 11.12.2019

Comunicarea Comisiei „Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil”, Brussels, 12.5.2021, COM(2021) 400 final https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf

Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; 14.10.2020 COM(2020) 667 final; https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf

Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Consultative communication on the sustainable use of phosphorus’ COM(2013) 517, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013AE6363

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Eomitetul Regiunilor - O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020,

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change, {SEC(2021) 89 final} - {SWD(2021) 25 final} - {SWD(2021) 26 final}, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf

Comunicarea Comisiei „Planul de investiții pentru o Europă durabilă Planul de investiții din cadrul Pactului ecologic European, Bruxelles, 14.1.2020, COM(2020) 21 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1624432202009&from=EN

COM(2016) 725 final, Bruxelles, 16.11.2016

2016/C 299/18, 18.8.2016

SWD(2017) 88 final, Bruxelles, 22.2.2017

Raport Diagnostic privind Apele din România, 2018, https://fdocuments.fr/document/raport-diagnostic-privind-apele-din-rom-2019-4-29-raport-diagnostic-privind.html

Regulament (EU) 2021/1119 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei), COM(2020) 80 final

O planetă curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018) 773

Comunicare Comisiei „Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change”, Brussels, 24.2.2021, COM(2021) 82 final https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf

Comunicarea Comisiei „Planul de investiții pentru o Europă durabilă Planul de investiții din cadrul Pactului ecologic European, Bruxelles, 14.1.2020, COM(2020) 21 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1624432202009&from=EN

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube

https://cordis.europa.eu/project/id/730109

https://viva-project.org/

https://www.icpdr.org/main/issues/agriculture

Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerințele minime pentru reutilizarea apei, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&from=en