AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

JUDEŢUL ILFOV

2019

I. CALITATEA  ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURATOR

Informaţiile prezentate în acest capitol provin în totalitate din sistemul de monitorizare a calităţii aerului aflat în administrarea APM Bucureşti şi din inventarul de emisii atmosferice întocmit de APM Ilfov.

I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

Calitatea aerului ambiental în Judeţul Ilfov este monitorizată la staţiile de măsurare în timp real, amplasate în comuna Baloteşti (staţie de fond regional) şi oraş Măgurele (staţie de fond suburban).

Prezentarea staţiilor

STATIA NR.1din judeţul Ilfov

Informaţii generale

Denumirea staţiei  - staţie de fond regional – Baloteşti- cod statie B8;

com. Baloteşti, jud. Ilfov

Staţia de monitorizare BALOTEŞTI este amplasată în extravilanul comunei Baloteşti, judeţul Ilfov, pe un dâmb de pământ înalt de aproximativ 3 m, într-o mică pajişte cu diametrul de aproximativ 200 m, situată în pădurea  Baloteşti – incintă  unitatea militară Baloteşti.

Tipul staţiei :  fond regional

| - trafic |  |
| --- | --- |
| - industrial |  |
| - fond urban |  |
| - fond suburban |  |
| - fond regional | X |
| - EMEP |  |

Poluanţii măsuraţi

- SO2, NO2,NO,NOX, O3, PM 2,5, benzen, o-xilen,m,p-xilen,toluene, etilbenzen, 1,3-butadienă - cu  analizoare automate  - date medii orare

- PM 10, ,Pb,Cd, Ni -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

STATIA NR.2 din judeţul Ilfov

Informaţii generale

Denumirea    staţiei  -   - staţie de fond suburban – Măgurele - cod statie B7;

oraş Măgurele, jud. Ilfov

Staţia de monitorizare Măgurele este amplasată în incinta Facultăţii de Fizică  Măgurele, oraş     Măgurele, judeţul Ilfov, într-o zonă construită, la cca. 50 m de drumul judeţean Bucureşti - Măgurele.

Tipul staţiei :  fond  suburban

| - fond urban |  |
| --- | --- |
| - fond suburban | X |
| - fond rural |  |

Poluanţii măsuraţi

-  SO2, NO2, NOx, NO, O3,   - cu  analizoare automate  - date medii orare

-  PM 10, Pb, Cd, Ni -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

Limitele pentru protecţia sănătăţii umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător:

| Poluant | Criteriu | Perioadă de mediere | Valoare | Unitate de măsură | Numărul de depăşiri anuale permis (dacă există) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf, SO2 | Valoare limită | o oră | 350 | µg/m3 | 24 |
|  | Valoare limită | 24h | 125 | µg/m3 | 3 |
|  | Prag de alertă | 3 ore consecutiv | 500 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Particule în suspensie, PM10 | Valoare limită | o zi | 50 | µg/m3 | 35 |
|  | Valoare limită | an calendaristic | 40 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Dioxid de azot, NO2 | Valoare limită | o oră | 200 | µg/m3 | 18 |
|  | Valoare limită | an calendaristic | 40 | µg/m3 | Nu e cazul |
|  | Prag de alertă | 3 ore consecutiv | 400 | µg/m3 | Nu e cazul |
| # Benzen | Valoare limită | an calendaristic | 5 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Monoxid de Carbon, CO | Valoare limită | Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h | 10 | mg/m3 | Nu e cazul |
| Ozon, O3 | Valoare ţintă | Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 h | 120 | µg/m3 | 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani |
|  | Pragul de informare | o oră | 180 | µg/m3 | - |
|  | Pragul de alertă | o oră | 240 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Plumb, Pb | Valoare limită | An calendaristic | 0,5 | µg/m3 | Nu e cazul |
| Arsen, As | Valoare ţintă | An calendaristic | 6 | ng/mc | Nu e cazul |
| Cadmiu, Cd | Valoare ţintă | An calendaristic | 5 | ng/mc | Nu e cazul |
| Nichel, Ni | Valoare ţintă | An calendaristic | 20 | ng/mc | Nu e cazul |

I.1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător

I.1.1.1 Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător

Pulberi în suspensie - PM10

PM10 sunt definite, conform Legii 104/2011 drept particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM10, SR EN 12341, cu un randament de separare de 50 % pentru un diametru aerodinamic de 10 μm.

Pulberile sunt  în general emise în procesele de combustie, din trafic și din alte activități. De asemenea pulberi sunt emise în atmosferă de locuri în construcție, drumuri nepavate, câmpuri sau incendii.

Prezenţa particulelor solide în atmosferă influenţează negativ transparenţa aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei parţi din căldura solară şi modifică regimul precipitaţiilor.

În general particulele au o acţiune iritantă asupra ochilor, sistemului respirator şi de scădere a organismului la infecţii. Toxicitatea particulelor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul <10 microni (PM10) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.

Figura I.1.1.1.

În anul 2019 pentru PM10 gravimetric valoarea limită anuală (40 μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011 nu a fost depăşită la nici una dintre staţiile de monitorizare.

Ozonul

Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. Acesta este un puternic oxidant cu miros caracteristic, de culoare albăstruie şi foarte toxic. În atmosferă, se poate forma pe cale naturală în urma descărcărilor electrice şi sub acţiunea razelor solare, iar artificial ca urmare a reacţiilor unor substanţe nocive, provenite din sursele de poluare terestră. Ozonul format în partea inferioară a troposferei este principalul poluant în oraşele industrializate. Ozonul troposferic se formează din oxizii de azot (în special dioxidul de azot), compuşii organici volatili – COV, monoxidul de carbon în prezenţa razelor solare, ca sursă de energie a reacţiilor chimice.

Smogul fotochimic este o ceaţă toxică produsă prin interacţia chimică între emisiile poluante şi radiaţiile solare. Cel mai întâlnit produs al acestei reacţii este ozonul. În timpul orelor de vârf, în zonele urbane, concentraţia atmosferică a oxizilor de azot şi de hidrocarburi creşte rapid, datorită traficului intens. În acelaşi timp, cantitatea de dioxid de azot din atmosferă scade datorită faptului că lumina solară duce la descompunerea acestuia în oxid de azot şi atomi de oxigen. Atomii de oxigen combinaţi cu oxigenul molecular formează ozonul. Hidrocarburile se oxidează şi reacţionează cu oxidul de azot pentru a produce dioxidul de azot. Pe măsură ce se apropie mijlocul zilei, concentraţia de ozon devine maximă, cuplat cu un minimum de oxid de azot. Această combinaţie produce un nor toxic de culoare gălbuie cunoscut drept smog fotochimic.

Figura I.1.1.2.

Dioxid de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înăbuşitor şi pătrunzător. Acesta este transportat la distanţe mari datorită faptului că se fixează uşor pe particulele de praf. În atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă formează acid sulfuric sau sulfuros, care conferă caracterul acid al ploilor. Oxizii de sulf (dioxidul si trioxidul de sulf) rezultă în principal din surse staţionare şi mobile, prin arderea combustibililor fosili.

Prezenţa dioxidului de sulf în atmosferă peste anumite limite are efecte negative asupra plantelor, animalelor şi omului. La plante, dioxidul de sulf induce în sistemul foliar, leziuni locale, care reduc fotosinteza. La om şi animale, în concentraţii reduse produce iritarea aparatului respirator, iar în concentraţii mai mari provoacă spasm bronşic. De asemenea, dioxidul de sulf produce tulburari ale metabolismului glucidelor şi a proceselor enzimatice. Efectul toxic al dioxidului de sulf este accentuat de prezenta pulberilor.

Principalele surse potenţiale de poluare cu dioxid de sulf la nivelul județului Ilfov sunt procesele de combustie şi traficul rutier.

Figura I.1.1.3.

# În cursul anului nu au fost depăşite valorile limită orare (350 µg/m3) sau zilnice (125 µg/m3) la niciuna dintre staţii

# Poluantul NO2

Dioxidul de azot este un gaz de culoare brună, rezultat din oxidarea monoxidului de azot cu aerul. În atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă se formează acid azotic sau azotos, care conferă ploilor caracterul acid.

Dioxidul de azot este un gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO), este produs din surse naturale, ca urmare a acţiunii bacteriilor la nivelul solului,  iar din surse antropice prin încălzirea rezidenţială şi trafic rutier

Figura I.1.1.4.

Pe parcursul acestui an, nu au fost depăşite valorile limită orare pentru NO2 (40 µg/m3)

# Metale grele

Metalele grele (mercur, plumb, cadmiu, etc.) sunt compuşi care nu pot fi degradaţi pe cale naturală, având un timp îndelungat de remanenţă în mediu, iar pe termen lung sunt periculoşi deoarece se pot acumula în lanţul trofic.

Metalele grele pot provoca afecţiuni musculare, nervoase, digestive, stări generale de apatie; pot afecta procesul de dezvoltare a plantelor, împiedicând desfăşurarea normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei.

Metoda de referinţă pentru analiza plumbului este cea prevăzută în SR EN 14902 "Metoda standardizată pentru determinarea Pb, Cd, As, şi Ni în fracţia PM10 a particulelor în suspensie".

Reţinerea pe filtru a probelor este urmată de mineralizare şi de analiza prin spectrometrie cu absorbţie atomica (AAS).

Poluantul Ni

Pentru acest poluant nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane.

Figura I.1.1.5.

Plumb

Sursele potențiale de plumb sunt: noxele de la centrale termice şi industrie, combustia de orice fel, traficul.

Figura I.1.1.6.

# Cadmiu

# Principala poarta de intrare a cadmiului in mediu este prin aer. In aer cadmiul ajunge sub forma de particule material in urma emisiilor de la incinerarea deseurilor, emisiilor din metalurgie. Particulele de Cadmiu pot fi transportate pe distante lungi, astfel ca aria poluata se extinde foarte mult.

FiguraI.1.1.7.

I.1.1.2  Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

Figura I.1.1.2.1

Notă: din motive tehnice, pentru staţiile care lipsesc din grafic nu există date suficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Figura I.1.1.2.2

Notă: din motive tehnice, pentru staţiile care lipsesc din grafic nu există date suficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Figura I.1.1.2.3

Notă: din motive tehnice, pentru staţiile care lipsesc din grafic nu există date suficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Pentru acest poluant nu există valoare limită pentru concentraţia medie  anuală.

Figura I.1.1.2.4.

Figura I.1.1.2.5.

Pentru acest poluant, tendinţa este de menţinere a concentraţiilor medii anuale, care au fost întotdeauna mult sub valorile limită.

Figura I.1.1.2.6.

Notă: din motive tehnice, pentru staţiile care lipsesc din grafic nu există date suficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

Pentru cadmiu, tendinţa este de scădere a concentraţiilor medii anuale, acestea fiind mult  sub valorile limită.

Figura I.1.1.2.7.

Concentraţiile medii anuale pentru acest poluant sunt mult sub valorile limtă.

- Pentru evoluţia concentraţiilor medii anuale exprimate în µg/m3, ale poluanţilor atmosferici (NO2, SO2, PM10, Pb, Cd, Ni) în registrate la staţiile de trafic, în raport cu valoarea limită anuală, nu dispunem de date deoarece nu exista statii de trafic.

I.1.1.3   Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului   înconjurător în zonele urbane

Deşi concentraţiile medii anuale se încadrează în valorile limită, pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat  depăşiri ale valorilor limită zilnice (24h)  la PM10, staţia B8- Balotesti- 7 depăşiri şi staţia B7- Magurele-11 depăşiri.

Pentru ozon (O3), pe parcursul anului 2019 s-au inregistrat un nr. de 10 depasiri pentru valoarea medie la 8 ore la stația B8- Balotesti. Pentru NO2 si SO2 nu au fost înregistrate depășiri a valorii țintă, așa cum este prevăzut în Legea 104/2011.

I.1.2  Efectele poluării aerului înconjurător

I.1.2.1     Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii

Conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se consideră că sunt înregistrate depăşiri ale valorilor limită/ţintă a concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător dacă:

- se depăşeşte valorea limită zilnică/anuală a concentraţiilor de PM10 înregistrate la staţiile de fond urbane - a 36 depăşire înregistrată ca medie zilnică la 24 de ore - 50μg/m3)/ca valoare limită anuală - 40μg/m3;

- se depăşeşte valorea limită orară/anuală a concentraţiilor de NO2 înregistrate la staţiile de fond urbane - a 19-a depăşire înregistrată ca valoare limită orară pe an (200μg/m3)/ca valoare limită anuală - 40μg/m3;

- se depăşeşte valorea limită zilnică/orară a concentraţiilor de SO2 înregistrate la staţiile urbane - a 4-a depăşire înregistrată ca medie zilnică la 24 de ore pe an (125μg/m3); a 25-a depăşire înregistrată ca medie orară (350μg/m3);

- se depăşeşte valorea limită anuală a concentraţiilor de C6H6 înregistrate la staţiile urbane - înregistrată ca medie anuală - 5μg/m3;

- se depăşeşte valorea limită maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a concentraţiilor de CO înregistrată la staţiile urbane - 10μg/m3;

- se depăşeşte valoarea limită anuală a concentraţiilor de Pb pentru protecţia sănătăţii umane înregistrată la staţiile urbane - 0,5μg/m3, se depăşeşte valoarea ţintă a concentraţiilor de As, Cd, Ni, pentru conţinutul total din fracţia PM10, mediata pentru un an calendaristic: 6ng/m3, 5ng/m3, 20ng/m3;

- se depăşeşte valoarea ţintă a concentraţiilor de O3 pentru protecţia sănătăţii umane înregistrată la staţiile urbane - 120μg/m3, maxima zilnică, medie orară la 8 ore, de mai mult de 25 de ori pe an calendaristic.

La nivelul judeţului Ilfov nu au fost înregistrate/raportate efecte ale poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii umane.

I.1.2.2    Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor

Cod indicator România: RO 05

Cod indicator AEM: CSI 05

Denumire:Expunerea ecosistemelor la acidifiere, eutrofizare şi ozon

Procentul populaţiei urbane potenţial expusă la concentraţii de poluanţi în aerul înconjutător  care depăşesc valoarea-limită pentru protecţia sănătăţii umane.

Pentru ozon nu a fost depăşită valoarea ţintă a AOT40 (18000 µg/m3xh medie pe 5 ani) la nicio staţie de monitorizare.şi nici obiectivul pe termen lung AOT 40 ( 6000 µg/m3xh)

I.1.2.3    Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei

La nivelul judeţului Ilfov nu au fost înregistrate/raportate efecte ale poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei.

I.2. Factori determinanţi şi presiunile care afecteaza starea de calitate a aerului înconjurator

Poluarea atmosferei poate fi definită ca orice schimbare în compoziţia acesteia cauzată de prezenţa unei cantităţi suficiente de substanţe chimice care poate altera compoziţia normală a atmosferei.

Învelişul gazos reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii esenţiali ai existenţei vieţii pe pământ. Aerul care nu conţine particule solide sau lichide în suspensie şi nici gaze diferite de cele care îl compun se numeşte “aer curat”. Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase.

Potenţial, poluarea atmosferică este una dintre cele mai grave probleme ale societăţii actuale, atât din punct de vedere temporal - are efecte atât pe termen scurt şi mediu cât şi pe termen lung, dar şi spaţial – mobilitatea şi suprafeţele afectate sunt mari.

Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităţilor antropice, altele datorându-se unor condiţii naturale de loc şi de climă.

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor, deoarece constituie suportul pe care are loc cel mai rapid transportul acestora în mediu, astfel că supravegherea calităţii atmosferei este pe primul loc în activitatea de monitorizare.

Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt determinaţi pe baza datelor din sistemul de monitorizare a calităţii aerului şi din inventarele de emisii şi au ca scop evaluarea situaţiilor concrete, comparativ cu ţintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare.

I.2.1. Emisiile de poluanţi atmosferici şi principale surse de emisie

Menţionăm că pentru anul 2016 s-au folosit pentru calculul emisiilor factorii de emisie din ultimul ghid pentru elaborarea inventarului de emisii (EMEP/EEA-Erair pollutant Emission Inventori Guide Book - 2009) ,cât şi alte surse, iar pentru perioada 2003 – 2008 s-au folosit factori de emisie din CORINAIR. Emisiile anuale provenite din traficul rutier sunt colectate şi procesate de către APM Bucuresti, nefiind incluse în raport.

Datele prezentate sunt pentru anul 2018, acestea fiind cu caracter provizoriu, urmand ca după finalizarea inventarului de emisii 2019 să se prezinte datele pentru anul 2019.

I.2.1.1.   Energia

Cod indicator România: RO 27

Cod indicator AEM: CSI 27

Denumire:consumul final de energie pe tip de sector

Consumul final de energie acoperă cantităţile de energie furnizate consumatorului final în cele mai diverse scopuri energetice. Este calculat ca fiind suma consumului final de energie din toate sectoarele de activitate. Acestea sunt structurate astfel încât să cuprindă industria, transporturile, gospodăriile, serviciile şi agricultura (conform definiției din Ghidul de elaborare a raportului anual privind starea mediului conform cerințelor raportului european de stare a mediului - SOER).

Figura I.2.1.1.1.

Cod indicator România: RO 29

Cod indicator AEM: CSI 29

Denumire: Consumul de energie primară pe tip de combustibil

Cantitatea de energie necesară pentru a satisface consumul intern brut de energie din combustibili solizi, ţiţei, gaze naturale, lemne de foc, surse nucleare şi regenerabile şi o componentă mai mică de "alte" surse (deşeuri industriale şi importurile nete de energie electrică) al unei ţări(conform definiției din Ghidul de elaborare a raportului anual privind starea mediului conform cerințelor raportului european de stare a mediului - SOER).

Figura I.2.1.1.2.

Pentru celelalte tipuri de combustibili nu deţinem date

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Denumire: Emisiile de substanţe acidifiante

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinându-se cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele(conform definiției din Ghidul de elaborare a raportului anual privind starea mediului conform cerințelor raportului european de stare a mediului - SOER).

Figura I.2.1.1.3.

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Denumire: Emisii de precursori ai ozonului

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor;agricultură, deșeuri și altele (conform definiției din Ghidul de elaborare a raportului anual privind starea mediului conform cerințelor raportului european de stare a mediului - SOER).

FiguraI.2.1.1.4.

Pentru sectoarele, încalzirea spaţiilor din agricultură, silvicultură şi pescuit, rafinare/stocare, nu sunt activităţi.

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire: Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

Definiţie

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura  I.2.1.1.5.

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire:Emisii de metale grele

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.1.6

Pentru sectoarele, consum energetic în transportul naval,  nu sunt activităţi.

Cod indicator România: RO 39

Cod indicator AEM: APE 06

Denumire:Emisii de poluanţi organici persistenţi

Definiţie

Tendinţele emisiilor antropice de poluanţi organici persistenţi, de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ,pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.1.7.

I.2.1.2    Industria

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Denumire: Emisiile de substanţe acidifiante

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

Figura I.2.1.2.1

Pentru sectoarele de activitate procese industriale, agricultură ,deşeuri nu sunt date

Nu se desfasoara activităţi în cadrul judeţului pentru producţia de amoniac, producţia de acid azotic, producţia de fier si oţel, producţia de aluminiu producţia de sodă.

Figura I.2.1.2.3.

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Denumire:Emisii de precursori ai ozonului

Definiţie

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

.                                                                                                                 Figura I.2.1.2.4.

Figura I.2.1.2.5.

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire:Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

Definiţie

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.2.6

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire:Emisii de metale grele

Definiţie

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.2.1.2.7.

Figura I.2.1.2.8.

I.2.1.3   Transportul

Emisiile anuale provenite din traficul rutier nu sunt sunt disponibile la nivelul judeţului Ilfov.

I.2.1.4    Agricultura

Nu deţinem date

I.3. Tendinţe şi prognoze  privind poluarea aerului înconjurator

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Emisiile de substanţe acidifiante

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice ale substanţelor acidifiante: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2), la fiecare dintre acestea ţinânduse cont de potenţialul său acidifiant. Indicatorul oferă de asemenea informaţii referitoare la modificările survenite în emisiile provenite de la principalele sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

.

Figura I.3.1.1

Valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă sunt direct proporţionale cu:

- nivelul producţiei realizate din diverse sectoare de activitate la nivel national;

- retehnologizarea instalaţiilor (tehnologii mai curate, cu emisii de substanţe poluante minime);

- înlocuirea instalaţiilor vechi, care nu se justifică economic şi financiar a fi retehnologizate, cu instalaţii noi, nepoluante;

- transpunerea legislaţiei europene în legislaţia românească astfel încât să se realizeze ţintele privind limitarea emisiilor de poluanţi în atmosferă , menţinerea şi îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a aerului.

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Emisiile de pecursori ai ozonului

Indicatorul urmăreşte tendinţele emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din sectoarele: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; transport rutier; transport nerutier; sectorul comercial, industrial şi gospodării; folosirea solvenţilor şi a produselor; agricultură; deşeuri; altele.

Figura I.3.1.2

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire

Emisii de particule primare si precursori secundari de particule

Definiţie

Acest indicator prezintă tendinţele emisiilor de particule primare cu diametrul mai mic de 2,5 μm (PM2,5) şi respectiv 10 μm (PM10) şi de precursori secundari de particule (oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2), provenite de la surse antropice, pe sectoare sursă: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.3.1.3

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire

Emisii de particule metale grele

Definiţie

Tendinţele emisiilor antropice de metale grele pe sectoare de activitate: producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procese industriale; transportul rutier; transportul nerutier; comercial, instituţional şi rezidenţial; utilizarea solvenţilor şi a altor produse; agricultură; deşeuri; alte surse.

Figura I.3.1.4

I.4. Politici, acţiuni, şi măsuri pentru îmbunătăţirea  calităţii aerului înconjurător

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Prin această lege au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005.

Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Legea prevede măsuri la nivel naţional privind:

a) definirea şi stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg;

b) evaluarea calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel european;

c) obţinerea informaţiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a sprijini procesul de combatere a poluării aerului şi a disconfortului cauzat de acesta, precum şi pentru a monitoriza pe termen lung tendinţele şi îmbunătăţirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel naţional şi european;

d) garantarea faptului că informaţiile privind calitatea aerului înconjurător sunt puse la dispoziţia publicului;

e) menţinerea calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta este corespunzătoare şi/sau îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri;

f) promovarea unei cooperări crescute cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii poluării aerului;

g) îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

### Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor este autoritatea cu rol de reglementare, decizie şi control în domeniul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării

Respectând criteriile de clasificare impuse de Uniunea Europeană, în scopul evaluării calităţii aerului, pe teritoriul României, au fost stabilite, conform prevederilor Anexei nr.2 din Legea nr. 104/2011 13 aglomerări și 41 zone, identificate la nivel de judeţ.

În scopul evaluării calităţii aerului, în fiecare zonă sau aglomerare, se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare (A, B sau C) în funcţie de pragurile superior şi inferior de evaluare. Regimurile de evaluare sunt prevăzute în art.25 din Legea nr.104/2011.

În scopul gestionării calităţii aerului, în fiecare zonă sau aglomerare, se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare (I sau II) în funcţie de rezultatul evaluării calităţii aerului înconjurător. Regimurile de gestionare sunt prevăzute în art.42 din Legea nr.104/2011.

Zona Județului Ilfov se încadrează în regimul de gestionare II - nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mici decât valorile-limită, prevăzute de lege.

În ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează planuri de menţinere a calităţii aerului. Conform art 56 din Lg 104/2011, Planul de menţinere a calităţii aerului se elaborează, de către consiliul judeţean, pentru unităţi administrativ-teritoriale aparţinând aceluiaşi judeţ, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.

Planul de menţinere a calităţii aerului conţine măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile.

În urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional oraşul Măgurele a fost ȋncadrat ȋn regimul de gestionare I urmand sa se elaboreze planul de calitate pentru zona Măgurele.

Principiile politicii care guvernează protecția calității aerului înconjurător sunt:

- sănătatea populaţiei primează; ea trebuie protejată în faţa pericolului de îmbolnăvire din cauza poluării atmosferei;

- aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”;

- conştientizarea și schimbarea comportamentului agenţilor economici referitor la promovarea celor mai bune tehnici disponibile și practici de bună gospodărire în scopul reducerii poluării atmosferei;

- sporirea conştientizării populaţiei.

Ameliorarea calităţii aerului în zonele industriale, prin achiziţionarea de noi seturi de elemente filtrante (saci şi casete) cu performanţe tehnologice superioare, precum şi  implementarea unui sistem de monitorizare trimestrială a calităţii aerului, prin măsurarea emisiilor de gaze de ardere, COV, pulberi în suspensie.

Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului în localităţile judeţului, prin extinderea reţelei de distribuţie a gazului metan conform strategiei judeţene de distribuţie a gazului metan.

Conştientizarea populaţiei privind participarea la procesul de reciclare a deşeurilor astfel încât să se evite arderea acestora în gospodării.

Dintre obiectivele şi măsurile avute în vedere a fi aplicabile pe teritoriul judeţului pentru reducerea zgomotului enumerăm:

- întocmirea planurilor de acţiune având ca scop prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental în zonele pentru care s-au întocmit hărţile de zgomot;

- punerea în aplicare a planurilor de acţiune deja elaborate;

- amplasarea noilor obiective industriale şi economice în afara zonelor de locuit;

- evitarea construirii de noi locuinţe în zonele  identificate cu un nivel ridicat de zgomot;

- utilizarea în construcţii a materialelor fonoabsorbante;

- monitorizarea zgomotului în incintele industriale, prin actele de reglementare emise din punct de vedere al protecţiei mediului.

Politici şi măsuri pentru eliminarea treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon

În conformitate cu prevederile  Regulamentului 2000/2037/CE substanţele la care s-a sistat producţia  sunt : CFC* – 11, CFC* – 12, CFC* – 113, CFC* -114, CFC* – 115 . (*- agenţi frigorifici de tipul carbofluorocarboni cunoscuţi sub denumirea de freoni – 11, 12, 113,114, 115). Aceste substanţe pot fi însă utilizate în condiţii de siguranţă pentru sănătatea mediului şi a populatiei, în instalaţii existente, până la înlocuirea acestora.

Având în vedere potenţialele mari de distrugere a stratului de ozon (în jur de cifra 1,0) este necesar să se procedeze, pe întreg teritoriul judeţului Ilfov, la actualizarea permanentă a:

- inventarierea agenţilor economici (persoane fizice sau juridice) care defăşoară activităţi de reparaţii ale apăraturii electrocasnice (frigidere, combine frigorifice, vitrine frigorifice, instalaţii de condiţionare aer, instalaţii de făcut gheaţă) pentru a se inventaria cantităţile de agenţi frigorifici (ce nu se mai produc), modul de stocare, modul de manipulare şi utilizare. În acest scop este necesar că aceste activităţi să fie autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului (în prezent aceste activităţi se desfasoară atât în  mediul urban cât şi în mediul rural dar pe baza unei declaraţii pe propria răspundere),

- inventarierea tuturor deţinătorilor de agenţi frigorifici (care nu se mai produc) - înmagazinaţi în instalaţii frigorifice mai vechi de anul 1996, inclusiv instalaţiile frigorifice montate pe mijloacele auto. Această inventariere trebuie luată în considerare întrucât cantităţile ce se vor înlocui cu alţi agenţi frigorifici reglementaţi de Regulamentul 20037/2000 trebuie distruse în instalaţii autorizate (în tară sau în alte ţări din UE),

- bromura de metil nu s-a mai utilizat în judeţul Ilfov începând cu data de 01.01.2005 Intrucât cantităţi de bromură de metil mai sunt încă permise a fi utlizate este necesar să se realizeze o strânsa cooperare cu unităţile descentralizate ale MAPDR - respectiv Direcţia Fitosanitară a judeţului Ilfov,

- în cazul halonilor (agenţi frigorifici de tipul: Halon-1211, 1301, 2402), identificaţi a fi utilizaţi pe aeronavele de transport – în extinctoare pentru stingerea incendiilor dar şi stocate se impune supravegherea modului cum sunt stocate cantităţile de haloni (1211, 1301) identificate la Compania Naţională – TAROM,

- având în vedere că pentru cantităţile înmagazinate pe aeronavele de transport (halon  1211 - 57 Kg, şi halon 1301-270 Kg) se prevede o perioadă de exploatare se impune luarea în considerare a acestor cantităţi – atunci când vor deveni deşeuri - pentru recuperare.

În concluzie, gestionarea substanţelor care epuizează stratul de ozon este de actualitate alături de substanţele care provin din activităţi antropice. Autoritatea care gestionează importul, exportul şi tranzitul substanţelor care epuizează stratul de ozon este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Autoritatea Vamală.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, supraveghează depozitele de substanţe ce epuizează stratul de ozon până la eliminarea lor (prin regenerare sau prin incinerare). De asemenea, este necesar să se identifice importatorii de substanţe ce fac obiectul Protocolului de la Montreal şi unităţile din judeţul Ilfov care utilizează astfel de produse.

O sarcină în plus pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov este şi identificarea prestatorilor de servicii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul utilizării substanţelor ce epuizează stratul de ozon şi determinarea acestora să obţină autorizaţia de mediu. Nu se poate permite ca manipularea substanţelor ce fac obiectul Protocolului de la Montreal să se facă cu instalaţii neomologate şi nesigure din punct de vedere a protecţiei stratului de ozon.

II. APA

La nivel mondial, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici şi aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Repartizarea cantităţii de apă şi aşa limitată, nu este în concordanţă cu necesităţile. Spre exemplu Europa dispune doar de 7% din rezervele de apă dulce ale lumii.

Informaţiile prezentate în acest capitol provin de la Administraţia Naţională Apele Române şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor fiind prezentate doar totalizat, la nivel national.

II.1 Resursele de apă, cantități și debite

Resursele naturale de apă la nivelul anului 2019

Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și subterane ale unui teritoriu care pot fi folosite pentru diverse scopuri.

Resursa naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum acumulată în corpuri de apă, într-un interval de timp dat, în cazul de față în cursul anului 2019.

Resursa teoretică este dată de stocul mediu anual reprezentând totalitatea resurselor naturale de apă atât de suprafață cât și subterane.

Resursa tehnic utilizabilă este cota parte din resursa teoretică care poate fi prelevată pentru a servi la satisfacerea cerințelor de apă ale economiei.

II.1.1.1 Resurse de apă potențiale și tehnic utilizabile (teoretică și utilizabilă)

Tabelul nr. II.1.1.1.1

| Anul | Resursa teoretică (mii m3) | Resursa utilizabilă*) (mii m3) |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 134600000 | 38346760 |
| 2015 | 134600000 | 38346760 |
| 2016 | 134600000 | 38346760 |
| 2017 | 134600000 | 38346760 |
| 2018 | 134600000 | 38346760 |
| 2019 | 134600000 | 38346760 |

*Resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice,cuprinde şi resursa aferentă lacurilor litorale, precum şi resursa asigurată prin refolosire externă indirectă în lungul râului.

Fig.nr.II.1.1.1.1. Evoluția resursei de apă (teoretică și utilizabilă) în mii m3

RESURSELE DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ

Resursele de apă de suprafață ale României provin din 2 categorii de surse, respectiv:

- râurile interioare (inclusiv lacurile naturale);

- fluviul Dunărea.

Pentru utilizatorii din România ponderea principală în asigurarea resursei necesare o au râurile interioare. Lacurile naturale au volume reduse de apă, cu excepția lacurilor litorale din sistemul lagunar Razelm – Sinoe care, deși dispun de volume apreciabile, au apă salmastră datorită legăturilor cu apele Mării Negre.

Fluviul Dunărea, deși deține întâietatea în ceea ce privește volumul total al resursei, fiind situat excentric față de teritoriul național, este mai puțin folosit ca sursă de apă utilizabilă. Până în prezent singura utilizare a resursei de apă oferită de Dunăre a fost în domeniul agricol (pentru irigații).

Resursa naturală de apă a anului 2019provenită din râurile interioare a reprezentat un volum scurs de 37195*106m3 care îl situează cu 7% sub nivelul volumului mediu multianual calculat pentru o perioadă îndelungată (1950 – 2018), respectiv 40 054 *106m3

În acest context anul 2019 poate fi considerat tot un an normal la fel ca și anul 2018.

Comparativ cu ultimii 5 ani (2014 – 2018), volumul scurs în anul 2019 este mai mic cu circa 1.0 % față de media multianuală a stocului anual (37681,6 * 106m3) scurs în intervalul amintit (tabelul II.1.1.1.2).

Apropierea față de media multianuală a ultimilor 5 ani se explică prin faptul că în ultimii 5 ani în acest interval au existat ani secetoși (2015 și 2017) care au scăzut valoarea medie a resursei de apă (figura nr. II.1.1.1.2).

Extinzând analiza evoluției comparative a resursei aferente anului 2019 la nivelul bazinelor principale constatăm că în principal în partea de vest și est a țării, volumul scurs în 2019 a fost excedentar față de media multianuală a ultimilor 5 ani. Situația menționată se observă în bazinele hidrografice ale râurilor Tisa, Someș, Crișuri, Bega – Timiș – Cerna, Argeș, Siret și Prut (vezi tabel nr. II.1.1.1.2). Cea mai mare creștere se constată în bazinul râului Prut unde stocul anual din 2019 a reprezentat 136% din media stocului multianual (2014-2018) urmat de bazinule hidrografic ale râurilor Bega – Timiș – Cerna (126% din media stocului mediu pe ultimii 5 ani).

În concluzie, anul 2019 a fost un an normal în ceea ce privește cuantumul resursei de apă totale provenită din râurile interioare, stocul mediu anual fiind aproximativ egal cu valoarea medie multianuală calculată pe lungă perioadă (40000*106*m3)

Fluviul Dunărea prezintă o situație asemănătoare cu cea înregistrată pe cursurile râurilor interioare, volumul scurs la intrarea în țară (st. h. Baziaș) și cel înregistrat la ieșirea din țară (st. h. Isaccea) situându-se sub nivelul mediu calculat pe ultimii 5 ani  (tabelul II.1.1.1.3).

Resursa corespunzătoare fluviului Dunărea la intrarea în țară este de 75891,5 mid.m3 în anul 2019 (respectiv, 79975,3  mld. m3 în anul 2018 și 82294 mld. m3 în perioada 2014-2018), cu circa 11% mai putin față de media multianuală a fluviului care, pentru ultimii 60 ani, este de cca. 85 000mld. m3 (valorile reprezintă 50% din volumele scurse pe Dunăre la intrarea în țară, aferente României, cealaltă jumătate revenind Republicii Serbia).

Față de volumul total al resursei oferite de râurile interioare (37195*106m3), la ieșirea din țară (Isaccea), Dunărea a avut un volum scurs de circa 5 ori mai mare (200493*106 m3).

Resursa considerabilă pe care o reprezintă fluviul Dunărea este însă puțin accesibilă din cauza poluării apelor fluviului și a excentricității poziției sale față de utilizatorii potențiali din România.

Resursa medie la nivelul României este de circa 0,156 mil. m3/km2. În anul 2019 cea mai bogată reusursă de apă a revenit bazinelor Tisa, Someș, Crișuri, Bega – Timiș – Cerna, Argeș, Siret și Prut, în timp ce unitățile cele mai deficitare din acest punct de vedere sunt bazinele râurilor Vedea și cele din Dobrogea.

De asemenea, România a avut la nivelul anului 2019 o resursă specifică din râurile interioare de 1920,7 m3/loc./an raportat la 19,365 mil loc (populația României în anul 2019 conform https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/).

Extinzând analiza, a fost calculată, resursa specifică pe fiecare bazin hidrografic analizat. Astfel, prin tehnici GIS, a fost determinată populația corespunzătoare fiecărui bazin hidrografic pe baza shp-ului ”Localitățile”, câmpul ”Populația” realizat pe baza datelor obținute în urma Recensământului Populației și al Locuinței din anul 2011 (http://www.recensamantromania.ro/).

Datele obținute sunt prezentate în tabelul nr. II.1.1.1.4..

Tabel nr. II.1.1.1.2. Resursele de apă ale anului 2019, comparativ cu perioada anterioară (2014-2018)

| Bazinul hidrografic | Parametrul | F (km2) | Q med anual (m3/s) |  |  |  |  |  |  | Q2019/Qmed (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | MED 2014-2018 | 2019 |  |
| TISA | Q | 4540 | 40.9 | 50.1 | 62.2 | 74.57 | 70.7 | 59.7 | 65.87 | 110 |
|  | V |  | 1288 | 1579 | 1980 | 2352 | 2230 | 1886 | 2077 |  |
| SOMEȘ | Q | 17840 | 68.7 | 92.6 | 129.8 | 95.21 | 93.21 | 95.9 | 109.38 | 114 |
|  | V |  | 2166 | 2919 | 4105 | 3003 | 2939 | 3026 | 3450 |  |
| CRIȘURI | Q | 14860 | 51.9 | 55 | 90.4 | 64.92 | 81.48 | 68.7 | 79.88 | 116 |
|  | V |  | 1637 | 1734 | 2859 | 2047 | 2569 | 2169 | 2519 |  |
| MUREȘ | Q | 29390 | 127 | 124 | 176.4 | 116.1 | 159.4 | 141 | 139.2 | 99.0 |
|  | V |  | 4005 | 3910 | 5578 | 3661 | 5027 | 4436 | 4391 |  |
| BEGA – TIMIȘ - CARAȘ | Q | 13060 | 73.1 | 57.132 | 78.85 | 46.61 | 66.3 | 64.4 | 80.86 | 126 |
|  | V |  | 2305 | 1802 | 2487 | 1470 | 2091 | 2031 | 2550 |  |
| NERA - CERNA | Q | 2740 | 54.2 | 41.75 | 35.8 | 19.38 | 33.01 | 36.8 | 32.4 | 88.0 |
|  | V |  | 1710 | 1317 | 1132 | 611 | 1041 | 1162 | 1022 |  |
| JIU | Q | 10080 | 168 | 129 | 154 | 70.8 | 111 | 127 | 92.7 | 73.2 |
|  | V |  | 5298 | 4068 | 4870 | 2233 | 3500 | 3994 | 2923 |  |
| OLT | Q | 24050 | 226 | 168 | 162 | 134 | 205 | 179 | 156 | 87.2 |
|  | V |  | 7127 | 5298 | 5123 | 4226 | 6465 | 5648 | 4920 |  |
| VEDEA | Q | 5430 | 37.7 | 17.6 | 15.9 | 7.15 | 25.1 | 20.7 | 10.28 | 49.7 |
|  | V |  | 1188 | 555 | 503 | 225 | 791 | 652 | 324 |  |
| ARGEȘ | Q | 12550 | 95.4 | 83.8 | 75 | 57.68 | 74.85 | 77.3 | 89.27 | 115 |
|  | V |  | 3008 | 2642 | 2372 | 1819 | 2361 | 2440 | 2815 |  |
| IALOMITA | Q | 10350 | 61.9 | 42.5 | 45.1 | 40.2 | 45 | 46.94 | 33 | 70.3 |
|  | V |  | 1952 | 1340 | 1426 | 1268 | 1419 | 1481 | 1041 |  |
| DUNĂREA | Q | 34141 | 41.7 | 36.9 | 33.1 | 23.55 | 35.17 | 34.1 | 32.09 | 94.1 |
|  | V |  | 1316 | 1164 | 1047 | 743 | 1109 | 1076 | 1012 |  |
| SIRET | Q | 42890 | 288 | 206 | 217 | 160.3 | 272.57 | 229 | 241.45 | 106 |
|  | V |  | 9084 | 6481 | 6862 | 5055 | 8596 | 7216 | 7614 |  |
| PRUT | Q | 10990 | 13.1 | 6.92 | 7.39 | 13.72 | 15.16 | 11.3 | 15.363 | 136 |
|  | V |  | 412 | 218 | 234 | 433 | 478 | 355 | 484 |  |
| DOBROGEA | Q | 5480 | 2.51 | 3.92 | 4.88 | 2.63 | 3.34 | 3.46 | 1.67 | 48.3 |
|  | V |  | 79 | 124 | 154 | 82.8 | 105 | 109 | 53 |  |
| Total România fără fluviul Dunărea | Q | 238391 | 1350 | 1115 | 1288 | 926.83 | 1291.29 | 1194 | 1179.45 | 98.8 |
|  | V |  | 42575 | 35151 | 40732 | 29228 | 40722 | 37682 | 37195 |  |

Notă:    Q - Debit Q (m3/s)

V - volum total (106m3)

Figura nr. II.1.1.1.2. Resursele de apă (volum 106 m3) ale anului 2019, comparativ cu perioada anterioară (2014-2018)

Tabelul II.1.1.1.3.  Resursele de apă ale fluviului Dunărea în anul 2019, comparativ cu perioada anterioară (2014-2018)

| Stații hidrometrice de control pe fluviul Dunărea | Parametrul | Q med anual (m3/s) |  |  |  |  |  |  | Q2019/Qmed (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | MED 2014-2018 | 2019 |  |
| Baziaș | Q | 6016 | 4920 | 5410 | 4530 | 5072 | 5190 | 4813 | 92,7 |
|  | V | 189721 | 155157 | 170610 | 142858 | 159950 | 163659 | 151783 |  |
|  | V 1/2 | 94861 | 77579 | 85305 | 71429 | 79975,3 | 82294 | 75891.5 |  |
| Isaccea | Q | 7439 | 6170 | 6470 | 5210 | 6499 | 6359 | 5593 | 88 |
|  | V | 234596 | 194577 | 204038 | 164303 | 204952 | 200493 | 176381 |  |

Notă:    Q - Debit Q (m3/s), V - volum total (106m3), V 1/2 - valorile reprezintă 50% din volumele scurse pe Dunăre la intrarea în țară, aferente României, cealaltă jumătate revenind Republicii Serbia

Tabelul nr. II.1.1.1.4. Resursa specifică calculată pe bazine hidografice pe baza datelor din Recensământul Populației și Locuinței din anul 2011

| Bazinul hidrografic | F (km2) | Volum med annual (mil.m3) | Nr. locuitori (2011) | Resursaspecificăteoretică (m3/loc./an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TISA | 4540 | 2077 | 300747 | 6906 |
| SOMEȘ | 17840 | 3450 | 1505499 | 2292 |
| CRIȘURI | 14860 | 2519 | 853134 | 2953 |
| MUREȘ | 29390 | 4391 | 1902949 | 2307 |
| BEGA – TIMIȘ - CARAȘ | 13060 | 2550 | 874429 | 2916 |
| NERA - CERNA | 2740 | 1022 | 52651 | 19411 |
| JIU | 10080 | 2923 | 929184 | 3146 |
| OLT | 24050 | 4920 | 1892452 | 2600 |
| VEDEA | 5430 | 324 | 360155 | 900 |
| ARGEȘ | 12550 | 2815 | 3379628 | 833 |
| IALOMIȚA | 10350 | 1041 | 1279917 | 813 |
| DUNĂREA | 34141 | 1012 | 1537039 | 658 |
| SIRET | 42890 | 7614 | 3563802 | 2136 |
| PRUT | 10990 | 484 | 1072436 | 451 |
| DOBROGEA | 5480 | 53 | 617565 | 86 |
| Total România fără fluviul Dunărea | 238391 | 37195 | 20121587 | 1849 |

Notă: Valorilevolumelor din anul 2019 au fostraportate la datelerezultate din RecensamantulPopulațieiși al Locuinței din anul 2011.

Resurse de apă subterană

Resursele de apă subterană reprezintă volumul de apă care poate fi extras dintr-un strat acvifer, deci volumul de apă exploatabilă. Această noţiune este complexă, deoarece cantitatea de apă ce poate fi furnizată de un strat acvifer depinde de volumul rezervelor şi este limitată de posibilităţile tehnice şi economice, de conservare şi protecţie a resurselor.

Rezervele de apă subterană reprezintă volumul de apă gravitaţională ȋnmagazinată ȋntr-o anumită perioadă sau ȋntr-un anumit moment dat ȋntr-un acvifer sau rocă magazin. Rezervele sunt condiţionate astfel, de structura geologică, adică de geometria acviferului şi de porozitatea eficace sau coeficientul de ȋnmagazinare, factor care exprimă volumul de apă liberă ȋn roca magazin. Rezervele depind exclusiv de datele volumetrice şi se exprimă ȋn unităţi de volum (de regulă, ȋn m3).

Resursele totale de apă subterană din România au fost estimate la 9,68 mld. m3/an, din care 4,74 mld. m3/an apele freatice și 4,94 mld. m3/an de apă subterană de adâncime, reprezentând circa 25% din apa de suprafață.

În România, identificarea şi delimitarea corpurilor de apă subterană s-a făcut în concordanţă cu metodologia specifică de caracterizare a apelor subterane elaborată în cadrul INHGA, care a ţinut cont de prevederile Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC şi de Ghidurile elaborate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a DCA. Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a făcut pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. În restul teritoriului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei Cadru Apă. În România au fost identificate, delimitate şi caracterizate un număr de 143 de corpuri de apă subterană. Dintre acestea, un număr de 115 reprezintă corpuri de apă subterană freatică, iar 28 sunt corpuri de apă subterană de adâncime. Ca urmare a analizei de risc efectuate în cadrul Planului de management, a rezultat că toate cele 143 corpuri de apă subterană din România sunt în stare cantitativă bună.

În general, apa subterană din primul orizont acvifer întâlnit în adâncime, este utilizată pentru irigaţii şi industrie, pentru alimentarea populaţiei fiind utilizată apa captată prin izvoare şi foraje de adâncime. Calitatea apei este determinată de alcătuirea mineralogică şi chimică a rocii în care este localizată apa subterană, dar şi de evoluţia tectonică regională şi/sau locală. Astfel, -există ape subterane de adâncime cu un grad ridicat de mineralizare, cum sunt cele din partea nordică a Moldovei (unde depozitele sunt alcătuite preponderent din argile nisipoase şi nisipuri fine, acviferele având capacitate redusă de debitare şi grosime mică), partea central-nordică a Depresiunii Transilvaniei sau ȋn zona de curbură a Carpaţilor (datorită diapirelor la zi sau la mică adâncime). Aceste aspecte calitative fac ca apa subterană să nu poată fi utilizată pentru alimentarea populaţiei. În Depresiunea Transilvaniei, Câmpia de Vest, vestul Olteniei, apele de adâncime au local, în mod natural, conţinuturi ridicate de amoniu, ceea determină caracterul nepotabil al acestora şi aplicarea unor măsuri de tratare.

Caracterizarea regimului de curgere a apelor subterane de mică adâncime în anul 2019 comparativ cu anul 2018

Caracterizarea regimului de curgere subterană a apelor de mică adâncime din România a fost elaborată pe baza valorilor medii lunare şi anuale ale nivelurilor piezometrice măsurate în forajele din Programul de Transmisie a datelor şi pe baza comparaţiilor valorilor raportate lunar ȋn cursul anului 2019 cu valorile ȋnregistrate ȋn anul anterior şi cu valorile lunare multianuale. Interpretarea rezultatelor a fost integrată spaţial ȋn cadrul unităţilor geomorfologice majore ale României.

La nivelul ȋntregii ţări, calculul valorilor medii ale adâncimilor de nivel piezometric la nivelul anilor 2018 şi 2019 a evidenţiat o scădere ȋn aproximativ 68% din numărul punctelor de monitorizare. Diferenţele calculate între valorile medii ale anului 2019, valorile medii ale anului 2018 şi valorile multianuale, grupate pe zone geografice, sunt sintetizate în tabelul nr. II.1.1.1.5.

Tabelul nr. II.1.1.1.5. Diferenţele dintre mediile anuale 2019 comparativ cu anul 2018 şi mediile multianuale ale adâncimilor de nivel piezometric

| Zonă/Depășiri ale adâncimii NP (cm) | Nr. foraje | Diferențele mediilor anuale 2019 și 2018 (cm) |  | Creșteri față de anul 2018 (%) | Diferențele mediilor anuale 2019 și multianuale (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max | Min |  | Max | Min |
| A.Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici | 116 | 161 | -74 | 15 | 319 | -250 |
| B.Câmpia de Vest, Dealurile Crițanei și Banatului | 65 | 105 | -56 | 7 | 225 | -301 |
| C.Depresiunea Transilvaniei și depresiunile din Carpații Orientali | 42 | 81 | -197 | 5 | 310 | -136 |
| D.Podișul Moldovei, Subcarpații Orientali și de Curbură | 39 | 66 | -137 | 7 | 195 | -92 |
| E.Podișul Dobrogei | 9 | 90 | -2 | 3 | 461 | -128 |

NP – nivel piezometric

II.1.1.2 Utilizarea resurselor de apă

Tabelul nr.II.1.1.2.1Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (mii m3)

| Sursa | Populație |  | Industrie |  | Agricultură |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat |
| Suprafață | 669012 | 542360 | 2010819 | 1341359 | 850863 | 816313 | 3530694 | 2700032 |
|  | 568137 | 546977 | 1782359 | 1285454 | 875837 | 910626 | 3226333 | 2743057 |
|  | 579424 | 536969 | 1690074 | 1244955 | 998258 | 888659 | 3267756 | 2670583 |
|  | 594990 | 535160 | 1707998 | 1350532 | 942300 | 1035709 | 3245288 | 2921401 |
|  | 593806 | 557945 | 1307286 | 1255395 | 1099659 | 951952 | 3000751 | 2765292 |
|  | 615797 | 612211 | 1730382 | 1322859 | 1120766 | 1028841 | 3466945 | 2963911 |
| Subteran | 435448 | 397883 | 179770 | 129393 | 31460 | 27903 | 646678 | 555179 |
|  | 434383 | 420464 | 173783 | 134530 | 35993 | 35365 | 644159 | 590359 |
|  | 472993 | 454977 | 166987 | 140553 | 40674 | 39518 | 680654 | 635048 |
|  | 482213 | 452958 | 162548 | 147014 | 44805 | 46458 | 689566 | 646430 |
|  | 498167 | 467129 | 167239 | 159826 | 55458 | 51737 | 720864 | 678692 |
|  | 521195 | 492378 | 184000 | 159092 | 60841 | 53341 | 766036 | 704811 |
| Dunăre | 84774 | 76607 | 2474334 | 2685627 | 472783 | 234995 | 3031891 | 2997229 |
|  | 69200 | 62869 | 2449641 | 2716769 | 302339 | 344753 | 2821180 | 3124391 |
|  | 69170 | 59187 | 2336364 | 2684657 | 363069 | 314452 | 2768603 | 3058296 |
|  | 67599 | 60042 | 2595753 | 2725887 | 387068 | 408583 | 3050420 | 3194512 |
|  | 68575 | 59876 | 2593468 | 2479875 | 502860 | 423146 | 3164903 | 2962897 |
|  | 67222 | 71904 | 2592137 | 2719039 | 467507 | 508740 | 3126866 | 3299683 |
| Marea Neagră | 63 | 63 | 8804 | 13198 | 36 | 33 | 8903 | 13294 |
|  | 61 | 49 | 11803 | 7011 |  |  | 11864 | 7060 |
|  | 60 | 65 | 9503 | 9533 |  |  | 9563 | 9598 |
|  | 58 | 52 | 10287 | 10253 |  |  | 10345 | 10305 |
|  | 65 | 46 | 10179 | 9238 |  |  | 10244 | 9284 |
|  | 74 | 47 | 10339 | 6405 |  |  | 10413 | 6452 |
| TOTAL 2014 | 1189297 | 1016913 | 4673727 | 4169577 | 1355142 | 1079244 | 7218166 | 6265734 |
| TOTAL 2015 | 1071781 | 1030359 | 4417586 | 4143764 | 1214169 | 1290744 | 6703536 | 6464867 |
| TOTAL 2016 | 1121647 | 1051198 | 4202928 | 4079698 | 1402001 | 1242629 | 6726576 | 6373525 |
| TOTAL 2017 | 1144860 | 1048212 | 4476586 | 4233686 | 1374173 | 1490750 | 6995619 | 6772648 |
| TOTAL 2018 | 1160613 | 1084996 | 4078172 | 3904334 | 1657977 | 1426835 | 6896762 | 6416165 |
| TOTAL 2019 | 1204288 | 1176540 | 4516858 | 4207395 | 1649114 | 1590922 | 7370260 | 6974857 |

Fig. nr. II.1.2.1. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă în România, perioada 2014-2019

Tabelul nr.II.1.1.2.2.Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (%)

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

Caracterizarea hidrologică a anului 2019

I) Râurile interioare

În anul 2019 regimul hidrologic s-a situat la valori cuprinse între 80 – 100 % din mediile multianuale, mai mici (50-80% din mediile multianuale) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Olt inferior, Vedea, Putna, Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (figura nr. nr.II.1.1.3.1).

În cursul anului 2019 cele mai importante evenimente meteorologice şi hidrologice periculoase s-au înregistrat în lunile mai şi iunie 2019. Cele mai afectate bazine hidrografice au fost în luna mai Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş superior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Olt superior şi Bârlad, iar în luna iunie râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Tur, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Neajlov, Teleajen, Bârlad, afluenţii Oltului, afluenţii Buzăului, afluenţii Prutului şi râurile din Dobrogea.

De asemenea, în perioada mai – august 2019, ca urmare a unor evenimente de precipitații importante cantitativ și cu caracter torențial, s-au înregistrat frecvent fenomene hidrologice periculoase reprezentate prin scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici nemonitorizate din punct de vedere hidrologic, care au produs de multe ori efecte majore de inundaţii locale.

În anul 2019, pe baza situaţiei hidrologice şi a prognozelor meteorologice, înaintea declanşării fenomenelor periculoase, au fost emise la nivel naţional 26 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE (25 COD PORTOCALIU şi 1 COD ROŞU), 28 ATENŢIONĂRI - COD GALBEN, 213 avertizări pentru fenomene imediate (din care 17 COD ROŞU) şi 390 atenţionări pentru fenomene imediate.

Figura nr.II.1.1.3.1Harta cu repartiţia coeficienţilor moduli anuali (raportul dintre debitul mediu anual şi debitul mediu multianual) pentru anul 2019, hidrograful debitelor medii lunare(             ) comparativ cu valorile  normale  lunare (           ),  debitul mediu  anual  2019 (            ),  debitul  mediu  multianual  (             ) la câteva staţii hidrometrice reprezentative pentru principalele zone din ţară.

Caracterizarea lunilor de iarnă 2019

În luna ianuarie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr.II.1.1.3.2) s-a situat la următoarele valori:

- peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş inferior, Suceava, pe cursurile superioare ale Moldovei şi Prutului şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului;

- între 80-100% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Jiu, Olt inferior, Trotuş, Bistriţa, pe cursurile superioare ale Mureşului şi Oltului, pe cursul inferior al Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Argeş superior şi mijlociu, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul mijlociu al Oltului.

- între 30-50% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Putna, Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Figura nr. II.1.1.3.2Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna ianuarie 2019

În primele şase zile ale lunii ianuarie 2019 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Crişana şi Banat unde au fost în scădere.

În intervalul 7-9 ianuarie 2019 debitele au fost în general staţionare pe râurile din jumătatea vestică a ţării şi pe cele din Dobrogea şi în scădere pe celelalte râuri.

În intervalul 10-17 ianuarie 2019 debitele au fost în general staţionare,  exceptând primele  patru zile ale intervalului  când  s-au produs creşteri datorită precipitaţiilor lichide,  cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din Dobrogea, pe Târnave şi pe unele râuri din bazinul Someşului şi ultimele patru zile când creşterile s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Banat şi pe cursul superior al Prutului.

În intervalul 18-26 ianuarie 2019 debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe toată durata intervalului pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri,  Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi în ultimele trei zile şi pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Ialomiţa. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare. În ultima zi a acestui interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița şi râul Orlea la stația hidrometrică Celei.

În intervalul 27-28 ianuarie 2019, debitele au fost în general în scădere pe râurile din Maramureş, Banat şi Crişana, în creştere pe cele din Oltenia şi Muntenia şi relativ staţionare pe celelalte râuri. Datorită precipitaţiilor lichide mai însemnate cantitativ, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, în acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orlea – Celei, Pesceana – Șutești, Teslui – Teslui şi Vedea – Buzești,

În ultimele trei zile ale lunii ianuarie 2019 debitele au fost în general în creştere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide mai însemnate cantitativ căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia şi Muntenia şi în general staţionare pe cele din Transilvania, Moldova şi Dobrogea.

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice Neajlov – Vadu Lat, Moraviţa – Moraviţa, Orlea – Celei şi Jiu – Răcari.

Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și izolat pod de gheaţă) prezente în prima zi a lunii ianuarie 2019 pe râurile din bazinul Bistriţei, pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureşului, Arieșului, Argeșului, Prahovei, Buzăului, Moldovei, Trotușului, Oltului şi pe unii afluenţi ai Prutului, au fost în extindere şi intensificare în prima decadă a lunii, astfel încât în data de 10 ianuarie 2019 erau prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, menţinându-se fără modificări importante până în data de 17 ianuarie. Începând din data de 18 ianuarie 2019 formaţiunile de gheaţă au intrat într-un proces de restrângere, diminuare şi eliminare pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele Siretului şi Prutului unde s-au menţinut, astfel ca în ultima zi a lunii erau prezente pe râurile din Moldova, în bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și izolat pe unele râuri din Maramureș unde predomina gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia, bazinele inferioare ale Moldovei și Prutului și din bazinul superior al Bistriţei.

În luna februarie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.3) s-a situat la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea şi Rm. Sărat, cursurile mijlocii şi inferioare ale Buzăului şi Bârladului, cursul inferior al Ialomiţei şi râurile din Dobrogea unde au avut valori cuprinse între 80-100% din valorile normale lunare, precum şi râurile din bazinele Crasnei, Barcăului şi cele din bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului, cu valori situate între 50-80%.

În primele cinci zile ale lunii februarie 2019 debitele au fost în general în creştere, datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Creșteri mai importante de niveluri și debite, datorită cedării mai însemnate din stratul de zăpadă și propagării, s-au înregistrat pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat şi vestul Olteniei.

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Răcari, Chizdia – Ghizela, Crişul Alb – Crişcior, Crișul Alb – Vața de Jos,  Crişul Alb – Gurahonţ, Miletin – Şipote şi Desnăţui – Dragoia.

În intervalul 6-11 februarie 2019 debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. În prima zi a acestui interval s-au mai înregistrat creşteri datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Jiu şi Bârlad şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Barcăului, Crișului Alb, Arieșului, Târnavelor, Mureșului, Siretului și Prutului, cu depăşirea COTEI DE ATENŢIE pe Crişul Alb la staţia hidrometrică Chişineu Criş în intervalul 6-8 februarie.

În intervalul 2-11 februarie s-au mai înregistrat creşteri de niveluri şi debite pe râul Tur - aval staţia hidrometrică Călineşti Oaş (sector îndiguit), cu depăşirea COTELOR DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice Călineşti Oaş şi Turulung şi a COTEI DE INUNDAŢIE la staţia hidrometrică Micula, ca urmare a deversărilor controlate din Acumularea Călineşti.

Figura nr.II.1.1.3.3  Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna februarie 2019

În intervalul 14-17 februarie 2019 debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea vestică a ţării şi relativ staţionare pe cele din jumătatea estică. Creşteri de niveluri şi debite, datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, s-au înregistrat pe Suceava, Trotuş, Bârlad, Jijia şi pe cursul superior şi mijlociu al Prutului.

În intervalul 18-23 februarie 2019, debitele au fost în general staţionare. Creşteri de niveluri şi debite, datorită efectului combinat al precipitaţiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, s-au înregistrat în primele trei zile ale acestui interval pe unele râuri din nord (Vişeu, Lăpuş, Tur, Siret superior, Prut superior), din vest şi centru (Crişul Negru, Nera, Cerna, Timiş, Bega, Arieş, Târnava Mică) şi în ultimele trei zile pe râurile din bazinul Siretului şi pe unele râuri din Maramureş, Crişana şi Banat.

În zilele de 24 şi 25 februarie 2019 debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea de nord a ţării şi în general staţionare pe cele din jumătatea sudică.

În ultimele trei zile ale lunii februarie 2019 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Crişana şi Banat unde au fost în scădere. Mici creşteri, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării s-au înregistrat pe unii afluenţi ai Siretului (Buzău, Trotuş, Suceava, Bârlad), pe cursurile superioare ale Oltului şi Prutului şi pe Bârzava.

Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi și izolat pod de gheaţă) prezente în prima zi a lunii februarie pe râurile din Moldova, din bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe unele râuri din Maramureş au intrat într-un proces de diminuare, restrângere şi chiar eliminare până în data de 5 februarie când mai erau prezente (predominant gheaţă la maluri) în bazinele superioare ale unor afluenţi de dreapta ai Siretului (Moldova, Bistriţa, Trotuş, Buzău) şi în bazinele superioare ale Mureşului, Arieșului, Oltului şi Lotrului, apoi în intervalul 6-22  februarie s-au menţinut fără modificări importante. În intervalul 23-25 formaţiunile de gheaţă au apărut în bazinele superioare ale altor râuri (Vișeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Prut, Jiu, Argeș, Ialomița și izolat pe unele râuri din Banat și Dobrogea, fiind frecvente curgerile de năboi (zăpadă îngheţată în albie), iar pe cele unde erau deja prezente (Mureș, Olt, Siret), s-au extins şi intensificat.

În ultimele zile ale lunii formaţiunile de gheaţă au fost în diminuare, restrângere şi chiar eliminare, astfel încât în ultima zi  mai erau prezente în bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Olt, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu, fiind predominantă gheaţa la maluri.

Caracterizarea sezonului de primăvară 2019

În primăvara anului 2019 regimul hidrologic al râurilor din România (figura nr. II.1.1.3.4) s-a situat în general la valori sub mediile multianuale sezoniere, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 80-100%, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Bistriţa, pe cursul inferior al Someşului şi pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinul Argeşului şi pe cursul lalomiţei. Cele mai mici valori ale debitelor medii sezoniere (30-50%) s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Figura nr. II.1.1.3.4  Regimul hidrologic în sezonul de primăvară 2019

În luna martie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.5) s-a situat la următoarele valori:

- peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Arieş, Bistriţa, Moldova, Suceava, în bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Jiu, Olt, Putna şi Trotuş şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului;

- între 80-100% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Someş - aval Dej, Crişul Repede, Mureş mijlociu şi inferior, Olt mijlociu, Prahova şi pe cursul Prutului;

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş, Buzău, Rm.Sărat, pe cursul Ialomiţei, pe cursul mijlociu şi inferior al Putnei, pe cursul inferior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 30-50% din normalele lunare pe Crasna şi Barcău;

- sub 30% în bazinele hidrografice ale râurilor Vedea, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Figura nr. II.1.1.3.5. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna martie 2019

În primele cinci zile ale lunii martie 2019 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuş, Crişuri, Arieş, Târnave, Bega, Timiş unde au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.

În intervalul 6-12 martie 2019 debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat precum şi pe unele râuri din Transilvania şi Moldova, iar pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 13-16 martie debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din sudul Olteniei şi al Munteniei, precum şi cele din Dobrogea, unde debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 17-20 martie 2019 debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Arieş, Bistriţa, Moldova, Mureş superior şi mijlociu, Olt superior şi mijlociu şi în ultimele două zile şi pe unele râuri din zona de munte a Munteniei şi Moldovei. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare sau în scădere.

În intervalul 21-31martie 2019 debitele au fost în scădere pe râurile din jumătatea de nord a ţării şi staţionare pe cele din jumătatea sudică. Mici creşteri, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, precipitaţiilor lichide şi propagării, s-au înregistrat pe Vişeu, Iza, Someşul Mare, pe cursurile superioare ale Oltului, Trotuşului şi Prutului şi pe cursurile superioare şi mijlocii ale Bistriţei şi Moldovei.

Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în prima zi a lunii martie în bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Olt, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu au fost în diminuare, restrângere şi eliminare în primele două decade ale lunii.

În luna aprilie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.6) s-a situat la valori cuprinse în general între 50-80% din mediile multianuale lunare. Valori mai mari (între 80-100% din normalele lunare) s-au înregistrat pe Vişeu, Bistriţa, pe cursul superior al Moldovei şi pe cursul inferior al Jiului şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş inferior, Crasna, Barcău, Caraş, Nera, Cerna, Olt inferior, Vedea şi în bazinele superioare ale Timişului, Mureşului şi Oltului (între 30-50% ), precum şi pe râurile din bazinele Bârladului şi Jijiei (sub 30%).

Figura nr. II.1.1.3.6  Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna aprilie 2019

În primele trei zile ale lunii aprilie 2019 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crişul Negru, Mureş superior şi mijlociu, Bârzava precum şi cele din bazinele superioare ale râurilor: Timiş, Jiu, Buzău, Bistriţa şi Prut unde au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

În următoarele două zile debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Arieş, Târnave, Buzău, Putna şi pe cursul Prutului şi relativ staţionare pe celelalte râuri.

În intervalul 6-10 aprilie 2019 debitele au fost în general staţionare. În acest interval s-au înregistrat creşteri de niveluri şi debite pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Arieş, Putna, Trotuş şi pe cele din bazinele superioare ale Someşului Mic, Crişului Negru, Bistriţei, Buzăului şi Prutului, iar în ultima zi şi în bazinele superioare ale râurilor: Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş şi Ialomiţa.

Precipitaţiile căzute în intervalul 11-15 aprilie pe aproape întreg teritoriul ţării, mai importante cantitativ în sud-vestul şi sudul teritoriului, au determinat creşteri pe majoritatea râurilor, exceptând cele din Maramureş şi nordul Crişanei unde debitele au fost în scădere uşoară. În ultimele două zile ale acestui interval au fost depăşite COTELE DE ATENŢIE pe râul Desnăţui la staţiile hidrometrice Dragoia şi Călugărei şi pe râul Orlea la staţia hidrometrică Celei.

În intervalul 16-20 aprilie 2019 debitele au fost în general în scădere, exceptând prima zi a intervalului când s-au înregistrat creşteri pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi pe unii afluenţi ai Jiului şi ultimele trei zile când s-au produs creşteri pe Siret, pe majoritatea afluenţilor săi de dreapta şi pe cursul superior al Prutului, datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

În intervalul 21-25 aprilie 2019 debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Muntenia şi Dobrogea unde au fost relativ staţionare. Mici creşteri, ca urmare a precipitaţiilor, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării,    s-au înregistrat în prima parte a acestui interval pe unii afluenţi ai Siretului (Bistriţa, Moldova, Trotuş), pe Tur, Târnave şi pe cursurile superioare ale Someşului şi Mureşului.

În zilele de 26 şi 27 aprilie 2019 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Siretului şi Jiului unde au fost în scădere. Mici creşteri s-au înregistrat pe Vişeu şi în bazinele superioare ale râurilor: Iza, Lăpuş, Someş şi Bistriţa.

În intervalul 28-29 aprilie debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă aferent zonelor montane și propagării, exceptând râurile din zonele de câmpie din sudul şi estul ţării unde au fost staţionare. Creșteri mai importante de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Firiza și în bazinele superioare ale râurilor Crasna, Crişul Repede și Crișul Alb.

În ultima zi a lunii aprilie 2019 debitele au fost în general în scădere, exceptând Jiul, cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Alb, Mureşului şi Timişului şi cursurile inferioare ale Someşului, Târnavelor şi Ialomiţei unde au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.

În luna mai 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.7) s-a situat la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Argeş, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, cursul inferior al Ialomiţei şi râurile din Dobrogea unde au avut valori cuprinse între 80-100% din normalele lunare şi râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Motru, Desnăţui, Olt inferior şi Vedea unde regimul hidrologic s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale ale lunii.

În primele două zile ale lunii mai 2019 debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării pe râurile din jumătatea de vest a ţării şi în scădere pe cele din jumătatea estică.

Creşteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor importante cantitativ şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat pe râurile din Crişana, Banat și pe unii afluenți ai Mureșului inferior. Cele mai semnificative creşteri, cu depăşiri ale COTELOR DE PERICOL şi ale COTELOR DE INUNDAŢIE, s-au înregistrat pe râurile din Banat (bazinele Bega, Timiş, Nera, Caraş).

În intervalul 3-5 mai debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Oltului inferior, Vedei, Argeşului şi cele din Dobrogea unde au fost staţionare. În prima zi a acestui interval s-au mai înregistrat creşteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor din Banat și pe cursul superior al Prutului, iar în ultima zi s-au înregistrat creşteri pe Crasna, Barcău, Bârzava şi Nera.

Precipitaţiile căzute în intervalul 6-8 mai pe aproape întreg teritoriul ţării, mai importante cantitativ în jumătatea estică, au determinat creşteri pe majoritatea râurilor, exceptând cele din zonele de câmpie ale Olteniei şi Munteniei şi din Dobrogea, unde debitele au fost staţionare. Ca urmare a precipitațiilor cu caracter torențial, însemnate cantitativ, căzute în acest interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte severe de inundaţii locale pe unele râuri mici şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe râurile din bazinele hidrografice Trotuș, Bârlad şi Mureş superior. Cele mai însemnate creşteri, cu depăşiri ale COTELOR DE PERICOL şi ale COTELOR DE INUNDAȚIE s-au înregistrat în bazinul superior al Bârladului şi pe Niraj.

Figura nr. II.1.1.3.7.  Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna mai 2019

În intervalul 9-11 mai debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Argeş inferior şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare. Creşteri datorită propagării viiturilor formate anterior, s-au înregistrat pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Tur, Mureș, Buzău, Siret, Bârlad, Jijia, Crișul Alb, Timiș și pe cursul superior al Prutului, iar datorită precipitațiilor căzute în acest  interval și propagării pe Arieș, Bega, Crasna, Barcău, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna. În acest interval s-au menţinut peste COTELE DE INUNDAŢIE şi peste COTELE DE ATENŢIE cursurile inferioare ale Turului, Timişului, Bârzavei, Bârladului şi cursul superior al Prutului.

În intervalul 12-14 mai debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea unde au fost relativ staţionare. Creşteri de niveluri şi debite, ca urmare a precipitaţiilor şi propagării, s-au înregistrat în prima zi pe Cerna şi pe cursurile superioare ale Oltului, Ialomiţei şi Buzăului şi în ultima zi pe Someşul Mic şi Crişul Repede. În acest interval s-au menţinut peste COTELE DE ATENŢIE cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Timiş şi Bârzava.

În intervalul 15-17 mai debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării, exceptând râurile din sudul Munteniei şi cele din Dobrogea unde au fost staţionare. În acest interval s-au înregistrat frecvente depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Mureş superior, Bega Veche şi Moraviţa. Cele mai însemnate creşteri de niveluri și debite, cu depășiri ale COTELOR DE PERICOL şi ale COTELOR DE INUNDAŢIE, ca urmare a precipitațiilor mai importante cantitativ, sub formă de aversă și cu caracter torenţial, s-au înregistrat pe râul Şieu, afluent al Someşului Mare şi pe râul Niraj, afluent al Mureşului.

În intervalul 18-20 mai debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Creşteri de niveluri şi debite, ca urmare a precipitaţiilor şi propagării, s-au înregistrat în primele două zile ale acestui interval pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Vedea, Ialomița, Olt, Siret şi Prut, cu depăşiri ale COTELOR DE ATENȚIE pe unele râuri mici din bazinele Someş (Nădaș, Almaș, Agrij), Siret (Răcăciuni) şi pe cursurile superioare ale Crasnei şi Prutului, iar în ultima zi a intervalului, creşterile s-au înregistrat pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului.

Precipitaţiile înregistrate în intervalul 21-26 mai, combinate cu propagarea, au determinat creşteri de niveluri şi debite, în prima parte a intervalului pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania şi nordul Munteniei, iar în a doua parte a acestui interval pe râurile din Moldova şi Transilvania. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare. În prima parte a intervalului s-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale pe unele râuri mici și creșteri însemnate de niveluri şi debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna şi pe cele din bazinele superioare ale Mureșului și Oltului. Cele mai însemnate creşteri, cu depăşiri ale COTELOR DE PERICOL şi ale COTELOR DE INUNDAŢIE s-au înregistrat în bazinele hidrografice Tur, Someşul Mare şi Mureş superior. În a doua parte a acestui interval, scurgerile importante pe versanți, torenți și pâraie, viiturile rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșterile importante de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au produs pe unele râuri din nordul Transilvaniei, Moldova și Banat. Cele mai importante creşteri, cu depăşirea COTELOR DE PERICOL, s-au produs pe Nirajul Mic.

În intervalul 27-31 mai debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din sudul Olteniei, sudul Munteniei şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare. Ca urmare a precipitațiilor căzute în ultimele zile ale acestui interval și propagării s-au înregistrat creşteri în ziua de 29 mai pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, nordul Olteniei şi nordul Moldovei, mai însemnate în bazinele hidrografice ale râurilor Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, pe unii afluenți ai Mureșului inferior și pe unele râuri din Banat, cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE şi în ziua de 31 mai pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Moldova şi pe unele râuri din Dobrogea, cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE şi ale COTELOR DE ATENŢIE pe Şieu, Crasna, Crişul Negru, Bârzava, Topolog şi pe unii afluenţi ai Timişului şi Begăi.

Datorită propagării viiturilor formate anterior, s-au menţinut peste COTELE DE INUNDAŢIE, pe toată durata acestui ultim interval, cursurile inferioare ale râurilor Tur şi Crasna.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna mai 2019 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în figura nr. II.1.1.3.8.

Figura nr. II.1.1.3.8Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna mai 2019

Caracterizarea sezonului de vară 2019

În vara anului 2019 regimul hidrologic al râurilor din România (figura nr. II.1.1.3.9)s-a situat la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale sezoniere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa şi Buzău unde s-au situat peste aceste valori.

Figura nr. II.1.1.3.9 Regimul hidrologic în sezonul de vară 2019

În luna iunie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România  (figura nr. II.1.1.3.10) s-a situat la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din Dobrogea unde au avut valori cuprinse între 80-100% din normalele lunare.

Figura nr. II.1.1.3.10 Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna iunie  2019

În primele trei zile ale lunii iunie 2019 debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării, exceptând unele râuri din nordul Moldovei unde au fost în scădere şi majoritatea râurilor din Dobrogea unde au fost staţionare.

Datorită precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în acest interval, precipitaţii îndeosebi sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice ale Begăi, Bârladului, Jijiei și Timișului, unde au fost depășite COTELE DE APĂRARE. Cele mai semnificative creşteri, cu depăşiri ale COTELOR DE PERICOL şi ale COTELOR DE INUNDAŢIE, s-au înregistrat punctiform pe unele râuri din nord-vestul, centrul şi sud-estul ţării.

În acest interval s-au situat peste:

- COTA DE PERICOL râul Crasna la staţia hidrometrică Domănești;

- COTELE DE INUNDAŢIE: Tur–Micula, Crasna–Berveni, Bega–Balinț, Bârzava–Gătaia, Topolog–Saraiu, Mierea–Nişcov, Sighişoara–Brazii, Budac–Budacu de Jos, Cricovul Sărat–Cioranii de Jos șiPrut–Stânca Aval, datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti;

- COTELE DE ATENŢIE: Tur–Călinești Oaș şi Turulung, Crișul Negru–Tinca, Talpoș şi Zerind, Crişul Alb–Chişineu Criş, Teuz – Cărand, Cigher–Chier,  Obârșa–Târnava de Criș Orăştie–Orăştie, Gavojdia–Teliuc, Vornic–Râmna, Gladna–Firdea, Hăuzeasca–Firdea, Bega Veche–Pischia, Bega–Făget, Balinţ şi Chizătău,Saşa–Poieni, Timiş–Lugoj şi Grăniceri, Bistra–Obreja, Pogăniş–Valea Pai, Bârzava–Partoș, Olt–Hoghiz, Vârghiş–Vârghiş, Râul Doamnei–Ciumeşti,Teleajen–Moara Domnească, Jijia–Dângeni şi Todireni, Sitna–Todireni, Miletin–Şipote, Bârlad–Negreşti, Tutova–Puieşti şi Rădeni, Tecucel–Tecuci, Drislea–Drislea, iar datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti, cursul Prutului, la staţiile hidrometrice: Fălciu, Oancea şi Şiviţa.

În intervalul 4-8 iunie debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor înregistrate şi propagării în primele două zile pe râurile din Oltenia, Muntenia, Moldova şi pe cele din estul Transilvaniei şi în următoarele două zile pe cele din Banat, Oltenia, Muntenia şi sudul Crişanei. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând cele din Dobrogea unde au fost staţionare. În acest interval s-au situat peste COTELE DE APĂRARE, râurile la staţiile hidrometrice:

- COTELE DE PERICOL:Teslui–Teslui, Miletin–Șipote, Bega–Balinţ, Chizdia–Ghizela, Sitna–Todireni, Fânețelor–Sărsig şi Miletin–Hălceni Aval;

- COTELE DE INUNDAŢIE: Bârzava–Gătaia şi Partoș, Simila–Băcani, Tecucel–Tecuci, Fizeş–Tirol, Teleajen–Moara Domnească, Neajlov–Vadu Lat, Lipova–Lipova, Bârlad–Negrești, Tutova–Rădeni, Bega Veche–Pischia, Bega–Chizătău, Timiș–Grăniceri şi Topolog–Milcoiu;

- COTELE DE ATENȚIE: Tur–Micula, Moravița–Moravița, Neajlov–Călugăreni, Sabar–Vidra, Ciorogârla–Bragadiru, Bârlad–Tecuci, Racova–Pușcași, Horincea–Gănești, Racova–Oprişiţa, Lohan–Curteni, Bega–Făget, Beliu–Beliu, Sartiş–Siad, Cungrea Mică–Căzăneşti, Vedea–Buzeşti, Cârcinov–Dobreşti, Buzău–Sita Buzăului, Slănic–Cernăteşti, Rebricea–Rateşu Cuzei, Crasna–Domănești,Crasna–Berveni,Fâneţelor–Sărsig,Cigher–Chier, Pogăniş–Valea Pai, Jiu–Răcari,Saşa–Poieni, Orlea–Celei, Timercea–Timercea, Monoroștia–Monoroștia, Bistrița–Genuneni, R. Doamnei–Bahna Rusului, Brătia–Bălilești, Pârâul Câinelui–Vârtoapele, Azuga–Azuga, Bârlad–Bârlad, Bahlui–Podu Iloaiei,Jijia–Todireni şi Crasna–Vinețești, iar datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti, cursul Prutului, la staţiile hidrometrice: Ungheni, Drânceni, Prisăcani, Fălciu, Oancea şi Şiviţa.

În intervalul 9-17 iunie debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. În acest interval s-au înregistrat creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din Banat, Moldova și estul Transilvaniei datorită precipitațiilor, sub formă de aversă şi cu caracter torențial, izolate, căzute îndeosebi în prima parte a acestui interval. Datorită propagării viiturilor formate anterior, s-au menţinut peste COTELE DE APĂRARE cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor din Banat, Muntenia şi sudul Olteniei şi prin propagarea debitelor deversate controlat din acumularea Stânca Costeşti, cursul mijlociu şi inferior al Prutului.

Precipitaţiile căzute în intervalul 18-25 iunie pe aproape întreg teritoriul ţării, mai importante cantitativ, în nord-vestul, sud-vestul şi nord-estul ţării, au determinat creşteri pe majoritatea râurilor, la început pe cele din Crişana, Banat, Transilvania, apoi pe cele din Maramureş, estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei şi al Olteniei. Ca urmare a precipitațiilor cu caracter torențial, însemnate cantitativ, căzute în acest interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte severe de inundaţii locale pe unele râuri mici şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Olt superior și pe unii afluenți de dreapta ai Siretului.

În acest interval au fost depăşite:

- COTA DE PERICOL pe râul Valea Rece la stația hidrometrică Valea  Rece;

- COTELE DE INUNDAȚIE: Sălatrucel–Berislăvești, Teleajen–Vălenii de Munte, Gura Vitioarei şi Moara Domnească, Nişcov–Mierea, Goleţ–Goleţ, Taiţa–Hamcearca, Trebeș–Valea Budului, Agicabul– Cuza Vodă şi Sașa–Poieni;

- COTELE DE ATENŢIE: Lohan–Curteni, Vl. Brihenilor–Șuști, Vl. Terovei–Terova, Tău–Soceni,  Pârâul Urșanilor–Horezu, Bârlad–Tecuci, Jijia–Dângeni, Lotru–Valea lui Stan, Șuști–Briheni, Ozunca– Bățanii Mari, Hușnița–Strehaia, Chier–Tăuț, Trebeș–Mărgineni, Trotuș–Ghimeș Făget, Casimcea–Casimcea, Cerna–Măciuca, Cungrea Mică–Căzăneşti, Bolatău – Poiana Largului şi Bega–Chizătău.

În intervalul 26-30 iunie 2019 debitele au fost în general în scădere, exceptând prima şi a treia zi a acestui interval când s-au mai înregistrat scurgeriimportante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici. În acest interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Goleț la stația hidrometrică Goleț şi peste COTELE DE ATENŢIE: Sălişte – Sălişte şi Teliţa–Poşta Frecăţei.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna iunie 2019 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în figura nr. II.1.1.3.11

Figura nr. II.1.1.3.11Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna iunie 2019

În luna iulie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.12) s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş superior şi mijlociu, Caraş, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Putna, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare) şi mai mari pe râurile din bazinul Ialomiţei unde au avut valori în general cuprinse între 80-100%, exceptând Doftana şi Teleajenul unde regimul hidrologic s-a situat la valori peste normalele lunare.

În primele trei zile ale lunii iulie 2019 debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Mici creşteri s-au înregistrat în ultima zi pe cursul superior al Vişeului.

În intervalul 4-5 iulie 2019, datorită precipitaţiilor căzute şi propagării, s-au înregistrat creșteri de debite și niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş superior şi mijlociu, Siret, Prut mijlociu şi inferior şi pe cele din bazinele superioare ale râurilor: Jiu, Olt, Argeş şi Ialomiţa. Creșteri mai importante s-au înregistrat în bazinele superioare ale Someșului, Oltului și Buzăului. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 6-9 iulie debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea nordică a ţării şi relativ staţionare pe cele din jumătatea sudică. În prima zi a acestui interval s-au produs creşteri, ca efect combinat al precipitaţiilor înregistrate şi propagării, pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare şi pe cele din bazinul superior al Ialomiţei, iar în ultima zi pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb,Bega, Timiş, Moraviţa, Nera, Cerna, Cibin, Lotru şi pe cursurile superioare ale râurilor: Arieş, Târnave, Caraş, Jiu, Olt, Argeş şi Ialomiţa, cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unii afluenţi ai Oltului superior: Homorodu Mic–Lueta, Homorodu Mare–Băile Homorod şi Sânpaul, Cormoş–Brăduţ şi Vârghiş–Vârghiş.

În intervalul 10-13 iulie debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Maramureş, Banat şi unele râuri din Oltenia unde au fost staţionare. În prima parte a acestui interval s-au înregistrat creșteri de niveluri și debite pe cursul superior al Prutului şi pe unele râuri din Dobrogea, iar în partea a doua pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Someşul Mic, Mureş mijlociu, Argeş şi Ialomiţa.

Figura nr. II.1.1.3.12  Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna iulie  2019

În intervalul 14-16 iulie debitele au fost relativ staţionare. Ca urmare a precipitaţiilor, în general sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, în ultimele două zile ale acestui interval, s-au înregistrat creșteri pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Muntenia, Moldova şi Dobrogea, cu depăşirea COTEI DE INUNDAŢIE pe râul Topolog, la stația hidrometrică Saraiu.

În intervalul 17-21 iulie debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din nord-vestul ţării unde au fost relativ staţionare. În ultimele două zile s-au înregistrat creșteri pe râurile din bazinele Prahovei, Someşului Mare şi Moldovei.

Începând din data de 22 iulie şi până la sfârşitul lunii, debitele au fost relativ staţionare pe majoritatea râurilor. Precipitaţiile căzute în acest interval, ȋn general sub formă de aversă, au condus la creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul şi sudul ţării.

În luna august 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.13) s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, Olt superior şi Vedea inferioară şi mai mici (30-50% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someş inferior, Crasna, Timiş superior, Caraş, Nera, Cerna, Rm.Sărat, Bârlad, Prut, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea.

Figura nr. II.1.1.3.13 Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna august  2019

În primele patru zile ale lunii august 2019 debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute şi propagării. Ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri, chiar cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici din vestul, nordul, centrul şi sud-estul țării.

În acest interval s-au situat peste:

– COTELE DE INUNDAŢIE, râurile la staţiile hidrometrice: Valea Rea – Huţa Certeze Corbu – Corbu de Sus şi Topolog – Saraiu;

– COTELE DE ATENȚIE, râurile la staţiile hidrometrice: Fântâna Galbenă – Stâna de Vale, Moneasa – Moneasa, Moneasa – Rănuşa, Goleţ –Goleţ şi Casimcea – Cheia.

În intervalul 5–10 august debitele au fost în general în scădere, exceptând ultimele trei zile ale intervalului, când pe râurile din Oltenia, sudul Munteniei, Dobrogea şi estul Moldovei debitele au fost relativ staţionare.  În prima parte a acestui interval s-au produs creşteri, ca efect combinat al precipitaţiilor înregistrate şi propagării, pe Vişeu, Iza şi pe cursul superior al Prutului, iar în ultima parte pe Lăpuş, Timiş, Bega, Bârzava, Târnave, Trotuş şi Olt superior. De asemenea, în intervalul 8–9 august s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinul hidrografic Bahlui, bazinele superioare ale Arieșului, Pogănișului, Jiului, Oltului, pe unii afluenți ai Mureșului inferior (Ampoi, Strei, Râul Galben) și Sitnei inferioare, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. S-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Goleț la stația hidrometrică Goleț.

În intervalul 11–19 august debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea vestică a ţarii şi relativ staţionare pe cele din jumătatea estică. În partea a doua a acestui interval, datorită precipitaţiilor înregistrate în special în zonele de munte, s-au înregistrat creșteri izolate de niveluri și debite în bazinele superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Argeş, Ialomiţa, Olt, Mureş, Buzău şi Prut.

În intervalul 20–31 august debitele au fost relativ staţionare, exceptând intervalul 26-29 august când, datorită precipitațiilor căzute şi propagării, s-au înregistrat creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Banat şi nordul Munteniei, iar ca urmare a precipitaţiilor, în general sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, în intervalul 22-24 august s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din jumătatea de vest a ţării.

Caracterizarea sezonului de toamnă 2019

În toamna anului 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.14) s-a situat la valori sub mediile multianuale sezoniere pe toate râurile, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Mureş inferior, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Jiu, Olt superior si mijlociu, Arges, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul Bârladului.

Figura  nr.II.1.1.3.14  Regimul hidrologic în sezonul de toamnă 2019

În luna septembrie 2019, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.15) s-a situat la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş superior, Olt superior şi mijlociu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Trotuş superior, Bistriţa şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Figura nr. II.1.1.3.15 Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna septembrie  2019

În intervalul 1-25 septembrie 2019 debitele au fost în general staţionare. Creşteri izolate de niveluri şi debite, datorită precipitaţiilor înregistrate şi propagării, s-au înregistrat în intervalul 4-6 septembrie pe Vişeu, pe afluenţii de dreapta ai Siretului şi pe cursul superior al Prutului, iar ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, s-au produs scurgeri pe versanți, torenți și pâraie în bazinele superioare ale Bistriței, Moldovei și Sucevei. De asemenea, s-au mai înregistrat creşteri în ultima zi a acestui interval, pe unele râuri din sud-vestul ţării (Strei, Bârzava, Bistra, Bega şi Timiş).

În intervalul 26–28 septembrie 2019 debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate şi propagării, exceptând ultima zi a acestui interval când pe râurile din Banat şi pe cursurile superioare ale râurilor din Crişana debitele au fost în scădere.

În ultimele două zile ale lunii septembrie 2019 debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Mureş, Siret, Buzău şi Bârlad şi cursul superior al Prutului pe care s-au mai înregistrat creşteri datorită propagării.

În luna octombrie 2019, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.16) s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Mureş (exceptând Arieşul), Olt superior şi mijlociu, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe râurile din Dobrogea şi între 30-50% din normalele lunare pe celelalte râuri.

Figura nr. II.1.1.3.16 Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna octombrie 2019

În primele trei zile ale lunii octombrie debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Maramureş şi Crişana unde au fost în scădere uşoară.

În zilele de 4 şi 5 octombrie debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor înregistrate şi propagării, în prima zi pe râurile din jumătatea nordică şi în a doua zi pe cele din jumătatea sudică.

În intervalul 6-9 octombrie debitele au fost în scădere uşoară, exceptând râurile din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea unde au fost staţionare. Mici creşteri datorită precipitaţiilor căzute în intervalul 6-7 octombrie s-au înregistrat pe râurile din Maramureş, pe afluenţii de dreapta ai Siretului şi pe Târnave şi prin propagare pe cursul superior al Prutului.

Începând din data de 10 octombrie debitele au fost staţionare pe toate râurile, exceptând ultimele două zile ale lunii când s-au produs creşteri, datorită precipitaţiilor şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Olt, Buzău, Putna, Trotuș, Bistrița și din bazinele superioare ale Crasnei, Jiului și Argeșului.

În luna noiembrie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.17) s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Prut şi mai mari (80-100%) pe râurile din bazinul Jiului. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice Râmnicu Sărat şi Bârlad.

În prima zi a lunii noiembrie 2019 debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Arieş, Târnave, Bega, Bârzava şi Timiş pe care s-au înregistrat creşteri prin propagare.

În intervalul 2-4 noiembrie debitele au fost în general staţionare, exceptând prima zi când pe râurile din nord-vestul ţării şi pe cursurile superioare ale Mureşului, Oltului, Buzăului, Trotuşului şi Sucevei debitele au fost în scădere, iar în ultima zi, ca urmare a precipitaţiilor căzute, s-au înregistrat creşteri pe Someş, pe cursul superior al Bistriţei şi pe cursurile inferioare ale Vişeului, Izei şi Turului.

Figura nr. II.1.1.3.17  Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna noiembrie 2019

În intervalul 5-8 noiembrie debitele au fost în general în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri şi Mureş, ca efect combinat al precipitaţiilor înregistrate în acest interval şi propagării. Creşteri izolate s-au mai înregistrat în prima zi a acestui interval în bazinele superioare ale râurilor: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Jiu, Olt, Argeş şi Bistriţa şi în ultima zi pe Crasna şi Barcău. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 9-11 noiembrie debitele au fost relativ staţionare pe majoritatea râurilor. Excepţie au facut Vişeul, Iza, Lăpuşul, Someşul Mare, Cerna şi Jiul superior pe care s-au mai produs creşteri datorită precipitaţiilor căzute în acest interval şi unele râuri din Crişana şi Banat unde debitele au fost în scădere.

În intervalul 12-20 noiembrie debitele au fost în general staţionare, exceptând intervalul 17-18 noiembrie când au fost în scădere pe râurile din sud-vest. Creşteri izolate s-au înregistrat în prima parte a acestui interval pe Vişeu, Iza, Tur, Nera, Cerna, Arieş, Jiu superior, pe unii afluenţi ai Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu.

Precipitaţiile lichide căzute în zilele de 20 şi 21 noiembrie în vestul şi sudul ţării, au determinat creşteri de niveluri şi debite în zilele de 21 şi 22 noiembrie pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş inferior, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt inferior, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna şi Trotuş. Pe celelelalte râuri debitele au fost staţionare.

În intervalul 23-25 noiembrie debitele au fost în scădere pe râurile din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi al Transilvaniei şi staţionare pe celelalte râuri.

În intervalul 26-28 noiembrie debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinul Jiului şi cele din bazinul superior al Argeşului, unde au fost în scădere.

În ultimele zile ale lunii debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din Maramureş, Crişana , Banat şi vestul Olteniei unde au fost în creştere, ca urmare a precipitaţiilor lichide şi propagării.

În luna decembrie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura nr. II.1.1.3.18) s-a situat la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Olteţ, Vedea şi Prut şi mai mari (80-100%) pe râurile din bazinul Jiului. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat şi Bârlad.

Figura nr. II.1.1.3.18  Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna decembrie  2019

În intervalul 1-8 decembrie 2019 debitele au fost în general staţionare pe râurile din jumătatea estică a ţării şi în scădere uşoară pe cele din jumătatea vestică. Creşteri izolate, datorită precipitaţiilor lichide, s-au înregistrat în intervalul 3-4 decembrie pe Tur, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Bega şi Bârzava şi în ultimele două zile pe Iza, Tur, Lăpuş, Arieş, Târnava Mică şi Nera.

În intervalul 11-22 decembrie debitele au fost relativ staţionare pe majoritatea râurilor. Creşteri mici de niveluri şi debite, ca urmare a precipitaţiilor căzute, s-au înregistrat în intervalul 13-15, în primele două zile pe râurile din bazinele Jiului, Oltului inferior, pe cele din bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi în ultima zi pe Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Someşul Mare, Bega, Buzău, pe cursurile superioare ale Crişului Alb, Bistriţei, Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

În intervalul 23-25 decembrie, precipitaţiile lichide căzute pe aproape întreg teritoriul ţării, au determinat creşteri pe majoritatea râurilor din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat, Oltenia, nordul Munteniei şi vestul Moldovei. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare. Creșteri mai importante de niveluri și debite datorită precipitațiilor lichide, însemnate cantitativ, căzute în intervalul 23-24 decembrie, s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș și în bazinele superioare ale râurilor Crasna, Mureș și Târnave.

În intervalul 26-29 decembrie debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Moldova şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare, iar în ultimele zile ale lunii debitele au fost în scădere pe majoritatea râurilor.

Formaţiunile incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) au apărut în primele două zile ale lunii decembrie în bazinele superioare ale râurilor: Crişul Repede, Moldova, Bistriţa, Putna, Mureş şi Olt, iar în următoarele zile, până în data de 8 decembrie au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente (gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Târnava Mică, bazinele superioare ale râurilor Barcău, Crișul Repede, Argeș, Mureș, Olt, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi pe unii afluenţi ai Siretului şi Prutului.

În intervalul 9-23 decembrie formaţiunile de gheaţă au fost în diminuare, restrângere până la eliminare totală în ultima zi a acestui interval şi au apărut din nou în ultimele patru zile ale lunii, la început in bazinul Bistriţei, apoi, treptat pe unele râuri din zona de munte din Maramureş, Crişana, Muntenia şi Moldova.

II. Fluviul Dunărea

În anul 2019, debitele medii lunare înregistrate pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) s-au situat peste mediile multianuale lunare în lunile februarie, mai şi iunie 2019 şi sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 62-88% din mediile multianuale lunare în lunile  ianuarie, martie, aprilie şi ȋn intervalul iulie – decembrie 2019. În figurile nr. II.1.1.3.19 – II.1.1.3.20 este prezentată evoluţia debitelor medii, maxime şi minime lunare pe Dunăre, la intrarea în ţară.

Valoarea maximă a debitului Dunării la intrarea în ţară a fost de 11800 m3/s în data de 09 iunie 2019, iar valoarea minimă a fost de 1900 m3/s în intervalul 03-04 noiembrie 2019.

Analizând evoluţia debitelor minime din acest interval, se constată o tendinţă crescătoare în intervalul ianuarie – iunie 2019 şi ȋn luna decembrie 2019 şi descrescătoare ȋn intervalul iulie – noiembrie 2019. În ceea ce priveşte debitele maxime, acestea au prezentat o evoluţie crescătoare în intervalele ianuarie – februarie 2019, mai – iunie 2019 şi noiembrie - decembrie 2019 şi una descrescătoare ȋn intervalele martie – aprilie şi iulie – octombrie 2019.

Figura nr. II.1.1.3.19 Evoluţia debitelor medii lunare pe Dunăre, la intrarea în ţară, în anul 2019

Figura nr. II.1.1.3.20 Evoluţia debitelor maxime şi minime lunare înregistrate pe Dunăre, la intrarea în ţară, în anul 2019

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în sezonul de iarnă 2019

În sezonul de iarnă debitele medii la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) s-au situat sub media multianuală lunară ȋn luna ianuarie (83%) şi peste media multianuală lunară ȋn luna februarie (107%).

În luna ianuarie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 5300 m3/s (valoarea maximă lunară) înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 3400 m3/s în data de 12 ianuarie (valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 4400 m3/s în intervalul 25-27 ianuarie şi apoi în scădere până la valoarea de 3900 m3/s în ultima zi a lunii.

În luna februarie 2019 ebitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 3900 m3/s (valoarea minimă lunară) înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 7400 m3/s în data de 11 februarie (valoarea maximă lunară), apoi în scădere până la valoarea de 4800 m3/s în zilele de 25 şi 26 şi apoi în creştere uşoară la valoarea de 4900 m3/s în ultimele două zile ale lunii.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în primăvara anului 2019

În sezonul de primăvară 2019 debitele medii înregistrate pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au avut valori sub mediile multianuale lunare în lunile martie şi aprilie (65-85%) şi peste normala lunară în luna mai (103%) – tabelul nr. II.1.1.3.1.

În luna martie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 5000 m3/s înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 4500 m3/s în data de 6 martie (valoarea minimă lunară), în creştere la valoarea de 6700 m3/s în data de 19 martie, în scădere uşoară în următoarele două zile până la valoarea de 6300 m3/s, din nou în creştere la 6700 m3/s în zilele de 24 şi 25 martie (valoarea maximă lunară), apoi în scădere până la 5800 m3/s în ultima zi a lunii.

În luna aprilie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 5600 m3/s înregistrată în prima zi a lunii aprilie până la valoarea de 4500 m3/s în intervalul 6-8 aprilie (valoarea minimă lunară),  în creştere până la valoarea de 6500 m3/s în data de 18 aprilie (valoarea maximă lunară), în scădere până la valoarea de 4500 m3/s în zilele de 27 şi 28 aprilie şi apoi în creştere uşoară la 4700 m3/s în ultima zi a lunii.

În luna mai 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în general în creştere de la valoarea de 4800 m3/s înregistrată în prima zi a lunii mai (valoarea minimă lunară) la valoarea de 9100 m3/s în zilele de 19 şi 20 mai (valoarea maximă lunară), în scădere la valoarea de 8100 m3/s în zilele de 25 şi 26 mai, apoi din nou în creştere până la valoarea maximă lunară de 9100 m3/s înregistrată în ultimele două zile ale lunii.

Tabelul nr.II.1.1.3.1Valorile caracteristice ale lunilor martie, aprilie şi mai

| Valori caracteristice | Luna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Martie | Aprilie | Mai |
| Maxime zilnice (1931-2017) | 14800 m3/s (1981) | 15800 m3/s (2006) | 13200 m3/s (2006;2014) |
| Medii lunare maxime | 10400 m3/s (1981) | 14100 m3/s (2006) | 10500 m3/s (2006) |
| Maxime zilnice 2019 | 6700 m3/s | 6500 m3/s | 9100 m3/s |
| Medii lunare multianuale | 6700 m3/s | 7900 m3/s | 7250 m3/s |
| Medii lunare 2019 | 5750 m3/s | 5200 m3/s | 7500 m3/s |

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în vara anului 2019

În sezonul de vară 2019 debitele medii lunare ale Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) s-au situat sub normalele lunare ȋn lunile iulie şi august, cu valori cuprinse între 70-73%  şi peste normala lunară ȋn luna iunie (tabelul nr. II.1.1.3.2).

Tabelul nr. II.1.1.3.2  Valorile caracteristice ale lunilor iunie, iulie şi august

| Valori caracteristice | Luna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iunie | Iulie | August |
| Minime zilnice (1931-2017) | 2630 m3/s (1993) | 2130 m3/s (2003) | 1520 m3/s (2003) |
| Medii lunare minime | 3120 m3/s (1993) | 2340 m3/s (2003) | 1950 m3/s (2003) |
| Medii lunare multianuale | 6400 m3/s | 5350 m3/s | 4300 m3/s |
| Minime zilnice 2019 | 6400 m3/s | 2700 m3/s | 2700 m3/s |
| Medii lunare 2019 | 9000 m3/s | 3900 m3/s | 3050 m3/s |

În luna iunie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 9000 m3/s înregistrată în primele două zile ale lunii iunie la valoarea de 11800 m3/s în data de 9 iunie (valoarea maximă lunară), apoi în scădere până la valoarea de 6400 m3/s (valoarea minimă lunară), înregistrată în ultimele două zile ale lunii.

Începând din data de 5 iunie 2019 şi până la sfârşitul lunii au fost depăşite FAZELE DE APĂRARE, treptat, la toate staţiile hidrometrice situate pe sectorul românesc al Dunării, aval Gruia, cu niveluri situate în general peste FAZA I DE APĂRARE şi temporar peste FAZA II DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Calafat (6-11 iunie), Bechet (6-14 iunie), Corabia şi Tr.Măgurele (7-14 iunie), Zimnicea (8-14 iunie), Giurgiu (10-14 iunie), Olteniţa (12-13 iunie), Cernavodă (14-16 iunie), Hârşova (11-20 iunie), Brăila (13-19 iunie) şi Galaţi (16 iunie).

În luna iulie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 6100 m3/s înregistrată în prima zi a lunii iulie (valoarea maximă lunară) până la valoarea de 2700 m3/s în intervalul 29-31 iulie (valoarea minimă lunară).

În luna august 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la valoarea de 2700 m3/s înregistrată în prima zi a lunii august (valoarea minimă lunară) până la valoarea de 3600 m3/s în zilele de 5 şi 6 august (valoarea maximă lunară). Începând din data de 7 august debitele au fost în scădere uşoară până în zilele de 26 şi 27 august până la valoarea de 2700 m3/s, apoi în creştere uşoară, în jurul valorilor de 2800 şi 2900 m3/s în ultimele zile ale lunii.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în toamna anului 2019

Debitele medii lunare ale Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) înregistrate în sezonul de toamnă al anului 2019 s-au situat sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 53-72% din normalele lunare (tabelul nr. II.1.1.3.3).

Tabelul nr. II.1.1.3.3Valorile caracteristice ale lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie

| Valori caracteristice | Luna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Septembrie | Octombrie | Noiembrie |
| Minime zilnice (1931-2017) | 1470 m3/s (2003) | 1040 m3/s (1949) | 1040 m3/s (1949) |
| Medii lunare minime | 1900 m3/s (1947;2003) | 1440 m3/s (1947) | 2080 m3/s (1947) |
| Medii lunare multianuale | 3800 m3/s | 3850 m3/s | 4650 m3/s |
| Minime zilnice 2019 | 2200 m3/s | 2100 m3/s | 1900 m3/s |
| Medii lunare 2019 | 2670 m3/s | 2400 m3/s | 4000 m3/s |

În luna septembrie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 2800 m3/s înregistrată în prima zi a lunii septembrie până la valoarea de 2500 m3/s în intervalul 7- 9 septembrie.  Începând cu data de 10 septembrie debitele au fost în creştere până la valoarea maximă de 3300 m3/s înregistrată în zilele de 16 şi 17 septembrie, apoi în scădere până spre sfârşitul lunii, la valoarea minimă lunară de 2200 m3/s, înregistrată în intervalul 27-29 septembrie, iar în ultima zi a lunii debitele au fost în creştere uşoară, la valoarea de 2300 m3/s.

În luna octombrie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost relativ staţionare ȋn prima decadă a lunii, cu valori cuprinse între 2300-2400 m3/s, ȋn creştere uşoară până la valoarea maximă de 2800 m3/s înregistrată în intervalul 15-18 octombrie, apoi au fost în scădere până la valoarea minimă lunară de 2100 m3/s, înregistrată în ultimele patru zile ale lunii.

În luna noiembrie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 2050 m3/s înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 1900 m3/s în zilele de 3 şi 4 noiembrie (valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 5800 m3/sîn intervalul 24-27 noiembrie (valoarea maximă lunară), apoi în uşoară scădere până la 5400 m3/s în ultima zi a lunii.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în luna decembrie 2019

Ȋn luna decembrie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de 5200 m3/s înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 3900 m3/s în intervalul 16-19 decembrie (valoarea minimă lunară), apoi în creştere până la valoarea de 6200 m3/s în ultima zi a lunii (valoarea maximă lunară).

Regimul hidrologic al Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în anul 2019 se încadrează printre anii cu regim hidrologic deficitar, regim rezultat din valorile medii lunare situate preponderent sub normalele lunare în nouă luni din intervalul celor douăsprezece luni analizate. De asemenea, din celelalte trei luni în care s-au realizat valori ale debitelor medii peste normalele lunare, numai în luna iunie, valoarea medie de 9000 m3/s a fost cu 140% peste normala lunară, iar în lunile februarie şi mai regimul hidrologic s-a situat uşor peste normalele acestor luni (104 –107%).

O caracteristică aparte a regimului hidrologic o constituie faptul că în două din lunile de primăvară (martie şi aprilie), luni caracterizate printr-o scurgere bogată, s-a înregistrat un regim hidologic sub normalul lunilor respective, datorită deficitului pluviometric şi a aportului redus al afluenţilor din bazinul superior şi mjlociu al Dunării, rezultat din cedarea apei din stratul de zăpadă.

Valoarea de 11800 m3/s înregistrată pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş în data de 9 iunie este apropiată de valorile maxime înregistrate în această lună şi reprezintă a şasea valoare din şirul de observaţii, valoarea maximă istorică fiind cea de 13200 m3/s din luna iunie 2010.

În ceea ce priveşte sezonul de toamnă al regimului hidrologic pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), se remarcă faptul că acesta  se încadrează printre anii cu regim hidrologic deficitar.

Astfel, din comparaţia debitelor medii înregistrate în lunile de toamnă 2019 cu cele din şirul de date înregistrate în acelaşi sezon din perioada 1931-2018, se obsevă următoarele:

-  în luna septembrie, din intervalul analizat de 87 ani, au existat încă 16 ani cu valori medii mai scăzute decât valoarea debitului mediu de 2670 m3/s înregistrat în septembrie 2019;

- în luna octombrie  însă, valoarea debitului mediu de 2400 m3/s din 2019  este a 11-a valoare din şir, cea mai mică valoare medie fiind cea de 1440 m3/s din 1947. De menţionat că şi valoarea debitului minim de 2100 m3/s înregistrat în această lună este o valoare scăzută, a 15-a valoare din şirul de observaţii, valoarea minimă istorică fiind cea de 1040 m3/s din luna octombrie 1949;

Ȋn intervalul 1987-2018, ȋn luna octombrie valorile mediilor ȋnregistrate au fost mai mari decât media ȋnregistrată ȋn octombrie 2019, exceptând luna octombrie a anului 2018, iar valori ale debitelor minime ȋnregistrate ȋn luna octombrie ale acestui interval au fost mai mici ȋn anii 1992, 2003, 2011 şi 2018 decât valoarea de 2100 m3/s din octombrie 2019.

Ȋn ceea ce priveşte luna noiembrie, valoarea medie de 4000 m3/s ȋnregistrată ȋn 2019, nu se ȋncadrează printre cele mai mici valori, ȋn schimb valoarea minimă de 1900 m3/s este a opta valoare din şirul de date, cea mai mică fiind cea de 1040 m3/s ȋnregistrată ȋn anul 1949. De menţionat, de asemenea, că ȋn acelaşi interval 1987-2018 s-a ȋnregistrat o valoare minimă mai mică (1800 m3/s) doar ȋn luna noiembrie 2011.

II.1.1.4 Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.) sunt rezultatul prezenței presiunilor hidromorfologice care produc un impact asupra stării ecosistemelor acvatice şi pot contribui la neatingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Conform Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, corpurile de apă puternic modificate sunt acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită „alterărilor fizice” şi-au schimbat substanţial caracterul lor natural. Alterarea trebuie să fie profundă, permanentă şi să afecteze la scară largă. Conform Art. 2.8 din Directiva Cadru a Apei, corpurile de apă artificiale sunt corpurile de apă de suprafaţă create prin activitatea umană.

Corpurile de apă puternic modificate si corpurile de apă artificiale au ca obiectiv atingerea unui „potenţial ecologic bun”, precum şi atingerea „stării chimice bune”.

Un corp de apă a fost încadrat în categoria corpurilor de apă puternic modificate dacă nu este în stare ecologică bună, consecinţă a alterărilor hidromorfologice potențial semnificative, şi a parcurs toate etapele din testul de desemnare, conform cerințelor art. 4.3 al Directivei Cadru Apă.

Construcţiile hidrotehnice cu barare transversală (baraje, stavilare, praguri de fund) întrerup conectivitatea longitudinală a râurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de sedimente, dar mai ales asupra migrării biotei. Lucrările în lungul râului (îndiguirile, lucrări de regularizare şi consolidare maluri) întrerup conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile şi zonele de reproducere ce au ca rezultat deteriorarea stării. Prelevările şi restituţiile semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar şi asupra biotei.

Astfel, impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă se poate exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti migratori, declinul reproducerii naturale a populaţiilor de peşti, reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor, precum şi alterarea compoziţiei populaţiilor.

În tabelul următor se prezintă evoluţia procentuală a clasificării corpurilor de apă, la nivel naţional, pentru o perioadă de zece ani (2004-2013), observându-se că predomină corpurile de apă naturale.

Numărul total al corpurilor de apă s-a modificat având în vedere aplicarea criteriilor din Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, aprobate prin HG nr. 80 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României.

Tabel II.1.1.4.1. Clasificarea corpurilor de apă la nivel național în perioada 2004-2018

| Anul | Categoria corpului de apă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % nr. corpuri de apă naturale | % nr. corpuri de apă artificiale | % nr. corpuri de apă puternic modificate | Total |
| 2004 | 76,91 | 2,07 | 21,03* | 100 |
| 2007 | 82,11 | 2,79 | 15,09 | 100 |
| 2012 | 80,86 | 3,01 | 16,13 | 100 |
| 2013 | 81,64 | 2,43 | 15,93 | 100 |
| 2015 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2016 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2017 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2018 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |

* inclusiv corpurile de apă considerate posibil a fi puternic modificate, conform nivelului de informații disponibile la acel moment (2004)

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, rapoarte conform cerințelor art. 5 și 13 ale Directivei Cadru Apă 2000/60/CE)

Reactualizarea clasificării  și numărului corpurilor de apă se va realiza pentru pregătirea celui de-al treilea ciclu de planificare odată  cu aplicarea  cerințelor art. 13 al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE.

Criteriile pentru identificarea presiunilor hidromorfologice utilizate în Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr.80/2011 (definite în cadrul Proiectului Regional UNDP-GEF al Dunării), au fost utilizate și în Planul Național de Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016, ținând cont de intensitatea presiunii, stabilită pe baza unor parametri abiotici, precum și efectul acestora asupra biotei. Astfel, în cadrul celui de-al doilea Plan Național de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România au fost inventariate tipurile de presiuni hidromorfologice potențial semnificative identificate la nivel naţional (tabel II.1.1.4.2), datorate următoarelor categorii de lucrări:

•	Lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă – de tip baraje, praguri de fund, lacuri de acumulare cu suprafețe mai mari de 0,5 km2, cu efecte asupra regimului hidrologic, stabilității albiei, transportului sedimentelor și a migrării biotei, care întrerup conectivitatea longitudinală a corpului de apă;

•	Lucrări în lungul râului - de tip diguri, amenajări agricole și piscicole, lucrări de regularizare și consolidare maluri, tăieri de meandre - cu efecte asupra vegetației din lunca inundabilă și a zonelor de reproducere și asupra profilului longitudinal al râului, structurii substratului și biotei, care conduc la pierderea conectivității laterale;

•	Prelevări și restituții/ derivații - prize de apă, restituții folosințe (evacuări), derivații cu efecte asupra curgerii minime, stabilității albiei și biotei;

•	Canale navigabile – cu efecte asupra stabilității albiei și biotei.

Aceste lucrări au fost executate pe corpurile de apă în diverse scopuri, și anume: asigurarea cerinţei de apă, regularizarea debitelor naturale, apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor, producerea energiei electrice, combaterea excesului de umiditate, etc, cu efecte funcţionale pentru comunităţile umane (alimentare cu apă potabilă şi industrială, irigaţii, etc.).

Potrivit Planului național de management actualizat, aprobat prin HG nr. 859/2016, centralizarea la nivel naţional a presiunilor care afectează în mod semnificativ caracteristicile hidromorfologice ale corpurilor de apă este prezentată în continuare în tabelul II.1.1.4.2 și figura II.1.1.4.1. Astfel, la nivel național s-au identificat 1.960 presiuni hidromorfologice potențial semnificative. În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative – alterări hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de către corpurile de apă de suprafață, la nivel național s-a identificat un număr de 226 presiuni hidromorfologice semnificative.

Tabel II.1.1.4.2. Presiuni hidromorfologice potențial semnificative ale corpurilor de apă

| Nr. crt. | Presiuni hidromorfologice |  | Număr | Lungime (km) | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă | Lacuri de acumulare* | 231 |  | Acumulările au fost construite cu scopuri multiple: apărare împotriva inundaţiilor, alimentare cu apă potabilă şi industrială, energetic, irigaţii, piscicultură. Cele mai importante acumulări la nivel național sunt reprezentate de: Murani, Surduc, Poiana Mărului, Ișalnița, Fântânele, Caraula, Olt, Lotru, Cibin, Vidraru, Pecineagu, Văcărești, Bolboci, Măneciu, Paltinu, Siriu, PF1, PFII, Horia, Gura Apelor, Oașa, Tău, Lugașu, Tileag, Drăgan, Iad, Colibi, Someșul Cald, Gilău, Izvorul Muntelui, Bucecea, Rogojești, Stânca Costești, Solești, Râpa Albastră, Pușcași, etc. |
| 2 | Lucrări în lungul cursurlor de apă | Îndiguiri |  | 9.309 | Cele mai importante lucrări de regularizare şi îndiguiri sunt localizate pe râurile Aranca, Bega, BegaVeche, Timiș, Jiu, Baboia, Jieț, Hușnița, Olt, Râul Negru, Hârtibaciu, Dâmbovița, Vedea, Călmățui, Chiciu - Isaccea, Isaccea - Sulina, Prahova, Ialomița, Buzău, Crișul Alb, Crișul Negru, Teuz, Barcău, Mureș, Târnava, Orăștie, Cerna, Someș, Crasna, Tur, Siret, Bistrița, Prut, Bârlad, Jijia. |

|  |  | Lucrări de regularizare |  | 6750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Lucrări de prelevare și restituție a apelor | Prelevări de apă | 103 |  |  |
|  |  | Restituții | 38 |  |  |
|  |  | Derivații și canale | 99 | 952 | Scopul lor fiind suplimentarea debitului afluent pentru anumite acumulări, precum şi asigurarea cerinţei de apă pentru localităţile aferente producând modificări semnificative ale debitelor cursurilor de apă pe care funcţionează. Derivaţiile cele mai importante sunt: Cerna - Motru, Canalul de alimentare Timiș-Bega, Nera, Motru/Tismana, Jieț/Lotru, Buta/Acumulare Valea de Pești, Ialomița-Mostiștea-Dridu-Hagiești, Crișul Repede, Tileagd – Sacadat, Canalul Matca, Cătămărești, Pușcași și Râpa Albastră, Râușor-Odovaşniţa - Cârlete, Vulcănița, Canalul Timiș și Lueta, Argeș/Dâmbovița, Ilfov/Dâmbovița, Iara (Lindru, Calu)-Dumitreasa, Pârâul Negru (Negruța)-Dumitreasa, Dumitreasa-Someșul Rece. |
| 4 | Canale navigabile |  |  |  | Fluviul Dunărea este principala rută navigabilă din România; de asemenea, canalul Dunăre – Marea Neagră (CDMN) și canalul Poarta Albă – Midia – Navodari (CPAMN). Singura rută navigabilă pe râurile interioare este canalul Bega. În prezent, pe canalul Bega se desfăşoară doar navigaţie de agrement, foarte redusă şi doar pe tronsonul Timişoara – Sânmihaiul Român, datorită nefuncţionării ecluzei de la Sânmihaiul Român. |

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Figura II.1.1.4.1. Lucrări hidrotehnice – presiuni hidromorfologice potențial semnificative în anul 2013

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Pe lângă impactul produs de alterările hidromorfologice existente asupra stării corpurilor de apă, există o serie de proiecte aflate în diferite stadii de planificare şi implementare, care pot contribui la alterarea fizică a corpurilor de apă. Viitoarele proiecte de infrastructură au ca principale scopuri asigurarea cerinței de apă, apărarea împotriva inundaţiilor, producerea de energie electrică, asigurarea condițiilor de navigație etc.

În cadrul acţiunilor de dezvoltare a Planurilor de Amenajare ale bazinelor hidrografice și Planurilor de Management privind Riscul la Inundaţii s-a desfăşurat procesul de identificare şi prioritizare a investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse de către strategiile naţionale din domeniu. Aceste acţiuni s-au materializat prin elaborarea unor liste cu lucrări propuse (proiecte) împărţite pe trei orizonturi: termen scurt - până în 2015, termen mediu - 2015-2018 şi termen lung - după 2018.

Directiva Cadru a Apei subliniază rolul esențial al cantităţii şi dinamicii apei ca suport al calităţii ecosistemelor acvatice şi îndeplinirii obiectivelor de mediu. Conform acesteia, lista elementelor de calitate aferentă obiectivelor de mediu pentru fiecare categorie de apă de suprafață cuprinde: elemente hidromorfologice și elemente fizico-chimice și poluanţi specifici care reprezintă suport pentru elementele biologice. Regimul hidrologic este inclus în categoria elementelor hidromorfologice.

La nivel european, preocupările în ceea ce privește definirea unui debit ecologic au apărut ca urmare a cerințelor Directivei Cadru a Apei cu privire la stabilirea unui regim hidrologic care să reprezinte suport pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu („debit ecologic” – „ecological flow”).

Pentru a sprijini Statele Membre în identificarea unui regim hidrologic care să reprezinte suport pentru atingerea şi menţinerea stării bune a apelor sau pentru nedeteriorarea stării ecologice existente, la nivelul Comisiei Europene în cadrul Strategiei de Implementare Comună a Directivei Cadru a Apei a fost elaborat, în anul 2015, Ghidul nr. 31 - Debitele ecologice în implementarea Directivei Cadru a Apei/Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive - Guidance Document no. 31. Acest ghid prezintă noțiunea de „debit ecologic” în contextul implementării Directivei Cadru a Apei ca “un regim hidrologic care să asigure atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru a Apei pentru corpurile naturale de apă de suprafaţă, aşa cum se menţionează în articolul 4(1)”. Prin urmare, debitul ecologic trebuie să fie stabilit astfel încât să menţină, într-o anumită măsură, dinamica naturală a curgerii apei, adică să fie variabil în timp și spațiu. Debitele ecologice trebuie să conducă la atingerea şi menţinerea stării ecologice bune pentru corpurile de apă naturale sau nedeteriorarea stării ecologice acolo unde este cazul.

În calitate de Stat Membru, România trebuie să răspundă tuturor cerințelor Uniunii Europene şi implicit cerinţei de asigurare a unui debit ecologic. În România, nu există legiferat modul de determinare a debitului ecologic. În acest context, Administraţia Naţională “Apele Române” a solicitat Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor elaborarea unei Metodologii de determinare a debitului necesar protecţiei ecosistemelor acvatice/debitului ecologic pe baza Ghidului Comisiei Europene nr. 31 - Debitele ecologice în implementarea Directivei Cadru a Apei, aceasta fiind elaborată în anul 2015. Incepând cu anul 2017, se află în pregătire proiectul de act normativ prin care se propune aprobarea prin hotărâre a Guvernului a Metodologiei pentru determinarea debitului ecologic.

Actualizarea inventarului presiunilor hidromorfologice potențial semnificative ale corpurilor de apă se va realiza în anul 2020, în cadrul procesului de actualizare a Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice pentru cel de-al treilea ciclu de planificare (2022-2027), în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătățirea stării ecologice /potențialului ecologic a corpurilor de apă de suprafață.

II.1.2.Prognoze

II.1.2.1.  Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

Disponibilitatea resurselor de apă actuală

Prognoza cerințelor de apă pentru folosinţe (populație, industrie, irigații, zootehnie, acvacultură/piscicultură) pentru orizontul de timp 2020 – 2030

Prognoza cerinţei de apă s-a determinat în anul 2014 în cadrul temei: Actualizarea studiilor de fundamentare a P.A.B.H. - Evaluarea cerinţelor de apă (an de referinţă 2011) la nivelul bazinelor hidrografice pentru orizontul de timp 2020 şi 2030.

Pentru realizarea prognozei cerinţelor de apă pentru orizontul de timp 2020-2030 a fost aplicată „Metodologia de prognoză a cerinţelor de apă ale folosinţelor”, elaborată în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, metodologie aplicată în elaborarea Planului Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice, parte componentă a Schemei Directoare de Amenajare şi Management a Bazinelor Hidrografice.

Prognoza cerinţei de apă s-a determinat prin metode specifice de prognoză pentru fiecare categorie de folosinţă de apă:

Populație;

Industrie;

Irigații;

Zootehnie;

Acvacultură/piscicultură.

În elaborarea prognozei cerințelor de apă pentru populațies-a ţinut cont de:

- datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică prin Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor realizat în anul 2011;

- datele statistice privind evoluţia populaţiei din România realizată de Organizaţia Naţiunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) în lucrarea „World Population Prospects: The 2012 Revision” publicată la 13 iunie 2013;

- repartiţia populaţiei pe medii de locuire;

- coeficientul de creştere a gradului de urbanizare pentru România (conform statisticii Organizaţiei Naţinunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) din lucrarea „World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. Average Annual Rate of Change the Percentage Urban by Major Area, Region and Country” publicată în octombrie 2012;

- prognoza evoluţiei populaţiei pentru orizontul de timp 2020-2030;

- rata de utilizare a apei pentru populaţie în zonele urbane/rurale, la nivelul României;

- prevederile Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU).

Prognoza cerinţelor de apă pentru populaţie s-a realizat pentru trei scenarii în funcţie de rata fertilităţii: scenariul minimal (rata scăzută a fertilităţii), scenariul mediu (rata medie a fertilităţii) şi scenariul maximal (rata ridicată a fertilităţii).

Prognoza cerințelor de apă pentru industrie s-a determinat prin metoda prelevărilor pe locuitor, având la bază:

- volumul de apă industrială prelevat la nivelul anului de referinţă, volum ce a fost preluat din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţională „Apele Române” ;

- populaţia la nivelul anului de referinţă;

- evoluţia principalilor indicatori economico - sociali furnizată de Comisia Naţională de Prognoză, prin publicaţia "Proiecţia principalilor indicatori economico - sociali în profil teritorial până în 2016", publicat în iunie 2013. Ca şi în cazul prognozei cerinţelor de apă pentru populaţie, prognoza cerinţei de apă pentru industrie s-a realizat pentru trei scenarii de prognoză.

Pentru determinarea cerinţei de apă pentru industrie pentru orizontul de timp 2020 - 2030 se prevăd 3 scenarii de prognoză:

Pentru calculul prognozei cerințelor de apă pentru irigații s-au luat în considerare:

- volumele de apă prelevate pentru irigații în anii anteriori etapei de calcul;

- suprafețele prognozate a fi irigate in conformitate cu Strategia Investiţiilor în Sectorul Irigaţiilor, elaborată de Fidman Merk at S.R.L. (Ianuarie, 2011) pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Proiectul de Reabilitare şi Reformă a Sectorului de Irigaţii

- suprafeţele prognozate a fi amenajate pentru irigaţii cu normele de udare aferente la nivel național, conform informaţiilor primite de la ANIF.

Calculele de prognoză s-au realizat pe trei scenarii de prognoză.

Prognoza cerințelor de apă pentru zootehniese referă în mod exclusiv la cerința de apă necesară creșterii animalelor în regim industrial, pentru animalele crescute în gospodăriile poulației volumele de apă necesare  s-au considerat a fi  înglobate în cerința de apă din mediul rural.

Pentru calcul prognozei cerințelor de apă pentru zootehnie  s-au luat in considerare:

- datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică ce cuprind efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe pentru anul de referinţă (2011);

- numărul populaţiei la nivelul anului de referinţă;

- prognoza numărului de locuitori pentru orizontul de timp 2020-2030 determinată anterior;

- cerinţa medie de apă pentru animalele crescute în regim industrial.

Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză.

Prognoza cerințelor de apă pentru acvacultură/pisciculturăs-a realizat luând în considerare:

- volumele de apă prelevate  în anii anteriori pentru acvacultură/piscicultură, volume ce au fost preluate din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţionala „Apele Române”;

- suprafeţele amenajărilor piscicole – pepiniere şi crescătorii potrivit Registrului Unităților de Acvacultură (RUA actualizarea martie 2014) a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

În tabelul nr.II.1.2.1.1 este redată cerința de apă prognozată pe folosințe apă, pentru orizontul de timp 2020-2030, în cazul scenariului mediu.

Tabelul nr.II.1.2.1.1 Prognoza cerinței de apă pentru orizontul de timp 2020-2030

| Folosința de apă | Cerința de apă (mil. mc) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2030 |
| Populație | 2.088 | 2.097 |
| Industrie | 6.664 | 7.383 |
| Irigații | 562 | 1.689 |
| Zootehnie | 172 | 164 |
| Acvacultură/piscicultură | 818 | 949 |
| Total România | 10.304 | 12.282 |

II.1.2.2.  Riscurile şi presiunile inundaţiilor

Inundaţiile reprezintă unul dintre hazardele principale din ţara  noastră, care prin intensitate şi amploare ameninţă populaţia, activitatea economică, mediul, valorile culturale şi de patrimoniu.

În România inundaţiile sunt posibile pe tot parcursul anului, acestea având ca sursă revărsări naturale ale cursurilor de apă, precipitaţiile abundente, topirea zăpezilor, blocajele datorate podurilor de gheaţă sau plutitorilor, etc.

Practica mondială a demonstrat că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, reprezentat de măsuri şi acţiuni menite sa contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.

În urma analizării și prelucrării hărților de hazard și de risc la inundații elaborate la nivelul fiecărui bazin/spaţiu hidrorafic din România, aferente  scenariului mediu, corespunzător debitului maxim cu probabilitatea de depășire 1%, respectiv inundații care se pot produce în medie o data la 100 de ani a rezultat, pentru teritoriul ţării, o serie de date şi informaţii care constituie o serie  indicatori care descriu consecinţele pe care inundaţiile le pot avea asupra populaţiei şi mediului înconjurător:

- Populaţia potențial afectată în acest scenariu se regăsește repartizată în aproximativ 3.547 de localități răspândite pe întreg teritoriul țării noastre si reprezintă cca. 4% (aproximativ 830.000 loc. din totalul populaţiei României); cele  mai  afectate  județe  din  punct  de  vedere  al  populației  situate  în interiorul zonelor inundabile sunt: Bihor, Mureș, Brașov și Cluj;

- 32 de instalaţii I.E.D (instalaţii privind emisiile industriale – desemnate prin Directiva „Industrial Emissions Directive”) sunt supuse riscului de a fi inundate pe teritoriul României;

- Siturile de importanţă comunitară SCI, ariile de protecţie specială avifaunistică SPA, habitate, zone vulnerabile; la nivelul ţării  469  de zone protejate se regăsesc în zone inundabile, detaliate astfel: 204 zone protejate pentru captarea apei  în scopul consumului uman; 79 de arii de protecţie specială avifaunistică (SPA), 86 de situri de importanta comunitară (SCI), şi 100 de arii naturale protejate  de interes national;

- Infrastructura afectată: aproximativ 700 km de cale ferată ar putea fi  afectată de inundaţii, 700 km de drum national/european; 1300 km de drum judeţean şi 1000 km de drum comunal;

- Patrimoniului cultural poate fi afectat de efectele negative ale inundaţiilor. În acest sens pentru România au fost luate în considerare bisericile, monumentele şi muzeele aflate în interiorul zonelor inundabile, rezultând astfel cca. 293 de biserici, 13 muzee şi 15 monumente culturale.

II.1.3.     Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

- Regimul hidrologic al râurilor României este direct influențat de precipitații, relief, soluri, vegetație și structura geologică, adică de mediul în care se formează, fapt deosebit de bine conturat în cadrul țării noastre. În afară de zonalitatea verticală a climei, o mare influență asupra regimului hidrologic o are zonalitatea climatică orizontală, în special regimul precipitațiilor și temperaturii aerului.

- Până în prezent studiile au arătat, de exemplu, că frecvența inundațiilor este mai mare în lunile de primăvară, martie-aprilie, și în cele de vară, iulie-august. Resursa de apă este mai redusă în lunile aprilie și septembrie și în acest caz eforturile de gestionare a acesteia trebuie orientate către asigurarea disponibilului de apă la sursă. O problemă actuală o reprezintă precipitațiile scurte de mare intensitate care conduc la creșterea numărului de hazarde de inundații de tip viituri rapide (flash flood).

În ceea ce privește resursa de apă subterană acviferele capabile să asigure debite importante pentru alimentarea cu apă a populației sunt cele acumulate în formațiunile cuaternare din luncile inundabile, terasele și conurile aluviale ale râurilor.

- Având în vedere caracterul limitat al resursei de apă subterană, direct dependentă de precipitații și de volumele exploatate, în general, apa freatică este utilizată pentru irigații și industrie iar pentru alimentarea populației sunt utilizate izvoare și apa subterană din acviferul de adâncime. Există zone unde acviferul freatic este folosit pentru alimentarea populației dar în procent scăzut. În situația în care resursa disponibilă este depășită de debitul anual captat pe termen lung, nivelul apelor subterane este supus modificărilor antropogenice care ar putea conduce la supraexploatare.

- Caracterul limitat al resurselor de apă precum și indispensabilitatea resurselor de apă subliniază necesitatea valorificării și protecției acestora împotriva epuizării și degradării.

Pentru a asigura disponibilul de apă la sursă în România ținând cont de distribuția (variabilitatea) în spațiu și timp a resurselor de apă, caracterul limitat al resurselor de apă, variația regimului de curgere, caracterul torențial al bazinelor hidrografice, variația spațio-temporală a calității apelor și schimbările climatice trebuie întreprinse următoarele măsuri:

Măsuri de adaptare pentru asigurarea disponibilului de apă la sursă:

- realizarea de noi infrastructuri de transformare a resurselor hidrologice în resurse socioeconomice: noi lacuri de acumulare, noi derivații interbazinale și altele asemenea;

- modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele a căror distribuție în timp se modifică ca urmare a schimbărilor climatice: supraînălțarea unor baraje, reechiparea cu noi uvraje și altele asemenea;

- proiectarea și implementarea unor soluții pentru colectarea și utilizarea apei din precipitații;

- extinderea soluțiilor de reîncărcare cu apă a straturilor freatice;

- realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: acumulări nepermanente laterale cursurilor de apă.

Măsuri de adaptare la folosințele de apă/utilizatori:

- utilizarea eficientă și conservarea apei prin reabilitarea instalațiilor de transport și de distribuție a apei și prin modificări tehnologice: promovarea de tehnologii cu consumuri reduse de apă;

- modificări în stilul de viață al oamenilor: reducerea cerințelor de apă, utilizarea pentru anumite activități a apei recirculate și altele asemenea;

- creșterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale;

- modificarea tipurilor de culturi agricole prin utilizarea acelora adaptate la cerințe reduse de apă;

- elaborarea și implementarea unor sisteme de prețuri și tarife pentru apă în funcție de folosința de sezon și de resursa disponibilă

- utilizarea pentru anumite destinații/folosințe a apelor de calitate inferioară;

- îmbunătățirea legislației de mediu.

Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic:

- actualizarea schemelor directoare de amenajare și de management, astfel încât să se ia în considerare atât scăderea disponibilului la sursă și creșterea cerinței de apă cât și efectele schimbărilor climatice;

- aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate și calitate;

- introducerea chiar de la proiectare în lacurile de acumulare care se vor construi, a unor volume de rezervă care să se utilizeze doar în situații excepționale sau realizarea unor lacuri de acumulare cu regim special de exploatare pentru a suplimenta resursele de apă disponibile în situații critice;

- transferuri interbazinale de apă pentru a compensa deficitele de apă în anumite bazine;

- stabilirea unor obiective privind calitatea apei și aplicarea unor criterii de calitate în scopul prevenirii, controlării și reducerii impactului transfrontalier, coordonarea reglementărilor și emiterii avizelor;

- îmbunătățirea tratării apei reziduale și menajere;

- armonizarea reglementărilor privind limitarea emisiilor de substanțe periculoase în apă;

- identificarea zonelor cu risc potențial la inundații, deficit de apă/secetă.

Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații:

- alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni;

- alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri;

- folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică;

- revizuirea periodică a unor elemente ale planurilor de gestionare a riscurilor de inundații și actualizarea acestora dacă este cazul, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor;

- creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul populației expuse, măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și altele asemenea;

- îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale cu atribuții în managementul situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.

Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta/deficitul de apă se vor lua în funcție de fazele de apariție a acesteia/acestuia:

- servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor la nivel național;

- diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei;

- măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie;

- cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei;

- planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și animalelor/ierarhizarea restricțiilor de folosire a apei în perioade deficitare;

- stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei;

- mărirea capacității de depozitare a apei;

- asigurarea calității apei pe timp de secetă.

- În ultima perioadă de timp se observă o variație descrescătoare a volumelor de apă prelevate. Această variație nu exprimă doar cerința efectivă de apă, ci poate exprima existența anumitor restricții în aprovizionarea cu apă, precum și efectele introducerii contorizării consumului de apă, reducerii pierderilor de apă pe rețelele de distribuție, etc.

- Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor schimbări de comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a apelor, cât și al utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu.

II.2.Calitatea apei

II.2.1..Calitatea apei: stare şi consecinţe

II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă

Cod indicator Ronânia : RO 67

Cod indicator AEM: WEC 04

Denumire:Scheme de clasificare ale cursurilor de apă

Schemele de clasificare a cursurilor de apă sunt concepute pentru a oferi o indicaţie privind gradul de poluare.

Clasificarea stării ecologice a râurilor naturale se face în 5 clase ecologice:

| Stare ecologică | Cod de culori |
| --- | --- |
| Foarte bună |  |
| Bună |  |
| Moderată |  |
| Slabă |  |
| Proastă |  |

Clasificarea potenţialului ecologic a râurilor puternic modificate şi artificiale se face în 3 clase ecologice:

| Potenţial ecologic | Cod de culori |
| --- | --- |
| Maxim |  |
| Bun |  |
| Moderat |  |

Starea ecologică/potenţial ecologică ce este caracterizată pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii,  a fost evaluată prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apă (Metodologiei preliminare de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă), luând în considerare:

- Elementele biologice :

- fitoplancton

- fitobentos

- macronevertebrate bentice

- fauna piscicola

- Elementele fizico-chimice generale suport:

- Conditii termice (temperatura apei)

- Conditii de oxigenare (oxigen dizolvat)

- Starea acidifierii (pH)

- Conditiile nutrientilor (N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P total )

- Poluantii specifici - alte substanţe identificate ca fiind evacuate in cantitati importante in corpurile de apă (Zn, Cu, As, Cr, fenoli, PCB, PAH).

II.2.1.1.1 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate(corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații / bazine hidrografice și la nivel național

Evaluarea stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2017 (km)

Figura II.2.1.1.1 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2017 (km)

*SE - stare ecologică / potenţial ecologic

Evaluarea stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2017 (%)

Figura II.2.1.1.2 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2017 (%)

Evoluția stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011-2017 (km)

Figura II.2.1.1.3 Evoluția stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 - 2017 (km)

Figura II.2.1.1.4 Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) monitorizată la nivel național  în perioada 2011 - 2017 (%)

Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 – 2017

| Stare ecologică / Potenţial ecologic | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foarte Bună și Bună (%) / Maxim şi Bun (%) | 63,7 | 61,26 | 61,43 | 60,49 | 57,87 | 61,26 | 51,28 |
| Moderată (%) / Moderat (%) | 35,88 | 38,55 | 37,99 | 38,11 | 39,91 | 36,68 | 44,33 |
| Slabă (%) | 0,28 | 0,04 | 0,26 | 1,22 | 1,7 | 1,45 | 2,82 |
| Proastă (%) | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0,18 | 0,52 | 0,59 | 1,57 |
| SE inferioară stării bune (%) | 36,3 | 38,73 | 38,57 | 39,5 | 42,13 | 38,72 | 48,72 |
| Lungime rețea de râu monitorizată (km) | 29635,54 | 28886,47 | 31892,8 | 31262,58 | 37111,02 | 38128,85 | 37605,38 |
| Numărul secțiunilor de monitorizare | 1384 | 1407 | 1409 | 1332 | 1465 | 1464 | 1498 |

Tabel II.2.1.1.1 Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011-2017

Cod indicator Ronânia : RO 19

Cod indicator AEM: CSI 19

Denumire:Substanţele consumatoare de oxigen din râuri

Nu deţinem date

Cod indicator România: RO 20

Cod indicator AEM: CSI 20

Denumire

Nutrienţi în apă

Indicator global al poluării cu substanţe nutritive a corpurilor de apă. Indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi azotaţii prezenţi în râuri, si este utilizat pentru a evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor de nutrienţi şi evoluţia lor în timp .

Nu deţinem date

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic se face conform DCA 2000/60/EEC, folosind Metodologia de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă,elaborate de ICIM, prin care se face încadrarea pe clase de calitate conform tabelelor următoare:

Cod indicator Ronânia : RO 66

Cod indicator WHS 03

Denumire:S II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

Pentru acest indicator s-au avut în vedere raportarea substanțelor prioritare din HG 570/2016 care stau la baza evaluării stării chimice a apelor de suprafață (mediul de investigare APĂ). De asemenea, prin depășiri față de SCM se înțelege atât depășirile față de SCM-MA cât și față de SCM-MAC (conform H.G. 570/2016).

Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2017

| Spațiu / Bazin hidrografic | Corpuri de apă (nr.) | Substanțe prioritare monitorizate |  | Secțiuni monitorizate (nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metale prioritare (nr.) | Micropoluanți organici (nr.) |  |
| Someș-Tisa | 12 | 4 | 9 | 10 |
| Crișuri | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mureș | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Banat | 9 | 4 | 9 | 4 |
| Jiu | 16 | 4 | 9 | 3 |
| Olt | 11 | 4 | 9 | 7 |
| Argeș - Vedea | 18 | 0 | 9 | 2 |
| Buzău - Ialomița | 29 | 1 | 9 | 3 |
| Siret | 10 | 4 | 8 | 3 |
| Prut - Bârlad | 26 | 4 | 22 | 11 |
| Dobrogea - Litoral | 22 | 3 | 3 | 10 |
| Total | 169 | 4 | 22 | 55 |

Tabel II.2.1.2.1 Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2017 – mediul de investigare APĂ

Figura II.2.1.2.1 Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2017 – mediul de investigare APĂ

| Spațiu / Bazin hidrografic | Secțiuni de monitorizare (nr.) | Secțiuni de monitorizare cu concentrații mai mari decât SCM (nr.) | Ponderea secțiunilor de monitorizare cu concentrații mai mari decât SCM (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Someș - Tisa | 10 | 0 | 0 |
| Crișuri | 0 | 0 | 0 |
| Mureș | 2 | 0 | 0 |
| Banat | 4 | 0 | 0 |
| Jiu | 3 | 0 | 0 |
| Olt | 7 | 0 | 0 |
| Argeș - Vedea | 2 | 0 | 0 |
| Buzău - Ialomița | 3 | 0 | 0 |
| Siret | 3 | 0 | 0 |
| Prut - Bârlad | 11 | 0 | 0 |
| Dobrogea - Litoral | 10 | 1 | 10 |
| Total | 55 | 1 | 1,82 |

Tabel II.2.1.2.2 Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații mai mari decât SCM (%) pentru anul 2017 pe spații/bazine hidrografice– mediul de investigare APĂ

Evoluția secțiunilor de monitorizare cu concentrație mai mare decât SCM

| Anul | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe prioritare monitorizate (nr.) | 34 | 37 | 37 | 37 | 31 | 37 | 26 |
| Secțiuni de monitorizare (nr.) | 110 | 109 | 98 | 92 | 71 | 95 | 55 |
| Ponderea secțiunilor cu concentrație mai mare decât SCM (%) | 13,64 | 24,77 | 53,06 | 11,96 | 2,81 | 3,15 | 1,82 |

Tabel II.2.1.2.3 Ponderea secțiunilor de monitorizare cu  concentrație mai mare decât SCM (%) în perioada 2011 - 2017

II.2.1.3. Calitatea apelor subterane

Evaluarea stării chimice a apelor subterane

Cod indicator România: RO 20

Cod indicator AEM: CSI 20

Nutrienţi în apă

Indicatorul cuantifică azotaţii prezenţi în apele subterane şi este utilizat pentru a evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor acestora şi evoluţia lor în timp

EVOLUȚIA NUMĂRULUI PUNCTELOR DE MONITORIZARE CU DEPĂȘIRI LA CONȚINUTUL DE NITRAȚI ÎN PERIOADA 2011 – 2017 (%)

Figura II.2.1.3.1 Evoluția punctelor de monitorizare cu depășiri ale concentrațiilor de nitrați  în  perioada 2011 - 2017 (%)

Cod indicator Ronânia : RO 64

Cod indicator AEM:VHS 01

Denumire: Pesticidele  din apele subterane

Indicatorul prezintă concentraţia unei substanţe active sau suma concentraţiilor substanţelor active din clasa pesticidelor determinate în apele subterane.

Distribuția numărului punctelor de monitorizare a pesticidelor pe spații/bazine hidrografice în anul 2017

| 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spaţiu / Bazin hidrografic | Corpuri de apă monitorizate (nr.) | Puncte de monitorizare (nr. total) | Puncte în care sunt monitorizate pesticidele (nr.) | Pesticide monitorizate (nr.) |
| Someș - Tisa | 15 | 131 | 1 | 2 |
| Crișuri | 9 | 130 | 1 | 3 |
| Mureș | 23 | 122 | 6 | 16 |
| Banat | 20 | 215 | 0 | 0 |
| Jiu | 8 | 93 | 76 | 2 |
| Olt | 14 | 143 | 45 | 15 |
| Argeș - Vedea | 11 | 168 | 162 | 21 |
| Buzău - Ialomița | 18 | 192 | 191 | 21 |
| Siret | 6 | 111 | 12 | 18 |
| Prut- Bârlad | 7 | 113 | 49 | 12 |
| Dobrogea - Litoral | 10 | 118 | 7 | 11 |
| Total | 141 | 1536 | 550 | 21 |

Tabel II.2.1.3.1 Pesticide monitorizate în anul 2017 (nr.)

Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1µg/L din numărul de foraje în care se monitorizează pesticidele pentru anul 2017

| Spaţiu / Bazin hidrografic | Puncte în care sunt monitorizate pesticidele (nr.) | Puncte de monitorizare cu conc. > 0,1 µg/L (nr.) | Puncte de monitorizare cu conc. > 0,1 µg/L (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Someș - Tisa | 1 | 1 | 100 |
| Crișuri | 1 | 0 | 0 |
| Mureș | 6 | 0 | 0 |
| Banat | 0 | 0 | 0 |
| Jiu | 76 | 0 | 0 |
| Olt | 45 | 0 | 0 |
| Argeș - Vedea | 162 | 7 | 4,32 |
| Buzău - Ialomița | 191 | 3 | 1,57 |
| Siret | 12 | 0 | 0 |
| Prut- Bârlad | 49 | 0 | 0 |
| Dobrogea - Litoral | 7 | 0 | 0 |
| Total | 550 | 11 | 2,0 |

Tabel II.2.1.3.2 Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1µg/L din numărul de foraje în care se monitorizează pesticidele pentru anul 2017 (%)

Evoluția punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1µg/L pentru perioada 2011 - 2017 (%)

| Anul | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr pesticide monitorizate | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Număr total de puncte monitorizate | 1314 | 1300 | 1271 | 1318 | 1310 | 1523 | 1536 |
| Număr puncte în care se monitorizează pesticidele | 278 | 368 | 333 | 284 | 365 | 574 | 550 |
| Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0.1µg/L din nr. punctelor în care se monitorizează pesticidele (%) | 6,12 | 2,99 | 2,7 | 0 | 6,3 | 3,31 | 2,0 |

Tabel II.2.1.3.3 Evoluția punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1µg/L pentruperioada 2011-2017 (%)

| Pesticide | Nr. de puncte în care se monitorizează pesticide | Nr. puncte de monitorizare cu conc. mai mare decât 0,1 µg/L |
| --- | --- | --- |
| Alaclor | 462 | 2 |
| Atrazin | 457 | 9 |
| Clorfenvinfos | 141 | - |
| Clorpirifos | 140 | - |
| DDT-Total | 457 | - |
| Diuron | 164 | - |
| gama HCH - Lindan | 461 | - |
| Izoproturon | 164 | - |
| p,p-DDT | 459 | - |
| p,p-DDE | 5 | - |
| Aldrin | 460 | - |
| Dieldrin | 460 | - |
| Endrin | 463 | - |
| Isodrin | 460 | - |
| Simazin | 460 | - |
| Trifluralin | 103 | - |
| delta-Hexaclorciclohexan | 1 | - |
| Diclorvos | 9 | - |
| Mevinfos | 89 | - |
| beta-Endosulfan | 487 | - |
| Endosulfan | 547 | - |

Tabel II.2.1.3.4. Numărul punctele monitorizate în care se monitorizează pesticidele și nr. punctelor  cu concentrație mai mare de 0,1µg/L  în anul 2017.

II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere

Cod indicator Ronânia : RO 22

Cod indicator AEM: CSI 22

Denumire: Calitatea apelor de îmbăiere

Din informaţiile furnizate de Direcţia de Sanatate Publica în anul 2019 nu s-au raportat cazuri de îmbolnaviri datorate scaldatului în lacurile aflate pe teritoriul judeţului Ilfov.

Rezultatele analizelor la indicatorii microbiologici şi fizico-chimici din zonele naturale de îmbăiere neamenajate dar utilizate în mod tradiţional in acest scop în anul 2019 sunt reflectate în tabelele de mai jos:

| Denumirea zonei: LACUL CLINCENI (Complex Belvedere) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 18.06.19 | 17.07.19 | 21.08.19 |  |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 mL | SR EN ISO 9308-3/2004 |  | 60 | 37 | 33 |  |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | SR EN ISO 7899-2/2002 |  | 16 | 15 | 6 |  |  |  |  |  |

Figura II.2.1.4.1

| Denumirea zonei: LACUL SNAGOV (Vila 23) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 24.06.19 | 10.07.19 | 05.08.19 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 mL | SR EN ISO 9308-3/2004 |  | 63 | 50 | 36 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | SR EN ISO 7899-2/2002 |  | 16 | 20 | 14 |  |  |  |  |

Figura II.2.1.4.2

| Denumirea zonei: LACUL SNAGOV (Pod Tancabesti – Hotel Mirage) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 24.06.19 | 10.07.19 | 05.08.19 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 mL | SR EN ISO 9308-3/2004 |  | 2367 | 38 | 1200 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | SR EN ISO 7899-2/2002 |  | 850 | 20 | 1300 |  |  |  |  |

Figura II.2.1.4.3

| Denumirea zonei: LACUL BUFTEA (Calul Balan) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 25.06.19 | 29.07.19 | 20.08.19 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 mL | SR EN ISO 9308-3/2004 |  | 80 | 26 | 130 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | SR EN ISO 7899-2/2002 |  | 36 | 13 | 110 |  |  |  |  |

Figura II.2.1.4.4

| Denumirea zonei: LACUL BUFTEA (Stavilar) |  | Labortorul care a executat analizele: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  |  | 25.06.19 | 29.07.19 | 20.08.19 |  |  |  |  |
|  | Metoda de determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Coli/100 mL | SR EN ISO 9308-3/2004 |  | 659 | 23 | 352 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | SR EN ISO 7899-2/2002 |  | 120 | 9 | 251 |  |  |  |  |

Figura II.2.1.4.5

II.2.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă in România

În conformitate cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, în cadrul planurilor de management al bazinelor/spațiilor hidrografice au fost considerate presiuni semnificative acelea care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă. După modul în care funcţionează sistemul de recepţie al corpului de apă se poate cunoaşte dacă o presiune poate cauza un impact. Această abordare corelată cu lista tuturor presiunilor și cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie conduce la identificarea presiunilor semnificative.

O alternativă este aceea ca înţelegerea conceptuală să fie sintetizată într-un set simplu de reguli care indică direct dacă o presiune este semnificativă. O abordare de acest tip este de a compara magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare limită relevantă pentru corpul de apă. În acest sens, Directivele Europene prezintă limitele peste care presiunile pot fi numite semnificative şi substanţele și grupele de substanţe care trebuie luate în considerare. Stabilirea presiunilor semnificative stă la baza identificării în continuare a legăturii dintre toate categoriile de presiuni – obiective – măsuri. S-a avut în vedere analiza presiunilor și a impactului pe baza utilizării conceptului DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response – Activitate Antropică-Presiune-Stare-Impact- Răspuns).

Aplicarea setului de criterii a condus la identificarea presiunilor semnificative punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de apă de suprafaţă:

- aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense;

- industria:

- instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

- unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);

- alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

- agricultura:

- fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

- fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);

- alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

În Planul Național de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România, actualizat și aprobat prin HG nr. 859/2016, au fost inventariate la nivel naţional un număr total de 2970 utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate, din care, ținând seama de criteriile menţionate mai sus, au rezultat un număr total de 1409 surse punctiforme potențial semnificative (626 urbane, 563 industriale, 106 agricole și 114 alte presiuni de tipul exploatărilor forestiere, acvacultură, etc.).

Figura nr. II.2.2.1.1. Ponderea presiunilor punctiforme potențial semnificative

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”,  Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor punctiforme este reprezentată de aglomerări umane, cu cca. 45%, respectiv apele uzate evacuate de la sistemele de colectare și epurare a aglomerărilor urbane.

În ceea ce priveşte sursele difuze de poluare semnificativă, identificate cu referire la modul de utilizare al terenului, se pot menţiona:

- aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare, precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme;

- fermele agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a dejecţiilor, localităţile identificate ca fiind zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în vigoare, alte unităţi/activităţi agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative;

- depozitele de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deşeuri neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale abandonate.

Presiunile difuze provenite din activităţile agricole sunt dificil de cuantificat. Totuşi, cantităţile de poluanţi emise de sursele difuze de poluare pot fi estimate prin aplicarea unor modele matematice. De exemplu, modelul MONERIS (Modelling Nutrient Emissions in River Systems) permite estimarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) luând în consideraţie şase căi de producere a poluării difuze: scurgerea pe suprafaţă, scurgerea din reţele de drenaje, scurgerea subterană, scurgerea din zone impermeabile orăşeneşti, depuneri din atmosferă şi eroziunea solului.

Aplicarea modelului MONERIS se realizează la elaborarea fiecarui plan de management, ultimele informații fiind disponibile la nivelul anului 2012. Se precizează că aceste date au fost actualizate pentru al doilea plan de management cu valori din anul 2012, pe baza finalizării aplicării modelului MONERIS la nivel naţional (în cadrul Districtului internaţional al Dunării), cât şi la nivel de sub-bazine internaţionale (Tisa).

În Figurile II.2.2.1.2 şi II.2.2.1.3 se prezintă contribuţia modurilor de producere a poluării difuze cu azot şi fosfor pentru anul 2012, având în vedere căile prezentate mai sus.

Figura nr. II.2.2.1.2. Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu azot

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”,  Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Figura nr. II.2.2.1.3. Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu fosfor

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”,  Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

De asemenea, modelul MONERIS cuantifică contribuţia diverselor categorii de surse de poluare la emisia totală de nutrienţi. Astfel pentru sursele difuze de poluare, aceste categorii de surse sunt reprezentate de: agricultură, localităţi (aşezări umane), alte surse (ex. depunerea oxizilor de azot din atmosferă), precum şi fondul natural. De subliniat este faptul că, modelul MONERIS ia în considerare toate sursele de poluare şi nu numai pe acelea identificate ca fiind semnificative.

În Tabelul II.2.2.1.1 se prezintă emisiile de azot şi fosfor din surse difuze de poluare, având în vedere aportul fiecărei categorii de surse de poluare.

Tabelul II.2.2.1.1. Emisii de azot şi fosfor din diferite surse difuze, pentru anul 2012

| Surse difuze de poluare | Emisii de azot |  | Emisii de fosfor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tone | % | tone | % |
| Agricultură | 16295 | 22,47 | 2.943,097 | 55,18 |
| Aglomerări umane | 5035 | 6,94 | 1.014,474 | 19,02 |
| Alte surse | 37148 | 51,21 | 566,124 | 10,61 |
| Fond natural | 14056 | 19,38 | 810,124 | 15,19 |
| Total surse difuze | 72.533 | 100 | 5.334 | 100 |
| Emisia difuză medie specifică pe suprafața totală | 3,05 kg N/ha |  | 0,22 kg P/ha |  |
| Emisia difuză medie specifică din agricultură pe suprafața agricolă | 1,18 kg N/ha |  | 0,21 kg P/ha |  |

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Se observă că cca. 22% din cantitatea de azot emisă de sursele difuze se datorează activităţilor agricole și aproximativ 19% din emisia totală difuză de fosfor se datorează localităţilor/aglomerărilor umane.

Comparativ cu emisiile totale din surse difuze de poluare evaluate în primul Plan Național de management al bazinelor/spațiilor hidrografice (date din anul 2005), se constată o reducere importantă a emisiilor totale de  azot (cu cca. 39%)  şi fosfor (cu cca. 45%), urmare a aplicării în principal de măsuri eficiente și reducerii / închiderii unor activități economice. Astfel, în perioada 2009 - 2012 s-a redus numărul de aglomerări umane fără sisteme de canalizare prin construirea de noi rețele de canalizare și a crescut nivelul de conectare la acestea, iar în agricultură s-au aplicat prevederile Programelor de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole și Codului de bune practici agricole.

La poluarea difuză contribuie un număr total de 5431  presiuni potențial semnificative difuze pentru corpurile de apă care nu ating obiectivele de mediu, din care:

- 1298  aglomerări mai mari de 2000 l.e. care nu nu sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate (inclusiv aglomerările unde în 75 sisteme de colectare / epurare se produc fenomene de revărsări de ape pe timp ploios);

- 3.678 aglomerări mai mici de 2000 l.e. fără sisteme de colectare;

- 263  presiuni semnificative difuze agricole;

- 61  unități industriale și

- 57 altele (activități piscicole, etc.).

În urmă aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative difuze – activități agricole cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă), s-a identificat un număr de 2048  presiuni semnificative difuze (1.776  urbane, 263 agricole, 9 industriale).

O altă categorie importantă de presiuni semnificative este cea legată de presiunile hidromorfologice semnificative. Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.) provoacă impact asupra mediului acvatic, care poate contribui la neatingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

În anul 2013, la nivel naţional s-a identificat un număr de 1960  presiuni hidromorfologice potențial semnificative. În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative – alterări hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de către corpurile de apă de suprafață, la nivel naţional s-a identificat un număr de 226  presiuni hidromorfologice semnificative.

Concluzionând, în anul 2013 s-a identificat un număr total de 8800  presiuni potențial semnificative, tipul și ponderea acestora fiind prezentate în Figura II.2.2.1.4. Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor potențial semnificative este reprezentată de presiunile difuze - aglomerări umane fără sisteme de colectare și agricultură, precum și de presiunile hidromorfologice.

Potrivit Sintezei calității apei elaborată de Administrația Națională „Apele Române”, la nivel naţional s-a identificat un număr de 1272 utilizatori de apă ce pot produce poluări accidentale şi care şi-au elaborat Planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. În anul 2017, s-au înregistrat 70 poluări accidentale ale cursurilor de apă de suprafaţă, preponderent pe râurile interioare: 19 cu produs petrolier și alte hidrocarburi, 28 cu ape uzate neepurate, două poluări cu ape de mină, 6 poluări cu condiții de oxigenare scăzută, 4 cu substanțe neidentificate, 5 cu substanțe de altă natură și 6 cu deșeuri semisolide. Fenomenele au avut impact local/bazinal, iar datorită duratei reduse, a naturii poluantului, a lungimii tronsonului afectat şi a inerţiei comunităţilor din structura biocenozelor acvatice, efectele fenomenelor în discuţie s-au redus doar la modificarea pe plan local a valorilor indicatorilor fizico-chimici, fără ca pe termen lung acestea să inducă o modificare semnificativă a biodiversităţii acvatice. Producerea de poluări accidentale se datorează în principal neglijenței manifestată de unii operatori economici în timpul desfășurării proceselor tehnologice sau a nerespectării prevederilor legislative privind evacuarea apelor uzate în resursele de apă.

Figura nr.II.2.2.1.4. Ponderea presiunilor potențial semnificative identificate

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

În ceea ce privește tipul şi mărimea presiunilor antropice care pot afecta corpurile de apă subterană (conform Directivei Cadru 2000/60/EC – anexa II – 2.1), se au în vedere:

- surse de poluare punctiforme și difuze:

- sursele de poluare datorate aglomerărilor umane fără sisteme de colectare şi epurare a apele uzate (menajere, industriale, agricole, etc.) sau fără sisteme corespunzătoare de colectare a deşeurilor;

- surse de poluare difuză determinate de activităţile agricole (ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare a gunoiului de grajd, etc) şi activităţile industriale prin depozitele de deşeuri neconforme (deşeuri industriale, menajere, din construcţii, etc);

- alte activităţi antropice potenţial poluatoare.

Din punct de vedere al impactului asupra stării cantitative a corpurilor de apă subterane, presiunile cantitative sunt considerate captările de apă semnificative, care pot depăşi rata naturală de reîncărcare a acviferului.

- prelevări de apă şi reîncărcarea corpurilor de apă subterană:

Conform prevederilor DCA, Anexa II – 2.3, criteriile de selecţie a captărilor de apă sunt considerate cele care au în vedere prelevările de apă >10 m3/ zi. În România, apa subterană este folosită în general în scopul alimentării cu apă a populaţiei, cât şi în scop industrial, agricol, etc. În anul 2013 la nivel naţional au fost identificate 46 exploatări semnificative de ape subterane, respectiv captări cu debite mai mari sau egale cu 1500 mii m3/an.

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care conduce la evaluarea corpului de apă subterană din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare.

În primul Plan Național de Management au fost identificate 19 corpuri de apă subterană care nu atingeau starea chimică bună datorită următorilor parametri: azotaţi şi amoniu, pentru care au fost prevăzute excepţii de la atingerea obiectivelor până în 2027. Datorită măsurilor luate în primul ciclu de implementare și urmare a evaluării actuale a stării chimice (anul 2015), 128 corpuri de apă subterană sunt în stare chimică bună și 15 sunt în stare chimică slabă.

Actualizarea inventarului presiunilor semnificative asupra resurselor de apă, respectiv analiza presiunilor și a impactului, pe baza utilizării conceptului DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response–ActivitateAntropică-Presiune-Stare-Impact-Răspuns), se va realiza în anul 2020, în cadrul procesului de actualizare a Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice pentru cel de-al treilea ciclu de planificare (2022-2027), în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătățirea stării ecologice /potențialului ecologic și stării chimice a corpurilor de apă de suprafață și a stării cantitative și stării chimice a corpurilor de apă subterană.

II.2.2.2. Apele uzate şi reţelele de canalizare

Cod indicator Ronânia : RO 24

Cod indicator AEM: CSI 24

Denumire:Epurarea apelor uzate urbane

În raport cu provenienţa lor, apele uzate se clasifică astfel: ape uzate menajere, sunt cele care se evacuează după ce au fost folosite pentru nevoi gospodăreşti în locuinţe şi unităţi de folosinţă publică; ape uzate urbane, definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice şi ape uzate industriale, cele care sunt evacuate ca urmare a folosirii lor în procese tehnologice de obţinere a unor produse finite industriale sau agro-industriale.

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale (în general provenite din industria agro-alimentară) sunt colectate prin sisteme de canalizare şi preluate şi epurate în staţii de epurare.

Apele uzate neepurate din aglomerările umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele mai concentrate) contribuie la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea se datorează în principal următoarelor aspecte:

- Ratei reduse a racordării populaţiei echivalente la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate;

- Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente;

- Managementului necorespunzător al nămolurilor de la staţiile de epurare (produse secundare ale procesului de epurare a apelor uzate, considerate deșeuri biodegradabile);

- Dezvoltării zonelor urbane fără asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, care se reflectă apoi prin evacuările de ape neepurate în emisarii naturali, ceea ce duce la o

- protecţie insuficientă a resurselor de apă,

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată în mod direct de evacuările de ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole. Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de încărcarea acesteia cu substanţe poluante.

Poluarea apelor este un proces de alterare a calităţii fizice, chimice sau biologice a acesteia, produsă de o activitate umană, în urma căreia apele devin improprii pentru folosinţă. Se poate spune că o apă poate fi poluată nu numai atunci când ea prezintă modificări vizibile (schimbări de culoare, irizaţii de produse petroliere, mirosuri neplăcute) ci şi atunci când, deşi aparent bună, conţine, fie şi într-o cantitate redusă, substanțe toxice. Poluarea chimică rezultă din deversarea în ape a unor compuşi chimici de tipul: nitraţi, fosfaţi şi alte substanţe folosite în agricultură; unor reziduuri provenite din industria metalurgică, chimică, a lemnului, celulozei, din topitorii sau a unor substanţe organice (solvenţi, coloranţi, substanţe biodegradabile provenite din industria alimentară) etc..

Structura apelor uzate evacuate. Substanţe poluante şi indicatori de poluare ai apelor uzate

În conformitate cu rezultatele evaluării situației la nivel național, volumul total evacuat în anul 2017 a fost de 4795,96 milioane mc., din care 2905,16 mil, mc. (60,57%)  reprezintă  ape de răcire, ape încadrate la categoria de ape uzate care nu necesită epurare.

Situația privind volumele de ape uzate evacuate în perioada 2012 - 2017 este prezentată în Tabelul II.2.2.2.1 și Figura II.2.2.2.1.

Tabelul nr.II.2.2.2.1 Volume de ape uzate evacuate la nivel național în receptorii naturali în perioada 2012 - 2017(mii mc.)

| Anul | Total Evacuat | Nu necesită epurare | Se epurează |  | Nu se epurează |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Corespunzător | Necorespunzător |  |
| 2012 | 4985141,14 | 2787700,63 | 650290,43 | 881306,72 | 665843,36 |
| 2013 | 4872641,26 | 2911880,03 | 1113315,00 | 433497,30 | 413948,93 |
| 2014 | 4784719,64 | 2845917,86 | 1039378,07 | 541982,06 | 357441,65 |
| 2015 | 4762839,23 | 2846131,59 | 1242300,03 | 336213,33 | 338194,27 |
| 2016 | 4745681,89 | 2811834,25 | 914232,29 | 705086,32 | 314529,02 |
| 2017 | 4795960,86 | 2911561,51 | 1055539,91 | 604374,29 | 224485,15 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura nr.II.2.2.2.1. Volume de ape uzate evacuate la nivel național în receptorii naturali în perioada 2012 - 2017 (mii mc.)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

În ceea ce privește ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali, pe activităţi din economia naţională, fără a lua în considerare încărcarea aferentă apelor de răcire, situația se prezintă în Tabelul II.2.2.2.2 și  Figura II.2.2.2.2.

Tabelul nr.II.2.2.2.2 Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2017 (%)

| Principalele activități economice | Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2017 (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CBO5 | CCO-Cr | Azot total | Fosfor total | Materii în suspensie | Detergenţi sintetici | Substanţe extractibile |
| Captare şi prelucrare apă pentru alimentare pt, populaţie | 75,26 | 74,41 | 95,75 | 96,70 | 40,77 | 97,35 | 59,25 |
| Energie electrică şi termică | 4,28 | 4,43 | 0,05 | 0,03 | 21,01 | 0,03 | 28,43 |
| Prelucrări chimice | 11,64 | 10,22 | 1,31 | 0,86 | 19,51 | 0,45 | 2,43 |
| Ind, Metalurgică și c-ţii de maşini | 2,83 | 3,82 | 0,12 | 0,07 | 3,03 | 0,06 | 7,22 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura nr.II.2.2.2.2. Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2017 (%)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Statisticile întocmite şi prezentate anual în ”Sinteza calităţii apelor din România” dovedesc faptul că dintre apele uzate care necesită epurare, cel mai mare impact îl au apele uzate provenite de la aglomerările urbane, în special în ceea ce priveşte poluarea cu substanţe organice (CBO5 şi CCO-Cr) şi nutrienţi (azot total şi fosfor total).

Tabele II.2.2.2.3 și II.2.2.2.4, respectiv Figurile II.2.2.2.3 și II.2.2.2.4 evidențiază cele afirmate mai sus.

Tabelul nr. II.2.2.2.3. Volumul total de ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali în perioada 2012 – 2017 (mil. m3/an)

| Anul | Volum ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Nu necesită epurare | Corespunzător epurate | Necorespunzător epurate | Nu se epurează |  |  |
| 2012 | 1248,129 | 1,483 | 524,769 | 484,921 | 236,956 |
| 2013 | 1194,423 | 3,024 | 744,003 | 275,164 | 172,232 |
| 2014 | 1115,475 | 3,144 | 605,266 | 426,280 | 80,785 |
| 2015 | 1110,701 | 0,485 | 757,153 | 260,195 | 93,352 |
| 2016 | 1182,080 | 0,471 | 431,128 | 630,170 | 120,310 |
| 2017 | 1111,128 | 0,479 | 496,515 | 545,421 | 68,711 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura nr.II.2.2.2.3. Evoluția colectării și epurării volumelor de ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali în perioada 2012 - 2017

Tabelul nr.II.2.2.2.4. Încărcarea cu poluanți (tone/an) a efluenților evacuaţi de la aglomerările urbane în receptorii naturali

| Poluant | Cantitatea de poluanţi (tone/an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CBO5 | 50810,04 | 43937,37 | 38074,61 | 35593,18 | 31347,28 | 23147,69 |
| CCO-Cr | 146309,80 | 122444,32 | 108924,83 | 101351,68 | 94156,19 | 72375,81 |
| Azot total | 19712,16 | 17826,73 | 15418,37 | 13834,49 | 13865,29 | 13045,02 |
| Fosfor total | 2613,19 | 2163,66 | 1925,31 | 1797,22 | 1767,18 | 1319,76 |
| Materii în suspensie | 76446,17 | 59907,89 | 54456,53 | 47616,87 | 55738,90 | 33501,89 |
| Detergenți sintetici | 1205,61 | 1049,93 | 1060,28 | 904,56 | 678,45 | 636,07 |
| Substanțe exractibile | 11465,64 | 10259,99 | 9357,28 | 7624,84 | 5823,16 | 3931,57 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura nr.II.2.2.2.4.Evoluții privind încărcarea cu poluanți a apelor uzate urbane evacuate în resursele de apă în perioada 2012 - 2017

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România

Nivelul de colectare și epurare a apelor uzate urbane

Apele uzate menajere şi industriale exercită o presiune semnificativă asupra mediului acvatic, datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienţi şi substanţe periculoase. Având în vedere procentul mare al populaţiei care locuieşte în aglomerări urbane, o parte semnificativă a apelor uzate este colectată prin intermediul sistemelor de canalizare şi transportate la staţiile de epurare. Nivelul de epurare, înainte de evacuare, şi starea apelor receptoare determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice.

Respectarea prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE), modificată şi completată de Directiva 98/15/EC în 27 februarie 1998, respectiv a tipurilor de  procese de epurare aplicate, sunt considerate indicatori reprezentativi pentru nivelul de îndepărtare a poluanților din apele uzate şi pentru îmbunătăţirea potenţială a mediului acvatic.

Progresul politicilor aplicate pentru reducerea poluării mediului acvatic cauzată de evacuarea apelor uzate se poate evidenția prin tendinţele şi procentul de populaţie conectată la staţiile de epurare (primare, secundare şi terţiare) a apelor uzate orăşeneşti.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2017, un număr de  9.978.886 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând cca. 50,8% din populaţia României. În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 9.710.077 persoane, reprezentând cca. 49,4% din populaţia ţării. De asemenea, gradele de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate diferențiate pe nivele de epurare sunt prezentate în Figura II.2.2.2.5.

Evoluţia gradului de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate în funcție de tipul procesului de epurare aplicat (Figura II.2.2.2.6 ) indică o creștere constantă a numărului populației care beneficiază de servicii de apă uzată, consecință a extinderii și construirii infrastructurii aferente. Se observă că în ultima perioadă a crescut îndeosebi proporția de sisteme de colectare cu epurare terțiară. Epurarea primară (mecanică) înlătură o parte a materiilor solide în suspensie (cca. 40-70%), în timp ce epurarea secundară (biologică) utilizează micro-organisme aerobe şi/sau anaerobe pentru a descompune o mare parte a substanţelor organice (cca. 50-80%), a îndepărta amoniul (cca. 75%) şi pentru a reţine o parte din nutrienţi (cca. 20-30%). Epurarea terţiară (avansată) înlătură eficient materiile organice, compuşii cu fosfor şi compuşii cu azot.

De asemenea, eficienţa programelor naţionale privind epurarea apelor uzate, eficienţa politicilor existente de reducere a evacuărilor de nutrienţi şi substanţe organice se evaluează prin stadiul implementării cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, modificată prin Directiva  98/15/CE. Ţintele propuse pentru implementarea prevederilor Directivei 91/271/CEE , 98/15/CE şi 2000/60/CE sunt:

  - creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare (de la 69,1% din locuitorii echivalenţi racordaţi în 2013, până la 80,2% în 2015 şi 100% în 2018);

  - creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de epurare prin construirea de noi staţii de epurare a apelor uzate şi prin reabilitarea și modernizarea celor existente, pentru a realiza o acoperire de 60,6% l.e. în 2013, 76,7% l.e. în 2015 şi 100% l.e. în 2018.

Figura nr. II.2.2.2.5. Gradul de racordare al populației la sisteme de colectare

și epurare a apelor uzate, în anul 2017

(Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro)

Figura nr. II.2.2.2.6. Gradul de racordare al populației la sisteme de colectare

și epurare a apelor uzate, 2006 - 2017

(Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro)

În calitate de ţară membră a Uniunii Europene, România este obligată să îşi îmbunătăţească calitatea factorilor de mediu şi să îndeplinească cerinţele Acquis-ului european. În acest scop, România a adoptat o serie de Planuri şi Programe de acţiune atât la nivel naţional cât şi local, toate în concordanţă cu Documentul de Poziţie al României din Tratatul de Aderare, cap. 22, cele mai importante fiind: Programul Naţional de Reformă 2017, Planul de Dezvoltare Naţională, Planul de Dezvoltare Regională, Cadrul Strategic Naţional de referinţă pentru perioada de programare 2007-2013, Planul Național de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești, modificată prin Directiva 98/15/CE, Programul Național de Dezvoltatre Rurală 2007-2013 și 2014-2020, Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM). De asemenea, la nivel regional au fost elaborate Planuri pentru Protecţia Mediului, iar la nivel local toţi agenţii economici au fost obligaţi să elaboreze şi să implementeze planuri de conformare.

Directiva privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE şi 98/15/CE) are ca scop protejarea mediului împotriva efectelor adverse ale evacuărilor de ape uzate urbane şi prevăd standarde/niveluri de epurare care trebuie atinse înainte de evacuarea acestor ape în receptori. În acest sens, directivele solicită statelor membre să asigure:

•	sisteme de colectare şi epurare secundară pentru toate aglomerările cu peste 2.000 de locuitori echivalenţi (l.e.) care au evacuare directă în resursele de apă;

•	sisteme de colectare şi epurare terţiară pentru toate aglomerările cu peste 10.000 l.e. care au evacuare în resursele de apă considerate zone sensibile.

Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre, cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Acestă decizie se concretizează în faptul că toate aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să asigure o infrastructură pentru epurarea apelor uzate urbane care să permită epurarea avansată, mai ales în ceea ce priveşte nutrienţii (azot total şi fosfor total). În ceea ce priveşte epurarea secundară (treaptă biologică), aplicarea acesteia este o regulă generală pentru aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi.

Diminuarea poluării generate de diverse surse punctiforme şi difuze (în principal urbane, industriale şi agricole) realizată ca urmare a implementării Directivelor privind epurarea apelor uzate urbane şi a Directivei IPPC/IED trebuie considerate parte integrantă a programelor de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu prevăzute în Directiva Cadru a Apei (2000/60/CE), care are ca scop atingerea până în 2015 a stării chimice şi ecologice bune pentru toate corpurile de apă.

Directiva privind epurarea apelor uzate a fost transpusă integral în legislaţia românească prin HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Astfel, au fost introduse în legislaţia românească inclusiv cerinţele privind conformarea cu termenele de tranziţie negociate pentru sistemele de colectare şi epurare (asumate de România prin Tratatul de Aderare, Cap. 22 - Mediu, Calitatea apei), precum şi statutul de zonă sensibilă pentru întregul teritoriu al României. HG nr. 352/2005 include trei normative tehnice privind: colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (NTPA 011), condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (NTPA 002) şi limitele de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001).

Din datele Administrației Nationale “Apele Române”, referitoare la lucrările privind infrastructura de apă/apă uzată, la nivel naţional, nivelele de colectare şi epurare a încărcării organice biodegradabile (exprimat în %) din aglomerările umane cu mai mult de 2.000 l.e. a crescut în ultimii ani. În anul 2018, valorile nivelelor de colectare şi epurare a încărcării organice biodegradabile au fost de 63,1% pentru colectarea apelor uzate, respectiv 58,48% pentru epurarea apelor uzate.

Conform raportului realizat de Administraţia Naţională “Apele Române”, în aglomerările umane mai mari de 2000 l.e., gradul de racordare la sistemul de colectare a apelor uzate a înregistrat o creştere de cca. 15% la sfârşitul anului 2018 față de anul 2007 (Figura II.2.2.2.7). În ceea ce privește gradul de conectare la staţiile de epurare urbane, acesta a crescut cu cca. 24% în perioada 2007- 2017.

Figura nr.II.2.2.2.7. Evoluția nivelelor de colectare și epurare (%) a încărcărilor organice       biodegradabile (l.e.) a apelor uzate  la nivel național în perioda 2007-2018

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane”)

Modificarea nivelelor naționale de colectare și epurare are mai multe cauze, dintre care se menționează în principal:

  - modificarea numărului și dimensiunilor aglomerărilor –numărul și încărcarea organică (în locuitori echivalenți) a aglomerărilor mai mari de 10.000 l.e. a scăzut, iar al aglomerărilor cu 2.000 – 10.000 l.e. a crescut, urmare a redelimitării aglomerărilor, pe baza reactualizării documentelor de planificare, respectiv Master Planurile Județene și aplicațiilor de finanțare pentru realizarea lucrărilor necesare pentru realizarea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate din aglomerări umane; de asemenea, la actualizarea dimensiunii aglomerărilor contribuie și scăderea numărului populației și a activităților economice, care a condus la modificarea încadrării aglomerărilor pe categorii de dimensiuni și implicit la modificarea numărului și dimensiunii acestora;

  - nivelul de încredere scăzut al datelor și informațiilor transmise, datorat atât unor interpretări eronate ale cerințelor Directivei și a datelor solicitate pentru raportare, dar și a inconsecvenței informațiilor furnizate de către operatorii de servicii de apă și autoritățile locale;

  - în cadrul unor aglomerări umane sunt în derulare lucrări de reabilitare a stațiilor de epurare, astfel încât apele uzate colectate sunt evacuate direct, fără epurare, în resursa de apă.

La nivel de județe (Figura II.2.2.2.8), cele mai ridicate grade de racordare la reţele de canalizare (peste 80%) sunt identificate în judeţele: Caraș Severin, Cluj, Constanța, Hunedoara, Timiș și în aglomerarea Bucureşti, iar la polul opus (sub 30%) se află județele Dâmbovița și Giurgiu. Referitor la gradele de racordare la staţiile de epurare, situaţia este următoarea: în 3 judeţe (Cluj, Constanța, Hunedoara) s-au înregistrat valori ale nivelului de conectare la stația de epurare de peste 80%. În unele dintre județe procentul de epurare a crescut  față de decembrie 2017, valori mai mici de 30% înregistrandu-se însă în județele Dâmbovița și Giurgiu..

Situația dotării aglomerărilor umane cu sisteme de colectare și epurare este prezentată în Figura II.2.2.2.9, respectiv Figura II.2.2.2.10.

Figura nr.II.2.2.2.8. Situaţia la nivel de judeţe a colectării şi epurării incărcării biodegradabile din apele uzate (l.e.)

de la aglomerările umane cu mai mult de 2000 l.e., în anul 2018

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane

şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2017 )

Figura nr. II.2.2.2.9. Aglomerări umane (>2.000 l.e.)  şi gradul de acoperire cu sisteme de colectare în anul 2017

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane

şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2017)

Figura nr. II.2.2.2.10. Aglomerări umane (>2.000 l.e.) și gradul de acoperire cu sisteme de epurare în anul 2017

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane

şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2017)

În ceea ce privește profilul de activitate, majoritatea unităţilor agro-industriale se încadrează în domeniile de industrializare a cărnii şi laptelui, fabricarea băuturilor alcoolice, fabricarea produselor pe bază de legume şi fructe şi fabricarea şi îmbutelierea băuturilor nealcoolice (Figura II.2.2.2.11). Cea mai mare pondere procentuală a încărcării biodegradabile produsă de unităţile industriale agro-alimentare cu mai mult de 4000 l.e. la evacuare în resursele de apă a fost identificată pentru industria cărnii (cca.  48%) și industriei de prelucrarea laptelui (43%), iar unitățile din domeniul fabricării berii fie sunt închise, fie şi-au redus foarte mult producţia (<4.000 l.e.) sau și-au sistat activitatea.

Figura nr. II.2.2.2.11. Ponderea îcărcării biodegradabile produsă de unitățile agro-   alimentare cu mai mult de 4000 l.e.

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2018)

Implementarea cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane va conduce implicit şi la creşterea semnificativă a volumului de nămol rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate urbane. Din situația furnizată de Institutul Național de Statistică privind gestionarea nămolurilor din stațiile de epurare ubane la nivelul anului 2016  (Tabel II.2.2.2.5) se observă că, din cantitatea totală de nămol generată în stațiile de epurare cca. 16,51% a fost utilizată în agricultură.

Conform primului Plan Naţional de  Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România (elaborat în 2009), s-a estimat că la sfârșitul perioadei de conformare (anul 2018) se va obţine o cantitate de nămol de cca. 520.850 tone substanţă uscată/an faţă de cca. 172.529 tone substanţă uscată/an obţinute în anul 2007 (Figura II.2.2.2.12). Această prognoză corespunde situației planificate privind conformarea aglomerărilor în anul 2004, potrivit Planului Național de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

Tabelul nr. II.2.2.2.5. Utilizarea la nivel național a nămolului de la staţiile de   epurare urbane în anul 2017

| Utilizări ale nămolului | Cantitate nămol (milioane tone s.u./an) |
| --- | --- |
| Cantitate totală produsă | 283,34 |
| Utilizare în agricultură | 35,01 |
| Compostare şi alte aplicaţii | 1,76 |
| Depozitare pe platforme amenajate | 168,45 |
| Evacuare în mare | 0 |
| Incinerare | 0,02 |
| Altele | 78,1 |

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online, www.insse.ro)

Figura nr.II.2.2.2.12. Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Planul Naţional de  Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România aprobat prin HG nr. 80/2011)

În Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare, elaborată în cadrul asistenței tehnice a POS Mediu, oferă un cadru pentru planificarea și implementarea măsurilor pentru gestionarea volumelor în creștere de nămol de la stațiile de epurare urbane existente, reabilitate și noi din România. Cantitățile viitoare estimate de nămol produs au fost evaluate conform Figurii II.2.2.2.13. Această prognoză corespunde situației planificate privind conformarea aglomerărilor  la nivelul anului 2011, având în vedere modificările produse în delimitarea aglomerărilor umane și a tipului de epurare necesar pentru conformare.

Figura nr.II.2.2.2.13. Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

(Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare - proiect POSM/6/AT/I.1.2010, "Elaborarea politicii naționale de gestionare a nămolului de epurare")

Din analiza comparativă a datelor din Tabelul II.2.2.2.5 și Figurile II.2.2.2.12 și II.2.2.2.13, scenariul planificării pentru anul 2018 este optimist, având în vedere că acesta a plecat de la ipoteza că aglomerările umane cu mai mult de 2.000 l.e. vor fi dotate toate cu stații de epurare corespunzătoare, ceea ce de fapt nu s-a realizat practic. Astfel, la nivelul anului 2017, cantitatea de nămol generată în stațiile de epurare urbană a atins aprox. valoarea planificată din anul 2015, valoare care se situează la cca. 54% din valoarea aferentă anului 2018.

În vederea accelerării procesului de conformare, Planul de conformare pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane este în curs de actualizare, prin pregătirea unui proiect de asistență tehnică, denumit „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor” și finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă, implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor, în colaborare cu Banca Mondială. Proiectul cuprinde următoarele acțiuni:

- analiza stadiului conformării la prevederile Directivei 91/271/CEE;

- analiza și redefinirea aglomerărilor, luând în considerare posibilitatea conformării prin promovarea sistemelor individuale de colectare și cu epurare adecvată;

- analiza situației investițiilor în domeniul apei uzate;

- estimarea necesarului de investiții pentru conformare și identificarea posibilelor surse de finanțare;

- elaborarea unui plan strategic de finanțare și a unei noi planificări în timp a conformării;

- crearea unei platforme de prelucrare, monitorizare și raportare a informațiilor legate de implementarea Directivei 91/271/CEE.

Autoritățile române competente estimează că actualizarea Planului de conformare va fi finalizată la un termen corelat cu termenul din cadrul memorandumului pentru evaluarea națională și planul de acțiune privind îndeplinirea condiției favorizante privind ”Planificarea actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor uzate”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune  pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR). De asemenea, în cadrul acestui proiect va fi dezvoltată, de Ministerul Apelor și Pădurilor o Strategie națională privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate și revizuirea reglementărilor în vederea creșterii eficienței în aplicarea legislației specifice. În cadrul Strategiei naționale se va stabili modul în care vor continua planificarea, finanțarea și realizarea infrastructurii specifice. Autoritățile române competente estimează că Strategia națională va fi finalizată, similar cu Planul de conformare, la un termen corelat cu termenul ce se va stabili în cadrul memorandumului pentru evaluarea națională și planul de acțiune privind îndeplinirea condiției favorizante.

În prezent, proiectul a fost selectat pentru finanțare de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă, urmând a fi încheiat contractul de finanțare. De asemenea, se află în desfășurare activitățile Băncii Mondiale privind culegerea de date și informații necesare redelimitării aglomerărilor umane, precum și clarificarea unor aspecte specifice pentru cartografiere în cadrul efectuării unor vizite în teren.

Proiectul mai sus menționat se va sprijini pe rezultatele obținute din alt proiect care se derulează de circa 1 an, referitor la elaborarea unui Raport privind opțiunile strategice de management al politicii de regionalizare în România din perspectiva îndeplinirii angajamentelor de conformare. Acesta este un proiect de asistență tehnică finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică, implementat de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), în colaborare cu Ministerul Apelor și Pădurilor, Asociația Română a Apei și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Proiectul prevede:

- o analiză completă a sectorului de apă și apă uzată;

- opțiuni strategice privind dezvoltarea și consolidarea politicii de regionalizare;

- stabilirea acelorași tipuri de indicatori în contractul de delegare, calculați în baza unei metodologii comune;

- dezvoltarea actualei platforme de benchmarking;

- analiza și revizuirea contractului-cadru de delegare, inclusiv elaborarea unei metodologii de revizuire a acestuia la fiecare 5 ani.

Autoritățile române competente estimează că implementarea proiectului de asistență tehnică va fi finalizată până în ianuarie 2020.

Până în prezent, în cadrul proiectului a fost implementată acțiunea privind analiza sectorului de apă și apă uzată, precum și realizarea documentului privind opțiunile strategice, documente ce au fost circulate pentru observații și comentarii către toți factorii implicați în sectorul de apă. De asemenea, au fost realizate rapoartele privind metodologia de benchmarking si a avut loc o primă serie de seminarii regionale având ca temă apa nefacturată și contractele pe bază de performanță.

II.2.3.Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

II.2.3 Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de poluare aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile europene în domeniul apelor, în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor.

Planurile de management ale bazinelor hirografice reprezintă principalul instrument de implementare a Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE și a majorităţii prevederilor din celelalte directive europene din domeniul calităţii apei. Cele mai importante directive a căror implementare asigură reducerea poluării apelor uzate sunt Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele “fiice” 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE, Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

Directiva Cadru 2000/60/CE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene stricte pentru realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate și artificiale, pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”. Conform acestei Directive, Statele Membre din Uniunea Europeană trebuie să asigure atingerea stării bune a tuturor apelor de suprafaţă până în anul 2015, mai puţin corpurile de apă pentru care se cer excepţii de la atingerea obiectivelor de mediu.

În conformitate cu cerinţele art. 14(1b)  al Directivei Cadru Apă, la 22 decembrie 2013 a fost publicat Documentul privind problemele importante de gospodărirea apelor realizat la nivel bazinal şi naţional,  pentru asigurarea procesului de informare şi consultare a publicului pe o durată de 6 luni (iunie 2014).

(http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx).

Documentul își propune să evidențieze problemele importante de gospodărirea apelor în România - problematici cheie care stau la baza stabilirii măsurilor necesare atingerii obiectivelor de mediu. Problemele importante de gospodărirea apelor sunt tratate în relație cu presiunile exercitate asupra corpurilor de apă de suprafață și subterane pentru care există riscul neatingerii obiectivelor de mediu, precum şi a sectoarelor economice aferente acestor presiuni și sunt în concordanță cu problemele de gospodărire a apelor de la nivelul Districtului Internațional al Dunării în cadrul documentului Significant Water Management Issues 2013, elaborat de către  Comisia Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea (ICPDR), cu contribuția țărilor dunărene (https://www.icpdr.org/main/SWMI-PP).

Următoarele problematici importante privind gospodărirea apelor care afectează în mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi apelor subterane, cu impact major în gestiunea resurselor de apă au fost identificate: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea cu substanţe periculoase și alterările hidromorfologice.

Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau indirecte de ape uzate insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din surse industriale sau agricole, și produce schimbări semnificative în balanţa oxigenului în apele de suprafaţă şi în consecinţă are impact asupra compoziţiei speciilor/populaţiilor acvatice şi respectiv, asupra stării ecologice a apelor.

O problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în special cu azot și fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce determină schimbarea compoziţiei și scăderea biodiversitatii speciilor, precum şi reducerea posibilității de utilizare a resurselor de apă în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi provin atât din surse punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient epurate), cât şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor, etc).

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole este principalul instrument comunitar care reglementează poluarea cu nitrați provenită din agricultură. Principalele obiective ale acestei directive sunt reducerea poluării produsă sau indusă de nitraţi din surse agricole, raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului şi prevenirea poluării apelor cu nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse în planuri de acţiune.

Conform planului de acțiune și articolelor 4 și 5 ale Directivei 91/676/EEC au fost elaborate şi aplicate Coduri de bune practici agricole, cât şi Programe de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Acestea s-au aplicat la început doar în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, desemnate în România încă din anul 2005. La prima desemnare zonele vulnerabile la nitrați (ZVN) din surse agricole ocupau 6,94% din teritoriul României. În anul 2008 ZVN au fost revizuite, extinzându-se  suprafaţa la 58% din teritoriul României. În anul 2013, în urma consultărilor cu Comisia Europeană s-a agreat ca România să nu mai desemneze zone vulnerabile la nitrați, ci să aplice prevederile Codului de Bune Practici Agricole și  măsurile din Programele de Acțiune pe întreg teritoriul țării, conform prevederilor articolului 3 (5) al Directivei. Noul Program de Acţiune a fost îmbunătăţit şi aprobat prin Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013, avand, în principal, în vedere aplicarea principiului de prevenire a poluării.

Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România de Planul de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, aprobat prin HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, cu completările şi modificările ulterioare, survenite în urma deciziei de aplicare a Programului de Acțiune pe întreg teritoriul României.

Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.

În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut ca măsură generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de acţiune si respectarea Codului de Bune Practici Agricole pe întreg teritoriul României.

De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin directiva 98/15/CE, contribuie la reducerea emisilor de nutrienți.

La nivelul bazinelor/spațiilor hidrografice sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare punctiformă, măsuri pentru reducerea poluarii adresate poluării difuze generate de ferme zootehnice, vegetale și asupra terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor corpurilor de apă. Măsurile propuse sunt altele decât măsurile de bază pentru punerea în aplicare a Directivelor europene, în principal Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Măsurile suplimentare pentru activităţile agricole se referă la: reducerea eroziunii solului, aplicarea codului de bune condiţii agricole şi de mediu şi a altor coduri de bună practică în ferme, etc., consultanță/ instruiri pentru fermieri, conversia terenurilor arabile în păşuni, realizarea şi menţinerea zonelor tampon de-a lungul apelor la o distanță mai mare decât cea prevăzută în Codul de Bune Practici Agricole, aplicarea agriculturii organice, precum și aplicarea oricăror măsuri specifice diferite de cele de bază pentru protejarea suplimentară a corpurilor de apă.

Obiectivul principal al Directivei Cadru 2000/60 a Uniunii Europene pentru apă îl reprezintă atingerea “stării bune” a apelor pentru Statele Membre până în anul 2015. În vederea atingerii “stării bune” a apelor se elaborează diferite scenarii de prognoză a calității apelor pe ciclu de planificare (2015, 2021 și 2027) care prevăd o serie de măsuri pentru reducerea poluării. În vederea evaluării prognozei privind calitatea apei la nivel de bazin/spaţiu hidrografic,  se au în vedere două scenarii, şi anume:

– “Scenariul de bază ce presupune luarea de măsuri pentru implementarea Directivelor europene din domeniul calităţii apei în conformitate cu prevederile a cel puțin fiecărei Directive menționate în Anexa VI A a DCA;

–  Scenariul optim ce presupune măsuri suplimentare faţă de măsurile din scenariul de bază pentru atingerea în 2015 a stării bune sau a potenţialului ecologic bun al apelor în conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă (Anexa VI B).

Modelul de prognoză a calității apelor WAQ în ceea ce privește nutrienții - azot total și fosfor total se utilizează pentru analiza caracterizării bazinelor hidrografice (presiuni semnificative, impact, risc) conform cerințelor art. 5 și stabilirea măsurilor de bază (scenariu de bază) și suplimentare (scenariu optim) pentru atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Pentru fiecare scenariu se aplică ecuaţia de bilanţ de încărcări luând în considerare atât sursele de poluare punctuale cât şi cele difuze. Sursele punctuale luate în considerare sunt: aglomerări umane, unităţi industriale, unități agricole (ferme zootehnice) și alte surse punctuale (unitati militare, spitale, sedii sociale ale institutiilor, in situatia cand de la acestea se evacueaza ape direct in corpul de apa care nu ating obiectivele de mediu). Sursele difuze considerate sunt: scurgerile de pe terenurile agricole provenite din utilizarea îngrăşămintelor  în agricultură, sistemele individuale de colectare ape uzate fără conectare la sisteme centralizate. Se menționează că măsurile pentru programele de acțiune se aplică pe tot teritoriul țării. Pe langă acestea se iau în considerare şi încărcările provenite din fondul natural: aport din zone umede, scurgeri de pe terenuri naturale ocupate cu păduri, pățuni, culturi perene şi depuneri din atmosferă.

Potrivit Planului Național de management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, prin aplicarea modelului MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems) se pot realiza același tip de scenarii privind prognoza calității apelor, respectiv evaluarea emisiilor de nutrienți și a  potențialul și efectului măsurilor de bază și suplimentare de reducere a nutrienților. Modelul MONERIS este folosit pentru estimarea emisiilor provenind de la sursele de poluare punctiforme şi difuze. Modelul a fost elaborat şi aplicat în Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr.80/2011 pentru evaluarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) în mai multe bazine/districte hidrografice din Europa, printre care şi bazinul/districtul Dunării. În ultimul timp, modelul MONERIS a fost dezvoltat pentru a fi aplicat atât la nivel naţional (al statelor din Districtul internaţional al Dunării), cât şi la nivel de sub-bazine internaţionale (Tisa).

Poluarea cu nutrienți este cauzată de emisii punctiforme și difuze de azot și fosfor în mediul acvatic. Dintre sursele punctiforme luate în considerare în modelul MONERIS se menționează stațiile de epurare urbane, evacuările de ape uzate neepurate sau epurate de la sistemele de colectare din aglomerările urbane și de la unitățile industriale și fermele zootehnice care sunt înregistrate în E-PRTR. În ceea ce privește sursele de emisii  difuze, așezările umane, activitățile agricole, fondul natural și alte surse au fost considerate ca fiind importante în producerea poluării cu nutrienți.

Modelul MONERIS a fost utilizat pentru aplicarea scenariilor de bază pentru reducerea emisiilor de  nutrienți din surse punctiforme și difuze pentru orizontul de timp 2021. Scenariul utilizat a avut la bază condițiile hidrologice din perioada 2009-2012, iar datele utilizate privind încărcările au avut ca an de referință anul 2012. La evaluarea situației de referință și pentru simularea scenariilor s-a utilizat o variantă a modelului MONERIS care, comparativ cu prima evaluare cu date din anul 2005, a fost îmbunătățită tehnic în vederea creșterii senzitivității și aplicabilității, respectiv modelul a fost calibrat prin folosirea unor date statistice, date hidrologice și date de monitorizare a calității apelor complete pentru o perioadă mai mare timp.

Comparativ cu evaluarea emisiilor totale (difuze și punctiforme) din Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr.80/2011, în perioada 2009- 2012 s-a constatat o reducere medie a emisiilor de azot cu cca. 34% și o reducere medie a emisiilor de fosfor cu cca. 45%, datorate în principal implementării măsurilor de îmbunătățire a nivelurilor de colectare și epurare a apelor uzate urbane și reducerii surplusului de azot  din activitățile agricole.

Limitarea conținutului de fosfor in îngrășăminte trebuie să ia în considerare atât intensitatea activităților agricole, cât și conținutul de fosfor din sol. Astfel, în România se practică o agricultură de intensitate scăzută, iar surplusul de fosfor este sub valoarea europeană, având o valoare negativă (-2 kg/ha) potrivit datelor EUROSTAT.

Scenariul de bază pentru anul 2021 se axează pe asumări privind implementarea măsurilor pentru sectoarele ape uzate urbane, activități industriale și agricole, în principal măsurile care conduc la: creșterea nivelurilor de colectare și epurare a apelor uzate, modificări ale utilizării terenurilor, îmbunătățirea practicilor de rotație a culturilor și schimbarea emisiilor specifice de fosfor pe locuitor.

În ceea ce privește evoluția privind căile de producere a emisiilor totale de azot în perioada 2012-2021,reprezentată în figurile II.2.3.1 și II.2.3.2,  rezultatele modelării au arătat că depunerile atmosferice s-au redus cu 5,44%, scurgerea de suprafață a crescut cu 4,04%, iar scurgerea subterană a crescut ușor cu cca. 2%. Restul de căi de producere a emisiilor totale de azot s-au modificat foarte puțin. Aceste tendințe confirmă efectul  implementării măsurilor de reducere a poluării aerului produsă de factorii antropici și măsurilor de realizare a sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate care contribuie la creșterea scurgerii de suprafață. Similar, evoluția căilor de producere a emisiilor totale de fosfor în perioada 2012-2021 a evidențiat că eroziunea solului se reduce cu cca. 2%, scurgerea din zone impermeabile orășenești scade cu cca. 1%, în timp ce crește aportul surselor punctiforme cu cca. 2%, ceea ce confirmă reducerea poluării difuze și creșterea poluării punctiforme produsă în zonele urbane, urmare a construirii rețelelor de canalizare și stațiilor de epurare în zonele urbane. De asemenea, în figurile II.2.3.3 și II.2.3.4 este redată evoluția privind sursele de emisii totale ale azotului și fosforului în perioada 2012-2021.

Figura nr. II.2.3.1. Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru căile de producere a emisiilor de azot în anul 2012 (stânga) și anul 2021  (dreapta)

Figura nr. II.2.3.2. Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru căile de producere a emisiilor de azot în anul 2012 (stânga) și anul 2021  (dreapta)

Figura nr.II.2.3.3.Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru sursele de emisii ale azotului (punctiforme și difuze)  în anul  2012 (stânga) și anul 2021 (dreapta)

Figura nr.II.2.3.4.Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru sursele de emisii ale fosforului (punctiforme și difuze)  în anul  2012 (stânga) și anul 2021 (dreapta)

Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

În ceea ce privește aplicarea scenariilor de bază pentru emisiile totale de nutrienți la nivel național, se observă modificarea cantităților de nutrienți emise în anul 2021, comparativ cu anul 2012, respectiv cu 3.329  tone N/an (scădere cu cca. 3,6%) și 286,613 tone P/an (creștere cu cca. 3,7%).

Analiza aplicării scenariului de bază (2021) pentru agricultură indică o descreștere a emisiilor difuze din activități agricole, respectiv reducerea cu cca. 4.104 tone N/an, reprezentând 25%, precum și reducerea cu cca. 152 tone P/an, reprezentând 5%.

Aceste descreșteri sunt rezultatul aplicării măsurilor pentru reducerea emisiilor de azot prin implementarea cerințelor Directivei Nitrați - Programe de acțiune și Codul de Bune Practici Agricole, respectiv aplicării măsurilor de tip agro-mediu pentru reducerea emisiilor de fosfor, ex. modificarea rotației culturilor, controlul eroziunii și benzi de protecție riverane, etc. Astfel emisia difuză specifică totală de azot din activitățile agricole scade de la 12,08 kg N/ha suprafață agricolă în 2012 la 9,04 kg N/ha suprafață agricolă în anul 2021.

Prin aplicarea scenariilor de bază pentru emisiile totale de nutrienți provenite de la așezările umane (punctiforme și difuze), se observă o creștere a cantităților emise de nutrienți în anul 2021, comparativ cu anul 2012, respectiv cu 1.978 tone N/an (creștere cu cca. 7,6%) și 626 tone P/an (creștere cu cca. 18%). Astfel, s-a evidențiat efectul aplicării măsurilor de realizare a sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate, prin care cresc emisiile punctiforme de nutrienți și scad emisiile difuze de nutrienți. Se estimează că transformarea poluării difuze din zonele urbane în poluare punctiformă, precum și reducerea remanenței fosforului în sol și subsol, conduc la creșterea cantităților de fosfor emise. Una dintre măsurile luate în considerare în scenariu este implementarea Regulamentului nr. 259/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe destinați consumatorilor și în detergenții pentru mașini automate de spălat vase destinați consumatorilor, care contribuie la reducerea cantității de fosfor din efluenții evacuați de la stațiile de epurare urbane.

Modelul de prognoză a calității apelor WAQ în ceea ce privește nutrienții - azot total și fosfor total va fi îmbunătățit în perioada 2020-2021 în procesul de actualizare a Planului de management al districtului internațional al Dunării pentru cel de-al treilea ciclu de planificare, iar rezultatele aplicării sale la nivelul bazinului Dunării vor fi utilizate în cadrul actualizării în România a Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2022-2027).

Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea corpurilor de apă și indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În conformitate cu prevederile directivelor europene în domeniul apelor, , există 3 tipuri de substanțe chimice periculoase, și anume:

- substanțe prioritare – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ asupra mediului acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile;

- substanțe prioritare periculoase – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă același risc ca și cele precedente și în plus sunte toxice, persistente și bioacumulabile;

- poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți specifice unui anumit bazin hidrografic.

Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, metalele, hidrocarburile aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, etc. În vederea atingerii și menținerii stării bune a apelor este necesară conformarea cu standardele de calitate impuse la nivel european (Directiva 2013/39/CE), reducerea progresivă a poluării cauzate de substanțele prioritare și de poluanții specifici, cât și stoparea sau eliminarea emisiilor, descărcărilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.

În Figura II.2.3.5 este ilustrată evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă cuprinse în cel de-al doilea Plan de Management, comparativ cu primul Plan de Management, pentru cele două cicluri de planificare la 6 ani aferente.

Figura nr.II.2.3.5.Evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă –cel de al 2-lea Plan de Management (2021) şi primul Plan de Management (2015)

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat apobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului Naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Având în vedere rezultatele evaluării stării ecologice/potențialului ecologic și stării în cadrul draft-ului (proiectului) Planului Național de Management actualizat, aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, comparativ cu evaluarea din Planul Național de management aprobat prin HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, se constatată creșterea procentului de corpuri de apă care ating starea bună/potențialul bun și starea chimică bună (cu cca 6,71 %, de la 59,43% la 66,14 %), ceea ce indică faptul că efectul măsurilor cuprinse în programele de măsuri pentru perioada 2010-2015 începe să se facă simțit. De asemenea s-a constatat reducerea procentului corpurilor de apă în stare ecologică “slabă” şi “proastă”. Comparativ cu evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață realizată în Planul Naíonal de Management arobat prin HG nr. 80/2011, se constată că procentul de corpuri de apă evaluate în stare bună a crescut cu 4,43% (de la  93,29% la 97,72%).

Integrarea prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu alte politici sectoriale reprezintă un aspect important în scopul identificării și evidențierii  sinergiilor şi  potenţialelor conflicte. Procesul este în derulare pentru a intensifica conlucrarea cu diferite sectoare precum hidroenergia şi agricultura, coordonarea dintre managementul cantitativ al resurselor de apă şi managementul inundaţiilor, în conformitate cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, precum şi mediul marin, prin Directiva privind Strategia Marină 2008/56 /EC. Acest fapt contribuie la elaborarea și completarea, strategiilor naționale și regionale, precum și la elaborarea noilor Planuri de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice.

În cadrul Planului Național de management  aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, s-au stabilit măsuri pentru fiecare categorie de probleme importante de gospodărirea apelor, pe baza progreselor înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în primul Plan de management, a rezultatelor privind caracterizarea bazinelor/spaţiilor hidrografice, impactului activitățílor umane și analizei economice a utilizării apei, atât pentru apele de suprafață, cât și pentru cele subterane, la nivelul anului 2013. Cel de-al doilea plan de management include în continuarea primului plan de management, măsuri de bază și suplimentare care se implementează până în anul 2021 și sunt stabilite, dacă este cazul, și măsuri pentru următorul ciclu de planificare pentru anul 2027, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Articolul 11 alineatele (7) și (8) din DCA stabilește că măsurile trebuie să fie operaționale în decembrie 2018. Articolul 15 alineatul (3) prevede că, în termen de trei ani de la data publicării fiecărui plan de management al bazinelor hidrografice, statele membre ale UE trebuie să prezinte Comisiei Europene un raport interimar care să descrie progresele înregistrate în implementarea  programului de măsuri planificat.

Obiectivul Raportului interimar privind stadiul implementării programului de masuri la sfârșitul anului 2018 este acela de a furniza o vedere de ansamblu asupra implementării programelor de măsuri și măsurilor  stabilite în cadrul Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice actualizate pentru cel de-al doilea ciclu de planificare și aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României. În acest sens raportul se axează în principal pe măsurile relevante a căror implementare a fost deja finalizată până în anul 2018 sau este în curs de planificare sau realizare pentru termene ulterioare anul 2018.

În ceea ce privește situația realizării programului de măsuri la sfârșitul anului 2018, comparativ cu cea planificată în Planurile de management actualizate ale bazinelor /spațiilor hidrografice, se constată desfășurarea conform planificării și finalizarea cu precădere a măsurilor de bază pentru aglomerările umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stații de epurare) și a activităților industriale și agro-zootehnice (IED), precum și a altor măsuri de bază referitoare la reglementarea / autorizarea, controlul și monitorizarea surselor semnificative de poluare și alterărilor hidromorfologice, aplicarea recuperării costurilor pentru servicii de apă. De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate sau sunt în curs de implementare.

Având în vedere actualizarea măsurilor planificate a se implementa în perioada 2016 – 2021, precum și evaluarea măsurilor implementate în perioada 2016 – 2018, s-au evaluat  progresele înregistrate în ceea ce privește numărul de măsuri finalizate. Față de cele 4.933 măsuri de bază și suplimentare planificate a se realiza până în anul 2018, prin reevaluare a reieșit faptul că: cca. 80% dintre măsuri au fost măsuri identice cu cele planificate, 11% măsuri au fost modificate, 7% sunt măsuri noi și 2% sunt măsuri la care s-a renunțat.  În ceea ce privește măsurile realizate în perioada 2016-2018, se constată că au fost implementate 2.879 (cca. 60%) din 4.826 măsuri planificate (s-au exclus măsurile la care s-a renunțat), din care majoritatea (cca. 74%)  sunt măsuri implementate pentru aglomerările umane, respectiv pentru alimentarea cu apă potabilă, colectarea și epurarea ape uzate.

Figura nr. II.2.3.6.Ponderea măsurilor implementate în perioada 2016 – 2018, pe categorii de presiuni

Pentru evaluarea stadiului implementării Programelor de măsuri la sfârșitul anului 2018, măsuri planificate în Planul de management actualizat, s-au monitorizat în perioada 2016-2018 indicatorii aferenți implementării măsurilor de bază și suplimentare pentru reducerea poluării datorate presiunilor (potențial semnificative și presiunilor semnificative), având în principal ca activități generatoare de presiuni aglomerările umane, activitățile industriale și activitățile agricole, precum și alterările hidromorfologice.

Cheltuielile de investiții și alte costuri pentru PoM planificate au fost de cca. 6,282 miliarde Euro, la care se adaugă costuri de operare–întreținere de cca.159 milioane Euro/an, asigurate în principal din fonduri europene (41%), bugetele național și local (28%), alte surse (31%). Costul total de 6,282 miliarde Euro este constituit din:

-  costurile programului de măsuri realizate până în anul 2018, de cca. 3.401 milioane Euro și

-  costurile realizate prin implementarea măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în valoare de aprox. 2.881 milioane Euro (din care 39% pentru costuri de investiții și 61% alte costuri, exclusiv costurile de operare-întreținere), măsuri care se referă la protecția apelor împotriva poluării provenite din agricultură, finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Având în vedere măsurile planificate în Planului de management actualizat, până la sfârșitul anului 2018 s-au realizat măsuri de bază și suplimentare din cadrul programului de măsuri, care, din punct de vedere financiar, se situeză la valoarea de aprox. 3,401 miliarde Euro, care reprezintă costuri de investiții (94,1%), precum și alte costuri (5,9%). La acestea se adaugă alte 159 milioane Euro/an reprezentând costurile de operare-întreținere anuale. Dintre acestea, ponderea măsurilor de bază și suplimentare a costurilor realizate din costul total al măsurilor realizate până în anul 2018 (exclusiv costurile de operare – întreținere) indoică faptul că s-au realizat preponderent măsuri de bază al căror costuri reprezintă cca. 80,5% din costurile totale realizate în perioada 2016-2018 ((Figura II.2.3.7).

În ceea ce privește cheltuielile totale realizate pentru măsurile aferente categoriilor de presiuni (exclusiv costurile de operare – înreținere) din costul total al măsurilor realizate până in anul 2018, cea mai mare pondere o reprezintă costurile pentru realziarea măsurilor aferente aglomerărilor umane, de cca. 78% (Figura II.2.3.8).

Măsurile monitorizate se adresează tuturor presiunilor potențial semnificative pentru care se implementează măsuri de reducere a poluării, în vederea conservării sau atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. De asemenea, măsurile suplimentare se adresează în special activităților agricole și aglomerărilor umane, în vederea atingerii obiectivelor de mediu, acolo unde implementarea măsurile de bază nu este suficientă.

Figura nr.II.2.3.7. Situația realizării costurilor pentru măsurile de bază

și suplimentare,  la sfârșitul anului 2018

Figura nr. II.2.3.8. Situația realizării costurilor totale pentru măsuri,

pe categorii de presiuni, la sfârșitul anului 2018

Combinația măsurilor de bază și suplimentare care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu se adresează presiunilor semnificative, așa cum au fost definite în Planul de Management actualizat (2016-2021). Dintre aceste măsuri de bază și suplimentare, se menționează în continuare acele măsurile specifice aferente presiunilor semnificative, implementate în perioada 2016 – 2018:

- s-au realizat lucrări de construire și reabilitare / modernizare pentru 263 stații de epurare, prin care s-au deservit un număr de 1.075.946 l.e., precum și lucrări pentru construirea și extinderea a 252 rețele de canalizare; un număr de 135 corpuri de apă s-a estimat că au atins obiectivele de mediu ca rezultat al implementării acestor măsuri;

- s-au implementat măsuri pentru reducerea poluării cu nutrienți din agricultură pe o suprafață de cca. 160 km2 teren agricol, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și de cca. 163 km2 în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpuilor de apă ubterană;

- cca. 13 km2  de teren agricol era necesar pentru a fi acoperit de măsura de reducere a poluării cu pesticide din agricultură, în vederea atingerii obiectivelor de mediu până în anul 2021;

- s-au realizat lucrări pentru menținerea iazurilor de decantare în condiții de siguranța a mediului pentru 2 zone contaminate, prin finalizarea și recepția lucrărilor de închidere-ecologizare a zonelor contaminate, pe o suprafață de 0,26 km2 teren contaminat;

- două instalații industriale IED au implementat măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă;

- au fost actualizate 8 autorizații de gospodărirea apelor pentru modernizarea stațiilor de epurare industriale, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă de suprafață;

- în toate cele 11 bazine / spații hidrografice s-a realizat monitorizarea substanțelor prioritare în vederea stabilirii surselor de poluare pontențiale, constând în: monitorizarea mercurului din sedimente pe corpul de apă unde s-au înregistrat depăsiri ale concentratiilor de mercur din matricea pește, precum și în cele limitrofe acestuia și analiza a 3 substanțe prioritare (mercur, hexaclorbenzen și hexaclorbutadienă) din probă de pește.

- pe două corpuri de apă au fost realizate 2 pasaje pentru pești, unul pe râul Someșul Mic și unul pe râul Someș Mare, ceea ce a condus la restabilirea continuității longitudinale pentru 150 km lungime de râuri;

- a fost finalizat studiul hidrogeologic privind situația actuală a resurselor sistemului geotermal Oradea-Băile Felix-1Mai si posibilitățile de protejare a sitului comunitar ROSCI0098, Lacul Peța;

- au fost realizate cinci studii de cercetare de către Instiututul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Delta Dunării, prin finanțare de la bugetul de stat, care se referă în principal la reducerea incertitudinilor legate de stabilirea provenienței poluării de la presiuni difuze în zona Mării Negre, precum și alte 4 studii de cercetare care să fundamenteze măsurile pentru cel de-al treilea ciclu de planificare.

Se menționează că majoritatea măsurilor sunt în curs de implementare, această evaluare a implementării măsurilor la nivelul anului 2018 fiind realizată pentru  jumătatea ciclului de planificare.

În urma evaluării situației împreună cu utilizatorii de apă și autoritățile care implementează programul de măsuri, s-a constatat faptul că, în unele cazuri, există riscuri în ceea ce privește realizarea măsurilor la termenele stabilite, din urmatoarele cauze:

- măsurile sunt în curs de realizare cu întârzieri datorită prelungirii termenului de realizare și ca urmare a alocării cu intârziere a fondurilor necesare de la bugetul de stat și bugetul local;

- procedurile anevoioase de promovare a finanțării (procedura de achiziție consumatoare de timp, licitații în curs de desfășurare prelungite datorită contestațiilor, co-finanțări alocate cu întârziere, etc,) conduc la depășirea termenelor prevăzute pentru demararea proiectelor;

- unele măsuri au fost abandonate, nemaifiind necesare, după reevaluarea situației din unitățile economice și modificarea presiunilor de tip aglomerări umane (redelimitarea aglomerărilor cu consecințe în modificarea măsurilor, termenelor și costurilor);

- unele lucrări sunt sistate deoarece firma constructoare a intrat în faliment;

- unele lucrări de construire/reabilitare, finanțate  fondurilor de coeziune, au fost relicitate, ceea ce a creat întârzieri în începerea lucrărilor de execuție;

- întârzieri în implementarea măsurilor datorită problemelor legate de regimul juridic al terenurilor pe care se execută lucrările;

- finanțarea redusă a studiilor de cercetare de la bugetul de stat – o parte din studii au fost aprobate pentru finanțare în perioada 2016-2018, însa fie nu au demarat până în prezent, fiind în stadiul de licitație, fie altele se află doar in stadiul de propunere pentru aprobare.

În concluzie, principalele cauze care contribuie la nedemararea sau desfășurarea cu întârziere a anumitor măsuri de bază și suplimentare se datorează în principal alocării cu întârziere a fondurilor necesare de la bugetul de stat sau insuficiența fondurilor de la bugetul local, dar și surselor limitate de finanțare europeană destinate implementării măsurilor specifice Directivei Cadru Apă.

Administrația Națională „Apele Române”, autoritatea competentă în domeniul managementul resurselor de apă, monitorizează în continuare stadiul implementării programului de măsuri, conform cerințelor Directivei Cadru Apă, și intervine, în măsura responsabilităților, pentru conștientizarea / impulsionarea utilizatorilor de apă în vederea realizării măsurilor planificate în cadrul planurilor de management bazinale. De asemenea,  se depun continuu eforturi pentru realizarea studiilor de cercetare necesare și pentru finanțarea măsurilor tehnice în care ANAR are responsabilitate directă în implementare.

Pe de altă parte, pe baza actualizării inventarului presiunilor, a stării ecologice /potențialului ecologic și stării chimice a corpurilor de apă de suprafață și a stării cantitative și stării chimice a corpurilor de apă subterană, precum și a stadiului implementării măsurilor până în anul 2020, se va elabora programul de măsuri aferent celui de-al treilea ciclu de planificare (2022-2027).

II.2.4.Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor

Măsurile impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene au ca obiectiv general conformarea cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul calităţii apei, prin îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi documentul “Poziţia Comună a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22 Mediu”. Documentele naţionale de aplicare cuprind atât planurile de implementare a directivelor europene în domeniul calităţii apei, cât şi documentele strategice naţionale care asigură cadrul de realizare a acestora.

Managementul resurselor de apă necesită o abordare integrată a prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu cele ale altor directive europene în domeniul apelor, precum și cu alte politici și strategii relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 2008/56/CE, sectorul hidroenergetic, protecția naturii, schimbările climatice, etc.

Procesul de integrare a managementului resurselor de apă din districtul bazinului hidrografic al Dunării cu alte politici, este promovat de către Declarația Dunării din 2010 și de documentele Uniunii Europene pentru salvgardarea resurselor de apă ale Europei (Blueprint - 2012). Aceste documente sunt avute în vedere și de România, în calitate de stat semnatar al Convenției privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) și ca stat membru al Uniunii Europene.

În România, elaborarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodăririi apelor, asigurarea coordonării pentru aplicarea reglementărilor interne și internaţionale din acest domeniu se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Managementul Resurselor de Apă. Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și aplicarea strategiei şi politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţiile Bazinale de Apă din subordinea acesteia. Cadrul legislativ pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă este asigurat prin Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În România conform Legii Apelor, Schema Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcatuită din Planul de amenajare a bazinului hidrografic (PABH) - componentă de gospodarire cantitativă şi Planul de management al bazinului hidrografic (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă. Schemele Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice se întocmesc în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 care aprobă Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare.

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în domeniul apelor. Pentru realizarea acestei politici se au în vedere următoarele obiective specifice:

- Îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane prin implementarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă a Uniunii Europene;

- Implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundaţii, a planurilor şi programelor necesare şi realizarea măsurilor ce derivă din acestea, în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene în domeniu;

- Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de apă, în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţilor umane în corelare cu dezvoltarea economică şi socială a ţării;

- Implementarea Planului de protecţie şi reabilitate a ţărmului românesc al Mării Negre împotriva eroziunii şi promovarea unui management integrat al zonei costiere, conform recomandărilor europene în domeniu, inclusiv implementarea prevederilor Master Planului ― Protecţia şi reabilitarea zonei costiere;

- Întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţii similare din alte ţări, în scopul monitorizării stadiului de implementare al înţelegerilor internaţionale şi promovării de proiecte comune.

În prezent se urmăreşte gospodărirea durabilă a apelor pe baza aplicării legislaţiei Uniunii Europene şi în special a principiilor Directivei Cadru pentru Apă și Directivei Inundaţii, care au fost transpuse prin Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. În acest context, instrumentele de realizare a politicii şi strategiei în domeniul apelor includ Schema Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice, managementul integrat al apelor pe bazine hidrografice și adaptarea capacităţii instituţionale la cerinţele managementului integrat. Pentru realizarea fiecărui obiectiv specific propus au fost planificate numeroase acţiuni. Unele dintre acestea au fost realizate până în prezent, altele sunt în curs de realizare sau vor fi realizate în etapa următoare.

Acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane au fost stabilite în cadrul Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice, ca parte a Planului de Management al districtului internaţional al Dunării, întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa. Primele Planuri de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, precum și Planul Naţional de Management, au fost aprobate prin H.G. nr. 80/26.01.2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, Monitorul Oficial nr. 265/14.04.2011. Conform ciclului de planificare următor de 6 ani, România a elaborat și făcut public la 22 decembrie 2014 proiectul Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, pentru perioada 2016-2021. Ca și în cazul primului ciclu de planificare 2009-2015, în elaborarea proiectelor Planurilor de Management la nivel bazinal și național s-au luat în considerare recomandările ghidurilor și documentelor dezvoltate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă, precum și cerințele formulate în Ghidul de raportare a Directivei Cadru Apă 2016, elaborat de Comisia Europeană împreună cu Statele Membre în anul 2014.

Conform prevederilor legale, la 22 decembrie 2014, proiectele Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice și a Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României au fost publicate pe website-urile Administrației Naționale „Apele Române” și ale  Administrațiilor Bazinale de Ape şi au fost  supuse consultării publice pentru cel puțin o perioadă de 6 luni (22 iunie 2015).

La sfârşitul anului 2015, cele 11 Planuri de Management Bazinale, au fost avizate de către Comitetele de Bazin, și au fost publicate la 22 decembrie 2015 pe website-urile Administraţiilor Bazinale de Apă și al Administrației Naționale ”Apele Române”, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă.

În  cadrul procesului de evaluare strategică de mediu, în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, s-a stabilit că Planul Național de Management aferent porțiunii din Bazinul Hidrografic Internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016 – 2021 nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesită evaluare de mediu și poate fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Versiunea finală a planului de management se regăsește  la adresa

http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx.

Planul Naţional de Management aferent porţiunii româneşti a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, precum și cele 11 Planuri de management ale bazinelor hidrografice, elaborate în conformitate cu cerinţele art. 13 al  Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, au fost actualizate și aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 859 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și publicat în Monitorul Oficial nr. 1.004 din 14 decembrie 2016.  Planul  Naţional de Management actualizat aferent porţiunii româneşti a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea a fost raportat în  Sistemul European Informatic pentru Apă (WISE) și anvelopa de raportare a fost închisă (via Agenţia Europeană de Mediu - Reportnet) la data de 16 decembrie 2016.

Prin implementarea şi monitorizarea programelor de măsuri se vor atinge obiectivele de mediu pentru corpurile de apă, respectiv starea ecologică bună și potenţialul ecologic bun. În vederea evaluării stadiului implementării programului de măsuri stabilit în cadrul Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2009-2015) s-a avut în vederea realizarea măsurilor de bază și suplimentare prevăzute în anexele primului Plan de management ale căror termene de implementare se încadrează în perioada 2009-2015. De asemenea, au fost luate în considerare și măsurile din primul Plan de management care erau planificate să se realizeze după anul 2015, dar care au început să se implementeze în avans. În perioada 2009-2015 sunt implementate și se vor realiza măsuri de bază şi suplimentare pentru  aglomerările umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stații de epurare) și activitățile industriale și agro-zootehnice (IED, Seveso III), precum și a altor măsuri de baza referitoare la reglementarea / autorizarea, controlul și monitorizarea surselor de poluare punctiforme și difuze și alterarilor hidromorfologice. De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate sau sunt in curs de implementare până la sfârșitul anului 2018.

În vederea atingerii obiectivelor de mediu și menținerii stării bune a corpurilor de apă de suprafață și subterane, în perioada 2016 – 2021 se continuă implementarea măsurilor pentru aglomerările umane, activitățile industriale și agricole, precum și pentru alterările hidromorfologice, al căror termen de realizare este perioada 2019 – 2020. Tipurile de măsuri sunt similare cu cele implementate pe parcursul primului ciclu de planificare, respectiv în principal măsuri pentru implementarea cerințelor directivelor europene, la care sunt adăugate noi tipuri de măsuri recomandate de Comisia Europeană în ghidurile Strategiei comune pentru implementarea Directivei cadru Apă ( CIS WFD): măsuri de stocare naturală a apelor (NWRM), măsuri de reducere a pierderilor de apă, măsuri de reutilizare a apelor, măsuri în contextul schimbărilor climatice, etc.

Inundațiile reprezintă o amenințare la siguranța și sănătatea umană. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații și programul de acțiune al ICPDR cu privire la apărarea împotriva inundațiilor au stabilit cadrul pentru managementul inundațiilor în bazinul Dunării. Măsurile pentru protecția împotriva  inundațiilor pot afecta starea apelor de suprafață (ex. diguri și poldere), însă unele măsuri pot sprijini atingerea obiectivelor Directivei Inundații, cât și ale Directivei Cadru Apă (de ex. prin reconectarea zonelor umede adiacente și a luncii inundabile). Pentru a asigura cele mai bune soluții posibile, este necesară o elaborare coordonată a celui de-al doilea plan de Management și a primului Plan de management al riscului la inundații al Dunării până în anul 2015.

În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea Directivei 60/2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, s-a elaborat Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobată prin H.G.  nr. 846/2010. Strategia are ca obiectiv principal prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi a mediului. Pe baza Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații s-au elaborat Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI), conform cerințelor Directivei 2007/60/CE  (Directiva Inundații), în scopul reducerii riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). Pe baza acestora se vor actualiza/dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de Management al Riscului la Inundaţii.

De asemenea, Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung promovează aplicarea măsurilor de restaurare a zonelor naturale inundabile în scopul reactivării capacităţii zonelor umede şi a luncilor inundabile de a reţine apa şi de a diminua impactul inundaţiilor, respectiv păstrarea zonelor inundabile actuale, cu vulnerabilitate scăzută, pentru atenuarea naturală a undelor de viitură, cu respectarea principiilor strategiei.

În vederea realizării obiectivelor strategice anuale, Guvernul României elaborează și implementează Planul de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă (PNR) și a Recomandărilor Specifice de Ţară (RST). Programul Naţional de Reformă (PNR) constituie o platformă-cadru pentru definirea priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020, dar şi pentru definirea unor reforme structurale care să răspundă provocărilor identificate de Comisia Europeană pentru România. PNR 2017 a fost elaborat în conformitate cu orientările europene, cu priorităţile stabilite prin Analiza Anuală a Creşterii 2017 (AAC), fiind luate în considerare Recomandările Specifice de Ţară 2016 (RST), precum şi Raportul de ţară al României din 2017. În ceea ce privește managementul apelor, în PNR 2017 sunt monitorizate cu atenție aspectele referitoare la protecţia resurselor de apă, realizarea şi reabilitarea staţiilor de tratare, canalizare şi a staţiilor de epurare, precum și îmbunătăţirea sistemelor de protecţie împotriva riscului de inundaţii.

Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-Cadru „Strategia pentru mediul marin”) are scopul de a proteja mai eficient mediul marin în Europa, cu obiectivul de a obține o stare bună a apelor marine ale UE până în anul 2020. Acțiunile întreprinse în cadrul districtul bazinului hidrografic al Dunării vor reduce poluarea din sursele continentale și vor proteja ecosistemele din apele costiere și tranzitorii ale regiunii Mării Negre. Directiva Cadru Apă și Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin sunt strâns interconectate, ceea ce necesită o coordonare a activităților aferente.

În conformitate cu cerințele Directivei, transpusă prin  Ordonanța de Urgență nr. 71 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Legea nr. 6/2011 și Legea nr. 205/2013, statele membre trebuie să identifice și să pună în aplicare măsurile necesare menținerii și atingerii “Stării bune de mediu” în cadrul mediului marin până în anul 2020. Aceste măsuri sunt necesar a fi elaborate pe baza evaluării inițiale a mediului marin și ținând cont de obiectivele de mediu.

La nivel național, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, pentru implementarea cerințelor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, respectiv măsurile care se adresează poluării cu substanțe periculoase, nutrienți și substanțe organice din surse punctiforme costiere, vor face parte integrantă din Programul de Măsuri aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează începând din luna octombrie 2019, Proiectul ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărirea integrată a zonei costiere”.

Proiectul derulat de Ministerul Apelor și Pădurilor este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” și Administrația Națională „Apele Române” și finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară IP12/2018 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, obiectivul specific OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivele generale fac referire la contribuția pentru fundamentarea și sprijinirea măsurilor ce vizează consolidarea cadrului instituțional, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin legislația UE, în special, în ceea ce privește conformarea cu cerințele Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin), având ca scop consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gospodăririi apelor și protecția mediului marin.

De asemenea, se vizează completarea lipsurilor în legatură cu implementarea cerințelor directivei identificate în rapoartele de evaluare conform art.12 (ciclul I de raportare încheiat în 2012 și ciclul II încheiat în 2018) într-un mod etapizat în relație cu posibilitățile tehnice, instituționale și organizatorice dezvoltate pe parcurs. Experiența implementării cerințelor directivei în România face dovada concretă a necesității unui proces continuu în care dialogul dintre Comisia Europeană și Statele Membre ajută la îmbunătățiri permanente ale abordărilor pentru noile criterii ale fiecărui descriptor.

Ca și rezultate finale, se are în vedere elaborarea unui program de măsuri pentru atingerea obiectivelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin, respectiv atingerea stării ecologice bune a Mării Negre; a unei Strategii naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere, inclusiv a Planului de gospodărire integrată a zonei costiere, precum și întocmirea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea programului de monitoring integrat al zonei costiere.

La nivel internațional, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al Districtului Internațional al Dunării vor contribui în cea mai mare parte la reducerea aportului poluării zonei costiere și marine și vor fi luate în considerare la stabilirea Programul de Măsuri aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin. În decembrie 2012, Strategia Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) privind adaptarea la schimbările climatice a fost finalizată și adoptată. Strategia oferă o descriere a scenariilor schimbărilor climatice pentru districtul bazinului hidrografic al Dunării și a impacturilor preconizate asupra apei. Este furnizată o privire de ansamblu asupra unor posibile măsuri de adaptare și sunt descriși pașii necesari spre integrarea adaptării la schimbări climatice în activitățile ICPDR și în următoarele cicluri de planificare. În România, Strategia naţională privind schimbările climatice a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2013-2020, prin implementarea acesteia urmărindu-se reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele negative, inevitabile ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și antropice.

Este de așteptat ca deficitul de apă și seceta să devină relevante în timp pentru  managementul resurselor de apă din bazinul hidrografic, în acest sens acordându-se o atenție sporită schimbărilor climatice. La nivelul țărilor dunărene, deficitul de apă și seceta nu sunt considerate ca fiind probleme importante de gospodărirea apei pentru majoritatea țărilor, dar o serie de țări le iau în considerare la nivel național. În România, potrivit datelor EUROSTAT, indicele de exploatare al apei WEI+ pentru România se află sub limita de 20% care constituie pragul de vertizare pentru deficitul de apă și cu mult sub 40% care constituie limita pentru deficitul sever de apă

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr310&plugin=1).

În raportul tehnic „Utilizarea resurselor de apă în Europa în perioda 2002-2012 – Document adițional pentru setul de indicatori EEA CSI 018” elaborat de Centrul European pentru Ape Interioare, Costiere și Marine

(http://icm.eionet.europa.eu/ETC_Reports/UseOfFreshwaterResourcesInEurope_2002-2014)

este prezentată o vedere de ansamblu al disponibilității resurselor de apă și utilizarea cantităților de apă în perioada 2002-2012 și permite analiza multidimensioanală a relațiilor dintre resursele de apă și utilizarea lor economică, inclusiv cu referire la trendul indicelui de exploatare al apei WEI+. Și potrivit acestui raport, România a avut în perioada 2002-2012 o valoare a WEI+ sub 20%.

De asemenea, conform raportului UNESCO World Water Assessment Programme 2012 “Managementul apei în condițiile incertitudinilor și riscului”,  în perspectiva anului 2050, România nu va intră sub incidența riscului de epuizare al resurselor de apă, având o estimare a cantităţii de apă disponibilă anual de cel puțin 1,7 milioane litri de apă /locuitor. Totuși, principalele sectoare semnalate ca fiind posibil afectate de secetă și deficit de apă sunt agricultura, biodiversitatea, producerea energiei electrice, navigația și sănătatea publică. (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/).

Gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta hidrologică este stabilită prin Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrul administrației și internelor nr. 459/78/2019, care prevede întocmirea unor Rapoarte operative ce cuprind: zona în care s-a impus introducerea restricțiilor, situația hidrometeorologică care a determinat introducerea restricțiilor, măsuri întreprinse pentru suplimentarea debitelor pe râuri din acumulările situate în zonă, programul de restricții, măsuri de raționalizare a folosinței apei și transmiterea de rapoarte  operative zilnice până la revenirea la situația normală. De asemenea, în cadrul Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinale și a regulamentelor – cadru pentru  exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare și prizelor de alimentare cu apă, aprobate prin Ordinul nr. 76/2006, sunt prevăzute măsuri operative care sunt prevăzute în Regulamentele de exploatare ale barajelor şi lacurilor de acumulare la ape mici.

Fiecare bazin/spațiu hidrografic întocmește “Planuri de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare“, cu termene și responsabilități, care se actualizează ori de câte ori este necesar. Planul de restricţii se elaborează conform Ordinului nr. 9/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. Planul de restricţii cu aplicabilitate în perioada 2013-2017 are ca scop stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective (secetă/calamităţi naturale) debitele de apă contractate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor.

La nivelul districtului  bazinului hidrografic al Dunării, cât și în România, sunt planificate sau sunt deja în curs de implementare măsuri specifice pentru adaptarea la schimbările climatice referitoare la deficitul de apă, cum ar fi: creșterea eficienței irigării, reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, cartografierea episoadelor de secetă și prognoză, educarea publicului cu privire la măsurile de economisire a apei, instrumente economice pentru plăți, reutilizarea apelor uzate, etc.

La nivel național, în vederea sprijinirii autorităților locale și operatorilor de servicii de apă și canal pentru asigurarea conformării aglomerărilor umane cu cerințele legislației în vigoare, începând cu anul 2017 s-au demarat acțiuni care au în vedere:

- modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, în principal în sensul monitorizării de către autoritățile locale a populației neconectate la rețeaua de canalizare și pentru acordarea de ajutoare sociale;

- reactualizarea Planului de conformare pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, prin intermediul unui proiect de asistență tehnică finanțat din programul Operațional Capacitate Administrativă, proiect care va fi implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor în colaborare cu Banca Mondială;

- realizarea de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare a Raportului privind opțiunile strategice de management al politicii de regionalizare în România, din perspectiva îndeplinirii angajamentelor de conformare, care va fi realizat prin intermediul unui proiect de asistență tehnică finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică.

Se menționează că investițiile pentru realizarea infrastructurii de apă și apă uzată sprijină îmbunătățirea accesului populației la servicii bune de apă, însă contribuie și la atingerea țintelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals  - SDGs) stabilite de Natiunile Unite. SDG 6 se adresează întregului ciclu al apei, accesului universal și echitabil pentru toți cetățenii la apă potabilă de calitate sigură și la costuri suportabile, eficienței de utilizare a apei în diferite sectoare economice, managementului sustenabil și integrat al apelor și îmbunătățirii apei în relația cu starea ecosistemelor. Națiunile Unite consideră astfel că este imperioasa creșterea investițiilor în infrastrutura de apă pentru atingerea țintelor SDG 6. În România, politicile de management al apei urmează recomandările privind prioritizarea fondurilor pentru apă și sanitație, încurajează utilizarea durabilă a utilizării apelor și prevenirea pierderilor, prin utilizarea educației și dezvoltării tehnologiilor de tratare, prin stabilirea unui mediu în care inovația și parteneriatul pot contribui eficient în domeniu.

Referitor la protecția naturii, în ultimii ani reţeaua naţională de arii naturale protejate a fost completată cu desemnarea siturilor Natura 2000, iar legislaţia cuprinde prevederi specifice privind protecţia şi îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor sălbatice de interes comunitar. Pornind de la abordarea integrată a tuturor aspectelor relevante pentru resursele de apă, Directiva Cadru Apă menționează în cuprinsul său relația cu habitatele și speciile unde menținerea sau îmbunătățirea stării apei este un factor important în protecția lor. În acest sens, se prevede obligativitatea realizării și actualizării unui registru al zonelor protejate care să includă și această categorie de habitate și specii.

Efortul comun al utilizatorilor de apă, al factorilor interesaţi şi publicului larg, al autorităților de gospodărirea apelor, prin aplicarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile pentru gospodărirea integrată a resurselor de apă, va conduce la atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă, fiind în același timp o oportunitate pentru această generație, pentru oameni și organizații, de a lucra împreună în scopul îmbunătățirii mediului acvatic în toate aspectele lui.

III. SOLUL

Solul reprezintă stratul subţire de la suprafaţa scoarţei terestre format din particule minerale, materii organice (humus), apă, aer şi organisme vii.

Solul este un sistem dinamic, care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru desfăşurarea activităţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

Formarea solului (pedogeneza) este rezultatul acţiunii factorilor fizici, chimici, biologici şi proceselor antropice asupra rocilor cu formarea orizonturilor de sol iar compoziţia chimică a solurilor depinde de roca din care acestea au luat naştere.

Solul are o importanţă deosebită din punct de vedere socio-economic, cât şi pentru mediul înconjurător deoarece are rol de susţinere pentru activităţile umane, furnizând produse agricole, biomasă şi materii prime.

III.1. Calitatea solurilor: stare şi tendinţe

III.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de bonitare medie, pe ţară:

- clasa I  (foarte bună) - terenuri fară limitări în cazul utilizării ca arabil;

- clasa II (bună) - terenuri cu limitări reduse în cazul utilizării ca arabil;

- clasa III (mijlocie) - terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării ca arabil;

- clasa IV(slabă) - terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil;

- clasa V (foarte slabă) - terenuri cu limitări extrem de severe nepretabile la arabil, vii şi livezi.

Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosinţe agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune complexă de cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale.

În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul anului 2019 de 100982 ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi solurile neevoluate. Cele mai răspândite soluri sunt tot argilosolurile, celelalte clase fiind mai puţin reprezentate. Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună.

Figura III.1.1.1.

Ponderea terenurilor agricole pe clase de calitate în anul 2010

|  | Clasa I | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arabil | 4508 | 64360 | 23097 | 3873 | 1994 |
| Păşuni şi faneţe | 0 | 62.06 | 1643 | 281 | 45 |
| Vii | 148 | 1082 | 182 | 0 | 0 |
| Livezi | 0 | 733 | 34 | 80 | 0 |

Tabel III.1.1.1.

III.1.2.Terenuri afectate de diverşi factori limitativi

Cod indicator Ronânia : RO 55

Cod indicator AEM: CLIM 27

Denumire:Carbonul organic din sol

Nu deţinem  date

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Nu deţinem  date

III.2.1. Zone afectate de procese naturale

Nu deţinem  date

III.3.Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

III.3.1. Utilizare şi consumul de îngrăşăminte

Calitatea solului poate fi influenţată de folosirea neraţională a îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor.

Îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional, constituie premisa menţinerii şi sporirii fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole, însă cercetările efectuate au demonstrat că îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt folosite fără a lua în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor.

Utilizarea neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi care au un efect toxic asupra microflorei din sol şi conduce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente. Limita dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de natura plantelor şi de condiţiile de mediu.

Produsele pentru protecţia plantelor, care constituie astăzi cea mai eficace armă de protecţie a culturilor, nu trebuie deloc considerate ca acea metodă absolută de confruntare cu dăunătorii. Ele trebuie considerate întotdeauna ca o armă prin care se poate interveni suplimentar sau auxiliar.

Utilizarea acestora în agricultură, pe lângă avantajul obţinerii unor producţii sporite, prezintă dezavantajul poluării mediului, fiind cea mai periculoasă sursă de impurificare a acestuia, prin vastitatea suprafeţelor pe care se folosesc şi prin toxicitatea lor ridicată.

Îngrăşăminte folosite în agricultură sunt grupate în două categorii:

- chimice (minerale): mai folosite fiind cele pe bază de azot, fosfor, potasiu;

- naturale (organice): dejecţiile animaliere, atât solide cât şi lichide, după o fermentare prealabilă.

Cod indicator Ronânia : RO 25

Cod indicator AEM: CSI 25

Denumire:Balanţă brută a substanţelor nutritive

Situaţia utilizării îngrăşămintelor 2015-2019

| An | Îngrăşăminte chimice folosite (tone substanţe active) |  |  |  | N+P2O2+K20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | P205 | K20 | Total | Arabil | Agricol |
| 2015 | 2101 | 1214 | 161 | 3475 | 98080 | 101453 |
| 2016 | 3573 | 1574 | 396 | 5543 | 98080 | 101453 |
| 2017 | 3889 | 1450 | 490 | 5829 | 98080 | 101453 |
| 2018 | 4056 | 1673 | 432 | 6161 | 98028 | 100982 |
| 2019 | 4355 | 1821 | 451 | 6627 | 98028 | 100982 |

Tabel III.3.3.1

(Sursa datelor: Direcţia pentru Agricultură Ilfov și Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., www.insse.ro)

Figura  III.3.3.1.

III.3.2. Consumul de produse de protecţia plantelor

Produsele pentru protecţia plantelor (pesticidele) sunt substanţe sau combinaţii de substanţe chimice cu acţiune biologică deosebit de ridicată, utilizate pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură.

Acestea se împart în funcţie de acţiunea lor asupra agenţilor fitopatogeni în, bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide şi erbicide.

| An | Kg substanta activa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insecticide | Fungicide | Erbicide | Total |
| 2015 | - | - | 6201 | 6201 |
| 2016 | 4350 | 23305 | 26110 | 53765 |
| 2017 | 4863 | 36481 | 23125 | 64469 |
| 2018 | 4908 | 36815 | 3298 | 45021 |
| 2019 | 5264 | 39480 | 24995 | 69739 |

Tabel III.3.2.1.

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., www.insse.ro)

Figura III.3.2.1.

Figura III.3.2.2.

III.3.3. Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare

Irigaţiile reprezintă modalitatea tehnică prin care omul încearcă să corecteze repartiţia temporală şi spaţială inegală a apei pe terenurile agricole. Acestea reprezintă una din soluţiile eficiente de asigurare a unor producţii agricole mari şi constante, eliminând astfel dependenţa acestora faţă de condiţiile climatice, care constituie de fapt principala problemă legată de dezvoltarea irigaţiilor.

Cea mai gravă problemă legată de aplicarea irigaţiilor pe terenurile agricole o reprezintă, se pare, sărăturarea acestora şi, în consecinţă, scoaterea lor din circuitul agricol. Lipsa drenajului natural, folosirea unor ape cu conţinut ridicat în săruri, improprii irigaţiilor, apă în exces folosită în irigaţii, sunt doar câteva cauze ale acutizării acestui fenomen.

Mărirea continuă a cantităţii de apă folosită în irigaţii, folosirea apei în exces pentru culturile intensive, provoacă, de asemenea, degradări majore ale solului prin supra-saturare. În prezent, la nivel global, proiectele de extindere a suprafeţelor irigate sunt limitate.

Cauzele acestui regres sunt multiple: epuizarea suprafeţelor favorabile construirii acestor amenajări, costul ridicat al acestor proiecte, opoziţia cetăţenilor pentru astfel de lucrări, concurenţa puternică a altor sectoare economice pentru resurse de apă, interesul sporit acordat refacerii şi modernizării sistemelor existente etc; la toate acestea se adaugă presiunile ecologice la care este supusă extinderea suprafeţelor irigate.

În cursul anului 2019 nu au fost efectuate lucrări de ameliorare a stării de calitate a solurilor, în schimb au fost efectuate lucrări de decolmatări canale şi podeţe.

Figura III.3.3.1.

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., www.insse.ro)

III.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse pentru ameliorarea starii de calitate a solurilor

Agricultura ecologică este o stiinţă definită de un concept modern, ce are la bază cunostinţe străvechi, completate cu cele mai noi descoperiri umane din domeniul complex al înţelegerii naturii

Obiectul agriculturii ecologice îl constituie înţelegerea şi aplicarea legilor ecologiei astfel încât, acţionând asupra naturii şi mediului natural, să se marească producţia primară a plantelor şi secundară a animalelor, pentru satisfacerea nevoilor umane de hrană şi materii prime naturale.

Cod indicator Ronânia : RO 26

Cod indicator AEM: CSI 26

Denumire:Suprafaţă destinată agriculturii ecologice

Nu deţinem  date

IV. UTILIZAREA TERENURILOR

IV.1. Stare şi tendinţe

IV.1.1.  Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare

Fondul funciar reprezintă totalitatea suprafeţelor de teren cuprinse între graniţele ţării, inclusiv cele de sub ape, construcţii şi căi de comunicaţie, reprezentând condiţia de bază a existenţei unui popor sau stat.

După destinaţie, fondul funciar este alcătuit din:

- terenuri cu destinaţie agricolă (arabil, păşuni, fâneţe, pajişti naturale, vii, livezi);

- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră;

- construcţii, drumuri şi căi ferate;

- ape şi bălţi;

- alte suprafeţe

Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare, în anul 2019

| Categoria de acoperire/utilizare | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
| Terenuri agricole, din care: | ha | % |
|  | 102319 | 79,97 |
| Teren arabil | 98028 | 76,66 |
| Păşuni | 1427 | 1,11 |
| Fâneţe | 35 | 0,02 |
| Vii şi pepiniere viticole | 812 | 0,63 |
| Livezi şi pepiniere pomicole | 628 | 0,49 |
| Păduri şi altă vegetaţie forestieră, din care: | 25614 | 20,02 |
| Ape şi bălţi | 4960 | 3,87 |
| Construcţii | 1045 | 0,81 |
| Căi de comunicaţii şi căi ferate Terenuri degradate şi neproductive | 24217 | 18,92 |
| TOTAL | 127933 | 100 |

Tabel IV.1.1.1

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ilfov.

Figura IV.1.1.1.

Figura.IV.1.1.2

IV. 1.2  Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor

Nu deţinem  date

IV.2. Inpactul schimbarii utilizării terenurilor asupra mediului

IV.2.1.  Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole

Nu deţinem  date

IV.2.2. Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor

Cod indicator Ronânia : RO 44

Cod indicator AEM: SEBI 13

Denumire:fragmentarea arealelor naturale şi seni-naturale

Nu deţinem  date

IV.3. Factorii detrminanţi ai schimbării utilizării utilizării terenurilor

IV.3.1.  Modificarea densităţii populaţiei

Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ – teritoriale.

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului

.

|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabiliri de domiciliu în localitaţile judeţului | 19646 | 22284 |  | 22048 |  | 21721 |  | 23209 |  |
| Plecări cu domiciliul din localitaţile judeţului | 6251 | 7009 |  | 7695 |  | 8904 |  | 9788 |  |
| Soldul schimbărilor de domiciliu (spor migratoriu) * | 13395 | 15275 |  | 14353 |  | 12817 |  | 13421 |  |

Tabelul nr. IV.3.1.1

Sursa datelor:  Anuarul statistic al judeţului Ilfov 2020

IV.3.2. Expansiunea urbană

Cod indicator Ronânia : RO 14

Cod indicator AEM: SEBI 14

Denumire:Ocuparea terenului

Nu deţinem  date

Cod indicator Ronânia : RO 68

Cod indicator AEM: TERM 08

Denumire:Ocuparea terenului prin infrastructura de transport

Indicatorul prezintă terenul ocupat prin infrastructura de transport

.

Linia de cale ferată este ansamblul de construcţii speciale  compus din una sau mai multe căi cu instalaţii aferente destinat transportului de marfă şi pasageri, cu vehicule feroviare.

Lungimea liniilor de cale ferată

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungimea căilor ferate – total | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| din total căi ferate: electrificate | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Linie normală | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| din linie normală: cu o cale | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| din linie normală: cu 2 căi | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

Tabel nr.  IV.3.2.1

Sursa datelor:  Anuarul statistic al judeţului Ilfov ediţia 2020

Drumurile publice sunt căile de comunicaţie terestră, cu exceptia căilor ferate, special amenajate pentru traficul pietonal şi rutier deschise  circulaţiei publice.

Lungimea drumurilor publice ( km )

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drumuri publice | 788 | 788 | 784 | 799 | 806 |
| Din care -modernizate | 680 | 680 | 385 | 391 | 402 |
| -drumuri naţionale | 252 | 252 | 252 | 252 | 258 |

Tabel nr.   IV.3.2.2.

Sursa datelor:  Anuarul statistic al judeţului Ilfov ediţia 2020

IV.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor

Nu deţinem  date

V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

V.1. Amenintari pentru biodiversitate si presiuni exercitate asupra biodiversitatii

Judetul Ilfov se bucura de o valoare naturala de nepretuit atat datorita diversitatii florei si a faunei cat si a habitatelor naturale si a padurilor. Aceasta diversitate a bogatiei naturale trebuie apreciata si datorita faptului ca se gaseste la mica distanta de Bucuresti.

Principalele activitati cu impact asupra biodiversitatii sunt presiunile de ordin imobiliar si economic.

Astfel principalele probleme si amenintari sunt:

- dezvoltarea zonelor rezidentiale,

- dezvoltarea necontrolata a deseurilor de orice tip, inclusiv a celor provenite din agricultura,

- arderea stufului ( deseori in perioada de cuibarire) sau a vegetatie ierboase

(miristi si parloage),

- activitati de pescuit in zonele unde exista locuri de cuibarit

- sisteme invechite de epurare a deversarilor menajere care duc la poluarea apelor.

- la nivelul populatiei exista o slaba constientizare a avantajelor ce decurg din declararea zonei ca sit Natura 2000.  In majoritate, locuitorii considera acest lucru, ca avand implicatii negative asupra libertatii lor de utilizare a proprietatilor.

V.1.1  Specii invazive

Speciile invazive reprezintă o problemă actuală reprezentativă pentru întreaga lume.

Speciile invazive modifică ecosistemele naturale prin degradarea fertilităţii, prin modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale solului, prin degradarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale covorului vegetal ce fac concurenţă agresivă cu speciile native pentru apă, lumină, spaţiu.

Impactul plantelor invazive asupra ecosistemelor naturale:

- eliminarea  speciilor rare ori ameninţate din flora autohtonă de către speciile de plante adventive invazive;

- competiţia speciilor adventive cu vegetaţia nativă pentru spaţiu, lumină, apă şi nutrienţi;

- alterarea ciclurilor naturale ale nutrienţilor şi apei în ecosistemele invadate;

- afectarea fungilor micorizanţi, cu efecte directe asupra scăderii vitalităţii multora dintre speciile micorizante;

- schimbarea chimismului solurilor (eliminarea substanţelor alelopatice etc.), cu efect de modificare a structurii comunităţilor vegetale;

- deteriorarea habitatelor terestre şi acvatice;

- reducerea surselor de hrană pentru fauna autohtonă.

Specii invazive in judetul Ilfov:

Cele mai importante specii invazive din Aria Naturală Protejată Lacul Snagov sunt: Nelumbo nucifera - Nufărul indian, Dreissena polymorpha - Scoica zebrată, Lepomis gibbosus - bibanul soare și Carassius gibelio – carasul.

Printre speciile invazive prezente în Situl Natura 2000 Scrovistea se numară:  carasul (Carassius gibelio), bibanul soare (Lepomis gibbosus), Nufărul indian (Nelumbo nucifera), salcâmul (Robinia pseudoacacia).

Informaţiile au fost preluate din planurile de management ale ariei naturale protejate Lacul Snagov si Sitului Natura 2000 Scrovistea, planuri care au fost realizate in cadrul unor proiecte  POS Mediu si care au fost aprobate prin Ordin de ministru in anul 2016.

V.1. 2.  Poluarea si incarcarea cu nutrienti

Nutrientii sunt elemente chimice si compusi ai acestora care se gasesc in mediul inconjurator, de care plantele si animalele au nevoie pentru a creste sau supravietui. Din punctul de vedere al poluarii, nutrientii care prezinta interes sunt diversele forme ale azotului si fosforului (nitratii, nitritii, amoniul, azotul organic din resturile vegetale sau alti compusi organici si fosfatii).

Sursele nutrientilor din sol sunt atat nitratii si fosforul din surse naturale, cat si ingrasamintele chimice (anorganice) sau cele organice (ureea), organice naturale (provenite din sectorul zootehnic) sau  organice vegetale (provin de la plante verzi). Aplicarea ingrasamintelor pe terenurile agricole este indispensabila pentru completarea rezervelor de nutrienti din sol si asigurarea suplimentului necesar unor recolte mari, dar aplicarea incorecta sau excesiva conduce la poluarea mediului. Excesul de nutrienti, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spalare sau infiltratie in ape subterane, rauri, lacuri si mari.

Asa cum lipsa nutrientilor limiteaza capacitatea de dezvoltare a plantelor, prea multi nutrienti au un efect negativ, deoarece slabesc sistemul imunitar al plantelor, facandu-le mai vulnerabile la boli si daunatori. In acelasi timp, nutrientii in exces reduc rezistenta plantelor la caldura, seceta sau frig excesiv. Poluarea cu nutrienti conduce la dezvoltarea exploziva a organismelor acvatice. Algele, care pana la urma sunt forme de plante acvatice, raspund la cresterea continutului de nutrienti in acelasi fel ca si o cultura de grau sau de porumb, printr-o dezvoltare accelerata. Atunci cand aceasta populatie nenatural de mare de alge moare si incepe sa se descompuna, oxigenul din apa este consumat, iar pestii si alte specii dependente de oxigen mor. Fenomenul este  cunoscut sub numele de eutrofizare.

Practicarea activitaţilor de piscicultura/acvacultura poate constitui presiune asupra corpului de apa atunci când este crescuta producţia de peste fara asigurarea unor masuri de purificare specifice ale apei, când pot apare dejecţii sau scurgeri de substante organice si nutrienti conţinuti în hrana administrată pestilor;

Pe lângă presiunile punctiforme exercitate, activităţile agricole pot conduce la poluarea difuză a resurselor de apă.

În anul 2008 a fost aprobată lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, listă care a fost publicată în Ordinul 1552/2008 – pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole.

La nivelul judeţului Ilfov au fost identificate următoarele zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi:

.

Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din judeţul Ilfov

| Nr. Crt. | Judeţul | Localitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilfov | 1 Decembrie |
| 2 | Ilfov | Afumaţi |
| 3 | Ilfov | Baloteşti |
| 4 | Ilfov | Berceni |
| 5 | Ilfov | Bragadiru |
| 6 | Ilfov | Brăneşti |
| 7 | Ilfov | Buftea |
| 8 | Ilfov | Cernica |
| 9 | Ilfov | Chiajna |
| 10 | Ilfov | Chitila |
| 11 | Ilfov | Ciolpani |
| 12 | Ilfov | Ciorogârla |
| 13 | Ilfov | Clinceni |
| 14 | Ilfov | Copăceni |
| 15 | Ilfov | Corbeanca |
| 16 | Ilfov | Cornetu |
| 17 | Ilfov | Dărăşti-Ilfov |
| 18 | Ilfov | Dascălu |
| 19 | Ilfov | Dobroeşti |
| 20 | Ilfov | Domneşti |
| 21 | Ilfov | Dragomireşti-Vale |
| 22 | Ilfov | Găneasa |
| 23 | Ilfov | Glina |
| 24 | Ilfov | Grădiştea |
| 25 | Ilfov | Gruiu |
| 26 | Ilfov | Jilava |
| 27 | Ilfov | Măgurele |
| 28 | Ilfov | Moara Vlăsiei |
| 29 | Ilfov | Mogoşoaia |
| 30 | Ilfov | Nuci |
| 31 | Ilfov | Otopeni |
| 32 | Ilfov | Pantelimon |
| 33 | Ilfov | Periş |
| 34 | Ilfov | Petrăchioaia |
| 35 | Ilfov | Popeşti-Leordeni |
| 36 | Ilfov | Snagov |
| 37 | Ilfov | Ştefăneştii de Jos |
| 38 | Ilfov | Tunari |
| 39 | Ilfov | Vidra |
| 40 | Ilfov | Voluntari |

Tabel V.1.2.1

Tabelul cu zone vulnerabile este listat în cadrul Ordinului 1552/2008 – „Ordin pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole”

V.1.3.  Schimbarile climatice

Biodiversitatea este afectată de schimbările climatice, cu consecinţe negative pentru umanitate. În acelaşi timp, biodiversitatea, prin serviciile de ecosistem pe care le susţine, are o contribuţie importantă atât la atenuarea, cât şi la adaptarea la schimbările climatice. Cu alte cuvinte, conservarea şi gestiunea adecvată a biodiversităţii este o chestiune critică în privinţa schimbărilor  climatice.

Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Afumaţi, pe intervalul 1961 – 2019 este de creștere (aproximativ 0,037°C pe an) (Figura 1). Pe acelaşi interval, tendinţa liniară de creștere a sumei anuale a precipitațiilor este de 0,56 mm pe an (cvasistaționară) (Figura 2). Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Bǎneasa, pe intervalul 1961 – 2019  este de creștere (aproximativ 0,015°C pe an) (Figura 3). Pe acelaşi interval, tendinţa liniară de creştere a sumei anuale a precipitațiilor este de 1,24 mm pe an (Figura 4). Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Filaret, pe intervalul 1961 – 2019  este de creștere (aproximativ 0,029°C pe an) (Figura 5). Pe acelaşi interval, tendinţa liniară  de creştere a sumei anuale a precipitațiilor este de 0,52 mm pe an (cvasistaționară) (Figura 6).

În ceea ce priveşte tendinţele viitoare, experimente numerice realizate cu un ansamblu de 6 modele climatice regionale din cadrul Programului EURO-CORDEX sugerează că în orizontul temporal 2021 – 2050, creşterea temperaturii medii anuale în zona în care este situat orasul București ar putea fi în jur de 1,5°C, comparativ cu media multianuală a intervalui de referinţă 1971 – 2000, în conditiile scenariului moderat de crestere a concentratiei globale gazelor cu efect de sera (RCP 4.5). În condițiile scenariului de creștere puternică a concentrației globale a gazelor cu efect de seră (RCP8.5) creşterea temperaturii medii anuale ar putea atinge valori în jur de 1,6°C. În cazul sumei anuale a precipitaţiilor, estimările realizate folosind rezultatele experimentelor numerice cu acelaşi ansamblu de 6 modele climatice regionale sugerează, pentru zona în care este situat Bucurestiul, o schimbare  a sumei anuale a precipitaţiilor între -2% şi 4 %, comparativ cu valorile intervalului de referinţă 1971-2000, în funcție de scenariul analizat (RCP 4.5 si RCP 8.5).  In figurile 7 și 8 sunt prezentate schimbările în statistica unor episoade extreme: numărul anual de zile caniculare și de zile a căror cantitate de precipitații depășește 20 l/m2, folosind ansamblu de modele climatice regionale, în condițiile scenariului RCP 4.5, pentru orizontul de timp   2021-2050 față de 1971-2000.

In figura 9 sunt prezentate evoluțiile sumei anuale a cantității de precipitații în zilele în care precipitațiile zilnice depășesc percentila 99 % din precipitațiile zilnice (2007-2098), în cadrul scenariului RCP 4.5 (stânga-sus) și RCP 8.5 (stânga-jos) pentru zona în care se află orașul București. Se observă o tendință de creștere a acestui indice al precipitațiilor extreme în condițiile scenariilor viitoare ale schimbării climatice.

Tabel V.1.3.1. Date climatologice anuale de la staţiile meteorologice  Bucuresti Bāneasa, Bucureşti Afumaţi şi Bucureşti Filaret temperatura medie(°C), temperatura minima(°C), temperatura maxima(°C), cantitaţi  totale de precipitaţii (l/m²) şi cantitatea maximā de precipitaţii în 24h(l/m²)  din anii 2015,2016, 2017,2018 şi 2019

ANUL 2015

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Normala climatologica (1981-2010) | Temperatura minima(°C) | Temperatura maxima(°C) | Cantitati lunare totale de precipitatii(l/m²) | Normala climatologica (1981-2010) | Cantitatea maxima de precipitatii in 24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucuresti- Baneasa | 11.9 | 10.7 | -20.4/08.01.2015 | 38.5/30.07.2015 | 688.2 | 593.7 | 36.8/28.11.2015 |
| Bucuresti-Filaret | 13.1 | 11.6 | -16.1/01.01.2015 | 39.2/30.07.2015 | 705.8 | 603.3 | 37.3/28.11.2015 |
| Bucuresti-Afumati | 12.5 | 11.0 | -19.4/08.01.2015 | 37.8/30.07.2015 | 646.9 | 540.2 | 37.0/28.11.2015 |

ANUL2016

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Normala climatologica (1981-2010) | Temperatura minima(°C) | Temperatura maxima(°C) | Cantitati lunare totale de precipitatii(l/m²) | Normala climatologica (1981-2010) | Cantitatea maxima de precipitatii in 24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucuresti- Baneasa | 11.5 | 10.7 | -22.0/20.01.2016 | 37.1/01.08.2016 | 713.7 | 593.7 | 40.0/12.10.2016 |
| Bucuresti-Filaret | 12.9 | 11.6 | -18.6/24.01.2016 | 37.7/01.08.2016 | 677.0 | 603.3 | 49.2/12.10.2016 |
| Bucuresti-Afumati | 12.1 | 11.0 | -21.3/20.01.2016 | 36.3/01.08.2016 | 722.2 | 540.2 | 41.2/20.09.2016 |

ANUL 2017

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Normala climatologica (1981-2010) | Temperatura minima(°C) | Temperatura maxima(°C) | Cantitati lunare totale de precipitatii(l/m²) | Normala climatologica (1981-2010) | Cantitatea maxima de precipitatii in 24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucuresti- Baneasa | 11.3 | 10.7 | -21.7/10.01.2017 | 38.4/01.7.2017 | 785.0 | 593.7 | 80.2/03.07.2017 |
| Bucuresti-Filaret | 12.7 | 11.6 | -15.3/12.01.2017/ | 41.0/06.08.2017 | 768.2 | 603.3 | 69.5/03.07.2017 |
| Bucuresti-Afumati | - | 11.0 | -19.4/10.01.2017 | 38.1/06.08.2017 | - | 540.2 | 75.2/03.07.2017 |

ANUL 2018

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Normala climatologica (1981-2010) | Temperatura minima(°C) | Temperatura maxima(°C) | Cantitati lunare totale de precipitatii(l/m²) | Normala climatologica (1981-2010) | Cantitatea maxima de precipitatii in 24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucuresti- Baneasa | 11.8 | 10.7 | -21.7/01.03.2018 | 34.6/18.08.2018 | 673.2 | 593.7 | 48.0/28.06.2018 |
| Bucuresti-Filaret | 12.9 | 11.6 | -15.9/01.03.2018 | 35.7/13.06.2018 | 672.8 | 603.3 | 41.5/14.02.2018 |
| Bucuresti-Afumati | 12.3 | 11.0 | -19.7/01.03.2018 | 34.0/13.06.2018 | 617.7 | 540.1 | 41.0/14.02.2018 |

ANUL 2019

| Statie/Parametru meteorologic | Temperatura medie(°C) | Temperatura medie(°C) Normala climatologica (1981-2010) | Temperatura minima(°C) | Temperatura maxima(°C) | Cantitati lunare totale de precipitatii(mm) | Normala climatologica (1981-2010) | Cantitatea maxima de precipitatii in 24h(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucuresti- Baneasa | 12.3 | 10.7 | -12.1 | 36.1/02.07.2019 | 648.5 | 593.7 | 39.0/13.04.2019 |
| Bucuresti-Filaret | 13.4 | 11.6 | -11.8 | 36.8/02.07,25.08 | 547.2 | 603.3 | 34.8/13.04.2019 |
| Bucuresti-Afumati | 13.0 | 11.0 | -12.1 | 36.4/02.07.2019 | 586.2 | 557.7 | 37.8/13.04.2019 |

# Figura V.1.3.1. Evoluţia temperaturii medii anuale (în °C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Afumati, în intervalul 1961-2019

Figura V.1.3.2. Evoluţia sumei anuale a precipitaţiilor (în mm) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Afumati, în intervalul 1961-2019.

Figura V.1.3.3. Evoluţia temperaturii medii anuale (în °C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Baneasa, în intervalul 1961-2019.

Figura V.1.3.4 Evoluţia sumei anuale a precipitaţiilor (în mm) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Baneasa, în intervalul 1961-2019.

Figura V.1.3.5. Evoluţia temperaturii medii anuale (în °C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Filaret, în intervalul 1961-2019.

Figura V.1.3.6. Evoluţia sumei anuale a precipitaţiilor (în mm) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucuresti-Filaret, în intervalul 1961-2019.

Figura V.1.3.7. Diferența medie multianuală în numărul de zile cu temperatura maximă mai mare de 35℃ a ansamblui de 5 modele climatice regionale din programul EURO-CORDEX, în intervalul 2021-2050 față de 1971-2000, în condițiile scenariului moderat de creștere a concentrației globale a gazelor cu efect de seră (RCP 4.5).

Figura V.1.3.8. Diferența medie multianuală în numărul de zile cu cantitatea zilnică de precipitaii mai mare de 20l/m2 a ansamblui de 5 modele climatice regionale din programul EURO-CORDEX, în intervalul 2021-2050 față de 1971-2000, în condițiile scenariului moderat de creștere a concentrației globale a gazelor cu efect de seră (RCP 4.5).

Figura V.1.3.9. Evoluția sumei anuale a cantității de precipitații în zilele în care precipitațiile zilnice depășesc percentila 99 % din precipitațiile zilnice (2007-2098) în cadrul scenariului RCP 4.5 (stânga-sus) și RCP 8.5 (stanga-jos) pentru București. Banda purpurie reprezintă intervalul de valori al ansamblului de modele regionale, iar linia purpurie reprezintă valoarea medie a acestui ansamblu. Devieri standard ale ansamblului de modele regionale în cadrul scenariilor RCP 4.5 (dreapta-sus) și RCP 8.5 (din dreapta în jos).

V.1.4.   Modificarea habitatelor

Modificarea habitatelor implica alterarea acestora prin separarea spatiala a unitatilor de habitat fata de forma initiala, caracterizata de continuitate. Acest fenomen apare in mod natural in timp sau ca urmare a unor fenomene catastrofale, insa cea mai dramatica transformare a peisajului este produsa de activitatile umane, rezultatand fragmentarea habitatelor, reducerea biodiversitatii si intreruperea continuitatii productiei de resurse naturale.

Modificarea antropica a habitatelor are loc mai ales prin conversia terenurilor agricole, urbanizare, poluare, despaduriri.

Principalele cauze care determina modificarea structurilor habitatelor sunt reprezentate de:

- dezvoltarea zonelor rezidentiale,

-  tăieri ilegale de arbori,

- sisteme invechite de epurarea deversarilor menajere, care duc la poluarea apelor,

-  modificarea morfologiei terenurilor datorită activităţii de exploatare a unor resurse minerale,

- schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor (extinderea intravilanului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul silvic);

- aplicarea necorespunzătoare a tehnologiilor agricole;

-  folosirea pesticidelor;

- turismul necontrolat in zonele de agrement.

V.1.4.   Modificarea habitatelor

Modificarea habitatelor implica alterarea acestora prin separarea spatiala a unitatilor de habitat fata de forma initiala, caracterizata de continuitate. Acest fenomen apare in mod natural in timp sau ca urmare a unor fenomene catastrofale, insa cea mai dramatica transformare a peisajului este produsa de activitatile umane, rezultatand fragmentarea habitatelor, reducerea biodiversitatii si intreruperea continuitatii productiei de resurse naturale.

Modificarea antropica a habitatelor are loc mai ales prin conversia terenurilor agricole, urbanizare, poluare, despaduriri.

Principalele cauze care determina modificarea structurilor habitatelor sunt reprezentate de:

- dezvoltarea zonelor rezidentiale,

-  tăieri ilegale de arbori,

- sisteme invechite de epurarea deversarilor menajere, care duc la poluarea apelor,

-  modificarea morfologiei terenurilor datorită activităţii de exploatare a unor resurse minerale,

- schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor (extinderea intravilanului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul silvic);

- aplicarea necorespunzătoare a tehnologiilor agricole;

-  folosirea pesticidelor;

- turismul necontrolat in zonele de agrement.

V.1.4.1. Fragmentarea ecosistemelor

Sub aspectul biodiversităţii, indicatorul are relevanţă furnizând informaţii cu privire la evoluţia suprafaţelor arealelor naturale şi semi-naturale pentru orice tip de ecosistem. Dacă suprafaţa arealului scade într-un mod semnificativ, aceasta va avea o influenţă negativă asupra tipurilor de habitate şi a speciilor dependente de aceste tipuri de habitate.

Concluziile raportului “Landscape fragmentation in Europe Joint EEA-FOEN report” arată totuşi o fragmentare mai redusă a teritoriului României în comparaţie cu alte ţări din UE, situaţia fiind similară cu cea din ţările nordice.

Evaluarea poate fi influenţată de lipsa tuturor datelor necesare.

La nivelul judeţului Ilfov, pentru toate planurile, proiectele si activiţatile se face o analiza riguroasă în cadrul procedurii de evaluare adecvată, astfel încat sa nu existe situaţii în care activităţile antropice să conducă la fenomenul de fragmentare a ecosistemelor.

V.1.4.2  Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale

Nu deţinem date cu privire la evoluţia cantitativă a expansiunii terenurilor urbane şi artificiale în detrimentul habitatelor naturale şi seminaturale pentru perioada 2014-2019.

V.1.5. Exploatare excesivă a resurselor naturale

Utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale este una ameninţările majore pentru biodiversitate şi apare cand consumul depaseste puterea de reproducere a plantelor si animalelor.

Pescuitul excesiv este foarte răspândit în regiunea pan-europeană: se pescuieşte cu 30% peste limita de siguranţă biologică, ceea ce nu mai permite refacerea.

Gestiunea forestieră nesustenabilă are un efect negativ asupra biodiversităţii pădurilor.

Agricultura intensiva, asa cum se practica în prezent în Europa, este concentrată pe monocultură, cu minimizarea speciilor asociate. Aceste sisteme oferă producţii mari pentru un singur produs, dar depind de utilizarea fertilizatorilor şi a pesticidelor. Presiunile asupra resursei de apă au crescut în ultimii ani din cauza dezvoltării agriculturii, sectorului energetic, industriei, alimentării cu apă şi a turismului. Cresterea volumelor de apa stocate artificial reduce apa alocata sistemelor naturale şi creşte fragmentarea din cauza barajelor. Extracţia excesiva de apa si perioadele prelungite de seceta au redus debitele râurilor, au redus nivelul lacurilor şi al apelor freatice si au secat zonele umede. Avand in vedere acestea, la nivelul judetului Ilfov, nu au fost inregistrare situaţii limită privind exploatarea excesivă a resurselor naturale.

V.1.5.1.Exploatarea forestieră

Pădurile administrate de Direcţia Silvică Ilfov sunt păduri încadrate în grupa I funcţională şi au de îndeplinit ca funcţie de protecţie cea corespunzătoare categoriei de agrement recreere. Anual din acestea se poate exploata masa lemnoasa in conformitate cu prevederile amenajamentelor in vigoare în conformitate cu posibilitatea decenală stabilita de amenajamentele silvice. Volumul de masă lemnoasă ce se poate extrage este stabilit functie de posibilitatea padurii, posibilitate consemnată în amenajamentete silvice. Posibilitatea anuala a pădurilor reactualizată pentru anul 2019  a fost de 74,6 mii mc din care 57,1 mii mc produse principale, 10,2 mii mc produse secundare si 7,3  mii mc produse de igiena. Recoltarea masei lemnoase ce rezultă din produsele principale se realizează prin aplicarea de tratamente intensive cu regenerare sub masiv, în cazul arboretelor de cvercinee şi prin aplicarea de tratamente  extensive pentru arboretele de crâng. Dintre tratamentele intensive cel mai reprezentativ şi des aplicat este tratamentul tăierilor progresive în ochiuri iar din cele extensive tratamentul tăierilor în crâng simplu  pentru zăvoaie şi salcâmete.

Valorificarea lemnului este o prestaţie foarte importantă a gestiunii pădurilor de pe raza Direcţiei Silvice Ilfov, cotele anuale de masă lemnoasă stabilite, au fost realizate integral si sunt in concordant cu posibilitatea pădurilor.

În anul 2019, 26,6 mii mc au fost valorificaţi conform volumului stabilit catre operatori economici ca masa lemnoasa pe picior, 14,2 mii mc către populaţie - masă lemnoasă exploatată în regie.

Din cele 18785 ha păduri proprietatea a statului de pe raza Judetului Ilfov s-au recoltat 63,18 mii mc masă lemnoasă din care: 23,3 mii m.c. stejar, 22,8 mii m.c. div tari si 17,0 mii m.c.  diverse specii moi.

| Nr. Crt. | Anul | Suprafata fondului forestierdin raza Decompetenta a D. S. Ilfov in raza jud. Ilfov Total (ha) | Volum recoltat Total (mii mc) | Revin mc/ha | din care |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Proprietatea statului (ha) | Volum recoltat (mii mc) | Proprietate particulara (ha) | Volum recoltat (mii mc) |
| 1. | 2015 | 22284 | 72,1 | 3.24 | 18785 | 70,2 | 3499 | 1.9 |
| 2. | 2016 | 22284 | 72,0 | 3,23 | 18785 | 69,5 | 3499 | 2,5 |
| 3. | 2017 | 22284 | 64,4 | 2,89 | 18785 | 62,8 | 3499 | 1,6 |
| 4. | 2018 | 22284 | 66,1 | 2,97 | 18785 | 62,1 | 3499 | 3,0 |
| 5. | 2019 | 22284 | 62,6 | 2,65 | 18785 | 59,0 | 3499 | 3,6 |

Tabelul  V.1.5.1

Figura V.1.5.1

V.2. Protectia naturii si biodiversitatea: prognoze si actiuni intreprinse

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esentiala a bogatiei naturale a judetului. Valorificarea acestor resurse determină în mare măsură stadiul de dezvoltare economică şi socială a judetului, starea mediului si conditiile de trai ale populatiei.

Avand in vedere importanta biodiversitatii la nivelului judetului si tinand cont de Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii, au fost intreprinse masuri concrete in acest sens  prin:

- realizarea planurilor de managemet pentru siturile Natura 2000: Scrovistea, (RO SCI 0224 si ROSPA0140), Gradistea-Caldarusani-Dridu (ROSPA 0044) si aria naturala protejata Lacul Snagov,

- stabilirea unui set de masuri minime de conservare pentru situl Lacul si Padurea Cernica (ROSPA 0122 si ROSCI )

- cresterea nivelului de informare, educare si constientizare a factorilor interesati cu privire la importanta si rolul ariilor naturale protejate/ siturilor Natura 2000 de la nivelul judetului,

- cresterea continua a gradului de educare si constientizare a comunitatilor si a elevilor

- includerea in actele de reglementare emise pentru investitiile din interiorul si/sau vecinatatea ariilor naturale protejate/situri Natura 2000 a unor masuri care sa asigure starea de conservare favorabila pentru specii salbatice si habitate pentru care au fost desemnate.

V.2.1.Reteaua de arii protejate

La nivelul judetului Ilfov exista 8 arii naturale protejate, din care:

- 3 arii naturale protejate de importanta nationala:

- Lacul Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000),

- Padurea Snagov (10 ha, declarată prin Legea 5/2000)

- Zona naturala protejata Scrovistea (se suprapune peste situl Natura 2000 Scroviştea ROSCI si ROSPA, declarata prin H.G. nr.792/1990)

- 5 arii naturale protejate de importanta comunitara:

- Lacul si Padurea Cernica – sit de importanta comunitara (ROSCI 0308) – 3267 ha, declarata prin Ordinul 2387/2011

- Lacul şi Pădurea Cernica  - arie de protecţie specială avifaunistică (ROSPA 0122) – 3744 ha, declarată prin HG 971/2011

- Grădiştea – Căldaruşani – Dridu - arie de protecţie specială avifaunistica (RO SPA 0044) – 6442 ha, declarat prin HG 971/2011

- Scrovistea - sit de importanta comunitara (ROSCI 0224) – 3391 ha, declarata prin Ordinul 2387/2011

- Scrovistea - arie de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0140 – 3356 ha, declarată prin HG 971/2011

Reteaua de arii protejate ILFOV

Arii naturale protejate desemnate la nivel naţional                                          Figura V.2.1.1

Indicator RO41: Arii naturale protejate desemnate la nivel naţional

Indicatorul ilustrează rata de creştere a numărului şi suprafaţei totale a ariilor protejate de interes naţional la nivelul judeţului Ilfov. Indicatorul este caracterizat în funcţie de categoriile IUCN: rezervaţii naturale, parc natural. Ariile naturale protejate de interes naţional sunt desemnate în baza legislaţiei naţionale.

Aria naturala protejata Pădurea Snagov a fost denumită rezervaţie naturalistică, geobotanică şi forestieră, având o suprafaţă de 10 ha.

Padurea Snagov este o arie protejată pentru conservarea unor arborete, cu destinaţie de cercetare stiinţifică, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect dendrologic, oferind posibilitatea cercetarii şi vizitarii în scopuri educative. A fost desemnată arie naturală protejată datorita existentei a 15 exemplare de fag (Fagus sylvatica), specie care în mod obisnuit este caracteristica zonelor de deal.

Aria naturală protejată Padurea Snagov, este situată în judetul Ilfov, în cadrul comunei Snagov, pe raza teritorial-administrativă a Ocolului Silvic Snagov, trupul de padure Snagov-Parc. Principalul punct de acces în aria naturală protejată este în comuna Ciolpani, pe D.N.1 Bucuresti-Ploiesti.

Vegetaţia predominantă este cea forestieră.

Ca o curiozitate pentru aceasta zona de câmpie este prezenta a 15 exemplare de fag (Fagus sylvatica), care în mod obişnuit nu cresc la această altitudine.

Dintre speciile de arbori existente, mai pot fi menţionati: Tilia cordata, Quercus robur, Quercus cerris. Printre arborii masivi se dezvoltă tufişuri de alun, catina, lemn câinesc şi soc, iar primavara înfloresc ghioceii, brandusele şi brebeneii, margaritarul şi crinul de pădure.

Aria Naturală Protejată Lacul Snagov a fost desemnată rezervaţie naturală si este considerata o zonă umeda importantă, avand o suprafaţă de 100 ha. Snagovul este cel mai important lac de agrement din jurul capitalei, fiind cel mai pitoresc dintre atracţiile turistice din zonă, a carui frumuseţe este întregită de pădurile înconjuratoare. Este un liman fluvial al râului Ialomiţa.

Suprafaţa lui este de 5,75 km2, lungimea de 16 km, iar adâncimea maxima de 9 m (cel mai adânc lac din Campia Romana). Colectarea apei în lac se face din panza de ape subterane si doar în mica masura din apele de ploaie şi zapada. De aceea nivelul apei din Lacul Snagov este constant, cu exceptia primaverii si, adesea, a toamnei.

Forma lacului este alungita si foarte sinuoasa, cu multe golfuri, în partea din aval aflandu-se o insula pe care se gaseste Manastirea Snagov.

O mare parte din lac (100 ha) a fost declarata arie protejata prin Legea 5/2000, pentru protejarea faunei şi a florei care se dezvolta aici.

In urma studiilor realizate in perioada 2011-2012 pentru realizarea Planului de management al Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov au fost identificate pe teritoriul ANPLS urmatoarele habitate si specii de interes comunitar din Reteaua Natura 2000:

- 2 habitate: 3150 Lacuri eutrofe naturale - Speciile caracteristice şi dominante sunt: Lemna minor (Lintita), Spirodela polyrhiza, Salvinia natans (Pestisoara). Fitocenozele acestui habitat sunt natante, dar se întrepatrund cu stufaris sau papuris care pot ajunge la peste 2 m înaltime. Acoperirea realizata este de peste 95%. Habitatul 3150 este adecvat pentru Aldrovanda vesiculosa (Otraţel), planta care a fost identificata în trecut din mai multe zone ale lacului Snagov, dar care la acest moment a fost identificata doar la Silistea Snagovului, în afara ariei protejate ANPLS,

-  3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale) - Speciile caracteristice şi dominante sunt Nymphaea alba (Nufar alb), Nuphar luteum (Nufar galben) şi Potamogeton natans. Alte plante prezente în habitat sunt: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton crispus, Lemna minor. Nu au fost identificate specii rare, în schimb speciile caracteristice sunt concurate de Nelumbo nucifera (Lotus indian).

- 48 de specii protejate, dintre care:

- 18 specii de păsări salbatice, protejate prin Directiva Pasari 2009/147/CE (10 prin Anexa 1, 1 prin Anexa 2 şi 7 prin Anexa 3) si prin Lista Rosie locala (Romania), respectiv Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Corvus frugilegus, Ardeola ralloides, Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica atra, Gallinula chloropus, Ixobrychus minutus, Larus argentatus, Larus ridibundus, Larus minutus, Nycticorax nycticorax, Ficedula parva, Pica pica, Rallus aquaticus, Sterna hirundo, Turdus merula

- 4 specii protejate prin OUG 57 / 2007 (aprobata şi modificata prin Legea 49 / 2011): 2 prin Anexa 3 şi 2 prin Anexa 4A, respectiv 1 reptila (Natrix tessellata), 1 insecta (Lucanus cervus), 2 amfibieni (Bombina bombina, Rana dalmatina)

- 26 specii de plante protejate prin Lista Roşie - RED LIST IUCN, respectiv Carex pseudocyperus, Carex riparia, Ceratophyllum demersum, Equisetum palustre, Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudacorus, Lemna minor, Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Lythrum salicaria, Myriophyllum spicatum, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Persicaria amphibia, Persicaria lapathifolia, Ranunculus repens, Ranunculus sceleratus, Rorippa amphibia, Rumex hydrolapathum, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Typha angustifolia, Typha latifolia, Urtica kioviensis, Vallisneria spiralis.

Aria naturala protejata Lacul Snagov este atribuita in custodie Fundatiei Snagov, conform conventiei de custodie nr. 354/08.07.2014, incheiata cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si a Actului aditional nr. 1 la conventia de custodie nr. 354/08.07.2014 din 26.11.2014.

Zona naturală protejată Scrovistea a fost declarată prin H.G. nr. 792/1990.

Zona naturală protejată Scroviştea se suprapune peste situl Natura 2000 Scroviştea ROSCI si ROSPA

Ca specii de floră şi faună, de importanţă biologică, în situl Natura 2000 Scroviştea se regăsesc: Quercus robur, Tillia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Polygonatum latifolium, Branchypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Lamiastrum galeobdolon, Lamiastrum galeobdolon, Carex pilosa, Dactylus glomerata, Lathyrus niger, Ligustrum vulgare, Ligustrum vulgare, Asarum europaeum, Melica uniflora, Nymphaea alba, Galanthus nivali, Sciurus vulgaris, Trapă natas, Nuphar luteum, Potomogeton natans, Crocus heuffelianus, Helix pomatia, Hirudo medicinalis, Capreolus capreolus, Lepus europaeus.

Figura V.2.1.2. Evoluţia numărului Ariilor naturale protejate de importantă natională

Arii naturale protejate de interes comunitar

Indicator RO42: Arii protejate de interes comunitar desemnate conform Directivei Habitate şi Păsări Indicatorul prezintă stadiul curent al aplicării directivei Habitate (92/43/CEE) și Păsări (2009/147/CE) de către Statele Membre prin evidenţierea tendinţelor de acoperire spaţială cu propuneri de situri Natura 2000.

Scroviştea  RO SPA 0140 - Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 971/2011, care modifică HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, are suprafaţa de 3356 ha si se afla pe teritoriul localităţilor Ciolpani (26%), Periş (29%), Snagov (<1%).

Situl cuprinde partea nord–estica a văii Sticlăriei şi Lacul Scrovistea până în dreptul localităţii Piscu. De asemenea pădurile: Ciolpani, Cocioc şi Clogila.

Situl Scoviştea este important pentru populaţiile unor specii de păsări acvatice de interes conservativ precum: starc galben - ardeola ralloides, rata rosiatica - Aythya nyroca, egreta mica - egretta garzetta, starc pitic - Ixobrychus minutus, starc de noapte - Nycticorax nycticorax si cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus. De asemenea zona forestiera este importanta pentru populatiile cuibaritoare de uliu cu picioare scurte - Accipiter brevipes, ciocanitoare de stejar - dendrocopos medius, ciocanitoare de gradina - dendrocopos syriacus si silvie porumbaca - Sylvia nisoria.

Scroviştea  RO SCI 0224 - Sit de importanta comunitara – Sit Natura 2000 declarat prin Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificarile si completarile ulterioare, avand suprafata de 3391 ha se afla pe teritoriul localitatilor Ciolpani (27%), Peris (29%), Snagov (<1%) si este dat în custodie Consorţiului format din Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale şi Clubul Ecologic Unesco Pro Natura.

Zona Scroviştea are specii de flora şi faună de mare importanţă biologică (Quercus robur, tillia tomentosa, Carpenus betulus, Fraxinus excelsior, nyphaea alba, galanthus nivali, sciurus vulgaris, capreolus capreolus.

Habitate identificate in zona Scrovistea sunt:

- acvatice: - Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

- Lacuri distrofice şi iazuri

- forestiere: - Păduri dacice de stejar şi carpen

- Păduri galerii de salcie albă şi plop alb.

Pe teritoriul acestor habitate naturale îsi găsesc adapostul specii de animale si plante, care de asemenea sunt specii valoroase de interes comunitar. Între acestea foarte importante sunt:  broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), bombina bombina (Izvoraşul  de baltă cu burtă roşie), Broasca de pământ brună sau săpătoare (Pelobates fuscus) boarţă (Rhodeus amarus), ţipar (Misgurnus fossilis), caracudă (Carassius carassius), radasca (Lucanus cervus), croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo).

Acestora li se adaugă numeroase specii de pasari de balta si de padure, cum sunt starcul galben (Ardeola ralloides), rata rosie (Aythya nyroca), starcul de noapte (Nycticorax nycticorax), egreta mică (Egretta garzetta), lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), crestetul pestrit (Porzana porzana), crestesul cenusiu (Porzana parva), ciocanitoarea de gradina (Dendrocopos syriacus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), starcul pitic (Ixobrychus minutus), starcul rosu (Ardea purpurea), silvia porumbaca (Sylvia nisoria), ciocanitoarea de stejar (Dendrocopos medius), grangurul.

Padurile din zona Scrovistea sunt o parte din rămasitele Codrilor Vlasiei care candva a acoperit Campia Romana. Zona este bine conservata, situl prezentand un mozaic de habitate (padure, acvatic si pajistii).

Situl Natura 2000 Scroviştea este atribuit in custodie.

- Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 – Arie de protectie speciala avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 971/2011, care modifica HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, avand  suprafata de 3744 ha, aflat pe teritoriul localitătilor Braneşti (4%), Cernica (5%), Găneasa (<1%), Pantelimon (48%).

Zona lacului Cernica este caracteristică padurilor de sleau cu specii forestiere sudice (meditaraneene), paduri care au devenit din ce în ce mai reduse din cauza exploatărilor forestiere.

Zonele stuficole fixate şi libere, precum şi padurea asociata, ofera acestei arii calitatea de sit ornitologic de o valoare deosebita pentru Campia Romana.

În aceasta zona au fost semnalate 118 specii de pasari, din care o parte se regasesc pe Directiva pasari, restul avand statut legal de protectie (prin lege si/sau protejate de alte conventii si acorduri internationale). Exista doar cateva specii de pasari care nu au un statut legal de protecţie.  În plus, mai exista si alte specii protejate de fauna, ce se regăsesc şi pe Directiva Habitate.

Situl Natura 2000 ROSPA0122 Lacul şi Pădurea Cernica s-a constituit pe baza existenţei a 12 specii de păsari, dintre care 10 sunt specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei     Pasari  si două specii de păsari cu migraţie regulata nemenţionate în Anexa I a Directivei Păsari.

Speciile de pasari pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Lacul şi Pădurea Cernica sunt:

a) Specii de păsari enumerate în Anexa I a Directivei Păsari

- cufundar polar (gavia artica)

- raţa rosiatica (aytia nyroca)

- dumbravenca (coracias garulus)

- ciocănitoare de gradini (Dendrocopos syriacus)

- cormoran mic (phalacrocorax pygmeus)

- sfrancioc cu frunte negră (Lanius minor)

- chira de baltă (Sterna hirundo)

- sfrancioc rosiatic (Lanius collurio)

- starc de noapte (Nycticorax nycticorax)

- muscar gulerat (Ficedula albicollis).

b) Specii de pasari cu migratie regulata nementionate în Anexa I a Directivei Păsari 
- Larus ridibundus

- Tyto alba                                          -

- Lacul şi Pădurea Cernica RO SCI 0308 – Sit de importanta comunitara – Sit Natura 2000 declarat prin Ordinul 2387/2011, care modifica Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie, avand  suprafata de  3267 ha, aflat pe teritoriul localitilor  Brăneşti (5%), Cernica (5%), Ganeasa (<1%), Pantelimon (41%).

Situl Lacul si Pădurea Cernica este important pentru habitatul de pşăduri balcano-panonice de cer şi gorun care reprezinta peste 40% din suprafata sitului.

Situl   Natura   2000   ROSCI0308   Lacul   şi   Pădurea   Cernica  s-a   constitut   pentru protectia  a  3   habitate  si  7 specii de   interes  comunitar, prezente în anexele Directivei Habitate, dintre care: 2 specii de amfibieni (Bombina bombina, Triturus cristatus),    1 specie de reptile (Emys orbicularis) şi 4 specii de pesti (Aspius aspius, Cobitis taenia, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri).

Tipuri  de habitate protejate prin Directiva  Habitate sunt urmatoarele:

91M0     Păduri balcano-panonice de  cer şi gorun 
91Y0      Păduri  dacice  de  stejar  şi  carpen 
3150   Lacuri  eutrofe  naturale  cu vegetaţie tip Magnopotamion şi Hydrocharition 
	Perimetrele celor două situri Natura 2000 Lacul si Padurea Cernica (SCI şi SPA) pornesc de la coltul Padurii Cernica din dreptul comunei Ganeasa, sunt marginite în partea estica de raul Pasărea, pe al cărui curs se află bazinele piscicole Găneasa, Pasarea, Cozieni, Branesti, Vadu Anei si Fundeni, iar în vest de raul Colentina, unde se afla Lacul Cernica. 
Siturile includ în totalitate Padurea Cernica si trupurile de padure Caldararu si Nisipistea si se continua pana la coada raului Pasarea, situata pe teritoriul satului Tanganu, apartinand comunei Cernica. 
Siturile Natura 2000 ROSPA0122 şi  ROSCI0308  sunt  situate  în regiunile biogeografice – Continentala si Stepica.

Conform Formularului standard Natura 2000, în aceste arii naturale protejate sunt întalnite urmatoarele clase de habitate: 

    Clase de habitate

| Clasa de habitate | ROSPA0122 |  | ROSCI0308 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Extindere% | Cod | Extindere% |
| Rauri, lacuri | N06 | 11 | N06 | 13 |
| Mlaştini, turbarii | N07 | 3 | N07 | 3 |
| Culturi (teren arabil) | N12 | 4 | N12 | 5 |
| Pasuni | N14 | 2 | N14 | 2 |
| Paduri de foioase | N16 | 80 | N16 | 77 |

Tabelul V.2.1.1.

Habitatele predominante din cele doua situri sunt cele de păduri de foioase, urmate de rȃuri, lacuri şi culturi agricole (terenuri arabile).

În afara speciilor identificate în urma studiilor realizate în zona Cernica, în complexul Mănăstirii Cernica se află doua exemplare seculare de Quercus robur declarate monumente ale naturii de catre Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.

Siturile Natura 2000 Lacul şi Pădurea Cernica nu sunt atribuite în custodie.

- Gradiştea – Caldaruşani – Dridu  RO SPA 0044 - arie de protectie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie speciala avifaunistică parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, avand suprafata de 6442 ha, pe teritoriul localităţilor Gruiu (40%); Gradistea (19%), Moara Vlasiei (12%), Nuci (21%), Snagov (<1%).

Zona Caldaruşani reprezintă un mozaic de habitate (acvatic, padure şi pajişte), relativ izolat de presiunea antropica.

Situl Gradiştea - Caldaruşani - Dridu, ROSPA0044 cuprinde un complex de habitate care asigura mediul de viata pentru numeroase specii de pasări caracteristice pentru ţara noastră. Conform formularului standard pentru sit, sunt întalnite urmatoarele tipuri de habitate, caracteristice regiunii biogeografice continentale, respectiv stepice:

- paduri de foioase - 45%,

- culturi agricole - 26%,

- rauri, lacuri - 16%

- mlastini si turbarii - 2%,

- pasuni - 11%.

Habitatele naturale ocupate de speciile pentru care a fost desemnat situl, sunt cele din apropierea lacurilor Caldaruşani, Dridu şi Balta Neagra: stufărişul, papurisul, mlaştinile, copacii de la marginea lacurilor (salcii, arini), luciul de apa si terenurile agricole.

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de pasări protejate.

Speciile de pasări pentru care aria protejata a fost declarata Sit Natura 2000:

Himantopus himantopus – Piciorong, Ixobrychus minutus – Stârc pitic, Mergellus albellus (Mergus albellus) – Ferestraş mic, Nycticorax nycticorax – Stârc de noapte, Phalacrocorax pygmeus – Cormoran mic, Philomachus pugnax – Bătăuş, Porzana parva – Cresteţ cenusiu, Recurvirostra avosetta – Ciocîntors, Sterna hirundo – Chiră de baltă, Tringa glareola – Fluierar de mlaştină, Ardeola ralloides – Stârc galben, Botaurus stellaris – Buhai de baltă, Chlidonias niger – Chirighiţă neagră, Ciconia ciconia – Barza albă, Circus aeruginosus – Erete de stuf, Cygnus cygnus - Lebăda de iarnă, Egretta alba – Egreta mare, Egretta garzetta  - Egreta mică, Aythya nyroca – Raţa roşie.

Situl Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu nu este atribuit în custodie.

Figura  V.2.1.3. Evoluţia numărului Ariilor naturale protejate de importanţă comunitară

Managementul ariilor naturale protejate din judeţul Ilfov

Managementul ariilor naturale protejate urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor tradiţionale ale populaţiei locale.

Managementul ariilor protejate presupune: implementarea măsurilor de protejare a speciilor şi habitatelor, cercetarea şi monitorizarea biodiversităţii, derularea activităţilor care să nu contravină obiectivelor declarate.

Administrarea/managementul ariilor protejate se face prin structuri constituite atât la nivelul administraţiei centrale, locale cât şi de către persoane fizice sau juridice. Modalităţile de administrare a ariilor naturale protejate aflate sub un regim special de protecţie şi conservare se stabilesc având în vedere categoria ariei naturale protejate precum şi întinderea, complexitatea obiectivelor de management.

Situaţia planurilor de management pentru ariile naturale protejate din judetul Ilfov

| Nr. ctr. | Denumirea ariei protejate | Denumirea custodelui /administratorului si datele de contact | Managementul ariei protejate (elaborare Plan de management, Regulament) – in curs de elaborare, in curs de aprobare, aprobat, in curs de implementare | Actul legislativ prin care aria naturala protejata a fost propusa si confirmata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 – Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 Branesti (4%), Cernica (5%), Ganeasa (<1%), Pantelimon (48%) | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | Nu are plan de management | HG 971/2011 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania |
| 2 | Lacul şi Pădurea Cernica RO SCI 0308 – Sit de importanţă comunitară Branesti (5%), Cernica (5%), Ganeasa (<1%), Pantelimon (41%) | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Nu are plan de management | Ordin 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania |
| 3 | Grădiştea – Căldaruşani – Dridu RO SPA 0044 - Arie de protecţie specială avifaunistică Gruiu (40%), Gradistea (19%), Moara Vlasiei (12%), Nuci (21%), Snagov (<1%) | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Plan de management aprobat prin OM 872/10.052016, publicat in MO nr. 472/24.06.2016, partea I | HG 1284/2007 - privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania cu modificarile si completarile ulterioare |
| 4 | Scrovistea RO SPA 0140 - Arie de protectie speciala avifaunistica - Sit Natura 2000 Ciolpani (26%), Peris (29%), Snagov (<1%) | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Plan de management integrat aprobat prin OM 787/25.04.2016, publicat in MO nr. 412/01.06.2016, partea I | HG 971/2011 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania |
| 5 | Scrovistea RO SCI 0224 - Sit de importanta comunitara – Sit Natura 2000 Ciolpani (27%), Peris (29%), Snagov (<1%) | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Plan de management integrat aprobat prin OM 787/25.04.2016, publicat in MO nr. 412/01.06.2016, partea I | Ordin 1964/2007 - privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 6 | Scrovistea Statiunea Agrosilvica Scrovistea - zona naturala protejata | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Se suprapune peste situl Natura 2000 (ROSCI si ROSPA) Scrovistea | Declarata prin H.G. nr.792/1990 |
| 7 | Lacul Snagov - Arie naturala protejata de importanta nationala comuna Snagov | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Aprobat prin OM 652/31.03.2016, publicat in MO nr. 380 bis/18.05.2016 | Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 8 | Pădurea Snagov - Arie naturală protejată de importanţă naţională comuna Snagov | Nu este atribuită în custodie, managementul ariei protejate este asigurat de către ANANP. | # Nu are plan de management | Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, cu modificarile si completarile ulterioare |

Tabelul V.2.1.2.

# În conformitate cu prevederile art. 20 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice “Atributiile custozilor sunt preluate de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate prin structurile sale teritoriale”.

VI. PĂDURILE

VI.1. Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe

VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier

Fondul forestier cuprinde păduri și alte terenuri împădurite, clasificarea acestuia realizându-se în funcție de tipul de pădure și de disponibilitatea de furnizare a lemnului, la nivel național fiind reprezentat de totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a terenurilor cu destinație forestieră și neproductivă, cuprinse în amenajamentele silvice la 01.01.1990 sau incluse ulterior, în condițiile legii, indiferent de forma de proprietate;

Cod indicator Ronânia : RO 45

Cod indicator AEM: SEBI 017

Denumire: PĂDURI: fond forestier, cresterea şi recoltarea masei lemnoase

La data de 31.12.2019 Directia Silvică Ilfov din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA, administrează o suprafaţă totală de 19426 ha teren forestier proprietate publică a statului, din care în raza judeţului Ilfov o suprafaţă de 18785 ha, în raza Municipiului Bucuresti 374 ha, 190 ha. în judeţul Călăraşi şi 77 ha. în raza judeţului Ialomiţa. În raza  administrativă a judetului Ilfov o suprafaţă totală de 3499 ha reprezintă deasemeni terenuri forestiere proprietate privată, 194 ha reprezentȃnd păduri mănăstiresti şi restul reprezentȃnd proprietatea privata a persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în conformitate cu legile  fondului funciar: Legea 18/1991, Legea 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea 247/2005.

Suprafaţa totală de 18785 ha teren cu destinaţie forestiera proprietate publica a statului din raza judetului Ilfov, este repartizata pe categorii de folosinta astfel :

- 18436 ha categoria „pădure”;

- 990 ha alte terenuri din fond forestier, respectiv terenuri destinate administratiei silvice, terenuri care servesc cultura si productia silvica, terenuri afectate impaduririi (89 ha).

Fondulforestierproprietate publica a statului din razajudetuluiIlfovesteadministratprincele 3 ocoale din subordineaDirectieiSilviceIlfov, astfel :

- 4534 ha	Ocolul Silvic Bucureşti

- 9495 ha	Ocolul Silvic Snagov

- 4756 ha	Ocolul Silvic Brăneşti

Fondulforestier total de pe raza MunicipiuluiBucureşti este de 633 ha fiind amplasat

exclusiv pe raza sectorului 1 din care: 374 ha paduri proprietatea statului aflate  în administrarea Ocolului Silvic Bucureşti şi 259 ha păduri particulare aparţinȃnd persoanelor particulare. Din totalul celor 633 ha fond forestier 593 ha sunt ocupate de pădure, 40 ha  fiind terenuri destinate administratiei silvice.

Evoluţia suprafeţelor de fond forestier administrate de Direcţia Silvică Ilfov, ȋn perioada 2015-2019

| Fond |  | Anul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forestier –ha. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total | 19426 | 19426 | 19426 | 19426 | 19426 |
| paduri | 18665 | 18665 | 18665 | 18436 | 18436 |
| Alte terenuri | 761 | 761 | 904 | 990 | 990 |
| Ilfov | 18785 | 18785 | 18785 | 18785 | 18785 |
| Bucureşti | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Călăraşi | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ialomiţa | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

Tabel VI.1.1.1.

Figura VI.1.1.1.

Tăierea arborilor în pădure se face cu respectarea unor reguli care au în vedere menţinerea habitatului şi în acelaşi timp să nu fie aduse vătămări arborilor rămaşi în picioare, puieţilor sau altor componente ale ecosistemului forestier.

Astfel, tăierea arborilor bătrâni, în vederea regenerării arboretului este prevăzută a se realiza prin amenajamentele silvice numai iarna, pe zăpadă, pentru a evita vătămarea puieţilor din care va rezulta noul arboret.

Tăierea arborilor tineri, la operaţiile de curăţiri sau rărituri este recomandat a se realiza în a doua parte a sezonului de vegetaţie, în cazul pădurilor de foioase, când nu există pericolul vătămării lujerilor tineri, în creştere şi este mai redus pericolul vătămării scoarţei.

Tăierea arborilor ce urmează a fi regeneraţi din lăstari este bine să se facă primăvara devreme, înainte de pornirea sevei, după ce nu mai există pericol de ger.

Pădurile administrate de Direcţia Silvică Ilfov sunt păduri încadrate in grupa I funcţională şi au de îndeplinit ca funcţie de protecţie cea corespunzătoare categoriei de agrement recreere. Anual din acestea se poate exploata masa lemnoasa in conformitate cu prevederile amenajamentelor in vigoare in conformitate cu posibilitatea decenala stabilita de amenajamentele silvice. Volumul de masa lemnoasa ce se poate extrage este stabilit functie de posibilitatea padurii, posibilitate consemnata in amenajamentete silvice. Posibilitatea anuala a pădurilor reactualizata pentru anul 2019  a fost de 74,6 mii mc din care 57,1 mii mc produse principale, 10,2 mii mc produse secundare si 7,3  mii mc produse de igiena. Recoltarea masei lemnoase ce rezultă din produsele principale se realizează prin aplicarea de tratamente intensive cu regenerare sub masiv, în cazul arboretelor de cvercinee şi prin aplicarea de tratamente  extensive pentru arboretele de crâng. Dintre tratamentele intensive cel mai reprezentativ şi des aplicat este tratamentul tăierilor progresive în ochiuri iar din cele extensive tratamentul tăierilor în crâng simplu  pentru zăvoaie şi salcâmete.

Valorificarea lemnului este o prestaţie foarte importantă a gestiunii pădurilor de pe raza Direcţiei Silvice Ilfov, cotele anuale de masă lemnoasă stabilite, au fost realizate integral si sunt in concordanta cu posibilitatea pădurilor.

In 2019, 26,6 mii mc au fost valorificati  catre operatori economici ca masa lemnoasa pe picior si 32,5 mii mc au fost recoltati in regie cu forte proprii pentru satisfacerea .

Din cele 18785 ha păduri proprietatea a statului de pe raza Judetului Ilfov s-au recoltat 59,0 mii mc masă lemnoasă din care: 26,3mii m.c. stejar, 18,5 mii m.c. div tari si 14,2 mii m.c.  diverse specii moi.

| Nr. Crt. | Anul | Suprafata fondului forestierdin raza Decompetenta a D. S. Ilfov in raza jud. Ilfov Total (ha) | Volum recoltat Total (mii mc) | Revin mc/ha | din care |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Proprietatea statului (ha) | Volum recoltat (mii mc) | Proprietate particulara (ha) | Volum recoltat (mii mc) |
| 1. | 2015 | 22284 | 72,1 | 3.24 | 18785 | 70,2 | 3499 | 1.9 |
| 2. | 2016 | 22284 | 72,0 | 3,23 | 18785 | 69,5 | 3499 | 2,5 |
| 3. | 2017 | 22284 | 64,4 | 2,89 | 18785 | 62,8 | 3499 | 1,6 |
| 4. | 2018 | 22284 | 66.1 | 2,97 | 18785 | 62,1 | 3499 | 3,0 |
| 5. | 2019 | 22284 | 62,6 | 2,65 | 18785 | 59,0 | 3499 | 3,6 |

Tabel VI.1.1.2.

Sursa datelor: Direcţia Silvică Ilfov

Figura VI.1.1.2.

Figura  VI.1.1.3.

VI.1.2. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

Pădurile aflate în administrarea Directiei Silvice Ilfov sunt situate în zona de câmpie forestiera, principală forma de relief întâlnită fiind cea de campie plana şi în mică măsură, în luncile interioare ale râurilor (Argeş, Ialomiţa). Altitudinea medie la care sunt amplasate padurile administrate de Direcţia Silvica Ilfov este de 80 m.

Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

100%

CAMPIE

Figura VI.1.2.1.

VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor

Cod indicator Ronânia : RO 46

Cod indicator AEM: SEBI 018

Denumire:lemn mort (uscat)

În anul 2019 pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare în pepiniere şi arboreta s-au executat lucrări de depistare a dăunătorilor, acţionându-se in sensul prevenirii sicombaterii diversilor dăunatori, în special atacurilor manifestate în plantaţiile si regenerarile în care specia forestiera stejar pedunculat participă în proportie de cel putin 60%. Aceasta specie forestiera reprezinta specia de baza in zona de campie, in regenerarile natural si artificial fiind predispusa, la varste mici, la atacul ciupercii Microsphaera alphitoides, denumita popular “fainareastejarului”. In anul 2019 s-au executat lucrarile de prevenire si combatere pe o suprafata de 377 ha in regenerari natural si artificial. In pepiniere suprafata totala pe care s-au aplicat lucrari de prevenire si combatere a fost de 16 ha.

VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate

În anul 2019 la nivelul  Direcţiei Silvice Ilfov s-au realizat 74 ha regenerări naturale și 33 ha împăduriri. Valoarea totală a lucrarilor a fost de 3248826lei, fiind  asigurata din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit în baza prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic. Tot  în anul 2019 s-au executat lucrări de completari în plantaţii pe suprafată de 22 ha și refacerea culturilor calamitate pe suprafata de 0 ha. Pentru întreținerea regenerărilor naturale şi artificiale s-au executat 645 ha  lucrări de îngrijire, iar pentru ajutorarea regenerarii naturale s-au executat lucrări pe 1052 ha constand in semanaturi și plantatii sub masiv, lucrări pentru instalarea semitişului natural şi lucrări de întretinere.

Pentru lucrările menţionate s-au folosit în total 568 mii buc puieţi forestieri şi 2000Kg ghindă

Pregătirea mecanizată integrală a terenului în vederea împăduririi s-a executat pe suprafată de 19 ha.

Evolutia suprafetelor regenerate in perioada 2015 – 2019

| Anul | # Reg. Naturale/ ha | # Împaduriri/ ha | # Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | # 137 | # 32 | 169 |
| 2016 | # 68 | # 28 | 96 |
| 2017 | # 95 | # 25 | 120 |
| 2018 | # 95 | # 21 | 116 |
| 2019 | # 74 | # 33 | 107 |

Tabel VI.1.4.1.

Sursa datelor: Direcţia Silvică Ilfov

Figura VI.1.4.1.

VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

Pădurile situate în raza administrativ teritorială a judeţului Ilfov se situeaza sub media pe tara de 27% privind ponderea padurilor. Ca urmare, se impune necesitatea împăduririi tuturor terenurilor degradate care nu mai pot fi date în producţie, dar si reinfiintarea perdelelor silvice de protecție a câmpurilor agricole, precum și marirea suprafetei cu vegetație forestieră care sa indeplinească rolul de ,, plămân verde “al Municipiului Bucuresti. Cele mai expuse fenomenelor de aridizare și secetei sunt zonele din partea de sud și est a judetului. De asemenea în lunca Argesului, ca urmare a amenajarilor privind Canalul Arges – Dunare, excavațiilor și balastierelor instalate, au dus la modificarea registrului hidric , apa freatică scazand cu 10-20m, ceea ce a dus la dispariția vegetației din vecinatatea sa, fiind necesare lucrări de recontrucție ecologică deosebit de dificile.

VI.2. Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor

VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri

Cod indicator Ronânia : RO 45

Cod indicator AEM: SEBI 017

Denumire:Păduri: fond forestier, creşterea şi recoltarea masei lemnoase

În anul 2019  în fondul forestier proprietatea statului, pentru recoltarea masei lemnoase aprobate au fost parcurse cu tăieri de regenerare o suprafata totala de 237 ha din care 159 ha cu tăieri progresive,8 ha cu tăieri rase, 0 ha cu tăieri de substituiri si refacere a arboretelor slab productive și degradate, 50 ha cu taieri de regenerare in crang si 35 ha cu taieri de conservare. Pentru asigurarea de condiţii optime de dezvoltare şi conducerea arboretelor tinere, pentru promovarea speciilor valoroase, în anul 2019 s-au executat lucrări de îngrijire pe o suprafaţă totala de 1344 ha din care : 187 ha degajări, 128 ha curăţiri și 1029 ha rărituri. În cadrul acestor activităţi o atenţie deosebită o acordam promovării şi menţinerii stejarului în arealul sau natural. S-au mai parcurs deasemeni cu taieri de igiena în vederea extragerii arborilor uscaţi o suprafata de 1900 ha.

Suprafaţa parcursă de tăieri pe tipuri de tăieri

| Tipuri de tăieri | Suprafaţa parcursă cu tăieri (hectare) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Suprafaţa totală parcursă cu tăieri | 795 | 359 | 412 | 400 | 322 |
| Tăieri de regenerare în codru, din care: | 288 | 211 | 269 | 297 | 237 |
| - - tăieri succesive |  |  |  |  |  |
| - - tăieri progresive | 153 | 202 | 262 | 194 | 159 |
| - -tăieri grădinărite |  |  |  |  |  |
| - -tăieri rase | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| Tăieri de regenerare în crâng | 59 | 51 | 35 | 50 | 50 |
| Tăieri de substituiri-refacere a arboretelor slab productive şi degradate | 24 | 20 | 12 | 18 | 0 |
| Tăieri de conservare | 45 | 77 | 96 | 35 | 35 |

Tabel VI.2.1.1.

VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor

În anul 2019 pe raza Direcției Silvice  Ilfov nu s-au înregistrat scoateri din fondul forestier proprietate publică a statului aflat în administrare. Nu au fost astfel înregistrate schimbări ale categoriei de folosinţă de la pădure şi nu s-a diminuat suprafaţa ocupată cu pădure.

VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor

În anul 2019 în raza Direcției Silvice   Ilfov  nu s-au înregistrat fragmentări ale ecositemelor componente ale fondului forestier.

VI.2.3. Schimbările climatice

Administrarea în regim silvic asigură gestionarea durabilă a fondului forestier și este principalul atribut al administrației silvice actuale.

Menţinerea unui mediu sănătos şi stabil înseamnă menţinerea pădurilor în arealul lor natural, actual şi creşterea suprafeţelor acestora, aceasta însemnând şi principalul factor de stabilitate în natură. Schimbările climatice pot fi stopate şi atenuate prin menţinerea suprafeţelor aculale ale fondului forestier şi prin extinderea acestora pe ternurile neproductive ce sunt pe suprafeţe mari  actualmente. Dupa cum se ştie deasemeni pădurea reprezinta castelul apelor în natură, fapt pentru care rolul ei este şi mai important.

VI.3. Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor

Distrugerea componentelor biodiversităţii reduce opţiunile viitoare ale umanităţii şi ameninţă însăşi posibilitatea continuităţii societăţii umane. Printre cauzele care  duc la pierderea biodiversităţii se numără:

-Supraexploatarea resurselor, stimulată de creşterea exponentială a populaţiei umane şi de creşterea economică;

-Utilizarea unor tehnologii inadecvate;

-Distrugerea habitatelor, adică a condiţiilor fizice, chimice, biologice de care depinde supravieţuirea speciilor;

-Introducerea de specii exotice care afectează populaţiile native, ducând chiar la eradicarea lor;

-Poluarea genetică cu organisme modificate genetic;

-Poluarea prin modificarea factorilor de mediu;

-Defrişările şi distrugerea spaţilor verzi;

-Cosmetizarea arborilor din parcuri şi grădini a dus la dispariţia spaţiul de cuibărit;

-Creşterea suprafeţelor ocupate de instalaţii, suprafeţe construite, terenuri private etc.

În perioada ce-o parcurgem pădurile sunt supuse unei presiuni crescânde din partea populaţiei. Tăierile ilegale, cadrul legislativ nesigur şi în schimbare continuă, au adus pagube anuale pădurilor. Pentru crearea unei conştiinţe forestiere în special în rândul generaţiei tinere anual, desfaşurăm acţiuni de plantare arbori cu elevii, în special primavara în cadrul ,,Lunii Plantării Arborilor’’, solicităm deasemeni spre publicare în mass-media  a unor articole pozitive pentru a proteja padurea. În diferite şcoli din Bucureşti organizam acţiuni de informare şi deplasare pe teren pentru a conştientiza rolul pădurii si al mediului în perioada ce o traversam.

Pentru a menţine o stare corespunzatoare în ceea ce priveşte igenizarea fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea Directiei Silvice Ilfov, sunt organizate permanent acţiuni de igenizare în zonele frecventate de cetăţeni (pădurea Băneasa, Snagov, Cernica, Pustnicu, Râioasa), acţiuni la care participă personalul silvic însoţit de diverse ONG uri, elevi din zona, firmă Romprest şi alte persoane atrase. Astfel în anul 2019 în fondul forestier aflat în raza administrative teritorială a judeţului Ilfov au fost desfăsurate numeroase acţiuni de igenizare strângându-se  tone de resturi menajere care au fost transportate la rampa de gunoi.

Obiectivele ce se impun a fi luate în strategia privind administrarea corespunzatoare a fondului forestier sunt urmatoarele:

- creşterea suprafeţei fondului forestier naţional şi implicit a suprafeţei de pădure pe cap de locuitor, indicator care actualmente este sub media europeană;

- scăderea gradului de poluare a mediului înconjurator şi prevenirea fenomenului de deşertificare prognozat în contextul schimbărilor climaterice actuale;

- prevenirea fenomenelor naturale distructive: vânturi dominante, furtuni, tornade,  înzapeziri, eroziunea solului etc;

- interzicerea executării de construcţii în fondul forestier national;

Măsurile ce trebuiesc luate pentru a realiza obiectivele care le consideram oportune sunt:

- identificarea de terenuri degradate improprii altor folosinţe, în vederea preluării pentru a fi împădurite şi redate fondului forestier naţional;

- administrarea unitara a fondului forestier naţional de o singură instituţie care să asigure respectarea aplicării regimului silvic, indiferent de natura proprietăţii;

- creşterea suprafeţelor parcurse cu lucrări de regenerare şi aplicarea tratamentelor intensive cu regenerare sub adpost;

- creşterea numărului de puieti produşi în pepinierele silvice;

- dotarea administraţiei silvice cu sisteme de maşini performanţa în vederea executării integral mecanizate a lucărilor silvice specifice împăduririlor şi pregătirii solului;

- promovarea de acţiuni de conştientizarea şi educarea populaţiei şi în special a tinerei generaţii privind protecţia vegetaţiei forestiere;

- adoptarea unui cadru legislativ unitar, clar şi suplu privind legislaţia silvică inclusiv prin reactualizarea sancţiunilor privind încălcăriile de fond forestier, poluarea şi distrugerea fondului forestier;

VII. SURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE

VII.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze

Ca o consecinţă a pericolului epuizării resurselor neregenerabile datorită modelului existent încă de creştere a producţiei şi implicit a consumului trebuie luată în considerare problematica gestionării în condiţii durabile a DMS.

Luȃnd în considerare perspectivă ciclului de viaţă  privind resursele naturale  având în vedere problemele protecţiei factorilor de mediu ce apar în legătură cu producţia si consumul va trebui sa se abordeze  impactul  produs asupra factorilor de mediu, a esteticului, a  stării de confort a populaţiei, de cantitatea tot mai mare a deşeurilor generate. Este benefic să ne întrebăm unde producem bunuri de consum, unde consumăm bunuri, cum putem să folosim capitalul natural pentru a susţine dezvoltarea economică şi modelele de consum (care vor exista în continuare). În Europa ca şi în judeţul Ilfov generarea deşeurilor continuă să crească. Cantitatea mare de deşeuri generate, gradul mare de ocupare al forţei de muncă în sectorul gestionării deşeurilor a condus, la nivelul UE,  la decizia de a decupla  creşterea economică  pe baza resurselor naturale neregenabile de degradarea mediului datorată  unei gestionări defectuoase a deşeurilor.

Încă din anul 1970 s-au iniţiat politici  de mediu pentru gestionarea ecologic – raţională  a deşeurilor  punânandu-se accent pe reducerea generării deşeurilor, pe refolosirea şi reciclarea acestora. Mai recent s-a introdus, ca  mod de gândire,  considerarea ciclului de viaţă  al tuturor resurselor materiale . Analizarea ciclului de viaţă  a resurselor materiale cât şi a serviciilor, din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, conduce la evitarea sau minimizarea mutării sarcinii de mediu între diferite faze ale ciclului de viaţă. Privind deşeurile ca resurse materiale, pentru gestionarea lor ecologic–raţională, va fi posibilă introducerea instrumentelor de piaţă. În UE se urmăreşte ca gestionarea deşeurilor să se facă prin politici de utilizare a resurselor:

- Strategii tematice privind prevenirea generării deşeurilor, a reciclării lor atunci când apar, a refolosirii şi reutilizării;

- Strategii tematice privind utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Şi în judeţul Ilfov, este o constatare pozitivă, a început trecerea de la eliminarea deşeurilor  la reciclare, refolosire, reutilizare. Sortarea deşeurilor din DMS atât la sursă cât şi asupra celor “colectate la gramadă” este o realitate A început să se puna accent pe prevenirea generării deşeurilor utilizând  din ce în ce mai mult  intrumente de planificare  dar şi  instrumente economico, financiare.

VII.1.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale

În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014 – 2020, deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi asimilabile generate in mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităti comerciale şi de la operatori economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, la care se adaugă şi deşeurile din construcţii şi demolari, deşeuri colectate de operatorii de salubritate.

În cadrul acestei secţiuni va prezentam următoarele informăţii şi date:

- cantităţile de deşeuri municipale generate în ultimii cinci ani la nivel judeţean;

- cantităţile principalelor categorii de deşeuri (deşeuri menajere şi asimilabile, deşeuri din servicii municipale, deşeuri din construcţii şi demolări, deşeuri municipale generate şi necolectate).

Deşeurile solide municipale şi asimilabile sunt în principal constituite din:

- deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale ( colectate separat, amestecate, deşeuri din pieţe, parcuri şi grădini, deşeuri stradale, deşeuri voluminoase, etc )

- deşeuri de ambalaje ( inclusiv deşeuri de ambalaje municipale colectate separat )

- deşeuri din construcţii şi demolări.

Gestionarea acestor deşeuri presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea lor, inclusiv  monitorizarea depozitelor de deşeuri dupa inchidere.

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, care,   în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare catre un operator economic autorizat, trebuie sa asigure colectarea, colectarea selectiva, transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea finala a acestor deseuri.

La nivelul judetului Ilfov gestionarea deseurilor municipale se realizeaza de catre operatori economici cu profil de activitate axat pe salubrizarea localitatilor sau de catre serviciile publice specializate ale consiliilor locale.

Cantitatile de deseuri municipale raportate anual cuprind deseuri menajere provenite de la populatie, deseuri menajere de la operatori economici si deseuri rezultate din alte servicii municipale ( stradale, din piete, gradini si spatii verzi ).

Pe teritoriul județului Ilfov au fost reglementațe 5 instalații de sortare.

Depozitarea deseurilor municipale in judetul Ilfov s-a relizat in depozitul conform:

- S.C. ECOSUD S.A. -  punct de lucru Comuna Vidra, Sat Sinteşti, Jud Ilfov.

- deține Autorizație integrată de Mediu nr. 25 / 11.12.2018;

- Capacitatea de depozitare totala este de 11,5 milioane  mc.

În anul 2018, in judetul Ilfov, cantitatea de deşeuri municipale colectată prin intermediul serviciilor proprii specializate ale primăriilor sau ale firmelor de salubritate a fost de 277.501 tone.

Din cantitatea totală de deşeuri municipale colectată de operatorii de salubritate, 68.29 % este reprezentată de deşeurile menajere şi asimilabile.

Tabel VII.1.1.1 Deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2018

| Deşeuri colectate | Cantitate colectată (tone) | Procent % |
| --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 189.493 | 68.29 |
| deşeuri din servicii municipale | 75.398 | 27.17 |
| deşeuri din construcţii/demolări | 12.610 | 4.54 |
| TOTAL | 277.501 | 100.00 |

Tabel VII.1.1.2. Compoziţia procentuală, pe tip de material, a deşeurilor menajere şi asimilabile colectate în 2018

| Material | Procentaj |
| --- | --- |
| Hârtie şi carton | 14.75 |
| Sticlă | 6.35 |
| Lemn | 2.11 |
| Metale | 3.72 |
| Materiale plastice | 14.14 |
| Biodegradabile | 58.24 |
| Altele | 0.69 |
| Total | 100% |

Figura VII.1.1.3. Compoziţia procentuală a deşeurilor menajere şi asimilabile colectate în 2018

Gradul de conectare al populatiei ( rural+urban ) din județul Ilfov la serviciul de salubritate în perioada 2014 – 2018

| An | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad conectare (%) | 85.64 | 86.37 | 89.72 | 97.70 | 97.70 |

Tabel VII.1.1.1

Evoluția gradului de conectare al populatiei ( rural+urban ) în perioada 2014 – 2018

Figura VII.1.1.1.

VII.1.2. Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale

Responsabilitatea gestionării deşeurilor industriale revine operatorilor economici generatori.

Aceştia asigură gestionarea deşeurilor conform prevederilor actelor de reglementare pe care le deţin, prin valorificare (reciclare şi coincinerare) sau eliminare finală (depozitare și incinerare).

Deșeurile provenite din activități industriale sunt deșeuri periculoase sau nepericuloase, conform clasificării din HG 856/2002.

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri de producţie au obligaţia să asigure prevenirea producerii la sursă, manipularea, stocarea, colectarea, transportul, tratarea si eliminarea în siguranţă a deşeurilor, fără să fie afectate negativ sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Tabel 1. Deşeurile nepericuloase generate pe principalele activităţi economice, în anul 2018, în judetul Ilfov

| Activitatea economică | 2018 |
| --- | --- |
| Industria prelucrătoare | 64870.78 |
| Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă | 1.95 |
| Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 110512.5 |
| Industria extractiva | 4595.53 |
| Alte activităţi | 265427.8 |
| Total | 445408.6 |

Prin natura lor, deşeurile periculoase au cel mai mare impact potenţial asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei. Având în vedere proprietăţile lor specifice (de exemplu: inflamabilitate, corozivitate, toxicitate etc.), gestionarea deşeurilor periculoase necesită o abordare specială.

Deşeurile periculoase sunt definite ca fiind acele deşeuri cu unul sau mai mulţi constituenţi cu proprietăţi explozive, oxidante, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corosive, infecţioase, teratogene, mutagene sau ecotoxice. Aceste proprietăţi le fac periculoase fie ca atare, fie în contact cu alte substanţe sau în cursul depozitării.

Tabel 2. Deşeurile periculoase generate pe principalele activităţi economice, în anul 2018, în judetul Ilfov

Mii tone

| Activitate economică | 2018 |
| --- | --- |
| Fabricarea substanţelor şi produselor chimice | 340.72 |
| Industria metalurgică | 19826.08 |
| Industria de maşini şi echipamente | 230.25 |
| Industria mijloacelor de transport | 248.00 |
| Industria extractiva | 3.07 |
| Alte activităţi | 8254.81 |
| Total | 28902.93 |

Deseuri medicale

În județul Ilfov, deșeurile medicale sunt colectate prin intermediul a 12 agenți economici autorizați și sunt tratate în cadrul a 2 instalații de sterilizare.

Deșeurile rezultate din activități sanitar veterinare sunt incinerate într-o instalație de incinerare (S.C. CARTOGATE GROUP S.R.L).

Pentru asigurarea unui management corespunzator al gestionarii deșeurilor la nivelul judetului Ilfov trebuie elaborata Strategia Județeană de gestionare a deșeurilor, precum și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor.

VII.1.3. Fluxuri speciale de deşeuri

VII.1.3.1.Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Deșeurile de echipamentele electrice și electronice sunt echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri.

Gestionarea acestora era reglementată de HG nr. 269/2019, prin care orice producător, distribuitor şi consumator de echipamente electrice şi electronice este obligat prin lege, ca la sfârşitul perioadei de viaţă a produsului, să predea aceste deşeuri la agenţi autorizaţi, fiind interzisă aruncarea acestor deşeuri împreună cu cele menajere.

În categoria deşeurilor de echipamente electrice şi electronice intră de la aparatele de uz casnic (frigidere, congelatoare, maşini de spălat, radiatoare electrice, aparate de aer condiţionat, aspiratoare etc.), echipamentele informatice (imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, telefoane etc.), echipamentele de larg consum (aparate radio, televizoare, camere video etc.), echipamentele de iluminat (lămpi fluorescente), la uneltele electrice, jucăriile electrice, dispozitivele medicale şi aşa mai departe.

Toate acestea conţin componente şi materiale care pot fi reutilizate pentru echipamente noi sau care pot fi reciclate (metale, plastic, sticlă etc.), precum şi o serie de substanţe deosebit de periculoase: mercur (în sistemul electronic al ceasurilor deşteptătoare), cloro-fluorocarburi (substanţe care depreciază stratul de ozon sau care sunt gaze cu efect de seră-în frigidere, congelatoare, aparate de aer condiţionat), metale grele (în telefoane mobile, calculatoare sau televizoare).

Principalele obiective ale legislaţiei în vigoare privind DEEE sunt:

- prevenirea apariţiei deșeurilor de echipamente electrice și electronice şi reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor tipuri de deșeuri, pentru a reduce, în cea mai mare măsură, cantitatea de deșeuri eliminate;

- îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al EEE (producători, distribuitori şi consumatori) şi în mod special a  agenţilor economici direct implicaţi în tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Ținta de colectare a DEEE-urilor este de cel puţin 4 kg deşeu/locuitor/an începând cu anul 2008

Menționăm că până în prezent nu a fost atinsă ţinta de colectare anuală de 4 kg/locuitor/an, deși au fost depuse toate eforturile de către autorităţi și operatorii economici  responsabili.

În vederea realizării unei rate medii de colectare selectivă la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an, producătorii de EEE şi organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantităţi de DEEE.

Acesta reprezentând rata procentuală anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare, care se aplică  cantităţii de EEE introduse pe piaţa naţională în anul respectiv.

Obligaţia de a calcula rata anuală revine Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, aceasta fiind exprimată în procente pe baza cantităţilor de EEE introduse pe piaţa naţională în ultimii 2 ani.

Pot introduce pe piaţă echipamente electrice și electronice numai producătorii înregistraţi în Registrul Producătorilor și Importatorilor de EEE, constituit la ANPM.

În anul 2019 numărul punctelor de gestionare a DEEE autorizate a ajuns la 68.

În vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE producătorii pot acţiona:

- individual, utilizând propriile resurse;

- prin transferarea acestor responsabilităţi, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit şi autorizat în acest sens.

DEEE-urile colectate sunt tratate atât în România, cât și în alte state membre UE.

La nivelul județului Ilfov sunt  autorizaţi să trateze DEEE-uri un număr de 13 agenti economici: SC TOTAL WASTE RECYCLING SRL, SC LEMATEC TRADE INTER  IMPEX SRL, SC ECO ELA IMPORT EXPORT SRL, SC CELLTECH MOBILE SERVICE SRL, SC ATRA ECO  SRL, SC TEHNOINVEST TRADE SRL, SC REMAT GREEN SRL, SC 3 R GREEN SRL, ECOSORTI SRL, ZOOM ECOLOGIC ACTIV SRL, ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL, GREEN PLAST SOLUTIONS SRL, RECICLARE URBANA SRL.

Cod indicator România : RO 63

Cod indicator AEM: WASTE 003

Denumire:Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

Cantităţi de DEEE colectate la nivel judeţean, de operatorii economici autorizati

| Ani | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (t) | 2550 | 2831.71 | 2438.29 | 4583.686 | 2772.175 |

Tabel VII.1.3.1.1.

Figura VII.1.3.1.1.

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de DEEE tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în alt judet. În plus, o parte din DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţarii în vederea tratării.

VII.1.3.2.Deşeuri de ambalaje

Ambalajul este un produs a cărui funcţionalitate se încheie în momentul începerii utilizării produsului conţinut; astfel, trecerea de la stadiul de produs la cel de deşeu este rapidă şi impune luarea unor decizii importante cu privire la protecţia mediului.

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se realizează conform Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conform definiţiei din actul normativ menţionat, ambalajul orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pana la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Cod indicator România : RO 17

Cod indicator AEM: CSI  017

Denumire:Generarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje

Conform ord 794/2012 raportările sunt facute de producători, pentru sediul social  din judet, dar ambalajele pe care le pun pe piată sunt distribuite de cele mai multe ori în toată ţara prin urmare nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţi de ambalaje puse pe piată deoarece APM  Ilfov nu dispune de astfel de informaţii.

Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitate organizatiilor de transfer de responsabilitate (OTR), nu au obligaţie de raportare, raportarile fiind realizate de catre OTR-uri catre ANPM.

Cantitaţile de deşeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un judeţ, nu sunt reprezentative deoarece aceste deşeuri de ambalaje sunt generate şi in alte judeţe în care nu există reciclatori de astfel de deşeuri.

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că deşeurile colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare în alt judeţ. În plus, o parte din deşeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării.

Mai jos sunt prezentate cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate, la nivelul judetului Ilfov, în perioada 2014 – 2018

| An | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (t) | 77018 | 109000 | 125077 | 250923 | 333372 |

GRAFIC EVOLUTIA COLECTARII DESEURILOR DE AMBALAJE IN JUDETUL ILFOV PENTRU PERIOADA 2014-2018

VII.1.3.3.  Vehicule scoase din uz (VSU)

Gestionarea vehiculelor scoase din uz este reglementată de Legea 212/2015, în cadrul căreia sunt stabilite ţinte clare pentru reutilizarea, reciclarea şi valorificarea acestora, precum și condiţiile de funcţionare a agenţilor economici care colectează şi sau tratează acest tip de deşeu

Cod indicator România : RO 69

Cod indicator AEM: TERM 11

Denumire:Vehicule scoase din uz

În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare / valorificare, nu sunt relevante cifrele la nivel judeţean, avand în vedere faptul ca VSU colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare la un operator economic din alt judeţ. Au fost indeplinite ţintele conform tabelului de mai sus.

În ceea ce priveşte numarul vehiculelor scoase din uz colectate anual, sunt prezentate mai jos în tabel şi grafic, numărul acestora fiind influenţat şi de programul RABLA.

| Anul | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. vehicule colectate | 1916 | 1037 | 1044 | 2222 | 3111 |

Tabel VII.1.3.3.1.

Figura VII.1.3.3.2.

Operatorii economici implicaţi în gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt: producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurări, precum și operatorii care au ca obiect de activitate: tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor și materialelor acestora. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

- reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate înainte de 01 ianuarie 1980;

- reutilizarea și valorificarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate după 01 ianuarie 1980;

- reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate înainte de 01 ianuarie 1980;

- reutilizarea și reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul şi an, a vehiculelor fabricate începând cu data de 01 ianuarie 1980.

Începând cu 1 ianuarie 2015, operatorii economici vor fi obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

- reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz;

- reutilizarea și reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz.

În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute mai sus, operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a raporta informaţii specifice. Datele centralizate la nivel naţional sunt prezentate în cele ce urmează.

VII.1.4.  Impacturi şi presiuni privind deşeurile

La nivelul Uniunii Europene există deja o gamă largă de instrumente menite să promoveze practici cu impact redus asupra mediului, precum şi să influenţeze opţiunile populaţiei pentru anumite produse, astfel încât să prefere acele variante „prietenoase cu mediul”. În această privinţă se poate spune că România este încă la început, dar are avantajul că poate beneficia de experienţa statelor membre mai vechi, abia în ultimii ani realizându-se trecerea la consumul de produse şi servicii ecologice, care să asigure durabilitate alegerilor pe care le face populaţia. În acest sens este nevoie de un efort comun, de acţiuni care necesită implicarea atât a sectorului public, cât şi a celui privat.

Scopul acestor strategii este reducerea impactului negativ asupra mediului exercitate de către deşeuri de-a lungul întregului ciclu de viaţă, de la producere până la eliminare.

Acest tip de abordare consideră că fiecare tip de deşeu este văzut nu numai ca o sursă de poluare care trebuie redusă, ci şi ca o potenţială resursă care poate fi exploatată. Aplicarea instrumentelor existente în legislaţia comunitară actuală, cum ar fi diseminarea celor mai bune tehnici sau eco-proiectarea produselor, este un factor important în realizarea acestor obiective.

Şi în România reciclarea deşeurilor a devenit în ultimul deceniu mai ales o adevărată industrie, stimulând dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi, implicit, a întregii economii. Activitatea de reciclare a deşeurilor oferă surse alternative de materii prime şi contribuie totodată la reducerea presiunii poluante a deşeurilor asupra mediului.

Totuşi, cu siguranţă este necesară o reducere suplimentară a acestei presiuni determinată de faptul că, în ciuda bunelor rezultate ale politicilor privind deşeurile, presiunea resurselor materiale asupra mediului este mult prea mare pentru a putea vorbi de o „societate durabilă”.

VII.1.5.  Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor

În ceea ce privește generarea deșeurilor pe raza județului, având în vedere fluctuațiile informațiilor (atât cantitativ, cât și calitativ) transmise de către operatorii economici, nu se pot realiza prognoze și/sau face aprecieri cu privire la tendințele în acest domeniu.

Politicile Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor se regăsesc în Strategia Naţională privind Gestionarea Deşeurilor și Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, care reprezintă instrumentele de bază prin care se asigură implementarea acestora, presupunând organizarea tuturor activităţilor legate de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare.

Elaborată în anul 2013 pentru perioada 2014-2020, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor îşi propune următoarele direcţii principale de acţiune:

- prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor;

- dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;

- creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;

- promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje;

- reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;

- încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate;

- organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de monitorizare;

- implementarea conceptului de ”analiză a ciclului de viaţă” în politica de gestiune a deşeurilor.

Totodată, se dorește o îmbunătăţire a serviciilor către populaţie şi sectorul de afaceri prin:

- încurajarea investiţiilor verzi;

- susţinerea iniţiativelor care premiază şi recompensează populaţia care reduce, reutilizează şi reciclează deşeurile din gospodării;

- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru creşterea eficienţei şi calităţii deşeurilor colectate, făcându-le mai uşor de reciclat;

- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul de afaceri pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare a deşeurilor.

VIII . MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII

VIII.1. Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe

VIII.1.1.Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii

Orașul Măgurele este incadrat în regimul de gestionare I pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM10), conform listei cu unitățile teritorial – administrative prevăzută în Anexa 1 din Ordinul 1206 / 2015, așa cum este definit la articolul nr. 42 lit.a.din Legea 104/2011 cu modificările ulterioare.

Încadrarea în regimul de gestionare I s-a realizat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării la nivel național, care a utilizat:

- Măsurări în puncte fixe, realizate cu stațiile de măsurare din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității aerului;

- Modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer.

- Conform Legii 104/2011, art.42 alin (1), lit.a) în regimul de gestionare I sunt clasificate ariile din zonele și aglomerările în care:

- Nivelurile pentru dioxid de azot (NO2, NOx), dioxid de sulf (SO2), particule în suspensie (PM10 și PM2,5), plumb (Pb), benzen (C6H6), monoxid de carbon (CO) sunt mai mari sau egale cu valorile limită plus marja de toleranță, acolo unde este aplicabilă, prevăzute la lit. B și poziția G5 din Anexa nr.3, Legea 104/2011;

- Nivelurile pentru arsen - As, cadmiu - Cd, nichel - Ni, particule în suspensie - PM2,5 sunt mai mari decât valorile țintă prevăzute la lit. C și poziția G4 din Anexa nr.3, Legea 104/2011

Primaria orasului Măgurele are ca atribuții elaborarea Planului de calitate a aerului în orașul Măgurele pentru indicatorul PM10 și realizarea măsurilor din plan.

Planul de calitate a aerului în orașul Măgurele a fost întocmit şi aprobat de Primăria Măgurele prin HCL 18/27.02.2019.

Județul Ilfov este încadrat în regimul de gestionare II ( cu excepția orașului Măgurele – pentru inidcatorul PM10), conform listei cu unitățile teritorial – administrative aprobate prin Ordinul 1206/11.08.2015 Anexa 2 , astfel cum este definit la art.42 lit b) din Legea 104/2011 cu modificările ulterioare.

Încadrarea în regimul de gestionare II s-a realizat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării la nivel național, care a utilizat:

- Măsurări în puncte fixe, realizate cu stațiile de măsurare din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității aerului;

- Modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer.

Prin definiție regimul de gestionare II (art.42, alin (1) lit b) Legea 104/2011) reprezintă ariile din zonele și aglomerările în care:

- Nivelurile pentru dioxid de azot ( NO2, NOx), dioxid de sulf ( SO2), particule în suspensie (PM10 și PM2,5) , plumb (Pb), benzen ( C6H6), monoxid de carbon (CO) sunt mai mici decât valorile limită prevăzute la lit. B și poziția G5 din Anexa nr.3, Legea 104/2011;

- Nivelurile pentru aresen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), particule în suspensie PM2,5 sunt mai mici decât valorile țintă prevăzute la lit. C și poziția G4 din Anexa nr.3, Legea 104/2011.

Județul Ilfov se încadrează în urma evaluării calității aerului la nivel național, conform Legii 104/2011, art.25 alin. (1) lit.a) , b) și c) și Ordinului MMAP nr. 36/2016 în:

- regimul de evaluare A (Legea 104/2011, art. 25 alin. (1) lit.a)) în care nivelul este mai mare decât pragul superior de evaluare – pentru indicatorii: particule în suspensie (PM10, PM2,5) și oxizi de azot (NO2/NOx),.

- regimul de evaluare C, (Legea 104/2011, art.25 alin. (1) lit.c)), în care nivelul este mai mic decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2), benzen (C6H6). monoxid de carbon (CO, nichel (Ni), plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As).

Conform prevederilor art.43 alin (1) și alin (2) din Legea 104/2011 cu modificările ulterioare:

În ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează planuri de menținere a calității aerului.

Consiliul Județean Ilfov, elaborează Planul de menținere a calității aerului în județul Ilfov cu excepția orașului Măgurele (pentru indicatorul PM10) și realizarea măsurilor din plan.

Planul de menținere a calității aerului se întocmește pe baza unui studiu de calitate a aerului elaborat conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, HG 257/2015.

Planul de menținere a calității aerului  cuprinde scenariile luate în considerare și măsurile identificate în studiul de calitate.

Planul va include măsuri care să conducă la menținerea / reducerea nivelului poluanţilor sub valorile limită, sau, după caz, valorile ţintă, conform Anexei nr.3 la Legea nr.104/2011.

Datele privind emisiile în județul Ilfov puse la dispoziție de APM Ilfov , sunt:

- indicatorii pentru care s-a realizat incadrarea în regimul de gestionare II ;

- perioada de timp pentru care a fost realizată evaluarea și încadrarea;

- nivelul sau cantitatea totală de emisii (t/an) pentru fiecare poluant și pe categorii de surse staționare, mobile și de suprafață

Pentru analiza emisiilor și categoriile de surse de emisie se folosesc datele raportate la nivelul anului 2014, an de referință pentru  plan.

Planul de menținere a calității aerului în județul Ilfov a fost în dezbatere publică în data de 24.07.2018 și a fost aprobat prin Hotărârea CJ Ilfov nr. 89/13.08.2019.

VIII .1.1.1.Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3  în anumite aglomerări urbane

Cod indicator Ronânia : RO 04

Cod indicator AEM: CSI 04

Denumire:Depăşirea  valorilor limită privind calitatea aerului în zonele urbane

Judeţul Ilfov nu este  aglomerare urbana,conform Legii 104/2011, anexa 2  este considerat zona de evaluare şi reprezintă delimitare administrativă.

Deşi concentraţiile medii anuale se încadrează în valorile limită, pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat  depăşiri ale valorilor limită zilnice (24h)  la PM10, staţia B8- Balotesti- 7 depăşiri şi staţia B7- Magurele-11 depăşiri.

Pentru ozon (O3), pe parcursul anului 2019 s-au inregistrat un nr. de 10 depasiri pentru valoarea medie la 8 ore la stația B8- Balotesti. Pentru NO2 si SO2 nu au fost înregistrate depășiri a valorii țintă, așa cum este prevăzut în Legea 104/2011.

VIII 1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

VIII .1.2.1.Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori

Nu este cazul,în judeţul Ilfov nu sunt aglomerări urbane cu peste 250,000 locuitori.

Agenţia pentruProtecţia Mediului Ilfov nu are laborator şi nu deţine nici sonometru.

VIII.1.3. Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii

Apa poate influenţa sănătatea populaţiei fie în mod direct prin calităţile sale biologice, chimice şi fizice, fie indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei stări insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, rezultând răspândirea unor afecţiuni digestive (dezinteria si hepatita endemică) a unor boli de piele, etc.

Principala sursă de poluare o constituie activitatea industrială în urmă căreia, datorită în special deficienţelor de funcţionare a instalaţiilor de preepurare, sunt deversate în emisarii naturali, odată cu apele uzate şi o mare diversitate de noxe chimice. Aceste noxe sunt de natură anorganică şi/sau organică şi poluează, după caz, fie apele de suprafaţă prin restituţie directă, fie prin intermediul reţelei de canalizare care nu dispune încă de o staţie de epurare finală, astfel încât o parte din cursurile de apă ale teritoriului prezintă indici de degradare calitativă.

Categorii de boli produse prin apa poluată:

Boli infecţioase produse prin apa poluată (epidemii - afectează un număr mare de persoane sau endemii - forma de îmbolnăvire care se găseşte permanent într-o zonă):
- bolile bacteriene

-febra tifoidă este determinată de bacilul tific (Salmonella typhy), poate fi combătută prin vaccinarea antitifică şi prin respectarea măsurilor de igienă
personală;

- dizenteria, produsă de Shigella sp., este extrem de periculoasă prin efectele sale de  deshidratare;
- holera, produsă de Vibrio holerae, considerată eradicată în unele zone, poate
reapărea, chiar pe arii extinse;

- bolile virotice:

-poliomielita, o boală invalidantă, poate fi prevenită prin vaccinare;
- hepatita epidemică este legată de transmiterea virusului prin apa contaminată, nu doar prin contactul cu omul bolnav;

- boli parazitare;

- lambliaza sau giardiaza se contratează prin consumarea apei infestate cu chişti;
- strongiloidoza este produsă de un parazit ce trăieşte în organismul uman;
- tricomoniaza este determinată de Trichomonas sp. (flagelat);
- fascioloza sau distomatoza.

Boli neinfecţioase produse prin apa poluată:

- intoxicaţia cu nitraţi (efect methemoglobinizant);

- intoxicaţia cu plumb (saturnism hidric);

-intoxicaţia cu mercur ce are ca semne şi simptome: dureri de cap, ameţeli, insomnie, anemie, tulburări de memorie şi vizuale, are de asemenea efecte teratogene
(produce malformaţii la făt);

- intoxicaţia cu cadmiu afectează ficatul (enzimele metabolice), duce la scăderea
eritropoiezei şi la anemie, scăderea calcemiei;

- intoxicaţia cu arsen (ce se acumulează ca şi mercurul în păr şi unghii) duce la
tulburări metabolice şi digestive, cefalee, ameţeli;

- intoxicaţia cu fluor are forme dentare, osoase şi renale;

- intoxicaţia cu pesticide are efecte hepatotoxice, neurotoxice, de reproducere.

Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii umane. În mod obişnuit, diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor continuă, chiar în concentraţii mai scăzute nu este lipsită de efecte nedorite.
De asemenea, sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea microbiologică a apei (bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi existente. Pentru apa potabilă o sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi utilizarea ei din puţuri/fântâni fără luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie. Având în vedere numărul locuitorilor expuşi, riscul este evaluat ca fiind semnificativ.

Din datele deţinute de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ilfov pe teritoriul judeţului  nu s-au inregistrat în cursul anului 2019 probleme de sanătate legate de consumul apei.

Neconformităţile ȋnregistrate ȋn cadrul monitorizării de audit a calităţii apei distribuiţa prin sistem centralizat ȋn anul 2019 ȋn judeţul Ilfov sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos.

| Nr. crt | Localitatea | Amoniu | Nitriti | Nitrati | Mn | Ni | Bacterii coliforme | Enterococi | Nr. colonii la 37ºC | Nr. colonii la 22ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popesti – Leordeni |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Pantelimon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Otopeni |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stefanestii de Jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Branesti | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Magurele | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cornetu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bragadiru | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Ganeasa | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Balotesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ciorogarla |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 12. | Domnesti |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13. | Dumitrana | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Berceni |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 1 Decembrie | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Ciolpani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mogosoaia |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 18. | Afumati | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 19. | Gărădiștea | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Buftea |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 21. | Voluntari |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Total | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 |

Tabel VIII.1.3.1.

VIII 1.4   Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

VIII.1.4.1.   Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane

VIII.1.5.  Schimbările climatice şi efectele asupra mediului urban, sănătăţii şi calităţii vieţii

Substanţele chimice

Pesticidele utilizate în combaterea daunatorilor vegetali si a insectelor defoliatoare, în cadrul Direcţiei Silvice Ilfov, sunt omologate în silvicultură si agreate de Standardul de Certificare a Managementului forestier, în sensul utilizării de substanţe cu grad redus de poluare a mediului La folosirea substanţelor de combatere (inclusiv erbicide) se respecta normele de depozitare, aplicare si evidenta a acestora.

Strategia Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală are ca scop reducerea riscurilor pe care le comportă utilizarea pesticidelor asupra agriculturii, mediului şi consumatorilor în menţinerea productivităţii culturilor. Pentru viitor, se urmăreşte armonizarea nivelurilor maxime de reziduuri pentru pesticide. Principalul obiectiv este transferul şi actualizarea listei nivelurilor maxime de reziduuri şi a nivelurilor maxime de reziduuri temporare.

În anul 2019 la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu s-au raportat cazuri de intoxicaţie acută cu pesticide şi alte substanţe chimice.

Pesticidele perturbă procesele biologice esenţiale,de exemplu cele prin care sunt afectate transmisiile nervoase, sau producerea hormonilor.

Astfel, a crescut numărul de probleme referitoare la sănătatea umană, legate de expunerea prin intermediul apei, alimentelor, sau în imediata vecinătate a unor lichide pulverizate. Datorită proprietăţilor lor intrinseci, pesticidele pot fi, de asemenea, dăunătoare pentru organismele din mediul mai larg, inclusiv organismele din apa dulce.

Amestecurile de pesticide sunt comune, atât în aprovizionarea cu alimente umane, cât şi în mediul acvatic. Deşi evaluarea toxicităţii amestecului a fost o provocare, o singură abordare chimică este de natură să subestimeze riscul ecologic, inclusiv a efectelor amestecului de pesticide asupra peştilor şi amfibienilor.

Strategia tematică UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor stabileşte obiectivele de reducere la mínimum a pericolelor şi riscurilor pentru sănătate şi mediu care rezultă din utilizarea pesticidelor, precum şi îmbunătăţirea controalelor privind utilizarea şi distribuţia pesticidelor.

Implementarea completă a Directivei asociate pesticidelor va fi necesară pentru a sprijini realizarea unei stări chimice bune, în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa .

Informaţii cu privire la pesticide în apele de suprafaţă şi în cele subterane din Europa sunt limitate; cu toate acestea, nivelurile raportate, inclusive pesticidele clasificate ca substanţe prioritare, pot depăşi standardele de calitate a mediului. Unele efecte ale pesticidelor nu sunt puse în evidenţă explicit prin programe de monitorizare de rutină – de exemplu expunerea fatală a speciilor acvatice la contaminarea pe termen scurt, după evenimentele de aplicare pulverizată a pesticidelor pe terenurile agricole. Aceste limitări, combinate cu preocupările crescânde despre posibilele efecte adverse consolidează o abordare mai precaută a utilizării acestora în agricultură, horticultură şi pentru controlul creşterii plantelor nedorite în spaţiile publice, aproape de locul unde oamenii trăiesc.

Apa, aerul, alimentele, produsele de consum şi praful de interior pot juca un rol în expunerea umană la produse chimice, prin ingestie, prin inhalare sau contact cu pielea. De interes special sunt compuşii persistenţi şi bio-acumulativi, produsele chimice care afectează negativ funcţia endocrină şi metalele grele folosite în materiale plastice, textile, produse cosmetice, coloranţi, pesticide, produse electronice şi la ambalarea produselor alimentare. Expunerea la aceste substanţe chimice a fost asociată cu scăderea numărului de spermatozoizi, malformaţii genitale, tulburări neuronale şi dezvoltarea funcţiei sexuale, obezitate şi cancer.

Este îngrijorător, de asemenea, când produsele chimice din bunurile de consum devin deşeuri, pentru că multe produse chimice migrează cu uşurinţă către mediul înconjurător şi pot fi găsite şi în specii sălbatice,în aerul înconjurător, în praful de interior, în ape uzate şi nămoluri.

O relativ nouă îngrijorare, în acest context, sunt deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care conţin metale grele, substanţe ignifuge sau alte substanţe chimice periculoase. Substanţele ignifuge bromurate, ftalaţii, bisfenol A, şi perfluoraţii sunt cel mai adesea discutate din cauza efectelor lor suspectate asupra sănătăţii şi a prezenţei ubicuitare în mediul înconjurător şi la om.

Posibilele efecte combinate ale expunerii la un amestec de produse chimice găsite la niveluri scăzute în mediul înconjurător sau în bunuri de consum, mai ales la copiii vulnerabili tineri, primesc o atenţie deosebită.

În plus, unele boli la adulţi sunt legate de începutul vieţii sau chiar de expuneri prenatale. Înţelegerea ştiinţifică a toxicologiei amestecului a avansat semnificativ în ultima vreme, nu în ultimul rând ca urmare a cercetării finanţate de UE.

În timp ce preocupările legate de substanţe chimice sunt în creştere, datele despre apariţia şi soarta lor în mediul înconjurător, precum şi pentru expunerile şi riscurile asociate, rămân limitate. Rămâne necesitatea stabilirii unui sistem de informaţii privind concentraţiile de substanţe chimice în diferite compartimente de mediu şi la oameni. Noi abordări şi utilizarea tehnologiei informaţiei oferă domeniul de aplicare pentru a face acest lucru în mod eficient.

Dezvoltarea agriculturii este strans legata de introducerea tot mai accentuate a metodelor de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor. Acesti daunatori animali si vegetali distrug in medie 15-20 % din totalul recoltelor, iar in anumite conditii pagubele pot fi mult mai mari. Principalul mijloc de reducere a pierderilor cauzate de aceste organisme daunatoare ramane combaterea chimica. Nu trebuie neglijat faptul ca, in ultima vreme combaterea chimica a fost supusa unor critici multiple, datorita riscurilor pe care le prezinta utilizarea nerationala a unor substante cu actiune biologica ridicata. Trebuie avut insa in vedere  ca sortimentul de pesticide se schimba. Produsele cu toxicitate acuta foarte ridicata si cele foarte persistente sunt inlocuite cu altele tot asa de eficiente dar, mai putin toxice si cu persistenta redusa.

Impactul pesticidelor asupra mediului consta in efectul acestora asupra speciilor nevizate de acestea. Peste 98% din insecticidele pulverizate si 95% din erbicide ajung la o alta specie decat la speciile tinta, deoarece acestea sunt pulverizate pe terenuri agricole intregi. Pentru a se limita acest efect au fost implementate norme stricte referitoare la pulverizarea aeriana. Fenomenul de scurgere poate transporta pesticidele in medii acvatice, in timp ce vantul le poate transporta in alte domenii, cum ar fi zone de pasunat sau asezari umane. De-a lungul timpului, aplicarea repetata creste rezistenta daunatorilor,în timp ce efectele asupra altor specii pot facilita inmultirea daunatorilor ( cum ar fi eliminarea pradatorilor naturali).

Fiecare clasă de pesticide  vine cu un set specific de probleme de mediu. Astfel de reacţii adverse au facut ca  multe pesticide să fie interzise, în timp ce regulamentele au limitat  sau redus utilizarea altora. De-a lungul timpului, pesticide au devenit în general mai puțin persistente si cu tinta specifica mai clara, reducand amprenta lor asupra mediului. In plus cantitățile de pesticide aplicate la hectar au scăzut, în unele cazuri, cu 99%. Cu toate acestea, răspândirea globală a utilizării de pesticide, inclusiv utilizarea pesticidelor mai vechi   care au fost interzise în unele jurisdicţii, a crescut pe ansamblu .

## Agricultură şi mediu

Sosirea de oameni într-o zonă, de a trăi sau de a efectua agricultura, are în mod obisnuit un impact asupra mediului. Acestea variază de la modificarea ecosistemului prin reducerea biodiversitatii în favoarea anumitor specii necesare alimentatiei.  Utilizarea de produse chimice agricole cum ar fi îngraşămintele si pesticidele pot amplifica acest efect.

Aer

Pesticidele pot contribui la poluarea aerului.  Acest fenomen apare atunci cand pesticide suspendate în aer, ca particulele sunt transportate de vant la alte domenii pe care ar putea să le contamineze prezentand un pericol pentru viaţa salbatica  Starea vremii la momentul de aplicare, precum si temperatura si umiditatea relativă sunt factoei de care trebuie să se ţină cont pentru a împiedica  răspândirea de pesticide în aer. Un alt mod de a împiedica poluarea aerului este acela ca fermierii pot folosi o zonă tampon în jurul culturilor lor, constând în terenuri goale sau plante, cum ar fi non-cultură de copaci cu frunze permanent verzi  pentru a servi ca obstacol in calea vantului si de a absorbi pesticidele.

## Apă

În urma studiilor si cercetarilor,  reziduuri de pesticide au fost, de asemenea, găsite în fantani, apa de ploaie, rauri si apele subterane.  Impactul pesticidelor asupra sistemelor acvatice sunt adesea studiate . Există patru căi principale prin care pesticidele ajung in apă: ar putea să devieze în afara ariei atunci când este pulverizat, se poate filtra, sau leviga, prin sol, prin scurgeri  sau poate fi vărsat, de exemplu, accidental sau prin neglijenţă. De asemenea, pot ajunge in apa prin erodarea solului. Factorii care afectează capacitatea unui pesticid de a contamina apa includ  solubilitatea acestuia in apa , distanta de la un site de aplicaţie la un corp de apă, vreme, tipul de sol, prezenţa unei culturi în dezvoltare, precum si metoda utilizată pentru a aplica  tratamentul.

Uniunea Europeană reglementează  concentraţiile maxime de pesticide în apă.

## Sol

## Multe dintre substanţele chimice utilizate în pesticide sunt persistente  contaminanti de sol, al căror impact poate dura zeci de ani şi afectează în mod negativ fenomenul de conservare a solului.

Utilizarea pesticidelor scade in general biodiversitatea în sol. Se urmareşte o corelare în utilizarea pesticidelor şi calitatea solului. Un conţinut mai mic de materie organică în sol creste cantitatea de pesticide, care va părăsi zona de aplicare, deoarece materia organică se leagă şi ajută la descompunerea de pesticide.

Degradarea şi absorbţia sunt, de asemenea,  factori care influenţează persistenţa pesticidelor în sol. În funcţie de natura chimică a pesticidelor, astfel de procese  au control direct asupra  transportului de la sol la apă, si la rândul său, în aer si mâncarea noastră. Degradarea in substante organice, implică interacţiuni între microorganismele din sol. Absorbtia afectează bioacumularea pesticidelor, care sunt dependente de materie organică în sol. Acizii organici slabi s-au dovedit a fi slab absorbiţi de sol, datorită pH-ului şi mai ales structurii acide. Produse chimice absorbite s-au dovedit a fi mai puţin accesibile microorganisme.

## Efectul asupra plantelor (culturilor pulverizare)

Fixarea azotului, care este necesară pentru creşterea plantelor superioare , este împiedicată de anumite pesticide în sol , care s-a dovedit ca interferă cu leguminoase - Rhizobium .Reducerea acestor efecte in  fixarea azotului pot creşte randamentul culturilorprin reducerea necesarului de ingraşăminte sintetice cu azot.

Pesticidele pot ucide albinele şi sunt puternic implicate în declinul polenizator, pierderea de specii de plante care polenizează, inclusiv prin mecanismul de tulburare,  reducere  a activităţii albinelor lucratoare din stupi ( colonii).

Pe de altă parte, pesticidele au un efect nociv direct asupra plantelor, inclusiv prin dezvoltarea slabă a radicelelor, ducand la un fenomen de ingalbenire a plantelor.

## Efect asupra animalelor

Pesticidele afectează multe tipuri de animale, ceea ce a determinat multe ţări să reglementeze utilizarea pesticidelor si sa adopte planuri de biodiversitate.

Animalele, inclusiv oamenii pot fi otrăvite de reziduuri de pesticide care rămân în produsele alimentare, de exemplu, sau  atunci când animalele sălbatice intră domenii pulverizate sau zonele din apropiere la scurt timp după pulverizare.  Efectul mai apare cand se elimină surse esenţiale de alimente ale unor animale, provocând animalele să se mute, schimbarea dietei lor sau pieirea acestora prin foamete. Reziduurile de pesticide pot călători prin lanţul alimentar ; de exemplu, păsările pot avea de suferit atunci cand mănancă insecte şi viermi care au consumat pesticide.

Râmele digera materia organica si determinand cresterea conţinutul de nutrienţi în stratul superior de sol. Acestea pot proteja sănătatea umană prin ingerarea, descompunerea de gunoi si servind ca bioindicatori de activitate sol. Pesticidele au avut efecte dăunătoare asupra creşterii şi reproducerii ramelor.  Unele pesticide pot fi bioacumulate pană la niveluri toxice de organismele  care le consumă în timp; acesta este un fenomen care  are un mare impact asupra lanţului trofic al speciilor.

### Păsări

Reducerea populaţiilor de păsări s-a dovedit a fi asociată cu zonele în care sunt utilizate pesticide .Ca efect direct s-a constatat subţierea cojii de oua - acest fapt duce la scăderea reproducerii acestora. Alt e studii arată ca anumite fungicide au usor efect toxic asupra pasărilor dar, nociv pentru râme şi insectele cu care acestea se hranesc.

Unele pesticide sunt formulate sub forma de granule. Păsările pot consuma acestea, confundându-le cu boabe de produse alimentare, conducând la moartea acestora.S-a dovedit ca anumite pesticide pulverizate peste ouăle pasărilor din cuib pot provoca anumite tulburari de creştere la embrioni, reducând numarul puilor supravieţuitori.

De asemenea, erbicidele pot pune în pericol populaţiile de păsări prin reducerea habitatului lor.

Viaţa acvatică

Marjele de teren late  de-a lungul apelor  pot reduce ajungerea pesticidelor în râuri şi fluvii.

Peştii şi alte vietăţi acvatice pot fi afectaţi de  apa contaminată cu pesticide, în unele cazuri chiar letale. Plantele distruse de erbicide în mediul acvatic se degradează prin consum de oxigen, fapt ce poate duce la sufocarea peştilor. Expunerea repetată la doze subletale poate conduce la modificari fiziologice  şi comportamentale care reduc populaţiile de peşti,cum ar fi abandonul de cuiburi si puiet, scăderea imunităţii la boli şi a capacităţii de evitare a prădătorilor.

Aplicarea de erbicide pe ape poate duce la distrugerea habitatului peştilor, a zooplanctonului - principala sursă de hrană sau a insectelor din apa.

Insecticidele sunt de obicei mult mai toxice pentru mediul acvatic decât erbicidele şi fungicidele.

Amfibieni

În ultimele câteva decenii, populaţiile de amfibieni au scăzut în întreaga lume, din motive inexplicabile, care sunt considerate a fi variate, dar din care pesticidele pot fi o parte.  Amestecurile de pesticide par sa aiba un efect toxic cumulativ pe broaste si mormoloci  a caror metamorfoza este afectata, provocand anomalii comportamentale si de crestere. De exemplu, atrazinul poate transforma broastele de sex masculin in hermafroditi, scazand capacitatea lor de a se reproduce. Crocodilii, multe specii de testoase si unele soparle sunt afectati prin lipsa cromozomilor de sex distincti pana dupa fertilizare in timpul organogenezei, in functie de temperatura.

Pesticidele sunt implicate într-o serie de efecte asupra sănătăţii umane ca urmare a poluării

### Oamenii

### Pesticidele pot pătrunde în organism prin inhalare de aerosoli , praf  şi vapori care conţin pesticide; prin expunerea pe cale orală prin consumul de alimente / apă, şi  prin expunerea pielii prin contact direct.  Efectele pesticidelor asupra sănătăţii umane depinde de toxicitatea substanţei chimice, căt si de durata şi amploarea expunerii. Fiecare om conţine pesticide în celulele lui de grasime.

### Copiii sunt mai sensibili la pesticide deoarece sunt în creştere şi au un sistem imunitar mai slab decat adultii. De asemenea, pot fi mai expuşi datorită apropierii lor mai mult de sol, datorită tendinţei de a baga tot felul de obiecte în gura, inclusiv mâinile. Reziduurile toxice din alimente pot creşte expunerea unui copil; acestea pot bioacumula în timp.Efectele expunerii pot varia de la iritatii ale pielii usoare, pana la malformatii congenitale, tumori, modificari genetice, de sange sau tulburari nervoase, tulburarile endocrine, comă sau decese.

Recentele creşteri de cazuri de cancer la copii, cum ar fi leucemia, ar putea fi rezultatul unor mutaţii ale celulelor somatice. Utilizarea excesiva a insecticidelor destinate insectelor de disconfort pot avea efecte nocive asupra sistemului nervos la mamifere.

Pesticidele pot afecta fetusii in stadii incipiente de dezvoltare, in uter si chiar daca un parinte a fost expus inainte de conceptie. Perturbarea reproducerii se face prin reactivitate chimica si modificari structurale la mamifere.

## Eliminarea pesticidelor

Multe variante sunt disponibile pentru a reduce efectele pesticidelor asupra mediului. Alternativele includ îndepărtarea manuală, aplicarea de căldură, acoperirea buruienilor cu folii de plastic, plasarea de capcane si  momeli, eliminarea locurilor de reproducere a dăunătorilor, menţinând  soluri sănătoase care cresc plante sănătoase, mai rezistente, decuparea speciile indigene, care sunt în mod natural mai rezistente la dăunători şi de protejare a speciilor de biocontrol, cum ar fi păsările şi animalele de pradă a dăunătorilor.Alte măsuri de reducere a aplicarii pesticidelor constau în utilizarea de soiuri rezistente la boli şi utilizarea de feromoni şi a prădătorilor naturali.Biotehnologia poate fi, de asemenea o modalitate inovatoare de combatere a dăunătorilor, prin folosirea de tulpini modificate genetic pentru a creşte rezistenţa la dăunatori cât şi la efectul pesticidelor.

Factorul de mediu aer este supus unei poluări locale în acele zone unde s-a construit şi funcţionează unităţi industriale. De asemenea, poluarea aerului are loc şi în zonele cu trafic auto intens. În judeţul Ilfov, trafic auto intens este întâlnit pe arterele de circulaţie importante ca ieşiri din municipiul Bucureşti. Pe aceste artere circulaţia este foarte intensă, dar inexistenţa clădirilor înalte de-a lungul acestora, face ca dispersia poluanţilor să fie rapidă şi să nu afecteze aerul la nivel respirator. 
            În anul 2019  la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu au fost raportate cazuri de îmbolnăviri datorate poluării aerului în localităţile aflate pe teritoriul judeţului Ilfov.

Efectele aerului poluat asupra sănătăţii populatiei.

Influenţa directă a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei constă în modificările ce apar în organismul persoanelor expuse, ca urmare a contactului lor cu diferiţi poluanţi atmosferici. De cele mai multe ori, acţiunea directă a poluării aerului este rezultanta interacţiunii mai multor poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă şi numai arareori acţiunea unui singur poluant. Cei mai reprezentativi poluanţi din atmosferă sunt:

Poluanţi cu actiune iritantă:

- Pulberi (sedimentabile sau în suspensie) ce acţionează la nivelul cailor respiratorii care, deşi prezintă mecanisme de protecţie faţă de efectele nocive ale poluanţilor (mucus, epitelii ciliate, etc), pot fi afectate de inflamaţii, rinite, faringite, laringite, bronşite sau alveolite. Dacă acţiunea poluantului este de lungă durată pot apărea afecţiuni cronice ca broho-pneumopatia cronică nespecifică.

- Oxizii sulfului, ce apar în aer prin arderea combustibililor fosili sau din diferite procese industriale, au un grad mare de solubilitate, produc iritaţii ale căilor respiratorii ce se traduc prin salivaţie, expectoraţie, spasme şi dificultăţi in respiraţie, care permanentizate duc la apariţia bronşitei  cronice.

- Oxizii azotului , rezultă la fel ca cel ai sulfului şi produc la nivelul căilor respiratorii blocarea miscărilor cililor epiteliilor brohice şi traheale. La nivel sangvin, se combină cu hemoglobina rezultând methemoglobina care impiedică transportului gazelor respiratorii  (oxigenului) către ţesuturi.

Poluanţi cu actţune asfixiantă:

- Oxidul de carbon, rezultat din arderi incomplete, se combină cu hemoglobina dând carboxi hemoglobină, generând fenomene de lipsa de oxigen cu consecinţe dintre cele mai grave asupra respiraţiei diferitelor ţesuturi şi celule, ce se manifestă clinic prin dureri de cap, ameţeli, somnolenţă, greaţă, aritmii, etc.

Poluanţi cu acţiune toxică sistemică

- Plumbul, eliminat în atmosferă sub formă de vapori care se condeanseaza relativ repede, poate pătrunde în organismul uman atât pe cale respiratorie (mai periculoasă pentru că ajunge direct în sânge) cât şi pe cale digestivă (ficatul are o mare putere de  detoxifiere a organismului). Acţiunea nocivă a plumbului se exercită la nivelul sângelului determinând apariţia de anemii, şi la nivelul sistemului nervos, provocând rămanerea în urma a dezvoltării intelectuale la copii.

Poluanţi cu acţiune cancerigena:

- Poluanţi organici ce rezulta din arderea incompletă a combustibililor solizi şi lichizi. Se concentreaza în organism în condiţiile unei expuneri prelungite.

- Arsenul, cromul, beriliul, cobaltul, seleniul, azbestul sunt Poluanţi anorganici, prezenţi mai ales în mediile industriale.

Poluanţi cu actiune alergizanta:

- Pulberile minerale sau organice ca şi gazele (oxizi de azot, sulf, carbon) sau substanţele volatile din insecticide, detergenţi, mase plastice, medicamente produc rinite acute, traheite, astm sau manifestări oculare (conjunctivite şi blefarite) sau cutanate (exeme, urticarii, etc).

Poluanţi cu acţiune infectantă:

- Sunt reprezenţi de diversi germeni patogeni din atmosferă. Deşi  majoritatea germenilor ce cauzează boli infecţioase cu poartă de intrare respiratorie, ca: difteria, scarlatina, tusea convulsivă, rujeola, rubeola, varicela, variola, gripa, guturaiul, etc, au o rezistenţă scazută în aer datorită unor factori ca: uscăciunea, temperatura scazută, radiatiile ultraviolete,  totusi, contaminarea produsă prin aer este responsabilă pentru un număr mare de boli.

VIII.1.5.1. Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare  temperaturilor extreme în perioada de vară

Nu deţinem date.

VIII .1. 5.2. Expunerea populaţiei din aglomerările urbane la riscul de inundaţii

În ultimul deceniu ca urmare a schimbărilor climatice și a intervențiilor antropice asupra mediului înconjurător s-au înregistrat intensificări ale fenomenelor de inundații.

În sprijinul Statelor Membre afectate de inundații, Uniunea Europeană a elaborat Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundații, cunoscută sub denumirea generică de Directiva Inundații 2007/60/CE.

Directiva2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundații, cunoscută pe scurt ca Directiva Inundații, are ca obiectiv general stabilirea unui cadru pentru evaluarea şi managementul riscului la inundaţii în scopul reducerii consecinţelor negative asupra sănătăţii umane, mediului, patrimoniului cultural şi a activităţilor economice.

Directiva asigură coordonarea acţiunilor din cadrul unui bazin/district hidrografic pentru implementarea a 3 etape principale, acesta fiind un proces ciclic cu repetabilitate la 6 ani. Fiecare ciclu cuprinde 3 etape, respectiv Evaluarea preliminară a riscului la inundații - etapa 1, Realizarea hărților de hazard și de risc la inundații - etapa 2, Realizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații - etapa 3. Ciclul I de implementare a fost finalizat în 22 martie 2016.

Informațiile prezentate în acest capitol sunt rezultate în urma procesului de implementare al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundații, ciclul II.

Evaluarea preliminară a riscului la inundații presupune identificarea inundațiilor istorice semnificative care au avut consecințe semnificative asupra: activității umane, mediului, patrimoniului cultural și activității economice, dar și delimitarea zonelor cu riscpotențial semnificativ la inundații A.P.S.F.R. (Areas with Potential Significant Flood Risk).

Inundațiile istorice semnificative au fost selectate în urma aplicării unor criterii hidrologice şi a unor criterii privind efectele negative ale inundaţiei asupra celor patru categorii de consecinţe menționate anterior.

Spre deosebire de ciclul I, când au fost analizate inundațiile istorice petrecute într-o perioadă mult mai îndepărtată (1970-2010) față de momentul prezent, pentru care nu au fost deținute informații foarte detaliate în legătură cu consecințele negative produse de acestea, în ciclul II informațiile referitoare la pagubele produse în perioada analizată, respectiv 2010 - 2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analiză mai amănunțită cu privire la consecințele negative semnificative produse de inundațiile istorice.

Astfel, în acest ciclu, ulterior aplicării criteriilor hidrologice şi criteriilor privind efectele negative ale inundaţiei, s-a realizat o analiză la un grad de detaliu mai mare, urmărindu-se localităţile şi sectoarele / tronsoanele de râu / afluenţii afectaţi de evenimentul semnificativ naţional / regional considerat.

Conform datelor furnizate de ANAR înperioada februarie- martie au avut loc  precipitaţii abundente sub formă de ploaie şi ninsoare,băltiri în localităţile Bragadiru, Măgurele, Popeşti-Leordeni,  Clinceni.

IX. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Radioactivitatea (lat. radius = rază, radiaţie) reprezintă fenomenul de emisie spontană de particule subatomice şi/sau radiaţii electromagnetice (fascicole de fotoni) de către radionuclizi (atomi cu nucleu instabil, care au proprietatea de a se dezintegra).

Practic, un nucleu poate suferi diferite tipuri de transformări nucleare care duc la apariţia de radiaţie ionizată, cele mai cunoscute fiind:

- dezintegrările ά(emisia spontană de helioni) care duc la apariţia de radiaţie Alfa. Principalul efect asupra sănătăţii corelat cu particulele alfa apare când materialele alfa-emiţătoare sunt ingerate sau inhalate iar energia particulelor alfa afectează ţesuturile interne, cum ar fi plămânii.

- dezintegrările β(emisie de electroni, pozitroni sau captură electronică) care duc la apariţia de radiaţie Beta. Efectele asupra sănătăţii asociate particulelor beta se manifestă în principal atunci când materialele beta-emiţătoare sunt ingerate sau inhalate.

- dezintegrările γ(emisie de cuante electromagnetice) din care rezultă radiaţia Gama. Radiaţia gama (raza gama) se prezintă sub formă de unde electromagnetice sau fotoni emişi din nucleul unui atom.

Radiaţia se află peste tot în natură. Ea poate fi radiaţie ne-ionizantă (undele radio, lumina, microundele) sau radiaţie ionizantă (razele X folosite în scopuri de diagnosticare medicală, razele gamma folosite în scopuri terapeutice).

Radioactivitatea naturală, componentă a mediului înconjurător, este determinată de prezenţa în sol, aer, apă, vegetaţie, organisme animale, precum şi în om a substanţelor radioactive de origine terestră. Fiecare dintre noi este expus radiaţiilor naturale, iar în funcţie de o serie de factori locali, doza este mai mare sau mai mică. În zone situate la altitudine mare  radioactivitate naturală  este crescută.

Radioactivitatea naturală terestră prezintă, în ultimele 4 – 5 decenii, modificări semnificative, datorate activităţilor omului: aducerea la suprafaţă a minereurilor radioactive, extracţia şi utilizarea cărbunelui şi apelor geotermale, etc.

Radiaţiile naturale şi artificiale nu sunt diferite nici ca tip, nici ca efect, dar indiferent de natura lor, ele sunt profund vătămătoare şi de aceea trebuie să ne protejăm. Efectele radiaţiilor care produc cea mai mare îngrijorare sunt bolile maligne provocate persoanelor expuse la radiaţii. Probabilitatea apariţiei oricărui efect provocat de radiaţii este legată de doza de radiaţie primită.

IX.1. Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediului

IX.1.1. Radioactivitatea aerului

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

În anul 2006, prin intermediul unui proiect Phare, a fost mărit numărul staţiilor automate care fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului în timp real, la nivelul întregii ţări, ajungându-se la un număr de 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gamma absorbită în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a radioactivităţii apei.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a primit în decembrie 2006,  prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.04.11.01 „Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului”, derulat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, o staţie de monitorizare a radioactivităţii mediului.

Programul Naţional de monitorizare a radioactivităţii mediului are ca scop supravegherea calităţii mediului din punct de vedere a radioactivităţii pe întreg teritoriul ţării.

Printre obiectivele acestui program la nivel local enumerăm:

- detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de radioactivitate a mediului;

- notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică;

- urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;

- furnizarea de informaţii către public.

Aşa cum am menţionat APM Ilfov deţine o staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer şi condiţiile meteorologice, cu transmitere în timp real a datelor către Centrul de Coordonare al Reţelei, care se află la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucureşti – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Această staţie face parte din Sistemul Naţional de Radioactivitate şi a fost

pusă în funcţiune în aprilie 2007.

Datele măsurate sunt transmise de la staţie la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin sat modem. În cazul în care modemul nu este conectat datele sunt transferate prin modemul GPRS.

Datele înregistrate sunt:

  - rata dozei gamma;

  - temperatura;

  - umiditatea;

  - viteza şi direcţia vântului;

  - presiunea atmosferică;

  - precipitaţii (cantitate);

  - puterea solară.

Din iunie 2007 de când sediul agenţiei s-a mutat staţia a rămas în stare de conservare la vechiul sediu.

În luna decembrie 2013 staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer a fost relocată şi pusă în funcţiune  la noul sediu al APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6,  datele fiind transmise  la ANPM prin GPRS.

Staţia automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer fiind amplasata în Bucureşti datele înregistrate nu sunt reprezentative pentru judetul Ilfov.

La nivelul anului 2019 în baza de date primară la stația de monitorizare a radioactivității aerului nu s-au înregistrat valori care să depăşească limita de atenţionare, care este de 0,250 μGy/h. Nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare şi nu s-au înregistrat evenimente de contaminare radioactivă a mediului.

Activitatea staţiei se desfăşoară conform OM 1978/2010, care cuprinde procedurile de lucru la Staţiile de Supraveghere a Radioactiviţii Mediului în situaţii normale şi în situaţii de urgenţă radiologică şi în baza Normativelor de dotare şi a specificaţiilor tehnice pentru echipamente stabilite de Serviciul Laborator Radioactivitate-Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – ANPM, în conformitate cu ROF-ANPM în vigoare.

Fluxul de date atât în situaţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă, este asigurat de către SSRM Bucureşti prin raportări zilnice, lunare şi anuale către LRM-ANPM, datele fiind introduse în Baza Naţională de date de radioactivitate a mediului din România, ce este conectată la sistemul informaţional al Uniunii Europene, realizându-se un transfer bidirecţional de date între România şi reţelele de supraveghere din UE, pe platfoma EURDEP (European Data Exchange Platform).

APM Ilfov nu deţine laborator.

IX.1.2. Radioactivitatea apelor

Nu sunt date

IX.1.3. Radioactivitatea solului

Nu sunt date

IX.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei

Nu sunt date

X. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
    X.1. Tendinţe în consum

Amprenta ecologică măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra biosferei, în funcţie de suprafaţa productivă (teren şi luciu de apă) a planetei necesară pentru furnizarea resurselor naturale pe care le consumă şi pentru neutralizarea deşeurilor pe care le generează locuitorii planetei. Amprenta ecologică a unei ţări include suprafaţa de terenuri cultivate, păşuni, păduri şi ariile piscicole necesare pentru producţia de fibre, materie lemnoasă şi alimente destinate consumului şi suprafeţele ocupate pentru neutralizarea deşeurilor generate.

Biocapacitatea reprezintă suma totală a ariilor productive. Diferenţa dintre amprenta ecologică şi biocapacitate arată dacă o ţară este debitor sau creditor ecologic.

Romania

-  Amprenta  ecologică

- Biocapacitatea

Sursa:  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/romania/

X.1.1. Alimente şi băuturi

Consumul (disponibilul de consum) mediu anual de produse alimentare și băuturi (în unităţi fizice) pe cap de locuitor, reprezintă cantitatea dintr-un produs sau grupă de produse agroalimentare (primare sau prelucrate) consumată anual de un locuitor, indiferent de sursa de aprovizionare (comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, restaurante, cantine, producţia proprie etc.), precum şi de locul unde se consumă (gospodării individuale, restaurante, cantine, cofetării, gospodării instituţionale etc.);

Date statistice privind consumul de alimente și băuturi se găsesc doar la nivel național, Direcția Județeană de Statistică Ilfov nedeținând informații referitoare la consumul de alimente și băuturi/locuitor la nivelul județului Ilfov.Datele sunt la nivelul anului 2018.

| Principalele produse alimentare şi băuturi | Unităţii de măsură | Ani |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 |
| Cereale şi produse din cereale în echivalent boabe | Kilograme | 207,1 | 211,2 | 208,4 | 208,2 | 205,4 |
| Cereale si produse din cereale în echivalent faina | Kilograme | 156,5 | 159,8 | 157,6 | 157,3 | 155,2 |
| Cartofi | Kilograme | 100,8 | 98,3 | 95,5 | 96,6 | 95,5 |
| Leguminoase boabe | Kilograme | 3,1 | 3,2 | 2,1 | 2,4 | 4,1 |
| Legume şi produse din legume în echivalent legume proaspete | Kilograme | 158 | 158,5 | 155,8 | 162,1 | 173,5 |
| Fructe şi produse din fructe în echivalent fructe proaspete | Kilograme | 80,2 | 87,8 | 96 | 96,1 | 110,8 |
| Zahar şi produse din zahăr în echivalent zahăr (inclusiv miere) | Kilograme | 21,1 | 25,6 | 25,3 | 25,7 | 25,4 |
| Carne şi produse din carne în echivalent carne proaspătă | Kilograme | 57,8 | 63,4 | 65,5 | 68,4 | 73,8 |
| Grăsimi vegetale şi animale (greutate brută) | Kilograme | 20,3 | 21,5 | 21,7 | 22,1 | 21,5 |
| Lapte şi produse din lapte în echivalent lapte 3,5% grăsime (exclusiv unt) | Kilograme | 251,5 | 250,7 | 253,6 | 251,4 | 258,3 |
| Oua | Bucăţi | 246 | 262 | 267 | 255 | 236 |
| Peste şi produse din peste în echivalent peste proaspăt | Kilograme | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 |
| Vin şi produse din vin | Litri | 22,6 | 18,6 | 18 | 21,8 | 23,8 |
| Bere | Litri | 82,2 | 88,3 | 88,9 | 89,5 | 90,1 |
| Băuturi alcoolice distilate (alcool 100%) | Litri alcool pur (100%) | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| Băuturi nealcoolice | Litri | 153,5 | 179,3 | 188,6 | 213,2 | 209,8 |

Tabel X.1.1. Consumul mediu anual pe locuitor, la principalele produse alimentare şi băuturi

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online- statistici.insse.ro).

X.1.2. Locuinţe

Din punct de vedere teritorial-administrativ judeţul Ilfov  cuprinde 40 de localități: 8 oraşe şi 32 comune.

Număr total de locuințe din județ – 194674

Număr de locuințe în mediul urban –92609

Număr de locuințe în mediul rural – 102065

Datele sunt la nivelul anului 2019.

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online., statistici.insse.ro)

Figura X.1.2.1

Populaţia după domiciliu  pe total judeţ Ilfov în perioada 2015-2019

| Ani | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total judeţ Ilfov ( personae) | 390751 | 444226 | 407626 | 423497 | 437501 |
| Urban | 174978 | 196819 | 183571 | 192024 | 199408 |
| Rural | 215773 | 247407 | 224055 | 231473 | 238093 |

Tabel X.1.2.1.

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online statistici.insse.ro).

Figura X.1.2.1.

Figura X.1.2.2.

Cheltuieli de consum  medii pe o persoană, la nivel naţional, în perioada 2015-2019:

| Ani | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urban (lei) | 688,24 | 745,43 | 857,46 | 965,81 | 1062,72 |
| Rural (lei) | 419,9 | 451,03 | 519,25 | 595,25 | 676,77 |
| Total (lei) | 564,38 | 609,12 | 700,85 | 794,54 | 884,52 |

Tabel X.1.2.2.

Figura X.1.2.3.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică -Baza de date TEMPO online -statistici.insse.ro.

- (date disponibile doar la nivel naţional)

X.1.3 Mobilitate

X.1.3.1. Transportul de pasageri

Principalele cauze care stau la baza creşterii cererii de transport de pasageri este creşterea veniturilor împreună cu o tendinţă de a cheltui mai mult sau mai puţin din procentul din venit pentru transport. Prin urmare, venitul suplimentar înseamnă buget suplimentar de călătorie, care permite călătorii mai frecvente, mai rapide, mai îndepărtate şi mai luxoase.

Activitatea de transport este una dintre principalele surse de emisii de gaze cu efect de seră şi, de asemenea, dă naştere la poluarea semnificativă a aerului şi la zgomot, care pot afecta grav sănătatea umană şi ecosistemele.

X.1.3.2.  Transportul de mărfuri

Transportul mărfurilor reprezintă o componentă esențială a procesului de producție și presupune deplasarea componentelor și a produselor atât în incinta fabricii, cât si de la o unitate la alta. Sistemul de transport reprezintă unul din elementele de bază pentru o creștere economică fundamentală. Transportul creează valoare și un anumit grad de utilitate (de loc și de timp)

Nu sunt date la nivelul Judeţului Ilfov

X.2. Factori care influenţează consumul

Consumul generează un impact negativ asupra mediului, în special alimentele, clădirile și transporturile, acesta fiind domeniul în care trebuie să se intervină cel mai rapid. Îmbunătățirea construcției și a utilizării clădirilor, de exemplu, ar putea reduce consumul final de energie și emisiile de gaze cu efect de seră precum și consumul de apă.

Factorii care influențează consumul sunt determinați de :

- Influenţele economice

- Influenţele demografice

- Tehnologia şi inovaţia

- Influenţele sociale şi culturale

- Tipurile de consumatori

X.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum

X.3.1.  Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial

Cod indicator Ronânia : RO 10

Cod indicator AEM: CSI 10

Denumire: Tendinţa emisiilor de gaze cu efect de seră

Învelişul gazos al planetei noastre este implicat într-un fenomen major numit efect de seră.  În acest înveliş, situat în troposferă, bogat în vapori de apă, se găsesc o serie de gaze provenite de pe Pământ: dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), oxid azotos (N2O), hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs) şi hexafluorura de sulfura (SF6), numite gaze cu efect de seră. Lumina solară străbate atmosfera şi ajunge pe pământ. Pământul o radiază sub formă de raze IR care, ajungând în învelişul gazos, trec în cantitate mică prin acesta, pierzându-se şi o parte infimă de caldură. Restul de raze IR, calde, ajung din nou pe Pământ, încălzindu-l. Se realizează astfel un efect de seră, care constă în încălzirea suprafeţei pământului pe seama radiaţiei solare.

Fără prezenţa acestor raze calde, pe Pământ temperatura medie a atmosferei ar fi de -150C în loc de +150C cât este în prezent; acesta este rezultatul benefic al efectului de seră însă, efectele negative – de poluare- sunt tot atât de importante ca cele pozitive.

Dintre gazele menţionate, dioxidul de carbon se află în cantitatea cea mai mare, fiind emis din procese de ardere în industrie, motoare, consumul casnic, etc. Instalaţiile de ardere şi gospodăriile particulare generează cam 30 % din total CO2 emis. Se apreciază că CO2 emis este implicat în proporţie de 50% în efectul de seră.

Efectul de seră a produs creşterea temperaturii medii anuale pe glob de la 14°C în anul 1880, la 15°C în anul 1980, previziunile pentru anul 2050 fiind de minim 17°C, maximum 20°C.

Consecinţele efectului de seră s-ar concretiza în: topirea gheţarilor şi creşterea nivelului apelor mărilor şi oceanelor cu 1 - 2 m, inundaţii, schimbări climatice (în regimul precipitaţiilor, al vânturilor), deplasarea zonelor climatice şi de vegetaţie.

România a ratificat Convenţia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 24/1994 şi Protocolul de la Kyoto la Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 3/2001.

Convenţia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice stabileste cadrul general al acţiunilor interguvernamentale de răspuns la provocarea reprezentată de schimbările climatice.

Grafic X.3.1.1.

Figura X.3.1.1.

X.3.2.  Consumul de energie pe locuitor

Consumul de energie pe locuitor evaluează gradul de dependenţă energetică la nivel de sector şi urmăreşte progresul realizat în reducerea consumului de energie în diferite sectoare de activitate. Indirect, arată progresul (sau lipsa progresului) în reducerea efectelor asupra mediului asociate producţiei de energie datorită economiilor de energie în sectoarele de utilizare finală (transporturi, industrie, servicii, gospodării). De asemenea, consumul de energie este util în monitorizarea progreselor înregistrate în punerea în aplicare a politicilor privind eficienţa energetică şi conservarea energiei.

Consumul final de energie acoperă cantităţile de energie furnizate consumatorului final în cele mai diverse scopuri energetice. Este calculat ca fiind suma consumului final de energie din toate sectoarele de activitate. Acestea sunt structurate astfel încât să cuprindă industria, transporturile, gospodăriile, serviciile şi agricultura. Nu sunt cuprinse cantităţile utilizate în scop neenergetic şi cele utilizate pentru producerea altor combustibili. De asemenea, nu se includ consumurile în sectorul energetic şi pierderile de transport şi distribuţie.

Indicatorul poate fi prezentat în termeni relativi sau absoluţi. Contribuţia relativă a unui anumit sector este măsurată prin ponderea dintre consumul final de energie al acelui sector şi consumul final total de energie calculat pentru un an calendaristic. Este un indicator util care evidenţiază nevoile sectoriale, în ceea ce priveşte cererea finală de energie.

Tendinţele înregistrate în consumul final de energie pe tip de combustibil şi pe sector de activitate furnizează o bună imagine asupra evoluţiei înregistrate în reducerea consumului final de energie şi a efectelor asupra mediului asociate, de către diferitele sectoare de utilizare finală (transporturi, industrie, servicii şi gospodării).

Tipul şi importanţa presiunilor determinate de consumul de energie asupra mediului (de exemplu, emisiile de GES, poluarea aerului, etc) depind de sursele de energie (şi de modul în care acestea sunt utilizate) şi de volumul total de energie consumată. O modalitate de a reduce presiunile determinate de consumul de energie asupra mediului este aceea de a utiliza mai puţină energie. Acest lucru se poate realiza prin reducerea consumului de energie în activităţile ce implică utilizarea energiei (ex. încălzire, transportul pasagerilor sau mărfurilor), sau prin utilizarea energiei într-un mod mai eficient (utilizând astfel mai puţină energie pe unitate de activitate), sau printr-o combinare a celor două soluţii.

X.3.3.  Utilizarea materialelor

Consumul intern de materiale (DMC – Domestic Material Consumption) – cuprinde cantitatea totală de materiale utilizate direct în economie (extracţia internă utilizată plus importurile). Componentele DMC sunt: Intrările directe de materiale (DMI) şi exportul de materiale.

Trebuie menținut un echilibru intre producție şi consum, astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă.

Toate produsele au o bază naturală. Economiile europene depind într-o mare măsură de resurse naturale. În cazul în care se mențin modelele actuale de dezvoltare, degradarea și epuizarea resurselor naturale vor continua, la fel ca și generarea de deșeuri. Gradul consumului actual de resurse este de o asemenea amploare încât pune în pericol șansele generațiilor viitoare – și ale țărilor în curs de dezvoltare – de a avea acces la partea lor echitabilă de resurse rare.

Utilizarea rațională a resurselor naturale a fost una dintre primele preocupări de mediu la baza primelor tratate europene.

Trebuie găsite modalități de a spori productivitatea resurselor și de a decupla creșterea economică de utilizarea resurselor și de impactul acesteia asupra mediului. Creșterea eficienței utilizării resurselor va fi esențială pentru asigurarea creșterii economice.

Reciclarea materialelor refolosibile reduce drastic consumul resurselor naturale (petrol, apă, energie) precum şi nivelul emisiilor nocive în aer: Faţă de alte metode ecologice, reciclarea este cea care presupune cel mai mic efort din partea societății. Deşeurile menajere trebuie însă sortate înainte de a le arunca în containere separate pe tipul de deşeu acceptat (plastic, sticlă, hârtie etc).

Dezvoltarea de noi concepte pentru utilizarea durabilă a resurselor primare şi materialelor prin educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea tuturor, în vederea formării unei mentalități proactive în domeniul protecției mediului va asigura viitorul generațiilor următoare.

X. 4. Prognoze, politici şi masuri privind consumul şi mediul

Noile politici de mediu propun o abordare integrată care să contribuie la un nivel mai înalt al calităţii vieţii şi al bunăstării sociale a cetăţenilor, prin asigurarea unui mediu în care nivelul poluării nu generează efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului. Abordările integrate pentru protejarea mediului duc la o planificare mai bună şi la rezultate semnificative.

Soluţiile trebuie să fie orientate spre viitor, să încorporeze aspecte legate de prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimbărilor climatice (de exemplu, creşterea pericolului de inundaţii) sau reducerea progresivă a dependenţei de combustibilii fosili. Iniţiativele locale de rezolvare a unor probleme pot genera probleme noi în alt domeniu şi pot fi în contradicţie cu politicile la nivel naţional sau regional.

Obligaţiile impuse la nivel local, regional, naţional sau european (de exemplu, utilizarea eficientă a terenului, reducerea zgomotului, creşterea calităţii aerului) pot fi implementate mai eficient la nivel local atunci când sunt integrate într-un cadru local de management strategic.

Definirea clară a obiectivelor şi a ţintelor, asumarea responsabilităţilor, a procedurilor de monitorizare a progreselor, consultarea publicului, verificarea rezultatelor, auditul şi raportarea sunt cruciale pentru implementarea efectivă a măsurilor de protecţie a mediului.

Evoluţia politicii de mediu şi schimbările înregistrate de aceasta de-a lungul timpului sunt reflectate nu numai de obiectivele şi priorităţile acesteia, ci şi de numărul - în continua creştere - al instrumentelor sale de implementare. Astfel, se poate vorbi de dezvoltarea a trei tipuri de instrumente: legislative, tehnice şi instrumente economico-financiare,.

Denominarea „eco” este un instrument ce are drept scop promovarea produselor cu un impact de mediu redus, comparativ cu alte produse din acelaşi grup. În plus, denominarea „eco” oferă consumatorilor informaţii clare şi întemeiate ştiinţific asupra naturii produselor, orientându-le astfel opţiunile. Această denominare are rolul evidenţierii produselor comunitare care îndeplinesc anumite cerinţe de mediu şi criterii „eco” specifice, criteria stabilite şi revizuite de Comitetul Uniunii Europene pentru Denominare Eco15 – responsabil de altfel şi pentru evaluarea şi verificarea cerinţelor referitoare la acestea. Produsele care au îndeplinit criteriile de acordare a acestei denominări pot fi recunoscute prin simbolul „margaretei”(logo-ul specific).

Politica integrată a produselor (PIP) are la bază Cartea verde a unei politici integrate a produselor  şi există ca strategie începând din iunie 2003, odată cu adoptarea de către Comisie a comunicării aferente. PIP urmăreşte să minimizeze degradarea pe care unele produse o cauzează mediului pe durata ciclului lor de viaţă şi propune o abordare voluntară în vederea „produselor verzi”22, precum şi o strânsă cooperare cu părţile interesate. Principiile de bază ale acestei strategii sunt:

1) gândirea în perspectiva ciclului de viaţă al produselor;

2) implicarea pieţei, prin crearea de stimulente în vederea încurajării cererii şi ofertei de “produse verzi”;

3) implicarea părţilor interesate;

4) actualizarea şi dezvoltarea continuă;

5) crearea de instrumente variate.

Această strategie are un potenţial ridicat de promovare a unei atitudini centrată pe preocuparea pentru mediu, atât din partea producătorilor cât şi a consumatorilor – ceea ce, pe termen lung, poate genera formarea unui mecanism autoreglabil de selecţie a tipurilor de produse aflate pe piaţă, în funcţie de potenţialul lor dăunător asupra mediului.

CUPRINS

- CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR 	 2

  - Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe	 2

    - Starea de calitate a aerului înconjurător	 4

      - Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător 	  4

      - Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici 10

      - Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind

calitatea aerului înconjurător în zonele urbane 	14

    - Efectele poluării aerului înconjurător  	14

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii 	14

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor 	15

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei 	15

  - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează

starea de calitate a aerului înconjurător	15

    - Emisiile de poluanţi atmosferici şi principale surse de emisie 	16

      - Energia 	16

      - Industria 	21

      - Transportul 	25

      - Agricultura 	25

I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător............................. 25

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici ........................................................................................................................................25

I.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător 	 28

- APA   	31

  - Resursele de apă, Cantităţi şi debite 	31

    - Stare, presiuni şi consecinţe 	31

      - Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile 	31

      - Utilizarea resurselor de apă 	38

      - Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă 	41

      - Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă	67

    - Prognoze  	74

      - Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă 	74

      - Riscurile şi presiunile inundaţiilor 	76

    - Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă	77

  - Calitatea apei 	79

    - Calitatea apei: stare şi consecinţe 	79

      - Calitatea apei cursurilor de apă 	79

      - Calitatea apei lacurilor 	83

      - Calitatea apelor subterane 	85

      - Calitatea apelor de îmbăiere    	 88

    - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor   90

      - Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judet 	 90

      - Apele uzate şi reţelele de canalizare 	.97

    - Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei 	.116

    - Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor 	107

- SOLUL  	137

  - Calitatea solurilor: stare şi tendinţe  	137

    - Repartiţia terenurilor pe clase de calitate 	137

    - Terenuri afectate de diverşi factori limitativi 	138

  - Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor   	138

    - Zone afectate de procese naturale  ..................................................................139

  - Presiuni asupra stării de calitate a  solurilor   	139

    - Utilizare şi consumul de îngrăşăminte 	139

    - Consumul de produse de protecţia plantelor  	140

    - Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare 	141

  - Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor 	142

- UTILIZAREA TERENURILOR 	143

  - Stare şi tendinţe 	143

    - Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare 	145

    - Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor 	1452

  - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediu lui   	 145

    - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole 	 145

    - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor 	 145

  - Factorii determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor 	 145

    - Modificarea densităţii populaţiei 	 145

    - Expansiunea urbană 	146

  - Prognoze și acțiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor 	 147

- PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA 	 1147

  - Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii

    - Speciile invazive 	 147

    - Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi 	 148

    - Schimbările climatice 	 150

    - Modificarea habitatelor 	157

      - Fragmentarea ecosistemelor  	158

      - Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale ................................159

    - Exploatarea excesivă a resurselor naturale 	159

      - Exploatarea forestieră 	 159

  - Protecţia naturii şi biodiversitatea: prognoze şi acţiuni întreprinse 	160

    - Reţeaua de arii protejate....................................................................................161

- PĂDURILE 	172

  - Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe  	172

    - Evoluţia suprafeţei fondului forestier 	172

    - Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief  	176

    - Starea de sănătate a pădurilor  	177

    - Suprafeţe de păduri regenerate  	177

    - Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire  	178

  - Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor 	179

    - Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri 	179

    - Schimbarea utilizării terenurilor 	180

      - Fragmentarea ecosistemelor 	180

    - Schimbările climatice	180

  - Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor 	180

- RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE 	182

  - Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze 	 182

    - Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale	 182

    - Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale	185

    - Fluxuri speciale de deşeuri	187

      - Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 	187

      - Deşeuri de ambalaje 	189

      - Vehicule scoase din uz (VSU) 	191

    - Impacturi şi presiuni privind deşeurile	192

    - Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor	193

- MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII ..........			..193

  - Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe   	193

    - Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii	193

      - Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3

în anumite aglomerări urbane 	195

    - Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

      - Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori 	 195

    - Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii	195

    - Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii	 197

      - Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane 	197

    - Schimbările climatice şi efectele asupra mediului urban, sănătăţii şi calităţii vieţii	 197

      - Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare a

temperaturilor extreme în perioada de vară 	 204

      - Expunerea populaţiei din aglomerările urbane la riscul de inundaţii 	 204

- RADIOACTIVITATEA MEDIULUI 	 205

  - Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu 	206

    - Radioactivitatea aerului  	206

    - Radioactivitatea apelor 	 206

    - Radioactivitatea solului 	 207

    - Radioactivitatea vegetaţiei 	207

- CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 	 207

  - Tendinţe în consum   	207

    - Alimente şi băuturi 	 208

    - Locuinţe 	 209

    - Mobilitate 	212

      - Transportul de pasageri 	212

      - Transportul de mărfuri 	 212

  - Factori care influenţează consumul 	212

  - Presiunile asupra mediului cauzate de consum 	213

    - Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial 	213

    - Consumul de energie pe locuitor 	 214

    - Utilizarea materialelor 	215

X.4.    Prognoze, politici şi măsuri privind consumul.............................................215

COM(2016) 725 final, Bruxelles, 16.11.2016

2016/C 299/18, 18.8.2016

SWD(2017) 88 final, Bruxelles, 22.2.2017