RAPORT PRIVIND

STAREA MEDIULUI

JUDEŢUL ILFOV

2014

I. CALITATEA  ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURATOR

I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

Calitatea aerului ambiental în Judeţul Ilfov este monitorizată la staţiile de măsurare în timp real, amplasate în comuna Baloteşti (staţie de fond regional) şi oraş Măgurele (staţie de fond suburban).

Prezentarea staţiilor

STATIA NR.1 din judetul Ilfov

Informaţii generale

Denumirea staţiei  -   BALOTEŞTI, com. Baloteşti, jud. Ilfov

Staţia de monitorizare BALOTEŞTI este amplasată în extravilanul comunei Baloteşti, judeţul Ilfov, pe un dâmb de pământ înalt de aproximativ 3 m, într-o mică pajişte cu diametrul de aproximativ 200 m, situată în pădurea  Baloteşti – incintă  unitatea militară Baloteşti.

Tipul staţiei :  fond regional

| - trafic |  |
| --- | --- |
| - industrial |  |
| - fond urban |  |
| - fond suburban |  |
| - fond regional | X |
| - EMEP |  |

Poluanţii măsuraţi

- SO2 ,  NO2 , O3  - cu  analizoare automate  - date medii orare

- PM 10 , PM 2,5 , Pb , benzen -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

STATIA NR.2 din judeţul Ilfov

Informaţii generale

Denumirea    staţiei  -   MĂGURELE, oraş Măgurele, jud. Ilfov

Staţia de monitorizare Măgurele este amplasată în incinta Facultăţii de Fizică  Măgurele, oraş Măgurele, judeţul Ilfov, într-o zonă construită, la cca. 50 m de drumul judeţean Bucureşti - Măgurele.

Tipul staţiei :  fond  suburban

| - fond urban |  |
| --- | --- |
| - fond suburban | X |
| - fond rural |  |

Poluanţii măsuraţi

-  SO2,  NO2,  NOx, NO , O3, CO  - cu  analizoare automate  - date medii orare

-   PM 10,  Pb, benzen -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

I.1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător

I.1.1.1 Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător

Grafic I.1.1.1.

µg/m3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

PM 10

Valoarea limita

2014

PM 10-Concentraţii medii anuale

înregistrate la staţia Magurele

În anul 2014, la staţia de monitorizare la calităţii aerului de tip suburban, zona Măgurele nu s-au înregistrat depăşiri a valorilor limită (PM10)

Pentu ceilalţi poluanţi NO2, SO2, O3,Pb, C6H6, Cd, As, Ni din motive tehnice captura de date este insuficientă pentu evaluarea măsurătorilor.

I.1.1.2  Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici

Grafic I.1.1.2.1.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

PM10- Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţia de monitorizare Baloteşti şi

Măgurele jud. Ilfov în raport cu valoarea limită anuală

Magurele PM10

Balotesti PM10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

µg/m3

Valoarea limita anuala

În perioada 2008-2009 la staţia de monitorizare a calităţii aerului din oraşul Măgurele s-au înregistrat depăşiri la poluantul  PM10. În 2010 România a fost notificată de catre Comisia Europeana care din raportările transmise a constatat depăşiri ale valorilor limită demararea procesului de revizuire a Programului de gestionare a calităţii aerului.

Grafic I.1.1.2.2.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

NO2- Evoluţia concentratiilor medii anuale înregistrate la staţia de monitorizare Baloteşti şi

Măgurele jud. Ilfov în raport cu valoarea limită anuală

Magurele NO2

Balotesti NO2

µg/m3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Valoarea limita anuala

În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii limita la poluantul NO2, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti)

Grafic I.1.1.2.3

0

20

40

60

80

100

SO2- Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţia de monitorizare Baloteşti şi

Măgurele jud. Ilfov în raport cu valoarea limita anuală

Magurele SO2

Balotesti SO2

µg/m3

Valoarea limita anuala 112,5?g/m3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii limita la poluantul SO2, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti)

Grafic I.1.1.2.4.

0

3

6

9

12

CO- Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţia de monitorizare Baloteşti şi

Măgurele jud. Ilfov în raport cu valoarea limita anuală

Magurele CO

Balotesti CO

mg/m3

Valoarea limita anuala 10mg/m3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii limita la poluantul CO, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti)

Grafic I.1.1.2.5.

0

20

40

60

80

100

120

O3-Evoluţia concentraţiilor medii anuale inregistrate la staţia de monitorizare Baloteşti şi

Măgurele jud. Ilfov în raport cu valoarea limită anuală

Magurele O3

Balotesti O3

Valoarea limita anuala

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

µg/m3

În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat depăşiri a valorii ţintă la poluantul O3, la cele doua staţii de monitorizare a calităţii aerului (Măgurele şi Baloteşti)

I.1.1.3   Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului   înconjurător în zonele urbane

În anul 2014 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limita zilnice la poluantul PM10 (particule în suspensie).

Nu au fost depăşiri ale valoriilor ţintă la O3

Din motive tehnice captura de date este insuficientă pentu evaluarea masurătorilor.

I.1.2  Efectele poluării aerului înconjurător

I.1.2.1     Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii

În ultimii cinci ani nu au fost înregistrate depaşiri ale valorilor limită/ţintă (din motive tehnice captura de date este insuficientă pentu evaluarea masurătorilor).

I.1.2.2    Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor

Cod indicator România: RO 05

Cod indicator AEM: CSI

Denumire:Expunerea ecosistemelor la acidifiere, eutrofizare şi ozon

Nu sunt date.

I.1.2.3    Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei

Nu sunt date.

I.2. Factori determinanţi şi presiunile care afecteaza starea de calitate a aerului înconjurator

I.2.1. Emisiile de poluanţi atmosferici şi principale surse de emisie

Menţionăm că pentru anul 2014 s-au folosit pentru calculul emisiilor factorii de emisie din ultimul ghid pentru elaborarea inventarului de emisii (EMEP/EEA-Erair pollutant Emission Inventori Guide Book - 2009) ,cât şi alte surse, iar pentru perioada 2003 – 2008 s-au folosit factori de emisie din CORINAIR. Emisiile anuale provenite din traficul rutier sunt colectate şi procesate de către APM Bucuresti, nefiind incluse în raport.

I.2.1.1.   Energia

Cod indicator România: RO 27

Cod indicator AEM: CSI 27

Denumire:consumul final de energie pe tip de sector

Grafic I.2.1.1.1.

Consum energetic pe sectoare de activitate

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Rezidential

Industrie

Consum energetic

2014

mii tep

Cod indicator România: RO 29

Cod indicator AEM: CSI 29

Denumire: Consumul de energie primară pe tip de combustibil

Grafic I.2.1.1.2.

36700

36800

36900

37000

37100

37200

37300

37400

37500

37600

37700

Consumul intern de energie primară  jud. Ilfov

Gaze naturale

2013

2014

mii tep

Pentru celelalte tipuri de combustibili nu deţinem date

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Denumire: Emisiile de substanţe acidifiante

Grafic I.2.1.1.3.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi cu efect de acidifiere

SO2

NOX

NH3

productia de energie

electrica si termica

arderi pentru metale

neferoase

incalzire institutii

nerutiere si alte motoare

stationare

%

%

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Denumire: Emisii de precursori ai ozonului

Grafic I.2.1.1.4.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi precursori ai ozonului

NOX

NMVOC

CO

productia de energie si

arderi energetice in alte domenii

incalzirea spatiilor din agricultura,

silvicultura si pescuit

rafinare/stocare

Pentru sectoarele, încalzirea spaţiilor din agricultură, silvicultură şi pescuit, rafinare/stocare, nu sunt activităţi.

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire: Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

Grafic I.2.1.1.5.

Contributia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de particule primare în suspensie

PM 10

PM 2.5

100%

50%

20%

70%

arderi energetice in alte domenii

productia de energie si caldura

incalzire rezidentiala

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire:Emisii de metale grele                                      Grafic I.2.1.1.6.

0.00%

0.01%

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

0.07%

0.08%

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de metale grele

Pb

Cd

Hg

productia de energie si

caldura

energie pentru producerea

de feroaliaje

consum energetic in

transportul naval

incalzire rezidentiala

Pentru sectoarele, consum energetic în transportul naval, încalzire rezidenţială nu sunt activităţi.

Cod indicator România: RO 39

Cod indicator AEM: APE 06

Denumire:Emisii de poluanţi organici persistenţi

Grafic I.2.1.1.7.

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi organici persistenţi

PCDD/F

HCB

PCB

80%

70%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

productia de energie

si

caldura

arderi energetice in

alte domenii

incalzire

rezidentiala

60%

I.2.1.2    Industria

Cod indicator România: RO 01

Cod indicator AEM: CSI 01

Denumire: Emisiile de substanţe acidifiante

Grafic I.2.1.2.1.

0.00%

100.00%

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi atmosferici cu efect acidifiant

SO2

NOx

NH3

energie

transporturi

Pentru sectoarele de activitate procese industriale, agricultură ,deşeuri nu sunt date

Nu se desfasoara activităţi în cadrul judeţului pentru producţia de amoniac, producţia de acid azotic, producţia de fier si oţel, producţia de aluminiu producţia de sodă.

Grafic I.2.1.2.3.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Evolutia emisiilor de poluanti cu efect de acidifiere

SOx

NOx

NH3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

tone

Cod indicator România: RO 02

Cod indicator AEM: CSI 02

Denumire:Emisii de precursori ai ozonului

Grafic I.2.1.2.4.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi precursori ai ozonului

NOx

CO

NMVOC

energie

industrie

utilizarea produselor

transporturi

Grafic I.2.1.2.5.

0.00%

1000.00%

Contribuţii ale sectoarelor de activitate din industrie la emisiile de precursori ai ozonului

NMVOC

CO

NOX

Altele

Asfaltarea drumurilor

Grafic I.2.1.2.6.

Cod indicator România: RO 03

Cod indicator AEM: CSI 03

Denumire:Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule

Grafic I.2.1.2.7.

Contribuţiile sectoarelor de activitate la emisiile de particule în suspensie

PM 10

PM 2.5

Energie

Transport

Industrie

100%

50%

0%

Cod indicator România: RO 38

Cod indicator AEM: APE 05

Denumire:Emisii de metale grele

Grafic I.2.1.2.8.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Contribuţiile sectoarelor de activitate la emisiile de metale grele

Pb

Cd

Hg

%

Energie

Industrie

Grafic I.2.1.2.9.

Contribuţia sectoarelor de activitate din industrie la emisiile de metale grele

Pb

Cd

Hg

Productie Pb

100

%

50 %

0%

I.2.1.3   Transportul

Emisiile anuale provenite din traficul rutier sunt colectate şi procesate de către APM   Bucureşti, nefiind incluse în raport.

I.2.1.4    Agricultura

Nu deţinem date

I.3. Tendinţe şi prognoze  privind poluarea aerului înconjurator

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici

Grafic I.3.1.1.

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare

0

100

200

300

400

500

600

700

800

SOx

NOX

NH3

Gg

2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă sunt direct proporţionale cu:

- nivelul producţiei realizate din diverse sectoare de activitate la nivel national;

- retehnologizarea instalaţiilor (tehnologii mai curate, cu emisii de substanţe poluante minime);

- înlocuirea instalaţiilor vechi, care nu se justifică economic şi financiar a fi retehnologizate, cu instalaţii noi, nepoluante;

- transpunerea legislaţiei europene în legislaţia românească astfel încât să se realizeze ţintele privind limitarea emisiilor de poluanţi în atmosferă , menţinerea şi îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a aerului.

Tendinta generală în cadrul jud. Ilfov este de scădere a valorii emisiilor principalilor poluanţi atmosferici

I.4. Politici, acţiuni, şi măsuri pentru îmbunătăţirea  calităţii aerului înconjurător

Ameliorarea calităţii aerului în zonele industriale, prin achiziţionarea de noi seturi de elemente filtrante (saci şi casete) cu performanţe tehnologice superioare, precum şi  implementarea unui sistem de monitorizare trimestrială a calităţii aerului, prin măsurarea emisiilor de gaze de ardere, COV, pulberi în suspensie.

Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului în localităţile judeţului, prin extinderea reţelei de distribuţie a gazului metan conform strategiei judeţene de distribuţie a gazului metan.

Conştientizarea populaţiei privind participarea la procesul de reciclare a deşeurilor astfel încât să se evite arderea acestora în gospodării.

Pentru localitatea Măgurele, în urma centralizării datelor măsurate în anul 2006 la staţia automată ce face parte din sistemul regional de măsurare a calităţii aerului s-au înregistrat depăşiri a valorii limită la poluantul PM10, întocmindu-se Programul de gestionare a calităţii aerului în anul 2008, în cadrul căruia s-au propus măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului. În 2010, urmare a  notificării Romaniei de către Comisia Europeana, care a constatat depăşiri ale valorii limită pentru PM10 din raportările transmise au iniţiat procedura de infrigement prin care Romania putea fi penalizată. La solicitarea forurilor superioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a intocmit Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie fracţia PM10 – zona Magurele, judeţul Ilfov. În anul 2014 s-a continuat aplicarea măsurilor din Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului, astfel cele cu caracter permanent se aplică în continuare, dar sau aplicat  şi masuri suplimentare, ceea ce a dus la reducerea considerabilă a poluării.

Măsuri suplimentare efectuate in 2014

- Îmbunătăţirea stării de calitate a căii rutiere –prin pietruire a străzilor, asfaltare , s-au pietruit  suplimentar 10 de km

-  Realizarea reţelelor edilitare apa-canal, în localităţile ce aparţin de oraşul Măgurele Vîrteju, Aluniş, Dumitrana) astfel :- reţea de alimentare cu apă 1,5 Km

Dintre obiectivele şi măsurile avute în vedere a fi aplicabile pe teritoriul judeţului pentru reducerea zgomotului enumerăm:

- întocmirea planurilor de acţiune având ca scop prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental în zonele pentru care s-au întocmit hărţile de zgomot;

- punerea în aplicare a planurilor de acţiune deja elaborate;

- amplasarea noilor obiective industriale şi economice în afara zonelor de locuit;

- evitarea construirii de noi locuinţe în zonele  identificate cu un nivel ridicat de zgomot;

- utilizarea în construcţii a materialelor fonoabsorbante;

- monitorizarea zgomotului în incintele industriale, prin actele de reglementare emise din punct de vedere al protecţiei mediului.

Politici şi măsuri pentru eliminarea treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon

În conformitate cu prevederile  Regulamentului 2000/2037/CE substanţele la care s-a sistat producţia  sunt : CFC* – 11, CFC* – 12, CFC* – 113, CFC* -114, CFC* – 115 . (*- agenţi frigorifici de tipul carbofluorocarboni cunoscuţi sub denumirea de freoni – 11, 12, 113,114, 115). Aceste substanţe pot fi însă utilizate în condiţii de siguranţă pentru sănătatea mediului şi a populatiei, în instalaţii existente, până la înlocuirea acestora.

Având în vedere potenţialele mari de distrugere a stratului de ozon (în jur de cifra 1,0) este necesar să se procedeze, pe întreg teritoriul judeţului Ilfov, la actualizarea permanentă a:

- inventarierea agenţilor economici (persoane fizice sau juridice) care defăşoară activităţi de reparaţii ale apăraturii electrocasnice (frigidere, combine frigorifice, vitrine frigorifice, instalaţii de condiţionare aer, instalaţii de făcut gheaţă) pentru a se inventaria cantităţile de agenţi frigorifici (ce nu se mai produc), modul de stocare, modul de manipulare şi utilizare. În acest scop este necesar că aceste activităţi să fie autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului (în prezent aceste activităţi se desfasoară atât în  mediul urban cât şi în mediul rural dar pe baza unei declaraţii pe propria răspundere),

- inventarierea tuturor deţinătorilor de agenţi frigorifici (care nu se mai produc) - înmagazinaţi în instalaţii frigorifice mai vechi de anul 1996, inclusiv instalaţiile frigorifice montate pe mijloacele auto. Această inventariere trebuie luată în considerare întrucât cantităţile ce se vor înlocui cu alţi agenţi frigorifici reglementaţi de Regulamentul 20037/2000 trebuie distruse în instalaţii autorizate (în tară sau în alte ţări din UE),

- bromura de metil nu s-a mai utilizat în judeţul Ilfov începând cu data de 01.01.2005 Intrucât cantităţi de bromură de metil mai sunt încă permise a fi utlizate este necesar să se realizeze o strânsa cooperare cu unităţile descentralizate ale MAPDR - respectiv Direcţia Fitosanitară a judeţului Ilfov,

- în cazul halonilor (agenţi frigorifici de tipul: Halon-1211, 1301, 2402), identificaţi a fi utilizaţi pe aeronavele de transport – în extinctoare pentru stingerea incendiilor dar şi stocate se impune supravegherea modului cum sunt stocate cantităţile de haloni (1211, 1301) identificate la Compania Naţională – TAROM,

- având în vedere că pentru cantităţile înmagazinate pe aeronavele de transport (halon  1211 - 57 Kg, şi halon 1301-270 Kg) se prevede o perioadă de exploatare se impune luarea în considerare a acestor cantităţi – atunci când vor deveni deşeuri - pentru recuperare.

În concluzie, gestionarea substanţelor care epuizează stratul de ozon este de actualitate alături de substanţele care provin din activităţi antropice. Autoritatea care gestionează importul, exportul şi tranzitul substanţelor care epuizează stratul de ozon este Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Autoritatea Vamală.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, supraveghează depozitele de substanţe ce epuizează stratul de ozon până la eliminarea lor (prin regenerare sau prin incinerare). De asemenea, este necesar să se identifice importatorii de substanţe ce fac obiectul Protocolului de la Montreal şi unităţile din judeţul Ilfov care utilizează astfel de produse.

O sarcină în plus pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov este şi identificarea prestatorilor de servicii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul utilizării substanţelor ce epuizează stratul de ozon şi determinarea acestora să obţină autorizaţia de mediu. Nu se poate permite ca manipularea substanţelor ce fac obiectul Protocolului de la Montreal să se facă cu instalaţii neomologate şi nesigure din punct de vedere a protecţiei stratului de ozon.

II. APA

II.1. Resurse de apă, Cantităţi şi debite

II.1.1. Stare, presiuni şi consecinţe

II.1.1.1. Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile  în bazinele

Hidrografice:  ARGEŞ , IALOMIŢA+MOSTIŞTEA

Teritoriul administrat de A.N. APELE  ROMÂNE - D.A.A.V. - S.G.A. Ilfov - Bucureşti se află în Câmpia Română, ocupând partea de sud-est a ţării, pe teritoriile Municipiului  Bucureşti  şi  ale  judeţului Ilfov, precum şi o parte a  judeţului  Dâmboviţa.

Din  punct de vedere hidrografic, teritoriul S.G.A. Ilfov - Bucureşti este cuprins în cadrul  bazinelor hidrografice ale râurilor Argeş şi Ialomiţa, şi are în administrare teritoriul cuprins la sud între râul Argeş - mal stâng, la vest derivaţia  de ape mari Brezoaiele şi derivaţia Bilciureşti – Ghimpaţi, pâna la râul Ialomiţa şi Balta Neagră în partea de nord, suprafaţa sa fiind de 865 kmp.

Resurse de apă poteţiale şi tehnic utilizabile pentru anul 2014

Tabel II.1.1.1.1.

| Spaţiul hidrografic/ Felul sursei | Resursa teoretică de apă (mil. mc/an) | Resursa utilizabilă de apă ( mil. mc/an ) |
| --- | --- | --- |
| B.H. ARGEŞ* |  |  |
| Ape de suprafaţă | 1960,000 | 1671,000 |
| Ape subterane | 696,000 | 536,000 |
| Total bh Argeş | 2656,000 | 2271,000 |
| B.H. IALOMIŢA+MOSTIŞTEA* |  |  |
| Ape de suprafaţă | 1974,100 | 559,190 |
| Ape subterane | 272,780 | 100,450 |
| Total bh Ialomiţa | 2246,880 | 659,640 |

*Nota: Valorile  resursei de apă sunt calculate pe spaţiul hidrografic ( nu există date la nivel     judeţ ) şi nu se poate calcula resursa specifică, teoretică şi utilizabilă raportată la populaţia judeţului Ilfov.

Resurse de apă potenţial şi tehnic utilizabile la nivel judeţului Ilfov în perioada 2010-2014

Tabel II.1.1.1.2.

| Ani | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total mil. m3 | 348 | 2930 | 2930 | 2930 | 2836 |
| Resurse ape subterane | 132 | 700 | 700 | 700 | 636 |
| Resurse ape suprafata | 216 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |

Grafic II.1.1.1.1.

II.1.1.2. Utilizarea resurselor de apă

Cod indicator Ronânia : RO 18

Cod indicator AEM: CSI 017

Denumire:Utilizarea resurselor de apă dulce

Utilizarea resurselor de apă –Cerinţa de apă şi realizari

Balanţa apei – 2014 peramuri principale în bazinele Argeş șI Ialomiţa

Tabel II.1.1.2.1.

| □ S.G.A.Ilfov-București. Spațiul hidrografic/ Felul sursei – jud.ILFOV + BUCUREȘTI |  | Total | Populație | Industrie | Agricultură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.H. ARGEȘ: |  |  |  |  |  |
| Subteran | Cerere de apă (mil.mc) | 29,506 | 15,593 | 12,710 | 1,203 |
|  | Prelevări de apă ( mil.mc) | 29,068 | 14,887 | 12,971 | 1,210 |
| Suprafață | Cerere de apă (mil. mc ) | 281,262 | 188,679 | 68,185 | 24,398 |
|  | Prelevări de apă ( mil. mc) | 235,439 | 152,078 | 58,913 | 24,448 |
| Total | Cerere de apă (mil. mc ) | 310,768 | 204,273 | 80,894 | 25,601 |
|  | Prelevări de apă ( mil. mc) | 264,507 | 166,965 | 71,884 | 25,658 |
| % pt bh Argeș | Index de exploatare (%) | 85,1 | 81,7 | 88,8 | 100,2 |
| B.H. IALOMIȚA: (incl. Mostiștea) |  |  |  |  |  |
| Subteran | Cerere de apă (mil. mc ) | 2,540 | 1,178 | 0,245 | 1,117 |
|  | Prelevări de apă ( mil. mc) | 2,206 | 1,709 | 0,220 | 0,277 |
| Suprafață | Cerere de apă (mii mc ) | 12,381 | - | - | 12,381 |
|  | Prelevări de apă ( mil. mc) | 16,879 | - | - | 16,879 |
| Total | Cerere de apă (mil. mc ) | 14,921 | 1,178 | 0,245 | 13,498 |
|  | Prelevări de apă ( mil. mc) | 19,085 | 1,709 | 0,220 | 17,156 |
| %pt bh Ialom.+Most. | Index de exploatare (%) | 127,9 | 145,1 | 89,8 | 127,1 |
| TOTAL SGA ILFOV-BUC. | Cerere de apă (mil. mc ) | 325,690 | 205,451 | 81,140 | 39,099 |
|  | Prelevări de apă ( mil. mc) | 283,592 | 168,674 | 72,104 | 42,814 |
|  | Index de exploatare (%) | 87,1 | 82,1 | 88,8 | 109,5 |

Grafic II.1.1.2.1.

|  | pentru valori in domeniul 11-20 |
| --- | --- |
|  | pentru valori mai mari de 40 |

Tabel II.1.1.2.2.

Evoluţia indicelui de exploatare a apei (WEI)

| Ani | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEI % | 11.9 | 82.9 | 74.9 | 87.9 |

Grafic II.1.1.2.2.

Tabel II.1.1.2.3.

Evoluţia cerinţei şi prelevărilor de apă

| Ani | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total prevelat mld. m3 | 316.5 | 343.5 | 297.8 | 283.6 |
| total cerinta mld. m3 | 427.5 | 414 | 397.8 | 325.7 |

Grafic II.1.1.2.3

Evoluţia volumelor de apă prelevate pentru acoperirea cerinţelor diferitelor categorii de folosinţe

Tabel II.1.1.2.4.

| Ani | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatie | 153.3 | 159.3 | 139.7 | 168.7 |
| Industrie | 136 | 138 | 117.7 | 72.1 |
| Agricultura | 272 | 46 | 40.4 | 42.8 |
| Total | 561.3 | 343.3 | 297.8 | 283.6 |

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

Viiturile de pe râul Dâmboviţa sunt atenuate parţial în acumularea Văcăreşti, dar pot atinge şi depăsi valorile caracteristice în secţiunea Lunguleţu care suprapuse peste viiturile formate din aportul de bazin pe sectoarele de râu din aval, pot produce inundaţii în judeţul Ilfov.

Acest fenomen s-a produs în lunile aprilie şi mai 2014: urmare a precipitaţiilor generale înregistrate în tot bazinul hidrografic al Argeşului (peste 60 l/mp) s-au produs creşteri importante ale debitelor râului Dâmboviţa care au fost atenuate parţial în ac.Văcăreşti, dar la Stația hidrometrică Lunguleţu a fost depăşită cota de inundație.

Prin colaborare şi coordonare operativă cu ABAAV şi SHI Văcărești s-au efectuat manevrele necesare la Nodul hidrotehnic Brezoaele care a asigurat dirijarea apelor mari prin derivaţia  Dâmboviţa – Argeş, parţial în râul Argeş şi parţial în râul Ciorogârla.

Pe derivaţia de ape mari Dâmbovița – Argeș a fost tranzitat un debit cuprins între 40-60 mc/s. Totuşi în comuna Domneşti s-au produs inundaţii datorate râului Ciorogârla, amonte de podul comunal Ciutaci, respectiv pe str.Occidentului (inundarea mai multor curţi şi anexe). Au fost transmise avertizări privind precipitaţiile şi debitele prognozate către CLSU al comunei Domneşti şi personalul operativ al serviciului Dispecerat şi apărare a fost în permanentă legătură cu agentul de inundaţii local.

În anumite secţiuni albia minoră a râului Ciorogârla nu mai are capacitatea de tranzitare de cca 300 mc/s conform schemelor de amenajare sau de 150 mc/s conform prevederilor din Regulamentul de exploatare al N.H. Brezoaele din 2003. Din înregistrările şi observaţiile din teren, rezultă că în intravilanul comunei Domneşti se produc inundaţii la debite mai mari de 50 mc/s.

Pe toată perioada de ape mari s-au întocmit rapoarte informative către ISU „Codrii Vlăsiei” Ilfov, privind evoluţia debitelor tranzitate şi a precipitaţiilor înregistrate.

II.1.1.4. Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

Nu sunt date.

II.1.2.Prognoze

II.1.2.1.  Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

Nu sunt date.

II.1.2.2.  Riscurile şi presiunile inundaţiilor

Nu sunt date.

II.1.3.     Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

Nu sunt date.

II.2.Calitatea apei

II.2.1..Calitatea apei: stare şi consecinţe

II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă

Cod indicator Ronânia : RO 67

Cod indicator AEM: WEC 04

Denumire:Scheme de clasificare ale cursurilor de apă

Starea ecologică/potenţial ecologică ce este caracterizată pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii,  a fost evaluată prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apă (Metodologiei preliminare de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă), luând în considerare:

- Elementele biologice :

- fitoplancton

- fitobentos

- macronevertebrate bentice

- fauna piscicola

- Elementele fizico-chimice generale suport:

- Conditii termice (temperatura apei)

- Conditii de oxigenare (oxigen dizolvat)

- Starea acidifierii (pH)

- Conditiile nutrientilor (N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P total )

- Poluantii specifici - alte substanţe identificate ca fiind evacuate in cantitati importante in corpurile de apă (Zn, Cu, As, Cr, fenoli, PCB, PAH).

Evaluarea potenţialului ecologic a corpurilor de apă în perioada 2010-2014

Tabel II.2.1.1.1.

| Curs Apa | Corp Apa | Sistem Monitorizare | Tip Corp Apa | Lungime Corp | Sectiuni | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASAREA | PASAREA SI AFLUENTII | Rauri | Puternic modificat | 56.68 | - Pasarea - av. Ac. Fundeni IV(intersectie DJ 301) | NI | Moderat | Moderat | Moderat | Moderat |
| VALEA SAULEI | VALEA SAULEI | Rauri | Puternic modificat | 5.9 | - Valea Saulei - am. conf. Colentina | NI | NI | Moderat | Bun | Bun |
| IALOMITA | LAC SNAGOV | Lacuri | Natural | 2.5 | - evacuare Santu Floresti - Lac Snagov - mijloc Complex Pacea | NI | NI | Bun | Bun | Bun |
| SNAGOV | SNAGOV_CIAUR | Rauri | Puternic modificat | 30 | - Niculesti | Bun | NI | NI | NI | Bun |
| SNAGOV | SANTU FLORESTI | Lacuri | Artificial | 2.5 | - SANTU FLORESTI | NI | NI | NI | Moderat | Moderat |
| SNAGOV | AC. TANCABESTI | Lacuri | Puternic modificat | 4 | - Ac. Tancabesti mijloc | Moderat | NI | Moderat | Bun | Bun |
| STICLARIE | STICLARIE | Rauri | Puternic modificat | 17 | - am. conf. Ialomita | NI | NI | NI | Moderat | Moderat |
| MOSTISTEA | MOSTISTEA_IZV_COADA AC. FUNDULEA_VALEA LIVEZILOR | Rauri | Puternic modificat | 33.5 | - Mostistea - Am. Petrachioaia | NI | Moderat | Moderat | Moderat | Moderat |
| COCIOVALISTEA | COCIOVALISTEA | Lacuri | Puternic modificat | 37 | - am. Caciulati | Moderat | Moderat | Moderat | NI | NI |
| Determinarea şi definirea completă a stării de calitate a apelor se face prin stabilirea POTENŢIALULUI ECOLOGIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El clasifica in 3 clase: maxim, bun şi moderat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NI - nici o citire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenţial ecologic: maxim (PEM), bun (PEB), moderat (PEMo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafic  II.2.1.1.1.

Starea  ecologică  a corpurilor de apă de suprafaţă naturale –râuri monitorizate în anul 2014

Tabel II.2.1.1.2.

| Nr. crt. | Bazin hidrografic | Cursul de apă | Denumire corp de apă | Secţiune de monitorizare | Stare ecologică a elementelor biologice | Stare ecologică a elementelor fizico- chimice generale | Stare ecologică poluanti specifici | Stare finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Argeş | Argeş | Argeş: Av.ac.Zaboiu Orbului - intr.ac.frontală Ogrezeni | Am. pod km. 36 Autostrada Bucureşti-Piteşti | Foarte bună | moderata | maximă | moderata |

Potenţialul ecologic al corpurilor  de apă de suprafaţă puternic modificate -râuri, monitorizate în anul 2014

Tabel II.2.1.1.3.

| Nr. crt. | Bazin hidrografic | Cursul de apa | Denumire corp de apa | Sectiune de monitorizare | Potential ecologic al elementelor biologice | Potential ecologic al elementelor fizico- chimice generale | Stare ecologica poluanti specifici | Stare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arges | Dambovita | Dambovita:av.st.tratare Arcuda-intr.ac.Lacul Morii | Dragomireşti | Potential Ecologic Bun | Potential Ecologic Moderat | - | Potential Ecologic Moderat |
| 2 | Arges | Dambovita | Dambovita:am.ev.Apa Nova (Glina)-confl.Arges | Bălăceanca Budesti | Potential Ecologic Moderat | Potential Ecologic Moderat | moderata | Potential Ecologic Moderat |
| 3 | Arges | Calnau | Calnau | Am.confl. Dâmboviţa | Potential Ecologic Maxim | Potential Ecologic Moderat | Maxim | Potential Ecologic Moderat |
| 4 | Arges | Valea Saulei | Valea Saulei | Am.confl. Colentina | Potential Ecologic Moderat | Potential Ecologic Moderat | Maxim | Potential Ecologic Moderat |
| 5 | Ialomita | Sticlariei | Sticlariei | Am.confl. Ialomiţa | - | Potential Ecologic Moderat | Potential Ecologic Bun | - |
| 6 | Ialomita | Snagov | V. Snagov _ Ciaur | Niculeşti | Potential Ecologic Bun | Potential Ecologic Moderat | - | Potential Ecologic Moderat |
| 7 | Ialomita | Cociovalistea | Cocoivalistea | Am. Căciulaţi | Potential Ecologic Bun | Potential Ecologic Moderat | - | Potential Ecologic Moderat |
| 8 | Ialomita | Mostistea | Mostistea-izv.coada ac.Fundulea-Valea Livezilor | Amonte Petrăchioaia | Potential Ecologic Bun | Potential Ecologic Moderat | - | Potential Ecologic Moderat |

Potentialul ecologic al corpurilor  de apa de suprafata artificiale-rauri, monitorizate in anul 2014

Tabel II.2.1.1.4.

| Nr. crt. | Bazin hidrografic | Cursul de apa | Denumire corp de apa | Sectiune de monitorizare | Potential ecologic al elementelor biologice | Potential ecologic al elementelor fizico- chimice generale | Stare ecologica poluanti specifici | Stare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ialomita | Ialomita | Ialomita:deriv.Bilciuresti-Ghimpati | Bilciureşti | Potential Ecologic Bun | Potential Ecologic Moderat | - | Potential Ecologic Moderat |
| 2 | Ialomita | Snagov | V. Snagov:Santu Floresti | Șantu Florești | Potential Ecologic Bun | Potential Ecologic Moderat | - | Potential Ecologic Moderat |

Repartizarea lungimii corpurilor de apa(rauri)  pe tronsoane caracteristice (km) conform evaluarii starii ecologice pe  anul 2014

Tabel II.2.1.1.5.

| B.H. | Cursul de apa | Denumire corp de apa | Denumire sectiune | Lungime investigata (km) | Repartiţia lungimilor corpurilor de apa (râuri) conform evaluarii starii ecologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOARTE BUNA |  | BUNA |  | MODERATA |  | SLABA |  | PROASTA |  |
|  |  |  |  |  | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % |
| Arges | Arges | Arges: Av.ac.Zaboiu Orbului-intr.ac.frontala Ogrezeni | Am. pod km. 36 Autostrada Bucureşti-Piteşti | 48,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Repartizarea lungimii corpurilor de apa(rauri) pe tronsoane caracteristice ( km) conform evaluarii potentialului ecologic  pe  anul 2014

Tabel II.2.1.1.6

| B.H. | Cursul de apa | Denumire corp de apa | Denumire sectiune | Lungime investigata (km) | Repartiţia lungimilor corpurilor de apa (rauri) conform evaluării potenţialului ecologic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MAXIMA |  | BUNA |  | MODERATA |  |
|  |  |  |  |  | km | % | km | % | km | % |
| Argeş | Damboviţa | Damboviţa:av.st.tratare Arcuda-intr.ac.Lacul Morii | Dragomireşti | 13,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 100% |
| Argeş | Dambovţa | Dambovita:am.ev. Apa Nova (Glina)-confl.Arges | Bălăceanca Budesti | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.53 | 100% |
| Argeş | Câlnau | Calnau | Am.confl. Dâmboviţa | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.99 | 100% |
| Argeş | Valea Saulei | Valea Saulei | Am.confl. Colentina | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 100% |
| Ialomiţa | Sticlariei | Sticlariei | Am.confl. Ialomiţa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100% |
| Ialomiţa | Snagov | V. Snagov _ Ciaur | Niculeşti | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100% |
| Ialomiţa | Cociovaliştea | Cocoivalistea | Am. Căciulaţi | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100% |
| Ialomiţa | Mostiştea | Mostistea-izv.coada ac.Fundulea-Valea Livezilor | Amonte Petrăchioaia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% |
| Ialomiţa | Ialomiţa | Ialomiţa:deriv. Bilciureşti-Ghimpati | Bilciureşti | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 100% |
| Ialomita | Snagov | V. Snagov:Santu Floresti | Șantu Florești | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100% |

Cod indicator Ronânia : RO 19

Cod indicator AEM: CSI 19

Denumire:Substanţele consumatoare de oxigen din râuri

Evoluţia indicatorilor CBO5 şi NH4 pe râul Dâmboviţa

Tabel II.2.1.1.7.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBO5-Dâmb-Dragom | 41.924 | 31.803 | 21.708 | 18.26 | 15.493 |
| CBO5-Dâmb-Bălăceanca | 91.071 | 61.969 | 41.665 | 29.337 | 26.09 |
| NH4-Dâmb-Dragom | 0.72 | 0.58 | 0.41 | 0.22 | 0.31 |
| NH4-Dâmb-Bălăceanca | 14.45 | 12.23 | 8.93 | 10.66 | 9.42 |

Evoluţia indicatorilor CBO5 şi NH4 pe râul Dâmboviţa

Grafic  II.2.1.1.2.

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic se face conform DCA 2000/60/EEC, folosind Metodologia de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă,elaborate de ICIM, prin care se face încadrarea pe clase de calitate conform tabelelor următoare:

Potentialul ecologic al corpurilor de apa tip lac din jud.Ilfov  pentru anul 2014

Potentialul ecologic al corpurilor  de apa de suprafata –lacuri de acumulare, monitorizate in anul 2014

Tabel II.2.1.2.1.

| Bazin hidrografic | Cursul de apa | Denumire corp apa | Denumire lac de acumulare | Potential ecologic al elementelor biologice | Potential ecologic al elementelor fizico- chimice generale | Potential ecologic poluanti specifici | Potential ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arges | Colentina | COLENTINA- INTRARE AC. GHIMPATI (COLACU)- CONFL. DAMBOVITA | Ac. Buftea Ac. Buciumeni | Potential Ecologic Moderat | Potential Ecologic Moderat | - | Potential Ecologic Moderat |
| Ialomita | Snagov | Ac.Tancabesti II | Ac.Tancabesti | Potential Ecologic Moderat | Potential Ecologic Moderat | Potential Ecologic Maxim | Potential Ecologic Moderat |

Potentialul ecologic al corpurilor  de apa de suprafata – lacuri naturale, monitorizate in anul 2014

Tabel II.2.1.2.2.

| Bazin hidrografic | Cursul de apa | Denumire corp apa | Denumire lac de acumulare | Stare ecologica a elementelor biologice | Stare ecologica a elementelor fizico- chimice generale | Stare ecologica poluanti specifici | Stare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ialomita | Snagov | Lac Snagov | Lac Snagov | Moderata | Moderata | Foarte Buna | Moderata |
| Ialomita | Cociovalistea | Lac Caldarusani | Lac Caldarusani | Moderata | Moderata | Foarte Buna | Moderata |

Repartizarea lungimii corpurilor de apă (lacuri naturale) pe tronsoane caracteristice (km) conform evaluării potenţialului ecologic  pe  anul 2014

Tabel II.2.1.2.3.

| Bazin hidrografic | Cursul de apa | Denumire corp de apa | Denumire lac de acumulare | Lungime investigata (km) | Repartitia lungimilor corpurilor de apa (lacuri) conform evaluarii starii ecologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOARTE BUNA |  | BUNA |  | MODERATA |  | SLABA |  | PROASTA |  |
|  |  |  |  |  | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % |
| Ialomita | Snagov | Lac Snagov | Lac Snagov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ialomita | Cociovalistea | Lac Caldarusani | Lac Caldarusani | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Repartizarea lungimii corpurilor de apă (lacuri acumulare) pe tronsoane caracteristice (km) conform evaluării potenţialului ecologic  pe  anul 2014

Tabel II.2.1.2.4.

| B.H. | Cursul de apa | Denumire corp de apa | Denumire sectiune | Lungime investigata (km) | Repartitia lungimilor corpurilor de apa (rauri) conform evaluarii potentialului ecologic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MAXIMA |  | BUNA |  | MODERATA |  |
|  |  |  |  |  | km | % | km | % | km | % |
| Arges | Colentina | CONTINUA:COLENTINA- INTRARE AC. GHIMPATI (COLACU) - CONFL. DAMBOVITA | Ac. Buftea Ac. Buciumeni | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 100% |
| Ialomita | Snagov | Ac.Tancabesti II | Ac.Tancabesti | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 100% |

Situaţia îndeplinirii obiectivului de mediu ( stare finala bună) la nivel jud.Ilfov  pe corpuri de apă,pentrul anul 2014                                                                                                                                                       Tabel II.2.1.2.5.

| Caracter | Subsistem | Ating obiectivele de mediu |  | Nu ating obiectivele de mediu |  | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Global | % | Global |  |  |
| Corpuri de apa naturale | rauri | - | - | 1 | 100% | 1 |
|  | lacuri | - | - | 2 | 100% | 2 |
| Corpuri de apa puternic modificate | rauri | - | - | 8 | 100 % | 8 |
|  | lacuri | - | - | 2 | 100% | 2 |
| Corpuri de apa artificiale | rauri | - | - | 2 | 100% | 2 |
| Total |  | - | - | 15 | - | 15 |

Grafic II.2.1.2.1

Evaluarea potenţialului ecologic a corpurilor de apă tip lac

Moderat

Moderat

Moderat

Bun

Bun

Moderat

Moderat

Moderat

Bun

2010

2011

2012

2013

2014

Raul Colentina - Salba de lacuri - (Lacurile Buftea, Ciocanesti, Buciumeni)

Lac Caldarusani

Lac Snagov

lac

II.2.1.3. Calitatea apelor subterane

Evaluarea stării chimice a apelor subterane

Pe teritoriul judetului Ilfov  au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 3 corpuri de apă subterană (GWAG03, GWAG05, GWAG11).

Analizele s-au efectuat conform « Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat al laboratorului  SGA Ilfov-București,pe anul 2014», prelucrarea şi validarea rezultatelor analizelor fizico-chimice s-a făcut prin compararea rezultatelor de laborator cu Valorile Prag (TV) din : Ordinul 621/01.07.2014 care abrogă Ordinul 137/ 26.02.2009.

Prin Ordinul 621/07.07.2014, au fost aprobate valori de prag, pentru fiecare corp de apă. Pentru corpurile de ape subterane ROAG 03 , ROAG 05, ROAG 11 s-au aprobat valori de prag  pentru indicatorii:  NH4, Cl, SO4, NO2, PO4, Cd, Pb,Ni, Cr, Cu, Zn, Hg, As, Fenoli, benzen, tricloretilenă, tetracloretilenă.

În HG 449/2013  sunt stabilite standardele de calitate pentru azotați și pesticide totale.

Interpretarea datelor s-a realizat ținând cont de «Metodologia preliminară de evaluare a stării chimice a corpurilor de ape subterane », astfel au rezultat:

  - stare chimică bună – pentru corpurile unde la  forajele monitorizate nu s-au constatat valori medii, ale indicatorilor de calitate, depășite față de valorile prag (TV) din Ordinul 621/2014;

  - stare chimică slabă – unde cel puțin 20% din forajele monitorizate,de pe un corp, au cel puțin un indicator de calitate analizat care depășește valorile prag (TV) din Ordinul 621/2014.

Evaluarea stării chimice a apelor subterane între anii 2010-2014

Tabel II.2.1.3.1.

| Denumire corp de apă subterană | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colentina - ROAG03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Lunca și terase Argeș-ROAG05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Buc-Slobozia - ROAG11 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |

Grafic II.2.1.3.1.

Tabel II.2.1.3.2

| Denumire corp de apă subterană | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colentina - ROAG03 | slabă | slabă | slabă | slabă | slabă |
| Lunca și terase Argeș-ROAG05 | slabă | slabă | slabă | slabă | slabă |
| Buc-Slobozia - ROAG11 | 0 | slabă | moderată | slabă | slabă |

Grafic II.2.1.3.2.

Corpul de apă subterană  ROAG03 – Colentina

Evaluarea stării chimice a corpului de apă

În anul 2014 calitatea apei din corpul de apă subterană ROAG03 a fost monitorizată în  9 foraje de observație aparținând rețelei hidrogeologice naționale.

Indicatorii care au determinat starea corpului de apă sunt: Azotați (NO3- ), Amoniu (NH4+), Cloruri (Cl-), Sulfați (SO42-), Azotiți (NO2-), Ortofosfați (PO43-), Cadmiu, Plumb, Crom, Nichel, Cupru, Zinc, Mercur, Arsen, Fenoli, Benzen, Tricloretilenă, Tetracloretilenă  și Pesticide totale.

S-au înregistrat depășiri ale valorilor prag/standardelor de calitate la azotați pentru 3 foraje ( 33,33 %) din cele 9 foraje monitorizate, și anume:

- Domnesti Mihailesti F9 = 65,76 mg/l

- Dragomirești-Rudeni F1 = 102,895 mg/l

- Otopeni F1A.= 88,32 mg/l

Şi la fosfaţi s-a mai înregistrat depășiri ale valorilor prag/standardelor de calitate pentru 1 foraj (11,11 %) din cele 9 foraje monitorizate, și anume:

- Cernica F2 = 1,02 mg/l

Având în vedere cele  mai  sus  menționate  se consideră corpul de apă subterană ca fiind în stare calitativă (chimică) slabă.

Alți  indicatori monitorizați

Conform Manualului de Operare pentru 2014, în corpul de apă ROAG03, au mai fost monitorizați în anul 2014, o serie de parametri fizico-chimici, care nu intră în evaluarea stării chimice, deoarece nu au stabilite valori prag, cum sunt:

- Regim termic si acidifiere: temperatura,  pH;

    - Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;

    - Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, bicarbonați;

    - Metale: Fe, Mn.

Corpul de apă subterană ROAG05/ Lunca și terasele râului Argeş

Evaluarea stării chimice a corpului de apă

În anul 2014 calitatea apei din   corpul de apă  subterană ROAG05  a  fost  monitorizată în  5 foraje de observație aparținând rețelei hidrogeologice naționale.

Indicatorii care au determinat starea corpului de apă sunt: Azotați (NO3- ), Amoniu (NH4+), Cloruri (Cl-), Sulfați (SO42-), Azotiți (NO2-), Ortofosfați (PO43-), Cadmiu, Plumb, Crom, Nichel, Cupru, Zinc, Mercur, Arsen, Fenoli, Benzen, Tricloretilenă, Tetracloretilenă  și Pesticide totale.

S-au înregistrat depășiri ale valorilor prag/standardelor de calitate la cloruri pentru 1 foraj (20 %) din cele 5 foraje monitorizate, și anume:

- Jilava- 30 Decembrie F3 = 494,21 mg/l

S-a înregistrat depășiri ale valorilor prag/standardelor de calitate la amoniu pentru 2 foraj ( 40 %) din cele 5 foraje monitorizate, și anume:

- Domnesti Mihailesti F8 = 1,885 mg/l

- Jilava- 30 Decembrie F3 = 2,58 mg/l

Având în vedere cele  mai  sus  menționate  se consideră corpul de apă subterană ca fiind în stare calitativă (chimică) slabă.

Alti  indicatori monitorizati

Conform Manualului de Operare pentru 2014 pe corpul de apă ROAG05, au mai fost monitorizati o serie de parametri fizico-chimici, care nu intră în evaluarea stării chimice, deoarece nu au stabilite valori prag, cum sunt:

- Regim termic si acidifiere: temperatura,  pH;

    - Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;

    - Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, bicarbonați;

    - Metale: Fe, Mn.

Corpul de apă  subterană ROAG11 / București-Slobozia

Evaluarea stării chimice a corpului de apă

În 2014 calitatea apei din  corpul de apă subterană ROAG11 a fost monitorizată în 5 foraje de observație aparținând rețelei hidrogeologice naționale.

Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: Azotați (NO3- ), Amoniu (NH4+), Cloruri (Cl-), Azotiți (NO2-), Ortofosfați (PO43-), Cadmiu, Plumb, Crom, Nichel, Cupru, Zinc, Benzen, Tricloretilenă, Tetracloretilenă  și Pesticide totale.

Nu s-a înregistrat nici o depășire, motiv pentru care se consideră corpul de apă subterană  ROAG11 ca fiind în stare chimică  bună.

Alți  indicatori monitorizați

Conform Manualului de Operare pentru 2015, în corpul de apă ROAG 02, au mai fost monitorizați  o serie de parametrii fizico-chimici, care nu intră în evaluarea stării chimice, deoarece nu au stabilite valori prag, cum sunt:

- Regim termic și acidifiere: temperatura,  pH;

    - Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;

    - Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, duritate totală, reziduu fix, bicarbonați, sodiu, potasiu, calciu, magneziu;

    - Metale: Fe, Mn - ( în formă dizolvată ) .

II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere

Cod indicator Ronânia : RO 22

Cod indicator AEM: CSI 22

Denumire: Calitatea apelor de îmbăiere

În anul 2014 nu s-au raportat cazuri de îmbolnaviri datorate scaldatului in lacurile aflate pe teritoriul judeţului Ilfov.

Rezultatele analizelor la indicatorii microbiologi şi fizico-chimici din zonele naturale de îmbăiere neamenajate dar utilizate în mod tradiţional in acest scop în anul 2014 sunt reflectate în tabelele de mai jos.

Tabel II.2.1.4.1

| Denumirea zonei: LAC BUFTEA – CALUL BALAN | Laboratorul care a executat analizele: DSP BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii | 24.06.14 |  | 22.07.14 |  | 18.08.14 |  |  |  |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL | 0 |  | 5400 |  | 920 |  |  |  |  |  |  |
| Coliformi fecali/100 mL | 0 |  | 1300 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | 0 |  | 5400 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Salmonella/1L | abs. |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L | <limita de detectie | <limita de detectie |  | <limita de detectie |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbiditate | 6 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | 7,7 | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Culoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat I-a zi | 20,6 | 24,5 |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat a V-a zi | 15,9 | 19,2 |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| CBO5 | 4,7 | 5,3 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrati | 52,8 | 52,5 |  | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materii in suspensie | 20 | 24 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot amoniacal | 0,810 | 0,890 |  | 0,910 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel II.2.1.4.2.

| Denumirea zonei: LAC BUFTEA - STAVILAR | Laboratorul care a executat analizele: DSP BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii | 24.06.14 | 22.07.14 | 18.08.14 |  |  |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL | 6900 | 5400 | 920 |  |  |  |  |  |
| Coliformi fecali/100 mL | 0 | 1100 | 12 |  |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | 0 | 5400 | 540 |  |  |  |  |  |
| Salmonella/1L | abs. | - | - |  |  |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L | <limita de detectie | <limita de detectie | <limita de detectie |  |  |  |  |  |
| Turbiditate | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | 7,7 | 7,8 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| Culoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat I-a zi | 21,2 | 23,9 | 26,5 |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat a V-a zi | 17 | 18,5 | 20,6 |  |  |  |  |  |
| CBO5 | 4,2 | 5,4 | 5,9 |  |  |  |  |  |
| Nitrati | 54,6 | 53,6 | 60,2 |  |  |  |  |  |
| Materii in suspensie | 23 | 26 | 28 |  |  |  |  |  |
| Azot amoniacal | 1,120 | 1,010 | 1,200 |  |  |  |  |  |

Tabel II.2.1.4.3.

| Denumirea zonei: LAC SNAGOV VILA 23 | Laboratorul care a executat analizele: DSP BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii | 16.06.14 | 01.07.14 | 19.08.14 |  |  |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL | 2420 | 5400 | 5400 |  |  |  |  |  |
| Coliformi fecali/100 mL | 13 | 110 | 920 |  |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | 84 | 170 | 540 |  |  |  |  |  |
| Salmonella/1L | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l | <limita de detectie |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat | <limita de detectie |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L | 0,001 | <limita de detectie | <limita de detectie |  |  |  |  |  |
| Turbiditate | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 7,7 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| Culoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat I-a zi |  | 22,6 | 24,7 |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat a V-a zi |  | 17,5 | 19,2 |  |  |  |  |  |
| CBO5 |  | 5,1 | 5,5 |  |  |  |  |  |
| Nitrati |  | 53,9 | 56,8 |  |  |  |  |  |
| Materii in suspensie |  | 21 | 26 |  |  |  |  |  |
| Azot amoniacal |  | 0,910 | 0,980 |  |  |  |  |  |

Tabel II.2.1.4.4.

| Denumirea zonei: LAC SNAGOV POD TANCABESTI | Laboratorul care a executat analizele: DSP BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii | 16.06.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Coliformi fecali/100 mL | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |
| Salmonella/1L | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l | <limita de detectie |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat | <limita de detectie |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbiditate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel II.2.1.4.5

| Denumirea zonei: LAC SNAGOV HOTEL MIRAGE | Laboratorul care a executat analizele: DSP BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  | 01.07.14 | 19.08.14 |  |  |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL |  | 5400 | 3500 |  |  |  |  |  |
| Coliformi fecali/100 mL |  | 220 | 280 |  |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL |  | 460 | 350 |  |  |  |  |  |
| Salmonella/1L |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L |  | <limita de detectie | <limita de detectie |  |  |  |  |  |
| Turbiditate |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 7,7 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| Culoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat I-a zi |  | 23,5 | 25,8 |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat a V-a zi |  | 18,3 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| CBO5 |  | 5,2 | 5,6 |  |  |  |  |  |
| Nitrati |  | 54,5 | 57,6 |  |  |  |  |  |
| Materii in suspensie |  | 22 | 27 |  |  |  |  |  |
| Azot amoniacal |  | 1,050 | 1,100 |  |  |  |  |  |

II.2.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judeţ

Prezentarea surselor de poluare: număr total în anul 2014, aferente judeţului Ilfov

În anul 2014, la nivelul S.G.A.Ilfov-București , au fost monitorizate un număr total de 59 surse de poluare( 43 surse în BH Argeș  si 16 surse in BH Ialomita ).                                                                                     Tabel II.2.2.1.1.

| Nr. crt. | UNITATEA | Receptor | Activitate | Statie epurare | Poluanti specifici |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.H.ARGES-judetul ILFOV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | APA NOVA-ev.Glina | Dâmboviţa | Gospodărie comunală | Fara statie |  | pH,MTS,Nt,Pt,,CBO5,CCO-CR,SO4,Substante extractibile,Detergenti sintetici, Cl, Reziduu filtrabil,sulfuri,cianuri,fenoli,Ni,Fe,Zn,Cr,Cd,Pb, fenantren, amoniu, di-2-etilhexil |
| 2 | APA NOVA–st. tratare Roşu | Iazuri decantare | Gospodărie comunală | mecanica |  | ph, MTS,CBO5 ,CCO-CR , SO4,Reziduu filtrabil, Al,amoniu,clor rezidual liber |
| 3 | APA NOVA–st. tratare Arcuda | Ciorogârla | Gospodărie comunală | mecanica |  | ph, MTS,CBO5 ,CCO-CR , SO4,Reziduu filtrabil, Al,amoniu,clor rezidual liber,fosfor,detergenti |
| 4 | APA NOVA–st. tratare Crivina | Arges | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | ph, MTS,CBO5 ,CCO-CR , SO4,Reziduu filtrabil, Al,azot,clor rezidual liber,fosfor,calciu |
| 5 | DIRECTIA APA CANAL MĂGURELE | Ciorogârla | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,Cl, Reziduu filtrabil |
| 6 | SC ROMSAD 2001 PRODCOM SRL | Ciorogârla | Ind. alimentara | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,Cl, Reziduu filtrabil |
| 7 | BUILDTECH CONTRACTORS SRL | Ciorogârla | Ansamblu rezidential | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti , Reziduu filtrabil,produs petrol. |
| 8 | FISH TRANS LOGISTIC | Ciorogârla | Industrie alimentara | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti , Reziduu filtrabil,produs petrol. |
| 9 | ANIF-Amenajarea Afumati -Stefanesti | Pasarea | irigatii | Fara statie |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 10 | ANIF-Amenajarea Tamas-Tunari | Pasarea | irigatii | Fara statie |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 11 | APA CANAL ILFOV- Branesti | Pasărea | Gospodărie comunală | mecanica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 12 | INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST | Ac Cernica | invatamant | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 13 | INGG ANA ASLAN | V. Pasărea | sănătate | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 14 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI COMPLEX REZIDENTIAL MAMINA | V Mamina | Ansamblu rezidential | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti , Reziduu filtrabil |
| 15 | ARTECA Jilava | Sabar | Prelucrari chimice | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,Pt,,CBO5,CCO-CR,NH4,Substante extractibile,Detergenti,Cloruri,reziduu,produs petrolier ,sulfuri,Fe,Mn,benzen,fluoranten,benz piren |
| 16 | SC APA CANAL ILFOV- Bragadiru | Sabar | Gospodărie comunală | Fara statie |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 17 | SC COLINA MOTORS SRL | Câlnău | Comerţ autovehicule | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 18 | RET UTILAJE | Câlnău | Comerţ autovehicule | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 19 | CONSILIUL LOCAL JILAVA | Sabar | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti , Reziduu Filltrabil |
| 20 | Spitalul psihiatrie „BĂLĂCEANCA” | Dambovita | sănătate | mecanica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 21 | CISCOM EXPO”92 | Dambovita | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti , Reziduu |
| 22 | SC INDUSTRIAL PARC SABARU SRL | Sabar | Inchiriere spaţii | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 23 | UM 01961 OTOPENI | V. Pasărea | apărare | mecanica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 24 | S.C.CHIAJNA | Dâmboviţa | Ind alimentară | mecanica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti , Reziduu filtrabil |
| 25 | UM 01295 CLINCENI | Sabar | apărare | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti , Reziduu |
| 26 | SC APA CANAL ILFOV -Cornetu | Sabar | Gospodărie comunală | Fara statie |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 27 | SC VISTO PRIMEX | Sabar | Sevice auto | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 28 | COMUNA STEFANESTII DE JOS | V. Pasărea | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 29 | IFANTIS ROMÂNIA | V. Pasărea | Ind alimentară | mecanica+ biologica+ chimica |  | -pH,MTS,CBO5,CCO-CR,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 30 | SC CHEMTRADERS SRL | Câlnău | Comert auto | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 31 | AEROPORTUL „ HENRI COANDA ” | V. Pasărea | Pluvial caseta I | mecanica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu filtrabil |
| 32 | IFIN HORIA HULUBEI | Ciorogârla | cercetare | mecanica+ biologica+ chimica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 33 | SC CARMANGERIA GODAC SRL | Dâmboviţa | Industrie alimentară | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 34 | SC DILDAR PAN SRL | Calnau | panificatie | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 35 | SC BERNA RESIDENCE SERVICE SRL | Câlnău | imobiliare | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,Cl,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 36 | SC EUROPOLOLIS PARK BUCHAREST ALPHASRL | Ciorogarla | imobiliare | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, produs petrolier,Reziduu |
| 37 | SC NERA AUTO SRL – POPEŞTI LEORDENI | Câlnău | Comerţ piese auto | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, produs petrolier,Reziduu |
| 38 | ANTREPRIZE REZIDENTIALE SRL | Pasarea | Ansamblu rezidential | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, produs petrolier,Reziduu |
| 39 | PRIMARIA AFUMATI | Pasarea | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti ,produs petrolier, Reziduu |
| 40 | SC VEGRAS SA | Ciorogarla | Imobiliare | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, produs petrolier,Reziduu |
| 41 | SC STARS FOOD EM | Câlnău | Industrie alimentară | mecanica+ biologica+ chimmica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil,cloruri |
| 42 | DUCATEX | Cocioc | Industrie usoara | mecanica+ biologica |  | pH,MTS, produs petrolier,Reziduu filtrabil |
| 43 | ANSAMBLU REZIDENTIAL GLORIA | Cocioc | Ansamblu rezidential | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, produs petrolier,Reziduu |
| B.H.IALOMITA -judetul ILFOV |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ASOCIATIA PROPRIETARI-COMPLEX REZIDENTIAL CORBEANCA | Valea Mocanului | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 45 | APPS RA - Complex Vile SCROVIŞTEA | Lac Scroviştea | Agrement | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,cloruri, sulfati,substante extractibile, Detergenti, Reziduu |
| 46 | SC ANTREPRENOR SRL | Lac Snagov | Hotelier | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil,produs petrolier |
| 47 | APA CANAL ILFOV - BALOTESTI | Cociovaliştea prin ac. Căciulaţi | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile,Detergenti,Reziduu, fenoli, produs petrolier |
| 48 | CONSILIUL LOCAL MOARA VLASIEI | Cociovaliştea | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu,produs petrolier |
| 49 | COMPLEX NATIONAL SPORTIV SNAGOV | Lac Snagov | Sport | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 50 | CASTEL FILM | Lac Snagov | Ind. Film | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu,produs petrolier |
| 51 | COSR SYDNEY 2000-A | Lac Snagov | Sport | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu,produs petrolier,Cl |
| 52 | COSR SYDNEY 2000-B | Lac Snagov | Sport | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu,produs petrolier,Cl |
| 53 | SC HORNBACH Imobiliare SRL | Cociovaliştea | Imobiliare | mecanica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu,produs petrolier,Cl |
| 54 | PRIVILEG CATERING SRL | Cociovaliştea prin acc.Petresti | catering | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu |
| 55 | SC PROD SERVICE ACT Snagov | Ialomiţa | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 56 | Spital de Urgenta „AGRIPPA IONESCU” Balotesti | Vlasia | Apărare | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil, produs petrolier,clor rezidual |
| 57 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BALOTESTI | Cociovaliştea | Gospodărie comunală | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil, produs petrolier |
| 58 | U.M. 0490 CIOLPANI | V.Snagov | Apărare | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu filtrabil |
| 59 | U.M. 01924 BALOTESTI | Cociovaliştea | Apărare | mecanica+ biologica |  | pH,MTS,Nt,CBO5,CCO-CR,Pt,sulfuri,substante extractibile, Detergenti, Reziduu,produs petrolier |

II.2.2.2. Apele uzate şi reţelele de canalizare

Cod indicator Ronânia : RO 24

Cod indicator AEM: CSI 24

Denumire:Epurarea apelor uzate urbane

Viaţa şi activitatea oamenilor este strâns legată de abundenţa şi distribuţia resurselor de apă. Pe măsura dezvoltării industriei, a creşterii demografice şi a modernizării tehnicii, s-a înregistrat un consum mare de apă, dar şi deteriorarea calităţii acesteia. Poluarea este deversarea în aer, sol, ape a unor substanţe şi materiale care modifică mediul ambiant şi dăunează vegetaţiei şi organismelor.

După provenienţa poluanţilor, apele uzate pot fi împărţite în câteva grupe principale: ape uzate menajere, ape uzate din zootehnie şi ape uzate industriale.

Apele uzate conţin, sub formă dizolvată, în dispersie coloidală şi în suspensie, o varietate mare de substanţe organice şi minerale rezultate din activitatea de producţie şi socială, precum şi microorganisme ( bacterii, viruşi ).

Aceste microorganisme provin din dejecţii solide şi lichide umane şi animale, din materiile prime utilizate, dar mai ales din industria alimentară şi uşoară.

Evacuarea de ape uzate în râuri poate avea efecte diferite : de la neglijabile până la degradarea apelor, după cum debitele receptoare de apă sunt foarte mici sau foarte mari în raport cu debitele evacuate. Problema evacuării apelor uzate, a poluanţilor în general în râuri, este strâns corelată cu necesitatea condiţiilor de calitate, astfel încât să nu apară efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător.

Sursele de poluare, dat fiind faptul că au o influență majoră asupra stării calităţii apelor, au ocupat un loc aparte în cadrul sistemului de monitoring integrat. Ca urmare a acestei situaţii,  în anul 2014 au fost iniţiale un număr mare de acţiuni de  recoltări de probe în vederea cunoaşterii indicatorilor de calitate ai apei uzate, conform “Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat al laboratorului SGA Ilfov-București ».

Situația volumelor de ape uzate evacuate în anul 2014

Evaluarea situației globale a volumelor de ape uzate evacuate, pe activități economice, este ilustrată în tabelul următor și sunt clasificate astfel :

- volume de ape uzate evacuate care nu necesită epurare ;

- volume de ape uzate evacuate care necesită epurare, din care :

* volume de ape uzate evacuate neepurate ;

* volume de ape uzate evacuate insuficient epurate ;

* volume de ape uzate evacuate suficient epurate.

Tabel II.2.2.2.1.

| Bazin Hidrografic | Volumul total de ape uzate evacuate (mii mc/an) | Volum de ape uzate evacuate care necesită epurare (mii mc/an) |  |  |  | Volum ape uzate evacuate care nu necesită epurare (mii mc/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Nu se epurează | Nu se epurează corespunzător | Se epurează corespunzător |  |
| ARGES | 317582,2501 | 317467,5941 | 54461,953 | 262967,9391 | 47,855 | 114,656 |
| IALOMITA | 483,552 | 473,952 | - | 452,637 | 21,315 | 9,6 |
| TOTAL SGA ILFOV-BUCURESTI | 318065,8021 | 317941,5461 | 54461,953 | 263420,5761 | 69,17 | 124,256 |

Volume  anuale de  apă  distribuite  prin  reţelele  de canalizare în anul 2014

Tabel II.2.2.2.1.

| CATEGORII |  |  | B.H. ARGEȘ |  |  | B.H. IALOMIȚA | TOTAL S.G.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TOTAL | BUC. | ILFOV |  |  |
| VOLUME ANUALE DISTRI- BUITE (mil. mc) | Apă potabilă pt populație, instituții și agenți economici | Uz casnic (pop.) | 101,526 | 95,269 | 6,257 | 1,138 | 102,664 |
|  |  | Agenți economici și instituții publice | 33,248 | 32,276 | 0,972 | 0,106 | 33,354 |
|  |  | TOTAL apă potabilă | 134,774 | 127,545 | 7,229 | 1,244 | 136,018 |
|  | Apă indus-trială | Apă industrială (r.Argeş+Colentina) | 16,114 | 16,114 | - | - | 16,114 |
|  | Pierderi în reţea distribuţie (raportat la volum facturat) |  | 54,193 | 53,207 | 0,986 | 0,086 | 54,279 |
|  | T O T A L volume distribuite * (facturate) |  | 205,081 | 196,866 | 8,215 | 1,330 | 206,411 |
| (mil. mc) | Volum total apă uzată evacuată prin reţele de canalizare (facturat) |  | 176,784 | 171,419 | 5,365 | 0,568 | 177,352 |
| Număr locuitori branşaţi la reţeaua de distribuţie ** |  |  | 1.784.259 | 1.724.575 | 59.684 | 13.486 | 1.797.745 |
| Număr locuitori racordaţi la reţeaua de canalizare ** |  |  | 1.770.522 | 1.717.002 | 53.520 | 9.853 | 1.780.375 |
| Număr agenţi economici racordaţi la reţeaua de canalizare |  |  | 13.740 | 11.458 | 2.282 | 463 | 14.203 |

*     Volumul de apă include si apă captată din suprafaţă (jud.Giurgiu+jud.Dâmboviţa), tratată şi distribuită prin reţele de către SC APA NOVA BUCURESTI (inclusiv pierderi în reţele) pentru unităţile şi instituţiile din Mun. București.

Unităţi industriale din mun. Bucureşti folosesc apă şi din reţeaua industrială a SC APA NOVA BUC., preluată din r.Argeş (priza Dragomiresti) şi r.Colentina (lacurile Cernica+Pantelimon).

**    Numărul de locuitori branşaţi la reţelele de distribuţie (sau  racordaţi la reţele de canalizare) este cel rezultat din evidenţele contabile ale societăţilor de gospodărie comunală (neţinând seama de migraţia persoanelor cu servicii  temporare/sezoniere) .  Pentru jud. Ilfov (bh Ialomiţa şi bh Mostiştea) nu există încă date suficiente.

Situația globală a cantităților de poluanți continuți în apele uzate pe anul 2014

În cea ce privește cantitățile de substanțe poluante evacuate în apele de suprafață în anul 2014, situația este redată în „centralizatoarele cantităților de nocivități  evacuate  în anul 2014, pe activități economice’’ pentru bazinul  hidrografic Argeș si bazinul hidrografic Ialomita.

Din analiza datelor din tabele se evidențiază că  domeniile de activitate care au avut cel mai mare aport de poluare  sunt:

-Captare și prelucrare ape pentru alimentare (care include gospodăriile comunale);

-Irigatii

- Prelucrări chimice ;

-Alte activități.

-Construcţii

-Administraţie publică

-Învăţământ şi sănătate

În continuare ataşăm « centralizatoarele cantităților de nocivități evacuate în anul 2014, pe activități economice », pentru B.H.Argeş si B.H. Ialomiţa, aferente judetului Ilfov.

Cantităţi de poluanti evacuate pe activitati economice(tone/an) – 2014

Tabel II.2.2.2.2.

|  | Al | NH4 | Azot total (N) | Azotati (NO3) | Azotiti (NO2) | Cadmiu si compusi | Crom total | Cupru | CBO5 | CCO-CR | Cianuri totale (CN) | Clor rezidual liber (CI2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratie publica | - | - | 2,04 | - | - | - | - | - | 2,45 | 7,08 | - | - |
| Alte activitati | - | - | 5,6 | - | - | - | 0,00002 | 0,000025 | 7,41 | 22,4 | - | - |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 66,17 | 5779,56 | 6617,76 | 732,11 | 623,31 | 0,025 | 2,19 | 3,26 | 15414,76 | 45295,53 | 1,5 | 0,1 |
| Cercetare - dezvoltare | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,2 | - | - |
| Comert si servicii pentru populatie | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,06 | - | - |
| Constructii | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | 1,23 | 3,66 | - | - |
| Energie electrica si termica | - | - | 0,023 | - | - | - | - | 0,000031 | - | 0,24 | - | - |
| Industrie alimentara | - | - | 2,86 | - | - | - | - | - | 5,64 | 16,8 | - | - |
| Invatamant si sanatate | - |  | 1,79 | - | - | - | - | - | 2.44 | 6,85 | - | 0.002 |
| Irigatii | - | - | 26,21 | - | - | - | - | - | 56,75 | 181,9 | - | - |
| Prelucrari chimice |  |  | 2,01 |  |  |  | - | - | 2,64 | 7,93 | - | 0,0009 |
| Transporturi |  |  | 0,19 |  |  |  | - | - | 0,27 | 0,64 | - | - |
| Total | 66,17 | 5779,56 | 6659,403 | 732,11 | 623,31 | 0,025 | 2,19002 | 3,260056 | 15493,68 | 45543,29 | 1,5 | 0,1029 |

Cantitati de poluanti evacuate pe activitati economice(tone/an) – 2014

Tabel II.2.2.2.3.

|  | Detergenti sintetici | Di-(2etilhexil) | Sulfati (SO4) | Fenoli | Fier total | Fenantren | Fosfor total (P) | H2S + Sulfuri (S2) | Materii in suspensie | Nichel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratie publica | 0,0082 | - | - | - | - | - | 1,15 | 0,022 | 2,29 | - |
| Alte activitati | 0,149 | - | 1,68- | 0,00003 | 0,0018 | - | 4,3 | 0,13 | 8,41 | 0,000054 |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 403,91 | 2,5 | 25875,6 | 23,034 | 158,85 | 0,005 | 818,42 | 455,89 | 25925,28 | 2,950957 |
| Cercetare - dezvoltare | 0,00003 | - |  | - | - | - | 0,008 | - | 0,06 | - |
| Comert si servicii pentru populatie | 0,00023 | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,001 | 0,02 | - |
| Constructii | 0,022 | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,02 | 0,83 | - |
| Energie electrica si termica | 0,000043 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
| Industrie alimentara | 0,018 | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,009 | 7,61 | - |
| Industrie usoara | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 3,81 | - |
| Invatamant si sanatate | 0,032 | - | - | - | - | - | 1,17 | 0,001 | 3,36 | - |
| Irigatii | 1,38 | - | - | - | - | - | 3,59 | 5,11 | 136,42 | - |
| Prelucrari chimice | 0,21 | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,06 | 1,95 | - |
| Transporturi | 0,0029 | - | - | - | - | - | 0,006 | - | 0,26 | - |
| Total | 408,8732403 | 2,5 | 28877,68 | 23,03403 | 158,8518 | 0,005 | 829,236 | 461,406 | 26090,33 | 2,951011 |

Cantitati de poluanti evacuate pe activitati economice(tone/an) – 2014

Tabel II.2.2.2.4

| . | Plumb | Zinc | Produse Petroliere | Reziduu Fix | Substante Extractibile | Cloruri (Cl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratie publica | - | - | 0,007655 | 35,1 | 0,36 | - |
| Alte activitati | - | 0,0003 | 0,01613 | 129,62 | 0,97 | 29463,26 |
| Captare si prelucrare apa pt. alimentare | 0,64 | 24,6 | 2,125175 | 174067,67 | 2879,19 | - |
| Cercetare - dezvoltare |  | - | 0,010643 | 2,2 | 0,03 | - |
| Comert si servicii pentru populatie | - | - | 0,000194 | 0,47 | 0,006 | - |
| Constructii | - | - | 0,007785 | 21,16 | 0,31 | - |
| Energie electrica si termica | - | - | 0,001381 | 1,97 | 0,07 | 0,3 |
| Industrie alimentara | - | - | 0,032624 | 166,11 | 1,56 | - |
| Industrie usoara | - | - | 0,036211 | 58,1 | 0,58 | - |
| Invatamant si sanatate | - | - | 0,023172 | 54,98 | 0,53 | - |
| Irigatii | - | - | 0,296124 | 567,74 | 6,01 | - |
| Prelucrari chimice | - |  | 0,016665 | 111,73 | 0,52 | 15,9 |
| Transporturi | - |  | 0,006178 | 12,89 | 0,24 | - |
| Total | 0,64 | 24,6003 | 2,579937 | 175229,74 | 2890,376 | 29479,46 |

II.2.3.Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

Nu sunt date

II.2.4.Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor

Nu sunt date

III. SOLUL

III.1. Calitatea solurilor: stare şi tendinţe

III.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul anului 2014 de 101563 ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile şi solurile neevoluate. Cele mai răspândite soluri sunt tot argilosolurile, celelalte clase fiind mai puţin reprezentate. Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună.

Grafic III.1.1.1.

Ponderea terenurilor agricole pe clase de calitate în anul 2010

Tabel III.1.1.1.

|  | Clasa I | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arabil | 4508 | 64360 | 23097 | 3873 | 1994 |
| Păşuni şi faneţe | 0 | 62.06 | 1643 | 281 | 45 |
| Vii | 148 | 1082 | 182 | 0 | 0 |
| Livezi | 0 | 733 | 34 | 80 | 0 |

III.1.2.Terenuri afectate de diverşi factori limitativ

Cod indicator Ronânia : RO 55

Cod indicator AEM: CLIM 27

Denumire:Carbonul organic din sol

Nu sunt date

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Nu sunt date

III.2.1. Zone afectate de procese naturale

Nu sunt date

III.3.Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

III.3.1. Utilizare şi consumul de îngrăşăminte

Cod indicator Ronânia : RO 25

Cod indicator AEM: CSI 25

Denumire:Balanţă brută a substanţelor nutritive

Situaţia utilizării îngrăşămintelor 2010-2014

Tabel III.3.1.1

| An | Îngrăşăminte chimice folosite (tone substanţe active) |  |  |  | N+P2+O2+k20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | P205 | K20 | Total | Arabil | Agricol |
| 2010 | 2020 | 820 | 125 | 3200 | 3060 | 3100 |
| 2011 | 2150 | 780 | 128 | 3150 | 3089 | 3280 |
| 2012 | 2300 | 1042 | 158 | 3500 | 3100 | 3020 |
| 2013 | 2389 | 1865 | 258 | 4512 | 4400 | 4012 |
| 2014 | 2322 | 1334 | 189 | 3845 | 98190 | 101563 |

Grafic III.3.1.2.

Utilizarea îngrăşămintelor chimice în agricultură perioada 2010-2014

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

N

P205

K2O

Tone substanta activa

2010

2011

2012

2013

2014

II.3.1. Consumul de produse de protecţia plantelor

Grafic III.3.1.3.

Grafic III.3.1.4.

III.3.3. Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare

Grafic III.3.3.1.

III.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse pentru ameliorarea starii de calitate a solurilor

Cod indicator Ronânia : RO 26

Cod indicator AEM: CSI 26

Denumire:Suprafaţă destinată agriculturii ecologice

Nu sunt date

IV. UTILIZAREA TERENURILOR

IV.1. Stare şi tendinţe

IV.1.1.  Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare

Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare, în anul 2014

Tabel IV.1.1.1

| Categoria de acoperire/utilizare | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- |
| Terenuri agricole, din care | ha | % |
|  | 101563 | 65.9 |
| Teren arabil | 98190 | 63.8 |
| Păşuni | 1875 | 12.1 |
| Fâneţe | 58 | 0.03 |
| Vii şi pepiniere viticole | 812 | 0.52 |
| Livezi şi pepiniere pomicole | 628 | 0.4 |
| Păduri şi altă vegetaţie forestieră, din care: | 25361 | 16.4 |
| Ape şi bălţi | 4906 | 3.18 |
| Construcţii | 20317 | 13.2 |
| Căi de comunicaţii şi căi ferate Terenuri degradate şi neproductive | 1745 | 1.1 |
| TOTAL | 153892 | 100 |

Grafic IV.1.1.1.

Grafic IV.1.1.2.

IV. 1.2  Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor

Nu sunt date

IV.2. Inpactul schimbarii utilizării terenurilor asupra mediului

IV.2.1.  Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole

Nu sunt date

IV.2.2. Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor

Cod indicator Ronânia : RO 44

Cod indicator AEM: SEBI 13

Denumire:fragmentarea arealelor naturale şi seni-naturale

Nu sunt date

IV.3. Factorii detrminanţi ai schimbării utilizării utilizării terenurilor

IV.3.1.  Modificarea densităţii populaţiei

Nu sunt date

IV.3.2. Expansiunea urbană

Cod indicator Ronânia : RO 14

Cod indicator AEM: SEBI 14

Denumire:Ocuparea terenului

Nu sunt date

Cod indicator Ronânia : RO 68

Cod indicator AEM: TERM 08

Denumire:Ocuparea terenului prin infrastructura de transport

Nu sunt date

IV.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor

Nu sunt date

V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

V.1. Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii

Judeţul Ilfov se bucură de o valoare naturală  de nepreţuit atât datorită diversităţii florei  şi a faunei cât şi a habitatelor naturale şi a pădurilor. Acesta diversitate a bogăţiei naturale trebuie apreciată şi datorită faptului că se găseşte la o distanţă de doar 32 km de Bucuresti.

Pădurile judeţului Ilfov fac parte din renumiţii “Codrii Vlasiei”, în prezent fiind de interes social şi recreativ. Acestea sunt formate din diverse specii de foioase (stejar, fag, artar, salcaâm, tei), în amestec sau în masive. Stejarul – specia predominanta – formeaza masive, în padurile Snagov, Căldărusani, Tunari, Afumaţi, iar salcamul şi teiul se întalnesc în masiv, în padurea Scroviştea.

Exploatarea masei lemnoase din aceste păduri se face în baza planurilor de exploatare aprobate de Direcţiile silvice, lemnul fiind utilizat ca materie primă în industria mobilei sau lemn de foc

Fauna şi flora constituie o bogatie regenerabila de mare preţ în condiţiile unei valorificari raţionale.

Fauna piscicola: caracuda, linul, rosioara, bibanul, crapul, platica,  somnul si doua  specii de guvizi (Gobius sp. şi Broteshoryns sp. – endemice).

Pasari de balta: raţa cârâitoare (Anas querquedula), raţa mare (Anas platyrhyncos), rata mica (Anas crecca), garliţa (Anser albifrons), gainuşa de balta (Gallinula chloropus), lisiţa (Fulica atra), nagatul, fluierasul şi starcul roşu.

Pe teritoriul judeţului Ilfov se întalnesc şi specii de interes cinegetic şi anume:

- porumbelul gulerat (Columba palumbus),

- porumbelul de scorbură (Columba oenas),

- turturica (Streptopelia turtur),

- potarnichea (Perdix perdix), graurul (Sturnus vulgaris),

- gugustiucul(Streptopelia decaocto), sitarul de padure (Scolapax rusticola),

- ţigănuşul (Plegadis falcinellus), prepelita (Coturnix coturnix),

- raţe şi gâşte salbatice (admise de lege), fazan (Phasianus colhicus),

- iepure de câmp (Lepus europeus), mistreţ (Sus scrofa), viezure (Meles meles),

- căprior (Capreolus capreolus), cerb lopatar (Dama dama), vulpe (Vulpes vulpes), dihor (Putorius putorius), nevastuica (Mustela nivalis),

- bizam (Ondrata zibethica) şi jder de copac (Martes martes).

În zona Lacului Snagov, vegetaţia acvatică este grupată pe trei benzi şi anume:

- vegetaţie acvatică de mal (formata din stuf şi alte specii asociate) care tivesc malul lacului;

- vegetaţie plutitoare formată din specii de nufar alb (Nymphea alba) şi alte specii de nufar (nufarul indian – Nelumbo nucifera; nufarul galben – Nuphar luteum si nufarul rosu – Nymphea lotus – specii endemice ca areal) .

- vegetaţie submersa care tapiţeaza fundul lacului (bradis - Myriophyllum vertiallatum).

Elemente floristice deosebite se întâlnesc în zone de pe teritoriul judeţului - respectiv:

- pădurea Râioasa de pe teritoriul oraşului Buftea şi oraşului Chitila (cu specia endemica Branduşa de padure – Genul Crocus) si Scroviştea - comuna Gruiu.

Principalele activităţi cu impact asupra biodiversităţii sunt presiunile de ordin imobiliar şi economic.

Astfel principalele probleme şi ameninţări sunt:

- dezvoltarea zonelor rezidenţiale,

- dezvoltarea necontrolată a deşeurilor de orice tip, inclusiv a celor provenite din agricultura,

- desecarea zonelor umede,

- arderea stufului ( deseori în perioada de cuibarire) sau a vegetaţie ierboase ( mirişti şi parloage),

- activităţi de pescuit în zonele unde exista locuri de cuibarit

- sisteme învechite de epurare a deversărilor menajere care duc la poluarea apelor.

- la nivelul populaţiei există o slabă conştientizare a avantajelor ce decurg din declararea zonei ca sit Natura 2000.  În majoritate, locuitorii consideră acest lucru, ca avand implicaţii negative asupra libertăţii lor de utilizare a proprietăţilor.

V.1.1  Specii invazive

În prezent nu există o bază de date care să conţină speciile invazive.

Conform Strategiei europene pentru biodiversitate, se prevede ca până în 2020 să fie identificate şi prioritizate speciile alogene invazive şi căile lor de răspândire, să fie controlate sau eradicate speciile prioritare şi să se prevină introducerea de noi specii invazive.

V.1. 2.  Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi

Nutrienţii sunt elemente chimice şi compuşi ai acestora care se găsesc în mediul înconjurător, de care plantele şi animalele au nevoie pentru a creşte sau supravieţui. Din punctul de vedere al poluării, nutrienţii care prezintă interes sunt diversele forme ale azotului şi fosforului (nitraţii, nitrţtii, amoniul, azotul organic din resturile vegetale sau alţi compuşi organici şi fosfaţii).
Sursele nutrienţilor din sol sunt atat nitraţii şi fosforul din surse naturale, cât şi îngraşămintele chimice (anorganice) sau cele organice (ureea), organice naturale (provenite din sectorul zootehnic) sau  organice vegetale (provin de la plante verzi). Aplicarea îngraşămintelor pe terenurile agricole este indispensabilă pentru completarea rezervelor de nutrienţi din sol si asigurarea suplimentului necesar unor recolte mari, dar aplicarea incorecta sau excesivă conduce la poluarea mediului. Excesul de nutrienti, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spalare sau infiltraţie în ape subterane, râuri, lacuri şi mari.

Asa cum lipsa nutrienţilor limiteaza capacitatea de dezvoltare a plantelor, prea multi nutrienţi au un efect negativ, deoarece slăbesc sistemul imunitar al plantelor, făcandu-le mai vulnerabile la boli şi dăunatori. În acelaşi timp, nutrienţii în exces reduc rezistenţa plantelor la căldură, seceta sau frig excesiv. Poluarea cu nutrienţi conduce la dezvoltarea exploziva a organismelor acvatice. Algele, care până la urmă sunt forme de plante acvatice, răspund la creşterea conţinutului de nutrienţi în acelaşi fel ca şi o cultură de grâu sau de porumb, printr-o dezvoltare accelerata. Atunci când această populaţie nenatural de mare de alge moare şi începe să se descompună, oxigenul din apa este consumat, iar peştii şi alte specii dependente de oxigen mor. Fenomenul este  cunoscut sub numele de eutrofizare.

Practicarea activitaţilor de piscicultură / acvacultură poate constitui presiune asupra corpului de apă atunci când este crescută producţia de peste fară asigurarea unor măsuri de purificare specifice ale apei, când pot apare dejecţii sau scurgeri de substanţe organice şi nutrienţi conţinuti în hrana administrată peştilor;

Pe lângă presiunile punctiforme exercitate, activităţile agricole pot conduce la poluarea difuză a resurselor de apă.

În anul 2008 a fost aprobată lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, listă care a fost publicată în Ordinul 1552/2008 – pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole.

La nivelul judeţului Ilfov au fost identificate următoarele zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi:

Tabel V.1.2.1.

Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din judeţul Ilfov

| Nr. Crt. | Judeţul | Localitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilfov | 1 Decembrie |
| 2 | Ilfov | Afumaţi |
| 3 | Ilfov | Baloteşti |
| 4 | Ilfov | Berceni |
| 5 | Ilfov | Bragadiru |
| 6 | Ilfov | Brăneşti |
| 7 | Ilfov | Buftea |
| 8 | Ilfov | Cernica |
| 9 | Ilfov | Chiajna |
| 10 | Ilfov | Chitila |
| 11 | Ilfov | Ciolpani |
| 12 | Ilfov | Ciorogârla |
| 13 | Ilfov | Clinceni |
| 14 | Ilfov | Copăceni |
| 15 | Ilfov | Corbeanca |
| 16 | Ilfov | Cornetu |
| 17 | Ilfov | Dărăşti-Ilfov |
| 18 | Ilfov | Dascălu |
| 19 | Ilfov | Dobroeşti |
| 20 | Ilfov | Domneşti |
| 21 | Ilfov | Dragomireşti-Vale |
| 22 | Ilfov | Găneasa |
| 23 | Ilfov | Glina |
| 24 | Ilfov | Grădiştea |
| 25 | Ilfov | Gruiu |
| 26 | Ilfov | Jilava |
| 27 | Ilfov | Măgurele |
| 28 | Ilfov | Moara Vlăsiei |
| 29 | Ilfov | Mogoşoaia |
| 30 | Ilfov | Nuci |
| 31 | Ilfov | Otopeni |
| 32 | Ilfov | Pantelimon |
| 33 | Ilfov | Periş |
| 34 | Ilfov | Petrăchioaia |
| 35 | Ilfov | Popeşti-Leordeni |
| 36 | Ilfov | Snagov |
| 37 | Ilfov | Ştefăneştii de Jos |
| 38 | Ilfov | Tunari |
| 39 | Ilfov | Vidra |
| 40 | Ilfov | Voluntari |

Tabelul cu zone vulnerabile este listat în cadrul Ordinului 1552/2008 – „Ordin pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole”

V.1.3.  Schimbările climatice

Biodiversitatea este afectată de schimbările climatice, cu consecinţe negative pentru umanitate. În acelaşi timp, biodiversitatea, prin serviciile de ecosistem pe care le susţine, are o contribuţie importantă atât la atenuarea, cât şi la adaptarea la schimbările climatice. Cu alte cuvinte, conservarea şi gestiunea adecvată a biodiversităţii este o chestiune critică în privinţa schimbărilor  climatice.

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Activităţile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor, etc.) contribuie semnificativ la creşterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi încălzirea climei. Impactul schimbărilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu variatii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţiiSchimbarea climatică se evindenţiază în datele de observaţie obţinute de la staţia Bucureşti-Filaret, prin tendinţe crescătoare ale valorilor temperaturii lunare, sezoniere şi anuale. Aceste tendinţe ale temperaturilor medii sunt însoţite de tendinţe de creştere a temperaturilor extreme, mai ales în anotimpurile de vară şi iarnă.

Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Afumaţi, pe intervalul 1961-2014 este de creştere (aproximativ 0,020C pe an).

Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Băneasa, pe intervalul 1961-2014 este de creştere (aproximativ 0,0060C pe an )

Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Filaret, pe intervalul 1961-2014 este de creştere (aproximativ 0,020C pe an - figura ).

În ceea ce priveşte tendinţele viitoare, experimente numerice realizate cu un ansamblu de 6 modele climatice regionale din cadrul programului EuroCORDEX sugerează că în orizontul temporal 2021-2050, creşterea temperaturii medii anuale în zona Bucureşti ar putea fi 1,5 0 C, comparativ cu media multianuală a intervalului de referinţă 1971-2000, în condiţiile scenariului moderat de crestere a concentraţiei globale a gazelor cu efect de seră.

Grafic V.1.3.1.

Evoluţia temperaturii medii anuale (în 0C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucureşti – Afumaţi, intervalul 1961-2014

Grafic V.1.3.2.

Evoluţia temperaturii medii anuale (în 0C) şi tendinţa la staţia meteorologică Bucureşti – Băneasa, în intervalul 1961-2014.

Grafic V.1.3.3.

Evoluţia temperaturii medii anuale (în 0C) şi tendinţa la staţia meteorologica Bucureşti – Filaret, în intervalul 1961-2014.

V.1.4.   Modificarea habitatelor

Modificarea habitatelor implică alterarea acestora prin separarea spatială a unitaţilor de habitat fata de forma initiala, caracterizata de continuitate. Acest fenomen apare in mod natural in timp sau ca urmare a unor fenomene catastrofale, insa cea mai dramatica transformare a peisajului este produsa de activitatile umane, rezultatand fragmentarea habitatelor, reducerea biodiversitatii si intreruperea continuitatii productiei de resurse naturale.

Modificarea antropica a habitatelor are loc mai ales prin conversia terenurilor agricole, urbanizare, poluare, despadurii.

Principalele cauze care determina modificarea structurilor habitatelor sunt reprezentate de :

- dezvoltarea zonelor rezidentiale,

-  tăieri ilegale de arbori,

- sisteme invechite de epurarea deversarilor menajere, care duc la poluarea apelor,

-  modificarea morfologiei terenurilor datorită activităţii de exploatare a unor resurse minerale,

- schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor (extinderea intravilanului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul silvic);

- aplicarea necorespunzătoare a tehnologiilor agricole;

-  folosirea pesticidelor;

- turismul necontrolat in zonele de agrement.

V.1.4.1. Fragmentarea ecosistemelor

Sub aspectul biodiversităţii, indicatorul are relevanţă furnizând informaţii cu privire la evoluţia suprafaţelor arealelor naturale şi semi-naturale pentru orice tip de ecosistem. Dacă suprafaţa arealului scade într-un mod semnificativ, aceasta va avea o influenţă negativă asupra tipurilor de habitate şi a speciilor dependente de aceste tipuri de habitate.

Concluziile raportului “Landscape fragmentation in Europe Joint EEA-FOEN report” arată totuşi o fragmentare mai redusă a teritoriului României în comparaţie cu alte ţări din UE, situaţia fiind similară cu cea din ţările nordice.

Evaluarea poate fi influenţată de lipsa tuturor datelor necesare.

La nivelul judeţului Ilfov, pentru toate planurile, proiectele si activiţatile se face o analiza riguroasă în cadrul procedurii de evaluare adecvată, astfel încat sa nu existe situaţii în care activităţile antropice să conducă la fenomenul de fragmentare a ecosistemelor.

V.1.4.2  Reducerea habitatelor naturale si semi-naturale

Nu deţinem date cu privire la evoluţia cantitativă a expansiunii terenurilor urbane şi artificiale în detrimentul habitatelor naturale şi seminaturale pentru perioada 2010-2014.

V.1.5. Exploatare excesiva a resurselor naturale

Utilizarea nesustenabila a resurselor naturale  care apare cand consumul depaseste puterea de reproducere a plantelor si animalelor este una amenintarile majore pentru biodiversitate.

Pescuitul excesiv este foarte răspândit în regiunea pan-europeană: se pescuieşte cu 30% peste limita de siguranţă biologică, ceea ce nu mai permite refacerea.

Gestiunea forestieră nesustenabilă are un efect negativ asupra biodiversităţii pădurilor.

Agricultura intensiva, asa cum se practica în prezent în Europa, este concentrată pe monocultură, cu minimizarea speciilor asociate. Aceste sisteme oferă producţii mari pentru un singur produs, dar depind de utilizarea fertilizatorilor şi a pesticidelor.Presiunile asupra resursei de apă au crescut în ultimii ani din cauza dezvoltării agriculturii, sectorului energetic, industriei, alimentării cu apă şi a turismului. Cresterea volumelor de apa stocate artificial reduce apa alocata sistemelor naturale şi creşte fragmentarea din cauza barajelor. Extracţia excesiva de apa si perioadele prelungite de seceta au redus debitele râurilor, au redus nivelul lacurilor şi al apelor freatice si au secat zonele umede. Având în vedere acestea, la nivelul judeţului Ilfov, nu au fost înregistrate situaţii limită privind exploatarea excesivă a resurselor naturale.

V.1.5.1 Exploatarea forestieră

Resursele forestiere trebuie gestionate astfel încât să satisfacă nevoile sociale, economice, ecologice şi culturale ale generaţiilor prezente şi viitoare.

Pădurile administrate de Direcţia Silvica Ilfov sunt păduri încadrate in grupa I funcţională şi au de îndeplinit ca funcţie de protecţie cea corespunzătoare categoriei de agrement recreere. Anual din acestea se poate exploata masa lemnoasa in conformitate cu prevederile amenajamentelor in vigoare in conformitate cu posibilitatea decenala stabilita de amenajamentele silvice. Volumul de masa lemnoasa ce se poate extrage este stabilit functie de posibilitatea padurii, posibilitate consemnata in amenajamentete silvice. Posibilitatea anuala a pădurilor reactualizata pentru anul 2014  a fost de 72 mii mc din care 55,5 mii mc produse principale, 10,4 mii mc produse secundare si 6,1 mii mc produse de igiena. Recoltarea masei lemnoase ce rezultă din produsele principale se realizează prin aplicarea de tratamente intensive cu regenerare sub masiv, în cazul arboretelor de cvercinee şi prin aplicarea de tratamente  extensive pentru arboretele de crâng. Dintre tratamentele intensive cel mai reprezentativ şi des aplicat este tratamentul tăierilor progresive în ochiuri iar din cele extensive tratamentul tăierilor în crâng simplu şi căzănire  pentru zăvoaie şi salcâmete.

Valorificarea lemnului este o prestaţie foarte importantă a gestiunii pădurilor de pe raza Direcţiei Silvice Ilfov, cotele anuale de masă lemnoasă stabilite, au fost realizate integral si sunt in concordanta cu posibilitatea padurilor.

In 2014, 41300 mc au fost valorificati conform volumului stabilit catre agentii economici ca masa lemnoasa pe picior, 30700 mc catre populatie - masa lemnoasa exploatata in regie.

Din cele 374 ha păduri proprietatea a statului de pe raza Municipiului Bucuresti s-au recoltat 500 mc masa lemnoasa din care: 300 mc stejar si 200 mc diverse specii tari .

Din cele 18785 ha paduri proprietatea a statului de pe raza Judeţului Ilfov s-au recoltat 71100 mc masă lemnoasă din care: 27300 mc stejar, 21900 mc diverse specii tari si 21900  diverse specii moi.

| Nr. Crt. | Anul | Suprafata fondului forestier din raza de competenta a Directiei Silvice. Ilfov in raza jud. Ilfov Total (ha) | Volum recoltat Total (mii mc) | Revin mc/ha | din care |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Proprietatea statului (ha) | Volum recoltat (mii mc) | Proprietate particulara (ha) | Volum recoltat (mii mc) |
| 1 | 2010 | 22280 | 69.9 | 3.14 | 19051 | 69.4 | 3229 | 0.5 |
| 2 | 2011 | 22280 | 73.6 | 3.30 | 19001 | 72.9 | 3279 | 0.7 |
| 3 | 2012 | 22285 | 72.2 | 3.24 | 18891 | 71.3 | 3394 | 0.9 |
| 4 | 2013 | 22284 | 72.4 | 3.25 | 18811 | 71 | 3473 | 1.4 |
| 5 | 2014 | 22284 | 72.2 | 3.24 | 18785 | 71.1 | 3499 | 1.1 |

Evoluţia masei lemnoase recoltate în judetul Ilfov în perioada 2010 – 2014

Tabel V.1.5.1.1.

Grafic V.1.5.1.1

V.2. Protectia naturii si biodiversitatea: prognoze si actiuni intreprinse

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esentiala a bogatiei naturale a  judetului. Valorificarea acestor resurse determină în mare măsură stadiul de dezvoltare economică şi socială a judetului, starea mediului si conditile de trai ale populatiei.

Avand in vedere importanta biodiversitatii la nivelului judetului si tinand cont de Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii, au fost intreprinse masuri concrete in acest sens  prin:

- realizarea planurilor de managemet pentru siturile  Natura 2000: Scrovistea, (RO SCI 0224 si ROSPA0140), Gradistea-Caldarusani-Dridu (ROSPA 0044) si aria naturala protejata Lacul Snagov,

- stabilirea unui set masuri minime de conservare pentru situl Lacul si Padurea Cernica (ROSPA 0122 si ROSCI )

- cresterea nivelului de informare, educare si constientizare a factorilor interesati cu privire la importanta si rolul ariilor naturale protejate/siturilor Natura 2000 de la nivelului judetului,

- cresterea continua a gradului de educare si constientizare a comunitatilor si a elevilor

- includerea in actele de reglementare emise pentru investitiile din interiorul si/sau vecinatatea ariilor naturale protejate/situri Natura 2000 contin masuri care sa asigurare starea de conservare favorabila pentru specii salbatice si habiate pentru care au fost desemnate.

V.2.1.Reteaua de arii protejate

La nivelul judeţului Ilfov exista 8 arii naturale protejate, din care:

3 arii naturale protejate de importanţă naţională:

- Lacul Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000),

- Pădurea Snagov (10 ha, declarată prin Legea 5/2000)

- Zona naturală protejată Scroviştea (declarata prin H.G. nr.792/1990)

5 arii naturale protejate de importanta comunitară:

- Lacul şi Pădurea Cernica – sit de importantă comunitară (ROSCI 0308) – anul 2011

- Lacul şi Pădurea Cernica  - arie de protecţie specială avifaunistică (ROSPA 0122) – anul 2011

- Grădiştea – Căldaruşani – Dridu - arie de protecţie specială (RO SPA 0044) – anul 2007

- Scroviştea - sit de importanţă comunitară (ROSCI 0224) – anul 2007

- Scrovistea - arie de protecţie specială avifaunistică RO SPA 0140 – anul 2011

Grafic V.2.1.1.

Grafic V.2.1.2.

Aria naturala protejata Padurea Snagov a fost denumita rezervatie naturalistica, geobotanica si forestiera, având o suprafata de 10 ha.

Padurea Snagov este o arie protejata pentru conservarea unor arborete, cu destinatie de cercetare stiintifica, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect dendrologic, oferind posibilitatea cercetarii si vizitarii în scopuri educative. A fost desemnata arie naturala protejata datorita existentei a 15 exemplare de fag (Fagus sylvatica), specie care în mod obisnuit este caracteristica zonelor de deal.

Aria naturala protejata Padurea Snagov, este situata în judetul Ilfov, în cadrul comunei Snagov, pe raza teritorial-administrativa a Ocolului Silvic Snagov, trupul de padure Snagov-Parc. Principalul punct de acces în aria naturala protejata este în comuna Ciolpani, pe D.N.1 Bucuresti-Ploiesti.

Aria naturala protejata Padurea Snagov este atribuita în custodie Clubului ecologic Unesco Pro Natura.

Vegetaţia predominanta este cea forestiera.

Ca o curiozitate pentru aceasta zona de campie este prezenta a 15 exemplare de fag (Fagus sylvatica), care în mod obişnuit nu cresc la aceastăaaltitudine.

Dintre speciile  de arbori existente, mai pot fi menţionati: Tilia cordata, Quercus robur, Quercus cerris. Printre arborii masivi se dezvoltă tufisuri de alun, catina, lemn câinesc şi soc, iar primavara înfloresc ghioceii, brandusele şi brebeneii, margaritarul şi crinul de pădure.

Caprioare, cerbi lopatari, fazani, potarnichi pot fi gasiti în padurile din zona. O mare varietate de pasari populează din plin padurea Snagovului, printre ele aflându-se cintezoii si pitigoii, privighetorile, porumbeii salbatici si turturelele.  Primavara si toamna se opresc aici, din calatoria lor spre tări mai calde, în locurile mai umede, sitarii si becatinele.

Aria naturala Lacul Snagov a fost desemnată rezervaţie naturală şi este considerată o zonă umedă importanţă, având o suprafaţa de 100 ha. Snagovul este cel mai important lac de agrement din jurul capitalei, fiind cel mai pitoresc dintre atracţiile turistice din zona, a carui frumuseţe este întregita de pădurile înconjuratoare. Este un liman fluvial al râului Ialomita.

Suprafaţa lui este de 5,75 km2, lungimea de 16 km, iar adâncimea maxima de 9 m (cel mai adânc lac din Campia Romana). Colectarea apei în lac se face din panza de ape subterane şi doar în mică masură din apele de ploaie şi zapadă. De aceea nivelul apei din Lacul Snagov este constant, cu exceptia primaverii şi, adesea, a toamnei.

Forma lacului este alungită şi foarte sinuoasa, cu multe golfuri, în partea din aval aflandu-se o insula pe care se găseşte Manastirea Snagov.

Aria naturală protejata Lacul Snagov a fost în custodia S.C. Snagov Tur SRL.

O mare parte din lac (100 ha) a fost declarată arie protejata prin Legea 5/2000, pentru protejarea faunei şi a florei care se dezvolta aici. Declararea ariei naturale ca zonă protejata are la baza existenţa în acest perimetru a speciilor de: Nelumbo nucifera, Nuphar luteum, Sagittaria latifolia, Urticularia vulgaria, Myriofillium vertialatum, relictul pontocarpatic Dressena polymorpha, copepodul endemic Eudiaptomus gracilis, guvizii endemici Gobius gymnostrachelus şi Proterrorhynchus sp.

În urma studiilor realizate în perioada 2011-2012 pentru realizarea Planului de management al Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov au fost identificate pe teritoriul ANPLS urmatoarele habitate şi specii de interes comunitar din Reteaua Natura 2000:

- 2 habitate: 3150 Lacuri eutrofe naturale - Speciile caracteristice şi dominante sunt: Lemna minor (Lintita), Spirodela polyrhiza, Salvinia natans (Pestisoara). Fitocenozele acestui habitat sunt natante, dar se întrepatrund cu stufaris sau papuris care pot ajunge la peste 2 m înaltime. Acoperirea realizată este de peste 95%. Habitatul 3150 este adecvat pentru Aldrovanda vesiculosa (Otraţel), planta care a fost identificată în trecut din mai multe zone ale lacului Snagov, dar care la acest moment a fost identificată doar la Siliştea Snagovului, în afara ariei protejate ANPLS,

-  3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale) - Speciile caracteristice şi dominante sunt Nymphaea alba (Nufar alb), Nuphar luteum (Nufar galben) şi Potamogeton natans. Alte plante prezente în habitat sunt: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton crispus, Lemna minor. Nu au fost identificate specii rare, în schimb speciile caracteristice sunt concurate de Nelumbo nucifera (Lotus indian).

- 48 de specii protejate, dintre care:

- 18 specii de păsări salbatice, protejate prin Directiva Păsări 2009/147/CE (10 prin Anexa 1, 1 prin Anexa 2 şi 7 prin Anexa 3) şi prin Lista Rosie locala (Romania), respectiv Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Corvus frugilegus, Ardeola ralloides, Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica atra, Gallinula chloropus, Ixobrychus minutus, Larus argentatus, Larus ridibundus, Larus minutus, Nycticorax nycticorax, Ficedula parva, Pica pica, Rallus aquaticus, Sterna hirundo, Turdus merula

- 4 specii protejate prin OUG 57 / 2007 (aprobată şi modificată prin Legea 49 / 2011): 2 prin Anexa 3 şi 2 prin Anexa 4A, respectiv 1 reptila (Natrix tessellata), 1 insecta (Lucanus cervus), 2 amfibieni (Bombina bombina, Rana dalmatina)

- 26 specii de plante protejate prin Lista Roşie - RED LIST IUCN, respectiv Carex pseudocyperus, Carex riparia, Ceratophyllum demersum, Equisetum palustre, Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudacorus, Lemna minor, Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Lythrum salicaria, Myriophyllum spicatum, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Persicaria amphibia, Persicaria lapathifolia, Ranunculus repens, Ranunculus sceleratus, Rorippa amphibia, Rumex hydrolapathum, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Typha angustifolia, Typha latifolia, Urtica kioviensis, Vallisneria spiralis.

Zona naturală protejată Scroviştea a fost declarată prin H.G. nr. 792/1990.

Zona naturală protejată Scroviştea se suprapune peste situl Natura 2000 Scroviştea ROSCI si ROSPA

Ca specii de floră şi faună, de importanţă biologică, în situl Natura 2000 Scroviştea se regăsesc: Quercus robur, Tillia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Polygonatum latifolium, Branchypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Lamiastrum galeobdolon, Lamiastrum galeobdolon, Carex pilosa, Dactylus glomerata, Lathyrus niger, Ligustrum vulgare, Ligustrum vulgare, Asarum europaeum, Melica uniflora, Nymphaea alba, Galanthus nivali, Sciurus vulgaris, Trapă natas, Nuphar luteum, Potomogeton natans, Crocus heuffelianus, Helix pomatia, Hirudo medicinalis, Capreolus capreolus, Lepus europaeus.

Scroviştea  RO SPA 0140 - Arie de protectie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 971/2011, care modifică HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, având suprafaţa de 3356 ha, aflat pe teritoriul localităţilor Ciolpani (26%), Periş (29%), Snagov (<1%).

Situl cuprinde partea nord–estica a văii Sticlăriei şi Lacul Scrovistea până în dreptul localităţii Piscu. De asemenea pădurile: Ciolpani, Cocioc şi Clogila.

Situl Scovistea este important pentru populaţiile unor specii de păsări acvatice de interes conservativ precum: starc galben - ardeola ralloides, rata rosiatica - Aythya nyroca, egreta mica - egretta garzetta, starc pitic - Ixobrychus minutus, starc de noapte - Nycticorax nycticorax si cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus. De asemenea zona forestiera este importanta pentru populatiile cuibaritoare de uliu cu picioare scurte - Accipiter brevipes, ciocanitoare de stejar - dendrocopos medius, ciocanitoare de gradină - dendrocopos syriacus si silvie porumbacă - Sylvia nisoria.

Scroviştea  RO SCI 0224 - Sit de importantă comunitară – Sit Natura 2000 declarat prin Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificarile si completarile ulterioare, avand suprafata de 3391 ha aflat pe teritoriul localitatilor Ciolpani (27%), Periş (29%), Snagov (<1%)	Zona Scroviştea are specii de flora şi faună de mare importanţă biologică (Quercus robur, tillia tomentosa, Carpenus betulus, Fraxinus excelsior, nyphaea alba, galanthus nivali, sciurus vulgaris, capreolus capreolus.

În urma studiilor efectuate în perioada 2013-2014 în situl Natura 2000 Scroviştea au fost identificate urmatoarele tipuri de habitate:

- Acvatice

- Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

- Lacuri distrofice si iazuri

- Forestiere

- Păduri dacice de stejar şi carpen

- Paduri galerii de salcie alba si plop alb

Pe teritoriul acestor habitate naturale îsi găsesc adapostul specii de animale şi plante, care de asemenea sunt specii valoroase de interes comunitar. Între acestea foarte importante sunt:  broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), bombina bombina (izvorasul cu burta rosie), pelobates fuscus (broasca de pamant),) radasca (Lucanus cervus), cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului).

Acestora li se adaugă numeroase specii de păsari de balta si de pădure, cum sunt starcul galben (Ardeola ralloides), raţa rosie (Aythya nyroca), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), egreta mică (Egretta garzetta), lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), crestetul pestriţ (Porzana porzana), crestesul cenusiu (Porzana parva), ciocanitoarea de gradină (Dendrocopos syriacus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), starcul pitic (Ixobrychus minutus), starcul rosu (Ardea purpurea), silvia porumbaca (Sylvia nisoria), ciocanitoarea de stejar (Dendrocopos medius), grangurul.

Pădurile din zona Scroviştea sunt o parte din rămaşitele Codrilor Vlasiei care candva a acoperit Campia Romana. Zona este bine conservată, situl prezentand un mozaic de habitate (padure şi acvatice).

- Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 – Arie de protectie speciala avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 971/2011, care modifica HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, avand  suprafata de 3744 ha, aflat pe teritoriul localitătilor Branesti (4%), Cernica (5%), Găneasa (<1%), Pantelimon (48%).

Zona lacului Cernica este caracteristică padurilor de sleau cu specii forestiere sudice (meditaraneene), paduri care au devenit din ce în ce mai reduse din cauza exploatarilor forestiere.

Zonele stuficole fixate şi libere, precum şi padurea asociata, ofera acestei arii calitatea de sit ornitologic de o valoare deosebita pentru Campia Romana.

În aceasta zona au fost semnalate 118 specii de pasari, din care o parte se regasesc pe Directiva pasari, restul avand statut legal de protectie (prin lege si/sau protejate de alte conventii si acorduri internationale). Exista doar cateva specii de pasari care nu au un statut legal de protecţie.  În plus, mai exista si alte specii protejate de fauna, ce se regăsesc şi pe Directiva Habitate.

Situl Natura 2000 ROSPA0122 Lacul şi Padurea Cernica s-a constituit pe baza existenţei a 12 specii de pasari, dintre care 10 sunt specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei     Pasari  si două specii de pasari cu migraţie regulata nemenţionate în Anexa I a Directivei Pasari.

Speciile de pasari pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Lacul şi Padurea Cernica sunt:

a) Specii de pasari enumerate în Anexa I a Directivei Pasari

- cufundar polar (gavia artica)

- raţa rosiatica (aytia nyroca)

- dumbravenca (coracias garulus)

- ciocănitoare de gradini (Dendrocopos syriacus)

- cormoran mic (phalacrocorax pygmeus)

- sfrancioc cu frunte negra (Lanius minor)

- chira de balta (Sterna hirundo)

- sfrancioc rosiatic (Lanius collurio)

- starc de noapte (Nycticorax nycticorax)

- muscar gulerat (Ficedula albicollis).

b) Specii de pasari cu migratie regulata nementionate în Anexa I a Directivei Pasari

- Larus ridibundus

- Tyto alba                                          -

- Lacul şi Padurea Cernica RO SCI 0308 – Sit de importanta comunitara – Sit Natura 2000 declarat prin Ordinul 2387/2011, care modifica Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie, avand  suprafata de  3267 ha, aflat pe teritoriul localitilor  Braneşti (5%), Cernica (5%), Ganeasa (<1%), Pantelimon (41%).

Situl Lacul si Padurea Cernica este important pentru habitatul de paduri balcano-panonice de cer şi gorun care reprezinta peste 40% din suprafata sitului.

Situl   Natura   2000   ROSCI0308   Lacul   şi   Padurea   Cernica  s-a   constitut   pentru protectia  a  3   habitate  si  7 specii de   interes  comunitar, prezente în anexele Directivei Habitate, dintre care: 2 specii de amfibieni (Bombina bombina, Triturus cristatus),    1 specie de reptile (Emys orbicularis) şi 4 specii de pesti (Aspius aspius, Cobitis taenia, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri).

Tipuri  de habitate   protejate prin Directiva  Habitate sunt urmatoarele:

Cod       Denumire habitat

91M0     Păduri balcano-panonice de  cer şi gorun

91Y0      Păduri  dacice  de  stejar  şi  carpen

3150  	    Lacuri  eutrofe  naturale  cu vegetaţie tip Magnopotamion şi Hydrocharition

Perimetrele celor două situri Natura 2000 Lacul si Pădurea Cernica (SCI şi SPA) pornesc de la colţul Padurii Cernica din dreptul comunei Găneasa, sunt marginite în partea estică de râul Pasărea, pe al cărui curs se află bazinele piscicole Găneasa, Pasărea, Cozieni, Brăneşti, Vadu   Anei şi Fundeni, iar în vest de raul Colentina, unde se afla Lacul Cernica.

Siturile includ în totalitate Pădurea Cernica şi trupurile de pădure Căldăraru şi Nisipistea şi se continua pana la coada raului Pasărea, situată pe teritoriul satului Tânganu, apartinand comunei Cernica.

Siturile Natura 2000 ROSPA0122 şi  ROSCI0308  sunt  situate  în regiunile biogeografice – Continentală şi Stepica.

Conform Formularului standard Natura 2000, în aceste arii naturale protejate sunt întalnite urmatoarele clase de habitate:

Clase de habitate                                                                             Tabel V.2.1.1.

| Clasa de habitate | ROSPA0122 |  | ROSCI0308 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Extindere% | Cod | Extindere% |
| Rauri, lacuri | N06 | 11 | N06 | 13 |
| Mlaştini, turbarii | N07 | 3 | N07 | 3 |
| Culturi (teren arabil) | N12 | 4 | N12 | 5 |
| Pasuni | N14 | 2 | N14 | 2 |
| Paduri de foioase | N16 | 80 | N16 | 77 |

Habitatele predominante din cele două situri sunt cele de păduri de foioase, urmate de râuri, lacuri şi culturi agricole (terenuri arabile).

În afara speciilor identificate în urma studiilor realizate în zona Cernica, în complexul   Mănăstirii Cernica se află doua exemplare seculare de Quercus robur declarate monumente ale naturii de catre Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane

- Gradiştea – Căldăruşani – Dridu  RO SPA 0044 - arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000 declarat prin HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, avand suprafaţa de 6442 ha, pe teritoriul localităţilor Gruiu (40%); Gradiştea (19%), Moara Vlăsiei (12%), Nuci (21%), Snagov (<1%).

Zona Căldăruşani reprezinta un mozaic de habitate (acvatic, pădure şi pajişte), relativ izolat de presiunea antropica.

Situl Gradiştea - Căldăruşani - Dridu, ROSPA0044 cuprinde un complex de habitate care asigură mediul de viată pentru numeroase specii de păsări caracteristice pentru ţara noastră. Conform formularului standard pentru sit, sunt întalnite urmatoarele tipuri de habitate, caracte-ristice regiunii biogeografice continentale, respectiv stepice:

- păduri de foioase - 45%,

- culturi agricole - 26%,

- râuri, lacuri - 16%

- mlaştini şi turbării - 2%,

- păşuni - 11%.

Habitatele naturale ocupate de speciile pentru care a fost desemnat situl, sunt cele din apropierea lacurilor Căldăruşani, Dridu şi Balta Neagră: stufarişul, păpurisul, mlaştinile, copacii de la marginea lacurilor (salcii, arini), luciul de apă si terenurile agricole.

Acest sit găzduieste efective importante ale unor specii de păsări protejate.

Speciile de păsări pentru care aria protejata a fost declarata Sit Natura 2000:

Tabel V.2.1.2.

| Nr. Crt. | Specia (denumire populara) | Specia (denumirea stiintifica) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cormoran mic | Phalacrocorax pygmeus |
| 2 | Stârc galben | Ardeola ralloides |
| 3 | Buhai de baltă | Botaurus stellaris |
| 4 | Stârc de noapte | Nycticorax nycticorax |
| 5 | Egretă mare | Egretta alba |
| 6 | Egretă mică | Egretta garzetta |
| 7 | Stârc pitic | Ixobrychus minutus |
| 8 | Barză albă | Ciconia ciconia |
| 9 | Raţă roşiatică | Aythia nyroca |
| 10 | Lebădă de iarnă | Cygnus cygnus |
| 11 | Ferestraş mic | Mergus albellus |
| 12 | Erete de stuf | Circus aeruginosus |
| 13 | Piciorong | Himantopus himantopus |
| 14 | Ciocântors | Recurvirostra avosetta |
| 15 | Fluierar de mlaştină | Tringa glareola |
| 16 | Bătăuş | Philomacus pugnax |
| 17 | Chirighiţă neagră | Chlidonias niger |
| 18 | Chiră de baltă | Sterna hirundo |
| 19 | Cresteţ cenuşiu | Porzana parva |
| 20 | Cresteţ pestriţ | Porzana porzana |

VI. PĂDURILE

VI.1. Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe

VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier

Cod indicator Ronânia : RO 45

Cod indicator AEM: SEBI 017

Denumire: PĂDURI: fond forestier, cresterea şi recoltarea masei lemnoase

La data de 31.12.2014 Direcţia Silvică Ilfov din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, administreaza o suprafata totala de 19426 ha teren forestier proprietate publică a statului, din care în raza judeţului Ilfov o suprafaţă de 18785 ha şi în raza Municipiului Bucureşti 374 ha. În raza judeţului Ilfov o suprafaţă totală de 3499 ha reprezintă deasemeni terenuri forestiere proprietate privată, 194 ha reprezentand paduri manăstireşti şi restul reprezentand proprietatea privata a persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in conformitate cu legile  fondului funciar: Legea 18/1991, Legea 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea 247/2005.

Suprafaţa totală de 18785 ha teren cu destinaţie forestiera proprietate publica a statului din raza judetului Ilfov, este repartizata pe categorii de folosinţă astfel :

- 18053 ha categoria „pădure”;

- 732 ha alte terenuri din fond forestier, respectiv terenuri destinate administratiei silvice, terenuri care servesc cultura si productia silvica, terenuri afectate împăduririi (37 ha)

Fondul forestier proprietate publică a statului din raza judeţului Ilfov este administrat prin cele 3 ocoale din subordinea Direcţiei Silvice Ilfov, astfel :

- 4534 ha	Ocolul Silvic Bucureşti

- 9495 ha	Ocolul Silvic Snagov

- 4756 ha	Ocolul Silvic Brăneşti

Fondul forestier total de pe raza Municipiului Bucureşti este este de 633 ha fiind amplasat exclusiv pe raza sectorului 1 din care: 374 ha păduri proprietatea statului aflate  în administrarea Ocolului Silvic Bucureşti şi 259 ha păduri particulare aparţinând persoanelor particulare. Din totalul celor 633 ha fond forestier 593 ha sunt ocupate de pădure, 40 ha  fiind terenuri destinate administraţiei silvice.

Evoluţia suprafeţelor cu destinaţie forestieră în perioada 2010 – 2014 în judeţul Ilfov

Tabel VI.1.1.1.

|  | Anul |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Suprafaţa - ha - | 19.060 | 19.001 | 18.891 | 18070 | 18053 |  |

Grafic VI.1.1.1.

19069

19001

18891

18070

18053

17400

17600

17800

18000

18200

18400

18600

18800

19000

19200

Evoluţia fondului forestier în Judeţul Ilfov  mii ha

mii ha

2010

2011

2012

2013

2014

An

Grafic VI.1.1.2.

Evoluţia tăierilor în jud. ILFOV

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

jud. ILFOV

m3/ha/an

2010

2011

2012

2013

2014

Ani

Grafic VI.1.1.3.

Ponderea compoziţiei fondului forestier în jud. Ilfov

96.7%

3.59%

0.34%

1

2

3

Paduri de rasinoase

Paduri de foioase

Alte terenuri

VI.1.2. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

Pădurile aflate în administrarea Directiei Silvice Ilfov sunt situate în zona de câmpie forestiera, principală forma de relief întâlnită fiind cea de campie plana şi în mică măsură, în luncile interioare ale râurilor (Argeş, Ialomiţa). Altitudinea medie la care sunt amplasate padurile administrate de Direcţia Silvica Bucureşti este de 80 m.

Grafic VI.1.2.1.

Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

100%

CAMPIE

VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor

Cod indicator Ronânia : RO 46

Cod indicator AEM: SEBI 018

Denumire:lemn mort(uscat)

Proporţia lemnului mort în suprafata de fond forestier aflata in competenta administrativ – teritoriala a Directiei Silvice Ilfov în ultimii 5 ani este foarte mica, cantitatea acestui lemn fiind nesimnificativa neputăndu-se în prezent cuantifică într-o cantitate (volum) de masa lemnoasă la hectar.

VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate

În anul 2014 la nivelul  judeţului Ilfov s-au realizat 133 ha regenerări naturale şi 49 ha împăduriri. Valoarea totala a lucrarilor a fost de 1509787 mii lei, fiind  asigurată din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în baza prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic. Tot  în anul 2014 s-au executat lucrari de completari în plantaţii pe suprafată de 35 ha. si refacerea culturilor calamitate pe suprafata de 0 ha.. Pentru întreţinerea regenerărilor naturale şi artificiale s-au executat 599  ha  lucrari de îngrijire, iar pentru ajutorarea regenerării naturale s-au executat lucrări pe 764 ha constand în semănaturi şi plantatii sub masiv, lucrari pentru instalarea semitisului natural şi lucrări de întreţinere.

Pentru lucrările menţionate s-au folosit în total 765 mii buc. puieţi forestieri.

Pregătirea mecanizată integrală a terenului în vederea împăduririi s-a executat pe suprafata de 36 ha.

Grafic VI.1.4.1.

Evoluţia suprafeţelor de păduri regenerate la nivelul jud. ILFOV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Series3

Series2

Series1

regenerare totala

impaduriri

regenerare naturala

2010

2011

22012

2013

2014

ha

VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

Tot arealul cuprins în raza judeţului Ilfov se situeaza sub media pe ţară de 27% privind ponderea pădurilor. Ca urmare, se impune necesitatea împăduririi tuturor terenurilor degradate care nu mai pot fi date în producţie, dar şi reinfiinţarea perdelelor silvice de protecţie a câmpurilor agricole, precum si mărirea suprafeţei cu vegetaţie forestieră care să îndeplinească rolul de “ plămân verde “ al Municipiului Bucureşti. Cele mai expuse fenomenelor de aridizare şi secetei sunt zonele din partea de sud si est a judeţului. De asemenea în lunca Argeşului, ca urmare a amenajarilor privind Canalul Argeş – Dunare, excavaţiilor şi balastierelor înstalate, au dus la modificarea registrului hidric , apa freatica scăzând cu 10-20m, ceea ce a dus la dispariţia vegetaţiei din vecinătatea sa, fiind necesare lucrări de recontrucţie ecologică deosebit de dificile.

VI.2. Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor

VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri

Cod indicator Ronânia : RO 45

Cod indicator AEM: SEBI 017

Denumire:Păduri: fond forestier, creşterea şi recoltarea masei lemnoase

Suprafaţa parcursă de tăieri pe tipuri de tăieri

Tabel VI.2.1.1.

| Tipuri de tăieri | Suprafaţa parcursă cu tăieri (hectare) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Suprafaţa totală parcursă cu tăieri | 820 | 873 | 813 | 971 | 791 |
| Tăieri de regenerare în codru, din care: | 595 | 600 | 513 | 698 | 614 |
| - - tăieri succesive |  |  |  |  |  |
| - - tăieri progresive | 575 | 571 | 480 | 690 | 611 |
| - -tăieri grădinărite |  |  |  |  |  |
| -  -tăieri rase | 20 | 29 | 33 | 8 | 3 |
| Tăieri de regenerare în crâng | 65 | 83 | 97 | 88 | 61 |
| Tăieri de substituiri-refacere a arboretelor slab productive şi degradate | 22 | 20 | 24 | 27 | 29 |
| Tăieri de conservare | 138 | 170 | 179 | 158 | 87 |

VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor

În anul 2014 pe raza Judeţului Ilfov nu s-au înregistrat scoateri din fondul forestier proprietate publică a statului aflat în administrare. Nu au fost astfel înregistrate schimbări ale categoriei de folosinţă de la pădure şi nu s-a diminuat suprafaţa ocupată cu pădure.

VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor

În anul 2014 pe raza Judeţului Ilfov  nu s-au înregistrat fragmentări ale ecositemelor componente ale fondului forestier

VI.2.3. Schimbările climatice

Menţinerea unui mediu sănătos şi stabil înseamnă menţinerea pădurilor în arealul lor natural, actual şi creşterea suprafeţelor acestora, aceasta însemnând şi principalul factor de stabilitate în natură. Schimbările climatice pot fi stopate şi atenuate prin menţinerea suprafeţelor aculale ale fondului forestier şi prin extinderea acestora pe ternurile neproductive ce sunt pe suprafeţe mari  actualmente. Dupa cum se ştie deasemeni pădurea reprezinta castelul apelor în natură, fapt pentru care rolul ei este şi mai important.

VI.3. Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor

În perioada ce-o parcurgem pădurile sunt supuse unei presiuni crescânde din partea populaţiei. Tăierile ilegale, cadrul legislativ nesigur şi în schimbare continuă, au adus pagube anuale pădurilor. Pentru crearea unei conştiinţe forestiere în special în rândul generaţiei tinere anual, desfaşurăm acţiuni de plantare arbori cu elevii, în special primavara în cadrul ,, Lunii Plantării Arborilor’’, solicităm deasemeni spre publicare în mass-media  a unor articole pozitive pentru a proteja padurea. În diferite şcoli din Bucureşti organizam acţiuni de informare şi deplasare pe teren pentru a conştientiza rolul pădurii si al mediului în perioada ce o traversam.

Pentru a menţine o stare corespunzatoare în ceea ce priveşte igenizarea fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea Directiei Silvice Ilfov, sunt organizate permanent acţiuni de igenizare în zonele frecventate de cetăţeni (pădurea Băneasa, Snagov, Cernica, Pustnicu, Râioasa), acţiuni la care participă personalul silvic însoţit de diverse ONG uri, elevi din zona, firmă Romprest şi alte persoane atrase. Astfel în anul 2014 în fondul forestier aflat în raza municipiului Bucureşti au fost desfăsurate două acţiuni de igenizare în trupul de pădure Socola, strângându-se 1 tonă de resturi menajere care au fost transportate la rampa de gunoi.

Obiectivele ce se impun a fi luate în strategia privind administrarea corespunzatoare a fondului forestier sunt urmatoarele:

- creşterea suprafeţei fondului forestier naţional şi implicit a suprafeţei de pădure pe cap de locuitor, indicator care actualmente este sub media europeană;

- scăderea gradului de poluare a mediului înconjurator şi prevenirea fenomenului de deşertificare prognozat în contextul schimbărilor climaterice actuale;

- prevenirea fenomenelor naturale distructive: vânturi dominante, furtuni, tornade,  înzapeziri, eroziunea solului etc;

- interzicerea executării de construcţii în fondul forestier national;

Măsurile ce trebuiesc luate pentru a realiza obiectivele care le consideram oportune sunt:

- identificarea de terenuri degradate improprii altor folosinţe, în vederea preluării pentru a fi împădurite şi redate fondului forestier naţional;

- administrarea unitara a fondului forestier naţional de o singură instituţie care să asigure respectarea aplicării regimului silvic, indiferent de natura proprietăţii;

- creşterea suprafeţelor parcurse cu lucrări de regenerare şi aplicarea tratamentelor intensive cu regenerare sub adpost;

- creşterea numărului de puieti produşi în pepinierele silvice;

- dotarea administraţiei silvice cu sisteme de maşini performanţa în vederea executării integral mecanizate a lucărilor silvice specifice împăduririlor şi pregătirii solului;

- promovarea de acţiuni de conştientizarea şi educarea populaţiei şi în special a tinerei generaţii privind protecţia vegetaţiei forestiere;

- adoptarea unui cadru legislativ unitar, clar şi suplu privind legislaţia silvică inclusiv prin reactualizarea sancţiunilor privind încălcăriile de fond forestier, poluarea şi distrugerea fondului forestier;

VII. SURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE

VII.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, inpacturi şi prognoze

Ca o consecinţă a pericolului epuizării resurselor neregenerabile datorită modelului existent încă de creştere a producţiei şi implicit a consumului trebuie luată în considerare problematica gestionării în condiţii durabile a DMS.

Luînd în considerare perspectivă ciclului de viaţă  privind resursele naturale  având în vedere problemele protecţiei factorilor de mediu ce apar în legătură cu producţia si consumul va trebui sa se abordeze  impactul  produs asupra factorilor de mediu, a esteticului, a  stării de confort a populaţiei, de cantitatea tot mai mare a deşeurilor generate. Este benefic să ne întrebăm unde producem bunuri de consum, unde consumăm bunuri, cum putem să folosim capitalul natural pentru a susţine dezvoltarea economică şi modelele de consum (care vor exista în continuare). În Europa ca şi în judeţul Ilfov generarea deşeurilor continuă să crească. Cantitatea mare de deşeuri generate, gradul mare de ocupare al forţei de muncă în sectorul gestionării deşeurilor a condus, la nivelul UE,  la decizia de a decupla  creşterea economică  pe baza resurselor naturale neregenabile de degradarea mediului datorată  unei gestionări defectuoase a deşeurilor.

Încă din anul 1970 s-au iniţiat politici  de mediu pentru gestionarea ecologic – raţională  a deşeurilor  punânandu-se accent pe reducerea generării deşeurilor, pe refolosirea şi reciclarea acestora. Mai recent s-a introdus, ca  mod de gândire,  considerarea ciclului de viaţă  al tuturor resurselor materiale . Analizarea ciclului de viaţă  a resurselor materiale cât şi a serviciilor, din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, conduce la evitarea sau minimizarea mutării sarcinii de mediu între diferite faze ale ciclului de viaţă. Privind deşeurile ca resurse materiale, pentru gestionarea lor ecologic–raţională, va fi posibilă introducerea instrumentelor de piaţă. În UE se urmăreşte ca gestionarea deşeurilor să se facă prin politici de utilizare a resurselor:

- Strategii tematice privind prevenirea generării deşeurilor, a reciclării lor atunci când apar, a refolosirii şi reutilizării;

- Strategii tematice privind utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Şi în judeţul Ilfov, este o constatare pozitivă, a început trecerea de la eliminarea deşeurilor  la reciclare, refolosire, reutilizare. Sortarea deşeurilor din DMS atât la sursă cât şi asupra celor “colectate la gramadă” este o realitate A început să se puna accent pe prevenirea generării deşeurilor utilizând  din ce în ce mai mult  intrumente de planificare  dar şi  instrumente economico, financiare.

VII.1.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale

- Informaţii specifice privind deşeurile municipale, în perioada 2008-2012

Tabel VII.1.1.1.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de conectare la serviciul de salubritate (%); | 80,23 | 80,47 | 95,93 | 83,82 | 95,21 |
| -Mediul urban | 89,67 | 91,15 | 97,77 | 93,23 | 99,80 |
| -Mediul rural | 70,79 | 75,80 | 94,09 | 74,42 | 90,63 |
| Cantitatea de deşeuri municipale colectate (tone) | 89103 | 83354 | 132348 | 100641 | 115401 |
| Cantitatea de deşeuri municipale reciclate (tone) |  |  | 7883 | 30832 | 58975 |
| Cantitatea de deşeuri municipale biodegradabile din deşeurile municipale depozitate (mii tone) |  |  | 72,2 | 53,36 | 61,83 |
| Numărul de depozite municipale conforme în operare |  |  |  |  | 2 |
| Numărul de staţii de transfer şi /sau sortare existente |  |  |  |  | 4 |

VII.1.2. Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale

Deşeuri industriale nepericuloase generate pe principalele activităţi economice cu excepţia industriei extractive 2008-2012, mii tone

Tabel VII.1.2.1.

| Activitatea economică | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industria prelucrătoare | 10.678.66 | 7.780,74 | 7.010,46 |  |  |
| Producţia,transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă | 7.055,92 | 6.103,45 | 5.886,2 |  |  |
| Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 20,58 | 12,85 | 17,62 | 0 | 4293,2 |
| Alte activităţi | 506,52 | 739,25 | 514,9 |  |  |
| Total | 18.261,68 | 14.636.29 | 13.429,18 | 112409 | 127543 |

VII.1.3. Fluxuri speciale de deşeuri

VII.1.3.1.Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Cod indicator Ronânia : RO 63

Cod indicator AEM: WASTE 003

Denumire:Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţi de EEE puse pe piaţă, deoarece APM / ANPM nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt facute de producători, care au sediul social într-un judeţ, dar EEE pe care le pun pe piaţă sunt distribuite de cele mai multe ori în toata ţara.

Nrumărul de producători EEE înregistraţi la ANPM  pana la 31.12.2014 cu sediul în judeţul Ilfov – 174.

În tabelul de mai jos sunt cantităţile de DEEE colectate la nivel judeţean, de operatorii economici autorizati în acest scop. Precizam ca valorile de

mai jos nu reprezinta neaparat şi distribuţia judeţeana a generării DEEE, ţinând cont de faptul ca DEEE generate într-un judeţ pot fi transportate (implicit raportate) la un punct de colectare din alt judeţ.

Datele au fost validate şi corespund raportărilor naţionale catre EUROSTAT.

Cantităţi de DEEE colectate la nivel judeţean, de operatorii economici autorizati

Tabel VI.3.1.1.

| Ani | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (t) | 6778,84 | 2294,96 | 1893,68 | 2459,69 |

Grafic VII.1.3.2.1.

6778.84

2294.96

1893.68

2459.69

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

tone

2009

2010

2011

2012

ani

Cantităţi de DEEE-uri colectate la nivelul Judeţului Ilfov

cantitati

Operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE din judeţ sunt în număr de 31. Aceştia sunt: SC ROMRECYCLING SRL, SC REMAT BUCURESTI NORD SA, SC REMAT BUCURESTI NORD SA, SC ATRA ECO  SRL, TOTAL WASTE RECYCLING SRL, SC LEMATEC TRADE INTER  IMPEX SRL, SC 3 R GREEN SRL, SC BRICOSTORE ROMANIA SA, SC ROSAL GRUP SRL, SC PRAKTIKER ROMANIA SRL MAGAZIN DE CONSTRUCTII SI AMENAJARI, SC METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, SC SALSERV ECOSISTEM SRL, SC EASTERN EUROPE LOGISTIC & MANAGEMENT SRL, SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL, SC CLEAN FIELD ECOLOGIC SRL, SC CELLTECH MOBILE SERVICE SRL, S.C. GLOBAL EXPEDITION  S.R.L., SC REMAT CONSTRUCTII SRL, SC ECO FIRE SISTEMS SRL, SC METROM INTERNATIONAL SRL, SC SCANIA ROMANIA SRL, SC DONLUX CONSTRUCT SRL, SC ECO ELA IMPORT-EXPORT SRL, SC ELECTRONIC RECYCLING F&M SRL, SC CUBIC EVOLUTION SRL, SC ECOSCRAPS SRL, SC TEHNOINVEST TRADE SRL, SC MDY RECYCLING DEVELOPMENT SRL, SC PRESTO SERV GENERAL SRL, SC REMAT ILFOV SRL, SC METALCRIS INSTAL SRL, SC MAN GRAND ELECTRO SRL.

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de DEEE tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în alt judet. În plus, o parte din DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţarii în vederea tratării. În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare / valorificare la nivel naţional au fost îndeplinite ţintele conform tabelului de mai jos. Procentele de mai jos sunt valabile şi pentru reciclarea / valorificarea DEEE colectate în fiecare judeţ.

Tabel VI.3.1.2.

| Categoria | Obiectiv de valorificare prevăzut de legislaţie (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2008 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2009 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2010 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2011 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2012 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni | 80 | 84 | 93 | 93 | 91 | 89 |
| 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni | 70 | 76 | 84 | 84 | 89 | 88 |
| 3.Echipamente informatice şi de telecomunicaţii | 75 | 77 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| 4. Echipamente de larg consum | 75 | 88 | 86 | 89 | 87 | 87 |
| 5. Echipamente de iluminat | 80 | 63 | 84 | 88 | 85 | 84 |
| 6. Unelte | 70 | 75 | 85 | 87 | 90 | 89 |
| electrice şi electronice |  |  |  |  |  |  |
| 7.Jucării, echipamente sportive şi de agrement | 70 | 68 | 71 | 73 | 84 | 83 |
| 8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate) | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil |
| 9. Instrumente de supraveghere şi control | 70 | 77 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| 10. Distribuitoare automate | 80 | 89 | 90 | 91 | 91 | 90 |

La această dată sunt autorizaţi să trateze DEEE-uri un număr de 6 agenti economici. Aceştia sunt: SC TOTAL WASTE RECYCLING SRL, SC LEMATEC TRADE INTER  IMPEX SRL, SC ECO ELA IMPORT EXPORT SRL, SC CELLTECH MOBILE SERVICE SRL, SC ATRA ECO  SRL, SC TEHNOINVEST TRADE SRL.

VII.1.3.2.Deşeuri de ambalaje

Cod indicator Ronânia : RO 17

Cod indicator AEM: CSI  017

Denumire:Generarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje

Conform ord 794/2012 raportările sunt facute de producători, pentru sediul social  din judet, dar ambalajele pe care le pun pe piată sunt distribuite de cele mai multe ori în toată ţara prin urmare nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţi de ambalaje puse pe piată deoarece APM  Ilfov nu dispune de astfel de informaţii.

Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitate organizatiilor de transfer de responsabilitate (OTR), nu au obligaţie de raportare, raportarile fiind realizate de catre OTR-uri catre ANPM.

Cantitaţile de deşeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un judeţ, nu sunt reprezentative deoarece aceste deşeuri de ambalaje sunt generate şi in alte judeţe în care nu există reciclatori de astfel de deşeuri.

De asemenea, pot fi menţionaţi operatorii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de ambalaje din judeţ – eventual valabil la sfârşitul anului 2014.

Datele referitoare la cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în judeţul Ilfov, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel VII.1.3.2.1.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sticla | 647.27 | 649.41 | 650.04 | 3.64 | 480.22 |
| Plastic | 808.58 | 912.89 | 999.55 | 473.2 | 6601.82 |
| Hartie si Carton | 9424.3 | 9442.33 | 6144.29 | 4222.44 | 32787.16 |
| Metal - Aluminiu | 166.27 | 166.73 | 166.73 | 320.52 | 1225.11 |
| Metal - Otel | 0 | 43.32 | 43.32 | 48.01 | 18.317 |
| Metal - Total | 166.27 | 210.05 | 210.05 | 368.53 | 1243.42 |
| Lemn | 409.74 | 436.3 | 436.3 | 10.8 | 561.11 |
| Altele | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 30.33 | 0 |

Grafic VII.1.3.2.1.

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că deşeurile colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare în alt judeţ. În plus, o parte din deşeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare / valorificare, la nivel naţional, în anul 2012, au fost îndeplinite ţintele conform tabelului de mai jos, ceea ce înseamnă că  pentru deşeurile colectate prin urmare şi la nivelul judeţului Ilfov s-au realizat ţintele de reciclare / valorificare (conform tabel).

Tabel VII.1.3.2.2.

| Tip material | % reciclare | % Valorificare |
| --- | --- | --- |
| Sticlă | 66,3 | 66,3 |
| Plastic | 51,3 | 51,9 |
| Hârtie şi Carton | 69,8 | 70,2 |
| Metal - Total | 55,5 | 55,5 |
| Lemn | 41,1 | 42,8 |
| Altele | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL GENERAL | 56,8 | 57,4 |

Grafic VII.1.3.2.2.

Grafic VII.1.3.2.3.

De asemenea, pot fi mentionaţi  operatorii economici autorizaţi pentru reciclarea / valorificarea energetică a  deşeurilor de ambalaje  din judeţ – eventual valabil la sfârsitul anului 2014.

VII.1.3.3.  Vehicule scoase din uz (VSU)

Cod indicator Ronânia : RO 69

Cod indicator AEM: TERM 11

Denumire:Vehicule scoase din uz

Tabel VII.1.3.3.1.

| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Total | Total | Total | Total |
| Obiectiv de reutilizare si reciclare (X1/W1) % | 83,7 | 80,05 | 80,9 | 82,9 | 83,81 |
| Obiectiv de reutilizare si valorificare (X2/W1) % | 86,45 | 85,29 | 85,5 | 86,8 | 86,26 |

Grafic VII.1.3.3.1.

În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare / valorificare, nu sunt relevante cifrele la nivel judeţean, avand în vedere faptul ca VSU colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare la un operator economic din alt judeţ. Au fost indeplinite ţintele conform tabelului de mai sus.

În ceea ce priveşte numarul vehiculelor scoase din uz colectate anual, sunt prezentate mai jos în tabel şi grafic, numărul acestora fiind influenţat şi de programul RABLA.

Tabel VII.1.3.3.2.

| Anul | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. vehicule colectate | 6356 | 2786 | 1669 | 1916 | 1064 |

Grafic VII.1.3.3.2.

Numărul de vehicule scoase din uz colectate la nivelul  judeţului Ilfov

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2011

2012

2013

2014

2015

nr vehicule colectate

La această dată sunt autorizaţi să colecteze şi să trateze vehicule scoase din uz, un număr de 16 agenţi economici. Aceştia sunt: SC AYT GLOBAL DEVELOPMENT SERVICES  SRL, SC BWY LOGISTIC UNION  SRL, SC CORAL SPEED CONSTRUCT SRL, SC ECONET AUTO SRL, SC LEMATEC TRADE INTER IMPEX SRL, SC PRO AUTO COLLINI SRL, SC REMAT Bucureşti NORD SA, SC REMAT Bucureşti SUD SA, SC REMAT GREEN SRL, SC REMAT ILFOV SRL, SC ROCO MAN AUTO SRL, SC ROMMETALCOM SRL, SC ROMRECYCLING SRL, SC TEHNOINVEST TRADE SRL, SC TRIMOND SRL, SC AUTO LUCK COM SERV SRL,

VII.1.4.  Impacturi şi presiuni privind deşeurile

VII.1.5.  Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor

VIII. SCHIMBĂRILE CLIMATICE  nu se tratează

IX . MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII

IX. Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe

IX.1.1.Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii

IX .1.1.1.Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3  în anumite aglomerări urbane

Cod indicator Ronânia : RO 04

Cod indicator AEM: CSI 04

Denumire:Depăşirea  valorilor limită privind calitatea aerului în         zonele urbane

Judeţul Ilfov nu este  aglomerare urbana,conform Legii 104/2011, anexa 2  este considerat zona de evaluare şi reprezintă delimitare administrativă.

IX.1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

IX.1.2.1.Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori

În judeţul Ilfov nu sunt aglomerări urbane cu peste 250,000 locuitori.

IX.1.3. Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii

Apa poate influenţa sănătatea populaţiei fie în mod direct prin calităţile sale iologice, chimice şi fizice, fie indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei stări insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, rezultând răspândirea unor afecţiuni digestive (dezinteria si hepatita endemică) a unor boli de piele, etc.

Principala sursă de poluare o constituie activitatea industrială în urmă căreia, datorită în special deficienţelor de funcţionare a instalaţiilor de preepurare, sunt deversate în emisarii naturali, odată cu apele uzate şi o mare diversitate de noxe chimice. Aceste noxe sunt de natură anorganică şi/sau organică şi poluează, după caz, fie apele de suprafaţă prin restituţie directă, fie prin intermediul reţelei de canalizare care nu dispune încă de o staţie de epurare finală, astfel încât o parte din cursurile de apă ale teritoriului prezintă indici de degradare calitativă.

Categorii de boli produse prin apa poluată:

Boli infecţioase produse prin apa poluată (epidemii - afectează un număr mare de persoane sau endemii - forma de îmbolnăvire care se găseşte permanent într-o zonă):
- bolile bacteriene

-febra tifoidă este determinată de bacilul tific (Salmonella typhy), poate fi combătută prin vaccinarea antitifică şi prin respectarea măsurilor de igienă
personală;

- dizenteria, produsă de Shigella sp., este extrem de periculoasă prin efectele sale de  deshidratare;
- holera, produsă de Vibrio holerae, considerată eradicată în unele zone, poate
reapărea, chiar pe arii extinse;

- bolile virotice:

-poliomielita, o boală invalidantă, poate fi prevenită prin vaccinare;
- hepatita epidemică este legată de transmiterea virusului prin apa contaminată, nu doar prin contactul cu omul bolnav;

- boli parazitare;

- lambliaza sau giardiaza se contratează prin consumarea apei infestate cu chişti;
- strongiloidoza este produsă de un parazit ce trăieşte în organismul uman;
- tricomoniaza este determinată de Trichomonas sp. (flagelat);
- fascioloza sau distomatoza.

Boli neinfecţioase produse prin apa poluată:

- intoxicaţia cu nitraţi (efect methemoglobinizant);

- intoxicaţia cu plumb (saturnism hidric);

-intoxicaţia cu mercur ce are ca semne şi simptome: dureri de cap, ameţeli, insomnie, anemie, tulburări de memorie şi vizuale, are de asemenea efecte teratogene
(produce malformaţii la făt);

- intoxicaţia cu cadmiu afectează ficatul (enzimele metabolice), duce la scăderea
eritropoiezei şi la anemie, scăderea calcemiei;

- intoxicaţia cu arsen (ce se acumulează ca şi mercurul în păr şi unghii) duce la
tulburări metabolice şi digestive, cefalee, ameţeli;

- intoxicaţia cu fluor are forme dentare, osoase şi renale;

- intoxicaţia cu pesticide are efecte hepatotoxice, neurotoxice, de reproducere.

Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii poluării mediului asupra sănătăţii umane. În mod obişnuit, diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor continuă, chiar în concentraţii mai scăzute nu este lipsită de efecte nedorite.
De asemenea, sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea
microbiologică a apei (bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi existente. Pentru apa potabilă o sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi utilizarea ei din puţuri/fântâni fără luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie. Având în
vedere numărul locuitorilor expuşi, riscul este evaluat ca fiind semnificativ.

În cursul anului 2014, la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu au fost înregistrate  îmbolnăviri datorate apei poluate.

IX.1.4   Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii

IX.1.4.1.   Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane

IX.1.5.  Schimbările climatice şi efectele asupra mediului urban, sănătăţii şi calităţii vieţii

Substanţele chimice

Pesticidele utilizate în combaterea daunatorilor vegetali si a insectelor defoliatoare, în cadrul Direcţiei Silvice Ilfov, sunt omologate în silvicultură si agreate de Standardul de Certificare a Managementului forestier, în sensul utilizării de substanţe cu grad redus de poluare a mediului La folosirea substanţelor de combatere (inclusiv erbicide) se respecta normele de depozitare, aplicare si evidenta a acestora.

Strategia Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală are ca scop reducerea riscurilor pe care le comportă utilizarea pesticidelor asupra agriculturii, mediului şi consumatorilor în menţinerea productivităţii culturilor. Pentru viitor, se urmăreşte armonizarea nivelurilor maxime de reziduuri pentru pesticide. Principalul obiectiv este transferul şi actualizarea listei nivelurilor maxime de reziduuri şi a nivelurilor maxime de reziduuri temporare.

În anul 2014 la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu s-au raportat cazuri de intoxicaţie acută cu pesticide şi alte substanţe chimice.

Pesticidele perturbă procesele biologice esenţiale,de exemplu cele prin care sunt afectate transmisiile nervoase, sau producerea hormonilor.

Astfel, a crescut numărul de probleme referitoare la sănătatea umană, legate de expunerea prin intermediul apei, alimentelor, sau în imediata vecinătate a unor lichide pulverizate. Datorită proprietăţilor lor intrinseci, pesticidele pot fi, de asemenea, dăunătoare pentru organismele din mediul mai larg, inclusiv organismele din apa dulce.

Amestecurile de pesticide sunt comune, atât în aprovizionarea cu alimente umane, cât şi în mediul acvatic. Deşi evaluarea toxicităţii amestecului a fost o provocare, o singură abordare chimică este de natură să subestimeze riscul ecologic, inclusiv a efectelor amestecului de pesticide asupra peştilor şi amfibienilor.

Strategia tematică UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor stabileşte obiectivele de reducere la mínimum a pericolelor şi riscurilor pentru sănătate şi mediu care rezultă din utilizarea pesticidelor, precum şi îmbunătăţirea controalelor privind utilizarea şi distribuţia pesticidelor.

Implementarea completă a Directivei asociate pesticidelor va fi necesară pentru a sprijini realizarea unei stări chimice bune, în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa .

Informaţii cu privire la pesticide în apele de suprafaţă şi în cele subterane din Europa sunt limitate; cu toate acestea, nivelurile raportate, inclusive pesticidele clasificate ca substanţe prioritare, pot depăşi standardele de calitate a mediului. Unele efecte ale pesticidelor nu sunt puse în evidenţă explicit prin programe de monitorizare de rutină – de exemplu expunerea fatală a speciilor acvatice la contaminarea pe termen scurt, după evenimentele de aplicare pulverizată a pesticidelor pe terenurile agricole. Aceste limitări, combinate cu preocupările crescânde despre posibilele efecte adverse consolidează o abordare mai precaută a utilizării acestora în agricultură, horticultură şi pentru controlul creşterii plantelor nedorite în spaţiile publice, aproape de locul unde oamenii trăiesc.

Apa, aerul, alimentele, produsele de consum şi praful de interior pot juca un rol în expunerea umană la produse chimice, prin ingestie, prin inhalare sau contact cu pielea. De interes special sunt compuşii persistenţi şi bio-acumulativi, produsele chimice care afectează negativ funcţia endocrină şi metalele grele folosite în materiale plastice, textile, produse cosmetice, coloranţi, pesticide, produse electronice şi la ambalarea produselor alimentare. Expunerea la aceste substanţe chimice a fost asociată cu scăderea numărului de spermatozoizi, malformaţii genitale, tulburări neuronale şi dezvoltarea funcţiei sexuale, obezitate şi cancer.

Este îngrijorător, de asemenea, când produsele chimice din bunurile de consum devin deşeuri, pentru că multe produse chimice migrează cu uşurinţă către mediul înconjurător şi pot fi găsite şi în specii sălbatice,în aerul înconjurător, în praful de interior, în ape uzate şi nămoluri.

O relativ nouă îngrijorare, în acest context, sunt deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care conţin metale grele, substanţe ignifuge sau alte substanţe chimice periculoase. Substanţele ignifuge bromurate, ftalaţii, bisfenol A, şi perfluoraţii sunt cel mai adesea discutate din cauza efectelor lor suspectate asupra sănătăţii şi a prezenţei ubicuitare în mediul înconjurător şi la om.

Posibilele efecte combinate ale expunerii la un amestec de produse chimice găsite la niveluri scăzute în mediul înconjurător sau în bunuri de consum, mai ales la copiii vulnerabili tineri, primesc o atenţie deosebită.

În plus, unele boli la adulţi sunt legate de începutul vieţii sau chiar de expuneri prenatale. Înţelegerea ştiinţifică a toxicologiei amestecului a avansat semnificativ în ultima vreme, nu în ultimul rând ca urmare a cercetării finanţate de UE.

În timp ce preocupările legate de substanţe chimice sunt în creştere, datele despre apariţia şi soarta lor în mediul înconjurător, precum şi pentru expunerile şi riscurile asociate, rămân limitate. Rămâne necesitatea stabilirii unui sistem de informaţii privind concentraţiile de substanţe chimice în diferite compartimente de mediu şi la oameni. Noi abordări şi utilizarea tehnologiei informaţiei oferă domeniul de aplicare pentru a face acest lucru în mod eficient.

Dezvoltarea agriculturii este strans legata de introducerea tot mai accentuate a metodelor de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor. Acesti daunatori animali si vegetali distrug in medie 15-20 % din totalul recoltelor, iar in anumite conditii pagubele pot fi mult mai mari. Principalul mijloc de reducere a pierderilor cauzate de aceste organisme daunatoare ramane combaterea chimica. Nu trebuie neglijat faptul ca, in ultima vreme combaterea chimica a fost supusa unor critici multiple, datorita riscurilor pe care le prezinta utilizarea nerationala a unor substante cu actiune biologica ridicata. Trebuie avut insa in vedere  ca sortimentul de pesticide se schimba. Produsele cu toxicitate acuta foarte ridicata si cele foarte persistente sunt inlocuite cu altele tot asa de eficiente dar, mai putin toxice si cu persistenta redusa.

Impactul pesticidelor asupra mediului consta in efectul acestora asupra speciilor nevizate de acestea. Peste 98% din insecticidele pulverizate si 95% din erbicide ajung la o alta specie decat la speciile tinta, deoarece acestea sunt pulverizate pe terenuri agricole intregi. Pentru a se limita acest efect au fost implementate norme stricte referitoare la pulverizarea aeriana. Fenomenul de scurgere poate transporta pesticidele in medii acvatice, in timp ce vantul le poate transporta in alte domenii, cum ar fi zone de pasunat sau asezari umane. De-a lungul timpului, aplicarea repetata creste rezistenta daunatorilor,în timp ce efectele asupra altor specii pot facilita inmultirea daunatorilor ( cum ar fi eliminarea pradatorilor naturali).

Fiecare clasă de pesticide  vine cu un set specific de probleme de mediu. Astfel de reacţii adverse au facut ca  multe pesticide să fie interzise, în timp ce regulamentele au limitat  sau redus utilizarea altora. De-a lungul timpului, pesticide au devenit în general mai puțin persistente si cu tinta specifica mai clara, reducand amprenta lor asupra mediului. In plus cantitățile de pesticide aplicate la hectar au scăzut, în unele cazuri, cu 99%. Cu toate acestea, răspândirea globală a utilizării de pesticide, inclusiv utilizarea pesticidelor mai vechi   care au fost interzise în unele jurisdicţii, a crescut pe ansamblu .

## Agricultură şi mediu

Sosirea de oameni într-o zonă, de a trăi sau de a efectua agricultura, are în mod obisnuit un impact asupra mediului. Acestea variază de la modificarea ecosistemului prin reducerea biodiversitatii în favoarea anumitor specii necesare alimentatiei.  Utilizarea de produse chimice agricole cum ar fi îngraşămintele si pesticidele pot amplifica acest efect.

Aer

Pesticidele pot contribui la poluarea aerului.  Acest fenomen apare atunci cand pesticide suspendate în aer, ca particulele sunt transportate de vant la alte domenii pe care ar putea să le contamineze prezentand un pericol pentru viaţa salbatica  Starea vremii la momentul de aplicare, precum si temperatura si umiditatea relativă sunt factoei de care trebuie să se ţină cont pentru a împiedica  răspândirea de pesticide în aer. Un alt mod de a împiedica poluarea aerului este acela ca fermierii pot folosi o zonă tampon în jurul culturilor lor, constând în terenuri goale sau plante, cum ar fi non-cultură de copaci cu frunze permanent verzi  pentru a servi ca obstacol in calea vantului si de a absorbi pesticidele.

## Apă

În urma studiilor si cercetarilor,  reziduuri de pesticide au fost, de asemenea, găsite în fantani, apa de ploaie, rauri si apele subterane.  Impactul pesticidelor asupra sistemelor acvatice sunt adesea studiate . Există patru căi principale prin care pesticidele ajung in apă: ar putea să devieze în afara ariei atunci când este pulverizat, se poate filtra, sau leviga, prin sol, prin scurgeri  sau poate fi vărsat, de exemplu, accidental sau prin neglijenţă. De asemenea, pot ajunge in apa prin erodarea solului. Factorii care afectează capacitatea unui pesticid de a contamina apa includ  solubilitatea acestuia in apa , distanta de la un site de aplicaţie la un corp de apă, vreme, tipul de sol, prezenţa unei culturi în dezvoltare, precum si metoda utilizată pentru a aplica  tratamentul.

Uniunea Europeană reglementează  concentraţiile maxime de pesticide în apă.

## Sol

## Multe dintre substanţele chimice utilizate în pesticide sunt persistente  contaminanti de sol, al căror impact poate dura zeci de ani şi afectează în mod negativ fenomenul de conservare a solului.

Utilizarea pesticidelor scade in general biodiversitatea în sol. Se urmareşte o corelare în utilizarea pesticidelor şi calitatea solului. Un conţinut mai mic de materie organică în sol creste cantitatea de pesticide, care va părăsi zona de aplicare, deoarece materia organică se leagă şi ajută la descompunerea de pesticide.

Degradarea şi absorbţia sunt, de asemenea,  factori care influenţează persistenţa pesticidelor în sol. În funcţie de natura chimică a pesticidelor, astfel de procese  au control direct asupra  transportului de la sol la apă, si la rândul său, în aer si mâncarea noastră. Degradarea in substante organice, implică interacţiuni între microorganismele din sol. Absorbtia afectează bioacumularea pesticidelor, care sunt dependente de materie organică în sol. Acizii organici slabi s-au dovedit a fi slab absorbiţi de sol, datorită pH-ului şi mai ales structurii acide. Produse chimice absorbite s-au dovedit a fi mai puţin accesibile microorganisme.

## Efectul asupra plantelor ( culturilor pulverizare )

Fixarea azotului, care este necesară pentru creşterea plantelor superioare , este împiedicată de anumite pesticide în sol , care s-a dovedit ca interferă cu leguminoase - Rhizobium .Reducerea acestor efecte in  fixarea azotului pot creşte randamentul culturilorprin reducerea necesarului de ingraşăminte sintetice cu azot.

Pesticidele pot ucide albinele şi sunt puternic implicate în declinul polenizator, pierderea de specii de plante care polenizează, inclusiv prin mecanismul de tulburare,  reducere  a activităţii albinelor lucratoare din stupi ( colonii).

Pe de altă parte, pesticidele au un efect nociv direct asupra plantelor, inclusiv prin dezvoltarea slabă a radicelelor, ducand la un fenomen de ingalbenire a plantelor.

## Efect asupra animalelor

Pesticidele afecteaza multe tipuri de animale, ceea ce a determinat multe ţări să reglementeze utilizarea pesticidelor si sa adopte planuri de biodiversitate.

Animalele, inclusiv oamenii pot fi otrăvite de reziduuri de pesticide care rămân în produsele alimentare, de exemplu, sau  atunci când animalele sălbatice intră domenii pulverizate sau zonele din apropiere la scurt timp după pulverizare.  Efectul mai apare cand se elimină surse esenţiale de alimente ale unor animale, provocând animalele să se mute, schimbarea dietei lor sau pieirea acestora prin foamete. Reziduurile de pesticide pot călători prin lanţul alimentar ; de exemplu, păsările pot avea de suferit atunci cand mănancă insecte şi viermi care au consumat pesticide.

Râmele digera materia organica si determinand cresterea conţinutul de nutrienţi în stratul superior de sol. Acestea pot proteja sănătatea umană prin ingerarea, descompunerea de gunoi si servind ca bioindicatori de activitate sol. Pesticidele au avut efecte dăunătoare asupra creşterii şi reproducerii ramelor.  Unele pesticide pot fi bioacumulate pană la niveluri toxice de organismele  care le consumă în timp; acesta este un fenomen care  are un mare impact asupra lanţului trofic al speciilor.

### Păsări

Reducerea populaţiilor de păsări s-a dovedit a fi asociată cu zonele în care sunt utilizate pesticide .Ca efect direct s-a constatat subţierea cojii de oua - acest fapt duce la scăderea reproducerii acestora. Alt e studii arată ca anumite fungicide au usor efect toxic asupra pasărilor dar, nociv pentru râme şi insectele cu care acestea se hranesc.

Unele pesticide sunt formulate sub forma de granule. Păsările pot consuma acestea, confundându-le cu boabe de produse alimentare, conducând la moartea acestora.S-a dovedit ca anumite pesticide pulverizate peste ouăle pasărilor din cuib pot provoca anumite tulburari de creştere la embrioni, reducând numarul puilor supravieţuitori.

De asemenea, erbicidele pot pune în pericol populaţiile de păsări prin reducerea habitatului lor.

Viaţa acvatică

Marjele de teren late  de-a lungul apelor  pot reduce ajungerea pesticidelor în râuri şi fluvii.

Peştii şi alte vietăţi acvatice pot fi afectaţi de  apa contaminată cu pesticide, în unele cazuri chiar letale. Plantele distruse de erbicide în mediul acvatic se degradează prin consum de oxigen, fapt ce poate duce la sufocarea peştilor. Expunerea repetată la doze subletale poate conduce la modificari fiziologice  şi comportamentale care reduc populaţiile de peşti,cum ar fi abandonul de cuiburi si puiet, scăderea imunităţii la boli şi a capacităţii de evitare a prădătorilor.

Aplicarea de erbicide pe ape poate duce la distrugerea habitatului peştilor, a zooplanctonului - principala sursă de hrană sau a insectelor din apa.

Insecticidele sunt de obicei mult mai toxice pentru mediul acvatic decât erbicidele şi fungicidele.

Amfibieni

În ultimele câteva decenii, populaţiile de amfibieni au scăzut în întreaga lume, din motive inexplicabile, care sunt considerate a fi variate, dar din care pesticidele pot fi o parte.  Amestecurile de pesticide par sa aiba un efect toxic cumulativ pe broaste si mormoloci  a caror metamorfoza este afectata, provocand anomalii comportamentale si de crestere. De exemplu, atrazinul poate transforma broastele de sex masculin in hermafroditi, scazand capacitatea lor de a se reproduce. Crocodilii, multe specii de testoase si unele soparle sunt afectati prin lipsa cromozomilor de sex distincti pana dupa fertilizare in timpul organogenezei, in functie de temperatura.

Pesticidele sunt implicate într-o serie de efecte asupra sănătăţii umane ca urmare a poluării

### Oamenii

### Pesticidele pot pătrunde în organism prin inhalare de aerosoli , praf  si vapori care conţin pesticide; prin expunerea pe cale orală prin consumul de alimente / apă, şi  prin expunerea pielii prin contact direct.  Efectele pesticidelor asupra sănătăţii umane depinde de toxicitatea substanţei chimice, căt si de durata şi amploarea expunerii. Fiecare om conţine pesticide în celulele lui de grasime.

### Copiii sunt mai sensibili la pesticide deoarece sunt în creştere şi au un sistem imunitar mai slab decat adultii. De asemenea, pot fi mai expuşi datorită apropierii lor mai mult de sol, datorită tendinţei de a baga tot felul de obiecte în gura, inclusiv mâinile. Reziduurile toxice din alimente pot creşte expunerea unui copil; acestea pot bioacumula în timp.Efectele expunerii pot varia de la iritatii ale pielii usoare, pana la malformatii congenitale, tumori, modificari genetice, de sange sau tulburari nervoase, tulburarile endocrine, comă sau decese.

Recentele creşteri de cazuri de cancer la copii, cum ar fi leucemia, ar putea fi rezultatul unor mutaţii ale celulelor somatice. Utilizarea excesiva a insecticidelor destinate insectelor de disconfort pot avea efecte nocive asupra sistemului nervos la mamifere.

Pesticidele pot afecta fetusii in stadii incipiente de dezvoltare, in uter si chiar daca un parinte a fost expus inainte de conceptie. Perturbarea reproducerii se face prin reactivitate chimica si modificari structurale la mamifere.

## Eliminarea pesticidelor

Multe variante sunt disponibile pentru a reduce efectele pesticidelor asupra mediului. Alternativele includ îndepărtarea manuală, aplicarea de căldură, acoperirea buruienilor cu folii de plastic, plasarea de capcane si  momeli, eliminarea locurilor de reproducere a dăunătorilor, menţinând  soluri sănătoase care cresc plante sănătoase, mai rezistente, decuparea speciile indigene, care sunt în mod natural mai rezistente la dăunători şi de protejare a speciilor de biocontrol, cum ar fi păsările şi animalele de pradă a dăunătorilor.Alte măsuri de reducere a aplicarii pesticidelor constau în utilizarea de soiuri rezistente la boli şi utilizarea de feromoni şi a prădătorilor naturali.Biotehnologia poate fi, de asemenea o modalitate inovatoare de combatere a dăunătorilor, prin folosirea de tulpini modificate genetic pentru a creşte rezistenţa la dăunatori cât şi la efectul pesticidelor.

Factorul de mediu aer este supus unei poluări locale în acele zone unde s-a construit şi funcţionează unităţi industriale. De asemenea, poluarea aerului are loc şi în zonele cu trafic auto intens. În judeţul Ilfov, trafic auto intens este întâlnit pe arterele de circulaţie importante ca ieşiri din municipiul Bucureşti. Pe aceste artere circulaţia este foarte intensă, dar inexistenţa clădirilor înalte de-a lungul acestora, face ca dispersia poluanţilor să fie rapidă şi să nu afecteze aerul la nivel respirator.

În anul 2013 la Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov nu au fost raportate cazuri de îmbolnăviri datorate poluării aerului în localităţile aflate pe teritoriul judeţului Ilfov.

Efectele aerului poluat asupra sănătăţii populatiei.

Influenţa directă a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei constă în modificările ce apar în organismul persoanelor expuse, ca urmare a contactului lor cu diferiţi poluanţi atmosferici. De cele mai multe ori, acţiunea directă a poluării aerului este rezultanta interacţiunii mai multor poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă şi numai arareori acţiunea unui singur poluant. Cei mai reprezentativi poluanţi din atmosferă sunt:

Poluanţi cu actiune iritantă:

- Pulberi (sedimentabile sau în suspensie) ce acţionează la nivelul cailor respiratorii care, deşi prezintă mecanisme de protecţie faţă de efectele nocive ale poluanţilor (mucus, epitelii ciliate, etc), pot fi afectate de inflamaţii, rinite, faringite, laringite, bronşite sau alveolite. Dacă acţiunea poluantului este de lungă durată pot apărea afecţiuni cronice ca broho-pneumopatia cronică nespecifică.

- Oxizii sulfului, ce apar în aer prin arderea combustibililor fosili sau din diferite procese industriale, au un grad mare de solubilitate, produc iritaţii ale căilor respiratorii ce se traduc prin salivaţie, expectoraţie, spasme şi dificultăţi in respiraţie, care permanentizate duc la apariţia bronşitei  cronice.

- Oxizii azotului , rezultă la fel ca cel ai sulfului şi produc la nivelul căilor respiratorii blocarea miscărilor cililor epiteliilor brohice şi traheale. La nivel sangvin, se combină cu hemoglobina rezultând methemoglobina care impiedică transportului gazelor respiratorii  (oxigenului) către ţesuturi.

Poluanţi cu actţune asfixiantă:

- Oxidul de carbon, rezultat din arderi incomplete, se combină cu hemoglobina dând carboxi hemoglobină, generând fenomene de lipsa de oxigen cu consecinţe dintre cele mai grave asupra respiraţiei diferitelor ţesuturi şi celule, ce se manifestă clinic prin dureri de cap, ameţeli, somnolenţă, greaţă, aritmii, etc.

Poluanţi cu acţiune toxică sistemică

- Plumbul, eliminat în atmosferă sub formă de vapori care se condeanseaza relativ repede, poate pătrunde în organismul uman atât pe cale respiratorie (mai periculoasă pentru că ajunge direct în sânge) cât şi pe cale digestivă (ficatul are o mare putere de  detoxifiere a organismului). Acţiunea nocivă a plumbului se exercită la nivelul sângelului determinând apariţia de anemii, şi la nivelul sistemului nervos, provocând rămanerea în urma a dezvoltării intelectuale la copii.

Poluanţi cu acţiune cancerigena:

- Poluanţi organici ce rezulta din arderea incompletă a combustibililor solizi şi lichizi. Se concentreaza în organism în condiţiile unei expuneri prelungite.

- Arsenul, cromul, beriliul, cobaltul, seleniul, azbestul sunt Poluanţi anorganici, prezenţi mai ales în mediile industriale.

Poluanţi cu actiune alergizanta:

- Pulberile minerale sau organice ca şi gazele (oxizi de azot, sulf, carbon) sau substanţele volatile din insecticide, detergenţi, mase plastice, medicamente produc rinite acute, traheite, astm sau manifestări oculare (conjunctivite şi blefarite) sau cutanate (exeme, urticarii, etc).

Poluanţi cu acţiune infectantă:

- Sunt reprezenţi de diversi germeni patogeni din atmosferă. Deşi  majoritatea germenilor ce cauzează boli infecţioase cu poartă de intrare respiratorie, ca: difteria, scarlatina, tusea convulsivă, rujeola, rubeola, varicela, variola, gripa, guturaiul, etc, au o rezistenţă scazută în aer datorită unor factori ca: uscăciunea, temperatura scazută, radiatiile ultraviolete,  totusi, contaminarea produsă prin aer este responsabilă pentru un număr mare de boli.

IX.1.5.1. Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare  temperaturilor extreme în perioada de vară

Nu sunt date.

IX.1. 5.2. Expunerea populaţiei din aglomerările urbane la riscul de inundaţii

Nu sunt date.

X. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

X.1. Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediului

X.1.1. Radioactivitatea aerului

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

În anul 2006, prin intermediul unui proiect Phare, a fost mărit numărul staţiilor automate care fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului în timp real, la nivelul întregii ţări, ajungându-se la un număr de 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gamma absorbită în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a radioactivităţii apei.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a primit în decembrie 2006,  prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.04.11.01 „Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului”, derulat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, o staţie de monitorizare a radioactivităţii mediului.

Programul Naţional de monitorizare a radioactivităţii mediului are ca scop supravegherea calităţii mediului din punct de vedere a radioactivităţii pe întreg teritoriul ţării.

Printre obiectivele acestui program la nivel local enumerăm:

- detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de radioactivitate a mediului;

- notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică;

- urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importante în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;

- furnizarea de informaţii către public.

Aşa cum am menţionat APM Ilfov deţine o staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer şi condiţiile meteorologice, cu transmitere în timp real a datelor către Centrul de Coordonare al Reţelei, care se află la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucureşti – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Această staţie face parte din Sistemul Naţional de Radioactivitate şi a fost

pusă în funcţiune în aprilie 2007.

Datele măsurate sunt transmise de la staţie la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin sat modem. În cazul în care modemul nu este conectat datele sunt transferate prin modemul GPRS.

Datele înregistrate sunt:

  - rata dozei gamma;

  - temperatura;

  - umiditatea;

  - viteza şi direcţia vântului;

  - presiunea atmosferică;

  - precipitaţii (cantitate);

  - puterea solară.

Din iunie 2007 de când sediul agenţiei s-a mutat staţia a rămas în stare de conservare la vechiul sediu.

În luna decembrie 2013 staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer a fost relocată şi pusă în funcţiune  la noul sediu al APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6,  datele fiind transmise  la ANPM prin GPRS.

Staţia automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer fiind amplasata în Bucureşti datele înregistrate nu sunt reprezentative pentru judetul Ilfov.

APM Ilfov nu deţine laborator.

X.1.2. Radioactivitatea apelor

Nu sunt date

X.1.3. Radioactivitatea solului

Nu sunt date

X.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei

Nu sunt date

XI. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

XI.1. Tendinţe în consum

XI.1.1. Alimente şi băuturi

Nu sunt date la nivelul Judeţului Ilfov

XI.1.2. Locuinţe

Grafic XI.1.2.1.

Total gospodarii

Urban

Rural

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Număr mediu de persoane pe locuinţă

Total gospodarii

Urban

Rural

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

An

Populaţia după domiciliu  pe total judeţ Ilfov şi medii, în perioada 2008-2014

Tabel XI.1.2.1.

| Ani | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total judeţ Ilfov ( personae) | 303574 | 312089 | 320889 | 334412 | 346548 | 358151 | 371037 |
| Urban | 128821 | 133332 | 137927 | 144993 | 150681 | 157061 | 164036 |
| Rural | 174753 | 178757 | 182962 | 189419 | 195867 | 201090 | 207001 |

Notă: Populaţia după domiciliu la data de 1 iulie a anului de referinţă reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine cont de reşedinţa obişnuită, de perioada şi/sau motivul absenţei de la domiciliu.

Sursa datelor: Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - Registrul Naţional de Evidenţa a Persoanelor, Direcţia Generală de Paşapoarte şi surse statistice - rezultatele cercetărilor statistice exhaustive privind natalitatea şi mortalitatea, pentru numărul născuţilor-vii şi al deceselor survenite în intervalul de timp studiat (bazate, la rândul lor, pe surse administrative).

Grafic XI.1.2.2.

900

950

1000

1050

1100

1150

Cheltuieli de consum medii pe o persoană

lei/persoană

2011

2012

2013

2014

An

Cheltuielile totale medii lunare pe o persoană, la nivel naţional şi Regiunea Bucureşti-Ilfov, în perioada 2011-2014:                                  Tabel XI.1.2.2.                                                                                                              lei/persoană

| Ani | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total ţară | 758,43 | 780,92 | 811,26 | 850,86 |
| Regiunea Bucureşti-Ilfov | 1000,72 | 1005,7 | 1059,89 | 1142,31 |

Cheltuielile totale reprezintă ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie (inclusiv contravaloarea mărfurilor şi serviciilor obţinute gratuit sau cu reducere de preţ de la agenţii economici şi exclusiv împrumuturile şi creditele restituite, sumele depuse la CEC Bank, alte bănci şi instituţii similare) precum şi contravaloarea consumului uman şi furajer de produse alimentare şi nealimentare din resursele proprii ale gospodăriei.

XI.1.3 Mobilitate

XI.1.3.1. Transportul de pasageri

XI.1.3.2.  Transportul de mărfuri

Nu sunt date la nivelul Judeţului Ilfov

XI.2. Factori care influenţează consumul

Nu sunt date

XI.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum

XI.3.1.  Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial

Cod indicator Ronânia : RO 10

Cod indicator AEM: CSI 10

Denumire: Tendinţa emisiilor de gaze cu efect de seră

Învelişul gazos al planetei noastre este implicat într-un fenomen major numit efect de seră.  În acest înveliş, situat în troposferă, bogat în vapori de apă, se găsesc o serie de gaze provenite de pe Pământ: dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), oxid azotos (N2O), hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs) şi hexafluorura de sulfura (SF6), numite gaze cu efect de seră. Lumina solară străbate atmosfera şi ajunge pe pământ. Pământul o radiază sub formă de raze IR care, ajungând în învelişul gazos, trec în cantitate mică prin acesta, pierzându-se şi o parte infimă de caldură. Restul de raze IR, calde, ajung din nou pe Pământ, încălzindu-l. Se realizează astfel un efect de seră, care constă în încălzirea suprafeţei pământului pe seama radiaţiei solare.

Fără prezenţa acestor raze calde, pe Pământ temperatura medie a atmosferei ar fi de -150C în loc de +150C cât este în prezent; acesta este rezultatul benefic al efectului de seră însă, efectele negative – de poluare- sunt tot atât de importante ca cele pozitive.

Dintre gazele menţionate, dioxidul de carbon se află în cantitatea cea mai mare, fiind emis din procese de ardere în industrie, motoare, consumul casnic, etc. Instalaţiile de ardere şi gospodăriile particulare generează cam 30 % din total CO2 emis. Se apreciază că CO2 emis este implicat în proporţie de 50% în efectul de seră.

Efectul de seră a produs creşterea temperaturii medii anuale pe glob de la 14°C în anul 1880, la 15°C în anul 1980, previziunile pentru anul 2050 fiind de minim 17°C, maximum 20°C.

Consecinţele efectului de seră s-ar concretiza în: topirea gheţarilor şi creşterea nivelului apelor mărilor şi oceanelor cu 1 - 2 m, inundaţii, schimbări climatice (în regimul precipitaţiilor, al vânturilor), deplasarea zonelor climatice şi de vegetaţie.

România a ratificat Convenţia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 24/1994 şi Protocolul de la Kyoto la Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 3/2001.

Convenţia - cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice stabileste cadrul general al acţiunilor interguvernamentale de răspuns la provocarea reprezentată de schimbările climatice.

Grafic XI.3.1.1.

XI.3.2.  Consumul de energie pe locuitor

XI.3.3.  Utilizarea materialelor

XI. 4. Prognoze, politici şi masuri privind consumul şi mediul

CUPRINS

- CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR 	2

  - Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe	2

    - Starea de calitate a aerului înconjurător	2

      - Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător 	 2

      - Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi atmosferici 	4

      - Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind

calitatea aerului înconjurător în zonele urbane 	7

    - Efectele poluării aerului înconjurător  	7

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii 	7

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor 	7

      - Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei 	 8

  - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează

starea de calitate a aerului înconjurător	 8

    - Emisiile de poluanţi atmosferici şi principale surse de emisie 	 8

      - Energia 	 8

      - Industria 	15

      - Transportul 	21

      - Agricultura 	 21

I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător.......................................... .............................................................21

I.3.1. Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici .................................................................

I.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător 	 21

- APA   	 23

  - Resursele de apă, Cantităţi şi debite 	23

    - Stare, presiuni şi consecinţe 	23

      - Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile 	23

      - Utilizarea resurselor de apă 	25

      - Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă 	29

      - Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă	30

    - Prognoze  	30

      - Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă 	30

      - Riscurile şi presiunile inundaţiilor 	30

    - Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă	30

  - Calitatea apei 	30

    - Calitatea apei: stare şi consecinţe 	30

      - Calitatea apei cursurilor de apă 	30

      - Calitatea apei lacurilor 	41

      - Calitatea apelor subterane 	47

      - Calitatea apelor de îmbăiere    	51

    - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor 	55

      - Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judet 	55

      - Apele uzate şi reţelele de canalizare 	63

    - Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei 	70

    - Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor 	70

- SOLUL  	71

  - Calitatea solurilor: stare şi tendinţe  	71

    - Repartiţia terenurilor pe clase de calitate 	71

    - Terenuri afectate de diverşi factori limitativi 	71

  - Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor   	72

    - Zone afectate de procese naturale

  - Presiuni asupra stării de calitate a  solurilor   	72

    - Utilizare şi consumul de îngrăşăminte 	72

    - Consumul de produse de protecţia plantelor  	74

    - Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare 	76

  - Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor 	76

- UTILIZAREA TERENURILOR 	77

  - Stare şi tendinţe 	77

    - Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare 	77

    - Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor 	79

  - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediu lui   	79

    - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra terenurilor agricole 	79

    - Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor 	79

  - Factorii determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor 	79

    - Modificarea densităţii populaţiei 	79

    - Expansiunea urbană 	79

  - Prognoze și acțiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor 	79

- PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

  - Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii 	80

    - Speciile invazive 	81

    - Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi 	81

    - Schimbările climatice 	83

    - Modificarea habitatelor 	86

      - Fragmentarea ecosistemelor  	87

      - Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale 	87

    - Exploatarea excesivă a resurselor naturale 	87

      - Exploatarea forestieră 	88

  - Protecţia naturii şi biodiversitatea: prognoze şi acţiuni întreprinse 	89

    - Reţeaua de arii protejate 	90

- PĂDURILE 	98

  - Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe  	98

    - Evoluţia suprafeţei fondului forestier 	98

    - Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief  	102

    - Starea de sănătate a pădurilor  	103

    - Suprafeţe de păduri regenerate  	103

    - Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire  	104

  - Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor 	105

    - Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri 	106

    - Schimbarea utilizării terenurilor 	106

      - Fragmentarea ecosistemelor 	106

    - Schimbările climatice	106

  - Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor 	106

- RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE 	109

  - Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze 	109

    - Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale	109

    - Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale	110

    - Fluxuri speciale de deşeuri	110

      - Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 	110

      - Deşeuri de ambalaje 	113

      - Vehicule scoase din uz (VSU) 	 117

    - Impacturi şi presiuni privind deşeurile	119

    - Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor	119

SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Cap VIII nu se tratează de  către APM-ri

- MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII 	119

  - Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe   	119

    - Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii	119

      - Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3

în anumite aglomerări urbane 	119

    - Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii	119

      - Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori 	119

    - Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii	121

    - Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii	129

      - Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane 	129

    - Schimbările climatice şi efectele asupra mediului urban, sănătăţii şi calităţii vieţii	129

      - Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare a

temperaturilor extreme în perioada de vară 	 129

      - Expunerea populaţiei din aglomerările urbane la riscul de inundaţii 	129

- RADIOACTIVITATEA MEDIULUI 	 129

  - Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu 	129

    - Radioactivitatea aerului  	130

    - Radioactivitatea apelor 	130

    - Radioactivitatea solului 	130

    - Radioactivitatea vegetaţiei 	130

- CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 	131

  - Tendinţe în consum   	131

    - Alimente şi băuturi 	131

    - Locuinţe 	131

    - Mobilitate 	133

      - Transportul de pasageri 	133

      - Transportul de mărfuri 	133

  - Factori care influenţează consumul 	 133

  - Presiunile asupra mediului cauzate de consum 	 133

    - Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial 	134

    - Consumul de energie pe locuitor 	 134

    - Utilizarea materialelor 	 134

  - Prognoze, politici şi măsuri privind consumul şi mediul  	134