Agentia de Protectie a Mediului Ilfov

RAPORT STAREA MEDIULUI

- 2003 -

INTRODUCERE

Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în SE ţării, cuprinzând ca un inel municipiul Bucureşti, în bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi Mostiştea, cu zone exclusiv de câmpie, altitudinea fiind cuprinsă între +48,8 mdMN şi +118,9 mdMN, altitudinea medie de +85 mdMN.

Suprafaţa totală este de 158.300 hectare (1.583 km2) din care:

-teren agricol:111.288 ha (70,2%);

-păduri:25018 ha (15,5%);

-suprafaţa locuită: 14.620 ha;

-procentul din suprafaţa totală a judeţului ocupat de cursuri de apă şi lacuri 5.797 ha; suprafaţa albii minore în hectare, respectiv lungime totală cursuri de apă: 498 km.

Teritoriul judeţului se suprapune peste o parte a sectorului nordic al Platformei Moesice, fundamental fiind alcătuit din formaţiuni cristaline proterozoice. Depozitele de suprafaţa (100-350 m) aparţin cuaternarului , fiind alcătuite în principal din orizonturi de pietrişuri si nisipuri, separate de argile, complexe marmoare şi depozite loessoide.

Solurile sunt în general soluri aluvionare formate dintr-un strat (3-6 m) de nisip si pietrişuri mărunte, având deasupra maluri de inundare uneori cu aspect loessoid şi argile. Deasemenea se mai întâlnesc şi soluri brun-roşcate de pădure.

Pe teritoriul judeţului Ilfov se află trei complexe acvifere subterane:

-stratul acvifer de mică adâncime (7-30 m) folosit de către majoritatea populaţiei rurale pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor care furnizează apă de calitate slabă datorită impurificării cu substanţe organice;

-strat acvifer medie adâncime (20-30 m) furnizează apă de bună calitate;

-strat acvifer de mare adâncime de pânze de apă sub forma captivă (acviferele freatice Mostiştea si Frăteşti, 160-360 m) dispunând de cantităţi însemnate de apă calitativ superioară.

Clima este temperat-continentală, cu o temperatura medie anuală pe ultimii 90 de ani de 10,60C, dar cu valori oscilând între extremele de –32,20C înregistrată în ianuarie 1942 şi 42,20C, înregistrată în iulie 2000.

Pe teritoriul judeţului Ilfov se află două oraşe – Buftea şi Otopeni - şi 37 de comune, în componenţa cărora sunt 103 sate.

Populaţia totală este de 284.405 locuitori, din care populaţia oraşului Buftea este de 19.387 locuitori, iar a oraşului Otopeni este de 10.548 locuitori.

1.CADRUL NATURAL SI DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA

  - Resursele naturale ale judeţului Ilfov

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esenţială a bogăţiei ţării. Valorificarea acestei resurse prin exploatarea atât a materiilor prime neregenerabile, cât şi a celor regenerabile şi prelucrarea lor în procese necesare vieţii, determină în mare măsură stadiul de dezvoltare economică şi socială a ţării, starea mediului şi condiţiile de trai ale populaţiei.

1.1.1 Resurse naturale de materii prime neregerabile

In judeţul Ilfov se exploatează:

-nisip şi pietriş în zonele localităţilor: Clinceni, 1 Decembrie (baza piscicolă şi de agrement), amonte Nuci, Copăceni, Cornetu, Domneşti, Drăgănescu – lac Mihăileşti, Dumitrana;

-caldură din sistemele hidrogeotermale: Otopeni;

-ţiţei şi gaze naturale: Bragadiru, Novaci-Dumitrana, Jilava, Bălăceanca, Periş;

-ţiţei: Căldăraru;

-gaze naturale: Cozieni, Pasărea, Moara Vlăsiei, Bălaceanca.

1.1.2Resurse naturale regenerabile

Fauna şi flora constituie o bogăţie regenerabilă de mare preţ în condiţiile unei valorificări raţionale.

Fauna piscicolă: caracuda, linul, roşioara, bibanul, crapul, plătica, şalăul, somnul şi două  specii de guvizi (Gobius sp. şi Broteshoryns sp. – endemice).

Păsări de baltă: raţa caraitoare (Anas querquedula), raţa mare (Anas platyrhyncos), raţa mica (Anas crecca), gârliţa (Anser albifrons), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus), lişiţa (Fulica atra), nagatul, fluieraşul şi stârcul rosu.

Pe teritoriul judeţului Ilfov se mai întâlnesc şi specii de interes cinegetic şi anume: porumbel gulerat (Columba palumbus), porumbel de scorbură (Columba oenas), turturica (Streptopelia turtur), potârniche (Perdix perdix), graur (Sturnus vulgaris), guguştiuc (Streptopelia decaocto), sitar de pădure (Scolapax rusticola), ţigănuş (Plegadis falcinellus), prepeliţa (Coturnix coturnix), raţe şi gâşte sălbatice (admise de lege), fazan (Phasianus colhicus), iepure de câmp (Lepus europeus), mistreţ (Sus scrofa), viezure (Meles meles), căprior (Capreolus capreolus), cerb lopătar (Dama dama), vulpe (Vulpes vulpes), dihor (Putorius putorius), nevăstuică (Mustela nivalis), bizam (Ondrata zibethica) şi jder de copac (Martes martes).

In zona Lacului Snagov, vegetaţia acvatică este grupată pe trei benzi şi anume: vegetaţie acvatică de mal (formată din stuf şi alte specii asociate) care tivesc malul lacului; vegetaţie plutitoare formată din specii de nufar alb (Nymphea alba) şi alte specii de nufăr (nufărul indian – Nelumbo nucifera; nufărul galben – Nuphar luteum şi nufărul roşu – Nymphea lotus – specii endemice ca areal) şi vegetaţie submersă care tapiţează fundul lacului (bradis - Myriophyllum vertiallatum).

Elemente floristice deosebite se mai întâlnesc şi în alte zone din teritoriul judeţului Ilfov, respectiv în zonele: Caldaruşani, pădurea Râioasa (cu specia endemică Branduşa de pădure – Genul Crocus) şi  Scroviştea.

1.2 Elemente privind starea economică actuală a judeţului Ilfov

Forţa de munca

Populaţia ocupată in industrie a înregistrat la 01.01.2002 peste 21% din totalul populaţiei ocupata in economie.

Industria in judeţul Ilfov este reprezentată de 481 societăţi comerciale din care:

- industria extractiva : 5 societăţi

- industria prelucrătoare : 467 societăţi ( alimentară şi băuturi 139 unităţi; textilă 22 unităţi; confecţii şi îmbrăcăminte 18 unităţi; pielărie şi încălţăminte 18 unităţi; prelucrarea lemnului 35 unităţi; hârtie şi celuloză 34 unităţi; chimică, fibre sintetice 18 unităţi; prelucrare mase plastice şi cauciuc 45 unităţi; metalurgică 8 unităţi; construcţii metalice 37 unităţi; de maşini şi echipamente 15 unităţi.

- alte ramuri industriale ( echipamente electrice, mijloace de transport, recuperare deşeuri şi resturi metalice reciclabile, etc.) : 87 societăţi

Agricultura este principala ramură in ceea ce priveşte ocuparea populaţiei, deţinând 45% (la 1.01.2002) din totalul populaţiei ocupată in economie.

# 2. AER

Poluarea aerului îşi are începutul în vremuri îndepărtate, fiind produsă mai întâi de natură, independent de activitatea umană (dislocarea pulberilor din sol de către vânturi, emanaţiile de gaze vulcanice etc.), pentru ca ulterior să fie produsă masiv pe cale artificială, o dată cu descoperirea focului şi prelucrarea minereurilor.

In prima etapă a dezvoltării tehnico-economice, industria avea rolul decisiv în poluarea atmosferei, pentru ca recent mijloacele de transport să treacă în prim plan.

Teoretic, în etapa actuală, există metode care ar trebui să excludă poluarea cu pulberi (datorită desprăfuirii) şi cu concentraţii mari de gaze (datorită evacuării la mare înălţime sau depoluării) dar, practic, din păcate, aceste probleme rămân încă de actualitate prin: menţinerea în funcţiune a unor întreprinderi cu tehnologii foarte vechi, mărirea exagerată a capacităţilor de producţie, mărirea numărului de mijloace de transport, fără să fie soluţionată încă problema combustiei nepoluante etc.

2.1 Schimbări climatice. Protocolul de la Kyoto

In ultimele câteva sute de ani s-au produs schimbări remarcabile ale mediului în care trăim, aerul fiind unul dintre cei mai afectaţi factori de mediu. Motivele deteriorării calităţii aerului sunt rezultatul creşterii rapide a emisiilor unor gaze specifice, ca rezultat al intensificării activităţilor umane.

In timp ce stratul de ozon situat la limita superioară a atmosferei se epuizează datorită emisiilor de ODS, climatul global a fost perturbat de emisiile de gaze cu efect de seră (GHS), fenomenele meteorologice fiind din ce în ce mai greu de prevăzut. Inclăzirea globală şi deprecierea stratului de ozon, necontrolate vor avea consecinţe directe şi iremediabile asupra vieţii de pe planetă.

Prin Convenţia de la Viena (1985) privind protecţia stratului de ozon, au fost stabilite măsuri adecvate pentru a proteja sănatatea umană şi mediul înconjurator împotriva efectelor negative rezultate sau care ar putea rezulta din activităţi umane care afectează stratul de ozon. Convenţia a deschis drumul spre adoptarea Protocolului de la Montreal din 1987, care reglementează producţia şi consumul de ODS – substanţe care epuizează stratul de ozon.

Protocolul de la Kyoto din 1997, al Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) solicită statelor semnatare să reglementeze emisiile unui grup de şase gaze cu efect de seră: bioxid de carbon, metan, perfluorocarburi, hidrofluorocarburi, peroxid de azot şi hexafluorosulf.

Dovezile ştiinţifice şi experienţa câştigată în implementarea celor două protocoale au evidenţiat o serie de legături între deprecierea stratului de ozon şi fenomenul de încălzire globală.

2.2 Gaze cu efect de seră şi schimbări climatice

Invelişul gazos al planetei este implicat într-un fenomen major aşa-numitul efect de seră. In acest înveliş, situat în troposferă, bogat în vapori de apă, se găsesc o serie de gaze , provenite de pe Pământ, în principal dioxid de carbon, metan, dioxid de azot, ozon, freoni, haloni etc. numite gaze de seră. Lumina solară, respectiv razele ultraviolete – calde, provenite de la soare, străbat atmosfera şi ajung pe Pământ. Pământul le radiază  sub formă de raze infraroşii care, ajungând la învelişul gazos, trec în cantitate mică prin acesta, pierzându-se astfel şi o parte infimă de caldură. Restul de raze infraroşii – calde, deci cea mai mare parte, ajung din nou pe pământ, încălzindu-l. Fără prezenţa acestor raze calde, pe Pământ, temperatura medie a atmosferei ar fi de –150C în loc de + 15 cât este în prezent; acesta este rezultatul benefic al efectului de seră însă, efectele negative – de poluare – sunt poate tot atât de importante ca cele pozitive.

Urmare a numeroaselor simpozioane, conferinţe, mese rotunde etc., ca o primă concluzie a rezultat că este aproape imposibil să se ia măsuri eficiente pentru a opri încălzirea globala a Terrei. Pentru a opri creşterea temperaturii ar trebui, în primul rând să se oprească folosireă de carburaţi nocivi – pacură, carbune etc.- precum şi a freonilor, halonilor etc.

2.2.1 Situaţia emisiilor de gaze cu  efect de seră – Anexa 1

2.3 Deteriorarea stratului de ozon

Dintre fenomenele considerate de o deosebită importanţă pentru atmosferă, se menţionează stratul de ozon, situat la o altitudine de 30 – 40 km faţă de sol, strat benefic, protector al sănătăţii umane, mediu în general degradat de o serie de substanţe nocive, provenite de pe pământ şi ajunse în atmosferă. Aceste gaze au în conţinutul lor: carbon (CO, CO2, CH4), hidrocarburi (fără metan), azot (NOx, NO2 în principal), clor (freoni), brom (haloni), hidrogen (H2 şi H2O), care au rol vital în fotochimia tropo- şi stratosferei.

Emisii de substanţe care distrug stratul de ozon – Anexa  1

Măsuri de ameliorare a mediului, respectiv de protecţia stratului de ozon au în vedere, în primul rând, respectarea Convenţiei de la Viena – Protecţia stratului de ozon - şi a Protocolului de la Montreal – Substanţele care diminueaza stratul de ozon.

Obiectivele principale ale Convenţiei de la Viena constau în găsirea de substanţe şi “tehnologii alternative”, efectuarea de cercetări şi furnizarea de cunoştinţe în privinţa substanţelor dăunătoare stratului de ozon.

Protocolul de la Montreal se ocupă în special de aşa-numitele “substanţe controlate” – freonii şi halonii- dându-se pentru aceştia limite admisibile care nu trebuiesc depăşite.

2.4 Acidifierea

Procesul de formare a depunerilor acide începe prin antrenarea celor doi poluanţi în atmosfera care, în contact cu lumina solară şi vaporii de apă formează compuşi acizi. In timpul precipitaţiilor compuşii acizi se depun pe sol sau în apă. Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol în formă uscată sau în apa de suprafaţă şi chiar în cea subterană.

Depunerile acide prejudiciază apa de suprafaţă, freatică şi solul. Prejudicii importante sunt aduse lacurilor şi faunei piscicole, pădurii, agriculturii şi animalelor.

Depunerile acide au impact aproape nesemnificativ asupra sănătăţii umane; efectele secundare sunt mult mai intense.

Poluanăii principali care contribuie la formarea depunerilor acide sunt:

-dioxidul de sulf provenit de la turnatoriile de metale feroase şi neferoase, arderea cărbunilor in centralele termoelectrice etc;

-oxizii de azot proveniţi din arderea carburanţilor, pentru punerea în mişcare a autovehiculelor, arderea lemnului, păcurii etc.

Situaţia emisiilor de gaze cu efect acidifiant - Anexa 1

2.5 Metale grele şi poluanţi organici persistenţi

2.5.1 Emisii de metale grele – Anexa 2

Industria metalurgică, prin producţia ei uriaşă, contribuie din plin la poluarea mediului înconjurător.

Principalele surse de contaminare cu plumb sunt industria metalurgică, carburaţia benzinei (aditivată cu alchil de plumb), incinerarea gunoaielor, tipografiile, fabricarea bateriilor şi a unor vopsele.

Mercurul şi compuşii lui sunt utilizaţi la scară industrială în fabricarea de: produse clorosodice,  acetaldehidă, aparatură pentru electrotehnică, metrologie şi laborator, fungicide, îngrăşăminte etc.

Cadmiul este utilizat ca metal de protecţie împotriva coroziunii, intră în compoziţia oţelurilor inoxidabile, a pigmenţilor etc. Intoxicaţiile pot produce tulburări pulmonare, renale şi osoase.

2.5.2 Emisii de  poluanti organici persistenti – Anexa  2

2.6 Ozon troposferic şi alţi oxidanţi fotochimici

Ozonul este o formă alotropică a oxigenului; este oxidant puternic, are miros caracteristic, este foarte toxic şi are culoare galbuie. Pe cale naturala se formează în atmosferă, în urma descărcărilor electrice şi sub acţiunea razelor solare. Pe cale artificială, tot în atmosferă, rezultă în urma reacţiilor unor substanţe nocive, provenite de la sursele de poluare terestre.

Sursele de poluare care contribuie la formarea ozonului sunt:

-sursele mobile: gaze de eşapament, NOx, CO şi hidrocarburi, prezente în special în timpul orelor de vărf ale circulaţiei autovehiculelor, când se merge încet şi arderile nu se fac complet;

-sursele staţionare: fabricile de produse chimice, rafinăriile de petrol, manufacturile de vopsit, staţiile de benzină etc.

Emisii ale compuşilor organici volatili – Anexa 1

Unităţi service în domeniul refrigerării din jud.Ilfov:

1.SC TRANSFRIGOTREN INTERNATIONAL SA – Buftea;

2.SC DELROM SA- Pantelimon;

3.SC UGUR YAPISAN – Voluntari.

2.7 Calitatea aerului

2.7.1 Poluarea de fond şi poluarea de impact

Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, concentrate pe platforme industriale.

Obiective industriale:

-acestea sunt concentrate în cinci zone industriale cuprinzând agenţi economici cu diferite profiluri;

-gama substanţelor evacuate în mediu din procesele tehnologice este în consecinta foarte variată: SOx, NOx, NMVOC, CO, CO2, CH4, Cd, Cr, Cu, Pb, pulberi în suspensie etc.;

-principalele zone de poluare ale judeţului Ilfov sunt:

| Nr. crt. | ZONA | Principalele procese poluante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pantelimon | Metalurgie neferoasă |
| 2 | Glina | Obţinere făinuri proteice |
| 3 | Jilava | Procesare cauciuc, betoniere, tăbăcărie, topitorie |
| 4 | Popeşti Leordeni | Procesare cauciuc, topitorie, platf. deşeuri, prelucrare lemn |
| 5 | Voluntari | Compon. electronice, tratarea şi acoperirea met., st. betoane |
| 6 | Buftea-Chitila | Materiale construcţii, prelucrare lemn |

Observaţie: în prezent, o parte din aceste înterprinderi au o activitate economică redusă, dar rămân în continuare surse potenţial poluante; în cadrul acestor platforme au apărut numeroase firme mici, cu profiluri exterm de variate, care aduc şi ele un aport la potenţialul poluant.

2.9 Evoluţia calităţii aerului

Evoluţia calităţii aerului – 1995-2002

Tendinţa generală este de reducere a poluării factorilor de mediu prin restrângerea activităţii marilor obiective industriale, inclusiv inchiderea unor secţii (SC Neferal SA, SC Acumulatorul SA, SC Arteca Jilava SA, Microelectronica SA, SC Romsuintest SA etc.) retehnologizarea unor procese tehnologice (Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, SC Romvac Company SA, SC Protan SA, IMNR, SC Danubiana SA etc.), dezvoltarea legislaţiei în domeniu şi prin aplicarea riguroasă în teritoriu a dispoziţiilor legale în vigoare.

Poluarea aerului în judet este influentata în special de:

-lipsa instalaţiilor de reţinere a poluanţilor sau a nefuncţionării lor la randamente normale pe platformele industriale din comunele Pantelimon, Bragadiru, Jilava, Glina, Periş, Popeşti Leordeni, Buftea, Otopeni, Chitila;

-numărul mare şi în continuă creştere al autovehiculelor în circulaţie;

-şantierele de exploatare şi staţii de betone din judeţ (grad sporit de pulberi pe raza comunelor 1 Decembrie, Bragadiru, Voluntari, Periş şi Chiajna);

-platforme deşeuri (autoaprinderi);

-instalaţii incinerare (Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, SC Romvac SA, Pantelimon, unităţi sanitare);

-activităţile industriale desfăşurate în Bucureşti.

3. APA

3.1 Resursele de apa

Alimentarea cu apă a folosinţelor complexe ale municipiului Bucureşti şi  judeţului Ilfov este predominant de suprafaţă ( 71 % ), iar dintre cele trei bazine hidrografice - Argeş, Ialomiţa şi Mostiştea - în care se află cuprins teritoriul, aproape în totalitate ( 99,5 % ) bazinul Argeş, respectiv râurile Argeş şi Dâmboviţa, asigură apa pentru folosinţe .

Marea majoritate a acestor volume de apă captate şi folosite în scop industrial, pentru alimentarea populaţiei, zootehnie, irigaţii şi piscicultură este restituită în emisari neepurată, deoarece Bucureştiul este singura capitală europeană care nu dispune de o staţie de epurare oraşenească (staţia de epurare de la Glina este încă în curs de realizare ).

### Alimentări cu apă şi restituţii de ape uzate

-în Anexa 3.1.a sunt prezentate datele pentru reţele urbane, industrie şi zootehnie;

-în Anexa 3.1.b şi Anexa 3.1.c sunt prezentate datele pentru sisteme de irigaţii, respectiv pentru amenajări piscicole;

-în Anexa 3.1.d sunt prezentate volumele de apă captate şi restituite pe ansamblul folosinţelor consumatoare;

-în Anexa 3.1.e sunt prezentate datele privind ansamblul alimentărilor cu apă şi restituţiilor de ape uzate ale  reţelelor urbane, industriei şi zootehniei;

-în Anexa 3.1.f sunt prezentate volumele de apă distribuite prin reţelele urbane şi comunale.

3.2 Starea apelor de suprafaţă

In cadrul Sistemului Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor, pentru bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi Mostistea, SGA Ilfov – Bucureşti monitorizează calitatea apelor în cadrul subsistemelor:

-ape curgătoare de suprafaţă:

3 secţiuni de ordin I în bazinul hidrografic Argeş

râului Argeş  - secţiunea PH Budeşti – jud. Călăraşi

râul Dâmboviţa – secţiunea Dragomireşti – jud. Giurgiu

râul Dâmboviţa – secţiunea PH Budeşti – jud. Călăraşi

14 secţiunea de ord. II:

7 b.h. Argeş:

râul Dâmboviţa – secţiunea Brezoaiele – jud. Dâmboviţa

râul Dâmboviţa – secţiunea Arcuda – jud. Giurgiu

râul Dâmboviţa – secţiunea Bălăceanca – jud. Ilfov

râul Argeş – secţiunea amonte priza Crivina – jud. Giurgiu

râul Argeş – secţiunea amonte staţie tratare Roşu – jud. Ilfov

râul Argeş – secţiunea amonte lacul Morii – jud. Ilfov

râul Bâldana – secţiunea amonte confluenţă Dâmboviţa – jud. Dâmboviţa

7 b.h. Ialomiţa:

râul Ialomiţa – deriv. Biulciureşti – Ghimpaţi – jud. Dâmboviţa

râul Vlăsia – secţiunea amonte iaz Periş – jud. Ilfov

râul Vlăsia – secţiunea DN1 Săftica – jud. Ilfov

râul Vlăsia – secţiunea lac Căldăruşani – jud. Ilfov

râul Cociovaliştea – amonte iaz Petreşti – jud. Ilfov

râul Cociovaliştea – DN1 Baloteşti – jud. Ilfov

râul Cociovaliştea – amonte lac Căldăruşani – jud. Ilfov

Bazinul hidrografic ARGES

Calitatea apei râului Argeş , în cele patru secţiuni monitorizate, evaluată conform standardului 4706/88, se poate caracteriza pentru anul 2003 astfel:

-secţiunea Amonte priza Crivina (captarea apei brute pentru tratarea în vederea potabilizării) categoria I, cu excepţiile: fenoli şi mangan – categoria II. Intreaga gamă de indicatori determinaţi conform prevederilor HG 100/2002, pentru caracterizarea apelor destinate potabilizării, este inclusă în anexa 3.2d

-secţiunea amonte staţie de tratare Roşu: categoria I, cu excepţia fosforului, care se înscrie în limitele categoriei II;

-secţiunea canal Argeş – evacuare în lacul Morii: excepţiile de la categoria a II-a au fost înregistrate pentru CBO5 şi mangan (categoria a II-a) şi fosfor ( la palierul superioral categoriei a III-a);

-secţiunea post hidrometric Budeşti (amonte de confluenţă Damboviţa):categoria I pentru majoritatea indicatorilor, cu abaterile: CBO5, CCO-cr, fenoli detergenţi (categoria a II-a). Media anuală a valorilor măsuratw pentru zinc depăşeşte limita categoriei a III-a, situaţie similară aniloranteriori.

Analizele bilogice  au pus în evidenţă în apa râului Argeş componenta fitoplanctonică Diatomea, în unele campanii fiind prezentă în proporţiede 100%. In perioada caldă a anului s-a remarcat şi prezenţa algelor din grupele chlorophyta, cyanophyta, euglenophyta într-o proporţie cumulată de maxim 57%. Zona saprobă este în general -mezosaprobă, gradul de curăţenie variind între 42 şi 95%.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost din grupele rotifera, ciliata (preponderente) copepoda, insecta, gastrotricha. Zona saprobă determinată a fost -mezosaprobă, gradul de curăţenie C% variind în domeniul 33,3 – 84,2 %.

Determinările efectuate pentru zoobentos au pus în evidenţă deferenţierea: anellida (100% amonte priza Crivina), insecta (77,8% p.h. Budeşti); pentru zona  -  - mezosaprob, gradul de curţenie a fost 62,5%.

Analiza microbiologică efectuată pentru secţiunile din care este prelevată apa brută pentru tratare şi la intrarea în staţiile de tratare în vederea potabilizării s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale, fecale şi a streptococilor fecali. Numărul probabil de exemplare numărate la 100 cm3 a depăşit constant pentru BCfT palierul de 10000; pentru BCfF, numai campaniile lunilor iunie – august au evidenţiat încărcări mai mari de 2000. Variaţia streptococilor de la 8 la maxima de 542 a evidenţiat de asemenea încărcarea ridicată în sezonul cald al anului.

Anexa 3.2.a – repartiţia secţiunilor de control de ordinul I pe categorii de calitate

Anexa 3.2.b – situaţia lungimii tronsoanelor de râu repartizate pe categorii de calitate

Calitatea apei râului Dâmboviţa, în cele 5 secţiuni monitorizate, evaluată, conform standardului 4706/88, se poate caracteriza pentru anul 2003 astfel:

-secţiunea Brezoaiele categoria I, cu excepţiile fenoli – categoria a II-a şi fosfor - depăşirea limitei categoriei a III-a;

-secţiunea Arcuda – pod Joiţa (alimentarea cu apă brută pentru tratarea în vederea potabilizării) – categoria I, cu abateri pentru fenoli (II), zinc şi fosfor (la palierul superior al categoriei a III-a). Intreaga gamă de indicatori determinaţi conform prevederilor HG 100/2002, pentru caracterizarea apelor destinate potabilizării, este inclusă în anexa 3.2 e ;

In conformitate cu cerinţele de aderare la Uniunea Europeană, aplicarea prevederilor HG 100/2002 a impus ca, pentru secţiunile de control a apei brute destinate potabilizării, să se întocmească centralizatorul de evaluare a corespondenţei calităţii apei cu tehnologia de tratare aplicată în cele două staţii: ROSU şi ARCUDA. (anexa 3.2 f )

-secţiunea Dragomireşti: categoria I, cu excepţia substanţelor consumatoare de oxigen şi azotaţilor, care se  înscriu în limitele categoriei a II-a;

-secţiunea Bălaceanca: conţinutul foarte ridicat de substanţe consumatoare de oxigen (exprimat prin CBO5 si CCO-Mn), amoniu şi fosfor 9mult peste palierul categoriei a III-a) ca şi oxigenarea foarte redusă (media de 3 mg O2/l) menţin situaţia nefavorabila instaurată de ani de zile de degradare a apei râului Dâmboviţa, ca urmare a impactului apelor uzate neepurate evacuate de municipiul Bucureşti la Glina;

-secţiunea post hidrometric Budeşti (amonte vărsare în Argeş): caracterul degradat al apei este reflectat de valorile alarmant de mari pentru majoritatea grupelor de indicatori.

Analizele biologice au pus în evidenţă în apa râului Dâmboviţă componenta fitoplanctonică diatomea, în campaniile sezonului rece fiind prezentă în proporţie de 100%. In perioada caldă a anului s-a remarcat şi prezenţa algelor din grupele chlorophyta, cyanophyta, cromophyta, bacteria, euglenophyta într-o proporţie cumulată de maxim 87%. Zona saprobă este în general  -  mezosaprobă, gradul de curăţenie variind între 14 şi 95%.

Componentele zooplanctonicemajoritare evidenţiate au fost din grupele rotifera, ciliata (preponderente), dar şi copepoda, insecta, gastrotricha. Zona saprobă determinată a fost -mezosaprobă, gradul de curăţenie C% variind în domeniul 28,5 – 85,7%.

Determinările efectuate pentru zoobentos au pus în evidenţă o reprezentare constantă în cursul râului: anelida (95%), molusca (5%).

Analiza microbiologică efectuată s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale, fecale şi a streptococilor fecali. Numărul probabil de exemplare numărate la 100 cm3 a depăşit în general pentru BCfT palierul de 10000 în perioada caldă a anului; pentru BCfF, numai campaniile lunilor mai - inuie – august au evidenţiat încărcări mai mari de 2000. Variaţia streptococilor de la 11 la maxima de 920 a evidenţiat de asemenea încărcarea ridicată în sezonul cald al anului.

Pentru monitorizarea calităţii apei râului Bâldana au fost prevăzute două campanii de recoltare probe, însă, la nici una dintre ele, nu a fost debit în albia cursului de apă.

BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMITA

Calitatea apei râului Ialomiţa este urmărită de SGA Ilfov – Bucureşti într-o singură secţiune ce se poate caracteriza pentru anul 2003 astfel:

-derivaţia Bilciureşti – Ghimpaţi, punct de recoltare la Biciureşti: categoria I, cu excepţiile: CBO5, amoniu, azotaţi, fenoli, mangan (categoria a II-a – pentru depăşiri foarte mici ale palierului categoriei I), fosfor – care depăşeşte limitele categoriei a III-a.

Calitatea râului Vlăsia, în cele trei secţiuni monitorizate, evaluată conform standardului 4706/88, se poate caracteriza pentru anul 2003 astfel:

-secţiunea amonte iaz Periş: excepţiile de la categoria generală I au fost înregistrate pentru:CBO5, CCO-Mn, azotaţi (categoria a II-a), amoniu (categoria a III-a) şi fosfor (depăşeşte limitele categoriei a III-a);

-secţiunea DN1 Săftica: oxigen dizolvat, azotaţi (categoria a II-a), CBO5, CCO-Mn (categoria a III-a), nutrienţi (amoniu, fosfor) – degradat;

-secţiunea amonte lac Căldăruşani: s-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire a calităţii apei faţă de secţiunea amonte: substanţele consumatoare de oxige şi fenolii s-au situat în limitele categoriei a II-a, amoniul – categoria a III-a, fosfor – degradat.

Calitatea apei râului Cociovaliştea, în cele trei secţiuni monitorizate, evaluată conform standardului 4706/88, se poate caracteriza pentru anul 2003 astfel:

-secţiunea amonte iaz Petreşti: excepţiile de la categoria generală I au fost înregistrate pentru:CBO5, CCO-Mn (categoria a II-a), fosfor (depăşeşte limitele categoriei a III-a)

-secţiunea DN1 Baloteşti: CCO-Mn (categoria a II-a), CBO5 (categoria a III-a), fosfor –degradat;

-secţiunea amonte lac Căldăruşani: calitatea apei este identică cu cea stabilită pentru secţiunea amonte.

Analizele biologice au pus în evidenţă în apa râului Ialomiţa componenta fitoplanctonica diatomea, dominantă, fiind prezente şi chlorophyta, bacteriophyta într-o proporţie cumulată de maxim 44 %. Zona saprobă este în general -mezosaprobă, gradul de curăţenie variind între 69,4%.

Pentru râul Vlăsia dominante au fost diatomea şi euglenophyta, fiind prezente şi celelalte tipuri de alge. Zona -mezosaprobă, C=77,8%.

Cursul râului Cociovaliştea este dominat de diatomea, maxim 15% fiind alocate componentelor chlorophyta, euglenophyta. Zona -mezosaprobă, C=77,2%.

Componentele zooplanctonice evidenţiate au fost: Ialomită – ciliata (-mezosaprobă), Vlăsia – gastrotricha, ciliata, cladocera (zona: -mezosaprobă, C=44,5%), Cociovaliştea – rotiferă, ciliata, cladocera (zona: -mezosaprobă, C=75%).

Analiza microbiologică efectuată s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale. Numărul probabil de exemplare numărate la 100 cm3 a depăşit constant pentru Ialomiţa palierul de 10000; pentru Vlăsia şi Cociovaliştea depăşirile  fiind prezente numai în campaniile din sezonul cald al anului.

BAZINUL HIDROGRAFIC ARGES

Calitatea apei acumulărilor de pe râul Colentina

Recoltările s-au făcut în 16 secţiuni (5 de ordinul I), corespunzătoare acumulărilor de pe acest curs de apă. Probele au fost opalescente, cu miros nedefinit sau vazos.

Valorile medii anuale determinate pentru pH s-au înscris în domeniul 8,1-8,5.

Oxigenul dizolvat corespunde clasei I de calitate, cu excepţia unor secţiuni la care, în perioada caldă, indicatorul s-a situat chiar sub limita clasei III.

Substanţa organică, (CBO5, CCO-Mn, CCO-Cr – determinat pentru secţiunile de ordin I) s-a înscris în domeniul limitat de clasele II-III. Incărcarea organică depăşind acest domeniu s-a determinat pentru acumularea Mogoşoaia, iar pentru acumulările Griviţa, Herăstrău, Floreasca, Plumbuita, Pantelimon I şi Cernica – pentru consumul de bicromat.

Reziduul fix şi ceilalţi indicatori ai regimului de mineralizare au avut valori ce se înscriu în limita prevăzută pentru clasa I de calitate.

Amoniul corespunde clasei I (conform 4706/88), cu observaţia că s-au determinat valori în domeniul clasei II pentru acumularea Floreasca.

Azotul total, determinat în secţiunea de ordinul I are valori corespunzătoare clasei I.

Ortofosfaţii: media valorilor determinate se situează în domeniul limitat de valorile claselor III şi IV.

Fosfor total: determinat în secţiunile de ordinul I are valori corespunzătoare claselor III şi IV (conform încadrării ordinului 1146).

Fier total corespunde în general clasei II, unele valori (la Griviţa şi Plumbuita) încadrându-se în limita clasei III.

Mangan total – similar cu fierul total, corespunde în general clasei II, unele valori (la Griviţa şi Plumbuita) încadrându-se în limita clasei III.

Analizele biologice au pus în evidenţă în apa râului Colentina componenta fitoplanctonică  diatomea, în campaniile sezonului rece fiind prezentă în proporţie de 100%. In perioada caldă a anului s-a remarcat şi prezenţa algelor din grupele chlorophyta, cyanophyta, euglenophyta, încadrarea biologică fiind în general hipertrofie.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost din grupele rotifera, ciliata (preponderente), dar şi copepoda, cladocera, gastrotricha.

Analiza microbiologică efectuată s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale, fecale şi a streptococilor fecali. Numărul probabil de exemplare numărate la 100 cm3 a depăşit în general pentruBCfT palierul de 1000 în perioada caldă a anului; pentru BCfF, numai campaniile lunilor mai-iunie-august au evidenţiat încărcări mai mari de 2000.

Calitatea apei acumulărilor de pe râul Dâmboviţa

Recoltările s-au făcut în 6 secţiuni (de ordinul I – lacul Morii şi 5 biefuri), corespunzătoare acumulărilor de pe acest curs de apă. Probele recoltate din Lacul Morii au cuprins punctele de intrare, mijloc lac şi descărcare lac (la stăvilar), iar pentru furnizarea datelor necesare stabilirii gradului de trofie al acumulării, probele au fost recoltate pe trei profile de adâncime (suprafaţă, mijloc şi fund).

Valorile medii anuale determinate pentru indicatorii monitorizaţi au corespuns categoriei I de calitate, cu unele excepţii: sunt în limita categoriei II (pentru depăşiri foarte reduse ale palierului I) CCO-Cr şi mangan, iar fosforul total – determinat numai pentru Lacul Morii, este în domeniul degradat.

Analizele biologice au pus în evidenţă în apa râului Colentina componenta fitoplanctonică diatomea, în proporţie majoritară, încadrarea biologică fiind pentru lac slab eutrof, respectiv oligotrof / mezotrof pentru biefuri.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fos din grupele rotifera, copedopa, cladocera şi gastrotricha.

Analiza microbiologică efectuată s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale şi fecale. Pentru lacul Morii, numărul probabil de exemplare numărate la 100 cm3 s-a încadrat pentru BCfT în palierul de 10000; pentru BCfF, numai campania lunii octombrie a evidenţiat încărcări mai mari de 2000. Pentru biefuri încărcarea microbiologică a fost mai mare decât la nivelul lacului, în unele campanii valorile măsurate depăşind palierele de referinţă.

Calitatea apei acumulărilor de pe valea Crevedia

In sistemul nostru de monitorizare este inclusă numai acumularea Crevedia VII.

Valorile medii anuale determinate pentru indicatorii monitorizaţi au corespuns categoriei I de calitate pentru indicatorii fizico-chimici generali; substanţa organică a fost în plaja categoriilor II-III, la fel cu media valorilor determinate pentru fenoli şi mangan.

Calitatea apei acumulărilor de pe valea Pasărea

Recoltările s-au făcut în 6 secţiuni de ordinul II, corespunzătoare acumulărilor de pe acest curs de apă.

Valorile medii anuale determinate pentru pH s-au înscris în domeniul 8,1 – 9,2.

Oxigenul dizolvat corespunde clasei I de calitate numai în perioada rece a anului, în perioada caldă, indicatorul s-a situat mult sub limita clasei III.

Substanţa organică (CBO5, CCO-Mn) a depăşit frecvent domeniul limitat de clasă III.

Reziduul fix şi ceilalţi indicatori ai regimului de mineralizare  au avut valori ce se înscriu în limita prevăzută pentru clasa I de calitate.

Amoniul corespunde clasei II ca medie anuală (conform 4706/88), cu observaţia că s-au determinat în unele campanii valori depăşind de 4-8 ori domeniul clasei III.

Ortofosfaţii: media valorilor determinate se situează în domeniul limitat de valorile claselor III şi IV.

Analizele biologice au pus în evidenţă în apa râului Pasărea componentele fitoplanctonice diatomea, cyanophyta, euglenophyta. Caracterul trofic: eutrof – hipertrof.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost din grupele rotifera, ciliata.

Calitatea apei acumulărilor de pe valea Saulei

Recoltările s-au făcut în 3 secţiuni de ordinul II, corespunzătoare acumulărilor de pe acest curs de apă.

Categoria generală de calitate pentru apa acumulărilor de pe acest curs este I, excepţiile semnalându-se pentru indicatorii regimului de oxigen (care s-au situat în domeniul categoriilor II-III). In perioada de înflorire maximă a florei acvatice valorile pH-ului s-au situat în domeniul alcalin, la palierul superior admis.

Analizele biologice efectuate pentru acumularea Roşia şi Bazin II au pus în evidenţă în apa văii Saulei componentele fitoplanctonice diatomea şi chlorophyta, caracterul trofic: slab eutrof.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost cladocera şi copepoda.

Calitatea apei acumulărilor de pe valea Sindriliţa

Recoltările s-au făcut în 2 secţiuni de ordinul II, corespunzătoare acumulărilor de pe acest curs de apă.

Categoria generală de calitate pentru apa acumulărilor de pe acest curs este I, excepţiile semnalându-se pentru indicatorii regimului de oxigen (care s-au situat în domeniul categoriilor III sau depăşind această limită). In perioada de înflorire maximă a florei acvatice valorile pH-ului s-au situat în domeniul alcalin, măsurându-se valori maxine de 9,6.

Analizele biologice efectuate pentru acumularea Piteasca III au pus în evedenţă în apa văii Sindriliţa componentele fitoplanctonice dominante de tip cyanophyta, caracterul trofic: eutrof.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost ciliata, iar zoobentosul a fost dominat de oligocheta.

Calitatea apei acumulărilor de pe valea Câlnăului

Recoltările s-au făcut dintr-o singură secţiune (de ordinul II), amplasată în aval de deversarea SC DANUBIANA SA.

Cele patru campanii de recoltări derulate în anul 2003 au indicat ca generală categoria I de calitate, excepţiile semnalându-se pentru CCO-Mn, amoniu (categoria II).

Analizele microbiologice efectuate pentru această secţiune, în luna august, au pus în evidenţă încadrarea valorilor BCfT şi BCfF în palierele pentru clasa II de calitate, prevăzute în ordinul 1146/2003.

BAZINUL HIDRIGRAFIC MOSTISTEA

In zona administrată de SGA Ilfov-Bucureşti din acest bazin hidrografic au fost monitorizate 3 acumulări de pe cursul văii Mostiştea. Apa acestor acumulări se caracterizează prin concentraţii ale substanţelor organice situate la limita superioară a categoriei a III-a sau depăşind-o, având de asemenea şi un caracter magnezian (indicator cu valori medii anuale de categoria II).

Analizele biologice efectuate pentru acumularea Măineasa III au pus în evidenţă în apa văii Mostiştea componentele fitoplanctonice dominante de tip  diatomea caracterul trofic: eutrof.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost rotifera/ciliata.

BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMITA

In zona administrată de SGA Ilfov-Bucureşti din acest bazin hidrografic au fost monitorizate acumulările şi iazurile de pe valea Snagovului şi sticlăriei şi lacul Căldăruşani.

Calitatea apei acumulărilor de pe râul Snagov

Recoltările s-au făcut în 5 secţiuni (de ordinul I), amplasate în zone care să confere reprezentativitate pentru caliatea apei lacului Snagov. Pentru furnizarea datelor necesare stabilirii stării de troficitate a acumulării, probele au fost recoltate pe profile de adâncime (suprafaţă, mijloc şi fund).

Valorile determinate pentru pH s-au înscris în domeniul 7,9 – 8,4.

Oxigenul dizolvat a corespuns clasei I de calitate.

Substanţa organică (CBO5, CCO-Mn şi CCO-Cr) s-au înscris în domeniul limitat de clasele II – III. Incărcarea organică depăşind acest acest domeniu s-a determinat pentru secţiunea Complex Pacea – pentru consumul de bicromat.

Reziduul fix şi ceilalţi indicatori ai regimului de mineralizare au avut valori ce se înscriu în limita prevăzută pentru clasa I de calitate.

Amoniul corespunde clasei I (conform 4706/88), cu observaţia că s-au determinat valori în domeniul clasei II pentru acumularea Floreasca.

Ortofosfaţi: media valorilor determinate se situează în domeniul limitat de valorile claselor III şi IV.

Fosfor total: a avut valori corespunzătoare claselor I, în secţiunea Antena Tâncăbeşti media anuală s-a situat în domeniul degradat.

Indicatorii din categoria toxici generali (fenoli, detergenţi) au fost în limitele categoriei I.

Metalele determinate (Fe, Mn, Ni, Cr6+, Cu, Zn, Pb) au fost în limitele categoriei I; din grupa metalelor, încărcarea peste limitele normale a fost determinată pentru cadmiu.

Analizele biologice au pus în evidenţă în apa lacului snagov componentele fitoplanctonice dominante diatomea, cyanophyta, phyrophyta şi chlorophyta. Incadrarea biologică generală eutrof.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost din grupele rotifera, cladocera, copepoda,  iar în mijlocul acumulării, secţiunea Complex Vila 23, a fost prezentă şi ciliata.

Analiza microbiologică efectuată s-a referit la dozarea bacteiilor coliforme totale. Numărul probabil de exemplare numărate la 100 cm3 s-a încadrat în palierul de 10000.

Iazurile de pe valea Snagovului

Din salba de iazuri, majoritatea cu funcţiune piscicolă, amenajate pe valea Snagovului, în programul de monitorizare sunt incluse 4 acumulări.

Categoria generală I de calitate nu este respectată pentru indicatorii caracteristici substanţei organice, ale căror medii anuale sunt în cadrul categoriei II.

Analizele biologice efectuate numai pentru acumulările Butimanu şi Tâncăbeşti 2 au pus în evidenţă componentele fitoplanctonice dominante diatomea, cyanophyta şi euglenophyta. Incadrarea biologică generală eutrof.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost din grupele rotifera, cladocera, copepoda, ciliata.

Calitatea apei acumulării lac Căldăruşani

Recoltările s-au făcut în 4 secţiuni (de ordinul I), amplasate în zone care să confere reprezentativitate pentru calitatea apei întregului lac. Pentru furnizarea datelor necesare stabilirii stării de troficitate a acumulării, probele au fost recoltate pe profile de adâncime (suprafaţă, mijloc şi fund).

Valorile determinate pentru pH s-au înscris în domeniul 8 – 8,8.

Oxigenul dizolvat a corespuns clasei I de calitate.

Substanţa organică (CBO5, CCO-Mn şi CCO-Cr) s-au înscris în domeniul limitat de clasele II – III. Incărcarea organică exprimată prin pentru consumul de bicromat a depăşit acest domeniu pentru toate secţiunile.

Reziduul fix şi ceilalţi indicatori ai regimului de mineralizare au avut valori ce se înscriu în limita prevăzută pentru clasa I de calitate.

Amoniul corespunde clasei I (conform 4706/88).

Ortofosfaţi: media valorilor determinate se situează în domeniul limitat de valorile claselor III şi IV.

Fosfor total: a avut valori situate în domeniul degradat.

Indicatorii din categoria toxici generali : fenoli – categoria II, detergenţi – categoria I.

Metalele determinate (Fe, Ni, Cr6+, Cu, Zn, Pb) au fost în limitele categoriei II; din grupa metalelor, încărcarea peste limitele normale a fost determinată pentru cadmiu.

Analizele biologice  au pus în evidenţă în apa lacului Căldăruşani componentele fitoplanctonice cyanophyta (predominantă), diatomea şi chlorophyta. Incărcarea biologică hipertrof (zona de alimentare a lacului – Coada Cociovaliştea şi coada Vlăsia), eutrof – secţiunile A.G.V.P.S şi ponton I.M.H.

Componentele zooplanctonice majoritare evidenţiate au fost din grupele rotifera, ciliata, copepoda.

Analiza microbiologică efectuată s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale şi fecale. Numărul probabil de exemplare numărate la 100 cm3 a depăşit palierul de 10000 – referitor la coliformii totali (pentru perioada caldă a anului).

Acumulările de pe valea STICLARIEI

Pe acest curs de apă sunt incluse în programul de monitorizare 3 secţiuni de ordinul II.

Categoria generală I de calitate nu este respectată pentru indicatorii caracteristici substanţei organice, ale căror medii anuale sunt în cadrul categoriilor II – III; se remarcă o mineralizare totală de nivelul categoriei II în secţiunea dig Herescu.

Ape subterane freatice: un număr de 20 foraje (anexa 3.2 g) reprezentative din reţeaua naţională de observaţie şi exploatare, amplasate astfel:

 4 – Băneasa – Bucureşti

 2 – Domneşti – jud. Ilfov

 2 – Bragadiru – jud. Ilfov

 1 – Corbeanca –jud. Ilfov

 3 – Cernica – jud. Ilfov

 1 – Joiţa – jud. Giurgiu

 2 – Cartonaj – jud. Giurgiu

 2 - Malu Spart – jud. Giurgiu

 1 – Conţeşti – jud. Giurgiu

 1 – Bolintin deal – jud. Giurgiu

 1 – Dărvari – jud. Giurgiu

Pentru monitorizarea calitătii apei acestui subsistem au fost efectuate 2 campanii de prelevare probe, prima în aprilie, a doua în septembrie. Rezulatatele analizelor sunt sistematizate în anexa 3.2 h.

-Ape uzate: 76 surse de poluare

 60 în b.h. Argeş:

AEROPORTUL INTERNATIONAL Otopeni (2 evacuări) – Ilfov

AGROMEC Ciorogârla – jud. Ilfov

AGROMEC Stefăneşti – jud. Ilfov

AGROPOL – Bucureşti

Ad. Naţională a Rezervelor Statului – Bucureşti

IMPRESS Buftea – jud. Ilfov

APA NOVA (3 evacuări ape uzate în râul Dâmboviţa) – jud. Ilfov

APA NOVA – st. tratare ARCUDA (2 evacuări) – jud. Giurgiu

APA NOVA – st. tratare Roşu – jud. Ilfov

ARTECA Jilava – jud. Ilfov

AVICOLA Crevedia – jud. Dâmboviţa

BERE BAUTURI – Popeşti Leordeni – jud. Ilfov

CET PROGRESUL – Bucureşti

CET SUD (cu 4 evacuări) – Bucureşti

FULGERUL Bragadiru – jud. Ilfov

SC CHIAJNA + ILF MILITARI – Bucureşti

SICOMED + CHIMOPAR – Bucureşti

COMAICO – jud. Ilfov

CONSERV Buftea – jud. Ilfov

CORUC Otopeni – jud. Ilfov

DANUBIANA (cu 2 evacuări) – jud. Ilfov

E.G.C. BUFTEA – jud. Ilfov

G.I.P.INSTAL – jud. Ilfov

SC GLINA SA – jud. Ilfov

SC GLINCARN SA – jud. Ilfov

I.C.L.F.  Vidra – jud. Ilfov

I.C.M.A. Otopeni – jud. Ilfov

I.F.I.N. Măgurele – jud. Ilfov

I.N.G.G. ANA ASLAN Otopeni – jud. Ilfov

IRIDEX – rampa ecologică – Bucureşti

Liceul Dragomireşti Vale – jud. Ilfov

PRIMARIA 1 DECEMBRIE – jud. Ilfov

PRIMARIA BRAGADIRU + CORNETU – jud. Ilfov

PRIMARIA BRANESTI – jud. Ilfov

PRIMARIA MAGURELE – jud. Ilfov

PRIMARIA OTOPENI – evacuare ape uzate orăşeneşti – jud. Ilfov

PRIMARIA OTOPENI – evacuare ape pluviale – jud. Ilfov

PROTAN – jud. Ilfov

RAIF – staţie de pompare 2 – jud. Ilfov

REMAT SUC – Bucureşti

SAIC Bragadiru – jud. Ilfov

SEMANATOARE (SEMA PARC) – Bucureşti

SOMIC Bragadiru – jud. Ilfov

SOPREX Bragadiru – jud. Ilfov

SPITAL Domneşti – jud. Ilfov

SPITAL PSIHIATRIE Bălăceanca – jud. Ilfov

UM 01961 Otopeni – jud. Ilfov

UM 0I966 Clinceni – jud. Ilfov

VASCOFIL – jud. Ilfov

VEGRAS Bragadiru – jud. Ilfov

VISTO PRIMEX SRL Bragadiru – jud. Ilfov

16 în b.h. Ialomiţa

SPITAL BALOTESTI – jud. Ilfov

CAMIN SPITAL Ciolpani – jud. Ilfov

SEMTEST Baloteşti – jud. Ilfov

PRIMARIA Baloteşti – jud. Ilfov

ICPCPAM – ferma Tâncăbeşti – jud. Ilfov

ICPCPAM – ferma Baloteşti – jud. Ilfov (activitate sistată în cursul anului 2003)

PROD SERVICE ACT SNAGOV – epurare Gruiu – jud. Ilfov

COMPLEX SPORTIV NATIONAL SNAGOV – jud. Ilfov

RAPPS – PALAT SNAGOV – jud. Ilfov

RAPPS – SRP TRIUMF – jud. Ilfov

RAPPS – sucursala agrosilvică şi de agrement Scroviştea – jud. Ilfov

COMITETUL OLIMPIC ROMAN – Centru Sydney 2000 – jud. Ilfov

CLUB STEAUA – hotel Săftica – jud. Ilfov

STATIA DE RADIO Tâncăbeşti – jud. Ilfov

SC NIC PROD TRANS’97 SRL – jud Ilfov

UM 0490 Ciolpani – jud. Ilfov

Analizele efectuate au pus în evidenţă depăsirea valorilor normate (reglementate sau impuse de normativele tehnice specifice) pentru indicatorii CBO5, CCO-Cr, MTS, azot total, amoniu, fosfor total, substanţe extractibile şi de asemenea o mare încărcare bacteriană, la majoritatea surselor de poluare, cu un coeficient de simultaneitate de aproximativ 50%.

Fişe de caracterizare a surselor de poluare:

-SC ARTECA JILAVA SA  - anexa 3.2 i

-SC DANUBIANA SA – anexa 3.2 j

Monitorizarea substanţelor periculoase, prioritare/ prioritar periculoase se desfăşoară cu prevederilr HG 118/2002, fiind în curs de implemenatare Ordinul 44/ 2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/ prioritar periculoase.

Anexa 3.4.c – restituţii care evacuează impurificatori în apă şi instalaţii de epurare

4.MEDIUL MARIN SI COSTIER (Nu este cazul.)

5. STAREA SOLURILOR

Poluarea solului în judeţ este influenţată în special de:

-depuneri uscate şi umede din atmosferă;

-depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate corespunzator;

-deversarea de nămoluri, slamuri şi ape uzate pe unele terenuri agricole sau de altă natură;

-chimizarea unor terenuri şi culturi agricole.

Emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul prin încorporarea de elemente chimice cu caracter toxic. Incarcarea solului cu astfel de elemnete (metale grele, sulf, plumb etc.) degradează însuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii productive a solurilor. Modificarile antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, prin operaţiuni de decopertare, modelare etc. au condus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele “protosoluri antropice”.

5.1 Calitatea solurilor

Cele mai raspandite soluri din totalul suprafetei agricole de 113.054 ha o reprezintă argilusolurile, după care urmează molisolurile şi solurile neevoluate.

Suprafaţa solurilor forestiere răspândite în judeţul Ilfov totalizează 25.325 ha.

Cele mai răpândite sunt argilusolurile, celelalte clase fiind mai puţin reprezentate.

Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate relativ scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bune.

Astfel, au fost depistate circa 100 ha poluate cu metale grele şi SO2 în zonele de influenţă ale uzinelor Neferal şi Acumulatorul; au fost deasemenea evidenţiate procese de distrugere a solului prin lucrări de excavare la zi în zona canalului Argeş (pe circa 20 ha) şi prin depozitarea de gunoaie (zona Glina) sau alte materiale de la construcţii în diverse zone (circa 140 ha).

Pe suprafeţe mici au fost puse în evidenţă alte procese de poluare a solurilor cu ape uzate, nămoluri de la staţiile de epurare şi reziduuri organice de la complexele agrozootehnice din zonele Periş, Jilava, Buftea.

Situaţia fondului funciar:

-teren total: 158.328 ha

-teren agricol total: 113.054 ha

din care:

-arabil: 106.852

-păşuni: 2.401 ha

-fâneţe: 38 ha

-vii: 2.009 ha

-livezi:1.754 ha

-teren neagricol total: 45.274 ha

-păduri şi alte terenuri forestiere: 25.325 ha

-ape: 5.479

-drumuri şi căi ferate: 3.560 ha

-curţi, construcţii: 9.967 ha

alte terenuri neproductive: 913 ha.

6. BIODIVERSITATEA SI PADURILE

6.1 Biodiversitatea

6.1.1. Habitatele naturale - rest al vechilor Codrii ai Vlasiei de tip şleau de câmpie, bogăţia apelor de suprafaţă, mlaştinile localizate pe vechi cursuri, au contribuit în mod esenţial la dezvoltarea şi menţinerea pădurilor în această parte a Câmpiei Române, în zona de stepă moderată cu un climat temperat continental ce are nuanţe excesive stepice.

Regimul termic prezintă şi el unele particularităţi care atestă favorabilitatea climei pentru dezvoltarea pădurilor. Astfel, 30 zile pe an temperatura medie este cuprinsă între 0-10 grade Celsius, iar 185 de zile depăşeşte 10 grade C.

Precipitaţiile anuale se situează în jurul valorii de 500 mm cea mai mare cantitate căzând în lunile iunie (91,9 mm), iar cea mai scăzută în februarie (31,5 mm). Acestea au contribuit la formarea arboretelor de stejar (Quercus robur). Media multianuală a temperaturilor medii anuale este de 10C.

Direcţiile dominante ale vantului sunt cele din sectoarele NE (Crivăţul) cu o frecvenţă de 19,6% cu o valoare maximă în luna februarie 25,5% şi din SV – VSV (Austru).

6.1.2. Flora şi fauna sălbatică – sunt reprezentate prin elemente caracteristice ecosistemului de câmpie (stratul ierbaceu), ecosistemului de pădure de stejar, ecosistemului acvatic (de baltă), dar există şi specii cultivate, care s-au aclimatizat de-a lungul timpului şi care se dezvoltă în condiţii excelente.

Flora sălbatică:

Stratul arboricol: stejari seculari (Quercus robur) ce vegetează alături de plopi (Populus alba), sălcii (Salix alba), cer (Quercus cerris), stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), garnita (Quercus frainetto) şi arţar tătărăsc (Acer tataricum), carpen (Carpinus betulus), ulm (Ulmus laevis), salcâm (Robinia pseudacacia), tei (Tilia cordata) şi tei tremurator, castan, chiparos de baltă (Taxodium sp.) – specie strict protejată de lege, paltin de câmpie (Acer platanoides),  pin (Pinus sp.), arţar (Acer sp.), brad (Abies sp.), fag (Fagus sylvatica), fag caucazian (Fagus orientalis), fag tararesc, molid (Picea sp.), arbore de vanilie (Vanillium sp.), magnolie (Magnolium sp.), mesteacăn, arborele de Ginko biloba (3 exemplare in Parcul Stirbei, oras Buftea, care s-au aclimatizat şi se dezvoltă foarte bine), arborele vieţii (Tuia orientalis).

Stratul arbustiv: alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas), singer (Cornus sanguinea), păducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), lemnul râios (Euonymus verrucosa), salba moale (Euonymus europaeus), clocotisul (Staphylea pinnata), scumpia (Cotinus coggygria), vişin sălbatic (Cerasus vulgaris), patachina (Rhamnus cathartica) etc.

Stratul ierbaceu este alcătuit din: iederă (Hedera helix), pochivnic (Asarum europaeum), rodul pământului (Arum maculatum) – specie protejată, piciorul cocoşului (Ranunculus acer), brânduşa galbenă (Crocus moesiacus), ghiocei (Galanthus nivalis), viorele (Scilla bifolia), brebenei (Corydalis solida si Corydalis cava), fragi (Adoxa moschatellina), smântânica (Gallium cruciata), mierea ursului (Pulmonaria officinalis), mârgeluşe (Lithospermum purpureum), untişor (Ficaria verna), floarea paştelui (Anemone ranunculoides), pastita (Anemone nemerosa), laptele câinelui (Euphorbia amygdaloides), ceapa ciorii (Gagea lutea), pecetea lui Solomon (Polygonatum multiflorum), umbra iepurelui (Asparagus tagon), mărgaritarul (Convallaria majalis), crinul de pădure (Lilium martagon), vinariţa (Asperula adorata si Asperula taurina), silnicul (Glechoma hederacea), muma pădurii (Lathraea squamaria), poroinic (Orchis purpurea) şi stupiniţa (Platanthera bifolia).

Ecosistemul acvatic, din punct de vedere floristic este alcatuit din trei benzi şi anume:

- Vegetaţie de mal prezintă formaţiuni stuficole fixe şi mobile (plauri – în lacul Cernica), alcătuite în principal din specii caracteristice ecosistemului de baltă, respectiv: stuf (trestie)/Phragmites communis, papura/Typha latifolia, răchiţanul/Lythrum salicaria, bradis/Myriophyllum verticilatum, cosorul/Ceratophylum demersum.

- Vegetaţie plutitoare formată din specii de nufăr alb (Nymphea alba), nufăr galben  (Nuphar luteum) si nufarul indian  (Nelumbo nucifera) – specie aclimatizata in lacul Snagov şi conservată in situ, conform Legii nr.5/2000 – privind amenajarea teritoriului – secţiunea arii protejate. In unele bălţi, cu un grad mai scăzut de calitate al apei, îşi face apariţia ciuma bălţii (Elodea canadensis).

- Vegetaţie submers: brădiş (Myriophyllum verticillatum), Aldrovanda vesiculosa – specie strict protejată de lege (în lacul Snagov) şi specii de alge.

Fauna salbatica:

Din punct de vedere faunistic există o bogată biodiversitate în funcţie de ecosistemele teritoriale. In judeţul Ilfov există în prezent un numar mare de specii protejate de către Legea nr.462/2001 pentru aprobarea OUG nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale, a habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, precum si de convenţiile internaţionale la care România este parte (Convenţia de la Berna – privind protejarea habitatelor naturale, a forei şi faunei sălbatice, Convenţia de la Haga – privind protejarea speciilor de păsări migratoare african-eurasiatice, Convenţia de la Bonn – protejarea vieţii sălbatice).

Lista cu speciile de floră şi faună observate pe teritoriul judeţului Ilfov, cu specificaţia că unele dintre ele cuibăresc, sunt oaspeţi de iarnă/vară, sau sunt staţionare – anexa 6.1.2.

6.1.3. Specii de floră şi faună sălbatică valorificate economic

Speciile de floră valorificate economic, din teritoriul judeţului Ilfov, sunt reprezentate în special din: păducel (Crataegus monogyna), porumbe (Prunus spinosa) şi măceş (Rosa canina), dar în anul 2003 nu s-au înregistrat solicitări pentru recoltare plante din flora sălbatică.

Speciile de faună valorificate economic, în funcţie de solicitările de autorizaţie de mediu pentru capturare faună vie din teritoriul judeţului Ilfov, sunt grupate în:

- fazan (Phassianus colhicus) din crescătorie	- 42000 exemplare valorificate la export în anul 2003.

- specii de interes cinegetic şi anume: porumbel gulerat (Columba palumbus), porumbel de scorbura (Columba oenas), turturica (Streptopelia turtur), potârniche (Perdix perdix), graur (Sturnus vulgaris), guguştiuc (Streptopelia decaocto), sitar de pădure (Scolapax rusticola), prepeliţa (Coturnix coturnix), raţe şi gâşte sălbatice (admise de lege), fazan (Phasianus colhicus), iepure de câmp (Lepus europeus), mistreţ (Sus scrofa), viezure (Meles meles), căprior (Capreolus capreolus), cerb lopătar (Dama dama), vulpe (Vulpes vulpes), dihor (Putorius putorius), nevăstuică (Mustela nivalis), bizam (Ondrada zibelthina) şi jder de copac (Martes martes), răspândite în 12 fonduri de vânătoare după cum urmează:

- 1 fond (Scrovistea) aparţine R.A. – A.P.P.S. S.A.A. Scroviştea.

- 1 fond (Tamasi) aparţine A.V.P.S. ACVILA.

- 2 fonduri (comuna Domneşti şi Bragadiru) aparţin A.V.P.S. DIANA.

- 2 fonduri (comuna Cernica şi Periş) aparţin A.V.P.S. SITARUL.

- 1 fond (comuna Berceni) aparţine A.V.P.S. SOIMUL BUCURESTI.

- 4 fonduri (Surlari, Vlădiceasca, Brânzeasca şi Snagov Parc) aparţin R.N.P. – DIRECTIA SILVICA BUCURESTI.

- 1 fond (Gradistea) aparţine A.V.P.S. VULTURUL.

- 1 fond (Dragomireşti) aparţine A.V.P.S. UNIREA.

### Specii de animale admise la vânat pentru sezonul 2003 – martie 2004

| Nr | Specii admise la vanat | Titular aut. | Titular aut. | Titular aut | Titular aut | Titular aut | Titular aut | Titular aut | Titular aut | Total ex. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APPS Scrovistea | AVPS ACVILA | AVPS DIANA | AVPS SITARUL | AVPS SOIMUL | AVPS UNIREA | AVPS Vulturul | RNP -D.S.B |  |
| 1 | Capreolus capreolus | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 41 |
| 2 | Dama dama | 65 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 69 |
| 3 | Sus scrofa | 55 | - | - | 14 | 2 | 3 | 6 | 40 | 120 |
| 4 | Lepus europaeus | 20 | 70 | 70 | 140 | 250 | 100 | 100 | 100 | 850 |
| 5 | Ondrada zibelthina | - | 10 | 40 | 5 | - | - | 10 | - | 65 |
| 6 | Vulpes vulpes | - | 5 | 24 | 13 | 20 | 10 | 5 | 26 | 103 |
| 7 | Putorius putorius | - | - | 10 | - | - | 3 | 2 | 15 | 30 |
| 8 | Mustela nivalis | - | - | 10 | 3 | - | 2 | - | 20 | 35 |
| 9 | Meles meles | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 8 | 13 |

Specii de păsări admise la vânat pentru sezonul 2003 –  martie 2004

| Nr. crt. | Specii admise la vanat | Titular aut. | Titular aut. | Titular aut. | Titular aut. | Titular aut. | Titular aut. | Titular aut. | Titular aut. | Total ex. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APPS Scrovistea | AVPS Acvila | AVPS Diana | AVPS Sitarul | AVPS Soimul | AVPS Unirea | AVPS Vulturul | RNP – DSB |  |
| 1 | Perdix perdix | - | 10 | 120 | 20 | 75 | 20 | 20 | 15 | 280 |
| 2 | Phassianus colhicus | - | 60 | 120 | 160 | 75 | 30 | 30 | 15 | 490 |
| 3 | Coturnix coturnix | - | 100 | 1000 | 250 | 100 | 60 | 300 | 60 | 1870 |
| 4 | Scolapax rusticola | - | 20 | 200 | 25 | 50 | 10 | 20 | 30 | 355 |
| 5 | Streptopelia decaocto | - | 250 | 2000 | 250 | 100 | 250 | 500 | 20 | 3370 |
| 6 | Alauda arvensis | - | - | 2000 | 150 | - | - | - | - | 2150 |
| 7 | Gallinago gallinago | - | - | 200 | 15 | - | - | - | - | 215 |
| 8 | Gallinula chloropus | - | - | 100 | 15 | - | - | - | - | 115 |
| 9 | Anser albifrons | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 10 | Columba palumbus | - | - | 400 | 40 | 50 | 20 | 100 | - | 610 |
| 11 | Sturnus vulgaris | - | - | 2000 | 25 | - | 60 | 200 | - | 2285 |
| 12 | Fulica atra | - | - | 1000 | 10 | - | - | - | - | 1010 |
| 13 | Vanellus vanellus | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 14 | Streptopelia turtur | - | - | 400 | 25 | - | - | 100 | - | 525 |
| 15 | Turdus iliacus | - | - | 1000 | 25 | - | - | - | - | 1025 |
| 16 | Rate salbatice admise de lege | - | 200 | 2000 | 200 | 100 | 250 | 40 | 60 | 2850 |
| 17 | Gaste salbatice admise de lege | - | - | 200 | - | - | 50 | - | - | 250 |

6.1.4. Starea ariilor naturale protejate

Suprafaţa de 10 ha din pădurea Snagov şi 100 ha din Lacul Snagov sunt declarate arii naturale protejate, conform Legii nr.5/2000 – privind amenajarea teritoriului – secţiunea arii protejate.

Pădurea Snagov - zonă ştiinţifică unde cresc unele specii de fag (Fagus sylvatica), fagul caucazian (Fagus orientalis) şi câteva exemplare de Fagus taurica - hibrizi între fagul comun şi cel caucazian.

Lacul Snagov cuprinde o serie de specii de faună şi floră importante din punct de vedere ştiinţific, şi anume: lamelibranhiatul Dreissena polymorpha - relict ponto-carpatic; copepodul Eudiaptomus gracilis - specific Lacului Snagov, guvizi (Gobius gymnotrachelus si Proterrorhynchus sp.), săgeata apei (Sagittaria latifolia si Sagittaria sagittifolia), nufărul/lotusul indian (Nelumbo nucifera).

Pe lângă aceste arii naturale protejate, în judeţul Ilfov mai există o arie protejată prin HG/2000, respectiv rezervaţia Scroviştea şi două exemplare de stejari seculari – declarate  monumente ale naturii, în cadrul Mânăstirii Cernica, comuna Cernica.

Starea de sănatate a ariilor naturale din teritoriu, expuse unei poluari combinate aer-apă-sol, constituie o problemă importantă pentru judeţul Ilfov. Ecosistemele naturale şi seminaturale adăpostesc specii de floră şi faună sălbatică a căror stare este direct legată de starea de sănătate a habitatelor.

Flora şi fauna sălbatică nu au avut suferinţe majore. Factorii climatici au influenţat evoluţia firească a florei şi faunei sălbatice.

Pentru a cunoaşte în profunzime acest aspect este necesar ca instituţiile specializate şi abilitate să realizeze studii aprofundate pentru a se şti adevărata evoluţie a speciilor din flora spontană şi a faunei sălbatice.

Probleme de poluare a pădurii sunt în special în zona comunelor Cernica, Pantelimon, Moara Vlăsiei (Căldăruşani), Măgurele, Snagov, unde speciile forestiere în mod deosebit stejarul suferă şi încep să se usuce din cauza noxelor emanate de catre intreprinderile Neferal, Acumulatorul, I.F.I.N. Măgurele, evacuărilor de ape reziduale din zona Snagov.

Pentru pădurile care sunt de agrement, poluarea cea mai mare vine din partea populaţiei.

Pădurea este mult agresată şi prin continuarea tăierilor ilegale practicate de diverşi cetăţeni, în special în zona satelor Piteasca, Mogoşoaia, Săbăreni.

Conservarea şi dezvoltarea rezervaţiilor naturale specifice zonei noastre permit menţinerea biodiversităţii, a echilibrului ecologic atât de necesar ecosistemelor şi deci omului. Sunt necesare măsuri de oprire a procesului de dispariţie a unor specii de floră şi faună ca urmare în special a poluării.

Măsuri necesare:

- Creşterea treptată a suprafeţelor de spaţii verzi cel puţin la limita necesarului de importanţă microclimatică.

- Plantarea unor specii de arbori şi arbuşti rezistenţi la agenţii poluanţi şi condiţiile de microclimat.

- Protejarea arborilor ocrotiţi şi identificarea de noi exemplare deosebite pentru a fi ocrotite.

- Stabilirea unui program de identificare şi bornare a zonelor protejate, cu participarea celorlalţi factori implicaţi în respectarea regimului special al zonelor şi speciilor protejate, precum şi stabilirea responsabilităţilor ce le revin acestora.

# 6.1.5. Proiecte internaţionale.

In anul 2003 nu s-a demarat nici un proiect internaţional privind protecţia capitalului natural.

# 6.2. STAREA PADURILOR

6.2.1 Funcţia economică a pădurilor. Toate pădurile din raza judeţului Ilfov, în suprafaţă totală de 20421 ha sunt amenajate în grupa I-a , pentru a îndeplini funcţia de protecţie, având în vedere aşezarea lor în imediata apropiere a municipiului bucureşti, acest obiectiv conferindu-le un rol ecologic deosebit. Direcţia Silvică Bucureşti administrează aceste păduri prin ocoalele silvice Bucureşti, brăneşti şi Snagov.

6.2.2. Masa lemnoasă pusă în circuitul economic. Cota de tăiere alocată prin hotărâre de guvern a fost respectată, masa lemnoasă recoltată în anul 2003 în judeţul Ilfov, fiind de 81,4 mii mc, din care: răşinoase - 0,1 mii mc, stejari – 23,9 mii mc, diverse specii tari – 35,0 mii mc, diverse specii moi – 22,4 mii mc.

6.2.3.Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief – toate pădurile din judeţ de situează în zona de câmpie.

6.2.4.Starea de sănătate a pădurilor evaluată prin sistemul de monitorizare forestier. Conform datelor culese din teren în suprafeţele de probă permanente, instalate după un caroiaj stabilit conform cerinţelor UE, în anul 2003 s-a concluzionat că starea de sănătate a pădurilor di  judeţul Ilfov a fost bună, factorii dăunători (fenomenul de uscare, debilitate, decolorare, precum şi alţi agenţi fitopatogeni) situându-se sub 10 %.

6.2.5.Suprafaţa din fondul forestier parcursă cu tăieri. In anul 2003, au fost parcurse cu tăieri de regenerare 165 ha, cu tăieri de produse accidentale – 2068 ha, cu operaţiuni de igienă şi curăţire a pădurilor 1634 ha şi cu tăieri de îngrijire în păduri tinere (degajări, curăţiri, rărituri) 941 ha.

6.2.6.Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire. Tot arealul cuprins în raza judeţului Ilfov se situează sub media pe ţară de 27% privind ponderea pădurilor. Ca urmare, se impune necesitatea împădurirea tuturor terenurilor degradate care nu mai pot fi date în producţie, adr şi reînfiinţarea perdelelor silvice de protecţie a câmpurilor agricole, precum şi mărimea suprafeţei cu vegetaţie forestieră care să îndeplinească rolul de “plămân verde” al municipiului Bucureşti. Cele mai expuse fenomenelor de aridizare şi secetei sunt zonele din partea de sud şi est a judeţului. De asemenea în lunca Argeşului, ca urmare a amenajărilor privind Canalul Argeş – Dunăre, excavaţiile şi balastierele instalate au dus la modificarea registrului hidric, apa freatică scăzând cu 10-20 m, ceea ce a dus la dispariţia vegetaţiei din vecinătatea sa, fiind necesare lucrări de reconstrucţie ecologică deosebit de dificile.

6.2.7.Suprafeţe de pădure scoase din fondul forestier naţional pentru alte utilizări. In anul 2003 nu au fost scoase temporar suprafeţe de pădure din fondul forestier naţional pentru alte folosinţe.

6.2.8.Suprafeţe de pădure regenerate în anul 2003. In judeţul Ilfov au fost regenerate 105 ha, din care regenerări naturale – 82 ha şi împăduriri 23 ha, toate cu specii de foioase.

6.2.9.Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului. Având în vedere că pădurea este un important factor de mediu, gestionarea durabilă a masivelor forestiere din raza judeţului Ilfov, va influenţa pozitiv echilibrul ecologic, natura şi viaţa însăşi a locuitorilor municipiului Bucureşti şi a judeţului în întregul său.

7. MEDIUL URBAN

Factorul de mediu – aer – este supus unei poluări locale intense în acele zone, unde s-au construit şi funcţionează unităţi industriale şi unde fie tehnologiile sunt învechite, fie nu sunt realizate instalaţii de epurare a gazelor, fie şi una şi alta. De asemenea, poluarea aerului are loc şi în zonele cu trafic auto intens.

7.1 Calitatea aerului în mediul urban

Pe teritoriul judeţului Ilfov se află doua oraşe: Buftea cu o populaţie de 19.473 locuitori şi Otopeni cu o populatie de 10.548 de locuitori. Calitatea aerului în Buftea este influenţată de traficul rutier, industrie (fabrica de oxigen industrial, de conserve de fructe şi legume, filatura de bumbac, materiale de construcţii) şi agricultură (combinat avicol). In oraşul Otopeni calitatea aerului este influenţată de traficul rutier şi traficul aerian.

7.2 Situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement

Zonele de agrement din judeţul Ilfov reprezintă cca. 3.000 ha şi au o mare importanţă ecologică.

Complexul Snagov este una din cele mai vizitate zone din apropiere de Bucureşti. Cuprinde lacul şi padurea Snagov, la care se adaugă mânăstirea cu acelaşi nume, situată pe o insulă în mijlocul lacului. Lăcaşul datează din timpul lui Mircea cel Bătrân.

Complexul Mogoşoaia se află la sud de Bucureşti şi cuprinde lacul, parcul amenajat pe o suprafaţă de 20 ha şi palatul ridicat în anul 1702 de Constantin Brâncoveanu. In interiorul palatului a fost deschis in anul 1975 un muzeu, unde sunt expuse opere de artă brâncovenească, sculptură în piatră şi lemn, picturi, obiecte din argint, broderii, ţesături, manuscrise şi cărţi. Complexul constituie un cadru ideal de petrecere a timpului liber.

Complexul turistic Cernica cuprinde pădurea, lacul şi mânăstirea cu acelaşi nume, ridicată în mijlocul lacului Cernica. Lacul ocupă o suprafaţă de 360 ha şi a fost amenajat turistic, iar pădurea adaposteşte o rezervaţie cinegetică.

Zona turistică Căldăruşani, aflată la nord de Bucureşti, cuprinde pădurea, lacul şi mânăstirea Căldăruşani.

Alte obiective: mânăstirea Pasărea, zona turistică Vlăsia, lacul Scroviştea, zona Ciocăneşti – Buftea.

7.3 Starea de confort şi de sănătate a populaţiei în raport cu starea de calitate a mediului în zonele locuite

Esenţial pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei este identificarea următorilor factori de risc:

-apa de băut contaminată;

-aer impurificat;

-colectare, îndepartare defectuoasă ape uzate;

-colectare, depozitare, neutralizare necorespunzatoare reziduuri solide;

-condiţii impropii de locuit.

Aceşti factori de mediu care sunt poteniali factori de risc se pot manifesta prin epidemii hidrice, boli cronice plurifactoriale, boli transmisibile, disconfort etc.

7.3.1 Date de sanatate

Direcţia de Sănătate Publică Ilfov, prin compartimentul Supravegherea Stării de Sănătate, a monitorizat în cursul anului 2003 următoarele:

1.Apa potabilă – distribuţia populaţiei în sistem centralizat.

-au fost monitorizate 16 localităţi care aprovizionează un număr de 47700 locuitori (com. Afumaţi, Baloteşti, Bragadiru, Brăneşti, Buftea, Chitila, Cornetu, Ghermăneşti, Jilava, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Periş, Popeşti-Leordeni, Snagov, Voluntari);

-analizele de laborator au evidenţiat valori ce depăşesc limitele admise de Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile pentru următorii parametrii:

a.chimici - amoniac (în Jilava, Bragadiru, Cornetu, Pantelimon);

- nitraţi (în Ghermăneşti, Snagov, Bragadiru, Măgurele);

b.bacteriologic - coliformi fecali (Braneşti, Otopeni, baloteşti, Ghermăneşti, Cornetu):

- streptococi fecali (Jilava, Popeşti-Leordeni, Baloteşti, Buftea)

Cu toate că, numai un procent de 278,54% din probele prelevate în cursul anului 2003 au fost corespunzătoare, Direcţia de Sănătate Publica Ilfov nu a înregistrat boli de natură hidrică în rândul populaţiei.

Deoarece 83% din locuitorii judeţului Ilfov se aprovizionează cu apa din surse proprii (fântâni de mică adâncime), care nu au fost incluse în programul de monitorizare, există riscul îmbolnăvirii populaţiei infantile (0-1 an) prin intoxicaţie cu nitraţi.

Au fost raportate în 2003 două cazuri de methemoglobinemie infantilă generată de apa din fântână, în localităţile grădiştea şi Căciulaţi (Moara Vlăsiei).

2.Apa de îmbăiere – monitorizarea apei de suprafaţă s-a efectuat în cursul anului 2003 în zonele naturale de îmbăiere, aglomerate în timpul sezonului estival (Lacul Snagov, Lacul Pantelimon-Cernica);

- analizele de laborator efectuate în baza HG 459/2002 au evidenţiat încadrarea indicatorilor în limitele normale, în concluzie, apa de îmbăiere fiind de calitate;

-nu au fost semnalate cazuri de îmbolnăviri, urmare a utilizării apei de îmbăiere.

7.4 Oraşe in judetul Ilfov

Oraşul Otopeni este situat la 14 km nord de centrul municipiului Bucureşti, pe DN 1 – Bucureşti – Ploieşti.

Resursele naturale sunt constituite din argile, nisipuri, pietrişuri şi ape subterane geotermale.

Monumentele aflate în oraşul Otopeni sunt următoarele:

-Biserica cu Hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, monument de arhitectură, construită în secolul al XVII-lea şi refăcută în secolul al XIX-lea după cutremurul din 1802;

-biserica cu Hramul Sf. Ierarh Nicolae, construită înaintea celui de-al doilea război mondial pe locul unei biserici din lemn;

-monumentul eroilor căzuţi în primul război mondial;

De asemenea, în Otopeni au fost descoperite aşezări din epoca bronzului la 800 m de şoseaua Bucureşti – Ploieşti, aşezări traco-geto-dacice în incinta aeroportului, la nord de capătul estic al pistei civile nr. 1 şi aşezări din epoca geto-dacică şi de formare a poporului român în incinta aeroportului, la sud de pista civilă nr. 2.

Zone de recreere, odihnă, agrement şi tratament:

-parcul din faţa primăriei;

-teren sportiv;

-Institutul de geriatrie Ana Aslan şi parcul amenajat din incinta sa.

Sursele de poluare antropice locale sunt mobile şi staţionare.

Sursele mobile cuprind vehiculele rutiere, aeriene şi feroviare.

Transportul rutier produce în atmosferă importante emisii de oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf. Pe lângă poluanţii amintiţi, se elimină în atmosferă şi alte substanţe toxice, cum ar fi: hidrocarburi aromatice policiclice, 3,4-benzopiren etc.

Aviaţia introduce în atmosferă o cantitate de poluanţi comparabilă cu cea evacuată de transporturile auto, dar dispersarea poluanţilor are loc în atmosfera înaltă, astfel încât impactul aviaţiei asupra poluării locale se limitează , în general, la zona aeroportului. In atmosfera înaltă, compuşii cu azot evacuaţi contribuie la distrugerea stratului de ozon în stratosfera inferioară, strat protector împotriva radiaţiei ultraviolete solare.

De asemenea, sursele mobile produc zgomot care este de obicei mai mare de 65 dB (drumurile naţionale şi judeţene, căile ferate şi aeroportul).

Principalele surse staţionare de poluare: SC AMCO SA, fabrica de ţigarete Phillip Moris, depozite de combustibili.

Oraşul Buftea cu teritoriul său administrativ in suprafaţa de 5736 ha se situeaza in partea de nord-vest a judeţului Ilfov, la cca.20 km de centrul Municipiului Bucuresti.

Teritoriul pe care se situează oraşul Buftea prezintă condiţii favorabile pentru dezvoltarea in perspectiva a oraşului unele probleme mai deosebite ridicâdu-se la realizarea construcţiilor înalte, probleme legate de condiţiile geotehnice de fundare şi de faptul că teritoriul este situat in zona cu intensităţi  microseismice de grad 8.

Resursele naturale ale solului si subsolului, modul de valorificare

Resursele naturale ale solului sunt reprezentate de terenurile agricole si neagricole, a căror folosinţă este evidenţiată de bilanţul existent al teritoriului administrativ al localităţii.

Din terenul total agricol cu un procent de 35% din teritoriul total administrativ, 91% sunt terenuri arabile, 4% paşuni, 0,6% fâneţe, 3,6% vii, 0,8% livezi.

Din terenul total neagricol cu un procent de 65% din totalul administrativ un procent de 57% este reprezentat de păduri şi vegetaţie forestieră, 14% ape, bălţi, 39% alte folosinţe ( drumuri in extravilan, terenuri neproductive în extravilan, teren in intravilan ).

Riscurile naturale şi antropice

Teritoriul administrativ al oraşului Buftea face parte din zona seismica “C” de calcul, având :

-coeficientul sesmic Kj = 0,2 şi

-perioada de colt Ts = 1,5 sec.

Nu prezintă alte condiţii speciale de risc, aici neânregistrându-se alunecări de teren sau prăbuşiri de terenuri, inundaţii sau fenomene meteorologice periculoase.

Monumente  ale naturii si istorice, valori ale patrimoniului cultural, istoric şi natural

Monumente şi situri arheologice:

-pe malul estic al lacului Buftea – punct “La sălcii” – aşezare din perioada de formare a poporului român ;

-pe malul estic al lacului Flămânzeni (Bucoveni) – punct “La Abator” – aşezare din perioada de formare a poporului român şi din feudalism;

-pe malul estic al lacului Buciumeni – punct “La Gropi” – aşezare din epoca bronzului;

-pe malul estic al Lacului Buciumeni – punct “La Gutui” – aşezare din perioada de formare a poporului român ;

-pe malul sud-vestic al Lacului Buftea  - punct “Calul Bălan” – aşezari din epoca geto-dacică şi din feudalism;

pe malul vestic al lacului Buftea – punct “La Cârna” – vatra fostului sat Măneşti (sec. XIV-XV), ruine de biserica din sec.XVI;

-pe malul vestic al lacului Buciumeni – aşezări din epoca neolitică, a bronzului, geto-dacică şi din secolul XVIII.

Monumente şi ansambluri de arhitectură:

-sat Buciumeni – Biserica Sf. Impăraţi Constantin şi Elena (1787, ctitor:Constantin Nenciulescu, fost mare stolnic) împreuna cu conacul Nenciulescu;

-Cărămidăria din sec. XIX

-Palatul si capele Ştirbei cu parcul – sec. XIX .

Natura urbana şi spaţiile verzi; parcuri; scuaruri

În oraşul Buftea există un vechi parc de 32 ha (compexul Ştirbei), care este, însă, în circuit închis (Uniunea scriitorilor), iar între şoseaua Bucureşti-Târgovişte şi calea ferata este amenajat un stadion.

În prezent spaţiile verzi şi cele destinate sportului ocupă 1,7ha, la care se adaugă baza turistică de pe malul lacului Buftea (Complexul “Calul Bălan”)in suprafaţă de 7,3ha.

Potenţialul turistic şi de agrement nu este însă suficient exploatat existând condiţii pentru extinderea si diversificarea dotărilor de acest gen.

În zona centrală şi în zona de locuinţe se află câteva locuri de joacă pentru copii, mai multe scuaruri, cu suprafeţe reduse, dar care împreună cu micul parc situat la intersecţia dintre şos. Bucureşti – Târgovişte şi strada Ştirbei Voda contribuie la crearea unei minime zone verzi.

Zonele comerciale sunt reprezentate de două pieţe agro-alimentare precum şi de un complex comercial si de prestări servicii.

Obiective industriale

In nordul localităţii s-a organizat o platformă unde se gasesc unitaţi de profil de industrie alimentară : SC CONSERV SA, SC IMPRESS BUFTEA SA, SC PROCEMA SA, ANGST SA.

Tot in nordul oraşului funcţionează Centrul de produţie cinematografică Buftea – Studiourile MediaPro.

În est s-a dezvoltat o zonă cu profil mixt: industrie si depozite.

Transportul

Circulatia rutiera – oraşul Buftea  dispune de legături modernizate cu municipiul Bucureşti şi cu judeţele Dâmboviţa şi Argeş (DN1A şi DN7) precum şi drumuri judeţene şi comunale în cea mai mare parte modernizate. Legătura rutiera între oraşul Buftea si capitală se face pe DN1A, pe care este organizat şi transportul in comun, intrarea iîn Bucureşti realizându-se pe B-ul Bucureştii Noi.

Circulaţia feroviara – teritoriul localităţii este traversat, pe o lungime de 14,6 km, de două căi ferate principale: calea ferată dublă, electrificată Bucureşti – Ploieşti pe 5,6 km si calea ferată Bucureşti – Piteşti pe cca. 9 km lungime.

Poluarea aerului

La poluarea aerului, pe lângă unele întreprinderi industriale şi de depozitare , contribiie şi Intreprinderea de Transporturi Rutiere Buftea, maşinile proprietate personala, precum şi ferma de pasări AVICOLA SA..

8. DESEURI

8.1 Deşeuri urbane

In judeţul Ilfov există două depozite de deşeuri menajere ce deservesc municipiul Bucureşti, pe acestea fiind depozitate deşeuri colectate de societăţile de salubrizare şi o cantitate relativ redusă de deşeuri provenite de pe raza judeţului Ilfov. Aceste doua amplasamente sunt:

-“Ochiul Boului” – Glina administrată de SC ECOREC SA Popeşti Leordeni;

-Depozitul ecologic Vidra administrat de SC SYSTEMA ECOLOGIC SRL.

.

8.2 Deşeuri industriale

8.2.1 Deşeuri periculoase

Deşeurile spitaliceşti sunt colectate şi incinerate în crematoriile proprii (Spitalul Penitenciar Bucureşti, Inst. Naţional de Geriatrie Otopeni, Spitalul Periş, Spitalul Obstetrică-Ginecologie “Dr.M. Burghele” Buftea). Cabinetele medicale şi celelalte unităţi sanitare au încheiat contract cu firme de incinerare sau spitale din Bucureşti.

Uleiuri uzate – anexa 8.2.1 a

Dupa apariţia HG 662/2001 colectarea şi valorificarea se face în modul urmator:

- uleiurile neclorurate de motor, de transmisie şi de gresare, categoria de clasificare 1, cod 13.02.02 – instaţiile de distribuţie Competrol de la Voluntari şi Buftea studio.

- valorificarea uleiului uzat - prin rafinăria Venus-OILREG Rm. Sarat.

Pentru colectarea şi valorificarea celorlalte tipuri de ulei nu există pe teritoriul judeţului societăţi specializate.

Condensatoare electrice cu conţinut de bifenili policloruraţi (PCB)

Conform prevederilor HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, s-a desfaşurat acţiunea de inventariere a echipamentelor şi materialelor ce conţin astfel de compuşi.

| Deţinator echipamente | Tip echipamente | Nr. bucăţi | Concentraţie | Volum (dm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC Electrica SA | Condensatori electrici cu PCB | 115 | >50 ppm | 11,248 |
|  |  | 150 | >50 ppm | 9,76 |

Baterii şi acumulatori uzaţi

Agenţii economici care colectează acumulatori uzaţi în scopul valorificării lor: SC ROMRECYCLING SRL, SC NEFERAL SA, REMAT BUCURESTI NORD – anexa 8.2.1 b

După intrarea în vigoare a HG 1057/2001, şi SNP PETROM SA - Sucursala Competrol Bucureşti colectează acumulatori uzaţi de orice tip prin intermediul firmei SC ELECTROAUTO SERVICE SRL (producător şi distribuitor de acumulatori auto în reţeaua Competrol) din staţiile de distribuţie: 1 Decembrie, Domneşti, Chitila, Voluntari, Chitila sat, Cernica, Pantelimon. SC ELECTROAUTO SERVICE SRL asigură transportul şi valorificarea acumulatorilor uzaţi.

8.3 Nămoluri

Nu există date relevante privind evoluţia acestor cantităţi datorită lipsei unui sistem eficient de monitorizare a staţiilor de epurare de către administratorii acestora.

Tratarea nămolurilor se realizează pe plan local în staţiile de epurare, acestea fiind depozitate în paturile de uscare şi valorificate ca îngrăşăminte pentru agricultură.

8.4 Depozite de deşeuri

8.4.1 Depozite de deşeuri urbane

Depozitele de deşeuri Glina – “Ochiul Boului” – SC ECOREC SA şi Vidra – SC SYSTEMA ECOLOGIC SRL dispun de lucrari ce le plasează pe treapta depozitelor ecologice şi anume: îngrădite, acces controlat, impermeabilizare, înregistrare automată a cantităţilor de deşeuri, a stării factorilor de mediu (apă, aer, sol), sisteme de captare-evacuare a biogazului şi levigatului, bazine de stocare-decantare a apelor uzate.

8.4.2 Depozite de deşeuri industriale

In judeţul Ilfov nu există depozite de deşeuri industriale.

8.4.3 Depozite de deşeuri periculoase

Nu este cazul

8.4.4 Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului

In judeţul Ilfov problema deşeurilor a devenit tot mai acută, pe de o parte din cauza creşterii cantităţii acestora, iar pe de alta parte din cauza impactului lor negativ tot mai pronunţat asupra mediului înconjurator.

Consecinţele pe care le suportă populaţia şi mediul ambiant:

-impurificarea solului şi producerea stării de insalubritate cu consecinţe sanitare, sociale şi economice; influenţa negativă asupra confortului psihic şi fizic al populaţiei;

-impurificarea aerului cu gaze de descompunere cu miros pestilenţial, pericol de incendiu şi explozie; autoaprinderea spontana sau provocată cu eliminare de fum şi mirosuri neplăcute;

-impurificarea surselor locale şi instalaţiilor de alimentare cu apa şi oglinzilor de apă pentru agrement şi îmăaiere prin reziduri diverse şi produşi de descompunere (fenoli, nitraţi, nitriţi, amoniac, crom, pesticide, cupru, produse petroliere, germeni diferiţi).

In prezent, judeţul Ilfov se confruntă cu mari dificultăţi în ceea ce priveşte gospodărirea corectă a deşeurilor menajere, în principal datorită urmatoarelor cauze:

- lipsa unor sisteme de colectare, transport, şi depozitare a deşeurilor datorată insuficienţei mijloacelor materiale şi umane ;

- lipsa supravegherii depozitelor existente cât şi a stării de salubritate a teritoriului administrativ, cu precădere a zonelor aferente căilor de comuncaţii, cursurilor de apă şi pădurilor ;

- nivel civic şi educaţional scăzut al populaţiei în probleme de respectarea normelor de protecţie a mediului respectiv a normelor de viaţă;

- preocupări insuficiente ale primăriilor în abordarea şi rezolvarea problemelor de gestiune a deşeurilor menajere;

- creşterea volumului ambalajelor în special a celor de plastic şi hârtie în circuitul de consum;

- există particularităţi ale structurii populaţiei (fluxul de turişti, navetişti) care au o influenţă hotarâtoare asupra cantităţilor de deşeuri din anumite zone.

In ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor de alta natură (construcţii, industriale, speciale, periculoase, stradale, reciclabile) nu sunt organizate sisteme corespunzatoare pentru colectare, transport şi eliminare .

Toate cele 39 de localităţi din judeţul Ilfov au întocmit PUG-uri, care odata cu avizarea lor, pentru unele din ele s-au aprobat şi amplasamente corespunzatoare pentru depozitele de deşeuri menajere.

9. RADIOACTIVITATEA

Radioactivitatea mediului pe teritoriul Romaniei este monitorizată de către Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), din subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurată de către Laboratorul de Radioactivitatea Mediului (LRM) din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM, Bucureşti.

In cadrul Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului se desfăşoară un program standard de supraveghere cu scop de atenţionare/avertizare, în cadrul căruia se urmăresc factorii de mediu: aer (prin determinarea activităţii beta globale a aerosolilor şi a depunerilor atmosferice – precipitaţii şi praf şi măsurarea debitului de doză gamma absorbită), apă (de suprafaţă, freatică si potabila), vegetaţia spontană, solul necultivat.

Pentru zona Ilfov, monitorizarea mediului este realizată de către Staţia RA Bucureşti din cadrul RNSRM, amplasată în vecinătatea platformei meteorologice a Observatorului de Fizica Atmosferei  aparţinand Companiei Naţionale “Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodarire a Apelor” SA.

In zona Ilfov au fost identificate obiective cu potenţial ridicat de poluare radioactivă a mediului. Acestea sunt:

- Platforma Magurele,

- Institutul pentru Metale Rare şi Radioactive (Compania Naţionala a Uraniului – Sucursala Bucureşti), situat la cca. 2 Km de comuna Magurele,

- Institutul de Metale Neferoase şi Rare – INMR SA, situat în comuna Pantelimon.

10. POLUARI ACCIDENTALE. ACCIDENTE MAJORE DE MEDIU

Poluări accidentale: 74

-numar incidente (cu impact redus): 74 (68–SNP PETROM SA–suc. PETROTRANS)

-principalele societati la care au avut loc poluari accidentale repetate si masuri: SNP PETROM SA – suc. PETROTRANS – atacuri, avarii; impunere program de supraveghere si intretinere retele.

11. ZONE CRITICE SUB ASPECTUL DETERIORARII STARII DE CALITATE A MEDIULUI

Zona critica sau zona fierbinte este zona pe teritoriul careia se inregistreaza depasiri sistematice ale indicatorilor de calitate a mediului, faţă de normele standardizate, producandu-se deteriorari grave ale starii mediului cu consecinte asupra sanatatii oamenilor, economiei si capitalului natural al tarii

11.1 Zone critice sub aspectul poluarii atmosferei

Zona  Glina – este o zona critica datorita haldelor de deseuri menajere.

Zona Pantelimon este o zona poluata	 cu Pb, pulberi in suspensie si oxizi de azot.

Obiectivele industriale a caror activitate determina frecvente depasiri ale concentratiilor maxime admise la indicatorii Pb, pulberi in suspensie si oxizi de azot sunt: SC Acumulatorul SA si SC Neferal SA.

11.2 Zone critice sub aspectul poluarii apelor de suprafata si subterane

Zona  Glina – este o zona critica datorita haldelor de deseuri menajere.

Cei mai afectati de aceasta poluare sunt locuitorii din satul Leordeni a caror apa din puturi nu mai este potabila.

11.3 Zone critice sub aspectul poluarii solurilor

Zona  Glina – este o zona critica datorita haldelor de deseuri menajere.

Depozitul de deseuri prezinta valori mai mari decat limita pragului de interventie pentru soluri putin sensibile in cazul Pb si Cu.

12. CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

12.1 Cheltuieli pentru protecţia mediului

Nu este cazul.

12.2 Investiţii cu efecte majore asupra protecţiei mediului

Valoarea totala a lucrărilor de investiţii pentru reducerea poluării factorilor de mediu, în anul 2003 , este prezentată în tabelul de mai jos:

milioane lei

| ##### Total | Buget local | Surse proprii | Alte surse |
| --- | --- | --- | --- |
| 78775 | - | 78775 | - |

12.3 Investiţii în tehnologii, proiecte de neutralizare şi eliminare a deşeurilor

Nu este cazul.

12.4 Fondul de mediu

Din datele furnizate de Administraţia Fondului pentru Mediu în anul 2003 s-a depus suma de  25.463.190.033 lei.

SURSE DE DATE UTILIZATE

Datele utilizate pentru elaborarea acestei lucrari provin de la compartimentelor de specialitate din cadrul IPM Ilfov, precum si din urmatoarele surse:

-CN “Apele Romane” – SGA Bucureşti

-Direcţia de Sănătate Publică Ilfov

Mentionam ca s-a incercat obtinerea si a altor date, dar o serie de institutii nu au pus la dispozitia agenţiei datele solicitate, desi aveau aceasta posibilitate.

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. CADRUL NATURAL ŞI DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ

1.1. Resursele naturale ale judetului Ilfov							3

1.1.1. Resurse naturale de materii prime neregenerabile				3

1.1.2. Resurse naturale regenerabile							3

1.2. Elemente privind starea economică actuală a României				3

CAPITOLUL 2. AER

2.1. Schimbări climatice. Protocolul de la Kyoto						5

2.2. Gaze cu efect de seră si schimbari climatice						5

2.2.1. Situaţia emisiilor de gaze cu efect de seră					6

2.3. Deteriorarea stratului de ozon								6

2.4. Acidifierea					               					6

2.5. Metale grele şi poluanţi organici persistenţi						7

2.5.1. Emisii de metale grele (mercur, cadmiu, plumb) 					7

2.5.2. Emisii de poluanţi organici persistenţi (POP) 					7

2.6. Ozon troposferic şi alţi oxidanţi fotochimici 						7

2.7. Calitatea aerului 							            		8

2.7.1. Poluarea de fond şi poluarea de impact						8

2.8. Evoluţia calităţii aerului							           	8

CAPITOLUL 3. APA

3.1. Resursele de apă				             					9

3.2. Starea apelor de suprafaţă, starea apelor subterane,

situaţia apelor uzate - surse majore şi grad de epurare				9

CAPITOLUL 5. STAREA SOLULUI

5.1. Calitatea solurilor								           	19

CAPITOLUL 6. PĂDURILE ŞI BIODIVERSITATEA

6.1. Biodiversitatea		            					                      21

6.2. Starea pădurilor 								            	26

CAPITOLUL 7. MEDIUL URBAN

7.1. Calitatea aerului în mediul urban							28

7.2. Situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement					28

7.3. Starea de confort şi de sănătate a populaţiei în raport cu

starea de calitate a mediului în  zonele locuite 				28

7.3.1. Date de sănătate 									28

7.4. Oraşe în judeţul Ilfov									29

CAPITOLUL 8. DEŞEURI

8.1. Deşeuri urbane										32

8.2. Deşeuri industriale						            			32

8.3. Nămoluri 								           		33

8.4. Depozite de deşeuri 									33

8.4.1. Depozite de deşeuri urbane 							33

8.4.2. Depozite de deşeuri industriale 							33

8.4.3. Depozite de deşeuri periculoase 							33

8.4.4. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului	33

CAPITOLUL 9. RADIOACTIVITATEA 	35

CAPITOLUL 10. POLUĂRI ACCIDENTALE.

ACCIDENTE MAJORE DE MEDIU					35

CAPITOLUL 11. ZONE CRITICE PE TERITORIUL ŢĂRII SUB ASPECTUL DETERIORĂRII STĂRII DE CALITATE A MEDIULUI

11.1. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei 					35

11.2. Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane 		36

11.3. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 					36

CAPITOLUL 12. CHELTUIELI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

12.1. Cheltuieli pentru protecţia mediului 							36

12.2. Investiţii cu efecte majore sub aspectul protecţiei calităţii aerului			36

12.3. Investiţii în tehnologii, proiecte de neutralizare şi eliminare a deşeurilor 		36

12.4. Fondul pentru Mediu 									36

SURSE DE DATE UTILIZATE 	37