R A P O R T   P R I V I N D

S T A R E A	M E D  I U L U I

JUDEŢUL ILFOV

2005

2. STAREA INIŢIALĂ  A JUDEŢULUI ILFOV

2.1.CADRUL NATURAL. DEZVOLTAREA  SOCIO -  ECONOMICĂ.

2.1.1.  Poziţia geografică a judeţului Ilfov

Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în SE ţării, în centrul Câmpiei Valahe, cuprinzând ca un inel municipiul Bucureşti, în bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi Mostiştea.

Este cel mai mic judeţ al ţării cu  o suprafaţa totală de 158.328 hectare (1.583 km2).

2.1.2. Principalele cursuri de apă şi lacuri naturale.

Din punct de vedere hidrografic, judeţul Ilfov este situat între râurile Argeş şi Ialomiţa, fiind brăzdat de râurile Argeş, Sabar, Ciorogârla, Dâmboviţa, Colentina, Cociovaliştea, Snagov, Pasărea,  Câlnău,  Slotea,  Cocioc, Vlăsia şi Mostiştea.

Lungimea reţelei hidrografice este de 567 km, din care 333 km în bazinul Argeş, 208 km în bazinul Ialomiţa si 26 km în bazinul Mostiştea. Reţeaua hidrografică are o densitate de 0.2-0.3 km/km2, multe din râurile mici având un curs semipermanent, secând în timpul verilor secetoase.

Datorită diferenţei mici de nivel, pe care curg râurile, s-au format un număr mare de lacuri, peste 100 de lacuri, majoritatea naturale, ale căror lucii de apă totalizează 3.972 ha. şi care înmagazinează un volum de 89,5 mil. mc de apă.

În judeţul Ilfov sunt peste 75 km diguri de apărare pe cursurile de apă şi 98 km albii de râuri calibrate şi amenajate.

Lacurile naturale şi antropice sunt concentrate, cu precădere în partea de N, de V, şi de E a judeţului. Cele mai importante lacuri sunt:

- Snagov (575 ha), Căldăruşani (2,24 km2), Buftea (307 ha), Buciumeni (60 ha), Mogoşoaia (92 ha), Pantelimon (313 ha), Cernica (360 ha)..

2.1.3.  Principalele altitudini muntoase.Altitudinea medie a principalelor localităţi.

Teritoriul aferent judeţului Ilfov se suprapune peste sectorul central al Câmpiei Vlăsiei, denumit Câmpia Bucureştiului. Ea este o câmpie tabulară, cu o altitudine ce variază între 50 şi 120 m, înclinare slabă pe direcţia NV – SE.

Formele de relief sunt reprezentate de frunţile de terasă ale râurilor Colentina, Sabar, Dâmboviţa, Ialomiţa şi afluenţii acestora, de crovuri, văi puţin adânci, cu lunci largi şi tinere şi relieful antropic.

2.1.4.Temperatura ambientală - media anuală , maxima şi minima anuală.

Precipitaţii atmosferice - cantitatea anuală.

Judeţul Ilfov se află în zona temperat - continentală, la interferenţa influenţelor climatice specifice părţii de vest a ţării cu cele caracteristice părţii estice a Câmpiei Române, trăsătura principală fiind dată de succesiunea celor patru anotimpuri, diferenţiate din punct de vedere al elementelor meteorologice.

Clima temperat continentală are o nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi secetoase şi ierni friguroase, dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece continental din E, sau arctic din N şi de vânturi puternice - crivăţul.

Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului înregistrează o uşoară creştere de la N (10,5oC) la S (11oC) conform datelor de la Institutul Naţional de Meteorologie si Hidrologie.

Temperatura

-     media anuală pentru anul 2005 este de 10,5 oC

înregistrată la staţia meteo Bucureşti- Afumaţi.

- maxima anuală pentru anul 2005 este de + 36,2 oC

inregistrată la staţia meteo Bucureşti – Afumaţi.

- minima anuală pentru anul 2005 este de - 22 oC

inregistrată la staţia meteo Bucureşti – Afumaţi.

Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor oscilează în jurul valorii de 500 mm (la Brăneşti , Vidra , Bucureşti -Afumaţi). Anul 2005 a fost un an ploios ,înregistrînd-se o cantitate medie multianuală a precipitaţiilor cu mult peste valoarea statistică inregistrată pînă în prezent.

Precipitaţii atmosferice – cantitatea anuală este de 1053,7 mm înregistrată la staţia Bucureşti – Afumaţi.

Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor dinspre NE (21,6 %) şi E (19,7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2 – 2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depăşii 125 km/oră.

    - Resurse naturale

2.1.5.1 Resurse naturale neregenerabile.

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esenţială a bogăţiei ţării. Valorificarea acestor resurse prin exploatarea atât a materiilor prime neregenerabile, cât şi a celor regenerabile şi prelucrarea lor în procese necesare vieţii, determină în mare măsură stadiul de dezvoltare economică şi socială a ţării, starea mediului şi condiţiile de trai ale populaţiei.

In judeţul Ilfov se exploatează:

- nisip şi pietriş în zona localităţilor: Clinceni – com. Clinceni, 1 Decembrie- com. 1 Decembrie (baza piscicolă şi de agrement), amonte Nuci – com. Nuci, Copăceni – com. Copăceni, Cornetu (lac Mihăileşti ) – com. Cornetu, Domneşti- com. Domneşti,  Dumitrana- com. Măgurele.

- caldură din sistemele hidrogeotermale:  oraş Otopeni.

- ţiţei şi gaze naturale în zona localităţilor : Bragadiru- oraş Bragadiru, Novaci-Dumitrana – com. Măgurele, Jilava – com. Jilava, Bălăceanca – com. Cernica, Periş- com. Periş.

- ţiţei în zona localităţii: Căldăraru – com. Cernica.

- gaze naturale în zona localităţilor: Cozieni – com.Găneasa,Pasărea –com. Brăneşti , Moara Vlăsiei – com. Moara Vlăsiei , Bălăceanca – com. Cernica.

2.1.5.2. Resurse naturale regenerabile

Fauna şi flora constituie o bogăţie regenerabilă de mare preţ în condiţiile unei valorificări raţionale.

Fauna piscicolă: caracuda, linul, roşioara, bibanul, crapul, plătica, şalăul, somnul şi două  specii de guvizi (Gobius sp. şi Broteshoryns sp. – endemice).

Păsări de baltă: raţa cârâitoare (Anas querquedula), raţa mare (Anas platyrhyncos), raţa mica (Anas crecca), gârliţa (Anser albifrons), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus), lişiţa (Fulica atra), nagâţul, fluieraşul şi stârcul roşu.

Pe teritoriul judeţului Ilfov se  întâlnesc şi specii de interes cinegetic şi anume:

- porumbelul gulerat (Columba palumbus),

- porumbelul de scorbură (Columba oenas),

- turturica (Streptopelia turtur),

- potârnichea (Perdix perdix), graurul (Sturnus vulgaris),

- guguştiucul(Streptopelia decaocto), sitarul de pădure (Scolapax rusticola),

- ţigănuşul (Plegadis falcinellus), prepeliţa (Coturnix coturnix),

- raţe şi gâşte sălbatice (admise de lege), fazan (Phasianus colhicus),

- iepure de câmp (Lepus europeus), mistreţ (Sus scrofa), viezure (Meles meles),

- căprior (Capreolus capreolus), cerb lopătar (Dama dama), vulpe (Vulpes vulpes), dihor (Putorius putorius), nevăstuică (Mustela nivalis),

- bizam (Ondrata zibethica) şi jder de copac (Martes martes).

In zona Lacului Snagov, vegetaţia acvatică este grupată pe trei benzi şi anume:

- vegetaţie acvatică de mal (formată din stuf şi alte specii asociate) care tivesc malul lacului;

- vegetaţie plutitoare formată din specii de nufăr alb (Nymphea alba) şi alte specii de nufăr (nufărul indian – Nelumbo nucifera; nufărul galben – Nuphar luteum şi nufărul roşu – Nymphea lotus – specii endemice ca areal) .

- vegetaţie submersă care tapiţează fundul lacului (brădiş - Myriophyllum vertiallatum).

Elemente floristice deosebite se întâlnesc în zone de pe  teritoriul judeţului - respectiv :

- pădurea Râioasa de pe teritpriul oraş Buftea şi oraş Chitila (cu specia endemică Brânduşa de pădure – Genul Crocus) şi  Scroviştea- com Gruiu.

O altă sursă naturală regenerabilă,de pe teritoriul judeţului Ilfov, sunt pădurile care ocupă o suprafaţă de cca .20421 ha .

Pădurile judeţului Ilfov fac parte din renumiţii “Codrii Vlăsiei”, în prezent fiind de interes social şi recreativ. Acestea sunt formate din diverse specii de foioase (stejar, fag, arţar, salcâm, tei), în amestec sau în masive. Stejarul – specia predominantă – formează masive, în pădurile Snagov, Căldăruşani, Tunari, Afumaţi, iar salcâmul şi teiul se întâlnesc în masiv, în pădurea Scroviştea.

Exploatarea masei lemnoase din aceste păduri se face în baza planurilor de exploatare aprobate de Direcţiile silvice , lemnul fiind utilizat ca materie primă în industria mobilei sau lemn de foc.

    - Elemente privind dezvoltarea economică actuală a judeţului

Scurt istoric

Urme ale existenţei umane descoperite pe raza judeţului Ilfov ,mai ales în zona Căldăruşani- com.Grădiştea , Glina-com. Glina, Chiajna- com. Chiajna , dateazădin paleolitic şi neolitic.Trebuie, de asemenea , menţionate vestigiile dacice scoase la lumină în zona Pantelimon , Snagov, Măgurele şi Bragadiru.Bogăţia descoperirilor arheologice – relicve, inscripţii etc.- sânt  dovada locuirii neîntrerupte a zonei de către daco- romani , care mai târziu au format Principatul  Ţara Românească , prin unirea cnezatelor şi voievodatelor , în secolele XII- XIV. Încă de la întemeiere , la sfârşitul secolului al XIV-lea , sub domnia lui Basarab I , multe aşezări şi oraşe au prins viaţă pînă în secolul XVI , cum ar fi : Snagov , Chitila, Afumaţi  şi au supravieţuit pînă în zilele noastre. Numele de Ilfov este pentru prima dată menţionat întrun act de donaţie din 1482 , scris de domnitorul  Vlad Călugărul către  Mânăstirea Snagov. Cele mai vechi urme de locuire descoperite în perimetrul actual al judeţului Ilfov , datează  din Neolitic , prin vestigiile scoase la iveală în localităţile Cernica , Glina şi Vidra.Cucerirea  în anii 101-102 , 105- 106 şi apoi ocupaţia romană din anii 106- 271 a Daciei , au influienţat meleagurile ilfovene de azi, iar năvălirile , ocupaţiile temporare ale altor popoare din secolele III-IV au lăsat urme în viaţa locuitorilor , fără însă ai disloca din locurile pe care le ocupau. În arealul  satului Fundeni din com. Dobroeşti , s-au descoperiturme ale populaţiei autohtone din secolul al VI-lea.Prima atestare documentară a judeţului Ilfov se găseşte în Hrisovul lui Basarab Laiotă dat pentru mânăstirea Snagov.

În Evul Mediu , printre aşezările cu populaţii stabile , apare consemnat în hrisoavele vremii , Snagovul , legat de Mânăstirea Snagov – ctitorie din secolul al XIV-lea a Domnului Mircea cel Bătrân.

Primele referiri la existenţa teritorială a judeţului Ilfov, datează de la începutul secolului al XV-lea ,fiind legate de râul Ilfov , de la care se pare că a preluat numele.

Descoperirile făcute pe malurile râului Colentina, stau mărturie , că această zonă a fost locuită din cele mai vechi timpuri.O minuţioasă cercetare a zonei ,dovedeşte că se înregistrează peste 45 de puncte arheologice , dintre care menţionămâ :

- Vatra  de locuire paleologică

- Aşezare- neolitică

- Opt aşezări din epoca bronzului

- Patru aşezări din epoca fierului

- Douăsprezece aşezări din secolul III-V

- Două aşezări din secolul V-VII

- Cinci aşezări din secolul IX-XI

Reşedinţa judeţului Ilfov se află pe teritoriul municipiului Bucureşti. În toate formele administrative mai vechi, oraşul Bucureşti, aflat în partea centrală a judetului Ilfov, era înglobat în teritoriul acestuia. La ultima modificare administrativă - teritorială majoră, din 17 februarie 1968, oraşul Bucureşti a fost declarat municipiu şi a devenit unitate de sine stătătoare, cu rang de judeţ, evoluând în afara limitelor judeţului Ilfov.

Teritoriul actual al judeţului Ilfov, reprezintă o relicvă a judeţului de odinioară, cu rădăcini ancorate în secolul al XV-lea. De-a lungul timpului, şi cu precădere în a doua jumătate a secolului XX, acesta a cunoscut cele mai mari amputări teritoriale, ajungând la suprafaţa de 1583 km2 (0,67% din suprafaţa ţării) în prezent, faţă de 5176 km2 în anul 1937 şi 8225 km2 în anul  1972 (cu 2 municipii, 2 oraşe, 125 de comune ). La 23 ianuarie 1981, judeţul era un sector de sine stătător, denumit Sectorul Agricol Ilfov (avea un oraş Buftea şi 26 comune ).

În anul1996, conform Legii 24 din 12 aprilie, denumirea Sectorului Agricol Ilfov a fost înlocuită cu Judeţul Ilfov, iar în urma aplicării Legii nr. 50 din 10 aprilie 1997 a fost trecut în categoria judeţelor.

Pe teritoriul judeţului Ilfov, se află 8 oraşe (Buftea, Otopeni, Popeşti Leordeni  Pantelimon , Voluntari , Măgurele , Bragadiru , Chitila ) şi  32 comune .

Populatie

La 1 iulie 2004, judeţul Ilfov avea 280037 locuitori faţă 276864 la 1 iulie 2003 şi o densitate de  176,8 loc/km2  faţă de 174,9 loc/km2.

Forţa de muncă

Populaţia ocupată în industrie a înregistrat la 01.01.2004 , cca 15,3% din totalul populaţiei ocupată în economie , faţă de 21% în anul 2002.

Se poate menţiona o rată foarte scăzută a şomajului în judeţul Ilfov.La 1 ianuarie 2004 s-a înregistrat  un numar de 5,7 mii persoane – şomeri, din totalul de 113,4 mii persoane ce reprezintă  populaţia activă civilă , ceea ce înseamnă un procent de 4% .

Industria ilfoveană,se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi instrumente de măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire şi fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă,  nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, conserve din legume şi fructe, preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie şi altele.

O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de Studiourile Mediapro din oraşul Buftea.

Numarul total al societăţilor comerciale active din industrie este de 480 societăţi din care:

-Industria extractivă – 4 societăţi (extracţia pietrişului şi nisipului);

-Industria prelucrătoare – 476 de societăţi, din care :

-Industria alimentară şi a băuturilor -139 unităţi (29.08%);

-Industria textilă şi a produselor textile – 22 unităţi (4.60%);

-Industria confecţiilor de îmbrăcăminte –18 unităţi (3.77%);

-Industria pielăriei şi încălţămintei –18 unităţi (3.77%);

-Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă) – 35 de

unităţi (7.32%);

-Industria hârtiei, celulozei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton –34

unităţi (7.11%);

-Industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale –18 unităţi (3.77%);

-Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice –45 unităţi

(9.41%);

-Industria altor produse din minerale nemetalice – 14 unităţi (2.93%);

-Industria metalurgică – 8 unităţi (1.67%);

-Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini,

utilaje şi instalaţii) – 37 unităţi (7.74%);

-Industria de maşini şi echipamente – 15 unităţi (3.14%);

-Industria de echipamente electrice şi optice – 17 unităţi (3.56%);

-Industria mijloacelor de transport – 5 unităţi (1.05%);

-Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale –16 unităţi (3.35%);

-Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile – 35 de unităţi

(7.32%).

În ultimul timp, judeţul a avut o evoluţie foarte bună în privinţa numărului de societăţi comerciale cu participare străină înmatriculate.

Acest fapt se datorează şi cadrului investiţional propice, creat în ultima perioadă pentru revigorarea şi dezvoltarea activităţii economice.

Pe teritoriul judeţului există multe  firme, unele dintre ele foarte puternice – Philip Morris, Chippita România, Farmex, Phonix, Ifantis,  Cream Line – aceste firme detinând circa 40% din cifra totală de afaceri. În judeţ există şi o serie de firme mai vechi, cu tradiţie – Rostar, Angst, Gourmet,  Kraft - Sac, Romcarton, Star Foods – care în ultima perioadă şi-au îmbunătăţit activitatea, unele dintre acestea ocupând locuri fruntaşe, la nivel national, în ceea ce priveşte producţia realizată.

Activitatea agenţilor economici care acoperă aproape toate subramurile industriei prelucrătoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la nivel naţional.

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt : industria alimentară, băuturi şi tutun; pielărie şi încălţăminte; hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice.

Cea mai importantă ramură o constituie industria alimentară, a băuturilor şi tutunului care în prezent deţine o pondere de 72.5% în valoarea producţiei totale a judeţului şi o pondere de 8.0% în valoarea producţiei naţionale a ramurii respective.

La unele produse s-au înregistrat creşteri semnificative – preparate din carne, legume conservate prin sterilizare, produse zaharoase de cofetărie, băuturi alcoolice, încăţăminte, medicamente, iar la alte produse s-au înregistrat scăderi, unele destul de mari. Ramurile care au înregistrat creşteri ,sunt ramurile care deţin şi o pondere importantă în cadrul judeţului. Acest lucru atestă o reorientare a producţiei şi axarea pe anumite ramuri specifice zonei.

Un aspect pozitiv este determinat de evoluţia livrărilor produselor industriale atât pe piaţa internă, cât şi externă, la unele produse creşterea de la o perioadă la alta fiind destul de mare.

Creşteri semnificative ale livrărilor pe piaţa internă s-au înregistrat la : legumele conservate (cu 267.4%), produse zaharoase (cu 202.4%), băuturi alcoolice (cu 158.4%), preparate din carne (cu 71.6%), antibiotice (cu 48%).

Principalele ramuri în care s-au realizat investiţii sunt: transport şi depozitare,  industria prelucrătoare şi comerţ . Acestea fiind de fapt ramuri reprezentative ale judeţului.

Ponderea cea mai importantă este deţinută de investiţiile realizate de agenţi economici din sectorul privat şi cei cu capital străin.

Faptul că un volum destul de important al investiţiilor s-a realizat în sectorul privat, iar finanţarea de la bugetul de stat şi local a înregistrat o scădere, atestă o îmbunătăţire a activităţii agenţilor din acest sector.

Un alt aspect pozitiv îl constituie şi volumul ridicat al investiţiilor realizate de societăţile străine, ceea ce atestă clar crearea unui cadru economic propice, cadru ce are în vedere stimularea societăţilor comerciale, atragerea de noi investiţii, urmărindu-se îmbunătăţirea activităţii economice a judeţului.

La sfîrşitul anului 2005 în cadrul judeţului s-a dezvoltat foarte mult şi domeniul imobiliar – tranzacţii imobiliare privind terenuri , construcţii masive de locuinţe .

Agricultura judeţului ocupă un loc important, dispunând de mari rezerve si posibilităţi de dezvoltare determinate de calităţile solurilor, factori de climă, dotări tehnico–materiale şi forţă de muncă adecvată. Aproximativ 95% din potenţialul agricol al judeţului Ilfov îl deţine suprafaţa arabilă, restul de 5% fiind ocupat cu pomi, vii, pajişti şi fâneţe. Relieful de câmpie, apele cu debite însemnate folosite pentru irigaţii şi clima temperată, fac din agricultură un sector cu largi rezerve şi posibilităţi.

Totuşi este de menţionat că suprafaţa agricolă a judeţului se reduce an de an datorită construcţiilor , investiţiilor imobiliare ce au explodat în ultimul timp , judeţul fiind favorizat prin poziţia geografică şi economică  - în imediata apropiere a capitalei.

Fondul Funciar, după modul de folosinţă,

hectare

| Judeţul Ilfov | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa totală | 158328 | 158328 | 158328 | 158328 | 158328 |
| Suprafaţa agricolă din care, pe categorii de folosinţă: | 113056 | 113054 | 112704 | 112304 | 110099 |
| - Arabilă - Păşuni - Fâneţe - Vii1) - Livezi2) | 106852 | 106852 | 106502 | 106102 | 105699 |
|  | 2401 | 2401 | 2401 | 2085 | 1073 |
|  | 38 | 38 | 38 | 36 | - |
|  | 2009 | 2009 | 2009 | 1982 | 1552 |
|  | 1756 | 1754 | 1754 | 2099 | 875 |

În afară de suprafaţa agricolă prezentată în tabel pentru a se observa evoluţia pe categorii de folosinţă , judeţul deţine şi o suprafaţă de terenuri neagricole , constând din:

- Păduri şi vegetaţie forestieră        – 26500 hectare

- Teren neproductiv                          -   1191 hectare

- Râuri , lacuri şi bălţi                       -   5474 hectare

- Altele ( drumuri, construcţii etc.)   -  15064 hectare

Suprafaţa agricolă este folosită în funcţie de condiţiile pedoclimatice.

Pe lunci, se cultivă legume şi zarzavaturi, pe pante şi terenuri slab productive cresc pomi fructiferi, iar restul terenurilor sunt cultivate cu cereale, plante tehnice şi nutreţuri.

Legumicultura a cunoscut o mare dezvoltare, pentru a putea satisface nevoile crescânde de aprovizionare a capitalei, a consumului populaţiei judeţului precum şi pentru a asigura materia primă fabricilor de conserve din judeţ.

Comunele în care legumicultura se află pe primul plan sunt: Nuci, Magurele, Dărăşti, Berceni, 1 Decembrie, Vidra, Ciolpani, Gruiu.

De asemenea, în judeţ se practică apicultura, sericicultura, pescuitul.

Cele peste 10 lacuri din cadrul judeţului, asigură pescuitul unor importante cantităţi de peşte pentru nevoile locuitorilor din judeţ şi ale capitalei.

Lacurile Periş–Bălteni, Snagov, Căldăruşani, Afumaţi, Găneasa, Stefăneşti, Corbeanca, constituie importante zone de pescuit ale judeţului.

Nici în sectorul zootehnic lucrurile nu prezintă o situatie diferită de cea a restului agriculturii. Actuala structură a raselor din cadrul exploataţiilor zootehnice reflectă consecinţele negative ale lichidării, începând cu 1997, a numeroase complexe cu acest profil, ceea ce a determinat reducerea numărului de animale.

Actualul nivel al raselor este mai mic decât acum zece ani, ca efect al reducerii accentuate şi constante a efectivului de animale.

Ponderea gospodăriilor populaţiei în acest domeniu a crescut uşor, ceea ce arată ca scăderea efectivului de animale s-a înregistrat la agenţii economici cu personalitate juridică. Totuşi, în judeţ au rezistat câteva complexe zootehnice industriale reprezentative, destul de puternice pentru a revigora în viitor sectorul zootehnic, precum Romsuintest Periş pentru porcine şi Avicola Buftea pentru păsări.

Transporturile

Reţeaua căilor de comunicaţie o formează transporturile pe căile ferate, transporturile rutiere şi aeriene.

Este de menţionat că, pe teritoriul judeţului Ilfov, în oraşul Otopeni, se află principala poartă de intrare şi ieşire din ţară, Aeroportul International Otopeni, prin care se asigură legătura cu celelalte mari oraşe ale ţării şi cu alte aeroporturi internationale.

Reţeaua rutieră ce porneşte radial din Bucureşti şi străbate teritoriul judeţului Ilfov, asigură transportul călătorilor , schimbul de produse din interiorul judeţului, legăturile rutiere către toate punctele cardinale.

Menţionăm drumul naţional (DN 5) ce leagă capitala- Bucureşti, de poarta fluvială şi auto – Giurgiu.

Drumul naţional (DN 1) ce leagă capitala-Bucureşti , de zona de nord-vest, respectiv centrul ţării şi vestul Europei.

Drumul naţional (DN 2) ce face legătura cu zona de est a ţării, respectiv cu nord-estul şi estul Europei.

Drumul naţional (DN 3) spre poarta maritimă a ţării - Constanţa şi Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Autostrada Bucureşti-Piteşti, ce leagă capitala- Bucureşti, de zona de sud-vest a ţării şi a Europei. Această reţea radială este intersectată de Soseaua de centură a Capitalei, aflată în prezent în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

În viitor,sînt propuse a se construi încă trei autostrăzi ce vor porni din judeţul Ilfov şi vor lega capitala de vestul ţării, respectiv vestul Europei ( Braşov-Oradea), estul Europei (Ploieşti-Albiţa) şi spre sud-est (spre portul maritim Constanţa).

  - .SCHIMBĂRI  CLIMATICE

2.2.1. Gaze cu efect de seră.Protocolul de la Kyoto

2.2.1.1.  Emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul judeţului

Atmosfera,este învelişul gazos alcătuit din aer  care înconjoară Pământul.Compoziţia aerului este de aproximativ 78% azot , 21% oxigen şi 1% alte gaze. In acest înveliş , situat în troposferă , bogat în vapori de apă, se găsesc o serie de gaze provenite de pe Pământ – dioxid de carbon CO2, metan CH4, oxid de azot N2O, hidrofluorocarbonaţi HFCs , perfluorocarbonaţi PFCs şi hexa fluorida de sulfură SF6 , numite gaze cu efect de seră.Lumina solară străbate atmosfera şi ajunge pe pământ.Pământul o radiază sub forma de raze IR care, ajungând în învelişul gazos, trec în cantitate mică prin acesta, pierzându-se şi o parte infimă de cădură.Restul de raze IR , calde , ajung din nou pe Pământ, încălzindu-l.Se realizează astfel un efect de seră care constă în încălzirea suprafeţei pământului pe seama radiaţiei solare.

Fară prezenţa acestor raze calde pe Pământ ,temperatura medie a atmosferei ar fi de – 15 C în loc de + 15 C cît este în prezent; acesta este principalul beneficiu al efectului de seră, însă , efectele negative – de poluare- sunt tot atât de importante ca cele pozitive.

Dintre gazele menţionate , dioxidul de carbon se află în cantitatea cea mai mare, fiind emis din procese de ardere în industrie ,motoare, consumul casnic , vulcani etc. Instalaţiile de ardere şi gospodăriile particulare generează cam 30% din total CO2 emis. Se apreciează că CO2 emis este implicat în proporţie de 50% în efectul de seră.

Consecinţele efectului de seră s-ar concretiza în ; topirea gheţarilor şi creşterea nivelului apelor mărilor şi oceanelor cu 1-2 m, inundaţii , schimbări climatice în regimul precipitaţiilor  vânturilor, deplasarea zonelor climatice şi de vegetaţie.

La Kyoto, în Japonia, 1-11 decembrie 1997, 161 de ţări au finalizat un acord, denumit „Protocolul de la Kyoto”, care stabileşte termenii şi regulile de punere sub control a gazelor ce determină efectul de seră al Terrei.

Protocolul de la Kyoto a fost adoptat in anul 1997 şi cere ţărilor semnatare ca pînă în 2012 să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 5,2% mai puţin decît nivelul înregistrat în anul 1990. Tările membre UE s-au numărat printre principalele promotoare ale Pactului, ele angajîndu-se la o reducere generală cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră, stabilind în acelaşi timp şi ţinte individuale de atins în reducerea poluării pentru 12.000 de instalaţii europene.

Prin Legea nr. 3/2001, România a ratificat Protocolul de la Kyoto privind Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice. România a fost a 60-a ţară care a semnat Protocolul de la Kyoto.

Protocolul stabileşte de asemenea trei mecanisme flexibile cunoscute sub numele :

- Implementare în comun

- Mecanismul de Dezvoltare Curată

- Schimbul Internaţional de Emisii

Acestea îşi propun să ajute Părţile din Anexa I,să reducă costurile de realizare a valorilor ţintă de emisie profitînd de oportunităţile de reducere a emisiilor , sau de creştere a eliminării de gaze cu efect de seră, care ar costa mai puţin în alte ţări decît în ţara proprie.

Acestea oferă beneficii şi ţărilor gazdă prin aceea că asigură finanţare pentru proiectele de reducere a emisiilor.

Gaze cu efect de seră,  GHG - compuşi gazoşi ai atmosferei ,atât naturali, cât şi artificiali, care absorb şi remit radiaţii infraroşii  sunt :

-dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), oxid de azot (N2O), hidrofluorocarbonaţi (HFCs), perfluorocarbonaţi (PFCs) şi hexafluorura de sulf (SF6) (anexa A la Protocolul de la Kyoto).

Emisii de gaze cu efect de seră în judeţul Ilfov -  tabel 2.2.1.1

| Clasificarea SNAP a activităţii |  | Emisii gaze cu efect de seră 2005 t/an |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. grupă | Denumirea grupei | CO2 | CH4 | N2O |
| 1 | Arderi în energie şi industrii de transformare |  |  |  |
| 2 | Instalaţii de ardere neindustriale | 43906,8 | 6,87 | 5,68 |
| 3 | Arderi în industria de prelucrare | 13587,4 | 10,53 | 1,5 |
| 4 | Procese de producţie |  |  |  |
| 5 | Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili şi a energiei geotermale |  |  |  |
| 6 | Utilizarea solvenţilor şi a altor produse |  |  |  |
| 7 | Transport rutier |  |  |  |
| 8 | Alte surse mobile şi utilaje | 407668,52 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Tratarea şi incinerarea deşeurilor |  |  |  |
| 10 | Agricultura şi silvicultura, modificarea suprafeţelor împădurite. |  | 309,78 |  |
| TOTAL |  | 465162,70 | 327,19 |  |

      - Politici şi măsuri privind reducerea de gaze cu efect de seră

Directiva 2003 -87-CE, stabileşte o schemă de tranzacţionare a cotelor pentru emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii , bazată pe analiza cost-beneficiu.

Operatorii ce au instalaţii ce produc emisii GHG , vor obtine un permis de operare.

Directiva stabileşte procedura de obţinere a permiselor,condiţiile de emitere , obligaţiile autorităţilor competente şi a statelor membre referitoare la întocmirea planurilor naţionale de alocare , prin care se alocă o cotă de emisie fiecărui operator , metoda de alocare a cotelor , modul de tranzacţionare a cotelor de alocare şi validitatea alocărilor.

Sînt stabilite liniile directoare referitoare la raportarea, monitorizarea şi controlul emisiilor, penalităţile şi procedurile de includere de noi activităţi.

Anexele se referă la categoriile de gaze ce fac obiectul directivei, criteriile pentru planul naţional de alocare, principiile privind monitorizarea şi raportarea şi criteriile de verificare.

Prima perioadă de tranzacţionare a ETS  UE a început la 01.10.2005 şi va dura pînă la 31.12.2008, după care va începe a doua perioadă – ETS + schema de comercializare a emisiilor.

Ca viitor stat menbru UE , România  este obligată ca cel mai tîrziu la data aderării să transpună Directiva privind schimbul de emisii în legislaţia naţională.România recunoaşte avantajele potenţiale pentru mediu şieconomia României ,  ale schimbului de emisii în cadrl UE.

De aceea , România  va transpune Directiva UE  privind schimbul de emisii înainte de 01.01.2007 în conformitate cu legislaţia naţională.

In judeţul Ilfov s-au inventariat următorii agenţi economici :

Tabel2.2.1.2

| Agent economic | Activitate conform directivei | Surse de emisie | Tip combustibil | Puterea termică nominală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC Danubiana SA Preluat de SC Tofan Servicii Energetice srl | Instalaţii de ardere cu o energie termică nominală de peste 20 MW | Cazan de abur | Gaze naturale | 32 MW |
| SCUnited Romanian Breweries Bere Prod srl - Tuborg | Instalaţii de ardere cu o energie termică nominala de peste 20 MW | Cazan de abur | Lichid sau gaze naturale | 32 MW |

2.2.2.Deteriorarea stratului de ozon .Protocolul de la Montreal

OZONUL, O3

Ozonul este un constituent natural al atmosferei,fiind prezent la o altitudine cuprinsă între 15 şi 40 km care realizează un  înveliş protector pentru planeta Pamânt. In atmosfera O3 constituie aproximativ 3 molecule la fiecare 10 milioane de molecule de aer (sau cca. 10-6volume %). Cea mai mare cantitate de O3 (aproximativ 90%) există în stratul cuprins între 8 şi 18  km care este numit stratul de ozon. Ozonul cuprins în acest strat – foarte fragil, fiind concentrat, ar forma doar o fâşie cu o grosime de numai 3 mm în jurul Pământului. Acest filtru foarte  fin reţine aproape totalmente radiaţia ultravioletă (radiaţii UV cu lungime de unda < 2900 Ǻ ), biologic nocivă, care se îndreaptă spre suprafaţa Pământului, reglementează temperatura din stratosferă  cu implicaţii deosebite în condiţionarea circulaţiei atmosferei şi a climei globului terestru, protejează toate formele de viaţă de pe pământ.

Conţinutul de O3 al atmosferei  influientează mult clima. Ozonul, prin căldura degajată la disocierea sa în oxigen, menţine straturile superioare ale atmosferei la temperatură relativ ridicate. Stratificarea atmosferei este redată sintetic în graficul următor (dupaC.DNenitescu–ChimieGenerala- ediţia1972):

10

30

100

300

300

600

TROPOSFERA

STRATOSFERA

TERMOSFERA

MEZOSFERA

Electroni pe

cm 3

Km

Temperatura, oK

Temperatura

0

Absorbţia luminii, de lungimi de undă mai mici de 1760 Ǻ, de către moleculele de O2, produce o disociere a acestora în atomi , în cursul zilei la înălţimi mai mari de 120 km. In modul acesta se creează în jurul planetei un imens rezervor de energie care se eliberează în timpul nopţii când  atomii de O se recombină dând molecule de O2. Într-o zonă cuprinsă între 30 şi 40 km înălţime devine apreciabilă o absorbţie sub 2420 Ǻ. În această zonă se formează ozon datorită caruia lumina cu lungime de undă <2900 Ǻ nu poate ajunge până la suprafaţa Pământului. Scăderea concentraţiei ozonului cu 1 % duce la sporirea intensităţii razelor ultraviolete deasupra solului cu 2 %. Mai multe studii expiermentale asupra faunei şi florei  precum şi diverse examinări clinice ale oamenilor au relevat numeroase efecte negative rezultate din expunerea excesivă la radiaţia ultravioletă. Câteva cercetări au documentat diverse efecte negative asupra creşterii productiei culturilor agricole, silviculturii şi sănătăţii omului. Continutul ozonului cauzează doua probleme ecologice.

•Una ţine de creşterea cantităţii de ozon în troposferă (ozonul din troposferă este un componenet cheie în smogul fotochimic) şi constituie o problemă comună a multor oraşe din lume.

•O altă problemă care constituie un mare interes ştiinţific şi ecologic, ţine de epuizarea ozonului în atmosferă. Măsurătorile terestre şi din satelit au înregistrat o reducere a cantităţii  de ozon deasupra unor regiuni ale Antarcticii în perioada de primavară (cantitatea de ozon scade cu 60 %). Acest fenomen este cunoscut ca “ gaura de ozon antarctică”. În regiunile polare arctice procese similare au loc iarna târziu şi primăvara devreme. Reducerea ozonului în această perioadă este de 20-25 %. O reducere mai mică a ozonului stratosferic s-a înregistrat  şi în  alte regiuni ale globului. Concomotent cu reducerea ozonului stratosferic s-a înregistrat creşterea radiaţiei ultraviolete.

Efecte ale epuizării stratului de ozon

Epuizarea stratului de ozon duce la:

- scăderea eficacităţii sistemului imunitar,

- apariţia infecţiilor,

- apariţia cancerului de piele,

- arsuri grave în zonele expuse la soare,

- apariţia cataractelor care duc la orbire,

- reducerea culturilor şi, implicit, a cantităţii de hrană ca urmare a micşorării frunzelor la plante,

- distrugerea vieţii marine, a planctonului,

- degradarea unui număr mare de materiale plastice utilizate în construcţii, vopsele, ambalaje.

Distribuţia ozonului în atmosferă

S-a stabilit ca în regiunile tropicale  (30 0latitudine nordică şi 300latitudine sudică) cantitatea totală de ozon este relativ mică şi variază între 250 şi 270 UD (unitati Dobson). La latitudinele medii conţinutul ozonului variază între 300-350 UD, crescând până la 400 UD în emisfera nordică. La rândul său stratul de ozon la tropice are o grosime mai mare, sacăzând treptat spre regiunile polare. Această variaţie a ozonului este rezultanta circulaţiei aerului atmosferic. Direcţia acestei circulaţii este orientată preponderent spre latitudinele medii şi mari. Această circulaţie decurge foarte încet. Timpul necesar pentru a deplasa o porţiune de aer din tropopauza tropicală la altitudinea de 16-20 km este de circa 4-5 luni.

Problematica epuizării stratului de ozon din activităţi antropice

Prima idee despre impactul activităţii antropice asupra epuizării stratului de ozon a fost formulată la începutul anului 1970, precum ca un mare pericol pentru stratul de ozon îl constituie emanările vaporilor de apă şi oxizii de azot- NOx – din motoarele avioanelor cu reacţie.şi a rachetelor lansate pentru cercetarea spaţiului cosmic. În anul 1974 M.Molina şi F.Rowland au demonstrat că substanţele chimice – clorofluorocarburile (CFC), produse de om care sunt utilizate în calitate de agenţi frigorifici în transportul aerian, în automobile, generatori de spumă pentru stingerea incendiilor, în industria ambalajelor, curăţitori în industria electronică, în pulverizatori, ca material combustibil şi aerosoli sunt transportate în stratosferă prin circulaţia maselor de aer şi pot avea o acţiune distrugătoare asupra stratului de ozon. Savanţii au studiat intensiv cazurile de reducere a  ozonului stratosferic constatând că din componenta CFC se separă atomi de clor care formează cu O2 oxizi de clor, gaze care reacţionează cu molecula de O3  distrugând-o. Concetraţia acestor gaze(oxizi de clor) este mai mare în zona polului sud, dar în 1988 sau identificat şi în atmosfera polului nord.Dintre subsatanţele CFC, cele mai periculoase pentru stratul de ozon sunt: freon – 11 şi freon – 12, halonii - 1211 şi 1301, hidro-cloro-fluorocarburi (HCFC), metilcloroformul şi bromura de metil (BrCH3).

Abordarea ploblematicii produşilor chimici care epuizează stratul de ozon

în anii `80 îngrijorarea în legătură cu efectele distrugătoare ale diminuării stratului de ozon a impus necesitatea lansării unui apel pentru iniţierea unor acţiuni la nivel mondial  pentru stoparea producerii şi diminuarea utilizării CFC , a celorlalte produse chimice amintite  mai sus, în sectorul frigorific, antiincendii, a solvenţilor, a materialelor izolatoare, aerosolilor, etc. Principiile colaborării internaţionale privind protecţia stratului de ozon au fost elaborate în cadrul Convenţiei de la Viena în anul 1985. Convenţia a intrat în vigoare la 2 septembrie 1988. 21 de articole ale Convenţiei obligă părţile semnatare să protejeze , în primul rând, sănătatea umană şi componentele mediului înconjurător de efectele epuizării stratului de ozon.

Protocolul de la Montreal  cu privire la substanţele care distrug stratul de ozon, elaborat sub tutela Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator reglementează substanţele potenţial-distrugătoare ale stratului de ozon şi a intrat în vigoare la 01.01.1989. Protocolul de la Montreal este un acord internaţional care a stabilit o eşalonare a reducerii şi eventual a eliminării substanţelor care distrug stratul de ozon din utilizarea generală. La 2 august 2004, 188 de state + Comunitatea Europeană au devenit membre semnatare ale Protocolului de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon.

Capitolul 22- Mediu , Aderarea României la Uniunea Europeană

România,nu a solicitat perioadă de tranzitie pentru sectorul substanţe care depreciază stratul de ozon.

Legslaţia specifică din România referitoare la acest domeniu, constă în  urmatoarele acte normative:

• Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985 şi la Protocolul privind substanţele care depreciază stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptată la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990.

• Legea nr. 9/2001 pentru aprobarea O.G nr. 24/2000 pentru acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care depreciază stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992.

• Legea nr. 206/2001 privind acceptarea Amendamentului adoptat la Montreal al Protocolului de la Montreal.

• HG 243/1995 privind înfiinţarea Comitetului National pentru protecţia stratului de ozon.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, asigură, Secretariatul ozonului, care este unitatea de monitorizare a activităţilor de eliminare a substanţelor care distrug stratul de ozon.

Prevederi ale Regulamentului nr. 2037/2000/UE se regăsesc în următoarele acte normative:

• Legea nr. 159/2000 pentru aprobarea O.G. nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug statul de ozon.

• HG nr. 91/1995 privind completarea denumirii şi clasificării mărfurilor în Tariful Vamal de import al României cu descrierea şi clasificarea substanţelor care depreciază stratul de ozon.

• HG nr. 437/1992 pentru modificarea şi completarea HG 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură precum şi a altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurator.

• Ordinul nr. 506/1996 al MAPPM pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţii de import şi export cu substanţe produse şi echipamente înscrise în anexele Protocolului de la Montreal privind substanţele care depreciază stratul de ozon.

Prevederi ale Regulamentului Uniunii Europene nr. 2037/2000 privind substanţele care epuizează stratul de ozon

Acest Regulament ,stabileşte o serie de măsuri privind implementarea Protocolului de la Montreal referioare la : regulile de producţie, import, export, plasare pe piaţă, utilizare, recuperare, regenerare, distrugere, prevenire a eliminării în atmosferă a emisiilor care depreciază stratul de ozon, schema de eliminare a CFC-urilor (cloro-fluorocarburilor), halonilor, a bromurii de metil CH3Br), a HCFC (hidro-cloro-fluorocarburilor), sistemul de licenţe de import, export şi producţie, modul de raportare a datelor, urmărirea punerii în circulaţie pe piaţa internă a substanţelor care depreciază stratul de ozon, monitorizarea consumurilor de substanţă care depreciază stratul de ozon în  atmosferă.

În prezent, România acţionează în baza art. 5 al Protocolului de la Montreal care prevede o derogare de 10 ani de la aplicarea măsurilor de control stabilite de Părţile la Protocol. Astfel, datele privind îngheţarea consumurilor şi eliminarea treptată a substanţelor care depreciază stratul de ozon ,sunt cu 10 ani întârziate comparativ cu termenele prevăzute de Protocol pentru ţările dezvoltate. De asemenea, în anul 2007, România va furniza date privind consumul de CFC şi HCFC în anul 1989, în  scopul alinierii la prevederile Anexei III a Regulamentului 2037/2000/UE. Producţia de CFC în România este nulă din anul 1995. România nu are capacităţi de producţie de HCFC. In baza Ord. nr. 506/1996, importurile sunt permise numai pentru satisfacerea cerinţelor interne fundamentale. Legea nr. 159/2000 interzice producţia, comercializarea şi utilizarea CFC-urilor din categoria “alti CFC”. Referitor la CH3Br este interzisă utilizarea acesteia în aplicaţii fumigene a solului începînd cu anul 2002 şi în aplicaţii de depozitare începînd cu anul 2005.

Trebuie să acţionăm pentru ca desfăşurarea de activităţi ce generează ozon să nu depăşească concentraţia de 180 ㎍/m3N aer(ca medie orară) şi în acelaşi timp să fie avertizată populaţia cînd concentraţia de ozon, în atmosferă depăşeşte 360 ㎍/m3N aer (ca medie orara).

2.2.2.1. Inventarul anual al consumurilor de substanţe care depreciază stratul de ozon, pe sectoare de activitate.

La nivelul judeţului Ilfov, în anul 2005,  s-a realizat  un inventar al deţinătorilor de substanţe care epuizează stratul de ozon, după cum urmează:

■Agenţi economici care au utilizat tetraclorura de carbon (CTC) şi care în anul 2005 au înlocuit-o cu alţi agenţi  de degresare.

Tabel 2. 2.2.1.1

| Nr.crt | Agent economic | Amplasa-ment | Aplicaţie | CTC consumat în 2000 (Kg) | CTC consumat în 2001 (Kg) | CTC consumat în 2002 (Kg) | CTC consumat în 2003 (Kg) | CTC consumat în 2004 (Kg) | înlocuitor 2005 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC Nuclear Vacuum SA | comuna Măgurele, str. Atomistilor, nr. 409. | Degresa-re piese metalice | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 150,4 | 120,4 | Perclor-etilenă |
| 2 | SC Arteca SA Jilava | comuna Jilava, str. Soseaua Giurgilui nr. 33 A. | Degresa-re piese metalice | 120,6 | 122,4 | 119,7 | 86,5 | 140,0 | Perclor-etilenă (140,0) |
| 3 | SC Amco SA Otopeni | oras Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti, Km. 13,2 | productie termo-metre, degresa-re metale preţioase. | 65,6 | 67,9 | 56,4 | 50,8 | 48,9 | Metiletilcetona (45,00), tricloretilena (40,42) |

România a declarat că la nivelul anului 2005 tetraclorura de carbon nu se mai utilizează în activităţi industriale de tip deschis datorită potenţialului de epuizare a  stratului de ozon. Această substanţă, a fost înlocuită cu percloretilena, metiletilcetona, tricloretilena. Reprezentarea grafică a utilizării  tetraclorurii de carbon în judeţul Ilfov este:

Figura 2.2.2.1.1

În ceea ce  priveşte halonii (1211, 1301,2402), în judeţul Ilfov s-au identificat,  la Compania Natională pentru Transporturi Aeriene Române –TAROM SA :

•halon 1211- 147 Kg, din care  57 Kg sunt pe avioane de transport;

•halon 1301 – 570 Kg, din care 270 Kg sunt pe avioane de transport.

■Agentii economici care au înlocuit agenţii frigorifici  restrictionaţi la utilizare (Freon 11, Feon 12)cu agenţi frigorifici ecologici (Freon R 404, Freon R 22, Freon R 134, isobutan R 600) sunt:

- SC Angst SA – oraş Buftea , str. Soseua Bucureşti – Tîrgovişte nr. 298 , judeţ

Ilfov.

- SC Ugur Yapisan SRL  - Şoseaua Calea Bucureştilor nr. 80 , bloc 2-3 , oraş

Otopeni.

2.2.2.2 Politici şi măsuri pentru eliminarea treptată  a substanţelor care epuizează stratul de ozon

În conformitate cu prevederile Ord. MMGA nr. 13/2005 - pentru contigentarea în anul 2005 a consumului şi a producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon, substanţele la care s-a sistat producţia  sunt : CFC* – 11, CFC* – 12, CFC* – 113, CFC* -114, CFC* – 115 . (*- agenţi frigorifici de tipul carbofluorocarboni cunoscuţi sub denumirea de freoni – 11, 12, 113,114, 115). Aceste substanţe pot fi însă utilizate în condiţii de siguranţă pentru sanatatea mediului si a populatiei.

Avâd  în vedere Potenţialele mari de distrugere a stratului de ozon (în jur de cifra 1,0) este necesar să se procedeze, pe întreg teritoriul judeţului Ilfov ,  la :

- înventarierea agenţilor economici (persoane fizice sau juridice) care defăşoară activităţi de reparaţii aparatură electrocasnică (frigidere, combine frigorifice, vitrine frigorifice, instalaţii de condiţionare aer, instalaţii de făcut gheaţă) .Se vor culege date cu privire la cantităţile de agenţi frigorifici care nu se mai produc, modul de stocare, modul de manipulare şi utilizare.

- înventarierea tuturor deţinătorilor de agenţi frigorifici (care nu se mai produc)- înmagazinaţi în instalaţii frigorifice mai vechi de anul 1996, inclusiv instalaţiile frigorifice montate pe mijloacele auto. Această inventariere trebuie luată în considerare întrucât cantităţile ce se vor înlocui cu alţi agenţi frigorifici agreaţi de legislaţia armonizată cu cea din UE trebuie distruse în instalaţii autorizate (în ţară sau în alte ţări din UE),

- bromura de metil nu s-a mai utilizat în judeţul Ilfov începând cu data de 01.01.2005. Intrucât cantităţi de bromură de metil  mai sunt încă permise a fi utlizate este necesar să se realizeze o strânsă cooperare cu Direcţia Fitosanitară a judeţului Ilfov,

- în cazul halonilor (agenţi frigorifici de tipul: halon-1211, 1301, 2402), identificaţi a fi utilizaţi pe aeronavele de transport – în extinctoare pentru stingerea incendiilor dar şi stocate , se impune supravegherea modului cum sunt stocate aceste cantităţi.

- având în vedere că pentru cantităţile înmagazinate pe aeronavele de transport (halon  1211- 57 Kg, şi halon 1301-270 Kg ) se prevede o perioadă de exploatare,se impune luarea în considerare a acestor cantităţi atunci când vor deveni deşeuri pentru a fi incluse în programele de recuperare.

2.2.3 Concluzii

Gestionarea substanţelor care epuizează stratul de ozon  este de actualitate  alături de substanţele care provin din activităţi antropice . Autoritatea care gestionează importul, exportul şi tranzitul substanţelor care epuizează stratul de ozon este Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor  împreună cu Autoritatea Vamală.

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Ilfov ,  supraveghează depozitele de substanţe ce epuizează stratul de ozon până la eliminarea lor (prin regenerare sau prin incinerare),.De asemenea,este necesar să se identifice importatorii de substanţe ce fac obiectul Protocolului de la Montreal şi unităţile  din judeţul Ilfov care utilizează astfel de produse.

O sarcină în plus pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov este şi identificarea prestatorilor de servicii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul utilizării substanţelor ce epuizează stratul de ozon şi determinarea acestora să obţină autorizaţia de  mediu . Nu se poate permite ca manipularea substanţelor ce fac obiectul Protocolului de la Montreal să se facă cu instalaţii neomologate şi nesigure din punct de vedere a protecţiei straului de ozon.

2.3.AER

2.3.1.Acidifierea

2.3.1.1  Emisii de dioxid de sulf. Poluarea aerului ambiental  cu dioxid de sulf

Procesul de formare a depunerilor acide începe prin antrenarea a trei poluanţi în atmosferă care, în contact cu lumina solară şi vaporii de apă, formează compuşi acizi. In timpul precipitaţiilor compuşii acizi se depun pe sol sau în apă. Alteori gazele pot antrena praf sau alte particule care ajung pe sol în formă uscată sau în apa de suprafaţă şi chiar în cea subterană.

Depunerile acide prejudiciază apa de suprafaţă, freatică şi solul. Prejudicii importante sunt aduse lacurilor şi faunei piscicole, pădurii, agriculturii şi animalelor.

Depunerile acide directe au impact aproape nesemnificativ asupra sănătăţii umane; efectele secundare sunt mult mai intense.

Poluanţii principali care contribuie la formarea depunerilor acide sunt: dioxidul de sulf, oxizii de azot şi amoniac.

Situaţia emisiilor de gaze cu efect acidifiant – dioxid de sulf

Tabel 2. 3.1.1

| Identificarea SNAP a activităţii |  | Emisii gaze acidifiante t/an - SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Grp. | Denumirea grupei | 2005 | 2004 | 2003 |
| 1 | Arderi în energie şi industrii de transformare |  |  |  |
| 2 | Instalaţii de ardere neindustriale | 14,74 | 23 | 94,87 |
| 3 | Arderi în industria de prelucrare | 0,194 | 4.36 | 0,235 |
| 4 | Procese de producţie |  | 10.84 |  |
| 5 | Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili şi a energiei geotermale |  |  |  |
| 6 | Utilizarea solvenţilor şi a altor produse |  |  |  |
| 7 | Transport rutier |  |  |  |
| 8 | Alte surse mobile şi utilaje | 175,307 | 94.03 | 107,07 |
| 9 | Tratarea si incinerarea deşeurilor |  |  |  |
| 10 | Agricultura şi silvicultura, modificarea suprafeţelor împădurite. |  |  |  |
| TOTAL |  | 190,25 | 132.25 | 202,17 |

2.3.1.2.Emisii de oxizi de azot.Poluarea aerului ambiental cu oxizi de azot.

Situaţia emisiilor de gaze cu efect acidifiant – oxizi de azot

Tabelul 2.3.1.2

| Identificarea SNAP a activităţii |  | Emisii gaze acidifiante t/an - NO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Grp. | Denumirea grupei | 2005 | 2004 | 2003 |
| 1 | Arderi în energie şi industrii de transformare |  |  |  |
| 2 | Instalaţii de ardere neindustriale | 37,09 | 56.628 | 47,95 |
| 3 | Arderi în industria de prelucrare | 13,79 | 20.78 | 25,39 |
| 4 | Procese de producţie |  | 3.8 |  |
| 5 | Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili şi a energiei geotermale |  |  |  |
| 6 | Utilizarea solvenţilor şi a altor produse |  |  |  |
| 7 | Transport rutier |  |  |  |
| 8 | Alte surse mobile şi utilaje | 1556,81 | 1189.27 | 1171,55 |
| 9 | Tratarea si incinerarea deşeurilor |  |  |  |
| 10 | Agricultura şi silvicultura, modificarea suprafeţelor împădurite. |  |  |  |
| TOTAL |  | 1607,70 | 1270.478 | 1244,88 |

2.3.1.3.Emisii de amoniac.

Situaţia emisiilor de gaze cu efect acidifiant – amoniac

Tabelul 2.3.1.3

| Identificarea SNAP a activităţii |  | Emisii gaze acidifiante t/an - NH3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Grp. | Denumirea grupei | 2005 | 2004 | 2003 |
| 1 | Arderi în energie şi industrii de transformare |  |  |  |
| 2 | Instalaţii de ardere neindustriale | 0,395 | 0.55 | 0,0643 |
| 3 | Arderi în industria de prelucrare |  |  |  |
| 4 | Procese de producţie |  |  |  |
| 5 | Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili şi a energiei geotermale |  |  |  |
| 6 | Utilizarea solvenţilor şi a altor produse |  |  |  |
| 7 | Transport rutier |  |  |  |
| 8 | Alte surse mobile şi utilaje | 0,00005 |  | 0,000084 |
| 9 | Tratarea si incinerarea deşeurilor |  |  |  |
| 10 | Agricultura şi silvicultura, modificarea suprafeţelor împădurite. | 145,16 | 292.7 | 556,37 |
| TOTAL |  | 145,55 | 293.25 | 556,43 |

2.3.2.Emisii de COV nemetanici.

Tabelul 2.3.2

| Identificarea SNAP a activităţii |  | Emisii gaze acidifiante t/an - COV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Grp. | Denumirea grupei | 2005 | 2004 | 2003 |
| 1 | Arderi în energie şi industrii de transformare |  |  |  |
| 2 | Instalaţii de ardere neindustriale |  |  |  |
| 3 | Arderi în industria de prelucrare |  |  |  |
| 4 | Procese de producţie |  |  |  |
| 5 | Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili şi a energiei geotermale | 352,62 | 167,36 | 39,79 |
| 6 | Utilizarea solvenţilor şi a altor produse | 105,16 | 142,72 | 125,65 |
| 7 | Transport rutier |  |  |  |
| 8 | Alte surse mobile şi utilaje |  |  |  |
| 9 | Tratarea si incinerarea deşeurilor |  |  |  |
| 10 | Agricultura şi silvicultura, modificarea suprafeţelor împădurite. |  |  |  |
| TOTAL |  | 410,78 | 310,08 | 165,44 |

    - Poluarea aerului ambiental cu ozon.

Ozonul, este o formă alotropică a oxigenului; este oxidant puternic, are miros caracteristic, este foarte toxic şi are culoare gălbuie. Pe cale naturală se formează în atmosferă, în urma descărcărilor electrice şi sub acţiunea razelor solare. Pe cale artificială, tot în atmosferă, rezultă în urma reacţiilor unor substanţe nocive, provenite de la sursele de poluare terestre.

Sursele de poluare care contribuie la formarea ozonului sunt:

-sursele mobile: gaze de eşapament, NOx, CO şi hidrocarburi, prezente în special în timpul orelor de vârf ale circulaţiei autovehiculelor, când se merge încet şi arderile nu se fac complet , judeţul Ilfov  avînd un grad mare de poluarea de- alungul arterelor cu circulaţie intensă – sos. de centură , DN1 , DN2.

-sursele staţionare: fabricile de produse chimice,  manufacturile de vopsit, staţiile de distributie benzină etc. In ceea ce priveşte staţiile de distribuţie a benzinei existente pe teritoriul judeţului 80% din acestea se conformează cu Directiva COV. Numai 20% din cele 43 de benzinării de pe teritoriu sînt în curs de conformare.

    - Emisii de metale grele. Poluarea aerului ambiental cu metale grele.

Industria metalurgică,  contribuie din plin la poluarea mediului înconjurător.

Principalele surse de contaminare cu plumb sunt industria metalurgică, carburaţia benzinei (aditivată cu alchil de plumb), incinerarea gunoaielor, tipografiile, fabricarea bateriilor şi a unor vopsele.

Cadmiul, este utilizat ca metal de protecţie împotriva coroziunii, intră în compoziţia oţelurilor inoxidabile, a pigmenţilor etc. Intoxicaţiile pot produce tulburări pulmonare, renale şi osoase.

Tabel 2. 3.4

| Identificarea SNAP a activităţii |  | Emisii metale grele anul 2005 t/an |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Grp. | Denumirea grupei | Cd | Cu | Pb | Zn |
| 1 | Arderi în energie şi industrii de transformare |  |  |  |  |
| 2 | Instalaţii de ardere neindustriale |  |  |  |  |
| 3 | Arderi în industria de prelucrare | 0,0202 | 0,014 | 2,414 | 2,46 |
| 4 | Procese de producţie |  |  |  |  |
| 5 | Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili şi a energiei geotermale |  |  |  |  |
| 6 | Utilizarea solvenţilor şi a altor produse |  |  |  |  |
| 7 | Transport rutier |  |  |  |  |
| 8 | Alte surse mobile şi utilaje |  |  |  |  |
| 9 | Tratarea si incinerarea deşeurilor |  |  |  |  |
| 10 | Agricultura şi silvicultura, modificarea suprafeţelor împădurite. |  |  |  |  |
| Total |  | 0,0202 | 0,014 | 2,414 | 2,46 |

    - Emisii de poluanţi organici persistenţi.

În judeţul Ilfov se pot nominaliza surse staţionare ce pot produce emisii de poluanţi

organici persistenţi rezultaţi din :

- incinerare corpuri de animale şi deşeuri din activităţi veterinare.

- arderi din industria de prelucrare

S-au efectuat măsurători la SC  Cartogate Group srl Bucureşti la coşul de evacuare al instalaţiei de incinerare cadavre de animale pentru identificarea dioxinelor şi furanilor halogenaţi. Rezultatele obţinute sînt sub limita de detecţie – limita de detecţie a metodei este de 1pg octafluoronaftalină – concentraţia maximă admisă fiind de 0,1 ng la  Nmc.

Tabel 2.3.5

| Identificarea SNAP a activităţii |  | 2004 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Grp. | Denumirea grupei | DIOX | HCB | DIOX | HCB |
| 1 | Arderi în energie şi industrii de transformare |  |  |  |  |
| 2 | Instalaţii de ardere neindustriale |  |  |  |  |
| 3 | Arderi în industria de prelucrare | 0,1200 | 0,0047 | 0,0003 |  |
| 4 | Procese de producţie |  |  |  |  |
| 5 | Extracţia şi distribuţia combustibililor fosili şi a energiei geotermale |  |  |  |  |
| 6 | Utilizarea solvenţilor şi a altor produse |  |  |  |  |
| 7 | Transport rutier |  |  |  |  |
| 8 | Alte surse mobile şi utilaje |  |  |  |  |
| 9 | Tratarea si incinerarea deşeurilor | sld | sld |  |  |
| 10 | Agricultura şi silvicultura, modificarea suprafeţelor împădurite. |  |  |  |  |
| Total |  | 0,1200 | 0,0047 | 0,0003 |  |

2.3.6. Poluarea aerului ambiental cu pulberi în suspensie.

2. 3.6.1.  Poluarea de fond

Pe teritoriul judeţului Ilfov ,pînă în prezent nu s-a instituit o reţea fixă de monitorizare a emisiilor .APM Ilfov prelucrează date comunicate de societăţi privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

2. 3.6.2 Poluarea de impact.

Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, concentrate pe platforme industriale.

Obiectivele  industriale sunt concentrate în cinci zone industriale cuprinzând agenţi economici cu diferite profiluri; gama substanţelor evacuate în mediu din procesele tehnologice este în consecintă foarte variată: SOx, NOx, NMVOC, CO, CO2, CH4, Cd, Cr, Cu, Pb, pulberi în suspensie etc.

Principalele zone industriale ale judeţului Ilfov sunt:

Tabel 2.3.6.2.1

| Zona | Principalele procese poluante | Agenti economici |
| --- | --- | --- |
| Pantelimonşi Jilava | Metalurgie neferoasă | Neferal SA, IMNR, Mondo Aluminiu, Cit Producţie , Metrom Internaţional |
| Jilava | Procesare cauciuc, betoniere, tăbăcărie, | Arteca SA, Pielorex SA, Ducatex SA, Precon SA, |
| Popeşti Leordeni | Procesare cauciuc, topitorie, platf. deşeuri, reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale | Danubiana SA, BI-ALAluminiu, Protan SA, Ecorec SA, Picovit srl. |
| Voluntari | Componente electronice, tratarea şi acoperirea metalelor, staţii betoane | Microelectronica, Băneasa SA, Romes SA, IMT. |
| Buftea-Chitila | Materiale construcţii, prelucrare lemn,topitorie, prelucrare mase plastice, vopsitorie . | ProcemaSA, Carpat Forest SA ,YKK srl, Plasrom srl, MLD Ecorecicling srl. |

Observaţie: în prezent, o parte din aceste intreprinderi au o activitate economică redusă, dar rămân în continuare surse potenţial poluatoare. În cadrul acestor platforme au apărut numeroase firme mici, cu profiluri exterm de variate, care aduc şi ele un aport la potenţialul poluant.

În comuna Pantelimon există unităţi de prelucrare a metalelor neferoase (SC Neferal SA, SC Acumulatorul SA,  Institutul de Metale Neferoase şi Rare) cu un impact special asupra calităţii mediului,  generatoare de poluanţi comuni.

Supravegherea poluării aerului în zona platformei,este realizată de către Inspectoratul de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti prin intermediul compartimentului Igiena mediului. Pentru  această zonă s-au recoltat şi analizat următoarele noxe: pulberi in suspensie, SO2, NO2, Pb.

Pe platforma Pantelimon, este montată din anul 2000 o pompă de aer,care funcţionează de şase ori câte 45 minute la fiecare  24 de ore, totalizând un volum maxim de 5,4 mc aer în 24 ore.

Variaţia concentraţiei pulberilor totale în suspensie, în perioada 2000 - 2005 este prezentată în tabelul nr.1. Concentraţia maximă admisă (CMA), pentru pulberi în suspensie, pentru probe medii zilnice este de 0,150 mg/mc aer.

Tabel 2.3.6.2.2 – Variaţia concentraţiei pulberilor în suspensie, în mg/mc aer.

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia medie | 0,140 | 0,147 | 0,135 | 0,134 | 0,141 | 0,138 |
| Concentraţia maximă | 0,208 | 0,185 | 0,175 | 0,175 | 0,167 | 0,161 |
| Frecvenţa depăşiri, % | 22,38 | 27,40 | 18,08 | 12,24 | 13,91 | 12,6 |

Remarcăm din tabelul de mai sus că atât valorile medii  cât şi cele maxime sunt în 2005 foarte apropiate de cele din 2003 şi 2004.

Din cei şase ani prezentaţi în tabel, cele mai mari valori în care s-au depăşit CMA se regăsesc în anul 2001 şi cele mai mici în anul 2003 şi 2005, valori justificate prin reducerea activităţii în cadrul societăţii Acumulatorul – unitate în lichidare judiciară.

Din pulberile în suspensie prelevate se determină prin metoda absorbţiei atomice plumbul. Concentraţia maximă pentru plumb pentru probe medii zilnice este de 0,0007 mg/mc aer.

Tabel 2.3.6.2.3 - Variaţia concentraţiei plumbului, în mg/mc aer.

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia medie | 0,00110 | 0,00152 | - | 0,00174 | 0,00179 | 0,00172 |
| Concentraţia maximă | 0,00473 | 0,00764 | - | 0,0055 | 0,00412 | 0,00408 |
| Frecvenţa depăşiri, % | 57,89 | 74,51 | - | 80,5 | 79,3 | 75,4 |

Din tabel se remarcă o uşoară scădere a poluării cu plumb în 2004 - 2005, dar Pb reprezintă în continuare un poluant major pentru această zonă. SC Neferal SA se înscrie în  anexa 1 a OUG .152-2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării , pentru care este necesară autorizaţie IPPC şi conformare pînă la 31 decembrie 2014.

figura 2.3.6.2.3

In ceea ce priveşte dioxidul de sulf variaţia concentraţiei sale în perioada 2000-2005 este prezentată în tabelul nr.3.

Concentraţia maximă admisă (CMA) pentru SO2, pentru probe medii zilnice este 0,250 mg/mc aer.

Tabel 2.3.6.2.4 – Variaţia concentraţiei SO2 în mg/mc aer

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia medie | 0,052 | 0,059 | 0,048 | 0,35 | 0,039 | 0,37 |
| Concentraţia maximă | 0,080 | 0,088 | 0,079 | 0,055 | 0,048 | 0,05 |
| Frecvenţa depăşiri, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Studiind tabelul de mai sus, se poate spune că SO2 nu reprezintă un factor de poluare.

Pentru dioxidul de azot concentraţia maximă admisibilă, pentru probe medii zilnice este 0,100 mg/mc aer.

Tabel 2.3.6.2.5 – Variaţia concentraţiei NO2 în mg/mc aer

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia medie | 0,069 | 0,041 | 0,029 | 0,03 | 0,028 | 0,03 |
| Concentraţia maximă | 0,162 | 0,147 | 0,060 | 0,53 | 0,042 | 0,048 |
| Frecvenţa depăşiri, % | 16,67 | 7,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Pentru zona Pantelimon – Acumulatorul, NO2 a reprezentat un poluant major pâna  în anul 2001. De atunci nu s-a mai înregistrat nicio depăşire a CMA-ului pentru acest poluant.

Pentru celelalte platforme industriale nu deţinem date de monitorizare neexistînd aparate instalate. Există automonitorizare la diverse societăţi conform autorizaţiilor de mediu în care datele sînt rezultate din probe momentane , frecvenţa măsurătorilor este stabilită prin autorizaţie – trimestrial.

La SC Protan SA – filiala Glina, fabrica de făinuri proteice, poluarea atmosferei are loc atât direct, prin evacuarea mirosului neplăcut datorat mercaptanilor, odată cu aerul din halele de lucru (prin ventilaţie), cât şi indirect prin evacuarea apei de constituţie. Această societate se înscrie în anexa 1 a OUG.152-2005 privind controlul integrat al poluării  cu perioadă de tranziţie pînă în 2015.

Emisiile specifice societăţii SC Arteca SA se datorează pierderilor de substanţe în diferite faze ale proceselor tehnologice şi arderii combustibililor păcură şi gaze naturale. Poluanţi: oxizi se sulf, oxizi de azot, CO, pulberi, hidrocarburi.

SC Pielorex SA (preindustrializarea, prelucrarea şi comercializarea de produse auxiliare) contribuie la poluarea zonală în special cu manomeri acrilici  - acrilat de etil-   degajaţi în urma operaţiilor de preparea amestecului de vopsea şi fixarea vopselelor.

3.3.7.  Sistemul de monitorizare a calităţii aerului.

Nu deţinem  laborator

3.3.8      Concluzii

Poluarea aerului în judeţ este influentată în special de:

-lipsa instalaţiilor de reţinere a poluanţilor sau a nefuncţionării lor la randamente normale pe platformele industriale din comunele Pantelimon, Bragadiru, Jilava, Glina, Periş, Popeşti Leordeni, Buftea, Otopeni, Chitila;

-numărul mare şi în continuă creştere al autovehiculelor în circulaţie;

-şantierele de exploatare şi staţii de betone din judeţ (grad sporit de pulberi pe raza comunelor 1 Decembrie, Bragadiru, Voluntari, Periş şi Chiajna);

- depozite neconforme de  deşeuri (autoaprinderi);

-instalaţii incinerare (Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, SC Romvac SA, unităţi sanitare);

-activităţile industriale desfăşurate în Bucureşti.

2.4. APA

2. 4.1. Resurse de apă.

2. 4.1.1  Resurse de apă teoretice şi tehnic utilizabile

Bazinele hidrografice – Argeş , Ialomiţa , Mostiştea

In conformitate cu atribuţiile ce ne revin din organizarea şi funcţionarea Administratiei Nationale „Apele  Române”, Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucureşti gestionează date referitoare la cantitatea şi calitatea factorului de mediu APA, astfel:

Incadrarea în clase de calitate se face conform Ordinului 1146/2002- pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata.   Conform acestuia limitele corespunzatoare clasei a II-a de calitate „corespund valorilor tinta

( obiective de referinta) si reflecta conditia de calitate pentru protectia ecosistemelor acvatice” iar pentru clasele III-IV, valorile limita „ reflecta ponderea influientei antropice”.

Art.3.- Evaluarea incadrarii in clasele de calitate in scopul stabilirii calitatii apei se face din punct de vedere chimic, biologic si microbiologic. Pentru probele lunare( 12/an) se considera valoarea corespunzatoare la 90% asigurare, cu exceptia oxigenului dizolvat la care se considera 10% asigurare.

1.In cadrul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor, pentru bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi Mostiştea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucuresti monitorizeaza calitatea apelor in cadrul subsistemelor (cod A2):

- Ape curgatoare de suprafata:

17 sectiuni de supraveghere în bazinul hidrografic Argeş

- pe raul Arges :

- sectiunea amonte priza Crivina-jud.Giurgiu

- sectiunea amonte statie tratare Roşu –jud.Ilfov

-sectiunea amonte Lacul Morii – jud.Ilfov

- sectiunea priză hidrotehnică Budeşti – jud.Călăraşi

- pe raul Dambovita:

-  sectiunea Dragomiresti – jud.Giurgiu

-  sectiunea priză hidrotehnică Budeşti – jud.Călăraşi

-  sectiunea Brezoaiele – jud.Dâmboviţa

-  sectiunea Arcuda – jud. Giurgiu

-  sectiunea Balaceanca – jud.Ilfov

-   pe râul Bâldana – secţiunea amonte confluienţă râu Dâmboviţa – judeţ Dâmboviţa

7 sectiuni de supraveghere în bazinul hidrografic Ialomiţa:

-  râul Ialomiţa – derivaţia Biulciureşti-Ghimpaţi-judeţ Dâmboviţa

-  râul Vlăsia –amonte iaz Periş – judeţ Ilfov

-  râul Vlăsia – secţiunea DN1 Săftica – judeţ Ilfov

-  râul Vlăsia – secţiunea lac Căldăruşani – judeţ Ilfov

-  răul Cociovaliştea – amonte iaz Petreşti – judeţ Ilfov

-  râul Cociovaliştea – DN1 Baloteşti – judeţ Ilfov

-  râul Cociovaliştea – amonte lac Căldăruşani – judeţ Ilfov

Alimentări cu apă şi restituţii de ape uzate pentru populaţie , industrie şi zootehnie

Tabel 2.4.1.1.1

Anul  2005

| CATEGORII |  |  |  | Bazinul hidrografiv Argeş |  |  | Bazinul hidrografiv Mostiştea | Bazinul hidrografic. Ialomiţa | total S.G.A.-Buc.-ilfov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | total | Bucureşti | Ilfov |  |  |  |
| Popu-laţie şi Institu- ţii publi-ce | Numar captari |  |  | 161 | 123 | 38 | - | 24 | 185 |
|  | Numar restitutii |  |  | 145 | 112 | 33 | - | 24 | 169 |
|  | Volum anual mii mc | C A P T A T | Râuri Interioare | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Subteran | 13361 | 6434 | 6927 | - | 865 | 14226 |
|  |  |  | total | 13361 | 6434 | 6927 | - | 865 | 14226 |
|  |  | Restituit |  | 10684 | 5143 | 5541 | - | 692 | 11376 |
| Indus-trie | Numar captari |  |  | 677 | 381 | 296 | - | 48 | 725 |
|  | Numar restitutii |  |  | 632 | 358 | 274 | - | 45 | 677 |
|  | Volum anual mii mc | C A P T A T | Râuri Interioare | 12678 | 12624 | 54 | - | - | 12678 |
|  |  |  | Subteran | 20939 | 14463 | 6476 | - | 354 | 21293 |
|  |  |  | total | 33617 | 27087 | 6530 | - | 354 | 33971 |
|  |  | Restituit |  | 26894 | 21670 | 5224 | - | 283 | 27177 |
| Zooteh-nie | Numar captari |  |  | 29 | 2 | 27 | - | 11 | 40 |
|  | Numar restitutii |  |  | 25 | 2 | 23 | - | 11 | 36 |
|  | Volum anual mii mc | C A P T A T | Râuri Interioare | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Subteran | 896 | - | 896 | - | 1627 | 2523 |
|  |  |  | total | 896 | - | 896 | - | 1627 | 2523 |
|  |  | Restituit |  | 716 | - | 716 | - | 1302 | 2018 |

Apa captată din suprafaţă (r.Arges si Dambovita) de catre  APA NOVA BUC. este raportată de DAAV Piteşti.

Ansamblul Alimentărilor cu apă şi restituţiilor

de ape uzate pentru populaţie, industrie şi zootehnie

Tabel 2.4.1.1.2.

Anul  2005

| CATEGORII |  |  |  | Bazinul hidrografiv Argeş |  |  | Bazinul hidrografiv Mostiştea | Bazinul hidrografic Ialomiţa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total | *Bucureştii | Ilfov |  |  |  |
| Număr | captări |  |  | 867 | 506 | 361 | - | 83 | 950 |
| Număr restituţii |  |  |  | 802 | 472 | 330 | - | 80 | 882 |
| Volume anuale mii mc | C A P T A T E | Râuri Interioare |  | 12678 | 12624 | 54 | - | - | 12678 |
|  |  | Subteran |  | 35196 | 20897 | 14299 | - | 1219 | 36415 |
|  |  | Total |  | 47874 | 33521 | 14353 | - | 1219 | 49093 |
|  | R E S T I T U I T E | Nu necesită epurare |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Necesită epurare | Neepurat |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Epurare insuficientă |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Epurare corespunzătoare |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Total |  | 37578 | 26813 | ** 10765 | - | ** 975 | 38553 |

*  Apa captata din suprafata (r.Arges si Dambovita) de catre SC Apa Nova Bucureşti este raportată de Direcţia Apelor Argeş – Vedea Piteşti.

** Apele restituite de unitatile zootehnice nu sunt incluse (ele sunt evacuate pe terenuri).

Sisteme de irigaţii

Tabel  2.4.1.1.3

Anul  2005

| CATEGORII |  |  | Bazinul hidrografic Argeş |  |  | Bazinul hidrografiv Mostiştea | Bazinul hidrografic Ialomiţa | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | total | Bucureşti. | Ilfov |  |  |  |
| Număr | amenajări pentru irigaţii |  | 44 | 3 | 41 | - | 29 | 73 ** |
| Supraf. (ha) | Amenajată |  | 17796 | 35 | * 17761 | - | * 15810 | 33606 |
|  | Irigată efectiv |  | 1654 | 16 | 1638 | - | 314 | 1968 |
| V A O N L U U A M L E E mii mc | C A P T A T E | Râuri Interioare | 355 | 31 | 324 | - | 771 | 1126 |
|  |  | Subteran | 345 | 67 | 278 | - | 6 | 351 |
|  |  | Total | 700 | 98 | 602 | - | 777 | 1477 |
|  | Restituite |  | - | - | - | - | - | - |

* Suprafeţele amenajate pentru irigaţii au fost modificate prin reorganizarea Societăţii Naţionale de Imbunătăţiri Funciare la sfârşitul anului 2004, in urma careia o parte din sisteme cu suprafetele aferente s-au comasat sau au trecut la Giurgiu, Călăraşi sau Ialomiţa.

** Numărul de amenajări pentru irigaţii include şi amenajările locale din evidenţa  Societăţii Naţionale de Imbunătăţiri Funciare.

Amenajări Piscicole

Tabel 2.4.1.1.4.

Anul  2005

| CATEGORII |  |  | Bazinul hidrografiv Argeş |  |  | Bazinul hidrografiv Mostiştea | Bazinul hidrografic Ialomiţa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Bucureşti | Ilfov |  |  |  |
| Numar | amenajari piscicole |  | 50 | 5 | 43 | - | 21 | 71 |
| Suprafaţa amenajată (ha) |  |  | 1634 | 290 | 1148 | - | 565 | 2199 |
| Volume anuale mii mc | C A P T A T E | Râuri Interioare | * 2395 | 180 | 2215 | - | * 9407 | 11802 |
|  |  | Subteran | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Total | 2395 | 180 | 2215 | - | 9407 | 11802 |
|  | Restituite |  | 2155 | 162 | 1993 | - | 8466 | 10621 |

* Volumele anuale de apa captate pentru piscicultură sunt fie pentru acumulări în salbă, sau volume derivate din alte cursuri de apă.

2.4.1.2. Prelevări de apă

Volume de apă anuale distribuite prin reţelele urbane

Tabel 2.4.1.2.1

Anul  2005

| CATEGORII |  |  | Bazinul hidrografiv Argeş |  |  | Bazinul hidrografic. Mostiştea | Bazinul hidrografiv Ialomiţa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Bucureştii | Ilfov |  |  |  |
| Volume anuale distribuite mii mc. | Pentru populatie si domeniul public | Uz casnic | 147524 | 143968 | 3556 | - | 587 | 148111 |
|  |  | Nevoi publice | 29926 | 29580 | 346 | - | 72 | 29998 |
|  |  | Total | 177450 | 173548 | 3902 | - | 659 | 178109 |
|  | Pentru industria racordată la reţele |  | 25518 | 24926 | 592 | - | 18 | 25536 |
|  | Pierderi în reţeaua de distribuţie |  | 149366 | 149324 | 42 | - | 17 | 149383 |
|  | Total |  | 352334 | 347798 | 4536 | - | 694 | 353028 |
| Număr locuitori branşaţi la reţeaua de distribuţie – mii. |  |  | 1729 | 1672 | 57 | - | 11 | 1740 |

*   Volumul de apă include şi apa captată din suprafaţa tratată şi distribuită prin reţele de SC Apa Nova Bucureşti.

** Numărul de locuitori branşaţi la reţeaua de distribuţie este cel rezultat din evidenţele contabile ale societăţilor de gospodărie comunală.

Volume de apă captate şi restituite pe ansamblul folosinţelor consumatoare

Tabel 2.4.1.2.2.

Anul  2005

| CATEGORII |  |  | Bazinul hidrografic Argeş |  |  | Bazinul hidrografic Mostiştea | Bazinul hidrografic Ialomiţa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Bucureşti | Ilfov |  |  |  |
| Volume anuale mii mc. | C A P T A T E | Râuri Interioare | 15428 | 12835 | 2593 | - | 10178 | 25606 |
|  |  | Subteran | 35541 | 20964 | 14577 | - | 1225 | 36766 |
|  |  | Total | 50969 | 33799 | 17170 | - | 11403 | 62372 |
|  | Restituite |  | 39733 | 26975 | 12758 | - | 9441 | 49174 |

* O parte din apele restituite (ex: de la unităţile zootehnice) sunt evacuate pe terenurile agricole ce aparţin beneficiarilor şi nu mai sunt incluse în totalul volumelor restituite.

Notă:   In acest tabel nu sunt incluse la Municipiul Bucureşti, apele prelevate din suprafaţă  şi evacuate prin reţeaua de canalizare a SC Apa Nova Bucureşti în râul Dâmboviţa.

2.4.1.3. Mecanismul economic în domeniul apelor

Administraţia Naţională  „Apele Române ” prin structura sa (Directii de Ape şi Sisteme de Gospodărirea Apelor), administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, în scopul gospodăririi unitare pe ansamblul ţării a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Apele fac parte din domeniul public al statului şi constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare.

În vederea asigurării unei dezvoltări durabile, în domeniul apelor se aplică principiul recuperarii costurilor serviciilor de apa, inclusiv costuri implicate în mediu şi de resursa, pe baza analizei  economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contributii, plăti, bonificaţii şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a funcţionării Administratiei Nationale "Apele Române".

Administraţia Naţională "Apele Române", în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate (indiferent de deţinătorul amenajării), cât şi al resurselor de apă subterane (indiferent de natura lor şi a instalatiilor), îşi constituie veniturile proprii dintr-o contributie specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toţi utilizatorii resurselor de apă, pe bază de abonament încheiat în acest sens, din plăţile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizaţiile, notificările pe care le poate emite sau este împuternicită să le emită, precum şi din penalităţile aplicate.

Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă (acestea se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului) se stabileşte prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.73/2005 pentru modificarea şi completarea OUG nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

Contribuţiile specifice de gospodărire a apelor sunt (conf. Anexei 5 la OUG nr.107/2002):

-contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă (bruta) pe categorii de resurse şi utilizatori;

-contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă (suprafaţă sau subteran).

* Pentru apa tratată şi livrată, operatorii sau prestatorii sunt persoane fizice sau juridice care au în administrare lucrări hidrotehnice, care prestează servicii de apă (ex: Exploatare Gospodărie Comunală pentru localităţi).

Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate  atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, cât şi a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă.

* Penalităţile pentru depăşirea valorii concentraţiilor indicatorilor de calitate reglementaţi pentru evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor se aplică de către unităţile de gospodărie comunală.

Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de gospodărire a apelor se asigură, după caz, din: bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrările de utilitate publică, fondurile utilizatorilor de apă, fonduri obţinute prin credite  garantate de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice locale.

De la bugetul de stat, în baza programelor anuale (în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor), se asigură cheltuielile pentru:

-conservarea ecosistemelor şi delimitarea albiilor minore ale râurilor din domeniul public al statului;

-întreţinerea, repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor;

-refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, afectate de calamităţi naturale sau de alte evenimente deosebite;

-activităţile de: cunoaştere a resurselor de apă, de hidrologie operativă şi prognoza hidrologică.

2.4.2. Ape de suprafaţă

2. 4.2.1. Starea râurilor interioare

Bazinul hidrografic  ARGEŞ

Calitatea apei  râului  ARGEŞ, în cele 4 secţiuni monitorizate se poate caracteriza pentru anul 2005 astfel:

- secţiunea amonte priză Crivina (captarea apei brute pentru tratare în vederea potabilizării) –monitorizare lunară.

Analizele fizico-chimice au indicat următoarele:
        Oxigenul dizolvat se menţine constant, cu valori ridicate, corespunzătoare clasei I de calitate, favorizând desfăşurarea normală a proceselor chimice şi biologice. Încărcarea organică a apei, exprimată prin consum chimic de oxigen (CCO) şi consum biologic de oxigen (CBO), per medie s-a încadrat în clasa a II-a de calitate, însă raportat la volum de asigurare 90% (V90), indicatorii de calitate tind să nu corespundă valorilor ţintă, depăşind uşor pragul clasei II de calitate.

Raportul CBO/CCO (medie) cu o valoare de 0.5 indică faptul că, în condiţii termice favorabile autoepurarea biologică se poate desfăşura normal.

Nutrienţii din categoria azotului  - amoniu, azotiţi, azotaţi, azot total- au înregistrat valori corespunzătoare claselor I-II de calitate, cu mici variaţii, media corespunzâd clasei II de calitate atât a corelare cu debitul cât şi la V90%. În schimb se înregistrează valori foarte ridicate în cazul fosforului total, corespunzătoare clasei IV de calitate, în special în lunile cu precipitaţii abundente.

Indicatorii gradului de mineralizare s-au încadrat în clasa I de calitate în toate campaniile de monitorizare, cu excepţia metalelor(Fe si Mn). În cazul fierului s-au înregistrat variaţii foarte mari, ducând la încadrarea apei în clasa V de calitate, atât la corelare cu debitul cât şi la volumul de asigurare de 90%. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul Mn, încadrând această secţiune în clasa generală de calitate IV. . Se observă o creştere a concentraţiei  metalelor în perioadele cu ploi abundente ce au dus la antrenarea acestora din sedimente, cunoscându-se faptul că Argeşul are un fond natural bogat în fier.Celelalte metale (Cu,Cr)s-au încadrat în clasele I-II de calitate, Zn în schimb are tendinţa de a depăşii valorile ţintă(clasa III de calitate).

Micropoluanţii monitorizaţi (fenoli, cianuri, detergenti) au înregistrat valori corespunzătoare clasei I de calitate în toate campaniile.

Analiza microbiologică- s-a determinat  numărul probabil de Bacterii Coliforme Totale, Fecale si Streptococi Fecali. În toate campaniile de recoltare valorile inregistrate au fost foarte ridicate, indicand o poluare fecala permanenta, media depasind limitele clasei IV de calitate iar la volum de asigurare 90% corespunde unei ape puternic poluate din punct de vedere microbiologic.

Analiza biologica a urmarit dezvoltarea populatiilor algale fitoplanctonice in cursul a 5 campanii de recoltare. Din punct de vedere biologic aceasta sectiune se incadreaza in clasa a III-a de calitate, indicele de saprobitate variind intre 1.89-2.48.Cea mai bine reprezentata grupare fitoplanctonica a fost Bacillariophyta cu reprezentanti dominanti numeric in toate campaniile de recoltare(Melosira granulata), cu exceptia lunii iulie cand devine dominanta grupa Crisophyceelor, prin aparitia unei specii de apa curata (Dinobryon sertularia), indicele de saprobitate in aceasta campanie avand valoarea minima(1.89).Daca in prima jumatate a anului predomina speciile caracteristice zonei β-mezosaprobe, apa semicurata cu buna capacitate de autoepurare(clasa II), in a doua jumatate a anului devin dominanti bioindicatorii α-mezosaprobi, cu o scadere a calitatii apei(clasa III-a de calitate).Valoarea indicelui la volumul de asigurare 90% incadreaza sectiunea in clasa III a de calitate(2.33) din punct de vedere biologic.

- sectiunea amonte Staţie de tratare Roşu:  la fel ca in sectiunea anterioara,

indicatorii de calitate s-au incadrat in clasele I si II de calitate cu exceptia fosforului total– clasa a IV-a de calitate iar valorile corespunzatoare volumului de   90 %, in cazul indicatorilor CBO5 si PO4  s-au incadrat in clasa a III-a de calitate.Dintre metale, Fe a inregistrat valori sub limita clasei I de calitate pana in capmania lunii septembrie, dupa care inregistreaza o crestere brusca, valori foarte mari corespunzatoare clasei V de calitate, mentinandu-se astfel pana la sfarsitul anului.Mn si Zn se incadreaza in clasa III-a de calitate, inregistrand o usoara imbunatatire a calitatii fata de sectiunea anterioara.Valoarea indicatorilor din categoria micropoluanti organici incadreaza sectiunea in clasa II de calitate.

Clasa generala de calitate: III- datorita nutrientilor si metalelor(in special Fe).

Analiza biologica : Indicele de saprobitate fitoplanctonica, cu valori cuprinse intre 2.02- 2.17 incadreaza aceasta sectiune, pe medie, din punct de vedere biologic, in clasa a II- a de calitate.

Componenta fitoplanctonica dominanta este reprezentata de Bacyllaryophyceae in toate campaniile de analiza, cu un maxim inregistrat in luna iulie, prin reprezentanti de zona β-mezosaproba(Melosira granulata, Fragillaria crotonensis), alaturi de care apar in campania lunii iulie si Chlorophyte intr-o proportie mai redusa.

- Sectiunea canal Argeş evacuare Lacul Morii indicatorii din categoria regimului

de oxigen s-au incadrat in clasa II de calitate, cu o evidenta imbunatatire fata de valorile inregistrate in 2004. Nutrientii au inregistrat valori corespunzatoare  clasei II de calitate (volum de asigurare 90%) cu exceptia fosforului total care pe medie s-a incadrat in clasa III de calitate insa la Volum asigurare 90% devine corespunzator clasei IV de calitate. Gradul de mineralizare incadreaza sectiunea in clasa III de calitate, datorita valorilor ridicate inregistrate in cazul metalelor Fe si Mn. Celelalte metale se incadreaza in clasele I-II de calitae, Zn avand tendinta de a depasii valoarea tinta la volum de asigurare 90%.

Clasa generala de calitate: III

- Sectiunea Post hidrometric Budeşti (amonte de confluenta cu râul

Dâmboviţa):  indicatorii se incadreaza in clasele I si II cu exceptia,  fosforului total (III), cu valori mai ridicate in campaniile lunilor mai-septembrie) si, ca si in sectiunile de monitorizare din amonte, Fe, cu valori foarte mari inregistrate la sfarsitul anului, corespunzatoare clasei V de calitate. Clasa generala de calitate – IV.

Analiza biologica a evidentiat ca grupa dominanta Bacyllariophyta in toate campaniile de recoltare cu exceptia lunii noiembrie cand devine predominanta numeric grupa Chlorophytelor, reprezentata prin specia Chlorella vulgaris, specie caracteristica unei ape murdare, indicele de saprobitate avand valoarea ce mai ridicata: 2.93, corespunzatoare clasei IV de calitate.

In aceasta sectiune s-a facut determinarea speciilor de la nivelul macrozoobentosului in luna septembrie, evidentiind reprezentanti ai Oligochaetelor, cu predominarea numerica a speciei Tubifex tubifex, bioindicator de apa polisaproba (incarcare organica mare la nivelul albiei raului) cu o calitate scazuta a apei, prezenta acestei specii fiind benefica producand mineralizarea malului bogat in substante organice, favorizeaza aparitia speciilor bacteriene aerobe, active in autoepurare.Indicele de saprobitate cu o valoare de 3.75 incadreaza aceasta sectiune in clasa V de calitate.

Valorile mai ridicate inregistrate in cazul Mn si Fe pentru toate sectiunile de pe Arges sunt caracteristice, apartinand fondului natural.

Analiza microbiologica s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale.Numarul probabil de exemplare numarate la 100 cm3 a depasit limita clasei III de calitate.

Calitatea apei  râului  Dâmboviţa, in cele 5 sectiuni monitorizate, se poate caracteriza pentru anul 2005 astfel:

- sectiunea Brezoaiele  - indicatorii din categoria regimului de oxigen s-au incadrat

in clasa II de calitate, raportat la medie, singurul indicator care tinde sa nu corespunda valorilor tinta la volum de asigurare 90% fiind CCO-Mn. Din categoria nutrientilor, fosforul total a inregistrat valori mai ridicate corespunzatoare clasei III de calitate per medie, insa la V90% se incadreaza in clasa IV de calitate, la aceasta categorie calitatea apei este in ansamblu de clasa a III-a de calitate.

Gradul de mineralizare se incadreaza in clasa II-a de calitate cu precizarea ca in cazul Fe s-au inregistrat valori foarte ridicate la sfarsitul anului corespunzatoare clasei V de calitate.Restul indicatorilor  s-au incadrat in clasele I-II.

Indicele de saprobitate fitoplanctonic determinat pentru aceasta sectiune, cu o valoare medie de 2.66 (Volum asigurare 90%),  incadreaza biologic in clasa III-a, grupa dominanta fiind reprezentata de diatomee, insa daca in prima campanie de recoltare predomina speciile de zona β-mezosaproba (Melosira granulata, Synedra ulna) indicand o calitate buna a apei, in campaniile de vara devine predominanta numeric alga albastra verde Oscillatoria brevis, pentru ca in septembrie sa apara Chlorophyte cu o scadere treptata a calitatii apei (III). In luna noiembrie determinarile efectuate au evidentiat o revenire a speciilor de diatomee de zona β-mezosaproba, insa la nivelul macrozoobentosului au fost identificati reprezentanti ai genului Tubifex, indicele saprob fiind corespunzatoar clasei IV de calitate .

- sectiunea Arcuda– Pod  Joiţa (alimentarea cu apa bruta pentru tratare in

vederea potabilizarii) – din punct de vedere chimic incarcarea organica a apei in aceasta sectiune corespunde clasei III de calitate la volum de asigurare 90%.

Nutrientii se incadreaza in clasa generala de calitate II cu precizarea ca fosforul total pastreaza valori mai ridicate similar sectiunii anterioare, in special in campaniile de vara cu un maxim inregistrat in luna august. Dintre metale Fe depaseste valorile tinta in cateva campanii de recoltare, incadrandu-se la volum de asigurare 90% in clasa V de calitate.Restul indicatorilor de calitate s-au incadrat in clasele I-II.

Clasa generala de calitate- III.

Din punct de vedere biologic- indicele de saprobitate fitoplanctonic, a variat intre 1.92 in campania lunii iunie si 2.56 in campania sfarsitului de an, media incadrandu-se in clasa III de calitate. Grupa dominanta este cea a diatomeelor, in toate campaniile de recoltare, cu predominarea speciilor de zona - β- mezosaproba in campaniile iunie iulie, treptat scazand calitate apei prin aparitia unor specii de apa semipoluata.

Din punct de vedere microbiologic, numarul probabil de Bacterii Coliforme Totale, Fecale si Streptococi Fecali, cu determinare lunara incadreaza aceasta sectiune in clasa V de calitate (V90%), cu incarcare mare microbiana in special in lunile calde ale anului.

- sectiunea Dragomireşti:  regimul oxigenului incadreaza sectiunea in clasa de

calitate II, in schimb nutrientii, datorita incarcarilor mai mari de azotati si azot total, un maxim inregistrat in luna noiembrie, scade calitatea apei fiind corespunzatoarea clasei III.Restul indicatorilor de calitate s-au incadrat in clasele I-II, valori mai ridicate corespunzatoare clasei III inregistrandu-se in cazul Fe, Mn si fenoli.

Clasa generala de calitate III.

Analiza biologica- a evidentiat predominanta fitoplanctonica a diatomeelor in primele campanii de recoltare, diferind numai speciile dominante in cadrul grupei, indicele saprob variind intre 1.63 corespunzator clasei I de calitate  (mai) si 2.35 (iulie)- corespunzatoar clasei III de calitate. In luna septembrie apare si se dezvolta alga albastra verde  Microcystis aeruginosa, datorita conditiilor favorabile (cantitati mari de nutrienti, Fe). In medie indicele de saprobitate incadreaza aceasta sectiune in clasa III de caliate.

- Sectiunea Bălăceanca: apa in aceasta sectiune este puternic degradata,

inregistrandu-se o valoare foarte scazuta a continutului de oxigen (medie 3.1 mg O/l), in acelas timp incarcari mari ale apei in substante organice ( exprimat prin CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn), corespunzator clasei V de calitate.

De asemenea, nutrientii au inregistrat valori ce incadreaza sectiunea in clasa V de calitate,  valori foarte ridicate inregistrandu-se in special la Nodul Hidrotehnic 4, N total si P total mentinandu-se  situatia nefavorabila, instaurata de ani de zile ,de degradare a apei râului Dâmboviţa, ca urmare a impactului apelor uzate neepurate evacuate de Municipiul Bucuresti la Glina.

Clasa generala de calitate V.

Analiza biologica a evidentiat la nivelul fitoplanctonului dominanta Diatomeelor, in luna martie atingandu-se un maxim numeric la specia Synedra acus (2 120 000ex/l) alaturi de care se dezvolta alga albastra verde Oscillatoria limosa. Aceasta ultima specie va deveni dominanta in campania lunii iunie alaturi de alta cianophyceae: Anabaena constricta, specie de apa puternic poluata, dezvoltare favorizata de incarcarile mari de nutrienti, indicele de saprobitate avand valoarea 2.88 incadreaza sectiunea in clasa IV de calitate. Catre sfarsitul anului devin dominante din nou diatomeele, numarul de exemplare fiind mult redus fata de campaniile anterioare si cu dominarea speciilor α-mezosaprobe.

La nivelul macrozoobentosului determinarile au evidentiat predominarea speciilor de zona poli saproba, apa cu incarcare mare(Tubifex sp), media indicelui de saprobitate 3.195, incadreaza aceasta sectiune in clasa IV de calitate.

- Sectiunea Post  Hidrometric Budeşti (amonte varsare in Arges):  se intalneste o

situatie similara sectiunii anterioare, cu valori foarte mari pentru majoritatea indicatorilor, in special pentru cei din categoriile Regimul oxigenului, nutrienti si micropoluanti oraganici.

Analiza biologica a evidentiat prezenta diatomeelor dominante numeric in toate campaniile cu exceptia lunii mai cand devin dominate Cyanophytele, cu dezvoltare numerica pronuntata, indicele de saprobitate cu o valoare de 3.84 incadrand sectiunea in clasa V de calitate.

Pentru monitorizarea calitatii apei râului  Bâldana au fost prevazute 2 campanii de recoltare, datorita faptului ca nu este un curs permanent de apa, recoltarea a fost posibila doar in lunile sfarsitului de an (octombrie-noiembrie).Analizele fizico-chimice au evidentiat urmatoarele:

Regimul oxigenului se incadreaza pe medie in clasa II de calitate, cu precizarea ca nivelul oxigenului dizolvat este destul de scazut corespunzatoar clasei III de calitate.

Nutrientii se incadreaza in clasa II de calitate cu exceptia azotatilor si azotului total care inregistreaza valori foarte mari corespunzatoare clasei IV de calitate.Gradul de mineralizare este corespunzator clasei II de calitate, valori mai ridicate intalnindu-se in cazul calciului si Mn.

Restul indicatorilor(metale si micropoluanti organici) s-au incadrat in clasa I de calitate. Clasa generala de calitate: III.

Din punct de vedere biologic, a fost efectuata o singura analiza in luna noiembrie, evidentiind la nivelul fitoplanctonului dominanta Cyanophytelor, alaturi de care sunt prezente si diatomeele. Zona de saprobitate α-βmezosaproba, reflectand conditiile chimice ale apei. Indicele saprob fitoplanctonic avand valoarea 2.45 incadreaza sectiunea in clasa III de calitate.

La nivelul macrozoobentosului se intalneste o mare diversitate de specii, reprezentantii dominanti apartinand grupei Isopoda si Chironomidae, caracteristici zonei α-mezosaproba, indicele de saprobitate cu valoarea de 2.87, incadreaza zona in clasa IV de calitate. Biologic general-clasa IV.

Bazinul hidrografic Ialomiţa

Calitatea apei râului Ialomiţa este urmarita de Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucuresti intr-o singura sectiune ce se poate caracteriza pentru anul 2005 astfel:

Derivaţia Bilciureşti – Ghimpaţi, punct de recoltare la Bilciureşti- incarcarea organica a apei se incadreaza in clasa III-a de calitate, cu incarcare mai ridicata in lunile calde ale anului, insa exista suficient oxigen dizolvat pentru desfasurarea normala a proceselor de oxidare, raportul CBO/CCO vand valoarea de 0.5, indica faptul ca in conditii termice favorabile autoepurarea biologica se poate desfasura normal.

Nutrientii se incadreaza in clasele I-II de calitate cu exceptia amoniului si fosforului total care depasesc limitele acestei clase.

Din categoria indicatorilor de mineralizare,metale si micropoluanti organici, cu exceptia Mn si Na,Zn, care au valori corespunzatoarea clasei III de calitate, restul indicatorilor se incadreaza in valorile tinta corespunzatoare clasei II de calitate.

Din punct de vedere biologic, determinarile efectuate in 3 campanii, au evidentiat dominanta fitoplanctonica: diatomea (iulie, noiembrie) si Bacteryophyta in campania lunii martie, prin specia Zooglea ramigera, specie de zona polisaproba, cu un numar redus de indivizi, indicele de saprobitate cu o valoare de 3.4 incadreaza sectiunea in clasa V de calitate la debutul anului. Se observa o crestere a calitatii apei pe parcursul anului ajungand ca in noiembrie sa predomine specia β-mezosaproba Gomphonema olivaceum(diatomea), cu o dezvoltare in masa a indivizilor, inregistrandu-se un maxim numeric (2 408 000ex/l). Media indexului saprob de 2.6 incadreaza aceasta sectiune in general in clasa III de calitate.

Calitatea apei râului Vlăsia, in cele 3 sectiuni monitorizate, evaluata conform Ordinului 1146/2002, se poate caracteriza pentru anul 2005 astfel:

- Sectiunea amonte Iaz Periş: incarcarea organica exprimata prin CBO5, CCO-Mn,

CCO-Cr se incadreaza in clasa III  de calitate, in schimb oxigenul dizolvat inregistraza o minima in luna august corespunzatoare clasei V de calitate, moment in care se inregistreaza si o valoare foarte mare la amoniu, ne mai putandu-se produce  procesele de transformare chimica a acestuia, se acumuleaza.

Nutrientii se incadreaza in clasa V de calitate, in toate campaniile inregistrandu-se valori destul de ridicate. Restul indicatorilor de calitate au inregistrat valori corespunzatoare claselor I-II de calitate, limitele acestei clase fiind depasite in cazul Fe, Mn,Zn si fenoli.

Din punct de vedere chimic, aceasta sectiune se incadreaza in clasa V de calitate, apa puternic degradata, insa procesul natural de autoepurare se poate desfasura in conditii optime de temperatura, insa mult mai incet.

Din punct de vedere biologic, indexul saprob mediu la nivelul fitoplanctonului, cu valoarea de 2.45, incadreaza acesta sectiune in clasa a III-a de calitate. Daca in campania lunii martie predomina Diatomeele caracteristice de zona α-mezosaproba,in luna iunie se dezvolta foarte mult Cyanophyceele cu aceleasi caracteristici, iar la sfarsitul anului, acestea dispar complet, zona fiind populata de Dynophyte si Chlorophyte. Analiza la nivelul macrozoobentosului-a evidentiat predominanta isopodul:Asellus aquaticus caracteristic de zona α-mezosaproba, indicele de saprobitate cu o valoare de 2.94 incadreaza sectiunea din punct de vedere biologic in clasa IV de calitate.

- Sectiunea  DN1  Săftica- se intalneste o situatie similara sectiunii anterioare, cu

incarcare organica corespunzatoare clasei III de calitate si cu valori foarte ridicate pentru  nutrienti (V), metale si fenoli.Clasa generala din punct de vedere chimic- V.

A fost efectuata o singura determinare biologica in luna noiembrie intalnindu-se aceleasi specii predominante ca si in sectiune anterioara.

- Sectiunea amonte lac Căldăruşani: s-a inregistrat o usoara imbunatatire a

calitatii apei fata de sectiunea amonte in cazul nutrientilor din categoria azotului- clasaII-III, in schimb cei din categoria fosforului pastreaza  valori ridicate(clasa V-a de calitate).

Incarcarea in substante organice scade in aceasta sectiune, dar prezinta riscul de a nu corespunde valorilor tinta(clasa II), valorile cele mai ridicate inregistrandu-se in campania lunii august.cand apare si un deficit de oxigen.

Restul indicatorilor se pastreaza in limitele clasei II de calitate, tendinta de depasire inregistrandu-se in cazul metalelor:Fe, Mn, Zn.

Din punct de vedere biologic, indexul saprob fitoplanctonic incadreaza aceasta sectiune in clasa III de calitate cu o valoare medie de 2.69, cu predominarea diatomeelor in campaniile din martie si noiembrie si dezvoltarea in masa a Cyanophytelor in luna iunie .Macrozoobentosul determinat in noiembrie a evidentiat Oligochaete si Chironomide, cu predominarea celor din urma, indicele de saprobitate incadreaza zona in clasa III de calitate(2.5).

Calitatea apei  râului Cociovaliştea, in cele 3 sectiuni monitorizate, se poate caracteriza pentru anul 2005 astfel:

- Sectiunea amonte Iaz Petreşti: indicatorii de calitate determinati s-au incadrat in

general in clasele I-II de calitate, valori mai ridicate inregistrate in special la substanta organica, fosfor total. Dintre micropoluantii organici, fenolul a inregistrat valori mai ridicate in aproape toate campaniile, insa maximul a fost inregistrat in luna martie.

Componenta fitoplanctonica dominanta este Crysophyta in campania lunii martie, alaturi de care apar si specii de diatomee , iar in capmania lunii iunie devine dominanta alga albastra-verde Anabaena constricta, cu o densitate mare(1 480 000ex/l),foarte bine reprezentate sunt si diatomeele, intalnindu-se o diversitate mult mai mare. Indicele saprob in aceasta campanie are valoarea de 2.75, incadrand aceasta sectiune in clasa IV de calitate.

- Sectiunea  DN1 Baloteşti : aceeasi situatie se intalneste si in aceasta sectiune

cu indicatori ce se incadreaza in general in clasa II-III de calitate, cu valori mai ridicate (clasa III) pentru  CBO5,CCO-Cr- inregistrand o crestere fata de sectiunea anterioara , fosforul total,Fe, Mn,fenoli, cu valori ridicate in martie.Clasa generala de caliate ; III.

Analiza biologica desfasurata in luna noiembrie a evidentiat specii de diatomee, indicele saprob fitoplanctonic indicand calitatea a III-a. Insa la nivelul macrozoobentosului, specia dominanta a fost Chironomus plumosus, specie caracteristica de apa cu incarcare organica,indicele de saprobitate incadreaza sectiunea in clasa V de calitate din punct de vedere biologic.

- Sectiunea amonte lac  Căldăruşani:  indicatorii de calitate se mentin in aceleasi

limite cu exceptia oxigenului solvit, inregistrandu-se deficit de oxigen in timpul verii, cu valori foarte reduse :3 mg O/l. Din categoria nutrientilor- compusii fosforului au inregistrat o crestere a valorilor fata de sectiunile anterioare- incadrandu-se in clasa III de calitate.Fenolii prezinta de asemenea valori mai ridicate la inceputul anului.

Din punct de vedere al dominantei fitoplanctonice in aceasta sectiune variaza grupa dominanta in functie de campania de recoltare, intalnim: diatomea, chlorophyta, , Cyanophyta(in timpul verii), pentru ca in noiembrie sa domine specii de Cryptomonas, cu densitatea cea mai mare. Indexul fitoplanctonic saprob cu o valoare 2.27 incadreaza aceasta sectiune in clasa II de calitate, cu valori ridicate in timpul dominantei Cyanophyceelor -clasa III de calitate.

Repartiţia secţiunilor de control pe categorii

de calitate,conform situaţiei globale evaluate în 2005

Tabel 2.4.2.1.

| Bazinul hidrografic | Numar monitorizat de sectiuni | Repartitia sectiunilor pe clase de calitate (nr) (cf Ordinului 1146/2002) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| Argeş | Total 10 |  |  | 6 | 2 | 2 |
|  | Bucureşti 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ilfov 10 |  | - | 6 | 2 | 2 |
| Mostiştea | - | - | - | - | - | - |
| Ialomiţa | 7 |  | - | 4 | - | 3 |
| Total judeţ | 17 |  | - | 10 | 2 | 5 |

Secţiunile de control pe râuri, monitorizate de laboratorul Sistemului de Gospodărire a Apelor lfov- Bucureşti sunt:

Bazinul hidrografic râu Argeş

- Râu Argeş

- amonte priza Crivina- clasa generala de calitate IV

- amonte statie de tratare Rosu- clasa III

- canal Lacul Morii-clasa III

-    Budesti- clasa IV

●Râu Dâmboviţa

-    Brezoaiele- clasa III

-    Arcuda- pod Joita- clasa III

-    Dragomiresti- clasa III

-    Balaceanca- clasa V

-   Punct hidrometric Budesti- clasa V

- râu Bâldana-amonte confluienta Dâmboviţa-clasa III

Bazinul hidrografic râu Ialomiţa

●Râu Ialomita

- derivatie Bilciulesti- Ghimpati- clasa III

● Râu Vlăsia

- amonte iaz Peris- clasa V

- DN 1 Saftica- clasa V

- amonte lac Caldarusani- clasa V

● Râu Cociovaliştea

- amonte iaz Petresti- clasa III

- DN 1 Balotesti- clasa III

- amonte lac Căldăruşani- clasa III

2.4.2.2. Starea lacurilor

- Lacuri naturale si artificiale – bazinul hidrografic Argeş

Râul Colentina, monitorizat in 16 sectiuni aflate in salba pe cursul râului:

– acumularea Ciocăneşti – judeţ Ilfov

- acumularea Buftea – judeţ Ilfov

- acumularea Buciumeni – judeţ Ilfov

– acumularea Mogoşoaia – judeţ Ilfov

- acumularea Chitila – judeţ Ilfov

– acumularea Pantelimon II – judeţ Ilfov

- acumularea Cernica – judeţ Ilfov

Valea Pasarea, cu 6 acumulari

– acumularea Tunari I – judeţ Ilfov

– acumularea Bolţaşu – judeţ Ilfov

– acumularea Afumaţi – judeţ Ilfov

– acumularea Cozieni – judeţ Ilfov

– acumularea  Brăneşti III – judeţ Ilfov

– acumularea Fundeni I – judeţ Ilfov

Valea Şindriliţa , cu 2 acumulari

– acumularea Şindriliţa I – judeţ Ilfov

– acumularea Piteasca III – judeţ Ilfov

Râul Câlnău 		– aval deversare Danubiana – judeţ Ilfov

Râul Crevedia , cu o acumulare

– acumularea Crevedia VII – judeţ Dâmboviţa

Valea Saulei , cu 3 acumulari

– Bazin I – judeţ Ilfov

– Bazin II – judeţ Ilfov

- Balta Roşia – judeţ Ilfov

Calitatea apei acumularilor de pe  Râul Colectarea

Recoltarile s-au facut in 16 sectiuni corespunzatoare acumularilor de pe acest curs de apa. Interpretarea rezultatelor se face luand in calcul volumul de asigurare 90%.

Acumularea Ciocanesti: prima dintre sectiunile monitorizate, clasa generala de calitate III.

Indicatorii din categoria regimului de oxigen s-au incadrat in clasa III de calitate, indicand o incarcare moderata a apei cu substante organice, valori mai ridicate inregistrandu-se in a 2-a jumatate a anului, respectiv campaniile septembrie-noiembrie. Nutrientii au inregistrat de asemenea valori moderate, corespunzatoare clasei III de calitate, mai ridicate pentru azot si fosfor total.

Gradul de mineralizare se incrie in limitele clasei III de calitate, valori foarte ridicate inregistrandu-se in cazul Fe, mai ales in ultimile 2 campanii. Metalele si micropoluantii organici s-au incadrat in clasa  a II-a de calitate, cu valori mai mari pentru Zn si fenoli, in special la inceputul anului, indicand procese de descompunere  intense, favorizate de cresterea temperaturii.

Analiza biologica a evidentiat la nivelul fitoplanctonului dominanta diatomeelor in campaniile martie-iunie, insa dezvoltarea numerica a acestora este redusa, inregistrandu-se un maxim de densitate de 243 750 exemplare, iar biomasa maxima de 1.185 inregistrata in luna iulie, incadreaza aceasta acumulare din punct de vedere trofic in stadiu oligotrof, corespunzator clasei II de calitate.In campania lunii septembrie devine dominanta ca biomasa specia Trachelomonas caudata, specie de zona β-mezosaproba, cu o biomasa de 0.528mg/l. Media inregistrata, raportata la V90%, la nivelul biomasei este de 1.073 mg/l, cu o dezvoltare slaba fitoplanctonica. La nivelul macrozoobentosului, au fost identificate specii de chironomidae si oligochaetae, atat in campania lunii iulie, cand aceste 2 grupe sunt codominante, cu numar redus de indivizi, cat si septembrie, cand devine dominanta grupa chironomidelor, cu un numar mai mare de specii si indivizi, predominant de zona β-α mezosaproba, indicand o incarcare mai mare in substante organice la nivelul fundului acumularii, insa cu o imbunatatire fata de campania de vara.

Acumularea Buftea: clasa generala de calitate-III.

Se inregistreaza situatie similara sectiunii anterioare cu incarcare organica si nutrienti moderata, corespunzatoare clasei III de calitate, mineralizare buna, cu valori mai ridicate pentru Fe, in special in luna noiembrie si fenoli, in aceeasi campanie.

Biologic situatia se schimba. Daca in campania lunii martie predomina diatomeele care dezvolta o biomasa redusa, in iulie devin dominante ca biomasa si densitate, algele albastre verzi (Anabaena spiroides, Oscillatoria formosa, O. brevis), biomasa inregistrand o valoare maxima de 5.175 mg/l, biomasa care incadreaza aceasta sectiune in categoria slab eutrof in anotimpul cald, situatia schimbandu-se din nou in campania lunii noiembrie, dominand Chlorofitele, cu o biomasa foarte redusa. Valoarea biomasei de 4.198 mg/l, la volum de asigurare 90%, inacadreaza aceasta sectiune in ansamblu, in categoria mezotrof (corespunzatoare clasei III de calitate). La nivelul macrozoobentosului, determinarile au fost efectuate intr-o singura campanie (noiembrie), intalnindu-se reprezentanti ai chironomidelor si hirudineelor, primele fiind dominante numeric.

Acumularea Buciumeni: clasa generala de calitate III.

In general pastreaza caracterul chimic al sectiunii anterioare, insa se observa o usoara crestere a incarcarii organice si in nutrienti, insa se pastreaza in limitele clasei III de calitate, Fe isi mentine valoarea mai ridicata catre sfarsitul anului iar fenolii inregistreaza valori crescute in campania lunii martie.Incarcarea organica si in nutrienti in aceasta sectiune, poate inregistra cresteri temporare explicabile datorita faptului ca aici are evacuarea Radet- Exploatare Gospodărie Comunală  Buftea, care asigura activitatea de gospodarire a apelor, epurarea si evacuare ape uzate din orasul Buftea, a carei statiei de epurare nu functioneaza corespunzator, inregistrand depasiri constante ale limitelor maxime admise la evacuare.

Din punct de vedere biologic se intalneste o situatie similara sectiunii anterioare, cu predominarea diatomeelor in martie, cu o biomasa si o dezvoltare redusa, si cu o dezvoltare exploziva a algelor albastre verzi in campania lunii iulie, biomasa inregistrata incadrand acumularea in categoria hipertrof (15.72mg/l) in anotimpul cald. Valoarea biomasei la volum de asigurare 90% de 12.293, incadreaza aceasta acumulare in ansamblu in categoria acumularilor hipertrofe.

Acumularea Mogosoaia: clasa generala de calitate din punct de vedere chimic  III. Situatie similara acumularilor din amonte in cazul incarcarii organice si in nutrienti, insa se observa o scadere a cantitatii de Fe, si o crestere a valorilor inregistrate in martie la fenoli.

Biologic-domina diatomeele in martie si septembrie, insa au dezvoltare redusa biomasa avand valori sub 1 mg/l, iar in iulie are loc inflorirea apei produsa de algele albastre verzi, speciile fiind aceleasi ca in sectiunile anterioare, biomasa inregistrand o valoare foarte mare de 33.2 mg/l. Valoarea corespunzatoare volumului de asigurare fiind de 26.738 mg/l, corespunzatoare stadiului hipertrof (corespunzator clasei V de calitate).

Situatia este similara si in celelalte acumulari: Chitila, Straulesti, Grivita, din punct de vedere chimic incadrandu-se in clasa generala de calitate III, iar biologic cu tendinta de hipertrofizare in vara, aparand infloriri cu Cyanophyte, biomasa variind in jurul valorii de 30mg/l, iar in celelalte campanii predomina diatomeele cu biomasa redusa.

Acumularea  Pantelimon II:  clasa generala de calitate IV datorita incarcarii organice mari ce se mentine aproape in toate campaniile de recoltare, oxigenul dizolvat prezinta valori crescute, apare chiar suprasaturatie de oxigen, valoarea cea mai mare intalnindu-se in campania de vara datorita infloririi fitoplanctonului, cand intalnim si incarcari foarte mari de fosfor.

Biologic in aceasta sectiune apare inflorirea algelor albastre verzi chiar din primavara, inregistrandu-se o biomasa de 17.24mg/l, cu un maxim inregistrat in vara de 33.4mg/l, ceea ce duce aceasta acumulare in categoria celor hipertrofe.

Acumularea Cernica: clasa generala III.  Incarcarea organica scade comparativ cu acumularea anterioara, insa fosforul inca pastreaza valori ridicate in campaniile de vara.

Dominanta in luna martie este grupa Flagelatelor, alaturi de care apar si diatomee si cyanophycee, insa biomasa dezvoltata este redusa. In iule se dezvolta foarte mult cyanophyceele, pastrand tendinta de inflorire a tuturor acumularilor de pe cursul Colentinei. Media biomasei, cu o valoare de 10.044, incadreaza acumularea in categoria usor hipertrof.

Calitatea apei acumularilor de pe  Valea Crevedia

In sistemul nostru de monitorizare este inclusa numai acumularea Crevedia  VII.- clasa generala de calitate III.

Indicatorii din categoria regimului de oxigen s-au incadrat in clasa III de calitate, cu incarcare de substanta organica mare in special in perioada noiembrie martie

Nutrientii au inregistrat valori corespunzatoare clasei II de calitate cu exceptia fpsforului total ce depaseste limitele acestei clase, aproape in toate campaniile de monitorizare. . Din categoria micropoluantilor organici, valorile determinate la fenoli au variat, fiind mai mari in anotimpul cald. Restul indicatorilor s-au incadrat in clasele I-II de calitate.  Se poate observa o imbunatatire a aclitatii apei in aceasta acumulare, valorile indicatorilor fiind mult mai reduse comparativ cu anul 2004.

Analiza biologica efectuata in campania luni septembrie- a evidentiat dominanta diatomeelor, care au dezvoltat o biomasa foarte redusa. Pentru a evidentia tendinta trofica a acestei acumulari ar fi fost necesara o analiza biologica in timpul perioadei de vara.

De mentionat ca in iazul Crevedia VII sunt evacuate apele uzate provenite de la societatea SC Avicola Crevedia SA, avand ca profil de activitate cresterea pasarilor. Evacuarea apelor se face din luna noiembrie pana in aprilie inclusiv.  Aceasta societate este monitorizata de catre noi, observandu-se o imbunatatire a apelor uzate evacuate, datorita modificarilor aduse statiei de epurare, aceste modificari fiind incluse in planul de etapizare anexat autorizatiei de gospodarire a apelor

Calitatea apei acumularilor de pe  Valea  Pasărea

Recoltarile s-au facut in 6 sectiuni, corespunzatoare acumularilor de pe acest curs de apa.

Acumularea Tunari I: incarcarea organica exprimata prin CBO/CCO, s-a incadrat in clasa IIIa de calitate, cu valori ridicate in campania de primavara. Oxigenul dizolvat se inscrie in domeniul calsei I cu exceptia lunii septembrie cand apare usor deficit, ca de alfel in toate sectiunile din aval.

Nutrientii prezinta o incarcare corespunzatoare unei ape puternic poluate, cu valori corespunzatoare clasei V de calitate. Restul indicatorilor au inregistrat valori aflate in palierul claselor I-III de calitate. Clasa generala de calitate-V.

Analizele biologice efectuate pe parcursul a 2 campanii(martie, iunie), au evidentiat dominanta fitoplanctonica in campania de primavara a diatomeelor, alaturi de care s-au dezvoltat alge verzi, densitatea totala inregistrata fiind de 1 920 000ex./l, insa indivizii sunt de talie mica, biomasa dezvoltata fiind de 1.88 mg/l, corespunzatoare stadiului oligotrof. In iunie devin predominate Cyanophyceele, insa dezvoltarea este slaba.La nivelul macrozoobentosului nu au fost gasite organisme vii.

Incarcarea foarte mare a apei din aceasta acumulare poate fi explicata prin evacuarile apelor uzate provenite de la unitatile situate in amonte, principala fiind  Primaria Otopeni, cu evacuare în Pasărea prin CC3, care colecteaza apele uzate din oras insa nu exista o epurare corespunzataoare pentru aceste ape si care polueaza sistematic acest curs de apa.

Acumularea Bolţaşu: situatia este similara acumularii anterioare, cu valori foarte ridicate pentru nutrienti, insa se observa o scadere usoara fata de concentratiile inregistrate in amonte. Clasa generala de calitate: V

Acumularea Afumaţi: se observa o imbunatatire a incarcarii cu nutrienti a apei, incadrandu-se in clasa IV de calitate, insa aici cresc concentratiile de Fe, in septembrie inregistrandu-se valoarea maxima corespunzatoare clasei V de calitate. De asemenea creste concentratia fenolilor (clasa IV) indicand o intensificare a proceselor de descompunere, valoarea maxima inregistrandu-se in campania de vara, cand si temperatura atinge punctul maxim.Clasa generala de calitate IV.

Din punct de vedere biologic analizele au evidentiat predominanta diatomeelor in ambele campanii, primavara-vara, cu dezvoltare maxima in martie, atat ca densitate cat si ca biomasa, pentru ca in iunie sa se inregistreze o scadere a dezvoltarii fitoplanctonului. Media biomasei de 1.372mg/l, incadreaza sectiunea in categoria oligotrof. La nivelul fundului acumularii au fost gasiti viermi rosii (Tubifex sp) cu o densitate de 727 ex/m2, indicand incarcari mari si la acest nivel.

Acumularea Cozieni:  concentratia nutrientilor scade, incadrandu-se in limitele clasei III de calitate ca de alfel majoritatea indicatorilor, avand loc o imbunatatire evidenta a calitatii apei datorita proceselor fizico-chimice si biologice ce au loc, apa avand o mare capacitate de autoepurare.

Acumularea Brăneşti III: apare din nou incarcare foarte mare in nutrienti corespunzatoare clasei V de calitate la toti indicatorii din caesta categorie, incarcarea organica se mentine in limitele clasei III. De asemenea apare incarcare foarte mare de Fe, Zn .Clasa generala de calitate V.

In aceasta acumulare evacueaza apele uzate Primaria Branesti, ape insuficient epurate, statia de epurare avand doar treapta mecanica, ineficienta pentru reducerea incarcari apelor. Aceasta unitate este monitorizata lunar de catre Laboratorul de Calitate al Sistemului de Gospodărire a Apelor  Ilfov-Bucureşti, înregistrandu-se depasiri constante ale limitelor maxime admise la evacuare, consecinta fiind aplicarea de penalitati corespunzatoare valorilor depasite.

Acumularea Fundeni II: se imbunatateste calitate apei, fata de sectiunea din amonte in cazul nutrientilor, in special la cei din categoria azotului, incadrandu-se in clasa de calitate III. Fe se mentine la valoare ridicata in campania septembrie, restul indicatorilor se mentin in limitele claselor I-II. Clasa de calitate generala III.

A fost efectuata o singura determinare a indicatorilor biologici in luna iunie evidentiind dominanta fitoplanctonica Cyanophyta, alaturi de care apar si alge verzi, cu o densitate totala de 3 437 000ex/l, insa talia indivizilor este mica astfel incat biomasa inregistrata cu o valoare de 1.02 incadreaza sectiunea in categoria oligotrof.

Calitatea apei acumularilor de pe  Valea Saulei

Recoltarile s-au facut in 3 sectiuni corespunzatoare acumularilor de pe acest curs de apa: Balta Roşia, Bazin I şi Bazin II.

Oxigenul dizolvat- s-a incadrat in clasa I de calitate, cu exceptia sectiunii Rosia, in care in campania lunii septembrie a aparut deficit de oxigen. Restul indicatorilor din categoria RO au inregistrat valori in limitele claselor II-III de calitate, cu valori mai ridicate pentru Bazin I si II.

Nutrienţii- incarcare foarte mare cu nutrienti, corespunzatoare clasei IV de calitate in sectiune Rosia in special in cazul celor din categoria azotului, cu o usoara scadere a concentratiilor in aval in sectiunile Bazin I si II, cu incadrare in clasa III de calitate.

Gradul de mineralizare se incadreaza in clasa II de calitate in toate sectiunile, dintre indicatori valoari corespunzatoare clasei III de calitate s-a intalnit in cazul Na in toate sectiunile monitorizate. In cazul fenolilor se obderva o scadere treptata a mediei amonte aval, in special in campaniile inceputului de an, asfel, daca la nivelul sectiunii Rosia se incadreaza in clasa IV de calitate, la nivelul acumularii Bazin II ating valori de incadrare in clasa III de calitate.

Analizele biologice efectuate au pus in evidenta in sectiunea Rosia componenta fitoplanctonice  dominanta diatomea  pentru cele 2 recoltari efectuate martie-iunie, insa cu o dezvoltare si diversitate scazuta, asfel ca biomasa inregistrata pe medie, de 0.149 mg/l incadreaza sectiunea in categoria ultraoligotrof.

In sectiunea Bazin I, dominanta fitoplanctonica in campania lunii martie este diatomea, cu o dezvoltare mai mare comparativ cu sectiunea anterioara, densitatea maxima este de 997 500ex/l, biomasa cu o valoare de 2.543 mg/l incadreaza sectiunea in categoria oligotrof. In iunie domina Dinophyta, insa are dezvoltare foarte redusa.

La nivelul macrozoobentosului analiza a fost efectuata in iunie pentru primele 2 acumulari, a evidentiat o similaritate de 100%, intalnindu-se doar 2 specii apartinand Chironomidelor, ambele indicatori ai unei ape destul de incarcate. In Bazin II, analiza acestui indicator biologic a fost facuta in noiembrie, intalnindu-se 9 specii apartinand la 3 grupe sistematice, cu o diversitate mult mai mare decat in sectiunile anterioare si cu predominarea speciei Tubifex tubifex, indicator de apa foarte incarcata, in care predomina procesele de descompunere.

Calitatea apei acumularilor de pe  Valea Şindriliţa

Recoltarile s-au facut in 2 sectiuni corespunzatoare acumularilor de pe acest curs de apa respectiv Sindrilita I si Piteasca III.

Acumularea Sindriliţa I: clasa generala de calitate din punct de vedere chimic :III.

Incarcarea moderata a apei in substante organice, corespunzatoare clasei III de calitate. Nutrientii din categoria azotului au inregistrat valori corespunzataore claselor II-III de calitate, in schimb cei din categoria fosforului au inregistrat valori foarte ridicate in aproape toate campaniile de monitorizare.De asemenea s-au observat incarcari mari de metale, Mn, Fe,Zn, per medie incadrandu-se in clasele IV-V de calitate. Din categoria micropoluantilor organici, fenoli au depasit valoarea tinta

Acumularea Piteasca III:clasa generala de calitate IV- datorita nutrientilor, cu incarcare foarte mare pentru cei din categoria fosforului.Restul indicatorilor au mentinut acelas registru ca si in sectiune anterioara.

Analiza biologica: valoarea medie corespunzatoare volumului de asigurare 90% incadreaza aceasta sectiune din punct de vedere biologic, in categoria mezotrof, cu o valoare a biomasei fitoplanctonice de 3.759 mg/l. Datele sunt cumulate pentru 2 campanii de recoltare efectuate in lunile martie si iunie. In ambele campanii dominanta a fost grupa Cyanophytelor, insa prin reprezentanti diferiti, alaturi de care se dezvolta in martie si alge albastre verzi, intr-o proportie considerabila. Dezvoltarea maxima a fitoplanctonului a avut loc in martie, cand densitate a atins valoarea de 7 995 000ex/l, biomasa fiind de 4.14 mg/l. In iunie fitoplanctonul regreseaza, asfel intalnim o densitate de 957 250ex/l, biomasa dezvoltata fiind foarte redusa (0.33mg/l). Corespondenta in clasa de calitate biologica este :clasa III.

La nivelul macrozoobentosului au fost gasiti reprezentanti ai Oligochaetelor, specii de Tubifex, filtratori de mal, cu o densitate de 277 ex/m2, indicand faptul ca la nivelul fundului acumularii exista o incarcare mai mare de substante degradabile si au loc procese intense de descompunere.

Calitatea apei acumularilor de pe  Valea Câlnăului

Recoltarile s-au facut dintr-o singura sectiune amplasata in aval de deversarea SC  Danubiana  SA. – clasa generala de calitate V.

Incarcare organica mare in aceasta sectiune, corelata si cu deficit puternic de oxigen.

Nutrientii au inregistrat valori foarte mari corespunzatoare claselor IV-V de calitate, in toate campaniile de recoltare. De asemeanea din categoria micropoluantilor oragnici valori foarte ridicate s-au inregistrat in cazul fenolilor si detergentilor. Se poate observa o scadere a calitatii apei in aceasta sectiune fata de anul 2004.

A fost efectuata o singura determinare biologica in luna septembrie, evidentiind prezenta a 2 specii de diatomee, cu o densitate foarte scazuta a indivizilor , caracteristice de apa poluata (Hantzschia amphyoxys)

Bazinul hidrografic Ialomiţa

Lacuri naturale si artificiale:

In zona administrata de unitatea noastra din acest bazin hidrografic, au fost monitorizate acumularile si iazurile de pe valea Snagovului si Sticlăriei,  si lacul Căldăruşani.

Iazurile  de  pe  Valea Snagovului

Din salba de iazuri, majoritatea cu functiune piscicola, amenajate pe valea Snagovului, în programul de monitorizare sunt incluse 4 acumulări- Niculeşti, Podişor II,Butimanu II şi Tâncăbeşti II.

Iazul Podisor II: clasa generală de calitate- III

Indicatorii din categoria Regimului de Oxigen, s-au incadrat in clasa III –a de calitate, indicand o incarcare in substante organice, oxigenul dizolvat prezinta variatii sezoniere, cu suprasaturate in timpul verii si debutul toamnei si deficit de oxigen in campania de primavara, cand se inregistreaza si incarcarea organica cea mai ridicata, oxigenul fiind consumat in procesele de oxidare.

Nutrientii au inregistrat valori corespunzatoare clasei II de calitate, valorile cele mai ridicate inregistrandu-se in cazul fosforului total, in timpul campaniei estivale, corelata si cu o incaracare ridicata a detergentilor.

Incarcare ridicata s-a constatat si in cazul fierului, corespunzatoare clasei IV de calitate in campania luni septembrie dar si fenoli, cu valori maxime intalnite in martie, scazand treptat in cursul anului.

Restul indicatorilor s-au incadrat in clasele I-II de calitate.

Iazul Butimanu: clasa generala III.

Incarcarea organica pastreaza registrul sectiunii anterioare insa oxigenul dizolvat prezinta valori constante, cu variatii mai mici in cursul anului. Nutrientii, cu exceptia amoniului care prezinta valori mai ridicate in cursul verii, corelat si cu scaderea cantitatii de oxigen dizolvat.

Fierul prezinta cresteri ale concentratiei fata de sectiunea anterioara, valori corespunzatoare clasei V de calitate inregistrandu-se spre sfarsitul anului, situatie similara si in cazul manganului.

Fenolii prezinta valori maxime in campania de primava pentru ca apoi sa scada treptat  cursul anului.

Analiza biologica efectuata in cursul campanilor iunie-septembrie, la nivelul fitoplanctonului a evidentiat dominanta clorophytelor, alaturi de care apar di specii de diatomee si euglenophyte.Dezvoltarea maxima a fitoplanctonului are loc in toamna atunci cand se inregistreaza o biomasa de 7.4 mg/l si o densitate de 5 520 000 ex/l, incadreaza aceasta acumulare in categoria eutrof.

Iazul Niculeşti: clasa generala de calitate II.

Indicatorii de calitate determinati pe parcursul a 4 campanii de recoltare, s-au incadrat in limitele claselor I-II de calitate, cu exceptia CBO si Zn,care inregistraza valori corespunzatoare clasei III de calitate, fenolii ce pastreaza valori ridicate in primele 3 campanii, indicand desfasurarea unor procese intense de descompunere.

Iazul Tâncăbeşti: clasa generala III de calitate ,ultima din sectiunile de pe Valea Snagovului, amonte de Lacul Snagov.

In cursul anului 2005 analiza fizico-chimica a evidentiat urmatoarele: incarcare organica moderata, cu indicatori in limitele clasei III de calitate, nutrientii in clasa de calitate II cu exceptia fosforului total, cu o valoare maxima iregistrata in campania de vara.

Valori crescute se intalnesc in cazul Fe si Mn, corespunzatoare clasei V de calitate, cu o curba crescatoare catre sfarsitul anului, valoare maxima inregistrata in noiembrie, si fenolii cu o comportare similara sectiunilor anterioare respective, valori maxime la debutul primaverii, scazand treptat catre anotimpul rece.

Din  punct de vedere biologic, la nivelul fitoplanctonului domina diatomeele in ambele campanii de recoltare, cu maxim de dezvoltare in vara, totusi biomasa maxima dezvoltata a inregistrat o valoare de 1.65 mg/l, incadreaza aceasta acumulare in categoria acumularilor oligotrofe.

Analiza efectuata la nivelul macrozoobentosului a evidentiat prezenta la nivelul fundului acumularii, in ambele campanii a viermilor rosii din genul Tubifex, indicatori ai unei incarcari ridicate de substante organice.

Lacul Snagov- monitorizarea s-a efectuat in 5 sectiuni situate pe aceasta acumulare, respectiv- Antena Tâncăbeşti, Complex Pacea, Complex Vila 23, aval Mânăstirea Snagov şi Şanţul Floreşti.

Secţiunea Antena Tâncăbeşti a fost monitorizata in 2 puncte de recoltare, suprafata(0.5m) si fund (2.5m). Analizele fizico-chimice au evidentiat urmatoarele: incarcarea organica exprimata prin CBO/CCO, este moderata, in limtele clasei II de calitate cu o valoare usor mai ridicata in zona de adancime. Nutrientii se pastreaza in acelas registru, corespunzatori clasei II de calitate, cu o crestere a concentratiilor la suprafata in campania de primavara si toamna datorita circulatiei apei in aceste anotimpuri, si o situatie inversa in timpul verii cand procesele de descompunere sunt intense.

Restul indicatorilor de calitate s-au incadrat in clasele I-II, cu exceptia Zn, care daca in campanile martie-iunie inregistreaza valori mai ridicate in zona profunda, o data cu precipitatiile abundente cazute in perioada urmatoare se observa o antrenare a acestui metal si o crestere a concentratiilor in zona superficiala.

Analiza biologica a fost efectuata in 2 campanii de recoltare, martie- iunie-pe ambele profile de adancime. Asfel fitoplanctonul a fost dominat in ambele profile de diatomee, cu o dezvoltare similara atat ca densitate cat si ca biomasa,datorita faptului ca punctual maxim de adancime fiind de doar 2.5m, lumina patrunde bine si in aceasta patura de apa, diferenta de temperature dintre cele 2 profile este de doar 1 0C. Densitatea maxima a fost inregistrata la nivelul sectiunii de suprafata in vara, cu o valoare de 2 765 000ex/l si o biomasa de  2.55mg/l, incadreaza sectiunea in categoria oligotrof. La nivelul macrozoobentosului domina specia Tubifex tubifex.

Clasa generala de calitate II.

Sectiunea Complex Pacea: clasa generala de calitate III, monitorizata tot pe 2 profile de adancime-suprafata si fund, insa aici adancimea maxima este de 5 m.

Comparativ cu sectiunea anterioara creste incarcarea organica, fiind corespunzatoare clasei III de calitate., pastrand aceeasi dinamica, valori mai ridicate in zona profunda si mai scazute la suprafata. Restul indicatorilor se incadreaza in clasele I-II de calitate, valori mai ridicate au fost intalnite in cazul Zn, Mn, corespunzatoare clasei III de calitate.

La nivelul fitoplanctonului, componenta dominanta a fost diatomeea, in toate campanile, atat la suprafata cat si in profunzime, cu exceptia campaniei de primava cand la nivelul profilului de fund se dezvolta alga verde din genul Spirogya, cu o biomasa si o densitate superioara fitoplanctonului din zona superficiala. Dezvoltarea maxima a fitoplanctonului are loc in august, cand se dezvolta foarte mult diatomeea Melosira granulata in ambele zone, inregistrand o valoare a biomasei corespunzatoare stadiului eutrof.

Sectiunea Vila 23 - monitorizata pe 3 profile de adancime: suprafata(0.5m), zona tofica (3 m) si fund (7m). clasa generala de calitate III- datorita incarcarii organice, amoniul si Mn, mai depasesc limitele clasei II de calitate, restul indicatorilor  pastrand valori scazute.

Biologic, determinarea componentei fitoplanctonice s-a efectuat pentru toate profilele, asfel in campania lunii martie la suprafata apei s-a dezvoltat alga verde Spirogyra, alaturi de care apar si diatomee, in schimb la nivelul profilului 3 m au dominat Cyanophytele, cu o biomasa redusa, dezvoltare mai mare avand la nivelul fundului lacului.

Dezvoltarea maxima a fitoplanctonului a avut loc in luna octombrie, la nivelul profilului 3m, dezvoltand o biomasa de 7.1 mg/l, cu dominanta dinophytului Ceratium hirundinella, alaturi de care s-a dezvoltat foarte mult Melosira granulate (diatomee). Dezvoltarea mai mare a fitoplanctonului la acest nivel, fata de zona superficiala, poate fi explicate prin dezvoltarea ridicata a macrofitelor, cu care intra in competitie pentru nutrienti, astfel fitoplanctonul are tendinta de a migra in zone mai bogate in substante nutritive.

Media biomasei fitoplanctonice cu o valoare de 4.131, incadreaza sectiunea in categoria mezotrof, cu tyendinta de eutrofizare catre sfarsitul verii, inceputul toamnei.

Secţiunea aval Mânăstirea Snagov—se incadreaza in clasa de calitate III, indicatorii de calitate inregistrand valori similare sectiunii anterioare.

Secţiunea Sanţ Floreşti: Clasa III de calitate, valori ce depasesc limitele clasei II inregistrandu-se in cazul substantelor, fosfor total, Mn,Zn.

Din punct de vedere biologic, dominanta fitoplanctonica este Chlorophyta, co o biomasa maxima inregistrata in cursul lunii august, de 2.215, incadrand sectiunea in categoria oligotrof.

Lacul Căldăruşani

Recoltarile s-au facut in 4 sectiuni amplasate in zone care sa confere reprezentativitate pentru calitatea apei intregului lac. Pentru furnizarea datelor necesare stabilirii starii de troficitate a acumularii, probele au fost recoltate pe profile de adancime (suprafata, mijloc si fund).Acest lac este alimentat de  2 rauri, Vlăsia si Cociovaliştea.

Sectiunea: Coada Cociovaliştea: clasa de calitate III.

Din categoria RO: oxigenul dizolvat inregistraza valori foarte crescute in campaniile de primavara si vara cand apare suprasaturatie, cu o scadere a valorilor in campania lunii octombrie.

Incarcarea organica moderata, mai ridicata in lunile calde ale anului, corespunzatoare clasei III de calitate. Indicatorii din categoria nutrientilor au inregistrat valori corespunzatoare clasei II de calitate- pentru compusii azotului si corespunzatoare clasei IV de calitate pentru cei ai fosforului.

Valori corespunzatoare clasei III s-au mai inregistrat in cazul Mn, Zn si fenolilor, restul indicatorilor incadrandu-se in clasele I-II de calitate.

Analiza biologica efectuata de-a lungul a 3 campanii de recoltare a evidentiat la nivelul fitoplanctonului dominanta diatomeelor  de talie mica, densitatea este destul de ridicata (2 821 000ex/l)

, pentru ca in iunie sa devina dominante algele albastre verzi (Oscillatoria, Anabaena), cu o dezvoltare masiva, densitatea este maxima: 8 237 500ex/l, alaturi de care apar si alge verzi, insa proportia este mult redusa, biomasa dezvoltata este redusa: 2.23 mg/l. Acelesi grupe sunt intalnite si-n campania lunii septembrie, insa acestea sunt calr in regresie, densitatea inregistrata este de doar 76 000ex/l.

Media inregistrata la nivelul biomasei de 2.326 mg/l, incadreaza sectiunea in categoria oligotrof.

La nivelul macrozoobentosului s-a intalnit o singura specie, cu dezvoltare redusa, specie de zona alfa- polisaproba, indicand faptul ca la nivelul fundului exista o incarcare ridicata de substanta organica si predominanta descompunatorilor.

Se observa de asemenea faptul ca in aceasta sectiune fitoplanctonul are o  dinamica si o dezvoltare similara cu cea a raului Cociovalistea care alimenteaza acest lac.

Secţiunea: Coada Vlăsia: clasa generala de calitate III.

Incarcarea organica este moderata, in limitele clasei III de calitate, valori mai ridicate intalnindu-se in cazul CBO, in special la inceputul anului. Incarcarea cu nutrienti este similara sectiunii anterioare, cu valori ridicate pentru compusii fosforului. Restul indicatorilor se incadreaza in clasele I-II de calitate, cu exceptia fenolilor, valori corespunzatoare clasei IV de calitate, in campania lunii martie.

Analiza biologica a evidentiat similaritate la nivelul compozitiei si dominantei fitoplanctonice in aceasta sectiune cu fitoplanctonul raului Vlasia, ce alimenteaza lacul prin acest punct.

Asfel, in martie domina diatomeele alaturi de care apar specii de chlorophyte, densitatea fiind destul de mare insa biomasa dezvoltata este redusa. In vara se produce dezvoltarea si dominanta Cyanophytelor, inregistrandu-se o densitate maxima de 8 437 000ex/l si o biomasa corespunzatoare stadiului mezotrof.

Aceeasi compozitie fitoplanctonica se mentine si incampania de toamna insa dezvoltarea fitoplanctonului regreseaza asfel incat se inregistreaza o densitate de doar 48 000ex/l.

Secţiunea A.G.V.P.S.: clasa generala de calitate III.

Indicatorii de calitate au inregistrat valori similare sectiunii anterioare, incarcare organica moderata, valori ridicate pentru compusii fosforului si incarcare ridicata in fenoli in primele campanii.

Din punct de vedere biologic in aceasta sectiune se intalnesc aceleasi grupe dominante in cele 3 campanii, ca si in sectiunile anterioare, insa dezvoltarea fitoplanctonului este mai redusa, biomasa maxima dezvoltata fiind  de 1.36 mg/l in campania de primavara, corespunzatoare stadiului oligotrof, insa dezvoltarea numerica maxima are loc tot in timpul dominantei Cyanophytelor, respectiv in campania de vara.

Macrozoobentosul este reprezentat printr-o  specie de chironomid, dominanta in ambele campanii de recoltare, alaturi de care mai apar si viermi rosii de mal, intr-o proportie redusa in campania de vara indicand incarcare organica la nivelul fundului acumularii.

Secţiunea Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie: clasa generala de calitate III, din punct de vedere chimic indicatorii au inregistrat valori similare cu cele anterioare, cu o usoara scadere a valorilor la fenoli.

In campania lunii martie fitoplanctonul este dominat de grupa diatomeelor prin biomasa totala dezvoltata de specii, insa ca specie dominanta apare alga aurie Dinobryon sociale. Biomasa maxima este dezvoltata in campania de vara cu dominarea cyanophytelor, alaturi de care apar si alge verzi, diatomee si  dinophyta., cu o valoare de 1.71 mg/l incadreaza sectiunea in categoria oligotrofa

Analiza  microbiologica efectuata s-a referit la dozarea bacteriilor coliforme totale. Numarul probabil de exemplare numarate la 100 cm3 a depasit limitele clasei IV de calitate in campania luniiiunie.

Acumulările  de  pe  Valea Sticlăriei

Pe acest curs de apa sunt incluse in programul de monitorizare 3 sectiuni: Balta Balteni, Dig Hereasca si Balta Scrovistea.

Balta Bălteni-clasa generala de calitate III- in categoria RO, oxigenul solvit inregistreaza valori mai scazute in septembrie, incarcarea organica exprimata prin CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn se incadreaza in limitele clasei II de calitate, cu o incarcare moderataa apei.

Din categoria nutrientilor doar fosforul total a inregistrat valori ridicate corespunzatoare clasei V de calitate- in campania din luna iunie, restul indicatorilor nu depasesc limitele clasei II de calitate.

Gradul de mineralizare este bun corespunzator clasei II de calitate, singurele componente ce depasesc limitele acestei clase fiind Fe si Mn.

Restul indicatorilor se incadreaza in limitele claselor I-II.

Din punct de vedere al indicatorilor pentru procesul de eutrofizare, media inregistrata la fosfor si azot total incadreaza aceasta sectiune in categoria hipertrof.

Dig Hereasca – clasa generala de calitate-V- datorita gradului de mineralizare, respectiv incarcarea foarte mare cu Fe si Mn. Incarcarea in substante organice creste comparativ cu sectiunea anterioara, corespunzatoare clasei III de calitate. Din categoria nutrientilor fosforul total se incadreaza in clasa V-a de calitate cu o incarcare mult mai mare decat in Balteni, valoarea foarte ridicata este corespunzatoare tot campaniei iunie. De asemenea creste in aceasta sectiune incarcarea cu metale :Cu, Zn, valorile inregistrate sunt in domeniul clasei IV de calitate. Indicatorii din categoria micropoluantilor organici se incadreaza in clasa I de calitate.

Balta Scrovistea: clasa generala de calitate IV-datorita nutrientilor, pastrand incarcarea ridicata la fosfor total. Incarcarea organica scade, corespunzator clasei II de calitate, valori mai ridicate s-au inregistrat in cazul metalelor Mn, Fe, Zn corespunzatoare claselor III-IV de calitate.

2.4.3.  Apele uzate

2.4.3.1. Surse majore

Aeroportul Internaţional  Henri Coandă, oraş  Otopeni – 2 evacuări- judeţ Ilfov

Agromec Ciorogârla , comuna Ciorogârla – judeţ Ilfov

Agromec Ştefăneşti, comuna Stefăneşti  – judeţ Ilfov

Impress  Buftea, oraş Buftea – judeţ Ilfov

Apa Nova Bucureşti - 3 evacuări ape uzate în râul Dâmboviţa – judeţ Ilfov

Apa Nova Bucureşti  –Staţia tratare Arcuda- 2 evacuări –judeţ Giurgiu

Apa Nova Bucureşti –Staţia  tratare Roşu – judeţ Ilfov

Arteca  Jilava, comuna Jilava – judeţ Ilfov

Avicola  Crevedia, comuna Crevedia – judeţ Dâmboviţa

Bere Băuturi Popeşti Leordeni, oraş Popeşti Leordeni – judeţ Ilfov

Comaico ,comuna 1 Decembrie – judeţ Ilfov

Conserve Buftea, oraş Buftea – judeţ Ilfov

Danubiana, oraş Popeşti Leordeni - 2 evacuări – judeţ Ilfov

E.G.C. Buftea, oraş Buftea – judeţ Ilfov

G.I.P. Instal, oraş Popeşti Leordeni –  judeţ Ilfov

SC  Glina  SA , oraş Popeşti Leordeni – judeţ Ilfov

I.C.L.F.  Vidra , comuna Vidra – judeţ Ilfov

I.F.I.N. Magurele, oraş Măgurele – judeţ Ilfov

I.N.G.G.”Ana  Aslan”Otopeni, oraş Otopeni– judeţ Ilfov

Liceul  Dragomiresti Vale, comuna Dragomireşti – judeţ Ilfov

Primăria 1 Decembrie – judeţ Ilfov

Primăria  Bragadiru – judeţ Ilfov

Primăria Brăneşti – judeţ Ilfov

Primăria Măgurele – judeţ Ilfov

Primăria  Otopeni , evacuare ape uzate– judeţ Ilfov

Primăria Otopeni, evacuare ape pluviale – judeţ Ilfov

Protan, comuna Glina– judeţ Ilfov

SOMIC Bragadiru ,oraş Bragadiru– judeţ Ilfov

SOPREX  Bragadiru, oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

Spital  Domneşti, comuna Domneşti – judeţ Ilfov

UM 01961 Otopeni – judeţ Ilfov

UM 01966 Clinceni – judeţ Ilfov

Vâscofil, oraş Popeşti Leordeni – judeţ Ilfov

Vegras  Bragadiru, oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

Visto Primex Bragadiru ,oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

SC Moţoc Nil Industries, oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

Semtest  Baloteşti , comuna Baloteşti – judeţ Ilfov

Primăria Baloteşti – judeţ Ilfov

Prod  Service  A.C.T.  Snagov– judeţ Ilfov

Complex Sportiv Naţional  Snagov – judeţ Ilfov

RAPPS – Palat Snagov – judeţ Ilfov

Comitetul Olimpic Român- Sydney 2000 – judeţ Ilfov

Club Steua – Hotel Săftica, comuna Snagov – judeţ Ilfov

SC  Nic  Prod  Trans 97  SRL,comuna Gruiu – judeţ Ilfov

UM 0490 Ciolpani – judeţ Ilfov

Analizele efectuate au pus in evidenta depasirea valorilor normate (reglementate sau impuse de normativele tehnice specifice) pentru indicatorii CBO5, CCO-Cr, MTS, azot total, amoniu, fosfor total, substante extractibile, detergenti si de asemenea o mare incarcare bacteriana, la majoritatea surselor de poluare.

Monitorizarea substantelor periculoase, prioritare / prioritar periculoase se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G.118/2002, fiind in curs de implementare Ordinul 44/9 ian.2004 „pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare / prioritar periculoase”.

Analizele probelor de apa, pentru grupele de indicatori fizico-chimici generali, chimici toxici, biologici si bacteriologici se efectueaza in cadrul laboratorului propriu de calitatea apei si sunt preluate de compartimentul de specialitate in vederea elaborarii urmatoarelor documente de referinta:

- buletinul lunar de calitatea apelor (transmis directiei de ape si apoi integrat la nivel national);

- contributie la sinteza anuala de protectia calitatii apelor (datele aferente teritoriului administrat de SGA Ilfov-Bucuresti) sunt transmise directiilor de ape  in vederea includerii in sinteza bazinala, care apoi se integreaza in Sinteza nationala de protectie a calitatii apelor;

- contributia la anuarul privind starea factorilor de mediu (date transmise agentiilor teritoriale de protectie a mediului);

- terte persoane (in cazul analizelor efectuate la comanda acestora)

- facturarea serviciului de ameliorare calitativa a apelor.

| Principalele substanţe poluante evacuate în ape |  |
| --- | --- |
| Pe ramuri economice |  |
| ( mii tone/an) | Tabel 2.4.3.1 |
| Anul 2005 |  |

| Bazinul hidrografic Argeş+ Ialomiţa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAMURA ECONOMICA SUBSTANTA POLUANTA | Industria energiei electrice si termice | Metalurgie si siderurgie | Chimie | Petrochimie | Celuloza si hartie | Industria alimentara | Agricultura | Gospodarie comunala | Alte ramuri | TOTAL |
| Cloruri |  |  | 0.022805 |  |  | 0.00183 | 0.000726 | 0.238479 | 0.135612 | 0.399451 |
| Materii în suspensii |  | 0.000144 | 0.010466 |  |  | 0.00491 | 0.018161 | 0.40082 | 24.677803 | 25.112302 |
| Reziduu fix |  | 0.001794 | 0.143706 |  |  | 0.05436 | 0.080712 | 1.940217 | 2.174721 | 4.395512 |
| Substanţe organice (CBO5) |  | 0.000074 | 0.002935 |  |  | 0.00057 | 0.008813 | 0.194247 | 0.251906 | 0.458547 |
| Substanţe organice (CCOMn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Substanţe organice (CCOCr) |  | 0.000299 | 0.010386 |  |  | 0.00312 | 0.032638 | 0.668198 | 1.050646 | 1.765289 |
| Ca+Mg+Na |  |  | 0.014893 |  |  |  | 0.018048 |  | 0.579787 | 0.612728 |
| Fier total |  |  | 0.000065 |  |  |  |  | 0.002839 | 0.257862 | 0.260766 |
| Alte metale(Cu+Zn+Cr) |  |  | 0.000016 |  |  |  |  | 0.000287 | 0.000015 | 0.000318 |
| Substanţe extractibile |  | 0.000038 | 0.001105 |  |  | 0.00036 | 0.002892 | 0.054851 | 0.013293 | 0.072541 |
| Amoniu |  | 0.000096 | 0.000685 |  |  | 0.000067 | 0.003372 | 0.117017 | 0.014827 | 0.136064 |
| Azotaţi |  | 0.000034 | 0.00864 |  |  | 0.00118 | 0.002876 | 0.066649 | 0.078871 | 0.158252 |
| Azot total |  | 0.000101 | 0.00291 |  |  | 0.00038 | 0.003867 | 0.080945 | 0.033019 | 0.121217 |
| Detergenţi |  | 0.000001 | 0.000072 |  |  | 0.000033 | 0.000038 | 0.004757 | 0.000286 | 0.005187 |
| Alţi poluanţi |  |  | 0.000002 |  |  |  |  | 0.000072 |  | 0.000074 |
| Fenoli |  |  | 0.000003 |  |  |  |  | 0.003895 | 0.000041 | 0.003939 |
| H2S şi SO4 |  |  | 0.013692 |  |  |  |  | 0.215291 | 0.623947 | 0.85293 |
| T otal | 0 | 0.002581 | 0.232381 | 0 | 0 | 0.06681 | 0.172143 | 3.988564 | 29.892636 | 34.355117 |
| Total judeţ Ilfov (bazin hidrografic Argeş+ Ialomiţa) | mii tone | 0,0026 mii tone | 0,2324 mii tone |  |  | 0,067 mii tone | 0,1721 mii tone | 3,9886 mii tone | 29,8926 mii tone | 34.355117 |

2.4.3.2. Grad de epurare

Restituţii care evacuează impurificatori în apă şi instalaţii de epurare

Tabel 2.4.3.2

Anul  2005

| Categorii |  |  | Bazin hidrografic Argeş |  |  | Bazin hidrografic Mostiştea | Bazin hidrografic Ialomiţa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Bucureşti | Ilfov |  |  |  |
| Număr folosinţe care poluează |  |  | 46 | 14 | 32 | - | 9 | 55 |
| Volum anual de ape uzate evacuate (mii mc) |  |  | 265490 | * 254780 | 10710 | - | 962 | 266452 |
| Folosinte dotate cu instalaţii de epurare |  | Număr restituţii | 33 | 9 | 24 | - | 8 | 41 |
|  |  | Capacitate instalaţii (mc/s) |  |  |  | - |  |  |
| din care | Instalaţii ce au funcţionat parţial | Număr restituţii | 19 | 7 | 12 | - | 7 | 26 |
|  |  | Capacitate instalaţii (mc/s) |  |  |  | - |  |  |
|  | Instalaţii care nu au funcţionat | Număr restituţii | 14 | 2 | 12 | - | 1 | 15 |
|  |  | Capacitate instalaţii (mc/s) |  |  |  | - |  |  |

*   La Municipiul Bucureşti , este inclus volumul total de ape uzate evacuat în râul Dâmboviţa  de  SC  Apa Nova Bucureşti. (sunt incluse evacuările de la oraşele limitrofe – Chitila, Voluntari, Pantelimon, Popesti-Leordeni).

2.5.SOLUL

2.5.1. Fondul funciar

Situaţia terenurilor în judeţul Ilfov în anul 2005

| Suprafaţa totală ha | Agricol |  |  |  |  | Terenuri neagricole |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total suprafaţă agricolă ha | Teren arabil ha | Păşuni Fâneţe ha | Vii ha | Livezi ha | Păduri Vege- taţie foresti- eră ha | Teren nepro- ductiv ha | Râuri Lacuri Bălţi ha | Altele Drumuri Construcţii Etc. ha |
| 158328 | 110099 | 105699 | 1973 | 1552 | 875 | 26500 | 1191 | 5474 | 15064 |

2.5.2. Calitatea solurilor

Poluarea solului în judeţ este influienţată în special de :

- depuneri uscate şi umede din atmosferă

- depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri

neamenajate corespunzător.

-  deversarea de nămoluri , şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de altă

natură.

-  chimizarea unor terenuri şi culturi agricole

Emisiile de la aceste surse , influienţează negativ solul prin încorporarea de elemente chimice cu caracter toxic.Încărcarea solului cu astfel de elemente chimice  ( metale grele,sulf, etc.) degradează însuşirile fizice ,chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii productive . Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, prin operaţiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele protosoluri  antropice.

2. 5.2.1. Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe

a. Terenuri   agricole:

Arabil    -   105699 ha

Păşuni

şi fâneţe       1973 ha

Vii         -      1552  ha

Livezi    -        875  ha

Agricol  -  110099  ha

b. Terenuri neagricole

Păduri şi vegetaţie forestieră – 26500 ha

Teren neproductiv                   -    1191 ha

Râuri, lacuri, bălţi                   -    5474 ha

Altele(drumuri, constructii etc.)- 15064 ha

2.5.2.2. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

Cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de 110099 ha, o reprezintă argilosolurile , după care urmează molisolurile şi solurile neevoluate.Suprafaţa solurilor forestiere din judeţul Ilfov totalizează cca. 26500 ha. Cele mai răspândite sunt tot argilosolurile , celelalte clase fiind mai puţin reprezentate.

Solurile predominante din judeţţul ilfov prezintă,în general, o vulnerabilitate relativ scăyută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de tamponare bună.Astfel au fost depistate cca. 100 ha de teren poluat cu metale grele  şi SO2 în zona de influienţă a platformei industriale Pantelimon – Neferal. Au fost ,de asemenea ,evidenţiate procese de distrugere a solului prin lucrări de excavare în zona canalului Argeş ( ccca. 20 ha) şi prin depozitarea de gunoaie sau alte materiale de construcţii în diverse zone ( cca.140).

Pe suprafeţe mici au fost puse în evidenţă alte procese de poluare a solurilor cu ape uzate, nămoluri de la staţiile de epurare şi reziduuri organice de la complexele agrozootehnice din zonele Periş, Jilava, Buftea.

2.5.3. Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

Agricultura poate constitui o sursă de poluare a mediului înconjurător , implicit a solurilor, în principal prin administrarea unor doze excesive de îngrăşăminte minerale şi organice , prin utilizarea unor pesticide cu perioadă lungă  de degradare şi în cantităţi supradozate. Astfel, au apărut fenomene de poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se dorea obţinerea de randamente ridicate.Aceste suprafeţe aparţin solurilor  destinate cultivării legumelor..În jurul Bucureştiului sunt câteva  astefl de bazine legumicole , cel mai important în zona sudică – comuna Vidra şi imprejurimi.De asemenea,cultivatori de legume se regăsesc şi în zona Brăneşti ,amplasată în estul capitalei.Dintre poluanţii proveniţi din îngrăşăminte , cei mai cunoscuţi sunt nitraţii ,datorită efectelor negative provocate de prezenţa lor în exces.

2.5.3.1 Îngrăşăminte

a. Aplicarea îngrăşămintelor în anul agricol 2004-2005

-îngrăşăminte chimice, total – 42477  ha/ 2930 tone

din care :             azotoase  - 33989 ha / 2263 tone

fosfatice   -   7859 ha /   654 tone

potasice   -     599 ha /     13 tone

îngrăşăminte

natural     -  2474 ha / 50016 tone

b. Aplicarea îngrăşămintelor pe culturi

- grâu şi secară            -   14498 ha / 1214 tone

- porumb pentu boabe  -   11008 ha /   855 tone

- floarea soarelui          -     5933 ha /   485 tone

- cartofi                         -       496 ha /     31 tone

- legume                       -     1988 ha /   137 tone

- plante de nutreţ          -       535 ha /     76 tone

- alte culturi                   -     1535 ha /   146 tone

- vii                                -         35 ha /       4 tone

- livezi                           -         24  ha /      1 tone

2. 5.3.2. Produse fitosanitare (utilizare, import, export)

- insecticide                  -      9695 ha/ 13648 kg

- fungicide                     -     8995  ha/   5448 kg

- erbicide                       -   27665  ha/ 32533 kg

- Produse fitosanitare -  utilizate -

| Cultura | Dăunatorul | Substanţa utilizată |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea | U/M | Substanţa activă |
| Grâu + secară | Ploşniţa-larve | Cipertrin 10 CE | ha- 13654 | 0,137 |
|  |  | Faster | ha 646 | 0,006 |
|  | Gândacul ovăzului larve+adulţi | Cipertrin 10 CE | ha 13654 | - |
|  |  | Faster 10 CE | ha 646 | - |
|  | Boli foliare | Carbendazin 500 SC | ha 11810 | 3,496 |
|  |  | Sanazole 250 EC | ha 1900 | 0,234 |
|  |  | Alto combi 420 | ha 1030 | 0,216 |
|  |  | Bumper 250 Ec | ha 1350 | 0,167 |
|  |  | Carbiguard 500 EC | ha 970 | 0,291 |
|  |  | Vydan 25 EC | ha 783 | 0,097 |
|  | Buruieni | Lancet | ha 480 | 0,254 |
|  |  | Rival 75 PU | ha 7310 | 0,107 |
|  |  | Cerestar 75 WP | ha 3424 | 0,044 |
|  |  | Mustang | ha 1066 | 0.194 |
|  |  | Icedin Super | ha 7745 | 2,932 |
|  |  | Sekator | ha 80 | 0.001 |
|  |  | Dacsulfuron 750 WP | ha 250 | 0.003 |
|  |  | Rival Star 75PU | ha 4350 | 0.065 |
|  |  | Primstar 75 DF | ha 150 | 0.002 |
| Orz şi orzoaică | Mălura comună + sămânţa | Dividend Star 036 FS | To 404 | 0,022 |
|  | Boli foliare | Carbiguard 500 Sc | ha 240 | 0,072 |
|  |  | Bumper 250 EC | ha 240 | 0,030 |
|  |  | Alto combi 420 SC | ha 370 | 0,077 |
|  | Buruieni | Rival 75 PU | ha 1767 | 0,026 |
|  |  | Icedin Super | ha 914 | 0,347 |
|  |  | Granstar 75 DF | ha 110 | 0,001 |
|  |  | Mustang | ha 330 | 0,064 |
| Porumb | Dăunători-tratament sămânţă | Furadan 35ST | tone 100 | 0,859 |
|  |  | Gaucho 70WP | tone 77 | 0,670 |
|  |  | Carbodan 35 ST | tone 273 | 2,388 |
|  | Boli –tratament Sămânţă * | Tiradin 70PUS | tone 45 | 0,110 |
|  |  | Maxim XL 035 FS | tone 6127 | 0,214 |
|  |  | Royal FLO 42S | tone 250 | 0,360 |
|  | Răţişoara | Victenon 50WP | ha 290 | 0,108 |
|  | Buruieni | Trophyc | ha 284 | 0,763 |
|  |  | Relay | ha 140 | 0,277 |
|  |  | Guardian extra | ha 766 | 0,013 |
|  |  | Challenger | ha 245 | 0,485 |
|  |  | 2,4 D Sare DMA 600 | ha 9732 | 5,836 |
|  |  | SDMA super | ha 4010 | 2,406 |
|  |  | Dialen super 465 SL | ha 277 | 0,192 |
|  |  | Titus 25 DF | ha 156 | 0,001 |
| Floarea soarelui consum | Boli –tratament Sămânţa * | Ostenal MT 75 PUS | tone 16,4 | 0,049 |
|  |  | Apron XL 350 ES | tone 831 | 0,870 |
|  | Dăunători –tratament Sămânţa * | Furadan 35 ST | tone 1,42 | 0,013 |
|  |  | Carbofuran 350 | tone 1,26 | 0,012 |
|  |  | Gauscho 600 FS | tone 235 | 1,410 |
|  |  | Victenon 50WP | tone 0,25 | 0,003 |
|  | Buruieni | Triflurom 48 EC | ha 1360 | 1,304 |
|  |  | Guardian CE | ha 2470 | 3,717 |
|  |  | Challenger | ha 160 | 0,316 |
|  |  | Dacmaisun | ha 250 | 0,475 |
|  |  | Modown4F | ha 146 | 0,105 |
|  |  | Harness | ha 2726 | 4,354 |
|  |  | Treflan 24EC | ha 4710 | 5,651` |
|  |  | Primstar 75 DF | ha 110 | 0,001 |
|  |  | Relay 90EC | ha 270 | 0,534 |
|  |  | Agil 100EC | ha 150 | 0,12 |
| Soia | Buruieni | Triflurom 48 EC | ha 214 | 0,210 |
| Trifoliene | Dăunători | Cipertrin 10CE | ha 823 | 0,016 |
|  |  | Fastac 10EC | ha 766 | 0,007 |
|  |  | Supersect 10EC | ha 100 | 0,001 |
|  |  | Diazol 60 EC | ha 100 | 0,053 |
|  |  | Faster 10 EC | ha 550 | 0,005 |
|  |  | Decis 2,5 EC | ha 111 | 0,001 |
|  | Buruieni | Pivot 100 LC | ha 590 | 0,059 |
| Fasole | Boli foliare | Champion 50W | ha 20 | 0,024 |
|  | Buruieni | Triflurom 48EC | ha 20 | 0,018 |
| Mazare boabe | Buruieni | Pivot 100 LC | ha 22 | 0,001 |
| Cartofi | Boli foliare | Dithan M 45 | ha 21 | 0,040 |
|  |  | Folpan 50WP | ha 12 | 0,012 |
|  |  | Bravo 500 SC | ha 10 | 0,006 |
|  |  | Champion 50WP | ha 10 | 0,015 |
|  |  | Shavit F71,5WP | ha 32 | 0,046 |
|  |  | Merpan 50WP | ha 5 | 0,005 |
|  | Gândacul din Colorado | Sumithion L100 | ha 170 | 0,328 |
|  |  | Regent 200 SC | ha 110 | 0,002 |
|  |  | Victenon 50Wp | ha 265 | 0,063 |
|  |  | Fastac 10 EC | ha 76 | 0,000 |
|  |  | Mospilan 20 SP | ha 294 | 0,005 |
|  | Buruieni | Agil 100 EC | ha 206 | 0,020 |
|  |  | Sencor 70 WG | ha 30 | 0,025 |
| Solano fructoase | Boli foliare | Ridomil gold MZ68WP | ha 200 | 0,340 |
|  |  | Acrobat MZ 90/600 WP | ha 112 | 0,154 |
|  |  | Folpan 50 WP | ha 200 | 0,200 |
|  |  | Bovistin 50 WP | ha 44 | 0,096 |
|  |  | Bravo 500 SC | ha 180 | 0,005 |
|  |  | Dithane M 45 | ha 520 | 0,832 |
|  |  | Champion 50WMP | ha 831 | 1,245 |
|  |  | Topsin M 70 WP | ha 757 | 0,523 |
|  | Buruieni | Dual 500 CE | ha 50 | 0,025 |
|  |  | Sencor 70WP | ha 134 | 0,021 |
|  |  | Pantera 40EC | ha 188 | 0,030 |
|  | Boli foliare | Champion 50WP | ha 390 | 0,591 |
|  |  | Merpan 50WP | ha 280 | 0,280 |
|  |  | Folpan 50WP | ha 118 | 9,118 |
| Leguminoase păstăi | Buruieni | Pivot 100 LC | ha 22 | 0,000 |
| Bulboase | Boli foliare | Merpan 50 WP | ha 214 | 0,214 |
|  |  | Bravo 500SC | ha 190 | 0,190 |
|  |  | Dithan M45 | ha 26 | 0,040 |
|  | Buruieni | Stomp 330EC | ha 30 | 0,050 |
|  |  | Agil 100 EC | ha 28 | 0,002 |
|  |  | Goal 2EC | ha 20 | 0,007 |
| Legume rădăcinoase | Buruieni | Stomp 330EC | ha 52 | 0,086 |

       cantitatea de sămânţă este mai mare decât cea folosită în judeţ  deoare s-a făcut raportarea întregii cantităţi  tratate în judeţ, inclusiv cea tratată de firma  Pionier.

5.3.3. Soluri afectate de reziduuri zootehnice

Din practica curentă se ştie că în zona complexelor agrozootehnice se întâlnesc suprafeţe de teren ocupate cu dejecţii.Nu s-a întocmit un inventar al acestor suprafeţe afectate cu dejecţii.

Situaţia dejecţiilor pe localităţi, calculate în funcţie de numărul de animale

| Localitati | Gunoi / t |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Afumaţi | 10.500 |
| Baloteşti | 12.000 |
| Berceni | 9.500 |
| Bragadiru | 10.000 |
| Brăneşti | 8.500 |
| Buftea | 11.000 |
| Cernica | 16.000 |
| Chiajna | 4.000 |
| Chitila | 8.000 |
| Ciolpani | 7.000 |
| Cirogîrla | 6.000 |
| Clinceni | 7.000 |
| Corbeanca | 12.000 |
| Cornetu | 10.000 |
| Dascălu | 10.000 |
| Dărăşti | 2.200 |
| 1 Decembrie | 9.000 |
| Dobroeşti | 20.000 |
| Domneşti | 12.000 |
| Dragomireşti | 8.000 |
| Găneasa | 8.000 |
| Glina | 6.000 |
| Grădiştea | 9.000 |
| Gruiu | 15.000 |
| Jilava | 12.500 |
| Măgurele | 14.000 |
| Moara Vlăsiei | 10.000 |
| Mogoşoaia | 9.000 |
| Nuci | 21.000 |
| Otopeni | 8.000 |
| Pantelimon | 12.500 |
| Periş | 15.000 |
| Petrăchioia | 10.500 |
| Popeşti Leordeni | 11.200 |
| Snagov | 10.000 |
| Stefăneşti | 12.500 |
| Tunari | 9.000 |
| Vidra | 11.000 |
| Voluntari | 10.000 |
| # Total judeţ | 294.400 |

Situaţia complexelor zootehnice din judeţul Ilfov

| Nr. crt. | Denumirea fermei zootehnice | Starea actuală | # Situaţia juridică | Tip fermă | Capacitatea actuală a fermei | Localitatea | Capacitatea totala de crestere capete | Procentul de ocupare | Efective | Tip ferma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | S.C. Agroindaf Afumaţi | in functiune | S.C. Agroindaf Afumaţi | Bovine | 1.053 | Afumati | 1.300 | 81,00 | 1.053 | Bovine |
| 2 | S.C.A.I. Pantelimon | in functiune | S.C.A.I. Pantelimon | Bovine | 732 | Pantelimon | 1.600 | 45,75 | 732 | Bovine |
| 3 | S.C. Agroindcom Chitila | in functiune | S.C. Agroindcom Chitila | Bovine | 250 | Otopeni | 600 | 95,67 | 574 | Bovine |
| 4 | I.B.N.A. Baloteşti | in functiune | I.B.N.A. Baloteşti | Bovine | 348 | Balotesti | 400 | 87,00 | 348 | Bovine |
| 5 | S.C. Carpaţi Furniture | in functiune | S.C. Carpaţi Furniture | Bovine | 854 | Mogosoaia | 1.300 | 65,69 | 854 | Bovine |
| 6 | I.C.D.B. Baloteşti | in functiune | I.C.D.B. Baloteşti | Bovine | 755 | Baloteşti | 1.200 | 62,92 | 755 | Bovine |
| 7 | A.P.P.S. Vlăsia | in functiune | A.P.P.S. Vlăsia | Bovine | 464 | Băneasa | 1.200 | 38,67 | 464 | Bovine |
| 8 | S.C. Avicola Buftea | in functiune | S.C. Avicola Buftea | Păsări | 510.177 | Buftea | 854.000 | 59,74 | 510.177 | Pasari |
| 9 | S.C. Silver Hawk srl. | in functiune | S.C. Silver Hawk srl | Păsări | 35.000 | 1 Decembrie |  |  |  | Pasari |
| 10 | S.C. Agrosilval srl | in functiune | S.C. Agrosilval srl. | Păsări | 60.000 | Jilava |  |  |  | Pasari |
| 11 | S.C. Romsad Prodcom srl. | in functiune | S.C. Romsad Prodcom srl. | Păsări | 35.000 | Ciorogârla |  |  |  | Pasari |
| 12 | Natural Farmer | in functiune | Natural Farmer | Suine | 400 | Bragadiru | 600 | 25,00 | 150 | Suine |
| 13 | Romsuintest Periş | in functiune | Romsuintest Periş | Suine | 92.098 | Periş | 150.000 | 61,40 | 92.098 | Suine |
| 14 | S.C. Picovit Rom Popeşti Leordeni | in functiune | S.C. Picovit Rom Popeşti Leordeni | Suine | 23.561 | Popeşti-Leordeni | 50.000 | 47,12 | 23.561 | Suine |
| 15 | S.C. Picofarm srl | in functiune | S.C. Picofarm srl | Suine | 1.470 | Popeşti-Leordeni | 5.000 | 29,40 | 1.470 | Suine |
| 16 | A.P.P.S. Măgurele | in functiune | A.P.P.S. Măgurele | Suine | 3.451 | Măgurele | 10.000 | 34,51 | 3.451 | Suine |

Situaţia dejecţiilor pe categorii de animale a unităţilor agrozootehnice

| Nr. Crt. | Societatea comerciala | Capacitate totala de stocare | Din care |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bovine | Ovine | Porcine | Pasari | Cabaline |
|  |  |  | mc. | mc. | mc. | mc. | mc. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | I.B.N.A. Baloteşti | 6.154 | 2.384 | 118 | 3.318 | 318 | 6 |
| 2 | I.C.P.C. Baloteşti | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 3 | SCAI Pantelimon | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  |
| 4 | Agroindcom Chitila | 2.500 | 980 |  | 1.500 |  | 20 |
| 5 | S.C. Agroindaf Afumaţi | 3.625 | 2.800 |  | 800 |  | 25 |
| 6 | S.C. Carpaţi Furniture | 3.025 | 3.000 |  |  |  | 25 |
| 7 | Societatea Agricolă Jilava | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 8 | S.C. Avicola Buftea | 4.500 |  |  |  | 4.500 |  |
| 9 | Societatea Agricolă Lavami | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 10 | S.C. Fortisim | 2.115 | 450 |  | 150 | 1.500 | 15 |
| 11 | A.P.P.S Vlăsia | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 12 | S.C. Romsuintest periş |  |  |  | Statie epurare |  |  |
| 13 | S.C. Picovit Rom srl | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |
| 14 | A.P.P.S. Măgurele | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  |
| 15 | S.C. Mama Milk srl | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 16 | S.C. Fados srl | 450 | 150 |  | 300 |  |  |
| 17 | S.C. Apollo Voluntari | 200 | 50 |  | 150 |  |  |
| 18 | S.C. Agricola Otopeni | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 19 | A.P.P.S. Scroviştea | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |
| 20 | S.C. Pet Plast srl | 150 |  |  |  | 150 |  |
|  | Total | 71119 | 19664 | 168 | 36218 | 14968 | 91 |

2.5.3.4. Irigaţii

În anul 2005 referitor la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii

este înregistrată  suprafaţa de 956 ha din care:

-  SC Green Land  Farm SA – oraşul Buftea , s-a irigat 400 ha cu următoarele culturi:

| Cultura | Suprafaţa irigată ha | Număr udării | Volumul de apă - mc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norma de udare | Norma de irigat |
| Porumb | 200 | 3 | 800 | 2400 |
| Legume | 100 | 8 | 500 | 4000 |
| Furaje | 100 | 3 | 800 | 2400 |
| Total | 400 | - |  |  |

- ICDB  Baloteşti – comuna Baloteşti , s-a irigat 556 ha cu următoarele culturi:

| Cultura | Suprafaţa irigată ha | Număr udări | Volumul de apă - mc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norma de udare | Norma de irigat |
| Porumb | 300 | 2 | 800 | 1600 |
| Lucernă | 85 | 3 | 800 | 2400 |
| Orz | 64 | 1 | 500 | 500 |
| Grâu | 22 | 1 | 500 | 500 |
| Borceag | 31 | 1 | 500 | 500 |
| Floarea soarelui | 54 | 2 | 800 | 1600 |
| Total | 556 |  |  |  |

2.5.3.5. Poluarea solurilor în urma activităţilor din sectorul industrial (minier, siderurgic).

În urma activităţilor din sectorul industrial siderurgic , s-au identificat cca. 100 ha de teren poluat cu metale grele  în zona platformei industriale Pantelimon –Neferal.( poluare istorică ). Din Rapoartele de amplasament  şi Bilaţurile de mediu efectuate pentru societăţile de pe platformă , poluarea solului nu este profundă, solul având în această zonă o capacitate ridicată de regenerare.

2.5.3.6. Poluarea solurilor cu emisii de la centralele mari de arder

Pe teritoriul judeţului Ilfov nu s-au identificat centrale mari de ardere.

2.5.4. Monitorizarea calităţii solului

Nu deţinem informaţii cu privire la monitorizarea calităţii solului pe teritoriul judeţului.

2.5.5. Zone critice sub aspectul degradării solurilor

S-au identificat în urmatoarele comune terenuri degradate, inapte pentru o agricultură eficientă, dupa cum  urmeaza:

comuna Afumaţi –     3 ha

comuna Bragadiru –  6 ha   ( malurile raurilor Ciorogârla şi Sabar)

comuna Cernica  -     3 ha  pe marginea izlazului comunal

comuna Chiajna -    31 ha ( păşune cu exces de umiditate)

-  13 ha mlaştină  - domeniul privat al comunei

-  64 ha suprafaţă cu umpluturi şi denivelări neproductive-domeniul

privat al comunei.

comuna Găneasa  -    4 ha

comuna Grădiştea  -    2 ha

oraş Măgurele        -    1 ha

oraş Pantelimon     -    3 ha

oraş Buftea            -     2 ha

2.5.6. Zone critice care necesită reconstrucţie ecologică

2.5.7. Acţiuni întreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor

Acţiuni intreprise pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor – prin realizarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate pe o suprafaţă de 2030 ha  în perimetrii de ameliorare din care realizată  suprafaţa de 1201 ha şi predată la următorii beneficiari:

-SA Spicul Tunari  II - Aeroport  71  ha

-SC Agropol Popesti Leordeni  50 ha

- CL Tunari  Izlaz comunal       30 ha

- SC  Agroindaf  Ganeasa -   livada    -100 ha

- SC Agrogeneral    Moara Vlasiei – 130 ha

-SC Agricolserv  Stefanesti – Rovina Mare  -120 ha

-Agroindcom Peris –Ciuperca – 166 ha

- Agroindaf  Petrachioaia  - Maineasa  - 90 ha

-Consiliul Local  Stefanestii de Jos – Stoicescu - 50 ha

-SA Spicul Tunari – Petre Ghenu – 72 ha

-Minastirea  Pasarea Branesti – 59,50 ha

-USAMVB  Moara Domneasca Ganeasa 262,5 ha

De asemenea,se va ameliora   suprafaţa de 829 ha la următorii beneficiari:

- Consiliul Local Jilava   - Sifonarul – 30 ha

- SC Cilezo Ciorogarla  - 55 ha  -

- CL Chiajna  - La Catane – 31ha

- USAMVB – Moara Domneasca – Afumati – 108,5 ha

- Pantelimon – 169,5 ha

- PF Vacaroiu  Dascalu – 60 ha-

- Ganeasa 160 ha

- CL Ganeasa  - Livada – 80 ha

- Izlaz Dimieni Tunari - 70 ha

-  SA Pont A Celles  -   65 ha

Se prevăd şi lucrări noi de ameliorare pe suprafaţa de 1460 ha.

2.6. BIODIVERSITATEA ŞI BIOSECURITATEA.PĂDURILE . MEDIUL MARIN ŞI

COSTIER

2.6.1. Biodiversitatea

2.6.1.1. Habitate naturale. Flora şi fauna sălbatică

Pe teritoriul judetului Ilfov, exista urmatoarele tipuri de habitate naturale : întinderi de lotus indian aclimatizat ( caracteristica Lacului Snagov), lacuri distrofice şi iazuri (in apropierea localitatilor  Buftea, Mogoşoaia, Chitila, Cernica, Grădistea, Snagov, Balta Neagră, Mânăstirea Tigăneşti).  Judeţul Ilfov, se distinge printr-o diversitate biologică ridicată, existând specii de floră şi faună protejate.

Din punct de vedere ornitologic, judetul Ilfov se remarca prin existenta urmatoarelor specii de pasari: raţa caraitoare (Anas querquedula), raţa mare (Anas platyrhyncos), raţa mica (Anas crecca), gârliţa (Anser albifrons), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus), lişiţa (Fulica atra), nagatul (Vanellus vanellus),  stârcul rosu ( Ardea purpurea),cuc ( Cucullus canorus), ciuf de padure (Asio otus), striga (Tyto alba), cucuvea (Athene noctua),ciuf de camp ( Asio flammeus),progorie ( Merops apiaster),lastunul mare Apus apus,pupaza (Upupa epops),pescarusul albastru ( Alcedo atthis), gheonoaie sura (Picus canus),ciocanitoare de gradina (Dendrocopos syriacus), ciocanitoare de stejar (Dendrocopos medius), randunica (Hirundo rustica), lastunul de casa (Delichon urbica),lastunul de mal (Riparia riparia), codobatura alba (Motacilla alba),sfrancioc rosiatic (Lanius collurio).

Anas   querquedula   Fulica atra

Anas crecca

Vanellus vanellus

Anser albifrons

Gallinula chloropus              Merops apiaster

Fauna salbatica este reprezentata de urmatoarele specii de mamifere si reptile:
    -  Mustelidae – dihor (Putorius putorius)- L. 462/2001- anexa 5 , Conv. Berna

- vidra (Lutra lutra) –L.462/2001 –anexa 3 , Cov. Berna

- jder de padure (Martes martes) –L.462/2001 –anexa 5 .Conv.Berna

-nevastuica mica (Mustela nivalis)  –L.462/2001 anexa 5 , Conv.Berna

-bursuc (Meles meles) – L.462/2001 anexa 5 , Conv.Berna

- Muridae      – bizam (Ondrata zibethica) –L.462/2001 –anexa 5

- Cervidae     – caprior (Capreolus capreolus) – L.462/2001- anexa 5, Cov. Berna

- Suidae        – mistret (Sus scrofa) - L.462/2001- anexa 5,

- Canidae      -  vulpe (Vulpes vulpes)- L.462/2001- anexa 5,

- Lepuridae   – iepure (Lepus europaeus)- L.462/2001- anexa 5,

Reptile:

-Emydidae – testoasa de apa (Emys orbicularis) - L.462/2001-anexa 3, Conv Berna

-Lacertidae – guster (Lacerta viridis) - L.462/2001-anexa 4 , Conv. Berna

-soparla cenusie (Lacerta agilis) - L.462/2001-anexa 4 , Conv. Berna

-Colubridae – sarpele de casa (Natrix natrix) –Conv. Berna

- sarpele de apa (Natrix tesselata)- L.462/2001-anexa 3, Conv Berna

Putorius putorius                                                   Lutra lutra

Martes martes                                                                    Mustela nivalis

Meles meles                                           Capreolus capreolus

Emys orbicularis                            Lacerta viridis

Natrix natrix

Fauna piscicolă: caracuda (Carassius carassius), linul (Tinca tinca), roşioara (Scardinius erythrorhtalmus), bibanul (Perca fluviatilis), crapul (Cyprinus carpio), plătica (Abramis brama), şalăul (Stizostedion lucioperca), somnul (Silurus glanis) şi două  specii de guvizi (Gobius sp. şi Broteshoryns sp. – endemice).

Silurus glanis

Tinca tinca                                                                   Perca fluviatilis

Pe malurile lacului Snagov, in afara de stuf si papura creste si nufarul indian cliamatizat (Nymphea lotus) la Snagov, nuferi autohtoni : nufarul alb (Nymphea alba) si nufarul galben (Nuphar luteum).In micile golfuri formate in unele locuri ale malurilor se formeaza plaurii, un fel de saltele plutitoare, care ating uneori o grosime de pana la 1. 5 m. Plaurii sunt alcatuiti din radacinile si rizoamele vechi ale stufului, impletite intre ele ca intr-o plasa deasa peste care se depune pamantul si pe care creste stuf verde.

Nymphea lotus                                                           Nymphea alba

Nuphar luteum

2.6.1.2. Specii din flora şi fauna sălbatică valorificate economic, inclusiv 		          resurse genetice

Conform autorizaţiilor de mediu pentru recoltare/achizitionare/comercilizare plante si parti din plante din flora salbatica în stare proaspata sau semiprelucrata de catre persoane juridice,s-au valorificat economic urmatoarele resurse biologice din flora salbatica: tei (Tilia sp), urzica (Urtica dioica), soc (Sambucus nigra), maces (Rosa canina), porumbar (Prunus spinosa), paducel (Crataegus monogyna).

In ceea ce priveste autorizatiile de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitionarea si comercializarea unor plante si animale din flora si fauna salbatica, in stare vie, proaspata sau prelucrata, de catre pesrsoane juridice, au fost vanate urmatoarele specii : caprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus), mistret (Sus scrofa), viezure (Meles meles), vulpe (Vulpes vulpes), ciocarlie (Alauda arvensis), fazan (Phasianus colchicus), graur comun (Sturnus vulgaris), gugustiuc (Streptopelia decaocto), porumbel gulerat (Columba palumbus), potarniche (Perdix perdix), prepelita (Coturnix coturnix), sitar de padure (Scolopax rusticola), turturica (Stretopelia turtur), rate salbatice admise de lege, dihor (Putorius putorius), nevastuica (Mustela nivalis), bizam (Ondrata zibethica), sturz (Turdus sp.), becatina (Galinago galinago), lisita (Fulica atra), cerb lopatar (Dama dama), jder de copac (Martes martes).

2.6.1.3. Starea ariilor naturale protejate

In judetul Ilfov au fost declarate urmatoarele arii naturale protejate:

- Lacul Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000)

- Padurea Snagov (10 ha, declarata prin Legea 5/2000)

- Zona naturală protejată Scroviştea ( declarata prin H.G. nr.792/1990).

Aria naturala protejata  ,Padurea Snagov, a fost denumita rezervatie naturalistica, geobotanica si forestiera, avand o suprafata de 10 ha. A fost desemnata arie naturala protejata datorita existentei a 15 exemplare de Fagus sylvatica, specie care in mod obisnuit este caracteristica zonelor de deal. Alaturi de speciile de Fagus sylvatica, padurea se distinge prin specii de Quercus cerris, Quercus robur, Tilia cordata, alaturi de o bogata fauna, reprezentata de specii strict protejate ( Felis sylvestris, Lacerta viridis, Lacerta agilis, Hyla arborea, Cerambyx cerdo etc. ), la care se adauga alte specii care se regasesc in anexele Legii 462/2001 ( Capreolus capreolus, Lepus europaeus, Sus scrofa, Athene noctua, Upupa epops, Accipeter nisus, Circus macrourus, Cuculus  canorus, Natrix natrix etc.).

Aria naturala Lacul Snagov  a fost desemnata Rezervatie naturala si zona umeda de importanta internationala, avand o suprafata de 100 ha. Declararea ariei naturale ca zona protejata are la baza existenta in acest perimetru a speciilor de: Nelumbo nucifera, Aldrovanda vesiculosa, Nuphar luteum, Sagittaria latifolia, Urticularia vulgaria, Myriofillium vertialatum, relictul pontocarpatic Dressena polymorpha, copepodul endemic Eudiaptomus gracilis, guvizii endemici Gobius gymnostrachelus si Proterrorhynchus sp.

Aria naturala protejata Padurea Snagov a fost data in custodie Directiei Silvice Bucuresti-Ocolul Silvic Snagov  pe baza conventiei de custodie nr. 7680 din data de 22/11/2004.

Conventia de custodie este guvernata de prevederile O.U.G. nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor  naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari prin Legea 462/2001 si Ordinului nr. 850 din data de 27/10/2003 privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate.

S- a realizat planul de management al ariei naturale protejate Padurea Snagov inregistrat la Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii –  cu numărul de înregistrare 1569 din data de 23/11/2005.

2.6.1.4. Rezervaţiile biosferei

În zona lacului Snagov cea mai ridicată presiune antropică este exercitată de agrementul intens din zona ariei naturale protejate, Lacul Snagov.

În zona comunelor: Cernica, Pantelimon, Moara Vlăsiei (Căldăruşani), Măgurele, Snagov se constată un grad mai ridicat de poluare a  pădurilor, în care  speciile forestiere, în mod deosebit stejarul, suferă şi încep să se usuce din cauza noxelor emanate de catre intreprinderile Neferal,  I.F.I.N. Măgurele, evacuărilor de ape reziduale din zona Snagov.

2.6.1.5. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii

Datorită  mentalităţii greşite a factorilor interesaţi din aceaste zone, intrepretată din punct de vedere al posibilităţilor de recreere şi agrement , ariile protejate riscă să fie în pericol, pierzându- şi valorile floristice, faunistice şi de habitat care au stat la baza deciziei de protecţie.Neexistând un custode legal, chiar dacă se află în administarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, este foarte dificilă monitorizarea zonei. In plus extinderea intravilanului în imediata vecinătate a acestor arii naturale , va duce la pierderea locurilor de cuibărit pentru păsările de apă monumente ale naturii şi pentru specia de vidră – lutra Lutra, considerată de interes prioritar pentru Reţeaua Europeană Ecologică Natura 2000.

2.6.2. Biosecuritatea

2.6.2.1. Suprafeţe cultivate cu plante modificate genetic

2.6.2.2. Locaţii şi suprafeţe   cultivate cu plante superioare modificate genetic şi

operatorii în domeniu

În  decursul anului 2004, pe teritoriul judeţului Ilfov, au fost cultivate cu soia modificată genetic, urmatoarele suprafeţe:

- în comuna Afumaţi , societatea S.C.AgroNeb 123 SRL  a cultivat  o suprafaţă de 60 ha soia, cu o producţie de 90.000kg. boabe, destinată consumului.

- în comuna Popesti-Leordeni, societatea SC ITC, a cultivat o suprafaţă de 22 ha. soia, din care: 8 ha. soia samânţă, cu o producţie de 19.400 kg. destinată semănatului în anul 2005 şi 12 ha soia cu o producţie de 26.160 kg. destinată consumului.

2.6.3. Starea pădurilor

2.6.3.1. Fondul forestier

Totalitatea pădurilor din raza judeţului Ilfov, în suprafaţă totală de 20421 ha sunt încadrate în grupa I funcţională - păduri cu funcţie specială de protecţie, având de îndeplinit ca funcţie de protecţie cea corespunzătoare categoriei de agrement şi recreere.

Acest obiectiv conferă fondului forestier administrat de Direcţia Silvică Bucureşti prin ocoalele silvice Brănesti, Bucureşti şi Snagov, un rol ecologic şi o importanţă deosebită.

Conform datelor culese din teren în suprafeţele de probă permanente, instalate după un caroiaj stabilit conform UE, în anul 2005 s-a concluzionat că starea de sănătate a pădurilor din judeţul Ilfov a fost bună, factorii dăunători (fenomenul de uscare, debilitate, decolorare, precum şi alţi agenţi fitopatogeni) situandu-se sub 10%.

In anul 2005, au fost parcurse cu tăieri de regenerare 165 ha, cu tăieri de produse accidentale – 2068 ha, cu operaţiuni de igienizarea pădurilor 1634 ha şi cu tăieri de îngrijire în pădurile tinere (degajări, curăţiri, rărituri) 941 ha.

Tabel 2. 6.3.1. Fondul forestier

| 2003 |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total fond forestier | din care |  | Total fond forestier | din care |  | Total fond forestier | din care |  |
|  | proprietate publică a statului | proprietate privată |  | proprietate publică a statului | proprietate privată |  | proprietate publică a statului | proprietate privată |
| 25979 | 24469 | 1510 | 25979 | 24317 | 1662 | 25980 | 24297 | 1683 |

2.6.3.2. Funcţia economică a pădurilor

Toate pădurile din judeţ sunt zonate în grupa I funcţională „ Păduri cu funcţii speciale de protecţie”.

Obiectivele social economice stabilite pentru pădurile din judeţul Ilfov sunt următoarele:

| Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- |
| Servicii de recreere | Crearea şi menţinerea unui aspect peisajistic şi de recreere în jurul Municipiului Bucureşti |
| Alte produse în afara lemnului | Vânatul funcţie de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromate |

2.6.3.3.Masa lemnoasă pusă în circuitul economic

Masa lemnoasă pusă în circuitul economic (masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate privată)

| Total mii mc. | din care: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | stejar | diverse specii tari | diverse specii moi |
| 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |

2.6.3.4. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

Teritoriul ocupat de pădurile din judeţul Ilfov este situat în Câmpia Româmă, subţinutul Câmpiei forestiere. Unitatea de relief este Câmpia medie.

2.6.3.5. Starea de sănătate a pădurilor

2.6.3.6. Suprafeţe din fondul forestier naţional parcurse cu tăieri

2.6.3.7. Zone cu deficit de vegetaţie şi disponibilităţi de împădurire

Tot arealul cuprins în zona judeţului Ilfov se situează sub media pe ţară de 27% privind ponderea pădurilor. Ca urmare, se impune necesitatea împăduririi tuturor terenurilor degradate care nu mai pot fi date în producţie,  reînfiinţarea perdelelor silvice de protectie a câmpurilor agricole, precum şi mărirea suprafeţei cu vegetaţie forestieră care să îndeplinească rolul de “ plămân verde “ al municipiului Bucureşti. Cele mai expuse ,fenomenelor de aridizare şi secetei,sunt zonele din partea de sud şi est a judeţului. De asemenea în lunca Argeşului, ca urmare a amenajărilor privind Canalul Argeş – Dunăre, excavaţiilor şi balastierele instalate, au dus la modificarea registrului hidric , apa freatică scăzând cu 10-20m, ceea ce a dus la dispariţia vegetaţiei din vecinătatea sa, fiind necesare lucrări de recontrucţie ecologică deosebit de dificile.

Obiectivele ce se impun,în stategia privind administrarea corespunzătoare a fondului forestier sunt următoarele:

- creşterea suprafeţei fondului forestier naţional şi implicit a suprafeţei de pădure pe cap de locuitor, indicator care actualmente este sub media europeană;

- scăderea gradului de poluare a mediului înconjurator şi prevenirea fenomenului de deşertificare prognozat în contextul schimbărilor climatice actuale;

- prevenirea fenomenelor naturale distructive: vânturi dominante, furtuni, tornade,  înzăpeziri, eroziunea solului etc;

- interzicerea executării de construcţii în fondul forestier naţional;

Măsurile ce trebuiesc luate pentru a realiza obiectivele care le considerăm oportune sunt:

- identificarea de terenuri degradate improprii altor folosinţe, în vederea preluării pentru a fiîmpădurite şi redate fondului forestier naţional;

- administrarea unitară a fonului forestiar naţional de o singură instituţie care să asigure respectarea aplicării regimului silvic, indiferent de natura proprietăţii;

- creşterea suprafeţelor parcurse cu lucrări de regenerare şi aplicarea tratamentelor intensive cu regenerare sub adăpost;

- creşterea numărului de puieţi produşi în pepinierele silvice;

- dotarea administraţiei silvice cu sistema de maşini performante în vederea executării integral mecanizate a lucrărilor silvice specifice împăduririlor şi pregătirii solului;

- promovarea de acţiuni de conştientizare şi educare a populaţiei şi în special a tinerei generaţii privind protecţia vegetaţiei forestiere;

- adoptarea unui cadru legislativ unitar, clar şi suplu privind legislaţia silvică inclusiv prin reactualizarea sancţiunilor privind încălcările de fond forestier, poluarea şi distrugerea fondului forestier.

2.6.3.8. Suprafeţe de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizări

În anul 2005 s-a scos din fondul forestier suprafaţa de 0,3 ha din care:

- 0,1 ha pentru interesul propriu al proprietarilor (construcţii de locuinţă)

- 0,2 ha pentru construirea unui centru de recuperare medicală a sportivilor

2.7. DEŞEURI. SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOSE

2.7.1. Deşeuri municipale  şi asimilabile

Din municipii,oraşe şi mediul rural, rezultă, deşeuri nepericuloase,deşeuri periculoase, deşeuri inerte, deşeuri compostabile, deşeuri energetice, etc.

In categoria de deşeuri nepericuloase intră următoarele tipuri:

- deşeuri municipale (deşeuri menajere  şi alte deşeuri care prin natura sau compoziţie sunt similare cu deşeurile menajere),

- deşeuri nepericuloase (care nu sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase) de orice altă origine care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitele de deşeuri nepericuloase,

- deşeurile periculoase stabile nereactive (cum sunt cele solidificate, vitrificate) – ce se depozitează în celule separate,în cadrul unui depozit de deşeuri nepericuloase sau municipale.

- deşeuri municipale amestecate,

- deşeuri din pieţe,

- deşeuri stradale,

- nămoluri de la staţiile de epurare orăşenesti,

-deşeuri  industriale nepericuloase (materiale de construcţii pe baza de gips, amestecuri de deşeuri din construcţii şi demolări, praf de cazan, cenuşi zburătoare şi altele).

HG 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzînd deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase – codifică deşeurile funcţie de activitatea generatoare de deşeuri (astfel fiecare tip de deşeu este caracterizat prin 6 cifre - primele 2 cifre = activitatea generatoare; următoarele 2 cifre = subcapitolul în care se încadrează deşeul; următoarele 2 cifre = tipul de deşeu). Cu un (*) se precizează deşeurile periculoase.

Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit  şi lista naţională de deşeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Ord. MMGA nr. 95/2005 care poate fi revizuit funcţie de modificarea condiţiilor tehnico-economice.

Judeţul Ilfov, spre deosebire de alte judeţe, prezintă caracteristici aparte în ce priveşte gestiunea deşeurilor municipale şi asimilabile din următoarele motive:

- este limitrof municipiului Bucureşti şi suportă evacuarea tuturor tipurilor de deşeuri .

- are în structura teritoriala 8 oraşe - Buftea, Otopeni, Voluntari, Popeşti Leordeni, Chitila, Pantelimon, Măgurele, Bragadiru şi 32 comune; din cele 8 oraşe,  – Buftea, este oraş cu statut vechi, restul sunt noi în plină formare şi dezvoltare,

- pe teritoriul judeţului există agenţi economici care desfăşoară activităţi dintre cele mai diverse : comerţ, prestări servicii de alimentaţie publică, prestări servicii industriale, construcţii şi reparaţii , industriale (producţii de materiale  textile, prelucrare metale, metalurgia metalelor neferoase, prelucrarea laptelui, prelucrarea cărnii, prelucrarea pieilor şi de încălţăminte, prelucrarea cauciucului şi producţia de anvelope, producţia de betoane şi mortare), cercetare aplicativă, învăţământ, medicale, farmaceutice, transporturi rutiere, transporturi pe calea ferata, transporturi aeriene,  activităţi specifice profilului militar, de pază şi ordine publică, agricole şi specifice sectorului agricol, de creştere a păsărilor, a porcinelor, a bovinelor, extracţia petrolului, extracţia de gaze naturale, extracţia de ape geotermale.

Cele mai multe activităţi sint localizate în oraşul Voluntari, urmat de oraşele Otopeni , Buftea. Cele mai putine activităţi sint localizate în comuna Dărăşti.

Repartizarea agenţilor economici în comune şi oraşe este prezentată în următorul tabel:

| Nr. crt. | Localitate | Nr. agenţi economici (puncte de lucru) |
| --- | --- | --- |
| 1 | oraş Buftea | 312 |
| 2 | oraş Popeşti Leordeni | 186 |
| 3 | oraş Otopeni | 480 |
| 4 | oraş Voluntari | 847 |
| 5 | comuna 1 Decembrie | 129 |
| 6 | comuna Afumaţi | 430 |
| 7 | comuna Baloteşti | 130 |
| 8 | comuna Berceni | 37 |
| 9 | oraş Bragadiru | 176 |
| 10 | Comuna Brăneşti | 104 |
| 11 | comuna Cernica | 72 |
| 12 | comuna Chiajna | 219 |
| 13 | oraş Chitila | 226 |
| 14 | comuna Ciolpani | 55 |
| 15 | comuna Ciorogirla | 78 |
| 16 | comuna Clinceni | 104 |
| 17 | comuna Corbeanca | 89 |
| 18 | comuna Cornetu | 76 |
| 19 | comuna Dărăşti | 5 |
| 20 | comuna Dascălu | 31 |
| 21 | comuna Dobroeşti | 122 |
| 22 | comuna Domneşti | 83 |
| 23 | comuna Dragomireşti Vale | 53 |
| 24 | comuna Găneasa | 23 |
| 25 | comuna Glina | 100 |
| 26 | comuna Grădiştea | 15 |
| 27 | comuna Gruiu | 39 |
| 28 | comuna Jilava | 201 |
| 29 | oraş Măgurele | 175 |
| 30 | comuna Moara Vlăsiei | 49 |
| 31 | comuna Mogoşoaia | 91 |
| 32 | comuna Nuci | 16 |
| 33 | oraş Pantelimon | 289 |
| 34 | comuna Periş | 96 |
| 35 | comuna Petrăchioaia | 12 |
| 36 | comuna Snagov | 120 |
| 37 | comuna Stefăneştii de Jos | 90 |
| 38 | comuna Tunari | 67 |
| 39 | comuna Vidra | 78 |
| Total |  | 5543 |

- activităţile cu impact semnificartiv asupra factorilor de mediu s-au mutat din Bucureşti în oraşele, comunele şi satele judeţului Ilfov,

- transportul rutier, cu mijloace auto mai mari de 3,5 tone,  dinspre Bucureşti şi spre Bucureşti se desfăşoară pe soselele şi drumurile comunale din judeţul Ilfov,

- în judeţul Ilfov există o puternica bază meliferă pentru care se impune un control riguros şi o supraveghere continuă a modului de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase incluiv a substanţelor fitosanitare,

- există o reţea hidrografica amenajată şi neamenajată care trebuie supravegheată şi ecologizată prin acţiuni de colectare deşeuri, dragare , etc.

- s-au amenajat pe teritoriul judeţului, 3 depozite ecologice de deşeuri,( comuna Vidra – SC Eco Sud SRL , comuna Glina – SC Ecorec SA , oras Chitila – SC Iridex Group SRL,) deservesc judeţul Ilfov, iar depozitul (Rudeni- SC Iridex Group SRL)ce deservesc municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţ.

- pe lînga cele 3 depozite de deşeuri nepericuloase (conforme cu prevederile UE) în judeţ mai există  30 depozite de deşeuri nepericuloase ce deservesc comunităţile locale, care trebuie să înceteze depozitarea în anul 2009,

- Autoritatea Sanitară Veterinară deţine în judeţul Ilfov 2 incineratoare (comuna Glina- SC Protan SA , oraş Voluntari - SC Romvac Company SA)pentru eliminarea cadavrelor de animale, a materialelor ce nu sunt destinate consumului uman şi ecarisarea teritoriului.

La sfîrşitul anului 2005 în judeţul Ilfov s-a schimbat procentajul populaţiei care locuieşte în mediul urban ca urmare a faptului că au mai fost înfiinţate 4 oraşe , astfel că numărul oraşelor este de 8. Corelat cu populaţia judeţului – 280037 persoane la începutul anului 2004 – la sfârşitul anului 2005 numarul persoanelor care locuiesc în mediu urban şi procentul corespunzator este prezentat tabelar şi grafic în figurile următoare;

Tabel cu  % - corespunzator  populaţiei din mediul urban

| Populaţia judeţului Ilfov la 01.01.2004 280037 locuitori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul 2004 |  | Anul 2005 |  |
| număr oraşe | % locuitori în mediul urban | număr oraşe | % locuitori în mediul urban |
| 4 | 27,13* | 8 | 41.54 % |

Grafic, comparaţia între anul 2004 şi 2005 în ce priveşte populaţia din mediul urban în judeţul Ilfov este:

Odată cu creşterea numărului de oraşe, în judeţ s-au extins  serviciile de salubrizare ale operatorilor care prestează un astfel de serviciu în Bucureşti. Ca  urmare un număr de 3 depozite de deşeuri neecologice existente în fostele comune care au devenit oraşe în anul 2005 (com. Măgurele, Bragadiru, Pantelimon) s-au închis. Pentru aceste depozite neecologice , în conformitate cu prevederile Ord. de ministru nr. 1274/2005 este necesar ca primăriile oraşelor nou înfiinţate să solicite şi  să obţina aviz de mediu.

În tabelul următor, se prezintă situaţia cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, deşeurile rezultate de la statiile de epurare orăşeneşti aflate în funcţiune (staţia ce deserveşte oraşul Buftea, staţia ce deserveşte comuna Baloteşti, staţia ce deserverşte oraşul Măgurele, staţia ce deserveşte orasul Bragadiru) şi deşeurile din construcţii şi demolări în anul 2005, comparativ cu anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004:

| Nr. crt. | Tipuri principale de deşeuri | Cod deşeu | Anul um = tone |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, institutii, din care: | 20.15.01 | 108.628 | 119.709 | 122.997 | 131.877 | 139.555 | 115.395 |
| 1.1 | Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie | 20.03.01 | 40.220 | 87.278 | 88.438 | 90.763 | 96.208 | 55.900 |
| 1.2 | Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ, industrie , institutii | 20.03.01 | 20.464 | 11.954 | 12.823 | 13.387 | 14.190 | 22073 |
| 1.3 | Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (excluşiv deşeuri din construcţii şi demolari), din care: | 20.01 | 31.714 | 11.020 | 12.258 | 18.411 | 19.826 | 27.853 |
|  | • hârtie şi carton | 20.01.01 | 15.560 | 9.780 | 10874 | 16.726 | 17.828 | 22.832 |
|  | • sticlă | 20.01.02 | 100 | 95 | 102 | 107 | 113 | 115 |
|  | • plastic | 20.01.39 | 3.400 | 287 | 354 | 490 | 594 | 640 |
|  | • metale | 20.01.40 | 12.080 | 478 | 513 | 535 | 640 | 780 |
|  | • lemn | 20.01.38 | 340 | 330 | 415 | 553 | 651 | 739 |
|  | • biodegradabile | 20.02.01 | 1.000 | 1.047 | 1.126 | 1.235 | 1.453 | 2.345 |
|  | • altele | 20.03.99 15.01 | 234 | 254 | 284 | 295 | 274 | 402 |
| 1.4 | Deşeuri voluminoase | 20.03.07 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Deşeuri din gradini şi parcuri | 20.02.01 | 3.560 | 1.965 | 1.973 | 1.975 | 1.984 | 2.200 |
| 1.6 | Deşeuri din piete | 20.03.02 | 2.000 | 276 | 285 | 290 | 305 | 384 |
| 1.7 | Deşeuri stradale | 20.03.03 | 5.670 | 710 | 730 | 743 | 750 | 815 |
| 1.8 | Deşeuri generate şi necolectate | 20.03.99 | 5.000 | 6.506 | 6.490 | 6.308 | 6.292 | 6.170 |
| 2 | Nămoluri de la staţii de epurare orăşenesti, din care: | 19.08.05 | 260 | 228 | 239 | 260 | 260 | 260 |
| 2.1 | Cantitate valorificata (s.u) | 19.08.05 | - | - | - | - | - | 20 |
| 2.2 | Cantiatate depozitata (s.u) | 19.08.05 | 260 | 228 | 239 | 260 | 260 | 240 |
| 3 | Deşeuri din construcţii şi demolari, din care: | 17 | 12.600 | 5.400 | 5.479 | 6.134 | 6.200 | 7.728 |
| 3.1 | Deşeuri inerte | 17.05.04 | 5.400 | 3.650 | 3.800 | 4.700 | 4.705 | 4.858 |
| 3.2 | Deşeuri în amestec | 17.09.04 | 7.200 | 1.750 | 1.679 | 1.434 | 1.495 | 2.871 |
|  | TOTAL deşeuri generate |  | 121.488 | 125.337 | 128.715 | 138.271 | 146.015 | 123.383 |

Cantităţile nu cuprind şi  deşeurile rezultate din activităţi industriale, dar conţin cantitatea de 150 tone  deşeuri colectate şi depozitate (inclusiv deşeurile medicale sterilizate)  de la unităţile cu profil medical. Cantităţile totale de deşeuri generate reprezintă cantităţile de deşeuri obţinute după ce s-au colectat (prin metode manuale, dar aleator) o mare parte din deşeurile reciclabile, recuperabile, reutilizabile . Grafic evolutia cantităţilor totale de deşeuri generate se prezintă astfel:

La codificarea deşeurilor s-a ţinut cont de prevederile HG nr. 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzînd deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

2.7.1.1 Deşeuri biodegradabile

În România, materia biodegradabilă din deşeurile municipale reprezintă o componentă majoră.  În această categorie sunt cuprinse:

- deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie publică;

- deşeuri vegetale din parcuri, grădini;

- deşeuri biodegradabile din pieţe;

- componenta biodegradabilă din deşeurile stradale;

- nămol orăşenesc de la epurarea apelor uzate menajere;

- teoretic, hârtia este biodegradabilă, dar din punctul de vedere al Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, hârtia face parte din materialele reciclabile şi nu va fi inclusă în categoria biodegradabilelor, excepţie făcând hârtia de cea mai proastă calitate, ce nu poate fi reciclată.

Cantităţile de deşeuri biodegradabile în judeţul Ilfov, în anul 2005, au fost:

- 2345 tone = deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie publică;

- 2200 tone = deşeuri vegetale din parcuri, grădini;

- 384 tone = deşeuri biodegradabile din pieţe;

- 163 tone = componenta biodegradabilă din deşeurile stradale (s-a considerat un procent de 20 % din cantitatea totală de deşeuri stradale ajunsă la depozitele de deşeuri);

- 260 tone = nămol orăşenesc de la epurarea apelor uzate menajere.

Total = 5352 tone deşeuri biodegradabile în anul 2005.

Evoluia cantităţilor de deşeuri biodegradabile este prezentată în tabel şi  în graficul următor:

Tabel: Evoluţia cantităţilor de deşeuri biodegradabile în judeţul Ilfov.

| Nr. crt. | Tipuri de deşeuri biodegradabile | Cod deseu | Anul u.m. = tone |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie publică | 20.01.08 | 1000 | 1047 | 1126 | 1235 | 1453 | 2345 |
| 2 | deşeuri vegetale din parcuri, grădini; | 20.02.01 | 3560 | 1965 | 1973 | 1975 | 1984 | 2200 |
| 3 | deşeuri biodegradabile din pieţe | 20.03.02 | 2000 | 276 | 285 | 290 | 305 | 384 |
| 4 | componenta biodegradabilă din deşeurile stradale (s-a conşiderat un procent de 20 % din cantitatea totala de deşeuri stradale ajunsă la depozitele de deşeuri); | 20.03.03 | 1134 | 142 | 146 | 148 | 150 | 163 |
| 5 | nămol orăşenesc de la epurarea apelor uzate menajere | 19.08.05 | 260 | 228 | 239 | 260 | 260 | 260 |
| Total deşeuri biodegradabile |  |  | 7954 | 3658 | 3769 | 3908 | 4152 | 5352 |

Cantităţile mai mari de deşeuri biodegradabile din gospodării şi alimentaţie publică reflectă  un grad mai mare de utilizare a serviciilor de alimentaţie publică de către populaţie şi creşterea gradului de urbanizare din judeţţ (în anul 2005 au mai fost declarate încă 4 oraşe – Bragadiru, Pantelimon, Măgurele, Chitila). A crescut zona verde în proprietatile private  prin crearea de gazoane cu iarbă de calitate. S-a mărit numărul de populaţie care utilizează desfacerea mărfurilor agricole la pieţe organizate. S-a mărit  reţeaua de drumuri şi străzi betonate şi asfaltate. Cantitatea de nămol este aceeaşi întrucât staţiile de epurare  pentru ape uzate menajere sunt cele existente înainte de anul 1989. Nu s-a luat în calcul cantitatea de hârtie nerecuperată şi neintrodusă în circuitul economic de reciclare. Estimăm ca va creşte cantitatea de deşeuri biodegrdabile prin creşterea gradului de colectare selectivă şi pătrunderea serviciilor de salubrizare în toate comunele şi satele judeţului Ilfov cât şi prin luarea în considerare a deşeurilor rezultate din activităţile agricole, de creştere a animalelor şi păsărilor.

În graficul următor se prezintă variaţia cantităţilor totale de deşeuri biodegradabile

În judeţul Ilfov, în anul 2005, nu s-au identificat instalaţii care să composteze deşeurile biodegradabile cu producerea de biogaz, compost şi îngrasămînt. La nivel local (în sate şi comune) se compostează dejecţiile animaliere cu producere de gunoi de grajd care se imprăştie pe sol şi se introduc sub brazdă.

2.7.1.2. Valorificarea deşeurilor municipale

În judeţul Ilfov, se practică colectarea deşeurilor municipale „la gramadă” datorită stării incipiente de patrundere a serviciilor de salubrizare în oraşele şi comunele judeţului. În localitatile Otopeni şi Voluntari  există un proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje – colectare sticle PET- desfăşurat de SC Urban SA ca urmare a unui proiect ce se desfăşoară începând cu anul 2004. La agenţii economici, se face colectarea  selectivă, deşeurile fiind predate pentru valorificare la agenţi economici specializaţi în astfel de activităţi.

La cele 2 depozite ecologice de deşeuri  (depozitul Vidra si depozitul Glina), după descărcarea deşeurilor din mijloacele de transport, se face o colectare selectivă a deşeurilor care nu trebuie să ajungă la depozitarea finală.

Se colectează  selectiv următaorele deşeuri: hârtie şi cartoane, materiale plastice (ambalaje PET. PE, PP, PST, PVC), metalice feroase, neferoase, aluminiu (doze), textile, lemn, sticlă, baterii şi acumulatori auto, baterii de uz casnic şi industrial . Semnalăm că deşeurile reciclabile cu mare valoare economică prezintă sincope în gestionarea ritmică în sensul că se crează stocuri care sunt valorificate în funcţie de cerere şi ofertă. În continuare se face o analiză detaliată a stării de fapt, privind gestiunea deşeurilor  reciclabile si energetice în judeţul Ilfov, în anul 2005:

► deşeuri de hârtie si carton◄

Situaţia generării, colectării şi valorificării deşeurilor de hârtie şi carton în anul 2005, comparativ cu anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004  este prezentată tabelar şi grafic:

| deşeuri de hârtie şi carton u.m = tone |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ani | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| cantitate generată | 25452 | 22005 | 22618 | 27431 | 28347 | 27853 (cantitate din deşeurile mun icipale colectate în amestec si separat de la populatie, institutii, unitati industriale) |
| cantitate colectată | 15560 | 9780 | 10874 | 16726 | 17828 | 22832 |
| cantitate valorificata | 10892 | 12225 | 11744 | 10705 | 10519 | 22830 |

Graficul colectării  şi valorificarii deşeurilor de hârtie şi carton este prezentat mai jos:

În judeţul Ilfov principalii agenţi economici colectori şi valorificatori de deşeuri de hârtie şi carton sunt:

Colectat/valorificat/stoc (la 01.01.06) (u.m = tone)

• SC Amplitecna Romănia SRL                    5687/5663/73

• SC  Repap SRL				     8768/9792/61

• SC Romrecycling SRL			     7032/7060/67

• SC Remat Bucuresti Nord SA 		     2294/2212/118

Colectorii de hârtie şi cartoane sunt în primul rând operatorii de salubritate dar şi persoane fizice. Beneficiarii acestei materii prime secundare deosebit de valoroasă din punct de vedere economic sunt unităţile industriale producătoare de hârtie şi cartoane din ţară. In  judeţul Ilfov nu există agenţi economici  producători de hârtie şi cartoane  având ca materie primă lemnul, paiele, hirtia şi cartonul reprocesat.

Agenţii economici mentionaţi,sunt autorizaţi şi deţin instalaţii pentru  tratarea  deşeurilor de hârtie şi carton, respectiv prese pentru balotat. Deşeurile de hârtie şi carton provin în cea mai mare parte din ambalaje dar şi din birouri şi firme care procesează  hârtia cât şi de la agenţii economici care işi desfaşoara activitatea în domeniul tipariturilor (cărţi, ziare, reviste). In conformitate cu Directiva 94/62CE în judeţul Ilfov există urmatoarele ţinte de atins:

Până la 31.12.2006 trebuie să se atingă  următoarele procente de reciclare:

- 15% - pentru hârtie si cartoane,

- 15% -pentru sticlă,

- 15 % - pentru metale.

Procentul global de reciclare este de 25 % la termenul de 31.12.2006.  Pentru anul 2008 se prevede atingerea următoarelor obiective:

- 60 % din greutate hârtie şi carton reciclată,

- 50 % din greutate ambalaje metalice reciclate.

►deşeuri de materiale plastice - ambalaje de sticle PET – post consum◄

Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje – sticle PET, postconsum – a început să se desfăşoare alert după  anul 2002 când s-a transpus în legislaţia naţională Directiva nr. 94/62/CE referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje . Deşeurile de sticle PET – postconsum au făcut obiectul unei HG nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET, postconsum, în vederea reciclării” completată cu Ord. de Ministru nr. 117/2004 modificat şi completat în 2005, republicat – Norme metodologice de aplicare a HG nr. 166/2004.

Tabelar şi grafic se prezintă evoluţia cantităţilor de ambalaje – sticle PET, postconsum – colectate şi valorificate:

Tabel – deşeuri  de material plastic – sticle PET, postconsum - colectate şi valorificate

| Deşeuri de ambalaje – sticle PET, postconsum u.m.= tone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ani | 2003 | 2004 | 2005 |
| Cantităţi colectate | 289,8 | 330,3 | 413,3 |
| Cantităţi valorificate | 245,6 | 258,3 | 325,8 |
| Cantitaţi stocate | 157,7 | 167,5 | 255,0 |

În judeţul Ilfov, în oraşul Otopeni, SC Urban SA desfăşoară proiectul pilot – cu fonduri proprii - de colectare selectivă a deşeurilor din „sticle PET - postconsum „ prin amplasarea a 300 pubele cu V =0,24 m3. Cantităţile de deşeuri de” sticle PET – postconsum” sunt valorificate la SC Green Tech SRL Buzău. Agenţii economici care realizează  colectare deşeuri PET sunt: SC EcoServ International SRL, SC Reinar Import Export SRL, SC Romrecyicling SRL , SC Remat Bucuresti Nord SA, SC Lematec Inter Impex SRL. Asemenea deşeuri sunt stocate în cantităţi mari datorită preţurilor fluctuante ale pieţii. Toţi agenţii economici  colectori şi valorificatori de pet-uri  deţin şi mori pentru măcinat la stadiul  de „ fulgi.

Graficul evoluţiei colectării şi valorificării deşeurilor „sticle PET – postconsum” este prezentat în continuare:

În anul 2005, cantităţile colectate de deşeuri „sticle PET –postconsum” au fost mai mari cu 20 % faţă de anul 2004.  Se impune să se acţioneze cu mai multă fermitate la nivelul  Cosiliilor Locale (din oraşe şi comune) pentru a se obţine o implicare mai mare a autorităţilor locale în ce priveşte realizarea spaţiilor de stocare a cantităţilor de ambalaje (sticle PET ) colectate selectiv în şcoli, instituţii publice.

Conlucrarea cu agenţii economici care comercializează cantităţi mari de mărfuri ambalate pentru introducerea „sistemului depozit”, a sistemului „ambalaj la schimb”; plantarea de containere adecvate sau pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje la serbările organizate în aer liber, la stadioane sau alte întâlniri cu aglomerări de oameni.

La nivelul Consiliilor Locale trebuie să se asigure resurse finaciare pentru realizarea unui grad înalt de recuperare a deşeurilor reciclabile, recuperabile, reutilizabile. Pentru gestionarea în condiţii de protecţie a sănătaţii populaţiei şi a mediului cât şi ca urmarea negocierilor cu UE , în România s-a înfiinţat SC Ecorom Ambalaje SA agent economic autorizat de MMGA să realizeze inventarul  şi să ţină  evidenţa cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţa  romănească. Acest agent economic reprezintă punctul verde (green punct) al UE în Romậnia.

►deşeuri de anvelope uzate◄

În judeţul Ilfov existau în anul 2004,  2136 tone de anvelope uzate depozitate la SC Remat Bucureşti Nord SA. Ca urmare a înfiinţării SC Ecoanvelope SA - agent economic autorizat de MMGA să gestioneze în condiţii ecologice anvelopele uzate – stocul de anvelope uzate s-a diminuat în anul 2005 la 491 tone. Diminuarea cantităţilor de anvelope uzate s-a facut prin: coincinerare în instalaţii de ardere aferente fabricilor de ciment, prin reeşapare şi prin alte utilizări economice (roţi la mijloacele de transport rurale, pudretă de cauciuc).

În tabelul următor se prezintă situaţia cantităţilor de anvelope uzate colectate, valorificate, stocate:

| anvelope uzate u.m.= tone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ani | 2003 | 2004 | 2005 |
| Cantitate colectată | 124 | 140 | 32 |
| Cantitate valorificată | 200 | 170 | 1676 |
| Cantitate stocată | 2206 | 2136 | 491 |

Baza legală referitoare la gestionarea anvelopelor uzate este HG nr. 170/2004 . Potrivit acestei HG în anul 2005 trebuia să se atingă ţinta de 60 % anvelope valorificate din cantitatea de anvelope introdusă pe piaţă în anul 2004. In judeţul Ilfov această ţintă a fost atinsă. În  continuare este necesar  să se realizeze un sistem informaţional mai rapid în ce priveşte cantităţile de anvelope uzate coincinerate, ajunse pudretă, utilizate  în alte scopuri. De asemenea, este necesar să se realizeze controale mai dese la depozitele de deşeuri conforme pentru a preântâmpina ajungerea anvelopelor uzate în corpul depozitului.

In graficul următor se prezintă variaţia colectării, valorificării  şi stocului de anvelope uzate  în judeţul Ilfov

Prin coincinerare în cuptoarele de ciment, în anul 2005, s-au mai distrus termic următoarele tipuri şi cantităţi de deşeuri:

| tip deşeu | Cantitate (tone) | agent economic generator | agent economic valorificator |
| --- | --- | --- | --- |
| Lacuri//vopsele | 1,8 | SC Elvila SA | SC Lafarge Romậnia SA |
| Emulsii uzate | 18,38 | Turbomecanica SA Bucuresti SC Mol Ro Comert Bucuresti |  |
| Ulei uzat | 41,34 | SC Mol Ro Comert Bucuresti |  |
| Şlam petrolier | 26,54 | Ecomaster Servicii SRL |  |
| Deşeuri municipale amestecate | 45,84 | SC Nestle Romậnia SRL |  |
| Detritus (deseu de foraj) | 360,1 | M1 Progas Bucuresti |  |
| Fluid de foraj | 54,4 | M1 Progas Bucuresti |  |

Tipurile de deşeuri coincinerate au înlocuit cantităţi apreciabile de combustibil clasic – păcura, combustibil lichid uşor, motorina.

2.7.1.3. Tratarea deşeurilor municipale

Potrivit Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor : „Promovarea tratării deşeurilor municipale în vederea asigurării unui management ecologic raţional se va realiza prin:

• încurajarea investiţiilor în domeniul tratării deşeurilor municipale,

• construcţia tuturor capacităţilor necesare pentru tratarea deşeurilor municipale.

Termenul de tratare se defineşte prin totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caractersticile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificatrea  lor. In acest sens , agenţii economici ce prestează servicii de alimentaţie publică , deţin prese pentru micşorarea volumului de deşeuri în vederea manipulării uşoare a acestora.

-SC Stericare Romậnia SRL, cu sediul în comuna Jilava, strada Prelungirea Soselei Giurgiului, nr. 5 ,realizează sterilizarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală  pentru eliminarea caracterului periculos al acestora. In 2005 a fost sterilizată o cantitate de 188,54 tone , din care: 0,17 tone din judetul Ilfov; 181,10 tone din Bucuresti; 7,1 tone din judetul Prahova; 0,17 tone din judetul Calarasi.

Cantitatea de 188,54 tone a fost depozitată final în judeţul Ialomiţa la depozitul ecologic de deşeuri „SC Vivani Salubritatea SA.

- CN Aeroprtul International „Henri Coanda” SA Otopeni - deţine incinerator şiîn anul 2005 a incinerat urmataorele cantităţi de deşeuri:

▬ 0,7 tone deşeuri medicale înţepătoare – tăetoare,

▬ 6,4 Kg deşeuri constind din medicamente cu termen expirat,

▬ 3,66 tone deşeuri medicale infecţioase. Au mai fost incinerate materiale de tip” Catering” rezultate de pe aeronavele de transport sau ca urmare a instituirii „carantinei sanitare”. Cenuşa rezultată a fost depozitată la depozitul ecologic Vidra - SC Ecosud SRL.

- SC Romvac Company SA, oraş Voluntari, str. Soseua Centurii nr. 7, deţine  incinerator şi în 2005 a incinerat o cantitate totală de deşeuri  de 11,032 tone  structurată astfel: 3,33 tone – ouă embrionare, 0,207 tone  - cadavre şoareci, 6,36 tone – cadavre păsări, 0,633 tone – cadavre animale domestice (porci), 0,157 tone – cadavre iepuri, 0,336 tone – cadavre cîini.

- SC Protan SA – Sucursala Popesti Leordeni, detine  incinerator la care a incinerat în anul 2005 cantitatea de 80 tone materiale nedestinate consumului uman inclusiv cadavre de animale (ca urmare  a ecarisării teritoriului).

- SC Cartogate Group SRL - Comuna Glina, deţine incinerator , ce a fost pus în funcţiune în anul 2005. .

In judeţul Ilfov nu se practică procedeul  de compostare deşeuri în scopul producerii de biogaz , compost şi sistemul de tratare mecano-biologică a deşeurilor . O atenţie mare trebuie acordată modului de gospodărire a anvelopelor uzate ,astfel încât să nu se mai facă  incinerarea acestora în spaţii deschise sau în instalaţii neecologice .

2.7.1.4. Incinerarea deşeurilor municipale

Pentru orizontul de timp 2017, pentru zona Bucureşti, se are în vedere realizarea unui incinerator  care să incinereze mai mult de 150 000 tone/an (cantitate ce se prognozează a se produce până în 2017) deşeuri municipale incinerabile.

În judeţul Ilfov, nu se practică incinerarea deşeurilor municipale datorită cantităţilor mai mici de 150 000 tone/an generate în prezent.

2.7.2. Deşeuri de producţie

În judeţul Ilfov, în anul 2005,  s-au desfăşurat diverse activităţi de cca 5500 agenţi economici. Tipurile de deşeuri generate din activităţile desfăşurate sunt:

- hîrtie şi carton rezultată din gestionarea ambalajelor, din activităţi de birou, din procese de producţie, din activităţi de comercializare şi depozitare,

- mase plastice de diverse compoziţii: polietilena de joasă densitatae (PE), polietilena de înaltă densitate (HDPE), polipropilena (PP), polistiren (PS), policlorura de vinil (PVC), polietilenterftalat (PE), poliamida (PA), poliacetat de vinil (PCV), polimetilmatacrilat (PMMA), cauciuc, etc. rezultate din activităţi de ambalare,îmbuteliere, producţie, comercializare, activităţi de producţie incălţăminte, prelucrare mase plastice, producţie de ambalaje etc.,

- materiale compozite (carton + masa plastica, carton+ aluminiu, metal +masa plastica, carton + masa plastca+metal), textile impregnate rezultate  din activităţi de comercializare, din activităţi de cercetare, din activităţi de producţie,

- cioburi de sticlă rezultate din activităţi de prestări servicii, din activităţi de producţie, din activităţi de imbuteliere,

- uleiuri uzate (de motor, de transmisie, de ungere, hidraulice) rezultate din activităţi de prestări servicii de reparaţii mecanice auto, din activităţi de transport, din activităţi de transport energie electrica),

- baterii şi acumulatori , rezultate din activitatea de reparaţii mijloace auto, transporturi auto, transport energie electrică,

- şpan feros şi neferos rezultat din activitatea de prelucrări mecanice prin aşchiere,

-nămoluri din instalaţiile de epurare şi preepurare ,existente în dotarea unor agenţi economici,

- deşeuri de lemn, inclusiv rumeguş rezultat din activităţi de prelucrare lemn, producţia de ambalaje de lemn, dezafectare ambalaje lemn, producţia de mobilă, etc.,

- deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat,

- deşeuri metalice (bucăţi, capete) rezultate din activitatea de confecţii metalice, din ambalaje dezafectate, etc.,

- deşeuri de echiamente electrice şi electronice rezultae din activităţi de producţie, prestări servicii de reparaţii,  comercializare produse electrice, electronice şi electrocasnice

- deşeuri din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz,

- deşeuri de mercur

- anvelope uzate rezultate din activitatea de transport, producţie de anvelope, prestări servicii de reparaţii mecanice auto,

- deşeuri textile rezultate din activitatea de prelucrare fibră şi ţesături.

Tabel cu cantităţi şi tipuri de deşeuri (inclusiv periculoase) – în  anul 2005

| Tip deşeu | Cod , conform HG 856/2002 | Cantitate generată (tone) | Cantitate valorificată (tone) | Cantitate stocată (tone) | Cantitate eliminată (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri municipale amestecate | 20.03.01 | 73739,00 | - | - | 73739 |
| Baterii uzate | 16.06.01* | 124,83 | 124,83 | - | - |
| Deşeuri cu continut de zinc | 11.05.02 11.05.01 | 35,90 | 34,31 | 3,70 | - |
| Anvelope uzate | 16.01.03 | 1737,60 | 1753,50 | 167,10 | - |
| Uleiuri minerale uzate | 13.02.08* | 2641,60 | 3703,00 | 4480,50 | - |
| Filtre ulei | 16.01.07* | 18,66 | 12,80 | 1,60 | - |
| Deşeuri nebiodegradabile | 20.02.03 | 1,45 | 1,45 | - | - |
| Hirtie, carton din ambalaje şi alte activităţi | 15.01.01 20.01.01 | 6982,80 | 6982,80 | 24,00 | - |
| Deşeuri din tăbăcărie | 04.01.08 04.01.02 | 249,60 | - | 81,20 | 344,1 |
| Alte deşeuri nespecificate | 16.01.99 02.03.99 04.01.99 04.02.99 12.01.99 10.03.99 | 2970,90 | 4539,00 | 1424,40 | - |
| Piese de polizor mărunţite | 12.01.21 | 0,42 | - | - | 0,42 |
| Alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase | 11.01.98* | 5,85 | - | - | 0,58 |
| Materiale compozite | 04.02.09 | 14,22 | 6,03 | 6,30 | - |
| Ambalaj textil, textile | 15.01.09 20.01.11 19.12.08 | 26,88 | 19,80 | - | 3,48 |
| Materiale plastice, cauciuc | 19.12.04 | 1100,67 | 1099,50 | - | 1,2 |
| Sticla | 16.01.20 | 8,00 | - | - | 8 |
| Nămoluri de epurarae | 19.08.05 19.02.06 04.01.06 | 57,30 | - | 120,00 | - |
| Ambalaje cu conţinut de substanţe periculoase | 15.01.10* | 0,24 | - | 0,138 | 0,028 |
| Deşeuri de tonere | 08.03.18 | 1,20 | - | 1,20 | 0,082 |
| Materiale plastice din ambalaje | 15.01.02 | 1176,90 | 1176,90 | - | - |
| Pilitură şi span feros | 16.01.17 | 1675,00 | 1447,50 | 86,70 | - |
| Ambalaje de lemn | 15.01.03 | 2017,40 | 2017,40 | - | - |
| Mase plastice | 16.01.19 | 61,00 | 59,50 | 1,00 | 1 |
| Metale | 20.01.40 | 1915,00 | 1915,00 | - | - |
| Plăcuţe de frână | 16.01.12 | 1,20 | - | 1,41 | 0,6 |
| Lemn şi rumeguş | 03.01.05 | 2406,60 | 2406,60 | - | - |
| Aluminiu | 17.04.02 | 62,00 | 62,00 | - | - |
| Nămoluri de la limpezirea apei | 19.09.02 | 178,50 | 178,50 | - | - |
| Deşeu inerte beton, cărămizi | 17.01.07 | 2568,00 | - | - | 2568 |
| Total |  | 101778,70 | 27522,80 | 6398,90 | 76968,59 |

2.7.2.1. Deşeuri periculoase

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Ilfov, prin compartimentul gestiunea deşeurilor şi  substanţelor chimice periculoase, urmăreşte fluxurile de deşeuri periculoase de la generator până la valorificator.

Se urmăreşte fluxul de deşeuri periculoase :  baterii şi acumulatori auto, uleiuri uzate, compuşi desemnaţi (PCB/PCT). In cazul bateriilor şi acumulatorilor se face precizarea;

-   în cazul mijloacelor auto,bateriile şi acumulatorii au o dinamică de înlocuire mare;

-   în cazul  acumulatorilor din staţiile de transformare a tensiunii curentului electric şi transportului acesteia,dinamica înlocuirii acumulatorilor este mică;

-   în cazul compusilor desemnati - PCB/PCT- o parte au fost îndepărtaţi din instalaţii şi depozitaţi în vederea eliminării, o parte sunt încă în funcţiune şi vor fi îndepărtaţi în anul 2010.

Baza legală a urmăririi gestionării în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi a mediului , a fluxului de deşeuri periculoase menţionate mai sus o constituie:

- HG 1057/2001  privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase,

- HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, modificată şi completată de HG 441/2002 si HG 1159/2003,

- HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, modificată şi completată cu HG nr. 291/2005.

Generatorii şi tipurile de deşeuri periculoase sunt prezentate în tabelul următor:

| Agent economic | Tip deşeu | Cantitate generată/2005 (tone) | Mod de gestionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.N Aeroportul International „Henri Coandă” SA | Filtre de ulei, auto | 0,046 | Stocat temporar în spaţiiînchise | Se incinerează cu recuperare de metal |
|  | Ulei uzat | 162,8 | Stocat temporar în butoi metalic de 200 l | Este livrat pentru regenerare la Ploieşti |
| SC Cefin România SRL | Ulei uzat | 13,24 | Stocat temporar în butoi metalic de 200 l şi în rezervor subteran | Este livrat pentru regenerare la Jilava |
|  | Alte deşeuri cu conţinut de substante periculoase | 0,6 | Stocate la gospodaria de deşeuri | Sunt eliminate de agentul de salubrizare |
|  | Filtre de ulei, auto | 6,2 | Sunt stocate în incintă acoperită | Se valorifică după ce se îndepartează filtrul |
| Petrom SA – Competrol, Agentia Comerciala Bucuresti Sud | Ulei uzat | 97 | Sunt stocate în rezervor suprateran | Sunt livrate pentru regenerare , la Jilava |
| SC Danubiana SA | Ulei uzat | 27,8 | Stocat în butoaie de 200 l | Livrat ritmic la SC Lafarge Romania SRL |

Tipurile de deşeuri periculoase urmărite în judeţul Ilfov sunt:

uleiuri minerale uzate

In tabelul următor,se prezintă informaţii privind generarea, colectarea şi regenerarea acestor tipuri de deşeuri:

Evoluţia cantităţilor de uleiuri minerale uzate:

| eşeudri de uleiuri minerale uzate tone |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ani | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| cantităţi generate | 104 | 103 | 105 | 106 | 106 | 153,7 |
| cantităţi colectate | 20 | 40 | 45 | 90 | 101 | 128,2 |
| cantităţi regenerate | 18 | 37 | 43 | 87,5 | 98,5 | 34,6 |

La cantităţile regenerate se adaugă cantităţile de uleiuri minerale uzate    utilizate drept combustibil la cuptoarele fabricilor de ciment.

Evolutia cantitatilor de uleiuri minerale generate, colectate,

regenerate (u.m.=tone)

0

20

40

60

80

100

120

2001

2002

2003

2004

2005

anul

cantitati generate

evolutia

cantitatilor

generate

evolutia

cantitatilor

colectate

evolutia

cantitatilor

regenerate

Graficul arată că s-a început colectarea uleiurilor minerale uzate în ritm alert după transpunerea în legislaţia internă a Directivei CE.nr. 75/439/EEC  privind uleiurile uzate, amendata de Directiva nr. 87/101/692/EEC prin HG nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate uzate, completată şi modificată  de HG nr. 441/2002 si de HG nr. 1159/2003  urmare si a aprobarii OUG nr. 78/2000 privind gestiunea deşeurilor aprobată prin legea nr. 426/2001 cit si a HG nr. 856/2002, privind evidenţa gestionării deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzind deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

La nivel de judeţ, au apărut agenţi economici care transportă astfel de deşeuri la unităţi de regenerare din Ploieşti şi Râmnicu Sărat. Agentul economic SC Mirval International SRL colectează şi regenerează ulei mineral uzat în judeţul Ilfov. Capacitatea de regenerare este de cca. 40 t/lună.

Potivit legislaţiei în vigoare,trebuie să se implementeze sistemul de colectare a uleiurilor minerale uzate pe categorii, conform tabelului:

Tabel.  Categorii de uleiuri minerale uzate pentru colectare

| Tip ulei | Cod , conform HG nr. 856/2002 |
| --- | --- |
| Categoria de colectare 1 |  |
| uleiuri hidraulice minerale neclorinate | 13.01.10* |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13.02.05* |
| uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13.02.06* |
| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13.02.08* |
| uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii | 13.03.07* |
| Categori de colectare 2 |  |
| uleiuri minerale de ungere uzate, fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) | 12.01.07* |
| uleiuri sintetice de ungere uzate | 12.01.10* |
| uleiuri hidraulice sintetice | 13.01.11* |
| alte uleiuri hidraulice | 13.01.13* |
| Categoria de colectare 3 |  |
| uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini unelte | 12.01.06* |
| uleiuri hidraulice cu continut de PCB sau PCT pentru fiecare deseu mai mic de 50 ppm | 13.01.01* |
| uleiuri hidraulice minerale clorinate | 13.01.09* |
| uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13.02.04* |
| uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB sau PCT pentru fiecare deseu mai mic de 50 ppm |  |
| uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decit cele specificate la 13.03.01* | 13.03.06* |
| Categoria de colectare 4 |  |
| uleiuri de ungere usor biodegradabile | 12.01.19* |
| uleiuri hidrulice usor biodegradabile | 13.01.12* |
| uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | 13.02.07* |
| uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii | 13.03.08* |
| uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile | 13.03.08* |
| alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii | 13.03.10* |
| ulei combustibil si combustibil diesel | 13.07.01* |
| ulei de separatoare ulei/apa | 13.05.06* |

*) deseuri periculoase. Astfel de deşeuri trebuie să fie colectate în recipienţi inchişi etanş, rezistenti la şoc mecanic şi termic, iar stocarea să se facă în spaţii corespunzător amenajete, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

Trebuie să se acorde o atenţie mărită, colectării şi introducerii în cicuitul economic a uleiurilor minerale rezultate din dezmembrarea mijloacelor auto scoase din uz ca urmare a intrării în vigoare a HG nr. 2406/2004.

- baterii şi acumulatori uzaţi

În tabelul următor, se prezintă evoluţia cantităţilor de deşeuri de baterii şi acumulatori auto colectate şi valorificate .

| ani | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cantităţi colectate | 14.564 | 17.856 | 18.423 | 19.533 |
| cantităţi valorificate | 14.564 | 17.956 | 18.623 | 19.654 |

Colectarea şi valorificarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto, a căpătat un ritm alert după transpunerea în legislaţia naţională a Directivei nr. 91/157/EEC privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase şi Directivei nr. 93/86/EC privind etichetarea bateriilor, prin HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.

Grafic, evouţia colectării şi valorificării deşeurilor de baterii şi acumulatori uzaţi ,se prezintă astfel:

Evolutia cantitatilor de deseuri de baterii si

acumulatori auto

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2001

2002

2003

2004

2005

anul

tone

cantitati

colectate

cantitati

valorificate

În judeţul Ilfov,singurul agent economic care realizează reciclarea bateriilor şi acumulatorilor uzaţi cu conţinut de Pb este SC Neferal SA. Reciclarea constă în recuperarea Plumbului, reciclarea  materialului plastic şi recuperarea electrolitului.

2.7.3. Deşeuri generate din activităţi medicale

Ca  urmare a închiderii Capitolului 22 Mediu,  problematica gestionării deşeurilor generate de activităţi medicale a căpătat o nouă dimensiune. Gestiunea deşeurilor rezulatate din activităţi medicale este realizată de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ilfov pe baza Ord. M.S nr. 219/2002. In conformitate cu prevederile legislaţiei, deşeurile rezultate din activităţile medicale, în condiţii de colectare prin separare la locul producerii, se gestionează pe categorii stabilite, astfel:

- în saci negri sau transparenţi ,se colectează deşeuri menajere şi asimilabile (ambalaje pentru materiale sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice, resturi alimentare (cu exceptia celor provenite de la boli infecţioase), hârtie, bonete şi măşti de unică folosinţă, gips necontaminat cu lichide biologice, mase plastice, recipienţi de sticlă ce nu au venit în contact cu sânge sau alte lichide biologice. Aceste deşeuri se codifică conform H.G. nr. 856/2002 cu codurile -18.01.04; 18.02.03; 18.01.09; 18.01.02;

- saci de culoare galbenă, se folosesc pentru colectarea deşeurilor infecţioase - parţi anatomice şi anatomopatologice (fetuşi, placente, material biopsic), tampoane, comprese îmbibate cu sînge sau alte lichide biologice, cîmpuri operatorii, materiale, instrumente şi echipamente medicale de unică folosinţă, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator. Aceste deşeuri se codifică cu următoarele coduri: 18.01.03*; 18.01.06*; 18.01.08*; 18.02.02*; 18.01.10* (* indică faptul că deşeurile sunt periculoase);

- cutii cu pereţi rigizi, se folosesc pentru colectarea deşeurilor înţepătoare - seringi de unică folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatură şi ace, lame de bisturiu de unică folosinţă, sticlărie, deşeuri de la secţii de hemodializă. Aceste deşeuri se codifică cu următoarele coduri : 18.01.03*, 18.02.02* (* indică faptul că deşeurile sunt periculoase).

Aşadar, din activităţile medicale, rezultă : deşeuri de tip menajer (deseuri nepericuloase), care se depozitează în depozitele de deşeuri nepericuloase; deşeuri periculoase dar la care caracterul periculos poate fi eliminat prin tratamente de sterilizare; deşeuri periculoase care necesită incinerare.

În anul 2005, din activităţile medicale desfăşurate în judeţul Ilfov au rezultat:

| Deşeuri rezultate din activităţi medicale tone |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri menajere şi asimilabile, cod: 18.01.04;18.02.03;18.01.09 | 150,0 | Au fost depozitate la rampa ecologică de deşeuri |
| Deşeuri infecţioase, cod: 18.01.03*;18.01.06*;18.02.02* | 32,8 | Au fost incinerate |
| Deşeuri înţepătoare, cod: 18.01.03*;18.02.02*; | 14,3 | Au fost incinerate |

*) indică faptul că deşeurile sunt periculoase.

Deşeurile infecţioase şi înţepătoare,au fost incinerate la crematoriile unor spitale. Datorită obligaţiilor de mediu ,rezultate din negocierea Capitolului 22 Mediu ,pentru judeţul Ilfov s-a stabilit un program de închidere a unor crematorii din unităţi spitaliceşti , conform tabelului:

| Denumire unitate/amplasament |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ani de închidere | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. Spitalul Judeţean Ilfov “Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena” – municipiul Bucureşti |  |  |  | * |
| 2. Spitalul de psihiatrie Domniţa Bălaşa”- comuna Cernica | * |  |  |  |
| 3. Spitalul orăşănesc doctor Marin Burghele- oraş Buftea | * |  |  |  |
| 4. Spitalul comunal Periş- comuna Periş | * |  |  |  |
| 5. Centru Medico-Social – oraş Voluntari | * |  |  |  |

*) seminifică închiderea crematoriului.

Cele 4 crematorii cu termen de închidere 2005, au fost închise în baza  Notei de constatare , întocmită de reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov ,iar Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Ilfov, a participat  la sigilarea acestora.

Pentru eliminarea deşeurilor medicale periculoase (infecţioase şi înţepătoare)  s-a stabilit ca soluţii alternative:

- sterilizarea termică cu abur sub presiune;

- incinerarea împreună cu deşeurile periculoase industriale în capacităţi noi, care se vor realiza pînă la 31.12.2008.

Pentru incinerarea deşeurilor rezultate  din activităţile medicale se va  folosi, până în anul 2008, crematoriul de la spitalul judeţean  “ Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.”

Începînd cu anul 2005, o parte din deşeurile rezultate din activităţile medicale (la care caracterul periculos poate fi eliminat prin sterilizare) au fost  sterilizate în unitatea de sterilizare cu abur sub presiune autorizată – SC Staricare SRL din comuna Jilava.

Grafic-  privind evoluţia cantităţilor de deşeuri medicale

Cantităţile de deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale care vor putea fi tratate prin sterilizare cu abur sub presiune (pentru eliminarea caracterului periculos) vor creşte pe măsură ce instalaţia de sterilizare autorizata va reuşi să intre pe piaţa deşeurilor.In cazul deşeurilor înţepătoare şi tăietoare, după realizarea tratamentului de sterilizare termică cu abur sub presiune şi rezultatul  analizelor de laborator ce indică inexistenţa virusilor infecţioşi sau alţi microbi patogeni şi dăunători pentru populaţie sau factorii de mediu, se va colecta fracţia metalică din acestea.

2.7.4. Nămoluri

2.7.4.1. Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

De la epurarea apelor uzate orăşeneşti , în anul 2005, au rezultat 260 tone nămoluri. S-au colectat date de la staţiile de epurare următoare: staţia de epurare Buftea ce deserveşte oraşul Buftea, dar care preia ape uzate şi de la 8 agenţi economici.; staţia de epurare Baloteşti ce deserveşte comuna Balotesti, dar şi agenţii economici din comuna Corbeanca; staţia de epurare Măgurele ce deserveşte oraşul Măgurele; staţia de epurare Bragadiru ce deserveşte oraşul Bragadiru; staţia de epurare Arteca ce deserveşte agentul economic SC Arteca Jilava SA dar şi o parte din blocurile de locuinţe din comuna Jilava. Nămolurile colectate nu s-au împrăştiat pe terenuri agricole decît în mică parte, datorită lipsei fondurilor băneşti pentru realizarea buletinelor de analiză.

2.7.4.2 Nămoluri generate de apele uzate industriale

În judeţul Ilfov, există staţii de epurare ape uzate industriale la următorii agenţi economici: SC  Arteca Jilava SA, SC Pielorex SA, SC Romsuintest Periş SA, SC Romvac Company SA, SC Tuborg SA . Cantităţile de nămol generate de aceste staţii sunt uscate în paturi de uscare şi eliminate la depozitele de deşeuri ecologice existente pe teritoriul judeţului .

2.7.5. Depozite de deşeuri

2.7.5.1. Depozite de deşeuri municipale

În judeţul Ilfov există următoarele tipuri de depozite de deşeuri:

-depozite pentru deşeuri periculoase,

-depozite pentru deşeuri nepericuloase,

-depozite pentru deşeuri inerte

►depozite de deşeuri nepericuloase◄- clasa B de depozite

În categoria de deşeuri nepericuloase intră următoarele tipuri:

- deşeuri municipale (deşeuri menajere  şi alte deşeuri care prin natură sau compoziţie sunt similare cu deşeurile menajere),

- deşeuri nepericuloase  şi de orice altă origine care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitele de deşeuri nepericuloase,

- deşeuri periculoase stabile nereactive (cum sunt cele solidificate, vitrificate) – asemenea deşeuri periculoase nu se depozitează în celule destinate deşeurilor biodegradabile nepericuloase ci în celule separate,

- deşeuri municipale amestecate,

- deşeuri din pieţe,

- deşeuri stradale,

- deşeuri  industriale nepericuloase (materiale de construcţii pe bază de gips, amestecuri de deşeuri din construcţii şi demolări, praf de cazan, cenuşi zburătoare şi altele).

În judeţul Ilfov există 2 depozite de deşeuri nepericuloase :

1) depozitul de deşeuri “ Ochiul Boului “ din comuna Glina, administrat de SC Ecorec SA; deţine autorizaţie de mediu cu program de conformare; termen de conformare 31.12.2006.Depozitul are o suprafaţă de  75,3 ha , a fost dechisă prima celulă în anul 2001 lângă vechiul depozit de deşeuri şi va fi închis în anul 2045.

Programul de conformare prevede:

- realizare sistem colectare gaz de depozit

- realizare  instalaţie tratare levigat.

2.) depozitul de deşeuri  “Vidra “, administrat  de SC Eco  Sud SRL; detine autorizaţie de mediu cu program de conformare; termen de conformare 31.12.2006.Depozitul are o suprfaţă de 42 ha , a fost deschisă prima celulă în anul 2001 şi va fi închis în anul 2023. Programul de conformare prevede realizarea unui sistem de colectare gaz de depozit.

Alături de aceste depozite, în judeţ s-au identificat, la începutul lunii februarie 2005, 33 depozite de deseuri nepericuloase neconforme ce deservesc localităţile judeţului.

Pe parcusul anului 2005 unele comune din judeţ au contract serviciul de salubrizare unor operatori de salubritate autorizaţi, cu dotări tehnice pentru transportul deşeurilor la depozitele conforme. Aceste localităţi  sunt: Mogoşoaia, Cornetu , Corbeanca, 1 Decembrie, Shagov, Bragadiru, Măgurele , Pantelimon, Chitila , Buftea.

Activitatea de depozitare a deşeurilor pe depozitele neconforme din localităţile menţionate mai sus a fost sistată. Din cele 33 de depozite neconforme s-au prezentat pentru solicitare Aviz de mediu numai două- Mogoşoaia şi Buftea.

Depozitul oraşului Buftea  este prevăzut în legislaţia în vigoare a sista activitatea în anul 2009. În fap , acest depozit  este în conservare încă de la sfirşitul anului 2003.

►depozite de deşeuri inerte◄ - clasa C de depozite

În categoria deşeurilor inerte intră deşeurile  care nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în niciun fel  fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi al deşeurilor, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificativă şi, în special, să nu pericliteze  calitatea apei de suprafaţă şi/sau subterane.

Exemple de deşeuri inerte (aşa cum sunt prezentate în HG 856/2002 ) – deşeuri de nisip şi argilă, deşeuri de pietriş şi spărtură de piatră, spărtură de cărămidă, spărtură de betoane, nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr, pământ şi pietre, altele .

Pe teritoriul judeţului Ilfov  s-au inventarit depozite de deşeuri inerte  în:

- comuna Tunari    - un depozit

- comuna Jilava    – un depozit

- comuna Chiajna – un depozit

2.7.5.2. Depozite de deşeuri industriale

►depozite de deşeuri industriale periculoase◄ - clasa A de depozite

În categoria deşeurilor industriale periculoase intră deşeurile definite în anexele nr. 1C,1D şi 1E la OUG nr. 78/2000 – privind gestiunea deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 426/2001.

Anexa 1 C – cuprinde categorii sau tipuri generice de deşeuri periculoase cu 2 liste:

Lista  A – cuprinde deşeuri care prezintă una din proprietăţile descrise în anexa 1E

Lista B – cuprinde deşeuri care conţin unul dintre constituienţii cuprinşi în Anexa 1D şi care au proprietăţile descrise în Anexa 1E

Anexa 1D – cuprinde constituienţi ai deşeurilor din lista B la Anexa 1C, care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci cind au proprietăţile descrise în Anexa 1 E

Anexa 1E – proprietăţi ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase.

Există identificat un depozit  de deşeuri industriale periculoase, pe teritoriul SC Neferal SA  din oraş Pantelimon. Depozitul SC Neferal SA , de deşeuri periculoase, este menţionat în HG nr. 349/2005-privind depozitarea deşeurilor- şi are o suprafaţă de 1,6 ha.       Depozitul este format încă de la începutul activităţii de prelucrare metale neferoase pe amplasament (anii 1972-1973) şi conţine deşeuri provenite din metalurgia termică a aluminiului .

Începând cu anul 2000 nu sau mai depozitat deşeuri pe ecest depozit. În anul 2004, factorii de decizie ai agentului economic apreciau că există aproximativ 100 000 tone deşeuri.

Potrivit HG nr. 856/2002- privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzind deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase- tipul de deşeu periculos de pe acest depozit, este identificat la codul 10.03.09*- scorii negre de la topirea aluminiului.

HG nr. 349/2005 prevede ca SC Neferal SA trebuie să sisteze/înceteze depozitarea  la data de 31.12.2006. În prezent ,agentul economic, realizează investigaţii pentru denotificarea depozitului de la “periculos “  la “nepericulos. “

- depozite de deşeuri radioactive

Depozitul de deşeuri potenţial  radioactive  de pe teritoriul SC IMNR SA , oraş Pantelimon, este un depozit special sub jurisdicţia CNCAN – organism în structura MMGA. Acest depozit este constituit din cca 25 tone  monazită şi 2,4 tone concentrate şi deşeuri radioactive , rezultate în urma aplicării  unui program de cercetare pentru  concentratele monazitice în vederea obţinerii lantanidelor şi a toriului.

Depozitul , este situat în incinta închisă ( la cota -3 m subteran) – este în conservare,în condiţii de securitate conform normelor CNCAN.

Depozitul este prevăzut cu sistem de alarmă cu senzori de mişcare şi este obiectiv de grad ZERO de alarmă pentru pază

Agentul economic a făcut  demersuri pentru evacuarea la mina Avram Iancu - Bihor şi la iazul de decantare Feldioara , dar costurile evaluate sunt foarte mari şi nu pot fi susţinute. Exista un proiect “ Gestiunea materialelor radioactive rezultate de la procesarea monazitei şi dezafectarea depozitelor de incintă” – proiect prioritar nr. 365/2003  ce se desfăşoară în perioada septembrie 2003 - noiembrie 2005. Pentru proiect s-au alocat fonduri de către Ministerul Economiei si Comerţului ,doar pentru partea de cercetare - dezvoltare. Pentru partea de containerizare a deşeurilor şi transportul acestora este necesar ca Ministerul Economiei şi Comertului să aloce suma de 300 000 RON. La Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor  există depusă la nr. 3715/10.05.2005, documentaţia pentru obţinerea  Acordului de Mediu pentru dezafectare . Informativ, costurile pentru transport sunt: - dacă se fac 2 transporturi în zile diferite costul este de 5000 RON /transport; dacă se fac 2 transporturi succesive costul este de 7500 RON pentru ambele transporturi. La fiecare transport se adaugă 300 RON pentru 2 echipaje de jandarmi.

2.7.5.3. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra  mediului

Depozitele de deşeuri industriale periculoase au un impact deosebit asupra factorilor de mediu prin caracterul periculos la constituienţilor . Se pot identifica compuşi ce au impact deosebit asupra apei , solului, aerului, florei, faunei şi oamenilor cum ar fi : oxizi de cadmiu, oxid de zinc, oxid de beriliu, fluoruri de sodiu, potasiu. Se găsesc azotaţi, sulfaţi, oxizi de plumb care ajung şi în apa freatică şi produc boli dintre cele mai periculoase. Pe factorul aer , antrenarea particulelor în suspensie de către curenţii de aer favorizează pătrunderea în organism a unor particule din compoziţia tipului de deşeuri existent ,ceea ce generează boli ale căilor respiratorii. Unii compusi existenti in depozitele de deseuri industriale periculoase au proprieteti cancerigene, mutagene si periculoase pentru reproducere.

La analiză, trebuie pornit de la faptul că apariţia cancerului sau  a altor boli cu dezvoltare  înceată, necesită mulţi ani şi foarte multe investigaţii pentru stabilirea cauzelor. Asupra animalelor ,depozitele de deşeuri periculoase au impact atit asupra aspectului exterior al acestora cit şi asupra dezvoltării şi stării de sănătate.

Depozitele de deşeuri nepericuloase, neamenajate, neconforme ,atit în mediul urban cit şi în mediul rural, au un impact extrem de nafavorabil asupra stării de confort al populaţiei, asupra stării de sănătate. Impactul depozitelor de deşeuri neconforme este, de asemenea, extrem de nefavorabil asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol subsol, fauna, flora. Asupra apei, depozitele de deşeuri au impact asupra peştilor ( provoacă lipsa de oxigen, moartea prin asfixiere în cazul înghiţirii),  sunt responsabile de producerea unor inundaţii catastrofale atunci când obturează albiile râurilor sau construcţiile hidrotehnice.    Asupra aerului : mirosurile dezagreabile formate în zonele de depozitare necontrolată a deşeurilor produc disconfort spaţiilor de locuit şi sunt un indiciu că poluanţii pe factorul aer au concentraţii depăşite. Asupra solului conduc la sărăcirea proprietăţilor nutritive ale acestuia, la împiedicarea dezvoltarii plantelor, la apariţia vectorilor purtători de boli, şi viruşi. Asupra faunei şi florei, impactul constă în încetinirea creşterii plantelor , în diminuarea surselor de hrană a faunei şi apariţia unor focare de infecţii cu transmitere la om.

2.7.5.4. Iniţiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului

Drept iniţiative pentru diminuarea impactului deşeurilor asupra mediului sunt cele prevăzute în legislaţia de mediu care există în aceast moment în România.

Aşadar se impune :

-  închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme de deşeuri existente în judeţ, treptat până în anul 2009.

- efectuarea bilanţurilor de mediu  şi obţinerea avizului de mediu în vederea stabilirii obligaţiile de mediu privind închiderea.

- transportul deşeurilor periculoase cu respectarea prevederilor Ord. nr. 2/2004 privind transportul deşeurilor în România,

- trecerea treptată la extinderea colectării selective a deşeurilor şi reintroducerea lor în circuitul economic,

- realizarea de staţii de transfer care să asigure reducerea poluării genearată de depozitele neconforme de deşeuri.

- realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei pentru îmbunătăţirea aspectelor de mediu, pentru reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate necontrolat, pentru realizarea unei atitudini prietenoase pentru mediu.,

- interzicerea incinerării deşeurilor de orice fel în sapaţii deschise, sau în instalaţii neecologice (mai cu seama a anvelopelor uzate),

- orientarea anvelopelor uzate spre producerea de energie prin co-incinerare.

2.7.6. Tendinţe privind generarea deşeurilor

2.7.6.1. Prognoza privind generarea deşeurilor municipale

O analiză atentă a  gestionării deşeurilor municipale, ne arată că acestea au tendinţa de creştere ca urmare a creşterii gradului de urbanizare. Se va ajunge la  cantităţi de aproximativ 120000 tone – 140000 tone deşeuri municipale pe an.

În cantitatea de deşeuri municipale va creşte cantitatea de deşeuri biodegradabile ca urmare a gradului redus de folosire a semipreparatelor.

Se prognozează o creştere a cantităţii de deşeuri energetice ( anvelope, mase plastice) ca urmare a măririi parcului auto şi a consumului de produse ambalate.

2.7.6.2. Prognoza privind generarea deşeurilor  de producţie

Deşi producţia pare că s-a diminuat, o analiză atentă arată că de fapt are loc o diversifcare a producţiei şi o orientare a acesteia spre  bunuri de larg consum şi pentru asigurarea alimentaţiei populaţiei. De asemenea, are loc o pătrundere a unităţilor mici de producţie în comune şi sate din judeţ. Se estimează că va creşte , cantitatea de deşeuri de hirtie şi cartoan, cantitatea de deşeuri de materiale plastice, cantităţile de nămoluri, cantitatea de baterii auto , cantitatea de uleiuri uzate, cantitatea de deşeuri din lemn (mai ales din ambalaje), cantitatea de deşeuri de sticlă.

2.7.7. Îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor

Pentru îmbunătăţirea calităţii managementului deşeurilor este necesar a se acţiona în direcţiile:

- conlucrarea mai strinsă între autoritatea de mediu şi agenţii economici pentru a se găsi noi instrumente de gestionare ecologică a deşeurilor,  reducerea cantităţii acestora şi acolo unde nu este posibil de introducerea cit mai rapidă a acestora în cicuitul economic pentru valorificare.

- conlucrarea mai strînsă între autoritatea de mediu şi autorităţile publice locale pentru conştientizarea populaţiei în ceea ce  priveşte colectarea selectivă a deşeurilor, menţinerea curată a zonelor verzi şi mărirea acestora,

- diseminarea  prevederilor legale şi conştientizarea importanţei  respectării spiritului legislaţiei de mediu,

- menţinerea zonelor protejate

- introducerea şi extinderea salubrizării comunelor şi satelor printr-un sprijin mai activ la nivelul Consiliilor locale (implemetarea prevederilor legale în ceea ce priveşte salubrizarea localitatilor rurale şi urbane),

-orientarea investitorilor şi sprijinirea legală a investiţiilor în realizarea staţiilor de compost, a staţiilor de produs biogaz,

- conlucrarea mai strânsă cu autoritatea din  agricultură (componenta de cercetare) pentru introducerea nămolului (cel care are calităţi de a fi împrăştiat pe sol) de la staţiile de epurare şi preepurare, în agricutură.

2.7.8. Substanţe şi preparate chimice periculoase

Procedura PIC în judeţul Ilfov – Baza legală

HG nr. 697/2004 din 5 mai 2004 privind aprobarea Procedurii de consimţămînt prealabil în cunoştinţă de cauză pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase – procedura PIC.

Procedura PIC se aplică pentru produsele listate în Anexa 1 – Partea 3 (actualizată prin Ord. MMGA nr. 610/2005) , conform Convenţiei de la Rotterdam şi Anexa 4 – Produse chimice şi articole al caror export este interzis.

HG nr. 347/2003 – restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase ;

*Ord. de Ministru nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produiselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active;

HG nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

HG nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei;

HG nr. 932/2004 pentru modificarea şi completarea HG nr. 347/2003.

Precizari: potrivit HG nr. 697/2004  Autoritatea Nationala pentru Aplicarea Procedurii PIC este MMGA denumită ANAPIC.

Controlul respectării procedurii PIC revine ANAPIC şi structurilor sale teritoriale, care la nivelul judetului Ilfov este APM Ilfov.

Au fost controlaţi agenţii economici : SC Natur Evo srl, SC Bayer CropScience srl  şi  SC Basf  – The Chemical Company srl, care importă şi pun pe piaţă, în judeţul Ilfov, substanţe şi preparate chimice ce fac obiectul prevederilor HG 697/2004, dupa cum urmează:

- anumite produse chimice periculoase ce fac obiectul procedurii PIC  prevăzute prin Convenţia de la Rotterdam;

- anumite produse chimice care au interdicţie sau sunt sever restricţionate şi care sunt prevazute în anexa  nr. 1;

- toate produsele chimice  care se exportă şi pentru care se aplică prevederile referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

HG 697/2004 privind procedura PIC nu se aplică deşeurilor reglementate de OUG nr. 78/2000 aprobată prin Legea nr. 426/2001.

Pe teritoriul judeţului Ilfov, nu există producatori de substanţe sau preparate ce fac obiectul procedurii PIC .

În tabelul următor se prezintă situaţia  locaţiilor agentilor economici care distribuie, importă  şi pun pe piaţă substanţe şi preparate ce intră sub incidenţa HG 697/2004 – privind procedura PIC .

| Agent economic/adresa/tel/fax | Locaţia depozitului în judeţul Ilfov |
| --- | --- |
| ►SC Basf srl - The Chemical Company/ Bucureşti, str. Calea Victoriei, nr. 155, Bl. D1, Sc. 7-8, Etj. 6 Sector 1/ tel/fax: 3134611;3134612/3100395;3100762 | oraş Otopeni, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 61-63 |
| ►SC Bayer CropScience srl Bucuresti, b-dul Poligrafiei, nr. 3°, Sector 1/tel/fax: 5295929/5295992 | oraş Otopeni, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 61-63 Tel/fax: 2582566/;2030000/2030001- firma distribuitoare – SC Karl Heinz Dietrich International Exped srl |
| ►SC Natur Evo srl Bucuresti, str. Soseua Panduri, nr. 29, Bl. P2A, etj. 1, ap. 4 Sector 5/ tel/fax: 4113656/4113409 | oraş Bragadiru, Soseua Alexandriei, nr. 109, /tel/fax: 4480980 |
| ►SC Makhteshim Agan România Marom srl, Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 44-48, etj. 5, ap. 11, Sector 1 , tel/fax: 2228224/2229530 | comuna Ştefăneştii de Jos |
| ►SC Alcedo srl, Bucuresti, str. Sborului, nr. 1 Sector 3/ tel/fax:3237645/3124252 | comuna 1 Decembrie, str. Soseaua Giurgiului, nr. 86; comuna Vidra, Soseaua Principala; oraş Măgurele, str. Mincu, nr. 13 |

Nu au fost analizate  fibrele de azbest şi alte produse de uz industrial. În cazul fibrelor de azbest- controlul şi monitorizarea agenţilor economici care importă şi prelucrează se va efectua începând cu data de 01.01.2007. Verificarea facută în semestrul I 2005 a identificat la   agentul economic - SC  Makhteshim Agan srl  - cantitatea de 20285 litri de produs CARBODAN 35 ST (face parte din Lista 1(b)- produse ce trebuie interzise sau sever resticţionate pănă la data de 01.01.2007.) Este un produs din grupa I de toxicitate cu proprietăţi foarte toxice şi periculoase pentru mediu.

2.7.8.1. Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)

Substanţele care epuizează stratul de ozon sunt reglementate în România prin OG nr. 24/2000  pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon . Potrivit acestui act normativ substanţele care epuizează stratul de ozon sunt clasificate după gradul de acţiune asupra stratului şi anume după „potenţialul de epuizare a stratului de ozon” . Substanţele au fost  grupate după structura chimică şi conţinutul de substanţe ce au efect asupra stratului de ozon, astfel:

- Grupa I – substanţe ce conţin în structura fluor şi clor- HCFC –21,22,31,121,122,123,124,131,132,133,141,141b,142,142b,151,221,222,223,-    271, ce au un „ potenţial de epuizare  a stratului de ozon „ cuprins între  0,001-0,52, aşadar  substanţa C3H2F5Cl – pentafluorclorpropan – are un”potenţial de epuizare a stratului de ozon” cuprins între 0,03-0,52

- Grupa II – substanţe ce conţin în structura fluor şi brom – HBFC- 22B1 şi încă 33 de produse. Potenţialul de epuizare a stratului de ozon variază  între 0,03 – 14. Cel mai periculos produs este pentafluorbrompropan (C3H2F5Br). Bromura de metil (CH3Br) are „potentialul de epuizare a stratului de ozon” 1 şi a fost interzisă la utilizare pe teritoriul judeţului Ilfov începind cu 01.01.2005. Prin Ordinul de Ministru nr. 13/2005 a fost contigentat consumul de substanţe ce epuizează stratul de ozon şi anume : substanţele din grupa I de tipul CFC 11, 12,113,114,115, cu „potenţial de epuizare a stratului de ozon „ cuprins între 0,6-1,0-  nu se mai fabrică , dar se pot utiliza în instalaţiile frigorifice existente  până la înlocuirea lor. Înlocuirea cu alţi agenţi frigorifici se va realiza în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei.

Bromura de metil se mai produce dar se utilizează numai în condiţii sigure pentru mediu . Tetracloura de carbon cu „potenţial de epuizare a stratului de ozon” – 1,1 se mai fabrică şi se mai utilizează, dar numai în instalaţii închise.

2.7.8.2. Situaţia biocidelor (utilizare,import, export)

Biocidele ,sunt produse ce conţin una sau mai multe substanţe active condiţionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, avind scopul să distrugă , să impiedice, să facă inofensivă şi să prevină, acţiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricarui organism dăunător, prin mijloace biologice.Produsele biocide sunt clasificate în 23 de tipuri din următaoarele grupe principale:

- dezinfectantele şi produsele biocide în general (dezinfectante pentru spaţii private şi publice, pentru industria alimentară şi industria de preparare a furajelor, pentru dezinfecatrea apei potabile),

- conservanţi (pentru produse imbuteliate, conservanţi pentru lemn, pentru fibre, piele, zidărie, cauciuc, pentru instalaţii de răcire, pentru fluidele utilizate în metalurgie),

- pesticide nonagricole (rodenticide, avicide, moluscocide),

- alte produse biocide (conservanţi pentru produse alimentare sau furaje, fluide pentru îmbălsămare şi pentru produse taxidermale.

Ministerul Sănătăţii este mandatat să pună bazele unui sistem de supraveghere şi inspecţie cu privire la condiţiile de plasare pe piaţă  şi comercializare a produselor biocide. Se vor autoriza numai produsele care corespund simultan următoarelor cerinţe:

• conţin substanţe active incluse în „Lista substanţelor active, aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenţa produselor biocide” sau „Lista substanţelor active, aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenţa produselor biocide cu risc scăzut”

• în condiţii normale de utilizare, produsele biocide trebuie să fie eficiente, să nu aibă efecte nocive asupra sănătăţii umane sau animale(de exemplu prin apa potabilă, alimente si furaje, aerul dintr-o incintă sau asupra apelor de suprafaţă şi subterane

• să nu afecteze în nici un fel mediul înconjurător,

• să nu aibă efecte inacceptabile asupra organismului-ţintă, cum ar fi rezistenţa încrucişată

În România, reglementarea introducerii pe piaţă a biocidelor s-a făcut prin HG 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide , completată cu Ord. de Ministru nr. 1173/2005.

2.7.8.3. Evaluarea  riscului utilizării  substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii umane şi a mediului

Evaluarea riscului utilizării substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii umane şi a mediului se realizează prin întocmirea Studiilor de risc, a Studiilor de impact şi a Bilanturilor de mediu. Se utilizează legislaţia de mediu în vigoare privind evaluarea riscului pentru substanţele chimice periculoase.

2.7.8.4. Concluzii

Problematica gestionării deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei este de mare actualitate şi necesită eforturi comune din partea autorităţilor competente la nivel judeţean: Autoritatea de mediu, Autoritatea de sănătate, Autoritatea în agricultură, Autoritatea sanitar veterinară, Inspecţia pentru situaţii de urgenţă, Inspectoratul silvic, Inspectoratul de poliţie.Trebuie să se acorde o atenţie foarte mare colectării selective a deşeurilor, manipulării în siguranţă a deşeurilor periculoase,  cuantificării cantităţilor de deşeuri generate pe tipuri  pentru a realiza un program şi o viziune pentru minim 5 ani.

Implementarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului este o cerinţă care poate conduce la micşorarea decalajului ce ne desparte de ţările dezvoltate.

Realizarea  conştientizării populaţiei „ pentru un mediu curat şi o viaţă sănătaosă” este iarăşi o cale pentru diminuarea cantităţilor de deşeuri depozitate necontrolat şi diminuarea accidentelor ce se asociază cu utilizarea neconformă a substanţelor chimice periculoase.

2.8. MEDIUL URBAN

2.8.1. Calitatea aerului şi a apei în mediul urban

2.8.1.1. Calitatea aerului în mediul urban

Factorul de mediu – aer- este supus unei poluări locale în acele zone unde s-a construit şi funcţionează unităţi industriale.Aceste unităţi industriale au tehnologii învechite,  instalaţii de epurare a gazelor insuficiente sau lipsă. De asemenea , poluarea aerului are loc şi în zonele cu trafic auto intens. În judeţul Ilfov , trafic auto intens există pe arterele de circulaţie importante ca ieşiri din municipiul Bucureşti. Pe aceste artere circulaţie este foarte intensă , dar inexistenţa clădirilor înalte de-alungul acestora ,face ca dispersia poluanţilor să fie rapidă şi să nu afecteze aerul la nivel respirator. Direcţia de Sănătate Publicî Ilfov nu deţine date referitoare la calitatea aerului în mediul urban din lipsa laboratoarelor de analiza.

2.8.1.2. Calitatea apei potabile

In cursul anului 2005, Direcţia de Sănătate Publică Ilfov a monitorizat 15 localitati care aprovizioneaza locuitorii cu apa prin sistem central, dintre care 8 in mediul urban (Buftea, Otopeni, Popesti Leordeni, Voluntari, Bragadiru, Chitila, Magurele, Pantelimon).

Analizele de laborator au evidentiat valori ce depasesc limitele admise de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile pentru urmatorii parametri chimici si bacteriologici:

- amoniac : Popesti Leordeni, Pantelimon, Bragadiru, Magurele;

- bacterii coliforme : Bragadiru, Buftea, Chitila, Magurele, Otopeni, Pantelimon, Voluntari;

- E. coli : Otopeni, Pantelimon;

- streptococi fecali : Otopeni, Pantelimon.

Directia de Sanatate Publica Ilfov nu a inregistrat pe parcursul anului 2005 boli de natura hidrica. Au fost raportate doar boli transmisibile pe cale digestiva ce pot fi asociate consumului de apa de calitate necorespunzatoare cu precizarea ca nu toata populatia din mediul urban beneficiaza de alimentarea cu apa in sistem central, aprovizionandu-se cu apa din surse individuale necorespunzatoare:

- cazuri de dizenterie:	3- Buftea, 2- Chitila, 1- Otopeni, 2- Magurele, 3- Pantelimon, 1- Voluntari;

- cazuri de hepatita virala acuta:

1- Bragadiru, 3- Buftea, 5- Pantelimon, 1- Popesti-Leordeni, 15- Voluntari;

- cazuri de boala diareica acuta:

17- Bragadiru, 85- Buftea, 50- Chitila, 20- Otopeni, 11- Magurele, 98- Pantelimon, 42- Popesti- Leordeni, 80- Voluntari.

Calitatea apei de îmbăiere din zonele naturale amenajate:

In cursul anului 2005 monitorizarea apei de suprafata s-a efectuat in zonele naturale de imbaiere aglomerate in timpul sezonului estival ( lacurile Snagov si Buftea).

Pe teritoriul judetului Ilfov nu exista zone naturale de imbaiere autorizate sanitar, nefiind amenajate corespunzator.

Desi analizele de laborator efectuate in baza H.G. nr. 459/2002 au evidentiat încadrarea indicatorilor in limite normale, apa nu se recomanda a fi utilizata in scop de imbaiere din cauza prezentei din abundenta a vegetatiei specifice. În anul 2005 nu au fost semnalate cazuri de imbolnavire prin imbaierea in lacurile aflate pe teritoriul judtului Ilfov.

2.8.2. Starea de confort şi de sănătate a populaţiei în raport cu starea de calitate a mediului

2.8.3. Situaţia spaţiilor verzi  şi a zonelor de agrement

Zonele de agrement  din judeţul Ilfov reprezintă cca. 3000 ha şi au o mare importanţă ecologică.

Complexul Snagov este una dintre cele mai vizitate zone . Cuprinde lacul şi pădurea Snagov, la care se adaugă mânăstirea cu acelaşi nume, situată pe pe o insulă în mijlocul lacului.

Complexul Mogoşoaia  se află la sud de Bucureşti şi cuprinde lacul , parcul amenajat pe o suprafaţă de 20 ha şi Palatul Mogoşoaia ridicat în anul 1702 de Constantin Brâncoveanu.În interiorul palatului a fost deschis în anul 1975 un muzeu, unde sunt expuse opere de artă brâncovenească, sculptură în piatră şi lemn, picturi, obiecte de argint, broderii, ţesături, manuscrise şi cărţi.Complexul constituie un cadru ideal de petrecere a timpului liber.

Complexul turistic Cernica, cuprinde pădurea, lacul şi mânăstirea Cernica .Lacul ocupă o suprafaţă de 360 ha şi a fost amenajat turistic, iar pădurea adăposteşte o rezervaţie cinegetică.

Zona turistică Căldăruşani, aflată la nord de Bucureşti, cuprinde pădurea , lacul şi mânăstirea Căldăruşani.

Alte obiective : mânăstirea Pasărea, zona turistică Vlăsia , lacul Scroviştea , zona Ciocăneşti Buftea.

2.8.4. Aşezările urbane

2.8.4.1. Reţele de alimentare cu apă potabilă. Reţele de canalizare.

Tabel 1 Situaţia existentă a sistemelor de distribuţie apă, canalizare şi epurare ape reziduale în localităţile din jud. Ilfov

| Nr. crt |  | Localitatea | Populaţie echivalentă | Reţea de distribuţie (km) |  | # Nr. foraje |  | Reţele de canalizare (km) |  | Staţii de epurare |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Existent | Necesar | Existent | Propuse | Existent | Necesar | Existent | Necesar |  |
|  |  | Total judeţ | 283409 | 271,0 | 1114,2 | 131 | 306 | 95,5 | 1.081,1 | 8 | E. sec. = 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. ter. = 11 |  |
|  |  | Oraşe | 118293 | 71,4 | 239,9 | 69 | 96 | 72,3 | 241,1 | 4 |  |  |
| 1 | Voluntari |  | 29147 | 15,0 | 97,0 | 6 | 34 | 16,0 | 62,0 | - | Epurare terţiară |  |
| 2 | Buftea |  | 20376 | 11,0 | 13,0 | 29 | 23 | 3.7 | 14.5 | mecanică/ biologică | Epurare terţiară |  |
| 3 | Popeşti Leordeni |  | 14529 | 14,0 | 13,0 | 4 | 9 | 14,0 | 40,0 | - | Epurare terţiară |  |
| 4 | Otopeni |  | 9962 | 6,6 | 42,0 | 10 | 9 | 8,5 | 35,4 | mecani-că | Epurare terţiară |  |
| 5 | ###### Pantelimon |  | 16348 | 12,0 | 32,1 | 4 | 7 | 17,0 | 20,0 | - | Epurare terţiară |  |
| 6 | Măgurele |  | 7716 | 8,4 | 22,5 | 8 | 2 | 6,8 | 22,0 | mecanică/ biologică | Epurare secundară |  |
| 7 | ###### Bragadiru |  | 8117 | 3,3 | 21,7 | 5 | 2 | 2,3 | 23,4 | mecani-că. | Epurare terţiară |  |
| 8 | Chitila |  | 12098 | 1,1 | 30,7 | 3 | 10 | 4,0 | 23,8 | - | Epurare terţiară |  |
|  | Comune |  | 165116 | 199,6 | 874,3 | 62 | 210 | 23,2 | 840 | 4 |  |  |
| 9 | Afumaţi |  | 6155 | 9,5 | 27,4 | 1 | 7 | 0 | 38,4 | - | Epurare secundară |  |
| 10 | Baloteşti |  | 6329 | 2,2 | 40,0 | 4 | 8 | 2,8 | 30,0 | mecanică/ biologică | Epurare secundară |  |
| 11 | Berceni |  | 3621 | 0 | 25,0 | 1 | 4 | 0 | 26,0 | - | Epurare secundară |  |
| 12 | Braneşti |  | 8008 | 2,0 | 33,6 | 2 | 6 | 2,5 | 40,0 | Mecan-că | Epurare secundară |  |
| 13 | Cernica |  | 9056 | 0 | 33,8 | 0 | 7 | 0 | 33,0 | - | Epurare secundară |  |
| 14 | ## Copăceni |  | 2718 | 9,4 | 12,9 | * | * | 0 | 10,9 | - | Epurare secundară |  |
| 15 | Chiajna |  | 7801 | 0 | 39,0 | 0 | 8 | 0 | 37,0 | - | Epurare secundară |  |
| 16 | Ciolpani |  | 4240 | 0 | 28,0 | 4 | 1 | 0 | 28,0 | - | ## Epurare secundară |  |
| 17 | Ciorogârla |  | 4741 | 15,8 | 16,5 | 3 | 5 | 0 | 16,0 | - | Epurare secundară |  |
| 18 | Clinceni |  | 4334 | 0 | 18,9 | 0 | 3 | 0 | 17,4 | - | Epurare secundară |  |
| 19 | Corbeanca |  | 3606 | 22,7 | 29,0 | 4 | 9 | 0 | 27,0 | - | Epurare secundară |  |
| 20 | Cornetu |  | 4447 | 3,4 | 23,5 | 3 | 2 | 3,4 | 22,6 | - | Epurare terţiară |  |
| 21 | Darăşti |  | 2534 | 10,6 | 11,6 | 2 | 4 | 0 | 11,0 | - | Epurare secundară |  |
| 22 | Dascălu |  | 2356 | 0 | 45,0 | 0 | 6 | 0 | 42,0 | - | Epurare secundară |  |
| 23 | Dobroieşti |  | 6226 | 0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | - | Epurare secundară |  |
| 24 | Domneşti |  | 5804 | 0 | 24,1 | 0 | 6 | 0 | 19,2 | - | Epurare secundară |  |

| Nr. crt | Localitatea | Populaţie echivalentă | Retea de distribuţie (km) |  | Nr foraje |  | Reţea de canalizare (km) |  |  | # Staţii de epurare |  | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Existent | Necesar | Existent | Propuse | Existent |  | Necesar | Existent | Necesar |  |
| 25 | Dragomireşti Vale | 4025 | 0 | 14.5 | 0 | 5 | 0 | 11.4 |  | - | Epurare secundară |  |
| 26 | Găneasa | 4303 | 25,8 | 28,0 | 2 | 4 | 0 | 25,8 |  | - | Epurare secundară |  |
| 27 | Glina | 6483 | 0 | 19,6 | 4 | 9 | 0 | 19,6 |  | - | Epurare secundară |  |
| 28 | Grădiştea | 2738 | 0 | 16,5 | 0 | 10 | 0 | 15,0 |  | - | Epurare secundară |  |
| 29 | Gruiu | 6541 | 0 | 45,6 | 0 | 13 | 0 | 38,0 |  | - | Epurare terţiară |  |
| 30 | Jilava | 8718 | 4,5 | 25,1 | 6 | 5 | 1,5 | 17,0 |  | - | Epurare terţiară |  |
| 31 | Moara Vlăsiei | 5626 | 0 | 28,9 | 0 | 14 | 0 | 16,6 |  | - | Epurare secundară |  |
| 32 | Mogoşoaia | 5247 | 19,3 | 28,6 | 3 | 6 | 0 | 28,0 |  | - | Epurare secundară |  |
| 33 | Nuci | 2798 | 0 | 33,5 | 0 | 7 | 0 | 29,0 |  | - | Epurare secundară |  |
| 34 | Periş | 6882 | 36,3 | 36,6 | 6 | 16 | 0 | 48,3 |  | - | Epurare secundară |  |
| 35 | Petrăchioaia | 2477 | 0 | 23,5 | 0 | 6 | 0 | 22,7 |  | - | Epurare secundară |  |
| 36 | Snagov | 5720 | 12,0 | 60,0 | 7 | 14 | 10,0 | 60 |  | Mec/ bio | Epurare terţiară |  |
| 37 | Ştefăneştii de Jos | 4049 | 14,5 | 17,0 | 2 | 6 | 0 | 17,0 |  | - | Epurare secundară |  |
| 38 | Tunari | 3558 | 0 | 30,0 | 0 | 6 | 0 | 26,0 |  | - | Epurare secundară |  |
| 39 | 1 Decembrie | 6216 | 9,6 | 13,1 | 5 | 4 | 3,0 | 11,1 |  | Mec. | Epurare secundară |  |
| 40 | Vidra | 7759 | 2,0 | 32,5 | 3 | 9 | 0 | 33,0 |  | - | Epurare secundară |  |

Legenda:

* Forajele sunt comune cu cele ale localitaţii 1 Decembrie

2.8.4.2. Amenajarea teritorială

| Nr. crt | Localitatea | Suprafata localitatii (ha) |  |  |  |  | Anul aprobarii ultimului PUG | Stadiu PUG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Intravilan existent (<2005) | Intravilan existent (>2005) | Variatie | Extravilan |  | In executie | In avizare |
| A. Mediu urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bragadiru | 1903 | 964.81 | 1866.30 | 901.49 | 36.7 | 2005 |  |  |
| 2 | Buftea | 5736 | 1400.00 | 1400.00 | 0 | 4336 | 2000 |  |  |
| 3 | Chitila | 1166 | 821.22 | 821.22 | 0 | 344.78 | 2005 |  |  |
| 4 | Magurele | 4285 | - | - | - | - | 2000 |  |  |
| 5 | Pantelimon | 6716 | 1633.00 | 1633.00 | 0 | 5083 | 2000 |  |  |
| 6 | Popesti-Leordeni | 5624 | 970.00 | 970.00 | 0 | 4654 | 2001 |  |  |
| 7 | Otopeni | 3170 | - | - | - | - | 2000 |  |  |
| 8 | Voluntari | 3808 | - | - | - | - | - |  |  |
| B. Mediu rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Afumati | 6787 | 684.00 | 684.00 | 0 | 6103 | 2000 |  |  |
| 2 | Balotesti | 5252 | 1394.00 | 1394.00 | 0 | 3858 | 2000 |  |  |
| 3 | Berceni | 2662 | 345.35 | 345.35 | 0 | 2316.65 | 2001 |  |  |
| 4 | Branesti | 5337 | 757.05 | 858.83 | 201.78 | 4378.17 | 2005 |  |  |
| 5 | Cernica | 3781 | 523.40 | 523.40 | 0 | 3257.60 | 2002 |  |  |
| 6 | Chiajna | 1630 | - | - | - | - | 1999 |  |  |
| 7 | Ciolpani | 4189 | 356.03 | 356.03 | 0 | 3832.97 | 2001 |  |  |
| 8 | Ciorogarla | 4396 | 521.20 | 521.20 | 0 | 3874.80 | 1999 |  |  |
| 9 | Clinceni | 2512 | 795.87 | 795.87 | 0 | 1716.13 | 2000 |  |  |
| 10 | Copaceni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Corbeanca | 2933 | 922.00 | 922.00 | 0 | 2011 | 2000 |  |  |
| 12 | Cornetu | 1712 | 656.38 | 656.38 | 0 | 1055.62 | 2001 |  |  |
| 13 | Dascalu | 3611 | 436.35 | 436.35 | 0 | 3174.65 | 2000 |  |  |
| 14 | Darasti Ilfov | 1488 | 275.16 | 275.16 | 0 | 1212.84 | - |  |  |
| 15 | Dobroesti | 1235 | 165.24 | 356.60 | 191.36 | 878.4 | 2005 |  |  |
| 16 | Domnesti | 3725 | 754.40 | 1640.87 | 886.47 | 2084.13 | 2005 |  |  |
| 17 | Dragomiresti Vale | 3691 | 332.56 | 332.56 | 0 | 3358.44 | 2001 |  |  |
| 18 | Ganeasa | 4730 | 739.61 | 739.61 | 0 | 3990.39 | 2002 |  |  |
| 19 | Glina | 2876 | 380.00 | 380.00 | 0 | 2496.00 | 2000 |  |  |
| 20 | Gradistea | 2882 | 332.28 | 332.28 | 0 | 2549.72 | 2001 |  |  |
| 21 | Gruiu | 6222 | 1724.90 | 1724.90 | 0 | 4497.10 | 2000 |  |  |
| 22 | Jilava | 2602 | 783.35 | 783.35 | 0 | 1818.65 | 2001 |  |  |
| 23 | Moara Vlasiei | 6679 | 630.82 | 630.82 | 0 | 6048.18 | 1999 |  |  |
| 24 | Mogosoaia | 2811 | 658.00 | 658.00 | 0 | 2153.00 | 1999 |  |  |
| 25 | Nuci | 5196 | 368.53 | 368.53 | 0 | 4827.47 | 2001 |  |  |
| 26 | Peris | 7797 | 1035.00 | 1035.00 | 0 | 6762 | 1998 |  |  |
| 27 | Petrachioaia | 5881 | 488.20 | 488.20 | 0 | 5392.80 | 2001 |  |  |
| 28 | Snagov | 8835 | 1350.09 | 2515.15 | 1165.06 | 6319.85 | 2005 |  |  |
| 29 | Stefanestii de Jos | 2497 | 694.00 | 694.00 | 0 | 1803.00 | 1999 |  |  |
| 30 | Tunari | 3111 | 441.60 | 441.60 | 0 | 2669.40 | 2000 |  |  |
| 31 | Vidra | 6912 | 1179.52 | 1179.52 | 0 | 5732.48 | 2002 |  |  |
| 32 | 1 Decembrie | 2915 | 671.00 | 671.00 | 0 | 2244.00 | 2003 |  |  |

.

2.9. PRESIUNI ASUPRA MEDIULUI

2.9.1. Agricultura

2.9.1.1.  Evoluţiile din domeniul agriculturii, estimările noilor efective de animale şi perfecţionările metodelor de reducere a emisiilor din sectorul agricol

Efectivele de animale  - 2004

| Specificare | Total sectoare | Sector de stat | Sector privat |
| --- | --- | --- | --- |
| Bovine - capete | 23090 | 1752 | 21338 |
| Porcine -capete | 167887 | 7336 | 160551 |
| Ovine si caprine | 28542 | 1452 | 27090 |
| Pasari mii capete | 1745486 | 19314 | 1726172 |
| Cabaline capete | 6419 | 147 | 6272 |

Efectivele de animale – 2005

| Specificare | Total sectoare | Sector de stat | Sector privat |
| --- | --- | --- | --- |
| Bovine - capete | 20973 | 1649 | 19324 |
| Porcine -capete | 168528 | 6396 | 162132 |
| Ovine+caprine capete | 30529 | 1274 | 29255 |
| Pasari - mii capete | 1450478 | 28880 | 1421598 |
| Cabaline - capete | 6785 | 150 | 6635 |

Situatia complexelor zootehnice  din Judeţul Ilfov:

In anul 2004

| Denumirea fermei zootehnice | Starea actuală | Tip fermă | Efective capete |
| --- | --- | --- | --- |
| SC Agroindaf Afumati | In functiune | bovine | 1053 |
| SCAI Pantelimon | In functiune | bovine | 732 |
| SC Agroindcom Chitila | In functiune | bovine | 574 |
| IBNA Balotesti | In functiune | bovine | 348 |
| SC Carpati Furniture | In functiune | bovine | 854 |
| ICDB Balotesti | In functiune | bovine | 755 |
| APPS Vlasia | In functiune | bovine | 464 |
| SC Avicola Buftea | In functiune | păsări | 510177 |
| Natural Farmer | In functiune | păsări | 150 |
| SC Romsuintest Peris | In functiune | suine | 72098 |
| SC Picovit Rom Popesti Leordeni | In functiune | suine | 23561 |
| Picofarm | In functiune | suine | 1470 |
| APPS Magurele | In functiune | suine | 3451 |

In anul 2005

| Denumirea fermei zootehnice | Starea actuală | Tip fermă | Efective capete |
| --- | --- | --- | --- |
| Agroindaf Afumati | In functiune | bovine | 1078 |
| Agroindcom Chitila | In functiune | bovine | 154 |
| Scai Pantelimon | In functiune | bovine | 612 |
| IBNA Balotesti | In functiune | bovine | 299 |
| SC Carpati Furniture | In functiune | bovine | 204 |
| ICDB Balotesti | In functiune | bovine | 568 |
| SC Avicola Buftea | In functiune | păsări | 570242 |
| SC Romsuintest Peris | In functiune | suine | 81413 |
| Natural Farm | In functiune | suine | 597 |
| SC Picovit Rom Popesti Leordeni | In functiune | suine | 23312 |
| Picofarm | In functiune | suine | - |
| APPS Magurele | In functiune | suine | 873 |

Referitor la colectarea dejectiilor:  fermele zootehnice au amenajate   statii de stocare si epurare dupa cum urmeaza

| Nr. Crt. | Societatea comerciala | Capacitatea totala de stocare | Din care |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bovine m.c. | ovine m.c. | porcine m.c. | pasari m.c. | cabaline m.c. |
| 1 | IBNA Balotesti | 6144 | 2384 | 118 | 3318 | 318 | 6 |
| 2 | ICPC Balotesti | 700 | 700 |  |  |  |  |
| 3 | SCAI Pantelimon | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
| 4 | Agroindcom Chitila | 2500 | 980 |  | 1500 |  | 20 |
| 5 | SC Agroindaf Afumati | 3625 | 2800 |  | 800 |  | 25 |
| 6 | SC Carpati Furniture | 3025 | 3000 |  |  |  | 25 |
| 7 | SA Jilava | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 8 | SC Avicola Buftea | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
| 9 | SA Lavami | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 10 | SC Fortisim | 2115 | 450 |  | 150 | 1500 | 15 |
| 11 | APPS Vlasia | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 12 | SC Romsuintest Peris |  |  |  | Statie epurare |  |  |
| 13 | SC Picovit | 20000 |  |  | 20000 |  |  |
| 14 | APPS Magurele | 10000 |  |  | 10000 |  |  |
| 15 | SC Avicola Tartasesti | 10000 |  |  |  | 10000 |  |
| 16 | SC Mama Milk Srl | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 17 | SC Fados | 450 | 150 |  | 300* |  |  |
| 18 | SC Apollo Voluntari | 200 | 50 |  | 150 |  |  |
| 19 | SC Agricola Otopeni | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 20 | APPS Scrovistea | 3000 |  |  |  | 3000 |  |
| 21 | SC Pet Plast |  |  |  |  | 150 |  |
|  | Total | 71109 | 19664 | 168 | 36218 | 14968 | 91 |

Statie de epurare ecologică care se va moderniza prin Programul Sapard

Situatia gunoiului de grajd pe comune

Perioada de  referinta 1 an                                                             to

| Nr. Crt. | Localitatea | Cantitatea de gunoi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Afumati | 10500 |
| 2 | Balotesti | 12000 |
| 3 | Berceni | 9500 |
| 4 | Bragadiru | 10000 |
| 5 | Branesti | 8500 |
| 6 | Cernica | 16000 |
| 7 | Chiajna | 4000 |
| 8 | Chitila | 8000 |
| 9 | Ciolpani | 7000 |
| 10 | Ciorogarla | 6000 |
| 11 | Clinceni | 7000 |
| 12 | Corbeanca | 12000 |
| 13 | Cornetu | 10000 |
| 14 | Dascalu | 10000 |
| 15 | Darasti | 2200 |
| 16 | I Decembrie | 9000 |
| 17 | Dobroiesti | 20000 |
| 18 | Domnesti | 12000 |
| 19 | Dragomiresti | 8000 |
| 20 | Ganeasa | 8000 |
| 21 | Glina | 6000 |
| 22 | Gradistea | 9000 |
| 23 | Gruiu | 15000 |
| 24 | Jilava | 12500 |
| 25 | Magurele | 14000 |
| 26 | Moara Vlasiei | 10000 |
| 27 | Mogosoaia | 9000 |
| 28 | Nuci | 21000 |
| 29 | Otopeni | 8000 |
| 30 | Pantelimon | 12500 |
| 31 | Peris | 15000 |
| 32 | Petrachioaia | 10500 |
| 33 | Popesti Leordeni | 11200 |
| 34 | Snagov | 10000 |
| 35 | Stefanesti | 12500 |
| 36 | Tunari | 9000 |
| 37 | Vidra | 11000 |
| 38 | Voluntari | 10000 |
| 39 | Buftea | 11000 |
|  | TOTAL | 294400 |

2.9.1.1.1. Evoluţia utilizării solului în agricultură

ha

| Specificare | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Suprfata arabila | 104478 | 105518 |
| Suprfata nelucrata | 61 | 3203 |

2.9.1.1.2. Evoluţia terenurilor arabile retrase din circuitul agricol

ha

| anul | suprafata |
| --- | --- |
| 2004 | 1057,3 |
| 2005 | 1642,7 |

2.9.1.1.3. Evoluţia suprafeţelor împădurite

ha

| anul | Regenerări total | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regenerări naturale | împăduriri |
| 2004 | 85 | 69 | 16 |
| 2005 | 84 | 58 | 26 |

2.9.1.1.4. Evoluţia şeptelului (bovine, porcine, păsări)

Anul 2005    Ferme pentru cresterea bovinelor nr/capete- 22/6000

Ferme pentru cresterea pasarilor nr/capete-  8/3000000

Ferme pentru cresterea ovinelor nr/capete – 2/800

Ferme pentru cresterea suinelor nr/capete –6/220000

2.9.2. Energie şi transport

Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ILFOV este parte componentă din S.C. Filiala de Distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Muntenia Sud Sa, aceasta avînd personalitate juridică.

Misiunea FDFEE Electrica Muntenia Sud –Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ILFOV  este aceea de a prelua energia electrică din sectorul energetic naţional şi de a distribui această energie la toţi clienţii săi, consumatori de energie electrică, persoane fizice şi juridice, care deţin legal spaţii în perimetrul judeţului Ilfov, respectînd standardele de calitate, siguranţă şi eficienţă.

1342/2001  şi Statutul  Societăţii, sunt următoarele: Principale activităţi desfăşurate în FDFEE Electrica Muntenia Sud şi obţinute conform HGR

- Servicii specifice activităţii de distribuţie a energiei electrice

- Servicii specifice activităţii de furnizare a energiei electrice

SDFEE Ilfov are sediul în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucureşti, iar amplasamentele de pe raza judeţului Ilfov sunt următoarele :

- 8 staţii electrice de transformare  110/20 kV în patrimoniu pe raza judeţului Ilfov din cadrul Centrului de exploatare 110kV

- Centru de Exploatare MT-JT BUFTEA  pe raza judeţului Ilfov

- Punct de lucru Snagov

- Oficii comerciale

-Din cadrul Oficiul comercial Ilfov Vest – PL Copăceni

-Oficiul comercial  Buftea -  şi  PL Ghermănesti

2.9.2.1. Impactul sectorului energetic asupra mediului

SDFEE Ilfov ca parte componentă a S.C. Filiala de Distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica-Muntenia Sud SA are preocupări deosebite în sensul diminuării  impactului asupra mediului a activităţii :

- implicarea directă şi responsabilă a managementului de vârf al Sucursalei în coordonarea şi controlul activităţilor şi proceselor şi angajarea acesteia în îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, în conformitate cu prevederile standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2001  şi SR EN ISO 14001:1997 ;

- conştientizarea şi responsabilizarea întregului personal, de a respecta prevederile din documentele Sistemului de Management Calitate-Mediu

- conformarea cu legislaţia naţională de mediu în vigoare (inclusiv obţinerea avizelor de mediu pentru privatizare)şi cu legislaţia internaţională de mediu –directivele UE.

- monitorizarea  factorilor de mediu  , cat şi a resurselor naturale utilizate

- prevenirea şi diminuarea impacturilor negative asupra mediului ale instalaţiilor electrice ;

- realizarea unui management performant al deşeurilor, valorificare prin firme specializate a deşeurilor industriale rezultate din activităţi specifice (deşeuri de fier,aluminiu,cupru,lemn, uleiuri,etc.)

- iniţierea şi realizarea planurilor de eliminare a deşeurilor periculoase ( condensatoare cu PCB, plăci de azbociment)

2.9.2.2. Consumul brut de energie

SDFEE ILFOV a înregistrat în anul 2005 o cantitate de energie electrică vandută de 689.815 MWh.

In tabelul 92.2.1. este prezentată repartiţia energiei vandute pe tipuri de consumatori - aferentă anului 2005

Tab. 9.2.2.1.

| Nr. crt. | Tip consumator | Energie vandută -( MWh) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Casnici | 148.471 |
| 2. | Mici consumatori | 113.944 |
| 3. | Mari consumatori | 427.400 |
| Total |  | 689.815 |

Graficul  repartitiei energiei vandute pe tipuri de consumatori este prezentata in fig.2.21.

Dinamica cantităţii de energie vandută în perioada anilor 2002-2005 este prezentată în tabelul 9.2.2.2.

Tab. 9.2.2.2

| Nr. crt. | Cantitatea de energie electrica vanduta ( MWh) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AN 2002 | AN 2003 | AN 2004 | AN 2005 |
| 1 | 634.388 | 662.811 | 675.171 | 689.815 |

Graficul repartiţiei energiei vandute din perioada 2002-2005 este prezentata in fig.2.2.2

2.9.3.3. Generarea de energie şi încălzire la nivel de unităţi administrative

SDFEE ILFOV  utilizează pentru încălzirea clădirilor –la  centrul de exploatare MTJT Buftea  o centrala termică pe gaze naturale.

Aferent consumului lunar de gaze naturale, se plăteşte taxa la Administartia Fondului de Mediu

Vă prezentăm în tabelul 3.3.1. -consumul de gaze naturale aferent anului 2005.

Tab3 .3.1.

| An 2005 Luna | Consum | UM | Capacitate calorica ( kcal/mc) | Caracteristici (continut sulf, cenusa, plumb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | 3118 | mc | 8560 | Continut max. de CO in gazele de ardere max. 0,1 % vol. |
| Februarie | 2685 | mc |  |  |
| Martie | 2355 | mc |  |  |
| Aprilie | 1885 | mc |  |  |
| Mai | 981 | mc |  |  |
| Iunie | 105 | mc |  |  |
| Iulie | 77 | mc |  |  |
| August | 98 | mc |  |  |
| Septembrie | 193 | mc |  |  |
| Octombrie | 881 | mc |  |  |
| Noiembrie | 2103 | mc |  |  |
| Decembrie | 2035 | mc |  |  |
| Total pe tip combustibil | 16516 |  |  |  |

Fig. 3.3.1. Repartitia consumului de gaze naturale pe luni aferent anului 2005

2.9.3.4. Impactul consumului de energie electrică asupra mediului

Folosirea energiei electrice poate polua termic, fonic, electromagnetic, chimic şi estetic mediul, însă impactul asupra mediului înconjurător privind distribuţia şi furnizarea energiei electrice este nesemnificativ.

Poluarea solului este prevenită datorită cuvelor de beton amplasate sub transformatoarele de forţă din cadrul staţiilor electrice. In acest sens ,s-au elaborat planuri de intervenţii pentru situaţii de urgenţă.

S-au efectuat şi lucrări de investiţii specifice de mediu în scopul prevenirii poluării solului –în anul 2005 – valoarea lucrărilor de investiţii specifice de mediu  este  de 42.642 RON.

Prevenirea poluării solului s-a evidenţiat şi prin realizarea planului de valorificare a deşeurilor industriale ( inclusiv cele istorice),rezultate din lucrările de investiţii, modernizări , reparaţii-întreţinere  stocate în cadrul staţiilor /centrelor de exploatare.

In vederea prevenirii poluării solului s-au elaborat şi planurile de eliminare a deşeurilor periculoase ,  de înlocuire a  condensatoarelor electrice cu PCB cu condensatoare ecologice.

Singurele categorii care ar putea afecta populaţia, câmpul magnetic şi ionizarea creată de descărcarea de tip coronă şi descărcările parţiale, nu sunt clarificate pe plan internaţional, cercetările ştiinţifice desfăşurându-se în continuare. Din studiile efectuate nu se depăşesc limitele normate sau recomandate de standardele internaţionale. In mod normal, în timpul activităţii de distribuţie şi furnizare a energiei electrice nu rezultă poluanţi în aer.

Poluarea zonelor protejate este limitată, deoarece din faza de proiect, aceste zone sunt evitate. In cazul amplasării instalaţilor energetice în zone silvice, se efectuează defrişări în faza de construcţie, care se menţin şi pe perioada exploatării, refecându-se numai vegetaţia de mică înălţime.

Nivelul de zgomot şi vibraţii produs este în limitele normate (STAS 10009/88). Echipamentele care produc zgomot sunt ecranate, fiind amplasate în clădiri zidite, staţiile de distribuţie de energie  electrică sunt amplasate la distanţe de protecţie faţă de zonele de locuit conform PE 101A/1985.

Pentru diminuarea aproape de zero a nivelului de radiaţii emise în mediu, instalaţiile electrice sunt amplasate la distanţe de protecţie faţă de sol, clădiri.

Menţionăm că în perioada 2001-2005 nu s-a produs nici un accident cu impact major asupra mediului .

2.9.3.5. Evoluţia energiei în perioada 1995-2005 şi tendinţele generale în următorii ani

##### Evoluţia  numărului  de consumatori  în  perioada  anilor  2002-2005 este prezentată în tabelul 3.5.1.

Tab. 3.5.1.

| Nr. crt. | Tip consumator | Numar .consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | An 2002 | An 2003 | An 2004 | An 2005 |
| 1 | Mari consumatori | 433 | 395 | 433 | 542 |
| 2 | Mici consumatori | 5385 | 5240 | 5385 | 6060 |
| 3 | Consumatori casnici | 82327 | 81313 | 82327 | 87090 |
| Total |  | 88145 | 86948 | 88145 | 93692 |

Repartitia numarului de consumatori pe tipuri de consumatori in perioada anilor 2002-2005 este prezentata in Fig.3.5.1.

Evoluţia numărului de consumatori  casnici  este prezentată în fig.3.5.2.

Se observa o crestere semnificativa a numarului de consumatori  in anul 2005 fata de 2004 ,mai ales in cazul consumatorilor casnici. Datorita dinamicii de modernizare urbanistice a zonei judetului Ilfov au crescut numarului de abonati casnici.

Volumul de instalaţii electrice aferente SDFEE Ilfov, de pe raza judeţului Ilfov este următorul :

- 8 statii electrice de transformare 110 /20 kV

- LES  de medie si joasa tensiune

- LEA de inalta tensiune,medie si joasa tensiune

- PA,PT

Lungimea reţelelor electrice de distribuţie aferente anului 2004 este prezentată în :

Tabel. 3.5.3.

| Lungimea reţelelor (km) in 2004 | SDFEE ILFOV |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### LEA | LES |
| La tensiunea de 110 kV | 292,73 | - |
| La tensiunea de 6, 10, 20 kV | 1602,56 | 203,95 |
| La tensiunea de 0,4 kV | 1826,56 | 399,54 |

Lungimea reţelelor electrice de distribuţie aferente anului 2005 este prezentată în :

Tabel 3.5.4.

| Lungimea reţelelor (km) in 2005 | SDFEE ILFOV |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### LEA | LES |
| La tensiunea de 110 kV | 292,73 | - |
| La tensiunea de 6, 10, 20 kV | 1578,58 | 342,82 |
| La tensiunea de 0,4 kV | 1869,67 | 411,12 |

Evoluţia  numărului de posturi de alimentare PA şi posturi de transformare PT în perioada 2002-2005  este prezentată în :

Tabel. 3.5.5

| Nr.crt | PA+ PT | PA+PT | PA+PT | PA+PT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AN 2002 | AN 2003 | AN 2004 | AN 2005 |
| 1 | 976 | 1011 | 1188 | 1236 |

Repartiţia numărului de PA+PT în perioada 2002-2005 este prezentată în graficul figura.3.5.5.

###### Creşterea numărului de posturi de transformare se datorează dinamicii  dezvoltării  zonei judeţului Ilfov şi creşterii numărului de abonaţi.

###### Tendinţa de evolutie

Analiza consumurilor anuale de energie evidenţiază o evoluţie în intervalul 2002-2005 în  zona judetului  Ilfov .

Se observa o cresterea volumului de instalatii electrice , mai ales in cazul PT si  LEA si LES de medie si joasa tensiune, din cauza dinamicii modernizarii zonei judetului Ilfov,extinderilor de retele electrice, cresterii  numarului de abonati , extinderea zonelor electrificate in mediul rural.

Avand in vedere procesul de privatizare a S.C.FDFEE ELECTRICA-MUNTENIA SUD S.A prioritar pentru  urmatorii ani  va fi :

- respectarea in mod strict a obligatiilor de mediu din avizele de mediu pentru privatizare, cu accent pe prevenirea  impactului asupra mediului a instalatiilor electrice;

- conformarea cu legislatia de mediu in vigoare, cat si alinierea la  directivele  UE;

- mentinerea si imbunatatirea continua  a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu.

Dezvoltarea durabilă înseamnă în mod esenţial satisfacerea necesarului de energie la un preţ competitiv, în condiţii de calitate, de siguranţă în alimentare şi de utilizare eficientă a resurselor, cu  prevenirea si limitarea impactului asupra mediului.

Surse de date utilizate

Datele utilizate pentru elaborarea acestei lucrări provin de la compartimentele de specialitate din cadrul Agenţiei pentru protecţia Mediului Ilfov şi din următoarele surse:

- Compania naţională –Apele Române-  Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov Bucureşti

- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov

- Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ilfov

- SC Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

- Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ilfov

- Direcţia pentru Statistică Ilfov

- Consiliul Judeţean Ilfov – Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.