AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Operator: ECO SUD S.A.

Adresa: Bucuresti, sector 1, str. Ankara, nr. 3, parter, Biroul nr. 3

Locatia activitatii: comuna Vidra, sat Sintesti, judetul Ilfov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Clasificarii activitatilor din economia naționala CAEN

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea registrului European al Poluantilor Emisi și Transferati,

Tabel 1

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4. | Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte | 5.A.. | 090401 |

Tabel 2

| Cod CAEN Rev. 2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa I din OM 1798/07 | Cod CAEN Rev. 1 | Denumire activitate CAEN Rev .1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 | Colectarea deseurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduri |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 247 248 | 3710 3720 | Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile |
| 4677 | Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor | 260 | 5157 | Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri |

Tabel 3

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.(d) | Depozitele de deşeuri care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte |

Emisa de: APM Ilfov

Prezenta autorizație integrata de mediu este valabilă

Data emiterii:

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: ECO SUD S.A

Sediul social: Bucuresti, sector 1, str.Ankara nr.3

Certificat de inregistrare: Seria B nr. 2851846

Cod unic de inregistrare: 13838255

Numar de ordine în registrul comertului: J40/4022/2001 din data de 19.04.2001

Compania părinte: ECO SUD S.A

Punctul de lucru: comuna Vidra, sat Sintesti, judetul Ilfov

Pe depozitul Ecologic de deseuri solide urbane si industriale asimilabile Vidra se vor depune deseuri provenite din localitati aflate pe teritoriul judetului Ilfov si din municipiul Bucuresti.

2. TEMEIUL  LEGAL

Ca urmare a cererii de autorizare adresate de ECO SUD S.A cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ankara, nr. 3, parter, Biroul nr. 3, înregistrată la  A.P.M. Ilfov cu nr. 10414 din 28.06.2017;

- In urma analizării documentaţiei de susținere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor și punctelor de vedere inregistrate în timpul derularii procedurii;

- În urma consultarii publicului și a organizarii sedintei de dezbatere publica din data de 29.09.2018 la sediul Primariei comunei Vidra;

- În urma evaluarii conditiilor de operare și a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- În baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile și completarile anterioare;

- În baza O.M. nr. 818/2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile și completarile ulterioare;

- În baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;

- În baza H.G. nr. 1000/2012 privind organizarea și funcționarea Agentiei Naționale pentru Protecția Mediului și a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- În baza H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata cu HG nr. 1292/2010;

- In baza Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor;

- În conditiile în care orice emisie rezultata în urma activitatii va fi în conformitate și nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene și prevederile prezentei autorizatii,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru funcționarea instalatiei: DEPOZIT ECOLOGIC PENTRU DESEURI SOLIDE URBANE SI ASIMILABILE VIDRA

Amplasată în: comuna Vidra, sat Sintesti, judetul Ilfov

Operator: ECO SUD S.A

Autorizația include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluarii, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic și economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a evita accidentele și a limita consecințele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiții altele decât cele de funcționare normala;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul incetarii definitive a activitatii să se evite orice risc de poluare și să se aduca amplasamentul la o starea de depozit inchis definitiv, conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata cu HG nr. 1292/2010; Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor si Decizia Etapei de Incadrare nr.181 /30.07.2018  emisa de A.P.M. Ilfov;

- sunt luate măsurile necesate pentru utilizarea eficiența a oricarei resurse.

Autorizația integrata de mediu conține cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei și frecventei de masurare și obligatia de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizația.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile și completarile ulterioare, nerespectare prevederilor autorizatiei integrate de mediu atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Tabel 4

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.4. | 11.500.000 | Metru Cub |

Capacitatea maxima de depozitare in cele 8 celule este de 11.500.000 m3.

Situaţia acestor celule în prezent este următoarea:

- celulele 1, 2, 3 şi 4 şi zona de unire au atins cota finală de depozitare şi activitatea a fost inchisa;

- celula 5 cu volumul V = 750.000 m3 este singura activă în prezent.

- celula 6 – in curs de construire, este decopertat stratul vegetal

-  construcţia celulelor viitoare (7 şi 8) va fi începută etapizat, inainte de atingerea cotelor finale de depozitare a fiecărei celule exploatate anterior.

Celulele 1-4 si zona de unire a acestora vor fi inchise conform proiectului tehnic de inchidere pentru care APM Ilfov a emis Decizia Etapei de Incadrare nr. nr.181/30.07.2018  emisa de A.P.M. Ilfov.

Cota maxima a depozitului este H=107 mdMN (cota de 107 mdMN este cota absoluta, masurata fata de nivelul de referinta Marea Neagra, conform sistemului de nivelment national). Dupa finalizarea proiectului de inchidere a depozitului inaltimea maxima a depozitului este de aprox. 40m.

Depozitul se incadreaza in clasa b - depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificarii din H.G. nr. 349/2005 (art. 4), completata şi modificata prin H.G. nr. 1292/2010.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI

Documentatia contine:

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;

- Raport de amplasament intocmit de catre EPC CONSULTANTA DE MEDIU;

- Studiu de dispersie pentru evaluarea concentratiilor de poluanti proveniti din activitatea desfasurata in vederea determinarii calitatii aerului din vecinatatea amplasamentului Depozitului Ecologic Vidra intocmit de EPC CONSULTANTA DE MEDIU;

- Studiul de impact asupra sanatatii populatiei, intocmit de INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor acidentale;

- Plan de incadrare în zona;

- Plan de situație;

- Dovada de plata a tarifului;

- Anunturile publice.

Și urmatoarele acte emise de autorități:

Certificat de inregistrare seria Seria B nr. 2851846 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Cod Unic de Înregistrare 13838255;

Certificat constatator nr. 234845 emis la data de 19.04.2015 de ORC- TB;

Autorizatia Integrala de Mediu revizuita la data de 03.08.2016 emisa de catre APM Ilfov

Contract de concensiune nr.1903/22.06.1999 incheiat intre Primaria Comunei Vidra si Primaria Municipiului Bucuresti privind concesionarea terenului pe care se afla amplasat depozitul de deseuri;

Contract nr. 1990 din 09.07.1999 incheiat intre Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si SC Capitel Invest SA;

Contract de Cesiune a contractului nr. 1990/09.07.1999 incheiat intre S.C. Capitel Invest S.A. si S.C. Eco Sud SRL;

Adresa nr. 13/16.05.2005 cu privire la aprobare cesionare catre SC Eco Sud SRL emisa de Primaria Municipiului Bucuresti;

Ordin nr. 211/05.05.2016 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ;

Autorizatia de construire nr.3714 din 24.04.2013 pentru “extindere depozit ecologic, imprejmuire, drumuri anexe, conform Plan Urbanistic General” emisa de Primaria comunei Vidra

Licenta nr.3683/05.05.2016 clasa 1 - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Autorizatie de gospodarire a apelor nr.155/31.05.2018 emisa de  Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Arges – Vedea;

Decizia etapei de incadrare nr.181/30.07.2018 - Proiect pentru inchiderea Depozitului Ecologic de deseuri nepericuloase - clasa b VIDRA aferent celulelor 1-8”

Contract de prestari de servicii nr.18 din 31.03.2016 incheiat cu SC Andamar Servicii SRL;

Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali, similari si tertiari la tarife reglementate nr. M 1969/15.03.2007 incheiat cu F.D.F.E.E. Electrica Muntenia Sud SA;

Contract de prestari servicii nr.1037/23.06.2015 incheiat cu SC ECO TOTAL SRL;

Contract de vanzare cumparare nr. 48/02.04.2018 cu DIPOMEDFARM SRL PENTRU valorificare reciclabile

Contract de prestari servicii fn incheiat cu SC STONE COMPANY SRL

Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale;

Plan de incadrare in zona si de situatie

Rapoarte de incercare pentru: aer, apa din forajele de monitorizare, apa uzata, sol

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1 Acțiuni de control:

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficienta a poluarii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia măsuri astfel încât toate emisiile provenite din activitățile ce se desfășoară pe amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor rezidentiale, de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile prevazute în prezenta Autorizație Integrata de Mediu.

5.1.5. În cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are urmatoarele obligații:

a) sa informeze imediat ACPM  care a emis AIM;

b) sa ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformitatii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din AIM;

c) sa ia orice măsura suplimentara pe care ACPM o considera necesara pentru restabilirea conformitatii;

d) sa intrerupa operarea instalatiei în totalitate sau a unor părți din instalatie, în cazul în care neconformitatea constatata reprezintă un pericol pentru sanatatea umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului,pana la restabilirea conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Societatea are implementat si certificat  Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, fiind administrat in sistemul ISO de catre organismul de certificare TUV RHEINLAND ROMANIA, dupa cum urmeaza:

-SR ISO 9001:2015 – Implementarea Sistemului de Management al Calităţii – număr de înregistrare 01 100 1521067;

-ISO 14001:2015 – Implementarea Sistemului de Management de Mediu – număr de înregistrare 01 104 1521067;

-ISO OHSAS 18001:2008 – Implementarea Sistemului de Sănătate şi Securitate Ocupaţională – număr de înregistrare TRR 126 20132.

5.1.8. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

-implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

-pregătirea şi intocmirea unui raport anual al performanţelor de mediu;

-stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi consemnate în raportul anual;

-evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

-compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

-implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

-aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.9. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform

### specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

### 5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

Nu se desfasoara activitate productiva

7.RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.155/31.05.2018, emisa de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti.

7.1.1 Alimentarea cu apa

In scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru rezerva de incendiu se face din foraj propriu, cu H= 40 m si un debit de 7 l/s.

Debitele de apă autorizate sunt următoarele:

a) Debitul zilnic mediu de apă:

Q zi med = 4,64 m3/zi ( 0,054 l/s)

b) Debitul zilnic maxim de apă:

Q zi max = 5,74 m3/zi ( 0,067 l/s)

c)  Debitul orar maxim al cerinţei de apă:

Qs max = 8,918 m3/zi (0,336 l/s).

Rezerva de apă de incendiu este stocată într-un bazin îngropat, cu capacitate de 50 m3, amplasat în zona sursei de alimentare cu apă. Sunt prevăzuţi hidranţi atât în zona de servicii, cât şi în depozit precum si extinctoare de interventie in caz de incendiu. Debitul necesar pentru stingerea incendiilor autorizat este de Qinc = 5 1/s, rezerva pentru stingerea incendiilor aprobată este de Vinc = 50 m3.

7.1.2.Evacuarea apelor uzate

Tipurile de ape uzate rezultate din activitate sunt:

levigatul generat de depozitarea deseurilor in depozit;

- ape uzate menajere;

- ape uzate rezultate de la rampa de spălare roți;

Levigat

Epurarea levigatului rezultat din incinta depozitului de deseuri Vidra se realizeaza prin statia de epurare PALL (capacitate de procesare de 8mc/ora) si alte 2 statii de epurare KLARWIN instalate(capacitate nominala de procesare de 6 mc/ora si 6,5 mc/ora).

Statiile de epurare functioneaza pe procedeul osmozei inverse si au o capacitate totala de 20,5 mc/h.

Statia de epurare veche este semiautomata, in trei trepte, fiind compusa din parti modulare ale statiei de epurare(osmoza inversa) legate in serie, amplasate intr-un container standardizat, metalic.

Statiile de epurare noi sunt automate, in 4 trepte, amplasate in containere standardizate, metalice.

a)Prefiltrarea levigatului

Dupa faza de prefiltrare pe trei straturi de nisip a particulelor grosiere, levigatul brut trece prin doua filtre celulare(filtre fine), asigurand o protectie optima pentru faza de osmoza inversa.

b)Etapa de tratare a levigatului(prima treapta de osmoza inversa)

Dupa prefiltrare, levigatul este pompat de o pompa de inalta presiune intr-o linie de distributie, la o presiune de intrare de 30-65 bari. Partile modulare sunt conectate in serie la linia de distributie. Pompele in linie, rezistente la presiuni inalte ale unitatilor modulare, transfera levigatul de la linia de distributie la modulele unde au loc procesele de osmoza inversa etapa I-a si a II a. Dupa prima etapa, o parte din permeatul rezultat poate fi folosit pentru umectarea depozitului.Restul permeatului rezultat din prima treapta de osmoza este filtrat din nou prin membrane si supus pentru a doua oara procesului de osmoza inversa.(osmoza inversa-treapta a II a).

c) Etapa de tratare a permeatului(treapta a doua de osmoza inversa)

Etapa de tratare a permeatului este necesara in cazul in care calitatea apei epurate din treapata I nu indeplineste conditiile de evacuare.

Permeatul rezultat din prima treapta de osmoza este filtrat din nou prin membrane, separandu- se cca 80-90% din componentele dizolvate in apa ce a trecut de prima treapta de osmoza. Dupa ce-a de-a doua etapa, permeatul rezultat poate fi utlizat pentru udarea suprafetelor verzi din cadrul obiectivului, stropitul si spalarea suprafetelor betonate.

Dupa epurare, permeatul trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate impuse de HG nr.188-NTPA 001/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

d) Stocarea permeatului

Permeatul rezultat in urma procesului de epurare este stocat in bazinul betonat semiingropat cu V=330mc, amplasat in zona nordica a depozitului.

Permeatul se utilizeaza doar in cadrul depozitului, in functie de necesitatile tehnologice, la umectarea spatiilor verzi in perioadele calde ale anului, spalat platforme betonate, umectarea deseurilor depuse(exclusiv prin stropire)

Concentratul rezultat din epurarea levigatului in statia de epurare este colectat intr-un bazin betonat, cu capacitatea de 330 mc, iar apoi poate fi depozitat in corpul celulelor  in functie de caracteristicile acestuia.

- Apele uzate menajere (Qzi max = 2,752 m3/zi) provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate în canalizarea proprie şi conduse în bazine betonate vidanjabile cu volumul total de 80 m3. Periodic, apele uzate din acest bazin sunt preluate de către o societate autorizată .

Apele uzate tehnologice rezultate in urma operatiei de spalare roti autogunoiere sunt evacuate intr-un bazin betonat având volumul 60 mc (bazin prima ploaie), in vederea decantarii materiilor sedimentabile. Din acest bazin apele sunt dirijate prin pompare la statiile de epurare levigat din incinta. Materiile sedimentabile sunt evacuate periodic și depozitate în cadrul celulei active a depozitului  de deșeuri.

Apele pluviale necontaminate din zona de servicii (Q max = 7,50 m3/zi) sunt preluate de sistemul de canalizare si colectate intr-un bazin de stocare cu V=330 m3, bazin in care se stocheaza si permeatul rezultat in urma epurarii.

### 7.1. 3. Eficienta utilizarii apei

7.1.3.1. Operatorul va face un bilant de utilizare a apei cel putin o data la 5 ani. 7.1.3.2. Vor fi contorizate intrarile de apa.

7.1.3.3. Se vor controla permanent dispozitivele de blocare pentru toate furtunele si echipamentul de spalare.

7.2.Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Energia electrica, este preluata din reteaua S.C. ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A. – CEZ Vanzare SA. In caz de necesitate alimentareacu energie este afigurata prin intermediul uni generator.

Linia electrica aeriana alimenteaza 5 tablouri electrice: 1 tablou electric general si 4 tablouri electrice secundare pentru componentele functionale ale depozitului in special cabina cantar, pompa puţ apă, clădirea anexă, pompele de motorină, pompele pentru levigat, instalaţia de tratare a levigatului, pompele pentru ape pluviale.

Linia electrică subterană alimentează 9 tablouri electrice pentru diferite componente funcţionale ale depozitului.

Consumul de energie electrica este de 428,84 MWh/an.

7.2.2. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.3. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.4. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.3. Utilizare combustibil lichid

Combustibilul lichid (motorina) este folosit pentru:

-alimentarea autovehiculelor si utilajelor din dotare;

-aprovizionarea generatoarelor de curent (de rezerva).

Consumul de combustibil lichid este de 450 t/an.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Punct | Coordonate contur amplasament (Stereo 70) |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| Colţ N-V | 589695,907 | 313776,176 |
| Colţ N-E | 590182,226 | 313987,879 |
| Colţ S-E | 590383,216 | 313574,288 |
| Colţ S-V | 589913,606 | 313346,079 |

Amplasarea în teritoriu

Activitate se desfășoară pe un teren în suprafață de 42.000 mp, compartimentat astfel:

Drum de acces la depozit paralel cu CF pana in soseaua de centura

- Depozit Ecologic Vidra: 42 ha

- Suprafata destinata depozitarii: 38,6 ha

- Spatiu pentru cantarirea autogunoierelor la intrarea si iesirea din depozit: S: 49mp

- Cladiri administrative: birouri, vestiare, parcaje: 886 mp

- Instalatie spalare roti: 90 mp

- Instalatie ardere controlata a gazului de depozit: 600 mp

- Zona instalatie epurare: 1.340 mp

- Bazine semingropate: 1.100 mp

- Drumuri in incita: 8.000 mp

- Sortare (platforma descarcare si instalatie sortare): 9.000 mp

- Zona verde in interiorul depozitului: 12.935 mp

Vecinătăţi:

Nord: teren agricol proprietate particulara

Sud:  teren agricol proprietate particulara

Vest: calea ferată magistrala Bucureşti-Giurgiu la 100 m şi de satul Şinteşti la 600 m.

Est: teren agricol proprietate particulara

Distanţa dintre amplasamentul depozitului de deşeuri şi cele mai apropiate localităţi este următoarea:

-cea mai apropiată casă din localitatea Jilava, situată la aproximativ 1900 m NV faţă de amplasament;

-cea mai apropiată casă din localitatea Sinteşti, situată la aproximativ 600 m SV faţă de amplasament;

-cea mai apropiată casă din localitatea Berceni, situată la aproximativ 2300 m E faţă de amplasament.

Pozitionarea în raport cu ariile naturale protejate

NU ESTE CAZUL

8.2 Descrierea principalelor activități (instalații, utilaje, mijloace de transport și fluxuri tehnologice)

8.2.1. ACTIVITATEA DE DEPOZITARE

Se realizeaza in celula nr.5 cu suprafata de circa 50.529 m2 (45.476 m2 – suprafaţa utilă).

Volumul total al deşeurilor eliminate prin depozitare în Celula 5 la finalul perioadei de exploatare va fi de aproximativ 750.000 m3.

8.2.1.1.Descrierea sistemului constructiv al depozitului

1.Incinta de depozitare:

În prezent incinta de depozitare cuprinde celulele: 1, 2, 3, 4 şi zona de unire a acestora, celula 5 activa, urmând ca în viitor, să fie realizate celulele 6, 7 şi 8.

Celulele de depozitare realizate până în prezent ocupă o suprafaţă totală de    218.493 m2 iar suprafaţa totală finală a zonei de depozitare la limita îngrădirii perimetrale, după construirea celorlalte 3 celule, va fi de 386.000 m2.

Compartimentarea celulelor a fost iniţial delimitată la nivel perimetral prin diguri de separaţie de două tipuri:

-pentru marginile de separaţie dintre compartimente au fost prevăzute diguri de mici dimensiuni (înălţime de cca. 2 m), cu rol de separare hidraulică (stocare a levigatului) şi de gestionare a acestuia;

-pentru marginile de separaţie dintre compartimente şi perimetrul exterior al ariei de depozitare s-au realizat diguri de înălţime variabilă de la nivelul solului, în funcţie de topografia terenului (cca. 5 – 6 m), cu pante, atât interne cât şi externe, cu înclinaţia de 1/3.

Baza compartimentelor este realizată cu o pantă de 1 %, astfel încât să asigure o distanţă minimă între zona de depozitare a deşeurilor şi nivelul apei freatice de 1,5 m.

Căminele pentru captarea levigatului sunt poziţionate în exteriorul celulei C5 în dreptul fiecărui dren colector (3 buc). Căminele sunt construite din beton şi impermeabilizate cu geomembrană HDPE, sunt amplasate de-a lungul digurilor perimetrale, levigatul acumulându-se în acestea prin cădere gravitaţională din celula de depozitare de unde este pompat prin reţeaua de transport levigat către bazinele staţiilor de epurare.

Înălţimea maximă a depozitului este de 40 m, ceea ce corespunde unei cote maxime prevăzută pentru depunerea deşeurilor de 107 mdMN.

Ţinând cont de cota atinsă pe fiecare celulă de depozitare existenta, societatea ECO SUD SA  a construit Celula 5 în partea de Sud a depozitului, adiacent drumului de incinta. În prezent depozitarea deşeurilor se realizează exclusiv pe celula 5, începând cu data 01.09.2016.

Caracteristicile de construcţie ale Celulelor 1, 2 şi 3 pe care activitatea de depozitare deseuri  s-a finalizat

Cele 3 celule de depozitare sunt prezentate împreună dat fiind caracteristicile constructive similare ale acestora.

Capacitatea celor trei compartimente este următoarea:

Volumul complexului de celule 1 – 4, incusiv zona de unire: S – 218493 m2 – volum : 4,6 mil m3

Sistemul adoptat pentru impermeabilizarea bazei şi taluzurilor celulelor 1, 2 şi 3 prezintă următoarea succesiune de straturi:

- Strat de argilă cu grosime minimă de 50 cm (permeabilitate K<10-8 m/s) inclusiv pe toată înălţimea taluzelor interioare ale digurilor;

- Geomembrană de HDPE cu grosime de 2 mm în contact direct cu stratul de argilă;

- Geotextil neţesut de protecţie de 800 g/m2;

Sistemul de colectare şi transferare a levigatului este constituit din următoarele elemente:

- Sistemul de drenaj este alcătuit din tuburi de drenaj din HDPE cu fante pe 2/3 din circumferinţă, din sort 16-32 pus în strat de 50 cm pe fundul celulei care permite drenarea levigatului către puţurile de colectare;

- Puţuri de colectare şi pompare levigat;

- Sistem de conducte din HDPE, exterioare celulelor care conduc levigatul către bazinele de colectare şi staţiile de epurare a levigatului.

Sistemele sunt independente pentru fiecare celulă în parte.

Între stratul drenant şi folia de geomembrană din HDPE s-a aplicat un geotextil cu o rezistenţă mare la poansonare, pentru protecţia geomembranei.

Reţeaua de drenare este constituită din tuburi colectoare din HDPE cu DN 315 mm şi tuburi absorbante din HDPE cu DN 250 mm.

Ca urmare a diferenţei de nivel redusă dintre marginea superioară a celulelor şi baza acestora, s-a prevăzut folosirea de pompe autoamorsante plasate în interiorul construcţiei cap-puţ şi legate de tuburi de transport din PEHD, până la baza taluzului şi bazinele de decantare levigat aferente complexului de epurare.

Sistemul de colectare a biogazului aferent celulelor 1, 2 şi 3 este compus din:

- 29 puţuri de captare a biogazului pe celulele 1 şi 2;

- 8 puţuri de captare a biogazului pe celula 3.

Caracteristicile de construcţie ale Celulei 4 pe care activitatea de depozitare deseuri  s-a finalizat

Celula 4 are o suprafaţă de 26.096 m2. Compartimentul este amplasat în partea de nord a depozitului ecologic, paralel cu celula nr. 3 şi delimitată de:

- Diguri de dimensiuni mici (înălţime în jur de 2 m) pentru separaţia între celulele depozitului, cu rol de separare hidraulică (colectare a levigatului) şi de administrare. Aceste diguri fac parte integrantă a sistemului de impermeabilizare a bazei şi sunt acoperite de deşeuri;

- Diguri pentru delimitarea celulei de perimetrul exterior al ariei de depozitare, de 5 – 6 m de la nivelul solului cu taluze atât interne cât şi externe cu înclinaţie 1/3.

Incinta de depozitare a fost amenajată astfel încât să protejeze solul şi apa subterană prin impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului cu un sistem alcătuit dintr-un strat de argilă compactată (de 0,5 m pe toată baza şi 0,5 m pe taluzurile interioare ale digurilor perimetrale), geocompozit bentonitic de 10 mm pe toată baza şi peste digurile perimetrale, o geomembrană din HDPE cu 2 mm grosime şi un strat de geotextil neţesut cu masa de minim 1000 g/m2 şi o grosime de 7 mm.

Sistemul adoptat pentru impermeabilizarea bazei şi a taluzurilor celulei nr. 4 este sintetizat în schema următoare, care prezintă succesiunea straturilor, pornind de la stratul de pământ:

1.Strat de argilă compactată cu grosimea de 0,5 m pe toată baza şi 1,00 m pe taluzurile interioare ale digurilor perimetrale, cu permeabilitate max K = 10-9 m/s;

2.Geocompozit cu bentonită pe toată baza şi peste digurile perimetrale cu grosimea de 5.500 g/m2, K = 1 x 10-11 m/s;

3.Geomembrană de HDPE, cu grosimea de 2 mm, pe toată baza, taluzurile interioare ale digurilor perimetrale şi peste diguri de compartimente;

4.Geotextil neţesut de protecţie cu masa de minim 1000 gr/m2;

Drenarea levigatului este asigurată de un strat drenant de pietriş sort 16/32, cu o grosime uniformă de 50 cm, ce asigură un coeficient de permeabilitate mai mare de 10-3 m/s.

Colectarea şi transportul levigatului se asigură printr-un sistem de drenuri absorbante cu Dn 250 mm din PEHD, PN 10, amplasat pe fundul incintei în covorul drenant din pietriş, pe un pat de nisip la distanţe de 30 m, începând de la baza digului perimetral de vest şi având pante continui spre drenul colector, de 1,0%. Drenul colector din PEHD cu Dn 315 mm este amplasat central, paralel cu digul de N şi are pante de 1% către digul de Est şi respectiv către digul de Vest. Racordarea drenurilor absorbante la drenul colector se face prin racord simplu, fără cămin de viteză. Partea exterioară a racordurilor va fi liberă, cu o lungime de cel puţin 5 cm, care să permită dilatarea/contractarea tuburilor, în funcţie de oscilaţiile termice. Drenurile absorbante sunt protejate cu un strat de pietriş, care are forma unei prisme cu înălţimea totală de 0,75 m, din care 0,50 m peste generatoarea superioară a drenurilor absorbante (Dn 250). Drenul colector este protejat cu un prism din sort 16/32 mm, cu înălţimea totală de 0,9 m, din care 0,6 m peste generatoarea superioară.

Trecerea prin geomembrană a tubului de dren colector se face printr-o piesă specială de trecere.

Evacuarea levigatului din compartimentele de depozitare şi transportul la bazinele de stocare se face prin pompare, din puţurile de colectare special construite. Drenul colector al celulei 4 trece prin digul de est şi respectiv cel de vest şi pătrunde în căminul de vane şi apoi în cuva staţiei de pompare. Staţia de pompare este o cuvă îngropată realizată din beton armat, impermeabilizată la interior şi izolată la exterior, având dimensiunile 3,00 x 3,00 x 3,50 m. Impermeabilizarea la interior s-a realizat cu geomembrană HDPE cu grosimea de 2 mm.

Sistemul de colectare a biogazului este compus din 4 puţuri de captare.

Caracteristicile de construcţie ale zonei de unire pe care activitatea de depozitare deseuri  s-a terminat

Depozitarea pe zona de unire a fost realizată până la atingerea cotelor actuale a celulelor 3 şi 4.

Zona de unire a fost realizată prin închiderea cu diguri perimetrale a zonei de acces dintre celulele 1, 2, 3 şi 4. Suprafaţa totală a zonei de unire este de 25.976 m2 .

Zona a fost sistematizată cu pante de 3% în sens transversal, către centru şi 0,7% în sens longitudinal pe direcţie S-N, pentru a asigura funcţionarea sistemului de drenaj.

Compartimentul a fost amenajat prin realizarea unui dig perimetral pe latura de N şi cu dig de compartimentare pe latura de S.

Asigurarea etanşeităţii bazei şi pereţilor compartimentului a fost realizată prin următorul pachet:

- Bariera biologică din argilă bine compactată cu grosimea totală de 1,0 m şi coeficient de permeabilitate de max. K = 10-8 m/s;

- Geomembrana HDPE cu grosimea de 2,0 mm, produsă din copolimeri noi (nu regeneraţi sau reciclaţi) de primă calitate;

- Geotextil neţesut cu 100% fibre negre de polietilenă sau polipropilenă, cu masa de minim 1.000 g/m2, în stare uscată.

Drenarea compartimentului este realizată printr-un strat uniform de pietriş cu grosimea de 0,5 m aşternut pe fundul acestuia, granulometria fiind omogenă cu granule cuprinse între 16 şi 32 mm.

Colectarea şi transportul levigatului este asigurată de un sistem de drenuri absorbante cu Dn 250 mm din PEHD, Pn 10 amplasate pe fundul incintei la distanţe de aproximtiv 30 m. Panta drenurilor este de 3% către drenul colector.

Drenul colector din PEHD cu Dn 315 este amplasat aproximativ pe axul incintei şi are panta de 0,7% de la Sud către Nord, respectiv spre căminul de pompare.

Subtraversarea digurilor se face cu ajutorul pieselor speciale de subtraversare, de tip flanşă din HDPE sudată cu conductă neperforată, conform detaliilor din piesele desenate. Racordarea drenurilor absorbante la drenul colector se face prin racord simplu, fără cămin de vizită.

Sistemul de colectare a biogazului este compus din 17 puţuri de captare.

Caracteristicile de construcţie ale Celulei 5

În prezent aceasta este singura celulă utilizată pentru depozitare (activă). Celula 5 ocupă o suprafaţă de 50.529 m2 (45.476 m2 – suprafaţa utilă) şi este mărginită la exterior de un dig cu înălţimea medie de aproximativ 3 m.

Volumul total al deşeurilor eliminate prin depozitare în Celula 5 la finalul perioadei de exploatare va fi de aproximativ 750.000 m3.Durata estimată a perioadei de exploatare este de 2,5 ani.

Sistemul de etanşare aferent celulei 5 – Impermeabilizarea depozitului s-a realizat instalând o barieră geologică (un strat de argilă) şi o barieră sintetică (o geomembrană) pe suprafaţa celulei, dar şi pe feţele interioare ale taluzelor formate de digurile de incintă.

Bariera geologică este realizată din argilă cu grosimea g = 50 cm, aşternută în două straturi a câte 25 cm fiecare, bine compactate, cu permeabilitatea mai mică de K = 1 x 10 -9 cm/s.

Bariera sintetică este instalată peste bariera geologică şi se compune din următoarele materiale:

-geomembrană HDPE cu grosimea g = 2 mm;

-geotextil de protecţie cu greutatea de 1.000 g/m2.

Pentru asigurarea stabilităţii geomembranei pe taluzurile digurilor, aceasta s-a ancorat pe coronamentul digurilor într-o tranşee de pâmânt. Panta taluzurilor digurilor este de 1:3. Suprafaţa impermeabilizată totală a celulei 5 este de 45.500 m2.

Sistemul de drenare al celulei 5 – Drenarea levigatului se face prin intermediul unor conducte de dren din HDPE cu panta longitudinală de 1% (de la Est la Vest), având diametrul de 315 mm. Sistemul de drenare descarcă gravitaţional levigatul prin intermediul a 3 drenuri ce subtraversează digul de est, către 3 cămine de pompare (câte un cămin prevăzut pentru fiecare dren). Căminele de pompare sunt realizate din beton monolit impermeabilizate la interior cu membrană HDPE. Prin intermediul pompelor amplasate în căminele de pompare, levigatul este direcţionat către bazinele de levigat printr-o conductă din PEHD cu diametrul de 315 mm. Pompele submersibile amplasate în căminele de pompare a levigatului sunt pompe Grundfos, cu debitul maxim de Q = 43,9 l/s, înălţimea maximă de pompare H = 14,7 m şi puterea de intrare P = 3,7 kW.

Rampa de descărcare – descărcarea deşeului menajer în Celula 5 se realizează prin intermediul unei  rampe de descărcare cu suprafaţa de aproximativ 500 mp , aceasta rampa se va realiza odata cu inaintarea fruntului de depunere

Drum tehnologic de acces la celula 5– are limitare de viteză de 5 km/h cu structura rutieră realizată din balast şi piatră spartă. Profilul transversal este compus dintr-o parte carosabilă cu lăţimea de 6,00 – 8. 00 m, accesul pe celula 5 se face pe un drum amplasat pe coronamnetul complexului de celule 1-4

Staţia de alimentare cu combustibil prevăzută cu cuvă metalică este localizată în zona de servicii  avand fundaţia din balast urmată de un strat de piatră spartă.

Lucrarile de închidere finală a compartimentelor care au atins cota maximă proiectată vor fi executate dupa consumarea tasărilor, cu respectarea cerinţelor proiectului de închidere.

Zona de tratare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări

Zona de tratare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări este poziţionată în vecinătatea celulei 6 pe o suprafaţă de cca. 250 m2 şi în proximitatea celulei 3 pe o suprafaţă de cca. 350 m2. După procesul de tratare realizat prin intermediul concasorului, materialul rezultat este depozitat şi transportat în vederea utilizării în cadrul depozitului. Recepţionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări se realizează similar cu recepţia deşeurilor urbane asimilabile. Alimentarea concasorului cu combustibil se realizează din staţia de carburant aferentă Depozitului Ecologic Vidra.Operarea utilajelor implicate în această activitate este asigurată prin contract de către personalul societăţii Stone Company SRL

Utilajele implicate în prelucrarea deşeurilor din construcţii şi demolări sunt :

Camion 8x4 cu capacitatea de 18 m3;

Dumper articulat 6x6 cu capacitatea de 25 t;

Buldozer cu capacitatea de 20-25 t;

Excavator cu capacitatea de 25 t;

Încărcător frontal cu cupă de 4 m3;

Concasor cu falcă mobilă Sandvik QJ341 cu o capacitate de producţie cuprinsă între 200 şi 400 de tone/oră.

Utilajele se închiriază şi se utilizează în funcţie de necesităţile din depozit şi de cantităţile de material necesare a fi procesate în vederea valorificării acestora la construcţia de drumuri şi în procesul tehnologic.

Zona de servicii

Zona de servicii este amplasată în nord-vestul ariei de depozitare şi ocupă o suprafaţă totală de cca. 3,3 ha.

Aria de servicii are în alcătuire următoarele construcţii:

- Sediu administrativ – ansamblu de containere pentru birouri şi grupuri sanitare.

- Clădire spaţiu social – este o construcţie din zidărie cu o suprafaţă de 15 m2 având ca anexe grupurile sanitare şi duşurile.

- Construcţia aferentă zonei de cântărire – 49 m2 este o clădire realizată tot din zidărie portantă, amplasată între platformele de cântărire.

- Clădirea anexă unde se afla camera generatorului electric, un spaţiu de depozitare a materialelor şi vestiarele personalului angajat.

- Rampa de transfer a deşeurilor este o construcţie supraterană (platformă) betonată cu înălţime de 2,5 m faţă de sol. Această platformă de transfer are o suprafaţă de cca. 6.000 m2, cea de manevră şi de încărcare în autobasculantele proprii (dumpere). Accesul la această zonă se realizează printr-o rampă plasată pe latura de nord. Platforma, complet betonată este mărginită pe toată întinderea de un zid de beton armat.În prezent aceasta este utilizată atât pentru alimentarea staţiei de sortare cât şi pentru transferul deşeurilor pe drumul reabilitat pecelulele 1-4 şi în vederea depozitării în celula 5.

- Staţia de sortare deşeuri solide urbane cu o capacitate de 100.000 t/an, este alcătuită din:

  - zona de recepţie a deşeurilor;

  - zona de presortare;

  - zona de sortare compusă din: ciur, tocator, 2 podele mobile, 2 benzi de transport în plan înclinat, 4 benzi de sortare în plan orizontal, cabină de sortare, bandă de transport orizontală către presa hidraulică orizontală pentru balotat materiale sortate. Cabina de sortare are 32 de posturi de lucru, câte 8 pe fiecare parte a celor 2 benzi de sortare plus un separator magnetic pentru metale feroase.

  - zona de presare şi balotare;

  - zona de depozitare temporară şi livrare.

Instalaţia se află în proprietatea societăţii HIGH SORTING SRL.

Staţia este operată de către ECOSUD SA în vederea creşterii cantităţilor de deşeuri reciclabile recuperate.

În staţia de sortare sunt procesate atât deşeuri municipale şi asimilabile provenite din comerţ, industrie, instituţii (fracţiuni colectate separat), cât şi deşeuri de materiale reciclabile colectate selectiv de către operatorii de salubritate autorizaţi.

- Rampa de spălare roţi este amenajată pe drumul de acces, pe sesnsul de ieşire către cântar. Aceasta este realizată prin lărgirea părţii carosabile şi este prevăzută cu un grătar metalic . Rampa are o lăţime de 4,50 m (măsurată din axul drumului) şi lungimea de 20 m. Suprafaţa totală este de 51 m2. Apele de pe platformă sunt colectate în bazinul de 60 mc.

- Gospodăria de apă este alcătuită dintr-un foraj executat la adâncimea de 40 m, echipat cu o pompă submersibilă. În imediata apropiere a forajului este amplasat rezervorul de apă pentru incendiu, construcţie din beton armat cu o capacitate de 50 m3, îngropat.

- Staţia de alimentare carburant este amplasată în zona de servicii,într-o zonă cu fundaţia din balast urmată de un strat de piatră spartă, aceasta fiind dotată cu un rezervor suprateran Eurial de 9000 l,  prevăzut cu cuvă de retenţie.

- Bazinele de stocare a levigatului - în cadrul depozitului sunt prevăzute 8 bazine de stocare a levigatului din care 7 au capacitatea utilă de 330 m3 fiecare iar unul (intermediar) are capacitatea de 200 m3. Cele 7 bazine de colectare a levigatului cu capacitatea de 330 m3 fiecare, alcătuiesc un ansamblu din beton armat, cu fundul realizat sub forma unui radier cu grosimea de 30 cm. Bazinul tampon de stocare levigat cu capacitatea de 200 m3 este realizat din două straturi de argilă compactată, etanşată cu geomembrană HDPE 2 mm. Aceste bazine funcţionează pe de-o parte ca bazine de omogenizare-egalizare, pe de altă parte ca bazine de decantare primară şi de pretratarea, prin procese biologice anaerobe. Sistemul de legătură dintre bazinele de stocare şi complexul de epurare constă în conducte flexibile supraterane.

- Bazin de stocare concentrat – cu volumul util de 330 m3, face parte din ansamblul bazinelor de colectare a levigatului.

- Bazinul de colectare a permeatului. Este amplasat la limita nordică a incintei, în imediata vecinătate a rampei de acces pe platforma de transfer a deşeurilor. Este realizat din beton armat, semi-îngropat, acoperit. cu o capacitate de 330 m3(bazinul de stocare permeat).

- Bazinul de primă ploaie Este amplasat la limita nordică a incintei, în imediata vecinătate a rampei de acces pe platforma de transfer a deşeurilor. Este realizat din beton armat, semi-îngropat, acoperit. cu o capacitate de 60 m3.

- Staţiile de epurare ale levigatului sunt construcţii monobloc, tip container, fabricate de firma PALL Austria Filter GmbH (1 bucată), respectiv KLARWIN (2 bucăţi). Toate echipamentele şi instalaţiile necesare funcţionării sunt montate în interiorul containerelor mobile.

- Doua bazine betonate vidanjabile cu capacitatea totala de 80 mc

- Instalaţia de apă pentru incendiu este alimentată dintr-un rezervor îngropat cu capacitatea de 50 m3din care se alimentează autospeciala pentru stins incendii. Alte surse de apă existente pe amplasament sunt reprezentate de bazinul de permeat cu capacitate de 330 m3 şi bazinul de primă ploaie cu capacitate de 60 m3 în incintă. De asemenea amplasamentul are prevăzute şi 30 de extinctoare.

Pentru zona de servicii şi pentru zona de stocare există o instalaţie de iluminat perimetral

8.2.1.2. Planul de operare al depozitului

Fluxul deseurilor in incinta depozitului:

- Accesul în incintă pe baza cartelei de acces;

- Cântărirea autogunoierelor – realizată cu ajutorul unui cântar, conectat la un sistem informaţional de evidenţă;

- Accesul către zona de depozitare se realizează numai pe platforme betonateşi drumuri tehnologice;

- Descărcarea autogunoierelor direct în interiorul celulei de depozitare, în zonele stabilite. Accesul în interiorul celulei se realizează prin intermediul drumului reabilitat pe celulele 1 – 4 si descarcate prin rampa;

- Inspecţia pentru acceptare – se realizeză vizual, la descărcarea deşeurilor în zona zilnică de exploatare, stabilită de conducerea depozitului;

- Depozitarea propriu-zisă - cuprinde derularea mai multor etape a căror succesiune este dictată de poziţia topografică a frontului de lucru; etapele sunt: împrăştiere, nivelare în straturi de maxim 1 m grosime, compactare până la densitatea minimă recomandată de minim 0,8 tone/m3.

- Acoperirea periodică a stratului de deşeuri compactate – se realizează cu material rezultat din activităţi de demolări şi de construcţie sau pământ;

- Profilarea formei depozitului – se execută periodic cu utilajele din dotare şi se verifică anual prin ridicări topografice.

- In fluxul tehnologic al depozitului se realizează şi operaţiunea de sortare în cadrul staţiei de sortare de pe amplasament.

Fluxul operaţiei de sortare este următorul:

-deşeurile aduse în camioane de transport sunt descărcate în zona de recepţie proprie staţiei de sortate. Din această arie de depozitare primară,

- deşeurile municipale amestecate sunt directionate priun fluxul ciur, tocator, benzi de sortare (linia 1);

- deseurile presortate sunt directionate prin fluxul: buncar mobil, benzi de sortare (linia 2) ,

Deseurile sunt manipulate cu ajutorul unui încărcător frontal sau buldoexcavator;

-procesul de sortare se desfăşoară în interiorul cabinei de sortare. Sortatorii extrag de pe bandă componentele pe care le aruncă în jgheaburile de colectare,

-materialele sortate sunt împinse catre banda transportoare care alimenteaza presa de balotat;

-după in cabina de sortare, unde are loc sortarea manuală, este instalat un separator magnetic pentru o sortare a componentelor fero-magnetice;

-după balotare deşeurile sunt predate unor operatori autorizaţi pentru valorificarea lor.

Depozitul va fi exploatat pe celule, umplerea acestora fiind etapizată și împărțită în două etape principale de operare. Pe masură ce depozitul se dezvoltă, toate compartimentele pline vor fi unite și vor fi umplute cu deșeuri până la cota finală a primei faze de operare.

După aceasta etapa, depunerea deseurilor se va face pe intreaga suprafata a depozitului, in vederea atingerii cotei finale a operarii, care va fi cota de inchidere a depozitului.

## 8.2.1.3.  Metoda de acceptare a deseurilor in depozit

8.2.1.3.1.  Titularul activitatii va controla ca activitatea de depozitarea a deseurilor sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

8.2.1.3.2.Toate documentele si informatiile referitoare la activitatea desfasurata in cadrul unui depozit de deseuri (de la faza de proiectare si pana la reconstructia ecologica) vor fi sistematizate in cadrul unui document numit Registrul depozitului. Acesta trebuie sa cuprinda:

-modul global de abordare a activitatii de depozitare pe amplasamentul respectiv;

-detalii de proiectare si constructie;

-procedura de acceptare a deseurilor de depozitare, respectiv cea aplicata in caz de neconformare;

-autorizatia integrata de mediu, insotita de documente doveditoare;

-informatii referitoare la transportatorii de deseuri, amplasamentele de depozitare, dezvoltarea activitatii pe zone si etape;

-detalii referitoare la colectarea si evacuarea levigatului si a gazului de depozit;

-programul de monitorizare a calitatii factorilor de mediu in zona de influenta, inclusiv date rezultate din masuratori si analize pentru gaz, levigat, ape subterane, ape de suprafata, ape uzate epurate;

-schema detaliata de extindere a depozitului, de reconstructie ecologica si de monitorizare post - inchidere;

-inregistrarea reclamatiilor, a neconformarilor si a masurilor de remediere;

-supravegherea eficientei, inclusiv rapoarte de audit intern si extern, dupa caz.

8.2.1.3.3. In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:

-deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat;

-deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilit potrivit anexei 3 la HG 349/2005 modificat cu HG 1292/2010;

-deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalenta cu a celor prevăzute anterior şi care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite potrivit anexei nr. 3, aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor biodegradabile nepericuloase, se vor depozita in zona stabilita de titular;

-Criteriul preliminar de acceptare a deseurilor in clasa de depozitare a deseurilor nepericuloase, bazat pe caracteristicile deseurilor, adoptat in prezenta autorizatie: deseul nu trebuie sa contina constituientii periculosi. Aceasta cerinta va fi demonstrata de catre detinatorul deseului prin analize, numai la deseurile care au la aceeasi activitate si coduri de deseuri periculoase.

Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare.

8.2.1.3.4. Tipuri de deseuri care pot fi acceptate la depozitare :

Tabel 6

| Cod deşeuri | Denumire deşeuri |
| --- | --- |
| 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 08 01 | deşeuri reţinute pe site |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 (refuz de la staţia de sortare deşeuri municipale) |
| 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţii |
| 20 01 | Fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01) |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine |
| 20 01 10 | îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | textile |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* |
| 20 01 41 | deşeuri de la curăţatul coşurilor |
| 20 02 | Deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire) |
| 20 02 01 | deşeuri biodegradabile |
| 20 02 02 | pământ şi pietre |
| 20 02 03 | alete deşeuri nebiodegradabile |
| 20 03 | Alte deşeuri municipale |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deşeuri din pieţe |
| 20 03 03 | deşeuri stradale |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | deşeuri de la curăţarea canalizării |
| 20 03 07 | deşeuri voluminoase |
| 20 03 99 | deşeuri municipale, fără altă specificaţie |
|  | Deşeuri nepericuloase de altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul de deşeuri nepericuloase – conform HG 349/2005 şi care îndeplinesc criteriile de acceptare conform Ordinului nr. 95/2005 |

* se accepta la depozitare, analizand fiecare caz in parte in functie de caracteristicile deseurilor incluse.

Deseurile din constructii  si  demolari - (17 01 07, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 01, 17 05 04, 17 09 04) - pot fi folosite drept material de acoperire, pentru amenajarea drumurilor si aleilor de acces cu conditia ca acestea sa fie maruntite (max. 10 cm lungime).

8.2.1.3.5. Criteriile care trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, si se revizuiesc in functie de modificarea conditiilor tehnico-economice.

8.2.1.3.6. Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la:

-compozitia fizico-chimica;

-continutul de materie organica;

-biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri;

-proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

8.2.1.3.7.  Deseurile primite trebuie sa fie:

-clasificate in functie de natura si sursa de provenienta;

-aduse de transportatori autorizati;

-insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de operatorul depozitului;

-cantarite;

-verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.

8.2.1.3.8. Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile, ca de exemplu:

-documentele insotitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare;

-deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare,

sau nu se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia de mediu sau de normele legislative in vigoare.

In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind directionat catre o zona special amenajata, unde va ramane pana ce autoritatea competenta de control a depozitului ia o decizie in ce priveste deseurile transportate. In cazul in care deseurile au fost deja descarcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehicolul de transport va ramane in depozit pana la luarea unei decizii.

8.2.1.3.9. In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost inregistrate daune.

8.2.1.3.10. Titularul de activitate trebuie sa asigure gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase in conformitate cu definirea clasei de depozit prevazuta de proiect, astfel:

- nu sunt admise la depozitare urmatoarele:

-deseuri lichide, explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile, inflamabile;

-deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare;

-toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit;

-orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor HG nr. 349/2005 completata si modificata cu HG 1292/2010.

- depozitarea deseurilor se va face sub forma de celule, ce se vor acoperi periodic (sau ori de cate ori conditiile climatice si mirosul degajat impun realizarea acestei operatii) cu un strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;

deseurile se vor compacta imediat dupa depozitare, urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare de 0,8 - 1 t/m3.

9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor IN MEDIU  aer

9.1 Aer

9.1.1. Instalații de depoluare

- Puturi de extractie – pentru captarea gazului de depozit, sunt amenajate puţuri de extracţie  dispuse pe suprataţa depozitului, având o rază de acţiune de cca. 40 m fiecare. Staţii de colectare a gazului – unesc mănunchiuri de conducte de colectare de la puţuri. Sunt prevăzute 4 staţii de colectare cu câte 14 – 15 conducte de colectare. Sistemul de extractie a gazului este conectat la instalatia de ardere.

- Instalaţia de ardere la temperatură înaltă (HTN):

Tabel 8

| Faza proces | Caracteristici | Instalaţie pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor |
| --- | --- | --- |
| Instalaţie de ardere la temperaturi înalte (HTN) | - 2 torte; - t0C> 10000C; - timp de stationare a gazului min. 0,3s | Cosuri de evacuare cu Dext.=1100 mm, Dint.= 950 mm si H = 7,50 m |

Sistemul de colectare a biogazului este alcătuit din:

- puţuri de extracţie a biogazului cu diametrul D = 800 mm, alcătuite dintr-un filtru vertical realizat din pietriş d = 16-32 mm, în care sunt înglobate câte o conductă de drenaj realizată din tuburi HDPE perforate, cu diametrul De= 200 mm;

- 58 de puţuri de captare biogaz;

- 4 substaţii de colectare biogaz;

- sistem de aspiraţie şi comprimare biogaz compus din 2 exhaustoare cu turaţie variabilă, cu debit minim nominal de 1000 Nm3/h;

- sistem de ardere controlată a biogazului compus din două facle, amplasat în partea nord-vestică a depozitului.

Distribuţia în depozit a puţurilor de extracţie realizate pe perioada de operare este:

-29 de puţuri pe celulele 1 şi 2;

-29 de puţuri pe celulele 2, 3, 4 şi compartimentul de unire;

- 8  puţuri celula 5.

Punctele de monitorizare vor fi reprezentate de cele două facle şi de puţurile construite pe C5.

Sistemul de conducte ce leagă puţurile de biogaz de substaţii este realizat din ţevi HDPE. Conductele de legătură între colectorul principal, exhaustor şi sistemul de ardere controlată este realizat din ţevi din oţel inoxidabil Aisi 304, cu o grosime minimă de 2 mm şi diametrul de 200 mm. Sunt incluse:

- sistem de captare şi scurgere a condensului;

- puncte de prelevare şi analiză a gazului de depozit;

- puncte de prelevare pentru analiza gazelor arse pentru fiecare faclă.

Eficienţa de control prin ardere controlată a gazului de depozit la torţe este de 99,2% pentru COVnm, 98% pentru compuşi halogenaţi şi 99,7% pentru compuşii nehalogenaţi.

Captarea biogazului de depozit aplicabilă depozitelor de deşeuri menajere, determină reducerea impactului datorat eliminării în atmosferă a gazului cu efect de seră (biometan). În scopul obţinerii unei acţiuni de reducere eficientă a emisiilor de biogazîn atmosferă este prevăzută o instalaţie de ardere controlatăcompusă din 2 torţe, dimensionată pentru un debit maxim de 2x1000 Nm3/h.În urma arderii gazelor de depozit, principalii poluanţi vor fi reprezentaţi de: NO2, CO şi PM10.

9.1.2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.3. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.4. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.5. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi/sau dispersie.

9.1.6. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

-să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

-să notifice în cel mai scurt timp: APM Ilfov şi GNM - Comisariatul Judetean Ilfov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

-să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.7. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2  APA

9.2.1. Instalații pentru depoluare

Staţiile de epurare cu care deservesc depozitul sunt produse de firmele PALL Austria Filter GmbH (1 bucată), respectiv Klarwin (2 bucăţi) şi funcţionează pe principiul osmozei inverse.

Staţiile au fost livrate de producători în containere adaptate la debitul acestora, fiind staţii de epurare mobile.

Instalaţiile au următoarele caracteristici tehnice:

1.Staţia PALL are un debit optim de alimentare cu levigat de 8 m3/h, presiune de operare, este semiautomată, în 3 trepte fiind compusă din părţi modulare ale etapei de epurare (osmoză inversă) legate în serie, amplasate în containere standardizate;

2.Staţiile KLARWIN în 4 trepteau capacitatea de tratare a levigatului de 6,5 m3/h, respectiv 6,019 m3/h. Fiecare staţie este compusă dintr-un container cu lungimea de 12 m pentru treapta de osmoză inversă şi stripare permeat, un container cu lungimea de 6 m pentru trapta de schimbător de ioni şi un rezervor de corecţie pH levigat cu capacitatea de 19 m3. Staţiile sunt dotate cu un sistem complet automatizat cu filtru de nisip cu spălare automată, stripper de permeat şi schimbător de ioni pentru permeat.

3.Permeatul rezultat este stocat într-un bazin betonat semiîngropat, cu volumul de 330 m3, amplasat în zona de de servicii, în vederea utilizării acestuia în funcţie de necesităţile tehnologice, la stropirea spaţiilor verzi în perioadele calde, secetoase ale anului sau umectarea deşeurilor depuse (exclusiv prin stropire). În perioadele foarte secetoase, acest amestec de ape va putea fi recirculat chiar pe depozit, pentru favorizarea proceselor de degradare a deşeurilor.

4.Concentratul rezultat ca urmare a epurării levigatului în staţia de epurare este colectat într-un bazin betonat cu capacitatea de 330 mc şi ulterior este reinjectat în masa de deşeuri din corpul depozitului

Măsurile constructive, dotarea şi modalităţile de funcţionare ale staţiilor de epurare a levigatului, precum şi programul de verificare şi de întreţinere, conduc la diminuarea până la eliminare a pericolului potenţial de poluare a solului pe amplasament prin pierderi de levigat neepurat.

9.2.2. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.3. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

-masuri constructive adoptate pentru depozit care asigura o protectie corespunzatoare pentru sol si subsol.

-colectarea, epurarea controlata a levigatului.

-colectarea apelor pluviale prin rigole impermeabilizate si evacuate intr-un bazin cu volumul V=330mc, bazin in care se stocheaza si levigatul epurat(permeat).

-depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv.

9.4 Alte masuri, amenajari speciale si dotari pentru protectia mediului

Masuri de diminuare a fenomenului de spulberare a deseurilor usoare de vant:

-colectarea materialelor reciclabile din zona de depozitare se realizeaza manual in limita posibilitatilor de colectare manuala si in functie de forta de munca.

Masuri generale privind managementul problemei pasarilor:

-depunerea rapida, compactarea zilnica si acoperirea periodica a deseurilor depuse in depozit in zona activa;

-diminuarea pe cat posibil a zonelor active ale depozitului;

-acoperirea cu strat de sol a compartimentelor inchise temporar;

Masuri privind managementul problemei animalelor daunatoare si insectelor:

-efectuarea dezinfectiei si a deratizarii de catre firmele specializate;

-descarcarea rapida a deseurilor, compactarea si acoperirea acestora cu materiale inerte;

Amenajarea sistemului de colectare a apelor rezultate de la spalarea vehiculelor care parasesc incinta depozitului

Alte masuri:

-intretinerea drumurilor interioare, prin repararea stratului de protectie;

-refacerea si indesirea permanenta a  perdelei de protectie  arboricola.

- Alte dotari:

- rezervoarele sunt amplasate in cuve de retentie;

- platforma de acces la alimentarea cu carburant a vehiculelor;

- platforma betonata prevazuta cu o cuva de retentie a eventualelor scurgeri pentru zona de manevrare a reactivilor la statia de epurare;

- instalaţiile de extracţie a gazului  asigura protecţia preventivă la explozie sau protecţia constructivă la explozie;

- se monitorizeaza on-line concentraţia de O2, astfel încât instalaţia de extracţie a gazului de depozit  se va opri în mod automat în cazul în care concentratia de O2 în interiorul acesteia depăşeşte limitele de siguranţă;

- se monitorizeaza  nivelul minim de conţinut de metan, astfel să nu apară un risc de explozie;

- aparatele electrice sunt prevăzute cu protecţie anti-ex şi se asigura ventilaţie mecanică anti-ex;

- controlul regulat al instalaţiei de verificare automatizată a arzătorului în vederea evitării lipsei flăcării în timpul fazei de aprindere;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 Aer

10.1.1. Nicio emisie în aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilită în prezenta autorizație.

10.1.1. Emisii din surse dirijate

Operatorul va respecta urmatoarele valori limita de emisie:

Tabel 10

| Nr.sursa emisie | Denumirea sursei de generare emisii | Caracterisitici sursa emisie | Poluant | Limita de emisie(mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A1, A2 | Instalaţii de ardere la temperaturi înalte (HTN)-facle | Cosuri de evacuare si dispersie a poluantilor cu H=7,5 m si D=0,95 m. | H2S | 5 |

Toate valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi după corecţia pentru conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale.

Principalii constituenti ai gazului de depozit sunt: CH4, CO2, N2, urme de H2S si

cantitati mici de COVnm.

In cazul emisiilor de particule rezultate din depozitarea materialelor cu potential de generare excesiva a prafului, deseurile vor fi umezite la descarcare sau vor fi compactate imediat dupa descarcarea din vehicul si acoperite cu un material potrivit (sol sau materiale de acoperire artificiale), cu o grosime suficienta.

Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de control:

-revizia si intretinerea regulata a vehiculelor;

-oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune;

-minimizarea deplasarilor vehiculelor pe amplasament.

Instalatiile vor functiona la nivelurile de eficienta maxima a dotarilor de depoluare in functiune existente.

Titularul are obligatia inregistrarii tuturor incidentelor care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si care pot crea un risc de mediu .

#### Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate examinările, calibrările şi

#### întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

#### Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afecteaza

#### exploatarea normală a instalatiilor şi care pot crea un risc de mediu.

## Toate echipamentele de depoluare  trebuie sa existe pe amplasament.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Contributia emisiilor de poluanti atmosferici rezultati din activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la depasirea valorilor limita la imisie stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator și cele stabilite prin STAS 12574/87 .

10.3 Apa

Permeatul rezultat in urma epurarii  levigatului în stațiile de epurare, se vor incadra  conform Autorizația de gospodărire a apelor nr. 155/31.05.2018, in limitele impuse prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate  modificată şi completată de HG 352/2005, anexa 3 – NTPA – 001/2002

10.4  Apa subterana

Pragurile de alerta pentru indicatorii de calitate ai apei subterane vor fi stabilite pe baza valorilor medii determinate in faza de constructie si pe perioada de functionare a depozitului.Se vor monitoriza urmatorii indicatori de calitate:pH; CBO5; CCO-Cr; Amoniu; Azotati, Azotiti, Fosfati, Reziduu filtrat la 105˚C, metale(cadmiu, crom, zinc,nichel, plumb,cupru), conductivitate

10.5 Sol

10.5.1.Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti în solul terenului aferent societății nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai puțin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1977.

Tabel 14

| Nr. Crt. | Parametru | Valoare limita | Prag de alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cupru | 500 mg/kg substanta uscata | 250 mg/kg substanta uscata |
| 2 | Zinc | 1500 mg/kg substanta uscata | 700 mg/kg substanta uscata |
| 3 | Crom | 600 mg/kg substanta uscata | 300 mg/kg substanta uscata |
| 4 | Nichel | 500 mg/kg substanta uscata | 250 mg/kg substanta uscata |
| 5 | Plumb | 1000 mg/kg substanta uscata | 250 mg/kg substanta uscata |
| 6 | Cobalt | 250 mg/kg substanta uscata | 100 mg/kg substanta uscata |
| 7 | Cadmiu | 10 mg/kg substanta uscata | 5 mg/kg substanta uscata |
| 8 | Mangan | 4000 mg/kg substanta uscata | 2000 mg/kg substanta uscata |

10.6. Zgomot

10.6.1. Nivelul de zgomot la limitele incintei, in conditiile functionarii la capacitate normala a tuturor instalatiilor si echipamentelor generatoare de zgomot, se va incadra in limitele prevazute in SR 10009/2017, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A).

10.6.2 Se vor lua masuri pentru imbunătăţirea controlului surselor de zgomot şi efectuarea de inspecţii regulate la componentele electromagnetice, în vederea reducerii zgomotului.

10.7  Miros

Conform Standardului national 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate: „in cazul altor substante decat cele din tabel se considera ca acestea depasesc concentratiile maxime admisibile atunci cand mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizat olfactiv”. Aceasta regula nu este aplicabila substantelor din tabel  pentru care este stabilita o concentratie maxima admisibila.

Standardul nu se refera la calitatea aerului din perimetrul zonei de munca.

Surse potentiale de mirosuri si masuri pentru diminuarea acestora sunt:

-Emisia de gaz de depozit– se vor respecta cerintele Ordinului nr. 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

-Statiile de epurare – respectarea tehnologiei de epurare;

-Acoperirea periodica a stratului de deseuri compactate se face cu un strat de material obtinut prin tratare biologica(CLO), cu pamant curat din excavatii , cu material inert rezultat din tratarea mecanica si sortarea deseurilor din constructii si demolari

In situatii speciale se poate acoperi provizoriu cu folie speciala de acoperire, dupa notificarea in prealabil a APM si GNM.

In cazul folosirii materiarelor inerte, grosimea stratului va fi de 10-20 cm;

-Periodicitatea acoperirii este in functie de starea deseurilor (miros, granulometrie) si a conditiilor atmosferice, aceasta realizandu-se obligatoriu, in perioadele cu temperaturi ridicate si umiditate redusa.

11. gestiunea deseurilor

11.1 Deseuri produse

Tabel 15

| Nr. crt. | Tip deşeu | Cod deşeu | Cantitate generată anual* | Mod de stocare/ valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 3760kg/an | Depozitare pe celulă |
|  | Hârtie/carton | 20 01 01 | 100 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Materiale plastice | 20 01 39 | 234 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Deşeuri metalice | 20 01 40 | 10 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Cartuşe filtrante | 19 02 99 | 585,5kg/an | Depozitare pe celulă |
|  | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13* | 19 08 14 | 38.576 m3/an | Depozitare pe celulă |
|  | Uleiuri minerale neclorinate de motor, de ungere şi de transmisie | 13 02 05* | 2.064 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* | 220 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Acumulatori uzaţi | 16 06 01* | 414,5 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | 31.110 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Filtre de ulei uzate | 16 01 07* | 235 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Nămoluri de la separatorul de ulei/apă | 13 05 02* | 0,18 t/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Lavete uzate | 15 02 02* | 0,012 t/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Nămol de la curăţarea bazinului clector de ape uzate | 20 03 04 | 0 | Vidanjată periodic de SC ANDAMAR SERVICII SRL Jilava |
|  | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 19 12 12 | 0 t/an | Depozitare pe celulă |

11.2. Deşeuri stocate temporar

Tabel 16

| Nr. crt. | Tip deşeu | Cod deşeu | Cantitate generată anual* | Mod de stocare/ valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 3760kg/an | Depozitare pe celulă |
|  | Hârtie/carton | 20 01 01 | 100 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Materiale plastice | 20 01 39 | 234 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Deşeuri metalice | 20 01 40 | 10 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Cartuşe filtrante | 19 02 99 | 585,5kg/an | Depozitare pe celulă |
|  | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13* | 19 08 14 | 38.576 m3/an | Depozitare pe celulă |
|  | Uleiuri minerale neclorinate de motor, de ungere şi de transmisie | 13 02 05* | 2.064 kg/an | Valorificare societăţi autorizate |
|  | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* | 220 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Acumulatori uzaţi | 16 06 01* | 414,5 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | 31.110 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Filtre de ulei uzate | 16 01 07* | 235 kg/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Nămoluri de la separatoarul de ulei/apă | 13 05 02* | 0,18 t/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Lavete uzate | 15 02 02* | 0,012 t/an | Contract Eco Total SRL |
|  | Nămol de la curăţarea bazinului clector de ape uzate | 20 03 04 | 0 | Vidanjată periodic de SC ANDAMAR SERVICII SRL Jilava |
|  | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 19 12 12 | 0 t/an | Depozitare pe celulă |

11.3. Deşeuri tratate

Operatorul desfasoara urmatoarele operatii de tratare a deseurilor pe amplasament:

- eliminarea prin depozitare finala a deseurilor acceptate in depozitul Vidra (coduri deseuri conf.cap.8.2.1.3.4-Tabel 6)

- valorificarea prin concasare a deseurilor provenite din constructii si demolari -  deseurile din constructii  si  demolari - (17 01 07, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 01, 17 05 04, 17 09 04) - pot fi folosite drept material de acoperire, pentru amenajarea drumurilor si aleilor de acces cu conditia ca acestea sa fie maruntite

- valorificare, prin utilizarea ca materiale de acoperire sau pentru intretinerea, reabilitarea si construirea drumurilor de exploatare si a rampelor de descarcare (17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 20 02 02)

-  valorificarea prin operatii de sortare a deseurilor in statia de sortare

Tabel 17

Tipurile de deşeuri rezultate în staţia de sortare

| Nr. crt. | Tip deşeu | Cod deşeu | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ambalaje Hârtie şi carton | 15 01 01 | DISPOMEDFARM |
|  | Hartie si carton | 20 01 01 |  |
|  | Ambalaje materiale plastice | 15 01 02 |  |
|  | Ambalaje metalice | 15 01 04 |  |
|  | Aluminiu | 17 04 02 |  |
|  | Materiale plastice | 20 01 39 |  |
|  | Metale | 20 01 40 |  |
|  | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 (refuz de la staţia de sortare deşeuri municipale) | 19 12 12 | Eliminare prin depozitare in celula activa |
|  | Ambalaje din sticla | 15 01 07 | DISPOMEDFARM |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - sunt colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

11.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.10. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.11. Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica/elimina deseurile se va notifica catre  A.P.M.Ilfov.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

12.1. Instalația nu intra sub Directiva SEVESO

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

## 12.2. Activitatea legata de exploatarea depozitului se va desfasura in conformitate cu

## prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii si paza contra incendiilor si procedura in caz de accidente.

12.3. Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este parte componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii va cuprinde:

-planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente,

-masuri de transmitere a informatiilor autoritatilor responsabile,

-masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente, pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitare a consecintelor acestuia,

-monitorizarea performantei.

12.4. Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

-luarea de masuri pentru asigurarea stabilitatii masei de deseuri, prin executia digului de contur si exploatarea depozitului conform prevederilor din proiect;

-interzicerea suprainaltarii depozitului peste inaltimea maxima de umplere prevazuta in documentatie;

-interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta depozitului;

-asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca;

-luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin: instruiri, sisteme de avertizare asupra prezentei gazului de depozit, asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protectie;

-intocmirea planurilor de interventie in caz de accidente, avarii, care pot avea impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si respectarea masurilor cuprinse in acestea.

## 12.5. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este functional.

## 12.6. Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit si

## actualizat in functie de conditiile nou aparute. Acesta trebuie sa fie disponibil pe

## amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de

## control al autoritatilor de specialitate.

....

13.MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata așa cum s-a precizat în prezenta autorizație, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Operatorul are obligatia sa înregistreze și sa arhiveze buletinele de analiza.

13.1.4. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate sa poată fi comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizație.

13.1.5. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur și permanent la toate punctele de prelevare și monitorizare.

13.1.6. Frecventa, metodele și scopul monitorizarii, prelevarii și analizelor, așa cum sunt prevazute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1 Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti în aer în conditiile stabilite în următorul tabel:

Tabel 18

| Nr.sursa emisie | Caracterisitica sursei de emisie | Poluant | Frecventa monitorizarii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A1, A2 | Instalaţii de ardere la temperaturi înalte (HTN) cu cos de evacuare si dispersie a poluantilor (2 facle) | H2S | trimestrial | *Stabilita in conformitate cu Legea 278/2013, sectiunea 3,art. 14, al(4) |
|  |  | CO | Semestrial | SR ISO 12039/2008 SR EN 15058/2006 SR EN 14792/2006 |
|  |  | NOX |  | SR ISO 11564:2005 SR ISO 10849:2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 7935/2005 SR ISO 11632/2005 SR EN14791/2006 |
|  |  | pulberi |  | SR ISO 9096/2005 ISO 10155/2002 SR EN 13284-1:2002/C91:2010 SR EN 13284-2:2005 |

13.2.2. Punctul de prelevare a probelor se va alege astfel incat sa se asigure un flux izocinetic al probei. Se vor efectua determinari ale concentratiilor emise pe un timp de mediere de 30 minute. Media de 30 min va fi calculata din media a cel putin 3 determinari momentane in cazul unor concentratii aprox. constante sau 6 determinari momentane in cazul unor concentratii variabile pe perioada de mediere.

13.2.3. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.4. Pentru determinarea de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate pentru condiții standard, 293K și 101,3 kPa.

13.2.5. Titularul autorizatiei are obligatia sa automonitorizeze lunar cu un echipament omologat si trimestrial cu laboratoare acreditate nivelul emisiilor de poluanti in conditiile stabilite in tabelul de mai jos.

Rezultatele masuratorilor vor fi corelate cu stadiul in care se afla celula/depozitul in momentul efectuarii monitorizarii, pentru compartimentul aflat in exploatare.

Tabel 19

| Indicatori | Punct de prelevare* | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | Puturi de colectare gaz de depozit,celula 5 | lunar/trimestrial | Conform standardelor in vigoare |
| CH4 |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |
| H2 |  |  |  |

* Punctele pentru monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti se vor stabili pe sectiuni reprezentative; se vor prezenta plansele cu punctelor de prelevare stabilite.

* Punctele pentru monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti se stabilesc din   momentul montatii puturilor de biogaz in celula C5 pana la momentul racordarii acestora la Instalatia ardere

13.3. Monitorizarea imisiilor

13.3.1. Monitorizarea imisiilor se va face prin determinari momentane (medii la 30 min):

- in patru puncte la limita amplasamentului, trimestrial pentru pulberi totale in suspensie si H2S cu laboratoare acreditate astfel:

-pe limita din N-V (directia comuna Jilava);

-pe limita din S-V (directia sat Sintesti);

-pe limita Estica (directia comuna Berceni)

-pe directia vantului in momentul efectuarii masuratorilor ( directia din care bate si spre care bate vantul).

13.3.2. Impreuna cu DSP Ilfov se va stabili un program de monitorizare a imisiilor principalilor poluanti ai aerului care pot influenta starea de sanatate a populatiei sau pot determina disconfort. Determinarile se vor efectua de catre un laborator acreditat.

Programul de monitorizare face parte integranta din prezenta autorizatie.

13.4. Monitorizarea emisiilor în apa

13.4.1 Monitorizarea apei

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti din:

  - Paraul Cocioc in  doua puncte situate amonte si aval de arealul depozitului;

apa din bazinul de sedimentare in care sunt colectate  apele pluviale si permeatul rezultat in urma epurarii.

Frecventa de monitorizare – trimestrial

13.5. Monitorizarea panzei freatice

13.5.1. Monitorizarea calitatii apelor subterane se face prin intermediul a noua foraje de observatie situate amonte si aval de depozit:

Pentru analiza calităţii apei subterane au fost realizate 3 foraje de observaţie situate în amonte (F19, F21 şi F4) şi 6 foraje de observatie situate în aval (F1,F2 şi F3), (F5, F6, F7) faţă de depozit, pe sensul de curgere al pânzei freatice.

Coordonatele punctelor de prelevare a probelor de apă din subteran

| Foraje de monitorizare | Coordonate estice (X) | Coordonate Nordice (Y) | Cota teren (mNMN) | Adâncime NHs (m) | Cota NHs (mNMN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 589818,485 | 313474,106 | 67,23 | 4,40 | 62,83 |
| F2 | 589869,553 | 313366,061 | 67,00 | 4,60 | 62,40 |
| F3 | 590285,519 | 313516,517 | 66,66 | 4,30 | 63,36 |
| F4 | 590287,606 | 313795,287 | 65,64 | 1,60 | 64,04 |
| F19 | 589760,229 | 313826,452 | 67,70 | 4,10 | 63,60 |
| F21 | 590130,602 | 313970,918 | 67,66 | 3,20 | 64,46 |
| F5 (Fm1) | 589965,000 | 313181,000 | 66,74 | 4,55 | 62,19 |
| F6(Fm2) | 590085,000 | 313064,000 | 66,29 | 4,25 | 62,04 |
| F7(Fm3) | 590248,000 | 313138,000 | 65,28 | 3,25 | 62,03 |

Campaniile de monitorizare vor fi desfasurate primavara si toamna.

13.5.2. Indicatorii care se analizeaza in probele de apa subterana prelevate sunt cei din tabelul de mai jos:

Tabel 21

| Nr. crt | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nivelul apei subterane | semestrial | Conform standardelor CE CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. |
| 2. | pH | semestrial |  |
| 3. | Conductivitate | semestrial |  |
| 4. | CCO-Mn | semestrial |  |
| 5. | Amoniu (NH4+) | semestrial |  |
| 6. | Cd | semestrial |  |
| 7. | Pb | semestrial |  |

13.6. Monitorizarea solului

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor în sol în conditiile stabilite în următorul tabel:

Tabel 22

| Nr. crt. | Indicator analizat | Frecvență |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cupru | Anual |
| 2 | Zinc | Anual |
| 3 | Crom | Anual |
| 4 | Nichel | Anual |
| 5 | Plumb | Anual |
| 6 | Cobalt | Anual |
| 7 | Cadmiu | Anual |
| 8 | Mangan | Anual |

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase.

13.7.2. Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Monitorizare zgomot

Masuratorile de zgomot se efectuează de catre laboratoare specializate, o data pe an la limita proprietatii.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.10. Monitorizarea activitatii curente a depozitului

13.10.1. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu trebuie sa cuprinda:

1. Date meteorologice colectate de la cea mai apropriata statie meteorologica sau din monitorizarea depozitului, necesare stabilirii balantei de apa,  sunt:

Tabel 23

| Nr. crt. | Parametrii urmariti | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1. | cantitatea de precipitatii | lunar |
| 2. | temperatura minima, maxima si la ora 15 | lunar |
| 3. | directia si viteza dominanta a vantului | lunar |
| 4. | umezeala relativa a aerului la ora 15 | lunar |

2. Controlul calitatii apei din bazinul de sedimentare in care sunt colectate  apele pluviale si permeatul rezultat in urma epurarii , a apei de suprafata,  si a gazului de depozit si frecventa determinarilor este:

Tabel 24

| Nr. crt. | Parametrii urmariti | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Volum levigat | trimestrial |
| 2. | Compozitia apei din bazinul de sedimentare in care sunt colectate apele pluviale si permeatul (pH, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, azotati, fosfor total, substante extractibile, metale grele – Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn | semestrial |
| 3. | Emisii de gaz (CH4, CO2, H2S, H2) – conf. pct. 13.2.6 | lunar |

3. Topografia depozitului, urmarindu-se :

-structura si compozitia deseurilor depuse in depozit – anual;

-comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului – anual.

### 13.10.2. Automonitorizarea tehnologica este o actiune distincta si are ca scop

### verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din depozit in scopul reducerii

### riscurilor unor accidente, respectiv:

Urmarirea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului si anume:

-starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

-starea impermeabilizarii in zonele de ancorare;

-functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri – prin monitorizarea calitatii apei freatice si a levigatului;

-functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor, a sistemelor de captare, utilizarea acestora in conditii de siguranta pentru personal si mediu;

-starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta;

-functionarea instalatiilor de epurare a levigatului;

-functionarea retelei de canalizare si a instalatiilor de vidanjare a apelor uzate menajere;

-functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale si a levigatului;

-functionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

Urmarirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului:

-comportarea taluzurilor si digurilor;

-aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a acestora;

- aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii – modul corect de depunere a straturilor de deseuri.

13.11.   Alte obligatii privind monitorizarea

## 13.11.1. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si efectuarii analizelor,

## asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al A.P.M. Ilfov, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

## 13.11.2. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

13.11.3. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

13.11.4. Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de (auto)monitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul Bucuresti, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la ACPM.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

-date privind operatorul: nume, sediu;

-date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

-numele instalaţiei;

-locaţia instalaţiei;

-sursa de emisie;

-condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

-instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

-pentru fiecare poluant monitorizat:

-tipul poluantului;

-felul măsurătorii;

-cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

-metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

-condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare;

-aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

-rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

Tabel 25

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 | - | - |
|  | Oxizi de azot (NOX/NO2) | 100.000 | - | - |
|  | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | 100.000 | - | - |
|  | Pulberi în suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |
| 7440-66-6 | Zinc şi compuşi | - | 100 | 100 |
| 7440-47-3 | Crom şi compuşi | - | 50 | 50 |
| 7440-02-0 | Nichel şi compuşi | - | 20 | 20 |
| 7440-50-8 | Cupru şi compuşi | - | 50 | 50 |
| 7439-92-1 | Plumb şi compuşi | - | 20 | 20 |
| 7440-43-9 | Cadmiu şi compuşi | - | - | 5 |
|  | Azot total | - | 50000 | - |
|  | Fosfor total | - | 500 | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

-activitatea în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

-impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

-date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

-raportarea PRTR;

-sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

-gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

-intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Tabel 26

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapoarte periodice |  |  |  |
| 1 | Compozitia levigat | anual | 01 februarie a anului urmator |
| 2 | Volum levigat | anual | 01 februarie a anului urmator |
| 3 | Calitatea apei subterane* | anual | 01 februarie a anului urmator |
| 4 | Calitatea apei de suprafata* | anual | 01 februarie a anului urmator |
| 5 | Emisii specifice arderii gazului de depozit ,în exces în instalaţia de ardere la temperatură înaltă (HTN): SO2, NOx, CO, pulberi, H2S | anual | 01 februarie a anului urmator |
| 6 | Monitorizarea emisiilor/imisiilor in aer* | anual | 01 februarie a anului urmator |
| 7 | Calitatea solului | anual | 01 februarie a anului urmator |
| 8 | Gestiunea deseurilor | anual | 31 martie a anului urmator |
| 9 | Situatia gestiunii deseurilor, conf. chestionarelor statistice anuale | Data inscrisa in chestionar | - |
| 10 | Raportul anual de mediu –RAM | anual | 01 februarie a anului urmator (pe suport electronic si de hartie) |
| 11 | Raportare emisiilor conf. H.G. nr. 140/2008 si Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind registrul poluantilor emisi si transferati | anual | Pana la 31 ianuarie din fiecare an |
| Rapoarte singulare |  |  |  |
| 1 | Notificare in caz de functionare defectuasa a instalatiilor de reducere a poluarii |  | In cel mai scurt timp posibil |
| 2 | Notificare in caz de oprire/pornire programata a instalatiei |  | Cu 48 de ore inaintea opririi/ pornirii. |
| 3 | Notificare privind poluarile accidentale |  | Maxim o ora de la producere |
| 4 | Raport privind reclamatiile de mediu |  | Luna urmatoare primirii rec. |
| 5 | Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale |  | Actualizare in caz de modificari |

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

1. luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

2. luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

3. evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

4. utilizarea eficientă a energiei;

5. luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

6. luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

-modificări privind deţinătorul instalaţiei;

-măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judetean Ilfov:

-încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

-încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

-reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – Comisariatul Judetean Ilfov prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă:

Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Arges-Vedeaq ;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucuresti-Ilfov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul/ ACPM are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15. Operatorul depozitului este obligat sa isi mentina fondul pentru inchiderea si

urmarirea post inchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere.

Fondul trebuie sa se pastreze intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului.

Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.

Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părţi a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situaţiilor de lucrări justificative.

Fondul prevăzut mai sus nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

15.16.Titularul are obligaţia  să respecte prevederile aplicabile din O.U.G. nr.68 /

2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, şi modificată prin O.U.G. nr.15/2009.

  - Se va respecta Planul de monitorizare pentru  imisii, apa uzata, apa

si sol avizat de D.S.P. Ilfov.

16.MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. 	În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2.Operatiile de inchidere vor avea la baza proiectul tehnic de inchidere depus la APM Ilfov.

- Inchiderea depozitului de deseuri se realizeaza utilizand „Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post-inchidere”. Fondul constituit pana la un anumit moment de timp din durata de functionare a depozitului poate fi utilizat pentru inchiderea partiala (a unei celule cu capacitatea epuizata). Consumul Fondului se va face pe baza de situatii de lucrari, ce vor fi intocmite o data cu realizarea lucrarilor de inchidere.

- Operatorul este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere ale depozitului;

- Perioada de urmarire post inchidere este de min. 30 de ani sau eventual mai mult, pana la stabilizarea completa a deseurilor;

- Monitorizarea postinchidere, se va efectuata conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata cu HG nr. 1292/2010 si a Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor;

- Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatea competenta pentru protectia mediului privind producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

- Operatorul depozitului trebuie sa inchida si sa refaca celulele pe masura epuizarii capacitatii acestora.

Straturile sistemului de acoperire trebuie sa asigure:

-retinerea deseurilor;

-gestionarea producerii levigatului (prin controlarea intrarii apelor pluviale);

-prevenirea scaparilor necontrolate de gaz din depozit, sau a patrunderii aerului in masa de deseuri;

-utilizarea ulterioara a terenului.

-In etapa de inchidere se va asigura impermeabilizarea depozitului conform legislatiei in vigoare si prevederilor proiectului tehnic de inchidere ;

-asigurarea masurilor necesare pentru stabilizarea rampei;

-inceperea lucrarilor de reabilitare a sectoarelor umplute cu deseuri imediat ce procesul de stabilizare a deseurilor permite acest lucru.

Se va reface structura solului prin:

-acoperirea depozitului cu un strat cu grosimea de minim 1 m, compus din pamant steril si min. 0,15 m pamant vegetal;

-protejarea suprafatei solului dupa reabilitare prin plantarea de plante ierboase, graminee si alte specii vegetale cu radacini putin adanci pentru a nu se deteriora stratul de etansare.

După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală cu continuarea acţiunii de captare a gazelor de depozit şi a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.

16.3. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament/referinta, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.4.. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care :

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive ;

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici;

d) rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare ;

e) prevederile unor noi reglementari legale o impun .

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integratate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare,

- 17. DICŢIONAR DE TERMENI

| Nr. crt. | Denumire | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judetean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv; |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său; |
| 6 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | - R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | - Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | - Ameninţare iminentă - cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | - Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1, prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si / sau cantitative şi / sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107 / 1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe,preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. ABREVIERI

| Nr. crt. | Denumire | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judetean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | EPRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques |

19. C U P R I N S

| - Nr. - crt. | - Capitol/Titlu | - Pag. |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Date de identificare a operatorului | - 2 |
| - 2 | - Temeiul legal | - 2 |
| - 3 | - Categoria de activitate | - 3 |
| - 4 | - Documentaţia solicitării autorizaţiei | - 4 |
| - 5 | - Managementul activităţii | - 6 |
| - 6 | - Materii prime şi materiale auxiliare | - 7 |
| - 7 | - Resurse: apă, energie electrică, gaze naturale | - 7 |
| - 7.1 | - Apa | - 7 |
| - 7.2 | - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | - 10 |
| - 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 10 |
| - 8.1 | - Descrierea amplasamentului | - 10 |
| - 8.2 | - Descrierea principalelor activităţi | - 11 |
| - 9 | Instalaţii pentru evacuarea, reţinerea şi dispersia poluanţilor în mediu | 21 |
| - 9.1 | - Aer | - 21 |
| 9.2 | - Apă | - 22 |
| 9.3 | - Masuri pt. eliminarea/reducerea emisiilor în sol, ape subterane | - 23 |
| 9.4 | - Alte masuri, amenajari speciale si dotari pentru protectia mediului | - 24 |
| 10 | - Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 25 |
| 10.1 | - Aer | - 25 |
| 10.2 | - Calitatea aerului | - 25 |
| 10.3 | - Apă | - 26 |
| 10.4 | - Apă subterana | - 27 |
| 10.5 | - Sol | - 27 |
| 10.6 | - Zgomot | - 27 |
| 10.7 | - Miros | - 28 |
| 11 | - Gestiunea deşeurilor | - 28 |
| 12 | Intervenţia rapidă, prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă | 30 |
| 13 | - Monitorizarea activităţii | - 31 |
| 14 | Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora | 36 |
| 15 | - Obligaţiile operatorului | - 39 |
| 16 | - Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | - 42 |
| 17 | - Dicţionar de termeni | - 45 |
| 18 | - Abrevieri | - 47 |
| 19 | - Cuprins | - 48 |