Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 02 din 09.05.2017

Revizuită la data de .........

Operator: S.C. GOODMILLS ROMANIA S.R.L.

Adresa: Str. CERNICA, Nr. 119, Pantelimon , Judetul Ilfov

Punct de lucru: S.C. GOODMILLS ROMANIA S.R.L.

Locaţia activităţii: Str. CERNICA, Nr. 119, Pantelimon , Judetul Ilfov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4.b)(ii) | Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: (ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an; | 2.H.2 | 040605 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 8.(b).(ii) | Tratarea si prelucrarea destinata producerii de produse alimentare si bauturi din: materii prime de origine vegetala |

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1061 | Fabricarea produselor de morărit | 39 | 1561 | Fabricarea produselor de morărit | 2.H.2 | 040605 |

Emisă de: APM Ilfov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii:  09.05.2017

Data expirării: 09.05.2027

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. GOODMILLS ROMANIA S.R.L.

Sediul social: Str. CERNICA, Nr. 119, Pantelimon , Judetul Ilfov

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 3235837

Cod unic de înregistrare: 1221611

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J/23/653/2005

Compania părinte:  S.C. GOODMILLS ROMANIA S.R.L.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii  adresate de S.C. GOODMILLS ROMANIA S.R.L.  cu punctul de lucru S.C. GOODMILLS ROMANIA S.R.L., înregistrată la APM Ilfov cu 17237/21.07.2016 și a cererii de revizuire  înregistrată la APM Ilfov cu nr. 6334/29.03.2018, cu completari inregistrate cu nr. 20780/20.12.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: din 08.12.2016 la Primăria Pantelimon;

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţiilor publicului privind emiterea autorizația integrată de mediu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 1/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru  "Food, Drink and Milk Industries"

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Food, Drink and Milk Industries, ediţia: 2006

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: SC GOODMILLS ROMANIA SRL

Amplasată în: Str. CERNICA, Nr. 119, Pantelimon , Judetul Ilfov

Operator: SC GOODMILLS ROMANIA SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.4.b)(ii) | 19500,00 | Tone/luna |

Capacitate maximă , instalată de prelucrare a materie prime vegetale (grâu, porumb) : 650 t/zi , din care rezultă:

- Produse de morărit (făina , mălai ):  419 t/zi;

- Subproduse  (tărâţe, mălai furajer, furaje pentru animale ): 231 t/zi ;

Capacitate maximă de producție produse expandate -10 t/zi.

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Documente care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu:

- 1.  Cerere tip pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

2.Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

3.Raport de amplasament întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

4.Studiul de dispersie al poluanților emiși în atmosferă întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

5.Notificare pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetrarea activității Secției Panificație, emisă de APM Ilfov.

6. Analiza comparativă a activității cu concluziile BAT/BREF;

7.Certificat de înregistrare mențiuni  din data de 20.03.2017 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângăTribunalul Ilfov;

8.Certificat Constatator din 20.03.2017  emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângăTribunalul Ilfov;

9.Autorizația de construire nr. 286/14.12.2000 – Consiliul Judetean Ilfov

10.Autorizația de construire nr. 294/18.12.1997 – Consiliul Judetean Ilfov

11.Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 330/08.02.2010 – NP Filipescu Teodor;

12.Act de dezlipire autentificat sub nr. 778/02.07.2015 – NP Ninu Viorica;

13.Proiect de divizare a S.C. GOODMILLS ROMÂNIA S.A. autentificat sub nr. 424/31.07.2015 – NP Sinescu Anca-Andreea;

14.Acord încheiat între FROZEN BAKERY PRODUCTS S.A. ȘI S.C. GOODMILLS ROMÂNIA S.A. NR. 14820/01.06.2016;

15.Acord nr. 57/26.05.2016 încheiat cu URBB;

16.Contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. 2902/30.05.2016 încheiat cu C-Gaz&Energy Distributie SRL;

17.Contract de furnizare a energiei electrice nr. 230168/29.09.2015 încheiat cu S.C. AXPO Energy România S.A.;

18.Contract de abonament nr. 605/2005 – AN Apele Romane – D.A. Arges Vedea si Act aditional nr. 4/2009 ;

19.Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 482/19.07.2010 ;

20.Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 305/If din 06.09.2016 emisa de  Administratia Nationala “Apele Romane”, Directia Apelor Arges – Vedea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov - Bucuresti ;

21.Notificare privind certificarea conformității cu normele de igienă nr. 838/15.06.2016 emisă de Ministerul Sănătații -Direcția de Sănătate Ilfov;

22.contract de prestări servicii de salubritate nr. KBUA 0006403 din 01.04.2009 încheiat cu Rosal Grup SA;

23.Contract nr. 26/10.09.2014 încheiat cu S.C. CATAOIL PRODUCTION S.R.L. și act adițional nr. 5/09.05.2016 la prezentul contract;

24.Contract  de vânzare-cumpărare din 63/02.12.2015 încheiat cu S.C. VRANCART S.A. Adjud;

25.Contract de prestari servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor periculoase nr. 589/18.11.2009 incheiat cu S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A.

26.Contract nr. 33983 din 07.01.2014 încheiat cu S.C. REMAT BUCUREȘTI SUD S.A.;

27.Contract de prestări servicii nr. 244/04.04.2016 pentru preluarea responsabilității privind îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurilr de ambalaje încheiat cu S.C. ECOPIM RECYCLING S.A.;

28.Protocol de colaborare cu nr. 1063/04.05.2009 încheiat cu Asociaţia RECOLAMP;

29.Contract de prestări servicii nr. 401/02.03.2015 încheiat cu S.C. DINSTEF COM S.R.L.;

Anexe:

-Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale ;

-Plan de incadrare în zona și de situatie .

Documente care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu revizuită:

- 1. Cerere tip pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

2.Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

3.Raport de amplasament întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.

4. Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 563/IF din 06.12.2018

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor,cu modificarile ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Materii prime si Materiale auxiliare | Cantitate [t/luna] | Natura chimica/ compozitie (Categoriile R) | Destinație | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cereale (grau si porumb) – pentru macinare la Moara | 19.500 | Solid, vegetal / R – nu are | In produs 100% | Silozuri si buncare / fara risc |
| Faina extra | 2 | Solid, vegetal / R – nu are | In produs 100% | In silozuri / fara risc |
| Faina alba de grau | 702 | Solid, vegetal / R – nu are | In produs 100% | In silozuri/ fara risc |
| Faina semialba de grau | 302 | Solid, vegetal / R – nu are | In produs 100% | In silozuri / fara risc |
| Faina neagra | 1,2 | Solid, vegetal / R – nu are | In produs 100% | In silozuri/ fara risc |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime și a materialelor auxiliare, pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Substanțele și preparatele chimice sunt folosite pentru igienizarea spațiilor de producție și nu în procesul de producție.

| Nr. Crt. | Produs | Caracteristici | Cantitate [t/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Safefoam | Detergent spumant usor alcalin, fara silicati, compatibil cu metale sensibile. Fraze de risc: R36. | 0,028 |
| 2. | Alcosan | Dezinfectant alcoholic pentru igienizare rapida. Fraze de risc: R10, R36, R67. | 0,16 |
| 3. | Alcoplus | Dezinfectant pentru igiena mainilor. Fraze de risc: R10, R36, R67. | 0,07 |
| 4. | Bekar | Detergent pentru pardoseli. Fraze de risc: R36/38, R41, R43, R50, R51/53. | 0,10 |
| 5. | Bekar | Detergent pentru suprafete vitrate. Fraze de risc: R36/38, R41, R43, R50, R51/53. | 0,10 |
| 6. | Alcool etilic | Se utilizeaza in laborator. Fraze de risc: R11. | 0,01 |
| 7. | Alcool izopropilic | Se utilizeaza in laborator. Fraze de risc: R11, R36, R67. | 0,002 |
| 8. | Eter de petrol | Se utilizeaza in laborator. Fraze de risc: R11, R38, R65, R67, R51/53. | 0,020 |
| 9. | Neomoscan FA12 | Agent de curatare lichid , cu alcalinitate mare , pentru ind. alimentara . Fraze de risc: R35, R36/38, R41, R50. | 0,26 |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 305-IF/30.09.2016, valabilă 2 ani, emisă de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse:  din  subteran prin intermediul a 6 foraje.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 436,51 mc/zi;

- debit zilnic mediu: 335,78mc/zi;

- debit zilnic minim: 285,41 mc/zi.

Funcţionarea este permanentă,  365 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport:

-forajul F1 (H=175m) este echipat cu o pompa submersibila WILO tip TWU4-0817DM-B, P=1,5kw,Q=10m3/h;

-forajul F2 (H=59,5m) este echipat cu o pompa submersibila tip WILO TWU4 -0420-DM-B, P=1,5kw, Q=5,41m3/h;

-forajul F3(H=171,5m) este echipat cu o pompa submersibila tip WILO TWU4 -0420-EMSC-B, P=8kw, Q=10,81 m3/h;

-forajul F4(H=60m) este echipat cu o pompa submersibila tip WILO TWU4 -0420-DM-B, P=1,5kw, Q=5,41 m3/h;

-forajul F5(H=60m) este echipat cu o pompa submersibila tip WILO TWU4 -0420-EMSC-B,P=0,75Kw, Q=5,41m3/h;

-forajul F6(H=112m) este echipat cu o pompa submersibila tip WILO TWU4 -1619-DM, P=8kw, Q=7,2 m3/h.

Instalaţii de înmagazinare:- un rezervor din beton armat cu V1-400mc, montat îngropat.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: subterană

Apa pentru stingerea incendiilor:

volum intangibil: V2-550 mc si V3-350 mc.

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 372,13 | 286,26 |

Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 436,51 | 335,78 |

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere împreună cu apele uzate tehnologice rezultate din procesele de productie sunt colectate într-un bazin SPAU cu V=4,56 mc, de unde sunt evacuate prin pompare prin intermediul tronsonului final al rețelei de canalizare aparținând S.C. LANTMANNEN UNIBAKE ROMÂNIA S.A., în rețeaua de canalizare publică.

Societatea detine Contract pentru alimentarea cu apa potabila si canalizare nr. 482/19.07.2010, incheiat cu S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. pentru furnizarea/prestarea serviciului de canalizare cu Anexa nr. 1 si Act aditional din data de 10.10.2014.

In zona silozului exista un bazin vidanjabil aferent locuintei de serviciu. Serviciul de vidanjare este asigurat prin Contractul de prestari servicii nr. 401/02.03.2005 incheiat cu S.C. DINSTEF COM S.R.L. pentru servicii de vidanjare, spalare retea de canalizare.

Apele meteorice colectate de pe suprafaţa amplasamentului sunt preluate de reţeaua de canalizare ape pluviale prin intermediul gurilor de scurgere.

Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate sunt colectate, trecute prin 2 separatoare de hidrocarburi si impreuna cu apele pluviale colectate de pe acoperisuri sunt evacuate prin 2 racorduri in reteaua de ape pluviale care apartine societatii United Romanian Breweries Bereprod S.R.L conform Acordului nr. 57/ 26.05.2016.

Nu există un bazin de reţinere a apei meteorice.

7.1.2  Ape subterane

Nu este cazul.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Alimentarea cu energia electrica se face din rețeaua de medie tensiune existenta in zona si  prin intermediul unui post de transformare care cuprinde:

- 2 tablouri de distributie;

- 5 grupuri condensatoare 12 x 50 KV;

- 5 transformatoare ABB de  2000 KVA puse in functiune in anul 2000;

- 5 separatoare de 20 KV.

Puterea instalata a fiecaruia dintre transformatoare este de 2000 KVA.

Totalul de energia electrica consumata intr-o luna este ~ 1484 MWh /luna .

Consumurile specifice de energie electrica sunt :

- Primire si depozitare cereale - 3 kwh/t;

- Macinare cereale - 56 kwh/t;

Pe amplasament nu exista alte transformatoare sau condensatoare susceptibibile sa contina bifenili policlorurati si produsi similari.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu gaze naturale este asigurata pe bază de contract încheiat cu S.C. C-GAZ& Energie Distribuție S.R.L.

Diametrul interior al retelei de distributie al gazelor naturale pe amplasament este Dn = 200 mm, iar conducta retelei publice la care se face bransamentul are un diametru de 800 mm.

Consumul total de gaze naturale intr-o luna este de aproximativ 231,4 Nmc/luna.

Principalii consumatori de gaze naturale sunt următorii :

Centrala termica cu functionare pe gaze naturale, este echipata cu 3 cazane, astfel :

Un cazan tip BHP500                      Pi = 346 Kw  =  0,346 Mw

Doua cazane SUPER RAC-AR300 Pi = 2 X 304 Kw = 2 X  0,304 Mw

TOTAL                                             Pi =  954 Kw = 0,954 Mw

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 44,443892 | 598447 |
| Latitudine | 26,235264 | 327875 |

Amplasare în teritoriu: în partea de est a Municipiului București, în Judetul Ilfov, în orasul Pantelimon, la intersecția dintre Șoseaua de Centură, pe  partea  stânga a  şoselei Bucureşti - Cernica, în apropierea  intersecţiei acesteia  cu  calea  ferata.

Vecinătăţi:     NE si N: Fabrica de bere U.R.B. BEREPROD S.R.L. si A.D.P. Sector 2 – Sera Pantelimon; V: teren proprietate privata a societatii FROZEN BAKERY PRODUCTS S.A.; S:  Soseaua Cernica; E: linia CF Centura si proprietate particulara.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

Unităti structurale pe amplasament:

In urma divizarii Fabrica de  morarit a societatii GOODMILLS ROMANIA S.R.L.. cuprinde un teren compus din 2 loturi astfel:

- Lot cu nr. cadastral 113124 – in suprafata S = 15.508 m2;

- Lot cu nr. cadastral 113125 – in suprafata S = 24.459 m2;

Conform ultimei masuratori cadastrale, suprafata totala a terenului este 39.967 m2, din care:

Suprafata construita la sol:				12497 m2;

Suprafata spatii verzi	 			9977 m2;

Suprafata circulatii, trotuare, platforma silozuri, zona CFR, parcare clienti	17493 m2

Pe suprafata terenului din incinta sunt amplasate următoarele constructii:

  - Statia de primire/livrare grau – cladire cu regim de inaltime P+6E; in suprafata S = 5.480 m2; cu posibilitate de descarcare de la masinile auto si de la vagoanele CF; in vecinatate exista silozurile pentru depozitarea cerealelor cu capacitate de depozitare – 30.000 to.; silozuri – 27 buc.;

  - Corp de fabricatie Moara de cereale – (utilaje Buhler) cladire cu regim de inaltime P+6E; in suprafata de  S = 1.644,2 m2; si capacitatea de macinare de 650 to/zi;

care cuprinde: Moara A pentru grau, Moara B pentru tarate si Moara C pentru porumb;

  - Hala de depozitare de faina, malai, tarate si furaje – platforma silozurilor in suprafata S = 855 m2; capacitatea de depozitare fiind: 3.480 to; pe care exista 54 silozuri (38 buc. pentru faina; 5 buc. pentru malai; 1 buc. pt. griş si 10 buc. pentru tarate si furaje); inaltimea silozurilor este: 18 buc. cu H = 15 m; si 36 buc. cu H = 20 m;

  - Depozit Moara produse ambalate la saci, capacitate 1.800 tone, cu suprafata S = 2.325 m2;

  - Statie de livrare produse vrac in cisterne specializate si camioane de mare tonaj , cu suprafata    S = 300 m ²;

  - Hala de depozitare produse finite ambalate Long Life, cu o suprafata S = 1.904 m2;

  - Sectia de ambalare produse de morarit - cladire cu regim de inaltime P; in suprafata S = 2.700 m2;

  - Sectia Ambalare pachete cu suprafața S=328mp, capacitate 20t/zi.

Alte constructii distincte:

- Pavilionul administrativ - cladire in suprafata S = 1.385,0 m2; cu regim de inaltime P+1E; care cuprinde spatii de birouri;

- Magazie de materiale;

- Atelierele mecanic si de intretinere si reparatii utilaje proprii;

- Laboratorul de calitate;

- Gospodaria de apa potabila;

- Gospoadaria de apa pentru incendiu;

- Post trafo;

- Cantarul auto cu copertina (poarta – 2 x 60 to);

- Cabina de poarta si punctele de paza;

- Cladire de locuit – utilizata ca spatiu birouri (fosta casa oaspeti);

- Biserică.

Dotările aferente activității sunt:

- Statia de primire/livrare grâu auto, CF si precuratatoria turn-elevator, inclusiv  silozurile de depozitare grane

Dotată cu: tarar, locomotive, siloz deseuri remacinabile, pompa pulverizare insecticid, cantare receptie cereale, elevatoare, snecuri golire celule, redler-uri, filtru aspiratie, compresor aer, ciclonet ecluza, snecuri livrare cereale, suflanta filtru, ventilatoare evacuare, filtru aspiratie, ecluza ciclonet aspiratie cantar, silozuri (27 buc.).

Capacitatea totala de depozitare  = 30.000 t;

- Corpul de fabricatie moara de cereale propriu – zisa (utilaje Buhler) are urmatoarele dotari :

Moara A grau (snecuri alimentare, snecuri evacuare celule faina, elevatoare, ventilatoare, filtre, cantare, finisoare tarate, separator pietre, buncar faina filtru, masini gris, site control  alimentare buncar tarate, masini gris, instalatie umidificare, decojitor Brutto, ciclonet pentru moara cu ciocanele, moara cu ciocanele, ecluze transport gris, tarate si deseuri macinabile,  snecuri evacuare celule faina si alimentare mixer,  suflante, dozator amelioratori, etc)

Moara B grau : (redler alimentare moara, snecuri umidificare, snecuri alimentare, elevatoare, snecuri omogenizare faina, filtre transport pneumatic si transfer, snecuri alimentare celule tarata, ventilator filtru curatatorie, ecluze cicloneti, site plane, cantare, decojitor netto, finisoare faina si tarata, suflante, celule faina, etc.) ;

Moara C porumb : (filtre, ventilatoare, elevatoare, ecluze, magnet brutto, snecuri, cantare, valturi, suflante, etc.)

3. Hala de depozitare produse finite (faina, malai, tarate si furaje) are capacitatea de 3.480 de tone. Sunt 10 buc. silozuri de tarate si furaje, din care:

silozuri pentru malai: 5 buc.;

silozuri pentru griș: 1 buc.;

silozuri pentru faina: 38 buc.

Inaltimea silozurilor este: 18 buc. cu H = 15 m, iar 36 buc. cu H = 20 m.

Suprafata construita ocupata de silozuri este S = 855 m2.

4. Hala de depozitare produse finite ambalate Long Life;

5. Sectia ambalare deține: sita cernere recuperare produse, transportor saci, paletizor saci, benzi directionare saci, filter, snecuri alimentare, batator Big Bag, elevator alimentare Big Bag, buncar alimentare faina, cantare, masina ambalat faina, buncar alimentare, masina ambalat malai, etc.

6. Sectia de produse expandate, are in dotare:

- snecuri dozare si transport; extruder; uscator; prajitor;

- masina de ambalat Wolf; banda transport cutii.

7. Sectia Ambalare Pachete, are in dotare:

- Masina de ambalat – 5 buc.;

- Subsiloz malai;

- Subsiloz faina;

- Subsiloz diverse;

- Snec evacuare subsiloz diverse – 3 buc;

- Detector de Metale ItalPack 1;

- Masina de baxat si cuptor – 3 buc.;

- Instalatie transport produs la masini de ambalat;

- Masina de vacumat SERAM;

- Masina de lipit pungi SERAM;

- Masina de infoliat paleti SIAT;

- Masina Impachetat 5Kg PAGLIERANI;

8. Magazie de materiale dotata cu un cantar de 100 Kg pentru cantarirea materialelor ce urmeaza sa intre in magazie.

9. Atelierul  mecanic are urmatoarele dotari :

- Masina rifluit  - tip SANGATI (Italia) ;

- Polizor VITAX;

- 2 Strunguri tip SARO si ARIS;

- Freza tip UMC Sibiu;

- Fierastrau lemn tip ILIC – Cluj;

- Aparat sudura electrica;

- Masina de gaurit tip 6V – GA;

- Fierastrau metalic alternative;

- Masina roluit;

- Macara tip monogrinda.

10. Laboratorul de calitate are urmatoarele dotari:

- Alveograf; Farinograf; Extensograf;

- Balanta analitica; Termostat; Balante clasice;

- Morisca de laborator;

- Malaxor-Dospitor-Cuptor, pentru probe;

- Inflamatic; Granomat.

Societatea mai are în dotare următoarele :

-racord cale ferata;

-cantar auto cu copertina (poarta - 2 x 60 to);

-post trafo;

-gospodarie de apa potabila GAP si apa pentru instalatia PSI;

-atelier de întreținere și reparații utilaje proprii;

- Cladire de locuit – utilizata ca spatiu birouri (fosta casa oaspeti);

-laborator de calitate;

-cabina poarta si puncte de paza;

-casa de locuit – utilizata ca vestiar angajati;

-casa de locuit – utilizata pentru arhiva proprie.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

1. Procesul tehnologic pentru moara:

-Receptia cerealelor

-Depozitarea cerealelor in silozuri si apoi se efectueaza analizele de laborator pentru faina.

Dupa curatare, umidificare, cantarire si separare magnetica, granulometrica, urmeaza decojirea cu decojitorul MHXF – 30/150, si apoi are loc separarea aerodinamica.

-Macinarea si amestecarea;

-Omogenizarea in elevatoare;

-Depozitarea produselor – tip faina este depozitata in celule, functie de destinatia acesteia. Exista celule de livrare, celule de ambalare saci, celule de ambalare pungi, celule aferente productiei proprii.

Astfel, faina este ambalata in diferite ambalaje si cantitati.

Faina vândută se ambaleaza in saci de 25, 50 kg sau pungi de hartie de 0,5 kg; 1 kg si 3 kg.

2. Proces tehnologic pentru produse expandate:

Cerealele sunt pregătite astfel: prăjite, glazurate, înmuiate și uscate brusc la temperatură mare pentru a-și crește volumul, apoi ambalte și depozitate.

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | produse de morarit | 19500,00 | Tone/luna | vanzare |
| Alte produse | produse expandate | 200,00 | Tone/luna | vanzare |

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | gaze naturale | 0,00 |  | cazan BHP500 | 0,346 |
| Alti combustibili | gaze naturale | 0,00 |  | Cazane SUPER RAC-AR 300 - 2 buc | 0,608 |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Realizarea producției de morărit | receptia și descărcarea cerealelor | 650t/zi |
|  | Precondiționarea și stocarea cerealelor |  |
|  | Prelucrarea cerealelor la stadiul de subproduse (faina, malai, gris) |  |
|  | Realizarea produselor de morărit; |  |
|  | Ambalarea depozitarea temporară; |  |
| Realizarea producție de produse expandate | Recepție materiilorprime și auxiliare | 10t/zi |
|  | Realizarea produselor expandate |  |
|  | Ambalarea, depozitarea temporară |  |

8.2.2. Activităţi conexe

Alte activitati desfasurate in amplasamentul analizat:

- activităţi de reparaţii: mecanice, electrice, verificare utilaje proprii;

- activități de aprovizionare piese, subansamble pentru utilajele proprii;

- activități administrative.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Conditiile de referinta sunt exprimate ca valori medii zilnice in conditiile standard de 273K, 101,3 kPa si gaz uscat, la un volum de 3% O2 .

* Punerea in functiune a instalatiei se va face cu respectarea VLE conform Tabelului.

**Pentru un debit masic ≥ 3 kg/h.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Concentratiile poluantilor din gazele arse evacuate prin cosurile de fum aferente centralei termice se vor incadra in pragurile de interventie, astfel :

Poluant			           Valori max. ale emisiilor la pornirea cazanelor	           		 	         	             (prag interv.) mg/Nmc

- pulberi                                                                                      5

- oxizi de sulf (expr. in SO2)	        	 			  35

- oxizi de azot (expr. in NO2)					  350

- oxid de carbon					                       100

Este permisa atingerea pragurilor de interventie numai in mod exceptional pe perioada functionarii tranzitorii a cazanelor (pornire, oprire).

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Pentru prevenirea și minimizarea consumurilor de materii prime, materiale, energie, precum și minimizarea generării deșeurilor, societatea a realizat :

- implementarea unui program de minimizare a consumurilor corelat cu calitatea și cantitatea produselor;

-urmărirea încădrării în norme de consum /unitatea de pridus;

-monitorizarea continua a consumurilor de apă și energie, a cantităților de deșeuri, etc.

tehnologia de măcinare respectă prevederile BAT prin alegea utilajelor performante - moară cu ciocănele.

Eliminarea reziduurilor de la materiile prime- praful,  este aspirat și reținut cu ajutorul instalațiilor de desprăfuire care au în componență ciclofiltre și filtre cu saci.

Reziduurile colectate în filtrele cu saci și de la cicloane sunt îndepărtate imediat după recuperare.

Eliminarea impurităților rămase în interiorul  instalațiilor de producție se realizeză după fiecare ciclu de producție cu ajutorul stațiilor de igienizare CIP mobile și fixe  aferente secțiilor de producție.

Prin tehnicile de procesare și a celor pentru controlul emisiilor  se respectă VLE conform BAT pentru particule uscate : 5-20 mg/Nm3, pentru societate valorile înregistrare sunt: 1,05-2,91mg/Nm3.

În scopul reducerii consumului de apă și detergenți se face o stropire prealabilă a pardoselii după care se curăță cu dispozitive speciale.

În cadrul societății sunt montate instalații locale pentru captarea poluanților de la sursele de emisie  pentru controlul emisiilor:   baterii de filtre cu saci textili.

în cadrul  societății este implementat un sistem de management de mediu certificat conform ISO 14001:2009.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Faza de proces | Nr. punct emisie | Sursa | Instalatia pentru retinerea, evacuarea si disperia poluantilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizare energie termica (CT cu capacitatea totala de 954 KW) | A1 | cazan BHP 500 (P=346 Kw) | Cos dispersie; H = 18 m; D = 320 mm; |
|  | A2 | cazan SUPER RAC-AR 300 (2 buc.) – P = 304 Kw fiecare cazan | Cos dispersie; H = 18 m; D = 320 mm; (cos comun pentru ambele cazane) |
| Receptie si depozitare cereale | A3 | siloz cereale | Filtru de tip MVRS 78/24 Buhler, 1 baterie de filtre cu saci, cos dispersie cu H=l 2 m, D=500 mm |
| Transportul graului prin instalatie in procesul de macinare | A4 | instalatia de transport si aspiratia morii A | 1 baterie de filtre cu saci Buhler tip MVRS 52 / 24 , cos dispersie cu H=8 m, D=700 m |
|  | A5 | instalatia de transport si aspiratia morii B | 1 baterie de filtre cu saci Buhler tip MVRS 78 / 24, cos dispersie cu H=8 m, D = 700 mm |
|  | A6 | instalatia de transport si aspiratia morii C | 1 baterie de filtre cu saci Buhler tip MVRS 39 / 24, cos dispersie cu H=8 m, D = 500 mm |
|  | A7 | instalatia de transport si aspiratia morii C | 1 baterie de filtre cu saci Buhler tip MVRS 104 / 24, cos dispersie cu H=8 m, D = 800 mm |
|  | A8 | instalatie de transport si aspiratie Expandate | 2 buc. baterii de filtre cu saci Buhler tip MVRS 4/12 (1200 x 4 saci), Cos dispersie, H = 16 m; D = 400 mm |
| Expandate | A9 | instalatie de curatare utilaje | 2 buc. baterii de filtre cu saci Buhler tip MVRS 4/12 (1200 x 4 saci), Cos dispersie, H = 16 m; D = 400 mm |
| Aspiratia utilajelor si curatatorie | A10 | echipamente moara A | 2 baterii filtre MVRS 52 / 24 tip Buhler ( 52 saci x 2400 mm), 1 baterie filtru MVRS 78 / 24 tip Buhler (78 saci x 2400 mm), cos dispersie cu H=30 m, D = 50 m si Qevac=55000 Nmc/h |
|  | A11 | echipamente moara B | 1 baterie filtre MVRS 52 / 24 tip Buhler (52 saci x 2400 mm), 1 baterie filtre MVRS 39 / 24 tip Buhler (39 saci x 2400 mm), evacuare printr-un cos cu H=30 m, D = 50 m si Qevac=55000 Nmc/h |
|  | A12 | echipamente moara C | 1 baterie filtre MVRS 78 / 24 tip Buhler (78 saci x 2400 mm), cos dispersie cu H=30 m, D = 50 m si Qevac=55000 Nmc/h |
| Depozitare faina | A13 | rezultate din Moara A | 1 baterie filtre MVRS 39 / 24 tip Buhler (39 saci x 2400 mm), cos dispersie cu H=8 m, D = 500mm |
|  | A14 | rezultate din Moara B | 1 baterie filtre MVRS 26 / 18 tip Buhler (26 saci x 1800 mm), 1 baterie filtre MVRS 18 / 18 tip Buhler (18 saci x 1800 mm), 1 baterie filtre MVRS 10 / 24 tip Buhler (10 saci x 2400 mm), cos dispersie cu H=8 m, D = 500 mm |
| Depozitare tarate | A15 | Rezultate din moara A si B | 1 baterie filtre MVRS 39 / 24 tip Buhler (39 saci x 2400 mm), cos dispersie cu H = 12 m, D = 400 mm |

9.1.2. Emisii difuze

Nu este cazul.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Ilfov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Instalații de epurare ape uzate menajere și tehnologice:

- decantor cu trei compartimente (V=15m3) aferent apelor uzate menajere colectate de la moara, expandate si hala cu o statie de pompare (SP1), amplasat pe latura de vest a amplasamentului;

- bazin cu rol de decantor (V=9m3) aferent apelor uzate menajere colectate de la

cladire de locuit – utilizata ca spatiu birouri (fosta casa oaspeti), cladirea arhiva, amplasat la intrarea in incinta obiectibului si o statie de pompare (SP2);

- bazin final cu rol de decantor (V-4,56m3) și o stație de pompare SPAU, de unde apele uzate sunt pompate către canalizarea publică;

- separator de grasimi tip ACO (10 l/s), pentru apele rezultate de la patiserie

- bazin vidanjabil din PVC cu volumul de 6 m3 aferent casei de locuit utilizata ca si vestiar pentru angajati.

Instalații de epurare ape pluviale:

- un separator de hidrocarburi SH1 din beton armat aferent apelor pluviale colectate din zona nord-centrală - racord R1;

-un separator de hidrocarburi din beton armat (V=22,5m3), aferent apelor pluviale colectate din zona de sud a platformei, precum si apelor rezultate din condensul Centralei Termice, ape ce sunt evacuate in colectorul pluvial al S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L-racord R2 (zona biserica).

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 305IF / 30.09.2016, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere și tehnologice | Canalizare publică | 152 mc/zi |  |
| Ape pluviale | Colector URBB SRL | 311,74 l/s |  |

9.2.3. Pretratare

Nu este cazul.

9.2.4. Tratare

Nu este cazul.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Nu este cazul.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru  Food, Drink and Milk Industries, ediţia: 2006, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Punct de emisie | Sursa | Poluant | Limita impusa [mg/Nmc] |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 – A2 (3 cazane) | Centrala termica | Pulberi | 3,5 |
|  |  | Monoxid de carbon (CO) | 70 |
|  |  | Oxizi de sulf (SO2) | 24,5 |
|  |  | Oxizi de azot (NOx) | 245 |
| A3 | Siloz cereale | Pulberi totale | 35 |
| A4 – A8 | Instalatii : -transport A,B,C - expandate | Pulberi totale | 35 |
| A9 | Instalatie curatire utilaje expandate | Pulberi totale | 35 |
| A10; A11; A12 | Echipamente mori A, B, C | Pulberi totale | 35 |
| A13, A14 | Depozitare faina – moara A si moara B | Pulberi totale | 35 |
| A15 | Depozitare faina - moara A si moara B | Pulberi totale | 35 |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate, conform STAS 12574/1987, astfel:

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valoarea limita impusa mg/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie | 30min. | 0,5 |
|  |  | Zilnică- 24h | 0,15 |

Cantitatea maximă admisă de pulberi sedimentabile -17g/mp/lună.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 305IF / 30.09.2016, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare publică, inclusiv ai apelor uzate evacuate prin vidanjare, se vor încadra în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002, Anexa nr. 2-NTPA-002/2002, modificată prin HG nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în colectorul pluvial al S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., se vor încadra în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002, Anexa nr. 3-NTPA-001/2002, modificată prin HG nr. 352/2005, cu mențiunea că indicatorii specifici ce urmează să fie monitorizați vor trebui să se încadreze în următoarele valori limită maxim admisibile:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin SPAU | apă menajeră | Temperatura | max 40 ˚C | ˚C |
|  |  | pH | 6,5-8,5 | unit pH |
|  |  | Materii totale in suspensie | 350,00 | mg/l |
|  |  | CCO - Cr | 500,00 | mg/l |
|  |  | Substante extractibile cu solventi | 30,00 | mg/l |
|  |  | agenti de suprafata anionici (detergenti) | 25,00 | mg/l |

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Racord R1 cămin PRB1 și racord R2-zona biserică | apă pluvială | pH | 6,5-8,5 | unit pH |
|  |  | Materii totale in suspensie | 35,00 | Miligrame/Litru |
|  |  | Reziduu fix la 105 grade C | 2000,00 | Miligrame/Litru |
|  |  | Produse petroliere | 5,00 | Miligrame/Litru |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## Nu este cazul.

## 10.5.    Zgomot

## 10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis:  de 55 dB si curba de zgomot Cz 50, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Nr. Crt. | Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | Denumire deşeu | Cantitate [t/an] | Starea fizică | Depozitare/ Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activitatea curenta (procesele tehnologice si activitate de birou) |  |  |  |  |  |
| 1. | 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 0,331 | solidă | Goodmills Romania S.R.L. |
| 2. | 02 03 99 | Alte deseuri – pleava | 335,0 | solidă | Goodmills Romania S.A. |
| 3. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 124,86 | solidă | VRANCART S.A. Adjud |
| 4. | 15 01 02 | Ambalaje din Plastic (folie) | 15,55 | solidă | REMAT BUCURESTI SUD S.A. |
| 5. | 15 01 03 | Deseuri din lemn | 55,52 | solidă | Persoane fizice |
| 6. | 15 01 10* | ambalaje cu reziduuri contaminate cu subst. periculoase | 0,51 | solidă | S.C. Servicii Salubritate Buc. S.A S.C Stericicle Romania SRL |
| 7. | 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante | 0,16 | solidă | S.C Stericicle Romania SRL |
| 8. | 20 01 21* | tuburi fluorescente | 0,345 | solidă | Asociatia RECOLAMP CONCEPT SOLUTION S.R.L. |
| 9. | 20 01 36 | deseuri din echipamente electrice si electronice | 2,22 | solidă | CATAOIL PRODUCTION S.R.L. |
| 10. | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 827,0 | solidă | Rosal Grup S.A. |
| Deşeuri din activitatea de intretinere si reparatii (mentenanta) |  |  |  |  |  |
| 1. | 13 01 11* | uleiuri hidraulice | 0,74 | lichida | CATAOIL PRODUCTION S.R.L. |
| 2. | 20 01 40 | metale | 52,72 | solid | REMAT BUCURESTI SUD S.A. |
| 3. | 19 08 14 | Namol de la instal. de preepurare | 0,45 | vascos | S.C. DINSTEF S.R.L. |

11.2. Deşeuri colectate

Nu este cazul.

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 0,331 | t/an | Spatiu special amenajat |
| 02 03 99 | Alte deseuri – pleava | 335,0 | t/an | Spatiu special amenajat |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 124,86 | t/an | Spatiu special amenajat |
| 15 01 02 | Ambalaje din Plastic (folie) | 15,55 | t/an | Spatiu special amenajat |
| 15 01 03 | Deseuri din lemn | 55,52 | t/an | Spatiu special amenajat |
| 15 01 10* | ambalaje cu reziduuri contaminate cu subst. periculoase | 0,51 | t/an | Spatiu special amenajat |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante | 0,16 | t/an | Spatiu special amenajat |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente | 0,345 |  | Spatiu special amenajat |
| 20 01 36 | deseuri din echipamente electrice si electronice | 2,22 |  | Spatiu special amenajat |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere | 827,0 |  | Spatiu special amenajat |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice | 0,74 |  | Spatiu special amenajat |
| 20 01 40 | metale | 52,72 |  | Spatiu special amenajat |
| 19 08 14 | Namol de la instal. de preepurare | 0,45 |  | Spatiu special amenajat |

11.4. Deşeuri tratate- nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Titularul de activitate nu desfășoră activitatea de transport deșeuri.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

-HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legii nr. 249 din 2015  privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu  intră sub Directiva SEVESO III.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Punct de emisie | Locatie punct monitorizare | Poluant | Frecventa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 – A2 (3 cazane) | coş evacuare | pulberi | trimestrial | SR EN 12341/2002 |
|  |  | monoxid de carbon (CO) |  | SR ISO8186/1997 |
|  |  | oxizi de sulf (SO2) |  | ISO 7996/1985 |
|  |  | oxizi de azot (NOx) |  | SR ISO 6767/2000 |
| A3 | coş evacuare | Pulberi totale | trimestrial | SR EN 12341/2002 |
| A4 – A8 | coş evacuare | Pulberi totale | trimestrial | SR EN 12341/2002 |
| A9 | coş evacuare | Pulberi totale | trimestrial | SR EN 12341/2002 |
| A10; A11; A12 | coş evacuare | Pulberi totale | trimestrial | SR EN 12341/2002 |
| A13, A14 | coşuri evacuare | Pulberi totale | trimestrial | SR EN 12341/2002 |
| A15 | coş evacuare | Pulberi totale | trimestrial | SR EN 12341/2002 |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer, conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 puncte reprezentative la limita de proprietate | Pulberi, pulberi sedimentabile | Semestriala | Legea nr. 104/2011, STAS 12574/87 |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| racord R1 cămin PRB1 și racord R2-zona biserică | apă pluvială | pH | Discontinua | semestriala |  |
|  |  | Materii totale in suspensie | Discontinua | semestriala |  |
|  |  | Reziduu filtrate la 105 grade C | Discontinua | semestriala |  |
|  |  | Produse petroliere | Discontinua | semestriala |  |

Monitorizarea emisiilor din apele uzate evacuate in canalizarea oraseneasca

| Nr. Crt. | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | temperatura | trimestrial | - |
| 2. | pH | trimestrial | SRISO10523-2012 |
| 3. | materii in suspensie | trimestrial | SR EN 872-2005 |
| 4. | consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | trimestrial | SR ISO 6060/96 |
| 5. | substante extractibile cu solventi organici | trimestrial | SR 7587-96 |
| 6. | agenti de suprafata anionici (detergenti) | trimestrial | SR EN 903-2003 |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Nu este cazul.

13.5. Monitorizarea solului

Nu este cazul.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Hartie si carton | baxuri carton, pungi hartie, saci hârtie, cutii carton | 482,76 | Tone/an |
| Alte plastice | pungi , perne plastic, folie stretch | 201,44 | Tone/an |

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita amplasament directia N | zgomot | anuala | STAS -6161/3-82 |
| limita amplasament directia E | zgomot | anuala | STAS -6161/3-82 |

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Ilfov raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Ilfov şi GNM – Comisariatul judeţean Ilfov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Ilfov şi la primăria Pantelimon

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

-tipul poluantului;

-felul măsurătorii: continuu, momentan;

-cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

-metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

-condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

-aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

-rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea  Tratarea  si prelucrarea destinata producerii de produse alimentare si bauturi din: materii prime de origine vegetala, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite.

Până în prezent S.C. GOODMILLS ROMANIA SRL nu a făcut dovada depășirii valorilor prevăzute în anexa 1 la Regulamentul  (CE) nr. 166/2006.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Ilfov.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Ilfov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Rapoarte periodice:

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor aer | Emisii – trimestrial urmând a fi incluse anual în RAM | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Trimestrial, urmând a fi incluse anual în RAM | 10 zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea nivelului de zgomot | Anual, urmând a fi incluse in RAM | 10 zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea |
| Situatia cantităţii ambalajelor gestionate anual | Data înscrisă în chestionare | - |
| Situatia gestiunii deşeurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Data înscrisă în chestionare | - |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 01 februarie a anului următor |
| Poluantii care intra sub incidenta H.G. nr. 140/2008 privind Registrul poluantilor emisi si transferati | Anual | Data inscrisa in chestionarele transmise de catre A.P.M.Ilfov |

Rapoarte singulare :

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării | În cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Proiect de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei care să respecte prevederile Legii nr. 278/2013, art. 22, alin. 6,7,8 | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |
| Notificare privind poluările accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii în care se face reclamaţia |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării | În cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Ilfov, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean  Ilfov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Ilfov şi GNM – CJ Ilfov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti  ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC GOODMILLS ROMANIA SRL , prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Ilfov şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu,cu modificarile ulterioare,  operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul nr. 1158/2005 si OAP 3970/2012.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de referință, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 22, alin 6,7,8.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. VALABILITATE

17.1. Prezenta autorizatie integrata de mediu care contine 37 de pagini si este valabila pana la data de 09.05.2027.

17.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

- poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

- schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive ;

- siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici ;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare ;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun .

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie integrată de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  37 pagini semnate şi ştampilate.

p. DIRECTOR   EXECUTIV,

Alin Romeo Ciprian STANCIU

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

ing. Simona CREȚU

Întocmit,

ing. Aurelian MĂTUȘA

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Emisii industriale |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | ###### R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | ###### Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ilfov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Ilfov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| ##### 1 | ##### DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | ##### 2 |
| --- | --- | --- |
| ##### 2 | ##### TEMEIUL LEGAL | ##### 2 |
| ##### 3 | ##### CATEGORIA DE ACTIVITATE | ##### 3 |
| ##### 4 | ##### DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | ##### 3 |
| ##### 5 | ##### MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | ##### 4 |
| ##### 6 | ##### MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | ##### 6 |
| ##### 7 | ##### RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | ##### 8 |
| ##### 7.1 | ##### Apa | ##### 8 |
| ##### 7.2 | ##### Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | ##### 9 |
| ##### 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE ##### EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 10 |
| ##### 8.1 | ##### Descrierea amplasamentului | ##### 10 |
| ##### 8.2 | ##### Descrierea principalelor activităţi | ##### 13 |
| ##### 8.3 | ##### Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | ##### 14 |
| ##### 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA ##### POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 15 |
| ##### 9.1 | ##### Emisii în atmosferă | ##### 15 |
| 9.2 | ##### Emisii în apă | ##### 17 |
| 9.3 | ##### Emisii în sol, ape subterane | ##### 18 |
| 10 | ##### CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 19 |
| 10.1 | ##### Aer | ##### 19 |
| 10.2 | ##### Apă | ##### 20 |
| 10.3 | ##### Sol | ##### 20 |
| 10.4 | ##### Zgomot | ##### 20 |
| 11 | ##### GESTIUNEA DEŞEURILOR | ##### 21 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 24 |
| 13 | ##### MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | ##### 25 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU ##### PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 28 |
| 15 | ##### OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | ##### 32 |
| 16 | ##### MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | ##### 33 |
| 17 | ##### VALABILITATE | ##### 34 |
| 18 | ##### DICŢIONAR DE TERMENI | ##### 36 |
| 19 | ##### ABREVIERI | ##### 37 |
| 20 | ##### CUPRINS | ##### 38 |