Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

draft

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Operator: S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L.

Adresa: Str. Drumul Mare, nr. 2, sat Clinceni, comuna Clinceni, jud. Ilfov

Punct de lucru: S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L.

Locaţia activităţii: Str. Drumul Mare, nr. 2, sat Clinceni, comuna Clinceni, jud. Ilfov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.7. | Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150kg/h sau mai mare de 200tone/an |  |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 9.c | Instalații pentru tratarea suprafeței substanțelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, căptușire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curățare sau impregnare |

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic; | 128 | 2521 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic; |  |  |

Emisă de:

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L.

Sediul social: Str. Drumul Mare, nr. 2, sat Clinceni, comuna Clinceni, jud. Ilfov Certificat de înregistrare: Seria B, nr. 1364060

Cod unic de înregistrare: 15016595

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J23/1116/21.07.2004

Compania părinte: S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L. cu punctul de lucru Str. Drumul Mare, nr. 2, sat Clinceni, comuna Clinceni, jud. Ilfov, înregistrată la  cu  nr. 8907/30.05.2017,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: în data de 13.07.2017, la sediul ;

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţii din partea publicului;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din August 2007 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Surface Treatment using Organic Solvents,

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

-   Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Surface Treatment using Organic Solvents, ediţia: 2007, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L.

# Amplasată în: Str. Drumul Mare, nr. 2, sat Clinceni, comuna Clinceni, jud. Ilfov

# Operator: S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.7 | proces de fabricaţie tuburi – 110 | km/an |
| 6.7 | proces de fabricaţie cuple de îmbinare– 80.000 | km/an |
| 6.7 | proces de fabricaţie fittinguri– 600 | km/an |

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Cerere tip pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de OPREA DORU, persoană fizică autorizată ;

- Raport de amplasament, întocmit de OPREA DORU, persoană fizică autorizată;

- Studiu de dispersie a emisiilor de poluanti în atmosfera;

- Raport privind situația de referință;

- Certificat de Inregistrare nr. J23/1116/21.07.2004 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti – CUI 15016595;

- Certificat constatator nr. 124300/15.03.2017 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti ;

- Contract de vanzare-cumparare a terenului nr.1243/23.10.1997 incheiat intre S.C. HOBAS TUB ROMANIA S.A. SI MITITELU ILIE;

- Contract de vanzare-cumparare a terenului si a halei de productie nr. 1025/06.05.2004 incheiat intre S.C. HOBAS TUB ROMANIA S.A.si S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L;

- Decizia etapei de încadrare nr. 23 din  21.02.2014 emisă de ;

- Autorizaţie de construire nr.7 din 24.02.2014 emisă de Primăria comunei Clinceni;

- Proces –verbal de finalizare a investitiei

- Decizia etapei de încadrare nr. 173 din  20.10.2016 emisă de ;

- Autorizaţie de construire nr.17 din 02.02.2017 emisă de Primăria comunei Clinceni;

- Proces –verbal de finalizare a investitiei

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 261-IF/27.06.2017 emisa de Administratia Nationala “APELE ROMANE”;

- Contract prestari servicii de vidanjare nr. 27 din 2013 încheiat cu S.C. ETY SERVICII AQUA SRL, act adițional nr. 3;

- Contract prestari servicii de salubritate nr.89/08.10.2009 incheiat cu S.C. A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L., act adițional nr. 11;

- Contract cadru de vânzare nr. DE 978/04.04.2016 încheiat cu S.C. REMATHOLDIND Co S.R.L.;

- Protocol de colaborare pentru colectarea deseurilor provenite din surse de

lumina nr. 93/28.04.2010 incheiat cu Asociatia RECOLAMP;

- Contract nr. 56/06.01.2016 încheiat cu S.C. DTM WASTE RECYCLING SRL , act adițional nr. 2/25.04.2017;

- Contract nr. 029506/11.04.2016 încheiat cu ENVISAN NV -SUCURSALA PITEȘTI, act adițional nr. 1;

- Plan de gestiune a solvenților, anul 2016;

- Contract pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale nr. 0511012/03.08.2010;

- Contract pentru transferarea gestionării ambalajelor devenite deșeuri seria 140010225117 încheiat cu S.C. ECOLOGIC 3 R S.A.;

- Contract de racordare nr. 163685133/ 21.09.2016 încheiat cu S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.;

- Contract pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale nr. 0511012/29.07.2014 încheiat cu PREMIER ENERGY S.R.L.;

- Certificat OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;

Anexe:

-Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale ;

-Plan de incadrare în zona și de situatie .

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM ILFOV cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM ILFOV o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Implementarea trebuie să includă:

- desemnarea responsabilităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor;

- modul în care măsurile vor fi îndeplinite;

- termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;

- identificarea şi specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Materii prime/ materiale | Cantitate t/an | Natura chimica | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cutting Roving | 733,882 | Solida | In spatii acoperite |
| Winding Roving | 177,369 | Solida | In spatii acoperite |
| Silica sand | 3.119,981 | Solida | In siloz |
| Calcium carbonate | 1.354,265 | Solida | In siloz |
| Body (Distriton 412V2+Polylite PD-3532+Polylite PO-4672) | 1.809,166 | lichida | In rezervoare |
| Liner (Polylite 33406-00; Distriton 296V6, etc.) | 399,29 | lichida | In rezervoare |
| Butanox M50 | 44,394 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Dion9100-700 | 6,256 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Trigonox HMA | 4,045 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Trigonox 44b | 0 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Trigonox 75 | 0 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Acceleratori (Co 1% si 4%) | 39,352 | lichida | Butoaie metalice 200 litri |
| DMAA | 0 | lichida | Butoaie metalice 200 litri |
| Aditol VXL5918 | 1,800 | lichida | Butoaie metalice 200 litri |
| Acmosan 82-263-3 | 4,045 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Desmodur RFE | 2,489 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Acmosan p82-403 | 2,540 | lichida | Butoaie plastic 30 litri |
| Bomix | 1,175 | lichid | In spatii acoperite |
| Wigodur | 0 | lichid | In spatii acoperite |
| Color pasta | 12,106 | Solida | In spatii acoperite |
| Acetona | 18,637 | lichid | In spatii acoperite |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime | Rasina poliesterica body (orthophtalica) - Polylite PD 3532, PO 4672 | 1809,166 | t | R10 R20 R38 |  |
|  | Rasina poliesterica (isophthalica) Liner Polylite 33406-00; Distriton 296V6 si Distriton 412V2 | 399,290 | t | R10 R38 R41 R45 |  |
|  | Acceleratori (cobalt1%-OLDOPAL) | 39,352 | t | R10 R20 R36/38 R10 R20/21 R38 R51/53 |  |
|  | Inhibitori (Aditol VXL 5918) | 1,8 | t | R10 R20 R36/38 R34 R21/22 R51/53 |  |
|  | Intaritori catalizatori (Peroxide organici): a.BUTANOX M50 b. Trigonox 67, 75 c. Trigonox HMS (233 | 48,259 | t | R02 R22 R34 R07 R11 R36 R66 R67 R43 R20/21/22 R52 |  |
|  | Agent decofrare (Pertroleum naphtha) a. Acmosan 82-263-3 b. Acmosan p82-403 |  |  | R10-65-66-67-51-53 R36/38 |  |
|  | Acetona | 18,637 | t | R11 R36 R66 R67 |  |
|  | Intaritor pentru materiale de acoperire sau adezivi BOMIX PRIMER 61/7 | 1,175 | t | R10, R66, R67 R11, R36, R42R43 |  |
|  | Rasina vinil esterica – DION VE 9100-700 | 6,256 | t | R10, R20, R36/38 |  |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 261/IF din 27.06.2017, valabilă 2 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Argeș-Vedea, SGA- Ilfov-București.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din subteran , prin intermediul unui foraj.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 23,42mc/zi;

- debit zilnic mediu:  18,02mc/zi;

- debit orar maxim:  13,51mc/zi;

Funcţionarea este permanentă,  312 zile/an, 24h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: foraj de alimentare cu apă;

Instalaţii de înmagazinare: în 2 rezervoare din beton cu V1=V2=200mc;

7.1.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibi V1=V2=200mc;

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 20,98 | 16,14 |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 23,42 | 18,02 |

- Gradul de recirculare internă a apei: 100%

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere ( Qmed = 5,67m3/zi ) sunt evacuate într-un bazin vidanjabil tricompartimentat cu  V=45m3, amplasat in incinta proprietatii.

Apele uzate din rezultate din procesul tehnologic de răcire a matriţelor sunt recirculate.

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul unui sistem de rigole, dupa care sunt trecute printr-un decantor-separator de produse petroliere, de unde sunt evacuate intr-un bazin de retentie deschis din pamant cu volum de 1410 mc.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Cantitatea totala de energie consumata anual este de circa 1500 MW/an. Principalii consumatori din incintă sunt: instalaţia tehnologică de fabricare tuburi, maşina de fabricat mufe,  fitinguri, centrala termică, pompe gospodărie de apă, birourile şi corpurile de iluminat necesare asigurării condiţiilor de lucru la lasarea întunericului şi la iluminarea căilor de acces pietonal din incintă.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Energia termica necesara activitatii este obtinuta prin intermediul a doua centrale termice si o centrala de tratare a aerului (CTA), astfel:

- 1 centrala termica murala pentru birourile din hala fittinguri (notata cu indicativul CT1);

- 1 centrala de tratare a aerului CTA de asemenea pentru hala de fittinguri (notata cu indicativul CT2);

- 1 centrala termica pentru restul consumatorilor de pe amplasament (notata cu indicativul CT3);

Pentru hala de fitinguri s-a ales urmatoarea solutie de incalzire a spatiilor interioare, care cuprinde 2 sisteme:

- încălzirea statică realizată cu radiatoare din oțel, alimentate cu apă caldă 85/60 °C preluată dintr-o centrală termică murala proprie de capacitate 51 kW funcționând pe gaz metan și amplasată în spațiul special amenajat la parterul clădirii P+2 de birouri, pentru acest corp de birouri și conexe (CT1).

Centrala termică murala 51 KW, prepara și apa caldă menajeră necesara consumului intern printr-un schimbator de caldura (boiler cu acumulare bivalent 1000 l); Sistemul de preparare apa menajera va avea in componenta si un ansamblu de cca 12 mp panouri solare. Centrala va fi complet automatizată, va avea toate elementele de siguranță la presiune și temperatură și va fi completată de tot ansamblul de echipamente care sa asigure distribuția, funcționarea și reglajul în parametrii optimi ai instalației, respectiv vas de expansie, supape de siguranta, pompe circulatie, butelie de egalizare, distribuitor –colector, robineti reglaj, manometre, termometre, etc.

- încălzirea dinamică, a zonei de productie (compartimentul C1) cu aer cald preparat in una centrale de tratare a aerului CTA de capacitate  210 kW,  funcționând pe gaz metan pentru încălzire, cu dublă distribuție prin tubulatură rectangulară ALP, una cu guri de refulare aer cald sau proaspăt (vara) distribuite la nivelul superior al halelor de producție și respectiv una cu guri de absorbție aer viciat distribuite la nivelele inferior și superior al halelor de producție. CTA este amplasata pe o platformă special amenajată în spațiul exterior (CT2).

CT3: Capacitatea nominală a centralei termice este de 2200 Kw şi functionează cu gaze naturale (în caz de întrerupere a gazului se foloseşte combustibil lichid tip motorina depozitat intr-un rezervor cu pereţii dublii, amplasat subteran în cuvă de beton armat cu V= 60 m3). Aceasta este dotată cu 4 cazane de apă caldă la presiunea de 7 bari cu posibilitatea de amplasare a încă unui cazan. Centrala termică este amplasată la distanţa de siguranţa de 7,5 m de rezervorul subteran de carburant în construcţie separată. Coşurile de fum au diametrul de 500 mm şi h=15 m. Centrală termică asigură prepararea apei calde 95/75º C necesară consumatorilor tehnologici şi utilităţiilor de care beneficiază hala de producţie şi anexa (încălzire, ventilare climatizare, preparare apă consum pentru personal).

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 26,235264 | 322245.7 |
| Latitudine | 44,443892 | 578068.1 |

Amplasare în teritoriu: în comuna Clinceni, în exteriorul liniei de centura a Municipiului București.

Vecinătăţi:  la Nord – proprietate Manolache Dumitru; proprietate Carata Tudor;

- la Est – proprietate Croitoru Vasile ; proprietate Vasile Pavel ; proprietate S.C. BELLA ROMANIA IMPEX SRL; soseaua de Centura.

- la Sud – drum acces DE 42 pe o lungime de 200 m;

- la Vest – S.C. CHIPITA ROMANIA SRL; DE 42/2.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

Unităti structurale pe amplasament:

Bilanț teritorial:

-suprafață totală teren – 41305 mp;

-suprafață construcții propus+existent– 4543,66 mp;

-suprafață construire depozite – 6584 mp;

-suprafață spațiu verde – 14100 mp (34%);

-suprafață carosabil, pietonale, parcaje, platforme- 8327,34mp

- suprafață teren liber de construcție  - 7750mp

Construcțiile existente sunt:

- hala de productie (C1)

- statie pompe apa (C2)

- depozit garnituri (C3)

- centrala termica (C4)

- post trafo (C5)

- cabina poarta si adapost ALA (C6)

- bazin vidanjabil (C7)

- depozit peroxizi (C8)

- hala productie fittinguri (C9)

- service center (C10)

- depozit materii prime (C11)

- mini hala reparatii tuburi (C12)

8.1.1 Dotările aferente activității sunt:

- Linia de fabricaţie  tuburi şi cuple/mufe

- feeder;

- statie preparare rasini;

- statie pompare rasini;

- statie de centrifugare – 4 buc.;

- matrite de schimb cu marimi cuprinse intre DN 300-1200 – 8 buc.;

- statie extractie tuburi;

- statie stropire apa in circuit inchis;

- compresor aer comprimat Atlas Copco – 3 buc.;

- compresor buffer tank 1500 L;

- rezervoare depozitare rasini 30m3 – 4 buc.;

- pompe pneumatice recirculare rasini – 4 buc.;

- siloz depozitare CaCO3 45m3;

- siloz depozitare nisip 45m3;

- sistem transport pneumatic materiale pulverulente – 2 buc.;

- masina debitat tuburi;

- masina montat mufe pe tuburi;

- echipament racire apa de recirculare GEA;

- sistem control cu procesor;

- echipamente evacuare praf;

- masini de fabricat mufe DN 300-1200 – 2 buc;

- masina de polizat mufe;

- carucior transport tuburi cu actionare electrica Buter;

- statie centrifugare – matrite DN 800-DN2400;

- macara monosina cu 2 electropalane tip DEMAG;

- macara pivotanta de capacitate 1-1,6t;

- masina de verificat 2

- strung SN 320;

- suport ABB – Stefan – fabricatie mufe;

- Linia de fabricare   fitinguri:

- Sistem exhaustare praf din zona de debitare de capacitate 10000 m3/h;

- Masina debitat tuburi in gama de diametre DN 300-3000 mm;

- Masina de rotit tuburi DN 300-3000 mm pentru debitari speciale;

- Masina de gaurit cu carote DN 100-300 mm

- Poduri rulante Demag de capacitate 10 To

- Compresoare pentru producere aer comprimat Atlas Copco GA 30

- Centrala de ventilatie exhaustare aer nociv si introducere aer proaspat cu posibilitate de producere aer cald pe timp de iarna

- Centrala termica murala cu boiler de incalzire birouri si spatii sociale (vestiare) şi producere apă caldă menajeră;

- Sistem de climatizare birouri si vestiare pe timp de vara;

- Rastele de depozitare pe verticala a materiilor prime si materialelor necesare  procesului de fabricatie.

- Utilaje si instalatii conexe

- elevator 12 t KALMAR;

- elevator 10 t KALMAR;

- elevator 2,5t HYSTER;

- elevator 8 t LINDE;

- elevator 3,5t LINDE;

- tablou electric de distributie joasa tensiune;

- tablou electric de actionare motoare electrice in CC- ABB – 4 buc.;

- generator 385 KVA-IVECO;

- centrala ventilatie hala;

- ventilatoare axiale de acoperis CIAT – 4 buc.;

- aeroterme incalzire hala CIAT – 7 buc.;

- grup pompare apa inel de incendiu exterior LOWARA;

- grup pompare apa inel de incendiu interior LOWARA;

- pompa sumersibila GRUNDFOSS pt. alimentare cu apa.

- Echipamente laborator

- echipament testare rigiditate tuburi – Instron;

- echipament testare tractiuni – Instron;

- echipament testare reactivitate rasini – Lauda – 2 buc.;

- echipament testare granulometrie materiale purvelurente;

- echipament testare presiune tuburi;

- masina de verificat 2 – Inel teava(Tester 2 Split Disk).

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

- Procesul de fabricatie tuburi:

Procesul de alimentare:

- în timp ce matriţa se roteşte  cu o viteză relativ scăzută 200-400 rot/min materiile prime - răşini poliesterice nesaturate, agregatele, fibra de sticlă tocată - sunt alimentate în matriţă prin intemediul unui echipament special numit “feeder”.  Feeder-ul se mişcă înainte şi înapoi în interiorul matritei ce se afla in permanenta miscare de rotatie. Toate materiile prime sunt dozate automat pentru fiecare strat separat.

Constructia peretelui tubului se face prin depuneri de materiale in straturi succesive, intr-o matrita inchisa. Depunerea materialelor in matrita este un proces complet automatizat controlat de catre un control sistem.

Dupa ce toate materialele au fost depuse in matrita, turatia acestei creste astfel incat sa se asigure o forta de cca 70-75g astfel incat sa rezulte un perete de tub dintr-un material compozit compact.

In timpul procesului de fabricatie are loc o reactie chimica exoterma intre rasina poliesterica activata cu aditivi si catalizatorul de reactie.  Pentru a grabi procesul de polimerizare matrita se stropeste cu apa calda la temperatura de cca 70-75 grade.

La sfarsitul reactiei de polimerizare intarire matrita este racita pe exterior cu apa rece , creindu-se o contractie a produsului, astfel incat sa poata fi extras din matrita.

- finisarea: dupa intarire, capetele tubului sunt taiate si finisate si pe unul din ele se monteaza mansonul de imbinare.

- Procesul de fabricat cuple (mufe) de imbinare:

După încălzire, profilul din cauciuc EPDM se poziţionează pe matriţă şi se laminează cu ajutorul fibrei de sticlă trecută printr-o baie de răşină.  După aplicarea straturilor constructive, procesul de polimerizare se încheie prin acţiunea căldurii exterioare furnizate de lămpile cu infraroşii.

C. Impachetarea tuburilor se face intern.

- Procesul de fabricatie fitinguri

Procesul tehnologic de fabricatie a fittingurilor si pieselor speciale constă în următoarele faze tehnologice:

- trasare –debitare tub semifabicat;

- pregătirea suprafeţelor în vedere îmbinării;

- aplicare laminare manuală prin straturi succesive de fibră de sticlă  impregnate cu răşini poliesterice nesaturate;

- aplicare strat final top coat;

- finisare laminat;

- marcaj conform standardelor;

- control dimensional şi vizual.

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| conducte de canalizare | Fabricatie tuburi | 110 | km/an | retele canalizare |
| mufe/cuple de imbinare | Procesul de fabricat cuple (mufe) de imbinare | 80.000 | buc/an | retele canalizare |
| fittinguri | Procesul de fabricare fittinguri | 600 | t/an | retele canalizare |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor |
| --- | --- |
| Proces de fabricatie tuburi | Turnare prin centrifugare in matrita inchisa |
| Procesul de fabricat cuple (mufe) de imbinare | Proces de laminare prin infasurare pe suport profile EPDM |
| Procesul de fabricare fittinguri | Proces de laminare si imbinare |

8.2.2. Activităţi conexe

Alte activitati desfasurate in amplasamentul analizat:

- activităţi de reparaţii: mecanice, electrice, verificare utilaje proprii;

- activități de aprovizionare piese, subansamble pentru utilajele proprii;

- activități administrative.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Conditiile de referinta sunt exprimate ca valori medii zilnice in conditiile standard de 273K, 101,3 kPa si gaz uscat, la un volum de 3% O2 .

* Punerea in functiune a instalatiei se va face cu respectarea VLE conform Tabelului.

**Pentru un debit masic ≥ 3 kg/h.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Concentratiile poluantilor din gazele arse evacuate prin cosurile de fum aferente centralei termice se vor incadra in pragurile de interventie, astfel :

Poluant			           Valori max. ale emisiilor la pornirea cazanelor	           		 	         	             (prag interv.) mg/Nmc

- pulberi                                                                                      5

- oxizi de sulf (expr. in SO2)	        	 			  35

- oxizi de azot (expr. in NO2)					  350

- oxid de carbon					                       100

Este permisa atingerea pragurilor de interventie numai in mod exceptional pe perioada functionarii tranzitorii a cazanelor (pornire, oprire).

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

- hala de productie are un sistem de ventilatie a aerului, cu evacuarea aerului viciat prin canale de aer prevazute cu guri de absorbtie. Debit de aer evacuate este de 50000 mc/h. Sistemul este prevazut cu echipamente necesare ventilarii-conditionarii aerului.

- doua silozuri metalice supraterane, cu o capacitate de 30 mc fiecare, cu mecanism de incadrare-descarcare cu actiune pneumatica, dotate cu filtre cu saci pentru retinerea prafului.

- rezervoarele de rasini sunt amplasate intr-o incinta inchisa cu acoperis antiex si protejata cu pereti dubli din beton.

- sistem de retinere al prafului( filtre cu saci ) de la masina de taiat tuburi si de la masina de polizat mufe, cu o capacitate de 1500 mc/h.

- spatiile destinate depozitarii deseurilor sunt betonate si acoperite, pentru evitarea  contaminarii solului si prevazute cu cuve de retentie;

- pentru fitinguri, instalatia de exhaustare praf are in componenta sistemul de canale evacuare amplasate in pardoseala zonei de polizare (parte componenta a Compartimentului C1) si sistemul de aspiratie si desprafuire ce se amplaseaza in afara halei de productie. Sistemul de exhaustare are o capacitate max. de 45.000 m3/h si are in componenta un ventilator cu motor antiex 55 KW , un sistem de filtre de cca 672 m2, precum si un sistem de control automat. Intreg sistemul de  exhaustare este contruit pentru a raspunde cerintelor ATEX 95 Directiva 94/9/EC (sursa A6).

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Nr. pct. de emisie | Sursa de poluanti | Tipul instalatiei de depoluare |
| --- | --- | --- |
| A.1. | Masina de confectionat tuburi | Tubulatura de captare a emisiilor si evacuare fortata printr-un cos de evacuare si dispersie cu H=24 m si D=0,3 m |
| A.2. | Masina de confectionat mufe | Tubulatura de captare a emisiilor si evacuare fortata printr-un cos de evacuare si dispersie cu H=24 m si D=0,3 m |
| A.3. | Masina de debitat tuburi | Exhaustor praf cu suprafata de filtrare de 152m2 si cos de evacuare si dispersie cu H=5m si L x l =0,35x0,4m |
| A.4. | Masina de polizat mufe | Exhaustor praf cu suprafata de filtrare de 50m2 si cos de evacuare si dispersie cu H=5m si D=0,25m |
| A.5. | Centrala termica (CT3) | Cos de evacuare si dispersie cu H=15 m si D=0,5 m |
| A.6. | Hală producţie fitinguri (laminare) | Sistem de exhaustare şi evacuare a poluantilor prin coş de evacuare si dispersie cu H=5,3m si S=0,8 m (500 x 1600 mm) |
| A.7. | Centrală tratare şi încălzire aer KG TOP 210W WOLF Germania (CT2) | Coş de evacuare şi dispersie cu H=12 m si S=0,25 m, provenit de la arzator |
| A.8. | Centrală tratare şi încălzire aer KG TOP 210W, producator WOLF Germania (CT2) | Coş de evacuare şi dispersie cu H=12 m si S=0,36 m (600 x 600 mm), provenit de la ventilatie |

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile difuze din activitatea de fabricare a țevilor  conțin stiren.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM ILFOV şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

În procesul tehnologic apa este utilizată ca apă de răcire, fiind recirculată şi ca apă de adaos la centrala termică.  Apa de răcire se recirculă integral şi se completează.

Prin urmare, din activităţile desfăşurate de către societate nu rezultă ape uzate tehnologice.

Apele uzate fecaloid – menajere provin din activităţile igienico - sanitare ale personalului (grupuri sanitare prevăzute cu apă caldă şi rece) și sunt colectate în bazin vidanjabil.

Instalații de epurare ape pluviale:

Apele pluviale sunt colecate prin intermediul unor rigole, după care sunt trecute printr-un separator decantor  de produse petroliere și evacuate într-un bazin de retenție deschis din pământ V-1410mc.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 261/IF din 27.06.2017,  eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Argeș-Vedea, SGA- Ilfov-București sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic |  | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Bazin vidanjabil | 5,67 | - | - |  |
| Tehnologice care necesitã epurare | Recirculare totala |  |  |  |  |

9.2.3. Pretratare

Nu este cazul

9.2.4. Tratare

Nu este cazul

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Nu este cazul.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru Surface Treatment usingOrganic Solvents,August 2007,  caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu și ale Legii nr. 278/2013, anexa 7, partea a 2a, pct. 8:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7. | A.1. | COV | 75 | mgC/m3 |  |
|  |  | Pulberi | 35 | mg/m3 |  |
|  | A.2. | COV | 75 | mgC/m3 |  |
|  |  | Pulberi | 35 | mg/m3 |  |
|  | A.3. | Pulberi | 35 | mg/m3 |  |
|  | A.4. | Pulberi | 35 | mg/m3 |  |
|  | A.5. |  | motorina/Gaze naturale |  |  |
|  |  | Pulberi | 35/3,5 | mg/m3 |  |
|  |  | NOX | 315/245 | mg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1190/24,5 | mg/m3 |  |
|  |  | CO | 119/70 | mg/m3 |  |
|  | A.6. | Pulberi | 35 | mg/m3 |  |
|  | A.7. |  | Motorina/ Gaze naturale |  |  |
|  |  | Pulberi | 35/3,5 | mg/m3 |  |
|  |  | NOX | 315/245 | mg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1190/24,5 | mg/m3 |  |
|  |  | CO | 119/70 | mg/m3 |  |
|  | A.8. | COV | 75 | mgC/m3 |  |
|  |  | Pulberi | 35 | mg/m3 |  |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3. Activitatea desfăşurată în cadrul S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa 7 – Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile  şi la activităţile care utilizează solvenţi organici.

Activitatea se încadreaza, conform Anexei 7, partea a 2 a,  la pct.8 – Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor,plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei (valoare  prag =  consum de solvent cu continut de COV > 5t/an). Conform Bilanţului de solvenţi pe anul 2016,  cantitatea de solvent utilizat este de 985,71 t/an, iar emisiile fugitive au valoarea de 4,63 % .

Valoarea limită a emisiilor fugitive de compuşi organici volatili nu va depăşi valoarea de  20 % din cantitatea de solvent utilizată.

10.1.1.5. Titularul trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale pentru respectarea prevederilor Legii nr. 278/2013, capitolul V :

- elaborarea anuala a planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili (conform anexei nr.7, partea a 7a  din Legea nr. 278/2013) ;

- titularul activităţii are obligaţia să respecte valorile  limită ale emisiilor de COV pentru compuşii organici volatili în gazele reziduale şi în emisiile fugitive;

- titularul activitatii are obligaţia să ia masurile de precautie corespunzatoare pentru a reduce la minimum emisiile de compusi organici volatili la pornirea si oprirea instalatiilor;

- in cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice titularul activitatii are obligatia sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si mediului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 261/IF din 27.06.2017,  eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Argeș-Vedea, SGA- Ilfov-București, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele uzate.

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazin vidanjabil | pH | 6,5-8,5 | - |
|  | Materii in suspensie | 350 | mg/dm3 |
|  | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 500 | mg/dm3 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 | mg/dm3 |
|  | Detergenti sintetici | 25 | mg/dm3 |
|  | Alti indicatori | Conform HGR 352/2005 |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa pluvială evacuate în sol

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazin de retenție -V4-1410mc | pH | 6,5-8,5 | - |
|  | Materii în suspensie | 35 | mg/l |
|  | Reziduu fix la 1050 | 2000 | mg/l |
|  | Produse petroliere | 5 | mg/l |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) |  | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| 2 puncte de prelevare langa centrala termica si langa hala de productie | 0-30 | Hidrocarburi din petrol | - | 1000 mg/kg substanta uscata) | - | 2000 mg/kg substanta uscata |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: de 55 dB si curba de zgomot Cz 50 , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 03 | deseu menajer | Activitati administrativ si personal productie | 73,06 | mc |  |  |  |
| 07 02 13 | Deseuri materiale plastice | Productie | 5780 | kg |  |  |  |
| 10 11 03 | Deseuri din fibra de sticla | Productie | 401,85 | hg |  |  |  |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Productie | 0 |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Deseu ambalaj hartie/carton | Productie | 13488 | kg |  |  |  |
| 20 01 01 | Carton | Productie | 0 |  |  |  |  |
| 20 01 13* | Solventi | Productie | 2153 | kg |  |  |  |
| 08 01 13* | Namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | Productie | 10441 | kg |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje contaminate cu substante periculoase | Productie | 3750 | kg |  |  |  |
| 13 02 05* | uleiuri uzate, neclorurate, de motor, transmisie si ungere | Mentenanta | 3229 | kg |  |  |  |
| 16 05 06* | Substante chimice de laborator | Laborator teste | 21 | kg |  |  |  |
| 08 03 18 | Deseuri de tonere de imprimante | Activitati administrativ si personal productie | 0 | kg |  |  |  |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate | Activitati administrativ si personal productie; Productie | 0 | kg |  |  |  |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronica casate..., cu continut de componenti periculoasi | Activitati administrativ si personal productie; Productie | 0 | kg |  |  |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | Activitati administrativ si productie; | 40 | kg |  |  |  |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante, etc | Mentenanta | 276 | kg |  |  |  |
| 15 01 11* | Ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune | Productie | 163 | kg |  |  |  |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | - | 0 |  |  |  |  |
| 17 04 11 | Cabluri | - | 0 |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Productie | 2218 | kg |  |  |  |
| 20 01 39 | Materiale plastice | Productie | 0 | mc |  |  |  |
| 16 01 17 | Metale feroase | Productie | 20218 | kg |  |  |  |
| 16 01 18 | Metale neferoase | Productie | 0 |  |  |  |  |
| 19 12 04 | Plastic si cauciuc | - | 0 |  |  |  |  |

11.2. Deşeuri colectate

Nu este cazul.

11.3. Deşeuri stocate temporar

Deșeurile produse sunt stocate temporar pe amplasament până la eliminarea spre societăți autorizate.

11.4. Deşeuri tratate -  Nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

-    HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia  nu intră sub Directiva SEVESO cu raport de securitate

Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM ILFOV să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Numar pct. de emisie | Denumirea sursei | Parametru | Frecventa monitorizarii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A1,A2, A8 | Maşină de confectionat tuburi şi maşină de confecţionat mufe, centrală de eevacuat aer din incintă | Pulberi | Semestrial | SR EN 12341/2002 |
|  |  | COV | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
| A3,A4, A6 | Masină de debitat tuburi şi masina de polizat, hala de fitinguri | Pulberi | Semestrial | SR EN 12341/2002 |
| A5, A7 | Centrala termica, Centrală tratare şi încălzire aer | Pulberi | Semestrial | SR EN 12341/2002 |
|  |  | NOx | Semestrial | SRISO6767/2000 |
|  |  | SO2 | Semestrial | ISO 7996/1985 |
|  |  | CO | Semestrial | SRISO8486/1997 |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

....

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin vidanjabil | Apa uzată | pH | discontiua | Semestrial | SR ISO 10523 -2012 |
|  |  | Materii in suspensie |  |  | SR EN 872/2005 |
|  |  | Consum chimic de oxigen |  |  | SR ISO 6060-96 |
|  |  | Substante extractibile cu eter de petrol |  |  | STAS 7587-96 |
|  |  | Detergenti sintetici |  |  | SREN903/2003 |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin de retentie | pH | discontinua | anuală | SR ISO 10523 -2012 |
|  | Materii în suspensie |  |  | SR EN 872/2005 |
|  | Reziduu fix la 1050 |  |  | STAS 9187-84 |
|  | Produse petroliere |  |  |  |

13.5. Monitorizarea solului

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 puncte de prelevare langa centrala termica si langa hala de productie | 0-30 | Hidrocarburi din petrol | discontiuna | anual | SR ISO/TR11046/1997 |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM ILFOV, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

13.9. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita amplasament | zgomot | anuala | STAS -6161/3-82 e modificat |

13.10. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.12.   Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM ILFOV raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM ILFOV şi GNM – Comisariatul judeţean Ilfov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM ILFOV şi la primăria Clinceni

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM ILFOV, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea  Instalații pentru tratarea suprafeței substanțelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, căptușire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curățare sau impregnare care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

deseuri

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM ILFOV.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM ILFOV, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr.crt. | Raport | Frecventa | Termen de raportare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizarea emisiilor in aer (urmand a fi incluse in RAM) | Semestrial | 10 ale lunii următoare semestrului raportat |
| 2 | Monitorizarea emisiilor în apă (urmand a fi incluse in RAM) | Semestrial | 10 ale lunii urmatoare semestrului raportat |
| 3 | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Data din chestionar |
| 4 | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 15 martie anul urmator |
| 5 | Raport anual de mediu (R.A.M.) | Anual | 1 februarie anul urmator |
| 6 | Poluantii care intra sub incidenta H.G.140/2008 privind “Registrul poluantilor emisi si transferati” | Anual | Data inscrisa in formularele transmise de A.P.M. ILFOV |
| 7 | Planul anual de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili | Anual | 1 februarie anul urmator |

| Nr.crt. | Raport | Termen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificare in caz de functionare defectuasa a instalatiilor de reducere a poluarii | In cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |
| 2 | Notificare in caz de oprire/pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/ pornirii. |
| 3 | Notificare privind poluarile accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| 4 | Raport privind reclamatiile de mediu | Luna urmatoare primirii rec. |
| 5 | Proiect de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM ILFOV.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM ILFOV, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM ILFOV şi GNM – CJ Ilfov prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

-  orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Argeș-Vedea;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. HOBAS PIPE SYSTEMS S.R.L.    prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM ILFOV şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM ILFOV sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM ILFOV. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

- 16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# 17. VALABILITATEA

# 17.1. Prezenta autorizatie integrata de mediu care contine  …….de pagini, intra in vigoare la data de ……si este valabila pana la data de……….

# 17.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

# -poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

# -schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive ;

# -siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici ;

# -rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare ;

# -prevederile unor noi reglementari legale o impun .

# Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie integrată de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

# Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr                pagini semnate şi ştampilate.

# DIRECTOR   EXECUTIV,

# Gabriela DOROJAN

# ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

# ing. Simona CREȚU

# Întocmit,

# ing. Elena GÂRBAN

- 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Emisii industriale |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | - R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | - Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | - Ameninţare iminentă - cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | - Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ilfov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Ilfov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Emisii industriale |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| - 1 | - DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | - 2 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - TEMEIUL LEGAL | - 2 |
| - 3 | - CATEGORIA DE ACTIVITATE | - 3 |
| - 4 | - DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | - 3 |
| - 5 | - MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | - 4 |
| - 6 | - MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | - 6 |
| - 7 | - RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | - 8 |
| - 7.1 | - Apa | - 8 |
| - 7.2 | - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | - 9 |
| - 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE - EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 10 |
| - 8.1 | - Descrierea amplasamentului | - 10 |
| - 8.2 | - Descrierea principalelor activităţi | - 13 |
| - 8.3 | - Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | - 14 |
| - 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA - POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 15 |
| - 9.1 | - Emisii în atmosferă | - 15 |
| 9.2 | - Emisii în apă | - 17 |
| 9.3 | - Emisii în sol, ape subterane | - 18 |
| 10 | - CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 19 |
| 10.1 | - Aer | - 19 |
| 10.2 | - Apă | - 20 |
| 10.3 | - Sol | - 20 |
| 10.4 | - Zgomot | - 20 |
| 11 | - GESTIUNEA DEŞEURILOR | - 21 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 24 |
| 13 | - MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | - 25 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU - PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 28 |
| 15 | - OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | - 32 |
| 16 | - MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | - 33 |
| 17 | - VALABILITATE | - 34 |
| 18 | - DICŢIONAR DE TERMENI | - 36 |
| 19 | - ABREVIERI | - 37 |
| 20 | - CUPRINS | - 38 |

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie integrată de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  38 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

ing. Simona CREȚU

Întocmit,

ing. Elena GÂRBAN

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM ILFOV) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Emisii industriale |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | ###### R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | ###### Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ilfov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Ilfov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| ##### 1 | ##### DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | ##### 2 |
| --- | --- | --- |
| ##### 2 | ##### TEMEIUL LEGAL | ##### 2 |
| ##### 3 | ##### CATEGORIA DE ACTIVITATE | ##### 3 |
| ##### 4 | ##### DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | ##### 3 |
| ##### 5 | ##### MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | ##### 4 |
| ##### 6 | ##### MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | ##### 6 |
| ##### 7 | ##### RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | ##### 8 |
| ##### 7.1 | ##### Apa | ##### 8 |
| ##### 7.2 | ##### Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | ##### 9 |
| ##### 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE ##### EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 10 |
| ##### 8.1 | ##### Descrierea amplasamentului | ##### 10 |
| ##### 8.2 | ##### Descrierea principalelor activităţi | ##### 13 |
| ##### 8.3 | ##### Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | ##### 14 |
| ##### 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA ##### POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 15 |
| ##### 9.1 | ##### Emisii în atmosferă | ##### 15 |
| 9.2 | ##### Emisii în apă | ##### 17 |
| 9.3 | ##### Emisii în sol, ape subterane | ##### 18 |
| 10 | ##### CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 19 |
| 10.1 | ##### Aer | ##### 19 |
| 10.2 | ##### Apă | ##### 20 |
| 10.3 | ##### Sol | ##### 20 |
| 10.4 | ##### Zgomot | ##### 20 |
| 11 | ##### GESTIUNEA DEŞEURILOR | ##### 21 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 24 |
| 13 | ##### MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | ##### 25 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU ##### PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 28 |
| 15 | ##### OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | ##### 32 |
| 16 | ##### MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | ##### 33 |
| 17 | ##### VALABILITATE | ##### 34 |
| 18 | ##### DICŢIONAR DE TERMENI | ##### 36 |
| 19 | ##### ABREVIERI | ##### 37 |
| 20 | ##### CUPRINS | ##### 38 |