Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

DRAFT

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

Operator: S.C. ROREX PIPE S.R.L.

Adresa: Str. Aviației, nr. 33, oraș Buftea, județ Ilfov

Punct de lucru: S.C. ROREX PIPE S.R.L.

Locaţia activităţii: Str. Aviației, nr. 33, oraș Buftea, județ Ilfov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

Tabel 1 :

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.7. | Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150kg/h sau mai mare de 200tone/an |  |  |

Tabel 2 :

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 9.c | Instalații pentru tratarea suprafeței substanțelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, căptușire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curățare sau impregnare |

Tabel 3 :

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic; | 128 | 2521 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic; |  |  |

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. ROREX PIPE S.R.L.

Sediul social: Str. Aviației, nr. 33, oraș Buftea, județ Ilfov

Certificat de înregistrare: Seria B, nr. 3416458

Cod unic de înregistrare: 33845648

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J23/153/20.01.2017

Compania părinte: S.C. ROREX PIPE S.R.L.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROREX PIPE S.R.L. cu punctul de lucru Str. Aviației, nr. 33, oraș Buftea, județ Ilfov, înregistrată la  cu  nr. 7174/03.04.2019,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: în data de 19.08.2019 la sediul Primăriei Buftea;

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţii din partea publicului;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din August 2007 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Surface Treatment using Organic Solvents;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Surface Treatment using Organic Solvents – August 2007;

- Pentru etapa de pretratare a pieselor, cerințele BAT sunt cuprinse și în Documentul de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Surface Treatment of Metals and Plastics – August 2006.

În condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: S.C. ROREX PIPE S.R.L.

Amplasată în: Str. Aviației, nr. 33, oraș Buftea, județ Ilfov

# Operator: S.C. ROREX PIPE S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

- Tabel 4 :

| Activitate IED | Proces tehnologic | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | proces de fabricaţie tuburi | 13.350 90.000 | to/an ml/an |
|  | proces de fabricaţie cuple de îmbinare | 750 | to/an |
|  | proces de fabricaţie fittinguri | 900 | to/an |

Capacitatea de producţie tuburi PAFSIN: 90.000 ml/an la un diametru mediu cuprins intre DN 1 – 400 mm, clasa de presiune PN 10 bari şi clasa de rigiditate SN 5000 N/m2.

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Cerere tip pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de S.C. ECO SIMPLEX NOVA, persoană juridică autorizată;

- Raport de amplasament, întocmit de S.C. ECO SIMPLEX NOVA, persoană juridică autorizată;

- Raport privind situația de referință - intocmit de S.C. ECO SIMPLEX NOVA, persoană juridică autorizată;

- Studiu de dispersie a emisiilor de poluanti în atmosfera întocmit de S.C. ECO SIMPLEX NOVA, persoană juridică autorizată;

- Certificat de Inregistrare nr. J23/153/20.01.2017 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti – CUI 33845648;

- Certificat constatator nr. 20359/26.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov;

- Plan de  gestionare a solvenților organici – întocmit de S.C. ECO SIMPLEX NOVA;

- Notificare pentru deținere de substanțe periculoase – întocmită de titular activitate;

- Contract de vânzare încheiat între SC. ROMANOEXPORT S.A. (vanzător) și S.C. GRANDPIPE ROMANIA S.R.L. (cumpărător) autentificat notarial sub nr. 1653 din 31.05.2017;

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților societății GRANDPIPE ROMÂNIA S.R.L.  din 27.10.2017 (art. 4 – schimbare denumire societate în ROREX PIPE S.R.L.);

- Certificat de înregistrare mențiuni din 13.12.2017 în baza Rezoluției nr. 32876 din 12.12.2017 (referitor la schimbare denumire societate din GRANDPIPE ROMÂNIA S.R.L. în ROREX PIPE S.R.L.) – emise de Registrul Comerțului de pe langă Tribunalul Ilfov;

- Certificat de înregistrare mențiuni S.C. GRANDPIPE ROMÂNIA S.R.L., CUI 33845648 – emis de Registrul Comerțului de pe langă Tribunalul Ilfov;

- Autorizație de construire nr. 189 din 26.07.2019 pentru „Amenajare teren, închidere (casetare) canal de desecare, platformă beton pentru depozitat conducte, împrejmuire și hală pentru depozitare” – emisă de Primăria orașului Buftea;

- Autorizație de construire nr. 189 din 26.07.2018 pentru „Amenajare teren, închidere (casetare) canal de desecare, platformă beton pentru depozitat conducte, împrejmuire şi hală pentru depozitare” pentru S.C. ROREX PIPE S.R.L. – emisa de Oraşul Buftea;

- Autorizatie de construire nr. 105 din 22.05.2019 pentru „Amplasare linie tehnologică nouă pentru fabricarea tuburilor din poliester armat cu fibre de sticlă şi inserţie de nisip (PAFSIN)” pe numele S.C. ROREX PIPE S.R.L. – emisă de Oraşul Buftea;

- Acord de mediu nr. 01 din 28.01.2019 pe numele S.C. ROREX PIPE S.R.L. pentru proiectul „Amplasare linie tehnologică nouă pentru fabricarea tuburilor din poliester armat cu fibre de sticlă și inserție de nisip (PAFSIN)” - emis de Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov;

- Decizia etapei de încadrare nr. 77 din 18.04.2018 – emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 357-IF/06.08.2018 emis de AN APELE ROMÂNE;

- Notificare privind asistență de specialitate nr. 1089 din 27.06.2019 pentru S.C. ROREX PIPE S.R.L. – emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov;

- Contract nr. 1236 din 02.02.2018 de furnizare serviciu alimentare cu apă și de canalizare - încheiat cu S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA;

- Contract de furnizare energie electrica nr. 3721673/12.12.2016 – încheiat cu ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.;

- Contract de prestări de servicii ANIF nr. 1812132 din 14.12.2018 – încheiat cu ANIF;

- Contract de prestări servicii nr. 1445 din 17.04.2017 (preluare deşeuri nepericuloase şi periculoase) şi Anexa nr. 1/17.04.2018  – încheiat cu S.C. DEMECO S.R.L.;

- Contract nr. 68/26.10.2017, Acte adiţionale nr. 1, 2, Anexa 1 – încheiate cu S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A.

- Contract de prestări servicii salubritate nr. 538/01.02.2016 – încheiat cu S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A.;

- Măsurători aer – emisii (pulberi, toluen, n-butil acetat, dimetil benzen, iso propilden, stiren, pulberi totale în suspensie) și zgomot – 2019 întocmite de S.C. ECO SIMPLEX NOVA;

- Buletin de analiza sol nr. ECS-84 din 27.07.2018 – întocmit de Centru de Chimie Organică Costin D. Nenițescu;

- Raport de încercare sol nr. 1878/1/ 06.08.2018 – întocmit de ECO LAB CONSULT;

- Fișe tehnice cu date de securitate: VINALKYD 25 PE/58 (stiren), ACETONA, Diluant D 605, Clorura de metilen, Accelerator NL-49P, BUTANOX M-50, Vinalkyd 520 PD-60, TRIGONOX 279, Accelerator NL-53;

- Dovada tarif 1000 lei – OP nr. 136 din 13.02.2019 la Banca BT Transilvania;

- Dovada tarif 5000 lei – OP nr. 383 din 16.05.2019 la Banca BT Transilvania;

- Dovada anunțare depunere solicitare autorizație integrată de mediu – 10 anunturi in ziarul “Jurnalul”;

- Dovada anuntare dezbatere publică organizată pe data de 19.08.2019 în ziarul “Adevarul” (19.07.2019), primărie Buftea nr. 14223/19.07.2019;

Anexe:

- Plan de incadrare în zona și de situatie .

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM ILFOV cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM ILFOV o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

Tabel 5 :

| Materie prima/materiale | UM | Cantitate estimată anuală | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Rășini (folosite alternativ in funcție de comenzi): - Rasina poliesterica nesaturata - VINALKYD 520PD-60 (rasina ortoftalica) - VINALKYD 25PE-58 (rasina izoftalica) | tone | 3750 | Gospodăria de depozitare rășini: 3 rezervoare de 45 mc; 1 rezervor de 20 mc; Amplasate in depozit separat |
| Stiren (DILUANT D605) | tone | 400 | Butoaie metalice de 200 l – depozit de materii prime lichide |
| Fire de sticla | tone | 3000 | Spatiu acoperit (in hala de productie) |
| Voal (Surface mat) | tone | 39 | Spatiu acoperit (in hala de productie) |
| Netting | tone | 16,5 | Spatiu acoperit (in hala de productie) |
| Nisip cuarțos | tone | 8250 | 2 silozuri de 75 mc In depozit separat (cu rasina) |
| Întăritor - peroxid de MEK (BUTANOX M50 sau TRIGONOX 279) | tone | 75 | Butoi plastic 30 l – In depozit separat |
| Accelerator - sare de Co 1% (ACCELERATOR NL-49P, ACCELERATOR NL-53) | tone | 38 | Container IBC – 900 kg – In depozit separat |
| Acetonă | tone | 2 | Butoaie metalica de 200 l – In depozit separat |
| Clorura de metilen | tone | 1,2 | Butoaie metalica de 200 l – In depozit separat |
| Garnituri de cauciuc (EPDM) | tone | 16,5 | Cutii de carton |
| Banda poliester | tone | 15 | Cutii de carton |
| Pudra(aerosol/carbosil) | tone | 0,2 | Saci de 10 kg |
| Covoras de fibra de sticla | tone | 12 | Cutii de carton |
| Tesatura de fibra de sticla | tone | 9.6 | Cutii de carton |
| Resurse: apa energie |  |  |  |
| Apa industriala pentru hidroteste | m3 | 300 |  |
| Energie electrica | GW/an | ~ 1-1,2 |  |
| Gaze naturale | Nmc | 380000 |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Tabel 6 :

| Denumire substanta | Compusi | Elemente de identificare Nr. CAS Nr. CE Nr. REACH | Cantitate (tone/an) | Fraze de pericol prevazute in Partea 1 din Legea 59/2016 | Ambalare/ Stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINALKYD 520PD-60 (rasina ortoftalica) | stiren | 100-42-5 202-851-5 01-2119457861-32 | 3750 | Flam Liq. 3 H226 Repr. Tox. H361 1b Acute Tox. 4 H332 STOT RE 1 H372 Skin. Irrit. 2H315 Eye Irrit. 2 H319 | 2 rezervoare de 45 mc, fiecare; 1 rezervor de 20 mc /Depozit special |
| VINALKYD 25PE-58 (rasina izoftalica) | stiren | 100-42-5 202-851-5 01-2119457861-32 |  | Flam Liq. 3 H226 Repr. Tox. H361 1b Acute Tox. 4 H332 STOT RE 1 H372 Skin.Irrit. 2H315 Eye Irrit. 2 H319 | 1 rezervor de 45 mc sau 1 rezervor de 20 mc in functie de cerintele proiectului/ Depozit special |
| Rasina poliesterica nesaturata | Stiren Rasina poliesterica | 100-42-5 - |  | Flam Liq. 3 H226 Repr. Tox. H361 1b Acute Tox. 4 H332 STOT RE 1 H372 Skin.Irrit. 2H315 Eye Irrit. 2 H319 | 1 rezervor de 45 mc sau 1 rezervor de 20 mc in functie de cerintele proiectului/ Depozit special |
| DILUANT D 605 (stiren) | Stiren | 100-42-5 202-851-5 01-2119457861-32 | 400 | Flam Liq. 3 H226 Repr. Tox. H361 1b Acute Tox. 4 H332 STOT RE 1 H372 Skin.Irrit. 2H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT RE 1 H372 STOT RE 3 H335 Aqatic cronic 3 H412 | Butoi metalic 200 l / depozit materii prime lichide |
| BUTANOX M50 | Methyl ethyl ketone peroxide | 1338-23-4 215-661-2 01-2119514691-43 | 75 | Org. Perox. A H240 Org. Perox. D H242 Acut tox. 4 H302 Acut tox. 4 H332 Skin corr. 1B H314 Eye Dam.1 H318 | Butoi plastic 30litri / depozit materii prime lichide |
|  | Methyl ethyl ketone | 78-96-3 201-159-0 |  | Flam Liq. 2 H225 Eye Irrit.2 H 319 STOT SE 3 H336 |  |
| sau TRIGONOX 279 | Diacetone alcohol | 123-42-2 204-626-7 01-2119473975-21 |  | Eye Irrit.2 H 319 STOT SE 3 H335 | Butoi plastic 30litri / depozit materii prime lichide |
|  | Acetylacetone peroxide | 37187-22-7 253-384-9 01-2119965139-28 |  | Org. Perox. D H242 Eye Irrit.2 H 319 Skin.sens. 1H317 |  |
|  | Dietilena glicol | 111-46-6 203-872-2 01-2119457857-21 |  | Acut tox. 4 H302 STOT SE 2 :H373 |  |
|  | Tert-butyl peroxybenzoate | 614-45-9 210-382-2 01-2119513317-46 |  | Org. Perox. C H242 Acute Tox. 4 H332 Skin.Irrit. 2H315 Skin.sens. 1H317 Aqatic cronic 3 H412 Aqatic Acute 1 H400 Factor M(Acuta):1 |  |
| ACCELERATOR NL–49 P | 2,2,4-rimethyl-1,3–pentanediol diisobutanoate | 6846-50-0 229-934-9 01-2119451093-47 | 38 | Aquatic chronic 3 H412 | Container IBC – 900kg – depozit materii prime |
|  | Cobalt (II) 2 ethylhexanoate | 136-52-7 205-250-6 01-2119524678-29 |  | Eye Irrit. 2 H319 Skin sens. 1A H317 Respr. 2 H361 f Aquatic acut 1 H400 Aquatic chronic 3 H412 |  |
|  | Diethylene gliycol butylether | 112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44 |  | Eye Irrit. 2 H319 |  |
| sau ACCELERATOR NL - 53 | Cobalt (II) 2 ethylhexanoate | 136-52-7 205-250-6 01-2119524678-29 |  | Eye Irrit. 2 H319 Skin sens. 1A H317 Respr. 2 H361 f Aquatic acut 1 H400 Aquatic chronic 3 H412 | Container IBC – 900 kg – depozit materii prime |
|  | Petroleum naphtha | 64742-48-9 265-150-3 |  | Asp.tox. 1: H304 Aquatic Chronic4: H413 |  |
|  | Dipropylene glycol methylether | 34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 |  |  |  |
| ACETONA | Acetona | 67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 | 2 | Flam Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 | Butoi metalic de 200 litri / depozit materii prime lichide |
| CLORURA DE METILEN | Methylene cloride | 75-09-2 602-004-00-3 01-2119480404-41 | 1,2 | Irit. Piele. Categ. 2 H315 Irit. Ochi. Cat. 2 H319 Tox. asupra unui organ tinta Categ. 3 H336 Cancerogenitate Cat. 3, H351 | Butoi metalic de 200 litri/ depozit materii prime lichide |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

Tabel 7 :

| Denumire substanţă | UM | Cantitate anuala |
| --- | --- | --- |
| Acid clorhidric (HCL 30%) | kg | 12,2 |
| Hidroxid de potasiu (KOH 0,1 M) | kg | 4,0 |
| Acid sulfuric (H2SO4 0,05 M) | kg | 4,0 |
| Fenolftaleina | kg | 0,5 |
| Xilenol portocaliu/ azotat de potasiu amestec 1+99g (indicator) | kg | 0,1 |
| Hidroxid de sodiu (NaOH powder) | kg | 3,0 |
| Tertiary Butyl Catechol (TBC) | kg | 2,0 |
| Etanol | kg | 8,0 |
| Metanol | kg | 4,0 |
| Alcool izopropilic | kg | 7,86 |
| Toluen | kg | 3,5 |
| Piridina | kg | 2,0 |
| Bromotimol albastru 0,1% solution in etanol | kg | 0,1 |
| Hidrogen ftalat de potasiu (KHP Potassium Hydrogen Phtalate) | kg | 1,0 |
| Hexa metilen tetramina | kg | 2,0 |
| Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA) 0,1 mol/l | kg | 2,5 |

Mod de stocare: în cadrul spaţiului de laborator, in dulapuri special destinate cu acces securizat; mod de ambalare: în ambalajele originale.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 357-IF din 06.08.2018, valabilă până la data de 31.08.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Argeș-Vedea, SGA- Ilfov-București.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin intermediul unui branșament cu Dn=63mm pozat pe str. Aviației conform Contractului nr. 123602.02.2018 încheiat cu S.C. RAJA S.A. Constanța.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă brută se realizează din subteran prin intermediul a două foraje :

- F1 cu H=75m - utilizat în caz de necesitate;

- F2 cu H=20m - utilizat în scop tehnologic și pentru asigurarea rezervei PSI.

Volume şi debite de apă autorizate:

Tabel 8 :

| Sursa de alimentare cu apă | Necesarul de apă | Cerința de apă | Cerința totală de apă |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa utilizată în scop igienico-sanitar și pentru igienizare spații - din reţeaua orășenească de apă potabilă a SC RAJA S.A. Constanta | Qzi max.= 5,33 mc/zi Qzi med. = 4,18 mc/zi | Qzi max.= 6,05 mc/zi Qzi med. = 4,73 mc/zi | Qzi max.= 7,47 mc/zi Qzi med. = 5,82 mc/zi |
| Apa utilizată în scop tehnologic (teste tehnologice de presiune hidrostatica) – se asigură din: - F2 cu H= 20 m; - F1 cu H=75 m, utilizat numai in caz de necesitate; | Qzi max.= 1,42 mc/zi Qzi med. = 1,09 mc/zi | Qzi max.= 1,42 mc/zi Qzi med. = 1,09 mc/zi |  |
| Apă pentru verificarea instalațiilor de stingere a incendiilor, refacere rezerva apă de incendiu – din foraj F2 | Vintangibil= 35 m3/an | Vintangibil= 35 m3/an |  |

Regim de funcţionare: 365 zile/an, 7 zile/săptămână, 24 ore/zi.

Instalaţii de captare:

- un branșament cu Dn=63mm, pozat în str. Aviației;

- două foraje de alimentare cu apă cu următoarele caracteristici:

  - forajul de alimentare cu apă F1 (H=75m) este echipat cu pompă submersibilă Grundfos, Qexpl=2,0 l/s utilizat doar în caz de necesitate;

  - forajul de alimentare cu apă F2 (H=20m) este echipat cu pompă submersibilă Grundfos, cu Qexpl=5,0 l/s.

Instalaţii de înmagazinare:

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este  stocat într-un rezervor din beton, cu V1=350mc, montat suprateran.

Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil V1=350mc.

Recircularea apei

- pe amplasament nu se recircula apa.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere și tehnologice (rezultate de la testele tehnologice ale conductelor) sunt evacuate în rețeaua orășenească de canalizare prin intermediul unui racord cu Dn 250mm, pozat în str. Aviației.

Referitor la evacuarea apelor uzate societatea deține Contractul nr. 1236/02.02.2018 încheiat cu S.C. RAJA SA Constanța.

Apele pluviale sunt colectate în două bazine de retenție din beton cu V2=V3=75mc, de unde sunt folosite la întreținerea spațiilor verzi iar surplusul este evacuat în canalul de desecare Cd68.

Referitor la evacuarea apelor pluviale în canalul Cd 68, societatea deține Contractul nr. 1802008/23.02.2018 încheiat cu ANIF Filiala Teritoriala de Imbunătățiri Funciare Prahova.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Cantitatea totala de energie consumata anual este de circa 1-1,2 GW/an. Principalii consumatori din incintă sunt: instalaţia tehnologică de fabricare tuburi, maşina de fabricat mufe, fittinguri, centrala termică, pompe gospodărie de apă, birourile şi corpurile de iluminat necesare asigurării condiţiilor de lucru la lasarea întunericului şi la iluminarea căilor de acces pietonal din incintă.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Energia termica este asigurata de o centrală termică proprie cu functionare pe gaze naturale, dotata cu doua cazane unul de 130 kw pentru sediul social si unul de 830 kw pentru spatiile tehnologice.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului - coordonate STEREO 70 ale amplasamentului:

- X: 339753.360                    Y: 577243.234

- X: 339493.716                    Y: 577521.160

- X: 339806.035                    Y: 577311.021

- X: 339583.053                    Y: 577511.795

Amplasare în teritoriu: situat în intravilanul orasului Buftea, județul Ilfov.

Vecinătăţi:

- la nord - vest – teren proprietate privata;

- la sud – est    –  str. Aviatiei ;

- la sud - vest  – teren proprietate privata;

- la nord est    –  teren proprietate privata.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

Unităti structurale pe amplasament:

Bilanț teritorial:

Suprafata totala a amplasamentului este de 28.213 mp (11929 mp + 374 mp + 2700 mp + 13210 mp).

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ TEREN : 		                     28.213,00 mp

- suprafață construcții :                         	                                  4.531,36 mp;

- suprafață carosabil, pietonale, parcaje, platforme :    		  6.131,00 mp;

- suprafață teren liber de construcție :                                      11.907,64 mp.

- suprafață spațiu verde :                          		             5.643,00 mp (20%);

Construcțiile existente sunt:

- Hala - cu regim de inaltime parter avand Sc= 3436,79 mp;

- Spatiu depozitare (răşini, nisip) - cu regim de inaltime parter, avand Sc= 188,77mp care cuprinde :

  - 2 silozuri de nisip cu capacitatea de 75mc fiecare;

  - 4 rezervoare de răşină: 3 rezervoare de 45mc fiecare pentru răşină şi 1 rezervor de 20mc pentru răşina poliesterică speciala.

- Spatiu depozitare produse chimice (stiren, intaritor, accelerator, acetonă şi clorura de metilen) - cu regim de inaltime parter, avand Sc= 119,34 mp;

- Cladire - cu regim Parter+Etaj avand Sc = 305,81 mp;

- Post de transformare - cu regim de inaltime parter, avand Sc = 51,53 mp;

- Cabina poarta- cu regim de inaltime parter, avand Sc= 24,00 mp;

- Rezervor apa, statie pompe, generator curent electric- regim de inaltime parter, avand Sc = 240,12 mp.

8.1.1 Dotările aferente activității sunt:

Instalaţia de fabricare ţevi

Principalele caracteristici minime de productie ale instalatiei de obtinere a tuburilor sunt:

- diametre nominale cuprinse intre DN 300 mm si DN 4.000 mm;

- clase de presiune cuprinse intre PN 1 si PN 32 bari;

- clase de rigiditate: SN 1250, SN 2500, SN 5000, SN 10000 si SN 12500 N/m2

- capacitate de productie: 90.000 ml/an, la un diametru mediu DN 1.400 mm, clasa de presiune PN 10 bari si clasa de rigiditate SN 5000 N/m2

Din punct de vedere tehnic, instalatia de producere a tuburilor PAFSIN are urmatoarele caracteristici minime:

- alimentarea cu energie electrica: 3 × 400 V / 50 Hz

- consum maxim de energie electrica: 290 KW

- consum maxim de aer comprimat: 8 bar – 6 m3/min

Instalaţia de fabricare ţevi - este formată din următoarele componente:

batiu – 1 buc;

panouri de comanda;

motor electric de antrenare prevazut cu reductor – 1 buc;

axuri matriţă – (1 amplasat pe masina in functie de diametrul tevii);

suporti discuri matrita numarul acestora difera in functie diametrul tevii;

discuri matriţă numarul acestora difera in functie dimensiune de teava;

bare de aluminiu prevazute cu rulmenti, numarul acestora difera in functie de diametrul tevii;

suport de intoarcere banda metalica matrita 1 buc;

cap de intoarcere 1buc/diametrul de teava;

banda de otel;

rezervor de rasina de zi prevazut cu amestecator – 4 buc (3 mc fiecare);

pompa alimentare rasina in rezervoarele de zi – 1 buc;

pompa alimentare rasina in pistoale amestecare rasina cu catalizator – 3 buc;

tevi transport rasina şi catalizator;

pistol amestec rasina si catalizator 3 buc;

pompa catalizator 3 buc;

tevi transport catalizator;

jgheaburi rasina-numarul acestora difera in functie de diametrul tevii (2 sau 3 montate pe masina);

platforma suport rastele fibra de sticla;

rastele fibra de sticla;

suporti fire de fibra de sticla;

tocator mic fibra de sticla – 1 buc;

tocator mare fibra de sticla – 2 buc;

buncar nisip – 2 buc;

distribuitor nisip – 2 buc;

mese de ridicat prevazute cu role – 5 buc;

masina de taiat teava – 1 buc;

consum maxim de energie electrica 290 kW

consum maxim de aer comprimat: 8 bar – 6 mc/min

Unitate de filtrare model KARBON 5200-ATDP 1000

Principalele caracteristici tehnice minime ale instalatiei de exhaustare sunt:

- capacitate exhaustare aer: 25.000 m3/h;

- temperatura aerului exhaustat: 200 ºC;

- consum de energie electrica: 27 KW/h.

Unitatea de filtrare pulberi si COV-uri este compusa din:

parte de racordare:

parte de filtrare;

panou de comanda;

cos evacuare aer curat.

Partea de racordare este alcatuita din:

structura metalica din corniere, placate cu module de table zincata izolate ermetic;

ventilator centrifugal ajutator de exhaustare;

tuburi din metal pentru transport si racordare hota masina;

hota de exhaustare masina

partea de filtrare:

prefiltru cu filtre tip buzunar pentru retinere pulberi;

recipient inchis ermetic amplasare carbune activ

capac superior recipient filtru carbune activ;

schimbare golire deseu de carbune activ;

Instalatia de filtrare a aerului prin filtre cu carbon activ are urmatoarele caracteristici:

- 2 filtre de carbon activ cu utilizarea alternativă a acestora (cand unul din filtre este încărcat, se utilizează celălalt filtru);

- gradul de încărcare al filtrelor cu COV este semnalizat automat printr-un sensor; când se atinge gradul de saturaţie se utilizează celălalt filtru de carbon active;

Caracteristici tehnice:

-vapori de stiren ce urmeaza a se retine = 5,4 Kg/h;

-capacitate retinere COV carbune activ = max.350 g / Kg

-debit preluat = 15000 mc/h

Unităţi de filtrare pulberi rezultate de la operaţiile de taiere/polizare teava

Unitatile de filtrare – 3 buc identice (1 buc pentru masina de debitare tevi; 1 buc pentru masina de calibrare (taiere si rectificare); 1 buc pentru masina de fabricare mufe) alcatuite din:

-panou de comanda;

-furtun aspirare si transport pulberi rezultate din taierea/polizarea tevii;

-tevi si coturi metalice racordare recipient de filtrare;

-recipient prevazut cu filtre de panza pentru puberi;

-ventilator;

-filtru evacuare aer dupa filtrare;

-recipient aer.

- fără evacuare noxe în exteriorul halei.

Sistem de transport cu role de la masina de fabricare tevi la masina de aplicare cuple pe ţeava

panou de comanda

suporti role deplasare teava;

role antrenare teava.

motoare electrice invartire role;

mese hidraulice de ridicat teava.

recipient ulei hidraulic pentru mesele de ridicat;

furtune ulei hidraulic pentru mesele de ridicat

Masina de calibrare tevi

panou principal – 1 buc;

panou secundar de comanda – 2 buc;

carucior suport teava – 2 buc;

carucior suport polizor si disc de taiere – 2 buc

sina deplasare carucioare;

motor disc taiere teava  – 2 buc;

disc taiere teava – 2 buc;

motor polizor rectificare teava – 2 buc;

polizor rectificare teava – 2 buc;

motor rotire teava – 2 buc;

role rotire teava – 4 buc;

role sustinere teava in timpul rotirii – 2 buc;

cilindru hidraulic – 2 buc;

rezervor ulei hidraulic – 1 buc;

pompa ulei hidraulic – 1 buc;

furtune ulei hidraulic;

Masina de testare rezistenta teava la presiune – Hidrotest

panou de comanda – 1 buc;

traverse suport – 4 buc;

bac mobil – 1 buc;

motor hidraulic deplasare bac mobil – 1 buc;

bac fix – 1 buc ;

matrite prindere teava (2 buc amplasate in functie de dimensiunile de teava);

chingi de ancorare teava prevazute cu clichet;

bazin apa – 1 buc;

picior hidraulic suport teava – 2 buc;

pompa de alimentare cu apa – 1 buc;

pompa de presiune apa – 2 buc;

pompa de ulei hidraulic – 1 buc;

rezervor ulei hidraulic – 1 buc;

tevi transport ulei hidraulic;

furtune transport ulei hidraulic;

tevi transport apa;

Instalatia de montare cuple

panou de comanda;

cadre metalice;

bac fix;

bac mobil aplicare mufa;

rezervor de ulei;

pompa hidraulica;

furtune transport ulei hidraulic;

cilindrii hidraulici deplasare bac mobil.

Masina de fabricat cuple

panou de comanda – 1 buc;

batiu – 1 buc;

role de antrenare teava – 2 buc;

motor antrenare role;

brat prevazut cu role de presare teava – 2 buc;

ax prevazut cu pietre de polizare si disc de taiere mufa – 1 buc;

disc de taiere;

pietre de polizare.

Masina de testare cuple de dimensiuni mici

Instalatia de testare la presiune a tuburilor PAFSIN are urmatoarele caracteristici tehnice:

- dimensiuni rezervor de apa: latime = 3,5 m; lungime = 15,5 m; inaltime = 3,1 m

- consum maxim de energie electrica: 50 Kw;

- necesar maxim de apa: 100 l/min

- capacitate de testare: tuburi cu diametre intre 300 mm si 4.000 mm

Instalaţia are următoarele componente:

panou de comanda;

masa prevazuta cu role – 1 buc;

cilindru hidraulic ridicare coborare masa – 1 buc;

matrita prindere si etansare cuple – 1 buc/diametru de mufa;

cilindru hidraulic deplasare matrita;

rezervor ulei hidraulic (acelasi pentru ambele masini de testare) – 1 buc;

pompa ulei hidraulic (aceeasi pentru ambele masini de testare) – 1 buc;

tevi transport ulei hidraulic – 1 buc;

furtune transport ulei hidraulic;

rezervor apa – 1 buc;

pompa apa – 1 buc;

tevi transport apa – 1 buc.

Masina de testare cuple de dimensiuni mari;

Instalatia de testare la presiune a tuburilor PAFSIN are urmatoarele caracteristici tehnice:

- dimensiuni rezervor de apa: latime = 3,5 m; lungime = 15,5 m; inaltime = 3,1 m

- consum maxim de energie electrica: 50 Kw;

- necesar maxim de apa: 100 l/min

- capacitate de testare: tuburi cu diametre intre 300 mm si 4.000 mm

Instalaţia are următoarele componente:

panou de comanda;

masa prevazuta cu role – 1 buc;

cilindru hidraulic ridicare coborare masa – 1 buc;

matrite prindere si etansare cuple – 1 buc;

cilindru hidraulic deplasare matrita – 4 buc;

rezervor ulei hidraulic (acelasi pentru ambele masini de testare) – 1 buc;

pompa ulei hidraulic (aceeasi pentru ambele masini de testare) – 1 buc;

tevi transport ulei hidraulic;

furtune transport ulei hidraulic;

rezervor apa – 1 buc;

pompa apa – 1 buc;

tevi transport apa – 1 buc.

Atelier Fittinguri

masina de tăiat cu ferastrău pendular;

mese de taiere covorase de fibra de sticla si confectionare fitinguri;

polizoare unghiulare;

maşini de găurit;

mixere;

foarfeci;

role de aluminiu de mână;

cilindrii gradati;

baghete din lemn, spatula, şpacluri, rulete, nivele, pensule;

Laborator testare materii prime si produse finite

Cuptor pentru uscarea si incalzirea materiilor prime;

Aparat digital pentru masurarea vascozitatii rasinii;

Balanta analitica pentru materii prime.

Depozitul pentru răşini cu Sc= 188,77 mp, care cuprinde: 2 silozuri de nisip de 75 mc fiecare si 4 rezervoare de rasina respectiv : 3 rezervoare de rasini a cate 45 mc fiecare si un rezervor de 20 mc.

Depozitul pentru substante chimice (stiren, intaritor, accelerator, acetonă şi clorură de metilen) cu Sc = 119,34 mp având trei incaperi (1 incapere in care se depoziteaza intaritorul, 1 incapere in care se depoziteaza acceleratorul si clorura de metilen, 1 incăpere in care se depoziteaza acetona).

CENTRALA TERMICA:

1. pentru apa calda menajera si incalzire birouri - 140 kw

2. pentru incalzirea halei - 870 kw

Cu  functionare pe gaz metan.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Procesul tehnologic de fabricare a tuburilor de PAFSIN, care se desfasoara pe amplasament consta in tehnologia de infasurare continua. SC ROREX PIPE S.R.L. foloseste pentru executia tuburilor PAFSIN o tehnologie de infasurare continua. Prin aceasta tehnologie tuburile se formeaza pe o matrita compusa din banda continua de otel, sprijinita pe suporti longitudinali prevazuti cu rulmenti ce formeaza o matrita cilindrica, care avanseaza continuu, la capatul matritei, prin intermediul unor capete de ghidare, banda de otel se introduce prin interiorul axului matritei la capatul opus matritei, prin intermediul unor capete de ghidare, banda se infăşoara din nou pe matrita si se reia procesul, astfel, banda de otel formeaza o matrita cu suprafata neteda, care avansaeaza constant, in directie axiala.

Procesul tehnologic de fabricare tuburi PAFSIN este complet automatizata, intreg procesul tehnologic fiind controlat de un computer, in concordanta cu proiectul si retetele specifice fiecarui tub.

- FABRICARE ŢEVI

Operaţii pregătitoare:

-pregatire si alimentare masina de bobinare cu materii prime;

-alimentare cu răşină;

-pregatire rasina din rezervoarele de zi:

-pompare rășină din rezervoarele de stocare (rezervoare de 45 mc/20 mc din hala de depozitare);

-adaugare stiren prin pompare (daca este cazul) in functie de vascozitarea rasinii;

-adaugare accelerator in functie de timpul de reticulare (gel time);

-amestecare si incalzire rasina;

-alimentare masina cu nisip:

-pompare nisip din tancurile din hala de depozitare (75 mc) in buncarele masinii;

-alimentare cu catalizator - umplerea rezervorului de catalizator al masinii cu catalizator din bidon;

-alimentare mașină cu fibra de sticla:

- amplasare role de fibra de sticla pe rastele de pe platforma de deasupra masinii:

- alimentare platforma suport cu paleti cu fibra de sticla cu stivuitorul;

- amplasare role de fibra de sticla pe rafturile rastelelor;

- legare capetele de început şi de sfârşit ale rolelor de la o rolă la alta (role amplasate paralel) pe fiecare rastel;

- introducere fire de fibra de sticla prin suporţii corespunzatori pentru reteaua de fire de fibra de sticla;

- alimentare zona rastele de la nivelul masinii cu fibra de sticla

- alimentare cu stivuitorul paleti cu fibra de sticla in zona rastele;

- amplasare role de fibra de sticla pe rafturile rastelelor;

- legare capetele de început şi de sfârşit ale rolelor de la o rolă la alta (role amplasate paralel) pe fiecare rastel;

- introducere fire de fibra de sticla prin suporţii pentru reteaua de fire de fibra de sticla corespunzatori;

-alimentare masina cu role de voal de suprafata - amplasare role de voal de suprafata pe cei patru suporti ai masinii in zona fabricare liner si in zona de terminare teava;

-alimentare masina cu role de tesatura - amplasare rolele de tesatura pe cei doi suporti ai masinii;

-alimentare masina cu folie de protecţie - amplasare role de folie de protectie pe cei doi suporţi ai maşinii;

-acoperire zona de sub matrita cu folie de plastic;

-pornire rotire matrita si lampi cu incalzire prin inductie in vederea incalzirii benzii matriței;

-pornire unitate de filtrare compusi organici volatili (COV) si pulberi acesta avand hota in zona de bobinare desupra matritei de bobinare;

Fabricare țeavă:

-aplica folie de protectie pe matriță:

- pornire masina;

- lipire capăt rolă de folie cu bandă adezivă pe matriţă aflată în mişcare de rotatie si aplicare un strat de protectie pe intreaga matrita;

-realizare liner (bariera chimica):

- pompare rasina din tancurile de zi in pistolul de amestecare rasina cu catalizator;

- pompare catalizator in pistol amestecare rasina cu catalizator;

- pompare rasina amestecata cu catalizator in jgheabul de rășina prevazut cu gauri pentru scurgerea rasinii pentru liner;

-aplicare voal de suprafata peste răşina scursă din jgheab;

- pornire tocatorul mic de fibra de sticla si aplicare fibra de sticla peste rasina si voalul de suprafata depuse pe matrită;

-prindere fire de infăşurare din zona de fabricare a linerului de matriţă;

- rotire matrita si inceperea infasurarii laminatului alcatuit din fibra de sticla tocata, răşina, voal de suprafata;

- prin deplasarea benzii de otel ce alcatuieste matrita se deplaseaza stratul liner astfel obtinut in zona de realizare a structurii tevii;

- realizare structura teava:

- pompare rasina din tancurile de zi in pistoalele de amestecare rasina cu catalizator (in functie de diametrul tevii in lucru pot fi utilizate 1 sau 2 pistoale de amestec rasina si catalizator) ;

- pornire tocatoare mari de fibra de sticla (in functie de diametrul tevii in lucru pot fi utilizate 1 sau 2 tocatoare mari);

- pornire dispozitive de distribuire nisip pe teava (in functie de diametrul tevii in lucru pot fi utilizate 1 sau 2 distribuitoare);

- trecere fire de fibra de sticla de infasurat peste matrita;

- presare laminat utilizand rolele de presare;

- deplasare laminat in zona de aplicare tesatura;

- aplicare tesatura peste laminatul astfel creat;

- aplicare alte fire de infasurare in zona de terminare a tevii;

- aplicare voal de suprafata;

- reticulare teava utilizand lampile IR (infra rosu);

-aspirare compusi organici volatili si pulberi de nisip rezultate din procesul de bobinare prin intermediul unității de filtrare: aspirare COV-uri si pulberi de catre hota amplasata deasupra matritei;

- transport noxe prin tubulatura metalica spre unitatea de filtrare;

- retinere pulberi in prefiltru;

- evacuare aer si COV-uri catre filtrul cu carbune activ;

- filtrare COV-uri;

- evacuare aer filtrat.

Taiere ţeavă

-pornire unitate de filtrare dotata cu sac;

-pornire motor disc de taiere tevi;

-taiere capat de inceput al tevii;

-taiere teava la dimensiunea corespunzatoare (0,3-12m);

-aspirare pulberi rezultate in urma taierii de care unitatea de filtrare dotata cu sac;

-aspirare pulberi prin aparatoarea discului;

-transport pneumatic pulberi prin furtune;

-filtrare aer in recipientul prevazut cu filtre;

-evacuare aer prin filtrul amplasat dupa ventilator;

-scuturare filtru;

-evacuare pulberi in sacul mare amplasat la partea inferioara a unitatii de filtrare;

-inlocuire sac dupa umplere.

-oprire completă disc de taiere;

-oprire unitate de filtrare dotata cu sac;

-transportare teava utilizand transportorul cu role in zona masinii de testare rezistenta la presiune;

-procesul se repeta pentru fiecare teava.

Calibrare ţeavă – tăiere şi polizare capăt ţeavă

Instalatia de calibrare țeavă este utilizata pentru taiere tevi la capete (daca este cazul) si apoi aceste capete ale tevii sunt finisate la un unghi de 30º si polizate pe zona de mufare. Operatiunea este complet automata. Pulberile rezultate de la taierea cu discul si de la polizare sunt aspirate in unitatea de filtrare dotata cu sac.

Descrierea procesului de calibrare (taiere si polizare capat teava) teava:

-aducere teava utilizand carucioarele de transport si asezare pe carucioarele suport, sprijinind teava de rolele de antrenare teava ale masinii;

-ridicare rolele suport ale tevii;

-aducere carucioarele suport ale discului de taiere si polizorului si fixare la capetele tevii;

-pornire motor pentru antrenare teava si incepere rotire teava;

-pornire unitate de filtrare dotata cu sac;

-pornire disc tăiere cap teava (daca este cazul);

-apropiere disc până ajunge în contact cu ţeava;

-deplasare disc treptat în ţeavă, acest lucru va permite discului să taie încet prin ţeavă;

-aspirare pulberi rezultate in urma taierii de care unitatea de filtrare dotata cu sac;

-aspirare pulberi prin apărătoarea discului;

-transport pneumatic pulberi prin furtune;

-filtrare aer in recipientul prevazut cu filtre;

-evacuare aer prin filtrul amplasat dupa ventilator;

-scuturare filtru;

-evacuare pulberi in sacul mare amplasat la partea inferioara a unitatii de filtrare;

-inlocuire sac dupa umplere.

-îndepărtare disc de tăiere de ţeavă;

-asteptare oprire completă disc;

-măsurare diametrul exterior al ţevii cu banda pi şi determinare cât anume trebuie să se polizeze din peretele ţevii;

-pornire motor polizor de rectificare (polizare);

-deplasare rola de polizare în sus până când aceasta atinge ţeava;

-deplasare rol de polizare treptat în ţeavă;

-aspirare pulberi rezultate in urma taierii de care unitatea de filtrare dotata cu sac;

-aspirare pulberi prin aparatoarea discului;

-transport pneumatic pulberi prin furtune;

-filtrare aer in recipientul prevazut cu filtre;

-evacuare aer prin filtrul amplasat dupa ventilator;

-scuturare filtru;

-evacuare pulberi in sacul mare amplasat la partea inferioara a unitatii de filtrare;

-inlocuire sac dupa umplere:

-oprire motor polizor;

-deplasare rola de polizare în jos;

-măsurare diametru exterior al ţevii, dacă diametrul tevii este mai mare se continuă polizarea până când se ajunge la dimensiune dorită;

-oprire polizor dupa ce rectificarea (polizare) s-a incheiat;

-asteaptare oprire completă a rolei de polizare;

-deplasare motor polizor în jos pana la coborea completa;

-repetare etape pentru celălalt capăt al ţevii;

-indepartare carucioarele suport disc de taiere si polizor de capetele tevii;

-aducere carucioare pentru transportul tevii la masina de taiere;

-coborarea rolelor pe care se sprijina teava astfel incat teava sa ramana pe carucioare;

-aducere teava utilizand carucioarele la transportorul cu role;

-coborare teava pe transportorul cu role utilizand mesele de ridicare-coborare;

-repetare proces pentru fiecare teava fabricata.

Testare rezistenţă ţeavă la presiune (hidrotest)

Instalatia de testare rezistenta la presiune a tuburilor prin efectuarea testelor hidrostatice asupra tuburilor PAFSIN, este in conformitate cu standardele internationale in domeniu. Instalatia este complet automatizata.

Testul la presiune este efectuat cu apa, la presiuni de 1,5 sau 2 ori presiunea nominala (PN), si are rolul de a detecta eventualele vicii ascunse de fabricatie ale tuburilor PAFSIN.

Descrierea procesului de testare rezistenta teava la presiune:

-ridicare teava utilizand mesele de ridicare;

-preluare teava ce urmeaza a fi testata cu carucioarele de transport;

-aducere teava in zona masinii de testare;

-preluare teava de pe carucioare cu picioarele de ridicare hidraulice;

-ridicare teava pana la inaltimea corespunzatoare matritelor;

-deplasare bac mobil pana la cand teava este prinsa intre matritele de etansare;

-fixare teava cu chingi;

-pornire pompa de alimentare cu apa;

-introducere apa in țeavă pana la umplerea țevii;

-inchidere valva de eliminare aer;

-realizare presiune de testare necesara utilizand pompele de presiune;

-evacuare apă din țeavă;

-deplasare bac mobil în spate;

-scoatere țeavă dintre matrite;

-coborâre picioare hidraulice;

-asezare teava pe carucioare;

-transport teava la transportorul cu role;

-coborare teava pe transportorul cu role utilizand mesele de ridicare-coborare.

Montare cuple pe ţeavă

Pe unul din capetele fiecarui tub se aplica o mufa, cu ajutorul unei instalatii.

Pentru ca montajul sa se realizeze in mod eficient, se utilizeaza un lubrifiant special (sapun potasic), care este livrat de catre furnizorul de tevi impreuna cu tuburile PAFSIN, in vederea montajului ulterior in locatia unde vor fi amplasate tevile.

Descrierea procesului tehnologic de montare mufa pe teava:

-transportare teavă utilizand transportorul cu role langa masina de aplicare mufe;

-amplasare teavă pe masina;

-introducere stoper si o garnitura in mufa;

-amplasare mufa pe masina;

-aplicare mufa pe teava deplasand cadrul mobil al masinii pe care se sprijina mufa spre teava;

-indepartare bac mobil;

-preluare teava de pe masina cu stivuitorul si depozitare in vederea livrarii.

- FABRICARE MUFE

Mufele sunt necesare pentru cuplarea tuburilor intre ele si asigurarea etanseitatii in exploatare. Acestea sunt prevazute cu garnituri dintr-un cauciuc elastomeric (EPDM).

Mufele de cuplare sunt produse din inele de tevi de grosimi mai mari. Pe interiorul inelelor se executa canale in care se monteaza garnituri din cauciuc special, care asigura etanseitatea.

Descriere proces de fabricare mufe:

-amplasare teava de mufe pe masina;

-deplasare ţeavă către polizor si fierăstrău, utilizand liftul până când ţeava este complet deplasată spre polizor şi atinge rolele de ghidare;

-pornire sistem de acţionare al rolelor pentru rotirea ţevii;

-coborare braţe de compresie;

-pornire unitate de filtrare dotata cu sac;

-pornire motor, ce antreneaza axul cu pietrele de polizare si discul de taiere;

-coborare motor de polizare si taiere spre ţeavă;

-pornire canelare si taiere mufa;

-aspirare pulberi rezultate in urma taierii de care unitatea de filtrare dotata cu sac;

-aspirare pulberi prin apărătoarea discului si pietrelor de polizare;

-transport pneumatic pulberi prin furtune;

-filtrare aer in recipientul prevazut cu filtre;

-evacuare aer prin filtrul amplasat după ventilator;

-scuturare filtru;

-evacuare pulberi în sacul mare amplasat la partea inferioara a unitatii de filtrare;

-inlocuire sac dupa umplere;

-ridicare motor dupa ce polizarea a atins punctul ce marchează canelarea completă;

-oprire motor de tăiere și polizare;

-oprire motor ce antreneaza rolele utilizate pentru rotirea tevii

-indepartare ţeava de mufe taiata utilizand liftul;

-ridicare braţe de prindere;

-scoatere mufa din utilaj;

-deplasare ţeava către polizor si discul de taiere utilizand liftul până când ţeava este complet deplasată spre polizor şi atinge rolele de ghidare;

-reluare proces pentru fiecare mufa;

Testarea  rezistentei mufelor la presiune

Mufele se testeaza pe doua masinii speciale, in conditii similare cu testul de presiune hidrostatica a tuburilor.

Descrierea procesului de testare a rezistentei mufelor la presiune:

-amplasare mufa ce urmeaza a fi testata pe masa cu role;

-aducere mufa in zona matritei de etansare prin ridicarea mesei si deplasarea mufei pe role;

-prindere mufă în matriţă;

-pornire pompă de apă şi introducere apă în mufă;

-realizare presiune de testare;

-evacuare apă din mufă;

-ridicare matrita;

-scoatere mufa;

-împingere mufa pe masa cu role;

-preluare mufă cu podul rulant.

- FABRICARE FITTINGURI

Fittingurile se executa manual, prin debitarea din tuburi a partilor componente si laminarea (lipirea acestora) cu răşină, ţesătură din fire de sticla si covoras de fire de fibra de sticla tocate.

Descrierea procesului tehnologic de fabricare fittinguri:

-trasare linii pe ţeavă utilizand şablonul corespunzator tipului de fiting, ce urmează a fi realizat;

-tăiere ţeavă cu un polizor unghiular dotat cu disc de taiere diamantat şi apărătoare cuplata la aspirator pentru absorbtia pulberilor;

-trasare suprafete, ce trebuie polizate in vederea laminării;

-polizare suprafete cu un polizor unghiular dotat cu disc abraziv si aparatoare cuplata la aspirator pentru absorbtia pulberilor;

-verificare suprafete si dimensiuni teava executare corectii necesare (daca este cazul);

-aducere componente fiting rezultate in urma debitarii si polizarii in incinta  unei incaperi care să îndeplineasca conditile de mediu necesare laminarii (min.20°C, umiditate normală);

-îmbinare componente astfel încât sa rezulte piesa comandata;

-mixare cabosil si rasina poliesterica pana la obtinerea unui amestec omogen – chit poliesteric;

-prinderea pieselor între ele cu ajutorul unui chit poliesteric;

-indepărtarea surplusul de chit dupa intarire cu ajutorul polizorului unghiular dotat cu disc abraziv;

-laminarea produsului:

-debitarea covorasului de fibra de sticla tocata (CSM) si covorasului de tesatura de fibra de sticla (WR) conform specificatiei de lucru;

-prepararea rasinii – amestecarea rasinii cu catalizator;

-umectare straturi de covoraş de fibra de sticla tocata CSM si covoraş de tesatura de fibra de sticla WR;

-aplicare straturi pe portiunea ce trebuie laminata;

-compactare material cu ajutorul unei role randalinate pana la uniformizare si eliminarea tuturor bulelor de aer dintre straturi;

-oprire laminare dupa aplicare straturi umectate pana la întărirea si răcirea materialului depus;

-dupa reticulare se reia procesul pana la atingerea grosimii conform specificaţiei.

Tabel 9 :

| Activitate IED | Proces tehnologic | Cantitate | UM | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | proces de fabricaţie tuburi | 10.680 | to/an | retele canalizare, irigaţii |
|  | proces de fabricaţie cuple de îmbinare | 720 | to/an | retele canalizare, irigaţii |
|  | proces de fabricaţie fittinguri | 600 | to/an | retele canalizare, irigaţii |

8.2.2. Schema fluxului tehnologic

Tabel 10 :

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor |
| --- | --- |
| Proces de fabricatie tuburi | Tehnologia de înfăşurare continuă pe matriţă prevăzută cu rulmenţi |
| Procesul de fabricare şi montare cuple (mufe) de imbinare | Proces de debitare şi polizare ţeavă, montare mufă pe ţeavă cu ajutorul unui lubrifiant special (săpun potasic) |
| Procesul de fabricare fittinguri | Proces de debitare tuburi şi laminare (lipirea) cu răşină, ţesătură din fire de sticlă şi covoraş de fire din fibră de sticlă tocate |

8.2.3. Activităţi conexe

Alte activitati desfasurate in amplasamentul analizat:

- activităţi de reparaţii: mecanice, electrice, verificare utilaje proprii;

- activități de aprovizionare piese, subansamble pentru utilajele proprii;

- activități administrative.

8.2.4. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Conditiile de referinta sunt exprimate ca valori medii zilnice in conditiile standard de 273K, 101,3 kPa si gaz uscat, la un volum de 3% O2 .

* Punerea in functiune a instalatiei se va face cu respectarea VLE conform Tabelului.

**Pentru un debit masic ≥ 3 kg/h.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Concentratiile poluantilor din gazele arse evacuate prin cosul de fum aferent centralei termice se vor incadra in pragurile de interventie, astfel :

Poluant			       Valori max. ale emisiilor la pornirea cazanelor	           		 	         	             (prag intervenţie) - mg/Nmc

- pulberi                                                                  5

- oxizi de sulf (expr. in SO2)	        	 	  35

- oxizi de azot (expr. in NO2)			 350

- oxid de carbon					 100

Este permisa atingerea pragurilor de interventie numai in mod exceptional pe perioada functionarii tranzitorii a cazanelor (pornire, oprire).

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

-   hala de producţie are sistem de ventilaţie naturală;

- instalaţia de fabricare tuburi PAFSIN şi maşina de produs mufe de cuplare este prevăzută cu exhaustor şi unitate de filtrare pulberi şi COV (filtru de cărbune activ) model KARBON 5200-ATDP 1000 şi coş de evacuare şi dispersie exterioară;

- 3 unităţi identice de reţinere pulberi rezultate din operaţiile de tăiere/polizare ţeavă respectiv cate o unitate pentru fiecare din instalaţiile de debitare ţevi, calibrare ţevi (tăiere/rectificare) şi fabricare mufe;

- depozitul pentru răşini cu Sc= 188,77 mp este prevăzut cu următoarele dotări:

- 	hală cu structură metalică;

- 	depozitul este prevazut ventiloconvectoare antiex echipate cu: robinet dublu reglaj pe tur; robinet de reglaj pe retur; purjor manual; golire manuala;

- 	pentru zona de depozitare, ventilarea spatiului se realizeaza in mod natural prin deschiderea trapelor avand functie de dublă ventilare;

- rezervoarele sunt protejate cu vopsea termospumabilă;

- rezervoarele sunt amplasate pe fundatii cu pardoseli finisate antiex;

- cota pardoselii este coborata la -0,65m intre axe pentru a se obtine o başă de retentie pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale de rasina;

- depozitul pentru substante chimice (stiren, intaritor, accelerator, acetonă şi clorură de metilen) cu Sc = 119,34 mp având trei incaperi (1 incapere in care se depoziteaza intaritorul, 1 incapere in care se depoziteaza acceleratorul si clorura de metilen, 1 incăpere in care se depoziteaza acetona) - este prevăzut cu următoarele dotări:

-   ventilarea spatiului se realizeaza in mod natural prin deschiderea trapelor avand functie de dubla ventilare.

-   spaţiile de depozitare sunt prevazute cu ventiloconvectoare antiex.

-  procentul de COV evacuat prin polimerizarea rasinii este mic de maxim 6%.

- aplicare de tehnici de operare tehnologică, care respectă prevederile BAT specifice activităţii:

-   procesul de fabricare a tuburilor este complet automatizat;

-   materiile prime (rasina, firele de sticla si nisipul cuartos) sunt alimentate automat, de deasupra matriţei, formand astfel peretele tubului;

-  amestecurile sunt pompate din rezervoarele de lucru prin curgere continua către matrita asamblata cu discuri, bare de aluminiu si banda de otel in functie de diametrul cerut al tevii;

-  aplicarea amestecurilor se realizează prin curgere continua, automatizat conform retetelor;

-  unitatea de filtrare model KARBON 5200-ATDP 1000 cuprinde 2 filtre de carbon activ cu utilizarea alternativă a acestora (cand unul din filtre este încărcat, se utilizează celălalt filtru); gradul de încărcare al filtrelor este semnalizat automat printr-un sensor iar după atingerea gradului de saturaţie se utilizează celălalt filtru de carbon activ;

-   utilizarea unui personal instruit pentru sarcinile de lucru pe care le execută;

-  pentru fiecare instalație există carte tehnică/instrucțiuni de operare, precum și proceduri operaționale scrise;

-   existenţa unui plan de mentenanță preventivă.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Tabel 11 :

| Nr. pct. de emisie | Sursa de poluanti | Tipul instalatiei de depoluare |
| --- | --- | --- |
| A.1. | Instalatia de producție tuburi PAFSIN | Unitate de filtrare pulberi şi COV (filtru de cărbune activ) model KARBON 5200-ATDP 1000 şi coş dispersie cu H= 3,5 m si Dn = 0,6 x 0,5 m |
|  | Mașină de produs mufe de cuplare |  |
| A.2. | Centrala termică cu 2 cazane – un cazan pentru corp administrativ și un cazan pentru pentru hala de producție | Cos de evacuare si dispersie cu H = 10 m si D=0,4 m |

Pentru reținerea emisiilor de pulberi rezultate din operaţiile de tăiere, şanfrenare şi calibrare a tuburilor/cuplelor, instalaţiile sunt prevăzute cu  următoarele dotări:

Tabel 12 :

| Sursa de poluanți | Tipul instalatiei de reținere pulberi în aer |
| --- | --- |
| Instalatia pentru taierea tuburilor | Filtre cu saci pentru reținerea pulberilor, fără evacuare exterioară |
| Instalatia de sanfrenare si calibrare a tuburilor/cuplelor | Filtre cu saci pentru reținerea pulberilor, fără evacuare exterioară |

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile difuze pe amplasament sunt reprezentate de emisiile care nu sunt canalizate și nu sunt eliberate prin puncte de emisie dirijate. Emisiile difuze din activitatea de fabricare a tuburilor și accesoriilor PAFSIN conțin stiren.

Emisiile difuze de COV din surse punctiforme (de exemplu din operaţia de laminare fittinguri) sunt identificate ca emisii fugitive. Pentru evitarea acestui tip de emisii în instalaţie se aplică un program de mentenanţă preventivă.

Emisiile difuze de COV apar și în timpul operaţiilor de formare a tuburilor, fiind cauzate de operațiuni de pornire, oprire și de întreținere a instalațiilor. Prin modul de gestionare şi optimizare a operațiilor tehnologice, se poate minimiza numărul acestor operații de pornire/oprire/intreţinere.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM ILFOV şi GNM - Comisariatul Judeţean Ilfov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

În procesul tehnologic apa este utilizată pentru testele tehnologice de presiune hidrostatică a tuburilor și mufelor de cuplare, apa din bazinul de încercări fiind schimbată de circa 2 ori pe an iar evacuarea se realizează în rețeaua publică de canalizare.

Apele uzate fecaloid – menajere provin din activităţile igienico - sanitare ale personalului (grupuri sanitare prevăzute cu apă caldă şi rece) și sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare.

Instalații de epurare ape pluviale:

Nu este cazul.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 357-IF din 06.08.2018,  eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București sunt următoarele:

Tabel 13 :

| Categoria apei | Receptor | Debite / Volume evacuate |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic |  | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc / l/s) | Mediu (mc / l/s) |  |  |
| Ape uzate menajere și ape uzate tehnologice | Rețea de canalizare orășenească | 7,47 (0,086) | 5,82 (0,067) | 2124,30 | - |
| Ape pluviale | Spații verzi și canal desecare ANIF | - | - | - | - |

9.2.3. Pretratare

Nu este cazul

9.2.4. Tratare

Nu este cazul

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Nu este cazul.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru Surface Treatment using Organic Solvents, August 2007, a caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor, condiţiilor locale de mediu și ale Legii nr. 278/2013, anexa 7, partea a 2a, pct. 8  şi în baza legislaţiei de mediu în vigoare:

Tabel 14 :

| Activitate IED | Sursa de poluanti | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7. | - Instalatia de producție tuburi PAFSIN - Mașină de produs mufe de cuplare | A.1. | COV | 100 | mgC/m3 |  |
|  |  |  | Pulberi | 50 | mg/m3 |  |
|  | - Centrala termică cu 2 cazane – un cazan pentru corp administrativ și un cazan pentru hala de producție | A.2. |  | Combustibil gaze naturale |  |  |
|  |  |  | Pulberi | 5 | mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX | 350 | mg/m3 |  |
|  |  |  | SO2 | 35 | mg/m3 |  |
|  |  |  | CO | 100 | mg/m3 |  |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3. Activitatea desfăşurată în cadrul S.C. ROREX PIPE S.R.L intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 7 – Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile şi la activităţile care utilizează solvenţi organici.

Activitatea se încadreaza, conform Anexei 7, Partea a 2 a, pct. 8 – Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor, plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei (valoare  prag =  consum de solvent cu continut de COV > 5 t/an). Conform Bilanţului de solvenţi pe anul 2019, cantitatea de solvent utilizat este de 1749,6 t/an, iar emisiile fugitive au valoarea de 10,41 %.

Valoarea limită a emisiilor fugitive de compuşi organici volatili nu va depăşi valoarea de 25% din cantitatea de solvent utilizată.

10.1.4. Titularul trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale pentru respectarea prevederilor Legii nr. 278/2013, capitolul V:

- elaborarea anuala a planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili (conform anexei nr. 7, partea a 7 a  din Legea nr. 278/2013) ;

- titularul activităţii are obligaţia să respecte valorile limită ale emisiilor de COV pentru compuşii organici volatili în gazele reziduale şi în emisiile fugitive;

- titularul activitatii are obligaţia să ia masurile de precautie corespunzatoare pentru a reduce la minimum emisiile de compusi organici volatili la pornirea si oprirea instalatiilor;

- in cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice titularul activitatii are obligatia sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si mediului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 357-IF din 06.08.2018,  eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele uzate.

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea a apelor uzate

- Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua publică de canalizare se vor încadra în prevederile impuse prin H.G. nr. 188/2002 – Anexa 2-NTPA-002/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate a apelor pluviale utilizate la stropit spații verzi sau evacuate în canalul de desecare Cd 68 se vor încadra în prevederile impuse prin H.G. nr. 188/2002 – Anexa 3-NTPA-001/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, cu mențiunea că indicatorii specifici ce urmeaza a fi monitorizați vor trebui să se încadreze în următoarele limite maxime admisibile:

Tabel 15 :

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazin de retenție V2=75mc Bazin de retenție V3=75mc | pH | 6,5-8,5 | - |
|  | Materii în suspensie | 35 | mg/l |
|  | Reziduu fix la 1050 | 2.000 | mg/l |
|  | Produse petroliere | 5 | mg/l |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

Tabel 16 :

| Indicator | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) |  | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| Hidrocarburi din petrol | - | 1000 mg/kg substanta uscata) | - | 2000 mg/kg substanta uscata |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a nivelului de presiune acustică continuu echivalent ponderat la limita incintei, nu va depăşi nivelul maxim de 65 dB, conform STAS 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat datorat activităţii pe amplasamentul autorizat, nu va depăşi nivelul admis de 55dB (în perioada zilei, între orele 7,00 – 23,00), 45 dB (în perioada noptii între orele 23,00 – 7,00) și 50dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada nopții, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu completări și modificări ulterioare.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

Tabel 17

| Cod deseu conform H.G. nr. 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa generatoare | Cantitate anuală | UM | Operaţiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Deșeuri din vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase (deseuri de rasina expirata) | fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN depozite de materii prime | 0,5 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 08 03 17* | Deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase | activitati administrative | 10 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 10 11 03 | Resturi solide de la fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 500 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | intretinere instalatii si utilaje | 1,2 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie, ungere | intretinere utilaje | 200 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 13 05 07* | Ape uleioase | testarea tuburilor din PAFSIN (poluare accidentala) | 200 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 14 06 02* | Alti solventi halogenati (clorura de metilen) | curatare scule utilizate la fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 200 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 14 06 04* | Deseuri solide cu continut de solventi halogenati | curatare scule utilizate la fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 500 | Kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 14 06 05* | Deseuri solide cu continut de alti solventi | curatare scule utilizate la fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 200 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton | deseuri rezultate in urma utilizarii materiei prime si pieselor de schimb ambalate si produse de personalul de exploatare | 5 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | deseuri rezultate in urma utilizarii materiei prime si pieselor de schimb ambalate si produse de personalul de exploatare | 5 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | -deseuri rezultate in urma utilizarii materiei prime si pieselor de schimb ambalate; -activitati administrative | 1 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | activitati administrative | 1 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | deseuri produse de personalul de exploatare | 250 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 01 09 | Ambalaje din materiale textile | administrativ | 200 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | deseuri rezultate in urma utilizarii materiei prime ambalate la fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 5 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 02 02* | Materiale absorbante, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu subst periculoase | fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 350 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrãcãminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 200 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 03 01 05 | Rumegus | activitati administrative | 1 | tone | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 01 19 | Materiale plastice | deseuri produse de personalul de exploatare | 500 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 01 20 | Sticla | deseuri produse de personalul de exploatare | 100 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 02 13* | Echipamente casate cu continut de componente periculoase altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 | -fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN - activitati administrative | 50 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 05 06* | Substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator | laborator incercari | 50 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | activitati administrative | 200 kg/an | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | activitati administrative | 5 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 06 04 | Baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03) | activitati administrative | 5 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 16 06 05 | Alte baterii şi acumulatori | activitati administrative | 5 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | activitati administrative | 100 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 01 | Deseuri de hartie si carton | activitati administrative | 100 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 02 | Sticla | activitati administrative | 100 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 10 | Imbracaminte | activitati administrative | 50 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 11 | Textile | activitati administrative | 50 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | activitati administrative | 10 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 27* | Adezivi si rasini continand substante periculoase | fabricarea si prelucrarea tuburilor din PAFSIN | 50 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21*, 20 01 23* şi 20 01 35* | activitati administrative | 50 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* | activitati administrative | 100 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 39 | Materiale plastice | activitati administrative | 500 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 01 40 | Metale | activitati administrative | 100 | kg | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | activitati administrative | 19,5 | mc | valorificare/ eliminare prin agenti economici autorizati, pe baza de contract |  |  |

11.2. Deşeuri colectate

Nu este cazul.

11.3. Deşeuri stocate temporar

Deșeurile produse sunt stocate temporar pe amplasament, pe categorii în spaţii special amenajate până la predarea acestora către societăți autorizate.

11.4. Deşeuri tratate

Nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

-    HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia  nu intră sub Directiva SEVESO cu raport de securitate

Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare.

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM ILFOV să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. Emisii din surse dirijate

Titularul autorizației are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în aer în condițiile stabilite în tabelul 18.

Tabelul 18

| Denumire punct de emisie | Denumirea sursei de poluanti | Poluant | Frecventa monitorizarii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1. | - Instalatia de producție tuburi PAFSIN - Mașină de produs mufe de cuplare | COV | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Pulberi | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
| A.2. | - Centrala termică cu două cazane – un cazan pentru corp administrativ și un cazan pentru hala de producție | Pulberi | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | NOX | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | SO2 | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | CO | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

Nu este cazul.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

Titularul autorizației are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în apă în condițiile stabilite în tabelul nr. 19.

Tabelul 19

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele două bazine de retenție V2=V3=75mc | Apa pluvială | pH | Discontinua | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Materii totale in suspensie |  |  | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Reziduu filtrat |  |  | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Produse petroliere |  |  | Conform standardelor in vigoare |

13.4. Monitorizarea solului

Nu este cazul.

## 13.5. Monitorizarea tehnologica

13.5.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Deșeuri tehnologice

13.6.1.1. Titularul va aplica procedee de minimizare a cantităților de deșeuri produse.

13.6.1.2. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.6.1.3. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM ILFOV, ca parte a RAM.

13.7. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Produsele obţinute pe amplasament nu sunt ambalate, fiind predate către clienţi vrac.

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Tabelul 20

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita vestică a amplasamentului | zgomot | anuala | Conform standardelor in vigoare |

Un registru al rezultatelor masuratorilor trebuie sa fie disponibil in orice moment, iar un raport care sa descrie pe scurt aceste masuratori trebuie inclus ca parte a RAM.

13.10. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.12.   Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM ILFOV raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM ILFOV şi GNM – Comisariatul judeţean Ilfov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM ILFOV.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM ILFOV, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea  Instalații pentru tratarea suprafeței substanțelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, căptușire, degresare, impermeabilizare, calibrare, vopsire, curățare sau impregnare.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM ILFOV.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM ILFOV, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Tabel 21

| Nr. crt. | Raport | Frecventa | Termen de raportare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizarea emisiilor in aer (urmand a fi incluse in RAM) | Semestrial | 10 ale lunii următoare semestrului raportat |
| 2 | Monitorizarea emisiilor în apă (urmand a fi incluse in RAM) | Trimestrial | 10 ale lunii urmatoare semestrului raportat |
|  | Monitorizarea zgomotului | Anual | 1 februrarie anul următor |
| 3 | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Data din chestionar |
| 4 | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 15 martie anul urmator |
| 5 | Raport anual de mediu (R.A.M.) | Anual | 1 februarie anul urmator |
| 6 | Poluantii care intra sub incidenta H.G.140/2008 privind “Registrul poluantilor emisi si transferati” | Anual | Data inscrisa in formularele transmise de A.P.M. ILFOV |
| 7 | Planul anual de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili | Anual | 1 februarie anul urmator |

Tabel 22

| Nr.crt. | Raport | Termen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificare in caz de functionare defectuoasa a instalatiilor de reducere a poluarii | In cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |
| 2 | Notificare in caz de oprire/pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/ pornirii. |
| 3 | Notificare privind poluarile accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| 4 | Raport privind reclamatiile de mediu | Luna urmatoare primirii rec. |
| 5 | Proiect de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM ILFOV.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM ILFOV, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM ILFOV şi GNM – CJ Ilfov prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

-  orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Argeș-Vedea;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. ROREX PIPE S.R.L.    prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM ILFOV şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM ILFOV sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM ILFOV. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

- 16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# 17. VALABILITATEA

# 17.1. Prezenta autorizatie integrata de mediu care contine 51 de pagini, intra in vigoare la data de …… si este valabila pana la data de ……….

# 17.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

# -poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

# -schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive ;

# -siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici ;

# -rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare ;

# -prevederile unor noi reglementari legale o impun .

# Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie integrată de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

# Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  de 51 de pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

- Genica BĂDĂNOIU

Șef Serviciu A.A.A.,

- Mircea DUMITRESCU

Întocmit,

Consilier superior Simona Livia CREȚU

- 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Emisii industriale |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | - R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | - Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | - Ameninţare iminentă - cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | - Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ilfov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Ilfov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Emisii industriale |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| - 1 | - DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | - 2 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - TEMEIUL LEGAL | - 2 |
| - 3 | - CATEGORIA DE ACTIVITATE | - 3 |
| - 4 | - DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | - 4 |
| - 5 | - MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | - 5 |
| - 6 | - MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | - 6 |
| - 7 | - RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | - 11 |
| - 7.1 | - Apa | - 11 |
| - 7.2 | - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | - 12 |
| - 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE - EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 13 |
| - 8.1 | - Descrierea amplasamentului | - 13 |
| - 8.2 | - Descrierea principalelor activităţi | - 18 |
| - 8.3 | - Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | - 26 |
| - 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA - POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 27 |
| - 9.1 | - Emisii în atmosferă | - 27 |
| 9.2 | - Emisii în apă | - 28 |
| 9.3 | - Emisii în sol, ape subterane | - 29 |
| 10 | - CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 30 |
| 10.1 | - Aer | - 30 |
| 10.2 | - Apă | - 31 |
| 10.3 | - Sol | - 31 |
| 10.4 | - Zgomot | - 32 |
| 11 | - GESTIUNEA DEŞEURILOR | - 33 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 40 |
| 13 | - MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | - 41 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU - PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 44 |
| 15 | - OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | - 47 |
| 16 | - MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | - 50 |
| 17 | - VALABILITATE | - 51 |
| 18 | - DICŢIONAR DE TERMENI | - 52 |
| 19 | - ABREVIERI | - 53 |
| 20 | - CUPRINS | - 54 |