Nr. 				DRAFT

AUTORIZATIE INTEGRATA  DE  MEDIU

# Numarul de inregistrare al autorizatiei :  70

Titularul autorizatiei :   S.C. ZINCHERIA S.A.

Locatia activitatii :  Str. Unitatii, nr. 62-68, Balotesti, Jud. Ilfov

Categoria de activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 :

2.3.c. Aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu un flux de intrare de peste 2 tone otel brut/ora.

2.6. Tratarea de  suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procede electrolitice sau chimice în care  volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Codul CAEN :  2561 – Tratarea si acoperirea metalelor

Emisă la data de : 12.11.2012

Valabilă până la data de: 12.11.2022

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

*Autorizatia integrata de mediu nr. 70 / 12.11.2012 își încetează valabilitatea.

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Adresa: Str. Unitatii, nr. 62-68, Tarla 136,Parcelele 663,A663,A663/4, Comuna Balotesti, Jud. Ilfov

Telefon: 0752262880

Fax: 0040317111535

E-mail: zincheria@zincherie.com

Data infintarii : 2004

Numar de inmatriculare: J23/1545/2004

CUI: 16838683

2.  TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a solicitarii adresate de S.C. ZINCHERIA S.A. cu sediul in Sat Balotesti, Comuna Balotesti, Str. Unitatii nr. 62-68, Tarla 136,Parcelele 663,A663,A663/4, Jud. Ilfov  înregistrată la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 11412/06.06.2012, completata ulterior cu documentele solicitate depuse cu nr. 13971/24.07.2012 si 18597/31.10.2012 și a solicitării de revizuire depusă la APM Ilfov cu nr. 19851 din 15.12.2017,  a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin Legea 265/2006, cu  modificarile ulterioare, a în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, al Ordinului MAPAM nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat cu Ordinul MMGA 1158/2005, se emite prezenta autorizatie de mediu.

##### 2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanţă cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- Legea nr. 278/2013  privind  emisiile industrial, care transpune Directiva 2010/75/UE privind emisiile industrial;

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, care transpune DC96/62/CE; DC99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DPEC 2002/3/CE;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. Nr. 119/12.05.1994) pentru  ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia  2004/280/CE şi DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE;

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

- Hotararea Guvernului 1408/2008 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, care transpune  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Hotararea Guvernului nr. 235 din 7 martie 2007 care transpune Directiva nr. 75/439/CEE  privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002, completata cu H.G. 210/2007 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- Hotararea Guvernului nr. 124/30.01.2003 (MO nr. 109 din 20.02.2003) modificata prin H.G. nr. 734/2006 si H.G. nr. 210/2007 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest;

- Ordonanţă de urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice care transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE;

- Hotararea Guvernului nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 19 din 10.01.2008) – Republicare, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea şi managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declaraţia Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea şi managementul zgomotului;

- Hotararea Guvernului nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin Hotararea nr. 1292/2010, care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor.

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

3.  CATEGORIA DE ACTIVITATE

1.   Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 :

2.3.c. Aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu un flux de intrare de peste 2 tone otel brut/ora.

2.6. Tratarea de  suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procede electrolitice sau chimice în care  volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Capacitatea proiectata de zincare  -  18 t oțel/h, 30000 tone repere metalice zincate termic pe an.

Volumul total al cuvelor de tratare  -   m3;

2. Cod CAEN- 2561 – Tratarea si acoperirea metalelor;

4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentația care a stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu:

- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de E&A CONSULTANT S.R.L., insusit de titular;

- Raport de amplasament, intocmit de E&A CONSULTANT SRL - Stan Anca - Cristina, persoana fizica inscrisa la poz. 432 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului;

- Certificat de Inregistrare nr. J23/1545/2004 eliberat de Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Bucuresti – CUI 16838683;

- Certificat constatator nr. 39928/08.08.2011 eliberat de Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Bucuresti;

- Contractele de vanzare-cumparare a terenului nr.1921/20.09.2010 si 284/08.02.2011 incheiate intre S.C. ZINCHRIA S.A. si S.C. CELIS GRUP S.R.L.;

- Contract de vanzare-cumparare a terenului nr.1922/20.09.2010 incheiat intre S.C. ZINCHRIA S.A. si THOMAS MIRELA;

- Autorizatia de Construire nr.92/13.09.2010 emisa de Primaria Comunei Balotesti;

- Contractele de prestari servicii nr. 17/18.05.2012 si nr. 18/18.05.2012  incheiate cu Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare privind evacuarea apelor pluviale si menajere conventional curate ;

- Contract pentru furnizare de energie electrica la marii consumatori finali la tarife reglementate nr.1905703588/13.04.2012 incheiat cu S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.;

- Notificare catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale nr.9096/07.06.2012 privind substantele periculoase folosite;

- Notificare catre A.R.P.M. Bucuresti cu datele si calculul conform H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

- Contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale nr. 33324/21.06.2012 incheiat cu S.C. MEGACONSTRUCT S.A.;

- Contract prestari servicii de salubritate nr. AV00423581/28.06.2012 incheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 260 – IF/31.10.2012 emisa de

Administratia Nationala “APELE ROMANE”;

- Contract de prestari servicii de colectare, transport si eliminare finala a

deseurilor periculoase nr.2066/20.06.2012 incheiat cu S.C. ECOMASTER – SERVICII ECOLOGICE S.R.L.;

- Plan de prevenire a poluarilor accidentale;

- Plan de incadrare in zona si de situatie.

Documentația care a stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu revizuite:

- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de  titularul de activitate;

- Raport de amplasament, intocmit de VIREO ENVIROCONSULT S.R.L. prin Marina Petre ;

- Act de alipire - ANCPI - încheierea nr. 66490 din 16.04.2014;

- Certificat constatator nr. 35774/14.06.2013 eliberat de Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Ilfov;

- Contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale nr. 33324/21.06.2012 incheiat cu S.C. MEGACONSTRUCT S.A.;

- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 12 din 01.06.2017 încheiat cu S.C. ADMINISTRAREA DOMENULUI PUBLIC ȘI PRIVAT BALOTEȘTI SRL;

- Contract cadru de vânzare nr. 10342/ 29.08.2013 încheiat cu S.C. REMATHOLDING Co S.R.L.;

- Contract de prestări nr. 05/28.04.2017 încheiat cu S.C. MARIAN CRISTRANS S.R.L.;

- Act adițional nr. 7  încheiat la 26.09.2017 la contractul nr. EFS 1845/22.10.2015 încheiat cu S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L.;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 259 – IF/26.06.2017 emisa de

Administratia Nationala “APELE ROMANE” - SGA  ILFOV-BUCUREȘTI;

- anunț public în Romania Liberă privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu, din 05.12.2017;

- Decizia etapei de încadrare nr. 21 din 20.02.2017,   pentru proiectul „construire cuve pasivare şi apă”, emisă de APM Ilfov;

# 5.   MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1.Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe       amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului. Titularul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de  Management al Autorizaţiei (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei Autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate şi reducerii si minimizării deşeurilor.

## 5.2. Program de conformare şi modernizare - planificare a obiectivelor şi         sarcinilor de mediu

### 5.2.1 Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

### 5.2.2  La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate în Tabelele 16 si 17 - Raportarea catre APM Ilfov

### 5.2.3 Un raport privind modernizarea, incluzând succesul în îndeplinirea sarcinilor stabilite, sau modificările intervenite trebuie pregătit şi depus la APM ca parte a Raportului Anual de Mediu. Astfel de rapoarte vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## 5.3. Contribuţia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

### Substanţele care trebuie incluse în raportul către Autoritatea de Mediu trebuie să  fie cele specificate prin prezentul document, anual. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea pentru Protecţie a Mediului.

## 5.4.Documentaţia

### Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către APM Ilfov.

## 5.5.Acţiunea corectivă

### Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a se asigura  că sunt luate masuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei Autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

## 5.6.Conştientizare şi instruire

### 5.6.1 Titularul Autorizaţiei trebuie să asigure instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului pentru tot personalul din  unitate. Registre adecvate privind instruirile trebuie păstrate.

### 5.6.2 Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului instalaţiei pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

### 5.6.3 Titularul Autorizaţiei trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

## 5.7.Responsabilităţi

### 5.7.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme   de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii APM  Ilfov.

## 5.8. Comunicare

### 5.8.1 Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că membrii publicului pot obţine informaţii privind performanţele de mediu ale titularului Autorizaţiei.

### 5.8.2  Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Ilfov, nu mai târziu de 01.februarie în fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele Agenţiei. Acest raport trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Tabelele 16 si 17 - Raportarea catre APM Ilfov.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel  nr. 1- Materii prime si auxiliare

| DENUMIRE MATERIAL | Cantitate anuala | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 1. Repere metalice - bare otel. | 30000 t | Stive, incinta betonata |
| 2. Zinc | 560t+1800t | Lingouri stocate pe paleti |
| 3. Acid clorhidric | 200 m3 | Alimentare direct in cuva de proces |
| 4. Clorura de zinc *-20,9% și Clorura de amoniu*-70% | 25,48 t +11,2t/an | Saci de 25 kg sau Container IBC – m3 (solutie 60%) |
| 6. Clorura de potasiu +Clorura de amoniu* | 20,12t +3 t inițial și 8,8t/an +1,5t/an adaos | Saci de 25 kg |
| 7. Degresant SAF 1 | 16m3 initial și 8 m3 | Container IBC-1m3 |
| 8. Degresant SB 12 | 16m3 initial și 8 m3 | Container IBC-1m3 |
| 9. Degresant Chemine - E | 4t | Recipient metalic 200 l |
| 10. BLEND 1 | 30 t initial +8t/an adaos | Container IBC-1m3 |
| 11. Aditiv Chemiwet | 0,5 t | Recipient de plastic |
| 12. Hidroxid de sodiu | 3,2 t | Container |
| 13. Oxid de calciu | 8,8 t | Saci de 25 kg |
| 14. Motorina | 25 t | Rezervor suprateran |

* Clorură de zinc și clorură de amoniu se aprovizionează separat sau sub forma de sare dublă de zinc și amoniu, cu menținerea cantității totale.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE,GAZE NATURALE

7.1. Apă

7.1.1. Alimentare cu apă :

a) Alimentarea cu apă se realizează din subteran prin  intermediul unui foraj cu adâncime de 100 m și diametrul coloanei de 160,00 mm.

Forajul prezintă următoarele caracteristici :

Debit de exploatare Qex	=1,44 l/s;

Forajul este echipat cu o pompa submersibila ZDS introdusa la adancimea de 25 m, cu un debit de 1,80 – 6,00 m3/h, coloana de refulare este confectionata din material PEHD cu diametrul DN 32 mm. Consumul va fi contorizat cu un apometru tip ZENNER.

Volumul de apă  autorizat:

-zilnic maxim -8,45mc/zi;        -maxim anual - 2197mc;

-zilnic mediu- 7,04 mc/zi;        -mediu anual  -1830 mc;

Necesarul de folosire a apei:

-zilnic maxim -7,54mc/zi;

-zilnic mediu- 6,28 mc/zi;

Cerința de apă:

-zilnic maxim -8,45mc/zi;

-zilnic mediu- 7,04 mc/zi;

Instalații de înmagazinare  a apei: două rezervoare tampon din polietilenă cu V1=V2=2mc fiecare.

Rezerva pentru incendiu este inmagazinata in rezervorul subteran cu V =219m3.

Gospodaria de apa echipata cu urmatoarele obiecte :

- 2 instalatii hidrofor de 1.000 l

- Rezervor tampon deschis pentru apa potabila de 2000 l

- Instalatie de durizare

- Grup pompare hidranti exteriori (1 + 1pompe, Q = 36 mc/h, H = 52 mCA, N = 11 kW)

- Grup pompare hidranti interiori(1 + 1pompe, Q = 9 mc/h, H = 58 mCA, N = 7,5 kW)

- Grup pompare instalatia de apa potabila a cladirilor (1 + 1pompe, Q = 10 mc/h, H = 40 mCA, N = 5,5 kW)

7.1.2. Utilizarea eficienta a apei

Societatea se incadreaza in consumul de apa pe tona de produs si pe faze ale procesului tehnologic corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile conform tabelului 2:

Tabel nr.  2

| Nr. Crt. | Faza de proces | Cerinta BAT (l apă/tona) | ZINCHERIA (l apă /tona) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Degresare | 0 – 20 | 2,66 – 14 |
| 2 | Decapare | 35 | 12 – 24 |
| 3 | Stripare | 0 – 7 | 0 – 2,4 |
| 4 | Fluxare | 0 – 20 | 5 |
| 5 | Spalare | 0 – 20 | 5 – 14 |
| 6 | Total | 102 (max) | 50 – 60 (max) |

7.1.3. Evacuarea apelor uzate

Ape uzate de tip menajer provenite de la grupuri sanitare si dusuri, activitati de igienizare a spatiilor din cladirea administrativa si a spatiilor pentru personal din hala de productie - Quz zi med -1,56 mc/zi, sunt evacuate într-un bazin vidanjabil etanș cu V4-20mc. Prestația de vidanjare este efectuată de S.C. MARIAN CRIS TRANS S.RL.;

Apele uzate provenite din procesul tehnologic sunt recirculate. Preluarea conținutului epuizat al băilor și golirea cuvelor de pasivare/spălare se face la numite intervale de timp de către S.C. ECO FIRE SISTEMS SRL.

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi, după care împreună cu apele pluviale de pe acoperișuri sunt colectate într-un bazin de retenție din beton V5-175mc și sunt evacuate prin pompare în canalul de desecare CPE2 din cadrul amenajării Balotești-Moara Vlăsiei

7.2. Utilizarea eficienta a energiei

7.2.1. Energie electrica

Cantitatea totala de energie consumata anual este de circa 288 MWh/t.

7.2.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

7.2.3.  Societatea se incadreaza in consumul de energie pe tona de produs si pe faze ale procesului tehnologic corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile, conform tabelului 3:

Tabel  nr. 3

| Nr. Crt. | Faza de proces | Cerinta BAT (kWh/t) | ZINCHERIA (kWh/t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Degresare | 0-44,6 | 2,39 |
| 2. | Decapare | 0-25 | 11,06 |
| 3. | Fluxare | - | 2,48 |
| 4. | Zincare | 180-1000 | 44,21 |

7.3.    Gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se face printr-un bransament din reteaua S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Consumul anual de gaze este de aproximativ 755.600  Nm3. Capacitatea maxima teoretica de consum a instalatiei este de 3.000.000 mc/an.

Societatea se incadreaza in consumul de gaze naturale pe tona de produs, corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile.

8. Descrierea instalatiei si a FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Constructii

Activitatea se desfasoara pe un amplasament in suprafata totala de cca. 26.880 m2 , din care:

- suprafață construită -5508,40mp;

-suprafață betonată : aleei, parcări, circulații carosabile - 10437,30mp

-suprafață spațiu verde  - 10.934, 30 mp.

Suprafata construită constă din:

- hală de producție  instalație galvanizare și instalație tratare suprafețe metalice - S-4960mp;

-clădire administrativă - S-120mp;

-zona generatoare electrice-, gospodarie carburanti -S-378,30mp.

nu se inchide????

Hala de productie în suprafață de 4960 m2, este compartimentată în:

- spatiu de productie - 3787,73 m2;

- atelier reparatii - 252,9 m2;

- spatiu tehnologic 1 - 372,58 m2;

- depozit zinc - 117,67 m2;

- spatiu tehnologic 2 - 252,97 m2.

nu se inchide ?????

8.2. Dotari

8.2.1. Linie de tratare chimica a suprafetelor metalice:

Capacitatea totala a cuvelor de tratare = 1146 m3:

- Cuva pentru degresare = 218 m3

- Cuva pentru stripare = 99 m3

- Cuva pentru decapare -3 buc. x100 m3

- Cuva pentru decapare – 4 buc. x 218 m3

- Cuva pentru spalare – 2 buc. x 99 m3

- Cuva pentru fluxare =1x 100 m3

- Sistem de captare a emisiilor de vapori din procesul de tratare chimica

- Instalatie regeneratoare solutie de fluxare

8.2.2. Instalatia de zincare termica

- Cuve de zincare de 65 m3 si 89 m3 -70mc- 1 buc. x 90mc

- Cuve pasivare  2 buc.x 92,8mc;

- cuve zincare termică- 1buc.x90mc;

- cuva de uscare prin insuflare cu aer la 1300C-1500C

- cuva topire zinc- 1buc.x90mc

- Cuptor  de topire a zincului cu dimensiunile de  6x11x4m, prevazut cu un grup de 6 arzatoare cu o putere instalata de 350000kcal/h fiecare, functionand cu gaz metan

- 2 schimbatoare de căldură cu capacitatea termica max. de 450.000 kcal/h fiecare

- 2 arzătoare de rezervă cu puterea 500.000 kcal/h și 750.000 kcal/h , prevăzute cu coș de evacuare emisii;

- Instalatie de exhaustare si filtrare a emisiilor provenite din cuva de zincare

8.2.3. Activitati auxiliare :

- Zona generatoare electrice – 2 buc. pentru situatii de avarie;

- Post transformare

- Rezervor carburanti cu volumul de 7,5 t, amplasat pe postament de ciment prevăzut cu bașă de colectare cu vol. 0,30mc și prevăzut cu manta dublă de oțel.

- Gospodăria de ape

- Statie de epurare ape uzate menajere

8.3  Flux tehnologic

Flux tehnologic consta în:

-achiziționare materii prime;

-degresare (acidă sau alcalină);

-stripare;

-decapare;

-spălare;

-fluxare;

-uscare și încălzirea cu aer cald a reperului;

-zincarea termică în cuva cu zinc topit;

-pasivare;

-zincare termică cuva cu zinc topit;

- depozitarea reperelor metalice lustruite și nivelate;

-livrare beneficiarii;

8.3.1. Flux tratarea suprafețelor:

In activitate se practică 4 tipuri de fluxuri de tratarea a suprafețelor,  în functie de gradul de prelucrare necesar pentru suprafetele metalice. Gradul de prelucrare necesar este determinat de nivelul de încărcare cu compuși de gresare, nivelul de oxidare sau existența zincului pe suprafața metalului supus tratării. Cele 4 tipuri de flux nu se desfășoară simultan.

8.3.1.1. Flux tip 1

- decapare cu aditivi în soluție de HCl – (49%), apa –(49%), aditiv –(2%) ;

- spălare în apă;

- fluxare în soluție de ZnCl2 – (0-60%), NH4Cl – (40-70%), KCl – (0-30%);

- zincare;

8.3.1.2. Flux tip 2

- degresare acida in solutie de degresant SAF1C – (8-12%) si apa – (88-92%);

- decapare simpla in solutie de HCl – (49,6-49,8%), apa –(49,6-49,8%), inhibitor  CHEMIN-E –(0,4-0,8%);

- spalare in apa;

- fluxare in solutie de ZnCl2 – (0-60%), NH4Cl – (40-70%), KCl – (0-30%);

- zincare;

8.3.1.3. Flux tip 3

- degresare alcalină  în soluție de degresant SB12 – (8-12%) si apa – (88-92%);

- decapare simplă în soluție de HCl – (49,6-49,8%), apa –(49,6-49,8%), inhibitor  CHEMIN-E –(0,4-0,8%);

- spălare în apă;

- fluxare în soluție de ZnCl2 – (0-60%), NH4Cl – (40-70%), KCl – (0-30%);

- zincare;

8.3.1.4. Flux tip 4

- stripare în HCl – 100%;

- spălare în apă;

- fluxare în soluție de ZnCl2 – (0-60%), NH4Cl – (40-70%), KCl – (0-30%);

- zincare;

8.3.2.Fluxul tehnologic de zincare propriu zisă:

- pregătire reper și zinc topit;

- zincare;

- pasivare;

- depozitare repere zincate lustruite și nivelate.

8.4. Programul de functionare :

- 24 ore/zi; 7zile/saptamana; 365 zile/an (functionare cuptor zinc)

- 16 ore/zi; 6 zile/saptamana; 270 zile/an (productie)

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. Aer

Tabel  nr. 4 - Instalații de depoluare

| Punct de emisie | Sursa de poluanti | Tipul instalatiei de depoluare |
| --- | --- | --- |
| A.1. | Cuptorul de zincare termică | Instalație de filtrare a pulberilor- are structura metalică, cu dimensiunile 8445x5335x7435mm, este echipată cu saci filtranți din material textil cu suprafața filtrantă totală de 1008 m2; pentru îmbunătățirea capacității de reținere pe suprafața sacilor filtranți este dispersat CaO pulbere cu ajutorul unui ventilator cu cap. de 500m3/h, alimentat cu var din camera de încărcare cu un snec tip melc; - debitul de evacuare este de 80000 m3/h; și coș de evacuare și dispersie cu H=17 m și D= 1,4 m |
| A.2. | Linia de tratare chimica | Linia de tratare chimică a suprafețelor metalice este izolată printr-un tunel în care se menține o presiune negativă, realizandu-se astfel dirijarea vaporilor emiși către scrubber; Scrubberul este o instalație cilindrică, verticală cu D=2,30m și H=8m, în care vaporii de acid sunt captați în apă pulverizată , transformându-se în acid lichid diluat; debitul de evacuare este de 50.000 m3/h; și coș de evacuare și dispersie cu H=17 m și D=1,2 m |
| A.3. | Arzătoarele de la cuptorul de zincare termica si uscare | Gazele arse sunt trecute prin schimbătorul de căldură și evacuate prin Cos de evacuare si dispersie cu H=17 m si D= 0,6m |
| A.4. | Arzător de rezerva cu puterea 500.000kcal/h, pentru încălzirea soluțiilor de tratament chimic | Coș de evacuare și dispersie cu H=17 m si D= 0,6m |
| A.5. | Arzător de rezerva cu puterea de 750.000kcal/h, pentru incalzirea solutiilor de tratament chimic | Coș de evacuare și dispersie cu H=17 m si D= 0,35m |

9.2 Apa

9.2.1. Separator de hidrocarburi pentru apele pluviale colectate de pe platformele betonate.

9.3. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului

9.3.1. Două schimbătoare de căldură pentru utilizarea potențialului termic al gazelor arse de la arzătoare:

- capacitate termică maximă 500.000 kcal/h  și 750.000 kcal/h  ;

- temperatură de intrare 6000C- temperatură de iesire 1450C;

- temperatură de intrare a apei 600C- temperatură de ieșire a apei 900C.

9.3.2. Instalație de regenerare soluție fluxare:

- este alimentată într-un circuit închis cu soluție de fluxare uzată la care se adaugă apă oxigenată și amoniac;

- procesele chimice duc la separarea fierului (hidroxid de fier) prin decantarea acestuia sub formă de nămol. După colectare nămolul este trecut printr-un filtru presă;

- soluția de fluxare din care s-a îndepărtat fierul este pompată în cuva de fluxare.

9.3.3. Rezervor de produse petroliere(motorina) cu capacitate de 7,5 m3:

- rezervor cilindric, orizontal, cu manta dublă din oțel. Spațiul dintre mantale este umplut cu lichid de detectare a scurgerilor.

- amplasat suprateran pe un postament de beton prevăzut cu bașă de colectare de 0,3 m3;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Emisii in aer

10.1.1.1. Emisiile poluanților rezultați vor respecta VLE din tabelul nr. 5 stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile și a pragurilor de alertă - definite conform Ordinului nr. 756/1997 al M.A.P.P.M. (70 % din valorile limita de emisie prevăzute în Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M):

Tabel nr. 5

| Nr. punct de emisie | Denumirea sursei | Locatia punctului de emisie | Parametru | Limita de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A.1. | Cuptorul pentru topire zinc | Cos de evacuare si dispersie cu H=17 m si D= 1,4 m | Pulberi | 5 |
| A.2. | Linia de tratare chimica | Cos de evacuare si dispersie cu H=17 m si D=1,2m | HCl | 21 |
| A.3. | Arzătoarele de la cuptorul de zincare termica și uscare | Coș de evacuare și dispersie cu H=17 m și D= 0,6m | CO | 70 |
|  |  |  | SO2 | 24,5 |
|  |  |  | NOX | 245 |
|  |  |  | Pulberi | 3,5 |
| A.4. | Arzător de rezerva 500.000kcal/h, pentru încălzirea soluțiilor de tratament chimic | Coș de evacuare și dispersie cu H=17 m și D= 0,6 m | CO | 70 |
|  |  |  | SO2 | 24,5 |
|  |  |  | NOX | 245 |
|  |  |  | Pulberi | 3,5 |
| A.5. | Arzător de rezerva 750.000kcal/h, pentru încălzirea soluțiilor de tratament chimic | Coș de evacuare și dispersie cu H=17 m și D= 0,35 m | CO | 70 |
|  |  |  | SO2 | 24,5 |
|  |  |  | NOX | 245 |
|  |  |  | Pulberi | 3,5 |

10.1.1.2. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu în afara   celor menționate în tabelul  nr. 5.

10.1.1.3. Un raport care rezumă emisiile în aer se depune la A.P.M.Ilfov ca parte a R.A.M.

10.1.2. Calitatea aerului

10.1.2.1. Se vor respecta prevederile cuprinse in STAS 12574/1987.

10.1.2.2. Se vor respecta  prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

10.2. Apa

10.2.1. Nici o emisie în apă uzată nu trebuie să depășească valorile limită de emisie, stabilite conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 259 - IF/26.06.2017 emisă de Administrația Națională Apele Romane, SGA -Ilfov-București și a celor mai bune tehnici disponibile, indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate prin vidanjare,  se vor încadra în limitele impuse de HG nr. 188/2002, anexa 2 -NTPA 002/2002, cu  modificările ulterioare.

10.2.2. Indicatori de calitate ai apelor pluviale evacuare în canalul de desecare CPE2 din cadrul amenajării Balotești-Moara Vlăsiei se vor încadra în limitele impuse de HG nr. 188/2002, anexa 3-NTPA 001/2002, cu  modificările ulterioare, conform tabelului 6:

Tabel nr. 6

| Nr. crt. | Parametru | Valoarea limita de emisie |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensie | 35 mg/dm3 |
| 3 | Rezidu fix | 2000 mg/dm3 |
| 4 | Produse petroliere | 5 mg/dm3 |

10.2.2.Nu trebuie să existe  emisii de alți poluanți în apă, în afara celor menționați în tabelul nr. 6.

10.2.3.Un raport care rezumă emisiile în apă se depune la A.P.M Ilfov ca parte a R.A.M.

10.3. Sol

Concentrația de poluanți în sol nu va depăși pragul de intervenție pentru soluri cu folosință mai puțin sensibilă, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 .

Tabel  nr. 7

| Hidrocarburi din petrol | 2000 mg/kg substanță uscată (prag de alertă 1000 mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- |
| Zinc | 1500 mg/kg substanță uscată (prag de alerta 700 mg/kg substanta uscata) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alertă pentru componentele mediului aer, apa și sol, titularul activității are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora.

10.4. Zgomot

Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va încadra în limitele prevăzute în STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A) , curba de zgomot Cz 60.

11. Gestiunea deȘeurilor ȘI A SUBSTANȚELOR PERICULOASE

11.1. Deșeuri produse, stocate temporar

11.1.1. Deșeuri nepericuloase stocate temporar

Tabel nr.  8

| Nr crt | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire | Cantitatea t/an | Starea fizica | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 05 01 | Zgură de zinc | 180 | Solidă | Se depozitează bena/ container acoperit, în depozitul de zinc |
| 2 | 11 05 02 | Cenușă de zinc | 220 | Solidă | Se depozitează bena/ container acoperit, în depozitul de zinc |
| 3 | 11 01 10 | Nămoluri și turte de filtrare de la decapare | 2,5 | Solidă | Se evacuează din cuvă direct în autocisternă, nu se depoziteaza pe amplasament |
| 4 | 11 01 12 | Lichide apoase de spălare | 200 | Lichid | In momentul in care se elimină ca deșeu este preluată direct în autocisterne |
| 5 | 11 01 14 | Deșeuri de degresare | 1 | Solidă | Se depozitează pe amplasament până la preluarea de către transportator |
| 6 | 20 03 01 | Deșeuri menajere | 150 m3 | Solidă | Europubele |

11.1.2. Deșeuri periculoase stocate temporar

Tabel nr. 9

| Nr crt | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire | Cantitate t/an | Starea fizică | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 01 05* | Soluții epuizate de la decapare ( acide și bazice) | 250 | Lichidă | Se evacuează din cuva direct în autocisternă, nu se depozitează pe amplasament |
| 2 | 11 01 13* | Deșeuri (nămoluri) de la degresare | 1 | Lichidă | In butoaie etanse |
| 3 | 11 01 09* | Nămoluri de la decapare | 5 | Lichidă | Se evacuează din cuvă direct în autocisternă, nu se depozitează pe amplasament |
| 4 | 11 01 98* | Nămoluri de la regenerarea soluției uzate de fluxare | 5 | Lichidă | Se depozitează în container de plastic, în depozitul special organizat în apropierea instalației de desprăfuire |
| 5 | 11 05 04* | Soluție fluxare | 90 | Lichidă | Se evacuează din cuvă direct în autocisternă, nu se depozitează pe amplasament |
| 6 | 10 05 03* | Pulberi de la filtrarea „fumurilor albe” | 20 | Solidă | Se depozitează până la preluarea de către transportator, în containere sigilate, semnalizate. |
| 7 | 13 02 08* | Uleiuri uzate | 0,1 | Lichidă | In butoaie etanse |
| 8 | 13 05 02* | Nămol de la separator | 0,1 | Lichidă | Este evacuat prin vidanjare, nu este stocat pe amplasament |
| 9 | 13 05 06* | Ulei de la separatoare | 0,01 | Lichidă | Este evacuat prin vidanjare, nu este stocat pe amplasament |
| 10 | 13 07 01* | Deșeuri hidrocarburi | 0,05 | Lichidă | Este evacuat prin vidanjare, nu este stocat pe amplasament |

11.2. Deșeuri valorificate și refolosite

Tabel  nr. 10

| Nr. crt. | Cod deseu cf.H.G. 856 | Denumire | Cantitate t/an | Metoda de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 05 01 | Zgura de zinc | 180 | Valorificare de către firme autorizate |
| 2 | 11 05 02 | Cenușă de zinc | 220 | Valorificare de către firme autorizate |
| 3 | 11 01 12 | Lichide apoase de spălare | 200 | Se reutilizează în decapare |
| 4 | 11 05 04* | Soluție fluxare | 90 | Se regenerează și se utilizează la fluxare |
| 5 | 11 01 14 | Deșeuri de degresare | 1 | Valorificare de către firme autorizate |
| 6 | 13 02 08* | Uleiuri uzate | 0,1 | Valorificare de către firme autorizate |
| 7 | 17 04 11 | Cabluri metalice | 100 | Valorificare de către firme autorizate |

11.3.  Depozitare definitivă a deșeurilor

Tabel 11

| Nr. crt. | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire | Cantitate t/an | Metoda de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 01 10 | Namoluri si turte de filtrare de la decapare | 2,5 | Eliminare definitiva prin firma specializata |
| 2 | 11 01 07* | Solutii epuizate de la decapare ( acide si bazice) | 250 | Eliminare definitiva prin firma specializata |
| 3 | 11 01 13* | Deseuri (nămoluri) de la degresare | 1 | Eliminare definitiva prin firma specializată |
| 4 | 11 01 09* | Namoluri de la decapare | 2,5 | Eliminare definitiva prin firma specializată |
| 5 | 11 01 98* | Namoluri de la regenerarea solutiei uzate de fluxare | 5 | Eliminare definitiva prin firma specializată |
| 6 | 10 05 03* | Praf din gazul de ardere | 20 | Eliminare definitivă prin firma specializata |
| 7 | 13 05 02* | Namol de la separator | 0,1 | Eliminare definitivă prin firma specializata |
| 8 | 13 05 06* | Ulei de la separatoare | 0,01 | Eliminare definitiva prin firma specializata |
| 9 | 13 07 01* | Deseuri hidrocarburi | 0,05 | Eliminare definitiva prin firma specializata |
| 10 | 20 03 01 | Deseuri menajere | 150 m3 | Eliminare definitiva prin firma specializata |

11.4. Substanțe  chimice periculoase

11.4.1 Substante chimice periculoase utilizate sunt prezentate în tabelul  nr. 12:

Tabel  nr. 12

| Nr crt. | Denumire | Compozitie chimica | Fraze de risc | Cantitati consumate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid clorhidric | HCl 33% | R41, R52/53 | 200 m3 |
| 2 | Clorura de zinc in amestec cu clorura de amoniu | ZnCl2 - 20,9% NH4Cl – 70% | R22, R34, R52/53 | 25,48 + 11,20 tone |
| 3 | Clorura de amoniu in amestec cu clorura de potasiu | NH4Cl – 40-70% KCl – 0-30% | R22, R36 | 20+8,8 tone |
| 4 | Hidroxid de sodiu | NaOH – 30% | R35, R34, R36/38 | 3,2 tone |
| 5 | Blend 1B | Amine grase etoxilate 2,5-10%, Alchil alcool etoxilat 2,5%, Hexametilen tetramina 2,5% | R34, R37, R51/53 | 30 tone |
| 6 | CHEMINE -E | 1H-Imidazol-1-etanol,4,5-dihidro-, 2-nor - derivati ai uleiului de tal - hexametilentetramina | R36, R22,R41 | 4 tone |
| 7 | CHEMIWET 371 | Alcooli etoxilati C9-11 | R22, R41 | 0,5 tone |
| 8 | SB 12 | Alcool etoxilat 2,5-10%, compusi aminici cuaternari etoxilati 2,5-10%, hidroxid de sodiu 2,5% | R22, R35, R38, R41 | 16 m3 |

11.4.2. Depozitarea și folosirea substanțelor chimice periculoase se va face conform prevederiilor Regulamentului  european privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase. In cazul în care intervin modificări față de tabelul  nr. 12 titularul va notifica A.P.M. Ilfov.

11.5. Obligatii privind gestiunea deșeurilor și a substanțelor periculoase

11.5.1. Se vor respecta următoarele acte normative:

a) H.G. nr. 856/16.08.2002, completată cu H.G. 210/2007 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

b) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

c) H.G.nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje;

d) H.G. 2406/2004, modificata si completata cu HG 1313/2006  privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;

e) Legii nr.263/2005 care modifica Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

f) H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

g)H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

h) H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

i) H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

j) O.U.G. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la personae fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara;

k) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice;

l) Normele de salubrizare urbana.

## 11.5.2. . Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

## 11.5.3. Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al APM Ilfov.

# 12. Intervenţia Rapida/Prevenirea și managementul

# situaţiilor de urgenta

12.1 Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

## 12.2. Titularul autorizaţiei  va elabora  „Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta”, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## 12.3. Planul trebuie revizuit şi actualizat în  funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Aer

Titularul autorizației are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în aer în condițiile stabilite în tabelul  nr. 13.

Tabel nr.  13

| Numar pct. de emisie | Denumirea sursei | Parametru | Frecventa monitorizarii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A1 | Cuptorul de zincare termica | Pulberi | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
| A2 | Linia de tratare chimica | HCl | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
| A3 | Arzătoarele de la cuptorul de zincare termică și uscare | Pulberi | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | NOx | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | SO2 | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | CO | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
| A4 | Arzător de rezervă 500.000kcal/h, pentru încălzirea soluțiilor de tratament chimic | Pulberi | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | NOx | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | SO2 | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | CO | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
| A5 | Arzător de rezervă 750.000kcal/h, pentru încălzirea soluțiilor de tratament chimic | Pulberi | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | NOx | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | SO2 | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | CO | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |

13.2. Apa

13.2.1.Titularul autorizației are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în apa uzată  la evacuarea prin vidanjare.

13.2.2. Titularul autorizației are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în apele pluviale  în condițiile stabilite in tabelul  nr. 14.

Tabel nr.  14

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | trimestrial | Conform standardelor in vigoare |
| 2 | Materii în suspensie | trimestrial | Conform standardelor in vigoare |
| 3 | Reziduu filtrat la 1050 | trimestrial | Conform standardelor in vigoare |
| 4 | Produse petroliere | trimestrial | Conform standardelor in vigoare |

Punct de monitorizare - V5-175mc

13.3. Sol

Titularul autorizaţiei are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în sol în 2 puncte de prelevare:

-lângă rezervorul de carburanți;

-lângă hala de producție,

in conditiile stabilite în Tabelul  nr. 15, astfel :

Tabel nr.  15

| Nr. Crt. | Indicatori | Frecvență | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi din petrol | Anual | Conform standardelor în vigoare |
| 2 | Zinc | Anual | Conform standardelor în vigoare |

13.4. Deșeuri

## 13.4.1. Valorificarea și eliminarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în   tabelele 10 si 11  ale prezentei Autorizaţii şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil Agenţia de Protecţie a Mediului Ilfov şi fără acordul prealabil scris al acesteia.

## 13.4.2. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

## 13.4.3. Un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate ale Agenţiei pentru controlul conformarii, trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei. Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

### 13.4.3.1. Cantităţile de deşeuri  generate pe amplasament – prevăzute in tabelele  8 si 9 -   însoţite de codul din Codul European al Deşeurilor pentru deşeurile transportate.

### 13.4.3.2. Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor.)

### 13.4.3.3. Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi  locul de depozitare/eliminare.

### 13.4.3.4. O copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la APM Ilfov ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. Zgomot

Măsuratorile de zgomot se efectuează de către laboratoare acreditate, o data pe an. Determinarile se vor face în 3 puncte situate  la limitele de sud, vest și est ale amplasamentului . Un registru al rezultatelor măsuratorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care să descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a RAM.

13.6. Alte obligații privind monitorizarea

13.6.1. Toate echipamentele menționate în prezenta autorizație trebuie să existe pe   amplasament, să funcționeze și să fie întreținute în  condiții optime.

13.6.2. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M Ilfov

13.6.3. Titularul autorizației trebuie să asigure accesul sigur și permanent la toate punctele de prelevare și monitorizare a probelor cerute de A.P.M Ilfov

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Rapoartele aşa cum sunt ele menţionate în tabelele nr. 16 și  nr. 17, trebuie depuse la sediul A.P.M Ilfov , în conformitate cu termenele stabilite.

Tabel nr. 16  Rapoarte periodice

| Nr.crt. | Raport | Frecventa | Termen de raportare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizarea emisiilor și calitatea aerului în aer (urmând a fi incluse în RAM) | Semestrial | 10 ale lunii urmatoare semestrului raportat |
| 2 | Monitorizarea emisiilor in apa (urmand a fi incluse in RAM) | Semestrial | 10 ale lunii urmatoare semestrului raportat |
| 3 | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Data din chestionar |
| 4 | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 15 martie anul urmator |
| 5 | Raport anual de mediu (R.A.M.) | Anual | 1 februarie anul urmator |
| 6 | Poluantii care intra sub incidenta H.G.140/2008 privind “Registrul poluantilor emisi si transferati” | Anual | Data inscrisa in formularele transmise de A.R.P.M. |

Tabel 17 Rapoarte singulare

| Nr.crt. | Raport | Termen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificare in caz de functionare defectuasa a instalatiilor de reducere a poluarii | In cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |
| 2 | Notificare in caz de oprire/pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/ pornirii. |
| 3 | Notificare privind poluarile accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| 4 | Raport privind reclamatiile de mediu | Luna urmatoare primirii rec. |
| 5 | Proiect de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |

14.2. Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele H.G.140/2008 si Regulamentul(CE) nr.166/2006 privind Registrul poluantilor emisi si transferati , la termenele din  tabelul 16.

14.3. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M Ilfov , după evaluarea rezultatelor.

## 14.4. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului la sediul unităţii.  Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M Ilfov şi titularul autorizaţiei

- - Autorizaţia integrată de mediu

- - Solicitarea

- - Raportările anuale către A.P.M Ilfov

## 14.5.Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M Ilfov în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

- 15. OBLIGATII ALE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

15.2. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

15.3. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia;

15.4. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

15.5. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora

15.6. Titularul de activitate are obligatia sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei integrate de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei intgrate de mediu precum si faptul ca urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.  A.P.M Ilfov va informa titularul cu privire la obligatiile de mediu care trebuiesc asumate de partile implicate si/sau necesitatea revizuirii autorizatiei integrate de mediu, dupa caz.

15.7.  Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care poate avea impact semnificativ asupra mediului.

15.8. Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 196/2005, cu modificarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul pentru mediu.

15.9. Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu;

15.10. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii poate conduce la revizuirea autorizaţiei integrate de mediu de către A.P.M Ilfov. Titularul autorizaţiei este obligat să prezinte în acest scop la A.P.M Ilfov orice act de reglementare actualizat, în termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia ;

15.11. Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor  până la expedierea produselor finite ;

15.12. Notificarea autorităţilor

- Titularul Autorizaţiei va notifica A.R.P.M. Bucureşti şi G.N.M. prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii :

  - Orice emisie în aer, care depăşeste valorile limită prevăzute în autorizaţie, de la orice punct potenţial de emisie

  - Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament

  - Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol

Titularul Autorizaţiei va include, ca parte a notificării, data şi ora incidentului,

detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile

luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării .

- Titularul Autorizaţiei va înregistra orice incident precizat mai sus. Această înregistrare va include obligatoriu detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului.

- Înregistrarea va include toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei . După notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei va depune la A.P.M Ilfov raportul privind incidentul, cât mai curând posibil În cazul oricărui incident precizat mai sus care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei va notifica A.N.Apele Române Directia Arges Vedea imediat după incident.

- În cazul oricărei situaţii de mai jos, A.P.M Ilfov va fi notificată în scris :

- Încetarea definitivă a funcţionării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- Încetarea funcţionării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate ;

- Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire ;

- Orice modificare privind numele sub care societatea este înregistrată la

Registrul Comerţului şi/sau adresa sediului social ale Titularului va fi notificată la A.P.M. Ilfov în scris în 14 zile de la apariţia ei.

15.13. Instalaţiile vor funcţiona la nivelurile de eficienţă maximă a dotărilor de depoluare în  funcţiune existente ;

15.14. Toate echipamentele de depoluare inclusiv echipamentele de rezervă trebuie să existe pe amplasament.

# 16. Managementul închiderii instalaţiei

16.1. Titularul va intocmi Planul de inchidere. Acesta va cuprinde masurile propuse la incetarea activitatii, care sa demonstreze ca titularul este capabil sa inceteze activitatea instalatiei in siguranta si masuri de refacere a amplasamentului, in vederea refolosirii lui. Planul va respecta prevederile Ghidului tehnic general, aprobat prin Ordinul nr. 36/2004.

## 16.2. Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

16.3.Se vor respecta prevederile H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul,subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

17 . Valabilitate

17.1. Prezenta Autorizaţie integrată de mediu, care conţine 28 de pagini,  intră în vigoare la                  şi este valabilă până la 12.11.2022.

17.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţia integrată de mediu;

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive ;

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor presupun utilizarea altor tehnici ;

- rezultatele acţiunilor de inspectie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare ;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Natională de Mediu – Comisariatul Jud. Ilfov.

APM Ilfov isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

Bucuresti.

DIRECTOR EXECUTIV			SEF SERVICIU REGLEMENTARI

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII

Gabriela DOROJAN                                     Ing. Simona CREȚU

INTOCMIT

Ing. Elena GÂRBAN