Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

AUTORIZATIE INTEGRATA  DE  MEDIU

nr. 66/10.11.2010

# REVIZUIRE în data de ...............

Titularul autorizației: S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L.

Locația activității: Şoseaua de Centură nr. 228I, tarla 39, oraș Pantelimon, județul Ilfov.

Categoria de activitate: conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

| Activitatea PRTR | Activitatea IED |
| --- | --- |
| 5. Gestionarea deseurilor si a apelor reziduale (a) instalatii de recuperare sau eliminare a deseurilor periculoase | 5.1. instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi |
| 2. Productia si prelucrarea metalelor (e) instalatii (ii) de topire, inclusiv aliajele, a metalelor neferoase, inclusiv produse recuperate (rafinare, piese turnate etc.) | 2.5. b) instalatii pentru topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie, etc.), cu o capacitate mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelelalte metale |
| 4. Industria chimica (b) Instalatii chimice de productie pe scara industriala a substantelor chimice anorganice de baza, precum: (iv) potasiu, carbonat de sodiu, perborat, nitrat de argint | 4.2. d) instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza cum ar fi: saruri, in principal, clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint (activitatea de producere a sulfatului de sodiu prin desulfurarea pastei de sulfat de plumb) |

Activitati conform cod CAEN (rev. 2):

Cod CAEN: 4677 – comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor

Cod CAEN: 4941 - transporturi rutiere de marfuri

Cod CAEN: 2443 - producţia plumbului, zincului şi cositorului.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII:

Titularul autorizației: S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L.

Sediul social: Pantelimon, Soseaua de Centura, nr. 228 I, tarlaua 39, judetul Ilfov,

Telefon: 021/ 460.21.08

Fax:	021/ 460.21.06

Data infintarii: 06.04.2007

Numar de inmatriculare: J23/56/13.01.2011

C.U.I. : 21538860

2.TEMEIUL LEGAL:

2.1. Ca urmare a solicitarii adresate de S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L. cu sediul in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Soseaua de Centura, nr. 228I, tarlaua 39, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 15913/21.09.2018, a verificării și parcurgerii etapelor procedurale, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarării Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind organizarea şi funcţionarea A.N.P.M., a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, al Ordinului MAPAM nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat cu Ordinul MMGA 1158/2005, se emite prezenta autorizație integrată de mediu revizuită.

##### 2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanţă cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- Legea nr. 278/2013  privind  emisiile industriale, care transpune Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale;

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, care transpune DC96/62/CE; DC99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DPEC 2002/3/CE;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. Nr. 119/12.05.1994) pentru  ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia  2004/280/CE şi DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE;

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

- Hotararea Guvernului nr. 1408/2008 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si  ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, care transpune  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Hotararea Guvernului nr. 235 din 7 martie 2007 care transpune Directiva nr. 75/439/CEE  privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002, completata cu H.G. 210/2007 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Hotararea Guvernului nr. 124/30.01.2003 (MO nr. 109 din 20.02.2003) modificata prin H.G. nr. 734/2006 si H.G. nr. 210/2007 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest;

- Ordonanţă de urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice care transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE;

- Hotararea Guvernului nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 19 din 10.01.2008) – Republicare, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea şi managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declaraţia Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea şi managementul zgomotului;

- Hotararea Guvernului nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin Hotararea nr. 1292/2010, care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor.

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

- Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):  Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru industrua metalelor neferoase, ediţia: 2016.

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,

aprobată și modificata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

- Conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

“2.5. Prelucrarea metalelor neferoase:

b) topirea, inclusiv alierea de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate , şi exploatarea de turnătorii de metale  neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelelalte metale”;

“4.2.  Producerea compuşilor chimici anorganici, precum:

d) sărurile, cum sunt clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, nitrat de argint (activitatea de producere a sulfatului de sodiu prin desulfurarea pastei de sulfat de plumb)”;

“5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste  10 	tone/zi, implicând desfăşurarea tratării fizico-chimice”.

b) Cod CAEN : 4677 – Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor

c) Cod CAEN: 4941 -Transporturi rutiere de marfuri

d) Alte activități autorizate care se desfasoara pe amplasament :

- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic

- 2443 Productia plumbului, zincului si cositorului

- 2445 Productia altor metale neferoase

- 2454 Turnarea altor metale neferoase

- 3832 Recuperarea materiarelor reciclabile sortate

- 4531 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

- 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

- 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

- 5210 Depozitari

e) Producția:

In cadrul fluxului tehnologic aferent instalatiei IPPC, al carui titular este S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L. exista 3 sectii de productie:  Secţia Engitec, Sectia Metalurgie – Cuptor Topire, Sectia Metalurgie -Rafinare.

Fluxul tehnologic se poate face secvential in functie de cantitatea şi natura altor materii prime, astfel capacităţile de producţie sunt:

Sectia Engitec:

- proceseaza 40.000 t/an acumulatori uzati;

- rezulta urmatoarele subproduse: 12.000 t/an grila (gratare) si 16.000 t/an pasta de plumb, care devin  materii prime pentru sectia Metalurgie – Cuptor Topire.

Ca produsi secundari rezulta:

- Polipropilena si deseuri din PVC si ebonite 3200 t;

- Sulfat anhidru de sodiu 5000 t

Sectia Metalurgie – Cuptor Topire:

-proceseaza subprodusele obtinute de la Sectia Engitec (12.000 t/an grila (gratare) si 16.000 t/an pasta de plumb) la care se adauga cenusile (4500 t/an) si praful din gazul de ardere (1200 t/an) provenite de la Sectia Rafinare, rezultand o capacitate de prelucrare  totala de 33.700 t/an;

- proceseaza alte deseuri colectate in vederea reciclarii conform listei de deşeuri colectate, în cantitate echivalenta a 33.100 t/an ;

Capacitatea de producţiei a cuptorului de topire este de 22.000 t/an plumb brut.

Sectia Metalurgie – Rafinare:

-proceseaza subprodusele obtinute in cadrul Sectiei Metalurgie – Cuptor Topire plumb brut in cantitate de 22.000 t/an;

-proceseaza plumb nerafinat in blocuri 8.000 t/an,

deseuri de plumb sub forma de cabluri, tevi, sparturi 6000 t/an achizitionate conform listei de deseuri colectate;

În urma procesului de rafinare rezulta:

- plumb rafinat (produs finit) si aliaje de plumb  - 30.300 t/an,

- deseuri : -  cenusi - 4.500 t/an,

-  praf din gazul de ardere – 1200t/an.

Operatiunile de valorificare a deseurilor desfasurate pe amplasament conform Legii 211/2011, privind regimul deseurilor, sunt : R4, R5, R11, R12, R13.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII:

- Autorizația Integrata de Mediu nr. 66 revizuita la data de 19.03.2018

- Anunt public: Romania Libera din 21.09.2018

- Dovada achitarii tarifului de revizuire AIM: Ordin de plata nr. 2707/20.09.2018

- Adresa nr. 1/3413/VT/17.09.2018 emisa de A.N.P.M.

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de titularul activitatii

- Raport de amplasament, intocmit de titularul activitatii

- Evaluarea comparativa cu BAT intocmita de titularul activitatii

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare

- Raport privind situatia de referinta “Hala industriala pentru recuperare si reciclarea materialelor din acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric, birouri, anexe, utilitati,imprejmuire” intocmita de titularul activitatii

- Plan de management al situatiilor de urgenta pentru “Hala industriala pentru recuperare si reciclarea materialelor din acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric, birouri, anexe, utilitati,imprejmuire” intocmita de titularul activitatii

- Certificat de Inregistrare seria B nr. 3159257– CUI 21538860 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 06.04.2007;

- Certificat constatator nr. 277557 eliberat de Oficiul Registrului Comertului la data de 16.05.2018;

- Contract de vanzare-cumparare, intre SC HERAN  ROMANIA SRL si SC MONBAT RECYCLING SRL, finalizat cu “Incheiere de autentificare nr. 1419 / 21.06.2007” a Biroului Notarial “Expert;

- Contract de vanzare-cumparare, intre SC ASTRA INVESTITII IMOBILIARE SRL si SC MONBAT RECYCLING SRL, finalizat cu “Incheiere de autentificare nr. 1698 / 19.07.2007”, a Biroului Notarial “Expert”;

- Act de comasare terenuri finalizat cu “Incheiere de autentificare nr. 579/17.06.2011, a B.N.P. Ninu Viorica Roxana;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 8/ IF din 06.07.2017 modificatoare a  Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 98/164/IF din 09.07.2012, emisa de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Arges–Vedea, S.G.A. Ilfov – Bucuresti.

- Rapoarte de incercare (probe de emisii) nr. 1585/27.04.2018, 1589/27.04.2018, 1591/27.04.2018, 1593/27.04.2018, 1595/27.04.2018 intocmite de GIVAROLI IMPEX S.R.L.

Documentele care au stat la baza emiterii Autorizației Integrate de Mediu revizuita la data de 19.03.2018:

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de S.C. KVB ECONOMIC S.A.;

- Raport de amplasament, intocmit de S.C. KVB ECONOMIC S.A.;

- Raport de incercare (sol) nr. 3257/25.07.2007, efectuat de SC GIVAROLI IMPEX SRL;

- Buletin de analize bacteriologice / Apa potabila, nr. 505/10.08.2010 – privind calitatea apei din foraj – eliberat de Ministerul Sanatatii Publice – Directia de Sanatate Publica Prahova – Compartimentul Teritorial “Valenii de Munte”;

- Raport de incercare/Test report, nr. 025/17.VIII.2010, eliberat de “Laboratorul analitic protectia mediului si geotehnie” al Norwest Romania – privind stabilirea gradului de agresivitate a apei;

- Raport de incercare nr. 6.775/15.09.2010 – privind potabilitatea apei din forajul aflat pe amplasamentul SC MONBAT RECYCLING SRL, eliberat de SC GIVAROLI IMPEX SRL, Bucuresti;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 06.04.2007 –CUI 21538860;

- Certificat constatator nr. 427246 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe     langa Tribunalul Bucuresti la data de 19.07.2010;

- Contract de vanzare-cumparare incheiat intre SC HERAN  ROMANIA SRL si SC MONBAT RECYCLING SRL, finalizat cu “Incheiere de autentificare nr. 998 / 10.06.2008” a Biroului Notarului Public George Stoica;

- Contract de vanzare-cumparare si constituire servitute incheiat intre SC ASTRA INVESTITII IMOBILIARE SRL si SC MONBAT RECYCLING SRL, finalizat cu “Incheiere de autentificare nr. 999 / 10.06.2008”, a Biroului Notarului Public George Stoica;

- Contract de vanzare-cumparare incheiat intre SC HERAN  ROMANIA SRL si SC MONBAT RECYCLING SRL, finalizat cu “Incheiere de autentificare nr. 1419 / 21.06.2007” a Biroului Notarial “Expert;

- Contract de vanzare-cumparare incheiat intre SC ASTRA INVESTITII IMOBILIARE SRL si SC MONBAT RECYCLING SRL, finalizat cu “Incheiere de autentificare nr. 1698 / 19.07.2007”, a Biroului Notarial “Expert”;

- Autorizatie de construire nr. 59 / 07.04.2009, emisa de Primaria Pantelimon;

- Acord de mediu nr. 2/31.03.2008 emis de APM Ilfov;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 98 – IF/ 25.10.2010 emisa de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de apa Arges – Vedea – Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucuresti, respectiv Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 98/164/IF din 09.07.2012, emisa de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de apa Arges – Vedea – Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucuresti;

- Aviz tehnic de racordare nr. 1304/14.09.2009, emis de Enel Distributie Muntenia;

- Acord de principiu nr. 5589/01.09.2010, emis de S.C. Vivani Salubritate S.A., in vederea preluarii deseurilor periculoase si nepericuloase, pentru eliminarea controlata a acestora;

- Fisa forajului din amplasament, intocmita de S.C. LIVSIM POLICOM S.R.L.;

- Adresa de raportare a substantelor chimice periculoase depusa la Inspectoratul

teritorial de Munca Bucuresti  nr. 11784/04.11.2010;

- Declaratia Locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 3 - Acid clorhidric si Acid sulfuric - inregistrata la Agentia Nationala Antidrog, cu nr. 3334/572600/15.09.2010;

- licenta de transport seria LTM nr. 0152543 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert, emisa de Autoritatea Rutiera Romana;

- copii conforme pentru vehicule pentru tranportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert, emise de Autoritatea Rutiera Romana;

- certificate de inspectie tehnica;

- certificat de pregatire profesionala a consilierului de siguranta pentru transportul rutier de marfuri periculoase, seria CCS nr. 0005526, emitent  Autoritatea Rutiera Romana;

- certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de marfa nr. 0043218, eliberat de ARR - Agentia Bucuresti;

- certificate pentru conducatorii auto de pregatire profesionala ADR;

- certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase;

- carti de identitate ale vehiculelor;

- polita de asigurare de raspundere civila auto RCA, emisa de Euroins Agentia Dimitrie Pompeiu;

- contract de prestari de servicii (spalare auto), incheiat intre S.C. ABRO LUXURY TRANS S.R.L. si S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L. ;

- contract pentru intretinerea si reparatia autoturismelor, autoutilitarelor, incheiat intre S.C. MUSTANG TRACO S.R.L. si S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L. ;

- contract de vanzare-cumparare incheiat intre MONBAT RECYCLING EAD, Bulgaria si S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L.

- Plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale;

- Plan de management al situatiilor de urgenta;

- Plan de situatie cu bilantul teritorial;

- Plan cu retelele edilitare din incinta;

- Plan cu dispunerea si specificatiile echipamentului tehnologic;

- Planuri – sectiuni – cu dispunerea echipamentului tehnologic;

Documentele care au stat la baza solicitării  revizuirii Autorizației Integrate de mediu în anul 2017 :

- Formular de solicitare întocmit de titular;

-Autorizația de gospodărire a apelor nr. 8/IF din 06.07.2017 modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 98/164/IF din 09.07.2012  emisa de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de apa Arges – Vedea – Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucuresti;

- Decizia etapei de încadrare nr. 52 din 12.05.2014 pentru proiectul " Hală depozitare materiale auxiliare" emisă de APM Ilfov;

-autorizația de construire nr. 213 din 06.10.2014 pentru " Hală depozitare materiale auxiliare", emisă de Primăria Pantelimon;

- proces-verbal de recepție a lucrărilor nr. 57/02.04.2015 pentru proiect Hală depozitare și platformă acoperită- sopron emis de Primăria Pantelimon;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov la data de 02.11.2015 –CUI 21538860, seria B, nr. 3159257;

- licenta de transport, seria LTM nr. 0152543 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert, emisa de Autoritatea Rutiera Romana;

-certificat de pregatire profesionala a consilierului de siguranta pentru transportul rutier de marfuri periculoase, seria CCS nr. 0010591, emitent Autoritatea Rutiera Romana;

-certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa, nr. 0035345, eliberat de ARR - Agentia Bucuresti;

- copii conforme pentru vehicule pentru tranportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert, emise de Autoritatea Rutiera Romana: CC nr. 1387875  - IF39MBT;  CC nr. 1548195 - IF48MBT;CC nr. 1548195 - IF49MBT;   CC nr. 1388675  - IF31MBT;  CC nr. 1387874  - IF38MBT;  CC nr. 1461550  - IF20MBT.

-certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase: 	 OBBE nr. 3447 - IF39MBT;  OBBF nr. 3673 - IF48MBT;  OBBF nr. 3672 - IF49MBT;  PHBD nr. 3878 - IF31MBT;  OBBE nr. 3446 - IF38MBT;  OBBG nr. 3784 - IF20MBT.

-carti de identitate ale vehiculelor:  CIV nr. J698061- IF06GWX;  CIV nr. K084944 - IF39MBT;  CIV nr. K892786 - IF07MWJ;  CIV nr. K955513 - IF07MWK;  CIV nr. K954688- IF48MBT;  CIV nr. K954689 - IF49MBT;  CIV nr. J817091 - IF31MBT;  CIV nr. K084945 - IF38MBT;  CIV nr. K084914 - IF06SUS;  CIV nr. K084913 - IF06SUT;  CIV nr. L525623 - IF08AOD;  CIV nr. L515407 - IF20MBT.

-certificate de inamtriculare (inspectia RAR la zi): - CIV nr. J698061- IF06GWX;  CI nr. 013588066 - IF39MBT;  CI nr. 013014037 - IF06GWX;  CI nr. 014989591 - IF07MWJ;  CI nr. 014989546 - IF07MWK;  CI nr. 014989590 - IF48MBT;  CI nr. 014989547 - IF49MBT;  CI nr. 012967587 - IF31MBT;  CI nr. 013588089 - IF38MBT;  CI nr. 013586764 - IF06SUS;  CI nr. 013586766 - IF06SUT; CI nr. 015890966 - IF08AOD;  CI nr. 015891062 - IF20MBT.

# 5.   MANAGEMENTUL ACTIVITATII:

## 5.1. Titularul autorizaţiei se va asigura că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului. Titularul va menţine un Sistem de  Management al Autorizaţiei (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei Autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate şi reducerii si minimizării deşeurilor.

## 5.2. Program de conformare şi modernizare - planificare a obiectivelor şi         sarcinilor de mediu:

### 5.2.1. Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

### 5.2.2.  La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate în Tabelele 20 si 21 - Raportarea catre APM Ilfov.

### 5.2.3. Un raport privind  modernizarea, incluzând succesul în îndeplinirea sarcinilor stabilite, sau modificările intervenite trebuie pregătit şi depus la APM ca parte a Raportului Anual de Mediu. Astfel de rapoarte vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## 5.3.  Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati(E-PRTR):

## Substanţele care trebuie incluse în raportul către Autoritatea de Mediu trebuie să fie cele specificate prin prezentul document, anual. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului.

## 5.4. Documentaţia: titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către APM Ilfov.

## 5.5. Acţiunea corectivă:

### Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a se asigura că sunt luate masuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei Autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

## 5.6. Conştientizare şi instruire:

### 5.6.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să asigure instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului pentru tot personalul din unitate. Registre adecvate privind instruirile trebuie păstrate.

### 5.6.2. Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului instalaţiei pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

### 5.6.3. Titularul Autorizaţiei trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

## 5.7. Responsabilităţi:

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii APM Ilfov.

## 5.8. Comunicare:

### 5.8.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că membrii publicului pot obţine informaţii privind performanţele de mediu ale titularului Autorizaţiei.

### 5.8.2. Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Ilfov, nu mai târziu de 01 februarie în fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele Agenţiei. Acest raport trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Tabelele 17 si 18 - Raportarea catre APM Ilfov.

6. MATERII PRIME, AUXILIARE SI MOD DE DEPOZITARE:

Tabel nr. 1- Materii prime

| Nr. Crt. | Denumire materie prima | Cod deseu conform HG 856/2002 | Cantitate t/an | Mod de ambalare /depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUX TEHNOLOGIC COMPLET - RECUPERARE ACUMULATORI |  |  |  |  |
| 1. | Acumulatori uzati- baterii cu plumb, baterii cu Ni-Cd, alte baterii si acumulatori | 16 06 01*; 16 06 02*; 16 06 05 | 40000 | Containere din polietilena in hala de productie sau pe platforma betonata sau pe paleti de lemn |
| 2. | Acid sulfuric (electroliti scursi din acumulatori uzati) | 16 06 06* | 8800 | Rezervor special, cu protectie antiacida si in containere speciale, hala de productie |
| FLUX TEHNOLOGIC – SECTIA METALURGIE – CUPTOR TOPIRE – RAFINARE |  |  |  |  |
|  | Grila (gratare) si placi de plumb - CUPTOR | 17 04 03 | 12000 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb etc – min 72% Pb)- CUPTOR | 19 12 11* | 16000 | Vrac, spatiu special de depozitare in hala de productie |
|  | Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb) - CUPTOR | 06 05 02* | 4000 | Containere din polietilena in hala de productie |
|  | Namoluri cu continut de substante periculoase provenite din epurarea apelor reziduale industrial - CUPTOR | 19 08 13* | 500 | In saci speciali de 1 tona pe paleti de lemn; |
|  | Scorii/cruste cu continut de plumb (provenite de la rafinare) - CUPTOR | 10 04 02* | 4500 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Placi de plumb si sparturi - CUPTOR | 10 10 11* | 1000 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase -CUPTOR | 10 10 09* | 100 | Containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Pulberi de plumb de la filtrele instalatiilor- CUPTOR | 10 04 05* | 5000 | Containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Alte deseuri din metalurgia termica a plumbului- CUPTOR | 10 04 99 | 6000 | Containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Oxizi metalici cu continut de metale grele - CUPTOR | 06 03 15* | 500 | Containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Alti oxizi metalici -CUPTOR | 06 03 16 | 500 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Alte deseuri cu continut de metale grele -CUPTOR | 06 04 05* | 500 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Metale feroase | 16 01 17 | 100 | Containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Metale feroase | 19 12 02 | 5000 | Containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Metale neferoase | 19 12 03 | 5000 | Containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
|  | Concentrat de plumb - CUPTOR | - | 8000 | Vrac, spatiu special de depozitare in hala de productie |
| FLUX TEHNOLOGIC – SECTIA RAFINARE |  |  |  |  |
| 1. | Plumb nerafinat in blocuri- RAFINARE | - | 8000 | Lingouri, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 2. | Alte deseuri cu plumb (cabluri, tevi, sparturi si altele – RAFINARE | 17 04 03 | 6000 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 3. | Deseuri de staniu -RAFINARE | 17 04 06 | 40 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata ata |
| 4. | Deseuri de zinc- RAFINARE | 17 04 04 | 100 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 5. | Deseuri de cupru, bronz, alama - RAFINARE | 17 04 01 | 5 | Containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |

Tabel nr. 2 - Materii auxiliare utilizate pe amplasament:

| Nr. Crt. | Tip materii auxiliare | Cantitate t/an | Mod de ambalare /depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid sulfuric H2SO4, sol. 35% | 700 | Rezervor și cubitainere cu cap. 70 t |
| 2. | Stibiu (Sb) | 100 | Lingouri pe paleti de lemn, spatiu special de depozitare |
| 3. | Staniu (Sn) | 30 | Lingouri pe paleti de lemn, spatiu special de depozitare |
| 4. | Arsen (As) | 20 | Containere speciale, spatiu special de depozitare |
| 5. | Calciu (Ca) | 25 | Containere speciale, spatiu special de depozitare |
| 6. | Seleniu (Se) | 5 | Containere speciale, spatiu special de depozitare |
| 7. | Oxigen lichid (O2) | 4000 | Rezervoare speciale, vertical, amplasate in statia de oxigen, in afara halei de productie, cap. de stocare 60,42t |
| 8. | Soda caustica (NaOH 20-50%) | 312 | Saci speciali si/sau containere speciale de 1 mc, spatiu special de depozitare, cap. de stocare 25t |
| 9. | Fondant – Soda calcinata (Na2CO3 – carbonat de sodiu) | 6000 | In Big Bags de 1 tona, saci speciali de 25 si 50 kg si vrac, spatiu special de depozitare, cap. max. 100t |
| 10. | Fondant – Cocs de petrol | 1000 | Vrac, spatiu de depozitare pe platforma betonata |
| 11. | Fondant -fier-aschii/span- 12 01 01 | 1000 | Zona specială de depozitare |
| 12. | Peroxid de hidrogen (Apa oxigenata – H2O2) | 30 | Recipienti speciali – containere din plastic de 60 l sau 1 mc, spatiu special de depozitare, cap. de stocare -10 t |
| 13. | Sulf (S) | 100 | In saci speciali de 25 kg sau 1,5 tone, spatiu special de depozitare |
| 14. | Agent de floculare FLOPAM AN 923 SH – Polimer anionic solubil in apa | 3 | In saci speciali de 25 kg, spatiu special de depozitare |
| 15. | Agent antispumant – FLOFOAM S 35 – Polimer organic solubil in apa | 3 | In tuburi specifice de 25 kg sau containere speciale de 1 mc, spatiu special de depozitare |
| 16. | Sulfura de sodiu (Na2S) | 40 | In saci speciali de 25 kg, spatiu special de depozitare |
| 17. | Azotat de sodiu – (NaNO3) | 200 | In saci speciali de 25 kg, spatiu special de depozitare |
| 18. | Zinc (Zn) | 200 | Lingouri, spatiu special de depozitare |
| 19. | Uleiuri minerale | 6 | Containere/bidoane speciale, spatiu special de depozitare |
| 20. | Materiale pentru ignifugare | 25 | Vrac, pe paleti de lemn, spatiu special de depozitare |
| 21. | Filtre de hartie, 250 g/mp, 450 g/mp | 2 | Cutii de carton, spatiu special de depozitare |
| 22. | Pirita | 40 | Big Bags de 1t si in containere, spatiu special de depozitare |
| 23. | Var hidratat | 120 | Saci de 50 kg, spatiu special de depozitare |
| 24. | Caolin | 30 | Saci de 25 kg si de 1t, spatiu special de depozitare |
| 25. | Antispumant | 3 | Cubitainere de 1 tonă |
| 26. | Deseu de rumegus 03 01 05 | 30 | Saci din material plastic, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 27. | Floculant | 8 | Saci de 25 kg, spatiu special de depozitare |
| 28. | Cartus filtrant PPR | 600 buc. | Cutii din carton |

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

7.1.1 Alimentarea cu apa :

a) Alimentarea cu apa a S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L. se realizeaza din subteran, prin intermediul unui foraj de adancime cu H = 180 m echipat cu o pompa submersibila. Apa preluata din subteran va fi folosita in scop tehnologic si igienico-sanitar si va fi inmagazinata intr-un rezervor betonat de V = 108 m3, reprezentand volumul intangibil pentru stingerea incendiilor .

Volume de apa autorizate:

zilnic maxim = 28,84m3/zi			maxim anual = 9459 m3

zilnic mediu = 21,86 m3/zi 			mediu anual = 7170 m3

Debit de apa recirculata 45 m3/zi., în sistem de răcire a cuptorului rotativ, instalație de recirculare aferentă secției turnare lingouri, rezervor de condens și intalație de recirculare aferentă procesului de desulfurare.

b) Alimentare cu apă pentru udat spații verzi și spălat platformă se realizeaza din subteran, prin intermediul unui foraj de adancime cu H = 42 m echipat cu o pompa submersibila.

Volume de apa autorizate:

zilnic maxim = 22,72m3/zi			maxim anual = 4771 m3

zilnic mediu = 17,80 m3/zi 			mediu anual = 3738 m3

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă:

zilnic maxim = 96,56m3/zi

zilnic mediu = 84,66 m3/zi

Cerința totală de apă:

zilnic maxim = 51,56m3/zi

zilnic mediu = 39,66 m3/zi

7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se face in sistem divizor astfel:

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare si de la spalarea echipamentului de lucru (Quz zi med = 4,12 mc/zi) sunt trecute printr-o statie de epurare mecano-biologica tip Monofluido si apoi sunt dirijate prin intermediul retelei de canalizare pluviala catre un bazin de retentie din beton armat cu V = 250 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea sectiei Metalurgie, precum si cele provenite din zona platformei de spalare a roților stivuitoarelor, impreuna cu apele pluviale provenite de pe platformele betonate sunt trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi, dupa care sunt colectate in bazinul de retentie cu V = 250 mc.

Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor sunt colectate si conduse printr-un sistem de canalizare pluvial catre acelasi bazin de retentie (B)  cu V = 250 mc;

Apele uzate care ajung in bazinul de retentie cu V = 250 mc sunt pompate     intr-un bazin de omogenizare din beton, bicompartimentat V = 60 mc, dupa care sunt trecute printr-o statie de epurare mecano-chimica si apoi sunt colectate intr-un bazin cu V = 50 mc, de unde sunt evacuată într-un bazin de retenție betonat deschis cu V = 1500 mc, apele uzate epurate colectate în acest bazin sunt utilizate la spălarea platformelor exterioare și a roților stivuitoarelor.

În perioadele ploioase apele pluviale sunt colectate într-un bazin deschis cu

V = 500 mc

Apele uzate tehnologice rezultate de la banda de turnare a lingourilor sunt recirculate, dupa o prealabila racire si filtrare pentru retinerea aschiilor de plumb.

Apele uzate rezultate din procesul de desulfurare din sectia Engitec (vapori) sunt acumulate intr-un rezervor de condens V = 30 mc si recirculate.

Apele utilizate in sistemul de racire a cuptorului de topire rotativ sunt recirculate.

7.2 Utilizarea eficenta a energiei

7.2.1. Energie electrica

Energia electrica necesara functionarii echipamentelor si instalatiilor este asigurata din reteaua ENEL Distributie Muntenia.

Consumul anual contractat de energie electrica este de 12.988 MWh din care, consum maxim necesar este de 4000 MWh/an.

7.2.2. Energie termica

Centrala termica din cladirea tehnica va asigura agentul termic necesar incalzirii spatiilor de birouri si producere apa calda pentru uz menajer. Apa calda este suplimentata si de trei boilere emailate cu o capacitate de 200 litri fiecare.

Centrala termica model Wiessmann tip WH1D, are o putere de 31 kW. Aceasta

este dotata cu un arzator performant si functioneaza pe gaz metan, astfel incat concentratia noxelor in gazele de ardere este redusa. Centrala termica functioneaza pe baza de gaze naturale, fara racord la cos.

Cantitatea cea mai mare de apa calda pentru uz menajer se produce cu ajutorul a trei boilere emailate de capacitate 200 litri fiecare. Acestea sunt formate dintr-un vas de acumulare, emailat, cu protectie anodica pentru protectie impotriva coroziunii. Boilerele  au serpentina incorporata (pentru agent termic apa-calda la o temperatura de 80/60 0C) precum si cu rezistenta electrica.

Boilerele au o capacitate de 200 litri fiecare si sunt folosite in instalatii care functioneza sub presiune capabile sa alimenteze cu apa calda menajera diversi consumatori: bai, bucatarii, etc. Boilerele sunt concepute pentru a fi montate numai in pozitie verticala. Aceste modele de boilere permit economisirea energiei electrice in timpul iernii.

Cazanul de inalta presiune (boiler pentru uz industrial) pentru obtinerea aburului tehnologic necesar recristalizarii sulfatului de sodiu (Na2SO4) are putere 3,5 MW si produce o cantitate de 5.000 kg abur/ora, la o presiune de 1,0 Mpa. Boilerul este echipat cu un arzator ce functioneaza cu gaze naturale, avand un consum maxim de 405 Nmc/h; arzatorul este de tip monobloc, iar aerul de combustie este direct aspirat din camera de combustie.

7.2.3. Utilizarea energiei termice si electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile .

7.2.4. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile

pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

7.2.5. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al autorizatiei.

7.3. Gaze naturale:

Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza printr-un bransament din reteaua de gaz apartinand S.C. GAZ SUD S.A.

Consumul anual contractat de gaze este de 9.068.544 Nmc din care, consum maxim necesar 8.911.104 Nmc/an.

Societatea se va incadra in consumul de gaze naturale pe tona de produs corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile.

7.4.  Aer comprimat:

Necesarul de aer comprimat se asigurã prin intermediul a trei compresoare (unul la instalatia Engitec CX  si al doilea la  sectia Metalurgie):

- la  sectia Metalurgie Rafinare este un compresor de tip Almig BELT 37 la 50 Hz asigurand o presiune de  8 bari si un debit de 5,78 m3/min;

- la Engitec CX  este un compresor de tip Almig BELT 90 la 50 Hz, asigurand o presiune de 8 bari si un debit de 15,53 m3/min.

- la  sectia Metalurgie Cuptor este un compresor de tip COMPAIR L45  asigurand o presiune de 7,5 bari si un debit de 7,89 m3/min.

8. Descrierea instalatiei si a principalelor faze ale procesului tehnologic:

8.1. Constructii

Amplasamentul pe care se afla hala industriala are o suprafata totala de 22.279,87 mp, împărtit astfel:

- suprafata construita:				      6.292 mp,  din care:

hala industriala -suprafata construita:  3.856 mp;

birouri - suprafata construita:                 335 mp;

spatii auxiliare - suprafata construita:  2.101 mp;

- suprafață drumuri si platforme:		    11.532 mp;

- suprafață spatii verzi:				      4.456 mp.

8.2.    Dotări:

8.2.1. Uzina pentru reciclarea bateriilor auto uzate din Pantelimon prezinta urmatoarea structura:

1.  Zona de procesare a bateriilor uzate pe baza de plumb si acid sulfuric

1.1. Depozitarea bateriilor uzate

1.2. Zona de reciclare a bateriilor uzate

1.3. Cristalizor

1.4. Cazan de abur

1.5. Extractor

1.6. Arzator (unitate incalzire aer traseu transport Na2SO4)

1.7. Ventilator (unitatea de racire)

1.8. Laborator

1.9. Instalatia de aer comprimat (EGT)

1.10. Scrubber

2. Zona metalurgica

2.1. Zona de Topire:

1. Depozitare

2. Cuptor rotativ basculant

3. Instalatia de aer comprimat

4. Ciclon cu saci pentru desprafuire

2.2. Zona de Rafinare:

1. Filtru de aer pentru zona de rafinare

2. Masina de turnat

3. Instalatia de aer comprimat

4. Depozit zgura

5. Atelier de lucru

6. Depozit 2

7. Depozit 1

8. Panou de comanda si control si camera de comanda

3. Zona de recuperare a polipropilenei

4. Cladire administrativa

5. Statia de gaz natural (racord)

6. Substatia de transformare 1.000 kVA

7. Generator de urgenta (250 kVA)

8. Generator de urgenta (400 kVA)

9. Statia de oxigen lichid (50 Nmc)

10. Statia de epurare ape uzate tehnologice (5 mc/h)

11. Bazin de retentie apa pluviala (B=250 mc)

12. Platforma de cantarire (50 tone)

13. Statie de epurare ape uzate menajere-toalete (3 mc/h)

14. Statie de pompare

15. Departament de productie

16. Zona de spalare camioane

17. Bazin cu rezerva intangibila de incendiu (V=108 mc)

18. Constructie de depozitare constituita din doua zone - o magazie - corp de constructie inchisa (670 m2) si un sopron - corp de constructie deschisa (S- 1097.14 m2)

19. Bazin de retentie apa pluviala (B=500 mc).

8.2.2. Dotările fabricii  sunt prezentate în Tabelul nr. 3:

Tabel nr. 3

| I. Sectia “ENGITEC CX” – separarea pe componente a bateriilor uzate |  |
| --- | --- |
| Unitatea 100: Colectarea si filtrarea electrolitului (Faza 1) |  |
| Bazin de colectare a electrolitului | 1buc. |
| Pompa bazinului de colectare a electrolitului | 1buc. |
| Filtru pentru electrolit | 1buc. |
| Rezervor de stocare a electrolitului | 1buc. |
| Pompa rezervorului de stocare a electrolitului | 1buc. |
| Unitatea 2: Compactare, spargere si separare (Faza 1) |  |
| Buncar de incarcare | 1buc. |
| Banda transportoare bateri | 1buc. |
| Sistem de alimentare cu vibratii | 1buc. |
| Separator magnetic | 1buc. |
| Detector de metale | 1buc. |
| Rezervor de electrolit | 1buc. |
| Agitatorul rezervorului de electrolit | 1buc. |
| Pompa pentru rezervorul de electrolit | 1buc. |
| Gratar pentru separare | 1buc. |
| Concasor | 1buc. |
| Ciur pentru separare pasta de plumb | 1buc. |
| Bazin de decantare a pastei | 1buc. |
| Sistem de transport cu racleti pentru pasta | 1buc. |
| Bazin pentru colectarea pulberilor metalice | 1buc. |
| Racleta pentru colectarea pulberilor metalice | 1buc. |
| Unitatea de realizare si dozare a agentului de floculare | 1buc. |
| Concasor | 1buc. |
| Pompa concasorului | 1buc. |
| Separator hidrodinamic | 1buc. |
| Pompa separatorului hidrodinamic | 1buc. |
| Banda transportoare | 1buc. |
| Instalatie spalare grile (gratare) | 1buc. |
| Poma spalatorului de grile (gratare) | 1buc. |
| Banda transportoare a gratarelor spalate | 1buc. |
| Gratar pentru uscare | 1buc. |
| Separator pentru polipropilena | 1buc. |
| Unitatea 300a: Filtrarea pastei de plumb |  |
| Rezervor de colectare a pastei | 1buc. |
| Agitator pentru rezervorul de colectare a pastei | 1buc. |
| Pompa de alimentare | 1buc. |
| Filtru presa pentru pasta de plumb | 1buc. |
| Pompa de sulfat | 1buc. |
| Rezervor de sulfat | 1buc. |
| Unitatea 300b: Desulfurarea pastei de sulfat si filtrare (Faza 2) |  |
| Siloz de soda calcinata (Na2CO3) | 1buc. |
| Sistem de desprafuire | 1buc. |
| Transportor de inox elicoidal pentru extragere soda calcinata | 1buc. |
| Transportor de inox elicoidal pentru distributie soda calcinata | 1buc. |
| Reactor de desulfurare | 2buc. |
| Agitatorul reactorului de desulfurare | 2buc. |
| Filtrul presa | 2buc. |
| Banda transportoare a pastei desulfurate | 1buc. |
| Reactorul cu solutia de neutralizare | 2buc. |
| Agitatorul rezervorului solutiei de suflat | 2buc. |
| Pompa filtrului de sulfat | 2buc. |
| Bazin de colectare a pastei desulfurate | 1buc. |
| Pompa bazinului de colectate a pastei desulfurate | 1buc. |
| Filtru | 1buc. |
| Unitatea de masurare a sulfurii de sodiu (Na2S) | 1buc. |
| Unitatea de masurare a apei oxigenate (H2O2) | 1buc. |
| Unitatea de masurare a hidroxidului de sodiu (NaOH) | 1buc. |
| Unitatea de masurare si rezervorul de stocare a acidului sulfuric (H2SO4) | 1buc. |
| Mixer pentru H2O2 | 1buc. |
| Mixer pentru NaOH 50% | 1buc. |
| Mixer final pentru sulfat in TK-320 | 1buc. |
| Pompa unitatii de masurare a Na2S | 2buc. |
| Pompa unitatii de masurare a H2O2 | 2buc. |
| Pompa unitatii de masurare a NaOH | 2buc. |
| Pompa de H2SO4 | 1buc. |
| Rezervor de stocare a NaOH 50% | 1buc. |
| Rezervor de stocare a H2SO4 | 1buc. |
| Rezervor de stocare final a sulfatului | 1buc. |
| Pompa rezervorului de stocare final a sulfatului | 1buc. |
| Rezervor de stocare a condensului | 1buc. |
| Pompa rezervorului de stocare a apei din condens | 1buc. |
| Pompa de sulfat | 1buc. |
| Unitatea 400: Producerea sulfatului de sodiu - Na2SO4 (Faza 2) |  |
| Preincalzitorul cristalizorului | 1buc. |
| Rezervor de alimentare a cristalizorului | 1buc. |
| Agitator al rezervorului | 1buc. |
| Pompa de alimentare a cristalizorului | 1buc. |
| Zona de cristalizare | 1buc. |
| Cristalizor | 1buc. |
| Pompa | 1buc. |
| Zona de colectare | 1buc. |
| Pompa cristalizorului | 1buc. |
| Unitatea de masurare a antispumantului | 1buc. |
| Rezervorul de stocare a antispumantului | 1buc. |
| Generatorul de aburi (boiler) | 1buc. |
| Cosul generatorului de abur | 1buc. |
| Dedurizare | 1buc. |
| Rezervor de stocare | 1buc. |
| Unitatea generatoare de aer cald | 1buc. |
| Centrifuga | 1buc. |
| Pompa de sulfat | 1buc. |
| Transportor de inox elicoidal umeda | 1buc. |
| Transportor de inox elicoidal la ventilator | 1buc. |
| Extractor de produs | 1buc. |
| Siloz de depozitare a produsului | 1buc. |
| Filtru de desprafuire | 1buc. |
| Unitate de racire cu aer | 1buc. |
| Unitatea 500: Scruber (Faza 1) |  |
| Pumpa scruber | 1buc. |
| Exhaustor | 1buc. |
| Cos de evacuare | 1buc. |
| Scruber | 1buc. |
| II. Sectia “METALURGIE” – topirea si rafinarea plumbului |  |
| TOPIRE |  |
| Cuptor rotativ | 1buc. |
| Panou de comanda | 1buc. |
| Statie hidraulica | 1buc. |
| Corpul cuptorului | 1buc. |
| Tamburul cuptorului | 1buc. |
| Captuseala refractara a cuptorului | 1buc. |
| Camera de expansiune | 1buc. |
| Usa pivotana a cuptorului | 1buc. |
| Vagonetul care transporta oalele de turnare (creuzetele de turnare) | 1buc. |
| Pupitrul de control | 1buc. |
| Oala de turnare | 6 buc. |
| Hota de aspiratie (sistem de aspiratie) | 1buc. |
| Arzator oxi-combustibil | 1buc. |
| Reglarea oxi-combustibilului | 1buc. |
| Sistem de racire | 1buc. |
| Conducta dintre cuptor si mixer | 1buc. |
| Camera de preincalzire | 1buc. |
| Camera de control | 1buc. |
| Conducta dintre camera de expansiune si mixer | 1buc. |
| Carucior pentru zgura | 1buc. |
| Carucior pentru incarcare cuptor | 1buc. |
| Lingura | 6buc. |
| Echipament rotativ pentru cuptor | 1buc. |
| Filtru de desprafuire pentru cuptor | 1buc. |
| Camera de control pentru filtru | 1buc. |
| Suportul filtrului | 1buc. |
| Scarile filtrului | 1buc. |
| Acoperisul protector | 1buc. |
| Conducta dintre filtru si mixer | 1buc. |
| Mixer | 1buc. |
| Conducta intre filtru si ventilator | 1buc. |
| Ventilator | 1buc. |
| Izolare termica | 1buc. |
| Cos industrial | 1buc. |
| Baza filtrului | 1buc. |
| Platforma de cantarire | 2 buc. |
| Cutie metalica pentru praf | 1buc. |
| RAFINARE |  |
| Filtru de desprafuire pentru cazanul de rafinare | 1buc. |
| Camera de control pentru filtru | 1buc. |
| Suport pentru filtru | 1buc. |
| Scarile filtrului | 1buc. |
| Acoperis protector | 1buc. |
| Conducta dintre camera de seprare si filtru | 1buc. |
| Conducta dintre filtru-ventilator-cos | 2buc. |
| Ventilator | 2buc. |
| Cos | 1buc. |
| Baza filtrului | 1buc. |
| Cutie metalica pentru praf | 1buc. |
| Izolare termica | 1buc. |
| Vase de rafinare | 4buc. |
| Sina metalica | 4buc. |
| Arzator aer-gaz | 4buc. |
| Conducta de extragere pentru fum | 1buc. |
| Conducta de desprafuire | 1buc. |
| Acces | 1buc. |
| Agitator | 3buc. |
| Pompa de plumb | 3buc. |
| Instalatie de desantimoniere si destanare | 1buc. |
| Mecanism automat de indepartarea spumei | 2buc. |
| Dispozitiv de desantimoniere si destanare | 1buc. |
| Cos | 1buc. |
| Masina de turnare | 1buc. |
| Banda transportoare pentru lingouri | 1buc. |
| Banda transportoare pentru recuperare | 1buc. |
| Paleti | 1buc. |
| Mediu | 1buc. |
| Macara suspentata cu carlige | 1buc. |
| Dispozitiv de incarcare | 1buc. |
| Carucior | 1buc. |
| Carucior pentru incarcare cuptor | 1buc. |
| Lingura | 6buc. |
| Echipament rotativ pentru cuptor | 6buc. |
| Platforma de cantarire | 1buc. |
| Dispozitiv de incarcare | 1buc. |
| III. Atelier |  |
| Masina unealta-universala | 1buc. |
| Masina de gaurit | 1buc. |
| Masina de debitat | 1buc. |
| Masa de lacatuserie | 2buc. |
| Masina de gaurit | 1buc. |
| Polizor | 1buc. |
| Panou de scule | 1buc. |
| Filtre | 1buc. |
| IV. Instalatia de aer comprimat (ENGITEC CX) |  |
| Compresor | 1buc. |
| Rezervor pentru aer comprimat (5 mc) | 1buc. |
| Filtru | 1buc. |
| Microfiltru | 1buc. |
| Unitate de aer | 1buc. |
| Rezervor pentru aer comprimat (1 mc) | 1buc. |
| Ciclon | 1buc. |
| V. Instalatia de aer comprimat (METALURGIE - Rafinare) |  |
| Compresor | 1buc. |
| Rezervor pentru aer comprimat (3 mc) | 1buc. |
| Filtru | 1buc. |
| Microfiltru | 1buc. |
| Unitate de aer | 1buc. |
| Ciclon | 1buc. |
| VI. Instalatia de aer comprimat (METALURGIE - Cuptor) |  |
| Compresor | 1buc. |
| Rezervor pentru aer comprimat (3 mc) | 1buc. |
| Filtru | 1buc. |
| Microfiltru | 1buc. |
| Unitate de aer | 1buc. |
| Ciclon | 1buc. |
| VII. Laborator pentru apa |  |
| Analize de apa la efluentul din statia de epurare |  |
| pH-metru | 1buc. |
| Spectometru cu plasma cuplata inductiv (ICP) | 1buc.- |
| Solutii standard pentru Pb, As, Cu, Cd, Fe, Zn, Ni | 1buc. pentru fiecare |
| Balanta analitica | 1buc. |
| Etuva | 1buc. |
| Cuptor de calcinare | 1buc. |
| Bloc de incalzire pentru analize de apa | 1buc. |
| Spectrofotometru pentru analize de apa | 1buc. |
| Nisa chimica cu exhaustare | 1buc. |
| Bidistilator | 1buc. |
| Baie de nisip | 1buc. |
| Dispozitiv digital de masurare a temperaturii si presiunii | 1buc. |
| Balanta tehnica | 1buc. |
| Balanta de precizie | 1buc. |
| VIII. Laborator (incercari pentru plumb) |  |
| Analizare spectrometrica a probelor de plumb |  |
| Spectrometru CCD (efect fotoelectric) | 1buc. |
| Soft pentru analiza plumbului | 1buc. |
| Regulator de presiune cu argon | 1buc. |
| Moara cu bile | 1buc. |
| Strunguri de laborator | 1buc. |
| IX. Echipament de spalare (drumuri, patforme, camioane) |  |
| Masina de spalat cu apa | 1buc. |
| Instalatia automata de spalare a camionelor | 1buc. |
| X. Vehicule si echipamente de transport |  |
| Platforma de cantarire | 1buc. |
| Excavator | 1buc. |
| Carucior 1,7 tone | 1buc. |
| Carucior | 1buc. |
| Incarcator de baterii | 1buc. |
| Lift manual | 2buc. |
| Carucior manual 1,2 tone | 2buc. |
| XI. Departamentul de recuperare a polipropilenei |  |
| Banda rulanta de alimentare | 1buc. |
| Moara | 1buc. |
| Snec transportor | 1buc. |
| Bazin de spalare | 1buc. |
| Unitatea electrica 1 | 1buc. |
| Centrifuga verticala | 1buc. |
| Snec transportor | 1buc. |
| Aparat de aglomerare | 1buc. |
| Mixer | 1buc. |
| Extruder | 1buc. |
| Aparat pentru granulare | 1buc. |
| Granulator | 1buc. |
| Rezervor pentru racire fibre | 1buc. |
| Unitate electrica 2 | 1buc. |
| Dispozitiv de taiere | 1buc. |
| Ventilator | 1buc. |
| Controlul frecventei | 1buc. |
| Ciclon cu stand pentru saci mari | 1buc. |

8.2.3. Dotari specifice activitatii de transport rutier : utilaje proprii, în regim de leasing sau închiriate, adecvate pentru activitatea de transport.

8.3. Fluxuri tehnologice

I.  	Activitatea  de reciclare a acumulatorilor uzati cu plumb, prin reducerea oxizilor de plumb intr-un cuptor rotativ in prezenta cocsului, spanului marunt de fier si carbonatului de sodiu, prin reducerea carbonatului de plumb obtinut din desulfurarea pastei, precum si a partilor metalice provenite din acumulatori.

Fluxul tehnologic de reciclare a acumulatorilor consta în:

1. Depozitarea bateriilor uzate, sfaramarea si separarea componentelor:

-  receptionarea si depozitarea acumulatorilor uzati, cu electrolit in ei;

- descarcarea acidului din acumulatori într-o basa colectoare şi transferarea prin intermediul unui canal,  protejat cu un strat antiacid,  către  bazinul colector;

- filtrarea acidul sulfuric (H2SO4);

- separarea magnetica a partilor feroase de neferoase, cu ajutorul unui dispozitiv magnetic cu banda transportoare;

- spargerea/sfaramarea bateriilor in moara cu ciocane de inox si formarea unui amestec eterogen ce contine: polipropilena, ebonita si alte materiale plastice (separatori), rest de electrolit, gratare de plumb tocate si pasta de sulfat de plumb (PbSO4);

- separarea hidrodinamica cu barbotare a componentelor solide a amestecului eterogen: partile mai usoare (polipropilena, ebonita, separatori, altele) raman in partea superioara a vasului si se extrag cu ajutorul unor  transportoare elicoidale, partile mai grele (partile metalice) se depun la fundul bazinului fiind extrase cu ajutorul unui transportor elicoidal deasemenea;

- parte din polipropilena, ebonita, separatori ramase impreuna cu partile metalice  sunt separate din nou prin hidroseparare cu barbotare si cu ajutorul unei site vibratoare si evacuate inpreuna cu materialele separate anterior in saci tip Big-Bags, de unde sunt depozitate in spatii speciale. Polipropilena se valorifica in cadrul Monbat Recycling EAD, Bulgaria si in cadrul altor companii autorizate;

- solutia apoasa folosita la spalare si separarea hidrodinamica este curatata de impuritatile de plumb si restul de namol prin amestec cu agenti de floculare si coagulare.

2. Desulfurarea si neutralizarea, urmata de productia de sulfat de sodiu, valorificabil:

- pasta de sulfat de plumb (PbSO4) si namolul cu impuritati de plumb colectat dupa floculare, sunt preluate cu ajutorul unui sistem transportor cu racleti si trimise, dupa sedimentare intr-un rezervor special, spre fluxul de desulfurare;

- desulfurarea pastei (PbSO4) prin adaugarea de carbonat de sodiu (Na2CO3) rezulta un precipitat greu solubil – carbonat de plumb (PbCO3), care este introdus in cuptorul de topire in sarje separate fata de plumbul din gratare;

- purificarea solutiei de sulfat de sodiu (Na2SO4) prin  tratamentu chimic (eliminare metale grele);

- concentrarea si extractia pentru obtinerea sulfatului de sodiu (Na2SO4 anhidru);

- apele uzate tehnologice provenite de la spalarea restului de electrolit continut in acumulatorii uzati, spalarea gratarelor de plumb, spalarea pastei de sulfat de plumb (PbSO4), spalarea precipitatului de carbonat de plumb (PbCO3) si de la scruberul umed pentru retinerea impuritatilor solide sunt introduse in procesul de desulfurare unde rezulta solutie saturata de sulfat de sodiu (Na2SO4);

- tratarea si purificare sulfat de sodiu: prin concentrarea (prin incalzire) si extractia  Na2SO4 se obtine cristale de sulfat de sodiu (Na2SO4) si vapori de apa „distilata” industriala, care este condensata intr-un rezervor special prevazut si este reintrodusa in proces ca apa de spalare (reluandu-se circuitul);

- uscarea sulfat de sodiu (Na2SO4) și ambalarea.

3.Topire si rafinarea:

- pentru producerea lingourilor de plumb moale si aliaje de plumb, reutilizate in productia acumulatorilor, fluxul tehnologic este :

- gratarele de plumb sunt preluate de catre un transportor extractor gratare;

- o a doua spalare cu apa recirculata pentru indepartarea pastei de plumb si stocate in hala materii prime de unde sunt introduse,  prin intermediul  dispozitivului  de incarcare a cuptorului cu capacitatea de 1t,  in cuptorul de topire;

- plumbul (Pb) obtinut atat din gratarele de plumb constituente ale acumulatorilor cat si prin desulfurarea pastei de sulfat de plumb (PbSO4) este topit in cuptorul rotativ cu capacitatea de 3 mc, separat de zgura.

4. Rafinarea:

- plumbul topit în cuptor este trimis la rafinare în cele 4 cazane de rafinare cu capacitatea de 50 tone fiecare,

- dupa indepartarea scorii/cruste cu plumb, sunt transportat, cu ajutorul pompelor, prin conducte la masina de turnat  lingouri;

- apa uzata folosita la spalarea si racirea lingourilor de plumb si la racirea cuptoarelor este filtrata (pentru retinerea aschiilor de plumb) si recirculata in proces ca apa de spalare si racire.

II. Activitate  din Sectia Metalurgiei - Cuptor  si Rafinare:

Fluxul tehnologic :

- aprovizionarea  cu materii prime: placi de Pb, sparturi, namoluri cu continut de substante periculoase, alte deşeuri de plumb, oxizi metalici, metale, pasta cu Pb;

- alimentarea dispozitivului de incarcare a cuptorului;

- topirea in cuptorul rotativ cu cap. de 70 tone /zi;

- turnarea în vase de turnare -3 buc. cu cap. de 450 l fiecare;

- preincălzirea Pb şi menţinerea în stare lichidă şi solidificarea zgurii;

- indepartarea zgurii şi trimitereaPb in zona de rafinare;

- rafinarea prin topire in 4 cazane cu capacitatea de 50 t fiecare şi amestecare cu aditivi pentru obţinerea aliajelor de Pb ;

- transportul plumbului rafinat la banda de turnare în lingouri;

Apa uzata folosita la spalarea si racirea lingourilor de plumb si la racirea cuptoarelor este filtrata (pentru retinerea aschiilor de plumb) si recirculata in proces ca apa de spalare si racire.

III. Activitatea de rafinare:

Flux tehnologic:

- aprovizionarea cu materii prime: plumb brut, plumb nerafinat in blocuri, cabluri, tevi, sparturi; deseuri de staniu, zinc, cupru, bronz, alama;

- aprovizionarea cu aditivi metalici: Sn, As, Ca, Cu, etc.;

-  rafinarea prin topire in 4 cazane cu capacitatea de 50t fiecare şi amestecare cu aditivi pentru obţinerea aliajelor de Pb ;

- transportul plumbului rafinat la banda de turnare în lingouri;

Apa uzata folosita la spalarea si racirea lingourilor de plumb si la racirea cuptoarelor este filtrata (pentru retinerea aschiilor de plumb) si recirculata in proces ca apa de spalare si racire.

În urma procesului de rafinare, indiferent de tipul materiei prime folosite, plumbul rafinat si aliajele obţinute sunt:

a) aliaj plumb-antimoniu (Pb-Sb) – numit „plumb tare”, utilizat pentru fabricarea de ventile si pompe;

b) plumb de puritate 99,99% – numit „plumb moale”, utilizat in industrie la fabricarea acumulatorilor cu plumb;

c) aliaj plumb-calciu (Pb-Ca) – utilizat in industrie la fabricarea acumulatorilor, a oxidului de plumb (PbO) folosit pentru sticle, emailuri si pigmenti pentru vopselele cu ulei;

d) alte tipuri de aliaje de plumb;

IV. Alte activităţi: comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor şi transportul mărfurilor generale şi a deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

V. Activitatii de transport rutier  al deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

8.4. Programul de functionare :

In cadrul halelor industriale de reciclare a bateriilor uzate lucreaza un numar de 85 angajati, 24 de ore/zi (3 schimburi), 350  zile anual.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

9.1. Aer

Tabel nr.4 - Instalatii de depoluare

| Nr. Pct. | Sursa de poluanti | Emisii | Instalatiile de depoluare | Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Alimentare/stocare baterii uzate; spargere, separare, colectare, desulfurare, filtrarea pastei de sulfat de plumb, filtrare solutie sulfat de sodiu | Vapori H2SO4, pulberi, vapori/aerosoli cu plumb | Scruber umed si cos de evacuare si dispersie cu H=16,5 si D=810mm | 1 |
| A2 | Topirea gratarelor de plumb si a pastei de sulfat de plumb in cuptorul rotativ | Emisii CO, NOx, SO2, Pulberi, vapori/aerosoli cu plumb, Staniu, Stibiu, posibil Dioxine | Instalatie de colectare si filtrare a gazelor tehnologice reci si fierbinti, cu filtre saci de tip PE V610 cu curatare prin batere automatizata si cos de evacuare si dispersie cu H=16,5 m; D=1200 mm | 1 |
| A3 A4 | Rafinare si turnare plumb in lingouri | Emisii CO, NOx, SO2, Pulberi, Plumb, Stibiu, | Instalatie de colectare si filtrare a gazelor tehnologice reci si fierbinti, cu filtre saci de tip PE V610 cu curatare prin batere automatizata si cosuri de evacuare si dispersie cu: H=12,5m si D=810mm; H=13,7m si D=1200 mm | 2 |
| A5 | Uscarea si ambalarea cristalelor de sulfat de sodiu | Pulberi, SO2 | Instalatie de colectare si filtrare a gazelor tehnologice reci si fierbinti, cu filtre saci de tip AISI304 si poliester si cos de evacuare si dispersie cu H=21m si D=380mm | 1 |
| A6 | Boiler pentru producerea aburului tehnologic | CO, NOx, SO2, Pulberi | cos de evacuare si dispersie cu H= 10,5 m si D=600 mm | 1 |

Pentru retinerea poluantilor rezultati din procesele tehnologice se utilizeaza 3 filtre saci si un scruber umed, ce corespund cerintelor BAT/BREF NFM, dupa cum urmeaza:

Filtrele saci

Filtrele textile utilizate, sub forma de saci (cel mai comun tip), au un numar de filtre textile individuale carcasate impreuna intr-un grup. Turta de praf care se formeaza pe filtru poate creste semnificativ eficienţa de reţinere. Curatarea filtrelor se face prin scuturare mecanica, cu jet de aer in contracurent sau puls de aer. Sunt foarte eficiente pentru colectarea pulberilor – emisii concentrate si diversificate din punct de vedere fizico-chimic; se aplica cu succes atat pentru emisiile fugitive cat si pentru cele punctuale.

Filtrul de desprafuire aferent cuptorului rotativ - topire (“Metalurgie”) are urmatoarele caracteristici:

Debit: 35.000 Nmc/h

Suprafata de filtrare: 1.108 mp

Numar filtre: 490

Putere motor: 90 kW

Desprafuirea se face cu aer comprimat.

Material de filtrare: PEV610

Emisii: Pulberi totale <2 mg/Nmc; Emisii de plumb <1 mg/Nmc

Filtrul de desprafuire aferent cazanelor de rafinare are urmatoarele caracteristici:

Capacitate: 40.000 Nmc/h

Suprafata de filtrare: 360 mp

Nr. filtre: 432

Material de filtrare: PEV610

Sistemul de desprafuire de la desulfurarea si filtrarea pastei de sulfat de plumb

Engitec CX) are urmatoarele caracteristici:

Capacitate: 1.500 Nmc/h

Material: AISI304 si poliester

Putere: 0,15 kW

Scruberul umed utilizat pentru purificarea gazelor este de tip “scruber cu talere”,

foarte eficient in colectarea particulelor PM 10, PM 2,5, avand urmatoarele caracteristici:

Fluxul de gaz influent – 16.000 Nmc/h;

Temperatura de lucru – 1500C.

9.2 Apa

9.2.1. Statia de epurare tip mecano-biologica – Monofluido cu Qcap=3m3/h:

- camera de retratare, cu rol de rezervor tampon si decantor de namol;

- camera de aerare pentru bioreactor SBR.

9.2.2. Statia de epurare mecano-chimica cu Qcap = 5 m3/h cu urmatoarele caracteristici:

Tabel nr.5 - Componentele si capacitatile bazinelor statiei de epurare

| Denumire componente |  |
| --- | --- |
| Bazin de colectare a apelor uzate |  |
| Bazine de colectare pentru transfer apa uzata tehnologica in Statia de Epurare |  |
| Pompa pentru apa uzata tehnologica |  |
| Pompa pentru apa uzata tehnologica pentru alimentare Statie de Epurare |  |
| Unitatea de neutralizare a apei uzate |  |
| Mixerul/agitatorul unitati de neutralizare |  |
| pH-metru; capacitate-Digital+On-off, |  |
| Unitate de floculare |  |
| Mixerul/agitatorul unitatatii de floculare |  |
| Bazin de sedimentare Unitate clarificare; material-St-37.2 vopsea epoxidica, accesor. |  |
| Bazinul de pregatire a amestecului: var+hidroxid de sodiu pentru neutralizare |  |
| Mixerul/agitatorul bazinului de pregatire a amestecului: var+hidroxid de sodiu |  |
| Pompa agitatorul bazinului de pregatire a amestecului: var+hidroxid de sodiu PP,tip-Diafragma |  |
| Bazin de substante chimice (clorura de Bariu) |  |
| Mixerul/agitatorul bazinului de substante chimice (clorura de Bariu) |  |
| Pompa chimica; material-PP,tip-Pneumatic, |  |
| Bazin cu agent de coagulare (polielectrolit) |  |
| Mixerul/agitatorul bazinului cu agent de coagulare |  |
| Pompa bazinului cu agent de coagulare |  |
| Panou de control |  |
| Bazinul pentru FeCl3 |  |
| Mixerul/agitatorul bazinului FeCl3 |  |
| Pompa dozaj FeCl3 |  |
| Bazin pentru HCl |  |
| Pompa dozaj HCl |  |

9.2.3. Separator de hidrocarburi amplasat inainte de statia de tratare chimica.

9.3. Sol

- platforma societatii este betonata in proportie de cca. 90%;

- depozitarea deseurilor se realizeaza in spatii special amenajate, in magazii acoperite sau containere speciale, amplasate pe platforme betonate;

- structurile ingropate (separator de produse petroliere, bazin de retentie ape pluviale, statii de epurare, bazin de electrolit uzat) si retelele de canalizare sunt constructii noi, etanse.

9.4. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului

- halele de productie sunt prevazute cu pardoseli betonate protejate antiacid cu rasina epoxidica;

- statiile de compresoare sunt prevazute in incinte inchise, in cadrul halelor de productie;

- spatiile de depozitare materii prime, materiale, produse finite si deseuri generate  din activitate sunt corespunzatoare destinatiilor fiecarei categorii;

- padocurile in care se depoziteaza diverse materiale sunt acoperite;

- in halele de productie este asigurata o ventilatie corespunzatoare;

- deseurile reciclabile sunt colectate selectiv;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Emisii in aer

10.1.1.1.Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie, stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, conform tabelului 6:

Tabel nr. 6 – VLE ale parametrilor analizati

| Denumirea sursei si nr. punctului de emisie | Punctul de emisie | Parametru | VLE mg-Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A1 - Alimentare/stocare baterii uzate; spargere, separare, colectare, desulfurare, filtrarea pastei de sulfat de plumb, filtrare solutie sulfat de sodiu | Cos de evacuare si dispersie H=16,5; D=810mm | Pulberi | 5 |
|  |  | plumb | 3,5 |
|  |  | SO2 exprimat in anhidrida sulfuroasa | 200 |
| A2 - Topire – | Cos de evacuare si dispersie gaze filtrate H=16,5 m; D=1200 mm | CO | 70 |
|  |  | NOx | 300 |
|  |  | SO2 | 200 |
|  |  | Pulberi | 4 |
|  |  | plumb | 1 |
|  |  | Sn | 3,5 |
|  |  | Sb | 3,5 |
|  |  | Dioxine si furani | 0,1ngTEQ/Nm3 |
| A3, A4 - Rafinare Turnare in lingouri | Cos de evacuare si dispersie gaze filtrate H=13,7m si D=1200 mm - H=12,5m; D=810mm | CO | 70 |
|  |  | NOx | 300 |
|  |  | SO2 | 200 |
|  |  | Pulberi | 4 |
|  |  | plumb | 1 |
|  |  | Sn | 3,5 |
|  |  | Sb | 3,5 |
| A5 - Uscarea si ambalarea cristalelor de sulfat de sodiu | Cos de evacuare si dispersie H=21m; D=380mm | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 exprimat in anhidrida sulfuroasa | 200 |
| A6 - Boilerul pentru producerea aburului tehnologic | Cos de evacuare si dispersie cu H=10,5m si D=600mm | CO | 70 |
|  |  | NOx | 245 |
|  |  | SO2 | 24,5 |
|  |  | Pulberi | 3,5 |

10.1.1.2. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate in tabelul 6.

10.1.1.3. Un raport care rezuma emisiile in aer se depune la A.P.M. Ilfov ca parte a R.A.M.

10.1.1.4. In cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice titularul activitatii are obligatia sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si mediului.

10.1.2. Calitatea aerului

10.1.2.1. Se vor respecta prevederile cuprinse in STAS 12574/1987.

10.1.2.2. Se vor respecta  prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

10.2. Apa

10.2.1.Nicio emisie in apa nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie (stabilite conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 8/IF din 06.07.2017 modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 98/164/IF din 09.07.2012  emisa de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de apa Arges- Vedea – Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucuresti, a prevederilor HG nr. 188/28.02.2002 modificata si completata prin HG nr.352/21.04.2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, conform tabelului 7:

Tabel nr. 7 – Indicatori de calitate ai apei uzate

| Nr. crt. | Parametru | Valoarea limita de emisie |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensie | 60 mg/dm3 |
| 3 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 125 mg/dm3 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 25 mg/dm3 |
| 5 | Plumb (Pb) sub forma de oxizi si/sau sulfati | 0,2 mg/dm3 |
| 6 | Azottotal | 15 mg/dm3 |
| 7 | Fosfortotal | 2 mg/dm3 |
| 8 | Detergenti sintetici | 0,5 mg/dm3 |
| 9 | Reziduu fix | 2000 mg/dm3 |
| 10 | Substante extractibile cu solventi organici | 20 mg/dm3 |
| 11 | Produse petroliere | 5 mg/dm3 |
| 12 | Sulfuri si hidrogen sulfurat | 0,5 mg/dm3 |
| 13 | Detergenți sintetici | 0,5 mg/dm3 |

10.2.2.Nu trebuie sa existe emisii in apa semnificative pentru mediu, in afara celor mentionate in tabelul 7

10.2.3.Un raport care rezuma emisiile in apa se depune la A.P.M Ilfov ca parte a R.A.M.

10.3. Sol

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii nu vor depasi limitele prevazute in Ordinul MAPPM nr. 756/1997, conform tabelului 8.

Tabel nr. 8– Valorile indicatorilor din sol, pentru folosinta mai putin sensibila

| Parametrul analizat (mg/Kg su) | Ordinul MAPM nr. 756/1997 – soluri de folosinta mai putin sensibila |  |
| --- | --- | --- |
|  | PA | PI |
| Crom total | 300 | 600 |
| Ni | 200 | 500 |
| Cu | 250 | 500 |
| Mn | 2.000 | 4.000 |
| Pb | 250 | 1000 |
| Sb | 250 | 500 |
| Sn | 250 | 500 |
| Sulfati | 5.000 | 50.000 |
| Total produse petroliere | 1.000 | 2.000 |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta pentru componentele mediului aer, apa si sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

10.4. Zgomot

Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va incadra in limitele prevazute in SR 10009/2017, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A) , curba de zgomot Cz 60.

11. Gestiunea deseurilor SI A SUBSTANTELOR PERICULOASE:

11.1. Deseuri colectate

Tabel nr. 9

|  | Cod deseu conf. H.G 856/2002 | Denumire | Cantitate t/an | Mod de depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 12 04 | Deseuri din materiale plastice, polipropilena | Nr crt | saci big bags, magazie (depozit) sau pe platforma betonata |
| 2 | 16 06 01* 16 06 02* 16 06 05 | Acumulatori uzati Baterii cu plumb Baterii cu Ni-Cd Alte baterii si acumulatori | 40000 | Containere din polietilena (HDPE) in hala de productie sau pe platforma betonata sau pe paleti de lemn |
| 3 | 17 04 03 | Grila (gratare) si placi de plumb | 12000 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 4 | 19 12 11* | Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb etc – min 72% Pb) | 16000 | vrac, spatiu special de depozitare in hala de productie |
| 5 | 06 05 02* | Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb etc) – din alte surse | 4000 | containere din polietilena in hala de productie |
| 6 | 10 04 02* | Scorii/cruste cu continut de plumb (provenite de la rafinare) | 3500 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 7 | 17 04 03 | Alte deseuri cu plumb (cabluri, tevi, sparturi si altele) | 6000 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 8 | 10 10 11* | Placi de plumb si sparturi | 1000 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 9 | 10 10 09* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | 100 | containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 10 | 03 01 05 | Rumegus | 30 | saci din material plastic, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 11 | 10 04 05* | Pulberi de plumb de la filtrele instalatiilor | 5000 | containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 12 | 10 04 99 | Alte deseuri din metalurgia termica a plumbului | 6000 | containere speciale in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 13 | 06 03 15* | Oxizi metalici cu continut de metale grele | 500 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 14 | 06 03 16 | Alti oxizi metalici | 500 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 15 | 06 04 05* | Alte deseuri cu continut de metale grele | 500 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 16 | 19 08 13* | Namoluri cu continut de substante periculoase provenite din epurarea apelor reziduale industriale | 500 | in saci speciali de 1 tona pe paleti de lemn |
| 17 | 17 04 06 | Deseuri de staniu | 40 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 18 | 17 04 04 | Deseuri de zinc | 100 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 19 | 17 04 01 | Deseuri de cupru, bronz, alama | 5 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 20 | 16 01 17 | Metale feroase | 1000 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 21 | 19 12 02 | Metale feroase | 5000 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 22 | 19 12 03 | Metale neferoase | 5000 | containere speciale, in hala de productie sau pe platforma betonata |
| 23 | 12 01 01 | Fondant – fier -aschii/span | 1000 | zona specială de depozitare |

11.2. Deseuri produse si stocate temporar pe amplasament:

11.2.1. Deseuri nepericuloase:

Tabel nr. 10

| Nr crt | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire | Cantitate t/an | Mod de depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 10 02 | Deseuri metalice neferoase | 10 | Containere inscriptionate |
| 2 | 19 10 01 | Deseuri de fier si otel | 50 | Containere inscriptionate |
| 3 | 19 12 04 | Deseuri din materiale plastice, polipropilena | 2.500 | Saci Big Bags |
| 4 | 12 01 01 | Pilitura si span feros | 4 | Containere inscriptionate |
| 5 | 12 01 03 | Pilitura si span neferos | 1 | Containere inscriptionate |
| 6 | 17 04 03 | Deseuri de plumb (Grila (gratare) si placi de plumb) | 12.000 | Depozit acoperit |
| 7 | 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 10 | Containere inscriptionate |
| 8 | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 50 | Pubele, loc special amenajat |
| 9 | 19 08 99 | Namol de la statia de epurare monobloc FLUIDO – SBR | 6 mc/ 3-4 ani | Containere inscriptionate |
| 10 | 19 08 99 | Namol de la bazinul de retentie ape uzate | 24 t/ 2-3 ani | Containere inscriptionate |

11.2.2. Deseuri periculoase:

Tabel nr. 11

| Nr crt | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Denumire | Cantitate t/an | Mod de depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 50 | containere inscriptionate (depozit) |
| 2 | 19 12 11* | Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase (pasta de plumb de la acumulatori uzati) | 16000 | depozit acoperit |
| 3 | 19 02 04* | deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos (separatori) | 1600 | saci big bags |
| 4 | 10 04 01* | Zguri cu plumb | 4000 | depozit acoperit |
| 5 | 10 04 02* | Scorii/cruste cu continut de plumb | 4500 | containere inscriptionate |
| 6 | 10 10 09* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | 1200 | containere inscriptionate |
| 7 | 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 3 | containere inscriptionate |
| 8 | 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 3 | containere inscriptionate |
| 9 | 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 1,5 | containere inscriptionate |
| 10 | 16 11 03* | Alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | 25 | containere inscriptionate |
| 11 | 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 0,2 | containere inscriptionate |
| 12 | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri, sau sunt contaminate cu substante periculoase | 2 | containere inscriptionate |
| 13 | 19 08 13* | Namolurile cu continut de substante periculoase de la procedeele de epurare a apelor reziduale industriale | 29 | containere inscriptionate |
| 14 | 16 06 06* | Acid sulfuric (electrolit uzat scurs din acumulatori uzati) | 8800 | containere inscriptionate |

Capacitate de stocare deseuri pe amplasament:

| TIP DESEU | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Capacitate maxima de stocare (t) |
| --- | --- | --- |
| Acumulatori uzati - baterii cu plumb, baterii cu Ni-Cd, alte baterii si acumulatori | 16 06 01* 16 06 02* 16 06 05 | 1500 |
| Acid sulfuric (electroliti scursi din acumulatori uzati) | 16 06 06* | 360 |
| Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb – min 72% Pb) | 19 12 11* | 1350 |
| Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb ) | 06 05 02* | 1000 |
| Namoluri cu continut de substante periculoase provenite din epurarea apelor reziduale industriale | 19 08 13* | 200 |
| Zguri de la topirea primara si secundara | 10 04 01* | 500 |
| Scorii/cruste cu continut de plumb | 10 04 02* | 1000 |
| Placi de plumb si sparturi | 10 10 11* | 1500 |
| Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | 10 10 09* | 50 |
| Pulberi de plumb de la filtrele instalatiilor | 10 04 05* | 500 |
| Alte deseuri din metalurgia termica a plumbului | 10 04 99 | 1000 |
| Oxizi metalici cu continut de metale grele | 06 03 15* | 100 |
| Alti oxizi metalici | 06 03 16 | 100 |
| Alte deseuri cu continut de metale grele | 06 04 05* | 100 |
| Rumegus | 03 01 05 | 20 |
| Metale feroase | 16 01 17 | 200 |
| Metale feroase | 19 12 02 | 500 |
| Metale neferoase | 19 12 03 | 500 |
| Fondant - fier - aschii/span | 12 01 01 | 50 |
| Alte deseuri cu plumb (cabluri, tevi, sparturi si altele) | 17 04 03 | 1000 |
| Grila (gratare) si placi de plumb | 17 04 03 | 1350 |
| Deseuri de staniu | 17 04 06 | 40 |
| Deseuri de zinc | 17 04 04 | 40 |
| Deseuri de cupru, bronz, alama | 17 04 01 | 5 |

11.3. Deseuri refolosite si valorificate in cadrul instalatiei

Tabel nr. 12

| Nr crt | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire | Cantitatea t/an | Metoda de reciclare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 04 03 | Deseuri de plumb ( gratare, placi de plumb provenite de la concasarea bateriilor) | 12.000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 2 | 19 12 11* | Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase (pasta de plumb de la acumulatori uzati) | 16000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 3 | 19 08 13* | Namolurile cu continut de substante periculoase de la procedeele de epurare a apelor reziduale industriale | 29 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 4 | 10 10 09* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | 1200 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 5 | 10 04 02* | Scorii/cruste cu continut de plumb | 4500 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 6 | 16 06 06* | Acid sulfuric (electrolit uzat scurs din acumulatori uzati) | 8800 | Se recicleaza in sectia Engitec |
| 7 | 03 01 05 | Rumegus | 30 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 8 | 17 04 06 | Deseuri de staniu | 40 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 9 | 17 04 04 | Deseuri de zinc | 100 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 10 | 17 04 01 | Deseuri de cupru, bronz, alama | 5 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 11 | 06 05 02* | Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb etc) – din alte surse | 4000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 12 | 10 10 11* | Placi de plumb si sparturi | 1000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 13 | 10 04 05* | Pulberi de plumb de la filtrele instalatiilor | 5000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 14 | 10 04 99 | Alte deseuri din metalurgia termica a plumbului | 6000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 15 | 06 03 15* | Oxizi metalici cu continut de metale grele | 500 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 16 | 06 03 16 | Alti oxizi metalici | 500 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 17 | 06 04 05* | Alte deseuri cu continut de metale grele | 500 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 18 | 17 04 03 | Grila (gratare) si placi de plumb | 12000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 19 | 19 12 11* | Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb etc – min 72% Pb | 16000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 20 | 10 04 02* | Scorii/cruste cu continut de plumb | 3500 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 21 | 17 04 03 | Alte deseuri cu plumb (cabluri, tevi, sparturi si altele) | 6000 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 22 | 19 08 13* | Namoluri cu continut de substante periculoase provenite din epurarea apelor reziduale industriale | 500 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |
| 23 | 10 10 09* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase | 100 | Se recicleaza in sectia Metalurgie |

11.4. Deseuri comercializate:

Tabel nr. 13

| Nr. crt. | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire | Cantitate t/an | Metoda de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 10 02 | Deseuri metalice neferoase | 10 | Valorificare de catre firme autorizate |
| 2 | 19 10 01 | Deseuri de fier si otel | 50 | Valorificare de catre firme autorizate |
| 3 | 19 12 04 | Deseuri din materiale plastice, polipropilena | 2.500+ 1.500 | Valorificare de catre firme autorizate |
| 4 | 12 01 01 | Pilitura si span feros | 4 | Valorificare de catre firme autorizate |
| 5 | 12 01 03 | Pilitura si span neferos | 1 | Valorificare de catre firme autorizate |
| 6 | 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 50 | Valorificare de catre firme autorizate |
| 7 | 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 3 | Valorificare de catre firme autorizate |
| 8 | 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 3 | Valorificare de catre firme autorizate |
| Cantitatile de deseuri de plumb (17 04 03), alte deseuri (pasta de la acumulatori uzati - 19 12 11*), praf din gazul de ardere (10 10 09*), scorii / cruste de plumb (10 04 02*), acumulatori uzati - baterii cu plumb (16 06 01*) care nu vor fi reciclate in cadrul sectiei Metalurgie/Engitec vor fi valorificate prin firme autorizate. |  |  |  |  |

11.5. Depozitare definitiva a deseurilor

Tabel nr.14

| Nr. crt. | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Denumire | Cantitate t/an | Metoda de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 50 | colectare selectiva, eliminare definitiva prin firma specializata |
| 2 | 19 08 99 | Namol de la statia de epurare monobloc FLUIDO – SBR | 6 mc/ 3-4 ani | evacuate de pe amplasament prin vidanjare, in vederea eliminarii finale prin unitati autorizate |
| 3 | 19 08 99 | Namol de la bazinul de retentie ape uzate | 24 t/ 2-3 ani | evacuate de pe amplasament prin vidanjare, in vederea eliminarii finale prin unitati autorizate |
| 4 | 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 10 | eliminare definitiva prin firma specializata |
| 5 | 10 04 01* | Zguri cu plumb | 4.000 | eliminare definitiva prin firma specializata |
| 6 | 19 02 04* | Deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos (Separatori) | 1600 | eliminare definitiva prin firma specializata |
| 7 | 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 1,5 | eliminare definitiva prin firma specializata |
| 8 | 16 11 03* | Alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | 25 | eliminare definitiva prin firma specializata |
| 9 | 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 0,2 | eliminare definitiva prin firma specializata |
| 10 | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri, sau sunt contaminate cu substante periculoase | 2 | eliminare definitiva prin firma specializata |

11.6  Deseuri  transportate:

Deseurile periculoase pe care societatea le transporta sunt incadrate conform H.G.nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, in categoria:

16 06 01* baterii cu plumb;

16 06 02* baterii cu Ni-Cd;

16 06 06* electroliti colectati separat din baterii si acumulatori;

19 12 11* alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase;

06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase;

10 04 01* zguri de la topirea primara si secundara;

10 04 02* scorii si cruste de la topirea primara si secundara;

10 10 09* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase;

10 10 11* alte particule cu continut de substante periculoase;

10 04 05* alte particule si praf;

06 03 15* oxizi metalici cu continut de metale grele;

06 04 05* deseuri cu continut de alte metale grele;

19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale;

19 02 04* deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos;

13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate;

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere;

15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase;

16 11 03* alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase;

20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur;

150110* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase;

11.7. Substanțe și preparate chimice periculoase:

11.7.1. Substantele si preparatele chimice periculoase folosite in cadrul unitatii sunt prezentate in tabelul 15 si 16:

Tabel nr. 15 - Substantele periculoase utilizate in procesele tehnologice

| Denumire | Fraze de periculozitate | Cantitate maxima utilizata pe amplasament |
| --- | --- | --- |
| Precursor cat.III Acid sulfuric (H2SO4) | Solutie, concentratie 35-36% H314, H315, H319 | 700 t/an |
| Precursor cat. III Acid sulfuric (H2SO4) – electrolit uzat (deseu) | Solutie, conc. 12-15% H314, H315, H319 | 8.800 t/an |
| Pulberi cu plumb de la filtrele instalatiilor (deseu 10 04 05*) | H360, H302, H332, H411, H361 | 5.000 t/an |
| Placi de plumb si sparturi (deseu - 10 10 11*) | H360, H302, H332, H411, H361 | 1.000 t/an |
| Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb etc – min 72% Pb - deseu) | H360, H302, H332, H410, H361 | 16.000 t/an |
| Pasta de plumb (cu continut de sulfat de plumb, oxizi de plumb etc) – din alte surse – (deseu - 06 05 02*) | H360, H302, H332, H410, H361 | 4.000 t/an |
| Scorii/cruste cu continut de plumb (deseu de la rafinare) | H360, H302, H332, H411, H361 | 3.500 t/an |
| Arsen (As) – la rafinare | H301, H331, H410 | 20 t/an |
| Calciu (Ca) (aditiv de realizare a aliajelor de tip Ca-Al) – la rafinare | H228, H261 | 25 t/an |
| Seleniu (Se) – la rafinare | H301, H331, H410 | 5 t/an |
| Oxigen lichid | H270, H280, H281 | 4.000 t/an |
| Soda caustica (NaOH 20-50%) | H314, H290 | 312 t/an |
| Fondant – Soda calcinata (Na2CO3 – carbonat de sodiu) | H319 | 6.000 t/an |
| Peroxid de hidrogen (apa oxigenata – H2O2)- 13-35% | H270, H314, H332, H302 | 30 t/an |
| Sulfura de sodiu- Na2S -fulgi–60-62% | H314, H400 | 40 t/an |
| Azotat de sodiu – NaNO3 | H270 | 200 t/an |
| Uleiuri minerale pentru utilaje | H350 | 6 t/an |
| Var hidratat | H302 | 120 t/an |

Tabel nr. 16 - Substantele periculoase utilizate in cadrul laboratorului

| Substanta chimica | Fraze de pericol | Cantitate maxima utilizata |
| --- | --- | --- |
| Acid clorhidric (HCl)-37% | H335; C; Xi | 28 kg/an |
| Acid azotic (HNO3) | H314; C | 73 kg/an |
| Amoniac (NH3) | H400; C; N | 16 kg/an |
| Clorura de amoniu (NH4Cl) | H332, H319; Xn; Xi | 2 kg/an |
| Clorura de bariu (BaCl2) | H332, H302; Xn | 0,5 kg/an |
| Sulfat de sodiu (Na2SO4) | H228; F | 2 kg/an |
| Azotat de argint (AgNO3) | H410; C; N | 0,2 kg/an |
| Apa oxigenata (H2O2) | H270; O; C | 3 kg/an |
| Hidroxid de sodiu (NaOH – 20%) | H314; C | 6 kg/an |
| Alcool etilic | H225; F | 12 kg/an |
| Peroxid de sodiu | H270; H314; O; C | 0.5 kg/an |
| Acid sulfuric - 98% | H314; C | 25 kg/an |
| Bromat de potasiu | H301, H350;O; T | 0,5 kg/an |
| Sulfocianura de potasiu | H332, H312, H302; EUH032; H412; Xn | 1 kg/an |
| Carbonat de sodiu | H319; Xi | 1 kg/an |
| Acid oxalic | H312, H302; Xn | 1 kg/an |
| Clorura de magneziu | Nu are fraze de risc | 1 kg/an |
| Molibdat de amoniu | H335, H319, H315, H412; Xi | 1 kg/an |
| Eriocrom negru T (indicator) | H319, H411; N; Xi | 0,025 kg/an |
| Acid boric | H360; | 1 kg/an |
| Acid formic | C | 15 kg/an |
| Acid acetic | C; F | 15 kg/an |
| Acetona | H225; H319; F; T; Xi | 4 kg/an |

11.7.2. Depozitarea si folosirea substantelor chimice periculoase se va face conform prevederiilor Regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. In cazul in care intervin modificari fata de tabelele 15 si 16, titularul va notifica APM Ilfov.

11.7.3. Precursorii reglementati prin Legea nr. 186/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 121/2006 si a Regulamentului din 26.03.2008 de aplicare a O.U.G. nr. 121/2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri detinuti/utilizati in cadrul unitatii: Acid sulfuric 9.500 t/an; Acid clorhidric 28 kg/an.

In cazul incetarii activitatii cu precursori, titularul este obligat sa predea in custodie intreaga cantitate de precursori ramasa in stoc la data incetarii activitatii unui operator autorizat, la care va fi pastrata pana la valorificare.

11.8. Obligatii privind gestiunea deseurilor si a substantelor periculoase:

11.8.1. Se vor respecta urmatoarele acte normative:

a) H.G. nr. 856/2002, completata cu H.G. nr. 210/2007 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

b) Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor;

c) Legii nr. 249/2015, privind ambalajele si deseurile de ambalaje si a Ordinului MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje.

d) Normele de salubrizare urbana;

e) Legii nr. 263/2005 care modifica Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

f) H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

g) H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

h) H.G. nr. 1132/2008 modificata de H.G. nr. 1079/2011 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

i) H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

j) O.U.G. nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara;

k) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice.

11.8.2. Stocarea temporara a deseurilor ce urmeaza a fi eliminate este de maximum 1 an, iar pentru cele ce se valorifica este de 3 ani.

## 11.8.3. Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

## 11.8.4. Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nicio clasificare agreată, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul prealabil al APM Ilfov.

# 12. Intervenţia Rapida/Prevenirea si managementul      situaţiilor de urgenta:

12.1 Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

## 12.2. Titularul autorizaţiei (instalatiei) a elaborat „Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale” cat si „Planul de management al situatiilor de urgenta” care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament, pentru interventie si minimizarea efectelor apărute asupra mediului.

## Planurile trebuie revizuite şi actualizate în  funcţie de condiţiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie sa deţina mijloacele materiale necesare în caz de poluari accidentale şi sa acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

Titularul autorizaţiei trebuie sa se asigure ca „Planul de management al situaţiilor de urgenţa”, care trateaza orice situaţie de urgenţa care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcţional.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare:

12.2.1. Operatorul trebuie sa întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societaţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevazute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurator.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie sa cuprinda toate utilitaţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apa şi combustibil, cladiri, instalaţii de ventilaţie, incalzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie sa corespunda cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activitaţile prevazute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificarii;

- data efectuarii intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparaþiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII:

13.1. Aer

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in tabelul 17.

Tabel nr. 17 – Monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti atmosferici:

| Numar pct. de emisie | Denumirea sursei | Parametru | Frecventa monitorizarii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1. | Alimentare/stocare baterii uzate; spargere, separare, colectare, desulfurare, filtrarea pastei de sulfat de plumb, filtrare solutie sulfat de sodiu | Pulberi | semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | SO2 | semestrial |  |
|  |  | Pb | semestrial |  |
| A.2. | Topire | Pb | semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Pulberi | semestrial |  |
|  |  | NOx | semestrial |  |
|  |  | SO2 | semestrial |  |
|  |  | CO | semestrial |  |
|  |  | Sb | semestrial |  |
|  |  | Sn | semestrial |  |
|  |  | Dioxine | semestrial |  |
| A.3. A.4. | Rafinare, Turnare in lingouri | Pb | semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Pulberi | semestrial |  |
|  |  | NOx | semestrial |  |
|  |  | SO2 | semestrial |  |
|  |  | CO | semestrial |  |
|  |  | Sb | semestrial |  |
|  |  | Sn | semestrial |  |
| A.5. | Uscarea si ambalarea cristalelor de sulfat de sodiu | Pulberi | semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | SO2 | semestrial |  |
| A.6. | Boilerul pentru producerea aburului tehnologic | NOx | semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | SO2 | semestrial |  |
|  |  | CO | semestrial |  |
|  |  | Pulberi | semestrial |  |

13.2. Apa

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in apele uzate epurate, stocate in bazinul de acumulare cu V = 1500 m3, in conditiile stabilite in tabelul nr. 18.

Tabel nr. 18

| Nr. Crt. | Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | anual | Conform standardelor in vigoare |
| 2 | Materii in suspensie | anual |  |
| 3 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | anual |  |
| 4 | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | anual |  |
| 5 | Plumb (Pb) sub forma de oxizi si/sau sulfati | anual |  |
| 6 | Azottotal | anual |  |
| 7 | Fosfortotal | anual |  |
| 8 | Detergenti sintetici | anual |  |
| 9 | Reziduu fix | anual |  |
| 10 | Substante extractibile cu solventi organici | anual |  |
| 11 | Produse petroliere | anual |  |
| 12 | Sulfuri si hidrogen sulfurat | anual |  |
| 13 | Detergenti sintetici | anual |  |

13.3. Sol

Titularul autorizaţiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in sol in 2 puncte de determinare:

- in Sud la limita proprietatii, spre S.C. HERAN ROMANIA S.R.L.;

- in Est la limita proprietatii, spre S.C. HERAN ROMANIA S.R.L., in conditiile stabilite in Tabelul 19, astfel:

Tabel nr. 19

| Nr. Crt. | Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crom total | anual | Conform standardelor in vigoare |
| 2 | Ni | anual |  |
| 3 | Cu | anual |  |
| 4 | Mn | anual |  |
| 5 | Pb | anual |  |
| 6 | Sb | anual |  |
| 7 | Sn | anual |  |
| 8 | Sulfati | anual |  |
| 9 | Total produse petroliere | anual |  |

13.4. Deseuri:

## 13.4.1. Recuperarea si eliminarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat in prezenta Autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil APM ILFOV şi fără acordul prealabil scris al acesteia.

## 13.4.2. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

## 13.4.3. O evidenta completa pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pusa în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate ale Agenţiei pentru inspecţie, trebuie păstrata de către titularul autorizaţiei. Acesta evidenta trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

### 13.4.3.1. Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament – prevăzute in tabelele 8, 9 si 10 -  însoţite de codul din Codul European al Deşeurilor pentru deşeurile transportate.

### 13.4.3.2. Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor.)

### 13.4.3.3. Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi  locul de depozitare/eliminare.

### 13.4.3.4. Datele privind Managementul Deşeurilor trebuie depuse la APM Ilfov ca parte a RAM.

13.5. Ambalaje:

Obligatiile de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje precum si obligatiile de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje revin titularului autorizatiei integrate, respectiv SC MONBAT RECYCLING SRL.

13.6. Zgomot

Masuratorile de zgomot se efectuează de catre laboratoare acreditate , o data pe an. Un registru al rezultatelor masuratorilor trebuie sa fie disponibil in orice moment, iar un raport care sa descrie pe scurt aceste masuratori trebuie inclus ca parte a RAM.

13.7. Alte obligatii privind monitorizarea

13.7.1. Toate echipamentele mentionate in prezenta autorizatie trebuie sa existe pe   amplasament, sa functioneze si sa fie intretinute in conditii optime.

13.7.2. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate punctele de prelevare si monitorizare. Amplasarea punctelor de masurare a emisiilor de poluanti se face conform Ord. Nr. 462/1993 – Nota Metodologica privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare – Cap. II, modificat de HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor si Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

13.7.3. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

13.7.4. Masurarea emisiilor surselor fixe se va face in conformitate cu SR EN 15259/2008 privind cerintele referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

## 14.1. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, aşa cum sunt ele menţionate în tabelele 20 si 21, trebuie depuse la sediul APM Ilfov în conformitate cu termenele stabilite.

Tabel nr. 20 		Rapoarte periodice:

| Nr. crt. | Raport | Frecventa | Termen de raportare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizarea emisiilor in aer (urmand a fi incluse in RAM) | semestrial | 10 ale lunii urmatoare semestrului raportat |
| 2 | Monitorizarea emisiilor in apa (urmand a fi incluse in RAM) | anual | 10 ale lunii urmatoare anualui raportat |
| 3 | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | anual | data inscrisa in chestionar |
| 4 | Date referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, conform prevederilor Ord. nr. 794/2012 | Anual, urmand a fi incluse anual în RAM | data inscrisa in chestionar |
| 5 | Raport anual de mediu (R.A.M.) | anual | 1 februarie anul urmator |
| 6 | Poluantii care intra sub incidenta H.G. nr. 140/2008 privind “Registrul poluantilor emisi si transferati” | anual | data inscrisa in formularele transmise de A.P.M. Ilfov |

Tabel nr. 21 		 Rapoarte singulare:

| Nr. crt. | Raport | Termen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notificare in caz de functionare defectuoasa a instalatiilor de reducere a poluarii | In cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |
| 2 | Notificare in caz de oprire/pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/ pornirii. |
| 3 | Notificare privind poluarile accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| 4 | Raport privind reclamatiile de mediu | Luna urmatoare primirii reclamatiilor |
| 5 | Proiect de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei care sa respecte prevederile Legii nr. 278/2013, art. 22, alin. 6,7,8 | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |
| 6 | Reclamatii (acolo unde apar) | Maxim 2 ore de la producere |

14.2. Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele H.G. nr. 140/2008 si Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind Registrul poluantilor emisi si transferati, la termenele din  Tabelul nr. 20.

## 14.3. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Ilfov  după evaluarea rezultatelor.

## 14.4. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Ilfov şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu, revizuita;

- solicitarea;

- raportările anuale către A.P.M. Ilfov.

## 14.5. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Ilfov  în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.6. Titularul autorizaţiei va înregistra toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu

14.7. Raportarea datelor de monitorizare trebuie efectuata in conformitate cu standardele Comunitatii Europene

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII:

15.1. Obligaţiile de baza ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale sunt urmatoarele:

- Operatorul este obligat sa respecte condiţiile din autorizaţia integrata de mediu în

desfaşurarea activitaţii din instalaţie;

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii în special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nicio poluare

importanta nu va fi cauzata;

- Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

- Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia;

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora;

15.2. Titularul de activitate are obligatia sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei integrate de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu precum si faptul ca urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii. APM Ilfov va informa titularul cu privire la obligatiile de mediu care trebuiesc asumate de partile implicate si/sau necesitatea revizuirii autorizatiei integrate de mediu, dupa caz.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta încheierea uneia dintre procedurile de vanzare a pachetului majoritar de acţiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implica schimbarea titularului activitaţii, precum şi în cazul de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitaţii, parţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3.  Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care poate avea impact semnificativ asupra mediului.

15.4. Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 196/2005, cu modificarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2006, privind Fondul pentru mediu.

15.5. Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu;

15.6. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii poate conduce la revizuirea autorizaţiei integrate de mediu de către APM Ilfov. Titularul autorizaţiei este obligat să prezinte în acest scop la APM Ilfov orice act de reglementare actualizat, în termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia ;

15.7. Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor  până la expedierea produselor finite ;

15.8. Notificarea autorităţilor:

- Titularul Autorizaţiei va notifica A.P.M. Ilfov şi G.N.M. prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii :

  - Orice emisie în aer, care depăşeste valorile limită prevăzute în autorizaţie, de la orice punct potenţial de emisie

  - Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament

  - Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol.

Titularul Autorizaţiei va include, ca parte a notificării, data şi ora incidentului,

detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile

luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării .

- Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fara notificarea din timp a APM Ilfov.

- Titularul Autorizaţiei va înregistra orice incident precizat mai sus. Această înregistrare va include obligatoriu detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului.

- Înregistrarea va include toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei va depune la APM Ilfov raportul privind incidentul, cât mai curând posibil În cazul oricărui incident precizat mai sus care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei va notifica A.N. “Apele Române” Directia Arges Vedea S.G.A. Ilfov-Bucuresti, imediat

- În cazul oricarui incident sau situaţie de urgenţa, persoanele autorizate de operator

vor anunţa, dupa caz, şi alte autoritaţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafaţa: Administraţia Naţionala  „Apele Romane” Direcţia Apelor Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti  ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa Bucuresti-Ilfov;

- în caz de îmbolnaviri ale personalului: Direcţia de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial de Munca.

- În cazul oricărei situaţii de mai jos, A.P.M. Ilfov va fi notificată în scris :

- incetarea definitivă a funcţionării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- incetarea funcţionării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate ;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire ;

- Orice modificare privind numele sub care societatea este înregistrată la

Registrul Comerţului şi/sau adresa sediului social ale titularului va fi notificată la APM Ilfov în scris, în 14 zile de la apariţia ei.

15.9. Instalaţiile vor funcţiona la nivelurile de eficienţă maximă a dotărilor de depoluare în  funcţiune existente .

15.10. Toate echipamentele de depoluare inclusiv echipamentele de rezervă trebuie

să existe pe amplasament.

15.11. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizarii emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afecteaza semnificativ mediu.

15.12. Titularul/transportatorul are obligaţia respectării următoarelor condiţii conform H.G. nr. 1061/2008:

- să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurator;

- transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase/periculoase destinate operaţiilor de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase (Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1061/2008), completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase/periculoase;

- deşeurile nepericuloase/periculoase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar şi se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase/periculoase tipizat, cu regim special.

- deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o maniera care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţionala şi europeana.

15.13. În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, titularul are următoarele obligaţii:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin H.G. nr. 856/2002;

- să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;

- să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

- să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

15.14. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzator întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificata prin Legea 265/2006, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

15.15. Operatorul are obligaţia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Ilfov sau/şi la sediul administraţiei locale în a carei raza se afla instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul nr. 1158/2005 si OAP 3970/2012.

# 16. Managementul închiderii instalaţiei:

16.1. În cazul în care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de acţiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implica schimbarea titularului activitaţii, precum şi în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitaţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului. Autoritatea competenta pentru protecţia mediului informeaza operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de parţile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii a+++ctelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta încheierea uneia dintre proceduri, parţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritara în cazul procedurilor de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitaţii.

16.2.	În cazul încetarii temporare sau definitive a activitaţii întregii instalaţii sau a unor parţi din instalaţie, operatorul trebuie sa respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Ilfov. Scopul planului de închidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include cel  putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice masura de precauţie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare în aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spalare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completa de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a se lasa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilitaţi: apa, energie electrica şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstrucţia ecologica a terenului afectat istoric prin activitaţile  desfaşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia sa asigure resursele necesare pentru punerea în practica a Planului de închidere şi sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitaţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiara.

16.4. La încetarea activitaţii se va reface Raportul de referinta, reanalizandu-se poluanţii din apa subterana şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi masurile de remediere ce se impun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 22, alin 6,7,8.

16.5. La încetarea activitaţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitaţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinatorul de teren este obligat sa realizeze investigarea şi evaluarea poluarii mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetarii definitive a activitaţii sa ia masurile necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Se vor respecta prevederile H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care

solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate si ale H.G. nr. 1408/2007 privind modalitaţile de investigare şi evaluare a poluarii solului şi subsolului si a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu.

Se vor respecta masurile propuse în Planul de închiderea al zonei, la

incetarea definitiva a activitaţii, pentru evitarea oricaror riscuri de poluare şi readucerea zonei de funcţionare la o stare satisfacatoare.

Planul trebuie pastrat, actualizat, ca dovada a schimbarilor facute. O copie

a planului va însoţi formularul în care se specifica schimbarile facute.

16.7. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care poate avea impact semnificativ asupra mediului.

Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activitaţilor desfaşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime si  materialelor pana la expedierea produselor finite.

17. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţia integrată de mediu;

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive ;

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor presupun utilizarea altor tehnici ;

- rezultatele acţiunilor de inspectie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare ;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

18 . Valabilitate:

Prezenta Autorizaţie integrată de mediu, care conţine 54 de pagini, intră în vigoare la  ……………….2019, data revizuirii.

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care titularul activității obtine viza anuala.

In conformuitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 1171/05.11.2018, privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, titularul activitatii va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia integrata de mediu.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie integrata de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine în întregime titularului activitatii.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentanţii Garzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alin Romeo Ciprian STANCIU

SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

ing. Simona CRETU

INTOCMIT,

Consilier superior Andreea POPESCU

# 19. DICŢIONAR DE TERMENI:

| 1 | Autoritatea competenta pentru protecţia mediului (APM Ilfov) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ilfov al Garzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrala de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoana fizica sau juridica, care opereaza ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevazut în legislaţia naţionala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activitaţi şi a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluarii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul sau |
| 6 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Emisiile industriale |
| 12 | Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnica staţionara, în care se desfaşoara una sau mai multe activitaţi prevazute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitaţile desfaşurate pe acelaşi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor şi poluarii |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | ###### H | Fraza de pericol care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurator, conform conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase |
| 16 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activitaţilor din economia naţionala |
| 18 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativa masurabila a unei resurse naturale sau o deteriorare masurabila a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | ###### Ameninţare iminenta ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficienta de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | ###### Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stari favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueaza în raport cu starea iniţiala, ţinand cont de criteriile prevazute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezulta din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritaţile competente în concordanţa cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra starii ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauza, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana, care este afectata negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

20. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ilfov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competenta pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J.Ilfov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Ilfov al Garzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activitaţilor din economia naţionala |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |