Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Operator: ROMVAC COMPANY SA

Adresa: Str. Sos. CENTURII, Nr. 7, Voluntari, Judetul Ilfov

Punct de lucru: SC ROMVAC COMPANY SA

Locaţia activităţii: Str. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, Judetul Ilfov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5. | Fabricarea produselor farmaceutice, inclusiv a produselor intermediare | 2.B | 0603 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4.b | Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea la scară industrială a produselor farmaceutice de bază |

Activităţi principale  desfăşurate pe amplasament:

-cod CAEN 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice;

-cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale și inginerie;

-cod CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;

- cod CAEN 3600 - Captarea și distribuția apei;

Emisă de: APM Ilfov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  ROMVAC COMPANY SA

Sediul social: Str. Sos. CENTURII, Nr. 7, Voluntari, Judetul Ilfov

Certificat de înregistrare: seria B nr. 1220230

Cod unic de înregistrare: 482384

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J23/754/2001

Compania părinte: S.C. ROMVAC COMPANY SA

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de ROMVAC COMPANY SA cu punctul de lucru SC ROMVAC COMPANY SA, înregistrată la APM Ilfov cu 22904/29.09.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: din data de 16.03.2017

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţiilor publicului privind emiterea autorizației integrate de mediu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 1/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, care transpune  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002  privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, care transpune DC96/62/CE; DC99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DPEC 2002/3/CE;

- Hotărârea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Organic Fine Chemicals din August 2006;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Organic Fine Chemicals, ediţia 2006:

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei:  ROMVAC COMPANY SA

Amplasată în: Str. Sos. Centurii nr.7, Voluntari, Judetul Ilfov

Operator: ROMVAC COMPANY SA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu stabileşte condiţiile de functionare din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activităţi cu impact asupra mediului, alte condiţii privind functionarea obiectivului vor fi  impuse de autorităţi cu atribuţii în domeniu.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 4.5. | 576546 | kg |

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentația care a stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmit de titularul de activitate;

- Raport de amplasament, intocmit de Mitu Felicia;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti seria B 1220230/01.02.2008, cod unic de inregistrare 482384;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 0836;

- H.G. nr.  1325/21.12.1990- privind infiintarea S.C. ROMVAC COMPANY S.A.;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 25 IF din 03.02.2017 emisa de Administratia Nationala Apele Romane- Directia Apelor Arges -  Vedea;

- Autorizație sanitară veterinară de funcționare nr. 5 din 28.05.2008 emisă de ANSV-SA;

- Contract de prestări servicii nr. 4273/12.05.2011 încheiat cu S.C. ECO BURN S.R.L.;

- Contract de prestări servicii pentru deşeuri reciclabile nr. 6986 din 02.08.2011 încheiat cu S.C. ECO SERV INTERNAȚIONAL S.R.L.  şi act adițional nr. 2/04.01.2016 la prezentul contract;

- Contract de prestări servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase nr. 3749/ 18.05 2015 încheiat cu S.C. STERICYCLE ROMÂNIA S.R.L.;

- Contract nr. 74 din 31.01.2008 încheiat cu S.C. ECOREC  S.A.;

- Contract de prestare/ furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 53VJ nr. 04.02.2011 încheiat cu S.C. EURO APAVOL S.A.;

- Acord de preluare nr. 05/15.04.2016 emis de S.C. EURO APAVOL S.A.;

- Certificat privind conformitatea cu buna practică de fabricație nr. 29/2013/RO emisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

- Autorizație sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 81/29.09.2014 emisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

- Contract furnizare energie electrică nr. 20166975-1/26.02.2010 încheiat cu SC ELECTRICA MUNTENIA NORD SA ;

- Contract de prestări servicii pentru deşeuri reciclabile nr. 69/05.05.2011 încheiat cu S.C. REMAT VEST S.A.

- Rapoarte de încercare pentru factorul de mediu apă realizate de S.C. LACECA S.A.;

- Rapoarte de încercare pentru factorul de mediu aer, apă realizate de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

Anexe:

- Plan de incadrare in zona si plan de situatie.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Denumire materie prima | UM | Cantitate, /an | Mod de ambalare/ Depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetonitril | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acetona | kg | 15 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid acetic | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid acetil salicilic | kg | 350 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid boric | kg | 600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid benzoic | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid clorhidric | kg | 150 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid citric | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid percloric | kg | 15 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid salicilic | kg | 5 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid tricloracetic | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Acid sulfuric | kg | 5 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Aerosil | kg | 150 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Alaun de amoniu | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Albastru de metil | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Albendazol | kg | 1500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Alcool etilic | kg | 3500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Alcool izopropilic | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Alcool metilic | kg | 150 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Alcool sanitar | kg | 1700 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Amidon | kg | 5000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| AGAR | kg | 20 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Amino - acizi | kg | 10 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Anestezina | kg | 25 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Amprolium HCL | kg | 200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Amoxicilina | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ampicilina | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Apa oxigenata | kg | 200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Atropina | kg | 2 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Avermectina | kg | 40 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Azotat de bismut | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Avicel | kg | 2900 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Benzoat de sodiu | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Bicarbonat de sodiu | kg | 1000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| BFS 500ml | kg | 200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| BIO-MOS | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Calciu gluconic | kg | 6000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Clorura de calciu | kg | 200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Carbonat de calciu | kg | 30000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| CAMFOR | kg | 25 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Cypermetrin conc. | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Clorura de natriu | Kg | 600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Clorura de magneziu | kg | 850 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Clorsulon | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Colistin | kg | 250 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Cofeina | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Citrat de sodiu | kg | 900 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Citrat de feric de amoniu | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Cmc suspnsie | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Clorura de sodiu | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Dexametazona sodium phosphate | kg | 5 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Dextroza | kg | 45000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Dieter etil | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Dimetyl formaldehida | kg | 900 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Doxicilina | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Drojdie de bere | kg | 1000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Enrofloxacin | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Flubendazol | kg | 600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Eritromicina tiocianat | kg | 700 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Emulgator NF10 | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fenol | kg | 10 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fenbendazol | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fipronil | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Formaldehida | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Florfenicol | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fosfat monocalcic | kg | 150 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fosfat dicalcic | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fosfat monosodic | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fosfat disodic farm. | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fosfat monopotasic | kg | 10 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fosfat dipotasic | kg | 5 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Fosfomycin calciu | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Furazolidon | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Gentamicina | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Geloza | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Grau | kg | 25000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Glutaraldehida | kg | 450 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Glucoza injecatbila | kg | 600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Gluconat de calciu | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Glicerina farmaceutica | kg | 1800 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Glicerol formal | kg | 1700 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Hetrazen solubil K3 | kg | 150 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Hidroxid de sodiu | kg | 800 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Iod | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Iodoform | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Iodura de potasiu | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ivermectina | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ketamina | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| L-ASPARAGINE | kg | 10 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Lactoza | kg | 15000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Lactoza sprydry | kg | 1200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Levamisol | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Mentol cristalizat | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Metionina | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Metabisulfit de sodiu | kg | 20 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Metronidazol | kg | 3000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit A | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit B12 Promix1000 | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit B2 Supra 80 | kg | 60 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit B3 Promix 99 | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit B5 Premix | kg | 250 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit B12 Promix 100 | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit E Oil Acetat | kg | 200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit E Premix 50 | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Microvit H Premix 2000 | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Momtanide isa 70 | kg | 1600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Neomicina | kg | 600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Nipagin | kg | 10 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Nitrofurazone bp2005 | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Oxibendazole | kg | 400 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Oxid de magneziu | kg | 30 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Oxid de zinc | kg | 60 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Oxitetraciclina | kg | 4000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Pancean | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| PEG 200 | kg | 5000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Penicilina | kg | 20 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Permetrin concentrat | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Pyrantel pamoate | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Polivinilpirolidona | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Praziquantel | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Preventol R80 | kg | 800 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Procaina | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Propilenglicol | kg | 11000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Progesteron | kg | 5 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| P.V. P. Kx 30 | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ronidazol | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Selenit de sodiu | kg | 5 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ser normal | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Simulsol | kg | 800 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfaquinoxalina | kg | 600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Stearat de magneziu | kg | 600 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfamidina | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfat de natriu | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfat de amoniu | kg | 300 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfat de zinc | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfat de magneziu | kg | 1500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfat de cobalt | kg | 1 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sulfat feros | kg | 2 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Srot de soia | kg | 6500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Talc | kg | 5500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Triclabendazole | kg | 5500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Tylosina tartrat | kg | 150 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Tween 80 | kg | 50 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Tuf zeolitic | kg | 32000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ulei de parafina | kg | 5000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ulei de floarea soarelui | kg | 800 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Unt de cacao | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Vaselina | kg | 2100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Vitamine A | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Vitamine B1 | kg | 175 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Vitamine C | kg | 2000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Vitamine D3 | kg | 10 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Vitamine E acetat (Di-alpha –Tocopheryl acetate) | kg | 825 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Xilen | kg | 2 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Zahar | kg | 1200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Carbonat de calciu | kg | 20240 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Faina de carne | kg | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Faina de oase | kg | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Ceara | kg | 20 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sare | kg | 200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Tifon | ml | 1000 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Vata | buc | 420 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Detergenti, dezinfectanti |  |  |  |
| Alcool tehnic | buc. | 6 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Axion | buc | 100 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Cif | buc | 700 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Detergent | kg | 1500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Domestos | buc | 700 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Praf curatat | buc | 220 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sapun | buc | 7200 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Sapun lichid | buc | 500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Solutie geam | buc | 450 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Solutie spalat | buc | 1500 | Ambalaj original/depozit special amenjat |
| Clor | buc | 700 | Ambalaj original/depozit special amenjat |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Denumire | Cantitate estimata maxima prezenta pe amplasament (Kg) | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 150 | F; R11 T; R23/24/25- 39/23/24/25 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Formaldehida. | 300 | R40 T; R23/24/25 C; R34 R43 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Acid sulfuric | 5 | C; R34 R31 N; R50 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Clorura de calciu | 200 | R14 C; R35 Xi; R37 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Acid clorhidric | 150 | Xi R: 36 S: (2-)22-24 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Sulfat de zinc | 100 | Xn; R22, R41;N; R50-53 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Selenit de sodiu | 5 | T+; R28 T; R: 23, R31, R43 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Formaldehida 37 % | 300 | T; R23/24/25- 34-40-43 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Acetona | 15 | F; R11 Xi; R36 R66 R67 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Acid acetic | 50 | R10 C; R35 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Etanol | 3500 | F; R11 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Glutaraldehida | 450 | T; R23/25; C; R34; R42/43; N; R50 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Alcool izopropilic | 500 | F; R11; Xi; R36; R37 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Acetonitril | 50 | F; R11; Xn; R20/21/22; Xi; R 36 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Iod | 50 | Xn; R20/21 N; R50 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Hidroxid de sodiu | 800 | C; R35 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| Acid percloric | 15 | R5 O; R8 C; R35 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |
| 2-Butanol | 5 | R10; Xn;R22 | Ambalaje originale | Spatiu special amenajat |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 25IF/03.02.2017, valabilă 2 ani până la 28.02.2019, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: din subteran prin intermediul  a 4 foraje cu urmatoarele caracteristici: F3 și F4 -adancime de 50m, F2 -adancime de 205 m si F1-adancime de 230m;

Volume şi debite de apă autorizate:

-debit zilnic maxim:     377,76 m3/zi;

-debit zilnic mediu:      290,58 m3/zi;

Funcţionarea este permanentă,  365 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de înmagazinare:

- 2 rezervoare din beton armat unul de 100 mc şi celălalt de 200 mc. Rezerva intangibilă de incendiu este stocată în aceste rezervoare.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică - nu este cazul.

Apa pentru stingerea incendiilor: -volum intangibil:  300mc;

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de ape:

- maxim  zilnic -332,05 m3/zi;

- mediu zilnic - 247,73 m3/zi;

- minim zilnic - 210,57 m3/zi.

Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă din sursa | 377,76 | 290,58 |

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate (tehnologice, menajere) (Quz zi max=221,01 mc/zi) sunt trecute prin staţia de preepurare mecano-biologică și sunt evacuate în rețeaua de canalizare din zonă.

Apele pluviale sunt evacuate la teren.

7.1.2  Ape subterane

Alimentarea cu apă se realizează din subteran prin intermediul a 4 foraje.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Combustibili

I. Societatea deţine o Centrală termică care utilizează combustibilul de tip CLU TIP III (lichid) care este stocat în două rezervoare subterane de câte 50 to fiecare.

Centrala termică este furnizorul de căldură (instalaţie de termoficare), abur tehnologic pentru sterilizare şi apă caldă menajeră necesare desfăşurării în condiţii optime a proceselor de producţie.

Centrala termică este prevăzută cu:

a. 4 cazane de termoficare:

- tip GTE 85/5 ignitubular

- debit 850 KW- 6 bar

- arzător monobloc cu o putere de 398-1000KW

b. 2 cazane de abur saturat:

- tip VAP 1000 SIETA ignitubular

- debit 1000 kg/h

- P= max. 8 at

- temp. 175oC

- arzător monobloc cu o putere de 398-1000 KW, tip FNP 70/2

Capacitatea calorică totală   a centralei este de 100 KW.

c. 2 boilere pentru prepararea apei calde menajere de 5000 litri fiecare

Tapă caldă = max. 60oC

d. 1 staţie automată de tratare a apei de alimentare a cazanelor tip NOBEL AS/V 800

e. 1 rezervor de apă pentru alimentare cazane de abur, capacitate 1000 litri

f. 1 rezervor combustibil de 2000 litri pentru alimentare cu combustibil a tuturor celor 6 cazane

g. 2 pompe combustibil tip DL 10, Q=17 mc/h, P=2 bar

h. 3 pompe de circulaţie a apei din instalaţia de termoficare tip GRUNDFOS NK 65/160, motor 7,5 KW

Apa fierbinte (70-80oC) este trimisă prin intermediul pompelor de circulaţie într-o reţea de conducte de transport (diametru 160) din OL la destinaţie(spații de producție,laboratoare, pavilion administrativ, sector aprovizionare , atelier mecanic).

Aburul este folosit la încălzirea apei calde menajere şi la sterilizare produse farmaceutice.

Apa caldă ajunge în spații de producție şi alte clădiri prin intermediul conductelor de distribuţie.

Aburul este trimis subteran în secția productie PMV vecină centralei termice şi este folosit cu ajutorul a doua sterilizatoare mari la prepararea/pregătirea materialelor folosite în producţie.

II. Clădirea în care funcţionează depozitul central este dotată cu două centrale  termice  murale  cu  tiraj  forţat, care foloseşte drept combustibil GPL (butan).

III. Clădirea în care funcţionează Secţia de raticide este dotată cu o centrală solară de 16 KW.

IV. Clădirea în care funcţionează Secţia de Premixuri și Pulberi Medicamentate este dotată cu o centrală solară de 16 KW.

Consumul anual  de CLU  este de 185 t/an.

7.4.UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIE ELECTRICE

7.4.1. Alimentarea cu energie electrică  se face de la FURNIZARE ELECTRICA MUNTENIA NORD prin două linii aeriene de 20 Kv, una activă şi una de rezervă.

Consumul mediu anual estimat este de cca. 1565  MWh/an.

Uleiul de transformator nu conţine PCB.

7.4.2. Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 44,499721 | 600994 |
| Latitudine | 26,268488 | 334119 |

Amplasare în teritoriu: Jud. Ilfov, Oraş Voluntari, Compania se află pe un amplasament situat la 5 km de Bucureşti şi respectiv, la 1 km de pădurea Ştefăneşti.

Vecinătăţi:    terenuri agricole la N şi E, depozit de materiale de construcţii la N-V, şoseaua de centură şi cale ferată spre V şi S.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Unităţi structurale pe amplasament:

Activitatea se desfășoară pe un teren în suprafață de 94018 mp, din care:

-  suprafața construită  - 12857 mp;

-  suprafața căi de acces  - 1600 mp;

-  suprafață spații verzi - 79561 mp;

Obiectivele de pe amplament sunt:

- Birouri

- Secție Vaccinuri și reagenti preparate pe culturi celulare

- Dept.  Controlul Calității(CQ)

- Comp. Banca Tulpini

- Liofilizare - condiţionare

- Vacinuri inactivate pe culturi bacteriene

- Vaccinuri prep. pe ouă embrionate

- Comp. Biotehnologii

- Injectabile preparate aseptic

- Comprimate

- Unguente

- Vaccinuri antibacteriene

- Soluţii şi suspensii cu sterilizare finală

- Depozit central

- Depozitare raticide, dezinfectante şi rechemate

- Secţie Pulberi medicamentate

- Secţie Antiparazitare externe

- Depozit Materiale de ambalare

- Depozit Materii Prime

- Incubaţie SPF

- Hala SPF

- Cercetare-Dezvoltare

- Depozit de medicamente

- Depozit de substanţe toxice

- Depozit de produse pentru protecţia plantelor

- Centrala termică

- Atelier mecanic (strungărie, tâmplărie, lăcătuşerie, întreţinere electrică/frigotehnică zugravi)

- Magazii materiale

- Gospodăria de apă

- Staţie de epurare ape uzate.

Spațiile de producție și control sunt dispuse în:

Cladirea A:	- Secţie Vaccinuri şi reagenţi prep. pe culturi celulare

- Dept. CQ

- Comp. Banca Tulpini

Cladirea B:	- Liofilizare - condiţionare

- Vacinuri inactivate pe culturi bacteriene

- Vaccinuri prep. pe ouă embrionate

- Comp. Biotehnologii

Cladirea C:	 - Injectabile preparate aseptic

- Comprimate

Cladirea D:	 - Unguente

- Vaccinuri antibacteriene

Cladirea E:	 - Soluţii şi suspensii cu sterilizare finală

Cladirea K:	 - Depozit central

Cladirea J:	 - Depozitare raticide, dezinfectante şi rechemate

Cladirea L:	 - Secţie Pulberi medicamentate

Cladirea S:	 - Secţie Antiparazitare externe

Cladire C 22:   - Depozit Materiale de ambalare

Cladire C24:    - Depozit Materii Prime

Cladire C 23:   - Incubaţie SPF

Cladire C 25:   - Hala SPF

Cladire M:	- Cercetare-Dezvoltare

Cai de acces: Accesul spre sediul ROMVAC COMPANY S.A. se face din DN 57  spre  Șoseaua de Centură.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Produsele obţinute de societate sunt:

- Vaccinuri pentru păsări

- Vaccinuri pentru suine

- Vaccinuri pentru ovine şi caprine

- Vaccinuri pentru câini şi pisici

- Vaccin pentru iepuri

- Vaccinuri pentru mai multe specii de animale

- Produse cu acţiune imunostimulatoare

- Produse pentru diagnosticul bolilor, infecţiilor şi afecţiunilor metabolice la animale.

Sortimentele de medicamente de uz veterinar produse sunt împărţite în 10 grupe, după cum urmează:

- Tonice generale şi rehidratante: 8 sortimente

- Suplimente nutritive, vitamine, promotori de creştere: 34 sortimente

- Produse antimicrobiene şi antimicotice: 33 sortimente

- Medicamente antiparazitare: 22 sortimente

- Produse pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare: 5 sortimente

- Antiinfecţioase locale şi cicatrizante: 18 sortimente

- Produse pentru afecţiuni ale aparatului de reproducţie şi glandei mamare: 5 sortimente

- Produse cu acţiune asupra sistemului nervos: 10 sortimente

- Produse desensibilizante şi antitoxice: 6 sortimente

- Produse naturiste pentru tratarea afecţiunilor aparatelor digestiv şi respirator: 4 sortimente

- Varia: 4 sortimente.

Sortimentele de produse pentru protecţia plantelor şi îngrăşarea solurilor:

biofertilizatori agricoli pe bază de culturi bacteriene fixatoare de azotaţi fosfor.

DOTĂRI:

A.1. SECŢIE    PRODUCŢIE   PMV   VOLUNTARI

A.1.1. Compartiment  soluţii  şi  suspensii  injectabile preparate  aseptic fără sterilizare finală

Producţia de  sterile, preparate aseptic se desfăşoară  în  Pavilionul  C  Romvac, într-un spaţiu cu suprafaţa totală de 92,1 m2.

DOTĂRI: Balanţa UWE AMX; Maşina pentru suspensii şi soluţii "KORUMA"; Vase inox; Dispozitiv semiautomat de dozat lichide; Filtru Millipore;Filtru Pall;Maşina pentru umplut şi capsat flacoane; Dispozitiv de sertizat flacoane; Etuva Remeco; Etuva Remeco; Instalaţie preparare apa ultrapură; Instalaţie preparare apă distilată; Maşină automată de etichetat "General Electro"; Maşină de ambalat în folie termocontractibilă;Dispozitiv de ştanţat  cu jet de cerneală.

A.1.2  Compartiment  soluţii  şi  suspensii  injectabile  cu  sterilizare finală

Producţia de  soluţii şi suspensii injectabile sterilizate final se desfăşoară în  Pavilionul  E  Romvac, într-un spaţiu cu  suprafaţa totală de 282.8 m2.

DOTĂRI: Balanţă Sartorius;Instalaţie preparare apă deionizată; Vase preparare soluţii;Filtru Millipore;Dispozitiv de dozat;Dispozitiv de sertizat;Linia automată de dozat şi îmbuteliat flacoane prevazută cu hotă cu flux laminar; Maşina de spălat flacoane;Maşina de etichetat flacoane;Maşina de ambalat în folie termocontractibilă;Autoclav (2 buc.);Etuvă (3 buc.)

A.1.3 Compartimentul Comprimate

Producţia de  comprimate  se desfăşoară în Pavilionul C  Romvac, într-un spaţiu cu suprafaţa totală  de 198.28 m2.

DOTĂRI: Cântar  electronic Digi; DS 685; Malaxor;Granulator umed; Etuvă electrică; Dispozitive de cernere; Omogenizator Y; Omogenizator Remeco; Granulator Manesty; Cântar electronic de 60 kg; Maşina de tabletat Manesty; Maşina de tabletat Henri Dumont; Maşina de tabletat    MT 30; Balanţă electronică METTLER  H 20; Cântar electronic UWE OAP 15 - MA; Maşina de tabletat Manesty Rotapres NK 11; Maşina de tabletat Manesty; Balanţă electronică METTLER  H 20; Balanţă electronică METTLER P 10; Maşini de divizat şi etichetat comprimate General Electro; Maşină de divizat comprimate Frewit.

A.1.4. Compartimentul  Semisolide

Producţia de  unguente  se desfăşoară în  Pavilionul  D  Romvac, într-un spaţiu cu  suprafaţa totală  de  99 m2.

DOTĂRI: Balanţă-AXM; Maşină de dozat şi închis tuburi de aluminiu; Omogenizator de unguente; Omogenizator unguente; UNIMIX; Cântar

A.1.5. Compartiment   Antiparazitare  externe

Producţia de  comprimate  se desfăşoară în Pavilionul S Romvac, într-un spaţiu cu  suprafaţa totală de 62,65 m2.

DOTARI: Linie de preparat şi dozat;Vas de preparare din inox prevăzut cu agitator;Vas de preparare din inox prevăzut cu agitator; Mixer; Cântar;Dozator semiautomat;Maşină de sertizat; Maşină de etichetat

A.2. SECŢIA  RATICIDE  ŞI  PURSEPT

A.2.1. Compartiment RATICIDE

Activitatea  se desfăşoară  în  Pavilionul  J  Romvac, într-un spaţiu cu suprafaţa totală  de  122.3 m2.

DOTĂRI: Nişă cu ventilator de aspiraţie şi filtru;Cazan malaxor cu amestecător; Lăzi de condiţionare ; Compresor aer acţionat electric; Transportor elicoidal tip TE 2,5 cu cuvă de alimentare; Cântar electronic Partner UWE;Maşină de ambalat automată cu dozator volumetric, tip PM-45;Ventilator cu filtru de praf

A.3. SECŢIA  PULBERI  MEDICAMENTATE

Producţia de premixuri şi medicamente de uz veterinar sub formă de pulberi se desfăşoară in Pavilionul  L  Romvac, într-un spaţiu cu suprafaţa totală de 327 m2.

DOTĂRI: Malaxor; Maşină automată de divizat şi ambalat; Cântar electronic; Malaxor inox; Maşină automată de divizat şi ambalat; Basculă semiautomată; Cântar electronic

A.4. SECŢIA PRODUCŢIE  PMV  CEPTURA

A.4.1. Compartiment lichide şi pulberi nesterile

Suprafaţa totală a ariei de producţie este de 446 m2. Activitatea de producţie se desfăşoară în zece camere plus vestiare, holuri de acces şi grupuri sanitare.

Laboratorul este împărţit în:

- Vestiare personal angajat P0 (2 vestiare)

- Cameră de odihnă E8 – dotată cu mese, scaune, frigider, dulap, cuptor cu microunde şi dozator de apă

- Depozit materii prime P11-dotat cu mese de lucru , rafturi

- Camera de cantarire P10- dotată cu mese de lucru, balanţe de cântărire

- Camera de preparare suspensii şi soluţii buvabile P4- mese de lucru, dulapuri, echipamente de lucru , sticlărie, chiuvetă

- Camera de divizare pulberi P6- echipament de lucru, mese de lucru, balanţă electronică de cântărire

- Camera de preparare soluţii dezinfectante şi de uz extern P5-dotată cu mese de lucru, echipamente de lucru

- Laborator control interfazic E4- dotat cu fotospectrometru, sticlărie de laborator, pH-metru, reactivi pentru analize fizico-chimice

- Camera divizare pulberi de uz extern E3- dotată cu dulapuri , mese de lucru, echipament de lucru şi balanţă electronică

- Camera de preparare pulberi E5- dotată cu echipamente de lucru, mese de lucru, dulap

- Sala imprimare etichete E6- dotată cu mese de lucru, imprimantă, calculator PC, rafturi

- Camera ambalare P8 – depozitare – livrare – rafturi şi mese de lucru

- Cameră microscopie – dotată cu microscop

B. DEPARTAMENT   PRODUCŢIE   BIOLOGICE

B.1. SECŢIE  PRODUCŢIE  BIOPREPARATE  VIRALE  PE  CULTURI CELULARE

B.1.1. Compartiment vaccinuri virale şi reagenţi

În cadrul acestui laborator se prepară toate tulpinile matcă şi de lucru necesare preparării tuturor vaccinurilor realizate de secţia Producţie Biopreparate Virale pe Culturi Celulare, precum şi serurile hiperimune, Salvacan P şi D şi setul de diagnostic ND-Test.

DOTĂRI: Bazin pentru spălarea sticlăriei; Rafturi pentru depozitarea materialelor; Balanţă tehnică pentru cântărirea materiilor prime; Autoclav pentru sterilizarea uscată a materialelor şi mediilor de cultură; Frigidere, băi de azot (-196ºC) şi congelatoare (-120ºC); Microscop pentru examinarea purităţii culturilor; Mese de laborator; Centrifugi de mare capacitate; Hote cu aer în flux laminar.

B.1.2.  Compartiment Conditionare/ambalare

Activitatea din cadrul Compartimentului de conditionare liofilizare se desfasoara in Pavilionul  B  Romvac, intr-un spatiu cu suprafata totala de 306 m2.

DOTARI: Etuva electrica tip SPF 1000 EDS; Hota sterila in flux laminar; Vitrina frigorifica ARCTIC; Microdozator produse biologice (CCSIT – Romania); Instalatie de liofilizare tip Liomax (Edwards) (3 bucati); Instalatie de liofilizare pilot tip Minifast (Edwards); Instalatie sertizare flacoane 3 ml (tip KGL 120) China; Instalatie de sertizare flacoane x 8 ml (tip CORIMA – Italia); Masina de etichetat (tip Corima – Italia); Masina de etichetat (GE Romania).

B.1.3 Compartiment  Fitoterapice

Suprafaţa totală a ariei de producţie este de  85 m2. Activitatea de producţie se desfăşoară în patru camere plus vestiare, holuri de acces şi grupuri sanitare.

DOTĂRI: tanc extracţie principii active din plante; dozator volumetric lichide 10-50 ml; linie de dozare geluri şi închidere tuburi; recipienţi din inox de 100 litri pentru preparare tincturi; tanc comasare extracte de 250 litri; maşina de ambalat în folie termocontractibilă; balanţe tehnice 0-1,5 kg si 0-60 kg.

B.2. BIOBAZA SPF

Activitatea   se desfăşoară în Pavilionul C  Romvac, cu suprafaţa totală de 579 m2.

În cadrul Biobazei se regăsesc următoarele dotări: Vestiare haine stradă (F/B); Grup sanitar; Vestiare haine de lucru(F/B); Staţie incubaţie; Camera eclozionare; Camera sexare; Cameră spălare site; Cameră primire ouă; Cameră păstrare ouă; Filtru haine fermă; Duş; Hală SPF;Sală furaje;2 hale pentru păsări; fiecare hală cuprinde câte 40 izolatoare;

Capacitatea unui izolator este de 40 de păsări, numărul total de păsări din cele 2 hale era prevăzut a fi de 3200 capete.

B.3. SECŢIE   PRODUCŢIE   BIOPREPARATE   BACTERIENE   ŞI   VIRALE   DE OVOCULTURĂ

B.3.1 .	Compartiment  produse  bacteriene (vaccinuri   Şi   reagenŢi)

Producţia de vaccinuri bacteriene vii sau inactivate, reagenţi bacterieni, seruri hiperimune se desfăşoară în Pavilionul D Romvac, cu suprafaţa totală de 375 m2.

DOTĂRI: Autoclava Zirbus (sterilizare umendă); Etuva Memmert (pt. sterilizare uscată); Hote cu flux laminar clasa II biosecuritate(Bioair 2x, Ezer Mester); Hote cl. I Romvac; Recipient inox comasare/omogenizare 250 lt; Vas de omogenizare (50 lt); Linie automată DCE120 (divizare-capsare-etichetare); Hota baldachin;Termostat Bellco 37 °C; Pompa peristaltica; Caseta filtrare tangentială; Instalaţie filtrare aer; Camera frigorifică +2/+8 °C x 2; Camera termostat 33-37 °C x2; Băi apă termostatate; Cântar electronic; Calculatoare procesare date; Butelii aragaz (5 buc).

B.3.2 .	Compartiment  vaccinuri  virale  de  ovoculturĂ

Producţia de vaccinuri vii virale de ovocultură (vrac) se desfăşoară în Pavilionul B Romvac, suprafaţa totală a spaţiilor fiind de 150 m2.

Desfăşurarea activităţii: spaţiul este împărţit în 3 zone în funcţie de tipul de activitate:

- Zona administrativă, cu biroul pt. evidenţe documente (B1-1)

- Zona pregătire producţie

-Spălătorie sticlărie (B1-2)

- Camera recepţie-dezinfecţie ouă embrionate (B1-3)

- Pregătire materiale (B1-16)

- Zona producţie:

-Camera ovoscopie (B1-6)

-Camera incubaţie 37-39 °C (B1-7)

-Camera pregătire ouă pt. inoculare-recoltare (B1-8)

-Camera inoculare-recoltare (B1-9)

-Camera frigorifică depozitare suspensii virale inactivate +2/+8 °C (B1-10)

-Lab. control pe flux (B1-12)

-Camera frigorifică depozitare vaccin vrac +2/+8 °C (B1-13)

-Camera formulare farmaceutică vaccin vrac (B1-14)

-Camera termostat (B1-15)

DOTĂRI: Hota cu flux laminar de aer steril Clasa A, 6 posturi de lucru; Hota cu flux laminar de aer steril Clasa A, 4 posturi de lucru; Congelator New Brunwick -80 °C; Frigider Arctic; Termostat Incucell 222 Standard +37 °C; Butelii aragaz (5x)

B.3.3. Compartiment  vaccinuri   inactivate

Producţia de vaccinuri inactivate cu adjuvant uleios se desfăşoară în Pavilionul B Romvac, suprafaţa totală a spaţiilor fiind de 55 m2.

DOTARI: Ultraturax (pt. preparare emulsii vaccinale); Vas de comasare şi omogenizare (500 lt); Hota baldachin; Etuva (pt. sterilizare uscată flacoane); Vas de omogenizare (50 lt);Linie automată DCE120 (divizare-capsare-etichetare); Instalaţie filtrare aer; Camera frigorifică +2/+8 °C

B.3.4. Compartiment  biotehnologii

Dotări: Hotă clasa II biosecuritate Bioair; Hota cu flux laminar de aer steril pentru umplere aseptică; Module pt. filtrare tangenţială (suport + casetă); Filtru Colomba pt. filtrare grosieră; Filtru sterilizant Millipore; Fermentor 20 lt; Fermentor 100 lt; Pompă dozatoare Masterflex; Pompă transvazare autoclavabilă; Maşină semiautomată de capsat; Butelii aragaz (2x)

C. Laboratorul  Sanitar  Veterinar  Şi  pentru SiguranŢa Alimentelor  (LSVSA)  Romvac

Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor (LSVSA) Romvac execută analize în domeniul “Sănătate animală” şi include compartimentele: Anatomie patologică, Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Serologie şi Hematologie-biochimie. LSVSA primeşte pentru analiză probe biologice de la animale (sânge, ser, secreţii, excreţii, etc.) şi cadavre sau seturi de organe.

Activitatea   se desfăşoară în Pavilionul C  Romvac, cu suprafaţa totală de 579 m2.

Dotări: Frigider (10 buc); Hota Heal Force CL II (2 buc); Incubator (5 buc); Microscop (2 buc); Densitometru; Termohigrometru; Omogenizator OV-1; Dispenser antibiogramă; Incubator Direct heat CO2; Sistem filtrare prin membrană; EZ-STREAM; Vitrina frigorifică; Spălător ELISA PW40; Cititor ELISA Tecan; Calculator; Centrifugă Nahita;Aparat repartizat; Agitator magnetic; Omogenizator OV-1; Baie inactivare AQUAline; Hota MSC Advantage (2 buc); Baie inactivare termică; Pompa de vid;  PH-metru;  Balanţa analitică; Trichineloscop; Analizor hematologie, biochimie; Microscop (4 buc);Balanţa analitică;Moara de laborator; Lupa stereomicroscopică; Lampă UV (2 buc); Ladă frigorifică; Etuva UF-260; Autoclav orizontal 153L Astell; Maşină de spălat.

D . DEPOZIT MATERIALE DE AMBALARE

Depozitul de materiale este împărţit în:

- cameră materiale de ambalat dotată cu rafturi şi uşă din metal;

- cameră materiale auxiliare dotată cu rafturi şi uşa din metal;

- depozit materiale dotat cu mese, rafturi.

DOTĂRI: rafturi pentru depozitare materiale;mese pentru depozitare materiale;aspirator balanţă 100 kg; 2 buc transpalet liză;1 buc transpalet manual cu ridicare electrică.

E . DEPOZIT  MATERII   PRIME

În cadrul acestui depozit în suprafaţă  de 420  mp din Pavilionul C  Romvac se desfăşoară activitatea de depozitare materii prime. Activitatea se desfăşoară în trei camere plus vestiar, hol de acces, grup sanitar, camera de duş şi birou.

DOTĂRI: rafturi pentru depozitare materii prime; mese pentru depozitare materii prime; cântare electronice pentru cântărirea materiilor prime; frigidere; congelator; aspirator; pompa electrică pentru transvazare lichide; balanţa analitică; transpalet.

F. LABORATOR PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII

DOTĂRI: autoclav cu generator propriu de abur – 143 l; congelator –860C; dulap frigorific – 1 uşă; dulap frigorific – 2 uşi; hote flux laminar Flow; incubator +50C; +70C; sistem automat de numărare a particulelor şi suprafeţei acestora; vâscozimetru dinamic rhematic; densiometru; spectrofotometru UV-vis; auto-KIELDAHL SYSTEM; centrifugă ; rotor unghiular rigid 8 x 50 ml; rotor unghiular rigid 8 x 500 ml; agitator Minishaker; aparat liofilizare Pilat Supermodulyo; dezintegrator Ultra-Turrex; pH-metre

G. CERCETARE-DEZVOLTARE

DOTĂRI: Bazin pentru spălarea echipamentelor; Rafturi pentru depozitarea materialelor, Balanţe tehnice şi analitice pentru cântărirea materiilor prime, Termostat, Camera frigorifică şi cameră de congelare -22º, Container -30º, Mese de laborator, Casetă MILIPORE pentru concentrate prin filtrare tangenţială, Pompe peristaltice, Compresor, Maşina de spart şi de separat ouă manuală / industrială, Recipiente din sticlă / inox de 5l, 10 l, 50 l, 100 l etc., pH-metru, Site  inox, Filtru mătase, Pâlnii, Filtru Colombo, Etuvă

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alţi combustibili | CLU | 0,00 |  | GTE 85/5 | 1,00 |
| Alţi combustibili | CLU | 0,00 |  | VAP 1000 SIETA | 1,00 |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

A. DEPARTAMENT  PRODUCŢIE  MEDICAMENTE

A.1. SECŢIE   PRODUCŢIE   PMV   VOLUNTARI

A.1.1. Soluţii şi suspensii injectabile preparate aseptic fără sterilizare finală

A.1.2  Soluţii şi suspensii injectabile cu sterilizare finală

A.1.3 Comprimate

A.1.4. Semisolide

A.1.5. Antiparazitare externe

Fluxul tehnologic

•   Accesul personalului în spaţiile de lucru

•   Aprovizionarea cu materii prime

•   Aprovizionarea cu ambalaje

•   Prepararea soluţiilor/ suspensiilor injectabile fără sterilizare finală

•   Filtrarea soluţiei

•   Divizarea şi ambalarea primară

•   Ambalarea secundară

•   Prelevare de probe pentru a se efectua controlul calităţii

•   Livrarea produsului

•   Igienizarea  utilajelor şi a spaţiului de producţie

A.2.  SECŢIE  RATICIDE  ŞI  PURSEPT

Fluxul tehnologic  pentru  preparare Raticide

- Accesul personalului în spaţiile de lucru

- Aprovizionarea cu materii prime

- Aprovizionarea cu ambalaje

- Prepararea soluţiilor de impregnare

- Impregnarea

- Condiţionarea

- Ambalarea primară

- Ambalarea secundară

- Prelevare de probe pentru controlul calităţii

- Livrarea produsului

- Igienizarea utilajelor şi spaţiilor de producţie

Fluxul tehnologic  pentru comprimate pursept

- Accesul personalului în spaţiile de lucru

- Aprovizionarea cu materii prime

- Aprovizionarea cu ambalaje

- Prepararea granulei

- Tabletarea

- Depozitarea comprimatelor în vrac

- Controlul calităţii

- Divizarea şi ambalarea

- Prelevare de probe pentru controlul calităţii

- Livrarea produsului

- Igienizarea utilajelor şi spaţiilor de producţie

A.3.  SECŢIA  PULBERI  MEDICAMENTATE

Fluxul tehnologic  pentru  prepararea pulberilor  medicamentate

- Accesul personalului în spaţiile de lucru

- Aprovizionarea cu materii prime

- Aprovizionarea cu ambalaje

- Dozare materii prime

- Omogenizare produs

- Prelevarea probelor pentru controlul  interfazic

- Divizarea şi ambalarea primară

- Ambalarea secundară

- Prelevarea de probe pentru controlul calităţii

- Livrarea produsului

- Igienizarea utilajelor şi spaţiilor de producţie

A.4.  SECŢIA  PRODUCŢIE  PMV  CEPTURA

A.4.1. Compartiment lichide şi pulberi nesterile

Fluxul tehnologic pentru Glucovit (Pulbere Hidrosolubilă)

- Lansarea produsului în fabricaţie

- Aprovizionarea cu materii prime

- Aprovizionarea cu ambalaje

- Prepararea  ( E5) produsului GLUCOVIT pulbere  hidrosolubilă

- Prelevare probe pentru controlul pe fază

- Divizarea şi ambalarea primară

- Etichetarea   şi ambalarea secundară (P8)

- Prelevare probe

- Livrarea produsului

Fluxul tehnologic pentru Rombendazol 2.5% (suspensie orală)

- Lansarea produsului în fabricaţie

- Aprovizionarea cu materii prime

- Aprovizionarea cu ambalaje

- Prepararea suspensiei de ROMBENDAZOL 2,5 % în  camera P4

- Divizarea şi ambalarea primară

- Ambalarea secundară

- Prelevare probe

- Livrarea produsului

B. DEPARTAMENT PRODUCŢIE BIOLOGICE

B.1. SECŢIE  PRODUCŢIE  BIOPREPARATE  VIRALE  PE  CULTURI  CELULARE

B.1.1. Compartiment vaccinuri virale şi reagenţi

În cadrul accestui laborator   se desfăşoară urmatoarele operaţiuni:

Producţie vaccinuri antirabice

- cultivare celule

- cultivare virus

- control interfazic

- realizarea amestecului cu suport de liofilizare

Preparare medii pentru culturi de celule

- cântărire substanţe

- dizolvare sub agitare magnetică

- prefiltrare şi filtrare absolută prin filtre sterilizate

- repartizare soluţii/medii în recipiente corespunzătoare

Preparare apă deionizată

- preparare apă pe flux

- regenerare răşini schimbătoare de ioni (periodic)

Preparare ser pozitiv AIE

- concentrare şi purificare antigene, componente ale setului de diagnostic

Preparare vaccinuri şi reagenţi de diagnostic

- obţinerea suspensiilor virale

- control interfazic

- realizarea amestecului cu suport de liofilizare

Preparare vaccinuri (Hemovirovac) şi reagenţi (Hemolizina, Romalexina)

- obţinerea suspensiilor virale

- control interfazic

Control prin imunofluorescenţă

- controlul activităţii biologice a biopreparatelor

Spaţiu depozitare produse biologice la frigidere sau termostate

Stoc suspensii virale

Prepararea  TM/Tl  Virus  Cvs 11

FLUX  TEHNOLOGIC:

- Inocularea culturilor celulare cu tulpina virus rabic CVS11

- Recoltarea suspensiei virale

PREPARAREA  SERULUI   HIPERIMUN   SALVACAN  D – CONCENTRAT IMUNOGLOBULINIC   CONTRA  INFECŢIEI  CU  VIRUSUL  CARRE  LA  CÂINE

Flux  tehnologic:

- Inoculare cu tulpina de lucru CDV – WHO – 134 3 ml / cap de animal (≥ 105 TCID50 / ml)

- Inoculare de rapel funcţie de titrul de anticorpi

- Recoltarea probelor de sânge în vederea testării titrurilor de anticorpi

- Recoltare finală, comasarea serurilor

- Clarificare şi filtrare prin filtrul Millipore de 0,22 µM

- Condiţionarea seriei de ser hiperimun

Fluxul tehnologic pentru prepararea vaccinului antirabic RABIROM:

- recepţie ouă embrionate SPF,

- control ovoscopic pentru eliminarea embrionilor morţi,

- decontaminarea cojii ouălor cu alcool etilic de 700,

- recoltarea embrionilor şi introducerea lor în pahare Berzelius ce conţin PBS şi antibiotice

- tripsinizarea embrionilor pentru obţinerea celulelor fibroblast,

- centrifugarea celulelor pentru eliminarea tripsinei,

- prepararea suspensiei celulare în mediul de creştere M20 suplimentat cu ser fetal bovin,

- repartizarea suspensiei celulare în vase rotative şi introducerea acestora în incubatorul de culturi celulare la 370C,

- inocularea monostratului celular cu tulpina de virus HEP-FLURY,

- recoltarea suspensiei virale şi a celulelor,

- filtrarea suspensiei virale pentru eliminarea detritusurilor celulare,

- recoltarea de probe pentru control pe flux tehnologic,

- stocarea suspensiei virale la -700C,

- decongelarea şi comasarea recipienţilor cu suspensie virală în balonul de vaccin,

- adăugarea mediului protector pentru liofilizare,

- recoltarea de probe finale pentru control bacteriologic şi fungic,

- predarea vaccinului la liofilizare.

Fluxul tehnologic pentru prepararea vaccinului antirabic RABIROM V, pentru imunizarea vulpilor din mediul silvatic:

- multiplicarea liniei celulare BHK-21, clona 13 în plăci ROUX sau în vase rotative tip BELLCO,

- inocularea monostratului celular cu tulpina vaccinală SAD BERNE,

- incubarea culturilor celulare la 34 – 370C în sistem static sau rotativ,

- recoltarea supernatantului celular,

- comasarea suspensiei virale şi recoltarea de probe pentru controlul pe flux tehnologic,

- congelarea suspensiei virale la -700C,

- decongelarea şi repartizarea suspensiei virale în blister (1,5 ml/blister),

- congelarea blisterelor cu vaccin la -200C,

- montarea blisterelor cu vaccin antirabic în momeli ce conţin parafină, pastă de peşte şi oxitetraciclină ca biomarker,

- formarea seriei de vaccin şi întocmirea fişei de control.

Fluxul tehnologic pentru prepararea vaccinului contra bolii lui CARRÉ (DISTEROM):

- multiplicarea liniei celulare VERO,

- inocularea monostratului celular cu tulpina vaccinală de lucru,

- incubarea culturilor celulare la 370C în sistem static sau rotativ,

- recoltarea supernatantului celular şi a celulelor,

- congelarea-decongelarea celulelor,

- comasarea suspensiei virale şi recoltarea de probe.

Vaccinurile PARVOROMVAC, TETRAVALENT, BIVALENT, MIXOROMVAC preparate tot pe culturi celulare au fluxuri tehnologice asemănătoare cu cel descris mai sus.

Fluxul tehnologic pentru prepararea setului de diagnostic ANEMIAECVITEST:

- multiplicarea liniei celulare Derm ecvin,

- inocularea monostratului celular cu virusul AIE,

- recoltarea supernatantului celular,

- centrifugarea supernatantului celular,

- concentrarea prin filtrare moleculară cu caseta Pelikon,

- tratarea antigenului cu eter,

- centrifugare pentru eliminarea eterului,

- recoltarea de probe pentru determinări calitative şi cantitative.

Setul de diagnostic ANEMIAECVITEST se utilizează în testul Coggins pentru diagnosticul anemiei infecţioase a calului.

Serul pozitiv AIE se obţine din sângele recoltat de la cai pozitivi AIE. După inactivare serul pozitiv se filtrează prin sistemul MILLIPORE.

Setul de diagnostic LEBCONTROL pentru leucoza enzootică bovinp, preparat pe linia celulară de pulmon de liliac NBL-12 are fluxul tehnologic asemănător cu al setului ANEMIAECVITEST

B.1.2. Compartiment Condiţionare/ambalare

Fluxul tehnologic:

- aprovizionarea cu materiale se face de la magazie,

- materialele (dopuri şi flacoane) sunt ambalate şi sterilizate, apoi se introduc în camera sterilă în aşteptare,

- produsul biologic vrac este recepţionat de la producător; acesta este repartizat în condiţii sterile în flacoane şi este introdus în liofilizator,

- prin liofilizare se urmăreşte eliminarea apei din produs în condiţii de temperatură şi presiune scăzută; ciclul de liofilizare durează 44 – 48 de ore, şi cuprinde următoarele faze: congelare, sublimare, uscare şi desorbţie,

- dupa liofilizare, flacoanele cu produs biologic sunt sertizate, după care sunt introduse în carantină până la primirea certificatului de calitate din partea departamentului de control.

- în final, flacoanele cu produs biologic sunt etichetate, ambalate şi livrate la depozitul central.

B.1.3 Compartiment Fitoterapice

Flux    tehnologic  preparare   osteocicatrat  TR- adjuvant în dureri articulare

- Componentele bazei de unguent (vaselina şi uleiul de parafină) se cântăresc cu ajutorul unei balanţe tehnice cu afişaj electronic 0-60 kg şi se introduc în tancul de comasare unde se încălzesc la 1200C. Se cântăresc şi cele două plante, rostopască şi tătăneasă care se introduc apoi tot în tancul de comasare. Amestecul se agită la temperatura programată timp de 60 minute.

- Dupa extracţie produsul finit se strecoară şi se repartizează în tuburi ABL de 30 şi 50 grame.

- Tuburile cu produs repartizat se închid pe linia de închis tuburi.

- Se trimite un eşantion din aceste tuburi la controlul intern.

- Tuburile cu OSTEOCICATRAT TR sunt ambalate secundar în cutii individuale de carton. În cutie se introduce şi un prospect. Pe cutie se tipăresc datele şarjei (număr, data preparării).

- Cutiile cu OSTEOCICATRAT TR se baxează cu ajutorul maşinii de ambalat cu folie termocontractibilă.

B.2. BIOBAZA  SPF

Capacitatea unui izolator este de 40 de păsări, numărul total de păsări din cele 2 hale era prevăzut a fi de 3200 capete.

Procesele de producţie în hală sunt:

- reproducţie păsări

- obţinere de ouă embrionate şi pui SPF (libere de germeni patogeni specifici).

Aceste procese de producţie se efectuează în mediu steril (aer steril şi furaj steril).

Dejecţiile cu pernă de apă sunt colectate prin canalizare subterană la staţia de preepurare Romvac.

Sterilizarea aerului se face prin:

- prefiltrare cu randamente de 80,5% pentru particule grosiere şi microparticule până la cca. 1 micron;

- filtrare cu filtru absolut, cu randament 99,99 % pentru particule până la 0,3 microni.

Aceeaşi sterilizare a aerului prin prefiltrare şi filtrare se face atât la nivel de hală cât şi de izolator.

Sterilizarea furajului:

Furajul pentru hrana păsărilor din halele SPF este un furaj pulbere însăcuit la saci de 50 kg. Sterilizarea furajului se face la  I.R.A.S.M. CENTRUL DE IRADIERI TEHNOLOGICE IRASM-Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei Măgurele, cu radiaţii ionizante.

Cantitatea de furaj necesară la  fermă/zi este de cca. 225 kg

Fermele de testări existente în proiect au fost amenajate ca secţie de tabletare medicamente, ca laborator de biochimie şi ca depozit de materii prime.

B.3. SECŢIE  PRODUCŢIE   BIOPREPARATE   BACTERIENE   ŞI   VIRALE   DE OVOCULTURĂ

B.3.1.Compartiment vaccinuri bacteriene

În cadrul compartimentului  se desfăşoară următoarele operaţiuni:

- spălare/pregătire materiale

- sterilizare

- preparare medii/culturi bacteriene

- concentrare/diluare culturi/ser

- titrare culturi/ser/reagenţi

- inactivare culturi

- ambalare primară şi secundară

B.3.2. Compartiment vaccinuri virale vii de ovocultură

Fluxul tehnologic :

- Accesul personalului

- Spălarea sticlăriei şi pregătirea materialelor pentru sterilizare se face în cam. B1-2.

- Sterilizarea umedă/uscată se realizează la parter (cam. B0-05).

- Pregătire ouă embrionate pentru inoculare

- Inoculare ouă

- Cultivare

- Recoltare

- Control pe flux

- Prepararea vaccinurilor vii vrac

- Predare pentru liofilizare şi ambalare

- Decontaminarea sticlăriei şi materialelor

- Management deşeuri

B.3.3. Compartiment vaccinuri inactivate

Fluxul tehnologic :

- Accesul personalului

- Aprovizionare cu materii prime (antigene inactivate, excipient/adjuvant):

- Prepararea vaccinului vrac:

- Ambalarea primară şi etichetarea

- Ambalarea secundară

B.3.4. Compartiment biotehnologii

Proces tehnologic:

- Accesul personalului

- Aprovizionarea cu materii prime

- Spălarea sticlăriei

- Pregătirea materialelor

- Sterilizarea umedă şi uscată

- Procesare zer (mediu de cultură)

- Preparare inocul pt. probiotice

- Obţinere culturi

- Ambalare

- Decontaminarea sticlăriei şi materialelor

- Tratarea deşeurilor

C. LABORATORUL  SANITAR  VETERINAR  ŞI   PENTRU   SIGURANŢA ALIMENTELOR  (LSVSA)  ROMVAC

Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor (LSVSA) Romvac execută analize în domeniul “Sănătate animală” şi include compartimentele: Anatomie patologică, Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Serologie şi Hematologie-biochimie. LSVSA primeşte pentru analiză probe biologice de la animale (sânge, ser, secreţii, excreţii etc.) şi cadavre sau seturi de organe.

D. DEPOZIT  MATERIALE  DE  AMBALARE

Flux tehnologic:

- se recepţionează marfa însoţită de factură, aviz, certificat de calitate, declaraţie de conformitate

- se ia în primire de către gestionar

- se verifică cantitatea şi se depozitează în locul special amenajat pentru produsele aflate în carantină

- se anunţă laboratorul de control

- se introduc în calculator datele produselor pentru generarea notei de intrare-recepţie (nir)

- după ce laboratorul de control recoltează proba se pune pe ambalaj eticheta galbenă, care este înlocuită cu o etichetă verde când produsul iese din control şi corespunde cerinţelor, după care se depozitează în locul stabilit

- marfa este livrată în secţiile de producţie în baza unei note de predare-primire sau a unui bon de consum în care se specifică denumirea produsului şi cantitatea

- marfa este numărată de gestionar

E. DEPOZIT  MATERII PRIME

Flux tehnologic

- se recepţionează materia primă însoţită de factură, aviz, certificat de calitate, declaraţie de conformitate

- se ia în primire de către gestionar

- se verifică cantitatea, eticheta şi se depozitează în locul special amenajat pentru produsele aflate în carantină

- se anunţă laboratorul de control

- se introduc în calculator datele produselor pentru generarea notei de intrare-recepţie (nir)

- după ce laboratorul de control recoltează proba se pune pe ambalaj eticheta galbenă, care este înlocuită cu o etichetă verde când produsul iese din control şi corespunde cerinţelor, după care se depozitează în locul stabilit

- marfa este livrată în secţiile de producţie în baza unei note de predare-primire sau a unui bon de consum în care se specifică denumirea produsului şi cantitatea

- marfa este cântărită de gestionar

- se pune o etichetă în care se menţionează: denumire, cantitate, lot, valabilitate, concentraţie, semnătura.

F. CONTROLUL  CALITĂŢII

Activităţi desfăşurate

- Controlul fizico-chimic şi biologic a substanţelor active în diferite faze ale proceselor de fabricaţie.

- Controlul fizico-chimic şi biologic a produselor finite.

- Controlul produselor în perioada de valabilitate şi postvalabilitate pentru următoarele scopuri:

- Controlul valorii imunizate în perioada de valabilitate;

- Prelungirea valabilităţii comerciale a produselor;

- Perfecţionarea metodelor de control;

- Investigarea unor cazuri litigioase privind accidente apărute în timpul utilizării biopreparatelor.

SECŢIUNEA CONTROL PRODUSE BIOLOGICE

Flux tehnologic: - este determinat de condiţiile impuse de normele de preparare şi control pentru fiecare produs. Se prelevează probe în funcţie de mărimea lotului şi se determină:

- Sterilitatea produsului

- Inocuitatea

- Valoarea protectoare sau numărul de germeni

- Instrucţiunile de utilizare

- Eticheta

- Conţinutul flaconului

SECŢIUNEA CONTROL MEDICAMENTE

Flux tehnologic:

Se prelevează probe în funcţie de mărimea lotului apoi se urmăreşte respectarea parametrilor prevăzuţi în standardul de intreprindere sau în Farmacopee:

- Conţinutul în substanţa activă

- Rezistenţa tabletei

- Aspectul exterior al produsului

- Instrucţiunile de utilizare

- Conţinutul flaconului

- Eticheta

- Ambalajul exterior

G. CERCETARE-DEZVOLTARE

PREPARAREA   IMUNOINSTANT

Imunoinstant   este un  produs biologic obţinut prin extracţia imunoglobulinelor Y din gălbenuşul ouălelor obţinute de la găini inoculate cu antigen specific.

Produsul se prezintă sub forma unui lichid incolor limpede. Imunoinstant se obţine prin extracţia mecanică a imunoglobulinelor din gălbenuşul de ou.

FLUX TEHNOLOGIC:

- Separarea gălbenuşului de albuş cu ajutorul maşinii manuale de separat ouă;

- Diluarea gălbenuşului cu apă în raport 1:8;

- Omogenizare;

- Corectarea pH-ului până la 5;

- Congelare la -30ºC timp de 48 ore;

- Decongelarea suspensiei timp de 48 ore;

- Prefiltrarea şi filtrarea suspensiei prin filtre de 0.9µm si 0.25µ;

- Corectarea pH-ului la 7;

- Controlul interfazic pentru determinarea proteinei totale.

- Filtrare sterilă prin filtru de 0,22µm

- Produsul steril se repartizează în flacoane sterile, 80ml/flacon.

- După repartizare, flacoanele se etichetează corespunzător, se ambalează în cutii individuale, sigilate şi etichetate.

- Produsul se depozitează în camera frigorifică la +4°C/+8°C, ferit de umezeală.

CONTROALELE PE FLUX TEHNOLOGIC

Pe parcursul fluxului tehnologic se efectuează determinarea proteinei totale, controlul  purităţii  bacteriologice şi determinarea cantităţii de imunoglobulină totală.

8.2.2. Activităţi conexe

- Staţia Tehnică

Dotări:  - pompe cu puteri instalate de 5-15 kW;

- agregate frigorifice de 60 kW – la liofilizare;

- grupuri de ventilaţie, cu puteri cuprinse între 5-18 kW;

- grupuri frigorifice – pentru condiţionare aer şi apa (de 40C – necesară  fermentoarelor) cu puteri cuprinse între 15-25 kW, agentul de răcire utilizat fiind  ecologic tip 404 A;

- compresoare de aer;

- Atelier mecanic şi strungărie

Dotări: - polizoare;

- generator de acetilenă (principiul de obţinere fiind tipul carbid în apa);

- diferite piese şi utilaje necesare.

- scule de mână

- unelte electrice

- utilaje de aşchiere

- Operaţii executate: lucrări de reparaţii şi întreţinere în cadrul institutului                                     lui, inclusiv suduri oxiacetilenice sau cu arc electric.

- Parcul  auto

ROMVAC  COMPANY  S.A.  deţine un Compartiment transporturi care are în dotare:

- mijloace de transport (cca. 73 buc);

Mijloacele auto aferente activităţilor de transport sunt parcate în parcarea proprie betonată, existentă pe amplasament cu S = 525 mp.

Mijloacele auto utilizează fie motorină, fie benzină. Aprovizionarea lor având loc la staţiile de distribuţie carburanţi.

- Gospodăria de combustibili este compusă din:

1.  Depozitul de combustibil lichid (CLU) pentru centrala termică, alcătuit din 4 rezervoare metalice şi anume:

- 2 rezervoare cilindrice orizontale de 50 t,  montate semiîngropat în pământ, pe un pat de nisip;

-2 rezervoare cilindrice orizontale de 30 t amplasate suprateran pe suporţi din beton, într-o cuvă betonată.

Fiecare rezervor este prevăzut cu aerisire verticală, emisia vaporilor având loc la o înălţime de aproximativ 3 m faţă de nivelul solului.

Zona rezervoarelor este betonată.

2. Depozitul de carburanţi (GPL) –  reprezentat de un rezervor metalic, sub presiune,  cu capacitatea de 4000 l, amplasat suprateran pe platforma betonată.

3. Rezervoare de azot lichid (2 buc), cap.15 t – amplasat suprateran. La momentul autorizării nu sunt utilizate.

Alte fluxuri desfășurate pe amplasament :

- Captarea și distribuția apei.

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: din subteran prin intermediul  a 4 foraje cu urmatoarele caracteristici: F3 și F4 -adancime de 50m, F2 -adancime de 205 m si F1-adancime de 230m. Distributia apei se realizeaza prin intermediul conductelor de distribuţie- catre institut si catre Asociaţia de locatari- Bl. 1, sos. Centurii nr.5

- Colectarea şi epurarea apelor uzate provenite din activităţile desfăşurate pe amplasament.

Apele uzate (tehnologice, menajere) rezultate pe amplasament şi apele menajere rezultate de la Asociaţia de locatari- Bl. 1, sos. Centurii nr.5 sunt trecute prin statia de epurare mecano-biologică și sunt evacuate în rețeaua de canalizare din zonă.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Prevenirea impactului asupra mediului prin:

- utilizarea subtanțelor cu toxicitate redusă deoarece produsele obținute sunt destinate sănătății animalelor;

- folosirea reșetelor la temperaturi și presiuni ambientale;

-evidența strictă a materiilor prime și auxiliare prin exercitarea controlului continutului materiilor prime.

Manipularea și depozitarea substanțelor periculoase:

-societatea deține un depozit de materiale de ambalare și un depozit de materii prime și aprovizionarea se face în funcție de necesitate pentru evitarea formării stocurilor;

-materiile prime se recepționează însoțite de factură, aviz, certificat de calitate, declarație de conformitate, fișă tehnică de securitate;

-personalul societății este specializat și instruit periodic cu privire la operarea și controlul procesului;

Alte tehnici:

-spațiile în care se desfășoară activitatea sunt prevăzute cu sisteme de filtrare a aerului;

-activitatea din laboratoare se desfăşoară sub hote cu flux laminar, aerul evacuat fiind filtrat prin filtrele totale, tip HEPA, ce asigură o reţinere de 99,999% a germenilor patogeni şi a vaporilor substanţelor organice şi anorganice utilizate fie la controlul produselor obţinute, fie ca medii de sterilizare şi cu hote chimice cu filtre de carbon fără evacuare în atmosferă;

- în Compartimentul Productie Raticide maşinile pentru ambalarea produsului tratat sunt prevăzute fiecare cu câte o tubulatură metalică în legătură etanşă cu un bazin metalic de apă de 200 l pentru a evita  evacuarea în mediu a eventualelor pulberi.

- toate deşeurile tehnologice ce conţin virusuri sunt  autoclavate sau tratate chimic cu decontaminanți , iar apoi sunt deversate la reţeaua interioară de canalizare cu traseu spre staţia de preepurare ape uzate.

- după prelucrare plăcile cu medii de cultură şi instrumentarul de lucru sunt scufundate            într-o soluţie de sodă 3‰ sau fenol 5‰; sunt menţinute 24 h.

- cadavrele de animale se introduc în saci de plastic sigilaţi şi depozitaţi într-un spaţiu frigorific de unde sunt preluate de firme specializate pe bază de documente.

- componentele de ouă embrionate rămase nerecoltate(vitelus, coji)se strâng în saci de plastic, se adaugă Decontaminol, se etanşează la gură, se depun în cuve de plastic;

- fiecare izolator din halele fermei SPF, este prevăzut cu cuvă pentru colectarea dejecțiilor; în fiecare cuvă se formează o pernă de apă în care se introduc dezinfectante. Evacuarea apei cu dejecții se face în stația de preepurare.

-la nivelul societății sunt identificate fluxurile de deșeuri, sursele acestora, precum și modalitatea de gestionare adecvată;

-toată zona de manevrare și stocare a deșeurilor este betonată, fiind diminuat riscul de contaminare a amplasamentului;

- apele uzate rezultate din diferitele activități sunt dezinfectate local și apoi sunt evacuate în stația de preepurare proprie.

- societatea deține sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Nr. crt. | Sursa de emisii | Punct de emisie in atmosfera |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala termică pentru preparare agent termic-pentru încalzire –A1, A2. | 1 - Coş de fum cu S= 0,48 mp- secţiune pătrată –din zidarie H=25m |
| 2. | Centrala termică – cazan pentru preparare abur saturat –A3, A4. | 1 - Coş de fum cu S=0,25 mp, H=14 m |

9.1.2. Emisii difuze - sunt provenite de la traficul din incintă.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Ilfov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor(sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice provenite de la halele fermei |  | - cuve amplasate sub izolator pentru acumularea dejecţiilor; - pernă tehnologică de apă în care se introduc dezinfectanți |
| Ape rezultate de la compartimentele de producţie |  | - sunt colectate în recipienti speciali şi sunt sterilizate și dezinfectate cu cloramină, formol sau permanganat |
| Apele uzate de la spălarea halelor fermei SPF |  | Evacuare în reţeaua interioară |
| Apele convenţional curate de la compartimentul Liofilizare |  | Evacuare în reţeaua interioară ca apă de răcire |
| Ape uzate menajere |  | Evacuare în reţeaua interioară ca apă de răcire |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 25IF din 03.02.2017, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, sunt următoarele:

9.2.3. Tratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Stație de epurare cu Q-38m3/h | -bazin de recepție cu cămin și gratar |
|  | -stație de pompare ape uzate SP1 |
|  | -două bazine de neutralizare echipate cu agitatoare cu perii |
|  | -două decantoare orizontale |
|  | -stație de pompare ape uzate epurate SP1 |

-   staţie de pompare ape epurate SP2- construcţie destinată preluării apei din decantor şi transmiterii ei spre colectorul de canalizare APA NOVA, cu Dn 150 cm, de pe raza localităţii Voluntari.

-     staţie de reactivi – clădirea staţiei de reactivi este o construcţie parter, închisă, cu dimensiunile în plan de 6,17 x 6,35 m şi înălţimea încăperii de 3,55 m. În interiorul construcţiei sunt amplasate două bazine din beton armat, finisate cu plăci de faianţă, având dimensiunile interioare de 1,66 x 1,56 m, respectiv de 4,33 x 1,1 m. Ambele bazine au adâncimea de 1,50 m şi sunt destinate obţinerii reactivilor.

Capacitatea staţiei de preepurare este de 38 mc/h.

Fluxul tehnologic de preepurare este:

- omogenizarea apelor uzate;

-tratarea cu clorură de var (CaOCl2) pentru reducerea încărcării organice prin generarea în sistem a clorului activ, cu agitare puternică şi continuă;

-decantarea ;

-evacuarea.

Doza optimă de clorură de var pentru tratarea apelor în vederea încadrării în parametrii fizico-chimici şi bacteriologici este de 10-12 mg clorură de var/l apă uzată/zi (75-80 kg/lună).

Namolul rezultat se usucă pe platforma de uscare betonată amplasată lângă decantoare, în suprafaţa de 200 mp. După uscare nămolul se depozitează în saci.

9.2.4. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Având în vedere soluţia proiectată şi tehnologia de exploatare a instalaţiei, precum şi faptul  că întreaga suprafaţă a obiectivului este betonată, se apreciază că efectul asupra calităţii solului  din zona amplasamentului studiat este diminuat la maxim. O sursă posibilă de poluare o constituie gospodăria de combustibili.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Concentraţia poluanţilor în gazele arse rezultate de la centrala termică nu vor depăşi pragul de alertă definit în Ordinul nr. 756/1997 al MAPPM ca 70% din valoarea limită de emisie prevăzută în Ordinul 462/1993 al MAPPM, astfel:

Tabel nr. 1 – Centrala Termica –A1,A2,A3,A4

| Nr. Crt. | Indicatori | Limita impusă mg/Nmc |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi | 35 |
| 2. | Monoxid de carbon (CO) | 119 |
| 3. | Oxizi de sulf (SO2) | 1190 |
| 4. | Oxizi de azot (NO2) | 315 |

Condiţiile de referinţă sunt exprimate ca valori medii zilnice în condiţiile standard de 273K, 101,3 kPa şi gaz uscat, la un volum de 3% O2 .

FUNCŢIONARE ANORMALĂ :

- În cazul funcţionării anormale: concentraţiile poluanţilor rezultaţi din gazele de ardere la centrala termică, se vor încadra în valorile limită prevăzute în Ordinul 462/1993 al MAPPM, numai în momentul pornirii instalaţiilor, conform:

| Nr. Crt. | Indicatori | Limita impusă mg/Nmc |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi | 50 |
| 2. | Monoxid de carbon (CO) | 170 |
| 3. | Oxizi de sulf (SO2) | 1700 |
| 4. | Oxizi de azot (NO2) | 450 |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 25IF din 03.02.2017 și se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cămin de evacuare ape uzate preepurate înainte de evacuare în canalizarea oraseneasca | Apă preepurată evacuată | pH | 6,5 – 8,5 | Unităţi ph |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | 300 | mg/l |
|  |  | consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 500 | mg/l |
|  |  | materii in suspensie | 350 | mg/l |
|  |  | reziduu fix | 2000 | mg/l |
|  |  | fenoli | 30 | mg/l |
|  |  | sulfuri | 1 | mg/l |
|  |  | cloruri | 500 | mg/l |
|  |  | sulfati | 600 | mg/l |
|  |  | azot total | 10 | mg/l |
|  |  | azot amoniacal | 30 | mg/l |
|  |  | fosfor total | 5 | mg/l |
|  |  | substante extractibile cu eter de petrol | 30 | mg/l |
|  |  | detergenti sintetici | 25 | mg/l |
|  |  | clor rezidual liber | 0,5 | mg/l |
|  |  | cloroform | 0 | mg/l |
|  |  | bacterii coliforme totale | 1 mil. ex./100 cm3 |  |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) |  | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| Zona depozitului de CLU–B1 | 0-30 | Produs petrolier mg/kgSU |  | 1000 |  | 2000 |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: de 55 dB si curba de zgomot Cz 50 , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere | Activitate | 60 | mc/an | Eliminare finala | D5 |  |
| 20 0140 | Deşeuri metalice | Activitate | 10,0 | t/an | Reciclare/ Valorificare | R12 |  |
| 15 01 02 | Deşeuri de material plastic | Activitate | 1,5 | t/an | Reciclare/ Valorificare | R12 |  |
| 15 01 01 | Deşeuri din hârtie şi carton | Activitate | 15,0 | t/an | Reciclare/ Valorificare | R12 |  |
| 15 01 07 | Deşeuri de sticlă | Activitate | 3,0 | t/an | Reciclare/ Valorificare | R12 |  |
| 16 01 18 | Metale neferoase | Activitate | 0,5 | t/an | Reciclare/ Valorificare | R12 |  |
| 16 02 14 | Echipamente casate, altele decât cele spe cificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | Activitate | 0,5 | t/an | Reciclare/ Valorificare | R12 |  |
| 19 08 14 | Nămol staţie preepurare | Activitate | 0,5 | t/an | Eliminare finala | D5 |  |
| 18 02 02* | Deşeuri animaliere (cadrave de păsări şi animale) | Activitate | 10,000 | t/an | Eliminare finala | D10 |  |
| 18 02 02* | Deşeuri embrionare (ouă embrionate) | Activitate | 15,000 | t/an | Eliminare finala | D10 |  |
| 18 02 02* | Tifon, îmbrăcăminte,plastic,papuci | Activitate | 0,500 | t/an | Eliminare finala | D10 |  |
| 18 02 02* | Ascuţite- pipete, seringi | Activitate | Cantitati variabile | t/an | Eliminare finala | D10 |  |
| 15 02 02* | Filtre biologice uzate | Activitate | 0,5 | t/an | Eliminare finala | D10 |  |
| 15 02 02* | Echipament protecţie contaminat | Activitate | 0,500 | t/an | Eliminare finala | D10 |  |
| 18 01 06* | Produse neconforme | Activitate | 1,0 | t/an | Eliminare finala | D10 |  |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate | Activitate | 3,0 | t/an | Eliminare finala | D10 |  |

11.3. Deşeuri stocate temporar

Nu este cazul.

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:   Nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană juridică sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul(depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1,A2,A3,A4 | Monoxid de carbon (CO) | discontinua |  |  |  |
|  |  | Oxizi de sulf | discontinua |  |  |  |
|  |  | Oxizi de azot | discontinua |  |  |  |
|  |  | Pulberi | discontinua |  |  |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va efectua  măsura, prin metode standardizate,  la nivelul poluanţilor în aer -în caz de poluări accidentale.

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării, in caz de poluări accidentale.

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cămin de evacuare ape uzate preepurate inainte de evacuare in canalizare | Apa preepurată | pH | discontinua | lunar | SR ISO 10523 -97 |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | discontinua | lunar | STAS 6953 - 81 |
|  |  | consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | discontinua | lunar | SR ISO 6060-96 |
|  |  | materii in suspensie | discontinua | lunar | SR EN 1899-2/2002 |
|  |  | reziduu fix | discontinua | lunar | STAS 9187-84 |
|  |  | fenoli | discontinua | lunar | SR ISO 6439-2001 |
|  |  | sulfuri | discontinua | lunar | SR ISO 10530-97 |
|  |  | cloruri | discontinua | lunar | STAS 8663-70 |
|  |  | sulfati | discontinua | lunar | STAS 8601-70 |
|  |  | azot total | discontinua | lunar | SREN 13395/2002 |
|  |  | azot amoniacal | discontinua | lunar | SRISO5664/2001 SRISO7150-1/2001 |
|  |  | fosfor total | discontinua | lunar | SR EN1189-2000 |
|  |  | substante extractibile cu eter de petrol | discontinua | lunar | STAS 7587-96 |
|  |  | detergenti sintetici | discontinua | lunar | SR ISO7875:1996 SREN903/2003 |
|  |  | clor rezidual liber | discontinua | lunar | SRENISO7393-1:2002 ISO 7393-2:2002 SREN ISO 7393- 3:2002 |
|  |  | cloroform | discontinua | lunar |  |
|  |  | bacterii coliforme totale | discontinua | lunar | STAS 3001/91 ISO 9308-1 |

13.3.1.1 Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, institutele de cercetare medicală şi veterinară, care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, ouă de paraziţi - se descarcă în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de preepurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Nu este cazul.

13.5. Monitorizarea solului

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodăria de carburanţi -B1 | 0-30 | Produs petrolier | discontinuă | anuală | SR ISO/TR11046/1997 |

### 13.5.1 Încărcările şi descărcările de materiale vor avea loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor din scurgeri.

### 13.5.2. Titularul de activitate va avea în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie şi o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambalaj de hartie | Deşeuri de ambalaje hârtie şi carton din import si indigene/ ambalaje secundare şi de transport | Cantitate variabila Cca. 5500/an | kg |
| Ambalaj de plastic | Deşeuri de ambalaje plastic din import si indigene/ ambalaje primare/ambalaje secundare şi de transport/ ambalaje de transport | Cantitate variabila Cca. 3100/an | kg |
| Ambalaj de sticla | Deşeuri de ambalaje sticlă din import si indigene/ ambalaje primare / ambalaje de desfacere | Cantitate variabila Cca. 3200/an | kg |
| Ambalaj de metal | Deşeuri de aluminiu din ambalaje indigene/ ambalaje de desfacere | Cantitate variabila Cca. 60/an | kg |

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita amplasament directia - zona locuinte | zgomot | anuala | STAS -6161/3-82 |

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Ilfov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Voluntari

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

date privind operatorul: nume, sediu;

date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

  - pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea Fabricare produse farmaceutice care trebuie raportaţi  se va face în cazul în care valorile prag sunt depăşite.

Până în prezent S.C. ROMVAC COMPANY S.A. nu a făcut dovada depășirii valorilor prevăzute în anexa 1 la Regulamentul  (CE) nr. 166/2006.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorizarea emisiilor in aer* | trimestrial | Zece zile de la incheierea trimestrului |
|  | Monitorizarea emisiilor in apa* | lunar | Zece zile de la incheierea lunii |
|  | Monitorizarea calitatii solului * | anual | Zece zile de la incheierea anului |
|  | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Data inscrisa in chestionar | - |
|  | Situatia gestiunii deseurilor, conf. Chestionarelor statistice anuale | Data inscrisa in chestionar | - |
|  | Raportul anual de mediu –RAM | Anual | Pana la 31.01. al fiecarui an |
|  | Poluantii care intra sub incidenta H.G.140/2008 privind “Registrul poluantilor emisi si transferati” | anual | Data înscrisa in formularele transmise de A.P.M. |

Alte raportări:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării | In cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. |
| Proiect de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei care să respecte prevederile Legii nr. 278/2013, art. 22, alin. 6,7,8 | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |
| Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale | Odată cu documentaţia de solicitare a autorizaţiei, actualizare anuală |
| Notificare privind poluările accidentale | Maxim o oră de la producere |
| Notificare în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/ pornirii. |
| Reclamaţii –dacă este cazul | 10 zile de la încheierea lunii în care se face reclamaţia |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Ilfov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Argeș-Vedea ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea ROMVAC COMPANY SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe.

Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare, precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 22, alin 6,7,8.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.7. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţia integrată de mediu;

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive ;

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor presupun utilizarea altor tehnici ;

- rezultatele acţiunilor de inspectie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare ;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr   50 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

ŞEF SERVICIU,

ing. Simona CREȚU

Întocmit,

ing. Elena GÂRBAN

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Emisii industriale |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | ###### R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | ###### Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ilfov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Ilfov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques for pentru Organic Fine Chemicals, ediţia 2006: |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| ##### 1 | ##### DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| ##### 2 | ##### TEMEIUL LEGAL |  |
| ##### 3 | ##### CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| ##### 4 | ##### DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| ##### 5 | ##### MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| ##### 6 | ##### MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| ##### 7 | ##### RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| ##### 7.1 | ##### Apa |  |
| ##### 7.2 | ##### Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| ##### 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE ##### EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| ##### 8.1 | ##### Descrierea amplasamentului |  |
| ##### 8.2 | ##### Descrierea principalelor activităţi |  |
| ##### 8.3 | ##### Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| ##### 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA ##### POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| ##### 9.1 | ##### Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | ##### Emisii în apă |  |
| 9.3 | ##### Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | ##### CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | ##### Aer |  |
| 10.2 | ##### Apă |  |
| 10.3 | ##### Sol |  |
| 10.4 | ##### Zgomot |  |
| 11 | ##### GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | ##### MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU ##### PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | ##### OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | ##### MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ##### ANEXE |  |
| 18 | ##### DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ##### ABREVIERI |  |
| 20 | ##### CUPRINS |  |