Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. din

Operator: S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Adresa: B-dul Biruinţei,  nr. 89, oraş Pantelimon, judetul Ilfov

Punct de lucru: S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Locaţia activităţii: B-dul Biruinţei,  nr. 89, oraş Pantelimon, judetul Ilfov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4.b)(ii) | Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:(ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an; | 2.D.2 | 0406 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 8.(b).(ii) | Tratarea si prelucrarea destinata producerii de produse alimentare si bauturi din: materii prime de origine vegetala |

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1105 | Fabricarea berii | 57 | 1596 | Fabricarea berii | 2.D.2 | 0406 |
| 1107 | Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; | 59 | 1598 | Producția de apă minerală și băuturi răcoritoare nealcoolice | 2.D.2 | 0406 |
| 1032 | Fabricarea sucurilor de fructe şi legume | 32 | 1532 | Fabricarea sucurilor de fructe şi legume | 2.D.2 | 0406 |
| 3700 | Colectarea si epurarea apelor | 276 | 9100 | Colectarea si epurarea apelor | 2.D.2 | 0406 |
| 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei; | 253 | 4100 | Captarea, tratarea si distributia apei | 2.D.2 | 0406 |
| 3811 | Colectarea deseurilor nepericuloase | 277 | 9002 | Colectarea şi tratarea altor reziduuri | 2.D.2 | 0406 |

Emisă de: APM Ilfov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii:

Data expirării:

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

# Sediul social: B-dul Biruinţei,  nr. 89, oraş Pantelimon, judetul Ilfov

# Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 1122823

Cod unic de înregistrare: 5857302

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J40/11906/1994

Compania părinte:  S.C. GOODMILLS ROMANIA S.R.L.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L..  cu punctul de lucru S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.înregistrată la APM Ilfov cu 29120/29.11.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: din 27.06.2017 la sediul APM Ilfov;

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţiilor publicului privind emiterea autorizația integrată de mediu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru  "Food, Drink and Milk Industries"

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Food, Drink and Milk Industries, ediţia: 2006

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

# Amplasată în: B-dul Biruinţei,  nr. 89, oraş Pantelimon, judetul Ilfov

# Operator: S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.4.b)(ii) | 688.00 | Tone/zi - bere |
| 6.4.b)(ii) | 413.00 | Tone/zi băuturi răcoritoare |

Capacitate maxim instalata:

-	688 to/zi bere

-	413 to/zi băuturi răcoritoare

Capacitate maxim instalata:

- 2500000 hl bere/an

- 1500000 hl băuturi răcoritoare/an

Subproduse:  Reziduu alcool industial – 24.000  l/an;

Drojdie uzata – 20.000.00 t/an;

Borhot -23,766.00 t/an;

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- 1.  Cerere tip pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

2.Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu întocmit de INCD-ECOIND;

3.Raport de amplasament întocmit de INCD-ECOIND;

4.Studiul de dispersie al poluanților emiși în atmosferă întocmit de PFA Doru Oprea;

7.Notificare conform Legii nr. 59/2016;

8. Analiza comparativă a activității cu concluziile BAT/BREF;

9.Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București  Seria B Nr. 1122823/29 ian.2008, Cod Unic de Inregistrare 5857302;

10.Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului  Nr. 334833/12.08.2016 emis de de pe lângă Tribunalul București;

11. Contract de vânzare – cumpărare teren autentificat cu nr. 49755 din 07.12.1994 de Notariatul de Stat al sectorului 3 şi act adiţional încheiat în 03.02.1995;

12.Contract de vânzare – cumparare teren autentificat cu nr. 48370 din 02.12.1994 de Notariatul de Stat al sectorului 3;

13.Aviz nr. 2 din 24.01.1995 pentru scoaterea definitivă din producţia agricola vegetală a terenurilor arabile în suprafaţă de 66400 mp, eliberat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;

14.Autorizaţii de construire nr. 51/22.05.1996 si 55/22.05.1996 eliberate de Consiliul Sectorului Agricol Ilfov;

15.Extras de carte funciară nr. 4616, nr cerere 92780 solutionata 17.06.2008 Oraş Pantelimon pentru teren 66.400mp şi clădiri fabrica de bere Tuborg

16. Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 207/IF din 30.05.2017 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Arges – Vedea – Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti;

17. Abonament de utilizare /exploatare a resurselor de apa nr. 244/2005 si act aditional nr.4/2009 incheiat cu Administratia Nationala “APELE ROMANE” S.A. Directia Apelor ARGES VEDEA;

18. Accept de evacuare ape uzate nr. 1/05.12.2016 pentru obiectivul Fabrica de bere Tuborg titoular SC United Romananian Breweries Bereprod SRL eliberat de SC Apa-Canal Ilfov

19. Contract de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 954/20.09.2010 încheiat cu SC Apă -Canal Ilfov S.A. ;

20.  Înregistrare Sanitar-veterinară nr. 03 din 14.04.2011 emisa de Autoritatea de Națională Sanitar Veterinară și de Siguranța Alimentelor;

21. Autorizatie nr. 88/04.02.2013 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020

22. Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. GM 603/2016 valabila pana in 2021 pentru utilizarea de instalatii radiologice in cadrul liniilor tehnologice, respectiv utilizarea instalatiilor de nivelmetrie montate pe liniile tehnologice de imbuteliere;

23. Certificat nr. 001M/2015  emis de AEROQ privind implementarea si mentinerea Sistemului de Management al Mediului – SR EN ISO 14001- pentru producerea si comercializarea bauturilor (bere);

24. Certificat nr. 460/2015 emis de AEROQ privind implementarea si mentinerea Sistemului de Management al Calitatii- ISO 9001:2000-pentru producerea si comercializarea bauturilor (bere);

25. Certificat nr. 004S/2015 emis de AEROQ privind implementarea si mentinerea Sistemului de management al Securitatii si Sanatatii in Munca - OHSAS 18001/2004 -  pentru producerea si comercializarea bauturilor (bere);

26. Certificat nr. 020H/2013 emis de AEROQ privind implementarea si mentinerea Sistemului de management al Siguranței Alimentelo SR EN ISO 22000:2005/2004 -  pentru producerea si comercializarea bauturilor (bere și băuturi răcoritoare);

27. Autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor nr. 715887/24.10.2001 eliberata de Ministerul de Interne – Brigada de Pompieri Dealul Spirii a Capitalei;

28. Contract de furnizare energie electrică nr. 447BIS/16.03.2015 încheiat cu S.C. TINMAR-IND S.A.;

29. Contract de vanzare – cumparare gaze naturale nr. 3006643519/2015 incheiat cu S.C. GDF SUEZ Energy Romania SA și act adițional nr. 3/01.02.2016;

30. Contract de prestari servicii salubrizare nr. 742/08.07.2011 incheiat cu S.C. RER Ecologic Service REBU S.A. act aditional nr. 4/2016 privind colectarea, transmportul si depozitarea deseurilor solide (incluzind deseurile municipale, deseuri similare cu cele municipale, deseuri industriale, deseuri din constructii) cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special;

31. Contract de vânzare – cumpărare nr. 2480/2009 cu S.C. REMAT BUCURESTI SUD S.A. pentru preluare deşeuri reciclabile (feroase şi neferoase,  deşeuri carton hartie, DEEE);

32. Contract de prestari servicii nr. 952/20.09.2010 incheiat cu S.C. INDECO GRUP S.R.L. pentru preluare deseuri periculoase - ulei uzat, filtre de ulei, deseuri de ambalaje contaminate cu substante periculoase;

33. Contract de prestari servicii nr.1035/11.11.2013 incheiat cu S.C. DEMECO S.R.L. pentru preluare deseuri  periculoase - substante chimice de laborator expirate, deseuri de laborator microbiologie,  ambalaje contaminate cu substante periculoase;

34. Contract de prestari servicii nr. 323/19.04.2013 incheiat cu S.C. Total Waste Management S.R.L. pentru colectarea si vanzarea deseurilor reciclabile  din sticlă, plastic,  carton-hârtie, metalice şi nemetalice (aluminiu).

35. Contract de prestari servicii nr.795/31.12.2014 incheiat cu S.C. TC ROM GLASS S.R.L. pentru vânzarea deşeurilor de ambalaj din sticla;

36. Contract de livrare marfuri nr. 66 din 09.06.2016 incheiat cu S.C. GOLDEN “M” PROD IMPEX S.R.L. pentru vanzare subprodus borhot rezultat din procesul de fabricare al berii;

37. Contract de livrare marfuri nr. 1049/22.11.2013 incheiat cu S.C. LANDBRUCK SRL. pentru vanzare subprodus drojdie lichida rezultata din procesul de fabricare al berii

38. Protocol de prestari servicii nr.784/04.07.2008 incheiat cu Asociatia RECOLAMP pentru colectarea deseurilor provenite din surse de iluminat;

39. Contract prestari servicii nr. 152/01.12.2015 incheiat cu SC Calypso Mono SRL pentru colectare, transport, depozitare reziduri solide, colectarea, transportul si depozitarea reziduurilor vidanjabile;

40. Licenta de fabricatie seria A nr. 21849 in domeniul „Fabricarea berii si valorificarea subproduselor” eliberata de M.A.A. – Directia Generala a Judetului Ilfov

41. Licenta de fabricatie seria A nr. 30773/25.03.2008 in domeniul „Fabricarea bauturilor racoritoare, prepararea si imbutelierea bauturilor racoritoare – Granini si Orangina” eliberata de M.A.A. – Directia Generala a Judetului Ilfov;

42. Contract pentru transferarea responsabilitatii /privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaj nr. 185/21.12.2016 incheiat cu SC FEPRA

Anexe:

-Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale ;

-Plan de incadrare în zona și de situatie .

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Ilfov cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM ILFOV o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor,cu modificarile ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Materii prime | Cantitatea utilizată (tone /an) | Modul de ambalare si depozitare |
| --- | --- | --- |
| Apă | 2153824 mc | Rezervor suprateran de 2200 m3 |
| Producţia de bere |  |  |
| Malţ | 33058.00 | Vrac – siloz de 180 t |
| Porumb | 7741,00 | Vrac - siloz de 180 t |
| Concentrat de hamei (pastă) | 12,24 | Borcane sticla de 215 ml |
| Hamei (granule) | 42,33 | Pungi hidroizolate de 0,5 kg |
| CO2 | 3500,00 | Tanc stocare 20 tone |
| Sulfat de calciu | 102,75 | Saci hartie 25 kg |
| Beta glucanase (ULTRAFLO) | 9,20 | Bidon plastic 240 kg |
| Clorura de zinc | 0,030 | Bidon 30 l |
| Metabisulfit de sodiu | 1,64 | Saci hârtie de 25 kg |
| Acid lactic | 0,40 | Bidon 30 l |
| P.V.P.P. Polyclar | 25,00 | Bidon plastic 240 kg |
| Kieselgel-Stabiquick | 225,00 | Saci hârtie 20 kg (magazie, Secţie fermentare bere) |
| Material filtrant (Kiselguhr) | 180,00 | Saci hârtie de 22,5kg |
| Material filtrant (Kiselguhr) | 180,00 | Saci hârtie de 22,5kg |
| Producţia de sucuri |  |  |
| Concentrat | 14191,00 | Butoaie metalice de 245 kg |
| Zahar SD | 12376,00 | Saci de 1 tona |
| CO2 (achizitionat) | 2000,00 | Tanc de 20 tone |
| Azot | 1598,00 | Tanc de 20 tone |
| Imbuteliere bere şi sucuri |  |  |
| '-mono şi diacetat de N-C12-18-alchiltrimetilen amina 3-10%; oleoldiaminopropan acetat oleol (10EO) carboxilate: '-acid oleiletercarboxilic (Dicolube star track) | 10,00 | Bidoane de polietilena de 200 kg stocate pe paleti din lemn pe pardoseală betonată |
| (surfactant cationic clorură de didecildimetilamoniu) 3-10%; mono şi diacetat de N-C12-18-alchiltrimetilen am ină 3-10%; propan-2-ol 1-3%) (D1 Speedloob VL9) | 4,20 | Bidoane de polietilena de 23 sau 25 kg stocate pe paleti din lemn amplasati pe pardoseala betonata (Magazie, Sectia) |
| Alcool alchil etoxilat (Dicolube TP) | 15,00 | Bidoane de polietilena de 200 kg sau 250 kg stocate pe paleti din lemn pe pardoseala betonată |
| ' acid ortofosforic 30-50% '-oxid de imetil(tridecil)amină 1-3% (Novafoam) | 12,00 | Bidoane de polietilena de 23 sau 25 kg stocate pe paleti din lemn amplasati pe pardoseala betonata (Magazie, Sectia Imbuteliere) |
| surfactant anionic (C13-17-sec-alcan sulfonat de sodiu); -EDTA; '-2-(2- butoxietoxi) etanol (Safe foam) | 13,00 |  |
| Hidroxid de sodiu 3-10%, hipoclorit de sodiu 1-3%(Easyfoam) | 7,80 | Bidoane de polietilena de 240 litri |
| Adeziv pentru etichete | 55,39 | Galeti polipropilena capacitate 32kg (Magazia Centrala, Sectia Imbuteliere bere , PET-uri) |
| Materiale auxiliare |  |  |
| Hipoclorit de sodiu | 3,00 | Bidoane de polietilena de 240 litri |
| Clorură de sodiu | 67,00 | Bidoane de polietilena de 240 litri |
| Hidoxid de sodium (solutie) | 812,52 | ‘-1x10mc rezervor de stocare vertical din polietilena de inalta densitate in cuva din beton captusita cu gresie antiacida - Cuburi din polipropilena de 1 m3 prevazute cu armatura metalica pozitionate pe platoforma betoanta de stocare substante periculoase |
| Hidoxid de sodiu(soda fulgi) | 27,30 | Saci de polietilena de 25 kg stocati pe paleti de lemn amplasati pe pardoseala betonată |
| Acid fosforic | 1,63 | Cuburi din polipropilena de 1 m3 prevazute cu armatura metalica, la Imbutelirere ( la PET II sunt dotate cu tavi de retentie) |
| Acid azotic 30-50%; Acid ortofosforic 3-10% (SuperDilac VA4) | 48,00 | 3x10 mc - rezervoare de stocare verticale polietilena de inalta densitate in cuva din beton captusita cu gresie antiacida |
| Peroxid de hidrogen 20-30%; acid acetic 10-20%; acid peracetic 10-20% (Divosan forte – dezinfectant) | 28,00 | Bidoane de polietilena de 225 kg stocate pe paleti din lemn amplasati pe pardoseala betonata – platformă de substanţe periculoase |
| Acid clorhidric 32% | 309,32 | Cuburi din polipropilena de 1 m3 pe platforma de stocare substante periculoase platforma de la statia de tratarea apei; Rezervor polipropilena de 18 m3 cu pereti dubli si cuva de retentie (statie epurare ape uzate tehnologice) |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime și a materialelor auxiliare, pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Substanțele și preparatele chimice folosite  de titular sunt:

| Substanta | FRAZE DE PERICOL | Starea fizica | Locul utilizarii | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfat de calciu | H315; H318; H335 | solidă | Sectia fabricatie – agent filtrare | Saci de hartie de 25 kg |
| Clorura de zinc pulbere | H302, H314, H400, H410, | solidă | Sectia fabricatie – agent filtrare | Bidon de 30 l |
| Metabisulfit de sodiu | H302, H318 | solidă | Sectia fabricatie - stabilizator | Saci de hartie de 25 kg |
| Acid lactic 90% | - | lichidă | Acidulant | Bidon de 30 l |
| Polivinilpirolidona (PVP) | - | lichidă | Sectia fabricatie – agent filtrare | Bidon de platsic de 240 kg |
| Hidroxid de sodiu (solutie 48%) | H 314; H 290; P260; P280; P303+P761+P356; P305+P351+P338; P310. | lichidă | Agent spalare instalatii, CIP, Statie epurare | 3 rezervorare de stocare verticale de polietilena de 10 mc; ’-1 container transportabil plastic 1mc |
| Hidroxid de sodiu (fulgi) | H290, H314 | solidă | Instalatie CIP – agent spalare | saci plastic 25 kg |
| Acid clorhidric | H314; H290; EUH07 P260; P280 ; P303 + P361 + P353; P305 +P351+ P338; P310; | lichidă | Gospodarie apa – regenerare coloane ionice Statia de epurare | Rezervor stocare de 1 mc sau cuburi polipropilena de 1 mc |
| Hipoclorit de sodiu | H290; P234; P390; P406 | lichidă | Tratare apa dezinfectant | bidoane polietilena de 240l |
| Clorura de sodiu | EUH031, H314, H335, H400 | solidă | Gospodarie apa – regenerare coloane ionice | saci hartie 25 kg |
| Amoniac | EUH031,H314, | gazoasă | Statia de frig-agent racire | 3 tancuri metalice si 2 separatoare orizontale |
| Azot lichid criogenic | H221, H331 H314;H400 P271; P242; P305 + P351 + P338; P280; P309+P315; P243; P273 | gazoasă | Fabricatii, imbuteliere | Tanc 20 t |
| CO2 | H281 | gazoasă | Fabricatii, imbuteliere | 4 tancuri: 25 t, 22 t, 50 t si 20t |
| Aciplusfoam VF59 (acid ortofosforic 20-30%; acid azotic3-10; alcool alchil etoxilat 3-10%) | H314, H315 | lichidă | Sectia Imbuteliere Produs de curăţare prin spumare; | Bidoane de polietilena de 25 kg |
| Easy foam VF32 (hidroxid de sodiu; hipoclorit de sodiu (exprimat în clor activ) Amines, C12-14 -alkyldimethyl, N-oxides) | H314, EUH071, H290, P260 | lichidă | Sectia Imbuteliere Produs de curăţare prin spumare; | Bidoane de polietilenă de 25 kg |
| Dry Tech 7 VL104 (amestecuri 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-o nă şi 2-metil-4-izotiazolin-3-onă) | EUH031, H314, H410, H290 P260, P280, P303+P361+P336 P305+P351+P338 P310 | lichidă | Sectia Imbuteliere – lubrifiant benzi plastic prin pulverizare | Bidoane de polietilenă de 5 kg |
| Speedloob VL (-apa >= 75%; surfactant cationic (clorură de didecildimetilamoniu; '- mono şi diacetat de N-C12-18-alchiltrimetilen amin; acid acetic ) | EUH210, H331/ H311/ H301,H314 H400 / H411 | lichidă | Sectia Imbuteliere – lubrifiant benzi transportoare inox - prin pulverizare | Bidoane de polietilenă de 25 kg |
| Dicolube star track (amestecuri - (2-metoximetiletoxi) propanol 3-10%; 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-o nă şi 2-metil-4-izotiazolin-3-onă 0.01-0.1%; sulfat de cupru 0.01-0.1%) | H314, H373, H410, P280, P303+P361+P336, P305+P351+P338 P310 | lichidă | Sectia Imbuteliere – lubrifiant benzi transportoare inox | Bidoane de polietilenă de 5 kg |
| Divo WWS VB8 (amestecuri - acid sulfuric acid 1-hidroxietiliden-1,1difosfonic; acid trifosfonic nitrilometilen) | H315+H319, H317, H411 P280 | lichidă | Sectia Imbuteliere – Aditiv bai de clatire | Bidoane de polietilenă de 5 kg |
| Fosfree G VB11( amestecuri --alcool alchil alcoxilat 10-20%, acid citric 3-10%, Sodium cumenesulphonate 3-10%) | H314, H290 P260,P280, P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 | lichidă | Sectia Imbuteliere - aditiv soluții de sodă (bai spalare sticle) | Bidoane de polietilenă |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 207IF / 30.05.2017, valabilă 2 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1.  Alimentarea cu apa se realizeaza din subteran prin intermediul a 13 foraje:

F1M= 92m; F2M=93m; F3M=80m;  F1L, F2L, F3L, F5L, F6L, F7L, F8L, F9L, F10L = 180m; F4L=260m.

Forajele sunt echipate cu pompe tip GRUNDFOS- SP 27/11; 8/21; 30/10; 30/70 cu Hp=46mca; 65mca; 75mca; 80mca.

Volume de apa autorizate:

- zilnic maxim = 6900,00 m3/zi		maxim anual = 2518500 m3

- zilnic mediu = 5200,40 m3/zi	           mediu anual = 1898000 m3

Apa captată  din subteran este clorinată  şi trecută printr-un filtru de nisip şi 4 filtre cu cărbune activ.O parte din apă  astfel tratată este folosită la centrala termică, iar restul este folosită în procesul tehnologic de producere a berii după trecerea printr-o instalaţie cu schimbători de ioni.

- Modul de folosire al apei:

Necesarul total de apa:

- zilnic maxim = 15306,84 m3/zi

- zilnic mediu = 10836,39 m3/zi

Cerinta totala de apa:

- zilnic maxim = 6900,00 m3/zi

- zilnic mediu = 5200,40 m3/zi

Debite apa recirculate:

- Qmax = 8100 m3/zi

- Qmed = 6000 m3/zi

Societatea se încadrează în consumul de apă pe tona de produs, corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile şi anume:

| Sursa valorii limită | Valoarea limită | Performanţa companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | 0,35 – 1 m3/hl bere produsă | 0,39 m3/hl bere produsă |

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: subterană

Apa pentru stingerea incendiilor:

volum intangibil: 2200 mc

7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate tehnologice si menajere, cu Quz zi max= 2496,80 m3/zi, sunt evacuate in reteaua de canalizare a orasului  Pantelimon.

Apele pluviale sunt evacuate in canalul colector al SNCFR – RCFB. In conducta de canalizare pluviala sunt evacuate si apele pluviale din incinta S.C. GOODMILLS ROMANIA S.A., conform Acordului nr. 57/ 26.05.2016.

Nu există un bazin de reţinere a apei meteorice.

7.1.2  Ape subterane

Nu este cazul.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Preluarea energiei electrice de la furnizor se face printr-o statie de medie tensiune 20/0,4 kV, iar distributia printr-o statie de joasa tensiune, ambele localizate langa silozul de materie prima .

In incinta acestor statii exista cinci baterii de condensatori uscati, capsulati, care nu prezinta urme de degradare si nici continut de PCB .

Pentru cazuri de urgenta, societatea dispune, ca sursa alternativa de alimentare cu energie electrica de un generator de curent electric, cu functionare pe motorina, amplasat intr-o incapere langa cele doua statii de tensiune .

Consumul de energie electrica aprox. 12,839.93 MWh.

Societatea se încadrează în consumul de energie electrică corespunzător celor mai bune tehnologii disponibile, pentru activităţile principale şi anume:

| Activităţi principale | Limite recomandate conf. BREF | Performanţa companiei |
| --- | --- | --- |
| Fabricarea berii | 7,5-11,5 kWh/hl bere | 5,13 kWh/hl bere |

Societatea se incadreaza in consumul de energie pe tona de produs, corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

7.3.1.Energia termică necesară desfăşurării proceselor tehnologice şi încălzirii spaţiilor este asigurată de o centrală termică echipată cu:

- 2 cazane  LOOS cu capacitatea de 16 tone abur/ora  (putere termica nominala 10,403MW) fiecare, care lucreaza in principal pe gaze naturale si optional, in cazuri de presiune redusa pe combusitibil lichid tip M ( 2 cosuri metalice cu H=25 m si D=0,8 m);

- 1 cazan cu capacitate de 20t abur/ora  (putere termica nominala de 14 MW), care lucreaza exclusiv pe gaz metan (1 cos  metalic cu H=25 m si D=0,8 m);

- 1 unitate de co-generare Deutz cu putere termica de 1584 KW si 1600 KW putere electrica formata din motor si un cazan recuperator, alimentata exclusiv cu gaz metan din reţea ( 1 cos de exhaustare prin sistem catalizator de filtrare a gazelor de ardere, H=12,5 m, Dint=0,4 m);

- 1 o instalatie de co-generare bio pentru producere energie electrica prin arderea biogazului recuperat din epurarea a apelor uzate (functionare mixta cu gaze naturale sau biogaz rezultat de la statia de epurare a apelor uzate) prevazut cu 1 cos de exhaustare H=10m, Dint=0.15m).

7.3.2. Gaze naturale - Alimentarea cu gaze naturale se face printr-un bransament prevazut cu un regulator de gaze din sistemul de distributie al S.C. GAZ SUD FURNZIARE S.R.L.

Consumul de gaze  aproximativ de: 188.536 GJ

- Combustibil tip M – utilizat la centrala termica in cazuri de urgenta sau lipsa presiune in distribuirea gazelor naturale. Consum anual aproximativ: 20.000 litri /an.

Societatea se încadrează în consumul de energie electrică corespunzător celor mai bune tehnologii disponibile, pentru activităţile principale şi anume:

| Activităţi principale | Limite recomandate conf. BREF | Performanţa companiei |
| --- | --- | --- |
| Fabricarea berii | 100-200 Mj/hl bere | 75,41 Mj/hl bere |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 44,449682 | 598224 |
| Latitudine | 26,232585 | 328515 |

Amplasare în teritoriu: comuna Pantelimon, judeţul Ilfov, pe partea dreaptă a Drumului Naţional 3 Bucureşti – Călăraşi, km 11,00 + 0, la capătul podului care traversează şoseaua de centură a Municipiului Bucureşti.

Vecinătăţi:

- Nord: şoseaua Bucureşti-Călăraşi, în plan îndepărtat aflându-se cimitirul Pantelimon şi o serie de unităţi economice;

- Est: S.C.Horticola S.A.

- Sud: proprietate privată, în plan apropiat, şi S.C GoodMills România SA şi Frozen Bakery Products SA . în plan îndepărtat;

- Vest: în plan apropiat, loturi de teren aflate în proprietate privată, în plan îndepărtat unităţi economice cu diferite profile de activitate (HEIDI SRL, depozit materiale de construcţie).

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

Unităti structurale pe amplasament:

1) Suprafata totala de 66.400 m2, din care :

2) Suprafata construita, la nivelul solului – 30.193 m2 compusă din:

- Hala imbuteliere – corp 1=11.960,70m2

- Hala imbuteliere – corp 2=   9.791,42m2

- Statie epurare ape uzate=861,40m2

- Gospodaria de apa = 468,30m2

- Rezervor inmagazinare apa = 117,34m2

- Platforma degazoare = 83m2

- Hala productie si maturare bere I = 5809,82m2

- Hala productie si maturare bere II =  660,10m2

- Gospodaria de combustibil = 10,1m2

- Cabina poarta = 16,19 m2

- Corp receptie soferi = 68,47m2

- Moara si siloz = 240,6m2

- Platforma descarcare malt = 107,78m2

3) Suprafaţă platforme betonate – 28111m2 ;

4) Suprafață spațiu verde – 7.374.0 m2

5) Suprafață teren liber de construcție – 8.096.0 m2

Activitatile principale direct productive se desfasoara in:

- Hala de productie şi maturare (Berarie I)

- Hala de productie şi maturare (Berarie II)

- Hala imbuteliere corp 1 cu:

    - Linie de umplut sticle „Krones” cu capacitatea de 45.000 sticle /h

    - Linie de umplut cutii de Al „Sasib” cu capacitatea de 28.000 bucati/h

    - Linie de imbuteliere bere in butoaie cu capacitate maxima de 240 unitati/h

    - Linie de imbuteliere bere in doze de 5l tip AF80 semiautomata în prezent aflată în conservare

    - Linie de umplere bere la PET II „Sidel” capacitate de 20.000 buc/h

- Hala imbuteliere corp 2 cu:

    - Linie de umplut sticle „SIG-Simonazzi” cu capacitatea de 45.000 sticle/ora

    - Instalatie de preparare bauturi racoritoare – Siroparie „Miteco”

    - Linie de PET I, cu capacitate de 24.000 buc/ora

    - Instalatie de imbuteliat aseptica „Procomac”

Stațiile și instalatiile auxiliare, respectiv obiectivele conexe care deservesc fabricaţiile principale sunt :

- Gospodăria de apă- tratare apa bruta;

- Centrala Termică;

- Statia de frig;

- Staţia de epurare ape uzate WWTP „Seeger&Waterleau”;

- Platforma de fermentatie/maturare;

- Staţia de recuperare CO2;

- Staţia de compresoare;

- Moara si silozul;

- Depozite / platformepentru materii prime, materiale, ambalaje, produse finite, deşeuri;

- Gospodaria de combustibil;

- Statia GPL;

- Rampa de spălare auto;

- Post trafo si inalta tensiune

Dotările aferente activității sunt:

- Hala producţie şi maturare bere I:

    - 1 moara cu valturi 3016/20

2 vase cilindro-conice pt plamadire-zaharificare "Mash", cu capacitati de 375 hl şi 570 hl

1 cazan de filtrare  plamada "Lauter” capacitatea de 680 hl

1 vas recuperare borhot 22 m2

1 vas de fierbere cu hamei  „Wort kettle” cu o capacitate de cca 760 hl

1 vas de linistire must „Whirpool” cu o capacitate de cca 760 hl

2 vase pt. hamei cu capacitatea de aprox. 30l fiecare

1 vas de trub 48hl

1 racitor cu placi “Wort Cooler” capacitate 750 hl/h

3 tancuri de apa la temparaturi 3°C capacitate 750hl, 25 °C  capacitate de 1500 hl si 80 °C cu capacitate de 1500hl

1vas stocare condens 300hl

1 vas pt. must 150 hl

2 instalatii  centrifugare-separare tip GSC150-06-777

1 filtru orizontal cu "Kiselghur " FS 130 K 70,  debit 400 hl/h

1 vas preparare suspensie apoasa kiselghur prevazut cu 2 pompe de dozatoare

1 vas eliminare kieselghur cu  pompa extractoare

1 filtru cu saci textili

1 instalatie dezaerare apa "Varidox"

2 tancuri verticale apa dezaerata cu capacitatea de 120hl si 340hl

1 vas tampon pt. bere 100hl

1 vas tampon must PRV 750hl

2 buc tancuri pre-incalzire must 460 hl

1 schimbator de caldura 200hl/h

1 vas orizontal condensator 3000kW

2 instalaţii preparare apă dezaerată GEA Diessel, 18.000 l/h

3 vase stocare apa dezaerată 350hl, 150hl, 100hl

- Hala producţie şi maturare bere II

a)Secţia de producţie bere II:

Fierbere

1 moară umedă cu valţuri Vario-Mill, 80m3 /h

2  vase plămădire-zaharificare  Mash-Tun, 564 hl/buc fiecare

1 cazan cereal-cooker 345hl

1 cazan de filtrare tip Pegasus 700hl

2 tancuri preluare borhot  Pandorf

1 cazan stabilizare Calipso 600 hl, vas eliminare trub

1 instalaţie fierbere-hameiere Wort-Kettle 916 hl

1 vas hamei 0,5hl

2 tancuri apa caldă 1554 hl, Zimman Bauer 2007

1 tanc pre-run-vessel 890 hl, Zimman Bauer

1 tanc de trub 48 hl Wang

1 tanc de must 164 hl Wang

1 tanc stocare energie, 871hl Energy Storage tank

Procesare

2 schimbătoare căldură Alfa-Laval cu capacitatea de 280 l, respectiv 580 l

1 schimbător de căldura Alfa-Laval 10l

3 tancuri tampon filtrare bere (vas tampon bere nefiltrata, vas tampon  bere filtrata, vas tampon PPT 150hl

1 instalaţie tăiat saci

1 instalaţie de filtrare prin material filtrant natural Krones – filtru cu lumânări

2 tanc dozare material filtrant 80hl

1 staţie mixare sulfat de calciu CaSO4

1 sistem filtrare prin saci textili, GAF

Tratament

1 separator centrifugal

1 tanc zahăr 86hl

4 vase preluare borhot 84 m3 – pe extreriorul clădirii

Staţia preparare drojdii

1 vas pt propagarea celulei de drojdie, 90 hl

5 vase stocare drojdie cu capacitati intre 90hl si 115hl

1 vas sterilizare 50hl

1 vas colectare drojdie uzata 250hl

1 tanc stocare drojdie 6216 hl

Instalatie preparare bere fară alcool (NAB non-alcoholic beer) Schmidt, capacitate 50 hl/h ;

- 1 schimbator de caldura, p Sigma

- 1 evaporator

- 1 degazor

- 1 colona dubla de distilare sub vid

- 1 condensator

-  set pompe centrifugale

-  2 pompe de vacuum

-   tanc stocare 12m3

b. Secţia de fermentaţie/maturare :

12 fementatoare de 2400 hl

18 fermentatoare de 5700 hl

13 bazine de liniştire (BBT)

- Moara şi silozul :

- aparat de cântărit cu funţionare automată Bühler MEAF-DUMP/ 2006 et 2

- 2 separatoare pietre tip Bühler MTSC 120/120, anul 2007

- filtru magnetic de praf Bühler

- ventilator

- 3 cicloane + filtru cu saci, debit 6.000m3

- Hala imbuteliere – Corp 1

a)  Linie  de umplut sticle “Krones” cu capacitatea de 45.000 sticle/h :

- masina de depaletizat

- masina de depaletizat Vrac

- masina  de denavetat

- masina de spalat navete

- masina de spalat sticle

- inspector de sticle goale

- masina de umplut si capsat sticle

- inspector de nivel

- tunel de pasteurizare

- masina de etichetat

- sistemul de inscripţionare data

- masina de impachetat in cutii carton

- masina de navetat

- sistemul de inscripţionare cutii

- masina de navetat

- masina de paletizat

- transportoare

- masina aplicat benzi

- Linie  de umplut cutii de Al „Sasib”cu capacitatea de 28.000  bucati/h:

- masina de depaletizat

- conveior suspendat  cutii goale

- tunel clatire uscare

- masina de umplut cutii

- masina de inchis cutii

- tunel de pasteurizare

- inspector de nivel

- sistemul de inscripţionare data

- transportor

- masina de  impachetat in folie contractibila

- sistemul de inscripţionare tavi

- masina de infoliat

- masina de paletizat

c) Linie de îmbuteliere bere in butoaie cu capacitate maximă de 240 unităţi/h:

- Transportor butoaie goale

- Sistem spalare exterioara AK2

- Instalatie de spalare interioara  "Transomat 6/2"

- 2 linii de umplere

- Transportor

- Rasturnator

- Cantar

- Sistemul de inscripţionare data

- Elevator semi-automat

- Tanc tampon 200 l

d)  Linie de îmbuteliere bere in doze de 5l  tip AF-80 semiautomata;

e)  Linie umplere bere la PET II „Sidel” capacitate 20.000 buc/h

- buncar alimentare preforme

- masina de format recipienti PET tip Sidel SBO20/24 Universal

- masina de umplut cu 160 de capete „Eurotronica”

- masina de incapsulat AROL

- buncar si conveior alimentare cu capace „Sidel AIDLIN 20÷24”

- inspector de nivel TX Heuft Spectrum

- masina etichetat cu 30 capete RollQuatro

- conveior transport PET uri

- masina de infoliat in folie termocontractibila SMI

- conveioare transport bax-uri Sidel

- maşină de paletizat Sidel Linear

- magazie paleţi pt. livrare

- magazie separatoare carton

- maşină automată înfoliat Robopac Genesis

- maşină de etichetat paleţi LTHD Corporation BBK

- staţie CIP:

-  rezervor soluţie  caldă hidroxd de sodiu 2%, capacitate 2000 l

-  rezervor cu solutie acidă Horolith 1,3 – 2,2 % , capacitate 2000 l

-  rezervor acid peracetic, capacitate 2000l

- Hala imbuteliere -  corpul 2

a) Linie de umplut sticle „SIG-Simonazzi” cu capacitatea de 45.000 sticle/oră formata din:

- masina de depaletizat

- masina de depaletizat vrac

- masina  de denavetat

- masina de spalat navete

- masina de spalat sticle

- inspector de sticle goale

- masina de umplut si capsat sticle

- inspector de nivel

- tunel de pasteurizare

- masina de etichetat

- sistemul de inscripţionare data

- masina de impachetat in cutii carton

- masina de navetat

- sistemul de inscripţionare cutii

- masina de navetat

- masina de paletizat

- transportoare

- masina aplicat benzi

b) Instalatie preparare bauturi racoritare – Siroparie „Miteco”

- unitate de alimentare cu zahar vrac

- unitate dizolvare zahar - Contisolv 15 C-I

- unitate de filtrare sirop zahar

- 2 unitati de stocare si transfer sirop primar, capacitate 200hl

- statie mixare Multimix B-4-60

- unitate de pasteruizare vrac AMS

- unitate de carbonantare 45.000 l/h

- tanc stocare produs finit

- statie dezaerare apa 800 hl/h

- unitate de CIP-are (spalare/sterilizare)

- instalatia dezaerare apa, capacitate 50.000 l/h

- Linie de PET I, cu capacitatea de 24.000 buc/oră

- 2 compresoare de 40 bar cu capacitatea de 550 kW, GARDNER-DENVER

- 1 buncăr alimentare preforme Sidel

- 1 maşina de format recipienţi PET tip Sidel SBO 16/16 Universal

- 1 buncăr preforme PET Sidel EBHS 2050

- 1 maşină de format recipienţi PET tip SIDEL SBO 20/20 Universal 2008,                      capacitate de 25.000 buc/h - pentru băuturi răcoritoare

- masina de depaletizat

- conveior PET-uri goale

- conveior PET-uri pline

- masina monobloc clatit, umplut si capsat 24.000 buc/ora

- masina de etichetat

- masina de impachetat in folie contractibila

- masina de aplicat maner

- transportor pachete

- masina de paletizat

- masina de infoliat

d) Instalatie de imbuteliat aseptica „Procomac”

- conveior suspendat de alimentare cu PET-uri goale CONVAIR 2000

- camera aseptica multibloc:

- 2 blocuri sterilizare capace

- 2 blocuri de sterilizare sticle tip PET

- camera de clatire bloc umplere „Rinser”

- masina umplut „Fillstar CX”

- masina de capsulat

e) Echipamente adiacente liniei aseptice:

- Unitate de preparare-dozare agent sterilizare“Unidox” 3.000l

- Unitate de sterilizare gaze aer, abur, azot – “Uniflux”

- Unitatea de preparare apă sterilă “Uniaqua” 20.000 l/h

- Instalaţie de spălare / igenizare “Uniclean”

- Unitate de purificare aer evacuat “Scrubber “

- Pasteurizator vrac “Krones”

- Tanc stocare glicol

- Tanc stocare bere

- 4 turnuri de răcire pentru răcirea apei de sterilizare după CIP-ări

- Statia „Drojdii” :

- vas pt. propagarea celulei de drojdie = 90 hl;

- 5 vase stocare drojdie cu capacitati intre 90 hl si 115 hl ;

- vas sterilizare = 50 hl ;

- vas colectare drojdie uzata = 250 hl

- 2 tancuri stocare drojdie 62,16 hl

- Statia tratare apa si Centrala termica (Utilitati):

- tanc cilindric apa dezaerata = 30 m3 ;

- rezervor pt. combustibil M = 3 m3 ;

- tanc de stocare a condensului = 8 m3;

- 2 boilere Loos cu capactiatea 16.000to abur/h

- 1 boilere Bono Energia de 20.000to abur/h

- instalaţie de co-generare de 1600KW putere electrica, 1584 KW putere termică

- un cazan recuperator

- Statia de compresoare aer ZR 90 - 3 buc.

- Postul trafo si inalta tensiune :

- staţie de medie tensiune 20/04kV alimentata pe doi feederi  şi cu cinci celule de linie.

- 7 buc celule de medie tensiune tip SM6 ; In= 630A ; Un = 24 kV

- staţie de distributie de joasă tensiune. alimentata prin patru trafo 20/0,4 kV ; Sn = 1,6 MVA, al patrulea adaugat în 2008

- 5 baterii de condensatori uscaţi capsulaţi Qn = 300 kVAr fiecare

- Statia de frig :

- 7 pompe amoniac „Witt ” ;

- 8 compresoare amoniac „Sabroe" ;

- 4 condensatoare ;

- rezervor lichid = 10 m3 ;

- 2 separatoare-acumulatoare = 18 t si 20t;

- Gospodărie de apă - tratare apă brută:

- 4 filtre de nisip 50 m3/h

-  4  filtre de nisip 25m3/h

- 12 filtre carbune 50 m3/h

-  5 instalaţie dedurizare 40 m3/h

-  instalatie de osmoza 6m3/h

-  3 vase stocare saramură

-  7 schimbatorii de ioni

-  4 pompe 90 m3/h

-  9 foraje cu adâncimea de 180m fiecare

- 2 foraje de 92 m respectiv 93 m adâncime

-  1  foraj cu adâncimea de 80 m

-  1  foraj cu adâncimea de 260 m

fiecare foraj este echipat cu pompe sumersibile

- Staţia tratare ape uzate WWTP "Seeger & Waterleau", capacitatea 200m3/h ;

Statia de epurare este compusa din:

- Bazin receptie ape uzate V=40 mc

- Filtru rotativ cu site

- Bazin cu V=1000 mc pentru compensarea debitului de apa uzata si pentru corectia pH-ului cu solutie de acid clorhidric

- Bazin cu V=500 mc in care se face corectia pH-ului cu solutie de soda si solutie de acid clorhidric, in sistem de amestecare continua

- Tanc de conditionare in care se introduce abur si solutii acide sau alcaline pentru reglarea pH-ului

- Patru reactoare anaerobe in care are loc epurarea biologica cu ajutorul namolului activ cu circulatie verticala

- Arzator cu flacara de veghe pentru biogazul produs

- Rezervor acid clorhidric cu V=1mc (amplasat in cladirea statiei)

- Rezervor de hidroxid de sodiu cu V=5 mc (amplasat in cladirea statiei)

- Instalatie de producere abur prin arderea biogazului recuperat din epurarea apelor uzate

- Statie recuperare CO2(capacitate extinsa de la 250 kg/h la 1000kg/h) -2 buc.:

- separator de spuma;

- balon de recuperare CO2= 75 m3 ;

- unitate de prespalare = 250 kg/h ;

- compresor CO2 = 250kg/h ;

- purificator cu carbon activ = 250 kg/h ;

- uscator = 250 kg/h ;

- filtru aersol = 250gk/h ;

- lichefiator CO2 = 250 kg/h ;

- unitate de racire NH3 = 250 kg/h ;

- tanc stocare CO2 = 20 t ;

- unitate rectificare puritate CO2 = 250kg/h.

- Platforma de fermentatie/maturare :

- 12 vase cilindro-conice pt. fermentare-maturare x 2400 hl ;

- 18 vase pt. fermentare-maturare x 5400 hl ;

- 13 vase cilindro- conice pt. linistire bere x 1470 hl;

- Laborator pt. controlul calitatii :

- 3 balante tip PB 3002;

- balanta analitica;

- 3 pH-metre;

- refractometru;

- densimetru/analizor de bere ;

- spectrofotometru cu absorbtie moleculara ;

- baie de termostatare apa ;

- centrifuga de laborator  "Hereus".

- 3 elevatoare x 25t/h ;

- elevator H 0940 ;

- 2 aparate de cantarit automat "MEAF DUMP" ;

- aparat de cantarit automat MWBL 120 ;

- banda de transport = 18 t/h ;

- separator magnetic malt ;

- transportor cu banda carcasat = 250 t/h ;

- separator centrifugal;

- 2 separatoare pietre MTSC 120/120 ;

- filtru magnetic ;

- buncar = 4,2 t ;

- 6 celule de depozitare x 180 t ;

- 3 cicloane cu filtru cu saci.

- Platforma descarcare malt :

- buncar semiingropat = 20 t ;

- sistem de snecuri = 25 t/h ;

- banda transportoare ;

- 3 elevatoare x 25 t/h.

- Platforma degazoare :

- 2 rezervoare amoniac 12m3 şi 3,1 m3;

- baterie de condensatoare = 3 buc.

- Gospodaria de combustibil :

- 3 rezervoare cu capacitati 2 x 25m3 si 50m3 ;

- statie de pompare.

- Statia de GPL:

- rezervor de stocare de 4850 l, suprafata construita 13m2 ;

- pompa centrifuga antrenata de motor electric, suprafata

- Platformă colectare deșeuri nepericuloase … m2

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Fabricarea berii

- descarcare malt la rampa auto;

- desprafuire malt;

- indepartare corpuri straine;

- insilozare;

- cantarire/dozare;

- macinare umeda;

- plamadire;

- filtrare;

- fierbere cu hamei;

- separare trub la cald;

- racire;

- introducere drojdie;

- fermentare;

- centrifugare;

- maturare;

- filtrare prin kieselguhr;

- linistire;

- transfer la imbutaliere.

8.2.2. Fabricarea berii fără alcool

- preincalzirea berii de la 20C la temp. de dezalcolizare de 400C;

- dezaerarea berii prin eliminare CO2;

- distilare;

- trecerea prin evaporator;

- racire si trecere in tancul de stocare.

8.2.3. Fabricare băuturi racoritoare

a) carbonatate (Orangina):

- pregatire sirop de zahar;

- diluare concentrat;

- preparare bautura din sirop, concentrat diluat si apa dezaerata;

- carbonatare cu CO2.

b) aseptic necarbonatate (Granini)

- pregatire prin pasteurizare apa sterila

-filtrare fluide de lucru aer , azot N2, aburi

- pregatire sirop de zahar

- pregatire concetrat de fructe

- pregatire pulpa de fructe

- diluare concentrat

- mixare concentrat, pulpa de fructe apa si /sau sirop de zahar

- pasteurizare si stocare in tanc steril

8.2.4. Imbuteliere produse finite

a) Procesul de imbuteliere in sticle:

- depaletizare;

- denavetizare;

- spalare sticle goale in masina de spalat sticle;

- inspectia pentru sticle goale;

- umplere si capsare;

- inspectia pentru sticle pline;

- pasteurizare;

- etichetare;

- navetare;

- paletizare;

- depozitare.

b) Procesul de imbuteliere in PET-uri (băuturi răcoritoare):

- descărcare preforme în buncăr

- transport preforme, preîncalzire matriţe PET

- umflare preforme în PET-uri

- umplere cu băutura pasteurizată vrac

- capsare

- inspecţia de nivel pentru PET-uri pline

- etichetare

- sistem de inscripţionare dată

- împachetare

- paletizare

- inscripţionare paleţi

- depozitare

c) Procesul de îmbuteliere bere în PET-uri:

- descărcare preforme în buncăr

- transport preforme, preîncalzire matriţe PET

- umflare preforme în PET-uri

- umplere cu băutura pasteurizată vrac, capsare

- inspecţia de nivel pentru PET-uri pline

- etichetare

- sistem de inscripţionare dată

- împachetare

- paletizare

- inscripţionare paleţi

- depozitare

d) Procesul de îmbuteliere aseptic

- descărcare preforme în buncăr

- transport preforme, preîncalzire matriţe PET

- umflare preforme în PET-uri

-  sterilizare butelii PET (cu acid peracetic)

- sterilizare capace

- clatire capace butelii PET (cu apa pasteurizata)

- imbuteliere in mediu aseptic (in prezenta aer steril filtrat sub atmosfera de azot N2)

- aplicare capac

- inspecţia de nivel pentru PET-uri pline

- etichetare

- sistem de inscripţionare dată

- împachetare

- paletizare

- inscripţionare paleţi

- depozitare

e) Procesul de imbuteliere in cutii de aluminiu:

- depaletizare;

- clatire cu apa in masina speciala;

- umplere si sigilare cutii;

- pasteurizare;

- inspectia pentru sticle pline;

- impachetare;

- paletizare;

- infoliere paleti;

- depozitare.

f) Procesul de umplere bere in butoaie;

- depaletizare;

- clatire cu apa in masina speciala;

- verificare la presiune;

- depresurizare;

- umplere cu bere pasteurizata;

- represurizare cu CO2;

- cantarire;

- depozitare.

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | bere | 512,00 | Tone/zi | vanzare |
| Alte produse | băuturi răcoritoare | 55,14 | Tone/zi | vanzare |

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | gaze naturale/ combustibil M | 5,812,940. 6,000 | Nm3 litrii | cazan LOOS - 2 buc | 10.403 |
| Alti combustibili | gaze naturale |  |  | cazan BONO-1 buc | 14.000 |
| Alti combustibili | gaze naturale |  |  | cazan DEUTZ-1 buc. | 1.584 |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Realizarea producției de bere | - descarcare malt la rampa auto; | 365,75t/zi |
|  | - desprafuire malt; |  |
|  | -indepartare corpuri straine; |  |
|  | - transfer insilozare; |  |
|  | - cantarire/dozare; |  |
|  | - macinare umeda; |  |
|  | - plamadire; |  |
|  | - linistire; |  |
|  | - filtrare; |  |
|  | - fierbere cu hamei; |  |
|  | - separare trub la cald; |  |
|  | - racire; |  |
|  | -introducere drojdie; |  |
|  | - fermentare; |  |
|  | - centrifugare; |  |
|  | - maturare; |  |
|  | - filtrare prin kieselguhr la imbutaliere. |  |
| Realizare producție de sucuri |  | 54,31t/zi |
| a)carbonatate (Orangina) | - pregatire sirop de zahar; |  |
|  | - diluare concentrat; |  |
|  | - preparare bautura din sirop, concentrat diluat si apa dezaerata; |  |
|  | - carbonatare cu CO2. |  |
| b)aseptic necarbonatate (Granini) | -pregatire prin pasteurizare apa sterila |  |
|  | -filtrare fluide de lucru aer , azot N2, aburi |  |
|  | - pregatire sirop de zahar |  |
|  | - pregatire concetrat de fructe |  |
|  | - pregatire pulpa de fructe |  |
|  | - diluare concentrat |  |
|  | - mixare concentrat, pulpa de fructe apa |  |

8.2.2. Activităţi conexe

Alte activitati desfasurate in amplasamentul analizat:

a) Statia de frig:

- comprimare;

- condensare;

- stocare NH3 lichid cald;

- acumulatori NH3 ;

- pompare NH3 in sistem.

b) Statia de recuperare CO2:

- recuperare CO2 din etapa de fermentatie;

- spalare cu apa in contracurent;

- transfer in balonul tampon;

- purificare/dezumidificare;

- stocare.

c) Activitatea de colectare şi epurare ape uzate

- SC United Romanian Breweries Bereprod SRL are contract cu SC CARLSROM  Beverage Co SRL pentru comercializare şi distribuţie a produselor fabricii căreia i-a închiriat suprafaţa adiacentă fabricii formată din Centrul de distribuţie şi logistică – clădirea de 6.996,83m2 şi  platformele de încărcare-descărcare marfă.

- Captarea, distributia si tratarea apei potabile menajere pentru Centrul de distribuţie şi logistică, este asigurata de către Gospodaria de apă a fabricii  S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L.

- Colectarea, evacuarea şi epurarea apelor provenite din activităţile desfăşurate pe amplasamentul închiriat este asigurată prin sistemul de canalizare de către  staţia de tratare ape uzate a URBB SRL.

- Statia de epurare – flux tehnologic: treaptă mecono-chimică și treaptă biologică.

- Activitatea de colectare deșeuri nepericuloase

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Conditiile de referinta sunt exprimate ca valori medii zilnice in conditiile standard de 273K, 101,3 kPa si gaz uscat, la un volum de 3% O2 .

* Punerea in functiune a instalatiei se va face cu respectarea VLE conform Tabelului.

**Pentru un debit masic ≥ 3 kg/h.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Concentratiile poluantilor din gazele arse evacuate prin cosurile de fum aferente centralei termice se vor incadra in pragurile de interventie, astfel :

Poluant			           Valori max. ale emisiilor la pornirea cazanelor	           		 	         	             (prag interv.) mg/Nmc

- pulberi                                                                                      5

- oxizi de sulf (expr. in SO2)	        	 			  35

- oxizi de azot (expr. in NO2)					  350

- oxid de carbon					                       100

Este permisa atingerea pragurilor de interventie numai in mod exceptional pe perioada functionarii tranzitorii a cazanelor (pornire, oprire).

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

# Minimizarea deşeurilor

- aplicarea unei practici administrative bune;

- continua îmbunătăţire a practicilor, prin:

- Separarea apelor de răcire, a celor de proces şi a efluenţilor din diferite surse pentru a se putea aplica fiecărora varianta potrivită de tratare;

- Utilizarea curăţării uscate şi a sistemelor de vacumare;

- Planificarea eficientă a producţiei, în vederea reducerii numărului de spălări CIP şi a descărcărilor de ape de clătire la canalizare.

- optimizarea controlului intrărilor, a condiţiilor de operare, manipulare, stocare şi a generării de efluenţi uzaţi;

- recuperarea produsului diluat;

- reutilizarea produselor secundare, de exemplu în alimentaţia animalelor;

- recuperarea în vederea refolosirii a condensatului din faza de evaporare;

- reutilizarea prafului colectat;

- Eficienţa energetică

Principalele metode de reducere a acestor consumuri sunt:

- minimizarea pierderilor de energie/căldură, de exemplu prin izolarea corespunzătoare a traseelor;

- aplicarea mai multor trepte în anumite procese, de exemplu în evaporare, uscare, fierbere, etc

- generarea combinată de energie termică şi electrică - ;

- recuperarea căldurii din fazele de fierbere, evaporare şi uscare; de exemplu, pentru fabricile de bere se recomandă folosirea vaporilor generaţi la fierbere fie pentru încălzirea unei noi şarje de must ori pentru încălzirea apei la 95°C necesară preîncălzirii mustului.

- Tehnici specifice pentru fabricaţia berii

Pentru bere, BAT înseamnă:

- recuperarea dioxidului de carbon rezultat în fermentaţie, prin curaţarea, uscarea, purificarea şi lichefierea lui. Reducerea de CO2 se poate ridica la cca 2 kg/hl de bere produsă.

-  optimizarea refolosirii apei calde rezltate din răcirea mustului de bere şi recuperarea căldurii din etapa de fierbere;

- refolosirea apei evacuate din pasteurizatoarele de sticle;

- atingerea unui nivel de consum de apă de cca 0,35-1 mc/hl bere produsă.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Faza de proces | Nr. punct emisie | Sursa | Instalatia pentru retinerea, evacuarea si disperia poluantilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie transport cereale de la buncarul de receptie la silozuri | A.1. | Moara si silozul | Ciclon prevazut cu filtre cu saci avind o eficienta de 96-98% si cos de evacuare si dispersie cu H = 25 m si D = 0,55 m |
| Instalatie transport cereale de la silozuri la moara de macinare | A.2. | Moara si silozul | Ciclon prevazut cu filtre cu saci avind o eficienta de 96-98% si cos de evacuare si dispersie cu H = 25 m si D = 0,25 m |
| Instalatie transport cereale de la silozuri la moara de macinare | A.3. | Moara si silozul | Ciclon prevazut cu filtre cu saci avind o eficienta de 96-98% si cos de evacuare si dispersie cu H = 22 m si D = 0,80 m |
| Berarie I | A.4. | Faza de plamadire | Cos de evacuare si dispersie cu H= 10 m si D=0,47m |
| Berarie I | A.5. | Faza de filtrare | Cos de evacuare si dispersie cu H=14 m si D=0,65 m |
| Berarie I | A.6. | Faza de separare a trubului la cald | Cos de evacuare si dispersie cu H=10 m si D=0,63 m |
| Berarie II | A.7. | Faza de plamadire | Cos de evacuare si dispersie cu H= 10 m si D=0,47m |
| Berarie II | A.8. | Faza de filtrare | Cos de evacuare si dispersie cu H=14 m si D=0,65 m |
| Berarie II | A.9. | Faza de separare a trubului la cald | Cos de evacuare si dispersie cu H=10 m si D=0,63 m |
| Centrala termica | A.10. | Cazane tip LOOS 1 | Cos de evacuare si dispersie cu H=25 m si D=0,8 m |
| Centrala termica | A.11. | Cazane tip LOOS 2 | Cos de evacuare si dispersie cu H=25 m si D=0,8 m |
| Centrala Termica | A.12. | Cazan BONO | Cos de evacuare si dispersie cu H= 25 m si D= 0,8m |
| Cazan recuparator | A .13. | sistem co-generare Deutz | Cos exhaustare prin sistem catalizator cu filtre H=12,5 m, D=0,5m |

9.1.2. Emisii difuze

Nu este cazul.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Ilfov şi GNM - Comisariatul Judeţean Ilfov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate rezultate din procesul de productie sunt tratate intr-o statie de epurare automata cu capacitatea de 200 m3/h.

Statia este compusa din :

- bazin de receptie ape uzate;

- sita rotativa pentru retinerea particulelor mari;

- bazin cu  V=1000 m3 pentru compensarea debitului de apa uzata si pentru corectia pH cu solutie de HCl ;

- bazin cu V= 500 m3 in care se face corectia pH cu NaOH si solutie de HCl

- tanc de conditionare in care se introduce abur si solutii acide sau alcaline

- 4 fermentatoare anaerobe in care are loc epurarea biologica cu ajutorul namolului active cu circulatie verticala;

- arzător cu flacară de veghe pentru biogazul produs;

- rezervor de HCl – V=1m3;

- rezervor de NaOH – V=5m3

- o instalatie de producere abur prin arderea biogazului recuperat din epurarea a apelor uzate (functionare mixta cu gaze naturale sau biogaz rezultat de la statia de epurare a apelor uzate)

Apele provenite din spalari auto, inainte de deversarea in reteaua pluviala trec printr-un separator de produse petroliere cu V= 3m3.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 207IF / 30.05.2017, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere și tehnologice | Canalizare publică | 2136,48 mc/zi |  |
| Ape pluviale | Colector URBB SRL | 311,74 l/s |  |

9.2.3. Pretratare

Nu este cazul.

9.2.4. Tratare

Nu este cazul.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Nu este cazul.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru  Food, Drink and Milk Industries, ediţia: 2006, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Punct de emisie | Sursa | Poluant | Limita impusa [mg/Nmc] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. | Instalatie transport cereale de la buncarul de receptie la silozuri | Pulberi | 5 |  |
| A.2. | Instalatie transport cereale de la silozuri la moara de macinare | Pulberi | 5 |  |
| A.3. | Instalatie transport cereale de la silozuri la moara de macinare | Pulberi | 5 |  |
| A.4, A.5, A.6, A.7, A8, A.9 | Fazele de plamadire, filtrare, separare trub la cald Berarie I si II | COV | 105 |  |
| A10, A.11, A.12, A.13 | Centrala termica |  | Gaz* metan | Combustibil M |
|  |  | Pulberi | 3,5 | 35 |
|  |  | NOX | 245 | 315 |
|  |  | SO2 | 24,5 | 1190 |
|  |  | CO | 70 | 119 |

* Conditiile de referinta sunt exprimate ca valori medii zilnice in conditiile standard de 273K, 101,3 kPa, volum de 3%O2 gaz uscat.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate, conform STAS 12574/1987, astfel:

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valoarea limita impusa mg/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie | 30min. | 0,5 |
|  |  | Zilnică- 24h | 0,15 |
| 2 | SO2 | 30min. | 0,35 |
|  |  | Zilnică- 24h | 105 |
| 3 | NO2 | 30min. | 0,21 |
|  |  | Zilnică- 24h | 0,07 |

Cantitatea maximă admisă de pulberi sedimentabile -17g/mp/lună.

Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate, conform Legea 104/2011, astfel:

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valoarea limita impusa mg/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 |
| 2. | SO2 | 1 h | 350 |
| 3. | NO2 şi NOx | 1 h | 200 |
| 4. | CO | Mediile pe 8 ore | 10.000 |

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 207IF / 30.05.2017, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în rețeaua de canalizare publică, inclusiv ai apelor uzate evacuate prin vidanjare, se vor încadra în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002, Anexa nr. 2-NTPA-002/2002, modificată prin HG nr. 352/2005 și a celor mai bune tehnici disponibile:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iesirea din statia de epurare | Apa tehnologică și menajera | pH | 6,5-8,5 |  |
|  |  | Materii in suspensie | 350 | mg/dm3 |
|  |  | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 500 | mg O2/dm3 |
|  |  | CBO5 | 300 | mg O2/dm3 |
|  |  | NH4 | 30 | mg/dm3 |
|  |  | Ptotal | 5 | mg/dm3 |
|  |  | Substante extractibile cu eter de petrol | 30 | mg/dm3 |
|  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | 25 | mg/dm3 |
|  |  | Alti indicatori | Conform HGR nr.352/2005, Anexa 2 si HGR 351/2005 |  |

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în colectorul pluvial al S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L., se vor încadra în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002, Anexa nr. 3-NTPA-001/2002, modificată prin HG nr. 352/2005, cu mențiunea că indicatorii specifici ce urmează să fie monitorizați vor trebui să se încadreze în următoarele valori limită maxim admisibile:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ultimul camin din incinta unitatii | apă pluvială | pH | 6,5-8,5 | unit pH |
|  |  | Materii totale in suspensie | 35,00 | Miligrame/Litru |
|  |  | Reziduu fix la 105 grade C | 2000,00 | Miligrame/Litru |
|  |  | Produse petroliere | 5,00 | Miligrame/Litru |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) |  | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| 2 puncte de prelevare: -zona alimentare carburanti; - zona depozit carburanti; | 0-30 | Hidrocarburi din petrol | - | 1000 mg/kg substanta uscata) | - | 2000 mg/kg substanta uscata |

## 10.5.    Zgomot

## 10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis:  de 55 dB si curba de zgomot Cz 50, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Nr. Crt. | Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | Denumire deşeu | Cantitate [t/an] | Starea fizică | Depozitare/ Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 859 | solidă | S.C. RER Ecologic Sevice REBU SA |
| 2 | 15 01 07 | Deseuri sticla sparta | 214,49 | solidă | TC ROM GLASS SRL |
| 3 | 15 01 04 | Deseuri metalice (capse metalice defecte, doze aluminiu deteriorate, butoaie, etc ) | 76,24 | solidă | TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL (pt AL) REMAT BUCURESTI SUD SA (pt OL) |
| 4 | 15 01 01 | Deseuri de hartie - cartoane | 172,08 | solidă | TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL VRANCART SA (reciclator final carton hartie) |
| 5 | 15 01 02 | Deseuri de mase plastice | 188,2 | solidă | TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL |
| 6 | 15 01 03 | Deseuri din lemn | 17,72 | solidă | SC EGY GLOBAL SERVICE SRL |
| 7 | 13 02 08* | Deseuri de ulei uzat | 2,6 | solidă | SC INDECO GROUP SRL |
| 8 | 02 07 04 | Material filtrant epuizat (deseu industrial -kieselguhr) | 1.028 | solidă | ECO GREEN SRL in 2015 S.C. CALYPSO MONO SRL începând cu 2016 |
| 9 | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 0,68 | solidă | SC DEMECO SRL SC INDECO GRUP SRL – |
| 10 | 13 07 03* | Şlam de produse petroliere | 2 | solida | SC INDECO GROUP SRL |

11.2. Deşeuri colectate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere | 859 | t/an | Containere speciale |
| 15 01 07 | Deseuri sticla sparta | 214,49 | t/an | Containere speciale |
| 15 01 04 | Deseuri metalice (capse metalice defecte, doze aluminiu deteriorate, butoaie, etc ) | 76,24 | t/an | Containere – platforma betonata deseuri (langa statia de carburanti) |
| 15 01 01 | Deseuri de hartie - cartoane | 172,08 | t/an | Containere – platforma betonata deseuri (spatiul intre Poarta 2 si rampa spalare auto) |
| 15 01 02 | Deseuri de mase plastice | 188,2 | t/an | Containere – platforma betonata deseuri (spatiul intre Poarta 2 si rampa spalare auto) |
| 15 01 03 | Deseuri din lemn | 17,72 | t/an | Pe paleti – platforma betonata deseuri |
| 13 02 08* | Deseuri de ulei uzat | 2,6 | t/an | Recipienti speciali in magazia de uleiuri |
| 02 07 04 | Material filtrant epuizat (deseu industrial -kieselguhr) | 1.028 |  | Recipienti speciali |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 0,68 |  | Spatiu special amenajat |

11.4. Deşeuri tratate- nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Titularul de activitate nu desfășoră activitatea de transport deșeuri.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

-HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legii nr. 249 din 2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia intră sub DirectivaSEVESO cu politică de prevenire

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa  art. 8 din  Legea nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Tip substanță | Denumirea comercială a substanței | Fraze de pericol | Capacitate de depozitare[to] | Cantităţile relevante (în tone) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nivel inferior | nivel superior |
| NH3 | Amoniac tehnic R717 pt. instaltii de frig NH3 | H221; H331; H314 H400; | 55 | 50 | 200 |

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 59/2016 , operatorul a notificat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă în legătură cu activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase.

12.1.2. In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 59/2016, operatorul a întocmit politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1.3. în cazul în care se aduc amplasamentului modificări care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 59/2016 , să reexamineze şi să revizuiască politica de prevenire accidentelor majore.

12.1.4. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din Legea nr. 59/2016 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

12.1.5. Operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 7, alin. (3) din Legea nr. 59/2016  privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, de a informa autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă la apariţia următoarelor modificări în activitatea notificată:

- creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii sau a stării fizice a substanţelor periculoase prezente;

- apariţia oricărei modificări în procesele în care sunt utilizate substanţe periculoase;

- închiderea definitivă, temporară sau trecerea în conservare a instalaţiei.

12.1.6. Pentru evitarea accidentelor majore, operatorul are în principal următoarele obligaţii:

-să aplice politicile de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management a securităţii în exploatare;

-să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore identificate ca fiind posibile şi pentru a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului;

-să respecte cerinţele de siguranţă în funcţionare (construcţia, exploatarea şi întreţinerea) instalaţiei/unităţii de stocare a echipamentelor şi infrastructurii legate de exploatarea acesteia;

-să furnizeze informaţii necesare către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea elaborării planurilor de urgenţă externă.

12.1.7. În conformitate cu art. 15, alin. (1) din Legea nr. 59/2016  , informaţiile furnizate vor cuprinde:

-circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţi populaţiei  şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

-acţiuni pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

-actualizări ale informaţiilor furnizate, dacă investigaţiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8 În conformitate cu art. 22 (1) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinitre a prevederilor hotărârii menţionate.

12.2. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM ILFOV să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Punct de emisie | Locatie punct monitorizare | Poluant | Frecventa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, A2, A3 | Instalatie transport cereale de la buncarul de receptie la silozuri si transport de la silozuri la moara coş evacuare | Pulberi totale | semestrial | SR EN 12341/2002 |
| A4, A5 A6, A7 A8, A9 | Fazele de plămădire, filtrare,separare trub la cald- coș de evacuare | COV | semestrial | SR EN 13526-2002 |
| A10, A11 A12,A13 | Centrală termică | CO | semestrial | SR ISO 8186/97 |
|  |  | NOx | semestrial | STAS 10829/75 ISO 11564/98 |
|  |  | SO2 | semestrial | STAS 10194/89 ISO 7935/05 |
|  |  | Pulberi | semestrial | SR EN 13284-1/02 |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer, conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 puncte reprezentative la limita de proprietate | Pulberi, pulberi sedimentabile,SO2, NOx,CO | Semestriala | SR EN 13284-1/02 ;STAS 10194/89 ISO 7935/05 STAS 10829/75 ISO 11564/98 SR ISO 8186/97 |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| racor R1 cămin PRB1 și racord R2-zona biserică | apă pluvială | pH | Discontinua | semestriala |  |
|  |  | Materii totale in suspensie | Discontinua | semestriala |  |
|  |  | Reziduu filtrate la 105 grade C | Discontinua | semestriala |  |
|  |  | Produse petroliere | Discontinua | semestriala |  |

Monitorizarea emisiilor din apele uzate evacuate in canalizarea

| Nr. Crt. | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | lunar | SR EN 10523-2012 |
| 2. | Materii in suspensie | lunar | SR EN 872/2005 |
| 3. | Consum chimic de oxigen | lunar | SR ISO 6060-96 |
| 4. | Substante extractibile cu eter de petrol | lunar | STAS 7587-96 |
| 5. | CBO5 | lunar | SREN1899-1,-2-2002 |
| 6. | NH4 | lunar | SRISO5664/2001 SRISO7150-1/2001 |
| 7. | Ptotal | lunar | SR EN 1189-2000 |
| 8. | Detergenti sintetici biodegradabili | lunar | SREN903/2003 |

Automonitorizarea efectuată lunar va fi certificată trimestrial de laboratoare externe.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Titularul are obligatia sa monitorizeze calitatea apei subterane, astfel:

| Nr.crt. | Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | Anual | SR EN ISO 10532-2012 |
| 2. | Conductivitate | Anual | SR EN 27888-97 |
| 3. | Turbididate | Anual | SR EN ISO 7027-2001 |
| 4. | Culoare | Anual | SR ISO 7887-2002 |
| 5. | Oxidabilitate | Anual | SR EN ISO 8467-2001 |
| 6. | Nitriti | Anual | SR EN 726777-2002 |
| 7. | Nitrati | Anual | SR ISO 7890/3-2000 |
| 8. | Sulfati | Anual | STAS 8601/70 |
| 9. | Cianuri | Anual | STAS 6703-1/98 |
| 10. | Plumb | Anual | SR EN ISO 17294-2/2005 |
| 11. | Cadmiu | Anual | SR EN ISO 17294-2/2005 |
| 12. | Nichel | Anual | SR EN ISO 17294-2/2005 |
| 13. | Mercur | Anual | SR EN ISO 17294-2/2005 |
| 14. | Cupru | Anual | SR EN ISO 17294-2/2005 |
| 15. | Zinc | Anual | SR EN ISO 17294-2/2005 |

Se va avea in vedere compararea cu rezultatele analizelor de apa subterana efectuate in cadrul Raportului de amplasament si se va urmari imbunatatirea calitatii fata de momentul de referinta, care se considera data întocmirii  Raportului de amplasament.

13.5. Monitorizarea solului

Titularul autorizaţiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in sol in 2 puncte de prelevare:

- zona alimentare carburanti;

- zona depozit carburanti, astfel :

| Nr. Crt. | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi din petrol | Anual | SR 7277/1-95 |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Ilfov, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita amplasament | zgomot | anuala | STAS -6161/3-82 |

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Ilfov raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Ilfov şi GNM – Comisariatul judeţean Ilfov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Ilfov şi la primăria Pantelimon

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

-tipul poluantului;

-felul măsurătorii: continuu, momentan;

-cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

-metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

-condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

-aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

-rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM ILFOV, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea  Tratarea  si prelucrarea destinata producerii de produse alimentare si bauturi din: materii prime de origine vegetala, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite.

S.C. URBB SRL  a depășit  valoarea  la deșeuri nepericuloase > 2000 t/an, prevăzută în anexa 1 la Regulamentul  (CE) nr. 166/2006.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Ilfov.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Ilfov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Rapoarte periodice:

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor aer | Emisii – semestrial urmând a fi incluse anual în RAM | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | semestrial urmând a fi incluse anual în RAM | 10 zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea nivelului de zgomot | Anual, urmând a fi incluse in RAM | 10 zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea |
| Situatia cantităţii ambalajelor gestionate anual | Data înscrisă în chestionare | - |
| Situatia gestiunii deşeurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Data înscrisă în chestionare | - |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 01 februarie a anului următor |
| Poluantii care intra sub incidenta H.G. nr. 140/2008 privind Registrul poluantilor emisi si transferati | Anual | Data inscrisa in chestionarele transmise de catre A.P.M.Ilfov |

Rapoarte singulare :

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării | În cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Proiect de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei care să respecte prevederile Legii nr. 278/2013, art. 22, alin. 6,7,8 | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |
| Notificare privind poluările accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii în care se face reclamaţia |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării | În cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM ILFOV.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Ilfov, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean  Ilfov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Ilfov şi GNM – CJ Ilfov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Arges-Vedea, S.G.A Ilfov-Bucuresti  ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC URBB SRL , prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Ilfov şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu,cu modificarile ulterioare,  operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM  Ilfov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul nr. 1158/2005 si OAP 3970/2012.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Ilfov. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de referință, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 22, alin 6,7,8.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. VALABILITATE

17.1. Prezenta autorizatie integrata de mediu care contine  ………….. de pagini, intra in vigoare la data de …………… si este valabila pana la data de ……………….

17.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

- poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

- schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive ;

- siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici ;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare ;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun .

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie integrată de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  ………….. pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

ing. Simona CREȚU

Întocmit,

ing. Elena GÂRBAN

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM ILFOV) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Emisii industriale |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | ###### R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | ###### Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Ilfov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Ilfov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Ilfov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | - BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | - IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| ##### 1 | ##### DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | ##### 2 |
| --- | --- | --- |
| ##### 2 | ##### TEMEIUL LEGAL | ##### 2 |
| ##### 3 | ##### CATEGORIA DE ACTIVITATE | ##### 3 |
| ##### 4 | ##### DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | ##### 3 |
| ##### 5 | ##### MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | ##### 4 |
| ##### 6 | ##### MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | ##### 6 |
| ##### 7 | ##### RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | ##### 8 |
| ##### 7.1 | ##### Apa | ##### 8 |
| ##### 7.2 | ##### Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | ##### 9 |
| ##### 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE ##### EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 10 |
| ##### 8.1 | ##### Descrierea amplasamentului | ##### 10 |
| ##### 8.2 | ##### Descrierea principalelor activităţi | ##### 13 |
| ##### 8.3 | ##### Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | ##### 14 |
| ##### 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA ##### POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 15 |
| ##### 9.1 | ##### Emisii în atmosferă | ##### 15 |
| 9.2 | ##### Emisii în apă | ##### 17 |
| 9.3 | ##### Emisii în sol, ape subterane | ##### 18 |
| 10 | ##### CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 19 |
| 10.1 | ##### Aer | ##### 19 |
| 10.2 | ##### Apă | ##### 20 |
| 10.3 | ##### Sol | ##### 20 |
| 10.4 | ##### Zgomot | ##### 20 |
| 11 | ##### GESTIUNEA DEŞEURILOR | ##### 21 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 24 |
| 13 | ##### MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | ##### 25 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU ##### PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 28 |
| 15 | ##### OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | ##### 32 |
| 16 | ##### MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | ##### 33 |
| 17 | ##### VALABILITATE | ##### 34 |
| 18 | ##### DICŢIONAR DE TERMENI | ##### 36 |
| 19 | ##### ABREVIERI | ##### 37 |
| 20 | ##### CUPRINS | ##### 38 |