FORMULAR DE SOLICITARE

pentru obținerea

AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

Beneficiar: S.C. DEMECO S.R.L.

Punct de lucru:

Popești-Leordeni, str. Lt.Maj.Av. Tanase Banciu  nr.39/39A, județul Ilfov

Glosar de Termeni

| (An) | Referinţa la un punct de emisie în aer |
| --- | --- |
| (Ln) | Referinţa la un punct de emisie în apă |
| (Wn) | Referinţa la sursa de deșeuri |
| AEM | Agenţia Europeană de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Bună Opţiune de Mediu Practicabilă |
| BREF | Documentul de Referinţă BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeană |
| COV | Compuşi Organici Volatili |
| EIONet | Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit şi Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistică |
| EWC | Codul European al Deşeurilor |
| EWC | Catalogul European al Deşeurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Întrebări frecvente |
| IPPC | Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării |
| NACE | Nomenclatorul Activităţilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese |
| ONG | Organizaţii Non Guvernamentale |
| Program de conformare | Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare | Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de Management de Mediu |
| SCASO | Substanţe care afectează stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeană |
| VLEs | Valorile Limită de Emisie |
| PB | Producere biodiesel |
| BV | Bazin vidanjabil |
| HP | Hala productie |
| Rsupr | Rezervoare supraterane |
| Rsubt | Rezervoare subterane |
| CMA | Concentratie maxima admisa |

FORMULAR DE SOLICITARE

Date de identificare ale titularului de activitate/operatorului instalației care solicită  autorizația integrată de mediu:

Numele instalației și amplasamentul

Mărirea capacității de depozitare deșeuri periculoase și nepericuloase, diversificarea activității de tratare a deșeurilor prin bioremediere, inertizare/stabilizare, amenajarea spațiului frigorific, amenajare spațiu decontaminare deșeuri de ambalaje, recuperare deșeuri reciclabile, tratarea deșeurilor prin tocare și balotare (RDF), tratarea deșeurilor de SNCU .

Numele solicitantului

S.C. DEMECO S.R.L.

Sediul social:

Mun. Bacău, str. Chimiei nr. 6A, județul Bacău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/73/12.01.1994 Punct de lucru: Popești-Leordeni, str. Lt.Maj.Av. Tănase Banciu nr.39/39A, județul Ilfov

Pentru activitățile încadrate conform Legii nr.278 din 2013 cu modificările ulterioare la punctul 5 .Gestionarea deșeurilor

5.1.Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

- tratare biologică;

- tratare fizico-chimică;

- omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

5.3 b)Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(i)tratarea biologică;

(ii)pretratarea deșeurilor pentru incinerare sau coincinerare;

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

Alte activități desfășurate pe amplasament:

- COD CAEN 3811 –  Colectarea deșeurilor nepericuloase

- COD CAEN 3812 –  Colectarea deșeurilor periculoase

- COD CAEN 3821 –  Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase

- COD CAEN 3822 –  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

- COD CAEN 3832 –  Recuperarea materialelor reciclabile sortate

- COD CAEN 5210 –  Depozitări

- COD CAEN  5224  – Manipulări

- COD CAEN 4677 –  Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor

- COD SNAP: 091008    Alte producții de combustibili (combustibili derivați, etc.)

- COD NOSE-P: 109.07 Tratament fizico-chimic si biologic al deșeurilor

- propuse fi desfășurate în: orașul Popești-Leordeni, str. Lt.Maj.Av. Tănase Banciu  nr.39/39A,   județul Ilfov

Persoana împuternicită să reprezinte titularul activității pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare – ing. Mihaela Pencea, tel.0755086069, e-mail: mihaela.pencea@demeco.com

Responsabil cu activitatea de protecție a mediului: Mihaela ROȘCA, tel. : 0749462858

e-mail:  demeco.collect@gmail.com

SC DEMECO SRL, solicită, prin prezenta,  autorizatia integrata  de mediu, conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalației isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume și Prenume: Dl.Daniel BOTEZ

Funcția: ADMINISTRATOR

Semnătura și stampila:

Data:

Informaţia solicitată de Legea 278/2013 privind prevenirea,

şi controlul integrat al poluării

| O descriere a: | Unde se regaseste in Formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalației si activitatilor sale | Sectiunea 4 |  |
| - materiile prime si auxiliare, alte substante si energia utilizata in sau generata de instalație | Sectiunea 3 |  |
| - sursele de emisii din instalație | Sectiunea 5 |  |
| - conditiile amplasamentului pe care se afla instalația | Sectiunea 1 |  |
| - natura si cantitatile estimate de emisii din instalație in fiecare factor de mediu, precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Sectiunea 5 |  |
| - tehnologia propusa si alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalație | Sectiunea 5 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deșeurilor generate de instalație | Sectiunea 6 |  |
| - masuri suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale decurgand din obligatiile de baza ale operatorului, asa cum sunt ele stipulate in Art. 3 al Directivei: | - |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Sectiunea 2 |  |
| (b) nu este cauzata poluare semnificativa; | Formularul de solicitare |  |
| (c) este evitata generarea de deșeuri in conformitate cu Directiva 75/442/EEC din 15 Julie 1975 privind deșeurile(11); acolo unde sunt generate deșeuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Sectiunea 6 |  |
| (d) energia este utilizata eficient; | Sectiunea 7 |  |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor; | Sectiunea 8 |  |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare; | Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Sectiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Sectiunea1 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Sectiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de APM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea IPPC | Conf. Legea 278/2013, Anexa 1, 5.1, b,c 5.3 b 5.5. | DA |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a emiterii autorizatiei a fost achitata | copie OP |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare | DA |  |  |
| 4 | Rezumat netehnic | DA |  |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toti factorii de mediu | - |  |  |
| 6 | Raportul de amplasament | DA |  |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | - |  |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalație | DA |  |  |
| 9 | Organigrama instalației | Formularul de solicitare Sectiunea 4 |  |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Anexat la Raportul de amplasament |  |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |  |
| 12 | Locatia instalației | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalație) cu emanatii de mirosuri | - |  |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substante periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Nu este cazul |  |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Formularul de solicitare Sectiunea 9 |  |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive | - |  |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Anexat la Raportul de amplasament |  |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | - |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Da, este prezentata distanta fata de arii |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | - |  |  |
| 23 | Bilantul de mediu- pentru instalațiile existente | Nu e cazul |  |  |
| 24 | Raportul studiului de evaluare a impactului - pentru instalațiile noi | Nu e cazul |  |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalația sau in legatura cu acestea | - |  |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate | - |  |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | - |  |  |
| 28 | Copie a anuntului public | anexat |  |  |

CUPRINS

SECȚIUNEA 1

1.REZUMAT NETEHNIC

1.1.Prezentarea condițiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

1.2.Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

2.TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1.Sistemul de management

3.INTRARI DE MATERIALE

3.1.Selectarea materiilor prime

3.2.Cerintele BAT

3.3.Auditul privind minimizarea deșeurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

3.4.Utilizarea apei

4.PRINCIPALELE ACTIVITATI

5.EMISII SI REDUCEREA POLUARII

6.MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DEȘEURILOR

7.ENERGIE

8.ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

9.ZGOMOT SI VIBRATII

10.MONITORIZARE

11.DEZAFECTARE

12.ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALAȚIA

13.LIMITELE DE EMISIE

14.IMPACT

15.PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

Secţiunea 1: Rezumat netehnic

  - Descriere

Amplasamentul analizat este situat în oraș Popești-Leordeni, str. Lt.Maj.Av. Tanase Banciu  nr.39/39A, având următoarele vecinătăţi:

- Nord- teren agricol

- Sud- SC SARLO DESIGN SRL

- Est- CAP MAI AVICOLA VOLUNTARI

- Vest- SC VIPOL SRL

Obiectul principal al SC DEMECO SRL este de colectarea deșeurilor la nivel național, tratarea și pre-tratarea acestora, depozitare  temporară și transferul deșeurilor industriale și a celor din echipamente electrice și electronice către societăți autorizate cu valorificarea/eliminarea acestora.

S.C. DEMECO S.R.L. – la acest punct de lucru următoarele activități reglementate prin autorizația de mediu nr.52/09.06.2017, emisă de către APM Ilfov:

- Colectarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev.2-3811(cod CAEN rev.1-9002);

- Colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2-3812(cod CAEN rev.1-9002);

- Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor cod CAEN rev.2 – 4677(cod CAEN rev.1-5157);

În afară de intenția de extindere  a capacității de depozitare se dorește și reglementarea noilor activități pe care Societatea intenționează să le desfășoare la acest punct de lucru, respectiv:

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN rev.2 - 3832;

- Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase cod CAEN rev.2- 3821;

- Tratarea şi eliminarea deșeurilor periculoase cod CAEN rev.2- 3822;

- Manipulări cod CAEN rev.2- 5224

- Depozitări cod CAEN rev.2-5210

Datorită cantităților de deșeuri care urmează să fie stocate temporar și tratate, acestea vor intra sub incidența prevederilor Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, încadrate conform Anexei nr.1, astfel:

- 5.1.Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

  - tratare biologică;

  - tratare fizico-chimică;

  - omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

- 5.3 b)Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(i)tratarea biologică;

(ii)pretratarea deșeurilor pentru incinerare sau coincinerare;

- 5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

Încadrarea activităților conform Directivei 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, transpusă prin Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011    *** Republicată privind regimul deşeurilor, cu modifcările și completările ulterioare, este:

Conform Anexei nr. 3: Operaţiuni de valorificare

- R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*)

- R 3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică).

- R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

- R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

Conform Anexei nr. 2: Operaţiunile de eliminare

- D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;

- D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12;

- D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea;

- D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

Stocare temporară conform Directivei 2008/98/CE înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 punctul 10, („colectare” înseamnă strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor, în vederea transportării la o instalație de tratare).

- BREF – BAT - Waste Treatment Industries (Documentul de Referinţă al Celor mai Bune

Tehnici Aplicate în Industriile de tratare a deşeurilor) 2006; BREF – BAT - Waste Treatment Industries(Documentul de Referinţă al Celor mai Bune Tehnici Aplicate în Industriile de tratare a deşeurilor)

Conform definiției instalației, în acest Raport vor fi analizate în afara activității IPPC și activitățile care nu intră sub incidența legislației specifice, dar care au legătură direct cu activitatea, astfel:

- Activități non IPPC și care au legătură cu activitatea:

- CAEN3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase

- CAEN 3812 – Colectarea deşeurilor periculoase

- CAEN 4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

- CAEN 5224-   Manipulări

Pentru amplasamentul pe care urmează să se desfășoare activitățile SC DEMECO SRL, a încheiat contractul de comodat nr. 118/23.02.2018 cu  SC GLENCORA IMPEX SRL;

1.2. Prezentarea condițiilor amplasamentului

Utilizarea actuală a terenului

Conform Certificatelor de urbanism, emise de către Primăria Popești Leordeni, pentru SC GLENCORA IMPEX SA:

Regimul juridic și economic al terenului:

Terenul pe care urmează să se desfășoare activitățile (în suprafață totală de 9180 m2 conform extras de carte funciară) este situat în intravilanul orașului Popești Leordeni, județul Ilfov, în UTR 4, zona cu destinație industrie, depozitare, servicii și utilități publice conform PUG aprobat cu HCL Popești Leordeni nr.08/21.02.2002 prelungită cu HCL Popești Leordeni nr.11/27.02.2012, respectiv HCL Popești Leordeni nr.19/27.03.2014, se află în proprietatea S.C. Glencora Impex S.R.L., conform contractului de cumpărare.

- POT:	50%

- CUT:	1,50 conform Regulamentului de urbanism aferent PUG-UTR 4

Regimul tehnic

Se menționează că întreaga documentație se va întocmi conform Legii 50/1991 cu modificările si completările ulterioare si al Regulamentului local de urbanism.

Căile de acces pe care se va putea intra pe amplasament sunt existente, în cadrul amplasamentului au fost executate lucrări de amenajare a platformelor betonate, atât pe lotul I cât și pe lotul II. Acestea vor servi la parcarea mașinilor și autospecialelor care vor transporta deșeurile ce urmează să fie depozitate temporar, sau a celor ce urmează să fie tratate pe amplasament, precum și pentru încărcarea acestora la trimiterea către valorificare/eliminare.

Poluarea istorică

Din informațiile solicitate, pe amplasamentul închiriat de către SC DEMECO SRL, nu au existat incidente/accidente care ar fi putut afecta solul și subsolul.

Pe amplasamentul analizat și-a desfășurat activitatea Societatea Bi-al aluminiu, care a produs și comercializat profile extrudate la cald din aliaje de aluminiu, vopsite cu pulbere în câmp electrostatic, utilizate la tâmplărie metalică, confecții metalii, utilizate la tâmplărie metalică și confecții metalice.  Activitatea fostei Societăți s-a desfășurat în halele C1-C2, betonate și nu se cunosc date despre o posibilă poluare.

Activitățile care au fost autorizate să fie desfășurate de către SC DEMECO SRL se realizează pe o suprafață nou betonată, astfel încât nu au cum să existe depășiri ale valorilor solului peste praguri de alertă pentru soluri mai puțin sensibile conform OM.756/1997.

Până în prezent nu au fost efectuate activități din care să rezulte emisii care ar putea duce la depășiri ale concentrațiilor de poluanți în aer, care să ducă la depășirea limitelor impuse prin STAS 12574/87.

Întreg amplasamentul pe care se desfășoară activitățile este betonat și nu există stație de epurare sau canalizare.

Terenul în suprafață de 9180 m2 este proprietatea SC GLENCORA IMPEX SRL., pe care SC DEMECO SRL  l-a obținut în vederea desfășurarii activităților prin contractul de închiriere nr.940/01.09.2015 și contractul de comodat nr.972/2018,contracte atașate la prezenta documentație

Din suprafața totală închiriată de 9180 m2 a dat în folosință gratuită 255 m2 ce constituie hala spate C2 și platforma de 200 m2, căi de acces, parcare, birouri și grupuri sanitare către SC ECOREC RECYCLING SRL conform contractului de comodat nr.974/30.04.2018, atașat prezentei documentații.

S.C. Ecorec Recycling SRL are reglementate prin autorizația de mediu deținută activități de colectare, depozitare temporară, valorificare și eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase în special: DEEE-deșeuri echipamente electrice și electronice, DBA- deșeuri de baterii și acumulatori și deseuri reciclabile (hartie/carton, folie, mase plastice, doze aluminiu, metal, deșeuri textile).

Spațiul închiriat de către SC DEMECO SRL, are o suprafață de 9180 m2 și este organizat astfel:

Lotul I, tarla 20/6, parcelele A8, A8/1,11:

- suprafață totală teren:6936 m2

- suprafață construită:2676 m2

- suprafață trotuare, alei pietonale și auto, parcare 600 m2

- suprafață platformă betonată hală C1 și C2 1200  m2

- suprafață platformă bioremediere 1073 m2

- suprafață spații verzi 1387 m2(20%)

Obiectivele existente sunt:

- hala C1, cu suprafața de 1363 m2, care la rândul ei este alcătuită din două compartimente cu suprafețele de 1031,97 m2 și 299,22 m2

- hala C2 cu suprafața de 1313, care la rândul ei este alcătuită din două compartimente cu suprafețele de 1016,42 m2 și 264,67 m2

- platformă pentru bioremediere sau compostare, pe o suprafață de 1037 m2

Lotul 2,tarla 20/6 parcelele A8, A8/1, 11

- suprafață totală teren:2244 m2

- suprafață construită:386 m2

- suprafață trotuare, alei pietonale și auto, 675 m2

- suprafață platformă betonată 510  m2

- suprafață spații verzi 673 m2(30%)

Obiectivele existente sunt:

- construcție cu suprafața de 252 m2, cu destinația laborator+grup sanitar personal angajat;

- construcție cu suprafața de 41 m2, cu destinația birouri

- anexe 80 m2, amanajate ca spațiu de decontaminare ambalaje 30 m2  și cameră de frig 50 m2

Terenul ales respectă prevederile constructive și de amplasare prevăzute în Ghidul privind stocarea temporară a deșeurilor industriale periculoase.

| Nr.crt. | Caracteristica | Criteriul de selectie prevăzut în Ghid | Caracteristicile amplasamentului |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mărimea amplasamentului | 0,1 – 3 ha | 0,918 ha |
|  | Locatia | În zona industrială, la periferia oraşelor | Conform PUG aprobat amplasamentul se află în intravilanul orașului Popești Leordeni, județulul Ilfov, în UTR 4, zona cu destinație industrie, depozitare, servicii și utilități publice |
|  |  | Se evită proximitatea cu căi de acces publice şi mai ales cu cele pietonale, ori cu ape de suprafaţă Distanţa faţă de zone rezidenţiale: - min. 500 m – în cazul facilităţilor care stochează temporar deșeuri periculoase ambalate în recipienţi metalici; | Distanţa faţă de zone rezidenţiale: este respectată |
|  | acces | Se preferă existenţa drumurilor de acces cu următoarele caracteristici: - drum cu lăţime de 7 m şi înălţime liberă de 5 m - infrastructura şi suprafeţe de uzură pentru trafic greu -drumuriiluminate, marcate şi semnalizate - traseul evită zonele centrale sau rezidenţiale ale localităţilor | Accesul pe amplasament se face din drum de acces ce preia traficul din DN 4 |
|  | utilităti | În vecinătatea amplasamentului sunt utilităţi precum: energie electrică; - apă potabilă - canalizare (pentru ape industriale) | Pe amplasament se găsesc toate utilitătile necesare: - energie electrică; - apă potabilă - sistem de colectare a apelor uzate canalizare |
|  | Terenul de fundare | Sarcinile transmise de clădiri la teren nu impun existenţa unui teren de fundare cu rezistenţe deosebite. În cazul silozurilor rezistenţa terenului de fundare trebuie să fie de cel puţin 2 kg/cm2 Terenul de fundare să nu prezinte risc de alunecări de teren | . Amplasamentul se găseste în zona industrială a orasului. |
|  | Alte caracteristici | Panta generală sub 7° Amplasamentul să nu fie traversat de cabluri electrice aeriene. Subsolul liber de reţele de alimentare cu gaze sau apă potabilă | Amplasamentul corespunde cerințelor. |

1.2. Alternative principale studiate de Solicitant

Locația a fost aleasă datorită faptului că aceasta este amplasată în zona industrială, construcțiile erau existente și corespundeau cerințelor impuse pentru desfășurarea activităților, iar impactul asupra sănătății populației din zonă este nesemnificativ.

- TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

S.C. DEMECO S.R.L., deține un sistem de management integrat, fiind certificată în următoarele sisteme de management:

- ISO 14001:2004 – colectarea, transportul, depozitarea temporară, tratarea și eliminarea/valorificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase

- ISO 9001:2008 – Sistemul de Managementul Calitatii in domeniul de activitate: colectarea, transportul, depozitarea temporară, tratarea și eliminarea/valorificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

- OHSAS 18001:2007 – pentru recunoașterea Sistemul de Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale pentru domeniul de activitate: colectarea, transportul, depozitarea temporară, tratarea și eliminarea/valorificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

SC DEMECO SRL are declarată politica în domeniul calității, mediului, sănătății și siguranței ocupaționale.

| Sunteti certificati conform ISO 140001 sau înregistrati conform EMAS (sau ambele) - daca da indicati aici numerele de certificare/înregistrare | SC DEMECO SRL este certificată atât ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, cât și OHSAS 18001:2007 |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management în documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceți aici referire la documentul pe care îl veti atasa | Descrisă în prezenta documentație. |

3. INTRĂRI DE MATERIALE

Selectarea materiilor prime

In activitatea desfășurată de către SC DEMECO S.R.L., materii prime constau în deșeurile nepericuloase și periculoase, care urmează să fie recuperate în vederea reciclării, tratate, pregătite pentru valorificare/eliminare și o parte vor fi depozitate  temporar pe amplasament, în vederea trimiterii la societăți autorizate cu reciclarea, valorificarea sau eliminarea acestora.

Capacitatea de tratare a deșeurilor pe amplasament poate fi estimată astfel:

- tratarea mecanică prin mărunțire cu ajutorul tocătorului  în vederea formării amestecurilor pentru fabricele de ciment este de 48 tone/zi(tocător tip EBS -800  Andritz), aproximativ 1000tone/lună;

- tocarea mecanică a deșeurilor SNCU înghețate prin mărunțire cu ajutorul tocătorului amplasat în compartimentul Halei C1, pe o suprafață de 730 m2, capacitate 48 to/zi aproximativ 1000tone/lună;

- tocarea deșeurilor de lemn cu ajutorul tocătorului din hala C1(în funcție de comenzi, capacitatea maxima este de 100 tone/lună)

- crearea amestecurilor destinate valorificării prin coincinerare, în habe: 70 tone/zi

- bioremediere:1500 tone la 1 lună jumătate(această operație se desfășoară pe platforma aferentă halei C2

- stabilizarea/tratare cu lianți a deșeurilor /solurilor contaminate cu THP şi metale grele în vederea inertizării deșeurilor prin tratarea cu lianți: 200 tone/zi ( 1000 tone/lună) se realizează pe platforma în zona Lotului 2, pe o suprafață de 510 m2

- tratarea deșeurilor de SNCU, prin dezambalare, 4 tone/oră

- tratarea deșeurilor în digestorul Dominator estimat la 3, 5 tone/zi, aproximativ 100 tone/lună

- tratarea deșeurilor în digestorul ExBIO estimat la 2 tone/zi, aproximativ 60 tone/lună

Capacitatea de depozitare temporară a deșeurilor periculoase- 3500t/zi

Capacitatea de depozitare temporară a deșeurilor nepericuloase- 1500t/zi

Lista deșeurilor colectate care urmează să fie stocate temporar și tratate pe amplasament este anexa la documentație.

Materiale auxiliare

- Materiale absorbante(spill sorb, kemsorb, nisip)  – cca. 5 to/an;

- Materiale necesare tratării deșeurilor prin inertizare/condiționare

- Inercem, var, cenușă

- Agenți de lubrifiere pentru echipamentele de muncă (motostivuitor, tocător) 200 kg/an.

- Ambalaje

- Combustibili: motorină

- Utilități:energie electrică

NOTA:

Specific activității principale de pe amplasament (tratarea și depozitarea temporară a deșeurilor) este faptul că există 2 categorii de materii prime:

-	deșeuri colectate din diferite surse, care se supun tratării

-	materiale care intră în procesul de tratare în diferite faze ale acestuia

Altfel spus deșeurile generate din alte activități devin materii prime în acest caz.

3.2 Cerințe BAT

| . Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime și materialelor utilizate? Daca da, faceți o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | NU | - |
| Listați orice înlocuiri preconizate și indicați data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. | NU, deoarece nu se are în vedere inlocuirea materiilor prime | Management de Varf |
| Confirmati faptul ca veti menține un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | DA, toate documentele relevante sunt în gestionarea SC DEMECO SRL. Confirmare deplină, pe amplasament există situația intrărilor/a cantităților tratate pe fiecare tip de operațiune/a deșeurilor recuperate în vederea reciclării/a deșeurilor transportate la valorificare/eliminare. | Coordonator punct de lucru Serviciul Tehnic |
| Confirmați faptul ca veti menține proceduri pentru revizuirea sistematică, în concordanță cu noile progrese referitoare la materiile prime și utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA, este și o cerinta absolută a Sistemului de Management Integrat (SMI) – procedurile sunt disponibile pe amplasament | Reprezentantul Managementului |
| Confirmați faptul ca aveți proceduri de asigurare a calității pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | DA, este și o cerința absolută a Sistemului de Management Integrat (SMI) – procedurile sunt disponibile pe amplasament | Reprezentantul Managementului |

EVALUARE COMPARATIVA BAT  REALIZATA   PENTRU  TRATAREA  DEȘEURILOR  INDUSTRIALE

In conformitate cu prevederile Legii 278/2013, cele mai bune tehnici disponibile, denumite în continuare BAT, reprezintă stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său.

Termenul ,,tehnicile”  se referă la tehnologia utilizată şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi, după caz, remedierea amplasamentului.

Ca urmare, tehnicile disponibile reprezintă acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu realizate ori utilizate la nivel naţional, cu condiţia ca acestea să fie accesibile operatorului în condiții acceptabile.

In concluzie, cele mai bune tehnici sunt cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său.In conformitate cu prevederile Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru tratarea  deșeurilor industriale (August 2006), cerințele caracteristice BAT care trebuie luate în considerare pentru activitatea de tratare a deșeurilor industriale sunt descrise în analiza comparativă următoare a acestora cu tehnicile aplicate în activitatea desfășurată de către S.C. DEMECO S.R.L. pe amplasamentul situat în Popești Leordeni.

Pentru depozitarea temporară a deșeurilor nu există Document de Referință privind BAT; se pot asimila selectiv însă BAT pentru tratarea deșeurilor – BREF Waste Treatments Industries (2006). Conform acestui document, tehnicile generale aplicate stocării deșeurilor care pot fi aplicate și depozitării temporare sunt:

- proceduri specifice de stocare pentru cazurile în care vehiculele care transportă deşeurile vor fi parcate pe amplasament peste noapte sau în timpul sărbătorilor legale, perioade când amplasamentul poate să nu fie supravegheat;

- amplasarea zonelor de stocare departe de cursurile de apă şi de perimetre sensibile şi în aşa fel încât să se elimine sau minimalizeze dubla manipulare a deșeurilor în cadrul instalației;

- marcarea şi semnalizarea zonelor de stocare cu privire la cantitatea şi proprietăţile periculoase ale deşeurilor stocate acolo;

- declaraţia în scris, clară şi exactă, a capacităţii totale maxime de stocare a amplasamentului, care trebuie însoţită de detalii ale metodei utilizate pentru a calcula volumele corespunzătoare acestei valori maxime. Capacitatea maximă declarată a zonelor de stocare nu trebuie să fie depăşită;

- să se asigure că infrastructura de drenaj a zonei de stocare poate să preia întreaga cantitate a potenţialelor scăpări şi că scurgerile de la deșeurile incompatibile nu pot intra în contact unele cu celelalte;

- menţinerea permanentă a unui acces liber (de exemplu, electrostivuitoare şi personal) în întreaga zonă de stocare, astfel încât transferul containerelor să nu depindă de îndepărtarea altora care ar putea bloca accesul, altele decât butoaiele pe acelaşi rând;

- utilizarea unei zone sau a unui depozit destinat(e) sortării şi reambalării deșeurilor cu volum redus provenite din laboratoare.

- odată ce deșeurile au fost sortate în funcţie de categoria de pericol şi reambalate, avându-se în vedere orice potenţiale probleme de incompatibilitate, butoaiele în care s-a făcut reambalarea trebuie mutate în zona/depozitul destinat deșeurilor cu volum redus provenite din laboratoare în zona adecvată de stocare;

- amplasarea recipienților de stocare în vrac pe o suprafaţă impermeabilă care să fie rezistentă la materialul/deșeul stocat.

- nu se utilizează recipienții peste durata de viaţă specificată, decât dacă acestea sunt inspectate la intervale regulate cu registre scrise păstrate pentru a putea dovedi că ele sunt încă potrivite pentru acel scop.

BAT  GENERALE  PENTRU  TRATAREA  DEȘEURILOR INDUSTRIALE

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Concluzii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Implementarea unui sistem de management de mediu care sa includa: - definirea unei politici de mediu pentru instalație de catre conducerea la varf; - planificarea si stabilirea procedurilor necesare; - implementarea procedurilor, acordând o atenţie deosebită pentru: structura şi responsabilitate, formare, sensibilizare şi competenţa, comunicare, implicarea angajatilor, documentare, control eficient, program de intretinere, pregatirea si raspunsul la situatii de urgenta, garantarea respectării legislației de mediu. - revizuirea de catre conducerea la varf; - validarea de catre un organism acreditat sau de catre un verificator extern a sistemului de management de mediu si a procedurilor; - pregatirea si publicarea periodica a unui raport privind starea mediului, de dorit cu validarea acestuia de catre un expert extern; - implementarea si aderarea la un sistem de management international acceptat voluntar tip EMAS sau ISO 14001. - trebuie luata in considerare dezvoltarea de tehnologii curate în cazul în care este posibil, sectoriale, analiza comparativă periodica, inclusiv eficienţa energetică şi energia activităţilor de conservare, alegerea de materiale de intrare, emisii în aer, evacuările de la apă, consumul de apă şi generarea de deșeuri. In special pentru acest sector de activitate, inca din etapa de proiectare a unei noi instalații, este de asemenea important să se acorde o atentie deosebita impactului asupra mediului la dezafectarea eventuala a unităţii. | S.C. DEMECO are implementat sistem de management integrat calitate-mediu in care sunt definite de catre conducerea la varf politica de mediu si sunt implementate proceduri specifice pentru managementul integrat calitate-mediu. Aceste proceduri sunt actualizate și revizuite în conformitate cu modificările survenite. Personalul este instruit asupra responsabilităților ce ii revin. A fost analizat impactul asupra mediului la dezafectarea unității și au fost stabilite măsuri la încetarea activității. | Conformare cu BAT |
| Asigurarea furnizării de detalii complete cu privire la activitățile desfășurate în incintă precum: - descrieri de metode de tratare a deşeurilor şi proceduri, scheme instalație - elementele principale în cazul în care acestea au relevanţa pentru mediu, împreună cu descrierea fluxului de diagrame (scheme) - detalii de reacţii chimice şi de energie cinetica. - detalii despre sistemul de control şi cum incorporeaza sistemul de control imformatiile referitoare la monitorizarea mediului înconjurător. - detalii referitoare la sistemul de protecție asigurat în condiții de funcționare anormala precum opriri momentane, start-up-uri şi închideri. - un manual de instruire - un jurnal operaţional - o analiza anuală a activităților desfășurate și deșeuri tratate care ar trebui să conţină, de asemenea, un bilanţ trimestrial al fluxurilor de deșeuri și reziduuri, inclusiv materialele auxiliare utilizate pentru fiecare site. | Societatea are implementate documentele necesare furnizarii complete de detalii referitoare la activitățile desfășurate pe amplasament, precum și proceduri de analiză anuală a activității, ca parte EMS. | Conformare cu BAT |
| Implementarea unei proceduri de mentinere a tuturor echipamentelor in stare buna de functionare si a unui program de inspectare si de intretinere preventive a acestora precum si un program adecvat de pregatire, care asigura acţiunile preventive pentru personal, inclusiv cele referitoare la sănătate şi probleme de siguranţă şi riscuri de mediu Asigurarea în orice moment de suficient personal disponibil avand calificările necesare si instruirile adecvate. | Societatea are implementat un program de intretinere preventiva a echipamentelor si instalațiilor aferente. Programul implica: controlul zilnic al starii tehnice a echipamentelor si instalațiilor, inregistrarea tuturor defectiunilor constatate sau a cerintelor pentru prevenirea defectiunilor intr-un registru special, respectarea programului de verificare, intretinere si reparatii. Programul de întreținere preventivă este realizat cu personal calificat angajat permanent, fiind stabilite clar responsabilitățile tuturor persoanelor implicate. | Conformare cu BAT |
| Menținerea amplasamentului într-o stare de ordine și curățenie generală | Intreg amplasamentul este menținut în stare de ordine și curățenie în mod permanent. | Conformare cu BAT |
| Tehnicile generale aplicate stocarii deșeurilor care pot fi aplicate și în cazul depozitării deșeurilor |  |  |
| Proceduri specifice de stocare pentru cazurile în care vehiculele care transportă deşeurile vor fi parcate pe amplasament peste noapte sau în timpul sărbătorilor legale, perioade când amplasamentul poate să nu fie supravegheat; | Amplasamentul analizat este supravegheat în permanență, atât prin sisteme de înregistrare video cât și prin personal de pază angajat pe bază de contract.Primirea și recepționarea deșeurilor pe amplasament se va face doar în perioada zilei. | Conformare cu BAT |
| amplasarea zonelor de stocare departe de cursurile de apă şi de perimetre sensibile şi în aşa fel încât să se elimine sau minimalizeze dubla manipulare a deșeurilor în cadrul instalației; | La alegerea amplasamentului s-a avut în vedere respectarea condițiilor de depozitare impuse prin Ghidul de stocare temporară a deșeurilor periculoase. Amplasamentul nu este construit în apropiere de ape sau în zone sensibile. Pe amplasament există zonă distinctă de descărcare deșeuri, receptie, zonă de carantină pentru deșeurile ale căror certitudine în privința încadrării este incertă și zonă de transport către tratare/depozitare temporară. | Conformare cu BAT |
| - marcarea şi semnalizarea zonelor de stocare cu privire la cantitatea şi proprietăţile periculoase ale deşeurilor stocate acolo; | Fiecare deșeu care va fi adus pe amplasament și va fi înregistrat în gestiune.Deșeurile sunt depozitate pe categorii de deșeuri, în spații marcate pentru fiecare categorie de deșeuri. | Conformare cu BAT |
| declaraţia în scris, clară şi exactă, a capacităţii totale maxime de stocare a amplasamentului, care trebuie însoţită de detalii ale metodei utilizate pentru a calcula volumele corespunzătoare acestei valori maxime. Capacitatea maximă declarată a zonelor de stocare nu trebuie să fie depăşită; | În funcție de calculul efectuat pentru activitățile care se vor desfășura pe amplasament, s-a identificat o capacitate maximă de stocare de 3500 tone/zi deșeuri periculoase și 1500t/zi deșeuri nepericuloase. Nu va fi depășită capacitatea maximă de stocare pe amplasament, având în vedere faptul că o parte dintre acestea vor fi supuse procedurii de tratare. |  |
| să se asigure că infrastructura de drenaj a zonei de stocare poate să preia întreaga cantitate a potenţialelor scăpări şi că scurgerile de la deșeurile incompatibile nu pot intra în contact unele cu celelalte; | Procedurile de lucru elaborate pentru activitățile desfășurate pe amplasament prevăd o verificare zilnică a integrității tuturor containerelor, ambalajelor deșeurilor. În momentul în care se va observa o deteriorare la un ambalaj acesta va fi imediat extras din zonă, în vederea reambalării în condiții de siguranță, se vor prevedea măsuri de curățare a eventualelor pierderi și golirea dacă este cazul a bașelor care au preluat pierderile de deșeuri. | Conformare cu BAT |
| menţinerea permanentă a unui acces liber (de exemplu, electrostivuitoare şi personal) în întreaga zonă de stocare, astfel încât transferul containerelor să nu depindă de îndepărtarea altora care ar putea bloca accesul, altele decât butoaiele pe acelaşi rând; | Depozitarea deșeurilor se va face în general pe același tip astfel încât să se creeze un stoc rentabil la transport.Între diferitele categorii de deșeuri există un spațiu de circulație în vederea accesului electrostivuitoarelor care urmează să transporte deșeurile la încărcare în vederea trimiterii la societăți autorizate cu valorificarea/eliminarea acestora sau în zona de tratare, în care se va face pregătirea pentru trimiterea la coincinerare. Pe amplasament se va respecta principiul primul venit-primul plecat pentru a nu fi depășită perioada acceptabilă la stocare temporară. | Conformare cu BAT |
| Odată ce deșeurile au fost sortate în funcţie de categoria de pericol şi reambalate, avându-se în vedere orice potenţiale probleme de incompatibilitate, butoaiele în care s-a făcut reambalarea trebuie mutate în zona/depozitul destinat deșeurilor cu volum redus provenite din laboratoare în zona adecvată de stocare; | Deșeurile care în urma transportului au suferit deteriorări ale ambalajelor sunt reambalate și transportate în zona de stocare destinată.Reambalarea se face prin păstrarea ambalajului inițial, acestea se supraambalează și se înscripționează cu codul deșeului. | Conformare cu BAT |
| amplasarea recipientilor de stocare în vrac pe o suprafaţă impermeabilă care să fie rezistentă la materialul/deșeul stocat. | Toată hala în cere se va desfășura activitatea este betonată, prevăzută cu rigole colectoare ale posibilelor pierderi accidentale. | Conformare cu BAT |
| Stabilirea și menținerea controlului calității deșeurilor recepționate, în funcție de tipurile de deșeuri care pot fi primite in instalația respectivă pentru tratare. Controlul calității trebuie să includă: - - stabilirea limitelor privind intrările și identificarea riscurilor celor mai importante; - -cunoașterea concretă a naturii deșeurilor receptionate; - identificarea tratamentului care trebuie efectuat, tipul de deșeuri, originea deşeurilor, procedura în cauză şi riscul. - - comunicarea permanenta cu furnizorii de deșeuri pentru imbuntatirea controlului calitatii deșeurilor; - - controlul calitatii deșeurilor in amplasamentul instalației de tratare; - verificarea, prelevarea de probe si testarea deșeurilor sosite. - asigurarea unui personal suficient si calificat in orice moment la locul de munca. | Controlul calității deșeurilor se realizeaza pe baza documentelor însoțitoare conforme cu legislația în vigoare, care constau în: documente tipizate de transport deșeuri, rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate, informații privind tipurile și calitatea deșeurilor furnizate de către furnizori. Nu sunt primite pe amplasament deșeuri care nu sunt însoțite de documente care să ateste tipul și compozitia acestora. In functie de tipurile de deșeuri receptionate, depozitarea temporara a acestora inainte de tratare se realizeaza in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalația dispunand de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila pentru depozitarea altor tipuri de deșeuri periculoase. Exista instituit sistemul de comunicare cu furnizorii privind necesarul de informatii privind calitatea deșeurilor trimise si acceptate la pe amplasament. In cadrul sistemului de management integrat calitate-mediu existent sunt elaborate proceduri speciale privind stabilirea si controlul calitatii deșeurilor care includ toate aspectele mentionate. | Conformare cu BAT |
| Aplicarea unei proceduri de pre-acceptare care sa conțină cel puțin următoarele elemente: - teste pentru deşeurile primite cu privire la tratamentul planificat; - asigurarea că sunt receptionate toate informaţiile necesare referitoare la originea si producerea deșeurilor, inclusiv variabilitatea procesului. Personalul instruit prin aceasta procedura de pre-acceptare trebuie să fie capabil sa efectueze tratarea deșeurilor în instalație. - asigurarea unui sistem pentru furnizarea şi analizarea unei probe reprezentative de deşeuri din procesul de producție producătoare de astfel de deșeuri la furnizorul de deșeuri. - asigurarea unui sistem pentru verificare a informaţiilor primite în etapa de pre-acceptare, inclusiv datele de contact pentru producătorul de deșeuri şi o descriere adecvată a deșeurilor în ceea ce priveşte datele refritoare la compoziţia şi refolosirea lui. - asigurarea că este furnizat codul de deşeuri conform listei Europene de deşeuri (EWL) . - identificarea pentru fiecare deșeu receptionat a unei metode adecvate de tratament şi având o metodologie clara. | Exista instituit sistemul de comunicare cu furnizorii privind necesarul de informatii privind calitatea deșeurilor trimise și acceptate pe amplasament. In cadrul sistemului de management integrat calitate-mediu existent sunt elaborate proceduri speciale privind stabilirea și controlul calității deșeurilor care includ toate aspectele menționate. In cadrul sistemului de management integrat calitate-mediu existent există proceduri clare referitoare la identificarea unui tratament adecvat pentru fiecare deșeu receptionat. | Conformare cu BAT |
| Implementarea unei proceduri de recepție care conține cel puțin următoarele elemente : - un sistem clar și specificat care permite operatorului să accepte deșeuri la primire numai dacă este determinată o metodă definită clar pentru tratament şi eliminare/recuperare a deșeului. În ceea ce priveşte recepția, trebuie să fie garantat că depozitarea necesară, capacitatea de tratare şi conditiile de expediere sunt de asemenea respectate. - asigurarea intregii documentatii de acceptare si de receptie a deșeurilor pe amplasament cum ar fi un sistem de pre-rezervare care să asigure de exemplu ca este disponibila o capacitate suficienta. - criterii clare şi lipsite de ambiguitate pentru respingerea de deșeuri și raportarea tuturor neconformitatilor - un sistem de identificare a limitei de capacitate maximă de deșeuri care pot fi stocate la amplasament. - inspectarea vizuală a deșeurilor recepționate pentru a verifica conformitatea cu descrierea primită în timpul procedurii de pre-acceptare. (Pentru unele lichide şi deşeuri periculoase, această cerinta BAT nu este aplicabilă). | Pe amplasament există o platformă betonate pentru recepţia vizuală a deșeurilor periculoase (din faţa halei de stocare deșeuri periculoase). Se efectuează inspecția vizuală pentru verificarea conformității descrierii deșeurilor. Personalul este instruit periodic. Societatea are implementată procedura de recepție și acceptare deșeuri în care sunt descrise clar etapele și condițiile de recepție a deșeurilor pe amplasament. - verificarea documentelor însoţitoare şi a buletinelor de analiză anexate la documentaţiei; deşeurile primite în stația de transfer vor fi însoţite de buletinul de analiză al deșeului şi în ambalajul producatorului (dacă este cazul). - înregistrarea cantităţilor primite şi sursa de provenienţă, în conformitate cu documentele de transport deţinute; - inspecţia vizuală a deșeurilor pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenţa; inspecţia se va face numai în condiţiile în care aceasta nu implica riscuri pentru sănătatea operatorilor; La recepţia deșeurilor ambalate se procedează la verificarea vizuală a integrităţii fiecărui ambalaj. În cazul identificării unui ambalaj neetanş, acesta nu poate fi respins. În facilitatea pentru stocare temporară există posibilitatea supra-ambalării (prin punerea ambalajului deteriorat, cu tot cu conţinut, într-un ambalaj mai mare, corespunzător din punct de vedere tehnic). - dirijarea deșeurilor în funcţie de incompatibilităţile cu alte tipuri de deşeuri existente în interiorul halei; - întocmirea şi păstrarea unui evidenței deșeurilor în care să fie înregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare codul deșeului, caracteristicile fizico-chimice (în mod obligatoriu compoziţia şi proprietatea care conferă caracterul periculos), data limită până la care deșeurile trebuie stocate (1 an în cazul eliminării acestora şi 3 ani în cazul tratării/valorificării), condiţii speciale de stocare (incompatibilităţi), modalitatea de gestionare ulterioară a stocării temporare; Deșeurile periculoase lichide şi semilichide se recepţionează de la generatori ambalate şi etichetate corespunzător. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deșeurilor se face de către generator în laboratoare autorizate, iar aceste analize vor însoţi deșeul la recepţia acestuia pe amplasament, în vederea stocării temporare sau tratării acestuia, în vederea verificării compoziţiei acestuia. Criteriile de compatibilitate stabilite în Staţia de transfer în funcţie de caracteristicile fizico-chimice: - substanţele reactive sunt separate de cele inflamabile; - acizii sunt separaţi de soluţii de hidroxid de sodiu; - substanţele corozive sunt separate de cele inflamabile; - substanţele oxidante sunt separate de orice fel de substanţe; - se ţine cont de faptul că multe substanţe corozive reactionează în contact cu apa; - majoritatea substanţelor organice reactive trebuie separate de substanţe anorganice reactive (metale). În interiorul halei se interzice combinaţiile periculoase dintre deşeuri conform Ghidului de compatibilitate a deşeurilor. După recepţie deșeurile vor fi dirijate în cadrul halei în funcţie de compatibilitate, în zonele special amenajate în acest sens. | Conformare cu BAT |
| Implementarea procedurii de eşantionare diferite pentru toate transporturile de deşeuri sosite si livrate în vrac și/sau containere care sa conţina următoarele elemente: - procedurile de eşantionare bazate pe o abordare de risc. Unele elemente de luat în considerare sunt tipul de deșeuri (de exemplu, periculoase sau nepericuloase) şi informatiile furnizate de client (ex. producatorul de deșeuri); - verificarea parametrilor fizico-chimici relevanti. - înregistrarea tuturor deşeurilor - diferentierea procedurilor de prelevare pentru deșeurile vrac (lichide si solide), cele in containere mari si mici,etc. . Numărul de probe prelevate ar trebui să fie proportional cu cantitatea de deșeuri. Procedura trebuie să cuprindă un sistem de înregistrare a numărului de mostre şi gradul de periculozitate . - detalii privind prelevarea de probe din deșeuri impreuna cu destinatia de stocare; - prelevarea probei trebuie realizată anterior acceptării; -menținerea in sistemul de înregistrare a regimului de prelevare de probe pentru fiecare incarcatura, împreună cu o inregistrare justificativa pentru optiunea fiecarei selectari. - existența unui sistem de identificare si inregistrare pentru o locaţie potrivită pentru prelevarea de probe; informații referitoare la capacitatea transportului eșantionat, numărul de probe, conditiile de operare în momentul prelevării de probe. - trebuie asigurat un sistem care sa asigure analiza probelor de deșeuri prelevate; - în caz de temperatura scazuta, o stocare temporară poate fi necesara pentru a permite prelevarea probelor după decongelare. | Pe amplasament toate deșeurile au buletine de analiză efectuate de generator . Se efectuează analiza probelor de deșeuri recepționate cu respectarea procedurii de prelevare probe. Procedura cuprinde un sistem de înregistrare a informatiilor relevante: numărul de mostre prelevate şi gradul de periculozitate, detalii privind prelevarea de probe din deșeuri, conditiile de operare în momentul prelevării de probe, etc. . | Conformare cu BAT |
| Asigurarea unor facilitati de recepţie care acoperă cel puţin următoarele aspecte: - exista un laborator pentru a analiza toate probele la viteza solicitata de BAT. Acest lucru necesită de obicei un sistem de asigurarea calitatii, metodele de control al calităţii şi menţinerea înregistrărilor potrivite pentru stocarea rezultatelor analizelor. În special pentru deșeuri periculoase, este necesar ca laboratorul sa fie pe amplasament. - Exista o zonă securizată de depozitare deșeuri precum şi proceduri scrise pentru a gestiona deșeurile care nu pot fi acceptate. Dacă inspecția sau analiza indică faptul că deșeurile nu îndeplinesc criteriile de acceptare deșeurile pot fi stocate temporar acolo în condiţii de siguranţă. Aceasta modalitate și procedurile de stocare şi trebuie să fie proiectate şi trebuie sa asigure managementul rapid (de obicei, o chestiune de zile sau mai puţin) pentru a găsi o soluţie cat mai rapida pentru aceste deșeuri. - Exista o procedura clara referitoare la cazul în care inspecția și analiza demonstreza că deșeurile nu îndeplinesc criteriile de acceptare a instalației sau nu se potrivesc cu descrierea deșeurilor primite în timpul procedurii de pre-acceptare. Procedura trebuie să includă toate măsurile necesare prevazute de legislaţia naţionala/internaţionala care sa permita informarea autorităţilor competente, pentru stocarea în siguranţă pana la livrare pentru orice perioadă de tranziţie sau de a respinge deșeurile si de a le trimite înapoi la producătorul deșeurilor sau la orice altă destinaţie autorizata. - deşeurile sunt mutate in zona de depozitare numai după parcurgerea procedurii de acceptare a acestora; - marcarea pe un plan al amplasamentului a zonelor de inspecţie, de descărcare şi prelevare de probe. - exista un sistem de drenaj; - un sistem pentru a se asigura că personalul de receptie al instalației care este implicat în prelevarea de probe, verificarea şi analiza procedurilor este calificat corespunzător şi instruit în mod corespunzător, şi că instruirea acestuia este actualizata in mod regulat - aplicarea unui sistem de urmarire a deșeurilor de identificator unic (cod /eticheta) pentru fiecare container la aceasta etapa, care va contine cel puţin data sosirii la faţa locului şi codul deșeurilor . | Pe amplasament urmează a fi renovat și dotat un laborator.Exista o zonă securizată de depozitare deșeuri si este implementată procedura pentru gestionarea deșeurilor care nu pot fi acceptate. Dacă inspecția sau analiza indică faptul că deșeurile nu îndeplinesc criteriile de acceptare deșeurile pot fi stocate temporar în condiţii de siguranţă. Deșeurile sunt mutate in zona de depozitare numai dacă se constată că îndeplinesc criteriile de acceptare. Personalul implicat în procesul de recepție, este calificat în mod corespunzător şi instruit periodic. Pe amplasament este aplicat un sistem de identificare a deșeurilor care furnizeaza informatii referitoare la codul deșeurilor si data sosirii. Locația este prevăzuta cu rigole pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. | Conformare cu BAT |
| Analizarea deșeurilor rezultate conform parametrilor relevanți importanți pentru recepționarea după tratarea acestora la instalațiile de recepție (depozit de deșeuri, incinerator,etc.).. | Reţeta de fabricaţie a amestecurilor ţine cont de parametrii analizaţi ai deșeurilor ce vor alcătui compoziţia finală. Se ţine cont de calitatea şi cantităţile de deşeuri, astfel încât amestecul rezultat să se încadreze în parametrii stabiliţi pentru amestecul final. Predarea materialului rezultat va respecta parametrii corespunzatori impuşi de beneficiari, verificată prin buletinele de analize ce vor însoţi amestecul de deșeuri rezultat, in timpul transportului, cat şi la livrarea acestuia. | Conformare cu BAT |
| Există un sistem implementat pentru a garanta trasabilitatea tratării deșeurilor. Sunt necesare proceduri diferite în funcție de proprietăţile fizico-chimice, de tipul deșeurilor (ex. lichide, solide), de tipul procesului (ex. continuu, lot), precum şi modificările care pot să apară la proprietăţile fizico-chimice de deşeuri, atunci când tratarea este efectuată. | deşeurile sunt recepţionate în funcţie de caracteristicile cerute si impuse de valorificator(fabricile de deșeuri) precum şi în urma buletinelor de analiza efectuate de generatori şi de către societate (pentru deșeurile intrate) în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare a acestora; Tratarea deșeurilor pe amplasament se realizează luându-se in considerare parametrii analizaţi ai deşeurilor ce vor alcătui compoziţia finală. De asemenea, se va ţine cont de calitatea şi cantităţile de deşeuri, astfel încât amestecul rezultat să se încadreze în parametrii stabiliţi pentru amestecul final. | Conformare cu BAT |
| Există și se aplică regulile de amestecare/mixare pentru a restricţiona tipurile de deșeuri care pot fi amestecate/mixate împreună, pentru a se evita creşterea poluării emisiilor pe fluxul tratării deșeurilor. Aceste reguli trebuie să ia în considerare tipul de deșeuri (ex. periculoase, nepericuloase), tratarea deșeurilor care se aplică, precum şi urmatorii paşi care vor fi efectuati pentru eliminarea deșeurilor . | Amestecarea fizică a deșeurilor se realizeaza fără să aibă loc reacţii chimice, în funcţie de compatibilitatea acestora. | Conformare cu BAT |
| Exista implementată o procedură de segregare şi compatibilitate care include: - mentinerea inregistrarilor testarilor, inclusiv analizarea parametrilor de siguranta pentru fiecare reactie (creşterea temperaturii, producerea de gaze sau creşterea de presiune); - inregistrari ale parametrilor de funcţionare (modificarea vascozitatii şi separarea sau precipitarea solidelor) şi orice alt parametru pertinent, cum ar fi generarea de mirosuri - recipientele cu substanţe chimice trebuie separate in functie de compatibilitate si periculozitate. Substanţele chimice care sunt incompatibile (de exemplu, oxizi şi lichide inflamabile) nu ar trebui să fie stocate în acelaşi punct. Stocarea deșeurilor in functie de evaluarea riscului efectuata pe baza proprietatilor deșeurilor. | In functie de tipurile de deșeuri recepționate, depozitarea temporară a acestora înainte de tratare se realizează în functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalația dispunând de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila compartimentata pentru separarea deșeurilor lichide de solide, in functie de compatibilitate si periculozitate. Stocarea deșeurilor se realizează în funcție de evaluarea riscului deșeurilor efectuată pe baza proprietatilor acestora. | Conformare cu BAT |
| Există o abordare pentru îmbunătăţirea eficienţei de tratare a deșeurilor. Aceasta include de obicei constatarea indicatorilor potriviți raportați la eficiența procesului şi un program de monitorizare . | Societatea are implementat program de analiză a procesului de tratare a deșeurilor în cazul bioremedierii și inertizării. | Conformare cu BAT |
| Elaborarea unui plan structurat de management accidente. | Societatea are implementat proceduri specifice precum și planul de prevenire şi intervenţie în caz de incendiu | Conformare cu BAT |
| Asigurarea și utilizarea corectă a unui jurnal de incidente | Pe amplasament există un jurnal de incidente ca parte a EMS. | Conformare cu BAT |
| Existența unei instalații de gestionare de zgomot şi vibraţii ca parte a EMS. Pentru unele instalații de tratare, zgomotul şi vibratiile nu pot fi o problemă de mediu | Activitățile desfășurate sunt realizate cu nivel scăzut de zgomot și vibrații. Interconexiunile între echipamente sunt proiectate pentru a preveni sau minimaliza transmisia zgomotului. De asemenea, desfasurarea activitatii in spatiu inchis (in zona halelor) conduce la concluzia ca impactul zgomotului asupra mediului si asupra populatiei din imprejurime va fi mult diminuat. La solicitarea autorităților de reglementare și control, societatea va efectua analize pentru determinarea nivelului de zgomot. | Conformare cu BAT |
| Luarea în considerare a procesului de dezafectare viitoare încă din etapa de proiectare. Pentru instalațiile existente şi în cazul în care sunt identificate problemele de dezafectare este necesară întocmirea unui program pentru a minimiza aceste problema. | Nu este cazul, amplasamentul este închiriat, dar proprietarul spațiului are implementat Sistemul de management integrat calitate-mediu care include printe altele și elaborarea, în cazul în care se va lua decizia dezafectarii instalației, a unui proiect de dezafectare pentru care se va efectua evaluarea impactului asupra mediului care va fi supusa reglementarilor in vigoare. | Conformare BAT |
| Furnizarea defalcată a energiei consumate si generate pe tipul de sursă (electricitate, gaz, combustibili lichizi conventionali, combustibili solizi convenţionali şi deșeuri). | Nu este cazul, Societatea nu folosește decât cantități mice de energie electrică, dar se va ține seama de cantitățile consumate și generate pe tipul de sursă . | Conformare cu BAT |
| Creșterea continuă a eficienţei energetice a instalației prin: - dezvoltarea unui plan de eficienţă energetic; - folosirea de tehnici care reduc consumul de energie; - definirea şi calculul consumului specific de energie de activitate sau activități, stabilirea indicatorilor cheie de performanţă anual (de exemplu, MWh/tonă de deșeuri prelucrate) | Societatea întocmește și transmite autorităților de reglementare și control raportul de mediu anual care cuprinde și definirea şi calculul consumului specific de energie de activitate . | Conformare cu BAT |
| Efectuarea unei analize comparative internă (de exemplu, pe o bază anuală) de consum de materii prime. | Societatea întocmește și transmite autorităților de reglementare și control raportul de mediu anual care cuprinde și gestiunea deșeurilor colectate/tratate/eliminate. | Conformare cu BAT |
| Explorarea opţiunilor pentru utilizarea deşeurilor ca materie primă pentru tratarea altor deșeuri În cazul în care deșeurile sunt utilizate pentru a trata alte deșeuri, trebuie sa existe un sistem care sa garanteze ca rezerva de deșeuri este disponibilă. Dacă acest lucru nu poate fi garantat, un tratament secundar sau alte materii prime ar trebui să existe pentru a se evita orice timp inutil de așteptare . | Recepționarea deșeurilor se realizează in limita strictă a spațiilor de depozitare, existând un sistem continuu de comunicare cu furnizorii în vederea gestionării corespunzătoarea livrărilor de deșeuri, în vederea acoperirii necesităților. | Conformare cu BAT |
| Aplicarea următoarelor tehnici legate de stocare: - localizarea zonelor de depozitare departe de cursuri de apă şi zone sensibile; eliminarea sau reducerea dublei manipulari de deşeuri în cadrul instalației; -asigurarea ca infrastructura de drenaj aferenta zonei de depozitare poate prelua toate posibilele scurgeri posibil contaminate şi că sistemele de drenare sunt separate si controlate. -deșeurile sunt sortate în funcţie periculozitatea lor, ținând seama de orice potenţiale probleme de incompatibilitate şi reambalate. După aceea, ele sunt eliminate in zona zona de depozitare corespunzătoare . - manipularea materialelor mirositoare in dispozitive complet închise sau reduse corespunzător şi stocarea acestora in cladiri inchise clădiri prevazute cu sisteme de evacuare emisii. stocarea deșeurilor organice lichide cu un punct de aprindere scăzut in recipiente inertizate. Fiecare rezervor de stocare este pus într-o zonă de retenţie impermeabilă. | Stocarea temporară a deșeurilor se efectuează in functie de riscul acestora, în zone prevăzute cu suprafețe impermeabile și rezistente(suprafețe betonate) și cu sisteme de drenare separate și controlate. Stocarea deșeurilor se realizează separat îin functie de riscul acestora; În hală nu se stochează deșeuri in vrac. Acestea se depozitează fie in ambalajele speciale cu care sunt livrate, fie in containere dotate cu capace. Deșeurile care vor fi tratate prin bioremediere/ inertizare pe platformele exterioare sunt aduse vrac. Hala este prevăzută cu sistem de aerisire naturală. | Conformare cu BAT |
| Stocarea separată a lichidului de decantare folosind materii care sunt impermeabile și rezistente la materiale stocate. | Lichidul de decantare din habe este stocat în recipiente impermeabile și rezistente. | Conformare cu BAT |
| Aplicarea următoarelor tehnici: - Inscriptionarea clară a deșeurilor stocate în containere pentru a putea fi permanent identificate. Rezervoarele trebuie să aibă un sistem corespunzător de etichetare în funcţie de utilizarea lor şi conţinut. | Deșeurile stocate sunt inscriptionate corespunzator prevederilor legale. | Conformare cu BAT |
| Luarea măsurilor pentru evitarea problemelor care pot fi generate de stocarea/acumularea deșeurilor. | Recepționarea deșeurilor se realizează în limita strictă a spațiilor de depozitare, existând un sistem continuu de comunicare cu furnizorii în vederea gestionării corespunzătoarea livrărilor de deșeuri, în vederea evitarii depășirii capacităților de stocare. Sunt asigurate măsurile care se impun pentru fluidizarea fluxului de deșeuri pe amplasament, astfel încât să se evite stocarea/acumularea deșeurilor mai mult decât este necesar. | Conformare cu BAT |
| Aplicarea următoarelor tehnici de manipulare a deşeurilor: - exista sisteme și proceduri pentru a se asigura că deșeurile sunt transferate în zona de depozitare adecvată în condiţii de siguranţă - exista un sistem de management pentru încărcarea şi descărcarea deșeurilor în instalație, care, de asemenea, ia în considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta. -asigurarea ca o persoană calificată participă la verificarea deșeurilor care au o origine neclară sau a caror natura nu a fost definita corespunzatorastfel inca sa se asigure clasificarea si etichetarea acestora -asigurarea că piesele deteriorate cum ar fi: furtunuri, supape şi conexiuni nu sunt utilizate -colectarea gazelor evacuate din recipient şi tancuri la manipularea deșeurilor lichide -descarcarea deșeurilor solide şi nămolului în zonele închise, care sunt echipate cu sisteme de aerisire extractive legate de un echipament de evacuare in cazul deşeurilor manipulate care pot genera potenţiale emisii în aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV) -folosirea unui sistem pentru a se asigura ca încărcarea de loturi diferite are loc numai dupa testarea compatibilitatii. | Sunt respectate procedurile de manipulare a deșeurilor. Incarcarea si descarcarea deșeurilor se realizeaza supraveghindu-se operaţiunea cu personal al societatii pe întreaga sa durată, luându-se în considerare orice risc pe care aceste activități le pot prezenta și intervenindu-se pentru menţinerea echipamentului tehnologic în parametrii de exploatare recomandaţi de producător; În timpul descărcării/încărcării propriu-zise a deşeurilor periculoase ambalate se acordă o deosebită atenţie stabilităţii containerelor/butoaielor/sacilor pe timpul efectuării manevrelor – acestea vor fi fixate de părţile mobile ale utilajului de descărcare/încărcare (motostivuitoare). Se verifică compatibilitatea dintre deşeurile ce urmează a fi descărcate respectiv încărcate şi cele prezente în zona de stocare. Compatibilitatea se stabileşte pe baza proprietăţilor periculoase ale deșeurilor (înscrise în Fişa de evidenţă a stocării); | Conformare cu BAT |
| Asigurarea că încărcarea/amestecarea deșeurilor ambalate are loc sub instruire şi supraveghere şi se realizează numai de către personalul instruit. Pentru anumite tipuri de deșeuri, astfel o încărcare/amestecare trebuie să fie efectuată sub ventilare locală. | Manipularea deșeurilor se realizează cu personalul calificat corespunzător si instruit periodic. | Conformare cu BAT |
| Asigurarea că incompatibilităţile chimice conduc la izolarea necesară în timpul stocării. | Pe amplasament sunt asigurate facilitățile corespunzătoare de stocare în funcție de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu . | Conformare cu BAT |
| Aplicarea următoarelor tehnici in cazul manipularii deșeurilor containerizate: - stocarea de deșeuri containerizate in zona acoperita. Acest lucru poate fi, de asemenea, aplicat la orice recipient care este ţinut până la prelevare de probe și golire. S-au identificat unele excepţii privind aplicabilitatea acestei tehnici legate de containere sau deșeuri care nu sunt afectate de condiții ambientale (de exemplu, lumina soarelui, temperatura, apa). Zonele acoperite trebuie să aibă asigurata ventilaţie adecvata. -menţinerea disponibilitatii şi accesului la zonele de depozitare pentru recipientii de substanţe care sunt cunoscute a fi sensibile la căldură, lumină şi apă, sub acoperire şi protejate de căldura şi lumina directă a soarelui. | Pe amplasament activitatea se desfășoară în spațiu inchis acoperit (in zona halei) care sunt prevăzute cu sisteme de aerisire. | Conformare cu BAT |
| Efectuarea operațiunilor de: zdrobire, mărunţire şi cernere în zone echipate cu sisteme de aerisire extractive legate de un echipament de evacuare la manipularea materialelor care pot genera emisii în aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV) | Instalațiile de tocare efectuează operațiuni de mărunțire în interiorul halei fără emisii de praf, acestea sunt reținute de exhaustor. Omogenizarea materialului se realizează în 2 habe cu o capacitatea de 70 mc fiecare; materialul asupra căruia s-a exercitat doar o tratare fizică este realizat pe loturi, respectând ghidul de compatibiliate a deșeurilor evitându-se total apariţia oricăror reacţii chimice între materialele componente; amestecarea se va efectua cu mijloace mecanice (buldoexcavator) până la obţinerea unui produs omogen pompabil. Operțiile de bioremediere sunt potențiale generatoare de mirosuri, de aceea prismele sunt acoperite. | Nu este aplicabil |
| Efectuarea operațiilor de concasare/ mărunțire în baza încapsulată şi atmosferă inertă pentru recipientele care conțin substanțe inflamabile sau extrem de volatile. | Nu sunt efectuate operatiuni de acest fel. | Nu este aplicabil. |
| Efectuarea proceselor de spălare luând în considerare: - identificarea componentelor spălate care pot fi prezente (de ex. solvenţi). - transferul in zonele adecvate de depozitare şi apoi tratarea lor în acelaşi mod ca deșeurile din care au fost derivate. - re-utilizarea apei uzate tratate in instalație în loc de apă proaspătă. Apa reziduală rezultată poate fi apoi tratata în staţia de epurare sau re-utilizata în instalație. | Apele rezultate din spălările de igienizare a mașinilor, ambalajelor si a halei sunt colectate în bașe colectoare Din bașe, apele uzate sunt pompate în rezervoare etanșe și trimise la tratare/eliminare prin incinerare. Apele rezultate de la spălarea mașinilor sunt pre epurate, trecute prin separatorul de grăsimi și hidrocarburi și colectate în bazin vidanjabil. | Nu este aplicabil. |
| -nu este permisă ventilarea directa sau evacuarea aerului prin conectarea tuturor orificiilor de ventilare a sistemelor de evacuare adecvata atunci când are loc depozitarea materialelor care pot genera emisii în aer (ex. mirosuri, praf, COV) ; -păstrarea deșeurilor sau materii prime sub acoperire sau în ambalaje impermeabile | Deșeurile sunt stocate corespunzator în zone acoperite și ambalaje care să nu permit emisiile de mirosuri. Prismele de deșeuri amenajate pentru bioremediere sunt acoperite. | Conformare cu BAT. |
| Folosirea unui sistem corespunzăor de evacuare emisii. Aceasta tehnică este relevanta în special la procesele care implică transferul de lichide volatile, inclusiv în procesul de încărcare/descărcare recipient . | Incărcarea și descărcarea deșeurilor se realizează supraveghindu-se operaţiunea cu personal al societatii pe întreaga sa durată, luandu-se în considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru menţinerea echipamentului tehnologic în parametrii de exploatare recomandaţi de producător. | Neconformare cu BAT. |
| Aplicarea unui sistem de dimensiuni corespunzătoare de extracţie care poate acoperi recipientele de exploatare, zonele de pretratare, rezervoare de stocare, rezervoarele de amestecare/reacţie şi zonele de presa filtru, sau să existe un sistem separat pentru a trata gazele de aerisire din rezervoare specifice (de exemplu, filtru de carbon activ la tancurile deţinatoare de deşeuri contaminate cu solvenți). | Halele sunt prevăzute cu sisteme de aerisire. Nu există un sistem corespunzător de evacuare emisii. Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului analizat nu produce totuși impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer, deoarece activitatea nu include procese de ardere. | Neconformare cu BAT. |
| Operarea corectă și menținerea unui echipament de evacuare, inclusiv manipularea și tratarea/eliminarea din zona scruber. | Nu există un sistem de tratare și de evacuare a gazelor. Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat nu produce totusi impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer, deoarece activitatea nu include procese de ardere. | Neconformare cu BAT. |
| Reducerea utilizării şi contaminarea apelor prin: - aplicarea metodelor de impermeabilizare şi de retenţie. - Efectuarea verificarilor regulate mai ales atunci când acestea sunt subterane . - aplicarea separării fluxurilor apelor uzate, în funcţie de încărcarea lor cu poluanţi (apa acoperiş, apă drum, apa de proces). - Asigurarea unui bazin de colectare apa de siguranta. - Efectuarea auditurilor periodice de apă, în scopul reducerii consumului de apă şi prevenirii contaminarii apei - separarea apei de proces de apa de ploaie . | Sistemul de colectare si de evacuare a apelor pluviale este separat de sistemul de colectare a apelor uzate tehnologice si menajere. Sistemul de colectare a apelor tehnologice este separat,acestea rezultă de la spălarea ambalajelor și spălarea și dezinsecția mașinilor, sunt colectate în cubitainere sau vidanjate și trimise la valorificare/eliminare . | Conformare cu BAT |
| Existența procedurilor pentru asigurarea că tratarea efluentului este potrivită caracteristicilor acestuia. | Pe amplasament nu se tratează efluenți. | Conformare cu BAT |
| Evitarea netratarii efluentului prin sistemele de tratare ale instalațiilor. | Sistemul de colectare al apelor uzate tehnologice este functional și separat pe activități. | Conformare cu BAT |
| Există și este în funcțiune un sistem prin care apa de ploaie care cade pe zonele de prelucrare este colectată împreună cu apa rezultată din spălări tehnologice şi revine la instalația de prelucrare sau este colectată într-un interceptor mixt. | Apele pluviale care cad pe platformele pe care se vor executa activități de tratare a deșeurilor prin bioremediere/ stabilizare, inertizare sau pot exista posibilele scăpări accidentale pe aceste platforme sunt colectate prin intermediul rigolelor, trecute prin separatorul de hidrocarburi si decantor și sunt colectate în bazinul colector care la umplere va fi golit cu o motopompa și apa va fi tratata in instalații autorizate de tratare deșeuri lichide. | Conformare cu BAT |
| Separarea sistemului de colectare pentru apele cu potenţial mai mare de contaminare la apele mai putin contaminate. | Pe amplasament există un sistem separat de evacuare al apelor menajere de cele tehnologice. | Conformare cu BAT |
| Exista o baza de beton în intreaga zonă de tratare care conduce la sistemul intern de drenaj si care duce la rezervoarele de depozitare sau de interceptare care pot colecta apa de ploaie si orice scurgere. Interceptarea cu un preaplin la canalizare, are de obicei nevoie de sisteme automate de monitorizare cum ar fi: verificarea PH-ului, care poate închide preaplinul. | Activitatea se desfășoară pe suprafață betonată. Scăpările accidentale sunt colectate și tratate astfel: - în hala betonată în care are loc stocarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase, a activității de mărunțire cu ajutorul tocătorului, și a crearii amestecului pompabil în habe,suprafața este betonată și are prevăzute rigole de preluare a eventualelor scurgeri si colectarea acestora în bașe. Eventualele scurgeri vor fi trimise la tratare/eliminare. | Conformare cu BAT |
| Colectarea apei de ploaie într-un bazin special pentru verificare, tratare in cazul contaminarii si folosirii în continuare . | Apele preluate din rigolele de colectare a apelor pluviale sunt trimise la separatorul de hidrocarburi și stocate în bazin subteran și vor fi folosite pentru asigurarea rezervei de incendiu, stropirea spațiilor verzi. | Conformare cu BAT |
| Maximizarea re-utilizarii apelor reziduale tratate şi utilizarea apei de ploaie în instalație | Apele de ploaie colectate vor fi folosite pentru asigurarea rezervei de incendiu, stropirea spațiilor verzi. | Nu este aplicabil |
| Efectuarea controalelor zilnice şi menținerea unui jurnal al tuturor controalelor efectuate, printr-un sistem de monitorizare a efluentului şi a calitatii nămolurilor. | Se va face controlul etanșeității bazinelor stocare a apelor pluviale, a integrității rigolelor în vederea evitării infiltrațiilor a apelor pluviale care spală amplasamentul în sol. | Conformare cu BAT |
| Identificarea apelor uzate, care pot conține compuși periculoși (de exemplu, cianuri; sulfuri; compuşi aromatici; benzen sau hidrocarburi (dizolvate, emulsionate sau nedizolvate); şi metale, cum ar fi mercur, cadmiu, plumb, cupru, nichel, crom, arsen si zinc, apoi, separarea fluxurilor identificate in prealabil a apelor reziduale în incintă; tratarea apelor reziduale pe amplasament sau in afara amplasamentului. | Pe amplasament exista un sistem separat de colectare a apelor care pot fi contaminate.. Apele uzate tehnologice sunt colectate si trimise la tratare/ eliminare la societăți autorizate. . | Conformare cu BAT |
| Aplicarea tratamentului adecvat pentru fiecare tip de deșeuri de apă uzată. | Societatea nu tratează ape tehnologice pe amplasament. | Conformare cu BAT |
| Aplicarea unor măsuri pentru a creşte fiabilitatea si performanța necesara de control şi reducere care poate fi efectuata . | Nu se aplica pentru apele rezultate pe amplasament | _ |
| Identificarea principalilor constituenti chimici din apa uzată tratată şi evaluarea efectului acestor substanţe chimice în mediul înconjurător. | Societatea nu efectuează analize asupra apelor rezultate pe amplasament. | - |
| Existenta unui plan de management a deșeurilor rezultate ca parte a EMS, inclusiv: - tehnici de baza utilizate - tehnici de baza de analiza comparativa; | Societatea are implementat managementul deșeurilor ca parte a EMS | Conformare cu BAT |
| Maximizarea folosirii ambalajelor reutilizabile (recipiente, containere, IBC, palete, etc.) . | Pe amplasament se desfășoară și activitatea de decontaminare ambalaje (vopesele, lacuri și uleiuri) și anume: decontaminarea ambalajelor de mici dimensiuni se realizează într-o cuva PVC de 1 mc în soluție de decapare, după care se introduce în cuva de spălare 1 mc. Soluția de decapare uzată se va utiliza la amestecul pompabil, pentru creșterea puterii calorice; apa de spălare se tratează în stații de tratate ape industriale autorizate (SC Vivani Salubritate SA, incineratorul propriu); | Conformare cu BAT |
| Re-utilizarea recipientelor atunci când acestea sunt în stare bună de lucru. În alte cazuri, acestea vor fi tratate corespunzator. | Recipientele sunt reutilizate atunci când acestea sunt în stare buna. De asemenea, se desfășoară și activitatea de decontaminare a ambalajelor. | Conformare cu BAT |
| Menținerea unui inventar de monitorizare a deșeurilor în incintă utilizând înregistrări referitoare la cantitatea de deșeuri primite la faţa locului şi înregistrările de deşeuri prelucrate. | Ca parte a EMS, societatea deține un inventar de monitorizare a deşeurilor în incintă care să sunt înregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare, codul deșeului, caracteristicile fizico-chimice (în mod obligatoriu compoziţia şi proprietatea care conferă caracterul periculos), data limită până la care deșeurile trebuie stocate (1 an în cazul eliminării acestora şi 3 ani în cazul tratării/valorificării), condiţii speciale de stocare (incompatibilităţi), modalitatea de gestionare ulterioară a stocării temporare, etc. . | Conformare cu BAT |
| Re-utilizarea deșeurilor de la o activitate/tratament, eventual, ca materie primă pentru altul. | Pe amplasament se desfășoară activități de valorificare a deșeurilor (re-utilizarea deșeurilor pentru obținerea combustibililor alternativi). | Conformare cu BAT |
| Asigurarea și menţinerea suprafeţelor aferente zonelor operaţionale, inclusiv aplicarea măsurilor pentru prevenirea, sau indepartarea rapida a scurgerilor şi asigurarea întreţinerii sistemelor de drenaj precum si a altor structuri subterane. | Suprafața de lucru este betonată și prevăzută cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. Se asigură colectarea oricăror scurgeri sau împrăştieri accidentale survenite în zona de lucru şi îndepărtarea acestora. În cazul unei poluări accidentale în cele două hale unde se stochează temporar deșeurile periculoase lichide, conţinutul din cele două bazine colectoare va fi pompat în recipienţi speciali (în funcţie de tipul de lichid scurs accidental) şi trimis spre eliminare la societăți autorizate cu eliminarea acestora (inclusiv cel din bazinul colector aferent platformei betonate acoperite). | Conformare cu BAT |
| Utilizarea unei baze impermeabile si a unui drenaj intern. | Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. | Conformare cu BAT |
| Reducerea utilizării instalațiilor, conductelor și facilitatilor subterane | Pe amplasament nu sunt utilizate facilitati subterane. | Conformare cu BAT |

Tehnici aplicate în cadrul procedurii de bioremediere

| Cerința caracteristică BAT și BREF | Conformarea instalației |
| --- | --- |
| Stabilirea și menținerea controlului calității deșeului recepționat, care poate fi primit în instalația respectivă pentru stocare/ tratare. Aplicarea unei proceduri de preacceptare și implementarea unei proceduri de recepție care sa conțina cel puțin următoarele elemente: - teste pentru deşeurile primite cu privire la tratamentul planificat; - asigurarea că sunt recepționate toate informaţiile necesare referitoare la originea și producerea deșeului, inclusiv variabilitatea procesului. - asigurarea că este furnizat codul de deşeu conform listei Europene de deşeuri (EWL) . - criterii clare şi lipsite de ambiguitate pentru respingerea de deșeuri și raportarea tuturor neconformităților - un sistem de identificare a limitei de capacitate maximă de deșeuri care pot fi un sistem de identificare a limitei de - capacitate maximă de deșeuri care pot fi stocate la amplasament. - inspectarea vizuală a deşeurilor - receptionate pentru a verifica conformitatea cu descrierea primita în timpul procedurii de pre-acceptare. verificarea parametrilor fizico-chimici relevanti. - există un laborator pentru a analiza toate probele; - exista o zonă securizată de depozitare deșeuri precum şi proceduri scrise pentru a gestiona deșeurile care nu pot fi acceptate... | Controlul calității deșeurilor se realizează pe baza documentelor conforme cu legislația în vigoare, care constau în: - documente tipizate de transport deșeuri, - rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate, - informatii privind tipurile și calitatea deșeurilor. - exista instituit sistemul de comunicare cu furnizorii privind necesarul de informații privind calitatea deșeului trimis si acceptat pe amplasament; - deșeurile primite în instalație sunt însoţite de buletinul de analiză al deșeului şi date privind proveniența acestuia; - înregistrarea cantităţilor primite şi sursa de provenienţă, în conformitate cu documentele de transport deţinute; - inspecţia vizuală a deșeurilor pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenţa cu cele înscrise în Fişa de evidenţă a stocării deșeurilor; - întocmirea şi păstrarea unui exemplar din Fişa de evidenţă a stocării deșeurilor care cuprinde: data, sursa de generare, codul deșeului, caracteristicile fizico-chimice, data limită până la care deșeurile trebuie valorificate; - determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deșeurilor se face de către generator în laboratoare autorizate, iar analizele vor însoți deșeul.. - analiza finala a solului bioremediat se face de către laboratoare acredidate RENAR, cu respectarea procedurii de prelevare a probelor; - exista o zonă securizată de depozitare deșeuri si este implementata procedura pentru gestionarea deșeurilor care nu pot fi acceptate;. |
| Tehnica depozitării deschise: depozitarea în movile exterioare sau interioare este folositã pentru cantitãți mari de material vrac. Ea este utilizatã pentru: – amestecarea diverselor materiale vrac; – omogenizarea;. | Pe amplasament se folosesc următoarele tehnici de depozitare: - tehnica depozitării în prisme longitudinale pentru deșeul supus bioremedierii; - se utilizează tehnica depozitării in movile cu lățimea de cca. 3,5 m și înălțimea de cca. 1,8 m... Cantitatea tratată va fi de 1500 tone la 1 luna jumatate |
| Luarea măsurilor pentru evitarea problemelor ca. e pot fi generate de stocarea/acumularea deșeuri or | Recepționarea deșeurilor se realizează în limita strictă a capacității maxime de stocare, existând un sistem continuu de comunicare cu furnizorii în vederea gestionării corespunzatoare a livrarilor de deșeuri și a evitarii depășirii capacități de stocare... |
| Există un sistem implementat pentru a garanta trasabilitatea tratării deșeurilor. Sunt necesare proceduri diferite in functie de proprietăţile fizico-chimice, de tipul deșeurilor și a procesului, precum şi de modificările care pot să apară la proprietăţile fizico-chimice ale deșeurilor, atunci când tratarea este efectuată.. | Pe amplasament se recepționează/ manipuleaza/tratează deșeuri periculose – contaminate cu hidrocarburi. Pentru maximizarea biodegradării, stocarea deșeurilor se realizează în funcție de concentrația de hidrocarburi. Analiza deşeului intrat în procesul de bioremediere se efectuează în laboratoare autorizate; deșeurile sunt recepţionate, analizate si tratate corespunzator cerințelor în vigoare; Tratarea deșeurilor pe amplasament se realizează luându-se în considerare parametrii deșeurilor ce vor alcătui compoziţia finală. De asemenea, se va ţine cont de calitatea şi cantităţile de deşeuri, astfel încât amestecul rezultat să se încadreze în parametrii stabiliţi pentru amestecul final. Se monitorizează. următorii parametri ai procesului de bioremediere: pH, temperatura, umiditate și THP. |
| Tehnica de bioremediere a solului - tratamente biologice aplicate solului contaminat. Selectarea materiei prime pentru sistemele biologice prin: - echilibrul corect al conținutului de nutrient - minimizarea prezenței materialelor toxice și nedorite (inclusiv metale grele, patogeni și materiale inerte); Tehnici pentru a îmbunătăți tratamente biologice mecanice şi controlul aerării în degradarea biologică.. | Pe amplasamentul SC DEMECO SRL se folosește bioremedierea exsitu. Procesul de sortare si tratare in vederea bioremedierii,,pamant si pietre cu continut de substante periculoase" prevede: -Sortarea solului; -Asezarea solului contaminat sortat in prismă longitudinală si asigurarea conditiilor de umiditate si temperatura; -Adaugarea de materiale compostabile tip rumegus/deșeuri lemnoase/gunoi de grajd; - Tratarea solului cu îngrășăminte chimice complexe tip NPK. Evitarea condițiilor anaerobe în prismele longitudinale de tratare aeroba prin : - folosirea utilajelor de aerare o data cu umectarea solului (tehnica de umectare a solului pana la un procent de 50-60%); tehnica de aerare este folosită pentru reducerea la minimum a gazelor de evacuare prin degradarea anaerobă a substanţelor organice; -adaugarea de materiale compostabile; Prismele se poziționează astfel încât accesul corespunzator, al utilajelor folosite in procesul de bioremediere si a oferi un spatiu necesar de colectare a a levigatului; Se monitorizeaza permanent indicatorul umiditate pentru a minimiza producerea de levigat; Apa necesară menținerii procesului de bioremediere se asigură din cadrul bazinului de retenție a apelor pluviale. . |
| Aplicarea următoarelor tehnici legate de stocare: - localizarea zonelor de depozitare departe de cursuri de apă şi zone sensibile; - eliminarea sau reducerea dublei manipulari a deșeurilor în cadrul instalației; - asigurarea ca infrastructura de drenaj aferenta zonei de depozitare poate prelua eventuale scurgeri posibil contaminate şi că sistemele de drenare sunt separate si controlate. - deșeurile sunt sortate în funcţie de periculozitatea lor, ținând seama de orice potenţiale probleme de incompatibilitate şi. reambalate. | Locatia nu este în apropierea cursurilor de apă. sau de zone sensibile. Deșeurile sunt mutate în zona de valorificare numai dacă se constată ca îndeplinesc criteriile de acceptare. Dupa tratare materialul rezultat care are un conținut de hidrocarburi sub 2000 mg/kg substanța uscată este valorificată ca material de umplutură pentru umplerea golurilor de pămâant excavate Dacă după tratare materialul rezultat nu îndeplinește cerințele de mai sus, în funcție de analize deșeul va fi dirijat către un depozit de deșeuri periculoase/nepericuloase autorizat. Deșeurile rezultate în urma operației de sortare sunt valorificate conform condițiilor contractuale.. |
| Transferul și manipularea solidelor Emisii: emisiile sunt generate. e ridicarea cupei, de vânt sau de descãrcarea cupei. Manipularea în spatii deschise favorizeazã formarea pulberilor. | Pentru reducerea emisiilor de pulberi se folosesc următoarele tehnici: - Umectarea prismelor longitudinale (menținerea umidității între 50-60% din capacitatea solului de a reţine apa). - Utilizarea excavatorului pentru reducerea înălțimii de cădere la descărcarea materialului și alegerea poziției corecte la descărcarea în camion.. |
| Monitorizare Emisiile în aer la operațiunile de încãrcare/descãrcare sunt în general calculate pe baza factorilor generali de emisie. Monitorizarea emisiilor rezultate din procesul de biodegradare. | S-au măsurat emisiile de COV și PM10 la încărcare/descărcare deșeuri la alte puncte de lucru unde realizează bioremediere societatea.Aceste emisii sunt nesemnificative. S-au măsurat emisiile. de COV în procesul de bioremediere. Acestea sunt nesemnificative |
| Menținerea unui inventar de monitorizare a deşeurilor în incintă utilizând înregistrări referitoare la cantitatea de deşeuri primite la faţa locului şi înregistrările de deşeuri prelucrate.. | SC DEMECO SRL înregistrează cantitățile de deșeuri care vor fi aduse pe amplasament în vederea tratării și sunt înregistrate: data, sursa de generare, codul deșeului, caracteristicile fizico-chimice (în mod obligatoriu compoziţia şi proprietatea care conferă caracterul periculos), data limită până la care deșeurile trebuie stocate (1 an în cazul eliminării acestora şi 3 ani în cazul tratării/valorificării), condiţii speciale. e stocare, modalitatea de gestionare ulterioară tratării etc.. |
| Există o abordare pentru îmbunătăţirea eficienţei de tratare a deşeurilor. Aceasta include de obicei constatarea indicatorilor potriviți raportati la eficiența procesului şi un program de monitorizare .. | Este implementat un program de analiza a procesului de tratare care include și programul de monitorizare ai parametrilor de process (pH, umiditate, temperatură, THP).. |
| Exista proceduri pentru detectarea si repararea scurgerilor în instalație.. | Este implementat un program de autocontrol pentru detectarea și repararea eventualelor defecțiuni ale sistemului de colectare.. |
| Existenta procedurilor pentru asigurarea că tratarea efluentului este potrivita car. cateristicilor acestuia. | SC DEMECO SRL asigură colectarea eventualelor scurgeri și pe parcursul procedeului le folosește pentru udarea prismelor, la finalizarea procesului asigură trimiterea acestora la eliminare. |
| Există și este în funcțiune un sistem prin care apa de ploaie care cade pe zonele de prelucrare este colectata împreună cu apa rezultata din spalari tehnologice şi revine la instalația de prelucrare sau este colectata într-un interceptor mixt. Reutilizarea apei uzate tratate în instalație în loc de apă proaspătă; apa reziduală rezultată poate fi apoi tratată în staţia de epurare sau reutilizată în instalație.. | Apele pluviale care cad pe platformele de stocare deșeuri și posibilele scăpări accidentale de pe aceste platforme sunt colectate prin intermediul rigolelor și preepurate în separatorul de hidrocarburi și este refolosită în. procesul de bioremediere, iar surplusul va fi vidanjat. |
| Asigurarea si menţinerea suprafeţelor aferente zonelor operaţionale, inclusiv aplicarea măsurilor pentru prevenirea, sau indepartarea rapida a scurgerilor şi asigurarea întreţinerii sistemelor de drenaj precum si a altor structuri subterane. Utilizarea unei baze impermeabile si a unui drenaj intern. | Suprafațele de lucru sunt betonate, se asigură un careu din borduri demontabile, sunt prevăzute cu rigole betonate (pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale) şi sisteme de drenare/colectare a apelor pluviale/tehnologice. Se asigură colectarea oricăror scurgeri sau împrăştieri accidentale survenite în zona de lucru.. |
| Reducerea utilizării şi contaminarea apelor prin: - aplicarea metodelor de impermeabilizare şi de retenţie. - efectuarea verificarilor regulate mai ales atunci când acestea sunt subterane; - aplicarea separarii fluxurilor apelor uzate, în funcţie de de încărcarea lor cu poluanţi (apa acoperiş, apă drum, apa de proces). - asigurarea unui bazin de colectare apa de siguranta. - efectuarea auditurilor periodice de apă, în scopul reducerii consumului şi a prevenirii contaminarii apei - separarea apei de proces de apa de ploaie. | Sistemul de colectare și de evacuare a apelor pluviale este separat de sistemul de colectare a apelor uzate tehnologice. Intreg amplasamentul este monitorizat în vederea identificării integrității sistemului de colectare. Consumul de apă este redus utilizând sisteme de colectare a apelor. pluviale se recircula. |
| Stocarea separată a lichidului de decantare folosind materii care sunt impermeabile si rezistente la materiale stocate.. | Lichidul de decantare (este colectat în bașa colectoare în vederea utilizării ulterioare in procesul de bioremediere). |
| Asigurarea și utilizarea corectă a unui jurnal de incidente. | Pe amplasament există un jurnal de incidente și personal instruit. pentru completarea corectă a acestuia. |

Tehnici aplicate în cadrul obţinerea deșeurilor combustibile solide din deșeuri

| Colaborare cu utilizatorul deșeului combustibil pentru a asigura transferul de cunoştinţe privind compoziţia deșeului combustibil obţinut | Amestecul omogen se formează conform solicitărilor de încadrare în parametrii enunțați de beneficiar. |
| --- | --- |
| implementarea unui sistem de asigurare a calităţii pentru a garanta caracteristicile deșeului combustibil produs | Este asigurat. |
| Obţinerea deșeurilor combustibile solide din deșeuri nepericuloase inspectarea vizuală a deșeurilor intrate pentru a sorta piesele metalice sau nemetalice voluminoase. Scopul este de a proteja instalația împotriva distrugerii mecanice | Deșeurile sunt tocate în tocător care are sistem de colectare a deșeurilor metalice. |
| folosirea separatoarelor magnetice pentru a separa metalele feroase magnetice şi metale neferoase. Scopul este de a proteja peletizatoarele, precum şi îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor finali | Deșeurile sunt tocate în tocător care are sistem de colectare a deșeurilor metalice. |
| utilizarea unor sisteme de concasare şi peletizatoarelor pentru a prepara deșeul combustibilul la dimensiuni adecvate | Există |

In concluzie, activitățile desfășurate pe amplasamentul analizat aparținând S.C. DEMECO S.R.L.  se conformeză cerințelor BAT,   în totalitate cu prevederile legale în vigoare.

3.3. Audit privind minimizarea deșeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

Se va avea în vedere reducerea cantităților de deșeuri rezultate/generate din activitate prin minimizarea consumului de materiale și utilități.

3.4. Utilizarea apei

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a amplasamentului se realizează dintr-un foraj F1, amplasat pe lotul II

În conformitate cu prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr.74/IF din 15.02.2019, emisă pentru SC DEMECO de către  ANAR Administrația  Bazinală de Apă Argeș-Vedea Sistemul de Gospodărire  a Apelor Ilfov-București, se prevede:

Pe amplasamentul Lotului 2 alimentarea cu apă brută se face prin intermediul unui foraj, la adâncimea de 35 m, Nhs(m)-11,00, Nhd(m)-13,00, Q expl(l/s)= 1l/s,

Volumul autorizat de apă:

Necesarul de apă:

Qn zi med = 464 l/zi (0,054 l/s)

Qnzi max =  5,56 l/zi ( 0,064  l/s)

Apele uzate menajere evacuate sunt reprezentate de:

  - apa  menajera, ca urmare a consumului igienico-sanitar (N1) si

  - apa  utilizata la  igienizarea suprafetelor interioare din cladirea administrativa ( zona  servit masa, grupul sanitar, zona de birouri)  (N2)

  - spălare și dezinfecție mașini

  - flux tehnologic mașina de dezambalare/spălare/decontaminare ambalaje,

  - udat spații verzi și refacere rezervă ncendiu

Forajul de alimentare cu apă F1 este echipat cu o pompă sumersibilă cu Qexpl=1,0 l/sec.

Instalații de distribuire a apei: rețeaua de distribuție a apei este realizată din conducte PEHD și PPR cu Dn=18-32 și L=70 m. Lungimea conductei de distribuție apă de la foraj către consumatorii din incinta este de  140 m.

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apă prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusă de la stația de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană din puț | 2500 | decontaminare ambalaje | - | - |
|  |  | spălarea roților mașinilor | - | - |
|  |  | bioremediere | - | - |
|  |  | asigurarea rezervei de apă la incendiu | Se recuperează apa pluvială colectată pentru asigurarea rezervei de incendiu |  |

Pe amplasamentul unității există consum de apă în scop igienico-sanitar, utilizat .

Asigurarea continuității rezervei de apă pentru stingerea unui eventual incendiu se va face din sursă proprie, atât din puțul forat pe amplasamentul pe Lotul II, aflat în gestionarea titular cât și prin montarea unei instalații de hidranți interiori, de tip aer-apă, care este compusă din:

- 5 hidranți interiori de incendiu, racordați la o rețea de apă rece Ol Zn 3′′

- Lângă rezervorul existent se va monta conform prevederilor proiectului o stație de pompe, cu racordurile aferente și care vor avea următoarele caracteristici:

- număr jeturi în funcțiune simultană 2

- debitul de apă este de qi-4,2 litri/sec.

- timpul teoretic de funcționare este de 10 min.

Rezervorul prevăzut pentru asigurarea apei de incendiu are un volum de 60 mc, cu mult peste necesarul de apă care trebuie asigurat.

4.PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

Societatea colectează deșeurile periculoase și nepericuloase,  care odată ajunse pe amplasament sunt supuse următoarelor activități:

- recepționare, sortare, reambalare în cazul în care prezintă deteriorări ale ambalajelor, manipulare;

- recuperare deșeuri în vederea reciclării;

- depozitare temporară în hala C2, pe o suprafață de  1016 m2 , în camera din spatele halei C1 de 299,22 m2 , pe platforma aferentă halei C1 pe o suprafață de 600m2 se depozitează deșeurile tratate în abroll, iar deșeurile de SNCU se depozitează  în anexa(camera de frig) de pe lotul 2, cu suprafața de 50 m2

- tratarea deșeurilor se face în funcție de procedeul aplicat,  astfel:

- tocarea deșeurilor prin mărunțire cu ajutorul tocătorului, amplasat în compartimentul Halei C1, pe o suprafață de 730 m2

- amestecarea deșeurilor în vederea creării unui amestec cu putere caloric mare care va fi folosit ca și combustibil alternativ în fabricile de ciment

- tocarea deșeurilor de lemn, cu ajutorul tocătorului în hala C1;

- presarea și balotarea deșeurilor care au fost sortate în vederea recuperării și care vor fi trimise la reciclare

- bioremedierea-decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se realizează pe platforma aferentă halei C2, pe un spațiu de 1037m2

- stabilizarea/tratare cu lianți a deșeurilor /solurilor contaminate cu THP şi metale grele în vederea inertizării, se realizează pe platforma în zona Lotului 2, pe o suprafață de 510 m2

- decontaminarea ambalajelor în anexa special amenajată pe lotul II, cu suprafața de 30 m2

- stocarea temporară a deșeurilor SNCU în camera de frig, cu suprafața de 50 m2

- dezambalarea deșeurilor de SNCU cu ajutorul mașinii de dezambalare. și tratarea unei părți a acestora  în cele 2  digestoare;

Alte operații executate pe amplasament:

- manipularea deșeurilor

- spălarea roților mașinilor și decontaminarea mașinilor care transportă SNCU.

- comerţul cu ridicata a deșeurilor şi resturilor.

- livrarea deșeurilor de la punctul de lucru din Popești Leordeni, către punctele de lucru ale societăților autorizate cu valorificarea/eliminarea acestora.

Utilaje si echipamente

- cântar platformă, instalație Bachuss, presă de balotat, 2 tocătoare capacitate 3tone/oră, încărcator frontal,motostivuitor, 2 habe metalice cu capacitatea de 70 mc, panouri mobile de beton prefabricat asemănător bordurilor, cu dimensiuni de 400 mm și 120 mm pentru platforma de bioremediere și panouri asemănătoare pentru activitățile de inertizare/stabilizare cu lianți

- mașina de separat ambalaje Dominator P2500, cu o capacitate de cca 4.8 to/ora.

- Digestor Dominator

- Digestor ExBio

- 1 generator de 65 KWA

- 1 generator de 7.6 KWA

- ambalaje constând din:butoaie fretate, canistre metalice, sticle, recipienți din material plastic, motostivuitor, transpaleți pe role, conainere metalice din plase acoperite cu tablă cu capac. de 30 mc fiecare, prevăzute cu sistem Abroll, recipienți de depozitare de 1000l și 2000l, pompă sumersibilă, generator, containere de 0,8-34 mc, paleți, saci de hartie, canistre , IBC, saci, big-bags, ambalaje pentru depozitarea produselor rezultate din digestoare.

Program de lucru:

16 ore/zi, 5 zile pe săptămână,260 zile/an

5. Emisii și reducerea poluarii

Emisii în apă

Amplasamentul analizat nu este conectat la rețeaua publică alimentare sau canalizare.

In urma activităților desfășurate pe amplasament rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape pluviale, care spală platforma betonată și pe care pot exista diverse substanțe poluante rezultate de la eventualele pierderi;

- ape contaminate rezultate de la igienizarea suprafețelor interioare

- ape rezultate de la spălarea/decontaminarea ambalajelor

- ape rezultate de la spălarea și decontaminarea mașinilor care transportă SNCU

- ape uzate menajere.

- ape contaminate rezultate din tratarea deșeurilor prin bioremediere sau stabilizare/inertizare

Amplasamentul pe care se desfășoară activitățile este aferent unei zone industriale, este betonat în totalitate exceptând spațiile verzi, astfel încât riscul producerii unei poluări a solului si a apei freatice este foarte redus în interiorul acestuia.

Colectarea apelor pluviale

Pe tot amplasamentul este construit un sistem de colectare atât a apelor pluviale acestea fiind conduse către bazine separate de recuperare, astfel:

Apa pluvială este colectată de pe acoperișurile clădirilor  în bazinul V1=60 m3 și este folosită pe amplasament pentru a completa stocul de apă necesar rezervei de incendiu necesar în cazul de producere a unui incendiu.

Apele preepurate în separatorul de hidrocarburi Criber din zona trafic auto și din zona de bioremediere sunt stocate în rezervorul V2 cu capacitatea de 60m3 și sunt reutilizate fie la spălarea halei, fie la stropit spații verzi, iar apele preepurate în separatorul de grăsimi din zona de spălare și dezinfectie mașini sunt dirijate către bazinul vidanjabil de 2m3 în vederea eliminării cu operatori autorizați.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe platforma betonată a Lotului I, din vecinătatea halei este prevăzut un sistem de colectare compus din rigole betonate cu grilaj, separator de produse petroliere și rezervor colector de 12 m3.

Evacuarea apelor de pe amplasament

Apele uzate menajere sunt evacuate într-un bazin vidanjabil etanș, din beton armat cu V2=45 m3. Prestația de vidanjare este efectuată de către SC ROMGREEN SERVICE SRL, conform Contractului atașat la documentație.

Apele rezultate de la spălarea și dezinsecția mașinilor,împreună cu apele pluviale din această zonă sunt trecute prin  separatorul de grăsimi  după care, împreună cu apa de condens dela camera frigorifică sunt evacuate într-o bașă de material plastic tip IBC cu V4= 2m3 de unde sunt colectate și trimise la tratare/eliminare.

Apele rezultate de la spălarea și decontaminarea ambalajelor sunt colectate în IBC cu V5 =1m3  și de unde sunt preluate și sunt trimise la tratare /eliminare de către operator autorizat.

Apele pluviale de pe acoperișul halei sunt colectate în bazinul de retenție din beton armat cu V1= 60 m3,surplusul fiind utilizat la udarea spațiilor verzi din incinta obiectivului.

Apele pluviale colectate de pe suprafața  platformelor betonate  sunt dirijate către un separator de hidrocarburi cu V = 15m3, după care  sunt dirijate catre bazinul de retenție subteran cu capacitatea de V6= 60m3 .

Apele uzate rezultate din igienizarea halelor ca urmare a eventualelor scurgeri accidentale de deșeuri lichide sunt colectate prin intermediul unor rigole betonate cu grilaj amplasate de-a lungul halelor C1 si C2 și evacuate printr-o rețea colectoare și evacuate într-un bazin colector din beton armat, V3 = 30m3, de unde sunt preluate prin vidanjare și sunt trimise la tratare/eliminare de către operator autorizat.

Apele pluviale colectate de pe platforma de stabilizare in forma de con (eventualele scurgeri accidentale) sunt sunt preluate prin rigole(L= 25 m, Dn=110mm) si colectate in bazinul V7= 2m3 de sunt vidanjate cu un operator autorizat.

Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HG 352/2005-NTPA 002.

Alimentarea  cu apă

Apa potabilă pentru băut va fi asigurată prin contract cu un distribuitor de apă potabilă la dozator.

Măsuri de reducere a poluării

Beneficiarul va respecta cerințele BAT, prin care se prevăd următoarele:

-	apele uzate, rezultate din amplasament sunt preepurate local, sunt colectate în bazine etanșe din beton, impermeabilizate, fiind vidanjate pentru epurare într-o  stație de epurare exterioară amplasamentului sau pentru trimitere la incinerare;

-	platformele de  lucru  sunt  betonate,  sunt  prevăzute  cu  borduri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale și a scurgerilor accidentale și dirijarea acestora în bazine vidanjabile;

-	spațiile de depozitare  a deșeurilor sunt închise și acoperite;

-	transportul deșeurilor se realizează cu mijloace de transport autorizate.

Atât apele pluviale, cât şi apele de spălare colectate din incinta facilităţii de stocare temporară vor fi colectate în sistemul general de colectare a apelor construit pe amplasamentul societăţii.

În incinta halelor în care urmează să se desfășoare activitățile sunt prevăzute rigole cu bazine colectoare în vederea colectării eventualelor scurgeri accidentale produse în urma manipulării cât și din tratarea deșeurilor.

- activitățile de tratare a deșeurilor(stabilizare  cu lianți a solurilor contaminate, bioremediere) se vor desfășura pe platforme betonate dotate cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale cu descărcare într-un cămin colector şi transportate la o instalație de tratare ape industriale autorizată;

- lianții vor fi achiziţionați doar la încheierea contractului de tratare a deșeurilor;

Emisii în  aer

În activitatea de colectare/transport/depozitare temporară a deșeurilor:

Sursele de poluare a aerului vor fi reprezentate de:

- gazele de eșapament emise de motoarele autocamioanelor care transportă deșeurile și a traficului pe amplasament de tipul compuși organici volatili (hidrocarburi lichide), oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf și compusi organici cu plumb

- pulberi de la transportul auto pe drumul neasfaltat

- pulberi de la descărcarea deșeurilor

Activitatea de stocare temporară a deșeurilor:

Deoarece deșeurile industriale periculoase și nepericuloase sunt stocate în cadrul halelor, ambalate în containere, butoaie sau saci, emisiile în atmosferă pot să apară doar în caz de incindente în stocare sau accidente, în care au loc distrugerea ambalajelor și împrăștierea deșeurilor pe platforma sau în halele de stocare.

Halele în care se depozitează temporar deșeurile periculoase ambalate trebuie să fie prevăzute cu sistem de aerisire naturală sau ventilație.

Monitorizarea emisiilor în atmosfera  se va face o dată pe an la punctele controlate de emisie  și obligatoriu în cazul în care care au loc deteriorări ale ambalajelor.

Activitatea de tratare a deșeurilor

- posibile emisii de pulberi și  mirosurile în perioada tratării deșeurilor pe platformă;

- emisiile în aer provin în principal de la instalația de tocare/mărunțire a deșeurilor, procesul se desfășoară în sistem închis;

În vederea reducerii acestora se impun măsuri de limitare a impactului asupra aerului prin:

- minimizarea timpului de depozitare a deșeurilor netratate și stropirea cu apă atunci    când este cazul.

- curățarea roților autovehicolelor și curățarea drumurilor;

- respectarea programului de curățenie a amplasamentului

- verificarea tehnică periodică a utilajelor/echipamentelor și mijloacelor auto

Emisii de noxe rezultate de la traficul intern

Traficul intern reprezinta o sursa nedirijata, poluantii emişi de acesta (NOx, SO2, CO, particule si compusi organici volatili) neputând fi captati si evacuati controlat în atmosfera.

Emisiile in atmosfera provenite din traficul intern au urmatoarele caracteristici:

- surse nedirijate (fugitive);

- surse situate la nivelul solului;

- ansamblul surselor liniare formeaza o sursa de suprafata.

Datorită faptului ca aceste surse nu sunt dirijate, valorile estimate ale emisiilor de poluanți nu pot fi evaluate în raport cu limitele maxime admise în Ord. 462/1993, al MAPPM –pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, și prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Estimarea emisiilor provenite de la mijloacele auto și utilaje s-a realizat prin metodologia EEA/EMEP CORINAIR, ținând cont de intensitatea traficului de incinta, tipul și viteza mijloacelor de transport, precum și de distanță parcursă de mijloacele de transport auto în incinta amplasamentului.

S-a considerat astfel o distanța medie parcursă de mijloacele de transport de 100 m, iar distanța medie de deplasare și manevrare oprire/pornire de 30 minute.

De asemenea s-a considerat ca toate mijloacele de transport care pot fi prezente la un moment dat in cursul exploatarii instalației circula simultan.

Rezultatele calculelor de emisie pentru toate mijloacele de transport sunt urmatoarele:

- Pulberi în suspensie (PM 10)                                   120,3 g/h

- CO                                                                            352,8 g/h

- SO2                                                                             98,6 g/h

- NOx                                                                           341,2 g/h

- COVtot                                                                                                    75,4 g/h

Concentratia de pulberi în atmosferă va fi mult sub limitele maxime admise de legislația în vigoare.

Măsuri de protecție a aerului

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care se vor desfășura pe amplasament sunt surse libere, deschise, diseminate pe suprafețe mari, având cu totul alte particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare.

În acest caz nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare – evacuare în atmosferă a aerului impurificat sau a gazelor reziduale.

În vederea reducerii emisiilor eliberate de către vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se efectuează periodic pe toata durata utilizării tuturor autovehiculelor.

Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic pentru măsurarea nivelul de monoxid de carbon și a concentrațiilor de emisii în gazele de esapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Se recomandă ca pe timpul desfășurării activităților să se folosească numai utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb și concentrații scăzute de monoxid de carbon.

- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face la unități specializate și autorizate.

- activitățile de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf vor fi reduse sau oprite în perioadele cu vânt cu viteze mai mari, sau vor fi folosite mașini acoperite.

- folosirea drumurilor existente și respectarea traseului stabilit de către autoritățile competente în cazul transportului de deșeuri periculoase;

- limitarea vitezei mijloacelor auto pe drumuri până la hală;

- transportul deșeurilor se va face numai în mijloace auto adecvate, închise;

- întreținerea în permanență a platformelor betonate pentru a fi uşor de curăţat și spălat – pentru a facilita scurgerea și colectarea apelor reziduale și a evita stagnarea și băltirea apelor;

- sigilarea suprafeţelor din beton sau a altor materiale semiporoase pentru a preveni absorbţia;

- minimizarea perioadei de stocare temporară a deşeurilor în hală;

- curățarea rigolelor de colectare a scurgerilor în interiorul halei, dirijarea acestora către bazinul de retenție;

- menţinerea instalațiilor/echipamentelor în stare bună de funcţionare, prin efectuarea reviziilor tehnice;

- asigurarea aerisirii și ventilaţiei halei în zona stocării și tratării deşeurilor;

- acoperirea cu folii de plastic a prismelor care urmează să fie tratate prin bioremediere.

- asigurarea temperaturii corespunzătoare în anexa în care vor fi depozitate deșeurile de origine animală, nedestinate consumului uman;

- desfășurarea activității de tocare a deșeurilor, în sistem închis.

Emisii pe sol/subsol

Transportul deșeurilor, tratarea și  depozitarea temporară a acestora se va face conform normelor în vigoare astfel nu va exista un impact asupra solului, excepție fiind situațiile de deversări accidentale sau de infiltrații prin fisuri/crăpături ale platformei .

Activitățile de tratare a deşeurilor nu generează emisii controlate pe sol sau subsol.

Pe amplasament nu există rezervoare de carburanţi subterane. Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare în cadrul amplasamentului, pot fi:

- pierderi accidentale de combustibil de la autovehiculelor

- depozitarea necorespunzatoare a deșeurilor tehnologice

- defecțiuni la sistemul de colectare a apelor

Măsuri de protecție a solului și subsolului

Toate activitățile de pe amplasament se desfășoară pe platforme betonate prevăzute cu sisteme de colectare a apelor pluviale sau a apelor impurificate rezultate din activitățile de depozitare temporară sau tratare, asigurându-se în acest fel o protecție a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante.

În cazul activităților de tratare a deșeurilor, pentru a nu polua solul cu diverși contaminanți, rezultate din scurgeri accidentale, s-au luat următoarele măsuri:

- activităţile de colectare şi transport a deşeurilor periculoase şi nepericuloase se desfăşoară în zone industriale. În scopul evitării scurgerilor acestora, se vor utiliza numai ambalaje/recipiente de stocare de calitate corespunzătoare, din care să nu existe scăpări de produs. În cazul scăpărilor accidentale se vor utiliza materiale absorbante (Spill Sorb, Kemsorb, nisip) pentru colectarea deșeului scurs, care se colectează în recipiente bine închise şi urmează acelaşi traseu de eliminare ca şi deșeul. Colectarea, sortarea, depozitarea temporară pe categorii a deșeurilor se vor desfăşura doar pe suprafeţe betonate.

- pe durata depozitării temporare, recipientele cu deșeuri vor fi supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierilor accidentale.

- deșeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi predate operatorilor de salubritate.

- în scopul evitării scurgerilor se vor utiliza numai recipiente de stocare corespunzătoare tipului de deșeu stocat, conform indicaţiilor din prescripţiile ADR.

- stocarea temporară a ambalajelor pe amplasamentul de lucru se va face pe spaţiu betonat.

- calitatea solurilor în zona amplasamentului nu va depăşi valorile admise de Ord.756/ 1997 cu modificările şi completările ulterioare;

- în cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activităţile desfăşurate, se vor respecta prevederile OUG nr.68/2008, HG nr.1403/2007, HG nr.1408/2007, după remedierea defecţiunii şi reconstrucţia ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

6. Minimizarea și recuperarea deșeurilor

Managementul deșeurilor se realizează prin:

  - acțiuni de minimizare, utilizându-se, în acest scop, procese tehnologice performante, cu eficiență crescută

  - prin reciclare, reutilizare într-un alt proces tehnologic

  - prin diverse modalități de tratare.

Una dintre activitățile desfășurate pe amplasament de SC DEMECO S.R.L. este depozitarea temporară a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase. Aceasta activitate contribuie considerabil la minimizarea și recuperarea deșeurilor de pe amplasamentele societăților producătoare de deșeuri și, implicit, la protecția mediului.

O parte din deșeuri sunt preluate/trimise la alte societăți autorizate în momentul creării unui stoc rentabil la transport în vederea valorificării sau eliminării.

Pe amplasament se desfășoară și activități de tratare a deșeurilor în vederea pregătirii lor pentru valorificare energetică sau prin reciclare.Totodată se tratează deșeurile în vederea eliminării finale de către societăți autorizate.

Activitățile de tratare desfășurate pe amplasament constau  în recuperarea deșeurilor sortate (colectate de la generatorii de deșeuri), precum și tratarea acestora în vederea valorificării prin coincinerare.Doar o mică parte a deșeurilor care nu vor putea fi valorificate vor fi trimise la eliminare.

Deșeurile generate pe amplasamentul societății SC DEMECO SRL sunt în cantități mici, și vor fi predate societăților autorizate specializate în valorificarea și eliminarea deșeurilor.

Managementul deșeurilor generate pe amplasament

| Nr. crt. | Denumirea deșeului | Codul deșeului | Proveniența | Canti-tăti (kg/an) | Modul de stocare temporară | Mod de valorificare sau eliminare finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeu de hârtie | 20 01 01 | Activitatea de birou | 200 | Pubele, baloti | Reciclare (cod R3) prin firme autorizate |
| 2. | Deșeu de carton | 15 01 01 | Activitatea de aprovizio- nare | 200 | Pubele, baloti | Reciclare (cod R3) prin firme autorizate |
| 3. | Deșeu de material plastic | 20 01 39 | Activitatea de birou | 100 | Pubele, baloti | Reciclare (cod R3) prin firme autorizate |
| 4. | Echipamente de iluminat uzate | 20 01 36 | Administrativ | 5 | Cutii | Valorificare (cod R12) prin firme autorizate |
| 5. | Echipament individual de protecție uzat | 15 02 03 | Activitatea de prevenire si protecție | 500 | Saci, big-bags | Coincinerare (cod R1) prin firme autorizate |
| 6. | Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea de curătenie | 5000 | Butoaie, saci | Coincinerare (cod R1) prin firme autorizate |
| 7. | Filtre de ulei si combustibil | 16 01 07* | Întretinere utilaje | 30 | Butoaie | Coincinerare (cod R1) prin firme autorizate |
| 8. | Filtre de aer | 15 02 03 | Întretinere utilaje | 20 | Saci, big-bags | Coincinerare (cod R1) prin firme autorizate |
| 9. | Ulei uzat (hidraulic) | 13 01 10* | Întretinere utilaje | 50 | Butoaie | Valorificare (cod R9) prin firme autorizate |
| 10. | Ulei uzat (de motor) | 13 02 05* | Întretinere utilaje | 50 | Butoaie | Valorificare (cod R9) prin firme autorizate |
| 11. | Deșeu menajer | 20 03 01 | Activităti administrative | 1134 | Europubele | Eliminare (cod D5) prin firme autorizate |
| 12. | Nămol de la curățarea separatoarelor | 20 03 04 | Activități de întretinere | variabil | Colectate de societăti autorizate | Eliminare (cod D5) prin firme autorizate |

Deșeuri rezultate din desfăşurarea activităţii de recuperare a deșeurilor reciclabile sortate:

| nr.crt. | Denumirea deșeului | Codul deșeului | Provenienţa | Modul de stocare temporară | Mod de valorificare sau eliminare finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Echipament individual de protecție uzat | 15 02 03 | Activitatea de prevenire şi protecție | Cutii, în magazie | Coincinerare |
|  | Deşeu de hârtie | 20 01 01 | Activitatea de birou | Pubele | Reciclare (cod R3) |
|  | Deşeu menajer | 20 03 01 | Activităţi socio-administrative | Europubele | Eliminare (D5) |

Evidenţa gestiunii deșeurilor se efectuează conform HG 856/2002.

Lista deșeurilor rezultate din activitățile de tratare se găsește în Anexa nr.2.

7. Energie

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a halelor și anexelor (camera de frig, facilitatea de spălare a ambalajelor, asigurarea energiei necesare folosirii aparatului sub presiune folosite la spălarea ambalajelor sau pentru funcționarea Aparatului de dezambalare și a Digestorului se va realiza prin branșament trifazat(50 Hz, 400 V) din rețeaua existentă în zonă, modul de reglementare fiind stabilit de administratorul rețelei din zonă prin Avizul de racordare.

Circuite de iluminat și prize

Circuitele proiectate se vor realiza cu conducătoare izolate din cupru(FY) pozate în tuburi de protecție Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe conductoarele de fază și care vor avea un curent nominal In=10A

Se vor monta numai prize cu contact de protecție , la o înălțime minimă de 0,1 m de pardoseală.

Protecția de scurt circuit a circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate.

Alimentarea cu energie termică

Spațiile în care se realizează depozitarea temporară a deșeurilor sau tratarea acestora nu necesită asigurarea încălzirii cu energie termică. Incălzirea birourilor se face cu calorifere electrice.

8.Accidentele și consecințele lor

Amplasamentul  analizat  nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Societatea are prevăzute măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

Toate incidentele la nivel de amplasament vor fi înregistrate și într-un Registru de evidență a acestora.

Riscul potenţial de accidente care poate surveni în cadrul societății SC DEMECO SRL, punct de lucru Popești Leordeni este riscul de incendii cauzat de autoaprinderea  deșeurilor în cazul creșterii temperaturii în depozit sau a depozitării necorespunzătoare. Pentru evitarea producerii unui astfel de incident/accident personalul este instruit în permanență.

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite se fac în baza unui plan – Scenarii de securitate la incendii – care este elaborat în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare

Consecinta: afectarea calității aerului ambiental din zona amplasamentului.

9. Zgomot și vibrații

Principalele surse de zgomot şi vibraţii  de pe amplasament sunt reprezentate de utilajele de exploatare si mijloacele auto. Utilajele angajate în acest proces sunt o sursă de zgomot, iar nivelul depinde de tipul motorului şi starea acestuia. Având în vedere distanţa mare faţă de zonele locuite, aceasta poate constitui o sursă de poluare doar pentru personalul angajat în timpul procesului de tratare.

De asemenea, utilajele(tocătoarele, presa de balotat, aparatul de dezambalare, Digestorul) funcționează în încăperi închise, care limitează propagarea zgomotului.

Nivelul de zgomot produs pe amplasament nu depăşeşte limitele admise de legislația în vigoare.

10. Monitorizare

SC DEMECO SRLl se va conforma măsurilor  impuse pentru protecția calității apelor, protecția aerului, protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor, protecția solului și subsolului, protecția așezărilor umane, gospodărirea deșeurilor, gospodărirea substantelor toxice și periculoase(după caz), lucrări de reconstructie ecologică, etc.

Conform condițiilor impuse prin acordul de mediu, se vor monitoriza următorii factori de mediu:

Factorului de mediu AER

În halele în care vor fi depozitate temporar deșeurile periculoase ambalate și nepericuloase-monitorizarea emisiilor în AER o dată pe an.În cazul în care vor fi înregistrate deteriorări ale ambalajelor, acestea se vor face în momentul constatării neconformității.

Monitorizare anuală a pulberilor totale rezultate de la instalația de tocare/mărunțire deșeuri (după echipamentele de desprăfuire), prese.

Analizele vor fi efectuate  prin laboratoare acreditate.

Factorul de mediu SOL

Întrucât suprafața pe care se desfășoară activitatea este betonată, riscul ca să existe poluări ale solului este foarte redus.

În cazul în care există totuși deversări ale deșeurilor lichide pe sol, operatorul va trebui să întreprindă  măsurile de investigare și refacere a solului contaminat.

Monitorizarea şi raportarea deșeurilor

- evidenţa gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002

- rapoarte privind situația lunară a gestiunii deșeurilor

- raportul anual de mediu

- rapoarte privind situația gestiunii deșeurilor conform chestionarelor statistice anuale.

Factorul de mediu APĂ

Conform cerințelor din Autorizația de gospodărie a apelor.

Zgomot

Activitatea se desfășoară în zonă industrială.Nu există posibilitatea depășirii limitelor de zgomot admisibil prevăzut în legislația în vigoare.Se va face  monitorizare nivelului de zgomot, la începerea activităților în timpul funcționării tuturor  utilajelor și a aprovizionării și descăcării mașinilor de transport deșeuri, conform STAS 10009-2017 – prin laboratoare autorizate.

11. Dezafectare

Nu este cazul, amplasamentul este preluat prin contract de comodat, dar proprietarul spațiului are implementat Sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate care include printe altele și elaborarea, în cazul în care se va lua decizia dezafectării amplasamentului, a unui proiect de dezafectare pentru care se va efectua evaluarea impactului asupra mediului care va fi supusă reglementarilor în vigoare.

SC DEMECO SRL poate decide încetarea activităţii de stocare temporară şi desfășurarea activităților de tratare pe amplasament, cu predarea amplasamentului în condițiile stabilite prin contractul de comodat cu SC GLENCORA IMPEX SRL care poate solicita  dezafectarea (demontarea şi demolarea) construcţiilor şi echipamentelor existente pe amplasament.

În această situaţie se aplică prioritar prevederile Legii 50/1991 Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 8 în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare

La închiderea activității pe amplasament, vor fi eliberate toate spațiile, prin trimiterea deșeurilor la reciclare, valorificare, depozitare finală, eliminare.

12.ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENT

Facilitatea pe care se defășoară activitatea a fost închiriată de la SC GLENCORA IMPEX SRL, în baza contractului de comodat  nr. 118/23.02.2018.

Terenul pe care urmează să se desfășoare activitățile (în suprafață totală de 9180 m2 conform extras de carte funciară) este situat în intravilanul orașului Popești Leordeni, județul Ilfov , în UTR 4, zona cu destinație industrie, depozitare, servicii și utilități publice conform PUG aprobat cu HCL Popești Leordeni nr.08/21.02.2002 prelungită cu HCL Popești Leordeni nr.11/27.02.2012, respectiv HCL Popești Leordeni nr.19/27.03.2014, se află în proprietatea S.C. Glencora Impex S.R.L., conform contractului de cumpărare.

Amplasamentul nu se găsește în apropierea ariilor naturale protejate. Distanțele cele mai apropiate față de acestea sunt:

- 4,75 km față de Parcul Natural Văcărești

- 8,75 km  față de ROSCI 0308 și ROSPA 0122 Lacul Cernica

- 16,31 km față de ROSCI 0043 Parcul Natural Comana și ROSPA0022 Comana

13. LIMITELE DE EMISIE

Pentru  ape uzate:

- HOTARARE   Nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate

Pentru emisiile  în aer

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 şi nivelul de emisie asociat BAT(pentru indicatorul pulberi totale).

- Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

Pentru sol:

- Ordinul nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

Pentru zgomot

- STAS 10009/ 2017.

14. IMPACT

Implementarea noii facilități de depozitare temporară și tratare a deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase au un impact redus asupra mediului. Efectele asupra mediului depind de modul de respectare a procedurilor întocmite, exploatare şi întreţinere a echipamentelor.

Impacturile potenţiale pentru mediu, cauzate de activitățile desfășurate de SC DEMECO SRL. sunt:

- riscul potenţial minim de poluare a resurselor de apă;

- riscul potenţial minim de poluare a solului;

- impactul minim asupra biodiversitaţii;

- impactul minim negativ și pozitiv asupra componentei de mediu peisaj;

- impactul minim pozitiv si negativ asupra mediului social și economic.

- impactul asupra factoruluide mediu AER , poate avea un caracter redus, dacă nu se respectă măsurile stabilite pentru desfășurarea activităților.

Activitățile de tratare a deșeurilor nu vor avea un impact asupra factorilor de mediu dacă se respectă procedurile implementate.

15.PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

Nu este necesar Program de conformare.

Analiza activităților desfășurate și compararea cu cerințele BAT prezintă conformarea faptului că sunt respectate cele mai bune tehnici disponibile, indicate în documentele de referință relevante (BREF), și anume: “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006” și „Reference Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003”.

Facilitatea de depozitare a deșeurilor este o construcție nouă, ce respectă condițiile de construire și asigurare a securității contra incendiilor și siguranței și sănătății oamenilor.

Titularul va respecta condițiile de funcționare, monitorizare și raportare impuse de către autoritățile competente precum și recomandările prezentate.

Sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

De asemenea, sunt luate măsurile necesare, pentru ca, în cazul încetării definitive a activității și predarea către proprietar să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Secţiunea 2:  Tehnici de management

2.1. Sistemul de management

SC DEMECO SRL. este certificata pentru urmatoarele sisteme de management:

    - Sistemul de Management de Mediu in conformitate cu cerintele ISO 14001:2004

    - Sistemul de Managementul Calitatii in conformitate cu cerintele ISO 9001:2008

    - Sistemul de Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu cerintele OHSAS 18001:2007

Organigrama de management

2 Cerințe BAT

| Activitatea in cadrul instalației | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Responsabil pentru protectia mediului desemnat pe instalație |  |  |  |
| Coordonatorul punctului de lucru |  | Da | - |
| b) Proceduri de lucru scrise |  |  |  |
| Există instrucțiuni de lucru scrise | Instrucțiuni scrise privind proceduri de lucru | Da | Sunt întocmite instrucțiuni de lucru privind depozitarea temporară a deșeurilor industriale, încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport, manipularea manuală a maselor, exploatarea, echipamentelor de pe amplasament, tratarea deșeurilor prin bioremediere, compostare stabilizare,tocarea deșeurilor,tratarea deșeurilor de SNCU prin dezambalare și tratare în digestor |
| c) Training |  |  |  |
| Personalul este instruit pentru exploatarea instalației Coordonatorul punctului de lucru raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de securitate si sanatate in munca | Tematica scrisa pentru activitati de instruire pe probleme de protectia mediului. | Da | Sunt intocmite instructiuni de lucru privind stocarea temporara a deșeurilor industriale, incarcarea și descarcarea mijloacelor de transport, manipularea manuala a maselor, exploatarea echipamentelor folosite în descărcarea /încărcarea deșeurilor, tratarea și tocarea deșeurilor. Procedurile de urgență iși păstrează valabilitatea. |
| d) Inregistrari / evidente / monitoring |  |  |  |
| e) Planuri de urgenta: Incendii |  |  |  |
| Planurile generale isi pasteaza valabilitatea | Plan (in scris) pentru prevenirea incendiilor. Plan (in scris) de actiune in caz de incendii. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. | Da | Organizarea apararii impotriva incendiilor se va afisa la loc vizibil la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |
| f) Plan de urgenta: Risc de poluare |  |  |  |
| Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale | Plan de actiune in caz de poluare accidentala Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. | Da | Măsurile de prevenire și combatere a poluarilor accidentale se vor afisa la loc vizibil la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. Evidența instruirilor pentru tot personalul angajat se va păstra de către responsabilul cu protecția mediului și se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |
| g) Programe de intretinere/mentenanta |  |  |  |
| Programul de mentenanta a instalațiilor prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica utilajelor si echipamentelor | Implementarea programului de intretinere si reparatii care sa asigure mentinerea starii bune de functionare a echipamentelor si a curateniei in instalații. | Da | Regulamentul de întreținere și exploatare a instalației si programul de intretinere curenta si planificata a celorlalte utilaje se vor pastra la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | ##### Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ##### 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da | - Declaratia privind autoritatea și politica de implementare a sistemului de management integrat - Manualul sistemului de management integrat (SMI) | Administrator Coordonator punct de lucru Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalațiile si echipamentele relevante? | Da | Plan anual de revizii și reparații pe sectii si sectoare | Coordonator punct de lucru Director întreținere |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Procedura operationala “Asigurarea mentenantei utilajelor si instalațiilor” | Coordonator punct de lucru Director întreținere |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | Procedura generala Prelevari de probe si analize efectuate de laboratoare autorizate | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | Procedurile generale | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/ acuratetei? | Da | Plan de monitorizare si masurare a indicatorilor de mediu | Administrator Reprezentantul mangementului |
| 7 | Daca raspunsul de mai sus este DA, listati indicatorii dumneavoastra principali | - | - Indicatori de performanta ai managementului: - implementarea politicii de mediu si a programului de management de mediu - conformitatea cu legislatia de mediu - relatia cu comunitatea - Indicatori de performanta operationali: - consumuri de materiale - consumuri de utilitati si echipamente - servicii care sprijina activitatile organizatiei Indicatori de stare ai mediului: aer, apa, sol, deșeuri, zgomot | Management de varf (director general, reprezentant management) Management mediu (director intretinere, director administrativ,) Director Calitate Responsabil protectia mediului |
| 8 | Instruire - Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza ehipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: - constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; - constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; - prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | Instruirea se realizează conform procedurii de sistem “Instruire, constientizare si competenta” PMM – 04 din01.03.2016 Fişe individuale de instructaj pentru securitatea muncii şi în domeniul situatiilor de urgenta: Personalul se instruieşte trimestrial conform: - Legii Securităţii Muncii nr. 319/2006; - Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă - HG nr. 1048/2006 - Instrucţiuni proprii de securitate și sanatate în munca Personalul se instruieste lunar în domeniul situatiilor de urgenta (Legea 307/2006, Legea 481/2004, Ordinul MAI 163/2007, instructiuni proprii) | Director resurse umane Responsabil protectia mediului Coordonator punct de lucru |
| 9 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fişele postului care se regăsesc la Compartimentul Resurse Umane al societăţii | Administrator Responsabil resurse umane Șef punct de lucru |
| 10 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Nu | Nu există standarde specifice de instruire pentru protecţia mediului în domeniul gestionării deșeurilor, dar sunt incluse în procedurile de instruire pentru securitatea muncii si situatiilor de urgenta. | - |
| 11 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Da | Procedurile de sistem Instrucţiuni de lucru | Responsabil Protectia Mediului Comisia de Analiza a Neconformitatilor |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | Procedura operationala “Comunicare PO - 05 din 01.03.2016 | Administrator Reprezentantul mangementului |
| 13 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Da | Procedura generală de sistem audit intern | Administrator Reprezentantul mangementului |
| 14 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Anual | Echipa de audit |
| 15 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | Program de management de mediu | Conducerea societatii Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 16 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Raportul analizei sistemului de management integrat calitate mediu | Administrator Reprezentantul mangementului |
| 17 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  | Procedura de sistem “Identificare aspecte de mediu | Responsabil protectia mediului Reprezentant protectia mediului din sectie/ departament |
|  | - controlul schimbarii procesului in instalație; | Da | Procedura de sistem “Identificare aspecte de mediu” | Administrator Coordonator punct de lucru Serviciul Tehnic |
|  | - proiectarea si inspectarea noilor instalații, echipamente sau altor proiecte importante; | - | Clauza neaplicabila. Acest domeniul este asigurat de producatorul echipamentului | - |
|  | - aprobarea de capital; | Da | Obiectivele sistemului de management integrat Planul de management de mediu | Administrator |
|  | - alocarea de resurse; | Da | Obiectivele sistemului de management integrat Planul de management de mediu | Administrator |
|  | - planificarea si programarea; | Da | Instructiunile specifice: | Administrator Departamentul comercial |
|  | - includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | Da | In procedura operationala « Identificare si evaluare aspecte de mediu PMM - 01 | Conducerea unitatii |
|  | - politica de achizitii; | Da | Instructiunile specifice: - Aprovizionare PO - 03 | Conducerea unitatii |
|  | - evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Nu | - | - |
| 18 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: | DA | Aceste rapoarte se fac doar la solicitarea partilor interesate | Conducere |
|  | - informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare | Da | Aceste rapoarte se fac doar la solicitarea partilor interesate | responsabil protectia mediului |
|  | - eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | In cadrul analizelor de management | Administrator Reprezentantul mangementului |
| 19 | Se fac rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Raportul anual privind situatia mediului – la ANPM | Administrator Serviciul Tehnic |

| ##### Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentatia de management si evidentele Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Afisate la locurile de munca | Politica in domeniul mediului | Conducerea societății |
| Responsibilități | Individual la fiecare post de lucru Centralizat la biroul resurse umane | În fișele posturilor | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| Tinte | Departamentele din structura unitatii/Procesele unitatii | Sunt definite in obiectivele de management | Managerii de resort |
| Evidentele de intretinere | Departamente productie | Plan de revizii si reparatii Fise de reparatii | Coordonator punct de lucru |
| Proceduri generale, proceduri de sistem si proceduri operationale | Reprezetatul managementului Copie electronica pe serverul unitatii | Conform PO-01 Procedura de elaborare a procedurilor | Reprezentantul Managementului Toți utilizatorii |
| Registrele de monitorizare: analiza materii prime, analiza materii auxiliare, incercari pe flux, analiza produse finite, evidente livrari, monitorizare aspecte de mediu | Productie, Mediu | Fisa monitorizare indicatori de mediu | Șefi departamente |
| Rezultatele auditurilor | Reprezetatul managementului Copie electronica pe serverul unitatii | Dosarele auditurilor interne. Dosare pentru fiecare audit intern în care se regăsesc: - programarea auditurilor; - planul de audit; - raportul de audit care include raportul de neconformităţi şi acţiuni corective preventive, evaluarea eficacităţii auditurilor anterioare; - evaluarea eficienţei sistemului. | Reprezentantul managementului |
| Rezultatele revizuirilor | Departamentele din structura unităţii | Procedura de sistem: PS-01- Controlul Documentelor | Reprezentantul managementului |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Departamentele din structura unităţii | Fișe de soluționare a reclamațiilor Registrul de evidența a reclamațiilor, Procedura generală controlul documentelor | Managementul de vârf Coordonator punct de lucru Reprezentantul managementului |
| Evidentele privind instruirile | Compartiment Resurse Umane Coordonator punct de lucru | Dosare personale de instruire. Dosarele pentru fiecare instruire care conţin: - materialul care face obiectul instruirii; - chestionar de evaluare a instruirii; - evaluarea instruirii. Formulare înregistrări: Program anual de instruire, Fise colective de instruire, Fise de Instruire individuala | Compartiment Resurse Umane, Coordonator punct de lucru, Reprezentantul Managementului |

Secţiunea 3:  Intrari de materiale

3.1. Selectia materiilor prime

Intrările de materiale, cu excepţia materialelor auxiliare, reprezintă deja deșeuri care sunt aduse  pe amplasament pentru tratare și /sau depozitare  temporară;

Ieșirile din amplasament sunt reprezentate de: deșeurile amestecate/mixate si tocate – care sunt

echivalentul „produsului finit” al societății; deșeuri balotate care sunt trimise la reciclare, deșeuri tratate care vor fi trimise la valorificare/eliminare

- Lista deșeurilor colectate aduse pe amplasament

- Lista deșeurilor supuse operației de tratare în vederea crearii amestecului pentru fabricele de ciment

- Lista deșeurilor recuperabile

- Lista deșeurilor supuse bioremedierii

Deșeurile se depozitează temporar cu respectarea următoarelor prevederi:

- Deșeurile periculoase trebuie să fie ambalate în ambalaje de bună calitate, incluzând recipiente mari pentru vrac (RMV sau IBC) ori alte ambalaje mari. Aceste ambalaje trebuie să fie suficient de solide pentru a rezista șocurilor şi solicitărilor obișnuite din timpul manipulării, solicitărilor din timpul transbordărilor între autovehicule şi depozite, inclusiv ca înveliș al unui palet sau supraambalaj având în vedere manipularea manuală sau mecanică;

- Ambalajele trebuie să fie fabricate și închise astfel încât atunci când sunt pregătite pentru expediere, să excludă pierderea conținutului care poate rezulta în condiții normale de transport, vibrații sau variații de temperatură, de umiditate sau de presiune;

- Părțile din ambalaje, incluzând RMV-urile (IBC-urile) sau ambalaje mari, care sunt în contact cu deșeurile periculoase:

    - nu trebuie să fie atacate sau slăbite în mod considerabil de acestea;

    - nu trebuie să reacționeze periculos cu acestea, să aibă rol de de catalizator al unei reacții sau atrenând o reacție cu acestea.

- Dacă ambalajele sunt umplute cu lichide, trebuie să se lase o marjă de umplere suficientă pentru a exclude pierderea conținutului şi toate deformările permanente ale ambalajului rezultat al dilatării lichidului sub efectul variațiilor de temperatură în timpul manipulării și transportului.

- Ambalajele interioare trebuie să fie ambalate în ambalaje exterioare ca să se evite, în condiții normale de transport, spargerea, perforarea ori deversarea conținutului pe ambalajele exterioare. Ambalajele exterioare fragile sau ușor de perforat, inclusiv recipientele din sticlă, porțelan ori gresie sau anumite materiale plastice etc. trebuie să fie asigurate în ambalaje exterioare cu materiale intercalate cu proprietăți de absorbție corespunzătoare (materiale absorbante Spill Sorb şi Kemsorb). O pierdere a conținutului nu trebuie să antreneze nicio alterare apreciabilă a proprietăților de protecție a materialelor absorbante sau a ambalajului exterior.

- Deșeurile periculoase nu trebuie să fie ambalate în același ambalaj exterior sau împreună cu alte deșeuri, periculoase sau nepericuloase, dacă ele reacționează între ele provocând:

- combustie sau o degajare mare de căldură;

- degajare de gaze inflamabile, comburante, toxice sau asfixiante;

- formarea de substanțe corozive;

- formarea de substanțe instabile.

- Dacă două sisteme de închidere sau mai multe sunt montate în serie pe un RMV (IBC), acela care este mai aproape de substanța conținută trebuie închis primul.

- Ambalajele goale, incluzând RMV-urile (IBC-urile) şi marile ambalaje goale, care au conținut deșeuri periculoase sunt supuse acelorași prescripții ca ambalajele pline, dacă nu au fost luate toate măsurile pentru a exclude toate riscurile.

- Ambalajele, inclusiv RMV-urile, utilizate pentru substanțe pulverulente sau granulare trebuie să fie etanșe să nu aibă pierderi de pulberi .

Pentru deșeuri de produse petroliere (șlamuri cu conținut de țitei, emulsii, vaseline etc.) se folosesc recipiente tip IBC, butoaie metalice și din material plastic.

Pentru deșeuri corozive lichide (acizi, baze etc.) se folosesc recipiente din PVC sau polietilenă (IBC-uri, butoaie), datorită bunei rezistențe a acestora la coroziune.

Se respectă instrucțiunile de ambalare ADR aplicabile mărfurilor periculoase,

Manipularea și stocarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase în diferite ambalaje se face respectând următoarele condiții specifice:

- Pentru RMV-uri (IBC-uri) și butoaie de 200 l:

  - În acestea se pot depozita deșeuri lichide atât periculoase, cât și nepericuloase, deșeuri vrac (ambalate în prealabil în saci) și deșeuri solide;

  - Pentru manipulare și transport se utilizează paleți; butoaiele se amplasează câte patru pe palet, iar IBC-urile câte unul pe palet.

- Pentru saci și big-bags:

  - În saci se pot depozita deșeuri periculoase sub formă de pulbere (sacii sunt apoi supraambalați în butoaie sau cutii de transport), deșeuri solide granulare;

  - Sacii permit închiderea etanșă la partea superioară și sunt amplasați pe paleți.

Pentru stocare temporară se pot utiliza și ambalaje de dimensiuni mai mici (bidoane, cutii etc.), confecționate din material plastic sau carton.

Materiale auxiliare

Pe lângă deşeuri, sunt utilizate şi o serie de materiale auxiliare, necesare bunei funcţionări a utilajelor şi echipamentelor. Aceste materiale sunt în conformitate cu procedurile de lucru, fiind

urmărite şi verificate din punct de vedere tehnico-economic.

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze de risc H)1 | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) kg/an | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deșeuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D)2 Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulei hidraulic sintetic biodegradabil MOL Biohyd 46S | R36/37/38; R51/53 | 5 | deșeuri | nesemnificativ | nu | Nu se stochează uleiuri pe amplasament, fiind achiziţionate în ambalaje originale, în cantităţile strict necesare. |
| ulei de transmisie mobil | Amestec nepericulos Contine Dec-1-enă homopolimeri, oligomeri, hidrogenati (20-30%), trifenil fosfat (0,1-0,25%) | 100 | deșeuri | Nu este degradabil. Nu este persistent, bioacumulativ şi toxic (PBT). Solubilitate redusă, pluteşte şi poate migra din apă în sol. Se va diviza în sedimente şi materialul solid din apa reziduală. | Nu există informații disponibile. | Nu se stochează uleiuri pe amplasament, fiind achiziţionate în ambalaje originale, în cantităţile strict necesare. |
| Motorina | R40, N R51/53, Xn R65, Xn R20, Xi R38 | Amestec de hidroccarburi -Motorina- 95% -Metanol0.014% -Aditivi pentru (max. 0,1%gr | 0.001% in aer | - | Se urmareste anual reducerea consumului | Nu se stochează- alimentare rezervoare auto și echipamente |
| Detergent RM 31 | R35 | Hidroxid de sodiu 9%, Hidroxid de potasiu 2 % | 100% in deșeuri | - | Se utilizeaza doar in cazul efectuarii activitatii de tratării deșeurilor | A |
| Var hidratat | R37,R38, R41 | În funcție de comenzi | 100% in deșeuri |  |  |  |
| INERCEM | - pulbere de naturaanorganica, ce contine clincher de ciment si praf de cuptor H 317, 318,315, 335 R37/38, R41,43 | În funcție de comenzi | 100% in deșeurile tratate | Nu este periculos pentru mediu, dar poate provoca iritarea cailor respiratorii | - | Se achiziționează doar în caz de comandă fermă. Nu se creaza stoc pe amplasament |
| Piese de schimb | Metale feroase si neferoase Mase plastice, Sticla Componente electrice si electronice | Functie de necesități |  | Nu sunt periculoase pentru mediu. | . | In spatial destinat depozitării materialelor, in ambalaje originale, fiind achizitionate in cantitati strict necesare, evitandu-se stocarea pe termen lung. |
| Stabilizator PP V3 | - material pulverulent, cu densitatea700g/l contine: ciment Portland 20% făină de calcar 50% var hidratat 30% R36/37,38,43 | Functie de necesități | 100 % în deșeuri | Nu sunt periculoase pentru mediu | Nu există informații disponibile | Se achiziționează doar în caz de comandă fermă. Nu se creaza stoc pe amplasament |
| enzimă Enzimmix |  |  |  |  |  |  |
| Ciment | Clincher R37/38 R41 R43 Praf cuptor R37/38 R41 R43 | Functie de necesități | 100 % în deșeuri | Nu sunt periculoase pentru mediu | Nu exista alternative mai putin poluante | Se achiziționează doar în caz de comandă fermă. Nu se creaza stoc pe amplasament |
| Agenti de curatire RM81 ASF | R22, R36, R40, R41 H302, H318, H319,H351 |  | 99,9 % in apa colectată | Nu sunt periculoase pentru mediu | Nu exista alternative mai putin poluante | A |

A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii) B Există un sistem de evacuare a aerului C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare D Există protecție împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

3.1.1. Substante chimice utilizate

Nu se folosesc substanțe chimice în procesul de depozitare temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase. În cazul activității de tratare a deșeurilor nu se folosesc substanțe cu caracter periculos

3.1.2. Informatii privind activitatea si resursele energetice

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a halei și anexelor (camera de frig, facilitatea de spălare a ambalajelor, asigurarea energiei necesare folosirii aparatului sub presiune folosite la spălarea, aparatul de dezambalat)se va realiza prin branșament trifazat(50 Hz, 400 V) din rețeaua existentă în zonă, modul de reglementare fiind stabilit de administratorul rețelei din zonă prin Avizul de racordare.

Circuite de iluminat și prize

Circuitele proiectate se vor realiza cu conducătoare izolate din cupru(FY) pozate în tuburi de protecție. Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe conductoarele de fază și care vor avea un curent nominal In=10A

Se vor monta numai prize cu contact de protecție , la o înălțime minimă de 0,1 m de pardoseală.

Protecția de scurt circuit a circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate.

| Proces tehnologic/Activitatea in care se foloseste | Resurse folosite pentru desfasurarea activitatii |  |
| --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Furnizor |
| Iluminat interior si exterior; functionare echipamente, birou | Energie electrica | Alimentarea cu energie electrică se realizează de la rețeaua existentă a SC GLENCORA SA |

#### 3.2. Cerintele BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Nu se aplică | - |
| Listati orice substituire identificata si indicati data la care acestea vor fi finalizate instalațiile noi vor avea si ele program de imbunatatire, | Nu este cazul | - |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da - evidenţe ale stocurilor deșeuri stocate temporar și tratate pe amplasament sunt păstrate la punctul de lucru. | Coordonator punct de lucru |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da, conformare deplină | Managementul de vârf; cerința a Sistemului de Management Integrat |

3.3. Auditul privind  minimizarea deșeurilor (minimizarea utlilizarii materiilor prime)

| Nr. crt | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deșeurilor si diminuarii consumului de materie prima? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002.Legea 211/2011 | Nu încă | - |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | Nu este cazul | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de minimizare a deșeurilor si termenele de realizare | Minimizarea cantităţilor de deșeuri a fost luată în considerare prin controlul surselor de deșeuri și prin selectarea echipamentelor şi utilajelor, precum şi prin implementarea planurilor de mentenanţă a acestora. | Coordonator punct de lucru |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | Nu este cazul | - |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deșeurilor cel putin odata la 2 doi ani. | Nu este cazul | - |

Analiza activității și comparea cu cerințele BAT prezintă conformarea instalației deținute cu

cele mai bune tehnici disponibile, indicate în documentul de referință relevant BREF -

“Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August

2006”, astfel:

a) Informațiile concrete privind intrările de deșeuri referitoare la tipul deșeului, originea deșeului și riscurile asociate (provenite din compoziția deșeurillor) înregistrarea acestora. Aceste informații se bazează pe criteriile de acceptare  privind deșeurile la ieșire (destinat coprocesării/coincinerării, reciclării, valorificării sau eliminării).

.

b) Este implementată o procedură de pre_acceptare, care cuprinde:

- analiza deșeurilor înainte de încheierea contractului, cu scopul determinării caracteristicilor deșeurilor în vederea identificării metodei de tratare

- prin utilizarea fișei deșeului este asigurată disponibilitatea tuturor informațiilor privind sursa de generare a deșeului, tipul deșeului, iar procedura de preacceptare este efectuată de către personal calificat și cu experiență în domeniu.

- sunt disponibile proceduri privind prelevarea probelor de deșeuri de la clienți/ prelevare probă reprezentativă de către client, precum și procedură privind analiza deșeului

- în cazul deșeurilor preluate de la colectori, identificarea acestora în baza fomularului de profil deșeu cuprinde și proveniența (activitatea generatoare de deșeuri), inclusiv datele de contact ale producătorului de deșeu; formularul cuprinde și în acest caz informații despre compoziția și periculozitatea deșeului (determinate prin analize la laborator)

- codul de deșeu este furnizat pe fișa deșeului

- este identificată metoda de tratare adecvată (tratare mecanică prin tocare).

c) Este implementată procedura de acceptare a deșeurilor, în cadrul SMI, astfel:

- acceptarea deșeului se efectuează numai în baza procedurii de acceptare și numai în cazul în care deșeul poate fi tratat cu metoda disponibilă (tratare mecanică, bioremediere, inertizare). Planificarea pentru acceptare ține cont de capacitatea maximă de depozitare și tratare, cu respectarea criteriilor de acceptare ale SC DEMECO SRL

- transporturile de deșeuri se efectuează pe baza unui program stabilit înainte de livrare.

Programarea transporturilor de deșeuri se face în limita capacității de depozitare

- este disponibilă o procedură de acceptare și refuz al deșeurilor, care include aspecte privind modul de acțiune în caz de neconformități (diagramă flux de acceptare/refuz deșeu).

- este identificat volumul maxim de deșeuri, care poate fi depozitat în unitate, cu ajutorul programării săptămânale fiind evitată depășirea capacității de depozitare

- examinarea vizuală a deșeului de intrare se efectuează de către personal calificat, cu responsabilități privind descărcarea deșeurilor din autovehiculele speciale de transport.

d) Sistemul integrat de management al deșeurilor cuprinde proceduri implementate privind prelevarea probelor, astfel:

- este disponibilă o procedură de prelevarea și manipularea probelor de deșeu la recepție, atât pentru deșeuri periculoase, cât și pentru deșeuri nepericuloase, fiind asigurată protecția lucrătorilor

- verificarea parametrilor fizico-chimici se face prin analiza deșeului, pe baza unui plan de

calitate, ținând cont de informațiile relevante despre deșeu. Fișa de identificare a probei de deșeu cuprinde informații de bază de la generator (inclusiv riscuri potențiale).

- toate deșeurile sunt înregistrate în gestiune

- sunt disponibile proceduri diferite pentru categorii diferite de deșeuri (de ex. baloti sau vrac).

- sunt prelevate probe de deșeu înainte de acceptare/recepție

- regimul de prelevare este stabilit în Manualul de calitate și procedurile SMI

- înregistrarea tuturor informațiilor privind probele de deșeu se efectuează conform procedurii

- de prelevarea și manipularea probelor de deșeu la recepție

- Există implementată procedura privind analiza probelor de deșeu.

e) este amenajat un spațiu de recepție adecvat, respectiv:

- este implementată procedură privind asigurarea calității, proceduri de preacceptare și acceptare, există o zonă tampon și instrucțiuni de lucru privind refuzul deșeurilor, cu scenariu posibile (diagramă), în vederea găsirii soluției pentru deșeurile neconforme.

- sunt prevăzute instrucțiuni de lucru privind refuzul deșeurilor, depozitarea încărcăturii în siguranță sau respingerea deșeului și organizarea returnării deșeului la producător.

- deșeurile sunt transferate în spațiul de depozitare numai după parcurgerea procedurii de acceptare a deșeului

- zonele de examinare, descărcare și prelevare probe sunt marcate pe planul locației

- există sistem de captare a apei poluate provenite de la stingerea incendiilor, prin drenaj închis, apa fiind colectată într-un bazin de retenție etanș

- există proceduri și programe de instruire pentru personalul implicat în prelevarea,verificarea și analiza probelor de deșeu (calificare, perfecționare).

- este implementat un sistem de identificare pentru urmărirea deșeului (tipul și codul deșeului) prin diferite documente/formulare (formulare de transport deșeuri, documente atașate transportului), transportatorii și transporturile de deșeuri fiind înregistrate în sistemul societății.

3.4. Utilizarea apei

Pe amplasament apa este utilizată doar pentru scopuri igienico-sanitare și asigurarea rezervei de incendiu, iar în procesul tehnologic de tratare a deșeurilor se folosește apă pluvială recuperată.

Ape tehnologice sunt necesare pentru activitățile de decontaminare ambalaje și activitatea de spălare a roților mașinilor.Aceasta va fi asigurată din puțul existent.

Asigurarea continuității rezervei de apă pentru stingerea unui eventual incendiu se va face din sursă proprie, atât din puțul forat pe amplasamentul pe Lotul II, aflat în gestionarea titular cât și prin montarea unei instalații de hidranți interiori, de tip aer-apă, care este compusă din:

- 5 hidranți interiori de incendiu, racordați la o rețea de apă rece Ol Zn 3′′

- Lângă rezervorul existent se va monta conform prevederilor proiectului o stație de pompe lângă rezervorul existent, cu racordurile aferente și care vor avea următoarele caracteristici:

- număr jeturi în funcțiune simultană 2

- debitul de apă este de qi-4,2 litri/sec.

- Timpul teoretic de funcționare este de 10 min.

Conform calculelor specifice rezerva pentru hidranții interiori trebuie să fie de:

Vapă= 10 minx60 secx4,2 l/s/1000= 2,52 mc=3mc

Rezervorul prevăzut pentru asigurarea apei de incendiu are un volum de 60 mc, cu mult peste necesarul de apă care trebuie asigurat.

### 3.4.1. Consumul de apă

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, retea urbana) | Cantitate (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabilă la dozator | 5 m3/an | Scop potabil | - | - |

### Consumul total de apă folosit pe amplasament autorizat este de 1771 mc.

### 3.4.2. Compararea cu limitele existente

A fost prezentată compararea cu limitele BAT .

### 3.4.3. Cerintele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Nu se aplică | - |
| Listati principalele recomandari ale acelui audit si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele, | Nu este cazul | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Nu este cazul | - |
| Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Nu este cazul | - |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul audit. | - | - |
| Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | In functie de recomandarile autoritatii de reglementare | - |

3.4.3.1 Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât să evite contaminarea apei de ploaie. Acolo unde este posibil aceasta trebuie reținută pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

Pe ampasament nu există sistem de canalizare, dar este asigurat un sistem de colectarea tuturor apelor rezultate, prin rigole betonate, separator de hidrocarburi, bazine și base colectoare.

Apele uzate de la spălarea/decontaminarea ambalajelor se colectează în IBC mobil după care se vor trimite la instalații de tratare ape uzate industriale.Soluțiile folosite la decapare sunt trimise la incinerare.

Apele uzate de la spălarea și dezinfecția mașinilor sunt pre-epurate prin separatorul de hidrocarburi, cu capacitate de 485 litri cu dimensiuni 750x800 , cu h= 1370 mm după care sunt colectate în bazinul vidanjabil de 2m3 de unde sunt vidanjate și trimise la eliminare.

Apele uzate rezultate de pe platforma de tratare prin stabilizare in forma de con (eventualele scurgeri accidentale) sunt sunt preluate prin rigole(L= 25 m, Dn=110mm) si colectate in bazinul din PVC de 2mc de sunt vidanjate cu un operator autorizat.

Apele uzate (eventuale scurgeri scurgeri accidentale) de pe suprafata platformelor de bioremediere sunt dirijate catre un separator de hidrocarburi din polistiren armat cu fibra de sticla tip Criber cu V = 15m3 iar dupa separare apele necontaminate  sunt dirijate catre bazinul de retentie subteran cu capacitatea de V= 60mc .

Apa de condens provenită de la digestor.Din fluxul tehnologic al digestorului rezulta aprox 3-4 l condens in 24ore care se colectează într-un IBC de capacitate 1 mc iar apa poate fi folosita la amestecul pentru biogaz.

Apele  uzate de la igienizarea halei

Apele uzate rezultate din igienizarea halei C1 ca urmare a eventualelor scurgeri accidentale de deșeuri lichide  sunt colectate prin intermediul a doua rigole betonate cu grilaj amplasate de-a lungul halelor C1 si C2  printr-o retea de canalizare  si evacuate  într-un bazin colector, cu volumul  V=30 m3, de unde sunt preluate prin vidanjare fiind trimise la tratare/eliminare de către un operator autorizat.

Apele pluviale sunt colectate separate și constituie rezerva pentru incendiu.

Apele menajere sunt colectate în bazin vidanjabil.

Prevenirea contaminării apelor subterane și de suprafață este asigurată prin:

- aplicarea metodelor de impermeabilizare ale incintei (hale betonate, platforme de acces și

tehnologice betonate);

- sistem de drenaj separat pentru colectarea apei rezultate de la stingerea incendiilor (sistem de

rigole pentru colectare și dirijare spre bazinul de retenție).

3.4.3.2 Recircularea apei

Apa trebuie recirculată în cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin contaminate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Apele pluviale colectate sunt refolosite în cadrul activității de tratare prin bioremediere și pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu.

3.4.3.3 Alte tehnici de minimizare

Nu este cazul.

3.4.3.4 Apa utilizată la spălare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata

prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

Nu se utilizează apă în curățarea instalației de tocare a deșeurilor. Curățenia se realizează prin aspirare, stergere, maturare.

Apa utilizată pentru spălarea ambalajelor și mașinilor este trimisă la incinerare.

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spălare;

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare;

Nu este cazul.

- Exista alte tehnici adecvate pentru instalație?

Nu este cazul.

Secţiunea 4:  Principalele activități

## 4.1. Inventarul proceselor

Activitățile desfășurate în cadrul amplasamentului sunt:

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Încărcarea şi descărcarea manuală şi/sau mecanizată a deșeurilor din mijloacele de transport | Nu este cazul | Încărcarea si descărcarea deșeurilor în/din mijlocul de transport se face de către personalul societății, conform procedurilor interne, sub directa şi atenta supraveghere a coordonatorului punctului de lucru, care face și recepția mărfii și semnează avizul de însoțire a mărfii ori procesul verbal de predare-primire. La operațiune se utilizează motostivuitor, transpalet, paleți, cutii de transport etc., iar în cazul coletelor cu mase mici, procesul se poate face şi manual. | 5000t |
| Controlul calității deșeurilor destinate pretratării/tratării | Nu este cazul | Controlul de calitate privește întreg lanțul parcurs de deșeuri de la faza de pre-contractare, când se analizează mostrele de deșeuri până la controlul calitate la recepția deșeului în hala de descărcare și controlul calității deșeului amestecat /tocat și transferat către fabricile de ciment. | 5000t |
| Manipulareaşi transportul, manual sau mecanizat, al deșeurilor la locurile special amenajate din cadrul spațiului de stocare, funcție de natura lor | Nu este cazul | Deșeurile sunt manipulate si stocate temporar in mod separat, pe categorii de deșeuri, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere, care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeu in caz de incendiu | 5000t |
| Depozitarea temporară a deșeurilor în cadrul spațiului de stocare | Nu a fost stabilit Instrucțiuni proprii SSM | Depozitarea temporară a deșeurilor se face perpendicular pe axa centrală a depozitului, deșeurile fiind depozitate şi identificate în funcție de compatibilități, astfel încât să fie respectate cerințele privind protecția mediului, securitatea muncii şi apărarea împotriva incendiilor. | 5000 to capacitate de stocare -3500 t deșeuri periculoase -1500 t deșeuri ne periculoase |
| Activități de sortare, reambalare și reetichetare a deșeurilor, în cazul în care ambalajul lor original a fost deteriorat | Nu a fost stabilit | Reambalarea deșeurilor se face în cazul în care ambalajele originale ale deșeurilor au fost deteriorate în timpul transportului, manipularii sau pe durata stocării temporare a acestora. Etichetarea deșeurilor colectate se face conform prevederilor H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și ale H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, amabalarea și introducerea pe piață a preparatelor periculoase. | După caz |
| Activitatea de colectare DEEE | Nu a fost stabilit | Presupune colectarea și stocarea temporară a acestora până la trimiterea la valorificarea de către societăți autorizate | În funcție de comenzi |
| Activități de supraveghere a spațiului de stocare şi a stării ambalajelor de stocare | Nu a fost stabilit | Supravegherea depozitului și a stării deșeurilor este realizată de către personalul depozitului, precum si prin intermediul monitorizarii electronice. | permanent |
| Presarea și balotarea | Nu a fost stabilit | Deșeurile reciclabile de tipul hartie, carton, plastice, textile care pot fi reciclate, sunt presate cu ajutorul presei din dotare, în vederea reducerii volumului, balotate și trimise la societăți autorizate cu valorificarea acestora | 3000 tone |
| Activitatea de tratare prin bioremediere / inertizare/stabilizare | Nu a fost stabilit | Transportul deșeurilor pe platformă amplasamentului din Popești Leordeni - descărcare și depozitare temporară - stabilire șarjă pentru bioremediere - tratare fizico-chimică - stabilizare / inertizare - aerare continuă - valorificare/eliminare deșeuri către depozite | bioremediere :1500 tone la 1 luna jumătate stabilizarea deșeurilor prin tratarea cu lianți : 200 tone/zi (1000 tone/lună) |
|  | Nu a fost stabilit | Prelevare și analiză sol la tratarea prin bioremediere a solurilor contaminate | La finalizarea procedurii |
| crearea amestecurilor pompabile destinate valorificării prin coincinerare, în habe: | Nu a fost stabilit | Deșeurile pretabile sunt amestecate în habe după o rețetă prestabilită, după care sunt încărcate și transportate la fabricile de ciment. | 70 tone/zi |
| Activitatea de decontaminare ambalaje | Nu a fost stabilit | Ambalajele care au conținut deșeuri sunt tratate cu o soluție de decapare, apoi sunt clătite și în funcție de proveniență sunt trimise la generatori sau la reciclare | Nespecificată, în funcție de stoc |
| tratarea mecanică prin mărunțire cu ajutorul tocătorului în vederea formării amestecurilor pentru fabricile de ciment | Nu a fost stabilit | Deșeurile pretabile formării amestecurilor de combustibil alternativ, sunt depozitate ăn Hala C1, de unde sunt preluate la tocare. În funcție de materialul supus procesării se pot obține amestecuri de deșeuri periculoase sau nepericuloase în funcție de tipul de deșeuri tocate Deșeurile pretabile sunt tocate, transportate cu ajutorul benzii tocătorului și încărcate în direct în abrolu-ri | 48 tone/zi(aproximativ 1000 tone/lună; |
| Tocarea deșeurilor de lemn | Nu a fost stabilit | Resturile de deșeuri de lemn, ambalaje deteriorate din lemn sunt supuse procesului de tocare. | 100 tone/lună |
| Colectarea deșeurilor de SNCU | Nu a fost stabilit | Deșeurile de SNCU sunt depozitate temporar în camera de frig la -50C.Acestea sunt tratate sau trimise la incinerare. | Nespecificată, în funcție de comenzi |
| Tratarea deșeurilor de SNCU | Nu a fost stabilit | Deșeurile de SNCU sunt dezambalate cu ajutorul aparatului special achiziționat și sunt colectate în rezervor de 30m3 în vederea trimiterii la instalații autorizate de producere a biogazului sau sunt introduce în digestor. | Nespecificată, în funcție de comenzi, aproximativ 3 tone/zi |
| Tratarea deșeurilor de SNCU în digestor | Nu a fost stabilit | Materia organică este pe deoparte digestată de către microorganisme și pe de altă parte deshidratată și sterilizată datorită încălzirii acesteia la temperatură ridicată. | 3,5 tone/zi, aproximativ 100 tone/lună |
| Activitate de mentenanta instalație de tocare, preselor, instalației de frig | Nu a fost stabilit | Mentenanța echipamentelor și utilajelor în conformitate cu specificațiile Manualelor de exploatare. Se efectuează atat cu personal propriu cat si cu personal tert, specializat. | Conform procedurilor |

4.2. Descrierea proceselor tehnologice

Fluxurile tehnologice

A.Colectarea deșeurilor.

Societatea va prelua de la generatori deșeuri industriale (periculoase si nepericuloase) și deșeuri  de echipamente electrice și electronice (DEEE). Deșeurile periculoase și nepericuloase care fac obiectul colectării sunt menționate în Anexele 1-3:

- Anexa nr.1 -“Lista deșeurilor colectate de SC DEMECO SRL”, ce cuprinde codurile de deșeuri potrivit  Listei cuprinzand deșeurile din Hotarirea de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Anexa  nr. 2: Categorii de echipamente electrice si electronice, din HG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

- Anexa nr.3  Lista deșeurilor supuse tratării pe fiecare categorie de ativitate

Transportul deșeurilor se realizeaza pe baza contractelor încheiate cu firme de transport autorizate .

Colectarea deșeurilor se face în baza contractelor încheiate cu generatorii, care pun la dispoziție date referitoare la caracteristicele deșeurilor, a modului de ambalare a acestora precum și a cantităților care trebuiesc preluate.

In funcție de tipurile de ambalaj în care sunt depozitate deșeurile si de cantitatile care trebuiesc ridicate de la generator se stabileste tipul de autospeciala care va efectua transportul deșeurilor de la generator la punctul de lucru al SC DEMECO SRL.

Tipul de mașină cu ADR/NON ADR se stabilește în functie de tipul și cantitatea de marfă ce urmează a fi preluată. Incarcarea se efectueaza de catre personalul generatorului (eventual cu ajutorul utilajelor/echipamentelor acestuia) sub supravegherea si indrumarea delegatului SC DEMECO SRL.

Transportul va fi însoţit de toate documentele necesare prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Anexele prevăzute în HG 1061/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Nu se vor prelua pentru stocare temporară deșeurile periculoase care au caracter radioactiv sau exploziv.

Preluarea deșeurilor se va face in urmatoarele ambalaje:

- pentru lichide inflamabile (cu punct de aprindere < 50 °C ) – butoaie metalice, butoaie fretate, canistre metalice, sticle.

- pentru lichide inflamabile (cu punct de aprindere >50 °C ) – recipienți din metal sau material plastic, butoaie, canistre, flacoane , sticle.

- În recipienti din metal sau plastic, butoaie, damigene , cele care se prezintă sub formă de pastă

- în containere (cu capacități intre 0,8 – 34 m³),butoaie metalice sau alte butoaie, cutii, saci  din hirtie sau material plastic, în baloți sau pe  ambalaj de lemn / palet, majoritatea deșeurilor solide

Tipuri de ambalaje folosite:Big bags, saci plastic, cutii plastic, paleti lemn/plastic

Deşeurile preluate trebuie să fie însoţite de Fişa deșeului, și să fie inscripționate.

Colectarea şi transportul deșeurilor se va face astfel încât sa se evite amestecarea acestor deşeuri.

B. Recepția deșeurilor

Deșeurile transportatate la punctul de lucru al societății, sunt recepționate de către personalul specializat al Societății care verifică la preluare actele care au însoțit transportul, respectiv:

- Avizul de însoțire;

- Procesul verbal de predare-primire;

- Anexele de transport:

  - anexa 1 dacă generatorul va preda peste o tonă de deșeuri/an

  - anexa 2 dacă transportul contine deșeuri cu caracter periculos

  - anexa 3 dacă transportul conține deșeuri cu caracter nepericulos

  - Fisa de siguranta a deșeurilor, semnata si stampilata de catre generator.

La sosire se face inspecția vizuală a deșeurilor, respectiv a modului de ambalare, etichetare, a acestora.

Nu vor fi descărcate în vederea stocării temporare masinile care au efectuat transportul fără a fi însoțite de documentele enunțate, sau a deșeurilor al cărui  continut nu poate fi identificat.

In cazuri exceptionale si numai cu acordul sefului punctului de lucru se pot descarca deșeurile, acesta urmand ca dupa descarcare si cantarire, sa solicite rapoarte de incercari/buletine de analiza de la generatorul deșeurilor. Pentru deșeurile receptionate care nu corespund codului de deșeu pe care a fost incadrat initial de generator, acestea  sunt depozitate separat, în carantină, până la clarificarea situației. Imediat după depozitare se întocmește Proces Verbal de neconformitate,  (conform procedurilor si instrucțiunilor de lucru proprii).

Recepția calitativă și cantitativă, se efectuează de către o persoană  instruita, care are responsabilitatea să intervină în caz de poluare accidentală.

- Receptie calitativă a deșeurilor constă în:

- se verifică dacă toate deșeurile sunt ambalate și securizate.

- se verifică ca fiecare ambalaj să fie inscripționat în vederea identificării.

- deșeurile care sunt ambalate necorespunzator si care prezinta risc de poluare trebuie sa fie reambalate si reetichetate corespunzator.

- deșeurile descărcate trebuie sortate si trimise la depozitare pe clase de deșeuri.

Stocarea temporară a deşeurilor se va face separat pe diferite categorii de deșeuri periculoase, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului şi a sănătăţii populaţiei cu includerea asigurării trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Receptia cantitativă a deșeurilor constă în:

- Fiecare lot  receptionat si cantarit este stocat separat .

- Este interzisa introducerea in depozit a deșeurilor necantarite.

- Rezultatele cantaririi sunt inregistrate.

- Predare documente

- Dupa efectuarea cantaririi, se completeaza Procesul Verbal de predare-primire a deșeurilor,  prin care soferul delegat este descarcat de marfa transportata.

- Daca a fost intocmit Proces Verbal de neconformitate, acesta este transmis sefului punctului de lucru in vederea eliminarii neconformitatii.

- Bonul de cantar, avizul de insotire a marfi, proces verbal de predare-primire, anexa transport si fisa  de siguranta sunt predate de catre seful depozitului, sefului punctului de lucru in vederea operarii datelor in sistemul electronic.

C. Sortarea

Sortarea  deșeurilor  preluate și trimiterea acestora în zonele specifice se face în funcție de procesul de tratare la care vor fi supuse.

D. Pretratarea deșeurilor

- Reambalare (unde este cazul)

Deșeurile recepționate care din motive de siguranță, necesită reambalare datorită faptului că acesta a fost deteriorat ca urmare a manipulării la încărcare -  descărcare, transport, de asemenea în cazul DEEE-urilor pentru a se reduce volumul ocupat la depozitare, vor fi reambalate. Daca ambalajul în care a fost preluat deșeul păstrează în condiții de siguranță deșeul acesta nu se îndepartează, reambalarea în acest caz constând doar în  foliere și împaletare. In cazul când ambalajul, în urma manipulării a fost deteriorat, deșeurile se ambalează în recipienți corespunzători caracteristicilor deșeurilor, cu rezistenta chimica la acestea. Ambalajul original, contaminat, se păastreaza separat.

In cazul  DEEE-urilor depozitarea se face intr-o zona special amenajata si delimitata din hala.

E. Manipularea deșeurilor are drept scop dirijarea acestora în perimetrul spațiului  de stocare temporară în vederea asigurării:

- condiţiilor de siguranţă pe timpul stocării temporare;

- păstrării diferitelor categorii de deșeuri separate între ele;

- păstrării deșeurilor în funcţie de data intrării în facilitatea de stocare temporară şi de metoda de

- gestionare ulterioară (eliminare/valorificare)

- condiţiilor de livrare pentru transportul către instalațiile de eliminare sau valorificare.

F. Tratarea deșeurilor

1.Tocarea deșeurilor prin mărunțire

SC DEMECO SRL are achiziționate două tocătoare, de capacitate 3tone/oră, unul fiind folosit la tocarea deșeurilor înghețate de SNCU, iar celălalt la mărunțirea deșeurilor în vederea creării amestecurilor pentru fabricile de ciment.

Tocătorul tip MK-ROT-01care este un utilaj specializat pentru tocarea-mărunțirea deșeurilor de lemn,carton, hârtie, textile, plastic, ambalaje metalice cu pereți subțiri (doze, bidoane, spray-uri, etc)și care vor fi amplasate în compartimentul C1 al halei de pe lotul I.

Caracteristicele instalației sunt:

Tocătorul tip MK-ROT-01 este un utilaj specializat pentru tocarea-mărunțirea deșeurilor de lemn,carton, hârtie, textile, plastic, ambalaje metalice cu pereți subțiri (doze, bidoane, spray-uri, etc).

3.1. Greutate totală: cca. 8,00 tone;

3.2. Gabarit (Lxlxh): 4,10 x 2,60 x 3,80 m;

3.3. Putere instalată (tablou): 80 KW, din care 2 motoare x 30 KW = 60 KW și 20 KW rezervă;

3.4. Rulmenți pe cei 2 arbori

Componentele tocătorului sunt:

a. Șasiu metalic-cadru de susținere care ridică tocătorul la înălțime, permițând căderea liberă sub tocător a deșeurilor tocate; dimensiuni (Lxlxh): 4,10 x 2,60 x 2,15 m.

b. Cuva tocătorului cu cei 2 arbori cu cuțite rotative și pinteni ficși; cuva are deschiderea liberă deasupra de 1,50 x 1,25 m și o înălțime de cca. 500 mm;

c. Pâlnie de alimentare tronconică pe cuvă, cu scopul de a primi și dirija deșeurile în cuva de tocare, prin alimentare de pe o bandă transportoare sau cu un utilaj cu cupă basculantă, fără împrăștiere necontrolată în mediul înconjurător;

d. Pâlnie de evacuare dirijată a deșeurilor tocate într-o entitate adecvată (container, pubelă, bandă transportoare) fără dispersare necontrolată în mediul înconjurător;

Sistemul de antrenare al arborilor tocătorului compus din:

- 2 motoare electrice, fiecare antrenând 1 arbore cu cuțite rotative;

- Fulii profilate pe motoare și pe arbori și câte 4 curele trapezoidale de transmisie a mișcării de la motoare la arbori;

- Apărători de protecție pe fulii și curele (în zona de mișcare);

Deșeurile care urmează să fie tocate, în funcție de folosința ulterioară, sunt preluate, tocate și trimise cu ajutorul bandei transportoare la încărcare, în abrollurile care se află pe platforma betonată aferentă halei C1.

f. Dulap electric de forță și comenzi cu circuite separate pentru motoarele de antrenare; un system de sesizare a suprasarcinii oprește rotirea și se poate comanda o inversare a acesteia pentru deblocarea sistemului tăietor de eventuale deșeuri care depășesc (ca mărime, rezistență sau poziție între cuțitele rotative) forța tăietoare a arborilor cu cuțite antrenați de motoare.

1.1Activitatea de tratare a deșeurilor nepericuloase –preparare combustibil alternativ solid, nepericulos-

- cod 19 12 12 alte deșeuri(inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11*

- cod 19.12.10 deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi)

Combustibilul alternativ solid nepericulos va fi un amestec omogen de deșeuri(material plastic, polistiren, hârtie și carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje), sortate, depozitate temporar, tratate prin mărunțire.Amestecul de deșeuri se face prin rețeta proprie, astfel încât acesta să poată fi folosit pentru coincinerare în fabricile de ciment în baza contractelor încheiate de societate.

In cazul în care, deșeurile colectate nu se pretează pentru prepararea combustibililor alternativi-din motive ce țin de compoziție, stare de agregare și proprietăți fizico-chimice-acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fie pe aceleași coduri pe care au fost colectate fie pe coduri rezultate in urma tratarii lor.

Producerea combustibilului alternativ se realizează cu ajutorul instalației de mărunțire, separare și omogenizare(tocător) astfel:

Cu ajutorul utilajelor din dotare(incărcator frontal, motostivuitor etc) se încarcă deșeurile ce se afla în zona de stocare materie primă în tocatorul(utilajul) performant care cuprinde, într-un singur echipament, compartiment de tocare primară și compartiment de tocare secundară, de mare viteza, cu o capacitate maximă-autorizată de 46.000 kg.Materialul tocat în compartimentul de tocare primară este transferat către compartimentul de tocare secundară, aici având loc și prima eliminare din proces a posibilelor materiale feroase cu ajutorul primei benzi magnetice; materialul este tocat la o dimensiune de 30-70 mm și apoi evacuat din tocător pe banda transportoare, în containerele pentru recepție și transport cu capacitate cuprinse între 20 si 90 mc.

1.2Activitatea de tratare a deșeurilor periculoase –preparare combustibil alternative solid, -cod 19 12 11* alte deșeuri(inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor,

Combustibilul alternativ solid periculos este un amestec de deșeuri(plastic, polistiren, hartie si carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje cu continut de substante periculoase, deșeuri uleioase cu putere calorifica mare,deșeuri organice pe baza de hidrocarburi si material de adios-ex. Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, absorbati, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protecție cu continut de substante periculoase, lacuri si vopsele, reziduuri petroliere) sortate si maruntite.Amestecul de deșeuri se face prin reteta proprie, astfel incat acesta sa poata fi folosit prin coincinerare in fabricile de ciment. In cazul in care, deșeurile colectate nu se preteaza pentru prepararea combustibililor alternativ-din motive ce tin de compozitie, stare de agregare si proprietati fizico-chimice-acestea vor fi trimise la eliminare catre firme autorizate, fie pe aceleasi coduri pe care au fost colectate fie pe coduri rezultate in urma tratarii lor.

Producerea acestuia se realizeaza prin același procesul tehnologic ca și la cel descris la obținerea preparare combustibil alternativ solid, nepericulos-cod 19 12 12 cu ajutorul instalației de maruntire, separare si omogenizare astfel:

Cu ajutorul utilajelor din dotare(incarcator frontal, motostivuitor etc) se încarcă deșeurile ce se afla în zona de stocare materie prima în tocătorul(utilajul) performant care cuprinde, într-un singur echipament, compartiment de tocare primară și compartiment de tocare secundară, de mare viteza,cu o capacitate maximă-autorizată de 46.000 kg.Materialul tocat în compartimentul de tocare primară este transferat către compartimentul de tocare secundară aici având loc și prima eliminare din proces a posibilelor material feroase cu ajutorul primei benzi magnetice;

1.3.Prepararea combustibilului alternativ pastos(tip șlam)- în habe

- cod 19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos

- cod 19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

Combustibilul alternativ păstos este un amestec omogen de deșeuri de tip șlam petrolier rezultat din activitatile curente ale industriei petroliere, respectiv din decantări ale petrolului, din spălari ale tancurilor petroliere, reziduuri provenite din urma procesarii petrolului.Amestecul de deșeuri se face prin rețeta proprie, astfel încât acesta să poată fi folosit pentru coincinerare în fabricile de producție ciment.

In urma procesului de decantare si separare a acestor tipuri de deșeuri,sedimentul rezultat va fi valorificat prin introducerea sa in procesul tehnologic de obtinere a combustibilului alternativ iar apele rezultate vor fi predate catre valorificatori/eliminatori autorizati.

- Materialul rezultat este alimentat cu ajutorul buldoexcavatorului în 2 habe cu agitatoare cu o capacitatea de 70 mc fiecare, până la obţinerea unui produs omogen pompabil.Combustibilul astfel realizat, se evacueaza cu ajutorul buldoexcavatorului si este incarcat in containere etanse si expediat catre fabricile de ciment.

1.4 Tocarea deșeurilor de lemn

- Urmând același procedeu în procesul tratare prin mărunțire pot fi introduse doar deșeuri de lemne, necontaminate, care urmează același proces, acestea se pot încărca în diverse ambalaje, în funcție de destinația ulterioară. Acestea vor fi predate societăților care îl vor folosi ca strat de acoperire a amplasamentelor care trebuie protejate temporar sau producătorilor de peleți.

1.5 Presarea și Balotarea

Activitatea de tratare a deșeurilor nepericuloase prin sortare, presare și balotare, este operațiune de valoricare a deșeurilor R12, încadrată conform Anexei 3 a Legii 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În hala C1, destinată depozitării temporare a deșeurilor, se va amenaja, separat și un spațiu în care va funcționa și o presă de balotat.

Pentru reducerea volumului deșeurilor reciclabile de hârtie, plastice, materiale textile, în vederea eficientizării transportului, a economisirii spațiului de depozitare, deșeurile vor fi balotate cu ajutorul presei, după care baloții vor fi depuși în ordine, într-un spațiu destinat, vor fi inscripționați cu codul de deșeu corespunzător. În momentul creării unui stoc rentabil la transport baloții vor fi trimiși la societăți autorizate în vederea reciclării.

Caracteristicele presei

- Dimensiuni exterioare (L x l x h) 6150 x 1530 x 2000 mm

- Inaltime cu banda de alimentare: 2500 mm

- Greutate 7000 kg

- Capacitate

- Forța de presare 60 to

- Capacitate volum in teorie 90 mc / ora

- Capacitate volum in practica 60 mc/ora

- Putere electrică 22 kW

- Ciclu de presare: 44 sec

- Gură alimentare (Lxl) 1450 x 1020 mm

- Volum gura de alimentare 1,1 mc

- Sistem legare: Manual, orizontal 4 fire

- Volum rezervor ulei: 600 litrii

- Touch panel: DA, de 7 inch

- Indicator nivel ulei: DA

- Indicator temperatura ulei: DA

- Start automat cu fotocelula: DA

- Protecție la supraalimentare: DA

- Dimensiuni balot

- Latime x Inaltime : 1100 x 750 mm

- Lungime: Ajustabila

- Greutate balot carton: de la 350 –450 kg *Depinde de material

1.6 Bioremedierea

Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere. Această activitate se va desfășura pe platforma aferentă halei C2, pe un spațiu de 1037m2.

Suprafața pe care se va desfășura activitatea de bioremediere, va fi înconjurată de  panouri mobile de beton prefabricate, asemănătoare bordurilor(cu dimensiuni de aproximativ 400 mm și 120mm) care vor asigura zona pentru prevenirea scurgerii apelor pluviale de suprafață către zonele învecinate, fiind utilă în perioadele cu precipitații extreme.

Platforma este prevăzută cu rigole colectoare ale eventualelor scurgeri, care se sunt trecute prin separatorul Criber cu capacitatea de 15mc, iar dupa separare, acestea sunt dirijate in bazinul de retentie cu V2=60m3.

.În cazuri de intemperii puternice apa din careul înconjurat în care se desfășoară activitatea de bioremediere va fi colectată cu ajutorul unei pompe și va fi colectată în IBC-uri de 1 m3 și refolosită  la tratarea prismelor împreună cu nutrienți.

Apa pluvială colectată în acest careu va fi drenată și trimisă tot către separatorul de hidrocarburi cu capacitatea de 15mc si dupa separare in bazinul de retentie cu volumul de 60 m3 sau va fi aspirată cu ajutorul unel pompe. În vederea împrăștierii materialului care este supus procesului de bioremediere, pe vreme ploiasă, prismele vor fi acoperite cu folie de PVC.

În vederea împrăștierii materialului care este supus procesului de bioremediere, pe vreme ploiasă, prismele vor fi acoperite cu folie de PVC.

Vor fi create două prisme care vor avea înălțimea de 1,5-2,5 m și lungimea între 8-10 m.

Activitatea de bioremediere desfășurată de către SC DEMECO SRL cu ajutorul Instalației BACKHUS este reglementată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin autorizația de mediu, nr. nr. 59 din 19.12.2012, revizuită de 8 ori.

Utilajul de bioremediere BACKHUS seria 15.50 se foloseşte pentru răscolirea (în vederea aerării) grămezilor de sol. Acesta este prevăzut cu două curăţătoare de drum care se mişcă în faţa şasiului, materialul care trebuie răscolit, este preluat de benzile de circulaţie spre centrul maşinii şi se aruncă în spate. Bolovanii mari se macină în acest fel şi va fi formată o prismă nouă, amestecată şi aerisită.

Cu ajutorul echipamentului, prismele sunt aerate prin procedeul de întoarcere a brazdelor. Echipamentul dispune şi de o instalaţie de umezire a prismei de deşeu şi introducere de enzime, care au rolul de a micşora lanţul de hidrocarburi din poluant, în anumite condiţii de temperatură şi umiditate.

Bioremedierea se va realiza în cicluri succesive a căror durată de timp va depinde umiditate şi temperatură.

Instalația mobilă tip Backhus 15.50, proprietatea societății are următoarele caracteristici:

- înălţime prismă – 1,5-2.5 m

- secţiune maximă prismă -2,7 m2

- capacitate de aerare de 2500 mc/h

- lăţime prismă - 2.8 m

Deșeuri care pot fi tratate prin procesul de bioremediere:

- 17 05 03*	pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat ca urmare a poluărilor accidentale)

- 17 09 03*	alte deșeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase (deșeu de moluz mărunţit amestecat cu sol, cu conţinut de substanţe periculoase

- 19 03 04*	deșeuri încadrate ca periculoase, parţial stabilizate (sediment rezultat din procesarea şlamurilor)

- 19 13 01*	deșeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare)

Activitatea de bioremediere constă în:

- transportul deșeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma aferentă halei C2 pe care se va amenaja un careu din panouri mobile;

- deșeurile vor fi însoțite de buletine de analiză din partea generatorului;

- cântărirea deșeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă; depozitarea deșeurilor în 2 brazde succesive sau grămezi;

- efectuarea de analize  pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratorului beneficiarului sau ale altor laboratoare autorizate;

- spălarea şi curăţarea autobasculantelor în zona de spălare roţi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalației mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim C:N:P – carbon, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul poate fi folosit, după caz:

  - materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat (ex: amplasamentul sondelor şi parcurilor de rezervoare dezafectate aparţinâd SC OMV PETROM SA, sau altele);

  - pentru valorificare ca strat de acoperire într-un depozit pentru deșeuri conform autorizat;

- transportul materialului bioremediat se va face în  funcţie de analizele din laborator către locaţiile stabilite;

Bioremedierea se va realiza în cicluri succesive a căror durată de timp va depinde umiditate şi temperatură.

1.7 Stabilizarea/Tratare cu lianți a deșeurilor /solurilor contaminate cu THP şi metale grele în vederea inertizării

Societatea va desfăşura, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii, activitatea de tratare a deșeurilor prin procedee fizico-chimice în vederea pregătirii prealabile a acestora înainte de a fi supuse operaţiunilor de valorificare sau eliminare.

Activitatea se va desfăşura în zona Lotului 2, pe o suprafață de 510 m2, Același procedeu de împrejmuire ca și în cazul bioremedierii/compostării  a spațiului cu borduri mobile, va fi aplicat și în cazul spațiului destinat activității de inertizare/stabilizare cu lianți.Pe platforma betonată, care este prevăzută cu rigole de colectare a apelor pluviale, va fi realizat un careu în care se va desfășura tratarea deșeurilor, eventualele pierderi de lichide sau de ape pluviale fiind colectate cu ajutorul pompelor sau sunt direcționate către bazinul colector ingropat  cu volumul de 2m3 si mai departe se trimit prin pompare la societati autorizate in vederea eliminării.

Deșeurile sunt aduse cu camioanele punctul  de lucru, unde se realizează cântărirea și înregistrarea acestora, pe baza documentelor de transport.

Partea solidă va fi transportată cu excavatorul pe platformă de tratare.

Activitatea de stabilizare cu lianți, constă în tratarea solurilor contaminate cu conţinut de hidrocarburi şi/sau metale grele având ca scop:

- reglarea pH, prin aducerea acestuia la valori alcaline (pH=8-9);

- adăugarea liantului hidraulic duce la formarea fazelor insolubile care fixează substanţele poluante (ex: carbonaţi sau sulfaţi ai metalelor grele) cu reducerea mobilităţii contaminantului atunci când este expus la fluide şi cu legarea contaminantului într-o formă netoxică;

- conferirea unei stări fizice de bloc solid.

Procesul tehnologic constă în:

- amestecarea deșeurilor (cu conţinut de 25-30% umiditate) cu lianți pe platformă betonată. Dozarea lianților se face în funcţie de conţinutul de hidrocarburi şi metale grele;

- efectuarea de analize la  loturile de deșeuri ieşite din tratare;

Tehnicile de stabilizare/solidificare (S/S) sunt folosite pentru a preveni sau minimiza contaminarea mediului prin producerea unui amestec solid, cu caracteristici îmbunǎtǎţite de manipulare, cu arie specifică de  transfer a  contaminantului redusǎ, cu reducerea mobilitaţii contaminantului atunci cand este expus la fluide şi cu legarea contaminantului într-o formă netoxică.

Stabilizarea deșeurilor periculoase constă în îmbunătăţirea proprietaţilor fizice, chimice, şi mecanice ale deșeului, încapsularea poluanţilor şi reducerea solubilităţii substanţelor toxice. Metoda de stabilizare este aplicată pentru legarea metalelor şi a componenţei organice. Scopul tratării este de a neutraliza deșeul, de a produce un amestec compactabil asemănător solului şi de a imobiliza poluanții în structura formată prin cimentare într-un monolit.

Stabilizarea este procesul de reducere al potenţialului toxic al deşeurilor prin convertirea compuşilor periculoşi în forma lor cu solubilitate, mobilitate şi toxicitate minimă. Stabilizarea îmbunătăţeşte proprietăţile mecanice ale deşeurilor. Stabilizarea deșeurilor cu var şi INERCEM este tehnica cea mai simplă, deoarece varul asigură controlul pH-ului, iar liantul hidraulic îmbunătăţeşte legarea dintre particule. Proprietăţile mecanice sunt şi ele îmbunătăţite semnificativ.Adăugarea de var duce la scăderea umidităţii. Prin solidificare se elimină lichidele libere, se scade aria de suprafaţă a deșeului şi se produce un material solid monolitic cu integritate structurală ridicată. Solidificarea poate implica imobilizarea particulelor fine de deşeuri sau a blocurilor voluminoase de deşeuri. Principalul avantaj al procesului de imobilizare este acela că deșeul nu intră în contact cu apa sau alte chimicale solubile  care pot fi imobilizate cu succes. Contaminanţii nu interacţionează chimic cu aditivii, dar sunt imobilizaţi mecanic în matricea solidificată prin microîncapsulare.

Lianții hidraulici, nu se vor depozita în locuri unde poate afecta solul sau apele de suprafaţă; în timpul manipulării, depozitării şi utilizării se va evita degajarea masivă de praf.Aprovizionarea cu lianți se va face doar în momentul în care vor exista comenzi ferme de tratare Pe amplasament nu se vor crea stocuri de lianți.

Produsul solid rezultat în urma tratării se stochează în condiţii de siguranţă pentru mediu şi se prelevează probe în vederea efectuării analizelor de către un laborator acreditat, iar după obţinerea şi interpretarea rezultatelor, acesta este transportat în vederea  valorificării/eliminării prin depozitare finală la depozitul de deșeuri cel mai apropiat, pe baza de contract încheiat cu operatorul depozitului, cu respectarea prevederilor OM 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor şi lista naţională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri sau este trimis la incinerare.

Atunci când  parte solidă rezultată nu prezintă caracter periculos, deşeurile solide rezultate pot fi folosite la acoperirea deșeurilor  descărcate şi compactate pe depozitele de clasa b.conform cu prevederile  punctului  4.2.2.2 din OM nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

1.8 Decontaminarea ambalajelor

Decontaminarea ambalajelor se va face în spațiu special amenajat, pe Lotul 2 în anexa special amenajată cu  suprafața de 30 m2 .

Ambalajele contaminate care au conținut uleiuri, reziduuri petroliere, hidrocarburi sunt curățate cu detergenți și apoi clătite cu apă.

Decontaminarea ambalajelor de mici dimensiuni se realizează într-o cuvă PVC cu soluție de decapare, după care se introduce într-o cuvă de spălare de 1 mc.Soluția de decapare uzată se va trimite la incinerare sau la coincinerare.Apele de spălare se vor trimite la instalații de tratare ape uzate industriale.

1.10 Camera de depozitare în condiții de frig

Camera de frig, este o construcție cu suprafața de 50 m2, în care cu ajutorul instalației de frig se poate scădea temperatura până la -50C.Aici vor fi depozitate pentru o perioadă  scurtă de timp deșeuri de SNCU(produse de origine animală care nu se mai pretează consumului uman), produse expirate, în baza autorizației emise de către ANSVSA.

Acestea pot fi tratate prin dezambalare, deshidratare și sterilizare în Digestor și valorificate/eliminate prin operatori economici autorizati.

1.11. Spălarea roților mașinilor și decontaminarea mașinilor

Activitatea se va desfășura pe lotul II, unde va fi amenajat un spațiu de 100m2 prevăzut cu borduri de 15 cm și sistem de colectarea  a apelor uzate. Autovehiculele care au efectuat transportul se igienizează după descărcarea deșeurilor, înainte de ieșirea de pe amplasament.Pentru vehiculele care au transportat SNCU se va face dezinfecția acestora.

Procesul de igienizare și dezinfecție prin spălare constă în:

- curățarea spațiilor de depozitare din interiorul autovehiculelor

- curățarea containerelor/ pubelelor în care au fost transportate deșeurile SNCU

- curățarea rotilor autovehiculelor

- procesul de spalare incepe din interiorul carlingei (locul in care sunt transportate containerele cu subproduse de origine animala)

- se spala mai întâi pereții, apoi pardoseala urmând aceleasi condiții de spălare (umectare, stropire cu detergent dezinfectant, uscare).

- se spală exteriorul camionului prin umectare, stropire cu detergent, uscare.

- se spala circumferința roșilor de caucic și a jenților. Dupa uscare camionul este scos de pe amplasamentul stației de spălare și parcat în zona de parcare autoturime/camioane.

Activitatea se spălare se realizează cu  ajutorul instalație de spălare de tip KARCHER. In procesul  de spalare a vehiculelor care au transportat SNCU, se folosesc dezinfectanti de uz veterinar (exemplu Sanitas Forte Vet).

-	Colectarea apelor de spălare de face într-o rigolă, după care intră în separatorul de grăsimi cu capacitatea de 460l, iar după separare sunt dirijate în bazinul vidanjabil de 2mc în vederea eliminării cu operatori autorizați.

1.12 TRATAREA DEȘEURILOR ALIMENTARE EXPIRATE(SNCU)

Gestionarea necontrolată a deșeurilor poate fi o amenințare deloc neglijabilă asupra naturii, a mediului înconjurător și bineințeles asupra calității vieții umane. Deșeurile biodegradabile sunt o parte importantă datorită legăturilor sale directe cu încălzirea globală.

În vederea tratării resturilor de alimente și a deșeurilor alimentare expirate, colectate de la hypermarketuri, SC DEMECO SRL a achiziționat  Mașina de separare(despachetare) a ambalajelor Dominator(Dimensiuni (mm) -3300 x 1500 x 1000, cu o capacitate de dezambalare de 4,8 tone/oră).După dezambalarea deșeurilor expirate de alimente acestea sunt colectate în IBC și sunt trimise la instalații autorizate de producere a biogazului ca și biomasă, se pot steriliza și deshidrata în Digestorul Dominator sau trata în Digestorul Exbio.

Această metodă de tratare a deșeurilor organice are foarte multe avantaje față de depozitarea alimentelor în depozitele definitive, unde în urma procesului de descompunere s-ar genera metan (CH4) , un gaz cu efect de seră, care  este un gaz de 70 de ori mai periculos  pentru atmosferă decât dioxidul de carbon (CO2) ce poate provoca efecte nocive asupra mediului.După dezambalarea deșeurilor expirate de alimente acestea sunt colectate în IBC și sunt trimise la instalații autorizate de producere a biogazului, se pot steriliza și deshidrata în Digestor.

- Această instalație nu are nevoie de construcții speciale în vederea montării.

- Alimentarea cu energie electrică este asigurată de la prizele existente în hala C1.

- Zgomotul produs de instalația se înscrie în valorile impuse de legislație.

a)Mașina de separare(despachetare) a ambalajelor Dominator P2500 , se instalează pe platforma betonată din Hala C1, în imediata vecinătate a compartimentului de 299,22m2.

Prin introducerea subproduselor nedestinate consumului uman împachetate în ambalaje de tip gips carton, sticle de plastic, cartoane de ouă,etc., datorită forțelor mecanice și centrifuge induse prin acționarea paletelor centrifuge de către un motor electric, se desfac ambalajele care sunt preluate de către un cilindru și transportate în partea laterală pentru evacuare.

Ambalajele rezultate sunt colectate în IBC și sunt trimise spre reciclare la societăți autorizate sau sunt folosite în compoziția amestecului pentru obtinerea combustibilului alternativ.

Subproduselele nedestinate consumului uman dezambalate, ajunse sub forma de pasta denumită biomasă sunt colectate la partea de jos a instalației în bazin tip cisterna/IBC și sunt trimise spre valorificare în instalații autorizate de producere a biogazului sau  este introdusă în Digestor în vederea deshidratării.

- Această instalație nu are nevoie de construcții speciale în vederea montării.

- Alimentarea cu energie electrică este asigurată de la prizele existente în hala C1.

- Zgomotul și vibrațiile în timpul funcționării se înscriu în valorile impuse de legislație.

b)Tratarea deșeurilor prin deshidratare cu ajutorul DIGESTORULUI

- Tratarea deșeurilor de SNCU prin deshidratare cu ajutorul DIGESTORULUI

Digestorul este situat pe platforma betonată din Hala C1, în imediata vecinătate a compartimentului destinat tocării deșeurilor.

Introducerea în digestor a deșeurilor SNCU se face prin sistemul de alimentare propriu al mașinii, se setează temperatura în funcție de cantitatea de microorganisme introdusă.

In urma încălzirii materiei organice din interior se produce abur care este tratat prin vaporizatorul mașinii, filtrat și transformat în apa distilată prin procesul de condensare care este colectat într un IBC mobil și poate fi folosită la includerea în biomasa rezultată din mașina de dezambalat .

Materia organică este pe deoparte digestată de către microorganisme și pe de altă parte deshidratată și sterlizată datorită încălzirii acesteia la temperatură ridicată , astfel reușindu-se ca din cantitatea totală introdusă să rezulte un procent cuprins între  8% - 12 % din cantitatea inițială introdusă, care este un compost de bună calitate și cu un conținut caloric ridicat. Procesul complet al unei șarje cuprinse între 2-3,5 tone se desfășoară într-un interval de 18-24 ore în funcție de masa materiei organice.

Compostul rezultat este stocat și tinut la temperatură de minim 90 de grade în buncărul special construit pentru compost al mașinii până la 10 zile, apoi fiind descărcat prin ușa specială prevazută în acest sens.

Microorganismele folosite sunt bio si au o durata de viata de 6 ani. In timp datorită evacuării repetate a compostului volumul acestora se diminuează fiind necesară o completare anuală .

Intreg procesul tehnologic se desfășoară în sistem închis.

In acest procedeu de deshidratare a deșeurilor alimentare nu intră apa în scop tehnologic însă rezultă condens aproximativ 3-4 l/24 ore care este colectat într –un IBC de 1m3 care mai departe se amestecă cu biomasa rezultată din mașina de dezambalat .

Tratarea deșeurilor de SNCU  în DIGESTORUL EXBIO

Digestorul ExBio, care are o capacitate maximă de tratare de 2-3 tone/zi în funcție de tipul de deșeu alimentar introdus. Se pot trata : alimente expirate, lactate, deșeuri carne procesată, legume, fructe, resturi de mâncare,pește, alte deșeuri de natură organică solidă. Materiile anorganice precum metalul, plasticul și hârtia nu pot fi descompuse de aceea este necesară separarea de ambalaje a deșeurilor alimentare.

Aparatul se alimentează cu enzime și  funcționează pe bază de energie electrică. Totodată pentru desfășurarea procesului de digestie, aparatul este alimentat cu apă din sursă externă, stocată în cisternă. Dispozitivul ExBio are un booster auxiliar de temperatură internă pentru a menține o temperatură precisă a apei pentru a minimiza fluctuația de temperatură de la alimentarea externă a mixerului de intrare standard.

Descompunerea alimentelor introduse se bazează pe Enzime. Acest amestec special de microorganisme și enzime este dezvoltat pentru a descompune rapid un amestec de deșeuri alimentare. De-a lungul timpului, acest amestec se diluează cu microorganismele care apar în mod natural în alimentele tratate.

Timpul pentru dezintegrarea alimentelor depinde de tipul acestora. Proteinele sunt în general descompuse în decurs de patru ore și fibrele în 12 ore. EX BIO folosește un proces de descompunere aerobă. Din acest proces nu rezultă mirosuri decat un miros este asemănător  cu cel al solului umed. Din procesul de descompunere rezultă apă și nutrienți.

Aparatul este dotat cu un sistem de control și atenționare în cazul în care este depășită greutatea sau nu este atinsă temperatura apei de reactie de 350C, cantitatea de apă este insuficientă sau reacția nu se desfășoară în condiții aerobă

Dacă conținutul tamburului este prea umed, trebuie redusă alimentarea cu apă.

Enzima devine diluată în timp și își pierde eficiența. Prin urmare, enzima trebuie suplimentată în funcție de tipul și volumul alimentelor reziduale supuse digerării.

Nu se folosesc substanțe chimice pentru curățarea aparatului, acest lucru duce la distrugerea enzimelor.

Digestorul consumă apă în de 400 litri/zi .Este prevăzut cu încălzitor propriu de tip rezistență electrică. Adăugarea de apă rece la tambur încetinește procesul de  descompunere. Setarea implicită din fabrică pentru temperatura încălzitorului este de 27 ° C (81 ° F).  Temperatura este reglabila.Digestorul poate fi  alimentat continuu .

DIGESTOR  EXBIO:Acesta este montat pe o platforma metalica mobilă ușor de transportat dintr-un loc în altul

Consum de apa/zi : 400litri

Amplasament de montaj : Suprafata dreapta 2600mm x 1480mm.

Nu emana miros în exterior .

Digestorul elimină doar apa uzată în cantitate de 500 l care se va refolosi în proces surplusul se va utiliza în crearea amestecul care va fi trimis la fabricarea biogasului.

G. Depozitarea temporară a deșeurilor care vor fi trimise la valorificare/eliminare

Depozitarea temporară a deșeurilor se va face în spațiul destinat din cadrul halei C2, pe o suprafață de 1067 m2 și în hala cu suprafață de 299,22 m2, aferentă halei C1.

Depozitarea temporară se face în așa fel încât să fie posibil accesul la oricare clasă de deșeuri și se va aplica principiul first in-first out.

Zonele de depozitare vor fi delimitate și marcate, iar containerele vor fi inscripționate cu codul deșeurilor. Containerele care conțin substanțe periculoase sunt închise etanș.Zilnic se execută verificarea acestora.

Nu vor fi preluate la colectare și stocare temporară deșeuri care au caracter radioactiv sau exploxiv.

Capacitatea de depozitare va fi de 5000 tone, din care 3500 deșeuri periculoase și 1500 tone deșeuri nepericuloase.

Hala este prevăzută cu rigole colectoare ale eventulelor scurgeri accidentate, care vor fi colectate în bașe colectoare.

Deșeurile care urmează să fie doar depozitate temporar, se vor aranja în hală, pe grupe de aceeasi clasa de periculozitate si a matricei de compatibilitate a deșeurilor in functie de caracteristicile fizico-chimice pe diferite categorii, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu.

Deșeurile ambalate în saci sunt așezate pe paleți, pentru evitarea degradării.Deșeurile vor fi stocate în:

- containere ISO pentru deșeuri periculoase

- butoaie pentru deșeuri lichide organice inflamabile

- butoaie pentru deșeuri lichide anorganice(acizi și baze)

- saci sau alte ambalaje pentru deșeuri solide și pulverulente

În vederea evitării scurgerilor de deșeuri lichide se vor utiliza ambalaje/recipienți de calitate corespunzătoare pentru a se evita pierderile de conținut.În cazul scăpărilor accidentale se vor utiliza materiale absorbante(spill sorb, kemsorb, nisip) pentru colectarea acestora.Deșeul rezultat se colectează în ambalaje inscripționate și  vor fi trimise la eliminare prin incinerare.

Perioadele premise pentru depozitarea temporară a deșeurilor:

- 1 an în cazul în care deșeurile stocate temporar urmează să fie eliminate

- 3 ani în cazul în care deșeurile stocate temporar urmează să fie tratate sau valorificate

Gestiunea deșeurilor se va face prin completarea fișelor de gestiune pentru fiecare deșeu, conform prevederilor H.G. 856/2002 și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

SC DEMECO SRL are obligația să asigurare trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală, și să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare.

Pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi depozitare temporară a deşeurilor periculoase, deseurile trebuiesc ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006".

SC DEMECO SRL este obligată să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

Operațiunile de transport catre societăți specializate în vederea valorificării/eliminării sunt efectuate permanent  în următoarele condiții:

- dupa ce in urma colectarilor se stocheaza cantitati mai mari (> 1-2 to) din fiecare cod deșeu;

- dupa stabilirea destinației finale a deșeului și încheierea contractului de eliminare.

Colectarea și stocarea temporară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice(DEEE)

Presupune colectarea și stocarea temporară a acestora până la trimiterea la valorificarea de către societăți autorizate.

- Deșeurile de echipamente electrice si electronice colectate in vederea valorificarii (reciclare) se încadrează în categoriile de deșeuri prevăzute in  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice – Anexa 1A :

1.Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2.Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3.Echipamente informatice şi de telecomunicaţii

4.Echipamente de larg consum

5.Echipamente de iluminat

6.Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)

7.Jucării, echipamente sportive şi de agrement

8.Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)

9.Instrumente de supraveghere şi control

10.Distribuitoare automate

Conform OUG 5 din 2015, după data de 15 august 2018 , Societatea va putea colecta si urmatoarele tipuri de DEEE, reglementate prin art. 2 alin. (1) lit. b), a OUG nr.5/2018

1. Echipamente de transfer termic

2. Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm²

3. Lămpi

4. Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3.

5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere

şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3 şi 6.

6. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm

Livrarea deșeurilor de la punctul de lucru din Popești Leordeni, către punctele de lucru ale societăților autorizate cu valorificarea/eliminarea acestora.

Atât deșeurile care au fost stocate temporar vor fi trimise la valorificare/eliminare, cât și deșeurile reciclabile care au fost balotate în vederea reducerii volumului, sau amestecurile care au fost produse pentru valorificare în fabricile de ciment sau a cele care au fost tratate.Transportul se va efectua în baza contractelor de transport întocmite și după obținerea tuturor aprobărilor, cu firme înregistrate/autorizate.

Deșeurile de SNCU tratate vor fi trimise la valorificare/eliminare.

4.4.1. Inventarul iesirilor (produse)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Tocarea deșeurilor prin mărunțire | -combustibil alternativ solid, nepericulos cod 19 12 12 alte deșeuri (inclusive amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* - 19.12.10 deșeuri combustibile(combustibili derivați din rebuturi) - combustibil alternativ solid, -cod 19 12 11* alte deșeuri(inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanica a deșeurilor | coincinerare | 48 tone/zi/aprox. 1000tone/lună |
| 2. Tocarea deșeurilor de lemn | 03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | strat de acoperire a amplasamentelor care trebuie protejate temporar sau producătorilor de peleți. | Cantitate variabilă, aproximativ 100 tone/lună |
| 3. Prepararea combustibilului alternativ pastos, în habe | -combustibilului alternativ pastos(tip șlam)-cod 19 02 04* si 19 02 08* | coincinerare | 70 tone/zi |
| Presarea și balotarea | Deșeu de hârtie şi carton, 15 01 01, Ambalaje de mase plastic 15 01 02 Ambalaje metalice 15 01 04 Hârtie și carton 20 01 01 Deşeu de material plastic 15 01 02, Material plastic și cauciuc 19 12 04 Material plastic 20 01 39 | Reciclare prin societăţi autorizate | Cantitate variabilă |
|  | Deșeu textil 04 02 09, 04 02 22 | coincinerare | Cantitate variabilă |
| Tratarea deșeurilor periculoase prin inertizare și stabilizare | Deșeuri stabilizate, altele decât cele menţionate la cod19 03 04, cod 190305 | - depozitare definitivă în depozite de deșeuri nepericuloase autorizate* - valorificare/eliminare prin terți | 200 tone/zi (1000 tone/lună) |
| Tratarea prin bioremediere | Deşeuri solide de la bioremedierea solului 19 13 02 | Depozitare finală Societăţi autorizate | 1500 tone la 1 luna jumătate |
| Spălarea ambalajelor care conțin reziduuri sau sunt contaminante cu substanțe periculoase 15 01 10* | Deșeuri reciclabile: -ambalaje metalice -cod 15 01 04 ambalaje de material plastic -cod 15 01 02 Ambalaje de sticlă -cod15 01 04 Ambalaje amestecate | Valorificare de către societăți autorizate | Cantitate variabilă, în funcție de comenzi |
| Colectarea deșeurilor periculoase in scopul valorificării sau eliminării prin terți | Deșeu periculos conform codului de colectare | Valorificarea acestora sau depozitare definitivă în depozite de deșeuri periculoase autorizate | 3500 tone/zi |
| Colectarea deșeurilor nepericuloase in scopul valorificării acestora prin terți | Deșeu nepericulos conform codului de colectare | Depozitare definitivă în depozite de deșeuri autorizate* sau valorificarea lor | 1500 tone/zi |
| Tratarea deșeurilor de SNCU | Deșeu nepericulos conform codului de colectare | eliminare | 3 tone/zi |

4.4.2. Inventarul iesirilor (deșeuri)

Evidenţa gestiunii deşeurilor produse va fi ţinută lunar conform H.G. 856/2002 privind

evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

periculoase, modificată şi completată de HG 210/2007, şi va conţine urmatoarele informaţii

prevăzute în Anexa nr. 1 a HG:

- agentul economic;

- anul;

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- starea fizică;

- unitatea de măsură;

- Cap. 1 – Generarea deşeurilor: cantităţi lunare generate, din care valorificate, eliminate

- final, rămase în stoc; total anual;

- Cap. 2 – Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor: secţia, cantităţi

- lunare stocate, tipul stocării, cantităţi tratate, modul şi scopul tratării, mijloace de

- transport şi destinaţia; total anual;

- Cap. 3 – Valorificarea deşeurilor: cantităţi lunare valorificate, operaţia de valorificare,

- agentul economic care efectuează operaţia de valorificare; total anual;

- Cap. 4 – Eliminarea deşeurilor: cantităţi lunare eliminate, operaţia de eliminare,

- agentul economic care efectuează operaţia de eliminare; total anual.

| Numele procesului | Numele si codul deșeului si numele emisiei | Impactul deșeului,emisiei |
| --- | --- | --- |
| Tratarea deșeurilor nepericuloase sortare-presare-balotare | Deşeu de hârtie şi carton, 15 01 01 Ambalaje de mase plastic, 15 01 02 Ambalaje metalice, 15 01 04 Hârtie și carton, 20 01 01 Deşeu de material plastic, 15 01 02, Material plastic și cauciuc, 19 12 04 Material plastic,20 01 39 | deșeu nepericulos - impact nesemnificativ |
| Tratarea deșeurilor nepericuloase preparare combustibil alternativ solid, nepericulos | 19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 19 12 10 deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi) | deșeu nepericulos impact nesemnificativ |
| Tratarea deșeurilor periculoase, preparare combustibil alternativ solid, | cod 19 12 11* alte deșeuri(inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanica a deseurilor | - deșeuri periculoase |
| Tratarea deseurilor periculoase, preparare combustibil alternativ, păstos, în habe | cod 19 02 04* si 19 02 08* | deșeuri periculoase - |
| Tratare deșeuri periculoase decontaminare ambalaje | 19 02 08* deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase 19 02 07* ulei și concentrate de la separare 19 02 05* nămoluri rezultate din tratarea fizico-chimică, cu conținut de substanțe periculoase 16 10 01* deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | deşeu periculos - impact nesemnificativ |
| Tratare stabilizare/inertizare | Deşeuri stabilizate, altele decât cele menţionate la 19 03 04 | deșeu nepericulos - impact nesemnificativ |
| Bioremedierea | Deşeuri solide de la bioremedierea solului 19 13 02 | deșeu nepericulos - impact nesemnificativ |
| Tratarea deșeurilor în Digestor prin deshidratare | compost | Deșeu nepericulos |

## 4.5. Condiții anormale

In cazul în care stocarea temporară a deșeurilor și tratarea acestora nu mai poate avea loc în siguranță se vor sista total recepțiile de deșeuri și activitățile de tratare până la remedierea situațiilor anormale.

În situația în care există riscul apariției condițiilor de funcționare necorespunzătoare, altele decât cele normale, SC DEMECO SRL va respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 cu modificările ulterioare, privind emisiile industriale, respectiv;

- informarea  imediată a  autorității competente de pe raza teritorială a județului ;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil.

Conform prevederilor art. 7 al Legii nr. 278/2013 privind emisiile atmosferice, în cazul oricărui incident sau accident care poate afecta mediul în mod semnificativ, operatorul va respecta obligațiile stabilite prin lege, constând din:

- informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului APM ILFOV și a GNM CJ Ilfov

- luarea imediată a măsurilor pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- luarea oricaror masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatile competente, pe care acestea le considera necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

## 4.6. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Nu exista proiecte in derulare | - |
| Studii necesare |  |
| Nu consideram ca sunt necesare studii suplimentare. | - |

## 4.7. Cerinte caracteristice BAT

4.7.1. Menținerea unui sistem eficient de management al mediului

S.C. DEMECO  S.R.L. își va menține  certificarile ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007 acordate de  catre organismul de certificare UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS URS.

4.7.2. Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si managementul situatiilor de urgenta

| Cerința caracteristică privind BAT | Răspuns |
| --- | --- |
| A fost implementat Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ? | Da, a fost elaborat Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale . Au fost întocmite proceduri : Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns. Apărarea impotriva incendiilor Instructiuni proprii SU privind modul de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență |

Documentația SMI Sistem de Management Integrat cuprinde „Planul de acțiune în situatii de urgenta și capacitate de raspuns”. Acest plan stabileşte cadrul general de management şi intervenţie într-o asemenea situaţie, definind responsabilităţile cu privire la pregătirea şi organizarea intervenţiei.

SMI cuprinde proceduri de gestiune adecvate, inclusiv proceduri de întreținere, programe

de instruiri pentru personalul angajat, atât în ce privește aspectele privind sănătatea și

siguranța, cât și riscurile de mediu.

S.C. DEMECO  S.R.L. a implementat pentru fiecare punct de lucru de pe teritoriul național Proceduri tehnici de execuție, pentru protecția mediului și Instrucțiuni proprii:

| Manual de Management Integrat referitor la calitate, mediu, sanatate si securitate | MSMI-01 |
| --- | --- |
| Politica de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate | PSMI –01 |
| - Politica alcool si substante interzise | PSMI- 02 |
| - Politica oprire lucru | PSMI –03 |
| - Obiective, indicatori si tinte calitate, mediu, sanatate si securitate | OSMI –01 |
| PROCEDURI DE SISTEM |  |
| - Controlul documentelor si inregistrarilor | PS - 01 |
| - Auditul intern | PS - 02 |
| - Controlul produsului, serviciului neconform | PS - 03 |
| - Actiuni corective / preventive | PS - 04 |
| - PROCEDURI OPERATIONALE |  |
| - Cerinte legale si alte cerinte. Evaluarea conformarii | PO - 01 |
| - Competenta constientizare, instruire | PO - 02 |
| - Aprovizionare | PO - 03 |
| - Resurse Umane | PO - 04 |
| - Comunicare | PO - 05 |
| - Monitorizare si masurare performante calitate-mediu-securitate si sanatate | PO - 06 |
| - Analiza efectuata de management | PO - 07 |
| - Evaluarea satisfactiei clientului | PO - 08 |
| - Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare | PO - 09 |
| - Oprirea lucrului | PO - 10 |
| - Mentenanta utilaje | PO - 11 |
| - CMSSO si responsabilitatile contractantilor | PO - 12 |
| - Elaborarea planului HSSE | PO - 13 |
| - Managementul schimbarilor | PO - 14 |
| - Comunicarea incidentelor de mediu, munca | PO - 15 |
| - Cercetarea evenimentelor de mediu, munca | PO - 16 |
| - PROCEDURI SSM, SU |  |
| - Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al situatiilor de urgenta | PSSM - 01 |
| - Evaluarea riscurilor de accidentare/ imbolnavire profesionala la locul de munca | PSSM - 02 |
| - Acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecție | PSSM - 03 |
| - Pericol grav si iminent | PSSM - 04 |
| - Acordarea primului ajutor in caz de accidentare | PSSM - 05 |
| - Identificarea factorilor de risc | PSSM - 06 |
| - Controlul intern privind SSM | PSSM - 07 |
| - Conducere preventiva | PSSM - 08 |
| - Permise de lucru | PSSM - 09 |
| - Testarea alcoolemiei | PSSM - 10 |
| - PROCEDURI SITUATII DE URGENTA |  |
| - Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns | PSU - 01 |
| - Apararea impotriva incendiilor | PSU - 02 |
| - PROCEDURI PROTECTIA MEDIULUI |  |
| - Identificare si evaluare aspecte de mediu | PMM - 01 |
| - Managementul deșeurilor din activitate proprie | PMM - 02 |
| - Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase | PMM - 03 |
| - Instruirea privind protectia mediului | PMM - 04 |
| - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE |  |
| - Receptia deșeurilor | PTE - 01 |
| - Manipularea deșeurilor | PTE - 02 |
| - Depozitarea deșeurilor | PTE - 03 |
| - Tratare deșeuri prin centrifugare | PTE - 04 |
| - Tratare soluri/ deșeuri contaminate cu substante periculoase prin stabilizare/ inertizare | PTE - 05 |
| - Tratare soluri/ deșeuri contaminate cu substante periculoase prin bioremediere | PTE - 06 |
| - Tratare /decontaminare deșeuri din constructii | PTE - 07 |
| - Tratare deșeuri tip namoluri contaminate cu substante periculoase | PTE - 08 |
| - Tratare deșeuri reciclabile | PTE - 09 |
| - Gestionare deșeuri periculoase | PTE - 10 |
| - Tratarea prin spalare a solurilor, deșeurilor periculoase rezultate din sitare | PTE - 11 |
| - Distilarea solutiilor, emulsiilor cu continut de substante periculoase | PTE - 12 |
| - Incinerarea deșeurilor periculoase | PTE - 13 |
| - Pregatirea sarjelor de deșeuri prin tocare | PTE - 14 |
| - Igienizare pubele, containere, lazi, masini | PTE - 15 |
| - Tratarea apelor contaminate cu substante periculoase | PTE - 16 |
| - Igienizare/ dezinfectie echipamente si spatii utilizate de societate in fluxul tehnologic de incinerare a subproduselor de origine animala | PTE - 17 |
| - Masuri de autocontrol si monitorizare la operatiunile de incinerare | PTE - 18 |
| - Colectarea si transportul subproduselor de origine animala pentru incinerare | PTE - 19 |
| - Curatare, decopertare, colectare, incarcare, transport, descarcare sol contaminat si refacerea (umplerea, nivelarea) zonei excavate | PTE - 20 |
| - Prelevare si analize probe sol la tratarea prin bioremediere a solurilor contaminate | PTE - 21 |
| - Eliminarea apei uzate rezultate din tratarea apelor contaminate | PTE - 22 |
| - Tratarea solurilor contaminate in cadrul Statiilor de bioremediere | PTE - 23 |

## 4.8. Măsuri de combatere a incendiilor

Amplasamentul va fi  supravegheat în permanență, în vederea depistării precoce a prezenţei incendiului şi în declanşarea sistemelor de alarmare şi stingere cel mai bine adaptate unei intervenţii rapide şi eficiente.

Modalitati de stingere

Au fost prevăzute 2 bazine subterane(rezervoarele de incendiu), care au rolul de stocare a apei necesare în caz de incendiu, se află sub platforma betonată existentă, au o capacitate de 60m3.

Asigurarea continuității rezervei de apă pentru stingerea unui eventual incendiu se va face din sursă proprie, atât din puțul forat pe amplasamentul pe Lotul II, aflat în gestionarea titular cât și prin montarea unei instalații de hidranți interiori, de tip aer-apă, care este compusă din:

- 5 hidranți interiori de incendiu, racordați la o rețea de apă rece Ol Zn 3′′

- Lângă rezervorul existent se va monta conform prevederilor proiectului o stație de pompe lângă rezervorul existent, cu racordurile aferente și care vor avea următoarele caracteristici:

- număr jeturi în funcțiune simultană 2

- debitul de apă este de qi-4,2 litri/sec.

- Timpul teoretic de funcționare este de 10 min.

Conform calculelor specifice rezerva pentru hidranții interiori trebuie să fie de:

Vapă= 10 minx60 secx4,2 l/s/1000= 2,52 mc=3mc

Rezervorul prevăzut pentru asigurarea apei de incendiu are un volum de 60 mc, cu mult peste necesarul de apă care trebuie asigurat.

Secţiunea 5:  Emisii si reducerea poluarii

### Surse si emisii principale

Emisii atmosferice

Surse de poluare:

- emisiile de la activitățile desfășurate;

- emisiile de la transportul în incintă.

5.1.1Emisii din activitățile de tratare

- emisii din activitățile propriu zise

- emisii rezultate de la echipamentele de lucru

Din activitățile desfășurate pe amplasament, de natura si provenienta deșeurilor tratate, dar si de informatiile continute in documentul de referinta (BREF-WT) se apreciaza ca cea mai mare parte a emisiilor in aer generate de pe amplasament sunt “emisii fugitive si difuze”.

De asemenea emisiile care pot să apară pe amplasament sunt rezultate și din manipularea și depozitarea temporară a deșeurilor

5.1.2Sursele de poluare a aerului în cazul unitatii studiate vor fi reprezentate de emisiile de noxe rezultate de la traficul intern.

Traficul intern reprezinta o sursa nedirijata, poluantii emişi de acesta (NOxNO și NO2 exprimați ca NOx ,, SO2, CO,  NOVOC  particule si compusi organici volatili) neputând fi captati si evacuati controlat în atmosfera.

Emisiile in atmosfera provenite din traficul intern au urmatoarele caracteristici:

- surse nedirijate (fugitive);

- surse situate la nivelul solului;

- ansamblul surselor liniare formeaza o sursa de suprafata.

Datorită faptului ca aceste surse nu sunt dirijate, valorile estimate ale emisiilor de poluantiț nu pot fi evaluate in raport cu limitele maxime admise in Ord.  462/1993, al MAPPM –pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, modificat prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Estimarea emisiilor provenite de la mijloacele auto si utilaje s-a realizat prin metodologia EEA/EMEP CORINAIR, tinand cont de intensitatea traficului de incinta, tipul si viteza mijloacelor de transport, precum si de distanta parcursa de mijloacele de transport auto in incinta amplasamentului.

S-a considerat astfel o distanta medie parcursa de mijloacele de transport de 500 m, iar distanta medie de deplasare si manevrare oprire/pornire de 30 minute.

De asemenea, s-a considerat ca toate mijloacele de transport ale societatii circula simultan.

Rezultatele calculelor de emisie pentru toate mijloacele de transport sunt urmatoarele:

- Pulberi in suspensie (PM 10), vehicule grele        120,3 g/h

- CO                                                                            352,8 g/h

- SO2                                                                             98,6 g/h

- NOx                                                                           341,2 g/h

- COVtot                                                                                                    75,4 g/h

Măsuri în vederea reducerii poluanților în atmosferă provenite din activitatea de transport si a utilajelor

- intreținerea permanentă a curățeniei pe căile de transport;

- echipamentele și autocamioanele vor fi prevazute cu motoare cu combustibil care nu contine plumb si cu continut redus de sulf;

- se vor verifica motoarele echipamentelor pentru a le asigura o fuctionare normala si depășiri de emisii;

- asigurarea  ventilației în hală,

- controlul traficului auto in interiorul amplasamentului, oprirea motoarelor atunci cand nu este necesara functionarea (in timpul incarcarii/ descarcarii deșeurilor);

- utilajele folosite vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna,

- indepartarea imediată a pierderilor/ scurgerilor de deșeuri în cazul unui incident/accident;

- evitarea producerii si antrenarii prafului, pulberilor fine din zona de lucru unde acestea pot sa apara prin prevederea umectarii suprafetelor.

### 5. 2. Protecția muncii și sănătatea publică

Personalul societății va fi în permanență instruit lunar   în vederea respectării protecție şi securității muncii și conform prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Personalul va avea în dotare echipamente de protecție specifice fiecărui loc de muncă.

### 5.3. Echipamente de depoluare

Tocătoarele va fi dotate sisteme pentru reținerea pulberilor.

### 5.4. Studii de referință

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.5. COV-uri

Nu este cazul

### 5.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

### 5.7. Eliminarea penei de abur

Nu este cazul, nu se folosește abur în activitate

### 5.8. Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### 5.9. Pulberi şi fum

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT, fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative.

| Sursa | Poluanți | Masa/unitatea de timp unde este cunoscută (fara sisteme de reducere) | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalație |
| --- | --- | --- | --- |
| Incărcarea și descărcarea deșeurilor care urmează să fie tratate; | pulberi | necuantificat | necuantificat |
| Tratareaprin bioremediere | pulberi | necuantificat | necuantificat |
| Tratarea prin inertizare/stabilizare | pulberi | necuantificat | necuantificat |
| Tocarea deșeurilor | pulberi | necuantificat | necuantificat |
| Presarea și balotarea | pulberi | necuantificat | necuantificat |

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite

Nu este cazul – în exterior vor fi depozitate doar containere închise.

Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.

Da, deșeurile care vor fi supuse bioremedierii/compostării sunt acoperite cu folie de protecție.

Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt)

Spălarea mijloacelor de transport si a căilor de exploatare; căile de acces sunt menținute permanent libere si curate.

Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor

Alimentarea tocătoarelor se face în spațiu închis

Curăţenie sistematică

Da, curățenia se face manual, cu unelte specifice (matura, grebla, lopata, sapa, roaba).Se va asigura o bună gospodărire a amplasamentului

Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces

Emisiile sunt în concentrații admisibile.

### 5.10. Sisteme de ventilare

Halele vor fi aerisite natural. În cazul în care se vor depista concentrații de poluanți peste limitele admise se va asigura ventilare mecanică.

## 5.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

5.11.1. Sursele de emisie

Pe amplasament sunt prevăzute rețele de colectare a apelor pluviale.

Din activitățile desfășurate vor rezulta ape tehnologice uzate care provin din:

- spălarea ambalajelor

- dezinfecția mașinilor

- spălarea halei și a spațiilor anexe

- activitatea de bioremediere

- curățarea spațiilor

Apele uzate menajere

Pentru necesitățile fiziologice ale angajaților, societatea folosește un grup sanitar, care deversează într_un bazin vidanjabil care va fi curățat periodic, în baza unui contract incheiat cu o societate de profil.

Apele pluviale

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul sistemului de rigole realizat pe amplasament.

5.11.2.  Pierderi si scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

Nu există pierderi sau scurgeri în apa de suprafaţă şi apa subterană.

Toate căile de acces, spațiile de tratare și depozitare temporară a deșeurilor sunt betonate, riscul contaminării apelor de suprafata sau subterane fiind nesemnificativ.

Rezervoare tampon

Apa necesară rezervei de incendiu este asigurată din bazinul de stocare de 60m3

## Pe ampasament nu se efectuează epurarea apelor.

## 5.11.3 Miros

Depozitarea si tratarea mecanică a deșeurilor pe amplasament poate genera emisii de miros, dar acestea sunt nesemnificative  având în vedere că în zonă nu sunt receptori sensibili(scoli, spitale,

sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale) care ar putea fi deranjați.

În vederea evitării împrăștierii mirosului rezutat din activitățile de compostare/bioremediere în timpul procesului se vor acoperi prismele cu folii protectoare.

Depozitarea temporară a deșeurilor se face în ambalaje închise și în hale.

## 5.12. Structuri subterane

| Cerinţa caracteristică a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinţă | Dacă nu vă conformaţi acum, data până la care vă veţi conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizaţi planul (planurile) de amplasament care identifică traseul tuturor drenurilor, conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de depozitare subterane din instalație. (Dacă acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceţi o simplă referire la acestea). | Da | Plan cu sistemul de rigole anexat la Raportul de amplasament | - |
| Pentru toate conductele si canalele confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: - izolaţie de siguranţă - detectare continuă a scurgerilor - un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). | Există rigole pentru colectarea apelor pluviale; aceste rigole sunt complet izolate de hala si în bazinul colector de pe amplasament Exista un program de inspectii si intretinere; verificarea materialelor (documente atasate la cartea tehnica a constructiei). | Plan de întreţinere şi reparaţii | - |

### 5.13. Zone de poluare potenţială

Punctele critice unde pot apărea situaţii de poluare accidentală au fost identificate şi este disponibilă şi lista poluanţilor potenţiali. De asemenea, sunt prevăzute măsuri privind prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor poluărilor accidentale pentru punctele unde acestea pot apărea.

Zona potențială de poluare a fost identificată în spațiul de stocare, unde o eventuală spargere a ambalajelor în care sunt stocate produse chimice lichide ar duce la scurgeri ale acestora. Marile suprafete betonate, care încadrează amplasamentul, fac imposibila ajungerea acestuia în sol sau apă, impactul unei astfel de scurgeri fiind minim.

| Nr. crt. | Locul de unde poate proveni poluarea accidentală | Cauze posibile | Poluanți potențiali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma betonată unde se descarcă și încarcă deșeurile periculoase din și în vehicule | - Spargerea recipientelor de stocare în timpul manevrării. - Răsturnarea recipientelor cu deșeuri datorită manevrării defectuoase | - Emulsii - Uleiuri - Șlamuri - Reziduuri petroliere |
| 2. | Spațiul de stocare temporară a deșeurilor periculoase (hala de depozitare) | - Deteriorarea ambalajelor de stocare a deșeurilor periculoase | - Emulsii - Uleiuri - Șlamuri - Reziduuri petroliere |
| 3. | Spațiul unde se execută activitățile de bioremediere, inertizare/stabilizare | - Deversarea eventualelor scurgeri pe spațiile verzi | - Șlamuri - Reziduuri petroliere |
| 4. | Spațiul de spălarea ambalajelor | - Deversare apelor e spălare | - Diverși contaminanți |

### 5.14. Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apă sau sol.

| Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalații, conducte, etc. care, datorită scurgerilor, pierderilor, avariilor, ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apă. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluări |
| --- | --- |
| Sistemul de colectare ape uzate provenite de la stingerea incendiilor | Rigolele de colectare a apelor pluviale existente în jurul halei pot fi utilizate pentru a colecta apa folosită în stingerea incendiului, direcționând apa spre bazinul colector. |

### 5.15. Emisii în apa subterană

Datorita suprafețelor in totalitate betonate a cailor de acces si a spatiilor de stocare, impactul asupra apelor subterane este nesemnificativ si putin probabil.

Secţiunea 6: Minimizarea si recuperarea deșeurilor

6.1. Surse de deșeuri

Gestionarea deșeurilor se face în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deșeurilor, cu mdificările și completările ulterioare.

Legea stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de generarea şi gestionarea deșeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

Conform Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri şi deţinătorii de deșeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Tipuri de deșeuri generate pe amplasament din activitatea proprie

In urma desfășurării activităților în cadrul amplasamentului, vor rezulta următoarele categorii de deșeuri:

- Deșeuri menajere si asimilabile din activitatea administrativă;

- Deșeuri rezultate în urma activității de stocare temporară a deșeurilor industriale periculoase si nepericuloase, precum și de tratare a acestora.

Cantitatea de deșeuri menajere se poate aprecia luând în considerare numărul de angajați  și cantitatea de deșeuri produsă de un om pe zi ( cca 0,5 kg/om/zi) si numarul de zile lucratoare:

12 salariați x 0,5 kg/om/zi x 250 zile = 1500  kg/an (1,5 t/an )

Deșeuri generate  pe amplasament (estimativ)

| Nr. crt. | Denumirea deșerului | Codul deșeului | Proveniența | Cantități (kg/an) | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeu de hârtie | 20 01 01 | Activitatea de birou | 100 | Pubele, baloți |
| 2. | Deșeu de carton | 15 01 01 | Activitatea de aprovizionare | 100 | Baloți |
| 3. | Deșeu de material plastic | 20 01 39 | Activitatea de birou | 50 | Big-bags, baloți |
| 4. | Deșeu de material plastic | 15 01 02 | Activitatea de birou | 100 | Big-bags, baloți |
| 5. | Ambalaje conta-minate | 15 01 10* | Ambalaj materiale dezinfectante | 1000 | Big-bags, paletat |
| 6. | Tuburi de neon | 20 01 21* | Administrativ | 5 | Cutii |
| 7. | Deșeu de tonere | 08 03 18 | Activitatea de birou | 10 | Cutii |
| 8. | Echipament individual de protecție uzat | 15 02 02* | Activitatea de prevenire și protecție | 300 | Big-bags |
| 9. | Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea de colectare și transport | 3000 | Butoaie, saci |
| 10. | Deșeu menajer | 20 03 01 | Activități socio-administrative | 750 | Europubele |

Deșeuri generate pe amplasament din decontaminarea ambalajelor

- Deșeuri lichide cu conținut de substanțe periculoase-cod 1902 08*

- 19 02 08* deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase

- 19 02 07* ulei și concentrate de la separare

- 19 02 05* nămoluri rezultate din tratarea fizico-chimică, cu conținut de substanțe periculoase

- 16 10 01* deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase

- Nămoluri de la tratarea fizico chimică cod 10 02 05*

Aceste deșeuri se colectează în IBC de 1 to și se trimit la incinerare

Deșeuri generate pe amplasament din tocarea deșeurilor de lemn

03 01 05 rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

Deșeuri generate pe amplasament din bioremediere

Deşeuri solide de la bioremedierea solului	19 13 02

Deșeuri generate pe amplasament din presare și balotare

15 01 01 Deşeu de hârtie şi carton,

15 01 02 Ambalaje de mase plastic,

15 01 04 Ambalaje metalice,

20 01 39 Material plastic,

20 01 01 Hârtie și carton,

15 01 02 Deşeu de material plastic

19 12 04, Material plastic și cauciuc,

Deșeuri generate pe amplasament din tratarea deșeurilor nepericuloase preparare combustibil alternativ

- cod 19 12 11* alte deșeuri(inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor

- cod 19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos

- cod19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

- cod19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

- cod 19 12 10 deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi)

Deșeuri rezultate din tratarea SNCU

- ambalaje contaminate

- amestecuri deșeuri SNCU

Gestionarea deșeurilor

Prin modul de gestionare a deșeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu și populație și limitarea cantităților de deșeuri eliminate prin transportare la depozitul de deșeuri.

Deșeuri valorificate/ eliminate

| Nr. crt. | Denumirea deșerului | Codul deșeului | Proveniența | Cantități (kg/an) | Mod de valorificare sau eliminare finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeu de hârtie | 20 01 01 | Activitatea de birou | 100 | Reciclare (cod R3) |
| 2. | Deșeu de carton | 15 01 01 | Activitatea de aprovizionare | 100 | Reciclare (cod R3) |
| 3. | Deșeu de material plastic | 20 01 39 | Activitatea de birou | 50 | Reciclare (cod R3) |
| 4. | Deșeu de material plastic | 15 01 02 | Activitatea de birou | 100 | Reciclare (cod R3) |
| 5. | Ambalaje conta-minate | 15 01 10* | Ambalaj materiale dezinfectante | 1000 | Coincinerare (cod R1) |
| 6. | Tuburi de neon | 20 01 21* | Administrativ | 5 | Valorificare (R12) |
| 7. | Deșeu de tonere | 08 03 18 | Activitatea de birou | 10 | Valorificare R12 |
| 8. | Echipament individual de protecție uzat | 15 02 02* | Activitatea de prevenire și protecție | 300 | Coincinerare (cod R1) |
| 9. | Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea de colectare și transport | 3000 | Coincinerare (cod R1) |
| 10. | Deșeu menajer | 20 03 01 | Activități socio-administrative | 750 | Eliminare (D5) societate de salubrizare |

  - Evidenta deșeurilor

| - Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| - Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deșeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalație |  |
| - Cantitate | da |
| - Natura | da |
| - Origine (acolo unde este relevant) | da |
| - Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | da |
| - Frecventa de colectare | da |
| - Modul de transport | societăți autorizate/înregistrate |
| - Metoda de tratare | Da |

Evidenta deșeurilor produse este tinuta lunar, conform HG. 856/2002 și contine următoarele informații:

-tipul deșeului;

-codul deșeului;

-instalația producătoare;

-cantitatea produsă;

-data evacuării deșeului;

-modul de stocare;

-data predării deșeului;

-cantitatea de deșeu predată.

6.3. Cerințe speciale de depozitare

Deșeurile periculoase trebuie să fie ambalate în ambalaje de bună calitate, incluzând recipiente mari pentru vrac (RMV sau IBC) ori alte ambalaje mari. Aceste ambalaje trebuie să fie suficient de solide pentru a rezista șocurilor şi solicitărilor obișnuite din timpul manipulării, solicitărilor din timpul transbordărilor între autovehicule şi depozite, inclusiv ca înveliș al unui palet sau supraambalaj având în vedere manipularea manuală sau mecanică.

| Identificati zona | Deșeurile depozitate | Sunt ele a.) identificate in mod clar b.) inclusiv capacitatea maxima de depozitare si c). perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de a. cursuri de ape – b. zone de interes public / vulnerabile la vandalism c. alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) d. identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala C1 | -deșeuri periculoase care vor fi folosite pentru combustibil alternativ, sau trimise la valorificare/eliminare - deșeuri nepericuloase și periculoase care urmează să fie tocate -deșeuri nepericuloase ce urmează a fi presate și balotate | a) da b) estimata c) da | a.– Nu e cazul b.– nu există c.– Nu e cazul d. – betonare in scopul protecției solului si apei freatice | Hala inchisa cu pardoseala betonata si aerisire naturala, cu sistem de scurgere alcătuit din rigole și bazine recuperatoare a eventualelor scurgeri |
| Hala C2 | - deșeuri periculoase; - deșeuri nepericuloase | a) da b) estimata c) da | a.– Nu e cazul b.– nu există c.– Nu e cazul d. – betonată in scopul protecției solului si apei freatice | Hala inchisa cu pardoseala betonata si aerisire naturala cu sistem de scurgere alcătuit din rigole și bazine recuperatoare a eventualelor scurgeri |
| Platformă aferentă Halei C1 | Combustibilul alternativ va fi depozitat în abroll care se află în această zona, pe o suprafață de 600m2 | a) da b) estimata c) da | a.– Nu e cazul b.– nu există c.– Nu e cazul d. – betonare in scopul protecției solului si apei freatice, abroll-urile vor fi închise | Platformă betonată prevăzută cu rigole colectoare a apelor pluviale |
| Platformă aferentă Halei C2 | o suprafață de 1073 m2 deșeurile supuse bioremedierii | a) da b) estimata c) da | a.– Nu e cazul b.– nu există c.– Nu e cazul d. – betonare in scopul protecției solului si apei freatice, amenajarea unui careu din panouri demontabile care să rețină eventualele pierderi în timpul tratării, acoperirea cu folie în timp de vreme ploioasă, asigurarea colectării eventualelor scurgeri | Platformă betonată prevăzută cu rigole colectoare a apelor pluviale |
| Anexa lot II, cu suprafața de 50m2 | deșeuri de SNCU | a) da b) estimata c) da | a.– Nu e cazul b.– nu există c.– Nu e cazul d. –asigurarea unei temperaturi de îngheț de cel putin -5 grade Celsius | Încăpere cu sistem de asigurare a temperaturii de îngheț, bașă de reținere a potențialelor scurgeri |
| Platformă betonată aferentă Lotului II, cu suprafața de 510 m2 pe care vor fi depozitate | deșeurile care urmează să fie stabilizate/ inertizate | a) da b) estimata c) da | betonare in scopul protecției solului si apei freatice, amenajarea unui careu din panouri demontabile care să rețină eventualele pierderi în timpul tratării, acoperirea cu folie în timp de vreme ploioasă, asigurarea colectării eventualelor scurgeri | Platformă betonată prevăzută cu rigole colectoare a apelor pluviale |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

6.4. Recipienți de depozitare (acolo unde sunt folosiți)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: • prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; • inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | Da, recipientii acoperiți pentru colectarea și depozitarea deșeurilor. Recipienţii sunt etichetaţi |
| Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | Da. |

Identificaţi orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV şi mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deșeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră.

Nu este cazul.

Secţiunea 7:  Energie

7.1. Cerințe energetice de bază

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a halei și anexelor (camera de frig, facilitatea de spălare a ambalajelor, asigurarea energiei necesare folosirii aparatului sub presiune folosite la spălarea)se va realiza prin branșament trifazat(50 Hz, 400 V) din rețeaua existentă în zonă, modul de reglementare fiind stabilit de administratorul rețelei din zonă prin Avizul de racordare.

Circuite de iluminat și prize

Circuitele proiectate se vor realiza cu conducătoare izolate din cupru(FY) pozate în tuburi de protecție. Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe conductoarele de fază și care vor avea un curent nominal In=10A

Se vor monta numai prize cu contact de protecție , la o înălțime minimă de 0,1 m de pardoseală.

Protecția de scurt circuit a circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate.

7.2. Consumul de energie

Consumul anual de energie estimat este prezentat în tabelul următor (instalația nu a fost inca exploatata in conditii de productie):

| Sursa de energie | Consum de energie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizată | Primară | % din total |
| Electricitate din conectarea la reteaua existenta a societatii | 1000 kW/an |  | 100 % |
| Electricitate din altă sursă* | - |  |  |
| Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament (a)* | - |  |  |
| GPL | 45 litri/saptamana | Nu se aplică | 100 % |
| Benzină | - | Nu se aplică |  |
| Altele (Operatorul /titularul activităţii trebuie să specifice) | - |  |  |

* specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară

7.3. Energie specificata

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

| Listaţi mai jos activităţile | Consum specific de energie (CSE) (specificaţi unităţile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie să se bazeze pe consumul de energie primară pentru produse sau pe intrările de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacităţii de producţie a instalației. | Compararea cu limitele (comparaţi consumul specific de energie cu orice limite furnizate în Îndrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Activități administrative | Energie electrică 1000 kW/an | Consumul este influentat de cantitățile deșeului stocat | Nu sunt disponibile limite în acest domeniu |
| Manipulare descarcare deșeuri | GPL 45 litri/saptamana | Consumul anual al utilajelor care manipuleaza deșeuri in operatiunile de descărcare si încărcare | Nu sunt disponibile limite în acest domeniu |
| Activități de tratare a deșeurilor | Motorină 300 litri/săptămână | Consum tocător, Bachuss, elevator | Nu sunt disponibile limite în acest domeniu |

7.4.  Intreținere

In instructiunea specifica privind intretinerea echipamentelor sunt cuprinse proceduri necesare pentru buna functionare si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic a utilajelor si  instalațiilor de pe amplasamentul studiat.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu () | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, sisteme de racire) | Da | Nu | - |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | - | Nu | - |
| Sisteme de aer comprimat (scurgeri, proceduri de utilizare); | - | Nu | - |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | - | Nu | - |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | - | Nu | - |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | - | Nu | - |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalație. | - | Nu | - |

Măsuri tehnice

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da () | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | - | Nu este relevant | Nu este cazul |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | - | Nu este relevant | Nu este cazul |
| Alte masuri adecvate | - | Nu este relevant | Nu este cazul |

Masuri de service al clădirilor

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da () | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da | - | Se respectă cerinţele proiectului şi normele în vigoare pentru protecţia muncii. |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: - Incalzirea spatiilor - Apa calda - Controlul temperaturii - Ventilatie - Controlul umiditatii | Nu Nu Nu Nu Nu | - - - - - - |  |

7.5.  Eficiența energetică

Pentru activitățile desfășurate pe amplasament de va analiza un plan de eficienţă energetică care să identifice şi să evalueze toate tehnicile de eficienţă energetică, aplicabile activităţii desfăşurate pe amplasament. Consumul de energie electrică este minim

7.5.1. Cerinte BAT necesare pentru  eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalație? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor tehnologice | Nu | Nu se produce caldura |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | Nu | Nu se utilizează apa in activitatea de pe amplasament |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalația). | Nu | Nu este cazul |
| Amplasamentul instalației pentru reducerea distantelor de pompare. | Nu | Nu se utilizeaza instalații de pompare |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | Nu | Nu se utilizează motoare cu comandă electronică. |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | Nu | Nu este cazul |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Nu | Nu este cazul |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalațiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | Nu | Nu este cazul |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Altele | - | - |

7.6.  Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalație? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | Nu | Consumul de energie este foarte mic |
| Recuperarea energiei din deșeuri; | Nu este cazul | Nu există instalație de recuperare a energiei din deșeuri |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | Nu este cazul | Consumul de combustibil este redus |

Secţiunea 8: Accidentele si consecintele lor

8.1. Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase SEVESO

| Cerința | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalația se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Dacă da, aţi depus raportul de securitate? | Nu este cazul |
| Instalația se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Nu este cazul |

8.2. Plan de management al accidentelor

In cadrul S.C. DEMECO S.R.L.  a fost elaborat și implementat

| Manual de Management Integrat referitor la calitate, mediu, sanatate si securitate | MSMI-01 |
| --- | --- |
| Politica de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate | PSMI –01 |

.

Manualul Sistemului de Management de Mediu cuprinde o procedură distinctă privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. Procedura stabileşte cadrul general de management şi intervenţie într-o asemenea situaţie, definind responsabilităţile cu privire la pregătirea şi organizarea intervenţiei.

În vederea prevenirii şi stingerii incendiilor, societatea are implementate proceduri şi instrucţiuni privind modul de acţionare în situaţii de urgenţă şi de comunicare a evenimentelor către serviciile de urgenta şi va actualiza  Planul de prevenire si combatere a incendiilor pe masura ce modernizarile si extinderile la Sistemul de Stingere a incendiilor vor fi terminate.

8.3. Tehnici de prevenire

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Răspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor care intra sub incidenta HG 804/2007 | Deșeurile care vor fi depozitate pe amplasament nu intră sub prevederile Directivei SEVESO |
| trebuie sa existe proceduri pentru substantele sub incidenta HG 804/2007 si deșeurilor periculoase, pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona, contribuind la aparitia unui incident | Societatea are implementată procedură de stocare a deșeurilor pe amplasament care prevede modul de depozitare pentru a împiedica interacționarea dintre ele. Există și procedură de acceptare a deşeurilor pe platforma . Pe amplasament nu vor fi depozitate substanțe chimice periculoase. |
| depozitare adecvata | Da |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Nu este cazul |
| Bariere si reținerea continutului | Da, rigole colectoare și base colectoare |
| izolarea cladirilor; | Nu este cazul, pereții halei și ușile sunt antifoc |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da, va exista un control pentru accesul persoanelor care intră pe amplasament |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, ratarilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | Da, conform procedurilor existente. Cerința a Sistemului de Management Integrat |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | Personalul va fi instruit în legătură cu posibilele situații în care se pot produce incidente/accidente și măsurile de răspuns pentru fiecare caz în parte. |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Sunt stabilite prinPlanul de intervenţie în caz de accidente şi a procedurilor SMI, |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Da, conform procedurilor specifice SMI şi a Regulamentului Intern |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Da |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Da, conform procedurilor specifice SMI |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Nu este cazul |
| izolarea scurgerilor si a apei folosite pentru stingerea incendiilor | Da, pe amplasament vor fi dotări de materiale absorbante. |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

Secţiunea 9: Zgomot și vibrații

Sursele de zgomot și vibrații din cadrul amplasamentului analizat vor fi reprezentate de  echipamentele și mijloacele auto de pe amplasament;

Zgomot produs in timpul operaţiilor de manipulare a deșeurilor la descărcare și încărcare.

Ținând cont de faptul ca sursele de zgomot se afla în interiorul halei, ai căror pereti produc o atenuare a nivelului de zgomot (la limitele incintei nivelul de zgomot nu va depasi 60 – 65 dB), se estimează că unitatea analizată se încadrează în prevederile STAS 10 009/2017-Acustica urbana

9.1. Receptori

| Identificaţi şi descrieţi fiecare locaţie sensibilă la zgomot, care este afectată | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Există un punct de monitorizare specificat care are legătură cu receptorul? | Frecvenţa monitorizării? | Care este nivelul zgomotului când instalația /sursa (sursele) funcţionează | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platforma se afla in zona industriala. Zonele populate se afla la distante mari, de locuințe nu sunt condiții de a fi afectate de nivelul de zgomot generat de activitățile care au loc pe platforma | Nu s-au efectuat determinări ale nivelului de zgomot la receptori. | Nu | - | - | - |

9.2 Surse de zgomot

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului când instalatia/sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente de tratare a deșeurilor, Instalația Backhus | Nu este cazul | Zgomotul nu este continuu și este în aer liber | Nu este cazul | medie | Limitari de viteză |
| Circulatia mijloacelor de transport | Nu este cazul | Zgomot cu intensitate mare | Nu este cazul | medie | Limitare viteză de circulație în incintă, căi de acces betonate, întreținute. |
| Tocătoare | Nu este cazul | Utilajele sunt amplasate în hala închisă | 1 dată/an | medie | Detectarea funcționării anormale. |
| Instalația de dezambalare | Nu este cazul | Utilajul este amplasat în hala închisă | 1 dată/an | medie | Detectarea funcționării anormale. |
| Digestorul |  | Utilajul este amplasat în hala închisă | 1 dată/an | medie | Detectarea funcționării anormale. |

În perioada nopții nu se desfășoară activitate pe amplasament.

Secţiunea10:  Monitorizare

Monitorizarea factorilor de mediu

Emisiile rezultate din activitate pot fi:

·	emisii în aer;

·	emisii în apă (indirecte);

·	emisii de zgomot;

·	emisii pe sol

Aceste emisii pot  rezulta atât  în perioada de desfășurare a activității, în conditii normale de operare (incluzând și transferul deșeurilor în și din hala de stocare temporară, precum și din activitătile de tratare a acestora, curătare), cât si in timpul unor eventuale incidente sau accidente.

10.1 Monitorizarea și raportarea imisiilor in aer

Monitorizarea emisiilor în aer:

Hala în care se face depozitarea temporară a deșeurilor periculoase precum și tratarea acestora trebuie să fie prevăzută cu sistem de aerisire naturală sau ventilație.

În cazul halelor în care se realizează depozitarea temporară a deșeurilor ambalate, monitorizarea emisiilor se va face cu o frecventă de o dată pe an la punctele controlate de emisie și obligatoriu în cazul în care au loc deteriorări ale ambalajelor.

In toate zonele în care există pericol de explozie din cauza manipulării deșeurilor care pot induce acest risc se va realiza monitorizarea continuă  cu ajutorul explozimetrului.

În zonele de tocare/amestecare precum și balotare a deșeurilor se va face monitorizarea anuală, în timpul desfășurării concomitente a tuturor activităților, în perioadă de vară.

Pentru activitățile desfășurate pe platformele betonate se vor monitoriza imisiile în perioadă de vară la limita amplasamentului, înainte de zona verde.

Monitorizarea emisiilor în apă

Apa pluvială este colectată de pe acoperisurile clădirilor și este folosită pe amplasament pentru a completa stocul de apă necesar rezervei de incendiu necesar în cazul de producere a unui incendiu.

Apele preepurate in separatorul de hidrocarburi Criber din zona trafic auto si din zona bioremediere sunt stocate in rezervorul V2 cu capacitatea de 60mc si sunt reutilizate fie la spalarea halei fie la stropit spatii verzi iar apele preepurate in separatorul de grasimi din zona de spalare si dezinfectie masini sunt dirijate catre bazinul vidanjabil de 2mc in vederea eliminarii cu operatori autorizati.

Se va face monitorizarea apelor care sunt vidanjate și trimise la stațiile de epurare conform prevederilor autorizației de gospodărire a apelor..

Monitorizarea emisiilor de zgomot

Emisiile de zgomot în cazul halei de stocare temporară apar, în principal, în perioada de manevrare a deșeurilor:

- zgomotul determinat de vehiculele de transport

- manipularea deșeurilor și recipienților

- funcționarea utilajelor(tocător,)

Monitorizarea emisiilor de zgomot determinat de operarea facilității de depozitarea temporară a deșeurilor va fi integrată în cadrul procesului de monitorizare a întregii activități de pe amplasament.

Monitorizarea emisiilor pe sol

Emisiile pe sol pot să apară numai în cazul incidentelor sau accidentelor, în principal, atunci cand au loc deteriorări ale ambalajelor - deșeurile periculoase deversate trebuie imediat îndepărtate în vederea diminuării impactului asupra solului și subsolului. Intrucât suprafața amplasamentului este betonată, riscul ca deșeurile să intre în contact cu solul este redus.

In cazul în care au loc împrăștieri pe suprafața amplasamentului de deșeuri periculoase solide sau pulverulente aceste trebuie colectate, cu respectarea normelor de protecție a muncii  și reambalate.In cazul în care au loc deversări de deșeuri periculoase lichide acestea trebuie îndepărtate imediat cu ajutorul materialelor absorbante.Materialele absorbante cu conținut de deșeuri periculoase vor fi gestionate ca și deșeuri periculoase.

In situatia în care deversarea deșeurilor periculoase se realizează direct pe sol, operatorul trebuie să ia măsurile prevăzute în HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evaluare a poluării solului si subsolului. In cazul în care se constată poluarea mediului geologic, operatorul economic trebuie sa ia toate măsurile pentru refacerea zonei poluate, conform prevederilor HG 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

În cazul activităților de tratare prin bioremediere/stabilizare nu este posibilă contaminarea solului/subsolului, aceste activități se desfășoară pe suprafețe betonate, în careuri împrejmuite cu panouri în vederea reținerii împrăștierii deșeurilor care urmează să fie tratate.

Monitorizarea pe perioade de funcționare anormală

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.

Nu există măsuri speciale de monitorizare pentru condiţii de funcţionare anormală.

Monitorizarea și raportarea deșeurilor

SC DEMECO SRL va păstra evidenţa cantităţilor şi tipurilor de deşeuri în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007 cu modificări şi completări ulterioare.

Operatorul va  tine evidenţa:

- în registre speciale a cantităţilor de deşeuri intrate şi ieşite pentru deşeurile colectate/transportate/pretratate/tratate şi depozitate temporar în vederea valorificăriişi/sau eliminării

- rezultatelor analizelor efectuate înaintea începerii operaţiunilor de tratare şi la finalizarea tratării, pe loturi de deşeuri.

Secţiunea11: Dezafectarea

În cazul în care SC DEMECO SRL decide sistarea activității de stocare temporară și tratare va elibera amplasamentul pe care îl va preda proprietarului în aceleași condiții în care a fost preluat.

Activitatea de eliberare a amplasamentului cuprinde:

- stabilirea obiectivelor care trebuie eliberate

- identificarea riscurilor pentru mediu si pentru angajati sau alte parti interesate si definirea metodelor de control

- monitorizarea calității mediului în zona pe parcursul transportului deșeurilor către societăți autorizate cu valorificarea/eliminarea deșeurilor;

- paza și supravegherea;

- reciclarea, valorificarea, depozitarea finală a deșeurilor rezultate

Pe amplasament nu există rezervoare sau conducte subterane sau supraterane de combustibili, gaze sau alte utilitati, care ar trebui golite/dezafectate.

Secţiunea12: Aspecte legate de amplasament

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? | DA |
| --- | --- |

## 12.1. Sinergii

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| 1) proceduri de comunicare între diferiţi deţinători de autorizaţie; în special cele care sunt necesare pentru a garanta că riscul procedurii incidentelor de mediu este minimizat; | Se va stabili un plan de comunicare cu firmele care se învecinează pe amplasament cu SC DEMECO SRL. Societatea va anunța imediat în cazul producerii unei poluări accidentale produse pe amplasament și măsurile care se impun. |
| 2) beneficierea de economiile de proporţie pentru a justifica instalarea unei unităţi de co-generare; | Nu este cazul |
| 3) combinarea deșeurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalații în care deşeurile sunt utilizate la producerea de energie/unei instalații de co-generare; | Nu este cazul |
| 5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate având calitate corespunzătoare pentru a fi folosit ca sursă de alimentare cu apă pentru o altă activitate | Nu este cazul |
| 6) combinarea efluenţilor pentru a justifica realizarea unei staţii de epurare combinate sau modernizate; | Nu este cazul |
| 7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect dăunător asupra unei activităţi aflate în vecinătate; | Nu este cazul |
| 8) contaminarea solului rezultată dintr-o activitate care afectează altă activitate - sau posibilitatea ca un Operator să deţină terenul pe care se află o altă activitate; | Nu este cazul |

## 12.2. Selectarea amplasamentului

Amplasamentul a fost ales pe baza principiului proximității față de furnizorii de deșeuri precum și a societăților la care vor fi predate deșeurile colectate/stocate temporar, tratate în vederea valorificării/eliminării. Terenul se află în zona cu destinație industrie, depozitare, servicii și utilități publice și deține toate facilitățile pentru desfășurarea activităților fără a crea discomfort sau a afecta sănătatea populației.  Totodată acesta este amplasat la distanță față de ariile naturale protejate.

Secţiunea13: Limite de emisie

### 13.1. Emisii de solvenţi

Nu este cazul.

### 13.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

Nu este cazul.

## 3.3. Evacuări în reteaua de canalizare proprie

Pe amplasament nu exista rețea de canalizare și nici evacuări de ape uzate.Pe amplasament există rețea de colectare a apelor pluviale și o rețea de colectare a eventualelor scurgeri de produse.

#### Emisii în rețeaua de canalizare orășenească

Nu este cazul.

Secţiunea14: Impact

## 14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Factorul de mediu apă

Se apreciaza că impactul activității asupra calității apelor subterane și de suprafață este nesemnificativ, având în vedere ca pe amplasament nu rezultă ape uzate tehnologic și nu există canalizare.Colectarea apelor se face în sistem propriu de rigole și bazine colectoare pe totamplasamentul.

Impactul poate fi semnificativ în exteriorul amplasamentului, în timpul transportului de deșeuri și datorită unor accidente datorate neadaptării vitezei de transport.

Factorul de mediu aer

Impactul activității desfășurate pe amplasament asupra aerului este redus .

Posibilele surse de poluare pot proveni de la:

- gazele de eșapament emise de motoarele autocamioanelor care transportă deșeurile și anume: compuși organici volatili (hidrocarburi lichide) oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf și compuși organici cu plumb.

- pulberi de la descărcarea deșeurilor

- pulberi de la transportul auto pe drumul neasfaltat

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere

- activitățile de tratare a deșeurilor prin bioremediere/ stabilizare.

Factorul de mediu sol

Impactul surselor de poluare asupra solului este considerat a fi redus datorită suprafețelor betonate din incinta halei și a platformei betonate, care asigură impermeabilizarea terenului. Prin măsurile stricte de control si supraveghere a activităților desfășurate în incinta se minimizează impactul negativ asupra solului și subsolului.

Se apreciază ca nu vor interveni schimbări în calitatea si structura solului si subsolului, decât în cazul unor deversări accidentale și a neintervenției la timp.

Sursele de poluare pot fi determinate de următoarele activități:

- traficul auto datorat autocamioanelor care transportă deșeurile;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor pe suprafețe nedestinate acestui scop și în condiții care pot determina poluări accidentale;

- potențiale pierderi de deșeuri produse din exploatarea necorespunzătoare a sistemului de colectare a acestora.

Deșeurile menajere sunt colectate in europubele si recipienti metalici, amplasati in locuri special amenajate, pana la preluarea acestora in vederea valorificarii/ eliminării.

Eventualele scurgeri, sunt colectate în basa, sunt extrase cu pompa și stocate în IBC sau butoaie, avand acelasi regim ca deșeurile stocate temporar pe amplasament.

Factorul de mediu biodiversitate

In apropierea perimetrului studiat nu se afla nicio arie de protecție avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Activitatea  de stocare temporara a deșeurilor industriale periculoase si nepericuloase, desfasurata in cadrul amplasamentului, nu modifica si nu influenteaza in niciun fel ecosistemul.

Amplasamentul nu se găsește în apropierea ariilor naturale protejate. Distanțele cele mai apropiate față de acestea sunt:

- 4,75 km față de Parcul Natural Văcărești

- 8,75 km  față de ROSCI 0308 și ROSPA 0122 Lacul Cernica

- 16,31 km față de ROSCI 0043 Parcul Natural Comana și ROSPA0022 Comana

Peisajul zonei

Amplasamentul analizat este situat în Popești Leordeni, județul Ilfov , în UTR 4, zona cu destinație

industrie, depozitare, servicii și utilități publice

In zona studiată nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice care să fie afectate de funcționarea obiectivului.

Având în vedere impactul minor al activităților  care se vor desfășura pe amplasamentul analizat,  nu vor fi necesare măsuri suplimentare de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu (peisajului zonei).

Factorul mediu social şi economic

Activitatea desfășurată pe amplasament,  nu va avea impact asupra sănătătii populației, activitatea va fi desfășurată în zona industrială a orașului.

Impactul benefic va rezulta atât din creerea de noi locuri de muncă, cât și de asigurare a unui mediu mai sănătos prin colectarea si trimiterea la valorificare/eliminare a deșeurilor periculoase industrial și nu în ultimul rând de îndeplinire a țintelor de colectare .

## 14.2. Măsurile de diminuare a impactului pentru fiecare componentă a mediului

Factorul de mediu apă

- folosirea drumurilor existente si respectarea traseului stabilit de către autoritătile competente în cazul transportului de deșeuri periculoase;

- limitarea vitezei mijloacelor auto pe drumuri până la hală, în vederea evitării unui eventual accident din care poate rezulta poluarea solului și a apelor freatice;

- transportul deșeurilor se va face numai în mijloace auto adecvate, închise;

- reabilitarea platformelor pentru a fi uşor de curăţat si spălat – pentru a facilita scurgerea si colectarea apelor reziduale si a evita stagnarea si băltirea apelor;

- sigilarea suprafeţelor din beton sau a altor materiale semiporoase pentru a preveni absorbţia;

- repectarea perioadei de stocare temporară a deşeurilor în hală pentru a preîntâmpina deteriorare în timp a ambalajelor;

- construirea de rigole de colectare a scurgerilor în interiorul halei, dirijarea acestora către bazinul de retenție; asigurarea colectării eventualelor pierderi de deșeuri

- menţinerea echipamentelor în stare bună de funcţionare, prin efectuarea reviziilor tehnice;

- colectarea eventualelor scurgeri din zona de tratare a deșeurilor prin bioremediere/stabilizare

- urmărirea gradului de umplere a bașelor colectoare din zona de spălare a ambalajelor și dezinfecția mașinilor.

In perioada desfăsurării activitătii de stocare temporare a deșeurilor industriale periculoase, pentru evitarea poluării apelor, se impune verificarea permanentă a stării infrastructurii pentru prevenirea exfiltrațiilor de ape menajere, precum și verificarea planeității și integrității platformelor betonate folosite la parcarea mașinilor care transportă deșeuri precum și a mașinilor personalului.

Alte măsuri

Beneficiarul va respecta cerintele BAT, prin care se prevăd următoarele:

- apele uzate, rezultate din amplasament sunt preepurate local, sunt colectate în bazine etanșe din beton, impermeabilizate, fiind evacuate  pentru epurare într-o  stație de epurare exterioară amplasamentului;

- platformele  de  lucru  sunt  betonate  si  impermeabilizate,  sunt  prevăzute  cu  borduri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale si a scurgerilor accidentale si dirijarea acestora în bazine vidanjabile;

- spatiile de depozitare a deșeurilor sunt închise și acoperite;

- transportul deșeurilor se realizează cu mijloace de transport autorizate.

Factorul de mediu aer

- folosirea drumurilor existente și respectarea traseului stabilit de către autoritățile competente în cazul transportului de deșeuri periculoase;

- limitarea vitezei mijloacelor auto pe drumuri până la hală;

- transportul deșeurilor se va face numai în mijloace auto adecvate, închise;

- reabilitarea platformelor pentru a fi uşor de curăţat si spălat – pentru a facilita scurgerea și colectarea apelor pluviale și a evita stagnarea și băltirea apelor;

- sigilarea suprafeţelor din beton sau a altor materiale semiporoase pentru a preveni absorbţia

- minimizarea perioadei de stocare temporară a deşeurilor în hală;

- construirea de rigole de colectare a scurgerilor în interiorul halei, dirijarea acestora către bașele colectoare/bazinul de retenție;

- menţinerea utilajelor de manipulare și tratare  a deșeurilor în stare bună de funcţionare;

- asigurarea aerisirii naturaale/ventilaţiei în hală de zona stocării deșeurilor.

Factorul de mediu sol

Surse de poluare a solului în perioada de funcționare, pot fi determinate de următoarele activități:

- traficul auto datorat autocamioanelor care transportă deșeurile;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor pe suprafețe nedestinate acestui scop și în condiții care pot determina poluări accidentale;

- potentiale pierderi de deșeuri produse din exploatarea necorespunzatoare asistemului de colectare a acestora.

Impactul surselor de poluare asupra solului este considerat a fi redus datorita suprafetelor betonate din incinta, care asigura impermeabilizarea terenului. Prin măsurile stricte de control si supraveghere a activitătilor desfăsurate în incinta se minimizează impactul negativ asupra solului si subsolului.

Se apreciază ca nu vor interveni schimbări în calitatea si structura solului si subsolului, decât în cazul unor deversări accidentale și a neintervenției la timp.

Zgomotul

În timpul descărcării și încărcării deșeurilor se vor opri motoarele autovehiculelor de transport.

Activitatea de colectare/descărcare a deșeurilor se va desfășura doar în perioada zilei. Nu se vor descărca deșeuri noaptea.

Factorul de mediu biodiversitate

Poluanţii ce ar putea afecta în mod direct vegetaţia şi fauna terestră sunt reprezentaţi de noxele emise de traficul rutier.

Pe teritoriul orașului Popești Leordeni nu au fost declarate suprafete incluse în rețeaua NATURA 2000 şi nici nu sunt declarate rezervații de interes național.

Se vor lua măsuri de diminuare a speciilor existente ale florei si faunei care constau în:

Pentru a nu crea un  impact suplimentar  asupra florei si faunei din zona, titularul activitătii va avea în vedere următoarele:

- activitatea se va desfășura numai pe amplasamentul analizat;

- deșeurile rezultate din activitate vor fi gestionate în conformitate cu legislatia în vigoare.

- folosirea  utilajelor  în  limita  timpilor  de  funcționare  necesari  pentru  activitatea  propriu zisă.

Peisajul zonei

In zona studiată nu exista obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice care să fie afectate de funcționarea obiectivului.

Având în vedere impactul minor al activităților care se vor desfășura pe amplasamentul analizat, nu vor fi necesare măsuri suplimentare de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu (peisajului zonei).

Factorul mediu social şi economic

Nu va fi necesara luarea unor masuri de diminuare a impactului asupra mediului social si economic, avand in vedere ca activitatile care se desfasoara in zona analizata se afla la distante fata de zonele locuite.

14.3.  Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Amplasamentul pe care își va desfășura activitatea S.C. DEMECO S.R.L. este

Topografie, retea hidrografica, clima

Topografia amplasamentului este format din elemente ale cadrului natural și cele ale cadrului artificial.Cadrul natural este puternic influențat de activitatea umană și este lipsit de obstacole care să influențeze dispersia eventalelor emisii poluante. Amplasamentul este înconjurat de zone agricole și industriale.Zona nu este inundabilă, înclinarea terenului definește o directive de curgere/drenare de la nord la vest.

Teritoriul oraşului Popeşti-Leordeni se situează în zona climatică temperat-continentală. Clima se caracterizează prin veri foarte călduroase, ierni friguroase, primăveri scurte şi toamne lungi. Temperatura medie anuală a aerului este de 110C, iar a solului de 13,50C. Vara, temperatura medie înregistrată este de 22-250C, cu fenomene de secetă şi uscăciune. Iarna se înregistreaza temperaturi medii de -20C. Sunt prezente zăpezi abundente şi viscole.

Precipitaţiile medii anuale sunt de 556-580 l/m2 ceea ce reprezintă o medie sub cea naţională. Luna cea mai bogată în precipitaţii este iunie (81,8 mm), urmată de lunile mai (72,9 mm) şi iulie (58,6 mm). Cantităţile cele mai reduse de precipitaţii se înregistrează în lunile februarie (33,5 mm), martie (36,7 mm) şi octombrie (38,1 mm). Deşi precipitaţiile sunt bogate cantitativ la începutul verii, din luna iulie apare un deficit de umiditate în sol care se menţine relativ constant până la începutul lunii octombrie.

Hidrografia

Formarea și regimul resurselor de apa sunt determinate de condițiile; fizico-geografice și geologice.

Reţeaua hidrografică de suprafaţă este reprezentată prin râul Damboviţa, limita de nord a localităţii, şi canalul Câlnău care, în pofida debitului mic, îşi pune amprenta asupra condiţiilor climatice şi morfologice ale zonei.

Amplasamentul analizat se găsește la o distanță de 3,49 km de Râul Dâmbovița și la 13,23 km de râul Argeș.

Zona nu este inundabilă.

Apele subterane

Apele subterane au o importanță deosebită din cauza ponderii mari pe care o au folosințele de apă din spațiul hidrografic Bucureşti – Ilfov, ce se alimentează din aceste surse (excepție făcând doar alimentarea capitalei, cel mai mare consumator de apă din România, din surse de apă de suprafață).

Din punct de vedere hidrogeologic, structura geologică zonală prezintă interes până la cca. 200 m adâncime, prin cantonarea următoarelor surse de apă subterană:

- Acviferul de mică adâncime (freatic de tip Colentina), cantonat în aluviunile grosiere (nisip, pietriş) de la baza depozitelor argilo-loessoide din suprafața terasei de interfluviu zonal de 13-30 adâncime şi cu un potențial de interes captabil redus, din cauza vulnerabilității sursei la influența poluantă a intravilanelor şi activității agricole;

- Acviferul de medie adâncime (complexul nisipurilor de Mostiştea şi complexul marnos), cantonat în depozitele Pleisocenului mediu, cu structură predominant nisipoasă, interceptibilă pe intervalul 20-60 m adâncime, cu grosimi ale stratelor poros permeabile de 2-15 m, şi un potențial de debitare 1-4 l/s/foraj;

- Acviferul de mare adâncime (complexul stratelor de Frățeşti), alcătuit din cele trei orizonturi distincte A,B şi C, cu structură predominat grosieră (nisip, pietriş), dezvoltare uniformă şi continuă a unor strate cu grosimi cuprinse între 10 şi 30 cm, având un potențial de debitare de 3 – 8 l/sec/foraj. Alimentarea lor se face atât prin infiltrarea precipitațiilor atmosferice prin zonele de aflorare ale orizonturilor permebile, cât şi prin drenarea stratelor acvifere freatice şi de medie adâncime şi de contact direct. Pentru Câmpia Română (în care se încadrează şi bazinul hidrografic (b.h.) Argeş, b.h. Mostiştea, b.h. Ialomița) resursele totale de exploatare se estimează la ca. 120 m3 /s, iar pentru Lunca Dunării la 30 m3 /s. Cele mai frecvente sunt debitele exploatabile cu valori mai mari, cuprinse între 7 - 8 l / s / foraj.

Pe raza oraşului Popeşti – Leordeni, acviferul se întâlneşte la adâncimi de cca. 12,70 – 16,00 m în zona de terasă înaltă şi la cca. 2,40 – 3,90 m în zona de terasă joasă a râului Dâmbovița. Direcția de curgere a apelor subterane freatice este aproximativ perpendiculară pe râul Dâmbovița, care drenează aceste ape. Calitatea apelor freatice este necorespunzătoare pentru potabilitate, în special datorită conținutului de substanțe organice peste limitele admise.

Zone protejate

Biocenoza din jurul amplasamentului nu cuprinde nici o specie vegetala sau animala protejata prin reglementarile legale in vigoare. De asemenea, amplasamentul este amplasat la o distanță mai mare de 3600 m de ariile protejate.

Puncte de monitorizare

Nu sunt prevăzute până în prezent puncte de monitorizare a calității factorilor mediului dincolo de limitele amplasamentului.

Pe amplasament, zonele sensibile, sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr. crt. | Denumire punct critic | Secția | Nume și prenume conducător | Responsabilități |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma de încărcare/descărcare a vehiculelor | Punctul de lucru | Coordonator punct de lucru | - Stabilește și supraveghează operațiile de încărcare și descărcare a deșeurilor. - Asigură buna funcționare a utilajelor de încărcare/ descărcare (stivuitor). - Asigură înlocuirea ambalajelor deteriorate. - Asigură aprovizionarea cu materiale absorbante și echipament de protecție. |
| 2. | Spațiul de stocare temporară (hala de depozitare) | Punctul de lucru | Coordonator punct de lucru | - Asigură stocarea deșeurilor conform planului de depozitare. - Asigură înlocuirea ambalajelor deteriorate. - Inspectează periodic spațiile de depozitare pentru a depista eventualele pierderi de deșeuri. - Asigură curățarea periodică a rigolei și bașei colectoare. - Asigură aprovizionarea cu materiale absorbante și echipament de protecție |
| 3. | Zona de tratare a deșeurilor prin bioremediere/compostare | Punctul de lucru | Coordonator punct de lucru | - Asigură amenajarea careului în care se va desfășura activitatea din panouri mobile - Asigură sistemul de preluare a eventualelor scurgerilor - acoperirea prismelor în caz de intemperii |
| 4. | Zona de tratare a deșeurilor prin stabilizare | Punctul de lucru | Coordonator punct de lucru | - Asigură amenajarea careului în care se va desfășura activitatea din panouri mobile - Asigură sistemul de preluare a eventualelor scurgerilor - acoperirea prismelor în caz de intemperii |
| 5. | Zona de spălare a mașinilor care asigură transportul de SNCU | Punctul de lucru | Coordonator punct de lucru | - asigură preluarea apelor contaminate |
| 6. | Zona de tocare și formarea amestecului combustibil | Punctul de lucru | Coordonator punct de lucru | - asigură respectarea rețetelor de amestec - funcționarea corespunzătoare a tocătorului - verifică gradul de umplere a abroll urilor |

14.4. Identificarea efectelor evacuărilor din instalație asupra mediului

| Rezumatul evaluării impactului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listaţi evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex. cele în care contribuţia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate, dacă aceasta a fost realizată, şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţă (inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen scurt, după caz)* |
| ETAPA OPERAŢIONALA |  |  |
| Emisii în aer |  |  |
| Emisii nedirijate de particule rezultate din manevrarea zilnică a deșeurilor |  | Deșeurile supuse depozitării temporare nu se manevrează zilnic.Se va verifica starea ambalajelor periodic. După efectuarea recepției la sosirea pe amplasament acestea vor fi stocate temporar până la trimiterea la valorificare/eliminare finală în spațiile amenajat, trimiterea acestora se va face după regula primul intrat primul ieșit. Deșeurile care vor fi tratate în vedere creării combustibilului alternativ solid vor fi aduse în zona tocătorului , tocate, emisiile de praf fiind reținute de sistemul de filtrare al acestuia. Din presarea și balotizarea deșeurilor reciclabile nu vor rezulta decât pulberi care vor fi imediat curățate. |
| Ape uzate generate şi evacuate din amplasament |  |  |
| Ape uzate de tip menajer sunt colectate in bazin, apoi sunt vidanjate |  |  |
| Ape uzate generate şi utilizate în incintă |  |  |
| Apa pluviala este preluata de rigolele realizate pe amplasament |  |  |
| ETAPA POST ÎNCHIDERE |  |  |
| Emisii în aer |  |  |
| Nu este cazul |  |  |
| Ape uzate generate şi utilizate în amplasament |  |  |
| Nu este cazul |  | - |

14.5. Managementul deșeurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deșeurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare, care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: | Deșeurile colectate de SC DEMECO SRL vor fi predate pentru recuperare/valorificare/eliminare doar societăților autorizate cu desfășurarea acestora. Deșeurile rezultate din operațiile de tratare pe amplasament vor fi trimise la valorificare/eliminare. Deșeurile generate din activitate vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate. |
| • risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau | Măsurile prezentate vor limita riscurile de poluare pentru apa, aer, sol, plante sau animale.. |
| • cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau | Acoperirea prismelor de bioremediere |
| • afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu este cazul. |

Riscul afectării calităţii solului ca urmare a managementului deșeurilor  rezultate din activităţile proprii este redus.

## 14.6. Habitate speciale

| Cerinţa | Răspuns (Da/Nu / identificaţi / confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? | Zona amplasamentului societăţii se află în zonă industrială, și nu este în apropierea ariilor naturale protejate |
| Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru, SEVESO sau în alt scop? | Nu este cazul. |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă rugăm enumeraţi) | Nu. |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu este cazul. |

Secţiunea15: Programele de conformare si Modernizare

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

| Măsura | Data propusă pentru implementare | Costuri | Sursa de finanţare Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este necesar un Plan de conformare.Sunt respectate cerințele BAT, referitoare la reducerea emisiilor,generarea deșeurilor, prevenirea accidentelor precum și faptul că au fost stabilite măsuri în cazul închiderii activității pe amplasament. | _ | _ | _ |

Administrator

Dan BOTEZ,			                     Responsabil Protectia Mediului,

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea