D E C I Z I A   E T A P E I   D E   Î N C A D R A R E

Nr. 120 din 28.05.2010

Revizuită în data de 10.08.2011 ca urmare a modificărilor lungimilor reţelelor de apă şi apă uzată şi redimensionării staţiei de epurare

Revizuită în data de 21.06.2013 ca urmare a includerii în proiect a lucrărilor extinderea reţelelor de apă şi apă uzată

Revizuit 3 în data de xx.01.2015 ca urmare a modificărilor apărute la finalizarea Studiului de fezabilitate şi avînd în vedere redistribuirea fondurilor rezultate din retragerea din proiect a oraşului Borşa

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC VITAL SA cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gh. Şincai, nr. 21C, judeţul Maramureş, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 8090/11.09.2009 şi a completărilor ulterioare, respectiv, a cererii de revizuire a Deciziei etapei de încadrare, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 7144/22.07.2011, a cererii de revizuire a Deciziei etapei de încadrare, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 1293 din 07.02.2013, respectiv a cererii de revizuire a Deciziei etapei de încadrare, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 9888 din 30.10.2014 şi a completărilor ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, APM Maramureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.12.2014, că proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jud. Maramureş – Aglomerarea Baia Mare” propus a fi amplasat în localităţile Baia Mare, Firiza, Băiţa, Bozânta Mare şi Baia Sprie, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Motivul revizuirii:

Revizuită în data de 10.08.2011 ca urmare a modificărilor lungimilor reţelelor de apă şi apă uzată şi redimensionării staţiei de epurare

Revizuită în data de 21.06.2013 ca urmare a includerii în proiect a lucrărilor extinderea reţelelor de apă şi apă uzată

Revizuită 3 în data de xx.01.2015 ca urmare a modificărilor apărute la finalizarea Studiului de fezabilitate şi avînd în vedere redistribuirea fondurilor rezultate din retragerea din proiect a oraşului Borşa

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct 13 a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor prevăzute în Anexa 1 sau în pezenta Anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- Aglomerarea Baia Mare este formată din următoarele unităţi administrative: municipiul Baia Mare, care include şi cartierul limitrof Firiza; oraşul Tăuţii Măgherăuş cu două din satele aparţinătoare şi anume: Băiţa şi Bozânta Mare şi oraşul Baia Sprie;

- pentru acest proiect au fost emise următoarele certificate de urbanism: Certificatul de urbanism nr. 568 din 17.05.2011 şi nr 405 din 30.04.2014 eliberat de Primăria municipiului Baia Mare, Certificatul de urbanism nr. 72 din 16.05.2011 şi nr 80 din 12.05.2014 eliberat de Primăria oraşului Baia Sprie, Certificatul de urbanism nr. 101 din 17.05.2011 şi nr 113 din 28.05.2014 eliberat de Primăria oraşului Tăuţii Măgherăuş;

- prin proiect se propune pentru:

A. Municipiul Baia Mare:

- reabilitarea conductei de aducţiune DN 1000 (lungime totală de 3016 m). Are rol de rezervă pentru tunelul de aducţiune ce alimenteaza Uzina de Tratare a apei Baia Mare. Pe traseul conductei vor fi amplasate 2 cămine de vane din beton.

- conductă noua de transport, fabricată din PEID, PN10, cu diametru de 200 mm cu lungimea  de 2 027 m. Conducta va fi plasată de-a lungul străzilor: Colonia Topitorilor, Barajului, Ignişului şi Arţarului. Vor fi prevăzute 7 cămine de beton şi o camera de vane cu dimensiunile 5x1.5x2 m, 5 blocuri de ancorare. Conducta de transport va supratraversa râul Vicleanu pe o lungime de 10 m.

- extinderea conductei de transport GRP, cu lungimea de 300 m, cu diametrul de 800 mm. Aceasta conductă de transport va conecta staţia de tratare din Baia Mare cu Cartierul Vasile Alecsandri. De-a lungul conductei vor fi instalate 5 blocuri de ancorare, un debitmetru electromagnetic, o vana fluture Dn 800 mm şi o vana de ventilaţie.

- 2 rezervoare noi de stocare apa potabila :  primul are o capacitate de 600 m3, diametru de D=12 m şi înălţimea de H=6 m, amplasat în cadrul Microuzinei de apa Baia Mare; al doilea are o capacitate de 30 m3 (camera de aspiraţie a staţiei de pompare SP2 Eminescu);

- realizarea a 19 staţii de pompare noi pentru ridicarea presiunii, amplasate pe următoarele străzi, din care:

-15 staţii de pompare pe traseul reţelelor de alimentare extinse: SP pe strada Agrişelor,  SP pe strada Imaşului, SP  str Păstrăvului, SP strada Podinei, SP  strada Hija, SP  strada Borcutului (zona şcolii), SP  Strada Borcutului (zona dealului), SP Strada Parc, SP Strada Valea Roşie, SP Strada Dealul Florilor, SP Strada Frumuşaua, SP 16 Februarie, SP str. Plaiului, SP str. Limpedea

- 4 Statii de pompare pe traseul reţelei  existente: SP strada Independenţei nr. 28, SP strada Independenţei nr. 16, SP strada Republicii nr 30, SP strada Bucureşti nr 28.

- reabilitarea a 14 staţii de pompare hidrofor pe reţeaua existentă de alimentare cu apa pe străzile:  str. Culturii nr 1, str. Independenţei (2 SP), str Republicii 7 SP, str Bucuresti , str Traian,  str Victoriei şi str G. Coşbuc;

- extinderea reţelei de alimentare cu apa potabilă pe o lungime totală de 43305+10861=54166 m; reabilitarea reţelei de alimentare cu apa potabilă pe o lungime totală de 31287+3855=35242m

Pe reţeaua de distribuţie atât pe sectoarele reabilitate, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie au fost prevăzute:

-2972 buc branşamente noi Dn 25 mm şi 768 buc  branşamente noi Dn 63 mm, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie,

-231 buc  hidranţi noi Dn 100 mm şi 236 buc hidranţi noi Dn 80 mm, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie;

- 463 buc cămine noi şi cămine de vane, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie;

- 25 buc senzori de presiune, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie;

-18 buc senzori de monitorizare a concentraţiei de clor, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie;

-7  debitmetre electromagnetice;

-55 de cămine de vane de aerisire, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie;

- Subtraversări:

- măsurile propuse pentru extinderea reţelei de distributie necesita execuţia a 12 subtraversări de drum prin săpătură deschisă, 5 subtraversări prin săpătură deschisă ale râului Valea Borcutului, 5 supratraversări  de râu, 6 subtraversări cursuri de apă, 1 supratraversare de canal de evacuare şi 2 subtraversări de drum judeţean

- măsurile propuse pentru reabilitarea reţelei de distribuţie necesită execuţia unei supratraversări de râu, cu o lungime de 40 m şi 7 subtraversări prin săpătură deschisă, cu o lungime totala de 91 m.

- 2 Sisteme SCADA noi şi extinderea sistemului SCADA pentru a acopri lucrările prin redistribuire

- extinderea reţelei de canalizare în Baia Mare, cu o lungime totală de 64222+16479= 80701m

- reabilitarea retelei de canalizare în  Baia Mare, cu o lungime totală de 20391 +1818=22209m

- conducte de refulare de la staţiile de pompare ape uzate, cu o lungime totală de 1011+1458 = 2469 m

Pe reţelele de canalizare se vor realiza:

• 3754 racorduri Dn 160 mm şi 565 racorduri Dn 200 mm, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie;

• 2737 cămine, atât pe sectoarele înlocuite, cât şi pe cele extinse ale reţelei de distribuţie;

Măsurile propuse pentru sistemul de apa uzată (extindere şi reabilitare)  necesita execuţia a:

• 2 subtraversări pe pârâul Craica prin sapatură deschisă,

• 1 subtraversare a râului Vicleanu prin săpătură deschisă,

•  9 subtraversări de cale ferată,

• 1 subtraversare, prin săpătură deschisă, de canal de evacuare,

• 2 subtraversari ale râului Săsar prin săpătură deschisă,

• 3 subtraversări ale râului Valea Roşie, prin săpătură deschisă,

• 3 subtraversări ale râului Valea Borcutului, prin săpătură deschisă,

• 1 subtraversare de drum naţional prin săpătură deschisă,

• 4 Subtraversări curs de apă

• 9 subtraversări drum.

- realizarea a 8 staţii de pompare a apei uzate noi pe străzile: SPAU 1 Strada Independenţei, SPAU 2 strada Vale Borcutului , SPAU 3 (rezervă) Dacia Service,

- reabilitarea staţiei de pompare situată în zona de Vest a municipiului Baia Mare, pe strada Meda;

- modernizarea staţiei de epurare Baia Mare (104.500l.e) prin implementarea unei trepte terţiare de  tratare a apei uzate pentru eliminarea azotului şi fosforului.

Proiectul propune adăugarea la stația de epurare Baia Mare (104 500 l.e.) a unei treapte terțiare (epurare avansată) de eliminarea azotului si fosforului, în vederea încadrării indicatorilor în limitele impuse de NTPA 001/2005, adică N total = 10 mg/l si P total = 1 mg/l şi modernizarea treptei de tratare a nămolului.

Lucrările propuse pentru linia apei sunt:

- bazin biologic nou cu nămol activ pentru eliminarea carbonului, azotului si fosforului, având volumul de 21.750 mc; stație nouă de suflante  pentru bazinul biologic nou; cameră de distribuţie nouă pentru decantoarele secundare; instalaţie de dozare polielectrolit pentru tratarea chimică a fosforului; instalație de dozare cu hipoclorit de sodiu; decantor secundar nou cu diametrul de 45 m; debitmetru ultrasonic.

Lucrarile propuse  pentru linia nămolului sunt:

- adăugarea unei pompe noi la staţia de pompare nămol în exces existentă, cu un  debit de 21 mc/h; staţie de pompare nămol în exces cu un debit de 130 mc/h ; îngroşatoare mecanice noi pentru nămolul în exces – 2 unitati de 75 mc/h ; bazin nou de omogenizare pentru nămolul primar îngroşat şi nămolul în exces, cu volumul de 140 mc; reabilitarea celor 3 metantancuri existente cu un volum de 1500 mc fiecare; construirea unui nou metantanc cu un volum de 1500 mc; construirea unui gazometru nou cu un volum de 1200 mc ; depozit nou acoperit pentru stocarea temporara a namolului  cu o suprafata de 2050 mp; instalatie de tratare a nămolului cu var.

- Calitatea apei epurate

Apele uzate epurate, evacuate în emisar(râul Săsar) vor avea următoarele limite maxime de încărcare cu polunaţi: pH – 6,5 – 8; materii în suspensie – 35 mg/l; CBO5 – 25mg/l; CCOCr – 125mgO2/l; azot total – 10mg/l; fosfor total – 1mg/l; substanţe extractibile – 20mg/l; reziduu filtrant la 105oC – 2000mg/l; detergenţi sintetici – 0,5mg/l; sulfuri şi hidrogen sulfurat – 0,5 mg/l.

- Calitatea necesară a nămolului

Nămolul deshidratat va avea un conţinut de materie solidă uscată de cel puţin 35%.

- Sistem SCADA nou si Extindere Sistem SCADA

B. BAIA MARE - Cartier Firiza: realizare captare apă din sursa de suprafaţă (valea Blidari), având  capacitatea proiectată pentru noua captare de apă este de 8,09 l/s (699,27 m3/zi); conductă nouă de transport de la priza de apa până la noua staţie de tratare, fabricată din PEID, cu un diametru nominal de 180 mm şi o lungime totală de 50 m;  staţie de tratare apă potabilă, realizarea a 2 rezervoare de înmagazinare de 300 m3 fiecare ;  extindere reţea de alimentare cu apă potabilă(lungime totală de 15596m), pe care se vor realiza: 54 cămine şi cămine de vane, 529 branşamente, 126 hidranţi de incendiu, 4 subtraversări de drum, 24 supratraversări de poduri pietonale,	3 supratraverări de pod, 32 supratraversări apa pluvială; extindere reţea de apă uzată (lungime totală de 17131m), pe care se vor realiza: 496 cămine pe conductele propuse pentru extindere, 177 racorduri noi din PVC, DN 160 mm; 43 cămine pe extinderea reţelei principale de canalizare, 3 racorduri noi din PVC, DN 160 mm pe reţeaua principală de canalizare. Măsurile propuse pentru sistemul de apa uzata necesită execuţia a: 8 subtraversări de drum judetean DJ183, 34 supratraversări de podeţe, 52 subtraversări de tuburi de apa pluviala, 3 supratraversări de poduri.

- staţii pompare 4buc. Lungimea conductelor de refulare va fi de 4575 m.

C. ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - Localitatea Băiţa :

- extindere reţelei de alimentare cu apă potabilă  cu lungimea totală de 2535m, pe care se vor realiza: 7 cămine de vane, 4 hidranţi, branşamente PEID, DN 25 mm 80 buc, 1 subtraversare de drum, 1 supratraversare a Vaii Băiţei;

- extindere reţea de apă uzată  cu lungime totală de 3871m şi amplasare 2 staţii de pompare. Conductele de refulare de la staţiile de pompare vor avea lungimea de 50 m. Pe extindere reţelelor de apă uzată  s-a prevăzut: 2 supratraversări de curs de apa (Valea Băiţa) prin pompare , 2 staţii de pompare, cu o lungime  de 25 m fiecare; 2 subtraversări  ale Văii Băiţa, conducte de refulare de la staţiile de pompare,76 cămine de vizitare; 158 racorduri;

- Sistem SCADA nou.

D. ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - Localitatea Bozânta Mare:

- extindere reţea de alimentare cu apă (lungime totală de 5203m), pe care se vor realiza: 10 cămine de vane, 1 subtraversare drum, 1 supratraversare Valea Băiţa, 1 staţie de pompare. Lungimea conductei de refulare va fi de 4560 m;

- rezervor de apă potabilă, cu volum de 200 mc,

- staţie de clorinare;

- extinderea reţelei de apă uzată cu o lungime totală de 2700m, pe care se vor realiza: 50 cămine de vizitare, 140 racorduri, 25 subtraversări de drum local, cu o lungime totala de 125 m, PVC, 160 mm, cu foraj orizontal,  3 subtraversări de drum local cu o lungime totală de 24 m, PVC, 200 mm, executate prin foraj orizontal. Staţie de pompare nouă - dotată cu 2 pompe submersibile şi o conducta de evacuare PEID cu lungime de 4,560 m şi diametru de 125 mm.

Pe traseul conductei de refulare a apelor uzate se va realiza: 1 supratraversare de vale pe structura independenta PEID, DN 125 mm, L=20 m; 9 cămine pe conducta de evacuare, adancimea medie H=2.00 m; 9 vane sertar DN 90 mm.

- Sistem SCADA nou.

E. ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

- extinderea reţelei de alimentare cu apa 629m; pe reţele se vor realiza: cămine 7 buc, bransamente 16 buc, hidranţi 2 buc.

- extinderea reţelei de canalizare  cu 3126 m. Pe reţele se vor realiza: cămine 75 buc, racorduri 184 buc.

F. ORAŞUL BAIA SPRIE:

- reabilitare captare grup 3 Izvoare 10l/s;  reabilitare Captare Mohos  5 l/s ; reabilitare conducte aductiune surse (inclusiv drenuri) L=3146 m; reabilitarea staţiei existente de tratare a apei din Baia Sprie

- conducte transport apa pentru racord ieşire Uzina de apa, cu lungimea de 1600 m, din care:  magistrale noi pe str Dragoş Vodă, PEID, DN 250 mm, PN10 L=900 m, conducte noi de transport a apei către staţia de tratare a apei, PEID, DN 250 mm, PN10 L=60 m, conductă noua de apa, PEID, DN 200 mm, PN10 str Pârâului L=640 m. Pentru conductele noi de transport sunt prevăzute următoarele lucrări: camere de vane – 8 buc; 10 supratraversări ale râului Săsar pe structura independenta din PEID, DN 250 mm, L=10 m; 15 subtraversări de drum, executate prin tehnologie fără şanţuri (foraje orizontale), PEID, DN 200 mm, L=15 m.

- extinderea reţelei de distribuţie Baia Sprie cu lungime totală de 10438 m(în aceasta valoare este inclusă şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în localitatea Satu Nou de Sus -Baia Sprie, cu lungimea de 7438m ). In zona de extinderea se propun urmatoarele lucrari suplimentare: branşamente – 279 buc; hidranţi DN 80 mm – 68 buc; cămine vane – 33 buc;

- reabilitarea reţelei de distributie în Baia Sprie pe o lungime de 3000 m. In zona de reabilitare se propun urmatoarele: branşamente, 386 buc; hidranţi DN 80 mm, 26 buc; cămine vane,14 buc;

- extinderea retelei de apa uzata Baia Sprie cu lungimea totală de 9912 m, pe care se vor realiza: 247cămine de vizitare, 137 racorduri,1 subtraversare pârâu, 1 supratraversare râu Săsar, 1 staţie de pomapare apa uzata;

- Sistem Scada,  extinderea sistemului SCADA pentru acoperirea lucrărilor prevăzute suplimentar prin redistribuire.

- deşeurile generate:

- din perioada de realizare a lucrărilor, respectiv: deşeuri menajere, se vor depozita în pubele şi se vor elimina prin depozitare în depozite de deşeuri autorizate; pământul rezultat din excavări, se va depozita pe amplasamente stabilite de administraţia publică locală; deşeurile tehnologice - materiale provenite din construcţii, care se vor colecta selectiv şi vor fi predate spre eliminarea/valorificarea la firme specializate şi autorizate.

- în perioada de funcţionare, respectiv: deşeuri rezultate din curăţarea canalelor şi căminelor reţelei de canalizare, reziduuri de la grătare şi materialul sortat prin grătarele dese  se vor elimina prin depozitare în depozite de deşeuri autorizate; nămol rezultat din epurarea apelor uzate, 25,76 t/zi cu 35% SU, din care o parte se va elimina prin depozitare în depozite de deşeuri autorizate, iar o parte va fi utilizat în agricultură, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului şi în special a solurilor, atunci când nămolul provenit de la Statia de Epurare se foloseşte în agricultură.

- Până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe parcursul procedurii. Prezenta decizie se va mediatiza prin anunţ în presa locală, afişare la sediul titularului, afişare la sediul APM Maramureş, postarea deciziei etapei de încadrare pe pagina de Internet a APM Maramureş.

- Proiectul prevede renaturarea tuturor terenurilor afectate, la finalizarea lucrărilor;

- Din analiza listei de control pentru etapa de încadrare nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus;

- Amplasamentul extinderilor de reţele/modificările aduse proiectului se află situat pe limita rezervaţiei naturale 2591 Coloanele de la Limpedea şi a sitului de importanţă comunitară ROSCI0003 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare;

- Memoriul de prezentare concluzionează că proiectul nu va afecta în mod semnificativ integritatea rezervaţiei naturale 2591 Coloanele de la Limpedea şi a sitului de importanţă comunitară Natura 2000 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare ROSCI0003;

- Deţine: Avizul favorabil nr 2749 din 12.12.2014, emis de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, custode al sitului de importanţă comunitară Natura 2000 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare ROSCI0003 şi a ariei naturale protejate Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare cod 2581; Avizul de gospodărire a apelor nr.329 din 16.10.2014 modificator al avizului de gospodărire a apelor nr. 29 din 07.02.2013; Notificării nr. 11307/292C/15.04.2010 emisă de DSP Maramureş

Folosind criteriile din Anexa nr. 3 la HG 445/2009, nu s-au identificat aspecte care să conducă la  necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului;

Condiţiile de realizare a proiectului :

În timpul realizării proiectului se vor respecta următoarele condiţii:

- suprafaţa ocupată de organizarea de şantier se va limita la minim posibil, fără a fi amplasată în interiorul siturilor Natura 2000;

- instruirea muncitorilor în vederea respectării regulilor generale cu privire la păstrarea habitatelor şi în afara perimetrului locului de muncă;

- în timpul excavaţiilor, lucrările se vor efectua pe parcursul zilei, evitând orele de odihnă a locuitorilor din vecinătatea amplasamentului;

- respectarea graficului de lucrări, în sensul limitării traseelor şi programului de lucru, pentru a limita impactul asupra mediului;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase pentru a diminua zgomotul, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si reţinere a poluanţilor în atmosfera;

- executarea lucrărilor de excavaţii pe suprafeţe reduse şi intr-un interval scurt de timp;

- stropirea drumurilor de acces, a drumurilor tehnologice, în vederea reducerii pulberilor sedimentabile ca urmare a activităţii de construire;

- gestionarea corespunzatoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje la unităţile specializate;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport în ateliere specializate;

- asigurarea alimentării cu combustibili a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, la staţiile de carburanţi din zonă, pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanţi care ar putea afecta solul şi apele;

- în cazul producerii de poluări accidentale, se vor intreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare de către personalul deservit instruit anterior şi vor fi anuntaţe autorităţile responsabile cu protecţia mediului;

- în perioada desfăşurării lucrărilor de construcţii la staţia de epurare, se vor evita deversările necontrolate în emisar (r. Săsar), deversări care pot avea ca efect poluarea peste limitele admise ale emisarului;

- suprafeţele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pământ afectat se va elimina în depozite pentru sol contaminat;

- replantarea vegetaţiei caracteristice zonei va cuprinde speciile de arbori şi arbuşti specifice zonei;

- se interzice utilizarea azbestului şi a materialelor care conţin azbest;

- conductele de azbociment se vor blinda şi vor rămâne îngropate în pământ;

- dacă în timpul excavărilor vor fi scoase accidental la suprafaţă conductele de azbociment, vor fi luate măsuri de depozitare şi eliminare cu respectarea legislaţiei în domeniu;

- se interzice accesul de pe amplasamentele în cauză pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se interzice arderea deşeurilor rezultate în timpul construcţiei;

- se vor respecta normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţii se vor depozita numai pe amplasamente special amenajate, stabilite de primăria locală;

- lucrărilor de construcţie nu vor afecta sub nici o forma exemplarele de arbori ocrotiţi, respectiv speciile exotice (unicate), declarate conform Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 37/1994, respectiv acolo unde conducta de apă sau canalizare se află pozată prea aprope de aceşti arbori ea va fi retrasă (prin creerea unei ocoliri a arborelui sau prin pozarea conductelor mai aproape de case sau chiar în partea carosabilă) pentru a nu afecta rădăcina acestora;

- refacerea în totalitate a tuturor spaţiilor afectate de execuţia lucrărilor la starea iniţială;

În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiţii:

- beneficiarul are obligativitatea ca înainte de punerea în funcţiune, să solicite şi obţină autorizaţie de mediu conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- apele uzate epurate, evacuate în emisar(râul Săsar) vor avea următoarele limite maxime de încărcare cu poluanţi: pH – 6,5 – 8,5; materii în suspensie – 35 mg/l; CBO5 – 25mgO2/l; CCOCr – 125mgO2/l; azot total – 10mg/l; fosfor total – 1mg/l; substanţe extractibile – 20mg/l; reziduu filtrant la 105oC – 2000mg/l; detergenţi sintetici – 0,5mg/l; sulfuri şi hidrogen sulfurat - 0,5mg/l;

- cu respectarea OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- deşeurile rezultate în timpul funcţionării (de la curăţirea canalelor şi căminelor reţelei de canalizare, reziduuri de la grătare şi nămolul de la staţia de epurare a apei uzate, etc) se vor colecta selectiv și vor fi eliminate în instalații autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- nămolul rezultat din staţia de epurare se va depozita o parte pe depozitul de deşeuri menajere autorizat (va avea un conţinut de minim 35 % substanţă uscată) cu respectarea prevederilor Ord.MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, iar o parte va fi folosit în agricultură, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului şi în special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură ;

- respectarea tuturor lucrărilor şi prevăzute în Memoriul de prezentare şi actele/avizele din documentaţia care a stat la baza emiterii prezentei decizii;

- în timpul lucrărilor de construcţie, se vor respecta măsurile de protecţie a factorilor de mediu prevăzute în memoriul de prezentere şi în actele/avizele din documentaţia care a stat la baza emiterii prezentei decizii;

- respectarea prevederilor 	Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 2014;

- respectarea prevederilor STAS 10009/1998  pentru Zgomot;

- în conformitate cu art. 94. lit. l din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind protecţia mediului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, titularul proiectului are obligaţia să informeze autorităţile competente de protecţia mediului, în caz de eliminare accidentală de poluanţi în mediu sau de accident major;

- în conformitate cu art. 15, alin (2), lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările ulterioare: Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Maramureş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acordului de mediu, înainte de realizarea modificării;

- conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul nr. 135/76/84/1.284 din 2010 al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii; procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- respectarea documentatiei tehnice depuse, a normativelor şi prescriptiilor tehnice specifice, care au stat la baza deciziei etapei de incadrare

- respectarea prevederilor Avizul favorabil nr 2749 din 12.12.2014, emis de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, custode al sitului de importanţă comunitară Natura 2000 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare ROSCI0003 şi a ariei naturale protejate Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare cod 2581; Avizului de gospodărire a apelor nr. 329 din 16.10.2014 modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr. 29/.07.02.2013, respectiv a Notificării nr. 11307/292C/15.04.2010 emisă de DSP Maramureş;

- cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativa şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate întrun drept al lor sau întrun interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabilă este gratuită.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alexandru COSMA

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Eva BOLDAN

Consilier Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Mirela PETRENCIUC