A C O R D   D E   M E D I U

Nr. 10 - 11 din 23.06.2010

Revizuit 1 în data de 10.08.2011 ca urmare a modificărilor lungimilor reţelelor de apă şi apă uzată şi redimensionării staţiei de epurare

Revizuit 2 în data de 07.01.2014 ca urmare a includerii în proiect a lucrărilor suplimentare de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi apă uzată ca urmare a relocării fondurilor

Revizuit 3 în data de xx.01.2015 ca urmare a modificărilor apărute la finalizarea Studiului de fezabilitate şi avînd în vedere redistribuirea fondurilor rezultate din retragerea din proiect a oraşului Borşa

Ca urmare a cererii adresate de SC VITAL SA cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Gh. Şincai, nr.21 C, judeţul Maramureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş cu nr. 8094/11.09.2009 şi a completărilor ulterioare, a cererii de revizuire a acordului de mediu înregistrată cu nr. 7147/22.07.2011, respectiv a cererii de revizuire a acordului de mediu înregistrată cu nr. 1291 din 07.02.2013 şi a completărilor ulterioare, respectiv nr 9884/30.10.2014 şi a completărilor ulterioare, în baza OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU revizuit

pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş Aglomerarea SIGHETU MARMAŢIEI” amplasat în localitatea Sighetu Marmaţiei,  judeţul Maramureş, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele.

Proiectul prevede: împrejmuirea zonei de protecţie sanitară a captării şi a  staţiei de tratare, reabilitarea şi extinderea reţelei de apă potabilă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi reabilitarea staţiei de epurare.

1.1.Realizare lucrări la frontul de captare

- împrejmuirea zonei de protecţie sanitară a captării şi a  staţiei de tratare

1.2. Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apa potabilă

Se propune:

•	extinderea reţelei de distribuţie în Sighetu Marmaţiei, în lungime totală de 31 017 m. Pe întreaga reţea de distributie a apei au fost prevăzute 112 buc. cămine de vane din beton armat, 9 buc. cămine de capăt, 117 buc. hidranţi supraterani si subterani DN80 si DN100, 1716 buc branşamente individuale, 3 staţii de pompare tip Booster, echipament Scada şi 14 buc. subtraversări de drumuri, 1 subtraversare râu Iza si 1 supratraversare râu Iza.

- extinderea reţelei apă potabilă Valea Cufundoasă, în lungime totală de 3641m. Pe traseul reţelei de alimentare cu apă au fost prevăzute 12 buc. cămine de vane din beton, 7 buc. cămine de capăt, 7 buc. de hidranţi supraterani,140 buc. branşamente individuale, 1 buc. subtraversare drum şi o supratraversare a râului Iza pe o lungime de 70 m. Pentru conectarea branşamentelor s-a prevăzut 1400m conducta din polietilena PE 100, PN6. Se propune un total de 452 m de conductă nouă de apa PEID care să lege Cartierul Valea Cufundoasa de reţeaua de distribuţie din municipiul Sighetu Marmaţiei.

- reabilitare reţelei de distribuţie Sighetu Marmaţiei, în lungime totală de 11652m. Pe traseul reţelei de alimentare cu apă au fost prevăzute 63 buc. cămine de vane din beton armat, 7 buc. cămine de capăt, 37 buc. hidranţi supraterani şi subterani, 793 buc. branşamente  individuale având o lungime totală de 7410m şi 10 subtraversari de drumuri, însumând o lungime totala de 138 m.

- Inlocuirea conductelor de transport care leaga Staţia de pompare Crăciuneşti de rezervoare pe o lungime de 13 510 m. Noile conducte vor fi din polietilenă de înaltă densitate, DN 500 mm.

- Sistem SCADA şi extindere Sistem SCADA.

În concluzie, lungimea totală a extinderii reţelei de alimentare cu apa potabilă va fi de 34 658 m, din care: 31 017 m va fi extinderea reţelei de distribuţie în Sighetu Marmaţiei şi 3641 m va fi extinderea reţelei de alimentare cu apa potabilă Valea Cufundoasa, iar reabilitarea reţelei de distribuţie Sighetu Marmatiei va fi în lungime totală de 11652m.

- 1.3. Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare

- Se propune:

- extinderea reţelei de canalizare în cartierul Valea Cufundoasă, în lungime totală de 3553m. Pe traseul reţelei de canalizare au fost prevăzute 85 buc cămine de vizitare; 77 buc cămine de trecere şi 8 buc cămine de intersecţie, 95 buc. cămine de racord din PVC cu diametrul de 400 mm; 2 staţii de pompare, o supratraversare a râului Iza.

- extinderea reţelei de apă uzată în Municipiul Sighetu Marmaţiei, în lungime totală de 45292 m. Pe traseul reţelei au fost prevăzute cămine de vizitare circulare, 1080 buc; cămine de racord din PVC cu diametrul de 400 mm, 2140 buc; subtraversări, 19 buc;  supratraversare râu Iza, 2buc; subtraversare drumuri, căi ferate, podeţe, 12 buc.

- Staţii de pompare apa uzata, 15 buc în:  zona Lazu-Baciului-Sugău-Vasul Izei: SPAU : Q=26 m3/h, H=7 m; SPAU : Q=23 m3/h, H=7 m, SPAU : Q=5 m3/h, H=7 m, SPAU : Q=12m3/h, H=9 m; zona valea Hotarului-Iapa: SPAU : Q=30 m3/h, H=11 m, SPAU : Q=5 m3/h, H=7 m; SPAU  zona Bogdan Vodă: debit Q=30m3/h,  H=6m,  SPAU  zona Sere: debit Q=70m3/h,  H=5m; SPAU Locul Târgului: debit Q=15m3/h, , H=4m, SPAU Câmpul Negru: debit Q=20m3/h,  H=4m, SPAU Balc Vodă: debit Q=25m3/h, , H=5m, SPAU Dobaieş debit Q=8m3/h,  H=5m, SPAU Dragoş Vodă: debit Q=25m3/h, H=5m, SPAU Tepliţei: debit Q=12m3/h,  H=5m; SPAU Muzeului: debit Q=25m3/h,  H=5m.

- reabilitarea reţelelor de canalizare, în lungime de 4329m. Pe traseul reţelei propuse pentru reabilitare au fost prevăzute cămine de vizitare circulare, prefabricate din beton, cu diametrul interior de 1 m, prevăzute cu plăci din beton de 1,2x1,2-0,2 m, 86 buc de trecere şi 10 buc cămine de intersecţie, 260 buc. cămine de racord - din PVC cu diametrul de 400 mm, reabilitarea unei staţii de pompare canalizare: SPAU Str.Eminescu:  debit Q=25 m3/h,  H=4,5 m.

În concluzie, lungimea totală a extinderii reţelei de canalizare va fi de 48 845 m, lungimea totală a conductelor de refulare de la statiile de pompare va fi de 2892 m, iar reabilitarea reţelei de canalizare se va face pe o lungimea total de 4329 m.

  - Reabilitarea staţei de epurare a municipiul Sighetu Marmaţiei

Având în vedere starea staţiei de epurare din Municipiul Sighetu Marmaţiei, se propune amplasarea pe terenul disponibil din incinta staţiei de epurare existente, a unei noi staţii de epurare cu nămol activat şi aerare cu bule fine.

Debit  maxim orar:		                        699 m3/zi (194,1 l/s)

Debit zilnic mediu Sighetul Marmaţiei:        11375 m3/zi (131,7 l/s)

Debit zilnic maxim Sighetul Marmaţiei:       13201 m3/zi (152,8 l/s)

Populatie echivalenta dimensionare SE:	 37.500 l.e.

Efluentul staţiei de epurare se descărca în Râul Iza.

Reabilitarea Statiei de Epurare va cuprinde:

- tratarea preliminara (structura de admisie, incluzând sitele pentru material grosier, sitele pentru material fin, sitele secundare, deversoarele, deznisipatoarele);

- îngroşătorul primar, staţia de pompare a nămolului, bazinele rectangulare vor fi inlocuite cu altele circulare;

- tratarea secundara, incluzând nitrificarea, denitrificarea si defosforizarea biologica, aerarea cu bule fine;

- îngroşarea secundară, cuprinzând recircularea şi pomparea nămolului în exces;

- tratarea namolului, cuprinzând fermentarea anaerobă a nămolului preîngroşat. Ingroşătorul va fi reabilitat, bazinele de fermentare necesită reabilitare avansată, construirea unor elemente noi de captare a gazelor, înlocuirea tuturor instalaţiilor mecanice şi electrice. Namolul fermentat va fi deshidratat cu dozarea de polielectrolit.

Partea de construcţii pentru staţia de epurare constă în: cămin de intrare, canalul de intrare pentru grătarul rar, cămin staţie de pompare, hală tehnologică statie grătare fine, desnisipatoare tangentiale – 2 buc, circulare din beton armat, bazinele tehnologice (bazin de defosforizare – 1 buc. şi bazin de nitrificare-denitrificare cu nămol activat – 2 buc); camera de distributie pentru decantoarele finale – 1 buc; decantoare finale – 2 buc; bazin apă epurată si statie apa de serviciu – 1 buc; bazin nămol în exces – 1 buc; hala tehnologica care va adăposti instalatiile de îngroşare si deshidratare namol, statia de preparare polimeri, statia de preparare clorură ferică; camera electrica principala care va adăposti tablourile electrice de distributie şi comanda ale echipamentelor; statie suflante – 1 buc.

Hala de tratare nămol, camera electrica si statia de suflante vor fi amplasate pe un radier general de beton cu grosimea de 30 cm si dimensiunile 45 m x 15 m.

- imprejmuire - staţia de epurare va fi imprejmuita cu un gard din plasă de sârmă pe stâlpi metalici, cu înalţimea de 2 m si poartă de acces. Lungimea totală a împrejmuirii va fi de 810 m;

- drum de acces – in incinta statiei vor fi amenajate drum de acces si alei pietonal astfaltate in suprafata totala de 1770 m2.

Procesul tehnologic propus pentru reabilitarea statiei de epurare este urmatorul:

- Linia de epurare a apei:

  - canal admisie; colector pietre ; grătare rare automate 40 mm – 2 bucăţi (1 activ + 1 rezervă); stavilă deversor apă pluvială; staţie de pompare apa uzată; măsurare debit intrare ; grătare dese automate 5 mm, 2 bucăţi (1 activ + 1 rezervă); desnisipatoare şi separatoare grăsimi - 2 bucăţi; tratare biologică prin procesul cu nămol activ cu două linii paralele; cameră de distribuţie către decantoarele secundare; decantare secundară - 2 decantoare secundare radiale noi; staţie recirculare nămol şi pompare nămol în exces; măsurare debit la evacuare; punct evacuare în râul Iza.

- Linia de tratare a nămolului

  - îngroşarea mecanică a nămolului prin deshidratarea nămolului biologic în exces; staţie pompare nămol îngroşat; deshidratare nămol prin centrifugare, conţinut de materie uscată - 20%; tratare cu var a nămolului deshidratat, conţinutul de materie uscată - 35%; containere pentru evacuarea zilnică a nămolului deshidratat; staţie de recirculare apă de nămol.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului

- pentru acest proiectul Primăria Municipiului Sighetu Marmaţiei a emis Certificatul de Urbanism nr. 371 /17.05.2011 şi Certificatul de Urbanism nr 295 din 13.05.2014;

- în conformitate cu certificatul de urbanism, terenul pe care se implementează proiectul este domeniu public, situat în intravilanul localităţii;

- autorităţile care au participat la şedinţele comisiei de analiză tehnică nu au exprimat puncte de vedere cu privire la informaţiile prezentate de titularul proiectului în etapele procedurii care să conducă la respingerea solicitării acordului de mediu;

- respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;

- proiectul propus nu are potenţial impact semnificativ transfrontalier;

- respectarea măsurilor de protecţia mediului din zonă pe aer, apa, sol etc.;

- raportul privind impactul asupra mediului concluzionează că proiectul nu va afecta în mod semnificativ integritatea sitului de importanţă comunitară Natura 2000 – ”Valea Izei şi Dealul Solovan” – ROSCI0264, respectiv integritatea sitului de importanţă comunitară Natura 2000 – ”Tisa Superioară” – ROSCI0251;

- deţine: Avizul de gospodărire a apelor nr.32 din 07.02.2013 modificator al avizului de gospodărire a apelor nr. 296 din 20.07.2011; Avizul de gospodărire a apelor nr.323 din 14.10.2014 modificator al avizului de gospodărire a apelor nr. 32 din 07.02.2013; Notificarea nr. 11313/293C/15.04.2010 emisă de DSP Maramureş; avizul favorabil al Asociaţiei Heidenroslein, custodele sitului de importanţă comunitară Natura 2000 – ”Tisa Superioară” – ROSCI0251/ROSPA0143, nr 14 din 25.10.2013 şi nr AH16 din 12.12.2014.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

- respectarea tuturor lucrărilor prevăzute în Memoriul tehnic/de prezentare, în Raportul privind impactul asupra mediului şi actele/avizele din documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord;

- în timpul lucrărilor de construcţie, se vor respecta măsurile de protecţie a factorilor de mediu prevăzute în studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

- măsurile propuse prin proiectul de investiţie creează premizele reducerii impactului asupra mediului înconjurător.

f)   măsurile de diminuare a impactului prevăzute în proiect sunt:

- toate conductele de canalizare se vor monta obligatoriu pe un strat de nisip şi vor fi din materiale care să reziste la agresiunea apei uzate;

- la Staţia de Epurare se vor elimina prin reabilitare exfiltraţiile şi pierderile care au loc pe fiecare instalaţie în parte;

- nu se vor deversa în râul Iza ape uzate neepurate;

- Staţia de Epurare va fi dotată cu o tehnologie modernă şi astfel mirosurile specifice activităţii de epurare vor fi diminiuate;

- în urma execuţiei reţelei de alimentare cu apă, de canalizare şi a Staţiei de Epurare va rezulta un volum de strat vegetal din decopertare, care va fi stocat pe amplasament şi apoi va fi folosit la umpluturi şi nivelări.

- se va evita decopertarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe o suprafaţă mai mare decât cea strict necesară.

- canalul existent care colectează apele uzate în zonă, fiind aproape de zona de locuit, pentru a minimiza cât mai mult impactul asupra populatiei din zonă se va  înlocui cu o conductă subterană.

- lucrările propuse prin proiect se vor realiza numai în timpul zilei.

IV. Condiţii care trebuie respectate

- în timpul realizării proiectului:

- lucrările se vor efectua pe parcursul zilei, evitând orele de odihnă a locuitorilor din vecinătatea amplasamentului;

- instruirea muncitorilor în vederea respectării regulilor generale cu privire la păstrarea habitatelor şi în afara perimetrului locului de muncă;

- suprafaţa ocupată de organizarea de şantier se va limita la minim posibil, fără a fi amplasată în interiorul siturilor Natura 2000;

- respectarea graficului de lucrări, în sensul limitării traseelor şi programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase pentru a diminua zgomotul, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si reţinere a poluanţilor în atmosfera;

- menţinerea funcţionării la parametrii optimi proiectaţi şi verificarea periodică a tuturor utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport specifice exploatării;

- executarea lucrărilor de excavaţii pe suprafeţe reduse şi într-un interval scurt de timp;

- stropirea drumurilor de acces, a drumurilor tehnologice, în vederea reducerii pulberilor sedimentabile ca urmare a activităţii de construire;

- crearea condiţiile necesare refacerii naturale a vegetaţiei caracteristice pe suprafeţele afectate de lucrările.

- amenajarea corespunzătoare a gurii de evacuare a apei epurate în emisar, astfel încât să nu se realizeze o turbionare suplimentară a apei din râul Iza.

- deversarea în râul Iza de ape uzate neepurate este interzisă;

- gestionarea corespunzatoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje la unităţile specializate;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport în ateliere specializate;

- asigurarea alimentării cu combustibili a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, la staţiile de carburanţi din zonă, pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanţi care ar putea afecta solul şi apele;

- în cazul producerii de poluări accidentale, se vor intreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare de către personalul deservit instruit anterior şi vor fi anuntaţe autorităţile responsabile cu protecţia mediului;

- în perioada desfăşurării lucrărilor de construcţii la staţia de epurare, se vor evita deversările necontrolate în emisar, deversări care pot avea ca efect poluarea peste limitele admise ale emisarului;

- suprafeţele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pământ afectat se va elimina în depozite pentru sol contaminat;

- replantarea vegetaţiei va cuprinde speciile de arbori şi arbuşti specifice zonei;

- evitarea perturbării speciilor şi habitatelor, în special în perioada de reproducere a păsărilor (lunile aprilie - mai);

- interzicerea deteriorării, distrugerii  şi/sau culegerii cuiburilor şi ouălor păsărilor sălbatice;

- se interzice utilizarea azbestului şi a materialelor care conţin azbest;

- conductele de azbociment se vor blinda şi vor rămâne îngropate în pământ;

- dacă în timpul excavărilor vor fi accidental scoase la suprafaţă conductele de azbociment, vor fi luate măsuri de depozitare şi eliminare cu respectarea legislaţiei în domeniu;

- se interzice accesul de pe amplasamentul în cauză pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se interzice arderea deşeurilor rezultate în timpul construcţiei;

- se vor respecta normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţii se vor depozita numai pe amplasamente special amenajate, stabilite de primăria locală.

- Se interzice categoric afectarea de către lucrările de constructie a oricărui arbore secular. Astfel, acolo unde va fi cazul şi conducta de apă sau canalizare se află pozată prea aproape de acest arbore, ea va fi retrasă (prin crearea unei ocoliri a arborelui, sau prin pozarea conductelor mai aproape de case sau chiar în partea carosabilă) pentru a nu afecta rădăcina acestuia.

- refacerea în totalitate a tuturor spaţiilor afectate de execuţia lucrărilor la starea iniţială.

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi/instituţii pentru implementarea acestui proiect.

- În timpul exploatării:

- beneficiarul are obligativitatea ca înainte de punerea în funcţiune, să solicite şi obţină autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- apele uzate epurate, evacuate în emisar(râul Iza) vor avea următoarele limite maxime de încărcare cu polunaţi: pH – 6,5 – 8,0; materii în suspensie – 35 mg/l; CBO5 – 25mg/l; CCOCr – 125mgO2/l; azot total – 15mg/l; fosfor total – 2mg/l; substanţe extractibile – 20mg/l; reziduu filtrant la 105oC – 2000mg/l; detergenţi sintetici – 0,5mg/l; sulfuri şi hidrogen sulfurat – 0,5mg/l;

- respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr.323 din 14.10.2014 modificator al avizului de gospodărire a apelor nr. 32 din 07.02.2013; avizul Asociaţiei Heidenroslein, custodele sitului de importanţă comunitară Natura 2000 – ”Tisa Superioară” – ROSCI0251/ROSPA0143, nr 14 din 25.10.2013 şi nr AH16 din 12.12.2014, respectiv a Notificării nr. 11313/293C/15.04.2010 emisă de DSP Maramureş;

- respectarea prevederilor OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- deşeurile rezultate în timpul funcţionării (de la curăţirea canalelor şi căminelor reţelei de canalizare, reziduuri de la grătare şi nămolul de la staţia de epurare a apei uzate) se vor depozita pe depozite de deşeuri reglementate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie se impune renaturarea tuturor terenurilor afectate şi redarea acestora, în conformitate cu reglementările din Planurile de urbanism aprobate;

- nămolul rezultat din staţia de epurare  se va depozita o parte pe depozitul de deşeuri menajere autorizat (35 % substanţă uscată), cu respectarea prevederilor Ord.MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, iar o parte va fi folosit în agricultură, conform prevederilor Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

- se vor asigura condiţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

- deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului se vor transporta şi depozita pe amplasamente special amenajate, stabilite de administraţia locală;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicată în 2014;

- respectarea prevederilor STAS 10009/1998  pentru Zgomot;

- în conformitate cu art. 94. lit. l din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind protecţia mediului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, titularul proiectului are obligaţia să informeze autorităţile competente de protecţia mediului, în caz de eliminare accidentală de poluanţi în mediu sau de accident major;

- în conformitate cu art. 15, alin (2), lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările ulterioare: Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Maramureş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acordului de mediu, înainte de realizarea modificării;

- conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul nr. 135/76/84/1.284 din 2010 al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii; procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

    - Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată.

- Pe parcursul derulării procedurii, informarea publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei s-a realizat conform legii astfel:

  - anunţ pe pagina de Internet a APM Maramureş la depunerea solicitării;

  - prin anunţ la primăria locală, afişare la sediul titularului, publicarea în presă şi  postarea deciziei etapei de încadrare pe pagina de Internet a APM Maramureş;

  - organizarea unei dezbateri publice în data de 26.05.2010 în sala de şedinţă a Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei ;

  - decizia de emitere/revizuire a acordului de mediu s-a mediatizat prin anunţ la primăria locală, afişare la sediul titularului, publicarea pe pagina de Internet a APM Maramureş şi publicare în presă;

- la dezbaterea publică nu s-a prezentat public interesat;

- nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe parcursul procedurii;

- nu s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului necesar a fi puse la dispoziţia publicului interesat.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativa şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabilă este gratuită.

Prezentul acord de mediu conţine 10 pagini şi a fost redactat în 3 exemplare.

Director executiv,

Alexandru COSMA

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Eva BOLDAN

Întocmit;

Consilier Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Mirela PETRENCIUC